2026年滨开区绿化管护服务

公开招标文件

项目名称：2026年滨开区绿化管护服务

项目编号：JSZC-320411001-CZCY-G2026-0004

采 购 人：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州承宇工程顾问有限公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	38

第六章   拟签订的合同文本	81

第七章   投标文件格式	89

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411001-CZCY-G2026-0004

2.项目名称： 2026年滨开区绿化管护服务

3.项目预算金额：人民币1091.177262万元。

4.项目最高限价：1083.227763万元。

5.采购需求：本项目为2026年滨开区绿化管护服务，具体详见招标文件。

6.合同履行期限： 壹年。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发出之日至 2026 年 6 月 4 日。（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载招标文件。

4.售价： 0 元。

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 6 月 23 日 14 点00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间： 2026 年 6 月 23 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话    0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 江苏常州滨江经济开发区管理委员会

地    址： 常州市新北区东海路常州滨江国际企业港1号楼

联系方式： 罗先生 0519-81591069

2.采购代理机构信息

名    称： 常州承宇工程顾问有限公司

地    址： 常州市新北区太湖中路18号5楼

联系方式： 0519-81009985

3.项目联系方式

项目联系人： 龚先生

电      话： 0519-81009985

# 注：以上信息由于工作需要经本人或机构同意对外公布
第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 11.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2026年6月5日11：00（北京时间）前以书面形式递交至常州承宇工程顾问有限公司 。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 龚先生 ； 联系电话： 0519-81009985 ； 通讯地址： 常州市新北区太湖中路18号5楼 。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. ……; ……. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按照上述标准收取。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 若成交金额为150万，计算公式为： 100万*1.5%+（150万-100万）*0.8%=1.9万元 缴纳时间： 成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的指定账户 。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包含但不限于所有人员的工资、福利、各项法定社会保险（不得以其他保险来代替法定的社会保险，国家法定社保指：养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险），高温费、装备工具、食宿、物品和物品损耗、洗扫产生垃圾清理及处置费用，以及管理、劳务、培训、利润、税金、风险及政策性文件规定的其它各种费用中的数项，以及为完成招标文件规定的各项管理工作所涉及到的一切相关费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供相关证明文件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证明文件 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价作为无效响应处理； 投标报价时的投标总价不得高于项目最高限价，投标单价不得高于全费用综合单价限价，否则作为无效响应处理。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 2.1评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

- 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 具体按照苏财购〔2026〕36号文件执行。

  - 采购本国产品的支持政策（本项目不适用）

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足招标文件要求且投标优惠率最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值（20） | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 客观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 企业业绩 | 8 | - 供应商自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接类似项目（绿化养护服务或环卫保洁服务）业绩的，有1个得2分，最高得8分。 注：绿化养护服务合同限评两个，环卫保洁服务的合同限评两个，提供项目合同原件扫描件（以合同签订时间为准），加盖响应单位公章，不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 体系认证 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围均须包含“绿化养护服务”类似内容，有1个得1分，最高得3分。 注：提供相关证书或全国认证认可信息公共服务平台查询有效的网页截图的扫描件，加盖投标供应商公章，否则不得分。 |  |
| 2.3 | 企业荣誉 | 4 | 供应商自2023年1月1日以来，供应商获得区级及以上政府部门颁发的荣誉的，有一个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供证书或获奖证明材料扫描件加盖投标人公章，时间以证书或获奖证明材料上所载时间为准，否则不得分。 |  |
| 2.4 | 绿化管养负责人 | 4 | - 绿化管养负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的高级工程师职称证书（专业为园林绿化相关专业）的得2分，具有中级工程师职称证书（专业为园林绿化相关专业）的得1分； - 注：提供相关证书及相关证明材料扫描件及开标前三个月中任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖响应单位公章，不提供则不得分。 - 2、自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接类似项目（绿化养护服务）业绩的，有1个得2分，最高得2分。 - 注：绿化管养项目负责人业绩与企业业绩不可以重复得分。提供项目合同原件扫描件（以合同签订时间为准），加盖响应单位公章，不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 环卫保洁项目负责人业绩 | 2 | - 自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接类似项目（环卫保洁服务）业绩的，有1个得2分，最高得2分。 - 注：环卫保洁项目负责人业绩与企业业绩不可以重复得分。提供项目合同原件扫描件（以合同签订时间为准），加盖响应单位公章，不提供不得分。 |  |
| 2.6 | 绿化管养项目组成员（除绿化管养负责人及环卫保洁项目负责人外） | 10 | 1、拟派绿化管养项目组成员（除绿化管养负责人及环卫保洁项目负责人外）具有人力资源和社会保障部颁发的中级绿化工证书的，得1分；具有高级绿化工证书的，得2分，最高得2分，限评一人。 2、拟派绿化管养项目组成员（（除绿化管养负责人及环卫保洁项目负责人外）具有人力资源和社会保障部颁发的花卉园艺师中级工证书的，得1分；具有花卉园艺师高级工证书的，得2分，最高得2分。限评一人。 3、拟派绿化管养项目组成员（除绿化管养负责人及环卫保洁项目负责人外）具有人力资源和社会保障部或国家林草局颁发的林木种苗或林草种苗中级工证书的，得1分；具有林木种苗或林草种苗高级工证书的，得2分，最高得2分。限评一人。 以上1、2、3中项目组成员，同一人员不可累积计算得分。 4、拟派绿化管养项目组成员（除绿化管养负责人及环卫保洁项目负责人外）具有应急管理部门颁发的有效《特种作业操作证》（作业类别含‘高处作业’）的有一个得2分，最高得4分。 注：提供相关证书扫描或官方网站查询截图，及开标前三个月中任意一个月为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖响应单位公章，不提供则不得分。 |  |
| 2.7 | 拟投入设备 | 4 | - （1）供应商为本项目配备基质加工设备：1台大型树枝粉碎机；1台基质设备；1套辅助料仓。有1台得1分，相同设备不重复得分，本项最高得3分。 - （2）为本项目配备打包机（包装系统能力:自动打包，包装范围≥25kg）：有1台得1分，本项最高得1分。 注：供应商需提供设备发票扫描件（购置发票上的所有人名称必须与供应商名称一致），未按要求提供的不得分。若设备为租赁的，还须另行提供租赁协议扫描件，购置发票与出租方名称一致。不提供不得分。 |  |
| 2.8 | 拟投入车辆 | 10 | - （1）供应商为本项目配备雾炮车，每有1辆得1分，最高得2分； - （2）供应商为本项目配备洒水车，每有1辆得1分，最高得2分； - （3）供应商为本项目配备运输车辆的，每有1辆得1分，最高得2分； - （4）供应商为本项目配备登高作业车，每有1辆得1分，最高得1分； - （5）供应商为本项目配备道板冲洗车，每有1辆得1分，最高得1分； - （6）供应商为本项目配备快速保洁车的，每有1辆得1分，最高得1分； - （7）供应商为本项目配备小型洗扫车( 车身尺寸(mm)：≤3800*1300*2200)的，每有1辆得1分，最高得1分； 注：供应商需提供以下扫描件：1、在年审有效期内的《机动车行驶证》扫描件；2、有效期内的《机动车登记证》扫描件；3、购买发票（购置发票上的所有人名称必须与供应商名称一致）；4、车辆照片（体现车牌）。若车辆为租赁的，还须另行提供租赁协议扫描件，购置发票与出租方名称一致。不提供不得分。 |  |
| 3 | 主观分 | 35 |  |  |
| - 3.1 | 绿化养护方案 | 10 | - 根据供应商提供的绿化养护方案进行评审： - （1）绿化养护常规作业组织方案，方案针对性、操作性强，计划安排合理的得2分；方案针对性、操作性较强，计划安排较为合理的得1.5分；方案针对性、操作性一般，计划安排不够合理的得1分；未提供方案不得分。 - （2）提供有详细的全年病虫害防治计划，针对常发性病害和虫害，制定科学合理的病虫害防治月历，方案内容包括上述要求，且满足招标文件要求的得2分；方案基本满足招标需求得1.5分；方案较差或有明显缺项得1分；未提供方案不得分。 - （3）提供根据养护区域、季节采取相应除草措施，有响应养护月历的浇水、排水要求，根据生长规律制定出有效的施肥方案，方案内容包括上述要求，且满足招标文件要求的得2分；方案基本满足招标需求得1.5分；方案较差或有明显缺项得1分；未提供方案不得分。 - （4）根据巡视时间安排，巡视资料上报确保准确、及时的方案，绿地发生破坏或侵占第一时间上报的方案，相关制度和实施等方案进行综合评审：方案完整、能完全满足项目实施要求，得2分；方案较具体、能基本满足项目实施要求，得1.5分；方案内容较差、无针对性，得1分；未提供方案不得分。 - （5）根据绿化补种措施（绿化补种含绿化踩踏、缺株、死株更换、绿地种菜恢复、无手续行政开挖恢复等所有绿化补种）等方案进行综合评审：方案完整、能完全满足项目实施要求，得2分；方案较具体、能基本满足项目实施要求，得1.5分；方案内容较差、无针对性，得1分；未提供方案不得分。 |  |
| - 3.2 | 管理机构和管理制度 | 6 | - 有完整的管理机构配备以及管理平台；有绿化养护人员组织及落实制度（方案内容包括：项目部组织网络；作业落实制度具体人员的权责、分工描述、作业时间、巡查检查制度，有奖惩措施；巡查时间安排合理措施及巡查资料上报准确性、及时措施，并承诺绿地发生破坏或侵占第一时间上报制度）；有员工录用、考核和淘汰制度和员工培训计划。方案内容包括上述要求：方案针对性、操作性强，计划安排合理的得6分；方案针对性、操作性较强，计划安排较为合理的得4分，方案针对性、操作性一般，计划安排不够合理的得2分；未提供方案不得分。 |  |
| - 3.3 | 重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施 | 6 | - 根据供应商提供的重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施进行评审： - （1）提供针对不同行道树制定有针对性修剪措施，方案完整且满足招标文件要求的得2分；方案较完整且基本满足招标需求得1.5分；方案较差或有明显缺项得1分；未提供方案不得分。 - （2）提供其他乔木、花灌木、草坪、绿篱及地被等根据生长特性和季节制定合理的修剪措施，方案完整且满足招标文件要求的得2分；方案较完整且基本满足招标需求得1.5分；方案较差或有明显缺项得1分；未提供方案不得分。 - （3）提供符合实际的特色造型、景观树的修剪措施，方案完整且满足招标文件要求的得2分；方案较完整且基本满足招标需求得1.5分；方案较差或有明显缺项得1分；未提供方案不得分。 |  |
| - 3.4 | 安全、文明作业管理实施方案及保障措施 | 4 | - 根据供应商提供的安全、文明作业管理实施方案及保障措施进行评审，包括不限于安全制度、安全预案、全员安全培训计划；安全设施配备及安全检查及记录要求；意外伤害赔偿措施和风险规避措施；事故发生后的应对处理办法。方案内容完整、详细，措施具体，完全贴合项目特点和采购需求，具有很强的针对性的得4分；方案内容较完整，措施基本具体，能够满足项目要求，具有一定针对性的得3分；方案内容简单，措施笼统，部分满足项目要求，针对性一般的得2分；未提供方案不得分。 |  |
| - 3.5 | 恶劣天气应急预案 | 6 | - 根据供应商提供的恶劣天气应急预案进行评审：应急预案详尽、针对性及可操作性强，计划安排合理，且有完备的应急物资贮备清单的得6分；应急预案较详尽、针对性及可操作性较强，计划安排较合理，且有较完备的应急物资贮备清单的得4分；应急预案基本详尽、针对性及可操作性一般，计划安排基本合理，应急物资贮备清单基本完备的得2分；未提供方案不得分。 |  |
| - 3.6 | 重大活动，检查评比和节假日保障措施 | 3 | - 根据供应商提供的重大活动，检查评比和节假日保障方案进行评审。方案针对性、操作性强，计划安排合理的得3分；方案针对性、操作性较强，计划安排较为合理的得2分；方案针对性、操作性一般，计划安排基本合理的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

3.以上所需资料均应真实、有效，如发现投标供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

# 第五章   采购需求

一、项目内容

本项目是2026年滨开区绿化管护服务，具体详见招标文件。

二、预算金额：1091.177262万元

三、最高限价：1083.227763万元。

四、服务期限：壹年。

五、绿化养护及保洁服务要求

1、根据养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。质量达到采购人要求，植物保存率100%，设施完好率100%，景观效果良好。

2、接受并主动配合采购人及行业管理部门的检查。

3、因供应商养护原因造成的植物死亡、设施损坏应由供应商负责及时补植和修复，或照价赔偿。

4、供应商应做好详细的养护台账和养护日志，建立养护档案，并在采购人现场考核时提供备查。

5、供应商必须重视安全生产，确保不出安全责任事故。养护期间，由养护工作引起的养护工作人员或他人的人身损害和财产损失，供应商应承担由此引起的一切责任和由此引发的一切经济损失，与采购人无涉。

6、供应商不得派年迈、弱智、童工、残疾、有劣迹人员在养护保洁区域内工作，对有不良行为的工作人员，采购人有权提出调换人员，一经提出供应商必须在一周内予以调换。供应商的工作人员应遵守采购人的规章制度。

7、供应商工作人员应遵守职业道德，注意文明用语，爱护公共财物，塑造良好形象。养护人员在工作区域内安全操作，未经许可不得随意进入非工作区，不得擅自撬、翻、毁、拿公私物品。

8、按《2026年滨开区绿化管护服务项目相关养护附件》（见附件1）和采购人及其上级发布的管理规定、规范、办法、文件等执行。如遇新标准，按最新标准执行。

9、园区保洁基本要求：园区道路、广场、铺装、边角区域每日定时清扫+巡回保洁，无纸屑、烟头、杂物、落叶、浮尘。垃圾桶、果皮箱定期清理、擦拭、消杀，做到日产日清、不满溢、无异味。排水沟、雨水井、绿化带边缘定期清掏，无淤泥堵塞、无堆积杂物。公共小品、座椅、标识、栏杆定期除尘擦拭，无积灰、蛛网、污渍。所有垃圾密闭收集转运，严禁就地堆放、焚烧。所有垃圾密闭收集转运，严禁就地堆放、焚烧。维护区域整洁、无白色垃圾；河道表面清洁工作，保持河面清洁，无明显垃圾、浮萍、落叶等；乙方自配相关保洁工具。

六、绿化养护技术措施及要求

1、浇水:具体视天气情况，保持植物良好长势，草坪灌木不出现大面积枯萎等缺水现象；部分养护区域需要浇水车配合，由供应商自行解决。

2、施肥:做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛；加强新植树木的水肥管理。

3、修剪整形：草地：要求草地高度一致，整齐美观，无疯长、斑秃现象，并对有必要区域进行打孔疏草等工作；乔灌木：秋冬季病枯枝修剪，必须对林带过密区域的乔灌木进行疏枝剪叶，做到大小乔木树冠的骨干枝分布均匀，树冠无病枯枝，保证苗木有通透的生长空间以及旺盛的生长势。

4、病虫害防治：及时防治，病株、虫害现象不成灾；如由于供应商原因导致乔灌木因虫害死亡，则所有损失的苗木由供应商承担并无条件补栽到位，否则，采购人有权在养护款中扣除该部分苗木款并让其他绿化单位进行补栽，供应商不得有异议。

5、除杂草松土：草坪上全年不允许有除混播两种草种外的其他杂草，杂草一经发现，必须在3日内全部清除干净。花木丛中不允许有高于花木的杂草；人行道、行道树树池及绿篱中不允许有杂草，一经发现，必须在3日内清除干净。严防马蹄金、水花生等顽固类杂草，一经发现，及时处理。对草坪低洼地块，冬季进行垫沙垫土工作、确保草坪排水畅通。

6、补植：对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复，能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝，色块草坪无斑秃。

7、如采购人需要种植草花或籽播花籽，供应商同时须负责养护区域内的草花栽植或播种工作，需要更换草花或籽播花籽的区域每次更换前由供应商及时以工作联系单的形式(包括草花和籽播的品种)报给采购人，并记录次数，年底统一结算时按实际更换次数结算，费用另外单独结算。并备有余量，发生死亡或踩踏区域及时进行修补，修补的量包含在报价中，不另计费。

8、修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧和在养护区域内倾倒。

9、防风防汛：灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植，尽快恢复原状、以免影响交通人流，如因供应商原因在灾前没有做好树木加固工作而发生倒树，则扶植倒树发生的人工及机械费用由供应商承担。

10、供应商必须重视安全生产，确保不出安全责任事故。养护期间，由养护工作引起的养护工作人员或他人的人身损害和财产损失，供应商应承担由此引起的一切责任和由此引发的一切经济损失，与采购人无涉。

11、为确保养护质量，供应商需落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。

12、因不可抗拒因素(如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物)，供应商在接到采购人通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。因不可抗拒因素导致树木损害的修复、清运、补种等发生的处理费用由采购人承担。

13、在日常养护期间，供应商必须无条件服从采购人提出的整改指令，一经发现问题或开出整改通知单，必须在24小时内赶往现场查看并响应整改指令。

14、发生绿化被偷盗、挖掘、毁坏的，及时上报。未及时上报而造成的损失由供应商承担。

15、其他要求：

1）.因突发事件及重大活动，采购人有权调动供应商人员、设备，供应商应服从安排予以配合。

2）.供应商根据绿地养护作业技术规范、绿化养护作业质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护作业工作。

3）.供应商应接受并主动配合采购人及行业管理部门的检查并做好各项台账资料。

4）.供应商在养护作业过程中应采取养护施工作业安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因养护施工作业造成的自身和第三者人身伤害和财产损失。

5）.供应商应对其履行合同所雇佣的全部人员购买人身意外伤害险并对其工伤事故承担责任。

6）.由于供应商原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由供应商负责赔偿。

7）.合同结束期三个月前，供应商应进行缺陷责任期补种、重新清点苗木清单等。

8）.供应商需配备专职巡查人员，就下列项目展开巡查工作，专职巡视资料员日常巡查内容：

（1）作业区域有无私开、私挖现象；

（2）作业区域内各类绿化植物有无非供应商人员修剪现象和过度修剪现象；

（3）作业区域内有无苗木偷盗、绿化带毁绿种菜现象；

（4）作业区域内有无苗木死亡、空秃及病虫害现象；

（5）其他各类采购人另行规定的巡查内容。

六、人员配置要求

1.本项目须配备一名绿化管养负责人及一名环卫保洁项目负责人，同时养护作业人员应持有绿化养护相关职业资格证书或具备同等实践经验。

2.养护作业人员女性年龄需55周岁以下，男性需在65周岁以下，应具有一定的绿化养护经验。

3.工作时间段：6:00-18:00。

4.养护作业人员应统一着装上岗，制服应有反光标志，颜色应以黄、红等视觉明显的色调为宜。背后应印有“XXX绿化养护+单位名称（全、简称均可）”的醒目字样。

5.确保安全、文明施工原则。养护作业应注意自身和第三方的施工操作人员和行人的安全，注意不损害周边市政设施和建筑物，不影响市容环境。做好各项围护、防护措施，配合采购人的管理。养护工作中确保零安全事故，如有由成交供应商自行承担。

6.参加养护的供应商，应具备应急抢险机制与能力，按110联动要求，能在出险半小时内到达现场组织抢险。

- 七、报价方式

- 本项目报价为全费用固定单价。供应商投标报价时须注意投标总价不得高于项目最高限价，投标单价不得高于全费用综合单价限价，否则作为无效响应处理。供应商应结合招标文件及方案中采购项目的要求和有关说明，自行组织现场踏勘，并估算完成本项目可能发生的所有费用，然后报价。报价应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、肥料费、各种药剂费、办公场所及设施、管理费、培训费、利润、各种税费、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行全费用单价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在乙方的报价中。实施量必须经发包人及监理单位签证确定，同时发包人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整。

附件1：2026年滨开区绿化管护服务项目相关养护附件

附件1.1

绿化养护技术规程

1．养护机械设备要求

（1）巡视车：用于路段巡视车辆,应便于禁区出行及停放方便。

（2）清运货车(常州牌照) 每个养护等级必须按下列车辆、设备一览表中数量要求，每天固定清运卡车用于路段清运垃圾，严禁在特级、一级、二级、三级养护标段上使用农用车或拖拉机。

（3）水车必须是正规原装水车，并且为常州牌照。水车槽罐必须是原装不可拆卸，不允许使用私自改装的水车，禁止在正规水车槽罐上乱涂乱刷，具体式样参考附图。

（4）登高车必须是正规原装登高车，最大举升高大于等于10米，具体式样参考附图。

（5）打药工具 禁止使用卡车或农用车装载塑料白桶进行施药，具体打药工具样式参考附图。

养护区域车辆、设备一览表

| 养护机械设备 | 规格及用途 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 登高车 | 举升高度≥12米；修剪乔木 | ≥1 |
| 水车 | 罐体体积≥3m³； 需原装水车（常州牌照） | ≥2 |
| 清运卡车 | 核载2吨及以上（常州牌照） | ≥2 |
| 巡视车 | 核载5人及以上 | ≥1 |
| 草坪修剪车 （手推、自走） | 用于修剪大面积高档草坪，功率≥5.5马力 | ≥1 |
| 高枝锯剪 | 举升高度≥5米；修剪乔木 | ≥3 |
| 绿篱修剪机 | 修剪绿篱用 | ≥4 |
| 油锯 | 排气量≥30cc，切锯树木用 | ≥1 |
| 割灌机 | 修剪草坪用，排量≥30cc | ≥2 |
| 背负式打药机 | 防治低矮绿化病虫害 | ≥2 |
| 打药车 | 2.0~4.5MPa;射程≥15m | ≥2 |
| 水泵 | 出水口径80/3（mm/inch） | ≥2 |
| 打孔机 | 打孔深度5-6cm，孔径2cm | ≥1 |
| 疏草机 | 切根深度2cm左右 | ／ |
| 背负式鼓风机 | 排气量≥77cc，功率≥3.6/6500kw/r/min | ≥2 |

2.绿化修剪

修剪包括乔木、花木整形修剪、绿篱与色块的成型修剪和草坪的修剪等。这是保证绿化养护面貌的重要手段。

2.1乔木

乔木修剪根据乔木生长期分为休眠期整形修剪和生长期调整树势修剪。休眠期修剪一般安排在冬末至春初。其余月份以调整树势树形为主（包括剥芽、去蘖、疏枝等）。乔木修剪应根据树木本身生长习性与体现园林景观效果的要求进行，以疏密得当、通风透光、树型优美为主要感观标准。

行道树主要分成杯状形（如香樟、悬铃木、栾树、榉树等无明显中央领导枝的）和中央领导干形（如银杏、水杉、雪松等）；孤值景观树以自然式整形为主。

（1）凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。

（2）应逐年调整树干与树冠的合理比例，适当抬高分枝点，不影响行人通行。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。

（3）针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。

（4）银杏修剪只能疏枝，不准短截。对轮生枝可分阶段疏除。

（5）各类乔木生长季节需及时剥芽，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等。乔木基部至一级分枝点内无萌蘖枝。

（6）切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜。剪口要平整不劈不裂，涂抹防腐剂（剪口直径大于15公分以上时）。对于粗壮的大枝，应采取分段截枝法，防止撕裂树枝，并做好操作时的安全工作。

（7）所有乔木休眠期修剪在2月底完成，春季修剪在植物生长开始前完成；修剪枝条等物及时清理，保持作业现场洁净。

（8）发现病虫枝和枯枝24小时内处理完毕。

2.2花木

花木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。

（1）当年生枝条开花灌木，如：紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3个~5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花的如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，一般在花下三片叶片处斜面修剪，促使再次开花。

（2）隔年生枝条开花的灌木，如：碧桃、榆叶梅、连翘等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天~15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝。

（3）多年生枝条开花灌木，如：紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

（4）观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽出过密弱枝和枯老枝。

（5）观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化。

（6）发现病、虫枝和枯枝24小时内处理完毕。

2.3绿篱、色块、灌木

（1）灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

（2）栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。

（3）绿篱、色带修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。生长季节每月整形修剪2-3次，休眠期每月整形修剪至少1次。修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。

（4）发现病、虫枝和枯枝24小时内处理完毕。

2.4草坪

（1）修剪次数：根据草坪生长情况，随时修剪。每次剪去的量不超过总长度的三分之一；修剪后高度冷季型不超过6公分，暖季型宜为5－7公分。

（2）夏季和入冬前的最后一次修剪应提高留茬高度2-3cm，增强草坪抗逆性；复播草坪在两个品种生长交替季节需紧贴地表修剪，促进当季草坪萌发生长。

（3）修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草。同一草坪应避免用同一种方式刈剪，防止同一点、同一方式多次重复修剪，使该处草坪长势弱，且趋于同一方向生长。一般应采用条纹状交叉修剪。

（4）所有修剪剩余物随剪随清，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

（5）修剪后过1－2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生，此工作在6－8月病害多发季节尤其重要。

（6）麦冬每1-2月修剪掉长出路牙的部分，冬季进行一次全面的梳理修剪，去除枯黄叶条；结实季节适当修剪减少种子结实。

灌木、绿篱、色块、草坪各级别养护区域修剪时间安排表如下：

绿篱、色块、草坪修剪次数一览表（参考）

| 月份 养护 级别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 核心区 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 非核心区 |

采购人可跟据天气和苗木生长情况做调整，适当增加或减少修剪次数，供应商应服从采购人安排，并不得以此为依据要求增加费用。

2.5藤木

（1）吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。

（2）钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。

（3）生长于棚架的藤木，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。

（4）成年和老年藤木应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

2.6 草花（盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉））

（1）宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。

（2）宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽，同时及时剪除多余萌蘖。

（3）宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶 。

3.绿化灌溉与排水

（1）根据植物的需求及不同环境条件、季节差异、植物生长情况及时浇水。春、秋、冬季连续20天无降雨需及时浇水，浇水量为土壤4-5cm深度湿润为标准；夏季高温期浇水间隔时间减半，浇水量为土壤10-15cm深度湿润为标准.夏季抗旱时能确保车辆、水泵、人员的安排和使用。冬季中午浇水，夏季早晚浇水。

（2）用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。水车及水泵浇水不得影响交通，并注意做好作业队的安全防护工作，浇水如造成路面污染，同时安排人员清扫冲洗干净。

（3）在雨季应采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。

（4）采购人为养护单位提供取水口，该用水口水费由采购人承担，取水、装水、洒水等费用由养护实施单位承担。严禁擅自打开消防水笼头或窨井盖取水。

4.绿化施肥

4.1草坪，花、灌木，藤本长藤，草花

（1）每年冬季12月-1月前，施用有机肥料，如堆肥或泥炭土，肥料养分指标总养分N+P2O5+K2O含量（以干基计）≥5%，每亩施用有机肥30公斤。有机肥随灌水或降雨撒施，让肥料充分溶解渗透。

（2）春季4-5月份施用返青复合肥，肥料养分指标总养分（N-P2O5-K2O）≥45.0%，总N含量≥20%，每亩15公斤复合肥均匀施下。复合肥随灌水或降雨撒施，让肥料充分溶解渗透。

（3）花灌木、草花在花期前后，需根据甲方要求适当施用磷、钾肥。

4.2乔木

（1）施肥应根据不同的树种、胸径、生长势和土壤理化性质而定。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25-30cm。不具备环施条件则采用穴施。

（2）早春和深秋土壤冻结前给大树施有机肥，如堆放或泥炭土，胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵。

（3）春季4-5月份施用返青复合肥，胸径（干径）<10cm时，用量不少于0.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为1kg/棵。复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。

4.3其他事项

施肥肥料供应商提供。具体操作办法是：肥料采购由供应商根据上述施肥要求联合采购，采购人负责监督。采购人不指定品牌，只要求质量参数。并由采购方委托第三方（常州本地有肥料专业检测能力资质单位）按照国家相关法规标准进行检测，合格后施用。

5．绿化松土、除草

5.1草坪

（1）草坪杂草要本着“除早、除小、除了”原则，及时连根清除，严禁出现恶性杂草（如一枝黄花等）。

（2）疏松土壤，土壤板结时应疏草打孔松土输氧。冷季型草坪（高羊茅、黑麦草、早熟禾等）每年3-4月份疏草、打孔一次，暖季型草坪（马尼拉、狗牙根等）每年7-8月份疏草、打孔一次，打孔深度5-8cm；先用剪草机将草重剪一次，用疏草机疏草，用打孔机打孔，用人工扫除或用旋刀剪草机吸走打出的泥块及草渣，施用土壤改良肥，培沙。

（3）枯草及落叶层厚度在1.5cm以上时，易产生病虫害，影响树下草坪生长，水不易渗入土壤，应及时清除。

（4）草坪与板块、绿篱等交界处每2个月切边切沟一次，保证品种间界线清晰，线条流畅。

5.2 花、灌木，藤本长藤，草花

（1）绿篱、色块、草花、藤本植物中无明显杂草及其他类植物，保持纯净。

（2）松土结合除草、施肥进行，一年多次。夏季松土宜浅，秋后松土宜深些。

5.3 乔木

（1）以主干为中心1米直径的树盘内重点松土和除草，保持树穴内无明显杂草。

（2）种植在草坪内的树木每2个月在树穴周围对草坪切边切沟一次，保证树穴界线清晰，线条流畅。

（3）松土一般在5厘米以上，浅根性乔木松土宜浅，深根性乔木松土宜深。

（4）所有区域的行道树和孤值景观树需松土，特级、一、二级养护区域内林带乔木需松土。

（5）以下情况乔木不需松土：

a、林带树行列间距2m以内的乔木；

b、周围密植灌木的乔木；

c、行道树池内有填充物无法松土的乔木。

4.4四级养护区域除行道树或孤值景观树外，无需松土。

6．病虫害防治

（1）做好夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药品种及防治时间、次数保证按照采购人的要求，在规定时间内及时完成。其中果岭草、高羊茅草坪在6、7、8、9四个月病虫害高发期，确保每月至少各防治2次，共计8次；草坪修剪后过1－2天，应喷洒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生。苗木在养护期内发现病虫害在2天内治理完毕，病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

（2）供应商必须全部使用清单指定的农药，不使用国家或本地区禁止使用的农药和广谱性高毒杀虫剂。

（3）喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液。

（4）凡进行病虫害防治，均必须建立防治技术档案，以利于总结经验、改进和提高防治效果、进行技术考核等。

（5）档案的记载以防治对象为单位，每次防治工作均应作记录，其内容主要为：防治时间、天气情况、防治对象、为害植物、防治地点、防治方法、使用药剂名称及浓度、使用工具、防治效果、防治人员等。

绿化养护农药使用清单

| 药剂品种 | 防治对象 |
| --- | --- |
| 灭幼脲Ⅲ号 | 鳞翅目类（地老虎、重阳木斑蛾，刺蛾等） |
| 杀铃脲 | 鳞翅目类（地老虎、重阳木斑蛾，刺蛾等） |
| Bt制剂（灭蛾灵、苏力保） | 鳞翅目类（利用苏云金杆菌杀虫）（同上） |
| 杀虫素 | 香樟、桃、毛鹃等植物上的螨、 网蝽等刺吸类 |
| 阿维毒乳油 | 鳞翅目、鞘翅目、半翅目、及地下害虫 |
| 虫瘟一号 | 鳞翅目 |
| 花保 | 蚧类兼治煤污病、叶螨、蚜虫、网蝽 |
| 蛾螨灵 | 鳞翅目、同翅目，对螨类有特效 |
| 定虫隆（抑太保） | 鳞翅目、鞘翅目 |
| 溴（氯）氰菊酯 | 鳞翅目、同翅目 |
| 功夫菊酯 | 鳞翅目、同翅目、鞘翅目 |
| 井冈霉素 | 鳞翅目、同翅目，叶斑病、立枯病等 |
| 甲维盐 | 鳞翅目 |
| 毒死蜱乳油（乐斯本） | 地下害虫以及多种咀嚼式和刺吸式口器害虫 |
| 绿色威雷 | 天牛 |
| 30%杀铃脲·辛乳油 | 地下害虫 |
| 奥力克 | 蛴螬、蝼蛄等地下害虫 |
| 辛硫磷 | 蛴螬、蝼蛄等地下害虫 |
| 护树宝注干剂（树大夫） | 刺吸性害虫（蚧虫类、天牛等） |
| 蛀干害虫毒签 | 天牛、木蠹蛾、小蠹冲等蛀干类害虫 |
| 速蚧克乳剂 | 各种介壳虫 |
| 速扑杀 | 各种介壳虫 |
| 啶虫脒 | 各种介壳虫、蚜虫、粉虱 |
| 吡虫啉 | 蚜虫、潜叶蛾、潜叶蝇等 |
| 8%中保杀螨乳油 | 对螨类有特效 |
| 哒嗪酮 | 螨类 |
| 50%灭菌成水溶性粉剂 | 白粉病、锈病、叶斑病、腐烂病、 根腐病等 |
| 12.5%烯唑醇可湿性粉剂（力克菌） | 白粉病、锈病、灰霉病、黑斑病、立枯病等 |
| 20%龙克菌悬浮剂 | 叶斑病、炭疽病、角斑病等 |
| 25%阿西米达悬浮剂 | 霜霉病、早疫病、炭疽病、叶斑病 |
| 15%三唑酮乳油（粉锈宁） | 锈病、白粉病等真菌类病害 |
| 甲基拖布津 | 锈病、叶斑病、腐烂病、穿孔病等 |
| 代森锌（大生） | 斑枯病、叶霉病、炭疽病、霜霉病，对白粉病无效 |
| 百菌清 | 锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病 |
| 多菌灵 | 白粉病、炭疽病、疫病、菌核病、灰霉病、叶斑病、立枯病等 |
| 蜗克星颗粒剂（蜗灭佳） | 蜗牛、螺类 |
| 密达 | 蜗牛 |
| 海藻素 | 黄化病 |

7．草坪追播、复壮

7.1追播

（1）需混播草坪应在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草坪。

（2）播籽前应低修剪，留茬高度应低于3cm。

（3）冷季型草坪播种量应为20g/m2 — 25g/m2，种子纯度98%以上，播种要均匀。

（4）播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

7.2 复壮

（1）当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新。

（2）枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥,并适当覆黄沙改良表层土壤。

（3） 草坪高低悬殊出现秃斑或成片杂草侵入,在采取相应的平整除草措施后用同类草籽或草皮修补。

8．绿化移植、空缺补种

8.1 迁移苗木开挖要求

（1）土球开挖：土球开挖决定迁移苗木的成活率，为重点质量控制点。开挖土球直径不得小于胸径的8倍、厚度不小于胸径的6倍，外表光洁整齐，主根断面齐整，毛细根保护较多。土球直径大于1米或原土松散的，必须包扎。如因特殊原因不能满足以上要求的（如临近构筑物无法开挖相应规格土球等），供应商应征得采购人同意。

（2）苗木修剪：树木修剪决定苗木的形态和价值，也应作为重点质量控制点。修剪原则是不得破坏树木原有形态，在确保成活率的前提下按照“七去五留”的原则进行修剪，尤其是必须保留主干枝（三级以下的枝干）和轮廓枝等。如因树木长势或季节原因必须重修剪的，应由采购人同意。

8.2 迁移苗木种植要求

（1）苗木的种植：当天挖树需当天运输、种植。随掘、随运、随种最能保障苗木成活率。苗木挖掘至种植时间不得超过24小时。大树尤其应严控挖树、种树间隔时间。

（2）苗木种植穴的规格大小，应按苗木的根盘和土球直径适当放大，使根系能充分舒展。种植穴规格应不小于下表：

| 苗木种类 | 种植穴直径 | 种植穴深度 |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 胸径的15倍 | 胸径的12倍 |
| 灌木 | 蓬径的0.8—1倍 | 蓬径的0.6—0.8倍 |
| 竹类 | 80—100cm | 60—80cm |

（3）种植穴开挖如遇到土质差，有大量生活、建筑垃圾，影响植物生长，必须加大开挖规格，将有害垃圾尽可能去除，并进行换土。

（4）针对大树补种时，需施基肥或改良土壤的，可施腐熟的有机肥或复合肥，将肥料施于穴底，施后覆土，改良土壤可将介质土、泥炭土或砻糠灰等与种植土混合后使用。肥料由供应商按要求自行采购。

（5）带土球苗木补种时，先在种植穴用种植土填到一定高度，土球放置在填土上，土球表层与种植穴周围高度相平，随后确定植物种植面，将形状较好的一面朝观赏面，然后将植物放端正，行列式种植还需行、列对齐，覆土时，边覆土边将土捣实，覆土完成后在植物根部做浇水围堰，以利浇透定根水。

（6）裸根苗木补种时，先将植株放入种植穴，扶下后定好方向，舒展根系，均匀填土，扶正后继续填土并捣实，覆土完后做围堰。

（7）支撑要求杉木支撑，支撑应牢固，绑扎树木处应加垫物，不得磨损树干。支撑形式有龙门撑、三角撑、四角撑等。

（8）板块、地被空缺大于0.5m2时补种，不得采用插补的方式进行补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后，方可补种。补种苗种类、规格应与周边统一。

（9）对被破坏或其他原因引起死亡的草坪在72小时内更换补植，保持完整，无裸露地面。补植时应补种与原草坪相同的草种；适当密植，并加强管理养护，尽快与周围草坪一致。

（10）一年生草花花后失去观赏价值的应及时修剪、更换。

9．防台抗灾

（1）夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台工作。台风前对过密枝条进行梳枝、剥芽，结合修剪，去除病枝、枯枝。做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正。挖松倾斜反向面的土，树冠相应疏枝。扶正树木，加土夯实。固定树身。

（2）冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻。及时对枝条过密，尤其是树冠浓密常绿乔灌木疏枝。对易断裂枝条进行支撑。及时清除过厚积雪

10．绿化涂白及树木保暖防冻

10.1树干涂白时间及配方

（1）当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。

（2）涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3

10.2 涂白要求

（1）使用要将涂白剂充分搅拌，以利刷匀。

（2）在使用涂白剂前，仔细检查，如发现树干上已有害虫蛀孔，要用棉花浸药（内吸性农药如氧化乐果等）把蛀孔堵住后再进行涂白处理。

（3）大乔木（含行道树、林带或孤值景观树）一、二级区域涂白高度在离地1.2米，并且要保持同一高度，以利美观。三级区域行道树与孤值景观树为1.2米，林带为1.0米。

小乔木、花木呈群落式种植的，同品种、同规格的高度应统一，高度在50cm—100cm之间。

（4）涂白前应清理树木附着死皮，涂抹要均匀，确保涂白剂与树干充分粘合，并要防止滴洒在周围的路面上或树池中，影响美观。

10.3 树木保暖防冻

（1）每年初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。

表A 主要病害及防治方法

| 病害种类 | 病源 | 危害 部位 | 主要危害 时间 | 防治方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白粉病 | 蔷薇单囊壳菌 Sphareotheca pannosa | 叶片、 花器、 嫩梢。 | 中湿、高湿环境易发生病害。 3月〜11月 | 展叶前使用29%石硫合剂水剂50-70倍液杀灭越冬菌源；结合修剪剪除病枝叶；发病期使用20%三唑酮乳油1000〜1500倍液,12%腈菌唑微乳剂2500〜3000倍液，25%丙环唑微乳液3000〜4000倍液，7〜10天喷1次，根据情况轮换用药喷施2〜3次。 |
| 黑斑病 | 蔷薇双壳菌Diplocarpon rosae | 叶片、 叶柄、 嫩梢。 | 中温、高湿病菌易侵入 4月〜9月 | 冬季消除病残体，用1%碱式硫酸铜液杀灭越冬菌源，展叶前使用29%石硫合剂水剂50-70倍液；发病期使用50%多菌灵可湿性粉剂600〜800倍液，25%丙环唑微乳剂3000倍液，4%四氟醚唑水乳剂1000〜1500倍液，7〜10天喷1次，根据情况轮换用药喷施2〜3次。 |
| 锈病 | 蔷薇多孢锈菌 Phragmidium rosae 山田多孢锈菌 Phragmidium yamadanum 玫瑰多孢锈菌Phragmidium rosaeruogosae | 叶片、 花器、 嫩梢。 | 中温、高湿时易发生。高温时病害轻。 4月〜10月 | 发病初期使用20% 三唑酮乳油1000-1500倍，12%腈菌唑微乳剂2500〜3000倍液，25%丙环唑微乳剂3000〜4000倍液，7〜10 天喷1次，根据情况轮换用药喷施2〜3次。 |
| 枝枯病 | 盾壳菌小球腔菌 Leptosphaeria coniothyrium | 枝条 | 中温、高湿时病菌易侵入。 5 月〜lO月 | 及吋剪除发病枝条，剪口用波尔多液(1：1：30)保护；发病初期用50%多菌灵可湿性粉剂800保液，30%碱式硫酸铜400倍液，12%松脂酸铜乳油600倍液，53.8%氢氧化铜1000倍液，每10〜15天喷1次，根据情况轮换用药喷施2〜3次。 |
| 灰霉病 | 灰葡萄孢Botrytis cinerea | 叶、 花器、 嫩茎。 | 中低溫、高湿时易发生病害。 4 月〜6 月 9月〜10月 | 发病期使用50%异菌脲粉剂1500倍液。65%甲霜灵1500焙液，28%灰霉克(多菌灵与乙霉威复配)粉剂800倍液，50%啶酰菌胺水分散粉剂1000〜1500倍液，1000亿个活芽孢/克枯草芽孢杆菌1000〜1500倍液。7〜10天喷1次，根据情况轮换用药喷施2〜次。 |
| 叶斑痫 | 普德尔尾孢 Cercospora puderi 茶褐斑拟盘多毛孢 Pestalotia guepini 千屈菜绒边胶盘孢 Hainesia lythri | 叶 | 5月〜9月 | 发病初期70%代森锰锌可湿性粉剂600〜800倍液，50%硫磺•多菌灵500〜700倍液，50%多菌灵可湿件粉剂600〜800倍液，25%丙环唑微乳剂3000倍液，25%苯1®屮坏叶苯醚甲环唑乳油5000倍液，4%四氟醚唑水乳剂1000〜1500倍液，50%嘧菌酯水分散粒剂1000倍液，40%氟硅唑乳油8000〜10000倍液，30%烯唑醇悬浮剂8000〜12000倍液，7〜10天喷1次，根据情况轮换用药喷施2〜3次。 |
| 霜霉病 | 蔷薇霜霉菌 Peronospora sporsa | 嫩叶， 嫩梢。 | 低温、高湿时易发生病害。 3月〜4月 9月〜11月 | 展叶后使用1%等量式或倍量式（石灰多）波尔多液预防，发病期使用25%甲霜灵可湿性粉剂800倍液，69%安克锰锌（烯酰吗啉与代森锰锌复配）800倍液，70%丙森锌400〜600倍液，10〜15天喷施1次，根据情况轮换用药喷施2〜3次。 |
| 病毒病 | 月季花叶病毒 Rosa mosaic virus 南芥菜花叶病毒 Arabis mosaic virus 苹果花叶病毒 Apple mosaic viivs 李属坏死坏斑病毒 Prunus necrotic ringspot virus | 叶片 | 4月〜10月 | 发现病株立即抜除，销毁，及时防治传毒昆虫（主要为蚜虫、叶蝉等刺吸性害虫）；药剂保护：被拔除病株周围的植株使用20%盐酸吗啉胍.乙酸铜400〜600倍液，40%克毒宝（盐酸吗啉胍与羟烯腺类复配）可溶性粉剂1000〜1500倍液，5%氨基寡糖素1500〜2000倍液,7〜10天喷1次，根据情况轮换用药喷施2〜3次。 |
| 根癌病 | 根癌土壤杆菌Agrobacterium tumefaciens | 地下根系， 根系。 | 全年 | 加强检疫，及吋销毁病株:用硫磺粉、硫酸亚铁（lOOg/㎡）拌土；对可疑苗木用1%碱式硫酸铜溶液浸泡5min；或12%农用链霉素500〜800倍液浸泡30min；露地苗木使用72%农用链霉素500〜800倍液，10〜15天灌根1次，预防：用生防菌放射土壤杆菌K84菌剂浸泡苗木根部，预防该病发生。 |
| 根结线虫病 | 北方根结线虫Meloidogyne hapla | 地下根系 | 4月〜10月 | 加强捡疫：及时销毁病株：定植前将苗木在50℃左右热水中浸20〜30min；每亩根施10%苯线磷颗粒剂3〜5kg. 10%硫线磷颗粒剂2〜3kg， 10%灭线磷颗粒剂2〜3kg，10%杀线威颗粒剂2〜3kg, 3% 氯唑磷颗粒剂5〜7kg，10%噻唑膦颗粒剂 0.15〜0.2kg，0.5%阿维菌素颗粒剂4-5kg；使用生防制剂2亿孢子/克淡紫拟青霉Paecilomyces lilacinus25〜30倍液。 |

表B 主要害虫及防治方法

| 害虫种类 |  | 危害部位 | 主要危害时间 | 防治方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚜虫 | 月季长管蚜Macrosiphum rosivorum 蔷薇长管蚜 Macrosiphum Rosaeacrosiphum 月季长尾蚜Longicaudus trihodus 桃蚜 Myzus persicae | 花蕾、芽、新梢和嫩叶。 | 3月〜11月 | 冬季喷晒3〜5波美度石硫合剂，杀灭越冬卵；保护和释放天敌异色瓢虫、草蛉、食虫蝇等；使用黄板诱杀迁飞成虫;蚜虫发生期喷施10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液， 1%印楝素水剂800 倍液，1.2%苦.烟（苦参碱与烟碱复配 > 乳油1000倍液，50%抗蚜威可湿性粉剂4000〜5000倍液，20%啶虫脒可溶粉剂3000〜4000倍液，注意轮换用药。 |
| 白粉虱 | 温室白粉虱 Trialeurodes Vaporariorum B型、Q型烟粉虱 B or Q-biotype Bemisia tabaci | 花蕾、芽、新梢和嫩叶。 | 2月〜11月 | 冬季喷晒3〜5波美度石硫合剂：保护和释放天敌丽蚜小蜂、小花蝽、草蛉等；使用黄板诱杀迁飞成虫；粉虱发生期喷施25%噻虫嗪水分散粒剂2500〜5000倍液，20%吡虫啉可溶液剂2000〜3000倍液，10%联名菊酷乳油5000〜6000倍液，70%啶虫脒水分散粒剂3000〜5000倍液，注意轮换用药。 |
| 蚧虫 | 月季白轮盾蚧 Aulacaspis rosarum 蔷薇白轮盾蚧Aulacaspis rosae | 枝条 | 3月〜10月 | 加强养护管理，及时剪除带虫枝；冬季喷晒3〜5博美度石硫合剂；若虫孵化期及时喷施95%蚧螨灵（机油）乳剂400倍液， 25%噻虫嗪水分散粒剂3000〜4000倍液，40%杀扑磷1500〜2000倍液等，注意轮换用药。 |
| 叶蝉 | 小绿叶蝉 Empoasca flavescens 二点叶蝉Erythroneura apicalis Eryiiwoneura apicalis | 叶片，嫩 枝。 | 3月〜10月 | 冬季清除杂草及枯枝落叶，消灭越冬成虫；虫害发生初期喷施25%噻虫嗪可湿性粉剂1000倍液，25%噻虫嗪水分散粒剂5000 倍液，24%虫螨腈悬浮剂2000〜2500倍液，24%灭多威水溶性液剂1500〜2000倍液，注意轮换用药。 |
| 蓟马 | 西花蓟马Frankliniella occidentalis 花蓟马 Frankliniella intonsa | 花 | 3月〜11月 | 使用蓝板诱杀蓟马成虫；保护和释放天敌蜘蛛、新小绥螨、盲走螨、钝绥螨、小花蝽等；蓟马发生期喷施25%噻虫嗪水分散粒剂3000〜5000 倍液，10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂4000〜5000倍液， 10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液，25%多杀霉素悬浮剂6000〜8000倍液，注意轮换用药。 |
| 茎蜂 | 蔷薇西茎蜂 Syrista similis | 枝条髓部 | 4月〜11月 | 修剪带虫枝条，发现枯梢枯萎，在产卵痕下2cm 处剪除，清除虫卵；注意保护天故 （金小蜂） ；越冬代成虫羽化初期和卵孵化期，喷施24%虫螨腈悬浮剂1000倍液，2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂3000倍液，1.8%阿维菌素乳油4000〜6000倍液。 |
| 叶蜂 | 月季三节叶蜂 Arge geei 玫瑰三节叶蜂 Arge. pagana | 叶片 | 4月〜11月 | 北方秋未和冬初挖除越冬茧；剪除虫卵枝条；幼虫孵化期喷施Bt乳剂500倍液；幼虫期喷施2.5%高效氟氰菊酯微乳剂3000倍液，0.3%苦参碱水剂 1000〜1500倍液。 |
| 切叶蜂 | 拟蔷薇切叶蜂 Megachil subtranguilla | 叶片 | 4月〜11月 | 切叶蜂羽化高峰期叶面喷施3%高渗苯氧威乳油3000倍液，24%虫螨腈悬浮剂1000倍液，2.5% 高效氯氟氰菊酯微乳剂3000倍液，5%甲基阿维 菌素苯甲酸盐15000倍液。 |
| 刺蛾 | 黄刺蛾 Cnidocampa flavescens 褐边绿刺蛾 Parnsa consocia 中国绿刺蛾 Parnsa sinica | 叶片 | 5月〜9月 | 成虫发生期用黑光灯诱杀成虫，或人工摘除越冬茧；低龄幼虫期喷施20%除虫脲悬浮剂7000 倍液，Bt乳剂500倍液，幼虫期喷施2. 5%高效氯氟氰菊酯微乳剂3000倍液。 |
| 毒蛾 | 角斑台毒蛾 Teia gonostigma | 叶片 | 4月〜9月 ■ | 成虫发生期用黑光灯成虫：人工摘除植株上的蛹茧和卵块；低龄幼虫期喷施20%除虫脲悬浮剂7000 倍液，Bt乳剂500倍液，幼虫期喷施2. 5%。高效氯氟氰菊酯微乳剂3000倍液。 |
| 棉铃虫 | 棉铃虫 Heliothis armigora | 嫩茎、叶、 花蕾。 | 5月〜9月 | 成虫发生期用黑光灯诱杀成虫；或采用性引诱剂诱杀成虫；低龄幼虫期喷施20%除虫脲悬浮剂 7000倍液，Bt乳剂500倍液，幼虫期喷施2.5% 高效氯氟氰菊酯微乳剂3000倍液。 |
| 夜蛾 | 斜纹夜蛾 Prodenia litura 甜菜夜蛾 Spodoptera exigua | 叶、花蕾。 | 5月〜11月 | 成虫发生期用黑光灯诱杀成虫；低龄幼虫期喷施20%除虫脲悬浮液7000倍液，400亿孢子/克球形白僵菌1500〜2500 倍液，Bt乳剂500 倍液，幼虫期喷施2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂3000倍液，21%噻虫嗪悬浮剂2000〜4000倍液，21%虫螨腈悬浮液3000〜4000倍液,20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 8000〜10000倍液. |
| 金龟子 成虫 | 无斑弧丽金电 Popi11ia mutans 小靑花金色Oxycetonia jucunda 黑绒金龟子 Serica orientalis | 花器、叶 片. | 4月〜7月 | 成虫发生期人工捕杀成虫或黑光灯诱杀成虫，10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液，1.8%阿维菌素乳油3000-5000倍液。 |
| 金龟子 幼虫 | 铜绿丽金龟 Anomala. corpulenta 毛黄鳃金龟Holotricha trichophora 白星花金龟 Protaetia brevitarsis | 根部 | 5月〜10月 | 每亩根施5%丁硫克百威颗粒剂2kg〜3kg， 3%毒死蜱颗粒剂4kg〜6kg， 0.5%阿维菌素颗粒剂 4kg〜5kg。不宜使用未腐熟的厩肥。 |
| 盲蝽 | 绿盲蝽 Lygocoris lucorum 苜蓿盲蝽Adelphocoris lineolatus | 花器、叶 片。 | 4月〜9月 | 3月份前消除绿地内杂草，消灭越冬卵；用蓝色诱虫板（置于1.8m高处）诱杀成虫；喷施 2.5%高效氯氟氰菊酯微乳剂3000倍液，10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液，40%毒死蜱乳油2000倍液等，注意轮换用药。 |
| 叶螨 | 朱砂叶螨Tetranychus cinnabarinus 二斑叶螨 Tetranychus urticae 卵形短须螨 Brevipalpus obovatus 橘全爪蟎 Panonychus citri | 叶片 | 3月〜11月 | 冬季清除杂草及枯枝落叶；早春植株发芽前喷施3〜5波美度石硫合剂，消灭越冬螨体；喷施 1.8%阿维菌素乳油15OO〜2000倍液，8%阿維•哒 （阿维菌索与哒螨灵复配）微乳剂2000〜3000倍液， 73%炔螨特乳油 1500〜2000倍液，20%氟螨嗪悬浮液2500〜4000倍液，5%唑螨酯悬浮剂1500〜2000 倍液，24%螺螨酯悬浮剂 5000〜6000倍液，注意轮换用药。 |

绿化登高车机械参考样式：

绿化洒水车机械参考式样：

绿化机动施药机械样式：

雾炮车机械参考式样：

附件1.2

绿地养护技术规程

| 月份 | 养护内容 | 技术要求 | 具体要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核心区域 | 非核心区域 |  |
| 一月 | 1.冬季修剪 | 1.树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.修剪物及时清理。 | 花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。 对于受低温冻伤的植物如杜英、茶梅、栀子、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，通修一遍，防天暖时病虫害乘虚而入。 所有养护区域草坪、色块修剪一次。 | 花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。 对于受低温冻伤的植物如杜英、茶梅、栀子、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，通修一遍，防天暖时病虫害乘虚而入。 所有养护区域草坪、色块修剪一次。 | 本月为冬季养护工作的关键阶段，属冬季养护质量、措施巩固提高阶段。尤其注意施肥实施。 |
|  | 2.一般树木补缺（适宜冬季补缺的树种） | 1.树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2.色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3.草坪：品种按原方案,密度要求：黄土不裸。 | 冬季土壤冻结，没有要求一般不补种。 | 冬季土壤冻结，没有要求一般不补种。 |  |
|  | 3.深施基肥 | 1.行道树：开环状沟或开塘穴施复合肥。 2.色块、草坪：普施有机肥。 3.施肥量：单株苗木：10公分以上2公斤/株（行道树）；其他树木、色块、地被、草坪：15公斤/亩。 4.施肥均匀，适时，严禁烧苗。 | 草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥50公斤；乔木10公分以上2公斤/株，十公分一下1.5公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害的能力。 要求普施有机肥。 | 草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥50公斤；乔木10公分以上2公斤/株，十公分一下1.5公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害的能力。 要求普施有机肥。 |  |
|  | 4.防冻保暖 | 1.戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2.遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3.对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4.天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。 | 绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水；选择中午时间段浇水。 | 绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水；选择中午时间段浇水。 |  |
|  | 5.防除越冬虫害 | 1.消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2.单株树木在主干1.3米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果 | 冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果 |  |
|  | 6.土壤深翻熟化 | 1.对草坪、色块地被空隙地深翻20－25公分。 2.养护区域内植株缺株，做好补植树木开塘工作。 | 除行道树与孤值景观树之外，不要求 | 除行道树与孤值景观树之外，不要求 |  |
|  | 7.鲜花管理（如有需要） | 1.对元旦更换、摆放鲜花加强管理。 | 加强节日期间鲜花摆放管理，被破坏地方及时更换 | 加强节日期间鲜花摆放管理，被破坏地方及时更换 |  |
|  | 8.绿地清理 | 1.清理死株、死苗、及形态差影响景观的半死半活的树木。 2.及时清理绿地中杂物、杂草。 | 1.绿地内杂物及时清理，每月两次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 1.绿地内杂物及时清理，每月两次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 9.其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 二月 | 1.继续冬季修季、深施基肥 | 1.对一月未完成地段按计划要求继续，要求同一月。 | 继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成 | 继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成 | 冬季养护工作的尾期，主要是冬季养护效果的检查及早春病虫害防治。 |
|  | 2.一般树木补缺 | 1.继续进行一般树木的补植,本月上旬可开始竹类的补植. | 同一月 | 同一月 |  |
|  | 3.防冻保暖 | 1.加强对防冻保暖措施的检查和加固。 2.其它同一月。 | 同一月 | 同一月 |  |
|  | 4.绿地清理及其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.做好冬季防火工作。 4.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1.绿地内杂物及时清理，每月两次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 1.绿地内杂物及时清理，每月一次。 2.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 3.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4.注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 5.防除越冬虫害 | 1.消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2.加强病虫害发生预测预报，发现病虫害及时防治。 | 1.樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀； 2.其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病。 | 1.樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀； 2.其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病。 |  |
| 三月 | 1.整形修剪 | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.草坪适时修剪1－2次，保持草坪整齐美观。 4.修剪物及时清理。 | 1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。 2.开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。 3. 绿篱、板块该月根据生长情况修剪一次。 4.草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉。 | 1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。 2.开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。 3. 绿篱、板块该月根据生长情况修剪一次。 4.草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2.苗木补缺（不适宜冬季补缺的树木、人为踩出的土路和黄土裸露、花坛缺株进行补植） | 1.树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2.色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3.草坪：品种按原方案,密度黄土不裸。 4.配合春季植树活动。 | 春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补种。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率 | 春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补种。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率 |  |
|  | 3.适时撤除防寒设施 | 1.5日平均气温摄氏10度，寒潮已过适时撤除。 | 根据当年实际温度操作 | 根据当年实际温度操作 |  |
|  | 4.防病治虫（主要是早春发生的病虫害） | 1.坚持以防为主，综合防治； 2.病虫害：主要是蚜虫、红蜘蛛、白粉病、煤污病等； 3.对症下药，防治及时； 4.需设专职技术人员巡查。 | 草履蚧等蚧虫，各类蚜虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病 | 草履蚧等蚧虫，各类蚜虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病 |  |
|  | 5.浇水 | 1.根据天气情况适时浇水。 | 连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 6.除草和绿地清理 | 1.及时清除杂草、杂物、落叶，保持绿地整洁。 | 需清除1-2次；绿地杂物随见随清。 | 需清除1-2次；绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 7.施肥（绿地和苗木普施） | 1.品种以复合肥为主； 2.施肥量每亩15公斤左右。 | 1.草坪，花、灌木每亩15公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。 2.乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。 | 1.草坪，花、灌木每亩15公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。 2.乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm时，用量不少于1.5kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为2kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。 |  |
|  | 8.其它 | 1.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告； 2.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1.绿地内杂物及时清理。每月两次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 1.绿地内杂物及时清理。每月一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 四月 | 1.整形修剪（每月2次） | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽技及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求； 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平； 3.草坪适时修剪1－3次； 4.修剪物及时清理。 | 1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在1.8-2.5米，一个月作业一次。 2.花木剥萌蘖芽，一个月作业一次。 3.绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪1-2次。 | 1.乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在1.8-2.5米，一个月作业一次。 2.花木剥萌蘖芽，一个月作业一次。 3.绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪1次。 | 本月养护工作重点是防病治虫和除草。 |
|  | 2.防病治虫（全年防病治虫关键月） | 1.坚持以防为主，综合防治，最大限度的控制病虫基数； 2.病虫害：主要是锈病、炭疽病，白粉病、叶斑病、蚜虫、红蜘蛛、柳毒蛾、天幕毛虫、蚧壳虫、天牛等。 3.对症下药，防治及时。 4.需设专职技术人员巡查。 | 1.蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。 2.天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。 3.月季黑斑病 喷灭菌成或烯唑醇2000倍液，10天左右喷一次。 4.柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲 成虫开始活动 用苦烟乳油1000倍液喷杀。 5.其他病虫害叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾等发现及时防治。 | 1.蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。 2.天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。 3.月季黑斑病 喷灭菌成或烯唑醇2000倍液，10天左右喷一次。 4.柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲 成虫开始活动 用苦烟乳油1000倍液喷杀。 5.其他病虫害叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾等发现及时防治。 |  |
|  | 3.抗旱排涝 | 1.根据天气情况适时浇水或排除积水。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 4.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理； 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁； 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。 | 各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5.其它 | 1.及时清除绿地杂物； 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告； 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告； 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告； 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 五月 | 1.整形修剪（每月至少2次） | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.草坪适时修剪2次。 4.修剪物及时清理。 | 1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 每月一次花木剥萌蘖芽。 3.所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次。 | 1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2. 每月一次花木剥萌蘖芽。 3.所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和整形修剪 |
|  | 2.防病治虫 | 1.坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2.病虫害：主要是蚜虫、刺蛾、黑斑病、白粉病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、蚧壳虫、地老虎等。 3.对症下药，防治及时。 4.需设专职技术人员巡查。 | 1.蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、慈孝竹等植物嫩梢上大面积发生，用花保100倍液防治。 2.继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。 3.刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。 4.由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用扑杀磷、杀虫素、树大夫等农药） | 1.蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、慈孝竹等植物嫩梢上大面积发生，用花保100倍液防治。 2.继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。 3.刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。 4.由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10—20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500—2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用扑杀磷、杀虫素、树大夫等农药） |  |
|  | 3.抗旱排涝 | 1.根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 | 1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 4.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。 | 各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5.其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4.加强鲜花管理。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） |  |
| 六月 | 1.整形修剪（每月至少2次） | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，安全措施符合规范要求； 2.草坪、色块：适时修剪，保持整齐美观，做到线直面平； 3.修剪物及时清理。 | 1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4.所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。 | 1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4.所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和抗旱排涝。 |
|  | 2.防病治虫 | 1.坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数； 2.病虫害：主要是黑斑病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、刺蛾、尺蠖、蝽象、樟巢螟、天牛、黄杨卷叶螟等； 3.对症下药，防治及时； 4.需设专职技术人员巡查。 | 1.刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、乌桕、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施） 2.樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。 3.天牛 6月为多种天牛成虫羽化盛期，采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。 4.黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，阿维毒1500倍液或灭幼脲2000倍喷虫苞，或摘除虫苞销毁。 5.草坪害虫 斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克500倍浇灌当月至少防治两次。 6.其他病虫害介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等发现及时防治。 | 1.刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、乌桕、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，采用50%杀螟松乳剂500—800倍液喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施） 2.樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。 3.天牛 6月为多种天牛成虫羽化盛期，采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。 4.黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，阿维毒1500倍液或灭幼脲2000倍喷虫苞，或摘除虫苞销毁。 5.草坪害虫 斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克500倍浇灌当月至少防治两次。 6.其他病虫害介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等发现及时防治。 |  |
|  | 3.浇水、排涝 | 1.根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 2.浇水应浇透。 3.时间为早、晚，避开中午高温。 | 1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 4.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。 | 各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5.其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查。每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查。每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） |  |
| 七月 | 1.整形修剪 | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.修剪物及时清理。 | 1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.每月一次花木剥萌蘖芽。 3.每15天至少修剪一次绿篱、板块、草坪。 | 1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.每月一次花木剥萌蘖芽。 3.每20天至少修剪一次绿篱、板块、草坪。 | 本月养护工作重点是抗旱。 |
|  | 2.防病治虫 | 1.坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2.病虫害：主要是刺蛾、尺蠖等。 3.对症下药，防治及时。 4.需设专职技术人员巡查。 | 1.大叶黄杨尺蠖 7月中旬用苦烟乳油1000倍液或者灭幼脲3号2000倍液防治。 2.青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重，每10天防治一次，花保、吡虫啉、啶虫脒等药剂交换使用。 3.其他同六月病虫害。 | 1.大叶黄杨尺蠖 7月中旬用苦烟乳油1000倍液或者灭幼脲3号2000倍液防治。 2.青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重，每10天防治一次，花保、吡虫啉、啶虫脒等药剂交换使用。 3.其他同六月病虫害。 |  |
|  | 3.浇水 | 1.根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2.浇水应浇透。 3.时间为早、晚，避开中午高温。 | 1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.养护区域连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 4.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。 | 各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5.其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） |  |
| 八月 | 1.整形修剪 | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.修剪物及时清理。 | 1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.花木剥萌蘖芽，清理 死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、板块、草坪该月每15天至少修剪1次。 | 1.每月一次乔木剥芽修剪。 2.花木剥萌蘖芽，清理 死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、板块、草坪该月每20天至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是浇水、施服及时防治樟巢螟。 |
|  | 2.防病治虫 | 1.坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2.病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 3.对症下药，防治及时。 4.需设专职技术人员巡查。 | 同七月 | 同七月 |  |
|  | 3.浇水 | 1.根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2.浇水应浇透。 3.时间为早、晚，避开中午高温。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 4.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。 | 各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5.其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） |  |
| 九月 | 1.整形修剪 | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，节前全面进行一次修剪。 3.修剪物及时清理。 | 1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。 | 1. 每月一次乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每月一次。 3.绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；果岭草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5~6厘米。 | 本月养护工作重点是修剪、除杂、补缺。 |
|  | 2.防病治虫 | 1.病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 2.对症下药，防治及时。 3.需设专职技术人员巡查。 | 1.樟、狗骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，用花保100倍液或机油杀扑磷乳剂800倍喷雾。 2.其他同上月。 | 1.樟、狗骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，用花保100倍液或机油杀扑磷乳剂800倍喷雾。 2.其他同上月。 |  |
|  | 3.浇水排涝 | 1.根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2.浇水应浇透。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 4.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 各类杂草每10—15天清除一次。绿地杂物随见随清。 | 各类杂草每15-20天清除一次。绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5.鲜花管理（如有需要） | 1.在节前更换、摆放鲜花，加强管理。 | 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要） | 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要） |  |
|  | 6.其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对死树、死苗补缺。 4.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.被破坏或其他原因引起死亡的草坪在72小时内更换补植；板块、地被空缺大于0.5㎡时补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后补种，补种苗种类、规格应与周边统一。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.被破坏或其他原因引起死亡的草坪在72小时内更换补植；板块、地被空缺大于0.5㎡时补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后补种，补种苗种类、规格应与周边统一。 4.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十月 | 1.整形修剪 | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3.修剪物及时清理。 | 1.乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，至少修剪1次。 | 1.乔木剥芽修剪。 2.花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2.浇水 | 1.根据天气情况适时浇水。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 3.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期，要求养护区域各类杂草15天至少清除一次。 | 该月是各类杂草集中结实期，要求养护区域各类杂草20天至少清除一次。 |  |
|  | 4.病虫害防治 | 1.病虫害：主要是天牛等。 2.对症下药，防治及时。 3.需设专职技术人员巡查。 | 1.斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重 危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。 2.其他病虫害 蚜虫 网椿 粉虱 樟巢螟 疥虫 刺蛾 卷叶蛾等。 | 1.斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重 危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。 2.其他病虫害 蚜虫 网椿 粉虱 樟巢螟 疥虫 刺蛾 卷叶蛾等。 |  |
|  | 5.其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每10天左右循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价） |  |
| 十一月 | 1.整形修剪 | 1.花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3.修剪物及时清理。 | 1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝2次。 | 1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝2次。 | 本月养护工作重点是整形修剪、绿地除杂。 |
|  | 2.浇水 | 1.根据天气情况适时浇水。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 | 1.连续一个月无降雨及时浇水；每次浇水浇湿土层在10cm以上。 |  |
|  | 3.杂草防除 | 1.坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2.及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3.人工清除，需要除草剂需上报经采购人同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期，要求各类杂草15天至少清除一次。 | 该月是各类杂草集中结实期，要求各类杂草20天至少清除一次。 |  |
|  | 4.其它 | 1.及时清除绿地杂物。 2.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 4.加强鲜花管理。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查三次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要，不另计价）。 |  |
| 十二月 | 1.冬季修剪 | 1.树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2.色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3.修剪物及时清理。 | 1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，全区域修剪一次。 | 1.行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2.花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3.绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，全区域修剪一次。 | 本月养护工作重点是防冬保暖、树干涂白、数据统计。 |
|  | 2.防冻保暖 | 1.戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2.遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3.对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4.天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。 | 1.均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。 2.冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪。 | 1.均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。 2.冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪。 |  |
|  | 3.涂白 | 1.单株树木在主干1.2米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 1.当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。 2.涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。 | 1.当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白。 2.涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。 |  |
|  | 4.补缺前准备 | 1.成活率、保存率调查，做好全面补缺准备。 | 绿化缺株需补种处，翻整好土地，待来年解冻时补种 | 绿化缺株需补种处，翻整好土地，待来年解冻时补种 |  |
|  | 5.鲜花管理（如有需要） | 1.在节前更换、摆放鲜花，加强管理。 | 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要） | 鲜花摆放、种植不符合时间要求需更换（如有需要） |  |
|  | 6.其它 | 1.专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2.做好冬季防火工作。 3.对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4.年度总结考评。 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每周循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.养护单位做好一年养护总结，上报我单位 | 1.专职巡查人员和养护人员加强巡查，每10天左右循环检查一次。 2.绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3.及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4.养护单位做好一年养护总结，上报我单位 |  |

# 第六章   拟签订的合同文本

（以采购人提供的合同为准）

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务内容

乙方根据甲方需求提供服务，包括但不限于根据合同及招标文件规定乙方须承担与服务有关的所有的服务及相关辅助服务。

第二条 合同价格

本项目签约合同价为（人民币，下同）：（大写）         元（小写：       ）。

本项目报价为全费用固定单价合同，合同价格应包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、肥料费、各种药剂费、办公场所及设施、管理费、培训费、利润、各种税费、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行全费用单价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在乙方的报价中。实施量必须经发包人及监理单位签证确定，同时发包人同意增加、减少、变更的项目，其价格应予以相应调整 。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为合同签订后壹年完成，自   年   月   日至   年   月   日。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 招标文件（编号：       ）

- （2）乙方提供的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 甲方权利和义务

1.根据甲方绿化养护要求，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担（该费用凭甲方签证由书面核定后结算支付）。

3.甲方有义务在适当的范围内公开考核结果；

4.在项目实施过程中，乙方遇自身无法解决的问题，甲方应积极协调各职能部门予以协助；

5.服务期满，组织对乙方工作进行验收；

第六条 乙方权利和义务

1、根据养护技术规范、绿化养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成绿化养护工作。质量达到甲方要求，植物保存率100%，设施完好率100%，景观效果良好。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3、因乙方养护原因造成的植物死亡、设施损坏应由乙方负责及时补植和修复，或照价赔偿。

4、乙方应做好详细的养护台账和养护日志，建立养护档案，并在甲方现场考核时提供备查。

5、乙方必须重视安全生产，确保不出安全责任事故。养护期间，由养护工作引起的养护工作人员或他人的人身损害和财产损失，乙方应承担由此引起的一切责任和由此引发的一切经济损失，与甲方无涉。

6、乙方不得派年迈、弱智、童工、残疾、有劣迹人员在养护区域内工作，对有不良行为的养护人员，甲方有权提出调换人员，一经提出乙方必须在一周内予以调换。乙方的工作人员应遵守甲方的规章制度。

7、乙方工作人员应遵守职业道德，注意文明用语，爱护公共财物，塑造良好形象。养护人员在工作区域内安全操作，未经许可不得随意进入非工作区，不得擅自撬、翻、毁、拿公私物品。

8、按《2026年滨开区绿化管护服务项目相关养护附件》（见附件1）和甲方及其上级发布的管理规定、规范、办法、文件等执行。如遇新标准，按最新标准执行。

9、园区保洁基本要求：园区道路、广场、铺装、边角区域每日定时清扫+巡回保洁，无纸屑、烟头、杂物、落叶、浮尘。垃圾桶、果皮箱定期清理、擦拭、消杀，做到日产日清、不满溢、无异味。排水沟、雨水井、绿化带边缘定期清掏，无淤泥堵塞、无堆积杂物。公共小品、座椅、标识、栏杆定期除尘擦拭，无积灰、蛛网、污渍。所有垃圾密闭收集转运，严禁就地堆放、焚烧。

第七条 绿化养护内容的调整

1、合同签订时因实际绿化养护面积与招标文件中所述面积有差异，以实际养护面积为准。乙方对养护面积有疑义的，以测绘面积为准。

2、在合同履行过程中，若因政策调整(政策性发文)，工程改造、交接等，甲方亦有权对作业管养区域面积进行调整，养护作业面积出现变化时，以原合同综合单价和实际增减面积据实调整养护作业费用，不再予以任何其他形式的补偿。

第八条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.付款方式：本项目无预付款，根据项目考核结果及交接面积、时间按实结算，每半年结算一次。甲方每次付款前，乙方应按要求开具等额发票。

3.移交工作:乙方进场前，甲方应组织甲、乙、移交方三方对移交内容进行签字确认并出移交单，移交方对现场存在的斑秃、死树等问题应提前进行缺陷责任期补种、重新清点苗木清单等工作，并三方确认整改结果。

4.肥料和治虫药剂由乙方采购，肥料费、药剂费用己含在报价中，甲方不再另行支付。

第九条 违约责任

1.因乙方管理原因，造成树木、草坪死亡，由乙方负责补种，费用由乙方自理。

2.因乙方管理不善，造成失误或未达到要求，甲方相应扣除相关费用。乙方如损坏甲方提供的设施、设备，由乙方自行修复，如甲方修复，则甲方有权从养护款中扣除维修费。无法修复的，乙方按原价赔偿

3.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 考核办法

管护考核通过重点核查、随机抽查、定期检查等方式评定绿化养护、卫生保洁的质量，每月检查评分一次，评分采用百分制(详见附件：考核管理办法)；月度考核分数达95分(含95分)，当月度考核不扣罚，当月度考核低于95分的，每低1分扣除当月应支付经费总额的1%；若乙方连续三次处于95分以下，则按三次扣罚总额的二倍处罚，并限期整改，如限期未整改到位，合同甲方有权终止合同乙方的管养，当月管养经费不予结算。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和招标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：

账号：

合同附件：考核管理办法

为进一步确保绿化各项工作落实到位，明确责任、理顺环节、加强督查、提高效率，把考核涉及的各项测评指标转化为常态工作目标，推进考评工作的科学化、精细化、规范化、制度化，特制定本办法。

一 、考核范围

2026年滨开区绿化管护服务。

二、 考核内容

考核内容以《考核实施细则》为依据，满分为100分。

三、考评方式

管护考核通过重点核查、随机抽查、定期检查等方式评定绿化养护、卫生保 洁的质量，每月检查评分一次。

四、考核评定

1、 管养考核月度综合评分在95分以上者(含95分),该月度不处罚。

2、管养考核月度综合评分在95分以下者，向下降一分，每低1分扣除当月应支付经费总额的1%,以此类推计算。

3、如连续三次处于95分以下，按三次处罚总额的二倍处罚，并限期整改， 如限期未整改到位，甲方有权终止合同。

4、有下列情形之一的，合同甲方有权单方终止合同乙方的管养工作：

(1)未按合同的要求(如人员不固定、长期少于固定要求养护人员等)组织养护工作的；

(2)管养考核月度综合评分(极端天气除外),低于70分的；

(3)未按甲方要求及时进行整改并无正当理由拒不整改(书面)的。

5、月度考核评分标准以《考核实施细则》为准。

考核实施细则

| 项目名称 | 考核标准 |  |  | 扣分点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地被、色块、水生植物养护 （35） | 1、草坪生长旺盛，色泽均匀，平整无积水，边沟圆润清晰。出现草坪、 草地生长差，空秃大于1m²的(绿地分割沟和待种植的平整地除外),发现一处扣0.5分。草坪修剪及时并整齐，冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm,暖季型草坪留茬高度不超过4-5cm。当草坪实际高度超过额定高度1/3时，应进行修剪。冷季型草坪高度超过15cm,暖季型草坪高度超过10cm。发现一处扣1分。 2、化学除草谨慎使用，如发生周边植物发生药害1平方米，发现一处扣2分；杂草高度不得高于10cm,有明显高于草坪、草花、灌木植株杂草的，发现一处扣0.5分。(雨季酌情) 3、地被植物密度及配置合理，长势良好，对因各种因素导致的空秃区域及时补种，补种不及时或不到位的发现一处扣0.5分。 4、水系内无明显侵占性水生植物，侵占性水生植物超过1m²,发现1处 扣0.5分。种植的水生植物无杂草和病虫害痕迹，且生长良好。水生植物秋冬季按生长习性及观赏要求收割及时，发现1处不规范扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 乔灌木、球类、绿篱等养护 (35) | 1、乔灌木长势良好，密度适宜，无缺死株、枯枝、树桩，乔木根部无萌孽枝，发现一处扣0.5分。树种养护措施得当，因养护不到位导致树种 长势衰退或死亡的，发现一处扣2分。 2、修剪符合操作规范，做好安全措施，修剪及时、合理，色块、绿篱边缘清晰，线条流畅，造型灌木规整有型，发现一处扣1分。 3、植物保护适当，提倡使用生物、物理防治和人工清除等多种手段控制病虫害，化学防治要必须使用高效低毒农药，配比严格按照要求进行，病虫害控制在不影响观赏的程度以下。乔灌木单株叶片受害率大于20%、蛀干性害虫新出口大于5个，其它植物受害面积大于1m²,发现一处扣0.5分：用药不合理造成明显药害(生长不良、叶片畸形、凋萎、落叶、落花、落果),发现一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 保洁 (20) | 1、管护范围内无烟头、杂物、生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体、焚烧垃圾、油污现象等。发现一处扣0.5分。 2、管养范围内保持水系干净，无漂浮物。发现一处扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 其他 （10） | 管养期内每月按时申报工作计划，做好各项记录，健全各类台帐，根据 情况酌情扣分。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 被考核单位： |  | 考核领导小组： |  |  |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州承宇工程顾问有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求：见第一章《投标邀请》

二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2-1  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2-2 授权委托书（实质性格式）（如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次招投标活动中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的招投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

附：代理人身份证正反面电子件

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（人民币） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________    报价单位：人民币元

详见2026年滨开区绿化管护服务清单报价表

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6   合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求、技术要求等条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）绿化养护方案；

（2）管理机构和管理制度；

（3）重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施；

（4）安全、文明作业管理实施方案及保障措施；

（5）恶劣天气应急预案；

（6）重大活动，检查评比和节假日保障措施；

（7）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料