实验室及专用教室仪器设备采购项目清单报价

| 化学智能实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| （一）教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：3000mm*700mm*850mm±10mm。 2、台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控组件、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师低背椅 | 1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1% 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40mm*19mm±1%，后防滑脚垫尺寸：73mm*22mm±1%，脚垫材质为PP塑料材质。 | 2 | 张 |
| 3 | 紧急喷淋 | 1.喷淋水流量:≥76 L/min 2.洗脸/洗眼水流量:≥11.4 L/min 3.洗眼水流量:≥1.5 L/min 4.洗眼盆:≥300mm，聚水集中，防止飞溅 5.防尘盖:主体一体式设计，不易丢失 6.冲淋拉手/拉杆:冲淋拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适;便于操作。 | 2 | 套 |
| （二）主控制区域 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装智能总控柜 | 1、结构参数：总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，整体规格：556*210*700mm(±5mm)；箱体厚度为：≥1mm冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有操作位置显示屏窗口，左侧配有紧急停止开关、启、停开关。 3、控制箱内置：三相额定电流100A断路器总开关1组；三相风机断路器开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；五孔插座2组。 4、风机变频器：箱内配置风机变频器控制器1个，功率≥5.5KVA，输入额定电压三相380V；±15%。教师端可根据教学所需，控制风量大小。 | 2 | 台 |
| 2 | 顶装智能控制柜 | 1、操作显示屏采用：≥10.1寸智能触摸屏；分辨率≥1024*600、彩色≥24位显示；不低于单芯片驱动方案；GUI核运行，向内镶入式呈≥45°视角上斜坡，契合使用者的操作视角界面清晰； 2、智能电源管理：默认账号登陆；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启。举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。静音模式:开启后学生终端将不再有蜂鸣输出，一切指令操作都将静音处理。定时关机:设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。自动关机提醒：电源定时关机前会弹窗出“关闭窗口与延长关机”选择，同时语音提醒“电源将在(5-1)分钟后关机，请做好关机前准备或取消当前关机”给师生保存实验数据预留充分时间。一键关机:点击后可对全室进行断电关机操作。 | 2 | 套 |
| 3 | APP吊装控制控制组件 | 1、App吊装控制组件支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风等控制。 2、互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接WiFi与控制柜进行互联，实现远程控制。 3、App吊装控制组件操作界面和顶装智能控制功能操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。 4、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。 5、电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值 | 2 | 套 |
| 4 | 智慧环境监测主机 | 1、规格：≥220*220*60mm,机身一体化成型，采用不小于7寸LED屏，四边进行圆角设计，机身周围做条形孔散热设计，表面做高亮白色喷漆处理。 2、主机正面印有智慧环境监测组件主机产品名称以及品牌LOGO；24V直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。配合环境监测云功能，可通过智慧黑板、一体机、投影机、电脑、平板和手机微信小程序实现室内环境实时监测，也可以通过数据可视化功能呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。 2、PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~999ug/m3，PM10测量范围:0~999ug/m3，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m3，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。 3、挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒。 4、甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。 5、CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。 6、光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。 7、湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，重复性：±1%RH。 8、温度监测模块：测量范围：-40~80度，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，重复性：±0.2度，空气温度漂移：＜±0.1度/年。 9、环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云功能进行消息预警，主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能； 10、实时监测数据采样模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并实时显示曲线； 11、监测数据统计模块：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据； 12、室外环境监测数据模块：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）； 13、设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。 14、设备频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm。 | 1 | 项 |
| （三）学生吊装顶部分 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装内胆主体架 | 1、承重骨架规格：≥1340*550*170mm，承重骨架采用工业级高强度铝型材经精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 2、内胆箱体规格：≥1548*355*280mm，动力底座采用高强度铝铜合金板经精加工成型，动力轴采用不锈钢棒材加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 3、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂连接座采用铝合金模具压铸经加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 12 | 套 |
| 2 | 顶装主体架外壳 | 1、整体外腔体规格：≥1730*680*300mm；厚度≥4mm，采用国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件的安全。 | 12 | 套 |
| 3 | 吊装安装支架 | 1、安装盘规格:≥225mm*225mm*180mm，采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度500～820mm伸缩结构，采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 24 | 套 |
| 4 | 顶装固定支架护罩 | 1、规格：≥600mm*450mm*115mm，厚度≥2mm；采用ABS注塑成型，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，高温固化处理，耐腐蚀。 2、结构特点：每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花板，不留空隙。 | 24 | 套 |
| 5 | 可伸缩万向吸风罩 | 1、风管材质：铝合金，管径≥63mm，表面喷砂氧化处理。 2、关节连接杆：伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣，使用温度-10度至100度，随意弯曲定向。 3、松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 4、固定底座：高密度 PVC 材质，为通风系统配套部件，模具注塑一体成型。 5、拱形集气罩：采用非晶硅胶，无毒环保、耐化学性好、不易老化，规格：≥φ160mm高≥75mm。 6、集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象； 7、扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。 8、关节：高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。 9、旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 10、拉力测试：经700N拉力试验后，各关节、风罩连接无影响。 | 48 | 个 |
| 6 | 顶装摇臂动力装置 | 1、结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制信号后开始工作，升降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。 2、技术要求：推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为≥25mm。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格≥φ65mm，厚度≥1.5mm。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。 | 24 | 套 |
| 7 | 学生电源单元交换机 | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭。 7、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。 | 24 | 套 |
| 8 | 学生多功能电源模块 | 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，模具一体成型，表面光滑无瑕疵，环保无毒，模具注塑一次性加工成型，规格：≥230*96*250mm模块内部采用双层设计，模块内部采用双舱体设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面规格：≥170*145mm生产工艺采用模块化组合。 2、双界面操作，规格：≥145*170mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥2.7mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 3、学生电源信息显示屏，采用≥1.8寸彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。外壳侧面配有：一个总电源保险装置和一个急停旋钮。一个急停旋钮:蘑菇按键头≥φ31mm,材料铝氧化红色；外壳不低于为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。操作端前后面各设有：两组新国标五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。交直流低压电源输出插口各一组，两个USB接口和四个功能按钮。外壳底部配有两组网络模块接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用； | 24 | 套 |
| 9 | 智能照明控制装置 | 1、智能照明灯光模块；规格：≥545*72mm2个LED吸顶模，组每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用≥2.0mm厚光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 | 48 | 套 |
| 10 | 给排水快接组件 | 1、给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有≥8股不低于304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。 | 24 | 套 |
| （四）学生基础部分 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：1200mm*600mm*780mm±10mm。 2、台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 4、侧面采用高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm。立柱采用倾斜式设计，后端配备加固支撑梁。 5、立柱采用菱形八边型结构设计；立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。 6、下支架脚：下支架脚两端各设置一个圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 7、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。 | 48 | 张 |
| 2 | 学生凳 | 1、凳面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围450-490mm. 4、托盘采用≥160*160*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 96 | 条 |
| 3 | 水槽柜 | 1、规格：≥440mm*600mm*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80度有机溶剂并耐≥150度高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 2、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 24 | 套 |
| 4 | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。 2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：≥90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 24 | 付 |
| 5 | 废水自动排水组件 | 1、废水储水箱：规格≥450*280*165mm，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵：无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 4、自动冲洗：为防止污水桶在长期使用后，内部产生沉淀和污垢附中，可由教师自行设置是否开启自动冲洗模式，开启后可延长设备的使用寿命。 | 24 | 套 |
| 6 | 中学化学虚拟仿真实验资源包 | 1、要求根据中学化学课标标准提供仿真实验资源数量不少于100个。采用互动教学模式，模拟金属与氧气的反应、溶液酸碱性的检验、加热高锰酸钾制取氧气等知识点，对实验进行观察和交互式操作。 2、资源类型应包括探究实验、3D模型、高清显微、视频动画、教案学案、图片文件，并按照教材章节目录和知识点两种体系编排资源。 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、ppt课件资源、习题资源和图片资源六种类型。 4、按课本内容的年级、章、节知识点分类，单个知识点课程根据实际教材课程内容涵盖1～4个独立实验，满足一次加载服务一整节课的全部实验需求。 5、支持独立运行互动虚拟仿真实验，提升老师备课效率和使用场景。 6、模拟《对人体吸入的空气和呼出的气体的探究》实验，应包含收集气体、探究1燃着的木条、探究2澄清石灰水、探究3哈气实验等独立实验。 7、模拟《粗盐中难溶性杂质的去除》实验，应包含粗盐的溶解、过滤、蒸发、计算产率等4个独立实验。 8、应包含《合金和纯金属的比较》、《金属的物理性质》两个实验。 9、模拟《在酸、碱、盐溶液中滴加紫色石蕊溶液》实验，包含实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤，根据语音提升完成实验操作。 10、支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 | 1 | 套 |
| 7 | 化学计算机数据采集处理设备 | 有计算机采集处理分析，图形数据采集分析仪，传感器，可配套专用实验仪器，详细配置如下： 一、图形数据采集分析仪： 1.支持6通道接口并行采集，单通道最高采样率200kHz；采集器模拟采样分辨率不低于12-bits，数字采样分辨率不低于0.1μs； 2.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验；具备1路usb-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 3.具备一个接口，在分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 4.采用双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB存储器； 5.屏幕≥10.1寸液晶屏，支持电容多点触控； 6.具备1路接口，可以连接外部显示设备； 7.具备1个接口，可以连接有线网络，内置wifi，可以连接无线网络； 8.具备1个卡槽，作为扩展存储之用； 9.具备1个耳机插孔，，可以外接耳机，内置2路立体声扬声器； 10.具备1个开机实体按键，2个音量控制按键，可以调整系声音。 二、传感器： 1、电压传感器：量程1：-1～1V，分辨率0.001V；量程2：-5～5V，分辨率0.01V；量程3：-10～10V，分辨率0.02V；量程4：-25～25V，分辨率0.05V；切换量程，连接传感器无需辨认方向。2、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；连接传感器无需辨认方向。3、微气压传感器：量程：-10～+10kPa分辨率：0.01kPa；连接传感器无需辨认方向。4、氧气传感器：量程：0～100% ；分辨率：0.1%；连接传感器无需辨认方向。5、pH传感器：量程：0～14 分辨率： 0.01；连接传感器无需辨认方向。6、电导率传感器：量程1：0～4000μS/cm，分辨率：1μS/cm；量程2：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm；量程3：0-100000uS/cm 分辨率：100μS/cm；切换量程，连接传感器无需辨认方向。7、电流传感器：量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA；量程2：-1～1A，分辨率1mA；量程3：-5～5A，分辨率0.01A；切换量程，连接传感器无需辨认方向。8、高温传感器：量程：-40℃～+1200℃；分辨率：1℃；连接传感器无需辨认方向。9、溶解氧传感器：量程:0～20mg/L； 分辨率0.01 mg/L连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在windows和安卓下进行实验)10、高强度铝合金箱：高强度Z铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，传感器数据线4根，用户手册。 | 1 | 套 |
| （五）全室供排水电线路 |  |  |  |  |
| 1 | 全室供电线路 | 1、线管：≥DN25mm国标阻燃PVC线管； 2、电线：国标铜芯线≥4m²、≥2.5㎡； 3、信号控制线：聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽≥2芯线； 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 2 | 项 |
| 2 | 全室给水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、给水管：主管选用≥Ф25（mm）PPR水管，支管≥Ф20（mm）PPR水管， 3、安全控制：总开关阀门、电磁阀外、 丝连接件等 ， | 2 | 项 |
| 3 | 全室排水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管：UPVC材质排水管为≥Ф50mm，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等， | 2 | 项 |
| （六）通风配置 |  |  |  |  |
| 1 | 室内通风管路 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVC≥Ф400mm、支分管≥Ф160mm，≥Ф110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 2 | 项 |
| 2 | 室外通风设备 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径≥400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 2 | 项 |
| 3 | 防腐耐酸碱通风设备 | 1、材料：PP板材料。 2、电机功率：三相≥5.5KW。 3、技术要求：风量:≥12700m³/h；全压:≥800Pa；功率：≥5.5kW；转速：≥1440r/min，噪声符合国家标准。 | 2 | 套 |
| 4 | 风机配件 | 1、风机减震器：功能：离心风机弹簧减震器，弹簧材料为不低于60Si2Mn弹簧钢线，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点。可直接将减振器置放于设备的机座下。工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 2、风机消音器：规格：外径≥Ф600mm，内径≥Ф400mm、高度≥1000mm，圆形。材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置。技术要求：消声频率30-60（Hz），耐温特性≥60（℃），防腐蚀、耐酸碱 3、风机进出口软连接：进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响。出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口；技术要求：抗撞强度≥500（MPa）； 4、风机出风口接头：出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口。技术要求：抗撞强度≥500（MPa）； 5、风机出风口防雨帽：≥Ф600mm伞型结构。 | 2 | 套 |
| 5 | 通风控制辅材及安装（含风机主线） | 1、规格：≥3*4+2*2.5㎡； 2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯； 3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘； 4、标称截面：≥4㎡； 5、电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）； 6、风机主线：配合风机摆放位置需求，满足风机使用配置主线。 | 2 | 项 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 1、尺寸：≥3000*750*780mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐高温、耐腐蚀； 3、整柜体说明：外壳采用≥1.0mm优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，预留有两个位置。 4、铰链：阻尼铰链； 5、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 6、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 7、下部柜体，门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 | 1 | 张 |
| 2 | 中央台试剂架 | 1、规格：≥2200*300*750mm； 2、双层，分两段，立柱采用≥80mm*42mm*1.2mm的铝镁合金专用型材，挡条采用≥40mm*15mm*1mm的铝镁合金专用型材，支撑件采用≥1.2mm厚的冷轧钢板冲压成型； 3、支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节； 4、金属件外喷纯环氧树脂，高温固化； 5、固定件采用≥4mm厚的专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性； 6、电源插座：≥6只5孔10A防溅插座，电源盒采用防溅结构； 7、试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套； 8、试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝 ，层板采用≥8mm钢化玻璃。 | 1 | 套 |
| 3 | 滴水架 | 1、材质:高密度PP。 2、尺寸：≥550*400*120mm，≥27支滴水棒。 3、底部托盘中间设有排水孔。 4、可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 组 |
| 4 | 上水装置 | 1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； | 1 | 套 |
| 6 | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。 2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 | 套 |
| 7 | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手； | 1 | 套 |
| 8 | PP仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 21 | 组 |
| 9 | 通风柜 | 1、规格：≥1500*850*2350mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级及以上标准； 3、主体：左右旁板\前钢板\前立柱\下柜体：采用≥1.0mm厚一级优质镀锌钢板。钢板下料选用优质≥2000W全自动数控激光切割机，板材折边采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 4、内衬板\导流板\顶板\后背板：标配采用≥5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、易清洗，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 5、移动视窗：门玻璃两侧用铝合金夹条包裹，铝合金一体成型拉手，并嵌入≥5mm厚优质钢化玻璃，门开启高度为≥750mm,自由升降，移门上下滑动装置采用垂直升降同步轮结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成； 6、固定视窗：框架为钢≥1.0mm厚一级优质镀锌钢板经激光切割下料，数控折边制作，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化，并框内嵌入≥5mm厚钢化玻璃； 7、排风口：采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径≥250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流； 8、连接处：所有内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料； 9、水槽：配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀，安装于通风柜内台面上； 10、水龙头：七字单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上； 11、控制面板：采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，支持电动风阀6秒快开）≥8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键； 12、照明：LED圆筒白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长； 13、插座：配置不低于四个86型国标五孔多功能插座。 14、线路：通风柜内部线路均使用≥2.5平方铜芯电线； 15、下柜门：标配采用优质≥90度直臂铰链，使用寿命高，拆装方便，并采用了曲面柜门； 16、检修口：下柜背板预留活动检修窗，方便故障检修； 17、其它装置：上柜左右旁板各预留4个直径≥42mm圆孔方便加装考克等设施。 | 1 | 台 |
| 生物探究实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：3000mm*700mm*850mm±10mm。 2、台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控组件、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含PP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管。 7、下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验桌 | 1、规格：1200*1200*760mm±10mm。 2、台面：采用一体化12mm±1mm实芯理化板台面，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体尺寸为≥1200*600*760mm，四张桌架拼接而成。 4、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 5、侧面采用高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm。立柱采用倾斜式设计，后端配备加固支撑梁。 6、立柱采用菱形八边型结构设计；立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。 7、下支架脚：下支架脚两端各设置一个圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 | 12 | 张 |
| 3 | 功能柱 | 1、规格：≥375*235*738mm； 2、材质：采用工程PP塑料模具一次成型，壁厚≥3mm，不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。 3、结构：多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑隐藏式螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，表面无螺丝孔位，达到实用、美观的效果。 | 24 | 个 |
| 4 | 智慧互动教考终端 | 1、整体尺寸：≥长1190mm*宽120mm*高211mm，终端上方进行凸起设计，四周进行倒圆角设计，正面整体采用钢化玻璃一体成型面板，密封性良好，终端中间配置≥13.3寸电容触摸真彩显示屏，显示屏分辨率：≥1920*1080，终端两侧面板配有教师所需电源，终端上有2组视频采集终端位置；处理器：内置嵌入式微处理器。存储空间：不低于RAM4G+ROM32G。网络：支持2.4GHz/5GHz 双频无线WIFI连接。支持WIFI 802.11a/b/g/n/ac协议，支持蓝牙4.0及以上。教师电源：教师电源与智慧互动教考终端主机融合为一体设计，终端左侧提供220V高压电源输出、USB输出，右侧提供1组低压交直流电源输出。低压电源的操作面板采用≥1.8寸彩色液晶屏显示，可以进行低压交直流、频率信号输出控制。低压电源可以设置调节0-24V 2A直流电源输出信号，分辨率不低于0.1V。低压电源可以设置调节0-24V 2A交流电源输出信号，分辨率不低于1V。低压电源可以设置调节0-24V 20-100HZ频率输出信号，分辨率不低于1HZ。空开、电源指示灯：终端面板上配置空开≥1个，作为整个教考终端的电源开关，同时防止用电过程中可以起到漏电保护的作用；终端面板上配置电源指示灯1个，用于通电开启提醒。网口、220V插座、USB接口：终端面板上可支持网络接口、220V插座接口、≥4个USB接口，终端可适配实验数据采集处理，可直接连接传感器，无需数据采集器即可进行数字化实验，并且老师在实验操作过程中，可以提供老师用电用网设备方便使用。 2、教学演示终端：与智慧互动教考终端通过阻尼轴连接行程一体，实验教学演示终端可以通过折叠的方式进行收纳。双摄：具有双摄像头，主拍摄像头从上往下俯瞰拍摄老师的实验操作，侧拍摄像头从左往右拍摄老师的实验操作；像素：≥500万 1/2.7’CMOS；码流：支持同时输出主副码流，主码流可支持2560*1440,1920*1080等；RTSP并发量：支持最高6路并发，低延时同步实现录制和监考；支持IPv4、IPV6、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP等网络协议；智能编码：支持H.264、H.265两种以上编码格式； 3、内置实验教学授课应用： 智能备课应用: 智能备课应用是一款专为实验教学设计的备课工具，它具有备课资源管理、集体备课、个人备课等多项功能。 （1）我的资源：支持学校老师选择章节目录，上传该章节目录下的课件、教案、学案、知识点、讲义、视频、试题、作业以及图片素材资料，也可以进行批量删除、批量移动管理；上传资源后，可以对资源进行查看、下载、删除、资源重命名、目录移动以及开始授课操作功能，上传的资料可以支持列表和图表两种方式呈现； （2）校本资源：支持学校集中进行备课，可以让老师选择章节目录，上传该章节目录下的课件、教案、学案、知识点、讲义、视频、试题、作业以及图片素材资料，也可以进行批量删除、批量移动管理；上传资源后，可以对资源进行查看、下载、删除、资源重命名、目录移动以及开始授课操作功能； （2）应用资源：内置人教版的实验目录的课件、教案、学案、知识点、讲义、视频、试题、作业以及图片素材，老师可以将选择的资源添加至个人资源库中进行备课； 智能授课应用 智能授课应用允许老师在授课过程中使用电子白板进行书写和演示。通过白板教学授课功能，老师可以实时绘制图表、标注重点、展示实验过程等，提高教学的直观性和互动性。同时，白板还支持多种书写工具和笔迹颜色选择，满足老师不同的教学需求。 （1）可选择备课应用中的资源进行教学授课； （2）可在授课过程中，选择教学资源里面的资源进行在线授课； （3）授课应用内置了电子白板功能，可使用激光笔、橡皮擦、清屏等操作； （4）支持各类形状功能； （5）支持计时工具，可实现正向计时和倒计时功能； （6）支持代数、元素周期表、公式、化学模型等学科工具； （7）支持插入同步微课、实验资源、题库资源等在线资源，并可以支持对插入的视频资源进行在线播放； （8) 支持授课过程中进行班级课堂管理； （9）支持实验教学过程中录屏操作。 4、内置实验教学演示： （1）老师端可联动实验教学演示终端进行教学演示，通过实验教学演示终端拍摄教师实验操作的过程，可将操作的过程展示到一体机上，学生可以通过一体机查看老师的整个实验操作过程。 （2）老师端可将实验操作的步骤进行记录存储，可以方便日后学生进行回放。 （3）支持自由组合切换双画面、单镜头； （4）支持接入大屏进行示范教学； （5）支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源，支持老师按照日期进行查询，并可进行批量删除以及下载管理； | 1 | 套 |
| 5 | 水槽柜 | 1、规格：≥440mm*600mm*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80度有机溶剂并耐≥150度高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 2、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 12 | 个 |
| 6 | 上水装置 | 1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 12 | 套 |
| 7 | 下水装置 | 1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 12 | 套 |
| 8 | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。 2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 12 | 套 |
| 9 | 学生安全电源 | 1、ABS 翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2、配置≥2组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。 3、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 | 24 | 套 |
| 10 | 教师总控电源 | 1、产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。 2、直流稳压输出：标准电压：1.5V～12V，可输出到16V，无极可调，每0.1V递增。额定电流：2A。负载特性：交流输入电压在198V～242V之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入220V时，纹波电压≤3mV。 3、交流稳压输出：标准电压：2V～12V，可输出0V～16V，每0.5V步进调整，自动稳压。额定电流：5A。负载特性：交流输入在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V。 4、直流40A大电流：当负载大于10A时，10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。 5、过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态。当低压交直流长时间处在过载或短路状态下。电源自动关机。 6、电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度0.1V。所显示的是实际输出电压。 7、学生交流220V输出分4路，每路输出独立工作。 8、变压器输入端设有过载自恢复保护。 9、设有总电源漏电保护开关。低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。 | 1 | 套 |
| 11 | 学生凳 | 1、凳面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围450-490mm. 4、托盘采用≥160*160*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 48 | 条 |
| 12 | 教师低背椅 | 1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1% 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，脚垫材质为PP塑料材质。 | 1 | 条 |
| 13 | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手； | 1 | 套 |
| 14 | 电气线路耗材及安装 | 1、主线采用≥3*4²铜芯线接到教师电源上，学生端分支采用≥3*2.5mm²铜芯线和≥2*1.5mm²铜芯线，穿入≥φ25mmPVC电线管中，配合直接、管卡、电工胶布等。每个电源接口位置预留电线长度约1000mm，使每个学生桌之间串联起来接入学生电源。 | 1 | 室 |
| 15 | 给、排水耗材及安装 | 1、给水主管采用≥φ20mm热熔PPR管,给水支、立管管采用≥φ20mm热熔PPR管每个出水口配有≥φ15mm铜质阀门1个并配有≥φ15mm外丝接头，排水管采用直径≥50mmU-PVC排水专用管,给排水管需预留长度高出地面≥300mm，安装完后需高出地面≥300mm，配合弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等完成布线。 | 1 | 室 |
| 16 | 中学生物虚拟仿真实验资源包 | 1.生物虚拟实验涵盖初中生物教学大纲的实验教学内容，提供动物学、植物学、微生物学、人体生理和生态功能等不少于100项精品仿真实验和资源。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 2.资源类型应包括3D模型、高清显微、视频动画、探究实验、教案学案、图片文件，并按照教材章节目录和知识点两种体系编排资源。 3.提供中学生物学科高清显微素材库，装片样本数量不少于120种，提供目录清单，每种都涵盖4X、10X、40X三种放大倍数图片。 4.提供人体生理结构探究模块，涵盖运动功能、神经功能、内分泌功能、呼吸功能和淋巴和免疫功能等9大功能。提供3D模型展示。 5.提供人体生理功能模块，其中包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等知识点，数量不少于60个。 6.提供各门类动物以及动物关键器官部位3D模型不少于30个，包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟、哺乳动物； 7.提供各门类植物以及植物叶片、花蕊、种子等关键部位3D模型不少于30个，包括藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物； 8.提供微生物及细胞膜、蛋白质等重要部分的3D模型，不少于20个，包括病毒、细菌、真菌。 9.要求支持截屏、画笔功能，能够在实验操作界面截取重要环节、添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注 10.提供班级作业模块，老师可创建班级，并布置探究作业。 11.以上所有功能要求在同一功能中进行操作。方便用户管理、使用。 | 1 | 套 |
| 3 | 生物计算机数据采集处理设备 | 有计算机采集处理分析，图形数据采集分析仪，传感器，可配套专用实验仪器，详细配置如下： 一、图形数据采集分析仪： 1.支持6通道接口并行采集，单通道最高采样率200kHz；采集器模拟采样分辨率不低于12-bits，数字采样分辨率不低于0.1μs； 2.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验；具备1路usb-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 3.具备一个接口，在分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 4.采用双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 5.屏幕10.1寸液晶屏，支持电容多点触控； 6.具备1路接口，可以连接外部显示设备； 7.具备1个接口，可以连接有线网络，内置wifi，可以连接无线网络； 8.具备1个卡槽，作为扩展存储之用； 9.具备1个耳机插孔，，可以外接耳机，内置2路立体声扬声器； 10.具备1个开机实体按键，2个音量控制按键，可以调整声音。 二、传感器： 1、光照度传感器：量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux；量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux；量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux；量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux；量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux；切换量程，连接传感器无需辨认方向。2、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；连接传感器无需辨认方向。3、气体压强传感器：量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；连接传感器无需辨认方向4、二氧化碳传感器：量程：0～50000ppm ；分辨率：1ppm；连接传感器无需辨认方向。5、湿度传感器：量程：0～100%RH分辨率：0.1%RH；连接传感器无需辨认方向。6、氧气传感器：量程：0～100% ；分辨率：0.1%；连接传感器无需辨认方向。7、pH传感器：量程：0～14 分辨率： 0.01；连接传感器无需辨认方向。8、血氧传感器：血氧饱和度35～100%;脉率 25 ～ 250次/分;分辨率：血氧饱和度 1％;脉率 1BPM ；连接传感器无需辨认方向。9、高强度铝合金箱：高强度Z铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，传感器数据线4根，用户手册。 | 1 | 套 |
| 18 | 生物观察灯 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 26 | 只 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 7 | 组 |
| 2 | 单面标本柜 | 1、柜体尺寸：1000（宽）*500（深）*2000mm（高）±10mm。 2、上柜柜体：1000（宽）*500（深）*1400mm（高）±10mm，上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝型材框架分2种组成，横截面外径分别为：≥27*37mm和≥37*37mm，壁厚≥1.2mm，型材有两道卡槽，卡槽深≥10mm，卡槽宽≥5mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、层板托：层板托通过内置三卡锁与上柜框架卡槽固定，可自由调节高度。承重性好，升降方便，解决了原来玻璃层板容易向前倾摔倒的缺点。 4、下柜柜体：1000（宽）*500（深）*600mm（高）±10mm。采用≥16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 5、下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 6、层板：设置≥2块可上下升降调节活动搁板，搁板采用活动白玻(厚度≥8mm磨边)。 7、柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效使设备寿命延长。 | 2 | 组 |
| 3 | 双面标本柜 | 1、柜体尺寸：1000（宽）*1000（深）*2000mm（高）±10mm。 2、上柜柜体：1000（宽）*1000（深）*1400mm（高）±10mm，上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝型材框架分2种组成，横截面外径分别为：≥27*37mm和37*37mm，壁厚≥1.2mm，型材有两道卡槽，卡槽深≥10mm，卡槽宽≥5mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、层板托：层板托通过内置三卡锁与上柜框架卡槽固定，可自由调节高度。单层配置两根层板托，采用磨具成型的专用，承重性好，升降方便，解决了原来玻璃层板容易向前倾摔倒的缺点。 4、下柜柜体：1000（宽）*1000（深）*600mm（高）±10mm。采用≥16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 5、下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 6、层板：设置≥4块可上下升降调节活动搁板，搁板采用活动白玻(厚度≥8mm磨边)。 7、柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效使设备寿命延长。 | 1 | 组 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 1、规格：3000*1200*760mm±10mm。 2、台面：采用一体化12mm±1mm实芯理化板台面，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体尺寸为≥1200*600*760mm，四张桌架拼接而成。 4、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 5、侧面采用高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm。立柱采用倾斜式设计，后端配备加固支撑梁。 6、立柱采用菱形八边型结构设计；立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。 7、下支架脚：下支架脚两端各设置一个圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 8、水槽柜规格：≥440mm*600mm*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80度有机溶剂并耐≥150度高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 9、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 1 | 张 |
| 2 | 中央台试剂架 | 1、规格：≥2200*300*750mm； 2、双层，分两段，立柱采用≥80mm*42mm*1.2mm的铝镁合金专用型材，挡条采用≥40mm*15mm*1mm的铝镁合金专用型材，支撑件采用≥1.2mm厚的冷轧钢板冲压成型； 3、支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节； 4、金属件外喷纯环氧树脂，高温固化； 5、固定件采用≥4mm厚的专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性； 6、电源插座：≥6只5孔10A防溅插座，电源盒采用防溅结构； 7、试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套； 8、试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝 ，层板采用≥8mm钢化玻璃。 | 1 | 套 |
| 3 | 滴水架 | 1.材质:高密度PP。 2.尺寸：≥550*400*120mm，≥27支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 | 组 |
| 4 | 上水装置 | 1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； | 1 | 套 |
| 5 | 下水装置 | 1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； | 1 | 套 |
| 6 | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。 2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 | 套 |
| 7 | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手； | 1 | 套 |
| 8 | 器材架 | 1、整体规格：L2000mm*D600mm*H2000mm±10mm（节/组的尺寸），≥4层双面存取。每层架间距离可均匀调整。 2、材料：层板由优质钢板折弯冲压制成，立柱为货架专用C型钢材，尺寸：≥40mm*60mm 3、生产工艺：喷塑前经脱脂、酸洗、磷化。表面喷涂环保塑粉。喷塑冲击力≥4N/m，附着力不低于2级要求。载荷；搁板每层承重≥200Kg，每架≥800Kg，层距可调。 4、整体要求：组件连接紧密牢固，无松动摇晃，边缘光滑，无毛刺，书架底脚无尖锐棱角，表面喷涂均匀。 | 1 | 组 |
| 9 | 仪器车 | 1、规格：650mm*400mm*900mm±10mm。 2、仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3、车架用直径不小于20*20mm方管制成、壁厚不小于0.5mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4、车架脚安装有不小于φ50mm、厚≥15mm转动灵活的万向轮。 5、车隔板为不薄于0.5mm的不锈钢制成。 6、整车安装好后应载重≥50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆 |
| 10 | PP仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 9 | 组 |
| 11 | PP药品柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做哑光处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 9、阶梯：配二块阶梯；整体PP材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度约60mm，宽度约112mm，同层板组成三层阶梯。 | 2 | 组 |
| 生物综合实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：3000mm*700mm*850mm±10mm。 2、台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控组件、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含PP水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管。 7、下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验桌 | 1、规格：1200mm*600mm*780mm±10mm。 2、台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 4、侧面采用高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm。立柱采用倾斜式设计，后端配备加固支撑梁。 5、立柱采用菱形八边型结构设计；立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。 6、下支架脚：下支架脚两端各设置一个圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 7、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。 | 24 | 张 |
| 3 | 功能柱 | 1、规格：≥375*235*738mm； 2、材质：采用工程PP塑料模具一次成型，壁厚≥3mm，不变形，不扭曲，无明显裂纹、凹陷、气泡、缩水等现象。 3、结构：多功能柱由两侧功能柱身及功能柱底座组成，表面通过PVC定制贴纸装饰，无可视孔洞。底座四脚采取圆弧处理，多功能柱身分为两块，塑料注塑模一次性成型,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。底座四角设计注塑隐藏式螺丝孔，用于向地面打螺丝固定功能柱，表面无螺丝孔位，达到实用、美观的效果。 | 24 | 个 |
| 4 | 水槽柜 | 1、规格：≥440mm*600mm*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80度有机溶剂并耐≥150度高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 2、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，储物抽屉分为三格，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 | 12 | 个 |
| 5 | 上水装置 | 1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； | 12 | 套 |
| 6 | 下水装置 | 1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； | 12 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。 2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 | 12 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | 1、ABS 翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。 2、配置≥2组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。 3、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。 | 24 | 套 |
| 9 | 教师总控电源 | 1、产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。 2、直流稳压输出：标准电压：1.5V～12V，可输出到16V，无极可调，每0.1V递增。额定电流：2A。负载特性：交流输入电压在198V～242V之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入220V时，纹波电压≤3mV。 3、交流稳压输出：标准电压：2V～12V，可输出0V～16V，每0.5V步进调整，自动稳压。额定电流：5A。负载特性：交流输入在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V。 4、直流40A大电流：当负载大于10A时，10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。 5、过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态。当低压交直流长时间处在过载或短路状态下。电源自动关机。 6、电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度0.1V。所显示的是实际输出电压。 7、学生交流220V输出分4路，每路输出独立工作。 8、变压器输入端设有过载自恢复保护。 9、设有总电源漏电保护开关。低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。 | 1 | 套 |
| 10 | 学生凳 | 1、凳面：直径≥300mm×30mm 采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 2、凳架：采用≥20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、升降螺杆：采用内置螺杆式螺旋升降，凳面升高后看不到螺杆不摇晃更美观,高度范围450-490mm. 4、托盘采用≥160*160*1.8MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料注塑成型，有效降低凳子拖动产生的刺耳噪音。 | 48 | 条 |
| 11 | 教师低背椅 | 1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1% 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，脚垫材质为PP塑料材质。 | 1 | 条 |
| 12 | 光源设备 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：≥7W。 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：≥180度，可调节。 5、额定功率：AC 220V。 | 25 | 套 |
| 13 | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手； | 1 | 套 |
| 14 | 电气线路耗材及安装 | 1、主线采用≥3*4²铜芯线接到教师电源上，学生端分支采用≥3*2.5mm²铜芯线和≥2*1.5mm²铜芯线，穿入≥φ25mmPVC电线管中，配合直接、管卡、电工胶布等。每个电源接口位置预留电线长度约1000mm，使每个学生桌之间串联起来接入学生电源。 | 1 | 室 |
| 15 | 智慧环境生态实验培养箱 | 一、箱体硬件主要技术参数： 1.规格：机身采用一体化设计，保证实验过程密闭，前操作台采用60°倾角方便使用操作，操作面板内嵌不小于真彩触摸显示屏，左右两侧内置通风功能，顶部具有植物补光功能、传感器采集功能以及供氧功能，可以监视整个植物生长过程的形态变化，可以实时检测并记录实验环境的光照度、温度、氧气含量、二氧化碳含量的数据，可以根据需要控制植物生长需要的光、温度、水、二氧化碳含量等条件。 2.实验箱体内置光照度传感器、温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器，内置植物生长灯、降温功能、内循环风力功能以及植物所需营养液供氧功能； 3.传感器参数：照度测量范围0-50000lux，10lux分辨率；温度测量范围-50℃-70℃，分辨率0.1℃；氧气测量范围0-30%，分辨率0.1%；二氧化碳测量范围0-2000ppm，分辨率5ppm； 4.实验箱体可以控制植物生长环境并测试植物生长过程中的各参量变化，能自动记录植物生长形态与各监测参数曲线，也能进行多组实验的对比，可以完成光合作用、呼吸作用等植物学实验。 5.控制参数：可支持手动控制植物生长灯、风扇、气泵的启停，也可支持预设植物生长条件参数自动触发； 6.箱体内置1个高清摄像头； 7.实验箱体内置24个水培种植孔； 二、箱体主要技术参数： 具有实时监控箱体内的各项指标参数功能，如二氧化碳含量，氧气含量，湿度、光照度数值等多项指标参数。 1.自动采集箱体内植物生长的监测参数，如温度、湿度、光照、二氧化碳含量、氧气含量； 2.自动记录24小时的监测曲线，通过点击监测项，可以查看当前监测参数的24小时监测参数曲线趋势图； 3.支持手动控制风扇、气泵、植物生长灯的运行来改善箱体内的植物生长环境； 4.支持全自动运行，通过设定植物的生长监测参数条件，自动实现箱体内植物生长环境参数控制，自动记录植物生长发育的监测数据； 5.历史数据查询，可通过种植记录查询当前种植植物箱体内的环境监测历史数据； 6.可通过内置摄像头观察箱体内的植物生长发育情况； | 1 | 套 |
| 16 | 智慧环境生态实验培养箱集控套件 | 主要实现的功能有： 一、基础数据管理 1.基础数据管理：应可以对智慧生态实验箱进行管理操作功能。 2.用户权限管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的功能授权，支持自定义角色与权限，满足管理者多样化的管理需求，管理者可自行分配角色对设备进行管理。 二、智慧生态实验箱控制管理 1.可对智慧生态实验箱总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备进行统计显示。 2.设备在线列表：可查看所有智慧生态实验箱的设备编号、安装位置、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息； 3.实时数据：可选择实验箱查看当前的实时环境监测数据； 4.历史数据：可选择实验箱，筛选日期、监测参数来查看当前箱体的的历史环境监测数据； 5.监测统计数据：可选择实验箱，筛选日期、监测参数进行分类查询，可按照小时统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值以及按照日统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值，查询统计出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现； 6.控制设备：可通过功能实现远程改变每个实验箱体的植物生长条件，并自动记录当前的控制日志； 7.种植照片：可通过日期查询种植过程中的照片，并可远程设置定时拍照的照片以及远程控制拍照。 | 1 | 套 |
| 17 | 给、排水耗材及安装 | 1、给水主管采用≥φ20mm热熔PPR管,给水支、立管管采用≥φ20mm热熔PPR管每个出水口配有≥φ15mm铜质阀门1个并配有≥φ15mm外丝接头，排水管采用直径≥50mmU-PVC排水专用管,给排水管需预留长度高出地面≥300mm，安装完后需高出地面≥300mm，配合弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC管胶水等完成布线。 | 1 | 室 |
| 物理智能实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| （一）教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 教师电源 | 1、显示及输入端选用≥7寸全触摸真彩显示屏，智能一体化界面，所有功能均在触屏上操作完成，方便、简单。 2、教师电源能通过本地登陆和远程身份验证登陆，本地登陆能通过指定的密码进行登陆，远程身份验证能登陆通过输入教师账号和密码进行远程服务端身份验证，验证通过后能登陆。 3、可实现定时关机功能，定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4、教师自用低压交流电源电压为0V-30V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为0V-30V/4A，分辩率为0.1V。 6、教师电源分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能，支持对学生电源进行开关机操作。 7、教师电源可远程控制学生电源的开关，分4组控制。 | 1 | 台 |
| 2 | 教师电源监测管理云组件 | 1、电源配置教师电源监测管理云套件，用于教师端对教师电源进行设备管理，实验数据监测管理，异常信息监测管理。 2、用户管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的功能功能授权。 3、角色管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询角色等相应的操作，并给不同的角色赋予不同的功能功能授权。 4、空间管理：应可以刷新、新增学校区域、修改学校区域、删除学校区域以及搜索学校区域等相应的操作。 5、主控电源管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询主控电源数据。 6、异常告警管理：应可以查看主控电源异常情况（短路或者过载），并支持Excel数据导出。 7、操作日志管理：应可以查看教师在实验教学过程中的操作过程，便于数据异常的操作追溯，并支持Excel数据导出。 8、教师电源数据管理：应可以查看实验教学过程中的教学电源数据（教师电流和电压），便于实验教学数据的整理，并支持Excel数据导出。 9、统计分析模块：应可以统计分析设备使用率。 | 1 | 套 |
| （二）顶部供给部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智能升降设备 | 1、智能升降机构箱体：整体尺寸：≥563mm*372mm*500mm； 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度为：≥1mm，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格≥φ490mm，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率≥15W， | 12 | 个 |
| 2 | 电源储藏模块装置 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格：≥φ366mm高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂≥1.5mm散光板， | 12 | 个 |
| 3 | 顶部电源供应装置模块 | 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格：≥220mm*220mm*180mm，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚； | 12 | 个 |
| 4 | 学生多功能电源模块 | 1、结构参数：学生多功能电源模块壳体由上外壳，底座、四面电源面板组成，整体规格≥216mm*216mm*155mm，采用改性ABS材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、PC薄膜面板；界面文字清晰美观， 2、内置配有一个120VA工频隔离电源变压器， 3、学生电源信息显示：采用≥1.8寸彩色显示界面，，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 4、学生多功能电源模块底部，设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降。学生在实验操作过程中，获得教师的允许，可在学生多功能电源模块降至适合位置时，自行触碰底部压力感受器，真正实现因人而异，高度自由。 5、当教学过程中，出现不明原因，导致学生多功能电源模块无法正常下降时，可长按底部压力感受器，电源模块将自动下降。 | 12 | 组 |
| 5 | 高压电源模块 | 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；界面文字清晰美观。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，网络接口二组； | 12 | 组 |
| 6 | 吊装安装支架 | 1、安装盘规格：≥225mm*225mm*180mm，采用厚度≥4mm冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度500～820mm伸缩结构，采用厚度≥3mm，冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 | 套 |
| 7 | 中学物理虚拟仿真资源包 | 一、基础参数 1、资源包支持跨功能共享，兼容 Windows、macOS、Linux 等主流操作功能及移动端设备，无需安装专用客户端，通过浏览器即可直接访问使用。 2、实验资源：至少包含力学、振动与波、电磁学、热学、近代物理、量子力学等多个学科领域，包括不低于 50 个数值仿真实验。至少包含以下仿真实验：宇宙射线仿真、三体运动、碳纳米管扬声器、四点法测电阻、光的偏振、超导磁通穿透、核磁共振K空间成像、超导电流引线（热传导）、迈克尔逊干涉仪、表面张力、定轴刚体转动、混沌摆、EPR量子纠缠实验、光的衍射、热力学理想气体、氢原子波函数、RLC电路、弹簧振子、克拉尼板、涡流阻尼管、乐音合成、多点电荷电场分布、波导管、趋肤效应、星际测距、亥姆霍兹线圈、万有引力、疫情传播与防控、科里奥利力、质谱仪、引力弹弓、多普勒效应、黑洞、斜抛运动、气体放电、磁约束核聚变、光纤、锁相放大器、激光原理、超导约瑟夫森结、深度学习与感知机、卷积神经网络、暗物质宇宙设计、相对论 3、交互操作功能：支持实验核心参数自定义调节，包含滑块、输入框等可视化操作组件，可调整电荷量、频率、波速、摩擦因数等关键物理量；配备虚拟传感器，可精准测量空间任意点物理量，支持实验场景保存、导入导出及数据导出功能。 4、数据处理能力：内置数据采集与分析模块，可自动记录实验数据并生成光谱曲线、概率密度分布、动能变化等图表，支持图表拖动、缩放及局部放大查看；支持多项式拟合、数据对比分析，部分实验包含10 种机器学习算法辅助数据预测。 二、核心参数 1、算法自主可控：核心仿真算法采用自主研发的模型，如支持超导磁通穿透等复杂物理过程模拟，计算效率较传统 T-A 方法提升不低于 250%，无国外版权限制。 2、实验响应速度：所有仿真实验的参数调整响应时间≤3s，支持多参数同步调节与实时动态反馈，确保教学过程中实验现象无延迟呈现。 3、跨功能兼容性：基于纯 HTML5 技术开发，无需安装插件或专用客户端，支持 PC 端、平板及手机等多终端访问，浏览器兼容性覆盖 Chrome、Edge、Safari 等主流内核，可提供跨设备适配测试报告。 4、教学功能完整性：每个实验需配套演示视频、操作指南及难度阶梯式习题；支持物理场时空演化过程可视化、极限参数探索及学科交叉应用模拟；内置 AI 答疑功能与实验报告智能评估功能，可提供功能清单及实际教学应用案例。 5、物理模型准确性：量子力学类实验（如量子隧穿效应）严格遵循薛定谔方程与 WKB 近似公式，数值计算采样点≥1000 个，实验结果与理论值误差≤1%；经典物理实验支持三维立体建模，可实现多物体交互、力场分布动态展示等功能。 | 1 | 套 |
| 8 | 物理计算机数据采集处理设备 | 有计算机采集处理分析，图形数据采集分析仪，传感器，可配套专用实验仪器，详细配置如下： 一、图形数据采集分析仪： 1.支持6通道TYPEC接口并行采集，单通道最高采样率200kHz；采集器模拟采样分辨率12-bits，数字采样分辨率0.1μs； 2.具备1路USB-A 2.0型接口，可以外接USB设备，也可以再接一个数据采集器之用，最多可以连接18路传感器同时实验；具备1路usb-A 3.0型接口，可以当普通usb接口使用，也可以传输高速数据； 3.具备一个micro接口，在分析仪耗尽储电时作为普通采集器使用； 4.采用双核处理器，CPU主频1.44GHz，4GB DDR4内存，64GB SSD存储器； 5.屏幕≥10.1寸液晶屏，支持电容多点触控； 6.具备1路接口，可以连接外部显示设备； 7.具备1个接口，可以连接有线网络，内置wifi，可以连接无线网络； 8.具备1个卡槽，作为扩展存储之用； 9.具备1个型耳机插孔，可以外接耳机，内置2路立体声扬声器； 10.具备1个开机实体按键，2个音量控制按键，可以调整声音。 二、传感器： 1、力传感器（2只）：量程1：-20N～+20N 分辨率：0.01N；量程2：-100N～+100N，分辨率：0.1N；切换量程，连接传感器无需辨认方向。2、电流传感器：量程1：-0.2～0.2A，分辨率0.1mA；量程2：-1～1A，分辨率1mA；量程3：-5～5A，分辨率0.01A；切换量程，连接传感器无需辨认方向。3、电压传感器：量程1：-1～1V，分辨率0.001V；量程2：-5～5V，分辨率0.01V；量程3：-10～10V，分辨率0.02V；量程4：-25～25V，分辨率0.05V；切换量程，连接传感器无需辨认方向。4、微电流传感器：量程1：-20μA～+20μA，分辨率:0.01μA；量程2：-100μA～+100μA/分辨率:0.1μA；量程3：-500μA～+500μA/分辨率:1μA；切换量程，连接传感器无需辨认方向。5、磁感应强度传感器：量程1：-2mT～+2mT ；分辨率：0.001mT；量程2：-10mT～+10mT；分辨率：0.01mT； 量程3：-50mT～+50mT；分辨率：0.01mT；量程4：-100mT～+100mT；分辨率：0.1mT；切换量程，连接传感器无需辨认方向。6、气体压强传感器：量程： 0～700kPa，分辨率0.1kPa；连接传感器无需辨认方向。7、声音传感器：音频量程：20～20KHz的声音，分辨率:0.1 Hz；声强量程：30～140dB，分辨率：0.1dB；连接传感器无需辨认方向。8、温度传感器：量程：-80℃～+200℃；分辨率：0.1℃；连接传感器无需辨认方向。9、光电门传感器（2只）：分辨率1μS，支持多种工作模式：I、U型挡光；运动计时模式；单摆计时方式等，连接传感器无需辨认方向。10、分体式位移传感器（发射与接收）：量程：0m～3m 分辨率：1mm；连接传感器无需辨认方向。11、光照度传感器：量程1：0～600Lux，分辨率0.01Lux；量程2：0～1300Lux，分辨率0.02Lux；量程3：0～8000Lux，分辨率0.1Lux；量程4：0～16000Lux，分辨率0.2Lux；量程5：0～64000Lux，分辨率1Lux；切换量程，连接传感器无需辨认方向。12、高强度铝合金箱：高强度Z铝合金型材框架，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，传感器数据线4根，用户手册。 | 1 | 套 |
| 9 | 全室供电线路 | 1、线管：≥DN25mm国标阻燃PVC线管； 2、电线：国标铜芯线≥4m²、≥2.5㎡； 3、信号控制线： 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽≥2芯线； 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 19 | 组 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 2 | 组 |
| 2 | 大仪器柜 | 1、规格：1200*500*2000mm±10mm 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金管材的壁厚1.2 mm（误差±0.2 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜体采用E1级厚度为≥16mm的沙面白色环保板材，所有板材外露面采用PUR不可逆封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。隔板可活动升降，为了维护柜子空间完整及美观度，不得使用升降条等突出形态装置。 6、支脚：采用直径≥8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 4 | 组 |
| 初中物理数字化设备方案 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 有线/无线教师用加强型传感器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源。 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6.为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。 7.内置双处理器主板，采用主频72Mhz高频32位处理器； | 1 | 台 |
| 2 | 显示/无线一体通用模块 | 1、独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz； 3、具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4、屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端； 5、工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析； 8、采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。 | 2 | 只 |
| 3 | 微电流传感器 | 1、用于测量电路中的微小的电流数据； 2、性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ； 4、结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度≥10cm的鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便实验； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 4 | 三维磁感应强度传感器 | 1、用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量；也可以测量合量值； 2、性能：测量范围：-50mT～+50mT；分度：≤0.01 mT；准确度：≤0.3mT；采样率：1KHz； 3、结构：由方形磁场管，探头探出≥11cm，方形边尺寸≤6mm，刻度尺寸为≥10cm； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能功能。 | 1 | 只 |
| 5 | 力传感器 | 1、可用于测拉力和压力； 2、性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零。 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 2 | 只 |
| 6 | 力传感器C | 1.测量范围：-50N~+50N ；分度：0.01N。 2.直柄式结构，测量拉力时显示正值、压力时显示负值。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产功能，兼容Windows、Android、iOS等常规功能。 | 1 | 只 |
| 7 | 位移传感器 | 1、用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 2、性能：测量范围：0cm ～200cm，分度：≤1mm；准确度：≤0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；采样率：≥50Hz； 3、结构：由发射器与接收器构成，发射器由电池供电; 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 对 |
| 8 | 光电门传感器 | 1、用于测量待测物体（U型、I型）经过传感器测量位置的挡光时间及待测物体经过传感器的次数； 2、性能：分度：≤2μS；准确度：≤20uS；采样率：≥20KHz； 3、结构：采用U型结构，在U型门两侧分别内置红外发光管和红外光电接收管，U型门间距≥50mm；在侧边和顶端分别内置固定螺母，方便光电门多方位固定方式使用； 4、由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为ABS。外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 2 | 只 |
| 9 | 声波/声级传感器 | 1、用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 2、性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≤4dB；声波：≤10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 10 | 多量程电流传感器 | 1、用于测量电路中的电流数据； 2、性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A； 测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA； 测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01 mA；准确度：≤1mA； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 11 | 多量程电压传感器 | 1、用于测量电路中的电压数据； 2、性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V； 测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V； 测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：1.5mV； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 12 | 相对压强传感器 | 1、用于测量气体的相对压强； 2、性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01 kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz； 3、结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm，并增加配备一个塑料软管外径≤Φ4，内径≤Φ2.5，长≥15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 3 | 只 |
| 13 | 三合一温度传感器 | 1.同时测量各种物体三处不同点的温度；性能：测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：±0.5℃； 2.最大采样率：1KHz； 3.结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为10.5公分，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5公分，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长75厘米。 4.优点：包含三个温度探头，可保持初始温度一致。 5.传感器尺寸：120*41*25（mm），由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.设有调零按键，支持硬件数据调零； 10.至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 14 | 压强传感器 | 1、用于直接测量气体的绝对压强； 2、性能：测量范围：0～700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz； 3、反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。 4、结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 15 | 集中充电装置 | 20口USB充电插座，主流功率200W，充满断电。 | 1 | 套 |
| 16 | 功能专用附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能—插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 17 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 1 | 套 |
| 18 | 数字化资源包 | 1、专用资源包采用了图形化的设计理念，资源包里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求； 2、传感器插入后能自动识别和运行；无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； 3、具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复； 4、可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在资源包中发送实验报告； 5、提供实验帮助，可在中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 6、还具备智能实验仪器、校准、数据导入；同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）；采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。 7、功能包括实验模块、教学资源、备课模块、授课模块、作业辅导模块、学情分析、数字教研等功能模块，全面支持物理、化学、生物、科学学科传感器数字化实验、传统实验以及各类型科学探究活动，构建“讲、学、做、评”一体化的教学信息闭环。 8、支持在联网状态、局域网状态下运行，功能端分为教师WEB端、教师移动端、学生移动端；教师移动端可控制教师WEB端，支持教师移动端授课和大屏直接授课。 9、备课模块支持在线云端备课、支持PPT、PPTX导入功能同时支持PPT、PPTX在线切片。 10、实验数据可分组大数据回收、分析；实验数据可云端存储，存储内容包括实验原始数据、图表数据、实验过程中的截图、学生录制的现象视频等内容。 11、多终端网络调取：实验数据、课堂数据以及作业数据支持课后随时调取查看，可通过多终端网络调取（WEB端、移动端），调取内容涵盖课堂过程所有数据，包括教师演示内容、师生互动数据、教师演示实验数据、学生实验数据、汇总分析数据、学生作业数据等。 12、具备语言甄别及过滤功能，分别支持在教师备课过程中对教师的数字化课件、教学设计等进行自动识别标记错别字、敏感字词等。 13、评价包括学生自评、学生互评以及教师评价，还支持教学单元评价汇总，并可查看各个学生的评价详情及评价数据雷达图。授课过程记录可在授课历史功能随时调阅查看，留存内容包括课堂数据、互动数据统计、评价数据统计等。支持将课堂数据导出至Word文档留存使用。 14、针对各班学生从知识点、错题、学生三个角度进行统计分析。功能具备AI问答功能，帮助老师分析学生问答数据、分析学生随堂测验的简答题作答数据并给出教学改进建议。 | 1 | 张 |
| 19 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4块、沙桶1只、挡光片六片（20×2、10、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 1 | 套 |
| 20 | 高灵敏度线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 1 | 套 |
| 21 | 智能摩擦力实验器 | 1.由智能摩擦块（内置力传感器、蓝牙、液晶显示屏*2块、砝码槽*3个）、测钩、3种摩擦面（塑料面、绒面、胶面）、50g砝码*3个、牵引器、纳米魔术贴构成、数据线1条、充电头1个； 2.双面液晶显示屏能够实时显示摩擦力的大小，实现实验器材数据显示数据同步； 3.控制旋钮旋转调速功能：旋转控制旋钮调节转速，在三个预设档位进行三档转速调节，实现不同的收线速度设置。自带力传感器硬件调零功能，支持硬件调零；可以对力传感器进行无线调零操作。 4.支持有线、无线与计算机进行数据通讯，支持无线与移动端进行数据通讯； 5.实验器材可在任意桌面、底板等材料上做实验，无需专门的实验轨道； 6.智能摩擦块力测量范围：测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 7.支持无线修改力传感器的数据显示位数，可修改成整数显示、1位小数点显示、2位小数点显示； 8.设有双面液晶显示屏，实时显示力的大小，实现实验器材数据实时显示，可以实时显示摩擦力大小，也可以描绘摩擦力的变化曲线。可完成探究影响摩擦力大小的因素、测量最大静摩擦力大小、摩擦力与正压力的关系、摩擦力与接触面的粗糙程度之间的关系等实验。 | 1 | 套 |
| 22 | 远红外实验用加热器 | 外形尺寸：161mm*125mm*136.5mm(±1mm),由炉体、底座和电源线构成；220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 1 | 套 |
| 23 | 电阻定律实验器 | 电阻定律实验器由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬铝、镍铬金属丝构成。 康铜导线为三根且长度均为500mm，直径分别为0.4mm、0.8mm、1.2mm；铁铬铝和镍铬导线长为500mm，直径均为0.8mm）。 配合多量程电流传感器、多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 1 | 套 |
| 24 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 1 | 套 |
| 25 | 流体压强实验器 | 1.由气泵、套管、外接联通软管和支架组成，与同时多个压强传感器配合使用。 2.进行实验可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可进行用于伯努利定律的演示和实验探究。 | 1 | 套 |
| 26 | 焦耳定律实验器 | 1.由量热器、底座组成，外形尺寸：140mm*140mm*157mm(±5mm)。 2.量热器内金属丝长度为86cm±2mm，每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)。 3.结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系。 | 1 | 套 |
| 27 | 二力平衡实验器 | 1.由驱动台(包含电机轮、滑轮×2、电机)、控制器、信号线、电源线、配重块、塑帽螺栓、牵引线、绑扎带构成； 2.与力传感器C、传感器无线发射模块、无线接收器及钩码配合，安装于铁架台上使用，完成初中物理二力平衡实验。 | 1 | 套 |
| 28 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 1 | 套 |
| 29 | 摩擦做功实验器 | 1.由铜管、支架、摩擦绳组成； 2.与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 1 | 套 |
| 30 | 智能机械能守恒实验器 | 1.由底座总成（含底座、回收装置及3只M5×12mm塑帽螺栓）、智能刻度板（含释放与收纳装置、控制电路）、智能挡光片（含触摸键及指示灯电路）、立柱、光电门传感器、摆锤、摆杆、固定螺栓构成；分度：2μs；精度：±20us；采样率不低于：20KHz 2.记录摆锤从高处落下过程中不同位置的动能、重力势能数据；从最高点到最低点最少有15个智能挡光片（含触摸键及指示灯电路）及位置；对动能、势能、机械能进行展示、分析，以验证机械能守恒定律。提供产品实物照片、功能照片或截图。 3.能够自动识别挡光片的安装位置并记入，不需要手动输入或人工选择挡光片竖直高度位置； 4.智能挡光片上的感应装置可与交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示； 5.摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路，可通过USB数据线直接接入计算机进行通讯，支持蓝牙无线数据传输； 6.至少支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能； | 1 | 套 |
| 31 | 热胀冷缩实验器 | 由铝合金底座1个、立柱2个、不同材质金属棒2根和调节螺丝组成，与力传感器配合使用。 | 1 | 套 |
| 32 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺、探头线）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB数据线构成； 2.压强测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度：10°； 3.压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中； 4.无需数据采集器，实验器可与App或计算机配套使用，实验数据可无线传输到移动端，也可有线传输到计算机； 5.自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系； 6.自带标尺，可用于观测浸入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据； 8.支持压强硬件调零和调零；可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输； 9.自带可充电锂电池，无需外接电源。 | 1 | 套 |
| 33 | 方块电路 | 由6类≥22块电路模块及附件组成，模块尺寸为6cm×6cm×1.5cm.。 1、电源类模块： 电源模块×2：锂电池供电，输出：5V；USB Type-C接口充电，设有四级电量指示灯。 2、仪表类模块： 两种模块彩屏显示测量数据。支持蓝牙通讯，上传到移动设备（手机、PAD等），或通过USB Type-C数据线连接计算机显示。按键切换量程。 （1）电压表模块×1：测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 3、开关类模块： 开关模块×1：单刀单掷开关。 4、导线类模块： 按图示连接，导通电路。 （1）直线模块×2；（2）折线模块×5；（3）T型线模块×4。 5、滑动变阻器类模块： 模块上三个连接端口对应变阻器上的三个引脚，通过滑动变阻器上的手柄，改变阻值。 （1）外接滑动变阻器连接模块×1：配三芯线使用，外接滑动变阻器。（2）滑动变阻器1kΩ模块×1； 6、用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：与附件中的灯泡组合使用；（2）电机模块×1：额定电压 DC 5V，驱动扇叶转动；（3）综合扩展模块×1：设有一个插座，与附件中的各种插片组合使用。 7、附件： （1）电阻插片：500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×1、1.5kΩ×1、2kΩ×1； （2）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2；（3）USB集线器×1、双头充电器×1、USB Type-C数据线×2、三芯线×1。 可自由搭建初中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。典型电路案例有：点亮灯泡、调速电机、用电流表测电流、用电压表测电压、串联电路、并联电路、“伏安法”测电阻、测量灯泡的电功率。功能满足：模块之间磁吸方式，且背面内置磁铁，电压、电流模块内置锂电池且配置1.8寸显示屏幕，可显示数值、二维码，且清零按钮，可无线连接手机、平板电脑也可通过数据线连接计算机呈现。 | 1 | 套 |
| 34 | 电磁波传播实验器 | 发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，供电电源：两节5号电池。接收模块可连接电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。 | 1 | 套 |
| 35 | 通电螺线管 | 1、外形尺寸：110*40*45（mm）(±2mm)； 2、可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 1 | 套 |
| 36 | 马德堡实验器 | 1.由马德堡实验装置（包含透明上下壳、带数据显示和数据传输功能的微型压强传感器、吊环、阀门）、Micro USB 数据线、抽气装置构成。 2.按压上壳内部微型压强传感器上的“开关”键，屏幕显示当前当地大气压强值；屏幕可显示电量信息，根据电池图标所示的电量状况决定是否需要充电。 3.充电时，将Micro USB 数据线一端接入USB口，另一端接入USB电源，红色指示灯亮起，充满后蓝色指示灯为常亮状态。 4.可通过显示屏实时显示压强数据，也可采用蓝牙无线的方式将数据传输到计算机或移动端，用于验证大气压强存在。 5.可将抽气后的马德堡实验装置通过绳索悬挂在支架上，下方悬挂盛满水的水桶，简易模拟“马德堡半球”实验，也将马德堡实验装置上的吊环更换为拉环，在抽气后用于两人对拉操作等。 | 1 | 套 |
| 37 | 晶体熔解与凝固实验器 | 实验器包含合金材料的试管支架及温度传感器支架2个，试管及橡皮圈2个。 | 1 | 套 |
| 38 | 空气阻力效应实验器 | 空气阻力效应实验器由计时接收板（含接收盘、振动传感器、缓冲脚垫）、释放触发器（含光电门、固定杆、固定螺栓、通讯连接线）、配重组件（含配重杆和配重球）、阻力板（Φ120mm泡沫板、Φ160mm泡沫板、Φ200mm泡沫板各3片，阻力板加配重组件质量均为25±1.5g。3种规格泡沫板各有2片备用。Φ200mm塑料板1片，阻力板加配重组件质量为43.5±2g）、魔术贴构成。 实验器支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，配合教学支架使用，用于观察比较不同大小物体在空气中的下落时间，使学生了解空气阻力会影响物体下落的速度。提供产品实物照片、功能照片或截图. | 1 | 套 |
| 39 | 沉与浮实验器 | 沉与浮实验器由底座、升降支架（含升降臂、升降杆、升降旋钮、锁紧螺栓等）、延长杆、空心球、实心金属物块、力传感器连接杆、硅胶软管、烧杯构成。与力传感器配合使用，可用于浮力实验和模拟潜水艇沉浮的实验。 | 1 | 套 |
| 40 | 无线智能小车（红色） | 1.包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套。 2.智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑、手机无线连接，在上显示出测量数据或实验图线，可以在多功能多终端使用。 3.内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在上对智能模块进行参数设置和控制。提供产品实物照片、功能照片或截图。 传感器技术参数： 4.力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01 N； 数据无线最高采样率：2000Hz。 位移：测量范围：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。 速度：测量范围：±3m/S；最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz； 加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度≤0.001m/S2；精准度：±0.01m/S2；数据无线最高采样率：2000Hz； 陀螺仪：测量范围：±2000°/S；分度≤1°/S；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。 5.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作功能. | 1 | 套 |
| 41 | 智能风扇模块 | 含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。风扇装置通过弹簧针触点与小车连接，可在PC机专用上进行运行控制和参数设置。 风速：3档； 风向：正向或反向。 | 1 | 套 |
| 42 | 智能弹射模块 | 1.弹射模块通过弹簧针触点与小车连接，可在上进行弹射控制和参数设置。 2.弹射高度：≥50cm；模块尺寸：≥117×100×159mm； 3.弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间。配弹射小球1只。 | 1 | 套 |
| 43 | 矢量显示模块 | 1.含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个。矢量模块通过弹簧针触点与小车连接。 2.显示数据：力、加速度或速度； 3.显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； 4.设置方式：按键设置显示数据类型。 5.模块尺寸：大于等于≥145×22×59mm，显示屏幕：≥0.78寸； | 1 | 套 |
| 44 | 智能驱动模块 | 1.驱动模块通过弹簧针触点与小车连接，可在上进行运动控制和参数设置。 2.速度调节档位范围：1~5；配重块1块。运行方向：正向或反向。 3.运行方向：正向或反向。智能驱动模块：≥80×61×45mm。 | 1 | 套 |
| 45 | 智能小车专用轨道及附件 | 1.包括1.2m专用轨道1条、小车收纳器1个、小车转接器1个、弹簧3条（3N弹簧2条、5N 弹簧1条）、固定柱2只； 2.50克配重块1块、100克配重块2块、5克配重块4只、沙桶1只、滑轮1套； 3.磁碰片1套、弹性碰圈2只、挡光片6片（20mm挡光片2片，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片各1片）； 4.高度调节器1套、摩擦块1个、紧固件1宗、水平泡2只； 5.充电器1个、Type-C数据线2条，蓝牙适配器1只。 | 1 | 套 |
| 46 | 车轮式摩擦力实验器 | 1.器材结构：由摩擦小车、支撑座、摩擦板车、紧固件及铝合金底座构成。外设显示屏幕：38×32mm。摩擦小车部分：400×187×215mm。摩擦小车及外设力传感器：400×187×227mm。 2.测量范围：测量范围：-50N~+50N；分度：0.01N；力的正值和 负值代表摩擦力不同方向。 3.连接方式：可通过数据显示模块实时显示测量数据，有线或无线方式与计算机通讯，能够实现和硬件联动，支持蓝牙无线数据传输；有线传输频率：20KHz；无线传输频率：200Hz。 4.应用功能：可应用于Windows、Android、Linux、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作功能。 5.定性分析：可直接观察主动轮与从动轮在前进和后退过程中摩擦力的方向，无需连接计算机进行模拟。 6.定量分析：探究主动轮摩擦力方向与大小，功能自动显示主动轮摩擦力的方向和大小以及主动轮和从动轮的实验现象图。 7.支持物理按键调零和调零。 | 1 | 套 |
| 47 | 真空铃实验器 | 1.由真空铃罐体、抽气装置、蓝牙音箱、发泡球、隔音膜等构成。 2.硅胶垫置于罐体上开口的边缘，调整位置可确保该硅胶垫能够与罐体上开口边缘正对且完全贴合；摁下真空铃罐体的阀门外缘的弹性锁口，放松锁口，将压强传感器和数据显示模块接入实验器；使用抽气装置进行抽气，随着压强的降低，发泡球仍随音乐的节奏跳动，真空铃往外传播的声音逐渐消失，可总结出：空气是声音传播的介质，而介质的减少则影响了声音传播的效果。 轻轻转动阀门上面的旋钮，使空气缓慢进入罐体。随着罐体内空气的增加，数据显示模块显示的压强数据逐渐升高，音箱发出的声音又能被听到。 该实验器与压强传感器配合使用，支持有线、蓝牙无线两种数据传输方式，让师生既能听到声音又能看到声音的振动，近似真空中能看到振动听不到声音，突破教学难点验证“声音的传播需要介质”这一物理规律。 | 1 | 套 |
| 无线/有线学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 48 | 显示/无线一体通用模块 | 1、独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz； 3、具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4、屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端； 5、工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析； 8、采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。 | 24 | 只 |
| 49 | 力传感器 | 1、可用于测拉力和压力； 2、性能：测量范围：-20N～+20N；分度：≤0.01N；准确度：≤0.1N；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零。 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 50 | 位移传感器 | 1、用于测量待测物体的位移和距离，无测量盲区； 2、性能：测量范围：0cm ～200cm，分度：≤1mm；准确度：≤0.8cm（≤100cm）、2cm（＞100cm）；采样率：≥50Hz； 3、结构：由发射器与接收器构成，发射器由电池供电; 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 对 |
| 51 | 微电流传感器 | 1、用于测量电路中的微小的电流数据； 2、性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ； 4、结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度≥10cm的鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便实验； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 52 | 磁感应强度传感器 | 1.用于测量磁场中的磁感应强度； 2.性能：测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT；准确度：0.3mT；最大采样率：5KHz； 3.结构：方形磁场管，探头探出11.6cm，方形边尺寸6mm，刻度尺寸为10cm。 4.传感器尺寸：197*40*25(mm)，由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为透明PC。外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 6.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8.设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9.至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 53 | 温度传感器 | 1、用于测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 54 | 压强传感器 | 1、用于直接测量气体的绝对压强； 2、性能：测量范围：0～700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz； 3、反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。 4、结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 55 | 多量程电流传感器 | 1、用于测量电路中的电流数据； 2、性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A； 测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA； 测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01 mA；准确度：≤1mA； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 6 | 只 |
| 56 | 声波/声级传感器 | 1、用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 2、性能：声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20 dB ～130dB，分度：≤0.1dB；准确度：声级：≤4dB；声波：≤10Hz；声波采样率：≥20KHz；声级采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 57 | 多量程电压传感器 | 1、用于测量电路中的电压数据； 2、性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V； 测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V； 测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：1.5mV； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 6 | 只 |
| 58 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 12 | 套 |
| 59 | 蓝色无线智能小车 | 1.包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、轨道及附件、配套。 2.智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。智能小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑、手机无线连接，在上显示出测量数据或实验图线，可以在多功能多终端使用。 3.内置弹射装置，为小车提供三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过启动。智能小车有2个智能附件连接接口，可通过弹簧针式连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在上对智能模块进行参数设置和控制。提供产品实物照片、功能照片或截图。 传感器技术参数： 4.力：测量范围：±20N；分度：≤0.001N；精准度：±0.01 N； 数据无线最高采样率：2000Hz。 位移：测量范围：-9999.9 mm ~9999.9mm；分度：≤1mm；精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。 速度：测量范围：±3m/S；最大速度：±3m/S；分度：≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz； 加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度≤0.001m/S2；精准度：±0.01m/S2；数据无线最高采样率：2000Hz； 陀螺仪：测量范围：±2000°/S；分度≤1°/S；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。 5.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙等操作功能。 | 6 | 套 |
| 60 | 轨道及附件 | 1.包括1.2m专用轨道1条、小车收纳器1个、小车转接器1个、弹簧3条（3N弹簧2条、5N 弹簧1条）、固定柱2只； 2.50克配重块1块、100克配重块2块、5克配重块4只、沙桶1只、滑轮1套； 3.磁碰片1套、弹性碰圈2只、挡光片6片（20mm挡光片2片，10mm、40mm、60mm、80mm挡光片各1片）； 4.高度调节器1套、摩擦块1个、紧固件1宗、水平泡2只； 5.充电器1个、Type-C数据线2条，蓝牙适配器1只。 | 6 | 套 |
| 61 | 电磁铁实验器 | 1.由底座、支架、铁芯、多匝同轴线圈、扭子开关及附件构成。 2.外壳尺寸：300mm*90mm*90mm(±5mm)。 3.电池盒为线圈提供1.5V和3.0V的供电电压。 4.与磁传感器配合使用，分别接入不同匝数的线圈，可在通用中观察磁传感器所测数据的变化，完成“研究影响电磁铁磁性强弱的因素”实验。 | 12 | 套 |
| 62 | 浮力定律实验器 | 1.由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成。 2.专用物块由5只体积为15cm³的小物块用细杆连接而成。 3.配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律。 | 12 | 套 |
| 63 | 电阻定律实验器 | 电阻定律实验器由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬铝、镍铬金属丝构成。 康铜导线为三根且长度均为500mm，直径分别为0.4mm、0.8mm、1.2mm；铁铬铝和镍铬导线长为500mm，直径均为0.8mm）。 配合多量程电流传感器、多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 12 | 套 |
| 64 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽。 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 12 | 套 |
| 65 | 通电螺线管 | 1、外形尺寸：110*40*45（mm）(±2mm)； 2、可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 | 12 | 套 |
| 66 | 远红外实验用加热器 | 外形尺寸：161mm*125mm*136.5mm(±1mm),由炉体、底座和电源线构成；220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 12 | 套 |
| 67 | 晶体熔解与凝固实验器 | 实验器包含合金材料的试管支架及温度传感器支架2个，试管及橡皮圈2个。 | 12 | 套 |
| 68 | 摩擦做功实验器 | 1.由铜管、支架、摩擦绳组成； 2.与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验。 | 12 | 套 |
| 69 | 电磁EMS功能 | 一、产品参数 尺寸: ≥长135mm×宽90mm×高220mm 重量: 0.7kg 磁球：钕铁硼强磁材质，直径20mm，磁场强度0.3T 悬浮高度：20~25mm（额定工况） 供电电压：DC 12V 供电电流：0.5A（额定） 线圈最大工作电流：2A 位置传感器：霍尔探头，与线圈固定间距5cm 主控板卡：Arduino可编程主控，输出5V为传感器供电 功放：DC12V输入，0-255级PWM调节输出，支持电流方向控制 串口波特率：115200bps，支持参数实时调试 通过Arduino可编程器件自行实现“增量式PID”闭环控制算法，调节线圈电流大小与电磁吸引力，对钕铁硼强磁球实现精准稳定悬浮，支持程序直接修改/串口实时调试Kp/Ki/Kd参数，适配不同工况的悬浮需求。 核心参数 主控采用Arduino可编程板卡，具有5V传感器供电、AD位置采集、PWM输出多功能，为功能专属配套主控； 采用“增量式PID”闭环控制算法，支持程序烧录。 | 1 | 套 |
| 70 | 感应起电机 | 尺寸：≥350*180*340mm 可用作静电跳球、静电滚筒、鸟笼等实验电源 1.摇动把手，带动电刷摩擦起电盘，产生电荷。 2.产生的电荷被两侧的莱顿瓶收集并暂时存储起来, 3.当瓶内积累足够的电荷后，就可以击穿空气，产生放电的效果。然后莱顿瓶再次收集并暂时存储电荷，待再次放电。 | 1 | 套 |
| 71 | 阴极射线管套装 | 尺寸:≥长290*高165mm 仪器高度：165mm 配磁铁和电子感应圈 | 1 | 套 |
| 72 | 环形加速器 | 6线圈组成，电压12V，功率8W，透明亚克力结构，23cm环形轨道，15mm高磁钢柱，940nm红外对管 | 1 | 套 |
| 生化数字化方案 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源。 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6.为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。 7.内置双处理器主板，采用主频72Mhz高频32位处理器； | 1 | 台 |
| 2 | 显示/无线一体通用模块 | 1、独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz； 3、具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4、屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端； 5、工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析； 8、采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。 | 4 | 只 |
| 3 | 集中充电装置 | 20口USB充电插座，主流功率200W，充满断电。带充电线20根 | 1 | 套 |
| 4 | 多量程电流传感器 | 1、用于测量电路中的电流数据； 2、性能：测量范围：-3A～+3A；分度：≤0.01A；准确度：≤0.03A； 测量范围：-300mA～+300mA；分度：≤0.1mA；准确度：≤2mA； 测量范围：-30mA～+30mA；分度：≤0.01 mA；准确度：≤1mA； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥0.05Ω； 4、结构：带0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 5 | 多量程电压传感器 | 1、用于测量电路中的电压数据； 2、性能：测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V，准确度：≤0.04V； 测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V，准确度：≤0.01V； 测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV；准确度：1.5mV； 采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥1MΩ； 4、结构：带AVR0.75mm²的鳄鱼夹线，长度≥0.6m； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 10、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 6 | 相对压强传感器 | 1、用于测量气体的相对压强； 2、性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01 kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz； 3、结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm，并增加配备一个塑料软管外径≤Φ4，内径≤Φ2.5，长≥15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 7 | 温度传感器 | 1、用于测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 8 | 高温传感器 | 1、用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 2、性能：测量范围：0～1200℃；分度：≤1℃；环境空气准确度：≤5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径≤3.0毫米；探头把手：长度为≥15.5厘米，直径≤1.23厘米。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长≥58厘米； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 9 | pH传感器 | 1.用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 2.性能：测量范围：0~14；分度：0.01；准确度：0.15；最大采样率：5KHz； 3.温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH； 4.使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺;外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能； | 1 | 只 |
| 10 | 多量程电导率传感器 | 1、用于测量溶液的导电能力； 2、性能：测量范围：0～20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；准确度：≤600uS/cm； 测量范围：0～2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；准确度：≤100uS/cm; 测量范围：0～200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≤12uS/cm;采样率：≥5KHz； 3、技术指标：温度范围：0～100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 11 | 溶解氧传感器 | 1、用于测量溶液中溶解氧的浓度； 2、性能：测量范围：0～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；准确度：≤±1mg/L；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：响应时间(T90,20℃)＜30秒，工作温度：0～45℃，通过硬件或校准； 4、电极壳材料UPVC或不锈钢，电缆线长≥1m(双屏蔽)电极直径≤20mm，长度≥180mm，透气膜厚≤25μm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 12 | 氧气传感器 | 1、用于测量待测气体中氧气的含量； 2、性能：测量范围：0～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒； 4、结构：氧气传感器探头外壳直径≤36.8mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 13 | 扩散式二氧化碳传感器 | 1、用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2、性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：≤1mL/m3；准确度：≤±150mL/m3（0mL/m3～1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3～10000mL/m3）；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 4、传感器外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 14 | 相对湿度传感器 | 1、用于测量容器内的湿度； 2、性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：探管≤φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 15 | 压强传感器 | 1、用于直接测量气体的绝对压强； 2、性能：测量范围：0～700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz； 3、反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。 4、结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 16 | 分光光度计Ⅰ | 1.可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作功能功能。 2.主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过选择任意一个需要测量的样品，进行吸光据测量。测量透射率范围0~100%，分度≥0.1%；提供功能照片或截图。 3.可输出≥8个波段（至少包含8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。）的测量数据；提供功能照片或截图。 4.硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；器材尺寸：≤150×90×60mm（±2mm）。 5.主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口； 6.主机充电中和充满后有指示灯反馈；蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 7.中包含原理介绍，能够借助硬件和自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 8.产品经过高低温试验（产品经低温-10℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 | 1 | 只 |
| 17 | 浊度传感器 | 1、用于测量待测溶液的浑浊程度； 2、性能：测量范围：0～400NTU；分度：≤0.1 NTU；准确度：≤30NTU（FS）；采样率：≥5KHz； 3、结构：内置比色瓶≥40*18（mm），光滑透明不易反光、留指纹等痕迹；并配有瓶座、盖子； 4、由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为ABS。外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 18 | 氢气传感器 | 1、用于测量待测气体中氢气的含量； 2、性能：测量范围：0～4%；分度：≤0.1%；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作压力90～120kPa，工作温度-10℃～70℃，存储温度-10℃～80℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝）； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 19 | 溶解二氧化碳传感器 | 1、用于测量溶液中溶解二氧化碳的浓度； 2、性能：测量范围：4.4 ppm～1800ppm，分度：≤0.1 ppm；采样率：≥5KHz； 3、pH范围:<4.0pH； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 20 | 心率传感器 | 1、用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 2、性能：测量范围：0～200次；采样率：≥5KHz； 3、结构：连接线长度≥1米。 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 21 | 呼吸率传感器 | 1.用于测量人体的呼吸率； 2.测量范围：满足人体生理特征；最大采样率：5KHz； 当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电3.外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 4.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 5.数据接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 22 | 乙醇传感器 | 1.量程：0% ~ 3%，精度：±0.50％，分度：0.01%。可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产功能，兼容Windows、Android、iOS等常规功能。 | 1 | 只 |
| 23 | PM2.5/10传感器 | 1.测量范围：0 ~500 ug/m3；分度：1ug/m3。 2.用于检测空气中PM2.5与PM10浓度； 3.支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产功能，兼容Windows、Android、iOS等常规功能。 | 1 | 只 |
| 24 | 日照辐射传感器 | 1.测量范围：0W/m2~1500W/m2；分度：1W/m2。 2.用于测量光谱在320nm~1100nm范围内的太阳辐射强度。 3.支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产功能，兼容Windows、Android、iOS等常规功能。 | 1 | 只 |
| 25 | 一氧化碳传感器 | 1、用于测量待测气体中一氧化碳的含量； 2、性能：测量范围：0～2000ppm；分度：≤1ppm；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度-30℃～50℃，工作湿度15～90%RH（无冷凝），工作压力80～120kPa，储存温度3℃～20℃，响应时间(T90)＜20秒； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 1 | 只 |
| 26 | 土壤湿度传感器 | 1.测量范围：0~100%；分度：0.1%；测量土壤的湿度； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产功能，兼容Windows、Android、iOS等常规功能。 | 1 | 只 |
| 27 | 功能专用附件 | 1.含USB通讯线1条、长传感器线2条、短传感器线2条、A型转接器2只、B型转接器2只； 规格尺寸（mm）：USB通讯线1500；长传感器线1200；短传感器线650。 ； 2.两端插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 3.技术资料需包含产品实验案例； | 1 | 套 |
| 28 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 1 | 套 |
| 29 | 功能分析 | 1、专用采用了图形化的设计理念，功能里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求； 2、传感器插入后能自动识别和运行；须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； 3、具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；内设可调整采样频率范围是0.1~20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复； 4、可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在中发送实验报告； 5、提供实验帮助，可在中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。 6、还具备智能实验仪器、校准、数据导入；同时录制实验操作（录制时间0-30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）；采集器支持同时连接不低于12个传感器；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。 7、功能包括实验模块、教学资源、备课模块、授课模块、作业辅导模块、学情分析、数字教研等功能模块，全面支持物理、化学、生物、科学学科传感器数字化实验、传统实验以及各类型科学探究活动，构建“讲、学、做、评”一体化的教学信息闭环。 8、功能支持在联网状态、局域网状态下运行，功能端分为教师WEB端、教师移动端、学生移动端；教师移动端可控制教师WEB端，支持教师移动端授课和大屏直接授课。 9、备课模块支持在线云端备课、支持PPT、PPTX导入功能同时支持PPT、PPTX在线切片。 10、实验数据可分组大数据回收、分析；实验数据可云端存储，存储内容包括实验原始数据、图表数据、实验过程中的截图、学生录制的现象视频等内容。 11、多终端网络调取：实验数据、课堂数据以及作业数据支持课后随时调取查看，可通过多终端网络调取（WEB端、移动端），调取内容涵盖课堂过程所有数据，包括教师演示内容、师生互动数据、教师演示实验数据、学生实验数据、汇总分析数据、学生作业数据等。 12、功能具备语言甄别及过滤功能，分别支持在教师备课过程中对教师的数字化课件、教学设计等进行自动识别标记错别字、敏感字词等。 13、评价包括学生自评、学生互评以及教师评价，还支持教学单元评价汇总，并可查看各个学生的评价详情及评价数据雷达图。授课过程记录可在授课历史功能随时调阅查看，留存内容包括课堂数据、互动数据统计、评价数据统计等。支持将课堂数据导出至Word文档留存使用。 14、针对各班学生从知识点、错题、学生三个角度进行统计分析。功能具备AI问答功能，帮助老师分析学生问答数据、分析学生随堂测验的简答题作答数据并给出教学改进建议。 提供具备的功能截图：包含专用、通用、智能实验仪器、校准、数据导入，同时录制实验操作（录制时间 0-30 分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙 ID 号），采集器支持同时连接不低于 12 个传感器；坐标系双 Y 轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。同时提供显示不少于24 条高频（≥20K Hz）声波/声级传感器曲线图像，并同时提供现场实景照片加以佐证（至少包含有采集器、传感器、计算机实时图像）。评价包括学生自评、学生互评以及教师评价，还支持教学单元评价汇总，并可查看各个学生的评价详情及评价数据雷达图。功能包括实验模块、教学资源、备课模块、授课模块、作业辅导模块、学情分析、数字教研等功能模块 | 1 | 张 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 30 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 套 |
| 31 | 流速温度仪 | 1.由传感器功能、收缩杆（杆长113cm）及数据显示控制器(面板尺寸64*39mm)组成三大模块组成。 2.流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。 3.温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。 4.可用于水体流速和温度的测量。 5.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过查看存储数据的变化曲线。 | 1 | 套 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 1.磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围≥：200转/分钟~2000转/分钟，调节最小幅度≤10转/分钟；额定功率10W。 2.磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口； 3.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 4.由磁力搅拌器、搅拌子（含30mm和20mm的搅拌子各一个）、电源适配器构成。 5.磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速，调节完成后，会发出“滴”声提示音。用于各类生化实验，转速快，能快速将溶液搅拌均匀。 | 1 | 套 |
| 33 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞等构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 1 | 套 |
| 34 | 原电池实验器 | 原电池实验器由容器（含顶盖和罐体）、电极套装（含铜、铁、锌电极片各2套和碳棒1只）构成。与电流、电压传感器配合使用，用于探究中学化学实验中原电池的形成条件、工作原理及影响因素；还可以完成多个原电池串联、并联等电化学实验活动，并可拓展为电解池或电镀池使用。滑动电极柱改变两电极之间的距离，调换电极片上下安装方式可以改变浸入溶液的面积。 | 1 | 套 |
| 35 | 溶液稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 1 | 套 |
| 36 | 多用途生化传感器支架 | 1.由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成， 2.机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 3.电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 4.机械臂长度：600mm。 | 1 | 套 |
| 37 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验； | 1 | 套 |
| 38 | 多用途密封塞 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 40 | 显示/无线一体通用模块 | 1、独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz； 3、具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4、屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端； 5、工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析； 8、采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。 | 24 | 只 |
| 41 | 高温传感器 | 1、用于测量酒精灯火焰温度、锡的熔点等； 2、性能：测量范围：0～1200℃；分度：≤1℃；环境空气准确度：≤5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：使用不锈钢探针，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径≤3.0毫米；探头把手：长度为≥15.5厘米，直径≤1.23厘米。与传感器连接部分采用高精度、耐高温屏蔽线，线长≥58厘米； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 42 | 温度传感器 | 1、用于测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 43 | 压强传感器 | 1、用于直接测量气体的绝对压强； 2、性能：测量范围：0～700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：≤1kPa；采样率：≥5KHz； 3、反应时间：≤10毫秒；内部体积：≤0.8mL。 4、结构：塑料软管内径≤φ4、外径≤φ6，长≤55mm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能功能。 | 12 | 只 |
| 44 | pH传感器 | 1.用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 2.性能：测量范围：0~14；分度：0.01；准确度：0.15；最大采样率：5KHz； 3.温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH； 4.使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定； 5.由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺;外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6.传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 7.接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 8.模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9.可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能； | 12 | 只 |
| 45 | 氧气传感器 | 1、用于测量待测气体中氧气的含量； 2、性能：测量范围：0～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒； 4、结构：氧气传感器探头外壳直径≤36.8mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 6 | 只 |
| 46 | 多量程电导率传感器 | 1、用于测量溶液的导电能力； 2、性能：测量范围：0～20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；准确度：≤600uS/cm； 测量范围：0～2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；准确度：≤100uS/cm; 测量范围：0～200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≤12uS/cm;采样率：≥5KHz； 3、技术指标：温度范围：0～100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 6 | 只 |
| 47 | 心率传感器 | 1、用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 2、性能：测量范围：0～200次；采样率：≥5KHz； 3、结构：连接线长度≥1米。 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 6 | 只 |
| 48 | 相对湿度传感器 | 1、用于测量容器内的湿度； 2、性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：探管≤φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作功能和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作功能。 | 12 | 只 |
| 49 | 铝合金箱 | 尺寸：410*282*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬;化学实验指南一本 | 12 | 套 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |
| 50 | 中和热实验器 | 由反应容器、硅胶塞等构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 12 | 套 |
| 51 | 电磁搅拌器 | 1.磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围≥：200转/分钟~2000转/分钟，调节最小幅度≤10转/分钟；额定功率10W。 2.磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口； 3.产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 4.由磁力搅拌器、搅拌子（含30mm和20mm的搅拌子各一个）、电源适配器构成。 5.磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速，调节完成后，会发出“滴”声提示音。用于各类生化实验，转速快，能快速将溶液搅拌均匀。 | 12 | 套 |
| 52 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 12 | 套 |
| 53 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验； | 12 | 套 |
| 54 | 多用途密封塞 | 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 12 | 套 |
| 生物数码显微镜 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端数码生物显微镜 | 1、数字内置一体化显微镜：内置一体化数码摄像功能，逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态≥800万像素，USB+RJ45网卡+无线WIFI三信号传输，双目设计。 2、YESS无限远色差校正功能，采用环保P/b 无铅玻璃材质，整机防霉； 3、铰链式30°倾斜双目镜筒，观察头可360°旋转,瞳距调节范围为55-75mm； 4、观察头及目镜镜筒采用一体卡扣式设计，整个观察头部无外显示螺钉，耐用、稳定及美观； 5、目镜：平场超大视场，高眼点WF10X/18mm，双目视度可调，目镜筒上的卡槽设计，便于锁住目镜防止拔出，同时目镜也可以360°转动； 6、物镜：宽带镀膜平场消色差物镜 4X N.A=0.1 W.D≥13.5mm、 10X N.A=0.25 W.D≥3mm、 40X（弹簧） N.A=0.65 W.D≥0.35mm、100X（弹簧、油） N.A=1.25 W.D≥0.15mm； 7、内倾斜、内定位四孔转换器； 8、载物台：双层机械功能，功能面积≥160*140mm,片夹带有缓冲装置；X、Y向低位同轴调节手轮，X、Y向移动均采用V型三角钢导轨，保证平面移动精度； 9、粗微调同轴，V型三角导轨，具有过载保护装置，调焦范围≥25mm，微调格值最小格值：0.002mm。传动机构采用全金属的齿轮、齿条，确保传动机构的稳定性和使用寿命。 10、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25，须为金属部件，防止塑料件造成破裂；带聚光器最高位限位装置； 11、照明功能：液晶数显窗，可以显示光源亮度，电池容量，ECO等，原厂3W LED冷光源照明，亮度可调； 12、其他：防尘罩、香柏油（呈白色/无色）。 | 1 | 台 |
| 2 | 学生端液晶数码生物显微镜 | 1、光路要求：有限远光学功能； 2、观察筒要求:镜筒观察倾斜角度不大于30°，观察筒须和机身为一体化结构，螺丝固定后不可分离，避免发生坠落。 3、高眼点广角目镜：WF10X；其中一只目镜带示教指针，目镜可固定在目镜筒上； 4、消色差减光物镜：4X；10X；40X；100X（弹簧、油），所有物镜均保证齐焦； 5、双层机械载物台：功能面积：132×132mm以上，行程为50mm×30mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；硬膜涂层表面，防腐、耐磨，三角导轨，可以同时安装2张切片，移动范围可完全覆盖整张标准切片； 6、物镜转换器：向机身内倾式内定位四孔转换器，带防霉装置。转动舒适，响声定位清晰明确； 7、调焦装置:粗微动同轴调焦，微调格值2um;调焦行程不小于22mm，便于放入和移除切片;具有过载保护自动卸力装置，调焦上限位出厂预设，学生不能将上限位自行进行调节； 8、安全照明电路:LED冷光源，不高于5-12V低电压输入(手机充电器也可为显微镜供电)，确保产品用电安全(可使用充电宝、手提电脑、车载充电等外置电源供电):每次开启电源开关确保光源亮度处于最低值，即可保护人眼，也可减少开利瞬间大电流对灯泡的冲击。内置充电电池，可以给显微镜供电，复眼照明设计，照明更均匀； 9、集光功能，复眼照明聚光，侧装抽屉式光源盒，可以快速更换光源，双色光源，可以从黄光调节到纯白光，满足不同实验对色温的要求； 10、阿贝聚光镜：齿轮齿杆独立升降结构，垂直移动范围10 mm，NA=1.25阿贝聚光镜， 可变孔径光阑； 11、成像功能:色彩还原度高的500万像素成像功能;配正版图像处理分析，LCD触摸式平板，不小于10英寸，显示分辨率不低于1920*1080； 12、数据接口：HDMI高清投屏/U盘/Bluetooth蓝牙传输/Wi-Fi无线； 13、显示屏与显微镜为一体供电，一个电源适配器满足实验要求，避免实验室线束繁杂，确保用电安全； | 24 | 台 |
| 3 | 显微互动资源包 | 5G无线互动模块部分： 1.无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传。 2.全无线架构，整个功能采用全无线架构，简洁、高速、稳定。 3.学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。 4.可实现直接显示教师显微镜、学生显微镜和学生屏幕三个互动通道。 5.跨功能解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作功能，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作功能、品牌的限制。 6.教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式。 7.实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。 8.白板共享：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 9.讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 10.作业下发（彩信短信功能）:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。 11.语言选择:中英文可选，满足双语教学需求。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师图像分析资源包 | 1)、基本调节：视频设备选择、分辨率选择：图像有3072*2048或以下等像素大小、曝光、增益、增强、伽马值选择；自动白平衡、手动白平衡。 2、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度、复位、显示直方图。 3、高级设置：启用滤波，边缘检测、锐化处理、去除噪声、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、校一键图像校正 4、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、录像、实时静态图像捕捉。 5、测量：可以进行静态图像测量和动态图像测量。 6、动态自动拼接功能：将拍摄到的切片的各个部位的局部图像按顺序拼接得到整个切片的图像。 7、去模糊多焦面合成：直接移动微调手轮，将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深。 8、图像识别和分析功能：灰度、RGB分量的彩色分割，并且显示灰度直方图，可以完成图像的自动分割。 9、图像的多层分割：可以在一幅图片上实现多层的分割，并且没有层数的限制，各层计算的数据可以分别显示并统计。 10、分割修正功能：孔洞填充、边缘平滑以及压框不计，提供区域或者是点的擦除功能，提供断开和连接功能。 11、颗粒删除功能：可以根据对象的各种形态参数对需要的目标进行筛选。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生端图像分析资源包 | 1.可以根据用户需求可以对图像参数做相应设置： 1.1、自动曝光：提供手动设置和自动设置两种模式，功能默认自动模式。1.2、白平衡：提供自动和一键两种模式，功能默认自动模式。（一键模式是在标准色温下镜头对着标准灯光或是白纸后点一键按钮，相机将根据当前状态自动加载参数，达到白平衡准确的目的）1.3、曝光:根据需要调节相机的曝光时间1.4、对比度：根据需要调节图像对比度1.5、饱和度：根据需要调节图像饱和度1.6、亮度：根据需要调节图像亮度1.7、锐度：根据需要调节图像锐度1.8、色温：根据需要调节图像色温。 2.标定设置：提供标定模式，按线标定或圆标定两种标定模式可选，点线标定图标后，预览界面会直接显示线段，根据标定尺的位置和长度，鼠标将线段移至标定尺上方与相应刻度重合即可，设置名称、单位、精度、最后点保存图标即可；3.测量模式：点坐标、直线、折线（鼠标右键结束）、画圆等操作、径画圆、三点画圆、同心圆、圆心距等操作等；4.拍照、录像功能：内置一键拍照、一键开始录像功能。 | 24 | 套 |
| 6 | 数码显微镜无线功能设备 | 1.无线路由器1台：适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz；传输标准：IEEE 802.11n网络协议：TCP/IP协议传输率：2184Mbps无线协议：802.11ac支持无线桥接，防蹭网等功能；无外置天线吸顶式AP；DC供电。 2.互动功能安装、调试。 | 1 | 套 |
| 7 | 沉浸式学习平台 | - 功能基于windows应用程序开发，客户端功能（非网页形式），可以在基于windows功能的智慧黑板或者智能交互平板、AR沉浸式云板上运行，主要面向、学校（学校管理员、老师、学生）提供服务，学校在安装功能后在功能中可以自由使用。 2、功能功能可与VR眼镜通过网络通讯，能够不受地域限制对授权的VR课件库进行管理，包括资源下载到本地、分发到头显等；能够对本校各VR教室的VR一体机进行统一管理，能够随时随地进行网络远程VR授课活动。 3、教师客户端必须具有首页、备课管理，上课管理，安装管理、设备管理，以及批注助手等功能。 4、功能中含有批注助手，可以在页面中任意挪动位置，教师可以根据上课的内容页面选择不同颜色对功能页面中的任意位置进行划线批注，中性笔和马克笔两种笔随意切换，也可以对划线的粗细进行调整。对于划线批注部分使用橡皮擦清除。同时教师对当前上课批注的界面可以进行连续多次拍照截图保存到教师指定的路径。 5、教师可以在客户端功能界面下载观看PC端视频说明、PC端图文说明、VR端视频说明、VR端图文说明，让教师和学生使用功能端和VR端学习操作更便捷，随时可以进行操作使用。同时也能显示版本信息号和最后版本更新的时间。 6、为方便学校老师快速的了解资源功能内容，将课程类型，课程名称标记在每个资源卡片上，并且每个资源具有浮窗，内容梗概介绍，方便使用者浏览资源主体内容，对于感兴趣的可以点击进入课程浏览。 7、教师可以根据自己的需要进行资源课程筛选：可按照课程分类、课件类型进行筛选，课件类型包含VR视频、VR全景图、XR交互模型、XR交互课件、AR视频。 8、在课程详情页，对于选中的课程可将课程直接加入课程组，同时课程详情页面具有下载课程资料标签。教师可以在备课管理页面创建课程组，创建好的课程组文件夹界面具有悬停进入课堂窗口，方便选课后直接进入课堂。 9、对于创建的课程组，教师可以添加课程资源，可按课件分类，所属类型筛选，可以对课程组课程进行增减，在课件列表中显示最终的课程数量；教师在增删课程资源时，可以直接在选课资源表中点选加号或者减号，增删课程组资源，也可在课程组列表删除所有课程，同时教师还可以对课程组的名称进行修改编辑；教师可以在课程组悬停的界面中直接点击立即上课进行课程播课。 10、老师可以在上课管理中进行课程播控，既可以选择2D模式、AR模式进行课程播控，又可以选择“VR播放”的模式播控，也可以选择“同步VR”播控，实现真正的多样式教学；学生眼镜内容教学显示大屏幕上实时呈现，并且可以通过本客户端查看学生电量显示、设备低电量数量，以及上线数量监测，同时实现云端网络中一键锁屏，一键关机。 11、安装管理：可按课件或设备条件、课件类型条件查看安装情况。在按照课件查看的过程中，至少包含课件名称、封面图，以及多少台未安装、多少台已安装等情况展示，并在详情中可查看到安装与未安装的详细设备编号；按照设备查看的过程中，至少包含设备编号，以及设备安装详情展示，可以展示已安装和未安装的具体课程明细并可对其重新卸载和安装。12、安装管理：无论哪种状态下，在安装过程均显示安装进度、安装完成，中断安装按钮，并且在课程安装完成后方能进行其他操作。 13、为方便教师对课堂以及设备的管理，客户端设备管理中须具备设备组编辑功能，老师可以创建设备组，并且教师可以在学校的设备群中可以增加或者减少自己设备组中的设备数量，自由组合新建到自己的课堂中，实现教师针对自己的学生一键播课。 14、功能完整建设人体206块骨骼，并且每个骨骼都可以被拆分，被点击观察。躯干骨，胸廓、肋骨、胸骨、脊柱、四根腰椎以及腰椎整体都可以被分别隐藏，待需要时解除隐藏。颈椎以及寰椎第三第四第五第六第七颈椎以及枢椎都可以分别隐藏，头骨可以被拆分成27块骨骼并且每块骨骼都可以被隐藏或者浮现，可以进行2D和AR两种模式展示，方便老师教学。 15、功能具有大量3D微课及认识万物资源，可在智慧黑板、触控一体机或PC电脑触控交互使用。功能内提供蚂蚁、荷花、孔雀、蜻蜓、青蛙、龙虾、龟、海星、水母、鹦鹉、鸵鸟、麻雀、七星瓢虫、天平、轮轴、棘轮机构、凸轮机构、连杆机构、电机、杠杆原理、打点计时器、电磁继电器、摆钟、游标卡尺、万用表、电磁铁、音叉、原子、二极管等3D爆炸资。支持通过触摸大屏完成模型旋转、放大、爆炸、360°旋转知识原理动画等操作。 16、基础教育AR实验教学功能，包含初中AR物理交互实验、初中AR化学交互实验、初中AR生物交互实验。AR物理交互实验包含温度、温度与密度、汽油机的工作原理、探究音调与频率的关系、观察噪声的波形、光在水中传播、小孔成像、平面镜成像、测量小灯泡的电功率、链接串联电路和并联电路、探究串联电路中各处电流的关系、喷气发动机是怎样工作的、电磁继电器、汽油机的工作原理、试电笔、电压表、电流表、电能表、天平、量筒、刻度尺、停表、探究光的反射时的规律、探究杠杆的平衡条件、探究动能大小的影响因素、探究水沸腾时温度变化的特点、探究滑动摩擦力大小的影响因素、用托盘天平测量物体质量、探究重力大小与质量的关系、探究影响压力作用效果的因素、探究液体内部压强的特点、探究二力平衡的条件、探究平面镜成像的特点等课程，所有实验器材均支持通过触摸大屏完成模型平移、旋转、放大等操作。 17、部分AR化学实验：你知道碳元素（C)的原子结构吗、过滤的操作要点、煤炉中的化学反应、指示剂在酸、碱溶液中的显色反应实验、铁锈与稀硫酸反应实验、浓硫酸的稀释实验等课程，所有实验器材均支持通过触摸大屏完成模型平移、旋转、放大、缩小等操作。 18、部分AR生物实验清单：肺的结构、小肠的结构、生殖功能、胃、人体消化功能、人体呼吸功能、人体骨骼、人体肌肉、人体的内分泌功能、木本植物茎的结构、植物根尖的结构、水棉、叶片的结构、导管和筛管、葫芦藓、玉米种子的结构、裸子植物的生命周期、被子植物的生命周期、肝的结构、红细胞白细胞和血小板、精子的结构、卵细胞的结构、神经细胞、牙齿、眼球的结构、肾的结构等课程，所有实验器材均支持通过触摸大屏完成模型平移、旋转、放大、缩小等操作。 19、功能资源可持续热更新，每年更新4-6次，更新包含所有课程学科，每次更新不低于30个可交互资源。每次进行功能更新时，学校打开功能即可实现自动更新。 | 1 | 套 |
| 8 | 接收器 | - 采用音频传输及控制技术，支持频段工作。 2.采用≥86盒设计。 3.具有接触式对频功能，麦克风开机靠近接收器自动对频，麦克风关机后自动断开，防止串频问题产生。 4.具有≥1路USB接口，≥1路3.5mm音频输出接口，≥1路平衡3芯音频输出接口，≥1路DC供电接口。 - 支持UAC数字音频双向传输功能，可将麦克风音频传输到电脑进行电脑录制，同时可以将电脑声音和麦克风混音通过音频接口输出。 6.传输距离≥60米。 | 1 | 套 |
| 9 | 话筒 | - 采用星闪音频传输及控制技术，支持自适应跳频。 - 频率响应等同或优于:100 Hz~20 kHz；信噪比≥80dB；采样率≥48KHz；位宽≥24bit。 3.采用国产芯片设计。 4.具有反馈抑制、自动增益、智能降噪、智能均衡≥4种音频处理功能。 5.具有一键调节功能，麦克风采用1个按键实现静音、远讲和近讲≥3种模式互相切换。 - 具有磁吸功能，内置≥1个领夹式配件，使用时可以与领夹进行磁吸贴合使用和分离。 7.具有≥2种充电方式，包含但不限于触点充电和USB充电。 8.内置大容量锂电池，单次充电可连续使用≥6小时。 9.具有专用快充充电仓用于日常充电和保存麦克风，可为麦克风连续充电≥3次。 10.具有对频功能，麦克风和接收器采用接触式对频，任意麦克风都可以与任意接收器配对 3.工作频段：2.4GHz 4.传输速率：12Mbps 5.空口延时：0.25ms 6.信道编码：码信道编码 7.抗干扰能力：自适应跳频技术 | 1 | 套 |
| 10 | 头戴磁吸架 | 产品特点： 1.采用超轻型环保材质设计，可任意角度调节，重量轻巧，佩戴舒适。 2.具有磁吸设计，可与星闪麦克风通过磁吸贴合与分离，使用便捷。 技术参数： 1.材质：头戴:铁+PVC；连接杆:ABS；鹅颈:碳钢+PVC；磁吸:ABS+铁 2.工作温度：0℃~+50℃ 3.重量：0.018kg 4.尺寸：≥22mm×13.8mm×11mm | 1 | 套 |
| 11 | 有源音箱 | 产品描述： 适用于多媒体教室、普通教室、会议室、培训室、专卖店等扩音需求场所。 产品特点： 1.具有1路MIC输入、1路线路输入和1路线路输出。 2.输出过载、过压、短路保护。 3.带默音功能，话筒优先于线路输入。 4.1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节。 5.采用1只4寸低音喇叭单元和1只2.5寸高音单元组成。 6.带100V广播输入接口，优先于本地广播。 技术参数： 1.额定输出功率：2×12W（含主箱和副箱） 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：80~20KHz(≤±3dB) 6.线路输出：1V 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8.谐波失真：≤1% 9.工作温度：5℃～40℃ 10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 11.电源功耗：≤30W 12.供电电压：~220V 50Hz，DC 24V 2A 13.尺寸（高*长*宽）：290*147*100 mm 14.重量：2.6kg | 1 | 套 |
| 12 | 配件 | 1.材质:金属不锈钢 2.尺寸：≥75*75*45mm | 1 | 套 |
| 13 | USB数据线 | 功能：充电+数据传输 材质：PVC 接口：USB2.0 功率：100W (Max) 线芯：镀锡铜 线长：≥3m | 1 | 套 |
| 14 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 1 | 套 |
| 初中生物实验箱参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 初中生物与环境实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 竹制茶夹(原色无漆)*1、硬纸板(A4双面灰纸板2mm厚)*1、养虫罐(φ5.65×7.7cm)*1、小铁铲*1、小花盆(7*7*8cm)*2、透明有机玻璃板（不带孔）*1、塑料方盘(32*25*5.5cm 黑色)*1、水质检测笔*1、双镜片带灯放大镜(小镜片22mm45倍 大镜片75mm3倍 长度190mm)*1、数字噪音计*1、烧杯（100ml)*4、培养皿（φ100mm)*3、空气质量检测仪*1、胶头滴管（φ8*100mm)*4、红色中性笔*1、黑色有机玻璃板（带孔）*1、高活性干酵母粉*1、电子秒表*1、单筒望远镜*1、采集捕捞工具*1、PH试纸*1、50ml塑料瓶方瓶*2。 三、实验清单 1.观察微小生物体及其细节结构；2.观察生物的特征；3.模拟探究“ 酸雨 ”的危害；4.测试水环境、空气、声环境等，调查认识人类活动破坏或改善；5.调查校园、公园或农田等环境中的生物种类；6.探究影响鼠妇（或蚯蚓、蚂蚁等）行为和分布的环境因素；7.探究非生物因素对植物和霉菌等生物的影响；8.制作小型生态瓶；9.“认识保护生物圈的意义”活动探究。 四、附加配置及注意事项 1.需供水供电； 2.自备：新鲜橘皮若干、白纸、幼苗、调查表、照相机、A4纸、20只鼠妇、湿土、干土、恒温箱、多株大小相似的青菜、适合青菜生长的土壤、面包、水草、小型水生动物、河水、砂子； 3.需配备初中生物通用器材实验箱（一）、生物显微镜套装实验箱。 | 套 | 1 |
| 2 | 初中生物体的结构层次实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管*2、玻璃棒*1、培养皿*1、烧杯（100ml)*1、装片/切片盒*2、人血涂片*1、小肠切片*1、心肌切片*1、运动神经元装片*1、疏松结缔组织装片*1、平滑肌分离装片*1、骨骼肌纵切装片*1、字母“e”装片*1、南瓜茎纵切装片*1、单层扁平上皮装片*1、双镜片带灯放大镜*1、透明盒)*1、水晶泥*1、透明保鲜塑料袋*1、生物的结构层次图册*1、人体四类基本组织挂图(A4卡纸)*1、棉球（25颗装棉球）*1、绿豆种子（50g）*1。 三、实验清单 1.认识显微镜的结构，练习使用显微镜；2.观察植物细胞的基本结构（如洋葱、番茄、叶片的下表皮细胞等）；3.观察动物细胞的基本结构（如人的口腔上皮细胞等）；4.观察草履虫（草履虫的外形和对外界刺激的反应）；5.观察洋葱根尖细胞分裂的切片；6.观察、制作动植物细胞模型；7.植物的组织观察；8.认识绿色开花植物体的结构层次；9.观察人体的几种基本组织；10.认识人体的结构层次。 四、附加配置及注意事项 1.需供电供水； 2.自备：新鲜的黄瓜、苦草、纯牛奶、恒温箱、洋葱片、10%稀盐酸（30ml）、70%工业酒精（250ml）、龙胆紫（30ml）、龙眼、红枣、南瓜茎、不同植物体的完整植株； 3.需配备生物显微镜套装实验箱。 | 套 | 1 |
| 3 | 初中生物圈中的绿色植物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管*2、长直角玻璃导管*1、玻璃棒*1、培养皿*5、普通漏斗*1、平口试管*2、平口试管*1、烧杯（100ml)*1、量筒(25ml )*3、装片/切片盒(5片装)*2、根尖纵切装片*1、叶片横切面的永久装片*1、木本双子叶植物茎横切装片*1、南瓜茎纵切装片*1、顶芽纵切装片*1、团藻装片*1、水绵装片*1、胞间连丝切片*1、水绵接合生殖装片*1、长条温湿度计*1、电子秒表*1、双镜片带灯放大镜*1、钢卷尺*1、直尺*1、透明胶带*1、毛笔*1、食用油*1、黑色卡纸*1、5mm圆木棍*1、透明保鲜塑料袋*3、生日蛋糕蜡烛*1、棉球包（25颗装棉球）*1、颜料*1、短直角玻璃导管*2、黄豆种子（20g)*1、绿豆种子（20g)*1、蚕豆种子（20g)*1、曲别针（40枚)*1。 三、实验清单 1.观察藻类、苔藓、蕨类和种子植物；2.观察种子的结构；3.探究植物呼吸作用过程中能量的转化；4.探究种子萌发的条件；5.测定种子的发芽率；6.观察植物的根毛和根尖结构；7.观察植物的芽结构；8.解剖并观察花和果实的结构；9.观察茎的结构和输导功能；10.观察导管和筛管；11.探究植物细胞的吸水和失水；12.观察叶片的结构；13.观察植物的蒸腾失水现象；14.探究植物生长需要营养物质（水、无机盐等）；15.探究植物光合作用产生的气体是氧气；16.绿叶在光下制造有机物；17.探究植物的光合作用需要二氧化碳；18.探究植物光合作用的条件、原料和产物；19.探究植物呼吸作用的原料和产物；20.探究植物对空气温度和湿度的影响；21.设计校园绿化方案。 四、附加配置及注意事项 1.需供电供水； 2.自备：30%盐酸—间苯三酚饱和液、3只粗细相近的树枝、A4白纸、保温杯、大小相似的小麦幼苗、带有顶芽的杨柳（或其它的植物）的枝条、带幼根的新鲜黄豆芽、发好的绿豆芽、各种植物的花（如桃花）、黑纸片、胡萝卜根、黄瓜、金鱼藻(浮萍、满红红、黑藻)、浸软的玉米种子、酒精盐酸混合液、蕨类和种子植物等代表性的植物、萝卜块、青菜、伞、苔藓、天竺葵植株、土壤浸出液、一枝百合花或一段芹菜、已经长出根毛的绿豆苗、藻类； 3.需配备初中生物通用器材实验箱（一）、初中通用器材实验箱（二）、生物显微镜套装实验箱。 | 套 | 1 |
| 4 | 初中生物圈中的人实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管*6、玻璃棒*2、培养皿*2、玻璃研钵*2、玻璃三通管*1、平口试管*6、烧杯(100ml)*2、量筒(10ml)*1、肺呼吸模拟装置*1、装片/切片盒(5片装)*1、人血涂片*1、小肠切片*1、人皮过毛囊切片*1、人皮过汗腺切片*1、运动神经末梢装片*1、动、静脉血管的横切面切片*1、脊髓横切装片*1、双镜片带灯放大镜*1、小鱼捞网*1、直尺*1、坐标纸*1、猫狗训练器*1、两用锤子*1、塑料折叠小水桶*6、小圆碟*2、带橡皮铅笔*1、食用油*1、白色细棉线*1、橡胶手套*1、胃壁切片*1、透析袋*4、一次性采血针*1、泌尿功能挂图*1、神经功能挂图*1、女性生殖功能挂图*1、男性生殖功能挂图*1、生物的结构层次图册*1、呼吸功能挂图*1、棉球（25颗装棉球）*1、毛细管*1、1#试管架*1、人体消化功能挂图*1、玻璃直导管*1、短直角玻璃导管*2、长直角玻璃导管*2、花生种子（20g)*1。 三、实验清单 1.观察人的生殖功能、精巢、卵巢切片；2.探究常见食物中的营养成分和能量；3.探究食物在口腔内的化学性消化；4.测量淀粉和葡萄糖通过透析袋的差异；5.观察人体的消化功能；6.观察胃壁和小肠壁的微观结构；7.观察呼吸功能的主要组成结构；8.模拟膈肌的运动，演示呼吸过程；9.验证人体呼出气体中含有较多的二氧化碳；10.观察人血涂片；11.观察小鱼尾鳍内血液流动；12.观察心脏的结构；13.观察各种血管结构；14.观察水蚤的心脏跳动；15.模拟“血型鉴定”；16.观察泌尿功能；17.观察尿液形成过程；18.观察皮肤（包括汗腺）结构；19.观察神经功能的组成和结构；20.观察非条件反射（如膝跳反射）；21.训练小动物建立某种条件反射；22.测定人的反应速度；23.观察人体对外界环境的感觉器官（如眼球、耳）的结构；24.皮肤感受“冷”“温”刺激实验；25.探究甲状腺激素对动物（如蝌蚪）发育的影响；26.探究我国人口增长趋势。 四、附加配置及注意事项 1.需供水供电； 2.自备：不同温度的水、饭粒、活水蚤、鸡蛋、抗A、B型血型定型试剂、清水、饲料、体长20mm蝌蚪30只、尾鳍色素少的活的小鱼、小狗、新鲜馒头、新鲜猪肺、猪肚、猪或羊的肾脏、猪或羊的新鲜心脏、猪胃、猪小肠、猪眼球； 3.需配备初中生物通用器材实验箱（一）、初中通用器材实验箱（二）、生物显微镜套装实验箱。 | 套 | 1 |
| 5 | 初中生物圈中的动物和微生物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管*2、培养皿*4、烧杯*2、装片/切片盒(5片装)*2、细菌三型涂片*1、字母“e”装片*1、酵母菌装片*1、青霉装片*1、曲霉装片*1、竹制茶夹*1、电子秒表*1、双镜片带灯放大镜*1、小铁铲*1、小鱼捞网*1、剪刀*1、硬纸板*1、透明胶带*1、单筒望远镜*1、复写板*1、带橡皮铅笔*1、金黄色卡纸*1、白色卡纸*2、木棒双头棉签*1、图钉（20枚）*1、大头针*1、黑色中性笔*1、棉球（25颗装棉球）*1、小老鼠走迷宫*1、小老鼠走迷宫*1、高活性干酵母粉*1、大口试剂瓶-广口瓶*1、隔离岛A*1、隔离岛B*1、隔离岛C*1、隔离岛连接条*2。 三、实验清单 1.观察动物多种多样的运动形式；2.观察脊椎动物的肌肉、骨骼和关节的基本结构；3.制作伸肘和屈肘模型；4.观察动物的不同行为；5.探索小鼠走迷宫获取食物的学习行为；6.蚂蚁的通讯；7.观察和解剖蚯蚓，观察蚯蚓；8.鸟适于飞行的形态结构特点；9.认识校园内的植物并挂分类标识牌；10.观察病毒、细菌和真菌；11.探究微生物的生活环境；12.制作孢子印；13.观察酵母菌和霉菌；14.生物进化的主要历程拼图；15.观察和解剖蝗虫；16.观察和解剖鲫鱼。 四、附加配置及注意事项 1.需供水供电； 2.自备：A4白纸、病毒、糙纸、风油精、光滑纸、活家鸽、笼子（配饮水装置）、蚂蚁、面包屑、木屑、鸟笼、牛肉汁、去毛的鸡翅、食物（玉米渣、坚果等）、鼠粮、细菌和真菌相关视频、新鲜橘皮若干、新鲜蘑菇、圆骨、照相机、猪长骨； 3.需配备初中生物通用实验箱（一）、生物显微镜套装实验箱。 | 套 | 1 |
| 6 | 初中生物的生殖、发育与遗传实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 培养皿*1、正常人染色体装片*1、扁嘴镊子*1、双镜片带灯放大镜*1、花木剪刀*1、直尺*1、塑料美工刀*1、解剖剪*1、解剖刀*1、嫁接膜*1、坐标纸*4、帆布折叠水桶*2、黑球20颗*1、红球20颗*1、2B铅笔*1、单头牙签*1、纱布绷带*1、21天鸡蛋孵化过程图册*1、21天鸡蛋孵化过程挂图*1。 三、实验清单 1.观察昆虫和蛙的生活史标本；2.饲养家蚕，观察家蚕的生殖与发育；3.观察鸡卵的结构；4.孵化鸡卵，观察孵化全过程；5.观察果实和种子并探究其适应传播的结构；6.植物的扦插和嫁接；7.观察人染色体；8.模拟精子和卵细胞的随机结合；9.探究花生果实大小的变异；10.观察性状遗传规律；11.模拟自然选择。 四、附加配置及注意事项 1.需供水供电； 2.自备：捕捉的蚱蜢、蚕卵、桑叶、蚕茧、蚕的幼虫、孵化的不同时期的鸡蛋、孵化箱、各类成熟的果实或种子、纸、薄荷、大小品种的花生果实； 3.需配备初中生物显微镜套装实验箱。 | 套 | 1 |
| 7 | 初中生物技术实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管*2、玻璃棒*1、培养皿*4、研钵*1、玻璃三通管*1、平口试管*2、量筒(10ml)*1、双镜片带灯放大镜*1、便携式榨汁机*1、小毛巾*1、甜酒曲*1、筷子*2、透明保鲜塑料袋*4、糯米（300g）*1、加厚气球*1、油性记号笔*1、棉球（25颗装棉球）*1、1#试管架*1、高活性干酵母粉*1、短直角玻璃导管*2、长直角玻璃导管*2、磨砂防滑切菜板*1。 三、实验清单 1.演示发酵现象；2.制作米酒；3.制作酸奶；4.果酒果醋的制作；5.腐乳的制作；6.探究食物腐败的原因和保存的方法；7.制作沼气发酵装置。 四、附加配置及注意事项 1.需供水供电； 2.自备：蒸锅、脸盆、纯牛奶、乳酸菌、苹果、葡萄（成熟）、恒温箱、梨、豆腐、粽叶(芦苇叶）、高粱白酒、高压锅、香辛料、澄清的牛肉汤； 3.需配备初中生物通用实验箱（一）、初中通用实验箱（二）。 | 套 | 1 |
| 8 | 初中健康地生活实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胶头滴管*5、平口试管*5、烧杯(250ml)*2、量筒(10ml)*1、蛔虫卵装片*1、电子秒表*1、A4记录夹*1、自粘性标贴*1、纱布绷带*1、锥形瓶( 100ml )*4、黑色中性笔*1、肺活量计*1、一次性吹嘴*4、棉球包（25颗棉球）*1、1#试管架*1、两用听诊器*1。 三、实验清单 1.调查当地常见的几种遗传病和主要传染病；2.观察蛔虫卵；3.探究酒精（或烟草浸出液）对水蚤心率的影响；4.模拟练习人工呼吸或止血包扎；5.模拟练习老年突发性疾病（如心血管病）的急救；6.设计旅行药箱的药物清单；7.设计健康生活的一周计划；8.测量肺活量；9.测量血压；10.探究运动对心率的影响。 四、附加配置及注意事项 1.需供水； 2.自备：香烟； 3.需配备生物显微镜套装实验箱。 | 套 | 1 |
| 9 | 初中生物标本模型实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 4D系列模型-呼吸功能模型*1、4D系列模型-皮肤结构解剖模型*1、4D系列模型-肾脏模型*1、4D系列模型-眼球解剖模型*1、4D系列模型-耳部解剖模型*1、4D系列模型-心脏解剖模型*1、蝗虫生活史标本(140×64×20（±2mm）)*1、蛙发育顺序标本(140×64×18（±2mm）)*1、菜粉蝶生活史标本(140×64×18（±2mm）)*1、桑蚕生活史标本(164×78×20(±1mm）)*1、蛔虫标本(164×78×20（±2mm）)*1、家鸽骨骼标本(180×140×75(±5mm）)*1、家鸽标本(250×105×55(±5mm）)*1。 三、实验清单 配合其他实验箱完成相关的实验项目。 四、附加配置及注意事项 无。 | 套 | 1 |
| 10 | 生物显微镜套装实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 光学专业生物显微镜*1、带尺测微目镜*1、载玻片*1、盖玻片*1、显微镜目镜测微尺*1。 三、实验清单 配合其他实验箱完成相关的实验项目。 四、附加配置及注意事项 无。 | 套 | 1 |
| 11 | 初中生物通用器材实验箱（一） | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 304不锈钢棒*1、新型升降块*1、新型铁架台底座*2、发泡硅胶塞*3、发泡硅胶塞*2、发泡硅胶塞*2、发泡硅胶塞*2、支撑环*1、试管夹*2、弹簧止水夹*2、石棉网*2、不锈钢酒精灯*1、扁嘴镊子*2、电子秒表*1、塑料美工刀*1、剪刀*1、塑料盒*1、蜡盘*1、生态瓶*1、双面刀片*1、单头牙签*1、火柴(纯白)*2、吸水纸*1、自粘性标贴*2、纱布绷带*1、进口橡皮筋*20、硅胶管*1.5。 三、实验清单 配合其他初中生物实验箱完成相关的实验项目。 四、附加配置及注意事项 | 套 | 1 |
| 12 | 初中生物通用器材实验箱（二） | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 上下嘴抽滤瓶(150ml)*1、平底烧瓶(250ml)*1、集气瓶(250ml)*1、集气瓶(125ml)*2、锥形瓶（150ml)*2、烧杯(1000ml)*1、烧杯(250ml)*3、泡菜坛*1。 三、实验清单 配合其他初中生物实验箱完成相关的实验项目。 四、对应教材章节 配套初中生物各个章节实验。 | 套 | 1 |
| 13 | 生态系群落的特征实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 铁架台底板*1,1#铁架台立杆*1,小学升降块*2,304不锈钢棒*1,诱虫电灯*1,吸虫装置*1,2#光源电池盒模块*1,小花盆*1,支撑环*1,试管座*1,电灯灯罩*1,自封袋*2,2#光源旋转支架*1,304不锈钢筛网*1。 三、实验清单 1.生态的基本特征与结构，2.影响生态特征的因素。 四、附加配置及注意事项 1.供电需求。 2.实验中注意用电安全。 | 套 | 1 |
| 初中化学实验箱参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 初中走进化学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 圆木棍*1、集气瓶(125ml 透明)*4、塑料吸管*4、蜡烛*2、烧杯*2、美工刀*1、玻璃研钵*1、平口试管*6、胶头滴管*3、量筒*1、短直角玻璃导管*1、长直角玻璃导管*1、发泡硅胶塞*1、平口试管*1、透明玻璃板*1、大理石(10g)*1。 三、实验清单 1.人体吸入的空气和呼出的气体有什么不同；2.对蜡烛及其燃烧的探究；3.学会正确使用酒精灯；4.物质的加热（使用酒精灯加热固体、液体）；5.物理变化-水的沸腾；6.物理变化-胆矾的研碎；7.化学变化-氢氧化钠与硫酸铜反应；8.化学变化-石灰石与盐酸反应9.固体药品的取用；10.液体药品的取用；11.连接仪器装置并检查装置气密性；12.洗涤玻璃仪器。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 套 | 1 |
| 2 | 初中空气实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 平口试管*1、木炭（50g）*1、铁丝(φ0.5mm)*1m、酒精灯升降台*1、发泡硅胶塞*1、短直角玻璃导管*1、长直角玻璃导管*1、弹簧止水夹*1、烧杯*1、红色颜料（10ml）*1、圆木棍*4、量筒*1、平口试管*1、发泡硅胶塞*1、坩埚钳*1、120度玻璃弯导管*1、60度玻璃弯导管*1、锥形瓶*1、玻璃棒*1、燃烧匙*2、石棉绒（10g）*1、集气瓶(125ml)*5、棉球包（25颗棉球）*1。 三、实验清单 1.氧气的实验室制取及性质实验；2.测定空气里氧气的含量；3.氧气可使带火星木条复燃；4.分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用；5.氯酸钾加热分解制取氧气并用排气法收集；6.大象牙膏；7.观察不同物质在氧气中的燃烧-木炭在氧气中燃烧；8.观察不同物质在氧气中的燃烧-硫燃烧发出蓝紫色火焰；9.观察不同物质在氧气中的燃烧-红磷燃烧黄色火焰伴随大量白烟；10.观察不同物质在氧气中的燃烧-镁带燃烧发出耀眼白光；11.观察不同物质在氧气中的燃烧-铁丝燃烧发出白光并生成黑色固体。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 套 | 1 |
| 3 | 初中水实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 烧杯(250ml)*2、圆底烧瓶(100ml)*1、蛇形冷凝管*1、蒸馏头*1、锥形瓶(150ml)*1、牛角管*1、平口试管*2、量筒(10ml)*1、沸石（20g）*1、胶头滴管*1、肥皂*1、玻璃棒*1、普通漏斗*1、量筒*1、剪刀*1。 三、实验清单 1.制取蒸馏水；2.区分硬水和软水（加入肥皂水产生泡沫后的差异）；3.水的净化（使用明矾，过滤不溶于水的杂质）。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 套 | 1 |
| 4 | 初中物质构成的奥秘实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 平底烧瓶(250ml)*1、发泡硅胶塞*1、双面胶*1、电源适配器*1、电解水实验装置*1、烧杯(100ml)*1、圆木棍*2、玻璃棒*1、电解反应罐*1、透明玻璃板*1、烧杯盖板*1、集气瓶(125ml)*1、黄铜片*1、坩埚钳*1、棉球（25颗装棉球）*1、表面皿*1、碘升华管凝华管（玻璃）*1、锥形瓶(150ml)*1、梨形分液漏斗*1、发泡硅胶塞*1、长直角玻璃导管*1、120度玻璃弯导管*1、量筒(25ml)*1、量筒(50ml)*1、烧杯(250ml)*2、胶头滴管*2、硅胶固定夹*1、培养皿*1。 三、实验清单 1.探究分子的运动；2.采用电解水实验探究水的组成并验证电解后的产物；3.认识物质的三态转化；4.氢气的还原性（氢气与氧化铜反应还原出铜）5.空中生烟；6.加热并观察碘的变化；7.实验室氢气的制取与收集；8.模拟分子间隔实验。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、电、酒精。 | 套 | 1 |
| 5 | 初中碳和碳的氧化物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 烧杯(250ml)*2、直型干燥管*1、红色颜料*1、酒精灯升降台*1、平口试管*2、玻璃棒*1、木炭（50g）*1、圆形茶蜡*2、一次性针筒*1、小喷壶*1、胶头滴管*1、平口试管*1、发泡硅胶塞*2、长直角玻璃导管*2、玻璃研钵*1、玻璃直导管*1、铁氧体磁铁*1、广口瓶(250ml)*1、棉球（25颗装棉球）*1、锥形瓶(150ml)*1、长颈漏斗*1、集气瓶(125ml)*1、发泡硅胶塞*1、短直角玻璃导管*1、圆木棍*1、弹簧止水夹*1、大理石（100g）*1、活性炭（50g）*1、双内磨口燃烧玻璃管*1。 三、实验清单 1.二氧化碳的实验室制取及性质；2.活性炭、木炭的吸附性；3.用木炭还原氧化铜；4.二氧化碳灭火实验；5.探究二氧化碳的水溶性；6.碳酸的生成与验证；7.一氧化碳还原氧化铁；8.鸡蛋入瓶；9.探究二氧化碳与氢氧化钠的反应现象。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 套 | 1 |
| 6 | 初中燃料及其利用实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 平口试管*3、发泡硅胶塞*2、上嘴抽滤瓶(150ml)*1、发泡硅胶塞*1、胶头滴管*1、杜氏管*1、30cm铁丝*1、平口试管*1、120度玻璃弯导管*1、30度玻璃弯导管*1、玻璃研钵*1、集气瓶(透明)*1、玻璃棒*1、烧杯(250ml)*2、梨形分液漏斗(60ml)*1、锥形瓶(150ml)*1、发泡硅胶塞*1、长直角玻璃导管*1、短直角玻璃导管*1、蜡烛*2、带盖陶瓷坩埚(30ml)*3、白色细棉线*1、燃烧匙(铜)*1。 三、实验清单 1.燃烧的条件2.自制简易灭火器；3.甲烷实验室制取及燃烧；4.灭火原理以及灭火器的化学原理；5.观察几种油的燃烧现象；6.区分几种纤维并燃烧观察现象和产物；7.自制酸雨，并探究酸雨对植物、建筑物和金属的危害。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 套 | 1 |
| 7 | 初中金属和金属材料实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 长直角玻璃导管*1、发泡硅胶塞*1、玻璃研钵(φ80mm)*1、平口试管*1、充气式瓦斯迷你喷火炉*1、铁氧体磁铁*1、双内磨口燃烧玻璃管*1、直型抽气接头*1、酒精灯升降台*1、短直角玻璃导管*1、平口试管*6、烧杯*1、剪刀*1、铝丝*1、铜丝*1、小铁钉（二十枚）*1、发泡硅胶塞*1、棉球（25颗装棉球）*1、食用油（50ml）*1、4.8V电珠*2、3V/6V电池盒模块*1、双电珠模块*1、铝片*1、铁片*1、紫铜片*1、黄铜片*1、坩埚钳*1、砂纸*1、红色30cm 香蕉插头导线*2、蓝色30cm 香蕉插头导线*2、透明塑料圆盒*1。 三、实验清单 1.氧化铁的还原；2.探究金属的活动性顺序（铁、铝、锌金属活动性强弱顺序比较）；3.探究铁制品锈蚀的条件；4.金属的物理性质；5.比较金属与盐酸或稀硫酸的反应现象；6.探究金属与几种化合溶液的反应现象（硫酸铜、硝酸银、硫酸铝）。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、酒精。 | 套 | 1 |
| 8 | 初中溶液实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 量筒(50ml)*1、胶头滴管*1、细口瓶(250ml)*1、量筒(25ml)*1、烧杯(250ml)*3、玻璃棒*3、烧杯(100ml)*3、白砂糖（20g）*1、平口试管)*4、量筒(10ml)*1、发泡硅胶塞*2、食用油*1、洗洁精*1、白色细棉线*1、正方形卡纸*2、棉球（25颗装棉球）*1。 三、实验清单 1.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制；2.氯化钠在水中的溶解；3.溶解时的吸热与放热现象；4.观察不同浓度硫酸铜溶液的颜色差异；5.观察蔗糖的溶解现象；6.碘和高锰酸钾溶解性的比较（观察分别在水和油的溶解现象差异）；7.乳浊液的形成和乳化现象；8.自制白糖晶体；9.生石灰与水反应放热现象；10.硝酸钾在水中的溶解；11.乙醇和水的混溶实验。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、电、酒精。 | 套 | 1 |
| 9 | 初中酸和碱实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 平口试管*8、胶头滴管*4、蒸发皿*1、点滴板*2、小铁钉*1、圆木棍*1、小毛巾*1、烧杯(100ml)*7、4.8V电珠*2、金属片（铜板）*2、红色30cm 香蕉插头导线*2、蓝色30cm 香蕉插头导线*2、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、电极固定板*1、单刀单掷开关模块*1、3V/6V电池盒模块*1、双电珠模块*1、透明玻璃板*6、量筒*1、PH试纸*1、玻璃棒*3、平口试管*1、短直角玻璃导管*3、长直角玻璃导管*3、玻璃研钵(φ80mm)*1、纱布绷带*1、细口瓶(30ml)*1、坩埚钳*1、烧杯(250ml)*1、发泡硅胶塞*1、量筒(10ml)*1、小苏打（30g）*1、透明塑料圆盒*1、棉球（25颗装棉球）*1。 三、实验清单 1.溶液酸碱性的检验；2.酸、碱的化学性质；3.浓硫酸的腐蚀性；4.溶液的导电性；5.PH试纸的测定；6.土壤的酸碱性；7.碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质探究；8.植物花朵汁液遇酸碱溶液的颜色变化9.自制酸碱指示剂；10.盐酸和氢氧化钠反应；11.碳酸钠溶液与盐酸反应；12.探究氯化钡溶液分别与氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液反应现象（探究复分解反应条件）；13.鉴别氢氧化钠与碳酸钠；14.鉴别氢氧化钙与氢氧化钠；15.鉴别碳酸钠与氢氧化钙；16.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液的反应；17.自制汽水。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、电、酒精。 | 套 | 1 |
| 10 | 初中盐、化肥和有机合成材料实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 玻璃棒*1、表面皿*6、平口试管*5、玻璃研钵*4、烧杯(250ml)*1、烧杯(100ml)*3、胶头滴管*1、小花盆*3、直尺*1、聚乙烯塑料（20g）*1、酚醛树脂碎片（20g）*1、普通漏斗*1、量筒(10ml)*1、蒸发皿*1、坩埚钳*1、粗盐（海盐）（20g)*1、碘液（30ml）*1、培养皿*1。 三、实验清单 1.区分氮肥、磷肥和钾肥的方法探究；2.农药、化肥的作用；3.有机合成材料的热塑性与热固性；4.粗盐中难溶性杂质的去除；5.用碘水检验食物中的淀粉；6.葡萄糖的检验。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水。 | 套 | 1 |
| 11 | 初中化学反应的变化实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 玻璃直导管*1、发泡硅胶塞*1、锥形瓶(150ml)*1、橡皮筋*2、黄沙（100g）*1、细口瓶(30ml)*1、坩埚钳*2、砂纸*1、平口试管*2、小铁钉（二十枚）*1、迷你电子秤*1、胶头滴管*2、量筒(10ml)*1、玻璃棒*1、烧杯(250ml)*1、120度玻璃弯导管*1、长直角玻璃导管*1、酒精灯升降台*1、烧杯(100ml)*2、盐桥*1、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、锌片*1、紫铜片*1、红色30cm 香蕉插头导线*1、蓝色30cm 香蕉插头导线*1、指针式检流计*1、平口试管)*1、透明玻璃板*1、玻璃研钵*1、透明工具盒*1。 三、实验清单 1.红磷燃烧前后质量的测定与对比；2.盐酸与碳酸钠反应前后质量的变化；3.镁条燃烧质量的变化；4.复分解反应的条件；5.铁钉与硫酸铜溶液反应前后质量的测定与对比；6.化学反应中的能量变化；7.加热碱式碳酸铜；8.原电池；9.水蒸气的液化；10.研磨硫酸铜晶体。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、电、酒精。 | 套 | 1 |
| 12 | 初中粉尘爆炸实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 手推气球打气筒*1、粉尘爆炸装置*1、乳胶管*1.5、棉球（25颗装棉球）*2、蒸发皿*1、火柴*1、圆木棍*5。 三、实验清单 1.粉尘爆炸。 四、附加配置及注意事项 1.自备耗材水、电。 | 套 | 1 |
| 13 | 初中化学配套仪器实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 304不锈钢棒*1、新型升降块*3、新型铁架台底座*2、火柴*1、不锈钢酒精灯*1、扁嘴镊子*1、1#试管架*1、支撑环*1、支撑环*1、两爪双调节多用夹*2、石棉网*1、托盘天平*1、称量纸*1、定性滤纸*5、自粘性标贴*1、药匙*1、药匙)*2、小号试管刷*1、乳胶管*1、试管夹*1、桌面收纳盒*1。 三、实验清单 配合其他初中化学实验箱完成相关的实验项目。 四、附加配置及注意事项 | 套 | 1 |
| 14 | 电极动力学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 电极盖板*1、化学电极动力演示装置*1、碳制电极棒*2、铜制电极棒*2、铝制电极棒*2、烧杯（250ml）*1、玻璃棒*1、食盐（20g）*1、红色30cm 香蕉插头导线*1、黑色30cm 香蕉插头导线*1、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、小毛巾*1、电源适配器 DC12V/6A*1、透明工具盒*1。 三、实验清单 1.铜电极与碳电极之间的化学动力反应实验 2.铜电极与铝电极之间化学动力反应实验 3.碳电极与铝电极之间化学动力反应实验 4.铜电极之间的化学动力反应实验 | 套 | 1 |
| 初中物理实验箱参数 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 初中声学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型铁架台底座*2、多功能旋转底座*1、3V/6V电池盒模块*1、新款发音齿轮*1、共鸣盒*1、新型升降块*1、304不锈钢棒*1、304不锈钢棒*1、塑料手鼓*1、小铜锣*1、小铜钹*1、音叉*1、音叉*1、塑料白色乒乓球*1、白色细棉线*1、透明胶带*1、透明盒*1、钢直尺*1、一次性纸杯*2、锥子*1、曲别针（40枚）*1、鹅卵石（100g）*1、泡沫小球（1g）*1、橡皮筋*5、正方形卡纸*1、梳子*1、红色30cm 插头导线(红色30cm 插头导线 插头直径*1、黑色30cm 香蕉插头导线*1、6孔竖笛*1、口琴*1、定制弹簧*3、彩色蜡烛*1、人与动物发声和听觉卡片*1、音乐盒*1、人耳鼓膜振动演示仪*1、电源适配器 DC12V/2A*1、 领夹式麦克风*1。 三、主要器材配置 人耳鼓膜振动演示仪：规格≥158mm*98mm*38mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：高光；环绕间隙结构设计，方便安装和固定连接；电子功能：采用电路一体化设计，配置有麦克风插入检测和外部声源检测电路，放大实验现象，使实验效果更容易观察；供电方式：12V稳压电源供电；外形：壳体外形设计规格多样化，可完成多个实验；本产品依照电子对声音的采集，直接带动鼓膜振动，且可以有效的录入的“近”、“远”处的声音。 四、实验清单 1.声音的产生实验；2.探究声音在固体、液体和气体中的传播条件；3.探究声音的响度；4.探究声音的响度与振幅的关系；5.探究声音的音调；6.探究声音的音色；7.探究不同规格的弹簧发出声波；8.利用声音传递能量；9.超声应用实验、次声实验；10.噪声的控制实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备4节5号电池、笔。 | 套 | 1 |
| 2 | 初中物态变化（热学）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型升降块*3、新型铁架台底座*2、平口试管*1、烧杯(250ml)*3、载玻片*2、长条温湿度计*1、棉球（25颗装棉球）*1、扁嘴镊子*1、西林瓶(5ml)*1、亚克力管*1、红色颜料（10ml）*1、304不锈钢棒*1、支撑环*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、测力计刻度贴纸*1、直尺*1、锥子*1、火柴*1、304不锈钢棒*1、硅胶固定夹*1、玻璃棒*1、黄沙（100g）*1、电子秒表*1、电子秤*1、胶头滴管*1、两爪双调节多用夹*1、蜂蜡*1、硫代硫酸钠*1、装片/切片盒(5片装)*1、烧杯盖板*1、透明气球*1、碘升华管凝华管*1、表面皿*1、食盐（20g）(食盐*20g)*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 平口试管≥φ30*200mm(定制)：外形尺寸：≥ φ30*200mm，壁厚≥1.5mm；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色刻度量程；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作于少量试剂的反应容器。 烧杯≥250ml(定制)：壁厚≥2.5mm；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 四、实验清单 1.感知水的温度；2.用常见测量温度；5.探究测量各种液体的温度；6.用寒暑表测量室内温度；7.用湿度计测量不同气候环境下室内外的湿度；8.比较不同物质的吸热能力；9.探究物质熔化和凝固的过程及规律；10.探究影响蒸发快慢的因素；11.探究水沸腾时温度变化的特点；12.纸锅烧水；13.酒精涂玻璃泡上观察读数的变化；14.液化与汽化实验；15.碘升华、凝华实验；16.模拟大自然水循环功能；17.探究液体的沸腾。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备酒精、水、笔。 | 套 | 1 |
| 3 | 初中光学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 2#三原色光源模块*1、2#紫光源模块*1、2#平行线激光模块*1、2#光屏夹模块*4、新型铁架台底座*2、光的反射刻度板*1、光的反射实验底座*1、带夹线激光模块*1、光学导轨刻度尺*1、2#光源电池盒模块*1、2#白光源模块*1、2#红色点激光模块*1、2#光源旋转支架*1、304不锈钢棒)*2、玻璃凸透镜模块*1、玻璃凸透镜模块*1、玻璃凹透镜模块*1、凹凸面镜模块*1、硅胶堵头*2、普通蜡烛*2、蜡烛支撑架*2、2#镜片夹模块*2、2#光学反光镜片*2、三棱镜*2、光学小孔板-Φ1mm*1、光学小孔板*1、光学小孔板*1、圆形茶蜡*8、2#刻度板*1、透明盒*1、淀粉（20g）*1、玻璃棒*1、2#F板*1、一次性纸杯*1、火柴*1、光的反射实验底座反光镜片*1、茶色光学玻璃板*1、坐标纸*1、2#挡光板*1、哈哈镜套装*1、剪刀*1、双面胶*1、潜望镜*1、导光黑皮光纤维*1、光学平行透镜套装7件套*1、光的折射刻度卡片*1、双镜片带灯放大镜*1、近视眼与远视眼的矫正原理卡片*1、胶头滴管*1、培养皿*1、光学狭缝板*1、玻璃贴纸(枫叶红 )*1、玻璃贴纸(海洋蓝)*1、玻璃贴纸(菊花黄 )*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 2#镜片夹模块：外形尺寸≥72*80*4mm，ABS材质，中部有1mm厚度空心，可插入不同衍射片，配合光屏座立于光具座上。 2#光源电池盒模块：外形尺寸≥70*70*35mm，ABS材质，内部可装4节5号电池，提供6V电压，正面有磁吸接口，用磁吸方式连接不同光源头，上方配有电源开关。 2#白光源模块：外形尺寸≥70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供稳定白平行光。 2#红色点激光模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供红色点激光。 2#光源旋转支架：外形尺寸≥95*40*15mm，ABS+不锈钢材质，无极阻尼，与光源相关模块通过插槽配合连接，支撑光源相关模块，可以360°调节光源相关模块完成实验。 光的反射实验底座：外形尺寸≥180*45*20mm，材质ABS，橙色，使用时内部需装两节七号电池，并通过开关键控制电路通断。表面设有2mm红黑输出端口，与激光模块配合使用。 带夹线激光模块：外形尺寸≥15*15*30mm，材质ABS，橙色，通电情况下可发射红色线激光。尾部装有两根香蕉插头导线，与光的反射底座配合使用。 2#平行线激光模块：外形尺寸≥70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供3路稳定平行线激光，三路平行光可以独立开关和8种组合方式。 2#三原色光源模块：外形尺寸≥70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸方式连接光源电池盒，提供红（R）、绿（G）、蓝（ B）三色光源，三色光可单独开关和8种组合方式。 2#紫光源模块：外形尺寸70*70*35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供紫外光源。 培养皿（定制）：外形尺寸：≥≥φ100mm，壁厚≥2.5mm，一个平面圆盘状的底和一个盖组成；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，圆盘外壁有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于微生物或细胞培养的实验室器皿。 四、实验清单 1.光的直线传播实验；2.小孔成像实验；3.无影灯实验；4.探究光的反射规律；5.光的漫反射；6.探究平面镜成像时像与物的关系；7.探究凸面镜、凹面镜对光的作用；8.哈哈镜成像；9.反射现象应用实验——潜望镜；10.无尽头灯廊；11.光纤与光波实验；12.探究光的折射规律；13.探究凸透镜成像的规律；14.探究凹透镜成像规律；15.照相机成像原理；16.放大镜成像原理；17.探究组合透镜及其成像原理；18.显微镜成像原理；19.近视眼与远视眼的矫正原理；20.自制水滴显微镜；21.观察光的色散与合成；22.光的三原色混合实验；23.紫外线作用实验；24.演示凸透镜的汇聚；25.演示凹透镜的发散；26.多种颜色光的混合；27.测量凸透镜的焦距；28.球面像差。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备4节5号电池、笔。 | 套 | 1 |
| 4 | 初中物质的属性（质量与密度）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 3V/6V电池盒模块*1、双电珠模块*1、单刀单掷开关模块*1、量筒(10ml)*1、量筒(50ml)*1、量筒(100ml)*1、烧杯(100ml)*2、1#定制弹簧*1、1#条形磁铁*1、曲别针*1、不锈钢酒精灯*1、金属片（铁板）*1、金属片（铝板）*1、金属片（铜板）*1、塑料条*1、棒冰棍*1、塑料板*1、4.8V电珠*2、红色30cm 香蕉插头导线*2、黑色30cm 香蕉插头导线*2、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、火柴*1、托盘天平*1、称量纸*1、立方体组*1、胶头滴管*1、30cm铁丝*1、蜂蜡(20g/块)*1、不锈钢螺母*1、鹅卵石（100g）*1、白色细棉线*1、食盐（20g）*1、玻璃棒*1、金属铝块*1、钢直尺*1、3D彩泥/橡皮泥*1、密度计/玻璃浮计*1、密度计/玻璃浮计*1、密度计/玻璃浮计*1、风车卡片*3、风车支撑杆*3、风车转轴*3、风车转轴连接件*3。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 3V/6V电池盒：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 双电珠模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。 单刀单掷开关模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 量筒(定制)：外形尺寸：≥ φ16*152mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。 量筒(定制)：外形尺寸：≥195x53x26mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。 量筒(定制)：外形尺寸：≥255x61x30mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。 烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml：壁厚≥2.5mm；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 四、实验清单 1.用实验说明物质的属性（如弹性、磁性、导热性、导电性、透光性)；2.用天平测量物体的质量；3.量筒的使用方法；4.用量筒测量液体的体积；5.用量筒测量规则和不规则固体的体积（物体漂浮、浸没两种情况）；6.测量固体和液体的密度；7.探究同种物质的质量与体积的关系；8.探究同体积不同物质的质量关系；9.探究同质量不同物质的体积关系；10.用密度计测量水的密度、酒精的密度、盐水的密度；11.探究空气的密度的变化。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备4节5号电池、酒精、笔。 | 套 | 1 |
| 5 | 初中运动与力实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 2#实验小车*2、小球爬坡演示器*1、新型铁架台底座*2、小车铝导轨*1、铝导轨多功能底座*2、导轨水平调节脚*1、导轨不锈钢撑脚*2、导轨角度盘*1、2#小车磁吸-S极*2、2#小车磁吸-N极*1、导轨端盖支架*2、导轨端盖导轮*2、学生套尺*1、钢卷尺*1、游标卡尺*1、外径千分尺*1、机械停钟*1、电子秒表*1、剪刀*1、透明胶带*1、铜丝*1、规则与不规则面板*1、圆筒测力计(5N)*2、白色细棉线*2、304不锈钢棒*1、304不锈钢棒*1、新型升降块*1、黄铜线坠*1、透明盒*1、250ml塑料量杯)*1、油性记号笔*1、摩檫力大EVA块*1、2#小车挂绳件*1、摩檫力小EVA块*1、摩檫力橡胶块*1、摩檫力亚克力块*1、压缩弹簧*1、自制弹簧测力计*1、测力计指针*1、测力计挂钩卡扣*1、带拉钩的弹簧*1、测力计挂钩*1、测力计刻度贴纸*1、20mm铁球*1、小球爬坡铝棒*2、单滑轮*1、斜坡不倒翁*1、钩码套装*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 小车铝导轨：外形尺寸≥120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。 铝导轨多功能底座：外形尺寸≥202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。 导轨角度盘：外形尺寸≥φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。 导轨端盖支架：外形尺寸≥134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。 2#实验小车：外形尺寸≥145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。 小球爬坡演示器：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别。爬坡支撑架为钣金喷塑，用于演示小球爬坡实验。 2#小车磁吸-S极：外形尺寸≥35*22*8mm，ABS材质，橙色，采用扇形设计。内部槽宽2mm，装有∅20mm的强力磁铁，表面贴有S极标识。背部采用卡槽方式与实验小车配合。 2#小车磁吸-N极：外形尺寸≥35*22*8mm，ABS材质，橙色，采用扇形设计。内部槽宽2mm，装有∅20mm的强力磁铁，表面贴有N极标识。背部采用卡槽方式与实验小车配合。 导轨端盖导轮：外形尺寸≥42*42*27mm ，ABS材质，滑轮中间有φ2*27mm轴承钢滚针连接，超低阻力。 规则与不规则面板：高强度PMMA材质，透明，包含不少于6种形状不同面板。 2#小车挂绳件：外型尺寸≥12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。 斜坡不倒翁：外形尺寸≥φ80*20mm，PLA材料，侧边内部嵌有配置钩码，稳定立于斜面不倒。 钩码套装：外形尺寸≥95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。 四、实验清单 1.用刻度尺测量长度、用表测量时间；2.测量不规则物体的长度；3.用钢卷尺测量黑板、桌椅的尺度；4.用外径千分尺测量头发丝的直径；5.用卡尺测量水管的内外径；6.力的相互作用实验；7.探究二力平衡的条件；8.用弹簧测力计测量力；9.判断重力的方向；10.探究重力大小与质量的关系；11.寻找规则与不规则形状物体的重心；12.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力；13.探究影响滑动摩擦力大小的因素；14.探究阻力对物体运动的影响；15.测量物体运动的速度；16.探究在弹性限度内弹簧伸长量与拉力大小的关系；17.自制弹簧测力计；18.小球爬坡实验；19.重心应用趣味实验-高空踏车；20.重心应用趣味实验-斜坡上的不倒翁。 | 套 | 1 |
| 6 | 初中压强实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 肺呼吸模拟装置*1、液压传动模型*1、多彩压强小桌子*1、玻璃三通管*1、压强实验海绵*1、分体砝码套盒*1、侧壁压强实验底座*1、250ml塑料量杯*1、功能指环*3、亚克力管*3、紫铜平头实心铆钉*3、桌面收纳盒*1、加厚气球*1、橡皮筋*1、简易压强计*1、简易液体内部压强器*1、剪刀*1、硅胶管*0.4、橙色超大气球*1、食盐（20g）*1、平口不锈钢*1、帕斯卡球*1、玻璃连通器*1、垫片10个*2、圆筒测力计(10N)*1、白色细棉线*1、硅胶堵帽*1、直尺*1、硅胶塞/橡胶塞*1、亚克力管*1、半球模型*1、玻璃杯*1、正方形卡纸*1、手工小木片*1、5mm圆木棍*2、双面胶*1、锥形瓶(100ml)*2、发泡硅胶塞*2、蓝色颜料*1、红色颜料*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 液压传动模型：外型尺寸≥140*70*170mm，高强度PMMA材质，两个规格不同的玻璃液压柱通过硅胶管连接，密封性好。 肺呼吸模拟装置：外形尺寸≥84*84*100mm，PC+ABS材质，进口硅胶模封口，Y形支管分配两肺室气体吸进呼出。 液压传动模型：外型尺寸≥140*70*170mm，高强度PMMA材质，两个规格不同的玻璃液压柱通过硅胶管连接，密封性好。 多彩压强小桌子：桌面尺寸≥100*100mm，透明加厚PMMA材质，坚实耐用，桌脚为细长锥形。 四、实验清单 1.探究影响压力作用效果的因素；2.探究液体压强的分布及其特点；3.探究液体内部压强的因素；4.水的压力四面八方；5.连通器的原理及其应用；6.观察液压机模型；7.大气压的测量；8.自制气压计实验；9.证明大气压存在-马德堡半球实验；10.证明大气压存在-覆杯实验；11.探究流体压强与流速的关系；12.制作两心壶；13.观察肺呼吸模拟实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备笔。 | 套 | 1 |
| 7 | 初中浮力实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 钩码套装*1、量筒(100ml)*1、圆筒测力计(1N)*1、白色细棉线*1、剪刀*1、食盐（20g）*1、玻璃棒*1、锥形壳体*1、塑料白色乒乓球*1、桌面收纳盒*1、250ml塑料量杯*3、蜂蜡(20g/块)*3、圆头十字螺丝（自攻尖脚）*2、食用油（50ml）*2、迷你蓝色螺丝刀*1、阿基米德重物*1、阿基米德溢水杯*1、潜水艇球*1、硅胶管*0.2、1000ml塑料量杯*1、西林瓶(5ml)*1、锥子*1、亚克力管*1、测力计刻度贴纸*1、直尺*1、500ml塑料量杯*1、镀锡铜丝*2、250ml透明方形塑料瓶*1。 三、主要器材配置 钩码套装：外形尺寸≥95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。 量筒(定制)：外形尺寸：≥255x61x30mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。 四、实验清单 1.探究浮力大小与哪些因素有关；2.浮力产生原因；3.探究物体沉浮的条件；4.测量浮力的大小；5.阿基米德原理实验；6.盐水浮鸡蛋；7.潜水艇模型实验；8.浮力的应用-制作密度计；9.浮力的应用-制作浮力秤；10.听话的塑料瓶。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备笔。 | 套 | 1 |
| 8 | 初中简单机械实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型铁架台底座*2、新型升降块*2、2#实验小车*1、小车铝导轨*1、铝导轨多功能底座*2、导轨水平调节脚*1、导轨不锈钢撑脚*2、导轨角度盘*1、导轨端盖支架*2、钩码套装*1、金属天平平衡尺*1、单滑轮*2、三串滑轮组*2、开瓶器*1、弹簧钢丝*0.2、筷子*1、尖嘴镊子*1、剪刀*1、老虎钳*1、核桃夹*1、十字夹板螺丝*1、直尺*1、不锈钢高头滚花螺丝*1、圆筒测力计(2.5N)*1、304不锈钢棒*1、白色细棉线*1、不锈钢棒*2、圆筒测力计(5N)*2、2#小车挂绳件*1、轮轴滑轮组*2。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 金属天平平衡尺：外形尺寸350*37mm ，钣金喷塑成型，开有等距的小圆孔用来悬挂重物。两端有等长的螺丝杆，通过螺母调节平衡。 2#实验小车：外形尺寸≥145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。 小车铝导轨：外形尺寸≥120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。 铝导轨多功能底座：外形尺寸≥202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。 导轨角度盘：外形尺寸≥φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。 导轨端盖支架：外形尺寸≥134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。 单滑轮：外形尺寸≥105*20mm，ABS材质，滑轮直径42mm，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 三串滑轮组：外形尺寸≥215*20mm，ABS材质，由三个直径为φ60mm、φ40mm、φ25mm的滑轮串联而成，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 2#小车挂绳件：外型尺寸≥12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。 轮轴滑轮组：外形尺寸≥120*35mm，ABS材质，由三个直径为φ60mm、φ40mm、φ25mm的滑轮并联而成，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 四、实验清单 1.认识各类杠杆；2.探究杠杆的平衡条件；3.探究使用杠杆省功吗；4.探究定滑轮和动滑轮的特点；5.使用动滑轮是否省功；6.探究滑轮组的特点及其作用；7.斜面运动物体的受力分析；8.测量斜面提升物体所做的功；9.测量滑轮组机械效率实验；10.探究影响机械效率大小的因素；11.轮轴模型实验。 五、附加配置及注意事项 | 套 | 1 |
| 9 | 初中内能及机械能实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型铁架台底座*2、新型升降块*1、3V/6V电池盒模块*1、高压点火装置*1、静电爆燃模块*1、小车铝导轨*1、铝导轨多功能底座*1、导轨不锈钢撑脚*2、导轨角度盘*1、2#实验小车*1、烧杯(100ml)*2、红色颜料（10ml）*1、集气瓶(125ml)*2、透明玻璃板*1、内聚力演示器*1、钩码套装*1、曲别针（40枚）*1、塑料美工刀*1、电子秤*1、量筒(10ml)*2、量筒(100ml)*2、胶头滴管*2、玻璃棒*1、培养皿*1、透明吸盘*1、圆筒测力计(5N)*1、空气压缩引火仪*1、棉球（25颗装棉球）*1、铜丝*1、金属铝块*1、砂纸*1、不锈钢棒*1、两爪双调节多用夹*1、不锈钢酒精灯*1、火柴*1、平口试管*1、硅胶塞/橡胶塞*1、铝杯*1、扁嘴镊子*1、红色30cm 香蕉插头导线*2、黑色30cm 香蕉插头导线*2、量热器*1、接线端子（红色）*1、接线端子（蓝色）*1、蓝色30cm 香蕉插头导线*1、热膨胀仪*1、304不锈钢棒*1、白色细棉线*1、剪刀*1、15mm钻孔铁球1、动能与重力势能相互转化演示板*1、定制榉木木块*1、铝导轨斜坡连接件*1、多彩压强小桌子*1、彩陶(500g)*1、电火花重锤*1、钢卷尺*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 3V/6V电池盒：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 静电爆燃模块：外形尺寸≥90*90*28mm，304不锈钢+PCB材质，配有点火接口，与点火装置配合使用，可实现瞬间点火膨胀爆炸。 小车铝导轨：外形尺寸≥120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。 铝导轨多功能底座：外形尺寸≥202*90*22mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。 导轨角度盘：外形尺寸≥φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。 2#实验小车：外形尺寸≥145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。 烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml：壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 钩码套装：外形尺寸≥95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有有50g钩码5个，10g钩码5个。 量筒(定制)：外形尺寸：≥ φ16*152mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。 四、实验清单 1.扩散现象实验；2.探究影响扩散快慢的主要因素；3.探究分子间的作用力；4.探究分子间隔；5.演示玻璃板和液面间的作用力；6.空气压缩引火实验；7.机械能与内能转化实验；8.气体做功内能转换为机械能；9.观察电火爆燃现象；10.用量热器测量比热容；11.固体热胀冷缩实验；12.动能和势能的相互转化实验；13.探究影响动能大小的因素；14.探究影响重力势能大小的因素。 五、附加配置及注意事项 1.需自备4节5号电池、水、笔。 | 套 | 1 |
| 10 | 初中电学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 3V/6V电池盒*1、双电珠模块*1、发光二极管模块*1、指针式电流表*1、指针式电压表*1、*电阻定律演示器*1、电阻模块*1、单刀单掷开关*2、单刀双掷开关模块*2、电铃模块*1、电流热效应模块*1、焦耳定律装置-1.5Ω*1、焦耳定律装置-3Ω*1、玻璃棒*1、摩擦起电橡胶棒*1、丝绸*1、黑色磁学底座*1、黑色磁学立杆*1、磁学旋转架*1、测试探针*1、304不锈钢棒*1、箔片验电器*2、橡胶手套*1、电学实验配件盒*1、90mm长铁轴*1、2B铅笔*1、滑动变阻器*1。 三、主要器材配置 3V/6V电池盒：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 双电珠模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。 发光二极管模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置两组发光二极管（红色和绿色），配有限流电阻，工作电压3-6V。 指针式电流表：外形尺寸≥126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电流表，测量范围：-0.2A~0~0.6A，-1A~3A，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电流。 指针式电压表：外形尺寸≥126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。电压表测量范围：-1V-0-3V，-5V~0~15V，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的电压。 电阻定律演示器：结构与规格—底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。功能与优点—模块包含4根材质、长度、横截面积不同的金属丝，用于探究影响导体电阻大小的因素。 电阻模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置六种电阻：5.1Ω、10Ω、15Ω、20Ω、2KΩ和待测未知电阻。 单刀单掷开关：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 单刀双掷开关模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 电铃模块：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块由黑色电镀铃铛，磷铜复合材料弹片组成，完整展示电铃的原理，工作电压6V。 电流热效应模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置高性能发热元件，可实现电能转换成热能。 焦耳定律装置-1.5Ω：外形尺寸≥90*95*45mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，当温度高于75度，自动切断热能转换电源。 焦耳定律装置-3Ω：外形尺寸≥90*95*45mm，高强度PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，当温度高于75度，自动切断热能转换电源。 四、实验清单 1.摩擦起电实验；2.用验电器检验物体是否带电；3.探究电荷间的相互作用；4.电荷在导体中的定向移动；5.怎样使一个小灯泡亮起来；6.怎样使两个小灯泡亮起来；7.串联LED 和小灯泡；8.连接简单的串联电路和并联电路；9.利用发光二极管判断电流的方向；10.演示电路的通路、断路和短路；11.用电流表测量电流；12.探究串联电路中各处电流的关系；13.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系；14.用电压表测量电压）；15.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系；16.探究并联电路各支路用电器两端订单电压与电源两端电压的关系；17.改变电路中电流大小比较小灯泡亮度；18.探究影响导体电阻大小的因素；19.用铅笔芯改变电路中的电流；20.练习使用滑动变阻器；21.探究电流与电压、电阻的关系；22.用伏安法测量电阻；23.设计简单的应用电路；24.测量小灯泡的电功率；25.比较两个灯泡的暗亮；26.电流的热效应实验；27.焦耳定律实验（探究影响电流热效应的因素）。 五、附加配置及注意事项 1.需自备4节5号电池、笔。 | 套 | 1 |
| 11 | 初中磁学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 地球磁场模型*1、360°旋转磁针*1、黑白磁悬浮*1、磁悬浮旋转地球仪*1、模型*1、指南勺*1、黑色磁学底座*1、黑色磁学立杆*1、测试探针*1、翼形磁针*1、铁氧体磁铁*1、铁氧体磁铁*1、磁学旋转架*1、塑料指南针*10、铁屑（100g）*1、塑料板*1、磁分子模型*1、铁氧体磁铁*2、铁氧体磁铁*4、304不锈钢棒*1、铁棒*1、不锈钢酒精灯(200ml)*1、火柴*1、试管夹(木质)*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 地球磁场模型：外形尺寸高160mm；ABS材质，内置磁场，可模拟地球南北极磁场方向。 模型：外形尺寸≥240*180*50；高强度PMMA材质，UV印刷，不锈钢撑脚。 360°旋转磁针：外形尺寸≥134*50*6mm，高强度PMMA材质，转轴连接结构，中间嵌有圆柱形强磁铁，可360°全方位无死角旋转方向。 四、实验清单 1.司南的工作原理；2.自制指南针；3.认识磁铁；4.辨别磁铁的磁极；5.磁极间的相互作用实验；6.用小磁针探究条形磁铁周围的磁场；7.用铁屑探究条形磁体周围的磁场；8.探究蹄形磁体周围的磁场；9.探究圆形磁体周围的磁场；10.用磁感线演示器演示不同磁铁磁场的空间分布特点；11.同名磁铁的磁场分布；12.异名磁铁的磁场分布；13.磁铁的分解与组合；14.探究不同金属材料的磁化特性；15.用加热法去掉磁性；16.探究地球的磁场；17.360°旋转实验；18.磁悬浮地球仪。 五、附加配置及注意事项 1.需自备酒精、笔。 | 套 | 1 |
| 12 | 初中电与磁实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 指针式检流计*1、新型铁架台底座*2、新型升降块*1、继电器控制模块*1、3V/6V电池盒模块*2、单刀单掷开关模块*1、直流电动机模型*1、双电珠模块*1、电磁继电器模块*1、电铃模块*1、奥斯特实验演示器*1、通电螺线管磁场演示器*1、电磁铁B模块*1、电磁铁A模块*1、电学实验配件盒*1、电流磁效应线圈*1、铁屑*1、大头针*1、十字夹板螺丝*2、强力磁铁/稀土永磁*1、铁氧体磁铁*1、方形线圈*1、原副线圈*1、特大号铁氧体磁铁*1、不锈钢棒*1、不锈钢棒*1、硅胶固定夹*1、塑料板*1、滑动变阻器*1、蓝色螺丝刀*1、地球磁场切割线*1、1#条形磁铁*1、透明胶带*1、100ml塑料量杯*1、塑料指南针*10。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 指针式检流计：外形尺寸≥126*104*58mm，ABS材质，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。检流计测量范围：-300uA~0~300uA，测量精度：2.5级，用于测量直流电路中的微小电流和微小电势差。 继电器控制模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接，自带驱动电路。 3V/6V电池盒模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 单刀单掷开关模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 直流电动机模型：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置电机转子，磷铜复合材质碳刷，经久耐用，工作电压6V。 双电珠模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。 电磁继电器模块：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块包含电磁铁，常开、常闭和公共端触头，所有继电器结构直接外露，学生可直接观察继电器工作过程。 电铃模块：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块由黑色电镀铃铛，磷铜复合材料弹片组成，完整展示电铃的原理，工作电压6V。 奥斯特实验演示器：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块采用钣金折弯支架，超高导电电镀层，工作电压6V。 通电螺线管磁场演示器：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。螺线管一次绕线成型，采用线材绕制，导电性好，实验效果明显。工作电压6V。 四、实验清单 1.探究通电直导线周围的磁场（奥斯特实验）；2.探究通电螺线管外部磁场的方向；3.安培定则（右手螺旋定则）判断通电螺线管的磁场方向；4.对比通电螺线管外部磁场与条形磁铁磁场实验；5.探究电磁铁的磁性强弱；6.探究电磁继电器的工作原理；7.练习使用电磁继电器-水位自动报警器；8.练习使用电磁继电器-电铃；9.探究磁场对通电直导线的作用；10.探究磁场对通电线圈的作用；11.了解直流电动机的构造及其原理；12.直流电动机的控制实验；13.探究“磁生电”现象（法拉第实验）；14.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；15.切割地磁场发电。 五、附加配置及注意事项 1.需自备酒精、水、笔。 | 套 | 1 |
| 13 | 初中家庭电路与安全用电实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 双电珠模块*1、单刀单掷开关模块*1、交流电源供电模块*1、电学实验配件盒*1、滑动变阻器(20Ω 2A陶瓷)*1、玻璃管保险丝*10、电源适配器*1、家庭电路布线演示卡片*1、五孔明装插座*1、指针式万用表*1、漏电保护断路器*1、人体模块*1、电器与淋雨模块*1、电能表*1、测电笔*1、数显测电笔*1、。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 双电珠模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。 单刀单掷开关模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 交流电源供电模块：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可模拟家庭电路的供电箱，并确保电压在安全电压范围之内。 人体模块：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可模拟人体不同的触电的情况，直观明显，半导体指示人体触电。 电器与淋雨模块：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可演示电器使用与淋雨触电的情况，直观明显，半导体指示人体触电。 四、实验清单 1.练习使用测电笔辨别火线和零线；2.探究保险丝熔断的原因及其作用；3.家庭电路实验；4.认识三线插座；5.练习使用万用电表；6.漏电保护器的原理；7.演示人体触电；8.照明电路；9.演示用电器漏电导致的触电；10.沐浴设备漏电的危害；11.电能表读数。 五、附加配置及注意事项 1.需供水供电。2.需自备耗材笔。 | 套 | 1 |
| 14 | 初中电磁波与通信实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 3V/6V电池盒模块*1、单刀单掷开关*1、双电珠模块*1、电阻模块*1、电学实验配件盒*1、微型收音机*1、真空罩装置*1、真空泵*1、气动管/PU管*1、气动快插螺纹直通接头*1、简易无线话筒模块*1、铝罐*1。 三、主要器材配置 3V/6V电池盒模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 单刀单掷开关：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。 双电珠模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。 电阻模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置六种电阻：5.1Ω、10Ω、15Ω、20Ω、2KΩ和待测未知电阻。 真空罩装置：外形尺寸≥141*166*169mm，ABS材质，透明，采用加厚处理，强度高。密封设计，内置气压表，量程可达-760mmHg，透明外壳，可看清真空罩内部。与抽气泵配合使用，创造一个类真空环境，用于实验探究。 简易无线话筒模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块利用无线电传输原理传播声音信息，与收音机配合使用实现无线传声，工作电压6V。 四、实验清单 1.演示电磁波的产生；2.演示电磁波可以在真空中的传播；3.电磁波的发射、传播与接收实验；4.电磁波屏蔽实验。 五、附加配置及注意事项 1.需自备4节5号电池、笔。 | 套 | 1 |
| 15 | 初中新能源及新材料实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 太阳能电池板小模块*1、电动机模块*1、数字万用表*1、红色30cm 香蕉插头导线*1、黑色30cm 香蕉插头导线*1、风力发电机底座*1、风力发电机模块*1、LED模块*1、水力发电机*1、铝杯*1、新型铁架台底座*2、304不锈钢棒*1、不锈钢棒*1、硅胶固定夹*1、太阳能集热器*1、新型升降块*2、支撑环*1、石棉网*1、纳米纤维毡*1、不锈钢酒精灯*1、火柴*1、电子秒表*1、镍钛合金记忆线*1、烧杯*2、竹制茶夹*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 太阳能电池板小模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块采用高效率太阳能电池板，额定输出电压5V。 电动机模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置高效率电机，装有工作叶片，方便观察，工作电压6V。 风力发电机模块：外形尺寸≥51.5*46*28mm，材质ABS，内含交直流发电机，轴直径1.5mm，搭配直径40mm扇叶，发电机输出交流电。 LED模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置升压集电控制电路，智能识别电路电压，用于供电电压较低的电路实验。 烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml：72x47mm，壁厚≥2.5mm；材质：优质高硼硅；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 太阳能集热器：外形尺寸≥84*84*100mm，内置高效吸热铝制铝容器，外壳透明，可清晰看见集热过程。 四、实验清单 1.太阳能发电实验；2.风力发电实验；3.水利发电实验实验；4.利用温差发电实验；5.探究影响太阳能集热的因素；6.纳米材料特性实验；7.记忆合金的材料特性实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备酒精、水、笔。 | 套 | 1 |
| 16 | 初中氢能小车实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 太阳能电池板小模块*1、3V/6V电池盒*1、新能源电池/再生电池*1、氢氧储气罐*2、红色30cm 香蕉插头导线*1、黑色30cm 香蕉插头导线*1、氢氧燃料电池演示器*1、硅胶管*0.2、LED模块*1、氢燃料电池小车*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸≥200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸≥20*20*50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 太阳能电池板小模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块采用高效率太阳能电池板，额定输出电压5V。 3V/6V电池盒：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 LED模块：外形尺寸≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置升压集电控制电路，智能识别电路电压，用于供电电压较低的电路实验。 氢氧燃料电池演示器：底座尺寸≥152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别。可安装放置氢氧燃料电池与氢氧储气罐。 氢燃料电池小车：外形尺寸≥180*80*80mm，材质ABS，黑色，高效减速电机电机配合万向牙箱，设计方式采用流体力学原理，与电解反应罐配合使用。 四、实验清单 1.质子交换电解实验；2.氢氧发电实验；3.氢燃料电池驱动小车实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备4节5号电池、笔。 | 套 | 1 |
| 17 | 胡克定律的模拟实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥500*360*180mm。 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 胡克弹簧装置主体*1，胡克主体运动装置*1，电源适配器 DC9V/2A*1，胡克运动轨迹描绘装置*1，铁架台底板*1，1#铁架台立杆*1，小学升降块*1，不锈钢棒*1，钢卷尺*1，电子秒表*1，不锈钢平头滚花手拧螺丝*1，单摆球组*1，白色细棉线*1。 三、主要器材配置 温度在金属中赛跑演示器：外形尺寸50*50*208mm，ABS材质+物种材质金属，圆周五爪设计，底部安装有5根金属杆，分别是：铁、铝、不锈钢、黄铜、紫铜，无需外部支撑，独自站立。五路温度采样功能，实时显示对应金属温度传导情况，10*5阵列LED直观明了，工作电压6V。 3V/6V电池盒：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评功能AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 四、实验清单 1.了解胡克定律，2.模拟绘制胡克定律运动的轨迹，3.探究影响摆周期的因素，4.探究摆的周期与长度的关系。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求。 2.实验中注意用电安全。 | 套 | 1 |
| 18 | 智能滑轮组(机械效率)实验自动化装置 | 本装置内置滑轮驱动功能、传感器测量采集功能，可以定性的验证动滑轮省力、定滑轮省距离以及通过传感器采集到的数据定量分析滑轮组的拉力、位移关系。 一、实验装置介绍 1.整体规格：机身一体化成型，顶部箱体进行倒圆角设计，箱体上部分由1个≥300*324*64mm的实验箱体组成，并配有1个黑色拉手，箱体下部分由1个≥300*354*64mm的实验箱体组成，上下两部分箱体可实现折叠收纳功能；底部采用16mm暖白色底座，并配有四个可调节地脚，可用于调节水平；底座上镶嵌微型水平测量仪，配合可调节地脚让实验装置处于水平。 2.操作面板上带有刻度尺卡槽，实验过程中，将刻度尺放置其中，可以进行任意调节刻度尺零刻度位置，可以用于直观观察砝码与动滑轮拉力端上升移动的距离。 3.箱体内置滑轮驱动电机，拉力和位移传感器测量功能以及自动化控制实验功能，通过在显示屏上进行实时动态显示。 4.装置采用≥3.5英寸触摸电容液晶显示屏，实时显示当前动滑轮驱动的拉力、移动的位移、运行方向以及运行状态。 5.装置控制区具有5个功能按键，驱动方向按键、启动、停止、力值清零、位移清零等功能。 6.装置具有驱动滑轮1组、定滑轮1组、活动动滑轮1组、力传感器1组、位移传感器1组。 7.装置可实现电机驱动的转速，可以用于研究滑轮速度对机械效率的影响，通过触摸屏实现低速、中速、高速三挡调节； 8.装置可实现钩码重物与机械效率的影响，通过悬挂不同的钩码，在触摸屏上输入钩码的重量，实验结束后，可自动计算出机械效率。 9.装置额外配备了便携式小磁铁，可以通过磁铁改变动滑轮装置的受力情况，可以用于探究动滑轮重量对机械效率的影响。 二、实验内容： 1、了解动滑轮实验原理。 2、探究动滑轮机械效率与提升重物重力的影响。 3、探究动滑轮机械效率与动滑轮重量的影响。 4、探究动滑轮机械效率与提升重物速度的影响。 | 1 | 套 |
| 19 | 智能电机驱动控制实验装置 | 本装置主要验证不同的电机需要不同的信号源进行驱动，该实验装置主要由驱动信号发生器以及电机套装两部分组成，驱动信号发生器可以产生可调的直流、交流、频率信号。 一、驱动信号发生器 1.箱体一体化成型，箱体尺寸为≥180*120*130mm，配有黑色提手，便于实验教学,面板采用亚克力面板。 2.电机驱动信号发生器可以产生0-24V 2A直流电源输出信号，分辨率0.1V，可以用于控制直流电机。 3.电机驱动信号发生器可以产生0-24V 2A交流电源输出信号，分辨率0.1V，可以用于控制交流电机。 4.电机驱动信号发生器可以产生20-400HZ频率输出信号，分辨率1HZ，可以用于控制变频电机。 5.电机驱动信号发生器采用≥3.5英寸彩色液晶屏显示，可以进行不同信号源的切换，根据驱动的负载不同，屏幕上响应显示输出信号的内容。 5.电机驱动信号发生器带有电流、交流、频率输出接口。 二、电机套装 电机套装由直流电机、交流电机模型组成。 三、实验内容 1.通过本实验装置可以让学生认识直流电机、交流电机以及变频电机； 2.可以研究不同电机的驱动控制信号； 3.在不同控制信号驱动下，通过调节控制信号的输出，研究影响电机控制转速的原因。 | 1 | 套 |
| 20 | 阿基米德原理实验器 | 本装置内置物体上下升降驱动功能、传感器测量采集功能，可以实时的测量物理浮力、G排以及物体侵入水中的深度，既可以独立使用，也可以可以支持无线将数据实时传输至数据分析进行显示。 一、实验装置介绍 1.整体规格：该装置底部具有操作功能底座，配备四个高度可灵活调节的地脚，以确保设备平稳放置，还设有溢水杯支撑架与盛水杯支撑架，便于实验过程中的液体容器安置，中间采用≥500*30*30mm的铝型材支撑杆，杆体表面并配有刻度线，顶部搭载≥180*76*100mm的控制箱，左侧固定安装有电机驱动的滑轮功能，可实现自动化升降控制的滑轮运动，右侧内置了一块3.5英寸电容触摸屏，用户可通过该屏幕进行直观的功能交互。 2、控制箱体内置滑轮驱动电机，可以通过屏幕实现物块的自动上升、下降以及暂停功能； 3、本装置不采用外接压力传感器的形式，箱体内部一体化具有2个压力传感器，可以实时测量物体所受浮力大小以及被物体排开的液体所受的重力，可以通过≥3.5英寸屏幕进行实时的数据显示； 4、装置的屏幕上可以实时显示物体的实时拉力F、实时重力G、物体侵入水中的深度h； 5、装置的屏幕上可通过按钮进行采集，将采集到的实时数据以表格的形式显示物体重力、拉力、物体所受的浮力F浮、被物体排开的液体所受的重力、桶重、空桶重力等测量数据，也可以通过清屏按钮实现数据的一键清空功能； 6、装置的屏幕上可以将采集到的数据进行拟合曲线，绘制物体所受的浮力的大小与被物体排开的液体所受的重力关系曲线； 7、装置的屏幕上可以实时绘制物体所受的浮力与时间的曲线以及物体所受的浮力与深度的曲线； 8、本装置可以不依赖其他实验，可以独立完成阿基米德原理等实验的验证功能，探究浸在液体中的物体所受的浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力； 9、本装置也支持无线数据传输，可配套专用实验进行控制和采集装置内的实验数据，同样支持以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 二、实验 阿基米德原理等实验 | 1 | 套 |
| 21 | 数字化摩擦力实验器 | 本装置内置电机调速驱动功能、传感器测量采集功能，可以实时的测量物块所受到的摩擦力，既可以独立使用，也可以可以支持无线将数据实时传输至数据分析进行显示。 一、实验装置介绍 1.整体规格：该装置由控制器、轨道、摩擦面、物块、金属钩码五部分组成，轨道≥600*100*16mm，包含三种摩擦面：光面、橡胶面、毛毯面。 2、控制器内置驱动电机，可以通过屏幕实现物块的正转、反转、暂停等功能，同时支持正转和反转后驱动电机自动停止； 3、本装置不采用外接压力传感器的形式，控制器内部具有压力传感器，可以实时测量物块在移动过程中，可以通过大于等于3.5英寸屏幕进行实时的数据显示； 4、本装置可以通过≥3.5英寸屏幕选择探究滑动摩擦力与压力的关系实验、通过增加物块上的钩码来增加正向压力，点击屏幕上的正转按钮，自动驱动电机拉动物块，并支持电机自动停止，自动采集摩擦力数据填入表格，也支持在运动过程中手动采集摩擦力数据，实验过程中在屏幕上自动绘制不同压力下的实时曲线； 5、本装置可以通过≥3.5英寸屏幕选择“探究滑动摩擦力与压力的关系实验”、“探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系”、“探究滑动摩擦力与接触面积的关系”、“探究滑动摩擦力与运动速度的关系”，根据选择的不同模块，进行不同的实验探究； 6、本装置可以通过点击屏幕上的正转按钮，自动驱动电机拉动物块，并支持电机自动停止，自动采集摩擦力数据填入表格，也支持在运动过程中手动采集摩擦力数据，实验过程中在屏幕上可自动绘制不同实验条件的摩擦力实时曲线； 6、本装置可以通过屏幕选择低速、中速、高速来更换物块移动的速度； 7、本装置可以提供三种不同的摩擦面，并进行快速切换； 8、本装置可以不依赖其他实验，即可以独立完成摩擦力实验探究的验证功能，也可以配套专用实验进行控制和采集装置内的实验数据，支持以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 二、实验 1、探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系实验 2、探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系 3、探究滑动摩擦力与接触面积的关系 4、探究滑动摩擦力与运动速度的关系 5、探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系 | 1 | 套 |
| 22 | 动力学运动实验设备 | 一、小车动力学轨道 1、采用≥1200*104*15mm铝型材动力学轨道1个，轨道上印有清晰可见的刻度尺； 2、导轨配有旋钮式铁架升降台，可手动旋转旋钮组件，上下调节轨道支架，支架组件上印有清晰可见的刻度，方便学生实验过程中可以调整支架的位置，用于快速改变轨道倾斜的角度； 3、配置4个可上下调节的支撑组件； 4、轨道上面具有1个ABS塑料收纳组件，防止小车脱轨，可以增加小车实验过程的时效性； 5、轨道上面可以支持安装电磁释放组件、受迫振动运动组件、磁阻尼组件； 二、智能小车*2 本装置内置传感器测量采集功能，可以实时的测量小车移动的速度、位移、加速度、力、角度，可以用于研究动力学物理力学实验。 一、实验装置介绍 1、小车内置压力传感器，加速度传感器、角度传感器、陀螺仪； 2、小车内置3000mAh大电池，采用通用TypeC标准充电数据接口，支持快充； 3、小车具备智能节能功能，小车打开后，当无任何操作指令后，自动关闭电源,保持小车的高续航要求； 4、小车内置无线蓝牙和WIFI模块，支持无线蓝牙、无线WIFI两种无线通信方式，支持将传感器测量数据通过无线的方式发送至配套专用实验； 三、动力学运动组件 1、电磁释放组件：箱体内置电磁铁，可以将箱体跟动力学轨道快速安装，通过箱体内置的按键开关吸附和释放小车，保证小车水平向前，同时可以通过电磁释放组件改变小车释放的的初速度； 2、受迫振动组件：箱体内置一个往复运动的电机，可以将箱体跟动力学轨道快速安装，通过箱体内置的旋钮开关可以改变受迫振动的运动频率； 3、磁阻尼组件：设计有不同开孔的磁阻尼板，用以探究不同的阻尼板对小车运动速度的影响； 4、作用力组件：磁铁部件安装到数智小车上，力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验； | 1 | 套 |
| 23 | 便携式程控学生电源 | 1.箱体一体化成型，配有黑色提手，可手提，便携式移动，便于实验教学,面板采用PVC防水面板。 2.学生电源输出可以支持0-30V 2A直流电源输出信号，分辨率0.1V。 3.学生电源输出可以支持0-30V 2A交流电源输出信号，分辨率0.1V。 4.学生电源输出可以支持20-100HZ频率输出信号，分辨率1HZ。 5.学生电源控制操作采用1.8寸彩色触摸液晶屏显示，可以进行交流电源、直流电源、频率信号输出的调节。 6.学生电源内置直流电流与交流电流传感器，可实时显示直流和交流电流的电流和电压。 7.学生电源具有过载保护智能检测功能，过载保护灯提示。触摸屏支持点击复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优。 | 1 | 套 |
| 24 | 电容充放电演示器 | 一、实验装置介绍 1、整体规格：该装置由上下左右固定卡件、前后面板、提手、底座支架、电容器、灯泡、灯座、发光二极管，电容分别采用5种型号规格，分别是4700uF、2200uF、1000uF、470uF、100uF； 2、仪器面板表面印有清晰可见的原理电路图，并配有5种不同规格的电容器，电容器的规格已清晰标明；红色和绿色发光二极管分别进行放电和充电指示，面板上并配置有负载灯泡，用于观察放电过程中小灯泡的亮暗程度以及时间； 3、仪器内置有电流、电压传感器，通过电压传感器和电流传感器，实时采集电容器充放电过程中的电压和电流数据，并将数据显示至3.5英寸显示屏上； 4、仪器面板上3.5英寸显示屏，可以直观显示采集到的实时电压和电流数据，并且自动绘制充放电过程中电压与时间V-t曲线，电流与时间I-t曲线； 5、本装置可以不依赖其他实验，即可以独立完成电容充放电实验探究的验证功能，也可以配套专用实验进行控制和采集装置内的实验数据，支持以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 二、实验内容 1、电容大小和电容充放电时间的关系 2、电容器充放电过程观察 3、电容对储能能力的影响 4、多电容器组合实验 5、电压、电流传感器探究实验 | 1 | 套 |
| 初中化学教学仪器配备标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。3、尺寸为900mm×600mm。4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 1 | 块 |
| 2 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套 |
| 3 | 打孔夹板 | 1、产品长175mm，宽34mm，厚12mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 1 | 个 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 锥形刮刀。产品由手柄、刀片、锥体及调节机构组成。1.手柄为胶木或塑料制。2.刀片为钢制。 | 1 | 个 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm,Φ8mm,Φ6mm，捅条直径不小于φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 台 |
| 6 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 7 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。 | 1 | 台 |
| 8 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 2 | 个 |
| 9 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 1 | 个 |
| 10 | 塑料洗瓶 | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 4 | 个 |
| 11 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。 | 12 | 个 |
| 12 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。上部放试剂瓶、底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约（不带提手）：350mm×280mm×130mm，底部抽屉深度不小于40mm。2.提手部位为圆柱形，高约150mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 2 | 个 |
| 13 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：260mm×192mm×103mm,水槽表面无瑕疵。 | 50 | 个 |
| 14 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 50 | 个 |
| 15 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 50 | 套 |
| 16 | 万能夹 | 产品由夹持柄及夹头组成，全钢制，表面电镀处理。1.上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，四爪夹口部位分别配套有4个胶管。2.夹杆直径Φ8mm，长190mm。 | 20 | 个 |
| 17 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 50 | 个 |
| 18 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 1 | 个 |
| 19 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 50 | 个 |
| 20 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径约28mm；中部有一个台柱及孔，可以套在支杆上并用M6锁紧螺杆固定，板尺寸约195mm×60mm×13mm。3、支杆为Φ13×300mm。4、底座为长方形：约200mm×80mm×13mm，中部有一个台柱，台柱中间有一个不通的孔，孔与支杆配合适当。 | 1 | 个 |
| 21 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×16mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，一端有螺纹并附螺帽及垫片，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有塑料垫脚，放置平衡不晃动。 | 1 | 个 |
| 22 | 滴定夹 | 1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强，夹持牢固。3、外形尺寸：230mm×120mm。 | 1 | 个 |
| 23 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 | 50 | 个 |
| 24 | 学生电源 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。 | 25 | 台 |
| 25 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 1 | 台 |
| 26 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。7.托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 | 50 | 台 |
| 27 | 托盘天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.5 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 1 | 台 |
| 28 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 10 | 台 |
| 29 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 10 | 台 |
| 30 | 多用电表 | 内磁表头，测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 1 | 个 |
| 31 | 密度计 | 密度＞1。长度：255mm。 | 1 | 支 |
| 32 | 密度计 | 密度＜1。长度：260mm。 | 1 | 支 |
| 33 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 1 | 台 |
| 34 | 水电解演示器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 1 | 台 |
| 35 | 水电解实验器 | 1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。 | 25 | 台 |
| 36 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 25 | 个 |
| 37 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式。产品由主机、旋转轴、水管等组成，1.主机外壳为金属制，表面烤漆处理，外形尺寸：230mm×130mm×90mm。2.工作电压：220V 50Hz，功率：30W，转速：2500y/min。 | 1 | 台 |
| 38 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 2 | 台 |
| 39 | 初中微型化学实验箱 | 产品为微型器件，由泡沫塑料定位包装。器材包括：烧杯250ml1个、试管2支、小酒精灯1个、玻璃尖管1根、玻璃弯管120度2个、直角弯管带塞1个、直角玻管3个、具支玻管2个、小漏斗1个、玻棒1根、蒸发皿1个、表面皿1个、玻璃瓶4个、药匙1个、水槽1个、多用滴管5个、井穴板2个、乳胶管1根、橡胶塞3个。 | 15 | 个 |
| 40 | 分子间隔实验器 | 产品由盛液显示柱、油酸、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。 | 15 | 件 |
| 41 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 1 | 台 |
| 42 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。 | 1 | 个 |
| 43 | 化学实验装置磁性教具 | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。 | 1 | 套 |
| 44 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用。由白板纸彩色制作，共109张。卡尺寸尺寸：80mm×60mm。 | 15 | 套 |
| 45 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 1 | 个 |
| 46 | 初中分子结构模型 | 1.为球球式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四面6个、三在14个、二面2个。3.氢原子为橙色，带键脚，直径15mm，共20个。4.氧原子为天蓝色，直径22mm；二面3个，一面2个。5.氮原子为深蓝色，直径22mm，四面1个、三面1个、二面1个、一面2个。6.硫原子为淡黄，直径22mm，二面1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一面2个。8.金属为银灰，直径22mm，六面1个。9.塑料单键20个，塑料双键10个。 | 13 | 套 |
| 47 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子34个、键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长17mm。 | 1 | 套 |
| 48 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长15mm。长键直径3mm，长29mm。 | 1 | 套 |
| 49 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长15mm。 | 1 | 套 |
| 50 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。 | 1 | 套 |
| 51 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 13 | 套 |
| 52 | 金属矿物、金属及合金标本 | 主要技术指标：应选取不少于5种以上的标本。 每种标本样品外形尺寸不小于25mm×15mm，标本盒内固定牢靠。标本盒不小于190mm×130mm。 | 1 | 盒 |
| 53 | 原油常见馏分标本 | 主要技术指标：选用常见的、用途较为广泛的馏分，应包含不少于10种，每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学。标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介，标本盒不小于190mm×130mm。 | 1 | 盒 |
| 54 | 合成有机高分子材料标本 | 主要技术指标：选用不少于十种高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸不小于25mm×15mm。在标本盒内固定牢靠。 | 1 | 盒 |
| 55 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 1 | 盒 |
| 56 | 量筒 | 10mL | 50 | 个 |
| 57 | 量筒 | 50mL | 50 | 个 |
| 58 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 |
| 59 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 |
| 60 | 量杯 | 250mL | 1 | 个 |
| 61 | 容量瓶 | 250mL | 1 | 个 |
| 62 | 容量瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 63 | 滴定管 | 酸式，25mL | 1 | 支 |
| 64 | 滴定管 | 碱式，25mL | 1 | 支 |
| 65 | 试管 | Φ12mm×70mm | 250 | 支 |
| 66 | 试管 | Φ15mm×150mm | 250 | 支 |
| 67 | 试管 | Φ18mm×180mm | 80 | 支 |
| 68 | 试管 | Φ20mm×200mm | 80 | 支 |
| 69 | 试管 | Φ32mm×200mm | 10 | 支 |
| 70 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 10 | 支 |
| 71 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 10 | 支 |
| 72 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 73 | 烧杯 | 25mL | 150 | 个 |
| 74 | 烧杯 | 50mL | 150 | 个 |
| 75 | 烧杯 | 100mL | 150 | 个 |
| 76 | 烧杯 | 250mL | 100 | 个 |
| 77 | 烧杯 | 500mL | 5 | 个 |
| 78 | 烧杯 | 1000mL | 3 | 个 |
| 79 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 30 | 个 |
| 80 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 3 | 个 |
| 81 | 锥形瓶 | 100mL | 10 | 个 |
| 82 | 锥形瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 83 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个 |
| 84 | 酒精灯 | 150mL | 50 | 个 |
| 85 | 抽滤瓶 | 500mL | 1 | 个 |
| 86 | 抽气管 | 实验教学抽气专用 | 1 | 个 |
| 87 | 干燥器 | 160mm | 2 | 个 |
| 88 | 气体发生器 | 250mL | 2 | 个 |
| 89 | 冷凝器 | 直固，300mm | 2 | 支 |
| 90 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 2 | 支 |
| 91 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 92 | 漏斗 | 90mm | 3 | 个 |
| 93 | 安全漏斗 | 直形 | 2 | 个 |
| 94 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
| 95 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 2 | 个 |
| 96 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 2 | 个 |
| 97 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 1 | 个 |
| 98 | T形管 | 直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 | 2 | 个 |
| 99 | Y形管 | 1． 弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm－8mm；全高：100mm±5mm。 2． 弯管角度：60º±3º。 | 2 | 个 |
| 100 | 滴管 | 1． 由玻璃滴管和胶头组成。 2． 规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3． 球距上管口长：50mm±5mm。 | 50 | 支 |
| 101 | 离心管 | l0mL | 10 | 支 |
| 102 | 干燥管 | 单球，150mm | 4 | 支 |
| 103 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 2 | 支 |
| 104 | 活塞 | 直形 | 2 | 支 |
| 105 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 8 | 个 |
| 106 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 2 | 个 |
| 107 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 108 | 集气瓶 | 125mL | 200 | 个 |
| 109 | 集气瓶 | 250mL | 20 | 个 |
| 110 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 111 | 广口瓶 | 60mL | 300 | 个 |
| 112 | 广口瓶 | 125mL | 50 | 个 |
| 113 | 广口瓶 | 250mL | 40 | 个 |
| 114 | 广口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 115 | 广口瓶 | 茶，60mL | 50 | 个 |
| 116 | 广口瓶 | 茶，125mL | 20 | 个 |
| 117 | 广口瓶 | 茶，250mL | 10 | 个 |
| 118 | 细口瓶 | 60mL | 70 | 个 |
| 119 | 细口瓶 | 125mL | 350 | 个 |
| 120 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 121 | 细口瓶 | 500mL | 2 | 个 |
| 122 | 细口瓶 | 1000mL | 3 | 个 |
| 123 | 细口瓶 | 2500mL | 3 | 个 |
| 124 | 细口瓶 | 茶，60mL | 10 | 个 |
| 125 | 细口瓶 | 茶，125mL | 50 | 个 |
| 126 | 细口瓶 | 茶，250mL | 10 | 个 |
| 127 | 细口瓶 | 茶，500mL | 2 | 个 |
| 128 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 2 | 个 |
| 129 | 滴瓶 | 30mL | 20 | 个 |
| 130 | 滴瓶 | 60mL | 150 | 个 |
| 131 | 滴瓶 | 茶，30mL | 5 | 个 |
| 132 | 滴瓶 | 茶，60mL | 50 | 个 |
| 133 | 三颈烧瓶 | 250ml | 10 | 个 |
| 134 | 坩埚 | 瓷，30mL | 3 | 个 |
| 135 | 坩埚钳 | 1．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 50 | 个 |
| 136 | 烧杯夹 | 1． 产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造。总长度为300mm，宽度为20㎜。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 4 | 个 |
| 137 | 镊子 | 1． 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为160±5mm。 2． 镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 50 | 个 |
| 138 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 50 | 个 |
| 139 | 止水皮管夹 | 1． 产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 50 | 个 |
| 140 | 螺旋皮管夹 | 1． 产品用钢材制成，应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4． 螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 50 | 个 |
| 141 | 石棉网 | 1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于100mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落。 4． 整体应平整、美观，不翘角。 | 50 | 个 |
| 142 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 50 | 个 |
| 143 | 药匙 | 1． 药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为120±5mm。 2． 产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 50 | 个 |
| 144 | 玻璃管 | Φ5～Φ6mm | 4 | 千克 |
| 145 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 3 | 千克 |
| 146 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 2 | 千克 |
| 147 | 玻璃棒 | Φ5～Φ6mm | 2 | 千克 |
| 148 | 软胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 5 | 千克 |
| 149 | 橡胶管 | 1． 产品用优质天然橡胶制造。 2． 产品内径为7~8mm，壁厚1mm。 | 3 | 千克 |
| 150 | 乳胶管 | 6*9 | 50 | 米 |
| 151 | 试管刷 | 铁线、猪鬃绳 | 50 | 个 |
| 152 | 烧瓶刷 | 铁线、猪鬃绳 | 30 | 个 |
| 153 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |
| 154 | 表面皿 | 60mm | 50 | 个 |
| 155 | 表面皿 | 100mm | 2 | 个 |
| 156 | 研钵 | 瓷，60mm | 50 | 个 |
| 157 | 研钵 | 瓷，90mm | 1 | 个 |
| 158 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 50 | 个 |
| 159 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 3 | 个 |
| 160 | 反应板 | 至少6穴 | 50 | 个 |
| 161 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。 | 50 | 个 |
| 162 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。 | 50 | 个 |
| 163 | 塑料多用滴管 | 4mL | 1000 | 支 |
| 164 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 25 | 份 |
| 165 | 一字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 个 |
| 166 | 十字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 1 | 个 |
| 167 | 钢丝钳 | 160mm,橡胶手柄 | 1 | 个 |
| 168 | 手锤 | 圆头金属锤，木质手柄。 | 1 | 个 |
| 169 | 锉刀 | 规格：250mm，手柄塑胶材质 | 1 | 个 |
| 170 | 剪刀 | 采用不锈钢精密制造，刀口机磨，刀身镜抛，剪切锋利，ABS塑料手柄,总长140mm。 | 1 | 个 |
| 171 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 1 | 套 |
| 172 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 1 | 套 |
| 173 | 工作服 | 由白色布料制成。 | 5 | 件 |
| 174 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 52 | 个 |
| 175 | 防护面罩 | 1． 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3． 帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4． 面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 1 | 个 |
| 176 | 耐酸手套 | 1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 1 | 双 |
| 177 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 1 | 件 |
| 178 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 179 | 化学实验废液处理装置 | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。1.仪器由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。3.外形尺寸不小于365mm×370mm×550mm | 6 | 套 |
| 180 | 回收桶 | 塑料制，25L | 4 | 个 |
| 初中生物教学仪器配备标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 25 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 3 | 生物显微镜 | 1、主机以金属部件为主，其中包括目镜筒、底座、镜身、功能、支架、粗微动调焦机构、移动尺、反光镜架、目镜物镜等组成（底座为铸造件，加强显微镜底部重量）。 2、机械总长：160mm，光学筒长185mm。 3、铜三孔外定位转换器。 4、目镜：5X、10X（全金属，材料西北铝），表面做漆，其包装要求全部采用塑料袋包装，另配专用镜头盒，确保目镜镜头清洁。 5、物镜：10X、40X、100X，包装采用专用镜头盒,物镜固定孔采用螺纹式，确保物镜镜头清洁，增强其在运输途中的牢固性，避免使用后散失。 6、粗动：调焦范围45mm，装有调焦限位装置，防止损坏试样切片，铜齿条、钢镀铬齿杆能增强升降功能的使用寿命。 7、微动调焦范围：不小于1.8mm手轮转动一圈的升降值为0.1mm，微动空回0.008mm，微动格值0.02mm。 8、工作台面积：110mm×120mm。 9、配移动尺，移动范围：横向60mm，纵向30mm。 10、采用阿贝式聚光镜N.A=1.2（采用金属制造），并带可变光栏,可升降调节。 11、反光镜为￠50mm平凹反光镜，镜架插座采用金属件，表面镀铬，增强其牢固性和防止表面生锈现象。 | 2 | 台 |
| 4 | 生物显微演示装置 | 彩色，采用USB端口。分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍。 | 1 | 台 |
| 5 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于50mm，5倍 | 25 | 个 |
| 6 | 电动离心机 | 产品由箱体（外壳）、电机、定时开关、调速开关、电源开关、离心管等组成。1.外壳采用金属制，外尺寸：230×270×190(mm)，表面烤漆处理。2.箱体的四脚应采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.调速：0r/min～4000 r/min 4.容量：20mL×6。5.定时时间：0-60min。6.使用电压：AC220V。 | 1 | 台 |
| 7 | 离心沉淀器 | 手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆、及试管放置架等构成。旋转盘应采用塑料注塑成型，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。旋转盘直径不小于Φ75mm； | 1 | 台 |
| 8 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。 | 1 | 台 |
| 9 | 电炉 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 1 | 个 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 手提式，不锈钢，18L | 1 | 个 |
| 11 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW；3、外形尺寸：290×200×575mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量3升/小时。 | 1 | 台 |
| 12 | 恒温水浴锅 | 双孔。一、工作水箱采用不锈钢，4种盖采用透明塑料注塑成型，其外直径分别为：Φ120mm，Φ100mm，Φ79mm，Φ57mm，三位数码管显示，自动控温。二、技术指标：加热功率：600W,熔丝管：5A。温控范围：常温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5℃。由室温升至沸点≤30分钟。工作电压：AC 220V 50HZ。三、箱体采用金属制，表面烤漆处理，外形尺寸：380mm×165mm×135mm。 | 1 | 台 |
| 13 | 移液器 | 产品由活塞、调节杆、推杆及吸头等组成。在0.5～5mL内快速可调。 | 2 | 枝 |
| 14 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、滚轮，带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。 | 10 | 个 |
| 15 | 保温桶 | 1、规格尺寸：1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。 2、保温不小于8小时。 | 5 | 个 |
| 16 | 水族箱 | 透明塑料制品双层防水，尺寸约为350mm×250mm×300mm，配微型增氧泵，有灯光，接220V电压，功率50Hz，300W。 | 1 | 套 |
| 17 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 2 | 套 |
| 18 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm ，外径：88mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：135mm 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 25 | 个 |
| 19 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 25 | 个 |
| 20 | 软尺 | 1500mm | 25 | 把 |
| 21 | 测微尺 | 显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。 | 5 | 个 |
| 22 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 8 | 台 |
| 23 | 电子天平 | 最小分度值：0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；称盘尺寸：圆盘Φ85mm；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 | 1 | 台 |
| 24 | 电子停表 | 0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 | 2 |  |
| 25 | 植物细胞模型 | PVC材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 | 1 | 件 |
| 26 | 根纵剖模型 | PVC材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 | 1 | 件 |
| 27 | 导管、筛管结构模型 | PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 | 1 | 件 |
| 28 | 单子叶植物茎模型 | PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 1 | 件 |
| 29 | 双子叶草本植物茎模型 | PVC材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 | 1 | 件 |
| 30 | 叶构造模型 | PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 1 | 件 |
| 31 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 | 1 | 件 |
| 32 | 小麦花模型 | PVC材质。模型为放大数倍的小麦花，高约300mm，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。 放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。 复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。 雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。 外稃：示中脉，侧脉和芒。 | 1 | 件 |
| 33 | 蝗虫解剖模型 | 60cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上。PVC材质。模型为棉蝗雌虫，沿中线偏左纵部，去掉左侧体壁。 | 1 | 件 |
| 34 | 蛙胚胎发育模型 | PVC材质，八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。 | 1 | 件 |
| 35 | 草履虫模型 | PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。 | 1 | 件 |
| 36 | 蚯蚓解剖模型 | PVC材质，本模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。外形尺寸：59x19x21cm。 | 1 | 件 |
| 37 | 血吸虫模型 | 1、雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。 2、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外 3、雌虫较雄虫细长，深棕色，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个，由输卵管通至卵模和子宫相连。虫体后部为卵黄腺，右卵黄管进入卵模。 | 1 | 件 |
| 38 | 头、颈、躯干模型 | 模型PVC材质。男性成人，高850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。 | 1 | 件 |
| 39 | 人体骨骼模型 | 模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。 | 1 | 件 |
| 40 | 眼球解剖模型 | 1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 | 13 | 件 |
| 41 | 眼球仪 | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成 通过眼球前后极在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。 在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。 其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。 | 1 | 件 |
| 42 | 心脏解剖模型 | 模型PVC材质。3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 | 1 | 件 |
| 43 | 心脏解剖模型 | 模型PVC材质。自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 | 13 | 件 |
| 44 | 喉解剖模型 | 模型PVC材质。产品高约24cm，固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。本模型3倍放大，分成3件，有底座。尺寸：11.5x11x24cm。 | 1 | 件 |
| 45 | 肺泡模型 | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 5 | 件 |
| 46 | 脑解剖模型 | 本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于底座上。 | 1 | 件 |
| 47 | 耳解剖模型 | 中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。尺寸：32x16x11cm。 | 1 | 件 |
| 48 | 男性泌尿生殖功能模型 | 1． 产品为自然大的男性泌尿生殖功能模型，置于支架上。 2． 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 49 | 女性泌尿生殖功能模型 | 1． 产品为自然大的女性泌尿生殖功能模型，置于支架上。 2． 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4． 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 | 1 | 件 |
| 50 | 皮肤结构模型 | 该模型显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。尺寸：24×3.5×22cm。 | 1 | 件 |
| 51 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 这是一款经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。自然大，分成3件，用PVC制成。尺寸：23×12.5×26.5cm。 | 2 | 件 |
| 52 | 肾单位、肾小体模型 | 本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。 肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。 肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。本模型采用优质树脂制作。具有轻便、牢固、不变形的特点。 | 2 | 件 |
| 53 | 心搏与血液循环模型 | 本模型适用于中小学校与大专院校讲解人体解剖学课程，帮助学生了解心脏的结构与血循环的途径。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。本模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。 | 2 | 件 |
| 54 | 人体肌肉模型 | 模型PVC材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。 | 1 | 件 |
| 55 | 肘关节活动模型 | 本模型骨胳及右手用PVC制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。 | 2 | 件 |
| 56 | 牙列及磨牙解剖模型 | 本模型选用右下侧恒切牙、恒尖牙、恒磨牙各一个放大，并做纵切面。 模型示牙冠、牙颈、牙根等外部形态结构，在牙的剖面上示复于牙冠表面上的釉质；复于牙根表面的牙骨质；示釉质牙骨质内面的牙本质；在牙根尖端示牙尖孔，借牙根管与牙冠内的牙腔相通；在牙腔与牙根管内示牙髓，动、静脉和神经。模型尺寸如下；切牙：30×10cm；尖牙：34×10cm；磨牙：27×13cm。 | 1 | 件 |
| 57 | 胃解剖模型 | 本模型展示胃在中等度膨胀时的形状，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯。食管入胃处为贲门，胃移行于十二指肠处为幽门，胃中部为胃体以及胃从贲门向左上方的膨隆-胃底等的形态。 | 2 | 件 |
| 58 | 尿的形成动态模型 | 本模型适用于中学讲解人体血液循环课程时做直观教具，解决教学时的重点和难点，帮助学生了解心搏周期和备注循环的途径。血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。 | 2 | 件 |
| 59 | 人体呼吸运动模型 | 本模型适用于初中讲解人体呼吸运动时作直观教具，模型能形象演示表达人体呼吸运动过程中所体现的生理机制。模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廊外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。 模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。 | 2 | 件 |
| 60 | 膈肌运动模拟器 | 透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。产品由木质框架、气管、胸骨等组成:结构简单、布局合理、原理正确，使用方便。 | 2 | 件 |
| 61 | 护理人模型 | 模型PVC材质。女性模型全长1700mm，能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理。 | 1 | 件 |
| 62 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 | 1 | 件 |
| 63 | 鱼解剖浸制标本 | （一）适用范围.适用于初中生物课堂演示。（二）技术要求：1.选用体长不小于150mm的鯽鱼或鲤鱼制作.2.标本右侧向衬板，并展开背鰭和尾鰭，显示其外形。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化功能，呼吸功能，循环功能，排泄功能，生殖功能和神经功能。 | 1 | 瓶 |
| 64 | 蛙解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用大型青蛙或蟾蜍制作，血管内分注红兰两种色剂，标本的背面面向衬板。2将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布。3.切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化功能、呼吸功能、循环功能、排泄功能、生殖功能和脂肪体。 | 1 | 瓶 |
| 65 | 鸽解剖浸制标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求： 1.标本的背面向衬板，血管内分注红兰两种色剂， 2.标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏各功能。 | 1 | 瓶 |
| 66 | 兔解剖浸制标本 | （一）适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.皮毛无脱毛现象，并保持清洁。2.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂。3.沿腹中线切开，以显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管。4.切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘。5.显示消化功能、循环功能、排泄功能、生殖功能。 | 1 | 瓶 |
| 67 | 蛙发育顺序标本 | （一）适用范围、型号规格：1. 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本由蛙的八个发育期组成。2.①--②期中的每一个标本具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3.①--③期的标本在容器中不定位。4.③期的标本有能目见不少于一对的鳃。 5. ④期的标本一个腹面向下。 6. ⑥--⑦期的尾长有明显区分。7. ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹基本相似。 | 1 | 瓶 |
| 68 | 蛔虫标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂教学演示。（二）技术要求：1.选用雌虫体长不小于200～350mm，雄虫体长不小于150～250mm的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。2.虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。3.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，固定在衬板上的虫体应呈丝状，牢固、不窜动。 | 1 | 瓶 |
| 69 | 花序类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花序组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 70 | 花冠类型保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花冠组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 71 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种褐藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 72 | 红藻类植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种红藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 73 | 海葵标本 | 本标准适用于生物教学使用。 产品特征 1、符合《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。2.3 触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 74 | 海蛰标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 1 标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。2 整体浸制。3 应符合《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。4 伞部应充盈呈半球状。5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属不得少于六条。6、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。 | 1 | 瓶 |
| 75 | 寄居蟹标本 | 本标准适用于生物教学使用。 产品特征1. 标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。2 整体浸制。3 标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。4、应符合《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。5、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上。6、螺壳的结构应基本完整。 | 1 | 瓶 |
| 76 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 本标准适用于生物教学使用。标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于20mm。 | 1 | 瓶 |
| 77 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 标本选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于35mm×35mm的小块，进行浸制.所取材料上可看到不少于2个米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。 | 1 | 瓶 |
| 78 | 珍贵植物保色浸制标本 | 适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由银杏、水杉和侧柏的枝叶组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固， | 1 | 瓶 |
| 79 | 葫芦藓生活史标本 | 标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。 | 1 | 瓶 |
| 80 | 蕨生活史标本 | 产品用铁线蕨制作，示蕨类植物的不同世代。标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（6）标本应经保色或染色处理，叶片展开并保持完整。 | 1 | 瓶 |
| 81 | 蝗虫生活史标本 | 适用范围 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用东亚飞蝗制作，展示昆虫的不完全变态。2. 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。3. 卵不少于四粒并排列成行。4.一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。5.雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。6. 各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 | 1 | 盒 |
| 82 | 蜜蜂生活史标本 | （一）适用范围、型号规格：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。5. 母蜂是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。6. 巢基和蜂巢应不小于30×50mm。 | 1 | 盒 |
| 83 | 竹节虫拟态标本 | 产品特征1. 标本以选用竹节虫目，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm。2 标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于枝株上。 | 1 | 盒 |
| 84 | 家蚕生活史标本 | 一、适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。4. 应有防腐措施。 | 1 | 盒 |
| 85 | 菜粉蝶生活史标本 | 一、适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3.幼虫浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4.成虫展翅，雌、雄体的特征应明显，蛹与被害植物色泽相近。 | 1 | 盒 |
| 86 | 兔骨骼标本 | （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、 骨（四块）、趾骨（四个三节）。3.舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。 | 1 | 盒 |
| 87 | 鱼骨骼标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求：1. 标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。3. 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。4. 骨骼以原位安装。 | 1 | 盒 |
| 88 | 蛙骨骼标本 | （一）适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求1. 标本选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作。2. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。3. 标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。4. 标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。 | 1 | 盒 |
| 89 | 鸽骨骼标本 | （一）适用范围、型号规格：1.适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用成熟家鸽制作。2.标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。3. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。4.标本还显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。 | 1 | 盒 |
| 90 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 1 | 套 |
| 91 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本全部展开。2.标本选用典型的扁平的叶状体。3.标本选用海带、裙带菜、羊栖菜、海蒿子或其他褐藻类植物。 | 1 | 套 |
| 92 | 红藻类植物原色覆膜标本 | （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，。 2.标本选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。3 标本选用紫菜、石花菜、发丝菜、蜈蚣菜或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。 | 1 | 套 |
| 93 | 珊瑚标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 1标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。 | 1 | 盒 |
| 94 | 化石标本 | 标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。 | 1 | 盒 |
| 95 | 节肢动物标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 25 | 盒 |
| 96 | 昆虫标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 25 | 盒 |
| 97 | 植物根尖纵切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 98 | 顶芽纵切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 99 | 南瓜茎纵切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 100 | 单子叶植物茎横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 101 | 双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 102 | 木本双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 15 | 片 |
| 103 | 蚕豆叶下表皮装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 104 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 15 | 片 |
| 105 | 松叶横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 106 | 胞间连丝切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 107 | 地衣切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 108 | 蕨叶切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 109 | 蕨原叶体装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 110 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 111 | 花粉萌发装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 112 | 百合子房切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 113 | 百合花药切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 114 | 荠菜幼胚切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 115 | 荠菜老胚切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 116 | 迎春叶横切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 117 | 玉米种子纵切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 118 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 119 | 青霉装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 120 | 衣藻装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 121 | 细菌三型涂片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 122 | 酵母菌装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 123 | 水绵接合生殖装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 124 | 水绵装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 125 | 团藻装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 126 | 曲霉装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 127 | 伞蕈切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 128 | 黑根霉装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 129 | 水螅纵切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 130 | 蚯蚓横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 131 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 马蛔虫受精卵切片，多重染色 | 50 | 片 |
| 132 | 草履虫接合生殖装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 133 | 草履虫分裂生殖装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 134 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 135 | 血吸虫雄虫装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 136 | 血吸虫雌虫装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 137 | 家蚊(雌)口器装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 138 | 水螅带芽整体装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 139 | 水螅过精巢横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 140 | 水螅过卵巢横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 141 | 单层扁平上皮装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 142 | 复层扁平上皮装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 143 | 人皮过毛囊切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 144 | 人皮过汗腺切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 145 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 腱纵切，多重染色 | 50 | 片 |
| 146 | 疏松结缔组织装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 147 | 人血涂片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 148 | 骨骼肌纵横切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 149 | 平滑肌分离装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 150 | 心肌切片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 151 | 运动神经元装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 152 | 脊髓横切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 153 | 运动神经末梢装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 154 | 胃壁切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 155 | 肾脏纵切 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 156 | 动静脉血管横切 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 157 | 小肠切片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 158 | 肺血管注射切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 159 | 肾血管注射切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 160 | 精巢切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 161 | 卵巢切片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 162 | 精虫涂片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 163 | 口腔上皮细胞装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 164 | 蛔虫卵装片 | 多重染色 | 5 | 片 |
| 165 | 字母“e”装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 166 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 50 | 片 |
| 167 | 量筒 | 10mL | 25 | 个 |
| 168 | 量筒 | 100mL | 25 | 个 |
| 169 | 量筒 | 500mL | 25 | 个 |
| 170 | 试管 | Φ12mm×70mm | 60 | 支 |
| 171 | 试管 | Φ15mm×150mm | 60 | 支 |
| 172 | 烧杯 | 50mL | 60 | 个 |
| 173 | 烧杯 | 100mL | 60 | 个 |
| 174 | 烧杯 | 250mL | 60 | 个 |
| 175 | 烧杯 | 500mL | 60 | 个 |
| 176 | 锥形瓶 | 100mL | 60 | 个 |
| 177 | 锥形瓶 | 250mL | 60 | 个 |
| 178 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个 |
| 179 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个 |
| 180 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个 |
| 181 | 滴管 | 玻璃制品 ,带滴头 | 150 | 支 |
| 182 | 离心管 | 10mL | 15 | 支 |
| 183 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 2 | 个 |
| 184 | Y形管 | 玻璃制品，Y形 | 25 | 个 |
| 185 | 广口瓶 | 125mL | 60 | 个 |
| 186 | 广口瓶 | 500mL | 60 | 个 |
| 187 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 188 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 189 | 滴瓶 | 30mL | 75 | 个 |
| 190 | 滴瓶 | 茶，30mL | 75 | 个 |
| 191 | 滴瓶 | 茶，60mL | 75 | 个 |
| 192 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 25 | 把 |
| 193 | 止水皮管夹 | 钢丝制成 | 25 | 个 |
| 194 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 25 | 个 |
| 195 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 25 | 把 |
| 196 | 玻璃管 | Φ5～Φ6mm | 1 | 千克 |
| 197 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 1 | 千克 |
| 198 | 橡胶管 | 6*9 | 2 | 千克 |
| 199 | 培养皿 | 60mm | 60 | 个 |
| 200 | 培养皿 | 100mm | 60 | 个 |
| 201 | 研钵 | 瓷，60mm | 30 | 个 |
| 202 | 记数载玻片(计数板) |  | 25 | 片 |
| 203 | pH广范围试纸 | 1～14 | 5 | 本 |
| 204 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。 | 1 | 套 |
| 205 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 10 | 盒 |
| 206 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，50PCS。 | 50 | 包 |
| 207 | 标记笔 | 书写及作标记用 | 25 | 支 |
| 208 | ABO血型实验盒 | ABO血型实验盒主要用于中学生物教学讲解人的血型是由基因决定的。产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。演示板为塑料制，背面在磁性，尺寸：80mm×50mm。包装为塑料盒，尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 5 | 盒 |
| 209 | 组织培养基试剂盒 | 产品由琼脂、酵母粉、生长素、复合维生素、食盐、庶糖、葡萄糖、氢氧化钠及培养皿组成。 | 5 | 套 |
| 210 | 昆虫针 | 由金属针制成，表面电镀处理，针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。塑料盒装，每盒约50枚。 | 5 | 盒 |
| 211 | 昆虫盒 | 主要技术参数：1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 | 10 | 盒 |
| 212 | 饲养笼 | 产品主要有铁笼、塑料盘组成。铁笼不小于300mm×300mm×300mm。采用直径不小于1mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸不小于：300mm×290mm×20mm，上面配有挂钩。 | 1 | 套 |
| 213 | 鱼缸 | 大号。透明塑料制成。内容尺寸：240mm×138mm×132mm。壁厚2mm。 | 2 | 个 |
| 214 | 鱼缸 | 小号。透明塑料制成。内容尺寸：195mm×120mm×105mm。壁厚1mm。 | 2 | 个 |
| 215 | 花盆 | 供种植花草树木使用。材质为塑料。 | 2 | 个 |
| 216 | 展翅板 | 板面面积不小于275×80mm。展翅板两板面呈“V”形，一面固定，一面可调；展开后最大尺寸为：277mm×95mm×25mm。 | 13 | 个 |
| 217 | 昆虫网(捕虫网) | 虫网采用纤维尼龙网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 8 | 把 |
| 218 | 枝剪 | 1．枝剪总长180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2．剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。3．刀柄后端有合口装置。 | 8 | 把 |
| 219 | 水网 | 虫网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。 | 8 | 把 |
| 220 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，全塑料制。1.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头。2.手柄长175mm。 | 8 | 把 |
| 221 | 工作服 | 纯白色，由布料制成。 | 5 | 件 |
| 222 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 10 | 个 |
| 223 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 10 | 付 |
| 初中物理教学仪器配备标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 数量 | 单位 |
| 1 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg | 1 | 台 |
| 2 | 两用气筒 | 手持式。钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 1 | 个 |
| 3 | 抽气筒 | 手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 1 | 个 |
| 4 | 打气筒 | 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 2 | 个 |
| 5 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 2 | 套 |
| 6 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 1 | 台 |
| 7 | 生物显微镜 | 单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料功能带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，干燥剂。木箱（塑料手提箱）包装。 | 2 | 个 |
| 8 | 放大镜 | 1、放大镜由透镜、镜框及压圈组成，有效通光孔径≥40mm。2、镜圈采用硬质塑料制成，表面平整清洁、无划痕、溶迹、缩迹、气泡和烧粉夹生现象，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。3、透镜用光学玻璃制成，表面应清洁无麻点、擦痕及划痕，外型端正、焦距正确。4、透镜与镜圈结合紧密，无晃动及透镜脱出现象。5、透镜成像清晰，无畸变现象，放大倍数≥3X。6、手把用塑料制成，表面平整、无划痕、溶迹、缩迹。手把与镜圈连接牢固，无断裂现象。 | 25 | 个 |
| 9 | 天文望远镜 | 口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式 配备：Φ24.5H6mm H20mm 铝脚架 泡沫彩盒包装 | 1 | 套 |
| 10 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 30 | 个 |
| 11 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 5 | 个 |
| 12 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 25 | 个 |
| 13 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 5 | 套 |
| 14 | 方座支架 | 1.产品由铸铁矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹组成。2.底座重约1.5kg，尺寸：210×135mm；立杆直径约Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹；烧杯夹为铁制，夹杆尺寸：Φ7*85mm；底座、烧杯夹和立杆表面作防锈处理。3.铁环材料直径约6mm，大环内径约98mm，柄长105mm；小环内径约58mm，柄长125mm。4.垂直和平行夹为金属制。 | 25 | 套 |
| 15 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 2 | 套 |
| 16 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、面板均采用不锈钢制成。 | 2 | 台 |
| 17 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 25 | 个 |
| 18 | 旋转架 | 1.可折式，成对配置。由底座、支杆、旋转体构成。2.底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。3.底座直径Φ≥70mm，支杆高100±10mm。4.支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。5.旋转体由透明塑料制成，倒立口杯型，下口直径80±5mm，上底直径50mm±5，高100mm±5。上端嵌有放置条形磁铁、玻棒、胶棒的凹槽，下端附有配重环。 | 5 | 套 |
| 19 | 学生电源 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。 | 25 | 台 |
| 20 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 2 | 台 |
| 21 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V。2、额定容量：4Ah 。 3、密封式，免维护 | 2 | 台 |
| 22 | 调压变压器 | 1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2kVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 2 | 台 |
| 23 | 多功能充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。6、外形尺寸：350mm×240mm×180mm。7、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。 | 2 | 台 |
| 24 | 电池盒 | 4个电池盒为1组。1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸81×43×29mm。2．各触点使用铜制材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 100 | 个 |
| 25 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 。2、输出端放电火花距离为100mm 3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 5 | 台 |
| 26 | 演示直尺 | 木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 5 | 只 |
| 27 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 25 | 只 |
| 28 | 钢直尺 | 200mm,不锈钢制。最小分度值为1mm。 | 25 | 只 |
| 29 | 钢卷尺 | 2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为1mm。 | 25 | 盒 |
| 30 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 | 5 | 盒 |
| 31 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～125mm，分辨率:0.02mm，采用不锈钢材质，塑料盒装。 | 5 | 把 |
| 32 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 5 | 只 |
| 33 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 25 | 台 |
| 34 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.1g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 5 | 台 |
| 35 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 25 | 套 |
| 36 | 机械停表 | 一、适用范围、规格型号：1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。2. 最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1等；有暂停机构。二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合要求。4．延时走时应符合要求。5．上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合要求。6.金属外壳，尺寸：70*50*16mm。塑料盒定位包装。 | 13 | 块 |
| 37 | 电子停表 | 0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 | 25 | 块 |
| 38 | 节拍器 | 电子节拍器。产品由节拍（音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。1.节拍速度在20～200拍/分的范围内持续可调。2.外接电源DC9V－12V。3.用三位数码管显示节拍的速度，4.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。5.仪器外壳采用全塑料制成，带支撑架，外壳尺寸：195mm×175mm×70mm。 | 5 | 个 |
| 39 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 5 | 个 |
| 40 | 红外线快速体温检测仪 | 1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。3、显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。4、最佳测量距离：5毫米内，约7秒自动关机。 | 2 | 个 |
| 41 | 寒暑表 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -40℃～50℃；华氏 -40℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。5.最小分度值：1℃。6.尺寸：约260mm×52mm×8mm。7.可悬挂。 | 2 | 台 |
| 42 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 50 | 个 |
| 43 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 50 | 个 |
| 44 | 圆筒测力计 | 1N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.01N(1g)。 | 2 | 个 |
| 45 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色铝板。面板尺寸：170mm×40mm×5mm。 | 50 | 个 |
| 46 | 演示测力计 | 1、产品组成：弹簧、指针、螺旋调零器、挂钩、金属手柄及铝制刻度板等构成。 2、称重：2N，最小分度值0.1N，零点平均示差不大于1/4分度；任一点平均示差：不大于1/2分度，任一点最大重复称量最大误差不大于1/4分度。平面印直刻度尺，刻度尺寸长200mm。 3、外形尺寸：370mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm | 5 | 个 |
| 47 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 5 | 个 |
| 48 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 5 | 个 |
| 49 | 握力计 | 指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁。2、塑料外壳，尺寸：135mm×100mm×20mm。 | 5 | 个 |
| 50 | 拉力计 | 弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径15mm，长250mm，密绕。 | 5 | 个 |
| 51 | 演示电表 | 测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级；防外磁场Ⅳ级；阻尼时间：不大于6秒；外形尺寸：270mm×270mm×112mm。 | 5 | 只 |
| 52 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳，尺寸：105mm×45mm×145mm。 | 5 | 只 |
| 53 | 绝缘电阻表 | 手提式，带摇手。ZC25-3B，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。 | 5 | 只 |
| 54 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：135mm×97mm×100mm。 | 50 | 只 |
| 55 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：135mm×97mm×100mm。 | 50 | 只 |
| 56 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：135mm×97mm×100mm。 | 25 | 只 |
| 57 | 多用电表 | 内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 5 | 只 |
| 58 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 5 | 只 |
| 59 | 投影电压表 | 指示面板与水面平行，测量范围：（-1~0~3V）(-5~0~15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.5V、0.1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级 | 5 | 只 |
| 60 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。 2． 密度范围：1.000～2.000。 3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 | 5 | 支 |
| 61 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 2． 密度范围：0.700～1.000。 3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 | 5 | 支 |
| 62 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 5 | 个 |
| 63 | 罗盘 | 产品由磁针，罗经盘，木质底座构成。1.磁针在罗盘中央，标有方位，直径约30mm。2.底座直径130mm | 5 | 只 |
| 64 | 空盒气压计 | 多膜盒，产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 5 | 台 |
| 65 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 25 | 套 |
| 66 | 立方体组 | 1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。 | 25 | 套 |
| 67 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 25 | 套 |
| 68 | 惯性演示器 | 产品由底座、支杆、钢球、弹片及钢球定位卡组成。1、底座为木质附四只脚，外形尺寸：160mm×100mm×15mm。2、支杆为金属材料制成，表面电镀处理。Φ16mm，高100mm，上端为凹槽。3、钢球Φ19mm，表面电镀处理。4、弹片采用厚0.6mm钢板冲压成型，宽15mm，高105mm。 | 5 | 套 |
| 69 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 25 | 套 |
| 70 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 5 | 组 |
| 71 | 阿基米德原理实验器 | 产品由透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺；塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环。 | 25 | 套 |
| 72 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 25 | 套 |
| 73 | 液体压强与深度关系实验器 | 组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 | 25 | 个 |
| 74 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、产品外形尺寸：250mm×125mm×215mm。3、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 | 5 | 个 |
| 75 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 | 5 | 个 |
| 76 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 | 5 | 套 |
| 77 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 5 | 套 |
| 78 | 潜水艇浮沉演示器 | 1． 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2． 透明球体直径≥70mm。 3． 吸排气筒容量：0～20ml。 4． 透明塑胶管长度≥20cm. 5． 各处配合无漏气现象。 | 5 | 套 |
| 79 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经约Φ36mm，转轴孔径Φ3.8mm。3、支杆由Φ3.8mm的低碳钢制成，一端弯成为90°±1°，表面电镀（或油漆）。 | 25 | 套 |
| 80 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、刻度板外形尺寸360×37×12mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为3.5－5.5mm，壁厚1mm。U形管竖直长度约365mm，两管间距25±3mm。一端成喇叭口，另一端成平口状。5、三通管用外径为5.8mm的半透明塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 25 | 台 |
| 81 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 5 | 台 |
| 82 | 气体浮力演示器 | 基本结构：由大球约Φ15cm1个、大气球1个 、 塑料网1个、50g 钩码1个、球针1个、杠杆尺1根、支架1个、底座1个等组成。底座尺寸不小于200mm×60mm×10mm。 | 5 | 套 |
| 83 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 5 | 套 |
| 84 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。 | 5 | 套 |
| 85 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 5 | 盒 |
| 86 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。 | 5 | 套 |
| 87 | 杠杆 | 木制品。1.本产品由杠杆、轴、挂具2个、调平装置组成。2.杠杆外形尺寸：500mm×25mm×7.5mm，两端金属包边，中心孔为铜镶件，两端有调节丝杆和调平螺母，调节范围不小于20mm。3.杠杆尺正面印刷毫米单位刻线，最小刻线为1mm，每1厘米印一长线并注数字。4.挂具为塑料制，下端有挂孔。5.轴为金属制，表面电镀，直径5mm，长80mm。 | 25 | 套 |
| 88 | 演示滑轮组 | 可卡式。1、配备：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm；可卡2套，滑轮直径53mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。3、滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。 | 1 | 组 |
| 89 | 滑轮组 | 可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。 | 5 | 组 |
| 90 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 5 | 个 |
| 91 | 离心轨道 | 1、由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成。2、底座塑料制成，长：300mm，宽：125mm。3、环形轨道采用宽20mm,厚9mm铝槽弯制而成，中心圆环的外径约140mm。4、接球槽为塑料制成，钢球Φ22mm。5、高度调节器为塑料制成，可在长轨上调节移动，长轨长约400mm,短轨长约120mm。 | 5 | 套 |
| 92 | 力学实验盒 | 配置：1、 小车 1；2 、弹簧测力计 2；3、 支杆 1；4、 小支杆 1；5、 刻度牌 1；6、 多用端头 1；7 、横梁（带平衡螺母和丝杆） 1 ；8 、游码 1；9 、托盘 2；10 、大桶 1；11、 大胶塞 1；12 、小胶塞 1；13 薄膜 1；14 小桶 1；15 重物 1； 16 塑料管 2； 17 砝码块（2个20克，3个10克，2个5克，1个任意）； 18 砝码托 2； 19 滑轮 2； 20 滑轮架 2；21 滚摆配件 1 ； 22 粗糙布块 1 ； 23、 S型挂钩 1；24 小球及带长细线 1；25 皮筋 2；26 海绵块 1；27 重锤及线 1； 28 指针 1； 29 弹簧片 1；30 两端带挂钩细绳 1；31 带钩插杆 1； 32 小桌 1。 | 50 | 套 |
| 93 | 初中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。 | 5 | 套 |
| 94 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 5 | 套 |
| 95 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、外形尺寸：478mm×238mm×113mm。2、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5、各部件作防锈处理。 | 5 | 台 |
| 96 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚约5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。 | 25 | 套 |
| 97 | 音叉 | 本仪器为单支系整块碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为154mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512HZ以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。橡皮击槌球直径25mm，木柄直径8mm长170mm；共鸣箱外形尺寸：140mm×90mm×50mm。 | 25 | 套 |
| 98 | 发音齿轮 | 1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为 80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。 | 5 | 个 |
| 99 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 25 | 个 |
| 100 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用塑料支架悬挂弹簧形式，全长不小于100cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 5 | 套 |
| 101 | 声传播演示器 | 演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。3、杨声器可发出不小于50分贝。4、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 5 | 套 |
| 102 | 超声应用演示器 | 超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数：电源电压：220V 50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2－2.5m，消耗功率：小于3W，外形尺寸：210mm×200mm×75mm，重量：0.5Kg。 | 2 | 套 |
| 103 | 声速测量仪 | 由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。声源频率：5kHz；传感器间距：3-4m；测量精度：5%；工作电压：DC9V。 | 2 | 台 |
| 104 | 量热器 | 一、构造：1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。二、技术要求：1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 | 25 | 套 |
| 105 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 5 | 套 |
| 106 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 5 | 个 |
| 107 | 爆燃器 | 产品由主机、点火开关、透明罩组成。1、使用电源：DC3V。2、主机外形尺寸：：130mm×65mm×85mm。 | 5 | 套 |
| 108 | 机械能热能互变演示器 | 由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 2 | 套 |
| 109 | 金属线膨胀演示器 | 1、由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。2、金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理。3、支架由金属材料制成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。4、三组传动机构动作灵活，互不干扰。 | 2 | 个 |
| 110 | 固体缩力演示器 | 产品由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成。1、试棒采用铜棒制成，直径6mm，长205mm。2、底座采用冷轧板冲压成型，尺寸：240mm×55mm×15mm。表面烤漆处理，底座上安装卡槽及锁紧装置。 | 2 | 个 |
| 111 | 热传导演示器 | 该产品由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成。1、导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支，铁杆电镀处理。2、底座尺寸：110mm×70mm×10mm，表面喷漆。3、支杆直径6mm，高125mm，电镀处理。 | 2 | 个 |
| 112 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 | 5 | 个 |
| 113 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示。外形尺寸：长145mm×宽105mm×高155mm，产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座（盒体）、橡胶塞、塑料管及电路组成。1、透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外径45mm，高100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。3、橡胶塞应与出气孔配合良好。4、底座应为盒体，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm。5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 2 | 个 |
| 114 | 纸盘扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm。 | 1 | 台 |
| 115 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。 | 5 | 个 |
| 116 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 5 | 对 |
| 117 | 玻棒(附丝绸) | 有机机棱(附丝绸），学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm×100mm。 | 25 | 对 |
| 118 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 5 | 对 |
| 119 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm×60mm。 | 25 | 对 |
| 120 | 箔片验电器 | 压时，箔片的两边张开与中位片的角度应不小于45度。移动高压后，箔片张开角度保持30度以上的时间应保持不小于1分钟。2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方面，不致损坏箔片。5、金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm。6、实验效果：金属箔片带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后能完全回零。 | 5 | 对 |
| 121 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。4、导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。 | 25 | 对 |
| 122 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 5 | 对 |
| 123 | 感应起电机 275mm | 1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：275mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 5 | 台 |
| 124 | 小灯座 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作；3.小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用； | 100 | 个 |
| 125 | 单刀开关 | 1．适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关；2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；3.开关闸刀与接线柱及垫片铜制，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm；4.开关应具有足够的强度。 | 100 | 个 |
| 126 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2 A。电阻值误差应小于5％。 2、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质,固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸Φ30*185mm，滑动变阻器规格不小于230mm×55mm×85mm，质量不小于0.4Kg。 | 50 | 个 |
| 127 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5 A。电阻值误差应小于5％。 2、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸Φ30*185mm，滑动变阻器规格不小于230mm×55mm×85mm，质量不小于0.4Kg。 | 50 | 个 |
| 128 | 滑动变阻器 | 1、5Ω，3A；电阻5Ω；额定电流3 A。电阻值误差应小于5％。 2、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片，瓷管尺寸Φ17*125mm，滑动变阻器规格不小于165mm×38mm×65mm。 | 50 | 个 |
| 129 | 电阻圈 | 1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5W、10W、15W各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。 | 25 | 组 |
| 130 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 5 | 台 |
| 131 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm。 | 25 | 台 |
| 132 | 演示电阻箱 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。 | 5 | 个 |
| 133 | 教学电阻箱 | 仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 5 | 个 |
| 134 | 简式电阻箱 | 仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成。1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 25 | 个 |
| 135 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。 | 5 | 套 |
| 136 | 学生线路实验板 | 拼接式。线路板由实验板1块、电池盒4个、单极开关3个、灯座3个、5欧电阻座2个、10欧电阻座2个、走线插座6个、小灯泡及各种规格的导线构成。1、实验板由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔。 2、包装采用彩色纸盒。 | 25 | 套 |
| 137 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm。各金属部件为铜制。 | 25 | 个 |
| 138 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×53mm×10mm。各金属部件为铜制。 | 5 | 个 |
| 139 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于4 个，12 V、10 W 不少于2 个；指示电表：交流，2.5 级； | 2 | 套 |
| 140 | 玩具电动机 | 带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 | 25 | 套 |
| 141 | 电子门铃 | 产品由门铃、开关及连接导线组成。1、门铃是通过开关控制，声频为音乐。2、电源电压为直流1.5V。3、门铃的外壳为塑料制。 | 25 | 套 |
| 142 | 条形磁铁 | 一对装，外形尺寸：178mm×20mm×10mm。 | 25 | 对 |
| 143 | 蹄形磁铁 | 附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。 | 5 | 个 |
| 144 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 5 | 套 |
| 145 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 2 | 套 |
| 146 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 2 | 套 |
| 147 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 2 | 套 |
| 148 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 25 | 套 |
| 149 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 25 | 对 |
| 150 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 5 | 套 |
| 151 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 25 | 套 |
| 152 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。 | 5 | 组 |
| 153 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。 | 25 | 台 |
| 154 | 电铃 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 5 | 个 |
| 155 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁功能和触点功能两部分组成。电磁功能包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点功能包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 5 | 个 |
| 156 | 电磁继电器 | 分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。 | 25 | 个 |
| 157 | 磁场对电流作用实验器 | 1、仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。2、接入电源DC4V-6V；3、活动轨道长70mm.4、空心铜管外径4.8mm,长67mm。5、支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7型，Φ5mm，高80mm。6、轨道为铜制，表面电镀处理，Φ 2mm，长为70mm，成U型。7、附带鱼夹头导线两条（一红一黑） | 25 | 套 |
| 158 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 5 | 个 |
| 159 | 小型电动机实验器 | 模型由底座（带盖）、转轴、支架2个、转向器、电枢线圈、皮带轮、极靴2个磁铁、激磁线圈、电刷2片、接线柱、固定螺丝螺母，小板手和小螺丝刀组成。1.底座带盖为塑料制，外形尺寸：145mm*105mm*55mm。 | 25 | 套 |
| 160 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 2 | 个 |
| 161 | 电机原理说明器 | 用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。 | 2 | 个 |
| 162 | 低频信号发生器 | 1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。3、交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。6、显示方式：5位、0.5寸LED。7、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。 | 2 | 台 |
| 163 | 电学实验盒 | 1、产品由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、单刀双掷开关、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成。2、可供实验串、并联电路，安培表测电流强度，伏特表测电压，滑动变阻器改变电流强度，测小灯泡功率等。3、所有配件采用吸塑定位存放，外用纸盒包装。 | 50 | 个 |
| 164 | 能的转化演示器 | 仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 | 2 | 套 |
| 165 | 能的转化实验器 | 产品由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。1、底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：145mm×100mm×20mm。2、所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。 | 25 | 套 |
| 166 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体及挡板等组成。 | 2 | 套 |
| 167 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 5 | 套 |
| 168 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 30 | 个 |
| 169 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 30 | 个 |
| 170 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 25 | 块 |
| 171 | 光具座 双轨 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合《普教光具座》技术条件。2、导轨采用φ16的无缝钢管表面镀铬，支架滑块为铝合金，表面喷塑；与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；5、标尺：有效刻度为1000mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。7、16mm，双轨。 | 25 | 套 |
| 172 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 25 | 套 |
| 173 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 25 | 个 |
| 174 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台、白屏、支杆及光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。 | 2 | 套 |
| 175 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。 | 50 | 盒 |
| 176 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。 | 25 | 套 |
| 177 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）、支架组成。1、曲线玻璃棒为Z型，直径5mm，一端为缩小的圆头。2、平面镜外形尺寸：95mm*20mm*0.8mm。3、水槽为透明塑料注塑成型，为半圆型，直径87mm，可挂在角度盘上。4、角度盘为白色塑料，直径109mm，圆盘上印有0－90度的四等分刻线，并有中心线。5、支架为金属制品,表面喷漆防锈处理，尺寸：150×54×160mm。 | 25 | 套 |
| 178 | 激光笔 教鞭 | 激光笔由专用铁盒包装，尺寸约17.5cm×3.5cm,内部采用海绵固定激光笔。激光笔为钢笔式设计，多功能型，带教鞭，可书写；笔帽上为激光头，可发红光，还可发白光，采用纽扣电池供电，海绵上另附三个纽扣电池备用；笔头处带强磁，可吸附于钢制黑板等特质物体上。 | 30 | 个 |
| 179 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 | 25 | 套 |
| 180 | 紫外线作用演示器 | 1. 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关；6) 电源开关；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) 254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 2 | 套 |
| 181 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 5 | 套 |
| 182 | 辐射计 | 1．仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。2．旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。3.仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。4.底座放置平稳，叶片转动现象明显。 | 5 | 个 |
| 183 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 2 | 个 |
| 184 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 2 | 个 |
| 185 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 2 | 个 |
| 186 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。2.传动轮直径100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 2 | 套 |
| 187 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 2 | 个 |
| 188 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 2 | 个 |
| 189 | 电机模型 | 立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制，外尺寸：：197mm×72mm×205mm。3.整体高度：280mm。 | 2 | 个 |
| 190 | 电话原理模型 | 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：420mm×300mm。 | 2 | 个 |
| 191 | 量筒 | 10mL | 30 | 个 |
| 192 | 量筒 | 50mL | 2 | 个 |
| 193 | 量筒 | 100mL | 60 | 个 |
| 194 | 量杯 | 250mL | 5 | 个 |
| 195 | 试管 | Φ15mm×150mm | 60 | 支 |
| 196 | 试管 | Φ30mm×200mm | 5 | 支 |
| 197 | 烧杯 | 250mL | 60 | 个 |
| 198 | 烧杯 | 500mL | 5 | 个 |
| 199 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 5 | 个 |
| 200 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 5 | 个 |
| 201 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个 |
| 202 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |
| 203 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 2 | 支 |
| 204 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 25 | 支 |
| 205 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 5 | 支 |
| 206 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 30 | 个 |
| 207 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 2 | 千克 |
| 208 | 乳胶管 | 6*9mm | 5 | 米 |
| 209 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ60-75mm，附中铁圈。 2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 | 25 | 个 |
| 210 | 新材料样品 | 塑料盒体包装，上盖透明。盒底贴有标签（纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料），尺寸：206mm×125mm×35mm。 | 5 | 套 |
| 211 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 5 | 套 |
| 212 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 25 | 套 |
| 213 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 100 | 个 |
| 214 | 测电笔 | 80-500V | 25 | 支 |
| 215 | 一字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 25 | 支 |
| 216 | 十字螺丝刀 | 中号，木制或塑料手柄，长度为160mm。 | 25 | 支 |
| 217 | 尖咀钳 | 中号 | 25 | 个 |
| 218 | 电工刀 | 规格3# | 9 | 个 |
| 219 | 手摇钻 | 手持式 | 1 | 个 |
| 220 | 木锉 | 规格：200mm。一面为圆锉，一面为平锉，手柄塑胶材质。 | 1 | 个 |
| 221 | 木工锯 | 350mm，采用超薄锰钢锯片，双刃磨齿，高频淬火。全新ABS手柄，手感舒适。 | 1 | 个 |
| 222 | 木工锤 | 不锈钢羊角锤头，头部圆形，采用金属连杆，手持部分采用塑胶手柄。 | 1 | 个 |
| 223 | 铇 | 木工用,由红木制成，宽约60mm,长280mm，刀刃采用不锈钢制成。 | 1 | 个 |
| 224 | 斧 | 规格约1kg，木工斧 | 1 | 个 |
| 225 | 钢手锯 | 300mm，全钢结构制造，省力手柄设计。强劲锁定装置，使用更安全。 | 1 | 个 |
| 226 | 剥线钳 | 7寸7档，可剥0.6、0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm导线。 | 1 | 个 |
| 227 | 钢丝钳 | 160mm,橡胶手柄 | 1 | 个 |
| 228 | 手锤 | 圆头金属锤，木质手柄。 | 1 | 个 |
| 229 | 錾子 | 圆头凿或平头凿。圆头凿4×10×150mm，平头凿12×10×150mm,采用铬钒钢制造，整体热处理。 | 1 | 个 |
| 230 | 锉刀 | 规格：250mm，手柄塑胶材质 | 1 | 个 |
| 231 | 三角锉刀 | 规格：250mm，手柄塑胶材质 | 1 | 个 |
| 232 | 什锦锉 | 6件套，规格：115mm，手柄塑胶材质,采用塑料盒定位包装。 | 1 | 个 |
| 233 | 活扳手 | 最大开口24mm,总长200mm。 | 2 | 个 |
| 234 | 手剪 | 全长200mm，头部采用铬钼钢精工锻造，刃口感应淬火，防滑沾塑手柄。 | 1 | 个 |
| 235 | 直角尺 | 直角尺。1、尺体采用钢材料制成，双面刻度，刻度清晰，刻度尺寸为250mm，最小刻度为1mm。2、手柄采用铝制，尺寸：105mm*40mm*12mm。 | 1 | 个 |
| 236 | 电烙铁 | 50W或60W，20W | 2 | 支 |
| 237 | 手电钻 | Φ1～Φ13mm | 1 | 台 |
| 238 | 钻头 | Φ1～Φ13mm之间的钻头一组。 | 2 | 套 |
| 239 | 工作服 | 纯白色，由布料制成。 | 5 | 件 |
| 240 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 5 | 个 |
| 241 | 手套 | 忌有机溶剂，化学实验防护用品，手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油。 | 5 | 双 |
| 242 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。 2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 地理专用设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| 一、地理探究专用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 土壤液化实验套装 | 一、教学功能： 通过模拟土壤液化的实验，学生可以了解土壤液化的原理，形成与危害，土壤液化的地区分布，以及潜水层与表层土壤之间关系。土壤液化是指在外力的作用下，原本是固态的土壤变成液态，或变成粘稠的流质。土壤液化主要出现在分布深度较浅，饱和的疏松细砂、粉土质砂或粘土，且其底部排水较差。通常在外力反覆震荡下(如地震)，松散的土壤因受到压缩，内部空隙减小，导致空隙内水压升高，当水压升高至超过土壤内承受的外部压力时，加上水分不能从地底排出，就会产生土壤液化。 二、硬件组成： 1、亚克力箱（带滑轮底座）：1个，尺寸：358*204*216mm（允许误差±3mm） 2、房屋模型：2个， 3、土壤：若干， 4、手持量杯：1个， 5、说明书：1份 | 1 | 套 |
| 2 | 土壤流失实验套装 | 产品外形尺寸482X640X460mm（允许误差±3mm）。 土壤流失演示模型能够完成5种模式（地表粗糙度两种不同模式、草地模式、植树疏密两种模式）的地表土壤通过不同降水量雨水时的流失实验，实验中可同时调节地形下沟谷的倾斜角度及沟谷的深度，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。 实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。 配置要求：土壤流失演示模型实验箱1套（包括水泵1套）；各种实验材料若干；塑料量杯1个；实验记录及说明书一份；外包装1件。 | 1 | 套 |
| 3 | 等高线绘制探究活动套装 | 规格：盒子200×150×150mm3、超轻粘土50g×10、手持量杯500ml；幻灯片×10、激光定位笔架×1、白板笔×3（3色）、食用色素×1、软布×1、活动册×10。 | 9 | 套 |
| 4 | 验证温室气体实验套装 | 规格：锥形烧瓶500ml，苏打粉8g×10袋、醋酸12ml×10袋、数显温度探头×2、活芯瓶塞×2、秒表计时器×1、60w白炽灯×1、清理棒×1、学习册×10。 功能：学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 | 9 | 套 |
| 5 | 探究热力环流实验活动套装 | 规格：粗管（L=35cm D=3cm）×2、手持量杯 1L+500ml×2、数显温度探头×1、细管（L=22cm D=2cm）×2、矮水杯（H=8cm D=10cm）×2、 食用色素×2（红蓝各一瓶）、电热杯 500ml×1、学习册×10。功能：学生通过操作学具探究热力环流基本原理，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培 养观察、动手实践能力。 | 9 | 套 |
| 6 | 探究锋面实验活动套装 | 规格：水槽 300×100×140mm3、挡板 100×140×6mm3、手持量杯 1L、 热水壶×1、数显温度探头×1、食用色素×2（红蓝各一瓶）、食用 盐 20g×10 袋、学习册×10。功能：实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：学生通过操 作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学 习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 | 9 | 套 |
| 7 | 地图图层学习箱 | 地图图层学习箱适用于中学地理教学，依据地理环境的整体性和区域性的基本原理，基于图层叠加的现代地理分析方法，能够辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，是塑造学生地理思维能力的新载体。 1. 教学内容： 含初中版/高中版地理知识点； 2. 教学功能： 1) 填图练习功能； 2) 叠加分析功能； 3) 地理投影功能。 3. 产品构成： 1) 六组地理学习工具盒； 2) 六套地图学习卡集，包括基础底图与图层卡； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 4) 储物箱。 | 1 | 套 |
| 二、模型与学具 |  |  |  |  |
| 8 | 平面政区地球仪 | Φ32cm， 1.产品由球体和支架等组成。 2.球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000。 | 1 | 个 |
| 9 | 平面地形地球仪 | Φ32cm， 1.产品由球体和支架等组成。 2.球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000。 | 1 | 个 |
| 10 | 经纬度模型 | Φ32cm， - 球体直径为320mm（±5mm）,平面比例尺1:40000000。 2.教学演示效果明显。 | 1 | 个 |
| 11 | 流水地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 个 |
| 12 | 黄土地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 个 |
| 13 | 冰川地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 个 |
| 14 | 海岸侵蚀地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 个 |
| 15 | 丹霞地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 16 | 重力地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 17 | 喀斯特地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 18 | 科罗拉多大峡谷模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 19 | 火山熔岩地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 20 | 断层褶皱地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 21 | 温室效应后果之一 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 22 | 荒漠（风蚀）地貌 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 23 | 地下水模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 24 | 五种地形模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 台 |
| 25 | 地震模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 台 |
| 26 | 煤、石油矿质构造 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 套 |
| 27 | 地上河模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 台 |
| 28 | 等高线模型 | 规格：600*400mm（±5mm）,均采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材. | 1 | 台 |
| 29 | 矿物标本 | 120种 | 1 | 台 |
| 30 | 土壤标本 | 包括黄土壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土土壤标本。 | 1 | 台 |