常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁

日常养护项目

项目编号：JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

采 购 人：常州市武进区横山桥镇人民政府

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

目录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	35

第五章   合同草案条款	54

第六章   响应文件格式	73

# 第一章   采购邀请

项目概况 横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015采购项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取采购文件，并于2026-06-11 14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：	JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币315万元。

最高限价(如有)：本项目按优惠率进行报价（以服务清单中各项单价为基准进行优惠率报价），供应商优惠率报价≥8%，否则作为无效响应处理。

采购需求：本项目拟确定一家服务单位提供专业养护服务，包括日常养护和养护工程，为保障道路通行安全，便于人民群众出行，深化农村公路养护专业化、市场化改革，进一步完善乡村道路日常养护市场化运作，对全镇182公里乡村道路及90座桥梁进行日常管理、各类维修与养护，要求24小时在岗，应对各种突发情况。

合同履行期限：本项目服务期限自2026年7月1日起至2027年12月31日止。（具体时间以合同签订时间为准）

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.供应商资格声明函

2.供应商信用记录

3.营业执照副本或事业单位法人证书

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小  □小微企业采购。（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______/_____。

2.其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/____。

（三）本项目的特定资格要求：

1.本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

2.本项目是否属于政府购买服务：

□否；

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.其他特定资格要求：供应商须具备有效的公路养护作业单位路基路面养护乙级及以上资质和公路养护作业单位桥梁养护乙级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-06-11  14:00 （北京时间）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

五、开启

时间：2026-06-11  14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.现场勘察及澄清：

2.1采购人不组织现场勘察。

2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “政府采购一体化平台“苏采云”（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购一体化平台“苏采云”供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

3.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：常州市武进区横山桥镇人民政府

单位地址：常州市经开区（武进区）横山桥镇华喜路1号

联系方式：崔先生 0519-88808393

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：常州中宇建设工程管理有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路338号南门1栋5楼常州中宇招标中心

项目联系人：徐女士

联系电话：0519-85782855

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士

电    话：0519-85782055

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_/_年_/__月_/__日__/_点__/_分 考察地点：__/_________。 供应商按上述时间、地点对现场和周围环境进行现场考察，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各项资料；熟悉项目实施区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险；供应商一旦中标，不得以不完全了解实施现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求；供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__/_年__/_月_/__日__/_点_/__分 召开地点：___/________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用两次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：___/____。 （1）可以分包履行的具体内容：____/___； （2）允许分包的金额或者比例：____/___； （3）其他要求：____/___。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达。 对采购文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应在6年06月08日1前，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司； 联系电话：0519-85782055； 通讯地址：常州市新北区汉江路338号南门1栋5楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：成交供应商须以预算金额为基数按下表费率以差额累进法计算并支付成交服务费及相关费用。成交服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 服务类型 费率 金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 缴纳时间：成交供应商在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。 缴款账户： 户 名：常州中宇建设工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行 账 号：1105052609000510202 财务室电话（开票）：0519-85782855 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件肆份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，磋商供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

  - 采购本国产品的支持政策

    - 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

  - 履约保证金相关政策

    - 根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

    - 电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 本项目报价表上的价格为固定优惠率报价，报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、材料、机械、管理费、利润、措施费（安全文明施工费基本费及扬尘防治污染增加费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费等）、规费（社会保险费、住房公积金）、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同响应、实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关内容或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的份数、签署

竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

- 响应文件递交截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 迟交的响应文件

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求和成交供应商响应文件等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-3 | 营业执照 | 提供“三证合一”的营业执照副本或事业单位法人证书 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如竞争性磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 供应商须具备有效的公路养护作业单位路基路面养护乙级及以上资质和公路养护作业单位桥梁养护乙级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；（详见《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在串通投标的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 19 | 重大偏离 | 经磋商小组认定与磋商文件有重大偏离和保留； 所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或授权代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价（本项目采用两次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。）

  - 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

    - 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

    - 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

    - 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

    - 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______/_____

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

  - 采购本国产品的支持政策

    - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

    - 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

    - 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：___/___。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）____/__。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____/__。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价优惠率由高到低的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照客观分指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且投标优惠率报价最高的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（（1-磋商基准价）/（1-最终磋商优惠率报价））×分值（四舍五入小数点保留两位） 注：优惠率是指在服务清单最高单价限价基础上进行扣除的比例。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 商务部分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 企业业绩 | 6 | 供应商自2023年5月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似养护项目业绩（小修保养类）的，每提供一份有效合同得3分，最高得6分。 注：响应文件中提供业绩合同复印件加盖供应商公章，合同中须明确甲乙双方、合同内容及签订时间；同时提供上述业绩中任意一次付款发票的复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 2.2 | 项目负责人 | 2 | 供应商拟派本项目负责人（1名）：具备公路工程一级建造师证书的得2分，具备公路工程二级建造师证书的得1分。 注：响应文件中提供有效证书及供应商为项目负责人缴纳的2026年2月至2026年4月三个月内任意一个月的社会基本养老保险的参保缴费证明材料加盖社保部门签章或电子签章的复印件，加盖供应商公章，否则不得分。（商务部分2.2-2.4不得由一人兼任。） |  |
| 2.3 | 技术负责人 | 1 | 供应商拟派本项目技术负责人（1名）：具备工程师及以上职称证书的得1分。 注：响应文件中提供有效证书及供应商为技术负责人缴纳的2026年2月至2026年4月三个月内任意一个月的社会基本养老保险的参保缴费证明材料加盖社保部门签章或电子签章的复印件，加盖供应商公章，否则不得分。（商务部分2.2-2.4不得由一人兼任。） |  |
| 2.4 | 安全员 | 1 | 供应商拟派本项目安全员（1名）：具备安全员证书的得1分。 注：响应文件中提供有效证书及供应商为安全员缴纳的2026年2月至2026年4月三个月内任意一个月的社会基本养老保险的参保缴费证明材料加盖社保部门签章或电子签章的复印件，加盖供应商公章，否则不得分。（商务部分2.2-2.4不得由一人兼任。） |  |
| 2.5 | 拟投入的常规设备、车辆 | 4 | 1.供应商拟投入本项目设备：振动压路机、装载机、轮式挖掘机，每提供一项得1分，本项最高得3分。（同类设备不重复得分） 注：①响应文件中自有设备提供设备照片和供应商购置发票和设备近三个月内未有所有权变更承诺书加盖供应商公章，格式自拟。②响应文件中租赁设备提供设备照片及租赁协议（或租赁合同）。（自有设备发票抬头须为供应商名称） 2.供应商拟投入本项目巡查车1辆，得1分，本项最高得1分。 注：①响应文件中自有车辆提供车辆照片、行驶证及车辆登记证；②响应文件中租赁车辆提供车辆照片及租赁协议（或租赁合同）。（自有车辆行驶证所有人一栏须为供应商名称） |  |
| 2.6 | 拟投入的专业设备 | 6 | 供应商拟投入本项目专业设备：融雪剂撒布机、铣刨机、沥青热再生机，每提供一项得2分，本项最高得6分。（同类设备不重复得分） 注：①响应文件中自有设备提供设备照片和供应商购置发票和设备近三个月内未有所有权变更承诺书加盖供应商公章，格式自拟。②响应文件中租赁设备提供设备照片及租赁协议（或租赁合同）。（自有设备发票抬头须为供应商名称） |  |
| 3 | 技术部分 | 50 |  |  |
| 3.1 | 维护和维修方案 | 10 | 根据供应商提供的维护和维修方案（包括路基及桥梁的各类维修与养护）进行综合评审： （1）方案完整、能完全满足项目实施要求，得10分； （2）方案较具体、能基本满足项目实施要求，得8分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； （4）方案内容较差、无针对性，得4分； （5）完全不符合磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 响应文件中提供方案 |
| 3.2 | 服务保障措施 | 10 | 根据供应商为本项目制定的保障措施（包括工程质量、工程进度、安全生产、文明实施、扬尘控制等）进行综合评审： （1）措施完整，能完全满足项目实施要求，得10分； （2）措施较具体，能基本满足项目实施要求，得8分； （3）措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； （4）措施内容较差、无针对性，得4分； （5）完全不符合磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 响应文件中提供方案 |
| 3.3 | 应急预案 | 6 | 根据供应商为本项目制定的应急预案（包括应对突发事件、恶劣天气、抢险救灾等）进行综合评审： （1）方案完整，能完全满足项目实施要求，得6分； （2）方案较具体，能基本满足项目实施要求，得4分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； （4）方案内容较差、无针对性，得1分； （5）完全不符合磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 响应文件中提供方案 |
| 3.4 | 日常巡查相关措施 | 7 | 根据供应商为本项目制定日常巡查相关措施（包括巡查制度、范围、频次、内容、流程等）进行综合评审： （1）措施完整，能完全满足项目实施要求，得7分； （2）措施较具体，能基本满足项目实施要求，得5分； （3）措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分； （4）措施内容较差、无针对性，得1分； （5）完全不符合磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 响应文件中提供方案 |
| 3.5 | 资料上报相关措施 | 5 | 根据供应商提供的资料上报相关措施（包括日常巡查台账、资料上报准确性等）进行综合评审： （1）措施完整，能完全满足项目实施要求，得5分； （2）措施较具体，能基本满足项目实施要求，得3分； （3）措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； （4）措施内容较差、无针对性，得1分； （5）完全不符合磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 响应文件中提供方案 |
| 3.6 | 人员落实措施 | 7 | 根据供应商为本项目制定的人员落实措施（包括人员配置、人员培训、岗位职责等措施）进行综合评审： （1）措施内容精细详尽，针对性强，得7分； （2）措施内容较完整，针对性较强，得5分； （3）措施内容基本完整，针对性一般，得3分； （4）措施内容不够完整，没有针对性，得1分； （5）完全不符合磋商文件要求或未提供方案的不得分。 |  |
| 3.7 | 新技术运用方案 | 5 | 根据供应商为本项目制定的新技术运用方案（在日常养护过程中“新技术、新材料、新工艺”应用方案）进行综合评审： （1）方案内容精细详尽，针对性强，得5分； （2）方案内容基本完整，针对性一般，得3分； （3）方案内容不够完整，没有针对性，得1分； （4）完全不符合磋商文件要求或未提供方案的不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：

1.未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

2.评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评审小组半数以上认定后作不得分处理。

# 第四章   采购需求

一、采购标的

本项目是横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目，包括日常养护和养护工程。采购需求：本项目拟确定一家服务单位提供专业养护服务，为保障道路通行安全，便于人民群众出行，深化农村公路养护专业化、市场化改革，进一步完善乡村道日常养护市场化运作，对全镇182公里乡村道路及90座桥梁进行日常管理、各类维修与养护，要求24小时在岗，应对各种突发情况。

主要包括道板、侧石、窨井盖、下水道、桥栏、伸缩缝、坑洞修补、沥青铣刨，冷铺料填埋，以及道路的里程碑、百米桩、标志标牌等安保设施的维修与新增等。

二、服务内容及服务清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方项目 |  |  |
| 1 | 人工挖地面土【三类土,人工开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】 | m3 | 49.34 |
| 2 | 机械挖地面土【三类土,机械开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】 | m3 | 15.96 |
| 3 | 挖沟槽土【开挖沟槽;运距、堆场及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 23.11 |
| 4 | 碎石回填【碎石回填,机械压实;】 | m3 | 311.3 |
| 二 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |
| 5 | 铺设塑料管道【PE实壁管；DN250;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 207.7 |
| 6 | 铺设塑料管道【PE实壁管；DN300;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 327.78 |
| 7 | 管道砂基础及包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 352.33 |
| 8 | 管道砂基础及包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 223.06 |
| 9 | 管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 521.27 |
| 10 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 566.68 |
| 11 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；更换球墨铸铁井框盖、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 1739.6 |
| 12 | Φ700窨井井周加固处理（厚度30cm、原井盖框利用）【加固范围1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，C30混凝土加固，双层双向钢筋（钢筋额外计算），运距、堆场自行考虑；含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等，原有井框、盖利用，井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 1484.46 |
| 13 | Φ700窨井井周加固处理（厚度30cm）【加固范围1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，C30混凝土加固，双层双向钢筋（钢筋额外计算），运距、堆场自行考虑；含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等，更换球墨铸铁井框盖，井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 2657.38 |
| 14 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 418.53 |
| 15 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 904.48 |
| 16 | 砌筑井【砖砌Φ1250圆形雨水检查井; 井深;3.0M;球墨铸铁框盖（D400级，内置式井盖并带有自锁装置、橡胶圈）;塑钢爬梯;10CM碎石垫层+10CMC15砼垫层+1:2水泥砂浆座浆+20CMC25钢筋砼底板(含钢筋）;含防坠装置等全部内容;】 | 座 | 6144.76 |
| 17 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 402.58 |
| 18 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深0.8m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 1157.77 |
| 19 | 球墨铸铁井盖、座更换【D700球墨铸铁井盖、座，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 900.73 |
| 20 | 复合材料井盖、座更换【D700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 473.25 |
| 21 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 495.27 |
| 22 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 321.52 |
| 23 | 复合材料井篦、框更换【250*350钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 164.44 |
| 24 | 五防井盖【700开启盖、850外径五防井盖；承压抽检达到D400KN以上，球化率达到百分之90以上。减震胶条必须采用硫化氯丁胶条；盖表面平整光滑无凹点、夹沙，花纹线条需达到5mm以上；为保持平整及使用寿命，盖座结合面需机加工；加配调节环及防坠网；材料到场价；含运输、安装等全部内容】 | 套 | 843.46 |
| 25 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 1393.3 |
| 26 | 更换排水边沟盖板【C250级厚8cm，预制钢筋混凝土盖板】 | 块 | 330.25 |
| 三 | 拆除工程 |  |  |
| 27 | 铣刨机铣刨沥青砼路面 厚10cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 11.52 |
| 28 | 铣刨机铣刨沥青砼路面 每增减1cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 1.16 |
| 29 | 风动凿岩机（手持式）拆除沥青路面 厚10CM【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 16.58 |
| 30 | 风动凿岩机（手持式）拆除沥青砼路面 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 1.67 |
| 31 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 32.15 |
| 32 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 2.14 |
| 33 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 厚15cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 26.76 |
| 34 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减1cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 1.78 |
| 35 | 液压镐头机、挖掘机等机械拆除沥青路面【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 96.86 |
| 36 | 液压镐头机、挖掘机等机械拆除砼路面或基层砼【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 101 |
| 37 | 液压镐头机、挖掘机等机械拆除基层【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 96.86 |
| 38 | 机械拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 7.08 |
| 39 | 人工拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 24.07 |
| 40 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 13.68 |
| 41 | 单独拆除预制砼平石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 6.44 |
| 四 | 路基工程 |  |  |
| 42 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 283.16 |
| 43 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 89.34 |
| 44 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 7.63 |
| 五 | 路面工程 |  |  |
| 45 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 122.39 |
| 46 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 6.07 |
| 47 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 6598.65 |
| 48 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（不含切缝）,清理(零星路面);】 | m | 6.97 |
| 49 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）,清理(零星路面);】 | m | 13.95 |
| 50 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 11.86 |
| 51 | 粘层油（沥青面层之间或砼面层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（乳化沥青）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】 | m2 | 3.67 |
| 52 | 透层油（水稳层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（油料为热料）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】 | m2 | 6.37 |
| 53 | 粗粒式沥青砼路面，AC-25C厚度6cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】 | m2 | 109.77 |
| 54 | 粗粒式沥青砼路面，AC-25C厚度每增减1cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】 | m2 | 17.11 |
| 55 | 热再生沥青砼路面【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m3 | 1638.55 |
| 56 | 沥青冷补料【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | t | 2557.43 |
| 57 | 细粒式沥青砼路面，厚度4cm（改性沥青混合料AC-13C）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 107.05 |
| 58 | 细粒式沥青砼路面，厚度每增减0.5cm（改性沥青混合料AC-13C）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 13 |
| 59 | 细粒式沥青砼路面，厚度4cm（改性沥青混合料AC-13C+0.4%路孚8000）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 120.33 |
| 60 | 细粒式沥青砼路面，厚度每增减0.5cm（改性沥青混合料AC-13C+0.4%路孚8000）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 13.58 |
| 61 | 玻纤格栅【玻纤格栅铺设】 | m2 | 21.78 |
| 62 | 抗裂贴【抗裂贴铺设】 | m2 | 33.78 |
| 63 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 66 |
| 64 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 55.19 |
| 65 | 振荡线【振荡线，按实漆面积】 | m2 | 139.5 |
| 66 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 189 |
| 67 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 54 |
| 68 | 挡车花岗岩石柱【无障碍坡道处花岗岩石柱;H80cm,D20cm;含基础钻孔开挖、C20砼基础、反光贴等全部内容；】 | 个 | 398.95 |
| 69 | 压花混凝土面层【20cmC25压花混凝土，基层清理、模板、浇筑、压花、养护、切缝等;】 | m2 | 154.82 |
| 70 | 透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;6cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 52.04 |
| 71 | 透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;每增减1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 9.68 |
| 72 | 透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）;3cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 79.37 |
| 73 | 透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）;每增减1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 16.75 |
| 74 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 160.09 |
| 75 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;】 | m2 | 158.24 |
| 76 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 29.06 |
| 五 | 铺装工程 |  |  |
| 77 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 273.64 |
| 78 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 132.05 |
| 79 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 137.95 |
| 80 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 138.51 |
| 81 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 54.42 |
| 82 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 426.44 |
| 83 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 270.26 |
| 84 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 102.74 |
| 85 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 116.25 |
| 86 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 81.38 |
| 87 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 35.12 |
| 88 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 69.62 |
| 89 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 17.04 |
| 90 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 121.69 |
| 91 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 32.46 |
| 92 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 套 | 313.87 |
| 六 | 桥梁工程 |  |  |
| 93 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(主材费另计)，场地清理，运距、堆场自行考虑;】 | 块 | 154.14 |
| 94 | 桥铭牌【普通花岗岩桥铭牌(500mm*500mm*50mm);材料到场价；】 | 块 | 929.98 |
| 95 | 安装桥梁公示牌【含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容（公示牌及立柱主材费另计）;】 | 个 | 603.02 |
| 96 | 桥梁公示牌【单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm；材料到场价;】 | 个 | 376 |
| 97 | 桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次; | m | 10.03 |
| 98 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 957.18 |
| 99 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | m2 | 43.6 |
| 100 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | m2 | 97.35 |
| 101 | 金属桥栏杆出新【清理基底，普通调和漆两遍，按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | m2 | 50.1 |
| 102 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 140.83 |
| 103 | 砼栏杆【砼栏杆尺寸:立柱150*150*1300mm+栏板断面尺寸750mm*100mm；材料到场价；】 | m | 209.24 |
| 104 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 176.06 |
| 105 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 1046.22 |
| 106 | 金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】 | m | 138.89 |
| 107 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 1394.96 |
| 108 | 更换波形护栏（二波）【波形护栏板310*85*4*4320，含立柱、柱帽及挂钩、防阻块、连接螺栓及螺母、垫片等】 | m | 331.47 |
| 109 | 更换波形护栏（三波）【Gr-A-4E，波形护栏板506*85*4320*4.0含立柱、柱帽及挂钩、防阻块、连接螺栓及螺母、垫片等】 | m | 553.57 |
| 110 | 二波栏板利旧安装及配件; | m | 35 |
| 111 | 三波栏板利旧安装及配件; | m | 38 |
| 112 | 二波护栏立柱（零星）【栏立柱114*4.5*1950含打入设备进退场等;】 | 根 | 601.43 |
| 113 | 三波护栏立柱（零星）【AL立柱140*4.5*2350含打入设备进退场等;】 | 根 | 664.34 |
| 114 | 2000*1200标志牌厚3mm【含附着式安装、反光膜等全部内容】 | 块 | 2223.26 |
| 115 | 114*2500单立柱【含土方开挖、砼基础浇筑、安装、运输等（运距、堆场自行考虑）】 | 根 | 881.34 |
| 116 | d1000标志牌【厚2mm含附着式安装、反光膜等全部内容】 | 块 | 922.16 |
| 117 | d800标志牌【厚2mm含附着式安装、反光膜等全部内容】 | 块 | 743.23 |
| 118 | d1200广角镜安装【单立柱另计，按安装，材料到场价】 | 个 | 883.46 |
| 119 | d800广角镜安装【单立柱另计，按安装，材料到场价】 | 个 | 661.23 |
| 七 | 零星工程 |  |  |
| 120 | 城区专职巡查费用专职城区内巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆一辆 | 月 | 5000 |
| 121 | 机械进退场费用包括挖掘机、压路机、沥青摊铺机、标线清洗机具等本标段内全部机械进退场,包干费用; | 项 | 82337.91 |
| 122 | 更换简易路名牌【拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材费用另计)，清理现场等；】 | 块 | 154.14 |
| 123 | 简易路名牌【铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）；材料到场价；】 | 块 | 523.11 |
| 124 | 阻车器含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容； | m | 313.79 |
| 125 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 104.62 |
| 126 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 1481.33 |
| 127 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 87.98 |
| 128 | 更换光源【型号E27 30w;拆除原损坏光源，安装新光源（含主材、脚手架等费用）,现场清理等】 | 个 | 55 |
| 129 | 更换破损灯罩【型号六角灯罩直径44;拆除原损坏灯罩，安装新灯罩（含主材、脚手架等费用）,现场清理等】 | 个 | 100 |
| 130 | 更换灯杆立柱【型号 1.8m,样式同现场原有,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | 根 | 700 |
| 131 | 更换损坏灯带【型号 ip68 24v 12w/1m,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 43.8 |
| 132 | 更换户外防水直流电源【型号IP68 24V 400W,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | 个 | 213 |
| 133 | 更换损坏电力电缆【型号2*4,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 14.8 |
| 134 | 更换损坏电力电缆【型号4*4 ,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 22.53 |
| 135 | 更换损坏电力电缆【型号 4*6 ,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 32.76 |
| 136 | 更换损坏电力电缆【型号2*1.5,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 9.74 |
| 137 | 更换动力箱内漏电保护开关【型号同现场原有,不同型号价格综合考虑,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | 个 | 200 |
| 138 | 零星砌砖【零星砌砖】 | m3 | 935.45 |
| 139 | 砂浆抹面【砂浆抹面】 | m2 | 44.23 |
| 八 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |
| 140 | 人工工日 | 工日 | 280 |
| 141 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 500 |
| 142 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 800 |
| 143 | 平地机 | 台班 | 1500 |
| 144 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 600 |
| 145 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 900 |
| 146 | 小型挖机 | 台班 | 1300 |
| 九 | 新增项目 |  |  |
| 147 | 钢筋砼构件打洞28-30cm | 个 | 400 |
| 148 | 钢筋砼构件打洞12-14cm | 个 | 180 |
| 149 | 标志牌(600mm*300mm)，满足交通指示牌规范要求，含制作安装等完成该项全部工作内容； | 个 | 300 |
| 150 | 限高牌，满足交通指示牌规范要求，含制作安装等完成该项全部工作内容； |  | 300 |
| 151 | 减速带(橡胶3~4cm) | m | 36 |
| 152 | 减速带(橡塑5cm) | m | 45.5 |
| 153 | DN250HDPE双壁波纹管敷设 | m | 110.23 |
| 154 | DN300HDPE双壁波纹管敷设 | m | 142.25 |
| 155 | DN400HDPE双壁波纹管敷设 | m | 216.09 |
| 156 | DN250U-PVC双壁波纹管敷设 | m | 83.56 |
| 157 | DN300U-PVC双壁波纹管敷设 | m | 116.61 |
| 158 | DN400U-PVC双壁波纹管敷设 | m | 168.03 |
| 159 | 雨水口疏通（简单清掏，泥沙、落叶等占比井净体积≤30%） | 座 | 52 |
| 160 | 雨水口疏通（轻度堵塞，泥沙、落叶等占比井净体积≤50%） | 座 | 85 |
| 161 | 雨水口疏通（严重堵塞，泥沙、落叶等占比井净体积＞50%） | 座 | 150 |
| 162 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥1/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 40 |
| 163 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥1/2内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 73.19 |
| 164 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥3/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 106.61 |
| 165 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥全封管），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 134.19 |
| 166 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥1/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 56.8 |
| 167 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥1/2内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 97.37 |
| 168 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥3/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 141.04 |
| 169 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥全封管），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 191.68 |
| 170 | 管道封堵、拆除 | 处 | 1020.81 |
| 171 | 铺钢板（大小满足车辆通行要求） | 块/天 | 25 |
| 172 | C35水泥混凝土路面20cm(不含主材) | M2 | 62.15 |
| 173 | 水泥混凝土路面C35厚度每增减1cm(不含主材) | M2 | 3.11 |
| 174 | 水泥路面SC深沉修补料基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等; | T | 8000 |
| 175 | 维修限高架（局部更换钢架，含拆除，归堆外运；除锈、反光涂料施工） | T | 10782.84 |
| 176 | 限高架（钢架及预埋件除锈、制作、安装；反光光涂料；），基础另计 | T | 8137.92 |
| 177 | 限高监控安装含管线等 | 套 | 1200 |
| 178 | 70cm*100cm乡村道路长公示牌制作安装安装含文字、反光膜、立柱、基础、土方开挖回填 | 套 | 3000 |
| 179 | 34cm*53cm桥梁信息公式牌制作安装安装含文字、反光膜、立柱、基础、土方开挖回填 | 套 | 1200 |
| 180 | 40cm*100cm*15出门，钢筋混凝土里程碑更换，含基础、土石方开挖回填等 | 块 | 290 |
| 181 | 100cm钢筋混凝土百米桩更换含基础、土石方开挖回填等 | 根 | 120 |

注：1.具体内容以采购人要求为准,按实结算。

2.用于本项目的所有材料、设备必须符合有关规范的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求采购人同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经采购人事先认可后才能用于本项目。即成交供应商对用于本项目的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。

三、服务要求

1.农村道路日常巡查工作（每天），记录巡查记录，发现道路、人行道板损坏及时上报采购人，供应商未能及时发现路面病害，将对巡查费实施扣减。

2.沥青路面出现泛油、拥包、裂缝、坑槽、坑塘、沉陷、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边要及时上报采购人，经审批后按规范修补，保证路面平整度良好，行车舒适。

3.水泥混凝土路面行车道上无杂物，对路面各种接缝的填料出现缺损或溢出应及时填补或清除，并防止泥土、砂石及其他杂物挤压进入缝内。

4.水泥混凝土路面出现的裂缝、板角断裂、边角剥落、错台、唧泥、拱起、表面裂纹与层状剥落、坑洞等病害要及时上报采购人，经审批后按规范修补。

5.对损坏的人行道板、侧石要及时更换或修复，修复前要采取安全防范措施。

6.对于如遇因暴雨、台风、雨、雪等自然灾害引起的突发性道路、人行道板等损坏，成交供应商须及时采取防范措施，并向采购人电话请示抢修方案，经批准后进行抢修。

7.负责及时处理12319城管热线投诉问题并回复。并配备专用巡查抢修车辆。

8.道路、道板等维修后的等各种垃圾废弃物的处理运输应满足国家及当地环保部门的要求。

四、编制依据

1.国家相关计价规范和计价定额；

2.材料价格：采用2026年4月份常州市信息除税指导价，以此逐月前推，信息价缺项的市场询价；

3.人工单价执行苏建函价〔2026〕27号文指导价；

4.苏建价〔2016〕154号文及其附件；

5.国家及有关部委、江苏省、常州市的有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等；

6.常州现行工程造价计价规定。

如有最新按最新标准执行。

7.有关说明：

（1）采用商品砼：浇筑砼构筑物清单子目中均包含模板的制作安拆费用，模板形式、支模高度综合考虑，结算不再调整。供应商在报价中综合考虑，不再另行计取模板制作安拆费用。另外，供应商应根据本项目施工情况充分考虑商品砼输送方式的选用，并在投标报价时综合考虑，结算时不因此类因素调整合同单价。

（2）土方工程按照设计图纸提供的原地面点作计算标高进行挖填方计算。尽量考虑场内利用，除非适用材料或非适用土外，所有可利用的土方均需平衡利用。土方、材料的平衡原则（所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异）。本项目中，供应商务必考虑该原则，尤其在挖填、取土或路基结构层密实度等因素中，充分考虑挖土、填土、内运的单价及风险。建设主管部门收取的建筑垃圾处置费含在单价中，不再另行计取。

（3）本项目必须做好扬尘排污防治工作，贯彻执行现行相关文件，裸土覆盖、降尘、运输车辆冲洗设施、信息监控措施等相关的措施费用在投标报价中自行考虑。

（4）供应商报价时，除满足清单要求外，还要满足建设单位、国家现行相关规范、验收标准等要求。凡清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价，清单未作说明的，按相关规范、文件和要求编制投标报价。

（5）供应商报价时，应结合项目现场实际情况，制定现场施工时的交通组织方案，确保施工及交通的顺利和安全。因此发生的施工围挡、安全警示和指示标志、交通组织及疏导等一切与之相关的费用均应含入所报的价格内，不单独计量。

（6）本清单所列工程数量为估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算支付的依据。结算与支付应以参建各方共同认可的、按规范要求完成的工程数量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除成交供应商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（7）由于本项目为零星维修保养，点位分布广且分散，本清单各沥青道路、混凝土道路、铺装等清单所列工程量为年度估算总量，供应商应充分考虑本项目特点，综合考虑各方面因素进行报价。

（8）本项目施工所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，不另行计量。

（9）其他清单中已说明的问题。

- 五、报价方式

本项目投标报价为固定优惠率，投标报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、材料、机械、管理费、利润、措施费（安全文明施工费基本费及扬尘防治污染增加费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费等）、规费（社会保险费、住房公积金）、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

六、其他说明

1.因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况），不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

2.供应商在投标时应充分考虑市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，投标报价即为签订的合同价。在服务期内如因政策性因素调整的变化，该部分费用由成交供应商自行承担，各供应商在报价时须综合考虑风险。

3.成交供应商必须安排专业的服务团队，包括项目负责人、技术负责人、安全员、其他团队成员等，须为所有人员购买意外险或针对该项目的个人人身意外伤害保险等，如采购人核查后发现其未给团队人员购买的，成交供应商承担一切责任，采购人有权终止合同。

- 4.如出现成交供应商自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因成交供应商服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，成交供应商必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向成交供应商追究责任的权利。

- 5.成交供应商擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位经营管理的，以及成交供应商违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人有权无条件终止本项目合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由成交供应商承担。

6.成交供应商有义务配合采购人做好相关单位的协调工作。

七、服务期限

本项目服务期限自2026年7月1日起至2027年12月31日止。（具体时间以合同签订时间为准）

- 验收要求

采购人在项目服务过程中，按照磋商文件要求和相关标准验收，若履约验收不合格，采购人将终止合同，且采购人无需承担任何赔偿义务。

九、付款方式

成交供应商按月上报计量资料，半年上报养护支付申请，按每半年度完成的工作量及月度养护考核结果核算养护费用。养护费用经审计部门审计后，于当年农历年底前付至审定价的90%，第二年农历年底前付清余款（不计利息）。

十、预算金额、最高限价

预算金额：人民币315万元

最高限价（如有）：本项目按优惠率进行报价（以服务清单中各项单价为基准进行优惠率报价），供应商优惠率报价≥8%，否则作为无效投标处理。

# 第五章   合同草案条款

合同编号：

服 务 合 同

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目

项目编号：JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

甲方：常州市武进区横山桥镇人民政府

乙方：

签订地：常州市武进区横山桥镇人民政府

签订日期：2026年  月

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1.磋商文件

2.响应文件

3.中标通知书

4.乙方做出的书面澄清或承诺

5.本合同附件

二、合同服务内容：

横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目，包括日常养护和养护工程，要求对全镇182公里乡村道路及90座桥梁进行日常管理、各类维修与养护，要求24小时在岗，应对各种突发情况。主要包括道板、侧石、窨井盖、下水道、桥栏、伸缩缝、坑洞修补、沥青铣刨，冷铺料填埋，以及道路的里程碑、百米桩、标志标牌等安保设施的维修与新增等。

三、合同价

合同优惠率为       %

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方项目 |  |  |
| 1 | 人工挖地面土【三类土,人工开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】 | m3 | 49.34 |
| 2 | 机械挖地面土【三类土,机械开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】 | m3 | 15.96 |
| 3 | 挖沟槽土【开挖沟槽;运距、堆场及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 23.11 |
| 4 | 碎石回填【碎石回填,机械压实;】 | m3 | 311.3 |
| 二 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |
| 5 | 铺设塑料管道【PE实壁管；DN250;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 207.7 |
| 6 | 铺设塑料管道【PE实壁管；DN300;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 327.78 |
| 7 | 管道砂基础及包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 352.33 |
| 8 | 管道砂基础及包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 223.06 |
| 9 | 管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 521.27 |
| 10 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 566.68 |
| 11 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；更换球墨铸铁井框盖、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 1739.6 |
| 12 | Φ700窨井井周加固处理（厚度30cm、原井盖框利用）【加固范围1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，C30混凝土加固，双层双向钢筋（钢筋额外计算），运距、堆场自行考虑；含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等，原有井框、盖利用，井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 1484.46 |
| 13 | Φ700窨井井周加固处理（厚度30cm）【加固范围1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，C30混凝土加固，双层双向钢筋（钢筋额外计算），运距、堆场自行考虑；含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等，更换球墨铸铁井框盖，井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 2657.38 |
| 14 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 418.53 |
| 15 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 904.48 |
| 16 | 砌筑井【砖砌Φ1250圆形雨水检查井; 井深;3.0M;球墨铸铁框盖（D400级，内置式井盖并带有自锁装置、橡胶圈）;塑钢爬梯;10CM碎石垫层+10CMC15砼垫层+1:2水泥砂浆座浆+20CMC25钢筋砼底板(含钢筋）;含防坠装置等全部内容;】 | 座 | 6144.76 |
| 17 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 402.58 |
| 18 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深0.8m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 1157.77 |
| 19 | 球墨铸铁井盖、座更换【D700球墨铸铁井盖、座，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 900.73 |
| 20 | 复合材料井盖、座更换【D700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 473.25 |
| 21 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 495.27 |
| 22 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 321.52 |
| 23 | 复合材料井篦、框更换【250*350钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 套 | 164.44 |
| 24 | 五防井盖【700开启盖、850外径五防井盖；承压抽检达到D400KN以上，球化率达到百分之90以上。减震胶条必须采用硫化氯丁胶条；盖表面平整光滑无凹点、夹沙，花纹线条需达到5mm以上；为保持平整及使用寿命，盖座结合面需机加工；加配调节环及防坠网；材料到场价；含运输、安装等全部内容】 | 套 | 843.46 |
| 25 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 1393.3 |
| 26 | 更换排水边沟盖板【C250级厚8cm，预制钢筋混凝土盖板】 | 块 | 330.25 |
| 三 | 拆除工程 |  |  |
| 27 | 铣刨机铣刨沥青砼路面 厚10cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 11.52 |
| 28 | 铣刨机铣刨沥青砼路面 每增减1cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 1.16 |
| 29 | 风动凿岩机（手持式）拆除沥青路面 厚10CM【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 16.58 |
| 30 | 风动凿岩机（手持式）拆除沥青砼路面 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 1.67 |
| 31 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 32.15 |
| 32 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 2.14 |
| 33 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 厚15cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 26.76 |
| 34 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减1cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 1.78 |
| 35 | 液压镐头机、挖掘机等机械拆除沥青路面【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 96.86 |
| 36 | 液压镐头机、挖掘机等机械拆除砼路面或基层砼【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 101 |
| 37 | 液压镐头机、挖掘机等机械拆除基层【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 96.86 |
| 38 | 机械拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 7.08 |
| 39 | 人工拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 24.07 |
| 40 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 13.68 |
| 41 | 单独拆除预制砼平石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 6.44 |
| 四 | 路基工程 |  |  |
| 42 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 283.16 |
| 43 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 89.34 |
| 44 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 7.63 |
| 五 | 路面工程 |  |  |
| 45 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 122.39 |
| 46 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 6.07 |
| 47 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 6598.65 |
| 48 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（不含切缝）,清理(零星路面);】 | m | 6.97 |
| 49 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）,清理(零星路面);】 | m | 13.95 |
| 50 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 11.86 |
| 51 | 粘层油（沥青面层之间或砼面层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（乳化沥青）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】 | m2 | 3.67 |
| 52 | 透层油（水稳层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（油料为热料）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】 | m2 | 6.37 |
| 53 | 粗粒式沥青砼路面，AC-25C厚度6cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】 | m2 | 109.77 |
| 54 | 粗粒式沥青砼路面，AC-25C厚度每增减1cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】 | m2 | 17.11 |
| 55 | 热再生沥青砼路面【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m3 | 1638.55 |
| 56 | 沥青冷补料【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | t | 2557.43 |
| 57 | 细粒式沥青砼路面，厚度4cm（改性沥青混合料AC-13C）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 107.05 |
| 58 | 细粒式沥青砼路面，厚度每增减0.5cm（改性沥青混合料AC-13C）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 13 |
| 59 | 细粒式沥青砼路面，厚度4cm（改性沥青混合料AC-13C+0.4%路孚8000）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 120.33 |
| 60 | 细粒式沥青砼路面，厚度每增减0.5cm（改性沥青混合料AC-13C+0.4%路孚8000）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】 | m2 | 13.58 |
| 61 | 玻纤格栅【玻纤格栅铺设】 | m2 | 21.78 |
| 62 | 抗裂贴【抗裂贴铺设】 | m2 | 33.78 |
| 63 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 66 |
| 64 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 55.19 |
| 65 | 振荡线【振荡线，按实漆面积】 | m2 | 139.5 |
| 66 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 189 |
| 67 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 54 |
| 68 | 挡车花岗岩石柱【无障碍坡道处花岗岩石柱;H80cm,D20cm;含基础钻孔开挖、C20砼基础、反光贴等全部内容；】 | 个 | 398.95 |
| 69 | 压花混凝土面层【20cmC25压花混凝土，基层清理、模板、浇筑、压花、养护、切缝等;】 | m2 | 154.82 |
| 70 | 透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;6cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 52.04 |
| 71 | 透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;每增减1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 9.68 |
| 72 | 透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）;3cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 79.37 |
| 73 | 透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）;每增减1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】 | m2 | 16.75 |
| 74 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 160.09 |
| 75 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;】 | m2 | 158.24 |
| 76 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 29.06 |
| 五 | 铺装工程 |  |  |
| 77 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 273.64 |
| 78 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 132.05 |
| 79 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 137.95 |
| 80 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 138.51 |
| 81 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 54.42 |
| 82 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 426.44 |
| 83 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 270.26 |
| 84 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 102.74 |
| 85 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 116.25 |
| 86 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 81.38 |
| 87 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 35.12 |
| 88 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 69.62 |
| 89 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 17.04 |
| 90 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 121.69 |
| 91 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 32.46 |
| 92 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 套 | 313.87 |
| 六 | 桥梁工程 |  |  |
| 93 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(主材费另计)，场地清理，运距、堆场自行考虑;】 | 块 | 154.14 |
| 94 | 桥铭牌【普通花岗岩桥铭牌(500mm*500mm*50mm);材料到场价；】 | 块 | 929.98 |
| 95 | 安装桥梁公示牌【含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容（公示牌及立柱主材费另计）;】 | 个 | 603.02 |
| 96 | 桥梁公示牌【单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm；材料到场价;】 | 个 | 376 |
| 97 | 桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次; | m | 10.03 |
| 98 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 957.18 |
| 99 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | m2 | 43.6 |
| 100 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | m2 | 97.35 |
| 101 | 金属桥栏杆出新【清理基底，普通调和漆两遍，按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | m2 | 50.1 |
| 102 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 140.83 |
| 103 | 砼栏杆【砼栏杆尺寸:立柱150*150*1300mm+栏板断面尺寸750mm*100mm；材料到场价；】 | m | 209.24 |
| 104 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 176.06 |
| 105 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 1046.22 |
| 106 | 金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】 | m | 138.89 |
| 107 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 1394.96 |
| 108 | 更换波形护栏（二波）【波形护栏板310*85*4*4320，含立柱、柱帽及挂钩、防阻块、连接螺栓及螺母、垫片等】 | m | 331.47 |
| 109 | 更换波形护栏（三波）【Gr-A-4E，波形护栏板506*85*4320*4.0含立柱、柱帽及挂钩、防阻块、连接螺栓及螺母、垫片等】 | m | 553.57 |
| 110 | 二波栏板利旧安装及配件; | m | 35 |
| 111 | 三波栏板利旧安装及配件; | m | 38 |
| 112 | 二波护栏立柱（零星）【栏立柱114*4.5*1950含打入设备进退场等;】 | 根 | 601.43 |
| 113 | 三波护栏立柱（零星）【AL立柱140*4.5*2350含打入设备进退场等;】 | 根 | 664.34 |
| 114 | 2000*1200标志牌厚3mm【含附着式安装、反光膜等全部内容】 | 块 | 2223.26 |
| 115 | 114*2500单立柱【含土方开挖、砼基础浇筑、安装、运输等（运距、堆场自行考虑）】 | 根 | 881.34 |
| 116 | d1000标志牌【厚2mm含附着式安装、反光膜等全部内容】 | 块 | 922.16 |
| 117 | d800标志牌【厚2mm含附着式安装、反光膜等全部内容】 | 块 | 743.23 |
| 118 | d1200广角镜安装【单立柱另计，按安装，材料到场价】 | 个 | 883.46 |
| 119 | d800广角镜安装【单立柱另计，按安装，材料到场价】 | 个 | 661.23 |
| 七 | 零星工程 |  |  |
| 120 | 城区专职巡查费用专职城区内巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆一辆 | 月 | 5000 |
| 121 | 机械进退场费用包括挖掘机、压路机、沥青摊铺机、标线清洗机具等本标段内全部机械进退场,包干费用; | 项 | 82337.91 |
| 122 | 更换简易路名牌【拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材费用另计)，清理现场等；】 | 块 | 154.14 |
| 123 | 简易路名牌【铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）；材料到场价；】 | 块 | 523.11 |
| 124 | 阻车器含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容； | m | 313.79 |
| 125 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 104.62 |
| 126 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 1481.33 |
| 127 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 87.98 |
| 128 | 更换光源【型号E27 30w;拆除原损坏光源，安装新光源（含主材、脚手架等费用）,现场清理等】 | 个 | 55 |
| 129 | 更换破损灯罩【型号六角灯罩直径44;拆除原损坏灯罩，安装新灯罩（含主材、脚手架等费用）,现场清理等】 | 个 | 100 |
| 130 | 更换灯杆立柱【型号 1.8m,样式同现场原有,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | 根 | 700 |
| 131 | 更换损坏灯带【型号 ip68 24v 12w/1m,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 43.8 |
| 132 | 更换户外防水直流电源【型号IP68 24V 400W,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | 个 | 213 |
| 133 | 更换损坏电力电缆【型号2*4,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 14.8 |
| 134 | 更换损坏电力电缆【型号4*4 ,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 22.53 |
| 135 | 更换损坏电力电缆【型号 4*6 ,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 32.76 |
| 136 | 更换损坏电力电缆【型号2*1.5,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | m | 9.74 |
| 137 | 更换动力箱内漏电保护开关【型号同现场原有,不同型号价格综合考虑,含拆、装、主材、辅材、措施费等所有工作内容】 | 个 | 200 |
| 138 | 零星砌砖【零星砌砖】 | m3 | 935.45 |
| 139 | 砂浆抹面【砂浆抹面】 | m2 | 44.23 |
| 八 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |
| 140 | 人工工日 | 工日 | 280 |
| 141 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 500 |
| 142 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 800 |
| 143 | 平地机 | 台班 | 1500 |
| 144 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 600 |
| 145 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 900 |
| 146 | 小型挖机 | 台班 | 1300 |
| 九 | 新增项目 |  |  |
| 147 | 钢筋砼构件打洞28-30cm | 个 | 400 |
| 148 | 钢筋砼构件打洞12-14cm | 个 | 180 |
| 149 | 标志牌(600mm*300mm)，满足交通指示牌规范要求，含制作安装等完成该项全部工作内容； | 个 | 300 |
| 150 | 限高牌，满足交通指示牌规范要求，含制作安装等完成该项全部工作内容； |  | 300 |
| 151 | 减速带(橡胶3~4cm) | m | 36 |
| 152 | 减速带(橡塑5cm) | m | 45.5 |
| 153 | DN250HDPE双壁波纹管敷设 | m | 110.23 |
| 154 | DN300HDPE双壁波纹管敷设 | m | 142.25 |
| 155 | DN400HDPE双壁波纹管敷设 | m | 216.09 |
| 156 | DN250U-PVC双壁波纹管敷设 | m | 83.56 |
| 157 | DN300U-PVC双壁波纹管敷设 | m | 116.61 |
| 158 | DN400U-PVC双壁波纹管敷设 | m | 168.03 |
| 159 | 雨水口疏通（简单清掏，泥沙、落叶等占比井净体积≤30%） | 座 | 52 |
| 160 | 雨水口疏通（轻度堵塞，泥沙、落叶等占比井净体积≤50%） | 座 | 85 |
| 161 | 雨水口疏通（严重堵塞，泥沙、落叶等占比井净体积＞50%） | 座 | 150 |
| 162 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥1/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 40 |
| 163 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥1/2内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 73.19 |
| 164 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥3/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 106.61 |
| 165 | d300内管道疏通（管道清淤 积泥全封管），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 134.19 |
| 166 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥1/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 56.8 |
| 167 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥1/2内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 97.37 |
| 168 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥3/4内），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 141.04 |
| 169 | D350~600管道疏通（管道清淤 积泥全封管），结算时需提供CCTV检测报告 | m | 191.68 |
| 170 | 管道封堵、拆除 | 处 | 1020.81 |
| 171 | 铺钢板（大小满足车辆通行要求） | 块/天 | 25 |
| 172 | C35水泥混凝土路面20cm(不含主材) | M2 | 62.15 |
| 173 | 水泥混凝土路面C35厚度每增减1cm(不含主材) | M2 | 3.11 |
| 174 | 水泥路面SC深沉修补料基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等; | T | 8000 |
| 175 | 维修限高架（局部更换钢架，含拆除，归堆外运；除锈、反光涂料施工） | T | 10782.84 |
| 176 | 限高架（钢架及预埋件除锈、制作、安装；反光光涂料；），基础另计 | T | 8137.92 |
| 177 | 限高监控安装含管线等 | 套 | 1200 |
| 178 | 70cm*100cm乡村道路长公示牌制作安装安装含文字、反光膜、立柱、基础、土方开挖回填 | 套 | 3000 |
| 179 | 34cm*53cm桥梁信息公式牌制作安装安装含文字、反光膜、立柱、基础、土方开挖回填 | 套 | 1200 |
| 180 | 40cm*100cm*15出门，钢筋混凝土里程碑更换，含基础、土石方开挖回填等 | 块 | 290 |
| 181 | 100cm钢筋混凝土百米桩更换含基础、土石方开挖回填等 | 根 | 120 |

- 合同履行期限

- 养护期：2026年7月1日～2027年12月31日。

- 人员配备

- 乙方项目负责人            ，技术负责人            。

- 六、质量要求

乙方必须严格按照项目清单、项目技术要求，根据《公路养护技术标准》及有关项目施工规范、规格和标准实施，并无条件的接受建设单位委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

本项目实施过程中的一切安全责任全部由乙方负责并承担因此发生的全部费用。

七、材料设备供应

1.由乙方负责采购（除甲供材外），但乙方应服从甲方或监理组织的抽检、验收，不合格材料由甲方或监理标识后，乙方应限时运出场外。

2.用于本项目的所有材料、设备必须符合有关规范的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求甲方同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经甲方事先认可后才能用于本项目。即乙方对用于本项目的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。

八、合同价款及调整

1.本合同价款采用固定优惠率合同，固定优惠率在服务期间均不调整。

2.结算：

（1）项目量按实计量：工程量由监理工程师及甲方代表现场按实计量，跟踪审计部门审核的数量为结算依据，价格按（1-合同优惠率）*服务清单最高单价限价计算，确定最终实付费用。

（2）项目变更单价的确定：投标报价中已有适用于变更项目价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更项目的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用变更项目的价格（主要指中、小修等不适用于本次养护招标价格的项目，套用现行相关费用定额，并按合同优惠率优惠后作为最终结算价。

九、项目付款

乙方按月上报计量资料，半年上报养护支付申请，按每半年度完成的工作量及月度养护考核结果核算养护费用。养护费用经审计部门审计后，于当年农历年底前付至审定价的90%，第二年农历年底前付清余款（不计利息）。

十、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：（1）在批准的关键线路中项目量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；（2）不可抗力；（3）在批准的关键线路中，因发包方未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。

十一、乙方责任

项目实施中乙方擅自更换中标时项目负责人或中标时选派的项目负责人不能按时到位将按违约处理，具体处罚在合同中明确。

项目实施中乙方承诺不得将本标段用于维修保养的车辆、机械设备用于其他项目。

十二、违约责任：

1.在采购合同执行过程中，如由乙方原因无法满足项目养护要求时，甲方将提前30天通知限期改正，如仍不满足要求，甲方有权终止合同，并承担由此造成的经济损失。

2.在合同执行过程中，乙方必须保证服务人员的工资及时发放，如发生拖欠工资情况，甲方将从项目款中无条件扣除相应数量进行支付。

3.按《中华人民共和国民法典》执行或双方协商解决。

十三、其他：

1.项目实施期间的每月底提供当月完成的工作量及相关签证资料送至跟踪审计单位预审。

2.乙方有义务配合建设单位解决各项地方外部矛盾。

3.在签订本合同时还需签订廉政合同和安全生产合同，廉政合同和安全生产合同与本合同具有同等效力。

4.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

5.本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份。

十五、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方：单位名称（章）：                乙方：单位名称（章）：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

经办人：                             经办人：

电  话：                             电  话：

开户银行：	                          开户银行：

银行账号：                           银行账号：

见证方：常州中宇建设工程管理有限公司

联系电话：

联系人：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、响应文件应按格式要求加盖供应商公章、按要求签字。本处所指的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

授权委托人或法定代表人：

（签字或盖章）

开标时启封

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

#### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

（常州市武进区横山桥镇人民政府）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为：          ，全称为：            ，统一社会信用代码为：               ，法定代表人（单位负责人）为：         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位不存在以下需要回避的情形：

1、同一项目已接受磋商供应商、承包单位等委托的，不得再接受投资主体、建设单位或代建单位等相对利益关系人的委托；

2、同一项目已接受工程量清单编制业务委托的，不得再接受审核业务的委托。

3、其他存在法律法规及相关文件要求回避情形的。

十一、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

#### 1-2提供有效的营业执照副本复印件(三证合一）

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：具体要求见第一章《采购邀请》

#### 2-1 中小企业声明函：

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

供应商须提供有效的公路养护作业单位路基路面养护乙级及以上资质证书和公路养护作业单位桥梁养护乙级及以上资质证书，并同时提供有效的安全生产许可证证书。

### 4 响应函（实质性格式）

响应函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

我方参加你方就横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 5法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

### 6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目

| 序号 | 供应商名称 | 投标优惠率（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |

注：1.本表必须按包分别填写。

2.报价举例：若“人工挖地面土【三类土,人工开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑；】”单价为49.34元，中标报价优惠率为10%，则合同单价为49.34*（1-10%）=44.406元；依此类推，计算各项服务清单单价并据实结算养护费用。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：JSZC-320412043-CZZY-C2026-0015

项目名称：横山桥镇2026-2027年农村道路及桥梁日常养护项目

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 甲方单位地址 | 甲方负责人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 12 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：详见评分标准

### 13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料