招 标 文 件

项目名称：巡护船及配套设施采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320000-HCXM-G2026-0004

江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

江苏宏才项目管理有限公司

2026年04月29日

总  目  录

招标公告……………………………………3

供应商须知…………………………………7

合同条款……………………………………22

采购需求……………………………………39

评标方法与评标标准………………………40

投标文件格式………………………………46

第一章 招标公告

项目概况：

巡护船及配套设施采购项目（二次）的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026-05-21 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HCXM-G2026-0004

2.项目名称：巡护船及配套设施采购项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：604.05万元

5.最高限价（如有）：603万元，投标人投标报价不得超过该最高限价，否则按无效投标处理。

6.采购需求：巡护船及配套设施采购项目（二次），包含但不限于货物（及附配件）的采购、制造、运输、安装、调试、系泊试验、试航、船检、交船、培训、验收、质保期内维保、售后服务、船舶登记证书办理相关费用、图审相关费用、专家咨询费、验收费、评审费等一切费用，具体内容及要求以招标文件规定为准，招标人保留调整部分工程量的权利。

7.合同履行期限：合同签订后12个月内完工、通过验收并交付使用。

8.质量标准：完成项目需求约定的全部内容，满足采购人需求，质量合格，并通过采购人组织的专家验收。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供，提供2024年度或2025年度均可）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（响应文件中无需提供证明材料）

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 1、本项目采购标的所属行业为工业，为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、本项目实施本国产品价格评审优惠政策，提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

- 本项目的特定资格要求：

（1）中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或者其他组织。

（2）投标单位取得具有船舶主管部门(工业与信息化委员会或国防科工办)颁发的钢质船舶建造三级III类及以上船舶建造生产条件认可证书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026-05-21 10:00（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

其他地区客服热线详见江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/bridge_page.html?_t=1775731692511

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

地址：盐城市亭湖区新洋港望鹤路16号

联系人：安先生

联系方式：0515-88317716

2.采购代理机构信息

名 称：江苏宏才项目管理有限公司

地 址：盐城市区希望大道中路22号海韵大厦2幢712室

联系人：倪先生

联系方式：0515-88231106

3.项目联系方式

项目联系人：倪先生

电　　 话：0515-88231106

第二章  供应商须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。联系地址及联系方式同招标公告。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

注：本项目投标单位投标时无需提供上述相关认证证书。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

1）履约保证金为合同价的10%，供应商可自主选择以转账、支票、汇票、本票、履约保函（保险）的形式缴纳或提交，推荐使用银行保函（银行保函须为见索即付保函，其他保函需从省政府采购网-保险保函入口办理）。项目经管理处组织的验收合格后履约保证金无息退回。

2）履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3）履约保证金的退还：

①方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

②时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

③条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到成交供应商出具的发票。

④不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）成交供应商不履行与采购人订立的合同的；

（3）成交供应商所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）成交供应商采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）成交供应商将合同内容转包、违法分包的；

（6）成交供应商故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

⑤逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

本合同是依照中华人民共和国民法典等法律法规签订,江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处为发包人(甲方)，           为承包人（乙方），双方在江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处本着平等互利、诚实信用、友好协商的原则签订本合同。

根据本合同，乙方同意按合同规定条款建造1艘(下称该船)，甲方同意按合同规定条款向乙方付款和接收该船。

- 技术规格和船级

1、建造依据

乙方按下述规范、规则、标准和认可的技术文件建造。

（1）适合本项目的中华人民共和国国家标准；

（2）中国海事局《公务船技术规则》 (2020)；

（3）中国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）及其修改通报（2022）；

（4）中国海事局《吨位丈量规则》（2022）；

（5）中国船级社《海上公务船船体结构指南》(2021)；

（6）中国船级社《国内航行海船建造规范》（2025）；

（7）中国船级社《材料与焊接规范》(2025)；

（8）其它相关的“规范 ”、“规则 ”、“标准”及指导性文件；

（9）甲方提供的依据现行规范及相关船用标准针对本船艇指定的船、机、电制造安装精度（工艺）标准及试验、验收要求；

（10）经船检批准的图纸和技术文件、双方共同认可的厂商表，设备订货明细表。

2、主要规格

最大船长	LE	47.80m （含舷墙及艉压浪板）

总    长	Loa	46.48m

船    长	L	43.70m

满载水线长	Ls	44.60m

垂线间长	Lpp	43.00m

总    宽	Bmax	8.60m

型    宽	B	8.20m

型    深	D	3.80m

吃    水	d	2.30m

肋    距  s   0.50m

本船最大船员人数为 11 人，搭乘工作人员 9 人。

3、本项目由乙方负责办理船舶登记证书、本项目合同签订后由乙方负责图纸在当地审图,费用包括在合同价格内，由乙方支付。

第二条 合同价格和支付条件

1、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分。

(1)本合同协议书及附件；

(2)中标通知书；

(3)投标书及其附表（含经甲方同意的中标人在评标期间递交的对有关问题的补充资料和澄淸文件等；如果有）；

(4)招标文件的合同条款(含招标文件补遗书与此有关部分)；

(5)招标文件的技术规格及要求；

(6)图纸；

(7)招标文件的货物需求一览表；

(8)投标文件；

(9)构成本合同组成的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

投标人投标报价包含但不限于货物（及附配件）的采购、制造、运输、安装、调试、系泊试验、试航、船检、交船、培训、验收、质保期内维保、售后服务、船舶登记证书办理相关费用、图审相关费用、专家咨询费、验收费、评审费等一切费用，具体内容及要求以招标文件规定为准，招标人保留调整部分工程量的权利。本项目由乙方负责办理船舶登记证书，本项目合同签订后由乙方负责图纸在当地审图。具体明细详见投标分项报价表及图纸。投标人在编制投标报价时应考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，除设计图纸变更或合同另有规定外，投标人所报的单价和合价在合同实施期间不予调整。

3、设备、材料数量及工期要求

(1)本合同所提供的设备、材料及数量详见项目需求。

(2)本船所用材料及设备应具有中国船检的型式认可证书或单件检验证书，订购设备开箱时应通知监理人员参加。

(3)本合同工程的工期：

本合同工程的工期自本合同正式生效后且监理工程师签署认定开工令之日起计，为12个月。

4、合同金额、付款方式及履约担保

(1)根据上述合同文件要求，合同的总价为         元人民币。

(2)本合同根据工程进度按以下办法付款：

- 签订合同后，乙方向甲方开具合同总价30%的预付款担保手续(银行或保险公司的保函)，甲方在收到乙方出具的预付款担保手续之日后支付合同总价30%的预付款；船只下水后支付至合同价的60%（乙方需提供下水报告）；竣工验收后，乙方就验收中提出的问题整改完毕且交接完毕并提供船检证书及技术资料，待项目通过甲方委托的第三方审计单位审定后，支付至审定价的100%。

- 项目通过管理处组织的验收，审计结束后需缴纳审定价5%的质量保证金，质量保证期(整体24个月)届满且无质量问题的无息退还。若质保期内出现质量问题，乙方未按约定履行维修义务的，甲方有权从质量保证金中扣除相应的维修费用，不足部分甲方有权向乙方追偿。乙方可自主选择以转账、支票、汇票、本票、履约保函（保险）的形式缴纳或提交，推荐使用银行保函（银行保函须为无条件见索即付保函，其他保函应当从省政府采购网-保险保函入口办理）。

- 按以上付款进度，无任何利息补偿，每次付款时提供甲方认可的增值税专用发票，如因乙方未提供发票导致甲方付款迟延或不能付款的，一切责任由乙方自行承担，甲方不构成违约且不承担任何迟延付款或不能付款的法律责任。

- 如因财政资金支付要求不能在2026年12月15日前完成合同内相应的工程进度（或未满质量保证期）导致无法完成财政资金支付进度，乙方有责任提供未完工程量等额的现金或支付担保(银行或保险公司的保函)配合甲方完成资金支付工作。如不配合导致资金被上级财政部门收回，无法进行工程款支付的，保护区不承担相关责任。

- 注：如乙方提供的为保险公司保函，需从政府采购网-保险保函入口办理。

（三）履约担保

1）履约保证金为合同价的10%，供应商可自主选择以转账、支票、汇票、本票、履约保函（保险）的形式缴纳或提交，推荐使用银行保函（银行保函须为见索即付保函，其他保函需从省政府采购网-保险保函入口办理）。项目经管理处组织的验收合格后履约保证金无息退回。

2）履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

3）履约保证金的退还：

①方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

②时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

③条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到成交供应商出具的发票。

④不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）成交供应商不履行与采购人订立的合同的；

（3）成交供应商所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）成交供应商采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）成交供应商将合同内容转包、违法分包的；

（6）成交供应商故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

⑤逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第三条 图纸、监造、检验

1、图纸

甲方委托设计单位向乙方提供经中国船检部门审查通过的设计图纸和技术文件，乙方按规定向设计单位索取。

甲方对图纸文件持有全权，在未经甲方书面同意，在任何情况下，乙方不得将其泄露给第三方或建造同型船。

2、船舶监理

(1)甲方在船舶建造期间，向乙方派出监理人员   人，监理人员需持甲方的委托监造授权书。

(2)监理组按施工图纸，参照本条第1款及本合同和合同附件进行监理。

(3)监理组的市内交通、办公（借用电脑及打印机一台）、日常劳保用品、厂内三餐、住宿场所由乙方解决。

(4)乙方在每个生产阶段通知中国船检验船师检验船舶质量。

(5)除因监理组人员的过失外，监理组成员在监造现场发生人身意外事故，乙方有义务协助处理，乙方对此承担相应责任。

(6)监理组成员在执行既定职责时应遵守正常的监理程序。

(7)监理组成员有权进入本厂与本船艇建造有关的各工作场所，为使监理人员检验方便，乙方应为甲方及时提供施工建造进度报告。

3、船舶证书

(1)该船由乙方向中国船检部门申请检验，并取得相应的整套船舶检验证书。

(2)乙方质管部签署的船舶质量证书。

(3)乙方售后服务部签署的船舶操作使用指南。

(4)机电设备随机备品备件专用工具淸单。

(5)自制件图纸资料。

第四条 修改

1、图纸及其他文件的修改

(1)图纸及其他文件的修改需经双方书面同意，由此而可能引起的合同价格、交船日期，合同和说明书的其他条件的变更，双方协商解决。

(2)修改协议须经双方授权代表签字确认之后生效。

(3)乙方若为改进生产方法，可对图纸和其他文件做少量修改，但事先须征得甲方同意。

2、船舶所配备备品备件应满足规范要求，甲方需增加备品、备件，乙方在可能的情况下，应尽量满足甲方的要求，但由此而多付的费用由甲方承担。

3、材料的代用品

按照本合同及该船设计文件所需要的某种材料若不能及时购买或短缺时,乙方在保证该船性能和满足船检及建造该船规范要求的前提下，可用其他代用材料，乙方应与甲方提前协商确认。

第五条 试航

本船的系泊试验和试航大纲应经甲方和船检部门认可,并于试验3日前送交监理组代表。

1、通知

(1)乙方至少要在试航前3天书面通知（含传真）该船试航的时间、地点；甲方在收到通知后应立即书面告之乙方。

(2)甲方派代表随船参加试航检验并对试验结果进行确认。

2、气候条件

(1)乙方应选择合适的气候条件予以试航。

(2)若确定的试航日期气候条件不宜时，应在气候条件允许的情况下尽快试航。

(3)若该船进行试航时气候骤变，不能继续试航，应立即停止并延迟到气候允许试航的时间进行。

(4)由于不佳的气候条件使试航予以推迟而导致交船的延迟，双方允诺不作为延期交船处理。

3、接船或拒绝接船

(1)试航完毕后，若经中国船检部门和甲方监理代表认可的试航结果满足本合同的要求，乙方应将交船亊项书面通知甲方。甲方收到乙方通知后3天内，应书面通知乙方确认接船及其时间。

(2)若试航结果不满足本合同的要求，乙方应在5工作日内书面通知甲方。双方按本合同规定协商处理。

(3)在交船时，航速和拖力未达到设计要求，噪音控制未达到设计要求（若图纸有明确规定〉，甲方有权拒绝接船或降价接船。

(4)若产生争议，通过双方协商无法解决的，可按本合同第十二条执行。

第六条 交船

本船合同及合同附件规定的所有工程、项目全部实施结束，经试航各项技术性能指标全部达到设计要求，备品、备件、物料全部备齐，船检证书齐全，由乙方质检部门出具产品质量合格证明，主要机电设备的随机说明书、船检认可证明完备，即可进行交船。

1、时间与地点

该船应于本合同签订后且监理工程师签署认定开工令之日起12个月内在甲方所在地指定码头交船。若根据本合同条款而允许推迟交船,则上述交船日期可作为相应的推迟。

2、乙方完成了全部义务，并经双方代表签署了《交接船议定书》后，即确认该船已由乙方交付，甲方接收。

3、产权与风险

该船的产权和灭失的风险只有完成上述交船与接船后，移交给甲方。建造期内，该船的产权和灭失的风险及该船的设备属乙方。

4、该船的移交

该船交付后，甲方立即拥有该船的所有权。

试航所用的油料及有关费用由乙方负责。

5、交船时乙方应向甲方提交下列文件、资料

(1)乙方检验部门签署的《船舶质量证书》。

(2)ZC签发的整套船舶检验证书。

(3)随船设备的技术文件、使用说明书，保养维修说明书、船检证书、零配件手册、准用油料规格、所有试验报告等资料。

(4)船舶完工后的全套竣工图纸叁套。

(5)机电设备的随机备品、备件、专用工具明细表一式两份。

(6)全船使用、操作说明书。

(7)本船的发票。

第七条 不可抗力

若在实际交船前的任何时候，由于不可抗力的原因，该船不能按原定计划交船时，其期限自然延期。但出现该种情况时，必须及时书面通知甲方，以便于甲方认可该种情况的真实性。

第八条 质量保证

1、该船移交给甲方后，在正常运行和维护保养的条件下，固定件18个月，运转件12个月，装修工程24个月。除上述要求外并满足验收中提出的问题整改完毕、交付之日起计算，整船质保期2年。

2、质量保证期内，凡出现属于船体及机电设备、材料及部件等存在的质量缺陷，乙方应予以免费修复或更换，并承担所有费用。

3、甲方在该船缺陷出现时，应及时书面或其他有效方法通知乙方，乙方在接到该类通知后的1小时内，应做出自行修复或委托甲方请人修复的决定。在委托修复的情况下,经证实为乙方责任时，乙方承担修理费用。

4、由于甲方的操作不当而造成的设备损坏，乙方不承担免费维修的责任。该条的证实以中国船检验船师的检验为准。

5、乙方在投标文件里的其他承诺和优惠条件。

6、其他质保条款见附件。

第九条 甲方不履行责任

1、不履行责任的定义

下列所述应视为甲方没有履行本合同项下的义务：

(1)根据本合同规定，甲方未按时向乙方付款。

(2)乙方按合同建造完工具备交船条件，签定《交船协议书》，并书面通知甲方后，甲方30天内不接船不付款。

2、若发生上述规定的甲方违约，则交船日期应顺延。

3、若甲方违约持续30天，乙方可自行用书面确认取消合同。

第十条 乙方不履行责任

1、不履行责任的定义

下列所述应视为乙方没有履行本合同项下的义务：

根据本合同规定，乙方未按时向业主或业主代表交船。

2、由于乙方原因若在本合同规定的交船日后的10天内交船，合同价不变。若在本合同规定的交船日10天后交船，每延期一天，乙方应按合同价的0.1%承担违约金。若逾期超过100天不能交船，则甲方有权取消合同，则乙方应支付甲方已支付的所有款项及利息（以中国人民银行同期同档贷款基准利率为计算标准）和合同价款10%的违约金。

第十一条 保险

乙方在该船建造期间（开工至交船前），应向保险公司投保，保险的责任和费用由乙方承担。

本合同乙方的投保义务在乙方交船并由甲方接船后立即终止。

第十二条 争议的解决

1、双方就本合同及建造过程中产生争议时，首先应本着相互合作的态度，协商解决。

2、如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

第十三条 转让的权利

除事先征得另一方的书面同意外，任何一方不得将本合同转让给第三方。

在船只建造期间，若一方合并、分立，则由继承其权利、义务的法人接受其权利和义务。

第十四条 通知

1、地址

与本合同有关的任何通知应按下列地址：

甲方：                乙方：

法定地址:             法定地址:

邮编：                邮编：

电话:                 电话：

传真:                 传真：

若一方地址的变更，该方应及时书面通知另一方。

2、本合同有关的所有通知、通信和传真等均应使用中文。

第十五条 合同生效

本合同经双方代表签字并盖章后即生效，未经双方协商一致，任何一方不得变更或解除合同。否则违约方应对另一方进行赔偿。

第十六条 解释

1、适用法律

合同双方同意,本合同每条款的生效和解释应受中华人民共和国法律和中华人民共和国海事局相应规范的约束。

2、本合同签订后双方所达成的所有书面协议均为本合同不可分割的组成部分。若前、后协议就同一问题的表述不一致吋，以时间最后的协议为准。

第十七条 其他条款

本合同一式陆份，双方各持叁份。

甲方（盖章）:               乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）    法定代表人（或授权代表）

签字或盖章：                签字或盖章：

日期：年 月 日    日期：年 月 日

附件：

船舶保修书

一、保修范围：所有船舶的原辅材料、设备等和建造、安装工艺

二、保修内容：所有因乙方采购设备及船舶建造造成的质量问题。

三、乙方责任及违约处理措施

1、乙方自接到质量修理通知书之日起（受件人签字或甲方传真），必须在48小时内到达现场与甲方共同查看待修理部位，明确责任方，商议返修内容和方案。如乙方未能按期到达现场，甲方有权单方面按以下方式处理：

（1）按原设计标准和验收规范自行安排返修，所发生的费用直接从乙方质保金中扣除。

（2）仍需由乙方返修，但乙方延迟一天到达现场，甲方将按质保金总额的0.5%从乙方质保金中扣除。

2、所有属于乙方保修范围内的返修项目，乙方必须于到达现场与甲方确定返修内容和方案后72小时内完成返修工作，如因特殊情况不能按期完成，经甲方同意后方可延长返修工期。如乙方未经甲方同意擅自延长返修工期，则甲方有权按以下方式处理：

（1）停止乙方的返修工作，按原设计标准和验收规范自行安排返修，所发生的费用直接从乙方质保金中扣除。

（2）返修工期延长一天按质保金总额的0.5%从乙方质保金中扣除。

3、凡属于乙方保修责任范围内的材料设备，乙方在维修更换时需提供同种品牌、型号的设备，如无同种品牌、型号的材料设备，乙方需经甲方同意更换其他品牌、型号的设备材料并保证原设计标准、要求，满足原有使用功能。

4、如因乙方建造及使用材料不当造成的质量问题和一切损害，除由乙方无偿维修更换外，乙方应负责赔偿全部损失并承担其它连带责任。

5、对于甲方人员使用不当及其它非乙方建造原因造成的质量问题和故障，由甲方与乙方进行协商，确定整改内容、时间及人工材料成本费，乙方应与甲方积极配合，按双方协商确定的内容保质保量完成整改内容。

四、甲方有权依据本合同规定扣除应由乙方支付的款项及违约金和赔偿款。

五、保修期满，乙方需承担维修义务，除收取材料成本费以外，其他服务承诺与保修期内一致。

六、合同中的“缺陷责任期”与“保修期”为同一含义。

七、乙方应严格遵守在投标文件中的各种优惠条件和服务承诺。

八、本附件与原合同有同等效力。

甲方（盖章）:               乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）    法定代表人（或授权代表）

签字或盖章：                签字或盖章：

日期：年 月 日    日期：年 月 日

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好项目实施中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，巡护船及配套设施采购项目（二次）的项目法人江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处（以下简称“甲方”）与该项目的乙方      （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

### 1、甲方和乙方双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

(2)严格执行巡护船及配套设施采购项目（二次）项目合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2、甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3、乙方的义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4、违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第l、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第l、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建筑主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建筑建设市场的处罚。

### 5、双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

### 6、本合同有效期

甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

### 7、合同生效

本合同作为巡护船及配套设施采购项目（二次）项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

### 8、合同份数

本合同一式陆份，发乙方双方各执叁份。

甲方（盖章）:               乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）    法定代表人（或授权代表）

签字或盖章：                签字或盖章：

日期：年 月 日             日期：年 月 日

## 安全生产合同

为在巡护船及配套设施采购项目（二次）实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处（甲方名称，以下简称“甲方”）与乙方    （乙方名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

### 1、甲方职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

### 2、乙方职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；本项目自实施之日起，由乙方统一承担安全生产责任，发生一切安全生产事故均与甲方无关；如果发生安全事故，应按照相关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理乙方的相关责任人。

(11)安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关使用和管理。

### 3、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

### 4、合同生效

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

### 5、合同份数

甲方（盖章）:               乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）    法定代表人（或授权代表）

签字或盖章：                签字或盖章：

日期：年 月 日    日期：年 月 日

## 安全生产责任承诺书

江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处：

- 我(单位)向你(单位)承诺：

- 我(单位)在承接巡护船及配套设施采购项目（二次）实施过程中，自行负责本项目实施过程中的相关安全措施，并自行承担全部安全责任，乙方在施工现场及为施工所发生的任何安全责任事故均由乙方自行负责，并承担由此发生的一切费用。

- 特此承诺！

(盖章)：

代表(理)人签名：

承诺日期：     年   月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

巡护船及配套设施采购项目（二次），包含但不限于货物（及附配件）的采购、制造、运输、安装、调试、系泊试验、试航、船检、交船、培训、验收、质保期内维保、售后服务、船舶登记证书办理相关费用、图审相关费用、专家咨询费、验收费、评审费等一切费用，具体内容及要求以招标文件规定为准，招标人保留调整部分工程量的权利。本项目由乙方负责办理船舶登记证书，本项目合同签订后由乙方负责图纸在当地审图。具体明细详见投标分项报价表及图纸。

质量要求：完成项目需求约定的全部内容，满足采购人需求，质量合格，并通过采购人组织的专家验收。

本项目图纸下载链接为：https://pan.baidu.com/s/1s6t7lAb-riAfaQyRxq9tXg?pwd=qukf 提取码: qukf

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为工业，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。(报价得分四舍五入保留2位小数） | 30分 |
| 2 | 企业管理体系认证 | 投标供应商具备ISO9001质量管理体系认证证书得2分，具备ISO14001环境管理体系认证证书得2分，具备ISO45001职业安全健康管理体系认证证书得2分。 注：本项最高得6分，提供有效期内的证书复印件及网站（国家认证认可监督管理委员会网站）查询截图加盖投标单位公章。 | 6分 |
| 3 | 业绩 | 自2021年1月1日（以合同签订时间为准）投标人承担过类似船长在35米及以上巡护船艇建造的项目业绩，每提供1份得2分，最高得10分。 注：提供合同复印件及验收证明材料及任意一张（任意金额）的项目发票加盖单位公章，否则不得分。 | 10分 |
| 4 | 人员配备 | - 项目组成员中（含项目负责人）具有类似船舶建造相关专业高级及以上职称的得1分，本项最高得4分； - 注：提供人员职称证书、社保证明（提供相关人员投标截止日往前连续3个月在本单位缴纳养老保险记录（如开标日期为2024年10月的某一天，则投标单位需提供以上人员2024年6月-2024年9月中任意连续3个月的缴费记录证明，如投标单位成立不满一年，则提供项目负责人从投标截止之日当月向前连续3个月中至少1个月的养老保险缴费记录证明），以上材料提供复印件加盖单位公章。 | 4分 |
| 5 | 技术部分 | 评标委员会根据以下评审要点，对投标文件的施工组织设计进行评分。评标委员会根据下列评审要点的内容完整性、针对性、先进性等方面进行评审打分。 - 1、船体总体建造方案（10分）：评委根据投标人为本项目专门制定船体总体建造方案包括制造工艺、工艺流程、工艺措施、建造整体的控制方案及措施进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得10分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得9.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得9分，未提供不得分。 - 2、船舶各项试验方案及保障方案(10分)：评委根据投标人提供的船舶各项试验方案及保障方案包括系泊试验的方案及保障方案、航行试验的方案及保障方案、甲板机械试验的方案及保障方案，船舶各项试验方案及保障方案进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得10分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得9.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得9分，未提供不得分。 - 3、铝合金焊接和薄板焊接的工艺方案（5分）：评委根据投标人提供的铝合金焊接和薄板焊接的工艺措施及方案包括拟投入焊接工艺设施设备情况介绍、焊接工艺和局部变形控制的措施进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，未提供不得分。 - 4、轮机系统的安装及调试方案（5分）：评委根据投标人提供的轮机系统的安装及调试能力说明包括本船机舱管系综合放样能力、管线焊接制作、清洁保护工序，主机、主推进系统、减振降噪和其它主要动力设备的安装工艺及调试能力进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，未提供不得分。 - 5、电气系统安装调试能力（5分）：评委根据投标人提供的电气系统安装调试能力说明包括本船电气综合放样能力和电缆敷设能力，电力系统、机舱监测系统、通讯导航系统的协调和调试能力进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，未提供不得分。 - 6、成品保护措施（5分）：评委根据投标人提供的成品保护措施包括在船舶交付前确保本船设备设施完好的措施及处理方式、成品保护措施实施方案的适用性、针对性进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，未提供不得分。 - 7、进度计划安排及保障措施(5分):评委根据投标人提供的进度计划安排及保障措施包括船艇详细设计时间安排、主要设备生产或采购的计划安排及相应保证措施进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，未提供不得分。 - 8、技术服务和技术培训方案(5分）：评委根据投标人提供的技术服务和技术培训方案进行评议，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得5分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得4.5分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得4分，未提供不得分。 | 50分 |
|  | 合计 |  | 100分 |

以上证书及证明材料提供加盖单位公章的扫描件，同时提供相关人员投标截止日往前连续3个月在本单位缴纳养老保险记录（如开标日期为2024年10月的某一天，则投标单位需提供以上人员2024年6月-2024年9月中任意连续3个月的缴费记录证明，如投标单位成立不满一年，则提供项目负责人从投标截止之日当月向前连续3个月中至少1个月的养老保险缴费记录证明）

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供，提供2024年度或2025年度均可）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函（货物）

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、企业管理体系认证

十七、业绩一览表

十八、项目团队人员一览表

十九、技术部分

二十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供，提供2024年度或2025年度均可）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                               。

主要专业技术能力有：                                       。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-HCXM-G2026-0004号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面）
                    八、投标函

致：江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处

根据贵方的JSZC-320000-HCXM-G2026-0004号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处组织的采购编号为             JSZC-320000-HCXM-G2026-0004的巡护船及配套设施采购项目（二次）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏盐城国家级珍禽自然保护区管理处的采购文件编号为JSZC-320000-HCXM-G2026-0004的巡护船及配套设施采购项目（二次）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

- 2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十二、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格、型号（结构） | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船体 | 1、船体材质：CCSB 级船用低碳钢 2、船体结构：单底、单舷、单甲板、横骨架式，全船肋骨间距为： s=500mm 3、具体详见设计图纸及满足相关规范要求 | 艘 | 1 |  |  |  |
| 2 | 涂装 | 1、本项内容包含船体油漆、阴极保护和主甲板、全船外板喷锌喷砂 2、本船油漆采用 CCS 认可优质船用漆，油漆施工应保证漆膜在 5 年内能良好地保护船体结构，油漆颜色由船东选定；采用牺牲阳极阴极保护法予以保护，质保年限至少为3年 3、具体详见设计图纸及满足相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 舾装设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属门、窗、盖、扶梯、扶手、栏杆、护舷、帆布防护罩 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 金属门、窗、盖、扶梯、扶手、栏杆、护舷、帆布防护罩 | 1、本项包含本船所有金属门、窗、盖、扶梯、扶手、栏杆、护舷、帆布防护罩 2、风雨密钢质门（含防盗纱门） 机舱门槛 600mm，其他 380mm、铝质风雨密移门（驾驶室）、铝质舱室空腹门 门槛 200mm、钢质防火门、船用舷窗（船员舱 配不锈钢窗斗、窗帘）、铝质移窗（甲板室舱室 配不锈钢窗斗、窗帘）、驾驶室固定矩形窗（配不锈钢窗斗、窗帘）、纱窗（配套水密可开窗）、风雨密舱口盖（单面启闭 630×630）、风雨密舱口盖（双面启闭 830×830）、油密 / 水密人孔盖（600×400）、钢质机舱斜梯（55° 倾角）、转角梯（船员住舱）、钢质直梯（底舱）、斜梯（主甲板以上）、钢质栏杆（高1000mm、含防风暴扶手）、露天甲板的机械及电气设备，配帆布防护罩 3、具体详见设计图纸及满足相关规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 消防、救生设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 二氧化碳灭火系统（系统成套供应） | 1、本项包含二氧化碳单列气瓶组68L/瓶(共5瓶)、遥控施放站、CO₂施放报警系统（包含二氧化碳施放报警控制箱、旋转报警器、二氧化碳施放报警指示灯及管线），具体详见设计图纸；系统管材为无缝钢管，管路按照船体情况进行制作与安装，包括管道附件及阀门等全部费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 防火及报警系统 | 1、RM-1B/JBS-4Q 含控制屏、2只感温探测器、27只感烟探测器、12只火警按钮、2只手动报警按钮点、1套应急蓄电池组、1套应急配电板、2套通风进口关闭装置、2套空调通风遥控关闭、2套燃油/风机遥控关闭、4套经济逃生呼吸装置等，具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 水灭火系统 | 1、φ50消防栓5只，φ50水龙带1根(15m)，φ50水龙带4根(20m)φ16水枪5只(水雾/水柱两用型)，包含管道、管道附件、阀门等 2、具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 消防用品 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 二氧化碳灭火器 | MFZL-5kg | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.4.2 | 手提干粉灭火器 | MT-5kg | 只 | 6 |  |  |  |
| 2.4.3 | 手提泡沫灭火器 | MJPZ-9L | 只 | 7 |  |  |  |
| 2.4.4 | 大型灭火器45L 舟车式泡沫灭火器 | MJPZ-45 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.4.5 | 手提式泡沫枪 | PQ8.C | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.4.6 | 消防栓 | B10050 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2.4.7 | 消防水带箱 | 具体详见设计图纸 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2.4.8 | 消防水带 | 15m1 根、20m4 根 | 根 | 5 |  |  |  |
| 2.4.9 | 水枪（水雾 / 水柱两用） | φ16mm | 只 | 5 |  |  |  |
| 2.4.10 | 紧急逃生呼吸装置（EEBD） | THDF15-1 型 | 只 | 4 |  |  |  |
| 2.4.11 | 太平斧 | 具体详见设计图纸 | 把 | 1 |  |  |  |
| 2.4.12 | 太平桶 | 具体详见设计图纸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.4.13 | 黄砂箱 | 具体详见设计图纸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.4.14 | 消防毯 | 具体详见设计图纸 | 条 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 救生设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 抛投式自扶正气胀救生筏 | 20 人型 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5.2 | 救生筏架 | 具体详见设计图纸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5.3 | 登乘绳梯 | B20 型 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5.4 | 救生圈（带 30m 浮索） | 具体详见设计图纸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5.5 | 救生圈（带自亮浮灯） | 具体详见设计图纸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5.6 | 救生圈（带浮灯 + 烟雾信号） | 具体详见设计图纸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5.7 | 普通救生圈 | 具体详见设计图纸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.5.8 | 救生衣（带救生衣灯） | YB 型 | 件 | 33 |  |  |  |
| 2.5.9 | 救生服 | BFB1 型 | 件 | 20 |  |  |  |
| 2.5.10 | 火箭降落伞火焰信号 | 具体详见设计图纸 | 只 | 6 |  |  |  |
| 2.5.11 | 医药急救箱 | 具体详见设计图纸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 系泊、锚泊设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 霍尔锚（首锚） | 570kg/只 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | CCS2 级有档锚链 | φ20.50mm 分2根使用 | m | 302.5 |  |  |  |
| 3.3 | 电动组合起锚机 | φ20.50mm 工作负载 17.9kN，起锚速度≥12m/min | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 系泊纤维索绞车 | 首尾各2台 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3.5 | 系船索（丙纶绳） | φ28mm 120m/根 | 根 | 4 |  |  |  |
| 3.6 | 拖索（钢丝绳） | 6×37+FC-1570 φ16mm，180m | 根 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 带缆桩 | 配B250型带缆桩4只，DH250型双十字形缆桩9只，D150型单十字形缆桩1只 | 只 | 14 |  |  |  |
| 4 | 航行、信号设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 中型号笛 | 具体详见设计图纸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 大型号钟 | 具体详见设计图纸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 大号球体（号型） | 具体详见设计图纸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4.4 | 中国国旗（5 号） | 具体详见设计图纸 | 面 | 3 |  |  |  |
| 4.5 | 国际信号旗（4 号） | 具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.6 | 手旗 | 具体详见设计图纸 | 副 | 1 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 船舶标志 | 包括钢制船名标志和船藉港标志、钢制干舷标志、钢制水尺标志、钢制首侧推标志、不锈钢铭牌、救生应急行动标志、消防应急行动标志等，具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 轮胎及链条 | 具体详见设计图纸 | 只 | 16 |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主柴油机 | 型号：EZ8180ZLCZ-5A 型式: 直列六缸 工作方式 :四冲程、直喷、增压中冷 缸数： 8 缸径×行程： 180×210mm 额定功率： 735kW 额定转速： 1350 r/min 油底壳形式： 湿式 转向：面对飞轮端逆时针 起动方式:DC24V 电起动 冷却方式：海淡水双循环水冷却 柴油消耗率： 189g/kW.h 滑油消耗率：≤0.8g/kW.h 随机供应： 1)滑油冷却器+滑油调温器 2)淡水冷却器+淡水调温器 3)仪表及监控、保护系统驾驶室远程显示监控保护 4)冷却海水泵 5)起动电瓶组 6)滑油备品泵 7)主机弹性机脚 8)带双层高压油管及泄漏报警 9) 用产品证书及第二阶段排放证书 10)随机配件、专用工具、技术文件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 齿轮箱 | 型号：GQ750/1 输入转速范围：1000~2500r/min 减速比： 2.5:1 传递能力： 0.554kW/r ·min-1 输入/输出轴转向： 相反 额定推力：90kN 配套弹性联轴器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 三相交流发电机组（75kW） | CCFJ-75J 发电机： SB-HW4.D-75 额定功率： 75kW 额定电压： 400V 额定电流： 135A 频 率： 50HZ 功率因素： cos φ =0.8（滞后） 接线方式： 三相三线 柴油机：WP4.1NCD100E220 型式: 直列、直喷、四冲程、水冷 缸数： 4 缸径×行程： 105×118mm 额定功率： 90kW 额定转速： 1500 r/min 柴油消耗率：200g/kW.h 带双层高压油管及泄漏报警装置 带船用产品证书及第二阶段排放证书 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电动燃油驳运泵组 | KCB-55 型 式： 齿轮泵 流 量： 3.3m3/h 压 力： 0.33 MPa 电机功率： 1.5kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电动污油驳运泵组 | KCB-55 型 式： 齿轮泵 流 量： 3.3m3/h 压 力： 0.33 MPa 电机功率： 1.5kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电动总用泵组 | 65CBZ-30 型 式： 卧式自吸离心泵 流 量： 36 m3/h 扬 程： 30m 电机功率： 5.5kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电动舱底泵组 | 65CBZ-21 型 式： 卧式自吸离心泵 流 量： 36 m3/h 扬 程： 21m 电机功率： 4.0kW/AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电动生活污水粉碎泵组 | 1PWF-20 流 量： 10 m3/h 扬 程： 20m 电机功率： 3.0kW/AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 艉轴管润滑手摇泵 | CS-20Y 流 量： 1.2 m3/h 压 力： 0.245 MPa | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 油污水分离装置 | CYSC107-0.25 处理能力： 0.25 m3/h 排放标准： ＜15 ppm 排放方式： 自动 电 源： 3.0 kW AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 生活污水处理装置 | WCBM-20 使用人数： 20 人 电 源： 3.0 kW AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 机舱通风机 | JCZ-50C 型 式： 船用轴流式通风机 流 量： 12000 m3/h 全 压： 670 Pa 电 源： 4.0 kW AC380V | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 居住舱室通风机 | JCK315C 型 式： 直联式管道通风机 流 量： 1500 m3/h 全 压： 120 Pa 电 源： 304 W AC220V | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 船用热泵型冷热水机组 | JCQLS-72(II) 制冷量：84KW 制热量：84KW 媒水泵：2 台（一用一备） 冷却水泵：2 台（一用一备） 风机盘管：24 台 电 源： 2*13.8 kW AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 电动空气压缩机组 | CZF-10/10 型 式：双级压缩、风冷、活塞式 排 量： 10 m3/h 压 力： 1.0 MPa 电 机： 2.2kW AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 杂用空气瓶 | A0.1-1 容 量： 0.1 m3 工作压力： 1.0 MPa 设计压力： 1.1 MPa | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 船用汽笛 | YQ－8 公称压力：0.6Mpa 可听距离:1 n mile | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 船用组装式压力水柜 | ZYG-0.5 容 积： 0.5 m3 流 量： 3.0 m3/h 设计压力： 0.44MPa 工作压力： 0.40MPa 电机功率： 2.2kW*2 AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 船用电加热水柜 | DRG-0.12 加热水量： 180kg/h 设计压力： 0.44MPa 工作压力： 0.40MPa 电机功率： 12kW AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 全金属管道换气扇 | BPT15-44J80 流 量： 480 m3/h 静 压： 210 Pa 电 源： 58W AC220V | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 液压伸缩起重机 | 其安全负载：30kN 最大臂长：7m 电机功率：22kW/AC380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 台式钻床 | Z512A | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 转盘式台虎钳 | 150 SG90-80 钳口宽度： 150 mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 摆缸式液压舵机（配舵角指示器） | 50 kN ·m 公称扭矩 50kN ·m 转舵角+35 °~-35 ° 转舵时间小于 28S | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 速闭阀控制箱 SDC-50-4 | 50L,0.7Mpa | 只 | 1 |  |  |  |
| 26 | 液压离合分动箱 | TFL-320-2 增速比：i=2.0 额定扭矩：3200 N.m 配套液压油泵型号：CBG3160 额定压力： 16MPa 公称排量：160ml/r 额定转速：2000r/min | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 液压侧推器 | RFCT70Y 螺旋桨直径： φ700mm 螺旋桨转速： ≥910r/min 名义推力： 约 18.5KN | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 轴系、舵系 | 尾轴前轴承 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 尾轴后轴承 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 尾轴前密封装置 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 尾轴后密封装置 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 尾轴 | 根 | 2 |  |  |  |
|  |  | 中间轴 | 根 | 2 |  |  |  |
|  |  | 上舵承 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 滑动水密下舵承 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 螺旋桨 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 舵叶 | 片 | 2 |  |  |  |
|  |  | 舵杆 | 根 | 2 |  |  |  |
| 29 | 工作艇 | 玻璃钢 额定 6 人配备 50HP 四冲程船外机 | 艘 | 1 |  |  |  |
| 30 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 系统及配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主配电板 | 3 屏立式 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 充放配电板 | 1 屏挂式 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 无线电充放配电板 | 1 屏挂式 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 交流无线电分电箱 | PD6-6/2 AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 直流助航分电箱 | PD6-18/2 DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 交流助航分电箱 | PD6-16/2 AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 机舱照明分电箱 | PD6-4/2P AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 居住舱室照明分电箱 | PD6-6/2P AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 主甲板照明分电箱 | PD6-6/2P AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 驾驶甲板照明分电箱 | PD6-4/2P AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 空调风机分电箱 | PD6-6/2P AC220V | 只 | 3 |  |  |  |
| 1.12 | 厨房用电分电箱 | PD6-6/2P AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 水冷空调机组控制箱 | 装机功率34kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | 生活污水处理装置控制箱 | 装机功率3.0kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.15 | 油水分离器控制箱 | 装机功率3.0kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | 电加热水柜控制箱 | 装机功率12kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.17 | 压力水柜控制箱 | 装机功率4.4kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.18 | 空压机控制箱 | 装机功率2.2kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.19 | 吊机控制箱 | 装机功率22kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.20 | 锚机控制箱 | 装机功率8.5kW/380V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.21 | 磁力起动箱 | QC91系列 过载定值按点击额定电流设定 | 只 | 9 |  |  |  |
| 1.22 | 航行信号灯控制单元 | DC24V直流2路手动双电源转换 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.23 | 闪光灯控制板 | SK3DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.24 | 信号灯控制板 | XHD-8-D/DC24V | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.25 | 航行灯控制板 | HXD-7-D/DC24V 带失电报警及故障报警功能 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.26 | 电源变换器 | AC220/DC24/1.0kW | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.27 | 驾控台 | 具体详见设计图纸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.28 | 变压器 | CSD-30 30kVA | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.29 | 低压蓄电池充电器 | GCA-80/2 输入 AC220V，输出 0-36V 80A | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.30 | 无线电充电器 | GCA-30/2 输入 AC220V，输出 0-36V 30A | 只 | 1 |  |  |  |
| 1.31 | 主机起动蓄电池 | 6-CQ-200/12V | 只 | 8 |  |  |  |
| 1.32 | 辅机起动蓄电池 | 6-CQ-200/12V | 只 | 4 |  |  |  |
| 1.33 | 应急电源蓄电池 | 6-CQ-200/12V | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.34 | 无线电蓄电池 | 6-CQ-200/12V | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.35 | 岸电船载装置（含岸电箱） | 岸电箱（AJ100-100/3 100A400V）、岸电插拔件及软电缆（125A、400V插拔件、100m 50mm2电缆、电缆绞车） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 航行、信号灯系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 右舷灯（绿色） | CXH1-2P DC24V 30W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 左舷灯（红色） | CXH2-2P DC24V 30W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 桅灯（白色） | CXH3-2P DC24V 30W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 艉灯（白色） | CXH4-2P DC24V 30W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 锚灯（白色） | CXH8-2P DC24V 30W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 环照灯（2 红 2 白） | CXH5-2A DC24V 30W | 只 | 4 |  |  |  |
| 2.7 | 闪光灯（1 红 1 白 1 绿） | CXH5-2A DC24V 30W | 只 | 3 |  |  |  |
| 2.8 | 手提式白昼通信闪光灯 | CXD8 60W | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.9 | 组合开关 | HZ910-40P/2 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2.10 | 水密插座 | CZF2-2 | 只 | 5 |  |  |  |
| 2.11 | 船用插头 | CTF2-1 | 只 | 5 |  |  |  |
| 3 | 照明系统设备、主照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 探照灯（白炽灯） | TG27 220V/1000W | 只 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 搜索灯 | TG26 24V 250W | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 荧光蓬顶灯（带应急灯） | JPY22-2E AC220V/2X20W | 只 | 11 |  |  |  |
| 3.4 | 荧光舱顶灯（带应急灯） | JCY22-2E AC220V/2X20W | 只 | 4 |  |  |  |
| 3.5 | 荧光蓬顶灯 | JPY22-2 AC220V/2X20W | 只 | 26 |  |  |  |
| 3.6 | 荧光舱顶灯 | JCY22-2 AC220V/2X20W | 只 | 8 |  |  |  |
| 3.7 | 舱顶灯 | CCD2-1-2 、220V 、60W | 只 | 22 |  |  |  |
| 3.8 | 蓬顶灯 | CPD1-1 、220V 、60W | 只 | 3 |  |  |  |
| 3.9 | 船名灯 | 白炽灯 220V 、60W | 只 | 2 |  |  |  |
| 3.10 | 投光灯 | TG5 220V 250W | 只 | 6 |  |  |  |
| 3.11 | 船用插座箱 | CZX220/220 250V 10A | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.12 | 舱室插座 | CZE2-3B-2N 250V 10A | 只 | 30 |  |  |  |
| 3.13 | 水密开关（220V 10A） | HF2-2 机舱 22 只、其他区域 2 只 | 只 | 24 |  |  |  |
| 3.14 | 舱室开关（220V 10A） | HE-2N-1 居住舱 35 只、其他区域 3 只 | 只 | 38 |  |  |  |
| 3.15 | 台灯 | CTD2 220V 、12W | 只 | 14 |  |  |  |
| 3.16 | 大功率挂灯 | CGD1 220V 、200W | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.17 | 接线盒 | JXH402 250V 10A | 只 | 5 |  |  |  |
| 3.18 | 床头灯 | JTY08-1C 220V 8W | 只 | 20 |  |  |  |
| 3.19 | 伸缩式海图灯 | CHT4 220V 、100W | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.20 | 舱顶灯（24V 25W，带应急标志） | CCD3-3 | 只 | 7 |  |  |  |
| 3.21 | 蓬顶灯 | CPD1-1 DC24V 25W | 只 | 7 |  |  |  |
| 3.22 | 探照灯 | TG16A DC24V 100W | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 航行设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 标准磁罗经 | CPL-165 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 操舵磁罗经 | CPT-130 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 推进器转速指示器 | SB-CS | 套 | 2 |  |  |  |
| 4.4 | 雷达 | 有效显示： ≥φ180mm 其中一台应配备自动雷达标绘装置 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4.5 | AIS（基于北斗） | XA-198BD | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.6 | 北斗导航系统 | NGR-1000BD | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.7 | 电子海图（基于北斗） | HM-5817 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.8 | 回声测深仪 | DS-2008 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无线电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 甚高频无线电装置 | FT-805(其中一台带 DSC) | 台 | 2 |  |  |  |
| 5.2 | 中 / 高频无线电装置（带 DSC） | FT-808 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | NAVTEX 接收机 | FT-7600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.4 | 救生艇双向甚高频无线电话 | FT-2800 | 只 | 3 |  |  |  |
| 5.5 | 卫星紧急无线电示位标 | SEP-406 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5.6 | 搜救雷达应答器 | FT-501 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5.7 | 现场（航空）双向 VHF 无线电话 | 具体详见设计图纸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 船内通信及船舶和乘员安全系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 传令钟（双机型） | KED12 型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.2 | 声力电话（直通型） | KS 系列 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6.3 | 通用报警及失火报警 | 包括报警电源箱WYC-1、通用紧急报警板RB-1B、火灾报警控制箱JBS-4Q、防水带灯报警电铃YLX120PZ DC24V、防水报警电铃YL120PZ DC24V、手动防水火灾报警按钮HD05BF、手动火灾报警按钮HD05B、手动防水报警按钮DK-7、时间继电器 2min、感温探测器、感烟探测器等，含布设管线等费用，详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.4 | 公共广播 | 包括船用公共广播主机KG-1T、5W嵌入式扬声器、25W号筒扬声器、带闪光信号高音扬声器、可携式对讲机等，含管线布置，详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 雨雪清除器 | WGP2-JR AC220V | 只 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 船用主机遥控系统 | AJYK-CDDY21 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.3 | 交互智能显示终端 | 1、98寸交互式智能显示终端（会议协作用） 1台：内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示，8阵列麦克风，G-G零贴合流畅书写，支持OPS设备接入、智能AI、无线投屏，适配IOS、Android、Windows、MacOS等各主流系统 2、嵌入式智能处理模块（适配大屏交互使用） 2台：第12代 Intel® Core™ i5处理器 8G+256G 3、显示终端支架 1付：行业款前维护支架，适用尺寸：98英寸，载荷承重：150 Kg 4、壁挂支架 2付：伸缩支架旋转挂架，通用 40-80英寸，超强承重伸缩支架，500mm*380mm*60mm，最大承重65KG 5、高清摄像机 1套：1080P/60帧，视场可达93°，变焦型国内标配，光学变倍：5倍无损变焦，数字变倍：4倍 6、无线投屏器 1套：无线投屏器CM586带网口版，2.4G+5G双频，分辨率：4K/30HZ并向下兼容，对应接口：HDMI口，LAN网口，3.5mm音频口，Type-C充电口 7、HDMI高清视频矩阵 1套：HDMI矩阵8进8出4K数字高清音视频切换器 8、包含安装调试、辅材等费用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.4 | 闭路监视系统 | 包含室外一体化摄像头4只、室内一体化球形摄像头2只、室内恒光摄像头2只、室外云台摄像头1只、视屏监控单元1套、14寸彩色显示器1套、电源一套及管线，具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.5 | 舱底水高液位报警 | 包含液位报警板、蜂鸣器、报警灯、浮球液位控制器、电源指示灯、按钮及管线等，具体详见设计图纸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.6 | 船用电缆 | 船用电缆规格应图纸要求，长度按实船放样为准。所有电缆均应有船检证书。具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.7 | 机舱通风管系统 | 包括风管、风口及支架制作安装，具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.8 | 空气管、测量管系统 | 具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.9 | 燃油系统 | 包括油管、管道附件、阀门等，具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.10 | 生活供水系统 | 包括水管、管道附件、阀门、水龙头等，具体详见设及图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.11 | 生活污水处理系统 | 包括水管、管道附件、阀门等，具体详见设及图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.12 | 速闭阀操纵系统 | 包括速闭阀系统控制管、管道附件、阀门等，具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.13 | 压缩空气系统 | 包括压缩空气管、管道附件、阀门等，具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.14 | 主、辅机冷却水管系统 | 包括冷却水管、管道附件、阀门等，具体详见设计图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 内饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主甲板 队长室/船长室（2间） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 18.6 |  |  |  |
| 1.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 75.44 |  |  |  |
| 1.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 18.6 |  |  |  |
| 1.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 18.6 |  |  |  |
| 1.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 18.6 |  |  |  |
| 1.6 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 16.4 |  |  |  |
| 1.7 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.8 | 带抽屉单人床 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*1980mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.9 | 衣柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，550mm*1450mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.10 | 带柜子和抽屉的办公桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，600mm*1350mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.11 | 靠背椅 | 网布坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2 | 主甲板 左右1人间（2间） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 11.16 |  |  |  |
| 2.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 43.378 |  |  |  |
| 2.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 11.16 |  |  |  |
| 2.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 11.16 |  |  |  |
| 2.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 11.16 |  |  |  |
| 2.6 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 9.43 |  |  |  |
| 2.7 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.8 | 带抽屉单人床 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*1980mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.9 | 衣柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*370mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.10 | 带柜子和抽屉的办公桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，600mm*1350mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 2.11 | 靠背椅 | 网布坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 主甲板 轮机长室 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 5.05 |  |  |  |
| 3.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 20.7 |  |  |  |
| 3.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 5.05 |  |  |  |
| 3.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 5.05 |  |  |  |
| 3.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 5.05 |  |  |  |
| 3.6 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 9 |  |  |  |
| 3.7 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.8 | 带抽屉单人床 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*1980mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.9 | 衣柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*370mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.10 | 带柜子和抽屉的办公桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，600mm*1350mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3.11 | 靠背椅 | 网布坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主甲板 后1人间 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 4.58 |  |  |  |
| 4.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 19.78 |  |  |  |
| 4.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 4.58 |  |  |  |
| 4.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 4.58 |  |  |  |
| 4.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 4.58 |  |  |  |
| 4.6 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 8.6 |  |  |  |
| 4.7 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.8 | 带抽屉单人床 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*1980mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.9 | 衣柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*370mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.10 | 带柜子和抽屉的办公桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，600mm*1350mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.11 | 靠背椅 | 网布坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主甲板 食品储藏间 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 顶面集成吊顶 | 采用 t=50mm矿物棉板进行隔热，面层采用 t=0.8mm 300mm*300mm 集成吊顶 | ㎡ | 3.41 |  |  |  |
| 5.2 | 墙面不锈钢蜂窝板 | 采用 t=50mm 矿物棉板，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面不锈钢） | ㎡ | 17.48 |  |  |  |
| 5.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 3.41 |  |  |  |
| 5.4 | 地面地砖铺设 | 300mm*300mm耐用防滑地砖 | ㎡ | 3.41 |  |  |  |
| 5.5 | 不锈钢踢脚线 | 304不锈钢h=65mm | m | 7.6 |  |  |  |
| 5.6 | 冰柜 | 300L，具体样式由船东选定 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.7 | 搁架 | 不锈钢搁架，具体样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 主甲板 样品处理间 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 9.17 |  |  |  |
| 6.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 28.75 |  |  |  |
| 6.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 9.17 |  |  |  |
| 6.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 9.17 |  |  |  |
| 6.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 9.17 |  |  |  |
| 6.6 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 12.5 |  |  |  |
| 6.7 | 文件柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，2150mm*600mm，样式由船东选定 | m | 2.15 |  |  |  |
| 6.8 | 带柜子和抽屉的办公桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，600mm*1500mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6.9 | 靠背椅 | 网布坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6.10 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 主甲板 走道及梯道 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 25.5 |  |  |  |
| 7.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 134.745 |  |  |  |
| 7.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 35.7 |  |  |  |
| 7.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 35.7 |  |  |  |
| 7.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 35.7 |  |  |  |
| 7.6 | 踏步防滑条 | 带橡胶楼梯防滑条 | m | 29.7 |  |  |  |
| 7.7 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 70 |  |  |  |
| 8 | 主甲板 餐厅及后走道 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 29.6 |  |  |  |
| 8.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 70.61 |  |  |  |
| 8.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 29.6 |  |  |  |
| 8.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 29.6 |  |  |  |
| 8.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 29.6 |  |  |  |
| 8.6 | 餐桌 | 专业船用家具厂家生产，台面木质表面贴防火板饰面，金属桌腿，820mm*2200mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8.7 | 餐椅 | 皮革坐垫，金属椅腿，样式由船东选定 | 只 | 16 |  |  |  |
| 8.8 | 餐具柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，400mm*800mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8.9 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8.10 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 30.7 |  |  |  |
| 8.11 | 壁挂式电视 | 满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8.12 | 带净水器开水器 | 满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 主甲板 厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 顶面集成吊顶 | 采用 t=50mm矿物棉板进行隔热，面层采用 t=0.8mm 300mm*300mm 集成吊顶 | ㎡ | 10.34 |  |  |  |
| 9.2 | 墙面不锈钢蜂窝板 | 采用 t=25+25mm 可溶纤维毯，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面不锈钢） | ㎡ | 31.05 |  |  |  |
| 9.3 | 地面甲板敷料找平 | 采用 30mm 轻质甲板基层敷料（A60） | ㎡ | 10.34 |  |  |  |
| 9.4 | 地面地砖铺设 | 300mm*300mm耐用防滑地砖 | ㎡ | 10.34 |  |  |  |
| 9.5 | 厨房橱柜 | 欧松板表面覆膜柜体，不锈钢台面，样式由船东选定 | m | 5.15 |  |  |  |
| 9.6 | 组合柜子 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，400mm*800mm，样式由船东选定 | 只 | 3 |  |  |  |
| 9.7 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9.8 | 不锈钢踢脚线 | 304不锈钢h=65mm | m | 13.5 |  |  |  |
| 9.9 | 船用双眼电灶 | 15-20kW/380-440V/CCS，满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.10 | 不锈钢洗池 | 双槽，成套安装，满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.11 | 不锈钢配餐桌 | 1m*1m，满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.12 | 不锈钢消毒柜 | 20人用，满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.13 | 电饭煲 | 20人用，满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.14 | 微波炉 | 20L，满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9.15 | 蒸车 | 20人用，满足船东使用需求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 主甲板 卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 顶面集成吊顶 | 采用 t=50mm矿物棉板进行隔热，面层采用 t=0.8mm 300mm*300mm 集成吊顶 | ㎡ | 5.05 |  |  |  |
| 10.2 | 墙面不锈钢蜂窝板 | 采用 t=50mm 矿物棉板，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面不锈钢） | ㎡ | 20.7 |  |  |  |
| 10.3 | 地面甲板敷料找平 | 采用 30mm 轻质甲板基层敷料（A60） | ㎡ | 5.05 |  |  |  |
| 10.4 | 地面地砖铺设 | 300mm*300mm耐用防滑地砖 | ㎡ | 5.05 |  |  |  |
| 10.5 | 陶瓷蹲便器带水箱 | 防臭蹲坑便池蹲厕陶瓷水箱CW8RB全整套大便器(13) 蹲坑+鑫铂瑞后置明装(ABS材质)水箱，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10.6 | 陶瓷小便斗 | 全自动感应式小便池落地式除臭小便池陶瓷立便池 125CM高(内置感应)，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10.7 | 陶瓷柱盆带水龙头 | 柱盆LWN251CB/220FRB 挂墙式陶瓷智洁立柱洗脸手面盆釉面台盆 智洁盆+立柱+龙头(带下水)+排污，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10.8 | 卫浴隔断 | 防水抗倍特板t=12mm | 位 | 2 |  |  |  |
| 10.9 | 银镜 | 市购 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10.10 | 卫浴五金 | 与卫浴洁具配套 | 间 | 1 |  |  |  |
| 10.11 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10.12 | 不锈钢踢脚线 | 304不锈钢h=65mm | m | 9 |  |  |  |
| 11 | 主甲板 盥洗室 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 顶面集成吊顶 | 采用 t=50mm矿物棉板进行隔热，面层采用 t=0.8mm 300mm*300mm 集成吊顶 | ㎡ | 5.17 |  |  |  |
| 11.2 | 墙面不锈钢蜂窝板 | 采用 t=50mm 矿物棉板，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面不锈钢） | ㎡ | 20.93 |  |  |  |
| 11.3 | 地面甲板敷料找平 | 采用 30mm 轻质甲板基层敷料（A60） | ㎡ | 5.17 |  |  |  |
| 11.4 | 地面地砖铺设 | 300mm*300mm耐用防滑地砖 | ㎡ | 5.17 |  |  |  |
| 11.5 | 陶瓷柱盆带水龙头 | 柱盆LWN251CB/220FRB 挂墙式陶瓷智洁立柱洗脸手面盆釉面台盆 智洁盆+立柱+龙头(带下水)+排污，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11.6 | 银镜 | 市购 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11.7 | 卫浴隔断 | 防水抗倍特板t=12mm | 位 | 2 |  |  |  |
| 11.8 | 淋浴龙头 | 恒温花洒套装智能数显铜淋浴器沐浴淋雨家用卫生间枪灰色冷热版，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11.9 | 卫浴五金 | 与卫浴洁具配套 | 间 | 1 |  |  |  |
| 11.10 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11.11 | 不锈钢踢脚线 | 304不锈钢h=65mm | m | 9.1 |  |  |  |
| 11.12 | 洗衣机 | 9kg，样式由船东选定 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 驾驶甲板 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 28.55 |  |  |  |
| 12.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 56.35 |  |  |  |
| 12.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 31.8 |  |  |  |
| 12.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 31.8 |  |  |  |
| 12.5 | 地面地板铺设 | PVC木纹片材地板，双组份PVC地板胶 | ㎡ | 31.8 |  |  |  |
| 12.6 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 9 |  |  |  |
| 12.7 | 报务桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，1900mm*1100mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12.8 | 海图桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，1900mm*1100mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12.9 | 扶手靠背椅 | 皮革坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 12.10 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 24.5 |  |  |  |
| 13 | 驾驶甲板 卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 顶面集成吊顶 | 采用 t=50mm矿物棉板进行隔热，面层采用 t=0.8mm 300mm*300mm 集成吊顶 | ㎡ | 3.76 |  |  |  |
| 13.2 | 墙面不锈钢蜂窝板 | 采用 t=50mm 矿物棉板，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面不锈钢） | ㎡ | 22.31 |  |  |  |
| 13.3 | 地面甲板敷料找平 | 采用 30mm 轻质甲板基层敷料（A60） | ㎡ | 3.76 |  |  |  |
| 13.4 | 地面地砖铺设 | 300mm*300mm耐用防滑地砖 | ㎡ | 3.76 |  |  |  |
| 13.5 | 陶瓷蹲便器带水箱 | 防臭蹲坑便池蹲厕陶瓷水箱CW8RB全整套大便器(13) 蹲坑+鑫铂瑞后置明装(ABS材质)水箱，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 13.6 | 陶瓷小便斗 | 全自动感应式小便池落地式除臭小便池陶瓷立便池 125CM高(内置感应)，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13.7 | 带柜台盆加水龙头 | 浴室柜陶瓷一体盆组合LBDA060，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13.8 | 卫浴隔断 | 防水抗倍特板t=12mm | 位 | 2 |  |  |  |
| 13.9 | 卫浴五金 | 与卫浴洁具配套 | 间 | 1 |  |  |  |
| 13.10 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 1 |  |  |  |
| 13.11 | 不锈钢踢脚线 | 304不锈钢h=65mm | m | 9.7 |  |  |  |
| 14 | 驾驶甲板 会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 38.05 |  |  |  |
| 14.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 56.81 |  |  |  |
| 14.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 38.05 |  |  |  |
| 14.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 38.05 |  |  |  |
| 14.5 | 地面地板铺设 | PVC木纹片材地板，双组份PVC地板胶 | ㎡ | 38.05 |  |  |  |
| 14.6 | 会议桌 | 4000mm*1530mm，木质，台面带电源接线盒，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 14.7 | 会议椅 | 620mm*560mm，皮革靠背坐垫，木质框架，样式由船东选定 | 只 | 10 |  |  |  |
| 14.8 | 双人沙发 | 975mm*490mm，高弹海绵，皮革表面，样式由船东选定 | 只 | 6 |  |  |  |
| 14.9 | 茶几 | 565mm*490mm，实木茶几，样式由船东选定 | 只 | 4 |  |  |  |
| 14.10 | 文件柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面油漆饰面，800mm*400mm，样式由船东选定 | 只 | 3 |  |  |  |
| 14.11 | 带抽屉柜子 | 专业船用家具厂家生产，木质表面油漆饰面，450mm*510mm，样式由船东选定 | 只 | 4 |  |  |  |
| 14.12 | 铝合金窗套 | 按窗型定制 | 只 | 6 |  |  |  |
| 14.13 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 24.7 |  |  |  |
| 15 | 底舱 活动舱 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 21.3 |  |  |  |
| 15.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 44.275 |  |  |  |
| 15.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 21.3 |  |  |  |
| 15.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 21.3 |  |  |  |
| 15.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 21.3 |  |  |  |
| 15.6 | 桌子 | 台面木质，金属桌腿，750mm*750mm，样式由船东选定 | 只 | 1 |  |  |  |
| 15.7 | 靠背椅 | 皮革坐垫，金属椅腿，样式由船东选定 | 只 | 4 |  |  |  |
| 15.8 | 柜子 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*400mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 15.9 | 圆形窗套 | 按窗型定制 | 只 | 4 |  |  |  |
| 15.10 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 19.25 |  |  |  |
| 16 | 底舱 1人间（2间） |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 14.47 |  |  |  |
| 16.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 49.427 |  |  |  |
| 16.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 14.47 |  |  |  |
| 16.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 14.47 |  |  |  |
| 16.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 14.47 |  |  |  |
| 16.6 | 带抽屉单人床 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*1980mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 16.7 | 衣柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*400mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 16.8 | 带柜子和抽屉的办公桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，600mm*1500mm，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 16.9 | 靠背椅 | 网布坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 2 |  |  |  |
| 16.10 | 圆形窗套 | 按窗型定制 | 只 | 2 |  |  |  |
| 16.11 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 21.5 |  |  |  |
| 17 | 底舱 2人间（6间） |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 47.69 |  |  |  |
| 17.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 155.917 |  |  |  |
| 17.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 47.69 |  |  |  |
| 17.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 47.69 |  |  |  |
| 17.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 47.69 |  |  |  |
| 17.6 | 带抽屉单人床 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*1980mm，样式由船东选定 | 只 | 12 |  |  |  |
| 17.7 | 衣柜 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，800mm*400mm，样式由船东选定 | 只 | 12 |  |  |  |
| 17.8 | 带柜子和抽屉的办公桌 | 专业船用家具厂家生产，木质表面贴防火板饰面，600mm*1500mm/820mm*500mm，样式由船东选定 | 只 | 6 |  |  |  |
| 17.9 | 靠背椅 | 网布坐垫及靠背，支撑脚不带滚轮，样式由船东选定 | 只 | 6 |  |  |  |
| 17.10 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 67.8 |  |  |  |
| 17.11 | 圆形窗套 | 按窗型定制 | 只 | 6 |  |  |  |
| 18 | 底舱 走道 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 顶面铝蜂窝板吊顶 | 采用铝蜂窝板t=25mm，A型，部分区域需以T型梁过度 | ㎡ | 13.04 |  |  |  |
| 18.2 | 墙面复合岩棉板 | 采用 t=50mm 矿物棉板进行隔热，面层采用 t=25mm 铝蜂窝板（单面 PVC） | ㎡ | 64.63 |  |  |  |
| 18.3 | 地面甲板敷料找平 | 耐火轻质甲板敷料t=10mm | ㎡ | 13.04 |  |  |  |
| 18.4 | 地面水泥自流平 | t=2mm | ㎡ | 13.04 |  |  |  |
| 18.5 | 地面PVC地板 | 采用防滑 PVC 地板，双组份PVC地板胶确保使用寿命 | ㎡ | 13.04 |  |  |  |
| 18.6 | 踢脚线 | PVC踢脚线h=65mm | m | 28.1 |  |  |  |
| 19 | 全船其他 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | LED筒灯 | 满足船东使用需求 | 只 | 110 |  |  |  |
| 19.2 | 300*600集成吊顶灯 | 满足船东使用需求 | 只 | 8 |  |  |  |
| 19.3 | 全船开关插座 | 满足船东使用需求 | 只 | 100 |  |  |  |
| 20 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 专项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料预处理费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 放样样板、工艺材料费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 船台胎架费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 吊装、下水费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | X光探损、密性测试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 设备调试、检验、试验费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水电费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 运杂费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写 （小写¥） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、响应报价超过最高限价作无效标处理。投标报价包括但不限于货物（及附配件）的采购、制造、运输、安装、调试、系泊试验、试航、船检、交船、培训、验收、质保期内维保、售后服务、船舶登记证书办理相关费用、图审相关费用、专家咨询费、验收费、评审费等一切费用。

- 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：巡护船及配套设施采购项目（二次）

招标编号：JSZC-320000-HCXM-G2026-0004

投标总价报价（大写）：

小写：（人民币：元）

日期：       年   月   日

- 十六、企业管理体系认证

- 十七、业绩一览表

项目名称：巡护船及配套设施采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320000-HCXM-G2026-0004

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

本表为参考格式，供应商可根据实际情况自行调整。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

十八、项目团队人员一览表

项目名称：巡护船及配套设施采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320000-HCXM-G2026-0004

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

本表为参考格式，供应商可根据实际情况自行调整。

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：    年     月     日

十九、技术部分

二十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。