扬州市警务技能训练基地专业场馆训练器材及体能训练设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321000-HCZX-G2026-0017

原公告的采购项目名称：扬州市警务技能训练基地专业场馆训练器材及体能训练设备采购项目

首次公告日期：2026年5月15日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

1、招标文件-第四章 项目需求-二、采购清单中部分设备参数做出调整

包一专业场馆训练器材采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 拟购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 羽毛球运动地胶 | 长15米，宽7.2米，每个场地108平米。纹路：沙地纹 材质：PVC 总厚度：不小于4.5mm；耐磨层厚度不小于1.3mm ★1、为验证材料配方与工艺合规性，保障地板抗断裂能力，防止运动事故,供应商须提供依据国家标准GB 36246-2018检测的拉伸强度现场检测检测报告。经前后间隔不低于500小时两次检测产品拉伸强度指标始终≥0.7MPa，且变化率严格不超过5%。 ★2、为验证材料性能与结构设计的合规性，优化运动表现与舒适性，供应商需提供依据国家标准GB 36246-2018检测的垂直变形现场检测 检测报告。经前后间隔不低于500小时两次检测产品垂直变形数值均≤3mm且变化率不超过5%。 标注★须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件 | 4 | 个 |
| 26 | 室内液压型篮球架（含24秒计时器） | 1.整体结构与液压系统：采用手动液压升降系统，配重箱内置配重不低于450kg。底座四周佩戴高密度软体海绵护套（厚度≥30mm），有效防止运动中的碰撞伤害。 2.场地适配与伸臂定制：鉴于本项目实际场地总长为33米（墙到墙），篮球架伸臂长度须控制在1.8米以内（或根据现场实测数据精准定制）。篮圈上沿离地面标准高度3.05米。投标时须提供针对本项目场地的安装布局示意图。中标后根据实际尺寸安装。 3.底座规格：为适配小场地并保证稳固性，底座钢板厚不小于6mm，底座尺寸设计为长不小于1950mm×宽1200mm，前高约900mm，后高约600mm。底座主体采用优质钢板与矩形管拼焊而成，正面无焊缝，四周边角采用弧形无棱角设计，降低安全隐患。 4.立柱与横梁：前后立柱及主要受力部件均采用不小于100mm×100mm的优质方管拼焊，壁厚≥3.0mm；主横梁采用不小于150mm×150mm×4.0mm的方管与加厚钢板拼焊而成，整体结构稳固，抗风能力强。 5.传动系统：锁紧杆及上拉杆均采用不小于Φ48mm的优质圆管制作，上拉杆经自动化设备一次弯管成型。通过手动操作液压手柄，可轻松实现篮球架伸臂的平稳升降以及底部滚轮的收放。 6.★篮板规格与材质：配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，规格为1800mm×1050mm±3mm，厚度≥13mm双层夹胶玻璃。篮板透明度高、耐候性好。篮板下沿及侧面覆盖有抗老化EVA保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 7.篮板边框与配件：篮板外围边框采用厚度不小于4mm、宽度不小于40mm的优质铝型材经模具压制而成。连接件（边框、篮圈、上拉杆连接处）均采用高强度铸铝工艺，内置加强筋板结构，确保长期使用的安全性。 8.篮圈与篮网：篮圈采用直径不小于Φ19mm的实心圆钢制作，配备双簧或三簧缓冲设计（360度全方位弹性），圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能优越。标配高强度尼龙篮球网。 9.★表面处理工艺：所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理。涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。须提供带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告，证明产品经中性盐雾试验（NSS）≥500小时后，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，具备良好的耐酸碱性、耐湿热性及抗老化性能。 10.计时器配置：配备单面24秒计时器显示器。可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时精确到0.1秒；时间终了时能发出长达3秒钟的红色灯光信号及蜂鸣声音提示。提供串行口或同等功能的网络、无线同步接口。 11.★资质与验收要求：所投产品必须符合GB/T 23176-2008《篮球架》国家标准。投标时须提供由第三方权威机构出具的、带有CMA或CNAS标识的产品检验报告复印件并加盖制造商公章。报告中需包含篮板支撑构架刚性测试等关键安全指标。 | 2 | 副（4个） |

包二体能训练设备采购清单

| 序号 | 器材名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无动力跑步机 | 1.产品尺寸 不小于 1800 mm×800 mm×1400mm 2.显示屏参数 可显示运动时间,速度,距离,阻力档位,瓦特,心率,卡路里，电池电量等 3. 跑台尺寸不小于1600mm×400mm 4.最大人体质量不小于180kg ★5.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 2 | 台 |
| 3 | 商用级楼梯机 | 1.产品尺寸 不小于1600×900×2100mm 2.最大人体质量不小于 160kg 3.安全感应 红外感应，紧急停机按键 4.仪表显示 时间、功率、卡路里、挡位、心率、台阶数、攀爬高度 5.刹车系统 磁阻电机 6.智能化 五分钟自动停机 ★7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 2 | 台 |
| 5 | 商用级健身车 | 1.产品尺寸 不小于 1200×500×1200mm 2.飞轮：飞轮不小于φ460×46mm 3.平台型式：前置飞轮 4.阻力系统：无段式手动阻力旋钮系统 5.最大人体质量不小于150kg 6.水壶架：有 ★7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书和第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 2 | 台 |
| 7 | 坐式推肩训练器 | 1.产品尺寸 不小于 1500×1300×1500mm 2.阻力形式：配重块；总重不小于90kg；最小调节重量不小于5kg 3.垫类（坐/背/胸/肘垫）：坐垫高度可调节； 4.最大人体质量不小于200kg 5.最大训练载荷不小于200kg 6.主要管材规格：龙门架平椭不小于150×50×t3.0mm， 7.牵索形式：钢丝绳； 8.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 9.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 ★10.此器材中钢丝绳、轴承、滑轮部件通过国标GB 17498.2-2008进行≥10万次耐久性检验测试。 （需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件) | 1 | 台 |
| 8 | 大腿内外侧肌训练器 | 1.产品尺寸 不小于 1700mmx1300mmx1500mm 2.阻力形式：配重块；总重不小于80kg；最小调节重量不小于5kg 3.最大人体质量不小于200kg 4.最大训练载荷不小于200kg 5.主要管材规格：平椭不小于150×50×3.0mm， 6.牵索形式：钢丝绳； 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 ★9.此器材中钢丝绳、轴承、滑轮部件通过国标GB 17498.2-2008进行≥10万次耐久性检验测试。 （需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件) | 1 | 台 |
| 9 | 大腿伸展训练器 | 1.产品尺寸 不小于1300×1050×1500mm 2.阻力形式：配重块；总重不小于 100kg；最小调节重量 不小于5kg 3.垫类（坐/背/ 胸/肘垫）：背垫前后可调节，泡棉圆筒位置可调； 4.最大人体质量不小于180kg 5.最大训练载荷不小于180kg 6.主要管材规格：平椭不小于150×50×t3.0mm， 7.牵索形式：钢丝绳； 8.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 9.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 ★10.此器材中钢丝绳、轴承、滑轮部件通过国标GB 17498.2-2008进行≥10万次耐久性检验测试。 （需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件) | 1 | 台 |
| 10 | 上位蝴蝶式胸肌训练器 | 1.产品尺寸 不小于 1200mm*1300mm*2000mm 2.阻力形式：配重块；总重 不小于100kg；最小调节重量不小于 5kg 3.垫类(坐/背/胸/ 肘垫) ：坐垫高度可调节； 4.最大人体质量不小于150kg 5.最大训练载荷不小于100kg 6.主要管材规格：平椭不小于150*50*t3.0 7.牵索形式：钢丝绳； 8.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 9.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 ★10.此器材中钢丝绳、轴承、滑轮部件通过国标GB 17498.2-2008进行≥10万次耐久性检验测试。 （需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件) | 1 | 台 |
| 11 | 助力单双杠训练器 | 1.产品尺寸 不小于 1100×900×2300mm 2.阻力形式：配重块；总重不小于135kg；最小调节重量不小于5kg 3.最大人体质量不小于100kg 4.最大训练载荷不小于100kg 5.主要管材规格：平椭不小于130×40×3.0mm 6.牵索形式：钢丝绳； 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 ★9.此器材中钢丝绳、轴承、滑轮部件通过国标GB 17498.2-2008进行≥10万次耐久性检验测试。 （需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件) | 1 | 台 |
| 12 | 高低拉训练器 | 1.产品尺寸 不小于1500×1400×2000mm 2.阻力形式：配重块 3.最大人体质量不小于150kg 4.最大训练载荷不小于130kg 5.主要管材规格：平椭不小于150×50×3.0mm 6.牵索形式：钢丝绳 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 ★9.此器材中钢丝绳、轴承、滑轮部件通过国标GB 17498.2-2008进行≥10万次耐久性检验测试。 （需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件) | 1 | 台 |
| 13 | 史密斯机 | 1.产品尺寸 不小于 2150×1500×2450mm 2.阻力形式：杠铃片； 3.最大训练载荷不小于300kg 4.主要管材规格：平椭不小于120×50×3.0mm 5.牵索形式：钢丝绳 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 ★9.此器材中钢丝绳、轴承、滑轮部件通过国标GB 17498.2-2008进行≥10万次耐久性检验测试。 （需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件) | 1 | 套 |
| 14 | 平卧举重床 | 1.产品尺寸 不小于1700×1500×1100mm 2.最大训练载荷不小于300kg 3.最大人体质量不小于180kg 4.主要管材规格：平椭不小于120×40×3.0mm 5.含2.2米奥杆一根 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 套 |
| 15 | 下斜举重床 | 1.产品尺寸 不小于 1600×1200×1200mm 2.最大训练载荷不小于300kg 3.最大人体质量不小于150kg 4.主要管材规格：平椭不小于120×40×3.0mm 5.含2.2米奥杆一根 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 套 |
| 16 | 上斜举重床 | 1.产品尺寸 不小于 1700×1400×1300mm 2.最大训练载荷不小于420kg 3.最大人体质量不小于200kg 4.主要管材规格：平椭不小于120×40×3.0mm 5.含2.2米奥杆一根 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 套 |
| 18 | 坐姿推胸训练器 | 1.产品尺寸 不小于 1700×1400×1900mm 2.阻力形式：配重片 3.最大训练载荷不小于360kg 4.最大人体质量不小于150kg 5.主要管材规格：不小于120×50×t3.0mm 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 套 |
| 19 | 坐姿划船训练器 | 1.产品尺寸 不小于1250×1100×1200mm 2.阻力形式：配重片 3.最大训练载荷不小于300kg 4.最大人体质量不小于150kg 5.主要管材规格：材质Q235A；主架不小于120×50×t3.0mm平椭圆管 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 套 |
| 20 | 哈克深蹲训练器 | 1.产品尺寸 不小于1700×1300×1500mm 2.阻力形式：配重片 3.最大训练载荷不小于300kg 4.最大人体质量不小于180kg 5.主要管材规格：不小于120×50×t2.5mm 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 套 |
| 21 | 力量训练架（配套40mm举重台） | 1.训练架尺寸 不小于1500×1600×2400mm 2.阻力形式：杠铃片 3.最大训练载荷不小于150kg 4.最大人体质量不小于150kg 5.主要管材规格：不小于100×75×t4.0mm 6.举重平台规格厚度不小于40mm，主体黑砂纹/榉木板原木色，橡胶垫厚度不小于30mm 7.含2.2米奥杆一根 8.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 9.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 10.训练架需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 | 1 | 套 |
| 22 | 杠铃架+小杠铃 | 1.杠铃架产品尺寸 不小于 750×800×1400mm 2.最大训练载荷不小于500kg 3.主要管材规格：不小于100mm×50mm×3.0mm。 4.直杆：10KG ；15KG ；20KG；25KG ；30KG各1根； 5.曲杆：10KG ；15KG ；20KG；25KG ；30KG各1根 6.杠铃架需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 7.杠铃架需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 套 |
| 23 | 二头肌练习器 | 1.产品尺寸 不小于 1000×800×800mm 2.最大人体质量不小于150kg 3.最大训练载荷不小于180kg 4.主要管材规格：不小于100×40×t3.0mm 5.含1.2米杠铃杆一根 6.含杠铃片5KG/10KG/15KG//20KG各两片；共计100KG 7.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 8.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 台 |
| 24 | 哑铃架+哑铃 | 1.产品尺寸 不小于2300×650×850mm 2.最大载荷不小于500kg 3.主要管材规格：不小于 100mm×40mm×3.0mm。 4.哑铃规格：2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg各1副共计275KG 5.哑铃架需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 6.哑铃架和哑铃需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 台 |
| 25 | 调节哑铃凳 | 1.产品尺寸 不小于 1400×600×400mm 2.最大训练载荷不小于150kg 3.最大人体质量不小于180kg 4.主要管材规格：不小于100×40×3.0mm 5.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 6.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 台 |
| 26 | 多重可调节练习椅 | 1.产品尺寸 不小于 1200×500×400mm 2.最大训练载荷不小于200kg 3.最大人体质量不小于120kg 4.主要管材规格：不小于80×40×3.0mm 5.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 6.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 台 |
| 27 | 罗马凳 | 1.产品尺寸 不小于1000×700×800mm 2.最大训练载荷不小于150kg 3.最大人体质量不小于200kg 4.主要管材规格：不小于100×40×3.0mm 5.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 6.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 2 | 台 |
| 28 | 可调腹肌训练器 | 1.产品尺寸不小于 1700×700×900mm 2.最大训练载荷不小于150kg 3.最大人体质量不小于180kg 4.主要管材规格不小于平椭120×40×3.0mm 5.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 6.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 2 | 台 |
| 29 | 拉伸机 | 1.产品尺寸 不小于1800×1100×1000mm 2.最大人体质量不小于150kg 3.主要管材规格：不小于100mm×50mm×3.0mm 4.产品需取得第三方认证机构出具的符合产品执行标准的认证证书 5.产品需取得第三方检验机构出具的产品质量检验检测报告 | 1 | 台 |
| 33 | 橡胶减震垫 | 1.材质：高弹性聚合物 2.规格不小于100*100cm 3.厚度不小于2.0cm ★4.橡胶地垫的原材料（含胶粘剂、橡胶颗粒等）中有害物质（如多环芳烃、邻苯二甲酸酯、短链氯化石蜡、重金属等）含量，须符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的限量要求。（需提供带“CMA”或“CNAS”标志第三方检验机构出具的检测报告） ★5.产品需通过防火B1等级检测（需提供第三方检验机构出具的检测报告） ★6.橡胶地垫的物理性能须符合 GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准要求。其中冲击吸收率须在 20%～50% 之间，垂直变形须在 0.6mm～3.0mm 之间。须提供带“CMA”或“CNAS”标志第三方权威检验机构出具的检测报告。 | 165 | ㎡ |
| 34 | 人造绿色草坪 | 1.簇密度不小于63000 2.纤度不小于5500 3.材质：PE 4.草高不小于15mm ★5.人造草坪产品需通过耐人工气候老化性能(500h)检测，检测结果为合格。（须提供带“CMA”或“CNAS”标志检测报告） ★6.人造草坪产品通过有害物质含量、有害物质释放量检测，检测结果为合格。（须提供带“CMA”或“CNAS”标志检测报告） | 40 | ㎡ |

2、招标文件-第五章 评标方法及评标标准-四、评标标准中部分评标标准做出调整

包一专业场馆训练器材评分标准

| 序号 | 评审内容 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 类似业绩 | 投标人或投标品牌提供自近三年类似项目业绩每个得2分，最高得10分。（须提供合同复印件及对应的发票，时间以合同签订时间为准） | 10分 |
| 5 | 项目实施方案 | 项目实施总体方案的完整、合理，应包含完善可行的项目实施计划、进度保证措施、运输、安装、调试验收、应急措施等方案。 方案完整详实不漏项缺项、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的得10分； 方案较完整详实不漏项缺项、较科学合理、针对性一般，基本满足采购人实际需求的得7分； 方案基本完整但有缺项漏项、可行性较差，基本满足采购人实际需求的得4分； 方案基本完整但有缺项漏项、工艺粗糙、可行性较差，得1分； 未提供不得分。 | 10分 |
| 6 | 质量保证措施 | 投标人编制针对本项目的质量保证措施进行综合评价： 方案详细、全面，可操作性强，完全满足要求的得10分； 方案详细程度及可操作性，内容完整性较强的，得7分； 方案详细程度及可操作性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，得4分； 方案全面性、可操作性及内容完存在不合理的，得1分。 不提供不得分。 | 10分 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、技术培训、质保期内外的服务、响应及排除故障时间、故障解决方案、备品备件等方面进行打分。综合评分： 方案科学合理、可操作性强、完全响应采购需求的得9分； 方案较科学合理、可操作性较强，基本响应采购需求的得 7分； 方案可操作性一般，操作存在一定难度的得4 分； 方案操作性较差，存在少量欠缺项的得 1分； 未提供不得分。 | 9分 |

3、招标文件提交投标文件截止时间、开标时间推迟至2026年6月12日9点30分。

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：扬州市公安局

地  址：扬州市广陵区秦邮路971号

联系人：朱延

联系方式：0514-87907659

2.代理机构信息

名  称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地　址：扬州市邗江北路68号3楼西入口

联系人：刘泽容

联系方式：0514-89787281

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2026年5月28日