南京医科大学善志楼解剖教学实验室改造专项

工程量清单及最高投标限价编制说明

- 一、工程概况

1、建设项目：南京医科大学善志楼解剖教学实验室改造专项

- 2、建设地点：南京市南医大江宁校区内

- 3、建设内容：善志楼解剖教学实验室改造

- 4、建设单位：南京医科大学

- 二、编制范围

1.外立面出新:立面基面清理,瑕疵修复,整体重新喷涂真石漆面层;主入口雨棚玻璃更换,不锈钢除锈打磨,表面灰色氟碳漆喷涂;部分外立面空调外机拆除与移位,规整立面形象；

2.电梯门套更换:拆除原电梯电梯门套；

3.室内局部室内装修(消防、安防、智能化等相关设备及末端点位保持现状,非本次改造设计范围)

(1) 一至三层卫生间整体出新:拆除地面、墙面瓷砖、吊顶及洁具;房间内水电改造、整体装修出新,水管不换,只更换末端洁具；

(2) 二至三层走廊吊顶出新:拆除原吊顶矿棉板、灯具、次龙骨,进行更换出新；

(3) 二层实验室、理论教室1~3;三层解剖研究室2、理论教室1共计6间房间出新；墙面涂料出新：拆除原吊顶矿棉板、灯具、次龙骨,进行更换出新；

(4) 三层办公室1~7、切片室共计8间房间墙面涂料出新;墙面涂料出新；

(5) 一至三层内门修缮更换;门套、门扇拆除更换(室内防火门等级均不低于竣工图标准)；

(6) 对新增实验室设备进行屋面结构加固:采用板底、梁底加固方案,具体加固措施为碳纤维加固；

(7) 增设屋面设备基础:新增或利用原有屋面设备基础供实验室设备使用；

(8) 电气改造:根据装修图纸,照明配电;根据实验室屋面送排风设备图纸配电，强电线路出新（只更换线缆），灯具开关、插座更新。

注：室内拆除时,需对利旧的管线、设备、点位、墙地面、家具等进行保护。

- 三、编制依据

- 工程招标文件；

- 业主提供的设计图纸、设计院的澄清及其他相关资料；

- 《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013及9本工程量计算规范，《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价[2014]448号）；

- 《江苏安装工程计价定额》（2014年）；

- 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及相关的补充规定；

- 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；

- 《省住房城乡建设厅关于发布建筑工人实名制费用计取方法的公告》（〔2019〕19号）；

- 《南京工程造价管理》信息价2026年第2期；造价管理中没有的材料价格按市场价计入；

- 省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价〔2025〕27号）。

- 南京市住建局相关工程质量管理规定。

四、项目质量要求：合格。

五、暂列金额、专业项目暂估价及总承包服务费：

1.暂列金额：80548.18元。

2、甲供材料及暂估价材料：无。

3、不可竞争费的计取

1）扬尘污染防治增加费按（2018）第24号规定计取。

2）安全文明措施费

六、（一）工程量清单编制有关说明（建筑部分）

- 拆除部分按时结算，投标人踏勘现场，综合考虑。

- 室内门工程需按下列要求综合考虑报价：

- 未经表面处理的型材最小实测壁厚:内门不小于2.0mm；

- 包含灌缝、附框、门框、门扇、锁、铰链、执手、防撞块、无障碍配件、防撞提示、电动（手动）开启装置等所有构配件

- 防火门设计图纸和相关规范要求的机械（电动）闭门器、顺序器

- 3、门洞口薄弱处构造防水及防水附加综合考虑报价，结算不额外增加相关费用；

- 4、装饰部分：石膏板、铝板吊顶收口条及侧板请综合考虑报价；

- 5、其他项目费中暂列金额，按分部分项工程费的5%计取；

- （二）安装部分

- 1、措施项目费按常规方法计算，其中总价措施中只计取了安全文明施工基本费和扬尘污染防治增加费、临时设施费、建筑工人实名制费用，其中浮动费率按中值计取；

- 2、其他项目费中暂列金额，按分部分项工程费的5%计取；

- 3、清单项目特征描述不全者详见设计方案及相关规范。

- 4、投标人应充分踏勘现场了解工程项目所在位置、环境、道路及任何其他足以影响投标报价的情况。

- 七、工程质量、材料、施工等特殊要求

- 1、施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行现场勘察。投标人须充分考虑可能对施工、工期、成本及其他造成影响的各类因素，由此增加的费用计入报价。

- 2、拆除的建筑垃圾运距、渣土费及弃置费用等，由投标人在相关清单内自行考虑报价。

- 3、投标人勘踏现场后，根据招标文件、图纸资料等自行考虑土方平衡，若有运输、中转、回填、消纳、利用、土源、弃置等所有费用自行在报价中考虑。

- 4、投标人为项目顺利实施应采取的合理有效的措施，其费用须计入报价。

- 5、投标人须对清单各条目进行完整性报价，综合单价为完成各清单项目所有内容的费用（包含但不限于项目特征描述的工艺、做法）。

- 6、本工程混凝土采用预拌混凝土、砂浆采用预拌砂浆，混凝土不论采用何种方式入模（泵送或者非泵送）所有费用均含在综合单价中。

- 7、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内涵：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

- 8、投标人应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

- 9、因避免工程质量通病而采取的施工做法及施工措施须考虑并计入报价。

- 10、本工程所有材料(包括但不限于施工图纸内所有材料)均由投标人负责采购并承担费用。

- 11、工程所有材料都必须符合设计要求，所选材料品牌需满足“南京医科大学善志楼解剖教学实验室改造专项 品牌表”及招标文件要求。如所选品牌非推荐品牌，应当在澄清答疑环节向招标人提出，由招标人答复是否采纳。若未在澄清答疑环节提出且所选品牌非推荐品牌的，招标人可以不予认可，招标人有权在推荐的品牌中任选，价格不予调整。

- 12、如招标人发现我方承诺投标的辅材品牌商或授权代理商有恶意垄断市场、挂靠、贴牌、转让等扰乱市场秩序、或其他失信行为的，将无条件服从招标人做出的任何替代品牌、以及规格档次的调整，并承担因此项调整发生的一切费用。

- 13、承包人自行采购材料时，须满足品质要求，考虑价格涨落，自主报价。

- 14、其余应结合有效设计图纸、施工招标文件、清单总说明、营改增的相关文件规定等要求进行报价。

- 八、品牌表

- 南京医科大学善志楼解剖教学实验室改造专项 品牌表

| 序号 | 主要材料、设备名称 | 规格、型号、参数 | 质量等级 | 品牌(参照或相当于) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建 |  |  |  |
| 1 | 钢材 | 详见图纸 | 国标优质 | 沙钢，永钢，中天，南钢 |
| 2 | 钢质门及防火门 | 详见图纸 | 国标优质 | 盼盼、步阳、新多 |
| 3 | 钢质门及防火门锁具、防火闭门器、时序器等 | 详见图纸 | 国标优质 | 多玛、顶固、坚朗 |
| 4 | 门窗型材 | 详见图纸 | 国标优质 | 江苏凯宏、南侨铝业、江阴裕华 |
| 5 | 金属氟碳漆、 外墙涂料 | 详见图纸 | 国标优质 | 三棵树、立邦、多乐士 |
| 6 | 玻璃(原片) | 详见图纸 | 国标优质 | 耀皮、南玻、信义 |
| 7 | 五金 | 详见图纸 | 国标优质 | 国强、坚朗、兴三星 |
| 8 | 防水材料 | 详见图纸 | 国标优质 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 备注：此表未列出的材料、设备均应选用国标优质品牌 |  |  |  |  |
| 二 | 装饰 |  |  |  |
| 1 | 墙砖、地砖 | 详见图纸 | 国标优质 | 新中源、冠珠、东鹏 |
| 2 | 龙头、洁具 | 详见图纸 | 国标优质 | 美标、箭牌、恒洁 |
| 3 | 地漏 | 详见图纸 | 国标优质 | 美标、箭牌、恒洁 |
| 4 | 乳胶漆 | 详见图纸 | 国标优质 | 三棵树、立邦、多乐士 |
| 5 | 石膏板、轻钢龙骨 | 详见图纸 | 国标优质 | 龙牌、可耐福、泰山 |
| 6 | 抗倍特板 | 详见图纸 | 国标优质 | 源森源、佳丽福、阿倍特 |
| 7 | 防水材料 | 详见图纸 | 国标优质 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 9 | 卫生间隔断 | 详见图纸 | 国标优质 | 格满林、海德林纳、泰阳 |
| 10 | 木工板 | 详见图纸 | 国标优质 | 兔宝宝、千年舟、莫干山 |
| 11 | 硅酮密封胶、结构胶 | 详见图纸 | 国标优质 | 之江、安泰、白云 |
| 12 | 铝扣板 | 详见图纸 | 国标优质 | 欧陆、巴迪斯、美尔凯特 |
| 13 | 硅晶钙板 | 详见图纸 | 国标优质 | 龙牌、可耐福、泰山 |
| 14 | 轻钢龙骨 | 详见图纸 | 国标优质 | 龙牌、圣戈班、泰山 |
| 备注：此表未列出的材料、设备均应选用国标优质品牌 |  |  |  |  |
| 四 | 安装 |  |  |  |
| 1 | 灯具 | 详见图纸 | 国标优质 | 雷士、三雄极光、欧普 |
| 2 | 电线电缆 | 详见图纸 | 国标优质 | 远东、宝胜、江扬 |
| 3 | 洁具 | 详见图纸 | 国标优质 | 美标、箭牌、恒洁 |
| 4 | 电梯 | 详见图纸 | 国标优质 | 通力、日立、迅达 |
| 5 | 配电箱元器件 | 详见图纸 | 国标优质 | 施耐德、西门子、ABB |
| 6 | 开关插座 | 详见图纸 | 国标优质 | 正泰、德力西、罗格朗 |
| 注：1、投标人应参照或选用相当于招标人推荐的品牌，否则发包人有权在推荐品牌范围内任选一个品牌进行施工；材料进场前需监理、建设单位、设计及施工单位三方共同确认所进场的材料符合文件要求，造成的工期延误、窝工以及材料的浪费等一切损失均由施工方负责。 2、所有乙供材料品牌进场前须经建设单位书面确认，且价格不作调整。 |  |  |  |  |