高邮经济开发区2026年度污水管网维护工程

最高投标限价编制统一口径

1、本工程工程量由建设单位提供，最终工程量按实计量。

2、本工程施工内容包含绘制管网平面图、管道CCTV检测、管网疏通、吸污外运、泥浆干化，污水管道检查人员。绘制管网平面图（包含检查井平面位置、管道材质、管径、埋深、走向等信息）。

3、污水管道φ600以内管道CCTV检测55642.8m，φ600以上管道电视检测18493.9m。

4、污水管道疏通DN600-1000mm管道18493.9m、DN600mm以内管道55642.8m、DN300以内管道10013.37m、清理疏通检查井1514座，污水管道内泥浆按3002.08m计算，清理后外运运距由投标人自行考虑。淤泥干化按300.21m³计算，污水管道检查人员4人，工期一年。

5、工程中管道维修工程量：（1）更换Φ700重型钢纤维井盖、井座10座；（2）更换Φ700污水钢纤维井盖、井座10座；（3）更换井内专业防坠网，钻孔、安装不锈钢防腐挂钩20套；（4）DN300管道气囊封堵5个；（5）DN500管道气囊封堵5个；（6）DN630管道气囊封堵5个。

6、破损管道拆除新建DN315 PE 实壁管SDR17 1.0MPa污水管道10m、DN400 PE 实壁管SDR17 1.0MPa污水管道10m、DN500 PE 实壁管SDR17 1.0MPa污水管道10m、DN630 PE 实壁管SDR17 1.0MPa污水管道10m，做法：100mm厚中粗砂垫层、180°砂回填。

7、路面开槽修复100㎡，做法：（1）锯缝机锯缝、拆除无筋混凝土路面80㎡，拆除后余渣挖掘机装车外运，外运运距由投标人自行考虑；（2）新建20cm厚C30混凝土路面80㎡；（3）喷洒粘层油80㎡;(4)新旧路面搭接部位铺设抗裂贴204㎡（宽50cm）；（5）新建5cm中粒式沥青混凝土80㎡； (6)喷洒粘层油80㎡;（7）新建4cm细粒式沥青混凝土80㎡。

8、工程内计算大型机械进退场一项，具体机械型号、规格由投标人自行考虑。

9、污水管网维护工程-CCTV检测中暂列金额5万元，管道疏通工程中暂列金额5万元。

10、材料价格参照2026年第4期《扬州造价管理》，缺项部分参照市场价计算。

11、安全文明施工措施费按相关标准执行（安全文明施工基本费：按规范计取；安全文明施工增加费按省级一星计取；扬尘污染防治增加费：按规范计取）

12、赶工措施费、优质优价费、建筑工人实名制、智慧工地费用不计取。

13、环境保护税（工程排污费）不计取。

江苏省高邮经济开发区管理委员会

2026年5月9日