江 阴 市 政 府 采 购

询 价 通 知 书

采购项目名称：江阴市人民医院两院区功能布局提升

改造项目智能化设备采购

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2026-0030

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二〇二六年五月

总　目　录

第一章　询价邀请	2

第二章　询价供应商须知	5

第三章　项目要求和有关说明	17

第四章　合同书（格式）	30

第五章　询价响应文件的组成和格式	32

第一章　询价邀请

项目概况

江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目智能化设备采购JSZC-320281-JZCG-X2026-0030采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，并于2026-05-18  13:30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2026-0030

项目名称：江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目智能化设备采购

采购方式：询价

预算金额：91.55万元

最高限价（如有）：91.55万元

采购需求：本项目为江阴市卫生健康委员会（机关）的人民医院两院区功能布局提升改造项目智能化设备采购项目。（详见采购文件）

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取询价文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-05-18    13:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、开启

时间：2026-05-18    13:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00，13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江阴市人民医院

单位地址：江阴市寿山路163号

项目联系人：朱先生

联系电话：0510-86879038

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：周先生

联系电话：0510-88027620

3.项目联系方式

项目联系人：周先生

电话：0510-88027620

第二章　询价供应商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、询价通知书：

1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。

2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。

4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。

三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、询价通知书的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。

2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江阴市政府采购中心将在江阴市公共资源交易中心网站和财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、询价响应文件的要求：

询价响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*分项报价表；

（4）*技术要求响应及偏离表；

（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；

（6）*第三章实质性要求中须提供的证书/承诺函等证明材料；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）

（8）采购文件要求的其他证明材料。

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。

②如上述资格证明文件遇年检、换证等情况未能提供，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。

⑤联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑥本项目不接受纸质询价响应文件。

六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。

4、询价费用自理。

七、无效询价响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：

1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的；

7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应询价通知书中的付款方式的。

9、苏采云平台中不同供应商的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

10、其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应文件的情形。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的询价响应文件相互混装。

八、评审：

评审工作由江阴市政府采购中心负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过询价响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）项目报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以项目报价总表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以项目报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

九、确定成交单位：

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受供应商主动提出的相关补充材料。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑, 供应商可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：朱先生 收件地址：江阴市长山大道91号 收件电话：0510-86879038

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

供应商应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在询价采购中，出现下列情形之一的，江阴市政府采购中心将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、询价保证金：本项目免收询价保证金

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸质打印投标（响应）文件。

3、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任

4、履约保证金的收取：合同签署时，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、成交供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 询价响应文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。

（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、成交服务费

本次采购，江阴市政府采购中心为成交单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

## 一、项目概述：

本项目为江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目智能化设备采购。

本项目最高限价：91.55万元。

本项目标的所属行业：工业。

## 二、项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.城中院区视频会议改造清单 |  |  |  |  |
| 1.1 | 会议管理系统 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 会议系统多点控制单元MCU | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 75寸一体式会议智慧屏和ops电脑 | 21 | 套 |  |
| 1.4 | 会议屏支架 | 21 | 台 |  |
| 2.敔山湾院区视频会议改造清单 |  |  |  |  |
| 2.1 | 75寸一体式会议智慧屏和ops电脑 | 7 | 套 |  |
| 2.2 | 86寸一体式会议智慧屏和ops电脑 | 2 | 套 |  |
| 2.3 | 会议屏支架 | 9 | 台 |  |
| 2.4 | 一体式会议终端A | 25 | 台 |  |
| 2.5 | 一体式会议终端B | 4 | 台 |  |

## 三、详细技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.城中院区视频会议改造清单 |  |  |  |  |  |
|  | 视频会议平台（中心机房） |  |  |  |  |
| 1.1 | 会议管理系统 | ★1.采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件。 ★2.采用独立硬件部署（非MCU内置模块），基于容器的服务化架构，支持将不同功能的业务部署在不同的容器内运行，避免应用对资源抢占和相互影响（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）； 3.支持≥10000台设备管理，支持≥1000路设备注册和并发呼叫。本次配置50个管理数和注册数，30个软终端注册数 4.支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能 5.支持H.460.ICE.STUN.TURN等标准的H.323/SIP穿越协议 6.支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能 7.支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域 8.支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能） 9.支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端主动加入会议，保障会议私密性 10.支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播.点名.声控切换操作影响 11.支持连续点名功能，实现一键选中被点名会场直接点名，无须额外操作 12.支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，会议自动切换到备用终端，备份终端不会额外暂用MCU端口资源 13.支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离 14.支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量 15.支持TR069协议，实现平台对终端设备自动配置下发、软件升级、状态监测、故障告警及诊断等功能 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 会议系统多点控制单元MCU | ★1.采用国产自主的编解码芯片和操作系统。 2.支持1080p30/60fps、720p30/60fps分辨率的活动视频，支持H.264HP、H.265、H.264 SVC视频协议。 3.支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求，AVC会场和SVC会场能够相互自主选看，无需后台人工操作。 4.本次配置≥80路会议终端接入许可。 ★5、支持ITU-T H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265 SVC、H.265 SCC视频协议（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件）；。 6.支持将1个1080P60fps 端口可拆分为2个1080P30fps 端口可拆分为4个720P30fps 端口。 7.支持1080P60fps 收发对称多画面分屏≥25画面 8.支持主视频1080P60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果 9.支持IPv4和IPv6协议下的会议和设备管理 10.支持从非法录制的文件中反向提取数字水印，实现数据泄漏溯源 11.支持MCU双机热备、多机热备等MCU资源池备份功能,当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度至其他MCU，无须手动配置，会议切换时间<5S，终端视音频恢复时间<10S。 12.支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；支持80%网络丢包下，声音清晰，不影响会议正常进行 | 1 | 台 |  |
|  | 视频会议（前端设备） |  |  |  |  |
| 1.3 | 75寸一体式会议智慧屏和ops电脑 | ★1.设备液晶屏显示尺寸≥75英寸，屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度垂直可视角≥60°，亮度水平可视角度≥120°，采用物理防蓝光，蓝光防护等级达到RG0。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件） 2.设备须采用零贴合、红外感应技术，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，色域≥85%NTSC，防眩光，触摸高度≤2mm。 3.须采用国产主要元器件，包括但不限于、CPU处理单元、视频编解码单元、音频编解码单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、液晶面板、红外触控模组等。 4.设备须内置无线网卡，支持WIFI6；采用针孔阵列发声设计，总功率≥30W；内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米。 ★5.须提供不低于4TOPS的AI算力能力，支持突发噪声抑制，具备会议室去混响能力，从而有效提升拾音效果。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件） 6.内置一体化摄像头，无任何可见外接线材及模块拼接痕迹。摄像头像素≥4800W，视场角≥135°，支持高清拍摄及畸变矫正功能，无需对焦可实现0.5米-20米的清晰画面。 7.设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤1，须实现包括但不限于开机、关机、熄屏、唤醒的功能。 8.设备须具有以下无转接前置接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板开合角度≥90°。 9.设备须内置白板，支持≥2种书写笔头，书写延时≤20ms，书写完成后支持本地保存、邮件分享、浏览器等主流应用扫码带走功能。设备内置白板须支持文字和图形智能识别功能，可将手写体识别为标准打印体，支持中英文识别。设备自带上述智能识别能力，可在断网状态下实现上述操作。 10.在无外接OPS电脑状态下，设备须内置同品牌应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须适配不少于40个第三方应用，支持设备系统应用管控，可针对不同年龄段的应用进行密码禁用设置管控。 11.支持通过同品牌投屏软件进行音视频投屏共享。支持跨网投屏，无需扫描二维码或输入终端IP地址且无需设备在同一局域网中，可直接通过输入投屏码实现投屏。 12.无需使用软件的情况下，可实现设备内容镜像到手机或平板的小屏，小屏可控制设备的摄像头开关、麦克风、扬声器设置、返回首页操作。 13.支持通过常用会议软件进行远程互动。与会人员可在会议前通过移动终端将会议设定完成，到会议室中将画面无缝流转至设备，同时调用设备摄像头、麦克风、扬声器等能力。 14.设备配置国产系统，内存≥8GB且硬盘≥128GB，支持系统在线升级。 15.侧置须具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*控制串口（须支持RS232控制协议）、≥3*USB Type-A、 ≥1*USB Type-B。 16.支持标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 17.OPS电脑参数要求： ①CPU:处理器≥6 核 12 线程，主频≥2.9GHz，最大睿频≥4.5GHz，集成核显；内存≥8GB DDR4 及以上；硬盘≥256GB M.2 SSD 及以上；接口与形态标准 OPS 插拔式模块电脑，支持 OPS-C 规范，适配教学一体机 / 智慧屏等设备。 ②WIFI支持802.11 a/b/g/n/e/ac，支持Wifi AP+Station同时使用（2.4G&5G），支持Bluetooth4.0及以上，支持wifi和蓝牙可以同时使用； ③独立非外扩展的电脑接口:1 x Type-C ,6 x USB 3.0,1 x HDMI,1 x DP,1 x RJ45；支持一键还原按键； ④支持4K60HZ。 | 21 | 套 |  |
| 1.4 | 会议屏支架 | 长约1100mm 宽约700mm 高约1700mm 冷轧钢板移动落地挂架 | 21 | 台 |  |
| 2.敔山湾院区视频会议改造清单 |  |  |  |  |  |
|  | 视频会议系统设备 |  |  |  |  |
|  | 视频会议（前端设备） |  |  |  |  |
| 2.1 | 75寸一体式会议智慧屏和ops电脑 | ★1.设备液晶屏显示尺寸≥75英寸，屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度垂直可视角≥60°，亮度水平可视角度≥120°，采用物理防蓝光，蓝光防护等级达到RG0。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件） 2.设备须采用零贴合、红外感应技术，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，色域≥85%NTSC，防眩光，触摸高度≤2mm。 3.须采用国产主要元器件，包括但不限于、CPU处理单元、视频编解码单元、音频编解码单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、液晶面板、红外触控模组等。 4.设备须内置无线网卡，支持WIFI6；采针孔阵列发声设计，总功率≥30W；内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米。 ★5.须提供不低于4TOPS的AI算力能力，支持突发噪声抑制，具备会议室去混响能力，从而有效提升拾音效果。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件） 6.内置一体化摄像头，无任何可见外接线材及模块拼接痕迹。摄像头像素≥4800W，视场角≥135°，支持高清拍摄及畸变矫正功能，无需对焦可实现0.5米-20米的清晰画面。 7.设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤1，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 8.设备须具有以下无转接前置接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板开合角度≥90°。 9.设备须内置白板，支持≥2种书写笔头，书写延时≤20ms，书写完成后支持本地保存、邮件分享、浏览器等主流应用扫码带走功能。设备内置白板须支持文字和图形智能识别功能，可将手写体识别为标准打印体，支持中英文识别。设备自带上述智能识别能力，可在断网状态下实现上述操作。 10.在无外接OPS电脑状态下，设备须内置同品牌应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须适配不少于40个第三方应用，支持设备系统应用管控，可针对不同年龄段的应用进行密码禁用设置管控。 11.支持通过同品牌投屏软件进行音视频投屏共享。支持跨网投屏，无需扫描二维码或输入终端IP地址且无需设备在同一局域网中，可直接通过输入投屏码实现投屏。 12.无需使用软件的情况下，可实现设备内容镜像到手机或平板的小屏，小屏可控制设备的摄像头开关、麦克风、扬声器设置、返回首页操作。 13.支持通过常用会议软件进行远程互动。与会人员可在会议前通过移动终端将会议设定完成，到会议室中将画面无缝流转至设备，同时调用设备摄像头、麦克风、扬声器等能力。 14.设备配置国产系统，内存≥8GB且硬盘≥128GB，支持系统在线升级。 15.侧置须具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*控制串口（须支持RS232控制协议）、≥3*USB Type-A、 ≥1*USB Type-B。 16.支持标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 17.OPS电脑参数要求： ①CPU：处理器≥6 核 12 线程，主频≥2.9GHz，最大睿频≥4.5GHz，集成核显；内存≥8GB DDR4 及以上；硬盘≥256GB M.2 SSD 及以上；接口与形态标准 OPS 插拔式模块电脑，支持 OPS-C 规范，适配教学一体机 / 智慧屏等设备。 ②WIFI支持802.11 a/b/g/n/e/ac，支持Wifi AP+Station同时使用（2.4G&5G），支持Bluetooth4.0及以上，支持wifi和蓝牙可以同时使用； ③独立非外扩展的电脑接口:1 x Type-C ,6 x USB 3.0,1 x HDMI,1 x DP,1 x RJ45；支持一键还原按键； ④支持4K60HZ。 | 7 | 套 |  |
| 2.2 | 86寸一体式会议智慧屏和ops电脑 | 1.设备液晶屏显示尺寸≥86英寸，屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度垂直可视角≥60°，亮度水平可视角度≥120°，采用物理防蓝光，蓝光防护等级达到RG0。 2.设备须采用零贴合、红外感应技术，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，色域≥85%NTSC，防眩光，触摸高度≤2mm。 3.须采用国产主要元器件，包括但不限于、CPU处理单元、视频编解码单元、音频编解码单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、液晶面板、红外触控模组等。 4.设备须内置无线网卡，支持WIFI6；采针孔阵列发声设计，总功率≥30W；内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米。 5.须提供不低于4TOPS的AI算力能力，支持突发噪声抑制，具备会议室去混响能力，从而有效提升拾音效果。 6.内置一体化摄像头，无任何可见外接线材及模块拼接痕迹。摄像头像素≥4800W，视场角≥135°，支持高清拍摄及畸变矫正功能，无需对焦可实现0.5米-20米的清晰画面。7.设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤1，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 8.设备须具有以下无转接前置接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板开合角度≥90°。 9.设备须内置白板，支持≥2种书写笔头，书写延时≤20ms，书写完成后支持本地保存、邮件分享、浏览器等主流应用扫码带走功能。设备内置白板须支持文字和图形智能识别功能，可将手写体识别为标准打印体，支持中英文识别。设备自带上述智能识别能力，可在断网状态下实现上述操作。 10.在无外接OPS电脑状态下，设备须内置同品牌应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须适配不少于40个第三方应用，支持设备系统应用管控，可针对不同年龄段的应用进行密码禁用设置管控。 11.支持通过同品牌投屏软件进行音视频投屏共享。支持跨网投屏，无需扫描二维码或输入终端IP地址且无需设备在同一局域网中，可直接通过输入投屏码实现投屏。 12.无需使用软件的情况下，可实现设备内容镜像到手机或平板的小屏，小屏可控制设备的摄像头开关、麦克风、扬声器设置、返回首页操作。 13.支持通过常用会议软件进行远程互动。与会人员可在会议前通过移动终端将会议设定完成，到会议室中将画面无缝流转至设备，同时调用设备摄像头、麦克风、扬声器等能力。 14.设备配置国产系统，内存≥8GB且硬盘≥128GB，支持系统在线升级。 15.侧置须具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*控制串口（须支持RS232控制协议）、≥3*USB Type-A、 ≥1*USB Type-B。 16.支持标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 17.OPS电脑参数要求： ①CPU：处理器≥6 核 12 线程，主频≥2.9GHz，最大睿频≥4.5GHz，集成核显；内存≥8GB DDR4 及以上；硬盘≥256GB M.2 SSD 及以上；接口与形态标准 OPS 插拔式模块电脑，支持 OPS-C 规范，适配教学一体机 / 智慧屏等设备。 ②WIFI支持802.11 a/b/g/n/e/ac，支持Wifi AP+Station同时使用（2.4G&5G），支持Bluetooth4.0及以上，支持wifi和蓝牙可以同时使用； ③独立非外扩展的电脑接口:1 x Type-C ,6 x USB 3.0,1 x HDMI,1 x DP,1 x RJ45；支持一键还原按键； ④支持4K60HZ。 | 2 | 套 |  |
| 2.3 | 会议屏支架 | 长约1100mm 宽约700mm 高约1700mm 冷轧钢板移动落地挂架 | 9 | 台 |  |
| 2.4 | 一体式会议终端A | 1.采用一体式结构，ARM嵌入式架构，集成高清摄像机.数字阵列麦克及编解码器。 ★2.采用国产自主的编解码芯片，国产自主嵌入式操作系统。 ★3.采用国产化芯片以及元器件，至少包括摄像机镜头、视音频编解码单元、CPU处理芯片、时钟芯片、电源模块等。（提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件） 4.内置高清摄像机，支持≥800万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，支持不小于4K30fps视频图像采集。 5.支持≥3倍数字变焦，水平视角≥80°。 ★6.内置数字阵列麦克风，拾音半径≥8米，采样率≥48KHZ。 7.支持ITU-T H.265、H.265 SVC 、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC等图像编码协议。 8.支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。 9.支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、MPEG-4 AAC-LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 10.支持≥1路高清视频输入，≥2路高清视频输出。 11.支持55%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿.无马赛克。 12.支持85%网络丢包时，语音清晰流畅，可准确理解，不影响会议继续进行。 13.支持384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。 14.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS.SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全。 15.支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件.操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。 | 25 | 台 |  |
| 2.5 | 一体式会议终端B | 1.采用一体式结构，集成PTZ摄像机、全景摄像机、数字阵列麦克及编解码器。 ★2.采用国产自主的编解码芯片，国产自主操作系统。 ★3.终端主要元器件须采用国产化器件，至少包括摄像机镜头、视音频编解码单元、CPU处理芯片、时钟芯片，电源模块等。 4.内置PTZ高清摄像机，支持≥213万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片，支持不小于1080P 60fps视频图像采集。 5.支持≥5倍光学变焦，水平视角≥72°。 6.内置全景摄像机，支持≥200万像素1/2.9英寸CMOS成像芯片，水平视角≥81°，支持隐私保护功能。 7.支持智能人脸识别、人形识别、运动检测等算法，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示。 ★8.集成数字阵列麦克风，拾音半径≥8米，采样率≥48KHZ。 9.支持ITU-T H.265、H.265 SVC 、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC等图像编码协议。 10.支持1080p60fps、1080p30fps、720p60 fps、720p30fps等分辨率。 11.支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、MPEG-4 AAC-LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 12.支持H.239、BFCP双流协议，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流最大达到1080P60fps。 13.支持≥1路高清视频输入，≥2路高清视频输出，提供清晰的设备背板照片证明。 14.支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 15.支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。 16.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 17.支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。 18.支持视频画面从本地采集、编码、网络传输、解码到显示输出后，整体时延不超过120ms。 | 4 | 台 |  |

备注：

1、上述打“★”项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、未按要求提供证明材料的视为负偏离，供应商提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由供应商自行承担。

3、本项目核心产品为：75寸一体式会议智慧屏和ops电脑

多家供应商提供的核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审），其他供应商报价无效。

4、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、项目实施要求：

1、供应商在选型时须充分考虑到硬件、软件兼容，达到项目要求。

2、交货地点及要求：

（1）交货（服务）地点：江阴市人民医院城中院区、敔山湾院区

（2）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

（5）设备到达现场后，供应商派人到现场与采购单位一起开箱检验。

（6）备随带资料（原件）齐全，并在竣工后统一移交给甲方。

四、安装、调试、验收：

1、供应商应派经采购方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。根据项目建设内容和进度需要，派驻具有一定资质能力水平的成员组成项目小组进行实施及服务项目建设期的现场人员不少于5人（其中项目负责人1人，技术负责人1人）。人员名单均需报采购人备案。

供应商成交后签订合同时应提供团队人员的身份证及本单位近3个月（含询价当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件，供应商应承诺现场人员务必到场实施，如需更换团队人员，需与需求方协商一致。未经采购人书面同意更换项目负责人、技术负责人的，每次扣5万元/人；未经采购人书面同意更换团队其他人员的，每次扣1万元/人；未按照要求配置相应人员的，一人一次扣2万元。

2、系统安装完成后，进行调试、检测、试运行、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由采购方与供应商及相关部门依国家有关标准、合同、设计图纸、采购文件中设备技术规格和要求及有关附件要求进行。

3、系统全部工程工期：管线敷设随现场施工进度穿插作业，采购单位书面通知设备安装之日起120个自然日内完成安装。

4、本项目在完成安装调试运行正常后进行初验，初验后正常试运行至少 3个月，才能进行竣工验收。

5、技术培训

（1）供应商须对采购方的技术人员进行维修培训。

（2）技术培训费用应包含在项目总价中。

（3）在项目的不同阶段要求提供相关的培训课程，面向系统开发和管理员、各级领导、系统操作人员等不同群体提供系统化、定制化和有针对性的培训。

（4）培训内容要求分为运行与维护管理培训和用户使用培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行；

（5）供应商应在询价文件中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点等详细内容；

（6）培训人员必须是供应商的正式雇员或专业的授权培训机构雇员。如果使用第三方培训机构，供应商应在询价文件中提供培训机构的名称，并能根据情况调整。

（7）其中要求对系统管理员进行充分的技术培训和教育，保证管理人员掌握必要的管理工具，通晓管理规范。

五、运维要求：

1、响应时间：供应商应在收到采购人故障通知后响应时间不超过以下要求：

响应时间应小于 15 分钟；2小时内到达现场；遇到 8 小时内仍无法解决的系统故障，必须提出应急处理方案，保证系统稳定性和整体安全。

| 序号 | 故障类型 | 响应时间 | 修复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重故障 | 1小时内到达现场 | 4小时内修复 |
| 2 | 一般前端系统故障 | 2小时内到达现场 | 12小时内修复 |

2、故障

（1）故障的定义

故障是指设备未正常工作或不能提供合格的数据或服务。

严重故障：服务、系统功能无法提供给采购人正常使用的故障；

一般故障：是指系统局部或个别数据或功能无法提供但不影响主体使用的故障。故障确认：由系统使用人报修或运维人员巡检发现报修，并经供应商和采购方双方确认为故障。

六、质量保证及售后服务：

1、质量保证：

供应商所提供设备必须是全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。相关设备货物数量、质量、规格必须与技术参数要求相符。

2、售后服务：

1、质保：本项目硬件原厂质保期为5年，软件原厂质保期3年。质保期自该项目最终验收合格之日起算。

签订合同时须提供会议系统多点控制单元MCU、75寸一体式会议智慧屏和OPS电脑、一体式会议终端A和一体式会议终端B原厂质保承诺函原件并加盖原厂公章。

2、售后服务：

在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期内每年免费定期巡检与保养两次。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

3、采购人报修后，不论是否工作日，供应商服务响应时间均为：15分钟内响应，2小时内到现场，并在8小时内能排除故障，特殊情况双方协商解决（如更换零配件）。

4、供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。供应商不得设置技术壁垒。

5、供应商应按其询价文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

6、考核及罚款细则：

（1）供应商在提供服务的过程中，涉及数据信息安全的，供应商应当对本项目履行过程中所知悉的数据信息、采购人商业秘密及服务对象的涉密信息承担保密义务。如因供应商行为造成数据安全事故，导致采购人及服务对象的数据资源、声誉等受到损害或泄露，供应商应承担以下责任：

- 及时同步通知采购人和需求方并采取紧急措施，最大限度地减少损失和恢复数据；

- 提供详细的事故调查报告，说明事件的原因、影响范围以及后续处理措施；

- 承担因安全事件导致的一切经济损失，包括但不限于修复、恢复、补偿等费用；

- 进行内部整改，并向采购人提供整改报告，说明采取的措施和改进方案；

配合采购人进行相关调查。

（2）罚款细则：

① 15分钟响应超时：每延迟10分钟，扣罚服务费用500元；延迟超过1小时，按单次2000元扣罚。

② 通用到场超时（非严重故障）：超过2小时未到场，每延迟1小时扣罚800元；延迟超过4小时，加倍扣罚。

③ 严重故障到场超时：超过1小时未到场，每延迟30分钟扣罚1000元；延迟超过2小时，按单次5000元扣罚。

④ 严重故障修复超时：超过4小时未修复，每延迟1小时扣罚1500元。

七、付款方式：

1、合同货物全部到货、安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付合同总价的80%；

2、自最终验收合格之日起满三年，且设备运行正常、履约情况良好的，支付合同总价的10%；

3、自最终验收合格之日起满五年，且设备运行正常、履约情况良好的，支付合同总价的10%。

八、有关说明：

1、项目总价中应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括各种工作经费（会议软件费、系统对接费、调查费、处理费等）、设备（含运输安装）费、成果验收费、运行维护费用、保险、税金，以及食宿费用及差旅费等。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

2、误期赔偿：如果成交供应商未能按确定的项目进度要求完成工作，成交供应商必须支付误期赔偿金，误期赔偿的支付将从应付款中扣除。误期赔偿费率为，每延迟 1 天，赔偿合同总额的 5‰（千分之五）。误期赔偿费的最高限额是合同金额的 5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人有权终止合同，而成交供应商仍有义务支付上述误期赔偿，并承担赔偿采购人因成交供应商误期而产生的经济损失的责任。

3、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、本项目所有产品最终注册用户为江阴市人民医院。

5、供应商成交后应保证在本项目的任何产品使用（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，而影响采购人利益。若因本项目所产生的知识产权纠纷，采购人不承担任何责任。

6、供应商应具备与国产化软硬件产品完全适配兼容的能力，并在具备国产化条件后，须免费对接国产化环境。【须提供兼容性认证/测试证书扫描件或相关承诺函（格式自拟），未提供将作为无效供应商】

7、供应商项目建设应符合国家信息安全等级保护三级认证要求。【须提供项目建设承诺函（格式自拟），未提供将作为无效供应商】

8、涉及采购文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

9、江阴市政府采购中心对本次采购结果不作任何解释。

第四章　合同书（格式）

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

二、 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

三、质量和包装要求

四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由                                承担。

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：

询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式四份，甲乙双方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第五章　询价响应文件的组成和格式

询

价

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二〇    年  月  日

一、响应函

我方收到贵中心                         （项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。

1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。

2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。

3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。

4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。

5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

6、我方认为你们有权决定成交供应商。

7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

二、项目报价总表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-X2026-0030 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目智能化设备采购 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一项目报价总表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

三、分项报价表

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 质保期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。

2、上表中的“合计总价”应当与《项目报价总表》中“项目总价”数额一致。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）

4、表格不够可另接。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价通知书 技术要求 | 询价响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

4、表格不够可另接。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

五、交货时间、质量保证和售后服务承诺

1、交货时间：

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：

4、其他服务承诺：

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权         代表我公司（单位）全权办理针对                        项目（项目编号：                  ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自询价声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                   ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

## 七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                ，全称为                 ，统一社会信用代码为                 ，法定代表人（单位负责人）为             ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

## 附件：

- 中小企业声明函（货物类项目）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                   项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

三、关于符合本国产品标准的声明函

（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。