江苏省人民医院青教公寓学生宿舍家具采购项目更正公告具体内容

更正事项：采购文件

更正内容：

- 1.原文件第三章评标标准更正内容如下：

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 20分 | 产品参数满足招标文件第四章“技术要求”及“商务要求”的，得20分。其中：标注★的指标为实质性要求，有一项负偏离的，视为无效投标，标注▲的为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其余非重要指标每负偏离一项扣0.19分，扣完为止。缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最高20分。 注：1.投标文件中需提供★技术指标和▲技术指标的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料类型以第四章文件要求为准，如无明确要求则为能够详细说明该采购内容的产品说明书，未按要求提供的，视为负偏离。2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术响应条款，无论是否隶属于上一级编号。3.如果投标人提供虚假材料，一经查实，视为放弃中标资格。 |
| 认证证书 | 2分 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，得2分。 注：1.提供以上证书原件扫描件，不提供不得分。 2.认证范围与本项目相关。 3.评标当日采购代理机构将通过“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询投标人的体系认证情况，相关信息以评标当日的查询结果为准。评标委员会在评审过程中根据招标代理机构的查询结果进行评分，查询结果显示为证书“有效”方可得分，显示“暂停”和“撤销”或者查询不到的不予得分。 |
| 检测报告 | 8分 | - （1）提供床架部分-边立柱检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括： - ①进行乙酸盐雾（AASS）试验，连续喷雾至少120小时，保护等级达到10级的得1分； - ②产品有害物质-家具涂层可迁移元素释放量满足或优于GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》中基准值要求的得1分。 - 未提供或不符合要求不得分。 二级指标; 单位; 基准值. 铅Pb; 家具涂层可迁移元素; mg/kg; ≤90. 镉 C d; mg/kg; ≤50. 铬Cr; mg/kg; ≤25. 汞 H g; mg/kg; ≤25. 锑Sb; mg/kg; ≤60. 钡Ba; mg/kg; ≤1000. 硒Se; mg/kg; ≤500. 砷 A s; mg/kg; ≤25. - （2）提供床板部分-多层板检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括： - ①甲醛释放量≤0.025mg/m³的得1分； - ②挥发性有机化合物（7d）释放浓度满足或优于GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》绿色标杆产品评价指标要求，提供满足要求的检测报告得1分。 - 未提供或不符合要求不得分。 二级指标; 单位; 评价指标要求. 绿色标杆产品. 挥发性有机化合物释放浓度(7 d); 苯; μg/m³; ≤2. 甲苯; ≤10. 二甲苯; ≤10. 总挥发性有机化合物(TVOC); ≤100. - （3）提供上床下桌公寓床检测报告，需符合相关国家标准或行业标准，检测内容至少包括： - ①甲醛释放量≤0.025mg/m³的得1分； - ②桌面水平耐久性≥6万次、耐干/湿热不低于3级、耐磨性不低于3级的得1分； - ③产品有害物质检测项中苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物要求全部满足或优于GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》中绿色标杆产品（总挥发性有机化合物满足基准）值要求，提供满足要求的检测报告得2分。 - 未提供或不符合要求不得分。 二级指标; 单位; 评价指标要求. 绿色标杆产品. 产品有害物质; 苯; mg/m3; ≤0.04. 甲苯; mg/m3; ≤0.03. 二甲苯; mg/m3; ≤0.08. 总挥发性有机化合物; mg/m3; ≤0.1 （本项为基准值）. |
| 样品评价 | 9分 | 评委根据投标人提供的样品打分： 样品1-边立柱+前床厅+卡式连接件组合体（3分）： 边立柱上下端面安装静音内/外塞,柱体采用优质材料，壁厚符合要求，表面涂层光滑均匀、色泽一致，床厅与挂件正面焊接处为连续满焊,通体无脱焊、虚焊、焊穿、焊瘤、飞溅，波纹均匀得3分； 边立柱上下端面安装静音内/外塞,柱体采用优质材料，壁厚符合要求，表面涂层色泽不匀、床厅与挂件正面焊接处不满焊或存在部分脱焊、虚焊、焊穿、焊瘤、飞溅等瑕疵，得2分； 边立柱上下端面未安装静音内/外塞，柱体材料、壁厚不符合要求，表面涂层有明显色差，床厅与挂件正面焊接处不牢，得1分； 未提供样品本项不得分。 样品2-五金件（3分）： 内嵌拉手壁厚均匀、手感光滑，边缘倒角圆润，表面处理（电镀/喷涂/拉丝）色泽均匀，无起泡、脱皮、露底、划伤等缺陷；阻尼导轨推拉顺滑无卡顿得3分； 内嵌拉手壁厚不匀、手感光滑度一般，边缘倒角有不圆润，表面处理（电镀/喷涂/拉丝）色泽不匀或阻尼导轨推拉有轻微卡顿，得2分； 内嵌拉手壁厚薄、手感、边缘倒角粗糙，表面处理（电镀/喷涂/拉丝）色差大或阻尼导轨推拉卡顿程度较大，得1分； 未提供样品本项不得分。 样品3-学习凳（3分）： 椅座椅面贴合紧密平整，手感顺滑无毛刺、无崩边、边角打磨光滑，各部件连接结构牢固可靠，坐上无晃动、异响，坐感舒适得3分； 椅座椅面贴合较为紧密，手感较顺滑，无明显毛刺、崩边情况，边角打磨较光滑，坐上有轻微晃动或异响，得2分； 椅座椅面贴合度差，有翘边，手感不顺，有明显毛刺、崩边情况，边角打磨粗糙，坐上有明显晃动或异响，得1分； 未提供样品本项不得分。 |

- 2.提交投标文件截止时间、开标时间和地点更正为：

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月1日10点00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

- 3.样品的递交时间、地点更正为：

样品的递交时间：2026年7月1日09点00分-2026年7月1日10点00分

样品的递交地点：江苏省南京市龙蟠路88号南京国际展览中心M2层扬子厅