招 标 文 件

项目名称：射阳县融媒体中心演播室系统升级改造项目

项目编号：JJSZC-320924-GSXM-G2026-0006

射阳县融媒体中心

盐城市国晟项目管理有限公司

2026年6月

总  目  录

第一章 招标公告……………………………………………………1

第二章 投标人须知…………………………………………………5

第三章 合同文本……………………………………………………21

第四章 采购需求……………………………………………………39

第五章 评标方法与评标标准………………………………………78

第六章 投标文件格式………………………………………………84

第一章  招标公告

项目概况

射阳县融媒体中心演播室系统升级改造项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年07月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JJSZC-320924-GSXM-G2026-0006

2.项目名称：射阳县融媒体中心演播室系统升级改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：350.00万元

5.最高限价：350.00万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

6.采购需求：主要改造中心广播和电视演播室系统，将原有功能单一的标清演播室升级为多种形式融合互动、大小屏互动等功能并存的融媒体演播室，并同步升级配套设备。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中项目需求及清单的相应规定为准。采购需求详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成安装调试并投入使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购项目。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年07月15日09时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：射阳县融媒体中心

地    址：射阳县合德镇人民西路48号

联 系 人：徐先生

联系电话：15705108248

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市国晟项目管理有限公司

地　  址：射阳县五洲国际B区5号楼25F

联 系 人：高工

联系方式：0515-65888988

3.项目联系方式

项目联系人：高工

电　　  话：0515-65888988

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务费：按苏政采协[2024]20号文件收费标准*90%计取。由中标人承担，不单独列项，投标人在报价时综合考虑。在中标公告发布后由中标人向采购代理机构缴纳。

收款账户为：盐城市国晟项目管理有限公司 ，开户行：中国建设银行股份有限公司射阳电厂支行，账号：32050173744800000414。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构及采购人联系地址详见采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上应在15日），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可降低履约保证金缴纳比例，AA 级及以上的政府采购投标人按合同金额的5%缴纳。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）采购计划编号：/

（4）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                  ；规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（5）政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

（6）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是 ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 ¨否

（8）合同是否分包：是 否

（9）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

（10）是否涉及进口产品：否

（11）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购 优先采购

¨否

（12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是        否        不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节第12.2款）：

分期付款：（具体详见专用条款第二节第12.2款），其中涉及预付款的：（具体详见专用条款第二节第12.2款）

3.合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：甲方指定地点。

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：      详见3.（4）

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）可降低履约保证金缴纳比例，AA 级及以上的政府采购乙方按合同金额的5%缴纳。

（5）分期履行要求：   /

（6）风险处置措施和替代方案：   /

4.合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  ¨否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  ¨否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：  /

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序： ①甲方对乙方提交的货物应及时验收，收货时依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。经初步验收后的签收产品，如在使用过程中提出质量等异议或举报有质量问题时，产品收货单位应实施复核，必要时可按规定组织或委托有关单位对产品进行质量抽检，并视检测结果依规处理，检测费用由乙方承担。

②乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交由甲方。

③乙方提供的货物，在甲方使用前，需由乙方提供相关技术培训，并在使用的前三个月为甲方提供必要的协助，直到符合有关要求，甲方才做最终验收。

④对技术复杂的货物，甲方可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

⑤最终验收验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

（5）履约验收的内容：详见采购需求

（6）履约验收标准：在系统联调、测试、验收阶段，必须提供现场服务。

系统测试、验收包括初验、系统试运行和终验3个环节。项目完成现场软硬件安装调试工作后，采购人将组织初步验收，形成初验报告，经采购人、中标人签字确认后，方可进入试运行阶段。试运行阶段穿插进行用户培训，随后进入终验阶段。所有第三方单位检测产生的费用均由中标人承担。

本项目采取整体验收的方式进行，项目整体安装完成试运行30 天后，由中标人提交验收申请，由采购人组织专家小组对项目安装进行验收，专家验收小组将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料等进行验收，并出具验收报告和整改意见。中标人须配合用户和专家小组，并根据验收整改意见对系统软硬件进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件，整改产生费用由中标人负责。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：详见采购需求

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自    年    月    日生效。

7.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执  贰 份，乙方执  贰  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：      年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除甲方和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同协议书 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件：不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件：使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物由供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 甲方收货方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 对系统整体（含所有设备）货物免费质保期 5 年。（自验收报告（终验）签字之日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，维修工程师在6小时内到达用户现场。 质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5×8小时的备件先行服务。乙方接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。 系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的5年内均能提供备品备件。 质量保证期内，乙方负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 合同签订时，经甲方与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；项目验收合格后支付合同金额的50%（包含之前支付），验收合格满一年后支付剩余尾款。 注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，甲方可就预付款比例作相应调整。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与甲方订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它乙方串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | - 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 - 除不可抗力及使用不当造成的情况外，设备在质量保证期内出现五次故障后，此设备将终身免费保修，或采购人有权要求投标供应商予以整机更换。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照招标文件中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日6‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为射阳县； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在3个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送甲方所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：签订合同后90天内完成安装调试并投入使用。 交货地点：甲方收货方指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的5日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。当期验收合格后甲方应在当期验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 6 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“采购需求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 （6）质量保证期结束后，投标人为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。 （7）乙方需根据甲方人实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。 乙方需提供本地技术培训,以及虚拟包装、大屏包装等制作操作培训。 培训产生相关的食宿费、教材费、交通费、考试费由乙方承担。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

- 采购需求

项目属性:货物类项目

一、 项目建设技术要求

## 1.1 项目基本概述

射阳县融媒体中心拟对原有新闻演播室、备用演播室、录音棚以及配套设备机房等附属设施进行整体改造建设，项目建设包括演播室及录音棚的舞美制景安装、声学安装及调试、灯光、显示单元、音视频系统，以及导播室、设备机房的设备建设等，并同步实施广播发射系统更新改造。

本项目旨在建设一套技术先进、功能完备、安全稳定且具备前瞻性的超高清演播室系统，该系统深度融合智能化与自动化技术，以广播级4K超高清信号处理为核心，确保信号在采集、制作、调度、录制和监看全流程中无压缩，实现广播级画质呈现，集成4K AI智能摄像系统、4K AI虚拟融媒体制作系统、4K融合媒体导播切换系统及其他配套系统，可以有效提升节目制作效率与视觉表现力。该系统不仅能高质量完成新闻、专题访谈、资讯点评、虚拟包装、网络互动、现场连线的直播、录制需求，同时全面支持4K HDR、新媒体直播、沉浸式虚拟场景等应用，同时实现与融媒体中心现有的新闻制作网、电视播出系统互联互通，形成全中心制播一体化制作体系。充分满足县级融媒体中心宣传工作的当前需求与未来发展。

招标人提供的配置清单仅为最少配置，投标人应根据原有系统设备实际情况并结合招标人的需求进行方案和配置清单的编制，并提供相应的设施设备。投标人还需综合考虑本项目建设期间可能涉及的其他费用，以及保证整体项目顺利通过采购单位验收所必需的设备设施和配套配件及必要的整改措施。

本项目充分结合现有资产、秉持经济实用原则，对中心存量4套松下AK-HC2500高清讯道摄像机进行利旧复用，改造后将松下AK-HC2500高清讯道摄像机纳入整体视频采集体系，统筹分配至六层新闻演播室，与新增 4K 摄像机形成高低搭配。利旧设备统一完成线路改造、参数校准、系统联调，接入演播室切换系统、监看系统及后端制播网络，实现信号统一调度、混合录制与直播。

1.2 建设标准

系统建设应依据国家规定的标准及规范，包括中华人民共和国国家质量标准、国家广播电影电视总局标准及规范，按最新的标准及规范执行。主要遵循的标准及规范如下：

1.	《4K超高清和高清兼容制作及频道同播实施指南》（2024版）

2.	《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》

3.	《4K超高清电视节目制作实施指南》（2020版）

4.	《4K超高清晰度电视节目录制规范》（GY/T 364-2023）

5.	《4K超高清晰度电视节目文件格式规范》（GY/T 365-2023）

6.	《4K超高清视频图像质量主观评价用测试图像》（GY/T 329-2020）

7.	《高性能流化音频在IP网络上的互操作性规范》（GY/T 304-2016）

8.	《演播室数字电视编码参数规范》（GB/T 14857-1993）

9.	《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》（GY/T 157-2000）

10.	《标准清晰度电视4:2:2数字分量视频信号接口》（GB/T 17953-2012）

11.	《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》（GY/T 160-2000）

12.	《演播室数字音频信号接口》（GY/T 158-2000）

13.	《4:4:4数字分量视频信号接口》（GY/T 159-2000）

14.	《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》（GY/T 161-2000）

15.	《演播室串行数字光纤传输系统》（GY/T 164-2000）

16.	《演播室数字音频参数》（GY/T 156-2000）

17.	《数字音频设备的满度电平》（GY/T 192-2003）

18.	《数字音频系统同步》（GY/T 193-2003）

19.	《高动态范围电视节目制作和交换图像参考值》（GY/T 315-2018）

20.	《两通道数字音频串行平衡传输格式及输入输出接口》（AES3-1992）

21.	《不平衡同轴电缆AES3传输规范》（AES-3id-2001）

22.	《多通道数字音频串行接口（MADI）》（AES10-2003）

23.	《演播室数字音频设备同步》（AES11-2003）

24.	《数字音频设备测量》（AES17-1998）

25.	《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》（GB/T 41808-2022）

26.	《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》（GB/T 41809-2022）

27.	《高效音视频编码 第1部分：视频》（GY/T 299.1-2016）

28.	《广播电视中心技术用房室内环境要求》（GY/T 5043-2013）

29.	《电视演播室灯光系统设计规范》（GY 5045-2006）

30.	《广播电视工程工艺接地技术规范》（GY/T 5084-2011）

31.	《广播电视录（播）音室、演播厅声学设计规范》（GY/T 5086-2012）

32.	《广播电视中心技术用房容许噪声标准》（GYJ 42-1989）；

33.	《电视演播室灯光系统设计规范》（GY 5045-2006）；

34.	《广播电视录（播）音室、演播厅声学设计规范》（GY/T 5086-2012）

35.	《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》（GY/T 5061-2015）；

36.	《县级融媒体中心建设规范》

37.	《县级融媒体中心接口规范》

38.	其他中华人民共和国及行业相关标准、规范；

注：以上设计标准若有最新标准，以最新标准为准。如有遗漏的，以国标最新标准为准。

## 1.3 系统建设原则

1.先进性：整体方案设计须具备技术先进性，架构科学合理，严格遵循标准规范，充分考量招标人的功能需求与实际应用场景，确保在较长时期内技术保持领先。各功能模块应深度融合、协同联动，杜绝功能缺失与应用割裂现象。设备选型方面，应挑选国内知名品牌且技术先进、成熟稳定的产品，确保功能与性能具备一定的前瞻性。

2.安全性：项目建成后，该演播室将肩负起重要的内外场节目联动直播任务，系统设计与设备选型必须将稳定性与可靠性置于首要位置。针对各类潜在情况，需进行全面充分预判，制定完备的应急方案与备份机制，且操作简便，备份系统与应急措施应具备独立运行能力。

3.可扩展性：系统设计应具备前瞻性与可扩展性，为后续演播室功能升级和应用拓展提供便利。在系统建设过程中，需预留充足的扩展空间，涵盖整体架构搭建、系统接口设置以及关键系统设备的选型适配等。本次施工需预先预留后期可增设1-2个讯道的布线，为后续通道扩展创造条件。

4.兼容性：本次演播室技术系统所采用的全部设备，均需实现4K、高清全面兼容，以契合招标人当前仍采用高清播出的实际情况。同时，需与招标人的新闻制作系统良好兼容，保障节目素材与串联单的顺畅调取。

5.开放性：系统应具备出色的开放性，运用开放的接口与技术，构建开放式架构。所有设备均采用国内通用标准接口及协议，能够与遵循标准协议接口的各厂家设备实现互联、级联，便于与其他广播电视音视频系统开展信号交互。

## 1.4 项目建设方案及要求

1.	六层新闻演播室功能区应包含演播区、导播室、录音棚以及配套设备机房等，其中演播区需满足中心日常新闻、访谈、新媒体及专题节目的录制需求。

2.	一层备用演播室需完成整体空间的声学安装与舞美设计及安装工作，确保满足日常新闻录制及儿童节目制作的需求。

3.	七层对两个录音室实施设备拆除及声学设备安装改造，使其声学环境达到语言级声学标准。依据声学计算和建声设计指标要求，针对演播区开展科学、系统的声学设计，以此精准调控混响时间，有效抑制影响拾音音质的声缺陷，包括回声、颤动回声、低频嗡声等。

声学指标要求如下：

| 房间名称 | 混响时间（秒） （125—4000Hz） | 混响时间容许偏差 |  | 噪声评价曲线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25—250Hz | 500—4000Hz |  |
| 6层演播室 | 0.5 | ±0.15 | ±0.1 | NR-30dB |
| 6层录音棚 | 0.45 | ±0.15 | ±0.1 | NR-30dB |
| 6层录音棚控制室 | 0.6 | ±0.15 | ±0.1 | NR-30dB |
| 7层录音室 | 0.4 | ±0.15 | ±0.1 | NR-30dB |
| 1层演播室 | 0.5 | ±0.15 | ±0.1 | NR-30dB |
| 6层化妆间 | 0.7 | ±0.15 | ±0.2 | NR-20dB |
| 6层设备间 | 0.7 | ±0.25 | ±0.2 | NR-20dB |

二、项目总体要求

## 2.1 项目实施要求：

### 2.1.1 总体实施要求：

投标人需制定详细的项目实施方案和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，以便采购人核实实施准备、现场施工的进度和质量。每个阶段的阶段性工作成果经采购人检查并确认后方可进入下一工作阶段。

本项目要求投标人接到中标通知书后备货，签订合同后90天内完成安装调试并投入使用。投标人接到中标通知书后立刻派遣人员驻场与采购人衔接。由于衔接工作失误导致设备、辅材遗漏的，由中标单位自行解决，采购人不另外支付费用。

本项目为交钥匙工程，投标人需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足采购人使用需求，确保不漏项。投标人需自行现场踏勘，未实地踏勘导致的不合理报价或方案针对性不足导致的不良后果由投标人自行承担。若采购人提供的“主要设备清单”中明显存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，请投标人在满足招标和设计技术要求的前提下进行完善配置、增补项目、增加数量，在计算后单列并计入投标总价，否则投标人在中标后仍需在执行合同时免费补足；如若在供货实施阶段出现对设备清单的调整，须报采购方审核同意后方可实施。

此“项目实施要求”只是一些原则性规定，并不是完整详尽的要求，在满足采购人所提出的要求和各项功能需求的前提下，投标人应根据自身的技术实力和设计施工经验，提出更加科学合理、安全可靠、功能齐全、经济性好、使用方便的优化设计和系统布局、设备安装等技术方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）。设计方案必须得到采购人确认才可进入施工，中标人自承建本项目开始至质保期满，提供全过程服务。其他因认识偏差等造成主观遗漏，严重影响本项目建设或运行的，由中标人自行解决，采购人不另外支付费用。

项目进入现场软硬件安装调试阶段后，中标人应在采购人的统一安排和指挥下，严格遵守相关操作规范和制度，尤其是系统机房施工以及综合布线方面的标准，在不影响其他项目施工和已建成系统正常运行的前提下，确保本项目工作顺利进行。

### 2.1.2 项目集成要求

1. 中标人须指派一名项目经理，负责与采购人协调，以保证整个项目及时完工，中途不得变更项目经理。项目经理至少应担负下列责任：

按照采购人项目进度计划和要求，组织实施整个项目，调整项目进度，调度乙方资源，指挥乙方的项目实施团队；

保持与采购人高效及时的联系。在项目执行期间，项目经理应向甲方每周提供项目进度书面报告，保持7×24小时通信畅通；

在协商和相互认可的基础上，管理项目的变更；

按国家和行业规范实施项目，鉴别和控制项目风险；

参与项目验收及项目的售后服务管理。

2. 中标人按照采购人提供的演播室需求进行相关深化设计，提供整体视觉艺术集成平面图、机位图、全套施工图纸，制作效果必须完全响应招标技术要求。

3. 招标文件中的技术要求，应视为保证项目实施、设备运行所需的最低要求，产品的技术参数应相当或优于招标采购文件中的要求。

4. 招标文件如未明确提出，而环境改造、相关设备、系统安装和运行必需的配套设备、选件及工作，投标人必须在投标文件中列出文字说明，并计入总价。如果投标人有任何遗漏 包括招标文件中未列出，而系统又必须的软件和硬件，投标人必须补足，采购人将不再支付任何费用。

5. 为了满足功能要求，投标人必须承诺包含但不限于投标文件中所列清单内容；采购人在总价不变的前提下，保留修改方案设计、功能等要求的权利。项目完成后应提供完整的系统图、安装图、各类线路图、设备使用说明书等资料，包括图纸与电子文档。

6. 中标人在项目实施过程中所有安全责任由中标方负责。

7. 本项目由中标人负责项目的设备采购、设备硬件和软件的安装、集成、调试、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，应使用在广电系统中应用较多且经实践检验成熟、稳定的产品，以确保系统能够稳定、可靠、优质、高效运行。

### 2.1.3 工作范围

中标人需按本项目要求及图纸所列明的、提及的、计划的或隐含的所有设备、装置、部件或器件，完成设计、制造、运输、装卸、保管、安装调试、系统集成、试运行直至竣工验收的全部工作和完成这些工作所需的材料、工器具和培训及售后服务，并对其质量、系统功能、性能和技术参数负责。配合工艺施工、系统集成等单位，做好相关的衔接工作，还应对项目实施过程中的人员安全负责。

中标人在施工现场的工作范围包括但不局限于以下内容：

1. 设备及相关软件的采购、运输到现场及安装；与采购人代表共同现场开箱验收；

2. 完成系统设备及部件的电气连接和检查、测试；

3. 如需与外系统连接，应配合外系统相关人员的指导完成连接；

4. 系统建设中与其他供货、集成商等的协调配合，特别是与关联较大的单位友好协商、签订协议、统一标准，共同做好连接部位的工作；

5. 系统总体调试及整改；

6. 项目最终测试验收；

7. 提交采购人所需的、无论是否被列入合同文件的所有资料、图纸；

8. 系统与设备的维护、维修，大型活动、重要安保期的技术保障和售后服务；

9. 中标人按本项目要求完成方案优化、供货、系统安装集成、调试、验收直至交付使用；

10. 中标人需要其他承包人提供配合时，应通过建设单位协调与现场有关各方的关系，以避免与现场其他专业的工作发生冲突。

## 2.2 售后服务要求

### 2.2.1 质保期

系统整体（含所有软、硬件）提供5年免费质保，质保期自验收报告（终验）签字之日起计算。

### 2.2.2 投标人质量责任

除不可抗力及使用不当造成的情况外，设备在质量保证期内出现五次故障后，此设备将终身免费保修，或采购人有权要求投标供应商予以整机更换。

### 2.2.3 质保服务要求

1.维修及备件服务

投标人保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，维修工程师在6小时内到达用户现场。

质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5×8小时的备件先行服务。投标人接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的5年内均能提供备品备件。

质量保证期内，中标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

2.技术支持服务

投标人须派出至少1名驻场服务人员1个月及以上，对系统进行现场操作、维护，保证系统运行正常，及时解决可能发生的系统故障和异常，且不收取额外费用。

中标人须在系统及设备质保期内，提供7×24小时电话技术支持服务。

3. 软、硬件升级服务

投标人承诺在系统建设完成后，继续与采购人合作，根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合采购人完成。

### 2.2.4 出保后服务要求

质量保证期结束后，投标人为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

### 2.2.5 用户培训要求

中标人需根据采购人实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。

中标人需提供本地技术培训，以及虚拟包装、显示单元包装等制作操作培训。

培训产生相关的食宿费、教材费、交通费由中标人承担。

### 2.2.6 系统验收要求

在系统联调、测试、验收阶段，必须提供现场服务。

系统测试、验收包括初验、系统试运行和终验3个环节。项目完成现场软硬件安装调试工作后，采购人将组织初步验收，形成初验报告，经采购人、中标人签字确认后，方可进入试运行阶段。试运行阶段穿插进行用户培训，随后进入终验阶段。所有第三方单位检测产生的费用均由中标人承担。

本项目采取整体验收的方式进行，项目整体安装完成试运行30 天后，由中标人提交验收申请，由采购人组织专家小组对项目安装进行验收，专家验收小组将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料等进行验收，并出具验收报告和整改意见。中标人须配合用户和专家小组，并根据验收整改意见对系统软硬件进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件，整改产生费用由中标人负责。

### 2.2.7 提交资料要求

投标人需提供本项目包含的设备清单，包括主要设备的性能指标，系统的主要功能，相关的控制系统和应用软件的功能等，以及系统设计中涉及的相关文字性说明。

投标人需提供本项目包含的相关房间平面布局图，主要标明灯光、电源柜、接口箱、导控台等设备的空间位置等。

投标人需提供本项目包含的相关系统线号表，主要标明线号、起点位置、起点设备名称及端口、终点位置、终点设备名称及端口等，要求标注线缆的长度及分类（如视频线、音频线、电源线、控制线、地线）等。

三、 舞美制景声装部分

本方案定位于全媒体、交互式、多功能的全景式直播演播室，必须满足各景区的功能实现。演播室整体舞美设计与灯光设计必须统筹规划，符合多机位、多景别、全景式高清电视拍摄要求。应充分考虑整体色彩、空间布局、细部处理的设计效果，功能设计科学合理，能满足新闻类、访谈类、互动类节目制作需求。各景区既可独立使用，又可相互融合，能够实现节目的自然转场及无缝过渡。各景区之间的制作应过渡自然、无明显的边界，确保整体风格、色调和谐一致。设计上要新颖，具有现代风格，充分结合射阳特色，突出射阳元素。可以做到一景多用，不同立面、不同角度的组合可以适应不同的节目类型。每个景区的色调根据栏目需求可以方便调整，景区之间的舞美安装的色彩变化要有连续性，并且能够根据节目制作需要调节景区和灯光的色彩、色温。

## 3.1 舞美安装要求

（1） 投标人负责选购的演播室舞美设备应确保符合招标文件和设计文件的要求，提供的所有舞美设备、五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的。采购人对任何舞美设备、五金及配套件的认可并不分担中标人作为承包方应负的责任。

（2） 舞美制景安装应预先规划演播室的综合布线，特别是显示单元与主播台的过线处理，应提前进行管道预埋，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景系统的无缝结合，尽量避免布线影响演播室整体效果。

（3） 根据实际情况分别设计各景区制景所需配电要求，给出配电系统图，要求安全可靠，可以配合节目需要实现演播厅内环境光效的变化。

（4） 暗藏灯光应优先使用可变色LED灯带或灯具，要求布光均匀、性能稳定、使用寿命长、维修率低。

（5） 舞美制景基层框架与墙面或地面的连接要牢固，支撑结构安全合理、扎实平稳、造型美观、外观喷漆均匀。要求整体颜色一致，无裂纹，表面平整均匀无杂色。

以上舞美安装是招标人的基本要求，投标人应根据上述要求和演播室舞美布局参考图做深化设计，提供彩色效果图。中标后，须与招标人进行深度沟通，提供二次深化设计方案。

## 3.2 灯光部分工艺要求

主要包括演播室的灯光吊挂、LED灯具、DMX512控制信号、调光系统、电缆布线、井字格挂灯架等。中标人的工作范围包括但不局限于以下内容：灯光系统的整体优化设计（包括灯位图、井字格挂灯架的布置图及承重、插座箱及相关管道预留位置、回路编号图等）；系统设备的安装调试，应根据每个栏目的特点及不同景区的应用分别进行布光调光，达到最佳效果并分组存储，随时调用；对融媒体中心技术人员进行使用及维护培训。

1.灯光设计应结合演播室实际空间结构大小、功能定位需求，进行科学合理的设计布局和调整，达到渲染节目气氛、实现良好的画面造型，使人物清晰、层次分明、有良好的色彩还原。使用LED柔光灯和LED聚光灯作为主要光源，所有灯具通过调光台调光，可对任意一个灯具单独或编组进行亮度调整，也可根据节目类型任意编组并保存布光方案。

2.演播室整体设计色温为5600K，垂直照度不小于1800LX，显色指数不小于90（连续光谱） 。每个景区光效覆盖均匀，有自己独立的光源，不能多个景区共用一组灯光。灯光控制系统全数字化，采用标准DMX512数字信号，灯光的操作控制应直观、方便、安全可靠。

3.灯光吊挂系统采用轨道滑动和桁架吊装设计，固定轨道和桁架为总体承重部分，所有灯具通过万向器、滑动轨道、灯具滑车及灯钩连接，灯具可前后左右上下任意调整位置。所有灯光均配备万向吊柄和可调节手轮并配置铰链，单体灯具均可360度水平旋转、180度上下仰俯，所有灯具可4米内上下恒力定位，以便调光布光。

4.应设计预留足够的电源、信号接口箱，满足现有景区需要并预留未来节目变化和景区调整时的需要。

## 3.3 项目施工要求

1.技术规范要求：

（1） 本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（2） 对本项目所采用的标准或规范的任何部分，当成交供应商认为改用其他标准或规范，同样能够保证项目达到相同质量或更高的质量时，成交供应商可提出申请报经采购人审批后采用，但这种批准不免除成交供应商根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前成交供应商仍应执行原采用的标准或规范。

2.安全文明施工要求

（1） 成交供应商应对项目现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证项目的施工安全和人身安全。

（2） 成交供应商应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若因供应商原因发生安全及人身事故由成交供应商自行负责处理，并承担全部费用。

（3） 若发生安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与采购人一切无关，同时按合同要求保证项目进度，按时完工。

（4） 成交供应商须遵守地方政府和有关部门及采购人对项目场地交通、环卫和安全等的管理规定。

（5） 因项目实施期间，相关施工区域仍将维持正常运行，为减少对正常工作秩序的影响，要求确保文明施工措施到位。

3.其他施工过程中需注意事项

（1） 本项目在施工期间，成交供应商应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意。

（2） 废弃设备和材料不得丢弃或随意堆放在演播室内，清理产生的拆除费、搬运费、交通运输费等各项费用均由供应商自行考虑并计入响应总价且一次性包干。

（3） 项目完工后，成交供应商需对项目现场进行全面的清洁工作。

4.项目管理要求

（1） 成交供应商应严格按已确认的项目图纸和项目技术方案组织项目实施，并无条件地接受采购人对项目质量的监督和管理。项目实施过程中，成交供应商必须严格把关，按照相应规范标准要求设备安装调试，如出现不符合标准要求的情况，成交供应商必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由成交供应商承担。

（2） 成交供应商在响应文件中承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

（3） 成交供应商在进场项目安装前，应对融媒体中心内建筑、结构施工图及现场实物、预埋件等进行核对并对不符合要求部分提出整改意见，若成交供应商未及时提出意见造成的有关损失由成交供应商承担。

（4） 成交供应商在项目设备安装全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由成交供应商负责，凡由此而损及采购方利益时，采购方将向成交供应商索赔。

（5） 本项目工期较紧，响应文件中需提供详细的技术组织措施，确保按时完工。成交供应商因项目需要进行夜间施工时，应提前告知，得到采购人认可后，方可施工，且要采取措施降低噪音，并做好周围居民的告示和解释工作，以取得谅解，避免产生矛盾和冲突。

（6） 为减少安装项目对正常工作的影响，应按射阳县融媒体中心管理要求临时调整项目安装时间、项目实施方案等，项目作业环境的种种不利因素，如夜间安装实施、垃圾装袋外运等等均需由供应商考虑，并将所需费用包含在投标报价中。

（9） 项目实施期间，所有施工人员的食宿均由成交供应商自行安排。

## 3.4 项目主要设备要求

1.	所有设备必须符合设计图纸及采购人要求，由供应商根据招标文件及施工要求进行报价。

2.	详细情况见技术说明及相关标准图集。各响应单位在进行综合单价报价时必须结合招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，报价应结合供应商现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工方案和招标技术要求详细节点进行报价，清单描述中未及的技术要求必须结合现场情况要求进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，成交后将不调整综合单价。

3.	设备的质量要求：

（1） 在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素损坏。

（2） 供应商应对所选用的设备和辅材的技术满足度和质量负全部责任。当供应商选定的产品质量达不到设计要求和招标文件要求的技术指标时，采购人保留更换的权利，且成交价不予调整。

（3） 室内声装和舞美设计用的主料和辅材均需满足招标技术要求和全国相关标准，如不合格供应商须免费更换，且采购人保留索赔的权利。

四、 采购清单及技术参数要求

投标人应对4K超高清演播室有专业的系统设计、安装调试、售后、培训等项技术服务经验，确保项目实施顺利进行。本项目除系统升级改造外，还涉及与融媒体中心现有的新闻制作网、电视播出系统互联互通等，投标人须保证所提供全部软硬件产品与原有各类业务生产系统及设备完全兼容，运行安全稳定。实施过程中不得影响目前在用的新闻生产等各个系统正常运行。投标人须提供必要的对接支撑，若由于投标人原因而引起新闻生产事故或录制节目中断，导致项目建设延期或项目建设结果无法达标之类的问题，由投标人承担相应责任。（本条提供承诺函，否则不予推荐中标。）

核心产品：本项目核心产品为4K视频切换台

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超高清摄像承托系统 |  |  |  |
| 1 | 手持4K摄录一体机套机 | 1）≥3片1/2英寸4K CMOS影像传感器，有效像素≥830万，采用背照式技术，提升低光环境下成像质量； 2）配置变焦镜头，支持≥17倍光学变焦及≥4倍数字变焦，满足多场景拍摄需求； 3）配备≥3.5英寸触摸屏，像素≥276万，支持灵动LCD支架结构，可灵活调整拍摄角度与监看方式； 4） 支持镜头畸变矫正功能； 5) 灵敏度：F13（典型值，1920x1080/50p)； 6） 水平分辨率：2000电视线或更多（3840x2160p模式)，1000电视线或更多（1920x1080p模式)； 7） 具备不少于1个HDMI Type-A （2.0）； 8） 具备不少于2个XLR音频接口； 9) SDI输出：具备不少于1个BNC接口，支持12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (Level A/B) , HD-SDI。 10）包含配套摄像机包1个，电池2个，240G卡2个，读卡器1个，充电器1个，外拍灯1个 | 3 | 套 |
| 2 | 无线变焦器 | 1） 支持对拍摄核心参数的无线调控，涵盖ISO、光圈大小、ND滤镜、白平衡、对焦及快门速度的实时调整，确保拍摄过程中参数调整高效、精准，满足多样化拍摄场景需求； 2） 与采购方本次招标的摄像机设备，以及采购方现有同类型拍摄设备实现无缝适配。 | 1 | 套 |
| 3 | 便携式摄4K录一体机套机 | 1）总像素数≥1200万像素，具有自动对焦技术，满足动态场景、人物跟拍等拍摄要求； 2）配备≥17倍光学变焦镜头，支持30倍（4K）及40倍（高清）高倍变焦扩展；变焦环可独立控制，支持三环独立调节（变焦、对焦、光圈）； 3）支持红外夜视拍摄，黑白/绿白颜色设置适应观察机位； 4）支持4K 120FPS/FHD 240FPS 慢动作拍摄； 5）支持多种格式同时/中继记录； 6）内置 1/4-1/128 电子无级 ND 滤镜，无缝调节适应各种光线； 7）支持电影和广播多种色彩兼容； 8）支持RTMP/RTMPS/SRT多种推流方式，适配各类网络直播平台，推流稳定，画质输出符合专业播出标准； 9）支持AI智能拍摄‌与‌直播推流； 10）含配套电池2个、充电器1个、读卡器1个、256GB 存储卡2个 |  |  |
| 4 | 新媒体采访设备套机 | - 传感器：全画幅 CMOS - 总像素≥1200万像素3300 万像素；视频有效≥1200万像素，2760万像素； 3）处理器：支持AI智能处理； 4）含标准镜头； 5）包含配套电池2个，充电器1个，读卡器1个，256GB存储卡2个，三脚架1个。 | 1 | 套 |
| 5 | 演播室三脚架 | 1）云台最大承重：不小于25kg； 2）俯仰角度范围：不小于+90°/-75°； 3）水平角度范围：360°； 4）水平俯仰阻尼：不少于8档； 5）动平衡调节：不少于9档； 6）具备云台水平锁定及俯仰锁定； 7）滑动范围：120mm； 8）水平气泡：带有照明； 9）手柄：双手柄； 10）安装方式：100mm球碗； 11）三脚架：两级碳纤维脚架； 12）包含配套周边配件等。 | 4 | 套 |
| 6 | 外拍三脚架 | 1）75mm球碗云台； 2）最大承重不低于5kg； - 水平垂直固定阻尼，有动态平衡，单手柄； - 包含配套周边配件等。 | 3 | 套 |
| 7 | 原摄像机利旧 | 1）利旧松下4台AK-HC2500高清讯道摄像机； 2）利旧摄像机安装调试； 3）需补齐满足现场实际使用缺少的线材、配件等。 | 1 | 项 |
| 二 | 超高清数字视频切换台及周边设备 |  |  |  |
| 8 | 4K视频切换台 | 1）专业级4K切换台，配置广播级控制面板； 2） ★配备不少于8路12G-SDI视频输入接口（提供该功能检测报告彩色扫描件或产品说明书等证明材料加盖投标人公章）； 3） 配置不少于4路12G-SDI辅助输出接口； 4） 支持多画面分割输出 5） 配置不少于2个DVE（数字视频特效引擎）、提供丰富切换特效； 6） 具备高级色键功能，支持绿屏抠像。 | 1 | 套 |
| 9 | 平台机箱 | 1） 19英寸标准机箱，高度不高于2RU，有效板卡插槽位≥10个，所有板卡及模块支持热插拔； 2） 可拔插双冗余电源，整机最大功耗不高于200W； 3） 具有智能温控系统，前后出风设计保证有效降温； 4） 针对系统错误监控，包括电源、硬盘和风扇的LED指示灯和警报，确保运维人员可快速定位故障，提升故障排查效率； 5） 机箱支持多种板卡，满足多场景功能扩展需求。 | 1 | 台 |
| 10 | 12G分配卡 | 1) 含接口板，兼容12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI 和 SDI信号； 2） 接口：2路12G-SDI输入，8路12G-SDI输出，兼容HD，3G、6G； 3） 可自定义2路1分4，或1路1分8模式，带电缆均衡。 4） 支持对输入信号的衰减进行补偿，支持输出信号保持重整和恢复每路输出数字视频信号的时序； 5） 可以传输HDR，支持16个嵌入的音频通道以及其他符合SMPTE和ITU标准的辅助数据。 | 4 | 张 |
| 11 | UHD模拟音频加嵌卡 | 1） 含接口板，最高支持2160p60； 2） 1路12G-SDI输入，4路模拟音频输入，2路加嵌12G-SDI输出，带时钟恢复； 3） 带帧同步功能：支持内同步、外同步选择，支持输出视频信号行、场相位调整。 | 1 | 张 |
| 三 | 小点据接收系统 |  |  |  |
| 12 | 小点据接收终端 | 1） 屏幕分辨率不低于：3200×1260； 2） 对比度：≥20000:1；像素失控率：0，无像素失控点；亮度均匀性：≥99%；可视角（水平/垂直） ：≥175°；最大亮度：≥600cd/㎡，亮度支持手动/自动/软件0—100%无极调节；刷新率：≥3840Hz；换帧频率支持50/60/120Hz； 3） 灰度等级：≥16级；支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-24bit 任意设置； 4） 单元比例：宽高比 16:9；像素中心距偏差：≤0.1%；平整度：≤0.05mm；箱体间间隙：≤0.1mm；拼装精度：≤0.05mm； 5） 最大功耗：≤375W/㎡；平均功耗：≤125W/㎡；LED 显示屏供电电源功率因数≥95%，转换效率≥90%；符合国家相关标准，能效一级；支持 DCIP3 色域； 6） 箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计，箱体预留提手位置；电源直接贴紧箱体背板主体传导散热，箱体内无风扇； 7） 模组设计：模组采用大模组设计，一个箱体模组数量≤4；模组专业测试点设计，测试点不少于 8 处，方便快速检修模组； 8） 着火危险试验符合国家标准，单元整体 V-0 级；PCB阻燃等级达到V-0 级；墨色一致性△E＜0.5；LED 灯珠抗拉机械强度测试：≥1.5kg； 9） 符合国家标准，防尘 IP6X，防水 IPX5，显示单元正面防护等级 IP65；平均失效间隔时间（MTBF）≥200000 小时； 10） 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面； 11） 通过塞打螺丝实现定位和锁紧两项功能，无需左右定位柱，方便拆装；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大地方便箱体拼装； 12） PCB 设计灯驱合一，多层电路板设计；HUB 采用专业级高强度板材，不低于 TG135 强度等级。板厚不低于 1.6mm，有效防止 PCB 变形； 13） 模组 LED 驱动分压式设计，降低点状发热源，提高模组色彩均匀性；电源 AC 端隐藏式设计，杜绝误触电风险，提高安全系数； 14） 各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作；专业级 PET 片，贴在模组边缘，极大地提高了模组显示效果均匀性； 15） 模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥14 个，磁吸力≥100N，大幅度提高安全系数； 16） 屏体无需后部维护空间，模组、电源二合一板可全部进行正面维护、更换；支持后维护，模组、电源二合一板可全部进行箱体背面维护、更换。 | 14.2 | ㎡ |
| 13 | 4K背景渲染包装系统 | 1） 具有2路SDI信号输出（Fill和Key模式） 的同时，支持NDI信号的输出； 2） 具有2/4路实时HD-SDI信号输入，可以配合节目播出流程随时实现动态DVE播出效果，输出画面延时控制在3帧之内； 3）支持高清DVE特效；DVE图像可以以纹理的形式贴附于物体表面； 4）提供专业的模板制作工具，进行模板制作； 5）提供专业播出控制模块，进行节目单制作和播出控制； 6）提供数字可视化工具，能将各种复杂数据转化为显示单元上清晰的图表，包括柱状图、饼状图、折线图、雷达图、地图、地球、表格（提供软件功能截图并加盖投标人公章）； 7）支持2路以上（含） 视频开窗； 8）软件支持无限制层设计制作，支持同层互斥播出，支持播出热键自定义； 9）支持NDI、NVI、SDI、HDMI多种类型实时开窗信号输入给显示单元系统（提供软件功能截图并加盖投标人公章） ； 10）硬件处理器不低于16核 4.0GHz、运行内存≥64GB；系统盘：≥512GB 音视频文件及模板存放空间：≥2TB ；显存：≥16G；其他配套设备 11）广播级12G SDI视频处理卡，支持2路12G输入； 12）电源：不低于1000瓦。 | 1 | 台 |
| 14 | 视频处理器 | 1）1U机箱，最大带载不低于390W点；最宽不低于8192点，最高不低于4096点； 2）支持3840*2160超高清输入输出； 3）输入接口：包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； 支持HDCP1.4； 4）输出接口：6路千兆网口输出； 5）支持三画面显示，位置、大小可自由调节。 | 1 | 台 |
| 15 | 配供电设备 | 10kW配供电设备，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 | 1 | 台 |
| 16 | 小点据接收终端固定支架 | 小点据接收终端固定支架，含安装调试 | 1 | 套 |
| 17 | 线材 | 工厂标配线材（不包含主电缆） 。 | 1 | 套 |
| 18 | 备品备件 | 5张模组，3张接收卡，3台电源 | 1 | 项 |
| 四 | 监视系统/题词器 |  |  |  |
| 19 | 电视墙监看单元 | 1）≥55英寸，3840x2160像素分辨率； 2）峰值亮度≥700nit；对比度≥1200:1；动态对比度≥600000:1；响应时间≤8ms； 3）HDMI接口≥2个； 4）采用60Hz显示面板，显示动态画面时无拖影现象。 5）支持HDR 显示。 6）信号格式：具备4096x2160/60P并向下兼容。 | 2 | 台 |
| 20 | 站播区展示单元 | 1）≥85英寸，3840x2160像素分辨率，支持竖屏放置； 2）峰值亮度≥650nit；对比度≥1200:1；动态对比度≥600000:1；响应时间≤8ms； 3）HDMI接口≥2个； 4）采用60Hz显示面板，显示动态画面时无拖影现象。 5）支持HDR 显示。 6）信号格式：具备4096x2160/60P并向下兼容。 | 1 | 台 |
| 21 | 返看显示单元（含支架） | 1）≥55英寸，3840x2160像素分辨率； 2）峰值亮度≥700nit；对比度≥1200:1；动态对比度≥600000:1；响应时间≤8ms； 3）HDMI接口≥2个； 4）采用60Hz显示面板，显示动态画面时无拖影现象。 5）支持HDR 显示。 6）信号格式：具备4096x2160/60P并向下兼容 7） 包含电视可移动型支架——落地式带轮推车。 | 1 | 台 |
| 22 | SDI-HDMI转换器 | 1）支持SDI到HDMI、HDMI到SDI的双向转换； 2）兼容SD、HD或Ultra HD格式组合； 3）配置电源适配器。 | 3 | 台 |
| 23 | 4K监视单元 | 1) 23.8寸IPS LCD屏， 3840×2160； 2) 12G-SDI，4x3G，HDMI2.0全4K接口； 3） 12GSDI / HDMI混合四画面监看； 4) 12GSDI / HDMI双画面PBP及PIP监看； 5） 一路信号复制多窗口同时显示HDR/SDR； 6） 读取Payload ID自动设置量化/动态对比，色域等； 7） 18bit高精度内部信号处理； 8） 音视频零延时模式－后期编辑应用； 9） 内置3DLUT校色软件，全自动校色，无需电脑； 10）内置多款摄像机Delog SDR/HDR表； 11）用户3DLUT通过USB上载； 12）波形图/矢量图/直方图/眼图； 13）辅助聚焦/伪彩色/斑马纹； 14）16路音频表/5.1&7.1立体声相位图； 15）TSL UMD及软TALLY显示，GPI控制接口； 16）支持USB固件升级。 | 1 | 台 |
| 24 | 提词器 | 配置一拖三模式（1套分体式，2套一体式），20寸结构与显示，软件支持多种控制方式，播放、暂停、速度等可控，支持中、英文文稿显示，字体、字号、字色、底色等可随意设置。含软件、加密锁、无线遥控1个、桌面控制器1个、HDMI分配器1个和相关线材配件；提词器主机配置不低于16G运行内存，文件存放空间不低于512GB，支持HDMI和VGA双路输出，支持串口通讯，配置27英寸显示屏。 | 1 | 套 |
| 五 | 时钟系统 |  |  |  |
| 25 | 单北斗自动授时母钟 | 1”液晶屏显示时分秒。 输出：2路RS485，1路RS232，1路1PPS、1路EBU（LTC)。必须选配天线使用。 | 1 | 台 |
| 26 | BD接收天线 | 蘑菇头天线，含30米-3馈线和固定式安装支架。 | 1 | 根 |
| 27 | 倒计时控制器 | 1路RS485时码输入，4路RS485时码信号同时输出，可利用计算机通过RS232写入倒计时信息，也可通过面板按键手动设置。 | 1 | 台 |
| 28 | 3吋单联标准子钟 | 3" 绿色数码管显示标准时间（带红色“标准”汉字显示） （倒计时控制器下专用）； 输入：1路RS485 输出：1路RS485 | 1 | 台 |
| 29 | 3吋单联倒计时子钟 | 3”红色数码管显示倒计时间（带红色“倒计”汉字显示） （倒计时控制器下专用）； 输入：1路RS485 输出：1路RS485 | 1 | 台 |
| 30 | 3吋单联日历子钟 | 3"单联红色数码管，显示年、月、日、星期； 输入：1路RS485 输出：1路RS485 | 1 | 台 |
| 六 | 非编采集系统 |  |  |  |
| 31 | 4K采集非编设备 | 1）支持UHD超高清编辑； 2）支持SUVC分层编解码功能，实现超高清/高清按需读取和编辑，并提供承诺函； 3）支持多机位编辑功能，能手动切换4机位的播放画面，实现多机位编辑（提供该功能由国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）。 ★4）具备VR编辑功能，包含VR节目编辑和字幕编辑（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 5）支持调用AI引擎实时处理，实现实时智能化制作，包含智能跟踪、智能美颜、智能裁剪等功能。 ★6）支持色彩管理功能，包含具备宽色域、自动化色彩管理功能和批量色彩管理功能（提供该功能在国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）。 7）配置处理器主频满足不低于3.2GHz、运行内存≥64GB；系统盘：≥512GB 音视频文件及模板存放空间：≥4TB×2 ；其他配套设备。 8）4K视频处理卡：广播级12G SDI视频处理卡。 | 1 | 台 |
| 32 | 4K采集录像机 | 1）标准19" 1U机架式主机，全硬件架构，左右进出风，黑色短行程按键，无极旋钮，双电源，带高像素液晶屏； 2）1路12G-SDI（兼容3G-SDI） 输入、1路HDMI2.0输入（复选） 、4路AES音频输入、1路REF同步信号输入、2路XLR卡侬音频输入（R/L声道）； 3）3路12G-SDI环出（录制模式下） 、4路12G-SDI输出（播放模式下） 、 1路HD-SDI下变换输出（播放模式下） 、1路HDMI2.0输出、4路AES音频输出。 4）2个2.5寸热插拔SSD硬盘插槽、1个NMS维护网口、1个 USB3.0接口、2个设备RS-422控制接口、1个Debug调试接口、1个3.5mm音频接口； 5）支持的视频制式：3840×2160 p60/50/30/25，1920×1080i50/p60/50/30/25/20； 6）支持AES音频和平衡模拟音频输入输出； 7）支持4K单通道录制（向下兼容HD），4K单通道播放（向下兼容HD）； 8）具备SDI分配输出功能，支持不低于3路12G-SDI信号输出； 9）SSD 热插拔素材盘，支持双盘轮询、镜像录制、NAS迁移等方式进行分段收录且时码达到精帧度连续（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 10）防止录制过程异常断电或误拔 SSD 导致录制文件无法使用，确保录制文件安全（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 11）配置不少于2块 512GB SSD硬盘。 | 1 | 台 |
| 七 | 融媒制作系统 |  |  |  |
| 33 | 4K融媒编辑设备 | 1）支持创建4K/UHD、1080HD、HDV、PAL、NTSC各种幅面的时间线； 2）支持创建从最小24X24到最大8000X8000的任意分辨率幅面的工程/序列时间线； 3）支持手机竖屏工程/序列时间线的创建，例如1080X1920、2160X3840； 4）支持多机位编辑功能，支持4个4K多机位源码多机位编辑，支持4K高低码嵌套编辑； 5）支持相同制式的不同的时间线相互嵌套； 6）支持快速Level调节及Level +/－快捷操作，快速定量加减音量； 7）支持不同制式时间线间进行素材的复制粘贴且不会改变素材内容与长度； 8）支持 PCM、 MPEG、 Dolby Digita1、 Dolby Digita1 Pltls、 Dolby E音 频,支持 8 路音频采集和输出； 9）支持立体声/5.1/7.1/5.1.4、7.1.4三维声素材一键、完全拆分并任意组合、7.1拆成8个通道选6个组合成5.1、剩下2个可以组合成立体声； 10）支持标准一键响度控制； 11）支持在时间线上创建标题字、唱词、滚屏、图形、3D字幕、通告、图表、时钟和曲线 等常用字幕物件； 12）硬件处理器不低于24核 32 线程3.20GHz、运行内存≥32GB；系统盘：≥512GB SSD音视频文件及模板存放空间：≥2TB ；处理显存：≥16G；其他配套设备。 | 2 | 套 |
| 34 | 移动4K融媒编辑设备 | 1）支持创建4K/UHD、1080HD、HDV、PAL、NTSC各种幅面的时间线； 2）支持创建从最小24X24到最大8000X8000的任意分辨率幅面的工程/序列时间线； 3）支持手机竖屏工程/序列时间线的创建，例如1080X1920、2160X3840； 4）支持多机位编辑功能，支持4个4K多机位源码多机位编辑，支持4K高低码嵌套编辑； 5）支持相同制式的不同的时间线相互嵌套； 6）支持快速Level调节及Level +/－快捷操作，快速定量加减音量； 7）支持不同制式时间线间进行素材的复制粘贴且不会改变素材内容与长度； 8）支持 PCM、 MPEG、 Dolby Digta1、 Dolby Digltal Pltls、 Do1by E音频，支持 8路音频采集和输出； 9）支持立体声/5.1/7.1/5.1.4、7.1.4三维声素材一键、完全拆分并任意组合、7.1拆成8个通道选6个组合成5.1、剩下2个可以组合成立体声； 10）支持标准一键响度控制； 11）支持在时间线上创建标题字、唱词、滚屏、图形、3D字幕、通告、图表、时钟和曲线 等常用字幕物件； 12）硬件处理器不低于16核 24线程2.20GHz、运行内存≥16GB；音视频文件及模板存放空间：≥1TB ；显存：≥8G；其他配套设备 | 2 | 套 |
| 35 | 4K虚拟融媒体制作系统 | 提供不少于8套虚拟模板； 播控及管理要求： 1）支持网页化虚拟演播与直播播控，支持主播镜像、提词器、手机播控； 2）支持实时抠像，机位切换与运镜，三维图表； 3）横竖屏兼容，支持抖音、快手直播伴侣对接； 场景库要求： 1）支持360度全景视频，可支持选取视角并融入主播，以满足某些实景类场景直播的需求； 2）支持微距类视频和图片，主播可融入微距中，并呈现三维空间和遮挡效果； 3） 支持雨雪、烟花等酷炫的AR动画及特效，支持三维物件交互控制，包括：移动、放大、缩小、旋转、显影等常用交互能力； 用户界面与操控性要求： 1）★支持B/S构架，全网页化操控界面，支持主流电脑系统播控，同时支持平板和手机端同时播控，以适配不同用户的使用习惯（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 2）支持手机和平板扫码播控，以便于主播边播边控，无需安装App，无需单独的播控人员； 3）支持多人从电脑和手机终端同时播控； 4）提供主播镜像功能，以直观辅助主播站位和姿态调整等（提供该功能在国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 5）提供网页化软件提词器，支持字号、速度、镜像、焦点、循环、播放、暂停等常用提词功能（提供该功能国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 6）支持网络内多终端可同时对实时渲染画面/直播流进行监看，支持500K到10M预览码率可调，以降低网络带宽消耗； 渲染引擎要求： 1）采用广播级专业渲染核心，实时光影效果及主播阴影，虚实无缝融合； 2）支持智能一键自动抠像，抠像参数可调（去噪、调黑、调白、细节增强、融合平滑、边缘收缩、溢色处理）； 3）支持以FreeD协议对接物理跟踪设备，支持无轨虚拟摇臂效果； 4）★支持对接动捕设备，支持驱动三维虚拟形象且可实时切换虚拟形象，包括：卡通、写实等不同类型（提供该功能在国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 5）支持多角度AI数字人接入，实现帧同步播放，各角度AI数字人均支持多机位、多景别和运镜。 其他要求： 1）支持摄像机、绿幕视频等多种输入源信号，支持SDI、NVI、SRT、RTMP、NDI、文件等多种视频输入输出方式； 2）支持格式幅面：至少支持3840*2160、2160*3840、1920*1080、1080*1920；帧率：至少支持25p、50p； 3）★渲染板卡：12G-SDI 至少满足4K 2通道（1入1出） 、高清8通道（4入4出）（提供国家广播电影电视总局广播电视规划院或国家广播电影电视总局广播电视科学研究院或其他第三方机构出具的检测报告彩色扫描件证明材料加盖投标人公章）； 4）硬件处理器不低于16 核 32 线程 4.0GHz、运行内存≥16GB*8；系统盘：≥512GB，音视频文件及模板存放空间：≥1TB ；显存：≥24G；其他配套设备。 | 1 | 台 |
| 36 | 4K融合媒体导播切换系统 | 要求： 1）便携式机箱，系统支持 16 路信号通道切换，每路通道可以任意指定信号类型，包括：1 路虚拟集场景、4 路SDI、10路NDI、2路DDR、10路网络流媒体、4路图像列表、2路图文字幕、2路WEB、1路PPT（支持PPT内部音频、内部特效） 、1 路图文包装（画中画） 、1路赛事比分（包含各种赛事模板）、1路窗口采集、1路屏幕采集； 2）虚拟集场景支持 6 个虚拟机位切换，切换时长可自由设置，可以设置过渡特效； 3）虚拟集场景中支持多主持人同屏，支持多块媒体显示单元，支持自定义 Logo、广告图；虚拟场景支持地面的反射效果、灯光摇动效果、模拟三维场景；虚拟场景所有物件支持实时调整；虚拟场景支持； 4）系统支持多种视频输出方式，包括：多路本机录制、多路直播推流、4路NDI 输出、4路扩展屏、虚拟摄像头输出等； 5）各路信号源均支持彩色校正/白平衡/裁切/比例调整/PTZ 云台控制； 6）系统支持手动、自动、AI智能三种导播模式； 7）支持 PTZ 云台摄像机控制，支持 Visca/PelcoD/PelcoP/NDI 协议，支持 16 路自定义预置机位； 8）支持多路数的直播推流。 | 1 | 台 |
| 37 | 显示单元播放设备 | 1）支持显示单元播放软件； 2）配置提词器播出软件，作为提词器的备份主机； 3）硬件处理器不低于20核 28线程2.10GHz、运行内存≥16GB；系统盘：≥256GB 音视频文件及模板存放空间：≥1TB ；处理显存：≥8G；其他配套设备 | 1 | 台 |
| 38 | 固定资产登记软件 | 1）本地化部署，支持办公网内任一电脑访问； 2）包含固定资产登记软件1套、专业条码打印设备1个和手持采集器2个； 3）适配招标人现有固定资产管理系统； 4）软件功能要求： 资产编码：为资产提供灵活的身份证条； 资产打印：软件需要集成专业编辑打印软件，实现资产交互式编辑打印； 资产登记：提供完整资产登记表，可满足资产属性自定义； 资产管理：提供一物一码全生命周期资产业务管理（包含资产入库、领用、借用、调拨、盘点、维修处置、出库、退库、归还、盘点等）； 资产领用归还：可以资产借用到资产归还，可以资产领用到资产退还； 资产盘点：通过PDA，扫描条码自动进行盘点对比，数据实时与后台交互； 资产数据统计：对资产所有业务表单提供清晰明了的报表统计； 5）专业条码打印设备要求：打印方式为热转印，分辨率不低于300DPI，配套1卷增强树脂、碳带和不低于2000张标签打印纸； 6）手持采集器要求： 屏幕尺寸不低于5.5 英寸，处理器不低于八核 64 位 2.0GHz；RAM容量不低于4GB；ROM容量不低于64GB；防水等级不低于IP66。 | 1 | 套 |
| 八 | 内部通话系统 |  |  |  |
| 39 | 通话话筒 | 内部通话话筒 | 1 | 台 |
| 40 | 通话音箱 | 有源监听2.0音箱 | 1 | 套 |
| 41 | 一拖四通话tally灯 | 无线内部通话系统直播导播剧组片场无线对讲全双工支持切换台无线Tally灯 直播灯一拖四含tally灯 | 1 | 套 |
| 九 | 音频系统 |  |  |  |
| 42 | 调音台 | 1）16路数字调音台，16路单声道麦克风输入； 2）4路线路输入； 3）66路输入混音； 4）1个可选卡插槽，用于 64 x 64路输入/输出扩展； 5）可自由分配的推子和跳接线； 6）每路总线的每路输入均提供前/后选择； 7）支持AES输入和输出； 8）每路总线均提供GEQ； 9）20路子组/辅助总线； 10）4路 FX 总线； 11）8路矩阵总线； 12）LR和C混音总线； 13）4路立体声Lexicon效果引擎； 14）输入和输出均提供延时。 | 1 | 台 |
| 43 | 播音话筒 | 1）拾音头：20mm电容式； 2）指向性：超心型； 3）灵敏度：-34dB (0dB=1V/Pa,1000Hz)； 4）频响：20Hz～20000Hz； 5）输出阻抗：110Ω； 6）负载阻抗：1000Ω； 7）最大声压级：140dB SPL (0dB SPL=2×10 -5 Pa)； 8）供电要求：48V幻象供电； 9）输出连接器：3针XLR； 10）附件：防风罩 | 2 | 套 |
| 44 | 无线领夹话筒套装 | 1）行业知名品牌，领夹式无线采访话筒套装，采用数字音频处理技术的高品质音效； 2）NFC 同步功能可用于快速方便的安全通道设置； 3）真正的双调谐器分集，提供稳定的信号接收能力； 4）自动增益模式下的音量控制功能； 5）+15 dB 增益音量增强模式，可用于非麦克风音频； 6）支持线路输入； 7）提供通道内存，可用于两台发射器操作时快速切换接收器频率； 8）发送到接收器的发射器频率，用于将多个接收器匹配到一个发射器； 9）适用于监控的监听耳机输出； 10）将接收器用作耳式监视器的监视器模式。 | 6 | 套 |
| 45 | 监听耳机 | 头戴包耳式专业监听耳机，标称阻抗：64欧，频响：8—25000Hz，最大声压级：113dB，换能原理：动圈封闭式，含6.3mm转接头。 | 1 | 副 |
| 46 | 专业有源监听音箱 | 专业有源5寸监听音箱。 | 2 | 只 |
| 47 | 麦克风 | 录音话筒防风三件套，指向性麦克风防风毛衣罩猪笼挑杆套装 包含配套话筒+3米挑杆+5米线。 | 1 | 套 |
| 十 | 六层演播室灯光系统 |  |  |  |
| 48 | LED聚光灯 | 1）光源类型：LED模块； 2）额定电压：220V； 3）额定输入功率：100W； 4）输入电源：AC220V 10A； 5）显色指数：Rａ≥95； 6）出光角度：手动调焦（15-60度）； 7）通道数量：色彩效果：暖白/正白； 8）调光功能：0—100%线性电子调光； 9）冷却系统：自然风冷散热； 10）外壳防护等级：IP20； 11）色 温：3200K/5600K； 12）颜 色：黑色 | 6 | 台 |
| 49 | LED柔光灯 | 1）光源类型：LED； 2）额定电压：220V； 3）额定输入功率：120W； 4）输入电源：AC220V 10A； 5）显色指数：Rａ≥95； 6）出光角度：手动调焦（15-60度）； 7）通道数量：色彩效果：暖白/正白； 8）调光功能：0—100%线性电子调光； 9）冷却系统：自然风冷散热； 10）色 温：3200K/5600K； 11）颜 色：黑色 | 24 | 台 |
| 50 | 数字调光台 | 1）≥512个DMX控制通道，DMX512/1990标准，光电隔离信号输出端口； 2）控制≥60台电脑灯或≥60路调光及LED灯具； 3）每灯最大≥42个控制通道，使用灯库模式 （R20 灯库）； 4）最大存储≥240个重演程序共分30页； 5）带≥40个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演做现场特效，可点控及锁存； 6）带内置图形，方便用户对电脑灯进行效果控制，如画圆、波浪、光圈、 7）亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形、展开及对称特效； 8）程序同步控制：可选内部速度、外部速度、音乐同步控制； 9）内置20个“灯光秀”记录，可实现一键“灯光秀”（内部时间码，无需PC电脑）； 10）带MIDI接口，支持主/从机并机运行。及支持外部MIDI时间码触发，实现外部“灯光秀”表演； 11）显示单元幕LCD显示，使用中/英文菜单操作模式； 12）带USB数据接口，支持U盘数据备份及系统升级； 13）电源：AC100-240V 50/60Hz ，高性能绿色开关电源 | 1 | 台 |
| 51 | 移动柔光灯 | 1）光源类型：LED； 2）额定电压：220V； 3）额定输入功率：120W； 4）输入电源：AC220V 10A； 5）显色指数：Rａ≥95； 6）出光角度：手动调焦（15-60度）； 7）通道数量：色彩效果：暖白/正白； 8）调光功能：0—100%线性电子调光； 9）冷却系统：自然风冷散热 净重：6kg； 10）色 温：3200K/5600K； 11）颜 色：黑色 | 2 | 台 |
| 52 | 灯架 | 最大高度：2.0m，收纳高度：0.6m～1.4m，主管直径≥25mm；脚管：≥25mm | 2 | 个 |
| 53 | 下颚灯 | 长条补光灯，显色指数≥96 | 2 | 台 |
| 54 | 灯光直通箱 | 1）通道≥12 路影视灯光电源直通箱； 2）输入：三相五线制 AC380V±10%，50Hz； 3）输出：12 路独立 AC220V 直通； 4）每路最大：16A / 3kW | 1 | 台 |
| 55 | 阻燃电缆 | 导体：多股无氧铜软线，导体结构：30 根 ×0.24 mm 铜丝绞合，绝缘电阻（20℃） ：≥500 MΩ·km国标阻燃电缆 | 600 | 米 |
| 56 | 信号线缆 | 额定电压：300/500 V，导体结构：16 根 ×0.20 mm 铜丝绞合，绝缘电阻（70℃） ：≥0.012 MΩ·km国标阻燃电缆 | 600 | 米 |
| 57 | 接插件 | 额定：AC 250V/10A，耐压：2000V AC/1min；绝缘电阻：≥500MΩ，材质：外壳酚醛树脂（胶木） ，耐高温 125℃；触点纯铜镀锡 | 30 | 套 |
| 58 | 灯控杆 | 控杆是用铝合金管制成，用来控制灯的旋转动作，升降手动铰链，恒力吊杆，移动铝合金轨道等，是滑轨式演播室不可缺少的工具。长度4米 | 1 | 支 |
| 59 | 灯光葡萄架 | 40*40*1.5mm镀锌方管喷黑处理，间距500mm | 105 | m² |
| 60 | 安装及五金辅材 | 含安装灯光的所有附件，保险链，号码牌等 | 1 | 项 |
| 61 | 录音棚电动调角度平板灯 | 1）电压：AC90-260V/50/60Hz； 2） 光 源：LED； 3） 灯珠数量：1200颗； 4） 光源寿命：5000小时 光； 5）通量：3200K标准光通量19.6Im / 5600K标准光通量21Im； 6）光效效：3200K标准光效105Im/W/05600KK标准光效110 Im/W； 7） 色 温：3200K/5600K； 8） 显色指数：Rａ≥95； 9）调光光0～100%%线性电子调光； 10） 控制方式：DMX512控台协议； 11） 控制模式：2CH/4CH通道； 12）操作作：数码管显示控制地址码和调光数，仰 仰俯角度：0~0°； 13） 传动方式：高清度磁编码，皮带传输。 工作温度：-10°~40°； 14） 冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热； 15） 安装方式：吊，吸,嵌入式 | 9 | 台 |
| 62 | 录音棚数字调光台 | 1）≥384个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 2）同时控制≥30台电脑灯，每灯≥32个控制通道，使用动态灯址设置； 3）内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果，图形参数（如：速度、大小、展开、方向） 均可独立设置； 4）≥30个走灯程序，每程序≥100步，可选自动速度控制、智能手动节拍控制或音乐同步控制； 5）可同时运行2个走灯程序、≥30个预置场景，并可同时对≥30台电脑灯进行提灯操作； 6）支持关机数据保持； 7）电源支持AC90-250V/50—60Hz。 | 1 | 台 |
| 十一 | 操控台、机柜 |  |  |  |
| 63 | 19"标准机柜 | 深×宽×高：1000×600×2070 mm，含前后门，侧板1付，盲板配全，配套托盘托架、绑线杆按照项目配全，带脚轮脚钉 | 2 | 组 |
| 64 | 6楼演播室导控台 | 1） 编辑桌台面：内为高密度板，台面为25mm厚耐火板结构； 2） 台下局部为钢制，每个桌子有一组10U高600mm深标准机柜； 3） 编辑桌中所安装的系统设备进出线，分别从下部进出互通； 4） 尺寸不低于2000*700*750mm； | 3 | 张 |
| 65 | 一层演播室控制台 | 1） 编辑桌台面：内为高密度板，台面为不低于25mm厚耐火板结构； 2） 台下局部为钢制，每个桌子有一组10U高600mm深标准机柜； 3） 编辑桌中所安装的系统设备进出线，分别从下部进出互通； 4） 尺寸不低于1500*700*750mm； | 2 | 张 |
| 66 | 操作工位专用座椅 | 1） 尼龙加纤一体成型背框；宽面固定尼龙扶手； 2） 3D弹性网布，透气防静电，海绵：采用优质高弹阻燃海绵 | 7 | 只 |
| 67 | PDU | 新国标10A插座位8工位插座 | 4 | 套 |
| 68 | PDU | 新国标10A插座位18工位插座 | 4 | 套 |
| 69 | 液晶支架 | 1） 显示器单屏或双屏抓臂，支持横屏、竖屏旋转； 2） 支持的显示器尺寸17-32英寸； 3） 承重不低于5kg； 4） 支持75mm x75mm或100mm x 100mm的VESA孔； 5） 水平、俯仰多方位旋转，角度任意可调； 6） 支持穿孔或夹持安装 | 6 | 套 |
| 70 | 防潮柜 | 不低于300升办公单反镜头相机电子除湿柜干燥柜 | 1 | 套 |
| 十二 | 演播室舞美置景系统 |  |  |  |
| 71 | 六层演播室坐播区舞美制景系统 | 根据效果图、设计施工图、功能需求、定制，包含： 1） 基础安装：40*40钢结构固定基础，含膨胀螺丝固定，环保防火阻燃型木质结构基础背板安装，发光造型灯带灯槽制作及安装； 2） 舞美灯箱制作及安装； 3）舞美灯带安装，LED可调光发光LED（12V 5700K色或12V 多色可变）安装和固定调试（灯带光源满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美项目； 4） 专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜，背景灯珠显色指数8，参考专业灯光要求显色指数90）含内容制作（灯带光源满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）； 5） 舞美、LOGO制作安装； 6）投标人需提供产品安装后效果图和平面图。 | 1 | 项 |
| 72 | 六层演播室新媒体区舞美制景系统 | 根据效果图、设计施工图、功能需求、定制，包含： 1） 基础安装：40*40钢结构固定基础，含膨胀螺丝固定，环保防火阻燃型木质结构基础背板安装，发光造型灯带灯槽制作及安装； 2） 舞美灯箱制作及安装； 3） 舞美灯带安装，LED可调光发光LED（12V 5700K色或12V 多色可变）灯带安装和固定调试（灯带光源满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美项目； 4） 专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜，背景灯珠显色指数8.参考专业灯光要求显色指数90）含内容制作（灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）； 5） 舞美饰面安装； 6）投标人需提供产品安装后效果图和平面图。 | 1 | 项 |
| 73 | 六层演播室访谈区舞美制景系统 | 根据效果图、设计施工图、功能需求、定制，包含： 1） 基础安装：40*40钢结构固定基础，含膨胀螺丝固定，环保防火阻燃型木质结构基础背板安装，发光造型灯带灯槽制作及安装； 2） 舞美灯箱制作及安装； 3） 舞美灯带安装，LED可调光发光LED（12V 5700K色或12V 多色可变）灯带安装和固定调试（灯带光源满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求），LED可调光发光LED灯带DMX512调光解码器接入舞美项目； 4） 专业艺术透光幕布（摄像机色彩还原比9.5度+ UV打印膜，背景灯珠显色指数8.参考专业灯光要求显色指数90）含内容制作（灯带光源光满足摄像机拍摄分辨率及频谱要求）； 5） 舞美饰面安装； 6）投标人需提供产品安装后效果图和平面图。 | 1 | 项 |
| 74 | 六层演播室顶面声学系统 | 根据效果图、设计施工图、功能需求、定制，包含： 1） 基础安装； 2） 顶部声学层定制及安装。 | 1 | 项 |
| 75 | 六层演播室防静电系统 | 根据效果图、设计施工图及功能需求定制，满足置景需求含： 1） 基础安装； 2） 600*600*35mm防静电地板采购及安装； 3） 防静电接地系统安装，含接地铜缆； 4） 地毯采购及安装。 | 1 | 项 |
| 76 | 六楼演播室演播台 | 根据设计图定制： 1） 采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理面漆采用钢琴烤漆工艺，底漆采用PE不饱和树脂漆；采用5底2面油漆方式，流平度高，漆膜丰满，底漆为封闭漆。满足3人进行节目播报； 2） 走线方式：厚屏内部走线，具备强弱电分开走线功能，走线孔内须经过毛刺处理，防止刮伤线路； 3） 灯箱及灯槽深度100 内部涂装白色涂料； 4） 边缘密度板做发光灯带封边，3mm厚乳白色亚克力，内置B5050规格白色灯带（适用于广播电视演播室）6000K 12VDC，每米功率≥12w； 5） 定制≥10 mm超白玻璃台面。 | 1 | 项 |
| 77 | 坐播区吧定制座椅 | 产品尺寸：常规； 1） 现代造型吧椅； 2） ABS材料一次注塑成型外壳、坐垫定型棉； 3） 高度550～750mm，可以调节升降。 | 3 | 项 |
| 78 | 访谈区定制沙发及茶几 | 定制舞美配套沙发一套和配套可升降访谈座椅3把； 定制茶几一组，直径不低于700mm。 | 1 | 项 |
| 79 | 六层导控室及设备间顶面声学系统 | 1.参照广播电视专业演播室声学标准进行定制。 2.根据声学系统安装图及技术说明进行制作定制。 3.要求美观大方，有立体感、现代感，同时要有专业的效果呈现。 4.主要面层采用定制造型FC吸音板作为声学饰面，面层采用18%开放式面层开孔。 5.3mm厚黑色镀锌钢拉板网（下附黑色铝方通），上覆50厚（32kg/m3）玻璃棉外包三层黑色玻璃丝布； 6.顶面整体喷黑处理，满足非节目制作情况下的日常照明需求。 7.高度还原舞美置景效果图。 | 1 | 项 |
| 80 | 六层导控室及设备间墙面声学系统 | 根据效果图、设计施工图及功能需求定制，满足置景需求，包含： 1） 新建声学隔音墙安装； 2） 混响时间0.4—0.5s； 3） 高度还原舞美置景效果图； 4） 隔音量≥51分贝。 | 1 | 项 |
| 81 | 六层导控室及设备间防静电系统 | 根据效果图、设计施工图及功能需求定制，满足置景需求含： 1） 基础安装； 2） 600*600*35mm防静电地板采购及安装； 3） 静电接地系统安装，含接地线缆。 | 1 | 项 |
| 82 | 六层化妆间形象提升 | 根据效果图、设计施工图及功能需求定制，满足置景需求包含： 1） 不低于1000*400*750mm化妆桌2套，定制化妆椅2把； 2） 墙面形象提升；3） 600*600铝扣板吊顶采购及安装； 3） 防火等级A级，环保等级E0级； 4） 定制整体橱柜，满足8-10组独立柜子空间。 | 1 | 项 |
| 83 | 六层录音棚声学处理系统 | 1） 墙面隔音系统安装； 2） 防火等级A级，环保等级E0级； 3） 墙面吸音系统安装； 4） 防火等级B1级，环保等级E0级； 5） 顶面声学系统安装； 6） 防火等级B1级，环保等级E0级； 7） 定制实木低频声陷、全频段实木声学反射体及安装。 | 1 | 项 |
| 84 | 一层演播室坐播区背景绿幕 | 根据效果图、设计施工图及功能需求定制，包含： 1） 基础安装； 2） 顶部绿幕轨道安装； 3） 绿幕定制，尺寸不低于4000*4000mm。 | 1 | 项 |
| 85 | 一层演播室顶面声学系统 | 根据效果图、设计施工图及功能需求定制，包含： 顶部50mm黑色鸭蛋棉采购及安装。 | 1 | 项 |
| 86 | 一层演播室墙面声学处理系统 | 根据效果图、设计施工图及功能需求定制，满足置景需求，包含： 1） 封窗，墙面声学处理； 2） 混响时间≤0.5s； 3） 嵌入式型材灯带采购及安装； 4） 高度还原舞美置景效果图。 | 1 | 项 |
| 87 | 一层演播室地面处理 | 按照演播室专业需求，定制2mm塑胶地板 包含塑胶地板采购及安装和配套地面处理。 | 1 | 项 |
| 88 | 七层新闻/专题配音间声学处理系统 | 1） 墙面声学处理； 2） 防火等级B1级，环保等级E0级； 3） 实木声学模块采购及安装。 | 1 | 项 |
| 89 | 七层演播室地面处理 | 按照演播室专业需求，定制强化木地板 包含木地板采购及安装和配套地面处理。 | 1 | 项 |
| 90 | 一楼演播室演播台 | 根据设计图进行定制： 1） 采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理面漆采用钢琴烤漆工艺，底漆采用PE不饱和树脂漆；采用5底2面油漆方式，流平度高，漆膜丰满，底漆为封闭漆。满足3人进行节目播报； 2） 走线方式：厚屏内部走线，具备强弱电分开走线功能，走线孔内须经过毛刺处理，防止刮伤线路； 3） 灯箱及灯槽深度100，内部涂装白色涂料； 4） 尺寸不低于2200*600*750mm。 | 1 | 项 |
| 91 | 强电系统 | 参见设备集成技术方案，包含： 1） 满足6楼演播室和导播间、录音棚、化妆间、设备机房、1楼演播室、7楼录音室用电需要； 2） 所有对应的含镀锌桥架及安装； 3） 舞美市电部分舞台照明场灯； 4） 舞美部分专用开关、舞美灯光部分调光系统； 5） 广播电视设备专用插座； 6） 所有配套所需管线用材； 7） 舞美灯具通过转换可以接入专业灯光调光台； 8）投标人需提供平面图。中标并深化设计后提供详细设计图。 | 1 | 项 |
| 92 | 6楼演播室工艺供电设备 | 1）供电：要求三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％或更宽适应范围； 2）总空开负载：满足演播室显示单元，影视灯光，舞美，照明，设备，插座等用电需求，并有冗余； 3）要求过载与短路双重保护高分断空气开关。 | 1 | 台 |
| 93 | 一楼演播室和7楼配音间工艺供电设备 | - 供电：要求三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％或更宽适应范围。 - 总空开负载：不小于32A/3P； 满足影视灯光，设备，照明，插座等用电需求，并有冗余。 - 要求过载与短路双重保护高分断空气开关。 | 2 | 台 |
| 94 | 原演播室设备拆除清运 | 原有6楼演播室、1楼演播室、7楼录音室里面防静电地板、舞美置景、声学、强弱电线路、影视灯光的垃圾清运及环保处理。 | 1 | 项 |
| 95 | 演播室钢制隔音门 | 1） 定制钢制隔音门，隔音量≥41db； 2） 钢质隔声门等级I级； 3） 包含门套和安装，包含五金（门锁、合页、密封条、门把手、门吸）； 4） 隔声门做到关门后四边和四角与门套的接触严密，做到不透光、不透声。门套基层与墙体连接部分，都用超细玻璃棉填实，起到隔声效果； 5） 包含6层演播室2樘，录音棚1樘，7层录音室2樘，7层电台直播间2樘。 | 7 | 樘 |
| 96 | 成品定制门 | 定制钢制防火防盗门，含五金及安装，含6楼演播室导播间3樘，7层电台导播间1樘 | 4 | 樘 |
| 97 | 空气恒温系统 | 1） 主机≥12匹一拖六多联机空气恒温净化系统，额定制冷量≥33.5kW，制热量≥37.5kW； 2） 电源：380V/3N/50Hz；220V/50Hz； 3） 噪音：≤59dB； 4） 满足行业国标； 5） 水管材质：国标 UPVC 排水管，壁厚≥2.0 mm； 6） 信号线与电源线内外机通讯线：2x0.75 mm2屏蔽双绞线，国标铜芯； 外机电源线：5x6 mm2，内机电源线：3x2.5 mm2.电源线选用不得低于 GB/T 5013.1规定的氯丁橡胶护套线 57 号线的要求，电源线要使用铜导线； 7）主机放置在广电中心一楼后场。安装包含所有配件及现场安装调试等。 | 1 | 项 |
| 十三 | 一层演播室灯光系统 |  |  |  |
| 98 | LED聚光灯 | 1）光源类型：LED模块； 2）额定电压：220V； 3）额定输入功率：100W； 4）输入电源：AC220V 10A； 5）显色指数：Rａ≥95； 6）出光角度：手动调焦（15-60度）； 7）通道数量：色彩效果：暖白/正白； 8）调光功能：0—100%线性电子调光； 9）冷却系统：自然风冷散热； 10）外壳防护等级：IP20； 11）色 温：3200K/5600K； 12）颜 色：黑色 | 4 | 台 |
| 99 | LED柔光灯 | 1）光源类型：LED； 2）额定电压：220V； 3）额定输入功率：120W； 4）输入电源：AC220V 10A； 5）显色指数：Rａ≥95； 6）出光角度：手动调焦（15-60度）； 7）通道数量：色彩效果：暖白/正白； 8）调光功能：0—100%线性电子调光； 9）冷却系统：自然风冷散热 色 温：3200K/5600K； 10）颜 色：黑色 | 10 | 台 |
| 100 | 数字调光台 | 1）DMX512/1990 标准，≥384个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 2）同时控制≥30台电脑灯，每灯≥32个控制通道，使用动态灯址设置； 3）内置图形轨迹发生器，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制， 如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 图形参数（如：速度、大小、展开、方向） 均可独立设置； 4）≥30个走灯程序，每程序≥100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING） 或音乐同步控制； 5）可同时运行2个走灯程序、≥30个预置场景，并可同时对≥30台电脑灯进行提灯操作； 6）配备MEM-CARD接口，用户可使用MEM-CARD闪存卡保存自己宝贵的数据； 7）带背光的 LCD 显示运行参数； 8）关机数据保持； 9）电源：AC90-250V/50—60Hz 高性能绿色开关电源。 | 1 | 台 |
| 101 | 灯光直通箱 | 1）通道≥12 路影视灯光电源直通箱； 2）输入：三相五线制 AC380V±10%，50Hz； 3）输出：12 路独立 AC220V 直通； 4）每路最大：16A / 3kW | 1 | 台 |
| 102 | 阻燃电缆 | 导体：多股无氧铜软线，导体结构：30 根 ×0.24 mm 铜丝绞合，绝缘电阻（20℃） ：≥500 MΩ·km国标阻燃电缆 | 140 | 米 |
| 103 | 信号线缆 | 额定电压：300/500 V，导体结构：16 根 ×0.20 mm 铜丝绞合，绝缘电阻（70℃） ：≥0.012 MΩ·km国标阻燃电缆 | 140 | 米 |
| 104 | 接插件 | 额定：AC 250V/10A，耐压：2000V AC/1min；绝缘电阻：≥500MΩ，材质：外壳酚醛树脂（胶木） ，耐高温 125℃；触点纯铜镀锡 | 14 | 套 |
| 105 | 灯控杆 | 控杆是用铝合金管制成，用来控制灯的旋转动作，升降手动铰链，恒力吊杆，移动铝合金轨道等，是滑轨式演播室不可缺少的工具。长度4米 | 1 | 支 |
| 106 | 灯光葡萄架 | 40*40*1.5mm镀锌方管喷黑处理，间距500mm | 40 | m² |
| 107 | 安装及五金辅材 | 含安装灯光的所有附件，保险链，号码牌等 | 1 | 项 |
| 十四 | 调频广播发射机智能监控系统 |  |  |  |
| 108 | 300W 调频广播发射机 | 1）全过程数字化处理； 2）采用全新 550MHz 数字信号处理（DSP） 技术； 3）采用 1000MHz 直接数字频率（DDS） 合成技术； 4）采用高可靠片上系统（SOC） 微处理器技术； 5）支持 AES/EBU 标准数字音频输入； 6）支持 SCA 或 RDS 副载波输入； 7）电控 AGC 控制输出功率零漂移； 8）完善的过流、过压、过温、过功率、驻波比过大报警及保护功能； 9）显示单元幕 LCD 实时显示工作参数； 10）具备 TCP/IP、CAN 和 RS232 通信接口及短信猫接口； 11）优质不锈钢材质，防尘滤网，2U、19 英寸标准机箱。 | 4 | 套 |
| 109 | 1kW一体化调频广播发射机（3U） | 采用简约设计理念，将 1kW 调频立体声发射机的激励器和功率放大器、输出滤波器、开关电源等安装于 1 只 3U 高的 19 英寸标准机箱中，减少了普通发射机各部件之间的连接电缆，可靠性更高、操作更简便； 采用最新 DSP+DDS 全数字化技术的立体声调频激励器；采用大尺寸散热器和3只原装高速、长寿命风扇、确保发射机工作在可靠的低温状态。采用高可靠、宽范围开关电源。 技术要求： 1） 简约设计、一体化结构，高可靠性、操作简便； 2） 全过程数字化处理（DSP+DDS） ，达到接近 CD 音质的完美听觉效果； 3） 模拟音频和数字音频（AES/EBU） 可同时输入、数字音频优先； 4） 提供最完善的遥控遥测接口及接口协议； 5） 完善的过流、过压、过温、过功率、驻波比过大报警及保护功能； 6） 显示单元幕 LCD 实时显示工作参数； 7） 具备 TCP/IP、短信猫、RS232 通讯接口，可运用计算机管理和监控； 8） 优质不锈钢材质，3U、19 英寸标准机箱。 | 1 | 套 |
| 110 | 1kW假负载FM | 1） 功率容量：模拟1kW； 2） 频率范围：0~1GHz； 3） 输入阻抗： 50Ω； 4) VSWR: ≤1.10; 5） 输入馈管尺寸：1-5/8”直馈； 6） 冷却方式：干式自动控制风冷。 | 1 | 台 |
| 111 | 300W假负载FM | 1） 承受功率：模拟300W； 2） 频率范围：0~1GHz； 3） 输入阻抗： 50Ω； 4) VSWR: ≤1.10; 5） 输入馈管尺寸：L27； 6） 冷却方式：干式自然冷却。 | 3 | 台 |
| 112 | 同轴开关 | 1） 频率：0MHz～1000MHz； 2） 功率：数字1kW； 3） 输入阻抗：50Ω； 4） 驻波比：≤1.1； 5） 插入损耗：≤0.1dB； 6） 隔离度：≥60dB； 7） 接口形式：1-5/8” 直口； 8） 采用自动电机和手动两种方式切换，电机电源为交流220伏； 9） 切换时间：≤2s； 10） 保护方式：联锁保护； 11） 输出电控接点方式（不包括电机控制） ：常开、常闭各2组接点； | 1 | 套 |
| 113 | 硬馈、弯头等配件 | 1） 硬馈、弯头、变径、安装组件等，型号、数量满足现场安装施工要求，投标方自行完成站点考察，完成现场安装结构、以及具体数量； 2） 安装配件应采用铜质材料，整体安装结构应符合行业规范，简洁、美观。 | 2 | 套 |
| 114 | 摄像机电池 | 1） 电气规格：标称电压7.4V，满电截至8.4V；额定容量≥10000mAh，不允许虚标，到货可抽检容量，实测低于标称95%无条件退换货； 2） 接口配置； 标准物理卡口，兼容采购单位摄像机、各类LED影视补光灯、SDI监视器、无线图传设备； 自带Type‑C输入快充口（5V/3A PD快充） ，支持线充+座充双充电模式；带DC输出口可反向对外供电；侧面4段LED电量指示灯，一键查剩余电量； 3） 电芯与保护：采用A级18650锂电电芯，内置智能保护板，具备过充、过放、过流、短路、过温五大保护，无记忆效应，循环充放电≥500次。 | 30 | 个 |
| 115 | 充电器 | 1） 自带LED四段电量指示灯，可一键查看剩余电量，适配现场运维； 2） 支持座充+直充双模式，优选带Type‑C直充接口，适配现场应急补电； 3） 全系列设备互通，可通用NP-F系列多槽充电器，混充混用无报错； 4） 全解码设计，摄像机设备可正常识别电量、无弹窗、无报错、不兼容死机问题。 | 13 | 个 |
| 116 | 转换器 | 1） SDI输入×1：兼容3G‑SDI/HD‑SDI/SD‑SDI，支持1080P/1080i/720P全制式； 2） HDMI输入×1：HDMI1.4，支持1080P及向下兼容标清； 3） 3.5mm模拟音频输入×1：外部模拟音频可嵌入SDI/HDMI输出码流； 4） 3G‑SDI输出×2：两路同源SDI环出，一路直连显示单元、一路备份录机； 5） HDMI输出×1：同步转换输出HDMI信号； 6） Micro‑USB：PC软件调试、固件升级、USB辅助供电； 7） 上下交叉变频：SDI↔HDMI双向互转，可做画面升频、降频、制式转换；支持帧率变换23.98/25/29.97/30/50/60fps全制式互转；分辨率自由缩放1080P/1080i/720P/576i/480i任意互转； 8） 音频嵌入：3.5mm模拟音频嵌入至SDI/HDMI输出，可自定义声道映射，不丢音、无杂音、不同步问题； 9） 双控方式：机身DIP拨码开关：现场快速设置制式、分辨率、变频参数。 | 1 | 个 |
| 117 | 小监视器+魔术臂 | 1） 面板规格：5.5 英寸 IPS 液晶显示屏，原生分辨率 1920×1080（1080P） ，400PPI； 2） 亮度：≥1200cd/㎡（尼特） 高亮屏，户外日光可视，对比度≥1000:1； 3） 色彩：遵循Rec.709 广电色彩标准，8bit 色深，色域≥103% sRGB； 4） 可视角度：水平 / 垂直≥170° 超广角，多机位协同监看无偏色； 5） HDMI：HDMI1.4 接口，支持 4K@30Hz（UHD4K/DCI4K） 输入 + 环出直通，无损画面输出； 6） 音频：3.5mm 耳机监听接口，内置音频柱状图监看功能； 7） 拓展：SD 卡槽（支持 SD 卡导入自定义 3D LUT 文件、固件升级）； 8） 供电接口：DC 12～18V 直流输入、Type-C 5V3A 充电宝供电、NP-F 卡口锂电供电，三模供电； 9） 辅助曝光：亮度直方图、波形图（Parade） 、矢量图、伪色、峰值对焦、像素放大、画面翻转、变形预览（反挤压）； 10） 色彩管理：SD 卡自定义载入 3D LUT，兼容索尼 / 佳能 / 尼康原厂 Log 格式监看。 | 4 | 个 |
| 118 | 通话系统 | 1） 采用去中心化无主机组网，无中央基站主机，单台设备均可做中继扩展信号，开机自动配对组网，无需频点对频设置； 2） 支持自定义分组：最少支持 A/B 双分组，APP 端可拓展至多 8 组独立群组，支持全组公聊 + 单人私密专线对讲，导演可跨组单独呼叫摄像 / 灯光 / 收音岗位； 3） 工作频段：2.4GHz 专用广电加密频段，跳频抗干扰；空旷环境有效传输距离≥500 米，室内复杂遮挡环境≥150 米； 4） 音频延时≤45ms（0.045s 超低时延） ，满足直播、演播室、外景赛事同步对讲，无口型不同步问题； 5） 无线信号加密传输，防串台、场外无线电干扰； 6） 支持主动降噪，降噪深度≥40dB，大风、嘈杂外景、舞台噪声环境清晰拾音，可关闭/开启降噪模式； 7） 全双工实时对讲，收发同步，说话同时可监听全队声音，非半双工按键对讲； 8） 头戴单边监听耳机，3.5mm 通用耳机拓展接口，可外接第三方专业监听耳机； 9） 拾音麦杆可上下旋转弯折，可拆卸防风海绵咪头。 | 1 | 套 |
| 119 | 三脚架 | 1） 云台规格：65mm 半球碗口液压云台，一体式固定弹簧平衡配重，固定阻尼，水平、俯仰独立锁紧旋钮； 2） 承重：额定有效负载≥3kg，适配微单、小型 4K 摄像机、机身加装监视器整套设备； 3） 俯仰角度：+90°~-70°，可竖直俯拍、仰拍，全行程液压顺滑无卡顿、无下坠、无回弹卡顿； 4） 快装滑板：前后±30mm 行程滑轨 ，滑板带 1/4 摄像固定螺丝 + 防脱定位销，兼容曼富图、萨拿通用快装标准； 5） 标配单根侧向操控摇柄，全方向推拉跟焦拍摄阻尼均匀。 | 1 | 台 |
| 120 | 图传发射器 | 1） 支持无线传输5.15GHz~5.85GHz 全频段，自动扫频、无感跳频抗干扰，避开 Wi-Fi、对讲机干扰频点； 2） 支持两发一收组网，单台发射端可自由配对同型号接收机，1 台接收机同时接入 2 路发射画面，空旷视距有效传输距离≥1000 米，室内遮挡环境≥180 米； 3） 音频内嵌 HDMI/SDI 同步传输，音画无不同步，传输整机延时≤40ms（1080P60 最低可达 33ms） ，满足演播直播、外景多机位实时监看； 4） 发射功率＜23dBm，广电级加密传输，杜绝邻频串台、画面被窃取； 5） HDMI1.4b IN 输入 + 3G-SDI IN 输入双路信号输入，同时标配3G-SDI LOOP 环出，相机本机可再接现场监视器，不占用输入信号； 6） 兼容分辨率：1080P24/25/30/50/60） 1080I 全制式，支持小数帧率（23.98/29.97fps） 电影制式，最高码流≥12Mbps； 7） 机身侧边带Type-C OTG 接口，可固件升级、调试参数；带锁纹 DC 电源输入口（6～16V 宽压） ，支持热插拔不断流。 | 4 | 套 |
| 121 | 麦克风话筒 | 1） 内置8 组驻极体收音咪头，DSP 波束成型算法，机身三档指向物理拨钮切换：超指向（强指向） 、单一指向（心型） 、全指向，适配外景采访、演播收音、环境同期录制； 2） 频响范围：40Hz～20kHz，最大声压 SPL≥120dB，动态范围≥106dB，等效噪声≤14dB SPL，室外加装原厂防风罩风噪≤30dB SPL； 3） 索尼原装 MI 多接口热靴一体化接口，无外接供电线、无需内置电池，由相机热靴直接取电；支持DIGITAL 数字 / ANALOG 模拟双模式切换，兼容索尼全系列 MI 热靴摄像机、微单（A7S3/A7M4/A9M2 等） ，数字直传无损音频，杜绝模拟线噪干扰。 | 2 | 套 |
| 122 | 专业摄影摄像液压云台 | 1） 脚管：4 节 B2 高强度碳纤维管材，最大管径≥36mm，轻量化高强度设计；整机净重≤2.3kg； 2） 承重指标：整机安全最大承重≥20kg，可承载全画幅机身 + 长焦镜头 + 监视器整套设备，满足演播、外景、体育纪实拍摄； 3） 手柄集成一键升降机构 + 安全锁止拨钮，解锁保险后单手提拉手柄即可无级升降高度，无需逐节拧松锁扣，快速调整机位； 4） 全段模块化快拆结构：云台、脚管、三角底座三处均可一键快拆分离，拆分后云台 + 底座可单独做低机位支架，脚管可单独作为登山杖使用； 5） 脚管侧边预留多组 1/4） 3/8 标准拓展螺口，可外接监视器、补光灯、无线图传配件。 | 2 | 套 |
| 123 | 运动相机+双向续航手柄及其他配件 | 1）影像传感器：1/1.1 英寸方形 CMOS，像素 2.4μm，动态范围≥13.5 挡，F2.0~F4.0 机械可变光圈 ，支持自动光圈、星芒模式、超级夜景大光圈模式； 2）视频规格：原生4K/120fps、4K/60fps HDR 录制，2.7K/120fps、1080P/240fps 慢动作；支持机内录制、机内 D-Log 预览、4K 自由裁切模式； 3）屏幕与机身：前后双 OLED 触控屏，前屏 1.46 英寸、后屏 2.5 英寸，峰值亮度≥800cd/㎡；整机净重≤149g，尺寸 72.8×47.2×33.1mm； 4）收音与防水：机身内置 3 麦阵列 OsmoAudio 降噪收音；裸机 IP68 防护、裸机 20 米深水防水，选配原厂防水壳可达 60 米防水； 5）存储与续航：机身内置≥50GB 固态存储，支持最大 1TB MicroSD 卡扩容；单电池标准录制续航≥240min；原生双向磁吸快拆底座，匹配原厂续航手柄双向安装结构； 6） 防抖：超强电子增稳 3.0+、360° 地平线防抖，画面水平锁定；支持预录制、语音控制、手势拍摄、时间码录制。 | 2 | 套 |
| 124 | 线材 | 图传短线缆等一批。 | 1 | 套 |
| 十五 | 集成服务及线材附件 |  |  |  |
| 125 | 集成服务及线材附件 | 1.提供本项目视音频电缆及接头等，数量满足系统集成需求，提供相关集成服务。 2.所有子系统安装调试完毕后，按要求协同进行系统的联调工作。 3.完成线缆及标识、设备标牌的制作，及系统电源、信号线缆的敷设。系统布线必须符合规范，合理、可靠、耐用。设备布局按用户要求设计安装。 4.质保期内的免费上门维护，保修服务。 5.完成培训工作，提交培训材料。 提供免费不少于3次集中培训，并提供相应讲师以及培训安排。 7.所提供的设计方案、施工方案听取招标人意见，如有修改须经招标人确认后方可进行施工。 在投标前进行过实地勘察。 需按招标人要求进行详细的系统设计和施工进度规划。 施工集成管理有序，招标人机房管理相关规定，确保施工安全，指定现场技术负责人全程跟进施工进度。 | 1 | 项 |

五、付款方式

合同签订时，经甲方与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；项目验收合格后支付合同金额的50%（包含之前支付），验收合格满一年后支付剩余尾款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明，甲方可就预付款比例作相应调整。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持4K摄录一体机套机 | 工业 |
| 2 | 无线变焦器 | 工业 |
| 3 | 便携式摄4K录一体机套机 | 工业 |
| 4 | 新媒体采访设备套机 | 工业 |
| 5 | 演播室三脚架 | 工业 |
| 6 | 外拍三脚架 | 工业 |
| 7 | 原摄像机利旧 | 工业 |
| 8 | 4K视频切换台 | 工业 |
| 9 | 平台机箱 | 工业 |
| 10 | 12G分配卡 | 工业 |
| 11 | UHD模拟音频加嵌卡 | 工业 |
| 12 | 小点据接收终端 | 工业 |
| 13 | 4K背景渲染包装系统 | 工业 |
| 14 | 视频处理器 | 工业 |
| 15 | 配供电设备 | 工业 |
| 16 | 小点据接收终端固定支架 | 工业 |
| 17 | 线材 | 工业 |
| 18 | 备品备件 | 工业 |
| 19 | 电视墙监看单元 | 工业 |
| 20 | 站播区展示单元 | 工业 |
| 21 | 返看显示单元（含支架） | 工业 |
| 22 | SDI-HDMI转换器 | 工业 |
| 23 | 4K监视单元 | 工业 |
| 24 | 提词器 | 工业 |
| 25 | 单北斗自动授时母钟 | 工业 |
| 26 | BD接收天线 | 工业 |
| 27 | 倒计时控制器 | 工业 |
| 28 | 3吋单联标准子钟 | 工业 |
| 29 | 3吋单联倒计时子钟 | 工业 |
| 30 | 3吋单联日历子钟 | 工业 |
| 31 | 4K采集非编设备 | 工业 |
| 32 | 4K采集录像机 | 工业 |
| 33 | 4K融媒编辑设备 | 工业 |
| 34 | 移动4K融媒编辑设备 | 工业 |
| 35 | 4K虚拟融媒体制作系统 | 工业‌ |
| 36 | 4K融合媒体导播切换系统 | 工业‌ |
| 37 | 显示单元播放设备 | 工业 |
| 38 | 固定资产登记软件 | 工业‌ |
| 39 | 通话话筒 | 工业 |
| 40 | 通话音箱 | 工业 |
| 41 | 一拖四通话tally灯 | 工业 |
| 42 | 调音台 | 工业 |
| 43 | 播音话筒 | 工业 |
| 44 | 无线领夹话筒套装 | 工业 |
| 45 | 监听耳机 | 工业 |
| 46 | 专业有源监听音箱 | 工业 |
| 47 | 麦克风 | 工业 |
| 48 | LED聚光灯 | 工业 |
| 49 | LED柔光灯 | 工业 |
| 50 | 数字调光台 | 工业 |
| 51 | 移动柔光灯 | 工业 |
| 52 | 灯架 | 工业 |
| 53 | 下颚灯 | 工业 |
| 54 | 灯光直通箱 | 工业 |
| 55 | 阻燃电缆 | 工业 |
| 56 | 信号线缆 | 工业 |
| 57 | 接插件 | 工业 |
| 58 | 灯控杆 | 工业 |
| 59 | 灯光葡萄架 | 工业 |
| 60 | 安装及五金辅材 | 工业 |
| 61 | 录音棚电动调角度平板灯 | 工业 |
| 62 | 录音棚数字调光台 | 工业 |
| 63 | 19"标准机柜 | 工业 |
| 64 | 6楼演播室导控台 | 工业 |
| 65 | 一层演播室控制台 | 工业 |
| 66 | 操作工位专用座椅 | 工业 |
| 67 | PDU | 工业 |
| 68 | PDU | 工业 |
| 69 | 液晶支架 | 工业 |
| 70 | 防潮柜 | 工业 |
| 71 | 六层演播室坐播区舞美制景系统 | 工业 |
| 72 | 六层演播室新媒体区舞美制景系统 | 工业 |
| 73 | 六层演播室访谈区舞美制景系统 | 工业 |
| 74 | 六层演播室顶面声学系统 | 工业 |
| 75 | 六层演播室防静电系统 | 工业 |
| 76 | 六楼演播室演播台 | 工业 |
| 77 | 坐播区吧定制座椅 | 工业 |
| 78 | 访谈区定制沙发及茶几 | 工业 |
| 79 | 六层导控室及设备间顶面声学系统 | 工业 |
| 80 | 六层导控室及设备间墙面声学系统 | 工业 |
| 81 | 六层导控室及设备间防静电系统 | 工业 |
| 82 | 六层化妆间形象提升 | 工业 |
| 83 | 六层录音棚声学处理系统 | 工业 |
| 84 | 一层演播室坐播区背景绿幕 | 工业 |
| 85 | 一层演播室顶面声学系统 | 工业 |
| 86 | 一层演播室墙面声学处理系统 | 工业 |
| 87 | 一层演播室地面处理 | 工业 |
| 88 | 七层新闻/专题配音间声学处理系统 | 工业 |
| 89 | 七层演播室地面处理 | 工业 |
| 90 | 一楼演播室演播台 | 工业 |
| 91 | 强电系统 | 工业 |
| 92 | 6楼演播室工艺供电设备 | 工业 |
| 93 | 一楼演播室和7楼配音间工艺供电设备 | 工业 |
| 94 | 原演播室设备拆除清运 | 工业 |
| 95 | 演播室钢制隔音门 | 工业 |
| 96 | 成品定制门 | 工业 |
| 97 | 空气恒温系统 | 工业 |
| 98 | LED聚光灯 | 工业 |
| 99 | LED柔光灯 | 工业 |
| 100 | 数字调光台 | 工业 |
| 101 | 灯光直通箱 | 工业 |
| 102 | 阻燃电缆 | 工业 |
| 103 | 信号线缆 | 工业 |
| 104 | 接插件 | 工业 |
| 105 | 灯控杆 | 工业 |
| 106 | 灯光葡萄架 | 工业 |
| 107 | 安装及五金辅材 | 工业 |
| 108 | 300W 调频广播发射机 | 工业 |
| 109 | 1kW一体化调频广播发射机（3U） | 工业 |
| 110 | 1kW假负载FM | 工业 |
| 111 | 300W假负载FM | 工业 |
| 112 | 同轴开关 | 工业 |
| 113 | 硬馈、弯头等配件 | 工业 |
| 114 | 摄像机电池 | 工业 |
| 115 | 充电器 | 工业 |
| 116 | 转换器 | 工业 |
| 117 | 小监视器+魔术臂 | 工业 |
| 118 | 通话系统 | 工业 |
| 119 | 三脚架 | 工业 |
| 120 | 图传发射器 | 工业 |
| 121 | 麦克风话筒 | 工业 |
| 122 | 专业摄影摄像液压云台 | 工业 |
| 123 | 运动相机+双向续航手柄及其他配件 | 工业 |
| 124 | 线材 | 工业 |
| 125 | 集成服务及线材附件 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

三、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。请投标人在最高限价以下进行响应报价，响应报价高于最高限价，采购人将不予接受，视为无效投标文件，无效投标文件不进行评审更不得中标。

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） |
| 技术部分（31分） | 根据投标人所投的产品技术参数、性能指标的响应情况进行评分。完全满足招标文件技术参数（或正偏离）要求的得31分。 招标文件中带“★”条款为重要技术指标，有一项负偏离扣2分，须提供技术参数内要求的证明材料彩色扫描件并加盖投标人公章，未提供或所要求提供的证明材料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。 其他条款（非“★”号）为一般技术指标，需提供《技术参数响应偏离表》（如技术参数要求提供证明材料的按要求提供证明材料），负偏离达1-3项的扣1分，负偏离达4-8项的扣3分，负偏离达9-15项的扣5分，负偏离达16-20项的扣10分，若负偏离项数超过20项，在扣除10分的基础上，针对超出20项的部分，每项额外扣除1分，扣完为止。 性能要求和配置要求不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门列入不良记录处理。 |
| 商务部分（19分） | 1.投标人自2023年1月1日起（以合同签订时间为准），承接过县级及以上广播电视台（融媒体中心）综合工程项目，且单个合同的项目内容至少包括演播室视频系统、音频系统、舞美系统、灯光系统、小间距背景显示系统及机房建设，并包含集成服务，每提供1份有效业绩得2分，本项累计最高得6分。 2.投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过县级及以上广播电视台（融媒体中心）4K演播室系统集成项目，每提供1份有效业绩得1分，本项累计最高得4分。 注：投标人提供的同一业绩案例仅在满足商务部分评分要求时计分一次，不重复计分。投标人需标注相关业绩对应评分项。 提供合同及验收报告（合同及验收报告发生时间需在本项目招标公告发布前）证明材料彩色扫描件加盖投标人公章。未提供或提供不全的不得分。合同中的重要信息因存在内容模糊、无法辨认、不完整而产生不利于该项评审的情况，供应商自行承担后果。 |
|  | 3.投标人拟派的项目组人员中具备广播电影电视工程中级专业技术职称的有1名得1分，高级及以上专业技术职称人员的得2分，本项最多得6分，同一人不重复得分。 以上人员须为本单位职工，投标文件中提供以上人员的职称证书及招标前三个月任一个月供应商为其发放的银行工资流水证明材料彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或材料提供不全的不得分。 |
|  | 4.在项目实施过程中，为保障项目质量，能够提供与本项目实施相关的仪器仪表，包括数字电视综合分析仪、网络分析仪、4K SDI波形监测分析仪。每具备一种仪器仪表得1分，最高得3分，没有则不得分。 注：提供服务承诺书（格式自拟）及设备照片彩色扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 技术方案与施工方案（12分） | 1.根据投标人提供的技术方案进行综合评分，方案需涵盖以下内容： （1）对项目需求的剖析及设计思路阐述； （2）平面规划方案； （3）舞美效果呈现图； （4）视音频系统与导控室设计的配套图纸及方案说明。 若技术方案全面涵盖对项目需求的理解、技术方案与现场条件的高度契合、工艺流程科学规划、空间布局合理规划及资源高效配置，且方案架构完整、层级分明，内容解读精准、详实且贴合实际，契合招标需求既定建设目标，得8分。 技术方案每有一项内容缺失的2分。 技术方案每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分。 缺陷或不满足要求的判定标准： 包括内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等任意一种情形。 未提交技术方案的，本项计0分。 |
|  | 2.根据投标人提供的施工方案进行综合评分，方案需涵盖以下内容： （1）项目实施工作计划； （2）人员配备； （3）应急保障计划； （4）项目验收交付方案。 施工方案中有上述内容，方案结构完整、层级结构清晰，方案内容理解到位，内容详实贴合，完全符合采购需求实际建设目标的得4分； 施工方案每有一项内容缺失的1分。 施工方案每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分。 缺陷或不满足要求的判定标准： 包括内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形等任意一种情形。 未提交施工方案的，本项计0分。 |
| 售后及服务保障方案 （6分） | 根据投标人提供的售后及服务保障方案进行综合评分，方案需涵盖以下内容： （1）投标人承诺的及时服务能力、售后服务机构； （2）质保期响应时间、服务人员的配备； （3）解决问题的能力、备品备件及维护响应计划； （4）技术培训方案。 方案中有上述内容，方案结构完整、层级结构清晰，方案内容理解到位，内容详实贴合，完全符合采购需求实际建设目标的得6分；每有一项内容缺失的扣1.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、有逻辑漏洞、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）未提供方案不得分。 |
| 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

注：投标文件评分标准材料要求：生产厂商提供的证明材料需彩色扫描加盖厂商红色公章，投标人提供证明材料需彩色扫描件加盖投标人红色公章（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。招标人有权在中标公示期间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人提供的与本评分办法相关的材料或技术参数响应等评分依据（原件）的真实性进行复查，如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明材料或响应获得分值，将取消中标资格，同时，采购人保留重新采购或按照新的排名顺序重新确定中标人的权利。并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

特别说明：

1.证书正在进行年检无法提供证明材料的，应提供相关行政主管部门的受理意见证明、相应官方网站查询结果等相关的有效证明材料。

2.评分标准中涉及的证书、检测报告等证明材料应在有效期内，且在招标文件上网前取得。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：射阳县融媒体中心、盐城市国晟项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-             号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投  标  人  开  户  行：

账          号：

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市国晟项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，项目名称的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日   期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小微企业，则资格审查不通过）。

备注3：①产品制造商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型、大型企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《小微企业声明函》时，须按采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非中小企业。②《小微企业声明函》中的“标的名称”是指采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表中的标的名称。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日   期：

十一、 关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写：

小写： （人民币：元）

核心产品品牌：

日期：       年   月   日

十六、技术方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。