
泰 兴 市 政 府 采 购
公　开　招　标
招　标　文　件
采购项目名称：泰兴经济开发区危化品装卸AI监管智能化升级（危险化学品装卸车AI视频技术应用二期）
采购项目编号：JSZC-321283-HQGC-G2026-0021
采购代理机构: 江苏华强工程投资管理咨询有限公司

采购人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会
二○二六年六月

总　目　录
3

第一章　招标公告

6

第二章　投标人须知

18

第三章　项目要求和有关说明

33

第四章　评标方法和评标标准

36

第五章　合同书（格式）

39

第六章　投标文件的组成和格式



第一章　招标公告
项目概况

泰兴经济开发区危化品装卸AI监管智能化升级（危险化学品装卸车AI视频技术应用二期）JSZC-321283-HQGC-G2026-0021 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-7-15  9:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321283-HQGC-G2026-0021
项目名称：泰兴经济开发区危化品装卸AI监管智能化升级（危险化学品装卸车AI视频技术应用二期）

预算金额：318.30万元

最高限价：318.30万元（超过最高限价的报价无效）

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为泰兴经济开发区危化品装卸AI监管智能化升级（危险化学品装卸车AI视频技术应用二期）。（详见招标文件）
合同履行期限：建设工期 240 日历天（自合同签订之日起算），整体质保 + 运维服务期 2 年（自项目最终验收合格之日起算）
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》
2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）
3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。
（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
售价：0.00元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-7-15 9:00（北京时间） 

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜 

（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
（二）获取采购文件，完成项目参与
1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系 

1.采购人信息

名 称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

地 址：泰兴市滨江镇福泰路1号

联系人：周鹏

联系方式：0523-87652119

2.采购代理机构信息

名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

地
址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼

联系人：闵女士

联系方式：0523-86933620

3.项目联系人信息

联系人：闵女士

电
话：0523-86933620
第二章　投标人须知
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
5、招标文件仅作为本次采购投标使用。
三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏华强工程投资管理咨询有限公司。
2、本文件的最终解释权归江苏华强工程投资管理咨询有限公司。
四、招标文件的补充或修正： 
1、江苏华强工程投资管理咨询有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江苏华强工程投资管理咨询有限公司将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
五、投标文件的要求：
投标文件由下列部分组成：
（1）*投标函；
（2）*开标一览表；
（3）*报价明细表；
（4）*商务、技术要求响应及偏离表；
（5）*资格证明文件：
文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（6）中小企业声明函（如有）
（7）*关于符合本国产品标准的声明函；
（8）投标人认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。
④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。
⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。
⑦本项目不接受纸质投标文件。
六、投标文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。
4、投标费用自理。
七、无效投标文件的确认：
（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；
6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；
7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应招标文件中的付款方式的；
9、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；
2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；
6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；
7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；
8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；
9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13、不同投标人的投标文件相互混装。
八、开标、评标：
（一）开标
1、开标由江苏华强工程投资管理咨询有限公司主持。
2、开标过程由江苏华强工程投资管理咨询有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标
1、评标工作由江苏华强工程投资管理咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。
2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：
（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。
（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
B、符合性检查：
（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：
（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限
（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求
（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件
（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求
确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。
4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查
（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：
1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。
2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。
3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、江苏华强工程投资管理咨询有限公司不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。
十、质疑处理：
1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑函格式请在江苏政府采购网“下载中心——有关质疑资料”下载；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购代理机构有权不予受理。
4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。
5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构（泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼），邮寄递交质疑函（收件地址：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼，收件电话：0523-86933620）的应当在快递寄出后联系采购代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。
6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。
8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密
十一、采购项目的废标：
在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标单位的报价均超过采购预算及最高限价的，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。
十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。
十三、中标无效的确认：
投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。
十四、签订合同：
1、采购代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江苏华强工程投资管理咨询有限公司档案留存。
2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。
3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。
5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。
6、江苏华强工程投资管理咨询有限公司监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。
十五、付款方式：详见项目要求。
十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：
1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。
2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江苏华强工程投资管理咨询有限公司将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
8、本项目为服务为主、包含货物的混合采购项目，其中交付采购人的硬件设备须为本国产品，执行政府采购本国产品政策。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。
13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
十七、履约保函政策：
政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
十八、政府采购合同融资：
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、质量及验收：
项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
二十、中标服务费：
本次采购代理费由中标人在领取中标通知书前支付，采购代理收费参照计价格[2002]1980号收费标准的58%计取，暂定金额：18000.00元，最终按实际中标价结算，此项费用包含在响应报价中，并不单独立项，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构付清。

第三章　项目要求和有关说明
（以下除技术参数要求“▲”内容外，其余均为实质性要求不允许负偏离，否则视为无效投标。）
一、项目名称

泰兴经济开发区危化品装卸AI监管智能化升级(危险化学品装卸车AI视频技术应用二期)

二、项目背景

泰兴经济开发区位于长三角地理中心，始建于1991年，是江苏省首批13家省级开发区之一，也是全国最早的专业性精细化工园区之一，当前园区危化品装卸作业频次高、涉及企业多，一期项目仅覆盖23家企业，存在监管范围不足、视频点位与视角不完善、AI识别场景有限等不足，难以满足目前园区对危化品装卸作业精准监管、快速处置、合规闭环的现实管控需求，亟需通过二期建设实现监管扩面、能力升级、流程规范。

本项目是园区严格落实危化品装卸环节安全管控刚性要求、补齐一期监管短板、规范装卸作业全流程管理的本期重点落地项目。本期项目以多企覆盖、全流程监管、智能化迭代为本期核心建设目标，聚焦本期可落地、可见效的建设任务，全面升级危化品装卸车AI视频监管能力。本期建设内容上，重点新增60台工业防爆摄像头，优化调整100台既有摄像头视角，将监管范围从23家企业扩展至53家，新增160路视频流接入；新增车顶跌落风险检测、明火告警等10种AI算法，优化一期10种算法，搭建本期可用的AI自学习迭代框架，提升识别精度、降低误报率、加快违规响应速度；以装卸位为核心监管抓手，建立”装卸前—装卸中—装卸后”全流程统计分析体系，制定并落地低级违规企业自主整改、中级违规现场声光提醒、高级违规应急联动的三级告警处置流程；同步完善信创硬件部署，优化网络传输能力，降低视频流延迟，完成算法流程、数据集、平台功能深化设计，确保二期算法与一期算法完全兼容、统一调度。

三、建设现状

园区于2025年建设并验收“企业装卸口监管项目（危险化学品装卸车AI视频技术应用一期）”。

项目在园区做了以下硬件设施建设：

防爆摄像头部署：针对园区23家装卸作业频繁的企业，完成装卸区视频监测网络搭建，新增部署工业防爆摄像头50台，防护等级IK10+IP68，防爆满足ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80℃Db，符合危化品作业区域安全要求。配套硬件部署：在园区指挥中心部署视频存储与处理设备，包括NVR/CVR存储设备、视频网关，满足50台摄像头视频流的实时存储与传输需求；搭建基础AI算力支撑环境，为算法运行提供硬件保障。

项目在园区做了以下软件与算法建设：

AI算法开发与部署：开发并落地10种核心算法，包括8种流程类算法（操作静电释放装置检测、三角木放置/撤离检测、软管/鹤管/机械臂连接/拆除/收纳检测、操作槽车进口阀和气相阀检测、车辆作业告示牌检测、车辆入库到位检测、人员绕车识别检测、司机交钥匙检测）和2种场景类算法（人员旁站检测、人员未穿戴防护服检测）。智能监管平台搭建：构建危化品装卸车AI视频监管平台，集成智能模型训练、智能模型应用两大核心模块。智能模型训练模块包含图像采集、数据标注、数据集管理、模型训练、模型评估、模型发布功能；智能模型应用模块包含首页驾驶舱、告警管理、区域管理、算力设备管理、摄像头管理、任务管理、实时监控、系统管理功能。

四、主要风险问题

危化品装卸车过程中操作环节复杂，存在多种安全风险。装卸车过程涉及多个环节，每个环节都需要严格按照操作规程进行，稍有不慎就可能引发事故。由于危化品种类多、企业间操作习惯不同，要实现装卸作业的标准化难度较大。不同企业可能采用不同的装卸设备、操作规程和防护措施，这给园区统一管理和监督带来了挑战。风险主要体现在泄漏风险，火灾爆炸风险，接触中毒风险，车辆事故风险等。一期项目仅覆盖23家装卸作业频繁的企业，需进一步扩大覆盖范围；现有10种算法未覆盖部分关键风险场景，如监管员及司机精准旁站、装卸车位长时间逗留、车顶跌落风险、人员未佩戴防护面罩/头盔、明火、黑烟、人员拨打电话等，对复杂违规行为的识别能力不足；未以装卸位为核心管理入口，无法按”装卸前-装卸中-装卸后”流程进行数据统计分析，难以掌握每个装卸位的作业频次、合规率等关键指标，需开展危化品装卸AI监管智能化升级项目，提高园区装卸环节智能化监管水平。

五、业务需求分析

本期项目以多企覆盖、全流程监管、智能化迭代为本期核心建设目标，聚焦本期可落地、可见效的建设任务，全面升级危化品装卸车AI视频监管能力。通过本期项目建设，可进一步扩大危化品装卸企业监管覆盖范围，逐步消除监管盲区；AI识别精准度与响应效率显著提升，违规行为告警更及时、有效；装卸作业全流程实现标准化、闭环化管控，违规行为追责率大幅提高，应急联动处置更高效；系统网络与信创硬件运行稳定，数据统计分析能力全面增强，可有效支撑本期园区安全管理决策，切实压实企业安全主体责任，全面满足本期危化品装卸环节安全管控与政策合规要求，为园区筑牢危化品装卸作业安全防线。。

六、项目需求清单

（一）需求内容

本期建设内容上，重点新增60台工业防爆摄像头，优化调整100台既有摄像头视角，将监管范围从23家企业扩展至53家，本期新增160路视频流接入，新增车顶跌落风险检测、明火告警等10种AI算法，优化一期10种算法，搭建本期可用的AI自学习迭代框架，提升识别精度、降低误报率、加快违规响应速度；以装卸位为核心监管抓手，建立“装卸前—装卸中—装卸后”全流程统计分析体系，制定并落地低级违规企业自主整改、中级违规现场声光提醒、高级违规应急联动的三级告警处置流程；同步完善信创硬件部署，优化网络传输能力，降低视频流延迟，完成算法流程、数据集、平台功能深化设计，确保二期算法与一期算法完全兼容、统一调度。

（二）项目需求清单

附表一：业务平台需求清单

	业务平台

	序号
	模块名称
	子模块
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	装卸位全流程管理
	装卸位档案-基础信息管理
	支持装卸位基础信息维护，包含信息：所属企业、装卸位名称、装卸位位置（GIS经纬度）、作业货品类型（易燃液体、腐蚀性液体、有毒液体、一般危化品）、作业介质（轻烃、芳烃、醇类、酯类、酸类、碱类）、作业压力、作业温度、设计装卸速率、年设计装卸量。
	1
	项

	2
	
	装卸位档案-设备信息管理
	支持关联设备信息维护，包含信息：摄像头数量、摄像头编号、摄像头类型（全景摄像头、特写摄像头、云台摄像头）、摄像头安装位置、摄像头视角、算法绑定列表（违规识别算法、告警推送算法、闭环处置算法）、声光报警器编号、静电接地报警器编号、车辆检测器编号、现场紧急停止按钮编号；
	1
	项

	3
	
	装卸位档案-作业信息管理
	支持装卸位作业信息属性配置，包含信息：允许作业时间段、允许作业人员资质、允许作业车辆类型、允许作业货品范围、历史作业记录、历史违规记录、历史告警记录、历史闭环记录；
	1
	项

	4
	
	装卸位档案-监管信息管理
	支持监管信息维护，包含园区监管员姓名、联系电话、企业安全员姓名、联系电话、现场操作员姓名、联系电话、运维人员姓名、联系电话、监管责任分工、监管频次、监管要求、注意事项、应急措施
	1
	项

	5
	
	装卸位管理-装卸位绑定
	平台支持实现装卸位与摄像头、算法、告警流程、企业账号、监管账号的一一绑定、自动联动：
摄像头绑定：每个装卸位绑定摄像头，实现装卸位视频监控；
算法绑定：绑定违规识别算法、告警推送算法、闭环处置算法、自恢复学习算法，实现装卸位作业全程自动识别、自动告警、自动闭环、自动学习；
告警流程绑定：绑定三级告警处置流程，设置不同违规类型对应的告警等级、推送对象、推送方式、闭环时限；
企业账号绑定：绑定企业管理员账号、安全员账号、现场操作员账号，实现企业全程在线、实时处置、闭环反馈；
监管账号绑定：绑定园区监管员账号、应急管理员账号、运维管理员账号，实现园区全程监管、实时督办、闭环考核。
	1
	项

	6
	
	装卸位管理-装卸位启用
	支持审核装卸位基础信息、设备信息、作业信息、监管信息，符合要求后启用装卸位，同步至平台、企业、监管端；
	1
	项

	7
	
	装卸位管理-装卸位修改
	支持修改装卸位基础信息、设备信息、作业信息、监管信息，修改后自动同步至算法系统、企业账号、监管账号；
	1
	项

	8
	
	装卸位管理-装卸位停用
	装卸位长期不作业、改造升级、违规停业，可停用装卸位，停用后停止算法识别、停止告警推送
	1
	项

	9
	
	装卸位管理-装卸位注销
	装卸位拆除、废弃，可注销装卸位，注销后全要素档案、历史作业记录、历史告警记录、历史闭环记录自动归档存储，留存≥3年。
	1
	项

	10
	
	装卸实时监测-装卸实时监测
	支持实现危化品装卸作业装卸中实时视频监控、算法实时识别、违规实时告警、现场画面自动抓拍，实现装卸中全程可视、违规可识、告警可推、证据可存。
主要包含功能项：
1、实时视频监控
2、算法实时识别
3、违规实时告警
4、现场画面自动抓拍
	1
	项

	11
	
	装卸实时监测-离场自动核验
	作业完成后，平台自动启动离场核验流程，自动核验作业完成、现场清理、设备复位、违规闭环、告警解除五大离场条件；自动生成离场核验报告。
	1
	项

	12
	
	装卸实时监测-自恢复事件记录
	平台支持自动识别违规整改完成、告警解除、现场恢复、设备复位的自恢复事件；支持查询归档和分析。
	1
	项

	13
	
	装卸实时监测-装卸作业归档
	支持作业归档记录一键查询、一键下载、一键导出，查询条件包含企业名称、装卸位编号、作业时间、作业货品、违规类型、告警等级查询，归档作业基础信息、生成作业记录编号、企业名称、装卸位编号、作业时间、作业货品、作业时长、违规次数、告警次数、闭环次数；
	1
	项

	14
	监测告警模块升级
	规则配置升级
	支持AI识别产生的告警事件实行低级、中级、高级三级管控。
	1
	项

	15
	
	告警配置升级
	支持升级告警推送配置，支持对高中低该告警分级推送，支持配置
推送对象、推送方式、推送策略。
	1
	项

	16
	
	告警处置升级
	构建“AI自动识别→系统分级推送→跟踪闭环→台账归档→复盘优化”的全流程闭环管理机制，所有告警支持按风险等级执行差异化响应、处置、归档与追责，实现监管标准化、流程规范化、责任明确化。
	1
	项

	17
	
	告警闭环机制升级
	1.低级告警
整改完成→AI自动识别合规→自动消警→生成“现场自恢复”记录。
2.中级告警
整改完成→AI自动识别合规→系统消警→记录闭环。
3.高级告警
整改完成→人工确认消警→应急闭环→记录归档。
所有“现场自恢复”事件均自动计入统计分析库，用于算法优化、企业考核、风险研判。
	1
	项

	18
	
	告警详情升级
	1.告警触发时自动抓拍图片、截取视频片段。
2.整改完成后自动对比前后状态，形成完整证据链。
3.证据文件统一存储，保存周期不低于1年（高级告警不低于3年）。
4.支持按企业、装卸位、时间、算法类型一键检索、导出、打印。
	1
	项

	19
	
	告警台账升级
	支持按告警等级进行过台账归档
1.低级告警：归入日常巡检台账，定期统计并推送给企业，要求企业形成整改措施。
2.中级告警：归入安全管理台账，定期统计并推送给企业，要求企业形成整改措施。
3.高级告警：归入安全管理台账，作为执行复盘、追责、整改、复查闭环依据。
高级告警：大厅声音告警；
	1
	项

	20
	
	告警统计报表
	平台支持自动生成：
•告警日报/周报/月报
•企业违规排名
•算法识别准确率统计
•自恢复率统计
•高频隐患分析报告
相关报告定期按照管委会要求进行企业推送，支持导出，下载，打印，支持标记“已推送，已下达，企业已回复，企业已处理”等人工填报的闭环信息。
	1
	项

	21
	企业对标分析
	对标维度管理
	支持围绕危化品装卸作业全流程、全要素、全闭环管理要求，设定6大核心对标维度（作业合规率、违规率、自恢复率、平均整改时长、告警总次数与等级分布、监管员履职率）、18项细分指标，所有指标均来自平台真实采集、自动统计、不可人为篡改，确保对标公平、公正、公开。
	1
	项

	22
	
	排名管理
	列表形式直观呈现各企业安全状态：绿色（优秀）：合规率≥95%、自恢复率高、无高级告警、整改及时
黄色（一般）：合规率80%–95%、少量中低级告警、基本可控
红色（不合格）：合规率＜80%、高级告警多发、整改超时、监管缺位
支持点击企业查看：综合得分；合规率、违规率；告警类型分布；排名升降趋势；风险点清单等。
	1
	项

	23
	
	对标分析
	平台基于大数据分析能力，自动开展企业横向对标、问题深度诊断、原因智能分析、优化建议自动生成，为企业提升、园区决策提供支撑。
	1
	项

	24
	安全智伴
	违规合规智能提醒
	本功能基于AI识别的现场违规场景，自动匹配对应法规标准条款，向企业推送违规行为的合规依据、处罚条款、整改要求与责任风险，倒逼现场规范作业。
	1
	项

	25
	
	危化品安全引导
	针对危化品装卸作业中，整合1000+常见危化品的MSDS（化学品安全技术说明书）全量数据，支持根据作业危化品种类（如盐酸、汽油、甲醇、甲苯等），自动推送该物质的核心安全信息，实现“一物一指引、作业一提醒”。
	1
	项

	26
	
	违规行为智能风险预判
	模块基于AI识别的现场违规行为与作业危化品种类，进行风险叠加分析，自动生成个性化的风险预判报告，推送潜在风险点、可能引发的事故后果、预防措施，帮助企业提前识别风险、采取防控措施，实现“事前预判、事中防控、事后追溯”。
	1
	项

	27
	
	在线学习
	模块支持企业通过平台学习危化品安全知识、法规标准、应急处置流程。
	1
	项

	28
	操作日志管理
	操作日志管理
	平台建立全企业用户、全操作、全时段、全流程的日志保留机制，实现所有操作可记录、所有行为可保存、所有问题可追溯、所有违规可预警，全面满足园区安全管理、合规管理、审计管理要求。对于各个角色，用户的操作全流程日志记录，登录全流程后台记录。
	1
	项

	29
	综合监测大屏升级
	装卸位监测一张图
	平台内置GIS地理信息地图，将园区所有装卸位精准标注在地图对应位置，以不同颜色标记装卸位实时状态：
绿色：装卸位正常作业，无告警、无违规；
蓝色：装卸位存在一般违规，已推送告警，正在处置；
黄色：装卸位存在较大违规，已推送告警，正在闭环；
红色：装卸位存在重大违规，已推送紧急告警，未闭环；
灰色：装卸位已停用、注销，无作业。
支持地图放大、缩小、平移、点选操作，点选对应装卸位即可一键查看该装卸位全要素电子档案、实时视频、历史作业记录、历史告警记录、历史闭环记录，实现装卸位一张图、一屏观、一网管。
	1
	项

	30
	
	监测告警一张图升级
	支持告警根据告警分级进行示险，增加告警类型。
	1
	项

	31
	
	企业对标排名一张图
	支持GIS地图可视化展示，平台在园区三维GIS地图上对企业进行颜色动态标记，直观呈现各企业安全状态：绿色（优秀）：合规率≥95%、自恢复率高、无高级告警、整改及时
黄色（一般）：合规率80%–95%、少量中低级告警、基本可控
红色（不合格）：合规率＜80%、高级告警多发、整改超时、监管缺位
地图支持点击企业查看：综合得分；合规率、违规率；告警类型分布；排名升降趋势；风险点清单等。
	1
	项

	32
	一期算法兼容升级
	统一算法管理升级
	建立园区危化品装卸算法总库，纳入一期10种算法、二期10种算法（2流程+8场景）
算法统一编号、统一命名、统一类别划分，按作业流程、场景分类管理
支持算法单独启用、停用、升级，不影响其他算法运行
	1
	项

	33
	
	统一调度管理升级
	兼容设计覆盖调度逻辑、界面交互、告警流程、设备接入等全维度，确保园区现有AI识别、视频分析、智能告警、闭环处置等功能不受升级影响，同时为二期算法提供标准化接入通道，实现整体系统平滑演进、安全稳定、高效协同。
	1
	项

	34
	
	数据兼容升级
	数据集兼容：一、二期算法共用训练数据集、自学习数据集，支持增量共享
格式兼容：统一VOC/COCO格式，统一标注规范，无数据转换障碍
接口兼容：一、二期算法共用平台API接口，数据互通、联动顺畅
存储兼容：共用国产数据库、对象存储，数据统一管理、统一备份
	1
	项

	35
	
	平台界面兼容升级
	统一驾驶舱：一、二期算法告警、数据统一展示，界面风格一致功能入口统一：原有一期功能入口保留，新增功能无缝嵌入操作习惯兼容：保留一期操作逻辑，企业、监管人员无学习成本
	1
	项

	36
	系统对接服务
	与园区智慧园区平台接口对接
	平台提供标准化RESTAPI接口、WebSocket实时推送接口、数据订阅接口，具备与园区智慧园区平台的统一接入、统一展示、统一监管、统一指挥的能力及接口预留。
	1
	项

	37
	
	与一期系统平台对接联调
	本次项目新建内容及危险化学品装卸车AI视频技术应用一期已建平台内容所有涉及系统：视频流调试、AI算法精度调试、告警联动调试、跨系统对接调试、72小时稳定性测试
	1
	项

	38
	
	与应急智慧系统接口对接
	平台按照应急指挥一张网要求，具备与应急指挥系统的告警联动、视频联动、流程联动、资源联动的能力及接口预留。
	1
	项

	39
	视频接入服务
	视频接入服务
	通过流媒体服务对前端监控设备统一接入
	160
	路


附表二：算法服务需求清单

	序号
	模块名称
	子模块
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	流程类算法（2种）
	司机交钥匙检测算法
	识别司机向监管员移交车钥匙标准动作，未交钥匙实时告警，装卸前作业许可环节，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	2
	
	车辆驶离检测算法
	识别装卸完成后车辆驶离动作，超时滞留、违规驶离告警，装卸后离场确认环节，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	3
	场景类算法（8种）
	监管员及司机识别旁站算法
	识别监管员/司机身份，离岗、脱岗、未旁站实时告警，装卸全流程，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	4
	
	装卸车位长时间逗留检测算法
	识别无关人员/作业人员超时逗留，违规滞留告警，装卸位全域，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	5
	
	车顶跌落风险检测算法
	识别车顶违规攀爬、身体探出、无防护跌落风险，车顶作业场景，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	6
	
	人员未佩戴防护面罩检测算法
	识别作业人员未佩戴/未规范佩戴防护面罩，装卸操作区，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	7
	
	人员拨打电话检测算法
	识别作业现场违规使用手机、拨打电话行为，装卸全流程，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	8
	
	人员未佩戴防护头盔检测算法
	识别作业人员未佩戴/未规范佩戴防护头盔，装卸全流程，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	9
	
	明火告警检测算法
	精准识别现场明火、吸烟点火，秒级告警，装卸全流程，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	10
	
	黑烟告警检测算法
	识别车辆/设备异常黑烟排放，实时告警，装卸全流程，包含告警前5秒及后5秒视频+告警图片
	1
	项

	11
	模型训练自学习框架
	基础模型库
	基于园区真实场景构建 20 类专用作业识别模型，覆盖人车行为、状态、违规全类型。
	1
	项

	12
	
	样本数据集
	采集合规与违规样本，持续扩充标注库，提升模型识别准确率与泛化能力。
	1
	项

	13
	
	训练环境
	搭建国产化 AI 训练环境，支持 GPU 分布式计算、模型调试、测试验证与效果评估。
	1
	项

	14
	
	迭代机制
	建立月度迭代、误报回采、效果评估的闭环机制，不断优化模型精度与稳定性。
	1
	项

	15
	
	自学习引擎
	搭载园区集中自学习能力，从误报、漏报、新场景中学习，实现模型持续进化。
	1
	项


附表三：硬件设备需求清单

	硬件设备

	序号
	产品类别
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	前端设备
	60W防爆扬声器
	60W防爆网络音柱
▲防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（以防爆合格证为准）
▲需提供CCC证书
采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一
产品需同时提供防爆合格证，CCC证书
支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全
支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用
支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选需要与监控采用同一品牌
网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：≥1个音频输入接口
报警：≥2个报警输入接口 
电流及功耗：额定功率：≤60 W
待机功率：≤5 W
供电方式：AC100~240 V
电源接口类型：不低于1个3芯凤凰端子
安装方式：壁装 
恢复出厂设置：支持客户端恢复
在线升级：支持 
设备品牌需与防爆变焦筒机统一品牌
	5
	台

	2
	前端设备
	防爆变焦筒机
	400万防爆变焦筒型摄像机
传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距：≥2.8~12 mm @F1.2 
补光距离：普通监控：红外最远可达30米，白光最远可达15米
补光灯类型：双光补光（白光和红外） 
最大分辨率：≥2688 × 1520
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：≥1路输入，1路输出
报警：≥1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A）
供电方式：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at 
防护：≥IP66/68(2m2h)
▲内置一颗集GPU芯片（公安部检验报告证明）
▲设备支持人脸抓拍（公安部检验报告证明）
▲支持行人属性分析功能，行人属性包含性别、年龄、年龄段、戴眼镜、口罩、是否带帽子等（公安部检验报告证明）
▲防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（以防爆合格证为准）
▲同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于 90%（公安部检验报告证明）
	60
	台

	3
	前端设备
	防爆声光警号
	防爆声光警号
本产品为隔爆型结构，采用碳钢材料制造，适合强腐蚀性环境使用
符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.31-2021标准
声音强度90dB/3m，闪烁频率150次/min
防爆、防水、防尘设计，IP66，防腐等级WF1
布线方式：钢管或电缆布线
螺纹规格：M26*1.5mm，
引入口规格：G3/4′′（吊杆式）
引入线规格：φ6-8mm
	5
	台

	4
	前端设备
	防爆挠性管
	防爆挠性管
主要材料为编织线、碳钢和NBR
适用于防爆场景中的线缆保护
产品尺寸：Ø27.6mm×1000mm
螺纹规格：G-3/4
设备重量：约0.8kg
启动和工作温湿度：-40°C~60°C，湿度小于95%（无凝结）
防护：IP66
防爆标志：ExebⅡCGb；ExtbⅢCDb
	60
	个

	5
	前端设备
	防爆相机支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm
	60
	个

	6
	前端设备
	防爆接线箱
	防爆接线箱
铝合金材质，一体化成型设计
适用于厂用防爆场景中的线缆连接
出线孔：6个（G3/4螺纹）
防护等级：IP66/IP68(2m/2h)
防爆标志：ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80℃Db
内部尺寸：ф220x91.6mm
电流功耗：≤5A
产品尺寸：382.6×320.2×124.7mm
包装尺寸：462×462×194mm
设备重量：5.7kg
存储温湿度：-40°C~60°C，湿度小于90%（无凝结）
启动和工作温湿度：-40°C~60°C，湿度小于90%（无凝结）
防护：IP66/IP68(2m/2h)
防爆标志：ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80°CDb
	60
	台

	7
	后端产品
	统一网络管理一体机
	处理器：不低于3.3GHz 2核处理器
内存：≥8 GB DDR4内存（支持ECC校验）
系统盘：≥128 G板载SSD，支持掉电保护
视频接口：≥2路HDMI，1路VGA，HDMI/VGA同源输出；支持外接显示器显示平台操作界面
网络接口类型：≥2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串口：≥1个，标准RS-232串行接口
USB接口：≥2个USB2.0（前置）、4个USB3.0（后置）
机箱：≤2U机箱
支持对设备按区域分组管理：
1）支持对交换机、无线网桥等网络设备和摄像头、NVR、DVR、门禁设备、报警设备、音频设备、解码设备、服务器等物联设备统一进行分组管理；
2）支持分组下，显示设备在/离线统计信息及设备运行状态信息；
3)支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备web端、定位到拓扑图显示等操作。
支持对网络和物联设备进行资产统一管理：
1）支持对交换机、无线网桥等网络设备和摄像头、NVR、DVR、门禁设备、报警设备、音频设备、解码设备、服务器等物联设备统一进行资产管理；
2）支持资产信息的导入和导出，每个资产支持查看使用时间、资产负责人、维护到期时间以及自定义备注。
支持整网VLAN配置：
1）支持步骤式引导配置，基于拓扑可视化选择划分VLAN的设备端口，系统自动判断下发业务配置，一次操作流程即可完成相关设备的VLAN配置；
2）支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型，并按业务类型一键进行批量选择上联的网络设备端口。
▲支持对第三方厂商网络设备接入管理：支持自动生成拓扑图，展示端口实时速率、带宽利用率，提供交换机端口面板运行状态展示、过去24小时/最近7天在线趋势等；支持对第三方厂家摄像头接入管理：支持自动生成拓扑图，提供实时画面预览和视频帧率、分辨率、码流格式、码率等视频信息，以及视频质量、流畅度状态、过去24小时/最近7天在线趋势等。（需提供公安部检测报告体现）
▲支持基于拓扑可视化配置业务优先保障：支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发。（需提供公安部检测报告体现）
▲支持摄像头上行速率低于阈值告警：支持自定义设置速率阈值范围，当设备速率低于最小速率且出现时间超过持续时间时会产生告警并上报；支持网络设备和物联设备的告警上报和历史查询，类型包括设备上线、设备离线、设备频繁离线、端口协议速率异常、端口协商双工异常、禁用名单设备接入、电口/光口断开或恢复连接、POE端口掉电/上电、IP地址冲突、设备温度异常、网络环路报警、未授权设备接入、速率低于阈值、图像质量异常等类型。（需提供公安部检测报告体现）
▲支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、WIFI配置信息、网络拓扑等；支持报告查看和导出功能。（需提供公安部检测报告体现）
▲支持网络设备和物联设备的离线时长统计报表：（需提供公安部检测报告体现）
▲1）支持基于交换机端口与设备对应关系，快速对目标设备进行设备名称/通道名称的配置调整；2）支持在交换机端口面板中直观显示每个端口所连设备的设备名称/通道名称信息，并支持导出为Excel表格。（需提供公安部检测报告体现）
▲支持通过平台批量选择摄像头、门禁等POE供电的物联网设备，按周计划灵活设定定时断电/供电时段，从而自动完成对设备所连交换机POE端口的批量供电控制。（需提供公安部检测报告体现）
▲支持自定义查询指定IP地址段的地址使用情况，包括未使用、正常使用及IP冲突等状态。（需提供公安部检测报告体现）
设备品牌需与防爆变焦筒机统一品牌
	1
	台

	8
	后端产品
	AI算力服务器
	KP9203210(24C,2.6G)×2/32GDDR4×6/SSD960G×2（12盘位(12块大盘)，无RAID）+SATASSD3.84T×1（无RAID）/SAS_HBA/Atlas300VPro(48GBLPDDR4x)×6/1GbE*4(电)/2000W(1+1)/3Y（需与一期算法服务器兼容）
	1
	台

	9
	后端产品
	AI平台应用服务器
	双路通用服务器
技术规格：2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置4根32GDDR4，8根内存插槽；
硬盘：2块1.2T10KSAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘，（拓展4块8THDD）
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE万兆光口，支持选配10GbESFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
（需与一期ai平台应用服务器兼容）
	1
	台

	10
	后端产品
	流媒体应用服务器
	双路通用服务器
技术规格：2U双路标准机架式服务器
CPU：配置2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；
内存：配置64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
硬盘：2块600G10KSAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘（拓展4块8THDD）
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）
PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbESFP+等多种网络接口
其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
（需与一期ai流媒体应用服务器兼容）
	1
	台


附表四：安装调试服务及质保运维服务需求清单
	序号
	模块名称
	子模块
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	安装调试服务
	防爆设备安装调试服务
	新增60台防爆摄像头、5套声光报警器、工业交换机安装调式服务（包含电源线、网线、管线、高空作业施工、动火作业、线缆敷设、防爆接线、密封处理、防雷接地等）
	1
	项

	2
	
	信创设备部署服务
	园区信创机房，信创服务器、存储节点上架、布线、供电、冗余配置、系统安装
	1
	项

	3
	
	利旧设备调试服务
	利旧100路摄像头视角变更，含高空作业，施工，设备调试等
	1
	项

	4
	质保运维服务（2年）
	质保期运维
	7×24小时技术支持、设备故障维修更换、算法优化、平台维护、数据备份，项目终验后24个月
	1
	项

	5
	
	定期巡检服务
	每月硬件设备巡检、每季度算法精度校准、每半年系统性能优化，质保期内每月/每季度/每半年
	1
	项

	6
	
	应急处置服务
	重大告警、系统故障、设备宕机应急响应，2小时到场处置，质保期内全天候
	1
	项

	7
	
	版本升级服务
	算法模型迭代、平台功能升级、接口优化、安全补丁更新，质保期内免费
	1
	项


七、项目实施要求

1、中标供应商负责提供运输服务，并承担货物运输、仓库以及保险费用；

2、中标供应商提供安装服务，安装实施前中标供应商需要和采购单位制定实施方案，并在规定的时间内完成所有的安装及调试；涉及到企业重点部位施工时，乙方需遵守企业施工管理规定并负责施工安全，如涉及企业因安全管理制度需企业自行实施的，需由中标供应商与企业协商费用并按实支付给响应企业。

3、实施团队：投标人需为本项目组建实施团队，项目团队人员应合理配置，由具有一定资质能力水平的成员组成。项目管理团队应包括项目负责人、技术负责人各一名，团队总人数不得少于5人。

八、交货（完工）时间
在符合项目施工条件的情况下240日历天内完成交货及安装调试，质保运维服务2年。
九、交货（服务）地点

采购人指定地点
十、项目验收：

投标文件中应提供一份验收计划，其中至少应包含以下内容：

（1）验收单位；

（2）验收流程；

（3）验收所依据的标准；

（4）验收所需的各种测试表格；

（5）与验收有关的文档；

（6）其他必要的内容。

本项目的验收由采购单位按照国家规定的程序组织进行，依据是国家有关规定、投标文件、中标人的投标文件以及其他相关文件和资料，所需验收费用由中标单位承担。
十一、质量保证及售后服务
1、质量保证

（1）项目整体提供2 年质保运维服务。
售后服务

(1)投标人负责产品准备、安装调试，系统安全与性能调优，免费配合其它系统安装、调试、调优、升级等工作。

(2)在保修期内，提供7*24小时现场保修和技术支持服务，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

(3)服务响应时间：投标人承诺电话响应时间小于20分钟，如通过电话解决不了，电话或远程技术支持不能解决的问题，技术人员在24小时之内到达现场协商解决问题，2小时内修复故障。

(4)在质量保证期内，未能在24小时内修复情况下，投标单位应主动提供免费备机服务。

(5)在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的、未使用过和未经修复的；在发生设备和配件停产时，质保期内提供的设备和配件不能低于采购需求中的参数。

(6)提供的产品若有设计缺陷，供应商应主动召回。

(7)在质量保证期内，投标单位应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

(8)软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

(9)投标单位应采用多种培训方式（如现场培训和远程培训），组织培训人员到现场进行实际操作练习，以确保参训人员能够熟练掌握智能化系统的基本操作、日常维护、故障排除等技能。

十一、付款方式

考虑整体项目时间按照项目整体建设周期进度规划，合同签订后支付合同额的30%，项目建设完成并验收合格后支付至合同额的70%，验收合格一年后的对应日支付至合同额的90%，验收合格两年后的对应日付清余款。付款前乙方需出具等额6%税率的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付。
十二、有关说明

1、项目报价包括全部软硬件产品、辅助材料、仓储、运输、开发、系统对接、安装调试、人工、售后服务、培训、验收等一切费用。

2、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

3、投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。

4、本项目采用固定总价方式，采购清单范围内总价包干，除采购人原因提出现场变更及签证引起的工程量增加外，因投标人自身原因引起工程量增加及漏项责任由供应商自行负责，若现场实际安装设备数量比招标清单内有所减少，则最终按实结算。

5、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏华强工程投资管理咨询有限公司书面依据为准。

6、江苏华强工程投资管理咨询有限公司对本次招标结果不作任何解释。
第四章 　评标方法和评标标准
一、评标方法
本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评分标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、价格部分
（20分）
	1.1
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分
	20

	二、商务部分
（25分）
	2.1
	项目团队实施能力
	投标人针对本项目安排的项目负责人，每持有信息系统项目管理师、注册信息安全工程师、（信息与通信专业）中级及以上职称其中一项得 1 分，本项最高得 3 分。
2.投标人为本项目配备专职技术团队人员（除项目负责人），单名人员具备以下任意一项有效资质即可得1分；单人多证不重复叠加计分，同一人员仅限计分1次，本项累计最高得6分。
(1)系统分析师证书；
(2)网络信息安全工程师；
(3)数据治理工程师证书；
(4)(安全集成类)信息安全保障人员认证证书;

(5)(安全运维类)信息安全保障人员认证证书;

(6)人工智能工程专业中级及以上职称证书。
注：上述人员须提供有效证书原件扫描件加盖公章，并提供投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料复印件加盖公章；证书均须由行业主管部门或其依法授权官方机构颁发；各类社会培训机构、行业民间社团、非官方第三方机构自行颁发的证书，均不视为有效资格；未提供不得分。
	9

	
	2.2
	履约能力
	投标人持有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力评估（CS）证书（投标截止之日证书须处于有效期内）：持有 CS4 级、CS5 级得 3 分；持有 CS3 级得 2 分；持有 CS2 级得 1 分；持有 CS1 级得0.5分；本项最高得 3 分。

投标人持有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心） 颁发的有效 CCRC 信息安全服务资质，每具备一项得 1 分，本项最高得 2 分：
（1）信息安全服务资质（安全集成类）；

（2）信息安全服务资质（安全运维类）。

投标人持有中国电子信息行业联合会颁发的 DCMM 数据管理能力成熟度评估证书，人工智能管理体系证书，每提供一个得 1 分，本项最高得2分。（投标截止之日证书有效）

投标人拥有自有软件著作权登记证书（著作权登记人为投标人），符合以下类别之一的，每提供 1 个得 1 分，本项最高得 5 分：
（1）危化品风险管控相关视频分析类软件；

（2）危化品风险管控相关数据治理类软件；

（3）数据防护类软件；

（4）数据融合类软件；

（5）音视频信息采集类软件。
注：同一软件的不同版本、迭代升级版本、拆分登记的软著，不重复计分；受让、授权使用、非本单位原始取得的软件著作权不予计分；须提供完整软著证书扫描件并加盖单位公章，评标委员会结合软著名称、功能简介判定所属类别；提供虚假材料、借用他人软著的，按无效投标处理，并追究相应责任。
	12

	
	2.3
	业绩情况
	提供2023年1月1日以来承接过AI视频技术应用相关业绩，提供一个得2分，最多得4分。
注:需提供合同原件和验收证明材料的扫描件并加盖投标人公章，以合同签订时间为准，未提供不得分。
	4

	三、技术部分（55分）

	3.1
	技术参数响应
	本项满分 24 分。招标文件需求清单中标注 “▲” 的为重点技术参数，投标人每完全响应一项▲参数且按要求提交加盖公章的对应证明材料，得 1.6 分，本项累计最高得 24 分；未按要求提供证明材料的，对应参数不予计分。本项目所有非▲设备参数均不允许出现负偏离。
	24

	
	3.2
	需求分析方案
	投标人应充分了解招标需求及客户现场情况，编写可行的需求分析方案，主要从以下几个方面进行详细阐述：
1、项目建设背景及必要性，包括：项目建设背景、规划政策符合性、建设必要性；
2、项目需求分析：包括但不限于，业务现状、园区视频业务现状、当前监管的局限性、项目现状的重难点问题梳理等。
方案合理、科学可行、针对性强、完全满足项目需求，得8分；
方案基本合理、基本可行、针对性一般、基本能满足项目需求，得5分；
方案不够合理、有遗漏、针对性差，得2分；
未提供不得分。
	8

	
	3.3
	项目建设方案
	根据投标人提供的项目建设方案，包括硬件部署部分、AI算法设计、系统功能模块、系统集成及数据安全进行综合评分。
方案合理、科学可行、针对性强、完全满足项目需求，得8分；
方案基本合理、基本可行、针对性一般、基本能满足项目需求，得5分；
方案不够合理、有遗漏、针对性差，得2分；
未提供不得分。
	8

	
	3.4
	项目实施方案
	根据投标人提供的实施方案（包含项目的实施进度安排、项目实施计划措施、项目风险管控、建设效益分析、施工及验收标准等内容）综合评分。
方案合理、科学可行、针对性强、完全满足项目需求，得8分；
方案基本合理、基本可行、针对性一般、基本能满足项目需求，得5分；
方案不够合理、有遗漏、针对性差，得2分；
未提供不得分。
	8

	
	3.5
	售后服务
	售后服务认证（1 分） 

投标人具有有效期内售后服务认证证书的得1分。
注：需提供证书原件的扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。
售后服务方案（6 分） 

根据投标人提供的售后服务方案（包含项目的服务响应时效；月度巡检、季度算法校准、免费版本迭代升级；重大故障免费备机、故障快速修复；全套培训、运维档案管理机制等内容）综合评分。
方案合理、科学可行、针对性强、完全满足项目需求，得6分；
方案基本合理、基本可行、针对性一般、基本能满足项目需求，得4分；
方案不够合理、有遗漏、针对性差，得2分；
注：未提供方案或关键内容缺失对应小节不得分。
	7


第五章　合同书（格式）
项目名称：                      项目编号：
甲方（采购单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙方（中标单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
甲、乙双方根据泰兴经济开发区危化品装卸AI监管智能化升级（危险化学品装卸车AI视频技术应用二期）项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：泰兴经济开发区危化品装卸AI监管智能化升级（危险化学品装卸车AI视频技术应用二期）
1.2 履行时间（期限）：建设工期 240 日历天（自合同签订之日起算），整体质保 + 运维服务期 2 年（自项目最终验收合格之日起算）

1.3履行地点：
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________ （______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 履约保证金收取：本合同签署时，乙方应向甲方缴纳履约保证金，履约保证金额度为合同金额的10%。甲方允许乙方自主选择以支票、汇票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

6.2 履约保证金退还方式：履约保证金按原缴纳渠道、原付款账户无息原路退还。

6.3 履约保证金退还时间：项目竣工验收合格、全部资料移交归档完毕后 30 个工作日内，采购单位按约定办理履约保证金退还手续。

6.4 履约保证金不予退还情形：乙方无故中止、擅自终止合同或擅自退场的；项目质量、服务标准不符合合同约定，经整改仍达不到合格标准的；工期严重滞后，给采购人造成经济损失且拒不承担违约责任的；发生农民工欠薪、劳资纠纷、安全责任事故等不良事件，给采购人造成损失或不良影响的；乙方存在其他合同违约行为且拒不承担违约金及赔偿责任的。

七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包或分包给他人履行。

7.2乙方如有转包或分包行为，甲方有权解除合同，并没收全部履约保证金。

八、合同款项支付

合同签订后支付合同额的30%，项目建设完成并验收合格后支付至合同额的70%，验收合格一年后的对应日支付至合同额的90%，验收合格两年后的对应日付清余款。付款前乙方需出具等额6%税率的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 乙方逾期提供服务的，每逾期一日，乙方应按合同总额的千分之二向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总额的20%。逾期超过约定日期15个工作日不能提供服务的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额20% 的违约金。该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应就超出部分赔偿甲方损失，包括但不限于甲方重新采购所产生的费用、因工期延误导致的各项损失等。

11.2 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.3 乙方违反本协议其他条款约定的，均视为违约，应按合同条款承担违约责任外，还应向甲方承担合同总额20%的违约金。
十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。
	甲方（采购单位）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日


第六章　投标文件的组成和格式
投标文件
采购项目名称：
采购项目编号：
投标人名称：  （盖公章）     
联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日
二○    年  月  日
一、投标函
致：(采购人名称)：
根据   （项目名称）    招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：
1、投标总价为（大写）：         。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。
2、合同履行期限：       。 

3、投标有效期： 90天 。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5、我方投标文件中作出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。
投标人名称(盖法人章)：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：   年  月   日
二、开标一览表
按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。
三、报价明细表
	序号
	货物或服务名称
	参数
	品牌（货物须标注）
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	金额大写                      （¥：              元）

	本项目采购货物不接受进口产品，投标人所投产品须为中华人民共和国境内生产的本国产品，须按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》。


投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表
（一）商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件
技术要求
	投标文件
技术规范描述
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。
2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
五、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）
江苏华强工程投资管理咨询有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：            性别：       年龄：       职务：             
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：               
                      法定代表人（签名或盖章）：                
	法定代表人身份证
扫描件
	
	授权委托人身份证
扫描件


法定代表人亲自投标声明
江苏华强工程投资管理咨询有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
法定代表人情况：
姓名：              性别：          年龄：                     
身份证号码：                        电话：                     
通讯地址：                                                     
单位名称（盖章）：                                 
法定代表人（签名或盖章）：                    
附：
	法定代表人身份证
扫描件


六、关于资格的声明函
江苏华强工程投资管理咨询有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。
九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。
2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。
3.采购代理或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位无需填写提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位（电子签章）：
日期：     年    月    日
八、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
          日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
- 73 -

