招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-HAHS-G2026-0001

项目名称：宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目

江苏华盛工程咨询股份有限公司

2026-5-27

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目 项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年6月23日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-HAHS-G2026-0001

项目名称：宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目

预算金额：13088472.40元

采购需求：详细内容及要求见招标文件。

合同履行期限：详细内容及要求见招标文件。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020) 52号)及关于转发《江苏省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的通知(镇财采(2020) 12号) 的要求，划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业 (2011) 300号)。

2.2 本项目不允许采购进口产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)的要求，供应商必须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（见格式）

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

获取时间：自招标公告发布起至2026年6月4日23点59分

获取地点：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件

获取方式：（操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年6月23 日09点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。请在投标前详细阅读《苏采云操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2.本项目采用网上开标方式，考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络或电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障、解密锁发生故障等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，供应商自行承担其后果。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

苏采云系统目前支持意源CA数字证书和方正电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

5.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市宝华镇人民政府

地址：镇江市句容市便民路1号

联系人：滕明

联系方式：13101930397

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华盛工程咨询股份有限公司

地 址：淮安经济技术开发区富准路 73 号2 幢办公楼

联系方式：0517-83711518

3.项目联系方式

项目联系人：肖莉

电话：13770352869

江苏华盛工程咨询股份有限公司                                              2026年5月27日

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 □B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 □B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | □A无 ☑B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台。上传前请详细阅读苏采云操作指南。具体详见采购需求及评标办法。 |
| 6 | 样品 | □A不要求提供。 ☑B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：无线彩屏力传感器、智能化升降教师工作站、弓形臂金属液晶数显九合一，具体详见采购需求； （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：R否；£是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间：2026年6月22日，上午8:30到11:30，下午14:00-17:00 ；地点：句容市隆昌路300号政务服务中心1号楼5楼样品室；联系人：滕明 ，联系电话：13101930397。请投标人在上述时间内提供样品。各投标人在样品送进样品室之前，样品须已调试完毕，送入样品室后直至评审结束前，不得再调试变动，送样人也不得在样品室逗留。送样人须携带授权委托书，便于工作人员并当面确认，授权委托书格式可参照第六部分《法定代表人授权委托书》。未在规定时间内送样或者超过截止时间的，以及送样人未携带授权委托书的，采购人或采购代理机构将不予接收。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 □B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 □B服务类。 本项目核心产品为：电动液压篮球架、桌面式激光切割机、3D打印机 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目（具体详见采购需求） ，属于行业；工业行业 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目 。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市宝华镇人民政府。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏华盛工程咨询股份有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目相关服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：式☑资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（1）☑因采购人年度预算中未单独列支代理服务费，中标供应商需向代理机构缴纳招标代理服务费。

收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的70%计算。

代理费用收款信息：

收款单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司

收款账号：10200188000150684

开户银行：江苏银行淮安分行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 强化政府采购异常低价审查

5.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.8实施本国产品标准

5.8.1本国产品是指

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

5.8.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.8.3.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

5.8.3.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

5.8.3.3平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

5.8.3.4中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通“苏采云”系统的相关要求编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

17.开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

17.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.8电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.11投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19.评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21.无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22.串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

26.3成交供应商在成交公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质响应文件三份（正本1份、副本2份）

七、授予合同

27.中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29.签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

30.询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。分散采购接受质疑函请联系代理机构。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。

九、诚实信用和解释权

33.诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

1.6预付款

乙方  不需要   （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  %计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收。

甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3（提醒：必须填写）。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.2 | 本项目不收取履约保证金，本项目中标供应商应提交政府采购合同金额/%的约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳约保证金。省财政厅己上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。 |
| 1.6.1 | / |
| 1.7.2 | 本合同以人民币付款。 项目完成并经验收合格后，当年付合同价的50%，第二年付合同价的30%，第三年付清余款。 |
| 1.8.1 | 采购项目交付或者实施的时间：合同签定后45天内完成供货及安装。 |
| 1.8.2 | 宝华新城实验小学。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点，并分地实施安装调试 |
| 1.8.3 | 设备到现场安装完毕后开始验收，所供应的设备必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，各项技术指标完全符合招标清单技术要求、符合国家有关质量检测、环保标准。双方共同进行到货验收，并签署到货验收表。投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目验收方案。验收方案要体现项目的全过程质量管理，并制定专人或成立验收小组，对包括货物进场、货物安装过程、系统调试等实施验收控制并进行全过程记录，收集包括设备合格证、技术文档等的全套材料，确保货物设备及项目达到招标文件及投标人各项承诺要求。 |
| 1.9.6 | / |
| 2.3.2 | 归采购人所有。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | / |
| 2.12.3 | 双方约定 |
| 2.12.4 | 1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。 2.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 |
| 2.16.1 | / |
| 2.16.3 | 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| # 2.21 | 1.本合同一式陆份，以中文书写，由甲方叁份、乙方叁份。 2.本合同签订后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。 3.如需修改(指非主要合同条款)或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和供应商的招标响应文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议，提交见证方壹份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 |
| # 3.1 | 具体其他要求详见招标文件第四部分采购需求 |

第四部分 采购需求

一、项目概况

宝华新城实验小学新建工程教育教学设备设施、办公家具采购项目，旨在保障宝华新城实验小学教学服务，按照招标清单采购、送货和调试等，包括但不限于设备采购、运输装缷、安装、项目附属配套施工、调试、试运行、验收及质保期内的伴随服务等，并在招标文件要求的工期内保质保量完成，保证送电后设备产权顺利移交使用方。

项目类别属性:货物类采购

项目所属行业:工业

二、采购预算（最高限价）

1、采购预算： 13088472.40 元。

2、最高限价： 13088472.40 元。

三、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 是否 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 功能室 |  |  |  |  |
| （1） | 卫生保健室 |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 1 | 诊查床 | 张 | 2 | 否 |  |
| 2 | 诊察桌 | 张 | 1 | 否 |  |
| 3 | 观察床 | 张 | 2 | 否 |  |
| 4 | 诊察凳 | 个 | 1 | 否 |  |
| 5 | 候诊凳 | 个 | 5 | 否 |  |
| 6 | 储藏柜 | 张 | 6 | 否 |  |
| 7 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、药品及专用卫生器械 |  |  |  |  |
| 8 | 视力表灯箱（对数灯光视力表） | 台 | 2 | 否 |  |
| 9 | 远视力表 | 张 | 4 | 否 |  |
| 10 | 近视力表 | 张 | 4 | 否 |  |
| 11 | 轮椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 12 | 移动消毒灯车 | 台 | 3 | 否 |  |
| 13 | 污物桶 | 个 | 8 | 否 |  |
| 14 | 医用镊子 | 套 | 3 | 否 |  |
| 15 | 血压计 | 个 | 2 | 否 |  |
| 16 | 辨色图谱 | 本 | 3 | 否 |  |
| 17 | 电子额温枪 | 只 | 3 | 否 |  |
| 18 | 体温计 | 只 | 30 | 否 |  |
| 19 | 卫生箱 | 个 | 1 | 否 |  |
| （2） | 科学实验室 |  |  |  |  |
|  | 1-科学实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 20 | 教师演示台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 21 | 教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 22 | 教室主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 23 | 学生实验台 | 组 | 8 | 否 |  |
| 24 | 边柜 | 米 | 5 | 否 |  |
| 25 | 单面岛式电源 | 套 | 5 | 否 |  |
| 26 | 学生凳 | 个 | 48 | 否 |  |
| 27 | 灭火器 | 瓶 | 2 | 否 |  |
| 28 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |  |  |
| 29 | 声学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 30 | 光学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 31 | 光与应用实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 32 | 热学（一）实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 33 | 热学（二）实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 34 | 电学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 35 | 电与应用实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 36 | 磁学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 37 | 水实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 38 | 水的变化实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 39 | 空气实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 40 | 运动学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 41 | 力学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 42 | 简单机械实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 43 | 植物的器官实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 44 | 植物的生长实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 45 | 昆虫与生命周期实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 46 | 生物环境感知实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 47 | 人体奥秘实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 48 | 宇宙科学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 49 | 气象实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 50 | 地球科学实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 51 | 建筑结构与材料实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 52 | 地球科学标本实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 53 | 绿色能源实验箱 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 54 | 可调电源适配器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 55 | 小学科学实验箱资源包 | 套 | 1 | 否 |  |
|  | 2-数字化科学实验室 |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 56 | 教师演示台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 57 | 教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 58 | 教室主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 59 | 六边型学生桌 | 组 | 8 | 否 |  |
| 60 | 边柜 | 米 | 5 | 否 |  |
| 61 | 单面岛式电源 | 套 | 5 | 否 |  |
| 62 | 学生凳 | 个 | 48 | 否 |  |
| 63 | 灭火器 | 瓶 | 2 | 否 |  |
| 64 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |  |  |
| 65 | 一体化数据采集器 | 台 | 1 | 否 |  |
| 66 | 数据采集器（无线款） | 台 | 1 | 否 |  |
| 67 | 数据分析软件 | 套 | 1 | 否 |  |
| 68 | 小学版实验系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 69 | 无线彩屏电压传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 70 | 无线彩屏电流传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 71 | 无线彩屏微电流传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 72 | 无线彩屏力传感器 | 套 | 2 | 否 |  |
| 73 | 无线彩屏温度传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 74 | 无线彩屏压强传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 75 | 无线彩屏磁感应强度传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 76 | 无线彩屏光照度传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 77 | 无线彩屏光电门传感器 | 只 | 2 | 否 |  |
| 78 | 无线彩屏分体位移传感器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 79 | 无线彩屏pH传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 80 | 无线彩屏氧气传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 81 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 82 | 无线彩屏声波/声强传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 83 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 84 | 无线彩屏心率传感器 | 只 | 1 | 否 |  |
| 85 | 多向转接头 | 套 | 1 | 否 |  |
| 86 | 配套实验教材 | 套 | 1 | 否 |  |
| 87 | 传感器连接配件 | 套 | 1 | 否 |  |
| 88 | 手提式实验箱 | 个 | 1 | 否 |  |
| 89 | 力学导轨 | 套 | 1 | 否 |  |
| 90 | 浮力实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 91 | 热辐射实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 92 | 摩擦做功实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 93 | 玻璃导电实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 94 | 金属热膨胀实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 95 | 查理定律实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 96 | 人体发电实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 97 | 温差实验仪 | 套 | 1 | 否 |  |
| 98 | 电阻定律实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 99 | 单摆探究实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 100 | 气体密封塞套件 | 套 | 1 | 否 |  |
| 101 | 光合作用实验箱Ⅰ | 套 | 1 | 否 |  |
| 102 | 水结冰与融化实验器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 103 | 立体电学模块 | 套 | 1 | 否 |  |
| （3） | 科学仪器准备室 |  |  |  |  |
| 104 | 智能化升降教师工作站 | 套 | 1 | 否 |  |
| 105 | 仪器柜 | 张 | 13 | 否 |  |
| 106 | 灭火器 | 瓶 | 2 | 否 |  |
| 107 | 消防沙箱 | 套 | 1 | 否 |  |
| （4） | 劳技教室 |  |  |  |  |
|  | 1-劳动技术教室（金工木工） |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 108 | 教师演示台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 109 | 教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 110 | 教室主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 111 | 学生桌 | 张 | 8 | 否 |  |
| 112 | 双面岛式电源 | 套 | 16 | 否 |  |
| 113 | 学生凳 | 张 | 48 | 否 |  |
| 114 | 边柜 | 米 | 6 | 否 |  |
| 115 | 仪器柜 | 张 | 5 | 否 |  |
| 116 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |  |  |
|  | A、木工——制作与设计 |  |  |  |  |
| 117 | 木工工具 | 套 | 9 | 否 |  |
| 118 | 桌虎钳 | 台 | 9 | 否 |  |
| 119 | 弓形臂金属液晶数显九合一 | 套 | 2 | 否 |  |
| 120 | 行星齿轮组多功能钻 | 台 | 1 | 否 |  |
| 121 | 大功率金属液晶数显四爪卡盘车床 | 台 | 6 | 否 |  |
| 122 | 大功率全金属钻床 | 台 | 6 | 否 |  |
| 123 | 机床加工耗材包 | 套 | 9 | 否 |  |
| 124 | 木工拉花锯 | 把 | 9 | 否 |  |
| 125 | 木工刨 | 把 | 9 | 否 |  |
| 126 | 制作工具 | 套 | 9 | 否 |  |
| 127 | 胶粘工具材料 | 套 | 9 | 否 |  |
| 128 | 操作垫板 | 张 | 17 | 否 |  |
| 129 | 木工拼装材料包 | 套 | 9 | 否 |  |
| 130 | 木工制作材料包 | 套 | 9 | 否 |  |
| 131 | 木工切割练习材料表 | 套 | 9 | 否 |  |
| 132 | 木工练习套装 | 套 | 9 | 否 |  |
|  | B、金工——制作与设计 |  |  |  |  |
| 133 | 台虎钳 | 台 | 9 | 否 |  |
| 134 | 金工工具 | 套 | 9 | 否 |  |
| 135 | 游标卡尺 | 把 | 9 | 否 |  |
| 136 | 风铃制作材料包 | 套 | 9 | 否 |  |
| 137 | 金工材料包（1） | 套 | 9 | 否 |  |
| 138 | 金工材料包（2） | 套 | 9 | 否 |  |
|  | 2-劳动技术教室（综合） |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 139 | 教师演示台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 140 | 教室主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 141 | 教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 142 | 学生桌 | 张 | 8 | 否 |  |
| 143 | 双面岛式电源 | 套 | 16 | 否 |  |
| 144 | 学生凳 | 张 | 48 | 否 |  |
| 145 | 边柜 | 米 | 6 | 否 |  |
| 146 | 仪器柜 | 张 | 5 | 否 |  |
| 147 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |  |  |
|  | A、传统工艺制作-纸工 |  |  |  |  |
| 148 | 剪纸 | 套 | 8 | 否 |  |
| 149 | 纸工材料包 | 套 | 8 | 否 |  |
|  | B、劳动 |  |  |  |  |
| 150 | 清洁卫生工具箱 | 套 | 8 | 否 |  |
| 151 | 整理收纳箱 | 个 | 8 | 否 |  |
| （5） | 劳技准备室 |  |  |  |  |
| 152 | 智能化升降教师工作站 | 套 | 1 | 否 |  |
| 153 | 储藏柜 | 张 | 13 | 否 |  |
| （6） | 数字化音乐唱游教室 |  |  |  |  |
| 154 | 教学专用智慧黑板 | 台 | 1 | 否 |  |
| 155 | 智慧音乐教育平台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 156 | 边柜 | 米 | 10 | 否 |  |
| 157 | 乐谱琴 | 块 | 20 | 否 |  |
| 158 | 卡包功放 | 台 | 1 | 否 |  |
| 159 | 无线麦克风一拖二 | 套 | 1 | 否 |  |
| 160 | 单10全频音箱 | 只 | 2 | 否 |  |
| 161 | 机柜 | 套 | 1 | 否 |  |
| 162 | 立式钢琴 | 台 | 1 | 否 |  |
| 163 | 手风琴 | 架 | 1 | 否 |  |
| 164 | 节拍器 | 个 | 1 | 否 |  |
| 165 | 音叉 | 个 | 1 | 否 |  |
| 166 | 音乐展示画 | 套 | 1 | 否 |  |
| 167 | 音筒 | 组 | 4 | 否 |  |
| 168 | 音条 | 套 | 8 | 否 |  |
| 169 | 钟琴 | 套 | 2 | 否 |  |
| 170 | 15音铝板琴 | 台 | 2 | 否 |  |
| 171 | 沙锤 | 对 | 16 | 否 |  |
| 172 | 椰壳沙锤 | 对 | 8 | 否 |  |
| 173 | 小鹿塑料砂筒 | 个 | 8 | 否 |  |
| 174 | 底座砂球 | 个 | 2 | 否 |  |
| 175 | 木制沙筒 | 对 | 8 | 否 |  |
| 176 | 木制沙蛋 | 对 | 8 | 否 |  |
| 177 | 环形手摇铃 | 个 | 8 | 否 |  |
| 178 | 摇铃（5铃） | 对 | 8 | 否 |  |
| 179 | 摇铃（7铃） | 对 | 8 | 否 |  |
| 180 | 棒铃 | 个 | 8 | 否 |  |
| 181 | 20音风铃 | 套 | 2 | 否 |  |
| 182 | 7音音素 | 个 | 2 | 否 |  |
| 183 | 卡巴撒 | 个 | 8 | 否 |  |
| 184 | 卡巴撒 | 个 | 8 | 否 |  |
| 185 | 双响筒 | 副 | 8 | 否 |  |
| 186 | 响板 | 个 | 8 | 否 |  |
| 187 | 响棒 | 副 | 8 | 否 |  |
| 188 | 刮棒 | 副 | 8 | 否 |  |
| 189 | 蛙鸣筒 | 副 | 8 | 否 |  |
| 190 | 火车笛 | 个 | 8 | 否 |  |
| 191 | 北梆子 | 副 | 8 | 否 |  |
| 192 | 南梆子 | 副 | 8 | 否 |  |
| 193 | 木鱼 | 套 | 6 | 否 |  |
| 194 | 10寸六角木鼓 | 个 | 4 | 否 |  |
| 195 | 铃鼓 | 套 | 4 | 否 |  |
| 196 | 带架三角铁 | 套 | 1 | 否 |  |
| 197 | 三角铁 | 套 | 6 | 否 |  |
| 198 | 碰钟 | 副 | 4 | 否 |  |
| 199 | 木柄碰钟 | 副 | 4 | 否 |  |
| 200 | 口风琴 | 个 | 48 | 否 |  |
| 201 | 竖笛 | 支 | 48 | 否 |  |
| 202 | 陶笛 | 个 | 24 | 否 |  |
| 203 | 葫芦丝 | 支 | 24 | 否 |  |
| 204 | 吉它 | 把 | 12 | 否 |  |
| 205 | 吉他支架 | 个 | 12 | 否 |  |
| 206 | 乐谱架 | 个 | 50 | 否 |  |
| 207 | 六面体凳 | 个 | 45 | 否 |  |
| 208 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
| （7） | 音乐合唱教室 |  |  |  |  |
| 209 | 多媒体讲台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 210 | 立式钢琴 | 台 | 1 | 否 |  |
| 211 | 节拍器 | 个 | 1 | 否 |  |
| 212 | 指挥台 | 个 | 1 | 否 |  |
| 213 | 合唱台 | 组 | 5 | 否 |  |
| 214 | 边柜 | 米 | 10 | 否 |  |
| 215 | 乐谱架 | 个 | 50 | 否 |  |
| 216 | 六面体凳 | 个 | 48 | 否 |  |
| 217 | 专业移动音响 | 套 | 1 | 否 |  |
| 218 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
| （8） | 音乐器材室 |  |  |  |  |
| 219 | 扁鼓 | 个 | 2 | 否 |  |
| 220 | 堂鼓（含支架） | 个 | 5 | 否 |  |
| 221 | 中虎音锣 | 个 | 1 | 否 |  |
| 222 | 小锣 | 个 | 2 | 否 |  |
| 223 | 铙 | 副 | 1 | 否 |  |
| 224 | 钹 | 副 | 2 | 否 |  |
| 225 | 大军鼓 | 个 | 4 | 否 |  |
| 226 | 小军鼓 | 个 | 8 | 否 |  |
| 227 | 军鼓支架 | 套 | 1 | 否 |  |
| 228 | 多音鼓 | 套 | 1 | 否 |  |
| 229 | 长笛 | 支 | 3 | 否 |  |
| 230 | 短笛 | 支 | 2 | 否 |  |
| 231 | 单簧管 | 支 | 3 | 否 |  |
| 232 | 双簧管 | 支 | 1 | 否 |  |
| 233 | 中音萨克斯 | 支 | 3 | 否 |  |
| 234 | 次中音萨克斯 | 支 | 1 | 否 |  |
| 235 | 小号 | 支 | 3 | 否 |  |
| 236 | 圆号 | 支 | 1 | 否 |  |
| 237 | 长号 | 支 | 3 | 否 |  |
| 238 | 次中音号 | 支 | 1 | 否 |  |
| 239 | 上低音号(三立键) | 支 | 1 | 否 |  |
| 240 | 小提琴 | 把 | 1 | 否 |  |
| 241 | 中提琴 | 把 | 1 | 否 |  |
| 242 | 大提琴 | 把 | 1 | 否 |  |
| 243 | 笙 | 盘 | 1 | 否 |  |
| 244 | 唢呐 | 支 | 2 | 否 |  |
| 245 | 笛子 | 支 | 4 | 否 |  |
| 246 | 花盆鼓 | 面 | 1 | 否 |  |
| 247 | 五音木鱼 | 套 | 1 | 否 |  |
| 248 | 扬琴 | 台 | 1 | 否 |  |
| 249 | 小阮 | 把 | 1 | 否 |  |
| 250 | 中阮 | 把 | 1 | 否 |  |
| 251 | 大阮 | 把 | 1 | 否 |  |
| 252 | 琵琶 | 把 | 2 | 否 |  |
| 253 | 柳琴 | 把 | 1 | 否 |  |
| 254 | 高胡 | 把 | 1 | 否 |  |
| 255 | 二胡 | 把 | 2 | 否 |  |
| 256 | 中胡 | 把 | 1 | 否 |  |
| 257 | 古筝 | 台 | 1 | 否 |  |
| 258 | 仪器柜 | 张 | 13 | 否 |  |
| 259 | 货架 | 套 | 3 | 否 |  |
| （9） | 舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 260 | 卡包功放 | 台 | 1 | 否 |  |
| 261 | 无线麦克风一拖二 | 套 | 1 | 否 |  |
| 262 | 单10全频音箱 | 只 | 2 | 否 |  |
| 263 | 机柜 | 套 | 1 | 否 |  |
| 264 | 立式钢琴 | 台 | 1 | 否 |  |
| 265 | 把杆 | 组 | 6 | 否 |  |
| 266 | 舞蹈凳 | 个 | 20 | 否 |  |
| 267 | 舞蹈压腿凳 | 个 | 5 | 否 |  |
| 268 | 落地镜 | 平方 | 50 | 否 |  |
| 269 | 橡胶地垫 | 平方 | 100 | 否 |  |
| 270 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
| （10） | 舞蹈器材教室 |  |  |  |  |
| 271 | 舞蹈压腿砖 | 个 | 36 | 否 |  |
| 272 | 舞蹈垫 | 面 | 36 | 否 |  |
| 273 | 舞蹈练功球 | 个 | 25 | 否 |  |
| 274 | 舞蹈拉力带 | 根 | 50 | 否 |  |
| 275 | 脚蹬拉力器 | 个 | 50 | 否 |  |
| 276 | 平衡气垫 | 个 | 50 | 否 |  |
| 277 | 鼓 | 个 | 1 | 否 |  |
| 278 | ABS更衣柜 | 个 | 50 | 否 |  |
| 279 | 更衣凳 | 个 | 5 | 否 |  |
| 280 | 舞蹈鞋柜 | 个 | 3 | 否 |  |
| （11） | 美术教室 |  |  |  |  |
|  | 1-美术教室 |  |  |  |  |
| 281 | 教师画板 | 块 | 1 | 否 |  |
| 282 | 教师画架 | 个 | 1 | 否 |  |
| 283 | 教师写生凳 | 个 | 1 | 否 |  |
| 284 | 衬布 | 块 | 10 | 否 |  |
| 285 | 写生凳 | 个 | 48 | 否 |  |
| 286 | 写生灯 | 只 | 4 | 否 |  |
| 287 | 静物台 | 张 | 2 | 否 |  |
| 288 | 美术用品柜 | 个 | 6 | 否 |  |
| 289 | 磁性白黑板 | 块 | 1 | 否 |  |
| 290 | 展示画框 | 个 | 48 | 否 |  |
| 291 | 小学美术教学挂图 | 套 | 1 | 否 |  |
| 292 | 写生画板 | 块 | 48 | 否 |  |
| 293 | 民间美术欣赏及写生样本 | 套 | 1 | 否 |  |
| 294 | 美术学具 | 套 | 48 | 否 |  |
| 295 | 写生画箱 | 只 | 4 | 否 |  |
| 296 | 写生教具（1） | 套 | 1 | 否 |  |
| 297 | 写生教具（2） | 套 | 1 | 否 |  |
| 298 | 画架 | 个 | 48 | 否 |  |
| 299 | 静物 | 套 | 1 | 否 |  |
| 300 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 2-数字化美术教室 |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 301 | 教学专用智慧黑板 | 台 | 1 | 否 |  |
| 302 | 教师演示台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 303 | 教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 304 | 教室主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 305 | 学生实验台 | 组 | 8 | 否 |  |
| 306 | 边柜 | 米 | 5 | 否 |  |
| 307 | 单面岛式电源 | 套 | 5 | 否 |  |
| 308 | 学生凳 | 个 | 48 | 否 |  |
| 309 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、教师端数字化美术设备 |  |  |  |  |
| 310 | 美术教学软件 | 套 | 1 | 否 |  |
| 311 | 美术教学网络系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 312 | 教师用电子绘画板 | 个 | 1 | 否 |  |
| 313 | 教师用一体机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 314 | 数字美术专业教材 | 本 | 1 | 否 |  |
| 315 | 数字书法专业教材 | 本 | 1 | 否 |  |
|  | 三、学生端数字化美术硬件 |  |  |  |  |
| 316 | 学生用电子绘画板 | 个 | 24 | 否 |  |
| 317 | 智能显示端 | 台 | 24 | 否 |  |
| 318 | 书画本充电车 | 台 | 1 | 否 |  |
|  | 3-美术教室（兼书画） |  |  |  |  |
| 319 | 教师书画台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 320 | 实木教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 321 | 书法专用桌 | 张 | 6 | 否 |  |
| 322 | 学生专用实木凳 | 张 | 48 | 否 |  |
| 323 | 仿古矮柜 | 个 | 4 | 否 |  |
| 324 | 展示架 | 个 | 4 | 否 |  |
| 325 | 写生画板 | 块 | 48 | 否 |  |
| 326 | 人体结构活动模型 | 个 | 4 | 否 |  |
| 327 | 民间美术欣赏及写生样本 | 套 | 1 | 否 |  |
| 328 | 美术学具 | 套 | 48 | 否 |  |
| 329 | 写生画箱 | 只 | 4 | 否 |  |
| 330 | 写生教具（1） | 套 | 1 | 否 |  |
| 331 | 写生教具（2） | 套 | 1 | 否 |  |
| 332 | 画架 | 个 | 48 | 否 |  |
| 333 | 版画工具 | 套 | 48 | 否 |  |
| 334 | 绘画工具 | 套 | 48 | 否 |  |
| 335 | 纸工工具 | 套 | 48 | 否 |  |
| 336 | 静物 | 套 | 1 | 否 |  |
| 337 | 书写用具（学生用） | 套 | 24 | 否 |  |
| 338 | 书写用具（教师用） | 套 | 1 | 否 |  |
| 339 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
| （12） | 美术准备室 |  |  |  |  |
|  | 1-美术准备室（2间） |  |  |  |  |
| 340 | 智能化升降教师工作站 | 套 | 2 | 否 |  |
| 341 | 仪器柜 | 张 | 24 | 否 |  |
| 342 | 货架 | 套 | 6 | 否 |  |
|  | 2-美术准备室（1间） |  |  |  |  |
| 343 | 智能化升降教师工作站 | 套 | 1 | 否 |  |
| 344 | 仪器柜 | 张 | 12 | 否 |  |
| 345 | 货架 | 套 | 3 | 否 |  |
| （13） | 手工实践室 |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 346 | 教学专用智慧黑板 | 台 | 1 | 否 |  |
| 347 | 教师操作台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 348 | 教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 349 | 教师主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 350 | 学生搭建桌 | 张 | 6 | 否 |  |
| 351 | 学生操作台 | 张 | 2 | 否 |  |
| 352 | 工具架 | 套 | 2 | 否 |  |
| 353 | 边柜 | 米 | 6 | 否 |  |
| 354 | 学生凳 | 张 | 48 | 否 |  |
| 355 | 展示柜 | 个 | 6 | 否 |  |
| 356 | 单面岛式电源 | 套 | 6 | 否 |  |
| 357 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、学科特色器材 |  |  |  |  |
| 358 | 教育资源平台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 359 | 藤编折剪纸学生套装 | 箱 | 2 | 否 |  |
| 360 | 藤编配套耗材包 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 361 | 藤编教师及展示套装 | 箱 | 1 | 否 |  |
| 362 | 纸藤手工制作套盒--砖石花园 | 盒 | 2 | 否 |  |
| 363 | 纸藤手工制作套盒--翠绿庭院 | 盒 | 2 | 否 |  |
| 364 | 工具包 | 盒 | 7 | 否 |  |
| 365 | 皮影戏学生套装 | 箱 | 2 | 否 |  |
| 366 | 皮影戏教师及表演套装 | 套 | 1 | 否 |  |
| 367 | 智能制造体验器材1 | 套 | 1 | 否 |  |
| 368 | 智能制造体验器材2 | 套 | 1 | 否 |  |
| 369 | 配件 | 块 | 20 | 否 |  |
| （14） | 手工实践准备室 |  |  |  |  |
| 370 | 智能化升降教师工作站 | 套 | 1 | 否 |  |
| 371 | 仪器柜 | 张 | 12 | 否 |  |
| 372 | 货架 | 套 | 3 | 否 |  |
| （15） | 技术实践教室 |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 373 | 教师演示台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 374 | 教师椅 | 张 | 1 | 否 |  |
| 375 | 教室主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 376 | 学生桌 | 张 | 6 | 否 |  |
| 377 | 双面岛式电源 | 套 | 6 | 否 |  |
| 378 | 工具架 | 套 | 6 | 否 |  |
| 379 | 学生凳 | 张 | 48 | 否 |  |
| 380 | 边柜 | 米 | 6 | 否 |  |
| 381 | 仪器柜 | 张 | 6 | 否 |  |
| 382 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |  |  |
|  | A、数字化智能加工 |  |  |  |  |
| 383 | 桌面式激光切割机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 384 | 桌面式激光切割机耗材包 | 套 | 2 | 否 |  |
| 385 | 激光切割机配套课程 | 套 | 1 | 否 |  |
| 386 | 3D打印机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 387 | 3D打印耗材 | 卷 | 20 | 否 |  |
|  | B、技术实践加工设备 |  |  |  |  |
| 388 | 木工工具 | 套 | 13 | 否 |  |
| 389 | 桌虎钳 | 台 | 13 | 否 |  |
|  | C、技术实践辅材及课程套装 |  |  |  |  |
| 390 | 机床加工耗材包 | 套 | 2 | 否 |  |
| 391 | 初阶主题造物编程套装 | 套 | 7 | 否 |  |
| 392 | 手工制造-智能家居课程套装 | 套 | 2 | 否 |  |
| 393 | 手工制造-智能城市课程套装 | 套 | 2 | 否 |  |
| 394 | 金工工具 | 套 | 13 | 否 |  |
| （16） | 技术实践准备室 |  |  |  |  |
| 395 | 智能化升降教师工作站 | 套 | 1 | 否 |  |
| 396 | 仪器柜 | 张 | 12 | 否 |  |
| 397 | 货架 | 套 | 3 | 否 |  |
| （17） | 少先队员之家 |  |  |  |  |
| 398 | 移动培训桌 | 张 | 48 | 否 |  |
| 399 | 培训椅 | 座 | 58 | 否 |  |
| 400 | 文件柜 | 张 | 17 | 否 |  |
| 401 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
| （18） | 体育馆 |  |  |  |  |
|  | 一、看台座椅 |  |  |  |  |
| 402 | 中靠背中空塑料椅 | 张 | 300 | 否 |  |
|  | 二、篮球器材 |  |  |  |  |
| 403 | 电动液压篮球架 | 对 | 1 | 否 |  |
| 404 | 室外移动式篮球架 | 对 | 2 | 否 |  |
| 405 | 折叠式球类推车 | 台 | 4 | 否 |  |
| 406 | 计时，24秒显示器 | 对 | 1 | 否 |  |
| 407 | 篮球发球权显示器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 408 | 篮球赛全队犯规显示器 | 套 | 1 | 否 |  |
| 409 | 篮球赛记录员讯响器 | 套 | 2 | 否 |  |
| 410 | 篮球队员犯规次数牌 | 套 | 2 | 否 |  |
| 411 | 篮球示教板 | 个 | 1 | 否 |  |
| 412 | 篮球示教图 | 个 | 1 | 否 |  |
| 413 | 球类电动充气泵替换针 | 个 | 2 | 否 |  |
| 414 | 移动电箱 | 个 | 2 | 否 |  |
| 415 | 计时钟 | 只 | 2 | 否 |  |
| 416 | 篮球网 | 副 | 4 | 否 |  |
| 417 | 双音哨 | 个 | 20 | 否 |  |
| 418 | 篮球比赛球队席 | 张 | 20 | 否 |  |
| 419 | 指针式球类测压表 | 个 | 2 | 否 |  |
| 420 | 颁奖台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 421 | 篮球 | 个 | 100 | 否 |  |
| 422 | 篮球裁判哨 | 只 | 10 | 否 |  |
| 423 | 篮球赛翻分牌 | 套 | 1 | 否 |  |
| 424 | 电动充气泵 | 个 | 2 | 否 |  |
| 425 | 场地拖把 | 把 | 2 | 否 |  |
| 426 | 篮球场地划线 | 片 | 1 | 否 |  |
|  | 三、篮球馆更衣柜 |  |  |  |  |
| 427 | 更衣柜*2层 | 个 | 60 | 否 |  |
| 428 | IC电子锁（集中供电） | 套 | 60 | 否 |  |
| 429 | 更衣凳 | 个 | 2 | 否 |  |
|  | 四、健身器材 |  |  |  |  |
| 430 | 商用跑步机 | 台 | 3 | 否 |  |
| 431 | 哑铃 | 副 | 2 | 否 |  |
| 432 | 哑铃 | 副 | 2 | 否 |  |
| 433 | 哑铃 | 副 | 1 | 否 |  |
| 434 | 1.2直杆 | 根 | 1 | 否 |  |
| 435 | 1.2曲杆 | 根 | 1 | 否 |  |
| 436 | 杠铃片 | 套/300公斤 | 1 | 否 |  |
| 437 | 地胶（健身房） | 平方米 | 200 | 否 |  |
| 438 | 健身房减震垫 | 平方米 | 15 | 否 |  |
|  | 五、羽毛球、乒乓球器材 |  |  |  |  |
| 439 | 移动式羽毛球柱 | 副 | 1 | 否 |  |
| 440 | 羽毛球裁判椅 | 张 | 2 | 否 |  |
| 441 | 羽毛球赛记分牌 | 副 | 2 | 否 |  |
| 442 | 内制线羽毛球地胶 | ㎡ | 170 | 否 |  |
| 443 | 羽毛球 | 筒 | 8 | 否 |  |
| 444 | 羽毛球拍 | 副 | 10 | 否 |  |
| 445 | 羽毛球网高丈量尺 | 根 | 1 | 否 |  |
| 446 | 羽毛球网 | 条 | 1 | 否 |  |
| 447 | 物品箱 | 个 | 2 | 否 |  |
| 448 | 室外乒乓桌 | 张 | 5 | 否 |  |
| 449 | 乒乓球台 | 副 | 2 | 否 |  |
| 450 | 乒乓球场地挡板 | 块 | 30 | 否 |  |
| 451 | 计分牌 | 套 | 2 | 否 |  |
| 452 | 裁判椅 | 套 | 2 | 否 |  |
| 453 | 裁判桌 | 张 | 2 | 否 |  |
| 454 | 乒乓球 | 只 | 50 | 否 |  |
| 455 | 乒乓球拍 | 只 | 20 | 否 |  |
|  | 六、舞蹈室 |  |  |  |  |
| 456 | 地胶 | 平方米 | 175 | 否 |  |
| 457 | 移动把杆 | 个 | 5 | 否 |  |
| 458 | 瑜伽垫 | 张 | 20 | 否 |  |
| 459 | 瑜伽砖 | 个 | 30 | 否 |  |
|  | 七、跆拳道室 |  |  |  |  |
| 460 | 地胶垫（拳道馆、跆拳道、武术馆专用） | 平方米 | 205 | 否 |  |
| （19） | 体育器材室 |  |  |  |  |
|  | 一、田径器材 |  |  |  |  |
| 461 | 跳高架 | 副 | 4 | 否 |  |
| 462 | 跳高横杆 | 根 | 4 | 否 |  |
| 463 | 跳高海绵垫 | 套 | 1 | 否 |  |
| 464 | 跳高海绵垫底架 | 套 | 1 | 否 |  |
| 465 | 海绵搬运车 | 台 | 1 | 否 |  |
| 466 | 田径运动场终点台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 467 | 发令枪 | 把 | 2 | 否 |  |
| 468 | 秒表 | 个 | 6 | 否 |  |
| 469 | 小沙包 | 只 | 100 | 否 |  |
| 470 | 跳高丈量尺 | 根 | 2 | 否 |  |
| 471 | 测量卷尺 | 把 | 1 | 否 |  |
| 472 | 测量卷尺 | 把 | 1 | 否 |  |
| 473 | 钢卷尺 | 把 | 4 | 否 |  |
| 474 | 皮尺 | 条 | 4 | 否 |  |
| 475 | 发令台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 476 | 发令烟屏 | 块 | 1 | 否 |  |
| 477 | 接力棒 | 根 | 25 | 否 |  |
| 478 | 起跑器 | 副 | 6 | 否 |  |
| 479 | 实心球 | 个 | 50 | 否 |  |
| 480 | 普通比赛铅球 | 个 | 5 | 否 |  |
| 481 | 标志旗 | 面 | 10 | 否 |  |
| 482 | 垒球 | 个 | 50 | 否 |  |
| 483 | 大跳垫 | 块 | 12 | 否 |  |
| 484 | 小跳垫 | 块 | 80 | 否 |  |
| 485 | 平砂板 | 块 | 1 | 否 |  |
| 486 | 助跳板 | 台 | 4 | 否 |  |
| 487 | 跨栏架 | 副 | 10 | 否 |  |
|  | 二、体操器材 |  |  |  |  |
| 488 | 固定式敏捷梯 | 套 | 4 | 否 |  |
| 489 | 短绳 | 根 | 10 | 否 |  |
| 490 | 长绳 | 根 | 15 | 否 |  |
| 491 | 拔河绳 | 根 | 3 | 否 |  |
| 492 | 哑铃(30公斤) | 套 | 2 | 否 |  |
| 493 | 哑铃架 | 个 | 2 | 否 |  |
| 494 | 小学生用山羊 | 只 | 4 | 否 |  |
| 495 | 跳箱 | 只 | 4 | 否 |  |
| 496 | 体操棒 | 根 | 120 | 否 |  |
| 497 | 彩带 | 条 | 50 | 否 |  |
| 498 | 体操凳 | 张 | 8 | 否 |  |
|  | 三、足球器材 |  |  |  |  |
| 499 | 七人制足球门（移动式） | 副 | 1 | 否 |  |
| 500 | 五人制室外足球门（移动式） | 副 | 1 | 否 |  |
| 501 | 折叠式足球门 | 套 | 4 | 否 |  |
| 502 | 小足球 | 只 | 100 | 否 |  |
| 503 | 足球 | 只 | 100 | 否 |  |
|  | 四、排球、气排球器材 |  |  |  |  |
| 504 | 气排球、羽毛球通用网架 | 副 | 2 | 否 |  |
| 505 | 简易配重拆卸式排球柱 | 副 | 1 | 否 |  |
| 506 | 简易排球裁判椅 | 张 | 2 | 否 |  |
| 507 | 排球网标志带 | 副 | 10 | 否 |  |
| 508 | 排球A | 只 | 50 | 否 |  |
| 509 | 排球B | 只 | 50 | 否 |  |
| 510 | 气排球 | 只 | 50 | 否 |  |
| 511 | 排球网高丈量尺 | 根 | 1 | 否 |  |
|  | 五、其他类器材 |  |  |  |  |
| 512 | 肺活量测试仪 | 台 | 6 | 否 |  |
| 513 | 吹嘴 | 个 | 5000 | 否 |  |
| 514 | 身高体重测量仪 | 套 | 6 | 否 |  |
| 515 | 坐位体前屈测试仪 | 套 | 6 | 否 |  |
| 516 | 立定跳远测试仪 | 套 | 6 | 否 |  |
| 517 | 扩音器 | 个 | 10 | 否 |  |
| 518 | 移动蓝牙音响 | 套 | 3 | 否 |  |
| 519 | 无线领夹式收音麦克风、手机直播录音筒 | 套 | 10 | 否 |  |
| （20） | 人工智能创新实验室（创客教室） |  |  |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |  |  |
| 520 | 教学专用智慧黑板 | 台 | 1 | 否 |  |
| 521 | 讲台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 522 | 教室主控台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 523 | 学生桌 | 张 | 6 | 否 |  |
| 524 | 学生凳 | 张 | 48 | 否 |  |
| 525 | 边柜 | 米 | 5 | 否 |  |
| 526 | 靠墙收纳柜 | 米 | 6.8 | 否 |  |
| 527 | 边台（无柜体） | 米 | 6.8 | 否 |  |
| 528 | 单面岛式电源 | 套 | 11 | 否 |  |
| 529 | 边台 | 米 | 5 | 否 |  |
| 530 | 讨论桌 | 组 | 2 | 否 |  |
| 531 | 讨论椅 | 张 | 12 | 否 |  |
| 532 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
|  | 二、教学专用器材 |  |  |  |  |
| 533 | 人工智能体系化资源平台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 534 | 物联网应用主控套装 | 套 | 6 | 否 |  |
| 535 | 电子输入模块 | 套 | 6 | 否 |  |
| 536 | 电子输出模块 | 套 | 6 | 否 |  |
| 537 | 科学探究模块 | 套 | 6 | 否 |  |
| 538 | 人工智能竞赛初级套装 | 套 | 2 | 否 |  |
| 539 | 人工智能竞赛中级套装 | 套 | 2 | 否 |  |
| 540 | 人工智能小学组初阶场地包 | 套 | 1 | 否 |  |
| 541 | 人工智能小学中阶场地包 | 套 | 1 | 否 |  |
| 542 | 机器人对抗赛套装 | 套 | 4 | 否 |  |
| 543 | 对抗赛场地套装 | 套 | 1 | 否 |  |
| 544 | 可编程飞行机器人套装 | 套 | 2 | 否 |  |
| 545 | 无人机维修配件库 | 套 | 2 | 否 |  |
| 546 | 无人机比赛配件包 | 套 | 2 | 否 |  |
| 547 | 无人机维修工具套装 | 套 | 1 | 否 |  |
| 548 | 可编程飞行机器人场地套装 | 套 | 1 | 否 |  |
| 549 | 学生桌面工具套装 | 套 | 10 | 否 |  |
| 550 | 创意智造互动探究装置 | 套 | 1 | 否 |  |
| 551 | AI数智互动探究装置 | 套 | 1 | 否 |  |
| 552 | 脑科学控制机械手 | 套 | 1 | 否 |  |
| （21） | 创客准备室 |  |  |  |  |
| 553 | 智能化升降教师工作站 | 套 | 1 | 否 |  |
| 554 | 仪器柜 | 张 | 12 | 否 |  |
| 555 | 货架 | 套 | 3 | 否 |  |
| （22） | 智慧书法教室 |  |  |  |  |
| 556 | 教学专用智慧黑板 | 台 | 1 | 否 |  |
| 557 | 毛笔书法教学系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 558 | 硬笔书法教学系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 559 | 书法临摹练习系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 560 | 仿古书法临摹桌凳 （学生用） | 套 | 24 | 否 |  |
| 561 | 仿古书法临摹桌椅 （教师用） | 套 | 1 | 否 |  |
| 562 | 书法临摹屏 | 台 | 48 | 否 |  |
| 563 | 书法教学一体机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 564 | 互动展示仪 （教师用） | 台 | 1 | 否 |  |
| 565 | 书写用具（学生用） | 套 | 24 | 否 |  |
| 566 | 书写用具（教师用） | 套 | 1 | 否 |  |
| 567 | 博古架 | 套 | 6 | 否 |  |
| 568 | 仿古矮柜 | 个 | 9 | 否 |  |
| 569 | 网络连接设备 | 套 | 1 | 否 |  |
| 570 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
| （23） | 智慧书法准备室 |  |  |  |  |
| 571 | 仪器柜 | 张 | 14 | 否 |  |
| 572 | 货架 | 套 | 3 | 否 |  |
| （24） | 心理辅导室 |  |  |  |  |
|  | 一、办公接待室 |  |  |  |  |
| 573 | 办公桌椅 | 套 | 1 | 否 |  |
| 574 | 档案柜 | 个 | 1 | 否 |  |
| 575 | 沙发茶几 | 套 | 1 | 否 |  |
| 576 | 书架 | 套 | 1 | 否 |  |
| 577 | 心理教辅工具 | 本 | 100 | 否 |  |
| 578 | 校园心育系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 579 | 学习状态调整系统 | 台 | 1 | 否 |  |
| 580 | 心理文化墙装饰画系列一 | 套 | 1 | 否 |  |
| 581 | 功能室使用规范 | 幅 | 1 | 否 |  |
|  | 二、个体辅导室 |  |  |  |  |
| 582 | 无声挂钟 | 个 | 1 | 否 |  |
| 583 | 心理记录工具 | 支 | 1 | 否 |  |
| 584 | 沙发+茶几 | 套 | 1 | 否 |  |
| 585 | 休闲放松沙发 | 个 | 1 | 否 |  |
| 586 | 心理投射交互系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 587 | 心理益智创维套装 | 套 | 1 | 否 |  |
| 588 | 心理文化墙装饰画系列二 | 套 | 1 | 否 |  |
| 589 | 功能室使用规范 | 幅 | 1 | 否 |  |
|  | 三、音乐放松室 |  |  |  |  |
| 590 | 反馈音乐放松系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 591 | 3D音乐按摩椅 | 套 | 1 | 否 |  |
| 592 | 懒人沙发 | 个 | 2 | 否 |  |
| 593 | 心理文化墙装饰画系列三 | 套 | 1 | 否 |  |
| 594 | 功能室使用规范 | 幅 | 1 | 否 |  |
|  | 四、沙盘游戏室 |  |  |  |  |
| 595 | 标准版实木心理沙盘 | 套 | 1 | 否 |  |
| 596 | 沙盘凳 | 个 | 4 | 否 |  |
| 597 | 心理文化墙装饰画系列四 | 套 | 1 | 否 |  |
| 598 | 功能室使用规范 | 幅 | 1 | 否 |  |
| （25） | 情绪疏导室 |  |  |  |  |
| 599 | 智能情绪调节释压系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 600 | 多元智动减压系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 601 | 收纳凳 | 个 | 1 | 否 |  |
| （26） | 团体辅导室 |  |  |  |  |
| 602 | 团体活动桌 | 套 | 4 | 否 |  |
| 603 | 团体活动椅 | 张 | 24 | 否 |  |
| 604 | 专业版团体辅导箱 | 套 | 1 | 否 |  |
| 605 | 心理文化墙装饰画系列五 | 套 | 1 | 否 |  |
| 606 | 功能室使用规范 | 幅 | 1 | 否 |  |
| 607 | 安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |
| （二） | 办公家具部分 |  |  |  |  |
| （27） | 图书馆 |  |  |  |  |
|  | 一、教室之家 |  |  |  |  |
| 608 | 阅览桌 | 张 | 18 | 否 |  |
| 609 | 阅览椅 | 张 | 108 | 否 |  |
| 610 | 双面图书架 | 组 | 55 | 否 |  |
|  | 二、学生阅览区 |  |  |  |  |
| 611 | 阅览桌 | 张 | 18 | 否 |  |
| 612 | 阅览椅 | 张 | 108 | 否 |  |
|  | 三、藏书室 |  |  |  |  |
| 613 | 双面图书架 | 组 | 93 | 否 |  |
| 614 | 单面图书架 | 组 | 18 | 否 |  |
|  | 四、教师阅览室 |  |  |  |  |
| 615 | 阅览桌 | 张 | 9 | 否 |  |
| 616 | 阅览椅 | 张 | 54 | 否 |  |
|  | 五、电子阅览室 |  |  |  |  |
| 617 | 电子阅览桌 | 张 | 90 | 否 |  |
| 618 | 培训椅 | 张 | 90 | 否 |  |
|  | 六、图书修复室 |  |  |  |  |
| 619 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 否 |  |
| 620 | 单面图书架 | 组 | 8 | 否 |  |
| （28） | 陈列室 |  |  |  |  |
| 621 | 展示高柜 | 个 | 14 | 否 |  |
| 622 | 展示矮柜 | 个 | 30 | 否 |  |
| （29） | 档案室 |  |  |  |  |
| 623 | 双面档案柜 | 组 | 48 | 否 |  |
| 624 | 单面档案柜 | 组 | 20 | 否 |  |
| （30） | 报告厅（500人） |  |  |  |  |
| 625 | 礼堂椅A款 | 张 | 500 | 否 |  |
| 626 | 主席台桌 | 张 | 5 | 否 |  |
| 627 | 主席台椅 | 把 | 15 | 否 |  |
| 628 | 演讲台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 629 | 可移动长条桌 | 张 | 4 | 否 |  |
| （31） | 小报告厅兼合班教室（100人） |  |  |  |  |
| 630 | 多媒体讲台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 631 | 礼堂椅B款 | 座 | 100 | 否 |  |
| 632 | 学生课桌椅 | 套 | 50 | 否 |  |
| 633 | 移动黑板 | 套 | 2 | 否 |  |
| （32） | 小报告厅兼多媒体专用教室（198人） |  |  |  |  |
| 634 | 多媒体讲台 | 台 | 1 | 否 |  |
| 635 | 礼堂椅B款 | 座 | 198 | 否 |  |
| （33） | 德育室 |  |  |  |  |
| 636 | 移动培训桌 | 张 | 24 | 否 |  |
| 637 | 培训椅 | 座 | 48 | 否 |  |
| 638 | 展示柜 | 个 | 11 | 否 |  |
| （34） | 学生课桌椅 |  |  |  |  |
| 639 | 专用升降课桌椅 | 套 | 2310 | 否 |  |
| 640 | 讲台 | 张 | 48 | 否 |  |
| 641 | 置物柜 | 组 | 48 | 否 |  |
| （35） | 食堂餐桌椅 |  |  |  |  |
| 642 | 餐桌椅 | 张 | 500 | 否 |  |
| （36） | 窗帘 |  |  |  |  |
| 643 | 遮光窗帘 | 平方 | 4173 | 否 |  |
| （37） | 办公家具 |  |  |  |  |
| 644 | 管理员办公桌 | 张 | 2 | 否 |  |
| 645 | 办公椅1 | 张 | 262 | 否 |  |
| 646 | 长茶几 | 张 | 7 | 否 |  |
| 647 | 三人沙发 | 套 | 9 | 否 |  |
| 648 | 茶水柜（两门） | 个 | 43 | 否 |  |
| 649 | 文件柜1 | 个 | 47 | 否 |  |
| 650 | 教师办公桌 | 张 | 254 | 否 |  |
| 651 | 矮柜1 | 组 | 2 | 否 |  |
| 652 | 货架 | 个 | 62 | 否 |  |
| 653 | 行政办公桌（带副台） | 张 | 29 | 否 |  |
| 654 | 办公椅2（带扶手） | 张 | 29 | 否 |  |
| 655 | 文件柜（两门） | 个 | 26 | 否 |  |
| 656 | 矮柜2 | 组 | 12 | 否 |  |
| 657 | 班台 | 张 | 1 | 否 |  |
| 658 | 办公椅3 | 张 | 1 | 否 |  |
| 659 | 办公椅5 | 张 | 2 | 否 |  |
| 660 | 左文件柜 | 个 | 1 | 否 |  |
| 661 | 右文件柜 | 个 | 1 | 否 |  |
| 662 | 茶水柜（三门） | 个 | 5 | 否 |  |
| 663 | 单人沙发 | 套 | 6 | 否 |  |
| 664 | 长茶几 | 张 | 2 | 否 |  |
| 665 | 方茶几 | 张 | 4 | 否 |  |
| 666 | 会议桌 | 张 | 2 | 否 |  |
| 667 | 洽谈椅 | 张 | 8 | 否 |  |
| 668 | 会议桌 | 张 | 2 | 否 |  |
| 669 | 会议椅 | 张 | 156 | 否 |  |
| 670 | 文件柜（三门） | 个 | 3 | 否 |  |
| 671 | 会议桌 | 张 | 1 | 否 |  |
| 672 | 会议桌（配0.5米电力轨道） | 张 | 10 | 否 |  |
| 673 | 办公椅4 | 张 | 60 | 否 |  |
| 674 | 茶水柜 | 个 | 3 | 否 |  |

（二）本项目核心产品为：  电动液压篮球架、桌面式激光切割机、3D打印机

注：采购标的应按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》进行分类和细化，供应商报价和合同的对应标的应与采购需求文件中的采购标的一致；“预留”应填写按规定面向中小企业等预留的金额；涉及采购进口产品请附有关论证和审核材料。

## 四、技术要求

指标按重要性分为“★”、“#”和“◇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。#代表重要指标，◇代表一般指标项（因本项目技术参数较多，未标注★、#的技术参数均为一般参数◇）。

| 序号 | 标的物名称 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 功能室 |  |  |
| （1） | 卫生保健室 |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 1 | 诊查床 | 1880*680*700mm（±5mm），床框为≥60*30mm矩形管，床腿为≥40*40mm方管，四角有三角板固定，床腿之间有≥20*20mm方管拉撑，床板为≥12mm后多层实木板，上罩≥25mm海绵，上覆人造革。可折叠拆装。 |  |
| 2 | 诊察桌 | 1、演示台规格约为：1400*700*750mm（±5mm）；侧边柜：900*400*640mm（±5mm）；2、结构：桌架整体采用口字形铁架设计安全稳固，侧边配置一置物边柜。3、材质：台面采用ENF级优质板材，桌边加厚至≥42mm；蝴蝶架形铁架采用优质管材，表面通过酸化、抛光等工序处理，稳固耐用，环保健康。 |  |
| 3 | 观察床 | 2000*900*550mm（±5mm），附带配套床垫，床头为直径≥30mm圆管，床框为≥30*60mm矩形管，厚度≥1.2mm。床垫为厚≥40mm棕垫。 |  |
| 4 | 诊察凳 | 液压升降式，凳子面为圆形，上罩海绵和人造革，一次性冲压圆形底座。 |  |
| 5 | 候诊凳 | 1.凳面尺寸≥405*380mm，座板中间有4条弧形条纹透气槽，内加强筋不少于横2条、竖7条，人体工程学设计并带有手提孔，方便移动。 2.一次注射成型，环保耐磨，不得使用油漆等进行表面涂层，保证桌面与面板底色完全一致。立柱（横截面）尺寸：≥长65mm×宽32mm。 3.凳管立柱内有对孔加强筋，以防升降孔变椭圆形，延长使用寿命，颜色为环保灰色。 4.高度可以调节升降。 5.凳脚与储物栏一体化，稳固、安全、美观，储物栏≥330mm*290mm*75mm高并有透气排水孔，凳脚跟立管接口处为≥75mm*44mm。 6.凳脚上宽≥210mm，下宽≥380mm，厚≥45mm，脚立高为≥180mm,脚底部为≥69*61mm。 |  |
| 6 | 储藏柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 7 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、药品及专用卫生器械 |  |  |
| 8 | 视力表灯箱（对数灯光视力表） | [E字]儿童对数视力表，5米测距，光学级透明灯箱片，光学导光板，LED灯，铝合金边框，超薄型，600*300*20mm（±2mm）。 |  |
| 9 | 远视力表 | 方形套印，调节视力肌肉，缓解近视疲劳。 |  |
| 10 | 近视力表 | 纸质标准对数视力表，测距≥5m。 |  |
| 11 | 轮椅 | 全车尺寸不小于940*630*880mm，可折叠，折叠后不大于925*250*880mm，净重≤14kg，承重≥100kg |  |
| 12 | 移动消毒灯车 | 移动式带双管 移动式，功率不小于60W，可定时，自动断电。灯臂可不小于180°升降旋转，配备不小于30W消毒灯管不少于2根。 |  |
| 13 | 污物桶 | 不锈钢外筒，塑料内筒，容积≥12L。脚踏式启闭。≥φ240mm |  |
| 14 | 医用镊子 | 医用镊子，12.5--25cm。一套不少于六把。 |  |
| 15 | 血压计 | 水银柱式，铝合金外壳。附带成人儿童袖带各一套，充气球，水银壶等。 |  |
| 16 | 辨色图谱 | 第五版，单色图，双色对比图，示教图，色觉异常图，色弱色盲图，红绿色盲图，轻重色盲图。 |  |
| 17 | 电子额温枪 | 电子数显，非接触式红外感应快速测量，测量温度33-42°C，工作温度15-40°C |  |
| 18 | 体温计 | 医用体温计，水银柱式，测量范围25-42°，三角玻璃棒型。 |  |
| 19 | 卫生箱 | 中号，铝合金边框，铝塑面板，内置隔层，带背带，外形尺寸≥350*250*200mm。 |  |
| （2） | 科学实验室 |  |  |
|  | 1-科学实验室 |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 20 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 |  |
|  |  | 2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： ★1)化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，化学试剂需包括但不限于以下11种，试剂总量需≥136种：硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、品红（1%）、铬酸、氨水（28%）、甲酸（80%）、乙醇胺、柠檬酸、高锰酸钾（10%）、氢氧化钾（65%）、苏丹红，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #2) 台面物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹，吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★3)甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #4)台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★5)抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，包括但不限于以下4种霉菌，检测霉菌种类总量≥7种：土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，要求霉菌检测抗霉菌等级为0级。细菌种类包括但不限于以下8种，检测细菌种类总量≥17种：甲型溶血性链球群、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，要求菌种抗菌率≥99.99%。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行1100小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 |  |
|  |  | 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm），ABS导轨。 |  |
|  |  | #5、塑料托盘不含有铅、镉、汞、六价铬、多溴联(二)苯醚、多溴联苯六项有害物质。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #6、提供塑料防静电托盘的表面电阻和表面电阻率的检测结果。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 21 | 教师椅 | 1、材质：钢制脚，PU皮面料，椅轮为PU耐磨静音防滑地板轮，加厚防爆钢制机构 2、尼龙注塑扶手，海绵软包。 3、有万向滑轮，吸附缓冲坐垫，可360度旋转。 |  |
| 22 | 教室主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： （1）总电源面板设置的漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 （2）总电源面板至少提供不少于2个三孔220V10A电源插座。 （3）电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 23 | 学生实验台 | 1、尺寸：直径约1600*高750mm(±10mm)。 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板，由6个等腰三角形切角拼接而成。 3、结构：全钢结构，桌腿采用直径≥50mm锥形，横梁采用≥20*40方形钢管，厚度不低于1.2mm，所有钢制部件表面需经过除锈，磷化，喷塑等工艺处理。 4、功能：由6个独立桌体拼接而成，可自由组合成其他形状。每个桌体有1个pp材质抽斗，抽斗尺寸440*270*170mm(±5mm)。 |  |
| 24 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（深*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 25 | 单面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于不少于1个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽86mm。 |  |
| 26 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） |  |
|  |  | 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 |  |
|  |  | 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 |  |
|  |  | 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 |  |
|  |  | #5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 27 | 灭火器 | 国标干粉灭火器，≥4kg |  |
| 28 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |
| 29 | 声学实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、收纳盒；2、铜锣（φ150mm）；3、铜镲（φ90mm）；4、鼓膜震动模拟装置（130mm×78mm×80mm，可拆分式结构）；5、小鼓（φ150mm，高分子复合材料鼓面）；6、悬线乒乓球；7、听诊器；8、八音盒（60mm×50mm×35mm，透明PC注塑外壳，铸铝机芯）；9、泡沫小球；10、土电话实验套装（包括塑料杯、细线）；11、铝板琴（195mm×110mm×30mm，底座为ABS注塑成型）；12、音叉；13、300ml塑料烧杯；14、共鸣箱；15、短臂多功能支座（高24mm，互锁后对角线尺寸170mm，ABS注塑成型）；16、L型直角悬杆；17、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；18、扁螺母；19、钢尺L；20、镀彩铝管1；19、镀彩铝管2；20、镀彩铝管3；21、小锤；22、自封袋等。 三、核心配件技术指标 1.铜锣：φ150mm（±1mm），合金材质，电镀铜工艺，不易生锈，木锤敲击后发音清脆且声音持续性好； 2.铜镲：φ90mm（±1mm），合金材质，电镀铜工艺，不易生锈，对碰后发音清脆且声音持续性好； 3.鼓膜震动模拟装置：130mm×78mm×80mm（±5mm），ABS+PC注塑成型，可拆分式结构，橡皮骨膜，观察腔内预装泡沫小球，声源的方位、远近不同，泡沫小球的振动幅度不同，用于演示声音的传播实验； 4.小鼓：φ150mm（±1mm），基座为硬质实木材料，带手持孔，精致打磨，光滑无毛刺，不伤手，鼓面为高分子复合材料，经久耐用。 5.八音盒：60mm×50mm×35mm（±5mm），透明PC注塑外壳，内置铸铝机芯，钢制发条，用于演示振动产生声音和音调实验； 6.铝板琴：195mm×110mm×30mm（±5mm），底座为ABS材质一次性注塑成型，正面设有多组平行挂点，可以安装不同长度的彩色发音铝片，敲击之后发声清脆、响亮，可用于演示音调实验； 7.短臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约170mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂底部支点均设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌不少于2个M6铜镶嵌螺母，配合不小于300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 8.300mm组合杆：φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、声波的传播实验；2、气体传声实验；3、振动产生声音实验；4、声音的音强与音调实验；5、探究振动幅度与音强的关系；6、探究振动快慢与音调的关系；7、音叉振动实验等。 |  |
| 30 | 光学实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、形体模型(球体、圆锥、三棱锥、三棱柱、四棱柱、圆柱）；2、激光笔；3、强光LED手电筒（φ25mm×90mm，铝合金材质，防滑手柄，内置高亮白光LED，三种模式可调）；4、1mm圆孔通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；5、带角度盘透镜卡座（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）；6、f=-50mm凹透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）；7、f=+100mm凸透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）；8、滑轨卡座（100mm×30mm×36mm，ABS注塑）；9、三棱镜蜡烛支架（105mm×35mm×17mm，ABS注塑）；10、控光板卡座（76mm×56mm×20mm，ABS注塑）；11、白屏（150mm×150mm×3mm，PMMA材质，激光切割）；12、毛玻璃屏；13、光电池小车；14、光电池风扇；15、三棱镜L；16、平面镜成像实验套装；17、实验用小蜡烛；18、火柴；19、短臂多功能支座（高24mm，互锁后对角线尺寸170mm，ABS注塑成型）；20、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；21、收纳盒等。 三、核心配件技术指标 1.强光LED手电筒：φ25mm×90mm（±5mm），铝合金材质，防滑手柄设计，内置一颗高亮白光LED，采用USB充电方式，设计有高亮、普通、闪烁三种调光方式； 2.1mm圆孔通光板：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），PMMA一次注塑成型，正中心预留一个φ1mm通光孔，可用于小孔成像实验； 3.带角度盘透镜卡座：162mm×100mm×30mm（±2mm），通光孔φ38mm，ABS注塑成型，内置±110°扇形刻度盘，内部卡座可适配控光板卡座，再配合光学卡片可进行各种光学实验的控光，底部的U型弹性卡槽，可固定在专用光学轨道上滑行； 4.凹/凸透镜组（f=-50mm，f=+100mm）：162mm×100mm×30mm（±2mm），透镜φ38mm，ABS注塑成型，内置f=±50mm或f=±100mm透镜，底部的U型弹性卡槽，可固定在专用光学轨道上滑行； 5.三棱镜蜡烛支架：105mm×35mm×17mm（±2mm），ABS材质注塑成型，正面分别设计有2个三棱镜放置槽和1个蜡烛放置槽，底部内嵌一颗M6铜镶嵌螺母，用于固定φ10mm×60mm不锈钢立杆，用于三棱镜和蜡烛的定位； 6.控光板卡座：76mm×56mm×20mm（±2mm），ABS材质注塑成型，中间预留1个φ40mm的通光孔，一面设计有弹性U型夹，用于固定各种光学卡片，另一面可与带角度盘透镜卡座组合使用； 7.白屏：150mm×150mm×3mm（±1mm），光屏为PMMA材质，激光切割工艺，下端固定一根φ10mm×50mm的不锈钢立杆，可插入滑轨卡座中在专用光学轨道上滑行； 8.短臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约170mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂底部支点均设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌2个M6铜镶嵌螺母，配合不小于300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 9.300mm组合杆：φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、平面镜成像；2、凹透镜成像；3、凸透镜成像；4、影子的形成；5、光能转化为机械能；6、光能转化为电能；7、光沿直线传播；8、小孔成像；9、光的色散等。 |  |
| 31 | 光与应用实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 |  |
|  |  | 二、主要配置器件 1.多功能光源（167mm×75mm×69mm，ABS注塑成型）；2.光源立柱；3.G4型卤素灯珠；4.光学角度盘（φ220mm×4mm，PMMA材质，角度范围0-90°）；5.黑色遮光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；6.单/双缝通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；7.三/五缝通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；8.1mm圆孔通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；9.3mm圆孔通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；10.20mm圆孔通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；11.24×30mm方孔通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；12.静物像投影板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；13.红光滤光片（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；14.蓝光滤光片（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；15.绿光滤光片（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）；16.带角度盘透镜卡座（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）；17.f=-50mm凹透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）；18.f=+50mm凸透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）；19.f=+100mm凸透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）；20.滑轨卡座；21.三棱镜/蜡烛支架；22.控光板卡座；23.白屏（150mm×150mm×3mm，PMMA材质，激光切割）；24.单凸透镜砖；25.三棱镜L；26.平面镜；27.4mm红黑香蕉插头线(（500mm，纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）)；28.蜡烛；29.火柴；30.万花筒；31.长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；32.300mm组合杆等。 |  |
|  |  | 三、核心配件技术指标 1.多功能光源：167mm×75mm×69mm（±2mm），ABS注塑成型，内嵌2个约4mm电源插孔，左右散光合页各配1幅反光镜，作为光学光源，可提供点光源和平行光源，工作电压交直流约12V，工作电流约1.7A，使用温度范围-10～40°C，持续使用时间20分钟，可根据不同用途的光学片完成课程设计的光学实验； 2.光学角度盘：φ220mm×4mm（±1mm），PMMA材质，激光切割工艺，圆形盘面，角度范围0-90°，分度值1°，丝印有法线、透镜面和透镜砖摆放区域，可作为几何光学专用角度盘； 3.通光板（单/双缝、三/五缝通光板）：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），PMMA一次注塑成型，中间区域丝印单/双缝或三/五缝平行光栅，光线透过镂空光栅可提供缝型平行光； 4.静物像投影板：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），PMMA一次注塑成型，中间区域丝印投影图案，光线透过镂空区域可在光屏上呈现投影图像； 5.滤光片（红、绿、蓝）：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），彩色PMMA一次注塑成型，光源透过滤光片可提供单色光； 6.带角度盘透镜卡座：162mm×100mm×30mm（±2mm），通光孔φ38mm，ABS注塑成型，内置±110°扇形刻度盘，内部卡座可适配控光板卡座，再配合光学卡片可进行各种光学实验的控光，底部的U型弹性卡槽，可固定在专用光学轨道上滑行； 7.凹/凸透镜组（f=±50mm、f=+100mm）：162mm×100mm×30mm（±2mm），透镜φ38mm，ABS注塑成型，内置f=±50mm或f=±100mm透镜，底部的U型弹性卡槽，可固定在专用光学轨道上滑行； 8.长臂多功能支座:高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要。 9.300mm组合杆:φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道。 |  |
|  |  | ★四、可以完成的实验课题 1、光的直线传播；2、小孔成像；3、光的反射；4、光的折射；5、凸透镜的汇聚作用；6、放大镜；7、凸透镜成像；8、探究凹透镜的作用；9、显微镜原理；10、望远镜原理；11、照相机原理；12、幻灯机原理；13、光的色散；14、光的混色；15、多彩万花筒等。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 |
|  |  | 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 |  |
| 32 | 热学（一）实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包包含但不仅限于以下配置器件： 1、长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；2、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；3、150mm横杆（φ10mm×150mm，不锈钢材质）；4、三轴转接头（15mm×15mm×43mm，铝合金材质）；5、热传导金属板（φ100mm×1.5mm，铝合金材质）；6、微型万能夹；7、手拧螺丝；8、折叠式热传导演示器；9、酒精灯；10、火柴L；11、中号铁三环（φ80mm×205mm，金属镀铬防锈工艺）；12、陶土网；13、250ml玻璃烧杯（壁厚2.5mm，高硼硅（BORO3.3））；14、多功能卡夹（65mm×35mm×25mm，ABS注塑成型）；15、红水温度计；16、数字温度计（℃/华氏可切换，金属探针，液晶显示）；17、对流实验循环管；18、黑色吸热材料棒；19、白色吸热材料棒；20、金属箔；21、小蜡烛；22、红色颜料等。 三、核心配件技术指标 1.长臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌不少于6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 2.300mm组合杆：φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道； 3.三轴转接头：15mm×15mm×43mm（±2mm），铝合金材质，CNC精加工，两个插杆孔正交垂直，两端各配1颗M5×12不锈钢胶木手拧螺丝，中间穿杆可以轴向固定，可将器材固定于支撑杆上； 4.热传导金属板：φ100mm×1.5mm（±0.5mm），铝合金材质，激光切割工艺，无毛刺，导热性能优异； 5.中号铁三环：φ80mm×205mm（±2mm），有效螺纹调节范围约0-20mm，整体为金属镀铬防锈工艺，耐腐蚀不易生锈，尾部有螺丝锁紧装置，使用时不易侧翻，用于生化实验的固定装置； 6.250ml玻璃烧杯：外径70mm（±5mm），高度97mm（±5mm），壁厚2.5mm（±0.3mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器等； 7.多功能卡夹：65mm×35mm×25mm（±2mm），ABS材质一次注塑成型，正面设计有多种规格的卡槽，可以固定多种型号的温度计探针或玻璃管，背面设计有φ9mm十字定位卡，可以根据实验场景调整合适的位置。 四、可以完成含但不仅限于以下实验课题： 1、温度计的使用；2、热传导实验；3、热对流实验；4、热辐射实验；5、不同材质物体的导热性实验；6、不同颜色物体吸热性质对比实验：7、热在金属片中的传递等。 |  |
| 33 | 热学（二）实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、酒精灯；2、火柴L；3、固体热涨冷缩实验器（长度约250mm，纯铜材质，球径φ25mm）；4、100ml锥形瓶（壁厚2.5mm，高硼硅BORO3.3）；5、250ml玻璃烧杯（壁厚2.5mm，高硼硅BORO3.3）；6、数字温度计（℃/华氏可切换，金属探针，液晶显示）；7、直通玻璃导管（外径φ8mm，壁厚1.5mm，高硼硅BORO3.3）；8、红色颜料；9、30#单孔硅胶塞（22mm×30mm×30mm，φ7单孔，硅胶精密注塑）；10、气球等。 三、核心配件技术指标 1.固体热涨冷缩实验器：手持铜球总长不低于250mm，球径约φ25mm，手持铜环总长不低于260mm，外径约φ38mm，内径约φ25mm；铜球和铜环均纯铜材质，精加工电镀工艺，均设计有隔热手柄，导热性能好，热膨胀系数高； 2.100ml锥形瓶：内径25mm（±2mm），高度112mm（±3mm），壁厚2.5mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和低析出、化学稳定性高的优良特性，可用于溶液存储、显色反应、以及液体与液体、液体与固体的反应等； 3.250ml玻璃烧杯：外径70mm（±5mm），高度97mm（±5mm），壁厚2.5mm（±0.3mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器等； 4.30#单孔硅胶塞：22mm×30mm×30mm（±1mm），单孔，φ7孔径，采用优质硅胶原料，高端精密硅胶注塑工艺一次成型，水晶西瓜红色，磨砂面不易滑脱，无毛边，密封严，硬度适中，耐高温，耐酸碱，孔内设计有密封台阶，导管易插拔，安全不阻涩，用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、观察液体的热胀冷缩现象；2、观察气体的热胀冷缩现象；3、观察固体的热胀冷缩现象等。 |  |
| 34 | 电学实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、玻璃棒；2、旋转架（φ70mm×80mm，ABS注塑成型）；3、丝绸；4、橡胶棒；5、毛皮；6、水果发电装置；7、人体感应导电装置（φ100mm×70mm，ABS注塑成型，飞碟式外形）；8、电热实验器套装；9、1号电池盒模块（98mm×70mm×40mm，ABS半透明材质注塑成型，双电池仓位，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）；10、小灯泡座模块（96mm×42mm×27mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）；11、电键开关模块（96mm×42mm×36mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）；12、4mm红色香蕉插头线（250mm，纯铜线芯，柔性PC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）；13、4mm黑色香蕉插头线（250mm，纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）；14、红色香蕉插U型叉转接头；15、黑色香蕉插U型叉转接头；16、1.5V小灯泡；17、3.8V小灯泡；18、手摇发电机（半透明齿轮箱75mm×45mm×32mm）；19、电铃（120mm×70mm×27mm）L；20、导体与绝缘体套装等。 三、核心配件技术指标 1.旋转架：φ70mm×80mm（±3mm），ABS材质注塑成型，实验器由圆形底座、支撑杆和旋转云块组成，旋转顺滑不卡顿； 2.人体感应导电装置：φ100mm×70mm（±3mm），ABS材质注塑成型，飞碟式外形，设计有2个对称金属触点，内置发光电路，用于验证人体导电实验； 3.1号电池盒模块：98mm×70mm×40mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，前端贴有PC品名标签，独立开关设计，嵌入式4mm正、负极导线插孔，双电池仓位，可同时装载2节1号电池，内置电源分立电路，可以实现电池的串、并联等多种级联方式，输出端有1.5V、3V两档可选； 4.小灯泡座模块：96mm×42mm×27mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置E10型黄铜灯座，导电性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用； 5.电键开关模块：96mm×42mm×36mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，采用M型可限位刀架设计，金属合金镀镍工艺，导电性好，不易生锈，电键闭合后阻尼适中，不易移位，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用； 6.4mm红/黑色香蕉插头线：φ3mm×250mm（±0.5mm），线芯为纯铜材质，柔性PVC绝缘层，两端为4MM灯笼型弹性插头，可同时满足电路的串接或并接要求，连接稳定可靠，不易松动； 7.手摇发电机：实验器为可拆分式设计，齿轮箱为透明材质，尺寸不低于75mm×45mm×32mm（±2mm）；电机外壳为ABS注塑成型，一端带有2个接线柱，另一端为齿轮机构，可插入齿轮箱；外配一副Z型摇动手柄，组装后可用于模拟手摇发电机实验； 8.电铃：120mm×70mm×27mm（±2mm），实验器为一体化设计，基座为ABS材料一次注塑成型，正面预装4个接线柱、1套电磁铁、1个弹性触点（包含铃锤）和一个铃碗（φ50mm×13mm），接入电池组通电后发音清脆、响亮。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、摩擦起电现象；2、感受生物有微电流（水果电池）；3、人体感应电实验；4、探究稳恒电流的形成条件（闭合电路）；5、体验电路的不同连接方式-串联电路；6、体验电路的不同连接方式-并联电路；7、电能转化实验-机械能；8、电能转化实验-光能；9、电能转化实验-热能；10、机械能转化为电能；11、设计制作一个电路鉴别导体与绝缘体；12、设计制作一个电路检测器排除电路故障等。 |  |
| 35 | 电与应用实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸≥（445×355×170）㎜。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要配置器件： 1.玻璃棒；2.橡胶棒；3.毛皮；4.丝绸；5.灯珠式手电筒；6.手电筒电路模型（185mm×60mm×30mm，PMMA+PCB+ABS）；7.干电池剖面模型（φ60mm×105mm，表面彩色印刷）；8.1号电池盒；9.小灯泡座；10.电建开关；11.红黑鳄鱼夹线；12.1.5V小灯泡；13.3.8V小灯泡；14.6V小灯泡；15.单孔长灯泡座；16.眼睛闪亮的猫咪实验套装（φ150mm×50mm，ABS注塑成型，正面卡通图案彩色印刷）；17.电子地图实验套装（205mm×240mm×30mm，半透明PMMA材质，内置PCB控制电路，正面卡通图案彩色印刷）；18.导体与非导体实验材料；19.两路空开L；20.漏电保护空开；21.电的应用实验套装（150mm×200mm×34mm，半透明PMMA材质，嵌入式数字集成电路）；22.小一字起等。 三、核心配件技术指标 1.手电筒电路模型：185mm×60mm×30mm（±2mm），材质为PMMA+PCB+ABS，基板为无铅喷锡印刷电路板，内嵌2个1号电池仓，一个开关和一颗3.8V小灯泡，模型背面丝印有手电筒电路原理图，可清晰地观察手电筒的工作原理及构造； 2.干电池剖面模型：φ60mm×105mm（±2mm），材质为PMMA+EVA，纵向剖面，观察面印有电池的不同颜色区域所代表的名称，如：石墨电极、锌筒、糊状电解质、中性混合物等； 3.眼睛闪亮的猫咪实验套装：φ150mm×50mm（±2mm），主体为ABS注塑成型，内置混联电路，1号电池供电，背部为金属铝板，预装3颗可拆卸透明水晶螺丝，正面印有彩色卡通猫咪头像，实验过程中猫咪的眼睛可交替发光，趣味性极强； 4.电子地图实验套装：205mm×240mm×30mm（±2mm），主体为半透明PMMA材质，内置PCB控制电路，正面印有住宅、湖泊、公园、公路等区域的彩色地图，地图上嵌有5个不同位置的LED定位灯和五个位置开关，通过实验可分别或同时在地图上标记5个人的不同位置； 5.电的应用实验套装：150mm×200mm×34mm（±2mm），主体为半透明PMMA材质，嵌入式数字集成电路，正面印有门铃、电灯、电加热、电扇四个分区电路，能够实现声、光、热、机的典型教学案例、且能够通过开关操作的逻辑编码与电路解码去实现功能电路工作，可以极大的地调动学生的科学探索欲望，提高实验兴趣，给课堂实验或分组实验带来较好的预期实验效果。 四、可以完成的实验课题 1.观察手电筒的结构；2.观察电池的结构；3.点亮小灯泡实验；4.点亮两个小灯泡；5.认识家用开关；6.开关在电路中控制作用；7.制作一个简易开关；8.检验导体和非导体；9.分析电路故障 10.制作简易电路检测器；11.灯泡的串联电路；12.灯泡的并联电路；13.组装制作眼睛闪亮的猫咪；14.电子地图应用；15.电的应用—电灯照明；16.电的应用—电扇；17.电的应用—电加热；18.电的应用—门铃等。 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 |  |
| 36 | 磁学实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、U型磁铁；2、条形磁铁；3、蹄型电磁铁（135mm×100mm×30mm）；4、磁悬浮实验套装（含支座、支撑杆、磁环，底座φ100mm×12mm，组装高度200mm）；5、4mm红色香蕉插头线（250mm，纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）；6、4mm黑色香蕉插头线（250mm，纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）；7、红色香蕉插U型叉转接头；8、黑色香蕉插U型叉转接头；；9、蓝色磁性小车（125mm×75mm×35mm，ABS注塑成型）；10、红色磁性小车（125mm×75mm×35mm，ABS注塑成型）；11、1号电池盒模块（98mm×70mm×40mm，ABS半透明材质注塑成型，双电池仓位，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）；12、自制指南针材料；13、磁性迷宫（252mm×252mm×15mm，基座为ABS注塑成型，透明PVC观察面板）；14、不锈钢指南针（φ76mm×14mm，双层表盘，不锈钢材质）；15、导磁体与非导磁体材料套装；16、曲别针L；17、铁粉；18、电键开关模块（96mm×42mm×36mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）等。 三、核心配件技术指标 1.蹄型电磁铁：135mm×100mm×30mm（±2mm），顶端预装金属钩，U型铁芯，镀铬工艺，两个电磁线圈外径不低于20mm，接入电池组通电后可吸附电磁钩或回形针，用于探究电磁铁的性质、极性、磁力大小等实验； 2.磁悬浮实验套装：底座φ100mm×12mm（±2mm），ABS一次注塑成型；磁环φ34mm×9mm（±2mm），ABS注塑双色，N极红色，S极蓝色；立杆φ7.5mm×190mm（±2mm），ABS一次注塑成型，顶端安装硅胶防脱限位器；整体组装高度不低于200mm，可演示磁环的悬浮现象； 3.4mm红/黑色香蕉插头线：φ3mm×250mm（±0.5mm），线芯为纯铜材质，柔性PVC绝缘层，两端为4MM灯笼型弹性插头，可同时满足电路的串接或并接要求，连接稳定可靠，不易松动； 4.红/蓝磁性小车：125mm×75mm×35mm（±2mm），壳体为ABS注塑成型，车顶内置2颗嵌入式铜镶嵌M4拓展螺母，车头配有可拆卸磁碰片，底盘为可拆分式结构，动力系统采用低滚阻轴轮一体化设计，运行流畅不卡顿； 5.1号电池盒模块：98mm×70mm×40mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，前端贴有PC品名标签，独立开关设计，嵌入式4mm正、负极导线插孔，双电池仓位，可同时装载2节1号电池，内置电源分立电路，可以实现电池的串、并联等多种级联方式，输出端有1.5V、3V两档可选； 6.电键开关模块：96mm×42mm×36mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，采用M型可限位刀架设计，金属合金镀镍工艺，导电性好，不易生锈，电键闭合后阻尼适中，不易移位，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用； 7.磁性迷宫：252mm×252mm×15mm（±2mm），基座为ABS注塑成型，设计有卡通版消防局、警察局、医院、住宅等区域，正面为透明PVC观察面板，可通过2根磁性笔将彩色磁珠移出迷宫； 8.不锈钢指南针：φ76mm×14mm（±2mm），外壳为不锈钢材质，不易生锈，坚固耐用，内置双层观察表盘，可同时观察方位及位置偏离角度。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、认识几种常见的磁铁，探究磁铁的磁性；2、探究磁力线；3、“磁悬浮”实验；4、磁极间的相互作用；5、自制指南针；6、探究电磁铁的性质及用途；7、用磁铁鉴别铁磁性物质；8、比较磁铁不同部位磁力大小实验；9、探究如何让小车跑起来等。 |  |
| 37 | 水实验箱箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、100ml塑料烧杯；2、250ml玻璃烧杯（壁厚2.5mm，高硼硅BORO3.3）；3、100ml塑料三角量杯；4、长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；5、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；6、三轴转接头（15mm×15mm×43mm，铝合金材质）；7、中号铁三环（φ80mm×205mm，金属镀铬防锈工艺）；8、150mm横杆（φ10mm×150mm，不锈钢材质）；9、多功能卡夹（65mm×35mm×25mm，ABS注塑成型）；10、2.5N圆筒测力计；11、浮体重物；12、10ml玻璃量筒（壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）；13、红水温度计；14、滤纸；15、塑料漏斗；16、数字温度计（℃/华氏可切换，金属探针，液晶显示）；17、表面张力实验器；18、陶土网；19、酒精灯；20、火柴；21、玻璃搅拌棒（φ6.5mm×295mm，高硼硅（BORO3.3））；22、毛细现象实验套装；23、红色颜料；24、食盐/瓶；25、沙子/瓶；26、色拉油/瓶；27、小水轮实验套装；28、水槽盘；29、陶瓷蒸发皿（（外径约80mm，容量75ml））；30、药匙L；31、收纳盒等。 三、核心配件技术指标 1.250ml玻璃烧杯：外径70mm（±5mm），高度97mm（±5mm），壁厚2.5mm（±0.3mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器等； 2.长臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 3.300mm组合杆：φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道； 4.三轴转接头：15mm×15mm×43mm（±2mm），铝合金材质，CNC精加工，两个插杆孔正交垂直，两端各配1颗M5×12不锈钢胶木手拧螺丝，中间穿杆可以轴向固定，可将器材固定于支撑杆上； 5.中号铁三环：φ80mm×205mm（±2mm），有效螺纹调节范围约0-20mm，整体为金属镀铬防锈工艺，耐腐蚀不易生锈，尾部有螺丝锁紧装置，使用时不易侧翻，用于生化实验的固定装置； 6.多功能卡夹：65mm×35mm×25mm（±2mm），ABS材质一次注塑成型，正面设计有多种规格的卡槽，可以固定多种型号的温度计探针或玻璃管，背面设计有φ9mm十字定位卡，可以根据实验场景调整合适的位置； 7.10ml玻璃量筒：壁厚约2mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体； 8.玻璃搅拌棒：φ6.5mm×295mm（±1mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，质地坚硬，表面光滑，无色透明，可用于生化实验中的搅拌、引流、沾液、移物等操作； 9.陶瓷蒸发皿：外径80mm（±2mm），容量75ml，瓷元皿，最高耐温1900℃。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、观察液体的形状；2、液体（水）的体积测量；3、观察液体的表面张力；4、观察毛细现象；5.观察水的汽化现象（蒸发）；6、观察水的剧烈汽化现象（沸腾）；7、浮力实验；8、探究水力做功；9、水对不同物质的溶解实验；10、粗盐的提纯。 |  |
| 38 | 水的变化实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 |  |
|  |  | 二、主要配置器件 1.酒精灯；2.长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；3.300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；4.三轴转接头（15mm×15mm×43mm，铝合金材质）；5.铁三环（φ80mm×205mm，金属镀铬防锈工艺）；6.石棉网；7.150ml圆底烧瓶（壁厚2mm，高硼硅（BORO3.3））；8.沸石；9.23#单孔硅胶塞（15mm×20mm×27mm，φ7单孔，硅胶精密注塑）；10.红水温度计；11.90度弯管玻璃导管（D=8 L=80+60）（壁厚1.5mm，高硼硅（BORO3.3））；12.硅胶管；13.冷凝器（150mm×38mm×90mm，PMMA材质，内置4组三棱沥水）； 14.止水夹；15.数显电子制冷器（116mm×105mm×180mm，紫铜+钢+铝材质，内置高导热紫铜管塔式散热器，推拉式双风扇，双极性温差制冷片）；16.12V电源适配器；17.牙签L；18.平底小试管；19.导热硅脂；20.雾生成器；21.万能夹（φ8mm×285mm，金属镀铬工艺）；22.火柴等。 |  |
|  |  | 三、核心配件技术指标 1.长臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 2.300mm组合杆：φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道； 3.三轴转接头：15mm×15mm×43mm（±2mm），铝合金材质，CNC精加工，两个插杆孔正交垂直，两端各配1颗M5×12不锈钢胶木手拧螺丝，中间穿杆可以轴向固定，可将器材固定于支撑杆上； 4.万能夹：φ8mm×285mm（±2mm），整体为金属镀铬防锈工艺，耐腐蚀不易生锈，用于生化实验的固定装置； 5.冷凝器：150mm×38mm×90mm（±2mm），整体为PMMA材质，左端1个进气口（φ8.5mm），右端2个出气口（φ6mm），冷却腔顶部设计有4组三棱沥水条，当水蒸气经过冷却腔后会凝结成水滴汇聚在实验器底部，实验效果明显； 6.23#单孔硅胶塞：15mm×20mm×27mm（±1mm），单孔，φ7孔径，采用优质硅胶原料，高端精密硅胶注塑工艺一次成型，水晶西瓜红色，磨砂面不易滑脱，无毛边，密封严，硬度适中，耐高温，耐酸碱，孔内设计有密封台阶，导管易插拔，安全不阻涩，用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求； 7.数显电子制冷器： ①设备描述：外部壳体采用圆角化精密钣金金属加工工艺，外观喷黑塑，底部采用透明可视化碳酸聚酯板，核心制冷部件采用高导热铜管塔式散热器，双风扇推拉式高效散热，双极性温差制冷片可瞬间制冷，制冷槽采用优质6063铝，底部镜面加工工艺，涂敷含银导热硅脂用于快速制冷，制冷槽外裹保温层和透明亚克力扣盖隔离外界热量，抽拉式温度探头可方便进行温度测量，120瓦强劲功率电源适配器可为制冷片、数显电子温度计和慢闪多彩状态灯供电。 ②功能描述：用于水的凝固、冰的融化、霜的形成等水的形态变化实验。 ③制冰效果：可在一定的时间内使玻璃试管内的水快速结冰。 ④主要材质：紫铜、钢、铝、亚克力等。 ⑤规格尺寸：体积116mm×105mm×180mm（±2mm）。 ⑥技术参数：温度适用范围 0～70°C， 工作电压DC12V ，工作电流10A，液晶数显电子温度计检测范围-20°～150°C，检测精度：0.1°C，制冰实验时间约5～7分钟。 |  |
|  |  | ★四、可以完成的实验课题 1.动态模拟大自然的水循环；2.水的汽化；3.雾的形成；4.水蒸气的凝结；5.水蒸气的凝霜；6.观察水的凝固结冰过程；7.水凝结成冰与温度的关系；8.探究冰点下的不结冰现象；9.发现超低温水的瞬间结冰；10.探究冰融化时温度的变化。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 |
|  |  | 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》-物质科学领域。 |  |
| 39 | 空气实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、集气瓶；2、塑料漏斗；3、两用打气筒；4、500ml塑料烧杯；5、200ml玻璃烧杯（壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）；6、风力做功实验套装；7、气球驱动小车实验套装；8、马德堡半球实验套装（φ55mm×65mm，优质PS原料注塑成型）；9、37#双孔硅胶塞（29mm×37mm×30mm，硅胶精密注塑）；10、塑料气阀（ABS注塑，内置硅胶密封圈，手拧泄压阀）；11、注射器；12、4吋皮球；13、电子天平；14、火柴L；14、风的形成实验材料；16、大塑料袋等。 三、核心配件技术指标 1.200ml玻璃烧杯：外径65mm（±5mm），高度92mm（±5mm），壁厚2mm（±0.3mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器等； 2.风力做功实验套装：由底座、电池仓、风力电机、驱动电机、2组风扇叶片、支架和发光LED等组成，底座为ABS材质注塑成型，可对称固定风机装置和风扇装置，用于演示风力做功实验； 3.气球驱动小车实验套装：由底盘、车轴、车轮、气球固定支架和空气动力阀等组成，底盘为ABS材质注塑成型，设计有空气动力阀安装卡槽，气球放气后反冲力大，小车运行速度快； 4.马德堡半球实验套装：φ55mm×65mm（±5mm），主体采用优质PS原料注塑成型，吸盘为加厚丁晴橡胶制成，独特的外拨式杠杆机关设计，操作简单，吸力强劲； 5.37#双孔硅胶塞：29mm×37mm×30mm（±1mm），双孔，φ7孔径，采用优质硅胶原料，高端精密硅胶注塑工艺一次成型，水晶西瓜红色，磨砂面不易滑脱，无毛边，密封严，硬度适中，耐高温，耐酸碱，孔内设计有密封台阶，导管易插拔，安全不阻涩，用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、体验空气占据空间；2、探究风的形成条件；3、风力做功实验；4、空气具有压力实验；5、压缩空气具有弹性实验；6、组装气球驱动小车等。 |  |
| 40 | 运动学实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、电子秒表计时器；2、单摆球组；3、尼龙线；4、mini裁纸刀；5、动力小车（红色或蓝色，125mm×75mm×35mm，ABS注塑成型，车顶内置2颗嵌入式铜镶嵌M4拓展螺母）；6、钢尺L；7、钩码组；8、1N弹簧组件；9、3N弹簧组件；10、5N弹簧组件；11、长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；12、三轴转接头（15mm×15mm×43mm，铝合金材质）；13、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；14、150mm横杆（φ10mm×150mm，不锈钢材质）等。 三、核心配件技术指标 1.动力小车（红色或蓝色）：125mm×75mm×35mm（±2mm），壳体为ABS注塑成型，车顶内置2颗嵌入式铜镶嵌M4拓展螺母，车头预留牵引孔，车尾设计有纸带卡，底盘为可拆分式结构，去掉壳体后可变形为橡皮筋动力小车、气球动力小车和太阳动小车，内置可拆卸槽码盘，可根据实验需要改变车身重量，动力系统采用低滚阻轴轮一体化设计，运行流畅不卡顿； 2.长臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 3.三轴转接头：15mm×15mm×43mm（±2mm），铝合金材质，CNC精加工，两个插杆孔正交垂直，两端各配1颗M5×12不锈钢胶木手拧螺丝，中间穿杆可以轴向固定，可将器材固定于支撑杆上； 4.300mm组合杆:φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、探究摆的运动特点—周期性与等时性；2、探究直线运动与运动的快慢；3、探究曲线运动与运动的快慢；4、探究单摆的运动频率与摆长的关系；5、探究弹簧的振动频率与力的关系等。 |  |
| 41 | 力学实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、钩码组；2、5N圆筒测力计；3、滑木块（100mm×80mm×40mm，高密度实木材料，带倒角，侧面和正面设计有六个配重槽）；4、40cm铝合金轨道（400mm×85mm×30mm，壁厚1.8mm，铝合金材质，挤压模具一次成型）；5、长毛巾；6、宽橡皮筋；7、钢尺L；8、尼龙线；9、mini裁纸刀；10、长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；11、三轴转接头（15mm×15mm×43mm，铝合金材质）；12、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；13、150mm横杆（φ10mm×150mm，不锈钢材质）等。 三、核心配件技术指标 1.滑木块：100mm×80mm×40mm（±2mm），原料为高密度实木材料，采用高精度数控机床加工，外缘带倒角，不硌手，无毛刺，侧面和正面开有配重专槽（6槽位），可做为斜面或摩擦力实验专用滑块； 2.40cm铝合金轨道：400mm×85mm×30mm（±2mm），壁厚1.8mm，铝合金材质，挤压模具一次成型，黑色阳极化处理，两端预装ABS扣盖，表面为双V字型运动小车轨道槽和单边标尺槽，导轨两侧自带滑块螺母槽和定位杆卡槽，用于探究斜面的作用和摩擦力实验； 3.长臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 4.三轴转接头：15mm×15mm×43mm（±2mm），铝合金材质，CNC精加工，两个插杆孔正交垂直，两端各配1颗M5×12不锈钢胶木手拧螺丝，中间穿杆可以轴向固定，可将器材固定于支撑杆上； 5.300mm组合杆：φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、练习使用弹簧秤；2、摩擦力的测量；3、探究摩擦力的大小与哪些因素有关；4、重力的测量；5、弹力的测量等。 |  |
| 42 | 简单机械实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、三轴转接头（15mm×15mm×43mm，铝合金材质）；2、不锈钢方杆（200mm×7mm×7mm，不锈钢材质，带有三个穿式M5螺纹孔）；3、尼龙线；4、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；5、长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；6、单滑轮；7、二串轮组；8、轮轴（φ105mm×145mm，四层塔式结构，ABS+不锈钢材质，内嵌轴承，轮径比为1：1.5：2：3）；9、杠杆尺L；10、钩码组；11、斜面；12、斜面支架；13、2.5N圆筒测力计；14、滑木块（100mm×80mm×40mm，高密度实木材料，带倒角，侧面和正面设计有六个配重槽）：15、mini裁纸刀；16、手紧螺丝等。 三、核心配件技术指标 1.三轴转接头：15mm×15mm×43mm（±2mm），铝合金材质，CNC精加工，两个插杆孔正交垂直，两端各配1颗M5×12不锈钢胶木手拧螺丝，中间穿杆可以轴向固定，可将器材固定于支撑杆上； 2.不锈钢方杆：200mm×7mm×7mm（±2mm），不锈钢材质，表面抛光工艺，不易生锈，设计有三个贯穿式M5螺纹孔，用于固定需要悬挂的器材； 3.300mm组合杆：φ10mm×300mm（±2mm），不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道； 4.长臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有不小于φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要； 5.轮轴：φ105mm×145mm（±2mm），塔式结构，主体为ABS+不锈钢材质，主要由塔轮和主轴组成；塔轮由四个不同直径的台阶组成，比例为1：1.5：2：3，周边各有一个穿线孔，通过中心有一条平衡刻线，塔轮与主轴之间采用轴承结合，可以最大限度降低摩擦，提高实验精度； 6.滑木块：100mm×80mm×40mm（±2mm），原料为高密度实木材料，采用高精度数控机床加工，外缘带倒角，不硌手，无毛刺，侧面和正面开有配重专槽（6槽位），可做为斜面或摩擦力实验专用滑块。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、体验斜面的省力作用；2、体验省力和费力杠杆；3、体验滑轮的作用（定滑轮、动滑轮、滑轮组）；4、体验轮轴的省力、费力特点和移动距离多少的特点；5、简易天平工作原理；6、用简易天平测物体的质量等。 |  |
| 43 | 植物的器官实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、收纳盒；2、植物整株压制塑封标本（295mm×203mm，包括根、茎、叶）；3、植物的花标本（95mm×65mm，不少于8种，真空塑封）；4、植物的果实和种子标本（205mm×150mm×28mm，不少于10种果实、种子干制标本，透明防尘罩）；5、培养皿（90mm，高硼硅BORO3.3）；6、手持放大镜（φ65mm×162mm，橡胶防滑手柄，放大倍数不低于8倍）；7、植物的根图片；8、植物的茎图片；9、植物的花图片；10、植物的叶图片；11、植物的果实和种子图片；12、解剖七件套（170mm×80mm×20mm，7件装）；13、碘伏/碘酒；14、胶头滴管；15、夹板（160mm×200mm×5mm，优质复合板激光切割工艺，外缘倒角处理）L；16、吸水纸（150mm×100mm×3mm，原生纸浆板）；17、紧固件；18、海绵（150mm×100mm×5mm）等。 三、核心配件技术指标 1.植物整株压制塑封标本：295mm×203mm（±3mm），采用整株植物压制脱水处理，真空塑封，相对于浸液标本和滴胶标本，能够保持植物本色，可以同时观察植物的根、茎、叶等结构； 2.植物的花标本：95mm×65mm（±3mm），采用植物完整花朵压制脱水处理，真空塑封，相对于浸液标本和滴胶标本，能够保持花朵本色，可以观察到花朵的各部分结构； 3.植物的果实和种子标本：205mm×150mm×28mm（±3mm），底壳为ABS材质注塑成型，内部排列不少于10种干制植物果实、种子标本，正面为高透明保护罩，便于学生分组观察； 4.手持放大镜：长度不低于162mm，φ65mm光学玻璃镜片，放大倍数不低于8倍，成像清晰，手柄和镜框外延带有橡胶防滑设计，使用过程中耐摔、不易滑落； 5.夹板：160mm×200mm×5mm（±2mm），采用优质复合板激光切割工艺，外缘倒角处理，不硌手，无毛刺，配合紧固件和特制吸水材料，在制作植物压制标本的过程中无需增加配重，灵活性更强，成品周期更短。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、通过解剖植物的根，再对照植物的根系标本和图片，了解根的外部特征和内部结构，知道其作用和功能；2、通过解剖植物的茎，再对照植物的茎标本和图片，了解茎的外部特征和内部结构，知道其作用和功能；3、通过解剖植物的叶，再对照植物的叶标本和图片，了解叶的外部特征和内部结构，知道其作用和功能；4、通过解剖植物的花，再对照植物的花标本和图片，了解花的外部特征和内部结构，知道其作用和功能；5、通过解剖植物的果实、种子，再对照植物的果实、种子标本和图片，了解果实、种子的外部特征和内部结构，知道其作用和功能等。 |  |
| 44 | 植物的生长实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、花生发芽过程标本（160mm×75mm×18mm，环氧树脂滴胶制作）；2、小麦发芽过程标本（160mm×75mm×18mm，环氧树脂滴胶制作）；3、水稻发芽过程标本（160mm×75mm×18mm，环氧树脂滴胶制作）；4、大豆发芽过程标本（160mm×75mm×18mm，环氧树脂滴胶制作）；5、手持放大镜（φ65mm×162mm，橡胶防滑手柄，放大倍数不低于8倍）L；6、解剖七件套（170mm×80mm×20mm，7件装）；7、培养皿（种子发育盒，90mm，高硼硅BORO3.3）；8、碘伏/碘酒；9、胶头滴管；10、植物向光性实验装置（155mm×110mm×48mm，ABS注塑成型，6个通光孔）等。 三、核心配件技术指标 1.花生发芽过程标本：160mm×75mm×18mm（±2mm），采用环氧树脂滴胶磨具制作，透明纯净无气泡，固化后二次人工打磨抛光，无毛刺，且花生发芽过程形态舒展、无残缺，便于观察； 2.小麦发芽过程标本：160mm×75mm×18mm（±2mm），采用环氧树脂滴胶磨具制作，透明纯净无气泡，固化后二次人工打磨抛光，无毛刺，且小麦发芽过程形态舒展、无残缺，便于观察； 3.水稻发芽过程标本：160mm×75mm×18mm（±2mm），采用环氧树脂滴胶磨具制作，透明纯净无气泡，固化后二次人工打磨抛光，无毛刺，且水稻发芽过程形态舒展、无残缺，便于观察； 4.大豆发芽过程标本：160mm×75mm×18mm（±2mm），采用环氧树脂滴胶磨具制作，透明纯净无气泡，固化后二次人工打磨抛光，无毛刺，且大豆发芽过程形态舒展、无残缺，便于观察； 5.手持放大镜：长度不低于162mm，φ65mm光学玻璃镜片，放大倍数不低于8倍，成像清晰，手柄和镜框外延带有橡胶防滑设计，使用过程中耐摔、不易滑落； 6.植物向光性实验装置：155mm×110mm×48mm（±2mm），采用ABS材质注塑成型，分体式结构，内部设计有植物发育槽，可以定期浇水、施肥，侧边和顶部共预留6个通光孔，可以自由选择趋光方位，便于观测植物生长过程中的向光性。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、观察种子的构造和种子繁殖成植株的过程；2、观察植物的向光性；3. 观察大豆发芽过程标本，了解大豆的萌发与生长的过程；4、观察水稻发芽过程标本，了解水稻的萌发与生长过程；5、 观察花生发芽过程标本，了解花生的萌发与生长过程；6、观察小麦发芽过程标本，了解小麦的萌发与生长过程。 |  |
| 45 | 昆虫与生命周期实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、蚕、蜗牛、蚂蚁饲养盒（100mm×100mm×65mm，透明PP材质）；2、蚂蚁工坊（160mm×135mm×33mm，内装蓝色半透明纯净凝胶）；3、多功能饲养盒（140mm×80mm×70mm，ABS+PC注塑成型，设计有多角度观察窗）；4、手持放大镜（观察工具，φ65mm×162mm，橡胶防滑手柄，放大倍数不低于8倍）；5、昆虫标本（185mm×135mm×25mm，包含6种益虫和6种害虫干制标本）L；6、昆虫图片；7、节肢动物标本（185mm×125mm×25mm，包含5种节肢动物干制标本）；8、节肢动物图片；9、生命周期标本—桑蚕生活史标本（185mm×135mm×25mm），包含桑蚕整个生命周期干制标本）；10、生命周期图片—桑蚕的生命周期。 三、核心配件技术指标 1.蚕、蜗牛、蚂蚁饲养盒:100mm×100mm×65mm（±5mm），透明PP材质注塑成型，顶部设计一个翻盖式开口，两侧预留多个换气孔，方便小动物的饲养与观察； 2.蚂蚁工坊:160mm×135mm×33mm（±5mm），整体为透明PC注塑成型，内部预装蓝色半透明凝胶，顶部设计一个蚂蚁投放口和多个排气孔，实验过程中可以清楚地观察到蚂蚁挖掘隧道的情形； 3.多功能饲养盒:140mm×80mm×70mm（±5mm），ABS+PC注塑成型，整体为可拆分设计；上部为透明式昆虫收纳盒，顶部预留一个3倍放大观察孔，再叠加一个翻盖式2倍放大镜，总放大倍率约6倍；实验器下方内置一个45°平面镜，底部设计有一个4倍放大观察孔；该观察盒可以实现对昆虫的多角度观察； 4.手持放大镜：长度不低于162mm，φ65mm光学玻璃镜片，放大倍数不低于8倍，成像清晰，手柄和镜框外延带有橡胶防滑设计，使用过程中耐摔、不易滑落； 5.昆虫标本:185mm×135mm×25mm（±5mm），底壳为ABS材质注塑成型，内部排列不少于6种益虫和6种害虫干制标本，正面为高透明保护罩，便于学生分组观察； 6.节肢动物标本:185mm×125mm×25mm（±5mm），底壳为ABS材质注塑成型，内部排列不少于5种节肢动物干制标本，正面为高透明保护罩，便于学生分组观察； 7.生命周期标本—桑蚕生活史标本:185mm×135mm×25mm（±5mm），底壳为ABS材质注塑成型，内部排列桑蚕的整个生命周期干制标本，正面为高透明保护罩，便于学生分组观察。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、通过饲养蚕，了解蚕的生命周期；2、通过饲养蚂蚁，观察蚂蚁的形态与习性；3、观察昆虫标本和图片，了解几种常见昆虫的形态特征；4、观察节肢动物标本和图片，了解几种常见节肢动物的形态特征；5、动物生命周期观察等。 |  |
| 46 | 生物环境感知实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 |  |
|  |  | 二、主要配置器件 1.生物环境感知实验箱主体（318mm×118mm×98mm，蓝黑双色PMMA材质，双仓室设计，嵌入式吸合磁钢）；2.遮光布；3.6V电源适配器；4.蜗牛盒子（60mm×60mm×20mm，透明PC材料注塑成型）；5.鼠妇盒子（60mm×60mm×20mm，透明PC材料注塑成型）L；6.蚂蚁管（φ11mm×76mm，透明PC材料注塑成型，自带三孔防逃逸翻盖，）；7.光照条件发生模块（98mm×65mm×48mm，ABS材料注塑成型，内置可调光强电路）；8.温度条件发生模块（98mm×65mm×48mm，ABS材料注塑成型，内置发热功率器件）；9.湿度条件发生模块（98mm×65mm×48mm，ABS材料注塑成型，内置加湿器组件）；10.微型注射器；11.橡胶手套；12.大号无孔硅胶塞（精密硅胶注塑成型）；13.小号无孔硅胶（精密硅胶注塑成型）塞；14.大号有孔硅胶塞（精密硅胶注塑成型）；15.小号有孔硅胶塞（精密硅胶注塑成型）；16.清理毛刷等。 |  |
|  |  | 三、核心配件技术指标 1.生物环境感知实验箱主体:318mm×118mm×98mm（±5mm），蓝黑双色PMMA材质，采用激光切割工艺，倒角处理，无毛刺；箱体为双仓室设计，两个仓室间有活动门板，一端仓室设计有模块卡槽，卡槽板内嵌两颗强磁磁钢，可以吸附各种环境条件发生模块，实验时将条件发生模块放到卡槽内，可通过模块上的磁吸螺丝与模块卡槽板上的磁钢吸合靠紧，通电打开模块即可进行针对性功能实验； 2.光照条件发生模块:98mm×65mm×48mm（±3mm），ABS材料注塑成型，内置可调光强电路，白光LED，输入电压DC6V，功率3瓦；接通电源，按下独立开关，可产生强光照射，再通过调节光强从而改变光照条件，可以通过观察窗观察鼠妇等生物在受到一定光照条件的刺激后发生的生物反应； 3.温度条件发生模块:98mm×65mm×48mm（±3mm），ABS材料注塑成型，内置发热功率器件，输入电压DC6V，功率3瓦；接通电源，按下独立开关，通过加热空气从而改变环境温度，可以通过观察窗观察鼠妇等生物在环境温度发生改变时发生的生物反应； 4.湿度条件发生模块:98mm×65mm×48mm（±3mm），ABS材料注塑成型，内置加湿器组件，输入电压DC6V，功率1瓦；给注水孔内注入适量的水，接通电源，按下独立开关，即可迅速产生水雾从而改变环境湿度，可以通过观察窗观察鼠妇等生物在环境湿度发生改变时发生的生物反应； 5.蜗牛/鼠妇盒子：60mm×60mm×20mm（±2mm），透明PC材料注塑成型，用于存放蜗牛或鼠妇； 6.蚂蚁管：φ11mm×76mm（±2mm），透明PC材料注塑成型，配套活动式三孔防逃逸翻盖，用于存放蚂蚁。 |  |
|  |  | ★四、可以完成的实验课题 1.探究鼠妇的视觉对光的敏感性；2.探究温度对鼠妇生活习性的影响；3.探究湿度对鼠妇和蜗牛生活习性的影响；4.探究蚂蚁的嗅觉等。 | 需要提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 |
|  |  | 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》生命科学领域。 |  |
| 47 | 人体奥秘实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、揭秘人体3D图书（285mm×225mm×15mm，彩色印刷，二次立体展开注解）；2、眼球结构模型装备（3倍放大，环保PVC注塑成型，电脑彩绘）；3、牙列模型（80mm×64mm×55mm）L；4、耳朵结构模型（1.5倍放大，环保PVC注塑成型，电脑彩绘）；5、心脏模型（1倍自然大小，环保PVC注塑成型，电脑彩绘）；6、大脑结构模型（95mm×70mm×55mm，环保PVC注塑成型，电脑彩绘）等。 三、核心配件技术指标 1.揭秘人体3D图书：285mm×225mm×15mm（±5mm），彩色印刷，大页面立体设计，部分构图带有二次立体展开注解，知识严谨准确，充分满足学生的好奇心和求知欲； 2.眼球结构模型:3倍放大，采用环保PVC注塑成型，电脑彩绘，可拆分式结构，由角膜、巩膜、脉络膜视网膜、虹膜、晶状体、玻璃体、视神经、中央凹、蜗静脉、睫状体、视网膜中央部分构成； 3.牙列模型:80mm×64mm×55mm（±5mm），模型造型逼真，制作精细，适用于小学阶段生理卫生、消化系统等知识的演示讲解； 4.耳朵结构模型:1.5倍放大，采用环保PVC注塑成型，电脑彩绘，做工精细，可展示耳朵内部结构，并可以观察耳廓外耳道、中耳鼓室骨膜和听小骨、咽鼓管以及颞骨岩部和内耳迷路等结构； 5.心脏模型:约1倍自然大小，采用环保PVC注塑成型，电脑彩绘，做工精细，可拆分式结构，由心房、心室冠状剖面和右心耳左心房等部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，便于观察学习； 6.大脑结构模型:95mm×70mm×55mm（±5mm），采用环保PVC注塑成型，电脑彩绘，做工精细，可拆分式结构，模型由数十件不同部位、形状的部件组成，根据不同部位可进行单独的拆装演示教学。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、利用《人体》模型书，学习人体骨骼的组成与结构，了解骨骼的功能与作用；2、利用《人体》模型书，结合大脑结构模型，了解大脑的组成和功能；3、利用《人体》模型书，结合耳朵结构模型，了解人耳的结构和功能；4、利用《人体》模型书，结合眼球结构模型，了解人眼的结构和功能；5、利用《人体》模型书，学习人体的神经系统结构和功能；6、利用《人体》模型书，学习人的呼吸系统、血液循环系统和消化系统的组成与功能等。 |  |
| 48 | 宇宙科学实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、太阳系与太空天体投影仪：太阳系模型各个行星用不同颜色区分并接近星球自然色，带语音讲解功能。 （包含：投影球（φ73mm×205mm，ABS注塑成型）；集成底座（175mm×72mm，ABS注塑成型）；水星模型支撑旋架；金星模型支撑旋架；地球模型支撑旋架；火星模型支撑旋架；木星模型支撑旋架；土星模型支撑旋架；天王星模型支撑旋架；海王星模型支撑旋架等）；2、太空探索投影片；3、太阳组成图片和太阳系图谱；4、月相变化演示器等。 三、核心配件技术指标 1.太阳系与太空天体综合投影仪：底座φ175mm×72mm（±3mm），ABS注塑成型，采用3颗AA电池供电，具有中英文语音播报功能，双语切换，正面分布着八个行星触控图标，点击任意图标即可播报该行星的相关介绍；投影仪φ73mm×205mm（±3mm），ABS材料注塑成型，顶部设计有一个聚焦旋钮，内置高亮度白色LED冷光光源，侧边一个投影片插槽，可插入太空探索投影片； 2.月相变化演示器：235mm×220mm×95mm（±5mm），ABS注塑成型，实验器由底部三角支撑架、大转盘、小转盘、月球模型、地球模型等部分组成，其中大转盘上印有太阳直射面和一个完整的月相周期；地球模型内嵌一个45°的平面镜，正面设计有一个观察窗，侧面预留一个通光孔，可以用于模拟观察月相的变化规律。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、认识太阳系的基本组成；2、认识八大行星的位置关系；3、使用月相观察盒，模拟观察一个月月相的变化规律，理解天体运动的周期性；4、通过太空投影片学习人类太空探索；5、通过太空投影片认识不同的天体。 |  |
| 49 | 气象实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 |  |
|  |  | 二、主要配置器件 1.天气符号卡片；2.风速仪（103mm×75mm×240mm，ABS+不锈钢材质，液晶仪表显示）；3.风向标；4.伸缩杆（手拧式伸缩设计，金属+ABS材质，全长约700mm）；5.温湿度计（φ128mm×28mm，ABS+玻璃材质，温湿度一体）；6.针式数字温度计；7.不锈钢指南针（φ76mm×14mm，双层表盘，不锈钢材质）L；8.雨量计（φ65mm×280mm，容量800ml，刻度250mm）；9.折叠晴雨伞；10.太阳帽；11.墨镜；12.防雾霾口罩；13.橡皮筋。 |  |
|  |  | 三、核心配件技术指标 1.风速仪：103mm×75mm×240mm（±5mm），ABS+不锈钢材质，采用3颗AA电池供电，顶部为三叶风杯设计，转动流畅不阻塞，底部为手持握柄，方便抓取，中间1块液晶显示屏，可显示瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级等数据信息； 2.伸缩杆：手拧式伸缩设计，金属+ABS材质，最大伸长长度不低于700mm，用于悬挂风向标； 3.温湿度计：φ128mm×28mm（±2mm），ABS+玻璃材质，温湿度一体式设计，温度范围：-25°— 50°，湿度范围：0％-100％RH，背部带活动支架，便于观察； 4.不锈钢指南针：φ76mm×14mm（±2mm），外壳为不锈钢材质，不易生锈，坚固耐用，内置双层观察表盘，可同时观察方位及位置偏离角度； 5.雨量计：φ65mm×280mm（±2mm），容量不低于800ml，透明PC材质注塑成型，雨量刻度不低于250mm，用于短时间降雨量的测量。 |  |
|  |  | ★四、可以完成的实验课题 1.认识一些天气符号；2.测量风速和风向；3.测量空气的温度和湿度；4.测量土壤的温度；5.测定降雨量；6.校园气象站；7.天气预防-雨具；8.预防高温暴晒；9.预防强光眩晕；10.预防紫外线；11.防霾污染等。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 |
|  |  | 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》-地球与宇宙科学领域。 |  |
| 50 | 地球科学实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 |  |
|  |  | 二、主要配置器 1.地球内部构造拼装模型（195mm×195mm×10mm，优质复合板激光切割，外缘倒角处理，灵活可拆卸）；2.火山模型；3.火山喷发材料包；4.不锈钢指南针（φ76mm×14mm，双层表盘，不锈钢材质）；5.太阳高度测量器；6.月球模型（φ58mm，优质实木原料，数控机床精加工）L；7.地球仪。 |  |
|  |  | 三、核心配件技术指标 1.地球内部构造拼装模型:195mm×195mm×10mm（±3mm），整体为2D可拆分式设计，采用优质复合板激光切割工艺，外缘倒角处理，不硌手，无毛刺；正面为地球内部构造剖面图，由外向内依次为地壳、地幔上层、地幔下层、外核和内核，各部分结构灵活可拆卸，方便学生观察和认知地球的内部构造； 2.不锈钢指南针:φ76mm×14mm（±2mm），外壳为不锈钢材质，不易生锈，坚固耐用，内置双层观察表盘，可同时观察方位及位置偏离角度； 3.月球模型:φ58mm（±2mm），优质实木原料，数控机床精加工，二次打磨处理，无毛刺，用于模拟观察月相的变化规律实验。 |  |
|  |  | ★四、可以完成的实验课题 1.学习并了解地球内部构造；2.模拟火山喷发；3.观察月相变化的规律；4.观察地球仪了解地轴与赤道的关系；5.了解赤道平面和黄道平面；6.地球的自转方向；7.地球公转与四季变化；8.观察地球仪上地球的陆地和海洋 9.测量太阳的高度等。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 |
|  |  | 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》-地球与宇宙科学领域。 |  |
| 51 | 建筑结构与材料实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 |  |
|  |  | 二、主要配置器件： 1、桥梁结构设计套装 （包含：桥梁组合零件材料包；桥面模型；桥拱模型等） 2、拼插式建筑结构套装 （包含：拼插杆；插接球等） 3、建筑与材料 （包含：防水材料—油毡、PVC膜；隔音材料—隔音棉；保温材料—泡沫板等 ） |  |
|  |  | ★三、可以完成的实验课题 1.模拟桥梁结构设计制作；2.进行梁桥承重结构的探究；3.进行拱桥承重结构的探究；4.进行悬索桥承重结构的探究；5.搭建房屋建筑结构；6.搭建创意建筑结构；7.了解建筑中的防水材料；8.认识建筑中的隔音材料；9.认识了解保温材料；10.利用保温材料做保温实验等。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 |
|  |  | 四、产品分类属性 《小学科学课程标准》-技术与工程领域。 |  |
| 52 | 地球科学标本实验箱 | 一、箱体结构描述： 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚EVA缓冲内衬，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 二、主要包含但不仅限于以下配置器件： 1、常见岩石标本/盒（127mm×65mm×22mm，PP材质翻盖盒，不少于10种岩石标本）；2、常见矿物标本（包含金属和非金属矿物，127mm×65mm×22mm，PP材质翻盖盒，不少于10种矿物标本）/盒；3、古生物化石标本/盒（127mm×65mm×22mm，PP材质翻盖盒，不少于10种生物化石标本）；4、矿物提炼物标本/盒（185mm×135mm×25mm，包含石油、铜、铁、铝标本及其提炼物）；5、岩石图片；6、金属矿物图片；7、非金属矿物图片；8、生物化石图片；9、强光LED手电筒（φ25mm×90mm，铝合金材质，防滑手柄，内置高亮白光LED，三种模式可调）；10、小刀L；12、放大镜（φ65mm×162mm，橡胶防滑手柄，放大倍数不低于8倍）等。 三、核心配件技术指标 1.常见岩石标本/盒 ：127mm×65mm×22mm（±3mm），PP材质翻盖盒，内含花岗岩、砂岩、大理岩、板岩、石灰岩、砾岩、页岩等不少于10种岩石标本； 2.常见矿物标本（包含金属和非金属矿物）/盒：127mm×65mm×22mm（±3mm），PP材质翻盖盒，内含石英、长石、云母、赤铁矿、方解石等不少于10种矿物标本； 3.古生物化石标本/盒：127mm×65mm×22mm（±3mm），PP材质翻盖盒，内含鱼化石、海百合茎化石、树化石、牙齿化石、田螺化石等不少于10种生物化石； 4.强光LED手电筒：φ25mm×90mm（±5mm），铝合金材质，防滑手柄设计，内置一颗高亮白光LED，采用USB充电方式，设计有高亮、普通、闪烁三种调光方式； 5.矿物提炼物标本/盒：185mm×135mm×25mm（±5mm），底壳为ABS材质注塑成型，内含石油标本及提炼产物（医药、塑料、橡胶），以及铜、铁、铝矿石标本及其提炼产物，正面为高透明保护罩，便于学生分组观察； 6.放大镜：长度不低于162mm，φ65mm光学玻璃镜片，放大倍数不低于8倍，成像清晰，手柄和镜框外延带有橡胶防滑设计，使用过程中耐摔、不易滑落。 四、可以完成包含但不仅限于以下实验课题： 1、观察几种常见岩石，了解不同岩石的特点（如形态、色泽、硬度）；2.观察几种常见矿物，了解不同矿物的特点（如形态、色泽、硬度）；3.观察几种常见化石，了解化石的由来；4、观察矿物提炼物标本，了解矿产的形成过程，知道合理利用矿产资源。 |  |
| 53 | 绿色能源实验箱 | 一、箱体结构描述 外形尺寸：445×355×170㎜（±5mm）。 材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置加厚单/双层吸塑内衬，珍珠棉缓冲衬垫，安全环保。 功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 |  |
|  |  | 二、主要配置器件 1.长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）；2.300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）；3.铁三环（φ80mm×205mm，金属镀铬防锈工艺）；4.通用底座L；5.漏斗；6.波纹管；7.塑料水槽；8.4mm红黑香蕉插头线（500mm，纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）；9.太阳能发电模组（85mm×55mm×145mm，ABS注塑壳体，内嵌多晶硅太阳能电池板）；10.风能发电模组（92mm×48mm×172mm，嵌入式微型马达，带风级显示PCBA）；11.温差发电模组（200mm×56mm×112mm，铝制冷水槽，内置半导体温差发电片）；12.水力发电模组（φ120mm×150mm，嵌入式发电机，高度集成显示PCBA）等。 |  |
|  |  | 三、核心配件技术指标 1.太阳能发电模组： ①设备描述：采用蓝色ABS工程塑料壳体，正面安装不小于60×60多晶硅太阳能电池板，满足低照度即可发电，背部安装多功能选择控制板，具有多种工作模态选择，发电模式可以直驱LED灯发光，储能模式可以将太阳能发电储存到大容量电容里面，用于模拟电能的收集存储，供电照明模式可以将储存的电能释放用于电灯照明，提供动力模式可以将储存的电能释放用于给马达电扇等提供能源，底部安装有手柄，方便手持演示教学，同时也可以固定到底座上用灯光进行发电教学。 ②功能描述：用于太阳能发电的探究、电能的应用以及能量的转化等科目实验。 ③实验效果：有光即可发电驱动LED发光，强光储能2分钟即可实现供电照明和马达风扇驱动。 ④主要材质：硅、钢、塑料等。 ⑤规格尺寸：体积85mm×55mm×145mm（±5mm）。 ⑥技术参数：温度适用范围 0～70°C， 工作电压DC5V ，工作电流20mA。 2.风能发电模组： ①设备描述：产品包括强力风扇和风力发电组件两个部件，需要固定到导轨工作，其中强力风扇由超大风量电扇、U型钣金固定座和不锈钢手柄组成，可通过学生电源或可调电源适配器进行风力调节，输出特定的风力风量；风力发电组件则是由不小于80mm四叶风扇叶、微型马达、风级显示PCBA和手柄组成。 ②功能描述：用于风力发电的探究、风级风向与电能的关系等科目探究实验。 ③实验效果：风力驱动扇叶带动发电机发电，弱风绿灯亮，高风橙色灯亮，强风红色灯亮。 ④主要材质：钢、塑料等。 ⑤规格尺寸：体积92mm×48mm×172mm（±5mm）。 ⑥技术参数：温度适用范围 0～70°C， 工作电压DC12V ，工作电流0～5A。 3.温差发电模组： ①设备描述：产品由冷水槽、温差发电头、双液晶电子温度计手柄组成，温差发电头包括铝上扣盖、半导体温差发电片、铝下扣盖通过螺丝锁紧，上下扣盖靠近手柄端有温度传感器插孔，电子温度计探头插进插孔内可以检测上下扣盖的实时温度，方便直观感知温差发电片上下面的温度值，实验时将温差发电实验器放置到三脚架上，冷水槽内灌注冷水，下面用酒精灯加热，发电输出即可点亮手柄上大功率白光LED。 ②功能描述：专业用于温差发电的探究实验科目。 ③实验效果：使用加冰冷水实验效果更快，能够迅速点亮手柄端LED。 ④主要材质：铝、亚克力。 ⑤规格尺寸：体积200mm×56mm×112mm（±5mm）。 ⑥技术参数：温度适用范围 0～70°C， 工作电压DC3V ，工作电流20mA，发电电压0~5V，输出电流20mA，最高加热温度110°C。 4.水力发电模组： ①设备描述：装置由漏斗、波纹管、水力发电装置和水槽四个部分组成。核心产品为水力发电装置，由模拟水电站发电与输电电路板、圆柱形透明亚克力主体和水轮组成，其中透明亚克力主体由精密加工中心车铣加工而成，底部的水轮受到水力冲击转动，通过中轴带动皮带轮转动，再由皮带传动发电机发电，继而点亮电路板上的LED路灯。 ②功能描述：专业用于水力发电的探究实验科目。 ③实验效果：使用时需将水力发电装置放进水槽内，通过水力落差冲击水轮发电。 ④主要材质：亚克力、PCBA等。 ⑤规格尺寸：水力发电主体体积直径约120mm，高度约150mm。 ⑥技术参数：温度适用范围 0～70°C， 发电电压0~5V，输出电流50mA。 |  |
|  |  | ★四、可以完成的实验课题 1、趣味探究光发电现象；2、探究太阳能发电；3、探究太阳能发电与储能；4、探究太阳能发电的应用；5、探究风能发电；6、探究风能发电能力与风力大小的关系；7、探究风向对风力发电的影响； 8、有趣味的温差发电现象；9、探究温差发电中温差与输出电压的关系；10、观察水力发电；11、探究水位落差对水力发电的影响等。提供具有法定资质CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件，报告中需体现可以完成的实验课题。 |
|  |  | 五、产品分类属性 《小学科学课程标准》-技术与工程领域。 |  |
| 54 | 可调电源适配器 | 一体化设计，小巧轻便，自带电压数显和短路自动保护功能，输出端为±4mm插头，可与专用实验器匹配使用。 输入电压：100-240V（50/60Hz ）； 稳压直流输出范围：3V-12V（5A 60W）； 工作特点：电压连续可调，用户可根据实验需要设定输出电压； 功能描述：可作为光学、绿色能源等实验箱的专用电源。 |  |
| 55 | 小学科学实验箱资源包 | 包含每种实验箱的实验课题，实验种类内容丰富，编排合理，实验图片均为实物拍摄，包括实验名称、实验目的、实验过程、实验现象、实验结论等。 |  |
|  | 2-数字化科学实验室 |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 56 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，化学试剂需包括但不限于以下11种，试剂总量需≥136种：硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、品红（1%）、铬酸、氨水（28%）、甲酸（80%）、乙醇胺、柠檬酸、高锰酸钾（10%）、氢氧化钾（65%）、苏丹红，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。 2）台面物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹，吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。 3）甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。 4）台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。 5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，包括但不限于以下4种霉菌，检测霉菌种类总量≥7种：土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，要求霉菌检测抗霉菌等级为0级。细菌种类包括但不限于以下8种，检测细菌种类总量≥17种：甲型溶血性链球群、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，要求菌种抗菌率≥99.99%。 6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行1100小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm），ABS导轨。 |  |
| 57 | 教师椅 | 1、材质：钢制脚，PU皮面料，椅轮为PU耐磨静音防滑地板轮，加厚防爆钢制机构 2、尼龙注塑扶手，海绵软包。 3、有万向滑轮，吸附缓冲坐垫，可360度旋转。 |  |
| 58 | 教室主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： （1）总电源面板设置漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 （2）总电源面板至少提供2个三孔220V10A电源插座。 （3）电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 59 | 六边型学生桌 | 1、规格：1400*1200*740mm（±5mm） 2、台面：采用新型、环保、≥12mm的抗倍特台面，台面为六边形。 3、结构：所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料），组合而成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 4、颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 5、功能：台身采用ABS注塑件相互连接，整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。含三组220V五孔插座。 6、加强底座：台身内部下端底座采用不小于1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 7、加强筋：台身上采用定做加强钢架，与桌身紧密贴合，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理方便桌身与台面的固定，及加强整体桌身强度。 |  |
| 60 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 61 | 单面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于1个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽86mm。 |  |
| 62 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求。 |  |
| 63 | 灭火器 | 国标干粉灭火器，≥4kg |  |
| 64 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |
| 65 | 一体化数据采集器 | 本系统符合《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》中关于国产操作系统、自主可控软硬件和信创体系建设的要求。 系统由实验数据采集模块，显示模块和国产操作系统及实验管理监控系统组成；便携式设计，所有模块都装配在同一外壳中，可快捷在不同教室间共享使用。 系统组成： 1、数据采集模块（内置），可以同时连接不少于8路有线的传感器和不少于6路无线传感器，进行同步数据采集； 2、显示模块（内置）：可视范围不小于：195mm*120mm；自带触摸控制模块，可触控范围不小于：160mm*120mm 3、内置无线投屏模块（内置），可实现一键投屏功能，将实验数据和操作界面实时传输至教师端设备或交互式一体机，便于课堂演示与案例分享。 4、采用便携式设计，仪器背部嵌有金属提手，手握范围不小于 100 mm，便于教师和学生移动与携带。 5、设备可展开稳固放置于实验台上，形成适宜的可视角度，方便学生进行实验数据的观察与分析。 6、内置多种传感器接口，包括带暗扣传感器接口（不少于4路），USB传感器接口（不少于4路），和无线传感器接口（同时连接不少于6路无线传感器）。 7、内置一体化传感器数据分析软件：软件主界面显示采集、数据、系统、定制快捷入口；显示模式分别有数字模式、仪表模式、曲线模式、表格模式，可以根据不同的场景选择不同的模式，每种模式都可以显示传感器的名称、读数；软件可以设定采集频率，可以对传感器进行调零，可以对采集到的数据进行录制和回放。 |  |
| 66 | 数据采集器（无线款） | 1、支持多种传感器接口通道，提高系统的兼容性与拓展性； 2、一体化设计，内含状态、电源指示灯； 3、内置有≥16路传感器采集通道； 4、有≥2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、内置蓝牙，支持≥8通道有线、无线数据采集； 9、内置≥8个按键和状态指示灯，按键功能分别为：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右； 10、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置，保证为实验教与学行为分析提供精准的数据基础； 11、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间； 12、内置存储空间可记录长达1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况； 13、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口，保证在连接大功率传感器的时候系统正常运作； 14、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼； 15、内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 |  |
| 67 | 数据分析软件 | 配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式，包括循环采集、定时采集、区间采集、增量采集、减量采集；完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出到WORD等格式。符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curven，数码表Digitalx，数据列表Arrayz等数据显示功能。 |  |
| 68 | 小学版实验系统 | 1、紧扣新课标对学科实验的要求； 2、针对性强,重点突出，操作简单； 3、预定义实验,具有实验原理、目的和操作步骤等，使用方便； 4、自动记录、自动绘图,数据分析能力强； 5、自动识别传感器。 |  |
| 69 | 无线彩屏电压传感器 | 1、量程①：-25V~+25V；分辨率：0.01V； 量程②：-2V~+2V；分辨率：0.001V； 量程③：-0.2V~+0.2V；分辨率：0.1mV； |  |
|  |  | ★2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★4、内置长度≥4厘米的触摸笔； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； |  |
|  |  | 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； |  |
|  |  | ★7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； |  |
|  |  | ★9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； |  |
|  |  | 11、可显示电池电量和蓝牙状态； |  |
|  |  | 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； |  |
|  |  | 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； |  |
|  |  | 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； |  |
|  |  | 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 70 | 无线彩屏电流传感器 | 1、量程①：-3A~+3A；分辨率：0.01A； 量程②：-300mA~+300mA；分辨率：0.1mA； 量程③：-30mA ~+30mA；分辨率：0.01 mA ； |  |
|  |  | ★2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★4、内置长度≥4厘米的触摸笔； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； |  |
|  |  | 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； |  |
|  |  | ★7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； |  |
|  |  | ★9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； |  |
|  |  | 11、可显示电池电量和蓝牙状态； |  |
|  |  | 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； |  |
|  |  | 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； |  |
|  |  | 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； |  |
|  |  | 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 71 | 无线彩屏微电流传感器 | 1、量程：-30μA~+30μA ，分辨率：0.01μA； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 72 | 无线彩屏力传感器 | 1、量程：-50N~+50N，分辨率：0.01N； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 73 | 无线彩屏温度传感器 | 1、量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 74 | 无线彩屏压强传感器 | 1、量程：0~700Kpa，分辨率：0.1Kpa；配备1个不小于30ml塑料针筒 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 75 | 无线彩屏磁感应强度传感器 | 1、量程：-84mT~+84mT，分辨率：0.01mT； |  |
|  |  | ★2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★4、内置长度≥4厘米的触摸笔； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； |  |
|  |  | 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； |  |
|  |  | ★7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； |  |
|  |  | ★9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； |  |
|  |  | 11、可显示电池电量和蓝牙状态； |  |
|  |  | 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； |  |
|  |  | 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； |  |
|  |  | 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； |  |
|  |  | 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 76 | 无线彩屏光照度传感器 | 1、量程①：0~1000 lux ，分辨率：0.1lux； 量程②：0~10000lux；分辨率：1lux； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 77 | 无线彩屏光电门传感器 | 1、 速度量程：≥0~20m/s，分辨率：≤0.1m/s；时间量程：≥0~10Kms，分辨率：≤0.1ms； |  |
|  |  | ★2、内置≥2.4英寸液晶彩色显示屏；可同时显示检测速度和时刻； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 3、自带子光电门拓展口，可用于拓展连接子光电门； |  |
|  |  | ★4、带独立电源开关，自带≥3按键，可切换检测速度、时刻、周期，滴数；支持硬件调零；支持背光开/关； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 5、内置无线模块，可根据实验需要选择有线或无线连接终端设备进行数据分析； |  |
|  |  | 6、 自带≥4个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； |  |
|  |  | 7、 可分别支持市面常见如Windows、IOS、Andorid、Linux、统信、麒麟和鸿蒙系统上进行实验； |  |
|  |  | 8、能完成用光电门测平均速度、用光电门研究匀速直线运动、可测变速直线运动中的瞬时速度、向心力等实验。 |  |
| 78 | 无线彩屏分体位移传感器 | 1、量程：0~2m，分辨率：0.002m； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 79 | 无线彩屏pH传感器 | 1、量程：0~14，分辨率：0.01；配一次性成型玻璃电极，具塑料保护壳； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 80 | 无线彩屏氧气传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 81 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1、量程：0~50000ppm，分辨率：1ppm； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 82 | 无线彩屏声波/声强传感器 | 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz；声强测量范围：20 dB ~120dB，分辨率：0.1dB； |  |
|  |  | ★2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | ★4、内置长度≥4厘米的触摸笔； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； |  |
|  |  | 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； |  |
|  |  | ★7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； |  |
|  |  | ★9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； |  |
|  |  | 11、可显示电池电量和蓝牙状态； |  |
|  |  | 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； |  |
|  |  | 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； |  |
|  |  | 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； |  |
|  |  | 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 83 | 无线彩屏相对湿度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 84 | 无线彩屏心率传感器 | 1、量程：30~200p/m，分辨率：1p/m； 2、内置≥2.8英寸触摸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据； 3、带独立电源开关，带不少于5个功能辅助按键，可以实现开关、开始/暂停、存储、菜单、调零、待机、切换显示模式等功能； 4、内置长度≥4厘米的触摸笔； 5、可直接在传感器上调节采集频率，支持软件和硬件调零； 6、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小； 7、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等； 8、连接方式： 无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接； 有线：通过USB连接； 9、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，通过内置的USB接口充电； 10、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒； 11、可显示电池电量和蓝牙状态； 12、自带≥2个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用； 13、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析； 14、支持1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集； 15、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。 |  |
| 85 | 多向转接头 | 传感器连接件2套，口哨型，规格不小于（长*宽*高）40*18*18mm，高强度连接件，内置高强度纯铜螺母，用来转接固定传感器等器材；多向转接头2套，规格不小于（长*宽*高）34*20*18mm，高强度转接件，内置高强度纯铜螺母，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。 |  |
| 86 | 配套实验教材 | 含传感器使用说明书、实验手册 |  |
| 87 | 传感器连接配件 | USB线2条，传感器连接线4条 |  |
| 88 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用 ABS 材质，外形尺寸（长宽高）： 475mm*350mm*170mm（±10mm），最大承重：50 公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，箱子四面有贴纸位，可以多方位看到箱子标签；可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒 5 箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； |  |
| 89 | 力学导轨 | 本加固型运动力学轨道系统，采用高强度支架、低摩擦轨道、低摩擦轴承设计而成，可快速搭建实验装置，有效减少系统误差，从而提高实验准确性。本系统的参数如下： 1、低摩擦铝合金轨道1条（长*宽*高：不大于1200*90*20mm ），两端配有塑胶堵头防止刮伤； 2、低摩擦运动红蓝小车（长*宽*高不大于165*70*50mm）各一台； 3、配有可装卸在导轨堵头上的小车缓冲收纳叉一套； 4、每台小车底部设计有防压装置，可以保护小车在承受70公斤压力情况下，车轮不会损坏； 5、小车顶部开有重物固定凹槽（不小于50*50mm），槽中心嵌有M5的固定螺母，可以放入并固定配重片，配有4个配重片； 6、小车顶部有挡光片固定卡位，可固定挡光片或光栅；小车两端有挡板槽，并配有2个小车挡板； 7、小车端头装有黏合位，可将两台小车吸附在一起进行完全非弹性碰撞实验；并配弹簧碰撞片1个，可进行弹性碰撞实验； 8、挡光片1套（10mm，20mm各一个），光栅1套（叁档光栅、五档光栅各1个）；挡光片和光栅可以选择垂直或者水平方式安装在小车上，固定片一个； 9、加强型导轨支架1套：I型支架（长≥150mm）2支，支架可紧扣在导轨侧边配合光电门进行测速实验； 10、配有螺杆长20mm的 M5胶头螺丝2个，螺杆长16mm的 M5胶头螺丝1个，螺杆长10mm的 M5胶头螺丝2个，螺杆长10mm的 M4胶头螺丝4个，M5方型螺母2个，内置M4方形螺母的U型固定座4个； 11、可固定在轨道上的滑轮夹1套，滑轮高度可调节，滑轮内置轴承，可有效减少摩擦； 12、配有沙桶一个，棉线一根（线长≥150cm）。 可完成牛顿第二定律、小车匀速运动、小车加速运动、弹性碰撞、非弹性碰撞等多种运动力学实验。 |  |
| 90 | 浮力实验器 | 带有刻度的专用正方体实验器，实验器带有力传感器连接位，配有大小容器一对，升降装置一套,用于验证浮力定律。 |  |
| 91 | 热辐射实验器 | 实验器由底座、热辐射组件、接线柱等组成，与微电流传感器配合使用，研究热辐射原理。 |  |
| 92 | 摩擦做功实验器 | 实验器由桌面固定底座、铜管、细线、绝热海绵管等部件组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功实验。 |  |
| 93 | 玻璃导电实验器 | 电学实验板基座，嵌入金属丝的玻璃，可插在接线座上的鳄 鱼夹；可以完成玻璃导电性探究实验。 |  |
| 94 | 金属热膨胀实验器 | 由铝合金底座（≥400*40*20mm）、力传感器专用固定支架、不同材质的≥4mm金属棒3根（长度≥15cm的铜、铁、铝制金属棒）、金属棒固定支架、防护挡板及配件构成，可配合力传感器，用于研究热胀冷缩实验。 1、力传感器专用固定支架可以同时固定≥3个力传感器； 2、金属固定支架上可以同时固定≥3种不同材质的金属； 3、用火同时烧3种金属，探究不同材质的热胀冷缩现象。 4、为保证实验效果，金属轨道采用强化金属，重量不少于280g |  |
| 95 | 查理定律实验器 | 实验器由试管，专用密封塞等部件组成；配合压强传感器和温度传感器探究气体压强与温度的关系。 |  |
| 96 | 人体发电实验器 | 由底座、接线柱和四只手柄构成。与微电流传感器配合使用。可用来探究原电池的原理，研究人体原电池的发电与哪些因素有关。 |  |
| 97 | 温差实验仪 | 由底座、接线柱、温差发电模块等部件组成，与微电流传感器配合使用。 |  |
| 98 | 电阻定律实验器 | 实验器用于探究电阻定律实验，探究影响导体电阻的三要素：横截面积，长度和材料。该实验器由底座、材料不同的镍铬，康铜、长度直径不同的镍铬等四条金属丝组成，配合电压、电流传感器通过伏安法测量各不同规格的导线的电阻，从而探究导体的电阻与材料、长度、横截面积等因素之间的关系。 |  |
| 99 | 单摆探究实验器 | 实验器由角度尺、单摆小球，实验器固定装置，调节螺丝等部件组成，能够完好的固定在铁架台上并调整单摆的长度，配合光电门传感器完成单摆实验。 |  |
| 100 | 气体密封塞套件 | 内有多个不太同尺寸的密封塞，可配合实验室试管及各种实验室传感器使用。 |  |
| 101 | 光合作用实验箱Ⅰ | 实验器用于探究光合作用实验。该实验器由亚克力底座和外壳，配有温度、氧气、二氧化碳等传感器插口，可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、温度传感器使用，研究二氧化碳、氧气等因素对叶片光合作用或与呼吸作用的影响。 |  |
| 102 | 水结冰与融化实验器 | 由散热装置、制冷装置等部件组成。可以实验水快速结冰，配合温度传感器探究水结冰和冰融化的规律。配专用电源，输入220V，输出12V5A，配合水结冰与融化实验器使用进行实验。 |  |
| 103 | 立体电学模块 | 本套件至少包括以下36个功能模块： 4个相交导线模块；4个直导线模块；1个蜂鸣器模块；4款电阻模块；1个电位器模块；1个电源接线模块；1个电机模块；2个单刀双掷开关；3个单刀单掷开关；2个不相交导线模块；1个LED模块；3个灯泡模块；8个90度直角模块；1个DC电源模块； 1、模块内置电路元器件，并且每个模块上有相应的电路标识，从外表看不到电路元器件和电路板； 2、模块呈立体形状，采用塑胶外壳，外壳底部可以吸附在白板上，方便演示； 3、模块与模块之间通过磁珠吸附的方式连接，且通过磁珠导电； 4、所有模块之间通过无极连接并可以360°旋转，整个电路不使用导线的连接方式； 5、仅通过模块就可以搭建不同的立体电路，无需使用其他器材，比如干电池或智能电源等。 |  |
| （3） | 科学仪器准备室 |  |  |
| 104 | 智能化升降教师工作站 | 1、规格：1500*750*高度可调范围（715-1160）mm（±5mm） 2、主体：主体采用四电机驱动升降系统，单个升降立柱≥75*45mm，两侧立柱均有全钢材质保护罩，整体外腔体规格≥270*53*475mm，钢板厚度≥1.5mm 3、支撑：下支撑脚异形设计，整体规格≥300*80*90mmmm，采用≥1.5mm冷轧钢板冲压成型 4、结构：台面后方采用欧标工业铝合金制作框架，整体规格≥1500*900mm，立柱规格≥600*400mm，厚度≥2mm，框架上可固定仪器架台面以及挂板 5、升降：台面最低高度≤715mm，最高≥1160mm，不少于4组记忆档位 6、台面：工作台以及仪器架台面均采用≥12mm厚抗倍特板。 7、柜体：设计移动三抽柜，规格：≥370*470*600mm，采用≥16mm实木颗粒板制作 8、配件：（1）配备铝合金电源插座盒2组，包括国标五孔插座≥11个，32A断路开关盒1个，信号灯≥2个。（2）配备360°悬臂显示器支架，可进行横竖屏切换以及远近调节。（3）配备隐藏式LED20W长条灯1组。（4）配备钢制工具挂板2块，每块规格≥660*300mm |  |
| 105 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 |  |
|  |  | 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 |  |
|  |  | 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 |  |
|  |  | #4、柜体：柜体表面耐湿热达到≥2级，耐干热达到≥2级，抗冲击达到≥2级；隔板在载荷为≥1.0kg/dm2，冲击能为≥1.66N.m时冲击10次，支撑件位移≤3mm；在水平力≥隔板重量的50%时，空载隔板应安全不脱落；在垂直力为100N时，空载隔板不应倾翻。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 5、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 |  |
|  |  | #6、拉门：强度要求质量≥30kg冲击10次，不损坏；耐久性要求循环开门≥50000次，不损坏。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 7、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 106 | 灭火器 | 国标干粉灭火器，≥4kg |  |
| 107 | 消防沙箱 | 规格：≥800*600*400mm，采用不低于1.0mm厚冷轧钢板制作，配套铁锹 |  |
| （4） | 劳技教室 |  |  |
|  | 1-劳动技术教室（金工木工） |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 108 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 2、台面：采用厚度≥12mm抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm）。 |  |
| 109 | 教师椅 | 1、材质：钢制脚，PU皮面料，椅轮为PU耐磨静音防滑地板轮，加厚防爆钢制机构 2、尼龙注塑扶手，海绵软包。 3、有万向滑轮，吸附缓冲坐垫，可360度旋转。 |  |
| 110 | 教室主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总电源面板设置漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 2、总电源面板至少提供2个三孔220V10A电源插座。 3、电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 111 | 学生桌 | 1、尺寸：1800*1000*780mm（±5mm）； 2、台面：采用厚度≥12mm抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，主钢管采用≥30*50mm、壁厚≥1.5mm的冷轧钢管,外表面需经喷塑处理； 4、柜体：柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板。 |  |
| 112 | 双面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于2个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽142mm。 |  |
| 113 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求。 |  |
| 114 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 115 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装不低于5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 116 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |
|  | A、木工——制作与设计 |  |  |
| 117 | 木工工具 | 木工工具产品配备参数：1、钢卷尺1个：≥5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2、木工凿1个：≥12mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿体采用优质45号钢淬火，刃口锋利，强度高，凿体长度不小于205mm；3、螺丝刀1把：4寸十字，总长≥200mm，刀杆≥6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；4、螺丝刀1把：4寸一字，总长≥200mm，刀杆≥6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；5、水平尺1个：鱼雷式，ABS尺身≥228mm长，三水泡，可横向、纵向、45°三种测量；6、木工锉1个：8寸，全长≥305mm，锉体长≥200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；7、剪刀1把：长度≥210mm，多用途剪刀，不锈钢剪体，外壳采用工程塑料包塑，强度高，防磨手；8、勾刀1把：ABS刀身，不含刀片刀身长度≥140mm，刀片固定后全长≥162mm/用于切割有机玻璃板、薄形木板等，可悬挂后盖内含2片备用刀片；9、钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长≥160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、美工刀1把：全长≥170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；11、G形木工夹2个：2寸焊接木工夹，加厚钢板，不断裂，广泛用于夹持木工作业木料等；12、直角尺1个：铝合金底座长度≥110mm，不锈钢尺板长度≥305m，90度角度，表面蚀刻工艺，刻度清晰；13、油石1块：6寸（≥150*50*25mm），粗细双面油石，适于修磨木工凿子、木工刨、雕刻刀等；14、折叠锯1把：ABS锯柄长≥180mm，SK5材质锯片长≥140mm，三面开刃，刃口淬火热处理，锯切锋利；15、羊角锤1把：锤头重≥500g，整体重≥620g钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨；16、木工刨1个：≥110*45*30mm迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，刀宽≥30mm，适合木制小件的修刨、修边等；17、木工铅笔1支：木工专用，黑色；18、鸟刨1把：全钢型鸟刨，刨体长度≥205mm,刨刀淬火热处理，已开刃，适于刨削小型木料，操作简单，易学易掌握；19、墨斗1个：全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工程塑料外壳，强度高,，带墨汁1瓶；20、钻头套装支：高速钢麻花钻头，1-6mm各1支共12支，独立收纳盒≥115*75*10mm；21、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；22、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm（±5mm），实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； |  |
| 118 | 桌虎钳 | ≥60mm |  |
| 119 | 弓形臂金属液晶数显九合一 | 特点：九合一套装可以组装9种不同功能的机床（线锯床，木车床，金属车床，铣床，钻床，砂磨机，手持机床，分度钻床）、软轴打磨机，一次只能使用其中一种功能的机床。 用电子数字液晶显示代替刻度读数，避免了刻度读数困难、视差大、易忘记数值的缺点，清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）大大方便使用者边加工边读取加工数据，可通过ZERO键在任意滑块位置设置零位及加工起点位置，具有公制/英制一键转换功能，方便使用者的不同习惯，显示精度可达0.01mm，液晶显示屏使用一节1.5V电池供电 机床主要零件：如主轴箱，中间块，线锯基座，线锯盒，马达风叶，齿轮，木车刀座，小滑块（十字滑），长滑块，钻床压杆，钻台面，线锯台,连接块，砂纸盘，分度定位器，铣床用虎钳等都采用全金属材料，有皮带保护盖，砂轮，砂轮罩松闫。 1、马达转速：不低于20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率：12VDC/3A/36W，开关电源的输入电压110V—240V。 3、线锯床工作台面积：≥90mm x 90mm 4、木车床加工材料最大直径：≥50mm，车床可扩大到≥100mm。 5、金属车床及木车床加工材料长度：≥135mm。 6、滑块行程不低于：X轴145、Y轴32、Z轴32 7、Z、X、Y轴具有清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）避免了刻度读数困难、视差大、易忘记数值的缺点，大大方便使用者边加工边读取加工数据，增加机床加工工件的精确度。 8、夹头：1-6mm 9、钻床工作台面积：≥123*100mm 10、虎钳的最大夹持尺寸：≥50mm 11、三爪卡盘可夹持工件的最大直径为50mm 12、金属车床的中心高：≥25mm 13、分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔.可以根据实际需要选择分度孔的组别。 14、软轴打磨机可以360度无死角打磨工件。 特点：除铣床（小孩使用铣床一定要在家长或老师的指示下使用）外其它机床具有安全不伤手设置，线锯床加工最大的切锯深度不低于硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。 15、具有弓形臂，弓形臂及锯条压板等部件的材料是用金属制成，弓形臂离锯条的中心距离为约240MM，也就是说带弓形臂时可最大加工的板约为240MM，增加了弓形臂后锯条耐用性大幅提高，锯条压板可以前后调整与锯条的距离，方便调整锯条，弓形臂上带有数字显示刻度（这个刻度数字是模具一次成型出来的，不是后面贴上去的），大大提高切锯精度。 16、机床的外包装为整理箱（是塑料整理箱，不是泡沫包装）包装，内为三个PP食品级塑料透明分栋盒分装机床部件，二个PP食品级塑料透明螺丝分栋盒（不是泡沫包装），定点定位，这样大大提高机床使用寿命，方便学生在使用机床后很好的存贮机床部件，（说明：外包装整理箱具有箱体、箱盖、和用于把箱体、箱盖固定在一起的压块，其中箱体下面具有不少于六个凹下去的定位槽，PP食品级塑料分栋盒的下面具有六个与箱体定位槽想配合的凸起来的定位块，分栋盒的盖也具有六个凹下去的定位槽，这样当他们放在一起时就能稳固，分栋盒为透明材料时可以大大方便机床零件的存取）。 |  |
| 120 | 行星齿轮组多功能钻 | 星齿轮组多功能钻特点：行星齿轮组多功能钻是一种基于已经组装好的模块化行星齿轮箱，旨在严酷的比赛和课堂环境，允许用户能够快速简便得到针对不同加工材料和工艺所需要的转速及扭力，以便得到最佳的加工效果。用户可以使用三种不同的行星齿轮箱中的一种来配置单级行星齿轮箱，也可以通过将单个行星齿轮箱叠在一起来构建多级行星齿轮箱来得到自己想要的齿轮比。此款行星齿轮组钻床采用多齿轮比动力装置，电机转速是不低于6000转/分钟 ，可以实现齿轮组比例为3：1/输出2000转/分钟 、4：1/输出1500转/分钟、5：1/输出1200转/分钟、10.5：1/输出571转/分钟、15.2：1/输出395转/分钟、18.9：1/输出317转/分钟、54.8：1/输出109转/分钟，根据不同加工材料和工艺的需要可选择不同的齿轮比增减速，本钻床的增减速是通过齿轮比转换而非通过减电压降速（说明：采用减电压及减电流来降速时，当速度降低时扭力也会相应降低，但采用齿轮比时，速度与扭力成反比，也就是当齿轮比增大时速度会降低但扭力会相应增大，当齿轮比减少时，速度会增加，但扭力会减少，这也是采用齿轮比及采用减电压的根本区别），学生在使用的时候可以了解齿轮比与速度及扭力动力传动原理。配备七种标准打磨工具,应用范围广泛,变化 多样,操作灵活,配上钻头则变成手钻,配上打磨套件则变成手磨,可以360度无死角打磨工件，而且使用非常简单,变压器有过热保护。 参数 3：1（公称齿轮比）齿轮箱参数 齿轮模数：0.55 压力角：20° 齿轮材料：烧结钢 齿圈材料：PA66尼龙+玻纤 实际传动比：2.89:1 重量： 35.5 克（0.078 磅） 4：1（公称齿轮比）齿轮箱参数 齿轮模数：0.55 压力角：20° 齿轮材料：烧结钢 齿圈材料：PA66尼龙+玻纤 实际传动比：3.61:1 重量： 34 克（0.078 磅） 5：1（公称齿轮比）齿轮箱参数 齿轮模数：0.55 压力角：20° 齿轮材料：烧结钢 齿圈材料：PA66尼龙+玻纤 实际传动比：5.23:1 重量： 36 克（0.078 磅） 模块化行星齿轮箱输出轴模块参数 模数：0.55 压力角： 20° 材料：烧结钢 重量：66.5 克（0.147 磅） 电机参数 重量：234g 机身直径：37mm 电压：12V DC 空载电流：400mA 失速电流：8.5A 转速：6000 rpm 失速扭矩：0.105 Nm 最大输出功率：15W 4. 变压器具有过电流，过压，过热保护。 |  |
| 121 | 大功率金属液晶数显四爪卡盘车床 | 特点：用电子数字液晶显示代替刻度读数，避免了刻度读数困难、视差大、易忘记数值的缺点，清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）大大方便使用者边加工边读取加工数据，可通过ZERO键在任意滑块位置设置零位及加工起点位置，具有公制/英制一键转换功能，方便使用者的不同习惯，显示精度可达0.01mm，液晶显示屏使用一节1.5V电池供电,机床采用马力更强大的电机，电机功率可达144W，马达箱和主轴箱为联体结构。 1、 机床主要零件：如主轴箱，尾座，长机座，大小滑块，马达风叶，齿轮，连接块等零件都采用金属材料，有皮带保护盖松闫。 2、 中心高≥50mm，中心距≥135mm，一般车削金属时车床转速降到2000转/分钟。 3、车刀是高速钢材质，可加工软、有色、贵金属。 技术指标： 1、马达转速：不低于12000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W 3、加工材料最大直径：≥20mm 4、加工材料长度：≥135mm 5、Z轴滑块行程：≥32mm，X轴滑块行程：≥145mm 6、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)，有机玻璃，塑胶等。 7、Z、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）大大方便使用者边加工边读取加工数据，增加机床加工工件的精确度 8,电机功率为144W。 9、配备有本车床能使用的四爪卡盘，四爪卡盘可以提高本车床的使用范围，可以使车床能加工一些异形工件，比如四方形，三角形。 10、具有防止车刀撞击卡盘的安全防护装置，大大提高车床使用的安全性 11、包装采用可以回收利用的纸浆模，这样可以在运输过程更好保护产品及响应国家的环保要求不污染环境。 |  |
| 122 | 大功率全金属钻床 | 1、所有机械部分全部采用金属结构，结构件和结构件之间利用2个梯形槽对接，用金属梯形连接块； 2、电机内置散热风扇达到延长寿命和增加马力 ； 3、电机主轴皮带轮和被动轮全部为金属结构； 4、主轴箱和电机箱为一体设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。 适用加工：木料，软金属（铜，铝等），有机玻璃 ，塑胶等。 技术指标： 1、马达转速：不低于20000转/分钟 2、输入电压/电流/功率/：24VDC/3A/72W 3、滑块行程：30~50mm 4、夹头：1-6mm 5、配微型机床专用底板，优质亚克力材质，外形美观，规格：≥300*200mm。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。 |  |
| 123 | 机床加工耗材包 | ≥200*150mm丝印板图像制作模型套件20张。 |  |
| 124 | 木工拉花锯 | U型钢丝拉花锯锯条规格≥150mm，锯弓喉深≥105mm，总长度≥275mm，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便；适用范围：切割红木、竹签、杂木等各类软硬木材、木板、牛角、琥珀、亚克力板等，是DIY木簪、数字、手镯、手把件必不可少的工具。含1根锯条。 |  |
| 125 | 木工刨 | ≥180mm传统中式木刨，刃宽≥44mm；刨床采用柞木精制，刨刀采用轴承合金钢制造，刃口高频淬火后精磨确保锋利耐磨 |  |
| 126 | 制作工具 | 1.拉花锯1把:精钢表面镀烙锯弓，锯梁长度≥190mm，最大锯深105mm，工程塑料防滑手柄长≥120mm；3.迷你锤 1把:≥0.25KG钢制羊角锤，全长≥155mm，软胶包塑防滑手柄；4.钢丝钳1把:45#钢5寸钢丝钳，全长≥120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；5.尖嘴钳1把:45#钢5寸尖嘴钳，全长≥120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；6.斜口钳1把:45#钢5寸斜口钳，全长≥110mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；7.热熔胶枪1把:220V 20w热熔胶枪；8.打磨机1件:金属磨砂机身，输入电压3-12V，功率6-24W，最高转速13000转；9.夹头扳手1个:与打磨机配套；10.钻头10支:0.8/1/1.2/1.5/1.9/2/2.2/2.5/2.8/3mm钻头各1支11.打磨配件1套:砂轮磨头、树脂切割片、双网切割片、砂纸片、羊毛磨头、电磨刷头、研磨膏、砂纸圈等不少于150件12.多用平口钳1件:铝合金材质，强身尺寸≥105*60*35mm，夹持范围0-53mm，配56mm夹持块2个，竹节夹持头4个；13.什锦锉 6支:5*180什锦锉6支，双色包胶手柄；14.木刻刀5把:木质手柄100*12mm，碳钢材质刀头，平口、斜口、三角、大半圆、小半圆各1支15.一字螺丝刀1把:3寸一字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆≥5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；16.十字螺丝刀1把:3寸十字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆≥5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；17.美工刀1把:全长≥170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；18.剪刀1把:无刃、圆头，总长度≥160mm；19.尖头镊子1把:加厚不锈钢防静电尖头镊子，全长≥135mm；20.弯头镊子1把:加厚不锈钢防静电弯头镊子，全长≥120mm；21.铝合金笔刀1把:合金防滑手柄、刀柄尺寸≥115*8mm，金属旋头，塑制笔帽；22.铝合金笔刀刀片3片:11号锰钢刀头，塑盒包装23.切割垫板1张:A4双面PVC切割垫板；24.打磨条1支:100/180目双面打磨条；25.分离器1个 :刀式分离器，钢制刀身，塑制刀柄，尺寸：≥115*17*7.2mm；26.模型胶水1瓶:10ml模型专用胶；27.勾刀1把:ABS刀身，刀身长度≥140mm，刀片固定后全长≥162mm，可悬挂后盖内含2片备用刀片；28.打孔器1把:手握式6mm不锈钢打孔器，底部配有纸屑收集槽；29.订书机1台:钢制机身，防滑底座，双模式旋转钉板，整机尺寸≥115*35*54mm；30.订书钉1盒:1000枚，24/6订书钉，纸盒包装；31.胶棒5支:高粘树脂≥7*190mm热熔胶棒；32.白乳胶1瓶:30ml手工白乳胶33.花边剪1把:≥130mm塑制剪身，50mm铁质剪头；34.小锤1把:≥13*50mm两用锤头，≥10*145mm金属锤把，锤头整体镀铜防锈处理；35.直尺1把:≥300mm塑制直尺，最小刻度1mm，标尺印刷清晰；36.收纳盒1件:≥125*65*21.5mm塑制盒体，10格可活动隔片；37.零件盒 1件:≥115*85*28塑制盒体，用于配件的收纳；38.吹塑盒1件:中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm（±5mm），实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； |  |
| 127 | 胶粘工具材料 | 包含不低于60W足功率热熔胶枪，专业级PTC发热内芯，升温快，温度稳定，带电源开关，带指示灯；≥11mm热熔胶条20支；500ml专业级木工白乳胶不少于1瓶，为木工制作必备胶水；50g502胶水不少于1瓶，20mm宽纸胶带不少于1卷；纸盒包装 |  |
| 128 | 操作垫板 | 尺寸：≥450*600mm，复合PVC材料刀痕会自动愈合，耐切割，双面印制多功能标尺网格线，双面都可切割雕刻使用，增加使用寿命。可有效保护刻刀刀片、操作台台面 |  |
| 129 | 木工拼装材料包 | 全实木材质，木质结构均匀手感细腻不伤手，可组装成立体卡通模型：木马、飞机、卡车、推车、摇摇椅、鸟窝、木椅等不少于8种模型。尺寸：≥120*100*60mm，练习学生的基础木工拼装能力，提高学生对传统木工结构认知及学生动手能力。带制作图稿说明书 |  |
| 130 | 木工制作材料包 | 鲁班锁制作：≥20×20×100mm实木条7根、制作图纸1份、制作说明书1份； 七巧板制作：≥120*120mm工艺板1张，≥120*120mm七巧板图案工艺板1张，速干胶水1瓶，打磨棒1支，6色水粉颜料1套，制作说明书1份； 梳子：材质：红花梨木，尺寸：≥12×6×1cm，开齿半成品； 发簪：材质：红花梨木材质，尺寸：≥长20cm，厚度≥1cm，切割半成品。 |  |
| 131 | 木工切割练习材料表 | 木工切割练习材料包产品配备参数：材质：橡木，尺寸：≥275×170×20mm，熊猫一家（熊猫爸爸≥128×150×20mm、熊猫妈妈≥110×130×20mm。熊猫宝宝≥56×62×20mm），白兔一家（兔爸爸≥128×145×20mm、兔妈妈≥119×135×20mm、兔宝宝≥78×85×20mm、≥58×66×20mm），小狗一家（狗爸爸≥130×140×20mm、狗妈妈≥98×125×20mm、狗宝宝≥70×92×20mm），图案印刷清晰，线路明确，收纳盒包装。 |  |
| 132 | 木工练习套装 | 纯实木材质非插接木拼装压合木：≥200×180×10mm实木板1块、≥200×180×5mm实木板1块、≥100×180×10mm实木板2块、≥100×180×5mm实木板2块、≥50×180×10mm实木板2块、≥50×180×5mm实木板2块、≥20×20×180mm实木方木棒3根、≥15×15×180mm实木方木棒3根、≥10×10×180mm实木方木棒3根、≥5×5×180mm实木方木棒5根、≥20mm×180mm圆木棒2根、≥15mm×180mm圆木棒2根、≥10mm×180mm圆木棒2根、≥5mm×180mm圆木棒5根、≥10mm×100mm圆木片2块、≥5mm×50mm圆木片6片、≥30×30×30mm方木块6块、≥20×20×20mm方木块6块，直径25mm木球6个、≥直径20mm木球6个、≥直径15mm木球6个、专用纸箱包装 |  |
|  | B、金工——制作与设计 |  |  |
| 133 | 台虎钳 | 旋转式，规格：≥125mm，钳身和钳座为铸铁，调节螺杆和钳口夹铁为合金钢，钳身在钳座上可以360°旋转，调节螺杆调节灵活，手感良好。 |  |
| 134 | 金工工具 | 金工工具产品配备参数：1、两用板手：梅花开口8、10、12、14mm各1支，高碳钢精工锻造，双面抛光；2、什锦锉：不少于3*140mm什锦锉共6支，轴承钢锻造，塑料手柄；3、钢锯弓1只：不少于12英寸，双档可调节加厚锯架，含锯条1支，钢锯架长度不少于450mm，锯条长度不少于300mm；4、钢丝钳1把：不少于6寸钢丝钳，全长不少于160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；5、钢卷尺1个：不低于5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；6、三角尺1个：不少于150mm，三角尺，铝座，不锈钢尺体，刻度清晰，角度精确；7、活板手1把：不少于8寸200mm，碳钢锻打，钳口淬火热处理，耐磨损，表面电镀抛光；8、样冲1件：不少于4寸尖头样冲，长度不少于110mm，用于钻孔打定位孔使用，主体高碳钢材质，塑胶手柄；9、尖嘴钳1把：不少于6寸尖嘴丝钳，全长不少于165mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、螺丝刀1把：不少于4寸十字，总长不少于205mm，刀杆不少于100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；11、螺丝刀1把：不少于4寸一字，总长不少于205mm，刀杆不少于100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；12、螺丝刀1把：不少于3寸十字，总长不少于160mm，刀杆不少于75*4.7 mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；13、螺丝刀1把：不少于3寸一字，总长不少于160mm，刀杆不少于75*4.7mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；14、钳工平锉1把：不少于8寸，全长不少于305mm，锉体长不少于200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；15、钳工半圆锉1把：不少于8寸，全长不少于305mm，锉体长不少于200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；16、钳工圆锉1把：不少于8寸，全长不少于305mm，锉体长不少于200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；17、钳工三角锉1把：不少于8寸，全长不少于305mm，锉体长不少于200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；18、三叉扳手1把：Y型套筒板手，不少于8-10-12mm，高碳钢锻造，表面抛光处理；19、钢丝板手1把：不少于45#钢材质，8/10/11/12/13/14六个卡口，表面发黑防锈处理；20、铁皮剪1把：不少于8寸，剪体不少于200mm，英式铁皮剪，高碳钢锻打，浸塑手柄，适合剪切1-2mm以内铁皮；21、钢丝刷1把：不少于8寸，长度不少于200mm，木柄，不少于6*16镀铜钢丝，用于清洁锉刀表面的碎屑等；22、钳工锤1把：锤头不少于300g，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；23、圆规1个：不少于150mm划线规，最大角度60°，合金刀头，适合在金属板材上画圆，表面涂有防锈油；24、圆头锤1把：锤头不少于1磅，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；25、内六角1个：插卡不少于9件套，公制，1、5-10mm，铬钒钢材质，淬火加硬；26、钢直尺1个：优质加厚不锈钢，表面蚀刻工艺，0-30cm，刻度清晰，毫厘精准；27、划针1支：尖式硬质合金头，不少于6*145mm；28、丝锥板牙1套：12件套盒装，优质高速钢制造，公制配置，5件丝锥M6/M7/M8/M10/M12,1件丝锥绞手1-12M，5件板牙M6/M7/M8/M10/M12,1件板牙绞手1-12M；29、、产品说明书1份：工具介绍说明书1份；30、工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm（±5mm），实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水； |  |
| 135 | 游标卡尺 | 1、选用测量范围≥150mm，分度值0.02mm带有底座的高度游标卡尺。2、应装有微动装置或手轮。3、卡尺用碳钢、工具钢或不锈钢制成，底做用铸铁制造。 |  |
| 136 | 风铃制作材料包 | 风铃制作配件包含≥10*100mm、≥10*150mm、≥10*200mm铝合金管各10根，圆木片≥60*6mm不少于6片，72号玉线风铃挂绳≥0.8mm长约900mm一卷。专用纸盒包装 |  |
| 137 | 金工材料包（1） | 金蝉脱壳制作材料、九连环制作材料、铁簸箕制作材料、攻丝套扣制作材料、五连环制作材料等五种金工套件材料包，均有单独包装含说明书一份；专用纸盒收纳包装 |  |
| 138 | 金工材料包（2） | ≥100x150x3mm铁板1块，≥30x200x5mm扁铁1根，≥D12x200mm铁棒1支，≥D12x200mm黄铜棒1支，≥D20x200mm尼龙棒1支，≥D20x200mm铝棒1支，8支盒装（3-10mm）高速钢麻花钻头1套，≥24牙12寸钢锯条1盒（50根），3、4、5mm混装铆钉1袋，砂纸2张，≥38mm油漆刷1把，≥50ml防锈油1瓶,劳保手套1付，≥30x40cm擦机布2块。 |  |
|  | 2-劳动技术教室（综合） |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 139 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 2、台面：采用厚度≥12mm抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm）。 |  |
| 140 | 教室主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总电源面板设置漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 2、总电源面板至少提供2个三孔220V10A电源插座。 3、电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 141 | 教师椅 | 1、材质：钢制脚，PU皮面料，椅轮为PU耐磨静音防滑地板轮，加厚防爆钢制机构 2、尼龙注塑扶手，海绵软包。 3、有万向滑轮，吸附缓冲坐垫，可360度旋转。 |  |
| 142 | 学生桌 | 1、尺寸：1800*1000*780mm（±5mm）； 2、台面：采用厚度≥12mm抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，主钢管采用≥30*50mm、壁厚≥1.5mm的冷轧钢管,外表面需经喷塑处理； 4、柜体：柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板。 |  |
| 143 | 双面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于2个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽142mm。 |  |
| 144 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求。 |  |
| 145 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 146 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装不低于5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 147 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |
|  | A、传统工艺制作-纸工 |  |  |
| 148 | 剪纸 | A4双面橡胶切割垫板1张，铝合金杆雕刻刀一把，带3片刀片，A4红宣纸不少于50张，A4红色打印纸不少于50张，A4作品袋不少于10个，龙凤剪刀一把、防静电镊子1把，小铜锤1把，纸工打孔器5件套1.5-4mm，剪纸图稿1套不少于16张，电子图样内含不少于3000张图片的剪纸图样1套。 |  |
| 149 | 纸工材料包 | 剪纸耗材：≥15×15cm手工专用红宣纸不少于100张， ≥21×21cm手工专用红宣纸不少于100张，A4手工专用红宣纸不少于30张，A3手工专用红宣纸不少于30张。纸艺类耗材：A4 彩色复印纸不少于1包、100张/包；20色A4加厚彩色卡纸不少于1包、100张/包；10色A3加厚卡纸不少于1包，50张/包； |  |
|  | B、劳动 |  |  |
| 150 | 清洁卫生工具箱 | 至少包含以下物品：带簸箕凹槽刷1支、桌面清洁刷带簸箕1套、4号清洁刷1个、塑料柄油灰铲1个、塑料柄多功能铲刀1个、500ml家政喷壶1个、30*30双面珊瑚绒毛巾1块、海绵缝隙刷1个、软胶彩色把手玻璃刮1个、二合一双面玻璃刷1个、钢丝球2卷、百洁布2块、乳胶手套1副、折叠水桶1个、美工刀1把 |  |
| 151 | 整理收纳箱 | PE材质，单格抽屉柜：≥长470*宽330*高215mm，拉式抽屉、推拉顺滑，箱体顶部对应底部凹陷槽，叠加稳固方便 |  |
| （5） | 劳技准备室 |  |  |
| 152 | 智能化升降教师工作站 | 1、规格：1500*750*高度可调范围（715-1160）mm（±5mm） 2、主体：主体采用四电机驱动升降系统，单个升降立柱≥75*45mm，两侧立柱均有全钢材质保护罩，整体外腔体规格≥270*53*475mm，钢板厚度≥1.5mm 3、支撑：下支撑脚异形设计，整体规格≥300*80*90mm，采用≥1.5mm冷轧钢板冲压成型 4、结构：台面后方采用欧标工业铝合金制作框架，整体规格≥1500*900mm，立柱规格≥600*400mm，厚度≥2mm，框架上可固定仪器架台面以及挂板 5、升降：台面最低高度≤715mm，最高≥1160mm，不少于4组记忆档位 6、台面：工作台以及仪器架台面均采用≥12mm厚抗倍特板。 7、柜体：设计移动三抽柜，规格：≥370*470*600mm，采用≥16mm实木颗粒板制作 8、配件：（1）配备铝合金电源插座盒2组，包括国标五孔插座≥11个，32A断路开关盒1个，信号灯≥2个。（2）配备360°悬臂显示器支架，可进行横竖屏切换以及远近调节。（3）配备隐藏式LED20W长条灯1组。（4）配备钢制工具挂板2块，每块规格≥660*300mm |  |
| 153 | 储藏柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装不低于5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| （6） | 数字化音乐唱游教室 |  |  |
| 154 | 教学专用智慧黑板 | 1.整机需采用一体化拼接设计，副板需支持磁性教学器材吸附，左右副板均带一体化粉笔槽。 2.整机外观尺寸宽度不小于4180mm，高度不小于1200mm。 3.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz，采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 4.液晶屏幕对比度不小于1200:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm防眩光钢化玻璃。 |  |
|  |  | #5.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥7个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #6.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥18W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 7.具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 8.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。 9.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。 10.具有白板软件功能，支持备课和授课。 11. 具有投屏功能，支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 12.具有微课软件功能，支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 13.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 |  |
|  |  | ★14.具有智慧教学桌面功能，支持文件快传，支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。支持在大屏端选择要下发的文件，可以通过扫码将文件带走，实现文件共享。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 155 | 智慧音乐教育平台 | 一、软件概要： 1.1智慧音乐教育平台具备账号登陆功能，软件与使用硬件通过20位激活码绑定，设备校验通过方可正常运行。本软件为跨平台开发，可支持 Windows、Android 、Web 端和 Mac 端部署。 |  |
|  |  | 1.2软件系统分为：教学功能、学习资源、实操练习三大模块子系统，即软件界面需包含但不限于“教”、“学”、“练”三大子系统功能按钮，选择子系统内的功能模块可任意组合开展教学，系统具备底部导航栏功能，可在已打开模块中快捷切换。 |  |
|  |  | 二、首页 2.1具备“最近使用课本”功能，功能展示教师最近一次使用的课本信息，包括使用时间、授课到第几单元、第几课。点击继续上课按钮，可跳转打开到上次课堂位置继续授课。点击换一课按钮，可跳转打开所有书本界面，任意选择其他书本及课程开展授课。点击备课按钮，可打开后台备课功能，教师可查看与调整备课内容。 |  |
|  |  | 2.2具备“常用功能”列表，常用功能默认包括：课本教学、乐器教学、音乐百宝箱、音乐字典等功能按钮，点击可快速跳转到对应功能界面。 |  |
|  |  | 2.3具备“每日红歌推荐”功能，系统根据曲库资源，每天随机自动推荐红色经典专辑不少于3张，教师点击即可打开播放，方便教师开展爱国主义教育。歌曲包括但不限于音频和视频，具备“换一批”功能按钮，点击后更换不少于3张专辑。 |  |
|  |  | 三、【教】板块 教板块含有不少于11 个子模块，包含课本教学、音乐家和乐器、打击乐器教学、乐器仿真、节奏教学、歌曲创作、乐理教学、音乐常识课、乐理视唱练耳课、少儿乐唱古诗词，儿童合唱课；便于教师快捷授课以及拓展教学。 |  |
|  |  | 3.1 课本教学 课本教学以正规出版社音乐教材为载体，链接教学、备课资源，具备常用功能快捷按钮，方便教师以书本为基础开展常规授课内容。 （1）具备书架功能，书架列出所有可用的书本，教师可任意选择打开。 （2）具备目录功能，选择一本书打开后，即显示目录信息，包括但不限于单元信息列表、每单元所包含课信息列表、每课所包含备课课件信息列表，点击某一课的开始授课按钮即可进入授课界面。 （3）授课界面展示对应课的电子书页，左右具备翻页按钮，屏幕下方具备快捷工具栏。备课内容、授课资源分为公共课件与我的资源，公共课件为系统内置的所有人可使用资源，我的资源为教师用户本人的私有资源，教师登陆后台管理系统后，编辑完成的备课内容，即为教师的私有资源。课件与资源包括但不限于音频、视频、图片、文字、office文档等形式，打开课件列表选择任一资源课件即可开展授课。 （4）快捷工具栏功能：具备返回目录、切换上一课/下一课按钮，具备公共课件、我的资源功能；具备钢琴键盘、节拍器、指法展示、画笔标注工具功能；具备音乐字典功能按钮，点击打开音乐字典小窗口，可搜索查询音乐知识点，方便用于教学知识点补充讲解；具备歌曲查找功能按钮，依托于音乐百宝箱功能，点击可打开百宝箱小窗口，可搜索查询音乐资源库用于音乐播放讲解。 |  |
|  |  | ★3.2 音乐家和乐器 音乐家和乐器模块包含中国乐器、中国古代音乐家、中国近现代音乐家、西方乐器和西方音乐家总计不少于300个条目的图文介绍知识，可搭配音乐词典使用，方便教师展开音乐家和乐器的讲解。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 3.3 打击乐器教学 打击乐器教学模块包含常用打击乐器的教学视频，包含但不限于三角铁、串铃、八音钟、双响筒、响板、手摇铃、手鼓、打棒、木鱼、棒棒糖鼓、沙蛋、沙锤、火车哨、碰钟、铃鼓、雨声筒、非洲鼓和音砖等乐器的介绍视频和演奏方法教学视频。 |  |
|  |  | 3.4 乐器仿真 以图形动画技术为基础，软件仿真乐器样式以及使用方法。仿真乐器包括但不限于常见的校级常备乐器，如竖笛、陶笛、口风琴、葫芦丝、吉他、架子鼓等。吹奏类乐器包括但不限于样式、吹奏气息、指法示例等功能。 |  |
|  |  | 3.5 节奏教学 （1）以卡通角色、常见打击乐器为基础的动画实现节奏创编及乐器演奏，教师可根据实际教学需求选择所需乐器添加到节奏点中，可在节奏编辑区块自由添加组合形成一段完整节奏并完整循环播放，教师可进行节奏教学、亦可引导学生进行节奏创意游戏或为演唱及歌曲伴奏，总计不少于4 种组合动画呈现，每组由不少于 3 种打击乐器合奏组成。 （3）互动方式：动画中的乐器可点击，点击后出现演奏动画并发出对应音色声音，可点击播放整体节奏，循环播放，可随时暂停。 |  |
|  |  | 3.6 旋律创编 旋律创编模块可制作简易旋律，通过点击网格添加音符和鼓点，可以链接 midi 键盘创作，可使用麦克风演唱，系统会识别记录，最终形成一首乐曲。 （1）旋律创编板块界面由三部分组成，上部分为旋律创作板块，可自由添加七色音符，不同颜色代表不同音高，可在选中音域中选择音符逐拍添加，中部为节奏点添加，可逐拍添加轻重节奏点，底部为功能菜单栏。 （2）总计有不少于 5 种音色（钢琴、弦乐、木管、合成器、马林巴）可选，总计有 不少于4种节奏点（电子鼓、木鱼、架子鼓，康佳鼓）可选，可调节歌曲速度，速度范围 40-240；点击播放按钮可循环播放所创作的乐曲，并可随时停止；乐曲播放时七彩色块随乐曲播放跳动。 （3）功能菜单栏可调节乐曲段落数，小节数和拍数，控制乐曲时长；可选择 1-16段落 、2-7小节数、2-4 拍，可选择大调、民族调式和半音音阶，可选择不少于12 种乐曲调式，可设置 1-3 个八度音域范围。 （4）打开语音识功能，可AI智能识别演唱音高。 |  |
|  |  | 3.7 乐理教学 （1）支持五线谱打谱、播放、识谱教学，支持通过键盘、鼠标/触屏、屏幕虚拟钢琴键盘或实体键盘等多种输入方式进行音符的添加与编辑。 （2）添加编辑音符，支持小节内时值及乐理规则自动判断，小节内时值上限支持根据拍号自动计算，小节已满后自动新增小节并添加音符。 （3）添加音符符尾连接支持自动判断连接；符干朝向支持根据音高自动切换。 （4）在实体键盘上按下琴键，既可在五线谱或简谱上实时显示其对应音符，支持实时播放对应音符音高声音。 （5）支持通过实体键盘添加音程和弦。按下和弦时，软件支持自动计算并显示对应和弦名或音程名，涵盖常见的音程关系、三和弦、七和弦等，便于开展音程及和弦教学讲解。 （6）支持调式调性的讲解，具备五度循环圆盘调式切换功能，具备大调小调的对照显示。 （7）系统默认为C大调，切换调号后，乐谱上自动更新调号显示。 （8）屏幕虚拟钢琴键盘具备显示/隐藏键盘提示功能，显示提示时每个按键上的简谱及唱名显示。支持根据当前调号自动计算简谱及唱名显示。 （9）添加音符支持32分音符、16分音符、8分音符、4分音符、2分音符、全音符，支持添加音符附点功能。 （10） 支持添加32分休止符、16分休止符、8分休止符、4分休止符、2分休止符、全休止符。 （11）支持添加重升记号、升记号、还原记号、降记号、重降记号，选择升级记号后，添加音符时自动关联音符。 （12）支持拍号实时切换功能，切换拍号后，乐谱实时刷新显示。拍号支持常见的1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8等拍号。 （13）支持谱表谱号的实时切换功能，切换谱表后，乐谱实时刷新显示对应的谱表谱号。谱表支持大谱表、高音谱表、中音谱表、低音谱表。 （14）添加音符完成后，可即时播放创作的旋律。系统默认以钢琴音色进行播放，可切换音色进行播放。 （15）播放控制支持播放/暂停、重新播放、循环播放功能；具备速度调整功能，可自定义播放速度，调整后可实时改变速度。 |  |
|  |  | 3.8 教学拓展资源 教学拓展资源模块包含常用音乐常识课、乐理视唱练耳课、儿童合唱课程、少儿乐唱古诗词等。 （1）音乐常识课 音乐常识课模块含有不少于20课时的常识课内容，内容涉及： 1.中、西音乐历史发展简要进程、各个时期主要的音乐流派、风格和代表性音乐家 2.音乐中复杂和矛盾情绪发展及其对比的表现，辨识变奏曲、奏鸣曲式等较为复杂结构的曲式； 3.中国古典歌曲、说唱、艺术歌曲等声乐体裁； 4.清唱剧、康塔塔、组歌、弥撒曲、协奏曲等声乐套曲表现形式； 5.音乐在戏曲、歌剧、舞剧、影视等综合艺术领域中的作用； 以图文形式呈现，另配有每节课所需音频。 （2）乐理视唱练耳课 含有初级课程及中级课程，共不少于39课时的内容，包括音乐学习者必须掌握的基本乐理和视唱练耳的技能和方法，其中的“视唱练耳”，就是一种将所见的乐谱如何转化成演唱、演奏，以及将所听到的音乐如何记录成乐谱的技术性训练。“基本乐理”，则是对乐谱上的符号与一些相应的概念性名词，如何体现作为音乐的音及其关系的理论阐释。或换言之，就是解释乐谱为什么要把音乐这样记录下来的理由和记录乐谱所必要的、国际通用的规范。以教师授课ppt图文形式呈现，另配有每节课所需音频。 （3）儿童合唱课程 含有不少于20节课程内容资源，涉及儿童合唱学习中的呼吸练习、共鸣练习、起声练习、连音练习、节奏练习、音准练习、扩展音域练习、断音练习、连断音练习、多声部练习；包含合唱歌曲《为了美好的明天》、《明亮的小河》、《小湖里有只鸟》、《小黄莺和小布谷》、《绿色的雨》、《校门前的小街》、《校园里的小溪》、《花伞》、《我们有红黄蓝》、《红黄蓝新少年》、《我们是快乐的百灵鸟》、《珍惜时光》、《溪水姑娘》，配文及乐谱，以图文形式展示。 （4）少儿乐唱古诗词 少儿乐唱古诗词模块含有《池上》、《敕勒歌》、《出塞》、《春晓》、《登鹳雀楼》、《独坐敬亭山》、《赋得古原草送别》、《古朗月行》、《画》、《画鸡》、《黄鹤楼送孟浩远之广陵》等不少于 49 首诗歌的图文介绍以及音频朗诵、范唱和伴奏的播放，并能调节播放速度。 |  |
|  |  | 四、【学】板块 4.1 音乐百宝箱 音乐百宝箱包含中国声乐、中国器乐、西方器乐、欣赏视频和教学视频五大模块的音视频资源，内容涉及中国当代红歌、军歌、中国民族歌曲、全国优秀青年词曲作家歌曲、交响乐、京剧，戏曲以及100部童歌颂党系列等贴合新时代主题的音乐资源。 |  |
|  |  | ★（1）音频库包含但不限于以下10首，资源总量≥2400首：《中国人民解放军军乐团——国歌》《中国人民解放军军乐团——国际歌》《中国人民解放军军乐团——歌唱祖国》《我和我的祖国(新编)》《没有共产党就没有新中国》《礼赞中国》《我爱你中国》《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄水谣》。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #（2）视频库包含：《童声传递中国梦》《初心与恒心》《追光者》《我爱你中国》《“筝”得经典 红歌演奏曲集》《东方最美的红：童歌颂党100首》《哈农钢琴练指法 声像教学版》《小奏鸣曲集 声像教学版》《什密特16声像教学版》等不少于795个视频资源。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 4.2 音乐词典 ★音乐词典模块包含但不限于中国音乐词典分类、百科分类两大类，其中中国音乐词典分类包含但不限于乐律学、音乐类型、活动、体裁及创作表演术语、古代音乐及有关机构/团体/学校、近代、现代音乐及有关机构/团体/学校、书刊、人物、民歌、民间歌舞、曲艺音乐、戏曲、词曲音乐、器乐、音乐教育；百科分类包含音乐家：理论、作曲、演奏、声乐、教育、指挥、戏曲/曲艺、中国古代等；作品：中国传统音乐、声乐、器乐、综合性表演艺术、世界民族音乐等；乐器：中国乐器、外国乐器；术语：乐理、体裁/乐种、风格/流派、表情术语、乐器部件、音乐教育、职官等；音乐活动；书刊/专辑；机构组织等20750个词条可查阅，支持快速搜索查看。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 五、【练】板块 5.1 曲谱练习 （1）曲谱练习模块为教师和学生提供了乐谱练习库，难度由易到难，包含但不限于《约翰·汤普森简易钢琴教程1》《约翰·汤普森简易钢琴教程2》《约翰·汤普森简易钢琴教程3》《约翰·汤普森简易钢琴教程5》《拜厄钢琴基本教程》《哈农钢琴练指法》《表演秀系列-古典乐曲1》《表演秀系列-古典乐曲2》《表演秀系列-古典乐曲3》《表演秀系列-古典乐曲4》《表演秀系列-古典乐曲5》《表演秀系列-中国乐曲1》《表演秀系列-中国乐曲2》《表演秀系列-中国乐曲3》《表演秀系列-中国乐曲4》《表演秀系列-中国乐曲5》《表演秀系列-中国乐曲6》《车尔尼钢琴初级教程作品599》《车尔尼钢琴流畅练习作品849》《车尔尼钢琴练习曲50首 作品740（699）》《巴赫初级钢琴曲集》《布格缪勒25首钢琴进阶练习曲》《世界儿童钢琴名曲集第一卷》《世界儿童钢琴名曲集第二卷》《世界儿童钢琴名曲集第三卷》《什密特钢琴五指练习曲作品16》《趣味钢琴曲选（一）》等。 （2）曲谱可正常播放，支持不少于128种音色，可调节速度，可打开节拍器。 |  |
|  |  | 5.2 学业测评 学业测评板块，依据义务教育艺术课程标准（2022版）及正规音乐出版社义务教育教科书为基准，提供不少于18套符合小学、初中的音乐测试题；包含小学1-6年级上下学期、初中1-3年级上下学期试卷。以图文形式呈现。 软件说明：软件采用创新的一体化加密技术，摒弃了传统依赖加密狗、U盘或外接加密硬件的模式，直接与主机系统无缝集成。这一革新不仅优化了一体机与多媒体接口的使用效率，还显著减少了因外置加密设备遗失而导致的安全隐患及维护成本，彰显了技术的前瞻性和实用性。 为避免后续版权纠纷，采购方或使用方有权要求中标公司在合同签订前提供音乐教学资源板块至少1家版权方针对制造商出具的版权授权文件予以佐证。 |  |
| 156 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 157 | 乐谱琴 | 琴键1：钢琴琴键布局，琴键2：16个椭圆琴键，键帽可更换不同的音乐符号，功能键：7对高低音设定键，2个音量调节键，2个速度调节键，1个10级节拍调节键，2个高低音区设定键；2个可更换的高低音符号，3对可粘贴的高低音符号，，耳机：立体声迷你插孔（耳机/输出） 电源：USB电源适配器5V/500mA，电池：3节*AA*级碱性（LR6） 尺寸：≥338×198×30mm，配件：说明书； |  |
| 158 | 卡包功放 | 输出功率:≥400W*2 供电电压：220V 50HZ/110V 60HZ 总谐波失真:20HZ-20KHZ 信噪比:≥80db 输入灵敏度:<0.007 频率响应:170mv 使用电压:15mv 外观尺寸:≥480*370*90MM 产品功能： 带音调混响效果独立调节（分四种调节：总音量、高音、低音、话筒音量、话筒高中低音量、混响调节、话筒延时）； 可切换输入模式、带反馈抑制开关； 带3个6.35话筒输入； 输入：≥2路模拟音频输入、≥2路48V幻象电源输入（按需另外加配）、≥2路数字光纤&同轴输入（按需另外加配）； 输出：≥1路模拟音频输出、≥4路8 ohm音箱输出； 过载过热过流过压，自动保护； |  |
| 159 | 无线麦克风一拖二 | 频率范围：UHF640~690MHz 可调信道数：100×2 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-90dBm 音频频响：40~18000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥100dB 音频输出：平衡输出和不平衡输出 发射功率：10~30mW 调制方式：调制频点 电池规格：1.5V5号电 |  |
| 160 | 单10全频音箱 | 系统类型 10英寸，2分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1 72 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1 95 dB 额定阻抗 8 ohms 最大声压级输出 122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率2 (额定功率/连续信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W 覆盖角 80° x 70°(H x V) 外型 外型尺寸 (H高 x W宽 x D深) 524 mm x 300 mm x 340 mm（±10mm）净重约17Kg |  |
| 161 | 机柜 | 以上设备配套使用机柜、以及音箱线、音响系统的设备连接线材。 |  |
| 162 | 立式钢琴 | 1．立式钢琴（88键），尺寸≥（L×W×H）1522 x 621 x 1215（单位：mm），88键。 2.具有延音踏板和弱音踏板. 3．音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 4. 以小字一组a音为标准音，频率应在445HZ~447HZ范围之内。基准音组内四、五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。 5. 演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏、不相互摩擦。踏板运动平稳、灵活、无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。 6. 键盘：白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度应符合规定。黑键材质一般为ABS塑键。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合规定。琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于580mm。 7. 铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正，铁板高度113cm。 8.琴弦：采用德国 Roslau 的镀锡防锈钢线，音色纯净，音准稳定，圆型弦（截面为正圆形）。 9.弦码：采用色木整板制作，音频振动响应精确，迅速。 10.弦椎：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 11.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为 2H 以上。 12.脚轮：采用单轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 13.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为 3.5kg 左右。 14.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化和腐蚀的金属，方铰链和长铰链耐腐蚀程度需达到中性盐雾试验不小于6级 15.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整，表面涂装的光泽单位95.1。 16.背柱：采用等距离五背柱设计，背柱截面尺寸：78*60mm。 17.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。 18.击弦机：弦椎击弦距离不少于 44 mm,弦椎无晃动，采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为 0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。 19.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 20.中盘：全实木结构，无金属部件。 21.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。 22.每台钢琴应配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配、配琴罩一只、键盘呢一条、擦琴布一块、琴脚垫四只。 |  |
| 163 | 手风琴 | 律制：十二平均律标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求,音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度纯，四度，五度均匀； 1.琴箱：≥长482mm,宽190mm. 2.风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。 3.键盘：41个条形琴键，有24根白键，17根黑键组成，中心距20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。 4.音域：从F到A。 5.键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚.变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 6.贝斯：120个键钮，排列整齐，运动灵活，经久耐用，不易掉齿。 7.贝斯变音器：三个变音键组成，排列整齐、音列组合标志应清晰、准确；传动装置应灵敏有效。 8.琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。 9.音质：高音明亮，中音丰富有力，低音浑厚，音质纯净，无哑音。 |  |
| 164 | 节拍器 | 1.材料：注塑外壳 纯金属机芯 2.机芯：高档金属机芯 3.模式：传统示拍模式 4.速度：40~208拍/分 5.节拍：0、2、3、4、6 6.误差：速度误差<1% 7.音色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮清脆、均匀，操作简便,外观时尚 8.尺寸：≥20.5*9.7*10.5cm,无须电池 |  |
| 165 | 音叉 | 1.材质：钢制 2.规格：总长≥115mm 3.结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4.使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 |  |
| 166 | 音乐展示画 | 1、规格尺寸：≥65*45CM/张，每套6张； 2、亚克力材质； 3、版面由专业设计人员设计，美观实用。内容包含音乐相关内容。 |  |
| 167 | 音筒 | 1.外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿 2.规格：筒直径≥44mm，按音符排列，音筒长：C≥610mm、D≥550mm、E≥472mm、F≥455mm、G≥410mm、A≥360mm、B≥310mm、C≥297mm； |  |
| 168 | 音条 | 1.构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒， 2.组成部分：音条键、发音箱、音条钉、音条锤，产品表面镀层牢固、完整、光亮， 3.规格：铝制17块音块组成，规格：最长音块≥215mm、最短音块≥143mm；音块高≥46mm；音块的铝板琴片厚度≥5mm； 4.音色：音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好，无杂音；音准符合标准要求。 5.包装：木盒内 |  |
| 169 | 钟琴 | 1.材质：优质钢铝； 2.规格：琴长≥615mm，琴宽≥342mm，琴片宽≥25mm，琴片厚≥5mm，整体琴片长185mm-75mm组成，琴片根据音阶不同尔长度不同；不锈钢支架的高度为≥600mm，支架中心钢管的直径≥25mm。 3.结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用； 4.使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可； |  |
| 170 | 15音铝板琴 | 1.尺寸：≥41*17.5*5cm 2.颜色：蓝白色 3.材质：铝质琴片，木质琴盒 4.包装：牛皮纸盒包装，配专业琴锤 5.特点：琴盒一体设计，方便收纳与演奏，优质铝质琴片，声音清脆明亮。 6.使用方式：蓝白配色，干净清新，用专业琴锤，进行演奏，声音清脆，明亮。 |  |
| 171 | 沙锤 | 1.材质：桦木，沙粒 2.规格：总长度≥230mm，锤体长度≥110mm，锤球直径≥70mm，手柄长≥115mm，手柄直径≥20mm 3.结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 |  |
| 172 | 椰壳沙锤 | 1.材质：纯天然椰壳 2.规格：总长度为≥240mm，锤体长度≥100mm，锤球直径≥100mm，手柄长≥150mm，手柄直径≥24mm. 3.结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 |  |
| 173 | 小鹿塑料砂筒 | 1.尺寸：≥12*5.5cm |  |
|  |  | 2.颜色：蓝绿色 |  |
|  |  | 3.材质：塑料 |  |
|  |  | 4.包装：塑料袋包装 |  |
|  |  | 5.特点：长颈鹿造型，新奇可爱，脖颈地方方便抓握演奏，同时小鹿塑料沙筒，可立于桌面，美观易摆放。 |  |
|  |  | 6.使用方式：小鹿造型，新奇可爱。手握砂筒，用手摇摆晃动，内含小颗粒碰撞发出沙沙的声音。 |  |
|  |  | ★7.有害物质甲醛含量需符合GB 28489-2022标准检验，甲醛含量检测结果≤0.01mg/m³。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 174 | 底座砂球 | 1.尺寸：≥15.5*4cm 2.颜色：彩色 3.材质：桦木头，杨木手柄 4.包装：透明密封塑料包装 5.特点：木质底座，可立于平面，便于摆放；多种颜色设计，具有鲜明的视觉体现；木质手柄，无毛刺，手感光滑。 6.使用方式：双手各持沙球手柄，用手臂带动手腕交替上下摇动或振动进行演奏。还可用沙球敲击身体部位发出声音进行演奏。 |  |
| 175 | 木制沙筒 | 1.材质：木制，原木色； 2.结构：形状为小圆柱体，木体为天然木料的木质纹路更美观； 3.规格：长度≥98mm，直径≥36mm； 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 |  |
| 176 | 木制沙蛋 | 1.材质：原木，环保安全漆 2.规格：沙蛋长度≥58mm，直径≥41mm 3.结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付； 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 |  |
| 177 | 环形手摇铃 | 1.尺寸：≥7cm直径 2.颜色：原木色 3.材质：木质手柄，铃铛为防锈铁 4.包装：透明密封塑料包装 5.特点：封闭圆形木质手柄，区别于市面传统塑料拼接手柄，更具品质，圆形手柄，便于抓握，木质手柄，精细处理，手感光滑。 6.使用方式：手握手柄，抖动或者摇晃引起的振动而发音，可以在音乐的弱拍上使用，声音清脆。 |  |
| 178 | 摇铃（5铃） | 1.材质：木制把手，铃铛，羊皮皮带； 2.规格：木把直径≥100mm，木把厚度≥18mm，高度≥95mm，铃铛大 小为≥24mm，羊皮半圈的厚度为≥2mm； 3.结构：手持式半圆形状，挂有 5 个小铃铛，铃铛悬挂牢固 |  |
| 179 | 摇铃（7铃） | 1、材质：木制把，铃铛，皮带； 2、规格：木把直径≥105mm，木把厚度≥18mm，高度≥105mm，铃铛 大小为≥24mm，塑料半圈的厚度为≥3mm； 3、结构：手持式半圆形状，挂有 7 个小铃铛，铃铛悬挂牢固； |  |
| 180 | 棒铃 | 1.材质：木制、金属铃铛，结构：木棒上面覆盖红绒布，配有21颗小铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致； 2.规格：全长≥250mm 3.使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮； |  |
| 181 | 20音风铃 | 1.尺寸：≥38*27*6cm 2.颜色：镀金色 3.材质：铝制风铃，木质架子 4.包装：盒装 5.特点：优质铝质风铃，声音清脆空灵，木质风铃架，可立于桌面，便于演奏，风铃架上设有木槌收纳处，便于收纳，不易丢失。 6.使用方式：将风铃架在架子上，用手或木槌拨动风铃即可发出清脆悦耳的声音。 |  |
| 182 | 7音音素 | 1.尺寸：≥17*15*3cm |  |
|  |  | 2.颜色：镀银色音管，原木色底座 |  |
|  |  | 3.材质：木质底座，铝质音管 |  |
|  |  | 4.包装：盒装 |  |
|  |  | 5.特点：原木色底座+银色音管，极简颜色配置，彰显品质，优质铝管材质，声音清脆空灵。 |  |
|  |  | 6.使用方式：用打锤进行敲击铝管，即可发出清脆悦耳的声音，长短不同，声音不同。 |  |
|  |  | ★7.有害物质甲醛含量需符合GB 28489-2022标准检验，甲醛含量检测结果≤0.01mg/m³。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 183 | 卡巴撒 | 1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3.规格：头部木块直径≥130mm，厚≥7mm，锤头高≥72mm，金属串珠区直径≥76mm，金属串珠区高≥53mm；手柄长≥100mm，手柄直径≥17-24mm； 注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带 |  |
| 184 | 卡巴撒 | 1.结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2.音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3.规格：头部木块直径≥60mm， 注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带 ； |  |
| 185 | 双响筒 | 1.材质：椿木，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根； 2.音色：发音清脆，无杂音； |  |
| 186 | 响板 | 1.材质：桦木 2.规格：全长≥225mm 3.结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起; 4.音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音； |  |
| 187 | 响棒 | 1.材质：椿木； 2.结构：由两根圆柱体实木棍构成，材质：椿木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 3.规格：长≥200mm，直径≥20mm； 4.音色：发音清脆，悦耳； 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； |  |
| 188 | 刮棒 | 1.材质：木质； 2.结构：由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，，配敲棒一支； 3.规格：全长≥220mm 4.音色：音质清晰，无杂音； 5.使用方法：一手拿棒，另一手用刮 棱棒刮即可； |  |
| 189 | 蛙鸣筒 | 1.材质：木质，发音部位为松木，头尾部为桦木； 2.结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附敲棒一根； 3.规格：全长≥200mm 4.音色：音质清晰，无杂音； 5.使用方法：一手拿鱼蛙，另一手用刮 棱棒刮即可； |  |
| 190 | 火车笛 | 1.尺寸：≥19*3.5cm 2.颜色：清漆原木色 3.材质：木质 4.包装：透明密封塑料包装 5.特点：全清漆原木色卡祖笛，彰显品质，边角圆润处理，做工精细，手感光滑。 6.使用方式：使用嘴巴吹箱火车笛顶部，即可发出嘟嘟嘟的声音，宛如火车鸣笛。 |  |
| 191 | 北梆子 | 1.材质：梨木； 2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮； 3.规格：一根尺寸≥190mm*34mm；另一根尺寸≥190mm*26mm； 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； |  |
| 192 | 南梆子 | 1.材质：梨木或硬杂木； 2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≥10mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。 3.规格：长≥175mm，宽≥50mm 4.音色：音质清晰，宏亮，悦耳，饱满，无杂音； 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； |  |
| 193 | 木鱼 | 1.材质：椿木； 2.结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。 3.规格：尺寸为宽*高①≥90*70mm ②≥88*67mm ③≥86*64mm ④≥78*62mm ⑤≥74*60mm ⑥≥71*54mm ⑦≥63*52mm ⑧≥60*55mm。击槌槌头直径≥24mm，球形，把为圆柱形，直径为≥5mm，敲槌全长≥190mm，敲击不同尺寸的木鱼，出不一同的音调。 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手持击锤敲击即可； |  |
| 194 | 10寸六角木鼓 | 1.尺寸：≥10寸 |  |
|  |  | 2.颜色：原木色 |  |
|  |  | 3.材质：木质 |  |
|  |  | 4.包装：纸箱包装 |  |
|  |  | 5.特点：六角手鼓，方便拿握，圆润边角，做工精细，六边设计，可立在平面进行演奏，演奏形式多样。 |  |
|  |  | 6.使用方式：左手拿鼓，手鼓的重量相对来说是比较轻，在击奏时只要左手多一些握力，可以使手鼓不会在手中有较大的摆动，而影响发声和节奏，手鼓演奏时，主要是拇指和三 四 五指起作用。 |  |
|  |  | ★7.有害物质甲醛含量需符合GB 28489-2022标准检验，甲醛含量检测结果≤0.01mg/m³。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 195 | 铃鼓 | 1.材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，羊皮鼓面； 2.结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观 3.规格：铃鼓直径≥200mm，高度≥43mm,木质圈厚度≥6mm，单片铃片直径≥36mm， 4.音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，古音纯正。 5.使用方法：手击鼓或摇鼓即可； |  |
| 196 | 带架三角铁 | 1.尺寸：≥30*20cm 2.颜色：镀银色 3.材质：钢丝材质，木质带架 4.包装：透明密封塑料包装防氧化 5.特点：木质带架三角铁，可利于桌面，方便演奏，金属锤可插入底座内，方便收纳，不易丢失。 6.使用方式：一只手拿起金属锤，敲击三角铁开口所对另一侧的边，敲击中间部位或将金属锤至于三角铁内部，进行画圈演奏。 |  |
| 197 | 三角铁 | 1.材质：锰钢 2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用; 3.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：≥200mm ；≥145mm ；≥105mm ；金属敲棒的长度≥125mm ；三角铁的直径≥8mm ，金属击棒的直径≥5mm 4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强， 5.使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音； |  |
| 198 | 碰钟 | 1.材质：铜制； 2.结构：两个一对，系绳连接； 3.规格：直径≥44mm，高≥35mm， 4.音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕； 5.使用方法：手持互相碰撞发声； |  |
| 199 | 木柄碰钟 | 1.材质：铜制； 2.结构：两个一对，每一个装有木手柄；手柄为木制，原木色，碰钟和手柄由螺丝钉联接构成；2个为一付；使用方法：手持碰撞发声。 3.规格：全长≥130mm，碰钟直径≥48mmm，高≥42mm，壁厚≥2mm； 4.音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕；自然相撞，余音不小于6秒； 5.使用方法：手持互相碰撞发声 |  |
| 200 | 口风琴 | 1.材质：食品级ABS无毒工程树脂 ；3个8度音域 2.结构：37键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质帆布带拉链琴包一个（含背带）； 3.音质：采用十二平均律，标准音440-442Hz，音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音； 4.使用方法：用嘴吹气时，手指按键盘上任意键发音； |  |
| 201 | 竖笛 | 1.材质：ABS树脂； 2.结构：由安全无毒环保塑料制成的6孔竖笛一支 3.调性：C调 |  |
| 202 | 陶笛 | 1.材质：陶泥； 2.结构：陶笛，绳，袋组成； 3.规格：陶笛尺寸≥160*80*30mm 4.调性：十二孔中音C调； 5.使用方法：用嘴吹气时，手指根据乐谱曲，分别按住陶笛上的孔发音 |  |
| 203 | 葫芦丝 | 1.材质：ABS材质 中音C调 2.规格：葫芦丝全长≥410mm；葫芦≥140mm；主音管≥260mm；主音管直径≥15mm；葫芦丝吹口≥20mm； 3.音质：采用十二平均律，标准音440Hz，音色优美，圆润，发音流畅； 4.使用方法：用嘴吹气时，手指根据乐谱曲，分别按住葫芦管上的孔发音； |  |
| 204 | 吉它 | 面板材料：椴木A级，底侧板材料：B级椴木琴体面板包边：画边或镶片包边，琴体侧板包边：象牙白ABS，背中线/尾中线：三角象牙白，指板材料：科技木，指板包边：象牙白ABS，琴颈材料：B级楸木，琴头包边：随背侧板色，面底漆:亮光 |  |
| 205 | 吉他支架 | A型落地支架、可折叠架通用 |  |
| 206 | 乐谱架 | 1、材质：优质铁，磨砂面 2、规格:谱台面直径≥47CM，高度≥34CM，最大可升降到1.4-1.5米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≥1.9CM 3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 |  |
| 207 | 六面体凳 | 1、材质：复合木制板材、带ABS包边材料、硬质包角钉制； 2、规格：不小于350*280*220mm含护角部分 3、结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称。凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑 4、使用方法：打开包装即可使用，根据需要可组合各种形状 |  |
| 208 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
| （7） | 音乐合唱教室 |  |  |
| 209 | 多媒体讲台 | 1.外形尺寸：1150*780*1000mm（±5mm）；上柜体:长度≥1150mm，宽度≥780，高度≥330mm；下柜体：长度≥850mm，宽度≥660mm，高度≥670mm；底座部分：长度≥810mm,宽度≥630mm，高度≥65mm. 2.采用裸板0.8mm-1.2mm优质精装冷轧钢板,立梁板厚约1.2mm、扶手铁拖板厚约1.2mm、托盘板厚约1.0mm.其他约0.8mm.经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转90度至135度。键盘采用180度翻转式设计，右台面前方可选放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备；桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 4.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉（长*宽*高：≥500*500*170 mm）承重≥12千克。 5.讲台扶手≥50mm宽，背板长≥535mm采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面≥12mm厚三聚氰胺板木纹色，整个讲台看起来美观大方。整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 6.讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜内部标准19英寸，也可作为储物柜使用； 7.全部的加工件均采用激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 8.整个讲台采用上下分体，拼装组成，大大的减少了运输成本。 |  |
| 210 | 立式钢琴 | 1．立式钢琴（88键），尺寸≥（L×W×H）1522 x 621 x 1215（单位：mm），88键。 2.具有延音踏板和弱音踏板. 3．音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 4. 以小字一组a音为标准音，频率应在445HZ~447HZ范围之内。基准音组内四、五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。 5. 演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏、不相互摩擦。踏板运动平稳、灵活、无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。 6. 键盘：白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度应符合规定。黑键材质一般为ABS塑键。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合规定。琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于580mm。 7. 铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正，铁板高度113cm。 8.琴弦：采用德国 Roslau 的镀锡防锈钢线，音色纯净，音准稳定，圆型弦（截面为正圆形）。 9.弦码：采用色木整板制作，音频振动响应精确，迅速。 10.弦椎：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 11.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为 2H 以上。 12.脚轮：采用单轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 13.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为 3.5kg 左右。 14.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化和腐蚀的金属，方铰链和长铰链耐腐蚀程度需达到中性盐雾试验不小于6级 15.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整，表面涂装的光泽单位95.1。 16.背柱：采用等距离五背柱设计，背柱截面尺寸：78*60mm。 17.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。 18.击弦机：弦椎击弦距离不少于 44 mm,弦椎无晃动，采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为 0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。 19.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 20.中盘：全实木结构，无金属部件。 21.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。 22.每台钢琴应配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配、配琴罩一只、键盘呢一条、擦琴布一块、琴脚垫四只。 |  |
| 211 | 节拍器 | 1.材料：注塑外壳 纯金属机芯 2.机芯：高档金属机芯 3.模式：传统示拍模式 4.速度：40~208拍/分 5.节拍：0、2、3、4、6 6.误差：速度误差<1% 7.音色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮清脆、均匀，操作简便,外观时尚 8.尺寸：≥20.5*9.7*10.5cm,无须电池 |  |
| 212 | 指挥台 | 1.指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，800-1200mm.任意调节。 2.谱台板尺寸:≥650*420mm 3.二层台板尺寸:≥300*400mm 4.谱台板高度尺寸:≥800-1200mm 可调 5.护栏高度尺寸:高≥900mm 宽:≥700mm 6.站台尺寸:≥1000*1200*250mm |  |
| 213 | 合唱台 | 1.材质：采用≥18mm橡木制作，内衬≥18mm橡木加固；外观为一体结构，站台加固定钢架，结实耐用，抗压力强； 2.合唱台分三级，≥长：1200mm，每级宽400mm，高250mm； 3.该产品有良好的视觉和听觉效果； 4.该产品外形美观、坚固耐用，无噪音适合音乐厅使用，是各专业及业余文艺团体演出是的首选佳品。 |  |
| 214 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 215 | 乐谱架 | 1、材质：优质铁，磨砂面 2、规格:谱台面直径≥47CM，高度≥34CM，最大可升降到1.4-1.5米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管直径≥1.9CM 3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 |  |
| 216 | 六面体凳 | 1、材质：复合木制板材、带ABS包边材料、硬质包角钉制； 2、规格：不小于350*280*220mm含护角部分 3、结构：由一正方体凳组成，凳子颜色有3种，3色对称。凳子有8个护角，护角为硬质塑料制成，防滑 4、使用方法：打开包装即可使用，根据需要可组合各种形状 |  |
| 217 | 专业移动音响 | 含无线麦克风 |  |
| 218 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
| （8） | 音乐器材室 |  |  |
| 219 | 扁鼓 | 1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓槌用胶木，鼓架铁质； 2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架； 3.规格:鼓面直径≥380mm，高度≥200mm ，鼓棒长度≥295mm，鼓棒直径≥20mm； 4.音质：饱满浑厚，延音时间≥2s； 5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变； |  |
| 220 | 堂鼓（含支架） | 1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用胶木； 2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架； 3.规格:鼓面直径≥250mm，高度≥170mm ，鼓锤长度≥300mm，鼓锤直径≥14mm 4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音； 5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变； |  |
| 221 | 中虎音锣 | 1.材质：优质响铜； 2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3.规格：锣直径≥300mm，外延厚度≥2mm,中心脐直径≥100mm，重量≥800g，敲槌长度≥245mm； 4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音； 5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变； |  |
| 222 | 小锣 | 1.材质：优质响铜; 2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3.规格：锣直径为≥215mm，外延厚度≥1.5mm,木片长度≥265mm 4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音； 5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变 |  |
| 223 | 铙 | 1、材质：响铜 2、规格：直径≥28cm 3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付 |  |
| 224 | 钹 | 1、材质：响铜 2、规格：直径≥15cm，壁厚≥0.2cm 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付 |  |
| 225 | 大军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格： 鼓面直径≥600mm，高度≥235mm 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强。 5.使用方法：左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； |  |
| 226 | 小军鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓面直径≥335mm，高度≥135mm 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可 |  |
| 227 | 军鼓支架 | 材质:不锈钢。规格:≥1.5m不锈钢军鼓架定制，梯形，一共3层,特点：稳固耐用 |  |
| 228 | 多音鼓 | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：由四个不同尺寸的鼓腔、鼓膜与压边圈、金属配件、金属背架组成； 3.规格：四个鼓尺寸分别为8"10"12"13"；各鼓之间音程光系谐和，背架承重20kg-25kg不滑落，采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节，调节范围110-115mm；各鼓外观经过喷沙氧化处理； 4.音质：各鼓发音灵敏、主音清晰，洪亮，悦耳，音色饱满、丰富，共鸣好，无杂音； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； |  |
| 229 | 长笛 | 16孔，白铜，表面工艺：镀镍 包装：皮盒 C调 配件：手套擦拭布螺丝刀 长笛探杆 |  |
| 230 | 短笛 | 调性：C调，胶木管身，实木吹嘴，镀银按键，配皮盒 |  |
| 231 | 单簧管 | bB ，17键。材质：硬质胶木管体。调性： bB ；音高：440/442Hz；6环键，镀镍，灵活易于演奏的按键，可调节指托，可用脖带；垫片：高档垫片。 |  |
| 232 | 双簧管 | 半自动按键 合金键镀银按键 胶木主体管，按键设计精确开孔，手感舒适，音色纯正,音响穿透力强，渐强与渐弱易于控制,整套音键以复杂的杠杆结构组成，吹奏按键时，杠杆组合会按所吹奏的音高，自动打开或关闭所需的气孔 合成木管体 |  |
| 233 | 中音萨克斯 | 降E调，材质：黄铜 表面工艺：电泳金 包装：硬质布箱 降E调 配件 ：手套 擦拭布 背带 毛刷 润滑油。 |  |
| 234 | 次中音萨克斯 | 调性：bB调；材质：精选黄铜管体；表面处理：金漆表面，金漆按键；音键系统：高音F#/前方F；可调式拇指钩。 |  |
| 235 | 小号 | 黄铜材质、降B调，漆金，号口直径约≥12.5cm 布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴 |  |
| 236 | 圆号 | 四键单排，分体圆号， 材质：黄铜管体 漆金 尺寸：管径≥11.65mm口径≥305mm 音调：bB |  |
| 237 | 长号 | 调式：降B 号口材质：黄铜 号口直径：≥200mm 伸缩管材质：外管黄铜，里管白铜镀铭 内管直径：≥13.4mm 放水键子皮垫：软木 表面处理：喷漆 包装：帆布包 配件：专用擦活布、手套 |  |
| 238 | 次中音号 | 调式：降B 号口材质：黄铜 号口直径：≥220mm 伸缩管材质：外管黄铜、白铜，里管白铜镀镍 内管直径：≥14.4mm 放水键子皮垫：软木 表面处理：喷漆 包装：帆布包 配件：专用擦活布、手套 |  |
| 239 | 上低音号(三立键) | 降b调，黄铜管体，三立键式，不锈钢活塞，管径≥13.4mm，口径≥280mm表面漆金。 |  |
| 240 | 小提琴 | 4, 4，面板：云杉复合木，背侧板：枫木复合木，进口环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 |  |
| 241 | 中提琴 | 16寸，面板：复合板云杉，背侧板：枫木，进口环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 |  |
| 242 | 大提琴 | 尺寸：4, 4型；材料：合板松木面板、枫木底板；油性漆；装配及附件：黑色配件、黑色指板，琴码，专用贝司弓，松香，高级防水琴包。 |  |
| 243 | 笙 | 17簧扩音/紫竹材质/扩音管为响铜材质工艺：纯手工制作笙嘴，笙斗采用橄亚式制作，扩音管选用优质白管制作；演奏笙时，两手手掌将笙斗托住，右手中指和无名指插进笙苗的马蹄形缝隙中，用7个手指（右手4个、左手3个）按孔。每个手指兼管几个按孔，手指动作要灵敏，按孔要严密。笙的演奏技巧分为手指技巧和口内技巧，可奏出单音、和弦、抹音、滑音、顿音、花舌、呼舌、揉音和喉音等技巧，在笙上吹奏颤音是比较困难的。笙是吹管乐器，但又是通过铜质簧片的振动而发音的，因此具有簧、管混合音色，高音清脆、透明，中、低音优美、丰满，柔和，易与其他乐器的音响融合；适合专业演出需要。 |  |
| 244 | 唢呐 | 花梨木材质，高音区高亢响亮，中音区纯净，清澈优美，低音区低沉浑厚而丰满；普及品：高亢响亮。喇叭镀层光亮、完整、无锈斑、起泡现象，无明显划痕或凹凸等缺陷。 |  |
| 245 | 笛子 | 材质：苦竹材质 调性：C调；尼龙扎线；笛长65cm，直径2.3cm，包装金丝绒布袋。 |  |
| 246 | 花盆鼓 | 鼓皮直径≥18寸/牛皮 |  |
| 247 | 五音木鱼 | 实木/带架/带梆子 |  |
| 248 | 扬琴 | 花梨木材质，尺寸：≥125（小邦80）*51.5*15cm，优质钢丝琴弦，发音优美，不易断裂，使用时间长久；精选优质八个小滑车，调弦轻松；不锈钢琴钉，测量精准，音位准确；扬琴是一种击弦乐器，音色具有鲜明的特点，音量宏大，刚柔并济；慢奏时，音色如叮咚的山泉，快奏时音色又如潺潺流水。音色明亮，犹如大珠小珠落玉盘般清脆。表现力极为丰富，可以独奏、合奏或为琴书、说唱和戏曲伴奏，在民间器乐合奏和民族乐队中经常充当“钢琴伴奏”的角色，是一种不可缺少的主要乐器 |  |
| 249 | 小阮 | 小阮：琴长≥79cm，琴腔宽≥35cm，纯手工精致音孔，优质琴弦，头部：花开富贵头饰，琴轴：优质硬木，纯手工打磨琴码，经专业工作人员多次打磨，琴码底部紧贴面板保证不跑弦，不倒码，制作完成后由专业师傅多次调音后出厂。 |  |
| 250 | 中阮 | 主材：硬木，稳定性好，音色干净不发散； 面板/背板：优质硬木，年轮丰富，纹理清晰； 琴弦：采用优质钢丝琴弦，音色优美声音圆润，音色准，无杂音经专业人员手工打磨； 尺寸：≥90*11*41cm： 音孔：做工精致，美观大方，突显乐器品质。处理顺畅圆滑，彰显大师风范 头饰：骨花头饰，手工制作，外观精细，木材打磨光滑，漆层光滑平整，粘合处紧密，无缝隙或变形； 琴码：底部紧贴面板，不跑弦，不倒码，手工精制准确 |  |
| 251 | 大阮 | 材质：硬木，优质硬木面板，优质硬木背板 琴码：纯手工打磨琴码，经专业工作人员多次打磨，琴码底部紧贴面板，保证不跑弦，不倒码，制作完成后由专业师傅多次调音后出厂。 尺寸：≥111*50*13cm 音孔：做工精致，美观大方，突显乐器品质。处理顺畅圆滑，彰显大师风范。 头饰：骨花头饰。 面板：精品硬木：侧板高于面板，共鸣性好音色佳，木质纹理清晰。 琴弦：精选优质琴弦，音色优美声音圆润，音色准，无杂音。 专业琴师手工制作，不变形，工艺精湛 |  |
| 252 | 琵琶 | 主材：硬木 面板：高级硬木，无疤节； 尺寸：≥103*31.5*9cm 琴体：琴体抛光，密度高纹理优美，背板无瑕疵 琴头：骨花头饰，打磨光滑细腻，纵向纹理，线条优美，琴轴选用色木，传导性好。 琴尾：采用优选竹制品，经久耐用，多种工艺精制而成 外观：胶合部位牢固、无开裂 |  |
| 253 | 柳琴 | 琴头：采用牛骨雕刻牡丹花 头背：造型流畅，适应于手型 琴轴：硬木 尺寸：≥67*24*8cm 琴品：老竹手工制作 面板：硬木 背板：优质硬木制作 它既适于演奏欢快、对比强烈、节奏鲜明、富有弹性和活泼的曲调，也适于演奏优美、抒情的旋律，在乐队中能与琵琶、阮、筝和二胡等乐器和谐默契地合作。 |  |
| 254 | 高胡 | 材质：红木 琴皮：优质蟒皮 蒙皮：手工蒙皮 尺寸：≥81*15*9cm 琴头：打磨光滑细腻，线条优美 琴轴：外部纹理细腻，手感舒适，定位准确 音窗：平滑细腻，造型唯美，美观大方，韵味十足 在演奏高胡时，演奏者两腿加紧琴筒，用以控制音量及减少噪音。高胡的音色清脆、嘹亮，原是用来伴奏广东戏剧和演奏广东小曲的，也用于合奏、独奏。 |  |
| 255 | 二胡 | 琴体材质：红木材质 琴皮材质：天然蟒皮 规格：六角筒，尺寸≥82*13*10cm 音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 演奏方式：左手持琴，右手持弓。 二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。 |  |
| 256 | 中胡 | 材质：红木 琴皮：优质蟒皮 蒙皮：手工蒙皮 尺寸：≥90*15*11cm 琴头：打磨光滑细腻，线条优美 琴轴：外部纹理细腻，手感舒适，定位准确 音窗：平滑细腻，造型唯美，美观大方，韵味十足 |  |
| 257 | 古筝 | 琴弦材质：尼龙钢丝弦 筝首材质：非洲花梨木 颜色分类：花瓶/亭亭玉立 背侧板材质：非洲花梨木 面板材质：泡桐木 琴码材质：非洲花梨木 尺寸：≥163*35*15cm |  |
| 258 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 259 | 货架 | 全钢结构，规格不小于2000*500*1800mm，四层层板 |  |
| （9） | 舞蹈教室 |  |  |
| 260 | 卡包功放 | 输出功率:不小于400W*2 供电电压：220V 50HZ/110V 60HZ 总谐波失真:20HZ-20KHZ 信噪比:80db 输入灵敏度:<0.007 频率响应:170mv 使用电压:15mv 外观尺寸:≥480*370*90MM 产品功能： 带音调混响效果独立调节（分四种调节：总音量、高音、低音、话筒音量、话筒高中低音量、混响调节、话筒延时）； 可切换输入模式、带反馈抑制开关； 带3个6.35话筒输入； 输入：2路模拟音频输入、2路48V幻象电源输入（按需另外加配）、2路数字光纤&同轴输入（按需另外加配）； 输出：1路模拟音频输出、4路8 ohm音箱输出； 过载过热过流过压，自动保护； |  |
| 261 | 无线麦克风一拖二 | 频率范围：UHF640~690MHz 可调信道数：100×2 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-90dBm 音频频响：40~18000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥100dB 音频输出：平衡输出和不平衡输出 发射功率：10~30mW 调制方式：调制频点 电池规格：1.5V5号电 |  |
| 262 | 单10全频音箱 | 系统类型 10英寸，2分频，低频反射式 频率范围(-10 dB)1 72 Hz - 20 KHz 频率响应(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 灵敏度(1w @ 1m)1 95 dB 额定阻抗 8 ohms 最大声压级输出 122 dB(峰值:128 dB) 额定输入功率2 (额定功率/连续信号/峰值) 300 W/600 W/1200 W 覆盖角 80° x 70°(H x V) 外型 外型尺寸 (H高 x W宽 x D深)≥ 524 mm x 300 mm x 340 mm，净重约17Kg |  |
| 263 | 机柜 | 以上设备配套使用机柜、以及音箱线、音响系统的设备连接线材。 |  |
| 264 | 立式钢琴 | 1．立式钢琴（88键），尺寸≥（L×W×H）1522 x 621 x 1215（单位：mm），88键。 2.具有延音踏板和弱音踏板. 3．音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 4. 以小字一组a音为标准音，频率应在445HZ~447HZ范围之内。基准音组内四、五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。 5. 演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏、不相互摩擦。踏板运动平稳、灵活、无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。 6. 键盘：白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度应符合规定。黑键材质一般为ABS塑键。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合规定。琴键面排列平整，各键应倒棱、倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于580mm。 7. 铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正，铁板高度113cm。 8.琴弦：采用德国 Roslau 的镀锡防锈钢线，音色纯净，音准稳定，圆型弦（截面为正圆形）。 9.弦码：采用色木整板制作，音频振动响应精确，迅速。 10.弦椎：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 11.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为 2H 以上。 12.脚轮：采用单轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 13.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为 3.5kg 左右。 14.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化和腐蚀的金属，方铰链和长铰链耐腐蚀程度需达到中性盐雾试验不小于6级 15.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整，表面涂装的光泽单位95.1。 16.背柱：采用等距离五背柱设计，背柱截面尺寸：≥78*60mm。 17.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。 18.击弦机：弦椎击弦距离不少于 44 mm,弦椎无晃动，采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为 0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。 19.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 20.中盘：全实木结构，无金属部件。 21.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。 22.每台钢琴应配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配、配琴罩一只、键盘呢一条、擦琴布一块、琴脚垫四只。 |  |
| 265 | 把杆 | 要求，水曲柳木直径低于120mm，内穿15mm软钢。升降式，三米一组（包含两个底座）。 |  |
| 266 | 舞蹈凳 | 简约现代所设计、超纤皮方形黑色、材质：超纤皮。35*35*60cm（±5mm）。 |  |
| 267 | 舞蹈压腿凳 | 练功凳，尺寸：24*30*200cm（±5mm），松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 |  |
| 268 | 落地镜 | 镜面厚度不低于5mm。优质防水镜面含边框 |  |
| 269 | 橡胶地垫 | 绿色环保阻燃型pvc舞蹈地胶，无毒无味，减震防滑，耐磨，不收缩变形 |  |
| 270 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
| （10） | 舞蹈器材教室 |  |  |
| 271 | 舞蹈压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm（±5mm）。 |  |
| 272 | 舞蹈垫 | 尺寸:180*80cm（±5mm）,高密度TPE环保材质,厚度:8mm。 |  |
| 273 | 舞蹈练功球 | 直径：≥55cm，加厚防爆 |  |
| 274 | 舞蹈拉力带 | 天然乳胶 1500*150*0.35mm（±5mm） |  |
| 275 | 脚蹬拉力器 | 1、高密度NBR材料，结实耐用，天然加粗乳胶管，高回弹； 2、弹性泡棉手柄，吸汗能力强，不易出现打滑现象； 3、拉力器采用四管加厚加粗环保乳胶管，色泽纯正，拉力强且不易断裂。 |  |
| 276 | 平衡气垫 | 直径≥34cm 橡胶材质 |  |
| 277 | 鼓 | 1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓槌用胶木，鼓架铁质； 2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架； 3.规格:鼓面直径≥380mm，高度≥200mm ，鼓棒长度≥295mm，鼓棒直径≥20mm； 4.音质：饱满浑厚，延音时间≥2s； 5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变； |  |
| 278 | ABS更衣柜 | 1、 单门规格 高455mm*宽385mm*深468mm （±5mm）（不含底座）。 2、板材框架厚度： 侧板≥22mm 顶板≥30mm 门板≥27mm 底座≥80mm。 3、柜体、柜门必须采用100%全新ABS塑料，五大合成树脂之一制成。不得有两种或多种塑料混搭，柜体不使用任何五金件（锁具除外） 4、顶板、底板和外侧板采用凸起设计，凸起部分需≥5mm，以增强承重力。 5、每门标配配件：机械锁*1个，眼镜盒*1个，门牌号*1张。 二、工艺及产品检测说明 1、大型钢模注塑，无需另外加工。 2、使用榫卯链接结构，卡槽设计，并合理布局加强筋。柜体与柜门安装时使用全塑尼龙铰链连接，不使用螺丝和其他五金连接件，可反复拆装。 3、全塑尼龙铰链具有环保、防水防锈防腐蚀功能，使用寿命长等特点。 4、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。门板与底板、顶板使用尼龙L轴连接。 5、门板需要加装门内板，使其更结实。门外板可根据要求设计添加生产祥云浮雕图案。 6、背插板上下端各有两处凸起造型设计，可以更好的锁住板材，柜子更牢固。中间位置设计有小孔组成的大圆圈，让柜子内部空气得到流通。☆ 7、底座为正长方形四周及柜门无任何拱型凸位，底座放平后为全密闭底座，有利于阻挡污水赃物进入底座内侧。 |  |
| 279 | 更衣凳 | 1.长凳全部为ABS全新工程塑料制成，强度高韧性好、耐冲击、不易腐蚀无毒无味、环保耐用，尺寸：长1500mm×宽400mm×高450mm（±5mm） 2.采用钢制模具注塑一次成型 3.产品不变形、不扭曲达到可重复拆装使用。 |  |
| 280 | 舞蹈鞋柜 | 木质，原木色，尺寸根据教室需要定制。尺寸：100*30*70cm（±5mm） |  |
| （11） | 美术教室 |  |  |
|  | 1-美术教室 |  |  |
| 281 | 教师画板 | 1、规格：900mm×600mm（±5mm） 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |  |
| 282 | 教师画架 | 规格：600*680*1440mm（±5mm），最大升降高度为3000mm，材质为高档榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 |  |
| 283 | 教师写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |  |
| 284 | 衬布 | 尺寸：100cm×200cm（±5mm）；衬布材质为平绒和棉布、防晒、防水。 |  |
| 285 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 |  |
| 286 | 写生灯 | 高度1500-2200mm、照射角度0-120度可调、灯罩金属漆、灯杆钢管镀铬、三节升降、可移动三角底座，带万向脚轮。 |  |
| 287 | 静物台 | 尺寸：600mm*900mm（±5mm），最大高度120cm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可放置使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 |  |
| 288 | 美术用品柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 289 | 磁性白黑板 | 1、规格：800mm×1200mm（±5mm）；2、材质：锌背白板，表面PET覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS塑料包角；3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。 |  |
| 290 | 展示画框 | 1.学生用60cm×45cm（±5mm）； 2.由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成； 3.透明塑料面板≥2㎜.； 4.悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。 |  |
| 291 | 小学美术教学挂图 | 适合小学美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不 少于48幅，对开，应为国家正式出版物。 |  |
| 292 | 写生画板 | 1、规格≥600mm×450mm×16mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≤10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |  |
| 293 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板 年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝 、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 |  |
| 294 | 美术学具 | 一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、至少包含以下内容：1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm；3.调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；4.笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；6.马利水溶性油墨1支：黑色100ml；7.黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；8.毛毡1块：尺寸不小于450*600mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；10.水粉画笔6支：优质尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |  |
| 295 | 写生画箱 | 1、箱体：≥500mm×330mm×110mm，箱内配不小于 360mm×260mm 的调色板，箱盖可支起作画架用，并有夹层来存放图纸，箱内分格≥4 个，用来存放绘画工具、颜料等，箱体有提把，背带由宽度≥25mm 的混纺编织带或帆布制成，长短可调 2、腿：三腿折叠式 |  |
| 296 | 写生教具（1） | 石膏像至少包含：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神 （头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山 大（头像）。 |  |
| 297 | 写生教具（2） | 石膏几何形体至少包含：⑴圆球；⑵圆锥；⑶长方体；⑷正方体、⑸四棱锥；⑹圆柱体；⑺六棱柱；⑻方带方；⑼圆锥带圆；⑽方锥带；⑾多面体；⑿八棱柱；⒀六棱锥；⒁圆切；⒂十二面体；材质：优质石膏粉。 |  |
| 298 | 画架 | 三角支撑，可调高度。 |  |
| 299 | 静物 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、至少包含：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶2件、砂锅2件、磁盘2件、瓷碗2件、陶罐2件、铝壶2件、编织篮1件、玻璃制品2件）、玩具四件（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、木制玩具1件、布玩具1件）。 |  |
| 300 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 2-数字化美术教室 |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 301 | 教学专用智慧黑板 | 1.整机需采用一体化拼接设计，副板需支持磁性教学器材吸附，左右副板均带一体化粉笔槽。 2.整机外观尺寸宽度不小于4180mm，高度不小于1200mm。 3.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz，采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 4.液晶屏幕对比度不小于1200:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm防眩光钢化玻璃。 5.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥7个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 6.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥18W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 7.具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 8.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。 9.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。 10.具有白板软件功能，支持备课和授课。 11. 具有投屏功能，支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 12.具有微课软件功能，支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 13.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 14.具有智慧教学桌面功能，支持文件快传，支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。支持在大屏端选择要下发的文件，可以通过扫码将文件带走，实现文件共享。 |  |
| 302 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求： 1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，化学试剂需包括但不限于以下11种，试剂总量需≥136种：硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、品红（1%）、铬酸、氨水（28%）、甲酸（80%）、乙醇胺、柠檬酸、高锰酸钾（10%）、氢氧化钾（65%）、苏丹红，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。 2）台面物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*1012，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。耐开裂性能：5级：无细纹裂纹，吸水厚度膨胀率（24h）≤0.1%，色泽稳定性能:无开裂，无鼓泡，无裂纹，无凹凸纹，无变色和光泽的变化。 3）甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。 4）台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。 5）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，包括但不限于以下4种霉菌，检测霉菌种类总量≥7种：土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉，要求霉菌检测抗霉菌等级为0级。细菌种类包括但不限于以下8种，检测细菌种类总量≥17种：甲型溶血性链球群、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，要求菌种抗菌率≥99.99%。 6）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行1100小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常； 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm），ABS导轨。 |  |
| 303 | 教师椅 | 1、材质：钢制脚，PU皮面料，椅轮为PU耐磨静音防滑地板轮，加厚防爆钢制机构 2、尼龙注塑扶手，海绵软包。 3、有万向滑轮，吸附缓冲坐垫，可360度旋转。 |  |
| 304 | 教室主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： （1）总电源面板设置漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 （2）总电源面板至少提供2个三孔220V10A电源插座。 （3）电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 305 | 学生实验台 | 1、尺寸：直径约1600*高750mm(±10mm)。 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板，由6个等腰三角形切角拼接而成。 3、结构：全钢结构，桌腿采用直径≥50mm锥形，横梁采用≥20*40方形钢管，厚度不低于1.2mm，所有钢制部件表面需经过除锈，磷化，喷塑等工艺处理。 4、功能：由6个独立桌体拼接而成，可自由组合成其他形状。每个桌体有1个pp材质抽斗，抽斗尺寸约440*270*170mm(±10mm)。 |  |
| 306 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 307 | 单面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于1个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽86mm。 |  |
| 308 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求。 |  |
| 309 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、教师端数字化美术设备 |  |  |
| 310 | 美术教学软件 | 1、至少具有含铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、马克笔等12种基本笔工具，蝴蝶、枫叶等8种特殊笔工具，树叶、花草、竹叶等53种笔触形状，48种笔触纹理，47种背景纹理的仿真画笔绘画表现形式 |  |
|  |  | #2、支持网络上传作品功能，支持绘画、书法分类选择，支持仅我自己、所有人可见、仅好友可见性选择，支持上传作品名称、介绍内容编辑； | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 3、支持个性化自主增加图片素材库，支持具有压感功能的硬件，适合电脑美术教学和创作活动； |  |
|  |  | 4、具有数字化图形图像处理技术，增加、删减图层、支持导入临摹素材等功能，支持一键清空画布，支持撤销操作； |  |
|  |  | #5、支持VR美术展中投票功能，支持自主选择是否投票选项，支持每IP每天限投一次与每IP限投一次的投票方式选项； | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 6、具有动画制作功能，支持插入参考动画图像，便于用户绘制逐帧动画，支持作品保存功能； |  |
|  |  | 7、支持班级模型创建与座次设定，支持一键下发作业管理，瞬间了解收发状态，支持提交作业文件数量、大小设置，支持作业前缀名称设置； |  |
|  |  | 8、支持教师端远程管理学生机外网管理、U盘管控、程序管理、键盘鼠标管控、负载监控与远程设置； |  |
|  |  | 9、支持用户管理功能，支持用户添加、删除、修改，支持用户账号、密码、姓名设置； |  |
|  |  | 10、支持测评结果实时显示功能，包含测评人数、测评正确率等即时显示反馈功能； |  |
|  |  | #11、支持添加、删除学科，支持试题内容编辑，支持题型、题量、每题分值、合格分数等试卷管理设置，支持开始测评、结束测评、测评提醒等功能； | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 12、支持实时答题情况呈图表情况显示，辅助教学需要即时反馈答题选项等情况； |  |
|  |  | 13、支持不少于60个学生端，可根据需求进行增加、删减，拥有加密狗； |  |
| 311 | 美术教学网络系统 | 1、支持电脑、手机等多系统运行平台，能与美术资源库和虚拟美术博物馆无缝互联，具有教委、学校、教师、学生等多级管理架构，可实时生成学生的成长档案、组织展览活动及查询教学情况； |  |
|  |  | 2、拥有虚拟美术博物馆，涵盖古、今、中、外各个艺术类别的代表作品，按照发展时期体系地布置中、外数字美术发展展厅，每个展厅有导览介绍； |  |
|  |  | #3、支持优秀作品功能，可按条件(学年、年级、班级)对学生作品进行查询，可点击作品右上角的“荐”，推荐给上一级用户，图标由灰色转为绿色，作品推荐成功； | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 4、拥有美术教学资源库，包含绘画、书法、雕塑、工艺美术、建筑等不同分类，支持根据内容类别自主上传作品； |  |
|  |  | 5、支持班级管理信息进行添加、导入、删除、批量删除、学年升级操作，对班级学生信息进行导出、编辑、删除、重置密码操作等班级管理功能； |  |
|  |  | 6、在系统内，支持教师、学校、教委逐级选择优秀作品向上推送，形成各级优秀作品库，方便组织3D美术展； |  |
|  |  | 7、支持上传的作业和作品会生成成长档案，成长档案以时间轴的形式展现，教师对作业的点评也会记录显示，可对档案中的作品进行编辑、删除操作，并可上传作品； |  |
|  |  | 8、支持教师创建具备虚拟现实场景的VR精品讲堂，在3D虚拟现实场景中添加教学素材以开展VR教学活动； |  |
|  |  | #9、展览添加成功后点击编辑按钮，进入展览设置界面，可设置展览基本信息(展览封面图片、展览标题、展览简介、是否公开、是否允许投票、动画、图片边框样式)可更改作品在展厅里的排序，并可将作品从展厅里撤出； | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 10、支持虚拟美术展览，支持用户自主选择3D展厅查看画作赏析，馆藏品支持放大微观，展览过程中支持查看作品介绍信息、点赞、分享及评论； |  |
|  |  | 11、在系统内，支持教师、学校逐级选择优秀作品向上推送，形成各级优秀作品库，方便组织3D美术展； |  |
|  |  | 12、支持用户自主选择作品部署到3D展厅，支持用户自主输入展览主题、展馆介绍，支持为每幅作品添加语音解说，解读作品创作思路及意境； |  |
| 312 | 教师用电子绘画板 | 1、外观尺寸不小于351mm×212mm×8mm，感应区域不小于254mm×152mm； |  |
|  |  | #2、绘画板面自定义按键不少于14个； | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 3、电磁压感工作方式，无源无线压感笔；拥有铅笔、钢笔、毛笔、油画笔等不低于20种笔工具、150多种笔触纹理资源选择；压感级别不小于16K级，支持±60°倾角，支持导入图片文件及PSD等多图层文件，读取速度不小于266点/秒； |  |
|  |  | #4、拾色器拥有渐变混色区、颜色历史区、图像颜色区等功能模块设置，支持简单渐变混色区显示方式、渐变色条数调节； | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 5、读取分辨率不小于5080LPI，感应高度不小于10mm，精度±0.25mm；支持在原素材库基础上支持自由扩充，具有记录、回放绘画过程功能，支持作品保存功能； |  |
|  |  | 6、配备无线无源电磁压感笔，接口类型USB，独立塑封包装，方便运输，配备独立笔座，取笔器及10支备用笔芯，USB数据线，兼容操作系统:Android6.0或以上,Windows10/8/7/XP,MACOS10.4或以上版本；支持画稿尺寸自定义功能； |  |
| 313 | 教师用一体机 | 1.windows10 2.处理器：双核四线程 3.主频不低于2.4HZ 4.内存：不低于4G 5.硬盘：不低于32GB固态硬盘 6.集成显卡 7.接口：AC输入接口X1；电源开关接口X1；RJ45输入接口X1；TF卡接口X1；耳机输出接口X1；USB2.0输入接口X1；USB接口X2 ： 8.尺寸：不低于21.5寸 9.液晶屏物理分辨率：1920*1080 |  |
| 314 | 数字美术专业教材 | 1.十分钟上手数字绘画。 2.不少于193页全彩图解。 3.不少于81个详细教程带您快步走入数字艺术殿堂。 4.国内著名美术教育专家、特级教师、教材编委、优秀一线教师、软件设计者、硬件开发者合力打造。 |  |
| 315 | 数字书法专业教材 | 1.十分钟上手数字书法。 2.不少于150 页全彩图解。 3.不少于20 个详细教程带您快步走入数字书法艺术殿堂。 4.国内著名美术书法教育专家、特级教师、优秀一线教师、软件设计者、硬件开发者合力打造。 |  |
|  | 三、学生端数字化美术硬件 |  |  |
| 316 | 学生用电子绘画板 | 1.外观尺寸不小于351mm×208mm×8mm，绘画板面自定义按键不小于8个，电磁压感工作方式，无源无线压感笔； |  |
|  |  | 2.具有记录、回放绘画过程功能，支持作品保存功能；压感级别不小于10k级，感应区域不小于254mm×152.4mm； |  |
|  |  | 3.拥有铅笔、钢笔、毛笔、油画笔等不低于20种笔工具、150多种笔触纹理资源选择； |  |
|  |  | 4.支持±60°倾角，读取速度不小于266点/秒； |  |
|  |  | 5.支持导入图片文件及PSD等多图层文件，支持在原素材库基础上支持自由扩充；读取分辨率不小于5080LPI； |  |
|  |  | #6.支持自主选择将图层组转换为动画图层，支持时间轴面板上编辑音频操作，可自主选择打开音频、移除音频、静音操作；（投标文件中需提供相对应的功能截图扫描件加盖公章） | 需提供相对应的功能截图扫描件 |
|  |  | 7.感应高度不小于10mm，精度±0.25mm，配备无线无源电磁压感笔，笔身配备2个快捷键，接口类型USB，独立塑封包装，方便运输，配备独立笔座，取笔器及10支备用笔芯，USB数据线，兼容操作系统:Android6.0或以上,Windows10/8/7/XP,MACOS10.4或以上版本，支持画稿尺寸自定义功能； |  |
| 317 | 智能显示端 | 1.windows10 2.处理器：双核四线程 3.主频不低于2.4HZ 4.内存：不低于4G 5.硬盘：不低于32GB固态硬盘 6.集成显卡 7.接口：AC输入接口X1；电源开关接口X1；RJ45输入接口X1；TF卡接口X1；耳机输出接口X1；USB2.0输入接口X1；USB接口X2 ： 8.尺寸：不低于21.5寸 9.液晶屏物理分辨率：1920*1080 |  |
| 318 | 书画本充电车 | 1.外形尺寸：638*618*1357 mm（±5mm）（含脚轮）可根据手写板尺寸调整柜体尺寸 2.充电位数：不少于60位 3.可充平板尺寸：手写板（格挡空间尺寸：397*260*19.5 mm（±2mm）） 4.材质：钢+ABS 5.脚轮：4寸万向带刹车静音脚轮 6.锁：1把带锁鼻子连杆锁+1把普通转舌锁 7.充电方式：USB集中5V供电 8.电气参数：输入电压：110V-250V；额定电流10A 9.电源管理：每路USB口均集成独立的芯片，采用最新智能充电仿真模式，自动识别所有主流usb充电设备设备确保快速充电：BC1.2 DCP充电协议、苹果充电协议、三星TAB充电协议。采取轮询模式配合高精度电流监控功能确保对应充电设备的充电协议正确识别。 10.电流监控：内建高精度电流监控，实时监控每个端口的充电电流； 11.过流保护功能：当外部被充电设备或USB线异常引起短路时，异常端口会自动关闭切断电压输出，不会影响其他正常端口充电； |  |
|  | 3-美术教室（兼书画） |  |  |
| 319 | 教师书画台 | 1、规格：2000×800×800mm（±5mm）； 2、结构：南榆木，仿古工艺，两边各一个抽屉，明式设计，简约大方。 3、工艺：环保油漆，，表面经过立邦环保漆仿古喷涂，亚光永不退色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂 |  |
| 320 | 实木教师椅 | 1、规格：570*470*坐高460 mm（±5mm），通高1100mm（±5mm）； 2、结构：官帽椅造型，两边带扶手，靠背带弧度，舒适耐用。整体效果简洁大方，风格统一。材质为南榆木，采用榫卯结构，结实牢靠。木质纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色：仿花梨木色。 3、工艺：油漆处理：底层打磨刷底漆，6遍找平点涂处理，表面经过立邦环保漆仿古喷涂，亚光永不退色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 |  |
| 321 | 书法专用桌 | 1、规格：2400*1200*780mm（±5mm）； 2、结构：桌面板厚度不小于15mm，外观为明清风格，横档加固。四根加粗支撑腿，马蹄造型，整体效果简洁大方，风格统一 。材质为南榆木，采用榫卯结构，结实牢靠。 3、工艺：木质纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色：仿花梨木色。 油漆处理：底层打磨刷底漆，6遍找平点涂处理，表面经过立邦环保漆仿古喷涂，亚光永不退色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 |  |
| 322 | 学生专用实木凳 | 材质：采用南榆木作为原材料。 35*25*45高（±2mm）cm，采用全实木制作，无贴皮，樵卯结构，质量牢固。马蹄脚设计，古朴美观。采用环保油漆，无味，木纹清晰。 |  |
| 323 | 仿古矮柜 | 全南榆木做 规格：100*40*90cm（±5mm）高，采用全实木制作，无贴皮，樵卯结构，质量牢固，古朴美观。采用环保油漆，无味，木纹清晰。 |  |
| 324 | 展示架 | 单个规格：1000*300*1980高（±5mm）； 风格：明清古典风格 材料工艺：精选南榆木原材料，经过人工干燥及防虫、防腐处理，使木材含水率≤12%，且无虫蛀、腐朽。经加工整形、雕刻 、打磨、喷环保聚酯油漆等多道工序，并经严格检验，确保产品质量，达到不开裂、不变形，光泽度好，无刺激气味。仿照传统古法以榫卯结构静心制作，结实耐用。 喷漆：底层打磨刷底漆，表面喷涂环保漆。（不含花架） |  |
| 325 | 写生画板 | 1、规格≥600mm×450mm×16mm；2、材质：双面椴木，四周实木边框；3、要求：边框宽≤10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 |  |
| 326 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。 |  |
| 327 | 民间美术欣赏及写生样本 | 至少包含：中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板 年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝 、唐三彩、彩陶器、瓷器等。 |  |
| 328 | 美术学具 | 一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、至少包含：1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm；3.调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；4.笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；6.马利水溶性油墨1支：黑色100ml；7.黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；8.毛毡1块：尺寸不小于450*600mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；10.水粉画笔6支：优质尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |  |
| 329 | 写生画箱 | 1、箱体：≥500mm×330mm×110mm，箱内配不小于360mm×260mm 的调色板，箱盖可支起作画架用，并有夹层来存放图纸，箱内分格≥4 个，用来存放绘画工具、颜料等，箱体有提把，背带由宽度≥25mm 的混纺编织带或帆布制成，长短可调 2、腿：三腿折叠式 |  |
| 330 | 写生教具（1） | 石膏像至少包含：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神 （头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山 大（头像）。 |  |
| 331 | 写生教具（2） | 石膏几何形体至少包含：⑴圆球；⑵圆锥；⑶长方体；⑷正方体、⑸四棱锥；⑹圆柱体；⑺六棱柱；⑻方带方；⑼圆锥带圆；⑽方锥带；⑾多面体；⑿八棱柱；⒀六棱锥；⒁圆切；⒂十二面体；材质：优质石膏粉。 |  |
| 332 | 画架 | 三角支撑，可调高度。 |  |
| 333 | 版画工具 | 1.至少包含： ⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥92mm、手柄≥104mm，小号滚筒≥57mm、手柄≥75mm，支架金属镀铬； ⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥97mm； ⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm； ⑷笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm； ⑸木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质， ⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm； ⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm； (9)底纹笔1件： 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm； (10)电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm； (11)素描铅笔2支； (12)油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。 (13)版画油墨2瓶：不小于50ml. (14)印床：木质，漆面处理，长宽高：95*65*43mm 2.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |  |
| 334 | 绘画工具 | 至少包含：水粉画笔1-12#各一支，油画笔1-12#各一支，24眼调色盒1件，17眼调色板1件，毛笔8支：加健毛笔，大中小提斗，大中小白云，花枝俏，小依纹，中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于小学、中学美术教学用。 |  |
| 335 | 纸工工具 | 至少包含：1、A4切割垫板一块；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于160mm；3、有机直尺1件：长不小于300mm；4、花边剪3件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；5、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径不小于6mm；6、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片；7、订书机一件；8、蛇形尺1件：长不小于300mm。 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。 |  |
| 336 | 静物 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、至少包含：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶2件、砂锅2件、磁盘2件、瓷碗2件、陶罐2件、铝壶2件、编织篮1件、玻璃制品2件）、玩具四件（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、木制玩具1件、布玩具1件）。 |  |
| 337 | 书写用具（学生用） | 1、书画毛毡1张：尺寸为150cm×60cm(±2cm)。 2、镇尺1对：木制，≥18cm。 3、墨汁2瓶：规格≥250g。 4、笔架（笔山）1个：材质为黑梓木。 5、毛笔4支：中楷兼毫，笔杆为木质。 6、水写布2张：70cm×38cm(±1cm)。 7、多功能墨池2台：材质为陶瓷，尺寸为10cm×5cm(±1cm)。 8、书法临摹专用纸2袋：每袋50张，纸质优良，易入墨且不渗墨，适合在临摹屏上书写使用。 |  |
| 338 | 书写用具（教师用） | 1、书画毛毡1张：规格180cm×75cm(±2cm)。 2、笔架（笔山）1个：环保漆，仿红木。 3、笔挂1个：≥12针，鸡翅木。 4、墨海1个：≥8寸。 5、镇尺1对：木制，≥30cm。 6、字帖支架1个：大号。 7、笔洗1个:21cm×7cm(±5mm)。 8、笔筒1个：11cm×12.5cm(±1cm)。 9、墨汁1瓶：规格≥500克。 10、毛笔3支：兼毫，大中小各一支，笔杆为木质。 11、笔帘1个：尺寸为33cm×28cm(±1cm)。 12、宣纸1刀：4尺，半生半熟宣。 13、印泥1盒：≥15克。 14、美工刀1把：中号。 |  |
| 339 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
| （12） | 美术准备室 |  |  |
|  | 1-美术准备室（2间） |  |  |
| 340 | 智能化升降教师工作站 | 1、规格：1500*750*高度可调范围（715-1160）mm（±5mm） 2、主体：主体采用四电机驱动升降系统，单个升降立柱≥75*45mm，两侧立柱均有全钢材质保护罩，整体外腔体规格≥270*53*475mm，钢板厚度≥1.5mm 3、支撑：下支撑脚异形设计，整体规格≥300*80*90mm，采用≥1.5mm冷轧钢板冲压成型 4、结构：台面后方采用欧标工业铝合金制作框架，整体规格≥1500*900mm，立柱规格≥600*400mm，厚度≥2mm，框架上可固定仪器架台面以及挂板 5、升降：台面最低高度≤715mm，最高≥1160mm，不少于4组记忆档位 6、台面：工作台以及仪器架台面均采用≥12mm厚抗倍特板。 7、柜体：设计移动三抽柜，规格：≥370*470*600mm，采用≥16mm实木颗粒板制作 8、配件：（1）配备铝合金电源插座盒2组，包括国标五孔插座≥11个，32A断路开关盒1个，信号灯≥2个。（2）配备360°悬臂显示器支架，可进行横竖屏切换以及远近调节。（3）配备隐藏式LED20W长条灯1组。（4）配备钢制工具挂板2块，每块规格≥660*300mm |  |
| 341 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 342 | 货架 | 全钢结构，规格不小于2000*500*1800mm，四层层板 |  |
|  | 2-美术准备室（1间） |  |  |
| 343 | 智能化升降教师工作站 | 1、规格：1500*750*高度可调范围（715-1160）mm（±5mm） 2、主体：主体采用四电机驱动升降系统，单个升降立柱≥75*45mm，两侧立柱均有全钢材质保护罩，整体外腔体规格≥270*53*475mm，钢板厚度≥1.5mm 3、支撑：下支撑脚异形设计，整体规格≥300*80*90mm，采用≥1.5mm冷轧钢板冲压成型 4、结构：台面后方采用欧标工业铝合金制作框架，整体规格≥1500*900mm，立柱规格≥600*400mm，厚度≥2mm，框架上可固定仪器架台面以及挂板 5、升降：台面最低高度≤715mm，最高≥1160mm，不少于4组记忆档位 6、台面：工作台以及仪器架台面均采用≥12mm厚抗倍特板。 7、柜体：设计移动三抽柜，规格：≥370*470*600mm，采用≥16mm实木颗粒板制作 8、配件：（1）配备铝合金电源插座盒2组，包括国标五孔插座≥11个，32A断路开关盒1个，信号灯≥2个。（2）配备360°悬臂显示器支架，可进行横竖屏切换以及远近调节。（3）配备隐藏式LED20W长条灯1组。（4）配备钢制工具挂板2块，每块规格≥660*300mm |  |
| 344 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 345 | 货架 | 全钢结构，规格不小于2000*500*1800mm，四层层板 |  |
| （13） | 手工实践室 |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 346 | 教学专用智慧黑板 | 1.整机需采用一体化拼接设计，副板需支持磁性教学器材吸附，左右副板均带一体化粉笔槽。 2.整机外观尺寸宽度不小于4180mm，高度不小于1200mm。 3.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz，采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 4.液晶屏幕对比度不小于1200:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm防眩光钢化玻璃。 5.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥7个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 6.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥18W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 7.具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 8.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。 9.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。 10.具有白板软件功能，支持备课和授课。 11. 具有投屏功能，支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 12.具有微课软件功能，支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 13.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 14.具有智慧教学桌面功能，支持文件快传，支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。支持在大屏端选择要下发的文件，可以通过扫码将文件带走，实现文件共享。 |  |
| 347 | 教师操作台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 2、台面：采用厚度≥12mm抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm）。 |  |
| 348 | 教师椅 | 1、材质：钢制脚，PU皮面料，椅轮为PU耐磨静音防滑地板轮，加厚防爆钢制机构 2、尼龙注塑扶手，海绵软包，扶手联动设计，协助椅子实现140度左右的后躺。 3、有万向滑轮，吸附缓冲双层坐垫，S型高靠背，可360度旋转。 |  |
| 349 | 教师主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总电源面板设置漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 2、总电源面板至少提供2个三孔220V10A电源插座。 3、电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 350 | 学生搭建桌 | 1、尺寸：直径约1600*高750mm(±10mm)。 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板，由6个等腰三角形切角拼接而成。 3、结构：全钢结构，桌腿采用直径≥50mm锥形，横梁采用≥20*40方形钢管，厚度不低于1.2mm，所有钢制部件表面需经过除锈，磷化，喷塑等工艺处理。 4、功能：由6个独立桌体拼接而成，可自由组合成其他形状。每个桌体有1个pp材质抽斗，抽斗尺寸约≥440*270*170mm。 |  |
| 351 | 学生操作台 | 1、尺寸：2000*1200*780mm（±5mm）； 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，主钢管采用≥30*50mm、壁厚≥1.2mm的冷轧钢管,外表面需经喷塑处理； 4、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保彩色三聚氰胺饰面双贴面板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。上方为抽屉，下方为柜体，柜门处内凹，留出学生放腿处。 5、功能：桌面安装两个双面岛式电源盒。 |  |
| 352 | 工具架 | 1、尺寸：宽240*高465*长1205mm（±5mm）； 2、结构：全钢结构，框架采用≥20*20mm方管，下部三角形脚片，与桌面稳固连接。 3、功能：双面工具挂板（含挂钩、不含工具），挂板尺寸≥450*1200mm，厚度不低于1mm，采用冷轧钢板制作，表面经静电喷塑处理。挂板上有≥10*10mm方孔，中心间距≥38*38mm。既可 |  |
| 353 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 354 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求。 |  |
| 355 | 展示柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：全木结构，柜体及门板均采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板，利用高温封边机对所有裸露截面进行优质PVC封边条封边。 3、功能：上部开放式格子架样式，高≥1200mm，深≥350mm，下部木质对开门，高≥800mm，深≥500mm。 |  |
| 356 | 单面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于1个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽86mm。 |  |
| 357 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、学科特色器材 |  |  |
| 358 | 教育资源平台 | 课程资源： 1. 课件案例：，帮助教师设计教学内容和课程。 2. 操作视频：提供详细的操作视频，展示实际操作步骤，帮助学生掌握技能。 所提供课件案例特色和优势： 1.丰富多样的内容：适用于不同学习需求和水平的用户。 2.实用性强：课件案例设计注重实用性，内容具有针对性和实际操作性，有助于学生快速掌握技能和知识。 3.结构清晰：件案例结构清晰，内容条理清晰，逻辑性强，有助于学生系统性地学习和理解知识。 4. 图文并茂：课件案例通常配有丰富的图片、视频等辅助材料，直观展示操作步骤和技术要点，帮助学生更好地理解和记忆内容。 通过以上特色和优势，在线教育资源平台的课件案例为教师和学生提供了高质量、实用性强的教学资源，有助于提升教学效果和学习体验。 5.部分课程主题：砖石花园、江湖、沙滩、学校等； |  |
| 359 | 藤编折剪纸学生套装 | 【外包装箱参数】 1、规格：49*40*23CM（±3mm）。 2、材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 【主要配置】(1)纸藤2卷：直径≥2mm、一卷50米； (2)尖嘴钢丝钳1把：≥6寸、塑料+合金材质、尺寸≥160*80*9mm (3)锥子2把：木柄锥子、尺寸总长≥12cm木柄5.8cm+椎针6.2cm (4)手工剪刀2把：不锈钢材质、尺寸≥16*6cm、剪刃≥10.5cm、60g； (5)仿藤条2卷：圆藤/扁藤各1卷、圆藤直径2.4mm、扁藤尺寸≥8*1.2mm、1斤每卷； (6)铁丝1份：直径≥2.8mm、5米； (7)藤编撬刀1把：尺寸≥30*185mm、金属材质； (8)藤编链接管4根：12号、适用于2.8mm铁丝连接； (9)收口针2根：≥2.4*120mm、不锈钢材质； (10)收口架4个：适用于≥2.4mm直径、金属材质； (11)藤编剪刀1把：直头剪刀、总长≥180mm、刃长≥50mm、 (12)燕尾夹6枚：金属材质、外层电镀烤漆、尺寸≥19*30mm；(13)铝合金直尺2把：纯铝合金材质、≥30cm尺寸、圆润边角不伤手；(14)尖嘴镊子2把：小号长度≥10cm、不锈钢材质；(15)木工白胶2瓶：白色胶体、60g每瓶。 |  |
| 360 | 藤编配套耗材包 | 包装箱参数：塑料收纳箱 1、规格：58*43*33cm（±3mm）； 2、材质：塑料； 配备藤编折剪纸套装所需消耗的物品部分：(1)纸藤20卷：直径≥2mm、一卷50米；(2)仿藤条20卷：圆藤/扁藤各10卷、圆藤直径≥2.4mm、扁藤尺寸≥8*1.2mm、1斤每卷；(3)铁丝1份：直径≥2.8mm、50米； (4)木工白胶20瓶：白色胶体、60g每瓶。(5)备用收口针6根：≥2.4*120mm、不锈钢材质； (6)备用收口架10个：适用于≥2.4mm直径、金属材质； (7)备用手工剪刀6把：不锈钢材质、尺寸≥16*6cm、剪刃≥10.5cm、60g； (8)备用藤编撬刀4把：尺寸≥30*185mm、金属材质； (9)藤编链接管10根：12号、适用于≥2.8mm铁丝连接；(10)燕尾夹1盒：42枚每盒、金属材质、外层电镀烤漆、尺寸≥19*30mm； |  |
| 361 | 藤编教师及展示套装 | 包装箱参数：塑料收纳箱 1、规格：58*43*33cm（±3mm）； 2、材质：塑料； 配备藤编折剪纸展示物品部分：(1)藤编手提篮不少于2个、(2)藤编水果筐不少于2个、(3)藤编桶不少于2个、(4)藤编茶垫不少于6个、(5)仿藤编提篮双层不少于2个、(6)仿藤编水果筐不少于2个、(7)仿藤编纸巾盒不少于2个、(8)仿藤编手提篮不少于2个、(9)竹编鱼篓不少于2个、(10)竹编茶篓不少于2个、(11)竹编簸箕不少于2个、(12)竹编收纳筐不少于2个、(13)仿藤编收纳箱不少于1个、(14)藤编拖鞋不少于2双。 |  |
| 362 | 纸藤手工制作套盒--砖石花园 | 1、采用柔韧耐用的纸藤材质的迷你场景组件；2、组件尺寸小巧，成品范围在5-15cm之间，可自由组合，轻松打造精致的微型造景作品。3、主要组件：a立柱水龙头；b简约的椅子;c层次分明的墙体; d生机盎然的小树与大树;e灵动的小鸟; f温馨的鸟巢; g娇艳的郁金香; h精致的花盆; 4、配置课程：与在线平台课件结合使用，可满足15-30个课时；5、教学功能：无论是作为桌面摆件、微缩模型的点缀，还是手工课上的创意素材，这款环保纸藤组件都能满足需求。它不仅环保安全，更能让学生在创作中释放灵感，体验手工制作的乐趣，让每一件作品都成为艺术与自然的完美结合。用它开启一段充满惊喜的创作之旅，让创意无处不在。 |  |
| 363 | 纸藤手工制作套盒--翠绿庭院 | 1、采用柔韧耐用的纸藤材质的迷你场景组件；2、组件尺寸小巧，成品范围在5-15cm之间，可自由组合，轻松打造精致的微型造景作品。3、主要组件：a浪漫的花园拱门; b 布满苔藓的小径; c还简约的围栏; d复古的独轮车、车轮；f甚至是娇艳的玫瑰; g向日葵; h蒲公英; i精致的花盆; 4、配置课程：与在线平台课件结合使用，可满足15-30个课时；5、教学功能：无论是作为桌面摆件、微缩模型的点缀，还是手工课上的创意素材，这款环保纸藤组件都能满足需求。它不仅环保安全，更能让学生在创作中释放灵感，体验手工制作的乐趣，让每一件作品都成为艺术与自然的完美结合。用它开启一段充满惊喜的创作之旅，让创意无处不在。 |  |
| 364 | 工具包 | 含尖嘴小包边夹、原木小木夹、PP、镊子、剪刀、美纹胶、铅笔、尺子、防割指套、白胶 |  |
| 365 | 皮影戏学生套装 | 【外包装箱参数】 1、规格：49*40*23CM（±3mm）。 2、材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 【主要配置】(1)皮影幕布架1套：尺寸≥63*55cm、塑料材质、含PVC管连接弯头配件等； (2)幕布1块：尺寸≥63*55cm、沙布材质； (3)投照灯1套：LED充电灯、尺寸≥120*190mm、功率30W以上、可调节亮度、电池容量4800MAH、含充电线； (4)皮影纸10张：pp仿皮磨砂半透明、A4大小、厚度0.25mm； (5)皮影样版8套：多种人物或者动物形象玩偶、硬卡纸材质、A4大小； (6)皮影操作杆8根：木质加金属钩、直径≥5mm长度≥30cm； (7)两脚钉50个：金属材质、约1.7cm长度； (8)纸板1包：50张、A4硬卡纸； (9)学生剪刀1把：6寸大小、刀刃长度≥52mm，不锈钢加塑料材质、刀身带刻度、带剪刀套； (10)棉线1卷：≥0.5mm直径、长度30m、纯棉白色； (11)颜料8套：8色连体丙烯颜料、含一支画笔； (12)马克笔1盒：8色24色油性马克笔； (13)胶带3卷：透明、≥1.2cm宽、长10m； (14)小锣1个：纯铜材质、直径≥10cm； (15)打孔钳1把：金属材质、尺寸≥130*58*15mm、孔径≥6mm； (16)灯架1个：铁质、黑色、尺寸≥12.5*33cm。 可探究学习皮影戏人物或动物的制作方法，学习皮影戏人物或动物的表演特点和操作技巧。 |  |
| 366 | 皮影戏教师及表演套装 | 【外包装箱参数】 1、规格：49*40*23CM（±3mm）。 2、材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 【主要配置】(1)皮影幕布架1套：尺寸≥120*80cm、塑料材质、含PVC管连接弯头配件等； (2)幕布1块：尺寸≥120*80cm、纱布材质； (3)投照灯1套：LED充电灯、尺寸≥120*190mm、功率30W以上、电池容量4800MAH、含充电线； (4)皮影纸20张：pp仿皮磨砂半透明、A4、A3大小各10张； (5)皮影样版8套：人物形象玩偶、硬卡纸材质、A4大小； (6)皮影操作杆8根：木质加金属钩、直径≥5mm长度≥30cm； (7)两脚钉50个：金属材质、约1.7cm长度； (8)纸板1包：50张、A4硬卡纸； (9)剪刀1把：中号、金属加塑料材质； (10)棉线3卷：≥0.5mm直径、长度≥30m、白色纯棉； (11)颜料20套：8色连体丙烯颜料含一支画笔； (12)马克笔1盒：8色24色油性马克笔； (13)胶带8卷：透明、≥1.2cm宽、长≥10m； (14)锣1个：黄铜材质、直径15cm以上； (15)打孔钳1把：金属材质、尺寸≥130*58*15mm、孔径≥6mm； (16)灯架1个：铁质、黑色、尺寸≥12.5*33cm； (17)彩色PVC人偶8个：PVC材质、已经涂好颜色、组装好大小为≥20*30cm左右； (18)牛皮人偶4个：牛皮材质、人偶大小为≥20*30cm； (19)牛皮大鼓1个：8寸大小、牛皮鼓面、鼓面直径≥26cm、高度≥17cm、配备鼓棒2个； (20)充电头6个：尺寸≥35*22*46mm、USB接口、5V1A、国标3C认证产品、配备LED充电线使用； (21)灯架1个：铁质、黑色、尺寸≥12.5*33cm；(22)品牌U盘1个：DT100G3(32G)、接口类型USB 3.0； (23)音箱1个：遥控、重低音立体声、声道1.0、连接方式3.5MM音频插口、蓝牙连接、功率10W、单喇叭、支持格式MP3、U盘、TF卡； (24)皮影展示画框2副：皮影人偶展示、尺寸≥17*34cm。 可探究学习皮影戏人物或动物的制作方法，学习皮影戏人物或动物的表演特点和操作技巧。 |  |
| 367 | 智能制造体验器材1 | 翻书助理机器人：1、结构描述：由金属结构件、光电感应传感器*2、继电器*2、USB连接模块、主板、L型转接头*4、亚克力电池盒、电池、9V充电器、螺丝螺母、螺丝刀。2、功能描述：主板有20个数字输入/输出接口(每个接口都有对应的信号、电源、接地I/O口)，一个Micro USB接口，一个电源（DC）接口，一个开关接口，一个复位按钮，一个开关按钮（KEY），2路（4个I/O口）电机输出口。它包含了支持微控制器所需的一切，你可以简单地通过把它连接到计算机的USB接口，或者使用AC-DC适配器，再或者用电池来驱动它。主要功能：通过USB连接电脑，实现只需挥动手臂，就能翻阅PPT、电子书等电子文档。手臂往左挥，向前翻阅。向右挥，向后翻阅。 |  |
| 368 | 智能制造体验器材2 | 追光机器人：1、结构描述：由金属结构件、光敏传感器*3、大电机、L型转接头*3、主控制器、3根3P线、亚克力电池盒、电池、9v充电器、螺丝螺母、 螺丝刀。2、功能描述：主板有20个数字输入/输出接口(每个接口都有对应的信号、电源、接地I/O口)，一个Micro USB接口，一个电源（DC）接口，一个开关接口，一个复位按钮，一个开关按钮（KEY），2路（4个I/O口）电机输出口。它包含了支持微控制器所需的一切，你可以简单地通过把它连接到计算机的USB接口，或者使用AC-DC适配器，再或者用电池来驱动它。主要功能：能够自动识别光线强弱，跟着光源转动，模拟向日葵及昆虫趋光性。 |  |
| 369 | 配件 | 裁切垫板≥45*30cm |  |
| （14） | 手工实践准备室 |  |  |
| 370 | 智能化升降教师工作站 | 1、规格：1500*750*高度可调范围（715-1160）mm（±5mm） 2、主体：主体采用四电机驱动升降系统，单个升降立柱≥75*45mm，两侧立柱均有全钢材质保护罩，整体外腔体规格≥270*53*475mm，钢板厚度≥1.5mm 3、支撑：下支撑脚异形设计，整体规格≥300*80*90mm，采用≥1.5mm冷轧钢板冲压成型 4、结构：台面后方采用欧标工业铝合金制作框架，整体规格≥1500*900mm，立柱规格≥600*400mm，厚度≥2mm，框架上可固定仪器架台面以及挂板 5、升降：台面最低高度≤715mm，最高≥1160mm，不少于4组记忆档位 6、台面：工作台以及仪器架台面均采用≥12mm厚抗倍特板。 7、柜体：设计移动三抽柜，规格：≥370*470*600mm，采用≥16mm实木颗粒板制作 8、配件：（1）配备铝合金电源插座盒2组，包括国标五孔插座≥11个，32A断路开关盒1个，信号灯≥2个。（2）配备360°悬臂显示器支架，可进行横竖屏切换以及远近调节。（3）配备隐藏式LED20W长条灯1组。（4）配备钢制工具挂板2块，每块规格≥660*300mm |  |
| 371 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 372 | 货架 | 全钢结构，规格不小于2000*500*1800mm，四层层板 |  |
| （15） | 技术实践教室 |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 373 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 2、台面：采用厚度≥12mm抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm）。 |  |
| 374 | 教师椅 | 1、材质：钢制脚，PU皮面料，椅轮为PU耐磨静音防滑地板轮，加厚防爆钢制机构 2、尼龙注塑扶手，海绵软包。 3、有万向滑轮，吸附缓冲坐垫，可360度旋转。 |  |
| 375 | 教室主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总电源面板设置漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 2、总电源面板至少提供2个三孔220V10A电源插座。 3、电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 376 | 学生桌 | 1、尺寸：2400*1200*780mm（±5mm）； 2、台面：采用厚度≥12mm抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，主钢管采用≥30*50mm、壁厚≥1.5mm的冷轧钢管,外表面需经喷塑处理； 4、柜体：柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板。 |  |
| 377 | 双面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于2个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽142mm。 |  |
| 378 | 工具架 | 1、尺寸：宽240*高465*长1205mm（±5mm）； 2、结构：全钢结构，框架采用≥20*20mm方管，下部三角形脚片，与桌面稳固连接。 3、功能：双面工具挂板（含挂钩、不含工具），挂板尺寸≥450*1200mm，厚度不低于1mm，采用冷轧钢板制作，表面经静电喷塑处理。挂板上有≥10*10mm方孔，中心间距≥38*38mm。 |  |
| 379 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求。 |  |
| 380 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 381 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 382 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、学科专用器材 |  |  |
|  | A、数字化智能加工 |  |  |
| 383 | 桌面式激光切割机 | 1、产品名称：桌面式激光切割机； |  |
|  |  | 2、产品尺寸及重量：长*宽*高（mm）≥850*614*308，重量：55kg； |  |
|  |  | 3、加工幅面：长*宽*高（mm）≥600*380；最大可加工高度不小于28mm； |  |
|  |  | 电气参数 4、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm； |  |
|  |  | 5、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； |  |
|  |  | 6、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； |  |
|  |  | 7、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw； |  |
|  |  | 功能参数 8、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； |  |
|  |  | 9、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm； |  |
|  |  | 10、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； |  |
|  |  | 11、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； |  |
|  |  | 12、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 |  |
|  |  | 相关配套 13、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； |  |
|  |  | 14、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； |  |
|  |  | 15、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）465*265*308； |  |
|  |  | #16、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，；20种材料认知AR体验APP；课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容 | 提供课程证明文件扫描件 |
| 384 | 桌面式激光切割机耗材包 | 1.椴木板尺寸：≥3mm*210*300 共25件 2.椴木板尺寸：≥5mm*210*300 共10件 3.奥松板尺寸：≥3mm*210*300 共25件 4.奥松板尺寸：≥5mm*210*300 共10件 5.牛皮纸尺寸：≥0.5mm*210*297 共20件 6.瓦楞纸尺寸：≥3mm*200*300 共30件 7.瓦楞纸尺寸：≥6mm*200*300 共10件 8.榉木板尺寸：≥3mm*100*200 共4件 9.透明亚克力尺寸：≥3mm*200*275 共4件 合计耗材数量超过120件 |  |
| 385 | 激光切割机配套课程 | 配套课程与教学资源：网上教学资源库，视频教学课程，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于30个案例的制作过程； 课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作、激光书签的制作、激光剪纸画的制作、存钱罐的制作、牛顿摆的制作、木陀螺的制作、测距机器人的制作、日地月场景的制作、AJ鞋子的制作、大作品VR眼镜的制作、玉兔捣药的制作、磁悬浮笔芯的制作、国旗升的制作、光影小夜灯的制作、伸缩抓的制作、密码箱的制作、吸烟报警器的制作、手持风扇的制作、天空之城的制作、流浪地球加湿器的制作。 |  |
| 386 | 3D打印机 | 1. 成型尺寸：≤200*200*300mm(长*宽*高)； |  |
|  |  | 2. 机器重量：≥25kg |  |
|  |  | 3. 设备尺寸：≥360*360*540mm（长*宽*高） |  |
|  |  | 4. 喷头数量：1个 |  |
|  |  | 5. 喷头直径：0.4mm； |  |
|  |  | 6. 喷头结构：新型混合型双进料单喷嘴； |  |
|  |  | 7. 一机多用，多模式打印，软件支持一键选择以下4种模式： 混色模式：通过软件控制实现颜色渐变混合，并支持指定比例实现混合颜色效果，使用的耗材为非渐变耗材。 双色模式：设备只需要一个喷头便能实现双色打印，考虑到后期维护，不接受双喷头设备； 分层模式：无需手动更换材料，实现分层色打印； 单色模式：支持混色、双色、分层色的同时，兼容普通单色3D打印机功能； |  |
|  |  | 8. 机械定位精度：XY：≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm； |  |
|  |  | 9. 耗材直径：Φ1.75mm； |  |
|  |  | 10. 打印材料：PLA/TPU/PVA等； |  |
|  |  | 11. 操作系统：Widows/Mac/Linux； |  |
|  |  | 12. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)；168MHz运行主频率512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高 |  |
|  |  | 13. 软件:自主研发软件，同时兼容Cura; |  |
|  |  | 14. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级； |  |
|  |  | 15. 加热平台:支持0-120°，喷头最高温度:250°； |  |
|  |  | 16. 采用钣金一体设计机身，三面观察窗，前门可开启； |  |
|  |  | 17. XY运动结构：采用双十字光轴设计，近端送料，保证动力； |  |
|  |  | 18. 打印层厚： 0.05-0.3mm； |  |
|  |  | 19. 最快速度：≥150mm/s； |  |
|  |  | 20. 建议打印速度:40-60mm/s； |  |
|  |  | 21. 支持断电续打、中途换料、断料报警、加热异常保护； |  |
|  |  | 22. 数据连接方式：支持脱机打印（U盘）、数据线连接电脑，断开数据线可继续正常打印； |  |
|  |  | 23. 操作界面：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言； |  |
|  |  | 24. 支持中文目录读取、中文文件读取，准确计算打印所需实际长度； |  |
| 387 | 3D打印耗材 | PLA材质，1KG/卷，多色可选 |  |
|  | B、技术实践加工设备 |  |  |
| 388 | 木工工具 | 木工锯1把、木锉1把、手摇钻1台、盒尺1件、U形线锯1把、线锯条10根、小光刨子1把、木工锤1把、砂纸5张 、墨斗1件、壁纸刀1把、扁铲1把、凿子1把、斧子1把、角尺1把、鸟刨1件、油石1块 |  |
| 389 | 桌虎钳 | ≥60mm |  |
|  | C、技术实践辅材及课程套装 |  |  |
| 390 | 机床加工耗材包 | ≥200*150mm丝印板图像制作模型套件20张。直径≥10.20.25mm长100mm各20根 |  |
| 391 | 初阶主题造物编程套装 | 初阶造物编程套装是一套结合编程、电子硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件，适用于小学学生使用和教学。 1、精品课程包含8项，课程包括光控小夜灯、彩色电视、绿植补光灯、光的三原色、电动晾衣架、温湿度仪、跷跷板、调光台灯等课程内容。 2、课程器材以项目课程分包，合计模块包含光照传感器1个、三色灯1个、全彩LED1个、按键模块（3键）1个、步进电机1个、步进电机驱动1个、温湿度传感器1个、四位数码管1个、U型光电对管1个、有源蜂鸣器1个、旋钮电位器1个、主板1个、 Type-C数据线1个、螺丝刀1个、砂纸1片、木工胶1瓶、9V电池1个、电池扣1个、PH2.0端子线若干、M3螺丝、螺母若干、木质结构件8套。 3、配套全套教学内容，包含教学PPT、讲义各8套，满足学生课程教学，符合教学项目内容及知识点；配套项目式课程组装视频等辅助教学视频； 4、所有电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸袋独立封装。 |  |
| 392 | 手工制造-智能家居课程套装 | 智能家居学习套装是一套结合编程、电子硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件，适用于中小学学生使用和教学。 1、精品项目课程共计14项，包括初识Arduino、电子门铃、调光门前灯、感应车库、遥控门禁、火灾提示、防盗报警、绚丽彩灯、音乐氛围灯、日光检测、室温检测、温控风扇、雨水检测、智能晾衣架、 2、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于1块，合计传感类电子模块不少于18块，驱动类电子模块不少于2块，液晶显示屏不少于1块，RGB彩灯类不少于1块，电池类不少于1块，连接类排线不少于15组，五金螺丝不少于30套，可拼接椴木板独立塑封，不少于1套，能满足项目搭建。 3、配套全套教学教学内容，包含教学PPT、讲义共14套，16次课，32课时，满足学生一学期课程教学，符合教学项目内容及知识点；配套项目式课程组装视频等辅助教学视频； 4、所有电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸袋独立封装。 5、所有项目课程图纸加工文件开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 |  |
| 393 | 手工制造-智能城市课程套装 | 智慧城市学习套装是一套结合编程、电子硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件，适用于中小学学生使用和教学。 1、精品项目课程共计10项，包括初识Arduino、光控路灯、七彩明珠、记忆吊桥、感应垃圾桶、MP3语音播报、寻迹垃圾车、超声测距、交通灯、避障垃圾车。 2、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于2块，合计传感类电子模块不少于17块、驱动类电子模块不少1块，直流马达类不少于2块，RGB彩灯类不少于1块，电池类不少于2块，连接类排线不少于15组，五金螺丝不少于40套，可拼接椴木板独立塑封，不少于1套，能满足项目搭建。 3、配套全套教学教学内容，包含教学PPT、讲义共10套，16次课，32课时，满足学生一学期课程教学，符合教学项目内容及知识点；配套项目式课程组装视频等辅助教学视； 4、所有电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸袋独立封装。 5、所有项目课程图纸加工文件开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 |  |
| 394 | 金工工具 | 螺丝刀（一字、十字）各1把、小号榔头1把、钢丝钳1把、尖嘴钳1把、凿子1把、金属剪1把、钢板尺1把、小台钳1台、钢锯1把、钢锯条3根、铁砧子1件、钢锉1把、三角锉1把、什锦锉1套 |  |
| （16） | 技术实践准备室 |  |  |
| 395 | 智能化升降教师工作站 | 1、规格：1500*750*高度可调范围（715-1160）mm（±5mm） 2、主体：主体采用四电机驱动升降系统，单个升降立柱≥75*45mm，两侧立柱均有全钢材质保护罩，整体外腔体规格≥270*53*475mm，钢板厚度≥1.5mm 3、支撑：下支撑脚异形设计，整体规格≥300*80*90mm，采用≥1.5mm冷轧钢板冲压成型 4、结构：台面后方采用欧标工业铝合金制作框架，整体规格≥1500*900mm，立柱规格≥600*400mm，厚度≥2mm，框架上可固定仪器架台面以及挂板 5、升降：台面最低高度≤715mm，最高≥1160mm，不少于4组记忆档位 6、台面：工作台以及仪器架台面均采用≥12mm厚抗倍特板。 7、柜体：设计移动三抽柜，规格：≥370*470*600mm，采用≥16mm实木颗粒板制作 8、配件：（1）配备铝合金电源插座盒2组，包括国标五孔插座≥11个，32A断路开关盒1个，信号灯≥2个。（2）配备360°悬臂显示器支架，可进行横竖屏切换以及远近调节。（3）配备隐藏式LED20W长条灯1组。（4）配备钢制工具挂板2块，每块规格≥660*300mm |  |
| 396 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 397 | 货架 | 全钢结构，规格不小于2000*500*1800mm，四层层板 |  |
| （17） | 少先队员之家 |  |  |
| 398 | 移动培训桌 | 1. 外观尺寸：1200*600*740mm（±5mm） 2. 台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板。 3. 桌体钢架采用不低于1.2mm厚钢管焊接，侧面呈Y型，前部带挡板，配置PU静音万向轮。 |  |
| 399 | 培训椅 | ≥22直径≥1.5mm厚圆钢管椅架，PP+GF 一体注塑成型加宽仿生椅背，10mm厚压制木板、高密度回弹海绵、华宇工程座布，可调节脚垫 |  |
| 400 | 文件柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 401 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
| （18） | 体育馆 |  |  |
|  | 看台座椅 |  |  |
| 402 | 中靠背中空塑料椅 | 座位间距：≥480㎜ |  |
|  | 篮球器材 |  |  |
| 403 | 电动液压篮球架 | 1、结构尺寸篮板高1050-1070mm，篮板宽1800-1830mm，篮板内小框高450-458mm，篮板内小框宽590-610mm，边框线宽50mm，面底沿至内边框线底线上沿间距148-150mm，篮圈上沿距地间距3050±6mm，篮板正平面距立柱距离≥2550mm； |  |
|  |  | 2、篮球架底座采用不小于6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用不小于12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮架方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠。 |  |
|  |  | 3、篮板正平面与水平面保持垂直，两对角线之差≤3mm；在中心施加500N的静载荷，持续1min，篮板的变形量≤3mm，取消外力后篮板恢复原状；篮球落在篮板上时，反弹高度至少有其下落高度的50%。 |  |
|  |  | 4、蓝圈用实心钢材制成；篮圈圈条直径为16-20mm，篮圈内径为450-459mm；篮圈下沿有12个均分的系篮网装置，无锐边、毛刺；系篮网装置间隙≤8mm；篮圈内沿至篮板板面的最近间距151±2mm；篮圈固定在支撑架篮板的构架上，固定篮圈的钢板和玻璃篮板之间没有直接的接触；篮圈颜色为橙色； 篮圈固定在支撑架篮板的构架上，固定篮圈的钢板和玻璃篮板之间不得直接接触；在篮圈上施加1050N的静载荷，持续1min，篮圈相对与原水平位置的旋转角度为10°～30°，卸载后迅速恢复原状。 |  |
|  |  | #5、液压系统无漏油、渗油现象，篮球架架体升降灵活、运行平稳。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 6、依据GB/T23176-2008对所投产品手动篮球架篮板支撑构架水平和垂直变形量，在支撑构架上施加900～1000N，垂直变形量在支撑构架上施加3200N，持续1min，卸载后永久性变形量不超过10mm； |  |
|  |  | #7、篮球架表面涂层附着力不小于0级，硬度不小于3H，耐腐蚀性能≥6级，焊接件的外露焊缝表面光滑、规整，无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷；涂层表面光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及明显的流痕、花斑、结点等缺陷。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 8、防护措施。篮板包扎物的下沿厚度为48～55mm，侧表面高度（从篮板底起）为350～450mm，侧表面厚度为20～27mm,前、后表面高度（从底板起）为20～25mm，前、后表面厚度为20～27mm；支撑架篮板背后面向球场的篮板支撑架经衬填后包扎，包扎物的高度≥2150mm，包扎物厚度≥100mm；篮板背后包扎任何支撑部分在其下表面包扎，直到篮板后面，包扎物的长度包扎物≥1200mm，厚度≥25mm；所有包扎物具有一定的缓冲性能，能防止肢体陷入，当外力突然施加在包扎物上时包扎物的凹陷不超过其原先厚度的50%，包杂物的颜色应为蓝色或其他与架体反差大的颜色。 |  |
| 404 | 室外移动式篮球架 | 底座长≥2.0m、伸臂≥2.25m 适合最小场地尺寸≥34.1m 符合FIBA认证 配高强度安全玻璃篮板 含护套、配重 |  |
| 405 | 折叠式球类推车 | 1、推车整体可拆装，支脚底部装有滚轮，移动方便。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素。 |  |
| 406 | 计时，24秒显示器 | 单面显示 摇控 |  |
| 407 | 篮球发球权显示器 | 电缆线长：≥1.5m 电源线长：≥1.5m 控制器尺寸：≥174×134×50mm 显示器尺寸：≥340×160×40mm 电源：交流220V50HZ 功率：50W |  |
| 408 | 篮球赛全队犯规显示器 | 控制电缆线：>5米 电源线：>1.8米 电源交流：220V50`60Hz 功率：100W |  |
| 409 | 篮球赛记录员讯响器 | 电缆长：≥5m 电源线长：≥1.7m 讯响器器尺寸：≥φ125×170mm 电源：交流220V50`60HZ 功率：50W |  |
| 410 | 篮球队员犯规次数牌 | 1.篮球队员犯规次数牌总共7块，数字1-6。板面呈白色，数字涂刷颜色为黑色和红色，双面印刷，其中1-5号数字为黑色，5-6号数字为红色。 2.篮球队员犯规次数牌由EVA材质构成。 3.产品表面无毛刺，飞边，字迹清晰 |  |
| 411 | 篮球示教板 | ≥1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周 铝合金包边，配备磁性珠。配 备 5 枚红色、5 枚兰色、2 枚黑 (黄）色棋子 |  |
| 412 | 篮球示教图 | 记号笔 1 只，磁性珠 11 颗，其 中：红色或黄色 5 颗，绿色 5 颗，白色 1 颗 |  |
| 413 | 球类电动充气泵替换针 | 符合国标 |  |
| 414 | 移动电箱 | 380伏2个，220伏2个 |  |
| 415 | 计时钟 | 记录台人员使用（备用） |  |
| 416 | 篮球网 | 长度 0.40-0.45m |  |
| 417 | 双音哨 | 记录台人员使用，比赛场地每片 4 个 |  |
| 418 | 篮球比赛球队席 | 27 张/场地（一张一位） |  |
| 419 | 指针式球类测压表 | 裁判员测量球的气压用 |  |
| 420 | 颁奖台 | 加厚钢板，木质结构 |  |
| 421 | 篮球 | 圆周长690mm～710mm；质量470g～500g |  |
| 422 | 篮球裁判哨 | 高音量、环保材料 |  |
| 423 | 篮球赛翻分牌 | 1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1380×540×1630（mm）（±5mm）。 2.记分器下支架主要由≥25×25的方管与≥φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由≥25×25的方管和≥40×25的方管拼焊而成，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。 3．记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。 |  |
| 424 | 电动充气泵 | 双缸、220V、3米延长管、气针、配多种充气嘴 |  |
| 425 | 场地拖把 | 1.拖把头部基本尺寸：长×宽=≥120×30 (cm)，不锈钢拖把杆，双层加厚棉纱 |  |
| 426 | 篮球场地划线 | 采用专业耐磨划线漆，线条顺直清晰、色泽均匀，定位精准无偏差，附着力强不脱落 |  |
|  | 篮球馆更衣柜 |  |  |
| 427 | 更衣柜*2层 | 高980宽380深500（±5mm） （1）材质：采用ABS工程塑料。具有永不生锈、防腐耐潮、无毒无味、环保并容易清洁。 （2）标准：顶板≥35mm，底板≥20mm门板≥3mm，边侧板≥20mm（双层），共用侧板边≥40mm，壁厚3-4mm，层板≥14mm，后板≥10mm整块不拼接。 （3）工艺：采用钢制模具注塑而成，弧形结构状加强筋。 （4）技术：采用大型注塑机通过温度、压力、时间，注塑成形。 （5）颜色：色母溶于原料，可根据用户要求生产，高温注塑不易退色。 （6）底座：每列柜子独立底座、并且底座四周不得全部落地方便清理灰尘。配置塑胶调整脚根据地势带来的不平整问题进行调整。 （7）连接件：紧固件材质为PC件，紧固件具有拉住紧固作用，具有永不生锈、便于维护更新。 （8）门板与框架链接尼龙铰链 （9）每门配置：一个活动层板、一个多功能储物盒（方便放眼镜、手机、钥匙等），门后板上有挂钩两个（方便挂塑料袋、毛巾），门内置挂衣杆、两个高强度尼龙铰链，每门一个门牌号，底座为可拆卸独立式，配4个调整螺丝，可根据地势高低调整。 （10）每门有固定位置贴门牌号，门牌号边为嵌入式不容易拉撕掉。 （11）组合方式：采用边侧板和共用侧板连体组合，并配有共用侧板防拉装饰条，连接件为PC塑料紧固件，具有永不生锈，便于维护，顶板为凹凸状加强筋，底板为圆弧状加强筋，美观加固，增加其承重力。 （12）开门角度最大可至110度，以体现舒适度及人性化。 （13）单门尺寸 ≥915*宽 380*深 500，2 层总高≥1960mm |  |
| 428 | IC电子锁（集中供电） | （1）多达4种工作模式： A、单卡自动模式：刷合法的开门卡，锁会自动开锁、闭锁； B、双卡自动模式：刷合法的来宾卡+服务声卡，锁会自动开锁、闭锁； （2）采用三级管理： 第一级：超级管理员卡（简称管理卡或者主卡），拥有最高权限； 第二级：现场经理卡（简称经理卡），可帮助来宾应急开锁； 第三级：来宾卡（双卡模式下配有服务员卡）。 （3）防正负供电反接，有效保护前后锁体内的电路。 （4）全离合锁芯设计，领先行业的超低故障率。 （5）外接应急供电接口，配合强电流能力电池盒，即使在集中供电模式下，也可实现带动整个一路数十套锁具的同步供电。 （6）供电电流量不足时，每次开锁都会自动发出8声警报。 性 能 参 数 1）工作电压：4~6V直流，若使用电池供电，推荐使用3节5号1.5V碱性电池。 2）静态电流：实测小于20微安。 3）工作电流：实测小于250微安（空载）。 4）工作温度：实测为-10度~65度。 5）工作湿度：建议小于90%。 6）欠压提示：供电电量小于3.8V告警，若为电池供电，初次报警后仍然可以工作1个月或100次开关门。 7）支持芯片：EM4100，只读。 8）芯片工作频率：低频125K。 9）手牌材质：TPU弹性体。 10）可配管理卡数量：2张。 11）可配经理卡数量：1张。 |  |
| 429 | 更衣凳 | 长1500*宽400*高440（±5mm） （1）材质：ABS全新塑料制成的凳腿，凳面由4条PVC面板组合成，无金属件，中间有缝隙方便漏水可承重300公斤， （2）1.5米：L1500*W400*H440（±5mm） |  |
|  | 健身器材 |  |  |
| 430 | 商用跑步机 | 尺寸：≥2200*880*1480mm净重：≥161KG |  |
| 431 | 哑铃 | ≥4.55Kg |  |
| 432 | 哑铃 | ≥2.75Kg |  |
| 433 | 哑铃 | ≥0.90Kg |  |
| 434 | 1.2直杆 | 实心碳钢电镀、长：≥1.2米 |  |
| 435 | 1.2曲杆 | 实心碳钢电镀、长：≥1.2米 |  |
| 436 | 杠铃片 | 实心钢铁锻造一体成型、外层PU高弹包裹、 |  |
| 437 | 地胶（健身房） | 规格：≥4.5mm*1.8m*20m 耐磨层：1.2mm |  |
| 438 | 健身房减震垫 | 规格：≥100*100cm,环保橡胶 |  |
|  | 羽毛球、乒乓球器材 |  |  |
| 439 | 移动式羽毛球柱 | #（1）羽毛球柱拉网中央高度为1524±5mm，网柱高度为1550±8mm，球网两端高度不高于拉网中央高度26mm且两端相等；球网长度≥6100mm，球网宽度B为760±25mm，网孔长度18±3mm，网孔宽18±3mm，球网上包边宽度为70±4mm，球网左右包边宽度为50±4mm，网线直径1.5～2mm。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #（2）羽毛球球网被拉紧时，网柱应稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500；网柱能承受不低于200N的外力，不产生永久变形，无倾倒现象。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 440 | 羽毛球裁判椅 | （1）由支架和座椅组成 |  |
|  |  | （2）基本尺寸长×宽×高×椅面高=900×650×1880×1550（mm）（±5mm） |  |
|  |  | （3）主要采用φ32×2、φ25×2圆管制作 |  |
|  |  | （4）支架上设有专用扁担，用于安装座椅 |  |
|  |  | （5）支架上设有书写板，采用层压板制作，通过铰链与支架连接，翻转灵活 |  |
|  |  | （6）支架底脚配置有橡胶脚套，能保护地板不受损伤 |  |
|  |  | （7）中靠背中空塑料椅 |  |
|  |  | （8）材质：高密度聚乙烯材料（HDPE） |  |
|  |  | （9）工艺：中空吹塑制造一次加工成型 |  |
|  |  | （10）座椅耐老化性能：老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3 |  |
|  |  | （11）高低温性能：高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化 |  |
|  |  | （12）环保性能：材料可回收，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求。 |  |
|  |  | #（13）该产品的塑料部分的抗菌性能需符合：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99%。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #（14）该产品的塑料椅部分邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP）的量≤0.01‰、DINP、DIDP的量≤0.05‰。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 441 | 羽毛球赛记分牌 | （1）主要采用口≥80×40×2方管和口≥50×40×2.5方管拼焊而成 （2）底座底座一侧设有PU滚轮，移动方便 （3）底座方管两端套有脚套，可满足场地不平整引起的产品的稳定性要求 （4）记分牌立柱采用≥φ30x1.5圆管制作 （5）立柱记分牌挂杠采用采用≥φ14x2.5无缝管制作 （6）立柱上指向标为红色，采用2mm铁板制作。 （7）手动翻分式 （8）小记分牌和大记分牌均采用PVC板制作 （9）小记分牌底色为深蓝色，号码数颜色为白色，号码为空白、0-7 （10）大记分牌底色为深蓝色，号码数颜色为白色，号码为空白、0-30 （11）下料—焊接--抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化（所有表面处理均在全自动喷涂流水线上作业） |  |
| 442 | 内制线羽毛球地胶 | 1、面质量偏差≤±1 2、加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 3、邵氏硬度70-90度（邵A） 4、拉伸强度≥1.5MPa 5、拉断伸长率≥120% 6、阻燃性：Ⅰ级 7、拉断伸长率≥120% 8、氯乙烯含量：未检出 9、灰分含量≤0.2% 10、静摩擦系数≥1.2，动摩擦系数≥0.8 11、抗穿刺强度≥1000N 12、氧指数≥20% 13、撕裂强度≥120kN/m |  |
|  |  | #14、为保证产品环保性，提供依据ISO16000标准检测：28天的甲苯、乙苯释放量≤200μg/m³的检测报告。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #15、为保证产品防滑稳定、安全环保，需提供检测周期不少于8000h的耐酸耐碱循环处理报告,依据GB36246-2018、GB/T 16422.3-2022标准：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg,可溶性汞≤2mg/kg；灰卡评级4-5级。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #16、为保证产品质量稳定性，需提供依据GB/T1842-2008标准，检测起止日期≥9000h的耐环境应力开裂破裂率0%，外观未破裂的检测报告。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #17、为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期不少于10000h耐人工气候（透过玻璃）老化，依据GB/T 11982.1-2015、GB/T 14833-2020标准垂直变形≤6mm，拉伸强度≥0.4MPa，拉断伸长率≥40%，耐污染性0级，耐磨性(体积损失Fv)T级≤ 2mm³ 的检测报告。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 443 | 羽毛球 | ≥12 只/筒 |  |
| 444 | 羽毛球拍 | 1、球拍长度：≥664±2mm。 2、球拍重量：≥95±5g。 3、材质：一体化铝合金。 |  |
| 445 | 羽毛球网高丈量尺 | 铝合金 铝合金型材涂膜厚不小于5um |  |
| 446 | 羽毛球网 | ≥6.1×0.76m |  |
| 447 | 物品箱 | ≥0.5×0.5×0.5m深色无上盖 |  |
| 448 | 室外乒乓桌 | 台面为SMC附网架 |  |
| 449 | 乒乓球台 | 移动折叠式台面厚度≥18MM （配网架球拍） |  |
| 450 | 乒乓球场地挡板 | ≥1.4×0.75m 每片场地 30 块 |  |
| 451 | 计分牌 | 台式，可折叠 |  |
| 452 | 裁判椅 | 高：790mm、凳面高440mm、宽450mm（±5mm）、加厚铁架、防水皮革、双层海绵、防滑脚套、承重≥400斤 |  |
| 453 | 裁判桌 | 木质，可折叠 |  |
| 454 | 乒乓球 |  |  |
| 455 | 乒乓球拍 | 拍型：横拍/直排 胶皮：双面反胶 配置底板：5层纯木底板 配置套胶：PF4-1/C7 |  |
|  | 舞蹈室 |  |  |
| 456 | 地胶 | 规格：≥4.5mm*1.8m*20m 耐磨层：≥1.2mm |  |
| 457 | 移动把杆 | 长≥1.5米，底座直径≥40cm,把杆选用长白山红松，内嵌钢芯，双重安全锁止，不锈钢立柱，加强加大底座 |  |
| 458 | 瑜伽垫 | 防滑、加宽喻咖垫、天然橡胶、≥5mm薄专业健身运动垫 、规格：≥183cm*68cm*5mm |  |
| 459 | 瑜伽砖 | 高密度EVA环保材质、轻便耐磨防滑、磨砂表层、规格：≥15*22*10cm |  |
|  | 跆拳道室 |  |  |
| 460 | 地胶垫（拳道馆、跆拳道、武术馆专用） | 专用地垫，环保XPE+加厚皮革，幅宽1.5米，长度可定制，无缝连接工艺，颜色可选：红，黑，蓝，白，黄，浅灰，深灰，绿，橙，厚度可选2.5厘米，3厘米，4厘米，5厘米，环保无味 |  |
| （19） | 体育器材室 |  |  |
|  | 田径器材 |  |  |
| 461 | 跳高架 | 1.跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、 横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 2.跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 3.跳高架底座底部设有微调机构。 4.产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素。 |  |
| 462 | 跳高横杆 | 1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2.横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。 3.跳高横杆总长为4000mm。 4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。 |  |
| 463 | 跳高海绵垫 | 1.产品结构由内垫和盖单组成，基本尺寸长×宽×厚=5000×3000×700（㎜）（±5mm），垫子形状“凸”字形 厚度620mm，面层材料PVC蓝色，内垫主体材料20S超软海绵,弹力均衡，内部结构“井”字形框架结构，外部结构装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔，厚度不小于80mm，盖单面层材料蓝色PVC,内衬网布，防滑，主体材料海绵。 |  |
| 464 | 跳高海绵垫底架 | 4.8×2.8×0.1（m）（±5mm） |  |
| 465 | 海绵搬运车 | 加厚钢板一体成型，铁管底座 |  |
| 466 | 田径运动场终点台 | 1.终点裁判台由两部分组成，可以自由伸缩。当不用时，裁判台收缩，此时，占地面积为长×宽×高不低于2500mm×1720mm×2200mm；当采用时，裁判台拉伸，此时占地面积为长×宽×高不低于3660mm×1720mm×2200mm； |  |
|  |  | 2.裁判台主要采用方管和铁板成型拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用不低于Φ32mm、Φ25mm圆管拼焊制作； |  |
|  |  | 3.裁判台上7个踏步，踏步规格：长×宽×高不低于1600mm×500mm×250mm。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有长条椅； |  |
|  |  | 4.裁判台上装有支撑脚与走轮，通过手柄控制，移动时，走轮接触地面；固定时，由支撑脚接触地面； |  |
|  |  | #5.座椅力学性能：座椅静载性能：2000N，30次；冲击性能：椅面冲击高度360mm,30次，座椅零部件无断裂或豁裂现象,加载部位无明显变形。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #6.高低温性能：座椅高温+100℃±5℃、低温-65℃土5℃下96h,无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #7.表面质量：镀层耐腐蚀性能≥6级，表面应光滑光亮、色泽均匀、镀层结合牢固,不应有起皮脱落、露底、漏镀、鼓泡以及较明显的花斑、麻点、针孔、棺皮、烧焦、毛刺、划痕等缺陷。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 467 | 发令枪 | ≥2发 |  |
| 468 | 秒表 | ≥60道显示 |  |
| 469 | 小沙包 | 帆布制作，质量约200g |  |
| 470 | 跳高丈量尺 | 1、跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成； 2、跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600mm-2900㎜。 3、铝合金型材涂膜厚不小于5um |  |
| 471 | 测量卷尺 | ≥50m(钢尺) |  |
| 472 | 测量卷尺 | ≥30m(钢尺) |  |
| 473 | 钢卷尺 | ≥5M(钢尺） |  |
| 474 | 皮尺 | 1．量程≥30米；分度值1cm； 2．主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带 ；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3.尺面刻度清晰，涂脂附着力强； |  |
| 475 | 发令台 | 1.产品结构主要由底架和推手柄组成，材质：Q235B、2.特性：推手柄上设有插管和调节手柄，可放置配套设施（发令烟屏）。 3.工产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。 |  |
| 476 | 发令烟屏 | 烟屏外径≥φ0.6m |  |
| 477 | 接力棒 | 1、接力棒尺寸：≥φ40×285（mm）。 2、接力棒采用纯木制作，棒的两端倒角处理。 3、接力棒的重量至少为50g。 |  |
| 478 | 起跑器 | 铝合金 |  |
| 479 | 实心球 | 橡胶材质，1kg，D≥11cm |  |
| 480 | 普通比赛铅球 | ≥3kg铸铁 |  |
| 481 | 标志旗 | 红、黄、白三色 |  |
| 482 | 垒球 | 1．直径≥7.6cm，重量80±5g，球面材料采用仿牛皮材料缝制，内有软木心，并缠绕5g腈纶线； 2．性能要求：1000mm高度自由落体落下，回弹高度≥300mm； 3．外观质量要求:商标、图案清晰，表面进行防滑处理，无颗粒脱落。 |  |
| 483 | 大跳垫 | 帆布表层，高压海面内芯≥100*200*10, |  |
| 484 | 小跳垫 | 帆布表层，高压海面内芯≥60×60×10cm，两折。 |  |
| 485 | 平砂板 | ≥1.75×0.6（m） |  |
| 486 | 助跳板 | 1、助跳板面板选用木板制作，规格为：长x宽x厚不低于1000mmx600mmx（15-20）mm； 2、面板底部采用木条加固，木条截面为≥40mmx30mm、≥40mmx15mm，长为≥600mm； 3、助跳板高度为≥100mm，底部涂成黑色，板面涂成黄色，上铺墨绿色橡胶皮，起防滑作用 |  |
| 487 | 跨栏架 | ≥5.5方管，全铝合金、铁质底盘 |  |
|  | 体操器材 |  |  |
| 488 | 固定式敏捷梯 | 可拼接卡扣、配收纳袋、防缠绕设计、环保PP材料、5米12节 |  |
| 489 | 短绳 | 短跳绳，绳长度≥2340mm，直径7mm～8mm， |  |
| 490 | 长绳 | 长跳绳，绳长度≥7000mm，直径8～9mm，质量140g～235g； |  |
| 491 | 拔河绳 | 长≥30m,质量10kg左右,采用天然麻棕线绞制 |  |
| 492 | 哑铃(30公斤) | 环保包塑、铸铁实心，含3付哑铃 |  |
| 493 | 哑铃架 | 钢制框架加厚加固，承重力强，层距合理适配多规格哑铃，底部防滑防抖，表面防锈喷涂，摆放规整易存取 |  |
| 494 | 小学生用山羊 | 1、山羊由箱体和四脚构成，高度可调范围：700mm-1050mm；（±5mm） 2、箱体规格：长X宽X高：440mmx280mmx200mm（±5mm），箱体表面用重体50压缩海绵填充，外包优质人造革； 3、四脚由外脚管、固定管、活动管和羊脚组成，外脚管与箱体连接焊接，焊接夹角为≥60度，固定管采用≥φ40mmx3mm优质钢管，用M8锁紧螺栓与外脚管连接,活动管采用≥φ32mmx3mm的优质钢管,羊脚为铸铁,活动管上钻有调节孔,固定管上设有调节机构,通过调节螺栓可调节山羊高度，调节间距：≥50mm。 |  |
| 495 | 跳箱 | 1、跳箱外形尺寸：长x宽x高不低于1300mmx780mmx1250mm； |  |
|  |  | 2、箱体七级，长不小于1300mm,从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高不低于350mm，第二至第七级，每级高不低于150mm； |  |
|  |  | 3、用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合； |  |
|  |  | 4、跳箱采用木质制成，之间拼装采用燕尾槽，每级箱体组合用4根20mmx20mm的木柱插接，木柱出头高≥45mm，箱体材料均用18mm-20mm厚的层压板，表面作漆层处理。 |  |
|  |  | #5、依据GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》对该产品使用的层压板甲醛释放量进行测试，甲醛释放量达到E0级。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
| 496 | 体操棒 | 1米木质 |  |
| 497 | 彩带 | 2米优质丝绸布料 |  |
| 498 | 体操凳 | 2×0.25×0.3m（±5mm），材质：凳面加厚松木，2×0.25×0.3m（±5mm） |  |
|  | 足球器材 |  |  |
| 499 | 七人制足球门（移动式） | 5×2（m）（±5mm）、铝合金（配网） |  |
| 500 | 五人制室外足球门（移动式） | 3×2（m）（±5mm）铝合金（配网） |  |
| 501 | 折叠式足球门 | 200×159cm（±5mm），牛津布、优质钢材 |  |
| 502 | 小足球 | pu图层表皮、手缝足球、4号 |  |
| 503 | 足球 | pu图层表皮、手缝足球、5号 |  |
|  | 排球、气排球器材 |  |  |
| 504 | 气排球、羽毛球通用网架 | 钢管立柱（含网及钢丝绳） 升降调节范围：1.55-2.45m （小推车另配） |  |
| 505 | 简易配重拆卸式排球柱 | 1、产品结构：由底座、立柱和排球网组成 |  |
|  |  | 2、调节高度：男子比赛高度：2.43m，女子比赛高度2.24m；少年男子比赛高度：2.35m，少年女子比赛高度2.15m |  |
|  |  | 3、适用场地：适合两片场地之间尺寸≥4100mm |  |
|  |  | 4、底座外壳：材料：高密度聚乙烯材料（HDPE）；工艺：中空吹塑制造一次加工成型； |  |
|  |  | #5、依据GB/T24128-2018《塑料、塑料防霉剂的防霉效果评估》该产品塑料进行防霉测试，试验菌种黑曲霉ATCC6275、球毛壳霉ATCC6205、宛氏拟青霉CBS628.66、绳状青霉ATCC9644、长枝木霉ATCC13631未发生生长（或类似表述）。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 6、底座底板：材料：10mm钢板，材质：Q235B；工艺：激光切割一次成型； |  |
|  |  | 7、底座方管：材料：口≥140×140×3焊管；工艺：激光切割一次加工成型 |  |
|  |  | 8、底座圆管：材料：≥∅102×5.5无缝管；工艺：数控下料 |  |
|  |  | 9、立柱主要材料：外立柱：≥φ89×3.75焊管；内立柱：≥φ70×3异型钢管 |  |
|  |  | 10、立柱垂直度：球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内 工艺过程：下料—焊接--抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化（所有表面处理均在全自动喷涂流水线上作业） |  |
| 506 | 简易排球裁判椅 | 1、产品结构：由支架和平台组成 |  |
|  |  | 2、基本尺寸：长×宽×高不小于1000×1000×2200（㎜） |  |
|  |  | 3、支架：主要由不小于φ38×2和φ32×2圆管拼焊而成；支架可折叠，并设有限位，稳定性好且便于贮存和运输；支架底部设有走轮和脚套，移动方便；支架底脚配置有橡胶脚套，能保护地板不受损伤；支架顶部扶手设有把套，使用舒适 |  |
|  |  | 4、工艺过程：下料—焊接--抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化（所有表面处理均在全自动喷涂流水线上作业） |  |
| 507 | 排球网标志带 | 白色，长1m，宽0.05m |  |
| 508 | 排球A | pu涂层表皮、手缝排球、5号 |  |
| 509 | 排球B | pu涂层表皮、手缝排球、4号 |  |
| 510 | 气排球 | pu涂层表皮、手缝排球、7号 |  |
| 511 | 排球网高丈量尺 | 铝合金 |  |
|  | 其他类器材 |  |  |
| 512 | 肺活量测试仪 | 测试前臂及手部肌肉的力量，反映上肢肌肉力量的发展水平；手柄可根据手的大小进行调整，耐久性好；精度高，可自动清零。 |  |
| 513 | 吹嘴 | 环保食品级材料 |  |
| 514 | 身高体重测量仪 | 1.重量计量：最大秤量120kg,最小分度值0.5kg。 2.身高测量：量度范围70 cm -190cm,最小分度值0.5cm,误差正负不超过0.5cm。 3.承重板面积：（长宽)≥375 mm×270mm。 4.外型尺寸：（长宽高）≥695 mm×286 mm×935mm。 |  |
| 515 | 坐位体前屈测试仪 | 整体框架采用加厚镀锌钢板一次性成型，表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，量程：-20～40cm，分度值：0.1cm，精度：±0.1cm；手推动游标滑动，人工读取游标数据，人工记录。 |  |
| 516 | 立定跳远测试仪 | 红外线感应 |  |
| 517 | 扩音器 | 无线麦克风、充电线、背带、珍珠挂绳、无线传输、智能防啸叫，25小时长续航 |  |
| 518 | 移动蓝牙音响 | ≥10寸低音17喇叭，内置直播声卡，内置点歌系统，双无线充电话筒，配支架，大容量硬盘 |  |
| 519 | 无线领夹式收音麦克风、手机直播录音筒 | 双麦一拖二、无线耳机、双通道接收器、发射器 |  |
| （20） | 人工智能创新实验室（创客教室） |  |  |
|  | 一、基础配置 |  |  |
| 520 | 教学专用智慧黑板 | 1.整机需采用一体化拼接设计，副板需支持磁性教学器材吸附，左右副板均带一体化粉笔槽。 2.整机外观尺寸宽度不小于4180mm，高度不小于1200mm。 3.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz，采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 4.液晶屏幕对比度不小于1200:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm防眩光钢化玻璃。 5.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥7个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 6.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥18W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 7.具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 8.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。 9.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。 10.具有白板软件功能，支持备课和授课。 11. 具有投屏功能，支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 12.具有微课软件功能，支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 13.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 14.具有智慧教学桌面功能，支持文件快传，支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。支持在大屏端选择要下发的文件，可以通过扫码将文件带走，实现文件共享。 |  |
| 521 | 讲台 | 1、尺寸：2400*700*850mm（±5mm）。 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板 3、结构：钢木结构，框架采用横截面不小于30*50的优质碳素钢管焊接而成，后侧及两侧均采用厚度不低于1.2mm的椭圆孔钢板装饰。柜体采用≥16mm厚ENF级三聚氰胺贴面实木颗粒板，柜体底部采用钢管支撑。所有钢制部件均采用除锈、磷化、喷塑等工艺处理。 4、功能：设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备的位置预留。上抽屉、下柜门，设计有1组电脑机位，1组仪器储藏柜，柜体导轨式安装塑料防静电托盘2个，规格为425*310*150mm（±5mm），ABS导轨。 |  |
| 522 | 教室主控台 | 教师演示台设置金属抽屉式电源总控制台，其功能要求为： 1、总电源面板设置漏电保护总开关和不少于4个16A的空气开关，每个开关控制一组实验台。 2、总电源面板至少提供2个三孔220V10A电源插座。 3、电压指示使用85式指针表，显示直观，灵敏度高。 |  |
| 523 | 学生桌 | 1、尺寸：2400*1200*780mm（±5mm）； 2、台面：采用厚度≥12mm的抗倍特板制作 3、结构：钢木结构，桌腿采用≥80*30*1.5mm钢管，横梁为五角管，横梁与桌腿接头为铸铝材质。 |  |
| 524 | 学生凳 | 1. 规格：Φ300*430（±2mm） 2. 凳脚材质：4个凳脚采用≥20×40×1.5mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为≥70mm，最高离地距离为≥500mm。 3. 凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。 4. 脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5.为确保师生使用安全，椅腿向前静载荷及侧向静载荷、整体产品的可迁移元素：锑Sb，砷As，钡Ba，镉Cd，铬Cr，铅Pb，汞Hg，硒Se，以及有害物质含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，甲醛释放量≤0.4mg/L，均需符合QB/T 4071-2021《课桌椅》要求。 |  |
| 525 | 边柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 526 | 靠墙收纳柜 | 1、尺寸：500*900mm（±5mm）（宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用不低于16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| 527 | 边台（无柜体） | 1、尺寸：不低于长度*500*900mm； 2、台面：采用≥25mm厚ENF级实木颗粒板。 3、结构：钢木结构，主钢管采用≥30*50mm、壁厚≥1.2mm的冷轧钢管,外表面需经喷塑处理； |  |
| 528 | 单面岛式电源 | 功能要求为： 1、不少于1个国标双联5孔220V10A安全电源插座。 2、半透明翻盖防水防尘结构，方便操作。 3、金属外壳，尺寸：≥长146*高74*宽86mm。 |  |
| 529 | 边台 | 1、尺寸：长度*600*780mm（±5mm）； 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板。 3、结构：钢木结构，主钢管采用≥40*60mm、壁厚≥1.2mm的冷轧钢管,外表面需经喷塑处理； 4、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保彩色三聚氰胺饰面双贴面板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 |  |
| 530 | 讨论桌 | 1、尺寸：直径约1600*高750mm(±10mm)。 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板，由6个等腰三角形切角拼接而成。 3、结构：全钢结构，桌腿采用直径≥50mm锥形，横梁采用≥20*40方形钢管，厚度不低于1.2mm，所有钢制部件表面需经过除锈，磷化，喷塑等工艺处理。 4、功能：由6个独立桌体拼接而成，可自由组合成其他形状。每个桌体有1个pp材质抽斗，抽斗尺寸约440*270*170mm。 |  |
| 531 | 讨论椅 | 直径≥1.5mm厚圆钢管椅架，PP+GF 一体注塑成型加宽仿生椅背，≥10mm厚压制木板、高密度回弹海绵、华宇工程座布，可调节脚垫 |  |
| 532 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
|  | 二、教学专用器材 |  |  |
| 533 | 人工智能体系化资源平台 | 含体系化课程资源平台、教学管理平台、在线编程软件。 一、体系化课程资源体系化课程资源平台为学校提供人工智能、软件编程、硬件编程及互动媒体编程教学等人工智能stem创客教育基础入门知识的管理平台，融合视频讲解，课堂练习，课堂作业、游戏闯关、作品评比等。 1.课程资源按基础入门课程结合主题进阶课程的形式，满足不同阶段教学； 2.课程资源需按照真实课堂的模式开发：有情景导入，知识点讲解，重、难点区分，课堂练习，课堂总结，课后作业，单元测试等； 3.课程资源包含人工智能、编程、学科案例、竞赛等主题课程； 4.课程资源包含图形化编程、互动编程、实验箱、机器人、python图形化、python代码等教学器材配套课程；5.平台支持体验课程和自定义课程； 6.平台共计不少于20门课程，不少于150节课时，不少于200段结合MG动画特效的视频讲解，视频时长合计不少于30小时，MG动画时长合计不少于18小时； （1）人工智能课程：不少于6门，不少于48课时； （2）信息技术教材课程：不少于3门，不少于48课时； （3）科学探究课程：不少于3门，不少于18课时； （4）编程课程：不少于8门，不少于130课时； 7.平台提供游戏化闯关练习，不少于90节关卡内容，过关后提供星级评价，让用户在游戏中学习控制、动作、循环、条件、变量等编程知识点。 8.课程资源包含视频、PPT、教案、课后习题等，侧重突出思维的培养，灵活运用思维导图、项目流程图等思维工具； 9.课程资源使用有效期3年。 二、教学管理平台教学管理平台集课程资源、在线教学、系统管理为一体，一站式解决学校的stem教育、创客教育、编程教育和人工智能教育等课程需求，为学生学习和老师授课提供良好的服务。 1.平台具有良好的管理系统，拉通备课、授课、实验、测验等全流程/全角色，对学校、班级、教师、学生以及课件、实验、作业、课堂都能有效管理。 2.平台能提供系统课程资源，支持课程信息展示、课程状态筛选、课件展示、视频展示、作业状态管理等。 3.平台能提供科学有效的在线编程学习环境，包含图形化编程、图形化python、代码Python编程。 4.平台支持作业在线编辑、作品分享，可自动生成学习报告，老师可通过系统的数据分析详细掌握学生的学习情况。 5.平台支持多种硬件，包含掌控板、交互式可编程实验箱、机器人等，让编程更有趣、更直接。 6.平台能提供优质的课程资源，按基础入门课程结合主题进阶课程的形式，按照真实课堂的模式开发：有情景导入，知识点讲解，重、难点区分，课堂练习，课堂总结，课后作业，单元测试等，且具有一定的延续性，定期更新课程资源。 7.校级管理员，具有教师管理、学生管理、学情分析等功能及权限，可随时查看全校学情数据，包含基础数据（年级总数、班级总数、学生总人数、出勤率、作品完成率、作品总数）、班级上课概况及详情（学生总数、课程进度出勤率、作业完成率、作品总数、学生详情）。 三、智能物联在线编程软件支持图形化编程和代码编程，包含了有许多完整的先进编程辅助功能，如交互式提示、程序调试、异常处理等。1.支持硬件仿真功能，显示硬件上程序运行的效果（OLED显示、RGB灯）。2.支持科学探究功能，以图表形式记录实验数据，支持全屏显示，支持PNG、XLS不同格式保持实验数据。3.支持ONENET、TinyWebIO、Blynk、MQTT、小程序等物联网功能模块。4.支持变量、函数、列表、元组、字典、集合、文件等操作。5.支持文件系统管理，快速导入/导出文件。6.内置教程，含视频、文档、课程案例，帮助快速入门。7.支持图形化模块程序文件和代码程序文件存取。8.支持语音识别、图像识别等人工智能项目设计需求。9.支持程序刷入上传/在线运行功能，方便调试程序。10.支持掌控板反读，获取掌控板文件信息。11.支持自动识别com端口并连接，支持在线检查更新与刷新固件。12.支持白天和夜光两种背光模式。13.支持图形化和代码同屏显示。14.支持对硬件和语法进行扩展，支持自定义图形化指令。15.支持在线编程协助，一键寻求帮助，快速进入社区互动。16.支持代码库功能，在线保存并分享程序，可一键加载。 |  |
| 534 | 物联网应用主控套装 | 1、人工智能编程主控1块 处理器：双核处理器； 主频：高达240MHz的时钟频率； SRAM：512KB； Flash：8MB； Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps； 频率范围：2.4~2.5 GHz； 蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准； 陀螺仪：最高可测±2048dps； 三轴加速度计：最高可测±16 g； 磁场传感器：3轴 量程±30 G； 光线传感器：0-4095； 麦克风：支持语音识别； RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠； 显示屏：支持字符显示； 2个物理按键(A/B)； 2、集成模块 按键：2个； 5向键：1个； 旋钮电位器：1个； RGB LED灯：20颗； 超声波传感器：量程5-250cm 人体红外传感器：输出值0/1,测量值反应1M范围内是否有人体移动； 温湿度传感器：温度测量范围: -10℃—40℃，湿度范围10% -95%RH； 循迹：5路红外循迹 电机：两个马达电机，配套车轮及万向轮； 喇叭：8欧1瓦 拓展接口：1个IIC接口， 5个拓展IO口； 电池：18650可充电锂电池，2000mAh； 电源管理：Type-C充电接口，开关机按键，电量指示灯。 外观：用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。 2、人工智能摄像头 一款用于图像识别的传感器，内置深度学习引擎，可以进行多种图像识别应用，检测结果可以通过串口输出，体积小巧，功耗低，塑料外壳，兼容积木拼搭，方便安装。6G内存可部署自训练模型进行拓展应用。所有算法本地处理，可广泛应用于人工智能、物联网、创意智造、机器人等各类作品。 主控：RISC-V双核处理器，内置KPU、VPU、DPU，实现图像、音频等各类应用 RAM：128M FLASH：6G 工作电压：3.3-5V 显示屏：2.28寸TFT彩屏，分辨率268*552 摄像头：200万像素 摄像头补光灯：2个 按键：1个 拔轮开关：1个，支持3路数字输入 通信串口：1个HY2.0-4PIN接口 烧录接口：1个USB Type C接口 外观：ABS塑胶外壳，兼容塑料积木拼装固定 内置模型：人脸检测、人脸识别、20类物体识别、数字识别、路标识别、颜色识别、二维码识别、自学习分类等。 3、配套结构件 多种可拼插模型结构件，总数量不少于100个，兼容塑料积木。 4、配件 数据线：Type-C数据线1条，总长1m； 4PIN连接线：6条，长20cm； |  |
| 535 | 电子输入模块 | 电子输入模块，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，可用于完成智能家居、智能交通、智能农场、智能生活等一系列人工智能、物联网应用的创意智作作品，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。 1、输入模块---红外探测*2、循迹*2、超声波*1、颜色*1、麦克风*2、按键*2、温湿度*1、水位传感器*1、手势传感器*1、热敏温度*2、摇杆*1、光线*2、震动*2、人体感应*2、磁控开关*1、土壤湿度*1、限位开关*1、旋钮电位器*2、RFID电子标签*1、分支*2等。 2、结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。 3、拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。 |  |
| 536 | 电子输出模块 | 电子输出模块，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，可用于完成智能家居、智能交通、智能农场、智能生活等一系列人工智能、物联网应用的创意智作作品，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。 1、输出模块至少包含---LED*4、RGB LED*2、4 RGB LED*1、蜂鸣器*2、数码管*1、驱动器*2、风扇*1、满天星LED灯条*2、驱动器*2，水泵*2、电机配件*2、马达*2、继电器*1、语音录放*1、音乐播放*1、激光发射*1、RGB灯带*1、红外接收*1、遥控器*1、舵机*2、分支*2等。 2、结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。 3、拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。 |  |
| 537 | 科学探究模块 | 科学探究类智能电子硬件，兼容图形化、arduino、python多种编程控制，能实现力学、光学、电磁学、热学、生物、化学等科学探究，进行STEAM跨学科学习，培养学生的编程能力、动手能力、创新思维能力和综合应用能力。 1、探究模块---电压传感器、电流传感器、PH传感器、PH电极、电导率传感器、电导电极、磁感应传感器、红外探测*2、气压传感器、力传感器、驱动器*2、直流电机*2、电机配件*2。 2、结构---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。 3、拓展接口---通用插针接口，方便拓展，4 PIN线连接。 |  |
| 538 | 人工智能竞赛初级套装 | 1、机器人结构：≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态； 2、多功能控制器：内存：≥32GB；NPU：≥1 TOPS；闪存：≥4GB。配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口； 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：视场角：106°；像素：1M；支持单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 4、传感器及执行器包含：智能舵机、减速电机、测距传感器、蓝牙手柄等； 6、平台同时能运行多个算法模型，支持包含不限于：自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法，提供算法运行界面的截图。 7、编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 8、支持全国师生信息素养提升实践活动优创未来赛项规则要求，支持教育部白名单赛事。 |  |
| 539 | 人工智能竞赛中级套装 | 1、机器人结构：≥27个种类，≥78个零件，可构建主流机器人形态，可搭建平衡车、变形车、轮足机器人、四足机器狗、四足蜘蛛至少五种形态； 2、多功能控制器：内存：≥32GB；NPU：≥1 TOPS；闪存：≥4GB。配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口； 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：视场角：106°；像素：1M；支持单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 4、传感器及执行器包含：智能舵机、减速电机、测距传感器、蓝牙手柄等； 6、平台同时能运行多个算法模型，支持包含不限于：自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法。 7、编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 8、支持全国师生信息素养提升实践活动优创未来赛项规则要求，支持教育部白名单赛事。 |  |
| 540 | 人工智能小学组初阶场地包 | 1、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。套件包含塑胶件≥500个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。 2、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 地图包： 3、套件包含相关赛项地图 1张； 4、地图规格参数：2455*1500(mm) （±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 标准围栏包。 |  |
| 541 | 人工智能小学中阶场地包 | 用于机器人实现跨越障碍、搬运物体、图像识别、人脸识别、姿势识别、颜色识别等任务。产品包含识别卡片和EVA泡棉，利用套件学生完成课程场地模型的搭建。 内含≥18个种类，≥70个部件，地图1张。 |  |
| 542 | 机器人对抗赛套装 | 一、配置要求 1、套件至少包含AI控制器1个；舵机6个；减速电机4个；蓝牙手柄1个；各类线材≥15条，塑胶件≥1320个；电源适配器 1个。 2、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、红、绿、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料。 3、教具零件均采用创新卡扣式设计、销扣连接的方式，便于搭建，适用于各年龄段学习。无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 二、技术参数 1、处理器参数满足： （1）工作电压：DC 6.8V-9.6V（典型值：7.4V）； （2）内存：8M； （3）Flash：16M； （4）蓝牙：双模蓝牙4.2 BLE+EDR； （5）电池：聚合物锂电池，容量不低于1200mAh； （6）语音功能：在线ASR和在线TTS语音功能。 2、舵机参数满足： （1）重量：25±0.2g； （2）输出扭矩：约3.5kg•cm； （3）转速：约0.17 S/60° ； （4）精度：空载精度1度，带载精度3度； （5）角度范围：0~240°； （6）工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值：7.4V）； （7）工作指令：数字格式； （8）协议：半双工串口； 3、减速电机参数满足： （1）工作电压范围：5.5V-8.4V DC（典型值： 7.4V）； （2）最大扭矩：约2.2kg•cm； （3）空载速度：140±10% RPM； （4）旋转方向：CW(>0)顺时针转； （5）电子控制精度：±1.5 RPM； （6）机械极限角度：360° （7）通讯接口：3Pin插座； （8）外观尺寸：78mm*30mm*36mm； 4、蓝牙手柄参数满足： （1）频率范围：2.400~2.4835GHz； （2）射频发射功率：最大发射功率4dBm； （3）最大控制距离：空旷环境下10米； （4）蓝牙版本：蓝牙4.0； （5）电池容量：550毫安； （6）尺寸：约155mm*113mm*65mm； 5、电源适配器参数满足： （1）输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）输出电压：5V； （3）输出电流：2A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 |  |
| 543 | 对抗赛场地套装 | 1、套件包含塑胶件≥200个；白色绒面魔术贴≥50个；黑色勾面魔术贴≥50个；EVA≥50个。 2、地图包1个：约1500*2000mm，公差±5mm，PP裱地板膜，标3、准围栏包1个。 |  |
| 544 | 可编程飞行机器人套装 | 1、机架：PC+碳纤维材质； |  |
|  |  | 2、尺寸：≥220mm轴距； |  |
|  |  | 3、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g； |  |
|  |  | 4、额定电压：3.7V； |  |
|  |  | 5、额定电流：200mAh； |  |
|  |  | 6、电池：1200mAh 3.7V 25C； |  |
|  |  | 7、留空时间：悬停状态≥14分钟； |  |
|  |  | 8、飞行环境：室内+室外无风； |  |
|  |  | 9、桨叶保护罩：快拆式保护罩； |  |
|  |  | #10、主控板至少包含4个电机接口，9个可拓展I/O接口；支持无线传输，能够一键无线上传、保存并运行离线程序； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 11、无人机遥控器：可拓展16个按键功能可自定义，具有频谱仪功能，能够快速侦测现场信号；自带显示屏，2.4G通讯。可实时查看陀螺仪、气压计、前避障、光流模块、视觉模块、激光测距、人工智能等传感器状态，能够设置各种飞行模式，可直接连接电脑进行图形化编程模块演示；可连接模拟飞行软件，控制模拟飞行操控，与无人机机体为同一品牌； |  |
|  |  | 12、定位方式：视觉、光流； |  |
|  |  | 13、支持地面站修改通道及密码； |  |
|  |  | 14、支持硬件拓展：红外发射、舵机、电磁铁、避障、摄像、激光打靶、旋转镜头、侧面光流室外激光、外接显示屏； |  |
|  |  | 15、支持Mind+实时模式编程； |  |
|  |  | 16、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； |  |
|  |  | 17、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； |  |
|  |  | 18、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； |  |
|  |  | 19、支持互联通信模块，可与产品如机器人、智能场景道具等产品实现物联数据交换； |  |
|  |  | 20、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； |  |
|  |  | 21、高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度； |  |
|  |  | 22、AI视觉：能够实现色块采样、巡彩色线、数字识别、物体识别、数量识别、人脸识别、面积体积计算； |  |
|  |  | 23、模拟飞行软件：软件具有3D预览导图式编队功能；二维平面可实时显示飞机的位置、航向和轨迹；能够实现坐标系定位，可多机协同编程； |  |
|  |  | 24、满足2026年江苏省师生信息素养提升实践和活动智能机器人C类可编程控制飞行要求。 |  |
| 545 | 无人机维修配件库 | 1、桨叶4对 ；2、电机2对；3、电池4块； 4、螺丝1套 ；5、桨叶防护罩4对； |  |
| 546 | 无人机比赛配件包 | 1.机械爪模块角度：0-180度；用程序控制,夹取或抓取不大于10g的道具; 2.红外装置。 |  |
| 547 | 无人机维修工具套装 | 1、烙铁架；2、锡丝；3、松香；4、烙铁；5、海绵；6、内六角螺丝刀 M2.5；7、套筒M5.5；8、套筒M10；9、尖嘴钳；10、一字螺丝刀；11、十字螺丝刀；12、镊子；13、美工刀；14、斜口钳；15、剥线钳；16、工具盒 |  |
| 548 | 可编程飞行机器人场地套装 | 1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于50个） ，可搭建模型： 绕杆、 钻圈等多种飞行场地道具。 2、包含2026年活动专用场地纸一张（尺寸≥4米*4米） 。 |  |
| 549 | 学生桌面工具套装 | 1、至少包含：一字2.4镀铬精密起子、十字#0镀铬精密起子、自动刀匣式美工刀、绿黑软柄一字起子3.2*75、红黑软柄一字起子#0*75、平锉刀、园锉刀、镊子、防滑绿柄钛金尖嘴钳135mm、防滑绿柄钛金斜口钳110mm。 2、热熔胶枪：迷你型，体积小，电压230V，10（20）W功率，5-7min中预热时间，熔胶量6-8g/min.使用≥∮7.2mm X 100mm胶条 3、直尺：公英制不锈钢直尺刻度尺，采用不锈钢锻造，厚0.1mm，表面亚光处理，不反光。 4、橡胶锤橡皮锤子：锤击面直径：≥27mm 总长：≥265mm z总重量：≥320g 采用优质聚胺脂和环保耐油橡胶制成，耐磨性强，弹性好，可更换锤头。 5、桌面型工具收纳架：亚克力材质，适合放在桌面，DIY组装，锻炼学生的动手能力，完成后方便收纳及放置常用的创客自造工具。 |  |
| 550 | 创意智造互动探究装置 | 墙面创意智造互动探究装置，总体尺寸为1.2mx1.2m，由4个六边形的阳极氧化的铝合金框构成，每个框内都带有高亮度的LED灯条，每个六边形框均有单独的功能展示。基于模块化设计，每个六边形框均可以单独存在和使用。 一、外观结构 1.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥345mm,厚度≥80mm，≥20个过线孔。 2.金属材质黑色六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥370mm,厚度≥40mm。 3.配置高亮度RGB彩灯LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，光均称无阴影。 4.一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。 5.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。 二、展示内容 1.曲柄摇杆机构 配置金属齿电机≥1个，TT电机支架≥1个，金属按键≥2个，0824梁≥3根，0808梁≥2根，配置0410梁3种≥4根，齿轮种类≥2种，电源转接板支持6~12V电压，≥3个D2.1-5.5防反接电源接口，≥2个RJ11接口，≥2个按键输入接口，≥2个电机输出接口，≥2个可调电位器。≥1个电源总控制开关接口。 2.智能家居互动体验 配置主控器1个，130风扇模块1个，温湿度传感器1个，舵机1个，光线传感器1个，RGB超声波1个，数码管模块1个，语音识别模块1个，语音合成模块1个，声音传感器1个，RGB环形灯板1个， 2.（1）主控板：支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32，ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； （2）配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 （3）数码管模块，带MCU，可以显示数字。 （4）RGB超声波模块≥6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm——200 cm。 （5）配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令≥50条： 3.竞速跷跷板 主控器1个，大按键2个，复位按键1个，舵机1个，MP3模块1个，RGB灯条1根，高亮度LED灯条1根，阳极氧化率合计六边形框一套。 4.AI互动语音问答垃圾分类 （1）主控器≥1个，主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32，ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； （2）4.3英寸串口彩屏≥1个，4.3英寸的LCD01串口彩屏，彩色显示相关数据。 （3）语音识别传感器≥1个，离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令≥50条： （4）MP3模块≥1个，灯板≥4个。 |  |
| 551 | AI数智互动探究装置 | 一、AI数智交互系统软件功能 #1.默认内置不低于5个名人名言进行轮播，有科学家、发明家、教育家、文学家等。 | 提供软件平台真实功能界面截图 |
|  |  | 2.支持实现每个数智人与其所对应的名言发音在嘴型呈现上保持高度一致，确保展示效果的自然与逼真。 |  |
|  |  | 3.支持用户与数智人沉浸式语音对话。互动中，运用技术达成高度语义仿真，精准复现其语言逻辑与思维，深度刻画数智名人形象，涵盖语音、表达习惯、情感等，让用户似与名人跨时空深度交流。 |  |
|  |  | 4.默认内置不低于5个名人智能体，可自由选择/切换人物形象和其语音对话名人，支持互动字幕实时显示。 |  |
|  |  | 5.支持语音唤醒和点击语音按钮双模式，如“你好，XXX先生”则能唤醒互动模式。 |  |
|  |  | 6.支持用户点击按钮随时停止与人物的互动模式。若在 5 分钟内用户无任何互动操作，系统将自动切换至名人名言轮播模式。 |  |
|  |  | 二、硬件参数： 1.存储容量：内存≥8GB；存储≥128GB。 2.屏幕：≥32英寸,屏幕分辨率：≥1920（H）*1080（V）。 3.外框材质：原木材边框（实木边框），后壳优质冷轧板 4.钢化玻璃：≥3mm防眩物理钢化玻璃 5.网络通信：支持以太网、Wifi |  |
| 552 | 脑科学控制机械手 | 一、脑控设备：脑智训练的核心设备，通过数据采集，结合脑科学算法模型，帮助学生有针对性的提升大脑多维度能力。 1.尺寸重量小，重量轻（少于120克）采用嵌入式架构设计，有实时操作系统，高度集成多种功能应用，包括脑电数据采集实时传输、脑电采集实时参数调节、状态灯显示控制、佩戴检测、电量检测报警等功能。 2.内置1路至少100倍数可变增益脑电采集系统，配合高精度ADC以及神经网络模型，可以实现1：200000000以上对比度的精准脑波检测 3.采用带主动电路的特殊金属电极；高精度硬件电路，底噪声达到医疗级别1uV，稳定可靠的采集用户脑电波数据，与医疗级别脑电设备对比准确度可达95% 4.内置RGB颜色脑电专注力显示状态灯，可实时显示当前用户专注力状态 5.采用拥有自主知识产权的BrainPkg协议打包技术，实时高效传输脑电数据 6.产品取得SRRC（中国无线电管理）核准；SAR辐射低，安全可靠。 二、机械手 该套件包含手指零件（含指节、指尖组件）、舵机、舵机线、XHF面包板、传感器、遥控器等零件，零件总数 273个。 1、机体材料：ABS、PC、硅胶 2、主机参数： ·锂离子电池 3.6V 3200mAh ·输入电压：5V2A ·工作频率：48Mhz ·接口：6路舵机接口，5路普通传感器接口，1路高级传感器接口，1路USB-typc接口，2路电机接口 ·指示灯：6路RGB传感器指示灯，1路电源指示灯 3、舵机参数： ·舵机扭矩： 1.2kgm.cm ·工作电压：5.4V |  |
| （21） | 创客准备室 |  |  |
| 553 | 智能化升降教师工作站 | 1、规格：1500*750*高度可调范围（715-1160）mm（±5mm） 2、主体：主体采用四电机驱动升降系统，单个升降立柱≥75*45mm，两侧立柱均有全钢材质保护罩，整体外腔体规格≥270*53*475mm，钢板厚度≥1.5mm 3、支撑：下支撑脚异形设计，整体规格≥300*80*90mm，采用≥1.5mm冷轧钢板冲压成型 4、结构：台面后方采用欧标工业铝合金制作框架，整体规格≥1500*900mm，立柱规格≥600*400mm，厚度≥2mm，框架上可固定仪器架台面以及挂板 5、升降：台面最低高度≤715mm，最高≥1160mm，不少于4组记忆档位 6、台面：工作台以及仪器架台面均采用≥12mm厚抗倍特板。 7、柜体：设计移动三抽柜，规格：≥370*470*600mm，采用≥16mm实木颗粒板制作 8、配件：（1）配备铝合金电源插座盒2组，包括国标五孔插座≥11个，32A断路开关盒1个，信号灯≥2个。（2）配备360°悬臂显示器支架，可进行横竖屏切换以及远近调节。（3）配备隐藏式LED20W长条灯1组。（4）配备钢制工具挂板2块，每块规格≥660*300mm |  |
| 554 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 555 | 货架 | 全钢结构，规格不小于2000*500*1800mm，四层层板 |  |
| （22） | 智慧书法教室 |  |  |
| 556 | 教学专用智慧黑板 | 1.整机需采用一体化拼接设计，副板需支持磁性教学器材吸附，左右副板均带一体化粉笔槽。 2.整机外观尺寸宽度不小于4180mm，高度不小于1200mm。 3.屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz，采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 4.液晶屏幕对比度不小于1200:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm防眩光钢化玻璃。 5.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥7个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 6.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥18W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 7.具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 8.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。 9.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。 10.具有白板软件功能，支持备课和授课。 11. 具有投屏功能，支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 12.具有微课软件功能，支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 13.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 14.具有智慧教学桌面功能，支持文件快传，支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。支持在大屏端选择要下发的文件，可以通过扫码将文件带走，实现文件共享。 |  |
| 557 | 毛笔书法教学系统 | 1、系统由桌面端应用和移动端应用构成，支持桌面端和移动端协同进行书法教学。 |  |
|  |  | 2、桌面端提供碑帖欣赏功能。具有碑帖简介、书家介绍和碑帖释文对照；实现碑帖高清缩放、翻页浏览和原碑临摹；双击碑帖单字可检索得到不同书体或写法的同字，并可从行笔线路、动画、视频、结字方面进行比对分析。 |  |
|  |  | 3、提供行笔线路和单字书写动画模拟，真实再现毛笔书写过程。 |  |
|  |  | 4、提供原笔迹书写示范功能。可在系统内，使用毛笔沾水在显示屏上进行书写示范，具有逼真毛笔书写效果。 |  |
|  |  | 5、具有动画影片演绎书法家典故，提高学生学习兴趣。 |  |
|  |  | 6、所有例字具有高清范写视频，视频分辨率为不小于1920×1080PX(帧宽度×帧高度)；例字视频具有同步配音讲解；例字视频能实现循环播放、快慢播放，可以设置“AB”段重复播放。 |  |
|  |  | 7、桌面端应用具有展评模块。可通过手机拍摄学生作品上传到书法教学系统中；可在系统内对学生作品进行展示、裁剪、放大缩小、旋转、标注、评星和对比分析；可上传保存到云端，可生成二维码进行扫码分享。 |  |
|  |  | #8、桌面端应用具有智能评价功能。评价分为互动评价和AI评价。互动评价即师生采用互动方式对一幅书法作品从列表中选择评语进行评价，并可给出总体评星；AI评价即先选择评价维度（有笔画、结构、字形、重心、位置等10种维度提供选择），再根据选择的维度对一幅书法作品进行AI智能评星，并给出总体评价和语音点评，评价结果可保存，便于下次查看。 | 提供相关功能截图证明材料 |
|  |  | #9、桌面端应用具有结字分析功能。先对单字打散拆分成笔画，再搭建成单字；可采用比对、标注和隐藏样字方式进行结字（间架结构）分析；可更换字格样式、添加辅助线和辅助图进行结字分析，辅助线有直线、虚线和折线，辅助图包含三角形、矩形和圆形；可对搭建的单字进行智能评分，可总结结字法则，并查出同法则字。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 10、提供书法知识和技法的拓展学习和书写体验，包括书体介绍、用笔介绍和书写体验。 |  |
|  |  | 11、桌面端应用具有集字创作功能。可设置纸张、幅式和装裱样式；可落款和设置印章，印章包含名章和闲章，印章文字可更改；可对集字创作作品进行保存和上传到云端，并生成二维码进行扫描和作品分享。 |  |
|  |  | 12、系统须实现和教育部审定、本地区使用的《书法练习指导》教材完全配套。 |  |
|  |  | 13、移动端应用可基于云端书法教学资源库，任意检索和临摹单字。具有双钩、单钩、描红、轮廓和动态摹写(书法卡拉OK)五种摹写功能形式；且有高清书家范写视频(带配音)供临写练习。 |  |
|  |  | 14、移动端应用须提供学生课堂同步临摹练习功能，练习方式包含描红、双钩、单钩、轮廓和动态摹写5种功能形式，且具有学习历史进度记录功能。 |  |
|  |  | 15、移动端应用包含碑帖赏习功能，具有碑帖浏览、碑帖介绍、释文对照、图片缩放、原碑（原贴）临摹、手书摹写和作品保存功能。 |  |
|  |  | 16、移动端应用可通过拍摄、扫描、下载或保存方式导入书法作品；对作品进行命名，删除，装裱编辑处理；可上传到云平台进行存储，可进行作品分享。 |  |
|  |  | 17、移动端系统具有集中管理控制功能。教师平板可控制学生平板使之黑屏；教师平板可把教学内容同屏推送到学生平板上进行广播教学。 |  |
|  |  | 18、移动端系统可远程操作教师机，进行移动书法教学。移动端提供远程打开教师机上书法教学系统，播放书写视频动画，进行屏幕标注功能。 |  |
|  |  | 19、系统具有网络化教学和后台管理功能。1套系统可在全校所有班级安装和教学使用；后台管理提供系统登录设备管理、查看系统登录日志和系统使用统计报表（图表）等功能。 |  |
| 558 | 硬笔书法教学系统 | 1、同步配套教材。系统和教育部审定的人教版语文教材中“识字表”、“写字表”和“词语表”中的字词同步配套。 |  |
|  |  | 2、系统包含基本笔画、复合笔画、偏旁部首、笔顺规则、间架结构和章法作品功能板块，遵循硬笔书法教学规律。 |  |
|  |  | 3、系统具有“看一看”、“练一练”、“评一评”、“拓展”和“同步练习”教学功能，“教、练、评”有机结合。 |  |
|  |  | 4、系统基于云端书法教学平台，提供资源的上传、下载和软件的自动更新升级功能。 |  |
|  |  | 5、所有例字具有高清范写视频。视频分辨率为1920×1080(帧宽度×帧高度)；例字视频具有同步配音讲解；例字视频能实现循环播放（单字循环、全部循环）、快慢播放，可设置“AB”段重复播放。 |  |
|  |  | 6、提供多种评价方式。可通过手机（平板电脑、高拍仪）设备拍摄学生作品上传到系统中；可在系统内对学生作品进行展示、裁剪、放大缩小、旋转、标注、评星和比对分析；可上传保存到云端，可生成二维码进行扫码分享。 |  |
|  |  | 7、具有评价功能。评价分为互动评价和AI评价。互动评价即师生采用互动方式对一幅硬笔书法作品从列表中选择评语进行评价，并可给出总体评星；AI评价即先选择评价维度（有字形、结构、笔画、大小、重心等10种维度提供选择），再根据选择的维度对一幅硬笔书法作品进行AI智能评星，并给出总体评价和语音点评，评价结果可保存，便于下次查看。 |  |
|  |  | 8、系统提供常用汉字表中2500字的书法教学功能。每个字皆包括偏旁部首、笔画、组词、书写动画、范写视频和笔顺图示；每个字且提供“一字一说”字源解说功能。 |  |
|  |  | 9、系统提供“拓展”功能模块。具有“知识、猜字谜、书家典故、六书演变”多种拓展形式。 |  |
|  |  | 10、系统具有智能纸笔书写评测功能。学生在智写板上书写，可通过WIFI无线连接方式，把多个学生书写的作品同时传输到教学一体机大屏上进行展示，并可进行录制、存储、回放和对比评价。 |  |
|  |  | #11、具有配套的硬笔写字本（练习本、字帖本）和微信小程序。手机扫描写字本上的二维码即可打开微信小程序上的教学资源，包括视频示范、笔顺动画、单字动画；可设置资源播放间隔时间、播放次数、是否自动播放。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #12、系统具有网络化教学和后台管理功能。1套系统可在全校所有班级安装和教学使用；后台管理提供系统登录设备管理、查看系统登录日志和系统使用统计报表（图表）等功能。 | 提供相关功能截图证明材料 |
| 559 | 书法临摹练习系统 | 1、具有课程同步临摹练习模块。和教育部审定的11套《书法练习指导（实践）》教材完全配套，基于云端书法资源库，可供学生下载资源，进行课程同步临摹练习。 2、支持临摹练习模板设置功能。具有4种预设模板和自定义模板；自定义模板可设置字格大小、样式和字的体例格式；可选择和保存模板，并可设置字格宽度，以适应纸张大小；可动态调整练习模板的大小和位置。 3、具有背景音乐功能，可选择和播放背景音乐，以营造临摹练习的良好氛围；具有日间和夜间场景切换功能，以适应不同练习场景下对环境光线的需求。 4、具有智能检索功能。可按“单字”、“笔画”和“部首”进行分类检索；可输入汉字或拼音进行模糊检索；可同时检索单字或多字；可对检索结果按“书体”或“书家”进行过滤，方便选择和练习。 5、临摹例字具有描红、双钩、单钩、轮廓和对临五种体例方式，每种体例都可设置其练习数量；字格具有米字格、田字格、回宫格、九宫格四种样式可供选择。 6、临摹例字具有动画模拟演示，可实现动态临摹练习（书法卡拉OK）功能；临摹例字具有高清视频示范书写和同步配音讲解功能，以方便学生临写练习。 7、具有碑帖赏习模块。提供碑帖检索、介绍、释文、单字临摹和原碑临摹功能；单字临摹通过拖拽方式，从碑帖中任意选择临摹例字放入相应字格中，以实现自由排版练习功能；原碑临摹基于原碑帖作品进行高效实用的临摹练习；碑帖检索可按“书家”、“朝代”和“书体”进行分类检索，可输入作品名称或书家进行模糊检索，并可对检索结果进行过滤选择。 8、具有书法空间模块。包含“书法知识”、“书家典故”功能，培养书法学习兴趣，增进书法知识和书写技能。 9、具有集字创作功能。包含“集字创作”和“作品临摹”功能。“集字创作”中可智能检索创作用字，可对搜索结果进行过滤选择；可设置幅式和纸张大小；并可设置集字大小、位置和角度，进而进行创作和作品摹写练习。“作品临摹”中可导入或搜索下载作品，进行作品临摹练习。 10、系统具有网络化教学和后台管理功能。1套系统可在全校所有班级安装和教学使用；后台管理提供系统登录设备管理、查看系统登录日志和系统使用统计报表（图表）等功能。 |  |
| 560 | 仿古书法临摹桌凳 （学生用） | 一、书法临摹桌1张： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、临摹桌尺寸（长×宽×高）：1500mm×600mm×760mm(±5mm)。 3、配置水平嵌埋式电动洗笔器1个，采用POE供电(以太网供电)无须外接电源装置，洗笔器具有上水管和下水管。 4、支持半嵌入式多功能墨池2只。 5、临摹桌配有隔层，可放置书写用具。 6、中式仿古设计。 二、书法临摹凳2只： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、学生凳尺寸（长×宽×高）：350mm×320mm×450mm(±5mm)。 3、中式仿古设计。 |  |
| 561 | 仿古书法临摹桌椅 （教师用） | 一、教师桌1张： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、教师桌尺寸（长×宽×高）：1800mm×750mm×780mm(±5mm)。 3、中式仿古设计。 二、教师椅1把： 1、实木材质，全卯榫结构。 2、教师椅尺寸(长×宽×椅面高)：580mm×480mm×470mm(±5mm)。 3、中式仿古设计。 |  |
| 562 | 书法临摹屏 | 1、屏幕尺寸≥21.5英寸；屏显尺寸(宽×高)：477mm×268mm(±5mm)；最佳分辨率≥1920px×1080px。 2、临摹屏具有高可视角度≥178/178°(左/右)。 3、一体化整体设计，显示屏和边框完全平齐。 4、临摹屏具有防水功能。 5、临摹屏对比度≥3000:1;具有高清晰度,符合高清标准（1080P全高清）；亮度>=400流明(cd/㎡)。 6、采用POE供电（以太网供电），无须外接电源装置，安全可靠、简化布线、便于集中管理。 7、临摹屏能有效消减屏幕有害蓝光，具有护眼功能。 8、临摹屏可抗击100000次以上自然摩擦无划痕；可承重60kg以上重压无裂痕。 |  |
| 563 | 书法教学一体机 | 1、显示屏尺寸≥21.5吋，显示分辨率≥1920px×1080px,LCD高清高亮屏。 2、一体化整体设计，显示屏和边框平齐；采用电容触控方式，支持十点式电容触控。 3、CPU核心数≥四核心，线程数≥八线程，主频≥3.4GHz，三级缓存≥8MB；内存≥8GB；SSD固态硬盘≥256GB。 4、网络连接：有线网卡1000M自适应以太网接入，无线网络连接支持802.11b/g/n。 5、视频输出支持标准HDMI接口和标准VGA接口；数据输入接口支持USB3.0*2,USB2.0*2。 6、配置无线同屏软件，可实现和教学智慧黑板(大屏一体机/电子白板等）一键同屏互动。 7、配置无线键盘鼠标1套。 |  |
| 564 | 互动展示仪 （教师用） | 1、像素：≥800万像素。 2、对焦方式：自动对焦。 3、帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒。 4、最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm。 5、万向软管式设计，任意方向可调。可以拍摄超大A2幅面，也可以微距显示。 6、插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 7、图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频格式MP4。 8、连接方式：支持无线WIFI多点连接，无线传输频率300M/S。 9、光源：触摸式三级补光灯。 |  |
| 565 | 书写用具（学生用） | 1、书画毛毡1张：尺寸为150cm×60cm(±2cm)。 2、镇尺1对：木制，≥18cm。 3、墨汁2瓶：规格≥250g。 4、笔架（笔山）1个：材质为黑梓木。 5、毛笔4支：中楷兼毫，笔杆为木质。 6、水写布2张：70cm×38cm(±1cm)。 7、多功能墨池2台：材质为陶瓷，尺寸为10cm×5cm(±1cm)。 8、书法临摹专用纸不少于2袋：每袋50张，纸质优良，易入墨且不渗墨，适合在临摹屏上书写使用。 |  |
| 566 | 书写用具（教师用） | 1、书画毛毡1张：规格180cm×75cm(±2cm)。 2、笔架（笔山）1个：环保漆，仿红木。 3、笔挂1个：≥12针，鸡翅木。 4、墨海1个：≥8寸。 5、镇尺1对：木制，≥30cm。 6、字帖支架1个：大号。 7、笔洗1个:21cm×7cm(±5mm)。 8、笔筒1个：11cm×12.5cm(±1cm)。 9、墨汁1瓶：规格≥500克。 10、毛笔3支：兼毫，大中小各一支，笔杆为木质。 11、笔帘1个：尺寸为33cm×28cm(±1cm)。 12、宣纸1刀：4尺，半生半熟宣。 13、印泥1盒：≥15克。 14、美工刀1把：中号。 |  |
| 567 | 博古架 | 单个规格：1000*300*1980高(±5cm)； 风格：明清古典风格 材料工艺：精选南榆木原材料，经过人工干燥及防虫、防腐处理，使木材含水率≤12%，且无虫蛀、腐朽。经加工整形、雕刻 、打磨、喷环保聚酯油漆等多道工序，并经严格检验，确保产品质量，达到不开裂、不变形，光泽度好，无刺激气味。仿照传统古法以榫卯结构静心制作，结实耐用。 喷漆：底层打磨刷底漆，表面喷涂环保漆。（不含花架） |  |
| 568 | 仿古矮柜 | 全南榆木做 规格：100*40*90cm(±5cm)，采用全实木制作，无贴皮，s榫卯结构，质量牢固，古朴美观。采用环保油漆，无味，木纹清晰。 |  |
| 569 | 网络连接设备 | 1、网络机柜1台； 2、无线路由器1台； 3、24口POE交换机3台； 4、网络数据线、接线板、插座等设备1批。 |  |
| 570 | 安装调试 | 整间功能室的安装调试 |  |
| （23） | 数字智慧书法准备室 |  |  |
| 571 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：铝木结构，铝合金采用≥26*36mm，厚度不小于1mm方形铝材制作，表面磷化、高温固化处理，耐腐蚀、耐酸碱。 3、柜体：柜体板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4、功能：上部木框式镶装≥5mm厚玻璃对开门，内设层板，层板底部设置≥20*20mm方形钢管加强筋，下部木制对开门。 5、配件：铝合金之间采用高强度一次注塑成型ABS连接件；高强度品牌铰链，厚度不低于1.0mm。金属拉手；ABS可调脚垫。 |  |
| 572 | 货架 | 全钢结构，规格不小于2000*500*1800mm，四层层板 |  |
| （24） | 心理辅导室 |  |  |
|  | 一、办公接待室 |  |  |
| 573 | 办公桌椅 | 办公桌椅为简约现代风格，台面采用厚度为≥25mm环保板材，面板具有树脂保护膜，耐摩擦不褪色。办公桌规格：≥1200mm*600mm*750mm。配套人体工学网面办公椅1把，舒适柔软，回弹性好。 |  |
| 574 | 档案柜 | 材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染。 |  |
| 575 | 沙发茶几 | 1+3沙发，实木框架。布艺沙发，采用海绵填充。 茶几适合整体风格 |  |
| 576 | 书架 | 简约组合书柜，每组约长1米 |  |
| 577 | 心理教辅工具 | ⑴适合于学生阅读的心理学、教育学资料； ⑵适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学资料；⑶适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学资料。 |  |
| 578 | 校园心育系统 | 一、技术概述： 1、系统架构：整个系统基于SAAS云部署，采用应用服务器+数据库+客户端浏览器的运行模式。服务器端通过在计算机云端集群上搭建基于SpringCloud的微服务平台（其中包括注册中心、配置中心、权限验证中心、网关等在内的多个基础组件）、设置独立的数据库服务器支持数据持久化等技术，来确保整个系统能够安全、稳定、高效运行并具有灵活性、可扩展性和可复用性的特点。客户端以浏览器为操作界面； |  |
|  |  | 2、数据库：使用MySQL作为数据库管理平台，同时采用分布式文件存储数据库MongoDB存储大数据内容，能高效检索和做数据分析； |  |
|  |  | 3、系统部署：整个微服务系统采用容器进行部署，并使用容器编排管理；支持分布式均衡负载、多级节点部署，用户按需接入服务； |  |
|  |  | 4、数据安全：采用用户权限管理、鉴权加密、数据库加密、磁盘阵列服务器等多种安全策略保护信息安全。 |  |
|  |  | 二、基础数据中心 1、支持部门、角色以及人员管理和设置，包含部门管理、角色管理、老师管理、学生管理等功能； |  |
|  |  | 2、支持部门管理：为每个部门添加多个年级，为每个年级添加多个班级。可以添加、编辑和删除年级和班级，支持批量导入部门； |  |
|  |  | 3、支持角色管理：自定义添加角色，并为角色分配相应的系统模块权限； |  |
|  |  | 4、支持老师管理：添加、修改、删除信息和分配角色，包括姓名、生日、性别、手机号、部门等，支持批量导入与下载数据，并可批量调整所属部门； |  |
|  |  | 5、支持学生管理：添加、修改、删除信息和分配角色，包括账号、姓名、密码、性别、生日、部门等，支持单个添加及批量导入、下载信息，并可批量调整所在班级； |  |
|  |  | 6、支持用户导入：下载导入模板，批量导入，自动生成登录账号、密码及机构信息； |  |
|  |  | 7、支持权限设置：层级化权限管理，权限可细化至具体功能模块的菜单级别，支持自定义设置角色查看模块权限； |  |
|  |  | 8、支持添加的用户，互通登录云平台和云平台对应相同的硬件设备。 |  |
|  |  | 9、AI心理助手：支持通过心理助手快速询问系统常见问题，并通过心理助手完成导入学生和导入部门等操作。 |  |
|  |  | 三、家校心育中心 1、支持心理预约：开放预约时间表，并提供心理咨询服务预约通道； |  |
|  |  | 2、支持心理普查：可在平台完成学校的心理普查和测评、家庭教育调研等工作； |  |
|  |  | 3、支持家校共育：针对学生的问题，在家校间进行观察、跟踪和问题上报，并支持在对应学生校园心理辅导期间通过此模块完成辅导治疗家庭作业； |  |
|  |  | 4、支持心理知识科普：内容涵盖学习心理、人际关系、生活、性格等层面，围绕问题相关的情绪、思维、行为、认知评价等展开；课程内容包括“如何引导爱玩手机的孩子”、“如何预防和减少青春期逆反”、“如何识别孩子心理健康预警信号”、“如何培养孩子热爱父母的优秀品格”等，且内容会定期常态化更新； |  |
|  |  | 5、支持校园心理活动：学校机构能够自主管理并发布各类心理活动，包括活动详情、时间、地点等关信息，通过智能化的管理平台，学校机构可以追踪活动的发布状态，实时活动进展。学生只需通过线上平台，即可完成活动报名；学校机构可发布各类社区信息，包括但不限于心理健康知识、成长建议、活动预告等； |  |
|  |  | 6、异常情况上报：支持在教师端/家长端上传问题学生异常情况至心理健康中心，支持结构化表单填写问题状况，并自动区分其预警等级； |  |
|  |  | 7、支持校内辅导：支持教师端/家长端对申请辅导的学生进行同意并查看辅导记录； |  |
|  |  | 8、心情记录：支持记录当天心情和发布动态内容，查看每月心情记录； |  |
|  |  | 9、自我探索：支持提供认识自我、学会学习、升学与择业、社会与适应、人际交往等不少于五种类型量表，支持测评和查看报告。 |  |
|  |  | 四、危机管理中心 危机管理中心包括概况、心理筛查、危机预警、心理辅导、档案管理、排版预约、其他管理等功能。 |  |
|  |  | 1、支持概况总览：包括总人数、预警人数、危机人数、报告数等； |  |
|  |  | ★2、支持发起普查：支持自定义发布普查计划，含普查名称、普查说明、普查开始、结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 3、支持普查列表：普查动态：可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表；查看普查报告包含普查筛查标准、筛查工具、心理测试分析、预警名单、对策与建议；预警名单可对普查存在风险或问题的人员进行识别预警级别和名单； |  |
|  |  | 4、支持异常上报：支持查看老师或家长上传的问题学生信息，支持查看问题上报内容并对异常上报学生进行流转预警处理。 |  |
|  |  | 5、支持量表评估：支持通过使用标准化的心理测量工具来评估受测者在某些特定领域的心理特征或状态，可针对普查预警名单人员发起二次测评操作；心理访谈：心理工作者与受测者的交谈； |  |
|  |  | 6、支持观察记录：记录个体的信息，在生活中的行为和情绪变化、学习表现、思维等信息；共享观察记录：支持观察记录数据共享；观察数据删除； |  |
|  |  | 7、支持校外转介：管理校内学生转介或在外医院心理治疗信息，下载建议书：提供文档下载功能；心理诊断报告：支持上传学生医院诊断信息并存档；支持对学生的休学、复学状态进行变更和记录； |  |
|  |  | 8、支持心理预警库：支持查看由普查或异常上报预警流转人员信息，支持对人员量表评估、心理访谈、观察记录的发起和查看；支持对同意评估的预警学生发送《评估登记表》，了解学生家庭情况、在学校的情况、重大事件、情绪和行为；支持调整人员预警等级；支持在心理访谈完善情况下使用智能评估结合学生访谈情况和历史量表信息自动生成评估诊断参考信息；支持通过智能分析帮助老师定位学生危机程度和问题类型； |  |
|  |  | ★9、支持个体危机管理：支持危机干预：危机干预包括校内辅导、校外转介等；流转：对用户的预警级别进行流转； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 10、支持个体心理辅导：个体辅导记录：可添加多次记录、老师访谈记录、家长访谈记录、辅导总结等，辅导记录包括辅导时间、个人基础信息、辅导目标、主要问题、家庭情况、辅导方案等内容；针对辅导用户可发起日常运动、设备辅助、资源学习等辅导帮助；支持开放辅导数据；支持导出辅导数据； |  |
|  |  | 11、支持普查档案：对个人普查档案进行管理；个人普查档案包含基本信息、因子得分、总体分析等内容； |  |
|  |  | ★12、支持排班管理：支持老师排班管理，对心理老师进行预约时段、预约次数进行排班设置，可设置、修改、删除预约的初始时间段和结束时间段；支持预约排班查看，可查看心理老师预约排班情况，含用户姓名，预约起始时间，是否完成等； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 13、支持危机上报：支持将对应材料上报至上级机构（诊断书、家校观察记录、心理访谈记录、量表评估）； |  |
|  |  | ★14、支持上报管理：普查上报：查看下级对上级进行上报的普查数据；普查档案上报：支持查看下级对上级进行上报的普查档案数据；危机上报：支持查看下级对上级进行上报的危机预警数据。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 五、智慧心大数据中心 1、支持机构数据：以学校为单位的数据查看与分析；查看当前教师总数、查看到心理老师、普通老师、班主任等师资分布比例和数量；查看学生总人数、学生男女性别分布；查看学生年级人数分布分析；查看一定时间范围内新增和日活的数据量； |  |
|  |  | 2、支持普查数据：查看机构心理普查的次数以及测评次数；可查看普查类型、人数、档案数、预警人数等数据； |  |
|  |  | 3、支持资源数据：查看资源总数、资源观看情况、资源类型统计等数据；查看主题活动总数、活动数据统计等数据； |  |
|  |  | 4、支持设备数据：查看区域内功能室数据、设备总数、使用情况、分布情况、运行情况、报告数等。 |  |
|  |  | 六、物联设备管理（与已有终端设备连接） 1、校园心育系统统一、集中、汇总性的报表系统，所有统计分析类的数据，包括数据总览，明细列表，图表分析展示、列表展示、数据搜索等数据报表； |  |
|  |  | 2、支持查看所购买过的并且有权限同时已上云的设备APP使用的数据概览和使用数据的明细列表，并且可以通过跟踪筛选条件进行分维度筛选； |  |
|  |  | 3、支持查看云平台自身系统的使用数据，作为用户行为数据分析和用户行为数据的日志数据，并且在有权限的情况下可以查看明细；通过用户行为数据分析也可以得出一些参考指导建议。 |  |
|  |  | 七、自开通之日起使用期不少于6年 。 |  |
| 579 | 学习状态调整系统 | 一、软件功能： 系统分为问卷中心、案例中心、学习中心、调节训练、放松训练、数据中心等不少于6个模块； |  |
|  |  | 1、支持问卷中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种问卷测试，并查看报告相应的建议；（提供CMA或CNAS标记的“学习状态调整系统”报告扫描件加盖厂家公章予以佐证；） |  |
|  |  | （1）问卷可评估厌学、偏科、分心、考试焦虑等学习障碍引起的心理健康状况； |  |
|  |  | #2、支持学习中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种学习案例，从了解问题、学习案例、全面解析问题表现、发现方法、辅导策略完成学习，生成学习建议报告； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | （1）通过微课程形式对厌学、偏科、分心、考试焦虑等学习障碍进行解析，采用情景导入的方式，包括定义、表现形式、心理机制分析以及形成过程，并提出解决方案，且每种学习障碍均配一个典型案例； |  |
|  |  | 3、支持调节训练：高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练； |  |
|  |  | #（1）高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练均有介绍视频，通过连接血氧仪设备开始训练，根据生理数据控制训练进度，并在训练结束后给出报告； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | （2）支持悬浮式呼吸助手调控呼吸节奏，实时显示心率血氧生理指标结果； |  |
|  |  | 4、支持放松训练：提供主题放松和风景想象放松不少于8个放松训练方案；包括课堂分心&高效课堂、厌学&热爱学习、考试焦虑&轻松迎考、偏科&打败偏科、风景想象放松等； |  |
|  |  | 5、支持数据中心：包含问卷中心和训练报告；支持查看问卷列表、问卷报告、训练列表、训练记录； |  |
|  |  | （1）训练报告：包含个人信息、训练信息和训练类型，以图表方式展示并提供相应的结果报告建议； |  |
|  |  | （2）详细记录训练类型、平均心率、训练时间及训练时长对比，训练时长对比以图表方式展示各类生理指标，支持生理指标变化曲线缩放查看； |  |
|  |  | （3）问卷报告：雷达图展示问卷结果，问卷结果提供参考建议和改进措施； |  |
|  |  | （4）支持查看包括姓名、性别、人员类型、部门等信息；支持对每个问题类型下的因子进行解读； |  |
|  |  | 6、支持版本更新：支持系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级； |  |
|  |  | 7、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 |  |
|  |  | 二、硬件参数 1、学习状态调整系统铝箱： |  |
|  |  | （1）尺寸：≥长400mm*宽240mm*高100mm； |  |
|  |  | （2）材质：铝合金骨架+多层板， |  |
|  |  | 2、使用终端： |  |
|  |  | （1）尺寸：≥长240mm*宽120mm； |  |
|  |  | （2）分辨率：≥1920*1200； |  |
|  |  | （3）处理器：T620八核； |  |
|  |  | （4）内存：≥6GB； |  |
|  |  | （5）存储器：≥256GB； |  |
|  |  | 3、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率，OLED显示。尺寸≥长55mm*宽35mm，血氧饱和度测量范围：0-100%，脉率测量范围：25-250bpm。 |  |
| 580 | 心理文化墙装饰画系列一 | 心理文化墙装饰画系列一： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形 3、规格尺寸：小图直径≥320mm，中图直径≥430mm，大图直径≥460mm。 |  |
| 581 | 功能室使用规范 | 1、内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。 2、含框尺寸: ≥440*570mm（±3mm）。 |  |
|  | 二、个体辅导室 |  |  |
| 582 | 无声挂钟 | 控制咨询时间，尺寸： ≥12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 |  |
| 583 | 心理记录工具 | 记录用，内存不少于32G。 |  |
| 584 | 沙发+茶几 | 单人位沙发2个：规格尺寸≥72*80*78cm；材质：面料：棉麻，框架：实木，填充物：高弹海绵，椅脚：镀金脚。茶几用于摆放物品,用于心理咨询。规格：≥120*60*40cm；材质：木制；形状：长方形，无棱角 |  |
| 585 | 休闲放松沙发 | 材质：优选3D立体面料，高回弹定型海绵。 尺寸：沙发直径约90cm，高约65cm；脚踏直径约50cm，高约30cm。 360度可左右旋转，可旋转底盘+超静音防滑脚垫。 |  |
| 586 | 心理投射交互系统 | 一、软件功能： 1、支持房树人绘画 （1）测试对象：绘画测试适用于所有人群； （2）测试实施：系统支持独立测试或搭配多台设备在线测试，前端设备完成后可在后台查看到用户完成数据，以适应不同规模的需求； （3）房树人绘画支持在线绘画和图库上传。在线绘画提供模拟真实纸笔绘画环境，通过图库上传，一键提交作品； （4）房树人绘画支持画笔调节、颜色选择、橡皮调节、撤销、清空画板等功能。画笔调节支持在1px-100px范围内进行调节；颜色选择包含不少于20种颜色提供对应颜色的象征和心理影响说明；橡皮调节支持在1px-100px范围内进行调节；通过无限级撤销和反撤销操作，用户可回退到之前的绘画状态或重新执行已撤销的操作；清空画板提供一键清空画板的功能。 （5）支持查看绘画记录：画笔开启后自动进行绘画过程录制，结束后自动上传至服务器，支持绘画全过程录像回放。 （6）房树人绘画作品：支持生成房树人绘画作品，提供测试对象的姓名、年龄、年级班级、完成时间、出生日期、联系方式、学校名称、绘画作品、绘画记录等相关信息的查看功能。 2、支持报告权限管理 （1）修正报告包括①老师点评：支持老师按作品理解、结构分析、评价与反馈、个性化建议的步骤和准则对作品进行专业点评和评估。②描述分析：提供不少于230幅图文的房树人特点描述。 （2）报告查看：系统支持根据分析结果查看生成报告； （3）绘画点评：针对绘画分别从整体、房子、树木、人物进行分析，针对作品进行记录和点评。 3、曼陀罗绘画：曼陀罗绘画强调通过重复的图案帮助个体聚焦心灵，达到放松和减压的效果，用户可以在遵循传统曼陀罗结构的基础上进行自由创作，绘制曼陀罗的过程有助于个人深入了解内在情感和潜意识。 4.提供不少于50个多类型元素添加组合功能，激发用户想象力； 5.临摹绘画：临摹绘画是一种通过模仿他人的作品来学习和提供绘画技巧的方法。临摹绘画可以帮助绘画者理解简单技巧，同时提升自己的观察力和模仿能力，也能有效训练提示专注力；内置不少于30幅临摹图案，让用户可以逐步掌握复杂的绘画结构； 6、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 二、硬件参数 1、使用终端： （1）尺寸：≥长700mm*宽350mm，可触控； （2）分辨率：≥1920*1080； （3）处理器：四核，最高主频2GHz； （4）内 存：≥4G； （5）储存空间：≥32G； （6）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双 20W/4R，10W/8R），MIC IN*1； （7）USB接口：≥1个USB3.0 OTG，≥6个USB HOST； （8）串口：2个232，2个TTL； （9）网络接口：10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2； （10）摄像头：有效像素≥1928*1088；有效焦距：≥3.95mm； 2、表面材质：前覆钢化玻璃； 3、机体工艺：冷轧钣金； 4、整机尺寸：≥长850mm*宽550mm*高600mm。 |  |
| 587 | 心理益智创维套装 | 1、共25个项目：数独游戏（含四宫、六宫与九宫），数字幻方（含三阶与四阶），四巧板，燕式巧板，七巧板，五巧板，十五巧板，蛋形巧板（包含九巧板与十巧板），心形巧板，蒙古巧板，五连正方，独粒钻石，六连三角，组建多边形，魔术师地毯，数字滑块，膨胀方形，华容道，位置安排，圆形巧板，阿氏巧板，毕氏巧板，安排数字，邻色相同，安排图形. 2、所有的项目都含有介绍、任务、说明等课程. 课程为双面彩色印刷. 3、收纳盒：尺寸≥270mm*200mm*40mm，利用157克铜版印刷，表明过哑膜，内部裱1200克灰板；收纳盒的操作区域裱尺寸为≥260mm*160mm的铁粉胶，从而可以实现能够自动吸附磁性图形的功能. 4、棋子/巧板：彩色、具有磁性. |  |
| 588 | 心理文化墙装饰画系列二 | 心理文化墙装饰画系列二： 1、心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格尺寸：≥480*480mm。 |  |
| 589 | 功能室使用规范 | 1、内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。 2、含框尺寸: ≥440*570mm（±3mm）。 |  |
|  | 三、音乐放松室 |  |  |
| 590 | 反馈音乐放松系统 | 一、软件功能 1、支持用户名密码登录、人脸识别登录； |  |
|  |  | 2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心等模块； |  |
|  |  | #（1）支持智能定制放松：采集使用者的生理指标对用户进行智能分析，并定制使用者的放松方案。智能动态放松：可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行智能分析，并实时为使用者调整音乐放松方案； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | （2）支持自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁等多种音乐类型； |  |
|  |  | #（3）支持反馈生理指标信号：可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R和HRV心率变异性生理指标。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | （4）支持放松训练功能：包含想象放松、呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松等； |  |
|  |  | ①想象放松：包含大海、田野及草原等场景； |  |
|  |  | ②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：提供训练视频，配合放松音效教学； |  |
|  |  | #（5）支持数据中心：可对用户历次放松训练的数据进行备份，按时间查看用户详细的放松训练数据，对放松训练报告可按图片方式保存，可选择删除放松训练报告； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 3、支持图文报告生成：记录训练者训练的过程，包括生理指标数值和图形曲线，可生成训练报告，并且可导出和打印报告； |  |
|  |  | 4、支持对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙等切换； |  |
|  |  | 5、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 |  |
|  |  | 二、硬件参数 1、放松椅： |  |
|  |  | （1）未展开尺寸：≥长760mm*宽820mm*高1050mm高；展开尺寸：≥长1700mm*宽820mm*高840mm； |  |
|  |  | （2）材质：头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉； |  |
|  |  | （3）独立电动控制系统：靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节； |  |
|  |  | （4）高品质播放系统：内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐； |  |
|  |  | （5）多功能控制器：自动及音乐同步两种体感模式，通过蓝牙输入音频，实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势、加热等功能切换； |  |
|  |  | 2、使用终端： |  |
|  |  | （1）尺寸：≥长240mm*120mm； |  |
|  |  | （2）分辨率：≥1920*1200； |  |
|  |  | （3）处理器：T620八核； |  |
|  |  | （4）内存：≥6GB； |  |
|  |  | （5）存储器：≥256GB； |  |
|  |  | 3、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率，彩色OLED显示，显示脉冲速率，脉冲强度柱状图。尺寸≥55mm*35mm，血氧饱和度测量范围35-100%，脉率测量范围25-250bpm。采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度等。 |  |
| 591 | 3D音乐按摩椅 | 一、软件功能 1、系统主要分为心理影音、心理训练、放松助手、个人中心等不少于四大模块。 2、心理影音包括：风景放松图、光学错觉图、几何错觉图，视觉动态图，心理错觉图等；心理电影及讲座； 3、心理百科内含心理放松图片，通过卡通漫画配以文字介绍，让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，图片包括体育运动类、心理放松疗法、心理减压组合餐推荐，释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 4、10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞：纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张、焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑、提升自信：冥想合放松音乐； （8）缓解身心疲劳：天韵五行音乐等； （9）接触忧郁、情绪：嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等； （10）陶冶心情、醒脑提神：旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等。 5、心理训练包括三大真人放松训练、专注度训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内含不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 6、放松助手包括呼吸助手与睡眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力；睡眠训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 7、个人中心：管理员可查看用户信息、用户记录可查看用户的报告时间及报告类型。 二、硬件参数 1、音乐按摩椅尺寸直立尺寸≥1560*750*1000mm，平躺尺寸≥1700*750*850mm，额定功率60W，可承受重量及身高：100kg/180cm，净重/毛重：75/85kg，表层材质：PU皮，采用背部揉捶双头机芯，电机个数：≥5个电机 （颈部机芯≥2个电机，背部≥2个电机，电动推杆≥1个），噪音级别：<55分贝，音响配置：蓝牙音响； 2、气囊数：肩部≥4个，手臂≥8个， 臀部≥2个，腿部≥8个；气阀：≥1组3联气阀 3、按摩手法：揉捏 、锤打、推拿； 4、按摩程序：肩周改善，腰背呵护，安享睡眠，零重力； 5、按摩强度：三档可调，气囊强度：三档可调； 6、按摩方式：座部按摩：臀部滚轮按摩，足部按摩：气囊+脚底滚轮； 7、使用终端尺寸：≥L240mm*W150mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸。 三、产品配置 1、音乐按摩椅1台 2、支架1个 3、音乐放松管理系统1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论书籍1本 |  |
| 592 | 懒人沙发 | 1、尺寸：底部圆直径约50cm 2、填充物为进口EPP颗粒，隐藏拉链可拆洗， 3、占地约0.5-0.6m宽约75-80cm |  |
| 593 | 心理文化墙装饰画系列三 | 心理文化墙装饰画系列三： 1、心理知识4幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格尺寸：≥500*430mm。 |  |
| 594 | 功能室使用规范 | 1、内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。 2、含框尺寸: ≥440*570mm（±3mm）。 |  |
|  | 四、沙盘游戏室 |  |  |
| 595 | 标准版实木心理沙盘 | 1、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 2、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 3、不少于1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 4、沙盘游戏书籍1本。 5、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 6、沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。 7、含3天专业沙盘培训1人次名额（培训地点及开课时间统一通知，交通食宿费用自理）。 |  |
| 596 | 沙盘凳 | 纯实木榫卯结构，边角圆弧设计，可叠放。 |  |
| 597 | 心理文化墙装饰画系列四 | 心理文化墙装饰画系列四： 1、心理格言不少于5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：六边形 3、每幅规格尺寸：≥620*560mm。 |  |
| 598 | 功能室使用规范 | 1、内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。 2、含框尺寸: ≥440*570mm |  |
| （25） | 情绪疏导室 |  |  |
| 599 | 智能情绪调节释压系统 | #1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，要求材质中的有害物质铅,镉,汞和六价铬，多溴联苯，多溴二苯醚的含量符合GB/T26572-2011标准要求； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰； |  |
|  |  | 3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导； |  |
|  |  | 4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用； |  |
|  |  | 5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用； |  |
|  |  | 6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出。 |  |
|  |  | 产品配置： 1、智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高1400mm，底座直径680mm，高400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱； |  |
|  |  | 2、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击； |  |
|  |  | 3、摔打释压球2个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打； |  |
|  |  | 4、立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm,直径≥46cm； |  |
|  |  | 5、充气释压棒2根，长80cm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。 |  |
| 600 | 多元智动减压系统 | 一、软件功能： 1、支持系统设置 （1）提供用户名密码登录和刷脸登录； （2）提供设置击打仪和血氧仪蓝牙连接、人脸识别绑定、退出等； （3）提供设置训练的难易程度、音量调节、灵敏度调节等； （4）提供数据采集和蓝牙连接状态悬浮展示，动态监测； |  |
|  |  | 2、支持训练内容 |  |
|  |  | #（1）系统包含声动未来、拳力以赴、面舞飞扬、动感平衡等不少于4个部分； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | （2）系统包含拳击、呐喊、体感互动多维一体的减压形式； |  |
|  |  | #（3）声动未来提供星河逐梦、一跃千里、破雨前行、智桥飞跃等不少于4个训练项目。系统通过麦克风传感器，将声波转换为电信号，从而捕捉声音的强度和频率，游戏界面可查看心跳速率、血氧饱和度、角色生命值、声音强度、得分、训练计时等内容 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | #（4）拳力以赴提供极速超越、拳速前进、泳无止境、活力拳击等不少于4个训练项目，连接击打仪，通过加速度传感器和数据处理算法，捕获用户的击打力度、频率，通过蓝牙传输心跳速率和血氧饱和度数据； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | （5）面舞飞扬提供深海智航、星际奇航、食趣精灵等不少于3个训练项目，通过摄像头捕获脸部和头部动作，具备面部识别能力。可查看训练介绍，了解训练玩法； |  |
|  |  | #（6）动感平衡提供飞行挑战、平衡大师、水果忍者等不少于3个训练项目。支持人体骨骼点扫描技术识别人体关键部位，捕捉用户的身体动作，通过体感分析技术分析用户身体动作数据，生成反馈结果；提供简单、中等、困难三种难度选择； | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | （7）训练过程中，系统会提供加油鼓励的动画和正向语音语库，包括涵盖工作、学习、情绪、社会等不少于8大类； |  |
|  |  | （8）训练结束后系统自动统计并上传训练数据，如用户ID、训练项目、训练时长、训练结果等； |  |
|  |  | 3、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 |  |
|  |  | 二、硬件参数： 1、使用终端： （1）尺寸：≥长950mm*宽500mm，可触控； （2）分辨率：≥1920*1080； （3）处理器：四核2.4GHz Cortex-A76+四核1.8GHz Cortex-A55； （4）内存：≥8G； （5）储存空间：≥64G； （6）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双 20W/4R，10W/8R），MIC IN*1； （7）USB接口：≥1个USB3.0 OTG，≥6个USB HOST； （8）串口：2个232，2个TTL； （9）网络接口：10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2； （10）摄像头：有效像素≥1920*1080；有效焦距≥3.95mm； |  |
|  |  | 2、表面材质：前覆钢化玻璃； |  |
|  |  | 3、机体工艺：铝合金氧化边框； |  |
|  |  | 4、整机尺寸：≥长1050mm*宽450mm*高1750mm； |  |
|  |  | 5、立式击打宣泄靶：总高度≥1700mm，击打靶底座直径≥600mm；靶心直径≥300mm，高≥1030mm；击打靶材质为硅胶； |  |
|  |  | 6、蓝牙模块：内含陀螺仪检测人体的运动量，含蓝牙数据传输模块，蓝牙传输距离≥10米； |  |
|  |  | 7、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率，OLED显示。尺寸≥55mm*35mm，血氧饱和度测量范围0-100%，脉率测量范围25-250bpm。 |  |
| 601 | 收纳凳 | 收纳凳尺寸：长宽高≥80*40*40cm，主体实木材质，外包材质PU皮，耐磨防滑，耐擦洗。 |  |
| （26） | 团体辅导室 |  |  |
| 602 | 团体活动桌 | 1、尺寸：直径约1600*高750mm(±10mm)。 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板，由6个等腰三角形切角拼接而成。 3、结构：全钢结构，桌腿采用直径≥50mm锥形，横梁采用≥20*40方形钢管，厚度不低于1.2mm，所有钢制部件表面需经过除锈，磷化，喷塑等工艺处理。 4、功能：由6个独立桌体拼接而成，可自由组合成其他形状。每个桌体有1个pp材质抽斗，抽斗尺寸约440*270*170mm。 |  |
| 603 | 团体活动椅 | 1.5mm厚圆钢管椅架，PP+GF 一体注塑成型加宽仿生椅背，10mm厚压制木板、高密度回弹海绵、华宇工程座布，可调节脚垫 |  |
| 604 | 专业版团体辅导箱 | 团体辅导箱4个，尺寸：≥长400mm*宽 300mm*高 160mm；各类型的活动器材上千件，适合多人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择； 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树； 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队； 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动； 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling； 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸； 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛； 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计； 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏； 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 |  |
| 605 | 心理文化墙装饰画系列五 | 心理文化墙装饰画系列五： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：六边形 3、每幅规格尺寸：≥590*520mm。 |  |
| 606 | 功能室使用规范 | 1、内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。 2、含框尺寸: ≥440*570mm（±3mm）。 |  |
| 607 | 安装调试 | 心理咨询三间功能室的安装调试 |  |
| （二） | 办公家具 |  |  |
| （27） | 图书馆 |  |  |
|  | 一、教室之家 |  |  |
| 608 | 阅览桌 | 1.尺寸：2000*1000*750mm（±5mm）。 2、台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板。 3、结构：钢木结构，桌腿采用≥80*30*1.5mm钢管，横梁为五角管，横梁与桌腿接头为铸铝材质。 |  |
| 609 | 阅览椅 | 1.尺寸：570*500*790mm（±5mm）。 2、实木材质。 |  |
| 610 | 双面图书架 | 规格：≥890*540*2400mm（长*深*高） |  |
|  |  | 1.底盘：采用优质钢板，具有对接互换性，便于运输和安装。 |  |
|  |  | 2.立板（压筋）：采用≥1.2mm优质冷轧钢板,一体成型压筋工艺，增强立板承重能力。立板两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，层数和间距可按需要调整。 |  |
|  |  | 3.搁板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成形工艺，搁板表面压印两组对称凹槽筋，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查 支撑板、搁板、立板及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。搁板能沿立板上下垂直方向随意调整高度，使用方便 。 |  |
|  |  | 4. 支撑板（压筋）：采用优质冷轧钢板一体成型， 支撑板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动。层间距按需要沿立板调节孔可自由调整。 |  |
|  |  | 5. 挡棒：采用优质冷轧钢板冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入支撑板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在支撑板方孔梯形上，使挡棒与支撑板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的防止档案前后窜动。 |  |
|  |  | 6.侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧面板强度高正面按压不变形。 |  |
|  |  | 7.顶板：采用优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 |  |
|  |  | #8.顶板需提供检测内容至少包括：金属喷漆（塑）涂层、理化性能、耐水浸泡试验100h（无起泡、开裂、脱落现象、无失光、无变色），所检项目均符合标准规定的要求。 | 提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件 |
|  |  | 9.表面处理：采用热固性粉末，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，塑层防锈能力20年以上。 |  |
|  | 二、学生阅览区 |  |  |
| 611 | 阅览桌 | 1.尺寸：2000*1000*750mm（±5mm）。 2、台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板。 3、结构：钢木结构，桌腿采用≥80*30*1.5mm钢管，横梁为五角管，横梁与桌腿接头为铸铝材质。 |  |
| 612 | 阅览椅 | 1.尺寸：570*500*790mm（±5mm）。 2、实木材质。 |  |
|  | 三、藏书室 |  |  |
| 613 | 双面图书架 | 规格：≥890*540*2400mm（长*深*高） 1.底盘：采用优质钢板，具有对接互换性，便于运输和安装。 2.立板（压筋）：采用≥1.2mm优质冷轧钢板,一体成型压筋工艺，增强立板承重能力。立板两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，层数和间距可按需要调整。 3.搁板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成形工艺，搁板表面压印两组对称凹槽筋，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查 支撑板、搁板、立板及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。搁板能沿立板上下垂直方向随意调整高度，使用方便 。 4. 支撑板（压筋）：采用优质冷轧钢板一体成型， 支撑板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动。层间距按需要沿立板调节孔可自由调整。 5. 挡棒：采用优质冷轧钢板冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入支撑板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在支撑板方孔梯形上，使挡棒与支撑板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的防止档案前后窜动。 6.侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧面板强度高正面按压不变形。 7顶板：采用优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 8.表面处理：采用热固性粉末，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，塑层防锈能力20年以上。 |  |
| 614 | 单面图书架 | 规格：≥890*350*2400mm（长*深*高） 1.底盘：采用优质钢板，具有对接互换性，便于运输和安装。 2.立板（压筋）：采用≥1.2mm优质冷轧钢板,一体成型压筋工艺，增强立板承重能力。立板两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，层数和间距可按需要调整。 3.搁板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成形工艺，搁板表面压印两组对称凹槽筋，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查 支撑板、搁板、立板及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。搁板能沿立板上下垂直方向随意调整高度，使用方便 。 4. 支撑板（压筋）：采用优质冷轧钢板一体成型， 支撑板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动。层间距按需要沿立板调节孔可自由调整。 5. 挡棒：采用优质冷轧钢板冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入支撑板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在支撑板方孔梯形上，使挡棒与支撑板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的防止档案前后窜动。 6.侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧面板强度高正面按压不变形。 7顶板：采用优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 8.表面处理：采用热固性粉末，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，塑层防锈能力20年以上。 |  |
|  | 四、教师阅览室 |  |  |
| 615 | 阅览桌 | 1.尺寸：2000*1000*750mm（±5mm）。 2、台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板。 3、结构：钢木结构，桌腿采用≥80*30*1.5mm钢管，横梁为五角管，横梁与桌腿接头为铸铝材质。 |  |
| 616 | 阅览椅 | 1.尺寸：570*500*790mm（±5mm）。 2、实木材质。 |  |
|  | 五、电子阅览室 |  |  |
| 617 | 电子阅览桌 | 1.尺寸：1000*600*760mm（±5mm）。材料采用ENF级不低于16mm三聚氰胺饰面板，外形美观，操作方便。选用优质PVC封边条，利用全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观。主控台背面与侧面开有通风口，保证设备的散热良好。 |  |
| 618 | 培训椅 | 22直径≥1.5mm厚圆钢管椅架，PP+GF 一体注塑成型加宽仿生椅背，10mm厚压制木板、高密度回弹海绵、华宇工程座布，可调节脚垫 |  |
|  | 六、图书修复室 |  |  |
| 619 | 办公桌椅 | 1.尺寸：1400*700*760mm（±5mm）。材料采用ENF级不低于16mm三聚氰胺饰面板，外形美观，操作方便。选用优质PVC封边条，利用全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观。含转椅一把。 |  |
| 620 | 单面图书架 | 规格：≥890*350*2400mm（长*深*高） 1.底盘：采用优质钢板，具有对接互换性，便于运输和安装。 2.立板（压筋）：采用≥1.2mm优质冷轧钢板,一体成型压筋工艺，增强立板承重能力。立板两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，层数和间距可按需要调整。 3.搁板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成形工艺，搁板表面压印两组对称凹槽筋，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查 支撑板、搁板、立板及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。搁板能沿立板上下垂直方向随意调整高度，使用方便 。 4. 支撑板（压筋）：采用优质冷轧钢板一体成型， 支撑板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动。层间距按需要沿立板调节孔可自由调整。 5. 挡棒：采用优质冷轧钢板冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入支撑板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在支撑板方孔梯形上，使挡棒与支撑板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的防止档案前后窜动。 6.侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧面板强度高正面按压不变形。 7顶板：采用优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 8.表面处理：采用热固性粉末，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，塑层防锈能力20年以上。 |  |
| （28） | 陈列室 |  |  |
| 621 | 展示高柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm（±5mm）。 2、结构：全木结构，柜体及门板均采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板，利用高温封边机对所有裸露截面进行优质PVC封边条封边。 3、功能：上部开放式格子架样式，高≥1200mm，深≥350mm，下部木质对开门，高≥800mm，深≥500mm。 |  |
| 622 | 展示矮柜 | 1、尺寸：1000*500*900mm（±5mm）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 4、柜体：柜体及门板板材采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质PVC封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 5、功能：柜体内设一层层板。 |  |
| （29） | 档案室 |  |  |
| 623 | 双面档案柜 | 规格：≥890*580*2400mm（长*深*高），双面带门 1.底盘：采用优质钢板，具有对接互换性，便于运输和安装。 2.立板（压筋）：采用≥1.2mm优质冷轧钢板,一体成型压筋工艺，增强立板承重能力。立板两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，层数和间距可按需要调整。 3.搁板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成形工艺，搁板表面压印两组对称凹槽筋，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查 支撑板、搁板、立板及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。搁板能沿立板上下垂直方向随意调整高度，使用方便 。 4. 支撑板（压筋）：采用优质冷轧钢板一体成型， 支撑板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动。层间距按需要沿立板调节孔可自由调整。 5. 挡棒：采用优质冷轧钢板冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入支撑板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在支撑板方孔梯形上，使挡棒与支撑板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的防止档案前后窜动。 6.侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧面板强度高正面按压不变形。 7顶板：采用优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 8.表面处理：采用热固性粉末，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，塑层防锈能力20年以上。 9.防尘门：采用优质冷轧钢板，数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，门面平整，背面整体感强。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。每组双面均装有防尘门，右侧门面配有锁具。 |  |
| 624 | 单面档案柜 | 规格：≥890*350*2400mm（长*深*高），带门 1.底盘：采用优质钢板，具有对接互换性，便于运输和安装。 2.立板（压筋）：采用≥1.2mm优质冷轧钢板,一体成型压筋工艺，增强立板承重能力。立板两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，层数和间距可按需要调整。 3.搁板（压筋）：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成形工艺，搁板表面压印两组对称凹槽筋，增加承载能力。在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查 支撑板、搁板、立板及其结合部位和架体应无塑性变形和其他异常现象。搁板能沿立板上下垂直方向随意调整高度，使用方便 。 4. 支撑板（压筋）：采用优质冷轧钢板一体成型， 支撑板两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动。层间距按需要沿立板调节孔可自由调整。 5. 挡棒：采用优质冷轧钢板冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当档棒插入支撑板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在支撑板方孔梯形上，使挡棒与支撑板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的防止档案前后窜动。 6.侧面板：采用优质冷轧钢板冲压成型，侧面板强度高正面按压不变形。 7顶板：采用优质冷轧钢板， 经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。 8.表面处理：采用热固性粉末，表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。表面喷塑前经严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，塑层防锈能力20年以上。 9.防尘门：采用优质冷轧钢板，数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，门面平整，背面整体感强。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。每组双面均装有防尘门，右侧门面配有锁具。 |  |
| （30） | 报告厅（500人） |  |  |
| 625 | 礼堂椅A款 | （一）规格要求： 中对中宽度：570-580mm，座椅总高度：≥1080mm，前后进深≥500mm，写字板打开前后进深：≥800mm，座高：430-450mm，扶手高度≥620mm。 |  |
|  |  | （二）产品技术要求： （1）椅背 海绵造型：采用高密度冷发泡PU定型海绵。背海绵尺寸：≥790mm*480mm*180mm。密度：50KG㎡ 背内板：采用优质多层板经模具冷压成型，尺寸为：≥780mm*480mm*8mm。 背外板：采用优质高密度ENF级实木多层板，经模具冷压铸成型，上环保净味漆，抗变形，含水率≤11%，靠背外板上部宽度：≥465mm，下部宽度：≥515mm，高度≥825mm，厚度≥18mm。 （2）椅座 海绵造型：采用高密度冷发泡PU定型海绵。座海绵尺寸：520mm*480mm*160mm。密度：50KG㎡ （3）椅脚上脚框 采用优质钢板油压焊接成型，上框架厚度不低于3.0mm，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整； （4）椅脚下脚架 采用优质铝合金经模具一次成型，经打磨，钻孔，攻丝，喷塑亮光银、亮光黑、亚光黑。为了使椅脚承重更加牢固，铝合金下脚架与上脚框连接处尺寸：长度不低于156mm宽度不低于：75mm，连接孔位尺寸：≥120mm*40mm；下脚片长度不低于：500mm，宽度不低于80mm，脚片高度不低于40mm，下脚整体高度260mm，，两边加强筋壁厚不低于4mm，宽度不低于80mm，椅脚固定地面眼位中心距为：≥436mm，下立柱封板厚度高达3mm，封板固定眼位：≥44*180*184mm，封板上口宽度≥65mm，下口宽度：≥115mm，封板高度：≥215mm，外敷礼堂椅专业面料，封板采用外扣式，与上脚框封板遥相呼应，站脚固定孔采用PP复合材料一次成型脚盖覆盖，美观大方；如遇地面有地暖、线管等实际问题无法在地面打孔固定的场地，该款脚架直接加上活动脚拉杆，脚钉放置地面就可以实用，方便快捷。 （5）扶手面 采用纯实木切割，打磨，脱水干燥缓冲处理，喷涂6层环保烤漆，能有效耐磨，耐污，不易褪色，厚度25mm。木材含水率≤11% （6）写字板 写字板采用铝合金一体铸压成型，板面经抛光，磨砂，喷塑成型；写字板板面带笔槽和杯架槽，其中笔槽长度≥190mm，宽度≥16mm，笔槽未端加深处理（加深长度≥50mm），方便取出笔头；杯架槽直径≥71mm，深度≥10mm，为防止写字笔脱落，写字板内侧采用长272mm，深4mm弧形档条；写字板长度：≥305mm，宽度：≥270mm，厚度：≥13mm，为加强写字板承重：写字板板面重量不低于：0.65公斤，写字板反面四边壁厚不低于3.7mm；加强筋不低于22条。 （7）写字板支架 写字板支架采用高强度圆钢支架，为使写字板更加牢固，圆钢直径不低于145mm，长度不低于160mm，支架上面采用直径145mm的写字板翻转机构，写字板托板采用高强度钢材模具加工一次成型，尺寸：≥112mm*70mm*3mm。 （8）面料 采用优质礼堂椅专用腈纶面料，阻燃达到国家B级、耐磨性强（＞10万转）、防褪色。面料透湿性3024g/（m².d）,面料耐干摩擦色牢度4-5级，不含甲醛、不含可分解致癌芳香胺染料。 （9）侧板 采用优质多元素复合材料经模具压铸成型，厚度为3mm，经喷胶粘面料而型。 （10）座椅回复 座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)装置，回位轻盈，持久耐用，而且无噪音。并且加强型连接结构，角码采用厚度≥2.0mm的优质钢板一次冲压成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 |  |
| 626 | 主席台桌 | 规格：1400*600*760mm（±5mm）。台面≥25mm，前口带挡条。 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用优质环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链） |  |
| 627 | 主席台椅 | 规格：640*630*980mm（±5mm） 1、面料：采用环保西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用定型海绵，表面使用抗老化处理 3、底盘机构：采用钢制防爆底盘机构，表面静电粉末喷涂，结构完整贴合座板 4、脚架：采用钢制弓形脚架，壁厚达2.0mm |  |
| 628 | 演讲台 | 规格：750*520*1200mm（±5mm）。台面为≥25mm，其他为≥18mm 1、面材：采用环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、基材：采用优质环保刨花板，使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂 3、封边：采用环保2.0mm封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：采用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂 5、配件：采用（转舌锁具、3节静音阻尼导轨、缓冲阻尼铰链） |  |
| 629 | 可移动长条桌 | 规格：1200*600*760mm（±5mm） 1、台面：采用≥25mm厚环保三聚氰胺饰面，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理 2、结构：桌体钢架采用不低于1.2mm厚钢管焊接，侧面呈Y型，前部带挡板，配置PU静音万向轮。 |  |
| （31） | 小报告厅兼合班教室（100人） |  |  |
| 630 | 多媒体讲台 | 1.外形尺寸：1000*600*1000mm；（±5mm） 2.采用1.0mm-1.2mm优质精装冷轧钢板,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器固定在活动支架上。右前方平面可放笔记本等设备； 桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 4.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉 5.讲台扶手采用橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高， 使整个讲台看起来美观大方。 6.整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 7.讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用； 8.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 9.整个讲台采用上下分体，拼装组成，大大的减少了运输成本。 |  |
| 631 | 礼堂椅B款 | 规格：中心距570±5mm ，椅高1000±10mm，座高430-450 mm 1、椅背椅座：采用高密度冷发泡PU定型海绵，背海绵密度为≥45kg/m³，长度：690mm，宽度：≥445mm，厚度：≥100mm，座海绵密度≥55kg/m³，长度：470mm，宽度：440mm，厚度：140mm；回弹率≥55%，75%压缩永久变形≤7.5%； 2、面料：表面扪优质礼堂椅专用腈纶面料，耐磨性强（＞10万转）、防褪色。面料透湿性3024g/（m².d）,面料耐干摩擦色牢度4-5级，不含甲醛、不含可分解致癌芳香胺染料。 3、座背外板：采用优质高密度ENF级实木多层板，经模具冷压铸成型，上环保净味漆，抗变形，含水率≤11%，靠背外板上部宽度：≥450mm，下部宽度：≥510mm，高度≥770mm，厚度≥160mm；座垫外板长度≥445mm，宽度≥425mm，厚度≥130mm，底座板采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。 4、椅脚：采用优质钢板油压焊接成型，厚度高达≥1.8mm，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整，前后2个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于通道顺畅，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙把的固定螺丝隐藏于之下，外覆优质2个PP塑胶螺丝盖, 防尘、安全、美观。 5、扶手：采用纯实木切割，打磨，脱水干燥缓冲处理，喷涂6层环保烤漆，能有效耐磨，耐污，不易褪色，厚度≥25mm。 6、写字板：采用三氨板表面贴防火板，四周2mmpu封边或采用多层胶合板油漆处理，厚度15mm，耐磨1级，抗冲击1级，附着力1级。 7、加强型连接结构：背绵下部加装厚度为3mm钢板，钢板长孔距153mm，宽孔距40mm，写字板机构采用高强度钢压铸成型，支架经防锈处理后静电粉末喷涂，采用工艺除油，去锈，磷化，静电粉末喷涂，烘箱固化； 8、回位功能：座包采用弹簧加阻尼回位结构，座包不使用时可自动回位。座框主体采用高强度实木框架。 9、连接角码：椅背与脚架通过角码连接，角码采用厚度≥2.0mm的优质钢板一次冲压成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 10、地面固定地脚螺丝：根据地面材质采用优质螺丝，不生锈、耐腐蚀，不外露，安全美观。 |  |
| 632 | 学生课桌椅 | 1、课桌整体规格：450mm×630mm×（690mm-780mm）±3mm，塑钢结构 2、桌面规格450mm×630mm（±3mm），桌面采用ABS原包塑料，经大型注塑机一次注塑成型，边角光滑、无毛刺、胀边，桌面与人体接触面为凹型鸭嘴边，对立面中间设有铅笔槽35mm*245mm（±3mm），左右设有眼镜框45mm*145mm（±3mm）与直径57mm（±3mm）的水杯槽，三面设有围挡防止铅笔掉落。桌面表面为了方便学生考试书写不用书写垫必须为光面，不得为纱纹面。 3、桌斗使用原包PP工程塑料颗粒注塑而成，书斗底部设有32条S型透气排水孔，桌都两侧安装塑料挂钩，挂钩不得用螺丝固定，在桌面安装后自动固定。桌斗内径尺寸为445*345*160mm（±3mm），桌斗与钢架连接采用M8螺丝固定。 4、课桌底脚冷轧钢板冲压拉伸成型规格为（长*宽*高）400*36*35mm（±3mm），脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。规格为155mm*40mm*50mm（±3mm），带可调，外立柱采用外径67mm*34mm（±3mm）内径20mm*40mm（±3mm）八角管，内立柱采用外径24mm*58mm（±3mm）和内径为35mm*15mm（±3mm）八角管 5、椅子整体规格：435mm×375mm×（390-450）mm（±3mm），钢塑结构。 6、椅面规格：435mm×375mm×（390-450）mm（±3mm），靠背435mm*355mm（±3mm） 7、椅面靠背采用原包PP工程塑料注塑而成，靠背插管为20*40*1.1mm扁圆管，面子为条孔状，靠背上方增加一提拉孔，方便移动。 8、椅子底脚冷轧钢板冲压拉伸成型规格为长400mm宽36mm高35mm（±3mm），脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。规格为155mm*40mm*50mm（±3mm），带可调，外立柱采用外径67mm*34mm（±3mm）内径20mm*40mm（±3mm）的八角管，内立柱采用外径24mm*58mm（±3mm）和内径为35mm*15mm（±3mm）的八角管，靠背插管为20*40*1.1mm扁圆管。 9、脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。 10、脚套封头及脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能 11、各连接部位用国标专用止退螺丝、螺母。 12、要求：所有焊接部位采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。保证抗拉压强度不少于40kg/mm2。表面处理：钢制部件表面经磨光去刺去油去锈、酸洗、磷化处理，流水线静电喷塑。桌面、椅面与钢结构之间采用专用螺钉连接。桌脚、椅脚需使用专用的塑料扣件套脚。课桌椅产品质量应符合国家标准和环保要求。 13、钢材表层处理采用酸洗、磷化、表面除锈、喷涂。涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 |  |
| 633 | 移动黑板 | 板面规格不小于1200*1800mm，一面白板一面绿板，带移动支架 |  |
| （32） | 小报告厅兼多媒体专用教室（198人） |  |  |
| 634 | 多媒体讲台 | 1.外形尺寸：1000*600*1000mm（±5mm） 2.采用1.0mm-1.2mm优质精装冷轧钢板,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器固定在活动支架上。右前方平面可放笔记本等设备； 桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 4.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉 5.讲台扶手采用橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高， 使整个讲台看起来美观大方。 6.整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 7.讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用； 8.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 9.整个讲台采用上下分体，拼装组成，大大的减少了运输成本。 |  |
| 635 | 礼堂椅B款 | 规格：中心距570±5mm ，椅高1000±10mm，座高430-450 mm 1、椅背椅座：采用高密度冷发泡PU定型海绵，背海绵密度为≥45kg/m³，长度：≥690mm，宽度：≥445mm，厚度：≥100mm，座海绵密度≥55kg/m³，长度：470mm，宽度：≥440mm，厚度：≥140mm；回弹率≥55%，75%压缩永久变形≤7.5%； 2、面料：表面扪优质礼堂椅专用腈纶面料，耐磨性强（＞10万转）、防褪色。面料透湿性3024g/（m².d）,面料耐干摩擦色牢度4-5级，不含甲醛、不含可分解致癌芳香胺染料。 3、座背外板：采用优质高密度ENF级实木多层板，经模具冷压铸成型，上环保净味漆，抗变形，含水率≤11%，靠背外板上部宽度：≥450mm，下部宽度：≥510mm，高度≥770mm，厚度≥160mm；座垫外板长度≥445mm，宽度≥425mm，厚度≥130mm，底座板采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。 4、椅脚：采用优质钢板油压焊接成型，厚度高达1.8mm，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整，耐腐蚀，前后2个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于通道顺畅，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙把的固定螺丝隐藏于之下，外覆优质2个PP塑胶螺丝盖, 防尘、安全、美观。 5、扶手：采用纯实木切割，打磨，脱水干燥缓冲处理，喷涂6层环保烤漆，能有效耐磨，耐污，不易褪色，厚度25mm。 6、写字板：采用三氨板表面贴防火板，四周2mmpu封边或采用多层胶合板油漆处理，厚度15mm，耐磨1级，抗冲击1级，附着力1级。 7、加强型连接结构：背绵下部加装厚度为3mm钢板，钢板长孔距153mm，宽孔距40mm，写字板机构采用高强度钢压铸成型，支架经防锈处理后静电粉末喷涂，采用工艺除油，去锈，磷化，静电粉末喷涂，烘箱固化； 8、回位功能：座包采用弹簧加阻尼回位结构，座包不使用时可自动回位。座框主体采用高强度实木框架。 9、连接角码：椅背与脚架通过角码连接，角码采用厚度≥2.0mm的优质钢板一次冲压成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 10、地面固定地脚螺丝：根据地面材质采用优质螺丝，不生锈、耐腐蚀，不外露，安全美观。 |  |
| （33） | 德育室 |  |  |
| 636 | 移动培训桌 | 1. 外观尺寸：1200*600*740mm（±5mm） 2. 台面：采用≥25mm厚三聚氰胺板。 3. 桌体钢架采用不低于1.2mm厚钢管焊接，侧面呈Y型，前部带挡板，配置PU静音万向轮。 |  |
| 637 | 培训椅 | 1.5mm厚圆钢管椅架，PP+GF 一体注塑成型加宽仿生椅背，10mm厚压制木板、高密度回弹海绵、华宇工程座布，可调节脚垫 |  |
| 638 | 展示柜 | 1、尺寸：1000*500*2000mm。（±5mm） 2、结构：全木结构，柜体及门板均采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面ENF级实木颗粒板，利用高温封边机对所有裸露截面进行优质PVC封边条封边。 3、功能：上部开放式格子架样式，高≥1200mm，深≥350mm，下部木质对开门，高≥800mm，深≥500mm。 |  |
| （34） | 学生课桌椅 |  |  |
| 639 | 专用升降课桌椅 | 1、课桌整体规格：450mm×630mm×（690mm-780mm）±3mm，塑钢结构 2、桌面规格450mm×630mm（±3mm），桌面采用ABS原包塑料，经大型注塑机一次注塑成型，边角光滑、无毛刺、胀边，桌面与人体接触面为凹型鸭嘴边，对立面中间设有铅笔槽35mm*245mm（±3mm），左右设有眼镜框45mm*145mm（±3mm）与直径57mm（±3mm）的水杯槽，三面设有围挡防止铅笔掉落。桌面表面为了方便学生考试书写不用书写垫必须为光面，不得为纱纹面。 3、桌斗使用原包PP工程塑料颗粒注塑而成，书斗底部设有32条S型透气排水孔，桌都两侧安装塑料挂钩，挂钩不得用螺丝固定，在桌面安装后自动固定。桌斗内径尺寸为445*345*160mm（±3mm），桌斗与钢架连接采用M8螺丝固定。 4、课桌底脚冷轧钢板冲压拉伸成型规格为（长*宽*高）400*36*35mm（±3mm），脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。规格为155mm*40mm*50mm（±3mm），带可调，外立柱采用外径67mm*34mm（±3mm）内径20mm*40mm（±3mm）八角管，内立柱采用外径24mm*58mm（±3mm）和内径为35mm*15mm（±3mm）八角管 5、椅子整体规格：435mm×375mm×（390-450）mm（±3mm），钢塑结构。 6、椅面规格：435mm×375mm×（390-450）mm（±3mm），靠背435mm*355mm（±3mm） 7、椅面靠背采用原包PP工程塑料注塑而成，靠背插管为20*40*1.1mm扁圆管，面子为条孔状，靠背上方增加一提拉孔，方便移动。 8、椅子底脚冷轧钢板冲压拉伸成型规格为长400mm宽36mm高35mm（±3mm），脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。规格为155mm*40mm*50mm（±3mm），带可调，外立柱采用外径67mm*34mm（±3mm）内径20mm*40mm（±3mm）的八角管，内立柱采用外径24mm*58mm（±3mm）和内径为35mm*15mm（±3mm）的八角管，靠背插管为20*40*1.1mm扁圆管。 9、脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。 10、脚套封头及脚套采用PP工程塑料注塑成型，脚套底部加厚处理并且带防滑功能 11、各连接部位用国标专用止退螺丝、螺母。 12、要求：所有焊接部位采用二氧化碳保护焊新工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。保证抗拉压强度不少于40kg/mm2。表面处理：钢制部件表面经磨光去刺去油去锈、酸洗、磷化处理，流水线静电喷塑。桌面、椅面与钢结构之间采用专用螺钉连接。桌脚、椅脚需使用专用的塑料扣件套脚。课桌椅产品质量应符合国家标准和环保要求。 13、钢材表层处理采用酸洗、磷化、表面除锈、喷涂。涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 |  |
| 640 | 讲台 | 1、尺寸:1000*450*860mm（±5mm）。2、台面: 采用≥16mm 厚 ENF 级环保三聚氰胺双饰面ENF级实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质 PVC 封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用3、结构:全木结构。4、柜体:柜体板材采用不低于16mm 厚 ENF 级环保三聚氰胺双饰面ENF级实木颗粒板。利用高温封边机对所有外露截面进行优质 PVC 封边条封边。密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。木纹色，配同色封边 |  |
| 641 | 置物柜 | 1、尺寸：6000*500*1000mm（±5mm）（长*宽*高）。 2、台面：采用≥16mm厚ENF级环保三聚氰胺双饰面实木颗粒板 3、结构：全木结构。 |  |
| （35） | 食堂餐桌椅 |  |  |
| 642 | 餐桌椅 | 1.2×0.6(m)（±5mm） 防火板台面 配中空塑料椅4张 |  |
| （36） | 窗帘 |  |  |
| 643 | 遮光窗帘 | 1、主材：单层麻绒布 采用60%天然亚麻纤维与40%再生聚酯纤维混纺，经双股加捻工艺增强织物韧性。亚麻的天然空腔结构赋予面料优异透气性，再生纤维则提升抗拉强度，经10,000次折叠测试仍保持形态稳定。面料通过环保染整工艺处理，色牢度高且亲肤无刺激，兼具遮光性与隐私保护功能 2、轨道系统：铝合金罗马杆 采用铝合金材质，表面经阳极氧化处理。杆体采用中空结构设计，在保证强度的同时实现轻量化，适配多种安装场景。配套环形滑扣与装饰性端头均采用同材质一体成型 |  |
| （37） | 办公家具 |  |  |
| 644 | 管理员办公桌 | 1600*800*760mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 645 | 办公椅1 | ≥47*52*坐高42cm，含靠背高≥89cm 1、面料：采用天然西皮为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、脚架.：采用天然原木脚架，具有良好的抗拉强度、抗压强度和弯曲强度 |  |
| 646 | 长茶几 | 1200*600*450mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 647 | 三人沙发 | 2140*810*880mm（±5mm） 1、面料：优选天然西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久，其它各项均符合国家标准 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、弹簧：优选高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音，金属抗盐雾测试达18h合格；其它各项均符合国家标准 4、框架：优选天然环保木方，经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力；其它各项均符合国家标准 |  |
| 648 | 茶水柜（两门） | 800*400*800mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 5、主要五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢铰链 |  |
| 649 | 文件柜1 | 1800*850*390mm（±5mm） 1、表面：钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，采用品牌粉末，铅笔度达到了2h以上 2、柜体：整体采用6mm薄边一体折弯成型，外盖门、双面全封闭工艺 3、柜门：采用通长试钢制内嵌式拉手，颜色可任意调换，锁具采用国际知名品牌180°三级管理钥匙 4、配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 650 | 教师办公桌 | 1600*800*760mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 651 | 矮柜1 | 14000*400*1100mm（±5mm） 1、面材：优选环保三聚氰胺饰面，板材抗弯强度符合DIN测试标准，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理，其它各项均优于国家标准 2、基材：优选ENF级实木颗粒板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、封边条：优选环保PVC封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 652 | 货架 | 1200*2000*500mm（±5mm） 采用优质冷轧钢板，≥80UM热固性环氧树脂涂层，≥50UM防潮抗锈涂层，加厚层板，凹槽设计，承重更强，三角设计，牢固可靠。 |  |
| 653 | 行政办公桌（带副台） | 1800*900*760mm （副台长1200mm*宽380mm）（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 654 | 办公椅2（带扶手） | 1、面料：采用天然西皮为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、脚架.：采用天然原木脚架，具有良好的抗拉强度、抗压强度和弯曲强度 |  |
| 655 | 文件柜（两门） | 800*400*2000mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 5、主要五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢铰链 |  |
| 656 | 矮柜2 | 13000*400*1100mm（±5mm） 1、面材：优选环保三聚氰胺饰面，板材抗弯强度符合DIN测试标准，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理，其它各项均优于国家标准 2、基材：优选ENF级实木颗粒板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、封边条：优选环保PVC封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 657 | 班台 | 2400*1150*760mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 658 | 办公椅3 | 1、面料：采用天然牛皮为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、底盘：结构尺寸偏差，外观要求，安全性要求合格，力学性能：底盘机构冲击性，底盘机构冲击耐久性，底盘机构倾斜耐久性及其它各项均符合国家标准 4、脚架.采用天然原木脚架，具有良好的抗拉强度、抗压强度和弯曲强度 5、脚轮：采用耐磨万向轮，采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成，33%尼龙塑料加66%纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小 |  |
| 659 | 办公椅5 | 1、面料：采用天然西皮为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、脚架.：采用天然原木脚架，具有良好的抗拉强度、抗压强度和弯曲强度 |  |
| 660 | 左文件柜 | 1350*400*2000mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 5、主要五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢铰链 |  |
| 661 | 右文件柜 | 1350*400*2000mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 5、主要五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢铰链 |  |
| 662 | 茶水柜（三门） | 1200*400*800mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 5、主要五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢铰链 |  |
| 663 | 单人沙发 | 1060*810*880mm（±5mm） 1、面料：优选天然西皮为面料为原料，皮面柔软舒适,光泽持久，其它各项均符合国家标准 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、弹簧：优选高品质独立袋装高回弹弹簧系统，每个弹簧独立工作，有效减少了弹簧间的相互干扰，增强平稳性和均匀性，延长使用寿命，降低噪音，金属抗盐雾测试达18h合格；其它各项均符合国家标准 4、框架：优选天然环保木方，经过高温烘烤，含水率≤9%，不霉变、握钉力强，表面经过特殊处理，防腐仿霉，美观耐用，确保整体结构的稳固性和承重能力；其它各项均符合国家标准 |  |
| 664 | 长茶几 | 1400*700*450mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 665 | 方茶几 | 600*600*450mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 666 | 会议桌 | 2000*1000*760mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 667 | 洽谈椅 | 1、面料：采用天然西皮为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、脚架.：采用天然原木脚架，具有良好的抗拉强度、抗压强度和弯曲强度 |  |
| 668 | 会议桌 | 10000W*2000D*760Hmm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 669 | 会议椅 | 1、面料：采用天然西皮为原料，皮面柔软舒适,光泽持久 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、脚架.：采用天然原木脚架，具有良好的抗拉强度、抗压强度和弯曲强度 |  |
| 670 | 文件柜（三门） | 1200*400*2000mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 5、主要五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，锁具采用WT可换锁芯，双叠全拉带定位结构，采用品牌液压缓冲不锈钢铰链 |  |
| 671 | 会议桌 | 2400*1200*750mm（±5mm） 1、面材：优选AAA级天然木皮，经过严格筛选与高级工艺处理，确保其纹理、色泽及物理性能均达到行业最高标准各项均符合国家标准 2、基材：优选ENF级实木多层板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、油漆：优选环保级水性漆，采用国际顶级“五底三面”加工工艺；经嵌补、磨光、上色，五遍底漆、三遍面漆、紫外线固化等九道磨褪工艺制成；产品色泽一致，呈现自然清晰的木纹；其它各项均符合国家标准 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 672 | 会议桌（配0.5米电力轨道） | 2200*1000*750mm（±5mm） 1、面材：优选环保三聚氰胺饰面，板材抗弯强度符合DIN测试标准，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理，其它各项均优于国家标准 2、基材：优选ENF级实木颗粒板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、封边条：优选环保PVC封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |
| 673 | 办公椅4 | 545*615*935mm（±5mm） 1、背框：弹性腰靠，可上下升降，灰色PA尼龙+玻璃纤维注塑配件 2、海绵：采用高密度回弹海绵，常规密度45#。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形；融入了记忆棉等高级填充材料，提升坐感的柔软度和包裹性；其它各项均符合国家标准 3、底盘：结构尺寸偏差，外观要求，安全性要求合格，力学性能：底盘机构冲击性，底盘机构冲击耐久性，底盘机构倾斜耐久性及其它各项均符合国家标准 4、脚架：优选钢制弓形脚架；金属电镀层满足抗盐雾测试达18h合格；其它各项均符合国家标准 |  |
| 674 | 茶水柜 | 800*400*800mm（±5mm） 1、面材：优选环保三聚氰胺饰面，板材抗弯强度符合DIN测试标准，纹理清晰,颜色均匀、表面平整光滑、耐磨性好，经过防虫、防腐等处理，其它各项均优于国家标准 2、基材：优选ENF级实木颗粒板；使用无醛MDI胶水等环保型胶粘剂和生产工艺 3、封边条：优选环保PVC封边条，表面光滑、无凹凸、划痕、防腐、防水，板材边缘实现无缝粘合 4、胶水：优选环保水性树脂作为胶粘剂，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点，不含甲醛、苯等挥发性有机化合物（VOCs），各项均符合国家标准 |  |

注：1.填写需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

五、★采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，格式自拟，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、成交供应商应保证提供的产品和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标供应商承担。

2、中标人必须负责整个项目的运输、安装、调试、试运行等，完成后交付采购人使用，除采购人明确提出需要的变更增加外，不再增加任何费用，中标人应确保货物能安全、正常运行并达到采购人的要求。

3、合同履行过程中，中标人自行承担履约行为所引起的一切责任。

4、本项目应符合国家相关法律法规和行业标准。

- ★交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，格式自拟，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

（一）采购项目交付或者实施的时间：合同签订后45天内送货安装完成。

（二）采购项目交付或者实施地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

七、★供货要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，格式自拟，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的原装合格产品，并完全符合采购需求的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2、在货物到达使用单位后，供货方应2个工作日内派工程师到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

3、供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；

4、供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

5、中标供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。安装过程中发生的意外事故等由中标供应商负责，与采购人无关。

6、供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

7、中标供应商签订合同前6天内提交其投标文件中响应的检测报告、音乐版权授权文件等技术证明材料原件让采购人核查，核查不合格的采购人将视其为虚假应标；同时提供以下7个产品：无线彩屏力传感器、智能化升降教师工作站、弓形臂金属液晶数显九合一、3D打印机、电与应用实验箱、数据采集器（无线款）、心理投射交互系统供采购人核验，核验合格后方可整体供货。

八、★质保要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，格式自拟，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、质保期：2年免费质保。（自验收合格之日起算）质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）和技术支持，终身支持进行必要的软件升级。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

2、质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供货方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

3、在质保期内，供货方有责任解决所销售设备和软件系统的任何问题。

4、质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供货方在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购方的正常使用。出现故障后，供货方如未按上述要求进行响应，采购方可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供货方承担。

5、质保期满后，每年定期上门免费维护至少1次。

九、★售后及培训要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，格式自拟，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、供货商应完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺；供货方可能增加的服务承诺，及可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。投标供应商针对本项目提供专业的售后服务人员。

2、供货商须提供所需的培训服务，以确保采购人的技术人员能对供货商所提供的设备和装置的日常运作、故障和例行维护、事故处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

3、供货商应向培训人员提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便并解释有关资料、文件、操作手册等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

4、供货商应提供足够的材料、设备、样本、模型、幻灯、影片以及其它各种需要的培训教材文件，培训课程完成后，有关装备和培训教材将为采购人方所有，所有教材文件须以中文说明。

5、售后及培训所需所有费用均由供应商承担，现场培训时间符合采购人要求，直至操作人员对操作技术完全掌握为止。

十、★验收要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，格式自拟，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、供应商负责设备供货、安装、调试，并确保所有产品能正常运行、使用。

2、设备安装调试后一个月内进行验收。设备安装后供应商应向采购人提供详细的验收材料。采购人有权委托第三方检测机构对仪器进行精度校核。因精准度问题造成损失由供应商承担。

3、如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利。

4、验收过程中采购人如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供应商立即无条件调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。

十一、报价要求

1、本项目采购单位不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标项目情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购单位不承担任何责任。请投标单位了解存在的各种困难和风险，合理报价（各投标单位请自行前往勘察现场，提前了解现场情况，中标后不得以不了解情况为由，提高价格或降低服务质量，否则取消中标资格。投标报价包括了完成本次招标范围内的全部货物、安装、调试等所需费用，投标单位参与投标即视为对本项目现场所存在的可能影响项目目标实现的各种因素均已有充分的了解，所有的现场存在的可能影响项目目标实现的风险因素均视为已包含在投标单位所报价格范围内）。

十二、附件：项目图纸

十三、样品

1、送样清单及制作要求：

| 序号 | 名称 | 制作要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 无线彩屏力传感器 | 制作要求详见采购需求附件中对应产品技术要求 | 1套 |
| 104 | 智能化升降教师工作站 | 制作要求详见采购需求附件中对应产品技术要求 | 1套 |
| 119 | 弓形臂金属液晶数显九合一 | 制作要求详见采购需求附件中对应产品技术要求 | 1套 |

2、样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；

3、是否需要随样品提交检测报告：否；检测机构的要求：无；检测内容：无。

4、提供样品的时间：2026年 6月22日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00 ；地点：句容市隆昌路300号政务服务中心1号楼5楼样品室；联系人：  滕明   ，联系电话13101930397。

请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。各投标人在样品送进样品室之前，样品须已调试完毕，送入样品室后直至评审结束前，不得再调试变动，送样人也不得在样品室逗留。送样人须携带授权委托书，便于工作人员并当面确认，授权委托书格式可参照第六部分《法定代表人授权委托书》。未在规定时间内送样或者超过截止时间的，以及送样人未携带授权委托书的，采购人或采购代理机构将不予接收。

5、采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

6、制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

十四、演示

（1）演示内容

1、序号35：电与应用实验箱

提供产品功能展示：

①打开电与应用实验箱，取出电的应用实验套装，其主体为半透明材质，正面为嵌入式数字集成电路，并设计有门铃、电灯、电加热、电扇四个分区电路；

②门铃功能演示：打开电源开关，电源指示灯常亮，证明设备通电正常，然后将设备上的开关K0、K1、K2全部调至0位，此时应用一指示灯常亮，门铃开始工作，其他用电器不工作；

③电灯功能演示：将开关K0、K1调至0位，K2调至1位，此时应用二指示灯常亮，电灯开始工作，其他用电器不工作；

④电加热功能演示：将开关K0、K2调至0位，K1调至1位，此时应用三指示灯常亮，电加热开始工作，其他用电器不工作；

⑤风扇功能演示：将开关K0调至0位，K1、K2调至1位，此时应用四指示灯常亮，风扇开始工作，其他用电器不工作。

2、序号154：教学专用智慧黑板

提供产品功能演示：

①当智慧黑板切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上；外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。

②智慧黑板可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示，方便对比教学。

③智慧黑板的微课录制功能，支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风对录制音源设置；支持分辨率、录制区域进行设置。

3、序号66：数据采集器（无线款）

提供产品功能演示：

①内置有16路传感器采集通道和8个功能按键，可以通过按键进行日期设置；

②内置屏幕显示，内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间到某年某月某日某时某分，并记录每次使用的时长，日期时间不会因为关机而重新设置；

③自带护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼。

4、序号155：智慧音乐教育平台

提供产品功能演示：

①要求演示具备“每日红歌推荐”功能，系统根据曲库资源，每天随机自动推荐红色经典专辑不少于3张，教师点击即可打开播放。歌曲包括但不限于音频和视频，具备“换一批”功能按钮，点击后更换不少于3张专辑。

②要求演示以卡通角色、常见打击乐器为基础的动画实现节奏创编及乐器演奏，教师可根据实际教学需求选择所需乐器添加到节奏点中，可在节奏编辑区块自由添加组合形成一段完整节奏并完整循环播放，教师可进行节奏教学、亦可引导学生进行节奏创意游戏或为演唱及歌曲伴奏，总计不少于4 种组合动画呈现，每组由不少于 3 种打击乐器合奏组成。

③要求演示曲谱练习模块为教师和学生提供了乐谱练习库，难度由易到难，包含但不限于以下9首乐曲：

1.《约翰·汤普森简易钢琴教程1》

2.《约翰·汤普森简易钢琴教程2》

3.《约翰·汤普森简易钢琴教程3》

4.《约翰·汤普森简易钢琴教程5》

5.《车尔尼钢琴初级教程作品599》

6.《车尔尼钢琴流畅练习作品849》

7.《车尔尼钢琴练习曲50首 作品740（699）》

8.《巴赫初级钢琴曲集》

9.《布格缪勒25首钢琴进阶练习曲》

5、序号310：美术教学软件

提供产品功能演示：

①要求演示具有含铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、马克笔等12种基本笔工具，蝴蝶、枫叶等8种特殊笔工具，树叶、花草、竹叶等53种笔触形状，48种笔触纹理，47种背景纹理的仿真画笔绘画表现形式

②要求演示支持教师端远程管理学生机外网管理、U盘管控、程序管理、键盘鼠标管控、负载监控与远程设置

6、序号311：美术教学网络系统

提供产品功能演示：

①要求演示支持上传的作业和作品会生成成长档案，成长档案以时间轴的形式展现，教师对作业的点评也会记录显示，可对档案中的作品进行编辑、删除操作，并可上传作品

②要求演示支持虚拟美术展览，支持用户自主选择3D展厅查看画作赏析，馆藏品支持放大微观，展览过程中支持查看作品介绍信息、点赞、分享及评论

7、序号359：藤编折剪纸学生套装

提供主题为“蔬果托盘”的作品制作演示：

①视频开头需展示本次投标标的物样品“藤编折剪纸学生套装”，清晰无遮挡展示产品品牌、型号，画面停留≥3秒。

② 制作过程演示：完整演示蔬果托盘从开始到完成的制作流程，包括：编织藤条、拼接、固定节点等关键步骤。清晰展示全套工具：2种不同尺寸的藤条、剪刀、雕刻刀等。重点讲解制作中的细节与技巧，例如藤条连接点的处理方法，帮助学生避免常见错误，提升制作质量。

③ 成品展示：清晰展示制作完成的蔬果托盘成品，成品直径不超过5厘米。

8、序号365：皮影戏学生套装

提供主题为“大树与草地”的作品制作演示：

①视频开头需展示本次投标标的物样品“皮影戏学生套装”，清晰无遮挡展示产品品牌、型号，画面停留≥3秒。

②介绍该作品从开始到完成作品中用到的涂色、裁剪、拼装技巧，详细演示从开始到完成的制作过程，帮助学生提高制作质量。

涂色：准备与皮影戏背景相应的剪影图案。将图案放置于皮影制作材料下，用画笔将图案轻轻地描绘其上。根据描绘的轮廓，使用彩笔、颜料对皮影纸进行上色。

裁剪：涂色完成后，使用剪刀或刀片沿着描绘的轮廓线剪下模板。确保剪得整齐，以便在后续的拼装过程中更容易使用。

拼装：使用打孔钳在相应位置打孔，用二脚钉将相应构件拼接组装完成背景制作。将制作好的背景，组装在幕布相应的位置上，确保背景保持稳定。

③清晰展示制作完成的背景尺寸，背景制作完成的尺寸不低于55*35cm。

9、序号586：心理投射交互系统

提供产品功能演示：

①房树人绘画支持在线绘画和图库上传。在线绘画提供模拟真实纸笔绘画环境，通过图库上传，一键提交作品；

②曼陀罗绘画：用户可以在遵循传统曼陀罗结构的基础上进行自由创作，绘制曼陀罗的过程有助于个人深入了解内在情感和潜意识；

③提供不少于50个多类型元素添加组合功能，激发用户想象力；

④临摹绘画：内置不少于30幅临摹图案，让用户可以逐步掌握复杂的绘画结构；

（二）演示要求：

本项目演示采用录播视频上传形式。不接受 PPT等非真实系统形式演示。各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。 视频材料须为针对本项目制作，视频内容中须表述项目名称、项目编号，否则不得分。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度或2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 |
| 7 | 不接受进口产品投标 | 确认投标品牌是否为进口品牌（供应商须提供《关于符合本国产品标准的声明函》） |
| 8 | 本项目特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 48分 | 2分 | 50分 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因 素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数评价 |  |  | 22 |
| 1.1 | 技术参数响应 | 评标委员会根据招标文件中的评审要点， 对投标文件的技术参数等的响应情况进行评分， 依据《技术要求响应及偏离表》等进行评价。 1、“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。 2.“#” 代表重要指标，每负偏离一项扣0.5分，正偏离不加分，22分扣完为止。 3.“◇” 代表一般指标，每负偏离一项扣0.2分，正偏离不加分，22分扣完为止。 注：技术参数中需要提交证明材料的，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。需要提供证明材料的技术参数，证明材料附在偏离表后面。 | 22 |
| 样品评价 |  |  | 8 |
| 1.2 | 样品评价 | 1、评委对72、无线彩屏力传感器样品进行评价，触摸屏尺寸、独立电源开关、功能辅助按键，内置触摸笔、内置锂电池，以上五个功能点符合招标参数得2分，样品功能配置不齐全得0.5分，未提供样品得0分。 2、评委对104、智能化升降教师工作站样品进行评价：升降高度、主体电机数量、主体升降立柱保护罩规格、下支撑脚规格、结构、配件规格，以上六个功能点符合招标参数得4分。样品功能配置不齐全得0.5分，未提供样品得0分。 3、评委对119、弓形臂金属液晶数显九合一样品进行评价，9种不同功能机床、手轮式液晶读数、钻床工作台面积、弓形臂刻度，以上四个功能点符合招标参数得2分。样品功能配置不齐全得0.5分，未提供样品得0分。 | 8 |
| 演示 |  |  | 14 |
| 1.3 | 视频演示 | 本项目演示采用录播视频上传形式，整体视频不超过300M,单个视频不超过50M,不接受 PPT 形式演示。视频材料须为针对本项目制作，视频内容中须表述项目名称、项目编号，真人实拍，非动画和AI生成，否则不得分。各项演示内容参见采购需求演示内容。 1、评委根据供应商对“序号35：电与应用实验箱”演示的完整性进行综合比较，演示内容共5项，每有一项完全满足演示要求得0.5 分，最高得2.5分。 2、评委根据供应商对“序号154：教学专用智慧黑板”演示的完整性进行综合比较，演示内容共3项，每有一项完全满足演示要求得0.5分，最高得1.5分。 3、评委根据供应商对“序号66：数据采集器（无线款）”演示的完整性进行综合比较，演示内容共3项，每有一项完全满足演示要求得0.5分，最高得1.5分。 4、评委根据供应商对“序号155：智慧音乐教育平台”演示的完整性进行综合比较，演示内容共3项，每有一项完全满足演示要求得0.5 分，最高得1.5分。 5、评委根据供应商对“序号310：美术教学软件”演示的完整性进行综合比较，演示内容共2项，每有一项完全满足演示要求得0.5 分，最高得1分。 6、评委根据供应商对“序号311：美术教学网络系统”演示的完整性进行综合比较，演示内容共2项，每有一项完全满足演示要求得0.5分，最高得1分。 7、评委根据供应商对“序号359：藤编折剪纸学生套装”演示的完整性进行综合比较，演示内容共3项，每有一项完全满足演示要求得0.5 分，最高得1.5分。 8、评委根据供应商对“序号365：皮影戏学生套装”演示的完整性进行综合比较，演示内容共3项，每有一项完全满足演示要求得0.5 分，最高得1.5分。 9、评委根据供应商对“序号586：心理投射交互系统”演示的完整性进行综合比较，演示内容共4项，每有一项完全满足演示要求得0.5分，最高得2分。 | 14 |
|  |  | 深化设计 | 4 |
| 1.4 | 深化设计 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（对本项目14个功能空间：2间劳动技术教室、2间科学实验室、2间音乐教室、1间舞蹈教室、3间美术教室、1间手工实践室、1间技术实践室、1间创客教室、1间智慧书法教室进行深化设计，提供14个空间的平面布置图及对应的场景效果图设计方案，投标人结合所投产品及自身设计理念呈现深化设计方案）评分： 所有功能性空间平面布置图1张及对应场景效果图不少于2个视角； （1）提供平面图14张，效果图28张、符合现场实际情况的得4分； （2）提供6≤平面图数量＜14，12≤效果图数量＜28的得1分； （3）提供平面图数量＜6，效果图数量＜12的得0分； | 4 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因 素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品资质评价 |  |  | 2 |
| 1.1 | 产品资质 | - 投标人所投产品：AI数智互动探究装置、美术教学软件、美术教学网络系统、桌面式激光切割机（辅助制造软件）的软件系统具备软件著作权证书，每提供一个产品证书得0.5分，最高得2分。没有的不得分。 投标文件中须提供相关证明材料扫描件，未提供或提供材料不符合要求的不得分。 | 2 |

（三）价格评估

| 序号 | 评 审 因 素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 50.0 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。 | 50.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                 邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务（由本单位承担工程/提供本单位制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年  月  日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（八）本项目特定资格要求

（九）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

4.1开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××

4.2清单及明细报价总表（可编辑）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## 五、技术部分

1.技术响应及偏离表（与评分标准对应）

| 序号 | 重要性（★、#或◇） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

2.其他（与评分标准对应）

六、商务部分（与评分标准对应）

## 七、其他部分

（一）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件