编制说明

一、工程概况:

关庙初级中学农村寄宿制学校改造工程（运动场修缮提升项目）位于宿迁市宿豫区关庙初级中学。本次招标范围包含运动场塑胶跑道、人造草坪及篮球场改造等。

二、编制依据:

1、 建设单位提供的施工图纸(CAD版本)；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其配套文件；

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号），《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号），《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（公告〔2018〕24号），《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（公告〔2019〕19号），《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》苏建价函﹝2025﹞2号；

4、《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价[2026]27号）；

5、材料价格执行《宿迁工程造价管理》2026年第03期，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价；

6、本工程涉及的图集、规范等其它相关造价资料。

三、根据发包人要求，结合工程具体情况，本项目作如下说明：

1、田径场足球场地人造草坪参数：

（1）材质及颜色：聚乙烯PE，翠绿/深绿双色

（2）走针方式：直线型一字走针

（3）草簇伸长10000m克重(dtex)：12000分特(H.单簇草丝不低于6股12根)，耐磨Lisport55万周、抗老化UVA13000H

（4）植草草高：50±1mm

（5）行距：5/8英寸

（6）织距：19针/10 cm

（7）密度：12000针/m2

（8）草丝厚度：230µm ± 10 µm

（9）宽度：1.5-1.7mm

（10）底布材质及背胶：加强型抗撕裂双层基布、环保丁苯乳胶

（11）卷宽及草坪专用环保颗粒：宽4m，TPE颗粒;拉条切粒工艺,规格1.5-3mm,绿色环保高弹力,填充量≥5kg/m2,高聚物含量≥20%

（12）草坪专用填充砂：20-40目颗粒均匀石英砂28-30kg/m2,颗粒圆润无棱角

（13）环保双组份高粘性胶水；白色专用无纺布接缝带

（14）含白线镶嵌粘接

2、8mm厚硅PU塑胶面层参数：

（1）滚涂水性底涂层0.2kg/㎡；

（2）弹性层5mm；

（3）加强层3mm；

（4）水性面漆0.2kg/㎡，颜色甲定；

（5）球场画线，白色，线宽50mm。

3、13mm厚塑胶面层参数：

（1）滚涂界面剂（胶水）一道；

（2）铺设13mm厚塑胶面层（10mm厚颗粒层+3mm喷涂层，其中颗粒材料的三元乙丙橡胶含量≥20%），排水沟盖板面层与塑胶场地面层一致；

（3）抗紫外线聚氨酯罩面剂喷涂（每平方用量≥0.25 kg）；

（4）画标志线，采用聚氨酯运动标线漆，颜色鲜艳清晰，线宽50mm。

4、人造草坪场地须满足国家标准GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》、国家标准GB/T20394-2019《体育用人造草》；

5、所有碎石、级配碎石均须采用原生青石碎石，不得使用再生碎石等其他种类；

6、场地混凝土养生需要土工布覆盖，洒水，养护期不少于7d；

四、其他:

1、各投标单位应充分勘察现场，在投标报价中综合考虑因施工场地受限无法堆放发生的二次转运费用及材料二次搬运等费用，结算时不予调整；

2、施工过程中发生的临时设施，如现场临时道路、施工围挡、实名制等费用由各投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不予调整；

3、因本工程工期要求紧，各投标单位应充分考虑施工过程中发生的夜间施工费、赶工费、冬雨季施工费等费用，并综合考虑在投标报价内；

4、施工作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、场地遮盖等防止扬尘污染措施，要满足《宿迁市市区扬尘污染防治标准化管理有关规定》要求，各投标单位须充分考虑此部分报价，结算时不予调整；

5、本工程材料施工前业主选样，颜色及样式满足业主使用要求，业主选样不低于同类型市场标准且满足使用要求，不得以不平衡报价为由降低采购标准；

6、本项目混凝土为商品混凝土、砂浆为预拌砂浆；

7、所有混凝土模板安拆等一切措施费包含在混凝土工程量清单项中，不在单独计列模板安拆费；

8、施工过程中发生的降排水措施费用，由各投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不予调整；

9、施工过程中产生的建筑垃圾，施工单位自行弃置；

10、材料检测费综合考虑在报价内；

11、运动场地材料进场须进行现场取样检测的材料：橡胶颗粒（塑胶面层、草坪填充）、胶水、面层罩面剂、人造草坪、硅PU原材等（非同批次进场，须另行检测），费用由施工方负责，综合考虑在报价内；

12、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。