公开招标文件

项目编号：JSZC-320192-JHRA-G2026-0023 项目名称：南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目实验室装备采购

采购人：南京江北新区管理委员会教育局

采购代理机构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

日期：二〇二六年六月

目录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况：	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件开始时间、开标时间	5

五、开启	6

六、公告期限	6

七、其他补充事宜	6

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

二、招标文件	11

三、投标	11

四、开标、评标与确定中标供应商	15

五、签订合同	20

六、质疑和投诉	21

第三章  评标方法和标准	23

一、采用综合评分法	23

二、综合评分法评审评分细则	23

第四章  采购需求	33

第五章  合同主要条款及格式	537

第六章  投标文件格式及附件	548

附件一、投标申请及声明格式	549

附件二、法定代表人授权书格式	551

附件三、开标一览表格式	552

附件五、技术条款偏离表格式	555

附件六、商务条款偏离表格式	556

附件七、核心产品品牌一览表（实质性格式）	557

附件八、供应商类似业绩表	558

附件九、服务方案	559

附件十、资格证明文件	560

附件十一、政府采购政策	562

附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	565

附件十三、供应商资格承诺声明函	566

附件十四、联合体协议	569

附件十五、关于符合本国产品标准的声明函	570

# 第一章  投标邀请

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司（代理机构名称，以下简称“代理机构”）受南京江北新区管理委员会教育局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目实验室装备采购（项目名称）进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320192-JHRA-G2026-0023

2、项目名称：南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目实验室装备采购

3、采购需求：南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目实验室装备采购，详见采购文件。

4、采购方式：公开招标

5、采购预算：579.15935万元

6、最高限价：579.15935万元（超过最高限价的投标报价将被作为无效标处理）

7、合同履行期限：收到采购人指令后30个日历天内安装调试完毕，并投入正常使用。

8、本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年经审计的财务报告或2024年财务报表，或投标文件提交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第三章评标标准。

3、本项目的特定资格：无

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目的采购活动。

5、是否接受进口产品：否。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

获取方式：网上下载

售价：0.00元

获取方法：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

## 四、提交投标文件开始时间、开标时间

提交投标文件开始时间：2026年7月15日8时30分（北京时间）

提交投标文件截止时间及开标时间：2026年7月15日9时00分（北京时间）

递交投标文件、开标地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

## 五、开启

时间：2026年7月15日9时00分（北京时间）

地点：“苏采云”网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起五个工作日

## 七、其他补充事宜

1．是否接受进口产品：不接受。

2．集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不统一组织现场踏勘。

3．政府采购信用承诺根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

- 本项目采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京江北新区管理委员会教育局

地址：南京市浦口区行知路8号

联系人：奚老师

联系电话：025-58111956

2.采购代理机构信息

名称：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

地址：南京市玄武区板仓街9号B7栋三楼

联系人：费星宇

联系方式：15951749695

3.项目联系方式

项目联系人：费星宇

电话：15951749695

第二章  供应商须知

## 一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规、规章和规定。

2.定义

“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.政策功能

3.1促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，按规定享受价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小微企业之间不得存在投资关系。

特别说明：

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.6采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.7绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

3.8实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1招标文件由投标邀请、供应商须知、评标办法、采购需求、合同条款、附件等组成。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

5.招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体有关本招标项目有无变更公告。

## 三、投标

6.投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内，按时递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应当提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应附认证证书扫描件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的，应按要求在投标文件中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合投标和分包

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，并按规定享受价格扣除。

8.3联合体各方之间应当签订联合体共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本项目招标代理费由中标供应商在领取中标通知书时支付，请充分考虑在投标报价中。招标代理服务费按国家发展改革委【2002】1980号文的收费标准的50%计取；无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

10.投标文件组成

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11.投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明，格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★第一章投标邀请第二条规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）★《关于符合本国产品标准的声明函》

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在并逐条说明。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

12.4投标文件应按照招标文件要求技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务方案（格式自拟）；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★《供货一览表》；

（4）★货物质量保证承诺书；

（5）验收标准；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13.投标文件的价格部分

13.1供应商应对清单中的产品和服务分别报价，每一项产品和服务仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商提供小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金

本项目不收取保证金。

16.投标有效期

16.1自开标之日起九十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17.投标报价

17.1供应商应对招标文件内的《产品清单》分别报价，并汇总报价。

17、投标文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定做无效响应处理。

17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交招标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

17.4投标文件应加盖投标供应商公章。投标文件中注明须签字的地方应由投标人的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

18.投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标文件的撤回

（1）投标人可在提交投标文件截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

（1）投标人可在提交投标文件截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

## 四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）没有按照招标文件要求盖章或签字的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）属于投标邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.2.6根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库【2026】2号)要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

具体要求按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库【2026】2号)执行。

21.2.2.8未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.9如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的各包投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.3澄清有关问题。

（1）评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

（2）需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

（3）接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5比较与评价。

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

21.3评标方法和标准

21.3.2本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标供应商

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，经采购人授权，评标委员会确定中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.中标通知书

23.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

## 五、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 六、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章  评标方法和标准

## 一、采用综合评分法

采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件中规定评审因素量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得满分24分； 招标文件中标▲号为重要指标项，每负偏离1项扣1分；其他技术参数，每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。（不含产品演示项） 注：评委根据投标单位提供的投标文件中技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）及《技术要求响应表》的响应描述和偏离情况说明作为评审依据，未一一对应填写或未响应的均视为负偏离，另外响应描述严重偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，视为负偏离。 | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 视频演示 | 实验方法与仪器的使用便捷性及实验现象是否明显等仅凭书面方式不能准确描述采购需求，现需要投标人提交演示视频。全部演示时间不超过15分钟，由评标委员会根据实验演示效果进行综合评审，演示内容如下： 演示1：用无线彩屏力与加速度传感器及附件完成“向心力与角速度关系的实验”及功能演示（4分） 功能性演示： 1、传感器自带彩屏、硬件调整小数位数、hold键；传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线； 2、自带彩屏上可显示力或加速度或角速度的实时数据；软件中，显示力-时间、加速度X-时间或加速度Y-时间或加速度Z-时间、角速度-时间的实时曲线。 3、演示软件公式编辑功能：如何获取角速度平方。 实验演示： 4、使用1个力传感器、1套向心力实验器完成向心力与角速度关系的实验；在研究向心力与角速度关系的实验中，开始实验后，实时显示力与角速度图像，力与角速度平方实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.02（平均误差<0.02N）。 (注:本项演示结果拟合曲线的误差需R>0.9，演示成功，得分，实验演示结果不成功，则整个产品演示项不得分。 演示2：用无线彩屏滴数传感器、无线彩屏PH传感器及附件完成“酸碱中和滴定实验”及功能演示（3分） 功能性演示： 1、无线彩屏滴数传感器：内置显示屏≥0.91英寸，至少具有内置滴数状态指示灯、电源指示灯、充电/充满状态灯、蓝牙状态指示灯，全窗口检测区域≥20mmX15mm，在区域内无需对准某个固定位置，可以任意调整位置都能检测到滴数变化。具有设备固定结构，可以固定到铁架台等实验设备、滴数传感器内置≥3个固定接口，可以固定温度探头及2个电极。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示滴数。 2、无线彩屏pH传感器：传感器自带彩屏、硬件量程、hold键，可测量pH值、和电极电压mV值；传感器与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据采集器、数据线；功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；能够实现无线充电功能；能够实现脱机实验、离线实验、无线实验、usb线连实验四种实验模式。 实验演示： 3、运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，在滴管下方，无需调节即可保证液滴单滴滴入采集区域且被传感器采集（数据采集软件中需明显看到液滴滴入后，采集数据随之变化的实验图像）； 点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线； 滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示（在数据采集软件中需明显看到滴定终点的图形变化）。 演示3：用无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器及附件完成“探究水中溶解氧含量与温度的关系实验”及功能演示（3分） 功能性演示： 1、自带彩屏≥2英寸、显示蓝牙连接标识、电池电量状态、测量数据。内嵌硬件按钮可以实现菜单功能选择；模式切换显示溶解氧或温度数值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数，校准溶解氧数值。 内置无线充电模块演示无线充电功能；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能。智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）。 2、能够实现脱机实验、离线实验、无线实验、usb线连实验四种实验模式。 传感器通过切换按钮可以实时显示溶解氧和温度数值、无需外接温度传感器。荧光检测技术，无需填充电极缓冲液。 实验演示： 3、运用无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器完成探究水中溶解氧含量与温度的关系实验，采用无线连接的方式连接数据采集软件，开始采集后数据采集软件要可以同时显示溶解氧、温度与时间的变化曲线。逐渐加热水温、明显看出随温度变化溶解氧的含量变化。温度升高液体中溶解氧含量变低。 注：每成功演示1条，得1分；无演示或演示结果未成功的，本项不得分。本项满分为10分 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 样品 | 本项目采购标的外观工艺、材质质量、结构精度、做工细节、耐用性及瑕疵性等核心技术及质量要求，符合采购人实际使用需求。鉴于上述指标无法仅通过文字全面描述与评判，现要求各投标人按招标文件要求提供以下样品，由评标委员会进行综合评审： 样品清单如下： 1、无线光电门传感器（双门）； 2、无线彩屏温湿度二合一传感器； 样品质量优良、工艺精细、材质可靠、精度高、瑕疵较少的，得5分/个； 样品质量较好、工艺规范、材质合格、瑕疵较多的，得3分/个； 样品质量一般、工艺较差、材质一般，瑕疵很多的，得1分/个。 未按要求提供样品，或样品存在明显缺陷、质量低劣、不满足采购需求，得0分。 注：工艺瑕疵指的是：脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；零件间结合牢固；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角等。 | 10 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 投标人须依据本项目采购需求，提供项目实施方案，内容应涵盖但不限于：①项目具体实施流程及难点分析；②项目施工组织计划与实施流程；③项目施工进度保障措施；④安全文明施工措施等。 (1)方案涵盖上述内容，优于并满足采购需求，得3分； (2)方案涵盖上述内容，完全满足采购需求，得2分； (3)方案涵盖上述内容，基本满足采购需求，得1分； (4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 注：投标人须提供为本项目配备的项目实施管理团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括项目总负责人，商务负责人，财务负责人，生产负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，本项“项目实施方案”整体不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 产品质量保证方案 | 投标人须依据本项目采购需求，提供产品质量保证方案，内容应涵盖但不限于：①质量保障体系及目标；②产品的质量性能及原材料的控制；③生产过程中控制措施；④质量回访流程及方案等。 (1)方案涵盖上述内容，优于并满足采购需求，得3分； (2)方案涵盖上述内容，完全满足采购需求，得2分； (3)方案涵盖上述内容，基本满足采购需求，得1分； (4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 注：投标人须提供为本项目配备的项目产品质量保证团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括质量保障体系总负责人，质量性能及原材料的控制负责人，生产过程控制负责人，质量回访流程负责人，且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，本项“产品质量保证方案”整体不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 安装调试方案 | 投标人须依据本项目采购需求，提供设备安装调试方案，内容应涵盖但不限于：①安装组织架构与分工②货物安装前期准备工作③核心安装实施流程等。 (1)方案涵盖上述内容，优于并满足采购需求，得3分； (2)方案涵盖上述内容，完全满足采购需求，得2分； (3)方案涵盖上述内容，基本满足采购需求，得1分； (4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 注：投标人须提供为本项目配备的安装实施团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括①实验室家具类安装调试小组负责人；②教学仪器类安装调试小组负责人。且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，本项“安装方案”整体不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.4 | 应急方案 | 投标人须依据本项目采购需求，提供应急预案，内容应涵盖但不限于：①供应链与生产风险预案及应对措施；②物流与运输风险预案及应对措施；③履约与交付风险预案及应对措施等。(1)方案涵盖上述内容，优于并满足采购需求，得3分； (2)方案涵盖上述内容，完全满足采购需求，得2分； (3)方案涵盖上述内容，基本满足采购需求，得1分； (4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.5 | 验收方案 | 投标人须依据本项目采购需求，提供验收方案，内容应涵盖但不限于：①验收依据及验收范围；②验收流程；③验收不合格的处置措施及整改方案等。 (1)方案涵盖上述内容，优于并满足采购需求，验收流程科学、处置措施完善，得3分； (2)方案涵盖上述内容，完全满足采购需求，验收流程合理、处置措施可行，得2分； (3)方案涵盖上述内容，基本满足采购需求，验收流程基本合理、处置措施基本可行，得1分； (4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与与项目设备验收实际需求存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.6 | 培训方案 | 投标人须依据本项目采购需求，提供设备专项培训方案，内容应涵盖但不限于①培训组织架构②培训内容、培训考核与验收③培训资料与交付成果等内容。 (1)方案涵盖上述内容，优于并满足采购需求，得3分； (2)方案涵盖上述内容，完全满足采购需求，得2分； (3)方案涵盖上述内容，基本满足采购需求，得1分； (4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 注：投标人须提供为本项目配备的技术培训团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括①实验室家具类培训小组负责人；②教学仪器类安装培训小组负责人。且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，本项“培训方案”整体不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.7 | 售后服务方案 | 投标人须依据本项目采购需求，提供设备售后方案，内容应涵盖但不限于①售后服务内容及质保期承诺②拟投入服务人员与技术力量、③响应时效与故障解决机制等内容。 (1)方案涵盖上述内容，优于并满足采购需求，得3分； (2)方案涵盖上述内容，完全满足采购需求，得2分； (3)方案涵盖上述内容，基本满足采购需求，得1分； (4)未提供方案，或方案未涵盖上述内容或与项目实施存在偏差，不能满足采购需求的，不得分。 注：投标人为本项目配备的售后服务团队人员名单及对应的分工说明（格式自拟），团队至少须包括①实验室家具类售后小组负责人；②教学仪器类售后小组负责人。且以上职责不得相互兼任。未按要求提供完整人员名单及分工说明的，或名单不完整、或存在人员兼任情况的，本项“售后方案”整体不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人自2023年1月1日以来，已完成的同类项目业绩。每提供1个满足要求的有效同类业绩得1分，本项最高得3分。 注：1.业绩完成时间以采购合同签订时间为准；2.须同时提供项目采购合同关键页（须包含合同双方、项目名称、服务内容、金额、签字盖章页）扫描件及验收单扫描件作为凭证。 | 3 | 客观分 |
| 5.信誉 |  |  |  |  |
| 5.1 | 企业信誉 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分，缺一个扣1分，扣完为止；本项最高得2分。 注：须提供证书彩色扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn 查询截图并加盖投标人公章。否则评审委员会将不予计分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |
| 需要补充的其他内容： |  |  |  |  |
| 1．核心产品评审。如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下评审的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；综合得分相同的，由采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式（综合得分相同的，按照报价由低到高排序；综合得分且报价相同的，则按“评分因素第2项”的评审得分由高到低排序）确定一个供应商获得成交候选供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。 2．小微企业价格扣除 2.1货物采购项目对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加评审，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。 3．监狱和戒毒企业的价格扣除 3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。 4．残疾人福利性单位的价格扣除 4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 5．监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 6．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。 7.采购本国产品的支持政策 7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 7.4供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 8．所有证明材料均以有效的扫描件为依据。 （1）供应商业绩和人员业绩：以提供的合同或相关业绩证明材料扫描件为准。 （2）人员业绩和供应商业绩可重复计算（如有）。 （3）提供的合同、中标（成交）通知书或履约证明材料或咨询成果等材料均不能反映出相关数据、内容的，视为未提供。 （4）供应商提供的合同、检测报告等扫描件中的内容应该清晰，如因供应商提供的资料不清晰，导致评标委员会无法辨认，责任由供应商承担。 9．根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库【2026】2号)要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 具体要求按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库【2026】2号)执行。 10．采购人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐顺序，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，或者评审文件规定应当提交履约保函而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定后备的成交候选人为成交供应商。 11．评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结论。 |  |  |  |  |

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京师范大学附属中学江北新区学校物理、化学、生物等实验室设备采购、安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展，具体详见采购需求。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《南京市中小学通用资产配置标准》

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 3 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 4 | 教师演示电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 5 | 物理学生实验桌 | 28 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 6 | 多功能柱 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 7 | 学生安全电源 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 8 | 实验凳 | 56 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 9 | 准备台 | 5.8 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 10 | 物理实验柜 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 12 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 13 | 智慧黑板 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 14 | 教师演示讲台 | 1 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 15 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 16 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 17 | 教师演示电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 18 | 物理学生实验桌 | 28 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 19 | 多功能柱 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 20 | 豪华电学物理电源 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 21 | 实验凳 | 56 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 22 | 准备台 | 4.6 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 23 | 物理实验柜 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 24 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 25 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 26 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 27 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 28 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 29 | 楞次定律演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 30 | 法拉第电磁感应定律演示仪（I) | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 31 | 法拉第电磁感应定律演示仪（II) | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 32 | 交直流发电机模型实验仪 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 33 | 探究安培力实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 34 | 探究影响交流电动势的因素 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 35 | 测定液体的电阻率实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 36 | 温差电流实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 37 | 描绘二极管的伏安特性曲线实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 38 | 探究影响导体电阻的因素实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 39 | 探究电源内外电压关系实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 40 | 交流电的有效值实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 41 | 探究电容器电压与电量的关系实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 42 | 自感现象实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 43 | 光电效应的定量研究实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 44 | 伏特矩阵电学实验箱 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 45 | 电学实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 46 | 无线彩屏光强传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 47 | 双缝干涉实验仪（教师端） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 48 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 49 | 无线彩屏微力传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 50 | 无线彩屏分体位移传感器（收发） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 51 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 52 | 无线光电门传感器（双门） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 53 | 光电门扩展模块 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 54 | 无线数智小车套装高阶版 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 55 | 平抛运动数字实验仪 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 56 | 牛顿管 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 57 | 力的合成与分解实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 58 | 作用力与反作用力演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 59 | 超失重演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 60 | 冲力研究实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 61 | 向心力实验器（含转动平台） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 62 | 机械能守恒实验器I | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 63 | 机械能守恒实验器II | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 64 | 机械能守恒实验器III | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 65 | 摩擦力演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 66 | 斜面上力的分解实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 67 | 光电门单摆实验装置 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 68 | 探究弹力与形变量的关系实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 69 | 电磁定位系统 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 70 | 电磁定位系统-自由落体实验器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 71 | 实验室数据采集系统 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 72 | 无线蓝牙适配器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 73 | USB充电站 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 74 | 大电流电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 75 | 调频交流电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 76 | 多功能学生电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 77 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 78 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 79 | 楞次定律演示器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 80 | 高中物理电学实验箱（学生专用） | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 81 | 双缝干涉实验仪（学生端） | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 82 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 83 | 无线光电门传感器（双门） | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 84 | 无线数智小车套装标准版 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 85 | 平抛运动数字实验仪 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 86 | 力的合成与分解实验器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 87 | 向心力实验器（含转动平台） | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 88 | 机械能守恒实验器I | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 89 | 机械能守恒实验器II | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 90 | 机械能守恒实验器III | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 91 | 无线彩屏温度传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 92 | 无线彩屏压强传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 93 | 玻意尔定律演示器（压缩气体做功） | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 94 | 无线蓝牙适配器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 95 | USB充电站 | 7 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 96 | 多功能学生电源 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 97 | 智慧黑板 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 98 | 数据处理系统 | 15 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 99 | 教师演示讲台 | 1 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 100 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 101 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 102 | 教师演示电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 103 | 物理学生实验桌 | 28 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 104 | 多功能柱 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 105 | 豪华电学物理电源 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 106 | 实验凳 | 56 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 107 | 准备台 | 4.6 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 108 | 实验室专用水槽 | 4 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 109 | 三联水嘴 | 4 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 110 | 物理实验柜 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 111 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 112 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 113 | 智慧黑板 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 114 | 实验台 | 2 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 115 | 岛式插座 | 6 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 116 | 实验凳 | 12 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 117 | 小推车 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 118 | 物理实验柜 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 119 | 准备室电路接线（地面以上） | 2 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 120 | 实验台 | 1 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 121 | 挡水条 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 122 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 123 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 124 | 实验室专用试剂架 | 1 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 125 | 实验室专用洗眼器 | 1 | 付 | / | 工业 | 货物 |
| 126 | 滴水架 | 1 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 127 | 实验凳 | 6 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 128 | 物理实验柜 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 129 | 准备室电路接线（地面以上） | 1 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 130 | 准备室水路接线（地面以上） | 1 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 131 | 打孔器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 132 | 直联泵 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 133 | 抽气盘 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 134 | 仪器车 | 2 | 辆 | / | 工业 | 货物 |
| 135 | 充磁器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 136 | 透明盛液筒 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 137 | 物理支架 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 138 | 方座支架 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 139 | 多功能实验支架 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 140 | 升降台 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 141 | 三脚架 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 142 | 高中学生电源 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 143 | 高中学生电源 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 144 | 高中教学电源 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 145 | 蓄电池 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 146 | 调压变压器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 147 | 电池盒 | 28 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 148 | 感应圈 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 149 | 电子起电机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 150 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 151 | 木直尺 | 28 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 152 | 钢直尺 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 153 | 钢直尺 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 154 | 游标卡尺 | 28 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 155 | 外径千分尺 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 156 | 数显游标卡尺 | 1 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 157 | 物理天平 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 158 | 学生天平 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 159 | 托盘天平 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 160 | 托盘天平 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 161 | 电子天平 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 162 | 电子天平 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 163 | 指针式体重计 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 164 | 金属钩码(高中组) | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 165 | 金属槽码(高中组) | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 166 | 机械停表 | 28 | 块 | / | 工业 | 货物 |
| 167 | 电子停表 | 28 | 块 | / | 工业 | 货物 |
| 168 | 电火花计时器 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 169 | 电火花计时器 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 170 | 电磁打点计时器 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 171 | 数字计时器 | 14 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 172 | 频闪光源 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 173 | 温度计 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 174 | 温度计 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 175 | 数字测温计 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 176 | 寒暑表 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 177 | 条形盒测力计 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 178 | 条形盒测力计 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 179 | 条形盒测力计 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 180 | 圆盘测力计 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 181 | 拉压测力计 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 182 | 双向测力计 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 183 | 演示数字测力计 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 184 | 学生数字测力计 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 185 | 高中数字演示电表 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 186 | 绝缘电阻表 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 187 | 直流电流表 | 84 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 188 | 直流电流表 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 189 | 直流电压表 | 84 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 190 | 灵敏电流计 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 191 | 多用电表 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 192 | 多用电表 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 193 | 交流电流表 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 194 | 演示电流电压表 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 195 | 演示微电流电阻表 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 196 | 微电流放大器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 197 | 湿度计 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 198 | 空盒气压表 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 199 | 量角器(圆等分器) | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 200 | 惯性演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 201 | 摩擦计 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 202 | 螺旋弹簧组 | 1 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 203 | 螺旋弹簧组 | 1 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 204 | 摩擦力演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 205 | 微小形变演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 206 | 力的合成分解演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 207 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 208 | 高中静力学演示教具 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 209 | 高中力学演示板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 210 | 滚摆 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 211 | 离心轨道 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 212 | 手摇离心转台 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 213 | 电动离心转台 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 214 | 毛钱管(牛顿管) | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 215 | 伽利略理想斜面演示器 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 216 | 运动合成分解演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 217 | 演示轨道小车 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 218 | 轨道小车 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 219 | 演示斜面小车 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 220 | 斜面小车 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 221 | 气垫导轨 | 14 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 222 | 小型气源 | 14 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 223 | 自由落体实验仪 | 14 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 224 | 牛顿第二定律演示仪 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 225 | 牛顿第二定律实验仪 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 226 | 反冲运动演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 227 | 超重失重演示器 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 228 | 动能势能演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 229 | 平抛竖落仪 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 230 | 平抛运动实验器 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 231 | 平抛和碰撞实验器 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 232 | 运动频闪观测仪 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 233 | 二维空间—时间描迹仪 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 234 | 向心力演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 235 | 向心力演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 236 | 向心力实验器 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 237 | 凹凸桥演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 238 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 239 | 音叉 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 240 | 音叉 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 241 | 声速测量仪 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 242 | 单摆组 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 243 | 纸盘扬声器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 244 | 玻棒(附丝绸) | 1 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 245 | 胶棒(附毛皮) | 1 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 246 | 箔片验电器 | 1 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 247 | 箔片验电器 | 28 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 248 | 指针验电器 | 1 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 249 | 感应起电机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 250 | 枕形导体 | 1 | 副 | / | 工业 | 货物 |
| 251 | 小灯座 | 84 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 252 | 单刀开关 | 84 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 253 | 滑动变阻器 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 254 | 滑动变阻器 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 255 | 滑动变阻器 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 256 | 电阻定律演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 257 | 电阻定律实验器 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 258 | 演示线路实验板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 259 | 学生线路实验板 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 260 | 单刀双掷开关 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 261 | 双刀双掷开关 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 262 | 焦耳定律演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 263 | 保险丝作用演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 264 | 范氏起电机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 265 | 球形导体 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 266 | 验电器连接杆 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 267 | 移电球(验电球) | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 268 | 验电羽 | 1 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 269 | 验电幡 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 270 | 尖形布电器 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 271 | 正负电荷检验器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 272 | 静电实验箱 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 273 | 金属网罩 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 274 | 电荷间作用力演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 275 | 库仑定律演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 276 | 电场线演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 277 | 电势演示仪 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 278 | 等势线描绘实验器 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 279 | 平行板电容器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 280 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 281 | 常用电容器示教板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 282 | 常用电阻器示教板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 283 | 条形磁铁 | 28 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 284 | 蹄形磁铁 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 285 | 磁感线演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 286 | 立体磁感线演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 287 | 磁感线演示板 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 288 | 电流磁场演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 289 | 菱形小磁针 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 290 | 翼形磁针 | 28 | 对 | / | 工业 | 货物 |
| 291 | 条形强磁体 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 292 | 蹄形强磁体 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 293 | 强磁针 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 294 | 电子束演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 295 | 电谐振演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 296 | 电磁振荡演示仪 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 297 | 电磁波的发送和接收演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 298 | 磁分子模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 299 | 离心机械模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 300 | 高压输变电模拟演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 301 | 量筒 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 302 | 量筒 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 303 | 量筒 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 304 | 量杯 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 305 | 试管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 306 | 试管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 307 | 烧杯 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 308 | 烧杯 | 14 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 309 | 烧瓶 | 7 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 310 | 烧瓶 | 7 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 311 | 镊子 | 7 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 312 | 乳胶管 | 7 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 313 | 电工材料 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 314 | 电子元件(工业产品) | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 315 | 家庭电路器材 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 316 | 一般材料(高中) | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 317 | 彩色透光片 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 318 | 电珠(小灯泡) | 112 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 319 | 学生实验纸材 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 320 | 滚上体 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 321 | 频闪观察器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 322 | 测电笔 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 323 | 一字螺丝刀 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 324 | 十字螺丝刀 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 325 | 尖嘴钳 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 326 | 电工刀 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 327 | 手摇钻 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 328 | 木锉 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 329 | 木工锯 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 330 | 木工锤 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 331 | 铇 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 332 | 斧 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 333 | 剥线钳 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 334 | 錾子 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 335 | 锉刀(平板) | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 336 | 三角锉刀 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 337 | 什锦锉 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 338 | 直角尺 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 339 | 电烙铁 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 340 | 台钻 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 341 | 钻头 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 342 | 台虎钳 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 343 | 砂轮机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 344 | 钳工工作台 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 345 | 烙铁架 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 346 | 冲子 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 347 | 水平尺 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 348 | 工作服 | 14 | 件 | / | 工业 | 货物 |
| 349 | 护目镜 | 14 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 350 | 护目镜 | 14 | 副 | / | 工业 | 货物 |
| 351 | 棉线手套 | 14 | 双 | / | 工业 | 货物 |
| 352 | 高压绝缘凳 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 353 | 教师演示讲台 | 1 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 354 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 355 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 356 | 实验室专用洗眼器 | 1 | 付 | / | 工业 | 货物 |
| 357 | 演示通风柜 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 358 | 落地式紧急冲淋 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 359 | 化学学生实验桌 | 28 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 360 | 全新钢塑水槽柜 | 16 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 361 | 三联水嘴 | 16 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 362 | PP一体化水槽 | 16 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 363 | 多功能实验下水装置 | 16 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 364 | 多功能柱 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 365 | 学生安全电源 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 366 | 教师演示电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 367 | 实验凳 | 56 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 368 | 仪器柜 | 7 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 369 | 准备台 | 5.5 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 370 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 371 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 372 | 铝合金万向罩 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 373 | 万向吸风罩底座 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 374 | 安装 | 1 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 375 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 376 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 377 | 无线彩屏压强传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 378 | 无线彩屏温度传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 379 | 无线彩屏多量程电导率传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 380 | 无线彩屏pH传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 381 | pH强酸强碱电极 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 382 | pH纯水电极 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 383 | 无线彩屏滴数传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 384 | 滴定实验装置 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 385 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 386 | 无线彩屏氧气传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 387 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 388 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 389 | 无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 390 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 391 | 无线彩屏温湿度二合一传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 392 | 无线彩屏通用离子传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 393 | 多用途生化传感器支架 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 394 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 395 | 无线色度传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 396 | 无线浊度传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 397 | 实验室数据采集系统 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 398 | 无线蓝牙适配器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 399 | USB充电站 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 400 | 无线彩屏压强传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 401 | 无线彩屏温度传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 402 | 无线彩屏多量程电导率传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 403 | 无线彩屏pH传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 404 | 无线彩屏滴数传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 405 | 滴定实验装置 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 406 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 407 | 无线彩屏氧气传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 408 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 409 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 410 | 磁力加热搅拌器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 411 | 无线蓝牙适配器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 412 | USB充电站 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 413 | 智慧黑板 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 414 | 数据处理系统 | 15 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 415 | 教师演示讲台 | 2 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 416 | 实验室专用水槽 | 2 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 417 | 三联水嘴 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 418 | 实验室专用洗眼器 | 2 | 付 | / | 工业 | 货物 |
| 419 | 演示通风柜 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 420 | 落地式紧急冲淋 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 421 | 化学学生实验桌 | 56 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 422 | 全新钢塑水槽柜 | 32 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 423 | 三联水嘴 | 32 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 424 | PP一体化水槽 | 32 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 425 | 多功能实验下水装置 | 32 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 426 | 多功能柱 | 56 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 427 | 学生安全电源 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 428 | 教师演示电源 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 429 | 实验凳 | 112 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 430 | 仪器柜 | 12 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 431 | 准备台 | 11 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 432 | 实验室专用水槽 | 2 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 433 | 三联水嘴 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 434 | 铝合金万向罩 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 435 | 万向吸风罩底座 | 56 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 436 | 安装 | 2 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 437 | 电气布线（地面以上部分） | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 438 | 给、排水系统（地面以上部分） | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 439 | 智慧黑板 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 440 | 实验台 | 2 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 441 | 挡水条 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 442 | 实验室专用水槽 | 2 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 443 | 三联水嘴 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 444 | 实验室专用试剂架 | 2 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 445 | 实验室专用洗眼器 | 2 | 付 | / | 工业 | 货物 |
| 446 | 实验凳 | 8 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 447 | 仪器柜 | 10 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 448 | 通风柜 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 449 | 风机及附件 | 2 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 450 | 准备室电路接线（地面以上） | 2 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 451 | 准备室水路接线（地面以上） | 2 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 452 | 药品柜 | 20 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 453 | 药品柜风管支路安装 | 1 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 454 | 实验室废水综合处理设备 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 455 | 打孔器 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 456 | 打孔夹板 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 457 | 打孔器刮刀 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 458 | 手摇钻孔器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 459 | 仪器车 | 2 | 辆 | / | 工业 | 货物 |
| 460 | 电动离心机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 461 | 磁力加热搅拌器 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 462 | 酒精喷灯 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 463 | 电加热器 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 464 | 烘干箱 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 465 | 水浴锅 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 466 | 保温漏斗 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 467 | 塑料洗瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 468 | 试剂瓶托盘 | 80 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 469 | 实验用品提篮 | 6 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 470 | 塑料水槽 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 471 | 碘升华凝华管 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 472 | 聚光小手电筒 | 56 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 473 | 万能夹 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 474 | 三脚架 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 475 | 泥三角 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 476 | 试管架 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 477 | 漏斗架 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 478 | 滴定台 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 479 | 滴定夹 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 480 | 多用滴管架 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 481 | 移液管架 | 13 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 482 | 比色管架 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 483 | 高中学生电源 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 484 | 高中教学电源 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 485 | 托盘天平 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 486 | 托盘天平 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 487 | 电子天平 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 488 | 电子天平 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 489 | 电子天平 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 490 | 电子停表 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 491 | 温度计 | 56 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 492 | 温度计 | 2 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 493 | 数字测温计 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 494 | 多用电表（47型） | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 495 | 演示电流电压表 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 496 | 密度计 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 497 | 密度计 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 498 | 酸度计(pH计) | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 499 | 原电池实验器 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 500 | 贮气装置 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 501 | 溶液导电演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 502 | 中和热测定仪 | 56 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 503 | 化学实验废液处理装置 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 504 | 氢燃料电池演示器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 505 | 氢燃料电池实验器 | 13 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 506 | 电解槽演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 507 | 电泳演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 508 | 丁达尔现象实验器 | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 509 | 二氧化氮球 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 510 | 光化学实验演示器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 511 | 炼铁高炉模型 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 512 | 分子结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 513 | 分子结构模型 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 514 | 金刚石结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 515 | 石墨结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 516 | 碳-60结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 517 | 氯化钠晶体结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 518 | 氯化铯晶体结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 519 | 二氧化碳晶体结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 520 | 二氧化硅晶体结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 521 | 金属晶体结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 522 | 电子云杂化轨道模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 523 | 气体摩尔体积模型 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 524 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1 | 盒 | / | 工业 | 货物 |
| 525 | 原油常见馏分标本 | 1 | 盒 | / | 工业 | 货物 |
| 526 | 合成有机高分子材料标本 | 1 | 盒 | / | 工业 | 货物 |
| 527 | 新型无机非金属材料标本 | 1 | 盒 | / | 工业 | 货物 |
| 528 | 分子立体结构模型绘制软件 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 529 | 量筒 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 530 | 量筒 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 531 | 量筒 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 532 | 量筒 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 533 | 量筒 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 534 | 量筒 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 535 | 量杯 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 536 | 容量瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 537 | 容量瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 538 | 容量瓶 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 539 | 容量瓶 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 540 | 容量瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 541 | 滴定管 | 56 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 542 | 滴定管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 543 | 滴定管 | 56 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 544 | 滴定管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 545 | 移液管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 546 | 试管 | 250 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 547 | 试管 | 250 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 548 | 试管 | 150 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 549 | 试管 | 150 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 550 | 试管 | 30 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 551 | 试管 | 30 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 552 | 具支试管 | 20 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 553 | 具支试管 | 20 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 554 | 硬质玻璃管 | 30 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 555 | 硬质玻璃管 | 10 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 556 | 燃烧管 | 2 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 557 | Y形试管 | 3 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 558 | 烧杯 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 559 | 烧杯 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 560 | 烧杯 | 100 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 561 | 烧杯 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 562 | 烧杯 | 100 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 563 | 烧杯 | 100 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 564 | 烧杯 | 20 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 565 | 烧杯 | 10 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 566 | 烧瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 567 | 烧瓶 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 568 | 烧瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 569 | 烧瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 570 | 锥形瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 571 | 锥形瓶 | 15 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 572 | 蒸馏烧瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 573 | 三口烧瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 574 | 酒精灯 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 575 | 酒精灯 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 576 | 酒精灯 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 577 | 干燥塔 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 578 | 气体洗瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 579 | 抽滤瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 580 | 抽气管 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 581 | 干燥器 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 582 | 气体发生器 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 583 | 冷凝器 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 584 | 冷凝器 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 585 | 牛角管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 586 | 漏斗 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 587 | 漏斗 | 6 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 588 | 安全漏斗 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 589 | 安全漏斗 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 590 | 分液漏斗 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 591 | 分液漏斗 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 592 | 布氏漏斗 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 593 | T形管 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 594 | Y形管 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 595 | 离心管 | 10 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 596 | 干燥管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 597 | 干燥管 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 598 | 干燥管 | 3 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 599 | 干燥管 | 3 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 600 | 比色管 | 100 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 601 | 活塞 | 5 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 602 | 活塞 | 2 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 603 | 圆水槽 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 604 | 圆水槽 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 605 | 玻璃钟罩 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 606 | 钴玻璃片 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 607 | 集气瓶 | 100 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 608 | 集气瓶 | 20 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 609 | 集气瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 610 | 液封除毒气集气瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 611 | 广口瓶 | 350 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 612 | 广口瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 613 | 广口瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 614 | 广口瓶 | 10 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 615 | 广口瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 616 | 广口瓶 | 20 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 617 | 广口瓶 | 20 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 618 | 细口瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 619 | 细口瓶 | 350 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 620 | 细口瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 621 | 细口瓶 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 622 | 细口瓶 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 623 | 细口瓶 | 3 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 624 | 细口瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 625 | 细口瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 626 | 细口瓶 | 20 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 627 | 细口瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 628 | 细口瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 629 | 细口瓶 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 630 | 下口瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 631 | 滴瓶 | 100 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 632 | 滴瓶 | 300 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 633 | 滴瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 634 | 滴瓶 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 635 | 称量瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 636 | 坩埚 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 637 | 坩埚钳 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 638 | 烧杯夹 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 639 | 镊子 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 640 | 试管夹 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 641 | 水止皮管夹 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 642 | 螺旋皮管夹 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 643 | 石棉网 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 644 | 二连球 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 645 | 燃烧匙 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 646 | 药匙 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 647 | 玻璃管 | 4 | 千克 | / | 工业 | 货物 |
| 648 | 玻璃管 | 3 | 千克 | / | 工业 | 货物 |
| 649 | 玻璃棒 | 2 | 千克 | / | 工业 | 货物 |
| 650 | 玻璃棒 | 2 | 千克 | / | 工业 | 货物 |
| 651 | 软胶塞 | 8 | 千克 | / | 工业 | 货物 |
| 652 | 橡胶管 | 4 | 千克 | / | 工业 | 货物 |
| 653 | 乳胶管 | 40 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 654 | 洗耳球 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 655 | 试管刷 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 656 | 烧瓶刷 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 657 | 滴定管刷 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 658 | 结晶皿 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 659 | 表面皿 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 660 | 表面皿 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 661 | 研钵 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 662 | 研钵 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 663 | 蒸发皿 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 664 | 蒸发皿 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 665 | 反应板 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 666 | 井穴板 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 667 | 井穴板 | 56 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 668 | 塑料多用滴管 | 500 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 669 | 白金丝 | 2 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 670 | pH广范围试纸 | 20 | 本 | / | 工业 | 货物 |
| 671 | 蓝石蕊试纸 | 15 | 本 | / | 工业 | 货物 |
| 672 | 红石蕊试纸 | 15 | 本 | / | 工业 | 货物 |
| 673 | 淀粉碘化钾试纸 | 10 | 本 | / | 工业 | 货物 |
| 674 | 定性滤纸 | 15 | 盒 | / | 工业 | 货物 |
| 675 | 高中化学实验材料 | 28 | 份 | / | 工业 | 货物 |
| 676 | 电极材料 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 677 | 一字螺丝刀 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 678 | 十字螺丝刀 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 679 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 680 | 手锤 | 1 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 681 | 三角锉刀 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 682 | 剪刀 | 1 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 683 | 玻璃瓶盖开启器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 684 | 玻璃管切割器 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 685 | 工作服 | 3 | 件 | / | 工业 | 货物 |
| 686 | 护目镜 | 60 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 687 | 防护面罩 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 688 | 防毒口罩 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 689 | 耐酸型乳胶手套 | 2 | 双 | / | 工业 | 货物 |
| 690 | 一次性乳胶手套 | 20 | 盒 | / | 工业 | 货物 |
| 691 | 实验防护屏 | 1 | 件 | / | 工业 | 货物 |
| 692 | 教师演示讲台 | 1 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 693 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 694 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 695 | 实验室专用洗眼器 | 1 | 付 | / | 工业 | 货物 |
| 696 | 生物学生实验桌 | 28 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 697 | 全新钢塑水槽柜 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 698 | 三联水嘴 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 699 | PP一体化水槽 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 700 | 多功能实验下水装置 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 701 | 多功能柱 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 702 | 安全光源 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 703 | 学生安全电源 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 704 | 教师演示电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 705 | 仪器柜 | 7 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 706 | 准备台 | 7.2 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 707 | 岛式插座 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 708 | 实验凳 | 56 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 709 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 710 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 711 | 无线彩屏温度传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 712 | 无线彩屏压强传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 713 | 无线彩屏相对压强传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 714 | 无线彩屏光强传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 715 | 无线彩屏多量程电导率传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 716 | 无线彩屏pH传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 717 | pH玻璃电极 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 718 | pH纯水电极 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 719 | 无线彩屏氧气传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 720 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 721 | 无线彩屏温湿度二合一传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 722 | 无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 723 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 724 | 无线彩屏土壤温度/湿度二合一传感器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 725 | 实验室数据采集系统 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 726 | 无线蓝牙适配器 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 727 | USB充电站 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 728 | 气液生态室 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 729 | 无线彩屏温度传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 730 | 无线彩屏压强传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 731 | 无线彩屏光强传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 732 | 无线彩屏pH传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 733 | 无线彩屏氧气传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 734 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 735 | 无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 736 | 无线蓝牙适配器 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 737 | USB充电站 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 738 | 气液生态室 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 739 | 智慧黑板 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 740 | 数据处理系统 | 15 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 741 | 教师演示讲台 | 1 | 张 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 742 | 实验室专用水槽 | 1 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 743 | 三联水嘴 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 744 | 实验室专用洗眼器 | 1 | 付 | / | 工业 | 货物 |
| 745 | 生物学生实验桌 | 28 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 746 | 全新钢塑水槽柜 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 747 | 三联水嘴 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 748 | PP一体化水槽 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 749 | 多功能实验下水装置 | 14 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 750 | 多功能柱 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 751 | 安全光源 | 28 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 752 | 学生安全电源 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 753 | 教师演示电源 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 754 | 仪器柜 | 7 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 755 | 准备台 | 6.8 | 米 | / | 工业 | 货物 |
| 756 | 岛式插座 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 757 | 实验凳 | 56 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 758 | 电气布线（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 759 | 给、排水系统（地面以上部分） | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 760 | 智慧黑板 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 761 | 实验台 | 2 | 张 | / | 工业 | 货物 |
| 762 | 挡水条 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 763 | 实验室专用水槽 | 2 | 只 | / | 工业 | 货物 |
| 764 | 三联水嘴 | 2 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 765 | 实验室专用试剂架 | 2 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 766 | 实验室专用洗眼器 | 2 | 付 | / | 工业 | 货物 |
| 767 | 滴水架 | 2 | 组 | / | 工业 | 货物 |
| 768 | 仪器柜 | 14 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 769 | 准备室电路接线（地面以上） | 2 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 770 | 准备室水路接线（地面以上） | 2 | 项 | / | 工业 | 货物 |
| 771 | 打孔器 | 5 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 772 | 仪器车 | 2 | 辆 | / | 工业 | 货物 |
| 773 | 单目生物显微镜（1000倍） | 28 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 774 | 双目生物显微镜（100X-1000X） | 5 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 775 | 双目立体显微镜 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 776 | 放大镜 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 777 | 电动离心机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 778 | 电动离心机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 779 | 磁力加热搅拌器 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 780 | 恒温水浴锅 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 781 | 烘干箱 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 782 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 783 | 光照培养箱 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 784 | 超净工作台 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 785 | 整理箱 | 10 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 786 | 塑料洗瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 787 | 塑料洗瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 788 | 方座支架 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 789 | 三脚架 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 790 | 试管架 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 791 | 试管架 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 792 | 托盘天平 | 4 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 793 | 电子天平 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 794 | 分析天平（200g，0.0001g） | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 795 | 温度计 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 796 | 酸度计(pH计) | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 797 | 血球计数板 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 798 | 计数器 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 799 | 接种环 | 9 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 800 | 研磨过滤器 | 9 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 801 | 光照培养架 | 4 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 802 | 普通手术剪 | 27 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 803 | 眼用手术剪 | 2 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 804 | 手术刀柄 | 8 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 805 | 手术刀片 | 8 | 包 | / | 工业 | 货物 |
| 806 | 解剖镊 | 27 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 807 | 解剖镊 | 27 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 808 | 牙用镊 | 8 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 809 | 眼用镊 | 2 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 810 | 电泳仪 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 811 | 水平电泳槽 | 8 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 812 | 垂直电泳槽 | 4 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 813 | 微量进样器 | 8 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 814 | 凝胶色谱柱 | 9 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 815 | 移液器 | 9 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 816 | 移液器 | 9 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 817 | 移液架 | 9 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 818 | DNA电泳图谱观察仪 | 2 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 819 | PCR仪 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 820 | 组织捣碎匀浆机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 821 | 纯水机 | 1 | 台 | / | 工业 | 货物 |
| 822 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 823 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 824 | 细胞亚显微结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 825 | 细胞膜结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 826 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 827 | DNA结构模型 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 828 | DNA双螺旋结构模型组件 | 28 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 829 | 蚕豆叶下表皮装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 830 | 植物细胞有丝分裂 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 831 | 胞间连丝切片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 832 | 黑藻叶装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 833 | 酵母菌装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 834 | 水绵装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 835 | 大肠杆菌涂片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 836 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 837 | 草履虫分裂生殖装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 838 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 839 | 蛙血涂片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 840 | 表皮细胞装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 841 | 骨骼肌纵横切 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 842 | 平滑肌分离装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 843 | 心肌切片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 844 | 运动神经元装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 845 | 胰腺切片(示胰岛) | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 846 | 正常人染色体装片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 847 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 848 | 线粒体切片 | 28 | 片 | / | 工业 | 货物 |
| 849 | 量筒 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 850 | 量筒 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 851 | 量筒 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 852 | 量筒 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 853 | 量筒 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 854 | 量筒 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 855 | 容量瓶 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 856 | 容量瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 857 | 容量瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 858 | 容量瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 859 | 容量瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 860 | 试管 | 300 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 861 | 烧杯 | 300 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 862 | 烧杯 | 120 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 863 | 烧杯 | 60 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 864 | 烧杯 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 865 | 烧杯 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 866 | 锥形瓶 | 500 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 867 | 锥形瓶 | 500 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 868 | 锥形瓶 | 90 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 869 | 锥形瓶 | 90 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 870 | 蒸馏烧瓶 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 871 | 酒精灯 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 872 | 干燥器 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 873 | 蒸馏水瓶 | 2 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 874 | 冷凝器 | 28 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 875 | 漏斗 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 876 | 漏斗 | 30 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 877 | 滴管 | 300 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 878 | 广口瓶 | 100 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 879 | 细口瓶 | 5 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 880 | 细口瓶 | 10 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 881 | 细口瓶 | 10 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 882 | 滴瓶 | 300 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 883 | 滴瓶 | 300 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 884 | 滴瓶 | 200 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 885 | 滴瓶 | 200 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 886 | 试管夹 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 887 | 石棉网 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 888 | 药匙 | 28 | 把 | / | 工业 | 货物 |
| 889 | 玻璃棒 | 150 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 890 | 洗耳球 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 891 | 培养皿 | 100 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 892 | 培养皿 | 30 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 893 | 研钵 | 28 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 894 | 测电笔 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 895 | 一字螺丝刀 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 896 | 十字螺丝刀 | 1 | 支 | / | 工业 | 货物 |
| 897 | 剥线钳 | 1 | 个 | / | 工业 | 货物 |
| 898 | 活扳手 | 1 | 套 | / | 工业 | 货物 |
| 899 | 护目镜 | 55 | 个 | / | 工业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 物料名称 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格：3000*700*850mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，单层钢板双面喷涂处理，门板中间填充隔音材料，防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 | 物理实验室（力学） |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm±10mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 1 | 只 | 物理实验室（力学） |
| 3 | 三联水嘴 | 规格：550*230*170mm±10mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 物理实验室（力学） |
| 4 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 | 1 | 套 | 物理实验室（力学） |
| 5 | 物理学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留不小于一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 | 28 | 张 | 物理实验室（力学） |
| 6 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。≥宽345mm深200mm高750mm 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 28 | 套 | 物理实验室（力学） |
| 7 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 | 物理实验室（力学） |
| 8 | 实验凳 | 规格：Φ315*450-500mm±10mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 5、实验凳技术要求满足： （1）、重金属：1.1可溶性铅(Pb)；1.2可溶性镉(Cd)；1.3可溶性铬(Cr)；1.4可溶性汞(Hg)；均未检出。 （2）、承重测试、跌落测试、凳面抗老化测试：2.1承重测试： 静态载荷150KG后应无破损，无断裂；2.2跌落测试 样品从20cm高度落下应无破损；2.3凳面抗老化测试 高温60℃,120h 低温-10℃,120h，凳面无变形。 （3）、附着力、耐腐蚀测试：3.1附着力 根据SEFA-8M-2016检测，划正方形网格；划格间距：2mm 每方向划格线数：6;胶带类型：3M898 胶带剥离角度：180°;材质类型：硬质，检测结果不小于5B级；3.2耐腐蚀测试 耐酸性 温度：(23±2)℃ 试液：30%H₂SO4溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形；耐碱性 温度： (23±2)℃ 试液：30%NaOH溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形 | 56 | 张 | 物理实验室（力学） |
| 9 | 准备台 | 规格：≥1000*750*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 5.8 | 米 | 物理实验室（力学） |
| 10 | 物理实验柜 | 实验柜尺寸：1430*450*1880mm；实验柜内部布局应合理，使用抽屉式摆放，将不同的实验器材和组件分类存放，方便查找和使用。 | 5 | 个 | 物理实验室（力学） |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 物理实验室（力学） |
| 12 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 物理实验室（力学） |
| 13 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。 3、整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器； 5、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。 6、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于Intel Corei5。内存：不低于8G DDR4。硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。支持系统还原保护。为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 2、整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 3、整机设备副板支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副板上。 4、整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机设备副屏板面采用优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层；整机设备副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 6、整机前置USB3.0接口3个，HDMI接口1个；Type-C接口1个；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出，双千兆网口设计； 7、前置不少于7个物理按键，可实现开关待机、音量调节、调出设置菜单、进入Android系统、返回、护眼、ops单独开关机等操作；且按键支持在设置中进行配置，如用户可以设置按键为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、ops一键还原、一键滤蓝光护眼模式、截屏、秒表、倒计时、放大镜、聚光灯、计算器、冻屏、日历、设置、白板、批注悬浮等。关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、整机内置2.2声道扬声器,前朝向额定15W中高音扬声器2个,后朝向额定15W低音扬声器2个,额定总功率≥60W,谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db,10米处声压级>79dB,能够有效保障教室后排学生听觉感受。 10、独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。 11、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 13、智慧黑板具备可单侧或双侧显示的快捷键功能，支持设置开启/关闭或自动显隐，至少具备以下功能：打开白板软件、屏幕批注、前翻页、后翻页、回到桌面、关闭窗口、自定义等，方便教师快捷操作，满足教学应用需求。 14、智慧黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 15、整机采用红外触控技术，红外黑板支持40点触控。 16、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 17、整机前置按键具备三合一电源按键，同一物理按键完成双系统开机、熄屏、关机操作； 18、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 19、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发生器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 20、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况 21、整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 22、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 23、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 24、整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 25、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 26、整机摄像头支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。 27、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 28、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 29、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持4台手机、平板同时连接并显示。 三、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 4、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 5、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 8、、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 9、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 11、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置 12、整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。 13、整机系统下，可通过手势或者侧边栏实现一键降屏（窗口下移）功能，整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态支持点击恢复显示全屏窗口。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。 17、无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 18、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁，扫二维码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁设备，方便教学管理； 19、Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 21、整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 22、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。 23、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理。 24、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机。 25、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 26、整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原。 | 1 | 台 | 物理实验室（力学） |
| 14 | 教师演示讲台 | 规格：3000*700*850mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，单层钢板双面喷涂处理，门板中间填充隔音材料，防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 | 物理数字化实验室 |
| 15 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm±10mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 1 | 只 | 物理数字化实验室 |
| 16 | 三联水嘴 | 规格：550*230*170mm±10mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 17 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 18 | 物理学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留不小于一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 | 28 | 张 | 物理数字化实验室 |
| 19 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。345*200*750mm±10mm。 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 28 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 20 | 豪华电学物理电源 | 1、输入电源：AC220V±10%、频率50Hz。 2、工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M。 3、电源盒采用全新ABS料一次注塑成型，电源盒置于台面，面板与台面呈夹角，既便于读取参数又便于操作。 4、学生电源尺寸:1180mm*170mm*130mm(W*D*H)。 5、整套电源采用两个独立的电源盒整装而成，一组为低压交直流电源加220V电源，学生低压直流电源采用数字开关电源，贴片元件生产技术，独立的指针式多量程测试表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,，V表：1～3V/5～15V，G表：-300uA～300uA，各表均有外置调零装置，便于随时调零。 6、学生低压直流电源是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1.5～30V，最小调节单元为0.1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 7、学生低压交流电源也是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1～30V，最小调节单元为1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 8、学生交流220V电源同样是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上的国标五孔插座输出220V电源为其它用电器提供电源（根据市电电压而定），额定电流为5A，通过一次性熔断保险管保护用电设备（保险管熔断后必须更换）。 | 28 | 个 | 物理数字化实验室 |
| 21 | 实验凳 | 规格：Φ315*450-500mm±10mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 5、实验凳技术要求满足： （1）、重金属：1.1可溶性铅(Pb)；1.2可溶性镉(Cd)；1.3可溶性铬(Cr)；1.4可溶性汞(Hg)；均未检出。 （2）、承重测试、跌落测试、凳面抗老化测试：2.1承重测试： 静态载荷150KG后应无破损，无断裂；2.2跌落测试 样品从20cm高度落下应无破损；2.3凳面抗老化测试 高温60℃,120h 低温-10℃,120h，凳面无变形。 （3）、附着力、耐腐蚀测试：3.1附着力 根据SEFA-8M-2016检测，划正方形网格；划格间距：2mm 每方向划格线数：6;胶带类型：3M898 胶带剥离角度：180°;材质类型：硬质，检测结果不小于5B级；3.2耐腐蚀测试 耐酸性 温度：(23±2)℃ 试液：30%H₂SO4溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形；耐碱性 温度： (23±2)℃ 试液：30%NaOH溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形 | 56 | 张 | 物理数字化实验室 |
| 22 | 准备台 | 规格：≥1000*750*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 4.6 | 米 | 物理数字化实验室 |
| 23 | 物理实验柜 | 实验柜尺寸：1430*450*1880mm；实验柜内部布局应合理，使用抽屉式摆放，将不同的实验器材和组件分类存放，方便查找和使用。 | 4 | 个 | 物理数字化实验室 |
| 24 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 25 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 26 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ； 2、测量范围：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V； 3、测量范围：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV。 24Bit高精度高速采样,精度：≤±0.5%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±20V、±5V、±500mV量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 2 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 27 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ； 2、测量范围：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA； 3、测量范围：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。 24Bit高精度高速采样， 精度：≤±1%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±3A、±500mA、±20mA量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 2 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 28 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 一、性能指标 量程：1、测量范围：≥-100μA～+100μA，分辨率 ：≤0.1μA ；2、测量范围：≥-10μA～10μA，分辨率：≤0.01μA；（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸；（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±100μA、±5V、±500mV量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 29 | 楞次定律演示器 | 1、铝管长度：50cm；内径：24mm；外径：28mm； 2、有机玻璃管外径：30mm与35cm两层管，其余参数同铝管； 3、线圈数量：5个串联； 4、线圈匝数：20匝/个； 5、线圈间距：100mm； 6、磁性圆柱体长：35mm；直径：20mm； 7、铝圆柱体长：35mm；直径：20mm； 8、可与电流或电压传感器配合使用 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 30 | 法拉第电磁感应定律演示仪（I) | 材质及主要部件：胶木底板1块、亚克力管1套、线圈1套3组线圈（100匝、200匝、400匝）、通过三档换项开关选择匝数、强磁铁（20*30mm)1，尺寸≥300*300*1100mm；回路中感应电动势的大小，跟穿过这一回路的磁通量的变化率成正比，这就是法拉第电磁感应定律，表达式为E=n△φ/△t，其中n为线圈匝数，△φ/△t为磁通量的变化率。 本实验教具通过在同一位置改变线圈的匝数来研究感应电动势与匝数之间的关系，通过磁铁经过线圈的速度代表磁通量的变化率，来研究感应电动势与磁通量变化率的关系。在研究探究感应电动势与线圈匝数的关系实验中，获取线圈匝数与电压的数据及图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.2（平均误差<0.2V）； 可搭配传感器：无线电压传感器*1（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 31 | 法拉第电磁感应定律演示仪（II) | 小螺母管600匝，电阻12欧姆； 大线圈1000匝，电阻34欧姆；需智能电源（需另配）），配合电流、电压传感器使用（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 32 | 交直流发电机模型实验仪 | 材质及主要部件：方框支架、电刷、电刷架、大线圈、磁铁、大电流电源1个、导线2根；尺寸：≥长200mm*高280mm； 可以完成交、直流发电（需要微电流传感器）；可作为简易电动机。微电流传感器别配。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 33 | 探究安培力实验器 | 材质及主要部件：不同宽度的线圈3个（15、30、45mm），多组线圈1个（20匝）（线圈通入3A电流时间<20s)；强磁铁（蹄形）、线圈支架（可360度旋转，角度精度1度），无线电子天平传感器（精度0.01g)；尺寸：≥240*200*280mm；若磁感应强度B的方向与电流方向成角，导线所受的安培力F=BILsinθ。 实验通过控制变量法，保持其它量不变的情况下，只改变电流，研究安培力与电流的关系；同样，可以研究安培力与导体长度、导线与磁场的夹角之间的关系。实验中的安培力是通过电子天平，导线受到安培力的反作用力作用到磁极上，由天平测出其大小。可研究安培力与电流强度、导线长度、电流与磁场的夹角关系实验，精度高，安培力与电流强度的实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.05（平均误差<0.05N）。需恒流电源*1（需另配） | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 34 | 探究影响交流电动势的因素 | 材质及主要部件：线圈3.5*4cm、三组绕线（50匝、100匝、150匝）、U形磁铁1只；线圈在匀强磁场中匀速转动，在线圈中产生了正弦交流电。该实验装置，能观察产生交流电的图形；研究交流电的最大电动势与线圈匝数的关系，与线圈转动速度的关系。可搭配传感器：无线电压传感器*1（传感器需另配）；需与多功能转动平台配合使用（另配）； | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 35 | 测定液体的电阻率实验器 | 规格尺寸：透明亚克力管（外径32mm，内径28mm，长360mm），底座430×160mm,需要微电流传感器与电压传感器配合使用。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 36 | 温差电流实验器 | 底座150*220mm，70*100*5mm玻璃容器，3mm直径康铜丝，直径1.5mm铜丝，12V7.5W加热片。可绘制热电流与温度的变化曲线，并能定量测康铜的塞贝克系数。实验需要12V电源1只、温度传感器2只、微电流传感器1只（电源、温度传感器、微电流传感器均需要另配） | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 37 | 描绘二极管的伏安特性曲线实验板 | 材质及主要部件：电源（5V，直流电源)1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、二极管1只、电位器1只、亚克力底座2块； 尺寸≥800*260*650mm；当对晶体二极管加上正向偏置电压，此时有正向电流流过二极管，且随着正向偏置电压的增大而增大。当正向偏置电压增大至接近二极管的导通电压，电流明显变化。在导通后，电流就会急剧变化。 当对晶体二极管加上反向偏置电压时，二极管处于反向截止状态，会有很小的反向电流。当反向偏置电压增至该二极管的击穿电压时，二极管PN结被反向击穿，电流会急剧增大。可搭配传感器：无线电压传感器*1、无线电流传感器*1（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 38 | 探究影响导体电阻的因素实验板 | 材质及主要部件：电源（3V直流电源）1只、电压传感器支架1只、电流传感器支架1只、镍铬电阻丝（直径0.1mm、长度550mm）1根、镍铬电阻丝（直径0.2mm、长度550mm）1根、镍铬电阻丝（直径0.3mm、长度550mm）1根、康铜电阻丝（直径0.2mm、长度550mm）1根、铁电阻丝（直径0.2mm、长度550mm）1根、20Ω电位器1只、亚克力底座2块； 尺寸≥800*260*650mm；可搭配传感器：无线电压*1、无线电流*1（另配传感器）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 39 | 探究电源内外电压关系实验板 | 材质及主要部件：化学电池装置1只、电压传感器支架2只、30V数显电压表2只、导线4根、亚克力底座2块； 尺寸≥800*260*650mm；可乐电池就是由铜板、锌板、可乐（也可取其它酸性溶液）组成的电池，取材方便，制作简单。闭合电路可以分为两部分，其中电源外部的电路叫做外电路，电源内部的电路叫做内电路。外电路两端的电压称为外电压（U外），它是电源正负极两端的电压；内电路两端的电压，称为内电压（U内）。实验表明，电源内外电压之和为恒量，这一恒量称为电源电动势（E），E=U外+U内。可搭配传感器：无线电压传感器*2（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 40 | 交流电的有效值实验板 | 材质及主要部件：电源（4V直流电源）1只、电压传感器支架2只、3.8V灯泡2只、亚克力底座2块； 尺寸≥800*260*650mm；让交变电流与恒定电流分别通过大小相同的电阻，如果使同一电阻产生的热效应相同，我们将直流电的电压（或电流）值称之为交流电的有效值。该实验的电阻是用两只完全相同的灯泡，在实验中通过调节直流电路中的电压，通过观察两灯泡亮度，亮度相同，可认为热功率相同。此实验主要目的是让学生了解何为交流电的有效值。需搭配：高中学生电源（有交流输出）（另配）；可搭配传感器：无线电压*2（另配传感器）； | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 41 | 探究电容器电压与电量的关系实验板 | 材质及主要部件：电源（3V直流电源）1只、电压传感器支架1只、470μF电容器2只、亚克力底座2块； 尺寸≥800*260*650mm；实验表明，电容器的电量变为原来的一半时，其两极板间的电压也变为原来的一半。精确的实验表明，一个电容器所带的电量Q与两极板之间的电压U之比是不变的。电量Q与电压U之比表征了电容器储存电荷的特性，这个比值叫作电容器的电容。用C表示，C=Q/U。可搭配传感器：无线电压*1（另配传感器）； | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 42 | 自感现象实验板 | 材质及主要部件：电源（3V直流电源）1只、电流传感器支架2只、灯泡底座2只、2.5V灯泡2只，电感线圈1只、亚克力底座2块； 尺寸≥800*260*650mm；因线圈中电流变化而在线圈自身引起的电磁感应现象叫做自感现象，所产生的电动势叫做自感电动势。根据楞次定律可知，自感电动势会阻碍电流的变化。 通路自感，自感线圈与小灯泡串联，但闭合电键时，由于自感线圈产生自感电动势，阻碍电流的增加，可以看到与线圈串联的灯泡会较慢地亮起来，而另一个并联的灯泡立即达到最高亮度。断路自感，自感线圈与灯泡并联，在电路断开时，线圈中产生的自感电动势通过灯泡回路产生电流，这样小灯泡不会立即熄灭。可搭配传感器：无线电流传感器*2（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 43 | 光电效应的定量研究实验板 | 材质及主要部件：尺寸≥800*260*650mm，光电管1只、5种色光光源1套、直流调压电源（双输出，DC3.7V，DC5-25V可调）1只、数显电压表(量程30V、分辨率0.0001V）1只、数显微安表（量程700uA，分辨率0.01uA)1只、内置1K调压电阻、换向开关、光强调节开关（3档）、色光光源选择开关（5档）、传感器支架2只、亚克力底座2块。可完成实验：1、光电效应现象； 2、产生光电流的条件； 3、饱和电流与光强的关系； 4、绘制光电流与电压的关系（正反电压）；5、绘制最大初动能与入射光频率关系图。 爱因斯坦光电效应方程：Ek=hν-W逸；最大初动能与遏止电压的关系：Ek=eU遏，综上可得：U遏=(hν-W逸)/e，同一光电管，同种颜色的光的遏止电压是相同的，与光的强度无关。光的频率越大，遏止电压也会越大。但饱和光电流取决于光的强度，光强不变的情况下，随着正向电压的增大，最后光电流会稳定。该实验装置可以研究光电效应现象、定性研究饱和光电流与光强的关系，不同光照的遏止电压与频率的关系，从而验证光电效应的基本规律，继而求出普朗克常量。可搭配传感器：无线微电流传感器*1、无线电压传感器*1（传感器需另配）。 ▲投标时须提供产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 44 | 伏特矩阵电学实验箱 | 规格尺寸：≥590*410*180mm；可完成高中电学实验与电磁学实验，模块背面带有强磁4块，可以在磁性黑板中完成实验，方便教师进行教学演示。电学实验箱配集成130多种电子元件，组合成50多种实验模块，可搭配传感器：无线电压传感器、无线电流传感器、多量程微电流传感器（传感器需另配）； 1、主要模块包含可调压直流电源（1.2-5.8V连续可调，有数据电压电流表监控，输出电流<2A ）。 2、实验模板：固定5号电池电源（1.5V、3V、4，5V，带开关）1只、调压电源（1.2-5V可调，有数显电压表）1个、1.5V电源（专供测电动势与内阻实验专用）1个、交直流电源（7-8V，带电压数显表）1个、5-28V可调电源（专供光电效应实验，带数显电压表）1只、光伏电池1个、数显电流表（0-3A，精度0.001A）、数显电压表（0-33V，精度0.0001V）、数显毫安表（0-50mA，精度0.001mA）、霍尔元件1个、单刀开关2个、单刀双掷开关1个、双刀双掷开关1个、复位开关1个、电磁继电器1个、电容器（内置47、470、4700μF电容各一只）1个、元件插座1个、定值电阻I（100、500、1000Ω）1个、定值电阻III（5、10、15Ω）1个、电阻箱（×0.1Ω）1个、电阻箱（×1Ω）、1个电阻箱（×10Ω）1个电阻箱（×100Ω）1个、电阻箱（×1kΩ）1个、电动机1个、蜂鸣器1个、发光二极管1个、双向发光二极管1个、二极管1个、三极管1个、光敏与热敏电阻1个、干簧管1个、保险丝1根、与门1个、或门1个、非门1个、焦尔定律演示I（5Ω）1个、焦尔定律演示II（10Ω）1个、变压器1个、电感线圈1个、线圈1个、分线器（II）2个、电阻丝I(镍铬）1根、电阻丝II(镍铬）1根、电阻丝III(镍铬）1根、电阻丝IV(康铜）1根、电阻丝V（铝）1根、保险丝I1根、保险丝II1根、小灯泡I1只、小灯泡II1只、小灯泡III1只、电容器1个、导线I8根、导线II2根、铝合金箱1个； 配合电流电压传感器，可完成下列实验：1 用传感器观察电容器的放电过程；2 电源电动势和内阻的测量；3 利用传感器制作简单的自动控制装置；4、跟所带电量的关系；5、探究影响电容器放电时间的因素；6、观察电源放电与电容放电的区别；7、绘制不同导体两端电压与电流图线；8、探究影响导体电阻的因素；9、描绘小灯泡的伏安特性曲线；10、描绘二极管的伏安特性曲线；11、测金属导体的电阻率；12、探究串联电路的特点；13、探究并联电路的特点；14、两种分压电路的实验研究；15、体验恒流源与恒压源；16、用电流半偏法测电流表的内阻；17、电流表的改装与校正；18、用电压半偏法测电压表的内阻；19、电压表的改装与校正；20、改装双量程的电压表；21、改装双量程的电流表；22、伏安法测电阻的误差分析与研究；23、欧姆表的改装；24、探究影响电流热效应的因素；25、电路中的能量转化；26、探究电池内外电压的关系；27、探究路端电压与外电路电阻的关系；28、化学电池电动势与内阻的测定；29、风力发电、光伏电池；30、探究电源输出功率与外电路电阻的关系；31、探究影响感应电流方向的因素；32、自感现象；33、电容、电感对交变电流的作用；34、观察交流电的产生；35、探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系；36、观察LC阻尼振荡曲线；37、绘制热敏电阻电阻值与温度的关系曲线；38、利用热敏电阻制作控制电路；39、光敏电阻的特性；40、干簧管的特性；41、霍尔效应；42、三种逻辑电路。 电压表、电流表、微安表选配为无线蓝牙传感器电表。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 45 | 电学实验板 | 共25快，包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感、电阻串并联，简单传感器应用等实验板，可完成几十例中学电学实验。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 46 | 无线彩屏光强传感器 | 一、性能指标 测量范围：0Lx～5000LX~150000Lx；自动量程 ；分辨率 ：≤1Lx ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌光传感器探头及滤光片。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 47 | 双缝干涉实验仪（教师端） | 材质及主要部件： 1、激光笔3支，分别为红光（波长650nm）、绿光（波长520nm）、紫光（405nm ）,配0.2m的双缝头； 2、激光光源（红光650nm），与四组双缝、4组多缝，4组单缝，4组小孔组合； 3、光强分布传感器（分辨率为0.01mm）。 4、光具座：长1.2m，宽16cm,带1米长的毫米刻度尺，可卷进行收纳。 主要研究光的干涉与衍射各种现象，同时可通过干涉现象测定光的波长。 ▲投标时须提供产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 48 | 无线彩屏力与加速度传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N，24Bit高精度高速采样；； 2、测量范围：3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g； 3、测量范围：3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s）。 精度：≤±2%F.S 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；顶部为一体式固定装置，含2个弧形拎式（不是全封闭圆形）把手，中间1个圆型通孔内嵌一个M6螺丝孔，配有M6手拧螺丝就能够与铁杆或者铁架台进行固定。正面为一体成型白色面壳内嵌1块≥2.0英寸彩色横屏、5个深灰色圆形硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识），底部配有M4螺丝孔及测力钩（拉力）和缓冲头（压力），侧面为开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口，电源指示灯及充电状态灯。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、模式、调零、“HOLD”功能快捷键分别与5个深灰色圆形硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据模式切换：力、加速度（3轴：x、y、z）、角速度（3轴：x、y、z）；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 2 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 49 | 无线彩屏微力传感器 | 一、性能指标 测量范围：力：≥-10N～+10N，分辨率：≤0.001N；24Bit高精度高速采样，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；顶部为一体式固定装置，含2个弧形拎式（不是全封闭圆形）把手，中间1个圆型通孔内嵌一个M6螺丝孔，配有M6手拧螺丝就能够与铁杆或者铁架台进行固定。正面为一体成型白色面壳内嵌1块≥2.0英寸彩色横屏、5个深灰色圆形硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识），底部配有M4螺丝孔及测力钩（拉力）和缓冲头（压力），侧面为开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口，电源指示灯及充电状态灯。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、模式、调零、“HOLD”功能快捷键分别与5个深灰色圆形硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据模式切换，切换数字形式显示或图线形式显示实时实验数据；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 50 | 无线彩屏分体位移传感器（收发） | 一、性能指标 测量范围：≥0cm～200cm，分辨率 ：≤1mm ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。发射端：下端内嵌红外发射探头及超声波发射探头，接收端：下端内嵌红外接收探头及超声波接收探头。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块（接收端）：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池；发射端：电池：≥1200mAh可充电电池； 4、存储（接收端）：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 传感器接收端： 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“调零、“HOLD”功能快捷键分别与3个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 传感器发射端： 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器工作状态。 3、屏幕底部为显示“设置”、“1个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”）相对应，能够实现菜单功能选择； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 51 | 无线彩屏一体位移（运动）传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0.15m～6m，分辨率 ：≤1mm ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：固定底座与可调角度传感器白色主体上下组合、横屏显示结构；顶部内嵌1块≥0.91英寸彩色横屏，电源状态指示灯组（电源/充电/充满）、蓝牙指示灯。正面内嵌直径≥40mm超声波发射器。底端底部内嵌M6螺母，方便固定传感器；底端前部配有1对不锈钢卡簧，方便与实验轨道固定。传感器左端内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、“开始/停止” 按键。传感器右端内嵌可调把手，及刻度盘，能实现传感器0～180°方向可调；底座左侧内嵌M6螺母与异性椭圆通孔垂直对应，与配套螺丝用于传感器固定于圆杆或铁架台。 三、内置器件 1、彩屏：≥0.91英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥1200mAh可充电电池； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据； 3、能够智能低功耗待机，智能关机； 4、能够实现脱机实验、无线实验、usb线连实验三种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 52 | 无线光电门传感器（双门） | 一、性能指标 量程： 1、内嵌≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 2、内嵌≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 3、内嵌≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关、同步光电门等扩展模块； 分辨率 ：≤1μS 。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：U形白色主体上下组合、主体内测内嵌2组光电门（双光电门）收发探头，双光电门间距离≥15mm，光电门发射端具有方向标识， 顶部内嵌光电门状态指示灯（挡光/透光），上端正面依次：内嵌电源指示灯组（电源/充电/充满）、蓝牙连接指示灯，蓝牙识别码（能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接）、灰色开关按键；上端背面依次：内嵌2.5mm通信（扩展）接口≥1、内嵌U行固定座、Type-C数据传输及充电通用接口、激光传感器接收口；传感器外侧2端内嵌M6螺丝固定孔≥2。 三、内置器件 1、光电门：≥2组； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥900mAh可充电电池； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、能够智能低功耗待机，智能关机； 3、能够实现无线实验、usb线连实验两种实验模式。无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 4、通过软件于光电门结构能够实现 1）智能光门计时器模式：（不用设置挡光条宽度）直接测量出挡光时间及速度； 2）光门和摆锤模式：测量摆的周期、速度； 3）光门与光栅模式：测量位置、速度、加速度； 4）光门计时模式（1个光电门）：测量门内时间、速度（设置挡光条宽度）； 5）数字输入模式：实时采集光门状态（挡光/透光）； 6）通用计数模式：采集时间内挡光次数； 7）激光计时模式：配合激光发射装置，测量直径大于嵌入式光电门宽度的大物体的门内时间及速度。可以测量被 测物直径≥75mm的运动物速度。 8）激光计数模式：可以测量直径≥75mm物体单位时间通过的次数。 9）飞行计时模式：通过扩展接口，接入震动等触发器。可以测量通过光门时间及触发器触发的时间，如测量平抛运动初始速度及飞行时间等； 10)双门模式：通过扩展接口，接入扩展门模块能够测量2个门通过时间和门间时间，计算相应速度。 5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 投标时需提供该产品的实物样品。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 53 | 光电门扩展模块 | 单光电门模块，内置固定孔，可以配合无线光电门（双门）进行扩展实验。测量长距离门间时间，计算门间速度。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 54 | 无线数智小车套装高阶版 | 无线数智小车系统（含无线蓝牙适配器）： 无线数智小车*2套、动力学轨道*1套、滑轮*2个、光电门支撑架*1套、挡光片*1套、轻质软弹簧*2个、固定螺栓*2个、钩码固定底座*1个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、智能化电机*1套、摩擦块*1个、摩擦面*1套、50g钩码*5个、向心力转台*1个、直角夹1个、万向夹1个、铁架台夹子2个、铁架台2个、无线蓝牙适配器*1个； 1、无线数智小车： 1）数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 2）数智小车使用时，无需数据采集器； 3）数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量（人教版必修一P96）；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）； 4）小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 5）使用可充电锂聚合物，内置1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口； 6）校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零； 7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源； 8) 售后服务:本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 主要部件及参数：无线数智小车2个；24Bit高精度高速采样； 1）力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N； 2）位移-分辨率：±0.2mm 3）速度-测量范围：±3m/s； 4）加速度-测量范围：3轴；-16g~+16g(g=9.8m/s²)； 5）陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）； 2.动力学轨道：该运动学组件为一条长度为1.2米的低摩擦动力学轨道。此轨道设计用于减少运动过程中的摩擦阻力，确保实验对象（如小车、滑块等）在其上运动时能更准确地反映动力学原理。轨道结构稳固，表面经过特殊处理，以实现低摩擦特性，适合进行各种物理学实验，特别是那些需要精确测量速度、加速度、力及能量转换等参数的实验。整条轨道作为一个单元提供，便于安装与拆卸，是进行运动学及动力学研究的理想实验器材。 3、滑轮：滑轮专为牛顿力学实验设计，采用双轴承，结构坚固，确保实验精确，适用于动量、机械能守恒等研究。 4、智能化电机：智能减速电机、配套传动装置，配有防滑轮；增加运动的平稳性；配有1200mAh容量可充电锂电池；配有标准2.5mm耳机插孔，实现数字控制；能够实现智能调速；快速、慢速、前进，后退，停止等操作；电机与数智小车组合，可研究摩擦力等实验（人教版必修一P62），使小车作匀速运动，从而匀速拉动摩擦块完成实验； 可完成实验： 1.高中物理：探究弹簧弹力与形变量的关系——学生分组 2.高中物理：探究物体的加速度与力、质量的关系——学生分组 3.高中物理：探究向心加速度角速度的关系——学生分组 4.高中物理：验证小车沿斜面下滑过程中的机械能守恒——学生分组 5.高中物理：完全非弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组 6.高中物理：完全弹性碰撞过程中的动量守恒——学生分组 7.高中物理：描述运动量的测量——教师演示 8.高中物理：运动规律的研究——教师演示 9.高中物理：摩擦力的研究——教师演示 10.高中物理：探究作用力与反作用力——教师演示 11.高中物理：超重与失重——教师演示 12.高中物理：探究动能与速度的关系——教师演示 13.高中物理：探究变力作用下的动量定理——教师演示 14.高中物理：弹簧振子振动的研究——教师演示 15.高中物理：利用单摆测重力加速度——教师演示 16.物理创新：运动图像分析 17.物理创新：速度和速度图像 18.物理创新：摩擦系数-静摩擦力与滑动摩擦力 19.物理创新：探究弹性和非弹性碰撞的动量与动能是否守恒 20.物理创新：功和动能 21.物理创新：功能关系 22.物理创新：简谐运动 23.物理创新：周期性运动：质量和弹簧 初中实验： 1.平均速度 2.探究影响滑动摩擦力大小的因素——学生分组 3.探究浮力大小跟哪些因素有关——学生分组 4.二力平衡 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 55 | 平抛运动数字实验仪 | 规格大小：金属导轨斜面长度≤600mm；小球、光电门固定座；内嵌振动传感器及连接接口。可以验证不同高度的平抛实验。实验需要光电门传感器（传感器需另配）配合使用。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 56 | 牛顿管 | 材质及主要部件：亚克力管1根、空心压缩机1台、压力表1个；尺寸：≥300*300*1300mm；鸡毛与铁球在空气中下落，由于空气阻力的影响，铁球下落明显快于鸡毛。牛顿管是一个两端封闭的亚克力管，可以将内部大部分空气抽去，再做鸡毛与铁球的下落实验，由于空气阻力影响较小，可以看到两物下落快慢几乎相同，由此说明，在忽略空气阻力的情况下，任何物体下落一样快。另配一台真空抽气机，抽气流量96L/min,最高真空度0.11atm(11kpa)。需气压传感器（传感器需另配）配合使用。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 57 | 力的合成与分解实验器 | 材质及主要部件：胶木底板1块、板后螺丝1套、角度盘1块、线轴1套；角度盘直径D≥500mm； 配合两只力传感器。主要研究两力分力的合力遵循平行四边形法则。特点：既可作为演示实验教具，也可用于学生分析实验，实验操作过程简单，实验精度高。 可搭配传感器：无线力传感器*2（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 58 | 作用力与反作用力演示器 | 400*102*25mm铝型材底座,12mm*38mm,M8固定力传感器支柱。研究静态与动态，弹力、磁力间的相互作用力与反作用力。需要两只力传感器配合使用（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 59 | 超失重演示器 | 材质及等主要部件：物理支架270*270*1300mm，转轴圆盘d120mm。超失重演示器是一种用于演示物体在超重和失重状态下的物理现象的教学仪器；配合无线力传感器，通过无线力传感器，可以同时得到力与加速度两个物理量。可搭配传感器：无线力/加速度*1（传感器需另配）。特点：可以分别研究匀加速上升与下降、匀减速上升与下降物体的超失重。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 60 | 冲力研究实验器 | 材质及主要部件：底板1块、电子天平1套、砂漏1个；尺寸：≥150*150mm；物体下落时以一定的速度撞击地面，并在很短时间内停止，根据动量定理，由于作用时间较短，物体受到地面冲击力较大。将砂漏置于台秤上，首先测出内部砂不流动时台秤的读数G0，再将砂漏倒置，砂从上向下流动，此时天平的读数是大于、等于还是小于G0。通过该装置进行实际测量，并通过动量定理对实验结果进行理论分析论证。实验过程中，在未放置砂时，台秤要置零。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 61 | 向心力实验器（含转动平台） | 材料与主要部件：工业欧标4080L-2.0铝型材，长50cm，表面加带有刻度的亚克力面板，板上固定有力使用器固定件、小球定位管（直径3.0cm,长15cm)。半径分别为15mm、20mm、25mm的小球3只。该实验要力传感器与转动平台配合完成（含转动平台）。特点：实验操作方便，效果好，精度高。其中力与角速度平方曲线R的平方值>0.98,RMSE<0.01。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 62 | 机械能守恒实验器I | 材料与主要部件：含亚克力板面与底坐、20*20*400mm铝型材支住，直径D=25mm不锈钢球1个、M3环扣1个、磁铁1个等；摆长35mm,摆线的质量不大于摆球质量1% 。有7个位置可固定光电门传感器，相邻固定位置的高度差为35mm；能够完成验证机械能守恒定律实验。必须搭配传感器：无线光电门（双门）1只（传感器需另配）。因空气阻力产生的误差不大于5% . | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 63 | 机械能守恒实验器II | 材料与主要部件：含亚克力管（直径40mm，壁厚3mm，高1m）、管壁带有毫米刻度尺，方形底座支架，20*30圆柱形不锈钢，配合光电门（双光电门），可验证自由落体的机械能守恒定律。需光电门传感器（传感器需另配）配合使用。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 64 | 机械能守恒实验器III | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器（内置）、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，内嵌无线模块可以实现有线无线通信，通过摆锤的一次运动，可同量获得六个不同高度的实验数据 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 65 | 摩擦力演示器 | 规格大小≤600*120mm；材质及主要部件：电动机1只、开关1只、调压电源1套、底座1块、摩擦块1块、圆柱体铁块（100g)3块，铝质转动盘(25mm)1只，不锈钢柱1根，Tyepc充电接口。功能：电动机的转速可调，转动方向可变，电源可充电。可研究动摩擦力与不同相对速、不同压力、不同粗糙程度的关系；可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。可搭配传感器：无线力/加速度传感器*1（传感器需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 66 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、直杆和内置式力传感器、角度标尺、重物构成。完成在斜面上力的分解合成实验 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 67 | 光电门单摆实验装置 | 方型支架高度不小于1m,立杆304不锈钢，直径1.2cm,小球直径1.2cm，底光电门底座，在悬点配有角度面板。该实验装置需要光电门传感器（传感器需另配）配合使用。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 68 | 探究弹力与形变量的关系实验器 | 材质及主要部件：由亚克力管1根≥320cm、弹簧1根≥18*200mm、不透钢拉钩2个（240mm）组成。主要研究弹簧弹力与伸长量、压缩量之间的关系。在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.9（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.1（平均误差<0.1N）；可搭配传感器：数智小车*1或无线力/加速度*1（传感器与小车需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 69 | 电磁定位系统 | 电磁定位系统：由支架、电磁定位板、信号源、发射装置、附件组成。定位范围：≥550mm×330mm；最高采样频率：200Hz/s；定位精度：≤1mm。通过实时定位，检测跟踪信号源在定位板上的投影位置，研究物体在二维平面内运动规律。配套辅助配件可完成平抛运动、单摆、自由落体运动等十几个相关二维运动分析与研究的实验。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 70 | 电磁定位系统-自由落体实验器 | 1.由手动释放器、信号源保护夹、缓冲紧固件构成。 2.与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围内，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点。需电磁定位系统（电磁定位板、信号源）配合使用（需另配）。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 71 | 实验室数据采集系统 | 数字化实验室数据采集系统，主要实现传感器数据采集、数据分析处理，数据存储等多功能的实验教学系统平台。 一、系统环境 （1）支持台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端平台； （2）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统; 二、系统结构 （1）实验结构 系统包含通用软件、专用软件，通用软件能够自由设置根据需求灵活设置实验参数，如采集速率，图线参数，变量及公式等。 专用软件根据教材，不用设置打开软件就能开始实验； 专用软件多种分类形式。方面查找实验； 可以按教材划分；按年级（小学、初中、高中）划分； 按学科（物理、化学、生物、科学、地理）划分； 按教学对象（学生分组、教师演示、创新案例）划分； 教师自定义模版创建与管理（按年级、学科、教学对象)划分； （2）布局结构 系统按多文档布局结构。 可选页面布局（≥16个）； 每个实验可以创建多个实验页（≥5个）； 每页可以设置多个模块组合（≥3个）； 系统可添加模块≥5个，如图形模块、表格模块、数字模块、仪表盘模块、示波器模块、柱状图模块、文本模块、图像模块； 通用软件能能够自由创建自定义实验。每个实验实验页≥5，不局限如下：实验指导页、实验数据表格页，实验图线分析页，实验数字显页、实验综合页（模块≥3个、至少包含有表格模块、数字模块、图形模块）。 三、功能模块 （1）、数据通信 实现无线、有线传感自动搜索识别传感器、配置传感器，离线数据采集； （2）、数据采集 支持手动采集/自动周期采集，可以设置采集频率； 支持定时实验，支持阙值开始/停止实验； 支持多设备相同速率/不同速率实验； 支持设备离线采集设置； 支持传感器量程切换、校准、调零、正负号。 （3）、数据量设置 传感器自动变量、可以设置数据变量、数据公式、数据常量； 实验运行，变量公式实现自动计算； 数据量可以设置小数位数、单位、手动变量支持数据保护避免重复输入或误删； 公式支持常规数学函数计算和三角函数计算，至少包含如下常用计算公式：+、-、x、/、幂运行、指数运算、对数运算、正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切等。 （4）、数据显示功能 显示形式：图形、表格、仪表盘、示波器、数字、文本、图片； 图线可以（拖动或滚轮）任意调整放大缩小；可以区域放大；锁存坐标轴等、设置显示形式：点、线、颜色等； 图形数据曲线根据实验数据可以自动适应调整显示； 每个图形模块可以设置多区域显示：≥4个区域，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 每个图形模块可以设置多纵轴显示：≥4个纵轴变量，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 多实验记录显示：图线可以显示多次实验数据，每次实验数据曲线有相应的标识、可以任意显示某次实验数据或曲线、也可以显示多次实验数据进行对比分析。 （5）、数据分析功能 可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）； （6）、数据表格功能 表格可以选中行列操作、增加列、删除指定列、删除指定行（手动实验）、统计工具（最大、最小、平均、标准、计数）、下载导出表格数据； （7）、数据存储功能 实验实时存储数据、可随时调取历史运行数据； 实验可以保存实验模板（参数）页可以保存实验（参数及数据）； 存储实验可以任意拷贝、打开分析。也可把多页实验页存储成实验报告文档。 （8）、视频功能 实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。 （9）、AI智能辅助 内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线利用AI平台大数据对实验操数据进行分析处理、提出问题及指导。 （10）、智能帮助及系统升级 实验模版点击帮助可查看实验视频； 查看软件操作指南视频； 传感器固件及软件版本更新，自动提醒用户更新终生免费升级。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 72 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 73 | USB充电站 | USB 充电站可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB单口输出：2.4A（max），数量≥7个，供电接口DC。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 74 | 大电流电源 | 尺寸：200*150*90mm；电流值≤20A；大电流电源是一种能够提供大电流的电源设备。其工作原理主要是通过将输入的交流电源转换成直流电源，并利用电力电子器件将直流电压调整到所需的电流值，以输出大电流。 该装置的直流输出可做：直线电流的磁场（奥斯特实验）、模拟直流电流的磁感线、模拟环形电流的磁感线、演示安培力等实验。交流输出可做：平行通电直导线相互作用力、电磁跳环实验、互感实验。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 75 | 调频交流电源 | 尺寸：200*140*90mm；阻抗≥8Ω，功率≤20W；通常的高中学生电源，只有不同电压的交流电，但频率只能固定在50Hz。而有些实验，需要改变交流电的频率，如研究电感、电容对交流的阻碍，及感抗与容抗与交流电的频率有关。该电源可以提供所有振荡器的电源，也可以作为声音的信号源。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 76 | 多功能学生电源 | 直流交流稳压2V-16V/3A，每2V一档，共8档；最大值不超过3A，超过将自动启动过载保护关断。 | 1 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 77 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ； 2、测量范围：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V； 3、测量范围：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV。 24Bit高精度高速采样,精度：≤±0.5%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±20V、±5V、±500mV量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 78 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ； 2、测量范围：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA； 3、测量范围：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。 24Bit高精度高速采样， 精度：≤±1%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±3A、±500mA、±20mA量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 79 | 楞次定律演示器 | 1、铝管长度：50cm；内径：24mm；外径：28mm； 2、有机玻璃管外径：30mm与35cm两层管，其余参数同铝管； 3、线圈数量：5个串联； 4、线圈匝数：20匝/个； 5、线圈间距：100mm； 6、磁性圆柱体长：35mm；直径：20mm； 7、铝圆柱体长：35mm；直径：20mm； 8、可与电流或电压传感器配合使用 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 80 | 高中物理电学实验箱（学生专用） | 电学实验箱集成了34种电学元件，3只数显电表与4只电磁式仪表，3种不同倍率的电阻箱。可以完成高中所有电学实验。 电表选用了传统的电磁式仪表（0-3-6V电压表、0-0.6-3A电流表、±300μA检流计），还集成数显电压表（0-20V ，分辨率0.01V，精度±0.8%，内阻2MΩ，有反接与超量程保护），数显电流表（0-10A，分辨率0.01A，精度±0.8%，内阻0.1Ω，有反接与超量程保护），数显毫安表（0-200mA, 分辨率0.01mA，精度±0.8%，内阻0.1Ω，有反接与超量程保护）测量方便、安全、精确。为了收装电表，还专门配制一只（1mA，0.1A，1V）三种不同量程的电磁式仪表，即可以当电表使用，也可以进行电流表、电压表、欧姆表的改装用表，并配制了6种刻度的刻度盘。 箱内内置4节5号电池，可以输出可调，范围在1.2V-4.8V，输出电压与电流可通过电表显示。内有1A的保险丝，起到保护电源的作用。 配制×1、 ×10、×100三只电阻箱，组成一只0-999Ω的电阻箱，能满足高中物理实验的要求。 该实验箱体积小，重量轻，元件多，自带电表与电源，方便学生携带，可以带回家使用，可以带进课堂，边学边实验。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 81 | 双缝干涉实验仪（学生端） | 材质及主要部件： 1、1个光源：波长650nm；含双缝距离0.2mm，缝宽0.04mm； 2、1个光强分布传感器：测量范围大于29mm，分度大于120点/毫米； 3、光具座：长1.2m，宽16cm,带1米长的毫米刻度尺，可卷进行收纳。 4、光学支架2个。 当一束激光通过双缝后，将会产生明暗相间的干涉条纹，将干涉条纹投射到光强分布传感器上，可测定光的波长。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 82 | 无线彩屏力与加速度传感器 | - 性能指标 量程： 1、测量范围：力：≥-50N～+50N，分辨率：≤0.01N，24Bit高精度高速采样；； 2、测量范围：3轴加速度（x、y、z）：≥-16g～+16g ，分辨率：≤0.01g； 3、测量范围：3轴角速度（x、y、z）：≥-35rad/s（-2000°/s）～+35rad/s（+2000°/s）。 精度：≤±2%F.S。 - （▲投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；顶部为一体式固定装置，含2个弧形拎式（不是全封闭圆形）把手，中间1个圆型通孔内嵌一个M6螺丝孔，配有M6手拧螺丝就能够与铁杆或者铁架台进行固定。正面为一体成型白色面壳内嵌1块≥2.0英寸彩色横屏、5个深灰色圆形硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识），底部配有M4螺丝孔及测力钩（拉力）和缓冲头（压力），侧面为开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口，电源指示灯及充电状态灯。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、模式、调零、“HOLD”功能快捷键分别与5个深灰色圆形硬件功能按键（设置、上、下、确认、取消的标识）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据模式切换：力、加速度（3轴：x、y、z）、角速度（3轴：x、y、z）；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 28 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 83 | 无线光电门传感器（双门） | 一、性能指标 量程： 1、内嵌≥2路高速触发计时测速传感器，相当于2个传统光电门； 2、内嵌≥1路激光计时触发器，可以测量物体运动计时速度； 3、内嵌≥1路扩展触发器，可以外接震动开关、磁性开关、同步光电门等扩展模块； 分辨率 ：≤1μS 。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：U形白色主体上下组合、主体内测内嵌2组光电门（双光电门）收发探头，双光电门间距离≥15mm，光电门发射端具有方向标识， 顶部内嵌光电门状态指示灯（挡光/透光），上端正面依次：内嵌电源指示灯组（电源/充电/充满）、蓝牙连接指示灯，蓝牙识别码（能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接）、灰色开关按键；上端背面依次：内嵌2.5mm通信（扩展）接口≥1、内嵌U行固定座、Type-C数据传输及充电通用接口、激光传感器接收口；传感器外侧2端内嵌M6螺丝固定孔≥2。 三、内置器件 1、光电门：≥2组； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥900mAh可充电电池； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、能够智能低功耗待机，智能关机； 3、能够实现无线实验、usb线连实验两种实验模式。无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 4、通过软件于光电门结构能够实现 1）智能光门计时器模式：（不用设置挡光条宽度）直接测量出挡光时间及速度； 2）光门和摆锤模式：测量摆的周期、速度； 3）光门与光栅模式：测量位置、速度、加速度； 4）光门计时模式（1个光电门）：测量门内时间、速度（设置挡光条宽度）； 5）数字输入模式：实时采集光门状态（挡光/透光）； 6）通用计数模式：采集时间内挡光次数； 7）激光计时模式：配合激光发射装置，测量直径大于嵌入式光电门宽度的大物体的门内时间及速度。可以测量被 测物直径≥75mm的运动物速度。 8）激光计数模式：可以测量直径≥75mm物体单位时间通过的次数。 9）飞行计时模式：通过扩展接口，接入震动等触发器。可以测量通过光门时间及触发器触发的时间，如测量平抛运动初始速度及飞行时间等； 10)双门模式：通过扩展接口，接入扩展门模块能够测量2个门通过时间和门间时间，计算相应速度。 5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 84 | 无线数智小车套装标准版 | 套装（含无线蓝牙适配器），含无线数智小车*1、1.2米动力学轨道*1、滑轮*1、光电门支撑架*1、挡光片*1、轻质软弹簧*2、固定螺栓*2，钩码固定底座*1个、塑料透明小桶*1个、5g配重*6个、50g钩码*5个、无线蓝牙适配器*1个。 主要技术参数： 1）数智小车内置蓝牙无线模块；数智小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集； 2）数智小车使用时，无需数据采集器； 3）数智小车是多合一的传感器仪器，能够同时测量位移、速度、加速度、角速度、力；在牛顿力学实验设计中，使用一辆数智小车，无需其它配件，即可探究加速度与力的关系，从而精确地测量出运动物体的质量（人教版必修一P96）；在研究弹簧弹力与形变量的关系实验中，获取F-△X的图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<0.01（平均误差<0.01N）。（▲投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 4）小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接； 5）使用可充电锂聚合物，内置1500mAh大容量可充电电池；通用TypeC标准充电数据接口； 6）校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零； 7）节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源； 8) 售后服务:本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 9)主要部件及参数：无线数智小车1个： 24Bit高精度高速采样； 力-测量范围：-50N~+50N，分辨率：0.01N； 位移-分辨率：±0.2mm； 速度-测量范围：±3m/s； 加速度-测量范围：3轴，-16g~+16g(g=9.8m/s²)； 陀螺仪-测量范围：-35rad/s~+35rad/s（±2000d/s）；（▲投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 可完成实验： 01.高中物理：描述运动量的测量 02.高中物理：运动规律的研究 03.高中物理：探究弹簧弹力与形变量的关系 04.高中物理：探究物体的加速度与力、质量的关系 05.高中物理：超重与失重 06.高中物理：探究动能与速度的关系 07.高中物理：验证小车沿斜面下滑过程中的机械能守恒 08.高中物理：探究变力作用下的动量定理 09.高中物理：弹簧振子振动的研究 10.高中物理：利用单摆测重力加速度 11.物理创新：运动图像分析 12.物理创新：速度和速度图像 13.物理创新：平均速度 14.物理创新：摩擦系数-静摩擦力与滑动摩擦力 15.物理创新：功和动能 16.物理创新：功能关系 17.物理创新：简谐运动 18.物理创新：周期性运动:质量和弹簧 初中实验： 1.平均速度 2.探究浮力大小跟哪些因素有关——学生分组 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 85 | 平抛运动数字实验仪 | 规格大小：金属导轨斜面长度≤600mm；小球、光电门固定座；内嵌振动传感器及连接接口。可以验证不同高度的平抛实验。实验需要光电门传感器（传感器需另配）配合使用。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 86 | 力的合成与分解实验器 | 材质及主要部件：胶木底板1块、板后螺丝1套、角度盘1块、线轴1套；角度盘直径D≥500mm； 配合两只力传感器。主要研究两力分力的合力遵循平行四边形法则。特点：既可作为演示实验教具，也可用于学生分析实验，实验操作过程简单，实验精度高。 可搭配传感器：无线力传感器*2（传感器需另配）。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 87 | 向心力实验器（含转动平台） | 材料与主要部件：工业欧标4080L-2.0铝型材，长50cm，表面加带有刻度的亚克力面板，板上固定有力使用器固定件、小球定位管（直径3.0cm,长15cm)。半径分别为15mm、20mm、25mm的小球3只。该实验要力传感器与转动平台配合完成（含转动平台）。特点：实验操作方便，效果好，精度高。其中力与角速度平方曲线R的平方值>0.98,RMSE<0.01。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 88 | 机械能守恒实验器I | 材料与主要部件：含亚克力板面与底坐、20*20*400mm铝型材支住，直径D=25mm不锈钢球1个、M3环扣1个、磁铁1个等；摆长35mm,摆线的质量不大于摆球质量1% 。有7个位置可固定光电门传感器，相邻固定位置的高度差为35mm；能够完成验证机械能守恒定律实验。必须搭配传感器：无线光电门（双门）1只（传感器需另配）。因空气阻力产生的误差不大于5% . | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 89 | 机械能守恒实验器II | 材料与主要部件：含亚克力管（直径40mm，壁厚3mm，高1m）、管壁带有毫米刻度尺，方形底座支架，20*30圆柱形不锈钢，配合光电门（双光电门），可验证自由落体的机械能守恒定律。需光电门传感器（传感器需另配）配合使用。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 90 | 机械能守恒实验器III | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器（内置）、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，内嵌无线模块可以实现有线无线通信，通过摆锤的一次运动，可同量获得六个不同高度的实验数据 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 91 | 无线彩屏温度传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；精度：≤±1%F.S 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有带连接线的不锈钢温度探头，其总长度度≥600mm，不锈钢探头部分长度≥100mm。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、数字、图表、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；用数字形式显示温度；实时图线形式显示温度实验数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 92 | 无线彩屏压强传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌压强传感器外接连接器，连接器具有标准螺纹，能够连接具有标准鲁尔接头的设备或气动管；内含：≥1X注射器（测量压强用：容量≥50ml）。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”“调零、“HOLD”功能快捷键分别与3个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 93 | 玻意尔定律演示器（压缩气体做功） | 材质及主要部件：底座、有机玻璃、玻璃针筒；尺寸：≥256*160mm，高度≥300mm；注射器体积100mL，可承受压强0-10atm；内置PT1000温度传感器探头（可配合快速温度传感器使用），外置压强传感器连接口（可连接压强传感器）。注射器内置于容器中，可改变注射器内气体的温度。在研究气体等温变化时，实验数据点与拟合曲线的相关系数R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）；同时可以研究气体的等容与等压变化（但实验过程中，测温时，需要较长的测量时间，不建议用该仪器研究气体的等压与等容实验，实验数据误差较大）。配合无线温度传感器、无线压强传感器（传感器需另配）； | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 94 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 95 | USB充电站 | USB 充电站可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB单口输出：2.4A（max），数量≥7个，供电接口DC。 | 7 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 96 | 多功能学生电源 | 直流交流稳压2V-16V/3A，每2V一档，共8档；最大值不超过3A，超过将自动启动过载保护关断。 | 14 | 套 | 物理数字化实验室 |
| 97 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。 3、整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器； 5、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。 6、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于Intel Corei5。内存：不低于8G DDR4。硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。支持系统还原保护。为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 2、整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 3、整机设备副板支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副板上。 4、整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机设备副屏板面采用优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层；整机设备副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 6、整机前置USB3.0接口3个，HDMI接口1个；Type-C接口1个；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出，双千兆网口设计； 7、前置不少于7个物理按键，可实现开关待机、音量调节、调出设置菜单、进入Android系统、返回、护眼、ops单独开关机等操作；且按键支持在设置中进行配置，如用户可以设置按键为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、ops一键还原、一键滤蓝光护眼模式、截屏、秒表、倒计时、放大镜、聚光灯、计算器、冻屏、日历、设置、白板、批注悬浮等。关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、整机内置2.2声道扬声器,前朝向额定15W中高音扬声器2个,后朝向额定15W低音扬声器2个,额定总功率≥60W,谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db,10米处声压级>79dB,能够有效保障教室后排学生听觉感受。 10、独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。 11、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 13、智慧黑板具备可单侧或双侧显示的快捷键功能，支持设置开启/关闭或自动显隐，至少具备以下功能：打开白板软件、屏幕批注、前翻页、后翻页、回到桌面、关闭窗口、自定义等，方便教师快捷操作，满足教学应用需求。 14、智慧黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 15、整机采用红外触控技术，红外黑板支持40点触控。 16、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 17、整机前置按键具备三合一电源按键，同一物理按键完成双系统开机、熄屏、关机操作； 18、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 19、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发生器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 20、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况 21、整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 22、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 23、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 24、整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 25、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 26、整机摄像头支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。 27、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 28、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 29、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持4台手机、平板同时连接并显示。 三、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 4、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 5、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 8、、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 9、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 11、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置 12、整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。 13、整机系统下，可通过手势或者侧边栏实现一键降屏（窗口下移）功能，整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态支持点击恢复显示全屏窗口。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。 17、无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 18、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁，扫二维码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁设备，方便教学管理； 19、Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 21、整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 22、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。 23、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理。 24、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机。 25、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 26、整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原。 | 1 | 台 | 物理数字化实验室 |
| 98 | 数据处理系统 | 14英寸/i5-13420H/24G/512G/FHD IPS /集显/ | 15 | 台 | 物理数字化实验室 |
| 99 | 教师演示讲台 | 规格：3000*700*850mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理；预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，单层钢板双面喷涂处理，门板中间填充隔音材料，防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 | 物理实验室 |
| 100 | 实验室专用水槽 | 规格：550*450*300mm±10mm 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足： (1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形 (2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 1 | 只 | 物理实验室 |
| 101 | 三联水嘴 | 规格：550*230*170mm±10mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 物理实验室 |
| 102 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求满足：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》、GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》 1、教师电源交流输出电压的测试符合标准。 2、教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。 3、机械强度之250N恒定力试验符合标准。 4、机械强度之外壳冲击试验符合标准。 5、未接地的可触及零部件符合标准。 6、抗电强度试验符合标准。 | 1 | 套 | 物理实验室 |
| 103 | 物理学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。 2、结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸不小于410*320*110mm，中间设挂凳卡。 3、脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸不小于760*530*55mm，定制不小于80*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用不小于20*30*1.0mm距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、后档水板采用不小于105*12*2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 5、桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留不小于一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。 | 28 | 张 | 物理实验室 |
| 104 | 多功能柱 | 1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。≥宽345mm深200mm高750mm 2、多功能柱技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件 (1)、耐老化性（室内720h）满足：外观颜色不低于≥4级 | 28 | 套 | 物理实验室 |
| 105 | 豪华电学物理电源 | 1、输入电源：AC220V±10%、频率50Hz。 2、工作环境：温度-10ºC~+40ºC相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M。 3、电源盒采用全新ABS料一次注塑成型，电源盒置于台面，面板与台面呈夹角，既便于读取参数又便于操作。 4、学生电源尺寸:1180mm*170mm*130mm(W*D*H)。 5、整套电源采用两个独立的电源盒整装而成，一组为低压交直流电源加220V电源，学生低压直流电源采用数字开关电源，贴片元件生产技术，独立的指针式多量程测试表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,，V表：1～3V/5～15V，G表：-300uA～300uA，各表均有外置调零装置，便于随时调零。 6、学生低压直流电源是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1.5～30V，最小调节单元为0.1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 7、学生低压交流电源也是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上显示和输出相关实验所需电压值，电压范围为1～30V，最小调节单元为1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 8、学生交流220V电源同样是通过接受教师主机下传的信号，在学生电源上的国标五孔插座输出220V电源为其它用电器提供电源（根据市电电压而定），额定电流为5A，通过一次性熔断保险管保护用电设备（保险管熔断后必须更换）。 | 28 | 个 | 物理实验室 |
| 106 | 实验凳 | 规格：Φ315*450-500mm±10mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 5、实验凳技术要求满足： （1）、重金属：1.1可溶性铅(Pb)；1.2可溶性镉(Cd)；1.3可溶性铬(Cr)；1.4可溶性汞(Hg)；均未检出。 （2）、承重测试、跌落测试、凳面抗老化测试：2.1承重测试： 静态载荷150KG后应无破损，无断裂；2.2跌落测试 样品从20cm高度落下应无破损；2.3凳面抗老化测试 高温60℃,120h 低温-10℃,120h，凳面无变形。 （3）、附着力、耐腐蚀测试：3.1附着力 根据SEFA-8M-2016检测，划正方形网格；划格间距：2mm 每方向划格线数：6;胶带类型：3M898 胶带剥离角度：180°;材质类型：硬质，检测结果不小于5B级；3.2耐腐蚀测试 耐酸性 温度：(23±2)℃ 试液：30%H₂SO4溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形；耐碱性 温度： (23±2)℃ 试液：30%NaOH溶液 时间：480h 凳面无腐蚀、变形 | 56 | 张 | 物理实验室 |
| 107 | 准备台 | 规格：≥1000*750*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 4.6 | 米 | 物理实验室 |
| 108 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 4 | 只 | 物理实验室 |
| 109 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 4 | 套 | 物理实验室 |
| 110 | 物理实验柜 | 实验柜尺寸：1430*450*1880mm；实验柜内部布局应合理，使用抽屉式摆放，将不同的实验器材和组件分类存放，方便查找和使用。 | 4 | 个 | 物理实验室 |
| 111 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 物理实验室 |
| 112 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 物理实验室 |
| 113 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。 3、整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器； 5、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。 6、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于Intel Corei5。内存：不低于8G DDR4。硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。支持系统还原保护。为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 2、整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 3、整机设备副板支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副板上。 4、整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机设备副屏板面采用优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层；整机设备副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 6、整机前置USB3.0接口3个，HDMI接口1个；Type-C接口1个；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出，双千兆网口设计； 7、前置不少于7个物理按键，可实现开关待机、音量调节、调出设置菜单、进入Android系统、返回、护眼、ops单独开关机等操作；且按键支持在设置中进行配置，如用户可以设置按键为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、ops一键还原、一键滤蓝光护眼模式、截屏、秒表、倒计时、放大镜、聚光灯、计算器、冻屏、日历、设置、白板、批注悬浮等。关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、整机内置2.2声道扬声器,前朝向额定15W中高音扬声器2个,后朝向额定15W低音扬声器2个,额定总功率≥60W,谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db,10米处声压级>79dB,能够有效保障教室后排学生听觉感受。 10、独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。 11、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 13、智慧黑板具备可单侧或双侧显示的快捷键功能，支持设置开启/关闭或自动显隐，至少具备以下功能：打开白板软件、屏幕批注、前翻页、后翻页、回到桌面、关闭窗口、自定义等，方便教师快捷操作，满足教学应用需求。 14、智慧黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 15、整机采用红外触控技术，红外黑板支持40点触控。 16、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 17、整机前置按键具备三合一电源按键，同一物理按键完成双系统开机、熄屏、关机操作； 18、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 19、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发生器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 20、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况 21、整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 22、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 23、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 24、整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 25、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 26、整机摄像头支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。 27、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 28、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 29、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持4台手机、平板同时连接并显示。 三、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 4、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 5、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 8、、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 9、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 11、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置 12、整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。 13、整机系统下，可通过手势或者侧边栏实现一键降屏（窗口下移）功能，整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态支持点击恢复显示全屏窗口。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。 17、无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 18、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁，扫二维码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁设备，方便教学管理； 19、Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 21、整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 22、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。 23、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理。 24、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机。 25、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 26、整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原。 | 1 | 台 | 物理实验室 |
| 114 | 实验台 | 规格：3000*1200*850mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，单层钢板双面喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 | 物理准备室1 |
| 115 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、220V交流输出为五孔插座， | 6 | 个 | 物理准备室1 |
| 116 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 12 | 张 | 物理准备室1 |
| 117 | 小推车 | 800*500*1100mm±10mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm。 | 2 | 个 | 物理准备室1 |
| 118 | 物理实验柜 | 共4个实验柜，每个尺寸实验柜：1430*450*1880mm；实验柜内部布局应合理，使用抽屉式摆放，将不同的实验器材和组件分类存放，方便查找和使用。 | 2 | 套 | 物理准备室1 |
| 119 | 准备室电路接线（地面以上） | 根据设计要求进行相关的电路接线。室内地面面积约35平方 | 2 | 项 | 物理准备室1 |
| 120 | 实验台 | 规格：3000*1200*850mm±10mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 | 物理准备室2 |
| 121 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 1 | 个 | 物理准备室2 |
| 122 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥800*460*325mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 1 | 只 | 物理准备室2 |
| 123 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 物理准备室2 |
| 124 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 | 物理准备室2 |
| 125 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 | 物理准备室2 |
| 126 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 1 | 组 | 物理准备室2 |
| 127 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 6 | 张 | 物理准备室2 |
| 128 | 物理实验柜 | 共4个实验柜，每个尺寸实验柜：1430*450*1880mm；实验柜内部布局应合理，使用抽屉式摆放，将不同的实验器材和组件分类存放，方便查找和使用。 | 2 | 套 | 物理准备室2 |
| 129 | 准备室电路接线（地面以上） | 根据设计要求进行相关的电路接线。室内地面面积约35平方 | 1 | 项 | 物理准备室2 |
| 130 | 准备室水路接线（地面以上） | 根据设计要求进行相关的水路管路接线。室内地面面积约35平方 | 1 | 项 | 物理准备室2 |
| 131 | 打孔器 | 四件 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 132 | 直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 133 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 134 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm | 2 | 辆 | 物理常规实验仪器 |
| 135 | 充磁器 | 1、壳体由ABS塑料注塑成形，表面光滑，色彩均匀。 2、充磁后最小值：≥0.04T，消磁后最大值≤0.01T。 3、电源电压：AC220V 50Hz。 4、充退磁窗口尺寸≥54×27×105mm。 5、充磁电流3.5－4A，充磁后磁极断面平均磁感强度≥25mT。 6、退磁电流3.5－4A，退磁后磁极断面平均剩磁≤4mT。 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 136 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 137 | 物理支架 | 立杆Φ12 mm×500 mm、Φ12 mm×700 mm 各 1 根；A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0 kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个、吊钩 4 个 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 138 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为ф10mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 139 | 多功能实验支架 | 多功能实验支架 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm、Φ12mm和700mm、Φ12mm各一支），平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 140 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 141 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成；2.铁环内径：74mm，外径：90mm，高：130mm。 | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 142 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 28 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 143 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 28 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 144 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 145 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 146 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 147 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 28 | 组 | 物理常规实验仪器 |
| 148 | 感应圈 | 电子开关式 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 149 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 150 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 151 | 木直尺 | 1000mm | 28 | 把 | 物理常规实验仪器 |
| 152 | 钢直尺 | 200mm | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 153 | 钢直尺 | 600mm | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 154 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 28 | 把 | 物理常规实验仪器 |
| 155 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 156 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 1 | 把 | 物理常规实验仪器 |
| 157 | 物理天平 | 500g，0.02g | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 158 | 学生天平 | 200g，0.02g | 28 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 159 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 160 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 28 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 161 | 电子天平 | 100g，0.01g | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 162 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 163 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 164 | 金属钩码(高中组) | 50g×4，200g×2 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 165 | 金属槽码(高中组) | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 166 | 机械停表 | 0.1s | 28 | 块 | 物理常规实验仪器 |
| 167 | 电子停表 | 0.01s | 28 | 块 | 物理常规实验仪器 |
| 168 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 169 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 170 | 电磁打点计时器 | 打点周期为0.02秒；纸带为标准电报纸带，宽度为17.5mm；纸带移动速度≤3米/秒时，点子的增长不大于1.2mm不小于0.3mm；打点器工作时，受到的阻力不大于2.94*10²N；使用新复写纸时，不出现漏点。 | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 171 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 14 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 172 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 173 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 28 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 174 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 1 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 175 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃， 分辩率0.1℃ | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 176 | 寒暑表 | 1．指针式。 2．测量温度范围：-30～50℃，精度：±1℃。 | 1 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 177 | 条形盒测力计 | 10N | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 178 | 条形盒测力计 | 5N | 56 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 179 | 条形盒测力计 | 2.5N | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 180 | 圆盘测力计 | 5N | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 181 | 拉压测力计 | 供物理实验测量拉、压两个方向力的大小。拉力最大量程：10N,压力最大量程：10N，分度值：1N | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 182 | 双向测力计 | 1、产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2、使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3、不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4、将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 183 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 184 | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 185 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 186 | 绝缘电阻表 | 500V | 1 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 187 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 84 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 188 | 直流电流表 | 2.5级，200μA | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 189 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 84 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 190 | 灵敏电流计 | ±300μA | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 191 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 192 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 193 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 28 | 只 | 物理常规实验仪器 |
| 194 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 195 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 196 | 微电流放大器 | 产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。1、电压：DC3V。2、放大倍数：50-800倍连续可调。3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 197 | 湿度计 | 指针式 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 198 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 199 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 200 | 惯性演示器 | 仪器为工程塑料制作而成，由壳体、启动键、拉簧、绳线、金属挡片、玻璃球等组成。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 201 | 摩擦计 | 底板和摩擦块组成 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 202 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 1 | 组 | 物理常规实验仪器 |
| 203 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 1 | 组 | 物理常规实验仪器 |
| 204 | 摩擦力演示器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm×10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 205 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 206 | 力的合成分解演示器 | 360度角度板为铝合金板，可在铁板上移动，两个可活动滑轮，一个定滑轮。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 207 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 208 | 高中静力学演示教具 | 1、结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积≥360×240mm，96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：≥Φ4×80mm，塑料力矩盘：≥Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：≥Φ60mm，塑料大滑轮：≥Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N，5N，单向插头。2、完成演示实验：47个。3、演示实验可见距离：＞5m。4、定量实验误差：＜8%；5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度； | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 209 | 高中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等不少于36种配件组成。 2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”等不少于52种实验项目。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 210 | 滚摆 | 滚摆摆体（摆轮和摆轴）悬线、支柱、横梁和底座组成。摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 211 | 离心轨道 | 有捕球网 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 212 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6的整数倍，支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm，上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45 mm | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 213 | 电动离心转台 | 可调速 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 214 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 215 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 216 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 217 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 218 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 219 | 演示斜面小车 | 1200mm | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 220 | 斜面小车 | 带挡板 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 221 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 14 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 222 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 14 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 223 | 自由落体实验仪 | 4个光电门 | 14 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 224 | 牛顿第二定律演示仪 | 包含铝合金底座、支架、1.2m平行双轨平行铝合金轨道、轨道滑块、轨道堵头、轨道小车、显示屏直读的专用加速度计、配套钩码（注塑成型挂钩，挂钩的受力点与轴心一致，精度1%）、配重等。轨道配有电磁释放装置，可同时释放2个轨道小车 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 225 | 牛顿第二定律实验仪 | 包含铝合金底座、支架、1.2m平行双轨平行铝合金轨道、轨道滑块、轨道堵头、轨道小车、显示屏直读的专用加速度计、配套钩码（注塑成型挂钩，挂钩的受力点与轴心一致，精度1%）、配重等。轨道配有电磁释放装置，可同时释放2个轨道小车 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 226 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 227 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 228 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 229 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 230 | 平抛运动实验器 | 双轨 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 231 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 232 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 233 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 14 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 234 | 向心力演示器 | 机械式 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 235 | 向心力演示器 | 数显 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 236 | 向心力实验器 | 质量、半径和角速度均可调，向心力综合实验相对误差平均值不大于5% | 28 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 237 | 凹凸桥演示器 | 仪器由支架、导轨、钢球等组成。应用于演示物体受重力和支持力的合力产生向上的加速度，速度越大给支撑面的压力越大。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 238 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 239 | 音叉 | 256Hz | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 240 | 音叉 | 512Hz | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 241 | 声速测量仪 | 共鸣法 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 242 | 单摆组 | 5个摆球 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 243 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 244 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 1 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 245 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 1 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 246 | 箔片验电器 | 教师用 | 1 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 247 | 箔片验电器 | 学生用 | 28 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 248 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 1 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 249 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 250 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。 | 1 | 副 | 物理常规实验仪器 |
| 251 | 小灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V最大工作电流应为2.5A。 | 84 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 252 | 单刀开关 | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。 | 84 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 253 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 254 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 255 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 256 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm） | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 257 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 28 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 258 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 259 | 学生线路实验板 | 高中学生组 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 260 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型。 | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 261 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型。 | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 262 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 263 | 保险丝作用演示器 | 通过实验，演示保险丝对电路的保护作用，以及保险丝的选择不当对电路所造成的影响。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 264 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球≥Φ200mm，放电球的≥Φ60mm，火花距离≥50mm | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 265 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用铜质空芯球体，表面镀镍。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 266 | 验电器连接杆 | 附验电球。燕型铁丝穿过有机玻璃棒，由锁紧螺丝固定。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 267 | 移电球(验电球) | 带有绝缘棒的金属小球 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 268 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只，底座采用工程塑料制作。 | 1 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 269 | 验电幡 | 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成。为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与铜丝网固定，在铜丝网的两面悬挂红色丝线。使用完毕后，可将其从绝缘支柱中抽出 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 270 | 尖形布电器 | 演示导体表面电荷的分布；主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格≥Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 271 | 正负电荷检验器 | 仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 272 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 273 | 金属网罩 | 演示静电屏蔽现象 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 274 | 电荷间作用力演示器 | 尺寸≥300*300mm，底板尺寸≥30*100*25mm，板的尺寸≥275*200mm，带电小球φ60mm，配有移电棒，轻质铝箔小球。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 275 | 库仑定律演示器 | 精确到千分位的电子天平，三个带有绝缘底座的相同的金属小球，带刻度（最小刻度1mm）的支架，一个金属小球通过绝缘杆连接在支架上，并可自由升降和固定。将以上仪器封装于矩形有机玻璃罩内，有开口可进行相应调节，另附红外干燥器 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 276 | 电场线演示器 | 用电力线把电场中各点场强的大小和方向形象地表示出来，产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 277 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 278 | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃型 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 279 | 平行板电容器 | 演示平行板电容器电容大小的因素，产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 1.铝板和绝缘板直径应相同。 2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制。 3.铝板支杆采用透明有机玻璃制。 4.底脚为大半圆形，内有配重。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 280 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 281 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 282 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 283 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 28 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 284 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 285 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 286 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 287 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 288 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 289 | 菱形小磁针 | 16个 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 290 | 翼形磁针 | 1、翼形针体和支座各两件组成。 2、针体长度：140mm±2.0mm,宽度8mm±0.7mm。 3、支座：底座直径：71mm±1.5mm ，总高度112mm±1.7mm 4、磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。铆嵌要牢固。 5、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N极）红色，指南极（S极）蓝色或白色 | 28 | 对 | 物理常规实验仪器 |
| 291 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 292 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 293 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 294 | 电子束演示器 | 演示示波器原理，显示电子束轨迹。 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 295 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 296 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 297 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 298 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插≥24枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放≥24枚小磁针。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 299 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 300 | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 301 | 量筒 | 10mL | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 302 | 量筒 | 50mL | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 303 | 量筒 | 100mL | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 304 | 量杯 | 250mL | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 305 | 试管 | φ15mm×150mm | 28 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 306 | 试管 | φ32mm×200mm | 28 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 307 | 烧杯 | 250mL | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 308 | 烧杯 | 500mL | 14 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 309 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 7 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 310 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 7 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 311 | 镊子 | 平头，长125mm | 7 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 312 | 乳胶管 | 或塑料管 | 7 | 米 | 物理常规实验仪器 |
| 313 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 314 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 315 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 316 | 一般材料(高中) | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 317 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 318 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 112 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 319 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 28 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 320 | 滚上体 | 演示椎体在斜双杠上自由滚动现象，可自动滚向斜双杠较高的一端。斜面椎体，滚动行程：500mm | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 321 | 频闪观察器 | 仪器由底座、动画圆盘、LED灯、减速电机等组成。 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 322 | 测电笔 | 氖泡式 | 28 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 323 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 28 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 324 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 28 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 325 | 尖嘴钳 | 150mm | 28 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 326 | 电工刀 | 特殊钢，用于电工剥线。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 327 | 手摇钻 | 木工工具 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 328 | 木锉 | 250mm | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 329 | 木工锯 | 带把手锯 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 330 | 木工锤 | 0.25kg | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 331 | 铇 | 粗、细 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 332 | 斧 | 钢制斧头，根据教育部理科实验室装备目录标准配备。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 333 | 剥线钳 | 铁制，产品总长≥165mm，钳口长度≥40mm。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 334 | 錾子 | 扁凿，刃宽≥12mm，总长≥160mm。根据教育部理科实验室装备目录标准配备。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 335 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 336 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 337 | 什锦锉 | 高碳钢铸造，多种（不少于4种）锉刀组合 | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 338 | 直角尺 | 钳工工具 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 339 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 1 | 支 | 物理常规实验仪器 |
| 340 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 341 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 1 | 套 | 物理常规实验仪器 |
| 342 | 台虎钳 | 125mm | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 343 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 1 | 台 | 物理常规实验仪器 |
| 344 | 钳工工作台 | 钢木结构。工作尺寸≥：900×500×750mm。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 345 | 烙铁架 | 插、架、高温海绵池合一。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 346 | 冲子 | 打孔器具，高碳钢制作。 | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 347 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 348 | 工作服 | 全棉材质，均码 | 14 | 件 | 物理常规实验仪器 |
| 349 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 14 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 350 | 护目镜 | 防机械冲击 | 14 | 副 | 物理常规实验仪器 |
| 351 | 棉线手套 | 棉纱线 | 14 | 双 | 物理常规实验仪器 |
| 352 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV | 1 | 个 | 物理常规实验仪器 |
| 353 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*850mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 | 化学数字化探究实验室 |
| 354 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 1 | 只 | 化学数字化探究实验室 |
| 355 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 356 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 | 化学数字化探究实验室 |
| 357 | 演示通风柜 | 1、规格≥1200*850*2100mm；2、通风柜外壳采用厚≥1.0mm优质冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；3、柜体采用三段组合式柜体，上部柜体三面为厚度≥12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程。中间为操作台面。下部柜体，内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜；4、台面采用≥12mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形；5、照明采用≥30W日光灯，并设有约5mm厚磨沙玻璃；6、拉手采用ABS注塑；7、顶部气流板采用约5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上；8、化验水斗采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯；9、化验水咀采用实验室专用单口烤漆水咀；10、窗口采用约5mm厚的钢化防暴玻璃，内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；11、标配3个220V/10A国标五孔插座。 | 1 | 台 | 化学数字化探究实验室 |
| 358 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。 2、主体、冲淋阀、洗眼阀、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 359 | 化学学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能，台面工作尺寸≥1200*600mm； 2、左右两侧及后围边采用铝合金材质，高于台面≥36mm，其中左右两侧围边长度≥317mm； 3、台面下两侧主体支撑采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥587*88*90，壁厚≥2.5mm 中间设置三根铝合金横梁尺寸分别为：前 后 中；其中支撑下横梁尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.5mm椭圆形钢管；横梁之间嵌入两个书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm*320mm*110mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡；后端配备两根加固支撑梁，厚度≥80mm，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀； 4、主立柱采用拉伸铝合金一体成型，成型尺寸≥100*44*710mm，下两侧支撑脚采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥527*56*95mm ，桌侧脚预留专用孔位可与地面固定，孔上采用塑料配色装饰件装饰，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。 | 28 | 张 | 化学数字化探究实验室 |
| 360 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：≥450*600*800mm 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 16 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 361 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 16 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 362 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 | 16 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 363 | 多功能实验下水装置 | 配套水槽安装，PP材质，耐用易安装拆卸。 | 16 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 364 | 多功能柱 | 尺寸345*200*750mm±10mm，整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 365 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座，尺寸≥92*152mm 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 | 化学数字化探究实验室 |
| 366 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 367 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 | 化学数字化探究实验室 |
| 368 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 7 | 个 | 化学数字化探究实验室 |
| 369 | 准备台 | 规格：≥1000*750*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 5.5 | 米 | 化学数字化探究实验室 |
| 370 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 1 | 只 | 化学数字化探究实验室 |
| 371 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 372 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 | 28 | 个 | 化学数字化探究实验室 |
| 373 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 28 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 374 | 安装 | 安装、调试 | 1 | 项 | 化学数字化探究实验室 |
| 375 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 376 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 377 | 无线彩屏压强传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌压强传感器外接连接器，连接器具有标准螺纹，能够连接具有标准鲁尔接头的设备或气动管；内含：≥1X注射器（测量压强用：容量≥50ml）。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps。 3、电池：≥800mAh可充电电池。 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit。 5、内置无线充电模块，实现无线快充。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 6、传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”“调零、“HOLD”功能快捷键分别与3个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集。 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 378 | 无线彩屏温度传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；精度：≤±1%F.S 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有带连接线的不锈钢温度探头，其总长度度≥600mm，不锈钢探头部分长度≥100mm。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、数字、图表、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；用数字形式显示温度；实时图线形式显示温度实验数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 379 | 无线彩屏多量程电导率传感器 | 一、性能指标 测量范围1： 0mS/cm～20mS/cm，自动切换量程； 分辨率 ：≤0.01 mS/cm； 测量范围2： 0mS/cm～2mS/cm，分辨率 ：≤0.001 mS/cm； 测量范围3： 0mS/cm～200μS/cm, 分辨率 ：≤0.1 μS/cm； 精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用电导率电极匹配连接使用。内含电导率电极≥1只： 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 380 | 无线彩屏pH传感器 | 一、性能指标 测量范围：pH值：0～14，分辨率 ：≤0.01，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用pH电极匹配连接使用。内含pH复合电极≥1只： 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 381 | pH强酸强碱电极 | 玻璃pH污水复合电极，可填充型 ，用途：常规实验室使用；适用于强酸强碱的水溶液的测试；可以测试含有粘性物质，有机介质等溶液的测试； | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 382 | pH纯水电极 | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 383 | 无线彩屏滴数传感器 | 一、性能指标 计数能力≥20次/秒，液滴直径≥2mm；测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）全窗口检测区域≥20mmX15mm，在区域内无需对准某个固定位置，可以任意调整位置。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料。 2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；上下为白色一体成型，侧面内嵌Type-C数据传输及充电通用接口（含硅胶塞防水设计）、开关机按键、开始/停止采集按键；正面顶部配有M6的内嵌螺丝孔，与配套手拧螺丝配合实现与圆杆或铁架台等固定装置固定进行实验；上部为一体成型屏框内嵌1块≥0.91英寸彩色横屏，屏框下部有开机状态显示灯，电源指示灯、充电/充满状态灯、drop灯（检测状态灯）、蓝牙指示灯；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息。 三、内置器件 1、显示屏：≥0.91英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥1200mAh可充电电池； 4、内置≥8路红外液滴检测电路。 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据； 3、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4、能够实现脱机实验 、无线实验、usb线连实验三种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 384 | 滴定实验装置 | 由两通阀*2 ，1.6mm鲁尔滴头，60ml储液器*1，固定夹*1。双两通阀能够分别实现速度调整和液体开关功能，方便实验操作。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 385 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0ppm～100000ppm；分辨率 ：≤1ppm。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌二氧化碳探头，探头长度≥70mm，方便插入被测容器内采集实验数据。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单校准传感器数据； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 386 | 无线彩屏氧气传感器 | 一、性能指标 测量范围：0～100％；分辨率 ：≤0.1%。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌3.5mm数据传输接口，通过数据连接线（长度≥500mm）与氧气探头连接，方便更换氧气探头； 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“校准”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"下“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；校准传感器数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 387 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ； 2、测量范围：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V； 3、测量范围：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV。 24Bit高精度高速采样,精度：≤±0.5%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±20V、±5V、±500mV量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 388 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ； 2、测量范围：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA； 3、测量范围：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。 24Bit高精度高速采样， 精度：≤±1%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±3A、±500mA、±20mA量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 389 | 无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：溶解氧≥ 0 mg/L～20mg/L， 分辨率 ：≤0.1mg/L；气中氧：0 ～100%，分辨率：≤0.1%； 2、测量范围：温度 ≥ 0～50℃，分辨率 ：≤0.10.1℃。 精度：≤±2%F.S。 自动温度补偿； 荧光检测技术，不用填充电极缓冲液。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准4芯航空接口与溶解氧电极连接使用。内含溶解氧电极≥1只。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“模式”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；模式切换显示溶解氧或温度数值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数，校准溶解氧数值； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 390 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥ 4.4ppm～1800ppm， 分辨率：≤0.1ppm； 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用二氧化碳原电极匹配连接使用。内含二氧化碳电极≥1只。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 391 | 无线彩屏温湿度二合一传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：0～100%；分辨率 ≤0.1% ； 2、测量范围：≥-40ºC～125ºC，分辨率≤0.1ºC 。 精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌温湿度探头，探头长度≥100mm，方便插入被测容器内采集实验数据。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“模式”“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；模式切换，切换温度/湿度数字显示；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单校准传感器数据； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 开标时需提供实物样品。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 392 | 无线彩屏通用离子传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围电压：≥-1000mV～+1000mV ，分辨率：≤0.1mV，精度：≤±1%F.S； 2、测量范围氯离子：≥1.8ppm～35500ppm，分辨率：≤0.1ppm； 3、测量范围钠离子：≥0.02ppm～23000ppm，分辨率：≤0.1ppm； 4、测量范围钾离子：≥0.04ppm～39000ppm，分辨率：≤0.1ppm； 5、测量范围钙离子：≥0.02ppm～40100ppm，分辨率：≤0.1ppm； 6、测量范围亚硝酸根离子：≥4.6ppm～4600ppm，分辨率：≤0.1ppm； 7、测量范围碳酸根离子：≥4.4ppm～440ppm，分辨率：≤0.1ppm； 8、测量范围硝酸根离子：≥0.6～6200ppm ，分辨率：≤0.1ppm； 9、测量范围铵根离子：≥0.1～1700ppm，分辨率：≤0.1ppm。 通过设置量程自动适配电极参数，显示实验数据。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有BNC连接器，可以连接适配多种离子电极。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“模式”、“调零”、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；模式：实现量程切换：电压、氯离子、钠离子、钾离子、钙离子、亚硝酸根离子、碳酸根离子、硝酸根离子、铵根离子；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 393 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 394 | 磁力加热搅拌器 | 1.使用温度：室温-300摄氏度，显示分辨率：≤0.1℃，温控精度：≤1℃，转速控制分辨率：≤10rpm； 2.转速：200-1500rpm，加热功率300w，电压100-230V； 3.盘面尺寸：约140mm，外尺寸：约250*150*95mm。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 395 | 无线色度传感器 | 一、性能指标 1、测量范围：透光率（6通道）：0～100% ，分辨率≤0.02%； 2、测量范围：吸光度（6通道）≤0～3； 通道数：≥6通道 ：450 nm (紫色 )，500nm (蓝色 )，550 nm（绿色），570nm (黄色 )，600 nm (橙色 )，650 nm ( 红色)。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料。 2、外壳结构：上下组合结构；上下为白色一体成型，顶部内嵌Type-C数据传输及充电通用接口；正面中心配有标准比色皿孔，翻盖后可放入标准比色皿，合盖后可实现无光源污染实验；正面两侧有充电状态指示灯、蓝牙指示灯；正面下方标有产品唯一识别蓝牙码；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息。 三、内置器件 1、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 2、电池：≥1200mAh可充电电池。 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后蓝牙指示灯闪烁；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 3、无线实验、usb线连实验两种实验模式。无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 4、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 396 | 无线浊度传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0～400NTU，分辨率≤0.1NUT； 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料。 2、外壳结构：上下组合结构；上下为白色一体成型，顶部内嵌Type-C数据传输及充电通用接口；正面中心配有标准比色皿孔，翻盖后可放入标准比色皿，合盖后可实现无光源污染实验；正面两侧有充电状态指示灯、蓝牙指示灯；正面下方标有产品唯一识别蓝牙码；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息。 三、内置器件 1、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 2、电池：≥1200mAh可充电电池。 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后蓝牙指示灯闪烁；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 3、无线实验、usb线连实验两种实验模式。无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 4、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 397 | 实验室数据采集系统 | 数字化实验室数据采集系统，主要实现传感器数据采集、数据分析处理，数据存储等多功能的实验教学系统平台。 一、系统环境 （1）支持台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端平台； （2）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统; 二、系统结构 （1）实验结构 系统包含通用软件、专用软件，通用软件能够自由设置根据需求灵活设置实验参数，如采集速率，图线参数，变量及公式等。 专用软件根据教材，不用设置打开软件就能开始实验； 专用软件多种分类形式。方面查找实验； 可以按教材划分；按年级（小学、初中、高中）划分； 按学科（物理、化学、生物、科学、地理）划分； 按教学对象（学生分组、教师演示、创新案例）划分； 教师自定义模版创建与管理（按年级、学科、教学对象)划分； （2）布局结构 系统按多文档布局结构。 可选页面布局（≥16个）； 每个实验可以创建多个实验页（≥5个）； 每页可以设置多个模块组合（≥3个）； 系统可添加模块≥5个，如图形模块、表格模块、数字模块、仪表盘模块、示波器模块、柱状图模块、文本模块、图像模块； 通用软件能能够自由创建自定义实验。每个实验实验页≥5，不局限如下：实验指导页、实验数据表格页，实验图线分析页，实验数字显页、实验综合页（模块≥3个、至少包含有表格模块、数字模块、图形模块）。 三、功能模块 （1）、数据通信 实现无线、有线传感自动搜索识别传感器、配置传感器，离线数据采集； （2）、数据采集 支持手动采集/自动周期采集，可以设置采集频率； 支持定时实验，支持阙值开始/停止实验； 支持多设备相同速率/不同速率实验； 支持设备离线采集设置； 支持传感器量程切换、校准、调零、正负号。 （3）、数据量设置 传感器自动变量、可以设置数据变量、数据公式、数据常量； 实验运行，变量公式实现自动计算； 数据量可以设置小数位数、单位、手动变量支持数据保护避免重复输入或误删； 公式支持常规数学函数计算和三角函数计算，至少包含如下常用计算公式：+、-、x、/、幂运行、指数运算、对数运算、正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切等。 （4）、数据显示功能 显示形式：图形、表格、仪表盘、示波器、数字、文本、图片； 图线可以（拖动或滚轮）任意调整放大缩小；可以区域放大；锁存坐标轴等、设置显示形式：点、线、颜色等； 图形数据曲线根据实验数据可以自动适应调整显示； 每个图形模块可以设置多区域显示：≥4个区域，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 每个图形模块可以设置多纵轴显示：≥4个纵轴变量，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 多实验记录显示：图线可以显示多次实验数据，每次实验数据曲线有相应的标识、可以任意显示某次实验数据或曲线、也可以显示多次实验数据进行对比分析。 （5）、数据分析功能 可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）； （6）、数据表格功能 表格可以选中行列操作、增加列、删除指定列、删除指定行（手动实验）、统计工具（最大、最小、平均、标准、计数）、下载导出表格数据； （7）、数据存储功能 实验实时存储数据、可随时调取历史运行数据； 实验可以保存实验模板（参数）页可以保存实验（参数及数据）； 存储实验可以任意拷贝、打开分析。也可把多页实验页存储成实验报告文档。 （8）、视频功能 实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。 （9）、AI智能辅助 内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线利用AI平台大数据对实验操数据进行分析处理、提出问题及指导。 （10）、智能帮助及系统升级 实验模版点击帮助可查看实验视频； 查看软件操作指南视频； 传感器固件及软件版本更新，自动提醒用户更新终生免费升级。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 398 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 399 | USB充电站 | USB 充电站可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB单口输出：2.4A（max），数量≥7个，供电接口DC。 | 1 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 400 | 无线彩屏压强传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌压强传感器外接连接器，连接器具有标准螺纹，能够连接具有标准鲁尔接头的设备或气动管；内含：≥1X注射器（测量压强用：容量≥50ml）。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”“调零、“HOLD”功能快捷键分别与3个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 401 | 无线彩屏温度传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；精度：≤±1%F.S 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有带连接线的不锈钢温度探头，其总长度度≥600mm，不锈钢探头部分长度≥100mm。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、数字、图表、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；用数字形式显示温度；实时图线形式显示温度实验数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 402 | 无线彩屏多量程电导率传感器 | 一、性能指标 测量范围1： 0mS/cm～20mS/cm，自动切换量程； 分辨率 ：≤0.01 mS/cm； 测量范围2： 0mS/cm～2mS/cm，分辨率 ：≤0.001 mS/cm； 测量范围3： 0mS/cm～200μS/cm, 分辨率 ：≤0.1 μS/cm； 精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用电导率电极匹配连接使用。内含电导率电极≥1只： 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 403 | 无线彩屏pH传感器 | 一、性能指标 测量范围：pH值：0～14，分辨率 ：≤0.01，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用pH电极匹配连接使用。内含pH复合电极≥1只： 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 404 | 无线彩屏滴数传感器 | 一、性能指标 计数能力≥20次/秒，液滴直径≥2mm；测量液滴计数，小颗粒物体计数（直径≥2mm）全窗口检测区域≥20mmX15mm，在区域内无需对准某个固定位置，可以任意调整位置。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料。 2、外壳结构：上下组合、横屏显示结构；上下为白色一体成型，侧面内嵌Type-C数据传输及充电通用接口（含硅胶塞防水设计）、开关机按键、开始/停止采集按键；正面顶部配有M6的内嵌螺丝孔，与配套手拧螺丝配合实现与圆杆或铁架台等固定装置固定进行实验；上部为一体成型屏框内嵌1块≥0.91英寸彩色横屏，屏框下部有开机状态显示灯，电源指示灯、充电/充满状态灯、drop灯（检测状态灯）、蓝牙指示灯；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息。 三、内置器件 1、显示屏：≥0.91英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥1200mAh可充电电池； 4、内置≥8路红外液滴检测电路。 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据； 3、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机； 4、能够实现脱机实验 、无线实验、usb线连实验三种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 5、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 405 | 滴定实验装置 | 由两通阀*2 ，1.6mm鲁尔滴头，60ml储液器*1，固定夹*1。双两通阀能够分别实现速度调整和液体开关功能，方便实验操作。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 406 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0ppm～100000ppm；分辨率 ：≤1ppm。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌二氧化碳探头，探头长度≥70mm，方便插入被测容器内采集实验数据。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单校准传感器数据； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 407 | 无线彩屏氧气传感器 | 一、性能指标 测量范围：0～100％；分辨率 ：≤0.1%。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌3.5mm数据传输接口，通过数据连接线（长度≥500mm）与氧气探头连接，方便更换氧气探头； 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“校准”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"下“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；校准传感器数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 408 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-20V～+20V，分辨率 ：≤0.01V ； 2、测量范围：≥-5V～+5V，分辨率：≤0.001V； 3、测量范围：≥-500mV～+500mV，分辨率：≤0.1mV。 24Bit高精度高速采样,精度：≤±0.5%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±20V、±5V、±500mV量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 409 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：≥-3A～3A，分辨率 ：≤0.01A ； 2、测量范围：≥-500mA～500mA，分辨率：≤0.1mA； 3、测量范围：≥--20mA～+20mA，分辨率：≤0.01mA。 24Bit高精度高速采样， 精度：≤±1%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有红黑香蕉插座（孔≤4mm)连接器，可以方便使用红黑配线连接。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、"量程"、"调零"、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：±3A、±500mA、±20mA量程；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外），质保期内3次无理由免费更换新产品。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 410 | 磁力加热搅拌器 | 1.使用温度：室温-300摄氏度，显示分辨率：≤0.1℃，温控精度：≤1℃，转速控制分辨率：≤10rpm； 2.转速：200-1500rpm，加热功率300w，电压100-230V； 3.盘面尺寸：约140mm，外尺寸：约250*150*95mm。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 411 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 412 | USB充电站 | USB 充电站可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB单口输出：2.4A（max），数量≥7个，供电接口DC。 | 14 | 套 | 化学数字化探究实验室 |
| 413 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。 3、整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器； 5、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。 6、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于Intel Corei5。内存：不低于8G DDR4。硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。支持系统还原保护。为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 2、整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 3、整机设备副板支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副板上。 4、整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机设备副屏板面采用优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层；整机设备副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 6、整机前置USB3.0接口3个，HDMI接口1个；Type-C接口1个；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出，双千兆网口设计； 7、前置不少于7个物理按键，可实现开关待机、音量调节、调出设置菜单、进入Android系统、返回、护眼、ops单独开关机等操作；且按键支持在设置中进行配置，如用户可以设置按键为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、ops一键还原、一键滤蓝光护眼模式、截屏、秒表、倒计时、放大镜、聚光灯、计算器、冻屏、日历、设置、白板、批注悬浮等。关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、整机内置2.2声道扬声器,前朝向额定15W中高音扬声器2个,后朝向额定15W低音扬声器2个,额定总功率≥60W,谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db,10米处声压级>79dB,能够有效保障教室后排学生听觉感受。 10、独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。 11、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 13、智慧黑板具备可单侧或双侧显示的快捷键功能，支持设置开启/关闭或自动显隐，至少具备以下功能：打开白板软件、屏幕批注、前翻页、后翻页、回到桌面、关闭窗口、自定义等，方便教师快捷操作，满足教学应用需求。 14、智慧黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 15、整机采用红外触控技术，红外黑板支持40点触控。 16、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 17、整机前置按键具备三合一电源按键，同一物理按键完成双系统开机、熄屏、关机操作； 18、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 19、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发生器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 20、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况 21、整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 22、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 23、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 24、整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 25、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 26、整机摄像头支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。 27、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 28、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 29、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持4台手机、平板同时连接并显示。 三、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 4、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 5、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 8、、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 9、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 11、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置 12、整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。 13、整机系统下，可通过手势或者侧边栏实现一键降屏（窗口下移）功能，整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态支持点击恢复显示全屏窗口。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。 17、无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 18、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁，扫二维码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁设备，方便教学管理； 19、Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 21、整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 22、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。 23、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理。 24、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机。 25、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 26、整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原。 | 1 | 台 | 化学数字化探究实验室 |
| 414 | 数据处理系统 | 14英寸/i5-13420H/24G/512G/FHD IPS /集显/ | 15 | 台 | 化学数字化探究实验室 |
| 415 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*850mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 | 化学实验室 |
| 416 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 2 | 只 | 化学实验室 |
| 417 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 | 化学实验室 |
| 418 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 付 | 化学实验室 |
| 419 | 演示通风柜 | 1、规格≥1200*850*2100mm；2、通风柜外壳采用厚≥1.0mm优质冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；3、柜体采用三段组合式柜体，上部柜体三面为厚度≥12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程。中间为操作台面。下部柜体，内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜；4、台面采用≥12mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形；5、照明采用≥30W日光灯，并设有约5mm厚磨沙玻璃；6、拉手采用ABS注塑；7、顶部气流板采用约5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上；8、化验水斗采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯；9、化验水咀采用实验室专用单口烤漆水咀；10、窗口采用约5mm厚的钢化防暴玻璃，内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；11、标配3个220V/10A国标五孔插座。 | 2 | 台 | 化学实验室 |
| 420 | 落地式紧急冲淋 | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式。 2、主体、冲淋阀、洗眼阀、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 | 2 | 套 | 化学实验室 |
| 421 | 化学学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm±10mm； 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能，台面工作尺寸≥1200*600mm； 2、左右两侧及后围边采用铝合金材质，高于台面≥36mm，其中左右两侧围边长度≥317mm； 3、台面下两侧主体支撑采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥587*88*90，壁厚≥2.5mm 中间设置三根铝合金横梁尺寸分别为：前 后 中；其中支撑下横梁尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.5mm椭圆形钢管；横梁之间嵌入两个书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm*320mm*110mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡；后端配备两根加固支撑梁，厚度≥80mm，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀； 4、主立柱采用拉伸铝合金一体成型，成型尺寸≥100*44*710mm，下两侧支撑脚采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥527*56*95mm ，桌侧脚预留专用孔位可与地面固定，孔上采用塑料配色装饰件装饰，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。 | 56 | 张 | 化学实验室 |
| 422 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：≥450*600*800mm 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 32 | 套 | 化学实验室 |
| 423 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 32 | 套 | 化学实验室 |
| 424 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 | 32 | 套 | 化学实验室 |
| 425 | 多功能实验下水装置 | 配套水槽安装，PP材质，耐用易安装拆卸。 | 32 | 套 | 化学实验室 |
| 426 | 多功能柱 | 尺寸≥360*245*735mm，整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 56 | 套 | 化学实验室 |
| 427 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座，尺寸≥92*152mm 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 56 | 个 | 化学实验室 |
| 428 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 2 | 套 | 化学实验室 |
| 429 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 112 | 张 | 化学实验室 |
| 430 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 12 | 个 | 化学实验室 |
| 431 | 准备台 | 规格：≥1000*750*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 11 | 米 | 化学实验室 |
| 432 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 2 | 只 | 化学实验室 |
| 433 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 | 化学实验室 |
| 434 | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径不小于230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。 7、导管：4节直径不小于55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。 | 56 | 个 | 化学实验室 |
| 435 | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 56 | 套 | 化学实验室 |
| 436 | 安装 | 安装、调试 | 2 | 项 | 化学实验室 |
| 437 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 2 | 套 | 化学实验室 |
| 438 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 2 | 套 | 化学实验室 |
| 439 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。 3、整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器； 5、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。 6、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于Intel Corei5。内存：不低于8G DDR4。硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。支持系统还原保护。为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 2、整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 3、整机设备副板支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副板上。 4、整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机设备副屏板面采用优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层；整机设备副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 6、整机前置USB3.0接口3个，HDMI接口1个；Type-C接口1个；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出，双千兆网口设计； 7、前置不少于7个物理按键，可实现开关待机、音量调节、调出设置菜单、进入Android系统、返回、护眼、ops单独开关机等操作；且按键支持在设置中进行配置，如用户可以设置按键为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、ops一键还原、一键滤蓝光护眼模式、截屏、秒表、倒计时、放大镜、聚光灯、计算器、冻屏、日历、设置、白板、批注悬浮等。关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、整机内置2.2声道扬声器,前朝向额定15W中高音扬声器2个,后朝向额定15W低音扬声器2个,额定总功率≥60W,谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db,10米处声压级>79dB,能够有效保障教室后排学生听觉感受。 10、独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。 11、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 13、智慧黑板具备可单侧或双侧显示的快捷键功能，支持设置开启/关闭或自动显隐，至少具备以下功能：打开白板软件、屏幕批注、前翻页、后翻页、回到桌面、关闭窗口、自定义等，方便教师快捷操作，满足教学应用需求。 14、智慧黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 15、整机采用红外触控技术，红外黑板支持40点触控。 16、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 17、整机前置按键具备三合一电源按键，同一物理按键完成双系统开机、熄屏、关机操作； 18、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 19、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发生器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 20、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况 21、整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 22、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 23、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 24、整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 25、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 26、整机摄像头支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。 27、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 28、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 29、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持4台手机、平板同时连接并显示。 三、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 4、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 5、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 8、、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 9、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 11、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置 12、整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。 13、整机系统下，可通过手势或者侧边栏实现一键降屏（窗口下移）功能，整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态支持点击恢复显示全屏窗口。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。 17、无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 18、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁，扫二维码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁设备，方便教学管理； 19、Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 21、整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 22、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。 23、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理。 24、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机。 25、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 26、整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原。 | 2 | 台 | 化学实验室 |
| 440 | 实验台 | 规格：≥3000*1200*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 | 化学准备室 |
| 441 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 2 | 个 | 化学准备室 |
| 442 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 2 | 只 | 化学准备室 |
| 443 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 | 化学准备室 |
| 444 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 2 | 组 | 化学准备室 |
| 445 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 付 | 化学准备室 |
| 446 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 8 | 张 | 化学准备室 |
| 447 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 10 | 个 | 化学准备室 |
| 448 | 通风柜 | 规格：≥1500*850*2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 2、外壳：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 5、照明：采用≥30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用≥5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用≥6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 | 2 | 台 | 化学准备室 |
| 449 | 风机及附件 | 1.通风风机：110W轴流风机。 2.安装辅件及标准化安装：含固定支架、连接管、耗材等。 | 2 | 项 | 化学准备室 |
| 450 | 准备室电路接线（地面以上） | 根据设计要求进行相关的电路接线。室内地面面积约35平方 | 2 | 项 | 化学准备室 |
| 451 | 准备室水路接线（地面以上） | 根据设计要求进行相关的水路管路接线。室内地面面积约35平方 | 2 | 项 | 化学准备室 |
| 452 | 药品柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 | 20 | 个 | 化学药品室 |
| 453 | 药品柜风管支路安装 | 标准化安装，含安装所需附件。 | 1 | 项 | 化学药品室 |
| 454 | 实验室废水综合处理设备 | 一、基础性能： 日处理量≥2吨；尺寸≥1700*850*1900mm； 1.该设备用于对实验室所产生的实验室综合废水（包括实验室排出的少量药品、化学试剂、试液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗等）进行全自动处理，处理达标后自动排入市政排污管道。电源输入：220V，功率：≤3.95kw； 2.设备反应池采用PP材质焊接一体成型；PP板密度≥0.9g/cm³，符合GB/T1033.1-2008《塑料.非泡沫塑料密度的测定，第一部分：浸渍法，液体比重瓶法和滴定法》的要求；拉伸屈服应力≥30Mpa；弯曲模量≥1000Mpa；冲击强度：测试条件23℃下≥25 kJ/m²；耐酸碱性能：10%盐酸，10%氢氧化钠，24h，无明显变色、溶胀、开裂；（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 3.设备采用金属外壳，做防腐蚀喷涂处理，漆膜理化性能（耐冲击）：在温度15-35℃，大气压力86-106Kpa，撞击能力1J条件下，冲击高度≥（3次）100cm，漆膜表面无裂痕、无剥落、无裂纹； 4.设备为室外机，防雨防晒，内部含保温； 二、系统工作原理及技术要求： 1. 主要处理实验室废水有害物质的种类：无机物类、有机物类、生物类废水等； 2. 全流程深度处理工艺 采用废水收集→pH 精准调节→重金属捕捉→光催化氧化→絮凝沉淀→高级氧化→多介质过滤→新型微滤装置→杀菌消毒一体化闭环处理工艺，污染物去除彻底、出水稳定达标。 3. 出水水质标准 经系统处理后，废水可直接排入市政污水管网，满足城市污水排放及生态环保要求。 4. 智能液位自动控制 搭载高精度液位传感模块，自动控制进水泵及整机运行，实现无人值守、按需启停。 5. 在线 pH 智能调控 配置工业级在线 pH 监测仪表，支持迟滞量自定义设置，自动控制加药泵启停与投加速率，实现酸碱度精准调节。 6. 重金属螯合与混凝沉降系统 采用新型环保高效重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体、悬浮物等污染物，处理效果稳定可靠。 7. 高级氧化装置 采用臭氧高级氧化技术，实现消毒、脱色、除异味、降解酚 / 氰类物质、去除铁锰离子等多重功效。 8. 光催化氧化装置 利用紫外光催化氧化作用，高效去除水体异味、微生物、胶体、色素及小分子有机污染物，显著提升出水品质。 9. 多介质复合过滤系统 多级复合过滤单元，深度去除悬浮物、胶体、残留重金属及细菌、病毒，保障出水清澈安全。 10.新型微滤装置 深度净化，进一步过滤实验废液里的蛋白胶体、有机大分子絮团、乳化杂质等 11.杀菌消毒 杀灭或清除废水中的的病原微生物（细菌、病毒、真菌等） 三、智能化控制系统： 1.全天候全自动运行：PLC触摸屏控制，设备具备全自动启停、自适应运行功能，无需人工定时开关机，可匹配实验室加班及非工作时段运行需求，24 小时稳定运行。 2.手动维护与校准功能：支持手动模式下设备清洗、参数校正、单元调试，便于日常维护、检修与精度校准。 3.在线监测系统:可实时监测污废水处理过程当中的PH,进水流量等各项指标，实时监测设备运行状态。 四、设备性能 1.用电安全：耐压试验：动力电路导线和保护联结电路之间至少1s时间，施加1000V，不应出现击穿放电现象；外壳刚性满足静态：30N力通过 12mm硬棒施加，动态：5J能量钢球撞击后无裂纹。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料）2.活性炭吸附性能：碘吸附值≥1000mg/g，活性炭灰分≤1.0%，四氯化碳吸附率≥80%，比表面积≥1200㎡/g，强度≥90%。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料）3.设备出厂需做防渗漏试验，设备箱体内盛满水并静置24h后，无渗漏现象。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） | 1 | 套 | 废液处理设备 |
| 455 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 2 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 456 | 打孔夹板 | 具有足够强度，正常情况下使用不断裂。 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 457 | 打孔器刮刀 | 1.由壳体及油石组成。 2.打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 458 | 手摇钻孔器 | 1.组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、刀头及捅条组成。 2.刀口锋利，无卷边。 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 459 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，总载重≥60 kg | 2 | 辆 | 化学常规实验仪器 |
| 460 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 461 | 磁力加热搅拌器 | 1 .使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2.能够搅拌1000 ml 玻璃烧杯中的实验物质。 3.搅拌时噪声不大于55 dB（A）。 4.最大搅拌量1L，搅拌速度0rpm～1200rpm | 28 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 462 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃ | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 463 | 电加热器 | 工作电压：220V±20V，功率：1000W。 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 464 | 烘干箱 | 1、外壳采用优质冷轧板，外表喷塑，内室采用优质冷轧板或不锈钢薄板制作。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置为电调式温度自动控制仪或数显电子控温仪。传感器采用热敏电阻或铂电阻。 2、工作室尺寸约360mm*320mm*300mm， 3、控温范围：室温+3℃-200℃，1.5 级（温度均匀性 为≤±0.03 ℃，温度波动性为≤1.5 ℃）。 4、电源：220V 50Hz。 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 465 | 水浴锅 | 容积约1000ml，盖子由从小到大的五层圈组成。 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 466 | 保温漏斗 | 1.材质：≥0.5mm厚的铜皮； 2.由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分组成，带有手柄。 | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 467 | 塑料洗瓶 | 250mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 468 | 试剂瓶托盘 | 1、尺寸370mm×250mm×65mm，一盘内可同时放小试剂瓶约30个。 2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防腐蚀； | 80 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 469 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器。435*300*112mm，附手柄，中间隔开，两边尺寸435*130*112mm，中间九个可以固定试管的孔径15-23mm。 | 6 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 470 | 塑料水槽 | 1.半透明塑料注塑成型。 2.外形尺寸：约250mm×180mm×100mm。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 471 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。 3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4、管体耐80℃温差的急冷骤热。 5、升华与凝华的全过程耗时≤2分钟。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 472 | 聚光小手电筒 | 1.手提，可充电式，塑料外壳。 2.前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形； 3.尺寸：约60mm×20mm。 | 56 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 473 | 万能夹 | 1.由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。 2.上下夹口转动灵活自如，最大开口≥40mm，夹杆Φ7mm。 | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 474 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成；2.铁环内径：74mm，外径：90mm，高：130mm。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 475 | 泥三角 | 1． 由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 2． 金属丝用Φ约2㎜的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长≥80㎜，钢丝接头绞合，绞合长度≥20㎜。 3． 石棉筒内径约为Φ4mm，外径约为Φ10mm。 4． 金属丝作防锈处理。 | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 476 | 试管架 | 1.木质，由顶板、底板、插杆组成，6孔、6柱； 2.顶板外形尺寸：约240×35×4.5（mm），6孔分布均匀，孔径约21mm； 3.底板外形尺寸：约240×70×5（mm），底板6个凹槽与顶板6孔同心，孔深约2mm； 4.插杆为长约60mm，与底板孔对应成排。 | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 477 | 漏斗架 | 木质两孔漏斗架。 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 478 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石或人造石； 2、立柱由约Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直≤5°； 3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 479 | 滴定夹 | 1、塑料制，外形光滑美观。 2、固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 480 | 多用滴管架 | 由ABS塑料组成。由上架板、中架板、下架板和两块侧板粘接而成。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 481 | 移液管架 | 1.梯形8孔，采用厚度约3mm的有机玻璃制成； 2.规格：约220×110×205mm。 | 13 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 482 | 比色管架 | 塑料制，6孔 | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 483 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 28 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 484 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 485 | 托盘天平 | 1.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-10g 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值) 3.含砝码5个（10g、20g*2、50g*2、）和镊子一个 | 28 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 486 | 托盘天平 | 1.最大称量500g，分度值0.5g，标尺称量0-5g； 2.秤量允许误差为0.5d（分度值）； 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 487 | 电子天平 | 称重范围0-100g，读数精度100mg，电源220V/50Hz。 | 28 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 488 | 电子天平 | 最大称量200g 实际分度值0.001g 重复性（≤g）±0.001 最大允许误差（≤g）±0.002 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 489 | 电子天平 | 1.最大称量：400g，读数精度0.1g； 2.电源220V/50hz。 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 490 | 电子停表 | 1.教学用电子秒表，具有秒表（最小读数1/10秒）、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能。 2.以扣式电池为能源的液晶数字式石英秒表。 3.秒表在工作温度为-5~+50℃内各功能应显示完整、正常。 4.按钮工作灵活可靠，手感或声感与按钮同步，不发生误动作，且按钮使用寿命不少于20000次。 6.标准配置中包含标称工作电压的新扣式电池，电池更换周期大于一年。 | 1 | 只 | 化学常规实验仪器 |
| 491 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 56 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 492 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 2 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 493 | 数字测温计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑， 可独立运行，自带显示屏 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 494 | 多用电表（47型） | 指针式电表，不低于2.5级 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 495 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流，按照教育部理科实验室装备标准配备 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 496 | 密度计 | 1.量程：＜1 g/cm3； 2.材质：无铅玻璃。 | 1 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 497 | 密度计 | 1.量程：＞1 g/cm3； 2.材质：无铅玻璃。 | 1 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 498 | 酸度计(pH计) | 1.测量范围：0～14.0pH 。 2.准确度：0.1pH 。 | 28 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 499 | 原电池实验器 | 包括缸体、带固定接线柱和电极夹的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、碳棒、发光二极管、导线等 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 500 | 贮气装置 | 1、由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成，贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型。 2、贮气装置外形尺寸：直径约160mm,高约200mm，表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量约3000mL。 3、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 4、本装置有效贮气容量大于0.5L。 | 2 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 501 | 溶液导电演示器 | 1.由演示板、溶液盒5套等组成，演示板采用塑料注塑成型，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 2.溶液盒5套，盒体采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，溶液盒盖采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，外接导线及接线叉。 3.供电DC6Ｖ。 4.可同时进行五组演示实验。 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 502 | 中和热测定仪 | 又称简易量热计，包括反应容器、温度计、环形玻璃搅拌棒 | 56 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 503 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 504 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 505 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 13 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 506 | 电解槽演示器 | 1.主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。 2.槽体采用透明塑料制成。 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 507 | 电泳演示器 | 1.由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。 2.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压≥120V；输出电流80mA。 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 508 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。 2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。 | 28 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 509 | 二氧化氮球 | 玻璃制品，双球，成U型，内封NO2和N2O4。 | 28 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 510 | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯，能演示甲烷与氯气的反应 | 1 | 台 | 化学常规实验仪器 |
| 511 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 512 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 513 | 分子结构模型 | 1.球棍式，分组用。 2.包含：直径约30mm的氢（20个），直径约40mm的碳（三种）、氧（三种）和氮，直径约50mm的氯和溴，长约10mm的比例键45个。 | 28 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 514 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 515 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ 3 mm×90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 516 | 碳-60结构模型 | 由约Ø23mm的黑色塑料球60个、管状塑料约Ø5mm×25mm单键（黄色）60根、管状塑料约Ø5mm×35mm双键（绿色）30根组成。 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 517 | 氯化钠晶体结构模型 | 1.全塑料制，演示用，由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。 2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。长约60mm。 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 518 | 氯化铯晶体结构模型 | 1.含氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约30mm（4孔）红色球；长键12根，长约110mm;短键8根，长约90mm； 2.连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 519 | 二氧化碳晶体结构模型 | 1.含碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长约60mm,；中键24根，长约90mm；长键12根，长约130mm; 2.连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 520 | 二氧化硅晶体结构模型 | 1.全塑料制； 2.包含：硅原子14个， 4孔白球；氧原子16个， 5孔天兰球；单键32根。 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 521 | 金属晶体结构模型 | 1.全塑料制； 2.包含：长约110mm的塑料杆12根，长约85mm的塑料杆24根，直径约30mm的实心蓝色球14个。 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 522 | 电子云杂化轨道模型 | 模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 523 | 气体摩尔体积模型 | 1.模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成； 2.由厚度≥2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 524 | 金属矿物、金属及合金标本 | 不少于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 1 | 盒 | 化学常规实验仪器 |
| 525 | 原油常见馏分标本 | 不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 1 | 盒 | 化学常规实验仪器 |
| 526 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 1 | 盒 | 化学常规实验仪器 |
| 527 | 新型无机非金属材料标本 | 由收纳盒和标本，标本包含氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维； | 1 | 盒 | 化学常规实验仪器 |
| 528 | 分子立体结构模型绘制软件 | 光盘，新课标人教版 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 529 | 量筒 | 10mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 530 | 量筒 | 25mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 531 | 量筒 | 50mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 532 | 量筒 | 100mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 533 | 量筒 | 500mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 534 | 量筒 | 1000mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 535 | 量杯 | 250mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 536 | 容量瓶 | 50mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 537 | 容量瓶 | 100mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 538 | 容量瓶 | 250mL | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 539 | 容量瓶 | 500mL | 30 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 540 | 容量瓶 | 1000mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 541 | 滴定管 | 酸式，25mL | 56 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 542 | 滴定管 | 酸式，50mL | 28 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 543 | 滴定管 | 碱式，25mL | 56 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 544 | 滴定管 | 碱式，50mL | 28 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 545 | 移液管 | 25mL | 28 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 546 | 试管 | φ12mm×70mm | 250 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 547 | 试管 | φ15mm×150mm | 250 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 548 | 试管 | φ18mm×180mm | 150 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 549 | 试管 | φ20mm×200mm | 150 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 550 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 30 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 551 | 试管 | φ40mm×200mm | 30 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 552 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 20 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 553 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 20 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 554 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 30 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 555 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 10 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 556 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 2 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 557 | Y形试管 | φ20mm | 3 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 558 | 烧杯 | 5mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 559 | 烧杯 | 10mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 560 | 烧杯 | 25mL | 100 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 561 | 烧杯 | 50mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 562 | 烧杯 | 100mL | 100 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 563 | 烧杯 | 250mL | 100 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 564 | 烧杯 | 500mL | 20 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 565 | 烧杯 | 1000mL | 10 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 566 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 567 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 30 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 568 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 569 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 570 | 锥形瓶 | 100mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 571 | 锥形瓶 | 250mL | 15 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 572 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 573 | 三口烧瓶 | 250mL | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 574 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 575 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 576 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 577 | 干燥塔 | 250mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 578 | 气体洗瓶 | 250mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 579 | 抽滤瓶 | 500mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 580 | 抽气管 | 1.材质：玻璃 2.长约330mm，带支管 | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 581 | 干燥器 | 160mm | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 582 | 气体发生器 | 250mL | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 583 | 冷凝器 | 直形，300mm | 28 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 584 | 冷凝器 | 球形，300mm | 1 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 585 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 28 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 586 | 漏斗 | 60mm | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 587 | 漏斗 | 90mm | 6 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 588 | 安全漏斗 | 直形 | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 589 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 590 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 591 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 592 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 593 | T形管 | φ7mm～8mm | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 594 | Y形管 | φ7mm～8mm | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 595 | 离心管 | 10mL | 10 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 596 | 干燥管 | 单球，150mm | 28 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 597 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 28 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 598 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 3 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 599 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 3 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 600 | 比色管 | 25mL硼硅酸盐玻璃制 | 100 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 601 | 活塞 | 直形 | 5 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 602 | 活塞 | T形 | 2 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 603 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 604 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 605 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 606 | 钴玻璃片 | 5×5cm | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 607 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 100 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 608 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 20 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 609 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 610 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 611 | 广口瓶 | 60mL | 350 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 612 | 广口瓶 | 125mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 613 | 广口瓶 | 250mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 614 | 广口瓶 | 500mL | 10 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 615 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 616 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 20 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 617 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 20 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 618 | 细口瓶 | 60mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 619 | 细口瓶 | 125mL | 350 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 620 | 细口瓶 | 250mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 621 | 细口瓶 | 500mL | 30 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 622 | 细口瓶 | 1000mL | 30 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 623 | 细口瓶 | 3000mL | 3 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 624 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 625 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 626 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 20 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 627 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 628 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 629 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 630 | 下口瓶 | 5000mL | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 631 | 滴瓶 | 30mL | 100 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 632 | 滴瓶 | 60mL | 300 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 633 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 634 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 635 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 636 | 坩埚 | 瓷，30mL | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 637 | 坩埚钳 | 1、钢制或不锈钢制造。总长度约为200mm； 2、钳子的夹持端为弯头，端头有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 638 | 烧杯夹 | 铁制烧杯夹，长约295mm | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 639 | 镊子 | 不锈钢板材制成，平头，长125mm | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 640 | 试管夹 | 1．木制或竹制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 641 | 水止皮管夹 | 1．用直径Φ3mm的钢丝制成；作防锈处理； 2．制作光滑、平整、无缺陷； 3．夹持角度不小于60°，夹持可靠，吻合好，弹性好。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 642 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 643 | 石棉网 | 1． 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 644 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 645 | 燃烧匙 | 1． 由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。光滑圆润无毛剌。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度约为250㎜。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 646 | 药匙 | 3个1组，大中小三个，勺长分别约为12cm、13.5cm、15cm。 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 647 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm，长约200mm | 4 | 千克 | 化学常规实验仪器 |
| 648 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm，长约200mm | 3 | 千克 | 化学常规实验仪器 |
| 649 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm，长约200mm | 2 | 千克 | 化学常规实验仪器 |
| 650 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm，长约200mm | 2 | 千克 | 化学常规实验仪器 |
| 651 | 软胶塞 | 用天然橡胶制造，白色0号～12号。 | 8 | 千克 | 化学常规实验仪器 |
| 652 | 橡胶管 | 1． 产品用优质天然橡胶制造。 2． 产品内径为7~8㎜，壁厚1㎜。 | 4 | 千克 | 化学常规实验仪器 |
| 653 | 乳胶管 | 外径约7 mm， 内径约5 mm 弹力好，可承受拉长为自身的6倍， 回弹力100% | 40 | 米 | 化学常规实验仪器 |
| 654 | 洗耳球 | 60mL | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 655 | 试管刷 | Φ 12 mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 656 | 烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 657 | 滴定管刷 | 由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，中号一个。 | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 658 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 659 | 表面皿 | 60mm | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 660 | 表面皿 | 100mm | 4 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 661 | 研钵 | 瓷，60mm | 28 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 662 | 研钵 | 瓷，90mm | 2 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 663 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 664 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 5 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 665 | 反应板 | 至少6穴 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 666 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 667 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 56 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 668 | 塑料多用滴管 | 用能耐酸碱盐的塑料制成，3mL。 | 500 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 669 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 2 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 670 | pH广范围试纸 | 1〜14，80条/本 | 20 | 本 | 化学常规实验仪器 |
| 671 | 蓝石蕊试纸 | 试纸 | 15 | 本 | 化学常规实验仪器 |
| 672 | 红石蕊试纸 | 试纸 | 15 | 本 | 化学常规实验仪器 |
| 673 | 淀粉碘化钾试纸 | 试纸，100条/本 | 10 | 本 | 化学常规实验仪器 |
| 674 | 定性滤纸 | 快速，直径约9cm,100张/盒 | 15 | 盒 | 化学常规实验仪器 |
| 675 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 28 | 份 | 化学常规实验仪器 |
| 676 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 28 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 677 | 一字螺丝刀 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质。 | 1 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 678 | 十字螺丝刀 | 规格：杆长约75mm，直径约4.8mm；手柄长约76mm，直径约20mm，为塑料材质 | 1 | 支 | 化学常规实验仪器 |
| 679 | 尖嘴钳 | 长150mm，铁质。 | 1 | 把 | 化学常规实验仪器 |
| 680 | 手锤 | 1． 规格：接触面直径20mm，手柄木质，柄长220mm。2． 锤头为圆头，无毛刺，手柄光滑。3． 手柄与锤头装配紧密牢固。 | 1 | 把 | 化学常规实验仪器 |
| 681 | 三角锉刀 | 尺寸250mm带柄 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 682 | 剪刀 | 铁制品，150 mm，A 型 | 1 | 把 | 化学常规实验仪器 |
| 683 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 1 | 套 | 化学常规实验仪器 |
| 684 | 玻璃管切割器 | 由切割头、手柄两大部分组成；总长约160mm；切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 685 | 工作服 | 棉质，成人大小尺寸，白色。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 3 | 件 | 化学常规实验仪器 |
| 686 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 60 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 687 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 688 | 防毒口罩 | 活性炭式 | 1 | 个 | 化学常规实验仪器 |
| 689 | 耐酸型乳胶手套 | 耐酸型乳胶手套 | 2 | 双 | 化学常规实验仪器 |
| 690 | 一次性乳胶手套 | 乳胶手套，25双/盒，密封无渗漏，耐刺穿，磨砂防滑。S/M/L规格可选 | 20 | 盒 | 化学常规实验仪器 |
| 691 | 实验防护屏 | 三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 | 1 | 件 | 化学常规实验仪器 |
| 692 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*850mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 | 生物数字化实验室 |
| 693 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 1 | 只 | 生物数字化实验室 |
| 694 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 695 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 | 生物数字化实验室 |
| 696 | 生物学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能，台面工作尺寸≥1200*600mm； 2、左右两侧及后围边采用铝合金材质，高于台面≥36mm，其中左右两侧围边长度≥317mm； 3、台面下两侧主体支撑采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥587*88*90，壁厚≥2.5mm 中间设置三根铝合金横梁尺寸分别为：前 后 中；其中支撑下横梁尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.5mm椭圆形钢管；横梁之间嵌入两个书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm*320mm*110mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡；后端配备两根加固支撑梁，厚度≥80mm，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀； 4、主立柱采用拉伸铝合金一体成型，成型尺寸≥100*44*710mm，下两侧支撑脚采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥527*56*95mm ，桌侧脚预留专用孔位可与地面固定，孔上采用塑料配色装饰件装饰，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。 | 28 | 张 | 生物数字化实验室 |
| 697 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：≥450*600*800mm 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 698 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 699 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 700 | 多功能实验下水装置 | 配套水槽安装，PP材质，耐用易安装拆卸。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 701 | 多功能柱 | 尺寸≥360*245*735mm，整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 702 | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 28 | 只 | 生物数字化实验室 |
| 703 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座，尺寸≥92*152mm 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 | 生物数字化实验室 |
| 704 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 705 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 7 | 个 | 生物数字化实验室 |
| 706 | 准备台 | 规格：≥1000*750*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 7.2 | 米 | 生物数字化实验室 |
| 707 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 2 | 个 | 生物数字化实验室 |
| 708 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 | 生物数字化实验室 |
| 709 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 710 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 711 | 无线彩屏温度传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；精度：≤±1%F.S 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有带连接线的不锈钢温度探头，其总长度度≥600mm，不锈钢探头部分长度≥100mm。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、数字、图表、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；用数字形式显示温度；实时图线形式显示温度实验数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 712 | 无线彩屏压强传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌压强传感器外接连接器，连接器具有标准螺纹，能够连接具有标准鲁尔接头的设备或气动管；内含：≥1X注射器（测量压强用：容量≥50ml）。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”“调零、“HOLD”功能快捷键分别与3个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 713 | 无线彩屏相对压强传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥-50kPa～+50kPa，分辨率 ：≤0.001kPa ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配内嵌压强传感器外接连接器，连接器具有标准螺纹，能够连接具有标准鲁尔接头的设备或气动管；内含：≥1X注射器（测量压强用：容量≥50ml）。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”、“调零、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；切换压强量程单位Pa或kPa；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 714 | 无线彩屏光强传感器 | 一、性能指标 测量范围：0Lx～5000LX~150000Lx；自动量程 ；分辨率 ：≤1Lx ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌光传感器探头及滤光片。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 715 | 无线彩屏多量程电导率传感器 | 一、性能指标 测量范围1： 0mS/cm～20mS/cm，自动切换量程； 分辨率 ：≤0.01 mS/cm； 测量范围2： 0mS/cm～2mS/cm，分辨率 ：≤0.001 mS/cm； 测量范围3： 0mS/cm～200μS/cm, 分辨率 ：≤0.1 μS/cm； 精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用电导率电极匹配连接使用。内含电导率电极≥1只： 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 716 | 无线彩屏pH传感器 | 一、性能指标 测量范围：pH值：0～14，分辨率 ：≤0.01，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用pH电极匹配连接使用。内含pH复合电极≥1只： 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 717 | pH玻璃电极 | 实验室常规玻璃pH复合电极，可填充型； 用途：常规实验室使用；不能用于高浓度强酸强碱的溶液测试（<1mol可测）； | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 718 | pH纯水电极 | 玻璃pH纯水复合电极，可填充型 用途：低电导溶液或纯水的测试； | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 719 | 无线彩屏氧气传感器 | 一、性能指标 测量范围：0～100％；分辨率 ：≤0.1%。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌3.5mm数据传输接口，通过数据连接线（长度≥500mm）与氧气探头连接，方便更换氧气探头； 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“校准”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"下“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；校准传感器数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 开标时需提供实物样品。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 720 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0ppm～100000ppm；分辨率 ：≤1ppm。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌二氧化碳探头，探头长度≥70mm，方便插入被测容器内采集实验数据。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单校准传感器数据； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 721 | 无线彩屏温湿度二合一传感器 | - 性能指标 量程： 1、测量范围：0～100%；分辨率 ≤0.1% ； 2、测量范围：≥-40ºC～125ºC，分辨率≤0.1ºC 。 精度：≤±2%F.S。 - （▲投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌温湿度探头，探头长度≥100mm，方便插入被测容器内采集实验数据。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“模式”“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；模式切换，切换温度/湿度数字显示；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单校准传感器数据； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 722 | 无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：溶解氧≥ 0 mg/L～20mg/L， 分辨率 ：≤0.1mg/L；气中氧：0 ～100%，分辨率：≤0.1%； 2、测量范围：温度 ≥ 0～50℃，分辨率 ：≤0.10.1℃。 精度：≤±2%F.S。 自动温度补偿； 荧光检测技术，不用填充电极缓冲液。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准4芯航空接口与溶解氧电极连接使用。内含溶解氧电极≥1只。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“模式”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；模式切换显示溶解氧或温度数值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数，校准溶解氧数值； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 723 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | - 性能指标 测量范围：≥ 4.4ppm～1800ppm， 分辨率：≤0.1ppm。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用二氧化碳原电极匹配连接使用。内含二氧化碳电极≥1只。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸；（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） - 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 724 | 无线彩屏土壤温度/湿度二合一传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：湿度≥0～100%，分辨率：≤0.1％； 2、测量范围：温度≥-40ºC～80ºC，分辨率：≤0.1ºC。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型；底部为下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有航空连接器，可连接土壤探针，线长≥1600mm、内含土壤温湿度探头≥1只。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“模式”、“HOLD”功能快捷键分别与3个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换：湿度、温度；实验数据锁存保持功能；可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 725 | 实验室数据采集系统 | 数字化实验室数据采集系统，主要实现传感器数据采集、数据分析处理，数据存储等多功能的实验教学系统平台。 一、系统环境 （1）支持台式机、笔记本、智慧黑板、平板等多种终端平台； （2）支持Windows、Androd、 macOS、iOS、HarmonyOS、KylinOS和UOS等国产系统; 二、系统结构 （1）实验结构 系统包含通用软件、专用软件，通用软件能够自由设置根据需求灵活设置实验参数，如采集速率，图线参数，变量及公式等。 专用软件根据教材，不用设置打开软件就能开始实验； 专用软件多种分类形式。方面查找实验； 可以按教材划分；按年级（小学、初中、高中）划分； 按学科（物理、化学、生物、科学、地理）划分； 按教学对象（学生分组、教师演示、创新案例）划分； 教师自定义模版创建与管理（按年级、学科、教学对象)划分； （2）布局结构 系统按多文档布局结构。 可选页面布局（≥16个）； 每个实验可以创建多个实验页（≥5个）； 每页可以设置多个模块组合（≥3个）； 系统可添加模块≥5个，如图形模块、表格模块、数字模块、仪表盘模块、示波器模块、柱状图模块、文本模块、图像模块； 通用软件能能够自由创建自定义实验。每个实验实验页≥5，不局限如下：实验指导页、实验数据表格页，实验图线分析页，实验数字显页、实验综合页（模块≥3个、至少包含有表格模块、数字模块、图形模块）。 三、功能模块 （1）、数据通信 实现无线、有线传感自动搜索识别传感器、配置传感器，离线数据采集； （2）、数据采集 支持手动采集/自动周期采集，可以设置采集频率； 支持定时实验，支持阙值开始/停止实验； 支持多设备相同速率/不同速率实验； 支持设备离线采集设置； 支持传感器量程切换、校准、调零、正负号。 （3）、数据量设置 传感器自动变量、可以设置数据变量、数据公式、数据常量； 实验运行，变量公式实现自动计算； 数据量可以设置小数位数、单位、手动变量支持数据保护避免重复输入或误删； 公式支持常规数学函数计算和三角函数计算，至少包含如下常用计算公式：+、-、x、/、幂运行、指数运算、对数运算、正弦、余弦、正切、反正弦、反余弦、反正切等。 （4）、数据显示功能 显示形式：图形、表格、仪表盘、示波器、数字、文本、图片； 图线可以（拖动或滚轮）任意调整放大缩小；可以区域放大；锁存坐标轴等、设置显示形式：点、线、颜色等； 图形数据曲线根据实验数据可以自动适应调整显示； 每个图形模块可以设置多区域显示：≥4个区域，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 每个图形模块可以设置多纵轴显示：≥4个纵轴变量，同时采集≥4个纵轴变量与横轴变量的实时曲线。 多实验记录显示：图线可以显示多次实验数据，每次实验数据曲线有相应的标识、可以任意显示某次实验数据或曲线、也可以显示多次实验数据进行对比分析。 （5）、数据分析功能 可以框选区域数据、单点数值显示、多重坐标对比、斜率、统计工具（求导、积分）、拟合分析工具≥8种（线性拟合、二次拟合、乘幂拟合、反比拟合、平方倒数拟合、正弦拟合、自然指数拟合、自然对数拟合）； （6）、数据表格功能 表格可以选中行列操作、增加列、删除指定列、删除指定行（手动实验）、统计工具（最大、最小、平均、标准、计数）、下载导出表格数据； （7）、数据存储功能 实验实时存储数据、可随时调取历史运行数据； 实验可以保存实验模板（参数）页可以保存实验（参数及数据）； 存储实验可以任意拷贝、打开分析。也可把多页实验页存储成实验报告文档。 （8）、视频功能 实验录屏功能和摄像头及桌面捕捉录制并保存视频格式，方便回放实验操作、分析指导实验。 （9）、AI智能辅助 内嵌AI智能助手，自动捕捉实验数据或图线利用AI平台大数据对实验操数据进行分析处理、提出问题及指导。 （10）、智能帮助及系统升级 实验模版点击帮助可查看实验视频； 查看软件操作指南视频； 传感器固件及软件版本更新，自动提醒用户更新终生免费升级。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 726 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 727 | USB充电站 | USB 充电站可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB单口输出：2.4A（max），数量≥7个，供电接口DC。 | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 728 | 气液生态室 | 1.高透光性材质，容积≥2L，含上盖。 2.上盖含传感器孔位3个，配套6个硅胶塞。 用于光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽等实验； | 1 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 729 | 无线彩屏温度传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥-50ºC～200ºC，分辨率 ：≤0.1ºC ；精度：≤±1%F.S 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端配有带连接线的不锈钢温度探头，其总长度度≥600mm，不锈钢探头部分长度≥100mm。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、数字、图表、“HOLD”功能快捷键分别与4个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；用数字形式显示温度；实时图线形式显示温度实验数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 730 | 无线彩屏压强传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0～700kPa，分辨率 ：≤0.001kPa ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌压强传感器外接连接器，连接器具有标准螺纹，能够连接具有标准鲁尔接头的设备或气动管；内含：≥1X注射器（测量压强用：容量≥50ml）。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”“调零、“HOLD”功能快捷键分别与3个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“下”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据硬件调零；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 731 | 无线彩屏光强传感器 | 一、性能指标 测量范围：0Lx～5000LX~150000Lx；自动量程 ；分辨率 ：≤1Lx ，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌光传感器探头及滤光片。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 732 | 无线彩屏pH传感器 | 一、性能指标 测量范围：pH值：0～14，分辨率 ：≤0.01，精度：≤±2%F.S。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准BNC接口，方便与市面通用pH电极匹配连接使用。内含pH复合电极≥1只： 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“量程”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 733 | 无线彩屏氧气传感器 | 一、性能指标 测量范围：0～100％；分辨率 ：≤0.1%。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌3.5mm数据传输接口，通过数据连接线（长度≥500mm）与氧气探头连接，方便更换氧气探头； 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸；（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“校准”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"下“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；校准传感器数据；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 7、传感器使用时，无需数据采集器；传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。（投标时须提供满足以上技术参数的产品彩页或功能截图或检测报告等技术证明资料） 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 734 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 一、性能指标 测量范围：≥0ppm～100000ppm；分辨率 ：≤1ppm。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌二氧化碳探头，探头长度≥70mm，方便插入被测容器内采集实验数据。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、"上“、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；量程切换，切换pH或者pH电压值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单校准传感器数据； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 735 | 无线彩屏溶解氧/温度二合一传感器 | 一、性能指标 量程： 1、测量范围：溶解氧≥ 0 mg/L～20mg/L， 分辨率 ：≤0.1mg/L；气中氧：0 ～100%，分辨率：≤0.1%； 2、测量范围：温度 ≥ 0～50℃，分辨率 ：≤0.10.1℃。 精度：≤±2%F.S。 自动温度补偿； 荧光检测技术，不用填充电极缓冲液。 二、外观结构 1、主体材料：原生工程塑料； 2、外壳结构：上下组合、竖屏显示结构；顶部为深灰色一体成型电源控制壳内嵌开关机按键及Type-C数据传输及充电通用接口、电源指示灯、充电显示灯；正面上部为一体成型白底深灰色屏框内嵌1块≥2.0英寸彩色竖屏，屏框底部从左到右横向依次4个深灰色圆形硬件功能按键印有“菜单”、“上”、“下”、“确认”标识；一体成型白色底壳印有产品名称型号等信息；传感器正面下部为圆边梯式深灰色一体成型下壳带有产品名称标识等信息；侧面配有通用M6内嵌螺母，方便实验时固定传感器。下端内嵌标准4芯航空接口与溶解氧电极连接使用。内含溶解氧电极≥1只。 3、本产品采购数量≥10个时需要供应商提供8种彩色外壳颜色（潘通色号2227C清浅蓝、2261C浅草绿、2180C沁海蓝、7459C柔空蓝、4260C暖砂棕、1565C甜橘橙、2407C青柠绿及Warm Gray 1 C初绒灰）由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥100个时需要供应商提供20种彩色外壳颜色由合同甲方任选1种供货。本产品采购数量≥200个时需要供应商提供定制设计彩色外壳颜色进行供货。 三、内置器件 1、彩屏：≥2.0英寸； 2、蓝牙模块：低功耗蓝牙，兼容蓝牙4.0、蓝牙5.0，数据传输空中速率≥2Mbps； 3、电池：≥800mAh可充电电池； 4、存储：内置数据存储芯片，容量≥128Mbit 5、内置无线充电线圈，兼容市场主流品牌及型号的通用无线充电器； 四、功能 1、轻触开关2秒即开关机，开机后电源指示灯亮；内置无线充电模块可以实现无线快充；智能节能管理：充电时红灯亮，充满时自动停止充电且绿灯亮，实现节能； 2、彩色液晶屏，屏幕左上角显示蓝牙识别码，能够使电脑、平板、智慧黑板等数据采集终端进行选择性连接；屏幕右上角显示电池充电及电量存余状态，屏幕中间显示传感器采集到的实时实验数据或实验数据图线显示； 3、屏幕底部为显示“设置”、“模式”、“HOLD”功能快捷键分别与2个深灰色圆形硬件功能按键（“菜单”、“上”、“确认”）相对应，能够实现菜单功能选择；模式切换显示溶解氧或温度数值；实验数据锁存保持功能。可以通过内置菜单设置显示小数位数，校准溶解氧数值； 4、能够智能低功耗待机，能够实现待机休眠、智能关机；可以灵活设置闲置状态时自动关机时间（默认10分钟）；可以灵活设置闲置状态时屏幕休眠时间（默认不限制）； 5、能够实现脱机实验、离线实验 、无线实验、usb线连实验四种实验模式。脱机实验模式为传感器可以直接采集实验数据并通过内置彩屏实时显示实验数据或曲线；离线实验模式为传感器经设置后可不需要连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集并存储（可设置采样时间及采样频率），后续也可将采集到的存储数据导入到电脑、平板、智慧黑板等终端，用实验室数据采集系统软件进行分析处理；无线实验模式下，无需数据采集器与USB线，传感器可直接与电脑、平板、智慧黑板等终端无线连接进行实验数据采集；usb线连实验模式下，无需数据采集器，传感器可通过USB线直接与电脑、平板、智慧黑板等终端连接进行实验数据采集； 6、实验桌上自然摔落地面需确保无损，能正常实验； 五、售后服务 本产品需供应商提供5年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 736 | 无线蓝牙适配器 | 支持PC或者笔记本蓝牙5.0高速传输。兼容蓝牙4.0、4.1、4.2，传输距离大于等于10米，信号稳定、支持大数据量连续传输、支持WIN8/10/11系统。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 737 | USB充电站 | USB 充电站可通过 USB 电缆（传感器随附）为无线传感器充电，USB单口输出：2.4A（max），数量≥7个，供电接口DC。 | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 738 | 气液生态室 | 1.高透光性材质，容积≥2L，含上盖。 2.上盖含传感器孔位3个，配套6个硅胶塞。 用于光合作用，呼吸作用，蒸腾作用，种子发芽等实验； | 14 | 套 | 生物数字化实验室 |
| 739 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。 3、整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器； 5、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。 6、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于Intel Corei5。内存：不低于8G DDR4。硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。支持系统还原保护。为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 2、整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 3、整机设备副板支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副板上。 4、整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机设备副屏板面采用优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层；整机设备副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 6、整机前置USB3.0接口3个，HDMI接口1个；Type-C接口1个；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出，双千兆网口设计； 7、前置不少于7个物理按键，可实现开关待机、音量调节、调出设置菜单、进入Android系统、返回、护眼、ops单独开关机等操作；且按键支持在设置中进行配置，如用户可以设置按键为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、ops一键还原、一键滤蓝光护眼模式、截屏、秒表、倒计时、放大镜、聚光灯、计算器、冻屏、日历、设置、白板、批注悬浮等。关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、整机内置2.2声道扬声器,前朝向额定15W中高音扬声器2个,后朝向额定15W低音扬声器2个,额定总功率≥60W,谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db,10米处声压级>79dB,能够有效保障教室后排学生听觉感受。 10、独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。 11、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 13、智慧黑板具备可单侧或双侧显示的快捷键功能，支持设置开启/关闭或自动显隐，至少具备以下功能：打开白板软件、屏幕批注、前翻页、后翻页、回到桌面、关闭窗口、自定义等，方便教师快捷操作，满足教学应用需求。 14、智慧黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 15、整机采用红外触控技术，红外黑板支持40点触控。 16、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 17、整机前置按键具备三合一电源按键，同一物理按键完成双系统开机、熄屏、关机操作； 18、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 19、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发生器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 20、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况 21、整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 22、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 23、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 24、整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 25、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 26、整机摄像头支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。 27、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 28、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 29、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持4台手机、平板同时连接并显示。 三、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 4、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 5、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 8、、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 9、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 11、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置 12、整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。 13、整机系统下，可通过手势或者侧边栏实现一键降屏（窗口下移）功能，整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态支持点击恢复显示全屏窗口。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。 17、无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 18、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁，扫二维码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁设备，方便教学管理； 19、Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 21、整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 22、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。 23、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理。 24、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机。 25、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 26、整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原。 | 1 | 台 | 生物数字化实验室 |
| 740 | 数据处理系统 | 14英寸/i5-13420H/24G/512G/FHD IPS /集显/ | 15 | 台 | 生物数字化实验室 |
| 741 | 教师演示讲台 | 规格：≥3000*700*850mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 | 生物常规实验室 |
| 742 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥550*450*300mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 1 | 只 | 生物常规实验室 |
| 743 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 | 生物常规实验室 |
| 744 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 | 生物常规实验室 |
| 745 | 生物学生实验桌 | 规格：≥1200*600*780mm; 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能，台面工作尺寸≥1200*600mm； 2、左右两侧及后围边采用铝合金材质，高于台面≥36mm，其中左右两侧围边长度≥317mm； 3、台面下两侧主体支撑采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥587*88*90，壁厚≥2.5mm 中间设置三根铝合金横梁尺寸分别为：前 后 中；其中支撑下横梁尺寸≥40mm*80mm，壁厚≥1.5mm椭圆形钢管；横梁之间嵌入两个书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm*320mm*110mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡；后端配备两根加固支撑梁，厚度≥80mm，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀； 4、主立柱采用拉伸铝合金一体成型，成型尺寸≥100*44*710mm，下两侧支撑脚采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥527*56*95mm ，桌侧脚预留专用孔位可与地面固定，孔上采用塑料配色装饰件装饰，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。 | 28 | 张 | 生物常规实验室 |
| 746 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：≥450*600*800mm 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 | 14 | 套 | 生物常规实验室 |
| 747 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 套 | 生物常规实验室 |
| 748 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 | 14 | 套 | 生物常规实验室 |
| 749 | 多功能实验下水装置 | 配套水槽安装，PP材质，耐用易安装拆卸。 | 14 | 套 | 生物常规实验室 |
| 750 | 多功能柱 | 尺寸≥360*245*735mm，整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 | 生物常规实验室 |
| 751 | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 | 28 | 只 | 生物常规实验室 |
| 752 | 学生安全电源 | 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC 相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座，尺寸≥92*152mm 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用不小于49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 4、直流稳压电源：触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。 5、交流低压电源：触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 | 28 | 个 | 生物常规实验室 |
| 753 | 教师演示电源 | 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用不小于154*87mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 | 生物常规实验室 |
| 754 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 7 | 个 | 生物常规实验室 |
| 755 | 准备台 | 规格：≥1000*750*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 6.8 | 米 | 生物常规实验室 |
| 756 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度≥1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 2 | 个 | 生物常规实验室 |
| 757 | 实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用不小于17*34*1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm，凳面Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 | 生物常规实验室 |
| 758 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；2.5mm²国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 | 生物常规实验室 |
| 759 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | 生物常规实验室 |
| 760 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1、整机采用全金属外壳三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。 2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤87mm。 3、整机屏幕采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，显示分辨率3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶； 4、整机屏幕采用86英寸液晶显示器； 5、整机色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°。 6、整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度大于等于9H，透光率不低于93%，雾度≤8%。 7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 二、整机设计 1、整机为双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为Android13,CPU核数不小于4核；同时嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统ram：2G；rom：16G。采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器：不低于Intel Corei5。内存：不低于8G DDR4。硬盘：不低于256G SSD 固态硬盘。支持系统还原保护。为保证足够的信号强度，内置网卡：10M/100M/1000M。 2、整机具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 3、整机设备副板支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副板上。 4、整机设备副屏板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 5、整机设备副屏板面采用优质烤漆板，板面喷涂纳米书写涂层；整机设备副屏板面夹层采用铝蜂窝材质，漆膜硬度6H。 6、整机前置USB3.0接口3个，HDMI接口1个；Type-C接口1个；侧置输入接口具备1路HDMI IN、1路RS232、2路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输入输出、1路触控USB输出，双千兆网口设计； 7、前置不少于7个物理按键，可实现开关待机、音量调节、调出设置菜单、进入Android系统、返回、护眼、ops单独开关机等操作；且按键支持在设置中进行配置，如用户可以设置按键为短按或者长按响应，响应的功能可以是一键开关ops、ops一键还原、一键滤蓝光护眼模式、截屏、秒表、倒计时、放大镜、聚光灯、计算器、冻屏、日历、设置、白板、批注悬浮等。关机状态下长按电源键可进入到一键还原状态。 8、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光功能；整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、整机内置2.2声道扬声器,前朝向额定15W中高音扬声器2个,后朝向额定15W低音扬声器2个,额定总功率≥60W,谐振频率低于 300Hz。整机内置扬声器采用针孔发声技术,喇叭采用槽式开口设计。整机支持高级音效设置,可以调节左右声道平衡;整机扬声器在100%音量下,可做到1米处声压级>90db,10米处声压级>79dB,能够有效保障教室后排学生听觉感受。 10、独立扩声系统，可实现单独听功能，在关闭显示部分的待机情况下仍可将接入的多媒体信号混音后通过设备内置音箱播出实现扩声功能，轻触显示部分可点亮屏幕。 11、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。整机内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.4；Wi-Fi和AP热点工作距离15m，AP热点支持50个用户终端在线网络连接。 13、智慧黑板具备可单侧或双侧显示的快捷键功能，支持设置开启/关闭或自动显隐，至少具备以下功能：打开白板软件、屏幕批注、前翻页、后翻页、回到桌面、关闭窗口、自定义等，方便教师快捷操作，满足教学应用需求。 14、智慧黑板的遥控器具有遥控器、鼠标功能（启动鼠标功能，遥控器起到鼠标作用）、键盘功能（开启键盘功能，当windows系统出现问题、需要在安全模式或者DOS模式下维修，此时黑板触摸不起作用，遥控器可代替键盘协助系统修复）。 15、整机采用红外触控技术，红外黑板支持40点触控。 16、Windows7、Windows8、Windows10、Linux、MacOs系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 17、整机前置按键具备三合一电源按键，同一物理按键完成双系统开机、熄屏、关机操作； 18、通过一根线（无需重复连接触摸信号）连接到整机的电脑或手机在投屏的同时即可直接读写整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线鼠标外接设备可直接使用于外接电脑。 19、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发生器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示 20、整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况 21、整机关机状态下，通过长按电源键可以进入到设置界面，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原Windows系统和Android系统。 22、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，扫二维码解锁，通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号。 23、整机一体化设计，集成支持Windows和Android双系统智能设计；在内嵌式Android系统下可实现：书写擦除、多颜色更换、全局预览和漫游等白板软件功能，调用办公文档软件、网页浏览、对多媒体USB文件自动归类和分类查找的播放等。 24、整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。 25、摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且在≥10米距离时AI识别人像。 26、整机摄像头支持2D和3D降噪功能，支持H.264和MJPG编解码格式，输出4k图片及视频。 27、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音角度≥180°，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 28、整机内置独立音频处理器，支持麦克风自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 29、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持4台手机、平板同时连接并显示。 三、软件功能 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 2、整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），可退出该模式。在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏模式不少于4种，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。 3、开关机设置：整机本地支持自定义设置开机时间和关机时间，组数不少于5组，无需网络环境即可实现。 4、侧边栏支持整机支持高级音效及图像模式调节。音效模式不少于四种，且具备环绕声模式的开关，可以对平衡、低音、高音及数字声音输出的设置；图像模式不少于四种，标准、动态、亮丽、用户，且具备亮度、对比度、饱和度、色调和锐度的调节和色温的选择。 5、整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 6、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道。 7、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节，支持色温调节。 8、、整机安卓和全部外接全部通道（HDMI、type-C、ops等）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。 9、为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、HDMI输出共享、双系统网络共享。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 11、为方便教学，提高教学进度，整机具有触摸悬浮菜单，可呼唤菜单功能的打开与关闭，可自定义显示或隐藏并支持通过两指调用菜单到屏幕任意位置 12、整机在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开。 13、整机系统下，可通过手势或者侧边栏实现一键降屏（窗口下移）功能，整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态支持点击恢复显示全屏窗口。 14、整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。在Android通道和全部外接通道（HDMI、Type-C），还具备答题、倒数日、节拍器小工具。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 16、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指长按、上、下、左、右方向滑动手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式，并且可根据需要关闭或打开。 17、无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 18、整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USB key插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁，扫二维码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁设备，方便教学管理； 19、Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 20、整机教学桌面小工具，支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。 21、整机教学桌面小工具，支持调用摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 22、整机设备教学桌面小工具支持一键录课，录制屏幕显示画面和老师声音。 23、整机从安卓系统将设备添加至集控平台，安卓系统接入集控平台后，OPS自动完成设备接入，无需输入学校代码及密钥，支持集控平台直接对大屏进行屏幕解锁，息屏亮屏，关机，重启，信息发布，异常报警（温度、内存、CPU等），远程升级，并可显示设备信息（设备序列号，运行时长，显示模式，整机音量，设备温度，cpu使用率，内存使用率，声音模式，健康度，在离线，型号，安卓版本，系统版本等），方便老师进行教室设备管理。 24、整机支持windows系统和android系统之间进行串口通信，android系统可获取OPS的CPU型号，内存，网卡型号，序列号等信息，android系统下可一键还原windows操作系统，控制OPS的开关机。 25、设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制，无需安装OPS，即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息，支持控制教室内物联传感器，控制灯光、窗帘、空调等物联开关，并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置，方便老师操作； 26、整机嵌入式系统支持对重要设置内容进行安全保护，通过输入密码才可以进入网络设置选项控制有线及无线网络设置，高级设置选项控制安卓恢复出厂设置及windows系统一键还原。 | 1 | 台 | 生物常规实验室 |
| 761 | 实验台 | 规格：≥3000*1200*800mm 1、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 2 | 张 | 生物准备室 |
| 762 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 2 | 个 | 生物准备室 |
| 763 | 实验室专用水槽 | 1.规格：≥800*460*325mm; 2.材质：高密度原包料PP，高压一体注塑成型，耐强腐蚀及有机溶剂，如王水等30种化学试剂，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀； 3.表面纹理：槽沿表面处理为精细抛光，与大部分台面板表面纹理一致。水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm； 4.厚度：根据强度要求设计，槽沿厚度为≥7mm，槽体厚度≥7mm； 5.溢水装备：与水槽主体模具注塑一体成型，很好的满足实验室洗涤需求； 6.附件：高密度PP去水（包括下水盖、PP提笼），PP下水管。 | 2 | 只 | 生物准备室 |
| 764 | 三联水嘴 | 规格≥550*230*170mm，鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体材质为加厚H65铜管，主体管径22mm，整体高度约550mm，臂管管径20mm，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面约450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。采用高精度陶瓷阀芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 | 生物准备室 |
| 765 | 实验室专用试剂架 | 规格：≥2200*300*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 2 | 组 | 生物准备室 |
| 766 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 2 | 付 | 生物准备室 |
| 767 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 2 | 组 | 生物准备室 |
| 768 | 仪器柜 | 规格：≥1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8、螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 14 | 个 | 生物准备室 |
| 769 | 准备室电路接线（地面以上） | 根据设计要求进行相关的电路接线。室内地面面积约35平方 | 2 | 项 | 生物准备室 |
| 770 | 准备室水路接线（地面以上） | 根据设计要求进行相关的水路管路接线。室内地面面积约35平方 | 2 | 项 | 生物准备室 |
| 771 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 5 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 772 | 仪器车 | 双层物架，尺寸为：600 mm×400 mm×800 mm；采用不锈钢板制作，总载重≥60 kg。 | 2 | 辆 | 生物常规实验仪器 |
| 773 | 单目生物显微镜（1000倍） | 放大倍数：50X-1000X； 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜； 目 镜：惠更斯H5X/20，H10X/13； 物 镜：消色差物镜10X、40X（弹）、100X（弹油）； 转 换 器：三孔； 载 物 台：单层方平台，移动尺大小≥120mm×120mm，移动范围≥60mm×30mm； 调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm； 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑； 光 源：平凹反光镜，φ50mm。 | 28 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 774 | 双目生物显微镜（100X-1000X） | 放大倍数：100X-1000X 观察镜筒：铰链双目镜筒，30°倾斜，双目两系统放大率差≤0.43%，双目系统左右视场中心偏差上下≤0.06mm 左右内侧≤0.08mm，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm； 目 镜：广角WF10X/18mm，目镜放大率准确度不超过±0.95%； 物 镜：10X成像清晰圆直径不小于15.3mm，40X成像清晰圆直径不小于15.0mm，100X成像清晰圆直径不小于14.7mm； 物镜转换的齐焦：10X转40X不超过±0.013mm，40X转100X不超过±0.009mm； 转 换 器：三孔外倾，带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.010mm； 载 物 台：双层机械移动平台大小≥115×125mm，移动范围76×52mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm，不重复性≤0.004mm；5mm✕5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm； 调焦机构：粗微动不同轴，粗调20mm，微调1.3mm空回≤0.005mm； 聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，拨杆升降，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.15mm 光 源：高亮LED，冷光源，可充电，亮度可调 电 源：外置稳压电源适配器，DC5V/2A. | 5 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 775 | 双目立体显微镜 | 总放大倍数：40X； 目镜：广角：WF10X； 观察镜筒：铰链双目，直筒，瞳间距：55-75mm； 物镜：4X； 支架调焦机构：粗调行程：45mm； 载物台：立柱式底座。 | 2 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 776 | 放大镜 | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2． 凸透镜直径不小于φ30mm, 放大倍率：5×。 3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 777 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min 10mL×8，无刷电机，带电锁 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 778 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 779 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 780 | 恒温水浴锅 | 1 使用电源： AC 220V±22V 50Hz 。 2 加热功率：不小于 400W 。 3 结构：箱体采用冷轧钢板压制加工成长方形盒，外层表面喷塑处理。不锈钢内锅。单孔。 4 采用微电脑控制温度和时间，数字显示。 5 有循环装置，温度波动不大于±0.5℃ 。 | 2 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 781 | 烘干箱 | 1、外壳采用优质冷轧板，外表喷塑，内室采用优质冷轧板或不锈钢薄板制作。自然对流通风式结构，设有观察窗。控温装置为电调式温度自动控制仪或数显电子控温仪。传感器采用热敏电阻或铂电阻。 2、工作室尺寸约360mm*320mm*300mm， 3、控温范围：室温+3℃-200℃，1.5 级（温度均匀性 为≤±0.03 ℃，温度波动性为≤1.5 ℃）。 4、电源：220V 50Hz。 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 782 | 恒温培养箱 | 80L； 控温范围：室温+5℃-60℃； 冷轧板外壳，外表喷塑，冷轧板或不锈钢薄板内室，设有观察窗，电子控温。 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 783 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 784 | 超净工作台 | 双人单面 洁净度 100 级@≥0.5μm(美联邦 209E) 菌落数＜0.5 个/皿.时（直径 90mm 培养平皿）噪音≤62dB（A) 平均风速 0.25-0.45m/s 振动半峰值≤0.5um（x，y，z 方向）照度≥300LX 电源 AC，单相 220V/50HZ（200W）最大功耗 600W 重量 150KG 工作尺寸 1150*500*520mm外形尺寸 1300*580*1600mm 高效过滤器规格及数量 1135*460*38*1荧光灯/紫外灯规格及量 30W*1/30W*1特点 1.垂直流型 2.准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。 3.采用可调风量风机系统，数显式控制界面。保证工作区风速始终处于理想状态。 4.LED 液晶控制面板操作控制 5.工作区域采用 304 不锈钢 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 785 | 整理箱 | 整理箱矮型，储存及分发药品用。食品级塑料。适用于-20到120℃。外形尺寸：25cm*17cm*9cm | 10 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 786 | 塑料洗瓶 | 产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为250ml。 | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 787 | 塑料洗瓶 | 500mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 788 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为ф10mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。 | 28 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 789 | 三脚架 | 1.由铁环和3只脚组成；2.铁环内径：74mm，外径：90mm，高：130mm。 | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 790 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 791 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 4 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 792 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 4 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 793 | 电子天平 | 最大称量 200g 实际分度值 0.01g 重复性（≤g）±0.01 最大允许误差（≤g）±0.02秤盘尺寸（mm）Ф90 | 2 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 794 | 分析天平（200g，0.0001g） | 精度：0.1mg； 最大称量范围：200g； 重复性误差：≤0.0001g； 线性误差：≤±0.0002g； 秤盘尺寸：约90mm； 外形尺寸：约365×223×338（mm）； 电磁力传感器，不锈钢秤盘。 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 795 | 温度计 | 1.规格：长约30cm，直径约0.6cm，实验用玻璃仪器，测量范围：0～100℃。红液。 2.最小分度值：1℃。 4.允许误差：±1℃。 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 4.色泽；无色透明。 | 28 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 796 | 酸度计(pH计) | 1.测量范围：0～14.0pH 。 2.准确度：0.1pH 。 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 797 | 血球计数板 | H型凹槽，两个计数池，计数池深度0.1mm | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 798 | 计数器 | 1.计数范围： 0 ～ 99999 五位。 2.按压一次计数按钮，计数递增1，逢10自动进位。 3.顺时针旋转调零柄，计数器号码应复归“00000”状态。 4.外观 应符合JY 0001—2003的有关规定。 | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 799 | 接种环 | 1、由手柄及接种丝组成； 2、全长约：18.3cm。 | 9 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 800 | 研磨过滤器 | 容量20m。 | 9 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 801 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 4 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 802 | 普通手术剪 | 不锈钢，直尖头，140mm | 27 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 803 | 眼用手术剪 | 不锈钢，直尖头，100mm | 2 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 804 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 8 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 805 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 8 | 包 | 生物常规实验仪器 |
| 806 | 解剖镊 | 不锈钢，尖头，约125mm | 27 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 807 | 解剖镊 | 不锈钢，阔头，约125mm。 | 27 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 808 | 牙用镊 | 不锈钢，单弯，约160mm。 | 8 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 809 | 眼用镊 | 不锈钢，直唇头齿,约100mm。 | 2 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 810 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 2 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 811 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 8 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 812 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 4 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 813 | 微量进样器 | 50µL | 8 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 814 | 凝胶色谱柱 | 约16mm×500mm | 9 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 815 | 移液器 | 量程：0.5-10ul 1.轻便且设计符合人机工效学 2.数字视窗，令所设定量程一目了然 3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 4.精确的分液，每支移液器都按 EN/ISO8655 标准进行校准 5.下半支可高温高压消毒 6.采用新型材料 | 9 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 816 | 移液器 | 量程：10-100ul 1.轻便且设计符合人机工效学 2.数字视窗，令所设定量程一目了然 3.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 4.精确的分液，每支移液器都按 EN/ISO8655 标准进行校准 5.下半支可高温高压消毒 6.采用新型材料 | 9 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 817 | 移液架 | 平板式，亚克力材料，4-5 个位置。 | 9 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 818 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 2 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 819 | PCR仪 | 1.温度、时间液晶显示； 2.样本容量:30x0.2 mL。 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 820 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 821 | 纯水机 | 进水水源：城市自来水，水温 5—40℃，水压 1—5 ㎏，TDS﹤200ppm； 制水量：≥10L/H，可制取 RO 水； 出水水质：RO 水电导率≤1μS/cm@25℃；电阻率≥1Μ Ω·cm@25℃ ； 水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准，优于一般蒸馏水； 瞬间取水量：RO 水 2L/min； 主机体积：长约 360mm*宽约 340mm*高约 420 mm；电 源：220V/50HZ，功率：50W； 储水桶：3.2G 真空无菌压力桶。 功能：1、中文和图形结合的显示系统，液晶屏（注：不是指示灯）上显示电源、制水、缺水、冲洗、备用、检修等各种运行状态 。 2、微电脑全自动控制 3、人性化操作显示系统 | 1 | 台 | 生物常规实验仪器 |
| 822 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃，全长约130mm。 | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 823 | 始祖鸟化石及复原模型 | 整套模型由化石模型和复原模型两部分组成。复原模型显示背羽、头骨、上下颌、齿、前肢、后肢、跗骨、四趾、爪和尾的形态及构造。 | 1 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 824 | 细胞亚显微结构模型 | 模型显示动物细胞形态及构造，按细胞形态作一“∟"型切面，示细胞膜、细胞质、细胞核。 | 1 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 825 | 细胞膜结构模型 | 模型示组成细胞膜中磷脂分子与蛋白质分子的排列和相互位置。 | 1 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 826 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 由塑料成型及底座组成，材料环保，便于演示 | 28 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 827 | DNA结构模型 | 材料环保，便于演示。1.双螺旋的直径20°;2.螺距34°,但相邻碱基对的间距3.4°;3.相邻碱基的方向差36°;4.每螺距内碱基对数10对；5.氢键长度2.5-3.0°;6.大小沟宽20°,14"。 | 1 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 828 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 1.该模型组件主要由：碱基（腺嘌呤A；胸腺嘧啶T；鸟嘌呤G；胞嘧啶C）、磷酸P和脱氧核糖S等组成。由于化学分子结构的原因，碱基A与T、C与G才可以结合，因此模型组件在形状和结构上加以区别和配合。2.材质：塑料。 | 28 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 829 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2. 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 830 | 植物细胞有丝分裂 | 1.标本在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。 2.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 3. 还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 831 | 胞间连丝切片 | 1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 832 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 833 | 酵母菌装片 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察酵母菌的结构。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 834 | 水绵装片 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2.能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 835 | 大肠杆菌涂片 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察大肠杆菌的结构。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 836 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 细胞形态清晰可见 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 837 | 草履虫分裂生殖装片 | 1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2.能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 838 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 标本在50×和100×生物显微镜下，观察蝗虫精巢减数分裂时的形态。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 839 | 蛙血涂片 | 标本在50×和100×生物显微镜下，观察蛙血的形态。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 840 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 841 | 骨骼肌纵横切 | 1.标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3.在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 842 | 平滑肌分离装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2.能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 843 | 心肌切片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 844 | 运动神经元装片 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2.能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 845 | 胰腺切片(示胰岛) | 标本在80x和200x学生显微镜下观察胰腺横切的形态。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 846 | 正常人染色体装片 | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体。 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 847 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 标本在1000×生物显微镜下，观察DNA和RAN在细胞中的分布。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 848 | 线粒体切片 | 标本在1000×生物显微镜下，观察线粒体切片。 | 28 | 片 | 生物常规实验仪器 |
| 849 | 量筒 | 10mL | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 850 | 量筒 | 25mL | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 851 | 量筒 | 50mL | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 852 | 量筒 | 100mL | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 853 | 量筒 | 500mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 854 | 量筒 | 1000mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 855 | 容量瓶 | 25mL | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 856 | 容量瓶 | 100mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 857 | 容量瓶 | 250mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 858 | 容量瓶 | 500mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 859 | 容量瓶 | 1000mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 860 | 试管 | Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 300 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 861 | 烧杯 | 50mL | 300 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 862 | 烧杯 | 100mL | 120 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 863 | 烧杯 | 250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 60 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 864 | 烧杯 | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高约140±3mm，瓶外径约85±2mm，壁厚≥1mm。 | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 865 | 烧杯 | 1000mL | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 866 | 锥形瓶 | 50mL | 500 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 867 | 锥形瓶 | 100mL | 500 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 868 | 锥形瓶 | 250mL | 90 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 869 | 锥形瓶 | 500ml | 90 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 870 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 871 | 酒精灯 | 规格：150ml。 | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 872 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 873 | 蒸馏水瓶 | 小口，具塞，2000ml | 2 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 874 | 冷凝器 | 直固，300mm | 28 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 875 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 876 | 漏斗 | 90mm | 30 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 877 | 滴管 | 150 mm直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 300 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 878 | 广口瓶 | 250mL | 100 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 879 | 细口瓶 | 250mL | 5 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 880 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 881 | 细口瓶 | 1000mL | 10 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 882 | 滴瓶 | 30mL | 300 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 883 | 滴瓶 | 60mL | 300 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 884 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 200 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 885 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 200 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 886 | 试管夹 | 1．木制。 2．长度约200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。 | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 887 | 石棉网 | 1． 由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2㎜，金属网为边长≤125㎜的正方形，边缘作卷边处理。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度约3㎜. | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 888 | 药匙 | 约160mm，双头 | 28 | 把 | 生物常规实验仪器 |
| 889 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm，长约300mm | 150 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 890 | 洗耳球 | 60mL | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 891 | 培养皿 | φ60mm | 100 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 892 | 培养皿 | φ120mm | 30 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 893 | 研钵 | 瓷，60mm | 28 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 894 | 测电笔 | 由电阻与氖氩指示灯泡构成。 | 1 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 895 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 1 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 896 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 1 | 支 | 生物常规实验仪器 |
| 897 | 剥线钳 | 铁制，产品总长≥165mm，钳口长度≥40mm。 | 1 | 个 | 生物常规实验仪器 |
| 898 | 活扳手 | 150mm、250mm两把一套 | 1 | 套 | 生物常规实验仪器 |
| 899 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 55 | 个 | 生物常规实验仪器 |

★2.原材料环保要求

（1）供应商中标后，应提供产品材质清单、原材料产地证明，需就拟投入本项目生产的原材料和主要辅材进行送检，送检内容和受检机构需经采购人认可。

（2）原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有产品应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

①因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

②采购人将对供应商正式供货产品随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测产品中甲醛和苯等有害物质含量不符合招标文件要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有产品，并要求供应商按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标供应商支付）。

③安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，环保检测需达到《南京市中小学校幼儿园建筑工程项目室内环境污染控制管理办法》（宁教〔2017〕17号）规定要求，并作为本项目验收前置条件。如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

（5）质保（维保）及售后要求

①本项目所有产品质保期限为3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，中标供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，中标供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

⑤供应商提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。

⑥供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

⑦供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：采购人确认现场满足条件及合同签订后，30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

（四）样品要求

1.供应商提供以下样品：无线光电门传感器（双门）、无线彩屏温湿度二合一传感器，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致。

2.供应商应在投标截止时间前将样品送至捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司（地址：南京市玄武区板仓街9号B7栋三楼  联系人：费星宇  联系方式：15951749695），若未在规定的时间送至指定点，视为供应商未提供样品；供应商应在样品上张贴标签，标签上应标名投标人名称（加盖公章）、地址、样品联系人及其电话号码（固定电话和手机）中标供应商的样品不退还，未中标的供应商样品可在成交公告结束后2个工作日内自行取回，否则采购人将作销毁处理。

3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。

4.其他说明

（1）样品的所有费用由供应商承担。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

# 第五章  合同主要条款及格式

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：南京江北新区管理委员会教育局

乙方（卖方）：

丙方（受托代建单位）：南京市江北新区公共工程建设中心

鉴于受托代建单位南京市江北新区公共工程建设中心（丙方）与建设单位南京江北新区管理委员会教育局（甲方）签订了《委托代建合同》，本项目建设单位系南京江北新区管理委员会教育局，南京市江北新区公共工程建设中心是受托方。本合同中卖方对该委托关系知晓且认可，南京江北新区管理委员会教育局按照《委托代建合同》约定，履行落实资金的职责，南京市江北新区公共工程建设中心作为受托代建单位在委托人的授权范围内履行监督管理职责。南京江北新区管理委员会教育局作为建设单位负责履行本合同关于发包人资金支付的职责。南京市江北新区公共工程建设中心作为受托代建单位在委托人授权范围内履行除资金支付外的其他项目管理方面的职责。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目实验室装备采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：【按采购文件及投标文件执行】

1.3标的数量（规模）：

乙方根据甲方需求提供下列货物： 序号; 名称; 型号、规格; 数量; 单价; 总价; 品牌; 产地. 1. 2. 3.

1.4履行时间（期限）：【按采购文件及投标文件执行】

1.5履行地点：【按采购文件及投标文件执行】

1.6履行方式：【按采购文件及投标文件执行】

1.7包装方式：【按采购文件及投标文件执行】

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方（或丙方）提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2没有甲方（或丙方）事先书面同意，乙方不得将由甲方（或丙方）提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。乙方对甲方（或丙方）提供的有关资料负有保密义务的期限为永久，不受本合同解除的限制，不得将甲方（或丙方）提供的相关资料用于本合同范围外的所有其他场合。直至保密信息已进入公共渠道或甲方（或丙方）以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方（或丙方）在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2除采购文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订后支付合同总额10%的预付款。

8.2施工、安装、调试完毕，由甲方组织相关学校进行验收，验收合格并由乙方协助学校完成资产入库登记，六个月内支付合同总额的50%。

8.3在本工程项目竣工验收合格，一年内支付合同总额的35%，剩余5%为质保金。

8.4质保金在质保期满后一次性付清。

8.5具体支付依据当年新区财政资金状况而定。

8.6发票及付款流程

8.6.1乙方所开发票名称为“南京江北新区管理委员会教育局”，依据付款要求，提供相应材料。

合同款由甲方直接支付到乙方账户，付款前乙方需提供付款资料上报至丙方(受托代建单位)审核，审核通过后由丙方提交给甲方付款，并提供等额的增值税发票(发票抬头：南京江北新区管理委员会教育局)，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。无论发生何种情况，丙方无支付或垫付合同款义务。

8.7在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用预付款规定。每次付款前，乙方应向甲方提供等额的符合国家规定的增值税发票和其他甲方要求的请款材料，经甲方确认后按照甲方财务付款流程付款，乙方拒不提供的，甲方有权拒绝付款，乙方延迟提供发票的，甲方支付的时间可相应顺延且无需承担延迟付款的违约责任。甲方按照乙方提供的账户支付合同价款后，甲方即告付款义务履行完毕。甲方可根据本项目实际进展及资金到位情况酌情进行中间支付。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后【1】小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5质保期为自交货验收合格之日起【3】年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作，具体工作由甲方委托丙方组织进行，乙方必须服从丙方安排。

11.2甲方（或丙方）在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方（或丙方）分离的项目，甲方（或丙方）邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方（或丙方）可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5甲方（或丙方）成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件。验收时甲方（或丙方）按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方（或丙方）指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方（或丙方）48小时前通知甲方（或丙方），以准备接货。

12.4货物在交付甲方（或丙方）前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方（或丙方）指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方（或丙方）货物已送达。

十三、交货

13.1乙方应在本合同生效后【】天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方或丙方指定）：【】

收货人及其联系方式：【】

13.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方（或丙方）有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

13.3货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

13.4乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方（或丙方）；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

十四、安装调试、培训和验收

14.1甲方（或丙方）应当在乙方交货后的【3】个工作日内对货物进行验收，验收合格的，由甲方（或丙方）签署验收单并加盖单位章。特殊情况，甲乙双方协商解决。

14.2货物和系统调试验收标准：按本合同相关规定；本合同未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。

14.3甲方（或丙方）自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方（或丙方）有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

14.4供应商应提供专门的售后服务电话，供应商在接到采购人报修通知后，30分钟内做出响应，2小时内到现场处理故障（如承诺维修时间，按承诺时间）。故障应在48小时内进行排除并正常运行。一般故障2小时内不能解决的，免费予以排除故障、修复或更换零部件，提供免费备品备件服务，并赔偿采购人因此造成的损失。

十五、违约责任

15.1甲方的违约

（1）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同（但仅指非乙方原因造成），甲方应按乙方完成的实际工作量支付费用，甲方无需承担其他违约责任。但因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方无权要求支付费用，并应向甲方支付合同总费用的10%作为违约金，前述违约金与“乙方的违约”中约定的其他违约责任可同时适用。

（2）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应偿付逾期的违约金，每逾期一天，以未付款为基数，按照未付款项时的贷款市场报价日利率（LPR）向乙方支付违约金。但违约金累计最高不超过本合同总金额【3】%。因相关部门必要的审批手续和拨款程序造成支付拖延，乙方不计取任何利息，也不视同甲方违约。

（3）甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款【1%】的违约金。

15.2乙方的违约

（1）乙方因自身原因逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价30%的违约金。

（2）乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（3）乙方虚假承诺（含人员资质造假），或提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

（4）如果乙方将项目全部或部分转包或者未经甲方同意分包，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同总费用的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。

（5）乙方未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据甲方的指令开展工作，除由有关部门给予处罚外，乙方应支付合同总费用的10%作为违约金，甲方可从应付款项中直接扣除或要求乙方直接支付。

（6）乙方指定【】为项目负责人，全权负责本合同的履行，包括但不限于负责定期向甲方（或丙方）报告工作进展情况、来往函件的确认。并向甲方（或丙方）提交本项目的项目组成员名单，合同生效后，乙方不得擅自变更本项目负责人。如果乙方更换投标文件中承诺的项目负责人和各专业负责人、主要技术人员，必须征得甲方（或丙方）的书面同意，并且更换人员的水平不得低于原有的水平，不得因更换人员耽误项目期限。未经甲方（或丙方）同意擅自更换的，甲方（或丙方）有权要求乙方支付违约金：其中擅自更换项目负责人：2万元/人次，更换各专业负责人：1万元/人次。

（7）合同生效后，如乙方提出终止合同，应承担由此给甲方造成的一切损失。

若发生上述（1）—（5）情况中任意一种情形的，甲方（或丙方）除要求乙方承担约定违约责任外，还有权可以单方解除本合同约定的全部或部分服务内容，并在单方解除合同的情况下有权要求乙方承担后述（8）－（15）情况中约定的合同义务和违约责任。

（8）乙方违反本合同约定的知识产权条款，乙方应按合同总金额的10%支付违约金，由此造成损失或纠纷时，乙方将对此承担全部责任。

（9）乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（10）除本合同另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担违约责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。对甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失以及承担相关的经济责任：

①未经甲方书面同意，将本合同约定的权利义务转让给第三人的；

②在本合同履行过程中出现侵犯第三人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；

③未履行信息保密和使用约定的；

④未履行双方约定的其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的。

（11）甲方依法律规定或本合同约定单方解除本合同全部或部分服务内容的，乙方承诺无条件接受和配合，保证在甲方通知的时间内与接收单位办理有关文件的交接工作。

（12）在甲方单方解除合同时，不予支付当期费用，且乙方应退还已收取的全部款项，同时应按照合同总费用的10%向甲方承担违约责任，给甲方造成损失的，还应承担甲方遭受的全部损失。损失包括但不限于侵权及人身损害赔偿金、罚款、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

（13）乙方侵犯第三人合法权利，除按合同约定承担违约责任外，还应承担相应的赔偿责任。如甲方先行垫付的，乙方应在收到委托方通知后的3日内返还。

（14）如未按照甲方通知时间办理交接工作的，乙方将按照合同总费用的10%向甲方承担惩罚性违约金。

（15）甲方有权从应支付给乙方的费用中直接扣除违约金、赔偿金等所有上述费用，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

15.3甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内30个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16.4本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

16.5任何一方因不可抗力因素导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不视为违约，其相关责任应视不可抗力影响程度而全部或部分免除，但须在不可抗力发生时采取必要措施避免损失进一步扩大，否则，该方应对扩大的损失部分承担赔偿责任。

16.6因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

16.7因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同的生效、变更与终止

18.1本合同经双方加盖单位印章后生效。

18.2周期延长

18.2.1由于甲方或不可预见的自然或社会因素，导致服务内容增加和时间延长，则：

（1）甲方应将此情况与可能产生的影响尽快通知乙方，并采取合理措施使影响减少到最小；

（2）乙方应保持详细原始记录作为甲方支付费用的依据。

甲方在与乙方协商后应相应地延长乙方的工作期限及是否增付服务内容增加对应的费用。双方应签订补充协议予以确认。

18.2.2由于乙方的原因，导致服务时间延长，则：

（1）乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；

（2）甲方不支付乙方延长服务时间产生的费用，乙方应该按照本合同承担相应责任。

18.3变更与终止

（1）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

（2）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

（3）变更

在履约期内，经双方协商一致，可就合同约定内容、合同时间等以补充合同的方式进行变更。由于政策性因素等调整而影响工作方案、投资规模、工作进度等、对成果修改完善等工作，不属于变更，甲方不另行支付费用。

（4）终止

甲方可以在至少7天以前以书面形式通知乙方暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小，已投入生产的制作的部分，经双方协商确认后据实结算。

甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在3天内没有收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，此进一步的通知必须在第一个通知发出5天后发出。

截至甲方终止通知发出之日完成的实际工作量产生的合同费用结清后，本合同自动终止。

不论何种原因，本合同的终止，不损害和影响各方应有权利、索赔要求和应负的责任。

十九、其他

19.1通知

根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用专人送达、快递、电子邮件等方式传递至本合同列明的联系地址。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。通过专人送达的，以被送达人签收视为送达，被送达人无理由拒绝签收的，送交人可将通知留置于被送达人场所并留下相应证据视为送达。通过快递送达的，以签收或通过互联网查询妥投视为送达。通过电子邮件送达的，以电子邮件进入被送达人特定系统视为送达。

本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的争议解决程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。

19.2本合同正本叁份、副本肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、丙方各执正本1份和副本1份，1份副本交采购机构存档。

甲   方：（盖章）                       乙   方：（盖章）

地   址：                               地   址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：

丙   方：（盖章）

地   址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：

# 第六章  投标文件格式及附件

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：招标人： 南京江北新区管理委员会教育局

根据贵方  （项目名称）  （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     (姓名和职务)代表投标人                 （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为         （大写）元人民币。其中，小型企业的产品为      （大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：  年   月   日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京江北新区管理委员会教育局、捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 ：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

单位名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

法定代表人身份证原件扫描件：

被授权人的身份证明文件的扫描件：

## 附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 报价（元） |  |  |
| 1 | 南京师范大学附属中学江北新区学校新建工程项目实验室装备采购 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |  |

供应商名称:（加盖电子公章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总价： |  |  |  |  |  |
| 5 | 总价（含税）： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

日    期：        年    月   日

## 附件四、供货一览表格式

供货一览表(格式供参考)

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物品类 | 货物名称 | 品牌/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年  月 日

## 附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 对本项目技术条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1．对《第四章 采购需求》中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

## 附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 对本项目商务条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1．对《第四章 采购需求》中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

## 附件七、核心产品品牌一览表（实质性格式）

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

供应商名称：（加盖公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效响应。

## 附件八、供应商类似业绩表

2023年1月1日以来类似项目及更优项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 工作内容 | 合同履行期限 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。本表后应附中标（成交）通知书（如有）、合同、履约证明（如需要）、咨询成果（如需要）等证明材料的扫描件，提供的证明材料中相关信息需符合采购文件的规定。

## 附件九、服务方案

服务方案

主要内容包括但不限于：

1.实施方案

2.质量控制方案

3.售后服务方案

## 附件十、资格证明文件

资格证明文件

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购公告》 |  |
| 1-1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供证明文件的扫描件并加盖供应商公章 |
| 1-2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年经审计的财务报告或2024年财务报表，或投标文件提交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供 | 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名并加盖供应商公章 |
| 1-3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 1-4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料 |  |
| 1-5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 1-6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 |  |
| 2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网； 截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 |  |
| 3 | 供应商资格承诺声明函 | 提供符合采购文件要求的《供应商资格承诺声明函》。 | 格式见《供应商资格承诺声明函》 |
| 4 | 本项目的特定资格要求 | 具体规定见第一章《采购公告》 | 提供证明文件的扫描件并加盖供应商公章 |

## 附件十一、政府采购政策

政府采购政策

1．企业声明函格式

中小企业声明函（工程、货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

3．对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

5．“中小企业划型标准”详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号），供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

6．采购文件中明确的所属行业：详见第二章。

7．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，在货物类采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。

如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，供应商不再享受小微企业价格扣除。《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

2．残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      （¥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

单位名称（盖章）：

日 期：

3．属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

注：

供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

## 附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印

（参考格式如下）

二〇   年     月     日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

注：供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应登录【南京市政府采购供应商诚信档案管理系统】，在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

## 附件十三、货物质量保证承诺书

货物质量保证承诺书

## ：

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证货物质量符合招标文件质量标准要求，在此服务过程中如出现任何质量问题，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件十四、供应商资格承诺声明函

供应商资格承诺声明函

致：南京江北新区管理委员会教育局

在参与本次项目政府采购活动中，我公司        （供应商名称）郑重承诺：我公司符合下列要求：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上的较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

如果我公司成交，将在结果公告发布后7个工作日内向（采购代理机构邮箱）提供下列材料核验：

（1）2024年经审计的财务报告或2024年财务报表，或投标文件提交截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供；

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：

1）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；2）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

## 附件十五、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加       （单位名称）采购编号为       项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定      （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，      （供应商名称）实施项目中     （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；       （供应商名称）实施项目中       （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，      （企业全称）为小型、微型企业残疾人福利性单位监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

## 附件十六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。