招 标 文 件

项目名称：盐城市公安局大数据交通指挥中心后厨设备

采购项目

项目编号：JSZC-320900-YCZH-G2026-0002

盐城市公安局

盐城市智禾项目管理有限公司

2026年4月

总  目  录

招标公告……………………………………3

投标人须知…………………………………6

合同条款……………………………………19

采购需求……………………………………25

评标方法与评标标准………………………102

投标文件格式………………………………107

第一章 招标公告

项目概况

盐城市公安局大数据交通指挥中心后厨设备采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年5月28日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-YCZH-G2026-0002

2.项目名称：盐城市公安局大数据交通指挥中心后厨设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：214.97万元

5.最高限价：214.97万元

6.采购需求（简介）：详见附件本招标文件

7.合同履行期限：同免费质保期

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行提供，格式自拟）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月28日09点00分（（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市公安局

地 址：盐城市平安路9号（邮编224000）

联系人：江警官

联系方式：0515-83220095

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市智禾项目管理有限公司

地 址：盐城市盐都区宏都路华邦国际西厦 603室

联系人：杨女士

联系电话：13092197196

3.项目联系方式

项目联系人：杨女士

电　　 话：13092197196

第二章  投标人须知

- 总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

4.3本项目代理服务费由项目中标单位支付，代理服务费收费标准按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准的43.5%计取（说明：扣除本项目专家评审费用），由中标人领取中标通知书前，向代理公司支付，请投标人考虑在投标报价中。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在苏采云系统查询到中标结果公告后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

33.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：盐城市公安局大数据交通指挥中心后厨设备采购项目

甲    方：盐城市公安局

乙    方：

签订时间：

合同书

项目名称：盐城市公安局大数据交通指挥中心后厨设备采购项目

甲方：（买方）盐城市公安局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市公安局大数据交通指挥中心后厨设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

详见附件《分项报价表》

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：            元整（____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。

乙方提供AA评级及以上政府采购信用管理部门备案的第三方信用报告，免收履约保证金。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1质保期三年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：中标通知书签发后65日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用。

9.2交货方式：甲方要求为准。

9.3交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

10.1付款方式：合同签订，收到乙方发票十个工作日内甲方支付合同价的30%作为预付款；设备经安装调试验收合格后付至合同金额的90%，余款于设备验收合格之日起满三年后付清。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.4建立资金预付制度，预付款原则上不低于合同金额的30%。 采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。

# 10.5对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 说明：（1）如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款账户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

# （2）对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后十个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。如乙方未按约定时间完成验收，每逾期一日，应向甲方支付500元/日的违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话:

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

本项目核心产品为：燃气环保双头大炒炉、燃气环保双头双尾炒炉、高温冷库、低温冷库

一、项目基本情况

大数据交通指挥中心后厨区域共计约600m²,一层约450m²,二层约150m²。一层设计分为初加工、切配区、热厨区、冷菜间、发售间、洗碗洗碟间、原材检验室、库房以及冷库。二楼设计分为面点间、洗碗间、备餐间以及冷库间，能够满足1500人就餐需求。本次采购内容为配套以上后厨区域日常作业的专用设备。

二、项目明细

| 大数据交通指挥中心一层厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 数量 | 设备规格说明 | 参考尺寸（正负偏差不大于5%） |  | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| 一、食品检验室/仓库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高身四层货架 | 6 | - 1.产品有食品接触产品安全认证。 - 2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。 3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。 4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。 | 1220*530*1800 |  | 工业 |
| 二、荤菜，蔬菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线门控风幕机 | 1 | 1.电源：220v/0.12kw，风量：3500/4200m³/h 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C 3.具有杀菌消毒净化功能，无菌整机；风幕机内置净化模块满足：依据GB/T34012-2017《通风系统用空气净化装置》、GB 10891-1989《空气处理机组 安全要求》检测时，空气中大肠杆菌祛除率≥99%，白葡萄球菌祛除率≥99%，自然菌祛除率≥99%； 4.具有手动和自动工作模式，无线联动自动控制装置； 5.产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,在工作温度下的电气强度测试中，对L/N与易触及部件之间在3000V试验电压下测试时，未被击穿； 6.产品具有《中国环保节能产品》证书。 | L=1800 |  | 工业 |
| 2 | 不锈钢洗手星盆台 | 2 | 台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm 围身：SUS304 1.0mm 25mm高利口挡水 200mm围身板 星盆规格：380x320x150Hmm 1个3"隔筛去水 | 455*455*235 |  | 工业 |
| 3 | 冷热水感应龙头 | 2 | - 1.产品有中国CQC节水证书。 2.产品有中国食品接触安全证书。 3.产品有一级水效标识。 4.具有中国环境标志认证证书‌。 5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。 6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。 7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。 10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。 【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 4 | 冲地龙头 | 2 | - 1.产品有一级水效节能证书，一级水效标识。 2.产品有第三方检测机构出具的检测报告。 3.机身外壳为304，进水主件及水枪连接件304材料。 4.胶管长度10米(±5%），黑色重工液压钢丝耐磨管，耐温85度(±5%）极限耐压78mpa。 5.水枪可360度活动便捷冲洗。前扳机水枪，进水部件黄铜，ABS蓝色外壳防撞击，水嘴旋转可调花洒或水柱形状冲洗。 6.胶管拉伸有止回定位功能。 - 7.标配有水枪可挂置墙体的ABS挂钩及四颗M10不锈钢膨胀螺丝。 8.安装高度建议1.3-1.6米，进水接口正对产品左边，G1/2外螺纹连接进水管。 | 10M |  | 工业 |
| 5 | 清洗去皮机 | 1 | 整机不锈钢材质，所有与食品接触部件均符合GB 4806 系列国家标准，无重金属析出、无卫生死角，易拆洗、易消毒，满足餐饮服务食品安全操作规范要求。 用于红薯、土豆、山药、胡萝卜等多种食材的清洗去泥及去皮，适配食堂、中央厨房、食品加工厂等商用场景，符合食品加工行业标准。 整机坚固耐用、运转平稳，适配商用连续作业； 国标电机+减速机，噪音低、寿命长；国标轴承、工业链轮链条，耐磨易维护；食品级尼龙毛刷辊，经久耐用、符合安全标准；清洗量大、洁净度高，食材处理后光滑无损耗； 电压：220/380V/50Hz 功率：≥1.1KW 毛辊长：≥1100mm 1.具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023 的《食品接触产品安全认证证书》 | 1270*740*1150 |  | 工业 |
| 6 | 多功能切菜机 | 1 | 用于根茎类切片、切丝、切丁， 叶菜类切条、切丝、切片等； 机台骨架为304不锈钢，经久耐用； 变频器控制速度，控制精准； 适用于中央厨房、罐头加工厂、急速冷冻工厂、干燥食品加工、便当即学校餐厅。 电压：220/380V/50Hz 功率：2.2KW 生产效率：300-1000kg 1.具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023 的《食品接触产品安全认证证书》 2.具有符合GB 4706.38-2008的检测报告。 | 1180*550*1260 |  | 工业 |
| 7 | 刀具消毒柜 | 4 | 1.采用优质紫外线灯管，使用寿命长达8000小时，经久耐用；灯管具有双重消毒设计：紫外线和臭氧双重消毒杀菌； 2.紫外线波长为253.7nm，可有效破坏细菌病毒中的DNA或RNA，达到杀菌消毒效果； 3.带锁茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄； 4.机械旋钮控制系统，每次开启后自动设定刀具消毒时间，简便操作； 5.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防止紫外线伤人； 6.亚克力透光刀架，方便抽取刀具，360°全方位杀菌，无卫生死角，消毒更彻底，更安全卫生； 7.配备保险阻燃材质便携插头，刀箱内有防脱落设置，放置刀具时刀刃向内刀背向外，确保操作人员取放刀时安全无忧； 8.箱内可放置≥10把刀，中餐刀面最大尺寸:≥130*320mm； 9.具有省级微生物分析检测中心对大肠杆菌8099、金黄色葡萄球菌ATCC6538、白色念珠菌ATCC10231分析检测报告； 10.电压功率：220V/15W，50HZ，10A三孔电源插头 | 545*138*660 |  | 工业 |
| 8 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1800*750*850 |  | 工业 |
| 9 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1200*350 |  | 工业 |
| 10 | 不锈钢地沟 | 6 | 采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。 | 1500*300*300 |  | 工业 |
| 11 | 不锈钢大双星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：750x550x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 | 1800*750*850 |  | 工业 |
| 12 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 13 | 挂墙层架 | 2 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1800*350 |  | 工业 |
| 14 | 高温冷库 | 1 | 物理性能：冷库墙板密度：≥45 kg / M3 冷库地台密度：≥46 kg / M3 导热系数：≤0.02W/m•K 抗压强度：≥220kPa 抗折强度：≥370kPa 吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度： 墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖 保温材料：厚度为100mmPIR保温板 库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：0~5℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙 冷库板边缘预置橡胶密封垫 | 3900*6000*2600 |  | 工业 |
| 15 | 高温冷库制冷压缩机组 | 1 | 制冷量：4904W 功率:380V/2275W 预留散热排风量：2896m^3/h 压缩机采用世界名牌优质压缩机配置 冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺 优质品牌风扇电机。 低噪音 包含控制系统的多种可选方案 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 | 710*720*553 |  | 工业 |
| 16 | 高温冷库冷风机 | 1 | 功率:220V/216W 铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW； 低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW； 采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。 标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。 | 1785*500*535 |  | 工业 |
| 17 | 高身四层货架 | 16 | - 1.产品有食品接触产品安全认证。 - 2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。 3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。 4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。 | 1220*530*1800 |  | 工业 |
| 18 | 低温冷库 | 1 | 物理性能：冷库墙板密度：≥45kg/M3 冷库地台密度：≥46kg/M3 导热系数：≤0.02W/m•K 抗压强度：≥220kPa 抗折强度：≥370kPa 吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度： 墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖 保温材料：厚度为100mmPIR保温板 库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准 锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 电子显示温度表及冷库LED三防灯等 冷库温度：-18℃ 冷库进门区域底板需加固 冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙 冷库板边缘预置橡胶密封垫 | 3350*2500*2600 |  | 工业 |
| 19 | 低温冷库制冷压缩机组 | 1 | 制冷量：4904W 功率:380V/2275W 预留散热排风量：2896m^3/h 压缩机采用世界名牌优质压缩机配置 冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺 优质品牌风扇电机。 低噪音 包含控制系统的多种可选方案 含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 | 710*720*553 |  | 工业 |
| 20 | 低温冷库冷风机 | 1 | 功率:220V/216W 铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW； 低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW； 采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。 标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。 | 1155*500*430 |  | 工业 |
| 21 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1500*750*850 |  | 工业 |
| 22 | 大型切肉片机 | 1 | 绞肉切肉一体，全不锈钢结构，绞龙是201不锈钢材质 结构紧凑，性能可靠，操作方便，美观大方； 切肉厚度适中、厚薄均匀，切片效率高； 具有外形美观大方、操作便捷； 用于切片、切丝。 电压：220V/50Hz 功率：1.1KW 切肉厚度3.5/5.5mm 切肉效率：360kg/h 具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023的《食品接触产品安全认证证书》 | 400*480*850 |  | 工业 |
| 23 | 台式绞肉机 | 2 | 1.台式绞肉机主要通过电机带动刀片高速旋转来切割肉类。 2.机身包括外壳和底座，外壳是不锈钢材质，起到保护内部结构和美观的作用。底座一般有防滑设计，采用橡胶脚垫使绞肉机在工作时能够稳定地放置在桌面上，减少震动和位移。 3.方便快捷，功能多样，易于清洗 4.电压：220V/50Hz 5.功率：0.75KW 6.机身尺寸：445*250*450MM 7.净重：37KG 8.绞肉效率：220kg/h 9.转速：175 10.标配：十字刀*1、8#孔板、灌肠嘴、肉塞 11.具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023的《食品接触产品安全认证证书》 | 445*250*450 |  | 工业 |
| 24 | 不锈钢单星杀鱼盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位，根据现场情况增加侧背板 台面用不锈钢码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 1个波棍去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 配20mm厚蓝色尼龙砧板，四角固定 前设有水槽及活动隔渣篮 后设喷水管连活动盖板 带不锈钢可调子弹脚 | 1600*750*850 |  | 工业 |
| 25 | 冷热水混合龙头 | 1 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）,水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 26 | 花洒龙头 | 1 | - 1.具有食品接触安全认证证书。 2.黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。 - 3.钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。 - 4.单孔双柄冷热冲洗，不带摇摆龙头取水功能。 - 5.固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm(±5%） 6.黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。 - 7.台面开孔35mm安装主体，防止松动导致软管爆裂漏水务必紧固墙体安装的防松固定墙杆。 | — |  | 工业 |
| 27 | 壁挂式灭蝇灯 | 2 | 静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管； 产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA | 500*120*290 |  | 工业 |
| 28 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 900*750*850 |  | 工业 |
| 29 | 不锈钢三星盆台 | 5 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 3个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 | 1700*750*850 |  | 工业 |
| 30 | 冷热水混合龙头 | 15 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  |  |
| 31 | 挂墙层架 | 2 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1800*350 |  |  |
| 32 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 800*750*850 |  | 工业 |
| 33 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1450*750*850 |  | 工业 |
| 34 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1350*350 |  | 工业 |
| 35 | 立式厨房风冷冷藏柜 | 1 | - 1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； - 10.风冷冷凝器采用内螺纹铜管； 11.压缩机选用活塞式制冷压缩机； 12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；13.使用场景分类:商用 ▲、所投产品具有： ①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》； ②满足试验依据标准（包含但不限于）: SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》、SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。； ③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格； - 投标人同时提供:①有效期内的认证证书扫描件和以上三项具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】 | 1220*815*1950 |  | 工业 |
| 36 | 挂墙层架 | 2 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1850*350 |  | 工业 |
| 37 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 2000*750*850 |  | 工业 |
| 38 | 高身四层货架 | 2 | - 1.产品有食品接触产品安全认证。 - 2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。 3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。 4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。 | 1525*530*1800 |  | 工业 |
| 39 | 无线门控风幕机 | 1 | 1.电源：220v/0.12kw，风量：3500/4200m³/h 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C 3.具有杀菌消毒净化功能，无菌整机；风幕机内置净化模块满足：依据GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》、GB 10891-1989《空气处理机组 安全要求》检测时，空气中大肠杆菌祛除率≥99%，白葡萄球菌祛除率≥99%，自然菌祛除率≥99%； 4.具有手动和自动工作模式，无线联动自动控制装置； 5.产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,在工作温度下的电气强度测试中，对L/N与易触及部件之间在3000V试验电压下测试时，未被击穿； 6.产品具有《中国环保节能产品》证书。 | L=1500 |  | 工业 |
| 40 | 不锈钢工作台一下层 | 3 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1500*750*850 |  | 工业 |
| 41 | 挂墙层架 | 4 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1500*350 |  | 工业 |
| 42 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 550*750*850 |  |  |
| 三、热厨区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢工作台一下层 | 2 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1400*700*850 |  | 工业 |
| 2 | 立式厨房风冷冷藏柜 | 5 | - 1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； - 10.风冷冷凝器采用内螺纹铜管； 11.压缩机选用活塞式制冷压缩机； 12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；13.使用场景分类:商用 ▲、所投产品具有： ①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》； ②满足试验依据标准（包含但不限于）: SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》 SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》 具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。； ③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格； - 投标人同时提供以上三项:①有效期内的认证证书扫描件和具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】 | 1220*815*1950 |  | 工业 |
| 3 | 蒸汽烘干消毒柜(立式双门） | 2 | 容量：900L; 消毒温度：20-130℃； 电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW; 本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏； 高温加热系统蒸汽温度可达120度以上； 三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质; 触屏控制温度、时间、实时状态显示; 蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能; 设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车; | 1310*680*1980 |  | 工业 |
| 4 | 壁挂式灭蝇灯 | 3 | 静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管； 产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA | 500*120*290 |  | 工业 |
| 5 | 不锈钢双星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 | 1700*750*850 |  | 工业 |
| 6 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 7 | 不锈钢工作台一下层 | 2 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1200*750*850 |  | 工业 |
| 8 | 集气罩 | 1 | 主体围板：SUS304 1.2mm 油网支架：SUS304 1.2mm 全不锈钢制造 配不锈钢隔油网 带法兰抽风口（300*300mm） 配可抽式集油盒 | 3500*1500*600 |  | 工业 |
| 9 | 封墙钢（天花至地面） | 1 | 面板：使用1.5mm厚SUS304不锈钢板 | 5000*2600*20 |  | 工业 |
| 10 | 燃气环保双门对开蒸柜 (电磁安全掣) | 3 | 燃气总功率：56.0kW; 电源： 220V~ 50Hz,0.025kW; 入气口:DN25； 入水口:DN15； 排水口:DN40； 脉冲电子点火; 熄火保护: 离子检测熄火保护; 压力平衡式自动补水; 设置缺水保护，防止干烧损坏水胆; 全SUS304不锈钢机身结构、底架均采用SUS304不锈钢拉钉连接方式; 采用预混喷射式火管、不需鼓风机，噪音低于60分贝; 水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理，排污口使内 配20对挂码，可放可放20个400*600*65mm饭盘； 硬水地区使用该设备必须装配软化水设置. | 1150*900*1800 |  | 工业 |
| 11 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1500*700*850 |  | 工业 |
| 12 | 不锈钢双通工作柜 | 3 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 侧板：SUS304 1.0mm 底板：SUS304 1.0mm 柜门：SUS304 1.0mm 柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm 台面用码槽加硬 活动中层板 前后不锈钢轴承吊顶式双趟门，双通 趟门路轨设闭门式沉坑 带可调不锈钢子弹脚 | 2000*750*850 |  | 工业 |
| 13 | 紫外线烟罩带新风 | 1 | - 全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.2mm表面拉丝处理； ▲2.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备，油烟净化效率95%以上，具有第三方检测机构依据GB18483-2001饮食业油烟排放标准（试行）；DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准；HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）出具的合格检测报告； - ▲3.具有机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备通过认证依据《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》(HJ/T62-2001)的中国环境保护产品CCEP认证证书； - ▲4.特别设计的油脂过滤器能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害，UV烟罩油脂过滤器具有通过国检资质机构的漏光检测报告，符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145-2006检测； - ▲5.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备,具有通过第三方检测机构依据GB/T2423.17-2008（或 GB/T2423.17‑2024）,GB/T6461-2002盐雾试验生锈腐蚀现象检测120小时，保护评级为10级； 6.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）； 7.烟罩两侧为双壁结构，活动前补鲜风盖板配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给； 8.独立风帘舱室（带调速风机，含侧边风帘）油烟管制系统，产生立方环吸效应； 9.烟罩内部的前方两侧设有油脂、冷凝水收集槽； 10.配置风压传感器检测到风机启动后，检测油脂过滤器及紫外线检修门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动紫外线灯管； 11.选用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达10000～12000H； 12.采用双管6500K高效能LED照明灯，不锈钢嵌入式灯盘，6mm钢化玻璃防尘罩； | 9100*3100*600 |  | 工业 |
| 14 | UV烟罩控制箱 | 1 | 1.全AISI304不锈钢箱体，厚度为1.2mm表面拉丝处理 2.一键开启电源，LCD触摸显示屏控制，全自动进入工作状态 3.每节照明灯、UV灯、风帘机可独立开关功能 4.全自动扫描每支紫外线灯管、镇流器工作状态 5.全自动计算每支紫外线光管工作时间 6.每支紫外线光管使用寿命提示功能 7.每节烟罩紫外线光管独立开关功能 8.防漏光功能(油网、挡光板、紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭) 9.防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭功能) 10.故障报警及提示 11.采用 TFT 真彩液晶屏、50000 小时使用寿命以上 12.高速 32 位RISC 处理器 13.系统记录整套系统的运行情况，并有USB端口下载 14.电压：220V/50Hz ▲15.所提供UV烟罩控制箱接地电阻、绝缘电阻及电气强度、泄露电流均需符合《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全》检测。 | 425*180*500 |  | 工业 |
| 15 | 灭火系统 | 2 | 1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 3.系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 4.灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）； 5.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 6.灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，并有灭火剂试验报告和毒性试验报告 ，灭火剂有效期大于8年； 7.厨房设备灭火装置生产企业具有中国国家强制性产品认证证书； 8.连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接（可以采用低配卡压的连接方式），可长久使用，无需更换； 9.所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装； 10.烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 11.箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。 12.喷头材质为304不锈钢，性能参数a工作温度：4-55℃，b.装置的最大工作压力0.9MPa贮存压力：13Mpa，c.喷射时间：13-15s；喷射延迟时间：2.0s；喷嘴工作压力：双瓶组0.16MPa；冷却水喷嘴工作压力：双瓶组0.08MPa.d.灭火剂保质期：8年 灭火剂24L 驱动气瓶标有：驱动气体名称：氮气（N2）；充装压力：13MPa(20°C)。e药剂喷洒时间：≥15秒。灭火时间：3-5秒。 13.所投厨房设备灭火装置具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的灭火系统型式检验报告，检验依据XF498-2012，检验项目均符合标准要求，灭火药剂的有效期能达到8年或以上，实测结果喷射时间不小于15s，喷射延迟时间不大于2.0s，灭火剂喷射过程中油点飞溅最大直径不大于2.5mm。 14.厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.1-2008),具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能) 15.控制箱体依照测试标准：GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N：温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测，并获得厨房灭火装置温湿度试验检测报告 16.产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶，依据GB/T2423.1-2008标准对高低温湿度试验箱进行实验检测，并获得厨房灭火装置药剂瓶高低温试验检测报告 |  |  | 工业 |
| 16 | 不锈钢地沟 | 2 | 采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。 | 8300*300*300 |  | 工业 |
| 17 | 燃气双头单圈矮汤炉(安全掣) | 2 | 1.热负荷: 14kWx2=28kW 2.全不锈钢机身结构 3.炉头:8"强力炉头，多方聚能，充分燃烧，燃烧噪音小﹐环保节能 4.每个炉头独立控制，轻松调节火力大小 5.加热速度快﹐能保持食物的原色原味，保证食物营养不受破坏 6.内置高效能热电偶熄火安全装置，设置长明火种，确保设备运行安全 7.设置安全制﹐安全可靠 8.铸铁炉花,底部设有抽拉式盛油盆，收集残水残油，方便清洁 | 1100*650*500 |  | 工业 |
| 18 | 燃气环保大三门蒸柜 (电磁安全掣) | 2 | 9.热负荷: 56kW 10.电源: 220V/50Hz/0.025kW 11.炉头: 环保炉头; 12.点火: 脉冲电子点火; 13.熄火保护: 离子检测熄火保护; 14.蒸柜水胆使用不锈钢加工，与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质 15.S型火管结构水胆，受热面积大、热效率高，热效率大于85%，燃气用量节约20% 16.专门设计的炉头与水胆火管结构相适应，火力均匀分散，提高使用寿命 17.炉头燃烧完全，烟气中一氧化碳及氮氧化物等有害物含量少，烟气中CO（一氧化碳）含量≦0.05﹪(ą=1), 燃烧噪音小于65dB ( A) 18.两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量，有快蒸、慢蒸和保温三种功效 19.每个蒸层单独控制蒸汽，能有效提高蒸汽利用率。设有蒸汽排出口，安全方便 20.蒸柜胶边使用硬度小于65的硅胶材质﹐门面四周不漏蒸汽 21.层网可装拆且防拉脱，设计人性化 22.蒸层排水U型管水封结构，正常使用时，防止蒸汽由下部外溢 23.水胆使用Φ1-1/2”球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便；每日放水可大大减少水垢生成，有效提高水胆使用寿命 24.适用供水压力﹕0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡，入水可靠 25.蒸柜柜门可承重20Kg﹐柜门可水平打开﹐非水平位置可自动回弹 26.电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电 27.设置缺水保护，防止干烧损坏水胆 28.设置常明火种，配置电磁安全制﹐意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气 29.零部件设置在前部维修，两侧不必预留维修空间，提高空间利用率 30.配层网4个，盘客户自备 31.所有环保蒸柜需要接驳220V/50Hz/0.025kW的用电 32.硬水地区使用该设备必须装配软化水设置 | 1200*900*1900 |  | 工业 |
| 19 | 燃气环保双头大炒炉(电磁安全掣)配炒锅 | 3 | 33.热负荷: 48kW*2 34.电功率：220V, 50Hz, 130W*2 35.炉头: 特别设置的向内火环保预混炉头，不易变形，耐高温腐蚀，导热速度快 36.点火: 脉冲电子点火，一键式操作 37.熄火保护: 离子检测熄火保护 38.设备整体框架采用SUS304不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计 39.台面整件成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁 40.隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面 41.设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条 42.二台设备之间的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入 43.设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用 44.电磁阀控制，火种未点燃时，主气阀不会打开；风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气，不会出现炸锅的事故 45.静音风机（220V, 50Hz, 130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小，体积小、风量大、噪音低 46.鼓风预混燃烧，噪音小于65分贝，燃烧充分，烟气中有毒气体CO（一氧化碳）和NOx(氮氧化物)低于一般沟风炉头 47.火力猛劲，热效率高﹐与一般沟风炉头相比可节能30％以上 48.炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量，降低炉头温度，提高炉头的使用寿命 49.感应针使用温度超过1200度，不易烧坏 50.标配：水龙头2个 | 2000*1200*810 |  | 工业 |
| 20 | 不锈钢炉间工作台 | 4 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 挡水按照炉具高度及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 400*1200*810 |  | 工业 |
| 21 | 燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全掣) | 3 | 热负荷:42kW*2 电源:220V,50Hz,130W*2； 入气口:DN40； 入水口:DN15； 排水口:DN40； 炉头:向内火环保预混炉头； 点火:脉冲电子点火； 熄火保护:离子检测熄火保护; 设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； 台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； 隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条； 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用； 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； 每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小； 整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛； 鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分； 一氧化碳排放量小于0.01%； | 2100*1200*810+440 |  | 工业 |
| 22 | 不锈钢双通工作柜 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 侧板：SUS304 1.0mm 底板：SUS304 1.0mm 柜门：SUS304 1.0mm 柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm 台面用码槽加硬 活动中层板 前后不锈钢轴承吊顶式双趟门，双通 趟门路轨设闭门式沉坑 带可调不锈钢子弹脚 | 1200*900*850 |  | 工业 |
| 23 | 不锈钢双通工作柜 | 2 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 侧板：SUS304 1.0mm 底板：SUS304 1.0mm 柜门：SUS304 1.0mm 柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm 台面用码槽加硬 活动中层板 前后不锈钢轴承吊顶式双趟门，双通 趟门路轨设闭门式沉坑 带可调不锈钢子弹脚 | 1800*900*850 |  | 工业 |
| 24 | 集气罩 | 1 | 主体围板：SUS304 1.2mm 油网支架：SUS304 1.2mm 全不锈钢制造 配不锈钢隔油网 带法兰抽风口（300*300mm） 配可抽式集油盒 | 2100*1000*600 |  | 工业 |
| 25 | 燃气六头煲仔炉 (电磁安全掣) | 2 | 热负荷: 42kW 电源: 220V, 50Hz, 130W； 入气口:DN20； 入水口:DN15； 排水口:DN40； 炉头: 向内火环保预混炉头； 点火: 脉冲电子点火； 熄火保护: 离子检测熄火保护; 设备整体框架采用SUS304不锈钢制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； 台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； 隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条； 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用； 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； 每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小； 整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛； 鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分； 一氧化碳排放量小于0.01%； | 1050*700*810 |  | 工业 |
| 26 | 不锈钢双星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 | 1380*750*850 |  | 工业 |
| 27 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 28 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1800*350 |  | 工业 |
| 29 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 2270*700*850 |  | 工业 |
| 30 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1800*350 |  | 工业 |
| 31 | 不锈钢地沟 | 2 | 采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。 | 1000*300*300 |  | 工业 |
| 32 | 卧式风冷冷藏柜 | 2 | - 门体及功能配置：门体结构：发泡保温门，双门； 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； 10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组 - 11、使用场景分类:商用 | 1500*760*850 |  | 工业 |
| 33 | 吊天花层架 | 2 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1500*350 |  | 工业 |
| 34 | 卧式风冷冷藏柜 | 2 | 1.门体及功能配置：门体结构：发泡保温门，双门或者三门； 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：420L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； 10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用； ▲、所有产品具有： ①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》； ②满足试验依据标准（包含但不限于）: SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》 SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》 具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥420L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。 ③满足检测方法:GB/T39560.1-2020、GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021技术要求:GBIT26572-2011、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《国家认监委关于调整电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度检测方法适用标准的公告》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》。检测结论:所检项目的结果符合GB/T26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的限值要求，并且获得《电器电子产品国推ROHS认证证书》； ④满足检测依据：GB/T4343.2-2020、GB/T17626.2-2018、GB/T17626.3-2023、GB/T17626.4-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017、GB/T17626.11-2023、GB/T17626.12-2023 检测项目：静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验、电压暂降和短时中断抗扰度试验、振铃波抗扰度试验。 检测结论：所检项目符合标准要求。 【投标人同时提供以上三项:①提供能效标识和中国能效标识网备案信息；②上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | 1800*760*850 |  | 工业 |
| 35 | 吊天花层架 | 2 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 2030*350 |  | 工业 |
| 四、冷菜间/水果间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双星洗手星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm 围身：SUS304 1.0mm 25mm高利口挡水 200mm围身板 星盆规格：380x320x150Hmm 2个3"隔筛去水 |  | 850*455*235 | 工业 |
| 2 | 冷热水感应龙头 | 2 | - 1.产品有中国CQC节水证书。 2.产品有中国食品接触安全证书。 3.产品有一级水效标识。 4.具有中国环境标志认证证书‌。 5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。 6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。 7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。 10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。 【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 3 | 立式厨房风冷冷藏柜 | 1 | - 门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； - 风冷冷凝器采用内螺纹铜管； 11.压缩机选用活塞式制冷压缩机； 12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管； - 13.使用场景分类:商用 ▲、所投产品具有： ①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》； ②满足试验依据标准（包含但不限于）: SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》 SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》 具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。； ③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格； - 投标人同时提供以上三项:①有效期内的认证证书扫描件和具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】 |  | 1220*815*1950 | 工业 |
| 4 | 不锈钢双星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 1200*750*850 | 工业 |
| 5 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 6 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 1600*350 | 工业 |
| 7 | 卧式风冷冷藏柜 | 1 | 1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门； 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； 10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用 |  | 1500*760*850 | 工业 |
| 8 | 刀具消毒柜 | 1 | 1.采用优质紫外线灯管，使用寿命长达8000小时，经久耐用；灯管具有双重消毒设计：紫外线和臭氧双重消毒杀菌； 2.紫外线波长为253.7nm，可有效破坏细菌病毒中的DNA或RNA，达到杀菌消毒效果； 3.带锁茶色玻璃门板，可有效防止紫外线外泄； 4.机械旋钮控制系统，每次开启后自动设定刀具消毒时间，简便操作； 5.刀箱门内连接保护开关，开门时紫外线灯管停止工作，以防止紫外线伤人； 6.亚克力透光刀架，方便抽取刀具，360°全方位杀菌，无卫生死角，消毒更彻底，更安全卫生； 7.配备保险阻燃材质便携插头，刀箱内有防脱落设置，放置刀具时刀刃向内刀背向外，确保操作人员取放刀时安全无忧； 8.箱内可放置≥10把刀，中餐刀面最大尺寸:≥130*320mm； 9.具有省级微生物分析检测中心对大肠杆菌8099、金黄色葡萄球菌ATCC6538、白色念珠菌ATCC10231分析检测报告； 10.电压功率：220V/15W，50HZ，10A三孔电源插头 |  | 545*138*660 | 工业 |
| 9 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1950*650*850 | 工业 |
| 10 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1500*750*850 | 工业 |
| 11 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 2250*350 | 工业 |
| 12 | 卧式风冷冷藏柜 | 4 | 1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门； 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； 10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用 |  | 1500*760*850 | 工业 |
| 13 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 950*350 | 工业 |
| 14 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1100*750*850 | 工业 |
| 15 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 2000*350 | 工业 |
| 16 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1100*750*850 | 工业 |
| 17 | 挂墙层架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 1500*350 | 工业 |
| 18 | 不锈钢工作台一下层 | 2 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1325*750*850 | 工业 |
| 19 | 挂墙层架 | 2 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 1325*350 | 工业 |
| 20 | 挂墙层架 | 4 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 1300*350 | 工业 |
| 21 | 卧式风冷冷藏柜 | 4 | 1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门； 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； 10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用 |  | 1500*760*850 | 工业 |
| 22 | 不锈钢双星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 1200*750*850 | 工业 |
| 23 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 24 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1800*700*850 | 工业 |
| 25 | 紫外线消毒灯 | 2 | 紫外线杀菌灯的辐射波长在200nm至300nm间，其辐射能量90%集中在253.7nm，它与杀菌效率曲线的峰值波长（265nm）非常接近，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭。功率：220V/50W； |  | L=915 | 工业 |
| 26 | 不锈钢工作台一下层 | 2 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1250*750*850 | 工业 |
| 27 | 挂墙层架 | 2 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 1250*350 | 工业 |
| 28 | 台下式制冰机 | 1 | 产量：56KG，储冰量：18KG.电压/功率：220v/420w。优质不锈钢材质，SGS食品接触认证，质量管理体系认证，R290环保制冷剂 |  | 500*600*710 | 工业 |
| 29 | 制冰机专用净水器 | 1 | 包含前置PP和活性炭主滤芯及相关配件；额定总净水量：34m³；流速：6.3L/M；进水压力：0.14-0.35MPa，禁水锤；工作温度：4-38℃ |  | 300*130*540 | 工业 |
| 30 | 冰沙机 | 1 | 功率：2.4马力 转速：低/高速&脉冲 制作时间：12秒（16oz./0. 5L) 容器：48oz./1. 4L聚碳酸酯容器 离合器：金属 备注：设有定时器，杯垫传感器和顶盖传感器 |  | 205*195*400 | 工业 |
| 31 | 商用微波炉 | 1 | 容积:25L;电子操控; |  | 510*430*310 | 工业 |
| 五、发售间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 1500*650*850 | 工业 |
| 2 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 3 | 蒸汽烘干消毒柜(立式双门） | 3 | 容量：900L; 消毒温度：20-130℃； 电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW; 本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏； 高温加热系统蒸汽温度可达120度以上； 三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质; 触屏控制温度、时间、实时状态显示; 蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能; 设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车; |  | 1310*680*1980 | 工业 |
| 4 | 不锈钢工作台一下层 | 4 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1600*650*850 | 工业 |
| 5 | 不锈钢双星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 2165*650*850 | 工业 |
| 6 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）,水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 4 | 紫外线杀菌灯的辐射波长在200nm至300nm间，其辐射能量90%集中在253.7nm，它与杀菌效率曲线的峰值波长（265nm）非常接近，所以当253.7nm辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭。功率：220V/50W； |  | L=915 | 工业 |
| 8 | 集气罩 | 2 | 主体围板：SUS304 1.2mm 油网支架：SUS304 1.2mm 全不锈钢制造 配不锈钢隔油网 带法兰抽风口（300*300mm） 配可抽式集油盒 |  | 1200*1000*600 | 工业 |
| 9 | 六孔煮面炉 | 2 | 1.炉面板采用厚度δ=1.45mmSUS304不锈钢；侧板、背板、底板厚度δ=1.0mm 2.电功率/电压：12KW/380V 3.方便的9档磁控旋纽火力调节 4.有5个快捷菜单键，用以储存时间 5.带有自动升降功能，协助出品标准化 6.显示屏带有中文故障原因，方便维修处理 7.DSP数字机芯，30种功能保护，精巧防护设计，有效防水、防虫、防油 8.采用IPX7级防水风机，有效防水 9.外壳采用椅式互嵌式结构有效防水 10.选配面捞，规格Ø130mm |  | 1100*750*850 | 工业 |
| 六、洗碗间/碗碟库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碗碟传送带柜 | 1 | 外形尺寸 ：(L)×580×950 mm 链板宽度 ：305 mm 传送速度 ：20m/min 电源要求 ：220V/50Hz 功率：0.5kw 1.适合各种类型餐具使用，操作方便。 2.采用优质304不锈钢材质、耐腐蚀、强度高、韧性好。 3.采用食品级POM链片，确保食品卫生。 4.配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。 5.主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。 6.配置链板自动清洗功能，在传送中可保持链板卫生。 7.内置抽屉，易于清洗。 8.可根据客户要求定做长度、高度。 |  | L=3400+2600+800 | 工业 |
| 2 | 小件投递柜 | 1 | 参数 外形尺寸：Lx300xH mm （外形规格根据所配套的输送带而改变） 投料口直径：θ 200mm 特点 1.可以集中回收筷子，勺子，刀叉等小件餐具。 2.采用优质不锈钢制作，坚固耐用。 3.可应用于链片式或皮筋式等各种输送带。 4.可拓展使用，如用于投放餐后废弃纸巾或者饮料盒等废弃物。 |  | L=7000 | 工业 |
| 3 | 不锈钢地沟 | 1 | 采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。 |  | 7000*300*300 | 工业 |
| 4 | 不锈钢单星浸泡池 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：800x550x300mmH 1个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 850*800*850 | 工业 |
| 5 | 不锈钢大单星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：750x550x300mmH 1个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 900*800*850 | 工业 |
| 6 | 冷热水混合龙头 | 1 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 7 | 不锈钢双星污碟台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：800*500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 1800*800*850 | 工业 |
| 8 | 冷热水混合龙头 | 2 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 9 | 花洒龙头 | 1 | - 1.具有食品接触安全认证证书。 2.黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。 - 3.钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。 - 4.单孔双柄冷热冲洗，不带摇摆龙头取水功能。 - 5.固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm(±5%） 6.黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。 - 7.台面开孔35mm安装主体，防止松动导致软管爆裂漏水务必紧固墙体安装的防松固定墙杆。 |  | — | 工业 |
| 10 | 通道式洗碗机 | 1 | 1.洗涤筐尺寸：500×500×100 mm 2.最大洗涤高度：420 mm 3.最大洗涤量：220筐 4.洗涤温度：55-60℃ 5.漂洗温度：82℃ 6.电源要求：380V/50Hz/3N（三相五线制） 7.加热方式：电加热型/蒸汽加热型 8.电加热型功率：50kw 9.蒸汽加热总功率：2kw 10.超低的漂洗用水量300/350升/小时,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 11.内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 12.自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。 13.倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。 14.前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。 15.安全保护装置,无人收取时会自动停机。 16.智能控制,温度可自行设定。 17.420mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。 18.双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。 ▲1.所投洗碗机依据 GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 4208-2017等标准对静电放电抗扰度、浪涌 (冲击)抗扰度、 控制柜外壳/水泵/加热桶防护等级（IP69）等进行检测，提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 ▲2.所投洗碗机用不锈钢板，对不锈钢板材的覆层及覆层焊缝分别进行检测，依据 GB/T 17899-2023、 GB/T 40393-2021、 GB/T 39534-2020、GB/T 4334-2020、 GB/T 2423.18-2021标准，对不锈钢板材进行中性交变盐雾氯化纳试验，试验时间为360小时，试验后样品无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀现象，锈蚀等级参照 GB/T6461-2002标准，结论为保护评级达到10级。提供由第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 |  | 1550*860*1423 | 工业 |
| 11 | 集气罩 | 1 | 主体围板：SUS304 1.2mm 油网支架：SUS304 1.2mm 全不锈钢制造 配不锈钢隔油网 带法兰抽风口（300*300mm） 配可抽式集油盒 |  | 1800*1000*600 | 工业 |
| 12 | 洁碟台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 台面无靠背，台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1600*800*850 | 工业 |
| 13 | 挂墙茜架 | 1 | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm |  | 1300*400 | 工业 |
| 14 | 蒸汽烘干消毒柜(立式双门） | 5 | 容量：900L; 消毒温度：20-130℃； 电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW; 本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏； 高温加热系统蒸汽温度可达120度以上； 三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质; 触屏控制温度、时间、实时状态显示; 蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能; 设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车; |  | 1310*680*1980 | 工业 |
| 15 | 壁挂式灭蝇灯 | 2 | 静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管； 产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA，并提供带有检测机构检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章 |  | 500*120*290 | 工业 |
| 16 | 高身四层货架 | 1 | - 1.产品有食品接触产品安全认证。 - 2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。 3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。 4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。 |  | 1060*530*1800 | 工业 |
| 17 | 不锈钢洗手星盆台 | 2 | 台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm 围身：SUS304 1.0mm 25mm高利口挡水 200mm围身板 星盆规格：380x320x150Hmm 1个3"隔筛去水 |  | 455*455*235 | 工业 |
| 18 | 冷热水感应龙头 | 2 | - 1.产品有中国CQC节水证书。 2.产品有中国食品接触安全证书。 3.产品有一级水效标识。 4.具有中国环境标志认证证书‌。 5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。 6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。 7.黄铜H59-1及以上铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。 10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。 - 【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 19 | 冲地龙头 | 2 | - 1.产品有一级水效节能证书，一级水效标识。 2.产品有第三方检测机构出具的检测报告。 3.机身外壳为304，进水主件及水枪连接件304材料。 4.胶管长度10米(±5%），黑色重工液压钢丝耐磨管，耐温85度(±5%）极限耐压78mpa。 5.水枪可360度活动便捷冲洗。前扳机水枪，进水部件黄铜，ABS蓝色外壳防撞击，水嘴旋转可调花洒或水柱形状冲洗。 6.胶管拉伸有止回定位功能。 7.标配有水枪可挂置墙体的ABS挂钩及四颗M10不锈钢膨胀螺丝。 8.安装高度建议1.3-1.6米，进水接口正对产品左边，G1/2外螺纹连接进水管。 |  | 10M | 工业 |
| 20 | 不锈钢四星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 4个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 2250*750*850 | 工业 |
| 21 | 冷热水混合龙头 | 4 | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1及以上铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 |  | — | 工业 |
| 22 | 高身四层货架 | 5 | - 1.产品有食品接触产品安全认证。 2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。 3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。 4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。 |  | 1220*530*1800 | 工业 |
| 23 | 不锈钢地沟 | 1 | 采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。 |  | 1000*300*300 | 工业 |
| 24 | 不锈钢拖把单星盆台 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500*500*300mmH 1个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 |  | 1250*650*600+300 | 工业 |
| 25 | 双温拖把龙头 | 1 | 具有食品接触安全认证证书。 主体黄铜，铜螺杆阀芯，不锈钢管直径24，厚≥1.0mm，水嘴顶部有挂钩，两孔中心203mm（允许±1mm 偏差），安装入墙距离出水口中心总长度为250mm（允许±1mm 偏差） |  |  |  |
| 26 | 不锈钢工作台一下层 | 1 | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 |  | 250*650*600 | 工业 |
| 27 | 不锈钢高身储物柜 | 3 | 侧板：SUS304 1.0mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 后背：SUS304 1.0mm 中底板：SUS304 1.0mm 底板：SUS304 1.0mm 柜门：SUS304 1.0mm 柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm 不锈钢轴承吊顶式上下双趟门，配锁 趟门路轨设闭门式沉坑 2层活动中层板 带可调不锈钢子弹脚 |  | 1200*500*1800 | 工业 |
| 28 | 无线门控风幕机 | 1 | 1.电源：220v/0.12kw，风量：3500/4200m³/h 2.噪音：＜52db，使用环境：-10°C~+40°C 3.具有杀菌消毒净化功能，无菌整机；风幕机内置净化模块满足：依据GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》、GB 10891-1989《空气处理机组 安全要求》检测时，空气中大肠杆菌祛除率≥99%，白葡萄球菌祛除率≥99%，自然菌祛除率≥99%； 4.具有手动和自动工作模式，无线联动自动控制装置； 5.产品安全方面：满足国标GB4706.1-2005家用电器安全检测要求,在工作温度下的电气强度测试中，对L/N与易触及部件之间在3000V试验电压下测试时，未被击穿； 6.产品具有《中国环保节能产品》证书。 |  | L=1200 | 工业 |
| 七、后厨空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频多联式空调室内机(环绕气流式) | 3 | 制冷量：≥11.2KW 制热量：≥12.5KW 高档风量：≥1518CMH 高档噪声：≤41dB(A) 电压/相/频率：220V-1Φ-50HZ 配电功率：≤156W 空气净化装置型号：NC-ID-2 减振方式：弹簧隔振 备注：机组自带冷凝水提升泵 |  | 840(长)*840(宽)*246(高) | 工业 |
| 2 | 变频多联式空调室内机(自由静压风管式) | 1 | 制冷量：≥5.6KW 制热量：≥6.3KW 高档风量：≥1206CMH 机外静压：50~200Pa 高档噪声：≤41dB(A) 电压/相/频率：220V-1Φ-50HZ 配电功率：≤188W 空气净化装置型号：NC-ID-2 减振方式：弹簧隔振 备注：机组自带冷凝水提升泵 |  | 1000(长)*700(宽)*300(高) | 工业 |
| 3 | 变频多联式空调室内机(自由静压风管式) | 2 | 制冷量：≥9.0KW 制热量：≥10.0KW 高档风量：≥1410CMH 机外静压：50~200Pa 高档噪声：≤41dB(A) 电压/相/频率：220V-1Φ-50HZ 配电功率：≤292W 空气净化装置型号：NC-ID-3 减振方式：弹簧隔振 备注：机组自带冷凝水提升泵 |  | 1400(长)*700(宽)*300(高) | 工业 |
| 4 | 变频多联式空调室外机 | 2 | 室外机类型：风冷热泵变冷媒流量型 制冷量：≥33.5KW 制热量：≥37.5KW 风扇静压：≥50Pa 噪声：≤59dB(A) 电压/相/频率：380V-3Φ-50HZ 配电功率：≤9.0kW 减振方式：橡胶隔振 |  | 930(长)*765(宽)*1657(高) | 工业 |
| 5 | 全新风机组 | 2 | 风量：≥6000CMH 制冷量：≥63KW |  | — | 工业 |

| 大数据交通指挥中心二层厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 |  |  | 数量 |  | 设备规格说明 | 参考尺寸（正负偏差不大于5%） |  | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| 一、备餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式灭蝇灯 |  |  | 1 |  | 静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管； 产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA | 500*120*290 |  | 工业 |
| 2 | 不锈钢活动工作台一下层 |  |  | 2 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 竖通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 台面不带靠背，采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 4个5"平底轮，其中2个带刹车制 | 1500*700*850 |  | 工业 |
| 3 | 不锈钢洗手星盆台 |  |  | 1 |  | 台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm 围身：SUS304 1.0mm 25mm高利口挡水 200mm围身板 星盆规格：380x320x150Hmm 1个3"隔筛去水 | 455*455*235 |  | 工业 |
| 4 | 冷热水感应龙头 |  |  | 1 |  | - 1.产品有中国CQC节水证书。 2.产品有中国食品接触安全证书。 3.产品有一级水效标识。 4.具有中国环境标志认证证书‌。 5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。 6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。 7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。 10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。 【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 5 | 不锈钢双星盆台 |  |  | 1 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 | 1400*750*850 |  | 工业 |
| 6 | 冷热水混合龙头 |  |  | 2 |  | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 7 | 挂墙开水器连架 |  |  | 1 |  | SUS304不锈钢内胆。30mm高密度聚氨酯保温。微电脑控制，步进式加热。无二次沸腾。PT100铂金温感。双龙头。电子信号控制进水，超温断电。缺水断电。温度恒定88~95度。最大出水量125L/hr。功率：380V/9KW。 | 500*275*925 |  | 工业 |
| 8 | 不锈钢工作台一下层 |  |  | 1 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 550*750*850 |  | 工业 |
| 9 | 制冰机 |  |  | 1 |  | 产量：70KG，储冰量：45KG.电压/功率：220V/530W. 优质不锈钢材质，SGS食品接触认证，质量管理体系认证，R290环保制冷剂 | 700*700*800 |  | 工业 |
| 10 | 制冰机专用净水器 |  |  | 1 |  | 包含前置PP和活性炭主滤芯及相关配件；额定总净水量：34m³；流速：6.3L/M；进水压力：0.14-0.35MPa，禁水锤；工作温度：4-38℃ | 300*130*540 |  | 工业 |
| 二、面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢洗手星盆台 |  |  | 1 |  | 台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm 围身：SUS304 1.0mm 25mm高利口挡水 200mm围身板 星盆规格：380x320x150Hmm 1个3"隔筛去水 | 455*455*235 |  | 工业 |
| 2 | 冷热水感应龙头 |  |  | 1 |  | - 1.产品有中国CQC节水证书。 2.产品有中国食品接触安全证书。 3.产品有一级水效标识。 4.具有中国环境标志认证证书‌。 5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。 6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。 7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。 10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。 【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 3 | 立式厨房风冷冷藏柜 |  |  | 1 |  | - 1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：990L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：400W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； - 10.风冷冷凝器采用内螺纹铜管； 11.压缩机选用活塞式制冷压缩机； 12.蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；13.使用场景分类:商用 ▲、所投产品具有： ①一级能效标识，产品对应型号在中国能效标识网已完成备案，并且获得《中国节能产品认证证书》； ②满足试验依据标准（包含但不限于）: SB/T10794.1-2012《商用冷柜第1部分：术语》 SB/T10794.2-2012《商用冷柜第2部分：分类、要求和试验条件》 具体检验项目技术参数要求包含如下：总有效容积（m3）≥990L；试验期间所有M-包平均温度tcm或tdm（℃）≤5；能效指数（%）实测值≤65。； ③满足技术要求：GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求，检测方法（包含但不限于）：GB/T39560.1-2020;GB/T39560.2-2024;GB/T39560.301-2020;GB/T39560.5-2021;GB/T39560.6-2020;GB/T39560.701-2020;GB/T39560.702-2021。实验结论：合格； - 投标人同时提供以上三项:①有效期内的认证证书扫描件和具有第三方检验检测机构出具的检验检测报告关键页(对应参数检验检测项需在检验检测报告中标注)扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图，③能效备案的查询截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效。】 | 1220*815*1950 |  | 工业 |
| 4 | 不锈钢双星盆台 |  |  | 1 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：500x500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 | 1500*750*850 |  | 工业 |
| 5 | 冷热水混合龙头 |  |  | 2 |  | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 - 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 6 | 搅拌机（40L) |  |  | 1 |  | 1.电压:220/380V,额定输入功率/电机功率：1.3/1.1KW 2.最大和面量：6kg 3.搅拌速度：三档可调 4.配有三种搅拌器 标配：含球、钩，拍（不锈钢材质） 料桶（不锈钢材质） 料桶参数：容积40L 5.三档变速 低速-和面钩 ：2分钟成团，5分钟出筋，10分钟出膜（不同的面团出膜时间由配方与面粉吸水性决定，每个人的出膜时间不一。） 中速-搅拌拍：用于馅料，曲奇，蔬菜，土豆泥.. 高速-打蛋球（打发发酵）：用于奶油，鸡蛋，冰淇淋.. 6.70分贝以内低噪音转速，符合国家的环保部门或相关机构制定的标准； 7.机器标配自带防护网（不锈钢材质），防护电器以及过载保护加黑色橡胶底脚。 ▲具有满足国标GB4806.7-2023、GB4806.9-2023的《食品接触产品安全认证证书》；机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢(或经特殊表面处理的其他材料)制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准； | 640*530*1000 |  | 工业 |
| 7 | 和面机（25kg面粉） |  |  | 1 |  | 电压/功率：380V3.37KW 容量：面粉25kg/面团50kg 料桶容积：80L 钩转速:快慢2档可调 缸转速:快慢2档可调 功率:搅拌钩3kw/搅拌缸0.75kw 和面器与料桶可同时转动。 装有安全防护罩。 机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 ▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023； | 640*1080*1220 |  | 工业 |
| 8 | 和面机（50kg面粉） |  |  | 1 |  | 机器材质：采用铁质机身，外覆喷塑涂层，可防止机器生锈。 和面器与料桶可同时转动。 装有安全防护罩，操作安全方便。 机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 外形美观，易于清洗。适用于西饼屋烘焙面包，宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团。 料桶容量：130L 电压：380V/50Hz 容量:面粉50kg/面团80kg 钩转速:快慢2档可调 缸转速:快慢2档可调 功率:搅拌钩4.5kw/搅拌缸0.75kw 电压:三相 ▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023； | 765*1280*1330 |  | 工业 |
| 9 | 中式压面机 |  |  | 1 |  | 电压功率：220V/2.2KW 压辊直径*长度：₵≥100mm*L≥300 压辊转速:≥70rpm 压辊范围：5-25mm 机器材质:压铸铝、碳钢板、不锈钢、尼龙、黄铜 采用链轮传动； 机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经过特殊表面处理其他材料）制造，卫生耐用且符合国家卫生标准。 ▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书 ，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023。 | 1035*650*1065 |  | 工业 |
| 10 | 立式酥皮机 |  |  | 1 |  | 电压功率：220/380V/0.75KW 压辊直径*长度：₵≥80mm*L≥500 压辊转速:133rpm 压辊范围:0-35mm； 机器材质：碳钢板Q235、铝、不锈钢 采用优质电机驱动，双向压片，设有防护罩。 机内凡接触食物的零部件均采用不锈钢制造或经过特殊表面处理，符合国家卫生标准。 ▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023。 | 展开2050*870*1225 折叠670*870*1565 |  | 工业 |
| 11 | 挂墙层架 |  |  | 1 |  | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | L=2400 |  | 工业 |
| 12 | 木面工作台 |  |  | 2 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 横通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅50x1.2mm圆通 75mm厚枫木板 台面用2mm钢板加固 脚通采用SUS304 ￠50圆通，横通采用SUS304 ￠38圆通 脚配法兰和防震胶垫 | 1800*750*850 |  | 工业 |
| 13 | 糖粉车 |  |  | 2 |  | 主体：SUS304 1.5mm 盖板：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 全不锈钢制品 活动两件式盖，中间用不锈钢排铰连接 4个3"平底轮，其中2个带刹车制 | 675*450*600 |  | 工业 |
| 14 | 饼盘车 |  |  | 4 |  | 方通：SUS304 30x30x1.2mm 角尺：SUS304 1.5mm 顶封板：SUS304 1.0mm 方通制作 12×25mm扁通固定后挡条 ￠10mm圆枝活动前挡条 带顶、底板 4个角带防撞胶 4个5"平底轮，其中2个带刹车制 适合放置15个400x600mm饼盆 | 470*610*1650 |  | 工业 |
| 15 | 不锈钢移门工作柜 |  |  | 1 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 侧板：SUS304 1.0mm 底板：SUS304 1.0mm 柜门：SUS304 1.0mm 柜门内封板：SUS304 2B 0.7mm 台面用码槽加硬 活动中层板 不锈钢轴承吊顶式双趟门 趟门路轨设闭门式沉坑 150mm高挡水 带可调不锈钢子弹脚 | 1500*750*850 |  | 工业 |
| 16 | 卧式风冷冷藏柜 |  |  | 1 |  | 1.门体及功能配置：门体结构:发泡保温门，双门； 2、制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃ 3.容积：400L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：290W（±10%）；插头：国标10A； 4.采用电子温控器，柜内温度一目了然；； 5.外部材质：0.6mm(±5%）304#不锈钢内部材质：0.4mm(±5%）304#不锈钢； 6.冷柜保温夹芯板芯材采用环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度50mm(±5%）； 7.采用无CFC的环保雪种；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.门体自动回归； 10.制冷系统采用小机组28cm(±5%），侧吹制冷机组11、使用场景分类:商用 | 1500*760*850 |  | 工业 |
| 17 | 不锈钢活动工作台一下层 |  |  | 4 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 竖通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 台面不带靠背，采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 4个5"平底轮，其中2个带刹车制 | 1500*800*850 |  | 工业 |
| 18 | 紫外线烟罩带新风 |  |  | 1 |  | - 全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.2mm表面拉丝处理； ▲2.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备，油烟净化效率95%以上，具有第三方检测机构依据GB18483-2001饮食业油烟排放标准（试行）；DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准；HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）出具的合格检测报告； ▲3.具有机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备通过认证依据《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》(HJ/T62-2001)的中国环境保护产品CCEP认证证书； ▲4.特别设计的油脂过滤器能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对员工造成伤害，UV烟罩油脂过滤器具有通过国检资质机构的漏光检测报告，符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145-2006检测； - ▲5.机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备,具有通过第三方检测机构依据GB/T2423.17-2008,GB/T6461-2002盐雾试验生锈腐蚀现象检测120小时，保护评级为10级； 6.烟罩内部手动风量调节设计（可在烟罩内部出风口处调节风量）； 7.烟罩两侧为双壁结构，活动前补鲜风盖板配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给； 8.独立风帘舱室（带调速风机，含侧边风帘）油烟管制系统，产生立方环吸效应； 9.烟罩内部的前方两侧设有油脂、冷凝水收集槽； 10.配置风压传感器检测到风机启动后，检测油脂过滤器及紫外线检修门是否在位，确认紫外线不会泄漏后，启动紫外线灯管； 11.选用耐高温紫外线汞齐灯管，使用寿命长达10000～12000H； 12.采用双管6500K高效能LED照明灯，不锈钢嵌入式灯盘，6mm钢化玻璃防尘罩； | 6600*1450*600 |  | 工业 |
| 19 | 燃气环保双头蒸炉(电磁安全掣)配炒锅 |  |  | 1 |  | 热负荷: 48kW*2 电功率：220V, 50Hz, 130W*2 炉头:特别设置的向内火环保预混炉头，不易变形，耐高温腐蚀，导热速度快 点火:脉冲电子点火，一键式操作 熄火保护:离子检测熄火保护 设备整体框架采用SUS304不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计 台面整件成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁 隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面 设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条 二台设备之间的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用 电磁阀控制，火种未点燃时，主气阀不会打开；风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气，不会出现炸锅的事故 静音风机（220V, 50Hz, 130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小，体积小、风量大、噪音低 鼓风预混燃烧，噪音小于65分贝，燃烧充分，烟气中有毒气体CO（一氧化碳）和NOx(氮氧化物)低于一般沟风炉头 火力猛劲，热效率高﹐与一般沟风炉头相比可节能30％以上 炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量，降低炉头温度，提高炉头的使用寿命 感应针使用温度超过1200度，不易烧坏 标配：水龙头2个 | 1700*1050*810 |  | 工业 |
| 20 | 燃气环保车仔蒸柜 (电子板控制) |  |  | 1 |  | 燃气总功率：56.0kW 电功率：220~50Hz 3.0kW 入气口:DN25； 入水口:DN15； 排水口:DN40； 水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理； 4只自引射环保炉头，热负荷:56kW； 两组独立的燃气燃烧控制系统，脉冲电子点火，离子熄火保护,φ3/4"电磁阀，设置长明火种，超温缺水保护﹐防止干烧； 柜体面板使用1.2mm304不锈钢, 内胆围身0.9mm,外表面隔热处理； 设置时间控制, 选择开关控制，选择时间控制，可根据需要设定工作时间（0-60分钟）,时间到自动关火； 设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽，柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用; 可通过温度设置保温功能(85℃ )，一柜多用； 设置柜内照明功能； 特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽； 设置补水箱,φ1/2"全不锈钢浮球自动补水； 设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢； 标配1台18层规格盘推车，每层可放置1个GN2/1盆； 硬水地区使用该设备必须装配软化水设置。 | 1250*900*1900 |  | 工业 |
| 21 | 电力三层九盘烤箱 |  |  | 1 |  | 电压功率：380V/24KW 烤盘规格：400*600mm 有效温度：室温-300度 外表材质：不锈钢板材+镀铝锌板材 开门方式：向下向外 温度范围：室温~280℃ 3层9盘 每层三个烤盘竖放 烤盘尺寸：400*600mm 不带烤盘。 ▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023； ▲具有全国工业产品生产许可证； ▲具有符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》：GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单位的特殊要求》 | 1770*1090*1750 |  | 工业 |
| 22 | 电饼铛 |  |  | 2 |  | 设备不锈钢材质。工作温度：250℃，具有高温保护装置。功率380V/5KW。上下独立温控。 | 840*660*760 |  | 工业 |
| 23 | 32盘双系统冷冻醒发箱 |  |  | 1 |  | 电压功率：220V/3KW 烤盘数量：2盘*16层=32盘 托盘规格：400*600mm 有效温度：-10度~42度 双系统控制，每层独立控制，24小时程序设置 优质制冷压缩机； 聚氨发泡箱体，内外不锈钢; 智能控制面板。 单门双系统32盘，冷藏醒发 不带烤盘 ▲具有符合第三方检测机构出具的产品认证证书，食品接触产品安全证书满足GB4806.7-2023、GB4806.9-2023。 | 755*1200*2120 |  | 工业 |
| 24 | 高温冷库 |  |  | 1 |  | 1.物理性能：冷库墙板密度：≥45kg/M3 冷库地台密度：≥46kg/M3 导热系数：≤0.02W/m•K 抗压强度：≥220kPa 抗折强度：≥370kPa 吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度： 墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖 2.保温材料：厚度为100mmPIR保温板 库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 3冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准 4.锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 5.门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 6.电子显示温度表及冷库LED三防灯等 7.冷库温度：0~5℃ 8.冷库进门区域底板需加固 9.冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙 10.冷库板边缘预置橡胶密封垫 | 3000*4000*2600 |  | 工业 |
| 25 | 高温冷库制冷压缩机组 |  |  | 1 |  | 1.制冷量：3448W 2.功率:380V/1736W 3.预留散热排风量：2091m^3/h 4.压缩机采用优质压缩机配置 5.冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺 6.优质品牌风扇电机。 7.低噪音 8.包含控制系统的多种可选方案 9.含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 | 610*720*553 |  | 工业 |
| 26 | 高温冷库冷风机 |  |  | 1 |  | 10.功率:220V/144W 11.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 12.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW； 13.低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW； 14.采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。 15.标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。 | 1155*500*430 |  | 工业 |
| 27 | 低温冷库 |  |  | 1 |  | 1.物理性能：冷库墙板密度：≥45 kg / M3 冷库地台密度：≥46 kg / M3 导热系数：≤0.02W/m•K 抗压强度：≥220kPa 抗折强度：≥370kPa 吸水率：≤0.5g/100cm²•冷库板的表面金属材料及厚度： 墙板和天花板：直角冷库，双面0.8mm彩钢板，库板安装完毕，加水泥沙浆贴防滑地砖 2.保温材料：厚度为100mmPIR保温板 库门：尺寸1000*2500，内/外0.8mm彩钢板，金属板间发泡100mm厚聚氨基甲酸作绝缘材料，带自动闭门及锁死警报系统 3.冷库板保温层必须符合GB8624-12《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少B1等级标准 4.锌合金冷库平门拉手、内部安全锁 5.门边镶嵌PVC磁性密封条确保密封良好 6.电子显示温度表及冷库LED三防灯等 7.冷库温度：-18℃ 8.冷库进门区域底板需加固 9.冷库板为插口式拼接，板内无法预埋锁钩，拼接后外部需插销固定，再打玻璃胶进行处理缝隙 10.冷库板边缘预置橡胶密封垫 | 3000*4200*2600 |  | 工业 |
| 28 | 低温冷库制冷压缩机组 |  |  | 1 |  | 1.制冷量：3750W 2.功率:380V/3130W 3.预留散热排风量：2775m^3/h 4.压缩机采用世界名牌优质压缩机配置 5.冷凝器配置优质的内螺纹管和超银焊接工艺 6.优质品牌风扇电机。 7.低噪音 8.包含控制系统的多种可选方案 9.含油分、供液组件、木包装、大号冷凝器 | 1070*765*562 |  | 工业 |
| 29 | 低温冷库冷风机 |  |  | 1 |  | 1.功率:220V/144W 2.铝镁合金面板（防腐防氧化），标准铜管铝翅片。 3.中温有8个型号，1~4个风扇，冷量范围在2.1~10.5KW； 4.低温有7个型号，1~4个风扇，冷量范围在1.9~10.3KW； 5.采用300mm风扇结构紧凑，增加冷库储存高度接水盘可180度反方向安装，并接有32mm螺纹接头。 6.标配针阀，外壳顶端装有抓脚吊耳；安装有牢固的绳索，用于修时固定接水盘。 | 1485*500*460 |  | 工业 |
| 30 | 饼盘车 |  |  | 4 |  | 方通：SUS304 30x30x1.2mm 角尺：SUS304 1.5mm 顶封板：SUS304 1.0mm 方通制作 12×25mm扁通固定后挡条 ￠10mm圆枝活动前挡条 带顶、底板 4个角带防撞胶 4个5"平底轮，其中2个带刹车制 适合放置15个400x600mm饼盆 | 470*610*1650 |  | 工业 |
| 31 | 高身四层货架 |  |  | 12 |  | - 1.产品有食品接触产品安全认证。 - 2.塑料圆形支柱直径30.5mm±5%，安装ABS锥形夹片固定框架。每层可调节三个50mm±5%高度，支柱及横梁有1.0mm±5%金属管。 3.环保塑料层架适用潮湿易霉，冷库，厨房的环境使用，聚丙烯PP材料格栅架，摆放每层潮湿物品可上下沥水，可进入洗碗机清洗。 4.最顶层可以安装到接近立柱最高位，充分利用空间，每层框架结构，每层均匀载重≥230KG。 | 1220*530*1800 |  | 工业 |
| 32 | 灭火系统 |  |  | 1 |  | 1.灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2.灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 3.系统装置包括：控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 4.灭火装置箱体内配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）； 5.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 6.灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，并有灭火剂试验报告和毒性试验报告 ，灭火剂有效期大于8年； 7.厨房设备灭火装置生产企业具有中国国家强制性产品认证证书； 8.连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接（可以采用低配卡压的连接方式），可长久使用，无需更换； 9.所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装； 10.烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 11.箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm。连接主箱至烟罩的主药剂管路采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管，壁厚为2.0mm。连接喷嘴的药剂支管路采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，壁厚为1.5mm。钢丝绳直径为1.5mm。 12.喷头材质为304不锈钢，性能参数a工作温度：4-55℃，b.装置的最大工作压力0.9MPa贮存压力：13Mpa，c.喷射时间：13-15s；喷射延迟时间：2.0s；喷嘴工作压力：双瓶组0.16MPa；冷却水喷嘴工作压力：双瓶组0.08MPa.d.灭火剂保质期：8年 灭火剂24L 驱动气瓶标有：驱动气体名称：氮气（N2）；充装压力：13MPa(20°C)。e药剂喷洒时间：≥15秒。灭火时间：3-5秒。 13.所投厨房设备灭火装置具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的灭火系统型式检验报告，检验依据GA498-2012，CNCA-C18-03：2014，CCCF-MHSB-02，检验项目均符合标准要求，灭火药剂的有效期能达到8年或以上，实测结果喷射时间不小于15s，喷射延迟时间不大于2.0s，灭火剂喷射过程中油点飞溅最大直径不大于2.5mm。 14.厨房灭火装置通过高温贮存试验(检验依据:GB/T2423.2-2008)和低温贮存试验(检验依据:GB/T2423.-2008),具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能) 15.控制箱体依照测试标准：GB/T2423.22-2012《环境实验第2部分:试验方法试验N：温度变化》，对控制箱温湿度进行实验检测，并获得厨房灭火装置温湿度试验检测报告 16.产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶，依据GB/T2423.1-2008标准对高低温湿度试验箱进行实验检测，并获得厨房灭火装置药剂瓶高低温试验检测报告 |  |  | 工业 |
| 33 | UV烟罩控制箱 |  |  | 1 |  | 1.全AISI304不锈钢箱体，厚度为1.2mm表面拉丝处理 2.一键开启电源，LCD触摸显示屏控制，全自动进入工作状态 3.每节照明灯、UV灯、风帘机可独立开关功能 4.全自动扫描每支紫外线灯管、镇流器工作状态 5.全自动计算每支紫外线光管工作时间 6.每支紫外线光管使用寿命提示功能 7.每节烟罩紫外线光管独立开关功能 8.防漏光功能(油网、挡光板、紫外线光管检修门任何一个打开后紫外线光管自动熄灭) 9.防臭氧泄漏功能(抽风机关闭后或风压值过底时紫外线光管自动熄灭功能) 10.故障报警及提示 11.采用TFT真彩液晶屏、50000 小时使用寿命以上 12.高速32位RISC处理器 13.系统记录整套系统的运行情况，并有USB端口下载 14.电压：220V/50Hz ▲15.所提供UV烟罩控制箱接地电阻、绝缘电阻及电气强度、泄露电流均需符合《GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全》检测。 | 425*180*500 |  | 工业 |
| 三、自助取餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢饭汤保温车 | 4 |  | 面板：1.2mm SUS 304不锈钢板; 台面：SUS304 1.5mm 桶盖：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 水胆：SUS304 1.0mm 侧板：SUS304 1.0mm 前封板：SUS304 1.0mm 全自动温度控制，带指示灯 汤桶四周有保温棉隔热 最高设定温度：85℃ 安装不锈钢饭桶及盖 4个4"平底轮，其中2个带刹车制 电功率：2.5KW/220V/1PH/50Hz |  | 600*700*850 | 工业 |  |
| 2 | 不锈钢保温热汤池 |  |  | 8 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 水胆：SUS304 1.0mm 水胆两侧板：SUS304 1.5mm 侧板：SUS304 1.0mm 前后封板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 φ38x1.2mm圆通 橫通：SUS304 φ25x1.2mm圆通 左边水、电装置结构 汤池设定温度90℃，工作温差5℃ 装有缺水保护 电功率：3kW/220V/1PH/50Hz 适合放置1/1GN盆4个 带可调不锈钢子弹脚 | 1750*700*850 |  | 工业 |
| 3 | 不锈钢工作台一下层 |  |  | 2 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1400*900*850 |  | 工业 |
| 四、洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢洗手星盆台 |  |  | 1 |  | 台面/星盆（一体冲压）：SUS304 1.0mm 围身：SUS304 1.0mm 25mm高利口挡水 200mm围身板 星盆规格：380x320x150Hmm 1个3"隔筛去水 | 455*455*235 |  | 工业 |
| 2 | 冷热水感应龙头 |  |  | 1 |  | - 1.产品有中国CQC节水证书。 2.产品有中国食品接触安全证书。 3.产品有一级水效标识。 4.具有中国环境标志认证证书‌。 5.感应开启时间1s,关闭止水时间1s,工作能耗≤2.88W，直流供电≤0.148W。 6.抗干扰性能符合检测标准，具有断电2s断水环保节水功能。 7.黄铜H59-1铸造主体，表面抛光铜镍铬处理。 8.使用DC/AC混合电源控制模块，电池必须采用1.5V*4的全新AA碱性。 9.感应仓红外线感应范围13cm(±5%），可调至30cm范围工作。 10.混水需附加双温止回调节阀，使用热水调节好合适的温度，开孔32mm安装。 【投标人同时提供以上1、2、4项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 3 | 冲地龙头 |  |  | 1 |  | - 1.产品有一级水效节能证书，一级水效标识。 2.产品有第三方检测机构出具的检测报告。 3.机身外壳为304，进水主件及水枪连接件304材料。 4.胶管长度10米(±5%），黑色重工液压钢丝耐磨管，耐温85度(±5%）极限耐压78mpa。 5.水枪可360度活动便捷冲洗。前扳机水枪，进水部件黄铜，ABS蓝色外壳防撞击，水嘴旋转可调花洒或水柱形状冲洗。 6.胶管拉伸有止回定位功能。 7.标配有水枪可挂置墙体的ABS挂钩及四颗M10不锈钢膨胀螺丝。 8.安装高度建议1.3-1.6米，进水接口正对产品左边，G1/2外螺纹连接进水管。 | 10M |  | 工业 |
| 4 | 不锈钢平板推车 |  |  | 5 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 圆通：SUS304 φ25x1.2mm圆通 全不锈钢制制造 圆通拉手用φ25mm弯制 4个5"平底轮，其中2个带刹车制 | 600*900*900 |  | 工业 |
| 5 | 不锈钢双星污碟台 |  |  | 1 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 星盆：SUS304 1.5mm 横通：SUS304 ∅25x1.2mm圆通 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 150mm高挡水及台面R10mm圆角位 台面40mm厚，带围水边，用码槽加硬 星盆规格：800*500x300mmH 2个3"隔筛去水 脚通采用SUS304 ￠38圆通，下横通采用SUS304 ￠25圆通 带不锈钢可调子弹脚 | （3000+2500）*800*850 |  | 工业 |
| 6 | 冷热水混合龙头 |  |  | 2 |  | - 1.具有食品接触安全证书。 2.产品有中国CQC节水证书。 3.具有中国环境标志认证证书‌。 - 4.双柄双开控制出水、主体黄铜H59-1铸造，锌合金把手，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。 5.不锈钢水管，长度10"254,管径18，厚1.0(±0.1mm）, 水管距台面总高200mm(±5%）出水嘴距台面136mm(±5%）360度全方位取水 6.开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),冷热水接口可移动调节6mm,单个接口可移动3mm的开孔误差调节。进水接口为G1/2外螺纹。 7.加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 【投标人同时提供以上1、2、3项:上述检验检测报告及认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过检测机构官网、邮箱等可途径查询所提交检测报告具体内容的真实性的证明材料或者检测机构盖章的证明材料，证明该报告真实有效】 | — |  | 工业 |
| 7 | 花洒龙头 |  |  | 1 |  | - 1.具有食品接触安全认证证书。 2.黄铜铸造主体，锌合金手柄，表面铜镍铬处理。 - 3.钢丝编织软管具有304#弯形弹簧保护。 - 4.单孔双柄冷热冲洗，不带摇摆龙头取水功能。 - 5.固定墙杆长度280mm,产品距离台面990mm(±5%） 6.黄铜主体喷头，多孔出水冲洗力更强，ABS塑料把手，按压回弹阀芯控制开启止水。 7.台面开孔35mm安装主体，防止松动导致软管爆裂漏水务必紧固墙体安装的防松固定墙杆。 | — |  | 工业 |
| 8 | 壁挂式灭蝇灯 |  |  | 1 |  | 静音沾捕，无声保护；优质灯管，保证食品安全；超大沾纸，降低成本；无残骸飞溅；不产生异味；噪音小；功率：220V/30W；覆盖面积：80m²。灯管：2*15W灯管； 产品符合标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，对设备工作温度下的泄露电流检测满足电源的任一极与金属箔的易触及金属部件之间的泄露电流≤3.5mA | 500*120*290 |  | 工业 |
| 9 | 台下式洗杯机 |  |  | 1 |  | 最大洗涤高度 ：320 mm 最大洗涤量 ：50筐 洗涤温度 ：55-60℃ 漂洗温度 ：82℃ 电源要求 ：220V/50Hz/-----/380V/50Hz/3N（三相五线制） 电加热功率 4.6kw/9.6kw 特点 微电脑控制面板，数码温度显示。 每小时最大清洗50筐餐具。 整机采用不锈钢304材质 超低的耗水量，3升/筐,大大的节省电力、催干剂、洗涤剂。 双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适。 上下旋转式清洗系统，全方位覆盖餐具，清洗更合理，高温消毒。 根据不同餐具，选择洗涤周期72秒和180秒 自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。 ▲1.所投洗碗机依据GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T4208-2017等标准对静电放电抗扰度、浪涌 (冲击)抗扰度、 控制柜外壳/水泵/加热桶防护等级（IP69）等进行检测，提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 ▲2.所投洗碗机依据GB/T2423.1-2008进行低温试验，依据GB/T2423.2-2008进行高温试验，试验后样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常。依据GB/T2423.10-2019进行振动试验，试验后，样品外观无异常，电气设备无异常，通电运行正常，提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 | 600*600*820 |  | 工业 |
| 10 | 不锈钢地沟 |  |  | 1 |  | 采用304#不锈钢材料，沟体厚度1.5mm,盖板边框厚度3.0mm,内格厚度3.0mm，内格规格 47*16mm，地沟内部圆角，易清洁，带有不锈钢隔渣蓝，表面具有防滑齿设计，符合卫生标准，且带防臭功能防止异味溢出，经久耐用。 | 3000*300*300 |  | 工业 |
| 11 | 集气罩 |  |  | 1 |  | 主体围板：SUS304 1.2mm 油网支架：SUS304 1.2mm 全不锈钢制造 配不锈钢隔油网 带法兰抽风口（300*300mm） 配可抽式集油盒 | 1800*1000*600 |  | 工业 |
| 12 | 通道式洗碗机 |  |  | 1 |  | 洗涤筐尺寸：500×500×100mm 最大洗涤高度：420mm 最大洗涤量：220筐 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 电源要求：380V/50Hz/3N（三相五线制） 加热方式：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率：50kw 蒸汽加热总功率：2kw 超低的漂洗用水量300/350升/小时,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。 倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。 前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。 安全保护装置,无人收取时会自动停机。 智能控制,温度可自行设定。 420mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。 双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。 ▲1.所投洗碗机依据GB/T17626.2-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T4208-2017等标准对静电放电抗扰度、浪涌 (冲击)抗扰度、 控制柜外壳/水泵/加热桶防护等级（IP69）等进行检测，提供提供第三方检测机构出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 ▲2.所投洗碗机用不锈钢板，对不锈钢板材的覆层及覆层焊缝分别进行检测，依据GB/T 17899-2023、GB/T 40393-2021、GB/T39534-2020、GB/T4334-2020、GB/T2423.18-2021标准，对不锈钢板材进行中性交变盐雾氯化纳试验，试验时间为360小时，试验后样品无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀现象，锈蚀等级参照 GB/T6461-2002标准，结论为保护评级达到10级。提供第三方检测机构出具出具的检测报告，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。 | 1550*860*1423 |  | 工业 |
| 13 | 洁碟台 |  |  | 1 |  | 台面：SUS304 1.5mm 加硬码槽：SUS304 2B 1.5mm 层板：SUS304 1.0mm 脚通：SUS304 ∅38x1.2mm圆通 台面无靠背，台面R10mm圆角位 台面采用码槽加硬 下一层板，采用码槽加硬 脚通采用SUS304 ￠38圆通 带可调不锈钢子弹脚 | 1700*800*850 |  | 工业 |
| 14 | 挂墙茜架 |  |  | 1 |  | 层板：SUS304 1.5mm 支架：SUS304 2.0mm 支架轨道：SUS304 2.0mm 单层板 层板能以100mm的增减量进行上下调节 不锈钢天梯及支架 层板底离台面安装高度550mm | 1300*400 |  | 工业 |
| 15 | 蒸汽烘干消毒柜(立式双门） |  |  | 1 |  | 容量：900L; 消毒温度：20-130℃； 电压：220V/50HZ;蒸汽功率：6.5KW,烘干功率：3KW; 本机采用加厚全不锈钢板内外箱体、一体满焊接内胆、承压强又防漏； 高温加热系统蒸汽温度可达120度以上； 三重控压、超压、泄压、断电等安全保护;不挑餐具材质; 触屏控制温度、时间、实时状态显示; 蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能; 设备采用自动进水，配置专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车; | 1310*680*1980 |  | 工业 |

注：（1）上述清单中“水嘴”（龙头）、“变频空调”属于财政部、生态环境部公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的政府强制采购产品。投标时需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则投标无效。

属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。

（2）上述清单中的检测报告、认证证书均为本项目对投标产品的相关要求。为提高采购效率，除注1要求以外的证明材料，投标人投标时可以采用承诺的方式进行响应（即:投标人在《技术要求响应及偏离表》中如实填写其投标产品是否符合该要求）。

投标人在投标文件承诺（填写）符合的，中标后，必须在交付期内向招标人提供其检测报告、认证证书，否则，招标人不予验收（检测报告、认证证书均为本项目的验收证明）。如中标人在交付期内未能提供验收证明的，招标人(含监管部门)有权视为中标人不履行合同义务（甲方有权单方终止合同）。并承担相关法律责任（提供虚假材料）。

注：提供的检测报告，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。

（3）上述清单中厨燃气灶具与制冷设备需达到一级能耗标准、所有涉及sus304不锈钢及标准铜、所有柜子双层门板结构及天梯可调节中层板结构、台盆水斗深度及其他所有未标▲项以及厨燃气灶具具有3C认证均为实质性要求，不允许负偏离。【即：投标人投标时须在《技术要求响应及偏离表》中承诺（填写）投标产品符合或超出该要求，否则作为不实质响应处理（投标无效）】。

（4）投标所投产品必须明确所投产品的品牌、型号，否则其响应文件将被评标委员会拒绝。

（5）投标人中标后因根据本项目的特点以及需要与建筑要求匹配，台盆水斗尺寸需要根据现场情况，按照采购人要求调至相配应的尺寸。

（6）▲为重要技术参数指标。

三、供货日期及质保服务等要求：

1.供货日期：中标通知书签发后65日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用；

2.供货地点：采购人指定地点。

3.质保期限：不少于三年；

4.质量标准：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

四、付款方式：

合同签订，收到乙方发票十个工作日内甲方支付合同价的30%作为预付款；设备经安装调试验收合格后付至合同金额的90%，余款于设备验收合格之日起满三年后付清。

五、质量保证

1.乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，需要经过甲方确认同意后方可调整。

2.投标人在满足项目需求最低质量保修期三年基础上，增加免费质量保修期的优先。供应商提供的售后服务标准应不低于同型号设备的出厂市场服务标准。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）应全部由投标人承担。

六、人员配备

为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的服务团队，投标人拟派本项目安装人员持有应急管理部门颁发且在有效期内的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业或电工作业）的优先。

七、企业业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的所投产品设备承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人提供自2020年1月1日以来承担过类似项目（采购内容至少包含高低温冷库（含压缩机组）、灶具两类设备）采购业绩的优先。

八、企业实力

为了择优选择中标人，体现企业实力，投标人或投标产品的生产厂家具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

九、节能环保

投标产品为节能产品的优先，投标产品为环境标志产品的优先。

十、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案：

10.1施工前交底方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的项目施工前交底方案至少包含以下内容：

①厨房平面优化及布局复核

·  依据现场建筑结构、现有后厨图，1:1 复核厨房各功能区域尺寸、动线走向；

·  优化厨房间距、操作通道、人行及物流动线，符合餐饮厨房规范及使用习惯；

·  出具平面优化对比图、布局复核校核说明，明确原图纸不合理处及优化调整方案。

②厨房隔墙地沟复核

·  复核厨房隔墙位置、厚度、标高、开门洞口尺寸及定位；

·  复核地沟走向、宽度、深度、坡度、落水点、集水坑位置；

·  核对地沟与设备对位、排水流向、防水收口做法，出具隔墙及地沟平面 / 剖面复核图纸及校核记录。

③厨房设备给排水点位复核

·  逐台核对所有厨房设备给水接口位置、管径、标高、阀门预留位；

·  逐台复核设备排水点位、地漏对接、存水弯、隔油池接驳位置；

·  校核给排水点位与设备尺寸匹配度，出具给排水点位定位深化图及复核表。

④厨房设备供电负荷、插座点位复核

·  统计全部厨房设备单机功率、总用电负荷；

·  复核设备专用插座点位、数量、标高、防水等级、离地距离，出具用电负荷计算书及插座点位深化图。

⑤厨房设备燃气点位复核

·  逐台核对燃气灶具、用气设备燃气接口位置、标高、管径、阀门预留；

·  校核点位与设备安装对位，出具燃气点位平面定位复核图及安全合规说明。

⑥厨房排油烟风口点位及风量匹配深化

·  复核排烟罩、新风风口平面定位、离地标高、风口尺寸；

·  按厨房设备用量、厨房面积逐区计算排烟风量、新风补风量；

·  匹配风机选型、管道管径、走向及阻力校核，出具排油烟风口点位图、风量计算书及系统匹配深化方案。

10.2项目实施方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的项目实施方案至少包含以下内容：

①进度保障措施：

投标人需制定详细的项目实施时间表，进度计划分解到各阶段时间点，明确各阶段工作内容及时间节点。项目整体周期不超过65日，从合同签订之日起计算。

②供货方案：

在发货前3天，通知采购人，明确该设备品牌、型号、数量、预计到货时间、运输车辆信息（车牌号、司机联系方式）。同时提供交付核对清单（格式自拟），包含设备名称、规格型号、参考图片、数量等，与招标文件采购需求一致，协助采购人提前协调场地（如卸货区、临时仓储区、安装区）及接货人员。

③运输方案：

需结合设备特性（如轻重、尺寸等）与交付地点，制定安全、高效的运输计划。优先选择直达公路运输（如合作具备防潮、防震、防锈和防野蛮装卸能力的物流公司），避免中转导致延误或损坏，以确保货物安全、无损地抵达交货地点。

④设备验收：

协助采购人核对“设备品牌、型号、规格、质量、数量、外观”，对不符项立即记录并提出整改方案，内容应包括以下方面：操作手册，维护手册（包括维修卡），安装手册，主要部件清单等。

10.3售后服务方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的售后服务方案至少包含以下内容：

①售后服务体系：

需明确售后服务的组织架构、人员配置及服务渠道，在设备出现故障或问题时，售后服务团队能够迅速行动，承诺在四个小时内提供远程或现场服务，确保采购人能快速对接、高效解决问题。

②退换货与更换服务

针对“设备验收不合格”，根据产品质量问题的严重程度，需明确退换货/更换的条件、流程及时效，并承诺赔偿因此造成的损失。

③定期巡检与预防性维护

需在设备安装验收后至少每季度至少电话回访1次，了解设备使用情况并记录；每半年至少上门定期维护1次，对设备进行全面巡检，包括设备运行检查、安全隐患排查等，重点关注设备核心部件损耗情况。

④售后保障承诺：

需明确质保期服务、正品保障、损失赔偿等承诺，严格遵循招标文件“不低于三年免费质保”等条款，保修期自甲方验收合格之日算起，保修范围包括所有配置。

十一、样品要求

| 序号 | 样品名称 | 设备规格说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢三星盆台 (《大数据交通指挥中心一层厨房设备清单》二、荤菜，蔬菜粗加“第29项”) | 详见需求“大数据交通指挥中心一层厨房设备清单二、荤菜，蔬菜粗加第29项”要求 | 1个 |  |
| 2 | 不锈钢活动工作台下层 （《大数据交通指挥中心二层厨房设备清单》二、面点间 “第17项”） | 详见需求“大数据交通指挥中心二层厨房设备清单二、面点间“第17项”要求 | 1个 |  |

2.样品包装：采用密封良好的包装材料，确保样品在运输、储存过程中不受损坏。投标人须在实物样品上粘贴公司标签（建议尺寸：10cm×5cm），否予以拒收。

3.投标样品送达时间和地点：采购人和代理机构在投标截止时间前1小时开始接受投标人的样品。投标人将样品在投标截止时间前送达指定地点，地点：盐城市智禾项目管理有限公司（盐城市盐都区宏都路华邦国际西厦603室）。

4.建议投标人的样品采取现场递交的方式。若因邮寄导致其递交的样品不符合招标文件要求或未于投标截止时间前送达而造成的损失及风险，由投标人自行承担。

5.未提供样品或样品不齐全或有安全隐患或样品尺寸未按招标文件要求提供的，样品不得分。

十二、现场踏勘：根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用自行考虑到投标报价中。采购人向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。因本项目报价需联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况。现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由中标单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。踏勘地点:盐都区学海路大数据交通指挥中心浙江一建项目部；

- 联系人：李警官；电话：13626203508。供应商踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人于2026年5月20日上午9:30-11:00集中至采购项目现场进行勘察，投标人应当充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况和采购人提供的图纸（见附件）将可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中。

- 十三、本项目不接受进口产品投标。

- 第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分要素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（该结果四舍五入，保留两位小数） | 30分 |
| 2 | 技术参数 | 招标文件采购需求中带▲标识为重要技术指标（共计30项），有一项满足的得1分，全部满足的得30分。 注:1.投标时提供《技术要求响应及偏离表》逐条据实响应，评审以偏离表响应内容为准。2.采购需求中要求的检测报告、认证证书均为本项目的验收证明（供应商中标后，须在交付期内向招标人提供投标产品的检测报告、认证证书。否则，招标人不予验收），如中标人在交付期内未能提供完整的验收证明，招标人有权视为中标人不履行合同义务。 2.提供的检测报告，投标人应当核实检测报告的真实性，包括确认检测机构是否具备相应资质、检测范围是否包含投标产品、检测报告是否在市场监管部门官网可查、检测报告内容是否真实等，如投标人未尽审查义务，依法承担相应法律责任。 | 30分 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供自2020年1月1日以来承担过的类似项目业绩【采购内容需至少同时包含高低温冷库（含压缩机组）、灶具两类设备】，每提供1个有效业绩得2.5分，本项最高得10分（最多可提供4个有效业绩，超出部分不额外计分）。 业绩证明材料要求：投标时需提供对应业绩证明材料（含合同、发票、验收证明等）并加盖投标人公章。合同内容需明确体现后厨设备采购相关内容【建议标记出高低温冷库（含压缩机组）、灶具两类设备】、合同签订时间，未体现上述内容，该业绩不得分。 业绩证明材料要求：投标时需提供对应业绩证明材料（含合同、发票、验收证明等）并加盖投标人公章。未体现上述内容，该业绩不得分（建议投标人将合同的设备采购、签订时间等关键信息予以标记）。 投标人提供的业绩证明材料(含合同、发票、验收证明等)若存在虚假、伪造、篡改等情况，一经查实，报同级政府采购监管部门，取消该投标人投标资格(若已中标则取消中标资格)，并记入不良行为记录名单，限制参与本单位后续相关采购项目。 | 10分 |
| 4 | 免费质量保修期 | 在项目需求最低质量保修期三年基础上，每增加1年免费质量保修期的加1分，本项最高得3分。免费质量保修期间产生的所有保修相关费用（包含人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用等）全部由投标人承担。【以投标人投标时提供的承诺函（格式自拟）为准，未提供的不得分】 | 3分 |
| 5 | 企业实力 | 投标人或投标产品的生产厂家具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，且能在全国认证认可信息公共服务平台网站查询，每提供一项得2分，最多得6分。 注：投标时需提供相关证明材料 | 6分 |
| 6 | 施工前交底方案 | 根据现有后厨图纸，投标人需提供施工前交底方案: - 至少包括①厨房平面优化及布局复核②厨房隔墙地沟复核③厨房设备给排水点位复核④厨房设备供电负荷、插座点位复核⑤厨房设备燃气点位复核⑥厨房排油烟风口点位及风量匹配深化等内容。满足以上全部要求、提供深化或复核图纸且符合本项目实际需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 6分 |
| 7 | 项目实施方案 | 投标人根据本项目第四部分中“项目实施方案”要求，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：①进度保障措施；②供货方案；③运输方案；④设备验收方案等方面内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 4分 |
| 8 | 售后服务方案 | 投标人根据本项目第四部分中“售后服务方案”要求，提供科学合理的售后服务方案，至少包含：①售后服务体系；②退换货与更换服务；③定期巡检与预防性维护；④售后保障承诺等方面内容。 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：与实际需求不符、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项等任意一种情形） | 4分 |
| 9 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |
| 10 | 样品 | 投标人提供所投不锈钢三星盆台、不锈钢活动工作台下层各一件；根据所提供样品的质量、结构、焊接、做工等方面进行打分。 1.不锈钢三星盆台（2分）： 整体稳固性强，无明显晃动；钢材材料表面无毛刺、焊接处无毛刺；无锈蚀、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无掉漆，得2分； 整体稳固性较强，稍有明显晃动；钢材材料表面有毛刺、焊接处有毛刺；有锈蚀、有疙瘩、有皱皮、有飞漆、有漏喷、有掉漆，得1分；未提供样品或样品不齐全或有安全隐患或样品尺寸未按招标文件要求提供的，本项不得分。 2.不锈钢活动工作台下层（2分）： 整体稳固性强，无明显晃动；钢材材料表面无毛刺、焊接处无毛刺；无锈蚀、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无掉漆，得2分； 整体稳固性较强，稍有明显晃动；钢材材料表面有毛刺、焊接处有毛刺；有锈蚀、有疙瘩、有皱皮、有飞漆、有漏喷、有掉漆，得1分；未提供样品或样品不齐全或有安全隐患或样品尺寸未按招标文件要求提供的，本项不得分 | 4分 |
| 11 | 人员 | 在满足招标文件资格条件的前提下，投标人拟派本项目安装人员持有应急管理部门颁发且在有效期内的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）的，且该人员由投标人依法缴纳社保（需提供投标截止日前近1个月社保缴纳证明，退休返聘人员需提供退休证及返聘合同），每有1人得0.25分，本项最高得0.5分。 在满足招标文件资格条件的前提下，投标人拟派本项目安装人员持有应急管理部门颁发且在有效期内的特种作业操作证（作业类别：电工作业）的，且该人员由投标人依法缴纳社保（需提供投标截止日前近1个月社保缴纳证明，退休返聘人员需提供退休证及返聘合同），每有1人得0.25分，本项最高得0.5分。 社保缴纳证明需为社保部门出具的有效凭证（含电子签章），缴纳单位需与投标人全称一致，若为人力资源公司代缴，需额外提供用工合同及隶属关系证明；新入职人员可提供至少1个月社保缴纳证明及聘用合同，否则该人员资质不计分。 | 1分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（2025年财务状况表未出的，可使用2024年度报表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行提供，格式自拟）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、项目建设供应商承诺函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（上一年度的财务状况报表2025年度报表未出的，可使用2024年度报表，财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （自行提供，格式自拟）

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称)采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

备注：进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

十三、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：盐城市公安局大数据交通指挥中心后厨设备采购项目

项目编号：JSZC-320900-YCZH-G2026-0001

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：    年  月  日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十九、项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行    （ 项目名称  ）         的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。