南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目名称：南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

（一）①食堂功能区域设备采购清单及技术参数

| 序号 | 原招标产品名称 | 原招标文件技术要求 | 现更正产品名称 | 现更正技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 电子秤 |  | 电子落地秤 |  |
| 62 | 15L小厨宝 ◆需提供CCC认证证书 |  | 小厨宝（节能产品政府强制采购产品）◆需提供CCC认证证书 |  |
| 46 | 燃气大锅灶（1000大锅） ◆需提供CCC认证证书 | 1.灶面板SUS:SUS304，厚度： ≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS:201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS:201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS:201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS:201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 2.一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 3.通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300，提升工作效率。 4.空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 5.无级调节火力，操作更简便。 ▲6.热效率65%以上。 ▲7.有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）。 ▲8.有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警。 有▲标记的提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告（必须是整机检测报告，且报告中必须有所投设备图片），并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 |  | 1.灶面板SUS:SUS304，厚度： ≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS:201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS:201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS:201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS:201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 2.一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 3.通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300，提升工作效率。 4.空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 5.无级调节火力，操作更简便。 ▲6.热效率65%以上。 ▲7.有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）。 ▲8.有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警。 有▲标记的提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告（必须是整机检测报告，且报告中必须有所投设备图片），加盖投标人公章。 |
| 47 | 燃气炒灶 ◆需提供CCC认证证书 | - 灶面板SUS:SUS304，厚度：≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS:201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS:201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS:201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS:201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 （2）一体高温钢精铸炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 （3）一体成型不锈钢炉头，无螺丝固定，堵塞时无需工具，手动即可轻松取下清洗。 （4）通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃。 （5）空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 ▲6.热效率45%以上。 ▲7.有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）。 ▲8.有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警。 有▲标记的提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告（必须是整机检测报告，且报告中必须有所投设备图片），并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 |  | - 灶面板SUS:SUS304，厚度：≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS:201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS:201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS:201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS:201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 （2）一体高温钢精铸炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 （3）一体成型不锈钢炉头，无螺丝固定，堵塞时无需工具，手动即可轻松取下清洗。 （4）通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃。 （5）空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 ▲6.热效率45%以上。 ▲7.有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）。 ▲8.有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警。 有▲标记的提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测报告（必须是整机检测报告，且报告中必须有所投设备图片），加盖投标人公章。 |
| 49 | 厨房灭火系统 | 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-0.8mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水（或者自来水）管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头。释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 2.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 3.氮气瓶充装压力：10MPa ；药剂喷洒时间：≥26秒，食用油专用灭火剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃。 ▲4.有压力观察口。提供具备CMA或CNAS标识的型式试验报告扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 ▲5.灭火时间：≤3S。提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 ▲6.厨房灭火系统须具有有效消防产品认证证书，提供证书扫描件加盖投标人公章。 |  | 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-0.8mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水（或者自来水）管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头。释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 2.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 3.氮气瓶充装压力：10MPa ；药剂喷洒时间：≥26秒，食用油专用灭火剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃。 ▲4.有压力观察口。提供具备CMA或CNAS标识的型式试验报告扫描件，加盖投标人公章。▲5.灭火时间：≤3S。提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，加盖投标人公章。 ▲6.厨房灭火系统须具有有效消防产品认证证书，提供证书扫描件加盖投标人公章。 |
| 87~90 | 低噪音厢式风机 | - 外壳采用不小于1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当加固以避免在正常运作时产生振动； 2.轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3.电机：纯铜芯国标电机。 4.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度不小于1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 5.底部自带槽钢支架，便于安装。 - ▲6.所投产品外壳依据GB/T20854-2025标准，采用48h循环盐雾腐蚀试验，结果定为合格。提供CNAS或CMA标志的检测报告扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 ▲7. 有低噪音产品认证证书。 需提供证书扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 |  | - 外壳采用不小于1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当加固以避免在正常运作时产生振动； 2.轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3.电机：纯铜芯国标电机。 4.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度不小于1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 5.底部自带槽钢支架，便于安装。 - ▲6.所投产品外壳依据GB/T20854-2025标准，采用48h循环盐雾腐蚀试验，结果定为合格。提供CNAS或CMA标志的检测报告扫描件，加盖投标人公章。 ▲7. 有低噪音产品认证证书。 需提供证书扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 |