招　标　文　件

项目名称：江北新区2026年金中江北等26校信息化教学设备采购项目

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0022

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京江北新区管委会教育和社会保障局委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就江北新区2026年金中江北等26校信息化教学设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2026-0022

2.项目名称：江北新区2026年金中江北等26校信息化教学设备采购项目

3.预算金额：230万元

4.最高限价：221.1009万元

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：30天（备注：自合同签订之日起30天内全部送货到位并安装调试完成。质保期不包含在合同履行期限中。）

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月9日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：李老师，收件地址：南京市浦口区行知路5号，联系电话：025-58882126。

交易中心《质疑函》收件人：业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），收件地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京江北新区管理委员会教育局

地  址：南京市浦口区行知路5号

联系人：李老师

联系电话：025-58882126

2.交易中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：郑老师

联系电话：025-58150958

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

24.7异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件a中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________圆（___________元）人民币，

其中：

（1）硬件设备价格（大写）：_______圆（______元）人民币，开票税率 13%；

（2）软件定制开发价格（大写）：_______圆（______元）人民币，开票税率 6%；

（3）系统集成服务价格（大写）：_______圆（______元）人民币，开票税率 6%。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

（1）本合同签订后30日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的30%；

（2）全部设备到货并完成整体验收合格后，成交供应商应按照采购人要求移交全套验收资料。成交供应商提交付款申请后，采购人予以办理付款。采购人自验收合格起一年内，付清剩余合同款。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的%。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

13.6 乙方完成标的物所有权、使用权整体移交甲方后，不得在甲方系统、网络、设备及相关产品中设置未授权隐蔽访问接口、私设远程管控通道，严禁未经甲方授权擅自访问、操控甲方信息系统。违规所致全部法律责任与损失，由乙方全额承担。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.基本概况：

为全面提升江北新区校园信息化、智能化水平，构建安全、高效、智慧的教育教学环境，满足现代化教学、校园管理、师生服务等核心需求，旨在打造符合中小学办学特点的智慧校园技术底座，助力学校教育教学质量与管理效率的双提升。

本项目为江北新区2026年金中江北等26校信息化教学设备采购项目，项目覆盖江北新区多所学校的网络、广播、音视频、智能显示终端等各类货物及相关系统集成服务，旨在全面构建智慧、安全、绿色的现代化中小学校园，保障学校正常教学、办公及管理秩序，提升教学质量与校园管理效能。

2.建设原则：

本项目严格遵循“智慧、安全、绿色”的核心理念，坚持以下建设原则：

绿色低碳：优先选用节能、环保、低碳的设备与材料，优化能源消耗，减少环境影响，打造绿色校园；

高效便捷：系统设备配置贴合校园教学、管理实际需求，操作简便、运行高效，提升师生使用体验与管理效率；

安全可靠：所有设备与系统均符合国家相关安全标准，具备完善的安全防护功能，确保系统稳定运行、数据安全，保障师生人身及财产安全；

健康舒适：设备选型注重环保、无辐射，营造健康、舒适的教学与校园环境，保障师生身心健康；

兼容拓展：系统设计具备良好的兼容性与可扩展性，预留未来升级空间，适应教育数字化、智能化的发展趋势，契合教育新基建迭代升级要求；

合规合法：严格遵循政府采购相关法律法规、教育行业标准及国家相关规范，确保项目建设合法合规、公开透明。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

## 三、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、南京市金陵中学江北分校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16口交换机 | 台 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 6U机柜 | 台 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | PDU1 | 个 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 网络面板 | 个 | 48 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 电话面板 | 个 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 五孔面板 | 个 | 96 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 六类网线1 | 箱 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 电源线 | 米 | 450 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 线槽 | 米 | 150 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 光端机 | 对 | 3 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 智慧音箱 | 只 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 拾音器 | 只 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 金银线 | 米 | 30 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 吊麦吊架 | 根 | 6 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 摄像机吊架 | 根 | 3 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 辅材1 | 批 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 设备拆除服务 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 18 | 管线敷设服务1 | 项 | 1 |  |  | 建筑业 | 服务 | / |
| 19 | 设备安装及调试服务1 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 二、南京长城小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 24口交换机 | 台 | 10 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 24口POE交换机1 | 台 | 6 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 光模块 | 块 | 6 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 老设备拆除服务 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 24 | 设备安装及调试服务2 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 三、南京市第一中学江北新区分校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 远程大号角 | 只 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 纯后级功放 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 数字电源时序器1 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 广播线1 | 米 | 360 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 机柜整理服务 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 30 | 沥青路面开槽及恢复服务 | 米 | 19 |  |  | 建筑业 | 服务 | / |
| 31 | 泥土路面挖沟及恢复服务 | 米 | 50 |  |  | 建筑业 | 服务 | / |
| 32 | 线管1 | 米 | 360 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 辅材2 | 批 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 管线敷设服务2 | 项 | 1 |  |  | 建筑业 | 服务 | / |
| 35 | 设备安装及调试服务3 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 36 | 机房软件 | 套 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 货物(成品 软件) | / |
| 四、南京市旭东中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 室内信息发布终端 | 平方米 | 9.32 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 视频控制器 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 信息发布软件 | 套 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 货物(成品 软件) | / |
| 40 | 结构及包边 | 平方米 | 10 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 配电柜及运行控制设备 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 无线同屏器 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 综合管理控制处理设备 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 无线话筒 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 头戴话筒 | 套 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 合唱话筒 | 只 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 无线传输系统 | 套 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 话筒支架 | 个 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 数字反馈抑制器1 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 效果器 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 调音台 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 数字电源时序器2 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 22U机柜 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | PDU2 | 个 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 强弱电线缆及辅材 | 项 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 设备安装及调试服务4 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 五、南京江北新区浦口实验小学（迎江路校区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IP网络有源音箱 | 套 | 5 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 广播天线 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 8口交换机 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 控制器 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 吸顶AP1 | 台 | 50 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 高密AP | 台 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 24口POE交换机2 | 台 | 3 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 8口POE交换机 | 台 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 六类网线2 | 箱 | 19 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 线管2 | 米 | 600 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 辅材3 | 项 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 设备安装及调试服务5 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 六、南京江北新区浦厂小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 智能广播控制软件 | 套 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 货物(成品 软件) | / |
| 70 | 一拖二手持无线麦克1 | 台 | 3 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 一拖二头戴无线麦克1 | 台 | 3 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 天线分配器1 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 数字信号分配器 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 数字前置功率放大器（1000w）1 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 壁挂音箱（10W） | 只 | 28 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 壁挂音箱（20W） | 只 | 16 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 音箱 | 套 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 广播线2 | 米 | 1100 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 线管3 | 米 | 200 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 辅材4 | 项 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 设备安装及调试服务6 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 七、南京江北新区浦口实验小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 单12寸专业音箱 | 只 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 支架 | 只 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 专业双声道功放 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 8路调音台 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 8进8出矩阵式音频处理器 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 数字反馈抑制器2 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 一拖二手持无线麦克2 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 一拖二头戴无线麦克2 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 天线分配器2 | 套 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 无线讨论表决会议主控机 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 无线会议主席单元 | 只 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 无线会议代表单元 | 只 | 5 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 充电箱 | 组 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 数字电源时序器3 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 嵌入式平板会议灯 | 台 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 无线控制器 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 吸顶AP2 | 台 | 4 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 高清线 | 根 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 线材 | 米 | 300 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 辅材5 | 项 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 设备安装及调试服务7 | 项 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 八、南京江北新区浦口实验小学万江分校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 数字智能广播控制器 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 104 | 智能控制软件 | 套 | 1 |  |  | 软件和信息技术服务 | 货物(成品 软件) | / |
| 105 | 真分集一拖四领夹无线麦克 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | 数字前置功率放大器（650W） | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | 数字前置功率放大器（1000w）2 | 台 | 1 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 室外防水音柱（60W） | 条 | 6 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 九、智能显示终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 智能显示终端 | 台 | 106 | 12000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 是 |
| 110 | 落地支架 | 套 | 14 |  |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 桌面高拍仪 | 套 | 14 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 壁挂高拍仪 | 套 | 92 | 700 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 推拉绿板 | 套 | 92 | 1150 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、南京市金陵中学江北分校 |  |  |  |  |
| 1 | 16口交换机 | 1.交换容量≥430Gbps，包转发率≥50Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥16，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。 3.支持IPV4/IPV6静态路由协议。 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 4 |
| 2 | 6U机柜 | 1.材质：优质冷轧钢板。 2.尺寸：600*450*350mm。 3.产品特点：机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑。 4.安装方式：壁挂安装。 | 台 | 4 |
| 3 | PDU1 | 6位PDU插座。 | 个 | 4 |
| 4 | 网络面板 | 1.面板采用快速拆卸设计，表面无螺丝孔。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 2.材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料。 3.含六类非屏蔽模块。 | 个 | 48 |
| 5 | 电话面板 | 1.面板采用快速拆卸设计，表面无螺丝孔。面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 2.材料：所有塑料材料采用ABS材质耐腐塑料。 3.含语音模块。 | 个 | 4 |
| 6 | 五孔面板 | 1.斜五孔插座面板。 | 个 | 96 |
| 7 | 六类网线1 | 1.规格：6类四对非屏蔽低烟无卤双绞线。 2.敷设方式：管内敷设。 | 箱 | 4 |
| 8 | 电源线 | 1.规格：RVV3*2.5。 2.敷设方式：管内敷设。 | 米 | 450 |
| 9 | 线槽 | 墙面走线槽,尺寸:50*25(W*D)，带隔板。 | 米 | 150 |
| 10 | 光端机 | 1路电话+1路千兆网口。 | 对 | 3 |
| 11 | 智慧音箱 | 1.频率范围：等于或优于50Hz-16kHz（±3dB）。 2.总谐波失真：≤0.1%。 3.增益差：≤0.5dB。 4.线路输入输出信噪比：≥100dB。 5.可连接吊装麦克风组成无感扩声系统，通过内置的AI自动反馈抑制算法，可以将音箱壁挂于黑板两侧，实现老师发声和音箱扩声的声源同步，增强老师的返听感的同时避免因多个发声源导致的学生专注力不集中。 6.支持AI自动降噪算法，内置≥300种噪声识别模型，可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态及非稳态噪音，且不影响正常扩声效果。 7.内置AI声场重构算法，通过深度神经网络分析当前音源，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号，提高系统增益余量，提高鲁棒性，设备无需人工调试或软件调音、即插即用。 8.采用纯铜变压器供电，长寿命，温升低，可在AC180V-240V宽电压范围正常工作。 9.采用数字功放芯片组，具有延时开关机静音保护、短路过流保护、过热保护功能。 10.具有≥1路平衡输入和≥1路隔离输入接口、≥1路录音输出接口和≥1路线路输出接口、≥1路闪避实体开关、≥1路隐藏式音量电位器和≥1路高音可调电位器、≥1路USB升级接口≥1路RS232串口通讯接口，支持PC调试和中控控制，且以上接口名称均为中文标识。 11.内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎。 ▲12.调试软件具有≥5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有≥16段图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调≥±18dB。（需提供软件设置≥5档可调啸叫抑制等级界面截图，提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 13.调试软件具有≥6档可调降噪等级，可根据老师使用需求调节降噪强度。 14.具有可扩展触摸面板控制功能，要求提供可壁挂式86型玻璃触摸面板控制，控制面板具有吊麦音量加、吊麦音量减、静音、上下课、男生模式、女生模式功能。 | 只 | 2 |
| 12 | 拾音器 | 1.采用心形指向音头。 2.可5-8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。 3.采用卡侬头音频输出接口。 4.采用顶部吊装方式，离地安装高度≥2.5米。 5.表面具有绿色工作指示灯。 6.频率响应：20-20KHZ。 7.敏感度：-34dB±3dB。 8.最大声压级：135dB SPL。 9.信噪比：≥80dB。 10.幻象供电：48V。 11.根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。 | 只 | 1 |
| 13 | 金银线 | 200A金银线。 | 米 | 30 |
| 14 | 吊麦吊架 | 吊麦可伸缩吊架。 | 根 | 6 |
| 15 | 摄像机吊架 | 摄像机配套支架吊杆。 | 根 | 3 |
| 16 | 辅材1 | 含网络跳线、电话线、信号线、水晶头、膨胀螺丝、金属线槽、扎带、标签、波纹管、30*15线槽、电工胶布、86盒等。 | 批 | 1 |
| 17 | 设备拆除服务 | 含摄像头、吊麦、智能讲台、机柜等设备拆除搬运至学校指定教室。 | 项 | 1 |
| 18 | 管线敷设服务1 | 含线槽、网线、电源线等敷设服务费用。 | 项 | 1 |
| 19 | 设备安装及调试服务1 | 含办公室内（面板、交换机、机柜等）设备安装调试，录播教室内（摄像机、吊麦、智能讲台机柜等）设备安装至学校指定教室、设备调试等。 | 项 | 1 |
| 二、南京长城小学 |  |  |  |  |
| 20 | 24口交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps。 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个。 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 台 | 10 |
| 21 | 24口POE交换机1 | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个。 3.设备MAC地址≥16K。 4.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 5.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 6.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 | 台 | 6 |
| 22 | 光模块 | 千兆单模光模块，满足10KM传输距离。 | 块 | 6 |
| 23 | 老设备拆除服务 | 将学校原有交换机拆除，移至学校指定区域。 | 项 | 1 |
| 24 | 设备安装及调试服务2 | 包含提供交换机设备的规范安装、监控、网络调试等。 | 项 | 1 |
| 三、南京市第一中学江北新区分校 |  |  |  |  |
| 25 | 远程大号角 | 1.平均功率不少于200W。 2.灵敏度不少于109dB。 3.输入阻抗不少于80hm。 4.频率响应不劣于70Hz-18KHz。 5.定压输入不少于100V。 | 只 | 4 |
| 26 | 纯后级功放 | 1.平衡线路输入/输出。 2.智能短路过热保护。 3.非平衡线路输入/输出。 4.输出短路保护及告警。 5.RCA插口和卡侬插口供方便地环接。 6.灵敏度不劣于1V。 7.信噪比不少于85dB。 8.频响不劣于60-17KHz。 9.失真率﹥0.3%。 10.输出电压不劣于70-100V。 11.输出阻抗不劣于2-16 OHM。 12.功率不少于1200W。 | 台 | 1 |
| 27 | 数字电源时序器1 | - 1.单路输出不小于30A。 2.可控电源不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座。 3.机器后面板带有不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用。 4.每路开关机延时0-999秒自定义。 5.机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制。 6.模式调取、模式保存（可保存不少于8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置；可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）。 ▲7.前面板带不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座。不少于4个USB端口，前后面板各不少于2个。前面板自带不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息。机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置。（需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） - 8.机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机。 9.中控接口不少于RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式。 | 台 | 1 |
| 28 | 广播线1 | 1.规格：RVV2*2.0。 2.敷设方式：管内敷设。 | 米 | 360 |
| 29 | 机柜整理服务 | 将调音台拆除放机柜上面，机柜内部线缆整理。 | 项 | 1 |
| 30 | 沥青路面开槽及恢复服务 | 沥青路面开槽及恢复。 | 米 | 19 |
| 31 | 泥土路面挖沟及恢复服务 | 泥土路面挖沟及恢复，含塑胶跑道切割。 | 米 | 50 |
| 32 | 线管1 | φ25PVC线管。 | 米 | 360 |
| 33 | 辅材2 | 含钢丝绳、卡头、扎带、标签、缠绕管、膨胀螺丝、电工胶布、线管直接弯头等，具体情况按施工现场情况而定。 | 批 | 1 |
| 34 | 管线敷设服务2 | 含管材及线缆等敷设费用。 | 项 | 1 |
| 35 | 设备安装及调试服务3 | 包含提供所有设备的规范安装、调试、人员培训、保洁、垃圾清运等。 | 项 | 1 |
| 36 | 机房软件 | 一、整体要求： 1.纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 ▲2. 软件的加密方式支持通过服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种激活方式;还可支持通过服务器认证的方式进行加密，即绑定教学互动终端进行软件激活，教师可选择同一局域网内的教学互动终端即可进行绑定。（需提供具有CMA标识的检测报告扫描件） 3.采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播效率，使广播达到最佳效果。 4.全面兼Windows 10、Windows 11操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、鸿蒙等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。全面适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD 等主流 CPU。 二、课堂教学 1.屏幕广播：支持将教师机的屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生机以及所有教学互动终端，在对学生机进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，支持教师选择音频输入设备。学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式等操作，显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种可选。支持教师选定一台学生机来远程控制教师机，代替教师来完成相关教学功能的操作。支持4K画质的屏幕广播，支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 2.屏幕笔：支持教师通过屏幕笔进行教学辅助功能，具体工具包括插入文本、线条和图形，支持添加批注，设置线条粗细、画笔颜色等。 3.网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持 MP4, DAT、 MP3, VOB, WMV、 MOVMPG,MPEG、AVI等主流文件格式，教师添加多个文件时，支持设置不同的循环模式，包括正常、随机播放、单曲循环、全部循环，支持设置学生端全屏和窗口，支持对原视频进行重新编码，支持选择原画质、高画质、正常画质、低画质，根据不同网络状况进行不同选择，支持硬件加速解码。 - 文件分发：支持教师将教师电脑中的文件或文件夹发送至学生端指定的目录下，支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹。支持对重复文件选择忽略、替换、重命名策略；支持选定文件传输速率和实时查看文件传输速率和传输进度；支持设置文件传输的大小和数量限制。 5.文件提交：支持学生把做好的作业主动提交到教师电脑，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；支持教师预设学生提交的文件的存储路径并限制学生提交文件的数目和大小。 6.文件收集：支持预定义多个文件收集任务，并支持教师预设学生文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生文件的批量收集。支持收集完成后直接打开文件夹。 7.文件共享:支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载，支持教师对已上传的文件进行删除或重命名。支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，支持教师对己上传的文件进行删除或重命名，供全体师生查看和下载。 8.讨论：支持教师发起分组讨论或主题讨论，分组讨论支持教师按随机、配对、按行分组、按列分组、固定分组等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论;主题讨论支持教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。在讨论对话框，支持教师发送文字、画布、图片、文件、截屏等与学生进行讨论，教师与学生均可以查看共享的文件和历史记录。 9.共享白板：支持教师通过共享白板与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，包括插入图片、插入截图、设置背景颜色、设置背景图片等，还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能，供教师和学生绘制时使用。支持查看历史记录，调阅过往绘制的白板，支持批量导入和导出白板记录。 10.学生举手：支持学生发起举手寻求教师的帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 三、教学评测 1.答题统计：支持教师对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，教师将会收到学生的作答详情及答题数据统计。 2.课堂报告：支持教师查看正在进行课堂和己结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。 3.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷，支持教师实时查看学生答题进度。 4.阅卷评分：支持客观题自动评分，主观题教师手动打分并支持将考试结果导出。 四、课堂管理 1.学生签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 2.班级模型：支持创建和编辑不同班级的学生名单列表，并支持将学生名单导入和导出。 3.屏幕监看：支持通过教师机监视单一、部分、全体学生机的屏幕，支持教师设置电脑每屏可监看多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36画面）和监看视图的持续时间。教师和学生电脑屏幕分辨率不一致时，支持对画面进行自动对焦，平移和缩放显示。 4.全体遥控：支持教师选定任意一台学生机执行对所有学生机的实时遥控操作，如批量打开网页、打开应用程序、执行文件传输、安装卸载软件等操作。 5.U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止三种策略），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 6.网页限制：支持对学生访问网站权限的设定（全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略），对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。 7.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，微信MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序，支持策略的导入导出。 8.学生属性：支持教师远程查看学生机登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息，并支持班级模型信息的导出。 9.黑屏肃静：支持教师对单一、部分、全体学生机执行或解除黑屏操作，教师可自定义黑屏的文字内容、文字颜色、背景色、背景图片等，支持教师手动解锁或设置锁定时长进行自动解锁。 10.禁用键鼠：支持教师对单一、部分、全体学生机禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作。 11.控制中心：支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息权限、发送文件权限、键鼠权限、U盘权限等，并支持调节教师端的扬声器和麦克风声音。 12.远程命令：支持教师进行远程开机、关机、重启、注销、自定义命令等操作。 13.远程设置：支持选择学生机连接教师机的登录方式包括选择教师登、自动登录、IP段登录;支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置，支持保存和导入该教室的设置，在别的教室直接使用。 14.分组管理：支持教师新建、删除、重命名分组。支持创建分组时直接选择学生加入，也可创建完成后拖拽学生图标加入指定小组;支持给每个小组设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组，支持对任一小组进行屏幕广播，网络影院等功能进行教学。 15.图标监看：支持通过班级模型显示学生机桌面的缩略图，缩略图显示大小也可自由设定。缩略图右下角可以显示正在被应用的状态，也可对学生图标按规则进行排序，规则包括按名称、按状态、按IP，也支持学生图标显示自定义名称，包括学生姓名、计算机名称、登陆名称、学生IP等,支持在学生图标上显示电池电量、显示组图标、显示系统类型。 16.断网锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 17.远程消息：支持教师与学生使用远程消息进行交流，并支持设置消息在学生机显示时长、消息提示音等。 18.消息弹幕：支持开启消息弹幕，教师和学生发送的消息都可以以弹幕的形式在教师机和学生机屏幕上进行滚动播放，支持弹幕显示发送者，支持弹幕循环显示，支持设置弹幕的显示区域大小、文字大小、文字颜色、背景色，并对弹幕效果进行预览。 | 套 | 1 |
| 四、南京市旭东中学 |  |  |  |  |
| 37 | 室内信息发布终端 | 1.采用P2.0小间距显示终端，尺寸不小于9.32㎡，长*宽为4.16米*2.24米。 2.像素间距：≤2mm；亮度：≥800cd/㎡；换帧频率：≥60Hz；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥6000:1；可视角度：水平及上下≥170°；噪声值：屏前后左右四个方向1m处，噪音＜1.4dB(a)；单元色彩还原准确性：△E≤0.9；可见光投射比≥89.89%；抗磨性：因磨耗引起的雾度≤1.30%；显示功能：无鬼影和拖尾现象，红绿蓝三基色色彩还原度值低于2，具备色度正功能，可调整色域为PAL色域，具备去消影保护电路；图像采用增强显示技术，有效提升图像的锐度，对比度，饱和度，宽动态范围，清晰度和流畅度，提升值不低于20%；在照度10LUX/5600K条件下，显示屏幕表面的反射率（单位面积反射亮度)＜3.0cd/㎡。 ▲3.需具备有效的LED蓝光隔离手段：①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）≤1.78E-02W/(㎡.sr.nm)；（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件） | 平方米 | 9.32 |
| 38 | 视频控制器 | - 支持1路DVI视频源输入，1路HDMI视频源输入，1路AUDIO音频输入，6网口输出，单台设备最大带载1920*1200@60Hz。 2.发送卡支持DVI输入；音频输入；双网口输出；USB接口控制；可级联多台进行统一控制；单张支持分辨率：1280*1024，1024*1200，1600*848，1920*712，2048*668。 3.接收卡支持单卡输出 RGBR’数据 16 组，单卡输出 RGB 数据 20 组，单卡输出串行数据 64 组，单卡带载像素为 256×226，支持配置文件回读；支持程序复制；支持温度监控，支持网线通讯状态检测。 ▲4.视频控制器外壳防护等级达到IP20，能效达到1级节能标准。（需提供具有CMA认证标识的检测报告扫描件） - 5.为保障设备使用的兼容性、一致性及维保方便，需与室内信息发布终端同品牌。 | 套 | 1 |
| 39 | 信息发布软件 | 1.可以支持多个显示区域分屏播出视频，图片，文字，动画等；进行LED屏幕显示布局的创建和修改，支持256通道的设置和显示，通道可以任意的叠加并调整顺序；支持AVI、Targa、WMF、MPEG、BMP、JPEG等多种文件格式显示；支持创建中文信息。 2.为保障设备使用的兼容性、一致性及维保方便，需与室内信息发布终端同品牌。 | 套 | 1 |
| 40 | 结构及包边 | 安装框架采用Q235B标准40*40镀锌方管，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，亚光黑色304不锈钢包边,包边宽度3至6公分。主框架满足产品安装和安全要求。屏体加钢结构支架不超过25公分厚度。 | 平方米 | 10 |
| 41 | 配电柜及运行控制设备 | - 具备远程上电功能，PLC功能，继电器、空气开关元器件。额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率:50Hz；使用环境：环境温度:-20℃-60℃环境湿度<90%；无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品；具备手动控制和自动控制功能。可手动按钮控制设备的启/停，也可通过PLC控制设备的启停功能;多组输出，每组可独立控制，支持多种外部控制方式，具备分步延时启动功能。 ▲2.配电柜成套设备的防护等级达到IP30。（提供具有CMA认证的检验机构出具的检测报告扫描件） 3.为保持兼容性和可维护性，要求和室内信息发布终端同一品牌。 | 套 | 1 |
| 42 | 无线同屏器 | 不低于以下要求： 1.视频输出：可同时通过HDMI和VGA输出相同内容；输出的分辨率可以不同，输出分辨率：可达1080p/1920×1200。 2.帧数：可达30帧/每秒。 3.无线传输协议：ieee802.11ac/802.11n。 4.传输距离：按键与主机之间最大距离为30m；同频传输延时：<100m(平均值)。 5.频段：2.4Hz或5g(默认5gHz)。 6.温度范围：运行:+5°C+40°C、存放:-20°~+60c。 7.湿度范围：存放:0~90%相对湿度,无冷凝；运行:0~90%相对湿度,无冷凝。 | 套 | 1 |
| 43 | 综合管理控制处理设备 | 1.支持HDMI，DVI，DP和IP输入接口。 2.支持多图层显示。 3.画面无缝同步切换，无黑场，无延时。 4.多屏显示，图像全同步，无撕裂。 5.支持输入源和输出源画质调整。 6.软件支持BS架构。 7.支持硬件监控，异常报警。 8.支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡。 9、为保障设备使用的兼容性、一致性及维保方便，需与室内信息发布终端同品牌。 | 台 | 1 |
| 44 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 ▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（需提供CMA标识的检测报告扫描件） 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码VN.SY07840L，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 1 |
| 45 | 头戴话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 2 |
| 46 | 合唱话筒 | 1.换能方式：电容式。 2.频率响应 (Hz)：30Hz-16KHz。 3.指向性：超心型指向。 4.输出阻抗（欧姆）：75Ω。 5.灵敏度：-43dB±2dB。 6.供电电压 (V)：幻象48V。 7.咪线长度、配置：20米双芯、卡侬母+卡侬公。 8.输出：平衡输出。 9.底座规格：圆锥形直径240mm，高60mm。 10.抗手机、电磁、高频干扰。 11.可调节高度：0.1米 - 1.65米。 12.话筒重量：3kg。 | 只 | 2 |
| 47 | 无线传输系统 | 无线传输系统，搭载高性能解码芯片，48KHZ采样率，信噪比SNR＞110db。 | 套 | 2 |
| 48 | 话筒支架 | 1.高度调节等同或优于1030-1710mm。 2.横杠长度≥750mm。 3.重量≥2.85kg。 4.外箱尺寸≥325*290*1000MM。 | 个 | 2 |
| 49 | 数字反馈抑制器1 | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 ▲10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（需提供CMA标识的检测报告扫描件） | 套 | 1 |
| 50 | 效果器 | 1.采用ADI DSP处理器，内置USB免驱声卡和频谱分析功能。 2.设备可根据不同的使用场景存储≥8种场景模式，设备面板≥3个物理按键实现场景模式的一键切换。 3.具有≥2路RCA、≥1路USB、≥1路光纤输入接口，-9至9dB的音乐增益调节。 4.输出支持5.1声道，包含主输出、中置、后置及超低音6个输出通道。 5.麦克风输入具有≥20段参量EQ，音乐输入通道具有≥20段参量EQ，混响及回声具有≥5段参量EQ，所有输出通道具有≥11段参量EQ。 6.麦克风输入、音乐输入、回声效果、混响效果、所有输出通道都支持高、低通滤波器调节，多种斜率可选。 7.具有≥4路麦克风输入接口，可独立调节5档输入增益，麦克风输入通道具有扩展器（噪声门）、压缩器、8档反馈抑制。 8.麦克风和音乐输入具有-12~12级声音变调功能。 9.所有输出通道都支持延时功能和限幅器。 10.回声效果具有调节预延时、延时时间、重复比例、衰减、右通道预延时、右声道延时、效果音量、直达声音量功能；混响效果具有调节预延时、混响时间、衰减、效果音量、直达声音量功能。 11.具有网络控制功能，支持中控系统连接控制。 12.显示采用≥2.0寸彩色液晶显示屏，可以查看设备状态及参数设置。 13.设备具有KTV综合管控平台软件，可通过网络接口连接PC，对设备进行统一管理，包括显示设备的使用在线离线状态、设备绑定房间号情况、设备音频开关、场景切换等功能；还具有检测设备固件版本功能，支持在线升级。 14.设备具有KTV综合管控平台软件，可通过一个平台软件控制KTV效果器、KTV无线话筒、KTV摇杆麦，包括产品电量显示、低电量自动报警、设备在线离线状态，便于KTV设备统一管理。 | 套 | 1 |
| 51 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 52 | 数字电源时序器2 | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板。 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 53 | 22U机柜 | 1.材质：优质冷轧钢板，防潮。 2.尺寸：600*600*1200mm。 3.产品特点：机柜采用优质冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑；前部网孔门或玻璃门可选；后部网孔门或全钢门可选；机柜立柱可调节；机柜可同时安装脚轮和支脚；机柜具有可方便拆卸的左右侧门和前后门。 4.安装方式：落地安装。 | 台 | 1 |
| 54 | PDU2 | 8位PDU插座。 | 个 | 1 |
| 55 | 强弱电线缆及辅材 | 含HDMI高清线、六类网线、RVV3*2.5电源线、PVC线管线槽、扎带、标签、缠绕管、膨胀螺丝、电工胶布等。 | 项 | 1 |
| 56 | 设备安装及调试服务4 | 所有设备的安装调试，包括LED大屏，话筒设备等。 | 项 | 1 |
| 五、南京江北新区浦口实验小学（迎江路校区） |  |  |  |  |
| 57 | IP网络有源音箱 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 2.内置2 x 20W数字功率放大器，1路接主音箱，1路外接到副音箱，音质细腻，功率强劲，并具有网络音量调节。 3.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能，支持缄默强度预置功能，支持背景伴奏预置功能。 4.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 5.内置2.4G无线音频模块，频段范围：2.405GHz到2.485GHz，高保真、抗干扰性好，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 6.需与学校原广播系统匹配，提供证明资料。 | 套 | 5 |
| 58 | 广播天线 | 1.指向性天线，在有源的状态下，天线在直线距离可接收约 150-200 米的信号。 2.带有放大器增益调节档位，当放大倍数超高时，可通过调节降低档位来防止自激现象。且有信号过强提示灯，指示灯阈值：-5dBm。 3.天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。 | 套 | 1 |
| 59 | 8口交换机 | 8口全千兆、钢壳、企业级接入交换机。 | 台 | 2 |
| 60 | 控制器 | 机架式12口万兆路由器，固化8个千兆电口，2个combo口，2个万兆光口，推荐带终端数1000台，推荐带宽8Gbps，内置AC功能，支持管理AP数512；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断。 | 台 | 1 |
| 61 | 吸顶AP1 | 3000M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP,1个WAN/PoE上联端口,推荐最大接入用户数65(平均带宽2-4Mbps),无线终端最大接入数为256(理论值),建议覆盖半径20-25m(空旷),自组网全网管理设备最大数为32。 | 台 | 50 |
| 62 | 高密AP | 6500M三频六流Wi-Fi 7高密AP，1个2.5G WAN/PoE上联端口，推荐最大接入用户数110(平均带宽2-4Mbps)，无线终端最大接入数为384(理论值)，建议覆盖半径20-25m(空旷)。支持自组网(需配合UR路由器)。支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议。 | 台 | 2 |
| 63 | 24口POE交换机2 | 1.二层web网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率126Mpps。 2.24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持PoE/PoE+，整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，4个2.5G光口。 3.支持高可靠AI智能化PoE技术；支持VLAN、ACL、QoS、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 3 |
| 64 | 8口POE交换机 | 1.二层web网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率30Mpps。 2.8个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率125W，单端口最大输出功率30W)，2个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 台 | 4 |
| 65 | 六类网线2 | 1.规格：6类四对非屏蔽低烟无卤双绞线。 2.敷设方式：管内敷设。 | 箱 | 19 |
| 66 | 线管2 | φ25PVC线管。 | 米 | 600 |
| 67 | 辅材3 | 胶带、扎带、膨胀螺丝、软管、线槽等相关配件。 | 项 | 1 |
| 68 | 设备安装及调试服务5 | 施工布线、开槽、开挖管沟、打孔、恢复、设备安装调试等。 | 项 | 1 |
| 六、南京江北新区浦厂小学 |  |  |  |  |
| 69 | 智能广播控制软件 | 1.音乐目录管理：支持快速增删改音乐文件，一键添加多个文件入库，自动获取文件的基本音频信息；提供系统资源管理器入口，延续用户操作习惯。 2.音乐属性自定义：支持自定义MP3和WAV音乐文件的播放时间及音量大小，提供语音文本编辑器，可选择Win32编解码器作为音频驱动输出。 3.作息方案管理：多套作息方案可同时激活使用，支持手动或自动激活方案及运行计划，自动提示触发时间相同的作息计划，支持批量删除、复制、剪切等快捷操作。 4.作息计划设置：可自定义计划名称，触发频率可自定义，时间精确到秒，支持每周或临时触发方式，支持切换方案、播放音乐、关机等操作方式，支持同一个计划输出多个节目源，能够自定义作息计划对设备的控制内容，能够自定义设备开启时间的提前量。 5.晴雨模式设置：可自定义用户所在区域（区、县），支持自定义检测频率。 | 套 | 1 |
| 70 | 一拖二手持无线麦克1 | 1.≥2*100通道，(615mHz-675mHz) 宽频带,红外线自动对频。 2.A/B可交换使用，数字导频技术真分集电路,接收技术距离更远更稳定。 3.话筒电量实时在接收机上显示, 接收机一键操作，更加智能化。 4.接收机带自动搜频功能(AFS:可自动搜索最干净频点)。 系统参数： 1.工作频率：615mHz-675mHz。 2.调制方式：宽带FM。 3.振荡模式：PLL(数字频率全成)。 4.可调范围：25MHz。 5.信道数目：左右各100。 6.动态范围：100dB。 7.频率稳定度：±0.005%。 8.信道间隔：250kHz。 9.工作环境温度：-10℃-+40℃。 10.总谐波失真：≤0.5%。 11.音频频率响应：80Hz-18kHz(±3dB)。 12.综合信噪比：>105dB。 13.最大偏移：±45kHz。 14.工作距离：80-150米(无遮挡环境下)。 | 台 | 3 |
| 71 | 一拖二头戴无线麦克1 | 1.≥2*100通道，(615mHz-675mHz) 宽频带,红外线自动对频。 2.A/B可交换使用，数字导频技术真分集电路,接收技术距离更远更稳定。 3.话筒电量实时在接收机上显示, 接收机一键操作，更加智能化。 4.接收机带自动搜频功能(AFS:可自动搜索最干净频点)。 系统参数： 1.工作频率：615mHz-675mHz。 2.调制方式：宽带FM。 3.振荡模式：PLL(数字频率全成)。 4.可调范围：25MHz。 5.信道数目：左右各100。 6.动态范围：100dB。 7.频率稳定度：±0.005%。 8.信道间隔：250kHz。 9.工作环境温度：-10℃-+40℃。 10.总谐波失真：≤0.5%。 11.音频频率响应：80Hz-18kHz(±3dB)。 12.综合信噪比：>105dB。 13.最大偏移：±45kHz。 14.工作距离：80-150米(无遮挡环境下)。 | 台 | 3 |
| 72 | 天线分配器1 | 1.一个具有放大功能的UHF天线分配系统，实现将一对天线拆分给无线接收机来扩展无线话筒系统。 2.专门用于大型UHF无线系统，每个单元能够让四个无线接收机使用相同的两条天线。级联端口能够接到第五个接收机或第二台天线分配系统。 3.兼容性，天线分配系统能够与兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容。 4.级联端口，两个50QBNC型天线级联端口，能够额外连接一台天线分配系统或者第五台无线接收机。大型无线系统可以在使用一对天线的情况下工作。 | 套 | 1 |
| 73 | 数字信号分配器 | 1.支持≥8路音频信号音量调节输出，本地、主控及移动端软件均支持信号分配模式控制，信号分配支持级联叠加，最大信号分配控制路数无数量限制。 2.支持工作模式配置，可选2组一进四出或1组一进八出模式，主控软件及移动端均可配置。 3.支持单路音频信号精确数字调节，音量调节精度达1%，主控及移动端软件均支持远程控制。 4.具备独立工作能力，单机接入网络信息点即可接入广播系统平台，支持主控及移动端软件远程调节各路音频信号。 5.输出信号音量支持内置中文显示器、主控及移动端软件多平台实时查看。 6.单路信号增益调节操作记录实时反馈至主控及移动端软件，支持操作记录保留及工作日志报告生成。 7.支持平衡/非平衡音频信号接入，各路输出参数支持主控及移动端软件远程同步等量比例增益调节；支持淡入淡出音效输出，音效时长支持通过网络远程设置。 8.支持飞梭旋钮设置全局音量一键同步，主控及移动端软件均可远程调节。 9.断电前后工作状态一致，支持主控及移动端软件查看断电信息并推送断电记录至移动端。 10.支持预设多种场景音频调节工作模式，主控及移动端软件可调用，最大预设数量≥999种。 | 台 | 1 |
| 74 | 数字前置功率放大器（1000w）1 | 1.采用D类功率放大架构，具备轻便小巧特性，支持1U机架式嵌入式安装，配置双滚珠轴承散热系统，有效降低运行噪音，集成嵌入式低功耗系统，具备高处理速度与可靠性。 2.基于数字电路板放大电路设计，取消传统升压/电源变压器，转换效率≥90%。 3.内置7段动态电平指示模块，工作状态可通过内置中文显示器查看。 4.配置≥3路RCA线路输入接口，≥2路6.5mm MIC输入接口，支持多音源混音处理。 5.配置MIC默音功能，实现无干扰音频切换。 6.支持本地对数字/模拟/MIC音源进行均衡及音量调节。 7.提供≥1路音频信号辅助输出接口，支持外接功率放大器扩展。 8.具备过温/过载保护功能，支持屏幕显示警报。 9.额定功率：≥1000W。 | 台 | 1 |
| 75 | 壁挂音箱（10W） | 1.喇叭单元：≥6.5英寸×≥1, 2.5英寸×1。 2.标准功率：≥3/6/10W。 3.额定输入：70/100V。 | 只 | 28 |
| 76 | 壁挂音箱（20W） | 1.单元尺寸：6.5""×1。 2.标准功率：20W。 3.最大功率：40W。 4.输入电压：0-70/100V。 | 只 | 16 |
| 77 | 音箱 | 1.类型：有源音箱。 2.电源类型：电池供电。 3.连接方式：蓝牙 AUX USB。 4.2.5寸*2高音喇叭。 5.10寸低频大喇叭。 6.额定功率：120W。 7.无线金属U段双话筒。 | 套 | 2 |
| 78 | 广播线2 | 1.规格：RVV2*2.5。 | 米 | 1100 |
| 79 | 线管3 | φ25PVC线管。 | 米 | 200 |
| 80 | 辅材4 | 胶带、扎带、膨胀螺丝、软管、线槽等相关配件。 | 项 | 1 |
| 81 | 设备安装及调试服务6 | 施工布线、开槽、开挖管沟、打孔、恢复、设备安装调试等。 | 项 | 1 |
| 七、南京江北新区浦口实验小学 |  |  |  |  |
| 82 | 单12寸专业音箱 | 1.音箱类型:2分频扬声器。 2.高音单元:1只1寸压缩驱动器,1.4英寸音圈。 3.低音单元1只12英寸低音单元,3英寸音圈。 4.频响范围:70Hz - 20kHz (-6dB)。 5.灵敏度1瓦/峰值@1米:97dB / 125 dB。 6.输入阻抗:8Ω(欧姆)。 7.额定输入功率:450W。 8.最大输入功率:900W。 | 只 | 4 |
| 83 | 支架 | 专业音箱支架。 | 只 | 4 |
| 84 | 专业双声道功放 | 1.搭配有开关电源或变压器两种供电形式。 2.具备设置多种保护电路，包括短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护，并设有音量渐大功能，使本机无论在多么恶劣的环境使用都能轻松应对。 3.8Ω立体声(输出)功率：2x800W。 4.4Ω立体声(输出)功率：2x1200W。 5.8Ω桥接(输出)功率：2400W。 6.保护及冷却功能：静音开关(软启动)，直流故障断开，有源浪涌(失真)限幅，短路、开路，射频过载和过热保护(变频智能风扇)。 | 台 | 2 |
| 85 | 8路调音台 | 1.拥有多路单声道输入通道, 1个双声道输入通道。每个通道设置通道开关和预听开关。每个输入通道设有话筒输入和线路输入插座,高、中、低均衡电位器和效果, 平衡,音量电位器。 2.配置48V幻象供电。 3.内置7段均衡器，16种效果DSP混响器。 4.装备了带蓝牙功能的MP3解码器,可以通过U盘/蓝牙播放节目。 5.自带声卡,可以通过USB接口和电脑的连接。 6.输出有立体声输出,混合主输出,效果发送,立体声磁带输入,立体声录音输出。 7.可以控制通道增益,调节话筒或线路输入信号的电平,以取得最佳的动态范围和信噪比。 8.支持控制送到效果母线的信号电平大小。 9.拥有监听通道放大器的输出信号的功能。 10.通过控制信号进入母线的电平大小,来调节各通道之间的音量平衡。 | 台 | 1 |
| 86 | 8进8出矩阵式音频处理器 | 1.8进8出的自动混音媒体矩阵，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。 2.支持多路音源输入，包括带幻象供电的麦克输入，阵列式麦克风输入，线路模拟音频输入。多路音源输出，包括监听输出、功率信号输出、级联输出。 3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。 4.支持高灵敏线性阵列麦克风及二合一桌面式麦克风采集，可同步实现本地扩声、本地音源录制及远程互动。 5.反馈抑制（AFC）：全数字化自动反馈抑制算法，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，声压级提升幅度≥10-15dB。 6.自适应背景降噪（ANS）：可根据室内环境智能学习噪声，并抑制，降噪幅度≥15dB。 | 台 | 1 |
| 87 | 数字反馈抑制器2 | 1.供电方式： AC220V-230V,50/60Hz。 2.话筒和线路输入移频效果切换开关选择。 3.LCD显示屏显示功能模式切换。 4.会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX)。 5.移频量：7Hz±1Hz。 6.传声增益提升量5-14dB。 | 台 | 1 |
| 88 | 一拖二手持无线麦克2 | 1.≥2*100通道，(615mHz-675mHz) 宽频带,红外线自动对频。 2.A/B可交换使用，数字导频技术真分集电路,接收技术距离更远更稳定。 3.话筒电量实时在接收机上显示, 接收机一键操作，更加智能化。 4.接收机带自动搜频功能(AFS:可自动搜索最干净频点)。 系统参数： 1.工作频率：615mHz-675mHz。 2.调制方式：宽带FM。 3.振荡模式：PLL(数字频率全成)。 4.可调范围：25MHz。 5.信道数目：左右各100。 6.动态范围：100dB。 7.频率稳定度：±0.005%。 8.信道间隔：250kHz。 9.工作环境温度：-10℃-+40℃。 10.总谐波失真：≤0.5%。 11.音频频率响应：80Hz-18kHz(±3dB)。 12.综合信噪比：>105dB。 13.最大偏移：±45kHz。 14.工作距离：80-150米(无遮挡环境下)。 | 台 | 2 |
| 89 | 一拖二头戴无线麦克2 | 1.≥2*100通道，(615mHz-675mHz) 宽频带,红外线自动对频。 2.A/B可交换使用，数字导频技术真分集电路,接收技术距离更远更稳定。 3.话筒电量实时在接收机上显示, 接收机一键操作，更加智能化。 4.接收机带自动搜频功能(AFS:可自动搜索最干净频点)。 系统参数： 1.工作频率：615mHz-675mHz。 2.调制方式：宽带FM。 3.振荡模式：PLL(数字频率全成)。 4.可调范围：25MHz。 5.信道数目：左右各100。 6、动态范围：100dB。 7.频率稳定度：±0.005%。 8.信道间隔：250kHz。 9.工作环境温度：-10℃-+40℃。 10.总谐波失真：≤0.5%。 11.音频频率响应：80Hz-18kHz(±3dB)。 12.综合信噪比：>105dB。 13.最大偏移：±45kHz。 14.工作距离：80-150米(无遮挡环境下)。 | 台 | 2 |
| 90 | 天线分配器2 | 1.一个具有放大功能的UHF天线分配系统，实现将一对天线拆分给无线接收机来扩展无线话筒系统。 2.专门用于大型UHF无线系统，每个单元能够让四个无线接收机使用相同的两条天线。级联端口能够接到第五个接收机或第二台天线分配系统。 3.兼容性，天线分配系统能够与兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容。 4.级联端口，两个50QBNC型天线级联端口，能够额外连接一台天线分配系统或者第五台无线接收机。大型无线系统可以在使用一对天线的情况下工作。 | 套 | 1 |
| 91 | 无线讨论表决会议主控机 | 1.系统支持共用有线、无线会议话筒，易于安装和移动。 2.可独立调节麦克风灵敏度。 3.系统管理话筒容量≦1000个。 4.麦克风增益独立可调，带动态电平指示灯。 5.发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为1/2/3/4台）。 6.发言人数先进先出模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒关闭。 7.具有RJ45接口，连接视频跟踪主机，可以实现标清或高清视像跟踪功能。 8.具有RS232接口，连接电脑，可以实现签到表决选举功能。 | 台 | 1 |
| 92 | 无线会议主席单元 | 1.驻极体超心形指向性话筒。 2.LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单。 3.设有话筒开关按键，按下开关键，绿色 LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键。 4.指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示。 5.供电：直流3.7V-4.5V。 6.消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW。 7.麦克风类型：超心形指向性驻极体。 8.开关：电子轻触开关。 9.音频通信方式：超高频无线电波。 10.音频频率范围：610MHz - 664.75MHz。 11.音频信道数：5路。 12.控制通信方式：无线433MHz频段。 13.控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz。 14.主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。 | 只 | 1 |
| 93 | 无线会议代表单元 | 1.驻极体超心形指向性话筒。 2.LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单。 3.设有话筒开关按键，按下开关键，绿色 LED咪管灯环亮，话筒为开启状态，关闭话筒需再按开关键。 4.具有表决、视像跟踪功能（需额外配置摄像头），可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合。 5.指示灯：绿色LED开启话筒咪管灯环显示。 6.供电：直流3.7V-4.5V。 7.消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW。 8.麦克风类型：超心形指向性驻极体。 9.开关：电子轻触开关。 10.音频通信方式：超高频无线电波。 11.音频频率范围：610MHz - 664.75MHz。 12.音频信道数：5路。 13.控制通信方式：无线433MHz频段。 14.控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz。 15.具有表决功能。 | 只 | 5 |
| 94 | 充电箱 | 1.可同时为16枚锂聚合物专用电池充电。 2.具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 | 组 | 1 |
| 95 | 数字电源时序器3 | 1.独立继电器控制16路电源时序控制，每路延时1秒。 2.线路板配置12根2MM铜棒加粗处理，保证足够余量的过电流。 3.共提供16+1个插座输出，其中面板1路常通。 4.整机容量50A。 5.支持多台机器级联。 6.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232串口控制功能和RS485串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。 7.具有外部开关控制接口，和级联控口。 8.具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。 9.配置USB输出，可为手机提供充电和DJ灯提供电源。 | 台 | 1 |
| 96 | 嵌入式平板会议灯 | 1.功率：2300W。 2.灰度等级：20000。 3.光源: 432颗0.5w 高亮度贴片 LED灯珠。 4.显色指数：Ra>95。 5.色温：3200K-5600K可调，3200K/5600K可选。 6.LED 寿命：大于50000小时。 7.控制模式：DMX512控制,无风扇静音型。 8.调光：0-100%无极调光。 9.防护等级：IP25。 | 台 | 4 |
| 97 | 无线控制器 | 桌面式10口全千兆PoE控制器，固化10个千兆电口（含8个PoE口），推荐带终端数200台，推荐带宽1Gbps，整机PoE最大输出功率75W，单端口最大输出功率30W，内置AC功能，支持管理AP数200。 | 台 | 1 |
| 98 | 吸顶AP2 | 3000M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP,1个WAN/PoE上联端口,推荐最大接入用户数65(平均带宽2-4Mbps),无线终端最大接入数为256(理论值),建议覆盖半径20-25m(空旷),自组网全网管理设备最大数为32。 | 台 | 4 |
| 99 | 高清线 | 35米 HDMI2.0。 | 根 | 1 |
| 100 | 线材 | 1.规格：RVV2*2.5。 | 米 | 300 |
| 101 | 辅材5 | 胶带、扎带、膨胀螺丝、软管、线槽、欧姆头、卡农线等相关配件。 | 项 | 1 |
| 102 | 设备安装及调试服务7 | 施工布线、开槽、开挖管沟、打孔、恢复、设备安装调试等。 | 项 | 1 |
| 八、南京江北新区浦口实验小学万江分校 |  |  |  |  |
| 103 | 数字智能广播控制器 | 1.支持多套作息方案并行启用，具备批量增删改查、复制剪切、导入导出功能。 2.支持用户所在地区选择，可自动获取当地天气信息并根据配置智能切换作息方案。 3.集成六路电源时序管理模块，支持四路功率输入、八路功率输出分区控制。 4.电源及分区开关操作可通过本地、主控、移动端软件实现，分区级联支持无限叠加扩展。 5.电源及分区开关状态变更后，工作记录实时反馈至主控、移动端软件并保留历史记录，支持工作日志报告生成。 6.断电前后工作状态保持一致，支持主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 7.配置可控短路信号输出接口，便于控制周边设备。 8.支持多级权限管理模式，可通过不同密码开启对应权限，提升系统安全管理级别。 | 台 | 1 |
| 104 | 智能控制软件 | 1.音乐目录管理：支持快速增删改音乐文件，一键添加多个文件入库，自动获取文件的基本音频信息；提供系统资源管理器入口，延续用户操作习惯。 2.音乐属性自定义：支持自定义MP3和WAV音乐文件的播放时间及音量大小，提供语音文本编辑器，可选择Win32编解码器作为音频驱动输出。 3.播放列表管理：列表文件支持MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE、TXT等常用音频格式，自动提示目录中不存在的文件名称。 4.作息方案管理：多套作息方案可同时激活使用，支持手动或自动激活方案及运行计划，自动提示触发时间相同的作息计划，支持批量删除、复制、剪切等快捷操作。 5.作息计划设置：可自定义计划名称，触发频率可自定义，时间精确到秒，支持每周或临时触发方式，支持切换方案、播放音乐、关机等操作方式，支持同一个计划输出多个节目源，能够自定义作息计划对设备的控制内容，能够自定义设备开启时间的提前量。 | 套 | 1 |
| 105 | 真分集一拖四领夹无线麦克 | 1.采用四通道真分集接收架构，每通道配置双冗余接收电路，同步处理信号以提升传输稳定性。 2.配置彩色TFT显示屏，实时显示射频电平、音频电平、电池电量、干扰信号强度、SQ值及锁定状态。 3.支持独立调节工作频率、输出音量、静噪门限，具备红外自动对频、独立频点搜索及一键锁止功能。 4.内置4组预设叠机频率，支持1-4套系统同步组网运行。 5.兼容外置天线分配系统，配置前置天线安装接口及4路平衡+2路非平衡音频输出接口。 6.采用相位锁定环路(PLL)技术，结合数字导频静噪控制，实现发射器关闭时AF信号自动静音。 7.系统工作频段：640-690MHz，单通道配置50个可选频点，四通道共提供200个频点资源。 | 台 | 2 |
| 106 | 数字前置功率放大器（650W） | 1.采用D类功率放大架构，具备轻便小巧特性，支持1U机架式嵌入式安装，配置双滚珠轴承散热系统，有效降低运行噪音，集成嵌入式低功耗系统，具备高处理速度与可靠性。 2.基于数字电路板放大电路设计，取消传统升压/电源变压器，转换效率≥90%。 3.内置7段动态电平指示模块，工作状态可通过内置中文显示器查看。 4.配置3路RCA线路输入接口，2路6.5mm MIC输入接口，支持多音源混音处理。 5.配置MIC默音功能，实现无干扰音频切换。 6.支持本地对数字/模拟/MIC音源进行均衡及音量调节。 7.提供1路音频信号辅助输出接口，支持外接功率放大器扩展。 8.具备过温/过载保护功能，支持屏幕显示警报。 9.额定功率：≥650W。 | 台 | 1 |
| 107 | 数字前置功率放大器（1000w）2 | 1.采用D类功率放大架构，具备轻便小巧特性，支持1U机架式嵌入式安装，配置双滚珠轴承散热系统，有效降低运行噪音，集成嵌入式低功耗系统，具备高处理速度与可靠性。 2.基于数字电路板放大电路设计，取消传统升压/电源变压器，转换效率≥90%。 3.内置7段动态电平指示模块，工作状态可通过内置中文显示器查看。 4.配置≥3路RCA线路输入接口，≥2路6.5mm MIC输入接口，支持多音源混音处理。 5.配置MIC默音功能，实现无干扰音频切换。 6.支持本地对数字/模拟/MIC音源进行均衡及音量调节。 7.提供≥1路音频信号辅助输出接口，支持外接功率放大器扩展。 8.具备过温/过载保护功能，支持屏幕显示警报。 9.额定功率：≥1000W。 | 台 | 1 |
| 108 | 室外防水音柱（60W） | 1.额定功率：≥60W。 2.最大功率：≥120W。 3.输入电压：70V/100V。 4.通过IPX6或IP66防水防尘等级检验。 | 条 | 6 |
| 九、智能显示终端 |  |  |  |  |
| 109 | 智能显示终端 | - 整体设计 1.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 2.屏幕尺寸≥86英寸，采用红外触控技术，支持≥50点触控及书写，嵌入式系统版本≥Android 15。 3.全通道⽀持4K显示，包括安卓通道、HDMI通道。 4.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。 5.内置摄像头，像素≥1500 万，支持人脸识别、清点人数、随机抽人。 ▲6.扬声器可单独拆卸，最大功率≥70W；听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持强弱调节。设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件） - 7.支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 8.内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。 9.内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。 10.内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。 11.具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。 12.内置AI智能体，支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包含历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话。 13.设备支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制；内置文字快剪功能；支持回收微课的观看结果。 14.内置白板软件支持多人同时书写和擦除，互不影响；提供备课场景中搜索课件库课件资源。 15.内置白板软件支持备课、集体备课、听评课，支持生成研讨报告。 二、插拔式电脑模块 1.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.电脑模块配置要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；DDR4 16GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 台 | 106 |
| 110 | 落地支架 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；具有三组及以上（含）高度调整安装孔。 3.托盘承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。 | 套 | 14 |
| 111 | 桌面高拍仪 | 1.像素：≥1300万像素。 2.变焦：≥1000%倍数码变焦。 3.扩展口：底座集成2个USB扩展口。 4.支持幅面：A4。 5.补光灯：≥4级触摸LED补光灯。 6.静态图片捕获存储格式：BMP/JPG。 7.电脑USB供电，无外接电源。 8.采用桌面形式，非壁挂式安装。 9.软件带自动文字正向，软件可以根据实际展示文件的文字方向（无论是正的，反的，偏斜的），进行自动的旋转调整，保持文字永远都是正向展示，同时实现展示文件自动居中，方便老师随意放纸，无需调整与操作。 10.软件带自动的放大与缩小的功能，软件可以根据展示物的大小，自动进行放大与缩小，小的展示物体可以自动放大到同屏的等比例，大的展示物体可以自动缩小到同屏等比例。 | 套 | 14 |
| 112 | 壁挂高拍仪 | - 壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强 ，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构。 2.采用一体式（非活动悬臂）设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输； - 3.至少支持3档LED补光，可进行亮度补充。支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。 - 4.摄像头可拍摄不少于1300万像素的照片，摄像头支持自动对焦；支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，设备主体区画面为标准矩形效果。 5.支持实时降噪功能，可开关控制；支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。 6.设备按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在设备软件上进行同样的操作。 7.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 8.支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因。 9.打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫 描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。 | 套 | 92 |
| 113 | 推拉绿板 | 1.结构：左右推拉形式，一体机居中放置；内外双层，内层两块固定板外层两块活动板，使用一体机时将两块活动板分别拉开，活动板闭合后接触面为无边框折边设计无障碍书写；折边处要求双折边90度，折成U型避免划手。 2.规格：基本尺寸4200mm*1249mm，可根据一体机尺寸和用户需求进行调整。 3.书写面材质:采用优质绿色烤漆板，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面厚度≥0.3mm，涂层硬度≥6H；光泽度＜12%，无明显眩光；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，有效保护学生视力。 4.内芯材料:采用防潮、阻燃、24kg/m³高密度泡沫板，厚度10㎜，整张无接缝。 5.背板:采用优质镀锌彩涂板，厚度≥0.21mm。 6.边框材料:采用高强度银白色工业铝型材，为保证黑板整体的强度外框型材壁厚不小于1.1mm，连接可靠牢固，接缝平整、光滑。 7.包角:采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，模具注塑一次成型。 8.轨道：上轨道为一字型配合T型滑块，下轨道为T型滑道配合半封口凹字型滑块，永不脱轨；上下左右边框正面宽度不大于2.5cm，超窄边框设计美观大方。 9.滑块：每块活动板安装4个滑块，采用耐磨、自润滑材质，在轨道内滑动无噪音，书写不易左右移动，使用更加稳定。 10.易维护性：产品结构设计，从根本上解决一体机维护问题；内嵌的一体机可以直接拆除进行维护，无需书写板的整体拆除，检修方便快捷。 11.拉手采用黑色铝制金属材质，锁具采用哑黑色锌合金搭扣锁，固定形式均采用穿透板体固定更加牢固结实。 | 套 | 92 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供的货物必须是崭新的、未使用过的合格正品，并完全符合公采购文件规定的规格、性能的要求。

②供应商保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

③供应商提供的货物必须能够符合国家相关质量标准并满足现场安装尺寸要求，否则采购人有权要求成交供应商退货、退场，所发生的一切费用均由中标供应商承担。

④特别强调：中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意后制造。

- 验收要求

1.项目供货及安装调试完成后，供应商须完成全套项目资料整理归档，竣工文档齐全、规范为项目验收的必要条件。

2.严格对照招标文件要求及中标产品技术参数、执行标准进行验收，确保所供货物与响应内容一致。

3.供应商所提供的全部货物，须符合国家现行有效的质量、安全及环保相关标准。

（3）质保及售后要求

①质保期：本项目所有硬件设备要求提供三年质保、软件产品终身免费使用。项目中投标人对产品有延长质保承诺，应按照承诺履约。自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期。

②服务响应：质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。质保期内中标商须每学期结束前为学校进行整体免费维护一次。

③质保期内换件和维修（人为因素除外）费用包含在总报价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

④供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址:http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，签订合同时提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督

⑤供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

（4）人员要求

①项目负责人：1人。

②技术负责人：1人。

③实施团队人员：不少于2人。

④技术负责人不能和项目负责人为同一人，项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，未经采购人同意，人员不得更换；若确需更换，更换人员的资质、经验不得低于原人员标准，且需提前7个工作日书面告知采购人，经采购人同意后方可更换，否则供应商需承担相应违约责任。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

（1）招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、4.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目货物全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分23分；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；非打▲号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 23 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 1.供货进度保障和项目实施时间安排；2.项目安全文明措施；3.质量保证措施；4.档案管理措施；5.现场施工保障及成品保护措施；6.项目重难点分析及应对措施； （1）上述每一项实施方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得1分； （2）上述每一项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得0.5分； （3）上述每一项实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品检测报告 | - 所投“智慧音箱”（项目清单11）：采用AI音频处理器和数字功放、扩声音箱一体式设计,嵌入式设计。内置专为人声定制的4寸全频喇叭单元，语音清晰饱满，输入功率≥30W。具有≥2路麦克风输入接口，可两支吊装麦克风同时使用，组成师生互动扩声，且拾音距离≥5米，每路麦克风带48V幻想电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。需要提供具有CMA标识的检测报告复印件，能提供得1分，不能提供得0分； - 2.所投“机房软件”（项目清单36）：截屏互动：支持教师实时通过截屏、添加本地图片、手动输入问题三种方式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。需要提供具有CMA标识的检测报告复印件，能提供得1分，不能提供得0分； 3.所投“信息发布软件”（项目清单39 ）：具备审批机制，操作人员可透过系统上传播放素材、建立播放清单，经由管理人员审批放行后方可传送至播放器播放，数据通道加密。需要提供具有CMA标识的检测报告复印件，能提供得1分，不能提供得0分； 4.所投“智能显示终端”（项目清单109）：产品可通过人眼视觉舒适度（VICO）测试，测试结果达到A+级及以上且具有CMA标识的检测报告复印件，能提供得1分，不能提供得0分； | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 产品性能保障 | - 1.所投“室内信息发布终端”（项目清单37）：需满足平均无故障运行时间MTBFm1不低于20万小时。需要提供具有CMA标识的检测报告复印件，能提供得2分，不能提供得0分； - 2.所投“综合管理控制处理设备”（项目清单43）：需满足平均无故障运行时间MTBFm1不低于20万小时。需要提供具有CMA标识的检测报告复印件，能提供得2分，不能提供得0分； | 4 | 客观分 |
| 2.5 | 软件著作权 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书： - 1.所投“智慧音箱”（项目清单11），内置软件包含“自动调音算法软件”、“DSP增益共享智能混音算法软件”、“双模无线话筒通讯系统软件”、“物联网云控管理软件”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》，每提供1个证书得0.5分，最高得2分； 2.所投产品“室内信息发布终端”（项目清单37）内置软件具有“视频数据”或“映像采集”相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》，能提供的得1分，未提供不得分。 3.所投“配电柜及运行控制设备”（项目清单41），内置软件具有“智能配电”与“监控”等相关关键字的《计算机软件著作权登记证书》，能提供的得1分，未提供不得分； 4.所投“智能显示终端”（项目清单109），内置软件包含“沉浸式教学智能制作引擎软件”等关键字的《计算机软件著作权登记证书》，能提供的得1分，未提供不得分。 注：需提供软件证书复印件并加盖投标人公章，所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，说明信息需要加盖投标人公章，否则不予认可。 | 5 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务体系及内容；2.故障解决方案及响应时间；3.专业技术人员保障及服务电话。 （1）上述每一项售后服务方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项售后服务方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项售后服务方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 项目培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.有详细的培训计划和培训内容；2.培训课时及培训目标成果；3.培训师资力量等内容。 （1）上述每一项项目培训方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项项目培训方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项项目培训方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.产品演示 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品演示 | 评委根据投标人提供的“智能显示终端”（项目清单109）产品视频演示情况综合评分（每位投标人视频时长总计不超过15分钟）： - 1.演示“智能显示终端”侧边栏内置智能语音转文字工具，将现场讲话的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。 - 2.演示“智能显示终端”整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 3.演示“智能显示终端” 支持动态压力感应，普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 4.演示“智能显示终端”整机微课功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字对视频进行快速视频剪辑；支持查看微课观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 5.演示“智能显示终端” 内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。 6.演示“智能显示终端”内置白板软件集体备课后支持生成集备报告，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内需包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 以上各项，每成功演示该项全部内容且画面清晰、功能完整，步骤详细的得2分,画面不清晰或功能不完整或步骤不详细的得1分，未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。总共最多得12分。 注：视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。 | 12 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少同时包含广播系统、音响系统、网络系统、触控一体机或者智慧黑板、信息发布系统或者LED显示屏5种系统设备中的任意3种），每提供1个得1分，最多得2分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同、及验收表，证明材料应能反映相关内容，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业¨非民营企业¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。