常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目实验室及专用教室设备采购

项目编号/包号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0030

采购人：常州市新北区龙虎塘中学

采购代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   采购需求	25

第六章   合同草案条款	30

- 第一章  投标邀请

项目概况 常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目实验室及专用教室设备采购的潜在供应商应在“苏采云”系统(http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)自行免费下载电子版招标文件,并于2026年6月25日上午9:30(北京时间)前登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411009-JDGS-G2026-0030

2.项目名称：常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目实验室及专用教室设备采购

3.项目预算金额：192万元

4.采购需求：常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目实验室及专用教室设备采购，包含实验室设备、科创中心设备的制造(采购)、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

5.合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货、安装、调试并通过验收。

6.本项目是否接受联合体： □是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是   ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即:提供的货物/服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）:无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应:□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求:无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

1.投标截止时间、开标时间：2026年6月25日上午9点30分（北京时间）。

2.地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市新北区龙虎塘中学

地    址：新北区北街168号

联系方式：0519-85487876

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市新北区通江中路307号四楼

3.项目联系方式

联系人：沈工

电  话：0519-89885060

注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为： 学生实验桌 。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2026年6月11日14点00分 考察地点：常州市新北区龙虎塘中学（新北区北街168号）。 联系人：陈老师，联系电话：0519-85487876 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）需提供样品: 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 学生实验桌（学生实验台）; 1; 套. 2; 学生凳; 1; 个. （2）样品提交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。中标单位样品留样封存，未中标单位样品将在中标公告发布后由投标人自行运回。 （3）样品外须粘贴标签（样品分别做标签，标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖严实,否则视为无效投标。 样品标签. 项目名称:xxxxxxxxxxxxx. 投标人名称: 加盖（公章） 日期: 年 月 日. （4）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 （5）未能提供样品或样品明显不符合要求的，样品分项不得分。 （6）送样时间:2026年6月24日上午9:30至下午16:30截止，逾期不再接受。 （7）送样地点:常州市新北区通江中路307号四楼。 （8）送样联系人:沈工，联系电话:05919-89885060。 （9）其他要求:送样时提供送样表(格式见招标文件采购需求中样品递交要求) |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业 (《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号)。在填写时请正确选择中小企业声明函类型(货物)，如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过(专门面向中小企业采购)或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对采购文件如有疑问，可于2026年6月9日11:00时前将相关疑问（格式详见采购文件中“关于采购文件的询问内容”）发送至邮箱（312236524@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询。未提出疑问将被视为完全认同采购文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏建达全过程工程咨询有限公司； 联系电话：0519-89885060； 通讯地址：常州市新北区通江中路307号四楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 1.收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. ……; ……. 2.收费标准：收费比例按差额定率累进法计算，代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。 3.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 4.缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构指定的收款账户。 |

第二节 说明

一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建达全过程工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市新北区通江中路307号四楼；

联系电话：0519-89885060 ；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

33.9为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

  - 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

  - 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

2.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

2.4投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.8.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.8.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.8.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.8.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.8.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.8.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.8.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.9落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.9.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.9.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.9.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.9.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.9.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.9.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（50） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50（小数点保留两位）。 |
| 客观分（20） |  |  |  |
| 2 | 投标人实力 | 3 | 投标人或核心产品厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系评价证书，每提供一个证书得1分；本项最高3分。 注：投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图且证书状态为有效，未提供不得分。 |
| 3 | 投标人业绩 | 2 | 投标人提供2022年1月1日以后（以合同签订日期为准）实施过实验室设备等类似业绩合同，每提供一份完整的业绩合同得1分，最高2分。 注：提供完整的业绩合同复印件和中标（成交）通知书并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 技术参数响应 | 15 | 产品技术指标：技术指标不低于招标文件要求，本招标文件招标清单中带“▲号”部分为重要参数，每有1项指标出现负偏离或未提供材料扣1分，非带“▲号”部分为技术指标中需提供证明材料的每负偏离一项扣0.5分，投标人根据招标内容提供偏离表并注明响应情况，共计15分，扣完为止。 注:响应文件中应提供技术参数的相关证明材料，并注明对应条款供评委评判，否则评委有权视相应技术参数为负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现按无效标处理。 |
| 样品分（12） |  |  |  |
| 5.1 | 样品1 | 6 | 样品名称为：学生实验桌（学生实验台）（用于化学实验室） 材质/规格（2分）：样品选材、规格尺寸完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求或未提供样品的不得分。 款式/功能（2分）：样品实用功能完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求或未提供样品的不得分。 工艺/结构（2分）：样品工艺精细、结构结实耐用完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求或未提供样品的不得分。 注：各投标人提供的样品中不能体现投标人的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人的信息，否则不得分。 |
| 5.2 | 样品2 | 6 | 样品名称：学生凳（化学实验室） 材质/规格（2分）：样品选材、规格尺寸完全符合技术参数要求的得2分，部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求或未提供样品的不得分。 款式/功能（2分）：样品实用功能完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求或未提供样品的不得分。 工艺/结构（2分）：样品工艺精细、结构结实耐用完全符合技术参数要求的得2分；部分满足技术参数要求的得1分；不满足技术参数要求或未提供样品的不得分。 |
| 方案分（18） |  |  |  |
| 6 | 实施方案 | 10 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括深化设计图纸、供货进度保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： 1、方案内容完整、全面准确、符合用户需求、各项措施科学性、合理性、操作性强，且提供直观效果呈现的，得10分； 2、方案基本完整、提供部分深化设计图纸，图纸基本合理但与现场情况有少量不符，各项保证措施可操作性有欠缺的，得5分 ； 3、方案不完整、提供的深化图纸不齐全、不合理、与实际情况不符的，各项保证措施可操作性差的，得1分； 4、未提供方案的不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 2 | 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： 1、投标人在具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得2分； 2、投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得1分； 3、投标人具备较为完善的服务体系、较为全面的服务内容、较为可行的故障解决方案、较为可靠的人员保障和服务电话的得0.5分； 4、投标人服务保障体系、服务内容、故障解决方案内容不完善、不太合理、可操作性差且人员能力不足的，不得分。 |
| 8 | 培训方案 | 2 | 评委根据投标人提供的本项目培训方案综合评分： 1、投标人具备全面合理有效，具有全面详细的培训计划（包括各学科针对性培训方案），得2分； 2、投标人培训方案较全面，具有基本的培训计划（包括各学科针对性培训方案），得1分； 3、 投标人培训方案一般，具有一般的培训计划（包括各学科针对性培训方案），得0.5分； - 4、投标人培训方案内容不完善、不具有针对性且可操作性差的，不得分。 |
| 9 | 质量保证方案 | 2 | 评委根据投标人提供的本项目质量保证方案（至少包含生产工艺、质量施行规范、质量保障承诺等）综合评分： 1、方案全面，科学、合理、可行，针对性强的，得2分； 2、方案基本全面，基本科学、合理、可行，有一定针对性的，得1分； 3、方案一般，基本科学、合理、可行，有一般针对性的，得0.5； 4、方案内容不完善、不太合理且可操作性差，不得分。 |
| 10 | 延保承诺 | 2 | 整体免费质保三年的基础上，每延长一年整体质保期得1分，最高得2分。提供投标商承诺函，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过““苏采云”政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

- 项目概况

- 本项目是常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目实验室及专用教室设备采购项目。包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学上排风实验室 | 间 | 1 |
| 2 | 化学实验室 | 间 | 2 |
| 3 | 化学传感器 | 项 | 1 |
| 4 | 化学准备室 | 间 | 1 |
| 5 | 化学危化品室 | 间 | 1 |
| 6 | 化学药品室 | 间 | 1 |
| 7 | 融合教室 | 间 | 1 |
| 8 | 生物小组实验室 | 间 | 1 |
| 9 | 生物显微镜实验室 | 间 | 1 |
| 10 | 生物实验室 | 间 | 1 |
| 11 | 生物准备室 | 间 | 1 |
| 12 | 生物仪器室 | 间 | 1 |
| 13 | 生物标本室（利旧） | 间 | 1 |
| 14 | 物理实验室（利旧） | 间 | 3 |
| 15 | 物理实验室（新建） | 间 | 1 |
| 16 | 物理准备室（利旧） | 间 | 1 |
| 17 | 物理仪器室（利旧） | 间 | 1 |
| 18 | 物理仪器室2（利旧） | 间 | 1 |
| 19 | 心理团体辅导室 | 间 | 1 |
| 20 | 情绪疏导室 | 间 | 1 |
| 21 | 音乐放松室 | 间 | 1 |
| 22 | 心理咨询办公接待室 | 间 | 1 |
| 23 | 心理咨询研讨督导室 | 间 | 1 |
| 24 | 沙盘游戏室 | 间 | 1 |
| 25 | 心理个体辅导室 | 间 | 1 |

| 化学上排风实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | 尺寸2400mm×700mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身结构参数：前柜门4樘后柜门4樘共计8樘柜门，抽屉3个，键盘位1个、水槽位1组，并预留总控电源位置1个和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间1个；台身采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面均应封边），开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、其他参数：阻尼铰链、机械滑轨：采用优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm，数量1个。 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 7、五孔插座一个。 | 套 | 1 |
| 2 | 紧急洗眼器 | 1、加厚铜质 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 | 付 | 1 |
| 3 | 学生实验桌（学生实验台 ） | 尺寸1200mm×600mm×780mm±10mm 1、产品结构：钢塑或或铝塑结构， 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：高85mm×8mm×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为30mm×20mm×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380mm×41mm×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm，整体壁厚≥4mm。 ▲7.物理、化学实验台面耐高温：应无裂纹（所投产品制造商提供满足检测标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的具有CMA标志的检测报告）。 ▲8.有害物质限量：甲醛释放量：≤0.04mg/m3（所投产品制造商提供满足检测标准：GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的具有CMA标志的检测报告）。 | 张 | 26 |
| 4 | 功能柱 | 尺寸300mm*180mm*760mm ±10mm 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）， 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 | 套 | 26 |
| 5 | 学生凳 | 尺寸345×245×420mm±10mm 1、产品结构：钢塑结构 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm±5mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚≥1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。 | 张 | 52 |
| 6 | 水槽柜 | 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽尺寸585×440×230mm±10mm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸355x100x1.5mm±3% 3、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 ▲5.塑料材料理化性能耐老化性(室内用：500h)：冲击强度≥10J/m²、冲击强度的保持率≥60%、外观颜色变色评级≥3级、检验检测结果合格。(所投产品制造商提供满足检测标准：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的具有CMA标志的检测报告）。 ▲6.理化性能塑料件耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，硬度：邵氏D硬度≥HD63 (所投产品制造商提供满足检测标准：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的具有CMA标志的检测报告）。 | 套 | 13 |
| 7 | 单联龙头 | 单联台式鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 | 套 | 13 |
| 8 | 教师主控 | 1,主机钢制抽屉式结构。 2,内有实验室实验用电控制漏电总开关，PVC面膜，刷卡定时开关，可控制关机时间。 3,工业5寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据， 4,可控制学生高低压分组四路输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等教师讲台用电。 5,控制学生低压直流输出电压0—24V电流60A。 6,教师演示稳压输出0—30V电流6A。 7,过载保护显示复位, 8,五孔220V插座输出。 | 台 | 1 |
| 9 | 学生电源 | 1,ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构， 2,PC面板液晶显示，触摸按键调节电压， 3,工作过载液晶屏幕显示， 4，学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能。（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则恢复至设定值） 5，当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 6，五孔交流220V插座输出 含电源安装：地上部分线路采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 个 | 26 |
| 10 | 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 3、关节链接杆：304不锈钢 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 6、拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质 7、伸缩导管：不小于Φ75mmPP 8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm 9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 | 套 | 27 |
| 11 | 全室通风机 | 1、4-72型AC式 2、风量：6650-11050m³/h 3、6#离心式通风机，噪声要求按行业标准＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带进出口消音器，防水帽，电机，电机防护罩，减震器等。电动机功率4KW。 | 台 | 1 |
| 12 | 变频器 | 1、5.5KW变频器，具备过流，过压，缺项，过热保护功能，显示电压，转数，频率等各项参数。 2、数码显示，操着简单易懂，精确保证电机的转数。 | 套 | 1 |
| 13 | 室内通风管道 | 1、通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道. 2、实验室主管道φ300㎜,支管管道φ200mm,塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。主管道壁厚≥4㎜。 | 套 | 1 |
| 14 | 垂直引风管道 | 管道φ400mm | 米 | 25 |
| 化学实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | 尺寸2400mm×700mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身结构参数：前柜门4樘后柜门4樘共计8樘柜门，抽屉3个，键盘位1个、水槽位1组，并预留总控电源位置1个和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间1个；台身采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面均应封边），开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、其他参数：阻尼铰链、机械滑轨：采用优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm，数量1个。 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 7、五孔插座一个。 | 套 | 1 |
| 2 | 紧急洗眼器 | 1、加厚铜质 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 | 付 | 1 |
| 3 | 学生实验桌（学生实验台 ） | 尺寸1200mm×600mm×780mm±10mm 1、产品结构：钢塑或铝塑结构， 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：高85mm×8mm×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为30mm×20mm×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380mm×41mm×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm，整体壁厚≥4mm。 | 张 | 26 |
| 4 | 功能柱 | 尺寸300mm*180mm*760mm ±10mm 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）， 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 | 套 | 26 |
| 5 | 学生凳 | 尺寸345×245×420mm±10mm 1、产品结构：钢塑结构 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm±5mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚≥1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。 | 张 | 52 |
| 6 | 水槽柜 | 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽尺寸585×440×230mm±10mm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸355x100x1.5mm±3% 3、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 套 | 13 |
| 7 | 单联龙头 | 单联台式鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 | 套 | 13 |
| 8 | 教师主控 | 1,主机钢制抽屉式结构。 2,内有实验室实验用电控制漏电总开关，PVC面膜，刷卡定时开关，可控制关机时间。 3,工业5寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据， 4,可控制学生高低压分组四路输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等教师讲台用电。 5,控制学生低压直流输出电压0—24V电流60A。 6,教师演示稳压输出0—30V电流6A。 7,过载保护显示复位, 8,五孔220V插座输出。 | 台 | 1 |
| 9 | 学生电源 | 1,ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构， 2,PC面板液晶显示，触摸按键调节电压， 3,工作过载液晶屏幕显示， 4，学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能。（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则恢复至设定值） 5，当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。 6，五孔交流220V插座输出。 含电源安装：地上部分线路采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 个 | 26 |
| 化学传感器 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 教师端传感器 |  |  |  |
| 1 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：多平台 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口DDGC,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持多个平台操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能DDGC，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ▲14、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个。（所投产品制造商提供具有CMA标志的检测报告和相关网页截图材料，供评委现场验证。) ▲15、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，（所投产品制造商提供具有CMA标志的检测报告和相关网页截图材料，供评委现场验证。) ▲16、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，（所投产品制造商提供具有CMA标志的检测报告和相关网页截图材料，供评委现场验证。) | 套 | 1 |
| 3 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 只 | 1 |
| 4 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 只 | 1 |
| 5 | 多量程电流传感器 | 多量程电流传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为档位调节开关，前端为鳄鱼夹导线，后端为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.具有三量程切换开关，可根据实验要求一键切换测量量程。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 5.支持传感器校零。 三、规格 不低于以下参数 档位1： 1.量程：-20mA~20mA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01mA 4.内阻：5.1Ω 档位2： 1.量程：-200mA~ 200mA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.1mA 4.内阻：500mΩ 档位3： 1.量程：-2A~2A 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001A 4.内阻：50mΩ 四、实验 欧姆定律、描绘小灯泡的伏安特性曲线、电池的电动势和内阻的测量、电阻的串并联、LC振荡、电磁感应现象、感应电流、电容器的串并联及充放电等 | 只 | 1 |
| 6 | PH传感器 | PH传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液酸碱值的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：0~14 2.精度：±0.2 3.分辨率：0.01 四、实验 不同浓度溶液的pH差异、浓氨水的挥发和氨气的溶解、探究二氧化碳与澄清石灰水的反应、土壤酸碱性的测量、测量自然水体的酸碱度、水体的理化性质测定、不同盐溶液的酸碱性、测量溶液的pH、二氧化碳的溶解性实验、二氧化碳和氢氧化钠的反应、不同物质的酸碱性等 | 只 | 1 |
| 7 | 电导率传感器 | 电导率传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率及其变化。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：0~20000μS/cm 2.精度：±3%F.S 3.分辨率：6μS/cm 四、实验 不同浓度溶液电导率的差异、水体的理化性质测定、测量水样的电导率等 | 只 | 2 |
| 8 | 高温传感器 | 高温传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为高温探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超低温及高温的测量。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.高温探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：-200℃~1200℃ 2.精度：±3℃ 3.分辨率：0.25℃ 四、实验 探究酒精灯火焰不同部位的温度、探究固体熔化时的温度变化规律等 | 只 | 1 |
| 9 | 溶氧气氧一体传感器 | 溶解氧-气中氧一体传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氧含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口，附件为填充液、校准液、电极帽。 二、功能 1.用于测量气体、溶液中的氧含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。 三、规格 不低于以下参数 溶氧： 1.量程：0~20mg/L 2.精度：±0.5mg/L 3.分辨率：0.01mg/L 气氧： 1.量程：0~100% 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、水体的理化性质测定、测定空气里氧气的含量、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、探究影响植物光合作用速率的因素、水中氧含量的测定、燃烧的秘密等 | 只 | 1 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。 5.支持传感器复位，用于校准传感器。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：0~100000ppm 2.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 3.分辨率：2ppm 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、种子的萌发产生二氧化碳、证明空气中含有二氧化碳、燃烧的秘密等 | 只 | 1 |
| 11 | 浊度计 | 浊度计通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液浊度的变化，绘制相应图像。 一、结构及外观 传感器正面为电源按钮、传感器名称、型号及量程范围，前部为测量窗口，可放入比色皿进行测量，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量溶液的浊度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器，内置0.96吋OLED显示屏。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：0~400NTU 2.精度 ±5%NTU 3.分辨率：0.1NTU 四、典型实验 探究硫代硫酸盐的化学反应速率实验、不同水质的浊度比较等实验 | 只 | 1 |
| 12 | 相对湿度传感器 | 相对湿度传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录湿度的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量空气的相对湿度。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 不低于以下参数 1.量程：0~100% 2.精度：±4%（10%~90%RH） 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、生活环境中湿度的测量、对蜡烛燃烧的探究、浓硫酸的吸水性、空气质量检测、植物的蒸腾作用、影响鼠妇分布的非生物因素、证明空气中含有水蒸气、测量环境湿度等 | 只 | 1 |
| 13 | 色度计 | 色度计通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录透光率的变化，绘制相应图像。可切换红、绿、蓝、紫4种入射光。 一、结构及外观 传感器正面为电源按钮、显示屏、传感器名称、型号及量程范围，前部为测量窗口，可放入比色皿进行测量，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量溶液的透光率，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.通过短按电源按钮可快速切换入射光频率。 4.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 三、规格 不低于以下参数 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100% 绿光（520nm）：透光率0~100% 蓝光（470nm）：透光率0~100% 紫光（430nm）：透光率0~100% 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S 绿光（520nm）：透光率±2%F.S 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S 紫光（430nm）：透光率±2%F.S 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1% 绿光（520nm）：透光率0.1% 蓝光（470nm）：透光率0.1% 紫光（430nm）：透光率0.1% 四、实验 使用硫代硫酸盐研究化学反应速率、高锰酸钾溶液与草酸溶液的褪色反应、硫代硫酸钠与浓硫酸反应、果汁中维生素C含量的测定、溶液中物质浓度的测定（比尔定律）等实验 | 只 | 1 |
| 14 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 只 | 4 |
| 15 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸：不低于以下参数（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 套 | 1 |
|  | 学生端传感器 |  |  |  |
| 16 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：多个平台系统 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 | 台 | 12 |
| 17 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格不低于以下参数 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 只 | 12 |
| 18 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格不低于以下参数 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 只 | 12 |
| 19 | pH传感器 | pH传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液酸碱值的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格不低于以下参数 1.量程：0~14 2.精度：±0.2 3.分辨率：0.01 四、实验 不同浓度溶液的pH差异、浓氨水的挥发和氨气的溶解、探究二氧化碳与澄清石灰水的反应、土壤酸碱性的测量、测量自然水体的酸碱度、水体的理化性质测定、不同盐溶液的酸碱性、测量溶液的pH、二氧化碳的溶解性实验、二氧化碳和氢氧化钠的反应、不同物质的酸碱性等 | 只 | 12 |
| 20 | 电导率传感器 | 电导率传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率及其变化。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格不低于以下参数 1.量程：0~20000μS/cm 2.精度：±3%F.S 3.分辨率：6μS/cm 四、实验 不同浓度溶液电导率的差异、水体的理化性质测定、测量水样的电导率等 | 只 | 12 |
| 21 | 溶氧气氧一体传感器 | 溶解氧-气中氧一体传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氧含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口，附件为填充液、校准液、电极帽。 二、功能 1.用于测量气体、溶液中的氧含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。 三、规格不低于以下参数 溶氧： 1.量程：0~20mg/L 2.精度：±0.5mg/L 3.分辨率：0.01mg/L 气氧： 1.量程：0~100% 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、水体的理化性质测定、测定空气里氧气的含量、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、探究影响植物光合作用速率的因素、水中氧含量的测定、燃烧的秘密等 | 只 | 12 |
| 22 | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。 5.支持传感器复位，用于校准传感器。 三、规格不低于以下参数 1.量程：0~100000ppm 2.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 3.分辨率：2ppm 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、种子的萌发产生二氧化碳、证明空气中含有二氧化碳、燃烧的秘密等 | 只 | 12 |
| 23 | 相对湿度传感器 | 相对湿度传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录湿度的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量空气的相对湿度。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在多个平台系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格不低于以下参数 1.量程：0~100% 2.精度：±4%（10%~90%RH） 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、生活环境中湿度的测量、对蜡烛燃烧的探究、浓硫酸的吸水性、空气质量检测、植物的蒸腾作用、影响鼠妇分布的非生物因素、证明空气中含有水蒸气、测量环境湿度等 | 只 | 12 |
| 24 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 只 | 36 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 尺寸：2400mm×1200mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：整体采用铝合金框架结构，铝合金型材规格≥30×38mm，主框架壁厚≥1.45mm，横梁规格≥35×25mm，壁厚≥1.45mm，采用工业级卡锁式连接方式组装；底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密，台身含多级柜门、抽屉，牢固耐用，门板镶装铝质合金一字隐藏式拉手。所有板材均采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面和开孔截面均应封边）。 4、其他：五金件：国内品牌或同等质量其他品牌优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量1个 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 7、五孔插座一个 含电源安装：地上部分线路采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 张 | 1 |
| 2 | 滴水架 | 尺寸：550mm×705mm×117mm±5mm 1、材质：高密度PP 类型：单面； 2、底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 试剂架 | 尺寸：1600mm×300mm×690mm±5mm 1、专用喷塑铝合金型材（90mm×45mm×1.5㎜）表面喷涂高温固化乳白环氧树脂静电粉末喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能； 2、上下带ABS模具堵头。8㎜玻璃隔板（双层） | 米 | 1.6 |
| 4 | 仪器柜 | 尺寸：1000mm×500mm×2000mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25mm×35mm×1.2㎜，后侧腿≥35mm×35mm×1.2㎜，基材采用16mm厚E0级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 ▲提供具有CMA认证认可的仪器柜检测报告复印件并加盖供应商公章，依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》检测项至少包含家具涂层可迁移元素：铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba、）硒（Se、）砷（As）。 ▲提供具有CMA认证认可的仪器柜检测报告复印件并加盖供应商公章，依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测项至少包含有害物质限量，甲苯≤0.15mg/m³，二甲苯≤0.20mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50mg/m³ | 个 | 20 |
| 5 | 箱式风机 | 1、风量：900-1200m3/h； 2、噪音：40dB，最大静压：385Pa，功率：230W。 | 台 | 1 |
| 6 | 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 3、关节链接杆：304不锈钢 4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 6、拱形/环形集气罩：高密度PP/PC材质 7、伸缩导管：Φ75mm铝合金 8、独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1500mm 9、固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底 | 个 | 1 |
| 7 | 通风管道 | 1、材质：UPVC 2、主管道壁厚为≥4mm (以柜\个计算) | 个 | 1 |
| 化学危化品室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 易燃品安全柜 | 名 称：化学品安全柜 外形尺寸：H1650*W1090*D460(mm)±10mm 内部尺寸：H1550*W1010*D380(mm)±10mm 容 积：45加仑 门 类 型：手动双开门 锁 具：三点联动机械锁 层 板：2块（可调高度） 接 地 线：一根 颜 色：黄色 用 途：用于存储易燃化学品，不可存储强酸强碱等腐蚀性化学品。 | 张 | 1 |
| 2 | 毒害品安全柜 | 名 称：毒害品柜 外形尺寸：H1650*W1090*D460(mm)±10mm 内部尺寸：H1550*W1010*D380(mm)±10mm 容 积：45加仑 门 类 型：手动双开门 锁 具：电子密码锁+钥匙锁 层 板：2块（可调高度） 接 地 线：一根 颜 色：蓝色 用 途：用于存储易制毒、毒麻类化学品，不可存储强酸强碱等腐蚀性化学品 | 张 | 1 |
| 3 | 酸碱安全柜 | 名 称：四门PP药品柜/PP器皿柜 外形尺寸：高1800mm*宽900mm*深450mm±10mm 门 类 型：手动四开门 锁 具：四把防腐挂锁 层 板：2块（可调高度）+1块固定隔断 颜 色：瓷白色 用 途：用于存储酸碱等腐蚀性化学品、普通化学品（非易燃易爆）、药品及实验室器皿等。 产品简介： 1、整体材质 柜体：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 柜门：采用15mm贴膜PP（聚丙烯）板制作，使用寿命长，质量有保证。 层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。 2、配件 桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好，外观精美。 专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证。 警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。 | 张 | 1 |
| 4 | 箱式风机 | 1、风量：900-1200m3/h； 2、噪音：40dB，最大静压：385Pa，功率：230W。 | 台 | 1 |
| 5 | 通风管道 | 1、材质：UPVC 2、主管道壁厚为≥4mm (以柜\个计算) | 个 | 3 |
| 6 | 废液桶 | 290mm*270mm*420mm±10mm 25L 废液桶 | 个 | 4 |
| 7 | 漏液盘 | 1280mm*680mm*150mm±10mm 双桶平台可适合液压车使用 PE材质 | 套 | 2 |
| 8 | 灭火器 | 干粉 | 1 | 个 |
| 9 | 沙箱 | 优质加厚钢铁，电镀表层，高强度耐磨耐用；无磷环保，健康喷涂，表面涂层醒目亮眼。 | 1 | 个 |
| 化学药品室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 通风药品柜 | 尺寸：900mm×450mm×1800mm±10mm 柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。背板采用9mm厚中密度纤维板贴进口三聚氰胺纸，握螺钉力强，垂直板面≥1150N,平行板面≥660N，板件静曲强度≥17.2MPa； 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用优质SPCC钢板经过进口数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面采用进口静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，底部有加强筋，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 张 | 36 |
| 2 | 通风管道 | 1、材质：UPVC 2、主管道壁厚为≥4mm (以柜\个计算) | 个 | 36 |
| 3 | 垂直引风管道 | 1、材质：UPVC 2尺寸：φ300mm | 米 | 25 |
| 4 | 全室通风机 | 1、4-72型AC式 2、5#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求按行业标准＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带进出口消音器，防水帽，电机，电机防护罩，减震器等。电动机功率2.2KW | 台 | 1 |
| 融合教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 学生椅（团体） | 实木椅，使用水性漆环保材料，无任何有害物质，尺寸：52*29*28cm±3%。 椅类耐久性要求：座面加载不小于950N,椅背加载不小于330N，加载次数不少于50000次，测试完成后仍能满足标准的技术要求 | 张 | 4 |
| 2 | 团体桌 | 实木桌椅，尺寸：120cmx60cmx55cm±3%，使用水性漆环保材料，无任何有害物质； 桌面水平耐久性要求：加载力不小于150N，加载次数不少于15000次，测试完成后仍能满足标准的技术要求 | 张 | 1 |
| 3 | 砂磨桌 | 尺寸：80×60×71cm±3%，沙磨板面积75×55cm±3%,沙磨板角度0°～50°±3%可调节，不少于4只附件，用途：训练功能上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动，磨砂桌面设计，增大桌面摩擦力。 | 台 | 1 |
| 4 | 液压踏步器 | 下肢关节活动度及肌力训练，88×76×110±3%, 扶手杆宽45cm±3%,高扶手杆高80cm±3%，低扶手杆高60cm±3%,油缸阻力12档可调，液压踏步器属于康复训练器械。 | 台 | 1 |
| 5 | 助行器 | 用于助行训练，材质钢和塑料，尺寸不小于746x530x80mm。 疲劳试验要求：垂直施加800N的循环载荷，循环不少于200000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能 静载试验要求：施加1500N的垂直载荷，保持5S，卸载后助行架不产生裂纹和断裂 | 台 | 1 |
| 6 | 主动训练脚踏车 | 外形尺寸（长×宽×高）： 80㎝×54×120㎝±3% 座位上下调节范围：67㎝～87㎝±3% 阻尼调节档数：不低于7档 产品用途：适用于下肢关节活动度、肌力及协调功能的训练。 特点和功能： 采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能；运动阻力可调；前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用；可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。 | 台 | 1 |
| 7 | 髋关节旋转训练器 | 通过足的画圈运动，改善髋关节的旋转功能，用于髋关节活动受限的用户。124×92×53cm±3%，扶手高度调节范围，90～135cm±3%。 | 台 | 1 |
| 8 | 重锤式手指肌力训练桌 | 重锤式手指肌力训练桌属于康复训练器械，用于手指肌力训练和手指关节活动度康复训练，外形尺寸/cm：80×60×111.5±3%，重锤质量±3%：100g、200g、300g、500g，桌面额定承载：750N±3%。 | 台 | 1 |
| 9 | 上下转盘 | 材质：高级塑胶ABS、PE，高级热塑橡胶TPR；尺寸：15X15X30cm±3%； 组件明细不少于：转盘1个、球1个增进全身动作协调性，促进手部大小肌肉发展，加强动作协调性与灵活度，提升手眼协调能力及反应力。 | 个 | 1 |
| 10 | 平衡板（带扶手） | 80×60×15cm±3%，面板摆动角度-13°～+13°±3%，额定载荷不小于135kg， 功能 偏瘫、脑瘫等运动失调用户进行平衡、协调训练。 | 张 | 1 |
| 11 | 万象组合套装 | 半砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量不少于12个；全砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量不少于8个；平衡桥：高级塑胶PP/PE/ABS，数量不少于4个;体能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径35cm±3%，数量：不少于4个；体能环：高级塑胶PP/PE/ABS，直径59cm±3%，数量：不少于4个;体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长35cm±3%，数量：不少于16根；体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长70cm±3%，数量：不少于8根;棒夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：不少于12个；环夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：不少于12个；豆袋：布制+塑料粒子、数量：不少于10个。 | 套 | 1 |
| 12 | 高跷组合 | 硬橡胶手柄提供了一个良好的抓地力，可以适应学生的高度，进行平衡觉的训练。 1.本产品带踩压形状的塑料底座，合成橡胶的手柄。由不低于4个塑料部分制成； 2.尺寸：260x160x700mm±3%；材料：PP 塑料, TPE合成橡胶。 | 套 | 1 |
| 13 | 平衡触觉板 | 由塑料横杆组成的步道，不少于8片曲线+8片直线,不少于4个墩。触觉板组合的步数.触点提供神经刺激讯号.加强儿童触觉学习,亦可与组合系列配合,做平衡动作训练。 产品规格/cm：49长*13.5宽*8高±3%。 | 套 | 1 |
| 14 | 刷身刷 | 进行触觉训练；包括不少于2个刷身刷。 | 个 | 1 |
| 15 | 摇晃岛玩具 | 可以设计有趣和挑战性的平衡训练，锻炼学生的平衡、本体感觉。底部盘是处于活动的，需要学生专注在保持平衡，同时进行平衡游戏；底部的圆盘由不少于2个硬的塑料部件，中间是厚的而且可以活动的橡胶铰链连接，随着学生的重心改变而移动；货物尺寸：直径210mm±3%*高度160mm±3%。 | 套 | 1 |
| 16 | 充气玩具-悬浮板 | 尺寸：Φ35cm； 材质：无添加塑胶PVC； 两种不同的触感设计。一面可当坐垫，一面可提供触觉按摩刺激，协助端正坐姿，也是触觉刺激的实用工具。 | 个 | 1 |
| 17 | 跳袋 | 色彩鲜艳，牛津布袋；锻炼孩子的平衡及本体觉能力。尺寸：30*60cm±3%。 | 个 | 1 |
| 18 | 独脚凳 | 进行感觉统合训练能促进大脑功能的发展和成熟，提高孩子的学习技能和体能。 材质：木质（椅面有一定柔软度，保护保护孩子脊柱）。尺寸：23*20cm±3%。 | 个 | 1 |
| 19 | 团队协力板/4人 | 用于学生下肢平衡以及身体协调能力训练，同时可进行团队训练，锻炼团体的凝聚力等；环保塑料：39.5x12.5x2.5cm±3% | 套 | 1 |
| 20 | 奥尔夫乐器 | 以节奏乐器为主，材质要求环保、无毒。分四类：1、皮革类：所有的鼓类；2、散响类：砂锤、砂蛋以及铃铛类；3、木质类：质地为木质，声音清脆；4、金属类：所有的铜质、铁质等金属打击乐器。共不少于33件/套装。 2.产品设计合理，能够满足特殊教育随班就读学生的实际需求并保证学生使用安全 | 套 | 1 |
| 21 | 盲文写字板 | 适用：盲校学习用品，盲人写字；材质为塑料。规格：27行30方，尺寸：303x219x6mm±3%，重量不小于：309克。 | 块 | 2 |
| 22 | 盲文笔 | 使用钢尖头按盲文书写规则，在盲文写字板凹槽内打点。塑料手柄，钢质笔头；重量约7.8克 | 个 | 2 |
| 23 | 助写板 | 低视力助写板22.5*13.8cm±3% | 块 | 1 |
| 生物小组实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | 尺寸2400mm×700mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身结构参数：前柜门4樘后柜门4樘共计8樘柜门，抽屉3个，键盘位1个、水槽位1组，并预留总控电源位置1个和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间1个；台身采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面均应封边），开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、其他参数：阻尼铰链、机械滑轨：采用优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量1个。 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 7、五孔插座一个。 | 套 | 1 |
| 2 | 水槽边台 | 尺寸：7840mm×600mm×750mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，四周边缘双倍加厚25.4mm，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：对开门柜体。采用16mm厚E0级三聚氰胺环保板，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接，所有开孔部位均采用专业模具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准。 实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量9个 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 5、台式三口鹅颈水龙头，数量9套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 米 | 7.84 |
| 3 | 八边形学生实验台 | 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：采用16mm厚E0级生态免漆板加工制作正八边形桌设有柜门。 4、实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 | 张 | 6 |
| 4 | 学生凳 | 尺寸345×245×420mm±10mm 1、产品结构：钢塑结构 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm±5mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚≥1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。 | 张 | 48 |
| 5 | 教师主控 | 1,钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关， 2,实验用总电源开关带漏电保护功能， 3,液晶显示刷卡定插孔时开关， 4,可设置关机时间， 5,控制四路插座和四路光源开关， 6,五孔交流220V插座输出， 7,5V充电USB插孔。 | 台 | 1 |
| 6 | 生物灯 | 尺寸:600mm*90mm*220mm±5mm 材质：新ABS注塑 光源采用高亮LED灯珠色温6500K，光源角度上下180度可调。 | 个 | 14 |
| 7 | 学生桌电源 | 二三孔插座 含电源安装：地上部分线路采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 个 | 14 |
| 生物显微镜实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | 尺寸2400mm×700mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身结构参数：前柜门4樘后柜门4樘共计8樘柜门，抽屉3个，键盘位1个、水槽位1组，并预留总控电源位置1个和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间1个；台身采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面均应封边），开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、其他参数：阻尼铰链、机械滑轨：采用优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量1个。 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 7、五孔插座一个。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生实验桌（学生实验台 ） | 尺寸1200mm×600mm×780mm±10mm 1、产品结构：钢塑或铝塑结构， 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：高85mm×8mm×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为30mm×20mm×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380mm×41mm×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm，整体壁厚≥4mm。 | 张 | 26 |
| 3 | 功能柱 | 尺寸300mm*180mm*760mm ±10mm 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）， 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 | 套 | 26 |
| 4 | 学生凳 | 尺寸345×245×420mm±10mm 1、产品结构：钢塑结构 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm±5mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚≥1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。 | 张 | 52 |
| 5 | 水槽柜 | 1、钢塑结构，分为柜体、水槽、底脚三部分。外接触面均做圆角处理，无安全隐患。 2、水槽尺寸585×440×230mm±10mm，采用共聚PP材料，一体注塑成型，具有良好的耐酸碱、耐高温、耐腐蚀的特性。壁厚≥2.0mm，内凹造型，水槽内部置抗腐蚀金属过滤网，网格尺寸355x100x1.5mm±3% 3、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板制作，表面喷塑处理，钢板壁厚不低于1.0mm。柜门及柜身圆弧设计。 4、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱腐蚀。 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 套 | 13 |
| 6 | 单联龙头 | 单联台式鹅颈水龙头 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4、附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 5、开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适 | 套 | 13 |
| 7 | 教师主控 | 1,钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关， 2,实验用总电源开关带漏电保护功能， 3,液晶显示刷卡定插孔时开关， 4,可设置关机时间， 5,控制四路插座和四路光源开关， 6,五孔交流220V插座输出， 7,5V充电USB插孔。 | 台 | 1 |
| 8 | 学生电源 | 1，ABS塑制桌面镶嵌结构，PC面板。 2，额定电流2A，两组五孔交流220V插座或一组五孔交流220V插加一个光源开关。 3，面板包含usb、Type-c充电插口。 含电源安装：地上部分线路采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 个 | 26 |
| 9 | 生物灯 | 尺寸:600mm*90mm*220mm±5mm 材质：新ABS注塑 光源采用高亮LED灯珠色温6500K，光源角度上下180度可调。 | 个 | 26 |
| 10 | 数码教师液晶显微镜 | 数码生物显微镜参数（800万像素-4K）： 1、全金属结构三目数码生物显微镜，光学放大倍数：40-1000X,整机防霉处理； 2、采用Sony高清高灵敏度CMOS图像传感器，传感器尺寸：1/1.8，输出分辨率：3840*2160； 3、用HDMI线连接高清显示器，通过相机双USB口接鼠标和U盘实现图像的抓取或录制； 4、视频录制格式及分辨率：2k录像:1920*1080@30FPS；4K录像:3840*2160@30FPS; 5、显微成像系统自带Youngwin OS系统，可以通过系统设置白平衡、对比度、饱和度、伽马、锐度、降噪等参数； 6、双输出信号：HDMI+USB3.0@ 30FPS，支持接电视机、显示器、大屏一体机等智慧设备，USB2.0支持YUV422视频传输协议，可以对接主流中考考试系统； 7、显微镜与摄像头为一体供电，DC12V ,4A, 3C电源适配器； 8、数码视野范围不小于75.5%，观察、拍照、传输等方便快捷； 9、双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察，0.5X带光学玻璃摄像接筒；▲目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.15mm，左右系统放大率差≤±0.50%，左右光学系统像面方位差≤10，左右视场中心偏差上下≤0.10mm、左右内侧≤0.12mm，左右光轴平行度垂直交叉≤10分，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.18mm。提供有CMA标识的第三方检测报告验证符合要求； 10、广角目镜：WF10X；目镜可锁紧在目镜筒上，目镜目镜放大率准确度不超过±1.02%。 11、▲高衬度色差慧差校准物镜：4X（成像直径圆≥15.1mm）；10X（成像直径圆≥15.0mm）；40X（成像直径圆≥15.2mm）； 100X（弹簧，油镜）（成像直径圆≥14.9mm），10倍→4倍齐焦不超过0.017mm,10倍→40倍齐焦不超过0.012mm,40倍→100倍齐焦不超过0.008mm,所有物镜均保证齐焦；提供CMA按国标标准检验的检测报告佐证符合要求。 12、物镜转换器：四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠； 13、粗微调：同轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：25mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm； 14、双层机械载物台：面积：110×115 mm以上，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.016mm；不重复性≤0.003mm； 15、阿贝式聚光镜：NA=1.25阿贝聚光镜， 带孔径光栏； 16、▲显微镜主机上带液晶显示窗，可显示色温值，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息，提供实物图片佐证符合要求； 17、双光源A：透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜1W LED灯，电池仓结构供电，节能、绿色、环保； 18、▲双光源B：侧光源：侧光源固定在镜体内，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用，提供实物图片佐证符合要求； | 台 | 1 |
| 11 | 学生生物显微镜 | 主要技术指标： 生物显微镜的规格和教学性能要求须符合教育部发布的《初中生物学教学装备配置标准》（JY/T 0621－2019），其主要技术参数和性能为： 1.生物显微镜为一体化设计， 仪器拆包装箱接上电源及即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；整机的电源接口只有一个，仪器本身各部件间不能有外部连接线，成像装置必须内置于显微镜机身中； 2.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，配备电源适配器，仪器使用电压不高于19V； 3.机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落，确保仪器挪动过程中的安全性； 4.为确保仪器使用过程中供电的稳定性和安全性，电源接口必须设置在仪器底座上； 5.一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 6.配备三孔外倾物镜转换器, 适应实体观察需求； 7.生物显微镜物镜：有限远平场消色差4×、有限远平场消色差10×、有限远平场消色差40×（弹簧） 8.目镜：10X/Φ18mm目镜2个 9.调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮， 10.双照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源 11.仪器底座设置按压式无极旋钮开关，实现光源切换，亮度调整等功能。 12.载物台：双层移动平台； | 台 | 26 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | 尺寸2400mm×700mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身结构参数：前柜门4樘后柜门4樘共计8樘柜门，抽屉3个，键盘位1个、水槽位1组，并预留总控电源位置1个和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间1个；台身采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面均应封边），开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、其他参数：阻尼铰链、机械滑轨：采用优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量1个。 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 7、五孔插座一个。 | 套 | 1 |
| 2 | 水槽边台 | 尺寸：7840mm×600mm×750mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，四周边缘双倍加厚25.4mm，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：对开门柜体。采用16mm厚E0级三聚氰胺环保板，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接，所有开孔部位均采用专业模具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准。 实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量9个 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 5、台式三口鹅颈水龙头，数量9套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 米 | 7.84 |
| 3 | 学生实验桌（学生实验台 ） | 尺寸1200mm×600mm×780mm±10mm 1、产品结构：钢塑或铝塑结构， 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：高85mm×8mm×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为30mm×20mm×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380mm×41mm×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm，整体壁厚≥4mm。 | 张 | 26 |
| 4 | 学生凳 | 尺寸345×245×420mm±10mm 1、产品结构：钢塑结构 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm±5mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚≥1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。 | 张 | 52 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 尺寸:2400mm×700mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身参数：整体采用铝合金框架结构，铝合金型材规格≥30×38mm，主框架壁厚≥1.45mm，横梁规格≥35×25mm，壁厚≥1.45mm，采用工业级卡锁式连接方式组装；底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆一次注塑成型，确保整体承重，接缝严密，台身含多级柜门、抽屉，牢固耐用，门板镶装铝质合金一字隐藏式拉手。所有板材均采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面和开孔截面均应封边）。 4、其他：五金件：国内知名品牌或同等质量其他品牌优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量1个 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适。 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 张 | 1 |
| 2 | 滴水架 | 尺寸：550mm×705mm×117mm±5mm 1、材质：高密度PP 类型：单面； 2、底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 试剂架 | 尺寸：1600mm×300mm×690mm±5mm 1、专用喷塑铝合金型材（90×45×1.5㎜）表面喷涂高温固化乳白环氧树脂静电粉末喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能； 2、上下带ABS模具堵头。8㎜玻璃隔板（双层） | 米 | 1.6 |
| 4 | 仪器柜 | 尺寸：1000mm×500mm×2000mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E0级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 | 个 | 7 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 尺寸：1000mm×500mm×2000mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E0级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 | 个 | 36 |
| 物理实验室（利旧） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内地上给排水辅材 | 给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 室 | 1 |
| 2 | 室内地上配电辅材 | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 室 | 1 |
| 物理实验室（新建） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示台 | 尺寸2400mm×700mm×850mm±10mm 1、产品结构：铝木结构 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、台身结构参数：前柜门4樘后柜门4樘共计8樘柜门，抽屉3个，键盘位1个、水槽位1组，并预留总控电源位置1个和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间1个；台身采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（板材加工截面均应封边），开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（高度≥78mm）采用铝合金模具成型，铝合金内部卡扣镶嵌18mm厚生态免漆板材，内层板材据地不低于20mm，增加强度，具有良好的支撑特性。底部稳固平整，产品整体美观立体、防水耐用。 4、其他参数：阻尼铰链、机械滑轨：采用优质铰链和三节静音滑轨。 5、水槽：尺寸440mm×340mm×280mm±5mm 厚度4mm，数量1个。 材料：高密度PP，耐强腐蚀。表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致，附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6、台式三口鹅颈水龙头，数量1套 主体：加厚铜质，涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴，附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器，开关旋钮：高密度PP，人体工程学设计，手感舒适， 给水采用优质金属软连接与龙头连接，排水采用优质PVC管，连接处密封。 7、五孔插座一个。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生实验桌（学生实验台 ） | 尺寸1200mm×600mm×780mm±10mm 1、产品结构：钢塑或铝塑结构， 2、台面参数：采用12.7mm厚实芯理化板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸为：高85mm×8mm×1.5mm；台面底的矩形托架采用规格为30mm×20mm×1.0mm钢管加工制作； 2、台身参数：立腿采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管加工制作，表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。立腿上端采用PA6增强尼龙一次性注塑成型的连接件，整体成T形，尺寸≥380mm×41mm×245mm，预埋3个M6铜质螺母便于整体连接；斜腿支脚采用40mm×80mm×1.5mm厚钢管焊接，底脚采用PA6一体注塑成型支撑脚，内部设计固定孔，通过膨胀螺栓固定桌腿。 3、桌脚：采用优质实验室专用可调脚，整体可拆装； 4、书斗：书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸为398mm×465mm×125mm，整体壁厚≥4mm。 | 张 | 26 |
| 3 | 功能柱 | 尺寸300mm*180mm*760mm ±10mm 1.产品结构：全钢结构 。 2.壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）， 3.功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 | 套 | 26 |
| 4 | 学生凳 | 尺寸345×245×420mm±10mm 1、产品结构：钢塑结构 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm±5mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学。 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚≥1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。 | 张 | 52 |
| 5 | 教师主控 | 1,钢制抽屉式结构，PVC面膜， 2,具有教师总电源开关带漏电保护功能， 3,液晶显示交直流低压电压，电压0—24调节，低压交流正玄输出， 4,可控制学生低压最高输出电压， 5,触摸按键调节电压升降， 6,过载自动保护复位功能， 7,五孔插座输出220V电压， 8,具有防雷击保护功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 学生电源 | 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构。 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压。 3、工作过载液晶屏幕显示。 4、学生低压交流电源压调节范围0～24V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则手动恢复至设定值）。 5、▲当交流输出电流在额定电流值的1.05倍~1.1倍时，电源应能过载保护，并能恢复输出 当直流输出电流在额定电流值的1.05倍~1.1倍时，电源应能过载保护，并能恢复输出(所投产品制造商提供满足检测标准:JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》的具有CMA标志的检测报告)。 6、▲当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V。(所投产品制造商提供满足检测标准：JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》的具有CMA标志的检测报告）。 7、五孔交流220V插座输出。 含电源安装：地上部分线路采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 个 | 26 |
| 物理准备室（利旧） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内地上给排水辅材 | 给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 | 室 | 1 |
| 2 | 室内地上配电辅材 | 地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。 | 室 | 1 |
| 心理团体辅导室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙布面墙 | 墙布规格：32140*2900mm； 工艺：UV打印,将设计好的图案和字体以浮雕的形式打印到宣绒布上；聚合物腻子三遍、砂纸打磨。 材质：宣绒布墙布；环保安全：基材无甲醛添加，生产过程少用化学剂，符合E0级环保标准。物理性能卓越：透气防潮：棉纤维结构避免墙面返潮、发霉，适合潮湿地区。耐久性强：抗紫外线褪色，色彩保真度久。 画面：与采购人确认 | ㎡ | 60 |
| 2 | 护墙板 | 规格：22500*1200mm 工艺：木饰面护墙板 材质：竹木纤维集成墙板（主流环保快装型） 材质构成：以竹木纤维粉、轻质钙粉、PVC树脂为主，高温挤压成型，无胶水粘合。核心特性：环保与安全：生产过程无醛，达E0级标准；。功能优势：防潮防腐：抗酸碱、不霉变，适用厨卫等潮湿区。 | ㎡ | 27 |
| 3 | 墙面造型留言板 | 规格：920*680mm； 工艺：8mm高密度雪弗板粘贴在3mm瓷白板UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 4 | 墙面文化1 | 规格：1500*900mm；1020*140mm 工艺：5mm透明亚克力UV 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 5 | 墙面文化2 | 规格：5210*1250mm；3270*920mm； 工艺：8mm高密度雪弗板+3mm亚克力UV画面及亚克力字组合 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 6 | 多功能培训会议办公椅 | 规格：高850mm*坐高430mm，坐垫宽450mm 材质：尼龙外框、透气网布、金属椅脚 | 把 | 50 |
| 7 | 矮柜收纳柜 | 规格：柜体尺寸为1120*400*700mm； 工艺材质：主体采用E0级环保免漆板，承重性强，耐高温，耐酸碱，耐潮湿符合安全标准，不易变形。简约现代风格。 | 个 | 5 |
| 情绪疏导室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙面文化1 | 规格：2070*1500mm； 工艺：8mm高密度雪弗板+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 2 | 软包 | 规格：50mm厚度*总高2000mm 材质：表面使用加厚环保超纤PU皮，防裂透气网格布，加大超纤PU皮的韧性，中间采用高回弹海绵，底板使用E0级环保中纤板 工艺：15厘阻燃板基层，皮革软包 | ㎡ | 21 |
| 3 | 墙面文化2-3 | 规格：1860*390mm2套；450*450mm4个；2150*670 工艺：8mm高密度雪弗板UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 4 | 收纳凳 | 规格：800*400*400mm， 材质：主体实木材质，外包材质PU皮，耐磨防滑，耐擦洗。 | 个 | 1 |
| 5 | 智能情绪调节释压系统 | 规格：上部高1400mm，底座直径680mm，高400mm 1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果； 2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰； 3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导； 4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。 5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用； 6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出。 产品配置： 1、智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高1400mm，底座直径680mm，高400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱。 2、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。 3、摔打释压球2个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。 4、立式释压球1个，立式不倒整体1100-1450mm可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥210mm,直径≥460mm。 5、充气释压棒2根，长800mm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。 | 套 | 1 |
| 音乐放松室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙布面墙 | 墙布规格：13400*2900mm； 工艺：UV打印,将设计好的图案和字体以浮雕的形式打印到宣绒布上；聚合物腻子三遍、砂纸打磨。 材质：宣绒布墙布；环保安全：基材无甲醛添加，生产过程少用化学剂，符合E0级环保标准。物理性能卓越：透气防潮：棉纤维结构避免墙面返潮、发霉，适合潮湿地区。耐久性强：抗紫外线褪色，色彩保真度久。 画面：与采购人确认 | ㎡ | 38.86 |
| 2 | 墙面文化1 | 规格：2600*1110mm； 工艺：5mm亚克力字及迷你发光字 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 3 | 墙面文化2-3 | 规格：1890*660mm；850*930mm 工艺：8mm雪弗板+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 4 | 懒人沙发 | 规格：底部圆直径500mm 材质：填充物为进口EPP颗粒，隐藏拉链可拆洗，占地约500-600mm宽;约750-800mm | 个 | 2 |
| 5 | 3D音乐按摩椅 | 1、音乐按摩椅尺寸直立尺寸：1560X750X1000mm，平躺尺寸：1700X750X850mm，额定功率60W，可承受重量及身高：100kg/180cm，毛重/净重：62/74.5kg，表层材质：PU皮，采用背部揉捶双头机芯，电机个数：5个电机 （颈部机芯2个电机，背部2个电机，电动推杆1个），噪音级别：<55分贝，音响配置：蓝牙音响 2、气囊数：肩部4个，手臂8个， 臀部2个，腿部8个；气阀：1组3联气阀 3、按摩手法：揉捏 、锤打、推拿 4、按摩程序：总裁养生，女王纤体，肩周改善，腰背呵护，安享睡眠，零重力 5、按摩强度：三档可调，气囊强度：三档可调 6、按摩方式：座部按摩：臀部滚轮按摩，足部按摩：气囊+脚底滚轮 7、采用安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥6G；储存空间：≥128G；支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。运行速度流畅，多点式触摸屏，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 8、音乐放松管理系统简介： 音乐放松管理系统是一款集心理影音、心理训练和心理助手等功能于一身的综合性系统。它不仅提供了丰富多样的心理音乐、心理图片和心理电影资源，还能帮助你学习心理学知识、放松身心和提高专注力。使用这个系统，可以有效的改善用户的心理健康状况。 系统主要分为心理影音、心理训练、放松助手、个人中心四大模块。 8-1心理影音包括大量心理图片，其中包括：风景放松图、光学错觉图、几何错觉图，视觉动态图，心理错觉图；心理电影及讲座；心理百科内含心理放松图片，通过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括体育运动类、心理放松疗法、心理减压组合餐推荐，释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞:纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张、焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑、提升自信：（冥想合放松音乐）； （8）缓解身心疲劳：（天韵五行音乐等）； （9）接触忧郁、情绪：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）； （10）陶冶心情、醒脑提神：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）。 8-2心理训练包括三大真人放松训练、专注度训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 8-3放松助手包括呼吸助手与睡眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；睡眠训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 8-4个人中心：管理员可查看用户信息、用户记录可查看用户的报告时间及报告类型。 产品配置 1、音乐按摩椅1台 2、支架1个 3、音乐放松管理系统1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论书籍1本 | 套 | 1 |
| 心理咨询办公接待室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙面文化1 | 规格：2070*1280mm 工艺：8mm高密度雪弗板+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 2 | 墙面文化2 | 规格：2040*500mm 工艺：8mm高密度雪弗板+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 3 | 定制办公桌椅 | 规格:1400*800*740mm；宽大桌面，厚度50mm,颜色浅纹色 商品材质：E0级环保板材，机器封边 椅子尺寸：520*440*1180mm,颜色：曜黑； 材质：双杆操控3mm加厚处理；椅脚：精镀铝合金；网布：龙纹特网；背框：高分子尼龙加纤 | 套 | 2 |
| 4 | 定制落地文件柜 | 规格：800*320*1800mm 材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为白色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，E0级环保漆无污染。 | 个 | 2 |
| 5 | 定制沙发茶几 | 规格：1+3沙发：单人位尺寸700*600*560mm；三人位尺寸：1750*600*560mm 面料: 超纤皮，E0级环保板材框架，海绵填充 茶几规格：800*500*450mm 材质：E0级环保板材，岩板桌面 | 套 | 1 |
| 6 | 隔断 | 尺寸：2000*2900mm 工艺：铁艺烤漆造型；激光切割机精准裁切勾槽机折边、焊接形成立体轮廓，精细打磨。 材质：E0级环保漆；主体采用镀锌钢板（防锈）厚度1.2mm，兼顾强度与可塑性。 | 套 | 1 |
| 心理咨询研讨督导室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙面文化1 | 规格：1730*840mm 工艺：8mm+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 2 | 墙面文化2 | 规格：600*800mm 工艺：8mm高密度雪弗板+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 3 |
| 3 | 墙布面墙 | 墙布规格：14860*2900mm； 工艺：UV打印,将设计好的图案和字体以浮雕的形式打印到宣绒布上；聚合物腻子三遍、砂纸打磨。 材质：宣绒布墙布；环保安全：基材无甲醛添加，生产过程少用化学剂，符合E0级环保标准。物理性能卓越：透气防潮：棉纤维结构避免墙面返潮、发霉，适合潮湿地区。耐久性强：抗紫外线褪色，色彩保真度久。 画面：与采购人确认 | ㎡ | 20 |
| 4 | 沙发茶几 | 沙发规格：双人位1500*600*560mm；（1张）；单人位700*600*560mm；（1张） 沙发工艺：3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定；实木腿； 沙发材质：面料科技布，高密度回弹发泡海绵填充，内架采用E0级环保板材作为木架，多层夹板封板； 茶几规格：800*500*450mm 工艺：30-40mm加粗木腿； 茶几材质：整体采用E0级环保板材； | 套 | 1 |
| 5 | 会议桌椅 | 会议桌规格：整体尺寸1800*800*750mm；桌面板25mm；6椅6人位桌椅； 会议桌工艺：烤漆钢架+实木板材；受力面大 承重力强 （含配件五金） 会议桌材质：1.2mm加厚内壁加固框架、工程级用钢；抗污耐脏、E0级环保板材、易清洁 防刮蹭 会议椅规格：整体尺寸：椅面离地430mm；整体椅960mm；座深：450mm；单人椅净宽475mm，带扶手总宽520mm ； 会议椅工艺材质：PE+龙纹涤纶网（防褪色）；PP固定扶手；镀铬钢架框架；加厚乳胶座垫（含配件五金） | 套 | 1 |
| 6 | 阅览区矮柜+多层格子柜 | 规格：整体尺寸2400*1950mm,深350mm 工艺：主体采用E0级环保原木色免漆板；矮柜 (底座)：位于组合底部，提供封闭式大容量储物空间。多层格子柜：位于矮柜上方，由多层开放式隔板构成，便于书籍分类展示与快速取阅。模块化拼装，结构稳固，风格统一。 材质：E0级环保原木色免漆板，免漆饰面抗污耐磨，日常清洁简便含配件五金 | 套 | 1 |
| 7 | 办公室矮柜 | 规格：整体尺寸：2000*400深*800mm（双门800*400*800mm 、双门四抽1200*400*800mm） 工艺：主体采用E0级环保原木色免漆板；抽屉：静音缓冲滑轨抽屉面板与柜体同色同材质，单抽屉承重≥15kg 材质：E0级环保原木色免漆板，含配件五金 | 套 | 1 |
| 沙盘游戏室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙布面墙 | 墙布规格：15600*2900mm； 工艺：UV打印,将设计好的图案和字体以浮雕的形式打印到宣绒布上；聚合物腻子三遍、砂纸打磨。 材质：宣绒布墙布；环保安全：基材无甲醛添加，生产过程少用化学剂，符合E0级环保标准。物理性能卓越：透气防潮：棉纤维结构避免墙面返潮、发霉，适合潮湿地区。耐久性强：抗紫外线褪色，色彩保真度久。 画面：与采购人确认 | ㎡ | 39 |
| 2 | 墙面文化1 | 尺寸：1440*730mm 工艺：8mm高密度雪弗板+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 2 |
| 3 | 沙盘凳 | 规格：310*310mm 材质：E0级环保板材榫卯结构，高回弹海绵，可拆洗棉麻材质。 | 个 | 6 |
| 4 | 标准版实木心理沙盘 | 一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍1本。 五、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 六、沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。 七、含3天专业沙盘培训1人次名额（培训地点及开课时间统一通知，交通食宿费用自理）。 | 套 | 1 |
| 心理个体辅导室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙面文化1 | 尺寸：2650*910mm 工艺：8mm高密度雪弗板+瓷白板UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 2 | 墙面文化2 | 尺寸：1090*2650mm 工艺：8mm高密度雪弗板+3mm亚克力UV画面 材质：1、雪弗板：重量轻盈，加工极其简单快捷。 防水防潮，耐腐蚀；性价比高；具有一定的强度和刚性。2、亚克力：超高透光率； 视觉失真小；优异的耐候性： 抗紫外线能力强，保光保色性好。高强度和韧性，不易碎裂。具有较好的机械强度。易加工成型：易于切割、雕刻（CNC）、钻孔、打磨。 易于粘接。易于抛光至镜面效果。耐化学性优异： 耐稀酸、稀碱、油脂等；良好的电绝缘性。 | 套 | 1 |
| 3 | 定制沙发茶几 定制边几 | 1+2沙发：单人位尺寸：700*600*560mm；双人位尺寸：1500*600*560mm 沙发工艺：3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定；实木腿； 沙发材质：面料科技布，高密度回弹发泡海绵填充，内架采用E0级环保板材做木架，多层夹板封板； 茶几规格：800*500*450mm 材质：主体材料为E0级环保板材，岩板桌面 边几规格：400*700*520mm 材质：主体材料为E0级环保板材，岩板桌面，带金属滚轮可移动 | 套 | 1 |

三、报价方式

本项目投标报价为固定总价，须包含所有设备、上下水、电、气路的安装调试及物理实验室、物理准备室、物理仪器室、生物标本室利旧家具移装费用（具体数量以现场实际勘察情况为准）。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

所有安装过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均由中标人承担，各系统移交采购人之后发生的水、电、气、燃油费用，均有采购人承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给采购人。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

四、交货期及交货地点

1、交货期：同签订后60日历天内完成供货、安装、调试并通过验收。

2、交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人承担。

五、验收要求

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。由采购人组织进行抽检，检验不合格或不符合质量要求的，中标人应负责相应检测费用并在规定时间内进行整改，未在规定时间内进行整改的，中标人除无条件退货外，还须承担采购人的一切损失。

2、投标人提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求；产品必须能通过采购人的质量验收等各类验收。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以要求供应商在规定时间内进行整改，否则采购人有权解除合同。

4、验收标准：设备到货安装调试结束后，采购方按国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购方提供详细的产品检测报告等证明材料。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5、新北区实验室设备等验收规范按新北区教育局最新相关规定执行。

六、质保及售后服务要求

1、质保期：本项目产品的免费质保期为三年。质保期内根据采购人需要提供免费更换零配件（非人为原因），质保期自设备验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给。

2、售后服务：投标报价中应包含调试费，中标人需提供免费的调试服务。

3、修复时间（质保期内）：中标人接到报修请求，维修应在半小时内响应，2 小时内维修人员到达现场，排除故障；48 小时内解决故障问题，恢复设备正常使用，必要时应向采购人提供应急备用设备。如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在维修期间免费提供备用品。

4、在质保期满后，只收取配件费，不收取人工费及其他费用，中标人需长期提供优惠价格的主要零配件（提供主要零配件清单及供应价格）；提供维修部负责人名单及联系方式。

七、综合说明：

1、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

2、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

4、须提供质量保证，在质量保证期内该设备或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

5、除清单内容外，项目内容还包含支架、辅件及顶装安装、电器安装（包含电路改造、电器设备安装）、系统调试、室内地上给排水安装（给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封）及地上配电安装（地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定）等涉及到的辅材、综合布线、安装调试内容。

八、付款方式

1.合同签订生效后30日内，采购人支付合同金额的30%；所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后付至合同金额的100%。

2.中标人需提供等额的符合采购人要求的增值税发票（税率与投标税率一致）。

九、样品清单及要求

| 样品名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生实验桌（学生实验台） | 1套 | 详见采购清单 | 用于化学实验室 |
| 学生凳 | 1个 | 详见采购清单 | 用于化学实验室 |

1、各投标人提供的样品不能出现投标人的标志、标记，否则无效响应。每份样品外须粘贴标签（标签不大于10cm×8cm，格式参考如下），在标签上注明项目名称、投标人名称并加盖投标人公章；该标签须粘贴牢固，并用不透明白纸将标签沿四周粘贴遮盖。

样品标签

项目名称：xxxxxxxxxxxxx

投标人名称： （公章） 日期：2026年 月 日

2、各投标人的样品送样后进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，样品制作及运输费用由供应商自行承担，投标样品所有费用由投标人自行承担。

3、为保证各投标人的产品专利权，各供应商位不允许查看其它单位样品。现场不能进行拍照或者录像，否则取消相关单位投标资格，相关后果自负。

4、中标单位的样品将不予退回，待成交单位领取中标（成交）通知书时自行将封存样品送至采购人处，作为最终验收的依据之一。其余样品在采购结果公告发出后七个工作日到采购代理机构领回，如需要可能会延长样品保管期限。各投标人逾期未领回样品的，采购代理机构将不再替投标人保存其样品，直接自行处理。

5.其他要求:送样时提供送样表，格式如下。

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  | 项目编号: |  |  |  |
| 投标单位(盖章): |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称(按照招标文件样品要求填写) | 送样数量 |  | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间: 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 接收人(签字): 送样人确认(签字): |  |  |  |  |  |  |
| 注:此表填写后一式两份(投标人与招标人各一份) |  |  |  |  |  |  |

十、实验室平面图纸

链接: https://pan.baidu.com/s/1eTlZWBkSq5SUrj4inKjjew?pwd=pn96

提取码: pn96

# 第六章   合同草案条款

合同编号：

政府采购合同

第一部分  合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：           年       月       日

年    月    日，  （采购人名称）  以 公开招标方式 对    项目进行了采购。经评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人名称）   (以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                  ；

1.2.2 标的数量：                                  ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　  合格              。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

合同价格包括但不限于完成采购文件及其基本技术要求范围内供货、包装、运输、保险、布线、施工、安装、调试、运维服务、人工、管理、劳务、设备、工具、耗材、运送、质保、售后、夜间加班及企业利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。若项目实施过程中产生任何其他费用，均由乙方支付，甲方不再额外支付任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

清单如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 (人民币:元) |  |  |  | 小写: 元； 大写: 元。 |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：1.合同签订生效后30日内，采购人支付合同金额的30%；所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后付至合同金额的100%。

2.中标人需提供等额的符合采购人要求的增值税发票（税率与投标税率一致）。

1.4.2 发票开具方式：  增值税发票   。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：           ；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点  ；

1.5.3 交付方式：乙方负责所有货物的运输、安装、调试、培训等。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.02 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分  合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见第一部分合同书。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5日内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在5日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者项目验收合格前不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者项目验收合格后，甲方应将履约保证金退还乙方。

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

附件1：

安全文明施工责任书

发包人：

承包人：

一．  安全文明施工目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证乙方承接的常州市新北区龙虎塘中学改扩建项目实验室及专用教室设备采购（工程名称）施工质量和安全，保持良好的工作秩序，保护施工人员的安全，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。

二．  安全文明施工内容：

1、乙方进场后应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

2、乙方应强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4、乙方施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。

5、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。

6、乙方应在施工区域设置明显标志，配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方白承担。

7、施工过程中甲方实行公司、项目部、随时进行检查，有权制止违章作业，责令施工队伍停工整顿。甲方有权有权对违反安全规定的行为进行处罚或

8、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定：

(1)  设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临近带电部位，要设有专人监护。

(2)  施工人员进入施工现场必须佩带施工证，工人必须佩带安全帽，确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故，统一着装，做到文明、安全施工、工完场清，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。

(3)  施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全；车辆进场应降低车速；需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

(4)  施工过程中如需变压器高低压过线穿越作业，应由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，并向供电部门办理停电手续，施工前必须按操作规程对高低压线路进行安全验电和对变压器设备做接地处理后，方可施工；施工结束后，必须撤除接地装置。

(5)  使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。

(6)  使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。

(7)  电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。

(8)  搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。

(9)  在进行通信管道施工过程中，应主动认真了解施工区域其他管线的现状，谨慎、细心施工，防止开挖时损坏其他管线单位原有管道及线路，若造成一切安全事故及经济责任由乙方自行负责。

(10) 进入旧有管线检查井工作时，应注意通风防止缺氧及有毒气体对人员造成影响或事故。在电缆通道内使用手持电动工具应有防工具受潮造成漏电的措施，须做好消防措施。

(11)  乙方应认真学习和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好预防非典、 防禽流感等传染病，保证饮食卫生，防止食物中毒。

(12)  乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。

- 乙方每个施工人员必须购买意外伤害保险，并出具证明。对于高危职业工种还应购买人身意外保险。

- 其它额外事宜由甲乙双方协商解决。

三、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。本责任书一式捌份，发包人执伍份，承包人执贰份，代理单位执壹份，具有同等效力。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

附件2

廉政责任书

为进一步加强政府采购项目的廉政建设，甲方（      ）、乙方（     ）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份，代理机构壹份。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏建达全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖电子公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 | ￥ |
| --- | --- |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  投标清单报价表

- 投标清单汇总表

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学上排风实验室 | 间 | 1 |  |  |
| 2 | 化学实验室 | 间 | 2 |  |  |
| 3 | 化学传感器 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 化学准备室 | 间 | 1 |  |  |
| 5 | 化学危化品室 | 间 | 1 |  |  |
| 6 | 化学药品室 | 间 | 1 |  |  |
| 7 | 融合教室 | 间 | 1 |  |  |
| 8 | 生物小组实验室 | 间 | 1 |  |  |
| 9 | 生物显微镜实验室 | 间 | 1 |  |  |
| 10 | 生物实验室 | 间 | 1 |  |  |
| 11 | 生物准备室 | 间 | 1 |  |  |
| 12 | 生物仪器室 | 间 | 1 |  |  |
| 13 | 生物标本室（利旧） | 间 | 1 |  |  |
| 14 | 物理实验室（利旧） | 间 | 3 |  |  |
| 15 | 物理实验室（新建） | 间 | 1 |  |  |
| 16 | 物理准备室（利旧） | 间 | 1 |  |  |
| 17 | 物理仪器室（利旧） | 间 | 1 |  |  |
| 18 | 物理仪器室2（利旧） | 间 | 1 |  |  |
| 19 | 心理团体辅导室 | 间 | 1 |  |  |
| 20 | 情绪疏导室 | 间 | 1 |  |  |
| 21 | 音乐放松室 | 间 | 1 |  |  |
| 22 | 心理咨询办公接待室 | 间 | 1 |  |  |
| 23 | 心理咨询研讨督导室 | 间 | 1 |  |  |
| 24 | 沙盘游戏室 | 间 | 1 |  |  |
| 25 | 心理个体辅导室 | 间 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称(加盖电子公章):____________

日期:_____年______月______日

（2）投标报价明细表

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 (人民币:元) |  |  |  | 小写: 元； 大写: 元。 |  |  |  |  |

注：格式仅供参考，投标人可自行修改。

投标人名称(加盖电子公章):____________

日期:_____年______月______日

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8技术偏离表

技术偏离表

项目编号/包号：_____________________

项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：_____年______月______日

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证书 | 注册证号 | 注册专业 | 责任 或分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 11 承诺函

承诺函

我公司承诺：

1、在免费质保三年的基础上，再延长    年，共计   年免费质保期。

2、（如有其他承诺条款，自行填写）。

投标人名称（加盖电子公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料