## 附件5

盐城师范学院绿化养护任务标准及技术规范

1.本标准及技术规范参照《盐城市市区城市绿地养护质量等级标准（试行）》《盐城市市区城市绿化养护技术规定（试行）》制定。内容包括：术语说明、养护直观标准、浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支撑、绿地容貌、黑麦草播种、安全施工、组织管理等。

1.1本标准及规范特殊术语说明：

1.1.1绿化养护管理是指在绿化工程竣工验收之后,为使园林绿地达到整洁美观，园林植物正常生长而采取的一切养护管理措施。

1.1.2色块灌木指绿地中成片种植的彩叶植物或开花灌木。

1.1.3造型灌木指用修剪、捆扎等方法整修成特定形状的灌木。

1.1.4花卉是木本观花植物及草本观花植物的总称。

1.1.5草花指盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉）的总称。

1.1.6花灌木指观花类灌木及小乔木。

1.1.7苗木死亡指相对正常植株，苗木大部分叶片（超过2/3）脱落或病害，主干树皮等有明显病虫害的，就可以认定苗木已进入死亡过程，按死亡苗木计算。或指苗木所有生理性特征消失的，则直接认定苗木已死亡。

2.养护的直观标准

2.1树木长势旺盛。

2.2叶片叶色正常、叶大而肥厚，每株黄叶、焦叶、卷叶、落叶、明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片的数量在5%以下。

2.3病虫害控制及时，树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；树木的主干、主枝上平均每100cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30 cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。

2.4树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光。

2.5花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达98%，色块分明，线条清晰流畅。

2.6绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，圆滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。

2.7藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上。

2.8草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

2.9草坪直观标准

草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达95-98%以上，留茬高度经常保持在6-8cm。草坪分三类区域分别养护：

Ⅰ类区域，草坪修剪及时，覆盖率达98%；要求每10个平方杂草不多于12株。无高于草坪2-3厘米杂草、无匍匐性杂草、无阔叶杂草、无开花杂草。日常修剪前需先人工清理杂草，并经甲方检查合格后方机械修剪作业。

Ⅱ类区域，草坪修剪及时，覆盖率达95%；要求每10个平方杂草不多于20株。无高于草坪5-7厘米杂草、无匍匐性杂草、无阔叶杂草、无开花杂草。

Ⅲ类区域，草坪修剪及时，覆盖率达95%；对较大杂草、匍匐性杂草、阔叶杂草、开花杂草要进行拔除，密集的茅草要露头即修。

2.10地被麦冬直观标准：覆盖率达95%；要求每10个平方杂草不多于12株,无较大、成簇杂草，无高于草坪3-5厘米杂草、无匍匐性杂草、无阔叶杂草；

2.11黑麦草直观标准：分块播种区域覆盖率达100%，萌发时间一致。播种2个月后至次年4月底，每月验收考核一次（验收考核次数不少于3次），要求形成绿草如茵、整齐划一的景观效果。生长期黑麦草不得高于12CM，修剪次数不得少于5次。

3.养护的施工标准

3.1浇水排水

3.1.1浇水原则应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足浇透，树池中透水深度应达到至少30厘米，草坪中透水深度应达到至少25厘米。

3.1.2在干旱时节，一般草坪如7天降水不超过5毫米则应适量补水，乔灌木14天内降水不超过5毫米则应适当浇水，夏季视情形缩短时间。有树池的行道树优先进行抗旱。

3.1.3大树依据具体情况和浇水原则确定。地栽宿根花卉以土壤不干燥为准。喷灌浇水每次开启时间不少于30分钟，以地面无迳流为准。

3.1.4夏季高温季节应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行。

3.1.5雨季应注意排涝、及时排出积水。

3.1.6浇水时应采取节水措施，充分利用校园内河水浇灌或绿化喷灌系统，严禁使用消防水浇灌。

3.2施肥及香樟黄化病的防治

3.2.1 施肥原则为确保园林植物正常生长发育，要定期对树木、花卉、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况及肥料种类等具体情况而定。

3.2.2 施肥分基肥、追肥两类。基肥采用有机肥（取校区内化粪池肥料），在植物休眠期内（一般在冬季）进行；追肥一般采用化肥或复合肥在植物生长期内进行。基肥应充分腐熟后施用，化肥应溶解后再施用。干施化肥一定要注意均匀，用量宜少不宜多，施后必须及时充分浇水，以免伤根伤叶。冬季施粪肥时，施肥塘深度应达到20CM；对部分树池中深度无法达到的情况下，应扩大施肥塘的面积。

3.2.3 施肥次数：乔木每年施基肥1次，追肥不少于1次；灌木每年施基肥1次，追肥不少于2次；色块灌木和绿篱每年施基肥1次，追肥不少于4次；草坪每年施基肥1次，追肥不少于4次。

3.2.4 施肥量：施基肥乔木不少于20公斤/株•次，灌木不少于10公斤/株•次，色块灌木和绿篱不少于0.5公斤/㎡•株，草坪不少于0.2公斤/㎡•次。施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用。干施化肥一般用量，乔木不超过250克/株•次，灌木不超过150克/株•次，色块灌木和绿篱不超过30克/㎡•次，草坪不超过15克/㎡•次。

3.2.5 乔、灌木施肥应在树冠垂直投影外缘挖掘环状施肥沟、穴，以不伤或少伤树根为准，深度不浅于30公分。

3.2.6基肥采用校内化粪池内发酵后的粪肥，以冬季施用为主，由承包方从化粪池中汲取运输施肥。施肥时注意地面卫生，施肥后要及时覆盖，并确保粪肥中无垃圾。

3.2.7对校园内行道树香樟（或其他瘦弱植株）按甲方要求一至两个月施用硫酸亚铁、复合肥等肥料一次；按甲方要求一至两个月叶面喷洒磷酸二氢钾或二甲四氯纳溶液一次；每株苗木每次水溶液不少于30升。

3.2.8对香樟黄化病要主动防治，增加施肥次数；对黄化病严重的植株可单独向甲方申请吊液或肥料单独施用；对行道树香樟树池中被踩踏的部分，要及时松土并复播三叶草草种；

3.3修剪

3.3.1修剪应根据树种习性、整形意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。修剪包括除芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术。养护性修剪分常规修剪和造型（整形）修剪两类。常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时去除非正常枝条，保持内膛通风透光，树冠丰满。造型修剪以剪、锯、捆、扎等手段，将树冠整修成特定的形状，达到外形轮廊清晰、树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干、不露捆扎物。

3.3.2乔木的修剪一般只进行常规修枝，行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致，上方有架空电力线时，应按电力部门的相关规定及时剪除影响安全的枝条。灌木的修剪一般以保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂、不留短桩.

3.3.3冬季进行乔灌木修剪时，首先修剪枯死枝、萌蘖枝、内向枝、下垂枝；修剪较大枝条时，务必不留桩留茬。对春季开花的品种，修剪时除枯死枝、萌蘖枝外，应尽量少剪轻剪；在开花期过后进行修剪。对于行道树香樟，应在春季四月至五月温度回升稳定后修剪。

3.3.4绿篱和造型灌木（含色块灌木）的修剪，一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。当生长高度影响景观效果时要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

3.3.5草坪（含黑麦草）的修剪草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行修剪。修剪时要注意方向一致，不能在修剪后形成杂乱无章，参差不齐的观感。草坪中Ⅱ类草坪修剪次数要较Ⅰ类草坪略多。Ⅲ类草坪修剪较Ⅰ、Ⅱ类标准要多、重。

3.3.6乔木修剪次数不少于1次/年；灌木不少于2次/年，绿篱、造型灌木不少于5次/年，色块灌木不少于6次/年。普通草坪修剪次数不少于10次/年，结缕草、马尼拉草坪无论高度，修剪不少于5次/年。黑麦草进入生长期后直至翌年初夏生长期停滞前修剪不少于5次。

3.3.7冬季乔木重修剪按修剪规范要求或甲方特殊要求执行，达到甲方指定样株修剪效果。

3.3.8竹类修剪应以疏除为主，对枯竹断枝及时清除；对靠近建筑物的竹林，应修剪出距离建筑物外立面不少于2米的分隔带，并对分隔带定期修剪清理。

3.3.9 无条件免费接受甲方对影响教学、师生生活及安全的乔灌木枝条或树冠，进行轻度或中度修剪的任务布置。

3.4病虫害防治

3.4.1原则全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，要掌握园林植物病虫害发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的病虫害做好预防。已经发生的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。病虫害发生率应控制在10%以下。

3.4.2病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染。

3.4.3喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果、鱼池等，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液。

3.4.4施药要掌握有利时机，害虫在孵化期或幼虫三龄期以前施药最为有效、真菌病害要在孢子萌发期或侵染初期施药。

3.4.5挖除地下害虫时，深度应在5～20cm以内，接近树根时不能伤及根系。人工刮除树木枝干上介壳虫等虫体，要彻底干净，不得损伤枝条或枝干内皮，刮除树木枝干上的腐烂病害时，要将受害部位全部清除干净，伤口要进行消毒并涂抹保护剂，刮落的虫体和带病的树皮，要及时收集烧毁。对于建筑物附着的虫卵和越冬虫茧应及时清除，确保无成活虫卵和虫茧。

3.4.6病虫害防治：药物防治7次以上，人工防治5次以上。对校园内杨柳天牛虫害、重阳木锦斑蛾、香樟树樟巢螟、桃树流胶病需重点防治。

3.4.7防治病虫害环节提倡使用高效、低毒、低残留、环保农药，禁止使用农业部禁用限用农药。如：六六六，滴滴涕，毒杀芬，二澳氯丙烷，杀虫脒，二澳乙烷，除草醚，艾氏剂，狄氏剂，汞制剂，砷、铅类，敌枯双，氯乙酸胺，甘氟，毒鼠强，氟乙酸钠，毒鼠硅等类似农药。

3.4.8农药要妥善保管。施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽、戴好风镜、口罩、手套及其他防护用具。

3.4.9冬季树木涂白应按规范执行，乔木涂白高度达1.2米，要求涂抹均匀，高度一致。

3.5松土、除草、养护穴、养护沟的制作

3.5.1松土土壤板结时要及时进行松土，松土深度5～10cm为宜。

3.5.2除草掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草，Ⅰ类区域草坪的纯净度应达到95%以上。对于河岸边的杂草，应确保岩石缝隙、河岸围栏及河岸边无任何杂草。

3.5.3林地内无大的杂草、无攀缘植物。

3.5.4校园四周围墙及建筑物等附近应无任何攀爬性杂草；建筑物散水及墙根应无任何杂草杂树。

3.5.5对非树池的乔木、灌木、花灌木应当制作相应规格的养护穴。一般要求养护穴的直径为乔木胸径的6-8倍；灌木、花灌木的养护穴直径略大于该植株的蓬径10-15CM左右。养护穴的高度应当高于周边草坪或地面3-8CM，一些对水渍耐受性差的种类，其树穴应当保证高于周边草坪或地面10CM。整个养护穴表面应呈现缓坡状，与周边草坪和地面有明显切边界限。

3.5.6对所有成片的色带应当制作相应形状的养护沟。养护沟应当低于周边草坪和地面5-10CM，有明确的切边，在靠近色带植株的一侧也应同样有切边，保证色带内无积水。

3.6补栽

3.6.1保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果。

3.6.2因养护管理不善造成草坪秃斑的，应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。

3.6.3新植、补植行道树成活率达100%。

3.6.4及时清理死树、枯枝。

3.7支撑、扶正、防冻及绿化辅助

3.7.1倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活。

3.7.2新栽大树和扶正后的树木应进行支撑。支撑材料在同一路段或区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高的1/2以上，支撑材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对坎入树皮的捆扎物要及时解除。对生长已正常、生根稳固的树木，应撤去支撑，并对附属的木条，包裹、铅丝等去除。支撑仅限使用木支撑，禁止使用钢丝等拉扯型结构。

3.7.3对部分主干腐蚀形成空洞的乔木，应在干燥的情况下彻底清理树洞。在将清空后的树洞消毒后，及时用水泥逐层涂抹，待水泥凝固后用桐油覆盖表面层；最后再用树脂漆将处理面整体油漆一层。

3.7.4 对所有香樟和广玉兰以及部分弱苗、病苗和处于风口的苗木，在冬季越冬前要用草绳和薄膜包裹到位。在开春植株萌芽气温较为稳定以后去除保温材料。对少量冬季重修剪的乔木伤口处应涂抹伤口愈合剂并做好防冻措施。

3.7.5对一些易受踩踏或需围挡的绿化区域，乙方可向甲方申请防护木栅栏；或按甲方要求布置木栅栏。乙方需对木栅栏安装到位，链接牢固并及时维护，如有倾倒，及时扶正；如有破损，及时修补；如损坏无法修补，及时更换。

3.7.6甲方将喷灌系统交由乙方使用，乙方需协助甲方对喷灌系统做相应维护；包括但不限于喷灌管道的挖掘、回填；喷头的挖掘、回填；喷头安装防护套管；协助下电机井，协助井内抽水等。

3.8绿地容貌

3.8.1随时保持绿地清洁、美观。要求绿化带内无杂草、无杂物、果皮、碎石、树叶、纸屑等以及绿化垃圾，无白色污染（树挂）。分包区域内所有地方都不得有杂草。

3.8.2及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天。对草坪及绿化带内沉积的枯枝碎叶每季度彻底清理一次，达到干净整齐的效果。

3.8.3经常冲洗树木枝叶上的积尘，防止堵塞气孔和影响景观效果。要求植株叶面不得有积尘。

3.8.4保持园林小品清洁，不许出现乱贴、乱画现象；在树干上不应有钉、捆、贴行为。

3.8.5对校园绿地上种植农作物的行为要及时制止、清除。

4.养护的组织管理

4.1在每个月进行养护工作前，根据该季节养护特点结合养护区域绿化现状，制定符合植物生长规律、有较强操作性的工作计划；工作计划于当月5号前报甲方备案。

4.2根据工作实际、工作日志、巡查记录，做好当月养护总结。工作日志、巡查记录、养护总结于次月5日前报甲方检查、备案。

4.3严格按计划进行养护作业；对每天的养护作业按规范格式进行记录，形成工作日志。

4.4项目经理需根据工作计划定期对养护工作进行巡查，并将巡查内容、改正措施等形成巡查记录。项目经理每周巡查不少于3次，每周随同甲方代表共同巡查不少于1次，并参与巡查后召开的周工作布置会，以到甲方指定地点签到为算。

4.5主动接受并配合甲方及行业管理部门的考核检查和日常工作检查，无条件接受甲方验收考核结果，无条件满足学校重大活动时，甲方提出的对绿化景点进行突击修整的要求，确保出效果，树形象。遇有紧急需要人员时确保随叫随到。

4.6绿化养护施工要做到以人为本，安全施工，文明作业。绿化养护施工要统一着安全装、设施工警示语或警示标志，保证施工人员和过往行人的安全

4.7对甲方或养护方巡查出的问题，均应在三天内整改到位。

4.8乙方须及时制止并向甲方报告任何可能对绿化造成破坏的行为，如未制止或发现但未上报的，乙方须承担被损绿化的连带赔偿责任。