江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江苏省江阴中等专业学校弱电智能化系统项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0032

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二六年五月

总　目　录

第一章　投标邀请	2

第二章　投标人须知	5

第三章　项目要求和有关说明	18

第四章  评标方法和评标标准	128

第五章　合同书（格式）	131

第六章　投标文件的组成和格式	136

第一章　投标邀请

项目概况

江苏省江阴中等专业学校弱电智能化系统项目JSZC-320281-JZCG-G2026-0032 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-06-17      13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0032

项目名称：江苏省江阴中等专业学校弱电智能化系统项目

预算金额：1250万元

最高限价：1250万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江苏省江阴中等专业学校弱电智能化系统项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：投标人须具备电子与智能化工程专业承包资质。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-17   13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江苏省江阴中等专业学校

单位地址：江阴市人民西路532号

项目联系人：徐先生

联系电话：0510-86105666

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：张先生

联系电话：0510-88027621

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

电话：0510-88027621

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*分项报价表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*第三章实质性要求中须提供的节能产品认证证书、无缝对接承诺书；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

文件3：投标人须具备电子与智能化工程专业承包资质（扫描件）

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件3）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：徐先生  收件地址：江阴市人民西路532号  收件电话： 0510-86105666

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给予政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。

（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

（以下除产品技术参数要求外，其余均为实质性要求）

# 一、项目概况：

江苏省江阴中等专业学校弱电智能化系统项目位于江阴市西外环路东、五星路南、育才路西、江阴中专校北侧。根据学校需求，本次扩建功能需求包括综合教学楼、产教实训楼、体育馆、食堂、男女生宿舍、地下车库以及门卫、室外体育运动场地等。本次扩建总用地面积为60847平方米，新建总建筑面积56635.36平方米，其中地上建筑面积46704.54平方米，地下建筑9930.82平方米。校区扩建后规划新增学生约3000人。

本工程弱电智能化系统包含以下内容：

- 综合管网：室内桥架，室外管井等主干线路的敷设，以及配套桥架安装，管路敷设、管井埋设、土方开挖等；

- 综合布线：室内有线点、无线点位的布线、安装、链路测试，电话电缆敷设，主干、支线光纤敷设，熔接等；

- 校园网络系统：中心机房核心交换机升级改造，各建筑汇聚交换机、接入交换机；

- 校园广播系统：新校区广播系统、包含前端广播点位，以及控制中心设备；

- 校园监控系统：新校区前端摄像头，覆盖停车场，食堂，公共通道等；后端存储设备，平台服务器，校园平台服务的升级，授权。校园监控网络核心升级；

- 周界报警系统：新校区电子围栏系统；

- 电子巡更系统：校区内重点点位电子巡更；

- 访客系统：校门主出入口访客人员实名登记系统；

- 出入口管理系统：校园主出入口车辆道闸，学生离校登记；

- 门禁系统：实训楼教室的门禁设备；

- 一键报警：体育馆、实训楼、操场、河岸边设置报警箱，报警柱

- 教学互动设备:教学楼教室、实训楼教室各类教学终端；

- LED电子屏系统：实训楼1楼电子屏P2全彩屏，教学楼外墙室外P4全彩

- 电子班牌：教学楼教室门口电子班牌；

- 体育馆会议系统：会议扩声、简易灯光幕布和电子显示屏；

- 智慧教室：精品录播教室一间，智慧教室分组研讨系统；

- 校园电视台：校园电视台直播扩展；

- 校园一卡通系统：圈存机、考勤机、食堂刷卡器等设备扩充。

本项目标的所属行业：工业。

# 二、项目采购清单及技术参数要求：（打“★”项为重要指标项）

| 分项一：基础建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 综合管网 |  |  |  |
| 1 | 埋地九孔管 | 九孔格栅管，9*32mm*1.6mm(厚），阻燃PVC材质 | 1468 | 米 |
| 2 | 镀锌铁管 | 内径100mm镀锌铁管，管壁大于等于4mm，国标 | 250 | 米 |
| 3 | 弱电管井 | 开挖600*600*580mm弱电井，砌筑，带井盖 | 97 | 个 |
| 4 | 弱电手孔井 | 开挖300*300*300mm弱电井，砌筑，带井盖 | 4 | 个 |
| 5 | 槽式带盖桥架 | 300*100*1.2mm（厚度）镀锌，带盖，带弯头直接等 | 740 | 米 |
| 6 | 槽式带盖桥架 | 200*100*1.2mm（厚度）镀锌，带盖，带弯头直接等 | 1800 | 米 |
| 7 | 槽式带盖桥架 | 150*100*1.0mm（厚度）镀锌，带盖，带弯头直接等 | 726 | 米 |
| 8 | 桥架配件 | 桥架支架、连接件、吊装件等 | 3266 | 米 |
| 9 | 抗震支架 | 3300米桥架成品镀锌钢质抗震支架 | 3300 | 米 |
| 10 | 穿线管 | JDG20mm穿线管 | 28000 | 米 |
| 11 | 管材辅材配件 | 紧固件、连接件、波纹套管、锁扣等等 | 28000 | 米 |
| 12 | 桥架施工费 | 桥架施工安装 | 3266 | 米 |
| 13 | 室外管敷设 | 室外管网敷设、管沟开挖、回填土 | 1718 | 米 |
| 14 | 窨井敷设 | 窨井敷设、土方开挖 | 101 | 个 |
| 二 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 六类双绞线 | - 护套材质：PVC； - 护套颜色（可选）：默认灰色； - 成品外径：6.3±0.3mm； - 导体：99.99%无氧铜； - 导体直径：23AWG； - 导体绝缘外径：1.1±0.05mm ； - 芯数：4*2 ； - 特性阻抗：100±15Ω； - 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min； - 工作电容最大值：≤5.6nF/100m； - 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； - 线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； - 最小互电容：51pf/m； - 最大平衡电容：160pf/km； - 最大电流平衡：2%； | 142740 | 米 |
| 2 | 单口网络面板 | - 面板类型：86*86mm型 - 面板端口数：单口 - 面板主体塑料材质：聚碳酸酯 - 标识：含有机玻璃的标签 - 防尘门：聚碳酸酯 - Z字形弹簧材质：钢丝 - 连接方式：直接卡接信息模块 - 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 - 维护方式：支持前部去除模块维护 | 854 | 个 |
| 3 | 双口网络面板 | - 面板类型：86*86mm型 - 面板端口数：双口 - 面板主体塑料材质：聚碳酸酯 - 标识：含有机玻璃的标签 - 防尘门：聚碳酸酯 - Z字形弹簧材质：钢丝 - 连接方式：直接卡接信息模块 - 安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 - 维护方式：支持前部去除模块维护 | 845 | 个 |
| 4 | 六类网络模块 | 1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2.IDC端子材质：磷青铜镀镍 3.金针材质：磷青铜镀金50μm 4.连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm 6.RJ45端口类型：8P8C 7.接线方式：110卡接式,使用110工具端接，保证线对自然绞距施工 8.频率范围：0～250MHz 9.工作电压：125V 10.耐压：75V 11.绝缘电阻：≥100MΩ 12.插入损耗：0.4dB@250MHz 13.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 14.RJ45拔插次数：≥750次 15.IDC端子端接次数：≥250次 | 2544 | 个 |
| 5 | 网络跳线 | - 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） - 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 - 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 - 跳线线缆护套材质：PVC - 跳线线缆外径：6.2±0.2mm - 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω - 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 - 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) - 跳线长度2m | 800 | 条 |
| 6 | 电话电缆 | 50*2*0.5，室外50对大对数电缆 10米，防水电话通信线缆，Cat5五类无氧铜0.5线径24AWG，黑色护套 | 2500 | 米 |
| 7 | 六类网络配线架（含配线架模块） | 1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 2.配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 3.IDC打线端子：磷青铜镀镍 4.镀金层厚度：50µm 5.配线架模块类型：6口一体式模块*4组 | 88 | 条 |
| 8 | 理线器 | 金属理线器 | 88 | 条 |
| 9 | 语音配线架 | 1.跳线架整体材质：优质ABS工程塑料 2.背板材质：涂塑黑色钢板 3.IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 4.镀金层厚度：50µm 5.可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） 6.插入力：≥20N 7.导线端接次数：≥250次 8.连接方式：8对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） 9.安装方式：机架式设备，请使用螺丝固定在墙面或者其他立面上 | 12 | 条 |
| 10 | 语音跳线 | 2芯单股纯铜电话线，单根2米，外皮PVC材质 | 150 | 根 |
| 11 | 墙装暗盒 | 86暗盒，规格83mm*83mm*49mm,螺丝孔距60mm | 1699 | 个 |
| 12 | 12U墙柜 | 12U壁挂机柜，尺寸规格600*450*635mm，前门为钢化玻璃门\后门为钢板门。 | 19 | 个 |
| 13 | 22U机柜 | 22U机柜，尺寸规格600*600*1200mm，前门为钢化玻璃门\后门为钢板门。 | 2 | 个 |
| 14 | 42U机柜 | 42U落地机柜，尺寸规格600*600*2000mm，标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。前门为钢化玻璃门\后门为钢板门。 | 28 | 个 |
| 15 | 多媒体信息箱 | 嵌墙式多媒体信息箱，带3位公牛插座 | 140 | 个 |
| 16 | 96芯室外单模铠装光纤 | 96芯室外单模铠装光纤，中心机房至新校区主干 | 800 | 米 |
| 17 | 24芯室外单模铠装光纤 | 24芯室外单模铠装光纤，新校区光交箱至各幢建筑 | 1680 | 米 |
| 18 | 12芯室外单模铠装光纤 | 12芯室外单模铠装光纤，楼层垂直主干光缆 | 1800 | 米 |
| 19 | 4芯室内单模光纤 | 护套室内单模4芯中心束管式光缆光纤线，非屏蔽，阻燃pvc，用于实训楼，宿舍 | 8000 | 米 |
| 20 | 光交箱 | 满配192芯光交箱，满配SC接口板 | 2 | 个 |
| 21 | 光纤熔接盒 | 96芯光缆熔接配线盒接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式 | 1 | 个 |
| 22 | 光纤熔接盒 | 24芯光缆熔接配线盒接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式 | 7 | 个 |
| 23 | 光纤熔接盒 | 12芯光缆熔接配线盒接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式 | 26 | 个 |
| 24 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 960 | 芯 |
| 25 | 光纤敷设光纤测试 | 光纤敷设，光纤测试 | 12380 | 米 |
| 26 | 布线、安装、链路测试 | 有线、无线点位的布线、安装、线路标签制作、标签纸带、机柜整理、链路测试 | 2722 | 个 |
| 27 | 含埋管开槽修补 | 含墙面开槽、墙面开槽后修补 | 10000 | 米 |
| 分项二：校园网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 核心交换机 | - 交换容量≥1900Tbps，包转发速率≥460000Mpps； - 要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个； - 符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤10U(445mm)，设备深度≤600mm； - 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥416个； - 采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离； - 支持模块化风扇框≥2，风扇框同物理尺寸规格，可任意框任意安装，支持风扇框1+1冗余；风扇框内部风扇采用串联设计； - ★为了满足下一代数据中心建设要求，核心交换机10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2.2W；支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - ★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合； - 支持静RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持等价路由、策略路由。支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道； - 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2 - 实配单引擎，单交换网板，3块600w交流电源，千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥36个。 | 2 | 套 |
| 2 | 无线控制器 | - 千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥1000，802.11转发性能≥8Gbps； - 实配硬盘容量≥1T； - 内存≥4G； - 执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； - 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； - 支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； - 支持上网行为管理、智能选路、流量审计； - 要求所投无线控制器至少达到防护等级IK08； | 1 | 台 |
| 3 | 授权 | 无线控制器专用升级许可，扩展128个无线AP管理授权。 | 1 | 套 |
| 4 | 汇聚交换机 | - 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥822Mpps； - 100/1000Mbps SFP光口≥28，复用的10/100/1000Mbps电口≥8，1G/10G SFP+光接口≥4个； - 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； - 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； - 所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。 | 4 | 台 |
| 5 | 面板AP | - 支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps； - 1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个； - 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式； - 考虑安装后的美观度，面板AP厚度≤43mm，外露墙体部分尺寸≤86mm×120mm×24.1mm（宽×高×深）； - 为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af/本地DC12V电源供电模式； | 115 | 个 |
| 6 | 吸顶AP | - 支持标准的802.11ax协议，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps； - 支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； - 支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，支持IEEE 802.3af以太网标准PoE受电，1个2.5G SFP接口； - 由于AP安装位置易接触，为防止AP意外丢失，需支持防盗锁孔； - 由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘和进水后仍可以正常运行，要求所投吸顶AP至少达到防护等级IP51。 | 51 | 个 |
| 7 | 高密AP | - 支持802.11ax标准，采用硬件独立的三射频设计，整机最大接入速率≥5.375Gbps； - 支持三张射频卡同时工作在5G频段； - 含2个以太网口，其中1个为10/100/1000M/2.5GE电口，另一个为1个10/100/1000M电口，支持1个千兆以太网端口对外供电，扩展物联网模块； - 支持802.3at供电和本地供电，整机功耗≤25.5w； | 13 | 个 |
| 8 | 室外AP | - 支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大无线接入速率≥2.975Gbps； - 为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置全向天线设计； - 支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持IEEE 802.3af与802.3at标准PoE受电，1个2.5G SFP接口，兼容支持1G SFP； - 防护等级至少达到IP68； - 支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤12.95w； | 2 | 个 |
| 9 | 供电模块 | 配套室外AP使用。单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） | 2 | 个 |
| 10 | 24口接入交换机 | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； - 10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； - 采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； - 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； - 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； - 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 13 | 台 |
| 11 | 48口接入交换机 | - 10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps； - 要求设备采用绿色环保设计，整机最大功耗≤30W； - 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； - 设备采用静音节能设计，整机最大噪声≤37dB； - 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； | 12 | 台 |
| 12 | 8口POE | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps； - 10/100/1000M以太网电口≥8，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； - 支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W； - 产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； - 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； | 11 | 台 |
| 13 | 24口POE | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； - 10/100/1000M以太网电口≥24个，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个； - 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； - 产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； - 设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB； | 10 | 台 |
| 14 | 单模千兆模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 92 | 个 |
| 15 | 单模万兆模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 8 | 个 |
| 16 | 程控交换机 | 16进128出 | 1 | 台 |
| 17 | 云桌面（信创版） | 1.vCPU：4核 2.内存：8G 3.系统盘：80G 4.镜像：国产化操作系统镜像 5、提供多种接入模式，包括电脑台式机、笔记本 、 主流操作系统手机终端、瘦客户机等设备。通过互联网，可随时随地接入到统一的工作桌面环境中，不受时间地域限制； 6.支持集中管理模式，可通过集中管理平台实现对云桌面的批量管理，包括批量开关机、重装、变更规格、变更镜像、变更管控策略、变更部门、创建快照、变更操作系统内的计算机名； 7.支持对云桌面进行批量/开机、关机、重启、重装操作，云桌面配置支持扩容变更操作； 8.支持通过邮箱或手机短信验证码重置云桌面密码； 9.工具栏支持网络测速，可直接测试本地终端上下行速率及抖动时延； 10.工具栏支持多种画面质量传输模式，可按清晰优先、流畅优先、默认设置、自定义四种模式进行切换； 11.支持外设重定向，将常用的外设如U盘、身份证读卡器、扫描仪、高拍仪等设备映射到虚拟机里使用； 12.在本地终端（手机、瘦终端、PC）和网络打印机网络互通的情况下，支持通过云桌面使用打印机功能； 13.支持固定驱动器、可移除驱动器、光盘驱动器、网络驱动器的文件重定向。 | 3 | 台 |
| 18 | 技术服务费 | 设备安装、调试费用、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 分项三：校园广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 音控室设备 |  |  |  |
| 1 | 矩阵式网络广播音频服务器 | - ★采用DSP音频矩阵，具有24路线路输入端口、24路麦克输入端口，24路线路输出端口，可实现24*24多对多矩阵功能；24路输入可同步采样，实时数字编码转换，能够同时输出24路模拟音频与24路数字音频，支持≥100路数字节目源实时同传；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 电源供电：AC220V/50Hz - 功耗：≤300W - 屏幕规格：17英寸、5线电阻触摸 - 音频接口：RCA*48、TRS*24 - 电源接口：国标三孔*6 - 通讯接口：RJ45、DB9 - IO接口：USB*4 - 存储容量：128G固态硬盘 - 网络功能：8111G Gigabit网络控制器 - AUX输入灵敏度：150mv - MIC输入灵敏度：5mv - 保护方式：上电、过载、短路 | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播控制软件 （嵌入式） | - 多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划； - 用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； - 作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目； - 播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； - 提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制； - 提供单声卡左右声道双节目源输出功能，可一键配置多进多出音频矩阵； - 所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配； - 系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； - 数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。 - 系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； - 提供主机屏幕安全锁，三次密码错误自动锁死，数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。 | 1 | 套 |
| 3 | 网络广播备份主机 | - 多路模拟音源输入，支持一路线路与一路麦克混音输入，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms； - 多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端； - 可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组； - 用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； - 实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； - 可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调； - 工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。 | 1 | 台 |
| 4 | 数字前置放大器(含嵌入式软件） | - 支持4路麦克、8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制； - 可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节； - 内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； - 可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节； - 通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节； - 支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置； - 断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端； - 可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字电源时序器(含嵌入式软件） | - 电源管理：支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，电源管理级联叠加，最多可同时实现4096路电源管理； - 通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理； - 可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制； - 具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程操作； - 工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 电源开启/关闭后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； - 消防告警：支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式。通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改； - 断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 | 1 | 台 |
| 6 | 网络广播故障检测器 | - 实时检测广播系统内所有网络终端工作状态，可设定检测周期，通过主控、移动端软件可查看终端在线情况，实时记录网络广播终端工作状态，异常报警； - 网络终端工作异常时，蜂鸣器自动告警，同时在主控及移动端软件消息推送显示； - 具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程查看工作状态； - 故障检测状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 终端故障报警后，可进行智能分析并将检测报告时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史故障记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。 | 1 | 台 |
| 7 | 网络广播校时器 | - 支持实时从卫星获取标准时间，精度达到微秒单位，高准确度高灵敏度，通过与所有设备进行校对，自动纠错，可通过本机、主控、移动端软件选定需校时设备以及校时周期； - 支持支持NTP/SNTP网络授时协议，可对系统内所有设备进行时间同步，同步方式可通过网络远程选择； - 具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程进行校时查看； - 校时信息可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 自动校时后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。 | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 42U落地机柜，尺寸规格600*600*2000，标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。前门为钢化玻璃门\后门为钢板门。 | 1 | 台 |
| 9 | 会议话筒 | - 换能方式 电容式 - 指向特性 心型指向性 - 灵敏度 -38dB±2dB - 频率响应 40Hz~16000H - 输出阻抗 1KΩ - 拾音距离 30~70cm - 供电电压 DC 9V | 1 | 只 |
| 10 | 监听音箱(含嵌入式软件） | - 内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，支持本地麦克、线路输入，智能扩音实时检测到的本地音频输入（优先级可配），立体扩声； - 接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，在配置APP后台前提下可通过WIFI等方式能够实现移动端人声扩音； - 可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务； - 终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； - 可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 | 1 | 台 |
| 11 | 数字信号分配器 | - 支持八路音频信号音量调节输出，在本地、主控、移动端软件均可控制信号分配模式，信号分配级联叠加，最多可同时实现2048路信号分配控制； - 可任意选择工作模式，支持2组信号一进四出或1组一进八出，工作模式在主控软件、移动端可配； - 可对单路音频信号进行精确数字调节，可进行音量调节，调节精度达1%，支持主控、移动端软件远程控制； - 具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件对每路音频信号远程调节； - 输出信号音量可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 每路信号增益调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； - 可接入平衡音频以及非平衡音频信号，对各路不同输出参数进行同步等量比例增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节； - 通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节； - 支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置； - 断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端； - 可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。 | 1 | 台 |
| 12 | 数字主备功放切换器 | - 自动检测功放工作状态，主功放工作异常可自动切换至备用功放，切换时间小于20ms，切换状态在本地、主控、移动端软件均可控制； - 可任意选择工作模式，支持8备8（8台主功放对应8台备用功放）、两组1备3（1台备用功放对应3台主功放），工作模式在主控软件、移动端可配； - 具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制； - 功放切换状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 功放切换后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； - 备用功放出现异常工作状态时自动告警，向主控、移动端软件进行实时反馈，智能分析故障，生成整改报告； - 可实时监测功放输出电压，并在本地、主控、移动端软件显示当前电压值。 | 1 | 台 |
| 13 | 2000W前置功放 | - 额定输出 2000W - 输出方式 120V/240V - 输出电流 7A - 频率响应 60Hz-16KHz≤2dB - 总谐波失真 0.1%(1Hz/0dB) - 信噪比 话筒 66dB - 线路 102dB - 输入灵敏度 话筒 -50dB/600Ω - 线路 -10dB/10KΩ | 2 | 台 |
| 14 | 650W前置功放 | - 额定输出 650W - 输出方式 120V/240V - 输出电流 7A - 频率响应 60Hz-16KHz≤2dB - 总谐波失真 0.1%(1Hz/0dB) - 信噪比 话筒 66dB - 线路 102dB - 输入灵敏度 话筒 -50dB/600Ω - 线路 -10dB/10KΩ | 2 | 台 |
| 15 | 定压监听音箱 | - 扬声器频率：80-20KHz； - 扬声器灵敏度：90±3db； - 定压功率：15W ； - 定阻功率：15W； - 输出阻抗：8Ω； - 安装方式：壁挂、支架安装 | 2 | 只 |
| 16 | 网络寻呼话筒(含控制软件） | - 采用ARM、DSP集成架构，内置5W扬声器，7寸电容触摸屏，8G内部存储，外置鹅颈麦克风输入； - 基于TCP/IP协议的流媒体网络音频技术，接入网络即可进行广播讲话、音乐播放，支持跨网使用； - 可配置任一网络终端至话筒节目源，开关、音量可调，CD级音频采集，数字音频采播延时小于20ms； - ★广播讲话支持演讲稿模式，可读取本地存储的文本文档，字体大小可调；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 内置音乐播放器，支持常见音频格式； - 支持U盘，TF卡输入，可与多媒体输入混音，实现本地及远程播放（可扩展功能）； - 提供寻呼对讲通讯录，可呼叫网内寻呼话筒及终端，呼叫铃声与彩铃可自定义，支持多人全双工对讲； - 话筒可用分组、终端范围可配，广播使用优先级可调，能够远程管理系统内广播分区； - 可通过Web页面远程升级固件，功能拓展方便灵活。 | 2 | 台 |
| 二 | 教学楼&实训楼 |  |  |  |
| 1 | 网络广播音箱 | - 内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，支持本地麦克、线路输入，智能扩音实时检测到的本地音频输入（优先级可配），立体扩声； - 接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，在配置APP后台前提下可通过WIFI等方式能够实现移动端人声扩音； - 可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务； - 终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 支持网络与定压双线同步输入，异常状态下自动无缝切换为模拟音频输出； - 可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； - 可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 - 采用2.4G无线麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，接收频道数量120个，方便现场人声扩音； | 94 | 只 |
| 2 | 扬声器管理软件 （嵌入式） | - 全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等； - 固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改； - 音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送； - 数字音频调节：全数字高音、低音和主音量调节，调节清晰、灵活准确； - 网络终端管理：可监测网内所有终端的工作状态，并对各终端进行IP地址、时间、别名及音量大小设置； - 随机背景音乐：指定背景音乐目录随机播放，避免重复播放同一乐曲。 | 94 | 套 |
| 3 | 专业扩声模块&麦克风 | - 内置激光笔，具备激光电子教鞭功能； - 内置高灵敏度双拾音麦克风，采用手动切换或自动切换，实现对人耳能感知的所有频段的声源进行采集。保证不遗漏任何讲解内容； - LCD显示屏功能，可显示音量、电量、充电状态和频道信息等； - 自定义键功能，让用户根据自己的需求定制功能； - USB接口，实现充电与数据内容写入管理操作； - 无啸叫，抗干扰，多个教室可同时使用； - 无信号或弱信号时，自动静音功能； - 通话时长大于8小时，满足用户一天的工作需求。 | 94 | 套 |
| 4 | 网络数字前置功放 （360W） | - D类功放，体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器）双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小； - 使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%； - 内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高； - 多路信号输入：支持3路线路输入，2路MIC输入，可通过配置任意1路输入混音，其中1路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； - 通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； - 一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； - 额定功率：360W | 2 | 台 |
| 5 | 数字分区器 | - 支持十二路数字分区，在本地、主控、移动端软件均可控制分区开启关闭，分区级联可无限叠加； - 具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制分区开关； - 分区开启状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 本地操作开启/关闭分区后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； - 支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式，通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改； - 断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。 | 2 | 台 |
| 6 | 壁挂音箱 （6W） | - 单元尺寸 6.5""×1, 2.5""×1 - 标准功率 3/6/10W - 最大功率 20W - 输入电压 70/100V - 灵敏度(1m,1W) 90dB - 最大声压级(1m) 100dB - 频响 110-15,000Hz | 74 | 只 |
| 7 | 24口广播交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 11 | 台 |
| 8 | 8口广播交换机 | 8口千兆电口，1个千兆SFP光口 | 7 | 台 |
| 9 | 24口汇聚交换机 | 28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽 | 1 | 台 |
| 10 | 千兆光模块 | 千兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP接口 | 36 | 个 |
| 11 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 2 | 个 |
| 12 | 音箱开关 | 单片开关 | 94 | 只 |
| 13 | 开关盒 | 86盒 | 94 | 只 |
| 三 | 体育馆&食堂&宿舍&地下室 |  |  |  |
| 1 | 网络数字前置功放 （360W） | - D类功放，体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器）双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小； - 使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%； - 内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高； - 多路信号输入：支持3路线路输入，2路MIC输入，可通过配置任意1路输入混音，其中1路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； - 通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； - 一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； - 额定功率：360W | 1 | 台 |
| 2 | 网络数字前置功放 （180W） | - D类功放，体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器）双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小； - 使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%； - 内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高； - 多路信号输入：支持3路线路输入，2路MIC输入，可通过配置任意1路输入混音，其中1路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； - 通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； - 一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； - 额定功率：180W | 4 | 台 |
| 3 | 壁挂音箱 （6W） | - 单元尺寸 6.5""×1, 2.5""×1 - 标准功率 3/6/10W - 最大功率 20W - 输入电压 70/100V - 灵敏度(1m,1W) 90dB - 最大声压级(1m) 100dB - 频响 110-15,000Hz | 78 | 只 |
| 四 | 校园室外 |  |  |  |
| 1 | 网络数字前置功放 （650W） | - D类功放，体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器）双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小； - 使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%； - 内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高； - 多路信号输入：支持3路线路输入，2路MIC输入，可通过配置任意1路输入混音，其中1路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； - 通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； - 一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； - 额定功率：650W | 1 | 台 |
| 2 | 草坪音箱 （25W） | - 喇叭尺寸 5 1/4＂防水同轴 - 额定功率 20W - 输入电压 70/100V | 11 | 条 |
| 3 | 网络数字前置功放 （1000W） | - D类功放，体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器）双滚珠轴承散热，迅速排出内部热气，噪音小； - 使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%； - 内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高； - 多路信号输入：支持3路线路输入，2路MIC输入，可通过配置任意1路输入混音，其中1路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰； - 通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； - 一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器； - 额定功率：1000W | 1 | 台 |
| 4 | 数字功放输出监测嵌入式软件 （嵌入式） | - 全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等； - 固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改； - 音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送； - 工作状态监测：可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看输出电压等工作状态； - 数字化管理：在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能； - 远程报警：过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。 | 1 | 套 |
| 5 | 室外防雨音柱 （60W） | - 额定功率 60W - 最大功率 120W - 额定输入 70 - 100V - 灵敏度 92dB - 最大声压级 113dB - 频率响应 80 - 16,000Hz | 9 | 条 |
| 6 | 网络广播控制器 | - 可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制，移动端操作时可直接通过WIFI与设备互联； - 多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节； - 终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； - 接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容； - 通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理； - 可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； - 可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； - 可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 | 1 | 台 |
| 7 | 8路调音台 | 8路单声道+4路双声道输入8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围从140Hz到3KHz。 配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器 | 1 | 台 |
| 8 | 真分级无线麦克 （一拖二双手持） | - 调制方式: UHF - 频率范围: 780~910MHz - 频率稳定: ±0.005% - 最大频偏: ±25KHz - 音频响应: 40Hz~16KHz - 信噪比/: ≥95dB - 动态范围: ≥80dB - 系统失真: ≤0.2% - 理想使用距离: 300m - 工作温度: -10℃~50℃ - 麦克风工作电压: 1.5×2 - 接收机工作电压: 110/220V | 1 | 套 |
| 9 | 天线放大器 | 1. 可提供1-4台AWM系列无线接收主机，共用一对天线； 2. 简化天线装配工程，提升无线主机接收距离及效能； 3. 支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 4. 天线插座可以直接配置适用频带范围内的各种单杆天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组； 5. 天线输入连接座可提供强波器电源； 6. 可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 天线技术指标： 1. 天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线 2. 工作频带：500MHz-1GHz 3. 工作电压：8V DC 4. 增益：6dB典型 最大值10dB 5. 阻抗：50欧姆 典型 6. 电压驻波比：≦1.7.：1 7. 指向性：椭圆形180°典型 8. 指向极性：垂直（于垂直安装） 9. 导波器段数：11段 10. 连接端子：固定式直角 BNC母座 11. 构造：玻璃铜及铜膜镜层 天线分配放大器技术指标： 1. 天线分配器：一分四 2. 四组电源输出：12V/800mA。 3. 频率范围：500MHz-1GHz 4. 增益：6 - 10dB 5. 工作电源：DC 12V 2A / DC 12V 3A | 1 | 套 |
| 10 | 前置功放 | - 额定输出 2000W - 输出方式 120V/240V - 输出电流 7A - 频率响应 60Hz-16KHz≤2dB - 总谐波失真 0.1%(1Hz/0dB) - 信噪比 话筒 66dB - 线路 102dB - 输入灵敏度 话筒 -50dB/600Ω - 线路 -10dB/10KΩ | 1 | 台 |
| 11 | 全天候线阵防雨音柱 （120W） | - 额定功率：120W，最大功率：240W，采用线性阵列方式，提供非常良好的垂直覆盖面的指向性，以取得良好的声效果 - 无源设计，6个独立音箱面板均具有实时音频强度指示灯以及强度报警指示灯 - 灵敏度：97±3DB - 最大声压级：111dB - 频率响应：140Hz—15KHz - 具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，音域广，音质清晰等特点 - 无源设计，具有实时音频强度指示以及强度报警指示。 - 本项目投标产品须通过IP66防水防尘或更高等级检验。 | 8 | 条 |
| 12 | 机柜 | 42U落地机柜，尺寸规格600*600*2000，标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。前门为钢化玻璃门\后门为钢板门。 | 1 | 台 |
| 五 | 线材辅材及技术服务费 |  |  |  |
| 1 | 配套线材 | RVS2*1.5 | 11050 | 米 |
| 2 | 配套线材 | RVS2*2.5 | 2800 | 米 |
| 3 | 辅材 | 固定件、紧固件等 | 1 | 批 |
| 4 | 穿线管 | PVC管材 | 2840 | 米 |
| 5 | 技术服务费 | 布线、安装、调试、含五年质保服务 | 274 | 点 |
| 分项四：校园安防系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 红外筒型网络摄像机 | - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps - 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 - 1个内置麦克风 - 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m - 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux - 宽动态：数字宽动态 - 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° - 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° - 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° - 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° - 红外波长范围：850 nm - 防补光过曝：支持 - 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 - 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m - 最大分辨率：2560 × 1440 - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 - 子码流：H.265/H.264 - 音频：1个内置麦克风 - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） - 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） - 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 - 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - PoE：IEEE 802.3af，Class 3 - 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W - PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W - 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 - 防护：IP67 | 501 | 台 |
| 2 | 红外半球型网络摄像机 | - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps - 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 - 1个内置麦克风 - 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m - 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux - 宽动态：数字宽动态 - 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° - 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° - 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° - 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° - 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° - 红外波长范围：850 nm - 防补光过曝：支持 - 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 - 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m - 最大分辨率：2560 × 1440 - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 - 子码流：H.265/H.264 - 音频：1个内置麦克风 - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） - 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） - 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 - 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 - 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W - PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W - 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 - 防护：IP67 | 182 | 台 |
| 3 | 电梯半球摄像机 | - 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 - 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm - 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾 - 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 - 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 - 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 - 支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息 - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m - IK08防暴等级，可靠性高 - 支持PoE供电 - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 宽动态：120 dB - 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° - 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：132.8°，垂直视场角：77.6°，对角视场角：152.5° - 2.8 mm，水平视场角：107.8°，垂直视场角：59°，对角视场角：126.7° - 4 mm，水平视场角：86°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：100.4° - 补光灯类型：红外灯 - 补光距离：最远可达10 m - 防补光过曝：支持 - 红外波长范围：850 nm - 最大图像尺寸：1920 × 1080 - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 - 子码流：H.265/H.264/MJPEG - 第三码流：H.265/H.264 - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB - 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 - 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 - RS-485：485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入 - 复位：支持 - 启动和工作温湿度：-10 °C~40° C，湿度小于95%（无凝结） - 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 - 电流及功耗：DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W - PoE：802.3af，36 V~57 V，0.25 A~0.15 A，最大功耗：9 W - 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - PoE：802.3af，Class 3 - 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 - 防护：IK08 | 8 | 台 |
| 4 | 智能球型摄像机 | - 800万12倍光学变倍，16倍数字变倍 - 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 - 采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m - 恒定大光圈，全程全彩成像，低照度夜视效果出众 - 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 - 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 - 支持最大3840×2160@30fps高清画面输出 - 内置加热玻璃，有效除雾 - 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 - 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS - 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON) 黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 Lux with Light - 宽动态：支持真宽动态 - 焦距：6.7~80.4 mm，12倍光学变倍 - 视场角：水平视场角：53~8.1度（广角~望远） - 垂直视场角：31.3~4.6度（广角~望远） - 对角视场角：59.6~9.3度（广角~望远） - 补光灯类型：红外，白光补光 - 补光灯距离：红外：150 m，白光：100 m - 水平范围：360° - 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) - 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s - 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s - 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 60 Hz：24 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG - 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% - 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω - 报警：2路报警输入,1路报警输出 - 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 - SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） - 供电方式：DC36V±25% - 电流及功耗：最大功耗：30 W（补光灯最大功耗：9 W） - 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% - 恢复出厂设置：支持 - 除雾：加热玻璃除雾 - 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 - 设备补光灯包含红外和白光补光灯，可自由切换，白光补光模式下可输出彩色视频画面。开启白光灯，可识别距离设备100m处的人脸。 | 4 | 台 |
| 5 | 结构化摄像机 | - 防蛛网臻全彩智能摄像机，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像，图像更流畅 - ★镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 优化在乡村、河边、水库等场景下蚊虫、蜘蛛多，摄像机视窗前方易结网，视频画面受到干扰，成像模糊不清，需要人工维护等问题 - 全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 - 适用场景：郊野、照度低、植被多、蚊虫多等场景，如：农村、乡镇道路、景区、果园、水域、农场、养殖场、山林等 - 支持2种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、Smart事件 - 全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别 - Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 - 设备内置16颗高功率温和补光灯，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果 - 支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能 - 支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 - 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB - 支持三码流技术，支持同时20路取流 - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 - 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密 - 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 - 电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 - 防护等级：IP67 - 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light - 宽动态：120dB - 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS - 焦距&视场角：8~32mm：水平视场角：36°~15.3°，垂直视场角：20.6°~8.7°，对角线视场角：41.2°~17.4° - 补光灯类型：暖白光(黄光) - 补光距离：普通监控：100m - 人脸抓拍：14m - 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 - 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG - 最大图像尺寸：2560 × 1440 - RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 - 电源输出：DC12 V，100 mA - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 - 接口类型：外甩线 - 复位：支持 - SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB - 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） - 定位功能：支持单北斗定位功能 - 电流及功耗：DC：12V，1.2A，Max：13.9W - PoE：802.3at，42.5V ~ 57V，0.41A ~ 0.31A，MAX：17.3W - 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 - 启动和工作温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) - 存储温湿度： -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) - 线缆长度：35cm - 电源接口类型：2芯接口 - 供电方式：DC：12V±20% ，支持防反接保护 - PoE：IEEE 802.3at class 4 - 防护：IP67 | 2 | 台 |
| 6 | 结构化智能球机 | - 全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成 - 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 - 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 - ★设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 支持智能资源模式切换：【全景】全结构化；【细节】全结构化，混合目标比对 - 全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等7种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等12种属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型、非机动车类型、车牌号码、车牌颜色、帽子款式、逆行、载人等18种属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车辆类型、车辆类型、车牌颜色、车牌类型等6种属性识别 - 混合目标比对模式：a)支持前端人脸比对；b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入；c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB；d)支持不同人脸库不同时间布防；e)支持非授权名单比对成功报警输出；f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 - 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 - 全景相机和细节相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 - AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 - 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 - 支持人体、车辆轨迹叠加 - 支持GB35114安全加密 - 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS - 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) - 宽动态：120 dB超宽动态 - 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍 - 视场角：【全景】水平：58.4°，垂直：31°，对角线：68.7° - 【细节】水平：28.2°~9.7°（广角~望远），垂直：15°~5.3°（广角-远望），对角线：32.3°~10.9°（广角~远望） - 红外照射距离：暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 - 防补光过曝：支持 - 水平范围：【细节】0~210° - 垂直范围：【细节】-15°~22° - 水平速度：【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设；水平预置点速度：300°/s - 垂直速度：【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：120°/s - 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 60 Hz：30 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 视频压缩标准：主码流：Smart265/H.265/Smart264/H.264 子码流：MJPEG/H.265/H.264 第三码流：MJPEG/H.265/H.264 - 网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据;RJ45网口 - SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;最大支持512GB - 报警输入：1路报警输入;1路报警输出 - 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% - RS-485接口：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议； - 供电方式：DC：36 V ± 25% - 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% - 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 - 除雾：加热除雾 - 防护：IP66 | 2 | 台 |
| 7 | 厨房防油污半球摄像机 | - 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m - 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 - 支持1个内置麦克风 - 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 - 磁吸盖可拆卸安装 - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 宽动态：120 dB - 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° - 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122° - 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100° - 6 mm，水平视场角：52°，垂直视场角：28°，对角视场角：61° - 补光灯类型：红外灯 - 补光距离：最远可达30 m - 防补光过曝：支持 - 红外波长范围：850 nm - 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 - 子码流：H.265/H.264/MJPEG - 第三码流：H.265/H.264 - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 - SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB - 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 - 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 - 1个内置麦克风 - 报警：1路输入，1路输出，支持最大DC12 V，30 mA - 复位：支持 - 电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 - 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） - 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） - 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 - 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 - PoE：IEEE802.3af，CLASS3 - 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 - 电流及功耗：DC：12 V ± 25，0.54 A，最大功耗：6.5 W - PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W - 防护：IP66 | 90 | 台 |
| 8 | 高空球形摄像机 | - 全景600万臻全彩拼接，细节球机400万25倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节 - 全景采用2个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像 - 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 - 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 - 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 - Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 - 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 - 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 - 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 - AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净准 - 细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：200米 - 全景采用暖白光补光，补光距离30米 - 支持GB35114A级安全加密 - 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS - 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)， 0Lux with light； - 光学变倍：【全景】不支持；【细节】25倍 - 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6~150mm - 视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°~2.7° - 补光灯类型：混合光（红外+白光） - 补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米 - 防补光过曝：支持 - 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° - 垂直范围：【全景】12-24°；【细节】-20-90°(自动翻转) - 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s - 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s - 主码流帧率分辨率：【全景】 - 50 Hz：25 fps（3632 ×1632，3680 ×1656） - 60 Hz：30 fps（3632 ×1632，3680 ×1656） - 【细节】 - 50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） - 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG - 宽动态：真宽动态/120 dB - 陀螺仪：支持 - 内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m - 网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据 - SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB - 报警：7路报警输入，2路报警输出 - 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% - 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω - RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 - 恢复出厂设置：支持 - 电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A - 最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12 W） - 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% - 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ - 除雾：支持 - 防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准 | 2 | 台 |
| 9 | 热成像摄像机 | 【功能特性】 - 热成像像素256 × 192，像元大小12um，NETD ≤ 35 mK (25°C, F1.0) - 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 - 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~300 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） - 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 - 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 - 支持AI开放平台 - 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 - 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。 - 支持叉车去误报功能 【应用场景】 - 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息 - 周界防范：石油石化、电力系统、工商企业、政府大院、铁路沿线、机场、文博、学校、医院等； - 烟火检测：物流仓储、博物馆、实验室、数据机房、配电房等； - 吸烟检测：加油站、景区、博物馆、校园、医院、生产车间等； - 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 - 热成像像元尺寸：12 μm - 热成像响应波段：8~14 μm - 热成像分辨率：256 × 192 - 热成像焦距：3 mm - 热成像视场角：50°×37.2° - 热成像最大光圈值：F1.0 - 热成像数字变倍：×2,×4 - 热成像帧频：50 Hz: 25 fps - 热成像近摄距：0.5m - 噪声等效温差NETD：≤ 35 mk(@25 °C,F#=1.0) - 空间分辨率MRAD：3.33 - 伪彩：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 - 温度异常功能：全屏测温 - 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 - 测温范围：测温范围：-20 °C~300 °C - 测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） - 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：30m - 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：90m - 吸烟检测最远报警距离：4.5m - 防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）：30m - 最远测温距离（满足测温精度，以0.1m*0.1m目标物为准）：4.5m - 可见光传感器类型：400万1/2.7" Progressive Scan CMOS - 可见光焦距&视场角：4mm,84.0°×43.1° - 烟雾最远报警距离（以1㎡烟雾为准）：30m - 可见光分辨率：2688 × 1520 - 最低照度：0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR - 可见光补光功能：补光最远可达30米 - 可见光光圈值：F1.6 - 报警联动：内置混合补光灯（支持红外和白光补光）、内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 - 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 - 可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 - 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 - 最大预览路数：20路 - 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG - 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM - 浏览器：IE10+,Chrome 57+,Mozilla Firefox 52+,Mac Safari 12 - 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 - 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 - 音频输入：1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p] - 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω - 复位键：1个复位键 - RS485控制接口：1路 - 网口：1路RJ45接口10/100 M自适应以太网口 - SD卡存储：1个内置SD卡卡槽,最大支持内存256G - 电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3at, class 4) - 功率：12 VDC ± 25%: 1.67A to 2.5 A, max. 24W - PoE (802.3at, class 4): 42.5 V to 57 V, 0.56 A to 0.42 A, max. 24W - 工作温度和湿度：-40°C~70°C，＜95% RH - 测温环境温度：-20°C~50°C - 防护等级：IP67 | 7 | 台 |
| 10 | 8口POE交换机 | - 轻网管千兆POE交换机（8千兆POE电+2千兆光） - 提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口。 - 支持IEEE 802.3at/af标准。 - 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 - 支持客户端管理。 - 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。 - 支持远程升级。 - 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 - 支持PoE输出功率管理。 - 千兆网络接入设计。 - 线速转发。 - 存储转发交换方式。 - 坚固式高强度金属外壳。 - 无风扇设计，高可靠性。 - 端口：8个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 - 浪涌防护：支持6 kV防浪涌（PoE口） - 安装方式：桌面式可壁挂 - 供电方式：本地供电：支持 48 V DC - 整机功耗：120W - 工作温度：0 °C～ 40 °C - 工作湿度：5%～ 95%（无凝露） - 存储温度：–40 °C～ 85 °C - 存储湿度：5%～ 95%（无凝露） - 风扇：无风扇 - 整机最大供电功率：110 W - PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at - PoE端口：端口1～8 - 端口最大供电功率：30 W - 供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 - VLAN：支持VLAN - 链路聚合：支持链路聚合 - DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP - 终端安全防护：支持终端安全防护 - 风暴控制：支持风暴控制 - 端口统计：支持端口统计 - 流量控制：支持流量控制 - 交换方式：存储转发 - 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 - SNMP：支持SNMP - 端口隔离：支持端口隔离 - STP：支持STP/RSTP - 端口镜像：支持端口镜像 - LLDP：支持LLDP协议 - SSH：支持SSH - PoE看门狗：支持PoE看门狗 - MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 - 统一管理平台：支持统一管理平台 - SADP：支持SADP - QoS：支持QoS - DHCP Snooping：支持DHCP Snooping - 交换容量：20 Gbps - MAC地址容量：8 K - 缓存：4.1 Mbits - 包转发率：14.88 Mpps - Web管理：支持web管理 - 拓扑展示：支持拓扑页面展示 - 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 - 设备状态告警：支持端口通断告警、 PoE_MAX告警、 PoE通断告警 - 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 - 拓扑展示：支持拓扑页面展示 - 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 - 设备状态告警：支持端口通断告警 - 端口统计：支持端口实时收发速率统计、 7天收发峰值速率统计 - SADP：支持SADP - 设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置 | 16 | 台 |
| 11 | 24口POE交换机 | - 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 - 交换容量：52 Gbps - 包转发率：38.69 Mpps - 支持IEEE 802.3at/af - 端口最大供电功率：30 W - 整机最大供电功率：225W - 支持6 KV防浪涌（PoE口） - 支持PoE输出功率管理 - 工作温度：0 °C ~ 45 °C - 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） | 41 | 台 |
| 12 | 监控汇聚交换机 | - 三层千兆交换机（24千兆光(包含8千兆COMBO）+4万兆光） - 支持丰富、灵活的端口扩展板卡，包括8 端口万兆光扩展板卡，2端口40G 扩展板卡，实现高密端口扩展能力，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，以及对于光电混合组网的配置需求。 - 实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案。 - 支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 - 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； - 提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，并且支持基于VLAN的ACL下发，在简化用户配置过程的同时，避免了ACL资源的浪费。 - 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。 - 支持可插拔交、直双电源模块、以及可插拔双风扇可靠性设计，可以根据实际环境的需要灵活配置交流或直流电源模块，此外整机还支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了更高的可靠性。 - 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种模式。 - 交换容量：756Gbps/7.56Tbps - 包转发率：222Mpps/396Mpps - VLAN容量：4K - 端口：24个100/1000Base-X SFP光口，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+口 - 工作温度：0℃～45℃ - 工作湿度：5%～95%（非凝结） - 供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz DC： -36V～-72V DC - 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） - 整机功耗：功率(满负荷) - Single AC：112W - Single DC：113W - Dual AC：116W - Dual DC：122W - 流量控制：支持 IEEE 802.3x 流控（全双工） - 支持基于PPS的风暴抑制 - 支持基于bps的风暴抑制 - 链路聚合：支持GE/10GE端口聚合 - 支持静态/动态聚合 - 支持跨设备聚合 - 端口镜像：支持本地和远程端口镜像 - 支持N:4端口镜像 - 支持流镜像 - QoS：支持Diff-Serv QoS - 支持802.1p/DSCP 优先级映射 - 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） - 支持优先级标记Mark/Remark - 支持基于流的包过滤 - 支持基于流的流量统计 - 支持基于流的重定向 - 支持基于流的限速 - VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ；支持MVRP - STP：支持 STP/RSTP/MSTP - 环网协议：支持RRPP快速环网保护协议 - 支持G.8032以太网环网协议ERPS - 安全特性：用户分级管理和口令保护 - 支持Guest VLAN - 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 - 支持AAA&RADIUS认证 - 支持MAC地址学习数目限制 - 支持MAC地址黑洞 - 支持端口隔离 - 支持ARP报文限速功能 - 支持IP源地址保护 - 支持ARP入侵检测功能 - 支持防Dos攻击 - 支持SAVI源地址有效性验证 - 支持广播报文抑制 | 3 | 台 |
| 13 | 监控核心交换机 | - 支持IRF2技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用 - 支持Multi-VRF特性，可以作为MCE设备使用；支持三层的MPLS VPN和二层的MPLS VPN（Martini、Kompella）；支持MPLS OAM特性，方便用户的管理和维护 - 支持VPLS，VLL，还支持分层VPLS以及QINQ+VPLS接入方式，提供端到端2层VPN接入方案，支持MPLS/VPLS全线速转发，满足VPLS规模部署要求 - 支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案 - 提供完善的安全防护机制，可从控制、管理、转发三平面全面保障网络的安全：在控制平面，内置协议报文攻击识别模块，防止TCN、ARP等协议报文攻击，OSPF/BGP/IS-IS路由协议采用MD5验证，防止非法路由更新报文导致的网络瘫痪；在管理平面，SNMPv3网管协议，SSH V2，基于802.1x、AAA/Radius的用户身份认证以及分级的用户权限管理保证了设备管理的安全性 - 支持强大的ACL能力：支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL，方便用户配置，节省ACL资源；支持出方向和入方向的ACL，满足金融等行业访问权限严格控制的需求 - 采用无单点故障设计，所有关键部件，如主控板、电源和风扇等采用冗余设计；无源背板避免了机箱出现单点故障；所有单板和电源模块支持热插拔功能；设备可以在恶劣的环境下长时间稳定运行，达到99.999%的电信级可靠性 - 支持RRPP环网技术 - 支持NQA，对业务流进行实时检测，并根据丢包、时延、抖动及故障中断等信息，协助业务快速定位 - 支持 MACsec 技术，鉴别数据源的密码技术，保护信息完整并提供再保护和保密服务 - 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高单槽位利用率（24 电+20 光+4 万兆） - 主控板、风扇、电源、网板倒换时间为 0ms，支持双主控倒换业务不中断； - 交换容量：76.8Tbps/384Tbps - 包转发率：57600Mpps - 槽位数量：8 - 业务槽位数量：6 - 重量：≤75kg - 风扇：机框自带 - 工作温度：0℃～45℃ - 工作湿度：10%～95%（非凝结） - 供电方式：AC： 100V～240V DC：–48V～–60V - 安装方式：机柜式 - 交换方式：存储转发 - QoS：支持流量整形（Traffic Shaping） - 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark - 支持层次化QoS（H-QoS），支持三级队列调度 - 支持队列调度机制，包括SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ - 支持拥塞避免机制，包括Tail-Drop、WRED - 支持 Mirroring - VLAN：支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分 - 支持SuperVLAN、PVLAN - 支持Multicast VLAN+ - 全部依靠VLAN-ID进行转发，不涉及MAC地址学习 - 支持VLAN MAPING/灵活QinQ - STP：支持STP/MSTP/RSTP - 组播：支持IGMPv1/v2/v3 、IGMPv1/v2/v3 Snooping - 支持IGMP Filter、IGMP Fast leave - 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM - 支持MSDP - 支持AnyCast-RP - 支持MLDv2/MLDv2 Snooping - 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 - 环网协议：支持RRPP、ERPS - 安全特性：支持Portal认证、MAC认证、IEEE 802.1x认证和IEEE 802.1x SERVER - 支持AAA/Radius - 支持SSHv1.5/SSHv2 - 支持ACL流过滤机制 - 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 - 支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限 - 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 - 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 - 支持uRPF - 支持主备数据备份机制 - 支持故障后报警和自恢复 - 管理维护：支持FTP、TFTP、Xmodem - 支持SNMP v1/v2/v3 - 支持sFlow流量统计 - 支持RMON - 支持NTP时钟 - 支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板和存储等关键元器件进行检测 - IPV4路由：支持ARP Proxy、DHCP Relay、DHCP Server、静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4 - 支持等价路由、策略路由、路由策略 - IPV6路由：支持ICMPv6、ICMPv6重定向、DHCPv6、ACLv6、OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6 - 支持手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv6和IPv4双栈 - ACL：支持标准和扩展ACL - 支持基于VLAN的ACL - 支持Ingress/Egress ACL、Ingress/Egress CAR，粒度可达8Kbps - 支持两级Meter能力 - 支持VLAN聚合CAR，MAC聚合CAR功能 - 报文抑制：支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制 - 虚拟化：支持虚拟化 - NTP：支持NTP时钟 - DHCP：支持DHCP - MPLS：支持L3 MPLS VPN - 支持L2 VPN: VPLS、VLL (Martini, Kompella) - 支持MCE - 支持MPLS OAM - 支持分层VPLS，以及QinQ+VPLS接入 - 支持P/PE功能 - 支持LDP协议 - 可靠性：支持主控板1+1冗余备份、电源1+1冗余备份 - 所有单板支持热插拔 - 支持CPU保护技术 - 支持VRRP - 支持Ethernet OAM（802.1ag和802.3ah） - 支持MAC Tracert - 支持RRPP、ERPS - 支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS - 支持DLDP - 支持VCT - 支持Smart-Link - 支持热补丁 - 核心交换机主控引擎，主控插卡*2 - 交流电源模块650W*2 - 核心交换机标准E类业务板卡，48万兆光，最大支持48个万兆光口*2 - 核心交换机标准C类业务板卡，48千兆电，最大支持48个千兆电口*1 | 1 | 台 |
| 14 | 千兆光模块 | 千兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP接口 | 118 | 个 |
| 15 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 6 | 个 |
| 16 | 摄像机支架 | 红外枪机、智能球机、结构化摄像机、高抛摄像机、热成像摄像机等支架 | 501 | 套 |
| 17 | 电梯监控网桥 | - 行业5GHZ 200米标准POE受电&标准POE供电电梯网桥 - 安全：智能识别终端 终端准入管控 - 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 - 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 - 机房端支持标准PoE受电 - 摄像机端支持标准PoE供电 - 成对包装，免配置 - 传输稳定不卡顿 | 8 | 个 |
| 18 | 流媒体服务器 | - 2U双路机架式服务器 - CPU：配置2颗C86 处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； - 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； - 硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； - 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； - PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； - 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； - 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； - 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 2 | 台 |
| 19 | 网络磁盘阵列设备 | - 4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 - 处理器：1颗64位多核处理器 - 系统内存：16GB（可扩展至128GB） - 系统盘：1×240GB SSD（后置） - 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB/25TB硬盘 - 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 - 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） - 整机电源：550W，1+1冗余电源 【产品性能】 - 视频性能：最大支持接入1024路（最大接入带宽2048Mbps） - 图片性能：最大支持200张/S（单张图片500KB） - 回放性能：最大支持100路2Mbps - 事件录像：最大支持200路2Mbps 【产品功能】 - 支持视频流、图片直写 - 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 - 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 - 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 - 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 - 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 - 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 - 支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能 - 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 - 支持BMC业务保护 - ★每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1；BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） | 4 | 台 |
| 20 | 监控硬盘 | 企业级8TB监控硬盘 | 96 | 块 |
| 21 | 六类网线 | - 符合YD/T 1019-2013标准，电气特性符合六类国际规范的要求； - 护套材质：PVC； - 护套颜色（可选）：默认灰色； - 成品外径：6.3±0.3mm； - 导体：99.99%无氧铜； - 导体直径：23AWG； - 导体绝缘外径：1.1±0.05mm； - 芯数：4*2； - 特性阻抗：100±15Ω； - 导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min； - 工作电容最大值：≤5.6nF/100m； - 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； - 线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； - 最小互电容：51pf/m； - 最大平衡电容：160pf/km； - 最大电流平衡：2%； - 敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径； - 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N； - 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N； - 施工温度： 0～40℃； - 使用温度： -10～60℃； - 操作电压： DC 32～72V。 | 50000 | 米 |
| 22 | 室外防水箱 | 室外不锈钢防水箱，内置一个4位插线板 | 16 | 个 |
| 23 | 室外单模光纤 | 室外单模监控光纤4芯 | 4200 | 米 |
| 24 | 光纤熔接盒 | 4芯光缆熔接配线盒接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式 | 16 | 个 |
| 25 | 光纤熔接盒 | 24芯光缆熔接配线盒接线盒电信级加厚，SC，1U单模满配含尾纤法兰封闭式，机架式 | 3 | 个 |
| 26 | 电源线 | Rvv2*1.5 | 4500 | 米 |
| 27 | 55寸显示屏 | 食堂监控显示，液晶显示屏 | 3 | 台 |
| 28 | 高清传输器 | HDMI转RJ45网口转换器，单网线网络高清1080P传输信号放大 | 3 | 对 |
| 29 | 拼接屏 | - 55英寸#0.88mm拼缝#普亮拼接屏 - 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源解码输入。 - 支持网线级联控制和信号传输。 - 支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡。 - 支持Web、SmartWall客户端远程统一管理屏幕。 - 支持像素级色彩一致性校正。 - 支持安防、汇报、广告三种场景模式切换 - 运行稳定，可24小时持续工作。 - 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 - 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 - 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG - 解码分辨率：最大3200W像素 - 视频解码通道：16路 - 视频解码能力：支持16路1080P@30Hz - 画面分割数：支持1/4/6/8/9/16 - 场景数：8 - 预案数：支持1个平台预案 - 显示尺寸：55 inch - 背光源类型：D-LED - 物理拼缝：0.88 mm - 物理拼缝公差：±0.8 mm - 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） - 亮度：500 ± 10% cd/m² - 可视角：178°(H)/178°(V) - 对比度：1000：1 - 音视频输入接口：HDMI × 1, USB × 1, 1000 Mbps 网口 × 1 - 音视频输出接口：1000 Mbps 网口 × 1 - 控制接口：IR IN × 1，UART × 1，RS485 × 1 - 功耗：≤ 260 W - 待机功耗：≤ 0.5 W - 输入电压：180~240 VAC，50/60 Hz | 4 | 块 |
| 30 | 拼接屏支架底座 | - 55英寸模块化底座 - 支持5行以内规模拼接 - 可标配物料 - 支持现场扩容 - 产品配置：前封板后留空； - 含侧封板、顶盖板，无后门结构 - 配置范围： - 底座高度：200-1200mm - 后拉杆长度：0-1800mm - 屏幕物料代码+行列规模+底座高度+拉杆长度 - 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 - 后墙为承重墙，且墙面平整； - 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 - 后拉杆长度：0-1800mm任意长度 - 底座高度：200-1200mm任意高度 - 弧度：0° - 适用规模：不宜超过3行； | 2 | 台 |
| 31 | 拼接屏支架 | - 55英寸模块化框架 - 支持5行以内规模拼接 - 可标配物料 - 支持现场扩容 - 产品配置：前封板后留空； - 含侧封板、顶盖板，无后门结构 - 配置范围： - 底座高度：200-1200mm - 后拉杆长度：0-1800mm - 屏幕物料代码+行列规模+底座高度+拉杆长度 - 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 - 后墙为承重墙，且墙面平整； - 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 - 后拉杆长度：0-1800mm任意长度 - 底座高度：200-1200mm任意高度 - 弧度：0° - 适用规模：不超过3行； | 4 | 套 |
| 32 | 监控立杆 | 监控立杆，含地笼，混凝土基础 | 38 | 套 |
| 33 | 原平台授权扩容 | 监控授权 | 900 | 路 |
| 34 | 辅材 | 水晶头、紧固件、部分特殊摄像头机型的供电电源适配器等 | 1 | 批 |
| 35 | 技术服务费 | 布线、安装、调试、含五年质保服务 | 798 | 路 |
| 二 | 周界报警系统 |  |  |  |
| 1 | 张力控制器 | - 智能显示：3.5英寸液晶显示屏直观显示围栏的线制、静态拉力值、报警阈值、报警状态等信息； - 远程控制：支持RS485通讯或网口TCP/IP通信协议，应能通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能； - 状态指示：应能对前端围栏的各种状态进行准确指示，如运行状态、报警状态（张力索拉紧、松弛、断开、防拆、失电和设备故障）、通信状态等； - 报警提示：应能实现每根张力索拉紧报警，松弛报警，断开报警，防拆报警，失（断）电报警，故障报警（设备故障、主电源故障、通讯故障等）多种报警提示； - 功能：支持攀爬报警（标配）； - 报警警号：报警持续时间1~999秒可调； - 手机APP功能：手机APP具备设备管理、报警信息推送、防区管理、远程警情处理、一键布撤防、及用户反馈等功能，并可显示张力主机状态和参数、静态张力值； - 远程升级：智能终端具有USB接口，能通过U盘或管理平台远程升级； - 可提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制； - 支持RS485和网口TCP/IP通讯协议，具备远程查看主机信息、远程布/撤防、报警阈值调节等功能； - 可采用AC220V或DC12V~35V或AC16V~25V多种方式供电； - 视频复合功能：控制器应具有视频复合功能，警戒区域内实时视频应可传至告警中心； - 自检功能：应具有上电自检和自诊断能力； - 警戒张力值自动调整功能：应能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值； - 监督管理平台对接功能：应能通过智能终端自动启动设备监管服务，并将报警信息及操作记录上传至监督管理平台。 | 8 | 个 |
| 2 | 防雨箱(201不锈钢ZM) | SUS201材质，对主机等附属设备起到防水防尘和防盗，尺寸：500*300*150mm 。 箱体上应安装有防拆开关 | 8 | 个 |
| 3 | 四道单防区控制杆（ZM) | - 防护等级为IP66； - 张力探测模块和张力控制模块均有外壳保护且张力探测杆具有防拆探测装置； - 探测方式：拉力探测； - 警戒张力值：100-450N； - 松弛报警阈值：小于原正常运行警戒张力值的1/3； - 报警持续时间：大于1S； - 张力模块承受最大拉力：1000N以上； - 湿度：-40℃-+80℃ 相对湿度≤95% 非凝露； - 镁铝合金材质，IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用工程塑料密封，有较好的防水性； - 内含张力探测模块； - 张力探测模块和张力控制模块均有外壳保护且张力探测杆具有防拆探测装置； - 警戒张力值100～450N； - 拉紧报警位移量75mm以内； - 松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3； - 张力模块承受最大拉力1000N以上； | 1 | 个 |
| 4 | 四道双防区控制杆（ZM) | - 防护等级为IP66； - 张力探测模块和张力控制模块均有外壳保护且张力探测杆具有防拆探测装置； - 探测方式：拉力探测； - 警戒张力值：100-450N； - 松弛报警阈值：小于原正常运行警戒张力值的1/3； - 报警持续时间：大于1S； - 张力模块承受最大拉力：1000N以上； - 湿度：-40℃-+80℃ 相对湿度≤95% 非凝露； - IP66防护，耐腐蚀，抗氧化，有较好的防水性； - 内含张力探测模块； - 张力探测模块和张力控制模块均有外壳保护且张力探测杆具有防拆探测装置； - 警戒张力值100～450N； - 拉紧报警位移量75mm以内； - 松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3； - 张力模块承受最大拉力1000N以上； | 7 | 个 |
| 5 | 控制杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 8 | 对 |
| 6 | 四道受力杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用 | 15 | 个 |
| 7 | 不锈钢弹簧 | SUS304材质，安装于金属滑块上承载外界的拉力。抗氧化、耐腐蚀性 | 60 | 个 |
| 8 | 受力杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 15 | 对 |
| 9 | 受力杆固定件 | 锌合金材质，用于终端受力杆上承受张力线的固定件，抗氧化、耐腐蚀 | 60 | 个 |
| 10 | 四道受力轴承杆 | 40*40铝合金材质，特殊异常结构设计，三个面可安装张力线或转向滑轮，张力线高度位置灵活可调，适应高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向承轴受力杆，起张力线转向作用 | 12 | 个 |
| 11 | 张力万向滑轮 | SUS304材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，自润滑性和转动阻力较好。配合单防区控制杆使用，对围墙落差或较大空隙进行有效的补漏。 | 48 | 个 |
| 12 | 轴承杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 12 | 对 |
| 13 | 四道支撑杆 | 铝合金制作，特殊异形结构设计，固定张力线的固定件可以在滑槽内高低调节，适应高低起伏的周界。支撑杆应安装外部固定件，防止线材磨损以及后期维护。 | 125 | 个 |
| 14 | 支撑杆万向底座 | 铝合金材质，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 125 | 个 |
| 15 | 张力线固定件 | 工程塑料材质，用于支撑杆上张力线的固定，抗氧化、耐腐蚀 | 500 | 个 |
| 16 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm | 60 | 个 |
| 17 | 紧线器 | 铝合金材质，绝缘子和紧线器功能结合，紧线部分为铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀。既能收紧张力线，也带松线按钮，可松弛张力线。 | 60 | 个 |
| 18 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 铝合金材质，抗氧化、耐腐蚀性，压紧固定张力线 | 440 | 个 |
| 19 | 不锈钢钢丝绳 | SUS316材质，多股，直径不小于1.2mm。张力式电子围栏专用张力线，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉600N以上 | 2600 | 米 |
| 20 | 张力控制器24V电源 | AC24V 1A，给张力控制器供电 | 8 | 个 |
| 21 | 报警键盘 | - 供电电源：AC24V ±20% 或 DC12V ±20%； - 功率：3W； - 外壳：ABS工程塑料； - 防护等级：IP20； - 使用环境：温度-10℃～+55℃； - 相对湿度：≤95%； | 1 | 台 |
| 22 | 电子地图 | 1*1米电子地图 | 1 | 套 |
| 23 | 电子地图/视频联动模块 | 32路电子地图、视频联动模块 | 1 | 套 |
| 24 | 管理软件 | 报警管理软件 | 1 | 套 |
| 25 | 室外警灯含支架 | DC12V 1A,报警时发出90分贝声光报警信号以威慑入侵者 | 15 | 个 |
| 26 | 室内警灯 | DC12V 供电，室内安装 | 1 | 个 |
| 27 | 12V电源 | DC12V 1A，给警灯供电 | 17 | 个 |
| 28 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 8 | 对 |
| 29 | 线材及辅材 | 光纤、电源线、信号线、膨胀螺丝、自攻螺丝等 | 1 | 批 |
| 30 | 技术服务费 | 布线、安装、调试、含五年质保服务 | 650 | 米 |
| 三 | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 巡更器 | - 巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应距离5CM左右； - 超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等； - 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能； - 金属外壳，防水、防振和防低温设计； - LED强光手电功能，满足夜间使用需求。 | 8 | 台 |
| 2 | 巡更点 | - 记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装； - 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 | 107 | 个 |
| 3 | 巡更管理系统 | 巡更管理系统 | 1 | 套 |
| 4 | 技术服务费 | 部署、安装、调试、含五年质保服务 | 107 | 个 |
| 四 | 访客系统 |  |  |  |
| 1 | 访客自助产品 | - 桌面式访客机（10.1寸双屏，WIFI） - 设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； - 支持搭配打印底座使用，或通过USB接口外接打印机，完成访客凭条打印功能； - 记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录 - 处理器主频：4核，最大2.0GHz - 操作系统：主流操作系统 - 尺寸：10.1英寸+10.1英寸 - 分辨率：10.1寸，1280*800； 10.1寸，1280*800 - 类型：LCD屏 - 操作方式：双屏型号：1个触摸屏，1个显示屏 - 像素：200W - 镜头数量：2个，1个可见光，1个红外光 - 音频输出：内置扬声器 - 音量调节：本机或软件调节 - 音频压缩标准：G.711U - 音频压缩码率：64Kbps - 音质：数字降噪 - 有线网络：10M/100/1000M自适应 - Wi-Fi：支持 - 网口：1个 - RS-485：1个 - 门锁输出：1个 - 开门按钮：否 - 门磁输入：否 - IO输入：1个 - USB：3个 - 事件容量：30万条访客记录 - 读卡类型：M1卡/IC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号/内容 - 读卡频率：13.56MHz - 读卡距离：0~3cm，M1卡 、CPU 0~4cm - 读卡时间：<1秒 - 人脸比对时间：＜1秒 - 按键：开关键按键 - 补光灯：人脸镜头红外补光灯、底部摄像头白光补光灯 - 指示灯：支持红绿双色 - 工作温度： -10℃~＋50℃ - 工作湿度：10％-90％ - 使用环境：室内 - 安装方式：桌面式 - 二维码识别：支持 - 真人检测：支持 - 视频预览：支持 - 广告播放：支持 - 语音播报：支持 - 校时功能：支持 | 1 | 台 |
| 2 | 线材及辅材 | 电源线，网线等 | 1 | 批 |
| 3 | 技术服务费 | 部署、安装、调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 五 | 出入口管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清车牌识别一体机 | - 三维压嘴； - 开关电源； - 三合一显示屏主板； - 方形无外形补光灯； - 喇叭； - 空气开关； - 道闸直杆； - 车辆检测器； | 2 | 套 |
| 2 | 地感线圈 | 地感线圈 | 2 | 套 |
| 3 | 安全岛 | 车辆道闸基础制作，0.8m*0.6m*0.2m水泥浇筑，基础四周涂刷黄黑警示色漆 | 2 | 项 |
| 4 | 通用摆闸（左） | - 通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率； - 防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开，防止人员受伤； - 通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行 - 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； - 断电自由通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求； - 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏； - 报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。 - 个性化语音设置：具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音 - 使用环境：室内外 - 电机类型：无刷直流伺服电机 - 认证方式：人脸 - 红外对数：6对 - 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档 - 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 - 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz - 整机功耗：单通道待机35W，运行100W，最大150W（不含人脸） - 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） | 2 | 套 |
| 5 | 通用摆闸（右） | - 通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率； - 防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开，防止人员受伤； - 通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行 - 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； - 断电自由通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求； - 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏； - 报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。 - 个性化语音设置：具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音 - 使用环境：室内外 - 电机类型：无刷直流伺服电机 - 认证方式：人脸 - 红外对数：6对 - 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档 - 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 - 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz - 整机功耗：单通道待机35W，运行100W，最大150W（不含人脸） - 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） | 2 | 套 |
| 6 | 通用摆闸（中） | - 通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率； - 防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开，防止人员受伤； - 通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行 - 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； - 断电自由通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求； - 多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏； - 报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。 - 个性化语音设置：具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音 - 使用环境：室内外 - 电机类型：无刷直流伺服电机 - 认证方式：人脸 - 红外对数：6对 - 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档 - 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 - 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz - 整机功耗：单通道待机35W，运行100W，最大150W（不含人脸） - 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） | 2 | 套 |
| 7 | 人脸识别一体机 | - 操作系统：嵌入式操作系统； - 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； - 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； - 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； - 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； - 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； - 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； - 通信方式及网络协议：有线网络； - 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； - 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； - 工作电压： DC12V~24V/2A（电源另配）； - 功能介绍：可视对讲：支持和云平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； - 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； - 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； - 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； - 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； - 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； - 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； - 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； - 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； - 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； - 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； - 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； - 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； - 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； - 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； - WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 4 | 套 |
| 8 | 闸机基础 | 闸机基础砌筑、混凝土基础 | 1 | 项 |
| 9 | 配套辅材 | 遮阳罩、通道支架、按键式遥控器等 | 1 | 批 |
| 10 | 线材及辅材 | 穿线管、电源线，网线等 | 1 | 批 |
| 11 | 技术服务费 | 布线、安装、调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 六 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | - 操作系统：嵌入式Linux系统； - 存储容量：本地支持10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； - 认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码等认证方式； - 组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式； - 多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门 - 门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控； - 门禁高级功能：反潜回功能、多门互锁功能（通过扩展门控模块，最多支持32门的反潜回和32门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； - 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； - 报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等； - 报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。 - 消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门； - 蓄电池接入：可接蓄电池，当设备外部电源断电时，可不间断切换为蓄电池供电；外部电源恢复时可自动给蓄电池充电；并支持蓄电池欠压报警； - 状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布防状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查； - 恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； - 升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； - WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 - 操作系统：Linux - 有线网络：支持 - 网口：1个 - 门锁输出：2个 - 开门按钮：2个 - 门磁输入：2个 - IO输入：4个 - IO输出：4个 - 防拆：1个 - RS-485：7个 - 韦根：4个 - USB：1个 - 消防接口：支持 - 备用电池充放电接口：支持 - 用户容量：10W - 指纹容量：1W - 卡片容量：20W - 事件容量：60W - 最大可接入门容量：2门，另可接62个门控模块实现扩展124门 - 最大可接入读卡器容量：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 - 密码容量：100000 - 指示灯：支持 - 电源：AV220 - 工作温度：-10℃~＋50℃ - 功耗：6W - 工作湿度：0-90％ - Web端配置：支持 - 多重认证：支持 - 反潜回：支持 - 首人常开：支持 - 多门互锁：支持 | 49 | 台 |
| 2 | 双门磁力锁 | - 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； - 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； - 断电开锁，满足消防要求； - 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) - 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； - 防残磁设计，选用防磨损材料； - 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； - 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； - 使用环境：室内（不防水）； - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 5 | 套 |
| 3 | 单门磁力锁 | - 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； - 最大静态直线拉力：230kg±10%； - 断电开锁，满足消防要求； - 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) - 工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； - 防残磁设计，选用防磨损材料； - 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； - 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； - 使用环境：室内（不防水）； - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 93 | 套 |
| 4 | 电锁电源 | 12V/5A | 98 | 只 |
| 5 | 刷卡器 | - 认证方式：刷卡 - 读卡频率：13.56MHz - 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) - 按键方式：无 - 通讯方式：RS485+Wiegand - 工作电压：DC 12V - 功耗：≤2W - 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 - 工作环境：室内，不防水 | 98 | 个 |
| 6 | 感应式开门按钮 | - 红外感应开关 - 接口：NC/NO/COM - 不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度0.6mm - 待机状态：红灯；触发状态：绿灯； - 最大耐用电流1A@12VDC - 红外感应距离可调：5-20cm；红外感应时间可调：0-30秒； - 材质：不锈钢 | 98 | 个 |
| 7 | 门禁交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 4 | 台 |
| 8 | 配套光模块 | - 千兆10公里单模双纤模块 ； - 不分收发 ； - TX1310nm/1.25G ； - RX1310nm/1.25G ； - LC 10km ； - 0～70℃ ； - SFP ； - 发射光功率:-9～-3dBm ； - 接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 8 | 个 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 2450 | 米 |
| 10 | 读卡器通讯电缆 | RVSP4*1.0 | 350 | 米 |
| 11 | 开门按钮通讯线 | RVV2*0.5 | 350 | 米 |
| 12 | 线材及辅材 | 穿线管、电源线，网线等 | 49 | 间 |
| 13 | 技术服务费 | 布线、安装、调试、含五年质保服务 | 49 | 间 |
| 七 | 一键报警 |  |  |  |
| 1 | 紧急报警箱 | - 采用嵌入式Linux操作系统, 嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 - 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟 - 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 - 支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控 - 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 - 支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF - 满足公网传输 - 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； - 报警输入：2路 - 报警输出：2路 - 警号输出：无 - 警灯输出：1个红色警灯，可独立控制 - 网络接口：10M/100M自适应网口 - 音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口 - SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持128G） - 扬声器：内置1路3W扬声器 - 视频压缩标准：H.264;H.265 - 帧率：帧率25fps - 镜头视场角：水平视场角:128° - 补光方式：红外补光 - 日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 - 音频输入：支持1路3.5mm音频插口 - 音频输出：支持1路3.5mm音频插口 - 音频压缩标准：G.711;G.726 - 音频质量：智能噪声抑制;回声消除 - 音频压缩码率：16Kbps;64Kbps - 电源：AC220V - 功耗：≤24W - 有线连接：2路RJ45接口 - 移动网络：无 - 标准：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF - 工作温度：-40℃-70℃ - 工作湿度：10％-90％ - IP等级：IP65 - 安装方式：抱箍或者壁挂 | 2 | 台 |
| 2 | 紧急报警柱 | - 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲 - 采用嵌入式Linux操作系统, 嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠 - 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟 - 报警面板内置400W自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控 - 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 - 支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF - 满足公网传输 - 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； - 升级方式：本地升级 - 配置方式：可视化配置 - 协议：TCP/IP、SNMP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF - 报警输入：2路 - 报警输出：2路 - 警号输出：1个声音110分贝，可独立控制 - 警灯输出：1个红蓝双色警灯，可独立控制 - 网络接口：10M/100M自适应网口 - 音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口 - SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持128G） - 扬声器：内置1路30W扬声器 - 视频压缩标准：H.264;H.265 - 帧率：帧率25fps - 镜头视场角：水平视场角:128° - 补光方式：红外补光 - 日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 - 音频输入：支持1路3.5mm音频插口 - 音频输出：支持1路3.5mm音频插口 - 音频压缩标准：G.711;G.726 - 音频质量：智能噪声抑制;回声消除 - 音频压缩码率：16Kbps;64Kbps - 电源：AC220V - 功耗：≤70W - 有线连接：2路RJ45接口 - 移动网络：无 - 标准：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF - 工作温度：’-40℃-70℃， - 工作湿度：10％-90％ - IP等级：IP65 - 安装方式：地垄式安装； | 4 | 台 |
| 3 | 报警管理机 | 紧急报警管理机 - 一体式钢化玻璃面板， 彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率， - 标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮； - 实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； - 监听监视：支持实时预览前端设备的音视频； - 报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息 - 分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 - 硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； - web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作； - 系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； - 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放，同时支持选配壁挂式安装 - RS-485：1 - RJ45接口：1 - 防区输入：2 - 报警输出：2 - TF卡接口：支持 - 按键类型：触摸按键 - 显示屏尺寸：10.1英寸 - 显示屏分辨率：1280*800 - 是否支持触摸：支持 - 供电方式：DC 12V;标准POE - 功耗：<12W - 工作温度：-10℃—+50℃ - 工作湿度：10%-90% | 1 | 台 |
| 4 | 线材及辅材 | 穿线管、电源线，网线，室外浇筑等 | 1 | 批 |
| 5 | 技术服务费 | 布线、安装、调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 分项五：教学互动设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 教学楼 |  |  |  |
| 1 | 教学终端A | - 屏幕显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840*2160，采用电容触控技术； - 在主流操作系统下均支持50点触控及50点书写划线； - 整机采用三段式一体化设计，教学终端整体宽度＞4400mm，教学终端表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H； - 教学终端需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹； - ★教学终端前面板接口具备中文丝印标识，至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能Type-C接口，全功能接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据，后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 教学终端前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、多任务等功能，且按键均支持功能复用；无需打开教学终端背板，前置接口面板支持单独前拆维护。 - 教学终端内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。教学终端内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。教学终端内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 - 教学终端具备前置电脑还原按键，为避免误碰，按键采用针孔式设计，并有配有中文标识； - 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz；内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W； - 教学终端采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 主流操作系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。 - 教学终端左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示模式，自动显示时间，单侧显示或双侧同时显示；具有悬浮菜单，两指可移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； - 教学终端具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能； - 无PC状态下，白板支持漫游功能，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。无PC状态下，白板支持分享功能，支持全选或部分页面进行二维码分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能。 - 教学终端采用OPS-C 标准的80pin针口设计。 - 侧板：双侧侧板背板采用镀锌钢板材质,支持磁性材质教具吸附； - 板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准； - 板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象； - 终端侧板板面满足GB/T17657-2022、GB/T 39600-2021、GB18580-2017标准，达到ENF级。 教学应用软件 - 支持多端程序入口,支持PC端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成、播放课件。 - ★不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、第三方登录、书写登录等；支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录；支持自定义添加/移除本机应用；包括展台教学、投屏、课堂评价录制课程、看电视、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器；并支持展示已打开的全部应用，实现一键应用切换。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。 - 支持单指长按屏幕任意空白区域呼出便捷入口（文件、工具、应用、一键收起）。 内置电脑 - 80pin通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。 - CPU：8核12线程，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 - OPS具备独立复位按键。 - 接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。 | 68 | 套 |
| 2 | 教学终端B | - 教学终端显示尺寸≥98英寸，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术； - 在Windows.Android、国产化系统下均支持50点触控及50点书写划线； - 教学终端整机采用三段式一体化结构设计，长度≥4700mm； - 教学终端表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H； - 教学终端需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹； - 教学终端前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据），教学终端后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路。 - 教学终端内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。教学终端内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。教学终端内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境; - 无需打开教学终端，前置接口面板支持单独前拆维护。 - 教学终端具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识；智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用； - 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz，内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W； - 教学终端具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本不低于14.0，RAM不小于8G，ROM不小于64G； - ★教学终端左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可自定义显示模式，支持单侧显示或双侧同时显示，可设置自动显示时间，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等教学常用按键；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 教学终端具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； - 教学终端采用OPS-C 标准的80pin针口设计。 侧板： - 双侧侧板背板采用镀锌钢板材质,支持磁性材质教具吸附； - 板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准； - 板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象； - 侧板板面满足GB/T17657-2022、GB/T 39600-2021、GB18580-2017标准，达到ENF级。 教学应用软件 - 支持多端程序入口,支持PC端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成、播放课件。 - 不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、第三方登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录。 - 绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。 - 支持单指长按屏幕任意空白区域呼出便捷入口（文件、工具、应用、一键收起）。 - 支持自定义添加/移除本机应用；包括展台教学、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持展示已打开的全部应用，实现一键应用切换。 内置电脑 - 80pin通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。 - CPU：8核12线程，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 - OPS具备独立复位按键。 - 接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路； | 3 | 套 |
| 3 | 交互教学终端A | - 显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术； - 在主流操作系统下均支持50点触控及50点书写划线。 - 交互教学终端表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 - 交互教学终端背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 - 满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。 - 前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 - 交互教学终端具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 - 交互教学终端前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能），交互教学终端后置 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路，（支持安卓及其他通道信号输出）。无需打开交互教学终端背板，前置接口面板支持单独前拆维护。 - 为方便维护，交互教学终端具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。 - ★交互教学终端前置按键≥7个，可实现窗口关闭、多任务等功能，且按键均支持功能复用，具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能，交互教学终端具有通屏笔槽结构，笔槽具有漏灰孔设计（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷 - 交互教学终端接口具备丝印中文标识。 - 交互教学终端采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 主流操作系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。 - 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz,内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W。 - 交互教学终端内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 - 交互教学终端具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识； - 具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。 - 交互教学终端内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。交互教学终端内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。交互教学终端内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。 - 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节主流操作的设置，如声音、亮度、网络等。 - 交互教学终端左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 - 交互教学终端具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。 白板软件 - 无PC状态下，白板支持漫游功能，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能。 教学应用软件 - 支持多端程序入口,支持PC端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成、播放课件。 - 不少于五种登录方式，包含U盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、第三方登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录。 - 绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。 - 支持单指长按屏幕任意空白区域呼出便捷入口（文件、工具、应用、一键收起）。 - 支持自定义添加/移除本机应用；包括展台教学、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、开启直播、专递课堂、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持展示已打开的全部应用，实现一键应用切换。 内置电脑 - 80pin通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。 - CPU：8核12线程，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 - OPS具备独立复位按键。 - 接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路； | 8 | 套 |
| 4 | 大屏移动支架 | 大屏移动支架 | 8 | 套 |
| 5 | 技术服务费 | 设备安装调试、含五年质保服务 | 79 | 套 |
| 二 | 实训楼 |  |  |  |
| 1 | 教学终端A | 与分项五：教学互动设备/教学楼/教学终端A技术参数要求相同 | 16 | 套 |
| 2 | 交互教学终端A | 与分项五：教学互动设备/教学楼/交互教学终端A技术参数要求相同 | 7 | 套 |
| 3 | 大屏移动支架 | 大屏移动支架 | 7 | 套 |
| 4 | 技术服务费 | 设备安装调试、含五年质保服务 | 23 | 套 |
| 分项六：校园信息发布系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 教学楼户外电子屏 |  |  |  |
| 1 | 户外全彩电子屏（含屏体电源等） | 户外P4,屏体显示尺寸：7680mm*4800mm； 技术参数： - 点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡； - 静态对比度≥10000：1，动态对比度≥10000000：1； - 像素中心距相对偏差：≤1%，水平相对错位：≤1%；垂直相对错位：≤1%； - 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点； - 支持画面冻结功能，让显示屏画面停留在当前一帧； - 支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能； - 防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感； - 显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1； - LED显示屏模块统一，整屏任意位置可互换，带电情况下也可互换操作； - ★ 可以支持TOP-COB处理：对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗UV、防电磁干扰等功能，有效避免掉灯的现象（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果； - 采用恒流驱动，单个LED面板设计具有智能节能功能，高性能、低功耗。屏体具备智能息屏节电功能，根据显示的不同内容来自动判断是否进入“休眠模式”，启动时可自动唤醒进入“正常模式”。“休眠模式”功耗比“正常模式”功耗最多可降60%； - 支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩偏移，并提高显示屏寿命； - ★系统具有烟雾报警、温升报警、湿度报警、电流过大报警功能，可自动处理各种应急情况，显示屏发生过流，短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警，具有动态扫描保护功能，可显示当前屏体的工作状态、警告信息，显示各个部件的参数、盲点率（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - LED显示单元具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正； - 灯芯的波长误差值在±1.5nm之内，每个灯芯的亮度误差在10%以内； - LED显示单元供电电源采用无风扇设计，采用PFC高效率转换技术，功率因素PF≥99%，电源转换效率≥92%； - 屏体支持双发送卡信号热备份，屏体采用两套发送卡互为备份方式，自动转换，任意一套发送卡故障不影响产品显示； - 支持信号冗余扩展，支持电源冗余备份（电源模块支持热插拔）； - 支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能； - 具备YPbPr,PAL/NTSC,S-Video,HDMI,VGA,HD,SDI,DVI-D,BNC,DP等信号输入接口，同时HDMI、DVI接口具备热备份功能通过软件实现LED显示屏的编播功能； - 按SJ/11141-20175.10.4规定，基色主波长误差：≤±1nm，灯芯波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内； - 支持时间补偿功能，通过时间补偿功能实现不同发送卡、不同显示单元之间的画面完全同步； - 符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m²sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m²sr)； - ★ LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V(交流有效值)，不大于0.01mA(AC峰值)；通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕； - LED屏体具备黑色PCB基板,屏幕表面做不反光处理、单元模组加装黑色面罩，对比度好，面罩涂有防静电材料； - 盐雾试验的保护评级(Rp)和外观评级(Ra)均为10级； - 固件升级文件下发后，设备无需手动重启，系统自动完成升级； - LED显示单元防护等级IP65。 | 36.864 | 平方米 |
| 2 | 空调 | 1.5P,断电记忆 | 3 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 6网口输出，最大带载390万 | 1 | 套 |
| 4 | 屏体钢结构 | 屏体钢结构现场制作，外框尺寸：8080mm*5200mm | 42.02 | 平方米 |
| 5 | 智能配电柜 | 60KW LED专用配电柜 | 1 | 套 |
| 6 | 线材及辅材 | 国标16平方5芯电缆，超6类网线及辅材 | 1 | 批 |
| 7 | 辅助设施 | 吊车、脚手架等 | 1 | 项 |
| 8 | 技术服务费 | 布线、设备安装调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 二 | 实训楼门厅电子屏 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩电子屏（含屏体电源等） | 室内P2，屏体显示尺寸：4480mm*2560mm； 技术参数： - 像素密度≥250000点/㎡点间距≤2.0mm; - 长度偏差不超过±2%，高度偏差不超过±2%； - 灯芯波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内； - LED显示屏模块统一，整屏任意位置可互换，带电情况下也可互换操作; - ★平均无故障使用时间不低于200000h，故障平均修复时间MTTR不超过1分钟，系统可用度≥99.9%，LED显示单元连续运行10000小时，亮度衰减≤5%，连续工作7×24小时，画质颜色正常无色衰；显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1；具有记录LED灯运行数据记录功能，实现LED灯的工作时间、消耗电能自动记录，支持有线或无线方式传出记录数据，单灯运行的记录数据汇总（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件）； - 支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能; - LED显示单元具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正; - 具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命; - LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度； - 工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）； - 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点； - 为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路； - 具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影； - 照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²； - LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC； - 显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线； - 电磁兼容性：在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB9254、GB/T17626.2检测要求满足B级标准，即满足CLASSB要求； - LED显示单元对地漏电流≤0.1mA(交流有效值）； - 断电10次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常； - 可以支持TOP-COB处理：对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗UV、防电磁干扰等功能，有效避免掉灯的现象; - 支持USB输入、IP输入、CVBS/DP/HDBASE输入、光纤/网络等接口输入，具有加密输出，避免信号的恶意切断或输入； - LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，显示异常电源的位置，防止过温失效; - LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 | 11.47 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，包括3路HDMI、2路DVI、1路DP，最大带载524万像素，最宽可达16384像素，最高可达8192像素； 2.支持通过前面板旋钮或者客户端进行信号源的无缝切换，不会刷黑或者闪烁，支持各种预置模式； 3.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4.设备具备倍频倍线功能，可保证视频播放更加流畅； 5.可开启LED显示屏智能除湿模式，设备根据环境状态，自动实现除湿功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能配电柜 | 10KW LED专用配电柜 | 1 | 套 |
| 4 | 屏体钢结构 | 屏体钢结构现场制作， 外框尺寸：4580mm*2660mm | 12.18 | 平方米 |
| 5 | 线材及辅材 | 国标4平方5芯电缆，超6类网线及辅材 | 1 | 批 |
| 6 | 技术服务费 | 布线、设备安装调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 三 | 电子班牌 |  |  |  |
| 1 | 电子班牌 | - LED液晶显示屏≥21.5寸，分辨率：1920*1080；亮度：≥500cd/m2；对比度：1000：1；显示比例：16：9；视角：178°； - 高强度一体无缝折弯合金外框，安全防刮玻璃材质（莫氏硬度7H），不易受尖物刮伤及磨损； - 电容式G+G触摸屏，支持10点触控；响应速度：≤5ms；触摸精度：≤1.5mm； - CPU≥四核，主频1.8GHz，系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB； - 内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径0.5m，支持学生语音留言； - 内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放； - IC/ID双频读卡模块，支持 125KHz和13.56MHz（iso14443A）协议； - 内置200万高清摄像头，支持人脸识别； - 整机采用IP65防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境；厚度≤27mm，安装后整机与墙面间隙≤3mm；内置天线设计，无任何天线外露； - 支持蓝牙+wifi模块，802.11b/g/n协议;两路 USB接口；一路 RJ45网口；支持10M/100M以太网； - 主流操作系统及应用，基于系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统，实现远程控制班牌； - 兼容多种多媒体格式，支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；支持 MP3等音频格式；支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式； - 整机采用壁挂式，自带安装上墙挂板，整机与挂板须使用专用工具锁定，防止硬件跌落； - 整机采用内置电源加保护开关；无需外挂电源适配器；线材上出，确保使用安全； - 终端支持远程后台设置自动关机；全班班牌支持由授权管理员统一定时开关机。 | 40 | 套 |
| 2 | 电子班牌系统 | - 支持课程开设、教室分配管理； - 云屏显示当天的选修课程信息，包括时间、学科、教师及当前的课程信息； - 云屏展示自定义上传的照片，云屏展示学校发布的相关通知公告，云屏展示自定义上传的媒体视频； - 同步支持电脑端与移动端操作； - 支持考场安排，云屏实时显示考试名称、考场名称、考试科目、考试时间、考试号以及自定义内容，支持设置多天的考场安排，支持考场的在线编排；支持统一编排的导入、导出； - 可以通过后台远程查看所有云屏当前的在线/离线和使用/未使用等状态。可以通过后台查看所有云屏的类型、安装位置、编号、版本号等基础信息。可以通过后台远程关闭一块或多块云屏；也可以通过后台统一关闭所有云屏。可以手动设置一块或多块云屏的定时开关机时间；也可以统一设置所有云屏的定时开关机时间。同一云屏可以在不同的星期设置不同的定时开关机时间。如后续推送新的云屏版本，可以通过后台远程升级云屏版本； - 系统支持对学校各类云屏的管理与信息发布；云屏可安装于学校公告栏、通知栏，用于学校新闻显示，选择性的发布学校宣传文案，管理员可一键发布全校公告新闻，支持上传音频、视频、图片、文字等多媒体信息； - 可在移动端或web端给公共区域展示屏发送通知，实时同步到公共区域展示云屏中；可在移动端或web端给公共区域展示屏单个或批量上传照片，云屏中可轮播显示照片； - 可在后台设置公共区域展示屏的定时开关机，可在web端或移动端远程重启、关机，可在后台设置为公共区域展示屏新增配置自定义模块，可在后台设置公共区域展示屏中的通知、照片墙以及自定义模块的顺序； - 支持班牌模板可由管理员与班主任老师自定义，管理员可以发布管理全校范围的模板。支持可以在模板上自由增加图形、富文本、文本、视频、音频等组件，可实现位置、大小自由拖拽，支持设置组件的各类属性。支持可以在模板上自由增加班牌模块组件，比如班通牌知、照片墙、云视频等，可实现组件的拖拽排版，可设置组件的播放速度等属性。支持模板的修改、删除、发布、取消发布、预览等功能。支持模板发布后，班牌中及时展示本模板。 | 40 | 台 |
| 3 | 线材及辅材 | 跳线，电源，电源线及配套固定件 | 40 | 套 |
| 4 | 技术服务费 | 布线、设备安装调试、含五年质保服务 | 40 | 套 |
| 分项七：体育馆二楼会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 一 | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 舞台显示屏（含屏体电源等） | P3室内全彩屏，屏体显示尺寸：8064mm*4608mm； 技术参数： - 像素密度≥111111点/㎡点间距≤3mm; - 整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点； - 显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1；LED显示单元发光点中心距偏差＜0.02%； - 默认亮度600NITS，显示单元亮度支持0-1000nits，0-100%无极可调，软件示数与仪器测试值的偏差不超过20nits，支持智能白平衡补偿和修正功能。不同亮度的情况下白平衡不会偏移。LED显示单元可支持软件、硬件两种方式进行亮度调整，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节，硬件可通过按钮0-16档可调（手动/自动/软件任意调节），支持HDR高动态范围图像技术显示； - 灯芯波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内； - LED显示屏模块统一，整屏任意位置可互换，带电情况下也可互换操作; - 平均无故障使用时间不低于200000h，故障平均修复时间MTTR不超过1分钟，系统可用度≥99.9%，LED显示单元连续运行10000小时，亮度衰减≤5%，连续工作7×24小时，画质颜色正常无色衰； - ★具备可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、PC主机、KVM坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息；具有电源监控功能，电源管理模块同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护，分步逐步上电，远程控制、双回路状态监测、计划任务上电等功能。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） - 支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能; - LED显示单元具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正；LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度； - 具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命; - LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V(交流有效值)，不大于0.01mA(AC峰值) - 为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路；LED显示单元对地漏电流≤0.1mA(交流有效值）； - 具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影； - LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC；照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²； - 显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线； - 电磁兼容性：在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB9254、GB/T17626.2检测要求满足B级标准，即满足CLASSB要求； - 屏体可以支持屏幕UI菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数。屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息； - 可以支持TOP-COB处理：对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗UV、防电磁干扰等功能，有效避免掉灯的现象; - 支持USB输入、IP输入、CVBS/DP/HDBASE输入、光纤/网络等接口输入，具有加密输出，避免信号的恶意切断或输入; - 具有记录LED灯运行数据记录功能，实现LED灯的工作时间、消耗电能自动记录，支持有线或无线方式传出记录数据，单灯运行的记录数据汇总。 - LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，显示异常电源的位置，防止过温失效；断电10次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常； - LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 | 37.16 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，包括3路HDMI、2路DVI、1路DP。 最大带载1048万像素，最宽可达16384像素，最高可达8192像素； 2.支持通过前面板旋钮或者客户端进行信号源的无缝切换，不会刷黑或者闪烁，支持各种预置模式； 3.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.设备具备倍频倍线功能，可保证视频播放更加流畅； 5.可开启LED显示屏智能除湿模式，设备根据环境状态，自动实现除湿功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能配电柜 | 30KW LED专用配电柜 | 1 | 套 |
| 4 | 屏体钢结构 | 屏体钢结构现场制作，外框尺寸：8164mm*5508mm，底座高度：800mm； | 44.97 | 平方米 |
| 5 | 场馆显示屏（含屏体电源等） | P3室内全彩屏，屏体显示尺寸：4224mm*2496mm 技术参数描述与分项七：体育馆二楼会议系统/显示系统/舞台显示屏（含屏体电源等）技术参数要求相同 | 10.54 | 平方米 |
| 6 | 视频处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，包括3路HDMI、2路DVI、1路DP，最大带载524万像素，最宽可达16384像素，最高可达8192像素； 2.支持通过前面板旋钮或者客户端进行信号源的无缝切换，不会刷黑或者闪烁，支持各种预置模式； 3.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4.设备具备倍频倍线功能，可保证视频播放更加流畅； 5.可开启LED显示屏智能除湿模式，设备根据环境状态，自动实现除湿功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 智能配电柜 | 10KW LED专用配电柜 | 1 | 套 |
| 8 | 屏体钢结构 | 屏体钢结构现场制作，外框尺寸：4324mm*2596mm | 11.23 | 平方米 |
| 9 | 98寸会议终端 | 4K智能电视 | 1 | 台 |
| 10 | 线材及辅材 | 国标电源线，超6类网线，及辅材等 | 1 | 批 |
| 11 | 技术服务费 | 布线、脚手架搭拆、设备安装调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 二 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 单12寸会议音响 | - 配置：2WAY12″+Ti34； - 频率响应：50Hz~20KHz(-6dB)； - 额定功率：200W； - 最大功率：400W； - 频率响应：45Hz-20kHz(-6dB)； - 阻抗：8Ω； - 灵敏度：97dB； - 最大声压：124dB； | 8 | 只 |
| 2 | 专业四声道功放 | - 8Ω立体声功率：400W*4； - 4Ω立体声功率：800W*4； - 电压增益（8Ω时：42.0dB； - 功放拓扑类别：Class-AB； - 频率响应：20 Hz-20 kHz(±0.5dB)； - 总谐波失真： <0.08%； - 信噪比：>98 dB； - 阻尼系数：>350； - 分离度：>60 dB； - 转换速率：>25V/μs； - 输入灵敏度：0.77V/1.0V/1.4V； - 输入阻抗(不平衡/平衡)：10kΩ/20kΩ； - 风路：从前向后吹风； - 保护： 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF, 音量渐大； - 输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； - 输出部分：NL4型SPEAKON插座； - 指示灯：面板指灯：电源、信号UV、削峰、保护； - 前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮立体声； - 后面板功能：输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关。 | 2 | 台 |
| 3 | 单12寸返听专业音箱 | - 配置：2WAY12″+Ti34； - 频率响应：50Hz~20KHz(-6dB)； - 额定功率：200W； - 最大功率：400W； - 频率响应：45Hz-20kHz(-6dB)； - 阻抗：8Ω； - 灵敏度：97dB； - 最大声压：124dB； | 2 | 只 |
| 4 | 专业双声道功放 | 技术参数： - 8Ω立体声(输出)功率：2x300W； - 4Ω立体声(输出)功率：2x450W； - 8Ω桥接(输出)功率：900W； - 频率响应：20Hz~20KHz(±0.5%)； - 总谐波失真(8Ω/1KHz)：＜0.5%(20Hz~20KHz)； - 转换速率：10V/μs； - 阻尼系数(8Ω/10~400Hz)：＞200dB； - 输入灵敏度：0.77V,1.4V,32dB； - 输入阻抗：不平衡10KΩ/平衡20KΩ； - 电压增益(8Ω/1KHz)：33dB/36dB/39dB/41dB； - 接口部分：输入：平衡式卡侬(公头x2+母头x2)，输出：SpeakON接头x2，1/4寸接线柱(香蕉头)x4； - 信噪比：≥100dB； - 保护及冷却功能：静音开关(软启动)，直流故障断开，有源浪涌(失真)限幅，短路、开路，射频过载和过热保护(变频智能风扇)。 | 1 | 台 |
| 5 | 单8寸监听音箱 | - 配置：2WAY8″+Ti25； - 频率响应：50Hz~20KHz(-6dB)； - 额定功率：60W； - 最大功率：120W； - 频率响应：50Hz-20kHz(-6dB)； - 阻抗：8Ω； - 灵敏度：92dB； - 最大声压：113dB。 | 1 | 只 |
| 6 | 无线麦克 （一拖四四手持） | - 音频响应：40Hz～16KHz； - 频率范围：740-820MHz； - 频带宽度：80MHz； - 调制方式：FM； - 综合失真：≤0.5%； - 动态范围：>105dB ； - 最大频偏：±50KHz； - 信噪比：≥95dB； - 温度范围：-10℃～55℃； - 采用UHF波段作为载波； - 相位锁定频率合成（PLL）技术； - 发射机不用AB，使用更加方便； - 专业、时尚的面板设计； - 宽大的LCD显示屏，可以在远距离清晰的看到显示的内容； - 简单、直观、人性化的操作界面； - 一键红外对射（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； - 手动频道选择+自动频道扫描（SCAN）； - 加强型抗干扰设计，采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在坏境杂的场合也有很好的稳定性； - 灵敏度外置可调。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线麦克 （一拖四四领夹） | - 音频响应：40Hz～16KHz； - 频率范围：740-820MHz； - 频带宽度：80MHz； - 调制方式：FM； - 综合失真：≤0.5%； - 动态范围：>105dB ； - 最大频偏：±50KHz； - 信噪比：≥95dB； - 温度范围：-10℃～55℃； - 采用UHF波段作为载波； - 相位锁定频率合成（PLL）技术； - 发射机不用AB，使用更加方便； - 专业、时尚的面板设计； - 宽大的LCD显示屏，可以在远距离清晰的看到显示的内容； - 简单、直观、人性化的操作界面； - 一键红外对射（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； - 手动频道选择+自动频道扫描（SCAN）； - 加强型抗干扰设计，采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在坏境杂的场合也有很好的稳定性； - 灵敏度外置可调。 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 1. 可提供1-4台AWM系列无线接收主机，共用一对天线； 2. 简化天线装配工程，提升无线主机接收距离及效能； 3. 支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 4. 天线插座可以直接配置适用频带范围内的各种单杆天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组； 5. 天线输入连接座可提供强波器电源； 6. 可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组； 天线技术指标： 1. 天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线； 2. 工作频带：500MHz-1GHz； 3. 工作电压：8V DC； 4. 增益：6dB典型 最大值10dB； 5. 阻抗：50欧姆 典型； 6. 电压驻波比：≦1.7.：1； 7. 指向性：椭圆形180°典型； 8. 指向极性：垂直（于垂直安装）； 9. 导波器段数：11段； 10. 连接端子：固定式直角 BNC母座； 11. 构造：玻璃铜及铜膜镜层； 天线分配放大器技术指标： 1. 天线分配器：一分四； 2. 四组电源输出：12V/800mA； 3. 频率范围：500MHz-1GHz； 4. 增益：6 - 10dB； 5. 工作电源：DC 12V 2A / DC 12V 3A。 | 2 | 台 |
| 9 | 12路调音台 | - 12路单声道+4路双声道输入8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，英国风格； - 配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器。 | 1 | 台 |
| 10 | 数字反馈抑制器 （6路） | - 供电方式：AC220V/50Hz； - LCD显示屏显示功能模式切换； - 数字模式功能键选择； - 六路幻象供电话筒平衡输入； - 六路话筒/线路非平衡输入； - 幻象供电切换选择开关； - 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择； - 话筒独立调节； - 移频量：5Hz±1Hz； - 传声增益提升量5-14dB； - 线路输入阻抗≥5KΩ； - 线路输出阻抗≤600Ω； - 频率响应：非移频状态 20Hz-20KHz； - 移频状态 150Hz-15KHz。 | 1 | 台 |
| 11 | 数字音频处理器 (八进八出) | - 音频处理：配置24bit/48kHz采样率矩阵混音架构，集成32-bit浮点DSP处理器及高性能A/D/D/A转换模块 - 混音系统：内置自适应混音引擎，支持混音分量动态调节及反馈抑制算法 - 输入处理：每通道配置前级放大器、信号发生器、扩展器、压缩器及5段参量均衡器；输出处理：每通道配置31段图示均衡器、数字延时器、分频滤波器及峰值限幅器 - 标识管理：支持输入/输出通道独立中文命名 - 测试信号：内置正弦波/粉红噪声/白噪声发生器，支持电平及频率参数调节 - 输入控制：配置极性反转开关、静音开关及48V幻象供电开关；输出控制：配置极性反转开关及静音开关 - 语言支持：支持简体中文/繁体中文/英文三语界面切换 - 操作界面：配置全局功能模块快速访问按钮 - 文档系统：内置离线帮助文档及控制软件安装包 - 数据安全：支持断电状态记忆及一键复位功能 - 通道管理：支持通道参数批量拷贝/粘贴及联动控制 - 用户管理：支持10组独立用户账户（支持中文ID），配置权限分级机制 - 设备标识：支持自定义设备名称（支持中文） - 场景管理：支持预置场景新建/修改/删除及跨设备导入，配置一键初始化功能 - 视觉定制：支持输入/输出通道颜色标记及批量恢复 - 摄像控制：支持单台摄像机预置位调用及参数调整 - 远程控制：内置Web服务器，支持主流操作系统平台浏览器访问 - 网络协议：配置标准以太网控制接口，支持TCP/IP协议栈 - 软件界面：采用图形化操作界面，兼容主流操作系统 - 软件部署：设备内置控制软件安装程序，支持版本化管理 - 控制接口：RS232×1（双向通信）；RS485×1（可编程控制）；8通道GPIO接口（支持输入/输出模式配置） 硬件参数： - 电源规格： 工作电压：AC 110-220V 50/60Hz；额定功率：25W - 采样规格 ：采样率：48kHz；量化精度：24bit - 前级放大： 增益范围：51dB（1dB步进，17档调节） - 幻象供电 ：48V - 频率响应 ：20Hz-20kHz - 动态范围： A/D转换：120dB；D/A转换：114dB - 总谐波失真： ≤0.005% - 噪声性能 ：等效输入噪声≤-125dBu - 通道隔离： ≥100dB（1kHz@+4dBu） - 共模抑制 ：≥70dB（80Hz） - 输入阻抗： 20kΩ（平衡式） - 输出阻抗：100Ω（平衡式） - 电平规格： 最大输入电平：+18dBu；最大输出电平：+18dBu - 本底噪声： -90dBu - 处理延时 ：≤9ms（48kHz采样率） - 物理接口： 以太网：RJ45×1（10/100M自适应）；USB：Type-A×1（设备模式），Type-B×1（主机模式）；串口：RS232×1（DB9），RS485×1（端子排）；GPIO：8通道凤凰端子（3.81mm间距） - 音频通道 ：输入接口：8路平衡式XLR/TRS组合输入（线路/麦克风电平自适应）；输出接口：8路平衡式XLR输出 - 环境参数： 工作温度：0℃-40℃；存储温度：-20℃-70℃；工作湿度：10%-90%RH（无凝结） - 安装方式 ：机架式 | 1 | 台 |
| 12 | 数字电源时序器 | - 时序器有16路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等需要按秩序电源分配系统的场合； - 电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性。 技术参数： - 输入电压：AC220V/50Hz； - 额定功率：8000W,总容量10A； - 输出功率：每路插座最大输出电流10A； - 输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接； - 输出方式：16路电源输出，标准通用三芯插座； - 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示。 | 1 | 台 |
| 13 | 线材及辅材 | 音箱线，固定件等 | 1 | 批 |
| 14 | 技术服务费 | 布线、设备安装调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 三 | 舞台机械&灯光 |  |  |  |
| 1 | 匀速对开拉幕机 | 对开速度：0.35m/s；对开电机功率：0.75kw；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 | 1 | 套 |
| 2 | 固定吊杆杆体 | 多节组合拼装，哑光黑色漆（含1道前檐幕，1道面光） | 2 | 道 |
| 3 | 对开轨道 | 对开轨道，4#角铁制作，含限位，牵引装置 | 1 | 道 |
| 4 | 静音挂钩 | 用于幕布传动 | 76 | 只 |
| 5 | 舞台机械控制系统 | 控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控功能，设有急停，电锁，乱相保护装置，电源指示等设施 | 1 | 台 |
| 6 | 前檐幕 | 22.5*1.5*3*1(宽*高*褶*块）枣红色前檐幕丝绒，经过阻燃处理 | 101.25 | 平方米 |
| 7 | 前檐幕衬里 | 22.5*1.5*1*1(宽*高*褶*块）枣红色前檐幕衬里 | 33.75 | 平方米 |
| 8 | 对开大幕 | 12.5*8*3*2(宽*高*褶*块）枣红色大幕丝绒，经过阻燃处理 | 600 | 平方米 |
| 9 | 大幕衬里 | 12.5*8*1*2(宽*高*褶*块）枣红色大幕衬里 | 200 | 平方米 |
| 10 | 嵌入式平板面光灯 | - 输入电压 AC 110V/240V，50/60HZ； - 光源 总功率≥170W,彩用CREE灯芯（或相当于CREE参数灯芯）合成的灯珠1080颗使用寿命≥2000小时； - 色温 3200K/5600K（双色温）； - 显色指数 Ra≥95，R9≥89； - 翻转角度:（多套减速齿轮运行平稳） 0°/85°； - 光效 中心照度≥690LUX/3M,320LUX/4M； - 控制通道 4CH/5CH（可选）； - 通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选）； - 调光 线性 0-100%； - 散热 铸铝机箱散热，静噪音模式； - 环境温度 -20°/40°； - 防护等级 IP20。 | 24 | 只 |
| 11 | 电脑灯控台 | - DMX512/1990信号输出，408个控制通道； - LCD液晶显示屏，LED指示灯，可同时控制24台16通道电脑灯+24个调光通道； - 8个通道的控制推子，一个可设置的摇杆装置，可提灯操作； - 24个走灯程序，每个程序最大40步，共960个电脑灯走灯程序步。 | 1 | 台 |
| 12 | 信号放大器 | - 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出； - 8路光隔离分配放大输出； - 信号放大整形功能，延长信号传输距离； - 增强数据总线接入设备数量的能力； - 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； - 电源: AC100V-240V / 50-60Hz。 | 1 | 台 |
| 13 | 直通箱 | - 供电：三相五线制 AC380V±10％； - 频 率:50Hz±5％； - 额定功率：12路x4kw,可适用于任何负载； - 过载与短路双重保护高分断空气开关； - A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 | 1 | 台 |
| 14 | 灯钩保险链 | 满足灯具的悬挂，确保灯具安全 | 24 | 套 |
| 15 | 安装辅材 | 电源接插件，信号接插件等 | 1 | 批 |
| 16 | 灯具电源线 | 线材RVV2*2.5 | 400 | 米 |
| 17 | 灯具信号线 | 128网 | 300 | 米 |
| 18 | 技术服务费 | 布线、脚手架搭拆、设备安装调试、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 分项八：智慧教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清录播主机 | 一、整体设计 1.录播主机整体采用嵌入式设计非PC与服务器工作站等架构以保障系统运行稳定、安全。为放便设备部署考虑，为避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，录播主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏； 2.录播主机功能高度集成化需同时具备录制、导播、存储、点播、互动多功能功于一体； 3.主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 4.主机支持≥4路D-Video输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps； 5.支持连接摄像机与主机之间通过一根双绞线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式； 7.主机支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥6路数字音频Digital Mic输入接口； 8.主机支持≥2路Console控制接口（RJ45），支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设； 9.主机支持音频“一线通”功能，数字音频输入Digtital mic仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； 10.要求录制画质支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps； 11.主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 12.存储容量：主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储； 13.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，区别于IP传输方式，摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需经过编解码，无画质损耗。具备声画同步机制，实现≤100ms的声画同步，保障录制视频质量； 14.AI边缘计算：要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音以及实时考勤分析等相关数据； 二、功能设计 15.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 16.学生视频学情分析：可提供学生视频分析表，数据包括检测时间、人像数据、行为数据，表情数据、以及出勤情况等数据； 17.教师视频教情分析：可提供老师视频分析表，数据内容包括检测时间、教师行为分析、教师位置坐标、活动轨迹等维度的数据分析； ★18.板书内容识别与增强：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，对书写笔迹实现增粗增强。板书增强效果可通过设备实时环出、录制保存以及播放展示；智能色彩增强：板书笔迹智能色彩增强处理，满足黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的色彩笔迹还原与增强；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） 19.智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限； 20.互动能力：要求内置交互能力，无需额外部署互动服务器类设备即可支持“1+3”的互动能力，并具备“授课互动”以及“会议互动”两种互动模式。 三、其他要求 21.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌； | 1 | 台 |
| 2 | 录播管理软件 | 一.整体要求 1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中； 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装； 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装； 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流； 4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选； 5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 6.云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域； 7.录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，支持搭配摄像机共同实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机或其他跟踪设备的方式； 8.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果； 9.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制； 10. 音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 三.导播模块 1.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制； 2.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式； 3.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式； 4.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制； 5.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 6.摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预置位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面； 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 四.直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播； 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用； 2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动； 3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上； 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能； 5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 六.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载； 2.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 3.版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作； 4.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 | 1 | 套 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 1.摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作； 3.检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 4.录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 5.AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪； 6.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素不低于207万； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s 5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°； 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 7.视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1；8.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出； 12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口； 13.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255； 15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输； 17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 18.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 19.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式； 20.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 4 | 台 |
| 5 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑； 9.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪； 9.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响； 10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 11.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； 12.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 13.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 4 | 套 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片； 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备； 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 4.频率响应：20-20KHz； 5.THD+N：≤0.003 ； 6.动态范围：≥100dB； 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电； 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等； 9.支持全功能矩阵混音功能； 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置； 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 | 1 | 台 |
| 7 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理； 2. AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 3. AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试； 4. AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除； 5. ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 1 | 套 |
| 8 | 采访话筒（指向性） | 1. 单体：背极式驻极体； 2. 指向性：超心型； 3. 频率响应：40Hz—16kHz； 4.低频衰减：内置； 5.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）； 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）； 7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； 8.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）； 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）； 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA。 | 6 | 支 |
| 9 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232； 3. 信号指示灯：支持； 4. 支持一键式系统电源开关控制； 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式； 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 1 | 个 |
| 10 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 | 1 | 台 |
| 11 | 导播电脑 | I5;16GB;512GB;23.8英寸屏幕；无线鼠标 | 1 | 台 |
| 12 | 导播桌 | 1.桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H； 2.桌架：1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱，1.2mm冷轧钢横梁，表面高温静电喷涂； 3.书网：材料为0.8mm冷轧钢架，表面高温静电喷涂； 4.挡板：挡板E1级高密度板采用15MM，封边：PVC胶边。 | 1 | 张 |
| 13 | 直播主机 | 1.设备高度：≤1U； 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计； 3.系统支持：Linux系统； 4.数据库支持：MYSQL； 5.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in； 6.网络连接：RJ45千兆网口； 7.通讯接口：支持两个以上USB2.0接口； 8.支持Rst设备一键复位功能； 9.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 1 | 台 |
| 14 | 视频资源管理平台 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作； （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可向区平台提交，并能参加区平台组织的活动； （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理； （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现； （5）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理； （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型； （7）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围； （8）全屏点播：视频资源管理平台全屏点播时可进行播放器内知识点、教学环节切换，无需退出全屏； （9）行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正； （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索； （11）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势； （12）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件； （13）附件查看：支持上传教案、课件等视频附件，平台能实现优课视频的附件查看功能。 2.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（主流操作系统）视频点播观看； （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能； （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播； （4）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看； （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全； （6）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 | 1 | 套 |
| 15 | 无感扩音麦克风 | 1.类型：360°全指向数字阵列麦克风； 2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机； 3.拾音距离：不小于3米拾音距离； 4.支持本地扩音，无需通过调音台、音频处理器等设备即可直接连接扬声器进行麦克风扩音； 5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥1； 6.USB接口：USB 2.0≥1； 7.灵敏度：-26dBFS； 8.信噪比：不小于64dB(A)； 9.频率响应：20Hz-16kHz； 10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样； 11.供电：USB DC5V。 | 1 | 台 |
| 16 | 扩声音频处理软件 | 1.具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置； 2.具备自动混响抑制算法，有效抑制教室混响时间，提升音质效果； 3.具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出； 4.具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象； 5.具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，如空调等噪声实现自动检测和消除； 6.本地音频处理延时≤18ms，扩声听感无回声。 | 1 | 套 |
| 17 | 音箱 | 1.有源音箱，无需额外配置功放设备； 2.标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换； 3.功率不小于8W+8W； 4.信噪比不小于85dB； 5.频响范围不小于70Hz-20kHz。 | 1 | 对 |
| 18 | 教学终端B | 与分项五：教学互动设备/教学楼/教学终端B技术参数要求相同 | 2 | 套 |
| 19 | 交互教学终端 | - 交互教学终端显示尺寸≥86英寸,物理分辨率：3840×2160屏体亮度≥400cd/ ㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度； - 交互教学终端功率≤360W； - 交互教学终端表面玻璃采用高强度钢化玻璃，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥93%，雾度≤8%； - 智能交互教学终端显示部分需采用高色域覆盖技术； - 智能交互教学终端采用全贴合技术； - 前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.8cm； - 设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口；整机标配VGA输入接口≥1路； - 交互教学终端整机须具备前置物理电脑还原按键； - 交互教学终端内置2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz。 | 4 | 套 |
| 20 | 互动教学主机 | 1.系统架构：需采用嵌入式架构设计，且为了便于设备的远程管理、维护和升级，需内置操作系统和管理端软件； 2.处理器：四核、1.8GHz及以上； 3.内存容量：≥2GB； 4.视频接口：HDMI in≥1,HDMI out≥1，分辨率≥1080P@30Hz； 5.音频接口：Line in≥1，Line out≥1； 6.网络接口：RJ45≥1，100M/1000M自适应； 7.数据接口：USB2.0≥1，USB3.0≥1； 8.控制接口：RJ45≥1； 9.节能环保：设备功耗不超过24W，且采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课； ★10.屏幕广播：要求设备兼容不同网段或IP子网，并支持接入手机、平板、笔记本等终端，且终端之间可进行投屏；同时设备还需支持不少于80台终端的画面广播，且平均同步延时应在1.0秒内；分组研讨：要求可接入不少于8个分组主机，支持实时查看所有分组画面、进行2或4分屏对比，也支持画面广播给所有分组或指定任意分组画面投放到其他任意一个或多个分组，且平均同步延时应在1.0秒内；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） | 1 | 台 |
| 21 | 互动教学系统 | 智慧课堂管理软件 1.系统架构：需采用B/S架构，且支持配置网络访问地址和端口号，方便对主机的管理和维护； 2.系统安全：需具备密码保护，且支持密码错误超过一定次数后自动锁定登录； 3.版本管理：支持检查系统版本，并提供在线或离线的系统升级方式； 4.系统时间：支持手动配置或自动同步网络时间； 5.设备管理：支持远程手动重启或每天定时自动重启设备； 6.数据同步：支持与平台对接，实现课前备课数据的下载、课堂互动数据的记录与同步； 7.应用服务：可为课堂教学活动提供应用接入、处理、调度等服务，保证课堂互动的稳定开展； 智慧课堂互动软件 一、总体要求 1.系统架构：为了保证软件使用的稳定性和高效性，需采用C/S架构，不接受纯软件架构和单机式软件。 2.界面风格：教师端软件需采用浮动式工具栏，且工具栏支持显示、隐藏、左右切换和任意拖动等操作；学生端软件需支持手机、平板、PC电脑等终端，并兼容主流操作系统，也支持微信小程序和H5页面形式，满足轻量化课堂学习的需要。 3.语言兼容：需至少支持简体中文、繁体中文和英文。 二、课堂授课 1.登录认证：支持账号密码和微信扫码认证两种登录方式，也支持自动关联课表免登录的方式。 2.课堂开课：支持按照教学计划进行正常开课和临时创建课程、班级进行临时开课。 3.课堂考勤：支持二维码和数字码两种加入课堂的考勤方式，且数字码具有4位、6位、9位可选，学生也可以旁听身份加入课堂，并支持实时查看学生的考勤名单。 4.画笔批注：要求画笔粗细、颜色可选，满足教师对重点内容进行圈写、勾画等，且批注内容可撤销、恢复和清除，也可一键分享给学生。 5.电子板书：要求板书底色、画笔粗细、颜色多种可选，且板书内容可擦除、撤销、恢复和清除，也可一键分享给学生。 6.课件授课：支持同步平台备课资料，方便教师使用进行授课，而无需使用U盘拷贝的繁琐操作。 7.文件分享：支持教师将课堂的文件资料分享给学生，免去学生使用U盘拷贝的麻烦。 8.移动授课：为方便教师进行巡堂讲授课，支持教师使用移动端远程控制课件的播放，也可拍摄照片进行实时展示、旋转与批注讲解，还支持实拍视频和录制视频的分享，对于录制视频还可控制其播放、暂停和进度；同时照片和视频还可自动归档，形成课堂相册，方便教师及时记录和分享精彩的课堂活动。 三、课堂互动 1.选人互动：支持抢答、随机挑人两种选人方式。 2.弹幕互动：支持控制弹幕的开、关与滚动速度，且支持生成高频词词云。 3.投票互动：支持截取任意授课内容发起实名或匿名投票，且支持教师在投票过程中实时查看学生的投票情况、设置倒计时。 4.投屏互动：支持教师将教学内容广播给学生，学生也可以进行投屏展示，且在展示过程中可随时暂停拍摄画面，支持不少于4个学生同时投屏对比。 5.作品展示：支持教师通过图片收集学生的作品并进行展示和对比，提供单画面、双画面、三画面、四画面及画中画等多种对比布局。 6.资料收集：支持教师通过文件收集学生的资料分享并进行展示和讲解。 7.课堂提问：支持学生以文字、图片的形式向老师提问，教师可进行展示和解答。 8.课堂快照：支持教师开启/关闭课堂快照，开启后学生可自由获取当前教学内容的快照，并进行存档，方便学生课外进行回顾学习。 9.课堂评分：支持教师设置评分步长，并根据学生的课堂表现对个人或小组进行加减分，教师可自由选择学生进行评分，也可在选人互动环节对选中的学生进行评分。 10.课堂动态：支持以时间顺序展示各个课堂活动，学生可实时查看当前课堂学习动态，包含但不限于课堂评分情况、答题情况、弹幕、提问、选人情况等数据。 11.课堂资料：支持学生查看课堂的过程性资料，包含但不限于批注、板书、文件、快照等，可按课程、资料类型和时间段进行筛选，也可按时间排序和关键字检索，方便查找定位资料。 12.课堂报告：支持学生查看所有课堂报告，并可按课程、时间段进行筛选和按时间排序查看，课堂报告内容包含但不限于课堂评分、互动频次、答题统计、课堂资料、弹幕、课堂提问等，方便学生课后进行回顾学习和记录心得体会。 四、课堂测验 1.测验方式：支持课前预设、本地文件和截屏等多种课堂测验方式，课前预设支持同步教师课前在平台上预先备好的测验题，本地文件支持教师直接导入本地测验文件，截屏支持教师截取任意教学内容作为测验题。 2.测验题型：支持单选、多选、判断、解答等多种测验题型。 3.测验答题：三种测验方式均需支持同时布置多道题，且需至少支持选择答案、文字输入和拍照等答题方式，支持教师在测验过程中实时查看学生的答题进度，也可通过倒计时自动收卷或手动收卷。 4.测验统计：支持客观题自动统计正确率并以可视化图表呈现，主观题以照片墙形式呈现学生答案，教师可同时浏览多个学生答案，也可选择答案进行展示讲解。 五、分组教学 1.分组方式：支持课前预设、随机分组和自由分组多种分组方式，满足不同学科不同分组教学场景的需要；课前预设可同步教师在平台上定义的分组，随机分组可由系统随机分配小组成员，自由分组可由学生自主选组，也可教师进行调配。 2.分组互动：支持不少于8个分组，在分组过程中，教师可设置倒计时，也可选择任意分组进行答题、分发文件、抢答和随机挑人。 六、双屏教学 1.双屏模式：支持识别和使用双屏幕显示的场景，非强制开启，教师可根据需要自主开启或关闭双屏模式，且支持状态保留，关闭后重新开启可恢复状态。 2.课件展示：双屏均支持同时打开并展示多个课件资源，包含但不限于Word、图片、PPT等，且支持自由拖动和在双屏之间进行飞屏穿越。 3.双屏播放：支持PPT上下页联动功能，支持一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT上一页的内容，且当PPT翻页时，显示上一页的屏幕内容也会自动跟随切换。也支持主屏幕在播放PPT时可以使辅屏同屏显示。 4.单屏播放：支持一屏播放PPT，另一屏同时打开并展示多个课件资源，包含但不限于Word、图片、PPT等，且可一键互换两个屏幕的显示内容。 5.电子板书：支持三指下拉手势唤出电子板书，且双屏之间可共享同一板书内容。 智慧课堂研讨软件 1.分组管理：需支持同步平台的分组配置，方便查看和管理分组主机；支持不少于10个分组，且支持对接入的分组主机实现同步定时重启。 2.分组计时：需支持设置分组倒计时，用于提示分组研讨时间，且学生端也可同步显示倒计时。 3.分组主题：需支持教师截取任意教学内容作为讨论主题发送给各个小组，小组端及学生端均可接收并显示主题。 ★4.分组讲评：需支持实时动态显示所有小组的研讨画面，教师可选择任意小组画面进行展示、对比和讲评，支持单屏、二分屏、四分屏对比布局，且支持教师通过移动端切换布局；分组广播：需支持将教学内容广播给所有小组，且支持启动未登录自动广播、登录后自动广播和手动自由控制广播的方式；分组同屏：需支持各小组之间的同屏显示，任何一个小组的内容均可同屏给其余一个或多个小组，以满足不同小组之间互相学习和讨论的需要。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） 5.分组协作：需支持教师与小组之间进行板书协作，师生在各自显示屏上的书写内容可双向实时同步，以促进师生之间的分组研讨与交流。 | 1 | 套 |
| 22 | 分组主机 | 1.系统架构：需采用嵌入式架构； 2.处理器：四核，1.8GHz及以上； 3.内存容量：2GB及以上； 4.视频接口：HDMI in≥1,HDMI out≥2，分辨率1080P@30Hz； 5.音频接口：Line in≥1，Line out≥1； 6.网络接口：RJ45≥1，100M/1000M自适应； 7.数据接口：USB2.0≥1，USB3.0≥1； 8.控制接口：RJ45≥1； 9.节能环保：设备功耗不超过24W，且采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课； 10.外设接入：要求主机自带操作系统，且支持接入显示器、鼠标、键盘、触控屏等外设对系统进行操作； 11.★画面接入：要求支持接入不少于1个摄像机画面和不少于3个手机、平板、笔记本的投屏画面，并实现画面的组合输出显示；视频录制：要求主机内置音视频处理模块，可对接入的所有画面和功能操作录制视频文件并存储于主机中；（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告关键页扫描件） | 4 | 台 |
| 23 | 分组软件 | 1.语言兼容：需至少支持简体中文、繁体中文和英文。 2.终端兼容：需支持接入手机、平板、PC电脑等终端，并兼容主流操作系统。 3.模式支持：需支持授课研讨和自主研讨两种模式。在授课研讨模式下，配合教师授课端进行分组研讨教学；在自主研讨模式下，可支持独立使用进行研讨，师生可通过扫码加入研讨，满足课下自主研讨的需要。 4.讨论信息：需支持在一个页面显示组别、讨论主题、讨论画面和不少于6个投屏画面等，学生通过小组屏即可实时获取讨论信息。 5.分组投屏：需支持学生端查看分组主题，并可将画面投屏至所在小组屏上进行展示，还可以视频实拍方式进行投屏，在展示过程中可随时暂停画面，以更好进行讲解；且为了使用的流畅性，投屏时无需学生选择分组或教师指定分组等多余操作。 6.画笔批注：需支持学生在小组屏上选取任意预览画面进行讲解，在讲解过程中，可对重点内容进行圈写、勾画等；需支持笔芯粗细和笔芯颜色可选，且批注内容可撤销、恢复、清除、扫码下载等。 7.电子板书：需支持学生通过白板进行书写以表达观点，支持板书底色、笔芯粗细和笔芯颜色可选，且书写内容可撤销、恢复、清除和扫码下载。 8.作品展示：需支持小组成员进行图片作品展示和分享，且支持包含但不限于1画面、2画面、3画面及4画面等多种布局。 9.资料分享：需支持小组成员进行文件资料展示和分享，资料类型包含但不限于jpg、png、pdf、doc、docx，且支持直接打开文件进行展示。 10.视频录制：需支持对整个小组讨论过程进行视频录制，可将接入的所有画面、功能操作过程录制视频存储于分组主机中并通过扫码下载。 | 4 | 套 |
| 24 | 课程教学系统 | 一、总体要求： - 系统架构：需采用B/S架构，通过网页即可直接访问使用，保证了整体的易用性。 - 登录认证：至少支持账号密码和微信认证两种方式录。 二、管理员管理空间： - 院系信息：至少支持单个新增和批量导入两种创建方式，包含但不限于院系、专业等信息。 - 用户信息：至少支持单个新增和批量导入两种创建方式，且支持多种用户角色，包含但不限于管理员、教师、学生、助教。 - 教室信息：至少支持单个新增和批量导入两种创建方式，也支持导出，包含但不限于校区、教学楼、教室等。 - 教学时间：支持自定义学年、学期、课节等信息。 - 课表管理：支持课表导入，且需支持按上课日期和按周次两种课表导入模板。 - 系统公告：支持发布系统公告，可在用户登录后自动弹出提示，且支持设定接收对象、公布时间等。 - 系统日志：支持记录系统操作日志，包含但不限于操作时间、操作人、业务系统、功能模块等信息。 三、教师教学空间： - 课程创建：支持自主创建课程，也支持复制已有课程快速创建课程。教师可自定义课程简介、封面、目录结构、周课时等信息，还可上传相关的课程教案与学案资料。 - 教学团队：支持教师添加多个教师和助教人员组成教学团队，满足对课程的协同管理。 - 课程班级：支持教师创建课程班级，并可自主选择学生和邀请学生加入班级，教师还可配置教学分组，满足开展线上和线下分组教学活动的需求。 - 试题库：支持教师自主添加和导入试题，形成个人题库，也支持教师进行自主组卷，形成个人试卷库。 - 课堂讲义：教师可在课前预先上传课堂讲义（如授课PPT），并可在课堂上直接调用进行授课，而无需通过U盘拷贝或重复打开平台下载。 - 随堂练习：教师可在课前预设课堂测验，可上传测验文件，并可在课堂上直接调用进行测验，而无需通过U盘拷贝或重复打开平台下载。 - 课堂提问：教师可查看课堂中学生的提问内容，并针对提问进行线上答疑回复。 - 课后作业：教师可针对个人或小组布置课后作业，可上传本地文件或引用资源库进行布置，教师还可设置作业的起止时间，并关联教学团队，教学团队对作业进行批阅和评分后，系统可根据预先设置的评分标准和权重自动计算作业总评分。 - 课堂授课报告：可按日期归档教师的所有课堂授课报告，还可通过日期、课程进行筛选查看，也可导出学生签到记录；报告要求能够完整还原整个课堂的授课过程及数据，包含但不限于出勤情况、课堂参与情况、课堂互动情况、课堂测验情况、课堂提问情况、弹幕发送情况、文件记录等。 - 线下教学报告：包含但不限于课堂参与率统计、课堂预警、工具应用次数统计与学生课堂活跃度排行、课堂提问统计与排行、弹幕统计与排行、答题数据统计、学生个人得分统计等，并以可视化图表呈现； - 课程学习：学生可查看所有参与的课程，包括主修课程和旁听课程，学生可查看教师上传的课堂讲义、布置作业等，并进行线上学习和反馈。 - 作业练习：学生可查看教师布置的作业内容，并根据作业要求完成作业，可以文字输入或上传文件的方式提交作业，同时支持作业保存草稿，在作业提交截止前可多次提交作业。 - 线下学习报告：包含但不限于课堂参与率、个人与小组得分、答题正确率、上课记录、课堂互动情况、课堂作答情况、课堂提问、弹幕等。 | 1 | 套 |
| 25 | 大屏移动支架 | 大屏移动支架 | 4 | 套 |
| 26 | 讲台 | 1.主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤； 2.桌面两侧采用ABS 工程塑料扶手，防潮防锈防静电；上层前部采用长方形折边设计，正面根据需求丝印LOGO； 3.设计：分体式设计，内置固定螺丝孔位，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤，讲桌可扩充四只轮子，方便移动。 | 1 | 台 |
| 27 | 24口接入交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 1 | 台 |
| 28 | 机柜 | 42U标准机柜 | 1 | 台 |
| 29 | 线材及辅材 | 音箱线缆、信号线、即插件 | 1 | 批 |
| 30 | 技术服务费 | 设备安装、布线、脚手架租赁、含五年质保服务 | 1 | 项 |
| 分项九：校园电视台 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电视台流媒体服务器 | 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力； 2.功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、存储、互动等多功能功于一体； 3.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 二.主机性能 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥1、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；采集和输出分辨率支持1080P@30fps标准； 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P@30fps、720P@30fps等分辨率格式编解码； 3.视频传输：连接高清摄像机采用SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式； 4.音频输入输出：具备数字麦克风输入接口D-MIC≥4、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2； 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准； 6.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈； 7.存储容量：内置不少于1T存储空间，用于录制视频文件的本地存储； 8.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议； 9.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 | 1 | 台 |
| 2 | 技术服务费 | 新建教室接入原有电视直播平台 | 69 | 套 |
| 分项十：校园一卡通 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 圈存机及智能读卡读写器 | 圈存机： - 主板：工业级低功耗主板； - 接口：COM接口≥2个，USB2.0接口≥7个，HDMI接口≥1个，LAN≥1，RS-232≥1； - CPU≥1.8G； - 内存≥4G（DDR3）； - 硬盘：固态硬盘≥120G； - 电源：工业稳压电源； - 操作系统：主流操作系统； - 显示屏：21.5寸（含）以上电容式触摸屏；分辨率不低于1920×1080； - 触控精度 ＜1.5mm(中心区域)，＜3.2mm(边缘区域)； - 防水防尘：前面板IP65（含）以上； - 可视角度 ≥160度（水平、垂直）； - 密码键盘 ≥16键不锈钢金属键盘； - 读卡模块：支持Mifare1卡/CPU卡； - 防尘工业计算机，壁挂式圈存机，用于银行账户向一卡通账户圈存转账； - 通讯方式：TCP/IP； - 含圈存终端圈存程序授权； 智能卡读写器： - 使用卡类：支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/ SWP-SIM卡/NFC预置卡； - 工作频率：13.56MHz； - 安全性：数据加密和双向验证功能； - 读卡时间：≤500ms； - 感应距离：0-10cm； - PSAM卡槽：不少于2个； - 接口：免驱USB； - 功耗：＜3W； - 防雷防爆保护：支持； - 圈存机内，读卡领款。 | 6 | 台 |
| 2 | 智能卡支付终端及秘钥卡 | 智能卡支付终端： - 脱机流水存储：≥30000笔（双备份）； - 停电数据保存：≥10年； - 支持卡类型：支持Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡/ SWP-SIM卡/NFC预置卡； - 读卡距离：0-10cm； - 时钟：自动纠偏； - 显示：双面液晶屏幕汉显； - 声音：真人语音、音量可调； - 通讯支持：TCP/IP； - PSAM卡座：支持不少于2个PSAM卡； - 功耗：<10W； - 平均无故障时间：≥20000小时； - 后备电池：待机≥4小时； - 模式切换：自动切换联、脱机模式； - 升级方式：支持嵌入式程序在线自动升级和U盘升级； 终端秘钥卡 - 密码算法：对称算法支持DES/TDES, AES，非对称算法支持RSA（1024～4096比特），摘要算法支持MD5、SHA1等常用算法； | 53 | 台 |
| 3 | 食堂菜单发布屏 | - 屏幕对角线尺寸 50”； - 最大分辨率 1920x1080； - 有效显示区域(mm) 1096(H)×616(V)； - 显示色彩 16.7M； - 亮度 350cd/m2； - 对比度 3000:1； - 视角(水平/垂直) 178°/178° 响应时间 5ms； - 显示模式 16:9； - CPU ：四核； - 内存 2G； - 内置存储器 EMMC 16G； - 内置 ROM 2KB EEPROM； - 解码分辨率 最高支持 3840*2160； - WiFi 内置 WIFI 或 WIFI/BT 模块（可二选一），802.11b/g/n, 默认单 WIFI 模块； - 操作系统 主流操作系统。 | 8 | 台 |
| 4 | 信息发布软件 | - 实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控);终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）； - 信息编辑与发布，按任务分屏功能：后台具有系统管理、模板管理、任务管理、用户管理、权限管理、监控管理等功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 线材及辅材 | 电源线，信号线，高清线等 | 1 | 批 |
| 6 | 技术服务费 | 设备安装、布线、含五年质保服务 | 73 | 点 |

备注：

1、本项目核心产品为：

| 序号 | 所在系统 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园网络系统 | 核心交换机 |
| 2 | 校园安防系统 | 红外筒型网络摄像机 |
| 3 | 教学互动设备 | 教学终端A |

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

2、所投55寸液晶显示屏、空调须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（投标产品型号必须与节能证书型号一致，明确到最小型号）。（投标文件中须提供证书扫描件，未提供将作为无效投标）

3、所投校园网络系统、校园广播系统、校园安防系统、校园信息发布系统、校园一卡通系统相关产品须与学校现有系统无缝对接。（投标文件中须提供无缝对接承诺书，格式自拟，未提供将作为无效投标）

3、投标人必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。投标人提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。如中标人供货产品的技术参数与“投标文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。

4、投标人可对现场进行勘查（不统一组织，投标人可与采购人直接联系安排，因投标人不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由投标人自己负责）。

# 三、运输、安装、调试、验收要求：

1、在所有设备的运输过程中，必须严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。

2、货物保管：货物到达采购人地址至验收合格期间，由中标人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标人应负责修理，同时有关费用由中标人承担；货物经验收合格后即由采购人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，中标人应负责修理，但有关费用由采购人承担。

3、交货前，采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到中标人投标文件中承诺的技术要求，那么所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标人全部承担。

4、中标人负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件要求和投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

5、采购人应向中标人现场调试的实施团队提供方便条件，有关费用由中标人负责。

6、设备验收：设备经调试安装结束后，由采购人组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准和规格等不符合问题，由供货方立即无条件为采购人调换或补齐，同时由供货方承担因此而产生的一切损失。

# 四、项目实施的时间和地点：

- 项目实施地点：江阴市西外环路东、五星路南、育才路西、江阴中专校北侧。

- 项目实施时间：合同签订后根据现场装修进度进行施工,装饰工程竣工后，满足现场安装条件后的60个自然日内完成交货及安装调试。

- 项目建成后，试运行期三个月。

# 五、质量保证及售后服务要求：

1、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定，所有产品均提供不低于 5 年质保，提供系统自验收合格起 5 年内的系统维护。质保期自货物经验收合格之日起计算。中标供应商签订合同时须提供核心交换机、红外筒型网络摄像机、舞台显示屏（含屏体电源等）原厂质保函，并加盖原厂公章。若中标供应商未在规定时间内提供质保函，将取消中标资格，并按政府采购相关规定处理。

2、在质量保证期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。质量保证期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

3、服务响应时间：7*24小时技术支持,在接到用户维修通知后立即响应，2小时内维修人员到现场实施维修。12小时内修复完成，如未能修复，投标人需提供备品备件。

4、培训：培训对象包括系统管理员及现场操作人员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；培训内容为系统操作和相关管理思想等。

5、根据具体情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

6、所有的培训费用必须计入投标总价。

# 六、付款方式：

合同签订后支付合同价款的30%，项目完成并验收合格后支付至合同价款的90%，审定结束后付至审定价的100%。

# 七、有关说明：

1、公开招标为一次性报价，本次采购项目不得以任何形式进行转包或分包。该项目为一个包，投标人报价内容必须报全，不得漏项。

2、投标报价包括全部设备、辅助材料、安装调试、售后服务、税金、人工费、材料费、培训、及中标价1%的工程配套费等直至安装调试完毕，经验收合格所发生的一切费用。中标后，各实施项目基础环境没有发生重大变化时，中标人在满足招投标文件需求的前提下，不得以任何理由主动变更。

中标价1%的工程配套费：由中标人在进场前向本项目总承包单位支付，服从总包管理。总承包单位提供临时水电接口及使用(水电费由中标人另行支付给总包单位)、垂直运输、施工脚手架(不含二次搭设)、竣工资料归档、统筹竣工验收（中标人需配合总承包单位完成竣工验收）等服务。

3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

4、根据项目建设工作的业务性质，投标人需为本项目组建实施团队，配备至少 4 名技术人员（并确定项目负责人、技术负责人各1名）负责项目实施。

5、中标人应严格遵守投标文件中承诺的供货安装时间，不得延误。若因不可抗力的原因，不能按时交货和提供服务的，应及时以书面形式将拖延情况通知采购人。

6、中标人在项目实施过程中应文明规范作业，符合国家相关质量标准和安全防护措施要求，中标人在项目实施过程中对安全管理和安全防护负有全部责任，中标人对签订合同项下项目范围内所有内容和施工人员负安全施工责任，因发生安全事故导致的一切责任包括财产损失和人身伤害均由中标人承担。

7、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

8、江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （30分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 | 30 |
| 二、技术部分 （48分） | 2.1 | 技术指标响应情况 （一） | 根据《技术要求响应偏离表》等对所投产品技术参数的响应情况进行评审打分：非打“★”项技术参数，全部符合招标文件要求，无负偏离得20分，有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 | 20 |
|  | 2.2 | 技术指标响应情况 （二） | 根据《技术要求响应偏离表》等对所投产品技术参数的响应情况进行评审打分：打“★”项技术参数，全部符合招标文件要求，无负偏离得10分，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 10 |
|  | 2.3 | 项目设计方案 | 投标人针对本项目提供项目设计方案，包括①需求分析、②各系统的设计方案描述、③与学校现有系统对接方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.4 | 施工组织设计 | 投标人针对本项目提供施工组织设计,包括①主要施工方法及措施、②施工计划安排、③人员配备、④施工质量控制、⑤工程配合及综合协调能力、⑥安全生产应急预案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 2.5 | 售后服务方案 | 投标人针对本项目提供售后服务方案,包括①售后服务内容、②售后服务响应时间、③机构信息、人力保障体系及维护技术人员、④服务流程保障、⑤维护记录报表及维护操作指导、⑥培训方案，方案内容描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣1分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣0.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
| 三、商务部分 （22分） | 3.1 | 综合实力 | ①投标人具有信息安全服务资质证书（CNITSEC安全工程类）的，得2分。 ②投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（智能运维）证书的，得2分。 ③投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书， 有一项得1分，最高得2分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 6 |
|  | 3.2 | 荣誉奖项 | 投标人完成的类似公共建筑智能化建设项目获得过行政主管部门颁发的建筑智能化优秀工程奖项的得2分。（须提供荣誉证书扫描件） 注：公共建筑按照《民用建筑设计通则》（GB50352）定义：包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。 | 2 |
|  | 3.3 | 成功案例 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似公共建筑智能化建设项目成功案例的，有一个得1分，最多得3分。（公共建筑定义同上，须提供合同扫描件） | 3 |
|  | 3.4 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有①人社部门颁发的系统规划与管理师证书、②电气工程师（高级）证书或人社部门颁发的注册电气工程师证书的，有一项得2分，最高得4分。 【须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 4 |
|  | 3.5 | 技术负责人 | 投标人为本项目配备的技术负责人具有①人社部门颁发的网络规划设计师证书、②通信类高级工程师证书的，有一项得2分，最高得4分。 【须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 4 |
|  | 3.6 | 项目组其他成员 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人、技术负责人除外）中： ①具有教育系统网络安全保障专业人员证书的，得1.5分； ②具有弱电系统工程师证书的，得1.5分。 【同一人员多张证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 3 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为                （小写），                （大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由    承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0032 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江苏省江阴中等专业学校弱电智能化系统项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、分项报价表

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 质保期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。

2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）

4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物类项目）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

三、关于符合本国产品标准的声明函

（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。