项目名称：开发区专职消防队消防设备、器材采购项目

项目编号：JSZC-320831-SWGS-G2026-0003
	序号
	器材名称
	主要技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	消防头盔（半盔）
	1.符合XF44-2015《消防头盔》标准要求；

2.为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴最新式帽徽，颜色：黄色、红色；

3.冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值≤3400N；
4.质量≤1.2kg；

5.自带头灯固定配件。
	16
	顶
	

	2
	消防员灭火防护服
	1.符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；

2.颜色为藏蓝色，符合国家消防救援局最新统型要求；应由外层、防水透气层、隔热层、舒适层等多层材料组成，并安装有救生拖拉带；
3.整体热防护性能（TPP值）：≥30.0；

4.阻燃性能：防护服的外层、隔热层、舒适层材料，反光标志带，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料以及救生拖拉带所用的材料，经过25次洗涤后，损毁长度≤90mm；续燃时间≤1.6s，且不应有熔融，滴落现象。

5.热稳定性能：防护服的外层、防水透气层、隔热层材料，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，经（260士5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤8%，试样表面应无明显变化；舒适层的材料经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤8%，试样表面应无明显变化；

6.缩水率：防护服的外层、防水透气层、隔热层、舒适层材料，经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤4%；
7.表面抗湿性能：外层材料洗涤5次后，沾水等级≥3级；
8.断裂强力：外层材料经、纬向干态断裂强力≥780N；舒适层材料经、纬向干态断裂强力≥360N；防护服救生拖拉带所用的材料经、纬向干态断裂强力≥8400N；

9.撕破强力：外层材料经、纬向撕破强力≥120N；

10.色牢度：外层材料耐洗沾色和耐水摩擦＞3级，光色牢度≥4级；
11.防水透气层：耐静水压＞50kpa、透湿率≥6000g/㎡·24h、拒油性能：＞3级；
12.质量：≤2.8kg。


	25
	套
	

	3
	消防手套
	1.符合XF7-2004《消防手套》标准要求；

2.采用翻指工艺，手掌外层采用牛皮材料，手背外层采用芳纶双面布，拇指外侧添加风琴褶设计，隔热层采用芳纶防割绒布；

3.温度要求：

①阻燃性能：手套和袖筒外层和隔热层材料的损毁长度≤80mm，续燃时间和阴燃时间均≤1.6s.且不应有熔融、滴落现象；衬里材料不应有熔融、滴落现象；
②整体热防护性能（cal/cm²）：≥30。

③耐热性能：整个手套试样和衬里收缩率≤4%；

4.力学性能：

①耐磨性能（循环次数）：掌心面和背面均＞2000；

②耐切割性能：掌心面和背面均≥4N；

③耐撕破性能：掌心面和背面均≥55N；

④耐机械刺穿性能：掌心面≥66N；

5.人体功效要求：

①灵巧性能：≥4级；

②握紧性能：拉重力比≥88%；

③穿戴性能：穿戴时间≤22s。
	50
	副
	

	4
	消防员灭火防护靴
	1.符合XF6－2004《消防员灭火防护胶靴》标准要求；

2.质量≤2.4kg；
3.防砸性能：静压力试验和冲击试验后，靴头间隙高度≥18mm；

4.抗刺穿性能：外底抗刺穿力≥1210N；
5.电绝缘性能：击穿电压＞5000V、泄漏电流＜2.4mA；
6.隔热性能：靴底内表面温升≤17.6℃

7.抗辐射热渗透性能：内表面温升≤17.6℃
	45
	双
	

	5
	头灯
	1.符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求；

2.连续稳定工作时间：强光＞240min，弱光＞480min；

3.潜水深度≥5米

4.防爆标志≥EX ib IIC T4 Gb。
	40
	件
	

	6
	应急逃生自救安全绳包
	1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.直径：8±0.5mm；

3.质量≤1.8kg；

4.每根长度≥16m；

5.破断强度：最小破断强度≥20kN；

6.扎缝缝合长度：≥60mm；

注：需包含但不限于1个下降器、2个安全钩、1个连接扁带。
	20
	套
	

	7
	消防腰斧
	符合XF 630-2023《消防腰斧》标准要求。
	25
	把
	

	8
	消防安全腰带
	1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。

2.由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。
	25
	根
	

	9
	消防员灭火防护头套
	符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。
	30
	只
	

	10
	消防员抢险救援头盔
	1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；

2.冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值≤3400N；
3.自带护目镜、头灯固定配件；
	32
	顶
	

	11
	消防员抢险救援手套
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；
	50
	副
	

	12
	消防员抢险救援防护服（夏季）
	1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；

2.自带21式消防标识魔术贴；

3.需包含最新款配套的抢险救援腰带一条。
	32
	套
	

	13
	消防员抢险救援防护服（冬季）
	1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；

2.自带21式消防标识魔术贴；

3.需包含最新款配套的抢险救援腰带一条。
	32
	套
	

	14
	消防员抢险救援靴
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求；

1.扯断强度（外底原材料）：≥11.85MPa；

2.扯断伸长率（外底原材料）：≥456%；

3.靴帮抗穿刺性能：靴帮材料的最大抗刺穿力≥60N；

4.靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤17.6℃；
5.靴底抗穿刺性能：靴底的抗刺穿力≥1430N；

6.防滑性能：在进行防滑性能试验时，始滑角＞15°；

8.电绝缘性能：击穿电压＞5000V；泄漏电流≤2.4mA；

9.阻燃性能：救援靴上各试验点在试验后其损毁长度≤80mm，离火自熄时间≤1.6s，且不产生熔融、滴落或剥离等现象。

10.隔热性能：救援靴底内表面的温升≤17.6℃；

11.质量≤2.4kg。
	45
	双
	

	15
	消防护目镜
	符合XF1273-2015《消防员护目镜》标准要求。
	16
	副
	

	16
	消防员护膝护肘
	1.耐摩擦性能≥2000次；

2.抗冲击性能：≥护肘1219N，≥护膝1106N；

3.护膝耐穿刺性能≥340N；护肘耐穿刺性能≥320N。
	32
	副
	

	17
	消防过滤式自救呼吸器
	符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求。
	20
	个
	

	18
	消防员隔热防护服
	1.符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准；

2.火焰和辐射热防护性能（TPP）≥32cal/c㎡。
	3
	套
	

	19
	消防员避火防护服
	符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准。
	3
	套
	

	20
	化学防护手套
	1.耐刺穿力：≥22N；
2.抗化学品渗透性能：≥60min；

3.耐热老化性能：经过125℃预处理24h后，表面不粘、不脆；

4.耐寒性能：折叠180°，经-25℃±1℃温度下冷冻5min后，无裂纹。
	6
	副
	

	21
	消防员降温背心
	1.单次有效降温时长：≥2小时；

2.降温激活方式：清水浸泡3—5分钟即可激活，无需冷冻、电源或外部设备；

3.面料有害物质限量：甲醛含量≤75mg/kg，不含可分解致癌芳香胺染料；

4.可重复使用次数：≥300次；

5.质量≤2kg（含降温介质）。
	4
	件
	

	22
	消防全身式安全吊带
	符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。
	4
	套
	

	23
	消防员防蜂服
	符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准。
	2
	套
	

	24
	消防轻型安全绳
	1.符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.直径：11mm±0.5mm，

3.长度：≥20m。
	10
	根
	

	25
	消防通用安全绳
	1.符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。
2.直径：16mm±0.5mm；

3.长度：≥50m。
	5
	根
	

	26
	消防防坠落辅助部件
	1.整套包含：全身安全带1件，O型钩4个，胸式上升器1个，手式上升器（左右手可选）1个，脚踏带1个，脚式上升器（左右脚可选）1个，手控下降器1个，8字环1个，双滑轮1个，单滑轮1个，手套1双，防坠器1个，缓冲包1个，环形扁带2个，10.5mm静力绳1根30米，护绳套1个，装备包1个，共21件；

2.主要参数：

（1）全身安全带：全身共有5个加强D形承重挂点，承重≥22kN。设置可调节腰带，腿环，腰围≤115cm，腿围≤81cm，适应身高165—185cm，重量约1800g；

（2）O型钩：材质铝合金，二段自动式锁，开口尺寸20mm，拉力≥25kN，重量≤81g；

（3）胸式上升器：适用绳径8—13mm；

（4）手式上升器（左右手可选）：材质铝合金+橡胶，适用绳径8—13mm；

（5）脚踏带：材质尼龙织带+不锈钢，可调：80—115cm；

（6）脚式上升器（左右脚可选）：材质铝合金，适合绳索直径8—13mm，重量：≤148g，工作负荷：≥4KN；

（7）手控下降器：适合绳索直径9—12mm；

（8）8字环：材质铝合金，拉力≥35kN，破断强度≥45kN；

（9）单滑轮：材质铝合金，适合绳索直径≤13mm；

（10）双滑轮：材质铝合金，适合绳索直径8—13mm；拉力≥25kN；

（11）环形扁带：尼龙材质，长度60cm和120cm各1条，拉力≥23kN；

（12）10.5mm静力绳：绳长30米，安全绳最小破断强度≥25kN；

（13）护绳套：800D材质PVC夹网布制作，长度50cm，展开宽度14cm，保护绳索防止其磨损；

（14）全身安全带、O型钩、胸式上升器、手式上升器、脚踏带、脚式上升器、手控下降器、8字环、单滑轮、双滑轮、防坠器、10.5mm静力绳、符合XF494-2004/2023《消防员防坠落装备》标准；

（15）缓冲包符合GB/T24538-2009《坠落防护缓冲器》；

（16）环形扁带符合JB/T 8521.1-2025《编织吊索安全性第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》，破断力不小于23.3kN。

（17）护绳套符合GB/T21196.2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定》。
	4
	套
	

	27
	手提式强光照明灯
	1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求；

2.防爆标识：≥EX db ia IIC T6 Gb。
	4
	件
	

	28
	折叠担架
	1.结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成；

2.质量≤9.5kg；

3.承载≥120kg；

4.应有2个滚轮，2根保险带。
	2
	副
	

	29
	多功能担架
	1.采用高质量尼龙板制成，可以弯曲变形，可水平或者垂直吊运；

2.展开尺寸≥250×80cm；

3.质量≤9kg；

4.最大承重≥120kg。
	1
	副
	

	30
	救生抛投器
	1.符合GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求；

2.抛射距离：抛绳≥96m、水用抛绳≥84m。
	1
	个
	

	31
	激光测距仪
	1.符合GB14267-2009《光电测距仪》的标准要求；

2.具备普通测距、水平距离、直线距离、垂直距离、两点测高、三点测高、空间任意两点跨距测量、面积体积测量、旗杆模式、温度检测、速度测量；

3.测距显示：内置LCD显示+外置OLED触摸彩屏显示；

4.测量量程≥2000m；

5.测量误差≤±0.2m（≤200m）；

6.倾角范围≥-90°～90°；

7.当前环境温度检测范围：-45℃~+130℃；

8.具有北斗定位功能，能实时显示当前位置的经纬度数据；

9.放大倍率≥8倍；

10.具有震动提醒和数据存储功能；

11.内置≥800mA 充电系统量；测量次数≥10000次；
	1
	台
	

	32
	测温仪
	1.测量范围：-50～1100℃；

2.测量精度：±1.5%或±1.5℃；

3.测量物距比：12:1；

4.响应时间：≤500ms；

5.具有高温/低温报警功能；

6.具有数据锁定和数据存储功能；

7.电池连续工作时间≥12h。
	1
	台
	

	33
	漏电探测仪
	1.手持式设计，整机长度≥580mm，外壳采用PVC绝缘塑料材质，手柄部分为粗糙表面聚氯乙烯塑胶外皮搭配橡胶把手，正常条件下，电源正负极与手柄外壳之间的绝缘电阻＞500MΩ；

2.工作电压支持以下至少一种：120V/60Hz或220V/50Hz或120V—220V或220V—380V；探测电压支持以下至少一种7.2kV/50Hz或15kV/50Hz或24kV-46kV；

3、自检功能：具备开机自检功能，自检完成时间≤3S，自检不通过时能发出明确警示信号；

4.灵敏度：具备至少3档灵敏度调节模式（如高灵敏度、低灵敏度、前端定位）；

5.照明功能：内置≥3W LED手电筒，水平亮度≥1m；中心亮度≥420Lux；

6.警示功能：内置≥8颗红色LED警示灯，支持红灯闪烁模式；

7.电子口哨功能：集成电子口哨模块，可发出尖锐警示音，同时支持警示灯爆闪联动；

8.S0S求救功能：具备独立SOS模式，开启后白光灯闪烁、警示灯爆闪、蜂鸣器同步发出“三长三短”国际通用求救信号；

9.破窗功能：内置机械钨钢尖头破窗器；

10.功能控制：通过物理按键独立控制手电强光、警示灯爆闪、口哨+警示灯爆闪、SOS模式的开启与关闭；

11.尺寸：直径≥45mm；

12.续航能力：满电状态下连续工作时间≥200h，采用TYPE-C充电接口，配置铝合金防护箱；

13.防护等级：≥IP68。
	2
	套
	

	34
	四合一气体探测仪
	1.符合GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》；

2.支持自动校准与自动归零功能；

3.检测方式：扩散式；
4.气体种类：可燃气EX；氧气O₂；一氧化碳CO；硫化氢H₂S。

5.多气体检测能力：可同时检测至少4种有毒有害及可燃气体，需包含以下气体类型：

①可燃气（EX）：量程0—100%LEL，精度±5%FS，响应时间≤30秒（T90）；

②氧气（O₂）：量程0—30%VOL，精度±5%FS，响应时间≤30秒（T90）；

③一氧化碳（CO）：量程0-500ppm，精度±5%FS，响应时间≤30秒（T90）；

④硫化氢（H₂S）：量程0-100ppm，精度±5%FS，响应时间≤30秒（T90）；

6.防爆等级：≥Ex ib IIC T4；

7.显示界面：配备≥2.3英寸高清彩色显示屏，能支持实时显示气体浓度数值、历史数据查询及实时浓度曲线图查看，界面清晰易读；

8.节能设置‌：具备背光自动休眠功能，休眠时长自定义设置；

9.报警功能：

①警报方式：同时具备听觉（蜂鸣器）、视觉（LED警示灯）、振动三种报警方式；

②报警模式：支持低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等多种模式设置；

10.数据存储：设备内置存储容量≥2万组数据，支持实时存储、定时存储（存储间隔可设置）、仅报警浓度数据存储三种模式；

11.防护等级‌：设备整体防护等级≥IP65；

12.续航能力：单电池满电状态下连续工作时间≥10小时；

13.工作环境‌：工作温度范围≥-20℃至50℃；

14.配置防水、防尘、防摔防护箱。
	1
	台
	

	35
	可燃气体检测仪
	1.符合GB/T 3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求；

2.防爆等级：≥EX ia IIC T4 Ga；

3.气体检测种类：可燃气（EX）；

4.气体检测量程：EX:0—100%LEL。

5.报警方式：同时具备听觉（蜂鸣器）、视觉（LED警示灯）、振动三种报警方式，其中声音报警强度≥95dB；

6.报警覆盖场景：需包含低限报警、高限报警、STEL短时间接触容许浓度报警、TWA时间加权平均容许浓度报警、OL超限报警、电量不足报警，且在传感器故障、电池电量不足、电路故障时，能不间断发出视听警报；

7.工作环境‌：工作温度范围≥-20℃至50℃；

8.防护等级‌：设备整体防护等级≥IP68；

9.工作环境‌：工作温度范围≥-20℃至50℃；
10.续航能力：单电池满电状态下连续工作时间≥10小时；

11.设备尺寸：≤11.3cm×6.0cm×3.2cm

12.设备重量：≤200g。
	1
	台
	

	36
	分水器
	1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求；

2.采用锻造工艺，进水口公称通径：80mm，出水口公称通径：3个65mm。
	3
	个
	三分水

	
	
	1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求；

2.采用锻造工艺，进水口公称通径：80mm，出水口公称通径：2个65mm。
	2
	个
	二分水

	37
	三分水器
	1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求；

2.采用锻造工艺，进水口公称通径：65mm，出水口公称通径：3个40mm。
	2
	个
	

	38
	二分水器
	1.符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求；

2.采用锻造工艺，进水口公称通径：65mm，出水口公称通径：2个40mm。
	2
	个
	

	39
	异型异径接口
	1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。
	8
	个
	

	
	
	1.符合GB 12514.1-2005《消防接口》标准要求。
	4
	个
	

	40
	消防员湿式水域救援防护服
	1.主体颜色：橙色，加固部位：黑色；

2.材质：氯丁橡胶；厚度：≥3mm；

3.前置拉链；

4.在腿部臀部都应配有加固材料垫；

5.手臂、腿部应设有反光条；

6.大腿两侧应配有口袋；

7.色牢度：耐湿摩擦色牢度≥4级；耐皂洗色牢度：≥4级；耐光色牢度：≥4级；

8.耐静水压：≥100kPa；

9.抗永久变形：经向：≤5，纬向：≤5%；
	6
	套
	

	41
	消防员干式水域救援防护服
	1.采用3层防水透气复合尼龙布，符合人体工学；

2.主体颜色：红色，加固部位为黑色，有门襟设计，防水拉链闭。集成式腰部束紧设计，左右两侧可调节舒适度；增加可拆卸可调节Y型背带。一体式袜套，含有连体脚套；

3.大腿部两侧应配有排水孔工具袋、盛放必要救援物品的口袋，口袋均需具有排水功能；

4.高亮反光带，两手臂都有反光条，膝盖和臀部位置耐磨采用加厚层；

5.前斜拉链为气密防水拉链，外设挡水护盖；

6.领口、袖口使用乳胶材质，橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口；

7.面料：表面抗湿性能沾水等级：≥4级；

8.断裂强力：经向：≥890N，纬向：≥860N；

9.撕破强力：经向：≥120N，纬向：≥120N；

10.耐静水压：≥75kPa；

11.接缝断裂强力：≥780N；

12.整体防渗漏性能：经过抗渗漏试验后，进入防护服内水的质量：≤200g；

13.质量：≤2.4kg；
	6
	套
	

	42
	消防员水域救援防护靴
	1.由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和靴头等组成；

2.靴子整体为系带式设计，鞋跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；

3.主体颜色采用黑色。从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为200mm；

4.鞋帮抗张强度：≥15N/mm2；

5.鞋帮撕裂强度：≥72N/mm；

6.外底断裂拉伸强度：≥12.94MPa；

7.外底拉断伸长率：≥456%；

8.外底磨耗减量（阿克隆）：≤0.8cm3/1.61km；

9.靴帮抗切割性能：不应被割穿。
10.靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿力≥50N；

11.靴底抗刺穿性能：抗刺穿力≥1200N；

12.外底耐弯折性能：断裂长度≤9.6mm；

13.防滑性能：始滑角≥15°；

14.质量：≤2.4kg。
	6
	双
	

	43
	消防员水域救援头盔
	1.头部贴合设计：采用低重心无帽檐结构，头盔顶端设置透气孔数量≥6个；

2.耳部防护结构：头盔两侧配备一体式护耳部件；

3.盔体与缓冲材质：盔壳采用ABS工程塑料注塑成型，内部配置高密度EVA缓冲垫；

4.头箍调节结构：采用快调式帽衬，支持单手操作，盔体顶部配备摄影设备支架底座，侧面设置双导轨结构，可兼容安装救援头灯、水下照相机等装备；

5.专属配件配置：自带水域救援头灯固定配件，盔体表面印制符合消防规范的水域救援专属标识；

6.冲击吸收性能：冲击力的最大值≥3024N；

7.顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：≥145g；

8.耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触；

9.漂浮性能：在常温清水环境中进行24小时漂浮性能试验，头盔始终保持漂浮状态；

10.头盔整体质量：≤550g
	6
	个
	

	44
	消防员水域救援手套
	1.采用五指分离式设计，掌心和手指部位敷有用于增强耐磨性材料。手套袖筒长度超出腕骨≥60mm；

2.适配性：需与消防员水域救援服袖口兼容；

3.抗切割性能：掌心面材料≥4.8N；

4.耐撕破性能：掌心面材料撕破强力≥60N；

5.抗机械刺穿性能：本体组合材料抗刺穿力≥54N；

6.灵巧性能：徒手控制百分≤200%；

7.抓握性能：拉重力比≥88.0%；

8.穿戴性能：穿戴时间≤8s。
	6
	双
	

	45
	激流救生衣
	1.面料：采用不低于1680D材质的尼龙面料，具备方形针织压力点设计；

2.浮力性能：浮力≥150N，救生衣在淡水中浸泡24h后，浮力损失≤3.5%；

3.安全标识：自带符合国家相关标准的消防标识；

4.核心结构：采用背心式设计，胸襟设置塑钢开口拉链，后领口配备手提式松紧提拉带，环绕胸部设置多功能腰带，前胸配置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环；

5.环绕胸部设置宽约5cm的尼龙织带活饵快卸系统，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置快速牵引绳且可固定于肩部，不影响救援动作；

6.置物袋配置：正面配置2个大容量排水网布可拆卸式置物袋，肩部配置1个可拆卸式对讲机口袋，后背配置1个大容量可拆卸式置物袋；

7.前置挂点设计：设有多个前置挂点，布局合理，方便快速固定刀、口哨等工具；

8.反光条与连接点：前后面缝制≥5条反光条，下摆部带有用于连接腿带固定带的连接点；
	8
	件
	

	46
	消防员水域救援绳刀
	1.基础结构与安全设计‌：刀身为金属材料，采用直形刀体、弧形刀刃、锯齿状刀背，刀头为平头且不开刃，刀柄具备防滑纹理或橡胶包覆，湿手环境下仍能稳固握持，手柄设小长方形孔洞，可作为压缩气瓶扳手，手柄设椭圆形孔洞可作开瓶器；

2.尺寸要求‌：整刀长度≥180mm，刀柄长度≤120mm；

3.质量‌：救援刀本体质量≤100g，连同刀鞘总质量≤170g；

4.硬度标准‌：刀体硬度≥53HRC；

5.抗弯性能‌：刀体在悬挂60kg重物持续30分钟条件下，无断裂或明显变形；

6.刀鞘安全机制‌：采用双面安全开关设计，单独按压一侧无法弹出刀具，防止意外滑脱；

刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，确保救援刀不会滑落。
	6
	把
	

	47
	水域牛尾绳
	1.基础材质与结构‌：采用不低于30mm宽的管状尼龙织带；

2.连接部件配置‌：配备不锈钢O型环和安全钩；

3.长度规格‌：牵引绳静态长度≥70cm，伸展后长度≥100cm；

4.拉断强度‌：整体结构拉断强度≥20kN；

5.快速连接锁扣安全设计‌：锁扣具备可靠自锁功能，表面编织反光丝，黑暗环境下具备可视性，颜色为黑色，便于识别与使用；

6.两端采用加厚塑胶塑封，密封完整无毛刺，耐候性强，经200次摩擦测试无开裂或松脱迹象。
	6
	根
	

	48
	水域救援头灯
	1.基础照明性能‌：头灯亮度≥300流明；

2.功能完整性‌：具备近光和频闪两种模式切换功能；

3.亮度调节能力‌：支持多档或无级亮度调节；

4.警示功能‌：配备红灯警示模式；

5.重量限制‌：头灯整机重量≤150g；

6.续航能力：在标准亮度下连续发光时间≥10小时；

7.射程要求‌：有效照明距离≥10米；

8.防护等级‌：≥IP66。
	6
	个
	

	49
	示位灯
	1.触水自动点亮功能‌：救生衣灯须具备触水自动点亮设计，采用镀金铜柱作为感应部件，确保在落水瞬间自动启动照明，无需人工预开启；

2.光源类型‌：采用LED灯泡；

3.防护等级‌：≥IP66。
	12
	个
	

	50
	水域救援抛绳包
	1.结构与材质要求‌：采用包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成，确保整体强度与可靠性；绳索表面无机械损伤，整绳粗细均匀、结构一致，防止应力集中导致断裂；

2.功能性纤维集成‌：绳皮中编入‌2股贯穿全绳的蓄光发光纤维‌及‌1股反光条‌；

3.直径与长度规格‌：绳索直径≤8mm，长度≥20m；

4.力学性能‌：破断强度≥22.5kN，延伸率≤5.5%；

5.轻量化设计‌：线密度≤40g/m；

6.‌排水与耐用性设计‌：救生绳底部设有泄水孔排水措施，采用高强度面料包裹。
	6
	个
	

	51
	中队级双光无人机
	1.飞行器基本性能：

①裸机重量（带普通桨叶）：≤1500g；

②最大起飞重量（常规桨叶）：≥1000g；

③折叠尺寸：≤长300mm×宽400mm×高200mm；

④最大载重：≥1430g；

⑤对角线轴距：≤550mm；

⑥最大上升速度≥10m/s，下降速度：≥6m/s；

⑦最大水平飞行速度（无风海平面）：≥20m/s；

⑧最大起飞海拔：≥5500m；

⑨飞行器自带夜航灯。

2.相机：

①广角、中长焦相机传感器尺寸均≥‌1/1.3英寸CMOS‌，有效像素≥‌4800万；

②长焦相机传感器尺寸≥‌1/1.5英寸CMOS‌，有效像素≥‌4800万‌；

③最小拍照间隔：≤1秒；

④热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；

⑤热成像相机分辨率：≥640×512。

3.云台与感知系统：
①云台为‌三轴机械稳定系统‌（俯仰、横滚、平移）；

②云台俯仰可控范围≥‌-90°～+35°‌；

③感知系统为‌全向双目视觉系统‌，辅以底部‌三维红外传感器。

4.图传：

①最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC≥25公里。
②最大信号有效距离（有干扰）：强干扰（都市中心）：≥1.5公里；中干扰（近郊县城）：≥5公里；微干扰（远郊/海边）：≥15公里。

5.遥控器：
①遥控器屏幕分辨率≥1920×1200，尺寸≥7英寸；

②遥控器内置电池续航时间：≥3.5小时；

③遥控器工作环境温度：-20℃～50℃；

④遥控器重量（不含外置电池）：≤1.5kg。

6.套装必须包含：‌1台无人机、6块电池、1台遥控器、1个充电管家、1个安全箱、原厂1年机身保险、1年100万元第三者责任险‌。
	1
	套
	

	52
	自保多功能水枪
	1.符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求；

2.流量：直流≥9.5L/s，最大喷雾角时≥9.5L/s；

3.可单独使用直流或喷雾状态，也可使用直流/喷雾组合状态。
	1
	把
	

	53
	液压开门器
	1.设备须具备体积小巧、重量轻便，易于携带的特性；

2.额定工作压力≥60MPa；

3.最大开启力≥80kN；

4.闭合长度：≤300mm；

5.开启距离：≥70mm；

6.质量：≤8kg。
	1
	个
	

	54
	舷外机
	1.符合CB/T 4505-2020舷外机行业标准，且需经过中国船级社（CCS）检验；

2.最大功率：≥22kW

3.转速范围：4500-5500转/分；

4.冲程与缸体：2冲程，2缸体结构；

5.排量：≥490cc；

6.缸径×行程：72×61毫米；

7.油箱容量：≥24L；

8.设备重量：≤58kg；

9.启动系统：具备手动启动和电动启动两种模式；

10.操控系统：采用后操作模式，操控手柄需设计符合人体工程学；

11.智控模块功能：配备智控模块，可实时监测设备运行状态，支持通过1英寸TFT彩屏显示设备温度、转速、工作时长等关键数据；

12.维护提醒功能：支持设备维护保养时间设定，到达设定时间后，蜂鸣器发出定时保养提醒，告警音量≥70dB；

13.数据存储与记录功能：支持存储和记录设备异常数据，同时可存储并记录设备信息，自动生成工作日志，记录次数≥20次；

14.无线连接与控制功能：支持通过手机终端小程序无线连接工控数据模块，控制距离≥50米，在有效距离内，小程序界面需实时同步显示设备运行数据；
	1
	台
	

	55
	舟艇
	1.符合中国船级社（CCS）规范和SL297-2004《防汛储备物资》标准的要求；

1.外长≥430cm；外宽≥190cm；型深≥48cm；型宽≥91cm；最大载重≥900kg；

2.气囊配置：气囊数≥4个；艉板高度：40±5cm，干舷高度：≥29cm，空载航速：≥45km/h；

3.艇底结构：采用船底深V型设计；

4.艇身材质：采用厚度≥0.9mm的PVC复合加网材质；

5.底板材质：采用铝合金拼装底板；

6.耐压性：在满载状态下，对船艇各气囊加压至40kPa后静置5min，气囊无漏气、鼓包、变形等异常现象；

7.充气时间：采用额定压力30MPa气瓶充气时，充气时间≤130s；

8.橡胶涂覆织物物理性：经向拉伸强度≥44kN/m，纬向拉伸强度≥40kN/m、梯形经向撕裂强度≥253N；（检测依据：SL297-2004《防汛储备物资》）

9.配套工具：配备检修工具灯；
10.消防标识：舟艇自带符合国家相关标准的消防标识。
	1
	艘
	

	56
	机动链锯
	1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求；

2.发动机排量：≥50CC；

3.功率：≥2.4kW。
	2
	台
	

	57
	电动机动链锯
	1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求；

2.转速：怠速5000转，额定10000转；

3.功率：≥2.4kW；

4.电池数量：≥3块。
	1
	台
	

	58
	二级化学防护服
	符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
	2
	套
	

	59
	救生照明线
	1.符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求；

2.结构设计：采用电池与线体一体式设计；

3.线体长度≥100m；

4.抗拉性能：线体能承受拉力≥300N

5.质量≤10.4kg；

6.连续工作时间：常亮型照明线连续工作时间≥4h。
	2
	根
	

	60
	止坠器
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.主体结构：采用铝合金侧板+不锈钢棘齿组合设计；

3.侧板厚度：铝合金侧板厚度≥3mm；

4.适用绳径范围：适用绳索直径8—13mm；

5.工作负荷：额定工作负荷≥5kN；

6.重量：≤200g
	8
	个
	

	61
	安全钩
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.主体材质：采用高强度铝合金材质；

3.尺寸规格：产品整体尺寸≤110×60×20mm；

4.重量控制：产品重量≤100g；

4.纵向断裂强度：≥22kN；

5.横向断裂强度：≥7kN；

6.开口拉力：开口状态下拉力≥7kN；

7.开⼝尺⼨：≥19mm。
	50
	个
	

	62
	短连接
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.主体材质：采用铝合金与涤纶组合材质；

3.开口距离：≥21±1mm；

4.工作负荷：额定工作负荷≥5kN；

5.极限负荷：≥22kN；

7.扁带规格：扁带长度：≥12cm，宽度：≥20mm；

8.重量控制：产品重量≤190g。
	8
	个
	

	63
	静力绳
	1.符合GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》和XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.主体材质与结构：采用尼龙与聚酯纤维混合编织材质，采用双编织结构，线轴数≥20，绳皮占有率≥40%；

3.绳索规格：绳索长度≥50m，直径≥10.5mm；

4.重量控制：绳索重量≤95g/m；

5.绳索断裂强度≥22kN；8字结强度：8字结状态下断裂强度≥12kN；冲击力（系数0.3）：≥4kN；

6.冲坠次数：≥10次，静力延展率：≥2.5%。
	6
	根
	

	64
	动力绳
	1.符合GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》和XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.主体材质与结构：采用高强度尼龙纤维编织材质，采用双编织结构，线轴数≥48，表皮滑动率≥0mm；

3.绳索规格：绳索长度≥50m，直径≥11mm；

4.重量控制：绳索重量≤90g/m；

5.绳索断裂强度≥22kN，冲击力（系数0.3）：≥4kN；

6.坠落次数≥16；动态延展率≥35%；静态延展率≥9.5%；
	6
	根
	

	65
	IDS下降器
	1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求；

2.手柄设计：手柄采用非金属材质，具备自动回弹功能，通过手柄的不同位置可实现下降、存储、锁止等多种功能；

3.带有防慌乱功能和防倒装锁定齿；

4.具备至少两个摩擦位置，至少包含1个钢制V形摩擦槽和1个侧板的钢制摩擦唇；

5.侧板可在连接状态下打开，也可通过自带螺丝锁定；

6.应有预留接口，可后续根据需要加装一个辅助摩擦块；

7.应可在倾斜或水平面进行顺畅移动；

8.应可通过按压凸轮送绳；

9.兼容绳索直径范围应达到：10—11.5mm；

10.单人最大工作负荷≥150kg；双人最大工作负荷（救援）≥250kg；

11.重量≤600g；

13.锁止滑移性能：能承受1.5倍的最大载荷3min，在锁止状态下的滑移不应大于125mm，卸载后应能正常解锁。
	5
	个
	

	66
	高空手套
	1.面料材质：采用优质山羊皮面料；

2.重量控制：单只手套重量≤110g；

3.颜色要求：手套颜色为黑色。
	12
	副
	

	67
	墙角保护器
	1.梯架与连接设计：共有四组梯架，采用六个椭圆快速连接器连接，连接孔支持多种连接方式（如螺栓连接、卡扣连接等），允许多模块自由组合；

2.连接孔径：约16mm；

3.主体材质：采用7075铝合金与304不锈钢组合材质；

4.尺寸规格：设备整体尺寸≤50×18×5.8cm；

5.重量控制：设备重量≤1kg；

6.工作负荷：额定工作负荷≥5kN；

7.极限负荷：≥25kN。
	4
	个
	

	68
	可调牛尾
	1.主体材质与结构：绳体采用尼龙材质；调节扣采用7075铝合金材质调节扣，快速调节结构；

2.长度规格：固定端长度≥65cm，调节端长度≥95cm；

3.工作负荷：额定工作负荷≥5kN；

4.极限负荷：≥22kN。
	6
	个
	

	69
	绳索保护垫
	1.面料材质：采用不低于1680D的牛津布加密面料；

2.车缝工艺：采用双线车缝工艺；

3.气眼设计：配备6个镀锌钢气眼，气眼孔径≥16mm；

4.尺寸规格：保护垫尺寸≥140×80cm，保护垫厚度≥2mm；

5.重量控制：保护垫重量≤1200g；

6.连接孔设计：保护垫配备连接孔，孔径≥16mm。
	8
	块
	

	70
	绳索保护器滑轮组
	1.主体材质：采用高强度铝合金材质；

2.采用链条式结构，可多联组合使用；4角设置有系辅绳固定用挂点，挂点采用304不锈钢材质。可组合不同长度的滑轮组，适配围柱、直角、斜坡等不同作业场景。
	4
	组
	

	71
	警戒带
	1.主体材质：采用高质量帆布材质；

2.反光材料：采用高亮度反光条，具有强抗拉伸性能；

3.尺寸规格：每盘警戒带宽度≥5cm，长度≥50米；
	20
	盘
	

	72
	锥形事故标志柱
	1.主体材质：采用纯橡胶材质，耐撞击、碾压、耐水、灰尘，能迅速回弹，不伤车伤人；

2.具有防晒，耐热，耐寒不变色等优点；

3.反光材料：外敷高强级标准反光材料，反光材料为微棱镜型反光膜，红白相间；

4.尺寸规格：采用多节伸缩结构，伸缩节数≥3节，伸展状态下高度≥70cm，收缩状态下高度≤30cm。
	8
	个
	

	73
	危险警示牌
	1.主体材质：采用金属材料制作；

2.表面处理：表面喷涂红、黄反光漆；

3.尺寸规格：采用三角形状设计，边长≥400mm；

4.标志图案：包含有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。
	2
	套
	

	74
	电台
	1.产品符合GA/T 1255-2016《公安部警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》、GJB150A-2009《‌军用装备实验室环境试验方法‌》、GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的要求；

2.具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》；
3.具有中国国家强制性产品认证（CCC）证书；
4.工作频段：工作频段需满足350-400MHz；

5.电池性能：电池容量≥2600mAh；

6.防爆认证：具有Ex ib IIB T4 Gb和Ex ib IIIC T130℃ Db防爆标识
7.支持不少于四种工作模式，包括数字常规、模拟常规、模拟集群、PDT数字集群，支持手动切换模式，切换过程中无需重启对讲机；

8.声码器功能：支持双声码器：AMBE++和NVOC，本机切换声码器过程中无需重启或升级对讲机；

9.定位功能：支持内置GPS、北斗或单北斗定位模块；

10.支持单频中继功能；

11.短信功能：支持中文短信收发功能，短信息文本内容不少于500个汉字，具备短消息单发、群发功能；

12.降噪功能：支持降噪功能，噪声抑制能力≥30dB；

13.具备良好的防水防尘能力，防尘防水等级≥IP68；

14.显示与操作：配备≥1.8英寸彩色显示屏，全数字键盘，支持中文输入。
	10
	台
	

	75
	快速攻击炮
	1.符合GB 19156-2019《消防炮》标准要求；

2.流量性能‌：额定工作压力下，流量≥40L/s；

3.射程性能‌：在额定工作压力下，直流射程≥65m；

4.重量要求‌：整机重量≤11kg（不含连接管、支架）。
	4
	台
	

	76
	无齿锯
	1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求；

2.‌额定功率≥5.5kW；

3.发动机排量：≥119 CC。
	2
	台
	

	77
	重型锂电无齿锯
	1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求；

2.转速：怠速4500，额定4000；

3.电池数量：≥3块。
	1
	台
	

	78
	高空安全帽
	1.符合XF 44-2015《消防头盔》标准要求；

2.冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值≤3024N；

3.消防标识：自带符合国家相关标准的消防标识。
	10
	顶
	


