苏州市吴江区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320509-SZST-G2026-0022

项目名称：灭火救援器材装备采购

项目类别：货物类

招标单位：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

代理机构：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

二〇二六年六月

目     录

第一章 投标邀请

第二章 投标单位须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同主要条款

第六章 评标方法、评分标准

- 第一章  投标邀请函

受苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处的委托，苏州市天美达招投标咨询服务有限公司就其所需的灭火救援器材装备采购采用公开招标方式进行采购。采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年6月24日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概况：

1.项目编号：JSZC-320509-SZST-G2026-0022

2.项目名称：灭火救援器材装备采购

3.采购方式：公开招标

4.采购标的所属行业：工业

5.预算金额（最高限价）：壹佰陆拾伍万元整（￥1650000.00元）

6.釆购需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能水枪 | 把 | 6 | 不接受进口产品投标 |
| 2 | 伸缩直流水枪 | 把 | 3 |  |
| 3 | 测压水枪 | 把 | 6 |  |
| 4 | 新能源汽车冷却装置 | 把 | 3 |  |
| 5 | 65卡转50母转换接口 | 套 | 12 |  |
| 6 | 20型65mm超轻水带（白色） | 盘 | 60 |  |
| 7 | 20型50mm水带 （蓝色） | 盘 | 60 |  |
| 8 | ···· | ·· | ·· |  |

7.合同履行期限：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；消防设备质保2年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年6月24日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年6月24日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

联系人：杜小冬

联系电话：17696285503

2.采购代理机构名称：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

联系人：高飞、陈嘉晖

联系电话：0512-65231142

# 第二章 投标单位须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市天美达招投标咨询服务有限公司招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人或者采购代理机构。

2.词语释义

2.1采购人或者采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或者采购代理机构或采购人或者采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人) 。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、投标人

3.合格投标人条件及资格条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7本次采购不接受进口产品。

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人（投资人），须持有《法定代表人（投资人）授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.招标文件的询问

网上询问。报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的，可在“吴江区公共资源网上交易系统”中进行询问，询问信息不显示询问人的相关资料。代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答，由系统回复给询问人。

招标文件的质疑

9.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

9.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

9.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

9.4.2质疑项目的名称、编号；

9.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

9.4.4事实依据；

9.4.5必要的法律依据；

9.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项

9.5质疑接收人：苏州市天美达招投标咨询服务有限公司

联系人：业务部

质疑接收方式：现场或邮寄

联系电话：0512-65231142

地址：苏州市平泷路251号城市生活广场A座1519室

10.招标文件的修改

10.1在投标截止时间15日前，采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购人或者采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的形式发布到相关媒体。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将以补充文件的形式发布到相关媒体。

11.本项目不允许分包转包。

四、投标文件说明

12．提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

- 14.电子投标文件的组成和顺序（具体以系统模块为准）

14.1投标书一（报价部分）（详见投标文件格式）；

14.1.1投标函；

14.1.2投标单位营业执照副本复印件；

14.1.3开标一览表(统一格式，用于唱标)；

14.1.4投标报价分析表；

14.1.5投标单位法定代表人身份证复印件，如为代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书和代理人的身份证复印件；

14.2投标书二（资格证明文件部分）

14.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（投标单位营业执照副本复印件，投标单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标单位代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

14.2.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

14.2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；；

14.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

14.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺加盖公章；

14.2.6关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）。

14.3投标书三（其他资料）

14.3.1投标单位情况表（详见投标文件格式）；

14.3.2投标单位法定代表人身份证复印件，如为代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书和代理人的身份证复印件；

14.3.3投标单位代理人身份证复印件（如有授权）；

14.3.4投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效投标）；

14.3.5《中小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》。（如有）

14.3.6其他需投标人对本次投标的详细说明；

14.3.7其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等补充资料。

14.4投标书四（技术部分）

14.4.1偏离表（商务条款偏离表、技术条款偏离表（如有）、服务条款偏离表（如有））；

14.4.2实质性条款（服务人员表和相关证明材料）；

14.4.3技术部分（技术标）。（详见第六章评分标准）

注：（1）投标文件由14.1、14.2、14.3和14.4款规定的内容共同组成。投标人必须提交上述14.1.1—14.3.5、14.4.1-14.4.2款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝。

（2）投标书二（资格要求证明文件）、投标书三（其他资料）和投标书四（评分要点及技术要求）中不得出现报价，备品备件、易损件除外。

投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

15.投标文件编制要求

15.1电子投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。

15.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的招标文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

15.3电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标单位的电子签章或公章。

15.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

15.5投标报价（编制）要求的说明

15.5.1除非合同中另有规定，投标单位对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.5.2投标单位应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

15.5.3投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标单位可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.电子投标文件的签署

16.1投标单位应按招标文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

16.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

16.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标单位造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

17.投标保证金：不设置

18.投标文件的有效期

18.1自开标日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.电子投标文件的解密

投标单位必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标单位不足3家的，不得开标。

20.投标截止时间

20.1电子投标文件必须在投标截止时间前提交，逾期递交的，招标采购单位拒绝接收。

20.2采购人或者采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的修改应在投标截止时间前进行。

21.2投标开始时间后至投标截止时间前，投标人可以撤回投标。

六、开标和评标

22.1代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标单位应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标单位名称和投标价格。

22.3投标单位在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标单位如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5在开标时，投标文件有下列情况之一者将视为无效：

22.5.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

22.5.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

22.5.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

22.5.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.5.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.5.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 23.评标委员会或评标小组

23.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

23.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

23.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予中标的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予中标的过程中，投标单位对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询投标单位的信用记录，以确定投标单位是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

25.1.2符合性审查：

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

25.1.2.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

25.1.2.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

25.1.2.3与招标文件有重大偏离；

25.1.2.4投标人拒绝修正错误；

25.1.2.5投标人的报价是选择性的；

25.1.2.6投标人的报价只投了部分内容；

25.1.2.7其他被评委会认定无效的情况。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标单位，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标单位的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标单位不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标单位，调整后的价格应对投标单位具有约束力。如果投标单位不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.7除上述情形外，对电子投标文件的判定，只依据电子投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8投标单位在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26.投标的澄清

26.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

27.无效投标和废标的情形

无效投标的情形：

27.1未按照招标文件的规定提交《投标（响应）保证承诺书》；

27.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

27.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

27.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

27.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

废标的情形：

27.8符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.9因重大变故，采购任务取消的。

27.10评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.11因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.12投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.13如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28.电子投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

28.3 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.4评标原则及方法

28.4.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.4.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.4.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.4.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.4.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，招标代理机构进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

29.中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分并汇总评分结果。

29.2 采购单位按评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

29.3 根据评标委员会推荐的中标候选人，采购代理机构在评标结束后规定时间内在政府采购信息媒体上发布“中标公告”。

29.4政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.中标人标准

30.1确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

30.2在合同签订之前，采购人和采购代理机构有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的投标文件和有关材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格。

31.中标通知书

31.1公示期满后确定中标单位，采购代理机构将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、有关合同签订的期限和地点。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

32.合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的期限和地点，由法定代表人或被授权人与甲方代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

33.履约保证金：不涉及。

八、其他事项

34.中标服务费

34.1代理服务费由中标（成交）供应商支付的，原项目采购预算中应包含代理费。采购人应在采购文件中说明原因并明示代理费收取方式、标准及确立标准的依据。供应商报价应当包含代理费；

34.2专家评审费应由采购人支付，不得转嫁给代理机构或中标（成交）供应商。采购人需在原项目采购预算中列支评审费，支付时分别申请用款计划，无需额外新增专家评审费预算，并应在项目评审完成后30个工作日内完成支付。

34.3因本次项目预算中已包含中标服务费，故本项目中标服务费由中标单位支付；本项目中标服务费22000元。

34.4本项目专家评审费用由招标单位支付。

34.5中标人须按招标文件的规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.6中标人如果未按规定缴纳中标服务费，并保留诉讼的权利。

35.监督

35.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

：

我们收到贵公司     号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目货物及服务工作，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

格式2、法定代表人（负责人）授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 授权 （被授权人的姓名）_为我方授权代表（即代理人），参加苏州市天美达招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （招标编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（签章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 灭火救援器材装备采购 |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |

投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

格式4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（签章）：

日期：年月日

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总报价需与开标一览表投标总报价一致。

- 投标总报价应包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

格式5：服务人员表

服务人员表（如有）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

格式6：服务方案

服务方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后的管理服务方案、工作计划等。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）： 日期：

格式7：技术部分偏离表

技术部分偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

注：

1、投标人必须承诺满足招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

2、投标单位提供的材料如有虚假，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格，并按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。

格式8：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式9：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

格式10：类似项目案例一览表

类似项目案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

日期：      年    月    日

说明：以上内容必须是真实的，否则一经查实，按相关规定处理。

格式11：资格证明文件

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的一般条件”的资格要求。

投标单位：（公章）

日    期：     年	   月 	  日

格式12：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

# 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

# 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

# 5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
格式13：残疾人福利性单位声明函（如属）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式14：监狱企业证明文件（如属）

监狱企业的证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式15：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

年  月  日

格式16：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

年  月  日

附件17：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件18：关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：     ）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

附件19：政府采购合同信用融资政策告知函（本附件无需签章放置投标文件中）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

苏州市天美达招投标咨询服务有限公司受苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处的委托，就其所需采购的灭火救援器材装备采购进行国内公开招标采购。欢迎符合相关条件的投标单位前来参加投标。

一、招标项目概况：

1.招标编号：JSZC-320509-SZST-G2026-0022

2.招标项目名称：灭火救援器材装备采购

3.预算金额（最高限价）：壹佰陆拾伍万元整（￥1650000.00元）

4.供货时间：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；消防设备质保2年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。

5.交货地点：甲方指定地点。

二、采购清单及产品具体技术要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能水枪 | 把 | 6 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》 2、枪体：优质锻造铝合金，经热处理及硬质阳极氧化防腐，满足强度及防腐要求，整体阳极硬质氧化防腐。 3、手柄：PA6尼龙注塑成型 4、阀球：铝合金精密加工，阳极硬质氧化处理 5、喷雾齿：铝合金锻造，表面阳极氧硬质化处理 6、操作杆：∩型操作杆，控制水流开关 7、流量调节：2档流量可调（2.5/4/L/s） 8、额定压力：≥0.60MPa 9、喷雾角度：0°-120°可调 10、射程：≥27m 11、整体重量：≤1.2kg 12、50进水口360°旋转，消除水带扭转打结 |
| 2 | 伸缩直流水枪 | 把 | 3 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准； 2、材质：锻造铝镁合金，黑色阳极化处理 3、流量：7.5×（1±8%）L/s； 4、射程：≥30m； 5、★尺寸：收缩状态：≤280mm；伸展状态：≤520mm；第一节：133±2mm；第二节：130±2mm；第三节：127±2mm； 6、重量:≤750g 7、可喷射A类泡沫. |
| 3 | 测压水枪 | 把 | 6 | 1、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准 2、水枪零部件整体具备铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理； 3、枪管整流设计，内置一体式整流板，确保水流直线度； 4、阀门具备铝镁合金减压式T型通孔球阀，黑色阳极氧化防腐处理，阀体通水孔径≥45mm； 5、阀体具备整体锻造成型，阳极氧化防腐处理； 6、双压力表显示结构，通过阀门关闭与开始，实时监测静态与动态水压，水枪关闭状态下可 检测静态压力，水枪开启状态下可检测动态射流水压，在不更换水枪的情况下，可同步实 现出水灭火操作； 7、进水口具备65卡式雄接口，通水口径≥57mm； 8、总长度≤575mm；总重量≤1.6kg；耐压强度≥2.5MPa；流量≥7.5L/s，射程≥28m，喷射压力≥0.35MPa，操作力矩≤7.2N.m； 9、密封元件具备耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性，中性盐雾试验≥300小时； |
| 4 | 新能源汽车冷却装置 | 台 | 3 | 1、用途：该设备主要应用于新能源汽车的火灾扑救，特别是针对底盘电池组的降温灭火。 2、整体尺寸（长*宽）：≥120cm*80cm 3、自带防高温万向轮，能够灵活移动到汽车底部快速启动实施灭火冷却。 |
| 5 | 65卡转50母转换接口 | 套 | 12 | 符合GB12514《消防接口》相关标准，接口具备锻造工艺及氧化处理。 |
| 6 | 20型65mm超轻水带（白色）（核心产品） | 盘 | 60 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。 2、水带口径为65mm，每卷长度为20米，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.8MPa，单位长度质量≤175g/m，延伸率≤0.2%，膨胀率≤1.4%，织物层与衬里附着强度≥33.5N/25MM,扯断伸长率≥425%，扯断强度≥55MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥111%，爆破压力≥93%。 4、水带两头均配有65口径的锻造快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 5、外层材质具备高强度聚乙烯纤维丝材质，用经圆织机环形编织而成，具备耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长等特点。 6、水带一端具备生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息且永不掉落。 7、包装：使用编织袋、纸盒包装，包装结实牢固，便于搬运 |
| 7 | 20型50mm水带 （蓝色） | 盘 | 60 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。 2、外层材质具备高强度涤纶长丝线，内衬材质具备聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 3、水带口径为（50-52）mm，长度：20米/盘。颜色：蓝色 4、标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.0MPa，单位长度质量≤225g/m，延伸率≤3.0%，膨胀率≤3.5%，织物层与衬里附着强度≥60N/25MM,扯断伸长率≥420%，扯断强度≥51MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥100%，爆破压力≥96%。 5、水带两头均具有50口径锻造快速接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 6、水带一端具备生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息且永不掉落。 7、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 8 | 水带挂钩 | 个 | 15 | 水带挂钩是由尼龙带、不锈钢挂钩组成。长度不小于50cm。 |
| 9 | 水带包布 | 个 | 15 | 1.产品材质：高强度涤纶长丝。 2.用途：用于包裹消防水带破漏处。 3.组成：帆布带和金属夹钳等零件组成。 4.使用说明：将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 |
| 10 | 消火栓扳手 | 把 | 9 | 1、扳手头部内角设计，夹合有力，紧固，不易打滑，便于辅助消火栓的正常开启和关闭。 2、加强手柄设计使用杠杆原理，强度高，摔不断，表面耐磨损。 3、产品材质：采用烤漆工艺一体成型。 4、颜色：红色 |
| 11 | 多功能消火栓扳手 | 把 | 9 | 1、多功能消火栓扳手，整体采用高强度铝合金打造，重量轻且坚固，具备多用途集合设计，具有消防斧、管牙接口扳手、内扣扳手、玻璃破碎器、泡沫桶十字内盖开启器、泡沫桶花盖开启器、安全带割刀、消防栓磁吸扳手、消防栓闷盖扳手、四合一电梯钥匙、绳索缓降、煤气阀扳手、油桶十字盖开启器等功能。 2、产品外形尺寸：≤500*230*100mm 3、整体材质：高强度铝合金 4、斧刃材质：刃口采用不锈钢 5、破窗头材质：破窗头采用硬质合金 6、表面处理：喷砂阳极氧化 7、工作温度:-40℃-220℃ 8、D型扣抗拉强度：25KN 9、重量：≤2kg |
| 12 | 65mm转50mm三分水器 | 个 | 9 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》 2、主体材料：采用优质锻造铝合金 3、进出水口：采用优质锻造铝合金 4、表面处理：经热处理及硬质阳极氧化防腐，满足强度及防腐要求+硬质氧化+喷塑防腐 5、阀芯：黄铜 6、阀球：铝镁合金+硬质阳极氧化 7、手柄：采用优质锻造铝合金 8、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结构 9、进水口：KYKA65Z卡式雄进水口 10、出水口：KYK50Z×3卡式雌出水口 11、螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 12、工作压力：≥2.5MPa， 13、爆破强度：≥6.0MPa 14、整体重量：≤5.4kg 15、压力装置：压力表实时监测水压 16、防自锁装置：锻造手柄下方装置有锁止机构，防止在高压过水使分水器内部形成涡流阀球自动关闭 17、稳流装置：进水口稳流装置减少后座力、水锤现象及无腾空现象 |
| 13 | 65mm转50mm二分水器 | 个 | 9 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》 2、主体材料：采用优质锻造铝合金 3、进出水口：采用优质锻造铝合金 4、表面处理：经热处理及硬质阳极氧化防腐，满足强度及防腐要求+硬质氧化+喷塑防腐 5、阀芯：黄铜 6、阀球：铝镁合金+硬质阳极氧化 7、手柄：采用优质锻造铝合金 8、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结构 9、进水口：KYKA65Z卡式雄进水口 10、出水口：KYK50Z×2卡式雌出水口 11、螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构 12、工作压力：≥2.5MPa， 13、爆破强度：≥6.0MPa 14、整体重量：≤3.6kg 15、压力装置：压力表实时监测水压 16、防自锁装置：锻造手柄下方装置有锁止机构，防止在高压过水使分水器内部形成涡流阀球自动关闭 17、稳流装置：进水口稳流装置减少后座力、水锤现象及无腾空现象 |
| 14 | 背负式机动消防泵 | 台 | 5 | 1、电路高温保护：具有过热、高温保护自动关机功能； 2、框架保护形式：全方位高强度不锈钢防护型框架，水泵与框架、框架与地面间装有双层减振胶垫； 3、控制面板：不锈钢面板，尺寸≤420mm×280mm×170mm 4、发动机：2冲程侧排气水冷却发动机； 裸机重量：≤12kg； 汽缸排量：≤85CC；最大功率：≥10HP； 综合油耗：≤2.9L/小时； 5、水泵结构：双级不锈钢叶轮离心泵，具有减震支持结构；最大压力：≥2.20Mpa；最大扬程：≥220米（流量为零）；最大流量：≥每秒4.6升；最大射程：≥33米；吸水深度：≥7米； 6、冷却方式：低压平衡管强制水冷却及空气复合冷却； 7、控制方式：超越式内置电启动、具备无接触感应式控制启停功能，一体化启动马达； 8、启动方式：电磁感应式启动 9、发电电压：≥14.5V，具有随机自充电功能；启动电池：超轻锂电池；电池重量：≤460g； 10、出水尺寸：40快速接口；进水尺寸：内40MM，外50mm，65快速公接口； 11、引水手泵形式：防漏气不锈钢手泵； 12、油箱容量：≤12升；显示功能：具有压力显示功能 13、具备主机1套、油箱及油管1套、油箱背包1个、维修工具1套、水泵便携背包1个、启动电池1个、电池充电器1个、吸水管及接头口径50mm1套、铝合金底阀带有止回阀内径50mm1个，锻造两分水器40快速接口1个，口径40mm快速母接口1个、内螺纹50mm快速公接口1个 |
| 15 | 背负式泡沫灭火器 | 台 | 3 | 1、整机重量≤35公斤 2、装置药剂填充容量≥18升 3、喷射距离≥10m 4、连续喷射时间≥100s 5、灭火等级、种类：适用于多种类火灾， 灭火等级≥4A/144B 6、装置可以以泡沫、水雾、直流等形态进行喷射作业 7、装备机体结构与驱动方式:机体驱动方式为全气动驱动且承装药剂的主料仓不承压，方便随时切换药剂快速重装使用; 8、发泡倍数≥5 ★9、装置洗消清除药剂后具备在新能源火灾处置过程中产生的主要化学毒物（甲烷、二氧化硫、硫化氢、氯磷酸二苯酯）进行洗消清洁 10、随装置提供不少于装置核定容量下的不少于4次的可重复填充的灭火药剂，不低于2次的毒物洗消清除药剂 11、呼吸防护性能:符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； |
| 16 | 灭火防护服 | 套 | 36 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能。外层采用芳纶面料，防水透气隔热层采用PTFE防水透气层，舒适层采用芳粘混纺面料，并配备救生拖拉带。款式符合国家消防救援局《关于规范防护服款式标识有关事项的通知》的最新统型要求，如有最新要求以最新要求为准。 3、整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2。 ★4、整套服装重量≤2.6Kg。 5、阻燃性能： 1）外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 2）防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象。 3）舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象。 4）反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 5）外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 6、力学性能： 1）外层面料断裂强力：经向≥1000N，纬向≥950N。 2）撕破强力：经向≥200N，纬向≥150N。 3）舒适层断裂强力：经向≥350N，纬向≥550N。 4）外层接缝断裂强力：经、纬向均≥850N。 5）救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥7600N。 ★7、透湿性能：防水透气层透湿率≥8200g/(m2·24h)。 8、外层表面抗湿性能：≥4级。 9、热稳定性：外层、外层加强材料经、纬向尺寸变化率≤1%；防水透气层经、纬向尺寸变化率≤2%，舒适层经、纬向尺寸变化率≤3%。 10、缩水率：外层经向≤1%、纬向≤1.5%；防水透气层经、纬向≤2%；舒适层经向≤1.5%、纬向≤2%。 11、针距密度：明暗线≥13针/3cm。 12、救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。 |
| 17 | 灭火防护头盔（半盔） | 顶 | 18 | 1、头盔需符合XF44-2015消防头盔标准。 2、由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、披肩等组成。 3、头围可调范围广，最大可调节范围达到67cm。 4、专属热绝缘帽壳，帽壳主体含有不小于5cm加长帽沿，具备玻纤复合型热塑材料，含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，具备橡胶内嵌金属包边。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫。 5、帽壳具备双层结构，提供多重防护，除了抗冲击，耐穿刺外，提供额外的耐高温隔热的效果。同时双层帽壳具备安全松脱结构设计，在受到意外绊挂时帽壳会自行脱落，以免使用者颈部受到伤害。 6、具备独特的冲击力吸收系统，将抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供抗冲击性能。 7、冲击吸收性能测试：高温预处理最大冲击力小于3200N，辐射热预处理最大冲击力小于3200N，低温预处理最大冲击力小于3200N，浸水预处理最大冲击力小于3200N。 ★8、头盔所配面屏具备高性能耐冲击材料，面屏应带有浅色防护涂层，提高使用者在火场的舒适性，且面屏的透光率应超过75%。 9、头盔的后部带有D形环，便于日常使用方便挂持。 10、头盔抗冲击加速度性能：在最大冲击加速度≤400gn时，头帽顶部冲击力小于130N，头盔前部小于310N，头盔侧面冲击力小于320N， 头盔后部冲击力小于310N。 11、头盔具备带大旋风旋钮的头箍，方便轻松调节到位并锁定，采用六点式顶带，确保冲击均匀分布至头部四周，确保舒适性。 12、下颏带具备防火阻燃材料，配有快速调节搭扣。 13、头盔内部头围贴合部分带有软衬垫，具备防火芳纶材料。要求易拆卸。 14、配有可拆卸铝箔防火披肩，要求防水、耐高温火焰。 15、帽壳的泄漏电量小于1.2mA。 16、下颏带拉伸实验时，下颏带不发生断裂和滑脱，且实验后下颏带延伸不超过13mm。 17、侧向刚性试验后，帽壳最大变形量小于23mm，卸载后变形量小于3.5mm。 18、头盔整体重量小于1.5KG。 19、产品标识、包装满足XF44-2015标准要求，每顶头盔上应有清晰的永久性标识，执行标准、型号，规格，生产厂的名称和商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。 |
| 18 | 灭火防护手套 | 双 | 36 | 1、符合XF7-2004《消防手套》标准要求； 2、消防用灭火防护手套形状手指部分自然弯曲，符合人体工程学。手套侧面带有D型环可挂于身上，方便携带。 3、外层手掌、手背材料均具备牛皮，防水材料具备防水透气膜，隔热层材料具备抗菌抗静电拉绒布。 4、拇指、食指、中指增加耐磨布补强，无名指和小拇指增加TPR防护，手背设有防护壳保护手背安全，手套袖筒有腕带可收紧。 5、整体热防护性能：≥45cal/c㎡； 6、★阻燃性能手套掌心面、手套背面：经向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤10mm，试验现象应无熔融，无滴落；纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤10 mm，试验现象应无熔融，无滴落；隔热层手套掌心面、手套背面：经向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤5mm，试验现象应无熔融，无滴落；纬向续燃时间≤0s、阴燃时间≤0s，损毁长度≤5mm，试验现象应无熔融，无滴落；衬里：应无熔融滴落现象； 7、力学防护性能：撕破强力≥105N，手套穿刺力：≥100N，割破力(N)：≥15N； 8、耐热性能：手套收缩率≤2%；试验表面应无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧试验现象；衬里收缩率≤1%；试验表面应无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧试验现象； 9、耐静水压性能:手套防水层和其线缝在静水压7kPa下 ,试验5min后，无水滴； 10、握紧性能：拉重力比（%）≥80%； 11、穿戴性能：穿戴时间（s）≤2s； |
| 19 | 胸前照明灯 | 个 | 15 | 1、可实现工作光，强光，爆闪三挡调节，满足照明及信号指示的需求. 2、灯具可手持，腰佩等多种携带使用方式，灯头可在90范围内任意调节角度，无照明死角。 3、灯具需具有聚光，泛光，爆闪，45度辅助行走灯。 4、电量显示功能：五段式电量显示。 5、主要技术参数： 5.1额定电压≥7.2V. 5.2额定容量≥5Ah. 5.3防护等级IP66/IP68(1.5m,1h). 5.4功率≥5W. 5.5 5米处强光最大照度≥2500lx.弱光最大照度≥1000lx，强光色温达≥5000K 5.6产品可在温度-20℃~+40℃环境中可靠使用。 5.7连续照明时间强光：≥8h，工作光：≥15h，节能光：≥200h，充电时间5h，充电接口Type -C. 5.8电池使用寿命1000循环 5.9重量≤500g. 6、产品整体符合GB30734-2014消防员照明灯具标准 7、防爆等级不低于EX nR II C T4 Gc ，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 |
| 20 | 方位灯 | 个 | 18 | 1、符合GB27899-2011《消防员方位灯》标准要求。 2、具备LED光源，对水及雨雾的穿透能力为300～500米。 3、配装两节7号高能电池，频闪连续工作时间达100小时以上，常亮≥40h。 4、以防弹胶材料精制，确保产品能经受强力碰撞和冲击。 5、发光亮度：≥300cd/㎡，闪光频率0.5Hz-2.5Hz。 6、额定电压≥DC3V，额定功率≥3W。 7、下限温度：≤-25℃，跌落高度≥ 2M，跌落次数：≥4。 8、火花点燃：任何一选定故障点均不会出现点燃；介电强度：未发生介电击穿；电池和电池组电解液：未发生电解液痕迹。 9、电池和电池组的火花点燃和表面温度：最高表面温度：≤130℃。 10、可具备在强腐蚀环境下正常工作。 11、可在-20～＋50°C 温度下正常工作。 12、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。 13、防爆等级：≥EX ia IICT4Ga。 |
| 21 | 抢险救援服（冬） | 套 | 18 | 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准 2、结构组成：具备外层、防水透气和舒适层三层结构组成，具备防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能。 3、外层材料：原液染色芳纶纤维，单位面积质量（200±10）g/㎡。 4、阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤48mm，续燃时间不大于1s且无熔融、滴落现象。 5、断裂强力：经向干态断裂强度≥1100N；纬向干态断裂强度≥890N。 6、撕破强力：经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥130N。 7、接缝断裂强力：面料接缝断裂强力经向≥800N、纬向≥750N。 8、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤1.5%，且试样表面无明显变化。 9、色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。 10、色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。 11、表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥四级。 12、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5%。 13、起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，≥3级。 14、防水透气层 14.1、防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。 14.2、 耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。 14.3、★透湿率性能：≥10000g/(㎡•24h)。 14.4、 拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥4级。 14.5、 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1.5%，且试样表面应无明显变化。 14.6、 缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5%。 15、舒适层 15.1、舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。 15.2、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，且试样表面应无明显变化。 15.3、阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。 15.4、断裂强力：经向干态断裂强力≥500N、纬向干态断裂强力≥400N。 15.5、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤1.5%。 16、衣、裤子的带电量每件均≤0.5μC。 17、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤55mm，续燃时间不大于1s，无熔融、滴落现象。 18、衣领内部具备亲肤舒适层。 19、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于 8 号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 20、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 |
| 22 | 抢险救援服（夏） | 套 | 18 | 1、XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准 2、结构组成：具备原液芳纶、阻燃黏胶等纤维交织而成的双层结构织物，具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性、外层拒水防油、内层吸湿排汗等性能。 3、阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤40mm，续燃时间不大于1s且无熔融、滴落现象。 4、断裂强力：面料经向干态断裂强力≥870N；纬向干态断裂强力≥750N。 5、撕破强力：面料经向撕破强力≥220N、纬向撕破强力≥230N。 6、热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化。 7、色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。 8、 色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。 9、外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥四级。 10、★内层表面吸湿性、速干性：按照 GB/T 21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定》/FZ/T 01071-2008检测，洗涤五次后，内层面料吸水率≥130%，滴水扩散时间≤18s，芯吸高度≥90mm，蒸发速率≥0.6g/h，透湿量≥8500g/(㎡.d)。 11、拉伸弹性：按照 FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥93%。 12、缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤2%。 13、起毛起球性能：按照 GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，≥3级。 14、针距密度：各部位明暗线每 3cm≥12针，包缝线每 3cm≥9针。 15、接缝断裂强力：面料接缝经纬向断裂强力≥710N。 16、防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.4μC。 17、服装质量：总质量不大于 1.3kg（不含腰带和行军帽）。 18、所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 19、缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 20、反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤40mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象。 21、衣领内部采用亲肤舒适层。 22、拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于 8 号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 23、腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 |
| 23 | 抢险救援头盔 | 个 | 18 | 1、抢险救援头盔可实现消防抢险救援、山岳救援及轻度浅层水域救援现场，由外部帽壳、帽衬、下颌带、内置防护眼罩、外置双层隔热眼罩、前置照明模组、护耳（选配）等组成； 2、重量（不含附件）:750g±50g； 3、尺寸（壳体）：长度≥285 mm 宽度≥230 mm 高度≥170 mm； 5、材质：外壳及帽衬采用高温热塑性材料，织带具备阻燃丙烯酸和聚酯混合，衬垫为弹性聚酰胺聚酯材料； 6、头围尺寸： 52-65cm可调； 7、帽壳类型：带透气孔帽壳； 8、头盔颜色：红色； 9、下颌带：3点式下颌带、宽度≥13 mm，具备阻燃材质制作而成，配有快速释放搭扣，可调节佩戴高度和佩戴深度，更多角度将头盔调节至最佳佩戴效果； 10、可调节部分：具备人体工程学旋钮轮，可根据不同头型及头围尺寸调整旋钮位置、 佩戴高度3档可调 、佩戴角度3档可调； 11、内置照明模块：位于帽子正前方，具备双光源，可同时提供泛光照明和强光照明，也可分别开启，帽壳后部集成方位灯，开关位于帽壳后部，可控制前照灯的开－关调节，防护等级：IP67、采用3节5号碱性电池供电， 使用时间：泛光照明，不小于110流明，≥5小时、强光照明，不小于150流明，≥2.5小时、组合式照明，不小于250流明，≥1.5小时，低电量模式，不小于30流明，≥45分钟，呼救模式：强光灯、方位灯同时闪烁； 12、外置防护眼罩：重量165 g ± 10g，具有1级光学性能，可防护固体颗粒物、液体飞溅、气体和细小尘埃颗粒，熔融状金属，120m/s高速颗粒物冲击，防刮，防雾； 13、内置防护眼镜：重量100g±10g，具备双轴调节，贴合面部，镜片防雾； 14、帽壳外部粘贴有反光标识（根据采购人要求进行定制） |
| 24 | 抢险救援手套 | 双 | 18 | 1、满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、手套具备立体剪裁，符合人体工程学，贴合手部，增加灵活性和舒适性。 3、指尖采用翻转式设计，增加指尖的贴合度。 4、手背关节处及除大拇指以外其他四指指背采用有凸起的防护硬壳设计，增强抗冲击防护性，具有手骨保护功能。 5、阻燃性能：续燃时间：经向≤0s；纬向≤0s，损毁长度：经向≤15mm；纬向≤15mm。 6、热稳定性能：手套尺寸变化率：长方向≤1.2%；宽方向≤1.7%；手套经180℃温度5min后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 7、耐磨性能：≥8000次。 8、耐撕破性能：掌心面：经向≥300N；纬向≥200N；背面外层：经向≥280N；纬向≥200N。 9、抗切割性能：≥15N 10、★抗机械刺穿性能：掌心面≥300N 11、灵巧性能：≤105% 12、抓握性能：≥105% 13、穿戴性能：≤6s |
| 25 | 扁带 | 根 | 36 | 1.材质：涤纶； 2.工作负荷：≥5kN； 3.极限负荷：≥22kN； 4.长度：200cm； 5.宽度≥20mm； 6.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准， |
| 26 | 防盗窗撬棒 | 根 | 3 | 通过快速拧断钢管凿击玻璃等功能来将防盗窗拆除，自带多种扳手功能最大限度的节省了破拆时间，具有安全、高效快速等特点； 1、尖头破窗器，可凿击钢板玻璃； 2、双向切割刃口，可切割方管、圆管不锈钢及铁制防盗窗； 3、具有不少于10种扳手功能； 4、方槽刃口，可起撬防盗窗圆管； 5、长度：≦85cm； |
| 27 | 玻璃破碎器 | 个 | 3 | 用于救援现场切割各种汽车玻璃、建筑玻璃等，整套工具轻便、易携带，可满足常见各类破拆玻璃的使用要求。 1、满足GB 32460-2015 《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》 2、电动切割器1个：重量≤1.2kg，切割速度≥150cm/min(≥4mm汽车玻璃）； 3、玻璃凿切器1个：长度≥250mm，切割玻璃厚度≤12mm，重量≤0.6kg； 4、弹性破窗器1个：长度≥140mm，直径≤18mm，重量≤145g，破拆≥4mm汽车钢化玻璃； 5、玻璃吸盘2个：直径≥116mm ，吸附力≥50kg，重量≤330g； 6、具备电池2块，充电器1个，护目镜1副，专用手套1付，ABS工具箱1个； |
| 28 | 哈里根 | 根 | 6 | 1、符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》 2、结构及材质：拔钉器、十字撬工具头为一体式锻造，材质为合金钢，工具牢固可靠表面光洁不应有裂纹、毛刺、磕碰等影响操作和性能缺陷。 3、手柄绝缘，手柄部分浸水2h后绝缘电阻不小于300MΩ。 4、工具头刃口硬度范围HRC45-55。 5、撬头部位能承受不小于7800N 的载荷，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象；工具头部与手柄施加≥12000N拉力时，不应拉脱。 6、十字撬撬头最小楔入缝隙≤3mm,尖头可击穿≥2mm厚钢板， 7、整体尺寸：≥760mm且≤800mm 8、重量≤5kg |
| 29 | 消防大斧 | 把 | 6 | 1、PVC绝缘柄防滑减震，握持舒适，效降低握持斧柄的劳动疲劳强度。手柄总长≥90cm，头重重量≥1.58kg。末端具备有穿绳孔方便穿绳。 2、斧头45#碳钢锻打，刃口热处理，硬度48-55之间，可一次性砍断12mmQ235A热轧圆钢。斧头和手柄的连接处经过灌胶处理，压力机注入专业胶防止掉头，大大增加使用者安全系数。 3、具备砍、剁等功能。 4、可承受29400N（3000kg）斧头与斧柄不拉脱。 |
| 30 | 绝缘剪 | 把 | 6 | 1、组成：由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成； 2、绝缘剪断钳符合DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》； 3、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压可达5000V； 4、剪切性能：直径16mm以下电线、钢筋； 5、剪切硬度：≥HRC30; |
| 31 | 机动链锯 | 台 | 3 | 1、功率≥2.4kw； 2、风冷二冲程引擎； 3、排量≤55cc； 4、导板长度≥18寸； 5、重量≤5kg （不含导板链条）； 6、链条最大速度≥20m/s； 7、油箱容积≥0.45L； 8、润滑油箱容积≥0.25L； 9、声能级：≤120dB（A）； |
| 32 | 金属切割机 | 台 | 3 | 具备风冷二冲程发动机，具有先进的发动机引擎和空气过滤装置，锯片罩可以无极调整。皮带松紧度为一键式调节方式。合理的人体工程学设计，手柄震动低，操作舒适，具备长时间救援工作。 1、汽缸排量(CC)≤95 2、功率(kw)≥4.8 3、燃油箱体积(L)≥0.8 4、空转速度（rpm）≥ 2700 5、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg)≤12 6、噪音水平(dB)≤104 7、锯片规格(mm)≥400 8、切割深度(mm)≥150 |
| 33 | 数字手持台 | 个 | 9 | 1、频率范围：350-400MHz 2、信道容量：≥1024 3、区域容量：≥64 4、发射功率：高功率3.5W，低功率1W 5、电池容量：≥3100mAh 6、整机重量：≤340g（含标配电池和天线） 7、尺寸（长*宽*高）：≤126*54.5*36.5mm（不含天线） 8、频率稳定度：±0.5ppm 9、数字/模拟灵敏度：≤0.18uV ★10、防爆等级：≥ Ex ib IIB T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ 11、旋钮和显示屏：支持双旋钮，分为音量/开关旋钮和信道旋钮，其中信道旋钮为无极性旋钮，可快速切换信道；显示屏尺寸：≥2.0英寸半透彩屏，分辨率不小于240*320，且不少于6行文本显示 12、不低于IP68的国标外壳防护等级 ★13、授时方式检验：在PDT集群模式、MPT集群模式、PDT数字常规、模拟常规模式下均支持时钟芯片授时；在PDT数字常规模式下，支持北斗授时；在PDT集群模式下，支持系统广播、北斗两种授时方式 14、中文短信功能检验：在PDT集群和PDT数字常规模式下，支持中文短信的发射和接收，最大支持512个汉字字符 15、电测功能检验：后台实时显示终端的场强、LAI、FER；可显示解析后的空口信令 16、具备加密卡1张、备用电板1块、肩咪1套。 |
| 34 | 胸佩式防爆照明灯 | 个 | 3 | 1.可实现工作光，强光，爆闪三挡调节，满足照明及信号指示的需求. 2.灯具可手持，腰佩等多种携带使用方式，灯头可在90范围内任意调节角度，无照明死角。 3.灯具需具有聚光，泛光，爆闪，45度辅助行走灯，激光。 4.★灯具具备摄像模块：可循环录像，具备可视化显示屏，可通过显示屏查看图像和视频。也可通过Type-连接电脑查看视频。同时也可通过手机APP查看视频 5.电量显示功能：五段式电量显示。 6.主要技术参数： 6.1额定电压≥7.2V. 6.2额定容量≥5Ah. 6.3防护等级IP66/IP68(1.5m,1h). 6.4功率≥5W. 6.5 ★5米处强光最大照度≥3000lx.弱光最大照度≥1500lx，强光色温达≥5700K 6.6产品可在温度-20℃~+40℃环境中可靠使用。 6.7连续照明时间强光：≥8h，工作光：≥15h，节能光：≥200h，充电时间5h，充电接口Type -C. 6.8电池使用寿命1000循环 6.9重量≤1000g. 7.产品整体符合GB30734-2014消防员照明灯具标准 8.防爆等级不低于EX nR II C T4 Gc ，提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 |
| 35 | 救生照明线 | 根 | 3 | 1、符合 GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求； 2、结构组成：供电源、发光线、绕线盘 3、在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线。" 4、发光亮度：≥19cd/m2，具有常亮和频闪两种功能； 5、闪烁频率：1.5Hz； 6、绝缘电阻：≥50MΩ 7、常亮工作时间：≥8h； 8、闪亮工作时间：≥16h； 9、表面最高温度：≤60℃； ★10、单条线体拉力：≥1000N 11、系统供电电压：DC12V； 12、线体长100米，线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。 13、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。 14、照明线具备导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有一个清晰可见的方向标注。 ★15、整体质量：≤4.5Kg； |
| 36 | 单兵热成像仪 | 台 | 12 | 1、手持式热像仪符合XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》标准； 2、显示屏：≥ 3.2英寸，LCD 分辨率 ≥ 640 × 480； 3、图像模式：支持热成像、可见光、融合、激光条纹模式； 4、画面显示模式：至少支持基本消防、流畅、白热、黑热、火灾、搜救、热检测、冷检测、检查颜色凸显； 5、测温规则：支持最高温、最低温、中心点测温； 6、录像与拍照：支持热成像、可见光、融合模式下的录像与拍照； 7、传感器类型：非制冷型红外探测器； 8、探测器分辨率：≥ 256 × 193； 9、响应波段：7.5 ~ 14 μm 10、噪声等效温差 (NETD)：≤ 0.03°C (30 mK) @ 25°C； 11、视场角 (FOV)：≥40.0° × 29.8°； 12、聚焦方式：免调焦； 13、测温范围：-20°C ~ 150°C，0°C ~ 1000°C（可切换）； 14、图像增强与变倍：支持1×、2×、4×数字变倍，且变倍后图像分辨率自动提升； 15、设备应具备激光条纹灯功能，支持火场烟气流动观测（兼容激光条纹功能），并可在高温、高湿等恶劣环境下稳定运行。 ★16、激光类型须为可见光激光，光束呈“一字”型，激光条纹直径 ≤ 6 mm； ★17、打开激光条纹灯后，光束须能够穿透浓烟，通过激光条纹观察烟气流速的急剧变化与紊乱，激光条纹在浓烟中具有可视化投射功能。 18、整机重量：≤420g 19、整机尺寸：≤53mm × 145mm × 80mm 20、外壳防护等级须不低于IP67 21、硬件接口与传输：USB Type-C，支持 Wi-Fi 无线数据传输。 22、电池续航：锂离子电池，连续工作时间 ≥ 5 小时，支持充电。 |
| 37 | 激光测距仪 | 台 | 3 | 1.放大倍率：≥8倍 2.物镜直径：≥26mm 3.产品量程：≥ 0-1000 m ★4.测距误差：≤300m以内精度±0.2m，300m以上±1m 5.测量角度范围：≥±90° 7.测高精度：≤0.2m 8.防护等级：≥IP55 9.测距显示：内置和外置LCD双屏数据显示 10.工作温度：≥-20 ℃ ~+50℃ 11.高度范围：1000m距离内能显示测量高度 12.对焦方式：目镜调焦 13.产品尺寸：≤123*38*64mm 14.产品重量：≤230g |
| 38 | 漏电探测仪 | 台 | 3 | 1、水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。 2、探测仪可自动探测220V/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高。 ★3、配备OLED液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等。 4、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示。 5、具备SOS一键紧急呼叫求救功能和照明功能，可通过仪器正面的物理按钮实现紧急呼叫。 6、探测仪内置可充电电池，续航时间≥8h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息。 7、防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m。 8、工作温度：-40℃至60℃。 9、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅≤0.15mm，扫描速率≤1otc/min。 |
| 39 | 电子气象仪 | 台 | 3 | 手持式电子气象仪可测量风向、风速、温度、湿度、气压等气象数据。 1、≥1.8英寸多功能背光LCD大屏幕显示，背光环境下可查看探测数据，读数方便。 2、超强的聚碳酸酯镜片和可充电电池供电，设计小巧轻便，可携带在口袋 3、可测定最大风速和平均风速，并支持一键切换 4、具备最小值，最大值，平均傎显示功能 5、具备数据存储功能 6、具备震动报警和闪屏报警功能，具备超温报警功能 7、全中文操作系统，使用方便 8、具备电子罗盘功能，具备方位角度和方向测定功能 9、内置可充电电池，支持Type-C接口充电，具有自动关机功能 10、风速测量范围：0-45m/s |
| 40 | 有毒气体探测仪 | 台 | 3 | 1、能够可靠地监测多达四种气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用。 2、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35 毫米 3、重量：≤230 克 4、外壳材质：聚碳酸酯与橡胶二次成型 5、屏幕：高对比度液晶显示 6、检测气体种类：可燃气LEL/O2/H2S/CO/H2S-LC（低浓度）/CO 7、传感器要求：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4）/O2：0-30%Vol/CO：0-1999ppm/H2S：0-200ppm 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20 小时 9、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 10、防水防尘等级：IP68 |
| 41 | 六米拉梯 | 把 | 3 | 1.整体要求 1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术性能 2.1工作长度6±0.2m。 2.2最小梯宽300±3mm。 2.3梯蹬间距280±2mm。 2.4★整梯质量≤12kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.04%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.03 %。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤8°、α逆：≤8°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.8mm、外弯曲≤1mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.04%。 2.14抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 42 | 医疗箱 | 个 | 3 | 1、尺寸：≥39*29*12cm 2、材质：采用铝合金边框，铝塑板板材，金属包角，具有防震、抗摔、耐腐蚀、阻燃等特性 3、内部设计科学分区，以满足急救用品的存放，外箱有蓄光标。 |
| 43 | 班用安全绳 | 根 | 6 | 1.整体要求 符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求， 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：16±0.5mm，长度50米。 ★3.2破断强度：≥49KN 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5% 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等 |
| 44 | 移车器 | 套 | 3 | 1、通用于各类轿车、越野车及微型轻型客车一器全能； 2、齿轮驱动举升；省力便捷。 3、高强度结构钢保证受力不变形，万向脚转动灵活高承载； 4、配有缓降阻尼装置； 5、单个规格尺寸（长*宽*高）：≤550mm*610mm*240mm，单个净重：≤20公斤 6、每套数量：不少于4个， 单个承重：≥1000公斤/个（四个最大承重≥4000公斤）。 |
| 45 | 高空救援包 | 套 | 3 | 1、安全钩不少于5只： 1.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准 1.2轻型铝合⾦3段O型⾃动主锁 1.3尺⼨：111×62mm（±1mm） 1.4★纵向最⼩破断强度：≥25kN 1.5横向最⼩破断强度：≥8kN 1.6开⼝拉⼒：≥7kN 1.7开⼝尺⼨:19±1mm 1.8重量：79±5g 2、单滑轮2只： 2.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准 2.2材质：铝合⾦、不锈钢 2.3尺⼨：110×81×26mm（±1mm） 2.4滑轮中心直径尺⼨：38±0.5mm 2.5 适⽤绳径：4~13mm 2.6 ★极限负荷：≥36kN 2.7工作负荷：≥22kN 2.8滑轮效率：≥95% 2.9重量：191±5g 2.10活动侧板可左右360度旋转。体积⼩巧、轻量、便携。平底可辅助使⽤普鲁式抓结。 3、双滑轮不少于2只： 3.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准 3.2材质：铝合⾦、不锈钢 3.3尺⼨：164×63×52mm（±1mm） 3.4滑轮中心直径：38±0.5mm 3.5★极限负荷：≥40kN 3.6工作负荷：≥22kN 3.7滑轮效率：≥95% 3.8适⽤绳径：4~13mm 3.9 重量：436±5g 3.10双⾯活动侧板，具有侧板防误开设计，滑轮顶端⾃带万向结吊环，可随⼒的⽅向变化⾃⾏调整滑轮受⼒⻆度，吊环可入3把主锁，有内置吊环防脱销，底部有中⼼挂点，平底可辅助使⽤普鲁式抓结, 4、止坠器不少于2只： 4.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准 4.2工作负荷≥11kN；适用绳径：10-13mm； 4.3止坠器可在绳索上自动随使用者移动，无需手动干预。遇坠落或突然加速时自动制动，锁定功能可固定于绳上以减小坠落距离。支持在绳索任意位置装拆，连接臂能防止设备在通过中间点时脱落 5、8字环不少于2只： 5.1符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准 5.2 材质：铝合金 5.3规格：120×120×12mm（±1mm） 5.4最⼩破断强度：≥40kN 5.5 适用绳径： 单绳 7~13mm，双绳7~11mm 5.6重量：130±10g 6、全身吊带不少于4个： 符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，5点式全⾝式安全吊带， 装有胸式上升器，可拆分成半身使用。腰护上有5个及以上装备环，护腰带两侧⾸个为硬质定型材质。腹部铝合⾦挂点两侧有坐板连接挂⽿；可链接⾼空作业坐板。双肩前部有安全绳挂钩安置挂点，顶部有坑道临时救援提升挂点。可调节的宽厚腿环，配置铝合⾦调节双重保险锁型快扣。配有喇叭型全⾝安全储存管理包。 7、扁带不少于3根： 7.1 材质：聚酯（⾼强涤纶） 7.2宽度：18±1mm 7.3⻓度：120cm±2cm 7.4最⼩破断强度：≥22kN 7.5成型锚点扁带，⽤于连接于建筑/⾃然结构的锚点（挂点），可缠绕在⽀撑结构上作为锚点使⽤，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。 8、高空救援包1个： 8.1材质：PVC夹⽹布、织物 8.2尺⼨：≥55×31×24cm；平铺尺寸：100*56cm 8.3容量：≥36L 8.4包⾯设有ID卡位及不少于12个实⽤挂点。 |
| 46 | 安全钩 | 个 | 60 | 1、XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准 2、结构：O形自动锁； 3、材质：铝合金或同等材质； 4、开口距离：21±1mm； 5、★破断强度：长轴方向≥45kN，短轴方向≥25kN，开口状态时长轴方向≥15kN； 6、尺寸：≤115*65*20mm； 7、重量：≤135； |
| 47 | 消防火钩 | 根 | 6 | 1、用于火灾救援现场，掘开燃烧物、障碍物、覆盖物等； 2、手柄材质为PVC+PTR+玻璃纤维,具有阻燃绝缘功能，承受拉力≥4000N； 3、钩头材质为碳钢，锻打，硬度35-46HRC； 4、整体长度≥3M； |
| 48 | 警戒带 | 个 | 12 | 1、盘式警戒带，加厚布料，颜色分明，印有警戒线等字样，醒目警示。宽度5cm,长度100米。 2、外壳采用新材料坚固耐摔。手提式把柄，反复使用，伸缩自如。 |
| 49 | 电动排烟机 | 台 | 2 | 1、符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求。 2、航空铝合金框架，带全地形脚轮,拉杆，单肩背带。 3、风机采用无刷直流电机系统，可以交直流两种形式供电。 4、电机功率≥700W，转速≥2800r/min。 5、风量≥10000立方米/小时。 6、排烟机能不小于180°水平放倒使用，用于深井或地下狭窄空间排烟救援。 7、自带液晶显示屏，显示电池电量。自带集成式LED照明灯便于夜间使用。具备APP蓝牙链接风机问题诊断功能。 8、风机需自带内置充电器，且可在不停机状态下更换单块电池。 9、★风机在运行过程中受外力冲击倾斜超过45°，机器会自动启动停机保护功能。 10、全速运行时间：≥60分钟。 12、★重量（含电池）≤29kg。 13、整体尺寸≤56*53*32cm 14、电池：电压≥40V,容量≥10AH，配备备用电池1组。 |
| 50 | 15米金属拉梯 | 架 | 1 | 1.整体要求 1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 3、整体材质：铝合金 |
| 51 | 50管牙雄接口 | 28 | 个 | 符合GB12514《消防接口》相关标准，接口具有锻造工艺及氧化处理。 |
| 52 | 50管牙雌接口 | 26 | 个 | 符合GB12514《消防接口》相关标准，接口具有锻造工艺及氧化处理。 |
| 53 | 单兵搜索引导绳 | 10 | 套 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准； 2、具备耐高温芳纶绳体搭配全自动弹性伸缩回收结构，两段式分级伸缩止动设计，可适配消防标准腰带快速挂载，解放双手作业；同时配备限位卡槽、连接固定环等实战化结构，可独立更换绳体，兼容配套多类搜救装备，轻量化高强度设计。 3、绳索采两段式延长伸缩,第一段长度≥1.2m,总长度≥6m，绳索末端配有安全钩。 4、模块化设计：绳体可独立选配、单独更换 5、耐高温性能：耐受温度≥200℃ 6、★破断强度：≥3.5kN 7、整机重量：≤520g 8、限位固定结构：配备开口槽+长条状限位卡槽，可实现绳体快速卡接固定与收纳 9、联动连接结构：壳体一侧设置标准固定连接环，用于与后方搜索引导绳对接连接 10、挂载适配结构：壳体底座适配标准消防腰带，可快速穿戴固定 |
| 54 | 面罩无线扩音通信装置 | 9 | 套 | 1、整套面罩无线扩音通装置主要由面罩无线麦克风和无线扩音装置组成。 2、面罩无线麦克风： 2.1采用磁吸固定式，无需工具辅助快速安装在面罩内部，方便快捷； 2.2无线连接方式，告别线缆束缚； 2.3重量≤25g，磁吸式充电更便捷； ★2.4防爆等级：≥Ex ia ⅡC T4 Ga； 3、无线扩音通信装置： 3.1肩咪功能：不连接无线麦克风时，可作为对讲机的肩咪使用； 3.2无线扩音功能： 连接面罩无线麦克风后呼，可提供扩音功能，音量大小可拨档键调节，确保声音宏亮清晰； 3.3数字声控功能：该设备作为PTT按钮使用或肩咪使用时，均可以选择手动和数字声控两种模式激活对讲机，选择声控模式时，只识别人类声带发出的声音、无需按压PTT按钮，直接讲话即可以激活对讲机，完全解放双手； 3.4顶部有电量指示灯可提示电量状况，方便查看； 3.5配有对讲机连接线缆，按钮单元与线缆之间采用 TYPE-C 接口连接，可适配不同品牌、型号的对讲机； 3.6无线扩音通信装置具备360度旋转式背夹，内部卡口处有防滑、防刮伤橡胶垫；背夹设有D型挂环，方便固定，避免使用时脱落； 3.7预留7.1mm专用音频接口，可适配其他耳机使用，支持快速盲插； 3.8配备磁吸式充电功能并设有充电指示灯。 |

注：

- （1）上述所有技术参数中涉及的型号仅为参考型号，投标人可以投其他型号，但所投产品的功能及技术参数应等于或高于参考型号的要求。

- （3）投标人需承诺中标后，货到现场，验收前提供清单中多功能水枪、20型65mm超轻水带（白色）、20型50mm水带（蓝色）、65mm转50mm三分水器、65mm转50mm二分水器、胸前照明灯、方位灯、哈里根、15米金属拉梯对应的检测（检验）报告复印件，所有复印件须加盖厂家公章（上述报告须为国家认可的检测机构出具、在有效期内，且内容与所供产品参数、型号一致。未按期、按要求提供合格检测（检验）报告的，采购人有权不予验收，并暂缓后续付款流程，因此造成的所有实际损失及相关责任，均由中标人自行承担）。（未承诺的为非实质性响应）

- （2）投标人需承诺中标后，货到现场，验收前须提供背负式泡沫灭火器的防产品技术鉴定证书原件配合核验证明材料。（未承诺的为非实质性响应）

三、投标货物要求及相关说明：

（一）货物要求

1.货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家颁布的货物、质量、技术、安全等标准。

2.报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格、性能的相应要求。所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求。所有报价的产品，各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标方负责。注：如有最新标准或规范，按最新标准或规范执行。

3.本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

4.凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位领取成交通知书5个工作日内须将3C证书原件送采购人核实，否则取消中标（成交）资格并承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

（二）特别说明

1.“采购清单及技术要求”及相关要求是投标单位投标报价的基础，投标单位不得对“采购清单及技术要求”序号进行任何修改。

2.投标单位应对“采购清单及技术要求”中的所有货物进行报价。

3.投标单位根据按照采购文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4.投标单位应明确所投货物的型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

5.采购单位有权不定期对成交标的物的生产过程等进行查看,如果发现中标单位存在违反本次采购标的物要求的,采购单位有权终止合同履行,相关损失由中标单位承担。

（三）包装和装运

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和苏州地区的气候特点。

（四）安装、检验与质量保证

1.安装

1.1如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。

1.2中标单位应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2.验收依据

2.1招标文件、中标单位的响应文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.2中国政府颁布的相关国家标准和行业标准。

3.如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4.质量保证

4.1中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，采购单位有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

4.2履行中标单位在其响应文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，采购单位有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

（五）售后服务

1.中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，免费质量保证期二年（招标文件具体技术要求另有说明的除外），质量保证期自货物验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件。

2.在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，12小时内赶到现场提供免费服务,并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知中标单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3.中标单位须提供全面使用、维护培训。

4.质保期满以后，卖方应按同类货物的优惠价格提供保修服务。

四、综合说明其他要求：

1.投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数。

2.投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.交货期：自合同签订生效后45天内完成全部采购内容的供货安装调试并交付正常使用；消防设备质保2年，免费保修期为自货物验收合格之日起算。

5.交货地点：具体按照采购单位要求。

6.付款步骤：合同签订后甲方支付合同价款的30%的货款，全部货物到达现场，安装完毕且验收合格后付合同价款的60%，余款质保期满后一次性付清。

7.验收标准：满足国家相关标准及有关规定和标书要求，并由采购方验收通过。

7.1中标单位向采购人提供详细的供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和中标单位依据供货清单共同对货物进行检验，并对货物的数量、品质进行逐项检查；

7.2验收以最终用户地验收为准。投标货物经过双方检验认可后，签署《政府采购履约验收书》，货物保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供货物保修文件；

7.3验收要求：

乙方必须严格按照投标时所投产品品牌进行供货，提供货物绝不低于招标文件规定的规格和材质要求，如果甲方发现一件产品不符合国家标准及采购文件要求，乙方需无条件退货，且甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任的权利。

在交货时必须原包装现场拆封验收。甲方有权邀请相关质检部门和专家进行现场抽检（对乙方的产品按不超过合同总金额5%的比例进行随机抽检），并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由乙方承担，甲方不再另行支付，若乙方未予支付的，将在履约保证金中扣除。甲方及甲方指定质检部门和专家如对供货产品进行破坏性检测，乙方必须无偿补全对应产品。

若检验检测合格，甲方组织整个项目的验收，由甲方与乙方双方共同对标的物的数量、规格、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验。验收合格后，甲方签收送货回单，并将《政府采购合同履行验收报告》盖章签名。履行验收报告作为甲方验收的依据，但不作为有关标的物质量、规格或性能的最终检验结果。

验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方并提出索赔。

验收期限在交货结束30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目填好《政府采购合同履行验收报告》并盖章签名。履行验收报告作为最终付款所需文件的组成部分。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市产品质量监督检验所的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构发布的通知为准。

8.知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、政策执行：

1.本次招标均不接受进口产品投标。进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2.中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4.监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

7.异常低价审查

（一）按照财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

B、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

8.政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

8.1本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

8.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第五章 合同主要条款

采 购 合 同

编号:

甲方（采购单位）：                       乙方（投标响应单位）：

联系人：                                联系人：

联系电话：                              联系电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、苏州市天美达招投标咨询服务有限公司采购编号号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书,甲乙双方就此次中标的    项目的购销事宜，签订本合同书。

- 一、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本项目合同总价为：         （￥    ），合同总价包括所有货物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验检测、专利技术、技术支持、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）付款方式：

1.付款步骤：合同签订后甲方支付合同价款的30%的货款，全部货物到达现场，安装完毕且验收合格后付合同价款的60%，余款质保期满后一次性付清。

甲方付款时，乙方需提供以下资料：

A、甲方签收的送货回单。

B、正式的发票。

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购履约验收书》

2.付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交甲方，甲方将支付相应款项。

3.付款方式：银行转账、银行汇票或转帐支票。

4.乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：

（二）交货期限：

（三）交货地点：甲方指定地点。

（四）乙方发货到甲方指定地点前，应先与甲方确认，并确定实际到场时间，乙方提前于甲方通知日期运货到现场，若发生有关现场额外的保管费等费用支出，均由乙方承担。若甲方根据现场进度，推迟货物进场时间，乙方不得因此提出任何费用增加的申请。

（五）所有货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于乙方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由乙方负责修复或补缺。

（六）货物交货时，包装须完整无破损，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单                    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等        F、保修单等其它必须材料

（七）如因甲方原因货物不能在规定时间内进场，乙方承诺免费提供货物寄存场所，货物寄存于乙方仓库。

五、质量及验收：

1.产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，供应商应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品。

2.所有产品各项技术应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

3.所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件，且合格证明签发日期不得早于本合同签订日前六个月。

4.所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6.如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

7.甲方有权对乙方所供产品随机进行抽样检测（检测机构由甲方指定，相关检测费用全部由乙方承担。），如任何一项不符合投标文件及乙方投标相关承诺货不对板或乙方所供产品质量不合格的，乙方须无条件进行退货、换货，如不配合退换货或退换货后再次不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%货款作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。

8.验收要求：

8.1.履约验收标准：根据政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件、承诺及有关行业规定。

8.2.履约验收主体：由甲方或委托专家（或第三方机构）组成的验收小组进行验收。

8.3.履约验收方式：严格按照本合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。

8.4.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

8.5甲方验收通过并不免除乙方对提供货物质量的责任，如在验收合格后发现隐蔽质量缺陷的，仍视为乙方产品质量不合格，甲方有权追究其违约责任。

8.6如乙方交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方逾期交货。

六、售后服务及其他要求：

（一）具体按招标文件售后服务条款。

（二）其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

七、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1.在合同生效后，甲方要求退货的（产品质量不合格或乙方无法正常履约除外），应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（二）乙方违约责任

1.乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部货款同时乙方应当承担合同总金额的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当补足。

2.乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每十五天千分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（三）不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的解除和转让

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3.除合同另有约定外，乙方不得擅自解除合同，否则除应退还甲方全部已支付款项外，还应当承担合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的应当补足。

九、索赔：

（一）甲方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）合同货物如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方必须按上述售后服务条款规定的时间内作出答复及派遣专业工作人员到现场处理。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

（三）在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、争议的解决：甲乙双方因合同发生争议，应在招标代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。违约方承担由此产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险费、差旅费等）。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

5、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份、招标代理机构执壹份，具备同等法律效力。

甲方(公章或合同章)：                        乙方（公章或合同章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：		法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

合同签订日期：      年月日                  合同签订日期：      年月日

第六章  评标方法、评分标准

一、评标办法：

1.本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4.如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.本项目核心产品为20型65mm超轻水带（白色）。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、评分标准：

（一）价格分：最高为30分

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位（价格权值为30%）

（二）投标产品技术质量（30分）

1.投标产品的技术参数、功能等符合情况：最高为30分

投标单位所投产品的技术要求完全符合或优于招标文件的技术要求的得最高分30分，招标文件中产品技术参数标注“★”的技术条款每负偏离一条扣1分；其他技术条款每负偏离一条扣0.2分，扣完为止。

说明：（1）投标人需对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料；否则评标委员会有权做负偏离处理。

（2）采购需求中加“★”技术参数条款需提供由国家认可的检测（检验）机构出具完整有效的检测（检验）报告来予以佐证，若未提供或所提供技术支持资料不完整、不清晰等问题，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。

（3）采购需求中其他技术参数未明确要求需要通过技术支持资料来印证是否响应采购需求的参数内容，以投标文件技术条款偏离表响应的内容为准，其他技术支持资料作为评审参考。

（4）非单一产品包及套装组合包评审时，就包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。

（三）项目实施方案及售后服务（35分）

1.针对本项目的项目实施方案（最高为7分）：

根据投标单位针对本项目的项目实施方案评定，包括项目货源组织、产品质量控制、交货进度计划及安装调试验收方案等：项目实施方案内容完整不漏项、有针对性说明、切实可行、能切实提供项目进度及质量保证承诺及措施的得7分；方案各项内容阐述不够全面有缺漏项、针对性说明较为简单、可行性一般、项目进度及质量保证措施一般的得4分；方案各项内容粗略、有缺漏、缺乏针对性说明、项目进度及质量保证措施较差的得1分；未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

2.针对本项目的售后服务方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的售后服务方案评定，包括售后服务范围、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺等情况：售后服务各项内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际需求情况，可行性高的得7分；售后服务各项内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性、可行性一般的得4分；售后服务各项内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

3.针对本项目的应急和重大故障解决方案（最高为7分）

根据投标单位针对本项目的应急和重大故障解决方案评定，包括应急和重大故障预防措施，以及出现问题的响应时间、补救措施等：应急和重大故障解决方案内容阐述全面无缺项、合理、内容详细，符合项目实际情况，可行性高的得7分；应急和重大故障解决方案内容阐述不全面、有缺项漏项，内容较为简要，针对性一般，可行性一般的得4分；应急和重大故障解决方案内容阐述粗略或无阐述，无针对性，可行性较差的得1分；未提供相关说明或或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

4.针对本项目使用方人员的技术培训方案（最高为7分）

根据投标单位提供的针对本项目使用方人员的技术培训方案评定，包括但不限于使用操作、常规检查、保养内容、日常使用注意事项等方面：技术培训服务方案考虑全面周到，针对性强，实操性强的得7分；技术培训服务方案较为全面，针对性和实操性较好的得4分；技术培训服务方案简略笼统，无针对性或可操作性较差的得1分。未提供相关说明或存在逻辑错误、前后矛盾的不得分。

5.免费质保期满后维保情况及配件供应情况（最高为7分）

根据投标单位对本项目免费质保期满后维保情况及配件供应保障情况进行综合评定，维保及配件价格优惠且保障情况较好的得7分；基本满足项目需求的得4分；供应价格相对较高且保障不力的得1分；未作说明的本项不得分。

（四）投标单位综合履约能力（5分）

1.投标单位自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）签订的类似项目业绩合同，每提供一个业绩合同得1分，最高得2分。投标文件中提供完整合同扫描件和不低于合同金额50%发票复印件，资料不全或未按要求提供不得分。

2.投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高为3分。（投标文件中提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图）

备注：1.付款步骤、供货时间如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）