
编 制 说 明
工程名称：2026年农村垃圾分类基础设施建设项目
	一、工程概况

本工程位于泰州市海陵区。施工内容：1、新建农村垃圾集中转运站6座，包含房屋主体、水电安装及墙体广告等建设；2、改造出新20座垃圾分类亭；3、采购66；辆电动三轮清运车；4、采购1000个垃圾桶。
二、编制范围

1、本工程量清单编制范围：根据建设单位提供设计方案，工程量及施工范围。

2、施工现场前踏勘结果。
三、编制依据：

建设单位提供设计方案及施工范围；

《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范；
泰建价〔2014〕5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知；

2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》；
《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知；

人工单价按苏建价站〔2026〕027号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》中泰州地区对应人工单价执行；

材料价格参照顺序为：《泰州市工程造价管理》(2026年4月)、指导价没有的按市场询价；

江苏省建设工程造价管理总站苏建价函（2015）5号《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》

苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；
江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〔2019〕142号文计取建筑工人实名制费用。
四、投标人投标报价时，不得改变分部分项工程量清单特征、工程量、暂列金额、专业工程暂估价、暂估材料价；对于措施费清单，投标人根据本工程情况结合企业自身施工方案可增加相应的措施项目费用。

投标人投标报价时应充分熟悉工程量清单、招标文件、及现场实际情况，对分部分项工程量清单中项目特征描述不详的，以规范为准报价。

五、工程量清单编制有关说明
1、本工程类别：建筑三类工程、安装三类工程。

六、材料选用：

1、材料选用符合设计及现行规范要求。

2、材料（设备）暂估价详见正式控制价。

七、招标人暂列金额和专业工程暂估价：

1、暂列金额：无。

2、专业工程暂估价：无。

八、其他需说明问题

1、施工时根据现场实际情况按业主要求施工。

2、渣土弃置费按2.5元/m³考虑。

内墙抹灰按20mm厚，网格布一道考虑。
外墙抹灰按20mm厚，网格布一道考虑。
电线暂按每座100米考虑，结算工程量按实。
外墙砖按实心砖考虑。
彩钢岩棉夹芯板颜色由甲方确认。
垃圾分类亭改造出新按1900元/座计入分部分项，包含搬运、拆卸、安装、修整、喷漆，广告布置等。
电动三轮清运车按14420.42元/辆计入分不分项，参数配置详见项目特征描述。
垃圾桶按158.58元/个计入分不分项，参数配置详见项目特征描述。
11、其他未尽内容详见清单项目特征。

12、本工程竣工结算时，工程量按实际发生工程量计算。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


2
 1 / 2

