常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：未来智慧城小学项目智能化采购

项目编号： JSZC-320402022-CZZZ-G2026-0002

采 购 人：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州泽舟管理咨询有限公司

# 目      录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

- 投标邀请

未来智慧城小学项目智能化采购公开招标公告

项目概况

未来智慧城小学项目智能化采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年06月08日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320402022-CZZZ-G2026-0002

2.项目名称：未来智慧城小学项目智能化采购

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：人民币340.7056万元

项目最高限价：人民币3238783.00元

- 采购需求：本项目为未来智慧城小学智能化采购，具体详见采购需求。

- 6.合同履行期限：合同签订完成，接采购人通知后180天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”系统获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年06月08日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

地    址：常州市天宁区

联 系 人：刘先生

联系方式：0519-85500890

2.采购代理机构信息

名    称：常州泽舟管理咨询有限公司

地　　址：常州市天宁区红梅街道润园6幢106号

联 系 人：金工

联系方式：0519-85551758

3.项目联系方式

项目联系人：金工

电　　话：18362248101

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目__包不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：核心交换机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： /年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求； （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形：投标人须在投标分项报价表中将货物税率与集成服务税率分别列明。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 中标人领取中标通知书时须向招标人额外提供从“苏采云”系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标文件3份，并按要求签字盖章，纸质投标文件需胶装，以及U盘（投标文件电子版）。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应在2026年05月25日11：00（北京时间）前将询问文件加盖公章后书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州泽舟管理咨询有限公司 联系电话：0519-85551758 通讯地址：常州市天宁区红梅街道润园6幢106号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：（1）代理服务收费标准 项 费 目 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; ……. （2）代理机构服务收费按差额定率累进法计算。 （3）服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （4）中标人如果未按规定交纳代理服务费，将保留诉讼的权利。 缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构的账户。 收款人名称：常州泽舟管理咨询有限公司 开户行名称：交通银行股份有限公司常州天安支行 银行账号：324006310010340000163 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素投标不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

5.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7 绿色采购政策

5.7.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

## 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

第六章    拟签订的合同文本

第七章    投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在提交首次投标文件截止之日15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足上述时间的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、招标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所报采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包投标无效。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

11.4  投标人出现苏财购〔2026〕36号文件规定的异常低价情形的，评标委员会将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标文件截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 提交投标文件截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 投标文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

  - 本项目采用不见面招标交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过政府采购一体化平台“苏采云”提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予解密。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行投标操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查   见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定成交

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和常州泽舟管理咨询有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

23.3   中标/成交结果公示内容按照《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》（财办库）【2020】50号规定的“中标（成交）结果公告”内容，投标人每项具体明细得分不是公告内容。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.6的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 投标人营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体响应，投标人不得为联合体。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   / 。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分，各个投标人的最终得分为汇总计算所有评标小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会将根据各投标人的评审排序以及公开招标文件中关于成交候选人的相关规定，确定成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。投标文件满足公开招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评审标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 30 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| - 2 | - 主观分 | - 24 |  |  |
| - 2.1 | - 系统方案 | - 6 | - 根据投标人提供的系统方案进行评分， - 1.方案内容全面，技术路线清晰且具备前瞻性，具备可扩展性和冗余设计，可行性强，得6分； - 2.方案内容全面但细节不足，技术路线合理，无明显技术亮点，可行性待进一步优化，能基本满足项目需求，得4分； - 3.方案内容片面，技术路线模糊，功能实现存疑，缺乏可行性，得2分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.2 | - 项目实施方案 | - 8 | - 投标人提供的项目实施方案及实施计划及保证措施进行评审，包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它项目的衔接、实施过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、实施结束后对各种设备及系统的调试等等，确保项目保质、保量、保时完成。 - 1.有详细完整的项目实施计划及保证措施，计划合理，步骤清晰，各个实施阶段说明完整的，具有项目建设、进度控制措施，整体项目实施方案科学、合理、可行，对本项目很强的针对性，得8分； - 2.有完整的项目实施计划及保证措施，能够满足本项目的实施，整体项目实施方案较为合理、可行，对本项目有较强的针对性，整体项目实施方案、实施计划及保证措施基本可行，能基本满足本项目的实施，得6分； - 3.整体项目实施方案、实施计划及保证措施较差，存在一定遗漏，得4分； - 4.方案残缺不全，有严重缺陷，不合理或不切实际，得2分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.3 | - 售后服务方案 | - 5 | - 投标人有明确的后期维修服务方案，方案中包含后期服务体系、后期服务机构及人员、后期维修方案等内容。 - 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； - 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； - 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 - 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| - 2.4 | - 培训服务方案 | - 5 | - 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审打分： - 1、培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得5分； - 2、培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得3分； - 3、培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不详细，得1分。 - 未提供或无相关内容的得0分。 |  |
| - 3 | - 客观分 | - 46 |  |  |
| - 3.1 | - 技术参数响应情况 | - 27 | - 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得满分； - 产品清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | - 便于评分，带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
| - 3.2 | - 企业业绩 | - 3 | - 投标人自2023年1月1日（含）以来独立承担过类似项目业绩，时间以合同签订时间为准，有一项业绩证明得1分，最高得3分。 | - 提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.3 | - 企业实力 | - 4 | - 企业具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、售后服务类认证证书，每有一个证书得1分，最高得4分。 | - 提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.4 | - 技术人员 | - 12 | 1、项目经理：具备有效二级或以上建造师（机电工程）、高级工程师、高级安防系统集成项目经理证书的，每有一个得2分，最高得6分，本项仅计1人得分。 - 2、项目技术负责人：具备有效高级音响调音师、高级系统规划与管理师、高级工程师证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 - 3、项目售后负责人：具备有效高级安防系统工程师、高级网络规划师、高级IT运维工程师证书的，每有一个得1分，最高得3分，本项仅计1人得分。 | - 涉及人员不可重复得分。提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1. 项目名称：未来智慧城小学智能化采购

2. 预算金额：人民币340.7056万元

3. 最高限价：人民币3238783.00元

二、商务要求

1.合同履行期限：合同签订完成，接采购人通知后180天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.付款方式：

（1）合同签订后支付合同总金额的30%作为预付款。

（2）供货商在规定时间内交付货物，采购人在10个工作日内进行初步验收确认数量、规格等，支付合同总金额的60%，如初步验收发现货物存在数量短缺，规格不符等问题，供应商需及时补换货，初验时间顺延。

（3）审计后，满足合同约定条件的，采购人对安装调试验收合格之日起60日付清余款(无息)。

4.报价方式

本项目报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或服务的提供、人员（包括工资和补贴等）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

三、技术要求

（一）采购清单及技术要求

1、项目汇总

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 |  |
| 2 | 安防报警系统 |  |
| 3 | 校园一卡通系统 |  |
| 4 | 综合布线系统 |  |
| 5 | 校园网络系统 |  |
| 6 | 校园广播系统 |  |
| 7 | 中心机房系统 |  |
| 8 | 综合管路系统 |  |
| 9 | 暂列金 |  |

- 2、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| A | 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络红外枪机 | 1、传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440； 2、最大补光距离：50m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）； 3、镜头类型：定焦； 4、周界防范：绊线入侵；区域入侵； 5、支持H.264、H.265编码； 6、支持宽动态； 7、内置1个麦克风； 8、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 9、▲支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 10、接入标准：ONVIF；GB/T28181； 11、供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）； 12、▲设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,可正常工作（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 13、▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 14、防护等级：IP67 | 89 | 台 |  |
| 2 | 智能警戒摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 2、采用星光级1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 3、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 4、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 5、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持512GB Micro SD卡 6、内置双MIC，扬声器 7、支持DC12V/PoE供电方式 8、支持IP67防护等级 9、▲镜头前盖玻璃呈倾斜状，侧视图中镜头前盖玻璃与垂面之间存在夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 10、▲支持定时语音播报功能，可支持添加不少于10个不同语音文件，支持设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 11、▲可同时采用电源适配器与POE供电，当一路电源停止供电后，设备可正常工作（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） | 88 | 台 |  |
| 3 | 400万网络人脸识别枪机 | 1、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps 2、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm 3、▲支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 4、▲补光灯透镜采用微四边形阵列镜面，通过多层透镜组合，可消除监控画面中目标的眩光、杂光和亮点等现象。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 5、支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持人脸去重 7、▲设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 8、支持人脸识别：支持添加10个人脸库，支持1万人脸底库的人脸比对 9、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 10、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持512G Micro SD卡 11、内置双麦克风，集成降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音 12、内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 13、支持DC12V/AC24V/PoE供电方式 14、▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈一定夹角，可改变沿镜头光轴方向入射光束的反射光方向，降低鬼影对视频画面的影响（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 15、支持自动玻璃加热除雾功能 16、▲可通过指示灯显示工作状态，可通过红灯绿灯显示切换和现实时长显示设备启动、网络连接状态（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 17、支持IP67防护等级 | 7 | 台 |  |
| 4 | 400万网络电梯半球 | 1、采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520 )@25fps 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米 3、支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警； 4、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器 9、支持DC12V供电方式 | 2 | 台 |  |
| 5 | 壁装支架 | 安装方式：壁装；材质：铝合金。 | 184 | 个 |  |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器。 | 96 | 个 |  |
| 7 | 400万全彩智能球型摄像机 | 1、枪球一体化设计，兼顾全景与细节； 2、传感器类型：全景：1/2.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS； 3、像素：全景：200万；细节：400万； 4、细节相机支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 5、全景相机内置30米白光灯补光；细节相机内置100米红外灯补光和50米白光灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略 7、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 8、▲全景摄像机可联动细节摄像机自动跟踪目标人员、目标车辆（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 9、细节相机：水平范围：0°～360° 垂直范围： -15°～90° 自动翻转180°后连续监视。 10、▲全景摄像机镜头垂直方向支持手动调节,垂直旋转范围:13°~23°;细节摄像机镜头水平方向和垂直方向均支持电动调节,垂直旋转范围:-15°-90°,细节摄像机镜头在垂直方向从-15°运行至90°并水平翻转180°后,细节摄像机镜头在垂直方向可从90°运行至-15°（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 11、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 12、支持1路音频输入和1路音频输出 13、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 14、支持TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 15、支持IP66防护等级 | 6 | 台 |  |
| 8 | 球机支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装。 | 6 | 个 |  |
| 9 | 球机电源 | 支持AC220V电压供电；支持AC24V3A输出。 | 6 | 个 |  |
| 10 | 无线网桥 | 1、网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 2、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 3、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 4、最佳无线传输距离：≤200m； 5、整机最大无线传输速率：300Mbps | 4 | 台 |  |
| 11 | 室外立杆 | 3.5米立杆，采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆，安装灵活。 | 11 | 根 |  |
| 12 | 立杆基础 | 混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。 | 11 | 套 |  |
| 13 | 接地装置 | 含金属立杆接地导线及接地桩，接地电阻小于4欧。 | 11 | 套 |  |
| 14 | 室外控制箱 | 300mm*400mm。 | 11 | 台 |  |
| 15 | 移动式插座 | 5孔6位。 | 11 | 个 |  |
| 16 | 8口单模光纤终端盒 | 含8个单芯光纤热熔管。 | 11 | 套 |  |
| 17 | 光纤耦合器 | 符合标准：ISO/IEC11801：2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009卡锁式插接结构材料：氧化锆陶瓷套管插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；重复性：≥1000次；互换性：≤0.2dB；工作温度：-25℃~+70℃。 | 88 | 个 |  |
| 18 | 单模光纤尾纤 | 符合TelcordiaGR-326-CORE标准；低插入损耗，高回波衰减，高稳定性；重复插拔特性好，互换性好；单模光纤跳线LC；黄色；长度1米。 | 88 | 根 |  |
| 19 | 光纤跳线 | 符合TelcordiaGR-326-CORE标准；低插入损耗，高回波衰减，高稳定性；重复插拔特性好，互换性好；单模光纤跳线LC-LC；黄色；长度3米。 | 44 | 根 |  |
| 20 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒，熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB，最后检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 88 | 点 |  |
| B | 中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、人员布防业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能； （3）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （4）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （5）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持扩展双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； 二、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （3）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （4）▲支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） （5）▲支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） （6）▲支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 5、门禁管理 （1）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （2）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； （3）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； （4）▲支持人员权限配置统计，可实时展示平台总人数、已配置权限人数、未配置权限人数；针对未配置权限人数可快速跳转至权限配置页面，配置权限。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） （5）▲支持动态感知平台中是否有未完成的权限下发记录，并提供动态图标强化提醒。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 人员布控 4、目标抓拍 （1）支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据； （2）支持接收结构化相机抓拍上报的非机动车特征数据； （3）以图搜图，支持对人脸图片进行1:1或1：N检索，检索结果支持列表和卡片两种模式展示； （4）人脸事件，人员识别，支持人员识别比对记录上报至平台存储，可详情查看，便于事后追溯； 三、服务器 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：1颗国产化 CPU，24核 主频2.5GHz 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条或4根16G DDR4 ECC内存条），4个DDR4 DIMM插槽 4、硬盘：配置2块4T及以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余 7、RAID卡：SAS3408，支持RAID 0,1,10 | 1 | 套 |  |
| 2 | 宿舍安全管理系统 | 1、宿舍管理 (1) 宿舍楼管理：支持宿舍楼创建、修改、删除、查询、停用、启用、导入、导出；支持宿舍楼统计； (2) 宿舍管理：支持宿舍创建、修改、删除、查询、停用、启用、导入、导出；支持宿舍统计； 2、节假日管理：支持节假日自定义新增、删除；支持节假日关联宿舍人员通行计划、考勤计划； 3、宿舍安全管理 (1) 数据概览：支持老师或宿管，查看负责部门组织或宿舍组织今日我的数据或校的数据； (2) 本宿：支持以宿舍卡片形式办理入宿、调宿（迁入、对调）、退宿、清宿； (3) 支持退入宿操作记录按月查询；支持对人员清宿操作后撤销、一键撤销该清宿操作； (4) 楼舍管理：支持宿舍楼查看、统计、查询、导入、导出；支持人员查看及管理； (5) 通行管理：支持通行的一般规则、特殊规则制定、查看、统计；支持通行的一般权限、特殊权限管理；支持通行记录查看、导出以及通行时段分析及记录统计；可远程控制门禁设备； (6) 支持在离宿状态查看、导出及统计； ▲(7) 支持接收门禁类考勤设备断网补传的本地数据并更新显示考勤状态（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） ▲(8) 支持今日或自定义时间、宿舍楼在宿指数分析：按时段（小时）显示在宿人数、在寝率（在宿人数占比总人数）（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） ▲(9) 支持今日或自定义时间、班级、性别在宿指数分析：按时段（小时）显示在宿人数、在寝率（在宿人数占比总人数）（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 套 |  |
| 3 | 宿舍安全管理系统-微信应用 | 1、支持查看考勤记录、统计； 2、基于微信服务号，支持（家长）推送学生当日宿舍考勤结果； 3、基于微信服务号，支持（班主任）推送班级学生当日宿舍考勤统计。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 宿管安全管理系统对接接口 | 对接学校管理系统，完成接口改造等工作 | 1 | 项 |  |
| 5 | 管理平台-双机热备授权 | 支持系统管理、门禁业务系统、视频业务系统双机热备，实现系统的稳定可靠 | 1 | 套 |  |
| 6 | 管理平台-出入校管理模块 | 1、考勤规则：支持单时段（全天考勤一次上学、放学）、双时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学）、三时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学，晚上上学、晚上放学）规则创建、修改、查询；支持按学生类型（住宿、走读）、组织及单人考勤对象创建考勤规则； 2、考勤统计：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤统计；支持接收考勤设备断网补传的本地数据并更新显示考勤状态； 3、考勤趋势：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤趋势 | 1 | 套 |  |
| 7 | 管理平台-校园人脸库 | 1、人像采集 （1）支持H5人像采集，根据分配指定域名生成H5人像采集URL，扫描二维码获取H5人脸采集/更新界面； （2）支持采集/更新前需用户确认隐私保护声明和授权； （3）支持学生人脸上传、教师人脸上传、家长代为上传； （4）支持核验不通过的情况下，教师人工审核照片； 2、人员管理 （1）支持人脸照片的增、删、改、查等人脸库基础管理操作及日志记录； （2）支持批量导入人员信息及人脸照片，支持人脸照（1张）和证件照（1张），照片名称须和人员学/工号保持一致； （3）支持对单个或批量导入的人脸图片进行可用性核验并反馈核验结果：图片质量诊断、人脸比对核验、1:1证件核验； （4）支持查看算法核验日志，查看核验详情，展示核验通过详情。、 3、开放接口 （1）支持人脸照片信息openAPI，进行人脸照片信息获取； （2）支持人脸质量检测openAPI，进行人脸质量检测结果反馈； （3）支持人脸库基本信息openAPI； （4）支持管理第三方开放数据获取权限，包含人像质量检测、人像相似度比对、人员信息获取、授权账号等； （5）支持查询、导出第三方接口调用记录和人像溯源记录； （6）支持自定义接口调用记录、人像溯源记录保留时间； 4、数据看板，通过数据看板了解当前人脸库人脸数量、过期人脸数量、接口调用次数等，人脸库运营数据； （1）数据总览：教师人数、学生人数、其他职工人数、黑名单人数； （2）人脸采集统计：教师人脸采集数量及采集率、学生人脸采集数量及采集率、今日人脸采集数、近7日人脸采集数量趋势； （3）人脸核验统计：人脸核验照片数量及核验通过率，今日核验统计（照片数量、通过数量及占比、不合格数量及占比、非本人数量及占比、待核验数量及占比） | 1 | 套 |  |
| 8 | 管理平台-校园车辆态势模块 | 支持统计园区停车场的在用泊位和空余泊位；支持统计各个场区的总泊位和空余泊位；支持统计停车场应收、优惠、免费、实收的总金额；支持以折线图的形式按本日、近7日、近30日统计停车场实收金额；支持统计按停车场进场车辆和出场车辆数量 | 1 | 套 |  |
| 9 | 管理平台-校园人员态势模块 | 支持统计进出总人次；支持分别统计内部、访客通行人次；支持统计园区在访人员；支持实时更新门禁通行记录、访客通行记录；支持实时更新人员识别、人体识别、车辆识别等记录 | 1 | 套 |  |
| 10 | 运维通道路数授权 | 1、支持视频点播检测、录像丢失检测； 2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等26项异常检测； 3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 4、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5、统计：运维考核统计、视频通道统计 | 200 | 点 |  |
| 11 | 48盘位磁盘阵列 | 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB； 3、视频直存：最大支持450路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 4、硬盘接口：48个；SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； 5、支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口； 6、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 8、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 12、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖 | 1 | 套 |  |
| 12 | 监控硬盘 | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 24 | 块 |  |
| 13 | 高清视频解码器 | 1、支持不少于2路HDMI信号输出接口，支持不少于2路HDMI音频输出 2、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 3、支持不少于2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 4、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 5、HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率 6、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 7、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 | 1 | 台 |  |
| 14 | 55寸液晶监视器 | 1、屏幕尺寸：55英寸；分辨率：3840×2160； 2、亮度：400cd/m²(typ.)；对比度：5000:1；刷新率：60Hz； 3、输入接口：2个HDMI 2.0接口（3840×2160@60Hz）、1个VGA接口(1920×1080@60Hz)、 1个audio in接口、2个USB 2.0接口、1个RS-232 in接口； 4、扬声器：10W×2； 5、供电方式：AC100–240V（±10%），50/60Hz | 2 | 台 |  |
| 15 | 拼接屏支架 | 壁挂支架 | 2 | 台 |  |
| 16 | HDMI高清线 | HDMI线15米。 | 2 | 根 |  |
| C | 传输线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险； 2、CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输； 3、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 4、阻燃性能符合国家标准：GB/T18380.22-2008； 5、线缆长度305米/箱。 | 15000 | 米 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 7000 | 米 |  |
| 3 | 系统集成费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 系统维护费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 二 | 安防报警系统 |  |  |  |  |
| A | 室外报警设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲主机 | LCD液晶显示，支持高低压切换功能，每根合金线都有高压脉冲,4线6线可灵活选择。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 不锈钢防水箱 | 国标202不锈钢，长*宽*高(450mm*220mm*550mm)。 | 4 | 个 |  |
| 3 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料、85*170mm。 | 8 | 个 |  |
| 4 | 接地桩 | 角铁、38*1000mm。 | 8 | 套 |  |
| 5 | 接地线 | 6平方铜导线。 | 8 | 套 |  |
| 6 | 终端杆 | 铝合金管Φ32*85；4、6线可用；85cm*32mm。 | 16 | 根 |  |
| 7 | 终端杆绝缘子配套包(四线制) | 优质尼龙材料，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ32。 | 16 | 包 |  |
| 8 | 底座配套句 (终端杆或承力杆) | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件。 | 16 | 包 |  |
| 9 | 承力杆 | 铝合金管Φ28*85；4、6线可用。 | 16 | 根 |  |
| 10 | 承力杆绝缘子配套包(四线制) | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ28。 | 16 | 包 |  |
| 11 | 底座配套句 (终端杆或承力杆) | 镀锌金属底版，万向调节杆子的角度，含固定件。 | 16 | 包 |  |
| 12 | 中间杆 | 85CM铝合金材质；85cm*28mm。 | 638 | 根 |  |
| 13 | 中间杆绝缘子配套包(四线制) | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂。 | 638 | 包 |  |
| 14 | 底座配套包 (中间枉) | 镀锌金属底版，万向调节中间杆的角度，含固定件。 | 638 | 包 |  |
| 15 | 合金线 | 多股铝镁18号合金线，高强度，不易折断。 | 2680 | 米 |  |
| 16 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质。 | 200 | 米 |  |
| 17 | 紧线器 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂；35mm*25mm。 | 32 | 个 |  |
| 18 | 线连接器 | M10*20开槽铝螺丝，用于连接金属合金线。 | 70 | 个 |  |
| 19 | 警示牌 | 夜光型警示牌；200mm*150mm。 | 70 | 块 |  |
| 20 | 总线报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路； 2、支持接入常开或常闭型探测器； 3、支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 4、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路； 5、支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 6、支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区; 7、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 8、支持报警输入输出接口电路保护功能; 9、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 10、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 11、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 12、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 13、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 14、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 15、支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 16、支持多种设备恢复方式; 17、支持双网口，2个有线中心 | 1 | 台 |  |
| 21 | 报警键盘 | 1、110mm*150mm； 2、支持对报警机进行布撤防参数设置； 3、支持通过快捷键报警； 4、支持多用户权限操作； 5、可显示报警机的运行状态； 6、采用LCD液晶屏，支持可视化操作； 7、即插即用，和报警主机连接无须重启； 8、支持壁挂和手持操作。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 双防区模块 | 1、二个常开或常闭防区输入； 2、带地址编码设置开关； 3、和总线报警主机通讯采用Mbus协议； 4、和主机最大传输距离为2400米； 5、电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口。 | 4 | 个 |  |
| 23 | 蓄电池 | 12V7A。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 现场声光报警器 | ABS外壳，具有一定阻燃性能；多种安装方式可选，灵活方便；超大报警音量，威慑力强。 | 1 | 个 |  |
| B | 巡更设备 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更采集器 | 1、采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 2、金属外壳，防水、防振和防低温设计 3、LED强光手电功能，满足夜间使用需求 4、读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 5、采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换 6、防护等级：IP55 7、工作温度范围：-10℃-55℃,工作湿度范围：30%-95% | 2 | 套 |  |
| 2 | 巡更信息钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装。 | 20 | 点 |  |
| 3 | 巡更人员钮 | 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻。 | 5 | 个 |  |
| C | 传输线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVV4*1.5。 | 100 | 米 |  |
| 2 | 通讯线 | RVVP2*1.5。 | 600 | 米 |  |
| 3 | 室外电源线 | YJV3*2.5。 | 600 | 米 |  |
| 4 | 安装调试费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 巡检维护费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 三 | 校园一卡通系统 |  |  |  |  |
| A | 电子门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁卡发行器 | 1、支持IC卡(Mifare卡)发卡； 2、免驱动安装，即插即用； 3、USB供电和通讯，工作电流<150mA； 4、发卡距离：>3cm； 5、发卡成功有LED指示灯和蜂鸣器提示； 6、工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 门禁卡 | 门禁卡 | 50 | 张 |  |
| B | 人行通道 |  |  |  |  |
| 1 | 桥式圆弧摆闸(左/右) | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、边机自带钢化玻璃侧挡板； 3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果； 4、支持人数统计功能； 5、支持防冲撞功能； 6、支持系统参数恢复默认功能； 7、支持机械防夹、雷达防夹功能； 8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景； 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示； 14、采用直流无刷电机； 15、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于500万次； 16、支持12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机） | 4 | 台 |  |
| 2 | 桥式圆弧摆闸(中) | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、边机自带钢化玻璃侧挡板； 3、支持亚克力门翼发光，展示三种灯光颜色效果； 4、支持人数统计功能； 5、支持防冲撞功能； 6、支持系统参数恢复默认功能； 7、支持机械防夹、雷达防夹功能； 8、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持3种管控模式设置，适用不同管控模式的场景； 11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 13、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示； 14、采用直流无刷电机； 15、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于500万次； 16、支持12个雷达检测，最多可定制20个雷达（雷达装配在中机或右机） | 3 | 台 |  |
| 3 | 人脸识别模块 | 1、采用7英寸液晶IPS触摸屏，显示分辨率：1024x600 2、采用 200万双目摄像头、高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 3、▲屏幕可视角度不小于 170°（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 4、▲镜头焦距 2.22mm；对角视场角≥142°；水平视场 角≥66°；垂直视场角≥119°（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 5、支持5万个用户、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录 6、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另配PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 7、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 8、▲人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 9、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 10、支持安全帽检测 11、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别 12、支持与室内机、管理机可视对讲 13、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 14、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 15、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 16、支持门铃功能 17、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 18、支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备 19、支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 20、▲设备应支持EMMC寿命监测功能，检测到EMMC寿命不足10%时，主动关闭日志记录写入功能，延长设备使用时长，同时，通过界面提示和异常事件上报提醒用户主动开展售后维保（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 21、支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关 22、支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A） 23、支持呼吸灯及三色状态提示 24、支持IP65防护等级 | 5 | 套 |  |
| 4 | 单门控制器 | 1、支持3万个用户、3万个密码、3万张卡、15万条记录 2、支持卡片、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 3、支持触摸按键，支持按键背光 4、支持非接触式读卡，可读取IC卡卡号、CPU卡序列号、身份证序列号 5、支持RS485通信，韦根通信 | 5 | 个 |  |
| 5 | 门禁电源 | 1、输入：180~264V 2、输出：DC12V2A | 5 | 个 |  |
| C | 伸缩门 |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩门 | 电动伸缩门 | 20 | 米 |  |
| D | 传输线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险； 2、CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输； 3、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 4、阻燃性能符合国家标准：GB/T18380.22-2008； 5、线缆长度305米/箱。 | 4500 | 米 |  |
| 2 | 电锁线 | RVV4*1.0。 | 100 | 米 |  |
| 3 | 读卡器线 | RVVP6*1.0。 | 100 | 米 |  |
| 4 | 开门钮线 | RVV2*1.0。 | 3600 | 米 |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5。 | 600 | 米 |  |
| 6 | 安装调试费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 巡检维护费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 四 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双孔面板 | 1、86*86mm； 2、材质高强度PC； 3、白色； 4、带嵌入式标签位置； 5、带弹性防尘盖； 6、燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 2 | 单孔面板 | 1、86*86mm； 2、材质高强度PC； 3、白色； 4、带嵌入式标签位置； 5、带弹性防尘盖； 6、燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求。 | 49 | 个 |  |
| 3 | 六类模块 | 1、非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA-568-B.2标准对六类的要求； 2、支持1000MHz带宽； 3、支持110或Krone工具进行打线。 | 55 | 个 |  |
| B | 水平/垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险； 2、CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输； 3、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 4、阻燃性能符合国家标准：GB/T18380.22-2008； 5、线缆长度305米/箱。 | 4000 | 米 |  |
| 2 | 8芯单模光纤 | 1、900μm紧套光纤； 2、纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套。 | 600 | 米 |  |
| 3 | 24芯单模光纤 | 1、900μm紧套光纤； 2、纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套。 | 600 | 米 |  |
| 4 | 50对大对数电缆 | 50对3类大对数电话电缆。 | 600 | 米 |  |
| 5 | 五方通话线 | RVVP4*1.0。 | 200 | 米 |  |
| 6 | 主干电源线 | YJV3*2.5。 | 600 | 米 |  |
| C | 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络配线架 | 1、端口模块化，方便单个端口拆装或更换； 2、标准19〞安装，1U高度； 3、带宽达到1000MHz,符合国际最新标准； 4、支持110或Krone工具进行端接。 | 3 | 条 |  |
| 2 | 六类模块 | 1、非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA-568-B.2标准对六类的要求； 2、支持1000MHz带宽； 3、支持110或Krone工具进行打线。 | 72 | 个 |  |
| 3 | 110配线架 | 1、1U19英寸机架式安装； 2、外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料； 3、含20个5对连接块； 4、使用标准的110型打线工具。 | 2 | 条 |  |
| 4 | 理线架 | 1、1U19英寸机架式安装； 2、表面采用静电粉末喷涂以防止划伤； 3、用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观； 4、盖子可以装拆，便于安装和维护。 | 41 | 条 |  |
| 5 | 网络跳线 | 满足国标GB50312 cat6 信道标准，护套采用全新PVC材质，安全环保，六类非屏蔽跳线，黄色，长度3米。 | 237 | 根 |  |
| 6 | 语音跳线(110-RJ45) | 1、标准鸭嘴型接口，适配行业内110配线架； 2、满足传输标准：YD/T 926.3-2009； 3、线芯采用纯铜材质，传输效果更佳； 4、语音跳线(110-RJ45)，灰色，长度2m。 | 3 | 根 |  |
| 7 | 24口光纤配线架 | 1、灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器； 2、适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接； 3、保护光纤避免尘土和其它损害； 4、铝合金材质，轻便耐用； 5、锁扣式设计，方便安装； 6、固定式设计风格； 7、自带24芯熔接盘，更好保护光纤端接。 | 10 | 条 |  |
| 8 | 光纤耦合器 | 符合标准：ISO/IEC11801：2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009卡锁式插接结构材料：氧化锆陶瓷套管插入损耗（含重复性）：≤0.2dB重复性：≥1000次互换性：≤0.2dB工作温度：-25℃~+70℃。 | 328 | 个 |  |
| 9 | 单模光纤尾纤 | 1、符合TelcordiaGR-326-CORE标准； 2、低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 3、重复插拔特性好，互换性好； 4、单模光纤跳线LC。 | 328 | 根 |  |
| 10 | 光纤跳线 | 1、符合TelcordiaGR-326-CORE标准； 2、低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 3、重复插拔特性好，互换性好； 4、单模光纤跳线LC-LC。 | 68 | 根 |  |
| 11 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒，熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB，最后检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 328 | 点 |  |
| 12 | 安装调试费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 巡检维护费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 五 | 校园网络系统 |  |  |  |  |
| A | 出口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、支持千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥1个；万兆光口数量≥1个； 2、支持可插拔1T企业级硬盘； 3、三层网络吞吐≥1Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接≥50万，每秒新建连接≥5万； 4、▲支持可通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能，(提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章)； 5、▲支持策略模拟空间功能，对策略进行增、删、改的操作，可在模拟空间中，匹配真实流量，分析策略调整前后流量匹配命中的差异。用户可以随时对策略进行调整，在确认匹配无误的情况下，一键转成真实策略；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； 6、支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 7、IPS规则数量≥7400条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 8、要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 9、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御 10、支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 11、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 12、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 13、▲支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略，（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 14、每台实配1T硬盘1块，3年病毒库升级功能、入侵防御特征库升级功能、 URL特征库升级功能、应用识别特征库升级功能、威胁情报特征库升级功能授权。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 上网行为管理 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构； 2、▲交换容量≥68Tbps，包转发性能≥51200Mpps，以官网最小值为准；独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 3、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 5、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 8、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 9、▲支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 10、▲支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 11、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 12、▲支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，光模块一单出现故障（短路），可马上识别、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 13、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 14、每台实配双主控、双电源，千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥4个；3米万兆堆叠线缆≥1根。 | 1 | 台 |  |
| B | 网络交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构； 2、交换容量≥68Tbps，包转发性能≥51200Mpps，以官网最小值为准；独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 3、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52； 5、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 8、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 9、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 10、支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包； 11、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 12、支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，光模块一单出现故障（短路），可马上识别、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 13、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 14、每台实配双主控、双电源，千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥4个；3米万兆堆叠线缆≥1根。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、支持千兆SFP光口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥560Mpps，以官网最小值为准； 2、支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5、▲支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 7、支持快速以太网链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、▲支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 10、▲支持抗电网波动能力，（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 8口接入交换机 | 1、支持10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+接口≥1个，交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准； 2、采用静音设计，噪声值＜20dB； 3、采用金属外壳和金属网口设计； 4、▲支持端口浪涌抗扰度≥8KV，（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 5、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持配合SDN平台实现零配置上线，根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； 7、配合SDN平台支持故障设备自动替换，当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； 8、配合SDN平台支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。 | 11 | 台 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、支持10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；交换容量≥670Gbps，包转发率≥126Mpps，以官网最小值为准； 2、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗403W； 3、支持静态路由协议； 4、设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB； 5、支持生成树协议STP(IEEE 802、1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 12 | 台 |  |
| 5 | 48口接入交换机 | 1、支持10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps，以官网最小值为准； 2、支持静态路由协议； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 5、▲支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。提供官网截图及链接加盖原厂公章； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； | 4 | 台 |  |
| 6 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 56 | 个 |  |
| C | 无线覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 面板AP | 1、▲支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； 4、整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度）。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 无线控制器 | 1、支持千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥1000； 2、每台实配硬盘容量≥1T； 3、内存≥4G； 4、执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 7、支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库， 8、▲为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能，（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） 9、▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 套 |  |
| 3 | 安装调试费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 巡检维护费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 六 | 校园广播系统 |  |  |  |  |
| A | 室内前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能网络音箱 | 1、一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 3、支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 4、内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×25W功率输出； 5、专业分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 6、支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 7、电源、功耗：DC15V-24V/3A或PoE(802.3at协议) ≤65W、待机＜2W； 8、额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； 9、信噪比、频响：≥80dB，30Hz-18kHz（功放输出）。 | 50 | 只 |  |
| 2 | 真分集无线话筒 | 1、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2、两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 5、内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8、不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9、金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10、话筒使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11、使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 ； ▲提供话筒具有抗电磁干扰、抗射频干扰功能的相关证明材料加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |
| B | 室外前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 信号放大器 | 1、适用频带范围：500-900MHz； 2、输出/入增益： 0dB(频段中心）； 3、输出端绝缘度：20dB； 4、输出/入阻抗： 50欧姆； 5、增益：13dBm； 6、频宽：400MHz； 7、接头：TNC插座； 8、电源供应：DC12-18V； 9、消耗电流：170mA。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 智慧IP网络终端 | 1、≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏； 2、内置音频采集编码模块，可实时手动或自动定时，自定义将模拟音频可采集到到指定的终端或分区IP网络广播系统任意终端，音频采集延时≤20ms； 3、▲支持三种采播模式：“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”；（提供软件界面截图加盖原厂公章） 4、≥1路短路输出，≥2路短路输入，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用； 5、≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，≥1路EMC输入，每个通道独立音量调节功能； 6、具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节，MIC 1具有默音深度调节功能； 7、≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级； 8、▲内置3路电源管理，可以定时和手动打开，具备编程开电源功能（提供接口图佐证，并盖原厂公章） 9、支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 10、音频采集延时 ：≤10ms； 11、MP3最大可读内存：≤32G； 12、总偕波失真：THD≤0.3%； 13、信噪比：>70dB； 14、整机功耗：≤15W。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 8路调音台 | 1、≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2、话筒提供优质的+48V幻像电源； 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4、配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）； 5、三段英国风格均衡； 6、电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 7、≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 8、采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； 9、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 室外防水音柱 | 1、输入电压 100V 2、额定功率90W 3、频响 140HZ-15KHZ | 12 | 只 |  |
| 5 | 纯后级功放 | 1、提供RCA插口和XLR插口并接； 2、带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3、70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥1500W； 4、输入灵敏度: 1V 0dBV 5、信噪比≥95db 6、失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 1 | 台 |  |
| 6 | 室外防水音柱 | 1、输入电压:70/100V 2、额定功率:45/60W 3、频 响:150～18KHZ | 4 | 只 |  |
| 7 | 网络功放 | 1、标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2、采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4、内置高保真专业模拟功放，具有360W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6、≥2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7、内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源； 8、内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 9、可扩展兼容四线制消防强切，支持24V强切电源模块； 10、内置消防短路接入； 11、待机功耗：＜3W； 12、谐波失真：THD≤1%； 13、信噪比：≥65dB； 14、环境温度：5℃～40℃； 15、环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 16、输入电源：~220V 50Hz； | 1 | 台 |  |
| C | 管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧IP网络控制中心 | 1、支持最大分辨率4096x2304@60Hz 2、▲配有≥2.5寸显示副屏、可显示服务器内部的温度和运行时间相关信息，具备服务器内环境监视，可自动调节内环境温度，超出预设值自动报警（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章）； 3、集成Realtek ALC887 8声道音效芯片； 4、Intel I219V千兆网卡； 5、BIOS性能支持1x128Mb Flash ROM，UEFI AMI BIOS，PnP，DMI3.0，WfM2.0，SM BIOS 3.0，ACPI 5.0，多国语言BIOS，ASUS EZ Flash 3，CrashFree BIOS 3，F11 EZ Tuning Wizard，F6 Qfan Control，F3收藏夹，历史记录，F12截屏等功能； 6、配备M.2硬盘，读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节≥80TB； 7、硬盘运行时抗震强度≥2.17G(7-800Hz)，非运行时的抗震强度≥20G(10-2000Hz) 8、具备抽屉式键盘及鼠标触控板及触摸电容屏≥13.3寸 9、支持≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×PS/2接口、≥1路网口 10、显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥2个、VGA≥2个、DVI≥1个 | 1 | 台 |  |
| 2 | IP广播服务器软件 | 1、采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2、平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3、平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4、▲平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 5、平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； 6、▲平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 7、平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； 8、▲平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 9、平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 广播话筒 | 1、换能方式:永久极性电容收音头 2、指向性：单指向性； 3、信噪比:65db 4、频率响应：20-18Khz； 5、输出阻抗：75Ω欧姆； 6、灵敏度：-40db | 1 | 台 |  |
| 4 | 8路调音台 | 1、≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2、话筒提供优质的+48V幻像电源； 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4、配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器）； 5、三段英国风格均衡； 6、电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 7、≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 8、采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听； 9、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 智慧IP网络消防主机 | 1、高速的工业级单片机芯片，启动时间＜1s。 2、≥16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 3、面板≥16只LED指示灯准确提示报警状态。 4、支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 5、支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 6、内置智能电源管理，无消防报警时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 7、≥2路音频信号辅助输出接口 8、兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块 9、内置声光报警控制功能 10、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP； 11、短路输入：支持干节点输入； 12、待机功耗：＜3W | 1 | 台 |  |
| 6 | 智能网络音箱 | 1、一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 3、支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 4、内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×25W功率输出； 5、专业分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 6、支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 7、电源、功耗：DC15V-24V/3A或PoE(802.3at协议) ≤65W、待机＜2W； 8、额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； 9、信噪比、频响：≥80dB，30Hz-18kHz（功放输出）。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 7寸屏网络寻呼话筒 | 1、桌面式设计，7英寸触屏； 2、自带数字键，功能键界面； 3、支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4、支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5、采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8、终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10、内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11、1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12、1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13、1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14、本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15、高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； 16、▲内置网络隔离防雷处理电路；（提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖原厂公章） | 1 | 台 |  |
| 8 | 8路电源时序器 | 1、6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2、可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3、具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5、联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6、采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲提供智能截频FILTER多重净化技术软件著作权加盖厂家公章。 | 1 | 台 |  |
| D | 传输线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险； 2、CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输； 3、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低； 4、阻燃性能符合国家标准：GB/T18380.22-2008； 5、线缆长度305米/箱。 | 4000 | 米 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 3000 | 米 |  |
| 3 | 音箱线 | RVS2*2.5。 | 600 | 米 |  |
| 4 | 安装调试费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 巡检维护费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 七 | 中心机房系统 |  |  |  |  |
| A | 机房建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 600mm*600m*2000mm。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 网络机柜 | 600mm*800mm*2000mm。 | 4 | 台 |  |
| 3 | PDU防雷排插 | 具有防雷击保护功能，有效吸收来自电源系统的电涌脉冲，确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。 | 9 | 个 |  |
| 4 | 机柜角钢支架 | 5#角钢现场焊制。 | 9 | 只 |  |
| 5 | 防静电地板 | 1、集中荷载为3560N（挠度≤2mm），均布荷载17000N/㎡，极限荷载≥10700N； 2、滚动荷载2255N，滚动10000次，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.5mm。 耐冲击性能：将4.5㎏的物体在1米的高度落在地板面板上时，落点处表面变形不大于1.5㎜。 | 28 | 平米 |  |
| B | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | ZR-BVR50mm2；接地线。 | 20 | 米 |  |
| 2 | 配线 | ZR-BVR6mm2；接地线。 | 50 | 米 |  |
| 3 | 接地母线 | TMY 紫铜排30*3mm。 | 96 | 米 |  |
| 4 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱;300mm*250mm*150mm。 | 1 | 只 |  |
| 5 | 固定桩 | 绝缘子及附件。 | 20 | 套 |  |
| 6 | 接地装置测试 | 现场接地网测试。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 接地网辅材 | 含接地导线、接头、铜铁转换器件、上联接地线等。 | 1 | 项 |  |
| C | 不间断电源 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 40KVA,工频机，1、UPS主机采用工业型UPS（拒绝高频机+隔离变压器的机型），UPS采用可控硅整流+IGBT+先进的SVPWM(空间矢量调制)技术。 2、UPS内置滤波器输入电抗浪涌保护器；内置输出隔离变压器，可选输入、旁路隔离变压器。 3、UPS符合IEC 62040-3标准的双变换电路结构；UPS相关功能组件和相应开关，必须使用断路器或负荷开关而不是熔断器。 4、UPS必须包含1个整流器和1个逆变器，1个静态旁路、1个主输入开关，1个静态旁路输入开关（旁路开关），1个电池开关，1个输出开关和1个维修旁路开关。 5、▲设备采用32位双核DSP控制技术，输出电压和电流采用复合控制策略；提供实物照片并加盖厂家公章。 6、IGBT功率器件采用空间矢量调制技术。 7、采用先进的同步均流控制技术，CAN总线并机通信技术，最多可实现32台RPA（冗余并联）系统，并联系统各单机严格同步、均分负载，用户扩容方便。 8、具有输入、输出的过压和欠压保护、相序检测、电池过充过放保护、输出过载短路保护和温度过高保护等保护和报警功能。 9、具备ECO节能模式，ECO节能模式下效率可达97%，支持现场设置并测试ECO功能。 10、6脉冲整流若加配功率因数校正模块，输入功率因数在0.95以上。 11、▲可选配电池无线监控系统，对单只电池电压值、充电/放电电流、工作温度、容量和内阻等参数进行实时监控，所有单只电池监控参数直接在UPS主机屏幕中显示，不接受外加显示屏监控。对电池的故障和报警可远程处理。提供实物拍照并加盖厂家公章。 12、▲具备GCI并网运行功能，设计了与电网并联的PWM逆变器(Grid connected inverter)控制系统，采用电流瞬时值反馈控制技术，直接以电网电压同步信号为逆变器输出电流跟踪指令，通过对网侧电流的闭环跟随控制，实现以单位功率因数向电网馈送电能；同时，UPS并网功能使UPS本身可以作为老化负载，无需外加负载进行老化，可以作为微网储能站，可逆电能储备。提供彩页并加盖厂家公章，中标后需要在现场测试并网功能。 13.人机界面友好采用液晶触摸屏，便于操作和维护。 14、平均无故障工作时间25万小时。 15、安装方式：落地式，底部含360°方向轮（可以拆装）。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 功率模块 | 10KVA功率模块 | 4 | 套 |  |
| 3 | 蓄电池 | 12V/100AH免维护铅酸蓄电池，要求蓄电池和UPS主机同品牌。 | 32 | 块 |  |
| 4 | 电池柜 | A32含直流开关（780mm*880mm*1230mm）。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电池开关模块 | 安装于电池贵重，含电池空开 | 1 | 套 |  |
| 6 | 电池连接线 | 定制。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电池柜承重支架 | 定制。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电池柜辅材 | 含电池架、铜鼻子、接线柱、跳接线等。 | 1 | 套 |  |
| D | 供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜式配电单元 | 1.单路市电输入（125A/3P）； 2.标配UPS输入、输出、维护旁路空开（2*63A/3P+63A/4P（带锁）），空调及照明配电（3*40A/1P+3*32A/1P），IT机柜配电（9*32A/1P+9*32A/1P）； 3.机框配电容量按满载40KVA配置； 4.1台模块化UPS与市电组成2N供电架构； 5.智能电表，主路监控，配C级防雷器，RS485动环通讯接口。 | 1 | 套 |  |
| 2 | PDU电源线 | ZR-RVV3*6。 | 80 | 米 |  |
| 3 | 输入输出线缆 | ZR-BVR16。 | 50 | 米 |  |
| 4 | 安装调试费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 巡检维护费 | 按需。 | 1 | 项 |  |
| 八 | 综合管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络桥架 | 300mm*100mm。 | 1600 | 米 |  |
| 2 | 网络桥架 | 400mm*100mm。 | 100 | 米 | 机房到看台，连接入户线缆 |
| 3 | 穿线管 | PE32 | 200 | 米 |  |
| 九 | 暂列金 |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金 | 项目暂列金250000元，投标时不能改动 | 1 | 项 |  |

（二）实施要求

1.中标人应于合同时间内完成设备的到货验收工作，确认实验场地准备完善后一周内派有关人员前往用户指定地点免费安装调试（按采购人具体需求安装）。安装标准符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

2.中标人在项目实施前对采购单位使用该设备的业务工作进行充分调研，在安装前提供详细的安装方案，并提交采购人认可。

3.中标人根据所投产品性能，对采购人的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位设备无法正常运行，中标人承诺免费提供；除采购单位明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

4.中标人的项目团队必须按照响应文件中承诺的现场实施人数投入项目的实施。如因人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，中标人应承担相应违约责任。

5.项目实施前及实施期间需与采购人进行比较具体的交流和讨论，了解清楚用户需求，若采购文件中提出的技术要求中存在不合理或不完整的问题时，中标人有责任和义务提出补充修改方案，在征得采购人同意后方可实施。

6.项目实施过程至项目验收合格前，中标人须提供至少1名采购人认可的技术支持人员提供现场技术支持。项目安装验收后，定期安排技术人员进行系统巡检，现场进行测试及优化，消除故障隐患。

（三）包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、中标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、中标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

（四）质量保证、培训服务及售后服务

1、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；签订合同前，中标人提供产品演示，验证中标产品的功能及技术要求，如发现演示结果与招标要求偏离太大或发现中标人虚假应标，采购人有权取消中标人中标资格，并记入不良信用记录。

4、本项目免费质保期：叁年【免费保修期从设备验收合格之日起计算】，提供终身维护、技术支持服务。免费质保期内主要部件正常使用损耗进行维护过程中，不收取人工费用，仅收取材料成本费用。

5、售后服务：（1）售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。

（2）提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。

（3）对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题 4 小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

6、培训服务

中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至采购人技术人员会独立应用设备完成相关工作。

（五）验收标准：按国家相关规定或标准一次性验收合格。

（六）验收要求

1.设备到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验设备数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收，设备厂家技术服务人员按照相关标准条款承诺的产品指标书配合采购人。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

3.经双方共同验收，设备性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：                                      。

# 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |  |

# 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

# 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：                     ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为      个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

1.6.3符合招标文件要求及投标文件承诺。

# 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物       天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款   天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （（1）被告住所地(2)原告住所地（3）合同履行地（4）合同签订地）（5）标的物所在地） 的人民法院起诉解决。

# 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

廉 政 责 任 书

为进一步加强零星采购的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                 乙方单位（盖章）：

代表人：                           法定代表人：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州泽舟管理咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：  年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 企业营业执照原件扫描件并加盖公章

### 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件

4 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6 分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________           报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本清单报价表的“分项报价表之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2.以上表格中的各项可进一步细分，表格格式也可自拟。

3.投标人需根据市场行情及自身情况报出详尽的项目总价。

4. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

### 详见评审标准

10 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 11 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州泽舟管理咨询有限公司所有。

（全文完）