丹阳市曲阿街道移动应急排涝泵车采购项目变更内容

一、采购需求中变更的内容

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件“第四部分 采购需求”“三、技术参数及配置要求”“2.车辆厢体” | ▲6）厢体骨架采用整体阴极电泳处理，保证8～10年不锈蚀，投标人需提供具备电泳池相关审批证明文件。 | ▲6）厢体骨架采用整体阴极电泳处理，保证长期不锈蚀，投标人须在投标文件中提供对应有效证明材料：若为自有电泳生产线，提供投标人名下电泳池配套完整环保审批文件；若委托第三方外协电泳加工，须提供合作第三方企业电泳池全套环保审批文件，同时附上双方电泳加工合作协议。 |  |
| 2 | 采购文件“第四部分 采购需求”“三、技术参数及配置要求”“4. 便携式潜水电泵及控制柜” | ▲4）电泵机组效率：≥60%；具有永磁电动机节能一级能耗认证（提供中国质量认证中心出具的认证证书） | ▲4）电泵机组效率：≥60%（提供带有 CNAS 或 CMA 印章的检测报告）；永磁电动泵具有节能一级能效认证（提供经国家认监委备案的合法认证机构出具的一级能效有效认证证书） |  |
| 3 | 采购文件“第四部分 采购需求”“三、技术参数及配置要求”“4. 便携式潜水电泵及控制柜” | ▲9）水泵采用防砂结构起到耐磨作用，增强叶轮使用寿命。（提供省级科技技术成果认证证书） | ▲9）水泵采用防砂结构起到耐磨作用，增强叶轮使用寿命。（提供该项技术详细的技术证明材料及官方机构可查询的科技成果登记号和截图） |  |
| 4 | 采购文件“第四部分 采购需求”“三、技术参数及配置要求”“4. 便携式潜水电泵及控制柜” | 二、控制柜参数 1）有可视化操作界面，实时监测运行参数。带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能； 2）泵机组供电可以使用柴油机或市电供电工作； 柜体车上型可移拆卸，可移动； ▲3）控制柜有防护等级：IP66；（提供带有 CNAS 或 CMA 印章的检测报告；） 4）具有变频控制器，具备本地手动一键启停、远程遥控控制启停功能， 5）具备调速功能，通过旋钮开关调节频率大小，从而控制水泵流量和扬程大小；具备运行时间统计功能，应支持统计运行时间 | 二、控制柜参数 1）有可视化操作界面，实时监测运行参数。带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能； 2）泵机组供电可以使用柴油机或市电供电工作； 柜体车上型可移拆卸，可移动； 3）控制柜防护等级≥IP55；（提供带有 CNAS 或 CMA 印章的检测报告；） 4）具有变频控制器，具备本地手动一键启停、远程遥控控制启停功能， 5）具备调速功能，通过旋钮开关调节频率大小，从而控制水泵流量和扬程大小；具备运行时间统计功能，应支持统计运行时间 |  |

二、评标办法和标准中变更的内容

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“（一）技术评估”的“1.1技术参数响应” | 评委对照第四章采购需求内容，并根据投标文件中偏离表及需要递交的有关资料进行打分。完全满足招标文件要求的得满分32分；招标文件中标注“★”的为实质性条款，投标人有任意一项负偏离，其投标无效；带“▲”的参数要求，共有16项，每有一项负偏离扣2分。 注： 1、带“▲”的技术要求有要求提供所投产品相关检测报告等资料的必须提供，否则无效。相应证明材料应在偏离表中注明所在投标文件的页码位置，无从查找的评标委员会有权做负偏离处理。 2、为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注（但不能遮挡主要评审因素），评委通过核对投标人所提供的检测报告中的有效数据进行评审。 | 评委对照第四章采购需求内容，并根据投标文件中偏离表及需要递交的有关资料进行打分。完全满足招标文件要求的得满分30分；招标文件中标注“★”的为实质性条款，投标人有任意一项负偏离，其投标无效；带“▲”的参数要求，共有15项，每有一项负偏离扣2分。 注： 1、带“▲”的技术要求有要求提供所投产品相关检测报告等资料的必须提供，否则无效。相应证明材料应在偏离表中注明所在投标文件的页码位置，无从查找的评标委员会有权做负偏离处理。 2、为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注（但不能遮挡主要评审因素），评委通过核对投标人所提供的检测报告中的有效数据进行评审。 |  |
|  |  |  | 投标产品控制柜防护等级达到IP55，得 1 分； 投标产品控制柜防护等级达到IP56，得 3 分； 投标产品控制柜防护等级达到IP66，得 5 分； 注：须提供带有 CNAS 或 CMA 印章的检测报告。 |  |
| 2 | 采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“（一）技术评估”的“1.2项目实施方案” | 投标人需结合本项目采购需求及现场实际情况，制定项目实施方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①实施的时间进度安排及保障措施；②组织机构安排；③安全管理措施；④项目风险管理。根据供货方案完整性、合理可行性进行评审。方案完全包含上述要点得2分；有缺项或未提供方案的不得分；方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 投标人需结合本项目采购需求及现场实际情况，制定项目实施方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①实施的时间进度安排及保障措施；②组织机构安排；③安全管理措施；④项目风险管理。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得4分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 |  |
| 3 | 采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“（一）技术评估”的“1.3供货方案” | 投标人需结合本项目采购需求及现场实际情况，制定供货方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①供货计划②供货流程安排③供货应急方案④装卸方案。方案完全包含上述要点得2分；有缺项或未提供方案的不得分；方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 投标人需结合本项目采购需求及现场实际情况，制定供货方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①供货计划②供货流程安排③供货应急方案④装卸方案。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得4分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 |  |
| 4 | 采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“（一）技术评估”的“1.4运输方案” | 投标人需依据本项目采购需求制定运输方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①整体运输方案②运输保护方案③运输车辆和设备清单。方案完全包含上述要点得2分；有缺项或未提供方案的不得分；方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 投标人需依据本项目采购需求制定运输方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①整体运输方案②运输保护方案③运输车辆和设备清单。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得3分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 |  |
| 5 | 采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“（一）技术评估”的“1.5交货及调试 方案” | 投标人需依据本项目采购需求制定交货及调试方案。评审将考察方案是否包含以下内容：①供货②交货③调试整个过程。完全包含上述要点得2分；有缺项或未提供方案的不得分；方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 投标人需依据本项目采购需求制定交货及调试方案。评审将考察方案是否包含以下内容：①供货②交货③调试整个过程。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得3分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 |  |
| 6 | 采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“（一）技术评估”的“1.6质量保证措施及进度保证计划方案” | 投标人需依据本项目采购需求制定质量保证措施及进度保证计划方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①质量保证计划②质量保证措施③进度计划④各阶段进度的保证措施⑤违约责任。方案完全包含上述要点得3分；有缺项或未提供方案的不得分；方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 投标人需依据本项目采购需求制定质量保证措施及进度保证计划方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①质量保证计划②质量保证措施③进度计划④各阶段进度的保证措施⑤违约责任。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得5分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 |  |
| 7 | 采购文件“第五部分 评标办法和标准”“8.技术和商务评估”“（一）技术评估”的“1.7售后服务方案” | 投标人需依据本项目采购需求制定售后服务方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①售后人员配备及电话②项目所在地设有固定服务地点③设备巡检④售后应急预案⑤故障处理。方案完全包含上述要点得3分；有缺项或未提供方案的不得分；方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 投标人需依据本项目采购需求制定售后服务方案。评审将考察方案是否完整涵盖以下内容：①售后人员配备及电话②项目所在地设有固定服务地点③设备巡检④售后应急预案⑤故障处理。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得5分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 |  |
|  |  | 投标人承诺中标后在项目所在地具备固定的售后服务网点得2分； 注：提供承诺书原件扫描件。未提供或未按要求提供不得分。 | 投标人承诺中标后在项目所在地具备固定的售后服务网点得1分； 注：提供承诺书原件扫描件。未提供或未按要求提供不得分。 |  |