招　标　文　件

项目名称：连云港市红十字中心血站采血车采购

项目编号：JSZC-320700-CQGX-G2026-0006

采  购  人：连云港市红十字中心血站

采购代理机构：广轩项目管理有限公司

2026年 6 月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求....................................................................................................................................32

第五章  评标方法与评标标准	48

第六章  投标文件格式	54

# 第一章  投标邀请

受[连云港市红十字中心血站]的委托，广轩项目管理有限公司就[连云港市红十字中心血站采血车采购]([JSZC-320700-CQGX-G2026-0006])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

连云港市红十字中心血站采血车采购 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月17日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320700-CQGX-G2026-0006

2.项目名称：连云港市红十字中心血站采血车采购

3.预算金额：300万元(采购包一：165万元；采购包二：135万元）

4.最高限价:采购包一：155万元；采购包二：135万元，投标报价超过最高限价的投标无效

5.采购需求：专为无偿献血事业打造的专业移动采血平台，满足城市、社区、校园等多场景灵活的无偿献血活动部署（详细内容见本招标文件第四章）。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

6.交货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。

# 二、采购包一至采购包二申请人的资格要求：

## （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

4.本项目 不接受 联合体投标。

## （二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目的其他资格要求：

1.本项目不接受进口产品(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.法律、法规规定的其他条件。

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册>）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2026年 7 月17日9点00分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：连云港市红十字中心血站

地址：连云港市海州区盐河北路39号

联系人：滕主任

联系电话：0518-80276278

2.采购代理机构信息

名称：广轩项目管理有限公司

地址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座1703号

联系人：夏工

联系电话：15705122288

3.项目联系方式

项目联系人：夏工

电话：15705122288

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果投标人参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

# 一、总则

## 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

## 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

## 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，广轩项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理服务费及其他：

（1）按照苏招协【2022】002号文规定的标准计取；

（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。

以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

## 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

# 二、招标文件

## 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

## 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

## 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

# 三、投标文件的编制

## 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

## 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

## 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

## 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

## 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

## 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

## 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

## 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

## 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 四、投标文件的递交

## 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

## 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 21、投标文件的撤回和修改

### 21.1 投标文件的撤回

#### 21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

#### 21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

### 21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

### 21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 五、开标与评标

## 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

## 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

## 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

## 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

## 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

## 27、无效投标条款和废标条款

### 27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注“★”的条款为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

### 27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

### 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

# 六、定标

## 28、确定中标单位

### 28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

### 28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

### 28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

### 28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

### 28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

28.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为招标代理部（快递运单上的收件人填写“招标代理部夏工收”即可），联系地址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦A座1703号，联系电话：15705122288。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 七、授予合同

## 31. 签订合同

### 31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

## 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 34、政府采购政策功能

34.1支持绿色发展

（1）本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（3）为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

34.2政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

- 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：    规格型号：

- 采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自        生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人 （签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章采购需求

采购包一

一、项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物采购清单

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、项目背景

- 专为无偿献血事业打造的专业移动采血平台，满足城市、社区、校园等多场景灵活的无偿献血活动部署

- 三、货物清单及需要满足的技术要求

- （一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血车 | 辆 | 1 | 工业 |

- （二）、技术参数

| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车底盘要求 |  |
| 1.1★ | 总长（mm） | ≥10900 |
| 1.2★ | 总宽（mm） | ≥2500 |
| 1.3 | 前悬/后悬(mm) | ≥2200/3170 |
| 1.4 | 车厢内高（mm） | ≥1980 |
| 1.5 | 轴距（mm） | ≤6300 |
| 1.6 | 轴荷（kg） | ≥5500/10900 |
| 1.7 | 前轮距/后轮距（mm） | ≥2080/1870 |
| 1.8 | 额定载客 | ≥9人 |
| 1.9 | 整车最大总质量（kg） | ≤18000 |
| 2 | 发动机 |  |
| 2.1 | 发动机型式 | 直喷增压中冷 |
| 2.2 | 额定功率 | ≥206KW |
| 2.3★ | 排放标准 | 国六排放 |
| 3 | 车身配置要求 |  |
| 3.1 | 变速箱 | 1、六档变速器、两软轴操控； 2、排档杆集成在仪表台上。 |
| 3.2 | 离合器 | 单片干式离合器总成，液压远程距离操控，带气助力 |
| 3.3★ | 行驶系统 | 气囊悬架+前盘后鼓（前后一体化免维护轴承单元） |
| 3.4 | 外后视镜 | 电动兔耳外后视镜，集成前视镜、补盲镜，电加热除霜，主镜片≥360mm*205mm（镜片最宽*最长），曲率半径R≥1300mm |
| 3.5 | 遮阳帘 | 前风挡双半幅遮阳帘 |
| 3.6 | ABS | 有ABS |
| 3.7 | 车载空调 | 一、行车空调1套：顶置空调，制冷量≥27000kcal/h 二、驻车空调一套：风管式、参数要求如下： 1．空调形式：一拖四结构 2．制冷类型：冷暖 3．定频/定频：变频 4．能效等级：一级能效 5．APF：≥5.1 6．IPLV：≥7.1 7．制冷量(W)：≥15500 8．制冷功率(W)：≤480 9．制热量(W)：≥18000 10．制热功率(W)：≤4650 11．外机噪音(dB(A)：≤56 12．电压/频率（V/Hz）：220/50 13．制冷剂新冷媒：R410a ▲14．出风方式：行车、驻车共用一套风道和出风口，出风均匀，出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调吹人的缺点 ▲15．检修方便性：大顶上部装饰罩分体设计，上部可直接取下，确保不漏水 ▲16.风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，定期可拆除车顶回风栅清洗滤网。 |
| 3.8 | 燃料箱 | ≥260L油箱，高密度聚乙烯材质 |
| 3.9 | 倒车监视系统 | 单探头彩色监视器（倒车） |
| 3.10 | 车身结构 | 全承载 |
| 3.11 | 轮胎 | 断面宽度≥295mm，扁平率≥80%，轮毂直径≥22.5英寸 |
| 3.12 | 顶风窗 | 车尾部换气扇顶风窗 |
| 3.13 | 安全锤 | 4把防盗警报车用安全锤 |
| 3.14 | 灭火弹 | 装2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱) |
| 3.15 | 热管理系统 | 智能控制冷却系统，冷却系统采用无刷电子风扇，散热好，油耗低 |
| 3.16 | 蓄电池 | ≥195Ah免维护蓄电池2个 |
| 4 | 车身配置要求 |  |
| 4.1 | # 司机椅 | 三点式安全带减震司机椅(带安全带报警) |
| 4.2 | 导游椅 | 有导游椅 |
| 4.3 | # 行车记录仪及车内监控 | 监控、记录仪一体机（容量500GB）：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+5路视频录像监控功能(照车门,路况,司机,车内),驻车可用,可后台实时监控 |
| 4.4 | # 司机窗 | # 白色单层后活动内嵌式司机窗 |
| 4.5 | # 侧窗配置 | # 车辆左右两侧均有双层真空玻璃的可推拉窗户；其中拓展舱上车窗可推拉； |
| 4.6 | 车身保温系统 | # 独立+大功率水暖除霜，水暖驻车可用 |
| 4.7 | # 活动踏步 | # 前门活动踏步 |
| 4.8 | # 侧舱门 | # 行李舱上翻门 |
| 4.9 | 车载无线网络 | 5G无线网络 |
| 4.10 | 车身条幅挂钩 | 抽拉箱体两侧各4个条幅挂钩 |
| 4.11 | 消毒机 | 消毒机 1 台，技术要求如下： 1. 外形：平板壁挂式 2. 外观尺寸：≤95cm×35cm×20cm 3. 适用体积：≥100m3 4. 循环风量：≥1200m3/h 5. 额定功率：≤190W 6. 紫外线管寿命：≥5000h 7. 紫外线泄漏量：≤5μW/cm2 8. 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 9. 负离子发生量：≥3×106 个/cm3 10. 噪音：≤55dB(A) |
| 4.12 | 风幕机 | 前门 1 台风幕机，有效阻挡蚊虫；稳定车厢内温度，技术要求如下： 类型：贯流式风幕机， 材质：金属 前门：外观尺寸≤600mm×190mm×210mm 噪声：≤57dB 功率：≥140（w） 风速：9m/s-11 m/s |
| 4.13 | 拓展舱部分 | 1、抽拉箱体控制方式：配电柜按钮操作和遥控器操作两种方式；抽拉舱手动电动两套操作系统，在电动失效情况下，通过手动方式能够保证抽拉舱的打开和收回； 2、抽拉厢体方管采用不小于16Mn冷拉无缝钢管 3、拓展行程：≥600mm 4、拓展完成时间：≤60s 5、减速电机功率：≥550w 6、单侧抽拉舱滑道承重≥560kg，不需要外部支撑装置。能保证抽拉舱滑道在抽拉舱打开闭合过程中平稳运行，不得有变形、下沉现象。提供厂家检测报告 7、减速电机和齿条处齿轮通过万向节柔性链接；有“未收回报警功能，且不受控制箱电源总开关控制 8、抽拉厢体尺寸：尺寸长度≥4100mm，内高：≥1570mm；抽拉厢体地板与车内地板高度差小于100mm 9、抽拉厢体带随舱联动遮雨帘 10、每个抽拉舱配备至少两个侧窗 ▲11、抽拉箱体材料采用玻璃钢一体化成型，避免渗水漏水。(提供承诺并加盖供应商公章，格式自拟） 12、拓展仓防水要满足降雨强度100 mm/h连续30 min，拓展仓完全伸出状态情况下拓展仓内部顶板、侧壁、滑轨内腔无滴水、无流水、无可见渗水痕迹。 |
| 4.14 | 拓展舱功能要求 | 1、抽拉舱手动电动两套操作系统，在电动失效情况下，通过手动方式能够保证抽拉舱的打开和收回 2、限位开关：在抽拉舱打开和闭合时，通过行程开关控制抽拉舱的打开和闭合行程 3、抽拉舱自锁功能：在抽拉舱打开、闭合及行程过程中停止时，抽拉舱都具有锁止功能，不会因受外力发生移动 4、通过环境适应性检测-高低温试验，满足GB/T 2423.1-2008要求, 低温-25℃测试4小时、高温50℃测试4小时检测 提供第三方检测报告 - 抽拉箱体内侧可满足4个采血台，8把采血椅； 6、拓展箱体有拓展安全警示，以防发生意外。 7、抽拉舱内侧防夹功能：采用红外线网络防夹结构，遇到障碍后在 1S 内停止， 并返回一段距离。 |
| 5 | 车辆内饰 |  |
| 5.1 | 车身内饰 | - 软包吊顶商务风道，窗立柱（依布局情况，选带窗立柱灯带）； - 办公家具米灰色，仿石材花纹贴面板白色； - 动车窗帘（抽拉舱内软布窗帘），窗帘、圆凳、护栏隔板为米黄色，可定制图案； - 窗帘、围帘：阻燃，提供动车窗帘的阻燃检测报告和环保检测报告； - 座椅颜色：乘客座椅、长条休息椅米橙拼色； - 家具面料要求： ▲环保性能；绿色环保零甲醛，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。 （提供第三方检测报告）； 抗菌性能：抗菌按照GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》塑料表面抗菌性能试验方法，大肠杆菌抗菌率99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌率99.9%，白色念珠菌抗菌率92.2%（提供第三方测试报告） 防霉性能：按照QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》黄曲霉、黑曲霉、青霉、木霉等进行28天实验，28°C温度、85%湿度环境，无霉菌生长。 （提供第三方测试报告） |
| 5.2 | # 工作台台面 | 工作台台面采用环保、耐磨的热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板HPL，具体参数要求如下： - 环保性能：按照GB 18580-2025《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛≤0.027mg/m3； - （提供第三方检测报告） - 耐磨性能：按照GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐磨性能满足≥4级； - （提供第三方测试报告） - 耐沸水：按照GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，质量增加率≤9%，厚度增加率≤10%； - （提供第三方测试报告） |
| 5.3 | # 内饰地板革 | 选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。 - 1、耐磨性能：参照GB/T 18102-2020,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。 - （提供第三方检测报告） |
| 6 | 车辆上装及功能部分 |  |
| 6.1 | # 医用冰箱 | 1.门体：采用立式单门设计，两层玻璃发泡门带电加热，32℃、85%湿度环境下不凝露，自关门功能。 2.市电供电，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。 3.显示：LED数码管显示，显示箱内上下温传感器温度，平均温度，可通过指示灯查看电源，开门，冷凝器脏状态。 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，配置1个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 9. 配备四个脚轮，两个底脚；灵活，可移动、可通过底脚锁定，若在移动装置（车辆、轮船等）中使用时，可拆除底脚、脚轮将冷藏箱进行固定。 10.压缩机：车载专用直流压缩机，制冷迅速（常温下空载30分钟可降至设定温度），高可靠性（移动运输制冷设备专用），高效节能，低噪音，使用寿命长。 11.冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长。 12. 噪声声压级≤41dB（A）。有效容积≥279L。 13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。 14.门体机械锁，带独立锁扣，有效防止车辆行驶过程中门体打开。 15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 16.箱内8路传感器(上温传感器、下温传感器、控制传感器、防低温机械温控器、防高温机械温控器、化霜传感器、冷凝器脏堵传感器、环境温湿度传感器)，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度；配置防低温机械温控器与防高温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 17.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 18.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。 19. 5个可抽拉下沉式蘸塑搁架，15个蘸塑血筐，5个内门，可减小开门取血的冷量散失。 20.★具有医疗器械注册证（提供证书扫描件加盖投标人公章）。 |
| 6.2 | # 工作设施 | 登记台1个（铝合金柜体，环氧树脂台面），化验台1个（铝合金柜体，环氧树脂台面），采血台4个（铝合金柜体，环氧树脂台面），热合台1个（铝合金柜体，环氧树脂台面），可升降护士圆凳6个，休息沙发1个。 |
| 6.3 | # 采血椅 | 采血椅8件，手托上下可调节，靠背可调，座椅前后可调，为确保座椅舒适性，要求如下： 1、采用液压可控气动扶手； ①、疲劳测试循环寿命不低于20500次； ②、延展速度≥45mm/s； ③、满足在高低温测试-40℃-80℃之间正常工作； ④、抗拉性能满足2000N测试无问题； 2、采血座椅：座椅宽度≥690mm，可前后滑移，靠背可调节，臂托可调节，靠背最大倾斜角度≥140°，腿托最高角度≥70°。 |
| 6.4 | # 服务设施 | 微波炉1个，饮水机组合柜1个，后高地板储物柜1个，后高台休息床1套，围帘1套，后高台两侧衣帽钩各2个，垃圾桶3个，饮水机1台，隐藏式洗手池（污水直排）1个，清洁工具柜1个。 |
| 6.5 | # 灯光设施 | 两侧长条灯一套，采血台上方各一盏LED射灯，射灯技术要求如下： 功率≥8.5W； 工作环境温度：-40~55℃； 灯圈颜色：镀铬，外透镜：雾化透镜； 光色：6000-6500K纯白，LED光通量：850lm； 出光角度：160度，泛光型. |
| 6.6 | # 市电配电设施 | # 5kW充逆变一体机，50m电缆盘（手摇式）1套， 配电箱（含漏电保护器、空气开关，插座等)，满足锂电无法使用时可接市电使用工作。 |
| 6.7 | # 锂电系统 | # 一、锂电池系统 # （一）磷酸铁锂动力电池组1套，具体要求如下： # ▲1.电池包为动力电池包，电池类型：磷酸铁锂动力电池；电池能量密度：≥175Wh/kg。整套电池组额定存储能量：≥88kWh，放电率≥93% # （提供第三方机构出具的符合GB38032-2020检测报告） # 2.存储环境温度：-35～65℃，长期存储温度控制在35℃以下。 # 3.工作温度：电池系统：-35～65℃；电芯充电：0～65℃；电芯放电：-35～65℃。 # 4.工作环境相对湿度：≤90%。 # 5.额定容量：≥268Ah。 # 6.标称电压：≥328.44V。 # 7.工作电压范围：204～387.6V。 # 8.出货状态SOC：≥40%。 # 9.热管理方式：自然冷却，加热膜加热。 # ▲10.电芯，须提供含低温放电、高温放电、耐振动测试的 提供第三方机构出具的符合GB/T31486-2024检测报告 # ▲11.电池电芯与电池管理系统为同一企业生产 # 须提供电池包国家GB 38032-2020和GB 38031-2020强检报告； # 12.SOC工作范围: 0%～100%。 # 13.BOL最大持续充电电流:≥250A；BOL最大持续放电电流:≥250 A；BOL短时峰值放电电流:≥400A（30s）；BOL短时峰值回充电流:≥400A（30s）。 # 14.自放电率/月: ≤5%。 # 15.绝缘要求: ≥8MΩ。 # ▲16.IP防护等级: 样品防护等级不低于 IP6X、IPX8， # 提供第三方机构出具符合GB/T4208-2017的检测报告。 # 17.系统总质量: ≤800 kg。 # 18.电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力≥50 kPa。 # ▲19.电池组须提供完善的检修通道和安全熔断装置，热事故发生后，至少有240秒以上的逃生时间 # （提供第三方机构出具符合GB38032-2020的检测报告）。 # 20.电池应具有智能均衡系统，自带故障诊断反馈功能。 # ▲21、电池具有外观，极性标识，质量和外形尺寸，室温放电容量，室温倍率放电容量，室温倍率充电性能，低温放电容量，高温放电容量，室温荷电保持与容量恢复能力，高温荷电保持与容量恢复能力，储存方面的检测报告 # （提供第三方机构出具符合GB/T31486-2024的检测报告） # 二、逆变器1套，具体要求如下： # 额定输出功率：≥15KW；输出电压：220V AC；；具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能。 # 三、车载充电机1套，具体要求如下： # 额定输出功率：≥20KW；最大充电电流30A；接入电压380V AC；。 # 四、锂电池充电要求： # 配备交流充电插座及充电枪各1套，在血站指定地方安装充电配套设备,充电枪配线不小于15米；安装不锈钢柜，用于收纳充电枪、电线等；锂电池室仓门上设计充电开口，给锂电池充电时无需打开仓门。 |
| 6.8 | # 采血称8台 | # 1.采 液 量：50～1000ml # 2.液体比重：1.05g/ml # 3.分 度 值：2ml 或2g # 4.摇摆角度：13°±2° # 5.摇摆频率：30±2次／分 # 6.电 源：AC220V 50Hz # 7.输入功率：≤40W # 8.工作环境：0℃～40℃室内 # 9.报 警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示 # 10.采液控制量(ml)：100、200、300、400 # 11.外形尺寸(mm)：≤170×275×155 (宽×深×高) # 12.采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血 # 13.通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷 # 14.计量单位ml、g可一键转换 # 15.大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液 # 16.托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁 17.具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性； |
| 6.9 | # 热合机1台 | - 仪器类型：高频晶体管； - 封管时间：0.8-1.2秒； - 最大封管直径：≤8mm； - 工作频率：≤40.68MHz； - 封口射频（RF）功率：≥30W； - 热合宽度调节：用户可根据需要自行调节热合面； - 消耗功率：工作：≤250W；待机：≤10W； - 尺寸：≤175mm长×150mm宽×300mm高； - 重量：≤6公斤； - 工作温度范围：0℃到40℃； - 防溅保护：可伸缩防溅保护板，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，保证操作人员安全；方便清洁：白色安全防护盖，方便拆卸清洗； - 仪器外壳：全铝合金外壳，美观大方； - 三种颜色指示机器状态：绿色（待机状态）红色 （热合状态）琥珀色 （调整状态） - 电压范围：100-250V； - 携带方便：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动； - 保险管：机器自带备用保； |
| 6.10 | # 离心机1台 | # 最高转速： 水平转子：5000r/min; 角度转子： 6000r/min ；±10rpm # 最大相对离心力：水平转子：3630×g；角度转子：5630×g # 最大容量：水平转子：10ml×16 支；角度转子： 15ml×12 支 # 定时范围：1 ～ 99h59min59s # 温度设定范围：-20°C~+40°C;精度:±1°C # 整机噪声：＜55dB (A) # 电源条件：AC220V;50Hz;输入功率:≤0.75kW # 外形尺寸(长×宽×高)：≤445×350×400mm # 净重：≤52.5kg |
| 6.11 | # 采血综合工作站2套 | - 工作站主机： # （1）工作站屏幕尺寸≥14英寸； # （2）屏幕比例：16：10 # （3）内存：≥16GB # （4）硬盘：≥1TB # （5）处理器：不低于12代酷睿 # 2、工作站附件： # （1）远程打印：支持远程打印 # （2）双面打印：自动双面 # （3）黑白随机印量：1001页~1500页 |
| 6.12 | # 二代身份证采集系统1套 | # 可读取、查询第二代居民身份证全部信息，可验证第二代居民身份证真伪。 |
| 6.13 | # 血液信息核对器8套 | # 血液信息核对器具备有采血登记、四码智能核对、数据实时上传等强大功能。 # 注：支持与血站现有的血液管理信息系统无缝对接(提供承诺并加盖供应商公章，格式自拟） |
| 7 | 防腐要求 | # 1、投标车型整车（车身+底盘）采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。 # 2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。 |
| 8 | 焊接质量要求 | 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。 |
| 9 | 线束及线束防护要求 | 采用汽车用薄壁绝缘低压电线。 - ▲1、整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查） - ▲2、线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷绕（10mm，0.5kg，3圈）--卷绕后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min），按照GB/T 25085.3-2020标准进行测试，无裂纹，无击穿。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件，原件备查） - ▲3、线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），按照GB/T 25085.3-2020标准进行测试，无击穿。 - （提供第三方机构出具的检测报告扫描件） - ▲4、防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。 - （提供第三方机构出具符合GB/T 2408-2021的检测报告扫描件） - ▲5、线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g，甲醛<10mg/Kg，气味等极≤3。 - （提供第三方机构出具的检测报告扫描件） |
| 10 | 整车图案要求 | - 1、外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。 - （提供第三方机构出具符合GB24409-2020检测报告扫描件） - 2、依据GB/T5209-1985检测标准检测耐水性，耐湿热性，耐酸耐碱性，检测无气泡和脱落现象，无光泽和颜色的明显变化； - （提供第三方机构出具的检测报告扫描件） |

四、辅材、配件（如有）

- 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

- 为今后能给采购人提供维护及保养的方便，请供应商根据在其他项目上的实际运用经验，提供能满足所有本次招标文件内设备在质保期满后三年的备品配件清单供采购人参考，此项费用不包含在投标总价中。

五、供货要求

★1.交货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

★5.投标人须提供所投产品由工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》医疗车公告页截图并加盖投标人公章。

六、安装调试要求

1.所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。

2.货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

3.产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

4.产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

5.供货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等。

6.采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

7.应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

8.如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

9.投标人须向采购人提供设备的运行，安装，使用环境要求等。

10.在货物到达采购人指定地点后,投标人须在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。

七、国家或行业相关规范标准

1.采用行业标准的不得低于国家标准；

2.必须通过国家安装规范和验收规范。

八、履约验收要求

1.采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求

供应商应免费对采购方指定人员（不少于2人）在现场进行培训（提供每人一份培训用中文教材），并直至教会。供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：系统的正常操作和使用方法；系统的日常维护和保养方法；安全操作规程、安全注意事项等。

十、售后服务要求

★1、质保期：质保期不少于3年。

2、质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

十一、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十三、付款方式与履约保证金

★1.付款方式

合同签订后，全部货物到达甲方指定地点验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%；安装调试完毕并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的60%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、质量标准：中标供应商提供的货物须提供产品质量检验合格证明。

采购包二

一、项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物采购清单

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、项目背景

- 专为无偿献血事业打造的专业移动采血平台，满足城市、社区、校园等多场景灵活的无偿献血活动部署

- 三、货物清单及需要满足的技术要求

- （一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血车 | 辆 | 1 | 工业 |

- （二）、技术参数

| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车底盘要求 |  |
| 1.1★ | 总长（mm） | ≥8190 |
| 1.2★ | 总宽（mm） | ≥2500 |
| 1.3 | 前悬/后悬(mm) | ≥1770/2450 |
| 1.4 | 车厢内高（mm） | ≥1950 |
| 1.5 | 轴距（mm） | ≤3950 |
| 1.6 | 轴荷（kg） | ≥3480/7100 |
| 1.7 | 前轮距/后轮距（mm） | ≥2030/1835 |
| 1.8 | 额定载客 | ≥7人 |
| 1.9 | 整车最大总质量（kg） | ≤11600 |
| 2 | 发动机 |  |
| 2.1 | 发动机型式 | 直列增压中冷 |
| 2.2 | 额定功率 | ≥169KW |
| 2.3★ | 排放标准 | 国六排放 |
| 3 | 车身配置要求 |  |
| 3.1 | 变速箱 | 1、六档变速器、两软轴操控； 2、排档杆集成在仪表台上。 |
| 3.2 | 离合器 | 单片干式离合器总成，液压远程距离操控，带气助力 |
| 3.3★ | 行驶系统 | 多片簧（前板簧片数≤8，后板簧片数≤10） 前盘后盘(前后一体化免维护轴承单元) |
| 3.4 | 外后视镜 | 电动兔耳外后视镜，集成前视镜、补盲镜，电加热除霜，主镜片≥201mm*389mm（镜片最宽*最长），曲率半径R≥1300mm。 |
| 3.5 | 遮阳帘 | 前风挡双半幅遮阳帘 |
| 3.6 | ABS | 有ABS |
| 3.7 | 车载空调 | - 行车空调一套：顶置空调（制冷量≥18000Kcal/h） - 驻车空调一套：要求如下 风管式空调1套，技术参数如下： - 1.空调形式：风管式，一拖二 - 2.制冷类型：冷暖 - 3.定频/定频：变频 - 4. 能效等级：一级能效 - 5. APF: ≥5.23 - 6. 制冷量(W)：≥10000 - 7.制冷功率(W)：≤2550 - 8.制热量(W)：≥12000 - 9. 制热功率(W)：≤2970 - 10.外机噪音(dB(A)): ≤54 - 11. 电压/频率（V/Hz）: 220/50 - 12.制冷剂新冷媒：R410A - ▲13. 出风方式：行车、驻车共用一套风道和出风口，出风均匀，出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调吹人的缺点 - ▲14. 检修方便性：大顶上部装饰罩分体设计，上部可直接取下，确保不漏水 - ▲15.风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，定期可拆除车顶回风栅清洗滤网。 |
| 3.8 | 燃料箱 | ≥200L油箱，高密度聚乙烯材质 |
| 3.9 | 倒车监视系统 | 单探头彩色监视器（倒车） |
| 3.10 | 车身结构 | 半承载式钢管骨架，平地板结构 |
| 3.11 | 轮胎 | 断面宽度≥255mm，扁平率≥70%，轮毂直径≥22.5英寸 |
| 3.12 | 顶风窗 | 车尾部换气扇顶风窗 |
| 3.13 | 安全锤 | 4把防盗警报车用安全锤 |
| 3.14 | 灭火弹 | 装2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱) |
| 3.15 | 热管理系统 | 智能控制冷却系统，冷却系统采用无刷电子风扇，散热好，油耗低 |
| 3.16 | 蓄电池 | ≥150Ah免维护蓄电池2个 |
| 4 | 车身配置要求 |  |
| 4.1 | # 司机椅 | 三点式安全带减震司机椅(带安全带报警) |
| 4.2 | 导游椅 | 有导游椅 |
| 4.3 | # 行车记录仪及车内监控 | 监控、记录仪一体机（容量500GB）：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+5路视频录像监控功能(照车门,路况,司机,车内),驻车可用,可后台实时监控 |
| 4.4 | # 司机窗 | # 白色单层后活动内嵌式司机窗 |
| 4.5 | # 侧窗配置 | # 深灰色：全封闭普通玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗） |
| 4.6 | 车身保温系统 | # 独立+大功率水暖除霜，水暖驻车可用 |
| 4.7 | # 活动踏步 | # 前门活动踏步 |
| 4.8 | # 侧舱门 | # 全铝上移门（锂电池舱上翻门） |
| 4.9 | 车载无线网络 | 5G无线网络 |
| 4.10 | 车身条幅挂钩 | 内嵌式车身两侧条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观。（左右各4 个），提供同类产品实车照片。 |
| 4.11 | 消毒机 | 消毒机 1 台，技术要求如下： 1. 外形：平板壁挂式 2. 外观尺寸：≤95cm×35cm×20cm 3. 适用体积：≥60m3 4. 循环风量：≥600m3/h 5. 额定功率：≤190W 6. 紫外线管寿命：≥5000h 7. 紫外线泄漏量：≤5μW/cm2 8. 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 9. 负离子发生量：≥3×106 个/cm3 10. 噪音：≤55dB(A) |
| 4.12 | 风幕机 | 前门 1 台风幕机，有效阻挡蚊虫；稳定车厢内温度，技术要求如下： 类型：贯流式风幕机， 材质：金属 前门：外观尺寸≤600mm×190mm×210mm 噪声：≤57dB 功率：≥140（w） 风速：9m/s-11 m/s |
| 5 | 车辆内饰 |  |
| 5.1 | 车身内饰 | 前后顶：前后顶可根据需求设计，环保材质； 顶、裙板：家装风格，材质为环保PP蜂窝板，顶部两侧长条照明灯； 窗帘：动车窗帘（禁止折叠帘）； 窗立柱及窗框：亮白色吸塑带造型窗立柱，材质为环保材料； 风道：亮白色PVC商务开模成型扁平带圆弧型风道，采用环保材质； 家具面料要求： ▲环保性能；绿色环保零甲醛，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。 （提供第三方检测报告）； 抗菌性能：抗菌按照GB/T 31402-2023塑料表面抗菌性能试验方法，大肠杆菌抗菌率99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌率99.9%，白色念珠菌抗菌率92.2% （提供第三方测试报告）； 防霉性能：按照QB/T4341-2012《抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果》的标准，黄曲霉、黑曲霉、青霉、木霉等进行28天实验，28°C温度、85%湿度环境，无霉菌生长； （提供第三方测试报告） |
| 5.2 | # 工作台台面 | 工作台台面采用环保、耐磨的热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板HPL，具体参数要求如下： - 环保性能：按照GB 18580-2025《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛≤0.027mg/m3； - （提供第三方检测报告） - 耐磨性能：按照GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，耐磨性能满足≥4级； - （提供第三方测试报告） - 耐沸水：按照GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》标准，质量增加率≤9%，厚度增加率≤10%； - （提供第三方测试报告） |
| 5.3 | # 内饰地板革 | 选用环保、耐磨、防滑、阻燃的地板革。 - 耐磨性能：参照GB/T 181022020的标准,使用P180粒度砂布粘在砂轮上，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏底。 - （提供第三方检测报告） |
| 6 | 车辆上装及功能部分 |  |
| 6.1 | # 医用冰箱 | 1、有效容积≥158L 2、风冷，电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内的温度恒定控制在4±1℃范围内； 3、上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度； 4、设定点可以调整校对，校对范围2℃~8℃，校对0.5增量； 5、安全系统：双重显示运行参数（数字显示，记录仪记录）故障报警（高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警）三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时；两种安全运行程序（传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序）； 6、全透明程序：外门防凝露技术的应用， 85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察；内部小门透明设计；透明真空钢化玻璃门； 7、人性化设计：自动化霜功能，适合高温高湿地区；安全门锁设计，防止随意开启；大屏幕数字温度显示，便于观察；血液分类分层存放，便于存取操作；脚轮方便使用； 8、★具有医疗器械注册证（提供证书扫描件加盖投标人公章） |
| 6.2 | # 工作设施 | 登记台1个（铝合金柜体，环氧树脂台面），化验台1个（铝合金柜体，环氧树脂台面），采血台2个（铝合金柜体，环氧树脂台面），热合台1个（铝合金柜体，环氧树脂台面），可升降护士圆凳6个，休息沙发1个。 |
| 6.3 | # 采血椅 | 采血椅4件，手托上下可调节，靠背可调，座椅前后可调，为确保座椅舒适性，要求如下： 1、采用液压可控气动扶手； ①、疲劳测试循环寿命不低于20500次； ②、延展速度≥45mm/s； ③、满足在高低温测试-40℃-80℃之间正常工作； ④、抗拉性能满足2000N测试无问题； 2、采血座椅：座椅宽度≥690mm，可前后滑移，靠背可调节，臂托可调节，靠背最大倾斜角度≥140°，腿托最高角度≥70°。 |
| 6.4 | # 服务设施 | 微波炉1个，饮水机组合柜1个，后高地板储物柜1个，后高台休息床1套，围帘1套，后高台两侧衣帽钩各2个，垃圾桶3个，饮水机1台，隐藏式洗手池（污水直排）1个，清洁工具柜1个。 |
| 6.5 | # 灯光设施 | 两侧长条灯一套，采血台上方各一盏LED射灯，射灯技术要求如下： 功率≥8.5W； 工作环境温度：-40~55℃； 灯圈颜色：镀铬，外透镜：雾化透镜； 光色：6000-6500K纯白，LED光通量：850lm， 出光角度：160度，泛光型。 |
| 6.6 | # 市电配电设施 | # 2kW充逆变一体机，50m电缆盘（手摇式）1套， 配电箱（含漏电保护器、空气开关，插座等)。 |
| 6.7 | # 锂电系统 | 一、锂电池系统 （一）磷酸铁锂动力电池组1套，具体要求如下： ▲1.电池包为动力电池包，电池类型：磷酸铁锂动力电池；电池能量密度：≥170Wh/kg。整套电池组额定存储能量：≥77kWh，放电率≥93% （提供第三方机构出具符合GB38032-2020的检测报告） 2.存储环境温度：-35～65℃，长期存储温度控制在35℃以下。 3.工作温度：电池系统：-35～65℃；电芯充电：0～65℃；电芯放电：-35～65℃。 4.工作环境相对湿度：≤90%。 5.额定容量：≥200Ah。 6.标称电压：≥386.4V。 7.工作电压范围：240～456V。 8.出货状态SOC：≥40%。 9.热管理方式：自然冷却，加热膜加热。 ▲10.电芯，须提供含低温放电、高温放电、耐振动 提供第三方机构出具的符合GB/T31486-2024检测报告 ▲11.电池电芯与电池管理系统为同一企业生产（须提供电池包国家GB 38032-2020和GB 38031-2020强检报告）； 12.SOC工作范围: 0%～100%。 13.BOL最大持续充电电流:≥250A；BOL最大持续放电电流:≥250 A；BOL短时峰值放电电流:≥400A（30s）；BOL短时峰值回充电流:≥400A（30s）。 14.自放电率/月: ≤5%。 15.绝缘要求: ≥8MΩ。 ▲16.IP防护等级: 样品防护等级不低于 IP6X、IPX8 # 提供第三方机构出具符合GB/T4208-2017的检测报告。 17.系统总质量: ≤800 kg。 18.电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力≥50 kPa。 ▲19.电池组须提供完善的检修通道和安全熔断装置，热事故发生后，至少有240秒以上的逃生时间； （提供第三方机构出具符合GB38032-2020的检测报告） 20.电池应具有智能均衡系统，自带故障诊断反馈功能。 ▲21、电池具有外观，极性标识，质量和外形尺寸，室温放电容量，室温倍率放电容量，室温倍率充电性能，低温放电容量，高温放电容量，室温荷电保持与容量恢复能力，高温荷电保持与容量恢复能力，储存方面的检测报告； # （提供第三方机构出具符合GB/T31486-2024的检测报告） （二）、逆变器1套，具体要求如下： 额定输出功率：≥15KW；输出电压：220V AC；；具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能。 （三）、车载充电机1套，具体要求如下： 额定输出功率：≥20KW；最大充电电流30A；接入电压380V AC；。 （四）、锂电池充电要求： 配备交流充电插座及充电枪各1套，在血站指定地方安装充电配套设备,充电枪配线不小于15米；安装不锈钢柜，用于收纳充电枪、电线等；锂电池室仓门上设计充电开口，给锂电池充电时无需打开仓门。 |
| 6.8 | # 采血称4台 | # 1.采 液 量：50～1000ml # 2.液体比重：1.05g/ml # 3.分 度 值：2ml 或2g # 4.摇摆角度：13°±2° # 5.摇摆频率：30±2次／分 # 6.电 源：AC220V 50Hz # 7.输入功率：≤40W # 8.工作环境：0℃～40℃室内 # 9.报 警：当采液量达到预定值时，有声光双重报警提示 # 10.采液控制量(ml)：100、200、300、400 # 11.外形尺寸(mm)：≤170×275×155 (宽×深×高) # 12.采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血 # 13.通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷 # 14.计量单位ml、g可一键转换 # 15.大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液 # 16.托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁 17.具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性； |
| 6.9 | # 热合机1台 | - 仪器类型：高频晶体管； - 封管时间：0.8-1.2秒； - 最大封管直径：≤8mm； - 工作频率：≤40.68MHz； - 封口射频（RF）功率：≥30W； - 热合宽度调节：用户可根据需要自行调节热合面； - 消耗功率：工作：≤250W；待机：≤10W； - 尺寸：≤175mm长×150mm宽×300mm高； - 重量：≤6公斤； - 工作温度范围：0℃到40℃； - 防溅保护：可伸缩防溅保护板，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，保证操作人员安全；方便清洁：白色安全防护盖，方便拆卸清洗； - 仪器外壳：全铝合金外壳，美观大方； - 三种颜色指示机器状态：绿色（待机状态）红色 （热合状态）琥珀色 （调整状态） - 电压范围：100-250V； - 携带方便：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动； - 保险管：机器自带备用保； |
| 6.10 | # 离心机1台 | # 最高转速： 水平转子：5000r/min; 角度转子： 6000r/min ；±10rpm # 最大相对离心力：水平转子：3630×g；角度转子：5630×g # 最大容量：水平转子：10ml×16 支；角度转子： 15ml×12 支 # 定时范围：1 ～ 99h59min59s # 温度设定范围：-20°C~+40°C;精度:±1°C # 整机噪声：＜55dB (A) # 电源条件：AC220V;50Hz;输入功率:≤0.75kW # 外形尺寸(长×宽×高)：≤445×350×400mm # 净重：≤52.5kg |
| 6.11 | # 采血综合工作站2套 | - 工作站主机： # （1）工作站屏幕尺寸≥14英寸； # （2）屏幕比例：16：10 # （3）内存：≥16GB # （4）硬盘：≥1TB # （5）处理器：不低于12代酷睿 # 2、工作站附件： # （1）远程打印：支持远程打印 # （2）双面打印：自动双面 # （3）黑白随机印量：1001页~1500页 |
| 6.12 | # 二代身份证采集系统1套 | - 可读取、查询第二代居民身份证全部信息,可验证第二代居民身份证真伪。 |
| 6.13 | # 血液信息核对器8套 | - 血液信息核对器具备有采血登记、四码智能核对、数据实时上传等强大功能。 - 注：支持与血站现有的血液管理信息系统无缝对接(提供承诺并加盖供应商公章，格式自拟） |
| 7 | 防腐要求 | # 1、投标车型整车（车身+底盘）采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。 # 2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。 |
| 8 | 焊接质量要求 | 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。 |
| 9 | 线束及线束防护要求 | 采用汽车用薄壁绝缘低压电线。 - ▲1、整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线 - （提供第三方机构出具的检测报告扫描件） - ▲2、线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷绕（10mm，0.5kg，3圈）--卷绕后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min），按照按照GB/T 25085.3-2020标准进行测试，无裂纹，无击穿。 - （提供第三方机构出具的检测报告扫描件） - ▲3、线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），按照GB/T 25085.3-2020标准进行测试，无击穿。 - 提供第三方机构出具的检测报告扫描件 - ▲4、防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408-2021中的HB级和V-0级。 - （提供第三方机构出具检测报告扫描件） - ▲5、线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50μgC/g，苯和甲苯≤5μg/g，甲醛<10mg/Kg，气味等级≤3。 - 提供第三方机构出具的检测报告扫描件 |
| 10 | 整车图案要求 | - 1、外观贴膜要求不含汞、铅、镉，甲醛含量＜10mg/kg，甲苯含量＜5ug/g。 - （提供第三方机构出具符合GB24409-2020检测报告扫描件）） - 2、依据GB/T5209-1985检测标准检测耐水性，耐湿热性，耐酸耐碱性，检测无气泡和脱落现象，无光泽和颜色的明显变化； - （提供第三方机构出具的检测报告扫描件） |

四、辅材、配件（如有）

- 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，投标单位承担含设备直至交付前需要的所有辅材和配件。本次采购项目为交钥匙工程，采购人不额外承担相关费用。

- 为今后能给采购人提供维护及保养的方便，请供应商根据在其他项目上的实际运用经验，提供能满足所有本次招标文件内设备在质保期满后三年的备品配件清单供采购人参考，此项费用不包含在投标总价中。

五、供货要求

★1.交货期：合同签订后60日历天内完成供货、安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场验收。

3.交货地点：由采购方指定交货地点。

4.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，负责将产品运抵使用指定地点，按照现场现有安装条件保障产品安装到位并交付使用（包括且不限于涉及部分现场准备事项）。

★5.投标人须提供所投产品由工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》医疗车公告页截图并加盖投标人公章。

六、安装调试要求

1.所有货物的款式、设计、版型、颜色需经采购人认可后方可生产供货。

2.货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

3.产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

4.产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

5.供货时须向采购人提供详细材料一览表（各主要部分用料、规格及厚度、产地证明等），包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等。

6.采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

7.应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

8.如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

9.投标人须向采购人提供设备的运行，安装，使用环境要求等。

10.在货物到达采购人指定地点后,投标人须在7天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。

七、国家或行业相关规范标准

1.采用行业标准的不得低于国家标准；

2.必须通过国家安装规范和验收规范。

八、履约验收要求

1.采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。

九、培训要求

供应商应免费对采购方指定人员（不少于2人）在现场进行培训（提供每人一份培训用中文教材），并直至教会。供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：系统的正常操作和使用方法；系统的日常维护和保养方法；安全操作规程、安全注意事项等。

十、售后服务要求

★1、质保期：质保期不少于3年。

2、质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用），质保期内每年派有资质的售后技术人员不少于1次对设备进行免费预防性维护保养。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

十一、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十二、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十三、付款方式与履约保证金

★1.付款方式

合同签订后，全部货物到达甲方指定地点验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的40%；安装调试完毕并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的60%。甲方每次付款前，乙方须按甲方要求提供对等金额的合法发票。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十四、其他

1、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

2、特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

3、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4、质量标准：中标供应商提供的货物须提供产品质量检验合格证明。

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

# 政府采购政策功能落实

# 1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

# 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

# 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

# 4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购本国产品的支持政策

# （1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标人的报价签订。

# （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# （3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

# （4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

# （5）政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# （6）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

# （7）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 评标方法与评标标准

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（指投标综合单价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.商务技术分（70分）

| 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- |
| # 产品技术响应情况 # （23 分） | # 产品技术参数全部满足招标要求的得满分23分。每一项重要响应指标负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣2分；每一项非重要响应指标负偏离（缺、漏项视为负偏离）扣0.2分。本项最高得23分,最低得0分。“技术参数要求”中加“★”标志的为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效;“技术参数要求”中加“▲”标志的为重要响应指标，其余为非重要响应指标。 # （技术参数要求投标人应在技术要求响应及偏离表逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，同时按照招标文件要求提供相应的证材料证明（包括但不限于：检测报告、承诺函等）并逐条详细标注出佐证材料证明所在位置） |
| # 制造商综合 # 实力 # （5 分） | # 供应商所供货物制造商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书每提供一个得 1 分；本项满分 3 分。 # 注：需上传证书原件扫描件，未提供或扫描件模糊不清评审专家无法判定的 不得分。 |
|  | # 供应商所供货物制造商拥客车实验能力，获得中国合格评定国家认可委员会 CNAS 颁发的实验室认可证书得 2 分，本项满分 2 分。 # 注：需上传证书原件扫描件否则不得分。 |
| 类似业绩 （6分） | 供应商或制造商自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的类似项目业绩（业绩中需包含采血车），每个计得2分，该项最高得6分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| # 免费质保期（4分） | 根据招标文件中免费质保期的相关要求，在满足文件要求的基础上每增加1年加2分。本项最高得4分。 注：提供免费质保期承诺并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 |
| # 安装调试方案（8分） | 针对本项目制定安装调试方案，进行综合评审，内容包含：①项目整体实施计划；②现场人员组织与分工安排；③全流程时间进度管控计划；④故障、停工等突发情况应急保障计划。方案包含以上4项内容得8分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 注：“瑕疵或错误” 是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
| # 售后服务 # （8分） | 针对本项目制定售后服务方案及服务承诺，进行综合评审，内容包含：①故障响应及抵达现场处置时限；②设备定期维护周期、实施细则；定期回访周期、回访内容；③设备出保后全保服务收费标准；保修期外维修零配件专属折扣优惠及其他增值保养优惠；④日常设备保养、故障维修便捷性保障措施。方案包含以上4项内容得8分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
| # 培训方案 # （8分） | 针对本项目制定培训方案，进行综合评审，内容包含：①分层分级完整培训计划；②授课技术人员资质、专业能力配置说明；③分阶段培训时间安排；④实操、理论配套培训实施保障措施。方案包含以上4项内容得8分。每缺少一项扣 2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |
| # 备品备件 # （8 分） | 针对本项目提供备品备件专项响应说明，进行综合评审，内容包含：①配套备品备件品类、规格、数量完整清单；②备品备件供货、补发响应时限保障措施；③备品备件定价合理性说明；④设备长期使用、日常保养、故障维修综合成本管控方案。响应文件包含以上4项内容得8分。每缺少一项扣2分；以上内容中存在瑕疵或错误的每有1处，扣1分，扣完为止。 注：“瑕疵或错误”是指：标准规范等描述错误的内容；内容缺失不完整；存在套用其他项目方案不适用本项目实际情况的情形；存在项目名称和实施地点与本项目不一致；内容不符合相关国家或行业规范要求、缺少关键节点、前后内容互相矛盾的情形；仅有框架标题，内容简略或简单复制本项目采购需求、表述不清不符合采购需求的情形。 |

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、类似项目业绩一览表

十七、项目团队人员一览表

# 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

# 二、上一年度的财务状况报告

根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                       。

主要专业技术能力有：               。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：请认真填写此声明，并提供对应的证明材料，如设备采购发票、合同、运输工具、企业生产能力、专业技术能力、人员专业证书等的证明材料。否则自行承担无效响应的风险。

# 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

# 七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请投标人如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由投标人承担一切不利后果。

# 八、投标函

致：

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

# 九、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加广轩项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

# 十一、联合体协议（参考格式）（如有）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加广轩项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

# 十二、投标分项报价表（分包号：***）

投标分项报价表

项目名称：                  项目编号：               分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

# 十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：      年   月   日

# 十六、类似项目业绩一览表

# 类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 十七、项目团队人员一览表

# 项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。