招　标　文　件

项目名称：2026年交安设施建设项目

项目编号：JSZC-321311-JSRB-G2026-0003

（货物类项目， 非专门面向中小企业）

| 采 购 人： | 宿迁市公安局交通管理支队三大队 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏瑞邦工程项目管理有限公司 |

2026年6月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	33

第五章  资格审查及评标办法	61

第六章  投标文件格式	68

第一章  投标邀请

受[宿迁市公安局交通管理支队三大队]的委托，（江苏瑞邦工程项目管理有限公司）就2026年交安设施建设项目(JSZC-321311-JSRB-G2026-0003)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

2026年交安设施建设项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年07月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-JSRB-G2026-0003

2.项目名称：2026年交安设施建设项目

3.预算金额：392万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：3899046.14元

5.采购需求（简介）：宿迁市公安局交通管理支队三大队拟采购2026年交安设施建设项目，涉及宿豫区部分道路交通安全设施提升，包括：交安设施、电子警察、卡口监控、信号灯及道路交通标线配套服务等内容，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订之后，60日历天内交货并安装调试完毕。

7.售后服务期：三年。

8.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

### （一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

### （二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月25日至2026 年7月1日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年07月15日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政监督电话：财政部门监督电话：0527-84465519。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

### 1.采购人信息

名称：宿迁市公安局交通管理支队三大队

地址：宿迁市宿豫区长江路 115 号

联系人：王培

联系方式：0527-84323709

### 2.采购代理机构信息

名  称：江苏瑞邦工程项目管理有限公司

地 址：宿迁市宿豫区金融财富中心C座高档写字楼14楼

联系人：吴林蔚

联系方式：17851855988

## 八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人：1.采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；2.采购人授权评标委员会直接确定中标人； |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 按苏招协〔2022〕2号文件规定的标准向代理公司支付代理费，可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。 |
| 10 | 其他 | - 本项目不组织踏勘现场，各投标人可自行踏勘。 - 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。 |

一、总 则

### 1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

### 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

### 3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏瑞邦工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按苏招协〔2022〕2号文件规定的标准向代理公司支付代理费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

## 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、中标

27、确定中标人

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 中标人确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

27.3在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

27.4采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

27.5采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.6 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.6.1提供虚假材料谋取中标的。

27.6.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.6.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.6.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.6.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.7.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.7.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公安局交通管理支队三大队、江苏瑞邦工程项目管理有限公司

联系电话：0527-84323709/17851855988

通讯地址：宿迁市宿豫区长江路115号、宿迁市宿豫区金融财富中心C座高档写字楼14楼

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

29.4采用综合评分法评审的，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

29.5项目采购采用最低评标（审）价法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交供应商的评审总得分。

## 七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/   ，按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：全部设备安装调试完毕经初次验收合格且收到投标人发票后付至合同价款的90%，售后服务期满后经最终验收合格且收到投标人发票后，一次性付清（无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

付款前，投标人应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除投标人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除投标人应承担的违约金或其他费用。

#### 35、补充救济条款

采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第三章  合同文本

合同编号JSZC-321311-JSRB-G2026-0003

## 政府采购合同

## （货物类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：   年  月  日

年   月   日，         以 方式  对         采购项目进行了采购。经     评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经         (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

## 1.2 标的

1.2.1 标的名称：***采购项目；

1.2.2 标的数量：一批；

1.2.3 标的内容：详见清单

## 1.3 价款

本合同总价为：人民币大写（¥    ）。

分项价格：

| 序号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项货物名称 |  | 品牌.规格.型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

## 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：全部设备安装调试完毕经初次验收合格且收到投标人发票后付至合同价款的90%，售后服务期满后经最终验收合格且收到投标人发票后，一次性付清（无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

1.4.2 发票开具方式：付款前，投标人应向采购人提供符合要求的增值税发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除投标人合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除投标人应承担的违约金或其他费用。

## 1.5合同履约期限、售后服务期、实施地点：

1.5.1合同履约期限：

1.5.2售后服务期：

1.5.3 实施地点：

## 1.6违约责任

# 1.6.1 本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，乙方所供产品不予退还，并由乙方向甲方支付合同总价10%违约金。

# 1.6.2乙方未按本合同约定提供货物/服务的，每出现一项，由乙方按合同总价10%标准向甲方支付违约金，同时，甲方有权委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担。

# 1.6.3 针对甲方核心业务，乙方未按约定时间进行响应，或未按约定时间将故障解决完毕，进而给甲方工作造成严重影响（指甲方核心业务因甲方维保响应或维保操作原因中断超过1小时）或重大舆情影响【指出现5条以上（含5条）投诉情形等】，甲方可以选择立即解除本合同，并根据造成的所有损失向乙方进行追偿，乙方所供产品不予退还。

# 1.6.4除另有约定外，非因甲方原因，乙方不履行本合同约定或其他义务的，甲方有权要求其进行整改，并要求乙方支付合同总额5%违约金；未按甲方要求进行整改的，甲方有权解除本合同，乙方须返还已付款项，并应支付合同总价10%的违约金。

# 1.6.5甲方未按约定期限付款的，应就逾期部分向乙方支付按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金。

# 1.6.6违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

# 1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.6.8 本合同如因乙方违约行为导致解除，则除由乙方按照本合同约定承担违约责任外，对已实际使用的乙方设备，无偿归甲方所有。

# 1.7履约保证金：

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：/   ，按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

# 1.8合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.8.2方式解决：

1.8.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向甲方所在地人民法院起诉。

# 1.9合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

联系人：                               联系人：

电话:                                  电话:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标单位签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标单位在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标单位的价格。

2.1.3 “货物”系指中标单位根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标单位签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标单位；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.4 包装和装运

除另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

2.10.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.10.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于2个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，每份均具有同等法律效力。

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目核心产品：

本项目不接受进口产品

一、项目概况

1.项目名称：2026年交安设施建设项目

2.合同履行期限：合同签订之后，60日历天内交货并安装调试完毕。

3.售后服务期：三年。

4.实施地点：采购人指定地点

- 付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：全部设备安装调试完毕经初次验收合格且收到投标人发票后10个工作日内付至合同价款的90%，售后服务期满后经最终验收合格且收到投标人发票后10个工作日内，一次性付清（无息）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 采购清单及技术参数要求

核心产品：“交通信号灯和电子监控”中序号16“8口以太网交换机”

| 编号 | 名称 | 数量 | 参数 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交通信号灯和电子监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挑臂式监控杆件 | 2 | 1、主杆总高 7 米，口径 220-280，壁厚 14.0。 2、横臂 12米，口径 108-180，壁厚 5.0-10.0渐变。 3、含基础及接地、杆件颜色详见设计图纸 | 根 |  |  |  |
| 2 | 挑臂式监控杆件 | 6 | 1、主杆总高 7 米，口径 220-280，壁厚 14.0。 2、横臂 10米，口径 133-180，壁厚 7.0-10.0渐变. 3、含基础及接地、杆件颜色详见设计图纸 | 根 |  |  |  |
| 3 | 挑臂式监控杆件 | 10 | 1、主杆总高 7 米，口径 220-280，壁厚 14.0。 2、横臂 6米，口径 133-159，壁厚 6.0-7.0渐变. 3、含基础及接地、杆件颜色详见设计图纸 | 根 |  |  |  |
| 4 | 挑臂式监控杆件 | 3 | 1、主杆总高 7 米，口径 220-280，壁厚 14.0。 2、横臂 8米，口径 108-159，壁厚 5.0-7.0渐变. 3、含基础及接地、杆件颜色详见设计图纸 | 根 |  |  |  |
| 5 | 挑臂式信号灯杆件 | 6 | 1、主杆总高 7 米，口径 230-290，壁厚 8.0。 2、横臂 6米，口径 120-177，壁厚 6.0 3、含基础及接地、杆件颜色详见设计图纸 | 根 |  |  |  |
| 6 | 挑臂式信号灯杆件 | 1 | 1、主杆总高 7 米，口径 230-290，壁厚 8.0。 2、横臂 4米，口径 120-177，壁厚 6.0 3、含基础及接地、杆件颜色详见设计图纸 | 根 |  |  |  |
| 7 | 机动车满屏信号灯 | 7 | 壳体材质：镁铝压铸（喷塑处理） 透光面罩 ：钢化玻璃 装饰面板 ：铝（1570*665） 遮沿 ：铝 灯体尺寸 1380*455*128mm 灯体重量 22kg 安装方式 ：竖装/横装 外壳防护等级： IP53 发光材料： 四元素 LED， 中心光强 ：800-1000CD 供电电源 AC220V±20%,50HZ 平均功耗 13W 功率因素 ＞0.9 启动电流 ＜1A 启动/关闭响应时间 小于 0.1S 绝缘电阻 ＞500MΩ 泄漏电流 小于 0.1mA 介电强度 1440VAC 工作温度 ：-40～+80℃， 工作湿度： 5～95%RH 使用寿命 ＞70000h 平均无故障时间（MTBF） ＞30000h 故障平均修复时间（MTTR） ≤0.5h 红灯单元 单元规格：Φ400mm 发光管及数量：红色 LED 发光管，216 颗； 中心光强：大于 800CD； 供电电源：AC220V±20%，50±2HZ； 灯片电源：恒流电源； 功率：10W； 功率因素：≥0.9。 黄灯单元 单元规格：Φ400mm； 发光管及数量：黄色 LED 发光管，216 颗； 中心光强：大于 900CD； 供电电源：AC220V±20%，50±2HZ； 灯片电源：恒流电源； 功率：10W； 功率因素：≥0.9。 绿灯单元 单元规格：Φ400mm； 发光管及数量：绿色 LED 发光管，172 颗； 中心光强：大于 900CD； 供电电源：AC220V±20%，50±2HZ； 灯片电源：恒流电源； 功率：9W； 功率因素：≥0.9。 | 套 |  |  |  |
| 8 | 计时器 | 7 | 800 两位三色倒计时显示器 单元排列 单元规格(mm) 490*290 壳体(材质) 铝型材 开门角度 ＞80° 透光面罩(材质) 钢化玻璃 灯体尺寸(mm) 800*600*100 帽檐(材质) 铝板 灯体重量(Kg) 12 安装方式 两边脚/背条脚 防护等级 IP53 发光部件 个位单元 红、黄、绿 LED 各 196 颗，单元规格：490*290mm，中心光强：＞800CD/M² 十位单元 红、黄、绿 LED 各 196 颗，单元规格：490*290mm，中心光强：＞800CD/M² 倒计时 数显形式 两位三色，有效数字右对齐。 工作方式 通讯显示方式、定程显示方式、全程显示方式。 通讯协议 国标协议、GA/T508-2014、可定制。 电气性能 电源 定制开关电源 供电电源 AC220V±20%，50HZ 功率因数 ＞0.9 平均功耗(W) 18 启动电流(A) ＜1 泄露电流(mA) ＜0.1 绝缘电阻(MΩ) ＞500 启动/关闭响应时间(S) ＜0.1 介电强度(VAC) 1440 同步误差 ＜0.3S 光学性能 发光材料 四元素 LED 发光亮度 ＞5000CD/平米 发光颜色 R620-625nm、Y590-595nm、G503-508nm 维护性能 使用寿命(H) ＞70000 平均无故障时间(H) ＞30000 工作温度(℃) -40~+80 工作湿度(RH) 5~95% | 台 |  |  |  |
| 9 | 信号灯控制机 | 2 | 1、信号灯控制机公安信号灯控专用机箱,符合交管部门要求 主要技术指标 64相位控制； 基本64路灯控输出，可扩充到108路灯控输出； 16路检测器，可扩充到32路检测器： 设有“节假日”、“星期”和“普通”三种模式共48个时段和20种配时方案。 电气性能指标 每路驱动功率：不小于800W(AC220V); 功能特点 具有区域联控和单点自控（单点优化、线控、感应、多时段、闪灯、全红、关灯、手控）等 多种工作方式： GPS对时无电缆联控： 多相位控制： 可同时独立控制4个相邻路口； 可接多种类型的车辆检测器（环型线圈、微波、视频等）； 工作方式变化时，红绿灯信号自动平滑过渡； 使用掌上电脑型手持终端设置参数，全中文操作界面； 可带通信式三色倒计时显示屏： 具有防电网浪涌和抗雷电袭击措施； 可提供2个RS232、1个RS422串行通信接口、1个RJ45网络通信接口，4个行人过街请求按钮接口。 2、设备能与交管部门现有平台无缝对接且能满足使用需求。 | 台 |  |  |  |
| 10 | 电警抓拍系统 | 17 | 1、1200万像素环保电警高清抓拍机 2、采用全局曝光CMOS传感器，视频分辨率不低于：4112(H)×3072(V) 3、设备由高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 4、具有2个RJ4510W/100W/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡，支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个SYNC信号灯电源同步输入口。 5、信号灯故障检测功能检查：支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮，灯组内红灯和绿灯同时亮，灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，倒计数数字灯不亮。输出故障信息同步上传。 6、车型识别功能检查：支持车型识别，可识别车型种类≥49种。 7、违法行为检测功能试验：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行、外地车未办理进京证的违法行为检测及抓拍功能； 8、在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%;夜间违法行为捕获率>99%;白天违法行为记录有效率>99%;夜间违法行为记录有效率>99%。 9、闯红灯事件检测试验：在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于2001x,夜晚辅助光照度不高于301x的情况下进行测试；白天捕获率≥99%,晚上捕获率≥99%;白天准确率≥99%,晚上准确率≥99%. 10、支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 11、支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。 12、当识别到不同的非机动车目标(行人/二轮车/四轮车)时，可实现不同的提醒方式，包括联动外接的红蓝爆闪灯、蜂鸣器、或语音报警器。 13、支持对改装的牛眼灯进行检测。 14、支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。 15、支持逆行和变道违章触发抓拍，逆行识别类型包括：高速公路逆行、单行道逆向行驶；变道违章检测类型包括：实线变道(含双黄线)、导流区变道、连续变道(>3条车道) 16、支持图片编码质量配置，车牌小图的图片质量(大/中/小)可配 17、支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示 18、支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。 19、闯红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间 20、▲目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。(提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件) | 套 |  |  |  |
| 11 | 电警抓拍系统 | 8 | 1、500万像素环保电警高清抓拍机 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等图像传感器：采用2/3英寸全局曝光CMOS传感器 2、最大图像尺寸：2448×2048像素，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 3、支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 4、支持车牌识别功能（含新能源），在白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99% 支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助照明光照度不高于30lx的条件下进行测试，白天车辆闯红灯行为捕获率≥99%；晚上车辆闯红灯行为捕获率≥99% 5、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型，在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。 6、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 7、网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps,码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms，抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30% 8、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 9、支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件，图片能清晰辨认右转大型车辆停车让行指示牌、违法机动车的车型和车牌；同一事件相邻两张抓拍图片能观察到车辆明显位移，且抓拍时间间隔＜1 秒。 10、支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 11、支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 12、支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。 13、▲支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。(提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件) | 套 |  |  |  |
| 12 | 卡口抓拍系统 | 15 | 1、1200万像素环保卡口高清抓拍机 2、采用全局曝光CMOS传感器，视频分辨率不低于：4112(H)×3072(V) 3、设备由高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 4、具有2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡，支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作 为补光灯同步输出控制)、1个SYNC信号灯电源同步输入口。 5、人脸增强功能：具有人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 6、支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%;夜晚前排人脸抓拍率≥99%。 7、目标捕获率试验：在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 8、目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于230个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 9、在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>99%;夜间违法行为捕获率>99%;白天违法行为记录有效率>99%;夜间违法行为记录有效率>99%。 10、支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示。 11、支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。 12、当识别到不同的非机动车目标(行人/二轮车/四轮车)时，可实现不同的提醒方式，包括联动外接的红蓝爆闪灯、蜂鸣器、或语音报警器。 13、支持对改装的牛眼灯进行检测。 14、闯禁令支持根据车牌类型区分抓拍计划，包括蓝牌、新能源和货车三种，支持设置蓝牌和新能源车牌在22点～7点进行抓拍，黄牌货车24小时全天进行抓拍。 15、支持车辆右转弯压实线检测并抓拍。 16、▲支持车牌遮挡检查功能，在检测到车牌被遮挡的情况下可给出提示(提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件) 17、支持对两轮/三轮车分类识别；可识别外卖箱(外卖品牌)的标识。 18、冒红灯违章支持叠加红灯已亮时间，可按照抓拍索引配置叠加红灯已亮时间 19、支持渣土车/大货车喷涂车牌识别 20、支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16Mbps码率，1路不低于8Mbps码率。 | 套 |  |  |  |
| 13 | 卡口抓拍系统 | 14 | 1、500万环保卡口相机； 2、整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 3、▲设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光（提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 4、最大图像尺寸：2448×2048像素 5、支持识别主/副驾驶是否系安全带功能 6、样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型 7、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片 8、支持识别不少于50种车型 9、支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码 10、支持分别对11种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码 11、▲支持对两轮/三轮车分类识别;可识别外卖箱(外卖品牌)的标识；支持渣土车/大货车喷涂车牌识别(提 供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件) | 套 |  |  |  |
| 14 | 电警补光灯 | 21 | 1、光源类型：16颗优质大功率LED 2、发光角度10° 3、覆盖范围：单车道环境补光灯 4、最佳补光范围16米～25米 5、触发方式：4V~6V电平量触发(高电平有效)(可选配开关量触发) 6、触发信号：频率15~250HZ,占空比1%~39%,响应时间小于20LS 7、外壳材质金属铝 8、功耗：35WMAX | 套 |  |  |  |
| 15 | 卡口多合一灯 | 41 | 1、补光装置光源包括LED光源(一级频闪)、气体放电光源(二级脉冲)和红外光源 2、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换 3、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 4、眩光阀值增量TI≤1.08% 5、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 | 套 |  |  |  |
| 16 | 8口以太网交换机（核心产品） | 33 | 1、交换容量≥670Gbps，整机转发性能≥100Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准 2、千兆电口≥8，千兆/2.5G光口≥2 3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 4、具备工业环境适应能力，设备能够在70℃高温环境下不丢包稳定运行。 5、▲支持对已绑定终端私自更改接入位置可自动阻断，对未绑定终端可阻断ARP、DHCP等非授信业务，支持交换机与安全设备联动，维护边界安全（提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 6、支持识别摄像头、路由器等厂商及终端类型，基于设备指纹等自定义类型；支持设备类型准入策略，支持禁止非法终端类型接入，并进行手机APP、短信通知，并可同时将终端加入黑名单冻结 - 7、▲支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电，防止仿冒设备接入(提供国家认可的有资质的第三方权威机构出具的盖有CMA和CNAS认证章的检测报告扫描件) | 台 |  |  |  |
| 17 | 视频监控摄像机 | 7 | 1、400万臻全彩全景智能枪球； 2、有全景细节双通道，且通过双mic实现音视频融合功能 3、细节摄像机：分辨率不低于2688x1520;全景摄像机：分辨率不低于2688x1520 4、CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 5、支持最低照度可达彩色0.00021x,黑白0.00011x 6、具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 7、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 8、供电方式：DC36V±25%;32WMax. 9、除雾：加热玻璃除雾 10、防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 |  |  |  |
| 18 | 视频监控摄像机 | 7 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸、最大图像尺寸：2560×1440 2、内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片、最低照度彩色不大于0.00021x。 3、设备光圈不小于F1.0。支持H.264、H.265、MJPECG视频压缩标准。同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 4、镜头上部具备一体化遮阳模块。 5、镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面。 6、样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像，当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警，可联动声音报警和/或补光灯闪烁，具有不低于11种不同的语音报警类型可选。产生声音报警时，样机正前方50m处最大声级不低于50dB。 7、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 8、内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 9、防护不低于IP67 | 只 |  |  |  |
| 19 | 室外挂箱 | 31 | 箱体要注意防潮，防冷凝，防水；尺寸为500mm*450mm*550mm箱内要做二级防雷，接地；箱体材质要防锈、美观；内部布线清晰、走线合理、设备放置美观：箱子挂靠在杆件上，所有的配件和固定件都要求包含在内；结构：整体结构采用拼焊结构，两侧面开散热百叶窗；；防护等级：IP55;配置：内配C45,插座3位，插线板5位，电源信号防雷器1个，接地端子。 | 套 |  |  |  |
| 20 | 智能终端系统 | 9 | 1、设备具有不少于10个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、2个1000MSFP光口。 2、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 3、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据：支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台。 4、支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 5、支持数据直存，可将视频流直接写入存储。 6、内存容量≥2GB。 7、内置4TB硬盘，支持≥12路IPC接入。 | 台 |  |  |  |
| 21 | 监控汇聚交换机 | 9 | 1、交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥126 Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准 2、千兆电口≥24，千兆/2.5G光口≥4 3、为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 4、具备工业环境适应能力，设备能够在70℃高温环境下不丢包稳定运行 5、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF 6、OSPF路由表容量≥12K 7、▲支持收集展示终端IP、MAC、接入位置、接入时间、离线时间、业务群组等六元组信息，支持终端类型可视化，支持禁止非法终端类型接入，并进行手机APP、短信通知，并可同时将终端加入黑名单冻结（提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 8、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 9、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 10、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ 11、支持对已绑定终端私自更改接入位置可自动阻断，对未绑定终端可阻断ARP、DHCP等非授信业务，支持交换机与安全设备联动，维护边界安全，（提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 12、▲支持IP扫描防护、ARP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护（提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 13、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping 14、支持中文管理界面、APP管理、WEB管理接口、SNMPv1/v2/v3 15、为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准， 16、为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤22W 17、要求设备支持802.3az能效以太网技术。 18、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06(提供国家认可的有资质的第三方权威机构出具的盖有CMA和CNAS认证章的检测报告扫描件) | 台 |  |  |  |
| 22 | 网络综合管理系统 | 1 | 1. 接口规格：配置≥6个10M/100M/1000M自适应以太网口，接口速率可根据网络环境自动适配。 2. 网络拓扑智能管理：能够基于物理环境进行拓扑结构感知，可自动扫描全网资产，生成完整、准确的网络拓扑结构图；能够清晰展示所有网络端口的运行状态（在线/离线、速率、负载等），实现交换机等网络节点的运行状态、带宽质量实时可视化； 3.IP资产管控：支持无感知提取网络环境中的所有IP资产，可对提取的IP资产进行分类、统计、归档管理，建立一对一的标准化资产台账，实现IP资产全流程可追溯、可管控，确保资产信息准确无误。 4.非法资产入网防护：具备非法资产入网安全保障技术，可实时监测网络接入终端；支持与安全防护设备如交换机，防火墙等进行策略联动，对未授权终端进行精准识别、实时阻断，防止非法终端接入网络造成安全风险。 5.具备NTP时间同步功能，可对网络内所有设备进行集中统一校时，确保全网设备时间一致，保障日志、数据等信息的时间准确性。 6.资产标注管理：支持资产灵活标注功能，可针对不同种类的资产，对其资产状态、物理位置、健康运行情况等信息进行统一登记、管理；资产分类维度须包含但不限于部署位置、生产厂家、负责人、等核心信息，满足多样化管理需求。 7.IP地址回收：支持IP地址自动回收功能，可对长期未在线、处于闲置状态的IP地址进行自动检测、回收，优化IP地址资源分配，提高IP资源利用率。 8.未授权接入告警：支持未授权资产接入实时监测与告警功能，当检测到未授权终端接入时，可立即触发告警，并支持通过邮件、短信等多种方式及时通知网络管理员，便于管理员快速处置，降低网络安全隐患。 9.具备原生安全能力，支持IP扫描防护、ARP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护。 | 项 |  |  |  |
| 23 | 监控摄像机 | 8 | 900万环保电警高清抓拍机，利旧（甲供设备） | 台 |  |  |  |
| 24 | 监控摄像机 | 16 | 900万环保卡口高清抓拍机，利旧（甲供设备） | 台 |  |  |  |
| 25 | 监控摄像机 | 7 | 500万环保卡口高清抓拍机，利旧（甲供设备） | 台 |  |  |  |
| 26 | 监控摄像机 | 3 | 全景视频枪机，利旧（甲供设备） | 台 |  |  |  |
| 27 | 监控摄像机 | 4 | 全景视频球机，利旧（甲供设备） | 台 |  |  |  |
| 28 | 卡口补光灯 | 34 | 环保型，满足眩晕评价，利旧（甲供设备） | 台 |  |  |  |
| 29 | 挑臂监控杆件 | 1 | 12米挑臂电子警察杆件，利旧（甲供设备） | 根 |  |  |  |
| 30 | 网络及供电 | 6 | 1、含安装组网辅材 2、（网络专线≥100m）费用3年 3、开户取电(含电费） | 项 |  |  |  |
| 31 | 电缆保护管 | 118 | 1、G100钢管 | 米 |  |  |  |
| 32 | 电缆保护管 | 1490 | 1、VG50管 | 米 |  |  |  |
| 33 | 电缆 | 2480 | 1、名称:电线 2、型号：W-0.6/1kV-3x2.5, | 米 |  |  |  |
| 34 | 电气配线 | 1380 | 1、名称:电气配线 2、型号：BWB-0.45/0.75KV-3x1.5 | 米 |  |  |  |
| 35 | 电缆 | 200 | 1、名称:电线 2、型号：KVV 4×1.5mm | 米 |  |  |  |
| 36 | 电缆 | 500 | 1、名称:电线 2、型号：KVV 10×1.5mm | 米 |  |  |  |
| 37 | 视频信专线 | 700 | 1、名称:网线 2、规格:室外防水专用屏蔽超六类 | 米 |  |  |  |
| 38 | 视频信号线 | 1980 | 1、名称:光纤 2、规格:室外4芯单模光纤,含熔纤材料 | 米 |  |  |  |
| 39 | 水平导向钻进 | 880 | HDPE实壁管，DN63拖拉管，暂估，按实际计算 | 米 |  |  |  |
| 40 | 手孔井 | 86 | 1、名称:接线井 2、规格:500*500*500mm,240mm井壁 3、类型:砖砌结构,内外粉刷,定制井座井盖 | 座 |  |  |  |
| 41 | 车行道切割开槽并恢复 | 50 | 车行道切割开槽并恢复 宽30cm,深30cm,切割后凿除外运 | m2 |  |  |  |
| 42 | 人行道切割开槽并恢复 | 90 | 人行道切割开槽并恢复 样式与现状一致 | m2 |  |  |  |
| 43 | 平侧石保护性拆除并恢复 | 140 | 平侧石保护性拆除并恢复 尺寸按实计,含C20混凝土护脚 | m |  |  |  |
| 44 | 绿化带挖除及恢复 | 650 | 绿化带挖除及恢复 含施工破坏区域,绿化品种按现状恢复 | m2 |  |  |  |
| 45 | 挖沟槽土方 | 510 | 1、土壤类别：由投标人勘察现场综合决定 2、挖土深度：详见图纸设计 3、余方弃置及运距由投标人自行考虑 | m3 |  |  |  |
| 46 | 回填方 | 350 | 1、密实度要求：素土夯实回填 2、填方来源、运距：由投标人自行考虑 | m3 |  |  |  |
| 47 | 车行道开槽临时覆盖钢板 | 5 | 车行道开槽临时覆盖钢板 | 项 |  |  |  |
| 48 | 信号机箱和控制机箱基础平台 | 2 | 1、信号机箱和控制机箱基础平台 2、尺寸1300×520×400mm,墙厚120mm, 采用MU10砖砌体,内外水泥砂浆抹面 | 座 |  |  |  |
| 49 | 标线 | 610 | 现状标线擦除后重新施画 | m2 |  |  |  |
| 50 | 违法抓拍标牌 | 38 | 1、违法抓拍标牌 2、850×560mm,附着于监控横杆处 | 块 |  |  |  |
| 51 | 监控机箱 | 3 | 1、交通监控汇聚落地箱 2、公安监控专用机箱,符合交警部门要求 3、含基础详见图纸 | 台 |  |  |  |
| 52 | 配套辅材 | 1 | 项目内需组网路口，配套配套所需材料 1、每个路口一个≥6位插线板 2、路口所需光纤传输设备等 3、路口需要空气开关，标签纸等 投标人综合考虑 | 项 |  |  |  |
| 二 | 波形护栏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GR-C_4E镀锌2波护栏 | 3400 | 在宿沭路临水路段安装2波护栏。详见设计图纸。 | 米 |  |  |  |
| 2 | GR-C_2E镀锌2波护栏 | 2 | 在宿沭路临水路段安装2波护栏。详见设计图纸。 | 组 |  |  |  |
| 3 | 轮廓标 | 130 | 砼护栏上的轮廓标，用膨胀螺栓现场安装。 反光片材料采用V类反光膜，在道路右侧为白色，左侧为黄色。反射体规格为4cm×18cm。 附着式轮廓标设于波形梁护栏侧面，直线段间距30m，曲线段可适当加密；柱式轮廓标直线段设置间距40m，曲线段设置间距15m。 轮廓标材料采用厚1.5mm的薄钢板。 | 个 |  |  |  |
| 三 | 宿沭路、宿泗路、来关线、晓仰线等路段路口优化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志 | 67 | 1、类型：警告标志 2、材质、规格尺寸：三角形(外径900) 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、板面材质：铝合金（厚度详见图纸设计） | 块 |  |  |  |
| 2 | 标志 | 44 | 1、类型：警告标志 2、三角形(外径900),版面反光膜更换 | 块 |  |  |  |
| 3 | 标志 | 1 | 1、类型：警告标志 2、三角形(外径900),现状标牌迁移至灯杆 | 块 |  |  |  |
| 4 | 标志 | 34 | 1、类型：警告标志 2、材质、规格尺寸：1450×600 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、板面材质：铝合金（厚度详见图纸设计） | 块 |  |  |  |
| 5 | 标志 | 7 | 1、类型：警告标志 2、1450×600,版面反光膜更换 | 块 |  |  |  |
| 6 | 标志 | 116 | 1、类型：警告标志 2、材质、规格尺寸：八边形(外径800) 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、板面材质：铝合金（厚度详见图纸设计） | 块 |  |  |  |
| 7 | 标志 | 6 | 1、类型：警告标志 2、八边形(外径800),版面反光膜更换 | 块 |  |  |  |
| 8 | 标志 | 122 | 1、类型：指示标志 2、材质、规格尺寸：正方形(边长800) 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、板面材质：铝合金（厚度详见图纸设计） | 块 |  |  |  |
| 9 | 标志 | 26 | 1、类型：指示标志 2、正方形(边长800),版面反光膜更换 | 块 |  |  |  |
| 10 | 标志 | 1 | 1、类型：指示标志 2、材质、规格尺寸：900x700 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、板面材质：铝合金（厚度详见图纸设计） | 块 |  |  |  |
| 11 | 标志 | 2 | 1、类型：禁令标志 2、材质、规格尺寸：φ800 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、板面材质：铝合金（厚度详见图纸设计） | 块 |  |  |  |
| 12 | 标志 | 8 | 1、类型：指示标志 2、材质、规格尺寸：400x600 3、板面反光膜等级：IV类反光膜 4、板面材质：铝合金（厚度详见图纸设计） | 块 |  |  |  |
| 13 | 标杆（单柱Ⅰ型） | 65 | 1、无缝钢管Φ78*2 2、长度3129mm 3、颜色详见图纸 4、预埋件、法兰 5、C25钢筋混凝土基础、碎石垫层 6、模板 7、土方挖回填 8、具体详见图纸设计 | 根 |  |  |  |
| 14 | 标杆（单柱Ⅱ型） | 106 | 1、无缝钢管Φ78*2 2、长度3200mm 3、颜色详见图纸 4、预埋件、法兰 5、C25钢筋混凝土基础、碎石垫层 6、模板 7、土方挖回填 8、具体详见图纸设计 | 根 |  |  |  |
| 15 | 标杆（单柱Ⅳ型） | 119 | 1、无缝钢管Φ78*2 2、长度3400mm 3、颜色详见图纸 4、预埋件、法兰 5、C25钢筋混凝土基础、碎石垫层 6、模板 7、土方挖回填 8、具体详见图纸设计 | 根 |  |  |  |
| 16 | 标杆（单柱Ⅴ型） | 2 | 1、无缝钢管Φ100*2 2、长度3900mm 3、颜色详见图纸 4、预埋件、法兰 5、C25钢筋混凝土基础、碎石垫层 6、模板 7、土方挖回填 8、具体详见图纸设计 | 根 |  |  |  |
| 17 | 标杆（单柱Ⅸ型） | 33 | 1、无缝钢管Φ100*2 2、长度3200mm 3、颜色详见图纸 4、预埋件、法兰 5、C25钢筋混凝土基础、碎石垫层 6、模板 7、土方挖回填 8、具体详见图纸设计 | 根 |  |  |  |
| 18 | 标杆（线形诱导标志杆） | 4 | 1、无缝钢管Φ100*2 2、长度3200mm 3、颜色详见图纸 4、预埋件、法兰 5、C25钢筋混凝土基础、碎石垫层 6、模板 7、土方挖回填 8、具体详见图纸设计 | 根 |  |  |  |
| 19 | 清除标线 | 6640 | 现状模糊残缺标线清洗擦除 根据交管部门意见擦除,按实计量 | m2 |  |  |  |
| 20 | 标线 | 9510 | 白色标线（含震荡标线） （一）所有标线要符合《道路交通标志和标线 第 3 部分:道路交通标线》（GB 5768.3-2025）相关要求。 1、本项目采用热熔技术； 2、颜色：白色、黄色 3、线宽：招标人实际要求 4、厚度不低于 1.8mm 5、材质: 体质颜料及填料（含量为：47-66%）合成树脂（含量为：15-20%） 6、玻璃微珠（含量为：15-23%） 7、着色颜料（含量为：2-10%） 8、增塑剂及其他添加剂（含量为：2-5%） 9、振荡标线，执行 GB 5768.3-2025《道路交通标志和标线 第 3 部分:道路交通标线》相关要求。以及现场的实际情况和招标人要求。 10、残旧标线要清洗干净，表面无残留，清洗后的废料及时清理并保持路面干净整洁。 （二）标准 1、水泥路面： ①1 吨热熔涂料划线不得超过 250 平方米； ②1 吨热熔涂料划线用下涂剂不得低于 50kg； ③1 吨热熔涂料划线用玻璃微珠不得低于 100kg。 2、沥青路面： ①1 吨热熔涂料划线应在 220 平方米—240 平方米之间，不得超过 240 平方米。 ②1 吨热熔涂料划线用下涂剂不得低于 50kg； ③1 吨热熔涂料划线用玻璃微珠不得低于 100kg。 3、标线厚度不得低于 1.8mm，应在 1.8mm-2.2mm 之间。 4、热熔涂料应当年生产，有质量检测报告。 5、基本要求 ①喷涂标线前，路面应清洁，无起灰现象。 ②标线的设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线 第 3 部分:道路交通标线》（GB 5768.3-2025）标准的规定。 6、外观鉴定 ①路面标线以外的路面，应保持清洁，不得被标线材料污染；当某处污染面积超过 0.001 ㎡时，应进行清除，路面要修补。 ②热涂后的标线，边缘无明显毛边；毛边长度每公里超过 1％时，应进行清除和修补。 ③标线应顺直或圆顺，不符合要求时，应清除和修补。 | m2 |  |  |  |
| 21 | 标线 | 6900 | 黄色标线 （一）所有标线要符合《道路交通标志和标线 第 3 部分:道路交通标线》（GB 5768.3-2025）相关要求。 1、本项目采用热熔技术； 2、颜色：白色、黄色 3、线宽：招标人实际要求 4、厚度不低于 1.8mm 5、材质: 体质颜料及填料（含量为：47-66%）合成树脂（含量为：15-20%） 6、玻璃微珠（含量为：15-23%） 7、着色颜料（含量为：2-10%） 8、增塑剂及其他添加剂（含量为：2-5%） 9、振荡标线，执行 GB 5768.3-2025《道路交通标志和标线第3部分:道路交通标线》相关要求。以及现场的实际情况和招标人要求。 10、残旧标线要清洗干净，表面无残留，清洗后的废料及时清理并保持路面干净整洁。 （二）标准 1、水泥路面： ①1 吨热熔涂料划线不得超过 250 平方米； ②1 吨热熔涂料划线用下涂剂不得低于 50kg； ③1 吨热熔涂料划线用玻璃微珠不得低于 100kg。 2、沥青路面： ①1 吨热熔涂料划线应在 220 平方米—240 平方米之间，不得超过 240 平方米。 ②1 吨热熔涂料划线用下涂剂不得低于 50kg； ③1 吨热熔涂料划线用玻璃微珠不得低于 100kg。 3、标线厚度不得低于 1.8mm，应在 1.8mm-2.2mm 之间。 4、热熔涂料应当年生产，有质量检测报告。 5、基本要求 ①喷涂标线前，路面应清洁，无起灰现象。 ②标线的设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线 第 3 部分:道路交通标线》（GB 5768.3-2025）标准的规定。 6、外观鉴定 ①路面标线以外的路面，应保持清洁，不得被标线材料污染；当某处污染面积超过 0.001 ㎡时，应进行清除，路面要修补。 ②热涂后的标线，边缘无明显毛边；毛边长度每公里超过 1％时，应进行清除和修补。 ③标线应顺直或圆顺，不符合要求时，应清除和修补。 | m2 |  |  |  |
| 22 | 警示柱 | 7227 | 柔性警示柱 技术参数要求： 1、柱体采用 TPU 材料; 2、反光材料采用柔性反光膜； 3、加强筋 23 条，宽 7mm； 4、主体高度 900mm-1000mm，重大于1.5KGS； 5、承受压力 20t。 | 根 |  |  |  |
| 23 | 警示柱 | 658 | 金属警示柱 尺寸要求：高度 120cm、直径 8.9cm、壁厚 0.3cm； 材质：镀锌铁质圆管 安装方式：下埋 30-40cm 反光膜：道路工程级反光膜 | 根 |  |  |  |
| 24 | 警示柱 | 116 | 现状道口标柱更换反光膜 | 根 |  |  |  |
| 25 | 太阳能爆闪灯 | 229 | 成品采购,安装于“人行横道”标牌顶部 1：太阳能板：单晶硅太阳能板6V 15W,寿命>8年 尺寸：360*430mm 2：蓄 电 池：耐高温铅酸免维护蓄电池6V/12AH *2只,寿命>2年 3：LED 灯珠：每组49颗超亮红、蓝LED 4：控 制 器：光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁 5：工作时间：太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电200H以上 6：工作环境：在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP65 7：组装配件：螺丝 8：产品重量：14KG(带遮阳帽） 9：产品尺寸：820*300*180mm 安装底座尺寸：∮89mm 38mm 10：产品材质：高透光性聚碳酸酯PC | 只 |  |  |  |
| 26 | 减速垄 | 4556 | 成品采购,安装于被交道路 尺寸：1000*350*50mm或500*350*50mm 重14.5-16kg块 颜色：黄黑相间 | 米 |  |  |  |
| 27 | 隔离护栏 | 180 | 中央隔离护栏 φ60*1.5立管 φ76*1.5横管 立柱为八角尺寸：150*150*2.5，上下两侧各两只反光标 底座：500*400*150钢壳铸铁墩带“公安”字样，黑色 详见设计图纸 | 米 |  |  |  |
| 28 | 隔离护栏 | 108 | 两波形梁钢护栏 Gr-C-4E 含两侧的立柱基础及灌浆详见设计图 | 米 |  |  |  |
| 29 | 警示柱 | 16 | 不锈钢警示柱 尺寸要求：高度 1050mm、直径 160mm、壁厚 3mm； 材质：不锈钢 安装方式：下埋 30-40cm 反光膜：道路工程级反光膜 造孔后内灌注1:2水泥砂浆 详见设计图 | 根 |  |  |  |

注：1.对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

- 四、质量要求

- 1、质量标准：提供的设备性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

- 2.投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有设备的元器件、零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合招标文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人所供货物若与标书上列明的设备的型号、技术指标等不相符，有造假现象的，采购人有权拒收货物，投标人应承担由此给采购人带来的损失。

- 3.所有软硬件安装须与原系统兼容。

五、人员要求

★投标人须组建专业的技术服务团队，人员配置满足本次采购需求，其中包含项目负责人1名，技术负责人1名，项目组其他成员不少于4名。注:需提供承诺函，格式自拟。

六、培训要求

1.投标人负责向采购人提供系统相关的安装、测试和维护所需的技术手册。

2.培训授课人员需是投标人的技术专家，具备同类经验。投标人应对系统的使用和管理人员进行技术与操作培训，提供完整详细的技术与操作文档，并根据采购人实际需要制定完善的培训计划。

3.系统建设期间，在不影响施工进度的情况下，投标人应该在安装调试过程中为采购人的技术人员提供培训，具体要求如下：

对技术人员进行设备安装、测试、维护、操作、使用、故障排除等培训，使技术人员具备基本维护能力，面对突发故障能快速判断并处理。

七、安全要求

- 投标人对所供货物负责，其质量应严格执行国家及行业现行产品合格标准，因项目实施过程中产生的安全事故、人员伤亡、财产损失及因设备运行过程中出现的各类事故及危险事件，投标人负全部责任，并足额承担因此产生的相应的赔偿、损失及所有费用。

八、项目管理力量、安装调试技术人员配备要求

- 投标人应组建专业服务团队负责本项目实施工作。项目团队应结合招标需求，因地制宜地制定项目实施计划，保证计划的科学性和可落地的要求，按计划推进设备安装、调试及将数据接入指定监测平台等工作。项目负责人负责项目的整体规划、进度和质量控制，协调各个部门和团队成员之间的工作，确保项目顺利进行，沟通项目进展情况，及时向采购人汇报。其他团队人员须了解用户具体需求，能够准确查找问题，熟练处理采购人提出的日常问题。

九、验收标准及要求

- 1.采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 2.采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求；

- 3、验收前中标人必须确保项目设备、材料、功能完全满足国家行业有关质量标准，应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

- 4、验收

- 4.1初验

- 投标人按约定将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及投标文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。

- 2.终验

- 初验合格后进入售后服务期，售后服务期满乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日组织终验且验收无问题后签署终验单。

- 验收的标准按照招标文件、投标文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

十、售后服务要求

1.本项目售后服务期为三年（自初验验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修均为免费（包括非故意人为损坏），监测设备电费、网络使用费用以及相关配件的维修、保养费用由中标人免费提供，所有服务产生的费用均不再收取；服务期满后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给，按投标文件承诺的折扣予以保障。

2.售后服务保障不力的，采购人有权终止合同，停止支付项目相关费用。

3.需求调整和完善。售后服务期内中标人应对采购人提出具体需求进行调整和完善。提供定期现场巡检和回访。

4.故障及时响应。成立专门的本地维护服务和技术支持小组，设备运行异常时，在接到采购人通知后，须全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。具体为：中标人必须提供7×24小时的响应服务，保证技术人员及时到场，及时解决故障或启用应急措施保证设备正常运行。

### ★十一、售后服务期设施维修要求

### 1.维修响应要求

### 响应时间：中标人在接到采购人设施损坏报修通知后，须在30分钟内联系报修人确认损坏情况，并于2小时内安排维修人员携带必要工具及配件抵达现场。

### 自备车辆要求：维修人员须自备车辆前往现场，及时处理不得无故拖延。

### 2. 维修完成要求

### 维修时间：一般故障须在2小时内完成维修，恢复设施正常运行；重大故障须在24小时内完成维修，确因特殊情况无法按时完成的，须提前向采购人书面申请延期，并提供详细的维修进度计划。

### 维修质量：维修完成后，设施须达到原标准及使用要求，中标人须向采购人提供维修报告，包括故障原因、维修过程、更换配件清单等内容，并定期向采购人提交维修统计报告。采购人有权对维修质量进行验收，验收不合格的，中标人须重新维修，直至验收合格。

### 3. 违约责任

### 拖延维修处罚：中标人未按规定时间响应报修、未按时抵达现场或未按时完成维修的，每出现一次，须向采购人支付5000元罚款。罚款从合同款项中直接扣除。

### 拒绝维修处罚：供应商拒绝维修或未按要求完成维修的，采购人有权解除合同，并要求中标人赔偿由此造成的全部损失。

### 注：该项内容为实质性内容，必须满足，否则作无效标处理。（提供承诺函，格式自拟）。

### 十二、其他要求

1.投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。

2.投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，招标人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

3.提供技术文件要求

3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；相关软件的安装指导。

4.项目需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

5.所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

6.中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

7.本项目路段路口优化中共有约 110多个点位，施工地点较为分散，主要在县、乡道路；

8.中标后签订合同前，中标人需提供柔性警示桩、第三方检测报告由甲方审核。（注：无法提供的取消中标资格）

9.标线施工时甲方将随机抽取样品进行送第三方检测，所需费用由中标单位负责。

十三、项目实施方案

（一）投标人提供项目实施方案：含项目实施计划、验收方案，售后服务方案，培训方案。

1、项目实施计划、验收方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的实施方案、验收方案。

要求：有实施计划、验收内容，有服务措施，工作环节有要求，有配套人员安排。

2、售后服务方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的售后服务方案。

要求：有售后处理方案，有响应措施，有人员安排。

3、培训方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的培训方案。

要求：有培训计划，有培训内容，有人员安排，有技术要求。

4、质量管理保证措施方案。投标人针对本项目涉及的问题，提供有效的质量管理保证措施方案。

（二）人员管理。

1、中标供应商必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当中标人违反合同规定处理。

2、中标供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消中标人的承包资格并追究其相关法律责任。

3、中标供应商必须提交进场安装人员名单及身份证复印件给采购人备案。

4、现场安装人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，安装人员未经批准不得进入其他区域。

5、中标供应商必须遵守采购人安装现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6、中标供应商必须注意安装现场安全，做好安全文明施工工作，一切责任由中标人负责。

7、中标供应商在保证质量的前提下，应能按时完成所有工作内容。

十四、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库(2007)119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库(2008)248号文）等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

十五、政府采购需求标准

政府采购节能产品、环境标志产品

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足要求的按无效标处理。

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的。

3、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心。

4、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、分项明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- （二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合条件的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标的，对其报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 34.00分 | 针对采购文件“第四部分”的“采购清单及技术参数要求”，投标人所投产品的技术参数、性能、质量等完全满足或优于招标文件技术要求的得34分。1.▲部分为重要参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止（按采购需求中要求提供证明材料，否则视为负偏离）；2.除▲以外为其他技术参数，其他技术参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。注：投标人针对本项评审内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《投标响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准，采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 1分，本项最高得1分. 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2023年1月1日 (以合同签订时间为准) 以来，承担过类似项目的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中需提供中标(成交)通知书、合同和验收合格证明(或项目完成证明)等证明材料原件扫描件，业绩证明材料应能够反映投标人名称、项目内容、合同签订时间等内容，未提供或提供不全不得分。 |
| 综合实力 | 项目组成员 | 8.00分 | 1、拟派的项目负责人具有网络工程师、信息系统项目管理师、系统分析师证书的，每有一个得 1 分，最高得3分。 2、拟派的技术负责人具有信息系统项目管理师、CISP 注册信息安全管理人员、系统架构设计师证书的，每有一个得 1 分，最高得3分。 3、拟派的项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有信息系统项目管理师、设备安装质量员、特种作业操作证-低压电工作业、特种作业操作证-登高作业的，每有一个得 0.5 分，最高得 2 分。 注：1、投标文件中提供以上人员相关证书电子件和2026年2月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分。2、同一人员具有多个证书的不重复计分。 |
| 项目方案 | 项目实施方案 | 6.00分 | - 根据投标人针对本项目制定的项目实施方案、实施计划，包括但不限于现场勘察点位情况、设备安装设计规划方案、进度计划、节点控制、实施方案等。（例如：方案完整性：包含现场勘察点位图、设备安装图、分阶段进度图、三级节点控制表、应急预案等；内容针对性：方案中明确提及本项目的3个以上特征--场地尺寸、特殊环境要求、对接系统接口等；管理机制：提供项目组织架构图（含关键岗位）、责任矩阵表、每日进度汇报机制说明； ）方案完全满足采购文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，得6分；能够满足采购文件对项目实施的要求，项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得4分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，不过承诺通过后期优化能够实现采购文件要求，得2分；没有内容或其他情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 质量管理保证措施 | 4.00分 | 根据投标人针对本项目制定的质量安全管理保证措施进行打分。（例如：体系完整性：提供包含质量方针、质量目标、岗位质量职责、质量控制流程、质量追溯机制、质量改进计划等；过程管控：明确关键质量控制点--如原材料检验、生产过程巡检、成品出厂检验等，每个控制点均制定量化检验标准；应急与改进：提供常见质量问题的应急预案，且承诺每月开展1次质量分析会，形成书面改进报告）质量安全管理保证措施内容详细完善、节点控制到位，得4分；保证措施内容基本详实，能够较好满足项目要求，得3 分；保证措施内容一般，但能满足采购文件基本要求，得2分；没有内容或其他情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 验收方案 | 4.00分 | 根据投标人针对本项目制定的验收方案进行打分。方案内容详实，优于采购需求，得4分；方案内容基本详实，基本满足采购需求的，得3分；方案内容不完善，但通过后期优化能实现采购需求的，得2分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 其他 | 售后服务方案 | 4.00分 | 根据投标人针对本项目提供的具体售后服务方案及承诺，包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况（维修费用、更换配件折扣等）等进行打分。方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求，得4分；方案思路完整、内容基本详实，能够满足采购需求的，得3分；方案笼统、响应滞后、服务体系不完整，人员配置不全且缺乏有效保障业务稳定运行的措施，承诺经过后期优化可实现采购需求，得2分；没有内容或其他情况不满足采购文件需求的不得分。 |
|  | 培训方案 | 4.00分 | 根据投标人为本项目提供的培训方案，包括但不限于培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等进行打分。方案表述全面、相关措施可操作性强且优于采购需求，得4分；能够满足采购需求，内容基本详实，相关措施具有操作性，得3分；方案内容有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求，得2分；没有内容或其他情况不满足采购文件需求的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

## 1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

## 2、中小企业政策

本项目按以下第（2）项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

## 3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

## 4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

## 5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 6、关于启动异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值X50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价X50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价采购项目最高限价X45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 7、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、分项明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（盖CA电子公章）

# 日      期 ：

# 投标文件目录

# 一、投标声明及承诺函

# 二、投标人基本情况

# 三、满足特定资格要求的证明文件

# 四、法人授权书

# 五、开标一览表

# 六、投标报价明细表

# 七、中小企业声明函

# 八、技术要求响应及偏离表

# 九、项目组成员

# 十、企业业绩

# 十一、关于符合本国产品标准的声明函

# 十二、投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-JSRB-G2026-0003号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

人民币大写： （¥ ）

合同履行期限：

售后服务期：

实施地点：

质量要求：

日期：       年   月   日

## 六、分项明细报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项货物名称 | 品牌.规格.型号 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目货物/服务过程中所发生的一切费用，包括但不限于货物本身价格、配件、辅材、包装、运输、装卸、人工费、安装施工费、调试费、设备损耗、劳务、管理、检测、利润、税金、满足实现采购需求功能和效果以及履约过程中涉及的其他一切费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.如投标人所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品的，须在本表中注明并在本表后按照招标文件要求提供相关证明材料。

## 七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

# 项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

# 十、企业业绩

# 投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.    （产品名称1）1，生产厂为    （厂名）2，厂址为    （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。

2.    （产品名称2）1，生产厂为    （厂名）2，厂址为    （生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 3。 / 的 / 4在中国境内生产。 / 的 / 5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。

## 十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

# 质疑函范本

# 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。