江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴公路泵站智能化提升项目

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0026

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二○二六年五月

总　目　录

第一章　投标邀请	- 2 -

第二章　投标人须知	- 5 -

第三章　项目要求和有关说明	- 18 -

第四章  评标方法和评标标准	- 34 -

第五章　合同书（格式）	- 39 -

第六章　投标文件的组成和格式	- 42 -

第一章　投标邀请

项目概况

江阴公路泵站智能化提升项目JSZC-320281-JZCG-G2026-0026 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并于2026-06-03  13:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-G2026-0026

项目名称：江阴公路泵站智能化提升项目

预算金额：140万元

最高限价：140万元

采购方式：公开招标

采购需求：本项目为江阴市公路事业发展中心的江阴公路泵站智能化提升项目。（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-06-03   13:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00,13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：江阴市公路事业发展中心

单位地址：滨江中路207号

项目联系人：张先生

联系电话：0510-80601328

2.采购代理机构信息

单位名称：江阴市政府采购中心

单位地址：江阴市长江路188号6楼

联系人：刘先生

联系电话：0510-88027621

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：0510-88027621

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，江阴市政府采购中心将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*分项报价表；

（4）*商务、技术要求响应及偏离表；

（5）*第三章实质性要求中须提供的承诺函

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明的，属于无效证明文件。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的；

9、苏采云平台中不同投标单位的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的；

10、其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江阴市政府采购中心主持。

2、开标过程由江阴市政府采购中心负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江阴市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人依法组成资格审查小组对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

（1）依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

（2）通过“信用中国”网站查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

B、符合性检查：

（1）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（a）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（b）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（c）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（d）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法：具体办法和标准详见招标文件第四章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（b）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（c）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（d）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于（c）情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位，采购人确定为中标单位。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受投标单位主动提出的相关补充材料。投标单位如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位（含潜在投标单位）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,投标单位可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：张先生  收件地址：滨江中路207号  收件电话：0510-80601328

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

投标单位应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在投标单位针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金。

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供1份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署时，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。采购单位按照采购合同约定及时退还履约保证金，不计利息。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能（包括但不限于下列具体政策要求）：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、中标供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。（如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策）【关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）】

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件的组成和格式”的《分项报价表》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

（3）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将不得享受本国产品价格扣除政策。

（4）评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（5）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。

9、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

10、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

11、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

12、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）文件执行。

13、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

14、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、中标服务费：

本次采购，江阴市政府采购中心为中标单位提供免费服务。

- 项目要求和有关说明

## （以下除“三、主要技术参数”中的非打“★”项，其余均为实质性要求）

# 一、项目概况：

本项目建设目标：依托物联网、大数据、AI等技术，构建“感知全面、调度智能、运维高效、应急联动、数据互通”的智能化管理体系，实现泵站从“被动运维”到“主动智能管控”的升级。

建设规模：涵盖26处泵站，涉及现地智控设施、数据中心及通讯网络、系统平台等多方面升级改造。

建设内容：现地智控设施升级改造、数据中心及通讯网络升级、新纳入泵站智能化建设、系统平台升级。（具体要求见附件《江阴公路泵站智能化提升项目设计方案》，如设计方案与本招标文件内容不一致的，以本招标文件为准）

本项目最高限价140万元

本项目标的所属行业：详见清单

- 分项清单、详细技术参数及功能要求：

## 2.1硬件清单：

| 现地智控设施升级改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品技术参数要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 1 | PLC可编程采集控制器 | 根据水位进行控制水泵的启动与停止，监测泵站设备的运行工况，包含：电流、电压及能耗，泵机运行状态、故障情况，水位数据及相关设备的通讯情况。DI=24，DO=16，AI=6，AO=8，3路RS485,以太网通信接口1xRJ45； | 套 | 24 | 工业 |
| 2 | 触摸屏 | 7寸,(WxH,象素):800x480 颜色65536,亮度250cd/m²,背光寿命(25'C)：最大20,000小时 触屏类型：高灵敏度4线电阻式触摸屏 项目内存：8MBFlash 串口通信/1xRS422/485，带隔离串口，最大通信速率187.5Kbits/s,1xRJ45，最大通讯速率200Mbits/s, USB2.0host,支持U盘、鼠标、键盘、Hub; | 套 | 24 | 工业 |
| 3 | 动力柜电气火灾告警监测 | 电缆设备柜温度监测、电流过载监测、声光告警提示；满足接入智慧泵站监管平台需求； | 套 | 4 | 工业 |
| 4 | 辅材 | 配套辅材，柜内跳线，接线端子，套码管、标签标志等 | 项 | 24 | 工业 |
| 5 | PSA组态软件配置 | 根据泵站现地设施数量搭建可视化人机交互界面，包含设备运行监测数据、告警数据、参数设定配置等； | 项 | 24 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 数据读写操作配置 | 实现前端基础数据读写操作处理 | 项 | 24 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 系统联调及数据接入 | 单机设备安装调试及系统联调，实现与监管平台数据接入集成 | 项 | 24 | 软件和信息技术服务业 |
| 数据中心及通讯网络升级 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 一 | 数据中心升级 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理平台 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块600G10KSAS硬盘； 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID0/1/10; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口。支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 满足不少于200路视频接入授权、巡检授权、级联授权要求。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 防火墙 | 详见主要技术参数3.1 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 24口安全交换机 | 详见主要技术参数3.2 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 系统集成 | （1）完成视频管理平台对当前200多路监控点接入集成； （2）按《江苏省交通视频监控系统联网技术要求》苏交技[2013]25号对视频资源及联网设备编码与管理； （3）按《江苏省交通视频监控系统联网技术要求》苏交技[2013]25号要求完成与无锡市级视频监控联网平台对接； （4）网络安全及路由策略配置优化，通过SDK二次开发实现智慧泵站监管平台PC端及移动端接入集成； | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 通讯网络升级完善 | 5年费用 |  |  |  |
| 1 | 通讯专线 | 50M五年费用 | 条 | 24 | 信息传输业 |
| 2 | 汇聚专线 | 200M五年费用 | 条 | 1 | 信息传输业 |
| 3 | 互联网接入 | 100M互联网（固定IP）五年费用 | 条 | 1 | 信息传输业 |
| 泵站智能化建设 （纺织市场及澄张路泵站） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| 一 | 泵站智控 |  |  |  |  |
| 1 | 成套泵站智控柜 | PLC可编程采集控制器：根据水位进行控制水泵的启动与停止，监测泵站设备的运行工况，包含：电流、电压及能耗，泵机运行状态、故障情况，水位数据及相关设备的通讯情况。DI=24，DO=16，AI=6，AO=8，3路RS485,以太网通信接口1xRJ45； | 套 | 2 | 工业 |
|  |  | 电源模块*2：工业级24V/100W |  |  |  |
|  |  | 通信模块：MODBUS协议 |  |  |  |
|  |  | 触摸屏：7寸,(WxH,象素):800x480 颜色65536,亮度250cd/m²,背光寿命(25'C)：最大20,000小时 触屏类型：高灵敏度4线电阻式触摸屏 项目内存：8MBFlash 串口通信/1xRS422/485，带隔离串口，最大通信速率187.5Kbits/s,1xRJ45，最大通讯速率200Mbits/s, USB2.0host,支持U盘、鼠标、键盘、Hub; |  |  |  |
|  |  | 电力采集仪：【电压】【电流】【电能】三参数 |  |  |  |
|  |  | 电源防雷器：2P220V20KA |  |  |  |
|  |  | 信号隔离器*3：4-20mA1进2出电流分配器 |  |  |  |
|  |  | 现地设备柜：室外304不锈钢1700*700*400，含供配电开关及插座、配套接线端子、触点基座、触点模块、继电器、转换开关、指示灯、按钮、柜内配线等。 |  |  |  |
|  |  | 温控设施:通过温度传感器及强排风机实现柜内温度控制，确保柜内设备在高温天气稳定运行。 |  |  |  |
| 2 | 柜体基座/基础 | 根据现场情况定制柜体基座/基础，符合安装及防淹要求。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 接地装置 | 低压电气设备安全保护接地 | 项 | 2 | 工业 |
| 4 | 设备柜配套辅材 | 柜内配线、线槽、设备层板、固定件、标签等 | 批 | 2 | 工业 |
| 5 | 浮球控制 | 低水位保护 | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 电源线 | BVV-3*1.5 | 米 | 50 | 工业 |
| 7 | 信号线 | KVV10*1.0 | 米 | 50 | 工业 |
| 8 | 信号线 | KVV6*1.0 | 米 | 100 | 工业 |
| 9 | 屏蔽线 | DJYVP-0.5KV-2*1.0 | 米 | 100 | 工业 |
| 10 | 管材 | PVCØ25/PE波纹管Ø32 | 米 | 100 | 工业 |
| 11 | 辅材 | 管路施工辅材，接线端子，中间继电器改造材料等 | 项 | 2 | 工业 |
| 12 | PSA组态软件配置 | 根据泵站现地设施数量搭建可视化人机交互界面，包含设备运行监测数据、告警数据、参数设定配置等； | 项 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 数据读写操作配置 | 实现前端基础数据读写操作处理 | 项 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 14 | 系统集成 | 现地控制柜改造，实现与监管平台数据接入集成 | 项 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 视频监控设施 |  |  |  |  |
| 1 | 高清球机 | 详见主要技术参数3.3 | 套 | 2 | 工业 |
| 2 | 立杆 | 不锈钢杆件，高度5M,含挑臂、立杆基础预埋及浇筑材料。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 | 工业 |
| 4 | 通讯线 | 网线CAT.5e | 米 | 100 | 工业 |
| 5 | 管材 | PVC25/20 | 米 | 100 | 工业 |
| 6 | 安装辅材 | 跳线、标签、扎带、接头等 | 项 | 2 | 工业 |
| 7 | 系统集成 | 设备安装调试及原视频监控平台接入联调 | 项 | 2 | 软件和信息技术服务业 |
| 三 | 通信网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频专线费 | VPN50M专线5年服务费 | 条 | 2 | 信息传输业 |
| 四 | 新能源供电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风光互补供电系统 | 包含风力发电机、太阳能板、风光互补控制器、储能电池组、8米立杆及附件等，要求总负载≤100w，连续阴雨天续航≥7天。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 风光互补智慧监管平台系统 | 详见主要技术参数3.4 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 系统集成 | 设备安装调试及平台接入联调 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件测评 | 软件测评 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 等保测评 | 等保测评 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

## 2.2软件清单：

| 系统平台升级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级 模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 | 所属行业 |
| 1 | 地理信息服务系统 | 液位信息管理 | 实时水位变化数据展示 | 通过实时更新的图表和数据表格，展示各监测点的水位变化数据。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 24小时液位变化速率分析 | 系统能够自动计算并展示24小时内各监测点的液位变化速率。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 液位流量剖面图绘制 | 根据实时数据，系统可以绘制液位流量剖面图，直观反映泵站水流情况。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 近24小时泵机启闭状态监控 | 系统实时监控泵机的启闭状态，并记录历史数据。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 视频监控集成 | 实现泵站关键区域的视频监控。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 液位过程线分析 | 系统能够生成日、周、月等不同时间尺度的泵站液位和变化速率过程线。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 液位报表生成 | 根据用户需求，系统可以自动生成液位相关的统计报表。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 报警统计与查询 | 当液位出现异常时，系统会自动触发报警功能。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 视频监控 | / | 用户可以在系统中实时查看泵站现场的视频画面。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 积淹水情管理 | 积淹设备接入（预留） | 实现泵站积淹设备的的对接和计入管理。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 积淹预警展示 | 在系统界面上弹窗展示所有积淹预警信息的展示。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 工情信息管理 | 泵机运行状态监控 | 实时监控泵机的运行状态，包括电流、电压、温度等关键参数。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 泵机启闭状态统计 | 统计泵机在日、周、月等不同时间尺度内的启闭状态，为运行维护提供参考。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 泵机报表生成 | 生成泵机运行相关的统计报表，如运行时长、耗电量等。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 预警与告警管理 | 预警规则设置 | 根据业务需求，设置液位、泵机运行、积淹水情等参数的预警规则。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 实时预警与告警 | 当参数超过预设阈值时，系统自动触发预警或告警，通过声音、弹窗等方式提醒用户。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 告警信息推送 | 除了支持在系统中自动触发告警信息之外，支持通过短信的方式实时推送预警信息给到相关人员。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 告警处理与记录 | 用户可对告警信息进行确认、处理，并自动记录处理过程和结果。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 应急响应物资管理 | 二维码管理 | 平台可生成物资、设备的二维码信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 物资信息管理 | 录入和管理泵站应急响应所需的各类物资信息，如数量、存放位置等。支持手机二维码扫码。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 物资调度管理 | 根据应急响应需求，快速调度物资，并记录调度过程。支持手机二维码扫码。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 物资库存预警 | 当物资库存低于预设阈值时，系统自动触发预警，提醒用户及时补充。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 设备预警告警 | 设备故障预警 | 通过实时监测设备运行状态，预测可能出现的故障，并提前发出预警。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 设备告警处理 | 设备出现故障时，系统自动触发告警，并引导用户进行故障排查和处理。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 事件管理 | 事件实时播报 | 实时播报泵站运行过程中的各类事件信息，并支持查看详情。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 事件统计分析 | 对事件进行统计分析，为泵站运行管理提供决策支持。 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 泵站运营监控系统 | 数据显屏模块 | 数据展示 | 实时展示泵机运行数据、能耗数据等关键信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 数据比对 | 支持今日与昨日的数据统计对比，便于管理人员快速了解泵站运行变化。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 节能优化决策 | 提供近一周的总能耗分析，为泵站节能优化提供依据。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 工情监测模块 | 实时监测 | 实时监测泵机的电流、电压、温度等关键参数。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 事件预警 | 发现缺相、欠压、过流、高温、渗漏等异常情况时，立即触发预警机制。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 数据报表 | 提供详细的工情数据记录和报表，方便后续分析和处理。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 水位监测模块 | 监测数据展示 | 实时采集并展示泵站水位数据、通道水位数据。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 预警管理 | 当水位超过警戒线时，自动发出预警信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 智能排水 | 根据水位变化，自动调节泵机运行状态，确保排水功能正常。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 流量监测模块 | 流量监测 | 实时采集泵站运行流量信息，实现瞬时流量和累计流量数据的展示。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 采集周期及阈值设置 | 支持自定义设定流量采集周期和阈值，满足不同泵站的需求。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 预警管理 | 当流量超过设定阈值时，流量监测模块会自动触发预警机制，提醒管理人员及时调整运行策略。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 供电监测模块 | 实时监测 | 实时监测电能质量，包括电压、电流等关键参数。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 智能预警 | 监测配电柜的跳闸、停电等异常情况，并自动发出预警。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 数据分析 | 提供历史数据查询和趋势分析功能，帮助管理人员了解供电系统的运行状况。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 视频AI分析 | 视频接入及分析 | 接入泵站视频监控系统，利用AI算法对视频图像进行实时分析。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 智能预警算法 | 实现人员非法闯入、防火预警AI算法功能，确保泵站安全。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 功能集成 | 与其他功能模块结合，提高泵站的综合管理水平。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 无人值守控制 | 物联设备对接 | 实现对应的泵机、阀门等物联网设备的对接功能，实时查看设备状态。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 远程操控 | 支持设备的远程启停、远程调参等无人值守操作。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 任务设置及智能化控制 | 支持定时任务设定和自动化控制功能，根据泵站运行需求自动调整设备运行状态。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 可视化管理模块 | 泵站三维展示 | 利用三维可视化技术展示泵站的整体布局、设备分布及运行状态。（本项目选取云南路泵房） | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 数据图表联动展示 | 提供直观的数据可视化展示，如实时数据图表、动态趋势图等，帮助管理人员快速了解泵站运行状况。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 三维交互操作 | 支持交互式操作，管理人员可通过鼠标或触摸屏进行缩放、旋转等操作，从多个角度观察泵站运行情况。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 功能集成 | 可视化管理模块与其他功能模块紧密集成，实现数据共享和交互，提高泵站综合管理水平。 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 视频指挥调度系统 | 调度指令发布 | 指令发送 | 可以在系统中针对泵站异常事件信息，实现在事件列表发布实时调度指令信息，可以发送到手机移动端。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 现场就位确认 | 人员到达现场后，实现扫现场二维码和实时定位打卡的方式，中心桌面端会接收到相关确认信息，会对到场情况确认和接收。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 远程视频联动 | 远程组会 | 基于前端处置人员，可以远程启动相关的视频会议功能，中心平台可以自主组会、中断会议等功能。借用市城运相关能力或者调用外部互联网会议功能。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 视频查看 | 可以远程联动视频摄像头，可以实时查看前端现场进展信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 语音对讲 | 可以实现远程通话功能，辅助指令的上传和下达。 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 决策支持及运维评价系统 | 泵房巡检 | 泵房日常巡检 | 支持在系统平台实现下发日常巡检任务信息，可以下发巡检任务内容包括巡检区域、巡检泵站信息等。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 巡检记录查询 | 可以在系统平台上查看前端的设备状态信息，支持对于巡检异常记录的查看。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 设备运行台账 | 对于巡检异常情况进行统计分析。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 泵房保养 | 保养计划 | 在系统平台上实时制定设备的保养计划信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 保养台账 | 支持对于保养相关的台账管理功能。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 泵房维修 | 维修计划 | 根据前端保养及巡检数据，实现对于设备运行情况分析。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 分析研判 | 对于设备故障维修的重要性进行优先级分类，并支持重点故障研判分级展示。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 维修调度 | 可以在系统平台下发维修工单信息，可以对重点工单情况进行人员调度 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 巡检清单 | 巡检清单编制 | 支持在系统平台上对所有泵站设备的运维保养清单内容进行编制及下发功能，支持自定义巡查周期及时间计划。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 巡检任务自动派送 | 针对设定的巡检周期，系统到期限后，自动提醒巡检人员进行巡检工作。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | AI分析模型 | 数据汇总 | 支持对泵房结构数据、设备数据、能耗数据等汇总情况进行综合分析，实现泵房数据汇总的展示和曲线图展示。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 数据分析 | 结合当前运行数据和历史数据的比对分析，可以有效预警和发现设备异常事件； | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 停机计划 | 针对异常设备的原因对停机计划进行制定，可以在异常设备的基础上设置停机维修计划。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 决策支持报告 | 智能预测和诊断报告 | 支持对于泵站实时数据的分析和运行监测，可以在系统中实现异常诊断报告的输出，实现异常诊断的报告的打印功能。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 运行报告生成 | 支持对于泵站的运行报告生成。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 运维评价 | / | 根据业务评定要求，对日常运维、事件处置、设备性能等进行统计分析，生成评价打分体系。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 运维档案 | 数据报告 | 支持对应的数据台账管理工作，自动生成所有的运维台账及基础信息的汇总统计。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 数据导出 | 支持对于数据的导出功能，导出相关的表格信息。 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 平台运行管理系统升级 | 数据汇聚管理 | 预警告警信息 | 支持对于泵站运行过程的预警告警信息进行数据汇聚和集成。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 事件管理信息 | 支持在后台维护和管理事件信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 物联设备信息 | 支持对于接入到平台的物联设备进行管理。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 异常数据监测 | 支撑对于泵房运行监测的集成，可以对于上传的异常数据进行筛选，并支持对于异常数据汇总和展示。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 运行档案管理 | 档案管理功能 | 对于各类运行档案的管理功能，支持对应的档案增加及修订等。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 分类分级 | 对于不同的档案类别，支持通过数据角色确认用户的权限信息，并支持所有数据的分类展示和管理。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 记录追溯 | 对于设备所有运维操作的记录追溯功能，可以以时间线的方式展示所有运维记录信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 实时数据分析 | 实时数据分析展示 | 提供实时数据分析功能，对运行数据进行实时处理和分析，提供直观的可视化报表。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 自定义报表定制 | 支持报表的自定义展示功能。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 指导手册更新 | / | 支持上传指导手册更新，可以同步到移动端 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 跨平台集成 | / | 开发相关数据接口，预留与TOCC系统、智慧公路管理平台、城运中心一网通管平台的数据对接整合能力，确保数据的互联互通。 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 运行监管移动端开发 | 实时信息 | 液位 | 列表展示各泵站的简要液位信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 雨情 | 列表展示各雨情观测点的简要降水信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 工情 | 列表展示各泵站的简要工情信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 实时视频 | / | 支持手机移动端查看各泵站监控设备的实时视频。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 预警信息 | / | 通过在电脑端平台设定预警指标，手机移动端能够在设备出现异常时接收预警信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 指挥调度 | 指令接收 | 通过移动端实时接收指挥中心平台发布的调度指令信息，可以点击查看指令详情，可以对指令信息进行反馈； | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 到位确认 | 移动端人员到达泵站指挥现场后，可以通过手机端定位设备、拍照等手段实现定位确认工作，以保证到达现场。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 视频会议 | 可以接收后端平台的对讲信息，针对语音对应内容实现接收后端发起的视频会议邀请，并能够加入会议。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 视频回传 | 通过调取手机端摄像头，可以实时查看现场处置情况。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 语音对讲 | 可以实现对应的对讲管理功能，满足前后端通话需求。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 泵房巡检 | 开始巡查 | 现场巡检数据采集记录，对巡检中发现的各种设备、设施问题进行信息填报。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 巡检确认 | 巡检人员按照一定的频率对泵站进行巡检后，需要管理人员对当次的巡检完成情况进行确认。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 全部巡查 | 根据用户权限不同，可查看相关人员和相关站点的所有巡查记录。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 泵房保养 | 保养计划 | 同步电脑端保养计划，可在手机移动端对各泵站的保养计划进行新增、确认启动。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 保养申请 | 支持手机移动端对泵站进行计划外的保养申请。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 保养确认 | 对已进行保养的活动进行审核，通过后可直接归档在电脑端查看。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 保养档案 | 支持查看所有保养记录，包括已归档、待归档和保养中。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 事件管理 | 泵房维修 | 支持用户在手机移动端对泵站进行维修作业的信息上传。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 维修确认 | 维修人员完成维修作业后，需要相关管理人员对维修效果进行确认审核。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 维修记录 | 手机移动端显示当前正在进行的维修记录，可点击进行信息填报。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 安全管理 | 安全通知 | 支持手机APP移动端（仅支持安卓）接收安全通知、安全检查、安全会议、安全教育、安全活动等通知 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 泵房设备 | 设备管理 | 对泵站的设备进行管理，支持在手机移动端对相关设备信息进行查看、修改和删除，可增加设备信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 二维码泵房物资管理 | 可以通过手机终端二维码实现泵站设备、物资的信息确认工作。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 台账管理 | 巡查台账 | 同步电脑端台账信息，支持在手机移动端对巡查台账进行查看。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 保养台账 | 支持用户在手机移动端查看保养台账信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 维修台账 | 按月显示泵站的维修台账信息，可点击查看具体的维修记录信息。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  |  | 安全台账 | 可查看历史下发的的安全检查、安全通知、安全会议、安全教育、安全活动的信息记录。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 指导手册 | / | 操作人员可随时查看，包含制度要求/泵房操作流程/保养注意等 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 通讯录 | / | 按照不同的用户组，建立系统用户的通讯录，可直接在公众号拨打电话。 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 后台管理系统升级 | 数据安全管理 | / | 升级数据安全管理功能，实现分权分域，针对远程控制通过引入多重验证实现安全控制功能。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 用户角色管理 | / | 升级用户角色管理功能，确保系统用户管理的灵活性和安全性。 | 软件和信息技术服务业 |
|  |  | 系统日志管理 | / | 增强系统日志管理功能，记录所有系统操作，确保可追溯性和安全性。 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 数据库及应用支撑升级 | 数据清洗转换 | / | 全量设备监测运行数据的清洗转换、业务数据接口升级、应用支撑工具升级等，适配信创需求。 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 系统对接 | / | / | 国产化信创环境支持 与物联网平台的对接 与数据中台、与江阴市现有公路管理相关部门信息化系统对接 | 软件和信息技术服务业 |

# 三、主要技术参数：(打“▲”项为重要技术参数，打“★”为不可偏离项)

## 3.1防火墙

1、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，8G EMMC卡，2个扩展槽，双交流电源，高度1U。

2、吞吐量4Gbps，并发连接100万,每秒新建2万。

3、设备支持配置回滚、配置对比,支持真实报文处理流程跟踪功能。

4、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户10个。

5、为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备，提供设备实物图片。

6、▲为便于运维，防火墙设备支持通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、会话创建、NAT匹配结果、路由查询结果等，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查。支持IPv6与IPv4互访，支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间，支持MPLS，支持IP信誉机制。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

7、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能。

8、★为保证服务，要求设备注册地址为最终用户，通过设备序列号可查，出厂硬件五年质保，技术支持服务。（投标时提供承诺函，格式自拟）

## 3.2 24口安全交换机

1、交换容量≥126Gbps，整机转发性能≥100Mpps，千兆电口≥24，千兆光口≥4。

2、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，支持静态路由、RIP、OSPF 。

3、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作。

4、支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份。

5、▲支持对疑似蠕虫病毒的传播行为进行溯源及阻断。设备支持IP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、ARP扫描防护等异常行为。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

6、支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断。支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断.支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络，防HUB私接。

7、★为保证服务，要求设备注册地址为最终用户，通过设备序列号可查，出厂硬件五年质保，技术支持服务。（投标时提供承诺函，格式自拟）

## 3.3高清球机

- 600万像素，设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率不小于2560*1440。

- 【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS

- 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。

- 支持白光补光不小于30米，红外补光不小于100米。

- ▲全景支持拼接模式和非拼接模式，在拼接模式下，全景通道支持分辨率不小于3680×1656；在不拼接模式下，可输出2个全景通道，支持分辨率不小于1920×1632。全景通道1、2：支持水平:0°-90°，垂直0°-350°，轴心方向0°-350°。细节通道:水平:0°-360°垂直:-10°-90°。细节镜头、全景1镜头和全景2镜头可分开进行水平垂直方向调节，全景1镜头进行水平、垂直调节时，全景镜头2可保持不动；全景1镜头和全景2镜头进行水平垂直方向调节时，细节镜头可保持不变。全景通道1和全景通道2具备锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可以进行水平和垂直调节。在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为HighProfile。

- 细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体关联显示。支持非机动车逆行、载人、未戴头盔3种属性的报警，可联动语音播报，语音内容可自定义

- ▲设备支持双安装接口，1个为快速旋转安装接口，1个为多孔稳定安装接口。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 细节通道支持smart事件、全结构化模式，智能功能可任意选择保存生效。

- ▲全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，设备可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，设备可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面。全景通道1和全景通道2分别内置1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转范围为：水平：0°～90°，垂直：0°～350°，轴心方向：0°～350°。(投标时需提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件)

- 全景摄像机可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75°。

- 设备具有语音对讲设置。

- 设备支持不少于2路报警输入，不少于1路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于2个麦克风，不少于1个扬声器、不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。

## 3.4风光互补智慧监管平台系统

1、实现风光新能源充放电管理，太阳能、风力发电各自工作状态、发电量及负载运行情况等关键指标监测与控制；

2、满足接入智慧泵站监管平台需求；

3、▲为保证平台系统稳定性，平台需具有风光发电类能源监管平台相关软著(投标时需提供软件著作权扫描件）

备注：

    - 1、投标人提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由投标人自行承担。

2、采购清单中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标产品必须符合安全可靠测评要求。

    - 3、本项目核心产品为：

| 序号 | 核心设备名称 | 所在子系统名称 |
| --- | --- | --- |
| A | PLC可编程采集控制器 | 现地智控设施升级改造 |
| B | 高清球机 | 泵站智能化建设（纺织市场及澄张路泵站） |

通过资格审查、符合性审查的多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4、投标单位可对现场进行勘查（不统一组织，投标单位可与采购单位直接联系安排，因投标单位不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由投标单位自己负责）。

5、本项目知识产权及全套源代码归属招标人，未经招标人同意投标人不得利用本项目研究成果进行经营性行为，否则招标人有权要求乙方返回所有通过本项目知识产权进行的经营所得。

# 四、运输、安装、调试要求：

1、在所有设备的运输过程中，必须严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。

2、投标人设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证。

3、投标人负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件要求和投标人投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

# 五、培训要求：

1、须提供符合本项目包含的各系统的详细培训方案；

2、培训人数：所有设备及软件使用人员、相关技术人员；

3、培训内容：须向操作及维护人员提供各系统点位布置（包括前端点位、机房设备）介绍、设备使用、配置、维护等相关内容以及各系统的应用培训，确保用户操作及维护人员能够对各系统足够了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。

# 六、交货（完工）时间：

1、采购人书面通知设备安装之日起90个自然日内(报出最早交货期限)。

2、采购人有权调整全部或部分所订购设备的供货期及安装调试期，投标人不得以此为理由增加保管费或任何其他费用。

# 七、交货（服务）地点：

根据甲方要求交货至江阴各泵站地点。

| 序号 | 站点名称 | 站址 | 坐标信息 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | 海港大道1#泵站 | 申港镇牌楼下村路西 | 120.193438 | 31.865203 |  |
| 2 | 海港大道2#泵站 | 申港镇四河里路西 | 120.195149 | 31.847031 |  |
| 3 | 海港大道3#泵站 | 月城镇沿山村路东 | 120.212792 | 31.814017 |  |
| 4 | 海港大道4#泵站 | 月城镇卧龙村路东 | 120.21286 | 31.814302 |  |
| 5 | 海港大道5#泵站 | 青阳镇里新桥南路西 | 120.272157 | 31.741824 |  |
| 6 | 海港大道6#泵站 | 青阳镇潘家桥路西 | 120.243002 | 31.763017 |  |
| 7 | 江阴大道7#泵站 | 月城镇连州村路南 | 120.231001 | 31.824909 |  |
| 8 | 江阴大道8#泵站 | 月城镇戴庄南路北 | 120.248293 | 31.82711 |  |
| 9 | 江阴大道10#泵站 | 霞客镇新建村路北 | 120.263268 | 31.828426 |  |
| 10 | 江阴大道11#泵站 | 霞客大道与江阴大道交叉口路西 | 120.275611 | 31.830516 |  |
| 11 | 江阴大道12#泵站 | 霞客镇宏岐村西路北 | 120.296653 | 31.839772 |  |
| 12 | 江阴大道13#泵站 | 霞客镇宏岐村东路北 | 120.321384 | 31.843668 |  |
| 13 | 江阴大道14#泵站 | 青阳镇潘家桥路西 | 120.331562 | 31.844021 |  |
| 14 | 江阴大道15#泵站 | 云亭镇黄台村南路北 | 120.335501 | 31.844067 |  |
| 15 | 江阴大道17#泵站 | 云亭镇中庄村路北 | 120.340334 | 31.844136 |  |
| 16 | 江阴大道18#泵站 | 云亭镇吴巷里村路南 | 120.352295 | 31.844788 |  |
| 17 | 江阴大道19#泵站 | 云亭镇巷头上村路南 | 120.363847 | 31.842334 |  |
| 18 | 江阴大道20#泵站 | 周庄镇华宏村路南 | 120.398975 | 31.844209 |  |
| 19 | 梅园路泵站 | 梅园路与芙蓉大道交叉口，立交桥下 | 120.271833 | 31.888131 |  |
| 20 | 云南泵站 | 霞客大道与云南路交接处以西隧道南侧 | 120.270562 | 31.849197 |  |
| 21 | 暨南泵站 | 暨南大道铁路桥下路南 | 120.249124 | 31.744752 |  |
| 22 | 张家桥泵站 | 老澄锡路与江阴大道交界处 | 120.256046 | 31.828859 |  |
| 23 | 澄东泵站 | 芙蓉大道铁路桥下路北 | 120.320827 | 31.894899 |  |
| 24 | 芙蓉小泵站 | 芙蓉大道广吉江铃南 | 120.332423 | 31.894321 |  |
| 25 | 澄张路纺织市场泵站 | 澄张路纺织市场北门对面 | 120.338224 | 31.894356 | 为本次新建设站点 |
| 26 | 澄张连接线泵站 | 澄张路延陵路口东北 | 120.339012 | 31.894229 |  |

# 八、实施售后团队要求：

投标人需为本项目组建实施运维团队，配备至少5名技术人员负责项目实施和售后（其中项目负责人1人、硬件实施团队负责人1人、软件开发团队负责人1人、驻场运维人员2人）。

项目负责人：全面负责项目整体统筹、进度管控、质量安全与各方协调，落实验收、付款、风险防控及团队管理，确保项目按期保质交付并合规履约。

硬件实施团队负责人：统筹所有硬件设备的安装、调试与联调，负责现场施工管理、技术交底、故障排查，保障硬件系统稳定运行。

软件开发团队负责人：负责平台软件模块开发、升级与集成，完成功能测试、数据对接及信创适配，配合测评与演示，提供软件技术支撑与用户培训。

驻场运维人员：项目期驻场配合实施，交付后提供 5 年运维服务，按要求快速响应故障、完成日常巡检与设备维护。

投标人需为本项目配置一部工程车辆，供本项目运维人员调度使用。投标时需提供承诺函（格式自拟）。

# 九、质量保证及售后服务要求：

- 所有软件不低于原厂5年质保、所有硬件产品不低于原厂5年质保。（有特殊说明的请按照分项要求质保）。中标单位签订合同时须提供动力柜电气火灾告警监测、成套泵站智控柜、风光互补供电系统、防火墙、24口安全交换机的原厂质保函原件并加盖原厂公章（业务章、投标专用章等均无效），若中标单位未在规定时间内提供质保函，将取消成交资格，并按政府采购相关规定处理。

- 投标人必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品，否则，投标人视为具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。

3、在保修期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。保修期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用。

4、服务响应时间：10分钟内响应，半小时内到现场，并在24小时内能排除故障，未能在规定时间内修复情况下，中标单位应主动提供免费备品备件。

5、在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下，中标单位应主动提供免费备机服务。

6、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7、提供的产品若有设计缺陷，中标单位应主动召回。

8、在质量保证期内，投标单位应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9、软件免费维护和升级服务的内容，投标单位可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

# 十、付款方式：

交（竣）工验收合格后，甲方支付乙方合同金额的97%，验收合格后2年甲方支付剩余费用。

# 十一、有关说明：

1、公开招标为一次性报价。该项目为一个包，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。合同总价（即投标最终价）包括全部设备、系统、安装、调试、培训、验收、税费等一切费用。

2、投标人报价时应考虑各种风险因素，包括但不限于施工方案措施风险、由承包方原因引起的开工日期调整、由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险、设备价格的市场风险等一切风险因素，除发包人原因引起的设计变更外，中标单位在服务过程中不得以任何原因向发包人要求增加费用。

3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；产品质量出现问题，供方负责包退、包换、包修，其费用由供方负责。

4、供方设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证。

5、货物保管：货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江阴市政府采购中心书面依据为准。

7、江阴市政府采购中心对本次招标结果不作任何解释。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 （10分） | 1.1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分 | 10 |
| 二、技术部分 （77分） | 2.1 | 技术性能指标响应情况 | 根据所投产品的主要技术指标的性能、技术参数的响应情况进行评审打分，产品符合招标文件要求，无负偏离得18分。打“★”项参数有一项负偏离，则视为无效投标。打“▲”项有一项负偏离扣1分，其余项有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 18 |
|  | 2.2 | 现状及需求理解 | 投标人针对本项目提供如下方案，包括①项目背景②现状及问题分析③合理化建议等方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 9 |
|  | 2.3 | 总体技术方案 | 投标人针对本项目提供深化技术方案,包括①设计思路②架构设计③技术方案(具体内容包括:网页端包括地理信息服务、泵站运行监控、视频指挥调度、决策支持和运维评价、平台运行管理、运行监管移动端、后台管理)方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分;每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 9 |
|  | 2.4 | 系统对接方案 | 投标人针对本项目提供对接方案，①国产化信创环境支持方案②与物联网平台的对接方案③与数据中台、与江阴市现有公路管理相关部门信息化系统对接方案；方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分;每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 9 |
|  | 2.5 | 施工组织设计 | 投标人针对本项目提供施工组织设计方案，包括①工作计划进度、②部署、联调综合能力、③项目实施质量控制、④项目实施的风险及应对措施，方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 12 |
|  | 2.6 | 售后服务方案及培训方案 | 投标人针对本项目提供售后服务方案及培训方案，包括①售后服务内容及售后服务响应时间、②有完整的机构信息、人力保障体系及维护技术人员、③安全与保密服务、④服务流程保障、⑤培训方案。方案内容描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 10 |
|  | 投标人对本项目涉及的相关功能（以下2.7--2.11项）提供目前正在运行的真实环境或模拟环境的录屏演示（可配语音讲解，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示），于本项目开标时间前将视频文件分段以压缩包文件格式（zip格式）上传提交，文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。 录制时长：不得超过10分钟 演示视频格式：mp4、avi 演示视频大小：单个视频压缩包大小不得超过50M,整体不得超过300M 未按要求提交的本项不得分。 |  |  |  |
|  | 2.7 | 泵站运行数据大屏 | 实时监测全路网泵站运行状态，支持对于泵站运行状态管理，可以在大屏查看相关指标。包括但不限于以下状态指标：①泵机及泵房状态、故障报警、实时报警信息展示②今日昨日数据统计（泵机开启次数、运行总时长、排水总流量等）； 上述系统软件功能全部满足得2分,缺一项或单项不完整扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 2.8 | 三维可视化展示 | 支持在地图上查看泵站液位、泵房及泵机运行状态，点击泵站图标可跳转至三维界面，查看泵机启停、液位等详细状态信息。包括但不限于：①泵站基础信息地图展示；②泵站三维可视化（含泵机、液位信息）。 上述系统软件功能全部满足得2分,缺一项或单项不完整扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 2.9 | 液位信息 | 支持在液位管理界面上查看泵房列表的展示，支持在地图上管理液位相关基础信息。包括但不限于以下功能：①泵房液位地图和列表展示②泵站液位详情展示(液位流量剖面图、近24小时液位过程线、液位变化速率曲线图、近24小时泵机启闭状态) 上述系统软件功能全部满足得2分,缺一项或单项不完整扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 2.10 | 设备运行台账 | 支持在桌面端查看所有设备的运行台账信息。包括但不限于以下功能：①泵站运行状态查询；②泵机状态详情展示（设备状态、当前电流、远程控制、泵机启动次数等）； 上述系统软件功能全部满足得2分,缺一项或单项不完整扣1分，扣完为止。 | 2 |
|  | 2.11 | 远程控制 | 支持泵机远程控制功能，包括但不限于以下功能：①通过动态密码验证后执行泵机远程启停控制。②支持查看远程启停操作记录及泵机启闭记录。 上述系统软件功能全部满足得2分,缺一项或单项不完整扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 三、商务部分 （13分） | 3.1 | 综合实力 | ①投标人具有数据安全服务能力评定证书（数据安全评估）的得1分。 ②投标人具有信息技术服务标准(ITSS)符合性证书得1分。 ③投标人具有大数据企业服务能力评价证书的得1分。 （须提供有效期内的证书扫描件） | 3 |
|  | 3.2 | 项目负责人 | 投标人为本项目配备的项目负责人具有： ①人社部门颁发的系统架构设计师证书的得1分。 ②一级注册建造师（机电工程）证书的得1分。 ③CISP注册信息安全专业人员证书的得1分。【须提供证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 3 |
|  | 3.3 | 项目团队 | 投标人为本项目配备的项目组其他成员（项目负责人除外）中： ①硬件实施团队负责人：具有机电一体化工程师证书的得1分、具有低压电工证证书的得1分。 ②软件开发团队负责人：具有人社部门颁发的软件设计师证书的得1分；具有软件测试工程师证书或人社部门颁发的软件评测师证书的，得1分。 ③驻场运维人员2人：具有数据安全评估师证书的得1分、具有人社部门颁发的系统规划与管理师证书的得1分。 【同一人员多张证书不重复得分，同一类证书不重复得分。须提供人员名单、证书扫描件，且须提供本单位近3个月（含投标当月）中任意1个月份为其缴纳社保的证明扫描件】 | 6 |
|  | 3.4 | 业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩，有一个得1分，最高得1分。 （须提供合同扫描件） | 1 |

第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为          （小写），                   （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由             承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：

项目编号：

投标单位：

二○    年  月  日

一、投标函

致江阴市政府采购中心：

我方收到贵中心                           （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-G2026-0026 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴公路泵站智能化提升项目 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

三、分项报价表

单位：元（人民币）

| （一）服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 质保期 | 数量 | 单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应当根据本采购包的相关需求据实、详细填写上述表格，尤其注意规格型号的准确填写。

2、上表中的“合计总价”应当与《开标一览表》中“项目报价”数额一致。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。（注：“符合本国产品标准的产品成本之和”是指采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务采购包中包含的全部货物、服务产品的成本之和）

4、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

四、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权    　代表我公司（单位）全权办理针对                  项目（项目编号：               ）的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自投标声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                 ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

六、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                         ，全称为                  ，统一社会信用代码为                      ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小微企业声明函（服务类项目）

（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

二、残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

三、关于符合本国产品标准的声明函

（非本国产品无需填写提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。