启东市吕四港经济开发区高空瞭望视频-全时监控采购项目

分散采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-TXJT-G2026-0001

江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

2026 年 5 月 20 日

________________________________________________________________

地址：启东市吕四港镇通江大道99号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受[江苏启东吕四港经济开发区管理委员会]的委托，江苏腾啸建设项目管理有限公司就[启东市吕四港经济开发区高空瞭望视频-全时监控采购项目]（项目编号：JSZC-320681-TXJT-G2026-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市吕四港经济开发区高空瞭望视频-全时监控采购项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年06月10日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-TXJT-G2026-0001

项目名称：启东市吕四港经济开发区高空瞭望视频-全时监控采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：167.235万元

最高限价：167.235万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。

3.本项目的特定资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2026年05月28日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年06月10日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

地  址：启东市吕四港镇通江大道99号

联系人：陈先生

联系方式：18451097966

2.采购代理机构

名  称：江苏腾啸建设项目管理有限公司

地  址：启东市汇龙镇南苑西路1168号国动产业园2幢

联系人：黄先生

联系方式：13912221285

3.软件技术支持

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.分项报价明细表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表

5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

7.投标有效期

7.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1开标

1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2评标委员会

2.1开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与招标代理及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招标代理提出，由招标代理负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

- 一、采购标的需实现的功能或者目标

- 为切实解决吕四开发区现有管控体系中存在的监控盲区、应急响应滞后、港口监管协同不足等短板，全面提升开发区现代化治理水平，依据《江苏省化工园区认定工作标准（2025版）》等相关文件要求，采购人拟依托现有吕四港综合治理中心智慧管理平台系统，建设基于高点智能监控与人工智能算法的一体化全时监控系统。

- 本次建设并非简单的设备加装，而是以开发区治理中心现有综合管理平台为核心接入基座，实现“设备联动、数据互通、功能协同”的一体化升级。项目主要涵盖高空瞭望硬件设备部署与智能监控软件系统开发两大板块，具体采购内容及清单如下：

| 板块 | 核心内容 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备 | 在中储粮高点、管委会大楼、海事大楼、宇盛高点、高塔、海力高点、惠生内部高杆等点位，共计部署4台270度鹰眼、8台360度热成像鹰眼及3台双光谱中载云台。 | 形成覆盖陆域、港池水域的全域无死角监控网络，满足可见光与热成像双光谱监测需求。 |
| 软件系统 | 开发高空瞭望一张图、告警事件一张图、告警闭环处置系统及移动端APP。 | 实现开发区态势可视化与告警全流程闭环管理。 |
| 智能算法 | 部署烟火智能监测、电子围栏防入侵、渣土车（篷布/停留）监测、三无船只抓拍等定制化算法。 | 实现从“人工事后回溯”向“智能事前预警”的转变。 |
| 平台融合 | 统一权限认证、多系统（GIS/视频/地）深度适配、数据双向对接。 | 不新增服务器，利旧现有资源，确保新系统与现有平台形成“1+1＞2”的协同效应。 |

- 二、采购标的需满足的质量、安全、技术规格等要求

- （一）硬件设备采购与安装清单

- 在点位1（中储粮高点）、点位2（管委会大楼）、点位3（海力二期高点）、点位4【海事大楼（执法船停靠处）】、点位5（海力高点）、点位6（宇盛高点）、点位7【高塔（宝鑫与世纪融华之间）】、点位8（惠生内部高杆）等点位，共计部署4台270度鹰眼、8台360度热成像鹰眼及3台双光谱中载云台，形成覆盖全域（含陆域、港池水域）的无死角监控网络，在完成安装后，需要将对应视频信号传输至经开区管委会现有机房视频存储设备。

- 注：本项目部分监控点位安装高度较高（最高处超过百米），供应商须在报价前自行现场踏勘，充分评估高空作业难度、设备选型适配性及施工安全风险，相关费用已包含在报价中。高空作业须由具备特种作业操作证（高处作业）的人员实施。

- 此外，本次升级的系统采用“边缘智能+云边协同”架构，结合前期部分已有视频监控摄像头以及本期新建设备信号画面，在部署视频分析服务器，对集成接入的视频信号画面实现烟火特征、车辆轮廓、船只特征等数据的轻量化预处理与实时分析，仅上传关键告警信息与结果至治理中心平台作为报警闭环响应，显著降低网络带宽压力，将预警响应时间压缩至秒级。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270°鹰眼 | 2400万270°球型全景摄像机，具备全景镜头和细节镜头。 焦距：【全景】2 mm；【细节】6~240 mm，支持40倍光学变焦。 ★全景通道内置6个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。可将6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） ★设备全景通道具有默认拼接、手动拼接、自动拼接3种拼接模式；自动拼接模式下设备可自动获取特征并进行拼接。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） 红外照射距离：300m。支持防补光过曝。 水平旋转范围：360°，垂直旋转范围：-15°-90°(自动翻转)。 支持北斗卫星定位、光学透雾。 支持雨刷（环动式双雨刷设计），可对全景6个镜头及细节球机镜头进行清洁。 接口：不少于1个RJ45网口、1个光纤接口、7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出。内置的北斗定位模块，可自动获取设备经纬度信息。 防护等级：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 ★可通过客户端软件对全景摄像机进行一键自动标定，实现全景摄像机与细节摄像机之间检测区域的定位。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） | 台 | 4 | 点位1、点位3，各2台 |
| 2 | 双光谱中载云台（长焦） | 双光谱热成像云台摄像机。 热成像分辨率≥384×288，热成像焦距≥50mm。 热成像视场角≥7.47°（H）× 5.61°（V）。 ★具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、废气检测、车辆检测、雷达联动等智能应用。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） ★热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） 船只最远报警距离（以10米*5米为准）≥1500m。 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥1050m。 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥350m。 火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥3000m。 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）≥6000m。 可见光分辨率≥2688×1520，400万实时高清。 可见光焦距≥6-336mm,光学变倍56倍。 可见光补光功能≥激光补光有效距离800m。 可见光视场角≥48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V)。 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾。 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖。 ★可根据温度变化自动调整聚焦。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） ★设备支持热成像镜头磁编反馈系统。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） 电源适配器：标配DC36@4.17A适配器。 功率：工作功耗≤70W，最大功耗≤130W。 工作温度和湿度：-40 ℃~70℃，＜90% RH。 防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准。 | 台 | 2 | 点位1、点位3 |
| 3 | 双光谱中载云台（中焦） | 双光谱热成像云台摄像机。 热成像分辨率≥384×288，热成像焦距≥25 mm。 热成像视场角≥14.88°（H）×11.19°（V）。 ★具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析、测温应用、废气检测、车辆检测、雷达联动等智能应用。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告）★热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥175m。 火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥1500m。 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥525m。 船只最远报警距离（以10米*5米为准）≥750m。 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）≥6000m。 可见光分辨率≥2688×1520，400万实时高清。 可见光焦距≥6-336 mm,光学变倍56倍。 可见光补光功能≥激光补光有效距离800m。 可见光视场角≥48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V)。 可见光透雾功能：支持光学透雾和算法透雾。 可见光防抖功能：陀螺仪电子防抖。 ★可根据温度变化自动调整聚焦。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） ★设备支持热成像镜头磁编反馈系统。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） 电源适配器：标配DC36@4.17A适配器。 功率：工作功耗≤70W，最大功耗≤130W。 工作温度和湿度：-40 ℃~70℃，＜90% RH。 防护等级：IP66，电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准。 | 台 | 1 | 点位6 |
| 4 | 360°热成像鹰眼 | 热成像全景球型摄像机。 3200万360°球型热成像全景球型摄像机，全景采用8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出2×180°大场景拼接画面。 热成像分辨率≥640×512，热成像焦距≥50mm。 热成像视场角：12.4°×9.9° 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥350m。 火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥2941m。 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥1050m。 船只最远报警距离（以10米*5米为准）≥1500m。 ★噪声等效温差(NETD)≤8mk。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） 可见光分辨率：【全景】5520×2400，400万实时高清* 8 【细节】2688×1520，400万实时高清。 可见光焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6-336 mm 56倍光学变倍。 ★低照度，彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） ★设备水平平均无故障运行次数（MCBF）≥300万次。（提供第三方检验检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志检验检测报告） | 台 | 8 | 点位2、点位4、点位6、点位7，各1台；点位5、点位8，各2台 |
| 5 | 视频分析服务器 | 算力≥18TOPs，支持INT4/INT8/INT16/FP16等多精度混合运算。硬件配置：16GB RAM，支持选配SSD，双千兆网口。支持≥32路1080P视频流并发智能分析。支持RTSP/RTMP/ONVIF/GB28181等协议接入。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 施工费 | 含所有点位设备安装、调试、辅材（电源线、网线、光纤、防雷器等）、运输、高空作业费、高空作业车租赁、人员意外险、2年维保。 部分点位安装高度较高，供应商须自行踏勘评估，高空作业人员须具备相应特种作业操作证（高处作业）。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 网络费用 | 各监控点位至机房，含专网线路租赁费、运营商服务费（500M专网×7条，二年）。 8个点位中，7条新增专网线路，1条利旧现有线路。 | 项 | 1 |  |

- 注：所有硬件设备必须兼容GB/T 28181-2016、ONVIF标准协议，支持无缝接入现有“吕四港综合治理中心智慧管理平台”。

- （二）软件系统开发与服务清单

- 本部分旨在构建“感知-分析-应用”一体化的智能监控体系，所有功能模块均需与现有吕四港综合治理中心智慧管理平台实现深度融合，确保统一认证、数据互通、业务协同。

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础平台对接 |  |  |  |  |  |
| 1 | 统一支撑平台对接 | 统一权限认证服务 | 采用OAuth2.0协议对接现有平台统一权限认证服务，实现单点登录与权限同步。 | 套 | 1 |
| 2 | 应用集成服务适配 | 多系统深度适配 | 适配现有平台电子地图图层标准、视频监控协议（GB28181/RTSP）、GIS服务接口。 | 套 | 1 |
| 3 | 双向数据对接 | 数据协同使用 | 实现高空瞭望系统与现有平台的双向数据调用，支持实时视频、报警记录、地理信息数据交互。 | 套 | 1 |
| 二、视频分析一张图 |  |  |  |  |  |
| 4 | 视图缩放与场景切换 | 多层级交互 | 支持鼠标滚轮缩放、框选放大，可从“开发区总览”切换至“区域聚焦”再钻取至“目标特写”。 | 套 | 1 |
| 5 | 多类型监控数据集成 | 全景可视化 | 实时加载360度鹰眼全景视频、热成像温度热区、船只动态画面，支持“全景拼接”。 | 套 | 1 |
| 5.1 | 港口码头监控管理 | 信息管理 | 支持对港口码头监控点进行信息管理，可新增、删除、查看监控点编号、点位高度、监测点属性等信息。 | 套 | 1 |
| 6 | 目标定位与轨迹追溯 | 智能搜索 | 支持按区域名称、设备ID、目标类型关键词搜索定位，可查询车辆/船只历史轨迹并回放。 | 套 | 1 |
| 6.1 | 危化品车辆实时追踪 | GIS联动 | 支持在GIS地图上实时展示危化品车辆位置，通过点击可调阅车辆基本信息、运单信息和查看视频图像，并能关联园区出入口道闸系统查看车辆进出信息。 | 套 | 1 |
| 三、告警事件一张图 |  |  |  |  |  |
| 7 | 告警分类与可视化标注 | 多类型告警集成 | 将烟火风险、入侵、车辆违规、人员违规、船只违规等告警分类标注，每类对应专属图标与颜色标签。 | 套 | 1 |
| 8 | 告警详情处置 | 快速响应 | 点击告警图标弹出“告警详情卡片”，含基础信息、现场证据、处置依据、历史记录，支持派单处置。 | 套 | 1 |
| 9 | 告警事件聚焦展示 | 分级筛选 | 支持按风险等级（高/中/低）、告警类型、发生时间筛选排序，帮助快速聚焦关键风险。 | 套 | 1 |
| 10 | 告警事件统计 | 数据分析 | 支持按时间、区域、告警类型查询历史台账，导出数据分析报表，为风险研判提供支撑。 | 套 | 1 |
| 四、告警闭环处置系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 告警通知与处置 | 多通道提醒 | 平台内弹窗提醒、声光报警联动，支持可视化流程配置与处置跟踪。 | 套 | 1 |
| 12 | 报警事件归档 | 完整事件档案 | 归档报警基础信息、处置过程记录（确认人、派单记录、处置耗时）、关联数据，形成完整事件档案。 | 套 | 1 |
| 13 | 告警视频归档 | 结构化存储 | 对报警视频长期保存，自动附加摄像头名称、报警类型、发生时间、处置状态等元数据标签。 | 套 | 1 |
| 14 | 分类推送-防入侵 | 安全管理部门 | 防入侵报警精准推送至开发区安全管理部门PC端，支持处置闭环。 | 套 | 1 |
| 15 | 分类推送-电子围栏 | 安全管理部门 | 电子围栏报警精准推送至开发区安全管理部门PC端，支持处置闭环。 | 套 | 1 |
| 16 | 分类推送-车辆停留 | 综合执法部门 | 车辆长时间停留报警精准推送至综合执法部门PC端，支持处置闭环。 | 套 | 1 |
| 17 | 分类推送-未覆盖状态 | 综合执法部门 | 车辆未覆盖报警精准推送至综合执法部门PC端，支持处置闭环。 | 套 | 1 |
| 18 | 分类推送-船只抓拍 | 水上执法部门 | 船只违规报警精准推送至水上执法部门PC端，支持处置闭环。 | 套 | 1 |
| 五、智能分析算法 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电子围栏防入侵算法 | 未开发区域防入侵 | 在闲置地块、危险管廊设置电子围栏，自动识别进入围栏的人员/车辆，区分“作业人员”与“无关人员”。 | 套 | 1 |
| 20 | 电子围栏检测 | 周界防穿越 | 在周界围栏或虚拟边界上设定方向性警戒线，检测人员或车辆的非法翻越或穿越行为。 | 套 | 1 |
| 21 | 渣土车辆监测算法 | 长时间停留监测 | 对进入开发区的渣土车实时监测，在非指定区域停留超阈值时自动触发告警并抓拍。 | 套 | 1 |
| 22 | 未覆盖状态分析 | 篷布覆盖识别 | 通过图像分割算法识别车厢区域，判断篷布覆盖完整性（覆盖面积≥90%为合规）。 | 套 | 1 |
| 22.1 | 车辆违章管理 | 信息查看与管理 | 支持查看卡口名称、车牌号、违法类型、速度、超速阈值、报警时间、图片、处理状态等违章信息，并具备新增、删除、查看违章信息的管理功能。 | 套 | 1 |
| 23 | 三无船只抓拍算法 | 船只特征识别 | 构建船只特征识别模型，实现“三无船只”身份识别、违规行为抓拍、动态轨迹记录。 | 套 | 1 |
| 六、移动端应用 |  |  |  |  |  |
| 24 | 移动端APP | 报警闭环管理 | 基于现有治理中心平台做二次开发，在原有平台apk的基础上将新增应用功能将移动应用实现结合嵌入，整体打包成一个安装包，移动端接收告警通知，支持处置反馈、现场照片上传、闭环确认。 | 套 | 1 |
| 25 | 移动推送-防入侵 | 安全管理部门 | 防入侵报警移动端推送至安全管理部门对应角色人员，支持闭环确认处置。 | 套 | 1 |
| 26 | 移动推送-电子围栏 | 安全管理部门 | 电子围栏报警移动端推送至安全管理部门对应角色人员，支持闭环确认处置。 | 套 | 1 |
| 27 | 移动推送-车辆停留 | 综合执法部门 | 车辆停留报警移动端推送至综合执法部门对应角色人员，支持闭环确认处置。 | 套 | 1 |
| 28 | 移动推送-未覆盖 | 综合执法部门 | 未覆盖报警移动端推送至综合执法部门对应角色人员，支持闭环确认处置。 | 套 | 1 |
| 29 | 移动推送-船只抓拍 | 水上执法部门 | 船只违规报警移动端推送至水上执法部门对应角色人员，支持闭环确认处置。 | 套 | 1 |
| 30 | 原有APP嵌入融合 | 统一应用入口 | 将新的视频分析报警应用嵌入开发区现有综合管理APP中，实现无缝融合、单一应用使用。 | 套 | 1 |

三、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、供货周期：合同签订后2个月内完成项目实施并正式上线运行。上线标准为：完成与现有平台的全流程对接，核心算法功能稳定运行，并完成至少1例告警的闭环处置测试。

延期处罚：如因成交供应商原因延期上线运行的，每推迟一天罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。供应商应合理制定项目计划，预留高空作业、平台对接调试等关键环节的缓冲时间，确保按期上线。

2、交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点安装、调试，确保正常运行。

四、采购标的需满足的质量要求、质保要求、服务响应等要求

1、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、质保要求：提供软件系统、硬件设备质保两年（所有设备质保时间为自验收合格之日起计；设备原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。

硬件质保：质保期内免费提供备件更换（含高空点位故障所需的备件及高空作业更换费用）；软件质保：免费提供版本升级、故障修复及技术支持；服务内容：包含备件更换、故障响应（7×24小时）、定期巡检（每季度一次，含高空点位镜头清洁、角度校准、设备除尘、日志清理等）。上述所有质保服务涉及的人员、设备、高空作业车租赁、备件等费用，均已包含在投标报价中，质保期内不向采购人另行收取任何费用。

3、服务响应：提供7×24小时响应服务。依据故障等级分级处理：

重大故障（系统瘫痪、核心算法失效）：2小时内到达现场，4小时内恢复；普通故障（个别点位离线、功能异常）：24小时内解决；轻微问题（界面优化建议）：在版本更新时修复或72小时内响应。

4、定期巡检：本项目质保期为2年，要求每季度进行一次全面巡检（含镜头清洁、角度校准、设备除尘、日志清理等），且超高点位故障须由持证高空作业人员现场处置。投标人须在报价中全面包含2年质保期内全部巡检费用（含高空作业车租赁、持证人员出动、备件更换等）及紧急故障现场处置费用，确保质保期内不因任何高空作业或维护工作向采购人另行收费。

五、采购标的的验收标准

项目验收：成交供应商提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

- 六、其他要求

1、培训要求：提供不少于2次现场培训，包括系统使用培训、维护管理培训。培训结束后提供全套培训课件及操作视频录像，确保参训人员能独立完成日常操作及基础故障排查。

2、文档交付：项目终验前，交付完整技术文档，包括但不限于：系统设计文档、接口说明文档、操作手册、维护手册、竣工图纸等。

3、免费对接承诺：承诺承担所有与现有平台对接相关的软件开发、协议适配、联调测试费用，确保实现公告中要求的“统一权限认证”、“应用集成适配”及“双向数据调用”，不因对接工作向采购人收取任何额外费用。

4、技术实现保障：承诺投入具备智慧园区对接经验的技术团队，严格按照现有平台开放的标准接口（OAuth2.0、GB28181-2016、标准API等）进行开发，确保项目按期上线。

5、知识产权：本项目为采购人定制开发的软件模块及代码知识产权归采购人所有；项目中使用的第三方软件及投标人自有基础平台的知识产权仍归原权利人所有。

6、本项目部分监控点位安装高度超过百米（最高处超百米），招标文件明确“高空作业费、高空作业车租赁、人员意外险”等费用均由投标人承担。投标人须在报价前完成现场踏勘，逐一评估各点位的实际安装环境（是否存在吊装通道、高空车能否到达及停放、地面承载力等），并将高空作业车租赁、持证特种作业人员工资及保险、因天气或现场条件导致的不可预见费以及质保期内可能产生的高空维护成本，全部精确计入报价。

7、本项目采用固定单价报价，报价中应包括（但不限于）：硬件设备费、软件开发费、系统集成费、安装调试费、运输费、辅材费、网络费（含二年专网费用）、税金、两年质保期内的服务费、招标代理费等与此有关的一切费用、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

因采购人考虑简化支付关系和支付环节，根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库(2018)2号)第十五条规定及采购代理合同约定，本项目代理费用由中标(成交)供应商支付。代理服务收费按照（按照国家计委【计价格（2002）1980号】《招标代理服务收费管理暂行办法》）计算，本项目按照上述收费标准的70%收费。代理费及与本项目有关的费用由中标(成交)供应商在领取中标(成交)通知书前支付，此费用由供应商综合考虑在报价中，不单独立项。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四部分 开标和评标”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

- 本项目主要标的：360°热成像鹰眼；

- 本项目核心产品：360°热成像鹰眼。

九、付款方式

本项目不支付预付款。硬件设备完成安装调试并接入园区视频平台，软件满足园区要求完成二次开发，相关业务数据实现对接融合，且系统正式上线稳定运行后，支付合同总价的90%；项目竣工验收合格且系统稳定运行满二年后，一次性结清剩余尾款。

十、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。

2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十一、本项目不接受进口产品投标。

十二、合同条款

采购方:                                （下称需方）

供货方:                                （下称供方）

签订地点:

签订时间:     年  月    日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对 启东市吕四港经济开发区高空瞭望视频-全时监控采购项目 进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定                为本次供方。现就本次供货事宜订立如下合同：

- 货物供应明细：详见投标文件。

- 第二条 合同金额

- 人民币（大写）：                     ；（小写）：          元。

供方的合同价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用固定单价合同，合同价中应包括（但不限于）：硬件设备费、软件开发费、系统集成费、安装调试费、运输费、辅材费、网络费（含二年专网费用）、税金、两年质保期内的服务费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

- 第三条 项目供货周期和地点

1、供货周期：合同签订后2个月内完成项目实施并正式上线运行。上线标准为：完成与现有平台的全流程对接，核心算法功能稳定运行，并完成至少1例告警的闭环处置测试。

延期处罚：如因供方原因延期上线运行的，每推迟一天罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。供方应合理制定项目计划，预留高空作业、平台对接调试等关键环节的缓冲时间，确保按期上线。

2、交货、安装地点：供方应按照需方的要求将货物运至采购单位指定地点安装、调试，确保正常运行。

第四条 质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

第五条 售后要求及培训要求

1、质保要求：提供软件系统、硬件设备质保两年（所有设备质保时间为自验收合格之日起计；设备原厂质保期高于供方承诺质保期的，按原厂质保期计算）。

硬件质保：质保期内免费提供备件更换（含高空点位故障所需的备件及高空作业更换费用）；软件质保：免费提供版本升级、故障修复及技术支持；服务内容：包含备件更换、故障响应（7×24小时）、定期巡检（每季度一次，含高空点位镜头清洁、角度校准、设备除尘、日志清理等）。上述所有质保服务涉及的人员、设备、高空作业车租赁、备件等费用，均已包含在投标报价中，质保期内不向需方另行收取任何费用。

2、服务响应：提供7×24小时响应服务。依据故障等级分级处理：

重大故障（系统瘫痪、核心算法失效）：2小时内到达现场，4小时内恢复；普通故障（个别点位离线、功能异常）：24小时内解决；轻微问题（界面优化建议）：在版本更新时修复或72小时内响应。

3、定期巡检：本项目质保期为2年，要求每季度进行一次全面巡检（含镜头清洁、角度校准、设备除尘、日志清理等），且超高点位故障须由持证高空作业人员现场处置。供方须在报价中全面包含2年质保期内全部巡检费用（含高空作业车租赁、持证人员出动、备件更换等）及紧急故障现场处置费用，确保质保期内不因任何高空作业或维护工作向需方另行收费。

第六条 验收及提出质量异议的期限

供方提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由供方向需方提出书面验收申请，需方在收到供方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和供方投标文件对供方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，需方将向供方签发整改通知书。供方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

第七条 结算方式和期限

本项目不支付预付款。硬件设备完成安装调试并接入园区视频平台，软件满足园区要求完成二次开发，相关业务数据实现对接融合，且系统正式上线稳定运行后，支付合同总价的90%；项目竣工验收合格且系统稳定运行满二年后，一次性结清剩余尾款。

第八条 履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（       元），供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭成交通知书与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一次性退还履约保证金，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

第九条 其他要求

1、培训要求：提供不少于2次现场培训，包括系统使用培训、维护管理培训。培训结束后提供全套培训课件及操作视频录像，确保参训人员能独立完成日常操作及基础故障排查。

2、文档交付：项目终验前，交付完整技术文档，包括但不限于：系统设计文档、接口说明文档、操作手册、维护手册、竣工图纸等。

3、免费对接承诺：承诺承担所有与现有平台对接相关的软件开发、协议适配、联调测试费用，确保实现公告中要求的“统一权限认证”、“应用集成适配”及“双向数据调用”，不因对接工作向需方收取任何额外费用。

4、知识产权：本项目为需方定制开发的软件模块及代码知识产权归需方所有；项目中使用的第三方软件及供方自有基础平台的知识产权仍归原权利人所有。

第十条 其它约定事项

1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2.如供方不履行本合同第六条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

第十一条 解决合同争议的方式

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

第十二条 本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式陆份（供需双方各执三份）。

供方（盖章）：                     需方（盖章）：

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：40分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 2 | 1.投标人具有CCRC信息系统安全集成服务资质：一级得1分，二级得0.5分，三级得0.25分，本项最高得1分； 2.投标人具有依据GB/T 27922-2011标准颁发的五星级售后服务认证证书，且认证范围须包含“计算机信息系统集成”及“信息系统运行维护服务”（或等同表述），得0.5分。 3.投标人具有数据存储安全管理体系认证证书，得0.5分。 |
| 2 | 投标人业绩 | 2 | 投标人提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的类似园区信息化项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分，未提供不得分。 注：提供合同为准。 |
| 3 | 人员团队 | 2 | - 项目组成员:具有通信、网络、智能化、电气或计算机等相关专业的中级及以上职称证书，每个得0.5分，最高得2分（一人多证、多人同一专业的均不重复计分）。 - 备注:上述人员不得重复，提供相关证书及投标人为其缴纳的自投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明（投标人如为成立不足一个月的新公司，可以不提交养老保险缴费证明）。 |
| 4 | 软件系统技术参数响应 | 8 | 投标人所投软件产品的功能需满足以下技术参数要求，无负偏离得8分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 证明材料说明：须提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的软件测试报告扫描件（加盖投标人公章），证明功能存在。 技术参数： (1)实时加载360度鹰眼全景视频、热成像温度热区、船只动态画面，支持“全景拼接”。 (2)将烟火风险、入侵、车辆违规、人员违规、船只违规等告警分类标注，每类对应专属图标与颜色标签。 (3)支持按风险等级（高/中/低）、告警类型、发生时间筛选排序，帮助快速聚焦关键风险。 (4)在闲置地块、危险管廊设置电子围栏，自动识别进入围栏的人员/车辆，区分“作业人员”与“无关人员”。 (5)在周界围栏或虚拟边界上设定方向性警戒线，检测人员或车辆的非法翻越或穿越行为。 (6)对进入开发区的渣土车实时监测，在非指定区域停留超阈值时自动触发告警并抓拍。 (7)通过图像分割算法识别车厢区域，判断篷布覆盖完整性（覆盖面积≥90%为合规）。 (8)构建船只特征识别模型，实现“三无船只”身份识别、违规行为抓拍、动态轨迹记录。 |
| 5 | 硬件设备技术参数响应 | 7 | ①硬件设备技术参数中标注“★”的参数为最低要求，不得负偏离，否则视为无效投标处理。注：投标人须填写技术部分正负偏离表：完全响应的，按空白表列示；不完全响应的，须在偏离表中逐一列明，列示不全的，视同故意隐瞒偏离情况。 ②标注“★”的参数，投标人若能按要求提供对应的有效证明材料的，每个标记“★”的要求为一项，每提供一项得0.5分，最高得7分。 注：①提供证明材料的需在投标文件中注明对应页码和序号，便于评委审核。未按要求提供或材料无法佐证参数内容的，不得分；②中标公示期结束后三个工作日内提供相关证明原件备查。 |
| 6 | 总体理解方案 | 6 | 针对本项目的总体理解方案：方案内容包含但不限于①项目背景、②现状分析、③需求分析、④必要性分析。具体得分标准如下：完整提供四项内容，所有内容均基于现有智慧平台、与现有智慧平台紧密相关，且与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性，无任何内容缺陷得6分；完整提供四项内容，整体合理可行，但部分内容与采购需求相关性不高，或者部分模块存在内容缺陷得4分；提供至少两项内容，内容与采购需求关联性一般、存在较多内容缺陷，部分影响方案可行性得2分；提供内容不足两项，或内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。 |
| 7 | 软件系统方案 | 6 | 针对本项目的软件系统方案：方案需在现有软件平台架构基础上，基于现有智慧平台开展二次开发设计，内容包括不限于①基础平台对接与兼容、②视频分析一张图、③告警事件一张图、④告警闭环处置系统、⑤智能分析算法、⑥移动端应用等核心模块。具体得分标准如下：完整提供六项内容，且所有内容均紧密结合现有智慧平台实际架构，与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性得6分；完整提供六项内容，整体合理可行，但部分内容与采购需求相关性不高，或存在少量内容缺陷，但不影响核心功能实现得4分；提供至少四项内容，内容与采购需求关联性一般，存在较多内容缺陷，部分影响方案可行性得2分；提供内容不足四项，或内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 2 | 针对本项目的售后服务方案：方案内容包括但不限于①服务承诺、②服务体系、③人员配备、④服务流程。具体得分标准如下：完整提供四项内容，且所有内容均与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性，无任何内容缺陷得2分；完整提供四项内容，所有内容与采购需求紧密相关，整体合理可行，仅存在少量轻微内容缺陷，不影响整体服务方案落地得1分；提供至少两项内容，但内容与采购需求关联性一般、存在较多内容缺陷，部分影响服务方案可行性得0.5分；提供内容不足两项，或内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。 |
| 9 | 验收及培训方案 | 2 | 针对本项目的验收及培训方案：方案内容包括但不限于①验收内容、②验收标准、③验收方式、④培训目标、⑤培训方式。具体得分标准如下：完整提供五项内容，且所有内容均与采购需求高度契合、逻辑合理、针对性强、具备极高可行性，无任何内容缺陷得2分；完整提供五项内容，所有内容与采购需求紧密相关，整体合理可行，仅存在少量轻微内容缺陷，不影响整体方案落地得1分；提供至少三项内容，内容与采购需求关联性一般、存在较多内容缺陷，部分影响方案可行性得0.5分；提供内容不足三项，或内容与本项目采购需求无关，或存在严重内容缺陷，完全不具备可行性得0分。 |
| 10 | 互通和对接承诺 | 2 | 为确保“吕四港综合治理中心智慧管理平台”建设的完整统一，避免信息孤岛，投标人须提供书面承诺函（格式自拟），承诺以下内容： ①将本项目所有硬件设备（含鹰眼、双光谱云台等）无缝接入现有园区视频平台； ②将本项目开发的软件系统（含园区视频综合管理一张图、告警闭环处置系统、智能视频分析系统等）与现有智慧平台进行深度对接，实现统一权限认证、视频协议适配及数据双向交互； ③实现上述对接所产生的全部费用已包含在本次投标报价中，中标后不另行增加费用。 评分规则：提供承诺函且内容满足上述要求的，得2分；未提供承诺函或承诺内容不完整的，得0分。 |
| 11 | 节能环保 | 1 | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.2分，最多得0.4分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加0.2分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：60分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。

3.采购本国产品的支持政策

3.1 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五部分 投标文件格式”的“附件8 分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.3 对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

3.4供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

3.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

3.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标代理向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

签订合同时请中标供应商提供一正二副纸质版投标文件至采购人处。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

12.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。

本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。

单位名称（加盖公章）：

日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：

授权单位名称（加盖公章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：       年     月     日

## 附件5

投标函

致：                   （采购人名称）

根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

投标人名称（加盖公章）：

日          期：       年   月    日

附件6

商务部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件7

技术部分正负偏离表

项目编号：

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件8

分项报价明细表

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  | （小写）：¥ |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

# 附件10

残疾人福利性单位声明函（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

# 附件11

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：       年   月    日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。