招　标　文　件

项目名称：南通市启秀中学滨江校区报告厅设备采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0053

（全流程电子化-货物类项目）

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[南通市启秀中学]的委托，南通市公共资源交易中心就[南通市启秀中学滨江校区报告厅设备采购项目]([JSZC-320600-JZCG-G2026-0053])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市启秀中学滨江校区报告厅设备采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年  7月15日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0053

2.项目名称：南通市启秀中学滨江校区报告厅设备采购项目

3.预算金额：218万

4.最高限价：218万

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：合同签订后60个日历天内完成交付，并通过验收。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年7月15日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收

2. 项目演示、样品、答辩等：详见采购文件。

3. 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）,“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：南通市启秀中学

地    址：南通市跃龙路74号

联 系 人：殷老师

联系方式：0513-81125570

2.采购代理机构信息

名    称：南通市公共资源交易中心

地    址：南通市崇川区工农南路150号

联 系 人：陈女士

联系方式：0513-59001986

3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806

那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

#### 18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 27、异常低价审查

27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

27.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

28.1.12 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.14启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

28.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

交易中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物（包含与货物相关的服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 34、政府采购履约资金扶持政策

34.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

34.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 自乙方交付之日起60天 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 提供相应的施工安装图纸，为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | - 1.乙方提供的货物必须符合招投标文件要求，且对其所提供货物应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务，且乙方所提供的货物必须符合招标文件要求，符合国家有关规定和行业通行标准并能够提供货物合格证书；乙方应保证货物中的软件产品或货物中所载有的软件系统具有计算机软件著作权登记证书，符合《中华人民共和国网络安全法》、《软件产品管理办法》等相关法律法规要求，且不会侵犯任何第三方权利，否则由此引起的所有责任由乙方单方承担，甲方不承担任何责任。除非事先另有说明，乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用和保养条件下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，甲方一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，并经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按本合同约定价格将货款全额退还甲方，除此以外，甲方还保留按有关规定进一步索赔的权利。 - 2.乙方应根据甲方的要求（包括招标文件和本合同约定的要求）供货安装调试，并应在安装调试过程中严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和乙方投标响应文件承诺的项目实施方案等。同时要配合室内装饰装修公司做好相关工序对接实施工作，乙方在作业过程中出现的安全事故，由乙方承担全部责任。安装调试过程中，乙方应无条件负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，在不影响安装进度的前提下，无条件配合甲方关于安装时间等安排，在约定时间内文明规范施工，避免对施工区域内正常办公等的不良影响，如因乙方安装、施工不规范或其他违反法律法规的行为造成甲方、或其他方财产损失或人身伤害的，则由乙方承担全部损失赔偿责任及其他相关法律责任。安装调试结束后，乙方必须及时完成安装现场及周边环境的恢复清理，确保完工后安装现场及周边环境的整洁美观且无安全隐患，乙方进场施工应遵守行政中心物业相关管理规定办理入场施工手续，缴纳物业配合费500元，相关费用已包含在本合同总价款中，甲方不再额外支付费用。 3.如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失，包括出现质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚情形的，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，乙方均应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失给予赔偿；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格1倍向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价20%违约金。 4.因产品质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的，包括厂家不能及时进行维修或服务等方面存在欠缺等情形，则由乙方根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换，甲方因此蒙受损失的，乙方还须做出相应赔偿，赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失。 5.本合同货物及相关伴随/售后服务由乙方负责直接向甲方供应，乙方不得分包或转包给他人供应，如存在未经甲方同意的分包或转包行为，甲方有权单方面解除合同，并没收履约保证金，届时乙方还须向甲方支付本合同价款的 20 %的违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续承担损失赔偿责任。 以上条款中乙方的责任承担期限不受甲方已收货且出具验收确认书的限制。 6.乙方指定【 （电话：）】为项目经理，由其全面负责本合同履行过程中与甲方确认到货情况、安排货物安装调试、参与验收、售后服务等事宜，乙方对其项目经理在本合同履行过程中向甲方出具的任何签名文件或材料均予以认可。若乙方前述项目经理发生变化，应及时以书面方式通知甲方。 7.乙方应按招标文件和投标文件列明的项目实施方案（含本项目实施总进度计划、安装方案、安装配置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容）进行供货、安装调试和培训等，以确保项目按本合同约定如期完成。甲方向乙方免费提供适当的物品堆放场地，但物品保管由乙方自行负责。 8.乙方应按投标文件列明的项目实施质量安全保障措施进行项目实施，相关措施应确保安装质量、安全、环境保护、文明施工、成品保护等，严格执行安装规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受监督检查和管理，做到工完、料尽、场地清，确保货物安装的质量符合国家有关标准，确保项目实施期间零安全事故，确保不对甲方环境造成损坏。乙方履行本合同约定义务时不得破坏甲方原有的消防设施，如破坏，则恢复产生的费用由乙方自行承担。如消防设施需要变动的，须提前征得甲方书面同意，并按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度。 9.项目实施人员在甲方场地期间应服从甲方的安全保卫规章制度和相应部门的管理。乙方工作人员的安全、施工中所造成的一切安全事故、意外伤亡事故或火灾事故及施工中涉及的物品安全等均由乙方负责，并赔偿由此给甲方和第三方造成的一切损失，甲方不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。 10.乙方应按投标文件列明的具体人员配备方案进行项目实施，各具体岗位职责分工明确，人员配备应包括项目经理、质量负责人、具体安装人员等，人员应配备充分并具有安装的丰富经验，能确保满足本项目的需求。乙方须指定专的项目经理，由其负责本项目所有的组织实施、沟通协调等，是该项目到货确认、安装组织、实施安全、货物质量和安装质量等管理内容的责任人。 11.乙方工作人员必须严格遵守甲方管理规章制度，文明施工，礼貌待人，妥善保护施工场所内的所有物品、人员人身及财产安全。因乙方原因造成本合同项下及甲方或施工场所内的物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品原价进行赔偿。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方履行合同义务在先，甲方履行合同义务在后。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 运送至南通市启秀中学滨江校区指定位置。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 由乙方自行承担，已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自该项目竣工验收合格之日起算 个月（招标要求不少于叁年，具体以中标供应商投标承诺为准）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 设备质保期从项目验收合格通过、采购单位接受并签字认可之日起计算。质保期内，采购人向中标供应商发出故障通知后，一般故障须在8小时内解决，重大故障须在48小时内解决。具体响应时间以承包人投标承诺为准。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 货物进场安装调试完毕，达到履约验收条件，采购方将于10日内组织专家进行验收。验收合格后，60天内按合同支付全部货款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 1.未经甲方书面认可，逾期交货； 2.乙方未能遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中未服从甲方管理，给甲方或第三人造成伤害或财产损失，如履约保证金不足以弥补甲方和第三人的损失，乙方承担继续赔偿责任。 3.乙方不参与验收、故意拖延验收，货物验收不合格。 4.乙方未及时按招标文件、投标文件和合同约定提供货物质保服务。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 自甲方最终书面确认验收合格之日起15日内，甲方书面确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金一次性无息退还给乙方。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 按招标文件的要求和乙方投标响应执行，具体如下： 【 】 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 按相关法律法规执行。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1.乙方对本合同约定货物提供终身维保服务，提供备品备件，以保证质保到期后及时维修和更换，乙方必按成本价供应备品备件，且不再另外收取人工费。 2.乙方能提供及时、有效的售后服务。乙方须终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如提供的货物及安装出现问题，乙方须投标文件响应的时间内上门维修。乙方提供针对本项目的售后服务方案，配备相应的售后服务人员，售后人员姓名【 】联系方式【 】，确保项目要求的各项售后服务的实现。 3.本合同约定的货物质保期内发生的一切质量问题由乙方负责免费处理，如所购货物和安装有重大质量问题，由乙方负责包换、包退。 4.质保期结束后，乙方继续免费提供各项技术支持和咨询，乙方必按成本价供应备品备件，且不另外收取人工费。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | （1）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 （2）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 乙方理解甲方财务制度的特殊性，自愿放弃向甲方主张逾期付款利息。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | （1）乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，则构成乙方违约，甲方有权单方解除合同，并没收乙方履约保证金。 （2）如因乙方运输、安装、后期维保或产品质量问题而发生事故造成甲方或第三方的人身伤害或财产损失的，包括质量责任事故导致甲方被第三方索赔或遭受国家有关部门处罚，凡经国家认可的技术监督部门或专业检测机构认定是乙方责任的，则构成乙方违约，乙方应承担全部赔偿责任，包括对甲方及第三方因此蒙受的所有直接或者间接的损失；同时，造成本合同项下及甲方物品损毁的，乙方负责恢复原样，如无法复原则按被损坏物品市场价格向甲方进行赔偿，并向甲方支付合同价10%的违约金。 （3）产品因质量问题、产品故障或可归责于乙方的其他原因给甲方的使用造成不便的或任何不足的，包括乙方或乙方委托的维保机构不能及时进行提供质保服务、或维修维保服务等方面存在欠缺等情形，则构成乙方违约，除由乙方或乙方委托的维保机构根据甲方的具体要求对相关产品进行免费维修或更换、提供维保服务外，每发生一次，乙方还应向甲方支付2000.00元违约金，甲方有权从履约保证金中扣除前述违约金，履约保证金不足扣除或已退还乙方的，甲方有权要求乙方继续支付。 （4）如因产品质量问题，致使设备不能有效使用运转时长超过48小时，则构成乙方违约，乙方自设备不能有效使用运转之日起，乙方应按每日2000.00元向甲方支付违约金，直至设备恢复正常使用之日。 （5）乙方未能按照本合同要求提供相应质保服务的，甲方有权将乙方列入采购黑名单，以后将不予合作。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决： （1）向南通仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为南通市崇文路2号 ； （2）向 / 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 乙方须确保自合同签订之日起60个日历天内送货至甲方书面指定地点并完成安装调试和交付。乙方应充分考虑装饰装修工程进度等情况对本次货物安装造成的影响，并配备充足的人力、物力，不得以工程现场交叉施工为由拖延安装时间，甲方为中标供应商现场安装提供必要的协调。否则乙方须按照本合同第15.2（2）款向甲方支付违约金。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 是否为主要标的 | 是否为核心产品 | 是否为强制节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左、中、右声道主扩声线阵列扬声器 | 工业 | 主要标的 |  |  |  |
| 2 | 拉声像点声源扬声器 | 工业 |  |  |  |  |
| 3 | 舞台超低频扬声器 | 工业 |  |  |  |  |
| 4 | 流动返听全频扬声器 | 工业 |  |  |  |  |
| 5 | 固定返听全频扬声器 | 工业 |  |  |  |  |
| 6 | 台唇全频扬声器 | 工业 |  |  |  |  |
| 7 | 辅助全频扬声器 | 工业 |  |  |  |  |
| 8 | 左、中、右声道主扩声扬声器功率放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 9 | 拉声像点声源扬声器功率放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 10 | 舞台超低频扬声器功率放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 11 | 返听全频扬声器功率放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 12 | 台唇扬声器功率放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 13 | 辅助扬声器功率放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 14 | 数字调音台 | 工业 |  |  |  |  |
| 15 | 音频处理器 | 工业 |  |  |  |  |
| 16 | 时序电源 | 工业 |  |  |  |  |
| 17 | 反馈抑制器 | 工业 |  |  |  |  |
| 18 | 会议系统控制器 | 工业 |  |  |  |  |
| 19 | 无线会议发言主席单元 | 工业 |  |  |  |  |
| 20 | 无线会议发言代表单元 | 工业 |  |  |  |  |
| 21 | 无线会议单元专用充电箱 | 工业 |  |  |  |  |
| 22 | 无线会议基站 | 工业 |  |  |  |  |
| 23 | 主席台演讲话筒 | 工业 |  |  |  |  |
| 24 | 无线手持话筒 | 工业 |  |  |  |  |
| 25 | 无线领夹话筒 | 工业 |  |  |  |  |
| 26 | 无线头戴话筒 | 工业 |  |  |  |  |
| 27 | 分路器主机 | 工业 |  |  |  |  |
| 28 | 有源定向天线 | 工业 |  |  |  |  |
| 29 | 天线放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 30 | 控制设备机柜 | 工业 |  |  |  |  |
| 31 | 舞台返显电视移动架 | 工业 |  |  |  |  |
| 32 | 头戴监听耳机 | 工业 |  |  |  |  |
| 33 | 监听音箱 | 工业 |  |  |  |  |
| 34 | 音频隔离器 | 工业 |  |  |  |  |
| 35 | 智能用电监测管理云平台 | 工业 |  |  |  |  |
| 36 | 智能总回路模块 | 工业 |  |  |  |  |
| 37 | 智能分回路模块 | 工业 |  |  |  |  |
| 38 | 智能防浪涌模块 | 工业 |  |  |  |  |
| 39 | 智能通讯模块 | 工业 |  |  |  |  |
| 40 | 智能模块箱体 | 工业 |  |  |  |  |
| 41 | 线阵田字架 | 工业 |  |  |  |  |
| 42 | 手动葫芦 | 工业 |  |  |  |  |
| 43 | 多媒体显示系统 | 工业 |  | 核心产品 |  |  |
| 44 | 接收卡1 | 工业 |  |  |  |  |
| 45 | 视频处理器1 | 工业 |  |  |  |  |
| 46 | 定制结构1 | 工业 |  |  |  |  |
| 47 | 多媒体辅助显示系统 | 工业 |  | 核心产品 |  |  |
| 48 | 接收卡2 | 工业 |  |  |  |  |
| 49 | 视频处理器2 | 工业 |  |  |  |  |
| 50 | 定制结构2 | 工业 |  |  |  |  |
| 51 | 会标显示系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 52 | 网络控制卡 | 工业 |  |  |  |  |
| 53 | 定制结构3 | 工业 |  |  |  |  |
| 54 | 视频防护系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 55 | 管理电脑 | 工业 |  |  | 强制节能 |  |
| 56 | 智能配电柜 | 工业 |  |  |  |  |
| 57 | 移动视频采集主机 | 工业 |  |  | 强制节能 |  |
| 58 | 主机导播系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 59 | 主机互动系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 60 | 主机视频处理系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 61 | 无线机械云台摄像机 | 工业 |  |  |  |  |
| 62 | 云台摄像机图像处理系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 63 | 无线麦克风 | 工业 |  |  |  |  |
| 64 | 麦克风音频处理系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 65 | 移动设备箱 | 工业 |  |  |  |  |
| 66 | 三脚架 | 工业 |  |  |  |  |
| 67 | 中控控制器 | 工业 |  |  |  |  |
| 68 | 集中控制软件 | 工业 |  |  |  |  |
| 69 | 中控扩展器 | 工业 |  |  |  |  |
| 70 | 16路混合矩阵(触摸屏) | 工业 |  |  |  |  |
| 71 | 4K60 HDMI无缝切换输入板卡 | 工业 |  |  |  |  |
| 72 | 4K60 70米HDBT有缝输入板卡 | 工业 |  |  |  |  |
| 73 | 4K60 HDMI跨分辨率无缝切换输出板卡 | 工业 |  |  |  |  |
| 74 | 4K60 70米HDBT跨分辨率无缝输出板卡 | 工业 |  |  |  |  |
| 75 | HDBT 4K60 HDMI+Audio墙插发射 | 工业 |  |  |  |  |
| 76 | HDBT 70米HDMI 墙插网传接收器 | 工业 |  |  |  |  |
| 77 | 舞台机械控制系统 | 工业 |  |  |  |  |
| 78 | 电动会标幕吊杆 | 工业 |  |  |  |  |
| 79 | 对开大幕 | 工业 |  |  |  |  |
| 80 | 电动灯光吊杆 | 工业 |  |  |  |  |
| 81 | 横侧幕吊杆 | 工业 |  |  |  |  |
| 82 | 对开底幕 | 工业 |  |  |  |  |
| 83 | 固定耳光架 | 工业 |  |  |  |  |
| 84 | 钢丝绳 | 工业 |  |  |  |  |
| 85 | 马道式钢结构设备转换层 | 工业 |  |  |  |  |
| 86 | 会标幕幕布 | 工业 |  |  |  |  |
| 87 | 会标幕幕布衬里 | 工业 |  |  |  |  |
| 88 | 大幕幕布 | 工业 |  |  |  |  |
| 89 | 大幕幕布衬里 | 工业 |  |  |  |  |
| 90 | 横条幕幕布 | 工业 |  |  |  |  |
| 91 | 横条幕幕布衬里 | 工业 |  |  |  |  |
| 92 | 侧条幕幕布 | 工业 |  |  |  |  |
| 93 | 侧条幕幕布衬里 | 工业 |  |  |  |  |
| 94 | 底幕幕布 | 工业 |  |  |  |  |
| 95 | 底幕幕布衬里 | 工业 |  |  |  |  |
| 96 | 面光LED聚光灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 97 | 左右耳光LED成像灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 98 | 一顶光LED三基色灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 99 | 一顶光LED四合一帕灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 100 | 二顶光LED三基色灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 101 | 二顶光LED四合一帕灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 102 | 三顶光LED四合一帕灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 103 | 三顶光摇头光束灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 104 | 四顶光摇头光束灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 105 | 四顶光LED四合一帕灯 | 工业 |  |  |  |  |
| 106 | 触摸灯控台 | 工业 |  |  |  |  |
| 107 | 电源直通箱 | 工业 |  |  |  |  |
| 108 | 信号放大器 | 工业 |  |  |  |  |
| 109 | 双雾机 | 工业 |  |  |  |  |
| 110 | 双雾油 | 工业 |  |  |  |  |
| 111 | 灯钩保险绳 | 工业 |  |  |  |  |
| 112 | 专业机柜 | 工业 |  |  |  |  |
| 113 | 礼堂椅 | 工业 |  |  |  |  |
| 114 | 主席台 | 工业 |  |  |  |  |
| 115 | 主席椅 | 工业 |  |  |  |  |
| 116 | 演讲台 | 工业 |  |  |  |  |
| 117 | 操作台 | 工业 |  |  |  |  |
| 118 | 操作椅 | 工业 |  |  |  |  |
| 119 | 线材、辅材、插座及接插件1 | 工业 |  |  |  | 辅材 |
| 120 | 线材、辅材、插座及接插件2 | 工业 |  |  |  | 辅材 |
| 121 | 线材、辅材、插座及接插件3 | 工业 |  |  |  | 辅材 |
| 122 | 线材、辅材、插座及接插件4 | 工业 |  |  |  | 辅材 |
| 123 | 线材、辅材、插座及接插件5 | 工业 |  |  |  | 辅材 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

南通市启秀中学滨江校区报告厅为学校核心公共活动空间与重要办学载体，总建筑面积约560㎡，设计固定座位约600座，是集大型会议、教学教研、信息宣传、文化展示、文艺活动等功能于一体的综合性、多功能、现代化校园场馆。

项目建成后，将进一步丰富校园文化生活，提升教育教学交流质量，强化校园宣传与形象展示能力，助力学校打造高品质、现代化、示范性校园公共活动空间，为学校教育教学事业与校园文化建设提供坚实可靠的硬件支撑与保障。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1）投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2）项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3）投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

本项目主要设备的技术参数要求如下：

| 序号 | 采购标的 | 配置参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左、中、右声道主扩声线阵列扬声器 | 1）低频单元≥8"x2，高频单元≥75mm（3"）压缩驱动器x1； 2）水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°； 3）额定功率≥500W，标称阻抗≤8Ω； 4）频率响应范围等同或优于60Hz-20kHz； 5）最大声压级≥129dB（连续），灵敏度≥101dB（@1W/1m）； 6）采用标准的四芯音箱插座，确保良好的电气接触； ▲7）针对2-5项提供满足或优于以上参数的具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 拉声像点声源扬声器 | 1）低音单元≥12"x1个，高频单元≥1.75"x1个，内置两分频； 2）频率响应范围等同或优于100Hz-20kHz； 3）灵敏度≥96dB（@1W/1m），最大声压级≥123dB（连续）； 4）额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω； 5）水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥50°； |
| 3 | 舞台超低频扬声器 | 1）低音单元≥2*18英寸倒相式超低音； 2）频率响应范围等同或优于40Hz-400Hz； 3）灵敏度≥104dB（@1W/1m），最大声压级≥136dB（连续）； 4）额定功率≥1600W，标称阻抗≤4Ω； |
| 4 | 流动返听全频扬声器 | 1）低音单元≥12"x1个，高频单元≥3"x1个，同轴设计，内置两分频； 2）频率响应范围等同或优于100Hz-20kHz； 3）灵敏度≥98dB（@1W/1m），最大声压级≥124dB（连续）； 4）额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω； 5）水平覆盖角(-6dB)≥100°，垂直覆盖角(-6dB)≥80°； |
| 5 | 固定返听全频扬声器 | 1）低音单元≥12"x1个，高频单元≥1.7"x1个，内置两分频； 2）频率响应范围等同或优于80Hz-20kHz； 3）灵敏度≥97dB（@1W/1m），最大声压级≥123dB（连续）； 4）额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω； 5）水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥50°； |
| 6 | 台唇全频扬声器 | 1）低音单元≥8"x1个，高频单元≥1.3"x1个，内置两分频； 2）频率响应范围等同或优于100Hz-20kHz； 3）灵敏度≥95dB（@1W/1m），最大声压级≥117dB（连续）； 4）额定功率≥150W，标称阻抗≤8Ω； 5）水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥60°； |
| 7 | 辅助全频扬声器 | 1）低音单元≥12"x1个，高频单元≥1.7"x1个，内置两分频； 2）频率响应范围等同或优于80Hz-20kHz； 3）灵敏度≥97dB（@1W/1m），最大声压级≥123dB（连续）； 4）额定功率≥400W，标称阻抗≤8Ω； 5）水平覆盖角(-6dB)≥80°，垂直覆盖角(-6dB)≥50°； |
| 8 | 左、中、右声道主扩声扬声器功率放大器 | 1）高效率数字功放，高度≤1U； ▲2）具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式；具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等；（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3）输出功率：≥700W*2@8Ω； 4）频响范围：20Hz-20KHz； 5）电压增益：≥36dB； 6）信噪比：＞100dB(A）； 7）总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出。 |
| 9 | 拉声像点声源扬声器功率放大器 | 1）高效率数字功放，高度≤1U； 2）具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式；具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等； 3）输出功率：≥700W*2@8Ω； 4）频响范围：20Hz-20KHz； 5）电压增益：≥36dB； 6）信噪比：＞100dB(A）； 7）总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出。 |
| 10 | 舞台超低频扬声器功率放大器 | 1）立体声输出功率：≥1600W*2@8Ω，≥2850W*2@4Ω； 2）输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V； 3）总谐波失真：＜0.05%（20Hz-20kHz，1W）； 4）信噪比：＞112dBA； 5）阻尼系数：＞200@8Ω； 6）频率响应：20Hz-20KHz(±0.3dB)； 7）每通道独立的LED指示灯反馈电源、信号、削波、故障状态； 8）支持直流、过热、过载、限幅、过压、欠压保护。 |
| 11 | 返听全频扬声器功率放大器 | 1）高效率数字功放，高度≤1U； 2）具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式； 3）支持直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热保护； 4）输出功率：≥700W*2@8Ω； 5）频响范围：≥20Hz-20KHz； 6）电压增益：≥36dB； 7）信噪比：＞100dB(A）； 8）总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出。 ▲9）不少于3路RJ45网口，兼容DANTE、AES67网络音频传输，支持模拟音频与网络音频双备份；（提供产品实拍图片或软件功能界面截图并加盖投标人公章） 10）支持远程监控在线、温度等状态，支持矩阵路由、DSP调节、压限功能等。（投标时需上传视频演示） |
| 12 | 台唇扬声器功率放大器 | 1）高效率数字功放，高度≤1U； 2）内置峰值电平限制器以保护扬声器，同时通过削波指示灯提醒； 3）具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声； 4）具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等； 5）浪涌防护：电源输入支持差模≥1KV，共模≥2KV防护；功率输出支持共模≥2KV防护； 6）立体声输出功率：≥350W*2@8Ω； 7）频响范围：≥20Hz-20KHz； 8）输入灵敏度：≥0.775V/1.414Vrms； 9）输入阻抗：平衡20KΩ/非平衡10KΩ 10）电压增益：≥36dB 11）信噪比：＞100dB(A计权）； 12）总谐波失真：＜0.05% @1KHz 1/3功率输出； 13）电源适应范围：AC100V-240V/50Hz-60Hz； 14）接口：≥2路线路输入、≥2路线路输出、≥2路功率输出。 ▲15）不少于3路RJ45网口，兼容DANTE、AES67网络音频传输，支持模拟音频与网络音频双备份；（提供产品实拍图片或软件功能界面截图并加盖投标人公章） 16）支持远程监控在线、温度等状态，支持矩阵路由、DSP调节、压限功能等。（投标时需上传视频演示。） |
| 13 | 辅助扬声器功率放大器 | 1）高效率数字功放，高度≤1U； 2）具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式；具有自动噪声抑制功能，当输入音源停止输出后，功放可自动压抑扩声系统设备本底噪声；具备完善的保护功能，包括软启动、直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热等； 3）输出功率：≥700W*2@8Ω； 4）频响范围：20Hz-20KHz； 5）电压增益：≥36dB； 6）信噪比：＞100dB(A）； 7）总谐波失真：＜0.05% @1KHz1/3功率输出。 |
| 14 | 数字调音台 | 1、配置≥10"彩色触摸屏用于设备交互，支持面板密码锁定，防止误操作； 2、输入通道≥32路平衡卡侬接口，每路均支持+48V幻象电源； 3、输出通道≥12路母线输出+1组L/R监听输出+1组L/R录音输出接口； 4、具有USB接口，内置USB录音、放音功能，支持外接USB设备； ▲5、输入通道支持反馈抑制器、噪声门、压缩、反相、高低通滤波器、参量均衡等信号处理功能；支持移动端APP进行音频处理和调音。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、输出通道支持参量均衡、压缩器、高通/低通、延时等信号处理功能； 7、支持播放APE、FLAC、MP3、WAV等音频格式文件； 8、内置≥2路独立效果器母线，每路效果总线预设不少于6个效果类型； 9、内置信号发生器支持正弦波、粉红噪声、白噪声； 10、支持≥20组场景预设存储，数据可导出备份； 11、支持通道参数拷贝快速设置，所有通道名称可自定义； 12、支持一键系统静音、通道编组静音。 |
| 15 | 音频处理器 | 1、≥16路可切换式平衡话筒/线路输入，≥16路平衡线路输出；≥16*16DANTE音频通道；≥8路可自定义GPIO接口； 2、内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如腾讯会议、钉钉会议等)； 3、输出通道不少于12段PEQ，且提供≥5种滤波器类型选择； 4、DSP功能包括但不限于AFC、AEC、ANS、ANC、AM、AGC、Ducker、PEQ、GEQ、延时、分频等； 5、具备≥16个场景模式存储，可导入、导出场景预设，设备受控方式多样化，包含RS232、TCP/IP、RS485； 6、具备智能中控功能，支持定制化控制界面，可通过处理器实现对会议室的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制； 7、提供终端用户定制操作界面，支持≥30台设备同一个界面管理； ▲8、支持双机数据备份功能，可自定义设置主机/从机；支持备份和恢复功能，断电记忆功能，备份信息可下载保存备份；（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9、支持前面板LED屏显示设备IP地址，方便维护； 10、每通道具有独立的LED指示灯显示工作状态； 11、输入灵敏度可调档位不少于0-48dBu（3dBu）； 12、音频采样率支持48K/24bit。 |
| 16 | 时序电源 | 1、后置≥12通道带独立滤波器时序控制插座，其中不少于6路16A电源插座； 2、前面板具有≥2个直通电源插座； 3、总控制采用不低于100A空气开关，具有电压指示，超压报警； 4、支持自定义调整通道开机及关机的延时时间； 5、内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑； 6、具有TCP/IP网络接口，支持通过网络实现远程控制，分布式布局，集中控制； 7、面板按键支持锁定，防止误触。 |
| 17 | 反馈抑制器 | 1、具有全自动检测啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，有效的抑制啸叫，提升本地扩音声压和清晰度； 2、提供Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度； 3、支持自动增益控制功能；支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能； 4、信号处理模块包括反馈抑制、自适应降噪、高/低通滤波器、参量均衡、压缩器、增益调节功能； 5、具有输入电平选择开关，支持3档输入增益调节。 |
| 18 | 会议系统控制器 | 1、具有≥4.3寸全彩触控屏可查看并设置系统参数； ▲2、具有≥8路会议连接网口，支持有线会议单元环型链路连接；≥1路LAN网络接口并支持POE供电，可供无线会议AP发射器直连接入；≥1路WAN网络接口；≥2路Dante/AES67数字音频网口；≥1路EXTENSION扩展接口，可用于连接交换机、会议扩展主机、角色分离主机等设备；（提供设备实拍接口图并加盖投标人公章） 3、音频输入≥1路3P凤凰端子接口，可接入视频会议音频、背景音乐或消防警报声等外部音源；音频输出≥1路3P凤凰端子接口，≥1组RCA音频接口，≥1路卡侬接口，可配置有线/无线会议单元独立输出； 4、支持有线、无线话筒单元混合接入，单台会议主机支持≥80个有线或无线会议单元，系统最大发言数量≥10支有线/无线话筒； 5、具有≥1路USB Type-A接口，≥1路USB Type-C接口，支持U盘录音及连接电脑音频传输； 6、具有≥16通道音频输入凤凰端子接口，≥16通道音频输出凤凰端子接口，支持≥16*16音频矩阵功能； 7、支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，供录音、监听或对接语音转写系统使用； 8、支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，供录音、监听或对接红外无线同传系统使用； 9、具有RS485摄像机控制接口，支持VISCA、Pelco-D、Pelco-P协议，可同时连接≥8台摄像机进行预置位发言跟踪； 10、具有RS232控制接口，支持对接摄像跟踪主机或中控系统； 11、具有ALARM消防报警联动触发接口，当报警信号触发时，会议主机自动切断话筒发言，播放警告音，会议单元显示屏界面同步显示消防警报提示信息； 12、支持查看所有有线/无线话筒单元的在线状态、身份属性、坐席名称、AP信号、电量、信道、AP密码、AP名称、充电状态、IP地址、音量增益等信息； 13、支持TCP/IP网络控制协议，同时支持B/S、C/S架构，可通过WEB软件与PC软件进行会议控制； 14、支持对系统内每个发言单元增益、EQ、AGC等音频参数独立调节； 15、具备会议签到、投票表决、茶水服务等功能； 16、具备双机热备份功能，支持两台主机环形手拉手连接互为备份。 |
| 19 | 无线会议发言主席单元 | 1、≥4寸全彩触摸显示屏，分辨率≥480*480,刷新率≥60Hz; 2、不低于双核1.0G HZ处理器，256M SPI Flash； 3、双14mm镀金拾音咪头阵列； 4、全IP网络架构，支持5G/6G Wi-Fi连接，全数字化信号传输，抗干扰能力强； 5、支持会议签到、投票表决、茶水服务(需会议主机支持)； 6、可在每一只话筒本机对自身增益、AGC单独调节；（投标时需上传视频演示。） 7、主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示； 8、主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限； 9、可自定义待机图片和背景图片； 10、当会议主机接收到消防告警信号时，发言单元自动弹窗告警信息，警报解除自动取消弹窗； 11、支持磁吸底座快充和USB-TypeCPD快充协议； 12、可本地切换语言也可通过会议主机统一设置语言。 |
| 20 | 无线会议发言代表单元 | 1、≥4寸全彩触摸显示屏，分辨率≥480*480,刷新率≥60Hz； 2、不低于双核1.0G HZ处理器，256M SPI Flash； 3、双14mm镀金拾音咪头阵列； 4、全IP网络架构，支持5G/6G Wi-Fi连接，全数字化信号传输，抗干扰能力强； 5、支持会议签到、投票表决、茶水服务(需会议主机支持)； 6、可在每一只话筒本机对自身增益、AGC单独调节；（投标时需上传视频演示。） 7、可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及发言人员列表； 8、可自定义待机图片和背景图片； 9、当会议主机接收到消防告警信号时，发言单元自动弹窗告警信息，警报解除自动取消弹窗； 10、支持磁吸底座快充和USB-TypeCPD快充协议； 11、可本地切换语言也可通过会议主机统一设置语言。 |
| 21 | 无线会议单元专用充电箱 | 1、单台设备支持≥10台无线会议单元同时充电； 2、支持磁吸触点充电。 |
| 22 | 无线会议基站 | 1、支持2.4GHz/5.8GHz双频无线； 2、支持硬件看门狗功能，设备异常自动恢复，免维护； 3、支持吸顶安装； 4、无线数字会议基站支持48VPoE、DC 12V两种供电方式； |
| 23 | 主席台演讲话筒 | 1、全金属双咪杆设计，咪芯部分具有避震设计； 2、收音头：25mm直径镀金电容式*2； 3、指向特性：超心型； 4、拾音距离：80~100cm； 5、频率响应：60Hz-18kHz（±3db）； 6、灵敏度：-36dB； 7、最大承受声压：136dB（1% T.H.D.@1kHz）； 8、输出：话筒出线*2。 |
| 24 | 无线手持话筒 | 1、有效工作频率为UHF 630MHz-698MHz，占用带宽＜200KHz，信噪比≥105dB，失真度THD＜0.05%（@1KHz），传输距离可达70~100米，传输时延＜4ms； 2、接收主机LCD液晶屏可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率； 3、无线工作方式必须为真分集、锁相环频率合成； 4、具备干扰检测和规避功能； ▲5、具有不少于2路RJ45网络接口，兼容Dante、AES67网络音频传输，支持模拟音频与网络音频双备份；（提供产品实拍图片或软件功能界面截图并加盖投标人公章） 6、具有扫频功能，可以查看无线干扰情况，自动搜寻干净频点；支持远程管理，远程调整话筒频率、查看电量、自动扫频；支持反馈抑制、扩展器、噪声门、压缩器、PEQ参量均衡等DSP处理功能。（投标时需上传视频演示。） |
| 25 | 无线领夹话筒 | 1、有效工作频率为UHF 630MHz-698MHz，占用带宽＜200KHz，信噪比≥105dB，失真度THD＜0.05%（@1KHz），传输距离可达70~100米，传输时延＜4ms； 2、接收主机LCD液晶屏可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率； 3、无线工作方式必须为真分集、锁相环频率合成； 4、具备干扰检测和规避功能； 5、具有不少于2路RJ45网络接口，兼容Dante、AES67网络音频传输，支持模拟音频与网络音频双备份； 6、具有扫频功能，可以查看无线干扰情况，自动搜寻干净频点；支持远程管理，远程调整话筒频率、查看电量、自动扫频；支持反馈抑制、扩展器、噪声门、压缩器、PEQ参量均衡等DSP处理功能。 |
| 26 | 无线头戴话筒 | 1、有效工作频率为UHF 630MHz-698MHz，占用带宽＜200KHz，信噪比≥105dB，失真度THD＜0.05%（@1KHz），传输距离可达70~100米，传输时延＜4ms； 2、接收主机LCD液晶屏可同时显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率； 3、无线工作方式必须为真分集、锁相环频率合成； 4、具备干扰检测和规避功能； 5、具有不少于2路RJ45网络接口，兼容Dante、AES67网络音频传输，支持模拟音频与网络音频双备份； 6、具有扫频功能，可以查看无线干扰情况，自动搜寻干净频点；支持远程管理，远程调整话筒频率、查看电量、自动扫频；支持反馈抑制、扩展器、噪声门、压缩器、PEQ参量均衡等DSP处理功能。 |
| 27 | 分路器主机 | 1、天线分配：4路双通道输出； 2、适用频宽范围：500MHz-850MHz； 3、输入截断点：+15dBm； 4、输出/输入增益：+1dB±1dB 5、输出端隔离度：＞18dB 6、输出/输入阻抗：50Ω |
| 28 | 有源定向天线 | 1、类型：外接延长天线； 2、频段范围：500MHz-850MHz； 3、步进增益总增益量：0~+18dB±2dB，步进量：±1dB； 4、步进衰减总衰减量：0~-9dB±2dB，步进量：±1dB； 5、天线阻抗：50Ω； 6、天线增益：3-5dB； 7、驻波比：≤2.5:1； 8、接收模式(3dB波束宽度)：65°(垂直角),120°(水平面) |
| 29 | 天线放大器 | 1、频段范围：500MHz-850MHz 2、步进增益总增益量：0~+18dB±2dB 步进量：±1dB 3、步进衰减总衰减量：0~-9dB±2dB 步进量：±1dB |
| 30 | 控制设备机柜 | 42U标准网络机柜，600*600*2000mm |
| 31 | 舞台返显电视移动架 | 32-70落地升降款 舞台返显电视落地矮推车架 承重范围50kg 带锁可移动万向轮 倾仰角度0-90度 可伸缩高度512mm-777mm |
| 32 | 头戴监听耳机 | 3.5mm插头，头戴式，频响范围:15-22000Hz，灵敏度≥96dB |
| 33 | 监听音箱 | 1、信号输入：支持XLR/TRS； 2、高音单元：不小于25mm球顶软膜高音； 3、中低音：不小于5.25英寸高强度碳纤维复合编织振膜； 4、输出通道：2CH； 5、输出功率：不低于低音40W，高音30W； 6、最大SPL：≥100dB（@1m）； 7、频率响应：≤56Hz-≥22KHz(-3dB)； 8、LED指示灯：有； 9、材质：ABS塑料箱体 |
| 34 | 音频隔离器 | 1、信号输入≥2路XLR/TRS复合接口，信号输出≥2路XLR接口； 2、隔离滤波音频信号传输距离≥500米； 3、支持即插即用，支持热插拨，无需电源，无需软件设置和维护； 4、内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 5、频率响应：20Hz-20Hz±0.5dBu； 6、失真度：≤0.002%(20dBu1KHz) |
| 35 | 智能用电监测管理云平台 | 1）支持多种客户端应用，包含Web端、手机APP。 2）系统功能 ①具备Web端的平台显示、具备实时数据查看、远程控制、报警弹窗提示、参数设置修改等； ②手机APP，具备实时数据查看、远程控制、定时控制、功率最大设定、报警弹窗提示、电量计量及漏电自检等功能； ③并发用户数与系统性能：性能设计满足项目针对该系统在用户数，响应速度，系统在线并发等性能的需要： 平均响应速度：全系统按照在标准软硬件环境下允许至少200用户操作，50人并发访问流量； 业务操作交易平均响应时间小于3秒钟； 复杂查询类平均响应时间小于5秒； 统计分析类平均响应时间小于1分钟； 容量和吞吐量：系统应支持每个子系统至少50用户的同时并发； ④需稳定、可靠、安全、实用。信息传递灵活快捷，人机界面友好，图表生成灵活美观，输出、输入方便，检索、查询简单快捷。 3）安全与身份认证 ①文件存取和系统功能要进行权限控制； ②提供从系统级安全到应用层安全的各级防护措施，最大限度地防止非法入侵和操作，保证数据安全； ③系统必须针对不同岗位实现相关业务内容的权限管理，包括数据的收集、修改、查询、统计等操作； ④具备用户行为的安全审计和防抵赖能力，提供帮助系统安全管理的安全报表。 4）系统稳定性 ①避免由于单点故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行； ②支持7*24小时不间断服务。单次系统故障响应时间，严重故障不得超过1小时，一般故障不超过2小时； ③满足网络不稳定、后台压力较大等特殊情况下，保证软件正常运行。因软件系统自身原因宕机次数每年需少于2次； ④在系统发生失效的情况下，系统应容易重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据； ⑤当系统在高负荷运转或出现故障，进入异步工作模式时，必须采用可靠的机制，保证数据的零丢失。 ▲5）产品需支持移动端和PC端使用，提供由具备CMA标识第三方检测机构出具软件测试报告或产品功能截图复印件并加盖投标人公章。 |
| 36 | 智能总回路模块 | 1.额定电流：≥63A；带功率因数检测。 2.额定电压AC230V 3.分断能力Icn：≥10000A ▲4.用电安全保护功能：电气寿命：操作循环次数不少于20000次；机械寿命：操作循环次数不少于30000次；支持电压补偿告警：设备加载电压超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器；支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器；支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； ▲6.运维管控功能：检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.外壳防火等级：智能断路器外壳采用不低于PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级不低于V0级； 8.工作环境温度：-20℃~70℃； |
| 37 | 智能分回路模块 | 1.额定电流：≥20A； 2.额定电压：AC230V； 3分断能力Icn：≥10000A 4.用电安全保护功能：电气寿命：操作循环次数不少于20000次；机械寿命：操作循环次数不少于30000次；支持电流补偿告警：设备加载电流超过或低于设定值时，设备触发补偿告警，该告警不断开断路器；支持使能开启及关闭：设备具备安全保护功能，除国标强制要求保护外，其余保护功能均可关闭，也可设置仅报警不保护；电弧报警:当负载线路因接触不良发生连续电弧现象，并在一定时间内达到设定报警阀值时，设备可以推送报警信息；恶性负载告警：设备应具备负载类型识别的功能，当检测到恶性负载时，可以推送报警信息，并可根据设定切断供电； 5.手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断； 6.运维管控功能：检修功能：设备在手动分闸后，无需进行“加锁”设置，设备无法通过远程控制进行合闸操作。具有远程/本地断路器锁定功能：断路器无论是远程还是本地执行了断路器锁定程序，本地及远程均无法合闸。 7.外壳防火等级：智能断路器外壳采用不低于PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级不低于V0级； 8.工作环境温度：-20℃~70℃； |
| 38 | 智能防浪涌模块 | 1.输入电压：AC100V-250V； 2.输入电流：100mA; 3.额定输出电压：DC12V； 4.额定输出电流MAX DC2A； 5.防雷击浪涌保护最大泄放电流：≥20kA； 6.工作环境温度：-20℃~70℃； 7.安装方式：导轨卡口。 |
| 39 | 智能通讯模块 | 1）支持双向互联网通讯； 2）可支持以太网、WIFI、2G、4G、NB-IoT、RS485等多种通信方式； 3）支持向下串口通讯功能、数据计算分析存储功能； 4）定时控制功能：内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确； 5）工作电压：DC12V； 6）工作环境温度：-20℃~70℃； 7）安装方式：导轨卡口。 8）设备外壳材料应采用高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 9）具有工信部入网许可证； 10）内置4G物联网流量卡，包含不少于5年流量。 |
| 40 | 智能模块箱体 | 3U定制箱体，含导轨、零线汇流排和地线汇流排 |
| 41 | 线阵田字架 | 1、与线阵音箱配套； 2、配套两条不低于2吨绑带和四个专用U型扣； 3、可单点吊挂整串线阵。 |
| 42 | 手动葫芦 | 线阵音箱吊装 |
| 43 | 多媒体显示系统 | ★1）尺寸≥10.88m*≥5.12m，显示分辨率不低于4352点×2048点，显示面积不低于55平米； 2）像数物理间距≤2.5mm ； 3）像素密度≥160000点/平方； 4）对比度≥5000:1； 5）白平衡亮度≥500nits； 6）视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°； 7）换帧频率：50&60Hz； 8）模组亮度均匀性≥97%； 9）低亮高灰：100%亮度时，18bit灰度，20%亮度时，≥14bit灰度； 10）峰值功耗≤460W/㎡、平均功耗≤145W/㎡； 11）使用寿命≥100000小时； 12）IP等级符合IP6X； 13）PCB防火等级达V-0级； 14）校正功能：支持模块校正和数据储存及回读。支持单点亮度校正，支持单点色度校正，支持灰度校正； 15）一体化驱动主板控制设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，多层PCB设计，具备独特的抗消隐、节能设计，无毛毛虫、鬼影跟随现象； 16）色度均匀性：±0.002Cx，Cy之内； 17）驱动方式：恒流驱动； 18）支持自动对位设计；具有拼缝微调功能； 19）发光点中心距偏差≤2%； ▲20）针对4-13项提供满足或优于以上参数的具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 44 | 接收卡1 | 1、最大带载不低于512x384，最多支持32组并行数据； 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口； 3、支持逐点亮度校正； 4、快速亮暗线调节； 5、支持3D功能； 6、支持Mapping功能； |
| 45 | 视频处理器1 | 1、采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级不低于IP20;采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口至少包含2路HDMI2.0,1路DP1.2+HDMI2.0二选一,4路HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入 3、视频输出支持≥24路千兆网口输出，≥4路10G-OPT光口，最大带载≥1560万像素，最宽支持≥16384,最高≥8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、可支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（不少于2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30Hz信号，倍频至120Hz输出； 7、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持≥4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持不少于20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 10、设备标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； 11、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 14、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等; |
| 46 | 定制结构1 | 1.产品型号：室内支架； 2.产品配置：四周不低于304不锈钢包边，钢结构支架，带底座； 3.材质：国标钢材； 4.颜色：黑色包边； 5.厚度：≥250mm； 6.表面处理：焊接或铆接节点喷涂防锈漆； |
| 47 | 多媒体辅助显示系统 | ★1）单屏尺寸≥3.2m*≥2.08m，单屏显示分辨率不低于1600点×1040点，单屏显示面积不低于6平米； 2）像数物理间距≤2mm ； 3）像素密度≥250000点/平方； 4）对比度≥5000:1； 5）白平衡亮度≥500nits； 6）视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°； 7）换帧频率：50&60Hz； 8）模组亮度均匀性≥97%； 9）低亮高灰：100%亮度时，18bit灰度，20%亮度时，≥14bit灰度； 10）峰值功耗≤460W/㎡、平均功耗≤145W/㎡； 11）使用寿命≥100000小时； 12）IP等级符合IP6X； 13）PCB防火等级达V-0级； 14）校正功能：支持模块校正和数据储存及回读。支持单点亮度校正，支持单点色度校正，支持灰度校正； 15）一体化驱动主板控制设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，多层PCB设计，具备独特的抗消隐、节能设计，无毛毛虫、鬼影跟随现象； 16）色度均匀性：±0.002Cx，Cy之内； 17）驱动方式：恒流驱动； 18）支持自动对位设计；具有拼缝微调功能； 19）发光点中心距偏差≤2%； ▲20）针对14-19项提供满足或优于以上参数的具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 48 | 接收卡2 | 1、最大带载不低于512x384，最多支持32组并行数据； 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口； 3、支持逐点亮度校正； 4、快速亮暗线调节； 5、支持3D功能； 6、支持Mapping功能； |
| 49 | 视频处理器2 | 1.支持≥5路输入接口，包括不少于1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，1路选配扩展子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.投屏输入子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏和U盘播放。 4.支持输入源一键切换。 5.支持外置独立音频。 6.支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。 7.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 8.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9.支持≥4个网口输出，带载≥260万像素，最大宽度≥3840像素，最大高度≥1920像素。 10.支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11.支持通过RS232协议连接中控设备。 12.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等。 13.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 |
| 50 | 定制结构2 | 标准定制； 1.产品型号：室内支架，嵌入式安装； 2.产品配置：四周不低于304不锈钢包边，钢结构支架 ； 3.材质：国标钢材； 4.颜色：黑色包边； 5.厚度：≥100mm； 6.表面处理：焊接或铆接节点喷涂防锈漆； |
| 51 | 会标显示系统 | ★显示净尺寸：长≥15.2m*高≥0.456m； 显示分辨率：长≥3200点*高≥96点； 1、点间距：≤4.75mm； 2、像素密度：≥44321点/㎡； 3、像素构成：1R（红） 4、刷新频率：≥960Hz； 5、亮度：≥300cd/m²； 6、对比度：≥500：1； 7、水平/垂直视角：≥150° 8、换帧频率：≥50Hz&60Hz； 9、模组物理拼缝精度测量值：≤0.1mm； |
| 52 | 网络控制卡 | 1、板载不低于100M网口+RS232+RS485+USB接口； 2、板载各类传感器接口，板载继电器开关，板载节目选择接口； 3、支持超长、超高、超大带载：单色1024K/双色512K/三基色320K点;宽度≤8192 |
| 53 | 定制结构3 | 标准定制； 1.产品型号：室内支架，嵌入式安装； 2.产品配置：四周不低于304不锈钢包边，钢结构支架； 3.材质：国标钢材； 4.颜色：黑色包边； 5.厚度：≥100mm； 6.表面处理：焊接或铆接节点喷涂防锈漆； |
| 54 | 视频防护系统 | 1）桌面式，≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出，工业级：-25~55℃，无风扇自然散热。 2）实时防护，输出视频连续无卡顿、拖尾、黑屏等现象。 3）支持视频输入不低于4K@30fps，支持视频输出不低于4K@30fps。 ▲4）系统需实时在线防护，基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对输入的视频图像、图片、网页内容进行全自动智能检测，一旦发现不良内容，无须人工干预，及时自动屏蔽画面，避免不良内容扩散。识别范围应包含但不限于：涉黄、涉暴等方面，范围包括色情、火灾、车祸等，支持模型调优。（提供CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 5）系统需全面精准过滤视频、图片、网页中的涉黄图像信息，发现涉黄内容时可阻断该视频画面的输出，当检测到内容恢复正常时，视频画面可恢复正常输出；系统需全面精准过滤视频图像、图片、网页中的敏感词内容，包括视频字幕、弹幕或者图片中嵌入的文字，当检测到敏感内容时可阻断该视频画面的输出，当检测到内容恢复正常时，视频画面可恢复正常输出； ▲6）支持日志留存功能，可支持日志搜索，报警日志可显示：事件源、告警类型、报警时间、处理情况、操作、事件处理情况等内容。支持模型升级管理，模型升级管理需至少包含模型列表和版本列表两个部分，模型列表支持包括但不限于：色情识别、暴恐识别、特殊旗帜识别、人物库识别及敏感词识别等；版本列表支持新增、编辑、删除以及启用/禁用等操作。（提供功能截图并加盖投标人公章。） ▲7）设备无需联网，可在本机进行不良内容的检测识别，有效保护数据隐私及安全，不被网络病毒攻击，保证产品自身安全；（提供CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） |
| 55 | 管理电脑 | CPU不低于10核16线程,最大加速频率≥4.7 GHz，制程工艺等同或优于14nm,兼容X86架构/内存≥16G/固态硬盘≥512G/不低于2G独立显卡/显示器≥23.8吋，分辨率≥1920*1080 |
| 56 | 智能配电柜 | 1、定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于60kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。 2、配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。 3、电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施； 4、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 |
| 57 | 移动视频采集主机 | 1.主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU，主机系统内存≥8GB。 2.主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB ▲3.支持通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 4.无需外接无线网卡即可连接WIFI网络实现直播。 5.支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换。 6.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入。 ▲7.支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出；支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路，UVC信号输出≥1路；支持≥32路1080p@30fps编/解码。支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作；支持通过IOT物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 8.主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置功能。 9.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。 10.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥5个RJ45接口。 11.支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出。 12.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 13.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 14.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 15.支持通过主机一体化屏幕，调用系统内置输入法，对录制文件的名称进行重命名。 |
| 58 | 主机导播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式。 2.支持云台摄像机控制，支持PTZ（对云台全方位移动及镜头变倍、变焦控制），≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 3.在导播界面的预览窗口可实时观看≥5路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 4.支持≥7种导播切换特效，可通过主机的一体化触摸屏可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。 5.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，保持时间在5s~10s之间可选，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。支持通过主机一体化屏幕进行云台摄像机控制，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。（投标时需上传视频演示。） 6.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号；支持调节文字大小。 7.支持通过主机一体化触控幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台摄像机的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。 |
| 59 | 主机互动系统 | 1.同时支持自动连线和手动连线；自动连线模式下，听课端会自动接通来自授课端的互动请求，可选择设置关闭；手动连线模式下，当授课端发出呼叫请求后，听课端的主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 2.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps视频互动。 3.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，授课端自动发送双流。 4.支持课程预约功能，主机的一体化触控屏能接收平台下发的互动课表，并显示于主机的一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 5.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名； 6.支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度；（投标时需上传视频演示。） ▲7.互动过程中，可在主机的一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.互动过程中支持随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过主机的一体化触控屏的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 9.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。 10.支持在开始授课前可根据主机的一体化触控屏检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常；在预监画面进行音量调节和查看声音是否正常。 11.支持课堂互动功能，授课过程中可在主机的一体化触控屏单击听课端画面切换听课端为主画面，并支持与听课端主机实时连麦对讲，进行异地互动。 12.设备双向互动过程中，在系统总丢包率50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 |
| 60 | 主机视频处理系统 | 1.支持合成4K PGM画面，≥5个画面可调。 2.支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持≥3种编码复杂度设置。 5.支持≥2种码率控制方式设置。 6.主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持接入POE摄像机。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。 |
| 61 | 无线机械云台摄像机 | 1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。 2.支持≥1路HDMI OUT接口，支持≥1路3.5mm Line in接口，≥1路USB Type-C接口。 3.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 4.传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万。 5.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 6.镜头光圈：F1.58 ~ F3.95 7.快门速度：1/30s ~ 1/10000s 8.低照度支持<0.1Lux @ (F1.8,AGC ON) 9.支持不少于40倍变焦，支持自动对焦/手动对焦。 10.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 ▲11.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件。机身配备≥1英寸显示屏，支持显示信号强度、连接状态、电量信息、IP地址、音频工作状态。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 12.支持AAC音频编码方式，音频采样率32kHz，音频采样精度16bit。 13.空旷环境下无遮挡可靠传输实时4K超清视频距离≥100m，空旷环境下无遮挡可靠传输实时1080高清视频距离≥250m。 14.支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度、摄像机参数、版本信息的显示，并进行设备升级。 15.不外接电源或移动电源时，电池续航时间≥8h |
| 62 | 云台摄像机图像处理系统 | 1.支持畸变矫正功能。 2.支持H.264、H.265、MJPG编码协议。 3.网络视频编码输出格式：3840*2160@30fps、3840*2160@25fps、1920*1080@60fps、1920*1080@30fps、1920*1080@25fps并向下兼容。 4.HDMI视频编码输出格式：3840*2160@30fps、3840*2160@25fps、1920*1080@30fps、1920*1080@25fps。 5.支持CBR、VBR码率控制。 6.支持自动白平衡，背光补偿，强光抑制，图像冻结。 7.支持≥3种编码等级。 8.支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式。 9.支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 10.支持通过录播主机手动划定跟踪目标，摄像机可对目标进行单人跟踪。 |
| 63 | 无线麦克风 | 1.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。 2.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 5.麦克风支持≥4种佩戴方式。麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 6.麦克风领夹角度支持调节，调节角度≥±90°；麦克风与领夹夹角相对0°位置具备限位功能。 7整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 8.麦克风支持一键开启静音模式。 9.麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 10.麦克风工作频段为2.4G。 11.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 12.支持红外和无线同时配对。 13.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m。 |
| 64 | 麦克风音频处理系统 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3.支持降噪功能设置。 4.支持多通道输入混音。 |
| 65 | 移动设备箱 | 1.采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG。 2.箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击。 3.支持IP67防护等级。 4.采用PU加尼龙双排静音轮。 5.具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。 6.配备金属防割锁孔，防剪防盗。 7.内衬采用XPE材质，环保无刺激性气味。 |
| 66 | 三脚架 | 1.材质：铝合金； 2.管径：14~26mm 3.升高：≥150cm 4.最低高度：≥32cm 5.收合高度：≤45cm 6.载重：≥5kg |
| 67 | 中控控制器 | 1.物联网边缘计算主机内置了一系列可独立运行的本地版系统，可脱离服务器及云端独立运行； 2.内置双电源备份，保证电源的安全稳定； 3.CPU：不低于1.5 GHz，64-bit，4核心； 4.RAM：不低于2GB LPDDR4-3200 RAM； 5.支持TCP/IP、UDP、RS485、RS232、RS422、IR，I0 等接口协议； 6.支持USB数据读取USB小电流供电； 7.连接云端，通过云端实现统一控制运维及数据采集； 8.支持RJ45千兆网口，支持TCP/IP、UDP、HTTP等网络通讯协议，可同时支持大于500个设备节点； 9.支持远程故障诊断、日志记录、故障预警报警，远程升级等。 10.可触控主机显示屏，可显示信息:Logo，产品信息，IP地址，联网状态等，可设置参数:COM口协议，波特率，授权二维码等； 11.支持≥2路24V电源输出供电； 12.≥1路RJ45千兆网口，≥1路专用RS485接口，≥8路多功能COM口，≥8路多功能红外发射口，≥1路多功能红外学习口，≥4路继电器接口，≥8路I0口，≥2路USB2.0接口，≥2路USB3.0接口； 13.支持TCP/IP、UDP、HTTP等网络通讯协议； 14.≥8路多功能COM口，可切换RS485/RS422/RS232，支持600~400000波特率。 15.配套外设：控制平板1台及无线路由器1台。 |
| 68 | 集中控制软件 | 设备包括单不限于内置物联网设备控制系统，物联网电源管理系统，物联网PAD控制系统，物联网智能面板控制系统，在线脚本开发系统等： 一、物联网设备控制系统： 1）支持预设场景的一键控制，支持场景分类显示。 2）支持各类设备的物联控制，支持设备自定义排序。 3）支持场馆多区域模式，自定义区域所属的场景与设备。 4）支持物联空开电源的单独管理，支持一键全开全关。 二、物联网电源管理系统： 1）支持对所有电源空开的单独开关控制。 2）支持一键全开与一键全关。 3）支持所有电源空开的实时数据查看，包括：继电器状态，合闸状态，历史电量，实时电压，实时电流，实时功率，实时温度，最大电流，短路次数，本次用电量等数据。 三、物联网PAD控制系统： 1）支持环境各类空气数据的实时读取与展示。 2）支持预设场景的一键控制。 3）支持各类设备的物联控制。 4）支持系统界面自定义配置。 四、物联网智能面板控制系统： 1）支持1-14键的面板按键控制，可实现控制单个设备，也可控制单个预设场景。 2）支持智能面板的自定义个性化的界面设计。 3）支持面板界面自定义开发与配置。 五、主机配置管理系统： 1）系统配置模块：支持系统升级，实时运行日志查看，重启设备，设置管理密码，运行命令行模式，出厂设置，WI-FI等功能。 2）中控配置模块：支持设备配置，电源管理，指令配置，区域配置，主题配置，IO口配置，PAD系统界面配置，红外学习配置，自定义控制界面，TCP/UDP连接配置等，支持服务器配置，IP 配置，支持所有配置数据的导入与导出功能。 六、在线脚本开发系统 1）支持包括但不限于在线自定义编程开发设备数据解析的JS脚本。 2）支持在线调试与运行脚本，输入即输出，调试结果一目了然。 3）支持设备的运行状态解析开发，包含未知状态，离线状态，在线状态，关机状态以及开机状态。 4）支持设备的详细数据的解析开发，并结合简单的系统配置后，即可将解析后的内容同步到系统上。 |
| 69 | 中控扩展器 | 支持≥4路RS232/422/485; 支持≥4路IR和单向RS232复用端口； 支持≥4路RELAY； 支持≥4路IO； 支持≥2路12V1A外输出电压； 支持POE供电。 |
| 70 | 16路混合矩阵(触摸屏) | 1、全模块化设计，输入输出的音视频信号，控制信号，电源和风扇全都采用模块化设计，均支持插拔，采用双电源冗余备份； 2、音视频输入输出采用不低于一卡四路设计，可支持CVBS/VGA/YPBPR/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/HDBaseT/Fiber信号的混合输入和混合输出； 3、支持各种信号的快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 4、支持不低于4K60 444信号输入输出以及无缝切换，支持HDCP2.2； 5、强大信号交换处理能力，采用不低于四核四链路核心芯片≥32 Gbps处理速率； 6、广电专业带灯按键设计，可对混合矩阵进行切换、设置等功能； 7、支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换； ▲8、支持不低于双网络，双控制备份功能，实现大规模集成化网络管理功能；（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 9、支持视频信号接口卡即插即用功能； 10、支持HDBaseT高清视频信号的网络转换和传输功能，传输距离不低于70/100米，网络输入输出传输带宽速率不低于10Gbps； 11、支持光纤传输距离可从550米~10公里，最远不低于80公里； 12、内置强大WEB服务器，可实现网络远程管理控制； 13、支持强大的网络集中控制功能，单一控制界面可以控制≥254台设备； 14、支持拼接功能，可以通过PC端系统及移动端系统对拼接系统进行配置，可以内建不少于6组的拼接组； 15、支持不低于4K60的开窗功能，单路输出可以开不低于四个窗口； 16、支持音视频编码和解码功能，可以直接对接市面上常见IP摄像头； 17、输入分辨率不低于7680*1080，通过多路输入可以实现不低于16K信号的输入并输出显示； 18、支持环境控制功能，可以对灯光/窗帘/空调等进行控制，控制界面可以自由定义。 19、配套外设：2台55吋4K分辨率舞台返显电视。 |
| 71 | 4K60 HDMI无缝切换输入板卡 | 支持≥4路HDMI 4K60输入，支持HDCP2.2 支持4K60 分辨率，向下兼容 支持音频解嵌功能，支持无缝快速切换 |
| 72 | 4K60 70米HDBT有缝输入板卡 | 支持≥4路HDBaseT信号输入，通过CAT5E/6/7类网线最远可传输≥70米 支持1080P分辨率和4K60分辨率 支持双向IR，双向RS232串口控制 支持POC功能 和DRS输出板卡配合可需要和AEL网传搭配，分辨率最大支持4K30 |
| 73 | 4K60 HDMI跨分辨率无缝切换输出板卡 | 支持≥4路HDMI 4K60信号输出，支持4K60分辨率以及向下兼容 支持音频解嵌功能 支持跨分辨率无缝切换，支持拼接功能 |
| 74 | 4K60 70米HDBT跨分辨率无缝输出板卡 | 支持≥4路HDBaseT信号输出，通过CAT5E/6/7类网线最远可传输70米 支持1080P分辨率和4K60分辨率 支持双向IR，双向RS232串口控制 支持POC功能，支持无缝切换 可以和HDBaseT网线传输器配套使用 |
| 75 | HDBT 4K60 HDMI+Audio墙插发射 | HDMI+Audio HDBaseT，≥70米(1080P和4K30 ), ≥35米(4K60 ） 墙面式安装，标准英规1GANG，国标86面板，支持POC供电 支持HDMI2.0，HDCP2.2，HDR |
| 76 | HDBT 70米HDMI 墙插网传接收器 | HDMI HDBaseT，≥70米（1080P）, ≥35米4K60 墙面式安装，标准英规1GANG，国标86面板 支持POC供电和POE供电 支持HDMI2.0，HDCP2.2，HDR |
| 77 | 舞台机械控制系统 | 控制任意一道吊杆的上限到位和下限到位，具有点控、急停控制，防冲顶保护等功能，设有电锁，电源指示等设施。 |
| 78 | 电动会标幕吊杆 | 1、杆体结构为H型吊杆，包含限位开关、防冲顶装置、滑轮组; 2、载荷:≥6KN;杆体长度:定制不低于18米;吊点数:不少于5个； 3、钢丝绳:不小于直径5.1mm镀锌； 4、速度≤0.3m/s;运行噪音:≤45dB(A)； 5、可控制杆体安全措施:上下限位保护、防冲顶保护、断电保护、过载保护下冲保护,防跳槽保护装置； 6、不小于直径48mm无缝钢管（防锈处理），壁厚≥3mm； 7、层绕式卷扬机：电机功率:不低于4KW,采用航空钢丝绳,双重上下机械限位,可以自由调节设定,限位精度士1mm; 切断 380V 总电源,防冲顶保护装置； 8、带收线框,收线口自带约60°敞口:敞口钢板厚度:不小于1.5mm;安装方式:双抱箍安装。 |
| 79 | 对开大幕 | 1、对开速度：0.1-1.0m/s；功率≥1.1kw； 2、噪音：观众厅第一排检测≤48dB； 3、保护装置：水平限位开关、极限开关； 4、拉力（牵引力）等于或大于800N； 5、具有开闭限位开关和开闭极限开关； 6、含滑轮组，撞车，对开传动轮，对开导轨，滑车挂钩等。 |
| 80 | 电动灯光吊杆 | 1、杆体结构为H型吊杆，包含限位开关、防冲顶装置、滑轮组； 2、载荷:≥6KN;杆体长度:定制不低于18米;吊点数:不少于5个； 3、钢丝绳:直径不小于5.1mm镀锌； 4、速度≤0.3m/s;运行噪音:≤45dB(A)； 5、可控制杆体安全措施:上下限位保护、防冲顶保护、断电保护、过载保护下冲保护,防跳槽保护装置； 6、直径不小于48mm 无缝钢管，壁厚≥3mm； 7、层绕式卷扬机：电机功率:不低于4KW,采用航空钢丝绳,双重上下机械限位,可以自由调节设定,限位精度士1mm; 切断 380V 总电源,防冲顶保护装置； 8、带收线框,收线口自带 60°敞口:敞口钢板厚度:不低于1.5mm; 安装方式: 双抱箍安装。 |
| 81 | 横侧幕吊杆 | 1、杆体结构：钢管/H形或者单杆体结构，不低于Φ48焊管，按照实际米长采用直径不低于Φ48焊管定制单层平行杆体； 2、杆体长度：不低于18米； 3、表面处理：哑光黑色漆处理/防锈处理2层； 4、吊点：不少于5个； 5、钢丝绳：不低于国标φ5.1MM。 |
| 82 | 对开底幕 | 1、对开方式：匀速； 2、单边布幕宽度范围：11.5m； 3、对开电机功率：0.75kw；电压：380V； 4、噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于48dB。 5、含对开轨道、限位开关、滑轮组、撞车、挂钩。 |
| 83 | 固定耳光架 | 现场定制，满足使用需求 |
| 84 | 钢丝绳 | 航空钢丝绳5.1mm |
| 85 | 马道式钢结构设备转换层 | 1、设备安装层钢架现场定制，设置在屋盖下弦合理的位置，舞台机械安装基础钢结构； 2、定制承重梁，钢结构检修道式，悬挂于屋顶下，舞台纵深方向不少于5道检修道,左右不少于2道设备层，以不低于14号槽钢和不低于12号槽钢为主，舞台横向不少于1道检修道，检修道宽不低于700mm，底部不低于40X40方钢+25圆管加固，护栏高不低于800mm,40X40方钢+25圆管制作，承重梁根据现场制作，栅顶具体结构形式视屋顶结构而定，栅顶层施工参照最终施工实施，制作完毕刷防锈漆。 |
| 86 | 会标幕幕布 | 规格：20×2×3×1（长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 87 | 会标幕幕布衬里 | 规格：20×2×1×1（长×高×折比1×块)棉布，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 88 | 大幕幕布 | 规格：11×7.5×3×2(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 89 | 大幕幕布衬里 | 规格：11×7.5×1×2(长×高×折比1×块)棉布，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 90 | 横条幕幕布 | 规格：20×2×3×2（长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 91 | 横条幕幕布衬里 | 规格：20×2×1×2（长×高×折比1×块)棉布，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 92 | 侧条幕幕布 | 规格：3×8×3×4（长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 93 | 侧条幕幕布衬里 | 规格：3×8×1×4（长×高×折比1×块)棉布，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 94 | 底幕幕布 | 规格：11×7.5×3×2(长×高×折比3×块)丝绒，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 95 | 底幕幕布衬里 | 规格：11×7.5×1×2(长×高×折比1×块)棉布，B1级防火阻燃处理；（材质、颜色需由校方确认样品） |
| 96 | 面光LED聚光灯 | 光源：≥230W LED集成芯片模组 光束角度：≥12°～40° 调焦方式：DMX电动变焦 显色指数：≥95；蓝光危害等级：≥RG0 色温：3200K/5600K 调光：线性调光 协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 通道：（3200K/5600K）3CH 电源/信号线：标配3米长的手拉手电源/信号 品牌商标：灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。 |
| 97 | 左右耳光LED成像灯 | 光源：≥230W LED集成芯片模组； 透镜角度（固焦）：≥19°/26°/36°/50°可选； 显色指数：≥95，噪音：≤40db 色温：3200K/5600K 调光：线性调光 通道：（3200K/5600K）2CH 中心照度：≥17100LUX/3米（19°） 显示：1.8英寸TFT液晶显示屏带有5个按键 电源/信号线：标配3米长的手拉手电源/信号 品牌商标：灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。 |
| 98 | 一顶光LED三基色灯 | 光源：≥802颗0.5W灯珠 色温：3200K～5600K色温可调 光源寿命：≥20000小时 透镜角度（固焦）：120° 显色指数：≥95 控制通道：2CH 品牌商标：灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。 协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 散热系统：无风机设计 电源/信号线：标配3米长的手拉手电源/信号 外观材料：型材铝 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准 |
| 99 | 一顶光LED四合一帕灯 | 灯珠：≥54颗 通道：≥4/8通道可切换。 显色指数：Ra>90 静音风机设计 安装方式：手拉手1.5米电源/信号连接安装。 远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数。 外观材料：整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌。 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准。 |
| 100 | 二顶光LED三基色灯 | 光源：≥802颗0.5W灯珠 色温：3200K～5600K色温可调 光源寿命：≥20000小时 透镜角度（固焦）：120° 显色指数：≥95 控制通道：2CH 品牌商标：灯体应有明显的品牌烙印模具商标，杜绝贴牌仿制产品。 协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 散热系统：无风机设计 电源/信号线：标配3米长的手拉手电源/信号 外观材料：型材铝 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准。 |
| 101 | 二顶光LED四合一帕灯 | 灯珠：≥54颗 通道：≥4/8通道可切换。 显色指数：Ra>90 静音风机设计 安装方式：手拉手1.5米电源/信号连接安装。 远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数。 外观材料：整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌。 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准。 |
| 102 | 三顶光LED四合一帕灯 | 灯珠：≥54颗 通道：≥4/8通道可切换。 显色指数：Ra>90 静音风机设计 安装方式：手拉手1.5米电源/信号连接安装。 远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数。 外观材料：整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌。 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准。 |
| 103 | 三顶光摇头光束灯 | 光源 : ≥300W LED模组 DMX通道：双通道工作模式，16个国际DMX通道可切换为16通道模式 图案盘：1个固定图案盘，13个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 颜色盘：1个颜色盘，12色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。 彩虹盘：内置不低于七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。 双棱镜：8+16+24蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果 自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 智能风机调速：灯具在未点泡或频闪闭光状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，60S内灯具自动灭泡保护,有效防止因风机故障而引起的烧泡或炸泡。 EMC：辐射骚扰，传导骚扰符合GB/T17743-2021的限值要求； 电池兼容：符合GB17625.1-2022 电池兼容C类设备限值要求； 品牌防伪商标：灯体应有明显的防伪二维码标签（单灯单码不重复），杜绝贴牌仿制伪劣产品； 外观材料:ABS+阻燃，塑料外壳必须是采用符合UL94V-1防火等级级别的工程阻燃形材质； 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准。 |
| 104 | 四顶光摇头光束灯 | 光源:≥300W LED模组 DMX通道：双通道工作模式，16个国际DMX通道可切换为16通道模式 图案盘：1个固定图案盘，≥10固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘支持正反向快慢流水效果 颜色盘：1个颜色盘，不少于12色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。 彩虹盘：内置不低于七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。 双棱镜：8+16+24蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果 自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 智能风机调速：灯具在未点泡或频闪闭光状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，60S内灯具自动灭泡保护,有效防止因风机故障而引起的烧泡或炸泡。 EMC：辐射骚扰，传导骚扰符合GB/T17743-2021的限值要求； 电池兼容：符合GB7625.1-2022 电池兼容C类设备限值要求 品牌防伪商标：灯体应有明显的防伪二维码标签（单灯单码不重复），杜绝贴牌仿制伪劣产品； 外观材料:ABS+阻燃，塑料外壳必须是采用符合UL94V-1防火等级级别的工程阻燃形材质； 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准。 |
| 105 | 四顶光LED四合一帕灯 | 灯珠：≥54颗 通道：≥4/8通道可切换。 显色指数：Ra>90 静音风机设计 安装方式：手拉手1.5米电源/信号连接安装。 远程控制：灯具需自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数。 外观材料：整机外壳机箱为压铸铝成形，箱体需带有明显的品牌LOGO铸印，防止假冒贴牌。 产品符合GB/T 7000.217-2023、GB/T 7000.1-2023、GB/T17743-2021标准。 |
| 106 | 触摸灯控台 | 处理器：不低于双核处理器，128G固态硬盘，4G内存； 信号输出：≥8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道 操作界面：配置1块≥15.6吋高分辩率宽屏触摸屏，支持Artnet网络功能。 系统运行：≥10个宏功能按键，≥20个重放推杆，支持≥1000个虚拟程序重放，具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；支持wi-fi接入,可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具；支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，断电保护：内置不间断UPS电源，可意外断电保护，防止数据丢失。 产品符合GB/T 19510.1-2023、GB/T 19510.213-2023、GB/T 2423.1-2008标准。 |
| 107 | 电源直通箱 | 输出功率:≥14路×3KW 显示面板：产品面板需配置有LED数显直读式电压表；可实时查看设备电压使用情况。 主要配置：断路器，三芯插座，电缆线 产品符合GB/T 7000.1-2023、GB/T 13582-1992、GB/T 17743-2021标准。 |
| 108 | 信号放大器 | 路数：≥8路三芯输出，≥8路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能。 面板设计：输入/输出端口后置设计，前面板带有信号指示灯。 安装要求：标准型网络机柜安装 产品符合GB/T19510.1-2023、GB/T19510.213-2023标准。 |
| 109 | 双雾机 | 功耗：≥600W 输出量：3000cuft/min 预热方式：无需预热，开机即用 最大油桶容量：≥3.6升，耗油量：≥25小时/升 控制方式：DMX512，遥控、手控 DMX通道：2个DMX通道 内置控制器：LCD定时控制器 具有开关机及周期循环定时系统，让操作更随心； |
| 110 | 双雾油 | 双雾机专用油，1L/瓶，6瓶/箱 |
| 111 | 灯钩保险绳 | 灯具挂钩，承重≥35KG 安全绳，承重≥35KG |
| 112 | 专业机柜 | 42U标准网络机柜，600*600*2000mm |
| 113 | 礼堂椅 | 详细参数： 1.尺寸：中心距约550mm（含一个扶手）；总高约1000mm；座展开总长约700mm；座内宽约495mm；座净深约415mm；座展开离地高约450mm；写字板打开总长约860mm；靠背到扶手前端约610mm；扶手宽约55mm；站脚总高约660mm。 2.背/座外壳：采用优质全新料PP多元素复合材料经模具压铸成型，表面磨砂质感，具有强大的承托力和高硬度，能抵抗变形，耐磨耐用。座壳设计独特具有蜂窝式吸音气孔。背壳尺寸：760*450*60±5mm，座壳尺寸：525*450*75±5mm，壁厚≥3mm。 3.背/座内板：采用多层板经模具高压成型，曲线符合人体工学原理。背内板尺寸：700*480*10±5mm，座内板尺寸：500*430*10±5mm。 4.背/座海绵:采用≥40kg/m³高密度冷发泡一次定型绵。背海绵尺寸：700*460*120±5mm，座海绵尺寸：515*430*75±5mm。 5.脚架：采用厚度≥1.6mm优质冷轧钢板脚管为约80x40方管，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。靠过道侧面挡板采用内多层板外置护板，材质为≥12mm厚的多层板，过道护板的尺寸560*350*12mm±5mm。底脚尺寸：310*25*76±5mm。冷轧钢拉伸强度需达到300MPa以上，中性盐雾试验（18h）中镀层的耐蚀等级达到9级及以上，镀层对基体的保护等级达到9级或以上。铝合金材料的中性盐雾试验（18h）中镀层的耐蚀等级达到10级及以上，镀层对基体的保护等级达到10级或以上，强度和耐久性检测项目中，应符合椅腿前向静载荷试验（620N，10次）、椅腿侧向静载荷试验（490N,10次），a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所以零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；f)零部件无明显位移变化的技术要求。 6.扶手:采用进口实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：390*55*35±5mm。扶手的抗弯强度实验中应满足：所用木材在含水率为12％时的抗弯强度达到60MPa以上。 ▲7.布料:选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。面料其耐干/湿摩擦色牢度均达到4级及以上，面料所用缝线的单纱断裂强度需大于38cN/tex，面料阻燃性能测试中续燃时间直向/横向均为：小于0.1S。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 8.回复机构:采用双弹簧自动回复装置，确保椅座准确自动复位。弹簧金属电镀层-抗盐雾检测项目中，应满足：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）的技术要求。 9.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔覆盖防尘用的塑料盖。螺丝的中性盐雾试验（18h）中镀层的耐蚀等级达到9级或以上，镀层对基体的保护等级达到9级及以上。 10.写字板:写字板板面采用高强度铝合金压铸成型，表面经过阳极氧化再喷塑处理，兼具美观性与耐用性。板面设计包含160mm±3mm加长笔槽、72mm±3mm标准杯槽以及便捷的瓶挂槽，可轻松收纳书写工具、水杯和矿泉水瓶。产品尺寸约303×398×11mm（长×宽×厚）±2mm，经过结构优化，承重能力显著提升，同时边缘采用流线型设计，确保使用安全舒适。写字板与脚架之间固定方式为机械原理高强度螺栓，使写字板连接部位越用越结实，不会出现松弛现象。 ▲11.写字板：铝合金材料的中性盐雾试验（18h）中镀层的耐蚀等级达到10级及以上。（提供具有CMA标识的权威第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） |
| 114 | 主席台 | 1.尺寸：1400*600*760mm±5mm 2.贴面材料：采用优等木皮贴面，厚度≥0.6mm,经过防虫防腐处理，纹理清晰 3.封边用材：贴面相同的实木木材 4.基材：采用密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 5. 油漆：采用聚酯哑光漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨手感好。采用五底三面工艺 6.胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合GB18586-2001标准和国际环保标准 7.五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 8.颜色采购方指定 |
| 115 | 主席椅 | 1.尺寸：600*550*1010mm±5mm 2.面料：选用优质西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好 3.辅料：采用高弹力聚氨酯阻燃海绵，无污染、无刺激性 气味，软硬适中，回弹性能好，不变形 4.脚架：采用实木制作，木纹清晰无明显木眼，质地坚 实，结构牢固，力学强度高，具有耐磨损，触摸表面有着良好的质感 5.油漆：采用环保油漆，色泽美观不变色，光滑耐磨，手感好，采用五底三面工艺 |
| 116 | 演讲台 | 1.尺寸：500*700*1150mm±5mm 2.贴面材料：采用优等木皮贴面，厚度≥0.6mm,经过防虫防腐处理，纹理清晰 3.封边用材：贴面相同的实木木材； 4.基材：采用密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 5.油漆：采用聚酯哑光漆，色泽美观。不变色，光滑耐磨手感好。采用五底三面工艺 6.胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合GB18586-2001标准和国际环保标准 7.五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 |
| 117 | 操作台 | 尺寸：1850*900*750±5mm 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分(碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 |
| 118 | 操作椅 | 1.尺寸：600*550*1010mm±5mm 2.面料：选用优质西皮，皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好 3.辅料：采用高弹力聚氨酯阻燃海绵，无污染、无刺激性 气味，软硬适中，回弹性能好，不变形 4.脚架：采用实木制作，木纹清晰无明显木眼，质地坚 实，结构牢固，力学强度高，具有耐磨损，触摸表面有着良好的质感 5.油漆：采用环保油漆，色泽美观不变色，光滑耐磨，手感好，采用五底三面工艺 |

重要说明：

1）带“★”项为重要技术指标不接受负偏离，不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。投标时提供承诺函（格式自拟）。

2）要求提供的所有佐证材料（包含但不限于技术白皮书、检测报告、认证文件、截图、各类承诺函等），在供货验收前由成交供应商提交招标人确认，不能提供或故意拖延的，招标人有权解除签订的合同，相关损失由成交供应商承担。（提供承诺书，格式自拟）

3）投标人须承诺供货验收前提供扬声器、功率放大器、数字调音台、音频处理器、时序电源、反馈抑制器、会议系统控制器、无线会议发言单元、无线会议基站、无线话筒、分路器主机、音频隔离器、智能用电监测管理云平台、智能回路模块、智能防浪涌模块、智能通讯模块、多媒体显示系统、多媒体辅助显示系统、接收卡、视频处理器、会标显示系统、视频防护系统、移动视频采集主机、无线机械云台摄像机、无线麦克风、中控控制器、集中控制软件、16路混合矩阵(触摸屏)、聚光灯、成像灯、三基色灯、帕灯、摇头光束灯、触摸灯控台、电源直通箱、信号放大器、礼堂椅的针对本项目的参数符合承诺函及不少于三年的质保服务承诺函加盖成交供应商公章，不能提供或故意拖延的，招标人有权解除签订的合同，相关损失由成交供应商承担。（提供承诺书，格式自拟）

4）本次项目清单中的数量为预估数量仅供参考，投标人应对项目现场情况进行充分勘察及了解，由于招标人在清单中未列明或描述不全，但投标人为满足招标人的要求而必须完成的工作，投标人应计入投标报价中，招标人不为此类项目另外支付。如有数量变更请在投标时体现在报价清单中（变更后数量不得低于清单建议数量），由于投标人投标前现场勘查不到位或不详细而导致的相关责任由投标人自行负责。（提供承诺书，格式自拟）

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（一）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 扩声系统 |  |  |
| 1） | 扬声器设备 |  |  |
| 1 | 左、中、右声道主扩声线阵列扬声器 | 15 | 只 |
| 2 | 拉声像点声源扬声器 | 2 | 只 |
| 3 | 舞台超低频扬声器 | 2 | 只 |
| 4 | 流动返听全频扬声器 | 6 | 只 |
| 5 | 固定返听全频扬声器 | 2 | 只 |
| 6 | 台唇全频扬声器 | 4 | 只 |
| 7 | 辅助全频扬声器 | 4 | 只 |
| 8 | 左、中、右声道主扩声扬声器功率放大器 | 9 | 台 |
| 9 | 拉声像点声源扬声器功率放大器 | 1 | 台 |
| 10 | 舞台超低频扬声器功率放大器 | 1 | 台 |
| 11 | 返听全频扬声器功率放大器 | 4 | 台 |
| 12 | 台唇扬声器功率放大器 | 1 | 台 |
| 13 | 辅助扬声器功率放大器 | 2 | 台 |
| 2） | 音频处理设备 |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1 | 台 |
| 2 | 音频处理器 | 2 | 台 |
| 3 | 时序电源 | 2 | 台 |
| 4 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |
| 3） | 全数字会议系统 |  |  |
| 1 | 会议系统控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 无线会议发言主席单元 | 1 | 只 |
| 3 | 无线会议发言代表单元 | 7 | 只 |
| 4 | 无线会议单元专用充电箱 | 1 | 台 |
| 5 | 无线会议基站 | 1 | 台 |
| 4） | 拾音系统 |  |  |
| 1 | 主席台演讲话筒 | 1 | 只 |
| 2 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |
| 3 | 无线领夹话筒 | 1 | 套 |
| 4 | 无线头戴话筒 | 1 | 套 |
| 5 | 分路器主机 | 1 | 套 |
| 6 | 有源定向天线 | 1 | 对 |
| 7 | 天线放大器 | 2 | 台 |
| 4） | 周边设备 |  |  |
| 1 | 控制设备机柜 | 2 | 台 |
| 2 | 舞台返显电视移动架 | 2 | 套 |
| 3 | 头戴监听耳机 | 1 | 副 |
| 4 | 监听音箱 | 2 | 只 |
| 5 | 音频隔离器 | 2 | 台 |
| 6 | 智能用电监测管理云平台 | 1 | 台 |
| 7 | 智能总回路模块 | 2 | 只 |
| 8 | 智能分回路模块 | 20 | 只 |
| 9 | 智能防浪涌模块 | 2 | 只 |
| 10 | 智能通讯模块 | 2 | 只 |
| 11 | 智能模块箱体 | 2 | 套 |
| 5） | 线材辅材及接插件 |  |  |
| 1 | 线阵田字架 | 3 | 套 |
| 2 | 手动葫芦 | 3 | 套 |
| 3 | 线材、辅材、插座及接插件1： 双芯屏蔽话筒线RVPE2x0.3，1000米； 音箱线EVJV2x4.0，2300米； 六类非屏蔽双绞线，300米； 同轴馈线SYV50-5-1（纯铜128编50欧姆），140米； 电源线RVV3*1.5，180米； 多媒体插座（含HDMI、网口、电源、两个卡龙接口），2个； 音箱地插（一个音箱插头），4个； 合唱话筒地插（一个卡龙插头），5个； 桥架（200*100，符合国标），60米； 信号接插件（四芯音箱插头、XLR、TRS、RCA、BNC插头等），1套； 其他安装调试所需的辅材及接插件，1套； | 1 | 项 |
| 二、 | 多媒体显示系统 |  |  |
| 1） | 多媒体显示系统 |  |  |
| 1 | 多媒体显示系统 | 55.7 | ㎡ |
| 2 | 接收卡1 | 68 | 张 |
| 3 | 视频处理器1 | 1 | 台 |
| 4 | 定制结构1 | 55.7 | ㎡ |
| 2） | 多媒体辅助显示系统（2套） |  |  |
| 1 | 多媒体辅助显示系统 | 13.312 | ㎡ |
| 2 | 接收卡2 | 30 | 张 |
| 3 | 视频处理器2 | 2 | 台 |
| 4 | 定制结构2 | 13.312 | ㎡ |
| 3） | 会标显示系统 |  |  |
| 1 | 会标显示系统 | 6.93 | ㎡ |
| 2 | 网络控制卡 | 1 | 张 |
| 3 | 定制结构3 | 6.93 | ㎡ |
| 4） | 公共大屏安全系统 |  |  |
| 1 | 视频防护系统 | 1 | 套 |
| 5） | 其他 |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 1 | 台 |
| 2 | 智能配电柜 | 1 | 项 |
| 3 | 线材、辅材、插座及接插件2： 一）电源线 1）配电间至大屏配电箱总电源电缆为三相五线制五芯电缆,线径不低于国标YJV4*25+1*16mm² 2）大屏配电箱分不少于12路RVV3*2.5mm²至主显示屏 3）大屏配电箱分不少于2路RVV3*2.5mm²至副显示屏 4）大屏配电箱分不少于1路RVV3*2.5mm²至会标屏 二）网络线 1）控制设备机柜分不少于22路六类双绞线至主显示屏 2）控制设备机柜分不少于5路六类双绞线至副显示屏 3）控制设备机柜分不少于1路六类双绞线至会标屏 三）其他安装调试所需的跳线、辅材及接插件 | 1 | 项 |
| 三、 | 视频资源采集系统 |  |  |
| 1 | 移动视频采集主机 | 1 | 台 |
| 2 | 主机导播系统 | 1 | 套 |
| 3 | 主机互动系统 | 1 | 套 |
| 4 | 主机视频处理系统 | 1 | 套 |
| 5 | 无线机械云台摄像机 | 2 | 台 |
| 6 | 云台摄像机图像处理系统 | 2 | 套 |
| 7 | 无线麦克风 | 1 | 套 |
| 8 | 麦克风音频处理系统 | 1 | 套 |
| 9 | 移动设备箱 | 1 | 套 |
| 10 | 三脚架 | 2 | 副 |
| 四、 | 集中控制系统 |  |  |
| 1 | 中控控制器 | 1 | 台 |
| 2 | 集中控制软件 | 1 | 套 |
| 3 | 中控扩展器 | 2 | 台 |
| 4 | 16路混合矩阵(触摸屏) | 1 | 台 |
| 5 | 4K60 HDMI无缝切换输入板卡 | 1 | 张 |
| 6 | 4K60 70米HDBT有缝输入板卡 | 1 | 张 |
| 7 | 4K60 HDMI跨分辨率无缝切换输出板卡 | 1 | 张 |
| 8 | 4K60 70米HDBT跨分辨率无缝输出板卡 | 1 | 张 |
| 9 | HDBT 4K60 HDMI+Audio墙插发射 | 4 | 台 |
| 10 | HDBT 70米HDMI 墙插网传接收器 | 2 | 台 |
| 11 | 线材、辅材、插座及接插件3： 控制线、网线、其他安装调试所需的跳线、辅材及接插件。控制线、网线、其他安装调试所需的跳线、辅材及接插件。 | 1 | 项 |
| 五、 | 舞台机械系统 |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 | 1 | 套 |
| 2 | 电动会标幕吊杆 | 1 | 套 |
| 3 | 对开大幕 | 1 | 套 |
| 4 | 电动灯光吊杆 | 4 | 套 |
| 5 | 横侧幕吊杆 | 1 | 套 |
| 6 | 对开底幕 | 1 | 套 |
| 7 | 固定耳光架 | 2 | 套 |
| 8 | 钢丝绳 | 1500 | m |
| 9 | 马道式钢结构设备转换层 | 230 | ㎡ |
| 10 | 会标幕幕布 | 120 | ㎡ |
| 11 | 会标幕幕布衬里 | 40 | ㎡ |
| 12 | 大幕幕布 | 495 | ㎡ |
| 13 | 大幕幕布衬里 | 165 | ㎡ |
| 14 | 横条幕幕布 | 240 | ㎡ |
| 15 | 横条幕幕布衬里 | 80 | ㎡ |
| 16 | 侧条幕幕布 | 288 | ㎡ |
| 17 | 侧条幕幕布衬里 | 96 | ㎡ |
| 18 | 底幕幕布 | 495 | ㎡ |
| 19 | 底幕幕布衬里 | 165 | ㎡ |
| 20 | 线材、辅材、插座及接插件4： 电源线RVV3*2.5mm，500米； 限位线RVV3*0.5mm，500米； 焊条、劳保用品、油漆、五金件等； 其他安装调试所需的跳线、辅材及接插件。 | 1 | 项 |
| 六、 | 舞台灯光系统 |  |  |
| 1 | 面光LED聚光灯 | 14 | 台 |
| 2 | 左右耳光LED成像灯 | 4 | 台 |
| 3 | 一顶光LED三基色灯 | 10 | 台 |
| 4 | 一顶光LED四合一帕灯 | 11 | 台 |
| 5 | 二顶光LED三基色灯 | 10 | 台 |
| 6 | 二顶光LED四合一帕灯 | 11 | 台 |
| 7 | 三顶光LED四合一帕灯 | 11 | 台 |
| 8 | 三顶光摇头光束灯 | 10 | 台 |
| 9 | 四顶光摇头光束灯 | 10 | 台 |
| 10 | 四顶光LED四合一帕灯 | 11 | 台 |
| 11 | 触摸灯控台 | 1 | 台 |
| 12 | 电源直通箱 | 1 | 台 |
| 13 | 信号放大器 | 2 | 台 |
| 14 | 双雾机 | 2 | 台 |
| 15 | 双雾油 | 1 | 箱 |
| 16 | 灯钩保险绳 | 102 | 套 |
| 17 | 专业机柜 | 1 | 台 |
| 18 | 线材、辅材、插座及接插件5： 电源线缆、信号线、其他安装调试所需的跳线、辅材及接插件。 | 1 | 批 |
| 七、 | 桌椅配套设备 |  |  |
| 1 | 礼堂椅 | 600 | 套 |
| 2 | 主席台 | 5 | 张 |
| 3 | 主席椅 | 10 | 张 |
| 4 | 演讲台 | 1 | 张 |
| 5 | 操作台 | 1 | 张 |
| 6 | 操作椅 | 2 | 张 |

2、项目交付时间：自合同签订之日起60个日历天内。

3、项目交付地点：南通市启秀中学滨江校区，具体按采购人指定地点送货、安装。

（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、安装要求

（1）中标供应商必须按供货计划安排，派出专业技术人员到安装现场进行安装和调试工作。

（2）中标供应商应严格按国家及行业安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织安装施工。若发生安全事故，一切责任由供应商承担。

（3）安装、调试及保修全过程中，中标供应商负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾清运出场，清理标准达到采购人要求。费用包含在总价中。

2、售后服务要求

（1）质保期要求

中标供应商须提供至少叁年设备免费质保服务，设备质保期从项目验收合格通过、采购单位接受并签字认可之日起计算。质保期内，采购人向中标供应商发出故障通知后，一般故障须在8小时内解决，重大故障须在48小时内解决。

（2）培训

中标供应商负责提供设备软硬件操作、运行、维护的免费现场培训。

（三）采购标的的验收标准

在接到中标供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求

投标供应商可在投标前委派专业技术人员进行现场踏勘。

踏勘时间：本公告发布之日起7日内（8:30-11:00,14:30-17:00），踏勘地点：南通市启秀中学滨江校区。

踏勘联系人：谢先生，联系电话：051389109707。

（五）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 多媒体显示系统 |
| 2 | 多媒体辅助显示系统 |

（六）演示要求

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

2.投标人可按照演示内容分段制作演示视频。不接受动画、PPT或者口头讲解等非真实设备的演示形式。演示中需采用的设备包括返听全频扬声器功率放大器、台唇扬声器功率放大器、无线会议发言主席及代表单元、无线手持话筒、移动视频采集主机、辅助测试设备等，所演示参数、功能必须在录制视频中真实、直观的展现出来。

3.演示内容：详见《评标方法与评标标准》

（七）本项目不接受进口产品投标。

（八）付款方式

1）货物进场安装调试完毕，达到履约验收条件，采购方将于10日内组织专家进行验收。验收合格后，60天内按合同支付全部货款。

2）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

（九）履约保证金要求

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

五、采购需求中必须满足的实质性要求。

（一）技术部分实质性要求

1.1）带“★”项为重要技术指标不接受负偏离，不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。投标时提供承诺函（格式自拟）。

1.2要求提供的所有佐证材料（包含但不限于技术白皮书、检测报告、认证文件、截图、各类承诺函等），在供货验收前由成交供应商盖章后提交招标人确认，不能提供或故意拖延的，招标人有权解除签订的合同，相关损失由成交供应商承担。（提供承诺书，格式自拟）

1.3投标人须承诺供货验收前提供扬声器、功率放大器、数字调音台、音频处理器、时序电源、反馈抑制器、会议系统控制器、无线会议发言单元、无线会议基站、无线话筒、分路器主机、音频隔离器、智能用电监测管理云平台、智能回路模块、智能防浪涌模块、智能通讯模块、多媒体显示系统、多媒体辅助显示系统、接收卡、视频处理器、会标显示系统、视频防护系统、移动视频采集主机、无线机械云台摄像机、无线麦克风、中控控制器、集中控制软件、16路混合矩阵(触摸屏)、聚光灯、成像灯、三基色灯、帕灯、摇头光束灯、触摸灯控台、电源直通箱、信号放大器、礼堂椅的针对本项目的参数符合承诺函及不少于三年的质保服务承诺函加盖成交供应商公章，不能提供或故意拖延的，招标人有权解除签订的合同，相关损失由成交供应商承担。（提供承诺书，格式自拟）。

（二）商务部分实质性要求

4.2.1投标人必须不低于本采购文件所提出的商务要求进行响应（《商务要求响应及偏离表》必须列明供货的数量、产地、交付时间、交付地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的数量、时间（期限）、地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，验收、售后服务内容。投标人应逐条响应商务要求，响应内容不明确或不满足要求的视为未实质性响应。

4.2.2本次项目清单中的数量为预估数量仅供参考，投标人须对项目现场情况进行充分勘察及了解，由于招标人在清单中未列明或描述不全，但投标人为满足招标人的要求而必须完成的工作，投标人应计入投标报价中，招标人不为此类项目另外支付。如有数量变更请在投标时体现在报价清单中（变更后数量不得低于清单建议数量），由于投标人投标前现场勘查不到位或不详细而导致的相关责任由投标人自行负责。（提供承诺书，格式自拟）。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微型企业采购，价格评审不再执行优惠折扣。

采购本国产品的支持政策

1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

- 价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：46分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | 1.标“★”项技术参数为核心技术参数，如有负偏离将作为无效投标。 2.标“▲”项技术参数为重要指标，投标人提供满足或优于招标文件要求的相关证明材料并加盖投标人公章，每提供1项加1分，最多得23分；未按要求提供相关证明材料的视作负偏离，该项不得分； 3.标“★”或“▲”项以外的技术参数为一般指标，投标人提供一般指标全部响应承诺函及逐条响应的《技术规格偏离表》并加盖投标人公章，提供得3分，不提供不得分。 | 26 | 0 | 客观分 |
| 2 | 视频演示 | 投标人上传视频演示所投“扩声系统”和“视频采集系统”的部分指标，具体内容如下： 一）扩声系统：返听全频扬声器功率放大器（1台）、台唇扬声器功率放大器（1台）、无线会议发言主席单元（1台）、无线会议发言代表单元（1台）、无线手持话筒（1套）及其他为完成演示所必须的辅助测试设备，演示内容要求如下： ①返听全频及台唇扬声器功率放大器：支持支持远程监控在线、温度等状态，支持矩阵路由、DSP调节、压限功能； ②无线会议发言主席及代表单元：可在每一只话筒本机对自身增益、AGC单独调节； ③无线手持话筒演示内容：具有扫频功能，可以查看无线干扰情况，自动搜寻干净频点；支持远程管理，远程调整话筒频率、查看电量、自动扫频；支持反馈抑制、扩展器、噪声门、压缩器、PEQ参量均衡等DSP处理功能。 二）视频资源采集系统：移动视频采集主机（1台）及其他为完成演示所必须的辅助测试设备，演示内容要求如下： ④主机导播系统：支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，保持时间在5s~10s之间可选，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。支持通过主机一体化屏幕进行云台摄像机控制，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 ⑤主机互动系统：支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 评委根据投标人提交的视频内容进行评分，每满足一项演示要求得2分，本项最多得10分。 | 10 | 0 | 客观分 |
| 3 | 技术方案 | 结合招标文件需求，制定出详细、合理的满足用户需求的设计方案，方案内容包括但不限于需求分析、建设目标、系统详细设计、设备摆位图、系统拓扑图等，评委根据设计方案进行综合评审： 1.方案内容全面、合理、规范、相关图纸完整齐全，设计效果好，高度符合现场实际情况，细节考虑周全的得6分； 2.方案内容较全面、较合理、较规范、相关图纸较齐全、虽设计不够新颖，但较符合现场实际情况的得4分； 3.方案内容基本全面、基本合理、基本规范、相关图纸基本齐全、对现场设计一般，基本符合现场实际情况的得2分； 4.设计方案不全面、不合理、不规范、不符合现场实际情况或未提供的不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |
| 4 | 实施方案 | 投标人提供完整、详细、可行的工程实施和保障方案，包含但不限于项目周期与进度规划，拟投入实施人员组织与分工安排、项目实施管理、质量保障措施等内容，评委根据实施技术方案的科学性、合理性、针对性进行综合评审： 1）方案内容完善、进度安排科学契合项目需求、人员分工得当、质量保障周全得3分； 2）方案内容较完善、进度安排科学较契合项目需求、人员分工较得当、质量保障较周全得2分； 3）方案内容欠缺、进度安排无法满足项目需求、人员分工复杂得1分； 4）未提供本项不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 5 | 声场分析方案 | 声场分析：要求报告厅最大声压级(dB)、语音清晰度、语言快速传输指数、混响时间满足或者优于厅堂扩声系统设计规范GB50371-2006(2024)多用途厅堂扩声系统声学特性指标一级标准，投标人每提供一个达到一级标准的声场分析加0.5分，最多得1分。需提供声场分析软件截图，否则此项不得分。 | 1 | 0 | 客观分 |

- 商务分：14分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 1）投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，能提供证书复印件并加盖投标人公章的，得1分。 2）投标人具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，能提供证书复印件并加盖投标人公章的，得1分。 3）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章的，得1分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 | 服务能力1 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有机电专业二级及以上建造师证书、中级及以上工程师证书，每提供1项得1分，本项最高得2分。 证明材料： 1.提供拟派人员名单以及效期内的以上相关证明材料电子扫描件并加盖投标人公章； 2.拟派人员为投标供应商正式员工，提供社保机构出具的由投标人为拟派人员缴纳的近六个月（2026年1月-2026年6月）中任意一个月的社保缴费证明材料并加盖投标人公章。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 3 | 服务能力2 | 投标人拟投入本项目服务团队专业技术服务人员具有ITSS服务工程师证书、IT运维工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、高处作业证、电工作业证、设备安装施工员证书、安全员证书，每提供1类得1分，本项最多得4分。 证明材料： 1.提供拟派人员名单以及效期内的以上相关证明材料电子扫描件并加盖投标人公章； 2.拟派人员为投标供应商正式员工，提供社保机构出具的由投标人为拟派人员缴纳的近六个月（2026年1月-2026年6月）中任意一个月的社保缴费证明材料并加盖投标人公章。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人承担过类似项目（包含但不限于大屏显示系统、扩声系统等），每提供一个2022年12月以来的类似业绩得2分，该项最多得4分。 （相关业绩要求提供合同复印件及结算发票（部分）并加盖投标人公章。业绩时间以施工合同中签订时间为准。以上材料缺一不可。） | 4 | 0 | 客观分 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 0 | 客观分 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 扬声器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 左、中、右声道主扩声线阵列扬声器 |  |  |  |  |  | 15 | 只 |  |  |
| 2 | 拉声像点声源扬声器 |  |  |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 舞台超低频扬声器 |  |  |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 流动返听全频扬声器 |  |  |  |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 5 | 固定返听全频扬声器 |  |  |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 台唇全频扬声器 |  |  |  |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 7 | 辅助全频扬声器 |  |  |  |  |  | 4 | 只 |  |  |
| 8 | 左、中、右声道主扩声扬声器功率放大器 |  |  |  |  |  | 9 | 台 |  |  |
| 9 | 拉声像点声源扬声器功率放大器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 舞台超低频扬声器功率放大器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 返听全频扬声器功率放大器 |  |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 12 | 台唇扬声器功率放大器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 辅助扬声器功率放大器 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2） | 音频处理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 音频处理器 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 时序电源 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 反馈抑制器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3） | 全数字会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统控制器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 无线会议发言主席单元 |  |  |  |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 无线会议发言代表单元 |  |  |  |  |  | 7 | 只 |  |  |
| 4 | 无线会议单元专用充电箱 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 无线会议基站 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4） | 拾音系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席台演讲话筒 |  |  |  |  |  | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 无线手持话筒 |  |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 无线领夹话筒 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 无线头戴话筒 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 分路器主机 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 有源定向天线 |  |  |  |  |  | 1 | 对 |  |  |
| 7 | 天线放大器 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4） | 周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制设备机柜 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 舞台返显电视移动架 |  |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 头戴监听耳机 |  |  |  |  |  | 1 | 副 |  |  |
| 4 | 监听音箱 |  |  |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 音频隔离器 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 智能用电监测管理云平台 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 智能总回路模块 |  |  |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 智能分回路模块 |  |  |  |  |  | 20 | 只 |  |  |
| 9 | 智能防浪涌模块 |  |  |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 10 | 智能通讯模块 |  |  |  |  |  | 2 | 只 |  |  |
| 11 | 智能模块箱体 |  |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 5） | 线材辅材及接插件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线阵田字架 |  |  |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 手动葫芦 |  |  |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 线材、辅材、插座及接插件1 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 二、 | 多媒体显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 多媒体显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体显示系统 |  |  |  |  |  | 55.7 | ㎡ |  |  |
| 2 | 接收卡1 |  |  |  |  |  | 68 | 张 |  |  |
| 3 | 视频处理器1 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 定制结构1 |  |  |  |  |  | 55.7 | ㎡ |  |  |
| 2） | 多媒体辅助显示系统（2套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体辅助显示系统 |  |  |  |  |  | 13.312 | ㎡ |  |  |
| 2 | 接收卡2 |  |  |  |  |  | 30 | 张 |  |  |
| 3 | 视频处理器2 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 定制结构2 |  |  |  |  |  | 13.312 | ㎡ |  |  |
| 3） | 会标显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会标显示系统 |  |  |  |  |  | 6.93 | ㎡ |  |  |
| 2 | 网络控制卡 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 3 | 定制结构3 |  |  |  |  |  | 6.93 | ㎡ |  |  |
| 4） | 公共大屏安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频防护系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 智能配电柜 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 线材、辅材、插座及接插件2 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 三、 | 视频资源采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动视频采集主机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 主机导播系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 主机互动系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 主机视频处理系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 无线机械云台摄像机 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 云台摄像机图像处理系统 |  |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 无线麦克风 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 麦克风音频处理系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 移动设备箱 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 三脚架 |  |  |  |  |  | 2 | 副 |  |  |
| 四、 | 集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控控制器 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 集中控制软件 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 中控扩展器 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 16路混合矩阵(触摸屏) |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 4K60 HDMI无缝切换输入板卡 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 4K60 70米HDBT有缝输入板卡 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 7 | 4K60 HDMI跨分辨率无缝切换输出板卡 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 8 | 4K60 70米HDBT跨分辨率无缝输出板卡 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 9 | HDBT 4K60 HDMI+Audio墙插发射 |  |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 10 | HDBT 70米HDMI 墙插网传接收器 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 线材、辅材、插座及接插件3 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 五、 | 舞台机械系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台机械控制系统 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 电动会标幕吊杆 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 对开大幕 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 电动灯光吊杆 |  |  |  |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 横侧幕吊杆 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 对开底幕 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 固定耳光架 |  |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  | 1500 | m |  |  |
| 9 | 马道式钢结构设备转换层 |  |  |  |  |  | 230 | ㎡ |  |  |
| 10 | 会标幕幕布 |  |  |  |  |  | 120 | ㎡ |  |  |
| 11 | 会标幕幕布衬里 |  |  |  |  |  | 40 | ㎡ |  |  |
| 12 | 大幕幕布 |  |  |  |  |  | 495 | ㎡ |  |  |
| 13 | 大幕幕布衬里 |  |  |  |  |  | 165 | ㎡ |  |  |
| 14 | 横条幕幕布 |  |  |  |  |  | 240 | ㎡ |  |  |
| 15 | 横条幕幕布衬里 |  |  |  |  |  | 80 | ㎡ |  |  |
| 16 | 侧条幕幕布 |  |  |  |  |  | 288 | ㎡ |  |  |
| 17 | 侧条幕幕布衬里 |  |  |  |  |  | 96 | ㎡ |  |  |
| 18 | 底幕幕布 |  |  |  |  |  | 495 | ㎡ |  |  |
| 19 | 底幕幕布衬里 |  |  |  |  |  | 165 | ㎡ |  |  |
| 20 | 线材、辅材、插座及接插件4 |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 六、 | 舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光LED聚光灯 |  |  |  |  |  | 14 | 台 |  |  |
| 2 | 左右耳光LED成像灯 |  |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 一顶光LED三基色灯 |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 4 | 一顶光LED四合一帕灯 |  |  |  |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 5 | 二顶光LED三基色灯 |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 6 | 二顶光LED四合一帕灯 |  |  |  |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 7 | 三顶光LED四合一帕灯 |  |  |  |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 8 | 三顶光摇头光束灯 |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 9 | 四顶光摇头光束灯 |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |
| 10 | 四顶光LED四合一帕灯 |  |  |  |  |  | 11 | 台 |  |  |
| 11 | 触摸灯控台 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 电源直通箱 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 信号放大器 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 双雾机 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 双雾油 |  |  |  |  |  | 1 | 箱 |  |  |
| 16 | 灯钩保险绳 |  |  |  |  |  | 102 | 套 |  |  |
| 17 | 专业机柜 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 线材、辅材、插座及接插件5 |  |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 七、 | 桌椅配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼堂椅 |  |  |  |  |  | 600 | 套 |  |  |
| 2 | 主席台 |  |  |  |  |  | 5 | 张 |  |  |
| 3 | 主席椅 |  |  |  |  |  | 10 | 张 |  |  |
| 4 | 演讲台 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 5 | 操作台 |  |  |  |  |  | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 操作椅 |  |  |  |  |  | 2 | 张 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.以上交付期均为自合同签订之日起60个日历天内。

2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，或未提供《关于符合本国产品标准的声明函》，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

6.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件7                             投标函

致：南通市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11  关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

南通市公共资源交易中心

政府采购供应商友情提醒

- 为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

- 一、如何参与政府采购项目？

- 答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

- 方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件，投标文件中不得出现涉密、敏感信息。

- 采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

- （2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 二、如何正确填写《中小企业声明函》？

- 答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

- 三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

- 答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

- 四、报价时有哪些注意事项？

- 答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

- 此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- （3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

- （4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- （5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

- 各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

- 对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

- 答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

- 六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

- 答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

- 供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。