公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJJC-G2026-0029

项目名称：健康与社会照护专业实训室设备与软件采购

项目类型：货物类

# 采购人：南京技师学院

# 采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司

二○二六年五月

目   录

第一章 投标邀请书（招标公告）	3

第三章 评标标准	20

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	28

第五章 合同主要条款及格式	32

第六章 附    件	35

第一章 投标邀请书（招标公告）

健康与社会照护专业实训室设备与软件采购的潜在供应商应江苏政府采购网 获取招标文件，并于2026年6月11日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-NJJC-G2026-0029

项目名称：健康与社会照护专业实训室设备与软件采购

预算金额：120.0689万元

| 序号 | 包名称 | 采购需求 | 预算金额 | 最高限价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一包 | 现代服务系健康与社会照护实训室设备，具体详见项目需求 | 68.0689万元 | 68.0689万元，超过最高限价的报价为无效报价。 | 合同签订生效后30日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准 |
| 2 | 二包 | 老年人能力综合评估实训系统，具体详见项目需求 | 29万元 | 29万元，超过最高限价的报价为无效报价。 | 合同签订生效后30日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准 |
| 3 | 三包 | 智慧机构养老管理平台，具体详见项目需求 | 23万元 | 23万元，超过最高限价的报价为无效报价。 | 合同签订生效后30日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准 |

4.本项目不接受联合体投标。

- 本项目所属行业：分包一：工业，分包二、分包三：软件和信息技术服务业

6.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求（所有分包适用）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件（所有分包适用）：本项目采购金额是专门面向中小微企业，仅接受中小微企业供应商投标，非中小微企业供应商投标为无效投标。（须提供《中小企业声明函》加盖公章，否则视为未提供）

2.3本项目的特定资格要求：/

2.4本项目不接受联合体投标。

2.5拒绝下列供应商参加本次采购活动（所有分包适用）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.6本项目不接受进口产品投标

三、获取招标文件

自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点:江苏政府采购网苏采云系统

方式:本项目采用网上注册登记方式。

售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月11日09时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不统一组织现场答疑，各潜在供应商必须在获取采购文件后自行踏勘现场，并承担相关费用和责任。请潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由各潜在供应商负责。

6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6.3本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.4本项目不收取投标保证金。

6.5政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子投标文件中，未按要求提交或者未盖章或签字的将按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖电子公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6说明：供应商可以同时参与一个分包或多个包，本项目同时对一、二、三包进行开标，并按一、二、三包顺序进行评标，可以兼投兼中。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京技师学院

地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号

联系人：胡老师

联系方式：025-85796619

2.采购代理机构信息

名称：南京江城工程项目管理有限公司

地　　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖天街1栋29楼

联系人：曹雪

联系电话：025-58066836、025-58835827-0

第二章 投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京技师学院 地 址：江苏省南京市栖霞区学海路29号 联系人：胡老师 联系方式：025-85796619 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京江城工程项目管理有限公司 地 址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼 项目联系人：曹雪 联系方式025-58066836、025-58835827-0 |
| 3 | 采购项目名称 | 健康与社会照护专业实训室设备与软件采购 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京技师学院内（栖霞区学海路29号） |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 8 | 供应商企业信用信息 | （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （2）查询时间：资格审查时； （3）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图保存； （4）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 9 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 10 | 相同品牌要求 | 1、（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人；（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章招标项目的技术规格、要求和数量等。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能（本项目不执行）

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目无）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标函（投标申请及声明） ；

（2）★法人授权书

（3）★投标人资格证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。（如有）

（4）开标一览表及附表 ；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或项目实施方案；

（2）★《技术条款偏离表》

（3）售后服务及其他承诺；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本项目分包一招标代理费3000元，分包二和分包三招标代理费1000元，该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

18.2招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）不满足招标文件★或者其他实质性要求的；

（10）修改招标文件的清单、数量等；

（11）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

# 22.2.2.4政府采购异常低价审查：

# 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

# （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；

# （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；

# （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%；

# （4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# （5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审时合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

# （6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法。

23、确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。

23.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24、中标通知书

24.1中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、评标过程的保密性

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

六、签订合同

26、签订合同

26.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。

2、评定标准：

分包一适用：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (60分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评审价格)×60(小数点保留两位) # （评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： # （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%； # （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%； # （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%； # （4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 # （5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审时合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。 # （6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。） | 60 |
| 2 | 技术参数 响应情况 | # 根据招标文件中 “第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”响应情况进行打分。完全符合技术参数及配置要求且提供了技术条款偏离表的得满分30分。 # 带“★”项为实质性要求，不允许负偏离的，否则按无效标处理，带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣1.5分，非重要参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 （备注：“▲”项的技术指标需提供证明材料上传至投标系统附证明文件，以佐证所投产品的主要技术参数及功能，未提供证明文件的不予赋分，未按要求提供证明材料的视为负偏离，其他以技术条款偏离表及商务条款偏离表为准。） | 30 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2023年01月01日（含）至今承担过类似供货设备项目业绩，每提供1个项目得1分，本项最高得2分，不提供的不得分。（提供合同复、验收报告并加盖公章，二者缺一不可，时间、内容以合同为准，未按要求提供不得分。） | 2 |
| 4 | 培训方案 | 供应商承诺拟投入培训师资力量≥3人，培训课程≥11课时（线下6课时和线上5课时），培训资料≥4份等，得3分； 培训师资力量2人，培训课程10课时（线下5课时和线上5课时），培训资料3份等，得2分； 拟投入培训师资力量1人，培训课程9课时（线下5课时和线上4课时），培训资料2份等，得1分。 （提供承诺书原件加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、供应商为其缴纳的投标截止时间前半年年任意一个月缴纳社保证明，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供） | 3 |
| 5 | 售后服务 | 服务人员≥3人，配套服务资料≥6本，服务响应时间＜2小时等，得3分； 售后服务人员2人，配套服务资料4本，服务响应时间≥3小时等，得2分； 售后服务人员1人，配套服务资料2本，服务响应时间≥4小时等，得1分； （提供承诺书原件加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、供应商为其缴纳的投标截止时间前半年年任意一个月缴纳社保证明，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供） | 3 |
| 6 | 质保期 | 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。（提供承诺书原件加盖公章） | 2 |
| 合计 |  |  | 100分 |

分包二适用：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (60分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评审价格)×60(小数点保留两位) # （评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： # （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%； # （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%； # （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%； # （4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 # （5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审时合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。 # （6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。） | 60 |
| 2 | 技术参数 响应情况 | # 根据招标文件中 “第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”响应情况进行打分。完全符合技术参数及配置要求且提供了技术条款偏离表的得满分28分。 # 带“★”项为实质性要求，不允许负偏离的，否则按无效标处理，带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣1.5分，非重要参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 （备注：“▲”项的技术指标需提供证明材料上传至投标系统附证明文件，以佐证所投产品的主要技术参数及功能，未提供证明文件的不予赋分，未按要求提供证明材料的视为负偏离，其他以技术条款偏离表及商务条款偏离表为准。） | 28 |
| 3 | 供应商实力 | 提供老年人能力综合评估实训系统软件著作权证书，得2分，不提供不得分。（提供投标人或所投制造商取得的软件著作权证书并加盖公章，未提供不得分如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明投标人或所投制造商拥有著作权的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 2 |
| 4 | 业绩 | 供应商自2023年01月01日（含）至今承担过类似供货设备项目业绩，每提供1个项目得1分，本项最高得2分，不提供的不得分。（提供合同、验收报告并加盖公章，二者缺一不可，时间、内容以合同为准，未按要求提供不得分。） | 2 |
| 5 | 售后服务 | 服务人员≥3人，配套服务资料≥2本，服务响应时间≤2小时等，得3分； 售后服务人员2人，配套服务资料2本，服务响应时间≤3小时等，得2分； 售后服务人员1人，配套服务资料2本，服务响应时间≤4小时等，得1分； （提供承诺书原件加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、供应商为其缴纳的投标截止时间前半年年任意一个月缴纳社保证明，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供） | 3 |
| 6 | 培训方案 | 供应商承诺拟投入培训师资力量≥3人，培训课程≥11课时（线下6课时和线上5课时），培训资料≥2份等，得3分； 培训师资力量2人，培训课程10课时（线下5课时和线上5课时），培训资料2份等，得2分； 拟投入培训师资力量1人，培训课程9课时（线下5课时和线上4课时），培训资料2份等，得1分。 （提供承诺书原件加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、供应商为其缴纳的投标截止时间前半年年任意一个月缴纳社保证明，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供） | 3 |
| 7 | 质保期 | 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。（提供承诺书原件加盖公章） | 2 |
| 合计 |  |  | 100分 |

分包三适用：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (60分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评审价格)×60(小数点保留两位) # （评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： # （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%； # （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%； # （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%； # （4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 # （5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审时合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。 # （6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。） | 60 |
| 2 | 技术参数 响应情况 | # 根据招标文件中 “第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”响应情况进行打分。完全符合技术参数及配置要求且提供了技术条款偏离表的得满分28分。 # 带“★”项为实质性要求，不允许负偏离的，否则按无效标处理，带“▲”项的技术指标，为重要技术参数每负偏离一项扣1.5分，非重要参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 （备注：“▲”项的技术指标需提供证明材料上传至投标系统附证明文件，以佐证所投产品的主要技术参数及功能，未提供证明文件的不予赋分，未按要求提供证明材料的视为负偏离，其他以技术条款偏离表及商务条款偏离表为准。） | 28 |
| 3 | 供应商实力 | 提供智慧机构养老管理平台软件著作权证书，得2分，不提供不得分。（提供投标人或所投制造商取得的软件著作权证书并加盖公章，未提供不得分如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能提供相关材料证明投标人或所投制造商拥有著作权的软件具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 2 |
| 4 | 业绩 | 投标人自2023年01月01日（含）至今承担过类似供货设备项目业绩有一个得1分，最多得2分。不提供的不得分。（提供合同、验收报告并加盖公章，二者缺一不可，时间、内容以合同为准，未按要求提供不得分。） | 2 |
| 5 | 售后 服务 | 服务人员≥3人，配套服务资料≥2本，服务响应时间≤2小时等，得3分； 售后服务人员2人，配套服务资料2本，服务响应时间≤3小时等，得2分； 售后服务人员1人，配套服务资料2本，服务响应时间≤4小时等，得1分； （提供承诺书原件加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、供应商为其缴纳的投标截止时间前半年年任意一个月缴纳社保证明，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供） | 3 |
| 6 | 培训方案 | 供应商承诺拟投入培训师资力量≥3人，培训课程≥11课时（线下6课时和线上5课时），培训资料≥2份等，得3分； 培训师资力量2人，培训课程10课时（线下5课时和线上5课时），培训资料2份等，得2分； 拟投入培训师资力量1人，培训课程9课时（线下5课时和线上4课时），培训资料2份等，得1分。 （提供承诺书原件加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、供应商为其缴纳的投标截止时间前半年年任意一个月缴纳社保证明，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供） | 3 |
| 7 | 质保期 | 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。（提供承诺书原件加盖公章） | 2 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料加盖电子公章。

2、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

3、本项目所属行业：分包一：工业，分包二、分包三：软件和信息技术服务业

4、（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人；（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章招标项目的技术规格、要求和数量等。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。分包一核心产品：实训录播系统 ，分包二核心产品：老年人能力综合评估实训系统，分包三核心产品：智慧机构养老管理平台 。

5、采购本国产品的支持政策：

本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

具体内容如下：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：南京技师学院健康与社会照护专业实训室设备与软件采购项目

2、项目背景：随着人口老龄化加速，健康照护专业人才需求急剧增长。学院作为技能人才培养基地，积极响应康养职业教育与技能培训计划，推进康养高技能人才培训基地建设。结合省内同类院校实训室建设经验、学院健康与社会照护人才培养方案要求以及南京市养老服务机构用人需求调研，建设理实一体、多场景、多功能的智慧养老实训基地已刻不容缓。

二、采购清单：

分包一：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数和功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实训录播系统 | 一、触屏录播主机1台： ▲1.录播主机配备≥18.5英寸触控显示屏，录播主机与高清液晶触控显示屏一体化设计，非外接触控显示屏，开机即全屏显示本地导播画面，无需另接显示屏即可进行导播操作；（提供具备 CNAS和 CMA标识的第三方检测报告原件扫描件） 2.支持本地触控导播与远程导播两种导播方式，触摸屏采用电容式触控技术、触摸灵敏，触摸定位精度≥1.5mm，响应时间<10ms。录播所有操作均可通过点触实现； 3.支持≥ 2 机位 4 景别，2 路 4K 电子云台摄像机接入，显示“教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”4 个景别的录制； 4.录制至少支持全自动录制、半自动录制、手动录制三种模式； ▲5、录播主机无需配置视频会议终端即可实现互动教学，单台录播主机最大支持同时接入≥4间异地教室互动；（提供软件功能截图加盖公章） 6.终端内置HID控制，可实现在终端上直接操作所接入终端的电脑； 7.终端内置专业音频隔离模块，无需外接音频隔离器即可对线路立体声音频输入通道实现音频隔离，解决地环路带来电流声； 8.终端内置高速稳定1TB硬盘，用于录制文件本地存储数据，支持存储空间扩展； 9.终端供电方式采用DC 19v安全供电，具有低功耗环保特性； 10.无故障运行时间 MTBF≥200000小时； 11.支持人工手动导播模式，半自动导播模式、自动导播模式多种导播模式，可根据不同场景无缝切换所需的模式； 12.系统支持多种控制方式，可对终端设备进行录制、直播、互动、导播等控制，控制方式包括：web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端； 13.系统支持在导播界面可实时观看电影、电脑、电脑2、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、互动等视频通道画面，同时支持通过点击画面进行切换；（提供软件功能截图加盖公章） 14.系统支持可选择任意画面通道进行录制，最多可同时录制8路画面通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件；（提供软件功能截图加盖公章） 15.系统支持异常视频资源修复功能，支持对设备异常断电、宕机造成的异常损坏视频文件进行修复； 16.系统支持手动模式鼠标点击跟踪功能，可在通过点击导播视频画面，系统将以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位；（提供软件功能截图加盖公章） 17.系统支持对视频文件进行点播回放，拖拽播放进度条播放，视频文件下载； 18.系统支持网络检测功能，可对当前终端所接入网络的状态进行检测，包括：网络稳定性、上下行速度等信息； 19.系统支持导入导出终端配置文件，具有升级、调试、后期维护功能； 20.系统支持在线同步互动教学功能不依赖于专线接入和专线骨干网传输，可基于普通的宽带互联网即可实现互动，不但能支持国内互联网应用，同时还能支持全球互联网应用； 21.互动模式时，主机教室支持双流互动，主机教室录播主机将主播画面和老师电脑 PTT 画面同步传输到听课教室，听讲教室在互动的同时支持将主讲导播视频，及老师授课 PPT 两路视频录制为课后的复习资料,支持互动导播全网直播。 二、录播交互资源制作端 1.为满足易用性，软件需支持中文界面操作； ▲2.应支持通过点击或拖拽操作进行VR交互设计，交互内容包含但不限于开关灯、开关门、材质替换、3D动画、24小时光照模拟、播放视频；（提供软件功能截图加盖公章） ★3.制作端后台应具有工程库、部品库功能、个人中心、基础资料，应支持删除、分享我的案例，支持接收他人案例，将账号绑定微信并扫码登录后台；（提供软件功能截图加盖公章） 4.应包含漫反射贴图、法线贴图、反射贴图等功能，包含不少于200种常用材质，软件需提供粒子系统，支持对任意平面、弧面进行图片或者视频的投影； 5.应支持发布智慧养老720度全景图图片，同时生成二维码和链接地址，全景内容包含点赞、评论、转发功能，能够查看全景图人气值，能够开启VR模式； 6.应支持设置项目虚拟的经纬度信息，模型24小时动态光照或者某一日某一时点的光照；（提供软件功能截图加盖公章） 7.应支持全局光和局部光设计，所有光源支持环境光阴影、阴影遮罩； 8.应支持对场景的不同的构件进行考核设计，可将考核对象拖到考核物体列表上，为方便定位考核物体坐标点，应支持自动填写考核物体目标点和考核物体打散点，自动填写后显示该构件的位置和旋转值，还可设置局部位置坐标误差，显示误差X、Y值，可选择是否使用旋转角度误差；（提供软件功能截图加盖公章） 9.考核模块应可设置考核ID，可设置考核时间和单项考核物体的分值，可为单项考核构件设置提示，能够设置考核物体的触发操作，应可设置评分机制，如记录从开始的正确分数和记录正确的分数，应可选择是否保留打散恢复显示动画； 10.录播交互资源制作端能够把虚拟现实设计平台生成的全景图自动同步到BIM720云平台，在BIM720云平台可直接查看生成的全景图，BIM720云平台包含可视化编辑、背景音乐设置、语音解说设置、链接电话与导航、天空地面遮罩、开场提示、自定义邮件、自定义logo、自定义作者名、离线下载、密码访问等功能，可视化编辑中可进行语音、图文、视频热点编辑和沙盘小地图编辑，以及视频、图片贴片编辑； 三、录播资源展示端 ★1.应支持云端案例下载，方案能够在本地储存，以便下次登录直接进入；可以选择是否更新云端案例，支持案例多线程快速下载，并能够在软件中进行多线程开关设置；（提供软件功能截图加盖公章） 2.应支持一键跳转任意距离观察点功能，应能将当前观察点存储至观察点列表便于反复查看； 3.支持在设备间设备运行动画的过程中系统能够随时暂停、快进、快退、关闭动画，并且在运行过程中土建部分能够以半透明的方式显示； 4. 应支持小键盘1~9切换不同天空盒； 5.应支持对一个智慧养老中心进行漫游体验，包括前台、会诊区、健身区、疗养室、卫生间、棋牌室等，其中健身区有≥7个健身仪器，卫生间有≥2种洗浴设施； ★6.应支持在疗养室完成场景互动，包括点击电视机打开电视频道，点击门或靠近门完成开门动作，推动轮椅前进；（提供软件功能截图加盖公章） 7.应支持通过交互实现轮椅按预设路径自行移动； - 摄像机管理控制软件1套； 1.B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围 0~200； 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 | 套 | 2 |
|  | 适老化沙发套装 | 一、3+1沙发：1套 1.三人位沙发*1：尺寸≥215*80*78cm； 2.材质：采用橡胶木，环保油漆； 3.单人位沙发*2：尺寸≥78*80*78cm； 4.材质：采用橡胶木，环保油漆。 二、茶几：*1 1.尺寸≥120*60*50cm； 2.实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 3.台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮； 4.油漆：采用油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 三、边几：*1 1.尺寸：≥60*60*60cm； 2.实木框架：采用橡胶木贴白蜡木木皮，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 3.台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，夹板贴天然白蜡木木皮； 4.油漆：采用油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 | 套 | 2 |
|  | 助行器 | 1.尺寸≥49*49*74CM(长宽高) 2.材质：铝合金 3.称重≥200斤以上 | 个 | 5 |
|  | 手杖铝管四角底座 | 1.材质：铝合金材质 2.底座尺寸≥18*20cm 3.高度：65-87cm | 个 | 5 |
|  | 手动轮椅车 | 1.车架：由≥Ф22mm碳钢焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷漆处理； 2.前轮：360度万向实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形，配置碗轴承； 3.后轮：≥24寸铝合金轮毂实心胎，配置塑胶手轮圈； 4.刹车：前后都有刹车，驻车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车； 5.座靠垫：采用牛津布软座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用pp塑胶扶手； 6.护板：选用塑胶护板； 7.脚踏板：配置塑胶脚踏板，脚踏板高度可调，脚踏板可开合； 8.安全带：座位配有按扣安全带； 9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全； 10.轮椅尺寸（CM)：≥长103*宽68*高88； | 个 | 8 |
|  | 适老化换鞋凳 | 1.尺寸≥60*30*60cm （手工测量稍有误差） 2.原木，实木框架采用橡胶木+环保油漆，3公分加厚海绵 | 个 | 1 |
|  | 床上用品套装 | 1.大软枕*1 尺寸：≥50*80cm 材质：高弹聚酯纤维 2.小软枕*1 尺寸：≥30*50cm 材质：高弹聚酯纤维 3.床单*1 材质：纯棉 床单尺寸:≥160*230cm 4.被罩*1 材质：纯棉 被罩尺寸:≥160*220cm 5.被子*1 被子尺寸：≥150*200cm 6.防褥疮气床垫*1 功能：波动睡眠功能，PVC加厚面料且不滑动，波动睡眠功能舒适静音，透气 平铺尺寸为:≥93*200cm,充气后≥85*185cm | 套 | 12 |
|  | 移动餐桌 | 1、尺寸：桌面长≥80cm，宽≥40cm，总高度≥75-105cm； 2、立柱：≥45*45*1.5mm方管; 钢管 3、底架：≥60*30*1.5mm矩形管；钢管 4、脚轮：后轮带刹万向轮/2个+前轮无刹万向轮/2个； 5、外观：镀(涂)层表面应色泽均匀、光滑平整，不应有露底、起泡、脱落、开裂、起皱 和明显的破损等；塑料件表面应平整光滑、色泽均匀、无飞边、凹陷、裂纹和明显的划伤等缺陷。 6.净重：≥9.8kg | 个 | 8 |
|  | 起身辅助带+肩带 | 1.产品材质:棉感防水面料、3D透气网眼布； 2.规格:均码； 3.用途:帮助生活不能自理的人群随意起身翻身。 | 个 | 8 |
|  | 移位板 | 1.材质：ABS 塑钢； 2.产品尺寸：≥80*21*1cm； 3.箱规尺寸：≥83*32*33cm。 | 个 | 3 |
|  | 木制床头柜 | 一、一抽屉一柜参数 1.床头柜尺寸：≥40*40*60cm(人工测量稍有误差）； 2.整体柜采用颗粒板打造，板材加工制作木纹清晰纹理细腻； 3.容量大，使用方便。 | 个 | 6 |
|  | ABS双层治疗车 | 1.产品尺寸：高≥95cm,长≥83cm，宽≥53cm，可用台面≥66*48cm； 2.全圆扶手、加高护栏、加厚ABS板层、大容量抽屉、斜挂篮利器盒、双色垃圾桶、圆形污物桶，静音万向轮。 | 个 | 2 |
|  | 二层不锈钢手推车 | 1.规格尺寸:≥80X48X86cm； 2.材质：不锈钢。 | 个 | 2 |
|  | 高级全功能老年护理人模型 | 一、特点： 1.洗脸； 2.瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比； 3.眼耳清洗滴药； 4.助听器取出和插入； 5.口腔护理、假牙护理 F； 6.口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置； 7.气管切开护理； 8.吸痰法； 9.氧气吸入法； 10.口鼻饲法； 11.洗胃法； 12.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）； 13.三角肌皮下注射； 14.股外侧肌内注射； 15.胸腔、骨髓、腰椎穿刺； 16.灌肠法； 17.男/女性导尿术； 18.男/女性膀胱冲洗； 19.男性前列腺检查，有包皮； 20.糖尿病足护理； 21.造瘘引流术； 22.结肠造瘘术； 23.臀部肌肉注射； 24.大面积骶骨位置溃烂； 25.癌症肿块对比； 26.皮褶对比； 27.真题护理：擦洗、换衣服、冷热疗法； 28.四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅： •躯干-旋转，曲伸； •颈部-旋转，曲伸，侧弯； •肩部和臀部-内收、外展、旋转、曲伸； •肘部-旋内、旋外； •膝部-旋内、旋外； •腕部-旋内、曲伸、伸展、弯曲； •踝部-内翻、外翻、内收、外展； 29.无创血压测量： •收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg； •收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg； •科罗特科夫音可从0-9进行调节； | 套 | 1 |
|  | 简易型心肺复苏模拟人 | 一、功能特点： 1.操作方式：训练操作； 2.先C胸外按压→A开放气道→B人工呼吸操作流程； 3.操作周期：先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气既30：2五个循环周期CPR操作； 4.操作频率：≥100次/分钟； 5.模拟标准气道开放； 6.模拟人工手位胸外按压； 7.按压强度正确(4-5cm区域)、错误(＜4-5cm＜区域)； 8.人工口对口呼吸（吹气）:吹入的潮气量＜500ml~1000ml； 9.按压与人工呼吸比：30：2； | 套 | 1 |
|  | 楔形垫 | 1.尺寸≥60*25*20 cm； 2.面料：布； 3.内部填充：海绵； 4.设有快捷拉链，拆洗方便。 | 个 | 5 |
|  | 翻身器蓝色-珍珠棉 | 1.产品颜色；蓝色； 2.填充材质；珍珠棉； 3.面 料；PU面料 防水容易打理； 4.使用场景；辅助翻身变换体位，垫高身体，辅助卧床运动。 | 个 | 2 |
|  | 适老化智能马桶 | 1.尺寸：≥698*393*475mm； 2.水压 (V10)：0.15( 动压 )~0.75( 静压 )Mpa； 3.水压 (V15)：0.07( 动压 )~0.75( 静压 )Mpa； 4.冲水水量：≥5.0L； 5.冲水方式：劲漩冲水技术； 6.功能：遥控器控制、座圈加热、离坐冲水、便前预湿润、夜灯照明。 | 个 | 1 |
|  | 淋浴坐便椅-带轮可移动 | 1.材质:铝合金主架可拆卸EVA坐垫； 2.尺寸:产品≥56*80*93cm，折叠后≥56*43*86cm，座板≥39*42cm，座板高度≥52.5cm，扶手高度≥73cm(手工测量稍有误差)； | 个 | 1 |
|  | 智能升降台盆 | 1.可升降式洗手台，支持一键升降操作，升降过程中可随时停止，适配不同身高及坐姿使用场景。 标准台面宽度：≥700mm ±5mm 柜体总高度：≥550mm ±5mm 2. 柜体设计与无障碍适配 采用无障碍友好型柜体结构，专为轮椅使用者设计： 柜体前部做内凹式流线造型（截面B/B-1尺寸：前部内凹深度≥130mm、R34圆弧过渡），可避免使用过程中磕碰膝盖； 台面下预留充足腿部活动空间，适配坐姿使用； 3. 龙头与台面配置 龙头支持侧面安装，缩短操作距离，适配特殊使用人群的操作需求，保障坐姿状态下可正常完成洗手操作； 4. 镜子配置 标配镜子支持角度调节，使用者处于坐姿状态下也可清晰使用； 5. 材质构成与耐用性 柜体主体：多层实木基材，防潮抗变形； 五金与支撑件：不锈钢材质，防锈耐腐蚀； 台面与盆体：陶瓷一体盆，易清洁、耐刮擦； | 个 | 1 |
|  | 坐式淋浴器 | 1.产品尺寸≥133*69*20cm； 2.安装空间宽≥80*深≥85*高≥200-230cm； 3.基本性能:重量≥16KG;坐浴承重≥110KG;产品特征:恒温有扶手，喷淋臂耐压性能≥0.4Mpa； 4.出水位置:喷淋臂、手持花洒、肩喷摇摆水； 5.实验压力≥(动压:0.10±0.01)； 6.流量/(L/min)4.0-9.0； 7.便捷拨片开关，按摩肩喷，增加搓背筋条，恒温调节控制温度，可独立旋转不锈钢花洒臂角度可自由调节，座椅中间采用留孔设计，防止积水，配有安全扶手可辅助起身，方便折叠。 | 个 | 1 |
|  | L 型扶手 | 1.外管材质：ABS材质，直径≥3.5cm； 2.内管材质：不锈钢内管，直径≥2.5cm； 3.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计； 4.盖外尺寸：≥60*40cm。 | 个 | 1 |
|  | 防滑垫 | 1.尺寸：≥40*82cm 2.克重：≥620g 3.材质：环保PVC 4.特点：密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳 | 个 | 1 |
|  | 适老化一桌四椅 | 1.适老化餐桌：1个； 2.材质：橡胶实木材质，外层天然环保木蜡油涂装； 3.桌面厚度≥2.5cm，尺寸≥140*80cm； 4.桌面适老化握手、导水槽、圆角、弧位； 5.适老化餐椅：4个； 6.材质：橡胶实木材质，外层天然环保木蜡油涂装； 7.尺寸：把手≥2.8cm厚 尺寸≥52*50*86cm； 8.椅子边角做圆滑处理，手感舒适； 9.做易清扫设计，杜绝卫生死角。 | 套 | 1 |
|  | 适老化餐饮、生活辅具照顾组 | 1.助食筷*1 材质：食品级ABS+竹质 适用：无法使用正常餐具、手抖、僵硬、痉挛的老年人及残疾人 筷身长：≥22CM 筷长：≥8.5CM 手柄最宽：≥7CM 2.系扣器*1 重量：≥15g 材质：塑料、不锈钢 尺寸：≥18cm*3.5cm 3.助食勺子*1 材质:430食品级不锈钢、硅胶、TPE、ABS 尺寸:全长≥26cm 适用范围:左右手 适用人群:使用正常餐具不便的人群 4.助食叉子*1 材质:430食品级不锈钢、硅胶、TPE、ABS 尺寸:全长≥26cm 适用范围:左右手 适用人群:使用正常餐具不便的人群 5.多功能洗澡擦背辅助器*1 工艺:防滑手柄、海绵刷 材质:ABS+TPR 尺寸:≥39cm 产品功能:搓背、搓脚、按摩等 6.可折叠取物夹*1 重量：≥200g 材质：ABS、钢丝拉线、铝合金 尺寸：≥82cm 7.免弯腰擦便器*1 尺寸：长≥38cm 产品用途：适用于便后的擦拭与清洁 8.长柄梳*1 重量：≥60g 材质：塑料 尺寸：≥37.5cm 9.缺口杯*1 高度：≥12cm 宽度：≥7.3cm 10.穿衣辅助杆*1 短款蓝色长:≥62.7cm 宽:≥12.4cm 粗:≥3cm 材质:塑料+泡棉 11.防洒碗*1 碗主体材质:食用级PP塑料，自吸盘底座 材质:无毒级硅胶 产品尺寸:碗主体尺寸≥12.5 cm*8cm 适用人群:使用正常餐具不便的人群 12.防撒盘*1 产品材质:食品级密胺、环保聚乙烯、食品级TRP 产品尺寸:直径≥25.4厘米 适用人群:手部不便人群、老人 13.穿袜子辅助器*1 产品重量：≥81g 产品材质：塑料、毛巾布 产品尺寸：≥10cm*10cm*10cm 14.记忆叉子*1 产品材质:304不锈钢、形状记忆聚合物 产品尺寸:全长约24.5厘米 产品重量:≥48克 适用范围:左右手 适用人群:手部不便人群、老人 特点:U形握柄设计，可任意调整手柄U形间隙距离，无数次加热软化重新塑型，柔韧性强 15.记忆勺子*1 产品材质:304不锈钢、形状记忆聚合物 产品尺寸:全长≥24厘米 产品重量:≥60克 适用范围:左右手 适用人群:手部不便人群、老人 特点:U形握柄设计，可任意调整手柄U形间隙距离，无数次加热软化重新塑型，柔韧性强 16.辅助牙刷*1 产品重量:≥35克 手柄材质:ABS、TPE 刷头材质:PBT 产品尺寸:≥23.5 cm 适用范围:手抖、手部僵硬、痉挛及无法正常使用牙刷的老年人及手部残疾人群。 | 套 | 1 |
|  | 平衡膳食宝塔套装 | 1.中国居民膳食24种食物模型宝塔*1 宝塔尺寸：≥48*48*54cm 材质：亚克力 中国居民膳食宝塔食物模型清单： 第五层：油、盐 第四层：牛奶、豆干、核桃 第三层：虾、瘦猪肉、带鱼、鸡蛋 第二层：生菜、苹果、西红柿、橙子、青椒、香蕉 第一层：大米、面条、面包片、包子、红豆、小米、燕麦、窝窝头、土豆 2.糖尿病膳食24种食物模型宝塔*1 宝塔尺寸：≥48*48*54cm 材质：亚克力 糖尿病版膳食宝塔食物模型清单: 第五层：豆油、盐 第四层：核桃、牛奶、豆腐干、瓜子 第三层：小黄鱼、牛肉、鸡蛋、河虾 第二层：生菜、青椒、橙子、苹果、胡萝卜 第一层：苏打饼干、馒头、红薯、土豆、红豆、大米、燕麦片、小米、窝窝头 | 套 | 1 |
|  | 中曲防褥疮充气床垫 | 一、防褥疮床垫由充气泵和床垫组成： 1.床垫由两组共34根气囊组成，分别与气泵的两组气路相通，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于固定积压于同一点，并能促进血液循环，从而有效的阻止褥疮的产生； 2.充气泵为安全型圆棱角设计，调节旋钮简单易用； 3.气泵额定电压220V，频率50Hz； 4.气泵压力范围≥50-110mmHg，流量范围≥5-8升/分钟，交替波动周期：10分钟； 5.充气泵和床垫的连接均使用软管； 6.床垫材质：PVC复合布；布料具有防水功能，易清洁； 7.规格：床垫平铺尺寸≥200*90*7.5cm； 8.承压重量≥135kg。 | 个 | 2 |
|  | 健康体检一体机 | 一、主要功能 1.测量人体：身高、体重、BMI、人体成分、高压、低压、心率、血糖、尿酸、血氧饱和度、体温、中医体质辨识、中医五态人格、视力、色盲、平衡力检测、体态分析、心理测评、反应时等多项检测功能。（提供以上核心功能系统截图加盖公章） 二、五种登录方式 1.身份证登录； 2.微信登录； 3.人脸识别登录； 4.手工登录； 5.扫码登陆； 三、特点 1.集成身高体重测量、身份证识别、触控交互、智能控制及健康信息管理功能，支持个人自助式体检，数据自动采集、存储、处理与传输。 2.落地实施能力强，支持封闭或相对开放的场所，设备落地并接入电源，系统自动启动就可展开健康服务工作； 3.免费开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端。标准 RJ-45 网络接口和 WIFI 方便对接医院管理系统，公卫管理系统； 4.具备 AI 分析系统，可深度剖析检测数据，进而定制个性化健康管理方案，方案涵盖运动建议，如推荐有氧运动、力量训练等；均衡饮食建议，包括确保营养摄入、合理控制食量、生活方式建议等，为用户改善健康指明方向。 四、配置要求 1.配备≥21.5英寸高清液晶触摸屏+LCD液晶显示屏，外观尺寸：≥175cm*60cm*235cm，双屏幕设计。整机采用一体化设计，身高体重测量仪和主控显示屏不可分割，产品具备二代身份证识别、触控屏人机交互、智能系统控制、健康信息管理等功能，且实现以上功能的所有相关设施设备均应内嵌在主控台内。 五、二代身份证识别模块技术要求 1.采用内置式，符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TYPE-B）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息；阅读时间：＜0.5s。 六、系统及显示屏 1.串口低功耗工控机,无风扇工控机，静音防震动； 2.运行内存支持：NB-DDR3-2G； 3.硬盘支持：MSATA盘32G； 4.系统支持：Android版本11； 5.电源支持：DC-12V-7A； 6.支持RJ-45网口、WIFI、蓝牙等主流传输方式； 7.≥21.5英寸高清触摸大屏，分辨率≥1920*1080，播放宣教视频、图片；支持远程广告发布，语音+动画引导，可自主完成测量。 七、身高体重检测 1.身高测量方式：医用级超声波传感器； 2.体重测量方式:航空仪表级梁式压力传感器测重； 3.身高测量范围：0cm～210cm；身高分度值1mm；误差：±1mm； 4.称重范围：1kg～300kg；分度值：100g；误差：±100g； 八、血压检测 1.测量方法：臂筒式全自动血压计，柯氏音+示波测定法，双模式测量； 2.测量范围：0-295mmHg(0-39.33kpa)； 3.脉搏范围：40-199times/min； 4、精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）； 5.脉搏数：±5% 分辨率：1mmHg/0.1kPa； 6.适用臂周：24cm--42cm； 7.测量位置：左右臂均可测量； 8.压力监测：高精密半导体压力传感器； 9.加压：压力泵自动加压方式； 10.减压：线性电磁控制阀自动减压系统； 11.超压保护：压力超过300mniHg时，急速排； 12.肘部位置传感器：有准确定位肱动脉。 九、人体成分检测 1.固定式分析手柄，手握脂肪把手即可测量； 2.性能：人体电阻法精准测量人体人体原始阻抗、脂肪量、脂肪率、皮下脂肪量、皮下脂肪率、基础代谢量、 体水分量、体水分率、肌肉量、肌肉率、骨骼肌量、骨骼肌率、蛋白质量、蛋白质率、 骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率、内脏脂肪等级、骨量、体表面积、超重百分比、最大心率等多种健康信息。 十、血氧检测 1.测量方式：指夹式； 2.血氧测量范围：35%-100%, 在 75%～100%范围内，测量误差为±2%； 3.分辨率：1%。 十一、体温检测 1.方式：高精度红外体温仪； 2.性能：采用高精度医用红外测温仪，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，实时监测环境温度，进行温度补偿； 3.体温范围：32℃-43℃ 测量误差为±0.3℃ 分辨率：0.1℃； 4.测量距离1-5CM； 5.测量部位：额头、手腕。 十二、血糖尿酸检测 1.原理：电化学生物感测原理； 2.检测内容：血糖，尿酸； 3.检体：指尖微血管全血； 4.检测时间：血糖10秒内，尿酸15秒内； 5.检测范围：血糖：20-600mg/dL(1.1-33mmol/L)； 尿酸：3-20mg/dL(0.18-1.19mmol/L)； 6.检体体积：血糖、尿酸1-1.5uL； 7.储存温度：10℃~40℃（50℉~104℉）； 8.操作温度：10℃~40℃； 9.记忆容量：血糖360组；尿酸50组； 10.系统正确性： ±20%当血糖浓度≥75mg/dL（4.17mmol/L）±20%当尿酸浓度≥5mg/dL（0.30mmol/L）。 十三、中医体质检测 1.九型中医体质，系统化数据统计，为基层医疗机构进行居民健康管理提供有效支持； 2.涵盖中医体质辨识66道问答题（中华医学会标准）或者33道问答题（国家基本公共卫生服务项目体质判定标准）标准问题库，自动判断9种中医体质； 3.检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质； 4.符合中华中医学会制定《中医体质分类与判定》标准； 5.中医文化背景，沉浸式操作体验。 十四、中医五态人格 1.基于《黄帝内经》“五态人格”理论体系 实现根据人体阴阳含量的不同，将人分为太阴之人、少阴之人、太阳之人、少阳之人和阴阳和平之人五种类型。（提供以上核心功能系统截图加盖公章） 十五、视力检测 1.测量时按照先左眼，后右眼的测量顺序，先检查裸眼视力，后检查矫正视力。可小数法或五分法两种计分法切换。 十六、色盲检测 1.被捡者双眼以距离图面60-80cm为标准，但也可参照具体情况情况酌情予以增加和缩短，不能超过50-100cm范围。测试者根据显示屏图示，然后选择看到的数值点击即可。 十七、心理测评 1.UCLA孤独量表； 2.情绪健康度测试； 3.人际关系综合诊断量表； 4.AD8痴呆早期筛查量表； 5.老年抑郁量表； 6.睡眠状况自评量表； 7.PSTR心理压力测试； 8.PHQ-9抑郁症筛查量表； 9.自评抑郁量表（SDS）； 10.生活满意度量表（LSIA）； 11.哈佛性向测试； 12.老年人生活自理评估量表； 13.汉密顿焦虑量表（HAMA）； 14.人格障碍性格测试； 15.情商（EQ）测试。 十八、反应时 1.反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力。采用轻触感应按钮，眼手并用、通过反应时测试可反映个体感知觉、注意、决策等认知加工速度和效率，常用于评估神经系统对外部刺激的响应能力。临床应用可辅助诊断神经系统疾病（如阿尔茨海默病）或认知障碍，患者常表现出反应时间延长等特征。 ‌‌测量范围：0~20s,分度值：0.01s，误差：±0.01s 。 十九、平衡力 ▲1.自动测试闭眼单脚站立时长，精密传感器实时监测人体状态、真实反映人体整体平衡能力和平稳性。可用于评价位置感应、视觉感应和身体协调能力，为老年人走路稳定稳定性、和可能发生的跌倒、身体平衡能力提供预警。测量范围：0-999s,分度值：0.1s,误差：±5% （提供软件系统截图加盖公章） 二十、体态分析 ▲1.通过AI体态大模型，融合生物力学算法与体态数据库，生成可视化报告，便于开展风险预警及定制改善方案。检测项目包括头部、肩部、颈部、腰背、左臂、右臂、双腿等部位的体态是否正常，若存在异常，将标记具体异常情况。（提供软件系统截图加盖公章） 二十一、智能体检一体机系统软件技术要求 1.自助建立电子健康档案； 初次使用的居民，支持刷二代身份证登录，系统自动识别人员信息采集本并自动形成个人健康档案； 2.自助体检 所有体检均通过触控屏人机交互提示，自助使用； 3.五种报告获取方式 a：屏幕显示检测报告，b：打印纸质检查报告，c：手机扫码获取体检报告，d：本机查询体检报告，d：健康管理云平台查询报告； 4.数据管理 测量数据自动保存本机，支持本机查询，支持网络云平台查询； 5.智能体检一体机系统功能要求 提供持卡授权管理，提供在智能体检一体机查询区查阅相应的体检报告；支持健康体检报告在智能体检一体机的打印，打印配备A4激光打印机； 6.支持报告处理与分析 支持个人体检结果自动生成体检报告；如有超标数据自动提示；可支持自定义报告格式，并可以生成PDF，JPG格式的文件； 7.系统管理 系统后台设置、密码修改，测量功能开、关，参数设置等； 标准RJ45网络接口、无线WIFI、无线蓝牙； 电源电压：AC100V-250V；产品功率：≤ 45W； | 台 | 1 |
|  | 门厅适老化接待台 | 1.尺寸：长≥200*宽≥60cm； 2.材质：多层板基材，表面钢琴烤漆。 | 个 | 1 |
|  | 老年桌游一桌四椅 | 1.尺寸：≥110*50*78cm； 2.材质：实木橡胶木； 3.桌边设计适老化扶手和拐杖凹槽； 4.桌板下设计田字格储物盒； 5.作用：配合策略类游戏，提高老年人的动手能力和动脑能力，增加闲暇时间的乐趣； 6.包含： 6.1 1张桌子+4把椅子； 6.2体积（m³）≥0.6； 6.3重量（㎏）≥15。 | 套 | 1 |
|  | 老年桌游游戏收纳柜 | 1.游戏盘数量：12个； 2.游戏盘尺寸≥50*50cm； 3.材质：实木橡胶木； 4.收纳柜尺寸≥110*60*80cm； 5.材质：环保E0级颗粒板，用来收纳12个游戏盘 6.包含：一套收纳柜+12个棋盘； 7.体积（m³）≥0.75； 8.重量（㎏）≥80。 | 套 | 4 |
|  | 电动双功能护理床 | 1.尺寸≥ 204cm*102cm*57cm±1cm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸；≥194cm*90cm*51cm (成品厚度手工测量略有偏差） 产品功能：背部倾斜度：0 °—85°±5 °腿部角度0-30°±5 °可灵活调节背部腿部体位升降； 2.产品描述： 2.1电动双功能； 2.2 ABS床头尾； 2.3 6分棉床垫（白网）； 2.4 5档护栏； 2.5 单排轮； 2.6 ABS餐桌； 2.7 输液架。 | 个 | 4 |
|  | PP 大号床头柜 | 1.规格尺寸：≥48*48*76cm，因塑料制品收缩率的变化产品误差（±10mm）； 2.床头柜整体采用改性塑料注塑成型； 3.床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成； 4.柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；柜体底部可安装万向轮便于移动；抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉； 5.柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷； 6.柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能； 7.柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性。 | 个 | 4 |
|  | 适老电动两功能自理床 | 1.尺寸：≥ 200cm*102cm*57cm±1cm (含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸≥194cm*90cm*51cm； 2.产品功能：背部倾斜度：0 °—85°±5 °腿部角度0-30°±5 °可灵活调节背部腿部体位升降； 3.描述： 3.1双摇床 由病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆木质床头/尾等主要部分及配套件（护栏，升降点滴架孔) 组成； 3.2床体 可载重量：≤240kg； 3.3床架 由碳钢金属 ≥40×80矩形管材焊接成型，坚固耐用，表面抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能，同时达到不生锈，不变形，易擦洗消毒； 3.4床面 采用外框≥25*25矩形方管折弯与≥740*170mm C形钢一次辊压而成；表面经抛丸除锈后静电喷塑，防腐蚀、易清洁； 3.5背部床板 采用双支撑卸力结构 ，采用≥Φ 32*1.5mm 钢管 ，双支撑材料规格 ≥180*51*3mm ，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命； 3.6床头/床尾 床头采用木质结构，床体左右两侧有木板包围，木包围床头床尾板，外形圆润无毛刺棱角，头尾板均有把握手柄，便于推行； 3.7床腿 采用 ≥40X40方管焊接成型，可选择配备高强度、高耐磨刹车静音轮，其材质为PU聚氨脂，高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好，从而使病床移动灵活、轻巧、方便； 3.8电机 电机电动控制，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背部、腿部角度高低。采用到位极限保护装置，耐磨、使用寿命长； 3.9护栏 侧面护栏总长≥115cm，高度≥38cm。上横档为木纹色铝合金材质， 中间竖档为木纹色铝管； 3.10床框配有输液架插孔，孔径≥20mm ， 由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧； 3.11输液架 不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm ，结实耐用，前端≥Φ16*60mm 椭形缩口，紧密配合不晃动； 3.12床垫 采用半棕半绵床垫，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。 | 个 | 6 |
|  | 设备带套装 | 1.设备带主体材质：铝合金 2.尺寸：≥长150cm，≥宽22cm 3.包含：设备带、开关、插座、呼叫器、氧气终端、负压终端、灯、两端封头板。 | 套 | 4 |
|  | 便盆尿壶套装 | 1.塑料便盆*1 材质：PP塑料原料制作 规格：≥长36cm宽28cm 2.尿壶*1 容量：≥1200ml 3.圆形便桶*1 材质：PP 容量：≥6L | 套 | 4 |
|  | 实训椅 | 1.适合多功能会议使用； 2.金属框架表面电镀或喷粉，可折叠，带有顺滑脚轮； 3.扶手可旋转，一侧安装折叠ABS写字板； 4.坐垫采用海绵表面透气网布，靠背可选网面和塑料靠背。 | 把 | 50 |
|  | 多层储物架 | 1.层数:五层； 2.整体尺寸:≥长120*50*200cm。 | 个 | 2 |
|  | 整理收纳木制组合衣柜 | 1.尺寸：≥80*55*200cm； 2.材质：≥1.8厚度颗粒免漆板材质，五金配件。 | 个 | 2 |
|  | 带桌板立式挂烫机 | 1.额定功率：1600W、220V~50Hz 2.蒸汽温度：≥98℃ 3.蒸汽量:≥33~35g/min 4.机器档位：≥8档蒸汽调节 | 个 | 2 |
|  | 老年人安全智能守护套装上墙氛围展示 | 1. 求助按钮*1 电源配置：内置CR2450纽扣电池，3V电压，容量540mAh 功耗表现：待机电流＜5uA，工作电流＜30mA，待机时长可达1年 无线性能：采用433.92MHz无线频率，空旷环境下传输距离100米 环境适应性：工作温度范围-20~55℃，工作湿度20~95% 物理规格：ABS+PC材质，重量≥22.5g 2. 可燃气体探测器*1 电源配置：USB-5V供电 功耗表现：静态电流≤180mA，工作电流≤230mA 无线性能：433.92MHz无线频率，空旷传输距离≥100米 报警参数：显示报警阈值＞6%LEL，浓度报警阈值＞10%LEL 环境适应性：室内使用，工作温度0℃-50℃，相对湿度20%-85% 物理规格：ABS+PC材质，尺寸≥116*84*35mm，重量≥97±1g，使用寿命3年（到期需更新） 3. 烟雾探测器*1 电源配置：内置一节CR123A电池，3V电压 功耗表现：待机电流<10uA，工作电流<80mA 无线性能：433.92MHz无线频率，空旷传输距离100米 探测能力：探测范围≤20m，浓度报警值0.15dB/m 环境适应性：工作温度0℃-50℃，工作湿度20%~85% 物理规格：ABS+PC材质，重量≥154±1g，使用寿命10年（到期需更新） 4. 无线WIFI/GSM报警器（涂鸦）*1 网络平台：支持涂鸦智能平台，兼容Alexa、Google home语音助手 电源配置：TYPE-C 5V 2A输入 功耗表现：待机电流<200mA，工作电流<450mA GSM：支持LTE CAT1和GSM网络 WIFI：2.412~2.484GHz频率，兼容IEEE802.11b/g/n标准（通道1-14），支持蓝牙、SmartConfig和AP三种配网模式 RF：433.92MHz无线频率，空旷传输距离≥100米 报警性能：外接警号最大音量120DB，内置警号80DB，支持7级音量调节（含静音） 扩展能力：可连接≥20个RFID卡、≥99个遥控器、≥99个探测器 环境适应性：工作温度-20~55℃，工作湿度20~95% 物理规格：ABS材质，重量≥196g 5. 水浸探测报警器*1 电源配置：内置2节7号AAA电池 功耗表现：待机电流<10uA，工作电流<70mA 报警性能：最大报警分贝120db 无线性能：433.92MHz无线频率，空旷传输距离≥100米 防护等级：IP66防水等级 物理规格：ABS+PC材质 6. 红外探测器*1 电源配置：支持3节AAA电池或内置锂电池供电，同时兼容type-c 5V外接电源 功耗表现：待机电流<60uA，工作电流<20mA，待机时长9个月 无线性能：发射频率433MH±75KHz，空旷环境下传输距离≥150米 探测能力：探测范围≥8米，角度110°，支持5秒/5分钟两种工作模式 环境适应性：工作温度-20℃~55℃，工作湿度20%~95% 物理规格：ABS+PC材质，尺寸≥106mm*66mm*49mm，重量≥68.3g 7.4G雷达波体征检测仪*1 通讯方式：4G全网通； 可报警到手机，电脑，小程序，可对接平台； 告警方式：AI连续呼叫2次“救命”报警、呼吸心率异常，生命体征异常，报警至平台，离床提示，睡眠质量报告，远程实时监护； 睡眠监测应用：睡眠监控（睡眠状态变化的历史记录）； 呼吸心跳探测应用：呼吸频率监测、心跳频率监测。 上报数据：入床/离床； 睡眠质量：清醒/浅睡/深睡/睡眠质量评分； 呼吸频率：心跳频率，呼吸信息心率信息超限上报。 雷达频率：≥60GHz 报警设置：可短信设置5个报警号码 接听方式：自动接听（可选） 工作电压：Type-C供电DC5V 探测距离：≥1.5-2.5M 工作环境：-10℃~55℃，＜95%RH 外形尺寸：≥Φ68mm 、高21mm 外壳材质：V0 级 PC材质 安装方式：侧装（方位角 FOV（6dB）：±40°, 仰角 FOV（6dB）：±20°, 侧装时与垂直面夹角：20 8.智能手表*1 显示屏：≥1.54英寸，分辨率：≥240*240像素全视角彩色IPS触摸高清屏；分辨率：≥240*240像素，可视角度≥178°，触摸屏； 按钮方式：触摸 +按钮； 网络支持：移动、联通、电信 4G全网通 ； 定位系统：具有不低于GPS+WIFI+LBS+A-GPS四重定位； 内存：≥128mb+128mb； 电池容量：≥750MA，电压:3.85V； 待机时间：3~7天 ； 具有心率、血压、测体温、微聊、计步功能； 具有静音震动功能； 具有实时定位功能； 具有陌生号码自动拦截； 具有上课模式模式，可屏蔽其它骚扰电话； 表带采用食品级硅胶，材质符合GB4806.1标准要求:重金属未检出； 具有定位功能，定位精准度：城区≤50 m，开阔地≤10 m； 具有视频通话，双向通话，视频帧率≥25 fps，语音MOS≥4.0； 具有SOS紧急呼叫功能，一键触发，自动循环拨打3个亲情号码，响应时间＜2 s，同步发送定位至APP； 具有电子围栏功能，支持≥5个围栏，出栏实时告警，围栏半径50–2000 m可设，告警延迟＜10 s； 具有历史轨迹查询功能，可查询30天内轨迹（每5分钟记录），APP端完整显示，数据同步准确； 具有跌倒 & 防脱落检测功能，加速度+陀螺仪算法识别跌倒；佩戴松动报警，跌倒识别准确率≥92%；表带松脱即提醒； 具有无障碍设计，具有大字体（≥28 pt）、大音量（≥85 dB）、语音报时功能； 具有防水防尘功能，达到：IP68等级（1.5 m水深30 min）防水要求，浸水测试后功能正常，无进水； 耐跌落性：1m高度跌落至硬地，无破裂、功能完好； 表面安全性，无可触及锐边、尖角、毛刺、 刃口，边缘倒角R≥0.5 mm； | 套 | 1 |
|  | 训练用阶梯（双向） | 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥332㎝×80㎝×（134～166）㎝； 2.梯面高度：≥10㎝、11㎝、12㎝； 3.扶手杠可调距离：≥31㎝； 4.扶手杠侧向额定承载：≥70KG； 5.阶梯踏板额定承载：≥135KG； 6.用于患者恢复日常上下楼功能训练,扶手高度可调节。 | 套 | 1 |
|  | 训练用倾斜板（双向） | 1.双向斜坡(15度斜坡及25度斜坡)。 | 套 | 1 |
|  | 系列哑铃 | 1.尺寸：≥81*53*80㎝； 2.规格：1磅*4, 2磅*4,3磅*4,4磅*4, 5磅*2； 3.进行肌力和医疗体操训练，增加耐力。 | 套 | 1 |
|  | 肩梯 | 1.尺寸：≥55*10*122㎝； 2.通过手指沿着阶梯不断上移逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 | 个 | 1 |
|  | 坐姿蹬腿康复训练器 | 1.规格尺寸：≥161*74*155㎝； 2.用途：训练股四头肌、臀大肌。用于下肢关节屈伸训练及相关肌群的协同康复训练。 | 套 | 1 |
|  | 评估桌椅 | 一、1桌2椅 1.评估桌尺寸：≥120*75*60cm； 2.椅子尺寸：≥52*50*86cm。 | 套 | 1 |
|  | 行走地标尺 | 1.线宽：≥30cm*长≥617cm； 2.量程距离：≥600cm； 3.材质：PVC材质防水防滑。 | 条 | 1 |
|  | 不锈钢器械柜 | 1.材质：全不锈钢； 2.规格尺寸：≥180*90*40cm； 3.隔板：上2下1。 | 个 | 2 |
|  | 上翻带腿马桶扶手 | 1.外管材质：ABS材质，直径≥3.5cm； 2.内管材质：不锈钢内管，直径≥2.5cm； 3.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计； 4.盖外尺寸：≥60*75cm。 | 个 | 1 |
|  | 生物反馈型音乐放松椅 | 一、配置： 1.真皮音乐放松椅1台； 2.压力评估情绪控制系统1套； 3.身心反馈主机1套； 4.生理指标采集仪1套； 5.音乐指导书籍1本； 6.专业移动工作站1台； 6.1尺寸：长≥105CM×宽≥90CM×高≥100CM(椅背收起)；长≥160CM×宽≥105CM×高≥80CM（椅背展开）； 6.2产品重量： 净重≥55KG；包装重量≥65KG最大承载量≥100KG； 6.3电 源：220V（50Hz）； 6.4独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。 二、技术特点： 1.采用C#+flash动画开发；安装简单；采用模块式架构，各个模块之间松耦合，具有系统优化升级功能；采用真人录像拍摄，真实指导放松过程；采用自主开发报表系统，报告呈现清晰，支持打印及导出；采用独有指夹式生理采集仪，能采集多种生理数据，具有即时反馈功能。 | 套 | 1 |
|  | 康乐活动适老化桌凳 | 1.桌子尺寸：≥120*40*75cm； 2.圆凳尺寸：≥30*30*44cm。 | 组 | 8 |
|  | 可叠放木方凳 | 1.圆凳尺寸：≥30*30*44cm。 | 个 | 20 |
|  | 厨房橱柜 | 1.尺寸：长≥160*宽≥50*高≥82cm。 | 套 | 1 |
|  | 咖啡机 | 1.电压：220V； 2.额定功率(W)：1250W； 3.咖啡机类型：全自动； 4.奶泡系统类型：手动； 5.产品尺寸(cm)：长宽高:≥41*27*35CM。 | 个 | 1 |
|  | 可折叠教师桌 | 1.折叠桌尺寸：:长≥140*宽≥40*高≥75cm。 | 个 | 1 |
|  | 复式墙拉力器 | 1.材质：钢、静电喷塑； 2.尺寸：≥63x20x175cm,拉力器个数2个,每个拉力器配备6个配重块，每块2kg，最大行程≥115cm； 3.功能：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。 | 个 | 1 |
|  | 上肢推举训练器 | 1.品名：上肢推举训练器； 2.材质：精钢； 3.尺寸：≥68x51x54~68cm； 4.用途：用于手指屈伸肌抗阻肌为训练及改善关节活动范围； 5.承重：≥100-500kg。 | 个 | 1 |

分包二

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 老年人能力综合评估实训系统 | 一、老年人能力综合评估实训平台 依据最新国家标准开发，能够从多维度关注老年人群的健康状态，提供评估服务，形成全面、系统、专业的老年人能力评估报告，为老年人能力等级进行分级，作为老年人照护和长护险的依据。 1.支持社区老年驿站、支持养老机构、支持养老、健康管理的实训教学使用，满足不同应用场景需求。 2.系统包括学生端、教师端和管理端，采用B/S前后端分离架构开发，便于功能维护和扩展。学生端基于VUE框架，后端使用net core api +mysql+redis技术栈。（提供界面截图证明加盖公章） 3.本系统为Web版本，在浏览器使用。 4.系统基于最新的《老年人能力评估规范》(GB/T 42195-2022）研发。 5.老年人能力评估包括：一级指标共4个 ,包括自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与；二级指标共26个，包括自理能力8个二级指标，基础运动能力4个二级指标，精神状态9个二级指标，感知觉与社会参与5个二级指标。 6.本系统包括评估信息表、评估对象基本信息表、信息提供者及联系人信息表、疾病诊断和用药情况、健康相关问题、老年人能力评估表、基础运动能力评估表、精神状态评估表、感知觉与社会参与评估表、老年人能力等级划分、老年人能力评估报告。 7.系统同时包含以下评估：Barthel指数评定、日常生活活动功能评估、Hoffer步行能力分级、功能性步行量表、Berg¹平衡量表、老年人视力评估方法量表、视功能评估方法量表、老年人听力快速筛查方法、汉化版HHIE-S量表、交流沟通能力简易评估量表、焦虑自评量表（SAS）、状态—特质焦虑问卷、老年抑郁量表、抑郁自评量表、社会参与能力评估量表、社会支持评定量表、领悟社会支持量表、数字疼痛强度量表、微型营养评定表、匹兹堡睡眠质量指数量表、国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表（ICI-Q-SF）、国际前列腺症状评分表（IPSS）、ICU意识模糊评估法、Richmond躁动-镇静量表、重症监护谵妄筛查量表、改良Webster评分量表、简明精神状态检查量表、记忆障碍自评表、蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、Morse跌倒评估量表、老年人跌倒风险评估表、Braden压力性损伤风险评估量表、Waterlow压力性损伤风险评估量表、洼田饮水试验评估表、标准吞咽功能评估表、简明精神状态检查量表、蒙特利尔认知评估量表、照顾者虐待老年人评估量表。支持下载量表文档。（提供界面截图证明加盖公章） ★8.本系统包含两种评估模式，一种是基础模式，一种是考核模式。（提供界面截图证明加盖公章） 9.基础模式评估主要应用于真实场景下给老年人或SP进行评估。作为一款实时信息录入系统，评估人员进入系统后录入评估对象基本信息，生成老人个人档案，完成对老年人能力的评估，使评估过程更加便捷、简单、高效、规范化。 10.评估人员可基于同一老人进行接受服务前初评、接受服务后的常规评估、状况发生变化后的即时评估、因评估结果有疑问进行的复评。 11.通过不同时间段以及不同评估原因可以得到老人不同时期的评估结果，记录老年人能力的变化情况。 12.评估过程评估者只需要把评估结果录入系统，操作简单、便捷，系统自动计算分值。评估者依据老年人能力等级划分标准对老年人能力初步等级和老年人能力最终等级进行选择，生成评估报告。评估报告可查询和导出。 13.考核模式评估主要应用于学生自主学习或训练使用。考核模式基于案例进行评估，案例包含评估量表中所需要的相关信息内容，学生依据系统提供的案例进行相关评估。考核模式过程中，学生可基于量表中的问题进行文字输入提问或语音提问，系统AI依据提问给予回复，学生依据回复的内容进行评估，得到评估结果。评估结果可与当前案例已有标准答案进行比对解析，让学生明白评估的正确选项和解析，使学生更好的掌握相关的评估知识点。 ▲14.系统包含考核模式评估案例≥20个。（提供界面截图证明加盖公章） 15.评估内容包括： 1）压力性损伤、关节活动度的评估、伤口情况评估、特殊护理情况评估、疼痛感评估、牙齿缺失情况评估、义齿佩戴情况评估、吞咽困难的情形和症状评估、营养不良的评估、清理呼吸道评估、昏迷评估。 2）进食评估、洗澡评估、修饰评估、穿/脱上衣评估、穿/脱裤子和鞋袜评估、大便控制评估、小便控制评估、如厕评估。 3）床上体位转移评估、床椅转移评估、平地行走评估、上下楼梯评估。 4）时间/空间定向评估、人物定向评估、记忆评估、理解能力评估、表达能力评估、攻击行为评估、抑郁症状评估、意识水平评估。 5）视力评估、听力评估、执行日常事务评估、使用交通工具外出评估、社会交往能力评估。 16.学生端功能包括老年人档案的创建和增删改查，对老年人评估内容的信息录入，根据评分结果和特殊事项，确定老年人能力最终水平。 17.完成对老人的能力评估后，评估结果可生成评估报告，信息清晰明确，随时随地通过报告即可精准全面的了解老人的身体状态及服务需求。 18.后台管理员端功能包括组织架构管理、用户管理和教师端全部功能。 1）组织架构管理包含学院管理、专业管理和班级管理，可以对学院、专业和班级进行增删改查。（提供界面截图证明加盖公章） 2）用户管理包含教师管理和学生管理，可以对教师和学生账号进行增删改查，支持对学生进行批量导入。 19. 教师端功能包含班级管理、用户管理、基础评估、评估报告管理、考核评估案例管理和统计分析功能。 1）用户管理包含学生账号进行增删改查，支持对学生进行批量导入。 2）基础评估包含用户创建的档案列表，支持通过关键字和组织架构进行检索档案，可以查看档案详情，可以查询档案下不同量表的评估记录和评估结果变化趋势。 3）评估报告管理包括查询学生档案报告数量和案例报告数量，并可进行基础模式评估和考核模式报告的预览下载。 4）统计分析包括用户访问记录、档案记录、基础模式评估记录和考核模式记录的统计查询和导出功能。（提供功能界面截图证明） 20.软件具有AI助学功能。（提供功能界面截图证明） 21.提供老年人能力综合评估实训系统的同时提供康复基础虚拟仿真实训系统的授权使用期壹年，允许100人同时在线使用，要求具有如下功能。 ▲1）系统需包含ADL评估、简易智力测定、徒手肌力评定、肌张力评定、关节活动度及平衡功能障碍评定。系统包含三维仿真动画，真实呈现患者动作状态，学生进行评估。（提供功能界面截图证明） 2）ADL评估 （1)以真实案例对患者实施能力评估，做Barthel(巴氏)指数评定，学生可通过案例自主完成评估训练。学生使用文字或语音对患者提问，患者依据提问内容给予回复，回复包含患者真实状态动作呈现，学生依据回复的内容进行评估。 （2)评估训练后给出训练结果，同时数据上传至后台方便教师统计分析。 3）认知评估 （1)以真实案例通过认知评估的流程和方法的引入，满足学生对患者实施认知评估的需求。 （2)评估训练后给出训练结果，同时数据上传至后台方便教师统计分析。 4）徒手肌力评估MMT （1)以真实案例对患者实施肌力评估，通过案例自主完成对患者的肌力做检查并做出等级分级。系统随机呈现患者不同的肌力状态，学生根据不同的状态进行评定。评定后呈现评估正误情况及标准学习，同时可以重新评定。 （2)评估训练后给出训练结果，同时数据上传至后台方便教师统计分析。 5）肌张力评定 通过真实案例引入对异常肌力、异常肌张力做出评定。系统随机呈现患者不同的肌张力状态，学生根据不同的状态进行评定。评定后呈现评估正误情况及标准学习，同时可以重新评定。 6）关节活动度 通过案例自主完成对患者关节活动度做出评定。学生可自主选择患者不同的身体部位和关节动作，系统给出相应的反馈，学生根据反馈状态进行关节活动度评定。 7）平衡功能评定 （1)平衡功能应用Berg平衡量表对患者平衡功能障碍进行评定。 （2)系统需包含≥14组动作：从坐位站起；无支持站立；无靠背坐位，但双脚着地或放在一个凳子上；从站立位坐下；转移；无支持闭目站立；双脚并拢无支持站立；站立位时上肢向前伸展并向前移动；站立位时从地面捡起物品；站立位转身向后看；转身360度；无支持站立时将一只脚放在台阶或凳子上；一脚在前无支持站立；单腿站立。 22. 提供老年人能力综合评估实训系统同时提供中医特色老年康养虚拟实训系统的授权使用期壹年，允许100人同时在线使用，要求具有如下功能。 本系统可提高学生的学习兴趣，让枯燥的知识变得生动有趣，更有利于学生理解掌握及应用中医护理适宜技术。学生在三维场景内可对不同体质与病证结合的病例进行四诊、模拟选穴、腧穴按摩、耳穴疗法、艾灸、中医食疗方组成、烹饪、制作常见药食同源餐食、茶饮食疗等多种中医护理适宜技术的应用。此体系构建不仅可以用于护理院校的中医特色老年康养模拟实践实训，也可以用于医院、社区、家庭提高老年中医健康管理素养，助力全民健康大战略的实施。 ▲1）构建中医特色护理案例库，包括老年人常见体质案例和老年人常见疾病的案例库：阴虚质、血瘀质、痰湿质、阳虚质、湿热质案例，并提供老年人常见病证失眠、更年期综合征、冠心病、高血压、糖尿病、泄泻常见老年疾病的案例，并将体质与病证结合。（提供界面截图证明加盖公章） 2）系统需包含≥6个体质与病证结合的案例，全部案例以三维场景呈现，建设中医特色医院诊室场景模型，案例模块内容包含案例四诊、耳穴疗法、艾灸、腧穴按摩、食疗、药茶和诊疗记录等。 （1）案例四诊包含护士对患者的望诊、闻诊、问诊、切诊、疾病诊断和学习诊疗记录。采用PBL教学法对患者进行询问获取病人信息并作出诊断。系统记录过程性操作数据，评估操作者在当前模块操作总得分和子模块得分。 （2）耳穴疗法在三维诊室进行耳穴选择、穴位知识学习、耳穴辨识、耳穴定位、知识测验和耳穴贴压模拟操作。根据不同案例病症，操作的穴位不同，依次进行不同穴位的模拟训练。系统记录过程性操作数据，评估操作者在当前模块操作总得分和子模块得分。 （3）艾灸在三维诊室进行穴位选择、穴位知识学习、穴位辨识、穴位定位、知识测验和艾灸模拟操作。根据不同案例病症，操作的穴位不同，依次进行不同穴位的模拟训练，艾灸方法应至少包含回旋灸和隔姜灸。系统记录过程性操作数据，评估操作者在当前模块操作总得分和子模块得分。 （4）腧穴按摩在三维诊室进行腧穴选择、穴位知识学习、腧穴辨识、腧穴定位、知识测验和腧穴按摩模拟操作。根据不同案例病症，操作的穴位不同，依次进行不同穴位的模拟训练，按摩手法应至少包含指揉法和握拳法，学生可以学习腧穴按摩手法的力度、频率、均匀程度等。系统记录过程性操作数据，评估操作者在当前模块操作总得分和子模块得分。 （5）食疗包含中医食疗方和常见药食同源药材，学生通过选择食疗方、选择食材、采购食材、烹饪制作药膳操作，学习药食同源相关知识，帮助学生巩固基本知识技能。系统记录过程性操作数据，评估操作者在当前模块操作总得分和子模块得分。（提供界面截图证明加盖公章） （6）药茶包含药茶方和常见药材，学生通过选择药茶方、选择药材、采购药材、制作药茶等操作，学习制作药茶相关知识，帮助学生巩固基本知识技能。系统记录过程性操作数据，评估操作者在当前模块操作总得分和子模块得分。 （7）案例内容操作结束，系统根据操作者的操作数据给出当前案例操作得分和各模块得分，根据案例内容统计分析学生各方面的胜任力，胜任力包含信息获取能力、疾病诊断能力、分析观察能力、仿真操作能力、专业知识、知识测验和人文沟通能力。根据历史学习记录给出案例得分趋势图。 3）管理端包组织机构管理、用户管理、案例管理、学习情况统计。 22. 构建网络、技术、教学为一体的智能信息体系，建设具有全面、智能、高效的教学环境。此次项目建设的产品需统一平台登录，消除信息孤岛，减少教学的重复工作量。 二、适老资源制作端 ★1.应支持Revit、Bentley、Rhino、Catia、SolidWorks、3ds Max、SketchUp、NavisWorks等任意五种主流建模软件的模型导入，导入后需保留完整的模型信息、材质属性；（提供界面截图证明加盖公章） 2.为满足易用性，软件需支持中文界面操作; 3.应支持通过点击或拖拽操作进行VR交互设计，交互内容包含但不限于开关灯、开关门、材质替换、3D动画、24小时光照模拟、播放视频; 4.制作端后台应具有工程库、部品库功能、个人中心、基础资料，应支持删除、分享我的案例，支持接收他人案例，将账号绑定微信并扫码登录后台; 5.应包含漫反射贴图、法线贴图、反射贴图等功能，包含不少于200种常用材质，软件需提供粒子系统，支持对任意平面、弧面进行图片或者视频的投影； ▲6.应支持发布适老720度全景图图片，同时生成二维码和链接地址，全景内容包含点赞、评论、转发功能，能够查看全景图人气值，能够开启VR模式；（提供界面截图证明加盖公章） 7.应支持设置适老项目虚拟的经纬度信息，模型24小时动态光照或者某一日某一时点的光照； 8.应支持全局光和局部光设计，所有光源支持环境光阴影、阴影遮罩； 9.应支持对适老场景的不同的构件进行考核设计，可将考核对象拖到考核物体列表上，为方便定位考核物体坐标点，应支持自动填写考核物体目标点和考核物体打散点，自动填写后显示该构件的位置和旋转值，还可设置局部位置坐标误差，显示误差X、Y值，可选择是否使用旋转角度误差； 10.考核模块应可设置考核ID，可设置考核时间和单项考核物体的分值，可为单项考核构件设置提示，能够设置考核物体的触发操作，应可设置评分机制，如记录从开始的正确分数和记录正确的分数，应可选择是否保留打散恢复显示动画； ★11.资源制作端能够把虚拟现实设计平台生成的全景图自动同步到BIM720云平台，在BIM720云平台可直接查看生成的全景图，BIM720云平台包含可视化编辑、背景音乐设置、语音解说设置、链接电话与导航、天空地面遮罩、开场提示、自定义logo、自定义作者名、离线下载、密码访问等功能，可视化编辑中可进行语音、图文、视频热点编辑和沙盘小地图编辑，以及视频、图片贴片编辑；（提供界面截图证明加盖公章） 12.应支持滤镜相机，可导入软件自带滤镜资源，如闪亮特效、运动模糊、AO阴影特效、色调、抗锯齿、人眼适应； 13.制作端应支持设置交互为播放360全景视频、3D动画、视频、音乐、PPT、Flash、CAD； 14.支持对适老项目的BIM模型按单一楼层或组合楼层进行批量筛选，同时支持按构件类型，如梁、墙、板等进行构件筛选，支持按系统类型进行系统筛选；且支持把选择的对象作为筛选集使用； 15.支持生成全息展示视频，能设置距离为0.5到20的任意值，能设置该视频的清晰度超高清4K； 16.支持为模型组一键生成构件爆炸效果，并支持一键复原；支持通过参数控制爆炸展开的距离及速度； 17.支持设置范围和两个物体触碰为触发条件； 18.支持合并不同物体的实体模型并保持原有材质，从而减少场景中物体个数，提高平台运行效率； 19.支持为交互设置先后顺序，并能够为每一个交互指定交互正确时的反馈交互和错误时的反馈交互；支持设置已完步骤的交互为显示或隐藏；支持设置每个步骤的总分和所有步骤的总分；支持对每步操作设置提示信息； 20.支持云端案例下载，方案能够在本地储存，以便下次登录直接进入；可以选择是否更新云端案例，支持案例多线程快速下载，并能够在软件中进行多线程开关设置； - 适老资源展示端 1. 应支持通过交互弹出构件的信息弹窗； 2. 即支持PC端的操作，又支持连接头盔，直接用头盔操作； 3.应支持通过交互实现轮椅按预设路径自行移动； 4.应支持一键跳转任意距离观察点功能，应能将当前观察点存储至观察点列表便于反复查看； 5.应支持一键天气切换，如晴天、阴天、下雨、下雪等； 6.支持在设备间设备运行动画的过程中系统能够随时暂停、快进、快退、关闭动画，并且在运行过程中土建部分能够以半透明的方式显示； 7. 应支持小键盘1~9切换不同天空盒； 8. 应支持当前位置的截图并保存至特定位置，支持一键禁用或启用主角碰撞、主角重力、BIM信息。 9.应支持对一个智慧养老中心进行漫游体验，包括前台、会诊区、健身区、疗养室、卫生间、棋牌室，其中健身区有7个健身仪器，卫生间有两种洗浴设施； ▲10.应支持在疗养室完成场景互动，包括点击电视机打开电视频道，点击门或靠近门完成开门动作，推动轮椅前进；（提供界面截图证明加盖公章） |

分包三

| 品名 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 智慧机构养老管理平台 | 1、可配套各种智能硬件通过本平台进行调度指挥，对呼叫、报警、工单、业务处理、护理、老人入住、健康数据同步等起到管理作用 2、具有多个功能模块、未来功能可扩展的建设模式，并实现分权账户应用、模块管理、数据库搭建等统一云平台，形成统一平台、入口多重应用、功能多重应用、业务集中、数据集中的公有云平台模式 3、采用B/S以及微服务架构 4、系统平台无用户和账户数限制 5、平台运行在linux环境下 系统需涵盖以下30个主要子功能模块（名称不需要完全对应，但功能需大致相同）： （1）集团子企业连锁多级管理系统功能模块、（2）总部监管系统功能模块、（3）指挥中心大屏功能模块、（4）长者档案管理模块、（5）会员中心功能模块、（6）营销管理系统功能模块、（7）积分管理、（8）机构管理功能模块、（9）仓库物资系统功能模块、（10）超市系统功能模块、（11）后勤管理系统功能模块、（12）医养康护系统功能模块、（13）财务管理系统功能模块、（14）药品管理系统功能模块、（15）HIS管理系统功能模块、（16）安防定位功能模块、（17）健康管理功能模块、（18）评估系统功能模块、（19）巡检功能模块、（20）服务商管理系统功能模块、（21）居家养老功能模块、（22）餐饮管理系统功能模块、（23）管理中心功能模块、（24）老年大学系统功能模块、（25）志愿者管理系统功能模块、（26）智能设备管理系统模块、（27）考试培训系统功能模块、（28）系统维护功能模块、（29）移动互联网功能模块、（30）工作台模块 （一）集团子企业连锁多级管理系统功能模块 1.子企业管理：对所创建的子企业进行管理，包含系统创建，企业负责人，联系电话，地址等信息 2.服务中心管理：对所创建的所有服务中心进行管理，包含系统创建，企业负责人，联系电话，地址等信息 3.社区驿站管理：对所创建的驿站进行管理，包含系统创建，企业负责人，联系电话，地址等信息。 4。企业类型维护：支持创建企业的不同类型，如：公建民营，民非等，创建好后可直接给企业进行标记 （二）总部监管系统功能模块 1.长者档案数据库：监管平台可对下级系统及本系统中的所有老人基础信息档案进行管理，查看，在不同企业间进行老人数据调配等 2.机构员工分级监管：可直观查看下级企业机构员工人员情况 3.服务商分级监管：可监管查看各单位服务商信息 4.订单分级监管：可监管查看各单位服务工单详细信息，例如：工单服务人员，服务时间，服务照片等。 5.社区食堂监管：支持统计各助餐点，每日就餐明细，补贴明细，数据导出等 （三）指挥中心大屏功能模块 1.可根据自己的个性化需求自定义更改大屏幕上每个模块的展示内容 2.可通过实时可视化图表效果展示机构及客户数据 3.运营数据监管：能实现数据实时更新，可按照不同维度分析查看运营中的长者分类、年龄分布、养老身份分布、床位情况、服务情况、老人数、智能设备监测数据、设备告警信息等情况 4.养老资源监管：对区域内特困供养老人、留守老人、优抚老人、五保老人、低保老人、独居老人、社会化老人、服务人员、服务商、养老机构、居家养老服务站、日间照料中心等可在地图上显示位置和基本信息等内容，实现区域信息可视化 ▲5.数字报表：包括查房记录统计表、健康信息统计表、护理评估照护记录、健康监测登记表、护士值班报告表、日常活动记录表、宣传教育记录表、安全检查记录表、查房内容分配管理、健康信息统计维护、数字报表配置管理等（投标文件中需提供包含以上功能界面截图） 6.居家服务项目数据分析：可直观了解到年度账单数及总金额，本月度订单总量，正在进行的订单，付费方式，年度/月度/今日各项服务占比等 7.智能设备监控中心：智慧养老智能物联网监控中心可对用户所安装的所有智能设备运行状态，报警进行监控，可支持按照机构和区域的四级网络进行监控，区域支持按照六级网络监控 （四）长者档案管理模块 电子档案管理模块是智慧健康养老平台系统的基础模块之一，能够形成完善的、有效的、准确的老龄人口大数据。电子档案管理模块，形成动态老年人综合信息，为养老运营、养老大数据等打下坚实的老人信息基础。包含长者健康管理、长者档案管理、长者信息分析、长者合同管理，实现老年人综合信息录入和管理的功能，真正了解老年人实际需求，让管理、决策、服务更精准 1.长者档案管理：记录长者的基本信息，而且能在地图显示长者家庭地址等，也可以一步到达健康信息、体检记录、携带物品、长者评估、长者日志、健康数据、室内定位、室外定位 2.长者信息分析：长者档案分类条件查询查看，导出，统计展示 3.长者合同管理：将纸质版合同进行上传，可上传扫描件，照片，文件等。 4.合同管理中心：支持以合同时间维度，进行直观查看所有合同，并支持按照用户，时间等条件进行检索导航。 （五）会员中心功能模块 会员中心功能模块须包含以下内容： 1.生日日历展示：生成长者生日日历，可视化长者生日以便机构相关人员对长者进行主动关怀 2.生日短信关怀：长者生日时可自动发送生日祝福短信 3.一卡通：对系统内长者一卡通进行管理，绑卡，进行卡片押金，挂失等操作 4.一卡通账户流水：支持查看老人的一卡通流水情况及余额情况，支持数据打印，导出 5.一卡通充值统计：机构每日（月）一卡通账户充值总金额统计展示 （六）营销管理系统功能模块 营销管理，须包含以下功能： 1.公海客户：销售人员可在公海客户中每天自行拿取最多指定数量的客户，也支持按照不同的条件筛选客户 2.专属客户：销售人员查看自己负责的客户，并进行客户日常跟进，也支持添加新拓展的客户 3.客户来源管理：管理客户来源类型，例如：网站宣传、公司渠道、朋友介绍、自媒体等 4.跟进阶段管理：对客户跟进阶段进行管理 5.客户类型管理：对客户类型进行管理 6.客户标签管理：对客户设定标签 （七）积分管理 搭建养老服务积分管理体系，老人通过服务中心签到、时长累积等行为获取积分，积分累计达标后可兑换相应礼品，以此提升老人参与积极性与服务黏性，须实现以下功能： ▲1.签到签退管理：签到签退打卡获取积分及历史记录查看（投标文件中需提供包含以上功能界面截图） 2.签到时间管理：可设置具备签到赠送积分的时间段 3.签到积分规则：可进行签到积分规则管理，如是否启用签到时长要求，赠送积分，每天可赠送次数 4.获取积分记录：积分流水明细 5.积分礼品兑换：通过积分进行礼品兑换 （八）机构管理功能模块 基于养老机构的日常运营管理与机构业务经营范围，构建养老机构养老管理系统，实现与平台资源数据共享，须实现以下功能： 1.房态管理： 床位显示、入住展示、床位管理。 2.入住服务： 接待来访、入住预约、试住登记、办理换床、院长审批、探视来访、老人请假、账单项目变更、不良事件管理、入住流程配置、日间照料接送 3.护理管理：对护理人员进行信息化管理 包括护理小组配置、护理分组配置、排班时间设置、护理排班方案、护理排班管理、护理替班管理、护理交班管理、护理成员管理、护理安排记录、护理查房记录、护理学习材料 （提供界面截图证明加盖公章） （九）仓库物资系统功能模块 实现养老物资入库、出库、库存等全流程管理，实时掌握物资数量与存放状态，包括仓库管理、物资管理、库存统计、入库记录、出库记录、借出归还、物资调拨、物资报废等，保障物资规范管理、高效领用与可追溯 （十）超市系统功能模块 须实现以下功能： 1.商品管理：商品类型设置 2.销售管理：记录商品的销售列表 （十一）后勤管理系统功能模块 后勤管理系统，须涵盖中心日常巡检、设备保修、设施类型维护、杂费记录等功能，保障机构运营有序高效。 （十二）医养康护系统功能模块 1.医养康护计划：可为长者制定个性化的康复计划，或日常护理计划（日计划，周计划，月计划等），护理人员可通过移动端进行打卡，如特殊护理项目需要有超时时间设置也可设置超时时间或特定的项目执行时间段 2.护理服务项目：可自定义添加护理服务项目，维护项目名称类型，收费金额，是否是特定人员等内容 3.护理服务套餐：可对添加项目进行套餐形式的配置 4.护理等级管理：企业可自行维护企业长者所需要的护理等级且也可以把护理等级和护理计划进行捆绑 5.护工护理记录：可详细查看护理人员给长者护理的详细记录，如带长者散步每次什么时间，多少次，详细描述照片等内容 6.护理项目记录：可查看每个护理项目的护理详细记录 7.护理打卡维护：在护理人员通过移动端执行护理项目时可快捷选择维护好的结果，方便对常规内容快速提交 8.护工绩效管理：对护理人员给长者服务的绩效情况进行统计分析 （十三）财务管理系统功能模块 通过此功能，用户可以为入住老人记录各项费用，以及单项收取或月结各项费用。包括入住费用、临时费用、账单管理等。 （1）入住费用： 1.收费标准设置：可自行制定不同收费标准，并可设置为停用或启用状态； 2.收费科目管理：可自行制定不同收费科目，并可设置为停用或启用状态； 3.收费模式：可在制定收费科目或收费标准时选择不同的收费模式，如一次性费用，按月计费，按天数计费等； 4.收费类型：可在制定收费科目时选择不同的类型，如：可退不可退等； 5.优惠活动设置：制定不同的优惠活动，并可设置为停用或启用状态； 6.优惠项目：可制定不同名称的优惠项目，，并可设置为停用或启用状态； 7.优惠类型：可进行不同优惠类型的选择，如折扣，减免等； 8.活动时间设置：可设置活动持续时长； 9.入住清单设置：可更改长者每月固定生成的账单内容； 10.收费比例设置：可设置每次扣费扣除长者账户和赠送费用的比例。 （2）临时费用：消费类型（对长者的额外消费进行扣费或登记）、消费登记（设置长者的消费类型）、药单缴费（对机构里医生给长者开的药进行缴费） （3）账单管理： 1.老人账单管理：可查看所有长者的账单，可通过筛选、搜索操作，查询单个长者的账单，并能按日期时间段查询显示收费明细 ▲2.账单打印：可对账单和收费明细进行打印，可编辑打印的账单类型及自定义账单标题（投标文件中需提供包含以上功能界面截图） 3.押金单打印：可对押金单进行打印 4.缴费：可主动缴费，也可以设置自动在账户内扣除 5.账单修改：可对账单进行修改 6.账单操作记录：可查看账单的操作记录 7.金额统计：查询统计机构的财务收入的明细 8.老人账户管理：可对长者的虚拟账户进行管理 9.账户创建：给长者创建账户也可与一卡通绑定 10.账户充值：对长者账户进行充值 11.账户退款（取现）：给长者账户的余额进行取现 12.账户记录：长者账户内的资金流动记录 13.账户自动扣费设置：可设置长者账单能否自动在长者账户余额中扣除 （十四）药品管理系统功能 管理老人的自备药，包含以下功能： 用药设置管理、常用药品登记、临时用药登记、药品缴存管理、药品领取记录、用药关怀提醒等 （十五）HIS管理系统功能模块 医师对老人的诊治开药功能： 1.药品信息：药品库存信息 2.医嘱药方：医师对老人的诊治开药 3.领药记录：药品领取信息 4.药品报损记录：对报损药品进行管理记录 5.过期药品提醒：药品质保期过后，自动记录。 （十六）安防定位功能模块 长者佩戴胸卡或手环，通过4G网络、定位基站等进行智能化联网监控，在平台实现人员定位监控、地图管理、报警管理等功能,对长者进行室外定位和室内定位监控，须实现以下功能： （1）能实现室外定位： 1.室外定位电子围栏：长者室外实时定位查看及电子围栏设置，轨迹回放查看 2.室外电子围栏预警：长者走出电子围栏后告警 3.长者实时位置热点：所有长者室外实时动态位置分布 ★（2）室内长者实时定位：支持查看长者在室内环境的实时精准位置，并在平台端可视化呈现： 室内区域长者定位：一定区域内的长者位置情况 室内定位活动记录：支持自动记录长者室内移动轨迹 室内定位信标管理：支持对室内定位信标设备进行添加、绑定管理 （投标文件中需提供包含以上功能界面截图） （十七）健康管理功能模块 健康管理功能是面向老人进行健康体征监测并形成健康管理数据，通过健康检测设备和体征监测设备采集老人实时健康数据，上传至系统平台建立健康数据档案库，形成健康趋势分析、健康异常告警、健康效果跟踪的健康管理体系，从而及早发现健康隐患，及早干预处理，保障老人的生命安全。须实现以下功能： 1.健康数据可视化查看：收集各种健康相关数据。数据可以来自多种来源，如智能穿戴设备（如智能手表、健康手环）、智能床垫、便携式医疗设备（如血压计、心电监测仪）等。数据采集可以包括心率、血压、血糖、睡眠质量、运动步数等 2.健康管理：长者基本健康档案记录，健康履历病历的记录 3.体检报告：上传长者的健康体检报告 4.中医体质评估：民政部规定的中医体质辨识评估 5.体质评估报告：中医体质辨识评估报告 6.手动采集数据：可手动录入长者健康信息。 7.AI健康报告：根据每个长者近期的健康情况应用AI大模型生成长者健康分析报告并支持报告打印 8.AI健康明细：可支持应用AI大模型生成所有长者健康报告及按照长者进行明细查看 （提供界面截图证明加盖公章） （十八）评估系统功能模块 （1）综合评估： 1.老人评估：对长者进行评估后生成长者的个人评估报告 2.评估标准：可维护评估的标准如民政标准，地方标准，企业标准，特殊标准等 3.评估类型：支持基于国家民政标准的智慧化长者行为能力评估例如：日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与等进行智能化的专业评估，也可自定义评估类型模板库用于进行系统化评估 4.评估内容：按自定义评估类型评估量表填加内容，可对内容进行维护 5.评估结果：按照自定义评估量表中的评估类型，进行最终评估结果内容的维护和设置 （2）评估机构管理 1.评估机构：评估机构系统创建 2.机构管理员：创建评估机构管理员 3.评估人员：评估人员账号管理，评估人员可登陆对应移动端进行评估 （十九）巡检功能模块 巡更巡检功能模块是实现对老人上门拜访、探视的有效服务手段，须实现以下功能： 1.走访计划管理：可对长者进行计划走访安排 2.走访内容维护：对巡视人员需要巡视的内容进行管理 3.走访探访记录：巡视人员巡视的结果查看 （二十）服务商管理系统功能模块 服务商系统是结合居家养老服务系统为居家老人提供服务的服务者，通过服务移动端进行服务过程操作，从而实现服务一体化、实时化、过程化。须包含以下内容： 1.服务商列表：对所有服务商进行管理，创建服务商账号，分配服务项目、服务区域等 2.服务商员工管理：添加服务商可以服务的员工信息 3.自由职业者管理：自由职业者（兼职人员）的管理 4.商务模式管理：自定义合作模式 （二十一）居家养老功能模块 实现对社区和居家养老服务基础信息、老人档案信息、所能提供的服务项目信息、工单信息进行全方位的管理，须实现以下功能: （1）服务项目管理 1.服务类型管理：创建服务类别 2.计价单位管理：编辑商品价格 3.服务项目管理：编辑服务项目内容 （2）服务订单管理 1.订单新增：坐席人员进行新订单的创建 2.批量生成工单：支持批量进行服务工单创建 3.批量指派工单：支持批量进行服务工单给服务人员分配，支持按照响应条件进行工单的筛选等 4.订单评价：查看订单评价信息 5.订单回访：对订单进行回访 6.订单改派：对有要求的订单，进行重新分配。 （二十二）餐饮管理系统功能模块 餐饮管理系统是为社区助餐点或社区老年食堂提供的智能点餐服务，可实现就餐人员管理、餐品套餐管理、智能支付管理，并形成相应的统计分析。系统通过收银一体机，可进行触屏点餐操作，支持IC 卡支付、扫码支付，可自动打印餐饮票据及后厨配餐票据，从而形成智能一体化管理。须包含以下功能： 1.点餐系统：现场点餐一卡通消费 2.点餐记录：点餐记录 3.食谱管理：可对每天食谱进行计划安排编辑 4.食物管理：对所有食物进行编辑 5.食物类型：对食物类型进行编辑 6.禁忌人群：对食物禁忌人群进行编辑 7.食物口味：食物口味设置 8.食物口感：食物口感设置 9.餐厅管理：对多个餐厅进行管理 10.餐厅类型：对餐厅类型进行管理 11.供应状态：对供应状态进行管理 12.供应区域：对供应区域进行管理 13.用餐时间点设置：用餐时间点设置 14.餐饮供应商管理：对餐厅供应商进行管理 ▲15.点餐优惠设置：对不同类型的老人，进行优惠方式设定：折扣、立减。老人刷卡支付的时候，点餐系统自动识别老人信息，进行价格优惠。（投标文件中需提供包含以上功能界面截图） （二十三）管理中心功能模块 管理中心功能模块是管理人员对平台系统数据维护的工具，须实现以下功能： 1.移动端管理：新闻编辑管理、轮播图设置、广告类型管理、老人关联子女、综合设置管理 2.人事管理：员工管理、人事变动、团队管理、培训管理等 3.礼品管理：礼品设置、礼品兑换 4.办公管理：企业通讯录、我的日程安排 5.公告管理：公告通知发布、公告类型维护 6.知识培训：知识库管理、知识库类型 7.日志管理：查看使用系统的人员登录的时间和操作系统内容的记录 （二十四）老年大学系统功能模块 本功能实现养老政策、养老活动、专家讲座等图片、视频上传，老人在手机端随时查看各种视频资源。 1、视频类型设置：视频类型、课程类型管理 2、相册视频管理：长者可通过移动端看到管理中心发布的各类视频资源 （二十五）志愿者管理系统功能模块 本功能记录志愿者活动，须包含以下功能： 1.志愿者档案：志愿者电子档案 2.志愿者小组：创建小组及分配小组 3.时间银行：记录每个志愿者的服务时间 4.活动管理：对活动进行管理，创建添加 5.活动总结：对组建发起的活动进行活动总结 6.表彰记录：对志愿者的表彰记录 7.活动点评：对志愿者进行的活动进行评价 8.需求采集：对长者需求进行采集 9.志愿者绑卡：给志愿者进行一卡通绑定 10.志愿者刷卡：志愿者开始活动前进行刷卡 11.志愿者培训：培训记录及管理 12.投诉记录查看：对志愿的投诉记录 13.志愿者刷卡记录：志愿者可通过刷卡证明开始服务或结束 14.志愿者礼品兑换：志愿者兑换礼品的记录 （二十六）智能设备管理系统模块 平台接入各种智能硬件设备，把硬件的监测数据展示在平台的各个应用部分，实现统一管理。 智能设备管理：对接到系统内的设备，可把设备与长者进行绑定；支持设备查询、新增设备、设备类别、编辑设备、设备列表、排序等功能 （二十七）考试培训系统功能模块 1.考试试卷分类：考试试卷的分类管理，例如PC考试、移动端考试、智能设备考试等 2.试卷题目分类：进行试卷题目的分类管理，例如居家社区类、养老机构类等 ★3.试卷题目配置：进行考试问题的管理，支持创建修改，创建问题支持单选、多选、判断题、分值等（投标文件中需提供包含以上功能界面截图） 4.考试试卷配置：考试前对考试进行试卷配置 5.试卷开始考试：生成考试二维码，开始考试 6.机构考试列表：内部员工考试记录查看及报告输出 7.公共考试列表：外部员工考试记录查看及报告输出 （二十八）系统维护功能模块 系统维护功能模块用于管理人员对平台系统的基础数据，包含权限管理（按机构的员工角色进行功能的分配，权限的分配）、OEM管理、设备接口管理维护等。 （1）权限管理： 1.资源菜单管理：可自行更改各功能名称 2.资源组管理：每一个功能都称之为资源，将多个功能打包起来，称为资源组 3.内部角色管理：按机构的员工角色进行功能的分配，权限的分配（权限为:修改，添加，查看，删除） 4.报警权限配置：可管理各员工账号是否可以接收报警信息 （2）OEM管理： 1.首页管理：更换登陆界面背景 2.LOGO管理：更换操作界面左上角LOGO （3）地区管理： 1.省份管理：管理长者档案家庭住址及相关涉及省份的内容 2.城市管理：管理长者档案家庭住址及相关涉及城市的内容 3.区县管理：管理长者档案家庭住址及相关涉及区县的内容 4.街道管理：管理长者档案家庭住址及相关涉及街道的内容 5.村庄社区管理：管理长者档案家庭住址及相关涉及村庄社区的内容 ▲6.小区管理：管理长者档案家庭住址及相关涉及小区的内容（投标文件中需提供包含以上功能界面截图） （4）自定义字段管理： 1.类型配置：自定义字段类型管理，可自定义长者档案中字段类型 2.内容配置：对自定义字段的内容进行维护，如内容是文本数据，单选多选等 （二十九）移动互联网功能模块 移动互联网功能模块是对养老服务过程的移动化应用，手机移动端小程序通过与系统平台数据的互通共享实现实时动态的精细化管理，利用便捷的手机端实现服务人员管理、服务任务分配、服务过程记录的智能化管理。根据工作人员业务场景的不同： （1）老人角色： 1.SOS紧急呼叫：可设置紧急呼叫号码，支持快捷呼叫医疗工作人员或紧急联系人 2.健康管理：可查看自己的健康数据 3.自助服务：老人可以自己进行服务项目的选择下单 4.视频宣教：可观看系统后台上传的健康视频、课程、专家讲座等 5.设置：可设置老人登录账号，查看服务订单，意见反馈 6.注册：新会员登记。 （2）子女/亲属角色 1.生活服务：支持展现长者账号当前余额、押金以及缴费明细，并提供充值入口,家属通过生活服务提交订单，并能通过线上缴费支付 2.健康信息：支持展现长者健康记录、生命体征、睡眠垫、评估相关信息，让家属快速了解长者各项健康信息和监测数据 3.相册视频管理：可以上传长者日常活动的图片和视频到平台 4.位置服务：可查看长者的实时位置和轨迹 5.睡眠关爱：可以监测长者睡觉时的呼吸、心率、睡眠质量、离床/入床 6.告警管理：实时得到长者的定位预警、体检项目预警、睡眠监测报警、安防报警 7.订单与服务管理：查询关联长者的服务订单信息，对服务流程、服务质量、服务效果等方面进行监控和评价 8.护理记录：可查看长者在养老机构内的护理情况，查房记录 （3）医护角色 1.查房记录：进行查房，可查看当日或历史查房记录，查房可进行拍照 2.监测报警：所负责的长者报警信息，并且可对报警信息进行处理，并进行处理结果记录，拍照，文字描述，选择处理等级 3.健康档案管理：查看自己所负责的长者健康信息，如心率，血压等 4.护理老人：查看自己所负责长者的基本信息，疾病情况 5.护理计划：查看自己负责的长者的个性化护理计划，或康复计划并对护理内容进行打卡，拍照或备注 6.活动管理：可记录机构组织的活动，活动主题，内容，照片等 7.护理执行：支持日常护理的管理，准确查询需要执行护理任务的长者，支持对护理计划进行确认与提交 （4）评估人员角色 老人评估：支持民政部最新评估标准，生活能力评估，压疮评估，简易智能量表，跌倒坠床风险评估等多种评估量表 （5）巡视人员角色 1.巡视人员可上门对老人进行巡视，并对巡视内容做相关记录，如打卡拍照等，后台可实时查看。 2.巡视老人：可选择巡视的老人，支持模糊搜索，可看到老人头像姓名，性别，出生年月 ▲3.巡视照片：支持对巡视进行拍照（投标文件中需提供包含以上功能界面截图） 4.备注：对巡视结果进行信息记录 （6）服务商角色 1.轮播图：可自行更新轮播图广告 2.工单跟踪：可对已接单的订单进行跟踪服务，如：进行服务导航，服务开始的拍照录音，服务结束的拍照录音，支付方式选择等操作 3.服务抢单：当用户通过电话或手机端下单后服务商可抢自己服务范围内容的订单 4.查询统计：可查询统计自己服务的工单信息 5.派单管理：可把抢到的订单自己处理或者派单给公司的外勤人员 6.现场下单：可到长者家中了解长者需求后现场创建订单 7.老人信息录入：对长者的基础档案错误的进行更正或直接创建新增的长者会员档案 8.手动采集：可用传统设备采集长者健康情况后通过移动端上传系统 通知管理 接收平台下发的通知 （7）服务人员角色 1.轮播图：可自行更新轮播图广告 2.工单跟踪：可对已接单的订单进行跟踪服务，如：进行服务导航，服务开始的拍照录音，服务结束的拍照录音，支付方式选择等操作 3.服务抢单：当用户通过电话或手机端下单后服务商可抢自己服务范围内容的订单 4.查询统计：可查询统计自己服务的工单信息 5.现场下单：可到长者家中了解长者需求后现场创建订单 6.手动采集：可用传统设备采集长者健康情况后通过移动端上传系统 通知管理 接收平台下发的通知 （三十）工作台模块 1.添加入口:可自行添加删除快捷功能，使使用人员方便工作，将常用的功能添加在工作台中 2.数据展示:可自定义更改工作台中的展示模块，自行组合添加删除，调取组件库中的组件，自行更改。 |

三、商务条款

分包一：

1、交货期要求及交货地点

（1）供货期：合同签订生效后30日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准。

（2）交货地点：学校指定地点。

2、售后服务及服务承诺

（1）中标供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向校方提供未经使用的全新产品。

（2）中标供应商提供的货物在质保期内因货物质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到采购文件规定的技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1）更换。由中标供应商承担所发生的全部费用。

2）退货处理。中标供应商应退还校方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

（3）上述的货物质保期为3年。

（4）为保证中标后的服务质量和时效，提供7*24小时在线技术支持服务，在24小时内可以到达现场响应。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。

（5）质保期内，中标供应商提供定期回访服务，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。更换后的零部件质保期须顺延。维修后产品如不满足使用要求须更换全新产品。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修。

（6）免费维保期满后，维修配件按出厂成本价收取，维修费用由双方协商处理。

（7）供应商须配备专职培训人员，应配备专业培训师资力量不少于1人，最少提供 8 课时（线下4课时和线上4课时）课程、 1 份培训资料，同时根据采购人要求应按需完善培训课时与教学材料，保障全员实操教学落地；

（8）供应商提供配备的售后服务团队，团队人员不得少于1人，在项目实施过程中接到采购人要求后，响应时长不超过 5小时，结合履约要求配备对应配套服务资料1份，全面做好后期运维、技术支持与故障处置保障工作。

3、项目实施过程中，中标供应商应做好项目实施方案、进度、售后服务要求，以确保项目能顺利实施。

4、付款要求：

★（1）合同签订后15个工作日内，支付合同价款的30%，中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，设备安装调试完毕，培训完成，待验收合格后15个工作日内支付至审定价的100% 。

（2）中标供应商须负责提供并将本次采购的设备安装到位，如产生安全事故，中标供应商自行负责承担一切责任。

（3）中标供应商一律不得将本项目分包、转包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

（4）如遇财政提前关门、年度预算压减等不确定性因素，则待次年财政资金下达后支付。

5、其他要求

1）本项目中打“▲”技术参数，签订合同时提供招标文件技术要求中要求的证明资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

分包二：

1、交货期要求及交货地点

（1）供货期：合同签订生效后30日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准。

（2）交货地点：学校指定地点。

2、售后服务及服务承诺

（1）质量保证：质保期为三年，自验收合格付款之日起供应商承诺为所供软件提供售后服务，质保期内免费维护升级。

（2）售后服务：①投标人应指派专人负责与采购方联系售后服务事宜；②服务时间：为保证中标后的服务质量和时效，承诺提供7*24小时在线技术支持服务。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求中标人应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。③质保期满后的服务：升级维护每年收取不高于合同10%的服务费。

（3）培训服务：依据软件使用要求，供应商承诺软件安装完成后，需上门进行培训，培训包含软件整体功能、账号权限、登录流程讲解、模块操作、功能按钮使用培训等在服务期内对采购人进行累计不少于24小时线上平台相关使用操作培训，确保采购方能正常开展教学。

（4）供应商须配备专职培训人员，应配备专业培训师资力量不少于1人，最少提供 8 课时（线下4课时和线上4课时）课程、 1 份培训资料，同时根据采购人要求应按需完善培训课时与教学材料，保障全员实操教学落地；

（5）供应商提供配备的售后服务团队，团队人员不得少于1人，在项目实施过程中接到采购人要求后，响应时长不超过 5小时，结合履约要求配备对应配套服务资料1份，全面做好后期运维、技术支持与故障处置保障工作。

3、付款条件：

★（1）合同签订后，完成软件安装、调试、验收合格，开具发票后15个工作日内支付合同价款的90%；完成所有培训任务，经采购人验收合格后15个工作日内支付至合同价。

（2）中标供应商须负责提供并将本次采购的软件安装到位，如产生安全事故，中标供应商自行负责承担一切责任。

（3）如遇财政提前关门、年度预算压减等不确定性因素，则待次年财政资金下达后支付。

4、其他约定

1）签订合同前，中标人须按采购人要求提供相关产品和材料，采购人进行现场核查软件参数并演示招标参数中的软件功能，采购人按照招标文件技术参数及中标人的投标文件内容进行逐条核对，如发现与中标人在投标过程中响应承诺不符的，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

2）本项目中打“▲”技术参数，签订合同时提供招标文件技术要求中要求的证明资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

分包三：

1、交货期要求及交货地点

（1）供货期：合同签订生效后30日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准。

（2）交货地点：学校指定地点。

2、售后服务及服务承诺

（1）质量保证：质保期为三年，自验收合格付款之日起供应商承诺为所供软件提供售后服务，质保期内免费维护升级。

（2）售后服务：①投标人应指派专人负责与采购方联系售后服务事宜；②服务时间：为保证中标后的服务质量和时效，承诺提供7*24小时在线技术支持服务。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求中标人应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。③质保期满后的服务：升级维护每年收取不高于合同10%的服务费。

（3）培训服务：依据软件使用要求，供应商承诺软件安装完成后，需上门进行培训，培训包含软件整体功能、账号权限、登录流程讲解、模块操作、功能按钮使用培训等在服务期内对采购人进行累计不少于24小时线上平台相关使用操作培训，确保采购方能正常开展教学。

（4）供应商须配备专职培训人员，应配备专业培训师资力量不少于1人，最少提供 8 课时（线下4课时和线上4课时）课程、 1 份培训资料，同时根据采购人要求应按需完善培训课时与教学材料，保障全员实操教学落地；

（5）供应商提供配备的售后服务团队，团队人员不得少于1人，在项目实施过程中接到采购人要求后，响应时长不超过 5小时，结合履约要求配备对应配套服务资料1份，全面做好后期运维、技术支持与故障处置保障工作。

3、付款条件：

★（1）合同签订后，完成软件安装、调试、验收合格，开具发票后15个工作日内支付合同价款的90%；完成所有培训任务，经采购人验收合格后15个工作日内支付至合同价。

（2）中标供应商须负责提供并将本次采购的软件安装到位，如产生安全事故，中标供应商自行负责承担一切责任。

（3）如遇财政提前关门、年度预算压减等不确定性因素，则待次年财政资金下达后支付。

4、其他约定

1）签订合同前，中标人须按采购人要求提供相关产品和材料，采购人进行现场核查软件参数并演示招标参数中的软件功能，采购人按照招标文件技术参数及中标人的投标文件内容进行逐条核对，如发现与中标人在投标过程中响应承诺不符的，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

2）本项目中打“▲”技术参数，签订合同时提供招标文件技术要求中要求的证明资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

注：本项目为实质性要求，不允许负偏离，否则按无效标处理。

# 第五章 合同主要条款及格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物，所有分包适用）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据      组织的_南京技师学院健康与社会照护专业实训室设备与软件采购_项目公开招标结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：南京技师学院健康与社会照护专业实训室设备与软件采购1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3其他约定以招标文件采购需求及乙方响应投标文件为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（本项目不要求）

6.1 乙方按照合同金额 10  %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：待所有产品供货完成后一个月内无息返还。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

分包一：（1）合同签订后15个工作日内，支付合同价款的30%，乙方按甲方要求将货物送到指定地点，设备安装调试完毕，培训完成，待验收合格后15个工作日内支付至审定价的100% 。

（2）乙方须负责提供并将本次采购的设备安装到位，如产生安全事故，乙方自行负责承担一切责任。

（3）乙方一律不得将本项目分包、转包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

（4）如遇财政提前关门、年度预算压减等不确定性因素，则待次年财政资金下达后支付。

分包二：

（1）合同签订后，完成软件安装、调试、验收合格，开具发票后15个工作日内支付合同价款的90%；完成所有培训任务，经甲方验收合格后15个工作日内支付至合同价。

（2）乙方须负责提供并将本次采购的软件安装到位，如产生安全事故，乙方自行负责承担一切责任。

（3）如遇财政提前关门、年度预算压减等不确定性因素，则待次年财政资金下达后支付。

分包三：

（1）合同签订后，完成软件安装、调试、验收合格，开具发票后15个工作日内支付合同价款的90%；完成所有培训任务，经甲方验收合格后15个工作日内支付至合同价。

（2）乙方须负责提供并将本次采购的软件安装到位，如产生安全事故，乙方自行负责承担一切责任。

（3）如遇财政提前关门、年度预算压减等不确定性因素，则待次年财政资金下达后支付。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知(工信部企业〔2021〕224 号)，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

### 十、质量保修范围和质保期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在售后服务期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应原路退还甲方学生支付的费用，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后      小时到达现场，      小时处理问题，如遇重大问题，则在      小时处理完善。

10.4质保期      年。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对项目实施情况进行考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

13.3乙方应按照合同约定及时交付货物，每逾期一日，应按合同暂定总价的1%承担违约责任；逾期达10天的，甲方有权解除合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

### 十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方（采购人）：                    （公章） 乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

| 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第六章 附    件

（项目名称、项目编号 ）

投标文件

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目  录

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京技师学院

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为             万元，大写           。

3、合同履行期为：     。

4、核心品牌：      。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：（招标人）

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），               （项目编号 ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证明文件：

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 报价（元） |  |
| 总价 |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有无 |  |  |
| 是否中小微企业 |  |  |  |  |
| 本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- “投标供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

- 本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 制造商 | 是否为小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

注：

1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.总价=单价*数量，数量由供应商根据项目需求计算并填列。

3.供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

4.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 | 备注 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、其他投标人应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |  |  | 备注 |  |

1、说明：如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件七、投标人类似业绩情况表

投标人近年来类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：请投标人根据第三章评标标准要求提供相关资料。

附件八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件九、供货一览表格式

供货一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | 品牌 |  | 规格、型号 |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

投标人名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

附件十、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
附件1：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

附件2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

附件3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

投标人名称：（电子公章）

日期：______年    月    日

附件4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

附件5：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

南京技师学院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称：（电子公章）

日期：

附件6：法律、行政法规规定的其他条件。

## 附件7：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子投标文件中，未按要求提交或者未盖章或签字的将按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份）（（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A 单位法定代表人或者B 法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

附件十一、11-1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元【1】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

## 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日期：

注：【1】从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 11-2 采购本国产品的支持政策

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

# 附件十二、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

# 12-1残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

# 12-2属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不符合可不提供）

附件十三、服务方案

# （各投标人根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

附件十四、其他

# （各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）