招　标　文　件

项目名称：行知中学信息化等设备采购项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2026-0038

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2026年6月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………35

- 投标文件格式………………………………39

第一章  投标邀请

受南京市浦口区教育局的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就行知中学信息化等设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2026-0038

2.项目名称：行知中学信息化等设备采购项目

3.预算金额：305万元

4.本项目 设定 最高限价为 254万元。

5.采购需求（简介）：根据学校教育教学需求，配置教学终端、录播设备、多媒体设备等信息化设备，满足教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1140天（备注：交货期为合同签订后45天内，质保期1095天。），合同签订后45日内交付，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月7日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本次项目不组织勘察现场。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市浦口区教育局

地  址：浦口区行知路5号

联系人：沈老师

联系电话：025-58882126

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：杨工

联系电话：025-69609043

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.3.1评委小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委小组应当将其作为无效响应处理。根据财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（一）1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口区教育局，联系地址：浦口区行知路5号，联系人：沈老师，联系电话：025-58882126 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅，联系电话：025-69659050

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额3%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同签订并提供进场施工证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、在专家验收考评合格后，支付至合同结算款的100%。注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标（成交）供应商发票后30日内，将资金支付到合同约定的中标（成交）供应商账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期内，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终身维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5%   的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日   5‰  向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的   5  %。

13.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5%   的违约金。

13.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

### （一）项目背景

### 本项目主要为满足行知中学信息化等设备需求，采购教育教学信息化等设备。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）、《浦教发〔2023〕34号关于转发南京市中小学通用资产配置标准的通知( 联合发文) 》、《浦政办发2018-110号关于印发浦口区区级行政事业单位资产配置标准》等。

## 三、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 2 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 前置放大器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 纯后级功放 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | U段无线话筒 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 广播话筒天线 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 120W室外音柱 | 4 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 60W室外音柱 | 4 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 模拟音箱 | 30 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 500W数字IP功放 | 3 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 350W数字IP功放 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 22U机柜 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 音频线缆 | 1500 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 广播立杆 | 8 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 原广播设备拆装 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 15 | 广播系统辅材 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 广播设备集成 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 校园有线全光网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 核心交换机 | 2 | 台 |  | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 24口光汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 8口POE交换机 | 122 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 16口POE交换机 | 7 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 万兆单模光模块 | 6 | 块 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 千兆单模光模块 | 260 | 块 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 网络管理系统 | 1 | 套 |  | 重要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 网络多媒体箱 | 67 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 2芯室内皮缆 | 19350 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 8芯铠装光缆 | 500 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 交换机电源线 | 645 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | LC尾纤 | 516 | 根 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 光纤跳线（双芯） | 144 | 对 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 24口光纤配线架 | 6 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 光纤熔接 | 516 | 点 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 32 | 全光网络系统辅材 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 原有网络点位调整 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 交换机点位布线集成 | 129 | 点 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 校园无线网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 无线控制器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 无线管理授权2 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 放装AP | 113 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 高密AP | 6 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 室外AP | 4 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 网络双绞线 | 8 | 箱 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | WIFI网卡 | 30 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 无线网络系统辅材 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 无线AP布线集成 | 153 | 点 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 44 | 网络设备搬迁 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 移动录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 直录播云盒 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 无线云台摄像机 | 3 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 无线麦克风1 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 三脚架 | 3 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 锂电池 | 3 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 双槽快速充电器 | 1 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 防护箱 | 1 | 支 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 室外信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 室外全彩色LED显示屏 | 20.48 | 平方米 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 室外LED发送卡 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 室外LED视频处理器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 室外LED显示屏PLC | 1 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 40KW室外配电柜 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 室外LED基础及立柱 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 室外LED通讯线缆 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 室外LED强电电缆 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 管理电脑 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 61 | 双联操作台 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 精品录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 86寸触控一体机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 壁挂视频展台 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 推拉绿板 | 1 | 块 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 高清录播主机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 录播应用软件 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 智能跟踪处理软件 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 高清特写摄像机 | 4 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 录制面板 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 拾音话筒 | 6 | 支 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 音频处理功放一体机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 无线麦克风2 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 多媒体音箱 | 1 | 对 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 电源管理器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 导播控制台 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 导播显示器 | 2 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 55寸观摩屏 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 录播教室学生桌椅 | 50 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | L型教师边台 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 观摩椅 | 20 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 22U机柜 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | PVC地胶 | 125 | m2 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 观摩室隔断 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 3P柜式空调 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 85 | 录播教室窗帘 | 17 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 录播系统辅材 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 精品录播系统集成 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 200人合班教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 合班教室LED显示屏 | 11.47 | 平方米 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 合班教室LED发送卡 | 3 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 合班教室LED视频处理器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 合班教室LED显示屏PLC | 1 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 合班教室LED屏配电柜 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 合班教室LED通讯线缆 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 合班教室LED强电电缆 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 86寸触控一体机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 一体机移动支架 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 双面移动白板 | 1 | 块 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 合班教室高清录播主机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 学生高清摄像机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 教师高清摄像机 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 录制面板 | 1 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 拾音话筒 | 6 | 支 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 55寸辅助显示屏 | 2 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 八进八出视频矩阵 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 无线领夹麦克风接收器 | 1 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 无线领夹麦克风 | 2 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 壁挂式扬声器套装 | 3 | 对 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 四手持U段无线话筒 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 合班教室辅材 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 合班教室集成 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 计算机教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 4m平面书写绿板 | 2 | 块 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 机房教学软件 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 机房云桌面软件 | 52 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 机房安全网关 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 机房学生电脑 | 52 | 台 |  |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 117 | 机房教师电脑 | 2 | 台 |  |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 118 | 教师电脑桌 | 1 | 张 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 教师椅 | 1 | 张 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 四人电脑桌 | 13 | 张 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 学生凳 | 52 | 张 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 收纳边柜 | 6 | 组 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 收纳金属柜 | 6 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 艺测耳机 | 52 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 听力耳机 | 100 | 个 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 12U机柜 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 网络双绞线 | 6 | 箱 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 2.5mm电源线 | 200 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 4.0mm电源线 | 30 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 机房专用PDU | 30 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 3P柜式空调 | 2 | 台 |  |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 132 | 机房窗帘 | 22 | m |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 无线领夹麦克风接收器 | 2 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 无线领夹麦克风 | 2 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 壁挂式扬声器套装 | 4 | 对 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 桌面插座 | 26 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 计算机教室辅材 | 2 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 计算机教室集成 | 2 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 风雨操场音视频设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 风雨操场LED显示屏 | 24.73 | 平方米 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 风雨操场LED发送卡 | 4 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 风雨操场LED视频处理器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 报告厅LED屏配电柜 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 报告厅LED通讯线缆 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 报告厅LED强电电缆 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 旧屏拆除 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 146 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 四进一出视频矩阵 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 管理电脑 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 149 | 双联操作台 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 2.扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 风雨操场主扩音箱 | 2 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 风雨操场辅助音箱 | 4 | 只 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 风雨操场主扩功放 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 风雨操场辅助功放 | 2 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 风雨操场调音台 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 风雨操场音频处理器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 风雨操场反馈抑制器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 双手持U段无线话筒 | 2 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 双领夹U段无线话筒 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 四鹅颈U段无线话筒 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 160 | 天线分配器 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 会议话筒天线 | 1 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 音频连接线 | 16 | 根 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 音频机柜 | 1 | 台 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 风雨操场扩声系统辅材 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 风雨操场扩声系统集成 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 办公信息化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 电脑升级套件 | 80 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 双声道拉杆音箱 | 2 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 教学台式电脑 | 20 | 台 |  |  | 工业 | 货物 | 是 |

## 四、拟采购产品需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 广播系统改造 |  |  |
| 1 | IP终端 | 不低于以下配置： 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 |
| 2 | 前置放大器 | 不低于以下配置： 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口； 2.具有最高优先、强行切入优先功能；最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC和紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； 6.MIC通道灵敏度可通过拨码开关选择。 |
| 3 | 纯后级功放 | 不低于以下配置： 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计； 2.额定输出功率：≥1500W（THD+N≤0.1%）； 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统； 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出； 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制； 6.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元； 7.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统； 8.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |
| 4 | U段无线话筒 | 不低于以下配置： 1.基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机； 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键； 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声； 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节； 6.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能； 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时； 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 5 | 广播话筒天线 | 不低于以下配置： 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率； 2.天线极化方式：线极化； 3.天线驻波比：≤2.0； 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)； 5.指向性：≥90度指向。 |
| 6 | 120W室外音柱 | 不低于以下配置： 1．额定功率(100V)：≥120W； 2．额定功率(70V)：≥60W； 3．灵敏度≥94dB（1W/1m）； 4．频率响应：≥110Hz-15KHz； 5．防护等级：等同或优于IP66； 6．喇叭单元：≥6.5"×4+≥3"×1。 |
| 7 | 60W室外音柱 | 不低于以下配置： 1．额定功率(100V)：≥60W； 2．额定功率(70V)：≥30W； 3．灵敏度≥94dB（1W/1m）； 4．频率响应：≥110Hz-15KHz； 5．防护等级：等同或优于IP66； 6．喇叭单元：≥6.5"×4+≥3"×1。 |
| 8 | 模拟音箱 | 不低于以下配置： 1．额定功率（100V）：≥3W,≥6W,≥10W； 2．额定功率（70V）：≥1.5W,≥3W,≥5W； 3．灵敏度：≥91dB±3dB（1W/1m）； 4．频率响应：≥130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：≥6.5"×1； 6．防护等级：≥IP5X。 |
| 9 | 500W数字IP功放 | 不低于以下配置： 1.标准19英寸机架设计； 2.≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.内置高保真专业模拟功放，具有500W（THD+N≤0.1%）的8分区独立控制定压100V功率输出选择。 |
| 10 | 350W数字IP功放 | 不低于以下配置： 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥350W（THD+N≤0.1%）；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 |
| 11 | 22U机柜 | 不低于以下配置： 1.采用19英寸标准机柜设计，高度≥22U； 2.主体材质采用SPCC冷轧钢板，柜体内置电源箱，具备可调节行走脚轮。 |
| 12 | 音频线缆 | 不低于以下配置： RVV2*1.5mm，国标。 |
| 13 | 广播立杆 | 不低于以下配置： 广播音箱配套立杆，3-4米钢管，含开挖、地笼、浇筑等。 |
| 14 | 原广播设备拆装 | 不低于以下配置： 原行知中学室外120W广播、功放等设备拆装调试并入校园广播系统。 |
| 15 | 广播系统辅材 | 不低于以下配置： 广播系统辅材，网络跳线、水晶头、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 16 | 广播设备集成 | 不低于以下配置： 包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。 |
| 校园有线全光网络系统 |  |  |
| 17 | 核心交换机 | 不低于以下配置： 1.≥48个千兆SFP端口，≥4个万兆SFP+端口； 2.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps； 3.≥1个扩展插槽，支持100G光口扩展； 4.支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持QinQ； 5.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 6.支持SDN，具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求； 7.支持堆叠技术，支持跨设备链路聚合技术； 8.配件：配置双电源、双风扇。 |
| 18 | 24口光汇聚交换机 | 不低于以下配置： 1.≥24个千兆SFP端口，≥4个万兆SFP+端口； 2.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps； 3.≥1个扩展插槽，支持100G光口扩展； 4.支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持QinQ； 5.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议； 6.支持SDN，具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求； 7.支持堆叠技术，支持跨设备链路聚合技术； 8.配件：配置双电源、双风扇。 |
| 19 | 8口POE交换机 | 不低于以下配置： 1.≥8个10/100/1000BASE-T PoE+电口（整机POE供电功率≥125W），≥2个1000Base-X SFP光口端口； 2.交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥78Mpps； 3.支持供电管理、智能功率管理、 智能电源管理、智能告警日志、 智能PoE安全、等功能； 4.可自动检测端口设备连接情况，当某端口发生通信故障时，对应的端口PoE将自动检测并重启，使其恢复运行； 5.内置网管软件，支持网络统一纳管，支持无线、交换机、路由器等一体化纳管。 |
| 20 | 16口POE交换机 | 不低于以下配置： 1.≥16个10/100/1000BASE-T PoE+电口（整机POE供电功率≥255W），≥4个1G/2.5G BASE-X SFP端口； 2.交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥84Mpps； 3.支持供电管理、智能功率管理、 智能电源管理、智能告警日志、 智能PoE安全、等功能； 4.可自动检测端口设备连接情况，当某端口发生通信故障时，对应的端口PoE将自动检测并重启，使其恢复运行； 5.内置网管软件，支持网络统一纳管，支持无线、交换机、路由器等一体化纳管。 |
| 21 | 万兆单模光模块 | 不低于以下配置： SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| 22 | 千兆单模光模块 | 不低于以下配置： 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 23 | 网络管理系统 | 不低于以下配置： 1.提供整网快速开局等网络设备即插即用方式，适应不同的网络场景； 2.通过层次化模板，实现配置的批量复制部署下发，快速实现海量多分支配置部署和修改； 3.支持按局点显示网络拓扑和交换机，路由器的统一管理和监控； 4.支持用户随时通过平台远程登录和操作局点设备命令行或设备本地页面； 5.三级用户管理模型，支持系统管理员、管理员、运维人员不同管理权限； 6.支持一键诊断功能，针对设备的多个指标进行诊断，对有问题的诊断项提供修复建议； 7.支持记录7天用户日志，平台操作日志，平台事件日志。 |
| 24 | 网络多媒体箱 | 不低于以下配置： 400*400*80壁挂多媒体信息盒，金属材质，含插排。 |
| 25 | 2芯室内皮缆 | 不低于以下配置： 2芯单模光纤，扁平入户皮缆结构 |
| 26 | 8芯铠装光缆 | 不低于以下配置： 6芯室外铠装光缆，含线路敷设 |
| 27 | 交换机电源线 | 不低于以下配置： RVV3*1.5mm，国标。 |
| 28 | LC尾纤 | 不低于以下配置： 1.规格：长度：1m-2m，9/125μm抗弯单模； 2.连接器：LC（1.25mm 陶瓷插芯），UPC 端面； 3.插入损耗：≤0.3dB，回波损耗≥50dB。 |
| 29 | 光纤跳线（双芯） | 不低于以下配置： 1.规格：长度：1m-2m，9/125μm抗弯单模； 2.连接器：LC（1.25mm 陶瓷插芯），UPC 端面； 3.插入损耗：≤0.3dB，回波损耗≥50dB。 |
| 30 | 24口光纤配线架 | 不低于以下配置： 24口LC光纤配线架、含尾纤、耦合器等 |
| 31 | 光纤熔接 | 不低于以下配置： 光缆熔接、打光测试、线缆标贴 |
| 32 | 全光网络系统辅材 | 不低于以下配置： 全光网络系统辅材，PVC20线槽/线管，电源线、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 33 | 原有网络点位调整 | 不低于以下配置： 原有网络点位调整，包含原有链路回抽，接入光路设备，大概250个点位。 |
| 34 | 交换机点位布线集成 | 不低于以下配置： 1.网络架构调整、网络设备调试；城域网地址规划，系统地址调整； 2.网络安全策略配置；提供调试文档等技术资料。 3.交换机安装调试，弱电箱安装调试。 4.所有网络及光纤点位布线及集成。 |
| 校园无线网络系统 |  |  |
| 35 | 无线控制器 | 不低于以下配置： 1.支持管理AP最大数量≥144个，集中转发性能≥10Gbps； 2.提供≥8个千兆电口，≥2个2.5GE口，≥2个万兆光口； 3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准； 4.支持IPV6 SAVI功能； 5.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 6.支持在集群热备组网下，AC在升级时业务不中断，AP和终端不掉线，终端可持续ping通网关。 |
| 36 | 无线管理授权2 | 不低于以下配置： 无线控制器license授权函，管理128AP。 |
| 37 | 放装AP | 不低于以下配置： 1.整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥3.57Gbps； 3.≥1个100/1000M/2.5G电口。 |
| 38 | 高密AP | 不低于以下配置： 1.整机采用三频8流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥9.797Gbps； 3.≥2个接口，其中1个10G SFP光口，1个100/1000M/2.5G电口，≥4个10/100/1000M电口； 4.内置全向天线。 |
| 39 | 室外AP | 不低于以下配置： 1.整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥3.5Gbps； 3.≥2个接口，其中1个10G SFP光口，1个100/1000M/2.5G电口； 4.设备防护等级≥IP68； 5.内置全向天线。 |
| 40 | 网络双绞线 | 不低于以下配置： 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能。 |
| 41 | WIFI网卡 | 不低于以下配置： WIFI6,双频900M，外置天线 |
| 42 | 无线网络系统辅材 | 不低于以下配置： 无线网络系统辅材，网络跳线、水晶头、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 43 | 无线AP布线集成 | 不低于以下配置： 以点为单位平均核算点位安装调试费用，包括设备安装、设备调试、链路测试、信号测试、线缆打标、平台规划等。 |
| 44 | 网络设备搬迁 | 不低于以下配置： 原有学校网络设备搬迁至新校区，含设备拆除、安装、上架、调试、上线、运行。 |
| 移动录播系统 |  |  |
| 45 | 直录播云盒 | 不低于以下配置： 1.屏幕：7英寸触摸屏，屏幕亮度800尼特，对比度100000:1； 2.USB接口：支持1*USB 3.0 TYPE-A接口，支持2*USB 3.0 TYPE-C接口； 3.HDMI接口：支持4*HDMI输入接口，2*HDMI输出接口； 4.网络：支持网络聚合，支持1x RJ45 接口 ，10/100/1000 Mbps Base-T，WIFI支持2.4G/5G/6G，支持1x5G SIM卡槽； 5.音频接口：支持2*3.5mm输入，1*3.5mm输出； 6.视频流：支持同时不少于10路网络视频流输入，视频流支持SRT、RTMP、RTSP等协议; 7.场景：支持创建多个不同场景，支持添加各种源 ，包括 HDMI、WEBCAM、视频、图片、RTMP/SRT/RTSP 网络流、手机摄像头、网页、文本、纯色，同一场景内支持多画面组合，提供预设布局便于快速创建，提供多种编辑工具，如抠像、裁剪、过渡效果等，支持直接切换场景，或先预览再切换，支持硬切或多种效果的切换，如渐变、DIP、划像、DVE等； 8.PTZ 控制：通过网络控制 PTZ 摄像机，支持Visca UDP协议，支持的源包括HDMI、WEBCAM、SRT网络流、RTMP网络流、RTSP网络流； 9.手机摄像头控制：支持同时接入不少于3个手机摄像头画面，支持控制手机摄像头的缩放、聚焦、录制、开启麦克风、防抖、切换前后置摄像头等； 10.推流：支持通过 SRT/RTMP/RTMPS/RTSP 等协议推流，支持自定义编码参数、选择视频源和音频源。 |
| 46 | 无线云台摄像机 | 不低于以下配置： 1.214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2.支持H.265、H.264视频编码； 3.支持全高清1080P60视频输出； 4.12倍/20倍光学变焦，最大广角72.5°； 5.内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米； 6.内置锂电池组，使用时间超过4小时； 7.支持双码流，支持多级别视频质量配置； 8.支持1 路音频输入； 9.配备多功能IR遥控器。 |
| 47 | 无线麦克风1 | 不低于以下配置： 1.麦克风数量：一拖二； 2.频率范围：20Hz-20kHz； 3.最大声压级：123.5dB； 4.无线传输距离：≥260米； 5.监听功能：支持； 6.接收器外接麦：可外接耳麦或者TRRS接口传输麦线等； 7.3.5MM接口输出增益：十档/0-30dB增益； 8.续航时间：内置锂电池，续航≥7小时。 |
| 48 | 三脚架 | 不低于以下配置： 1.铝合金，抗冲击强度高； 2.尺寸：收缩高度48cm，全开高度1.5m； 3.承重：最大承重3kg； 4.搭载90度可翻转式三维阻尼云台，手摇可升降中轴。 |
| 49 | 锂电池 | 不低于以下配置： 1.电池尺寸：70*40*40mm（±3）； 2.电池重量：201g±5； 3.电池容量：4000mAh； 4.电池类型：锂离子电池； 5.充电限制电压：8.4V； 6.标称电压：7.4V； 7.外壳采用高强度阻燃材料，安全坚固； 8.内置智能芯片，防止电池过充过放。 |
| 50 | 双槽快速充电器 | 不低于以下配置： 1.输入接口：具备Micro USB与Type-C接口； 2.输入规格：支持5V⎓2A或9V⎓2A适配器； 3.充电电流：9V⎓2A输入时，充一块电池的电流为1500mA，同时充两块电池的电流为1000mA； 4.转灯电流：50-150mA； 5.配备LED显示屏幕，双通道对应显示电格。 |
| 51 | 防护箱 | 不低于以下配置： 1.箱体尺寸：560*350*230mm； 2.整箱采用聚丙烯复合材质注塑成型，箱面带有皮质纹理，抵抗暴力剐蹭，箱体防水、抗压、防震抗摔； 3.把手采用TPE包胶处理，具有舒适握持手感； 4.拉杆采用ABS加厚材料，坚固抗压，舒适稳固； 5.锁扣采用两级锁止机构，高品质弹簧回弹工艺设计，坚固耐用； 6.脚轮采用坚固轴承设计，皮实耐用； 7.具备安全锁孔设计，可加密码锁，保障设备安全； 8.内衬采用EVA填充隔断绵，防潮、耐水、防震、耐腐蚀。 |
| 室外信息发布系统 |  |  |
| 52 | 室外全彩色LED显示屏 | 不低于以下配置： 1.物理点间距：4mm，像素密度≥62500点/㎡； 2.封装方式：SMD；白平衡亮度：≥4500cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz； 3.钣金防水箱体，防护等级≥IP65； 4.包边材料使用1.2mm厚一次冲压成型不锈钢材质包边，镀锌方通，厚度≥1.2mm，支持LED显示屏整体承重，满足安全。 |
| 53 | 室外LED发送卡 | 不低于以下配置： 像素≥2k，含逐点校正、亮度自动调节功能；双网口输出，可多机级联统一控制。 |
| 54 | 室外LED视频处理器 | 不低于以下配置： 1.支持多路信号输入输出，输入:1路HDMI1.4，2路DVI，1路SDI，输出：6路千兆网口输出； 2.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出； 3.最大像素点不少于390万； 4.支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节，视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放； 5.支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 6.支持单机或双机冗余备份； 7.支持通过USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联。 |
| 55 | 室外LED显示屏PLC | 不低于以下配置： 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”“烟雾”报警等功能； 3.可连接到PC或中控进行控制。 |
| 56 | 40KW室外配电柜 | 不低于以下配置： 1.LED屏配电柜，总功率≥40KW； 2.手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求； 3.箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP65。具备防雷功能。 |
| 57 | 室外LED基础及立柱 | 不低于以下配置： 立柱为直径不小于220mm的镀锌钢管圆柱，双立柱外包黑色拉丝不锈钢，单个基础开挖尺寸不得小于1.0米*1.0米，做地笼并浇筑混凝土。 |
| 58 | 室外LED通讯线缆 | 不低于以下配置： 六类网线，从控制室分路布设到显示屏内，满足现场实际需求（传输距离超100米，需布设光纤）。 |
| 59 | 室外LED强电电缆 | 不低于以下配置： 国标线材，从学校配电箱布设到PLC智能配电箱，再从PLC智能配电箱布设到显示屏内，线径和长度满足现场实际使用需求，需配管。 |
| 60 | 管理电脑 | 不低于以下配置： 1.CPU：八核8线程，工作频率≥3.0GHz； 2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上； 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.前置面板接口：USB3.2接口≥3个；≥1个麦克风接口； 5.后置面板：USB3.2≥4个；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 6.内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个； 7.机箱体积：≤10L； 8.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 9.带独立显卡，显存≥2GB； 10.系统：预装国产 OS。 |
| 61 | 双联操作台 | 不低于以下配置： 双联操作台，750*900*1200mm，冷轧钢板框架，钢板厚度≥1.0mm。 |
| 精品录播教室 |  |  |
| 62 | 86寸触控一体机 | 不低于以下配置： 1.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°； 2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（不少于1路Type-C、2路USB）； 3.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线； 4.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸； 5.整机内置外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米； 6.整机上边框内置摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频； 7.整机内置双WiFi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射； 8.整机内置授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型； 9.整机内置应用，根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息； 10.OPS模块：主频≥2.0GHz，8核心十二线程，不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 63 | 壁挂视频展台 | 不低于以下配置： 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构； 2.采用一体式设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；展台支持3档LED补光； 3.摄像头可拍摄不少于1300万像素的照片，摄像头支持自动对焦；支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果； 4.支持实时降噪功能，可开关控制；支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦； 5.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 |
| 64 | 推拉绿板 | 不低于以下配置： 1.结构：左右推拉形式，一体机居中放置；内外双层，内层两块固定板外层两块活动板； 2.规格：基本尺寸4200mm*1250mm，可根据一体机尺寸和用户需求进行调整； 3.书写面材质:板面厚度≥0.3mm，涂层硬度≥6H；光泽度＜6%，无明显眩光； 4.内芯材料:采用防潮、阻燃、24kg/m³高密度泡沫板，厚度10㎜，整张无接缝； 5.背板:采用镀锌彩涂板，厚度≥0.21mm； 6.边框材料:铝型材，外框型材壁厚不小于1.1mm； 7.包角:采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，模具注塑一次成型； 8.附件：拉手采用黑色铝制金属材质，锁具采用哑黑色锌合金搭扣锁，固定形式均采用穿透板体固定更加牢固结实。 |
| 65 | 高清录播主机 | 不低于以下配置： 1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全； 2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.硬件参数：CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.视频接口：数字视频接口≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路； 5.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 6.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 7.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 8.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换； 9.学生学情分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据； 10.教师教情分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析； 11.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能； 12.AI板书分析：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看. |
| 66 | 录播应用软件 | 不低于以下配置： 1.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制； 2.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 4.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 5.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 6.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 7.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域； 8.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 9.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量； 10.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻； |
| 67 | 智能跟踪处理软件 | 不低于以下配置： 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换。 |
| 68 | 高清特写摄像机 | 不低于以下配置： 1.传感器：CMOS传感器尺寸≥1/2.5英寸，像素≥800万； 2.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 8.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； 9.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。 |
| 69 | 录制面板 | 不低于以下配置： 1.安装方式：要求镶嵌式安装在讲台； 2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机； 3.信号指示灯：要求具备信号指示灯； 4.支持一键式系统电源开关控制； 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式； 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到观摩室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到观摩室； 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |
| 70 | 拾音话筒 | 不低于以下配置： 1.指向性：超心型； 2.频率响应：40Hz—16kHz； 3.灵敏度≥-7dB±1dB； 4.最大声压级≥110dB； 5.信噪比≥62dB； 6.动态范围≥78.5dB； 7.输出接口：RJ45，数字音频接口。 |
| 71 | 音频处理功放一体机 | 不低于以下配置： 1.48K采样率，内置功放； 2.支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入； 3.支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理； 4.频率响应：20-20KHz； 5.THD+N：≤0.005； 6.动态范围：≥100dB； 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电； 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等； 9.支持全功能矩阵混音功能； 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 |
| 72 | 无线麦克风2 | 不低于以下配置： 1.采用一体化设计，集音频发射处理器、高效能电池模组、拾音麦克风、翻页笔和激光笔于一体； 2.内置 OLED 显示屏，具备显示当前电池电量、频段信息、静音状态等；具备电源开关按键、激光笔按键和PPT 翻页按键； 3.频率响应范围：20Hz～20kHz(±3dB）；采用采样率：48KHz；音频通道信噪比：65dB（A 计权）；传输延时≤2ms； 4.音频输入接口：1 个，可外接头戴麦、领夹麦； 5.数字抗干扰编码设计，与充电底座自动对频，有效避免串频、有效避免遮挡导致声音断续； 6.支持将其放置在桌面 10 分钟后自动静音功能，拿起后静音功能随即关闭； 7.电续航时间≥8 小时；空旷无干扰环境的无线传输有效距离≥20 米。 |
| 73 | 多媒体音箱 | 不低于以下配置： 1.高音单元：≥1＂； 2.低音单元：≥6.5＂； 3.频率响应：60Hz-20KHz； 4.阻抗： 6Ω； 5.功率：60W(RMS) 120W(PEAK)； 6.灵敏度：91dB； 7.最大声压级：105dB。 |
| 74 | 电源管理器 | 不低于以下配置： 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的，至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 |
| 75 | 导播控制台 | 不低于以下配置： 1. 支持不少于5种特技效果； 2. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 3. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4. 支持录制、暂停、停止功能； 5. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 6. 支持通过USB线缆连接录播主机； 7. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 9. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |
| 76 | 导播显示器 | 不低于以下配置： 32英寸屏幕尺寸，具备HDMI输入接口，不低于1920*1080分辨率，支持壁挂式安装。 |
| 77 | 55寸观摩屏 | 不低于以下配置： 55英寸屏幕尺寸，具备HDMI输入接口，不低于1920*1080分辨率; |
| 78 | 录播教室学生桌椅 | 不低于以下配置： 1.课桌：台面尺寸628*435*20mm，材料ABS，前部和侧面边缘带有挡边设计，防止用品掉落； 2.课桌书斗：内净尺寸490*340*110mm，材料: PP，侧面安装挂钩，承重≥50kg； 3.课桌铁架：主体钢管规格升降上部椭圆管25*50*1.5mm，下部椭圆管30*60*1.6mm；横挡钢管规格：椭圆管20*40*1.8mm，铁架表面采用静电粉末喷涂。 4.课桌可调节范围640-790mm，手摇升降，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度。 5.课椅：座垫尺寸：440*375mm,靠背尺寸：430*325mm，材料PP，坐垫中间有内凹设计，符合人体工程学，座垫靠背中间镂空设计。 6.课椅铁架：上部椭圆管25*50*1.5mm，下部椭圆管30*60*1.6mm； 7.课椅可调节范围360-460mm，手摇升降，升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度。 |
| 79 | L型教师边台 | 不低于以下配置： 1.主台:1600*600*600，副台:1500*450*640mm； 2.钢木结构，台面分主台和副台两组； 3.主台台面采用25mm厚E1级实木板。主台预留中控和电脑主机、键盘位置。 4.副台采用18mm厚E1级实木板。副台包含三组抽屉和镂空层板及主机位。 5.含1把教师椅：OA办公网布饰面；尼龙背架；PP扶手。 |
| 80 | 观摩椅 | 不低于以下配置： 1.材质：ABS,一次注塑成型，不得采用回收料生产； 2.规格：456mm*570mm*460mmH（±5mm）； 3.椅座：采用人体工学设计，不前滑，不硌腿； 4.椅架：采用φ25*1.5mmSPCC白皮管，压弯焊接而成； 5.书写板：300mm*380mm，PP材料。 |
| 81 | 22U机柜 | 不低于以下配置： 1.采用19英寸标准机柜设计，高度≥22U； 2.主体材质采用SPCC冷轧钢板，柜体内置电源箱，具备可调节行走脚轮。 |
| 82 | PVC地胶 | 不低于以下配置： 1、材质参数:2.0mm厚pvc地板，同质透心； 2、说明:地面自流平、后铺设地胶。 |
| 83 | 观摩室隔断 | 不低于以下配置： 原有墙面开洞，结合现场隔墙，开观察窗，铝合金包边贴单向膜。 |
| 84 | 3P柜式空调 | 不低于以下配置： 1.3p柜机，二级能效； 2.变频/定频：变频，冷暖类型：冷暖； 3.额定制冷量(W)：≥7200w； 4.额定制热量(W)：≥90000w； 5.循环风量(m3/h）：≥1200m²/h； 6.含铜管及安装。 |
| 85 | 录播教室窗帘 | 不低于以下配置： 1.布艺遮光窗帘，主要成分聚酯纤维，褶皱比1：2； 2.铝合金罗马杆，铝合金电泳漆； 3.窗帘颜色样式学校确认。 |
| 86 | 录播系统辅材 | 不低于以下配置： 录播系统辅材，高清线缆、音频跳线、水晶头、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 87 | 精品录播系统集成 | 不低于以下配置： 录播系统强电布线、设备安装及测试，设备集成调试等。 |
| 200人合班教室 |  |  |
| 88 | 合班教室LED显示屏 | 不低于以下配置： 1.物理点间距：1.86mm，像素密度：≥288900点/㎡，封装方式：SMD，铜支架铜线封装；白平衡亮度：≥650cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz，色温：3000K—9000K连续可调；均匀度≥97%，对比度≥4000:1；模组拼缝间隙≤0.05mm，维护方式：完全前维护，灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡； 2.交直流电源线使用不低于国标线材； 3.箱体材质：一次成型压铸铝箱体，前维护方式，内部过线； 4.显示屏专用开关电源； 5.配套定制钢结构，屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 |
| 89 | 合班教室LED发送卡 | 不低于以下配置： 像素≥2k，含逐点校正、亮度自动调节功能；双网口输出，可多机级联统一控制。 |
| 90 | 合班教室LED视频处理器 | 不低于以下配置： 1.支持多路信号输入输出，输入:1路HDMI1.4，2路DVI，1路SDI，输出：6路千兆网口输出； 2.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出； 3.最大像素点不少于390万； 4.支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节，视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放； 5.支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 6.支持单机或双机冗余备份； 7.支持通过USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联。 |
| 91 | 合班教室LED显示屏PLC | 不低于以下配置： 1.具备远程开关电、定时上电和分步上电功能； 2.具备“温度”“烟雾”报警等功能； 3.可连接到PC或中控进行控制。 |
| 92 | 合班教室LED屏配电柜 | 不低于以下配置： 1.LED屏配电柜，总功率≥20KW； 2.手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求； 3.箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。 |
| 93 | 合班教室LED通讯线缆 | 不低于以下配置： 六类网线，从控制室分路布设到显示屏内，满足现场实际需求。 |
| 94 | 合班教室LED强电电缆 | 不低于以下配置： 国标线材，从学校配电箱布设到PLC智能配电箱，再从PLC智能配电箱布设到显示屏内，线径和长度满足现场实际使用需求，需配管。 |
| 95 | 86寸触控一体机 | 不低于以下配置： 1.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°； 2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（不少于1路Type-C、2路USB）； 3.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线； 4.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸； 5.整机内置外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米； 6.整机上边框内置摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频； 7.整机内置双WiFi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射； 8.整机内置授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型； 9.整机内置应用，根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息； 10.OPS模块：主频≥2.0GHz，8核心十二线程，不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 96 | 一体机移动支架 | 不低于以下配置： 1.移动支架通过防倾斜实验，具有正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1600mm； 3.托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm。 |
| 97 | 双面移动白板 | 不低于以下配置： 1.180*90cm，H型支架； 2.板面材质：蜂窝板； 3.支架材质：1mm加厚钢； 4.滑轮信息：自锁移动脚轮； 5.配件清单：板擦*1，白板笔*2，磁钉*4。 |
| 98 | 合班教室高清录播主机 | 不低于以下配置： 1.主机架构：采用嵌入式架构，标准1U机架式设计，便于机柜安装； 2.高度集成：主机需集成录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、AI分析等多功能于一体； 3.硬件性能：CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz，不少于6TOPS算力； 4.视频接口：RJ45接口≥4，支持POE供电；HDMI输入≥2，HDMI输出≥2路； 5.音频接口：Line in≥2；Line out接口≥2；Mic接口≥6，Mic口支持向麦克风提供POE或幻象供电； 6.网络接口：RJ45接口≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈； 7.本地存储：主机内置存储≥1T，保障设备正常运行及录制视频文件的本地存储； 8.AI边缘计算：主机内置AI实时分析能力，无需额外设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等数据的分析，并自动完成教师与学生的全景特写画面跟踪切换； 9.AI课堂行为实时分析：教师教情分析数据包括检测时间、教师行为、教师位置坐标、教师活动轨迹等；学生学情分析数据包括检测时间、学生行为、学生活跃度维度； 10.支持拓展板书分析：涵盖板书内容识别与增强、板书规范性、行间距合规、板书均衡情况、板书所用颜色等维度。 |
| 99 | 学生高清摄像机 | 不低于以下配置： 1.传感器：尺寸≥1/2.5英寸。有效像素不低于1100万； 2.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法； 3.最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50°； 4.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应； 5.视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1； 6.编码技术：视频H.264/H.265； 7.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 8.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 9.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |
| 100 | 教师高清摄像机 | 不低于以下配置： 1.传感器：尺寸≥1/2.5英寸。有效像素≥800万； 2.AI算力：提供≥2TOPS算力，满足行为分析和AI跟踪需求； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥20倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s； 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 7.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 8.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； 9.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。 |
| 101 | 录制面板 | 不低于以下配置： 1.安装方式：要求镶嵌式安装在讲台； 2.控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机； 3.信号指示灯：要求具备信号指示灯； 4.支持一键式系统电源开关控制； 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式； 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到观摩室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9.支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到观摩室； 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |
| 102 | 拾音话筒 | 不低于以下配置： 1.指向性：超心型； 2.频率响应：40Hz—16kHz； 3.灵敏度≥-7dB±1dB； 4.最大声压级≥110dB； 5.信噪比≥62dB； 6.动态范围≥78.5dB； 7.输出接口：RJ45，数字音频接口。 |
| 103 | 55寸辅助显示屏 | 不低于以下配置： 55英寸屏幕尺寸，具备HDMI输入接口，不低于1920*1080分辨率，支持壁挂式安装。 |
| 104 | 无线投屏器 | 不低于以下配置： 1.WiFi性能：双频单Wifi模块802.11/ac协议； 2.支持25米无线传输距离，同时10位待机人数； 3.支持Windows、Mac、iOS、Android等终端无缝切换至大屏显示； 4.支持miracast协议，支持免软件投屏； 5.支持USB及Type-C二合一无线发射器，即插即用免驱动，无须占用自身WiFi连接； 6.支持电脑及手机APP投屏，支持局域网免硬件投屏； 7.主机接口HDMI≥1,RJ45网口≥1，USB口≥2，音频分离口； 8.输出支持常规800*600,1024*768,1280*720,1920*1080，1920*1200。 |
| 105 | 八进八出视频矩阵 | 不低于以下配置： 1.输入视频接口：HDMIX8； 2.输出视频接口：HDMIX8； 3.分辨率：4KX2K@30Hz； 4.HDMI 协议：HDMI1.4； 5.HDCP协议：HDCP 1.4； 6.控制方式：可视化按键、红外遥控、RS232、局域网、第三方控制。 |
| 106 | 无线领夹麦克风接收器 | 不低于以下配置： 1.系统组成：领夹麦克风接收器； 2.接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 3.含接收器安装及供电配件。 |
| 107 | 无线领夹麦克风 | 不低于以下配置： 1.系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓； 2.对频方式：近距离磁感应后自动对频； 3.无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 4.电池：麦克风续航不少于6小时，快充仓支持麦克风的二次充电。 |
| 108 | 壁挂式扬声器套装 | 不低于以下配置： 1.系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱； 2.单元组成：≥3*3英寸； 3.频响范围：85Hz - 20kHz ，波动范围为 -3dB； 4.灵敏度：92dB/1W； 5.输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6.功率：额定输入功率≥2*60w； 7.啸叫抑制方式:DSP抑制 。 |
| 109 | 四手持U段无线话筒 | 不低于以下配置： 1.四手持，基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机； 3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键； 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声； 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节； 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能； 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时； 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台； 9.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 110 | 合班教室辅材 | 不低于以下配置： 合班教室辅材，高清线缆、音频跳线、水晶头、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 111 | 合班教室集成 | 不低于以下配置： 合班教室系统强电布线、设备安装及测试，设备集成调试等。 |
| 计算机教室 |  |  |
| 112 | 4m平面书写绿板 | 不低于以下配置： 1.4000*1250mm(根据学校现场实际情况可微调)，书写板面：采用厚度≥0.25㎜板面，面板颜色为绿色； 2.夹层材料：采用厚度≥10mm，聚乙烯泡沫板，容重为不小于25kg/m³，面层平整，无折痕，不变形； 3.背板：防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm；镀层牢固，不变形，整板无拼接； 4.板面、衬板、背板粘贴：使用黑板环保胶，高温一次成型，粘合牢固、板面平整经久耐用； 5.边框：整体采用涂层铝合金； 6.包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40mm的圆角，结构牢固、耐磨、抗拉、不变形； 7.安装：隐形安装、没有外露的挂接件，符合安全要求。 |
| 113 | 机房教学软件 | 不低于以下配置： 1.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收； 2.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作； 3.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面广播给全班学生； 4.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放的音频输出关闭； 5.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 6.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作； 7.文件传输：显示上传和下载完成的文件历史记录； 8.一键禁用违规应用：支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用； 9.网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理； 10.学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。 |
| 114 | 机房云桌面软件 | 不低于以下配置： 1.便携部署：为便于云桌面设备的快速部署和维护，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端； 2.镜像同传：为简化管理员的维护，支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其他设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、剩余磁盘容量、网卡速率等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；支持手拉手和P2P同传方式；支持增量同传和断点续传； 3.同传速度：千兆环境下的同传峰值速度不低于261MB/S，平均速度不低于150MB/S；百兆环境下的同传峰值速度不低于40MB/S，平均速度不低于20MB/S； 4.多镜像：为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响；在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像；支持镜像灵活快速复制，修改复制后的新镜像满足镜像差异化需求； 5.多磁盘、多盘符：支持多磁盘管理，单个镜像可以设置多个磁盘占用和多个盘符，支持固态磁盘和机械磁盘的混合使用，每个磁盘可设置多个盘符，盘符可删除和重新分配；镜像同传保持磁盘与盘符的对应关系；支持物理磁盘和云桌面磁盘类型的动态转换； 6.屏幕水印：支持设置屏幕水印的显示和隐藏，显示内容模式有设备信息模式和自定义内容模式；设备信息模式无需手动配置，默认显示元素有设备名称、座位编号、IP地址、MAC地址、启动方式、磁盘还原模式、当前镜像等信息，支持设置单个元素的显示和隐藏；自定义内容模式支持富文本编辑，可实现自定义设置字号、加粗、斜体、颜色以及属性占位符；支持水印显示区域的宽高设置。 |
| 115 | 机房安全网关 | 不低于以下配置： 1.带机量不低于100，适用带宽1000Mbps； 2.IPSec 加密性能100Mbps； 3.IPSec VPN 隧道数100； 4.NAT 会话数8万； 5.NAT映射表项100； 6.WAN 以太口2*GE（1个WAN口支持切换为LAN）； 7.LAN 以太口3*GE(2个LAN口支持切换为WAN)。 |
| 116 | 机房学生电脑 | 不低于以下配置： 1.CPU：八核8线程，工作频率≥3.0GHz； 2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上； 3.硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.前置面板接口：USB3.2接口≥3个；≥1个麦克风接口； 5.后置面板：USB3.2≥4个；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 6.内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个； 7.机箱体积：≤10L； 8.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 9.系统：预装国产 OS。 |
| 117 | 机房教师电脑 | 不低于以下配置： 1.CPU：八核8线程，工作频率≥3.0GHz； 2.内存：32GB DDR4 3200MT/s 内存或以上； 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.前置面板接口：USB3.2接口≥3个；≥1个麦克风接口； 5.后置面板：USB3.2≥4个；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 6.内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个； 7.机箱体积：≤10L； 8.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 9.系统：预装国产 OS。 |
| 118 | 教师电脑桌 | 不低于以下配置： 1.规格：1800L*700W*760H（mm）； 2.板材为橡胶木板油漆饰面，厚度18mm。表面油漆，五底三面。圆角圆边处理； 3.钢架部分为50*50*1.5和20*50*1.5方管支架，两侧带钢制走线槽； 4.桌底U型走线槽，走线槽底部开槽嵌PDU.考虑隐藏走线功能； 5.所有钢板厚度不低于0.8mm。预留腰型散热孔； 6.左右两侧预留主机位。主机位使用15*15*1.2mm方管加固。无外漏线材； 7.钢制背板，腰型孔冲孔造型，背板高度大于主机位； 8.所有钢件表面白色静电喷涂处理。侧面底部线槽部位需开洞，方便地面线路直接进入线槽。 |
| 119 | 教师椅 | 不低于以下配置： 1.570*580*950mm,办公网布饰面； 2.40密度高弹力阻燃海绵； 3.尼龙背架；PP扶手；黑色背框班前椅，φ25*2.0mm管烤漆弓形架。 |
| 120 | 四人电脑桌 | 不低于以下配置： 1.规格：1400*1200*730-780（mm）； 2.板材为橡胶木板油漆饰面，厚度18mm，表面净味油漆，五底三面；圆角圆边处理。桌下木质键盘抽； 3.台身为全钢质结构，桌腿为60*30*1.2mm连接管为25*50*1.2mm方管焊接，尼龙内塞可调节脚套； 4.两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度≥0.8mm。腰形散热孔设计； 5.桌下方有一空腔设计，厚度为0.8mm。用于放置四台主机和线材等设备，坐人边每面两个钢制门板带锁，两个门中间为可拆卸挡板； 6.底部预留穿线孔。网板折弯冲压成形，腰型散热孔。所有钢件表面白色静电喷涂处理； 7.每排头桌外侧桌腿采用30*80方方管焊接，做走线槽做可拆卸设计，方便地面线路直接进入线槽，正面无外露线材。 |
| 121 | 学生凳 | 不低于以下配置： 1.钢架主管为25*25*1.2mm方管，凳面主管为20*20*1.2mm； 2.表面静电喷涂处理，耐腐蚀、防锈，附着力特强，不脱漆，内塞尼龙脚套； 3.凳面为18mm厚橡胶木板，五底三面。圆角圆边处理； 4.凳脚加厚防脱落防滑防噪音内塞脚套。 |
| 122 | 收纳边柜 | 不低于以下配置： 1.尺寸：1500*450*900mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：E1级板，厚度18mm,基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mmPVC直封边制作； 4.功能：可收纳开源硬件、耳机等各种教学用具。 |
| 123 | 收纳金属柜 | 不低于以下配置： 1.850*390*1800，冷轨钢板、厚度0.8 mm； 2.采用磷化高温喷涂处理。 |
| 124 | 艺测耳机 | 不低于以下配置： 1.头戴包耳式，自适应头梁； 2.频率范围20-20,000Hz； 3.灵敏度≥110dB； 4.内置独立声卡； 5.高指向性降噪近讲麦克风； 6.咪杆调整角度≤180°； 7.五芯带锡箔缠绕的屏蔽线，避免干扰； 8.无任何线控、按钮或其他模块； 9.插头为镀金USB接口； 10.声音从麦克风直接进入喇叭，耳返延时小于6ms。 |
| 125 | 听力耳机 | 不低于以下配置： 1.动圈耳机，头戴式； 2.频响范围：100Hz-16kHz； 3.阻抗：32Ω； 4.扬声器灵敏度：90dB±3dB； 5.额定功率：30mW； 6.连接器：USB接头； 7.线长：≥2.5m。 |
| 126 | 12U机柜 | 不低于以下配置： 1.尺寸：600*440*635，12U； 2.材质：冷轧钢板； 3.类型：玻璃门机柜。 |
| 127 | 网络双绞线 | 不低于以下配置： 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 3.护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能。 |
| 128 | 2.5mm电源线 | 不低于以下配置： 1.3*2.5平方电源线缆，国标。 |
| 129 | 4.0mm电源线 | 不低于以下配置： 1.3*4.0平方电源线缆，国标。 |
| 130 | 机房专用PDU | 不低于以下配置： 8位PDU，根据学校桌椅定制。 |
| 131 | 3P柜式空调 | 不低于以下配置： 1.3p柜机，二级能效； 2.变频/定频：变频，冷暖类型：冷暖； 3.额定制冷量(W)：≥7200w； 4.额定制热量(W)：≥90000w； 5.循环风量(m3/h）：≥1200m²/h； 6.含铜管及安装。 |
| 132 | 机房窗帘 | 不低于以下配置： 1.布艺遮光窗帘，主要成分聚酯纤维，褶皱比1：2； 2.铝合金罗马杆，铝合金电泳漆； 3.窗帘颜色样式学校确认。 |
| 133 | 无线领夹麦克风接收器 | 不低于以下配置： 1.系统组成：领夹麦克风接收器； 2.接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 3.含接收器安装及供电配件。 |
| 134 | 无线领夹麦克风 | 不低于以下配置： 1.系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓； 2.对频方式：近距离磁感应后自动对频； 3.无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 4.电池：麦克风续航不少于6小时，快充仓支持麦克风的二次充电。 |
| 135 | 壁挂式扬声器套装 | 不低于以下配置： 1.系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱； 2.单元组成：≥3*3英寸； 3.频响范围：85Hz - 20kHz ，波动范围为 -3dB； 4.灵敏度：92dB/1W； 5.输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6.功率：额定输入功率≥2*60w； 7.啸叫抑制方式:DSP抑制 。 |
| 136 | 桌面插座 | 不低于以下配置： 桌面4位电源及USB延长线，方便外接设备使用 |
| 137 | 计算机教室辅材 | 不低于以下配置： 计算机教室辅材，控制线、VGA线、HDMI线、电源线、音频线等，KBG管、PVC管、线槽、伸缩管、固定锁卡、明盒、空调插座、绝缘胶布、线扎等; |
| 138 | 计算机教室集成 | 不低于以下配置： 计算机教室集成强弱电布线、机柜安装及测试等，设备搬运、安装、调试等; |
| 风雨操场音视频设备 |  |  |
| 1.显示系统 |  |  |
| 139 | 风雨操场LED显示屏 | 不低于以下配置： 1.物理点间距：2.5mm，像素密度：≥160000点/㎡，封装方式：SMD，铜支架铜线封装；白平衡亮度：≥650cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz，色温：3000K—9000K连续可调；均匀度≥97%，对比度≥4000:1；模组拼缝间隙≤0.05mm，维护方式：完全前维护，灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡； 2.交直流电源线使用不低于国标线材； 3.箱体材质：一次成型压铸铝箱体，前维护方式，内部过线； 4.显示屏专用开关电源； 5.配套定制钢结构，屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 |
| 140 | 风雨操场LED发送卡 | 不低于以下配置： 像素≥2k，含逐点校正、亮度自动调节功能；双网口输出，可多机级联统一控制。 |
| 141 | 风雨操场LED视频处理器 | 不低于以下配置： 1.支持多路输入接口：不少于1 路 HDMI 2.0，不少于1路DP1.2，不少于4 路 HDMI1.3，不少于1 路 3G-SDI（选配）； 2.支持 HDR 功能，能够有效增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰； 3.支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。具备画质处理技术，画面支持无级缩放； 4.支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； 5.支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面； 6.支持OSD字幕功能，可通过软件编辑OSD字幕及底图； 7.支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； 8.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节，音频可随视频随路切换； 9.支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 |
| 142 | 报告厅LED屏配电柜 | 不低于以下配置： 1.LED屏配电柜，总功率≥40KW； 2.手自动切换，短路保护，过流、过压、过载保护，支持“分步加电”的上电方式，满足任意时间对显示屏开启和关闭的功能要求； 3.箱体采用≥1.2mm钣金材料制作，防护等级≥IP30。 |
| 143 | 报告厅LED通讯线缆 | 不低于以下配置： 六类网线，从控制室分路布设到显示屏内，满足现场实际需求。 |
| 144 | 报告厅LED强电电缆 | 不低于以下配置： 国标线材，从学校配电箱布设到PLC智能配电箱，再从PLC智能配电箱布设到显示屏内，线径和长度满足现场实际使用需求，需配管。 |
| 145 | 旧屏拆除 | 不低于以下配置： 现场原有旧屏拆除，模组及配件装箱，显示屏框架切割，搬运到学校指定位置。 |
| 146 | 无线投屏器 | 不低于以下配置： 1.WiFi性能：双频单Wifi模块802.11/ac协议； 2.支持25米无线传输距离，同时10位待机人数； 3.支持Windows、Mac、iOS、Android等终端无缝切换至大屏显示； 4.支持miracast协议，支持免软件投屏； 5.支持USB及Type-C二合一无线发射器，即插即用免驱动，无须占用自身WiFi连接； 6.支持电脑及手机APP投屏，支持局域网免硬件投屏； 7.主机接口HDMI≥1,RJ45网口≥1，USB口≥2，音频分离口； 8.输出支持常规800*600,1024*768,1280*720,1920*1080，1920*1200。 |
| 147 | 四进一出视频矩阵 | 不低于以下配置： 1.输入视频接口：HDMIX4； 2.输出视频接口：HDMIX1； 3.分辨率：4KX2K@30Hz； 4.HDMI 协议：HDMI1.4； 5.HDCP协议：HDCP 1.4； 6.控制方式：可视化按键、红外遥控、RS232。 |
| 148 | 管理电脑 | 不低于以下配置： 1.CPU：八核8线程，工作频率≥3.0GHz； 2.内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上； 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.前置面板接口：USB3.2接口≥3个；≥1个麦克风接口； 5.后置面板：USB3.2≥4个；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 6.内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个； 7.机箱体积：≤10L； 8.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 9.带独立显卡，显存≥2GB； 10.系统：预装国产 OS。 |
| 149 | 双联操作台 | 不低于以下配置： 双联操作台，750*900*1200mm，冷轧钢板框架，钢板厚度≥1.0mm。 |
| 2.扩声系统 |  |  |
| 150 | 风雨操场主扩音箱 | 不低于以下配置： 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥450W，高音≥1.73"压缩高音单元×1，低音≥15"低音×1；等同或宽于80°(H)×60°(V)； 2.频率响应：等同或宽于45Hz-20kHz； 3.指定频带内的声压级：≥123dB±2dB。 |
| 151 | 风雨操场辅助音箱 | 不低于以下配置： 1.阻抗≤8Ω，额定功率≥350W，高音≥1.7"压缩高音单元×1，低音≥12"低音×1；等同或宽于80°(H)×60°(V)； 2.指定频带内的声压级：≥121dB±2dB； |
| 152 | 风雨操场主扩功放 | 不低于以下配置： 1.标准≤1U机柜式设计，D类数字功放； 2.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W（THD+N≤0.1%）； 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击； 4.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 6.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 153 | 风雨操场辅助功放 | 不低于以下配置： 1.标准≤1U机柜式设计，D类数字功放； 2.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W（THD+N≤0.1%）； 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击； 4.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 6.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 154 | 风雨操场调音台 | 不低于以下配置： 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口； 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入； 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 4.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
| 155 | 风雨操场音频处理器 | 不低于以下配置： 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz； 2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口； 3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 5.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 6.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。 |
| 156 | 风雨操场反馈抑制器 | 不低于以下配置： 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB； 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节； 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能； 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点； 5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口； 6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |
| 157 | 双手持U段无线话筒 | 不低于以下配置： 1.双手持，基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机； 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键； 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声； 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节； 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能； 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时； 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 158 | 双领夹U段无线话筒 | 不低于以下配置： 1.双领夹，基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机； 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键； 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声； 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节； 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能； 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时； 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 159 | 四鹅颈U段无线话筒 | 不低于以下配置： 1.四鹅颈，基于数字U段的传输技术，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出； 2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机； 3.接收机前面板具有≥4个显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键； 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声； 5.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节； 6.具有多频段均衡调节功能，麦克风均衡器调节功能； 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时； 8.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 160 | 天线分配器 | 不低于以下配置： 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果； 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗； 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的； 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电。 |
| 161 | 会议话筒天线 | 不低于以下配置： 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz； 2.驻波比：≤2.0； 3.输入阻抗：≤50Ω； 4.指向性：≥180度指向。 |
| 162 | 电源时序器 | 不低于以下配置： 1.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒)； 2.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 3.前面板1路辅助输出通道，该通道为直通通道，不受智能控制； 4.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5.支持RS232接口控制开关，支持级联、中央设备控制； 6.额定输出总电流:30A，单路输出电流:13A。 |
| 163 | 音频连接线 | 不低于以下配置： 8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 164 | 音频机柜 | 不低于以下配置： 1.采用19英寸标准机柜设计，高度≥22U； 2.主体材质采用冷轧钢板，带风扇带电源，具备可调节行走脚轮。 |
| 165 | 风雨操场扩声系统辅材 | 不低于以下配置： 风雨操场音频系统辅材，信号线、电源线、水晶头、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 166 | 风雨操场扩声系统集成 | 不低于以下配置： 风雨操场音频系统强电布线、设备安装及测试，设备集成调试等 |
| 办公信息化设备 |  |  |
| 167 | 电脑升级套件 | 不低于以下配置： 1.4GB台式机内存条，与原有内存组双通道； 2.256G固态盘：2.5寸SATA接口，读写速度≥540MB/S； 3.电脑拆机，新内存和硬盘安装并测试； 4.重新安装系统及应用，并测试； |
| 168 | 双声道拉杆音箱 | 不低于以下配置： 1.功率:≥180W； 2.频响:50Hz-20KHz； 3.失真度:≤0.5%(1W,1Khz) 4.喇叭：6.5英寸低音*2+号角高音*1； 5.声道：双声道； 6.蓝牙版本:V5.0； 7.电池：+12V/12AH天能电池； 8.USB接口*1，3.5mm音频输入*1，6.35mm话筒输入*1，RCA线路输出*1； 9.配件：U段话筒*2。 |
| 169 | 教学台式电脑 | 不低于以下配置： 1.CPU：八核8线程，工作频率≥3.0GHz； 2.内存：32GB DDR4 3200MT/s 内存或以上； 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.前置面板接口：USB3.2接口≥3个；≥1个麦克风接口； 5.后置面板：USB3.2≥4个；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 6.内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个； 7.机箱体积：≤10L； 8.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 9.系统：预装国产 OS。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）供应商在投标时应上传加盖公章的分项报价清单扫描件（清单内容应包含：名称，品牌、规格或型号，数量，单价，质保年限等）各分项报价单价不得超过资产配置标准最高限价，否则为无效标。

（2）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（4）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质量要求

①原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

③供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

④所提供的技术资料（含软件）完整正确，采购人拥有技术资料（含软件）所有权、使用权等，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

⑤如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

（2）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（3）验收要求

①施工过程管理与记录：

施工前、中、后须分别拍摄水印照片并放入竣工文档；施工资料及竣工文档将作为最终验收与决算依据。

②因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①供应商提供免费上门质保三年（含）以上质保服务承诺函。项目中投标人对产品有延长质保承诺，应按照承诺履约。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，24小时内无法及时修复的须提供备机，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。质保期内中标商须每学期结束前为学校进行整体免费维护一次。

③质保期外，供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

⑤供应商必须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。南京市教育装备项目管理平台网址：http://nj.cneefix.com。供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，签订合同时提供“南京市教育装备业务管理平台”的信息化过程监督承诺书。在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

⑥供应商在履约过程中，必须严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。供应商必须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。

3.付款条件

合同签订并提供进场施工证明材料后，支付合同总额的30%作为预付款；项目竣工后，经使用学校对标功能评估合格、在专家验收考评合格后，支付至合同结算款的100%。注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标（成交）供应商发票后30日内，将资金支付到合同约定的中标（成交）供应商账户。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中若要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

备注：供应商承诺中标后提供的检测报告为实验室真实出具，必须支持采购人通过扫描报告二维码查询、检测机构官网查询、去函查询或上门查询等方式查询检测报告的真实性。

（三）产品演示要求

1.演示视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.7项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 深化方案 | 评委根据投标人提供的合班教室、计算机教室、风雨操场深化设计图纸，包含（每项图纸逐条响应）：1.布局图；2.点位图；3.系统图。 (1)上述每项图纸完整、规范、准确，系统结构十分合理的，得2分； (2)上述每项图纸基本完整、基本规范、基本准确，系统结构基本合理，得1分； (3)上述每项图纸不完整、不规范、不准确，系统结构不合理的或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括但不限于：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.文明施工；5.应急措施。 (1)上述项目实施方案内容完整规范、无明显错漏，系统结构合理的，每项得1分； (2)上述项目实施方案存在部分缺失或瑕疵，系统结构基本合理的，每项得0.5分； (3)上述项目实施方案存在严重错漏、系统结构明显不合理的，每项不得分。 本项最多得5分，未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 产品功能演示1 | 评委根据投标人提供的“网络管理系统”（产品清单23）功能演示视频（不超过5分钟）评分，每个功能满足得1分，最多得5分，功能要求如下： 1、支持接入交换机配置模板一键下发，快速上线； 2、支持无线AP模拟部署，自动生成信号覆盖仿真图； 3、支持手机APP，能实时监控网络状态； 4、支持整体网络健康度监控，显示所有设备、终端健康度实时评分； 5、支持自动分析网络问题，包括接入类、IP地址类、漫游类、无线信号类、无法上网类、上网慢类； 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 5 | 客观分 |
| 2.5 | 产品功能演示2 | 评委根据投标人提供的“高清录播主机”（产品清单65）功能演示视频（不超过3分钟）评分，每个功能满足得1分，最多得3分，功能要求如下： 1、当老师走出讲台范围后，云台摄像机会自动回归默认状态，等待老师重新走上讲台后继续跟踪老师； 2、录播系统支持主讲画面AI智能紧跟、场景全自动智能切换模式，教师图像跟踪画面可支持五分像、七分像、全身像等多种模式； 3、只通过云台摄像机实现AI自动跟踪，多人出现在讲台上时，拍摄画面锁定老师持续跟踪，不会出现不跟踪或者误跟踪现象。 评委根据投标人提供的“机房云桌面软件”（产品清单114）功能演示视频（不超过2分钟）评分，每个功能满足得1分，最多得2分，功能要求如下： 1、支持任意终端作为发送端在云桌面系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像； 2、支持静默下发镜像，实现用户无感知下发镜像；支持终端显示下发进度，用户可以实时了解下发进度；支持镜像下发完成后终端自动重启，进入新镜像； 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 5 | 客观分 |
| 2.6 | 产品检测报告 | 以下产品提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一个得1分： 1、所投86寸触控一体机（产品清单62）：通过人眼视觉舒适度测试，测试结果达到A+级及以上（检测依据为GB/T 44441-2024《LED照明产品视觉健康舒适度测试》）； 2、所投室内合班教室LED显示屏（产品清单88）：取不少于4个点进行静电放电，测试结果合格（检测依据为GB/T17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》）； 3、所投机房教学软件（产品清单113）：支持课件下发，下发后学生进行作答，系统将自动判断正误（检测依据为GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》）； 4、所投风雨操场辅助音箱（产品清单151）：频率响应≥50Hz-20kHz（检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分:扬声器主要性能测试方法》）。 | 4 | 客观分 |
| 2.7 | 软件著作权证书 | 1、所投录播应用软件（产品清单66）具有名称流媒体点播、点播系统等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； 2、所投机房云桌面软件（产品清单114）具有名称云桌面、云管理等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包括：1.服务内容；2.故障解决方案；3.培训方案；4.日常维护保障；5.技术人员保障及服务电话等内容。（以上每项内容逐条阐述） (1)上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； (2)上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； (3)上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 技术培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.培训方式；2.培训师资力量；3.培训内容；4.培训方法和时间；5.资料交接。 （1）上述每项内容全面、针对性强、可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较全面、针对性较强、可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 服务能力 | 投标人承诺接到采购人故障或服务通知后，在2小时内作出响应，并在4小时内到达项目现场解决问题的，得2分（提供承诺书或其他有效证明材料并加盖公章)的得2分，不提供或不具备服务能力的不得分。相关资料扫描上传至系统。 | 2 | 客观分 |
| 3.4 | 质保期承诺 | 本项目所有产品免费质保期不得低于三年（含硬件、软件及特征库授权等），在采购人要求免费质保期（三年）基础上，投标人提供免费上门质保服务承诺函，整体项目每增加一年免费质保期加1分，累计不超过2分。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4 | 业绩案例 | 投标人提供2023年1月1日以来类似的案例且通过用户验收与评价的，每提供一个案例得1分，最高得3分，其他不得分。（提供中标通知书、合同及验收报告，应反映出数量、总金额、单位和日期等相关内容，日期以合同为准，否则不得分）。 | 3 | 客观分 |
| 5. 履约能力 |  |  |  |  |
| 5 | 项目团队能力 | 1、项目经理具有高级工程师（电子信息工程）证书，得1分； 2、项目团队成员具有中级工程师（电子信息工程）证书，得1分； （提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6 | 环境标志产品认证 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |

附件：现场图纸见附件

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

# 投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

# 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

# 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

# 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求及其他要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

# 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。