| 洛社镇消防站消防器材采购项目 采购清单 （本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准，投标供应商须承诺中标后提供满足下列最低参数要求的检测报告，未提供承诺，视为无效投标文件。承诺书格式自拟。） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 消防头盔 | 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护，提供头部和侧翼冲击保护。符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 3、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告，材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护面屏、防护面屏、披肩。 4、外观要求：半盔帽壳外帽壳为≥1英寸加长玻纤复合帽壳，包含抗高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，橡胶内嵌金属包边，内帽壳由抗高温泡沫和防火热塑材料复合而成。 5、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3300N；辐射热预处理：最大冲击力≤3300N；低温预处理：最大冲击力≤3300N；浸水预处理：最大冲击力≤3300N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 6、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤150gn；帽前部：最大冲击加速度≤400gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≤400gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≤400gn,加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 7、耐穿透性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 8、耐燃烧性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。 9、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≤100mm，续燃时间≤2s；披肩：损毁长度（mm）≤100mm，续燃时间≤2s；面罩：损毁长度续燃时间≤5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 10、耐热性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 11、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≤3mA。 12、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≤20mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 13、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≤30mm；卸载后变形≤5mm；帽壳不应有碎片脱落。 14、头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 15、金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 16、面罩抗冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 17、面罩抗高速粒子冲击性能：符合xf44-2015《消防头盔》标准要求 18、面罩透光率（%）：浅色≥70%。 19、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≥17kPa。 20、质量（g）：≤1500g。 21、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 22、具备冲击力吸收系统，抗冲击帽壳，帽衬，缓冲弹性管有机的设计成一个系统，提供优越的抗冲击性能。帽壳安全松脱系统，提供额外的防护，外帽壳分离后内帽壳仍为消防员提供冲击防护功能。 23、外置聚碳酸酯材料透明面屏，抗冲击，抗高温，头带衬垫为法兰绒，可拆卸铝制披肩，大“D”环头盔挂勾。 | 70 | 顶 |  |  |
| 2 | 智能消防头盔 | - 1、智能头盔整体采用一体化设计，所有智能化模块应和头盔一体化设计，非外挂式，使用可见光传输图像，搭载图像显示模块。 2、头盔材料:采用玻纤改性增强复合材料壳体和缓冲内衬，保证头盔壳体轻量化的同时，头盔佩戴舒适，不出现偏移，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击、耐刺穿等性能，整体重量＜2000g。 3、电池容量：电池容量≥6700毫安时，电池便捷可拆卸。 4、指挥软件：支持头盔、(三防)PAD端、PC端互通，可实现平板的远程指挥和通信功能。 5、智能处理器：处理器核心不低于八核；可实现高清视频采集，支持H.264视频压缩/解压缩技术，实时视频传输，公网5G全网通，高宽带通信能力，能支持高分辨率、高效率视频上传。系统版本不低于安卓11.0。RAM≥4GB，ROM≥64GB。 6、可见光模块：采用微云台防抖摄像头，有效像素≥1300 万；支持1080P全高清图像、视频拍摄录制，1080P模式下帧率≥30fps；视场角≥100°（对角视场角）。设备具备高清拍录及现场画面实时同步传输功能。 - 7、图像显示模块：液晶显示器类型为TFT，背光方式：LED；尺寸≥3.0inch；分辨率≥480*854，视角为IPS全视角。 8、语音交互模块：通过拾音器、扩音器、对讲控制系统组合，实现远程对讲的应用，支持一对一、一对多、多对多通信。 9、导航定位模块：导航定位模块：北斗/GPS多种定位方式，支持多个设备同时定位、轨迹回放。 10、通讯模块：支持公网语音通讯，内置≥8Ω2W对讲级扬声器，SOC降噪双麦克；应具备内置专网对讲机功能接口，可外接对讲机。 11、AI降噪功能：AI降噪处理后，可在≥95分贝的嘈杂环境下进行正常语音通话。 12、蓝牙：支持蓝牙（BTV5.0以上）；频段：双频WIFI支持2.4G与5G频段；频率：3G/4G/5G全网通，充电口TYPE-C。 13、指挥平台:系统平台部署方式灵活，可以远程维护、在线升级；指挥平台应具有图像视频传输、人员轨迹定位、1对1、1对多通话指挥；视频画面应实时显示在指挥终端上，并在求救信号时报警；灾难状况记录等功能。 14、符合XF44-2015《消防头盔》国家标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 15、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤3.0mA。 16、侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm，卸载后残余变形≤2mm，且帽壳不应有碎片脱落。 17、冲击吸收性能：头盔经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值≤3780N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。 18、抗冲击加速度性能：选取冲击吸收性能试验中，数值最大的一项，按规定的方法进行试验，帽顶部最大冲击加速度≤110gn，帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度≤130gn。加速度超过150gn、200gn的持续时间均应≤3ms。 19、耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 20、防护等级：≥IP65 | 5 | 顶 |  |  |
| 3 | 消防员灭火防护服 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、结构：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成，具备阻燃、防水、透气、隔热等性能。外层采用芳纶面料，防水透气隔热层采用PTFE防水透气层，舒适层采用芳粘混纺面料，并配备救生拖拉带。外观标识按照应急管理部消防救援局《24式消防员消防员灭火防护服款式标识统型要求》执行。 3、整体热防护性能TPP值≥32cal/cm2。 4、整套服装重量≤2.6Kg。 5、阻燃性能： 5.1外层面料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象。 5.2防水透气隔热层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。 5.3舒适层：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤35mm，无熔融、滴落现象。 5.4反光标志带：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象。 5.5外层加强材料：经、纬向续燃时间0秒，经、纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象。 6、力学性能： 6.1外层面料断裂强力：≥1100N。 6.2撕破强力：经向≥250N，纬向≥220N。 6.3舒适层断裂强力：≥440N。 6.4外层接缝断裂强力：经、纬向均≥1000N。 6.5救生拖拉带断裂强力：经、纬向≥16000N。 7、透湿性能：防水透气层透湿率≥9000g/(m2·24h)，有效提高舒适性。 8、外层表面抗湿性能：≥4级。 9、热稳定性：外层、外层加强材料经、纬向尺寸变化率≤1%；防水透气层经、纬向尺寸变化率≤2%，舒适层经、纬向尺寸变化率≤3%。 10、缩水率：外层、防水透气层、舒适层经、纬向缩水率≤2%。 11、救生拖拉带：展开时间≤4s，拖动距离≥2.5m。 | 70 | 套 |  |  |
| 4 | 消防手套 | 1、符合XF7-2004《消防手套》，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告； 2、阻燃性能： 2.1手套掌心面（外层）：经向损毁长度≤45mm，纬向损毁长度≤40mm； 2.2手套手背面（外层）：经向损毁长度≤25mm，纬向损毁长度≤20mm； 2.3手套掌心面（隔热层）：经向损毁长度≤30mm，纬向损毁长度≤25mm； 3、整体热防护性能（手套）：≥48cal/c㎡； 4、耐热性能：手套收缩率≤2.0%，衬里收缩率≤1.5%； 5、耐磨性能：掌心、背面≥2000次； 6、割破力：掌心、背面≥15N； 7、撕破强力：掌心≥57N,背面≥180N； 8、刺穿力：掌心、背面≥73N； 9、灵巧性能：≥4级； 10、握紧性能：拉重力比≥80%； 11、穿戴性能：穿戴时间≤2.5s。 | 145 | 副 |  |  |
| 5 | 消防安全腰带 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、织带的宽度和厚度：织带的宽度:≥70mm，厚度:2.8mm士0.5mm 3、金属拉环的厚度：金属拉环的最小厚度:6mm士1mm最大厚度:10mm土1mm 4、安全腰带的质量：≤0.7kg; 5、正立和水平方向静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力试验和水平方向静拉力试验后，安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离应不超过25mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 6、抗冲击性能：安全带上所有承载连接部件应进行冲击试验。试验时，安全带不应从人体模型上松脱,而且安全带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 7、耐高温性能：经204℃士5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。 | 70 | 根 |  |  |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | 1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》的标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告；灭火防护胶靴靴面没有起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹、亮油擦伤等有损外观的缺陷，灭火防护胶靴靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫均应平整，并且没有脱壳现象； 2、靴底耐油性能：体积变化-2-10%； 3、防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度(mm)≥25，冲击试验后的靴头间隙高度(mm)≥20； 4、抗刺穿性能：靴底抗刺穿力(N)≥2500； 5、抗切割性能：靴面经抗切割试验后,不被割穿； 6、电绝缘性能：击穿电压(V)≥5000，泄漏电流(mA)≤1； 7、隔热性能：靴底内表面温升(℃)≤10； 8、抗辐射热渗透性能：靴面内表面温升(℃)≤10； 9、防滑性能：始滑角(°)≥10； 10、质量(kg)：≤2。 | 90 | 双 |  |  |
| 7 | 正压式消防空气呼吸器 | 1、整体要求 1.1符合XF124-2013（原GA124-2013）《正压式消防空气呼吸器》标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 1.2主要核心部件由全面罩、供气阀、减压器、警报器、背架组成。 2、技术要求 2.1空呼气瓶容积6.8L或9L，工作压力≥30MPa，符合GB28053-2011的规定。气瓶阀采用右手手轮设计，带自锁功能，安全可靠，防止误操作关闭气瓶。刻度显示0-40MPa，方便随时查看气瓶剩余压力，带夜光显示。 2.2空呼面罩体采用EPDM橡胶材质，具有优异的阻燃性能，边框为双层设计，密封性良好，无压痛感。面罩视野开阔，总视野保留率≥79.3%，双目视野保留率≥67.5%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.89%。 2.3面罩、口鼻罩均有3个尺寸可选，能够适应各种脸型。面屏防划、抗冲击，无视觉扭曲。面罩配有颈带，面罩护套，便于携带和存储。 2.4空呼需气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头可全方向360度旋转，方便插入面罩，吸气自动供气。供气阀可现场免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 2.5空呼背板为高强度复合材料中空背板，6.8L，9L通用。肩垫和腰垫采用防水耐磨的EVA材质，气瓶固定带采用增强氯丁橡胶材质,无尼龙搭扣设计。 2.6空呼气路管中高压管路以及减压阀采用内嵌设计，隐藏在背板凹槽内。在充满气的状态下，整机佩戴质量≤12kg。 2.7智能压力表采用电子报警和机械压力表报警哨设计，机械压力表测量范围不低于40MPa，精度应不低于1.6级，其漏气量≤10L/min。启动报警器平均耗气量≤3.2L/min 2.8电子压力表系统正常工作时，压力表指示灯闪绿色，报警时显示红色，方便佩戴者和同伴了解报警信息。 2.9气动报警哨与电子报警双报警模式，其中，报警哨与压力表一体化设计，报警哨内置于压力表管路内，并有橡胶套保护。 2.10空呼具备压力平视功能，压力平视装置采用无线连接，安装在面罩内部，防止外部撞击伤害，可不使用任何工具独立拆卸，便于日常维护清洁。抬头显示系统（HUD）不仅支持气瓶压力的显示，当压力不足时，还可实现低压震动报警功能，从而实现空呼的可视，可闻以及可感知的全方位低压报警； 2.11压力平视装置采用无线连接，首次使用匹配后，每次使用都可以自动连接，操作简单。当气瓶压力30MPa~10MPa时，绿灯常亮；10MPa~6MPa时，黄灯常亮；6MPa以下时，红灯闪烁。无论是压力平视显示装置还是发射装置低电量时，压力平视显示都可以通过指示电量灯显示，当压力平视装置电池电量低时,电量指示灯闪黄灯，当智能压力表电池电量低时，电量指示灯显闪绿灯 2.12压力平视装置和电子压力表的防爆性能不低于ExiaIICT4要求，并提供相关防爆证书证明。 2.13空呼经标准要求的动态呼吸阻力试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤235Pa，呼气阻力≤589Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa ,呼气量25×2L/min时，吸气阻力≤157Pa，呼气阻力≤506Pa。 2.14空呼经标准要求的耐高温试验后，呼气阻力≤585Pa。空呼经标准要求的耐低温试验后，呼气阻力≤544Pa。 2.15空呼经标准要求的耐辐射热性能试验后，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤100Pa，呼气阻力≤800Pa。 2.16空呼静态压力≤262Pa，整机气密性测试后，其压力指示值在1min内下降为0MPa。 | 70 | 具 |  |  |
| 8 | 备用气瓶 | 1、碳纤维气瓶：工作压力≥30MPa，气瓶水容量为6.8L或9L，气瓶瓶体上有嵌入式的技术参数等永久性中文标识，并配有带反光标志的保护套（阻燃材质）,气瓶套上可根据客户需求定制印字内容。 2、气瓶瓶阀：开启方向为逆时针，安全膜片爆破压力为37MPa～45MPa。 3、螺纹：G5/8； 4、气瓶瓶阀：气瓶阀为方便右手使用设计，开启方向为逆时针，安全膜片爆破压力为37MPa～45MPa，气瓶瓶阀的输出端螺纹为内螺纹，气瓶阀带有限流装置或自锁功能。配备限流保护安全型气瓶阀，避免在气瓶阀意外断裂时因大流量的高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险； 5、气瓶瓶体上有嵌入式的技术参数等永久性中文标识,内胆壁厚：≥1.8mm气瓶净重：≤4.8KG。 | 70 | 个 |  |  |
| 9 | ▲佩戴式防爆照明灯 | 1、产品性能符合《GB30734-2014消防员照明灯标准》的要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、防爆执行标准符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021国家标准，防爆等级：ExibIICT4Gb/ExibIIICT130℃Db。 3、灯具2m处光斑中心照度，强光平均值≥2000lx，弱光平均值≥900lx。 4、常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应≥550MΩ,交变湿热后应≥20MΩ。 5、灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 6、灯具外壳防护等级应满足GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）规定的≥IP66的要求。 7、具有优良在恶劣环境适应能力，灯具在低温-25±2℃或者高温55±2℃持续2小时试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 8、充电孔和充电器：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，支持市场通用的USB接口充电;每个灯配备一个插头交直流转换器分离式结构充电器。 9、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量。 10、尾盖开关：为方便消防员戴手套按压开关，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，尾部红色方位灯用于方位指示。 11、额定功率为5W,电额定电压为DC3.7V，电池应采用可充电锂电池，额定容量2.4Ah，强光≥5小时，工作光≥10小时。 | 70 | 个 |  |  |
| 10 | 消防员呼救器 | 1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告； 2、呼救器使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 3、呼救器具有≥2.4英寸显示屏：可实时显示中文姓名、工作时间、电池电量、环境温度等信息； 4、呼救器具有计时提醒功能：开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次； 5、呼救器具有温度检测功能：可实时显示环境温度，温度高于设定阈值自动报警； 6、呼救器具有个人信息黑匣子功能：所有报警事件均被记录，可供事后分析； 7、呼救器具有联动报警响应功能：其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示； 8、呼救器具有相对定位搜救功能：可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，精度≤1m； 9、呼救器具有蓝牙扩展功能：可连接手机设置中文姓名、温度报警阈值、计时提醒数值等参数； 10、呼救器具有远程数据传输功能：可将数据传输至后场，支持场外指挥控制管理，传输距离≥800m； 11、呼救器连续开机时间：≥40小时，连续报警时间：≥900分钟； 12、呼救器质量：≤230g； 13、呼救器防护等级：≥IP68，防爆等级：≥ExiaIICT3Ga，具有国家认可的第三方检测检测机构出具的防爆合格证。 | 45 | 只 |  |  |
| 11 | 应急逃生自救安全绳 | 1、应急逃生自救安全绳套装由1根安全绳、2个安全钩、1个下降器、1根中空连接扁带、1个排绳器、1块包绳布及1个多功能阻燃绳包等组成。 2、安全绳：直径8±0.2mm，长度16±0.1m，最小破断强度≥25kN，延伸率≥5%。安全绳经204℃±5℃的耐高温性能时，不得出现熔融、焦化现象。 具备高温环境承载性能：在600℃±5℃承载45s，在400℃±5℃承载300s，不得出现断裂现象。 3、安全钩：两个安全钩均采用自动三锁设计（即提起、转动和开锁），在开口闭合状态下长轴破断强度不小于30kN；短轴破断强度不小于11kN。锚点安全钩采用带阻挡横杆设计。下降器连接安全钩采用常规设计。 4、下降器：下降器穿入安全绳后不可打开，适用直径为7.5-8.5mm的安全绳，极限负荷不小于13.5kN。下降器表面标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 5、中空连接扁带：长度≥2m的安全扁带，扁带破断强度≥35kN。 6、绳包应具备安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全；绳包应选用耐用材料，本体耐≥260℃高温无有明显变化。绳索可以由绳包内自由抽出，便于现场使用。 7、排绳器及包绳布：单人操作，可方便快捷地使安全绳环绕排列放入包绳布；排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层。可快速将安全绳沿排绳器边缘有序地排列缠绕，防止下降过程中安全绳打结，保证安全绳顺利从防恐慌下降器中通过，以达到快速避险逃生效果。含包绳布一块，便于将绳索紧紧包裹放入绳包，确保安全绳不易脱落且美观，且可使整套产品更紧凑。 8、绳包套装质量≤1.51kg。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 45 | 根 |  |  |
| 12 | 消防腰斧（含套) | 1、符合XF630－2023《消防腰斧》。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告； 2、消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值：≤1.0μm； 3、消防腰斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷。 4、消防腰斧如采用橡胶材质的斧柄套，其表面不应出现碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰。 5、电绝缘性能：消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻＞10MΩ; 6、抗拉离性能：消防腰斧的斧头与斧柄应连接牢固，在施加≥12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱。 7、斧柄套附着性能：消防腰斧的斧柄如配有斧柄套，应进行斧柄套附着性能试验。在施加≥750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱。 8、橡胶材料性能： 8.1断裂拉伸强力：老化前、老化后≥6MPa； 8.2扯断延长率：老化前、老化后≥600%； 8.3扯断永久变形：老化前、老化后≤17%； 8.4绍尔A型硬度：老化前≤77度，老化后≤76度； 9、消防腰斧各刃部硬度：≥53.5HRC； 10、抗冲击性能：消防腰斧各刃部经≥5kg的重锤从≥1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤。 11、平刃砍断性能：消防腰斧平刃应能砍断直径≥5mm的Q235A圆钢，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。 12、尖刃凿击性能：消防腰斧尖刃应能凿穿厚度≥1.5mm的Q235A钢平 板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 13、斧柄强度：消防腰斧的斧柄应能承受≥850N的载荷，斧柄不应出现弯曲、断裂等损伤。 14、耐盐雾腐蚀性能：消防腰斧的金属部分经≥48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461-2002中外观评级(RA)为“-/5vsA”的要求； 15、起撬性能：消防腰斧如具备起撬功能，其起撬部位经起撬性能试验后，不应出现断裂、变形等影响使用功能的损伤； 16、切割性能：消防腰斧如具备切割功能，其切割部位应能切开厚度≥0.5mm的Q235A钢板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 | 45 | 个 |  |  |
| 13 | 消防员灭火防护 头套 | 1、整体要求 1.1符合国家GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、材料及结构 2.1面料为消防头套针织面料。 2.2本产品为双层结构。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 2.4颜色为米白色。 3、技术要求 3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%； 3.4抗起球性能：≥4级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0-7.5 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 3.8整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线每3cm不应小于14针；质量：≤130g. | 145 | 个 |  |  |
| 14 | 防静电内衣 | 1、GB12014-2019《防护服装防静电服》； 2、甲醛含量：未检出； 3、pH值：6.0-7.0； 4、松弛尺寸的变化率：长度收缩率≤6.6%，宽度收缩率≤0.7%； 5、耐洗色牢度：原样变色、棉布沾色、毛布沾色≥4级； 6、耐干摩擦色牢度：≥4级； 7、耐光色牢度：≥4级； 8耐汗渍色牢度： 8.1耐酸汗渍色牢度：原样变色、棉布沾色、毛布沾色≥4级； 8.2耐碱汗渍色牢度：原样变色、棉布沾色、毛布沾色≥4级； 9、胀破强力：≥600kPa; 10、起球率：≥4级； 11、带电电荷量：≤0.05uC/件； 12、顶破强力≥440N; 13、腋下接缝强力：≥200N; 14、对称部位尺寸的互差： 14.1袖长互差（长袖）：≤0.2cm； 14.2左右肩互差（无肩带）：≤0.2cm； 14.3袖笼长短互差（上衣）：≤0.4cm； 14.4裤腿长短互差（长裤）：≤0.1cm； 14.5裤腿肥互差：≤0.0cm； 14.6裤口肥互差：≤0.0cm； 14.7领圈拉开尺寸：≥40cm； 15、缝制：腋下接缝强力≥270N,裤后裆接缝强力≥290N； 16、服装防静电性能：带电电荷量≤0.3uC。 | 10 | 套 |  |  |
| 15 | 消防护目镜 | 1、符合XF1273-2015消防员防护辅助装备消防员护目镜。聚碳酸酯防化护目镜，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。整片式透明聚碳酸酯镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸酯鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦、可吸收99.9%紫外线。用于抢险救援时眼部防护。护目镜用于固定作用的头带可调节，宽度≥17mm、厚度≥2mm，重量≤150g。在防雾试验期间，护目镜镜片在≥8s内不起雾。 | 45 | 副 |  |  |
| 16 | 抢险救援头盔 | - 结构组成：由帽壳、帽箍、缓冲层、舒适衬垫、头网、下颏带、反光条等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 3、头盔符合XF633-2006消防员抢险救援防护服装标准。 4、护目镜符合XF1273-2015消防员防护辅助装备消防员护目镜标准。 5、材料和结构：帽壳由玻璃纤维增强热塑性材料制成，可提供高强度和全面的头部防护。反光条耐高温且阻燃。 6、外观要求：帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷；头盔各部件的安装应牢固、端正、无松脱、滑落现象。 7、冲击吸收性能： 7.1、高温预处理：将头盔置于（50±2）℃的温度中保持4h，取出后在（15±5）s内做完相应的试验：头模所受冲击力≤2000N； 7.2、低温预处理：将头盔置于（-28±2）℃的温度中保持4h，取出后在（15±5）s内做完相应的试验：头模所受冲击力≤2050N； 7.3、浸水预处理：将头盔置于水槽中（室温），浸泡4h，取出后擦干在10min内做完相应的试验：头模所受冲击力≤2000N。 8、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≤38mm；卸载后变形≤1mm； 9、下颏带抗拉强度（mm）：在测试标准下不会发生断裂、滑脱，延伸长度≤15mm。 10、质量（g）：≤800g。 11、标志：每顶头盔帽壳上应具有生产厂名称(或商标)、型号规格、生产日期(批号)等永久性标志。 12、护目镜质量≤135g。 - 13、护目镜用于固定作用的头带应可调节。护目镜头带的宽度应不小于26mm。 14、护目镜应为单镜片，其长方形镜片（包括眼罩）的长≥225mm，宽≥84mm，厚度≤3mm。 15、护目镜球镜度：左±0.01D，右±0.02D；柱镜度：左±0.02D，右±0.03D。 16、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾。 17、护目镜应能承受直径为≥6mm,质量为≥0.86g,速度不小于120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验,试验后不应出现下列破损、碎裂、变形、损坏等。 18、头盔标配≥4个灯座，斜上方两个，左右两侧各一个。头盔适配消防统型灯。可根据需求做预安装。 19、头盔内部配件为阻燃设计，可清洗的四点式头带。下颏带通过快速释放卡扣固定，太阳穴两侧和后面颈部两侧的头带都可连续调节，以达到最佳佩戴舒适度。调节轮即使佩戴手套也可以轻松单手拧紧和释放。 20、通风系统位于头盔的顶部加强筋的两侧和耳部后侧，保证头盔内部的最佳环境，尤其在长时间的救援任务中。 21、头盔必须在帽壳两侧设计有接口，可扩展灯座、降噪耳罩和各种防护面屏使用。 22、为了确保头盔内有良好的佩戴环境，头盔内必须配有发网。发网可由两点式魔术粘扣带调节佩戴高度。 23、头盔发网内部须有加强顶部可调节头带，用于加强抗冲击性能。 24、护目镜两侧有快速释放卡扣，可实现快速调节和释放织带长度。 25、护目镜紧密贴合面部，护目镜框架具有间接通风的功能，镜片为聚碳酸酯材料，有防刮防雾功能，使用快速连接卡扣护目镜装配在头盔上。 | 45 | 顶 |  |  |
| 17 | 智能抢险头盔 | 1、智能头盔整体采用一体化设计，所有智能化模块应和头盔一体化设计，非外挂式。 2、整机重量（不含配件）≤1500g。 3、头盔材料:采用玻纤改性增强复合材料和缓冲内衬，保证头盔轻量化的同时，头盔佩戴舒适，不出现偏移，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击等性能。 4、智能处理器:处理器核心不低于八核；实现高清视频采集，支持H.264视频压缩/解压缩技术，实时视频传输;公网4G全网通，高宽带通信能力,能支持高分辨率、高效率视频上传；系统版本不低于安卓12.0；RAM≥4GB，ROM≥64GB； 5、具有北斗/GPS融合定位功能； 6、无线通信模块：支持蓝牙（BTV5.0以上）；双频WIFI支持2.4GHz与5GHz;公网蜂窝模组：4G/3G全网通。 7、电池：电池容量≥4000mAh，可拆卸。 8、可见光模块：配备微云台防抖高清摄像头，支持1080P图像视频拍录，有效像素≥1300万；可捕捉广阔场景动态画面；微云台防抖模组适配复杂运动场景，运动状态保证图像高清稳定，并实现实时前后端画面同步。 9、图形显示方式：支持HDMI视频输出，可外接显示屏。 10、通讯模块：支持公网语音通讯，内置≥8Ω2W对讲级扬声器，SOC降噪双麦克； 11、语音交互模块：通过拾音器、扩音器、对讲控制系统组合，实现远程对讲的应用，支持一对一、一对多、多对多通信。 | 5 | 顶 |  |  |
| 18 | 抢险救援手套 | 1、符合XF633-2006《消防员抢险教援防护服装》。 2、阻燃性能(外层材料)：损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有饹融、滴落现象。 3、热稳定性能：整个救援手套试样和舒适层在(180土5)℃试验温度下保持≥5min，试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不应大于5%。 4、耐磨性能：在≥9kPa的压力下，经≥8000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。 5、耐撕破性能≥50N。 6、抗切割性能≥4N。 7、抗机械刺穿性能≥45N。 8、灵巧性能：救援手套的徒手控制百分比不应大于200%。 9、抓握性能≥80%。 10、穿戴性能：救援手套的穿戴时间不应超过8s。 | 145 | 副 |  |  |
| 19 | 抢险救援服(冬款) | 1、整体服装需符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。具有永久性阻燃，高隔热、高强度、抗撕破、永久性抗静电、耐高温，耐摩擦、不易起毛起球，色泽牢度极其稳定等特点。 2、服装整体结构： （1）冬季服装为夹克式上衣配长裤设计。 （2）衣领部可立领和翻领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。 3、前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。左右肩部设有两个挂袢。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。裤腰处拉链设计可与上衣连接，裤腿两侧各1个立体口袋,便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。中间层：防水透气层（全棉布+PTFE膜）和舒适层（芳纶里料）组成。抢险救援防护服外观标识按照应急管理部消防救援局《24式消防员抢险救援防护服款式标识 统型要求》执行。 4、技术参数要求:（1）面料性能：芳纶格纹面料，颜色为橙色；具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 4.1热稳定性能（橙色）：经、纬向尺寸变化率≤1%，表面无明显变化。 4.2色牢度（橙色）：耐洗沾色、耐水摩擦≥4级。 4.3水洗变化力(橙色）：径向、纬向：≤0级。 4.4阻燃性能（橙色）：续燃时间：0s，经、纬向损毁长度≤55mm，且无有熔融、滴落现象 4.5断裂强力（橙色）：经向:≥1100N.纬向：≥1000N。 4.6撕破强力（橙色）：经向:≥110N.纬向;≥80N。 4.7防静电性能：整套救援服带电量≤0.6μC 4.8接缝断裂强裂强力：≥950N。 4.9救援服色差/级：≥4级。 4.10耐静水压性能（洗涤25次）：≥80KPa。 4.11透气蒸汽性能：≥8000g/（㎡·24h） 4.12救援服舒适层性能：阻燃性能测试中无熔融、滴落现象。 4.13救援服针距密度：明暗线≥12针/3cm 4.14缝纫线热稳定性能：经180℃、5min后，无熔融和烧焦现象。 4.15硬质附件稳定性能：经180℃、5min后，能保持原有功能。 4.16质量≤1.8kg. 4.17每套服装有永久性标志（a.产品执行标准b.型号、规格c.生产厂家名称或商标d.生产日期e.检验合格标记f.禁用场所） 5、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 | 45 | 套 |  |  |
| 20 | 抢险救援服(夏款) | 1、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。具有永久性阻燃，高隔热、高强度、抗撕破、永久性抗静电、耐高温，耐摩擦、不易起毛起球，色泽牢度极其稳定等特点。 2、产品结构： 款式为：衬衫式分体抢险救援服。上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 3、衣领：立领，设置小护领。前胸设“V”字形反光标志带，后背设水平反光标志带，袖口和脚口设环绕反光标志带,便于夜间救援增加360°可视度。左右肩部设有两个挂袢。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色，胸前设置贴袋两个，袋盖为深火焰蓝色。裤腰设置防滑腰衬，裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，裤腿两侧各1个立体口袋，便于救援人员放置小型的救援工具及随身物品，裤脚魔术贴收紧，便于穿脱救援靴。肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。外观标识按照应急管理部消防救援局《24式消防员消防员灭火防护服款式标识统型要求》执行。 4、技术参数： 4.1面料性能：采用芳纶双重组织橙色，。 4.2阻燃性能（橙色）：（1）续燃时间：0S.无熔融滴落现象。(2)损毁长度：经、纬向：≤63mm。 4.3断裂强力：经向：≥960N纬向：≥860N。 4.4撕破强力：经向：≥185N纬向：≥142N。 4.5接缝断裂强力：≥770N. 4.6热稳定性能（橙色）：经≤1%、纬向≤2.5%尺寸变化率，无明显变化。 4.7防静电性能：≤0.1uC。 4.8救援服针距密度：明暗线≥12针/3cm、包缝线≥9针/3cm， 4.9质量≤1.1kg。 4.10缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃,热稳定性能试验后，缝纫线无熔融，收缩现象。 4.11硬质物件稳定性能：经（180±5）℃后，能保持原有功能。 4.12每套服装有永久性标志（a.产品执行标准b.型号、规格c.生产厂家名称或商标d.生产日期e.检验合格标记f.禁用场所）背后可根据客户 要求进行印字。 5、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 | 45 | 套 |  |  |
| 21 | 抢险救援靴 | 1、结构组成：消防员抢险救援靴由阻燃面料、内层防水面料、外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和防砸靴头等组成。 2、主要应用场景：用于对脚、踝部和小腿等足部提供保护的防护靴。 3、产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 4、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 5、靴面厚度：≥2.4mm。 6、靴外底磨耗减量：≤0.3cm/1.61km。 7、靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，不应被割。 8、靴帮抗刺穿性能：帮面皮革部位：≥175N；帮面织物部位：≥120N。 9、抗穿刺性能：掌心：≥1800N，前掌1：≥1800N，前掌2：≥1900N，后跟：≥2000N。 10、金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上无锈斑、锈痕、斑剥、针孔状的斑点等现象发生。 11、质量：≤1.8kg。 12、外观质量：消防员抢险救援靴每件产品上应平整、平服、平稳、清洁、对称。 13、绷帮端正平服：内底不露钉尖，无顶尾突出。 14、鞋里不应明显变色、脱色。 15、鞋垫牢固、平整；无明显感官缺陷；有中国鞋号。 16、缝线线道整齐，针码均匀，松紧一致。未有跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。 | 60 | 双 |  |  |
| 22 | 消防员隔热防护服 | 符合XF634-2015《消防隔热防护服》； 1、阻燃性能：经向损毁长度≤40mm、纬向损毁长度≤45mm； 2、断裂强力：经向≥1500N、纬向≥1200N； 3、撕破强力：经向≥120N、纬向≥110N； 4、热稳定性能尺寸的变化率：经向、纬向≤1%； 5、抗辐射热渗透性能：内表温升≥60s； 面料隔热性能： 6、阻燃性能（隔热层）：经向、纬向损毁长度≤45mm；经向、纬向续燃时间≤0S 7、热稳定性能（隔热层）尺寸的变化率：经向、纬向≤1%； 8、TPP≥30cal/cm2 | 4 | 套 |  |  |
| 23 | 消防员避火防护服 | 1、结构组成：上衣、下背带裤、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴（内含隔热鞋）。 2、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 3、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GA634—2015《消防隔热防护服》标准要求。 4、阻燃性能（外层性能）：经向损毁长度≤10mm、纬向损毁长度≤15mm，经向续燃时间0s、纬向续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 5、断裂强力（外层性能）：经向≥950N，纬向≥880N。 6、热稳定性能（外层性能）：经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 7、耐高温性能（隔热头罩性能）：经≥180℃高温5min后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。 | 2 | 套 |  |  |
| 24 | 二级化学防护服 | 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》的标准； 1、防砸性能：左、右耐压力≥21mm，左、右冲击≥21.5mm； 2、靴底抗穿刺刺性能（靴）：左、右≥1420N； 3、耐热老化性能：将试样置于≥125℃的烘箱中24h后取出观察试样均无发粘、发脆的现象； 4、耐寒性能：将试样置于≥-25℃的环境中5min后取出，迅速拉直观察，试样表面均无裂纹产生； 5、阻燃性能（有焰燃烧时间）：≤1s； 6、燃性能（无焰燃烧时间）：≤0s； 7、阻燃性能（损毁长度）：≤6cm； 8、拉伸强度：经向≥28kN/m，纬向≥24kN/m； | 5 | 套 |  |  |
| 25 | 一级化学防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：由大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。 2、主要应用场景：用于消防员进入灾害事故现场保护消防员使用。 二、标准规范 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 三、技术参数 1、整体气密性≤300Pa。 2、贴条的粘附强度≥1kN/m。 3、面料性能 （1）阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤10cm。 （2）拉伸强度：经纬向拉伸强度≥10kN/m。 （3）撕裂强力：经纬向撕裂强力≥80N。 （4）耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 （5）接缝强力：经纬向接缝强力≥600N。 （6）耐寒性能：无裂纹。 （7）面料抗化学品渗透性能 （8）面料接缝部位抗化学品渗透性能。 4、化学防护手套要求 （1）耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 （2）耐寒性能：无裂纹。 （3）耐刺穿力≥180N。 （4）灵巧性能≥3级。 （5）抗化学品渗透性能 5、化学防护靴的要求 （1）耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 （2）耐寒性能：无裂纹。 （3）抗化学品渗透性能 （4）靴底抗刺穿力≥1200N。 6、抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。 7、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA。 8、防滑性能：始滑角≥15°。 9、防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 四、大视窗的连体头罩 1、应有防（除）雾措施。2、抗化学品渗透性能（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min,氢氰化物≥60min。（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等。3、重量≤5kg。 | 2 | 套 |  |  |
| 26 | 防蜂服 | 1、结构组成：头罩、服装、手套、靴子。 2、主要应用场景：主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。 3、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF3008-2020《消防员防蜂服》。 5、整体采用多层白色高织高密涤纶涂覆织物制成。 6、连体式：头罩和服装连为一体，具有很好的密封性。 7、头罩面网由成型不锈钢网制成。 8、整体抗穿刺性能：≥330N。 9、外层面料撕破强力：经向：≥120N、纬向：≥80N。 10、外层面料断裂强力：经向：≥20KN/M、纬向：≥15KN/M。 11、外层面料耐磨性能：经过≥100圈磨损后无破洞。 12、手套耐切割性能：≥14.5N。 13、靴子电绝缘性能：击穿电压大于5000V时,靴子泄露电流≤0.1mA，且未击穿。 14、防碱渗透性能：在6.0mol/L氢氧化钠，≥10mm液柱下≥240min不渗透，不发粘、无裂纹。 15、耐酸渗透性能：在6.0mol/L硫酸，≥10mm液柱下≥240min不渗透，不发粘、无裂纹；在6.0mol/L盐酸，≥10mm液柱下≥167min不渗透，不发粘、无裂纹；在6.0mol/L硝酸，≥10mm液柱下≥135min不渗透，不发粘、无裂纹。 16、在后腰配置两台降温风扇（并有防雨保护罩），单独配备储电用充电宝（≥20000毫安，可连续工作≥7h），风扇可用开关调节。 17、含有挂钩及口袋等设计，方便消防员随身携带一些小型作业工具。 18、内配蓄电池、充电器，鼓气扇，彻底解决了穿着闷热的问题，服装分为1号、2号、3号三种规格。 | 2 | 套 |  |  |
| 27 | 电绝缘装具 | 1、结构组成：含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2、主要应用场景：用于带电作业时的身体保护。 3、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 4、符合DL/T1125-2009《10KV带电作业用绝缘服装》标准要求。 5、电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 6、电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 7、电绝缘靴采用高压橡胶制成。 8、表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。 9、表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。 10、表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。 11、电气性能：交流电压以≥1000V/S的速度上升至≥20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。 12、绝缘手套耐电压≥12KV，绝缘靴耐电压≥25KV。 13、靴子电绝缘性能：击穿压力：≥5000V，泄露电流：≤0.1mA。 | 2 | 套 |  |  |
| 28 | 防高温手套 | 1、符合XF7-2004《消防手套》和GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度阴燃和续燃时间的测定》标准； 2、阻燃性能：经向损毁长度≤11mm、纬向损毁长度≤10mm； 3、耐热性能：在≥450℃高温中，3min后外层材料表面无炭化和燃烧现象； | 4 | 副 |  |  |
| 29 | 防化手套 | 1、符合XF/T12624-2020《手部防护通用测试方法》、XF770-2008《消防员化学防护服装》； 2、尺寸：长度≥353mm； 3、耐刺穿力：≥23N； 4、耐热老化性能：不粘、不脆； 5、抗化学渗透性能：平均渗透时间≥60min。 | 4 | 副 |  |  |
| 30 | 消防通用安全绳 | 1、符合XF494—2023消防用防坠落装备的标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告； 2、设计、外观和结构要求： 2.1消防安全绳(以下简称安全绳)应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成； 2.2安全绳应采用包芯绳结构； 2.3安全绳表面不应有任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致； 2.4安全绳的两端应裹以透明套管，不应留有散丝。其中一端应采用绳环结构，用细绳扎缝，缝合长度为轻型安全绳50mm以上，通用型安全绳100mm以上，并在扎缝处热封，外裹透明套管； 2.5安全绳作为应急逃生自救安全绳使用时，应具备高温环境承载性能； 3、直径：≥12.5mm； 4、破断强度：≥60kN； 5、延伸率：≤5.8%； 6、耐高温性能：经204℃土5”C的耐高温性能试验后,安全绳不应出现熔融、焦化现象； 7、高温环境承载性能：具备高温环境承载性能的轻型安全绳在400℃士5°C环境下承载300s，在600℃±5℃、2.67kN环境下承载45s,均不应出现断裂现象； 8、抗滑移性能：≤2.5mm； | 20 | 根 |  |  |
| 31 | 消防Ⅱ类安全吊带 | 1、技术性能符合XF494—2023消防用防坠落装备标准要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、安全吊带的静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能，金属零件的耐腐蚀性能均符合标准要求。 3、织带宽度43±1mm，厚度1.5±0.1mm，金属拉环的厚度：D环7±0.2mm；子母搭扣3±0.2mm，正立方向静拉力（指定试验）≥22kN。 | 10 | 根 |  |  |
| 32 | 消防Ⅲ类安全吊带 | 1、材料：铝、不锈钢和尼龙，可兼容8-13mm直径绳索，最大负重约140公斤，重量≤140g，颜色为金黄。 2、五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；腿环备有自动上锁扣，后背（腰带和腿环之间）；配有五个备有保护套的成形工具环，1码：腰带70-93cm，腿环47-62cm，身高165-185cm；重量≤2500g。 | 10 | 根 |  |  |
| 33 | 消防防坠落辅助部件 | 总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告； 包括： 1、10.5mm静力绳1根（尼龙材质，长度≥50米，断裂强度≥25kN）。 2、“8”字环1个（断裂强度≥30kN，铝合金材质,重量≤120克）。 3、铝制D型钩2个（开口闭合状态长轴方向破断强度：≥30kN，开口打开状态长轴方向破断强度:≥10kN，短轴方向破断强度:≥10kN）。 4、钢制D型钩2个（自动锁，开口闭合状态长轴方向破断强度：≥50kN，开口打开状态长轴方向破断强度:≥15kN，短轴方向破断强度:≥15kN）。 5、O型安全钩2个（自动锁，钢制材质，开口闭合状态长轴方向破断强度：≥40kN，开口打开状态长轴方向破断强度:≥11kN，短轴方向破断强度:≥11kN）。 6、鸡爪绳1.8m 2根（直径8mm，断裂强度≥12kN）。 7、扁带2条（高强度短扁带，长度120cm，断裂强度≥25kN）。 8、绳索救援手套1副（真皮材质，手套用于绳索救援、⽇常的攀爬训练。掌⼼、⻝指、拇指⼯作部位双层防磨补强。可操作手机触摸屏。手腕对称锁孔，⽅便用锁挂起挂于安全带上，随⼿拿取使用，耐撕裂性≥85N，符合GB 24541-2022《手部防护机械危害防护手套》标准）。 9、单滑轮1个（适用绳索直径8-13mm，工作负荷≥22kN，极限负荷≥36kN）。 10、双滑轮1个（适用绳索直径8-13mm，工作负荷≥22kN，极限负荷≥36kN）。 11、单向滑轮1个（侧板为移动式，可安装绳索或扁带，具有单向抓绳止停功能，适用绳索直径≤12mm）。 12、手式上升器1个（上升器主体采用铝合金材质、棘齿为不锈钢材质、把手为密度塑胶材质；工作负荷≥5kN，适用绳索直径8-13mm）。 13、防脱绳右脚上升器1个（攀登时绳索不会从卡槽脱出；具有较好稳定性，不会在受力下翻转；工作负荷≥5kN，适用绳索直径8-13mm）。 14、胸式上升器套件1套（五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；腿环备有自动上锁扣，肩带一侧有自动上锁扣，可快速打开；配有五个备有保护套的成形工具环，含胸式上升器，三角梅龙锁）。 15、无柄上升器1个（多用途上升器，用于个人上升，抓绳等用途，工作负荷≥5kN，适用绳索直径8-13mm。） 16、防慌乱手控下降器1个（材质：铝合金，钢，尼龙；主要适用于高空作业及绳索作业；它带有一个人体工程学手柄，可以舒适地控制下降；内置的防恐慌功能和防错装齿能降低因错误使用而产生事故的风险；工作负荷≥5kN，适用绳索直径10-11.5mm）。 17、垫布1块（尺寸≥80×100cm，四角有固定孔，符合GB/T411-2017标准）。 18、绳索护套2个（由PVC涤纶材料制成的护套，长度：≥70cm，符合GB/T 21196.2-2007标准）。 19、器材包1个（容量：≥55L，用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开，加厚腰带和肩带的舒适性，适合⻓距离承重背负）。 20、脚踏圈1个（材料：聚乙烯纤维，可调节扣为轻合金材质；重量：≤50g）。 21、移动止坠器1个（两档设计，上为移动档，内部绳索空隙较大，止坠器可以自由移动，下为作业档，内部缝隙较小，移动时需要用单手拨动，停滞保护时可用此档防止绳索滑动；适用绳索直径：10-13mm；工作负荷≥5kN，重量：≤200克；） 22、势能吸收器1个（两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损；长度≥40cm，重量≤180g。）。 | 2 | 套 |  |  |
| 34 | 移动供气源 | 符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》的标准，用于人员在有烟雾、毒气、粉尘或缺氧等特殊环境中的呼吸保护。 1、符合XF124-2013《消防员正压式空气呼吸器》标准及XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准。 2、配备：9.0L气瓶4具，减压供气系统、供气管（≥40米2根、≥10米2根）、2个呼吸面罩，1个移动车架、1个三通阀门、自动供压阀等。导气长管卷筒及携带箱、气源分配器、减压器、高压压力表、中压表、压力报警器、 供气阀、全面罩2个及腰带2根、Y型转换接口2个。 3、可置于地面推行。 4、中压导管的总长≥100米（可根据需要调节长度）。 5、面罩需防雾及硬化处理。 6、供气阀可与面罩360°快速插接。 7、具备高压报警功能。报警压力5.5±0.5MPa；连续声响15s发声声级≥94dB。间歇声响警报60s，其声强峰值90dB(A)，声响频率范围在2000-4000Hz之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1MPa为止。 8、可同时供两人使用；更换气瓶时互相不干扰。 9、额定工作压力≥30MPa，报警压力5-6MPa。 10、气密性：在气密性能试验后，压力指示值在1min内的下降0MPa。 | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 消防专用救生衣 | 模块化救援救生衣可以根据不同的救援场景携带各种功能模块，整体结构贴身合体，穿着舒适，双臂活动范围大，可快速进行各种救援行动。 1、浮力≥120N； 2、轻量化救生衣本体重量≤1.9kg； 3、采用高韧度防泼水尼龙面料外壳； 4、内侧设有快速排水网，舒适的氯丁橡胶衣领； 5、YKK自锁树脂拉链，拉链内侧配有两个安全插扣； 6、肩带采用≥2mm厚度、强度为≥25kN的高强织带，肩部采用弧形金属调整扣，即使长期暴晒和摩擦也不会有断裂风险； 7、全衣有≥13个调节点调整救生衣大小，确保穿着合身； 8、配有可拆卸式快脱安全带，根据使用者的左右手习惯，可以左向或右向安装；特殊情况下，快脱安全带也可安装在救生衣侧面； 9、前后身魔术贴MOLLE面板，可贴姓名贴、标识牌、徽章和队标； 10、前肩两个四方卡座，可挂载救援刀，固定活饵带布套； 11、前身有两个≥4*8槽海帕隆MOLLE面板，可挂载口袋和装备； 12、前身内侧网袋，可放置个人物品； 13、后身内侧隐藏式水袋仓，可配悬挂式格栅扁水袋系统，饮水管可直达救生衣前身，扁水袋系统可通过水温来达到冬暖夏凉的效果，增加体感舒适度，还可以随时补水； 14、下摆配有四点式腿带；配有双道织带的四点式安全腿带，腿环织带最宽处达7cm； 15、救生衣含安全牵引绳、口哨，割绳刀，MOLLE气密式防水口袋，对讲机口袋，扁水袋组件，扁水袋系统，定制队标等。 | 50 | 套 |  |  |
| 36 | 空呼智能压力表 | 1、用于安装在消防员空气呼吸器上的核心监测设备。 2、主要功能: 2.1气瓶压力监测:实时测量空气呼吸器气瓶内的剩余压力，精度可达0.01Mpa，是判断消防员可作业时间的最关键数据。 2.2环境温度监测:测量消防员所处环境的实时温度，帮助判断火场危险等级。 2.3相对海拔高度监测:监测消防员的垂直位置变化。 2.4数据远传:内置4G通讯模块，将采集到的压力、温度等数据实时发送到后方指挥服务端，供安全员和指挥员监控。 2.5关键特性:设备具备ExibIIBT4Gb的防爆等级，可在易爆环境中使用，防护等级≥IP65，坚固耐用。 | 35 | 台 |  |  |
| 37 | 内攻登记手柄 | 1、用于配合“内攻登记平板”使用的便携式外设。 2、主要功能(根据名称和系统构成推断): 2.1快速身份识别:作为平板电脑的外设，可能集成了更便捷的NFC/RFID读写或扫描功能。安全员在登记时，无需操作平板，只需用手柄“刷”一下消防员头盔或身份卡上的标签，即可快速完成人员信息的录入。 2.2简化操作流程:使人员进出登记的操作更快捷、更符合现场紧张环境下的使用习惯。 2.3关键特性:作为平板的辅助设备，专注于信息采集，提升登记效率。 | 3 | 台 |  |  |
| 38 | 内攻登记平板 | 1、用于后方安全员或指挥员使用的核心指挥和信息显示终端。 2、主要功能: 2.1信息汇总中心:接收并集中显示所有前端设备（智能空呼压力表、气体检测仪）传回的实时数据，如图形化展示每个消防员的气瓶余量、现场环境参数等。 2.2人员登记管理:配合“内攻登记手柄”，用于登记进入火场人员的身份信息、进入时间、气瓶初始压力等。 2.3指挥与告警:当接收到前端设备的低压、超限或呼救警报时，平板会通过声光等方式提醒指挥员，并显示报警人员的具体信息。 2.4关键特性:这是一款工业级三防平板，采用安卓操作系统，≥8.0寸高亮屏，支持二维码扫描和NFC/RFID读卡功能，性能稳定，坚固耐用，电池续航力强。 | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 八合一气体监测仪 | 1、这是消防员随身携带的环境危险因素侦测设备。 2、主要功能: 2.1多种气体检测:可同时检测多达8种不同的有毒有害或可燃气体，并能监测现场的温度、湿度和粉尘浓度。 2.2泵吸式采样:内置强力采样泵，可以对20米以外的远距离环境或密闭空间（如管道、深坑）进行采样分析。 2.3数据与定位:可选配4G数据传输和GPRS定位功能，将环境数据和人员位置信息实时传回指挥中心。 2.4关键特性:彩色液晶屏显示，中英文界面，同类设备间可实现互联报警。 | 1 | 台 |  |  |
| 40 | ▲手提式强光照明灯 | 1、隔爆+本安双重防爆处理，防爆执行标准符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.2-2021、GB/T3836.4-2021、GB/T3836.31-2021国家标准，防爆标志 ：ExdbibIICT6Gb;ExibtbIIICT80℃Db。（提供防爆合格证） 2、聚光5米处照度值：强光平均照度≥2000lx,强光最小值≥1600lx弱光平均照度≥1300lx弱光最小值≥1200lx 3、具有聚光、泛光、红/蓝警示、聚泛光强弱可调节功能等多种工作模式。 4、聚光连续放电时间:≥10h强光，≥15h工作光。 5、可移动式灯具易碎部件在经弹簧冲击锤≥0.20Nm的冲击后应不发生损坏;其他部件在经弹簧冲击锤≥0.35Nm的冲击后应不发生损坏 6、灯具尾部应具有磁力模块，当吸附于铁质材料上时，应能承受水平和垂直≥10N的拉力测试,不会造成吸附脱落。 7、产品具备低电量警示功能，同时设计有4段式LED电量指示装置，能够清晰呈现电量剩余状况。 8、灯具尾部设计高穿透性、高可视性能的方位灯，在作业现场能够清晰的显示持灯人员的相互方位。 9、内部点燃的不传爆试验，灯腔用爆炸性混合物试验气体：氢气浓度≥27.5%；乙炔浓度≥7.5%，经过5次点燃实验之后，灯具外壳内的点燃混合物未传到试验罐内。 10、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 | 20 | 个 |  |  |
| 41 | 消防员降温背心 | 1、符合XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准； 2、外层面料性能： 2.1阻燃性能：损毁长度经向≤40mm、纬向≤45mm，续燃时间≤0s,无熔融、滴落现象； 2.2断裂强力：经向≥800N、纬向≥900N； 2.3撕破强力：经向≥120N、纬向≥130N； 2.4热稳定性能：经纬向尺寸变化率≤3%； 2.5色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级； 3、隔冷层性能：经、纬向尺寸变化率≤4%，试样表面无明显变化； 4、蓄冷剂相变热(kJ/kg)≥205kJ/kg； 5、总蓄冷量(kJ)≥310kJ； 6、蓄冷降温袋承受≥490N静压负重，不应出现破损； 7、针距密度：明暗线≥13针/3cm； 8、接缝断裂强力：经向≥800N、纬向≥860N； 9、接触温度(℃)≥9℃; 10、总质量(包括蓄冷降温袋)(kg)：≤2.0； 11、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 | 20 | 件 |  |  |
| 42 | 消防用荧光棒 | 1、≥16寸荧光棒，棒体直径≥20mm*300mm，外壳材质PE塑料，发光颜色可选：红、黄、蓝、绿、粉、橙、白、紫。发光时间大于90min。包装1支/袋。 | 120 | 根 |  |  |
| 43 | 有毒气体探测仪 | 1、同时进行甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢浓度检测。 2、报警点可根据用户要求设定。 3、二级声光报警功能。 4、大屏幕数字液晶显示。 5、电池电压指示功能，背景光功能。 6、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 44 | ▲可燃气体检测仪 | 1、测试气体 甲烷（CH4）、氧气（O₂) 测定原理 甲烷：热催化载体敏感元件氧气：电化学气体传感器 测试范围 CH4：0~4.00%CH4、O₂：(0~25.0)%O₂ 2、指示精度 CH4：0~1.00%CH4：±0.10% 1.00~3.00%CH4：±10%真值 3.00~4.00%CH4：±0.30% O₂：0.0~5.0%±0.5% >5.0~25.0%±3%FS 3、报警点设定 CH4：仪器的报警点设置范围：0.50~2.50%CH4；任意设置。 O₂：仪器的氧气部分报警点应能在0~25.0%O₂的范围内任意设置。 4、报警误差 CH4：报警误差应不超过±0.05%CH4。 O₂：报警误差应不大于±0.3%O₂。 5、响应时间（T90） 仪器的响应时间应不大于CH4：20秒；O₂：35秒。 6、报警声级强度 ≥75dB（距蜂鸣器1米远处） 7、报警光能见度 ≥20米（黑暗中） 8、传感器使用寿命 CH4：>1年O₂：>2年 9、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 消防用红外热像仪 | 产品符合XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》标准。 - 1、传感器：非制冷焦平面探测器 2、探测器像素：≥384×288， 3、响应波段：7.5～14μm 4、NETD:<40mk(@25℃,F#=1.0) 5、镜头焦距：≥13mm 6、空间分辨力：≤1.31mrad 7、视场角度：≥28°×21° 8、F数：≥F1.0 9、数字变倍：1X,2X,4X 10、帧频：≥60HZ 11、显示屏：≥3.5英寸，TFT彩色LCD，≥800×600像素 12、图像显示：具有黑热（基本）、白热（环境监测）、彩虹（消防）、冰热（火情）、热点区域标红（火灾）、融合（失踪人员）、画中画（搜救）等12种成像模式。 13、测温范围：-40℃~2000℃存储卡：≥64G - 14、测温精度：±1℃or±1% - 15、支持录像和拍照/WIFI/电子罗盘 16、电池工作类型：4-6小时连续工作 17、使用工作温度：+80℃连续工作≥30min；+120℃连续工作≥10min；+260℃连续工作≥5min； 18、防护等级：≥IP67,2米自由落体无损伤 19、有激光测距功能，重量：≤800g 20、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 | 2 | 套 |  |  |
| 46 | 测距仪 | 1、量程：3-800米 2、电源：CR2-3v锂电池 3、测量单位：米（m）、码（Yd） 4、测距误差：±0.3m 5、测量角度范围：-90°~90° 6、弹道补偿角度范围：-20°~20° 7、测高最小高度起：1m 8、测角误差：±1° 9、激光波长：≥905nm 10、视力安全：FDA（CFR21） 11、视场：≥7° 12、望远镜倍率：≥7X 13、望远镜物镜孔径：≥23mm 14、望远镜目镜孔径：≥16mm 15、出瞳直径：≥3.7mm 16、屈光度：±5D 17、镜片镀膜：A5 18、仪器材料：硬胶部分用APS+PC软胶部分是TPR 19、屈光度调整：目镜调整Eyepieceadjustment 20、旗杆锁定功能：有 21、高尔夫弹道补偿功能：有 22、二点测高：有 23、测角：有 24、水平距离：有 25、角度开关：有 26、测速范围：18~300km/h 27、液晶显示器：透过式LCDTransflectiveLCD 28、操作温度：-20℃-50℃ 29、具有国家认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 测温仪 | 1、测温范围-50℃~900℃ 2、测量精确度±2.0%or±2.0℃ 3、测量物距比12:1-20:1 4、发射率0.10~1.00可调 5、光谱响应和反应时间(8-14)um&500ms 6、重复性±1%or±1℃ 7、℃/℉单位转换有 8、数据锁定和数据存储有 9、激光定位和背光显示有 10、最大\最小\平均\差值计算有 11、高温\低温报警功能有 12、包装规格 13、电源5VDC或7VDC或9VDC电池 14、具有国家认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 套 |  |  |
| 48 | 各类警示牌 | 1、用于害事故现场警戒警示。 2、金属材料制作，规格分三角形状，边长≥400毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，与标志杆配套使用，另外配置金属固定架。 | 2 | 套 |  |  |
| 49 | 闪光警示灯 | 1、用于灾害事故现场的警戒警示，太阳能供电、充电款。材质采用通明高分子树脂，尺寸：≥120*370mm。 | 3 | 套 |  |  |
| 50 | 隔离警示带 | 1、符合国家相关标准规范，主要用于灾害事故现场警戒。具有发光或反光功能，长度不少于100米，中间印有注意安全或消防119等提示字样。 | 24 | 套 |  |  |
| 51 | 液压破拆工具组1 | 液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，用于消防员抢险救援破拆使用。 全套产品包括液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压机动泵、液压手动泵、液压油管、电动液压剪扩器 1、剪切器1台： 1）工作压强≥730Pa；工具采用星形手控阀设计，接口采用机械螺纹旋转式连接； 2）最大开口距离≥204mm；救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。 3）剪切圆钢（Q235材料）≥45mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥20mm； 4）最大剪切力≥1370kN； 5）重量≤21.5kg； 2、扩张器1台： 1）工作压强≥730Pa；工具采用星形手控阀设计，接口采用机械螺纹旋转式连接； 2）最小扩张力≥70KN，最大扩张力≥350KN； 3）最大扩张距离≥800mm； 4）最大牵拉力≥55KN； 5）最大挤压力≥115KN； 6）重量≤17kg； 3、剪扩器1台： 1）工作压强为730Pa；工具采用星形手控阀设计，接口采用机械螺纹旋转式连接； 2）剪切圆钢（Q235材料）直径≥38mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥20mm； 3）最小扩张力≥55KN，最大扩张力≥210KN； 4）最大扩张距离≥380mm； 5）最大牵拉力≥60KN； 6）最大挤压力≥80KN； 7）重量≤15.5kg；按压式机械设计插取便于更换扩张头； 4、撑顶器1台： 1）工作压强≥730Pa；工具采用星形手控阀设计，接口采用机械螺纹旋转式连接； 2）一级撑顶力≥310KN，二级撑顶力≥140KN；活塞杆末端配有防滑齿，可在360度范围内任意旋转； 3）一级撑顶行程≥390mm，二级撑顶行程≥360mm； 4）闭合长度≤550mm，撑顶长度≥1300mm； 5）重量≤14.5kg； 5、机动泵1台： 1）工作压强≥730Pa； 2）采用径向柱塞泵，功率≥2.2KW； 3）双倍流量下，高压流量≥1.3L/min，低压流量≥5.5L/min；可同时接驳并使用两件工具； 4）液压油箱容量≥3L； 5）重量≤24KG； 6、手动泵：液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用。 1）工作压强≥730Pa； 2）高压流量≥1.55ml/次，低压流量≥15ml/次； 3）重量≤11kg； 7、液压油管2套： 1）每套长度≥10m，采用双油管单接口连接，机械螺纹螺旋式连接方式； 2）重量≤5kg； 8、电动液压剪扩器： 1）最大剪切能力（Q235材料）≥20mm（圆钢）; 2）最小扩张力≥25KN，最大扩张力≥170KN； 3）扩张距离≥300mm；具有良好的撕裂效果；按压式机械设计插取便于更换扩张头； 4）牵拉力≥30KN； 5）挤压力≥45KN； 6）重量≤16kg；（不含液压油和电池） 7）设备的防护等级≥IP68； 8）电动破拆工具组可在陆地和水下使用，水下作业深度≥5米； 9）工具采用星形手控阀设计,手控阀转动超过30°,开启倍速功能； 10）工具有智能面板功能可实时显示功率、电量、温度预警； 11）可以在水下更换电池； | 1 | 套 |  |  |
| 52 | 液压破拆工具组2 | 液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件标准，用于消防员抢险救援破拆使用。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 接口全部为优质单接口，可以带压插拔，接口采用机械螺纹旋转式连接；全套包括：液压机动泵、扩张器、剪切器、剪扩器、撑顶器、手动泵、液压油管。 1、剪切器1台：救援中用于剪切金属结构、管道、异型钢材和钢板。 1）工作压强≥73Mpa; 2）最大开口距离≥220mm;超强的C型刀片完美利用弧形刀片的回拉作用； 3）剪切圆钢（Q235材料）≥40mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥20mm； 4）最大剪切力≥800kN； 5）重量≤14.5kg； 2、扩张器1台：扩张器在救援中用于扩张、撕裂、夹持、挤压功能； 1）工作压强≥73Mpa； 2）最小扩张力≥40KN；最大扩张力≥200KN； 3）最大扩张距离≥730mm； 4）最大牵拉力≥55KN； 5）重量≤14kg； 3、剪扩器1台：救援中用于具有剪切、扩张功能； 1）工作压强≥73Mpa; 2）剪切圆钢（Q235A材料）直径≥38mm，剪切钢板（Q235A材料）厚度≥20mm； 3）最小扩张力≥45KN；最大扩张力≥210KN; 4）最大扩张距离≥380mm； 5）最大牵拉力≥60KN; 6）重量≤15.5kg； 4、撑顶器1台：救援顶杆用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。 1）工作压强≥73Mpa; 2）闭合长度≤550mm，伸出长度≥1300mm;活塞杆末端配有防滑齿，可在360度范围内任意旋转； 3）一级撑顶力≥320kN，一级撑顶行程≥390mm; 4）二级撑顶力≥140kN，二级撑顶行程≥360mm; 5）重量≤14.5kg; 5、机动泵1台：采用径向柱塞泵； 1）工作压强≥73Mpa，功率≥2.2KW; 2）双倍流量下，高压流量≥1.2L/min，低压流量≥5.0L/min； 3）液压油箱容量≥3L; 4）重量≤24KG； 6、手动泵：液压救援工具的手动动力源，可在有爆炸危险的场合使用； 1）工作压强≥73Mpa； 2）重量≤8kg； 3）高压流量≥2.5ml/次，低压流量≥24ml/次； 4）液压油箱容量≥2L； | 1 | 套 |  |  |
| 53 | 机动链锯 | 1、符合GB/32460-2015消防应急救援装备、破拆机具通用技术条件。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、发动机功率：≥5.4kW； 3、推荐导板长度：≥20寸； 4、锯切效率：≥28cm²/s； 5、切割深度：≥500mm； 6、怠速耳旁噪音≤105dB（A） 4、重量：≤8kg； 5、基本配置：专用工具1个、原装锯条1条； | 2 | 套 |  |  |
| 54 | 消防马刀锯 | 1、额定电压220V或380V 2、额定频率50HZ 3、额定输出功率≥1000w 4、王府行程≥25mm 5、最大切割深度金属≥100mm木材≥200mm 6、重量≤4.5kg 7、1-6档调速 | 2 | 套 |  |  |
| 55 | 无齿锯 | 1、符合GB32460-2015消防应急救援装备破拆机具通用技术条件。发动机符合国家II阶段排放标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、排量：≥70cc；功率：≥3.7kw. 3、锯片尺寸：直径≥350mm，最大切割深度：≥125mm。 4、低温启动时间（-25°--20°)≤30s 5、两冲程发动机 6、切割钢筋速度≥50cm2/min； 7、切割木材速度≥850cm2/min； 8、切割混凝土≥880cm2/min； 9、满油箱连续工作时间≥1300s； 10、锯片罩可以无极调整。 11、切割速度（钢板）≥50cm2/min 12、净重：≤12.30㎏。 13、配备砂轮锯片≥2张，专用工具1个，配比壶1个。 | 1 | 套 |  |  |
| 56 | 手动破拆工具组 | 1、手动破拆工具组符合GB32459-2015消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件要求； 2、产品组成：滑动伸缩冲击杆、撬锁拔钉器、金属切割器、十字撬头、长宽凿、短窄凿、长尖凿、短尖凿、V型凿、多功能腰斧、消防平斧、延长杆、铝合金便携箱； 3、滑动伸缩冲击杆：拉伸总长度≥1150mm，收缩长度≤725mm，冲击行程≥420mm，重量≤5.3kg； 4、撬锁拔钉器长度≥125mm，重量≤0.6kg； 5、金属切割器可切割≥1.5mm的Q235钢板，长度≥177mm,重量≤0.7kg； 6、十字撬头：与连接杆组合使用，可打孔，击碎玻璃，穿过门窗，汽车的缝隙，一头多用，长度≥124mm,重量≤0.6kg； 7、长宽凿：与连接杆组合使用，冲击、凿开塑料、木质门窗等一般硬度的材料，可切断螺栓等，宽50mm寸,长度≥382mm,重量≤1.2kg； 8、短窄凿：与滑动杆配合使用，冲击、凿开坚硬的物体，破拆木质门窗等长度≥372mm,重量≤1.1kg； 9、长尖凿：冲击、凿开混凝土及砖石墙体破碎玻璃，凿开门窗，击穿金属及众多复合材料，也可定位冲孔长≥375mm,重量≤1.1kg； 10、短尖凿：适合狭小空间，冲击、凿开混凝土及砖石墙体破碎玻璃，凿开门窗，击穿金属及众多复合材料，也可定位冲孔长≥265mm,重量≤0.7kg ; 11、V型凿长度≥308mm,重量≤0.9kg； 12、多功能腰斧：集砍、撬、拔、锯、拆卸螺、栓等功能与一身，可砍断≥φ6.5mmQ235A圆钢,高空携行施救，长≥285mm重量≤0.8kg； 13、延长杆：与各种工具头连接使用，长≥296mm,重量≤0.9kg； 14、消防平斧：可砍断≥φ10mmQ235A圆钢、尖刃可凿穿厚度1.5mm的Q235钢板，刀口无明显崩刃和开裂，长度≥620mm,重量≤3kg； 15、冲击杆连接金属切割器工具头后的总长度≥1540mm； 16、冲击杆连接撬锁拔钉器工具头后的总长度≥1480mm； 17、冲击杆连接十字撬工具头的总长度≥1400mm； 18、工具装入铝合金箱内，整体重量≤22.5kg。 19、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 57 | 多功能挠钩 | 1、产品符合GB32459-2015消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件。 2、链接杆抗拉离性能≥5kN。 3、登高钩链接件钩拉性能≥3KN。 4、有挠钩、木榔头、抓耙、撑顶器、消防锯、消防剪、消防斧等工具头可更换。 5、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 2 | 套 |  |  |
| 58 | 绝缘剪断钳 | 1、符合DL/T1476-2023电力安全工器具预防性试验规程；手柄用玻璃纤维和橡胶部分覆盖，适合带电工作，如剪电缆、电线、变电站，通讯缆等。也可剪低碳钢和铝；可防电压：≥5000V；重量：≤3kg；长度≥600MM。 | 2 | 套 |  |  |
| 59 | 便携式防盗门破 拆工具组 | 1、符合GB32460-2015消防应急救援装备破拆机具通用技术条件；符合GB17906-2021液压破拆工具通用技术条件。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告；液压泵主要参数：最大工作压力≥72MP；软管长度：≥2m；小型扩张器主要参数：扩张距离:≥160mm；最小分离（扩张力）≥11KN；自由回落时间:≤6S；撬棍主要参数：长度:约450mm；重量：≤3kg，最小插入高度≤5mm。超长开门器主要参数：闭合长度≥350mm，最大撑顶力≥100Kn；开门器自由回落时间: ≤20S。 | 2 | 套 |  |  |
| 60 | 电动凿岩机 | 1、输入功率≥1600W，锤击率≥1200次/分钟最大锤击力≥45焦耳;重量≤16.5公斤。 | 2 | 套 |  |  |
| 61 | 防盗门快速破拆工具组 | 1、可实现15-40s时间内拆卸面板扭断锁芯将防盗门打开。 2、拆锁夹设计及配置：夹口设计C型咬合口（可调节大小、拆卸面板、拆卸锁芯），内侧设计凹型（拆卸面板起到防滑作用），夹口中间设计U型缺口，用于拆卸锁盖锁芯。 3、手柄设计两个C型口（一个为固定型、C型口用于拆卸、全铜锁芯、带钢梁锁芯、全钢锁芯）另一个C型口设计（快拆式螺丝刀、C型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体）螺丝刀前端设计6-8mm平口型，用于拨动锁体反锁装置，以及转动带钢梁锁芯（不会出现空转状态打不开锁)。 4、配置：电动扳手、手动扳手8-10mm、宝塔钻头4-20mm、强开磨具（十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具）、工具箱最大扭矩：≥300NM 5、电池容量：≥4.0Ah 6、充电时间：≤70min 7、工具组≤8.5kg | 2 | 套 |  |  |
| 62 | ▲救生缓降器 | 1、总体要求符合GB21976.2-2012建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器标准，整套装备由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成，主要用于高处救人和自救，缓降器各部件无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎，采用航空用钢丝绳的，直径≥3mm；采用有芯绳索的绳芯，直径≥3mm，外层材质为棉纱或合成纤维材料。全绳应结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象，安全带材质为棉纱或合成纤维材料。带宽40～80mm，带厚1～3mm，带长1000～1800mm，并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环，安全钩由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠，绳索卷盘由橡胶、塑料等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起，额定工作高度≥30m。 | 4 | 套 |  |  |
| 63 | 球形气垫 | 球形起重气垫撑顶高度更高，可快速地升举倒翻的车辆或坍塌的建筑物等。每个可连接式球形起重气垫四侧均有手提柄，方便搬拿；集成在球形气垫上的负载板可以确保在顶升过程中有高度的稳定性和负载能力，即使倾斜角度达到45°；每个气垫都可单独使用或通过金属连接栓与其他气垫相互连接，连接稳固迅速,最多可将2个气垫固定连接成为一个整体，以增加顶升高度。 1、每套包括2个气垫，最大起重能力≥28吨的气垫1个，最大起重能力≥70吨的气垫1个，每个气垫包括一个便携式包装盒和两个防尘保护盖； 2、气垫1：工作压力为≥12Pa，最大可承受45Pa-48Pa压力；起重力≥28吨，起重高度≥25cm，气垫直径≤60cm，重量≤13kg，结构高度≤8cm； 3、气垫2：工作压力为≥12Pa，最大可承受45Pa-48Pa压力；起重力≥70吨，起重高度≥35cm，气垫直径≤89cm，重量≤25kg，结构高度≤8cm； 每套气垫配件包括：包括含12Pa带灯带安全开关的双控制器1个，连接螺栓1个，含进气管的减压器1个，10米充气管2根，运输箱1个。 | 1 | 套 |  |  |
| 64 | 磁吸外封堵漏工具 | 1、一种可立即阻止、安全易控的危险液体和气体泄漏封堵方法。由于它的独特自粘特性，堵漏处理高效，无需其它附件，简单快捷。 由带有磁性的特殊材料制成，其吸附最大压力为1.72Pa。可即时使用：无需准备时间，可快速控制泄漏损害无需其它附件：在几秒钟内即可完成密封，可有效减少化学物质暴露时间，封堵概念简单：低维护，完成封堵操作只需几句简单介绍，有效减少理解上的误差包装袋存放：安全运输/储存，隔离磁场产品规格（CM）长45*宽45*高1.5（长、宽、高各单项尺寸允许±5%偏差），重量（KG）≤13。 | 2 | 套 |  |  |
| 65 | ▲消防过滤式自救 呼吸器 | 1、主要应用场景：适用于宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、医院、地铁、轮船、车站、码头、公共娱乐场所和住宅等预防火灾事故时，个人防护呼吸保护必备的装置。 2、符合标准GB21976.7-2012建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器规定。 3、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 4、防毒时间≥30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护、密封性好，适用于成年人各种面型； 5、防护对象：一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、毒烟、毒雾。有特殊药剂成份，也可用于综合防毒等； 6、油雾透过系数＜5%； 7、吸气阻力＜800Pa； 8、呼气阻力＜300Pa； | 30 | 只 |  |  |
| 66 | 多功能担架 | 1、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告 2、采用高质量尼龙板制成，可以弯曲变形，用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救助、地面一般救助、高空救助、化学事故现场救助等，可水平或者垂直吊运。 3、展开尺寸：约250×90cm 4、厚度：≥5mm 5、最大承重：≥150kg | 1 | 套 |  |  |
| 67 | 救援支架 | 1、产品符合XF3009-2020救援三脚架标准； 2、设备可组三脚救援支架、二脚救援支架和单脚救援支架，支撑脚两节为可分解式，便于携带； 3、救援三脚架顶端应设置不少于2个固定锚点，且均应能安装通用型滑轮装置； 4、三脚架最大支撑高度≥2700mm，单脚架最大支撑高度≥3700mm，两脚架最大支撑高度≥3400mm，三脚架工作区域：约200cm*200cm，三脚架工作负荷：≥300kg，钢丝绳绞盘破断力：≥10KN； 5、净重：≤50kg； 6、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 68 | 救生抛投器 | 1、产品符合GB/T27906-2011《救生抛投器》；双肩背包式设计，便于携带，手持式发射，整体重量轻便，以便于携带野外作业，整枪组装完整，将呈现手持式状态，枪身重量：≤5kg总重量：≤12kg。 2、工作压力≤800psi；发射瓶容量≤0.8升；发射距离：≥170m（陆用）、≥60m（水用）；抛投枪充气时间：≤5s， 3、发射气瓶充满一次可连续发射≥15次。减少了普通抛投器需要收绳的救援时间，大大加强了救援的时效、可靠性。 4、抛绳弹内置高强度的牵引绳，最大破断拉力≥2000N。抛射偏差角度≤1.5°。 5、配备4个救援抛绳弹。其中2个陆用抛绳弹2个水用抛绳弹，抛绳弹由高强度、耐冲击性能好的工程塑料管和橡胶弹头组成。 6、有配套的气动收绳器采用快速气动收绳可对牵引绳进行快速回收。 7、标准配置（水陆两用）： 标准配置：发射枪1支、充气瓶（含接口）1个、回收线盘轮1个、枪体延长管1根、抛绳弹4支、气动收绳装置1套、随机配件1套（含设备安装、调试、维护所需常规配件）、便携式背包一个。 8、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 69 | 救生照明线 | 1、符合GB26783-2011消防救生照明线标准要求，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告； 2、采用一体化结构设计，内置锂电池，容量≥10000mAh，工作电压≤7.4V，最大电流≤1A； 3、采用LED灯，PVC材质，线长≥100米； 4、线体拉力≥300N，重量≤9Kg； 5、线盘端与线尾端均可控制照明线常亮、频闪，常亮连续工作时间＞8h，闪烁连续工作时间＞16h； 6、线盘内置高亮辅助照明灯，在黑暗的环境中可提供辅助照明； 7、发光亮度≥100cd/㎡，绝缘电阻≥500MΩ； 8、具有防爆性能，防爆等级≥ExibⅡBT3Gb，具有国家认可的第三方检测检测机构出具的防爆合格证。 | 2 | 套 |  |  |
| 70 | 移动式排烟机 | 1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求。航空级铝合金框架，带全地形脚轮,拉杆，单肩背带。 2、产品重量含电池≤30kg； 3、风机采用无刷直流电机系统，可以交直流两种形式供电。功率：≥700W；电池系统：≥40V，充电时间≤4小时。 4、风量≥10,000立方米/小时。最大风量运行时长60分钟。 5、可在火灾扑救现场使用，能180°水平放倒使用，用于深井或地下狭窄空间排烟救援。 6、自带液晶显示屏，显示电池电量。自带集成式LED照明灯便于夜间使用。 7、风机需自带内置充电器，且可在不停机状态下更换单块电池。 8、风机在运行过程中突然倾斜超过60°,机器会自动启动停机保护功能。 9、风机自带远程启动和关闭系统。 | 1 | 套 |  |  |
| 71 | 移动照明灯组 | 1、设备应由LED灯头、红黄蓝警示灯、升降杆、锂电池、线路板、遥控器、充电器等组成。 2、设备伸缩管采用超轻碳纤维材质，采用三角支撑结构设计，支撑腿可快速折叠和展开，照明装置采用四节旋转式升降固定伸缩杆作为升降调节方式，最大升降高度≥3.5m，照明高度可任意调节。 3、设备的光源功率应≥3X60w。 4、设备的光源显色指数应≥65，色温应≥4500K。 5、在1m处的光照强度应≥5800Lx。 6、设备在夜间环境下,当设备开启警示灯及强光后,应能在距离设备≥1000m处看到设备警示。 7、设备应具备USB输出端口，可通过USB输出端口为手机等小型数码设备进行充电。 8、设备应设计有金属电源开关，可切换强光，中光，弱光，频闪四档光源。 9、备有遥控器，遥控距离应≥30m，可通过遥控器开启或关闭强光、中光、弱光和警示灯。 10、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 72 | 移动发电机 | 1、输出电压：230V/400V 2、频率：50HZ 3、最大功率：≥8KW 4、额定功率：5KW 5、类型：四冲程汽油发电机 6、排量：≥459CC 7、点火系统：C.T.I电子打火 8、汽油容量：≥25L 9、连续工作时间：≥8H 10、噪音：≤75DB 11、启动方式：手启动/电启动/遥控启动 12、重量（kg）：≤100kg 13、配置标准：遥控启动、4G远程控制、智能控制系统、轮子扶手 | 1 | 套 |  |  |
| 73 | 多功能消防水枪 | 具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 1、流量：≥13升/秒（780升/分）； 2、具有直流/开花/喷雾功能，最大喷雾角不小于120°; 3、5档出水流量调节，分别是（4-6.5-8-10-13）升/秒； 4、具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗； 5、消防枪配置旋转雾化齿，工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果； 6、枪头配触感凸点，盲操作换挡，凸点向上直流出水； 7、水带接口可以360°无限旋转，有效防止水带打结。 | 10 | 套 |  |  |
| 74 | 多功能无后坐力水枪 | 接口:采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，黑色阳极氧化防腐处理枪体:精密锻造铝镁合金A6061，五轴加工中心一体成型 手柄:PL人体工程学防滑抗阻燃尼龙握柄，内嵌高强度不锈钢片，可耐冲击阀球:不锈钢镜面抛光高精度球，球面圆度0.001~0.003毫米，防腐性能优 越阀芯:锻造高纯度黄铜 密封件:高性能耐油、抗老化特氟龙垫圈紧固件:8US304不锈钢材质或锻造黄铜保护套:高品质阻燃橡胶，耐极限高低温喷等轮:精密不锈钢，镜面抛光，耐腐蚀 QLD6.0/13II-C性能参数: 1、额定喷射压力:≥0.60MPa;最大压力1.6MPa 2、档位:6.5/8/10/13/FLUSH五档 3、射程:≥37M 4、喷雾角调节范围:0~110° 5、重量:≤2.7kg 6、枪体长度:≤230mm(不含接口) 7、额定流量:≥13L/s 7、操作力矩:≤7.7N.m | 10 | 套 |  |  |
| 75 | 直流水枪 | 全铝合金材质的开关式水枪，喷射的水流为柱状，射程远、流量大、冲击力强，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。 1、直流射程≥28.8m； 2、额定喷射压力：0.35MPa,额定流量7.5L/s(±8%）； 3、水枪操作力矩≤7.1N·m； 4、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能；接口公称直径：65mm； 5、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 15 | 套 |  |  |
| 76 | 机动消防泵 | 符合GB6245-2006消防泵标准要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架大尺寸集成滚轮，进水部件，出水部件等组成。 2、主要应用场景：主要适用于消防队、工矿企业、县城、村镇等地的消防灭火，也可用于具有市政水源或内部供水管网，对消防车不易达到的工矿企业、仓库货场等场所的增压供水灭火，还可作为农业排灌机械或城建、邮电工程中坑道积水的抽排水机具。 3、数字化显示和控制，吸水模式可切换，手动或自动，带“中继”模式用于远距离供水。 4、中继模式下，当进水口压力＞1bar自动启动发动机开始泵水当进水口压力＜0.5bar发动机将在15秒内自动关机.当出水压力＞0.8bar时自动关闭吸水真空泵。 5、可伸缩手柄和大尺寸轮子便于路面推行 4、带电池充电口，带蓝牙模块（可配合APP实现远程控制） 6、额定性能：≥660l/min@5.5bar，3m吸水高度 7、最大流量：≥950l/min 8、2缸四冲程汽油发动机。功率：≥13.2KW，油箱容量：≥8升，空冷，可手动或电启动，带电池充电功能。启动电池12V/14Ah 9、单级离心泵，叶轮和泵壳由耐海水腐蚀铝合金制成，泵轴由不锈钢制成，机械密封，耐脏和耐海水，无油免维护 10、VACUMAT双活塞真空泵，吸深0-8m，支持手动或自动吸水（可在控制面板上切换），只在需要吸水时工作，无油，免维护 11、重量：≤92kg | 1 | 套 |  |  |
| 77 | 轻型双口攻击炮 | 符合GB19156-2019消防炮标准要求。本产品具有设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳等优点。水平回转、炮头俯仰螺杆传动原理。既有流量可调、又有喷雾、直流功能。其操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场，是理想的移动式消防装备器材。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。 1、流量≥2200升/分，流量可调，采用旋转式挡位调节，无需停水。 2、有效射程≥65米，防腐铝合金材质。 3、旋转角度：水平角度±20度，俯仰角度30度～70度。 4、开关:必须配置球阀开关，可缓慢开启阀门，避免开启过快，导致冲击力过大，引起水锤现象。 5、采用翻转折叠式支腿形式；重量:≤12公斤。 | 1 | 套 |  |  |
| 78 | 遥控炮 | 符合GB19156-2019消防炮标准要求。该炮具有体积小，重量轻，支撑脚可折叠，操作简便，灵活可靠，储存运输方便轻松等特点。该炮功能齐全、射程远，炮身和炮头可进行远距离遥控操作。有利于作业人员远离现场，有效的避免了对作业人员的危害性。该系统炮同时安装了手动装置，以备无电源时进行手工操作。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。 1、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：≤1s；无线遥控距离≥150米； 2、工作压力范围1.0MPa-1.1MPa； 3、流量：≥100.6L/S,射程：≥90m； 4、最大喷雾角(°):≥120，水平回转角(°)：≥90，俯仰角(°)：+30～+70： 5、水炮可实现电动自摆功能，自摆角可以实现40°、60°、80°三挡切换； 6、炮体上有警示标志，设有保险带，有4个进水口，可配80卡式或内扣式接口，进水口配有单向阀，可以单条或多条水带使用，可以水泡沫两用。 7、具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 79 | 冲击自保水枪 | 1、符合国家GB8181-2005消防水枪相关标准要求，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、喷射压力：≥0.6MPa,直流射程：≥40m,直流流量：≥957L/min,最大开花角时候的流量：≥983L/min，开花角最小调节范围：30°~120°,阀门操作力矩：≤7N·m； 3、由枪头、流态调节器、球阀开关、水枪握把、转轴式方向套组成。 4、喷射直流水流的同时旋转枪头外向后可独立喷射开花水流或呈伞型水流功能是各自独立设置在枪头内，直流水流冲击力度大，有利于扑救，伞型水幕水流有利于降温，吸附烟尘，有助于消防人防止或减少热浪辐射，便于消防人员进一步接近火势进行扑救，弓形手柄向前关闭直流水流，向后开启直流水流，枪头外套向前可关闭水流，向后开启水流使水流直流、开花、喷雾。 5、材料：枪体采用6061铝合金材质T6热处理；开关及手柄材质杜邦尼龙塑料，耐高温、抗摔，聚四氟乙烯球阀密封圈，不锈钢螺丝，橡胶保护套，不锈钢旋转喷雾齿。 6、进水口：可选配快速或内扣等多种接口，360度可旋转，防止水带打结。 | 4 | 支 |  |  |
| 80 | 泡沫枪 | 符合GB25202-2010泡沫枪标准。以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪。带U型开关手柄、后座力小、射程远、可旋转铝镁合金接口。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 1、卡式雄接口，口径：65mm； 2、混合液额定流量：≥8L/s； 3、额定工作压力：≥0.8Mpa； 4、发泡倍数：≥5倍； 5、25%析液时间：≥2min； 6、射程：≥24m； 7、配备自吸式设备，混合比定量孔包括：1%、3%、6%。 | 10 | 支 |  |  |
| 81 | 水泡沫一体枪 | 1、符合国家GB8181-2005消防水枪和GB25202-2010泡沫枪相关标准要求，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、水喷射状态时：喷射压力≥0.6MPa； I档：30°喷雾角时的流量：≥2.5L/s； II档：30°喷雾角时的流量：≥5.1L/s； III档：30°喷雾角时的流量：≥6.6L/s； IV:直流流量：≥8.1L/s； 直流射程：≥34m； 30°喷雾角时的流量：≥8.1L/s； 70°喷雾角时的流量：≥8.2L/s； 最大喷雾角时的流量：≥8.3L/s； 喷雾角最小调节范围：0～120°。 3、泡沫喷射状态：喷射压力≥0.6MPa； 直流射程：≥32m，直流流量：≥8L/s； 发泡倍数≥：6.4； 25%析液时间：≥2.5min。 4、枪体：采用铝镁合金6061材质或优于该材质制成，通过至少T6级别热处理工艺。 5、手柄：采用人体工程学防滑抗阻燃尼龙手握柄；销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质。 6、水枪接口：采用铝镁合金6061材质或优于该材质制成，通过锻造工艺，表面黑色阳极氧化防腐处理。可360。旋转。 7、发泡模式：拉开发泡管，可直接发泡；水枪前端为塑料固定雾化齿，可增强直流喷雾效果。 8、水流喷射模式：收起发泡管，回到水流控制。在额定压力≥0.5～0.7MPa时，额定流量≥8L/s；通过旋转发泡管，可以使一体枪在0～120。模式下切换，快速顺畅实现直流、喷雾、开花、冲洗等功能。 9、通过旋转流量调节环可实现流量调节和冲洗挡位。在额定压力≥0.5～0.7MPa时，可实现流量≥2.5L/s～8L/s多档位切换，冲洗（Flush）档位可对水枪进行冲洗。 10、枪体闭合长度（出水模式下）≤310mm，枪体拉出长度（发泡模式下）≤330mm，单支水枪重量≤2.2kg。 | 5 | 支 |  |  |
| 82 | 二节拉梯 | 材质要求为竹制拉梯。该产品符合XF137-2007消防梯标准要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 技术参数： 1、工作高度：6±0.2m。 2、最小梯宽：300±3mm。 3、梯蹬间距：280±2mm。 4、整梯质量：≤32.4kg。 5、梯节扭转角：≤14。。 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.11％。 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14％。 8、侧板悬臂弯曲最大变形值：≤1.8mm。 9、侧板摇摆残余变形比值≤0.19％。 10、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 11、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及连接件没有松动、损伤及变形。 12、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。金属零件和竹质零件紧密黏合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆形。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈桔黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚采用优质金属制造，工作时能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置牢固可靠。 | 5 | 套 |  |  |
| 83 | 三节拉梯 | 该产品采用航空铝材；符合XF137-2007消防梯的标准要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 技术参数: 1、该梯由上、中、下三节组成，下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，导板卡入滑槽，可有效保证中节梯沿下节梯滑动、上节梯沿中节梯滑动;下节梯装有支撑杆，用于增加稳定性;上节梯顶端装有大滑轮，可沿墙导引不卡阻;拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 2、工作高度:15±0.3m。 3、最小梯宽:350±4mm。 4、梯蹬间距:340±2mm。 5、整梯质量:≤69.2kg。 6、梯节扭转角:≤10°。 7、水平弯曲残余变形比值:≤0.08%。 8、梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.11%。 9、侧板摇摆残余变形比值≤0.05%。 10、侧板悬臂弯曲最大变形值:内弯曲≤1.0mm，外弯曲≤0.8mm。 11、梯蹬剪切强度:梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 12、进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 13、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。 14、撑脚安全性试验:三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上;在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象。 | 2 | 套 |  |  |
| 84 | 挂钩梯 | 材质要求为竹制拉梯。该产品符合XF137-2007消防梯标准要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 1、工作高度：4±0.1m。 2、最小梯宽：250±2mm。 3、梯蹬间距：340±2mm。 4、整梯质量：≤11.5kg。 5、梯节扭转角：≤15.5°。 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.19％。 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.24％。 8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.14％。 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 10、挂钩在进行轻载试验后，无损伤、变形和裂纹。 11、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔，金属梯蹬设有防滑措施。金属零件和竹质零件紧密黏合，无补塞。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆形。消防梯外表面光滑无毛刺，表面涂有不导电的涂料保护，竹表面呈橘黄色，金属零件镀锌并涂有黑色磁漆。涂料表面光亮，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。挂钩梯的展开和缩合灵活可靠，无卡阻现象，定位装置可靠牢固。 | 3 | 套 |  |  |
| 85 | 中压水带1 | 经纬线：涤纶长丝 1、符合相关国家标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、水带外编织层经纬线：涤纶长丝，衬里进口聚氨酯材料制成。 3、在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无褶皱和其他缺陷。 4、水带内径：＞63.5+2.0mm； 5、水带长度：≥20m 6、水带单位长度质量：＜250g/m； 7、水带工作压力≥2.0MPa；爆破压力：≥7.8MPa； 8、水带延伸率（%）：≤1.3； 9、水带膨胀率（%）：≤2.3； 10、水带附着强度：≥46.0N/25mm； 11、水带扯断伸长率（%）：≥520.3 12、水带扯断强度（MPa）：≥50.9 13、接口直径为65mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。 | 300 | 套 |  |  |
| 86 | 中压水带2 | 经纬线：涤纶长丝 1、符合相关国家标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、水带外编织层经纬线：涤纶长丝，衬里进口聚氨酯材料制成。 3、在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无褶皱和其他缺陷。 4、水带内径：＞76.0+2.0mm； 5、水带长度：≥20m 6、水带单位长度质量：＜438g/m； 7、水带工作压力≥2.0MPa；爆破压力：≥7MPa； 8、水带延伸率（%）：≤5.8； 9、水带膨胀率（%）：≤4.6； 10、水带附着强度：≥42.6N/25mm； 11、水带扯断伸长率（%）：≥520.8 12、水带扯断强度（MPa）：≥47.0 13、接口直径为80mm，接口型式为卡式接口（快速接口）。 | 300 | 套 |  |  |
| 87 | 手抬式消防泵 | 1、符合GB6245-2006消防泵标准要求。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2.手抬机动消防泵组的燃油箱容积应能保证：在吸深3m、出口压力≥0.7Mpa、流量≥18L/s的工况下，可连续运转不低于1h。 3、手抬机动消防泵组在任何工况下，都不得发生整机自行移动现象。 4、油箱容积：≥14L。 5、最大输出功率≥45KW，排气量≥600cc 6、单出水口，发动机为2冲程水冷2气缸，发动机搭载专用散热系统（专用冷却液循环冷却）水泵可空转15分钟。 7、重量≤100kg；体积≤780mm×600mm×780mm；手抬泵整体外壳包裹良好，机器电线不外露。 8、吸深3m时，额定压力≥0.7Mpa，额定流量≥18L/s；吸深7m时，额定压力≥0.7Mpa，额定流量≥9.5L/s。 9、启动方式：蓄电池马达启动和辅助绳拉式手动启动两种方式；配备火花塞套筒、备用火花塞、三角灯架、充电器、电瓶各1个，机油1支，滤网、过滤篓各1个，8m吸水管1条。 | 1 | 套 |  |  |
| 88 | 消火栓扳手 | 1、符合消防行业标准，铸铁材质，采用红色防锈涂，防锈耐用。重量：≥3KG。 | 10 | 套 |  |  |
| 89 | 分水器 | 1、符合XF868-2010分水器和集水器标准，有一个进水口,三个出水口，可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带，主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝镁合金,由本体,锻压接口等组成。本体材质：铝合金ZL104，接口材质铝合金6061。本体表面经过喷塑处理，接口经过阳极氧化。工作压力：≥2.5Mpa，进水口径1个：80mm，出水口径3个：65mm，阀门开启力≤74.5N，分水器具有防误关功能。 | 4 | 套 |  |  |
| 90 | 转换接口 | 1、由铝合金铸造而成 2、公称压力/MPa：≥2.5MPa 3、公称通径/mm：65、80 4、用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其他消防装备上，与消防站现用规格匹配。 | 20 | 套 |  |  |
| 91 | 水带包布 | 1、用于包裹消防水带破漏处。包布全长≥430mm 2、织带长≥350mm 3、宽≥75mm 4、重量≤0.6KG | 10 | 套 |  |  |
| 92 | 水带护桥 | 1、护桥槽：宽度≥90mm，深度≥75mm。高度：≥80mm 底板厚度：≥5mm。 | 4 | 套 |  |  |
| 93 | 水带挂钩 | 1、水带挂钩是悬挂消防水带的工具。 2、长≥510mm 3、宽≥25mm 4、重≤0.6KG | 10 | 套 |  |  |
| 94 | 消防服专用水洗机 | 1、日产量：消防员灭火防护服日洗涤量：≥60套（按8小时工作时间计）； 2、洗涤容量：≥45kg； 3、加热方式：电加热； 4、额定电压及功率：电压：380V，电加热功率：≥35kW，电机功率：≥5.5kW 5、进水压力：(0.15-4)Mpa； 6、内筒直径：≥1060mm； 7、洗涤速度：≥30rpm； 8、高脱速度：≥700rpm； 9、开门直径：≥540mm； 10、瀑布式水流：胆桶内有分水冀，分水冀有冲孔，在最低的水位和带孔的分水冀循环作用下形成叶栅对流，确保柔和更有效的洗涤； 11、智能编程：智能多级可调洗涤模式控制，能根据清洗工艺设置专业洗涤程序，能精确控制洗涤动作； 12、避震系统：全悬浮避震系统，多方向的弹簧和减震器能吸收在脱水过程所产生震动达95%； | 1 | 台 |  |  |
| 95 | 消防服专用烘干机 | 1、全自动电脑版控制，可精确控制烘干时间和烘干温度，采用轻触式按键，操作灵活，设置方便； 2、整个烘干过程自动控制； 3、设备机身后置安全保护网，避免运行过程误碰皮带盘发生意外保障用户安全； 4、数字感温仪表可准确地显示温度，可以在操作过程中避免事故的发生； 5、机身前下方配有大面积毛绒收集网，大直径风叶，不易被毛绒堵塞，保证了风道畅通； 6、额定容量:≥45Kg； 7、电机功率:≥1.0Kw； 9、电加热功率:≥35kW； | 1 | 台 |  |  |
| 96 | 通信马甲 | 1、符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范B类FZZ/T81007-2012(单、夹服装)合格品耐水色牢度：GB/T5713-2013变色≥3、沾色≥3（级）-羊毛≥3 2、-锦纶≥3FZ/T01057.1-2007 FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007纤维含量（%）：锦纶≥95 | 4 | 套 |  |  |
| 97 | 内攻通信导向绳 | 1、组成部分：由消防救生照明线和网关组成；在地铁、隧道等无线信号容易屏蔽场所，系统可将LORA、对讲机、WIFI通信设备等信号实时中继转发； 2、救生照明线符合GB26783-2011标准要求，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 3、救生照明线采用一体化结构设计，内置锂电池，绝缘电阻≥50MΩ,最高表面温度≤26℃; 4、救生照明线采用LED灯，线长≥100米，发光亮度≥100cd/㎡，线体拉力≥300N，重量≤10Kg； 5、救生照明线具备常亮、频闪功能，常亮连续工作时间＞8h，闪烁连续工作时间＞16h； 6、救生照明线线盘具有方位灯功能，方便寻回； 7、救生照明线线盘内置高亮辅助照明灯，在黑暗的环境中可提供辅助照明； 8、网关具有多模融合通信功能，可以将对讲机、手机wifi等通讯设备通过有线信号中继，实现不受地域环境和距离限制的有效通信； 9、网关具有多网融合通信功能，集专网、公网通信于一体，实现近程和远程的指挥调度； 10、网关级联跳数：≥3跳； 11、网关接口：便携网关和中继网关均具备支持对讲机语音中继；地面网关设有SIM卡接口，可自行更换SIM卡； 12、救生照明线和网关均具有防爆性能：≥ExibⅡBT3Gb，国家认可的检测机构出具的防爆合格证。 | 1 | 套 |  |  |
| 98 | 水带楼层固定架 | 1、用于水带拖向高楼固定使用，接口形式为65快速接口 | 1 | 个 |  |  |
| 99 | 多功能组合穿刺 枪 | 用于草堆、棉花堆、煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救水流可通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，以达到灭火和降温目的。 由三段高压铝镁合金枪管组成，,可以根据不同场景连接不同长度枪管。 水枪前端有三种穿刺枪头可以匹配，还配有转角器可以变换成转角水枪使用。 1、符合国家GB8181-2005消防水枪相关标准要求，具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、穿刺型式（多孔穿刺头）喷射压力：≥0.6Mpa，流量：≥620L/min 3、直流穿刺型式（冲击穿刺头）喷射压力：≥0.6Mpa，流量：≥618L/min，直流射程：≥38m 4、直流喷雾型式（两用头）喷射压力：≥0.6Mpa，直流射程：≥38m，直流流量：≥612L/min，最大喷雾角时的流量：≥648L/min，喷雾角最小调节范围：0-20° 5、阀门操作力矩：≤7N·m | 1 | 套 |  |  |
| 100 | 排吸器 | 1、主要用来排除地下室、地窖，低洼地面及船舱内的积水，其吸水高度≥200毫米。 2、进行驱动水泵进行排吸积水工作。 3、排吸器由喷嘴、混合管、真空室、吸水口等组成。可接65水带。 | 1 | 套 |  |  |
| 101 | 穿刺水枪 | 于草堆、棉花堆、煤场等发生燃烧和热量及余火的扑救水流，通过枪管致穿刺枪头插入物内由喷射孔四面注水，达到灭火和降温目的。由铝合金和不锈钢枪管制成。 1、工作压力范围0.3-1.0MPa 2、流量≥870L/min,水枪操作力矩≤7N·n 3、穿刺能力≥2mm钢板 4、枪管长度≥1m,枪头总长≥1.2m， 5、重量≤2.8KG 6、该枪可配卡式或内扣式65接口。 | 2 | 支 |  |  |
| 102 | 转角水枪 | 转弯式水枪由铝合金和不锈钢制成，不锈钢仓管在360度内旋转扑救喷射，满足死角暗火喷射要求，额定流量：≥2L/s；射程：≥20m，枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射，要实现多种喷射状态只要改变枪管弯头上端枪头外套旋转方向就能喷射直水流，开花水流和喷雾水流。 1、额定压力:≥0.6MPa，最大喷雾角度120°。 2、直流射程≥23m，直流流量≥171L/min； 3、最大喷雾角时的流量：≥223.2L/min 4、枪管材质为不锈钢，阀体和接口材质为铝合金； | 2 | 支 |  |  |
| 103 | 屏障水枪 | 1、产品是由不锈钢和铝合金制成，接口通径：65MM， 2、水幕半径≥15M，流量：≥1200L/min, 3、工作压力：0.4-0.8MPa，水幕角范围(℃)：≥180；消防水幕器喷出的水幕墙能迅速与有毒气体混和稀释，降低有害气体浓度，降低火场温度，对烟雾、毒气等起到中和、稀释、吸收、防止蔓延等作用。 | 2 | 支 |  |  |
| 104 | 异型异径接口组合 套装 | 1、产品符合GB12514.1-2005消防接口第1部分：消防接口通用技术条件、GB12514.3-2006消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数、GB12514.2-2006消防接口第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数标准要求。 2、用于更换各类异型异径消防水带及各类输水器材用,从水带接口连接转换的消防器材，一个铝合金箱体配合16件各类转换接口组合成一个整体的异型异径组合套装。接口型式为：80雌转65雄、80雌转65雌、80雄转65雄、80雄转65雌、65雄转50雌、80内扣转65内扣、65内扣转50内扣、65内扣转40内扣、80内扣转80雄、80内扣转65雄、80内扣转80雌、80内扣转65雌、65内扣转80雄、65内扣转65雄、65内扣转80雌、65内扣转65雌。 3、接口表面阳极氧化处理，接口水压强度在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或者断裂现象。试验后应能正常操作使用4、工作压力强度≥2.5MPa,爆破压力≥6.0MPa无出现断裂、接口外形漏水、脱扣 | 2 | 套 |  |  |
| 105 | 多功能供水转换 装置 | 1、设计承压：≥40kg， 2、过水流量:≥90L/s以上。 3、转换器配备安全阀，超过1.6MPa时自动泄压。 4、主要配置：多功能供水转换器1套、转换接口2只、专用工具1套、安全箱等。 | 2 | 套 |  |  |
| 106 | 单兵作战水枪套 组 | 1、采用快速65mm接口，接口为防缠绕设计； 2、开关手柄可0-100%任意调节流量大小； 3、采用快速螺纹可拆卸式接口设计； 4、可根据实际需求自由组合为大流量直流灭火水枪、深层延深灭火水枪或360°喷雾水枪； 5、直流灭火水枪可集中火力扑灭火源根部；深层延深灭火水枪可用于草垛火、密闭空间火源的快速扑灭； 6、360°喷雾水枪可进行降温和稀释烟雾；采用可拆卸式延长杆设计，延长杆≥3支； 7、有2种长度≥20cm1根、≥40cm两根；相较于一样长度，2种长度可以适应不同情况；每支延长杆重量≤900g；直流枪头重量≤200g；360°喷雾枪头重量≤600g；水枪手柄重量≤2kg； 8、流量≥550L/min@7bar； 9、多功能破障工具：Z形设计，符合人体工程学，工具两端各配备≥4道波浪形凹槽，增强抓握力，工具头一端内置钨钢安全锤，可击碎钢化玻璃等障碍物，工具头另一端内置安全齿锯，安全齿据为180°旋转设计，可切割玻璃、木材等，可拖拉38/65mm直径的水带、水带搬运、天然气开关阀、氧气瓶开关阀、泡沫液桶盖开关、消防器材挂钩、玻璃破碎切割、各类型尺寸消防接口扳手等，重量≤320g； 10、配置：可调节手柄1个、延长杆3支、360°开孔多功能枪头1个、直流喷雾多功能枪头1个，多功能破障工具1把。 | 1 | 套 |  |  |
| 107 | 灭火排烟水枪 | 1、用于灭火排烟降温，可破碎玻璃； 2、工作压力：≥0.6MPa，最大测试压力：1.3MPa； 3、排烟水枪流量≥380升/分，灭火水枪流量≥285升/分，排烟水枪通风量≥34000立方米/小时； 4、穿刺水枪头可180°全覆盖喷射水雾灭火，流量≥750升/分，直流枪头流量≥750升/分，射程≥30米； 5、配置：降温排烟灭火水枪1支，360度喷射穿刺水枪头1个，直流喷射枪头1个，65mm快速接口。 | 1 | 套 |  |  |
| 108 | 泡沫发生器 | 使用铝合金和不锈钢制成，适用于控制和扑灭A类和B类火灾。 1、工作压力≥0.4Mpa:流量系数偏差4%； 发泡倍数：≥212；发泡量：≥53m3； 50%析液时间:≥11min。 工作压力≥0.6Mpa:流量系数偏差-1%； 发泡倍数：≥240；发泡量：≥71m3； 50%析液时间:≥11min。 工作压力≥0.8Mpa:流量系数偏差-4%； 发泡倍数：≥309，发泡量：≥102m3 50%析液时间:≥12min。 2、无叶轮、无风机设计，发泡不受风力影响，发泡速度快. 3、产品重量≤8KG | 2 | 套 |  |  |
| 109 | 灭火机器人 | 1、执行标准 机器人符合满足XF892.1-2010消防机器人第1部分：通用技术条件的标准。具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 2、总体要求 2.1由履带底盘系统、灭火系统（消防水炮）、双层水幕降温系统、视频传输系统和无线控制装置组成。 2.2具备可见光摄像头，可以对火灾现场画面进行实时检测，具有图像防抖功能；具备图像实时传输的功能，数据传输方式为无线传输，采用加密信号，传至操作终端后的分辨率为≥720P。配有可视摄像机：分辨率≥720P，广角角度≥60°,可360°旋转。 2.3无线控制：机器人能够通过手持无线终端控制。通讯距离≥0.1km；显示屏应为高亮度液晶屏；连续工作时间≥3h。 2.4设有双重水幕自喷淋降温系统，保障机器人在高温的环境下正常工作。 2.5控制系统：手持控制器可远程控制机器人前进、后退，水幕喷淋系统，照明灯等功能，接收终端可控制消防水炮转向、摄像头云台、行驶速度、温度、气体检测系统。 2.6水带自动脱落功能 2.7多种气体浓度检测：一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体等≥6种气体。 3、技术要求 3.1机器人底盘 3.11外形尺寸：长1600mm×宽900mm×高1400mm（长、宽、高各单项尺寸允许±5%偏差） 3.12整备质量≤600kg 3.13行走速度≥1.5m/s 3.14最大越障≥200mm 3.15涉水深度≥280mm 3.16爬坡角度≥25° 3.17侧倾稳定角度≥37° 3.18牵引力≥3900N 3.19履带材质：履带内部为全部金属骨架，外部采用耐高温、阻燃橡胶，符合阻燃防静电要求，采用插齿结构具有履带防脱轨保护设计。 3.20直线跑偏≤1.8% 3.21制动距离≤25cm 3.22越沟宽度≤30cm 3.24载重能力≥200kg 3.2、消防水炮 3.21材质：炮头采用铝合金硬质氧化；炮体采用304不锈钢材质，表面喷漆。 3.22工作水压≥1.0Mpa 3.23最大流量（水）≥80L/s（泡沫混合液）≥80L/s 3.24最大射程（水）≥85米（泡沫混合液）≥80L/s 3.25最大喷雾角≥120° 3.25水平回转角≥270° 3.26俯仰回转角≥-15°-+45° 3.26射流方式：直流/开花 3.27可加装泡沫管，消防水炮可喷射水、泡沫和混合液，做到一炮多用，且在直流和开花模式之间进行切换。 | 1 | 套 |  |  |
| 110 | 消防救援艇 | 适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业，由救援艇、舷外机、拖车组成。 救援艇 1、外长≥430cm，外宽≥190cm 2、气囊数≥4个，辅助D型扣数量≥9个，船首拖拽装置1套，载荷≥1000kg 3、艇底结构：船底深V型设计，水阻小。 4、艇身材质≥0.9mmPVC复合加网材质 5、底板材质：防滑铝合金拼装底板 6、耐压性：满载状态时，船艇各气囊加压至1.15倍额定压力后静置30min，无异样；气密性：额定压力为0.025Mpa，空载状态下浮筒静置60min后剩余压力为≤0.025Mpa；额定压力为0.035Mpa，空载状态下充气底板静置60min后剩余压力为≤0.035Mpa；安全及性能要求：静态稳性满载10人当所有人移至船体一舷时，倾斜角度≤10°,满载排水量≥978kg，配30马力船外机最大航速空载≥46km/h,载重400kg时航速≥38km/h。回转直径：载重75kg,航速11km/h时，左转≤3.0m，右转≤3.8m。 7、高亮可漂浮便携聚光灯，整灯可漂浮在水面上采用大功率集成芯片，前部聚光手电+侧面工作灯，聚光高亮≥3000LM：侧面工作灯：高亮≥500LM；重量：≤626g；材质：铝合金大身&工程V0级防火塑料机身防护等级：≥IPX8（可以在2米水深中浸泡30分钟的情况下仍可正常工作，且不受水的影响，且可承受1米跌落）；照射距离：聚光灯照射≥420m。侧边区域光最远照射距离：≥15M；工作时间：聚光灯最高3000lm档位不少2hrs,100lm档位工作不少于20H。侧面区域光：最高500lm档位工作不少于3hrs，50lm档位工作不少于30H；功能：尾部180°可调节金属挂钩、尾部圆环形指示灯、一个5V2A输入C口、灯头内有置夜间发亮圈，易于夜间寻找产品。 8、提供具有国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告。 舷外机 1、最大功率：≥30匹（22KW） 2、转速(转/分)：≥4500-5500； 3、油箱L：≥24； 4、2冲程，2缸体； 5、排量：≤500cc 6、缸径x行程(毫米)：72x61 7、重量(公斤)：短轴：＜55kg 8、启动系统：手动 拖车 1、载重≥400kg 2、车架和支架均为热镀锌，防海水 3、万向移动支撑导轮 4、高强度聚乙烯耐磨滚轮，有效保护船体 | 1 | 艘 |  |  |
| 111 | 底盘灭火设备 | 1、用于汽车火灾扑救、冷却保护，特别适用于新能源汽车，底部电池发生燃烧。 2、具有高压喷雾功能。喷射雾状水流，对车辆底盘火灾具有很强的灭火能力. 3、表面防腐处理工艺，阳极硬质氧化。 4、水枪所用材质和工艺充分考虑了高温、高湿、高盐和带压工作等各种工作使用环境，具备良好的耐腐蚀性和机械强度。 5、水枪握把；耐高温，低温，防滑，抗摔性能好。 6、水枪喷头：采用铝合金材质或优于铝合金材质精密加工制作并硬质氧化处理。 7、锻件表面应无结疤、裂纹及孔眼。 | 1 | 套 |  |  |
| 112 | ▲防爆手持电台 | - 1、符合GA/T1255-2016警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法。具有国家认可的第三方检测检测机构出具的防爆合格证。 2、性能要求:频率范围:350-400MHz，发射功率:1~4W可调 3、防水防尘等级:≥IP68; 4、信道数量:≥1024个，信道间隔:12.5KHz/25KHz; 5、电池工作时间:不带GPS:≥24h，带GPS:≥20h;电池容量:≥2400mAH: 6、外观要求显示屏≥2.4英寸; 7、内置GPS及北斗模块，兼容GPS、北斗定位功能, 8、完全符合中国公安部所制订PDT数字集群标准和要求。具备PDT数字集群、数字常规、MPT模拟集群、模拟常规功能 9、可自由切换; 10、具有放倒报警功能，人员倒地时，应具有发出报警音等警示功能; 11、防爆等级不低于ExibIBT3Gb(爆炸性气体)和ExibD21T155CDb(爆炸性粉尘)， 12、尺寸:屏幕>2.4英寸，分辨率320X240，>26万色 13、组群:>64(每组群>128个组) 14、信道间隔:12.5KHz/20KHz/25KHz 15、频率稳定度:<0.5ppm 16、输出功率:1~3.5W 17、数字接收灵敏度:0.18V(BER≤5%) 18、工作温度范围:>-20C~+60C 19、储存温度范围:>-40C~+85C 20、静电防护等级:IEC61000-4-2(level4) 21、整机包含加密卡 | 45 | 个 |  |  |