招　标　文　件

项目名称：南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0052

南通市教育技术中心

2026年6月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	40

第五章  评标方法与评标标准	78

第六章  投标文件格式	85

# 第一章  投标邀请

受南通市田家炳初级中学的委托，南通市教育技术中心就南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目（JSZC-320600-JZCG-G2026-0052）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月2日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0052

2.项目名称：南通市田家炳初级中学新建食堂风雨操场综合楼食堂厨具（含桌凳）设备和安装采购项目

3.预算金额：275.42 万元

4.最高限价：275.42 万元

5.采购需求（简介）：学校食堂设备采购项目，满足学校师生员工就餐需求。采购范围包括学校厨房设备的制作、运输、安装、摆放就位、检测、售后服务等，性能、材料、结构、外观、安全等技术参数详见清单。

6.合同履行期限：签订合同后30天内完成供货安装调试，并通过采购人验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供声明函）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：2026年6月12日00:00至2026年6月18日23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月2日14点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：详见采购文件

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南通市田家炳初级中学

地址：江苏省南通市崇川区南园路21号

联系人：王老师

联系方式：85051338

- 2.采购代理机构信息

- 名称：南通市教育技术中心

地址：南通市崇川区板桥路45号

联系人：成老师

联系方式：0513-85010355

3.软件技术支持：0519-86722801

# 第二章  投标人须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市教育技术中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标南通市教育技术中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南通市教育技术中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南通市教育技术中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，南通市教育技术中心可以对招标文件进行修改。

8.2 南通市教育技术中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南通市教育技术中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16.投标有效期

16.1投标有效期为南通市教育技术中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，南通市教育技术中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南通市教育技术中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.2 南通市教育技术中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20.投标文件的拒收

20.1 南通市教育技术中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22.开标

22.1 南通市教育技术中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由南通市教育技术中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标委员会

23.1 开标后，南通市教育技术中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南通市教育技术中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 南通市教育技术中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南通市教育技术中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，南通市教育技术中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和南通市教育技术中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与南通市教育技术中心及评标委员会联系。

- 异常低价审查

- 27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2026〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

#### 28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.13投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

28.1.14启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

28.1.15其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 南通市教育技术中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、南通市教育技术中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 30.质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向南通市教育技术中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南通市教育技术中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。

采购人及南通市教育技术中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和南通市教育技术中心不接受无快递运单号的快递）。

南通市教育技术中心质疑接收部门为采购科（快递运单上的收件人填写“采购科”即可），联系地址：南通市崇川区板桥路45号南通市教育技术中心采购科，联系电话：0513-85010355。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，南通市教育技术中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，南通市教育技术中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33.货物（包含与货物相关的服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 34.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

# 第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       数量：      金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

一、采购标的清单：

| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 食堂厨具（含桌凳）设备采购和安装项目采购 | 工业 |

具体采购清单及技术要求详见附件。

二、技术要求

包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；餐桌、保温柜等：

（一）采购标的需实现的功能或者目标， 以及为落实政府采购政策需满足的要求

学校食堂设备采购项目，满足学校师生员工就餐需求。采购范围包括学校厨房设备的制作、运输、安装、摆放就位、检测、售后服务等，性能、材料、结构、外观、安全等技术参数详见清单。本项目为“交钥匙工程”，项目所需厨具的制造、包装、运输（运到采购人指定地点），厨具设备安装过程中可能涉及原有进排水系统、供电、供气线路调整，以及厨具安装调试、试运行、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养等，直至最后交付使用的完整性项目。以上所涉及并产生的费用均包含在响应总价中，成交人不得再要求追加任何费用。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.原材料抽检要求：在采购产品生产过程中，采购人必要时可以进行驻厂监督。中标人交货后，安装前，由中标人委托具有相应资质的第三方检测单位（须经采购人同意）对采购产品（主要是不锈钢制品）进行检测或抽检，费用含在报价中，结算时不做调整。如不符合采购需求中技术参数要求的，采购人有权终止合同，扣除全部履约保证金，给采购人造成的损失由中标人承担。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求设备技术参数要求

1、食堂功能区域清单

| ①食堂功能区域设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A收货区 |  |  |  |  |
| A03 | 电子落地秤 | 1 | 台 |  |
| B更衣室 |  |  |  |  |
| B01 | 六门更衣柜 | 10 | 台 |  |
| B02 | 单星盆水池 | 2 | 台 |  |
|  | 感应水龙头（政府采购强制认证产品） | 2 | 台 |  |
| B03 | 15L小厨宝（节能产品政府强制采购产品） | 2 | 台 |  |
| B04 | 挂衣钩 | 8 | 根 |  |
| C冷库 |  |  |  |  |
| C01 | 三层冲孔货架 | 6 | 台 |  |
| D仓库 |  |  |  |  |
| D02 | 塑料平板推车（收货区5台，送班级用10台） | 15 | 台 |  |
|  | 塑料平板推车 | 5 | 台 | 利旧 |
| E洗涤用品库 |  |  |  |  |
| E01 | 三层平板货架 | 3 | 台 |  |
| F荤菜粗加工 |  |  |  |  |
| F01 | 三层平板货架 | 2 | 台 |  |
| F02 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |
| F03 | 灭蝇灯 | 3 | 台 |  |
| F04 | 双层平板工作台 | 8 | 台 |  |
|  | 绞切三用机 | 1 | 台 | 利旧 |
| F07 | 星盆水池 | 3 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 3 | 台 |  |
| F08 | 右单星杀鱼台 | 2 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 2 | 台 |  |
| F09 | 双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 |  |
| F10 | 四门双温高身柜 | 2 | 台 | 利旧 |
| F11 | 刀具砧板消毒柜 | 1 | 台 | 利旧 |
| G素菜粗加工 |  |  |  |  |
| G01 | 多功能切菜机 | 1 | 台 | 利旧 |
| G02 | 土豆脱皮机 | 1 | 台 |  |
| G03 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |
| G04 | 三层平板货架 | 1 | 台 |  |
| G05 | 灭蝇灯 | 2 | 台 |  |
| G06 | 双层平板工作台 | 6 | 台 |  |
| G07 | 刀具砧板消毒柜 | 1 | 台 |  |
| G09 | 大单星盆水池 | 9 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 9 | 台 |  |
| H主厨间 |  |  |  |  |
| H01 | 三层平板货架 | 2 | 台 |  |
| H02 | 双层平板工作台 | 14 | 台 |  |
| H03 | 单星盆水池 | 4 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 4 | 台 |  |
| H04 | 双层平板工作台带靠背 | 3 | 台 |  |
| H05 | 洗地龙头 | 2 | 台 |  |
| H06 | 燃气大锅灶（1000大锅） | 11 | 台 |  |
| H07 | 燃气炒灶 | 2 | 台 |  |
| H08 | 燃气大锅灶（800大锅） | 1 | 台 |  |
| H09 | 单星盆水池 | 2 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 2 | 台 |  |
| H10 | 厨房灭火系统 | 1 | 台 |  |
| H11 | 炉拼台 | 1 | 台 |  |
| H12 | 灭蝇灯 | 1 | 台 |  |
|  | 灶封板 | 36.12 | m² |  |
| I蒸煮间 |  |  |  |  |
| I01 | 四层冲孔货架 | 2 | 台 | 利旧 |
| I02 | 单星盆水池 | 3 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 3 | 台 |  |
| I03 | 双层平板工作台带靠背 | 2 | 台 |  |
| I04 | 电磁摇摆汤炉 | 4 | 台 |  |
| I05 | 电蒸箱 | 3 | 台 |  |
|  | 电蒸箱 | 4 | 台 | 利旧 |
| I06 | 蒸饭盘 | 72 | 个 |  |
| I07 | 米面架 | 4 | 台 |  |
|  | 灶封板 | 44.1 | m² |  |
| J留样间 |  |  |  |  |
| J03 | 智能留样柜 | 1 | 台 |  |
| K存储间 |  |  |  |  |
| K01 | 双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 |  |
| K02 | 单星盆水池 | 2 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 2 | 台 |  |
| K03 | 四门冷冻高身柜 | 4 | 台 |  |
| K04 | 双层平板工作台 | 4 | 台 |  |
| K05 | 四层平板货架 | 8 | 台 |  |
| L洗碗间 |  |  |  |  |
| L01 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |
| L02 | 活动双层平板工作台 | 6 | 台 |  |
|  | 双层平板工作台 | 2 | 台 | 利旧 |
| L03 | 大单星盆水池 | 6 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 6 | 台 |  |
| L04 | 全自动长龙式洗碗机 | 1 | 台 | 利旧 |
| L05 | 大单星盆水池 | 1 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 1 | 台 |  |
| L06 | 双孔收餐柜车 | 8 | 台 |  |
| M消毒间 |  |  |  |  |
| M01 | 定制高温智控热风循环消毒房 | 18.3 | 平方 |  |
| M02 | 收碗推车 | 8 | 辆 |  |
| N一楼备餐间 |  |  |  |  |
| N02 | 四门保洁柜 | 2 | 台 |  |
| N03 | 单星盆水池柜 | 2 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 2 | 台 |  |
| N05 | 双层平板工作台 | 4 | 台 |  |
| N06 | 五格保温售饭工作台 | 8 | 台 |  |
|  | 1/1份数盘带盖 | 40 | 个 |  |
|  | 1/1份数盘不带盖 | 40 | 个 |  |
| N07 | 单星盆水池 | 2 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 2 | 台 |  |
| N08 | 干手器 | 1 | 台 |  |
| O二楼工具间 |  |  |  |  |
| O01 | 三层平板货架 | 2 | 台 |  |
| O02 | 拖把池 | 1 | 台 |  |
| P二楼洗消间 |  |  |  |  |
| P01 | 活动双层平板工作台 | 6 | 台 |  |
|  | 双层工作台 | 2 | 台 | 利旧 |
| P02 | 全自动长龙式洗碗机（含全自动分配器） | 1 | 台 |  |
|  | 洗碗机机用液 | 10 | 组 |  |
| P03 | 大单星盆水池 | 1 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 1 | 台 |  |
| P04 | 大单星盆水池 | 7 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 7 | 台 |  |
| P05 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |
| P06 | 双孔收餐柜车 | 8 | 台 |  |
| P07 | 灭蝇灯 | 1 | 台 |  |
| P08 | 双门立式消毒柜 | 2 | 台 |  |
| Q教师备餐间 |  |  |  |  |
| Q01 | 单通工作台 | 3 | 台 |  |
| Q03 | 单星盆水池柜 | 1 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 1 | 台 |  |
| Q04 | 六门双温冰箱 | 1 | 台 |  |
| Q05 | 智能留样柜 | 1 | 台 |  |
| Q06 | 四门保洁柜 | 1 | 台 |  |
| Q07 | 双头煮面炉 | 1 | 台 |  |
| Q08 | 数显温控J40系列包体长方形液压餐炉 | 8 | 台 |  |
| Q09 | 电饼铛 | 1 | 台 |  |
| Q10 | 暖汤煲 | 2 | 台 |  |
| Q11 | 勾柄厨具/汤勺 | 2 | 个 |  |
| Q12 | 精抛食品夹单齿 | 8 | 个 |  |
| Q14 | 餐夹搁盘 | 8 | 个 |  |
| Q15 | 单星盆水池柜 | 1 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 1 | 台 |  |
| R二楼学生备餐间 |  |  |  |  |
| R01 | 灭蝇灯 | 1 | 台 |  |
| R03 | 单星盆水池 | 1 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 1 | 台 |  |
| R04 | 干手器 | 1 | 台 |  |
| R06 | 保温汤桶车 | 15 | 台 |  |
| R08 | 单星盆水池柜 | 2 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 2 | 台 |  |
| R09 | 四门保洁柜 | 2 | 台 |  |
| R10 | 双门立式消毒柜 | 5 | 台 |  |
|  | 双门立式消毒柜 | 3 | 台 | 利旧 |
| R11 | 双层平板工作台 | 4 | 台 |  |
| R12 | 五格保温售饭工作台 | 8 | 台 |  |
| R13 | 1/1份数盘带盖 | 40 | 个 |  |
| R14 | 1/1份数盘不带盖 | 40 | 个 |  |
| R15 | 双层推车 | 8 | 辆 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| S01 | 拖把池 | 1 | 台 |  |
|  | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 1 | 台 |  |
| S02 | 保温送餐车 | 26 | 台 |  |
| S03 | 五格餐盘带盖 | 2400 | 个 |  |
| S04 | 双层不锈钢小碗 | 2400 | 个 |  |
| S05 | 不锈钢小勺 | 2400 | 个 |  |
| S07 | 不锈钢盆 | 50 | 个 |  |
| S08 | 双层保温桶 | 30 | 个 |  |
| S09 | 送餐保温箱（含2个1/2盆） | 105 | 件 |  |
|  | 平板塑料垫板 | 40 | 个 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | （一楼主厨间）机械静电光解复合式集烟罩（油烟净化一体设备） | 25.8 | 平方 |  |
| 2 | 一楼蒸煮间集气罩 | 27.3 | 平方 |  |
| 3 | 一楼洗碗机集气罩 | 4 | 平方 |  |
| 4 | 二楼洗碗机集气罩 | 4 | 平方 |  |
| 5 | 二楼早餐间集气罩 | 1.5 | 平方 |  |
| 6 | 5#轴流风机 | 2 | 台 |  |
| 7 | 低噪音厢式风机 | 4 | 台 |  |
| 8 | 低噪音厢式风机（新风风机） | 1 | 台 |  |
| 9 | 低噪音厢式风机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 低噪音厢式风机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 新风管道 | 150 | 平方 |  |
| 12 | 排烟管道 | 130 | 平方 |  |
| 13 | 弯头 | 3 | 个 |  |
| 14 | 辅材 | 2 | 套 |  |
| 15 | 百叶窗 | 4 | 个 |  |
| 16 | 风机启动箱 | 7 | 台 |  |
| 17 | 风幕机 | 2 | 台 |  |
| 18 | 风幕机 | 1 | 台 |  |
| 19 | 风幕机 | 2 | 台 |  |
| ②厨房工具采购清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 密胺面碗 | 200 | 个 |  |
| 2 | 不锈钢留样盒 | 40 | 个 |  |
| 3 | 切菜刀 | 20 | 个 |  |
| 4 | 斩骨刀 | 5 | 个 |  |
| 5 | 削皮刀 | 5 | 个 |  |
| 6 | 聚酯切菜板 | 30 | 个 |  |
| 7 | 聚酯切肉、砍骨板 | 5 | 个 |  |
| 8 | 铲刀 | 6 | 个 |  |
| 9 | 铲刀 | 6 | 个 |  |
| 10 | 打菜勺 | 20 | 个 |  |
| 11 | 打菜勺 | 10 | 个 |  |
| 12 | 打汤勺 | 10 | 个 |  |
| 13 | 不锈钢笊篱 | 6 | 个 |  |
| 14 | 塑料菜筐 | 40 | 个 |  |
| 15 | 塑料垃圾桶 | 20 | 个 |  |
| 16 | 厨余垃圾桶 | 30 | 个 |  |
| 17 | 不锈钢脸盆 | 8 | 个 |  |
| 18 | 不锈钢脸盆 | 8 | 个 |  |
| 19 | 不锈钢脸盆 | 8 | 个 |  |
| 20 | 刀叉框 | 10 | 个 |  |
| 21 | 不锈钢方盘 | 50 | 只 |  |
| 22 | 广式水勺 | 5 | 把 |  |
| 23 | 长柄水勺 | 5 | 把 |  |
| 24 | 炒勺 | 5 | 把 |  |
| 25 | 漏勺 | 5 | 把 |  |
| 26 | 宽边油隔 | 2 | 个 |  |
| 27 | 饭勺 | 8 | 把 |  |
| 28 | 洗米箩 | 6 | 只 |  |
| 29 | 荷花夹 | 10 | 只 |  |
| 30 | 铲刀头连木柄 | 2 | 把 |  |
| 31 | 刨刀 | 2 | 把 |  |
| 32 | 鱼鳞刨 | 2 | 只 |  |
| 33 | 肉锤 | 2 | 只 |  |
| 34 | 水果刀 | 3 | 只 |  |
| 35 | 打蛋器 | 2 | 个 |  |
| 36 | 油石 | 2 | 只 |  |
| 37 | 耐高温手套 | 4 | 副 |  |
| 38 | 拖把 | 6 | 个 |  |
| 39 | 防水手套 | 10 | 双 |  |
| 40 | 防水围裙 | 10 | 件 |  |
| 41 | 地刷 | 6 | 把 |  |
| 42 | 毛巾 | 50 | 块 |  |
| 43 | 水鞋 | 10 | 双 |  |
| 44 | 马斗 | 30 | 个 |  |
| 45 | 油缸 | 20 | 个 |  |
| 46 | 调料缸 | 20 | 个 |  |
| 47 | 小勺 | 20 | 把 |  |
| 48 | 密格平框 | 10 | 个 |  |
| 49 | 杯框 | 10 | 个 |  |
| 50 | 磨刀石 | 2 | 个 |  |
| 51 | 不锈钢保温桶 | 5 | 个 |  |
| 52 | 不锈钢保温桶 | 5 | 个 |  |
| 53 | 筷子消毒机 | 8 | 台 |  |
| ③食堂桌椅采购清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 区域翻转式四人连座折叠座椅 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 1楼学生餐厅翻转式四人连座折叠座椅 | 224 | 张 |  |
| 2 | 2楼学生餐厅翻转式四人连座折叠座椅 | 280 |  |  |
| 3 | 2楼教工餐厅翻转式四人连座折叠座椅 | 120 |  |  |
| 合计 |  | 624 |  |  |

2.具体采购清单及技术要求

| ①食堂功能区域设备采购清单及技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 六门更衣柜 | 900*400*1800 (±10) | 1.采用厚度0.6mm的优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成； 2.表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉末喷塑。 3.每个门均带独立锁、带挂衣杆。 | 10 | 台 |
| 2 | 单星盆水池 | 600*500*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 2 | 台 |
| 3 | 右单星杀鱼台 | 1500*800*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网，带溢水口。 | 2 | 台 |
| 4 | 大单星盆水池 | 1000*800*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网，带溢水口。 | 9 | 台 |
| 5 | 单星盆水池 | 800*800*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 4 | 台 |
| 6 | 单星盆水池 | 700*800*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 4 | 台 |
| 7 | 单星盆水池 | 800*700*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 3 | 台 |
| 8 | 大单星盆水池 | 1000*700*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 6 | 台 |
| 9 | 大单星盆水池 | 1200*800*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 1 | 台 |
| 10 | 单星盆水池柜 | 700*600*800 (±10) | .主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2.立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4.带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 3 | 台 |
| 11 | 单星盆水池 | 600*600*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 3 | 台 |
| 12 | 大单星盆水池 | 900*1200*80 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 1 | 台 |
| 13 | 大单星盆水池 | 1000*700*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 7 | 台 |
| 14 | 单星盆水池柜 | 700*700*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 1 | 台 |
| 15 | 单星盆水池柜 | 700*500*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 2 | 台 |
| 16 | 星盆水池 | 1100*800*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作，星盆斗底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网，带溢水口。 | 3 | 台 |
| 17 | 拖把池 | 1500*700*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 1 | 台 |
| 18 | 拖把池 | 1200*700*800 (±10) | 1.主材SUS304不锈钢制作，台面采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作；星盆斗采用不小于1.2mm厚不锈钢板制作。 2、立柱采用38*38*1.0mm方通，配可调式子弹脚； 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、带不锈钢落水口和不锈钢垃圾网。 | 1 | 台 |
| 19 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.2mm不锈钢板； 3.台脚采用48mmX1.2mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 32 | 台 |
| 20 | 双层平板工作台带靠背 | 600*800*800 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.2mm不锈钢板； 3.台脚采用48mmX1.2mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 1 | 台 |
| 21 | 双层平板工作台带靠背 | 1800*800*800 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.2mm不锈钢板； 3.台脚采用48mmX1.2mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 4 | 台 |
| 22 | 双层平板工作台带靠背 | 1500*700*800 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.2mm不锈钢板； 3.台脚采用48mmX1.2mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 2 | 台 |
| 23 | 活动双层平板工作台 | 1800*800*800 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.2mm不锈钢板； 3.台脚采用48mmX1.2mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 12 | 台 |
| 24 | 双层平板工作台 | 1400*600*800 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.2mm不锈钢板； 3.台脚采用48mmX1.2mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 8 | 台 |
| 25 | 双层推车 | 1000*600*850 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.2mm不锈钢板，配不小于1.2mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.2mm不锈钢板； 3.台脚采用48mmX1.2mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 6. 带4个5寸橡胶静音重型推车轮，其中两个带刹车的万向轮。 | 16 | 辆 |
| 26 | 双层不锈钢小碗 | ≥直径11.5cm | 内外SUS304不锈钢制作。 | 2400 | 个 |
| 27 | 双层保温桶 | ≥10L | SUS304不锈钢制作。 | 30 | 个 |
| 28 | 三层冲孔货架 | 1200*500*1550 (±10) | 1.框架采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用48mm，≥1.2mm厚不锈钢方管； 条板采用≥1.2mm厚板。 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、配备不锈钢可调节子弹脚。 | 6 | 台 |
| 29 | 三层平板货架 | 1200*500*1550 (±10) | 1.框架采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm； 2、立柱采用48mm，≥1.2mm厚不锈钢方管； 条板采用≥1.2mm厚板。 3、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 4、配备不锈钢可调节子弹脚。 | 10 | 台 |
| 30 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 框架采用SUS304不锈钢制作，平板厚度不小于1.2mm；立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管；条板采用1.2mm厚板。采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。配不锈钢可调节子弹脚。 | 8 | 台 |
| 31 | 米面架 | 1000*500*200 | 1.框架采用304不锈钢制作，厚度不小于1.0mm厚；横柱用50×25×0.8mm厚不锈钢；脚管立柱采用50×50×1.0mm厚不锈钢；横柱共计10根，配置塑胶脚垫。 2.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 4 | 台 |
| 32 | 感应水龙头（政府采购强制认证产品） | 冷热混水型 | 1.外形尺寸：190*320(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V 50/60Hz； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：32mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹； ★所投水龙头须提供有效期内的中国节水产品认证证书，水效等级≥二级，投标时附证书复印件并加盖投标人公章。 | 2 | 套 |
| 33 | 水龙头（政府采购强制认证产品） | 冷热混水型 | 1.座台式安装，单孔单温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹 ★所投水龙头须提供有效期内的中国节水产品认证证书，水效等级≥二级，投标时附证书复印件并加盖投标人公章。 | 50 | 套 |
| 34 | 洗地龙头 | ≥10M | 1.耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L，碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、SUS304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状，含调温止回阀。 | 6 | 台 |
| 35 | 塑料平板推车 | 900*600*800 (±10) | 材料采用SUS304不锈钢板制作，支撑板不小于1.0mm厚；主管采用φ38，不小于1.0mm厚不锈钢结构管焊接处打磨光滑，美观，无明显焊缝焊斑。配承重型不锈钢科顺脚轮四个（两定向两万向），连优质轴承，推杆底部圆管斜撑加固，车架防撞保护。承重能力要求不小于250KG。 | 15 | 台 |
| 36 | 双孔收餐柜车 | 1200*700*1000 (±10) | 1.采用SUS304不锈钢板材不小于1.0mm制作。 2.采用三面围板，车子正面做对开门。采用SUS304不锈钢板材不小于1.0mm制作。不含推车不含垃圾桶。采用4个静音橡胶轮，其中2个万向轮。 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 16 | 台 |
| 37 | 收碗推车 | 900*600*850 (±10) | 1.台面板采用SUS304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.0mm不锈钢板； 3.台脚采用38mmX1.0mm不锈钢方管，配可调性不锈钢子弹脚； 4.面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 8 | 辆 |
| 38 | 保温汤桶车 | 60升 | 1.采用主材SUS304不锈钢制作，厚度不小于1.0mm，双层不锈钢，中间增加保温板； 2.设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3.采用静音橡胶轮，其中2个万向轮。功率：220V，功率：不小于3kW。 4.配备相应保温桶，保温桶可单独取清洗 | 15 | 台 |
| 39 | 保温送餐车 | 1200*600*1450 (±10) | 1.柜体采用SUS304不锈钢不小于1.0mm制作。 2.可放置120个不锈钢餐盘。根据餐盘尺寸定制送餐车大小。 3.功率：220V/4kW. 4.电热管加热和热风循环两种加热模式。 | 26 | 台 |
| 40 | 灭蝇灯 | ≥20W | 1.电压：220V，功率：≥20W 2.灯管：≥2*10W紫外线灯管 3.覆盖面积40m2—50m2 | 8 | 台 |
| 41 | 风幕机 ◆需提供CCC认证证书 | ≥1800*160*200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。电机功率≥250W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为220V/50Hz，噪声≤55dB。 2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 2 | 台 |
| 42 | 风幕机 ◆需提供CCC认证证书 | ≥1500*160*200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。电机功率≥250W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为220V/50Hz，噪声≤55dB。 2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 1 | 台 |
| 43 | 风幕机 ◆需提供CCC认证证书 | ≥1200*160*200 | 1.贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。电机功率≥250W，风速≥9m/s，风量≥4600m³/h，电压/频率为220V/50Hz，噪声≤55dB。 2.遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。 | 2 | 台 |
| 44 | 土豆脱皮机 | 485*680*805 | 1.电功率：≥1500W 380V/ 50Hz 产量： ≥260kg/小时 定时器： 0~5 分钟。 2.风冷马达可以长时间连续使用； 3.自动土豆卸料系统；四脚带轮可移动，带密闭的卸料口；接触食品的零部件严格采用符合食品安全卫生标准的材料制作。 | 1 | 台 |
| 45 | 刀具砧板消毒柜 | ≥1200*660*1800 | 1.材质：内外胆采用SUS304不锈钢板≥1.0mm厚制作，一次密度保温发泡层，门带锁。带可视玻璃。 2.功能：对刀具粘板功能性设备，360度循环高温消毒，内置紫外线消毒灯和石英高温消毒灯管，配备自动控温和时间调节器。防水等级：≥IPX4. 3.功率：≥2350W，电压：220V。 4.消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99%。消杀时间：每次至少60分钟。 | 1 | 台 |
| 46 | 燃气大锅灶（1000大锅） ◆需提供CCC认证证书 | ≥1200*1350*800+450 | 1.灶面板SUS:SUS304，厚度： ≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS:201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS:201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS:201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS:201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 2.一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 3.通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300，提升工作效率。 4.空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 5.无级调节火力，操作更简便。 ▲6.热效率65%以上。 ▲7.有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）。 ▲8.有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警。 有▲标记的提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方监测机构出具的检测报告（必须是整机检测报告，且报告中必须有所投设备图片），并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 | 11 | 台 |
| 47 | 燃气炒灶 ◆需提供CCC认证证书 | ≥1000*1200*800+450 | - 灶面板SUS:SUS304，厚度：≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS:201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS:201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS:201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS:201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 (2）一体高温钢精铸炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 (3）一体成型不锈钢炉头，无螺丝固定，堵塞时无需工具，手动即可轻松取下清洗。 (4）通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃。 （5）空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 ▲6.热效率45%以上。 ▲7.有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）。 ▲8.有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警。 有▲标记的提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方监测机构出具的检测报告（必须是整机检测报告，且报告中必须有所投设备图片），并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 48 | 燃气大锅灶（800大锅） ◆需提供CCC认证证书 | ≥1000*1200*800+450 | - 1.灶面板SUS:SUS304，厚度： ≥1.2mm，前脸面板、后背板SUS:201，厚度：≥1.2mm，侧面板、后封板SUS:201厚度：≥1.0mm，架子30方管SUS:201，厚度≥1.2mm，灶腿50方管SUS:201，厚度≥1.2mm，标配调节脚。 2.一体高铝耐火炉膛，特殊工艺处理，经久耐用。 3.通过微电脑控制燃气阀的进气量和风机转速，使小火到大火的全过程燃气量和进风量始终处于最佳比例，火焰温度可达1300，提升工作效率。 4.空气和燃气始终处于最佳比例，燃烧充分，燃气利用率高，节能燃气费用30%以上。 5.自动检测火焰，遇到意外熄火时会自动关闭电磁阀并报警。 6.无级调节火力，操作更简便。 - 7.热效率65%以上。 | 1 | 台 |
| 49 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-0.8mm不锈钢管，喷嘴采用360度无死角转动喷嘴： 1.所投产品具备：（1）功能：需与消防水（或者自来水）管路相连，设备具有自动启动，应急启动模式，（2）系统装置组成：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头。释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀。 2.灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； 3.氮气瓶充装压力：10MPa ；药剂喷洒时间：≥26秒，。食用油专用灭火剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃。 ▲4.有压力观察口。提供具备CMA或CNAS标识的型式试验报告扫描件,并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 ▲5.灭火时间：≤3S。提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件,并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 ▲6.厨房灭火系统须具有有效消防产品认证证书，提供证书扫描件加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 50 | 炉拼台 | ≥400*1200*800+450 | 1.优质SUS304不锈钢磨砂板，面板1.0mm.侧板1.0mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板； 2.横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |
| 51 | 灶封板 | ≥17200*2100 | 1.采用SUS304不锈钢管不小于1.0mm制作。 | 80.22 | m² |
| 52 | 电磁摇摆汤炉 | ≥200L | 1.≥25kW/380v，容量：≥200L。 2.可倾斜式设计，0~90 度汤锅可倾斜角度 , 便于食物的投入或取出。 3.环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 4.无死角球底设计，清洗更方便。 5.材质：SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 6.水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 | 4 | 台 |
| 53 | 电蒸箱 | ≥1100*750*1700 | 规格：24盘 功率380V 24kW； 主材SUS304不锈钢板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。优质不锈钢材质加长双u型优质发热管，电线符合国家标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球优质不锈钢材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能。食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。微电脑控制，带除垢功能，保温性能优良，安全节能。隔条50%防脱落，定时定温，缺水保护，过热保护 ，门打开防倾倒 ，水箱为整体一次成型。 | 3 | 台 |
| 54 | 蒸饭盘 | ≥400*600 | 采用SUS304不锈钢，尺寸：≥400*600*4.8，卷边不割手。 | 72 | 个 |
| 55 | 智能留样柜 ◆需提供CCC认证证书 | ≥600*800*1970 | 1.制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：单门，有效留样空间：≥6层，额定电压及频率：220V～50HZ，额定功率≤400W； 2.箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，自动回归门设计；品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3.配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； | 2 | 台 |
| 56 | 四门冷冻高身柜 | ≥1200*750*1900 | 1.容量：≥925L 2.功率：220V/≥428W 3.箱内温度：F-12~-18℃ 4.采用内外201，门铰链SUS304不锈钢产品 5.采用国内一线品牌压缩机，温控均为一线品牌温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。 6.橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 7.带温度显示屏。 | 4 | 台 |
| 57 | 定制高温智控热风循环消毒房 | ≥4800*3800*2400 | 1.总功率：380V/≥40kW 2.门洞尺寸≥840*2000mm的门2套，含SUS304五金挂件，含真空玻璃可视窗。 3.保温房板：采用100mm厚耐高温B1级阻燃岩棉保温板。 4.库房材料：双门采用磨砂SUS304不锈钢板，0.8MM厚。 5.地面：采用3mm压花防滑铝板，与外地面平行 6.消毒温度：30-130℃可调，可定时。定温。自带记忆功能。 7.内照明：嵌入式LED灯（防水、防爆、防高温）； 8.安全装置：电控采用微电脑智能保护，拥有：超温保护、漏电保护及有障碍无法启动装置，内设自助应急开门装置确保任何情况下人员及设备的安全，使用警示报警闪灯提示故障，采用∅25mm不锈钢管防碰撞护栏。 9.控制系统：采用智能控制系统，触屏操作更简单直观，拥有：实时温度显示、消毒时间倒计时显示、故障代码显示、一键式启动功能等可省去需要专人操作的麻烦。 10.强制循环系统：6组耐高温高湿强制循环风机，6套4kW的SUS304发热组件。 11.消毒原理：利用强制空间热能循环产生无死角流动的130℃热风对消毒物品表面及缝隙穿透杀灭残留细菌、病毒。消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率达99%。消杀时间：每次至少60分钟。 12.食堂消毒房可对餐具、厨具、食品容器进行高温/专业消杀，彻底杀灭细菌、病毒、大肠杆菌等有害微生物；有效去除油污残留、异味，杜绝碗筷交叉污染；抑制霉菌滋生，防止餐具发霉变质；从源头把控食堂食品安全，预防肠道传染病，保障就餐人员饮食卫生与健康。 13.消毒房： 防鼠：门窗、缝隙封堵严实，防止老鼠进入污染餐具和消毒区域；防蝇：配备纱门纱窗、风幕等，阻挡苍蝇蚊虫飞入；防尘：密闭保洁，防止外界灰尘、杂物落入已消毒餐具，保持洁净无菌。 | 18.3 | 平方 |
| 58 | 四门保洁柜 | ≥1200*500*1800 | 1.主材采用SUS304不锈钢制作，台面厚度不小于1.0mm，下层、侧板厚度不小于1.0mm，并用不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 2.脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管，配置不锈钢可调子弹脚。 3.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 5 | 台 |
| 59 | 五格保温售饭工作台 | ≥1800*700*800 | 1.电压：220v、功率：3kW。 2.规格：智能恒温，可定时定温，高效加热管，快速升温，经久耐用，搭配探针实时掌控温度。铜质阀门下水，安全不漏水。 3.柜体采用SUS304不锈钢不小于1.2mm制作。 4.保温池底部增加38*25*1.0mm的加强筋。 | 16 | 台 |
| 60 | 1/1份数盘带盖 | ≥530*330*150 | SUS304不锈钢不小于1.0mm制作，与五格保温售饭工作台配套。 | 80 | 个 |
| 61 | 1/1份数盘不带盖 | ≥530*330*150 | SUS304不锈钢不小于1.0mm制作，与五格保温售饭工作台配套。 | 80 | 个 |
| 62 | 15L小厨宝 ◆需提供CCC认证证书 | ≥355*355*325 | 1.储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢，内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 2. 1500W功率；3：上出水；4: 机械调温。 ★能效等级：≥二级。提供有效期内的节能产品认证证书和中国政府采购节能品目清单查询截图（中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)） | 2 | 台 |
| 63 | 干手器 ◆需提供CCC认证证书 | ≥156*176*207 | 1.结构与材质：外壳须为一体成型设计。 2.干手性能： 采用双面出风模式。干手时间应不大于7秒（在标准测试条件下）。须内置空气压缩箱体以提升风速，实现风干与沥干同步进行。 3.核心部件： 电机额定功率为2000W，须具备启动性能好、运行噪声低的特点。采用全金属涡轮增压风扇，并带降噪圆弧结构以控制运行噪声。 4.感应技术： 采用以波长为主要感应距离的近红外感应技术。 配备高灵敏度的信号收发送感光元件，实现智能、快速、可靠的自动感应启停。 | 2 | 台 |
| 64 | 全自动长龙式洗碗机（含全自动分配器） | ≥3500*820*1550 | 1.最大洗涤速度（履带速度）：≥1.5米/分钟（4500碟/小时，8寸碟计算）； 2.机器总功率：≤50kW； 3.功能区块：入口区机器入口长度≥900mm，机器入口宽度≥612mm；机器入口高度≥440mm；入口区配置风罩，减少废热气对人的侵袭及向外溢出；进口端侧护板可拆卸，易于清洁，不留卫生死角，符合HACCP要求，入口配备感应传感器，自动检测餐具，操作更加方便。 4.功能区块：主洗区清洗泵功率≥1.5kW，水缸容量≥82L，清洗温度：55~60℃，加热功率≤18kW，清洗臂抽屉式安装，清洁时装卸更加便捷，降低操作人员操作的复杂程度，洗臂材料：必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。洗臂数量≥上4根/组，下4根/组。 5.功能区块：双喷淋区，喷淋臂：含预喷淋臂，其材料必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。 喷淋温度≥82℃（当进水温度为10℃时实测） 耗水量≤350L 喷淋温度≥82℃ 加热功率≤30kW；双道喷淋节能系统，预喷淋流量更大，清洁效果更佳，在降低水消耗量的同时，有效提升喷淋效果； 6.功能区块：出口区机器出口长度≥1200mm，机器出口工作面高度≤860mm 功能部分：出口区四周围边可拆，易于清洁，不留卫生死角，符合HACCP要求；洗臂、喷淋臂材料：必须是不锈钢金属材料，耐油碱腐蚀；耐高温、不易变形、不易老化。 7.传送系统：采用高强度工程塑料；整机防水，密封：清洗、喷淋模块保证完全密封，防水性更好，同时防止老鼠对线路的破坏，降低维修费用；机身SUS304不锈钢 8.控制系统：自动启动、延时，简化操作，操作人员只需简单培训便可上岗操作，手动+自动切换，机器控制出现故障可通过手动挡位继续运行，保证机器的稳定性；电子温度显示，清晰、直观，观察方便*升温箱分级加热控制，双温度探头监测减小温度波动，达到最佳喷淋效果。 ▲9.有商用洗碗机洗净性能认证证书。提供认证扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 65 | 洗碗机机用液 | 洗涤剂20L/桶 催干剂20L/桶 | 洗碗机专用洗涤剂：本品全新配方呈碱性，含水处理剂和污垢控制剂，浓缩型清洁剂，去污力，去除食物残渣，污渍及油脂。 规格：每桶20L。 外观：红色或无色透明液体 总活性物含量≥10%。pH值（1%水溶性）：≥12. 活碱：10.5±5.漂洗性：易清洗。 溶解性：全溶。相对密度：1.23±0.005.保质期：2年 容量：20L。 洗碗机专用催干剂：由表面活性剂复配而成，浓缩高效，提高洗碗机工作效率，通过降低水的表面张力，使喷淋后的餐具形成无水渍，催干、消毒一次完成。 催干剂必须与洗涤剂配合使用。规格：每桶20L。外观：清澈的蓝色液体。总活性物含量≥12%，pH值：3~7.溶解性：全溶。相对密度：1.0575±0.005 质保期：2年。容量：20L。 1桶洗碗机专用洗涤剂和1桶洗碗机专用催干剂为1组，为全自动长龙式洗碗机（含全自动分配器）耗材。 | 10 | 组 |
| 66 | 双门立式消毒柜 | ≥1310*620*1930 | 1.外形尺寸：≥1310*620*1930mm， 2.功率 ≥2.4kW/220V，消毒容积≥720L； 3.采用优质不锈钢制作，整体发泡； 4.机械式旋钮控制系统，操作方便，带温控和定时功能，温度范围30~125°，时间范围0~90min； 5.消毒效率高，灭菌力强，符合二星级消毒柜要求； 6.对大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株的灭活对数值＞4.00。 | 7 | 台 |
| 67 | 单通工作台 | ≥1800*800*800 | 1.台面板采用SUS304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； 2.层板采用国产SUS304，不小于1.0mm不锈钢板； 3.台脚采用Ф38mmX1.0mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4 面板下面加装防水不小于18mm木工板。 5.采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 | 3 | 台 |
| 68 | 六门双温冰箱 | ≥1800*750*1950 | 1.容量：≥1453L 2.功率：220V/≥398W 3.箱内温度：+8~-18℃ 4.采用内外201，门铰链304不锈钢产品 5.采用国内一线品牌压缩机，采用一线品牌温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。 6.橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 7.带温度显示屏。 | 1 | 台 |
| 69 | 双头煮面炉 | ≥1300*790*800 | 容量：≥70L*2 ；功率：≥9kW；电压：380V；内/外直径：≥45/51CM； 桶深：≥43CM；接线标准：100A； 煮面炉柜身采用201不锈钢≥1.0mm厚柜体，内胆采用SUS304不锈钢1.5mm厚。 | 1 | 台 |
| 70 | 数显温控J40系列包体长方形液压餐炉 | 550*430*210 | 数显温控，220V，≥300W，容量9L，材质：SUS304不锈钢内胆 | 8 | 台 |
| 71 | 电饼铛 | 620*655*700 | 不锈钢机身1.0mm厚，装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃，大面积封闭加热，机械控温，快速升温，温度误差小，节能环保，降低能耗，电饼铛内胆采用铝合金制作，升温快，加热均匀，不黏附，容易脱模，油烟少，电功率：5KW380V/220V 直径：50CM | 1 | 台 |
| 72 | 暖汤煲 | ≥13L | 尺寸： ≥38*38*41CM，容量： ≥13L,≥300W，外层三层隔热，外壳内胆：纯铝速热，可拆SUS304不锈钢内胆，0~80℃五段控温系统。 | 2 | 台 |
| 73 | 勾柄厨具/汤勺 | ≥150ML | SUS304不锈钢≥150ML，尺寸：柄长≥30cm. | 2 | 个 |
| 74 | 精抛食品夹单齿 | ≥24cm | 单齿加厚SUS304不锈钢制作。尺寸：≥24cm | 8 | 个 |
| 75 | 餐夹搁盘 | ≥15*28.5cm | SUS304不锈钢制作。 | 8 | 个 |
| 76 | 五格餐盘带盖 | ≥290*230*40 | 食品级SUS304不锈钢≥1.0mm厚，盖子SUS304不锈钢。 | 2400 | 个 |
| 77 | 双层不锈钢小碗 | ≥直径11.5cm | 内外SUS304不锈钢制作。 | 2400 | 个 |
| 78 | 不锈钢小勺 | ≥18.5cm | SUS304不锈钢制作。 | 2400 | 个 |
| 79 | 不锈钢盆 | ≥直径80cm | SUS304不锈钢制作。 | 50 | 个 |
| 80 | 平板塑料垫板 | ≥1500*1400*14 | 采用PP材质，静载4000KG，动载1200KG，耐高温135℃，耐低温-40℃，九个脚+4根钢（外边脚各1根钢，中间2根钢） | 40 | 个 |
| 81 | （一楼主厨间）机械静电光解复合式集烟罩（油烟净化一体设备） | ≥17200*1500*780 | - 1.本体采用优质不锈钢201板材，厚度≥1.0mm，净化率≥85%。 设备集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。 2.设备通道式设计，方便拼接安装。单台设备独立控制，自带动力，整机额定功率1.9-2.4kW。 3.设备自带风幕风帘系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。 4.高清液晶显示屏，触摸按键。实时工作温度显示;自带缺相检测，可调节过载保护； AC~220V风机自动识别兼容，无需手动。 5.烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离； 6.后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上； 7.最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。 8.节能环保，油烟排放符合国家排放标准。 ▲9.有节能产品认证扫描件,并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 ▲10.有中国环境保护产品认证扫描件。并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 | 25.8 | 平方 |
| 82 | 一楼蒸煮间集气罩 | ≥10500*1300*500*2 | 1.采用SUS304板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于1.0MM，滤/油板0.8MM； 2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于1.0MM； | 27.3 | 平方 |
| 83 | 一楼洗碗机集气罩 | ≥4000*1000*500 | 1.采用SUS304板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于1.0MM，滤油板0.8MM； 2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于1.0MM； | 4 | 平方 |
| 84 | 二楼洗碗机集气罩 | ≥4000*1000*500 | 1.采用SUS304板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于1.0MM，滤油板0.8MM； 2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于1.0MM； | 4 | 平方 |
| 85 | 二楼早餐间集气罩 | ≥1500*1000*500 | 1.采用SUS304板不锈钢制作，烟罩板材厚度不小于1.0MM，滤油板0.8MM； 2.主体方形立体设计，加强筋及支架厚度不小于1.0MM； | 1.5 | 平方 |
| 86 | 5#轴流风机 | ≥210*225 | 1.铜芯，全国联保，220V/0.55kW。 2.全压：140Pa，风量：1500m³/h.转速：2500r/mmin. | 2 | 台 |
| 87 | 低噪音厢式风机 | ≥4kW | - 外壳采用不小于1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当加固以避免在正常运作时产生振动； 2.轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3.电机：纯铜芯国标电机。 4.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度不小于1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护； 5.底部自带槽钢支架，便于安装。 - ▲6.所投产品外壳依据GB/T20854-2025标准，采用48h循环盐雾腐蚀试验，结果定为合格。提供CNAS或CMA标志的检测报告扫描件,并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 - ▲7. 有低噪音产品认证证书。 需提供证书扫描件，并提供证书信息在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询有效的截图，均加盖投标人公章。 | 4 | 台 |
| 88 | 低噪音厢式风机（新风风机） | ≥5.5kW |  | 1 | 台 |
| 89 | 低噪音厢式风机 | 22kW |  | 1 | 台 |
| 90 | 低噪音厢式风机 | 18kW |  | 1 | 台 |
| 91 | 新风管道 | ≥400*400 | 采用不锈钢不小于1.0mm板制作 | 150 | 平方 |
| 92 | 排烟管道 | ≥600*800 | 采用不锈钢不小于1.0mm板制作 | 130 | 平方 |
| 93 | 弯头 | / | 采用不锈钢不小于1.0mm板制作 | 3 | 个 |
| 94 | 辅材 | / | 含减震器、软连接、风机支架等。 | 2 | 套 |
| 95 | 百叶窗 | / | 采用SUS304不锈钢不小于1.0厚制作。 | 4 | 个 |
| 96 | 风机启动箱 | / | 1.采用彩钢板制作，带锁。 2.含风机缺项保护。 3.内部电子元器件安装及项目接线端整齐。 4.设置开、关键，控制风机。 | 7 | 台 |
| 97 | 电子秤 | 400*500*770 (±10) | 交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：≥150kg，采用智能高清显示器，计价可累计99次金额，带有去皮功能。不锈钢防水大按键，采用食品级不锈钢制作。充满电可持续使用1个月。 | 1 | 台 |
| 98 | 送餐保温箱（含2个1/2盆） | 67*58*40cm (±10%) | 30升保温箱空箱+2个1/2盆为1件。保温箱空箱为食品级PE塑料，PU保温层，内胆2个1/2盆为304不锈钢制作并带不锈钢盖。（外观颜色：黄色、蓝色、绿色各35件） | 105 | 件 |
| 99 | 挂衣钩 | 410*45*50 (±10) | 304不锈钢制作，每根至少5个挂钩。 | 8 | 根 |

| ②厨房工具采购清单及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 尺寸 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 密胺面碗 |  |  | φ200*80 |  | 采用密胺制作，规格：φ200*80 | 200 | 个 |  |
| 2 | 不锈钢留样盒 |  |  | 120*120*45 |  | 采用SUS304不锈钢制作。规格：120*120*45 | 40 | 个 |  |
| 3 | 切菜刀 |  |  | 1号刀 |  | 采用SUS304不锈钢制作 | 20 | 个 |  |
| 4 | 斩骨刀 |  |  | 常规 |  | 采用SUS304不锈钢制作 | 5 | 个 |  |
| 5 | 削皮刀 |  |  | 常规 |  | 采用SUS304不锈钢制作 | 5 | 个 |  |
| 6 | 聚酯切菜板 |  |  | 500*350*25/白色10块，绿色10块，红色5块，蓝色5块 |  | 无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁、韧性强等因素； | 30 | 个 |  |
| 7 | 聚酯切肉、砍骨板 |  |  | φ450*40 |  | 无毒无味、轻便耐用、耐腐蚀、易清洁、韧性强等因素；厚度：4.0cm。规格：φ450*40 | 5 | 个 |  |
| 8 | 铲刀 |  |  | 大号 |  | 采用不锈钢制作。大号 | 6 | 个 |  |
| 9 | 铲刀 |  |  | 中号 |  | 采用不锈钢制作。中号 | 6 | 个 |  |
| 10 | 打菜勺 |  |  | 3两 |  | 采用不锈钢制作。3两 | 20 | 个 |  |
| 11 | 打菜勺 |  |  | 6两 |  | 采用不锈钢制作。6两 | 10 | 个 |  |
| 12 | 打汤勺 |  |  | 8两 |  | 采用不锈钢制作。8两 | 10 | 个 |  |
| 13 | 不锈钢笊篱 |  |  | φ300 |  | 采用不锈钢制作。φ300 | 6 | 个 |  |
| 14 | 塑料菜筐 |  |  | 640*440*350 中号（绿筐20个、红筐10个、篮筐10个） |  | 采用人体无害的工程塑料一次性注塑成型。640*440*350 中号（绿筐20个、红筐10个、篮筐10个）采用食品级材质，中标后，供货前，提供检测报告，否则拒收。 | 40 | 个 |  |
| 15 | 塑料垃圾桶 |  |  | 中号 |  | 外形美观，采用优质工程材料制作，经久耐用。带轮。 | 20 | 个 |  |
| 16 | 厨余垃圾桶 |  |  |  |  | 120升 | 30 | 个 |  |
| 17 | 不锈钢脸盆 |  |  | φ800 |  | 采用SUS304不锈钢制作，厚度：0.6mm。φ800 | 8 | 个 |  |
| 18 | 不锈钢脸盆 |  |  | φ600 |  | 采用SUS304不锈钢制作，厚度：0.6mm。φ600 | 8 | 个 |  |
| 19 | 不锈钢脸盆 |  |  | φ400 |  | 采用SUS304不锈钢制作，厚度：0.6mm。φ400 | 8 | 个 |  |
| 20 | 刀叉框 |  |  | 500*500*50 |  | 采用优质PP材料制作。规格：500*500*50 | 10 | 个 |  |
| 21 | 不锈钢方盘 |  |  | 600*400*40 |  | 采用不锈钢制作，厚度：0.8mm。规格：600*400*40 带304钢印。 | 50 | 只 |  |
| 22 | 广式水勺 |  |  | 4斤 |  | 采用304不锈钢制作。4斤 | 5 | 把 |  |
| 23 | 长柄水勺 |  |  | 160 |  | 采用304不锈钢制作。160 | 5 | 把 |  |
| 24 | 炒勺 |  |  | 12两 |  | 采用304不锈钢制作。12两 | 5 | 把 |  |
| 25 | 漏勺 |  |  | 300 |  | 采用304不锈钢制作。300 | 5 | 把 |  |
| 26 | 宽边油隔 |  |  | 10寸 |  | 采用304不锈钢制作。10寸 | 2 | 个 |  |
| 27 | 饭勺 |  |  | 常规 |  | 采用304不锈钢制作。常规 | 8 | 把 |  |
| 28 | 洗米箩 |  |  | 20KG |  | 采用304不锈钢制作。20KG | 6 | 只 |  |
| 29 | 荷花夹 |  |  | 9寸 |  | 采用304不锈钢制作。9寸 | 10 | 只 |  |
| 30 | 铲刀头连木柄 |  |  | 18# |  | 采用304不锈钢制作。18# | 2 | 把 |  |
| 31 | 刨刀 |  |  | 小号 |  | 刀片：采用304不锈钢制作；手柄：采用工程塑料制作。小号 | 2 | 把 |  |
| 32 | 鱼鳞刨 |  |  | 3寸 |  | 采用304不锈钢制作。3寸 | 2 | 只 |  |
| 33 | 肉锤 |  |  | 大号 |  | 采用304不锈钢制作。大号 | 2 | 只 |  |
| 34 | 水果刀 |  |  | 10寸 |  | 采用304不锈钢制作。10寸 | 3 | 只 |  |
| 35 | 打蛋器 |  |  | 12寸 |  | 采用304不锈钢制作。12寸 | 2 | 个 |  |
| 36 | 油石 |  |  | 10寸 |  | 形状：长方形；材质：采用金刚砂制作。10寸 | 2 | 只 |  |
| 37 | 耐高温手套 |  |  | 大号 |  | 材料：防火布、优质隔热棉。大号 | 4 | 副 |  |
| 38 | 拖把 |  |  | 60cm |  | 长条棉布拖 | 6 | 个 |  |
| 39 | 防水手套 |  |  | 加长 |  | 加长防水 | 10 | 双 |  |
| 40 | 防水围裙 |  |  | 加长 |  | 防水 | 10 | 件 |  |
| 41 | 地刷 |  |  | 1.2m |  | 20CM | 6 | 把 |  |
| 42 | 毛巾 |  |  |  |  |  | 50 | 块 |  |
| 43 | 水鞋 |  |  |  |  | 38/39/40/41/42各2双 | 10 | 双 |  |
| 44 | 马斗 |  |  |  |  | 304不锈钢材质 | 30 | 个 |  |
| 45 | 油缸 |  |  |  |  | 304不锈钢材质 | 20 | 个 |  |
| 46 | 调料缸 |  |  |  |  | 304不锈钢材质 | 20 | 个 |  |
| 47 | 小勺 |  |  |  |  | 304不锈钢材质 | 20 | 把 |  |
| 48 | 密格平框 |  |  | 50*50cm |  | 密胺材质 | 10 | 个 |  |
| 49 | 杯框 |  |  | 50*50cm |  | 密胺材质 | 10 | 个 |  |
| 50 | 磨刀石 |  |  |  |  | 80木 | 2 | 个 |  |
| 51 | 不锈钢保温桶 |  |  | 40CM |  | 40CM | 5 | 个 |  |
| 52 | 不锈钢保温桶 |  |  | 50CM |  | 50CM | 5 | 个 |  |
| 53 | 筷子消毒机 |  |  | 285*335*240 |  | 臭氧消毒，自动出筷 | 8 | 台 |  |
| ③食堂桌椅采购清单及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格型号 |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 |  | 翻转式四人连座折叠座椅 |  | 1200*1400*762 （±3%之内） | 1.桌面采用抗倍特板制作，桌面尺寸：1200mm*600mm*12mm，桌面高762mm，颜色荷花白，面板四周采用CNC修边，四周倒角，圆润光滑不得有任何毛边。 2.主框架采用SUS304材质50mm*50mm*1.5mm方管，中间连接采用SUS304材质50mm*50mm*1.5mm方管，托架采用SUS304材质25mm*50mm*1.5mm方管，翻转椅架采用SUS304材质直径38mm厚度3.0mm圆管。 3.坐垫采用PP材质，直径300mm，坐垫高450mm，颜色为草绿色、棕色、蓝色等颜色，坐垫颜色由学校确定后制作。 4.桌角轮子采用四个移动刹车静音车轮。 - 5.桌面背面有十字加强筋，加强筋与主骨架焊接牢固，无变形、无脱焊。 - 6.所有金属连接点均为满焊，翻转机构转轴、螺丝等配件材质均匀。 7.目测检查所有部件无锈蚀、无毛刺，无裂纹、无气泡、无明显色差，所有紧固件无松动，徒手触摸座椅所有边角、焊接点、螺丝孔位及翻转机构活动部位，无刮手感觉。 8.翻转顺畅、静置稳固、承重不变形；座椅置于水平地面，四脚（或底座）同时着地，无晃动。 9.尺寸误差在±3%之内，参考图片如下： |  | 624 |  | 张 |  |

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.标的数量：食堂设备清单及技术要求详见附件

2.供货周期：签订合同后30天内完成供货安装调试（安装应遵循食堂平面图详见采购公告附件），并通过采购人验收。

3.交货地点：南通市田家炳初级中学南园校区（南园路21号），具体按采购人指定地点送货、安装。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。

2.投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.投标人必须不低于本采购文件所提供的技术指标进行技术响应（《技术要求响应及偏离表》必须列明产品名称、品牌、具体尺寸、具体规格参数以及《技术要求》中提出的其他内容，以及采购文件要求提供的检测报告、产品认证等技术参数佐证材料），投标人照搬或者响应内容不全或技术参数不明确或不满足要求，或者未按采购文件要求提供响应佐证材料的，均视为未实质性响应。

（六）采购标的验收标准

1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请设计公司及第三方质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

2.所供产品交付使用时，供应商必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

3.中标人必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由中标人承担，包含在报价中。

4.不锈钢材质焊接拼缝处应无明显缝隙，无虚焊，表面需打磨抛光处

理（所有焊接用氩弧焊焊接）。

（七）采购标的其他技术、服务等要求

1.中标人负责标的物的现场安装调试，将采购物品按采购人要求摆放到位。

2.中标人免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3.中标人在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

4.中标人接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

5.本项目厨房设备质保三年，食堂桌椅整体质保三年，中标人须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

6.中标人应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

7.中标人提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。

8.政府采购优先采购节能产品和环境标志产品

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

8.1本次采购需切实履行绿色采购。

8.1.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

8.1.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（八）本项目（接受/不接受）进口产品投标；（备注：如有多分包，明确每个分包是否接受进口产品投标。）

本项目不接受进口产品投标，不接受分包。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

| 分包号 | 核心产品（主要标的） |
| --- | --- |
| 1 | 燃气大锅灶（1000大锅） |

三、商务要求

包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等：

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.标的数量：厨房设备清单及技术要求详见附件

2.供货周期：签订合同后30天内完成供货安装调试（安装应遵循食堂平面图详见采购公告附件），并通过采购人验收。

3.交货地点：南通市田家炳初级中学南园校区（南园路21号），具体按采购人指定地点送货、安装。

（二）付款方式

1.合同签订生效后一个月采购人支付中标人合同总价的30%预付款。

2.货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格确认签字入库1个月后收到中标人正规发票付至货款的100%。

3.因中标人发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

（三）履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。由于中标人原因造成超期未签订合同的，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

c.因乙方违约应向甲方支付违约金或承担损失超过履约保函额度，或者提供履约保函的担保人未在30日内完成相关款项支付的，乙方负有先行垫付义务，且甲方保留扣除乙方合同款、向乙方追偿不予支付超过保修额度以外的款项的权利。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz)。

四、采购需求中必须满足的实质性要求

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

4.1.1机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体机/设备须提供书面承诺，承诺满足GB 18483-2001饮食业油烟排放标准中油烟净化效率≥85%的要求，且承诺中标后在验收时提供第三方检测机构出具的检测报告（须带有 CMA或CNAS 标志）（请投标人做出书面承诺，格式自拟，承诺文件放在符合性审查文件中）。

4.1.2节能产品政府强制采购产品：采购需求产品属于《节能产品政府采购品目清单》中，技术参数以“★”标注的为政府强制采购产品。投标人应当根据采购文件要求投标时提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期内的《节能产品认证证书》，否则按无效投标处理。

4.1.3  CCC认证：提供标注“◆”产品的，投标单位应当根据采购文件要求投标时提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期内的《中国国家强制性产品认证证书》，否则按无投标处理。

4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

4.2.1投标人必须不低于本采购文件所提出的商务要求进行响应（《商务要求响应及偏离表》必须列明供货的数量、产地、交付时间、交付地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的数量、产地、时间（期限）、地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，验收、售后服务内容。投标人照搬或者响应内容不全或响应内容不明确或不满足要求的，均视为未实质性响应。

4.2.2中标人须完成与所供产品相关的阀门、龙头、连接件等厨具设备安装需要的所有配件、附件，相关材料费、辅材费、安装费、税金等包含在总报价之中（请投标人做出书面承诺，格式自拟，承诺文件放在符合性审查文件中）。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实（如果该项目专门面向中小微型企业采购，则供应商不再享受任何价格扣除）

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2026〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标方法与评标标准

1.价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2.技术分：20分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品认证证书及检测报告 | 17 | 技术参数中所有带▲的条款，投标时按技术参数中的要求提供对应材料： - 1.燃气大锅灶（1000大锅）：在满足热效率参数要求（≥65%）的前提下，具备CMA或CNAS认证检测报告且满足更高指标的。 - ①热效率≥74%，得2分；热效率≥65%，得1分，否则得0分； ②报告中有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）的，得1分，否则得0分； ③报告中有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警的，得1分，否则得0分； 本项最高4分。 - 2.燃气炒灶：有CMA或CNAS认证资质的检测报告。 - ①有满足热效率≥55%的得2分、满足热效率≥45%的，得1分，否则得0分； ②报告中有设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）的，得1分，否则得0分； ③报告中有设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警的，得1分，否则得0分； 本项最高4分。 3.厨房灭火系统： ①提供CMA或CNAS标识的型式试验报告中有厨房灭火装置，有压力观察口描述的，得1分，否则得0分； ②提供CMA或CNAS标识的检测报告中有提供双瓶组的，且灭火时间≤3秒， 得1分；灭火时间≤2秒的，得2分；灭火时间≤1秒的，得3分，否则得0分； 本项最高4分。 4.全自动长龙式洗碗机：有商用洗碗机洗净性能认证证书扫描件证明，提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图的，得1分，否则得0分。本项最高1分。 5.机械静电光解复合式集烟罩（油烟净化一体设备）： ①有节能产品认证扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图的，得1分，否则得0分； ②有中国环境保护产品认证扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图的，得1分，否则得0分； 本项最高得2分。 6.低噪音厢式风机：①提供CNAS或CMA标志的检测报告，所投产品外壳依据GB/T20854-2025标准，采用48h循环盐雾腐蚀试验，结果定为合格，得1分，否则得0分。 ②提供具有低噪音产品认证证书，得1分，否则得0分。 本项最高2分。 | 客观分 |
| 2 | 消防认证 | 1 | 厨房灭火系统须具有有效消防产品认证证书，提供证书扫描件加盖投标人公章的，得1分，否则得0分 | 客观分 |
| 3 | 节能环保 | 2 | 投标产品属于财政部国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的（强制采购产品除外），供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，有1个得1分，最多得1分。 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内提供的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，有1个得1分，最多得1分。 | 客观分 |

3.商务分：30分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 安装调试方案 | 6 | 1.作业人员持证（电工、焊工等）：齐全得1分，缺1类扣0.5分，扣完为止。 2.机械与机具配置：满足施工得1分，基本满足施工得0.5分，否则得0分。 3.安全文明施工措施：完整可行得1分，基本完整可行得0.5分，否则得0分。 4.调试计划与流程：清晰完整得1分，基本清晰完整得0.5分，模糊笼统不得分。 5.食堂功能区域清单中利旧的产品，须提供免费搬运、送货、安装、调试服务至甲方指定地点，提供承诺函，格式自拟。有承诺函的，得2分，未承诺0分。 | 主观分 |
| 4 | 配合措施及确保项目实施方案 | 6 | ①产品生产或供货渠道落实；②质量保障措施到位；③时间安排合理；④包装牢固可靠，配送运输方案翔实有效的，与项目实施相关配合措施及验收方案。合理可行、实用性高的得6分；配合措施及验收方案较合理可行、实用性较高的得4分；配合措施及验收方案有所欠缺的得2分；未提供得0分。 | 主观分 |
| 5 | 培训、售后服务方案 | 6 | 评审委员会根据投标人承诺的①服务响应时间、②服务措施、③人员培训、④专业服务团队、⑤应急方案、⑥备品备件这6个方面对比打分； ①承诺能按照采购人要求对相关人员提供技术培训服务，售后服务方案内容完整、措施到位，技术支持能够满足采购人需求、服务响应、售后响应及时的，得6分；承诺能按照采购人要求对相关人员提供技术培训服务，售后服务方案内容比较完整、措施比较到位，技术支持能够较好地满足采购人需求、服务响应、售后响应及时的，得4分；承诺能按照采购人要求对相关人员提供技术培训服务，售后服务方案内容不够完整，技术支持能够基本满足采购人需求、服务响应、售后响应相对及时的，得2分，否则得0分。 | 主观分 |
| 6 | 质量延保 | 6 | 在满足质保期的前提下，对本项目提供整体质量延保服务，提供承诺函，格式自拟，每延长1年，得3分，最高6分。 | 客观分 |
| 7 | 业绩 | 6 | 投标人2022 年1月1日（以合同签订时间为准）以来与本次采购类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，最多6分。 每个业绩须同时提供： ①有效销售合同扫描件（如合同无法体现类似采购内容，则需另外提供采购单位盖章的采购清单或证明材料）， ②不少于合同价60%的结算发票复印件加盖公章。 注：中标后三日内提供原件核查，核查后发现虚假提供的，依照相关法律法规规定处理。 | 客观分 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法定代表人身份证明（格式见附件4）

4.提供有效的营业执照复印件加盖公章

5.法定代表人授权委托书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件10）

8.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件11）

备注：上述“资格审查内容”中1、3、4、6条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、7、8条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

1.技术要求响应及偏离表（如有，格式见附件7）

2.商务要求响应及偏离表（如有，格式见附件8）

3.投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响    应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件9）。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件10）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）或属于监狱企业的证明文件

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

备注：

本附件格式仅作参考，投标人以苏采云平台实际情况进行填报。

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人有效期内的身份证复印件

附件5

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供代理人有效期内的身份证复印件

附件6

投标函

致：南通市教育技术中心

根据贵方的JSZC-320600-****号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件7

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件8

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件9

实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件10

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市教育技术中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件11

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

4.非残疾人福利性单位无须提供。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2026〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。