公 开 招 标 文 件

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程图书馆智能立体书库项目

项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0015

采 购 人：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

2026年4月

目录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章  资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	60

第七章   投标文件的组成及提交须知	65

第八章   投标文件格式	66

# 第一章   投标邀请

项目概况

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程图书馆智能立体书库项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年6月22日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2026-0015

2.项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程图书馆智能立体书库项目

3.项目预算金额：920万元

4.项目最高限价：920万元

5.采购需求：为满足现有校区已有200余万册图书流通使用，需要在新馆建设智能立体书库（一期），并为二期扩建预留场地扩容图书存储。实现图书的高密度存储及全自动出入库管理，并与现有的图书馆管理系统对接。同时完成老校区100万册图书的下架、除尘、消杀、装箱、运输、校验编码、入箱初始化、入库及定位，并生成入库交割清单。具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成供货，设备到现场后75天内完成安装调试并初验合格，试运行90天后完成终验。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件

3.投标保证金：本项目不收取投标保证金

四、投标文件提交

1.截止时间：2026年6月22日09：00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

1.开标时间：2026年6月22日09：00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1.投标保证金：无需缴纳

2.CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

地址：常州市武进区牛塘镇延政西大道8号维绿大厦

联系人：周先生

联系方式：0519-88655009

2.采购代理机构信息

名称：常州新一诚项目管理有限公司

地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号

(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)

联系方式：钱工   0519-88865352

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电话：0519-88865352

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：□服务 ■货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用£不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：清单序号3储存货架。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 本国产品政策支持 | 本项目适用本国产品政策功能。具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。 |
| 9 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：中标人应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：中标人按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果中标人不履行合同，履约保证金不予退还；如果中标人未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求中标人承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 12 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 13 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年5月12日10时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 14 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88865352； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。 |
| 15 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 15 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，500万元（含）―1000万元0.8%，1000万元（含）―5000万元0.5%，以上略。按上述标准*50%计算；如按上述方法计算的金额低于人民币2000元整，则服务费按人民币2000元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 代理费收款账号： 账户名称：常州新一诚项目管理有限公司 账户号码：471574992008 开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行 |

第二节 说明

### 一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标单位支付的，中标单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；

联系电话：0519-88865352；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 ＜ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜ 采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。

7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】

7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 第四节 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×30分。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 对项目需求的整体理解与分析及设计 | 5 | 投标人对项目需求的整体理解与分析（包括但不限于方案的合理性、系统的稳定性、设备选型配置的合理性、可维护性和兼容适应性、系统功能设计、各项技术性能指标完备、整体性强等情况）进行评价。 1.整体方案全面详细、完善，且具有可行性的得5分； 2.整体方案相对完善，基本可行的得3分； 3.整体方案差、且可行性较差的得1分。 4.未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目实施进度计划 | 3 | 根据投标人提供的针对本项目的进度安排、施工方案及质量保证措施、安全文明安装及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划、配套服务计划等进行评分。 1.方案完整全面、与本项目实际情况实际完全相符，完全满足采购需求的得3分； 2.方案完整不够全面、与本项目实际情况实际基本相符，基本满足采购需求的得2分； 3.方案缺失不完整、与本项目实际情况实际不完全相符，方案针对性不强的得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 安全保障方案 | 3 | 设计建设的系统需保证运行安全、可靠、稳定，任何时候都不能发生人身意外伤害事故，也不能对文献造成损坏。提供相应的详细设计方案： 1.方案完整全面、与本项目实际情况实际完全相符，完全满足采购需求的得3分； 2.方案完整不够全面、与本项目实际情况实际基本相符，基本满足采购需求的得2分； 3.方案缺失不完整、与本项目实际情况实际不完全相符，方案针对性不强的得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 软件系统 | 3 | 软性系统符合国产化要求，要求架构科学合理，性能良好，迭代升级方便。有丰富的各类控制和数据接口，能与第三方系统良好集成。软件系统采用成熟、流行、通用的软件系统并支持广泛的部署平台；系统安装方便，在程序中提供数据维护工具；界面友好，操作简单；服务和管理功能完备、相关性能满足使用要求。 1.方案完整全面、与本项目实际情况实际完全相符，完全满足采购需求的得3分； 2.方案完整不够全面、与本项目实际情况实际基本相符，基本满足采购需求的得2分； 3.方案缺失不完整、与本项目实际情况实际不完全相符，方案针对性不强的得1分； 4.未提供方案或相关证明材料不得分。 | 提供相应的工作视频、图片、资料作为证明材料，不提供证明材料不得分。 |
| 2.5 | 售后服务 方案 | 3 | 根据整体售后服务体系的健全程度、售后人员配备、响应时间、应急保障方案、售后服务承诺、培训服务等情况进行综合评定。 1.售后服务方案完整、合理的，得3分； 2.售后服务方案比较完整、较合理的，得2分； 3.售后服务方案较差的得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 备品备件方案 | 3 | 提供质保期外（投标人承诺延长质保的，以延长后的质保期为准）常规的备品备件方案和维保方案，根据硬件部分和软件部分分别提供。 1. 备品备件方案方案完整、合理的，得3分； 2. 备品备件方案比较完整、较合理的，得2分； 3. 备品备件方案较差的得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 50 |  |  |
| 3.1 | 技术要求 | 15 | 全部满足采购需求中所有技术要求的得15分，带“▲”项为重要技术参数，每负偏离一项扣0.5分，其他项（未标注▲的技术参数）负偏离一项扣0.2分；总分15分扣完为止。 | 标注▲号的参数为重要技术参数， 技术要求中注明需要提供证明材料的，须按要求提供证明材料，证明材料须加盖供应商公章。不提供证明材料或证明材料不符合招标文件要求的不作为评审依据；未标注▲号的参数以“技术偏离表”中响应情况为评审依据。验收时逐条验证技术指标，如发现投标人虚假响应，采购人将无条件退货并上报相关政府采购监督部门处理。 |
| 3.2 | 软件功能 | 5 | 投标人针对技术参数中标“☆”的软件功能进行视频演示，每一个标“☆”的功能演示完整，符合要求得0.5分，未演示或演示功能不完整、不符合要求不得分。本项最高得5分。 | 投标人须按采购文件技术参数要求制作 “视频演示”，要求录制好演示视频(需配置声音讲解,视频时长不超过20分钟,视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求,如有疑问可拨打咨询技术支持电话)，并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。 |
| 3.3 | 类似业绩 | 6 | 投标人自2021年4月1日以来具有图书馆智能立体书库业绩的，每有1个得2分，本项最高得6分。 | 1、提供合同、项目竣工验收合格证明电子扫描件（如分期实施的项目，已经进行阶段性验收，在已验收内容中包含上述业绩内容，提供阶段性验收报告可认定为有效）。 2、时间以竣工验收证明材料时间为准。 3、如合同中无法体现项目负责人信息的，还需另外提供合同甲方出具的证明材料。 4、投标人业绩与项目负责人业绩可重复得分。 |
|  |  | 2 | 项目负责人自2021年4月1日以来具有图书馆智能立体书库业绩的，每有1个得2分，本项最高得2分。 |  |
| 3.4 | 项目负责人 | 2 | 项目负责人（1人）： （1）具有以下国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试认定的证书：信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师中的任意1项得1分，最高得1分。 （2）具有工程师及以上职称（专业为信息技术或建筑电气（建筑智能化）或电子信息等相关专业）得1分； 本项最高得2分。 | 提供相关证书及投标人为其缴纳的2026年1月至3月中任意一个月的人社部门社保证明扫描件。 |
| 3.5 | 项目组成员（项目负责人除外） | 6 | 项目组成员（项目负责人除外）： （1）具有以下国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试认定的证书：软件设计师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，每有1项得1分，最高得3分。 （1）具有工程师及以上职称（专业为信息技术或建筑电气（建筑智能化）或电子信息等相关专业），每有1个得分，最高得3分。 一人多证不重复得分， 本项最高得6分。 |  |
| 3.6 | 藏书容量 | 2 | 立体书库设计藏书容量在符合本项目需求和各类相关设计规范的前提下，在满足150万册的基础上，每增加5万册得0.4分,最高得2分。 注：单箱容量计算条件：以单册图书厚度20mm，其中 32K 50%，16K 50%为测算依据。 | 需附详细计算说明书及现场布置图，不提供说明书及现场布置图或存在计算错误不得分。 |
| 3.7 | 空间利用 | 2 | 为二期书库预留空间，在符合本需求和各类相关设计规范的前提下，在满足3.7藏书容量的基础上，一期占地面积≤700平方米，得2分；700平方米＜一期占地面积≤800平方米，得1分；一期占地面积＞800平方米，不得分。 | 同时提供标注尺寸的平面布置图和平面布置面积计算说明书。 |
| 3.8 | 软件著作权 | 2 | 投标人具有图书馆书库全流程管理系统、书库借阅系统、书库WMS、书库WCS、物流管理平台、图书入库初始化加工或图书盘点类别相关软件的著作权证书，每提供一个得0.5分，最高得2分。 | 提供证书扫描件，著作权人需为投标人，取得方式为原始取得，否则不得分。 |
| 3.9 | 售后服务 | 8 | （1）硬件售后服务：在硬件整体设备3年的基础上，承诺每延长1年，得1分，最高得3分； （2）管理软件售后服务：在管理软件5年的基础上，承诺每延长1年，得1分，最高得3分； （3）承诺中标后，提供人员驻场服务，驻场人员在1人基础上每多1人得1分，最高得2分。 | 提供相关承诺及驻场人员名单。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

# 第五章   采购需求

一、采购标的

为满足现有校区已有200余万册图书流通使用，需要在新馆建设智能立体书库（一期），并为二期扩建预留场地扩容图书存储。实现图书的高密度存储及全自动出入库管理，并与现有的图书馆管理系统对接。同时完成老校区100万册图书的下架、除尘、消杀、装箱、运输、校验编码、入箱初始化、入库及定位，并生成入库交割清单。具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、商务要求

1、合同履行期限：合同签订后60天内完成供货，设备到现场后75天内完成安装调试并初验合格，试运行90天后完成终验。

2、付款方式：

2.1、合同签订生效后，货到现场，经采购人确认后，支付合同价的30%；

2.2、完成硬件和软件安装调试并初验合格，经采购人、使用方共同确认后，支付合同价的20%；

2.3、完成不少于100万册书初始化入库并与现有的图书管理系统完成对接，经采购人、使用方共同确认后，支付合同价的20%；

2.4、试运行90天经终验合格后，由采购人、使用方共同确认后，支付至合同价的80%；

2.5、本项目固定单价，最终按实结算并审计结束后，付清余款（期间不计利息）。

注：每次付款前中标单位必须提供合法的税务发票，否则采购人有权延期支付。

3、包装和运输

3.1、中标人应保证提供的设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

3.2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

4、售后服务及质保期：

4.1 质保期：硬件设备原厂质保不少于3年，管理软件不少于5年（自终验通过后开始计算）；

4.2 供应商需制定详细的服务保障体系，包括针对本项目的设备配置、保障制度、分等级故障响应策略、售后服务计划、备品备件库的设置等。包括但不限于下列要求：当采购人（使用单位）需要进行扩充或改造系统设备时，供应商应积极帮助采购人（使用单位）进行系统设计、规划预算、提供技术支持。供应商所提供的系统设备在以后利用新技术对系统硬件、软件进行性能、功能改进或产品更新时，及时书面通知采购人（使用单位），供采购人（使用单位）选择。

4.3 供应商需在投标文件中提供详细的、符合本项目实际需求的售后服务方案，包括项目建成后的应用与系统运行的运维技术保障方案，以及相关的运维技术描述。

4.4 质保期内在现场设置备件库，放置易损零配件和关键零部件。质保期内要求提供7×24小时服务，收到故障信息后，须半小时内响应，一般故障2小时解决，较大故障在24小时内解决，若故障在48小时内还不能修复，则免费提供替代核心部件保证使用单位的正常工作。项目整体验收通过后需提供一年至少一名工程师（运维人员）驻场服务。中标方需提供服务期内至少每年四次的全系统保养和软件升级服务均含在投标报价中。

4.5 培训要求：上线试运行和终验前，中标方须对使用单位工作人员（含操作人员、系统管理员等）至少进行二轮培训，以使用单位工作人员能熟练掌握系统操作、运维、系统管理为准。培训采取现场实物培训方式，培训内容应包含：

机械部分：功能说明、单机操作、异常排除、保养事项等

控制部分：系统说明、手动操作、异常排除、保养事项等

计算机及机器人部分：软件说明、网络连接、操作说明、数据维护、备份、异常处理等。

三、技术要求

（一）总说明

1、本章节提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准；

2、投标人应结合其过往的专业经验和技术水平提供整套符合本章节和所列标准要求的产品及服务；如投标人在执行本章节所列标准与其它标准或规范有矛盾时，按较高标准执行。

3、投标人在中标后15日内向采购人和使用方提交项目深化设计方案、实施方案和运维方案，深化设计不得更改原设计总体思路、业务功能、主要业务参数等，且不得擅自改变设计文件中货架、堆垛机、分拣系统等主要设备、材料的规格、型号、技术参数等。深化设计方案、实施方案、运维方案必须通过采购人和使用方审核同意后，签订合同，项目建设方可开始实施。即使深化设计方案、实施方案、运维方案通过采购人和使用方审核同意，也不能免除中标方设计、实施工程和系统运维满足本需求和采购人使用要求的责任。因中标方深化设计不力，导致深化设计方案无法按期通过审核，签订合同时间相应顺延，所导致的施工时间延误，其一切后果由中标方承担。

4、因本项目建设内容复杂，涉及到的设备、零配件、耗材众多，本章节设备清单及技术参数仅列出系统主要或关键的设备，其它系统建设和运行需要而未在清单中列出的设备、零配件、耗材、工具等，由投标单位补足，并在投标总价中包含。

5、在签订合同前，中标单位需提供堆垛机原厂商出具的针对投标文件中立体书库设计方案通过论证的证明材料，以证明该立体书库设计方案符合该堆垛机正常运行的设计要求，无法提供证明材料，采购单位有权取消中标资格，同时向政府采购监管部门反映，提请政府采购监管部门处置。

6、知识产权：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7、安全保密要求

投标人须承诺且不限于以下保密条款要求：

7.1投标人对本项目所产生的业务资料、技术信息等负有保密责任，未经采购人或使用方同意不得提供给任何第三方，包括供应商的分支机构、子公司、委托顾问方或接受咨询方；

7.2投标人应妥善保管有关的文件和资料，未经采购人许可，不对其复制、仿造等；

7.3投标人应对有关人员进行有效管理，包括制定规章制度，以确保本承诺书的履行；

7.4投标人若违反本承诺的约定，应赔偿采购人由此遭受的一切损失；

7.5保密期限：供应商需对本项目的业务资料、技术信息等在软件生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

8、施工安全和管理：本项目实施过程中的施工安全和施工现场管理，包括材料、货物保存（保管），设备安装、调试、施工人员人身安全、疫情防控等均由中标单位负责，且必须符合建设总包单位和监理方的相关要求，甲方在施工现场提供施工管理人员开展工作和材料、货物保存的必要条件。

9、本项目为交钥匙工程，投标人应根据项目现场的情况进行深化设计以确保供货设备及方案与现有设备和系统进行衔接并实现系统一体化运行。所有软、硬件设备要求与现有库房管理模块（采购人将开放端口并提供接口参数）和现有设备进行衔接实现互联互通，且使用方便、安全，易于检修、维护。

（二）与本项目相关的其它工程界面划分和要求

1、电气动力系统界面

本项目动力电源界面为动力配电柜，所需动力配电柜设计由中标单位提出需求，基建工程设计单位设计，基建总承包单位完成动力配电柜和动力输入端安装，动力电缆由基建总承包单位负责安装到位（包括进线电缆头制作安装及与总开的联接），动力配电柜出线端以后所有本工程所需的动力电源，均由本项目中标单位负责深化设计、采购、施工安装，包括所需工程零配件和材料。

2、消防系统界面

本项目中标单位需尽早与建设设计消防系统设计人员沟通，提交需求，配合消防系统设计，并配合总承包单位进行有关消防系统联动调试、验收工作。本项目建设方案和内容通过消防验收，是本项目终验通过的基础条件之一。

3、建筑、结构孔洞预留、封堵

本项目自身建设所需的管线、线槽、输送带等穿越建筑结构墙体时，由中标单位出具详细的施工图，交采购人审核同意后，中标单位自行组织施工。设备安装完成后，孔洞的收边收口、防火封堵等工作由本项目中标单位负责。项目所需材料进场运输及实施过程所需工作中包含破墙面、开孔、软装复原等由中标单位负责施工。上述所有施工所需费用在投标总价中包含。

4、施工场地管理、建筑垃圾清运等关系

本项目中标单位进场施工须完全服从基建总承包单位有关安全、文明施工管理，签订配合协议、安全管理协议，自行清运本项目施工中所产生的建筑垃圾、废料。

总包单位配合包括（但不限于）下列主要内容：

1）提供通道与场地、协调安排作业面及作业时间；

2）为本项目中标单位提供仓储地点、卸货地点等；

3）总包单位负责及时向本项目中标单位提供施工及生活用水、用电所需合理的水电接口；所需水电费由中标单位按时向总包单位支付；

4）总包单位负责及时向中标单位提供标高、定位点线等；

5、与弱电智能化施工单位界面划分

1）工程建设范围内的设备监控系统由本项目中标单位负责设计、采购、安装、调试。

2）工作现场所需的信息化设备，如系统的控制设备、服务器、客户端等需在现场合适地点安装，其设计、采购、安装、调试等均由本项目中标单位负责完成，其它系统级的控制设备、服务器、客户端等设备可安装在甲方数据机房，设备采购、安装、调试由中标单位负责，由甲方提供符合要求的数据机房。

3）本项目所需的网络设备（包括无线网络设备）和数据网设备柜后端的综合布线系统（包括桥架、配线架、模块、网线、光纤、网络面板、跳接线等），由中标单位负责设计、采购、安装。中标单位需在深化设计阶段完成网络设计，并与甲方及时沟通需求和网络设计方案。

4）本项目建设涉及部分的信息网络安全，由中标单位在深化设计阶段完成安全设计，系统自身所需的网络安全设备和实施由中标单位负责设计、采购、安装调试，并与甲方及时沟通需求和设计方案。

5）本项目运行所需的互联网接入，由甲方提供。中标单位需在深化设计阶段完成互联网接入设计，并与甲方及时沟通需求和设计方案。

6、与精装修施工单位界面划分

1）中标单位根据项目装修设计图纸平立面图纸及拟安装的设备形式、尺寸等条件，向项目建筑设计单位提供技术条件图纸，提出需装修设计配合预留的设备安装位置、尺寸、电源位置等设计要求。

2）设备电源线路的连接、安装由中标单位负责。

3）中标单位负责设备安装后的洞口封堵工作，以及表面装饰工程。

（三）智能立体书库库区地面活载荷45KN/㎡，净高约12米。图书馆图纸下载链接如下：https://www.jsxycxm.com:23118/sharing/aluajGOfW

下载二维码：

（四）智能立体书库建设原则和策略

1、保障原则

满足图书馆图书集中保存、图书分拣、入库自动分配存书容器、出库自动登记、库内自动定位等。

2、安全原则

图书安全指图书本体的有效保护，图书流通的科学合理，图书的状态准确清晰。在整个智能立体书库管理过程中，图书馆、智能立体书库与分拣管理可能是不同的系统，要实行图书交接，尤其是出入库环节。需要与图书馆后台管理系统对接，如应存在“在库中”、“在借阅”状态。在技术方案中要注重保护图书。

3、效率原则

3.1节省人工：在实现智能立体书库和自动分拣后，应在较大程度上取代传统人工作业，处于智能库和自动分拣区域的工作人员应尽量减少。

3.2操作便利性：由于流通区域和书库区域存在交接环节，应从操作便利性方面考虑具体的交接模式和配套的操作流程，既能够保障所交接图书的完整性，又要能够做到高效率。

3.3提高设备利用率：智能库管理、分拣采取自动化方式，应能通过设计、实现高效率的业务模式，提高作业效能。如：利用大量数据分析进行科学配送，合理控制品种与复本的投放，促进图书流转。智能库管理应考虑多模式，单册取/整箱取/存书容器整理等。

3.4最大化图书利用率：除了保障本是以保障图书为目的外，其他的图书应尽可能提高其利用率，系统需支持各种类型图书调阅。

3.5匹配原则：智能立体书库的设计规模、功能实现程度要与预估动量基本匹配，避免设备闲置与浪费。如：可考虑分区运转方式，在闲置时关闭其他区域的系统；也可考虑分时运转，将一天分为若干工作时段，通过有序的工作组织提高系统运转效率，控制整体投入规模。

（五）设计依据及标准

1、货架：

（1）CECS23：90：《钢货架结构设计规范》

（2）GBJ17-88：《钢结构设计手册》

（3）JB/T9018-2011：《自动化立体仓库设计规范》

2、电控系统：

（1）GB/T 7251《低压成套开关设备和控制设备》

（2）JB/T 9666-1999《JK 型交流低压电控设备》

（3）GB/T 14048《低压开关设备和控制设备》

（4）JB/T 9659.1‑1999 《第 1 部分：组合型和底座封闭型接线端子排》

3、如有最新的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按最新的执行。

4、由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得向定做方索取额外费用。

（六）设备清单及参数要求

★在符合本需求和各类相关设计规范的前提下，满足150万册图书的存储（单箱容量计算条件：以单册图书厚度20mm，其中 32K 50%，16K 50%为测算依据），需附详细计算说明书及现场布置图，若不提供详细计算说明书及现场布置图或计算错误，符合性审查不通过。

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、硬件部分 |  |  |  |
| 1 | 堆垛机 | 1.额定负载：≥50kg/箱 2.货物尺寸：长（550-600）mm*宽（380-430）mm*高（260-310）mm 3.作业高度(mm) ：≤12000mm。 4.最低取货高度：≤550mm 5.取货执行机构类型：夹抱式（支持单深位及双深位）； 6.定位精度及运动性能： 水平方向±5mm，垂直方向：±3mm； 水平方向：速度≥180m/min 加速度≥2m/s²； 垂直方向：速度≥80m/min 加速度≥2m/s²； 7.安全检测：放货前防呆检测 8.避障方式：避障激光 9.安全防护：采用激光避障，具备巷道安全联动、升降抱闸、行走抱闸及声光告警、升降防坠； 10.行走定位方式：视觉定位/编码器 11.供电方式：滑触低压48V安全取电 12.设备功率：≤10KW | 5 | 套 |
| 2 | 配套功能及组件 | 1.支持故障报警功能； 2.支持故障自诊断功能； 3.支持运行停车减速功能； 4.支持运行停车止挡装置； 5.支持运行安全刹车系统； 6.支持起升停车减速功能； 7.支持起升停车止挡装置； 8.支持设备防冲出装置； 9.支持防人员误入装置（栅栏）； 10.支持机上控制急停装置； 11.支持上位、终端急停； 12.支持巷道设备运行固定轨道； 13.支持每巷道设备配备独立电控柜； 14.支持电压过载保护功能。 15.操作方式：须支持手动、单机、联机自动； 16.作业方式：须支持单一作业与复合作业； 17.供电方式：刷电轨低压安全供电； | 5 | 套 |
| 3 | 储存货架（核心产品） | 1.货位单元尺寸：长（550-600）mm*宽（380-430）mm*高（260-310）mm ▲2.额定载重：≥ 50kg/货位（提供生产厂家出具的证明材料并加盖厂家公章，包括但不限于产品说明书、检测报告、承诺函等） 3.保管藏书量：不低于150万册 4.货架设计考虑到冲孔对立柱强度的影响,设计整体寿命不低于20年； 5.货架设计时考虑货物之间、货物货架之间以及货物同消防之间的安全距离； 6.立库区货架设计时考虑留出消防管道的空间，支管道安装在货架上，库区采用顶喷配合层喷的做法； 7.货架系统在不破坏框架结构和改变受力结构等土建条件的情况下进行设计、施工； 8.货架严格按照有关标准及规范设计，保证足够的强度、刚度和稳定性； 9.所有货架构件采用薄板冷弯扎制而成，组合结构为拆装式，便于安装、运输和包装； ▲10.核心部件钢材选型：货架主要材料采用国产优质钢材Q235B及以上，保证优质的生产加工精度和良好的防锈和防腐功能；（提供生产厂家出具的证明材料并加盖厂家公章，包括但不限于产品说明书、检测报告、承诺函等） 11.货架片：货架连接的紧固件，按国标GB50017-2003第7.2节规定选定。货架的设计和安装考虑足够的安全系数并符合相关国标。货架有能力承受由货物重量分布不均所造成的变形；货架片是整个货架系统的主支撑结构，主要由立柱和支撑构成。 12.立柱采用轧机轧制；立柱轧制后具有复杂的多个折面，使立柱拥有更强的刚性和强度； 13.柱片全长连接孔之间累积误差：±3mm，相邻孔距误差：±0.25mm； 14.柱片沿巷道长度和宽度方向的垂直度允差：≤10mm；立柱片全高极限偏差：±2mm； 15.立柱片底板垂直度在500mm高度范围内为±0.5mm； 16.立柱弯曲度≤L/1000，总长度范围内弯曲度≤10mm。 17.水平拉杆装置：水平拉杆装置是保证货架整体稳定性的重要构件；水平拉杆装置同垂直拉杆装置一起组成了一个牢固稳定的塔状钢结构；水平拉杆装置通过拉板固定在横梁上。 18.垂直拉杆装置：垂直拉杆装置同水平拉杆一样是保证整个货架系统稳定的装置；垂直拉杆装置同水平拉杆装置一起组成了一个牢固稳定的塔状钢结构；垂直拉杆装置分为单排垂直拉杆装置和双排垂直拉杆装置，主要由连接件和垂直拉杆组成。 19.设备制造表面工艺处理最低要求：货架部件均为环氧树脂静电喷涂处理；货架表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层平均厚度60微米-80微米；静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求； 20.货架安装底座固定方式须支持化学锚栓或膨胀螺栓。 ▲21.为确保货架品质，设备厂商在设备出厂前需提供横梁变形量检测报告。（提供生产厂家出具的证明材料并加盖厂家公章，包括但不限于产品说明书、检测报告、承诺函等） | 25000 （数量仅供参考，投标单位可根据所投产品尺寸配置数量） | 个 |
| 4 | 书箱（料箱） | 1.材质：全新工程塑料；PP材质。 2.外形尺寸：长（550-600）mm*宽（380-430）mm*高（260-310）mm 3.额定承载能力：≥50kg；自重：≤5kg。 4.负载50 kg料箱底部变形量≤2mm； 5.保管藏书量：不低于150万册 6.底部制作工艺：双层底。 7.（1）▲竖放料箱功能（提供产品图片或照片）： 1）内部带有活动隔板，配备横竖独立隔板（书箱须满足长隔板两侧能同时放置正度16K的图书标准。书箱图书不满箱时，活动隔板扶持图书竖立排放，以方便查看书脊及保护图书；当遇到大尺寸图书或密集存储时，可平躺/横竖密集摆放）起到保护书籍密集藏书，同时方便挑选图书； 2）书箱长侧板镂空设计，须满足馆员查看图书书目或索书编码。 （2）▲书脊朝上摆放料箱（提供产品图片或照片）：内部带有活动隔板，配备横竖独立隔板（书箱须满足长隔板两侧能同时放置正度16K的图书标准。书箱图书不满箱时，活动隔板扶持图书书脊朝上摆放，以方便查看书脊及保护图书）； ▲8. 单箱存储容量：40本≤存储容量≤65本（单箱容量计算条件：以单册图书厚度20mm，其中 32K 50%，16K 50%为测算依据，图书垂直料箱底部竖立摆放或书脊朝上摆放，方便图书密集存储保护和挑选）。（提供单箱存储容量计算书） 9.制作要求： （1）料箱必须具有保护图书、料箱底部具有通风防潮孔洞等设计工艺； （2）料箱底面平整，适合运输操作；浇口应修平，不影响周转箱使用；表面完整，无残缺变形，光滑平整，边角及端手部位无毛刺，无飞边，无气泡。 （3）料箱设计合理便于人员查看书脊，拣选图书。 （4）料箱设计寿命不低于20年。 ▲（5）料箱侧壁变形率≤0.3%，符合国家BB/T 0043-2007《塑料物流周转箱》标准。（提供具有CMA标记的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲（6）料箱跌落、悬挂、空箱压力性能，符合国家BB/T 0043-2007《塑料物流周转箱》标准。（提供具有CMA标记的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） （7）标识区：外壁预留射频识别(RFID)电子标签或芯片等载体标识的位置;标签架应牢固。 | 25000（数量仅供参考，投标单位可根据所投产品尺寸配置数量） | 个 |
| 5 | 安全围网 | 1.满足书库运行安全需求，围网设计与安装需采购人确认； 2.主要材料采用不低于国产优质钢材Q235B及以上的钢板网（1.5mm 厚，40×40mm 菱形孔）； 3.保证优质生产加工精度和良好的防锈和防腐功能； 4.围网安全门需支持与堆垛机控制系统联动，确保安全。 | 1 | 套 |
| 6 | 出入库接驳传送设备 | 1.形式：自动接驳输送出入库； 2.接驳重量（kg）：≥50KG/箱； 3.接驳速度（m/min)：≥30m/min（按需配置）； 4.货物定位方式：光电控制； 5.防货物冲出装置：护栏和阻挡装置； 6.设备宽度和高度根据项目需要定制； 7.机架/支腿材质：碳钢喷塑； | 5 | 台 |
| 7 | 搬运机器人 | 1.载荷重量：≥50KG； 2.导航方式： 惯性/SLAM 导航、二维码； 3.控制精度： ≤±10mm ； 4.底盘离地间隙：≤30mm； 5.运行速度：≥2.0m/s,加速度：1m/s²； 6.额定电压：48V； ▲7.电池类型：磷酸铁锂；（提供产品说明书、官网截图等能证明其性能的证明材料并加盖投标人公章） 8.续航：单机续航 ≥8h（给出空载时间），多机可连续作业。满充满放＞1500 循环； 9.核心设备防护等级不低于IP54；取货高度：400-650mm； 10.坡面最大角度：1.5°（坡度 3%）安全防护功能：激光避障功能（设备原地旋转 防撞人检测）、碰撞条检测功能、执行结构伸缩，避障检测功能； 11.充电过流保护：当电池充电电流超过规定值时，可以自动断开电源，以防止电池过充而损坏； 12.充电过压保护：当电池充电电压超过规定值时，可以自动断开电源，以防止电池过充而损坏； 13.温度保护：当电池充电温度超过规定值时，可以自动断开电源，以防止电池过热而损坏； 14.放电过流保护：当电池放电电流超过规定值时，可以自动断开电源，以防止电池过放而损坏； 15.放电过压保护：当电池放电电压超过规定值时，可以自动断开电源，以防止电池过放而损坏。 | 6 | 台 |
| 8 | 搬运机器人充电桩 | ▲1.符合磷酸铁锂电池充电技术要求，为自动化 24 小时连续运行提供可靠的充电供应，充电效率高，输出功率大，充电状态稳定可靠，并能通过无线网络在后台系统进行实时监控。（提供产品说明书、官网截图等能证明其性能的证明材料并加盖投标人公章） 2.充电接口输出可控，非充电状态下，接口处于断电状态。在服务器控制下进行自动充电工作，特殊情况下，须支持人工打开充电接口，进行人工为自动化充电。 3.充电站须具备可靠的状态监控和保护功能，能够检测温度、充电电流、充电电压，根据监控信息，实现过温保护、过流保护、短路保护、过压和漏电保护等功能。 4.充电站须配备相应等级的消防设施设备以及具备相应的消防防护功能，如使用耐火材料防护、配备灭火系统等。 5.▲电力检测：充电桩须配备电路监控系统平台，能实时检测设备线路是否漏电、过载、老化、监测设备是否短路。监控报警处理：若检测到短路、漏电、过载、老化等，报警装置通过平台发出警报通知相关人员。（须提供电力检测功能截图并加盖投标人公章） | 3 | 台 |
| 9 | 接驳机器人(可将立体库图书跨楼层送达读者预约位置 ） | 1.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 2.额定最大载重：100KG≤载重≤150KG; 3.激光雷达： 探测范围：360º，探测距离：0.02～25m; 4.深度相机：FOV：H 72°(±3°) V 50.5°(±3°) ，探测距离：0.4～2m; RGB相机：215°FOV，分辨率≥1280*720；IMU：6DOF；速率动态范围：±2000dps；精度：0.01度; 轮速仪：odometer； 5.电池：容量：≥30000mAh,续航能力：≥10小时,充满电所需时间：≤5.5小时； 6.行进速度：0.3-1.2m/s 可调； 最大越障：20mm; 最大爬坡角度：8度； 7.地面缝隙最大宽度：40mm；通行宽度：机器人行进路径中最窄宽度需要不小于70cm； 8.电梯通行宽度：70cm以上； 9. 机器人整机外形尺寸：560mm(L)x530mm(W)x1375mm(H)（±5%）。 10.书柜格子数：≥4个独立格口，支持单格口多本图书，每个格口可容纳≥4册 11.格口内径尺寸深250*宽195*高315mm（±5%） 12.具有语音导览功能：机器人通过对图书馆地图建模后，可为不熟悉图书馆的读者，导航到功能区域，如终端设备自助服务区、阅读室、人工服务台、洗手间等（支持同一平面内，无台阶环境） | 1 | 台 |
| 10 | 接驳机器人充电桩 | ▲1.符合磷酸铁锂电池充电技术要求，为自动化 24 小时连续运行提供可靠的充电供应，充电效率高，输出功率大，充电状态稳定可靠，并能通过无线网络在后台系统进行实时监控；（提供产品说明书、官网截图等能证明其性能的证明材料并加盖投标人公章） 2.充电接口输出可控，非充电状态下，接口处于断电状态。在服务器控制下进行自动充电工作，特殊情况下，须支持人工打开充电接口，进行人工为自动化充电； 3.充电站须具备可靠的状态监控和保护功能，能够检测温度、充电电流、充电电压，根据监控信息，实现过温保护、过流保护、短路保护、过压和漏电保护等功能； 4.充电站须配备相应等级的消防设施设备以及具备相应的消防防护功能，如使用耐火材料防护、配备灭火系统等； 5.▲电力检测：充电桩须配备电路监控系统平台，能实时检测设备线路是否漏电、过载、老化、监测设备是否短路。监控报警处理：若检测到短路、漏电、过载、老化等，报警装置通过平台发出警报通知相关人员。（须提供电力检测功能截图并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 11 | 拣选工作台 | 1.书箱在线拣选工作站、书箱辅助识别系统、馆员出入库图书操作台、辅助作业 IT 设备等。 2.设计须合理化，方便工作人员拣选图书； 3.拣选工作台须具备图书无线识别、拣选、暂存等操作业务功能。 4.拣选工作台须具备图书RFID/条码识别系统。 5.材质：304不锈钢+碳钢； | 3 | 套 |
| 12 | 图书预约柜（主柜+副柜 | 功能要求： 1.自助借阅：系统须能做到图书自动识别下架（外借），以及归还图书的再次自动识别上架（归还），从而实现图书的自循环借还服务，即可做到自助上下架； 2.应用系统软件须与图书馆后台管理系统通过SIP2/NCIP实现无缝对接； 3.须实现读者证、身份证、人脸、二维码等验证方式办理业务。 4.系统须支持读者可选择的取书、借阅查询等功能，可以按照实际需要增添部分功能。 5.须具备安全设计，杜绝借还过程中出现漏读、误读现象。 设备个性化设置：系统须支持具有设备远程更换LOGO，自定义登录界面语音和自定义屏保等功能，屏保文件须采用常规图片和视频格式； 6.固件升级：系统要求具有通过后台远程批量控制设备和固件的统一升级功能； 7.独立多门：要求采用独立柜门设计，方便读者查找、借阅书刊，同时可有效保护其他藏书安全； 技术要求： 1.主机配置：采用15.6英寸及以上，电容触控一体机，具有多点触控，RAM ≥4G,SSD ≥64G,分辨率≥1080P； 2. ▲格口数：不低于48格口；（提供产品说明书、官网截图等能证明其性能的证明材料并加盖投标人公章） 3.连接方式：须支持有线连接、WiFi连接多种连接方式； 4.材料结构：整机须采用冷扎钢板机身； 5.维护方式：前开门设计，方便拆机维护； 6. ▲设备尺寸：主柜：≥900mm *450mm *2050mm(长*宽*高) 不含监控件及加固件，主柜+副柜：≥1800mm*450mm *2050mm(长*宽*高)；（提供产品说明书、官网截图等能证明其性能的证明材料并加盖投标人公章） 7.摄像头：支持摄像头，方便进行环境监控。 | 1 | 台 |
| 13 | 还书车 | 功能要求： 1、须能够同时支持人手动推送和机器人自动搬运的两种模式 2、移动轻便，可方便移动，适用不同环境。 3、中转存放归还图书，支持在图书重力作用下自行适度沉降。 4、内部须采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 5、书箱内部隔板须铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 6、升降式移动还书箱须采用线性压簧结构，使托架能随图书重量成线性比例升降，减轻上架劳动强度。 技术要求： 1.▲装书容量≥110L。（提供产品说明书、官网截图等能证明其性能的证明材料并加盖投标人公章） 2.承载板须支持自由升降，侧面封板须采用高强度钣金材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。 3.最大承重220KG,升降托架有效最大承重100KG。 4.承重框架主要材料：钢制圆/方管 5.产品规格尺寸：570*650*770（带轮子不含拉手尺寸）正负偏差≤10mm） | 2 | 台 |
| 14 | 电控系统 | 1.配电箱、控制箱内元器件须有“3C”认证； 2.配电箱、控制箱内一次元器件中断路器和接触器须采用同一品牌； 3.浪涌保护器须满足防雷验收要求； 4.箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。 5.箱体须为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级须满足图纸及规范要求。 6.箱内设备包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。 7.为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都须加以遮护，并提供一块 1.5mm 厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。 8.须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。 9.箱内主开关的相线和中性母线的额定电流不应小于设计电流。母线、母线固定支架和母线接线的布置必须能在 1 秒钟内承受 40kA 以上的短路电流的冲击。 10.所有箱有清晰的标牌。在每个箱门内必须附有回路记录卡。每个电箱必须给出一次及二次接线图。 11.须具有较强耐热性和抗冲击能力，承受120A/mm2 短路冲击电流，绝缘基采用不燃烧材料制作，耐老化性能优良。 | 1 | 套 |
| 15 | 平台 硬件 | 不低于：国产CPU(性能不低于16核 32线程)/内存 32GB/960GB SSD SATA3 *2 /2GB缓存含电池/2 ports 1Gb RJ45电口 LOM + 4ports 1Gb RJ45电口 /电源 550w | 3 | 台 |
| 16 | 一体机 | 不低于：国产CPU(性能不低于8核 主频2.1G Hz以上)、内存：8G及以上、硬盘：1TB及以上、显示器：21寸及以上；鼠标键盘 ★所投品牌的产品及型号须为“节能产品政府采购品目清单”中的产品及型号（提供所投产品及型号的节能产品认证证书，所投型号在证书中用红框标出）。 | 3 | 台 |
| 17 | 扫描设备 | 1.支持用于扫描书箱条码或图书编码。 2.配备二维有线条码扫描器，USB；（RS232串口可定制）手动模式 ；自感应模式 ；连续扫描模式 | 3 | 台 |
| 18 | 凭证设备 | 1.支持打印收货单和发货单，日常办公使用。 2.支持打印/复印/扫描/有线/无线等一体化功能。 | 3 | 台 |
| 19 | 固定式摄像机(电梯轿厢专用) | 1.不低于400万像素电梯专用半球 2.传感器类型：1/2.8英寸CMOS;最大分辨率：2560X1440; 3.最大补光距离：20m(红外); 4.智能分析：绊线入侵;区域入侵; 5.支持内置MIC; 6.内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警，支持声光报警联动； | 2 | 台 |
| 20 | 半球型固定摄像机 | 1.不低于400万像素红外半球摄像机 2.传感器类型：1/2.8英寸CMOS;最大分辨率：2560X1440; 3.最大补光距离：30m(红外); 4.镜头类型：定焦; 5.智能分析：绊线入侵;区域入侵; 6.支持内置MIC; 7.供电方式：DC12V/POE供电 8.支持吊装含支架 | 2 | 台 |
| 21 | 面板式AP | 1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段; 2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G2射频速率≥2.4Gbps， 3.4G射频速率≥0.575Gbps;总空间流数≥4; 4.上行支持GE电口≥1，支持DC供电或POE供电。 5.支持壁挂、吸顶、86盒安装方式，内置智能天线系统 | 4 | 个 |
| 22 | 室内吸顶放装式AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式 2.整机协商速率≥2.975Gbps 3.固化≥1个10M/100M/1000M电口，支持poe供电 | 4 | 个 |
| 23 | 无源光网络单元（4口） | 1.上下行对称无源光网络单元，网络侧接口：万兆PON≥1;用户侧接口：千兆电口≥4; 支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应，内置POE电源模块支持POE 2.支持MAC地址过滤 3.配套提供光模块和电源适配器 | 4 | 台 |
| 24 | 无源光网络单元（24口） | 1.上下行对称无源光网络单元，网络侧接口：万兆PON≥1;用户侧接口：千兆电口≥24;支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应;内置POE电源模块支持POE 2.支持MAC地址过滤; 3.配套提供光模块和电源适配器。 | 4 | 台 |
| 25 | 无源光网络单元（8口） | 1.上下行对称无源光网络单元，网络侧接口：万兆PON≥1;用户侧接口：千兆电口≥8;支持10/100/1000Mbit/s接口速率自适应; 2.支持MAC地址过滤; 3.配套提供光模块和电源适配器。 | 4 | 台 |
|  | 二、软件部分 |  |  |  |
| 1 | 书库控制系统 | 堆垛机调度控制系统实现路径最优规划、多任务负载均衡、交通动态调度管理等功能，包括但不限于以下功能： 1.机器人配置服务：主要完成系统配置、任务配置、控制调度、任务管理、告警管理、日志管理等功能，同时提供对外接口。 1)系统配置：设备配置、服务配置、用户角色配置等； 2)任务配置：配置服务，如任务模板、任务组、线路等； 3)任务管理：对任务运行数据进行管理； 4)日志管理：用户操作日志管理； 5)异常管理：处理消息发送与接收的异常； 2.机器人控制服务：完成机器人的任务分配、路径规划等功能。 1)设备管理：与设备的通信，收取设备的实时状态、在线/离线管理； 2)充电管理：自动控制设备充电； 3)路径规划：包括拓扑/长方形栅格的路径规划； 4)任务分配：空闲堆垛机任务分配； 5)维护：系统维护； 6)任务管理：记录任务执行阶段自动执行 7)通讯管理：堆垛机控制指令下发； 3.告警管理服务：查询和统计告警日志、设备运行数据、设备标定数据。 1)告警信息接收：包括设备告警、服务告警； 2)告警信息转发：告警信息转发到各个监控客户端； 4.监控客户端：完成对所有设备的运行监控、控制干预、告警监控、任务监控以及异常时进行人工干预控制。 1)运行监控：监控 堆垛机 在线/离线状态等； 2)控制干预：手动控制设备移动、举升等； 3)任务监控：监控任务执行情况、任务取消、重新下发等； 4)告警中心：显示实时告警内容 | 1 | 套 |
| 2 | 资源访问控制系统 | 一、服务器部署 1.操作系统支持：支持主流操作系统平台，确保在主流环境下稳定运行。 二、自动化运维 1.进程管理：系统应采用进程管理工具实现对系统服务的自动化启动、停止及重启，确保服务进程在异常退出时能够自动恢复。 2.服务监控与自愈：支持对核心服务状态的实时监控，能够自动检测服务异常（如进程崩溃、端口无响应）并执行预设的恢复策略（如自动重启、切换备用节点），提高系统整体可用性。 3.配置管理：支持配置文件的集中管理，便于对服务进行统一配置和更新。 4.日志管理：支持日志管理功能，能够自动收集和管理服务运行日志，便于问题排查和系统维护。 包括但不限于以下功能： 一、信息技术特色专业文献全文库 1.资源内容与版权保障 1) 资源总量：提供不少于5万篇技术类全文文献，内容须涵盖软件开发、信息技术、编程实践、算法研究等领域。 2) 语种要求：资源库至少同时收录中文与英语两种语言的文献，确保资源的国际化覆盖与跨语言学习需求。同一文献的不同语言版本（如中文译本与英文原版）在统计资源总量时分别计数。 3) 更新原则：资源遵循“只增不减”原则进行持续更新。 2.文件获取与引文支持 1) 阅读与下载：支持HTML格式在线阅读及PDF格式全文下载，PDF文件须保持原始版式清晰，无内容缺失。 2) 引文格式：支持一键生成APA、MLA、IEEE、GB/T 7714四种主流参考文献格式。 3.访问方式与认证 1) 部署模式：本地部署。 2) 认证机制：支持基于IP地址范围的机构认证，读者在授权IP范围内登录后，系统应能自动识别机构权限；在授权IP范围外，可基于用户在馆内登录时留存于浏览器中的未过期Cookie进行识别，无需额外安装VPN或浏览器插件。 4.系统兼容性 1) 浏览器支持：支持主流浏览器最新版本及前两个主要版本。 2) 访问及阅读全文时无需安装专用插件或ActiveX控件。 5.数据统计与COUNTER标准 1) 统计标准：参考COUNTER 5.1标准，提供标准的月度及年度使用报告。至少包含平台总浏览量（PR）、数据库总请求量（DR）以及拒绝访问次数（DR_D2）。 2) 统计口径细化：在统计“篇”时，同一文献的不同语言版本（如中文版与英文版）分别计数为独立条目。 3) 输出与接口：统计报告支持Web可视化查看，并支持导出为PDF、JSON、TSV等通用格式。系统须提供符合COUNTER规范的API接口，便于馆方通过自动化脚本收割使用数据。 4) 管理后台：面向馆员提供独立的数据统计分析后台，支持按自然月、自定义时间段进行查询下载相关数据统计报告。 6.安全与合规 1) 数据传输：全站采用HTTPS加密传输协议，保障数据传输安全。 2) 隐私保护：平台无须收集读者个人身份信息，仅统计匿名使用数据。 二、图书馆资源访问控制系统 1.远程访问功能 1) 可以通过WebVPN远程访问数字资源。 2) 可以跳转到指定数字资源协议认证的页面。 2.统计分析功能 1) 可以查看请求次数、网页浏览次数、流量、时间、IP、用户、下载、检索等多维度统计分析信息。 2)可以根据自定义时间段查询统计分析信息。 3) 可以进行访客地域分析。 4) 可以生成报告，可以下载日志信息。 3.资源导航功能 1) 可以根据专业分类、资源类型、首字母、首汉字、标签匹配、关键词等检索资源。 2) 可以将指定数字资源添加到收藏夹中。 3) 可以通过API登录后直接跳转到图书馆原有的数字资源导航的Web反向代理页面。 4.安全防护功能 1) 可以进行用户行为查询、登录行为审计、风险IP锁定、过量预警、IP行为查询。 2) 可以管理异常访客黑名单。 3) 可以以管理员权限设置单IP单次累计请求次数、单IP单次累计流量、单用户单次累计请求次数、单用户单次累计流量等6类全局访问控制参数。 ☆4) 可以以管理员权限选择单资源每分钟请求限制、单资源每分钟请求流量限制、单资源每分钟针对访客队列长度的最大值、单资源每分钟检索限制等20类资源访问控制因子进行自由组合并自定义阈值创建资源细分访问控制策略。 5) 可以以管理员权限为数字资源绑定指定访问控制策略。 5.资源管理功能 1) 可以发布、更新、下线数字资源。 2) 可以进行荐购与意见反馈。 3) 可以查看资源使用统计分析。 4) 可以生成PDF报告。 5) 可以绑定出口策略、资源细分访问控制策略。 6) 可以域名安全模式设置、IP围栏设置、资源测速监测设置等。 7) 可以以管理员权限从云端标准信息库检索并导入系统。 8) 可以创建客户专属数字资源。 9) 可以以管理员权限在登录页面、数字资源展示页面发布公告。 10) 可以以管理员权限对指定数字资源发布仅在该资源页面显示的公告。 11) 可以进行内核重启使配置生效。 6.用户与用户组分类管理功能 1) 可以对管理员进行分类赋权、可以以普通管理员查看数据。 2) 可以以超级管理员权限发布、编辑数据。 3) 可以用户组分类与资源访问权限设置。 7.出口链路编排功能 1) 可以设置虚拟网卡、代理IP等多种类型的出口链路。 2) 可以创建不同出口链路策略编排。 3) 可以以管理员权限为数字资源绑定指定的出口链路编排。 ☆8.域名安全模式功能 1) 可以限定目标数字资源Web代理访问时被代理的域名范围。 2) 可以对超出该数字资源预设域名安全范围外的域名不进行代理、重定向到原链接。 3) 支持以管理员权限为不同数字资源单独开启/关闭域名安全模式。 9.强制代理功能 1) 可以根据馆内IP段判断访客来源。 2) 可以以馆内用户权限直接进行访问，馆外用户通过Web代理访问。 3) 可以设置馆内馆外用户都必须以Web代理的方式进行访问。 4) 可以以管理员权限为数字资源开启/关闭强制代理功能。 10.SSL证书管理功能 1) 可以在主控服务器绑定默认域名时系统定期更新SSL证书。 2) 可以绑定客户自定义域名。 3) 可以更新证书。 4) 可以重启内核使证书生效。 | 1 | 套 |
| 3 | 搬运机器人调度系统 | 机器人调度控制系统须实现 AGV 的地图模型建立、多路径最优规划、多任务负载均衡以及多AGV 交通动态调度管理等功能，包括但不限于以下功能： 1.机器人配置服务：主要完成系统配置、任务配置、控制调度、任务管理、告警管理、日志管理等功能，同时提供对外接口。 1)系统配置：设备配置、服务配置、地图配置、用户角色配置等； 2)任务配置：配置服务，如任务模板、任务组、线路等； 3)任务管理：对任务运行数据进行管理； 4)日志管理：用户操作日志管理； 5)异常管理：处理消息发送与接收的异常； 2.机器人控制服务：与 AGV 进行通信，完成机器人的任务分配、路径规划、充电管理等功能。 1)设备管理：与设备的通信，收取设备的实时状态、在线/离线管理； 2)充电管理：自动控制设备充电； 3)路径规划：包括拓扑/长方形栅格的路径规划； 4)任务分配：空闲小车任务分配； 5)世界模型维护：AGV 运行地图的维护； 6)任务管理：记录任务执行阶段自动执行 7)通讯管理：AGV 控制指令下发； 3.告警管理服务：查询和统计告警日志、设备运行数据、设备标定数据。 1)告警信息接收：包括设备告警、服务告警； 2)告警信息转发：告警信息转发到各个监控客户端； 4.监控客户端：完成对所有设备的运行监控、控制干预、告警监控、任务监控以及异常时进行人工干预控制。 1)地图可视化展示：运行地图显示，每辆 AGV在地图上的位置展示，监控客户端软件架构采用 C/S 架构，流畅度和视觉效果好； 2)运行监控：监控 AGV 在线/离线状态，电量等； 3)控制干预：手动控制设备移动、举升、停止充电等； 4)任务监控：监控任务执行情况、任务取消、重新下发等； 5)告警中心：显示实时告警内容 | 1 | 套 |
| 4 | 送书机器人调度系统 | 1.系统采用分层应用架构设计，包括前端展现层、应用逻辑层、数据处理层、后端接口层，各层之间有可定制的标准接口，同时有可定制的服务处理流程； 2.系统采用面向服务的开放式应用系统结构，基于组件的设计，支持工作流或任务流； 3.方案需阐述调度控制系统原理；阐述机器人路径规划和调度规则；提供系统最优化运转模式； 4.能够实现机器人故障、异常状态处理； 5.通过动画视图实时监控分拣机器人的运行状态，知悉机器人当前位置，监控满箱到达状态，显示满箱所属部门、馆藏地点、分类号段等。 6.能够采集实时控制层的数据，并对采集到的信息进行处理； 7.能够记录输送过程中的设备运行信息和设备故障信息，并对这些信息进行统计管理，进行各类图表的显示，并实现实时运行视图显示； 8.具有通信设备信息记录功能，有详细的日志信息记录，便于分析通信设备的运行状态； 9.提供开放的端口跟图书馆系统结合，相关数据能在智慧墙上体现，体现数据包括机器人运行状态、实时路线等数据； 10.具有自动检测、数据采集、运行监控、告警、安全保护、系统诊断和维护等功能。 | 1 | 套 |
| 5 | WMS系统（仓储管理系统） | 1.书库管理系统（简称：WMS 系统）具备有图书入库管理、图书出库管理、图书库存管理、策略配置、基础数据、图书统计与分析、任务管理等。 2.系统具备避免单点故障的能力，在某些子系统出现故障的情况下不影响非相关系统的运行； 3. 系统设计预留一定业务处理、性能提升和功能扩展的能力； 4.系统能够根据业务的需求，在管理上具有增、删、改等功能，对计算机系统维护灵活方便，并为系统提供可进行二次开发的平台； 5.系统具有完善的操作日志功能，记录所有操作，日志可导出成电子表格等格式； 6.支持灵活的系统权限分配,可细化到对界面内的按钮、表单字段等进行权限分配 7.支持多种报表，如入、出库统计报表，可自动生成系统出入库日报表。 8.物料入库时系统自动读取书箱条码，自动分配货位，堆垛机放入对应货位后上报上位系统生成库存。 9.人工录入出库单后，系统可支持自动或手动分配库存明细，自动分配实行先进先出原则。支持多种出库类型。 10.完善的库存可视化功能，可由 WMS 控制巷道的开启与关闭。在可视化界面下可以按照货位查询物料信息 11.图书库存管理：图书盘点作业、图书合箱作业、移库作业、库存数据调整、库存冻结/释放。 12.策略配置：图书上架策略、图书下架策略、波次规则、分配策略。 13.图书统计分析：图书库存查询分析、订单查询分析、书库利用率分析、出入库流量分析、库存图形化、ABC 图书热度分析、图书印迹查询。 14.库存查询：可根据容器（料箱）号、物料（图书）等查询库存信息； 15.出入库记录查询：可根据时间段、按工序、按物料名称等查询出入库记录信息； ☆16.基础数据： （1）物料维护：可以查询、新增、编辑、删除物料信息； （2）容器维护：可以信查询、新增、编辑、删除容器信息； （3）货位查询：可以根据排列层查询货位信息。 （4）工序维护：可以查新增、修改、删除工序信息。 （5）工序容器物料绑定：可以新增、修改、删除工序容器绑定的物料数量。 ☆17.作业中心： （1）入库：可以通过读取条形码实现入库操作。 （2）出库：可以实现物料出库操作。 ☆18.查询： （1）库存查询：可以根据容器号、物料等查询库存信息。 （2）出入库记录查询：可以根据时间段、按工序、按物料名称等查询出入库记录信息。 ☆19.设备监控：可以实时监控并查看设备运行状况。 20.技术参数配置： （1）系统架构须采用主流的 Web B/S 架构。 （2）须兼容多种的浏览器如：IE、Edge、谷歌Chrome、360 浏览器等。 （3）须支持广泛的部署平台，包括但不限于：麒麟、Linux、AIX 等。 ★21.系统需确保能与图书馆现有图书管理系统对接。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。） | 1 | 套 |
| 6 | WCS系统(仓储控制系统) | 1.WCS是物流设备控制系统，可实时监控设备运行和物流对象的状态，及时调度设备完成调度系统的指令。其应具备设备调度、设备监控、物流监控、指令管理以及运行记录等功能。 2.设备监控提供对整个物流系统设备的监控。用户通过监控画面，可以看到各个设备的运行状态，可以在设备上查看相应的记录。 3.物流设备上商品状态的在线查询。系统会根据用户输入的设备编号，显示相应的商品信息和设备信息。 4.设备协调堆垛机、输送机、机器人、接驳设备等设备之间的运行，完成各项作业指令。 5.指令管理指令接收、指令记录、指令监视、指令维护。 系统详细记录设备运行情况。包括对设备通讯的记录、设备故障记录以及操作记录等。处理并报告设备故障，系统具有完善的自动报警功能。 6. 系统设置：可以设置并保存数据库服务器参数信息，包括用户名、密码、实例名。 7. ☆绑定：可以将下发的拣货任务与周转箱箱号进行绑定，执行拣货任务。 8. ☆运行记录管理：可以实时监控系统运行情况。 9. ☆报警记录管理：可以在报警记录页面查看发生系统异常或停止可能的原因和故障点。 10. ☆输入输出信号监控：可以实时监控拣货线输入输出点。 | 1 | 套 |
|  | 三、其他内容 |  |  |  |
| 1 | 图书初始化服务 | 不少于100万册旧馆图书下架、除尘、消杀、装箱、运输、校验编码、入箱初始化、入库及定位，并生成入库交割清单。 | 1 | 项 |

*注：本项标“★”号条款为实质性响应内容，必须按要求提供相关证明材料，未提供相关证明或提供不全，将视为无效响应。证明材料应上传至至投标文件制作软件中“符合条件”—“ 投标文件有效性”模块。

四、验收要求

项目需进行初验和终验，初验前提交所有设计、建设实施、运维等相关技术资料和手册。除不可抗力或采购人原因以外，导致项目完工延期或验收不通过的，其一切后果由中标单位承担。

五、报价说明

1、货物报价：投标报价为总价报价，投标总价不得超最高限价。投标报价应包括项目履约过程中可能发生的所有费用，包括但不限于：设计及设备购置费、相关软硬件费、相关实施费、总包单位配合费、与本项目相关的其它工程界面划分和要求中由中标单位实施部分费用、各软件系统集成接口服务费、人工费、相关税费等。投标单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不再增加任何费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

六、核心产品

本项目核心产品为：清单序号3储存货架。

# 第六章   拟签订的合同文本

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

使用方（丙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照                      项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围：

4、合同履行期限：

5、项目负责人：        联系方式：

6、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

其中：硬件部分：　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

软件部分：　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标供应商在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙丙三方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：甲方

验收时间：履约验收条件达到时，甲方应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

第七条　付款

1、付款方式：

（1）合同签订生效后，货到现场，经甲方确认后，支付合同价的30%；

（2）完成硬件和软件安装调试并初验合格，经甲方、丙方共同确认后，支付合同价的20%；

（3）完成不少于100万册书初始化入库完成并与现有的图书管理系统完成对接，经甲方、丙方共同确认后，支付合同价的20%；

（4）试运行90天经终验合格后，由甲方、丙方共同确认后，支付至合同价的80%；

（5）本项目固定单价，最终按实结算并审计结束后，付清余款（期间不计利息）。

注：每次付款前乙方必须提供符合甲方要求的、合法的税务发票，否则甲方有权延期支付且无需承担任何违约责任。

2、履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。乙方也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：乙方应当在合同签订前向甲方足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：甲方应在货物验收合格后退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：乙方按合同要求履约完成后，经甲方审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的违约金，但违约金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦违约金总额累计达到欠款总额的5％且经书面催告后仍未支付的，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的（包括但不限于经两次整改仍不合格、逾期超过约定期限等），应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同，履约保证金优先用于抵扣违约金，不足部分乙方另行补足。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金需扣除相应违约金或不予退还。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。经甲方书面催告后乙方15日内仍未改正的，甲方有权委托第三方完成，费用由乙方承担。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同依法解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙丙三方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙丙三方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙丙三方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。各方承诺签字的授权代表均已经过充分授权。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（中标供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定代表人（或授权代表）： |  | 法定代表人（或授权代表）： |
| 丙方（使用方）： （盖章） |  |  |
| 地址： |  |  |
| 法定代表人（或授权代表）： |  |  |
| 合同签订时间： 年 月 日 |  |  |

# 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函 |
|  |  | 关于符合本国产品标准的声明函 |
| 投标文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 # 3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 二、开标一览表（实质性格式）

投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

## 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：_____   _____                                               报价单位：元

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 生产 厂商 | 品牌 | 型号 （如有） | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会（采购单位名称）的江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程图书馆智能立体书库项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

## 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

## 七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 八、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 九、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

## 十、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

## 十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

## 十二、投标函（实质性格式）

致：常州新一诚项目管理有限公司

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

## 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日