无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-ZJZX-G2025-0054

采购项目名称：无锡市重要堤防隐患探测项目

采购人：无锡市水利局

采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

二〇二六年六月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

# 第一部分 投标邀请

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司受无锡市水利局的委托，对无锡市重要堤防隐患探测项目进行公开招标采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市重要堤防隐患探测项目 政府采购编号：JSZC-320200-ZJZX-G2025-0054 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购项目概况、要求： 1.项目概况：本项目为无锡市重要堤防隐患探测项目，具体内容详见采购需求。 2.采购内容：结合无锡堤防实际，开展无锡堤防隐患探测和巡堤查险工作，主要工作内容包括：汛前开展140公里堤防隐患探测，汛期开展140公里重点堤段巡堤查险，协助采购人完成中文论文初稿2篇，协助采购人编制《无锡堤防工程隐患探测成果报告及处置意见》《堤防工程隐患精准识别技术研究报告》和《堤防工程隐患风险管控办法》。 3.服务期限：12个月。 4.服务标准：符合国家、行业标准且满足采购人要求； 5.采购预算（最高限价同采购预算）：190万元，超过最高限价的按无效投标文件处理。 6.本项目是否专门面向中小企业：否。 7.本项目所属行业类型：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.基本资格要求：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 3.特定资格要求： （1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。 （3）投标供应商应具有有效期内的省级以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。 （4）投标供应商授权代理人必须为投标供应商在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明[由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，事业单位可提供其他相关证明]。 （5）本项目不接受联合体投标。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.采购文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2.获取采购文件的方式和地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/，招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 现场踏勘、提疑（答疑）、澄清、修改： 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2026年6月15日10:00前，以书面（含电子邮件）形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在投标截止时间十五日前以书面（含电子邮件）形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1.网上投标截止时间：2026年6月30日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2026年6月30日9:30，解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审有关信息： 评审时间：2026年6月30日 评审地点：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋603室 |
| 11 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2026年6月30日 确定中标单位地点：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋603室 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本两份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市水利局 采购人统一社会信用代码：11320200014006710H 联系地址：江苏省无锡市运河东路288号 联系人：杨晓丹 联系电话：0510-80109028 采购代理机构：中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司 统一社会信用代码：913202117168919532 联系人：张艺平、赵亦文 联系电话：0510-68750806 电子邮件地址：1301141579@qq.com 联系地址：无锡市滨湖区太湖西大道2168号中锐佳诚国际大厦A栋608室 邮政编码：214000 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采 购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－下载专区－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网、江苏政府采购网”发布的信息。 3.特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后30分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |

# 第二部分 供应商须知

## （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）采购文件

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 （http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

## （三）采购文件的解释

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面（含电子邮件）形式送至中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

## （四）采购文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

2. 澄清或者修改应当在江苏省政府采购、中国政府采购网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

## （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或招标代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.4.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.4.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.7供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.8以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## （六）投标文件的组成（招标文件中要求的资料，有目录的上传至“苏采云”投标文件制作系统对应目录中，无对应目录的可上传至“其他”模块中）

第一部分 商务标

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

（1）资格、资信证明文件

①关于资格的声明函（格式见附件）

②具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

④投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

⑥投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件；

⑦投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；

⑧投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；

⑨政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

⑩投标供应商有效期内的省级以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）原件扫描件；

⑪授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明[由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，事业单位可提供其他相关证明]。

（4）补充性文件

①投标供应商情况表（格式见附件）；

②投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

③投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

上述资格、资信证明文件中的资格证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件⑥、⑦、⑧三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

3.开标一览表附录（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.商务要求响应及偏离表（格式见附件）

6.技术要求响应及偏离表（格式见附件）

7.投入本项目的人员汇总表（格式见附件）

8.评分标准中对应的其他所需证明材料（包括但不限于以下内容，根据招标文件中评分标准的顺序制作，有格式的参照格式，没有格式的自拟）

9.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标（格式自拟）

## （七）投标文件的制作

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表人在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.投标供应商进行网上报价请参照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》（网址http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。

## （八）无效投标文件的确认

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

3.投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

19.改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

20.未按要求提供技术文件的；

21.投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

22.超过招标文件规定的最高限价的；

23.投标供应商的分项报价为0元的；根据苏财购〔2025〕62号文，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理的；

24.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

25.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

26.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

27.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

28.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

29.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

30.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

31.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

32.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

33.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

34.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

35.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## （九）开标、评标

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.7.3单价金额小数点或者百分比有明显错误的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述1.7.1-1.7.4款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一报价、分项报价不为0，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查需投标供应商上传：1.开标一览表；2.开标一览表附录；3、明细报价表（如有），由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件内容 | 满足招标文件实质性要求。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 特别说明：以上商务符合性审查需投标供应商上传：商务要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （三）技术要求 |  |  |
| 1 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上技术符合性审查需投标供应商上传：技术要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （四）其他 |  |  |
| 投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在“其他”模块中。如无需另外上传资料，本项可上传空白页。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认定投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评委会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法与评标标准

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按价格分由高到低顺序排列，总得分且价格分相同的，按技术标优劣排列。

在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名中标候选人。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2评分项目及分值

（1）投标报价                                25分

（2）供应商评价                              20分

（3）技术文件                                55分

5.3各项目评分标准

（1）投标报价（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值。

价格扣除：对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予10%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》。投标供应商企业性质如按上述文件规定，同时属于可享受价格扣除的两类或两类以上企业，不享受重复价格扣除。

注：供应商的报价不得超过采购人设定的最高限价，否则作无效投标文件处理。

（2）供应商评价（20分）

1）投标供应商自2021年1月1日至今承担过同类业绩，有一个得3.5分，最高得7分。【投标时提供合同原件扫描件上传至投标文件中并签章，不提供或提供不完整不得分，同类业绩有效期以合同签订时间为准】

2）投标供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，有一项得1分，本项最高得3分。【投标时提供有效证书的原件扫描件上传至投标文件中并签章，不提供不得分】

3）拟投入本项目人员具有水利工程专业正高级职称的，每有一人得2分，本项最高得10分。【以填列到《人员汇总表》中的人员为准，提供人员证书、由社保机构出具的本单位为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明，投标时提供以上证明材料原件扫描件上传至投标文件中并签章，未按要求提供的不得分】

（3）技术文件（55分）

1）实施方案（包括①对现有技术文件资料收集掌握情况；②需求理解；③方案、方法与程序）（15分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得15分：

A.理解透彻，逻辑非常清晰，描述深刻、内容涵盖全面的，得5分；

B.基本理解、逻辑基本清晰，描述涵盖大部分内容的，得3分；

C.理解模糊、逻辑不清晰，描述未涵盖相关内容的，得1分；

D.上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。

2）进度安排（包括①进度目标及计划；②进度保证措施）（10分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得10分：

A.内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；

B.内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；

C.内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

D.上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。

3）质量保障措施（5分）

A.内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；

B.内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；

C.内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

D.上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。

4）项目的重点难点和措施（包括①项目的重点难点分析；②解决措施）（10分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得10分：

A.内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；

B.内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；

C.内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

D.上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。

5）合理化建议（5分）

A.内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得5分；

B.内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得3分；

C.内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分；

D.上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。

6）服务承诺（包括①服务的组织管理、服务的范围和方式；②项目跟踪及服务计划）（10分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得10分：

A.内容阐述合理，应急预案完善的得5分；

B.内容阐述较合理，应急预案较完善的得3分；

C.内容阐述基本合理，应急预案基本满足采购需求的得1分。

D.上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。

计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。投标供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分由评委独立评审。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。

## 说明：评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## （十）定标

1.采购人在收到评标报告5个工作日内按评标报告推荐的中标候选供应商顺序，依法确定中标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网、江苏政府采购网发布公告中标、成交结果公告。采购人对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标结果确定后，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

## （十一） 废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十三）签订、履行合同

1.采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十四）政府采购履约担保

## 本项目无需缴纳履约保证金。

## （十五）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 4.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 5.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 6.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 7.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 8.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

9.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

## （十六）采购代理服务费

本项目代理服务费包含在供应商报价内，由中标人支付，代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万元以下费率为中标金额的1.5%，中标金额100万—500万元费率为中标金额的0.8%，在此基础上按8折计取。

## （十七）其他

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

第三部分 采购需求

一、项目设立依据

1.项目依据

随着新时期高质量发展成为时代主题，我国水利改革发展形势和任务发生了新的变化。“十四五”时期，国家提出要加快构建国家水网，通过优化水资源配置体系，完善流域防洪减灾体系，全面提升水安全保障能力。习近平总书记多次就水利工程安全作出重要指示，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水思路，针对近年来堤防决口事情，总书记特别指示主汛期堤坝受长期侵蚀风险突出，要求地方及部门迅速行动，加强巡堤查险与应急处置，确保防汛安全。李国英部长强调要锚定“重要堤防不决口”目标，强化堤防运行管理，降低堤防安全运行风险，《水利部关于印发〈堤防运行管理办法〉〈水闸运行管理办法〉》的通知（水运管〔2023〕135号）要求“规范开展巡堤查险工作，常态化开展隐患排查整治，制定应急处置方案”。2024年12月，水利部召开堤防管理工作会议，要求压实堤防巡视检查与隐患排查治理责任，着力提升堤防隐患风险早期识别与智能预警能力。

2.工作目标

根据《堤防运行管理办法》《堤防工程安全评价导则》（SL/Z679-2015）和《堤防隐患探测规程》（SL/T436-2023）等技术标准和规范的要求，围绕无锡市堤防安全运行实际需求，针对无锡市开展140公里堤防的隐患探测与巡堤查险，系统排查堤身内部隐患与表观险情，提出处置建议，全面提升堤防隐患早期识别、精准预警能力，切实保障堤防工程运行安全。

二、项目实施方案

1.工作任务

结合无锡堤防实际，开展无锡堤防隐患探测和巡堤查险工作，主要工作内容包括：汛前开展140公里堤防隐患探测，汛期开展140公里重点堤段巡堤查险，协助采购人完成中文论文初稿2篇，协助采购人编制《无锡堤防工程隐患探测成果报告及处置意见》《堤防工程隐患精准识别技术研究报告》和《堤防工程隐患风险管控办法》。

2.绩效目标

（1）按合同要求完成技术内容；

（2）在规定时间内完成合同内容；

（3）技术内容质量符合合同约定要求。

3.具体工作量

（1）非汛期堤防隐患探测

采用探地雷达、高密度电法、水下机器人巡查等综合探测方法，对140公里堤防进行探测，识别堤身内部渗流通道、空洞等隐患的空间分布与规模，获取准确的探测数据。通过对比分析不同物探方法在各类堤防条件下的应用效果，总结其适用性。最终，整合探测成果与技术对比分析，协助采购人编制《无锡堤防工程隐患探测成果报告及处置意见》与《堤防工程隐患精准识别技术研究报告》，为堤防隐患治理提供科学依据。

（2）汛期高水位巡堤查险

在汛期高水位运行的关键阶段，组织1次无人机综合巡查作业，同步搭载激光雷达、可见光及热红外传感器，开展140公里重点堤段巡堤查险，通过激光雷达获取高精度地形数据，利用可见光影像识别表面裂缝与塌陷等险情，结合热红外影像探测因渗漏导致的堤身温度异常，实现表观与渗流隐患的早期识别，协助采购人编制《堤防工程隐患风险管控办法》。

第四部分  合同书（格式文本）

技 术 服 务 合 同

项 目 名 称 ：       无锡市重要堤防隐患探测项目

委托方（甲方）：              无锡市水利局

受托方（乙方）：

签  订  时  间：

签  订  地  点：             江苏省无锡市

中华人民共和国科学技术部印制

技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）：

住  所  地 ：

法定代表人：

（委托代理人）：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：                    传 真 ：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地 ：

法定代表人：   	 （委托代理人）：  /	 项 目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：                    传 真 ：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就 无锡市重要堤防隐患探测项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容

1.技术服务的目标和内容：

按照国家及水利行业相关规程规范，采用探地雷达、高密度电法、水下机器人巡查等综合探测方法，对140公里堤防开展隐患探测，识别隐患分布与规模；在汛期高水位关键阶段，采用高性能多功能无人机对140公里重点堤段开展1次综合巡查，实现表观与渗流隐患早期识别，并提交全部探测数据及探测分析报告。

3.技术服务的方式：

乙方组建专业技术团队，赴工程现场开展探测、巡查作业，完成数据处理、分析研判、报告编制、成果提交等全流程技术服务。

第二条  乙方应当按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：江苏省无锡市

2.技术服务期限：合同签订之日起12个月内

3.技术服务进度：合同签订后启动堤防隐患探测工作，汛期高水位完成复测，在合同服务期限内提交全部成果文件并通过甲方验收。

4.技术服务质量要求：符合国家及水利行业规定的有关标准，满足采购文件要求，数据成果准确、完整。

5.技术服务质量和期限要求： /

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当及时向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：

无

2.提供工作条件：

必要的工作衔接与收集资料配合。

第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.技术服务费总额为（含税）：

2.技术服务费由甲方分期 支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

合同签订后支付合同价的50%，乙方提交项目成果文件并经甲方验收合格后一次性付清余款。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地    址：

账    号：

第五条  双方确定在履行本合同期间应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：  无

2.涉密人员范围：  无

3.保密期限：  无

4.泄密责任：  无

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：  无

2.涉密人员范围：  无

3.保密期限：  无

4.泄密责任：  无

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在15日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第七条  双方确定以下标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方提交技术服务工作成果的形式：开展堤防隐患探测和现场勘探验证，提交最终探测报告和所有探测数据文件。协助采购人完成中文论文初稿2篇，协助采购人编制《无锡堤防工程隐患探测成果报告及处置意见》《堤防工程隐患精准识别技术研究报告》和《堤防工程隐患风险管控办法》。

2.技术服务工作成果的验收标准：符合国家及水利行业规定的有关标准，满足采购文件要求，数据成果准确、完整。

3.技术服务工作成果的验收方法：通过甲方组织的验收。

4.验收时间和地点：按甲方要求。

第八条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.乙方违反本合同第二条约定，应当按合同总金额每日 0.5‰支付违约金，逾期超过 30 日甲方有权解除合同并追索损失（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。（因甲方原因除外）

2.甲方违反本合同第四条约定，应当对应付未付金额按每日0.5‰支付违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第九条  双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲（甲、双）方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双（乙、双）方所有。

第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定                 为甲方现场联系人，乙方指定                 为乙方项目联系人。项目及现场联系人承担以下责任：

1.日常沟通。

一方变更项目及现场联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方确定，本合同解除或顺延：

1.发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；

2.发生不可抗力，给本合同的履行造成影响而滞后的，合同执行期限可顺延。

第十二条  双方因履行本合同而发生的争议，应当协商解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1 种方式处理：

1.提交  无锡   仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第十三条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：无

第十三条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 书面方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料：无

2.可行性论证报告：无

3.技术评价报告：无

4.技术标准和规范：无

5.原始设计和工艺文件：无

6.其他：无

第十四条  双方约定本合同其他相关事项为：无

第十五条  本合同一式捌 份，甲乙双方各执肆 份，具有同等法律效力。

第十六条  本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章或合同专用章并经采购代理机构见证后生效。

甲方：                                               （盖章）法定代表人／委托代理人：                            （签名）

年  月  日

乙方：                                               （盖章）法定代表人／委托代理人：                            （签名）

年  月  日

见证方（盖章）：

年    月    日

# 第五部分 附件（投标文件格式）

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

## （一）投标函（格式）

投标函

致中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

五、我方认为贵方有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

## （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：　     　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

## （三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                    的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（四）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

## （五）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

## （六）开标一览表及附录（格式）

开标一览表

项目编号：                                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标供应商（签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

项目名称：                              政府采购编号：

| 服务期限 |  |
| --- | --- |
| 服务标准 |  |

投标供应商（签章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（七）明细报价表（格式）

明细报价表

项目编号：                                            货币单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 内容描述 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |

投标供应商（签章）：

注：（1）投标供应商应当根据“采购需求 ”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；

（2）表格不够可自行延长；

（3）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标供应商的报价让利行为，损失自负；

（4）投标供应商报价应包括采购人在第三部分“采购需求 ”中所有需求。

（八）商务要求响应及偏离表（格式）

商务要求响应及偏离表

投标供应商（签章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

## （九）技术要求响应及偏离表（格式）

技术要求响应及偏离表

投标供应商（签章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

（十）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （十一）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

（十二）关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：划删除线的地方无需填写。

（十三）投入本项目的人员汇总表（格式）

投入本项目的人员汇总表

投标供应商（签章）                              政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

年    月    日