如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：如皋港化工新材料产业园消防救援站

应急救援物资储备采购项目

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0039

采购人名称：如皋市长江镇人民政府

采购代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

2026年5月29日

第一章 公开招标公告

一、项目基本情况

1. 项目名称：如皋港化工新材料产业园消防救援站应急救援物资储备采购项目

2. 项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0039

3. 预算金额：采购包1：152.90万元，采购包2：214.40万元

4. 最高限价：采购包1：152.90万元，采购包2：214.40万元

5. 采购需求：如皋港化工新材料产业园消防救援站应急救援物资储备采购项目。本次对采购包1和采购包2进行采购，开标时按采购包一采购包二顺序开标。详见第三章。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起45日历天内供货交付招标人。具体时间以招标人通知为准。

7. 本项目是否接受进口产品：否。

8. 本项目是否接受联合体：否。

9. 本项目是否专门面向中小企业采购：否

10. 项目类型：货物

11. 项目所属行业：工业

二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

- 本项目不接受进口产品投标，投标供应商须提供关于符合本国产品标准的声明函。

5. 供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取公开招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年 6月25日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2026年 6月 25日9点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2.投标保证金及履约保证金：投标保证金免收。履约保证金为中标金额的10%，可以以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市长江镇人民政府

地    址：如皋市长江镇华江中路88号

项目经办人姓名：王勇军

项目经办人联系方式：　13951420385

2. 采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

地　　址：如皋市健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层

项目经办人姓名：张慧莉

项目经办人联系方式：　0513-88555586、18951420193

附件: 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

第二章 投标须知

1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第六章 投标文件组成”要求编写。

4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，出现下列情形之一的可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料：

5.14.1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

5.14.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

5.14.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

5.14.4评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。

7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

7.6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：根据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号），采购代理服务费以中标价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总后按7折收取，不足叁仟按叁仟元计取，由中标供应商承担。本项目预算中包含此费用，中标供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由中标供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称为：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；

11.3.2账户号码：408890100100068270；

11.3.3开户行：兴业银行如皋支行。

第三章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

为切实提升长江镇化工园区各类化工事故应急处置救援能力，根据《江苏省化工灭火救援编队建设指南》依托如皋港特勤消防站建立如皋市化工轻型编队。对标《指南》目前装备器材缺配较多，省消防救援总队今年将对全省化工编队进行实地验收，为确保验收工作顺利运行，特申请采购一批应急救援装备器材。

二、采购内容

采购包一清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（全盔） | 60 | 顶 |
| 2 | 智能消防头盔 | 2 | 顶 |
| 3 | 佩戴式防爆头灯 | 30 | 个 |
| 4 | 移动防爆照明灯 | 6 | 个 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 300 | 双 |
| 6 | 消防员呼救器 | 80 | 个 |
| 7 | 应急逃生自救安全绳 | 60 | 根 |
| 8 | 消防员隔热防护服 | 10 | 件 |
| 9 | 消防员避火防护服 | 2 | 件 |
| 10 | 二级化学防护服 | 20 | 件 |
| 11 | 一级化学防护服 | 10 | 件 |
| 12 | 特级化学防护服 | 2 | 件 |
| 13 | 抢险救援手套 | 80 | 双 |
| 14 | 消防安全腰带 | 60 | 根 |
| 15 | 正压式空气呼吸器 | 40 | 个 |
| 16 | 消防员灭火救援服 | 60 | 件 |
| 17 | 消防手套 | 150 | 双 |
| 18 | 阻燃头套 | 100 | 个 |

采购包一核心产品为：特级化学防护服。

2.采购包二清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏障水枪 | 8 | 把 |
| 2 | 泡沫输转泵 | 1 | 个 |
| 3 | 65水带低压 | 100 | 捆 |
| 4 | 80水带低压 | 100 | 捆 |
| 5 | 65水带中压 | 100 | 捆 |
| 6 | 80水带中压 | 100 | 捆 |
| 7 | 水幕水带 | 10 | 捆 |
| 8 | 三联炮 | 1 | 台 |
| 9 | 挡板三联炮 | 1 | 台 |
| 10 | 智能遥控炮 | 1 | 台 |
| 11 | 泡沫管枪 | 10 | 把 |
| 12 | 直流水枪 | 20 | 把 |
| 13 | 止水器 | 5 | 个 |
| 14 | 四分分水器 | 5 | 个 |
| 15 | 二分分水器 | 5 | 个 |
| 16 | 三分分水器 | 10 | 个 |
| 17 | 伸缩警戒锥 | 40 | 个 |
| 18 | 警戒带 | 20 | 捆 |
| 19 | 40mm多功能消防水枪 | 5 | 把 |
| 20 | 40MM水带 | 50 | 捆 |
| 21 | 40MM分水器 | 5 | 个 |
| 22 | 异径、异型接口 | 30 | 个 |
| 23 | 安全钩 | 60 | 个 |
| 24 | 大流量移动消防炮 | 1 | 台 |
| 25 | 集水器 | 5 | 个 |
| 26 | 灭火机器人 | 2 | 台 |
| 27 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（大型罐体） | 1 | 组 |
| 28 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（小型罐体） | 1 | 组 |
| 29 | 单兵快速洗消套装 | 1 | 套 |
| 30 | 强酸、碱洗消剂 | 10瓶 | 瓶 |
| 31 | 强酸、碱洗消器 | 1具 | 具 |
| 32 | 洗消粉 | 10袋 | 袋 |
| 33 | 氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠 | 每种4瓶 | 瓶 |
| 34 | 三合一强氧化洗消粉 | 5袋 | 袋 |
| 35 | 三合二洗消剂 | 5袋 | 袋 |
| 36 | 有机磷降解酶 | 1KG | KG |
| 37 | 去氟灵、敌腐灵 | 2瓶 | 瓶 |

采购包二核心产品：灭火机器人

- 技术要求

采购包一：

（一）消防头盔（全盔）

- 1.基本描述：

- 结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。

- 2.符合XF44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。

- 3.基本参数

- 材料和结构：由帽壳、缓冲层、帽衬、可调节帽箍、舒适衬垫、下颏带、防护眼罩、防护面屏、披肩等构成。

- 外观要求：帽壳由耐高温热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护，帽盔表面字样符合国家消防救援局统型要求。

- 冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3800N；辐射热预处理：最大冲击力≦3800N；低温预处理：最大冲击力≦3800N；浸水预处理：最大冲击力≦3800N。

- 抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150gn；帽前部：最大冲击加速度≦400gn，加速度＞150gn,持续时间＜6ms，加速度＞200gn,持续时间＜3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度＞150gn,持续时间＜6 ms，加速度＞200gn,持续时间＜3 ms；帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度＞150gn,持续时间＜6ms，加速度＞200gn,持续时间＜3ms。

- 耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。

- 耐燃烧性能：火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。

- 阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦100mm，续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。

- 耐热性能：符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。

- 电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦3mA。

- 下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦20mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。

- 侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm ；卸载后变形≦15mm；帽壳不应有碎片脱落。

- 头盔佩戴装置稳定性：符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。

- 金属部件的耐腐蚀性：符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。

- 面罩抗冲击性能：符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。

- 面罩抗高速粒子冲击性能：符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。

- 面罩透光率（%）：无色≧90%。

- 披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17KPa。

- 质量（g）：≦1800g。

- 标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，型号，规格，生产厂的名称或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。

- 帽壳应由耐高温热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护。内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。头围可调范围广，最大可调节范围达到65cm。

- 产品应采用双层防护面屏，外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。

- 内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备调节系统，保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。

- 配置附件接口，按需要安装强光防爆电筒或其他附件。

- 头盔不妨碍空气呼吸器面罩的佩戴，同时头盔自带有一体式面罩快速连接系统，可以轻松的配合头盔式面罩使用。

- 配备可更换配件的头灯架，方便拆卸，耐磨损，不易松弛。

- 配备不少于一条的备用披肩。

- 智能消防头盔

- 智能头盔整体采用一体化设计，非外挂式，使用可见光和红外热成像传输图像，搭载图像显示模块。

- 头盔材料:采用玻纤改性增强复合材料壳体和缓冲内衬，头盔佩戴舒适，不出现偏移，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击、耐刺穿等性能，整体重量＜2000g。

- 符合XF44-2015或GA44-2015《消防头盔》国家标准。

- 指挥软件：支持头盔、(三防)PAD端、PC端互通，可实现手持机、平板的远程指挥和通信功能。

- 智能处理器：处理器核心不低于八核；可实现高清视频采集，支持H.264视频压缩/解压缩技术，实时视频传输，公网5G全网通，高宽带通信能力，能支持高分辨率、高效率视频上传。系统版本不低于安卓11.0。RAM≥4GB，ROM≥64GB。电池容量≥5400毫安时。

- 可见光模块：摄像头模块低照度摄像头分辨率1080P，可实现1080p图像视频拍录，不低于200w像素，视场角≥100°，帧率≥30帧。支持高清拍录功能可实时同步现场画面。

- 红外热成像模块：探测器类型为氧化钒非制冷红外焦平面探测器；像元间距：12μm，图像帧频：25Hz；可实现同步现场画面，方便指挥端实时指挥。

- 图像显示模块：液晶显示器类型为TFT，背光方式：LED；尺寸≥3.0inch；视角为IPS全视角。

- 语音交互模块：可语音控制部分功能，通过拾音器、扩音器、对讲控制系统组合，实现远程对讲的应用，支持一对一、一对多、多对多通信。

- 导航定位模块：北斗/GPS/惯导多种定位方式，实现室外亚米级高精度定位，支持多个设备同时定位、轨迹查询。

- 通讯模块：支持公网语音通讯，内置8Ω2W对讲级扬声器，SOC降噪双麦克；支持AI语音识别及语音交互功能，应具备内置专网对讲机功能接口，可外接对讲机。

- AI降噪功能：AI降噪处理后，可在95分贝的嘈杂环境下进行正常语音通话。

- 功能模块：具有亮度、对比度调整自动模式；极性具有黑热白热；支持伪彩，极性和调色板，能实现黑热白热等多个伪彩色板。多档位细节图像增强、图像校正、数字滤波降噪/数字细节增强。

- 蓝牙：支持蓝牙（BTV5.0以上）；频段：双频WIFI支持2.4G与5G频段；频率：2G/3G/4G/5G全网通，充电口TYPE-C;供电：VBAT 电压范围：3.5V-4.35V典型供电电压：4.2V。

- 指挥平台:系统平台部署方式灵活，可以远程维护、在线升级；指挥平台应具有图像视频传输、人员轨迹定位、1对1、1对多通话指挥；视频画面应实时显示在指挥终端上，并在求救信号时报警；灾难状况记录等功能。

- 环境适应性：测温范围：-20℃～+550℃。

- 电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA。

- 侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm，卸载后残余变形≤2mm，且帽壳不应有碎片脱落。

- 冲击吸收性能：头盔经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值不应大于3000N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。

- 抗冲击加速度性能：选取冲击吸收性能试验中，低温预处理（-28℃，放置4h），按规定的方法进行试验，帽顶部最大冲击加速度不超过100gn，帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度不超过100gn。加速度超过150gn、200gn的持续时间均应小于3ms。

- 防护等级：≥IP65。

- 佩戴式防爆头灯

- 1.基本描述

- 结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。

- 2.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准要求。

- 3.基本参数

- 一般要求：

- 灯具的供电电源采用可充电池；

- 灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路；

- 灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求；

- 佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。

- 功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。

- 质量：佩戴式≤0.15kg。

- 照度：

- 佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。

- 佩戴式弱光平均值≥600Lx。

- 佩戴式弱光最小值≥580Lx。

- 连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。

- 低电压报警时间：强光≤13s，弱光≤13s。

- 低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。

- 绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。

- 外壳防护等级灯具的外壳防护等级为IP68，潜水深度5m，持续时间不少于1h。

- 4.其他要求

- 灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。

- 充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。

- 额定电压：≥DC3.7V

- 额定容量：≥1.8Ah

- 光源功率：3W

- 充电时间：≤5h

- 外形尺寸：≤φ25×122mm

- 灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可为后方人员提供警示。

- 灯具电量采用四段式电量显示。

- 充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。

- 具备3种及以上不同类型的头盔支架可供选配，确保主流头盔的配对使用。

- 5.投标文件中须提供国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证加盖投标单位公章。

- 移动防爆照明灯

- 额定电压：≥DC22V

- 额定容量：≥35Ah

- 光源功率：≥100W

- 连续放电时间：≥5h（强光）、≥10h（中光）、≥14h（工作光）

- 充电时间：≤6h

- 防护等级≥IP66

- 防爆产品，可在1、2区易燃易爆气体环境中安全使用；

- 升降高度不低于2.2m，同时避免低高度灯具在使用时直射人员导致炫目，同时可实现单面照明或者三面照明，满足多角度大范围照明需求；

- 配备黄色及疏导警示灯；

- 方便携带：重量不超过9Kg，收起高度不高于1m，携带舒适；

- 可在城市道路及高速路斜坡使用：灯具支撑腿或升降杆可进行调节，满足在非水平面正常使用需求；

- 多种控制方式：具备手动、APP多种控制方式。

- 消防员灭火防护靴

- 基本描述

- 结构组成：靴头、靴面、靴筒、靴底。

- 符合XF6-2004或GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。

- 外底耐油性能：≤3.0%；

- 防砸性能：静压力、冲击≥16mm；

- 抗刺穿性能：≥1900N；

- 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA；

- 隔热性能：≤10℃；

- 抗辐射热渗透性能：≤20℃；

- 防滑性能：≥15°；

- 质量：≤2.5kg。

- 消防员呼救器

- 基本描述

- 结构组成：主机、钥匙卡、充电器。

- 符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求。

- 允许静止时间：30±2S。

- 预报警时间：15±2S。

- 预报警声级强度：≥100dB。

- 报警声级强度：≥100dB。

- 低电压告警声级强度：≥65dB。

- 连续工作时间：

- ①连续开机时间：≥48h。

- ②连续报警时间：≥1300min。

- 质量：≤250g。

- 发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。发射频率不应大于±25kHz。

- 通信距离≥2000m。

- 发光亮度，≥1000cd/m2。

- 模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。

- 产品标志产品上应标有如下内容：a）产品名称、型号；b）生产厂名；C）生产日期；d）防爆标志；e）执行标准代号。

- 显示屏：≥1.54寸液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。

- 外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。

- 使用带有姓名的钥匙开、关机，也可以无钥匙开、关机。

- 个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。

- 具备空呼计时提醒功能。

- 具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。

- 内置GPS/北斗定位功能，支持呼救器场外指挥控制管理。

- 防爆标志：≥Ex ib ⅡC T4 Gb。

- 防护等级：≥IP68。

- 应急逃生自救安全绳

- 1.基本描述

- 结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。

- 2.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。

- 3.基本参数

- 直径（绳索）：≥8.0mm。

- 单位长度质量（绳索）：≤45.0g/m

- 延伸率%（绳索）：≤4%。

- 破断强度（绳索）：≥35kN。

- 绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经260℃高温试验后无明显变化（5min）。

- 外观、结构和标志（绳索）：1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。2）绳索为包芯绳结构。3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。

- 破断负荷（下降器）：下降器承受不小于13.5kN的试验负荷，持续作用30s，试样未出现故障。

- 重量（下降器）：≤220.0g。

- 外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。

- 耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。

- 破断强度（安全钩）：闭口长轴≥27kN（中部断裂），闭口短轴≥7kN（中部断裂），开口长轴≥7kN（中部断裂）。

- 耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

- 绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。

- 高温环境承载性能（绳索）：1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。2）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。

- 高温环境承载性能（扁带）：1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。2）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。

- 套装构成：套装包括自救型安全绳1根，绳包1个，轻型安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。

- 耐高温性能（绳索和扁带）：经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。

- 破断强度（扁带）：≥40kN（中部断裂）。

- 套装总质量：≤1.5kg。

- 安全绳长度：≥16m。

- 安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶纤维材质）。

- （八）消防员隔热防护服

1.基本描述

结构组成：全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套、鞋套等组成。

2.符合XF634-2015或GA634-2015《消防员隔热防护服》标准要求。

3.基本参数

- 外层性能：

- 阻燃性能：续燃时间(s)：径向0，纬向0；损毁长度(mm)：径向≤12，纬向≤13；熔融、滴落：无

- 断裂强力（N）：径向≥1500，纬向≥1300

- 破强力（N）：径向≥1.3X10²，纬向≥1.0X10²

- 舒适层：

断裂强力（N）：经向:≥540，纬向≥330

- 隔热头罩性能：

- 耐高温性能：经180℃高温 5min后,隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象,视窗无明显变形和损坏现象。

- 视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°

- 视窗透光率：试样为浅色透明视窗透光率:≥33%

- 隔热手套性能：隔热手套灵巧性能试验条件下拾起最小测试棒的直径为不小于6.5mm。性能等级为:3级

- 整体性能：

- 火焰和辐射热防护性能TPP≥28.4。

- 接缝断裂强力（N）：≥1000。

- 针距密度：明暗线：9，包缝线：9。

- 质量(g）：≤5630。

- 隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于200mm。

- 与呼吸保护装具配套使用，背部设有背囊，背囊至少能够容纳6.8L空气呼吸器气瓶。

- 内配消防头盔。

- 门襟的结构包含外层、隔热层和舒适层，或由外层折边代替舒适层。

- 隔热头罩能够覆盖消防员整个头部、颈部，头罩前端和后端延伸到前胸和后背部。隔热头罩和隔热上衣领口以下之间的重叠部分不小于200 mm。 隔热头罩上安装视窗，采用无色或浅色透明的具有一定强度和刚性的耐热材料，视物真实无畸变。

- 隔热手套采用五指式设计，对消防员手部和腕部提供保护，和隔热上衣衣袖面料之间的重叠部分不小于200mm。

- 隔热脚盖与消防员灭火防护靴号型匹配，能够覆盖灭火防护靴整个靴面，为消防员脚部和踝部提供保护，和隔热裤之间的重叠部分不小于300mm。

（九）消防员避火防护服

1.基本描述

结构组成：上衣、下背带裤、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴（内含隔热鞋）。

2.符合XF634-2015或GA634-2015《消防隔热防护服》的标准要求生产。

3.基本参数

- 阻燃性能（外层性能）：经向损毁长度≤17mm、纬向损毁长度≤14mm，经向续燃时间0s、纬向续燃时间0s，无熔融、滴落现象。

- 断裂强力（外层性能）：经向≥1600N，纬向≥1300N。

- 撕破强力（外层性能）：经向≥130N，纬向≥100N。

- 热稳定性能（外层性能）：经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。

- 抗辐射热渗透性能（整体性能）：内表面温升达到24℃的时间≥68s。

- 阻燃性能（舒适层）：经向损毁长度≤78mm、纬向损毁长度≤83mm，经向续燃时间0s、纬向续燃时间0s，无熔融、滴落现象。

- 断裂强力（舒适层）：经向≥490N，纬向≥310N。

- 耐高温性能（隔热头罩性能）：经180℃高温5min后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。

- 火焰和辐射热防护性能（整体性能）：服装热防护性TPP值≥50cal/cm2。

- 外观要求：各部位缝制平整，无脱线、跳针现象，表面无裂纹、脱层以及破损等缺陷；各对称部位基本一致；黏合衬没有脱胶以及表面渗胶；标志设置位置应正确，号型标志准确清晰；隔热头罩的视窗无明显擦伤或打毛痕迹。

- 消防员避火防护服主要由碳纤维和芳纶混纺外层面料、耐火纤维布、耐火碳纤维毡、防火隔热层、防蒸汽层、隔热层、舒适层等7层材料组成，具有良好的耐火、隔热性能。

- 防火、隔热，可承受1000℃的火焰温度,能防护1300℃的辐射热。

- 每套配备一套专用伸缩扣，有效管理消防员随身单兵作战工具。

- 单兵作战工具可用挂钩连接到消防服指定位置，在黑暗中能一伸手拿到单兵作战工具。

- 可自由伸缩，使用时拉出，用完松手后自动收回身体固定位置，确保工具不遗失、不摔坏。

- 有快速脱扣装置，方便快速拆下工具转交给战友。

- 外壳耐高温抗冲击，适合火场环境。

- 耐海水腐蚀。

- 设计有自排沙孔，多次使用伸缩自如。

- 高强度回缩绳和回缩弹簧机构，稳定可靠。

- 配置两种与单兵作战工具的连接方式，快速与工具连接。

自重≤ 150g

伸缩长度≥53cm

回缩力≥1590g

伸缩绳断裂值≥35kg

- 二级化学防护服

- 1.基本描述

- 结构组成：连体式结构，连帽带抽紧绳，双层拉链门襟，密封缝线，且保证完全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用。颜色须为红色。

- 2.符合XF770-2008或GA770-2008《消防员化学防护服装》标准。

- 3.基本参数

- 整体要求：整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象。贴条的粘附强度≥0.78kN/m。

- 阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s， 经纬向损毁长度≤10cm。

- 拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。

- 耐热老化性能：不粘、不脆。

- 接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。

- 耐寒性能：无裂纹。

- 面料抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min

- 面料接缝部位抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min

- 化学防护手套的要求：

- 耐寒性能：无裂纹。

- 耐刺穿力≥22N。

- 灵巧性能≥1级

- 抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min

- (10)化学防护靴的要求：

- 抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min

- 靴底抗刺穿力≥900N。

- 抗切割性能：不应被割穿。

- 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA。

- 防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。

- 一级化学防护服

- 1.基本描述

- 结构组成：由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、内置通风系统、等部分组成。

- 2.符合XF770-2008或GA770-2008《消防员化学防护服装》标准。

- 3.基本参数

- 整体气密性/Pa：≤260；超压排气阀：气密性/s：≥15；通气阻力/Pa：108，通风系统分配阀:定量供气量L/min:5±1。

- 面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色，面料及接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。

- 大视窗的连体头罩要求

- 防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。

- 视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥240min

- 防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。手套抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥240min

- 防化手套耐刺穿力：≥36N。

- 化学防护靴应为橡胶材质，抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥240min。

- 靴底抗刺穿力/N：≥1150；电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000；泄漏电流/mA:≤0.8防滑性能/°:≥15°；防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度：≥23。

- 冲击试验后间隙高度：≥22。

- 防化服结构组成：全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。

- 内配消防头盔。

- 特级化学防护服

- 1.基本描述

- 结构组成：全密封连体式结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。可同正压式消防空气呼吸器、冷却设备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用。

- 符合XF770-2008或GA770-2008《消防员化学防护服装》标准。

- 3.整体要求

- 整体气密性≤300Pa。

- 贴条的粘附强度≥0.85kN/m。

- 超压排气阀：气密性≥15s,通气阻力为78-118pa。

- 通风系统分配阀：定量供气量为5±1L/min，手供最大供气量≥30L/min。

- 面料性能与要求

- 阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤4.2s，经纬向无焰燃烧时间1.0s，经纬向损毁长度≤4.7cm；

- 拉伸强度：经向≥12kN/m，纬向≥10kN/m；

- 撕裂强力：经向≥132N，纬向≥72N；（径向132、纬向72）

- 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；

- 接缝强力：经向≥300N，经向≥300N；

- 耐寒性能：无裂纹；

- 化学防护手套的要求

- 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。

- 耐寒性能：无裂纹。

- 耐刺穿力≥42N。

- 手套灵巧性能≥3级。

- 化学防护靴的要求

- 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。

- 耐寒性能：无裂纹。

- 抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。

- 靴底抗刺穿力≥2300N。

- 抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。

- 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA。

- 防滑性能：始滑角≥15°。

- 防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥20mm。

- 大视窗的连体头罩要求

- 应有防（除）雾措施。

- 质量≤8kg。

- 可内置空气呼吸器（空呼自配），带袜靴，外靴保护盖，防护服专用外靴。

- 4.每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。

- （十三）抢险救援手套

- 符合XF633-2006或GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。

- 抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。

- 手掌分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能；内层采用芳纶针织布，颜色为黄色；外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位；加强层采用克重为（280±20）g芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵。手背由芳纶双面针织布和 TPR防撞条组成。

- 技术参数：

- 阻燃性能（外层）：a背面（袖筒）材料:续燃时间：0.0s，经向损毁长度：16mm，纬向损毁长度：15mm，无熔融、滴落现象；b掌心面材料（牛皮）:续燃时间：0.2s，经向损毁长度：13mm，纬向损毁长度：12mm；

- 热稳定性能：在（180±5）℃试验温度下保持5min,长度方向上收缩率：1.9%，宽度方向上收缩率：0.0%，无明显变化，无熔融、熔滴和剥离现象；

- 耐磨性能：掌心面材料在9kPa的压力下，耐磨次数：8000次，未被磨穿；

- 抗切割性能：掌心面材料：>5.0N，背面材料：>5.0N，袖筒材料：>5.0N；

- 抗机械刺穿性能：掌心面抗刺穿力（N）：最薄部位：≥170N，加强部位：≥260N；背面抗刺穿力（N）：最薄部位：≥145N，加强部位：≥190N；

- （十四）消防安全腰带

- 1.基本描述

- 结构组成：安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成。

- 2.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。

- 3.基本参数

- 采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。用于连接腿带固定带，以防水流水浪救生衣冲脱。

- 款式：插扦改良式。

- 织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm(±2mm)×厚2.5mm(±0.5mm)，末端收尾为整烫圆弧型。

- 带扣。不锈钢材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm(±2mm)×宽90mm(±2mm)×厚6mm(±1mm)。

- 扦针：

- 不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度28mm。

- 直径应与带扣、扦针孔适配。

- D型环：

- 热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环。

- 其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处；

- 另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。

- 扦针孔。优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部约180mm处成双排八列型式向前等距排列。

- 移动板。尼龙66材质，规格为65mm(±2mm)×95mm(±2mm)×3mm(±0.5mm)。

- 收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。

- 缝线。尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。

- 型号。分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。

- 织带：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX DarkNavy，色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板、收带扣：黑色；缝线：颜色为灰色。正立方向静拉力：≥15KN。

- 腰带质量≤0.58kg。

- 说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。

- 正压式空气呼吸器

- 1.基本描述：

- 结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。

- 2.符合国家XF124-2013或GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准

- 3.基本参数

- 材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013或GA124-2013标准。

- 外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。

- 材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。

- 佩戴质量≤13kg。

- 整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。

- 动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。

- 耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。

- 耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤90Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。

- 报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续＞15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min.

- 全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥93%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。

- 减压器输出压力在0.5MPa~0.7MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。

- 安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.901MPa。

- 设置自动正压机构。

- 压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。

- 压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h,压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2021及GB3836.4-2021中ExiaIIC T4 Ga要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。

- 连接强度≥250N。

- 金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。

- 中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。

- 输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。

- 气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。

- 气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力30MPa，水压试验压力50MPa，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定标准气瓶重量：3.8Kg，爆破压力达工作压力的3.4倍以上，耐疲劳试验达10000次以上气瓶有安全保护膜片。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。

- 标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。

- 一具空呼配备两个面罩。

- 消防员灭火救援服

- 1.基本描述

- 结构组成：由外层、防水透气层、隔热层及舒适层构成。

- 2.符合XF10-2014或GA10-2014《消防员灭火防护服》标准。

- 3.基本参数

- 整体热护性能(cal/cm2)≥39.5。

- 阻燃性能：外层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤50mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤50mm ；防水透气层（隔热层）：径向：续燃时间0s，损毁长度≤35mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤38mm；舒适层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤27mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤28mm；反光标志带：径向：续燃时间0s，损毁长度≤28mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤28mm；外层加强材料：径向：续燃时间0s，损毁长度≤50mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤29mm；防护护腕：续燃时间0s；缝纫线：续燃时间0s，所有试验现象不应有熔融、滴落现象。

- 热稳定性能：

- 外层变化率（%）≤1.0 现象试样表面无明显变化。防水透气层变化率（%）≤20，现象试样表面无明显变化。外层加强材料变化率（%）≤1，现象试样表面无明显变化。舒适层变化率（%）≤2.0 现象试样表面无明显变化。缝纫线应无熔化、烧焦现象，五金件应能保持其原有的功能。

- 缩水率：外层：经向（%）≤2，纬向（%）≤1.0；防水透气层：经向（%）≤1.5，纬向（%）≤1.1；舒适层：经向（%）≤1.3，纬向（%）≤1.7。

- 外层材料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。

- 断裂强力：

- 外层：径向(N)≥1900，纬向(N)≥1800；

- 舒适层：径向(N)≥710，纬向(N)≥530。

- 撕破强力：外层：径向(N)≥600，纬向 (N) ≥650。

- 单位面积质量 (g/m2)防水透H层≥150，舒适层≥130。

- 质量（kg) ≤ 3。

- 款式、标识符合国家消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，背面印有“应急消防 江苏南通”字样。

- 配有救生拖拉带：救生拖拉带展开时间不应大于4s，拖动测试假人距离不应小于2.5m。

- 灭火防护服正面器材挂点不少于4处。

- 肘部、膝部等部位应有防磨损设计。

- 灭火防护服肩带应有防滑落设计，选取材质在长期受力后依旧能够保持弹性。

- 灭火防护服护颈长度不小于25cm，护颈魔术贴重合长度不小于5cm。

- 消防手套

- 1.符合XF7-2004或GA7-2004《消防手套》标准。

- 2.整体热防护性能（手套）：≥48cal/c㎡；

- 3.耐热性能：手套收缩率≤2.0%，衬里收缩率≤1.5%；

- 4.耐磨性能：掌心、背面≥2000次；

- 阻燃头套

- 符合XF869-2010或GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准。

- 阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm；

- 热稳定性能：尺寸的变化率≤3.0%；

- 接缝强力：≥900N；

- 针距密度：明暗线14针/3cm。

- 采购包二

- 屏障水枪

- 1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准。

- 2.基本描述

- 结构组成：采用高强度铝合金或工程塑料材质主体，表面经阳极氧化或防腐涂层处理，具备良好的耐腐蚀性和耐磨性；内部水路结构经过优化设计，确保水流顺畅。​

- 3.基本参数

- 流量:1400升/分钟@0.7MPa工作压力。当压力1.2MPa时，水幕最大宽度35米，水幕最大高度10米。

- 泡沫输转泵

- 1.基本描述

- 功能用途：用于泡沫液方便快捷地输转。

- 结构组成：泡沫输转泵主要由输转泵、输转管、带钳连接线组成。

- 2.基本参数

- 最大流量：≥490L/min。

- 扬程：≥30m。

- 额定功率:≥7.6kW(连续运转时)。

- 吸程：≥5m。

- 材质：泵体为不锈钢，叶轮为铜合金。

- （三）65水带低压

- 1.基本描述

- 组织构造：水带由编织层、衬里层组成，两端含接口。

- 符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。

- 2.基本参数

- 内径：65mm±2。

- 长度：20m+0.2。

- 重量≤350g/m。

- 工作压力：≥1.6Mpa。

- 爆破压力：≥6.0Mpa

- 轴向延伸率≤5%。

- 直径膨胀率≤5%。

- 水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。

- 水带与消防接口连接性能：3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

- 配快速接口。

- （四）80水带低压

- 1.基本描述

- 组织构造：水带由编织层、衬里层组成，两端含接口。

- 2.符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。

- 3.基本参数

- 内径：80mm±2。

- 长度：20m+0.2。

- 重量≤400g/m。

- 工作压力：≥1.6Mpa。

- 爆破压力：≥4.8Mpa

- 轴向延伸率≤5%。

- 直径膨胀率≤5%。

- 水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。

- 水带与消防接口连接性能：3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

- 配快速接口。

- （五）65水带中压

- 1.基本描述

- 结构组成：水带，快速接口。

- 符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。

- 基本参数

- 内径：65mm±2。

- 长度：20m+0.2。

- 重量≤350g/m。

- 工作压力：≥2.0Mpa。

- 爆破压力：≥6.0Mpa

- 轴向延伸率≤5%。

- 直径膨胀率≤5%。

- 水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。

- 水带与消防接口连接性能：3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

- 配快速接口。

- （六）80水带中压

- 1.基本描述

- 结构组件:水带，快速接口。

- 2.符合GB6246-2011《消防水带》标准。

- 3.基本参数

- 内径：80mm±2。

- 长度：20m+0.2。

- 重量≤400g/m。

- 工作压力：≥2.0Mpa。

- 爆破压力：≥7.0Mpa

- 轴向延伸率≤5%。

- 直径膨胀率≤5%。

- 水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。

- 水带与消防接口连接性能：3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

- 配快速接口。

- （七）水幕水带

- 1.基本描述

- 结构组成：水带、防锈铆钉、接口。

- 2.符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求。

- 3.基本参数

- 内径：65mm±2。

- 长度：20m+0.2。

- 重量≤350g/m。

- 工作压力：≥1.6Mpa。

- 轴向延伸率≤5%。

- 直径膨胀率≤5%。

- 水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。

- 水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

- 在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约35cm±2。

- 配快速接口。

- （八）三联炮

- 水流量：≥40L/s；

- 中倍泡沫射程：≥20m；

- 输入压力：8-10bar；

- 泡沫消耗：1.2-2.4L/S

- 中倍泡沫流量：90000L/min；

- 泡沫倍数：30-40；

- 7.执行标准：符合GB19156-2019《消防炮》标准要求。

- 须能安装到现场的高喷炮以实现连接使用。

- （九）挡板三联炮

- 水流量：≥40L/s；

- 中倍泡沫射程：≥20m；

- 输入压力：8-10bar；

- 泡沫消耗：1.2-2.4L/S

- 中倍泡沫流量：90000L/min；

- 泡沫倍数：30-40；

- 7.执行标准：符合GB19156-2019《消防炮》标准要求。

- 须能安装到现场的高喷炮以实现连接使用。

- （十）智能遥控炮

- 1.攻坚炮

- 2.流量：80L/s；（泡沫、水两用炮）。

- 3.射程：水≥85m；泡沫≥80m。

- 4.重量：消防炮含炮头重量≤50Kg。

- 5.消防炮材质：铸铝合金，铸件做增加强度热处理工艺。

- 发泡筒材质：铝合金+304。

- 6.额定工作压力：1.0～1.1Mpa。

- 7.水平回转角范围：≥90°。

- 8.俯仰角度：俯仰角范围：＋30°～＋90°。

- 9.射流模式：直流、喷雾。

- 10.喷雾角度：≥120°。

- 11.排余水功能：炮体弯管最低处具有自动排余水功能。

- 12.自摆角度：40°，可通过固定控制面板或无线遥控器对消防炮操控，水平旋转范围内任意点设定自摆角度范围。

- 13.自动复位：具有复位功能，可一键自动复位。

- 14.控制方式：消防炮具备无线遥控、固定控制面板和手动控制等控制方式，电器设备具有防爆防水功能；防护等级IP66，配有可充电电池，可以不拆卸电池进行快速充电，使用时间4h。防爆控制箱Ex db IIB T6 Gb，防爆电机Ex d IIC T4 Gb。

- 15.无线遥控器：无线遥控距离：150m，响应时间：≤1S，具有防爆防水功能；防爆等级：Ex ib llC T4 Gb，防护等级IP65。一部遥控器可控制一台或多台移动消防炮。

- 16.执行标准：符合GB19156-2019《消防炮》标准要求。

- 17.标识：消防炮具有永久性标志及产品数据标识。

- 18.快速接口：3个DN80进水口，炮体快速接口处具有360°旋转防扭结功能，具备可以使用单条或多条水带工作，可配80卡式或内扣式接口；水炮供水管路进口具备单向止回功能，确保单根水带脱落，自动关闭，保证其他水带正常供水。

- 19.支撑脚：应设有四只可折叠支撑脚，拉开脚撑可定位作业，且脚撑拉开、折叠都应有弹簧卡扣定位；脚撑上都应装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部应带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整；支脚配置防护套，储存或使用时可随时安装或拆卸。

- 20.组成：移动式水、泡沫两用炮，配备发泡筒。

- 21.随炮配置阵地转移辅助装具(该辅助装具须提供实物图片及产品说明书)：

- 阵地转移辅助器是消防水带的支持性工具，通过提高载水水带的机动性来减轻现场消防员的负荷。由于采用了纵向大运动轮加横向小运动轮的复合轮式结构，可以在各种地形的表面上纵向和横向运动。通过减少水带的摩擦，可以更容易的将水带移动到不同的操作区域,同时减少水带纠缠。

- 阵地转移辅助器由两个大运动轮和一个水带固定支架组成，水带固定支架和大运动轮为快速插入式固定结构,一秒内完成拆装。每个大运动轮上面设计有12个交替分布的小运动轮，大运动轮转动时,12个小运动轮交替着地运动。每个小运动轮能独立转动,中间为不锈钢转轴,两端配置不锈钢密封轴承，水带固定支架配置有快插式水带快速固定绳系。

- 万向运动方式:能同时完成横向和纵向两种复合运动。

- 纵向大运动轮直径≤199mm。

- 单个阵地转移辅助器纵向大运动轮数量:2。

- 横向小运动轮直径:≤40mm。

- 单个阵地转移辅助器横向小运动轮数量：≥22个。

- 载重≥95kg。

- 适用水带范围:65-80mm。

- 单个阵地转移辅助器重量:≤3.5kg。

- 单个阵地转移辅助器尺寸(长*宽*高)≤:265*199*199mm。

- 耐高温性能:≥185摄氏度一小时。

- 抗跌落高度≥4.5m。

- 每套配置4个阵地转移辅助器（每个阵地转移辅助器包含两个大运动轮和一个水带固定支架），4个阵地转移辅助器可以轻松拖动一条消防水带。

- （十一）泡沫管枪

- 1.基本描述

- 结构组成：由管牙接口、枪体、吸管接头、喷嘴、手轮等组成。

- 符合GB8181-2005《消防水枪》。

- 2.基本参数

- 工作压力：≥0.7Mpa；

- 射程：≥28M；

- 发泡倍数：≥5；

- 混合液流量≥16L/s；

- 混合比：6-7。

- 带吸液混合液操作档。

- （十二）直流水枪

- 基本描述

- 结构组件:主要由接口、阀门、枪管、喷嘴等组成。

- 符合GB8181-2005《消防水枪》。

- 基本参数

- 材料和结构：在同样的压力下，喷嘴口径越大，流量越大；同样的口径，在一定压力范围内，压力越大，则射程越远，流量越大。

- 外观要求：主要由喷雾枪头，球阀开关以及枪管这三部分组成。

- 流量（L/S）≥7。

- 射程（M）≥28。

- 耐高温：水枪的使用环境温度范围为-30'℃-8 耐高温 +55℃，按规定的条件试验后，应能正常操作使用。

- 耐低温：水枪的使用环境温度范围为-30'℃～9 耐低温 +55'℃，按规定的条件试验后，应能正常操作使用。

- 抗跌落性能：水枪按规定的条件作跌落试验后，应能正常操作使用。

- 耐腐蚀性能：水枪经规定的条件试验后，应无耐腐蚀性能起层，到落或肉眼可见的点蚀凹坑应能正常操作使用。

- 接口公称通径mm：65；当量喷嘴直径mm：19;额定喷射压力MPa：0.35；额定流量L/s:7.5;流量允差:±8%;射程m:≥28。

- （十三）止水器

- 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。

- 阀体：采用压铸工艺，选用A380材质，表面红色喷塑防腐处理。

- 球体：选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。

- 手柄：采用门字型手柄，减压式T型通孔球体，表面红色喷塑防腐处理。

- 密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。

- 公称压力(MPa)：≥2.5

- 强度压力(MPa)：≥3.75

- 阀门通孔直径：≥55mm

- 产品重量：≤1.5kg

- （十四）四分分水器

- 符合XF868-2010或GA868-2010《分水器和集水器》标准

- 接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理。

- 本体：采用精密铸造工艺，高强度铝合金材质，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，红色喷塑防腐处理。

- 手柄：采用不锈钢手柄，防腐性能优越。

- 阀体：选用不锈钢蝶阀，流量稳定，性能卓越。

- 保护胶圈：选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。

- 出水口密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。

- （十五）二分分水器

- 1.基本描述

- 结构组成：主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成。

- 2.符合XF868-2010或GA868-2010《分水器和集水器》标准。

- 3.基本参数

- 外观要求：表面应无结病、类纹、砂眼，加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。

- 密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。

- 水压强度性能：不得出现影响使用的变形。

- 耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。

- 阀门和通径分水器出水口上应安装阀门。阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。

- 阀门开启力(N)≤200。

- 接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定。

- 质量：≤6.5kg

- （十六）三分分水器

- 1.基本描述

- 结构组成：主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成。

- 2.符合XF868-2010或GA868-2010《分水器和集水器》标准。

- 3.基本参数

- 外观要求：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。

- 密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。

- 水压强度性能不得出现影响使用的变形。

- 耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。

- 阀门和通径分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。

- 阀门开启力(N)≤200

- 接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定。

- 接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。

- 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。

- 手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。

- 球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。

- 把手：蓝色T型浸塑把手。

- 密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。

- 重量：卡式三分水器≤4.5kg。

- （十七）伸缩警戒锥

- (1)顶灯内置LED灯光，耗电少，亮度大，防尘。

- (2)随意折叠，中间灰色部分为反光层，在灯光照射下，形成强烈的光束，起警示作用。

- (3)材质柔软：耐压耐摔、不易损坏。

- (4)尺寸：高度≥700mm，底座：≥75mm。

- (5)重量：约1.8KG/个。

- （十八）警戒带

- 材质：以涤纶布为原材料的材质，耐磨、抗撕裂、承重能力强，不易褪色变形。

- 宽度不小于5厘米。

- 尺寸：长≥100米。

- 带身：具有反光功能。

- 卷收便捷，可重复使用，配备便携收纳装置。

- 具备反光功能，在夜间或低光环境下能有效反射光线，增强警示效果；表面印有醒目标识文字（如“禁止入内”“警戒线”等）。

- （十九）40mm多功能消防水枪

- 1.基本描述

- 结构组成：由连接体、球阀、流量调节装置、喷嘴、直流喷雾转换装置等组成。

- 2.符合GB8181-2005《消防水枪》。

- 3.基本参数

- 材料和结构：可以通过旋转直流/喷雾转换护套来实现从直流到喷雾的转换，形成不同喷雾角的雾状射流。可高度细化喷雾，外置活动雾化齿环在水压下高速旋转，使造雾颗粒强制细化，因此可兼作消烟装置，喷雾角120度。水流可从2升/S—8升/S进行调节。水量可随意控制。

- 外观要求：主要由喷雾枪头，球阀开关以及枪管这三部分组成。

- 流量≥5升/秒（300升/分）。

- 最大喷雾角≥120°。

- 出水流量调节≥3档。

- 射程：≥30m。

- 转动枪头≤90°可实现从直流到喷雾的完全切换。

- 工作时雾化齿 360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果。水带接口可以 360°无限旋转。

- 具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗。

- 工程材质球阀开关，有一定的自修复功能。

- （二十）40mm水带

- 1.基本描述

- 组织构造：水带由编织层、衬里层组成，两端含接口。

- 2.符合GB6246-2011《消防水带》标准要求。

- 3.基本参数

- 水带口径为40mm±2，标准工作压力≥2.0MPa。

- 爆破压力≥7.5Mpa。

- 每卷长度为≥20米。

- 单位长度质量（g/m）120±5。

- 内衬材质采用进口聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。

- 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。

- 水带编织层与衬里之间的附着强度为 50N/25mm，轴向延伸率约 2.1%，直径膨胀率约4.5%。在设计工作压力下无渗漏。不出现裂纹或断裂。

- 水带两头均配有40口径的铜套内涨。

- （二十一）40mm分水器

- 1.基本描述

- 结构组成：主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成 。

- 2.符合XF868-2010或GA868-2010《分水器和集水器》标准。

- 3.基本参数

- 外观要求：表面应无结病、类纹、砂眼，加工表面应无明显的伤痕。

- 密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。

- 水压强度性能：不得出现影响使用的变形。

- 耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。

- 阀门和通径分水器出水口上应安装阀门。阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。

- 阀门开启力(N)≤200。

- 接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定。

- 质量：≤6kg。

- （二十二）异径、异型接口

- 1.基本描述

- 结构组成：壳体，胶垫。

- 2.符合 GB12514《消防接口》标准要求。

- 3.基本参数

- 使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa；

- 外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕；

- 型号：65内扣转65雌，65内扣转65雄，65内扣转80雌，65内扣转80雄，80内扣转65雌，80内扣转65 雄，80内扣转80雌，80内扣转80雄，65雌转65雌，80雌转65雌，80雌转80雌，80雌转65雄，65雌转80雄，65雄转65雄，80雄转65雄，80雄转80雄。

- 材质：铝镁合金，表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。

- （二十三）安全钩

- 1.基本描述

- 安全钩是用以连接安全带、扁带与锚点、器材等最常用的连接工具，安全钩与安全带在高空作业、攀登、救援等（材质：铝合金）

- 2.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准

- 3.基本参数

- 在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度≥35kN；

- 在开口打开状态时，轻型安全钩长轴的破断强度≥10kN；

- 轻型安全钩短轴的破断强度≥10kN；

- 开口距离：22mm±1mm；

- 开口闭合状态时长轴的最小破断强度 ≥30 kN；

- 质量：90g±10g。

- （二十四）大流量移动消防炮

- 1.基本描述

- 结构组成：支撑腿、开关球阀、炮体、炮头。

- 2.符合GB19156-2019《消防炮》标准要求。

- 须提供应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCC证书或消防产品认证证书。

- 3.基本参数

- 工作压力：≥1.0MPa。

- 工作压力范围：(1.0-1.1)MPa。

- 流量（L/S)：≥75。

- 射程（m）：≥75m。

- 最大喷雾角度：≥120 °。

- 仰俯角30°至90°。

- 水平摆幅-20°至20°。

- 不少于3干线80mm口径进水口，可喷射水和泡沫，带泡沫发泡筒。

- 具备开花、直流、喷雾射流形式、水平回转角度：≥90°。

- 遥控距离（m）：≥150，连续工作时间不少于3小时。

- 重量≤40KG。

- 产品符合GA或XF868-2010、GB12514.1-2005、GB12514.2-2006《中华人民共和国国家标准》

- (12)产品特性:

- 接口材质:铝镁合金A6061/本体材质:铝合金(表面喷塑处理)

- 表面防腐处理工艺:金色阳极氧化，接口经200小时连续喷射盐雾试验后，表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。

- 制造工艺:锻造工艺

- 技术参数:公称压力1.6MPa/强度压力兰2.4MPa

- 随炮配置阵地转移辅助装具（该辅助装具须提供实物图片及产品说明书）：

- 阵地转移辅助器是消防水带的支持性工具，通过提高载水水带的机动性来减轻现场消防员的负荷。由于采用了纵向大运动轮加横向小运动轮的复合轮式结构，可以在各种地形的表面上纵向和横向运动。通过减少水带的摩擦，可以更容易的将水带移动到不同的操作区域,同时减少水带纠缠。

- 阵地转移辅助器由两个大运动轮和一个水带固定支架组成，水带固定支架和大运动轮为快速插入式固定结构,一秒内完成拆装。每个大运动轮上面设计有12个交替分布的小运动轮，大运动轮转动时,12个小运动轮交替着地运动。每个小运动轮能独立转动,中间为不锈钢转轴,两端配置不锈钢密封轴承，水带固定支架配置有快插式水带快速固定绳系。

- 万向运动方式:能同时完成横向和纵向两种复合运动

- 纵向大运动轮直径≤199mm。

- 单个阵地转移辅助器纵向大运动轮数量:2。

- 横向小运动轮直径:≤40mm。

- 单个阵地转移辅助器横向小运动轮数量：≥22个。

- 载重≥95kg。

- 适用水带范围:65-80mm。

- 单个阵地转移辅助器重量:≤3.5kg。

- 单个阵地转移辅助器尺寸(长*宽*高)≤:265*199*199mm。

- 耐高温性能:≥185摄氏度一小时。

- 抗跌落高度≥4.5m

- 每套配置4个阵地转移辅助器（每个阵地转移辅助器包含两个大运动轮和一个水带固定支架），4个阵地转移辅助器可以轻松拖动一条消防水带。

- （二十五）集水器

- 产品符合XF868-2010或GA868-2010《分水器和集水器》标准要求。

- 接口材质:进水口压铸铝合金YL104，出水口铸造铝合金 ZL104，本体材质:铸造铝合金ZL104。

- 表面防腐处理工艺:红色阳极氧化，经耐腐蚀试验后，无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。

- 制造工艺:锻压工艺。

- 公称压力1.6MPa。

- （二十六）灭火机器人

- 1.机器人本体：

- 外形尺寸：长≤1700mm×宽≤1000mm×高≤1400mm（适用于狭窄空间，长度含集水器）

- 整备质量：≤700Kg。

- 行走速度：≥1.5m/s 。

- 最大越障：≥280mm。

- 涉水深度：≥350mm。

- 爬坡能力（%）：≥80。

- 侧倾角度：≥32°。

- 转向直径：≤1900mm。

- 控制方式：无线控制。

- 避震系统：采用独立油压阻尼悬挂。

- 电池：可充电动力锂电池，≥48V，≥70AH。

- 采用电力驱动，行走机构采取独立驱动，每边电机功率≥1500w，电池容量不小于70Ah具有充电器闭锁装置。

- 充电时间：≤5小时。

- 工作时间：连续工作时间≥16h，整机稳定可靠。

- 通讯距离：无线通讯距离≥1KM

- 防护等级：IP65

- 履带材质：履带内部为全部金属骨架，外部采用耐高温、阻燃橡胶，符合阻燃防静电要求，采用插齿结构具有履带防脱轨保护设计。

- 直线跑偏：≤2%。

- 制动距离：≤20cm。

- 越沟宽度：≥30cm。

- 拖拽能力： ≥3900N。

- 2.主要技术要求

- 消防灭火侦察机器人防爆型式不低于：Exd [ib]II B T6 Gb，满足II类电气环境使用要求，可以在具有易燃、易爆的气体环境中使用，适用于石油炼化、化工等环境应用。

- 功能要求：消防灭火侦察机器人具有无线遥控、侦检、灭火、双重水幕自喷淋降温、图像采集与数据传输、防爆、防水、防倾覆、越障、自主避障、涉水、前进、后退、转弯等作业，可代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、浓烟等危险灾害事故现场进行探测、搜救、灭火、采集传输数据信息的功能。

- 机器人组成：采用履带式机器人平台，由机器人本体、消防炮、防爆升降杆及遥控器等构成。其中机器人本体、水炮必须具有单独相关防爆认证，满足Exd II B T4 Gb要求。

- 3.防爆升降台

- 初始高度：≤1400mm，举升后高度：≥1850mm，升降行程：≥500mm

- 多浓度气体：一氧化碳、氨气、硫化氢、氧气、二氧化碳、可燃气等

- 前、后可视摄像机（两台）：分辨率≥720P，广角角度≥60°

- 拾音器：监听范围0-5平方米，频率范围20Hz～20kHz，灵敏度≥40dB

- 4.消防水炮

- 工作水压：额定≤1.2兆帕

- 最大流量：≥80L/S

- 最大射程：≥80M

- 旋转角度：工作限定角度为水平-≥30°~ +30°，垂直≥0°~ +80°；中心位置由限位开关限制，可任意设置控制中心点。

- 具有双重水幕自喷淋降温设计，形成机器人整机的水幕覆盖，在高温环境下可连续正常作业。

- 随动摄像：具有水炮随动摄像机，摄像机分辨率≥720P，广角角度≥75°

- 具备热眼追踪功能，通过红外热成像仪对热源的检测与跟踪。

- 射流方式：直流/开花。

- 其他要求：可更换泡沫管，更换方式为快插，消防水炮可喷射水、泡沫和混合液，做到一炮多用，且在直流和开花模式之间切换。

- 5.图像采集与控制系统技术要求

- 具有图像防抖动功能；具备前方、后方、消防炮等三路图像采集并实时传输的功能，数据传输方式为无线传输采用加密信号，传至操作终端后的分辨率为720p。

- 手持一体式遥控器：重量≤4kg。

- 操作终端显示屏尺寸为10英寸分别对数据信号和机器人进行实时监测。

- 无线遥控距离≥1KM。

- 6.自保系统

- 设有对机器人本体进行双重水幕自喷淋降温设计，确保电池、电机能在高温的环境下正常工作。

- 无线遥控抗干扰：具有多台机、外界无线信号抗干扰功能。

- 不少于一氧化碳、氨气、硫化氢、氧气、二氧化碳、可燃气等10种有毒及可燃气体的气体检测仪。

- 机器人具备自主避障和照明功能照明灯瓦数不低于3w。

- 设有220V充电接口，一盘50米长的充电线。

- 水道结构采用防冻自卸水设计，根据水炮实际水流走向没有存水下行水道，不涉及存水问题；万向节快速接头，方便拖拽水袋并防倾覆。

- 7.技术性能要求

- 自动升降平台搭载环境探测传感器，实现对现场不同高度的有毒、可燃气体的检测分析；

- 通过红外热成像实现对热源的检测与跟踪；

- 避障系统自动识别障碍物距离，实时探测前方5米范围内障碍物，并自动减速和停止前进，自动停止位置与障碍物间距离≥2.5m，最大制动距离≤0.3m；

- 机器人具备双进水口配置，机器人可拖动两条60米充满水的80水带行走。

- （二十七）组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（大型罐体）

- 液压索具拉紧设备:采用液压为动力，动力源压力等级：≥700bar；承载能力：≥13T；行程≥70mm。

- 带压密封注胶设备:动力源压力等级：≥700bar；通径： 2.5mm，流量： 6L/min；可通过注射导管注入密封材料。

- 柔性防爆索具带:采用高分子复合材料隔离金属，具有防爆和耐腐蚀性能，抗拉载荷应大于 28kN，最小弯曲直径Φ15mm。

- 密封材料：具有注入型、片型和缠绕型三种形态，适用于危险化学品三类以下介质。

- 产品包含法兰、管道、根部、罐体、阀门封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。

- 封堵性能满足：

- （1）可封堵设备直径：φ8mm-φ2000mm；

- （2）适用介质温度：≤580℃；

- （3）适用介质压力：≤20MPa；

- （4）封堵时间：≤10min。

- 可封堵泄漏口径：孔洞直径＜φ200mm，裂纹长度＜300mm。

- 专用工具箱:材质为铝合金

- 其他要求：

- （1）供货时，须提供说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商详细地址和售后服务联络方式。

- （二十八）组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（小型罐体）

- 适用范围：

- 用于铁质磁性大型罐体、管路、槽车、舰船壳体、水下管网的软体抢险堵漏工具系列。适用于中小裂缝、孔洞的应急抢险，可由潜水员携带适堵船体部位开裂及孔洞。

- 技术特点：

- 应对控制险情对象多，工具可变形、可实现多种不同曲率半径部位泄漏封堵（裂纹、开焊、孔洞、凸起阀门等）。

- 带磁作业，轻松方便。

- 耐受压力强、工具本体强磁力在高压状态下可轻松实现对准定位。

- 操作简单、只需对准泄漏点施放结合即可。

- 具有磁压、粘贴、捆绑等诸多综合功能。

- 具有优良耐化学腐蚀性、阻燃、防静电、耐压、抗震。曲率半径部位泄漏封堵（裂纹、开焊、孔洞、凸起阀门等）。

- 技术参数：

- 载体材质：橡胶

- 产品规格：28015030（弧板）、804033（磁块）

- 适用压力≤1.5MPa

- 适用温度≤80℃

- 适用外径≥32mm的管道、储罐

- 全套产品配置：

- 橡胶磁块Ⅰ型80*40*33mm2块；

- 橡胶磁弧板Ⅰ型280*150*30mm1块；

- 薄铁片2片；

- 堵漏胶泥1000g；

- 快速堵漏胶棒1支；

- 专用工具箱1个。

- （二十九）单兵快速洗消套装

- 装置为移动式设计。

- 可以扑救三元锂电、磷酸铁锂等储能类电池组、车用动力电池包火灾。

- 装置整体采用纯机械结构。

- 整机重量≤100公斤。

- 装置药剂填充容量＞17升。

- 喷射距离＞10m。

- 连续喷射时间＞100s。

- 灭火等级、种类：适用于多种类火灾，灭火等级＞3A55B。

- 装置可以以泡沫、直流等形态进行喷射作业。

- 承装灭火剂容器采用非承压式设计。

- 可以实现现场实时填充药剂。

- 发泡倍数≥5。

- 装置填充毒物洗消清除药剂后具备在新能源火灾处置过程中产生的主要化学毒物(甲烷、二氧化硫、硫化氢、氯磷酸 二苯酯)的洗消能力标毒物的清除率作用一小时内清除率不低于70%。毒物洗消清除药剂可直接作用于人体皮肤无刺激无损害且经口无毒。

- 随装置提供不少于装置核定容量下的不少于4次的可重复填充的灭火药剂，不低于2次的毒物洗消清除药剂。

- 装置同时具备空气呼吸防护功能。

- 投标产品要符合《中华人民共和国消防法》第二十四条规定：有国家标准的必须符合国家标准、没有国家标准的必须符合行业标准，应出具符合法规要求的检验报告；属于强制性产品认证的消防产品，应出具符合法规要求的证书；新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应出具符合法规要求的技术鉴定证书。

- （三十）强酸、碱洗消剂

- 1.符合相关危险化学品清洗剂国家标准及行业规范。

- 2.基本参数

- 有效成分含量：≥90%。

- 适用范围：可清洗浓度5%-30%的强酸强碱，经实际清洗效果测试验证。

- 清洗比例：1:10-1:20（与水）。

- 包装：≥1kg/瓶，符合相关包装规格标准要求。

- （三十一）强酸、碱洗消器

- 1.符合相关危险化学品洗消设备国家标准及行业规范。

- 2.基本参数

- 容量：≥5L；

- 洗消效率：对于5%浓度的强酸强碱，中和率≥95%；

- 适用温度范围：-10℃-50℃。

- 材质：耐腐蚀塑料，符合相关耐强酸强碱腐蚀标准。

- （三十二）洗消粉

- 1.用于环境场地、服装、装备的表面消毒。适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒使用，杀灭各种细菌、芽孢和病毒。与水溶解后可对酸、碱物质进行表面洗消。

- 2.消毒时间：30-60min。

- 3.净重：500g/袋。

- 4.保质期：2年。

- （三十三）氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠

- 1.氢氧化钠

- 俗称火碱、烧碱、是一种白色固体，易吸收空气中的水分而潮解，易溶于水并放热，具有强腐蚀性。

- 2.碳酸钠

- 俗称纯碱，白色粉末状，易溶于水。清洁除污渍，可以用于污水处理。

- 3.碳酸氢钠

- 俗称小苏打，细小白色晶体，较易溶于水。小苏打可以中和酸性物质,是一种碱性物质,常用于清洁和去污。

- 4.规格：500g/瓶

- （三十四）三合一强氧化洗消粉

- 1.用于环境场地、服装、装备的表面消毒。适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒使用，杀灭各种细菌、芽孢和病毒。与水溶解后可对酸、碱物质进行表面洗消。

- 2.消毒时间：30-60min。

- 3.净重：500g/袋。

- 4.保质期：≥2年。

- （三十五）三合二洗消剂

- 1.能在水中快速溶解,无需加温,性能稳定,杀菌力≥99%，能杀灭各种细菌、芽孢和病毒并能抑制霉菌。

- 2.对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消。

- 3.消毒时间：30-60min。

- 4.净重：500g/袋。

- 5.保质期：≥2年。

- （三十六）有机磷降解酶

- 1.在危险化学品事故处置中使用该洗消剂，可直接用于对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消。洗消剂本身无毒、无腐蚀性、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。

- 2.总酶活：8.0×108IU/kg。

- 3.包装规格：1000g/盒（500g/罐2）。

- 4.保质期（未开封）：≥18个月。

- （三十七）去氟灵、敌腐灵

- 1.基本描述

- 适用范围：可对氟化物、酸碱等化学品灼伤进行紧急处理。

- 2.符合相关化学品灼伤急救药剂国家标准及行业规范。

- 3.基本参数

- 容量：≥500ml/瓶，经实际容积测量验证。

- 有效成分含量：≥90%；

- 保质期：≥3年。

- 注：

- 如所列技术参数要求为固定数值，均指该参数的最低要求，投标供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

- 在满足招标所规定的每个产品对应的行业标准或国家标准的前提下，每个采购包的负偏离不得超过15个，否则视为无效响应。

- 投标供应商须提供所投产品相对应的实物图片。

- 中标后供货时须提交每个产品的详细说明书、技术规格书或检测报告，如供货与响应文件不一致，招标人有权拒收货物，中标人需更换符合投标文件的产品供货，如无法满足，采购人可以取消合同。

- 本项目因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担、并更换有问题商品或部件。

- 质量标准

- 质量保证

- 中标供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

- 中标供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，须在15个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，中标供应商应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由中标供应商承担所发生的全部费用。

- 退货处理：中标供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（不仅限于运输、保险、检验等费用）。

- 3.中标供应商应提供完备的技术资料和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

- 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 货物技术资料、合格证等资料齐全。

- 在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

- 包装和运输

- 中标供应商提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标供应商承担。

- 中标供应商负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标供应商负责。

- 3.中标供应商须保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由中标供应商承担全部责任。同时，中标供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

五、交货期限和地点

# 交货期限：自合同签订之日起45日历天内供货交付招标人。具体时间以招标人通知为准。

# 地点：招标人指定地点

六、验收方案

# （一）验收标准：中标人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

# （二）全部安装调试到位，稳定运行6个月后，采购人应在5个工作日内及时组织相关人员验收，并出具验收报告。

七、质量保证期限

自交货并验收合格之日起计叁年（整机），灭火机器人自交货并验收合格之日起计伍年（整机）。

采购包二中化学品洗剂在招标文件中有质保期规定的按招标文件执行，并确保在供货时生产日期不超过60日。

八、售后服务

（一）所有设备均由中标供应商免费送货上门并安装调试好。中标供应商应对所投灭火机器人、仪器仪表、无人机等设备进行调试并对采购人操作人员提供不少于一周的现场实地操作培训。灭火机器人遥控器应具有防水功能，在质保期内，如因遇水问题损坏，须免费维修。

（二）在免费质保期内，在免费质保期内设备发生非人为故障，中标供应商应免费上门检修维修，免费更换零部件，并每半年免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件，更换的零配件的保修期自更换之日起顺延。

（三）在免费质保期内，中标供应商接需方电话后半小时内响应，1小时内答复，4～6小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由中标供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。

（四）设备中涉及到软件需要升级的，须提供软件终身免费升级。在质保期内涉及到需要校验的，送至当地检测中心进行校验检测或返厂校验检测，此费用包含在报价中。

（五）在质保期内，中标单位需每半年进行维护保养、技术巡检服务一次，日常维护保养、巡检内容应包含但不限于：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

九、付款方式

## 货物符合合同和招标文件要求，安装调试稳定运行6个月，履约验收合格后一个月内一次性支付。支付前需出具相应金额的正式发票。

十、报价要求

- 1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

- 2.响应供应商应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。

十一、履约保证金

1.中标（成交）通知书发出后7个工作日内，中标单位按照中标金额10%向采购单位缴纳履约保证金。

- 2.履约保证金由供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。中标方未在规定时间内缴纳履约保证金，招标人有权取消其中标资格，并按照政府采购法相关规定确定其他中标候选人中标或重新组织招标。

- 3.履约保证金于验收合格后30日内退还。

第四章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 如皋市长江镇人民政府

乙方 :

（甲方）（如皋港化工新材料产业园消防救援站应急救援物资储备采购项目）委托（大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：自交货并验收合格之日起计叁年（整机），灭火机器人自交货并验收合格之日起计伍年。采购包二中化学品洗剂在招标文件中有质保期规定的按招标文件执行，并确保在供货时生产日期不超过60日。

- 交货时间：自合同签订之日起45日历天内供货交付甲方。具体时间以甲方通知为准。

- 交货地点：甲方指定地点。

- 付款：货物符合合同和招标文件要求，安装调试稳定运行6个月，履约验收合格后一个月内一次性支付。支付前需出具相应金额的正式发票。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于 叁年的整机，灭火机器人不少于伍年（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.乙方应对所投灭火机器人、仪器仪表类、无人机等设备进行调试并对甲方操作人员提供不少于一周的现场实地操作培训。灭火机器人遥控器应具有防水功能，在质保期内，如因遇水问题损坏，须免费维修。

4.在免费质保期内，在免费质保期内设备发生非人为故障，乙方应免费上门检修维修，免费更换零部件，并每半年免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件。

5.在免费质保期内，乙方接需方电话后半小时内响应，1小时内答复，4～6小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由乙方负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。

6.设备中涉及到软件需要升级的，须提供软件终身免费升级。在质保期内涉及到需要校验的，送至当地检测中心进行校验检测或返厂校验检测，此费用包含在报价中。

7.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

8.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

9. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

10. 在质保期内，乙方需每半年进行维护保养、技术巡检服务一次，日常维护保养、巡检内容应包含但不限于：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

11.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

12.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格，并提交所需单据后30日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向如皋市人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

# 1、本合同自签订之日起生效。

# 第五章 评标标准和方法

一、最低评标价法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

第六章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、开标一览表

开标一览表（货物类）

项目名称：

项目编号：                 包号：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标总报价：万元（小写）

万元（大写）

二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

- 本项目不接受进口产品投标，投标供应商须提供关于符合本国产品标准的声明函。

- 法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：

年龄：         职务：

系              （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

（八）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（九）投标函

投标函

致：如皋市长江镇人民政府

根据贵方的如皋港化工新材料产业园消防救援站应急救援物资储备采购项目（项目编号：JSZC-320682-JSDZ-G2026-0039）招标文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

三、商务技术文件

（一）符合技术要求的相关证明材料

- 采购包一：

- 1.佩戴式防爆头灯

- 投标文件中须提供国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证加盖投标单位公章。

- 采购包二：

- 1.大流量移动消防炮

- (1) 随炮配置阵地转移辅助装具（该辅助装具须提供实物图片及产品说明书）

- (2)须提供应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCC证书或消防产品认证证书。

- 2.智能遥控炮

- 随炮配置阵地转移辅助装具(该辅助装具须提供实物图片及产品说明书)

- 所有采购包投标供应商均须提供所投产品相对应的实物图片。

- （二）技术部分正负偏离表

- 1.采购包一

技术部分正负偏离表

- 消防头盔（全盔） 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 盔体、面罩、披肩、帽箍。 |  |  |  |
| 2 | 外观要求 | 帽壳由耐高温热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护，帽盔表面字样符合国家消防救援局统型要求。 |  |  |  |
| 3 | 冲击吸收性能 | 高温预处理最大冲击力≦3800N； |  |  |  |
| 4 | 辐射热预处理 | 最大冲击力≦3800N； |  |  |  |
| 5 | 低温预处理 | 最大冲击力≦3800N； |  |  |  |
| 6 | 浸水预处理 | 最大冲击力≦3800N。 |  |  |  |
| 7 | 抗冲击加速度性能 | 帽顶部：最大冲击加速度≦150gn； |  |  |  |
| 8 |  | 帽前部：最大冲击加速度≦400gn，加速度＞150gn,持续时间＜6ms，加速度＞200gn,持续时间＜3ms； |  |  |  |
| 9 |  | 帽侧部：最大冲击加速度≦400gn，加速度＞150gn,持续时间＜6ms，加速度＞200gn,持续时间＜3ms； |  |  |  |
| 10 |  | 帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度＞150gn,持续时间＜6ms，加速度＞200gn,持续时间＜3ms。 |  |  |  |
| 11 | 耐穿透性能 | 钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 |  |  |  |
| 12 | 耐燃烧性能 | 火源离开帽壳后帽壳火焰在5s内自熄，没有火焰烧透到帽壳内部的现象。 |  |  |  |
| 13 | 阻燃性能 | 下颏带：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s； |  |  |  |
| 14 |  | 披肩：损毁长度（mm）≦100mm，续燃时间≦2s； |  |  |  |
| 15 |  | 面罩：损毁长度续燃时间≦5s； |  |  |  |
| 16 |  | 以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 |  |  |  |
| 17 | 耐热性能 | 符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。 |  |  |  |
| 18 | 电绝缘性能（mA） | 帽壳泄露电流≦3mA。 |  |  |  |
| 19 | 下颏带抗拉强度（mm） | 延伸长度≦20mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 |  |  |  |
| 20 | 侧向刚性（mm） | 帽壳最大变形≦40mm ； |  |  |  |
| 21 |  | 卸载后变形≦15mm； |  |  |  |
| 22 |  | 帽壳不应有碎片脱落。 |  |  |  |
| 23 | 头盔佩戴装置稳定性 | 符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。 |  |  |  |
| 24 | 金属部件的耐腐蚀性 | 符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。 |  |  |  |
| 25 | 面罩抗冲击性能 | 符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。 |  |  |  |
| 26 | 面罩抗高速粒子冲击性能 | 符合xf44-2015或GA44-2015《消防头盔》标准要求。 |  |  |  |
| 27 | 面罩透光率（%） | 无色≧90%。 |  |  |  |
| 28 | 披肩防水性能耐静水压力（kPa） | ≧17KPa。 |  |  |  |
| 29 | 质量（g） | ≦1800g |  |  |  |
| 30 | 标志 | 每顶头盔上有清晰的永久性标识，型号，规格，生产厂的名称或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 |  |  |  |
| 31 | 性能配置 | 帽壳应由耐高温热塑性材料制成，可提供头部和侧翼冲击保护。 |  |  |  |
|  |  | 内衬抗冲击隔热的泡沫衬垫，带超模压芳纶增强材料。 |  |  |  |
|  |  | 头围最大可调节范围达到65cm。 |  |  |  |
| 32 |  | 产品应采用双层防护面屏，外层面屏采用金色防辐射镀层，在不佩带空呼面罩的时候，外层面屏可以遮挡住下颚，提供额外保护；并且提供最大内部空间以满足佩戴矫正眼镜时的需求。 |  |  |  |
| 33 |  | 内置防护眼罩，其采用透明聚碳酸酯镜片，抗冲击性能好，有效保护眼部安全。同时具备调节系统，保证贴合面罩，并且不妨碍佩戴近视眼镜的人员使用。 |  |  |  |
| 34 |  | 配置附件接口，按需要安装强光防爆电筒或其他附件。 |  |  |  |
| 35 |  | 头盔不妨碍空气呼吸器面罩的佩戴，同时头盔自带有一体式面罩快速连接系统，可以轻松的配合头盔式面罩使用。 |  |  |  |
| 36 |  | 配备可更换配件的头灯架，方便拆卸，耐磨损，不易松弛。 |  |  |  |
| 37 |  | 配备不少于一条的备用披肩。 |  |  |  |

- 智能消防头盔  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置 | - 智能头盔整体采用一体化设计，非外挂式，使用可见光和红外热成像传输图像，搭载图像显示模块。 |  |  |  |
| 2 | 头盔材料 | - 采用玻纤改性增强复合材料壳体和缓冲内衬。 |  |  |  |
| 3 | 性能 | - 头盔佩戴舒适，不出现偏移，壳体具有耐高温、耐燃烧、阻燃、电绝缘、侧向刚性、抗冲击、耐刺穿等性能。 |  |  |  |
| 4 | 整体重量 | - ＜2000g。 |  |  |  |
| 5 | 指挥软件 | - 支持头盔、(三防)PAD端、PC端互通，可实现手持机、平板的远程指挥和通信功能。 |  |  |  |
| 6 | 智能处理器核心性能配置 | - 处理器核心不低于八核； |  |  |  |
|  |  | - 可实现高清视频采集； |  |  |  |
|  |  | - 支持H.264视频压缩/解压缩技术； |  |  |  |
|  |  | - 实时视频传输； |  |  |  |
|  |  | - 公网5G全网通，高宽带通信能力； |  |  |  |
|  |  | - 能支持高分辨率、高效率视频上传。 |  |  |  |
| 7 | 智能处理器系统版本 | - 不低于安卓11.0。 |  |  |  |
|  | 智能处理器RAM | - ≥4GB。 |  |  |  |
|  | 智能处理器ROM | - ≥64GB。 |  |  |  |
|  | 智能处理器电池容量 | - ≥5400毫安时。 |  |  |  |
| 8 | 可见光模块摄像头分辨率 | - 摄像头模块低照度摄像头分辨率1080P，可实现1080p图像视频拍录； |  |  |  |
|  | 可见光模块像素 | - 不低于200w像素； |  |  |  |
|  | 可见光模块视场角 | - 视场角≥100°； |  |  |  |
|  | 可见光模块帧率 | - 帧率≥30帧。支持高清拍录功能可实时同步现场画面。 |  |  |  |
| 9 | 红外热成像模块探测器类型 | - 探测器类型为氧化钒非制冷红外焦平面探测器。 |  |  |  |
|  | 红外热成像模块像元间距 | - 像元间距：12μm。 |  |  |  |
|  | 红外热成像模块图像帧频 | - 图像帧频：25Hz；可实现同步现场画面，方便指挥端实时指挥。 |  |  |  |
| 10 | 图像显示模块液晶显示器类型 | - 液晶显示器类型为TFT。 |  |  |  |
|  | 图像显示模块背光方式 | - 背光方式：LED。 |  |  |  |
|  | 图像显示模块尺寸 | - 尺寸≥3.0inch。 |  |  |  |
|  | 图像显示模块视角 | - 视角为IPS全视角。 |  |  |  |
| 11 | 语音交互模块性能配置 | - 可语音控制部分功能，通过拾音器、扩音器、对讲控制系统组合，实现远程对讲的应用，支持一对一、一对多、多对多通信。 |  |  |  |
| 12 | 导航定位模块性能配置 | - 北斗/GPS/惯导多种定位方式，实现室外亚米级高精度定位，支持多个设备同时定位、轨迹查询。 |  |  |  |
| 13 | 通讯模块性能配置 | - 支持公网语音通讯，内置8Ω2W对讲级扬声器，SOC降噪双麦克；支持AI语音识别及语音交互功能，应具备内置专网对讲机功能接口，可外接对讲机。 |  |  |  |
| 14 | AI降噪功能性能配置 | - AI降噪处理后，可在95分贝的嘈杂环境下进行正常语音通话。 |  |  |  |
| 15 | 功能模块性能配置 | - 具有亮度、对比度调整自动模式；极性具有黑热白热；支持伪彩，极性和调色板，能实现黑热白热等多个伪彩色板。多档位细节图像增强、图像校正、数字滤波降噪/数字细节增强。 |  |  |  |
| 16 | 蓝牙性能配置 | - 支持蓝牙（BTV5.0以上）；频段：双频WIFI支持2.4G与5G频段。 |  |  |  |
|  |  | - 频率：2G/3G/4G/5G全网通 |  |  |  |
|  |  | - 充电口TYPE-C。 |  |  |  |
|  |  | - 供电：VBAT 。 |  |  |  |
|  |  | - 电压范围：3.5V-4.35V。 |  |  |  |
|  |  | - 典型供电电压：4.2V。 |  |  |  |
| 17 | 指挥平台性能配置 | - 系统平台部署方式灵活，可以远程维护、在线升级； |  |  |  |
|  |  | - 指挥平台应具有图像视频传输、人员轨迹定位、1对1、1对多通话指挥； |  |  |  |
|  |  | - 视频画面应实时显示在指挥终端上，并在求救信号时报警； |  |  |  |
|  |  | - 具有灾难状况记录等功能。 |  |  |  |
| 18 | 环境适应性 | - 测温范围：-20℃～+550℃。 |  |  |  |
| 19 | 电绝缘性能 | - 帽壳泄露电流≤1.0mA。 |  |  |  |
| 20 | 侧向刚性 | - 帽壳最大变形≤20mm，卸载后残余变形≤2mm，且帽壳不应有碎片脱落。 |  |  |  |
| 21 | 冲击吸收性能 | - 头盔经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值不应大于3000N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。 |  |  |  |
| 22 | 抗冲击加速度性能 | - 选取冲击吸收性能试验中，低温预处理（-28℃，放置4h），按规定的方法进行试验，帽顶部最大冲击加速度不超过100gn，帽前部、帽侧部、帽后部最大冲击加速度不超过100gn。加速度超过150gn、200gn的持续时间均应小于3ms。 |  |  |  |
| 23 | 防护等级 | - ≥IP65。 |  |  |  |

- 佩戴式防爆头灯 品牌：      型号：      制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 |  |  |  |
| 2 | 一般要求 | - 灯具的供电电源采用可充电池； |  |  |  |
| 3 |  | - 灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路； |  |  |  |
| 4 |  | - 灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求； |  |  |  |
| 5 |  | - 佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 |  |  |  |
| 6 | 功能要求 | - 灯具应具有强、弱光切换功能； |  |  |  |
|  |  | - 灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 |  |  |  |
| 7 | 质量 | - 佩戴式≤0.15kg。 |  |  |  |
| 8 | 照度 | - 佩戴式强光平均值≥2000Lx。 |  |  |  |
|  |  | - 佩戴式强光最小值≥1000Lx。 |  |  |  |
|  |  | - 佩戴式弱光平均值≥600Lx。 |  |  |  |
|  |  | - 佩戴式弱光最小值≥580Lx。 |  |  |  |
| 9 | 连续稳定工作时间 | - 佩戴式强光≥240min， |  |  |  |
|  |  | - 佩戴式弱光≥480min。 |  |  |  |
| 10 | 低电压报警时间 | - 强光≤13s， |  |  |  |
|  |  | - 弱光≤13s。 |  |  |  |
| 11 | 低电压状态下连续工作时间 | - 强光≥15min， |  |  |  |
|  |  | - 弱光≥30min。 |  |  |  |
| 12 | 绝缘性能 | - 在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。 |  |  |  |
| 13 | 外壳防护等级 | - 灯具的外壳防护等级为IP68，潜水深度5m，持续时间不少于1h。 |  |  |  |
| 14 | 灯具标志 | - 灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。 |  |  |  |
| 15 | 充电器标志 | - 充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。 |  |  |  |
| 16 | 额定电压 | - ≥DC3.7V |  |  |  |
| 17 | 额定容量 | - ≥1.8Ah |  |  |  |
| 18 | 光源功率 | - 3W |  |  |  |
| 19 | 充电时间 | - ≤5h |  |  |  |
| 20 | 外形尺寸 | - ≤φ25×122mm |  |  |  |
| 21 | 灯具尾部性能配置 | - 灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯。 |  |  |  |
| 22 | 灯具电量 | - 采用四段式电量显示。 |  |  |  |
| 23 | 充电口 | - 需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 |  |  |  |
| 24 | 配置 | - 具备3种及以上不同类型的头盔支架可供选配，确保主流头盔的配对使用。 |  |  |  |

- 移动防爆照明灯  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | - ≥DC22V |  |  |  |
| 2 | 额定容量 | - ≥35Ah |  |  |  |
| 3 | 光源功率 | - ≥100W |  |  |  |
| 4 | 连续放电时间 | - ≥5h（强光）、≥10h（中光）、≥14h（工作光） |  |  |  |
| 5 | 充电时间 | - ≤6h |  |  |  |
| 6 | 防护等级 | - ≥IP66 |  |  |  |
| 7 | 性能配置 | - 防爆产品，可在1、2区易燃易爆气体环境中安全使用。 |  |  |  |
| 8 |  | - 升降高度不低于2.2m，同时避免低高度灯具在使用时直射人员导致炫目。 |  |  |  |
|  |  | - 同时可实现单面照明或者三面照明。 |  |  |  |
| 9 |  | - 配备黄色及疏导警示灯。 |  |  |  |
| 10 |  | - 重量不超过9Kg。 |  |  |  |
|  |  | - 收起高度不高于1m。 |  |  |  |
| 11 |  | - 灯具支撑腿或升降杆可进行调节，满足在非水平面正常使用需求； |  |  |  |
| 12 |  | - 多种控制方式：具备手动、APP多种控制方式。 |  |  |  |

- 消防员灭火防护靴 品牌：        型号：        制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 靴头、靴面、靴筒、靴底。 |  |  |  |
| 2 | 外底耐油性能 | - ≤3.0%； |  |  |  |
| 3 | 防砸性能 | - 静压力、冲击≥16mm； |  |  |  |
| 4 | 抗刺穿性能 | - ≥1900N； |  |  |  |
| 5 | 电绝缘性能 | - 击穿电压≥5000V； |  |  |  |
|  |  | - 泄漏电流≤0.5mA； |  |  |  |
| 6 | 隔热性能 | - ≤10℃； |  |  |  |
| 7 | 抗辐射热渗透性能 | - ≤20℃； |  |  |  |
| 8 | 防滑性能 | - ≥15°； |  |  |  |
| 9 | 质量 | - ≤2.5kg。 |  |  |  |

- 消防员呼救器  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 主机、钥匙卡、充电器。 |  |  |  |
| 2 | 允许静止时间 | - 30±2S。 |  |  |  |
| 3 | 预报警时间 | - 15±2S。 |  |  |  |
| 4 | 预报警声级强度 | - ≥100dB。 |  |  |  |
| 5 | 报警声级强度 | - ≥100dB。 |  |  |  |
| 6 | 低电压告警声级强度 | - ≥65dB。 |  |  |  |
| 7 | 连续工作时间 | 连续开机时间：≥48h。 |  |  |  |
| 8 |  | 连续报警时间：≥1300min。 |  |  |  |
| 9 | 质量 | ≤250g |  |  |  |
| 10 | 射频率工作频段或频点 | 通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。发射频率不应大于±25kHz。 |  |  |  |
| 11 | 通信距离 | - ≥2000m。 |  |  |  |
| 12 | 发光亮度 | - ≥1000cd/m2。 |  |  |  |
| 13 | 性能 | - 模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 |  |  |  |
| 14 | 产品标志产品上应标有如下内容 | - a）产品名称、型号；b）生产厂名；C）生产日期；d）防爆标志；e）执行标准代号。 |  |  |  |
| 15 | 显示屏配置 | - ≥1.54寸液晶显示屏， |  |  |  |
|  |  | - 实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 |  |  |  |
| 16 | 外壳材质 | - 外壳需采用防静电橡胶包胶工艺。 |  |  |  |
| 17 | 开关方式 | - 使用带有姓名的钥匙开、关机，也可以无钥匙开、关机。 |  |  |  |
| 18 | 性能 | - 个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 |  |  |  |
| 19 | 空呼计时提醒功能 | - 具备空呼计时提醒功能。 |  |  |  |
| 20 | 搜救功能 | - 具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 |  |  |  |
| 21 | 定位功能 | - 内置GPS/北斗定位功能，支持呼救器场外指挥控制管理。 |  |  |  |
| 22 | 防爆标志 | - ≥Ex ib ⅡC T4 Gb。 |  |  |  |
| 23 | 防护等级 | - ≥IP68。 |  |  |  |

- 应急逃生自救安全绳   品牌：      型号：      制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根。 |  |  |  |
| 2 | 直径（绳索） | - ≥8.0mm。 |  |  |  |
| 3 | 单位长度质量（绳索） | - ≤45.0g/m |  |  |  |
| 4 | 延伸率%（绳索） | - ≤4%。 |  |  |  |
| 5 | 破断强度（绳索） | - ≥35kN。 |  |  |  |
| 6 | 绳包功能及材料要求 | - 能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经260℃高温试验后无明显变化（5min）。 |  |  |  |
| 7 | 外观、结构和标志（绳索） | - 1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。 |  |  |  |
|  |  | - 2）绳索为包芯绳结构。 |  |  |  |
|  |  | - 3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。 |  |  |  |
|  |  | - 4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 |  |  |  |
| 8 | 破断负荷（下降器） | - 下降器承受不小于13.5kN的试验负荷，持续作用30s，试样未出现故障。 |  |  |  |
| 9 | 重量（下降器） | - ≤220.0g。 |  |  |  |
| 10 | 外观（下降器） | - 在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 |  |  |  |
| 11 | 耐盐雾腐蚀性能（下降器） | - 经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 |  |  |  |
| 12 | 破断强度（安全钩） | - 闭口长轴≥27kN（中部断裂） |  |  |  |
|  |  | - 闭口短轴≥7kN（中部断裂） |  |  |  |
|  |  | - 开口长轴≥7kN（中部断裂）。 |  |  |  |
| 13 | 耐盐雾腐蚀性能（安全钩） | - 经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 |  |  |  |
| 14 | 绳索长度及标识 | - 绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 |  |  |  |
| 15 | 高温环境承载性能（绳索）性能 | - 1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 |  |  |  |
|  |  | - 2）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 |  |  |  |
| 16 | 高温环境承载性能（扁带） | - 1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 |  |  |  |
|  |  | - 2）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 |  |  |  |
| 17 | 套装构成 | - 套装包括自救型安全绳1根，绳包1个，轻型安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。 |  |  |  |
| 18 | 耐高温性能（绳索和扁带） | - 经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 |  |  |  |
| 19 | 破断强度（扁带） | - ≥40kN（中部断裂）。 |  |  |  |
| 20 | 套装总质量 | - ≤1.5kg。 |  |  |  |
| 21 | 安全绳长度 | - ≥16m。 |  |  |  |
| 22 | 安全绳材质 | - 安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为芳纶纤维材质）。 |  |  |  |

- 消防员隔热防护服  品牌：      型号：       制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 全套服装由隔热头套、上衣、背带裤、手套、鞋套等组成。 |  |  |  |
| 2 | 外层性能 | - 阻燃性能：续燃时间(s)：径向0，纬向0；损毁长度(mm)：径向≤12，纬向≤13；熔融、滴落：无 |  |  |  |
| 3 |  | - 断裂强力（N）：径向≥1500，纬向≥1300 |  |  |  |
| 4 |  | - 破强力（N）：径向≥1.3X10²，纬向≥1.0X10² |  |  |  |
| 5 | 舒适层 | 断裂强力（N）：经向:≥540，纬向≥330 |  |  |  |
| 6 | 隔热头罩性能 | - 耐高温性能：经180℃高温 5min后,隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象,视窗无明显变形和损坏现象。 |  |  |  |
| 7 |  | - 视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45° |  |  |  |
| 8 |  | - 视窗透光率：试样为浅色透明视窗透光率:≥33% |  |  |  |
| 9 | 隔热手套性能 | 隔热手套灵巧性能试验条件下拾起最小测试棒的直径为不小于6.5mm。性能等级为:3级 |  |  |  |
| 10 | 整体性能 | - 火焰和辐射热防护性能TPP≥28.4。 |  |  |  |
| 11 |  | - 接缝断裂强力（N）：≥1000。 |  |  |  |
| 12 |  | - 针距密度：明暗线：9，包缝线：9。 |  |  |  |
| 13 | 质量(g） | ≤5630。 |  |  |  |
| 14 | 隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分 | - 隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于200mm。 |  |  |  |
| 15 | 背部装置 | - 与呼吸保护装具配套使用，背部设有背囊，背囊至少能够容纳6.8L空气呼吸器气瓶。 |  |  |  |
| 16 | 配置 | - 内配消防头盔。 |  |  |  |
| 17 | 门襟结构 | - 门襟的结构包含外层、隔热层和舒适层，或由外层折边代替舒适层。 |  |  |  |
| 18 | 隔热头罩性能 | - 隔热头罩能够覆盖消防员整个头部、颈部，头罩前端和后端延伸到前胸和后背部。隔热头罩和隔热上衣领口以下之间的重叠部分不小于200 mm。 |  |  |  |
| 19 | 隔热头罩配置 | - 隔热头罩上安装视窗，采用无色或浅色透明的具有一定强度和刚性的耐热材料，视物真实无畸变。 |  |  |  |
| 19 | 隔热手套性能配置 | - 隔热手套采用五指式设计，对消防员手部和腕部提供保护，和隔热上衣衣袖面料之间的重叠部分不小于200mm。 |  |  |  |
| 20 | 隔热脚盖 | - 隔热脚盖与消防员灭火防护靴号型匹配，能够覆盖灭火防护靴整个靴面，为消防员脚部和踝部提供保护，和隔热裤之间的重叠部分不小于300mm。 |  |  |  |

- 消防员避火防护服 品牌：        型号：       制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 上衣、下背带裤、头罩（配置镀金大视窗）、手套和避火靴（内含隔热鞋）。 |  |  |  |
| 2 | 阻燃性能（外层性能） | - 经向损毁长度≤17mm |  |  |  |
|  |  | - 纬向损毁长度≤14mm |  |  |  |
|  |  | - 经向续燃时间0s |  |  |  |
|  |  | - 纬向续燃时间0s， |  |  |  |
|  |  | - 无熔融、滴落现象。 |  |  |  |
| 3 | 断裂强力（外层性能） | - 经向≥1600N， |  |  |  |
|  |  | - 纬向≥1300N。 |  |  |  |
| 4 | 撕破强力（外层性能） | - 经向≥130N， |  |  |  |
|  |  | - 纬向≥100N。 |  |  |  |
| 5 | 热稳定性能（外层性能） | - 经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 |  |  |  |
| 6 | 抗辐射热渗透性能（整体性能） | - 内表面温升达到24℃的时间≥68s。 |  |  |  |
| 7 | 阻燃性能（舒适层） | - 经向损毁长度≤78mm、 |  |  |  |
|  |  | - 纬向损毁长度≤83mm， |  |  |  |
|  |  | - 经向续燃时间0s、纬向续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 |  |  |  |
| 8 | 断裂强力（舒适层） | - 经向≥490N， |  |  |  |
|  |  | - 纬向≥310N。 |  |  |  |
| 9 | 耐高温性能（隔热头罩性能） | - 经180℃高温5min后，隔热头罩无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。 |  |  |  |
| 10 | 火焰和辐射热防护性能（整体性能） | - 服装热防护性TPP值≥50cal/cm2。 |  |  |  |
| 11 | 外观要求 | - 各部位缝制平整，无脱线、跳针现象，表面无裂纹、脱层以及破损等缺陷； |  |  |  |
|  |  | - 各对称部位基本一致； |  |  |  |
|  |  | - 黏合衬没有脱胶以及表面渗胶； |  |  |  |
|  |  | - 标志设置位置应正确，号型标志准确清晰； |  |  |  |
|  |  | - 隔热头罩的视窗无明显擦伤或打毛痕迹。 |  |  |  |
| 12 | 结构面料 | - 消防员避火防护服主要由碳纤维和芳纶混纺外层面料、耐火纤维布、耐火碳纤维毡、防火隔热层、防蒸汽层、隔热层、舒适层等7层材料组成，具有良好的耐火、隔热性能。 |  |  |  |
| 13 | 性能配置 | - 防火、隔热，可承受1000℃的火焰温度,能防护1300℃的辐射热。 |  |  |  |
| 14 |  | - 每套配备一套专用伸缩扣，有效管理消防员随身单兵作战工具。 |  |  |  |
| 15 |  | - 单兵作战工具可用挂钩连接到消防服指定位置，在黑暗中能一伸手拿到单兵作战工具。 |  |  |  |
| 16 |  | - 可自由伸缩，使用时拉出，用完松手后自动收回身体固定位置，确保工具不遗失、不摔坏。 |  |  |  |
| 17 |  | - 有快速脱扣装置，方便快速拆下工具转交给战友。 |  |  |  |
| 18 |  | - 外壳耐高温抗冲击，适合火场环境。 |  |  |  |
| 19 |  | - 耐海水腐蚀。 |  |  |  |
| 20 |  | - 设计有自排沙孔，多次使用伸缩自如。 |  |  |  |
| 21 |  | - 高强度回缩绳和回缩弹簧机构，稳定可靠。 |  |  |  |
| 22 |  | - 配置两种与单兵作战工具的连接方式，快速与工具连接。 |  |  |  |
| 23 |  | 自重≤ 150g |  |  |  |
| 24 |  | 伸缩长度≥53cm |  |  |  |
| 25 |  | 回缩力≥1590g |  |  |  |
| 26 |  | 伸缩绳断裂值≥35kg |  |  |  |

- 二级化学防护服   品牌：       型号：       制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 连体式结构，连帽带抽紧绳，双层拉链门襟，密封缝线，且保证完全覆盖使用者。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用。颜色须为红色。 |  |  |  |
| 2 | 整体抗水渗漏性 | - 20min后无渗漏现象。 |  |  |  |
| 3 | 贴条的粘附强度 | - ≥0.78kN/m。 |  |  |  |
| 4 | 阻燃性能 | - 经纬向有焰燃烧时间≤10s |  |  |  |
|  |  | - 经纬向无焰燃烧时间≤10s |  |  |  |
|  |  | - 经纬向损毁长度≤10cm。 |  |  |  |
| 5 | 拉伸强度 | - 经纬向拉伸强度≥9kN/m。 |  |  |  |
| 6 | 耐热老化性能 | - 不粘、不脆。 |  |  |  |
| 7 | 接缝强力 | - 经纬向接缝强力≥200N。 |  |  |  |
| 8 | 耐寒性能 | - 无裂纹。 |  |  |  |
| 9 | 面料抗化学品渗透性能 | - 96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min |  |  |  |
| 10 | 面料接缝部位抗化学品渗透性能 | - 96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min |  |  |  |
| 11 | 化学防护手套的要求 | - 耐寒性能：无裂纹。 |  |  |  |
| 12 |  | - 耐刺穿力≥22N。 |  |  |  |
| 13 |  | - 灵巧性能≥1级 |  |  |  |
| 14 |  | - 抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min |  |  |  |
| 15 | 化学防护靴的要求 | - 抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥480min |  |  |  |
| 16 |  | - 靴底抗刺穿力≥900N。 |  |  |  |
| 17 |  | - 抗切割性能：不应被割穿。 |  |  |  |
| 18 |  | - 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA。 |  |  |  |
| 19 |  | - 防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 |  |  |  |

- 一级化学防护服   品牌：        型号：       制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体气密性/Pa | ≤260 |  |  |  |
| 2 | 超压排气阀 | 气密性/s：≥15； |  |  |  |
| 3 | 通气阻力/Pa | 108 |  |  |  |
| 4 | 通风系统分配阀 | 定量供气量L/min:5±1。 |  |  |  |
| 5 | 面料材质 | 面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质， |  |  |  |
| 6 | 颜色 | 颜色应为橘红色 |  |  |  |
| 7 | 面料及接缝部位抗化学品渗透性能 | 二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。 |  |  |  |
| 8 | 大视窗的连体头罩要求 | - 防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。 |  |  |  |
| 9 |  | - 视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。 |  |  |  |
| 10 |  | - 视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透性能：96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥240min |  |  |  |
| 11 | 防化手套材质 | - 防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。 |  |  |  |
| 12 | 手套抗化学品渗透性能 | - 96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥240min |  |  |  |
| 13 | 防化手套耐刺穿力 | - ≥36N。 |  |  |  |
| 14 | 防护靴材质 | - 橡胶材质 |  |  |  |
| 15 | 化学防护靴抗化学品渗透性能 | - 96%硫酸、30%氢氧化钠、65%硝酸、37%盐酸≥240min |  |  |  |
| 16 | 防护靴性能 | - 靴底抗刺穿力/N≥1150 |  |  |  |
|  |  | - 电绝缘性能：击穿电压/V:≥5000 |  |  |  |
|  |  | - 泄漏电流/mA:≤0.8 |  |  |  |
|  |  | - 防滑性能/°:≥15° |  |  |  |
|  |  | - 防砸性能/mm：静压力试验后间隙高度：≥23 |  |  |  |
| 17 | 冲击试验后间隙高度 | - ≥22。 |  |  |  |
| 18 | 防化服结构组成 | - 全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。 |  |  |  |
| 19 |  | - 内配消防头盔。 |  |  |  |

- 特级化学防护服  品牌：        型号：       制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体气密性 | - ≤300Pa。 |  |  |  |
| 2 | 贴条的粘附强度 | - ≥0.85kN/m。 |  |  |  |
| 3 | 超压排气阀 | - 气密性≥15s,通气阻力为78-118pa。 |  |  |  |
| 4 5 | 通风系统分配阀 | - 定量供气量为5±1L/min。 |  |  |  |
|  |  | - 手供最大供气量≥30L/min。 |  |  |  |
| 6 | 面料性能阻燃性能 | - 经纬向有焰燃烧时间≤4.2s |  |  |  |
|  |  | - 经纬向无焰燃烧时间1.0s |  |  |  |
|  |  | - 经纬向损毁长度≤4.7cm |  |  |  |
| 7 | 面料拉伸强度 | - 经向≥12kN/m， |  |  |  |
|  |  | - 纬向≥10kN/m； |  |  |  |
| 8 | 面料撕裂强力 | - 经向≥132N， |  |  |  |
|  |  | - 纬向≥72N； |  |  |  |
| 9 | 面料耐热老化性能（125℃×24h） | - 不粘、不脆； |  |  |  |
| 10 | 面料接缝强力 | - 经向≥300N， |  |  |  |
|  |  | - 经向≥300N； |  |  |  |
| 11 | 面料耐寒性能 | - 无裂纹； |  |  |  |
| 12 | 化学防护手套的要求 | - 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 |  |  |  |
| 13 |  | - 耐寒性能：无裂纹。 |  |  |  |
| 14 |  | - 耐刺穿力≥42N。 |  |  |  |
| 15 |  | - 手套灵巧性能≥3级。 |  |  |  |
| 16 | 化学防护靴的要求 | - 耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。 |  |  |  |
| 17 |  | - 耐寒性能：无裂纹。 |  |  |  |
| 18 |  | - 抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min，氨气≥70min，氯气≥70min，氰氯化物≥70min，羰基氯化物≥70min，氢氰化物≥70min。 |  |  |  |
| 19 |  | - 靴底抗刺穿力≥2300N。 |  |  |  |
| 20 |  | - 抗切割性能：靴面经抗切割试验后不被割穿。 |  |  |  |
| 21 |  | - 电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA。 |  |  |  |
| 22 |  | - 防滑性能：始滑角≥15°。 |  |  |  |
| 23 |  | - 防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥20mm。 |  |  |  |
| 24 | 大视窗的连体头罩要求 | - 应有防（除）雾措施。 |  |  |  |
| 25 | 质量 | - ≤8kg。 |  |  |  |
| 26 | 配置 | - 可内置空气呼吸器（空呼自配），带袜靴，外靴保护盖，防护服专用外靴。 |  |  |  |
| 27 |  | - 每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。 |  |  |  |

- 抢险救援手套 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | - 抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 |  |  |  |
| 2 |  | - 手掌分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能； |  |  |  |
| 3 | 内层材质 | - 内层采用芳纶针织布， |  |  |  |
| 4 | 内层颜色 | - 颜色为黄色； |  |  |  |
| 5 | 外层材质 | - 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm |  |  |  |
| 6 | 手套颜色 | - 颜色为黑色 |  |  |  |
| 7 | 手套配置 | - 手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位； |  |  |  |
| 8 | 加强层材质配置 | - 加强层采用克重为（280±20）g芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵。 |  |  |  |
| 9 | 手背材质 | - 手背由芳纶双面针织布和 TPR防撞条组成。 |  |  |  |
| 10 | 阻燃性能（外层） | - a背面（袖筒）材料:续燃时间：0.0s，经向损毁长度：16mm，纬向损毁长度：15mm，无熔融、滴落现象； |  |  |  |
|  |  | - b掌心面材料（牛皮）:续燃时间：0.2s，经向损毁长度：13mm，纬向损毁长度：12mm； |  |  |  |
| 11 | 热稳定性能 | - 在（180±5）℃试验温度下保持5min,长度方向上收缩率：1.9%，宽度方向上收缩率：0.0%，无明显变化，无熔融、熔滴和剥离现象； |  |  |  |
| 12 | 耐磨性能 | - 掌心面材料在9kPa的压力下，耐磨次数：8000次，未被磨穿； |  |  |  |
| 13 | 抗切割性能 | - 掌心面材料：>5.0N |  |  |  |
|  |  | - 背面材料：>5.0N |  |  |  |
|  |  | - 袖筒材料：>5.0N |  |  |  |
| 14 | 抗机械刺穿性能 | - 掌心面抗刺穿力（N）：最薄部位：≥170N，加强部位：≥260N； |  |  |  |
|  |  | - 背面抗刺穿力（N）：最薄部位：≥145N，加强部位：≥190N； |  |  |  |

- 消防安全腰带  品牌：        型号：        制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 安全腰带由织带、带扣、D型环和移动板组成。 |  |  |  |
| 2 | 材质 | - 采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。用于连接腿带固定带，以防水流水浪救生衣冲脱。 |  |  |  |
| 3 | 款式 | - 插扦改良式。 |  |  |  |
| 4 | 织带 | - 尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm(±2mm)×厚2.5mm(±0.5mm)，末端收尾为整烫圆弧型。 |  |  |  |
| 5 | 带扣 | - 不锈钢材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm(±2mm)×宽90mm(±2mm)×厚6mm(±1mm)。 |  |  |  |
| 6 | 扦针 | - 不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度28mm。 |  |  |  |
| 7 |  | - 直径应与带扣、扦针孔适配。 |  |  |  |
| 8 | D型环 | - 热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环。 |  |  |  |
| 9 |  | - 其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处； |  |  |  |
| 10 |  | - 另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 |  |  |  |
| 11 | 扦针孔 | - 优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部约180mm处成双排八列型式向前等距排列。 |  |  |  |
| 12 | 移动板 | - 尼龙66材质，规格为65mm(±2mm)×95mm(±2mm)×3mm(±0.5mm)。 |  |  |  |
| 13 | 收带扣 | - 尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。 |  |  |  |
| 14 | 缝线 | - 尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 |  |  |  |
| 15 | 型号 | - 分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 |  |  |  |
| 16 | 织带 | - 藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX DarkNavy， |  |  |  |
|  |  | - 色差：≥3级； |  |  |  |
|  |  | - 带扣、D型环：铝本色； |  |  |  |
|  |  | - 保护盖、移动板、收带扣：黑色； |  |  |  |
|  |  | - 缝线：颜色为灰色。 |  |  |  |
|  |  | - 正立方向静拉力：≥15KN。 |  |  |  |
| 17 | 腰带质量 | - ≤0.58kg。 |  |  |  |
| 18 |  | - 说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 |  |  |  |

- 正压式空气呼吸器  品牌：       型号：       制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 |  |  |  |
| 2 | 材料和结构 | - 背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013或GA124-2013标准。 |  |  |  |
| 3 | 外观要求 | - 由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 |  |  |  |
| 4 | 材料阻燃性能 | - 背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。 |  |  |  |
|  |  | - 整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。 |  |  |  |
|  |  | - 抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 |  |  |  |
|  |  | - 腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。 |  |  |  |
|  |  | - 腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 |  |  |  |
| 5 | 佩戴质量 | - ≤13kg。 |  |  |  |
| 6 | 整机气密性 | - 在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。 |  |  |  |
| 7 | 动态呼吸器阻力 | - 在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤250Pa，呼气阻力≤650Pa； |  |  |  |
|  |  | - 在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 |  |  |  |
| 8 | 呼气阻力 | - 耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。 |  |  |  |
|  |  | - 耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 |  |  |  |
| 9 | 性能 | - 耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5L/min时，吸气阻力≤90Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 |  |  |  |
| 10 | 报警哨性能 | - 报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续＞15秒。 |  |  |  |
|  |  | - 报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. |  |  |  |
| 11 | 性能 | - 全面罩总视野保留率≥78%， |  |  |  |
|  |  | - 双目视野保留率≥65%， |  |  |  |
|  |  | - 镜面透光率≥93%， |  |  |  |
|  |  | - 吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。 |  |  |  |
|  |  | - 采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。 |  |  |  |
| 12 | 压力 | - 减压器输出压力在0.5MPa~0.7MPa。 |  |  |  |
|  |  | - 压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 |  |  |  |
| 13 | 安全阀性能 | - 开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.901MPa。 |  |  |  |
| 14 | 性能 | - 设置自动正压机构。 |  |  |  |
| 15 | 压力表性能 | - 压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。 |  |  |  |
|  |  | - 其漏气量≤15L/min。 |  |  |  |
| 17 | 压力装置性能 | - 压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。 |  |  |  |
|  |  | - 显示装置可感应外界光线自动调整亮度。 |  |  |  |
|  |  | - 低电压工作状态下的工作时间≥2h,压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2021及GB3836.4-2021中ExiaIIC T4 Ga要求。 |  |  |  |
|  |  | - 显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 |  |  |  |
| 17 | 连接强度 | - ≥250N。 |  |  |  |
| 18 | 性能配置 | - 金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 |  |  |  |
| 19 |  | - 中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。 |  |  |  |
|  |  | - 耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 |  |  |  |
|  |  | - 供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 |  |  |  |
| 20 |  | - 输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 |  |  |  |
| 21 | 气瓶瓶阀 | - 安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。 |  |  |  |
| 22 | 气瓶水容积 | - 6.8L |  |  |  |
| 23 | 气瓶水材料: | - 全缠绕式碳纤复合材料：内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力30MPa，水压试验压力50MPa， |  |  |  |
| 24 | 气瓶水瓶口 | - 瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T28053-2023《呼吸器用复合气瓶》规定标准气瓶重量：3.8Kg，爆破压力达工作压力的3.4倍以上，耐疲劳试验达10000次以上气瓶有安全保护膜片。 |  |  |  |
| 25 | 气瓶配置 | - 气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 |  |  |  |
| 26 | 标志 | - 整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 |  |  |  |
| 27 | 配置 | - 一具空呼配备两个面罩。 |  |  |  |

- 消防员灭火救援服  品牌：       型号：      制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 由外层、防水透气层、隔热层及舒适层构成。 |  |  |  |
| 2 | 整体热护性能(cal/cm2) | ≥39.5 |  |  |  |
| 3 | 阻燃性能 | 外层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤50mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤50mm ； |  |  |  |
|  |  | 防水透气层（隔热层）：径向：续燃时间0s，损毁长度≤35mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤38mm； |  |  |  |
|  |  | 舒适层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤27mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤28mm； |  |  |  |
|  |  | 反光标志带：径向：续燃时间0s，损毁长度≤28mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤28mm； |  |  |  |
|  |  | 外层加强材料：径向：续燃时间0s，损毁长度≤50mm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤29mm； |  |  |  |
|  |  | 防护护腕：续燃时间0s；缝纫线：续燃时间0s，所有试验现象不应有熔融、滴落现象。 |  |  |  |
| 4 | 热稳定性能 | 外层变化率（%）≤1.0 现象试样表面无明显变化。 |  |  |  |
|  |  | 防水透气层变化率（%）≤20，现象试样表面无明显变化。 |  |  |  |
|  |  | 外层加强材料变化率（%）≤1，现象试样表面无明显变化。 |  |  |  |
|  |  | 舒适层变化率（%）≤2.0 现象试样表面无明显变化。 |  |  |  |
|  |  | 缝纫线应无熔化、烧焦现象，五金件应能保持其原有的功能。 |  |  |  |
| 5 | 缩水率 | 外层：经向（%）≤2，纬向（%）≤1.0； |  |  |  |
|  |  | 防水透气层：经向（%）≤1.5，纬向（%）≤1.1； |  |  |  |
|  |  | 舒适层：经向（%）≤1.3，纬向（%）≤1.7。 |  |  |  |
| 6 |  | 外层材料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。 |  |  |  |
| 7 | 断裂强力 | - 外层：径向(N)≥1900，纬向(N)≥1800； |  |  |  |
| 8 |  | - 舒适层：径向(N)≥710，纬向(N)≥530。 |  |  |  |
| 9 | 撕破强力 | - 外层：径向(N)≥600，纬向 (N) ≥650。 |  |  |  |
| 10 | 单位面积质量 (g/m2) | - 单位面积质量 (g/m2)防水透H层≥150，舒适层≥130。 |  |  |  |
| 11 | 质量（kg) | - ≤ 3。 |  |  |  |
| 12 | 标识 | - 款式、标识符合国家消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，背面印有“应急消防 江苏南通”字样。 |  |  |  |
| 13 | 配有救生拖拉带 | - 救生拖拉带展开时间不应大于4s，拖动测试假人距离不应小于2.5m。 |  |  |  |
| 14 | 性能配置 | - 灭火防护服正面器材挂点不少于4处。 |  |  |  |
| 15 |  | - 肘部、膝部等部位应有防磨损设计。 |  |  |  |
| 16 |  | - 灭火防护服肩带应有防滑落设计，选取材质在长期受力后依旧能够保持弹性。 |  |  |  |
| 17 |  | - 灭火防护服护颈长度不小于25cm，护颈魔术贴重合长度不小于5cm。 |  |  |  |

- 消防手套   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体热防护性能（手套） | - ≥48cal/c㎡； |  |  |  |
| 2 | 耐热性能 | - 手套收缩率≤2.0%， |  |  |  |
|  |  | - 衬里收缩率≤1.5%； |  |  |  |
| 3 | 耐磨性能 | - 掌心、背面≥2000次； |  |  |  |

- 阻燃头套   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃性能 | - 经向、纬向损毁长度≤25mm； |  |  |  |
| 2 | 热稳定性能 | - 尺寸的变化率≤3.0%； |  |  |  |
| 3 | 接缝强力 | - ≥900N； |  |  |  |
| 4 | 针距密度 | - 明暗线14针/3cm。 |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

2.采购包二

技术部分正负偏离表

- 屏障水枪   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 采用高强度铝合金或工程塑料材质主体，表面经阳极氧化或防腐涂层处理​ |  |  |  |
| 2 | 性能 | 内部水路结构经过优化设计，确保水流顺畅。 |  |  |  |
| 3 | 流量 | 流量:1400升/分钟@0.7MPa工作压力。 |  |  |  |
|  |  | 当压力1.2MPa时，水幕最大宽度35米，水幕最大高度10米。 |  |  |  |

- 泡沫输转泵 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 泡沫输转泵主要由输转泵、输转管、带钳连接线组成。 |  |  |  |
| 2 | 最大流量 | - ≥490L/min。 |  |  |  |
| 3 | 扬程 | - ≥30m。 |  |  |  |
| 4 | 额定功率 | - ≥7.6kW(连续运转时)。 |  |  |  |
| 5 | 吸程 | - ≥5m。 |  |  |  |
| 6 | 材质 | 泵体为不锈钢，叶轮为铜合金。 |  |  |  |

- 65水带低压   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织构造 | 水带由编织层、衬里层组成，两端含接口。 |  |  |  |
| 2 | 内径 | - 65mm±2。 |  |  |  |
| 3 | 长度 | - 20m+0.2。 |  |  |  |
| 4 | 重量 | - ≤350g/m。 |  |  |  |
| 5 | 工作压力 | - ≥1.6Mpa。 |  |  |  |
| 6 | 爆破压力 | - ≥6.0Mpa |  |  |  |
| 7 | 轴向延伸率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 8 | 直径膨胀率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 9 | 水带编织层与衬里间的附着强度 | - ≥30N/25mm。 |  |  |  |
| 10 | 水带与消防接口连接性能 | - 3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |  |  |  |
| 11 | 配置 | - 配快速接口。 |  |  |  |

- 80水带低压    品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织构造 | 水带由编织层、衬里层组成，两端含接口。 |  |  |  |
| 2 | 内径 | - 80mm±2。 |  |  |  |
| 3 | 长度 | - 20m+0.2。 |  |  |  |
| 4 | 重量 | - ≤400g/m。 |  |  |  |
| 5 | 工作压力 | - ≥1.6Mpa。 |  |  |  |
| 6 | 爆破压力 | - ≥4.8Mpa |  |  |  |
| 7 | 轴向延伸率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 8 | 直径膨胀率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 9 | 水带编织层与衬里间的附着强度 | - ≥30N/25mm。 |  |  |  |
| 10 | 水带与消防接口连接性能 | - 3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |  |  |  |
| 11 | 配置 | - 配快速接口。 |  |  |  |

- 65水带中压   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 水带，快速接口。 |  |  |  |
| 2 | 内径 | 65mm±2。 |  |  |  |
| 3 | 长度 | 20m+0.2。 |  |  |  |
| 4 | 重量 | ≤350g/m。 |  |  |  |
| 5 | 工作压力 | ≥2.0Mpa。 |  |  |  |
| 6 | 爆破压力 | ≥6.0Mpa |  |  |  |
| 7 | 轴向延伸率 | ≤5%。 |  |  |  |
| 8 | 直径膨胀率 | ≤5%。 |  |  |  |
| 9 | 水带编织层与衬里间的附着强度 | ≥30N/25mm。 |  |  |  |
| 10 | 水带与消防接口连接性能 | 3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |  |  |  |
| 11 | 配置 | 配快速接口。 |  |  |  |

- 80水带中压    品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组件 | 水带，快速接口。 |  |  |  |
| 2 | 内径 | - 80mm±2。 |  |  |  |
| 3 | 长度 | - 20m+0.2。 |  |  |  |
| 4 | 重量 | - ≤400g/m。 |  |  |  |
| 5 | 工作压力 | - ≥2.0Mpa。 |  |  |  |
| 6 | 爆破压力 | - ≥7.0Mpa |  |  |  |
| 7 | 轴向延伸率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 8 | 直径膨胀率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 9 | 水带编织层与衬里间的附着强度 | - ≥30N/25mm。 |  |  |  |
| 10 | 水带与消防接口连接性能 | - 3.0Mpa下水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |  |  |  |
| 11 | 配置 | 配快速接口。 |  |  |  |

- 水幕水带   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 水带、防锈铆钉、接口。 |  |  |  |
| 2 | 内径 | - 65mm±2。 |  |  |  |
| 3 | 长度 | - 20m+0.2。 |  |  |  |
| 4 | 重量 | - ≤350g/m。 |  |  |  |
| 5 | 工作压力 | - ≥1.6Mpa。 |  |  |  |
| 6 | 轴向延伸率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 7 | 直径膨胀率 | - ≤5%。 |  |  |  |
| 8 | 水带编织层与衬里间的附着强度 | - ≥30N/25mm。 |  |  |  |
| 9 | 水带与消防接口连接性能 | - 水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |  |  |  |
| 10 | 性能 | - 在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。 |  |  |  |
|  |  | - 喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约35cm±2。 |  |  |  |
| 11 | 配置 | - 配快速接口。 |  |  |  |

- 三联炮      品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水流量 | - 40L/s； |  |  |  |
| 2 | 中倍泡沫射程 | - ≥20m； |  |  |  |
| 3 | 输入压力 | - 8-10bar； |  |  |  |
| 4 | 泡沫消耗 | - 1.2-2.4L/S |  |  |  |
| 5 | 中倍泡沫流量 | - 90000L/min； |  |  |  |
| 6 | 泡沫倍数 | - 30-40； |  |  |  |
| 7 | 性能 | - 须能安装到现场的高喷炮以实现连接使用。 |  |  |  |

- 挡板三联炮   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水流量 | - 40L/s； |  |  |  |
| 2 | 中倍泡沫射程 | - ≥20m； |  |  |  |
| 3 | 输入压力 | - 8-10bar； |  |  |  |
| 4 | 泡沫消耗 | - 1.2-2.4L/S |  |  |  |
| 5 | 中倍泡沫流量 | - 90000L/min； |  |  |  |
| 6 | 泡沫倍数 | - 30-40； |  |  |  |
| 7 | 性能 | - 须能安装到现场的高喷炮以实现连接使用。 |  |  |  |

- 智能遥控炮   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | - 80L/s；（泡沫、水两用炮）。 |  |  |  |
| 2 | 射程 | - 水≥85m；泡沫≥80m。 |  |  |  |
| 3 | 重量 | - 消防炮含炮头重量≤50Kg。 |  |  |  |
| 4 | 消防炮材质 | - 铸铝合金，铸件做增加强度热处理工艺。 |  |  |  |
| 5 | 发泡筒材质 | - 铝合金+304。 |  |  |  |
| 6 | 额定工作压力 | - 1.0～1.1Mpa。 |  |  |  |
| 7 | 水平回转角范围 | - ≥90°。 |  |  |  |
| 8 | 俯仰角度 | - 俯仰角范围：＋30°～＋90°。 |  |  |  |
| 9 | 射流模式 | - 直流、喷雾。 |  |  |  |
| 10 | 喷雾角度 | - ≥120°。 |  |  |  |
| 11 | 排余水功能 | - 炮体弯管最低处具有自动排余水功能。 |  |  |  |
| 12 | 自摆角度 | - 40°，可通过固定控制面板或无线遥控器对消防炮操控，水平旋转范围内任意点设定自摆角度范围。 |  |  |  |
| 13 | 自动复位 | - 具有复位功能，可一键自动复位。 |  |  |  |
| 14 | 控制方式 | - 消防炮具备无线遥控、固定控制面板和手动控制等控制方式，电器设备具有防爆防水功能； |  |  |  |
|  |  | - 防护等级IP66； |  |  |  |
|  |  | - 配有可充电电池，可以不拆卸电池进行快速充电，使用时间4h。 |  |  |  |
|  |  | - 防爆控制箱Ex db IIB T6 Gb，防爆电机Ex d IIC T4 Gb。 |  |  |  |
| 15 | 无线遥控器性能配置 | - 无线遥控距离：150m， |  |  |  |
|  |  | - 响应时间：≤1S， |  |  |  |
|  |  | - 具有防爆防水功能；防爆等级：Ex ib llC T4 Gb， |  |  |  |
|  |  | - 防护等级IP65。 |  |  |  |
|  |  | - 一部遥控器可控制一台或多台移动消防炮。 |  |  |  |
| 16 | 标识 | - 消防炮具有永久性标志及产品数据标识。 |  |  |  |
| 17 | 快速接口 | - 3个DN80进水口，炮体快速接口处具有360°旋转防扭结功能，具备可以使用单条或多条水带工作，可配80卡式或内扣式接口； |  |  |  |
|  |  | - 水炮供水管路进口具备单向止回功能，确保单根水带脱落，自动关闭，保证其他水带正常供水。 |  |  |  |
| 18 | 支撑脚配置 | - 支撑脚：应设有四只可折叠支撑脚，拉开脚撑可定位作业，且脚撑拉开、折叠都应有弹簧卡扣定位； |  |  |  |
|  |  | - 脚撑上都应装有防滑钨钢钉，且钨钢钉内部应带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整； |  |  |  |
|  |  | - 支脚配置防护套，储存或使用时可随时安装或拆卸。 |  |  |  |
| 19 | 组成 | - 移动式水、泡沫两用炮，配备发泡筒。 |  |  |  |
| 20 | 随炮配置阵地转移辅助装具 | - 由于采用了纵向大运动轮加横向小运动轮的复合轮式结构，可以在各种地形的表面上纵向和横向运动。通过减少水带的摩擦，可以更容易的将水带移动到不同的操作区域,同时减少水带纠缠。 |  |  |  |
| 21 |  | - 阵地转移辅助器由两个大运动轮和一个水带固定支架组成，水带固定支架和大运动轮为快速插入式固定结构,一秒内完成拆装。每个大运动轮上面设计有12个交替分布的小运动轮，大运动轮转动时,12个小运动轮交替着地运动。每个小运动轮能独立转动,中间为不锈钢转轴,两端配置不锈钢密封轴承，水带固定支架配置有快插式水带快速固定绳系。 |  |  |  |
| 22 |  | - 万向运动方式:能同时完成横向和纵向两种复合运动。 |  |  |  |
| 23 |  | - 纵向大运动轮直径≤199mm。 |  |  |  |
| 24 |  | - 单个阵地转移辅助器纵向大运动轮数量:2。 |  |  |  |
| 25 |  | - 横向小运动轮直径:≤40mm。 |  |  |  |
| 26 |  | - 单个阵地转移辅助器横向小运动轮数量：≥22个。 |  |  |  |
| 27 |  | - 载重≥95kg。 |  |  |  |
| 28 |  | - 适用水带范围:65-80mm。 |  |  |  |
| 29 |  | - 单个阵地转移辅助器重量:≤3.5kg。 |  |  |  |
| 30 |  | - 单个阵地转移辅助器尺寸(长*宽*高)≤:265*199*199mm。 |  |  |  |
| 31 |  | - 耐高温性能:≥185摄氏度一小时。 |  |  |  |
| 32 |  | - 抗跌落高度≥4.5m。 |  |  |  |
| 33 |  | - 每套配置4个阵地转移辅助器（每个阵地转移辅助器包含两个大运动轮和一个水带固定支架），4个阵地转移辅助器可以轻松拖动一条消防水带。 |  |  |  |

- 泡沫管枪     品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 由管牙接口、枪体、吸管接头、喷嘴、手轮等组成。 |  |  |  |
| 2 | 工作压力 | - ≥0.7Mpa； |  |  |  |
| 3 | 射程： | - ≥28M； |  |  |  |
| 4 | 发泡倍数 | - ≥5； |  |  |  |
| 5 | 混合液流量 | - ≥16L/s； |  |  |  |
| 6 | 混合比 | - 6-7。 |  |  |  |
| 7 | 配置 | - 带吸液混合液操作档。 |  |  |  |

- 直流水枪    品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组件 | 主要由接口、阀门、枪管、喷嘴等组成。 |  |  |  |
| 2 | 材料和结构 | - 在同样的压力下，喷嘴口径越大，流量越大；同样的口径，在一定压力范围内，压力越大，则射程越远，流量越大。 |  |  |  |
| 3 | 外观要求 | - 主要由喷雾枪头，球阀开关以及枪管这三部分组成。 |  |  |  |
| 4 | 流量（L/S） | - ≥7。 |  |  |  |
| 5 | 射程（M） | - ≥28。 |  |  |  |
| 6 | 耐高温 | - 水枪的使用环境温度范围为-30'℃-8 耐高温 +55℃，按规定的条件试验后，应能正常操作使用。 |  |  |  |
| 7 | 耐低温 | - 水枪的使用环境温度范围为-30'℃～9 耐低温 +55'℃，按规定的条件试验后，应能正常操作使用。 |  |  |  |
| 8 | 抗跌落性能 | - 水枪按规定的条件作跌落试验后，应能正常操作使用。 |  |  |  |
| 9 | 耐腐蚀性能 | - 水枪经规定的条件试验后，应无耐腐蚀性能起层，到落或肉眼可见的点蚀凹坑应能正常操作使用。 |  |  |  |
| 10 | 接口公称通径mm | - 65； |  |  |  |
| 11 | 当量喷嘴直径mm | - 19; |  |  |  |
| 12 | 额定喷射压力MPa | - 0.35； |  |  |  |
| 13 | 额定流量L/s | - 7.5; |  |  |  |
| 14 | 流量允差 | - ±8%; |  |  |  |
| 15 | 射程m | - ≥28。 |  |  |  |

- 止水器   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | - 采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 |  |  |  |
| 2 | 阀体 | - 采用压铸工艺，选用A380材质，表面红色喷塑防腐处理。 |  |  |  |
| 3 | 球体 | - 选用铝合金材质，表面黑色阳极氧化防腐处理。 |  |  |  |
| 4 | 手柄 | - 采用门字型手柄，减压式T型通孔球体，表面红色喷塑防腐处理。 |  |  |  |
| 5 | 密封圈 | - 采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 |  |  |  |
| 6 | 公称压力(MPa) | - ≥2.5 |  |  |  |
| 7 | 强度压力(MPa) | - ≥3.75 |  |  |  |
| 8 | 阀门通孔直径 | - ≥55mm |  |  |  |
| 9 | 产品重量 | - ≤1.5kg |  |  |  |

- 四分分水器   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口工艺材质 | - 采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理。 |  |  |  |
| 2 | 本体工艺材质 | - 采用精密铸造工艺，高强度铝合金材质，结合T6调质处理，红色喷塑防腐处理。 |  |  |  |
| 3 | 手柄材质 | - 采用不锈钢手柄 |  |  |  |
| 4 | 阀体材质 | - 选用不锈钢蝶阀 |  |  |  |
| 5 | 保护胶圈 | - 选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。 |  |  |  |
| 6 | 出水口密封圈 | - 出水口密封圈采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 |  |  |  |

- 二分分水器  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成。 |  |  |  |
| 2 | 外观要求 | - 表面应无结病、类纹、砂眼，加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 |  |  |  |
| 3 | 密封性能 | - 分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 |  |  |  |
| 4 | 水压强度性能 | - 不得出现影响使用的变形。 |  |  |  |
| 5 | 耐腐蚀性能 | - 分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 |  |  |  |
| 6 | 配置 | - 阀门和通径分水器出水口上应安装阀门。阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。 |  |  |  |
| 7 | 阀门开启力(N) | - ≤200。 |  |  |  |
| 8 | 接口性能 | - 消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定。 |  |  |  |
| 9 | 质量 | - ≤6.5kg |  |  |  |

- 三分分水器  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成。 |  |  |  |
| 2 | 外观要求 | - 铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 |  |  |  |
| 3 | 密封性能 | - 分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 |  |  |  |
| 4 | 性能 | - 水压强度性能不得出现影响使用的变形。 |  |  |  |
| 5 | 耐腐蚀性能 | - 分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 |  |  |  |
| 6 | 配置 | - 阀门和通径分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。 |  |  |  |
| 7 | 阀门开启力(N) | - ≤200 |  |  |  |
| 8 | 接口性能 | - 消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定。 |  |  |  |
| 9 | 接口 | - 采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 |  |  |  |
| 10 | 阀体 | - 采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。 |  |  |  |
| 11 | 手柄 | - 采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。 |  |  |  |
| 12 | 球体 | - 选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 |  |  |  |
| 13 | 把手 | - 蓝色T型浸塑把手。 |  |  |  |
| 14 | 密封圈 | - 采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 |  |  |  |
| 15 | 重量 | - 卡式三分水器≤4.5kg。 |  |  |  |

- 伸缩警戒锥   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | - 顶灯内置LED灯光 |  |  |  |
| 2 |  | - 随意折叠，中间灰色部分为反光层。 |  |  |  |
| 3 | 材质 | - 耐压耐摔、不易损坏。 |  |  |  |
| 4 | 尺寸 | - 高度≥700mm，底座：≥75mm。 |  |  |  |
| 5 | 重量 | - 约1.8KG/个。 |  |  |  |

- 警戒带     品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | - 以涤纶布为原材料的材质，耐磨、抗撕裂、承重能力强，不易褪色变形。 |  |  |  |
| 2 | 宽度 | - 不小于5厘米。 |  |  |  |
| 3 | 尺寸 | - 长≥100米。 |  |  |  |
| 4 | 配置 | - 带身：具有反光功能。 |  |  |  |
| 5 | 性能 | - 卷收便捷，可重复使用，配备便携收纳装置。 |  |  |  |
| 6 | 性能 | 具备反光功能，在夜间或低光环境下能有效反射光线，增强警示效果；表面印有醒目标识文字（如“禁止入内”“警戒线”等）。 |  |  |  |

- 40mm多功能消防水枪 品牌：       型号：      制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 由连接体、球阀、流量调节装置、喷嘴、直流喷雾转换装置等组成。 |  |  |  |
| 2 | 结构性能 | - 配备旋转直流/喷雾转换护套。 |  |  |  |
|  |  | - 外置活动雾化齿环 |  |  |  |
|  |  | - 喷雾角120度。 |  |  |  |
|  |  | - 水流可从2升/S—8升/S进行调节。水量可随意控制。 |  |  |  |
| 3 | 外观要求 | - 主要由喷雾枪头，球阀开关以及枪管这三部分组成。 |  |  |  |
| 4 | 流量 | - ≥5升/秒（300升/分）。 |  |  |  |
| 5 | 最大喷雾角 | - ≥120°。 |  |  |  |
| 6 | 出水流量调节 | - ≥3档。 |  |  |  |
| 7 | 射程 | - ≥30m。 |  |  |  |
| 8 | 性能配置 | - 转动枪头≤90°可实现从直流到喷雾的完全切换。 |  |  |  |
| 9 |  | - 工作时雾化齿 360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积。水带接口可以 360°无限旋转。 |  |  |  |
| 10 |  | - 具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗。 |  |  |  |
| 11 |  | - 工程材质球阀开关，有一定的自修复功能。 |  |  |  |

- 40mm水带   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织构造 | 水带由编织层、衬里层组成，两端含接口。 |  |  |  |
| 2 | 性能配置 | - 水带口径为40mm±2，标准工作压力≥2.0MPa。 |  |  |  |
| 3 |  | - 爆破压力≥7.5Mpa。 |  |  |  |
| 4 |  | - 每卷长度为≥20米。 |  |  |  |
| 5 |  | - 单位长度质量（g/m）120±5。 |  |  |  |
| 6 |  | - 内衬材质采用进口聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。 |  |  |  |
| 7 |  | - 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形斜纹编织而成，且耐压、耐磨、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 |  |  |  |
| 8 |  | - 水带编织层与衬里之间的附着强度为 50N/25mm，轴向延伸率约 2.1%，直径膨胀率约4.5%。在设计工作压力下无渗漏。不出现裂纹或断裂。 |  |  |  |
| 9 |  | - 水带两头均配有40口径的铜套内涨。 |  |  |  |

- 40mm分水器   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 主要有本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成 。 |  |  |  |
| 2 | 外观要求 | - 表面应无结病、类纹、砂眼，加工表面应无明显的伤痕。 |  |  |  |
| 3 | 密封性能 | - 分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象。 |  |  |  |
| 4 | 水压强度性能 | - 不得出现影响使用的变形。 |  |  |  |
| 5 | 耐腐蚀性能 | - 分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作。 |  |  |  |
| 6 | 配置 | - 阀门和通径分水器出水口上应安装阀门。阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。 |  |  |  |
| 7 | 阀门开启力(N) | - ≤200。 |  |  |  |
| 8 | 接口性能 | - 消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其性能应符合GB12514.1的规定。 |  |  |  |
| 9 | 质量 | - ≤6kg。 |  |  |  |

- 异径、异型接口 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 壳体，胶垫。 |  |  |  |
| 2 | 性能 | - 使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； |  |  |  |
| 3 | 外观 | - 无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； |  |  |  |
| 4 | 型号 | - 65内扣转65雌，65内扣转65雄，65内扣转80雌，65内扣转80雄，80内扣转65雌，80内扣转65 雄，80内扣转80雌，80内扣转80雄，65雌转65雌，80雌转65雌，80雌转80雌，80雌转65雄，65雌转80雄，65雄转65雄，80雄转65雄，80雄转80雄。 |  |  |  |
| 5 | 材质 | - 铝镁合金，表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。 |  |  |  |

- 安全钩   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 铝合金 |  |  |  |
| 2 | 在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度 | - ≥35kN； |  |  |  |
| 3 | 在开口打开状态时，轻型安全钩长轴的破断强度 | - ≥10kN； |  |  |  |
| 4 | 轻型安全钩短轴的破断强度 | - ≥10kN； |  |  |  |
| 5 | 开口距离 | - 22mm±1mm； |  |  |  |
| 6 | 开口闭合状态时长轴的最小破断强度 | - ≥30 kN； |  |  |  |
| 7 | 质量 | - 90g±10g。 |  |  |  |

- 大流量移动消防炮  品牌：        型号：      制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | 支撑腿、开关球阀、炮体、炮头。 |  |  |  |
| 2 | 工作压力 | - ≥1.0MPa。 |  |  |  |
| 3 | 工作压力范围 | - (1.0-1.1)MPa。 |  |  |  |
| 4 | 流量（L/S) | - ≥75。 |  |  |  |
| 5 | 射程（m） | - ≥75m。 |  |  |  |
| 6 | 最大喷雾角度 | - ≥120 °。 |  |  |  |
| 7 | 仰俯角 | - 30°至90°。 |  |  |  |
| 8 | 水平摆幅 | - -20°至20°。 |  |  |  |
| 9 | 性能配置 | - 不少于3干线80mm口径进水口，可喷射水和泡沫，带泡沫发泡筒。 |  |  |  |
| 10 |  | - 具备开花、直流、喷雾射流形式、水平回转角度：≥90°。 |  |  |  |
| 11 |  | - 遥控距离（m）：≥150，连续工作时间不少于3小时。 |  |  |  |
| 12 | 重量 | - ≤40KG。 |  |  |  |
| 13 | 接口材质 | - 铝镁合金A6061/本体材质:铝合金(表面喷塑处理) |  |  |  |
| 14 | 表面防腐处理工艺 | - 金色阳极氧化，接口经200小时连续喷射盐雾试验后，表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。 |  |  |  |
| 15 | 制造工艺 | - 锻造工艺 |  |  |  |
| 16 | 技术参数 | - 公称压力1.6MPa/强度压力兰2.4MPa |  |  |  |
| 17 | 随炮配置阵地转移辅助装具 | - 由于采用了纵向大运动轮加横向小运动轮的复合轮式结构，可以在各种地形的表面上纵向和横向运动。 |  |  |  |
| 18 |  | - 阵地转移辅助器由两个大运动轮和一个水带固定支架组成，水带固定支架和大运动轮为快速插入式固定结构,一秒内完成拆装。每个大运动轮上面设计有12个交替分布的小运动轮，大运动轮转动时,12个小运动轮交替着地运动。每个小运动轮能独立转动,中间为不锈钢转轴,两端配置不锈钢密封轴承，水带固定支架配置有快插式水带快速固定绳系。 |  |  |  |
| 19 |  | - 万向运动方式:能同时完成横向和纵向两种复合运动 |  |  |  |
| 20 |  | - 纵向大运动轮直径≤199mm。 |  |  |  |
| 21 |  | - 单个阵地转移辅助器纵向大运动轮数量:2。 |  |  |  |
| 22 |  | - 横向小运动轮直径:≤40mm。 |  |  |  |
| 23 |  | - 单个阵地转移辅助器横向小运动轮数量：≥22个。 |  |  |  |
| 24 |  | - 载重≥95kg。 |  |  |  |
| 25 |  | - 适用水带范围:65-80mm。 |  |  |  |
| 26 |  | - 单个阵地转移辅助器重量:≤3.5kg。 |  |  |  |
| 27 |  | - 单个阵地转移辅助器尺寸(长*宽*高)≤:265*199*199mm。 |  |  |  |
| 28 |  | - 耐高温性能:≥185摄氏度一小时。 |  |  |  |
| 29 |  | - 抗跌落高度≥4.5m |  |  |  |
| 30 |  | 每套配置4个阵地转移辅助器（每个阵地转移辅助器包含两个大运动轮和一个水带固定支架），4个阵地转移辅助器可以轻松拖动一条消防水带。 |  |  |  |

- 集水器    品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水口材质 | - 进水口压铸铝合金YL104， |  |  |  |
| 2 | 出水口材质 | - 出水口铸造铝合金 ZL104， |  |  |  |
| 3 | 本体材质 | - 本体材质:铸造铝合金ZL104。 |  |  |  |
| 4 | 表面防腐处理工艺 | - 红色阳极氧化，经耐腐蚀试验后，无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。 |  |  |  |
| 5 | 制造工艺 | - 锻压工艺。 |  |  |  |
| 46 | 公称压力 | - 1.6MPa。 |  |  |  |

- 灭火机器人    品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | - 长≤1700mm×宽≤1000mm×高≤1400mm（适用于狭窄空间，长度含集水器） |  |  |  |
| 2 | 整备质量 | - ≤700Kg。 |  |  |  |
| 3 | 行走速度 | - ≥1.5m/s 。 |  |  |  |
| 4 | 最大越障 | - ≥280mm。 |  |  |  |
| 5 | 涉水深度 | - ≥350mm。 |  |  |  |
| 6 | 爬坡能力（%） | - ≥80。 |  |  |  |
| 7 | 侧倾角度 | - ≥32°。 |  |  |  |
| 8 | 转向直径 | - ≤1900mm。 |  |  |  |
| 9 | 控制方式 | - 无线控制。 |  |  |  |
| 10 | 避震系统 | - 采用独立油压阻尼悬挂。 |  |  |  |
| 11 | 电池 | - 可充电动力锂电池，≥48V，≥70AH。 |  |  |  |
| 12 | 性能 | - 采用电力驱动，行走机构采取独立驱动，每边电机功率≥1500w，电池容量不小于70Ah具有充电器闭锁装置。 |  |  |  |
| 13 | 充电时间 | - ≤5小时。 |  |  |  |
| 14 | 工作时间 | - 连续工作时间≥16h，整机稳定可靠。 |  |  |  |
| 15 | 通讯距离 | - 无线通讯距离≥1KM |  |  |  |
| 16 | 防护等级 | - IP65 |  |  |  |
| 17 | 履带材质 | - 履带内部为全部金属骨架，外部采用耐高温、阻燃橡胶，符合阻燃防静电要求，采用插齿结构具有履带防脱轨保护设计。 |  |  |  |
| 18 | 直线跑偏 | - ≤2%。 |  |  |  |
| 29 | 制动距离 | - ≤20cm。 |  |  |  |
| 20 | 越沟宽度 | - ≥30cm。 |  |  |  |
| 21 | 拖拽能力 | - ≥3900N。 |  |  |  |
| 22 | 消防灭火侦察机器人防爆型式 | 消防灭火侦察机器人防爆型式不低于：Exd [ib]II B T6 Gb，满足II类电气环境使用要求，可以在具有易燃、易爆的气体环境中使用，适用于石油炼化、化工等环境应用。 |  |  |  |
| 23 | 功能要求 | - 消防灭火侦察机器人具有无线遥控、侦检、灭火、双重水幕自喷淋降温、图像采集与数据传输、防爆、防水、防倾覆、越障、自主避障、涉水、前进、后退、转弯等作业，可代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、浓烟等危险灾害事故现场进行探测、搜救、灭火、采集传输数据信息的功能。 |  |  |  |
| 24 | 机器人组成 | - 采用履带式机器人平台，由机器人本体、消防炮、防爆升降杆及遥控器等构成。其中机器人本体、水炮必须具有单独相关防爆认证，满足Exd II B T4 Gb要求。 |  |  |  |
| 25 | 防爆升降台性能 | - 初始高度：≤1400mm |  |  |  |
|  |  | - 举升后高度：≥1850mm |  |  |  |
|  |  | - 升降行程：≥500mm |  |  |  |
| 26 |  | - 多浓度气体：一氧化碳、氨气、硫化氢、氧气、二氧化碳、可燃气等 |  |  |  |
| 27 |  | - 前、后可视摄像机（两台）：分辨率≥720P，广角角度≥60° |  |  |  |
| 28 |  | - 拾音器：监听范围0-5平方米，频率范围20Hz～20kHz，灵敏度≥40dB |  |  |  |
| 29 | 消防水炮 | - 工作水压：额定≤1.2兆帕 |  |  |  |
| 30 |  | - 最大流量：≥80L/S |  |  |  |
| 31 |  | - 最大射程：≥80M |  |  |  |
| 32 |  | - 旋转角度：工作限定角度为水平-≥30°~ +30°，垂直≥0°~ +80°；中心位置由限位开关限制，可任意设置控制中心点。 |  |  |  |
| 33 |  | - 具有双重水幕自喷淋降温设计，形成机器人整机的水幕覆盖，在高温环境下可连续正常作业。 |  |  |  |
| 34 |  | - 随动摄像：具有水炮随动摄像机，摄像机分辨率≥720P，广角角度≥75° |  |  |  |
| 35 |  | - 具备热眼追踪功能，通过红外热成像仪对热源的检测与跟踪。 |  |  |  |
| 36 |  | - 射流方式：直流/开花。 |  |  |  |
| 37 |  | - 其他要求：可更换泡沫管，更换方式为快插，消防水炮可喷射水、泡沫和混合液，做到一炮多用，且在直流和开花模式之间切换。 |  |  |  |
| 38 | 图像采集与控制系统技术要求 | - 具有图像防抖动功能；具备前方、后方、消防炮等三路图像采集并实时传输的功能，数据传输方式为无线传输采用加密信号，传至操作终端后的分辨率为720p。 |  |  |  |
| 39 |  | - 手持一体式遥控器：重量≤4kg。 |  |  |  |
| 40 |  | - 操作终端显示屏尺寸为10英寸分别对数据信号和机器人进行实时监测。 |  |  |  |
| 41 |  | - 无线遥控距离≥1KM。 |  |  |  |
| 42 | 自保系统 | - 设有对机器人本体进行双重水幕自喷淋降温设计，确保电池、电机能在高温的环境下正常工作。 |  |  |  |
| 43 |  | - 无线遥控抗干扰：具有多台机、外界无线信号抗干扰功能。 |  |  |  |
| 44 |  | - 不少于一氧化碳、氨气、硫化氢、氧气、二氧化碳、可燃气等10种有毒及可燃气体的气体检测仪。 |  |  |  |
| 45 |  | - 机器人具备自主避障和照明功能照明灯瓦数不低于3w。 |  |  |  |
| 46 |  | - 设有220V充电接口，一盘50米长的充电线。 |  |  |  |
| 47 |  | - 水道结构采用防冻自卸水设计，根据水炮实际水流走向没有存水下行水道，不涉及存水问题；万向节快速接头，方便拖拽水袋并防倾覆。 |  |  |  |
| 48 | 技术性能要求 | - 自动升降平台搭载环境探测传感器，实现对现场不同高度的有毒、可燃气体的检测分析； |  |  |  |
| 49 |  | - 通过红外热成像实现对热源的检测与跟踪； |  |  |  |
| 50 |  | - 避障系统自动识别障碍物距离，实时探测前方5米范围内障碍物，并自动减速和停止前进，自动停止位置与障碍物间距离≥2.5m，最大制动距离≤0.3m； |  |  |  |
| 51 |  | - 机器人具备双进水口配置，机器人可拖动两条60米充满水的80水带行走。 |  |  |  |

- 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（大型罐体）

- 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压索具拉紧设备 | - 采用液压为动力， |  |  |  |
|  |  | - 动力源压力等级：≥700bar； |  |  |  |
|  |  | - 承载能力：≥13T； |  |  |  |
|  |  | - 行程≥70mm。 |  |  |  |
| 2 | 带压密封注胶设备 | - 动力源压力等级：≥700bar； |  |  |  |
|  |  | - 通径： 2.5mm |  |  |  |
|  |  | - 流量： 6L/min； |  |  |  |
|  |  | - 可通过注射导管注入密封材料。 |  |  |  |
| 3 | 柔性防爆索具带 | - 采用高分子复合材料隔离金属，具有防爆和耐腐蚀性能 |  |  |  |
|  |  | - 抗拉载荷应大于 28kN |  |  |  |
|  |  | - 最小弯曲直径Φ15mm。 |  |  |  |
| 4 | 密封材料 | - 具有注入型、片型和缠绕型三种形态，适用于危险化学品三类以下介质。 |  |  |  |
| 5 | 配置 | 产品包含法兰、管道、根部、罐体、阀门封堵模块，适用于错口法兰、异形法兰、罐体、法兰根部、螺纹、变径等泄漏部位。 |  |  |  |
| 6 | 封堵性能满足 | - 可封堵设备直径：φ8mm-φ2000mm； |  |  |  |
| 7 |  | - 适用介质温度：≤580℃； |  |  |  |
| 8 |  | - 适用介质压力：≤20MPa； |  |  |  |
| 9 |  | - 封堵时间：≤10min。 |  |  |  |
| 10 | 可封堵泄漏口径 | - 孔洞直径＜φ200mm，裂纹长度＜300mm。 |  |  |  |
| 11 | 专用工具箱 | - 材质为铝合金 |  |  |  |
| 12 | 其他要求 | 供货时，须提供说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商详细地址和售后服务联络方式。 |  |  |  |

- 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（小型罐体）

- 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | - 工具可变形、可实现多种不同曲率半径部位泄漏封堵（裂纹、开焊、孔洞、凸起阀门等）。 |  |  |  |
| 2 |  | - 带磁作业。 |  |  |  |
| 3 |  | - 耐受压力强、工具本体强磁力在高压状态下可轻松实现对准定位。 |  |  |  |
| 4 |  | - 操作简单、只需对准泄漏点施放结合即可。 |  |  |  |
| 5 |  | - 具有磁压、粘贴、捆绑等诸多综合功能。 |  |  |  |
| 6 |  | - 具有优良耐化学腐蚀性、阻燃、防静电、耐压、抗震。曲率半径部位泄漏封堵（裂纹、开焊、孔洞、凸起阀门等）。 |  |  |  |
| 7 | 载体材质 | - 橡胶 |  |  |  |
| 8 | 产品规格 | - 28015030（弧板）、804033（磁块） |  |  |  |
| 9 | 适用压力 | - ≤1.5MPa |  |  |  |
| 10 | 适用温度 | - ≤80℃ |  |  |  |
| 11 | 适用外径 | - ≥32mm的管道、储罐 |  |  |  |
| 12 | 全套产品配置 | - 橡胶磁块Ⅰ型80*40*33mm2块； - 橡胶磁弧板Ⅰ型280*150*30mm1块； - 薄铁片2片； - 堵漏胶泥1000g； - 快速堵漏胶棒1支； - 专用工具箱1个。 |  |  |  |

- 单兵快速洗消套装 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能配置 | - 装置为移动式设计。 |  |  |  |
| 2 |  | - 可以扑救三元锂电、磷酸铁锂等储能类电池组、车用动力电池包火灾。 |  |  |  |
| 3 |  | - 装置整体采用纯机械结构。 |  |  |  |
| 4 | 整机重量 | - ≤100公斤。 |  |  |  |
| 5 | 装置药剂填充容量 | - ＞17升。 |  |  |  |
| 6 | 喷射距离 | - ＞10m。 |  |  |  |
| 7 | 连续喷射时间 | - ＞100s。 |  |  |  |
| 8 | 灭火等级、种类 | - 适用于多种类火灾，灭火等级＞3A55B。 |  |  |  |
| 9 | 性能配置 | - 装置可以以泡沫、直流等形态进行喷射作业。 |  |  |  |
| 10 |  | - 承装灭火剂容器采用非承压式设计。 |  |  |  |
| 11 |  | - 可以实现现场实时填充药剂。 |  |  |  |
| 12 | 发泡倍数 | - ≥5。 |  |  |  |
| 13 | 性能配置 | - 装置填充毒物洗消清除药剂后具备在新能源火灾处置过程中产生的主要化学毒物(甲烷、二氧化硫、硫化氢、氯磷酸 二苯酯)的洗消能力标毒物的清除率作用一小时内清除率不低于70%。毒物洗消清除药剂可直接作用于人体皮肤无刺激无损害且经口无毒。 |  |  |  |
| 14 |  | - 随装置提供不少于装置核定容量下的不少于4次的可重复填充的灭火药剂，不低于2次的毒物洗消清除药剂。 |  |  |  |
| 15 |  | - 装置同时具备空气呼吸防护功能。 |  |  |  |

- 强酸、碱洗消剂  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效成分含量 | - ≥90%。 |  |  |  |
| 2 | 适用范围 | - 可清洗浓度5%-30%的强酸强碱，经实际清洗效果测试验证。 |  |  |  |
| 3 | 清洗比例 | - 1:10-1:20（与水）。 |  |  |  |
| 4 | 包装 | - ≥1kg/瓶，符合相关包装规格标准要求。 |  |  |  |

- 强酸、碱洗消器  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | - ≥5L； |  |  |  |
| 2 | 洗消效率 | - 对于5%浓度的强酸强碱，中和率≥95%； |  |  |  |
| 3 | 适用温度范围 | - -10℃-50℃。 |  |  |  |
| 4 | 材质 | - 耐腐蚀塑料，符合相关耐强酸强碱腐蚀标准。 |  |  |  |

- 洗消粉       品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒时间 | - 30-60min。 |  |  |  |
| 2 | 净重 | - 500g/袋。 |  |  |  |
| 3 | 保质期 | - ≥2年。 |  |  |  |

- 氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠

- 品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 白色固体。 |  |  |  |
| 2 | 碳酸钠 | 白色粉末状，易溶于水。 |  |  |  |
| 3 | 碳酸氢钠 | 细小白色晶体，较易溶于水。 |  |  |  |
| 4 | 规格 | 500g/瓶 |  |  |  |

- 三合一强氧化洗消粉   品牌：     型号：      制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒时间： | - 30-60min。 |  |  |  |
| 2 | 净重 | - 500g/袋。 |  |  |  |
| 3 | 保质期 | - ≥2年。 |  |  |  |

- 三合二洗消剂   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 能在水中快速溶解,无需加温,性能稳定,杀菌力≥99%，能杀灭各种细菌、芽孢和病毒并能抑制霉菌。 |  |  |  |
| 2 | 消毒时间 | - 30-60min。 |  |  |  |
| 3 | 净重 | - 500g/袋。 |  |  |  |
| 4 | 保质期 | ≥2年。 |  |  |  |

- 有机磷降解酶   品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总酶活 | - 8.0×108IU/kg。 |  |  |  |
| 2 | 包装规格 | - 1000g/盒（500g/罐2）。 |  |  |  |
| 3 | 保质期（未开封） | - ≥18个月。 |  |  |  |

- 去氟灵、敌腐灵  品牌：        型号：         制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | - ≥500ml/瓶，经实际容积测量验证。 |  |  |  |
| 2 | 有效成分含量 | - ≥90%； |  |  |  |
| 3 | 保质期 | - ≥3年。 |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表（采购包一）

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 自合同签订之日起45日历天内供货交付招标人。具体时间以招标人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 招标人指定地点 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计叁年（整机）。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 所有设备均由中标供应商免费送货上门并安装调试好。 |  |  |  |
| 6 |  | 在免费质保期内，在免费质保期内设备发生非人为故障，中标供应商应免费上门检修维修，免费更换零部件，并每半年免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件，更换的零配件的保修期自更换之日起顺延。 |  |  |  |
| 7 |  | 在免费质保期内，中标供应商接需方电话后半小时内响应，1小时内答复，4～6小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由中标供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。 |  |  |  |
| 8 |  | 设备中涉及到软件需要升级的，须提供软件终身免费升级。在质保期内涉及到需要校验的，送至当地检测中心进行校验检测或返厂校验检测，此费用包含在报价中。 |  |  |  |
| 9 |  | 在质保期内，中标单位需每半年进行维护保养、技术巡检服务一次，日常维护保养、巡检内容应包含但不限于：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。 |  |  |  |
| 10 | 付款方式 | 货物符合合同和招标文件要求，安装调试稳定运行6个月，履约验收合格后一个月内一次性支付。支付前需出具相应金额的正式发票。 |  |  |  |
| 11 | 报价要求 | 本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。 |  |  |  |
| 12 |  | 响应供应商应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

商务部分正负偏离表（采购包二）

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 自合同签订之日起45日历天内供货交付招标人。具体时间以招标人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 招标人指定地点 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计叁年（整机），灭火机器人自交货并验收合格之日起计伍年。 |  |  |  |
| 4 |  | 化学品洗剂在招标文件中有质保期规定的按招标文件执行，并确保在供货时生产日期不超过60日。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 所有设备均由中标供应商免费送货上门并安装调试好。中标供应商应对所投灭火机器人、仪器仪表、无人机等设备进行调试并对采购人操作人员提供不少于一周的现场实地操作培训。灭火机器人遥控器应具有防水功能，在质保期内，如因遇水问题损坏，须免费维修。 |  |  |  |
| 6 |  | 在免费质保期内，在免费质保期内设备发生非人为故障，中标供应商应免费上门检修维修，免费更换零部件，并每半年免费上门进行定期检查维护保养、解决用户在使用中出现的疑难。保修期内免费进行检修或更换零配件，更换的零配件的保修期自更换之日起顺延。 |  |  |  |
| 7 |  | 在免费质保期内，中标供应商接需方电话后半小时内响应，1小时内答复，4～6小时内到达现场维修，非采购人为引起的故障一概由中标供应商负责并承担一切费用，免费保修期内因维修所延误时间顺延免费保修期。 |  |  |  |
| 8 |  | 设备中涉及到软件需要升级的，须提供软件终身免费升级。在质保期内涉及到需要校验的，送至当地检测中心进行校验检测或返厂校验检测，此费用包含在报价中。 |  |  |  |
| 9 |  | 在质保期内，中标单位需每半年进行维护保养、技术巡检服务一次，日常维护保养、巡检内容应包含但不限于：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。 |  |  |  |
| 10 | 付款方式 | 货物符合合同和招标文件要求，安装调试稳定运行6个月，履约验收合格后一个月内一次性支付。支付前需出具相应金额的正式发票。 |  |  |  |
| 11 | 报价要求 | 本项目报价方式：本项目采用总价报价。响应供应商报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。 |  |  |  |
| 12 |  | 响应供应商应对招标文件内的全部内容进行报价，招标文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 投标报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业制造的产品或者承接的服务项目报价给予 4%的扣除后评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）公开招标响应报价明细表

公开招标响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：采购包一

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔（全盔） |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | 智能消防头盔 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 佩戴式防爆头灯 |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | 移动防爆照明灯 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | 消防员灭火防护靴 |  |  | 300 |  |  |  |
| 6 | 消防员呼救器 |  |  | 80 |  |  |  |
| 7 | 应急逃生自救安全绳 |  |  | 60 |  |  |  |
| 8 | 消防员隔热防护服 |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | 消防员避火防护服 |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | 二级化学防护服 |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 一级化学防护服 |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | 特级化学防护服 |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 抢险救援手套 |  |  | 80 |  |  |  |
| 14 | 消防安全腰带 |  |  | 60 |  |  |  |
| 15 | 正压式空气呼吸器 |  |  | 40 |  |  |  |
| 16 | 消防员灭火救援服 |  |  | 60 |  |  |  |
| 17 | 消防手套 |  |  | 150 |  |  |  |
| 18 | 阻燃头套 |  |  | 100 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

公开招标响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：采购包二

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏障水枪 |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | 泡沫输转泵 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 65水带低压 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | 80水带低压 |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | 65水带中压 |  |  | 100 |  |  |  |
| 6 | 80水带中压 |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 | 水幕水带 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 三联炮 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 挡板三联炮 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 智能遥控炮 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 泡沫管枪 |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | 直流水枪 |  |  | 20 |  |  |  |
| 13 | 止水器 |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | 四分分水器 |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | 二分分水器 |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 | 三分分水器 |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | 伸缩警戒锥 |  |  | 40 |  |  |  |
| 18 | 警戒带 |  |  | 20 |  |  |  |
| 19 | 40mm多功能消防水枪 |  |  | 5 |  |  |  |
| 20 | 40MM水带 |  |  | 50 |  |  |  |
| 21 | 40MM分水器 |  |  | 5 |  |  |  |
| 22 | 异径、异型接口 |  |  | 30 |  |  |  |
| 23 | 安全钩 |  |  | 60 |  |  |  |
| 24 | 大流量移动消防炮 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 集水器 |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | 灭火机器人 |  |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（大型罐体） |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（小型罐体） |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 单兵快速洗消套装 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 强酸、碱洗消剂 |  |  | 10瓶 |  |  |  |
| 31 | 强酸、碱洗消器 |  |  | 1具 |  |  |  |
| 32 | 洗消粉 |  |  | 10袋 |  |  |  |
| 33 | 氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠 |  |  | 每种4瓶 |  |  |  |
| 34 | 三合一强氧化洗消粉 |  |  | 5袋 |  |  |  |
| 35 | 三合二洗消剂 |  |  | 5袋 |  |  |  |
| 36 | 有机磷降解酶 |  |  | 1KG |  |  |  |
| 37 | 去氟灵、敌腐灵 |  |  | 2瓶 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

1.采购包一

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市长江镇人民政府 的如皋港化工新材料产业园消防救援站应急救援物资储备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 消防头盔（全盔），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 智能消防头盔 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 佩戴式防爆头灯 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 移动防爆照明灯 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 消防员灭火防护靴 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 消防员呼救器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 应急逃生自救安全绳 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 消防员隔热防护服 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 消防员避火防护服 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 二级化学防护服 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 一级化学防护服 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 特级化学防护服 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 抢险救援手套 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 消防安全腰带 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 正压式空气呼吸器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 消防员灭火救援服 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 消防手套 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 阻燃头套 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购包二

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市长江镇人民政府 的如皋港化工新材料产业园消防救援站应急救援物资储备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 屏障水枪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 泡沫输转泵 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 65水带低压 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 80水带低压 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 65水带中压 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 80水带中压 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 水幕水带 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 三联炮 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 挡板三联炮 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 智能遥控炮 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 泡沫管枪 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 直流水枪 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 止水器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 四分分水器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 二分分水器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 三分分水器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 伸缩警戒锥 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 警戒带，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. 40mm多功能消防水枪 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. 40MM水带，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. 40MM分水器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. 异径、异型接口 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. 安全钩 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. 大流量移动消防炮 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. 集水器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 灭火机器人，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（大型罐体） ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. 组合式模块化柔性中高压堵漏工具组（小型罐体） ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. 单兵快速洗消套装，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. 强酸、碱洗消剂 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. 强酸、碱洗消器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. 洗消粉 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. 氢氧化钠 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. 碳酸钠 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. 碳酸氢钠 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 三合一强氧化洗消粉，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 三合二洗消剂 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 有机磷降解酶，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. 去氟灵、敌腐灵，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （四）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。（产品按照采购内容逐条填报）

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（五）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。