连云港市政府采购

招标文件

项目名称：连云港师范学院机器人工程实验室设备采购

（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-RJXM-G2026-0005

采   购   人：连云港师范学院

采购代理机构：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

2026年6月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	6

第三章政府采购合同格式	20

第四章投标文件格式	26

第五章项目需求	44

第六章评标办法	65

# 第一章投标邀请

项目概况 连云港师范学院机器人工程实验室设备采购（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月16日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-RJXM-G2026-0005

项目名称：连云港师范学院机器人工程实验室设备采购（专门面向中小企业）

预算金额：185万元。

最高限价（如有）：185万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：机器人工程实验室设备采购，具体内容及参数详见项目需求。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（交货期）：合同签订后 30日内（投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作）。

质量：符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；

2.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2026年7月16日9:00:00（北京时间）

2.开标时间与地点

开标时间：同提交投标文件截止时间

开标地点：开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次公开招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：连云港师范学院

地    址：连云港市海州区圣湖路28号

联系方式：王智勇 19851821109

2.采购代理机构信息

名    称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

地    址：连云港海州区巨龙南路天顺国际花园2#楼3楼

联系方式：王工 17551881581

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电      话：17551881581

# 第二章投标人须知

## 一、总则

1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。

2. 采购预算

2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。

3. 资金来源

3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第六章“项目需求”所列内容。

4. 采购方式

4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。

5. 合格的投标人

5.1 投标人应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。

5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。

5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

6. 投标费用

6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

7. 质疑

7.1 质疑的提出

7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏瑞杰项目管理顾问有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。

7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

7.1.5 质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网-下载专区）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）招标文件(交易文件)下载（报名）回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

7.2 质疑函的受理和答复

7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

7.3 质疑处理

7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

8. 投诉

8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。

## 二、招标文件

9. 招标文件构成

9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为六章，各章的内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  政府采购合同格式

第四章  投标文件格式

第五章  项目需求

第六章  评标办法

10. 招标文件的澄清或修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

11. 投标文件编写注意事项

11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。

11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。

12. 投标的语言及计量单位

12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。

12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人可就第六章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。

14. 投标货币

14.1 投标应以人民币报价。

15. 投标文件有效期

15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 投标文件制作

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件,具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

18. 投标文件构成

投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

18.1 投标文件格式：

填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。

（3）分项报价表：请按第四章“投标文件格式”提供的“分项报价表”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

18.3 技术文件：

（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）技术规格偏离表：按第四章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。

18.4评审因素所需材料：

如有，请按招标文件要求提供。

18.5 其他材料：

如有，请按招标文件要求提供。

19. 生成投标文件

19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

## 四、投标文件及样品的提交

20. 投标文件的上传、修改和撤回

20.1 投标人应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。

20.2 投标人在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前。

20.3 对电子投标文件的修改，投标人可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

20.4 投标人不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

21. 提交投标样品截止时间和地点

21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。

21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

## 五、开标与评标

22. 开标

22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）投标人解密投标文件；

（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统投标人先后顺序进行；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束。

22.6 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

23. 评标

23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

23.3 评标工作程序

（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；

④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；

⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

⑥编写评标报告。

（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。

评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。

评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式后提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

23.4启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

23.5 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；

（7）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28. 评标原则、评标办法和特殊情况处理

28.1 评标原则

评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

28.2 评标办法

详见第六章“评标办法”。

28.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）

因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。

“开评标系统”自身故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。

对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

## 六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

29.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。

30.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供贰份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

31. 签订合同

31.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

31.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。

32. 履约保证金及质保金（本项目不收取）

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

32.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 本项目履约保证金要求详见招标文件第三章“政府采购合同格式”。

32.5 采购人与中标人应按第三章“政府采购合同格式”约定质保金，质保期内中标人提供的标的性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

## 七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1采购代理费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协【2022】002号）招标代理服务收费标准30.5%计取。投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。由中标人领取中标通知书时一次性支付。

34. 解释权

34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。

35. 有关事宜

35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。

## 八、政策功能

36. 落实的政府采购政策

36.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

36.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第四章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第四章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

36.3享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.采购本国产品的支持政策（本项目不接受进口产品）

37.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

37.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式十一投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

37.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

37.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

37.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

38.支持绿色发展

38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

39.政府采购需求标准

39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

目  录

- 合同书

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件项目需求

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 中标供应商澄清函

连云港市政府采购合同

甲方：（买房）连云港师范学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据      年   月  日    项目（标段编号：    ）的采购结果，签订本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。

（详见投标报价表）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金：  无

七、质保期

7.1 质保期       年（自交货验收合格之日起计）。

7.2 质保金   无  。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：         。

8.2 交货方式：       。

8.3 交货地点：       。

九、合同款支付

9.1付款方式：合同签订后，货到，安装、调试、人员培训及验收合格后，支付合同金额的100%。

每次支付前，中标单位均应出具正规发票。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。

11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.4 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第四章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人（委托代理时填写）：

日      期：

格式1、投标函

投标函

致：连云港师范学院

根据贵方     项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人    全权代表参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人       兹宣布同意如下：

1.按招标文件项目需求提交投标报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本投标函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

格式2、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 交货期 |  |

格式3、投标产品配置及分项报价表

投标产品配置及分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 制造商企业类型（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。

2、以上总价包含所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输、保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

4、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式6、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

填报说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用线划除的的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。
格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：   。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：采购单位

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改项目名称项目（项目编号：项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

格式10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 序号 | 条款 | 采购请求 | 投标响应请求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

说明：商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、履约验收、资金结算等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

格式11、技术参数偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 技术参数要求（逐条填写） | 投标实际参数(投标人应按投标实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 参数证明材料内容及所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式13、安装调试方案

安装调试方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式14、培训方案

培训方案

（请按“项目需求”要求内容自行填写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式15、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】

我方供应商名称参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式16、其他材料

其他材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

# 第五章项目需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

- 2、技术参数要求投标人应逐一列出所有参数性能配置等偏离情况，并逐条详细标注出佐证材料证明所在位置，未对证明材料标注或标注不明确视为未提供证明材料，除特殊要求自行承诺以外。

3、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：机器人系统集成应用技术平台及配套。

一、采购项目概况

我校拟建设智能机器人创新实验室，开展“机器人+”应用创新实践，满足日常教学、科学研究与交流、专业建设、竞赛培训等需求。

二、采购标的内容、数量

| 序号 | 品目（货物或服务）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人系统集成应用技术平台及配套（核心产品） | 1 | 套 |
| 2 | 智能产线设计与虚拟调试软件 | 3 | 套 |
| 3 | 工业网络智能控制与维护系统平台 | 1 | 套 |
| 4 | 人型机器人 | 1 | 台 |
| 5 | 四足机器人 | 1 | 台 |
| 6 | ROS基础教学智能车 | 2 | 台 |
| 7 | ROS机器人群控教学平台 | 2 | 套 |
| 8 | 机器人与机器视觉数字孪生应用实训台 | 1 | 套 |
| 9 | 智能车 | 2 | 台 |
| 10 | 机器人设备控制终端 | 3 | 台 |

三、采购标的详细参数及要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人系统集成应用技术平台及配套（核心产品） | 一、执行单元 1台 （一）工业机器人×1 1.≥六自由度串联关节桌面型工业机器人； 2.工作范围≥580mm； 3.有效荷重≥3kg，手臂荷重≥0.3kg； （二）工业机器人扩展IO模块×1 1.支持DeviceNet（设备网协议）总线通讯； 2.支持适配IO模块数量≥30个； 3.传输距离≥5000米，总线速率≥500kbps； （三）工具快换模块法兰端×1 1.针对多关节机器人设计，使气管、信号确认线一次性自动装卸； 2.超硬铝材质，安装位置为机器手侧； 3.自重≤130g；可搬运重量≥3kg； 4.锁紧力≥120N，张开力≥60N； 5.支持≥9 路电信号（2A/DC24V）、≥6路气路连接； （四）平移滑台×1 1.有效工作行程≥700mm，有效负载重量≥50kg，额定运行速度≥15mm/s； 2.驱动方式为伺服电机经减速机减速后，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； （五）PLC控制器×1： 1.工作存储器≥70KB，装载存储器≥2MB，保持性存储器≥10KB； 2.本体集成I/O，数字量≥8点输入/≥6点输出，模拟量≥2路输入； 3.过程映像大小为≥1024字节输入（I）和≥1024字节输出（Q）； （六）远程IO模块×1 1.支持PROFINET（过程现场网络）总线通讯； 2.支持适配IO模块数量≥30个； 3.传输距离≥100米（站站距离），总线速率≥100Mbps； （七）工作台×1 1.铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2.台面尺寸≥（长1350mm，宽650mm，厚20mm）； 3.底部柜体≥（长1250mm，宽600mm，高700mm）； 二、工具单元 1台 （一）轮辐夹爪×1 （二）轮毂夹爪×1 （三）轮辋内圈夹爪×1 （四）吸盘工具×1 （五）吸盘夹爪×1 （六）端面打磨工具×1 （七）侧面打磨工具×1 （八）工具支架×1 （九）示教器支架×1 （十）工作台×1 三、仓储单元 1台 （一）立体仓库×1 （二）远程IO模块×1 （三）轮毂零件×6 （四）工作台×1 四、加工单元 1台 （一）数控机床×1 1.三轴立式铣床结构，加工台面不动，主轴可实现X\Y\Z三轴加工运动； 2.主轴为风冷电主轴，转速≥24000r/min，额定功率≥0.5kW，轴端连接不低于ER11，可夹持≥3mm直径刀柄的刀具； （二）模拟刀库×1 1.模拟刀库采用虚拟化设计，由显示屏显示当前使用刀具信息和刀库工作状态； 2.显示屏尺寸≥9英寸，TFT真彩液晶屏，≥64K色，分辨率≥800×480，背光平均无故障时间≥20000小时，可用内存≥10MB，支持PROFINET（过程现场网络）通讯； 3.侧面配装有数控机床工作指示灯，可指示当前工作状态。 （三）数控系统×1 1.≥10英寸TFT彩色显示屏； 2.PLC控制性能不低于小型可编程控制器（例如：位指令执行时间≤0.8μs，用户程序存储容量≥8KB，数字量I/O点数≥20点）； （四）远程IO模块×1 1.支持PROFINET（过程现场网络）总线通讯； 2.支持适配IO模块数量≥30个； 3.传输距离≥100米（站站距离），总线速率≥100Mbps； （五）工作台×1 1.铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2.台面尺寸≥（长1350mm，宽650mm，厚20mm）； 3.底部柜体≥（长1250mm，宽600mm，高700mm）； 五、打磨单元 1台 （一）打磨工位×1 （二）旋转工位×1 （三）翻转工装×1 （四）吹屑工位×1 （五）远程IO模块×1 （六）工作台×1 六、检测单元 1台 （一）视觉系统×1 （二）配套光源及显示器×1 （三）RFID检测模块×1 （四）车标库×1 （五）工作台×1 七、分拣单元 1台 （一）传送带×1 （二）分拣机构×3 （三）分拣工位×3 （四）远程IO模块×1 （五）工作台×1 八、总控单元 1台 （一）PLC控制器×2： （二）交换机×1： （三）无线路由器×1： （四）监控×1 （五）操作面板×1： （六）电源模块×1： （七）气源模块×1： （八）工业网关×1： （九）工作台×1： 九、自带软件 （一）自动化编程软件×1： 1.正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制； 2.与总控 PLC 同品牌，支持 PLC 及 IO 模块组态编程； 3.图形化网络与设备管理，界面统一； （二）HMI的组态平台×1： 1.▲正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）。 2.与总控单元的PLC控制器同品牌，用于对HMI人机界面进行组态配置和编程编译； 3.内置操作和管理功能可进行组态； 4..可基于Web持续延展，采用开放性标准，集成简便； 5.支持工业以太网通讯，方便大数据实时传输； 6.基于最新软件技术的创新组态界面、适用于用户定义对象和面板的全面库设计，实现图形化组态和批量数据处理的智能工具。 （三）管控一体化MES系统×1： 1.系统需具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。 2.系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。 3.系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册。 4.系统功能应包括但不限于以下功能模块： （1）系统管理中心 （2）生产数据中心 （3）产品数据中心 （4）工艺派工中心 （5）生产执行中心 （6）质量管理中心 （7）库房管理中心 （8）设备管理中心 （9）信息监控中心 （10）开发运维工具 （11）工业物联网平台 十、配套工具 1套 | 1 | 套 |
| 2 | 智能产线设计与虚拟调试软件 | 1.▲正版软件，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面没有试用版字样（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）。 2.支持≥100个品牌、≥1000个型号的工业机器人根据生产工艺要求，与其他自动化设备进行仿真验证，生成机器人程序； 3.提供≥200种智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种设备仿真与虚拟调试，包括PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，规划与设计车间布局； 4.提供应用案例库与模板库，案例可直接运行仿真，模板支持自主调试练习，适配教学实训； 5.具备模型数据接口，至少支持STP、STL、OBJ三种三维模型格式的导入，搭建和实际环境1：1的虚拟环境； 6.支持模型文件轻量化处理，可根据需求选择普通轻量化和深度轻量化两种不同方式； 7.支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件等设备。 8.支持智能设备传感器以及零件生成器的定义，零件生成器可以按时间/信号双模式触发，可循环生成零件，模拟真实产线供料； 9.支持场景距离/半径/直径测量，可新建、预览、保存用户坐标系，实现多坐标系切换管控； 10.支持python自定义设备运动规则，通过运行python脚本实现对零件、机床等设备在虚拟调试场景中的运动模拟； 11.轨迹生成基于CAD数据、可通过模型点、线、面等模型特征快速生成设备运动轨迹，简化轨迹生成过程，大大提高轨迹生成精度和效率； 12.具备干涉检测功能，支持设置需要检测是否发生碰撞的设备模支持指定碰撞检测的检测对象，仿真过程中开启碰撞检测后实时检测设备间的干涉情况，发生干涉时，仿真停止、高亮显示碰撞部分并输出碰撞警告信息提醒； 13.仿真与调试支持VR沉浸式体验。在VR环境中进行漫游，还可查看整条产线的仿真流程； 14.支持视向动画功能，允许用户自行设置仿真中的各阶段视角，更加直观的展示出仿真中的运动细节； 15.支持快照功能，将模型场景特定时刻系统中各个组件的状态信息记录下来，包括但不限于零件的位置，气缸的状态以及机器人姿态等信息； 16.支持将仿真结果输出为MP4.avi等格式的本地视频文件，可快速展示仿真作品； 17.通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，并支持循环指令（如For）控制机器人重复运动； 18.支持连接真实PLC设备，基于多品牌网关的数据交互技术，可以实现和多种品牌的PLC设备进行信号交互； 19.支持PLC编程软件中变量表的批量导入以及数据网关变量表批量导出功能； 20.支持在软件中可将虚拟机器人和实际机器人同步仿真，软件支持与实际机器人控制器连接实时读取实际机器人关节姿态，并在软件中模拟机器人运动姿态。 | 3 | 套 |
| 3 | 工业网络智能控制与维护系统平台 | ▲设备支持不少于8 种组合模式：数据管理中心+数据管理单元组合；数据管理单元+自动供料单元组合；数据管理单元+智能分拣单元组合；数据管理单元+智能仓储单元组合；数据管理单元+自动供料单元+智能分拣单元组合；数据管理单元+智能分拣单元+智能仓储单元组合；数据管理单元+自动供料单元+智能仓储单元组合；数据管理单元+自动供料单元+智能分拣单元+智能仓储单元全集成组合（提供不少于8张满足上述功能组合要求的证明材料图片）。 一、数据管理单元 （一）主控操作台 1套 ≥800×800×1750mm(长×宽×高)，铝型材+钣金结构。 （二）触摸屏 1台 ≥7.0"TFT 显示屏；支持PROFINET（过程现场网络）/工业以太网接口。 （三）可编程控制器1台 PLC性能不低于中大型可编程控制器（例如：位指令处理时间≤10ns，工作内存≥1MB，支持PROFINET（过程现场网络），I/O扩展能力≥1024点）。 （四）工业交换机1台 非网管型，配置≥8个10/100Mbit/s双绞线接口及RJ45插座。 （五）环网三层管理工业交换机3台 ≥8个10/100/1000M自适应RJ45端口、≥4个千兆SFP端口，ERPS环网协议，RPL配置。 （六）工业防火墙1台 ≥双核64位网络专用处理器，单核主频≥1GHz，≥1GBDDRIV高速内存；≥3个10/100/1000MRJ45端口、≥1个MGMT管理口，支持策略配置和攻击防护。 （七）工业级双频无线接入点1台 2.4GHz和5GHz双频段并发射频无线速率≥1900Mbps，独立功放电路，提升发射功率；支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式。 （八）边缘计算网关1台 CPU：ARM架构，双核及以上，主频≥1.2GHz，内存：≥DDR128M，FLASH：≥NAND256M，≥2路10M/100M自适应端口，串口RS485和RS232，具有硬件看门狗，支持PLC远程调试。 （九）温湿度传感器1台 测量环境温度和湿度，支持RS485通讯，标准modbus RTU（远程终端单元）协议。 （十）环境传感器1台 选配大气压力、二氧化碳、噪声、光照、PM2.5.PM 10，支持RS485通讯。 （十一）智能电能表1台 测量当前电压、电流、频率，支持RS485通讯，采集的数据可通过通讯传输给PLC。 （十二）智能网关1套 电源电压：≥12~24V 宽电压供电，双路电源冗余供电额定功率≥3W（24V/125mA），功能：PN转modbus TCP（传输控制协议）。 （十三）LORA无透传模块 1套 RS232/485-LORA,纯射频模组支持发送接收 （十四）RFID身份认证系统 1 套 RFID阅读器、RFID芯片 二、数据管理中心 （一）编程操作台 1套 ≥1600×800×1750mm(长×宽×高)，铝型材 + 钣金。 （二）编程终端 2套 主机配置：x86架构CPU（性能不低于12核20线程、主频≥2.1GHz），内存≥16GB，固态硬盘≥1TB，独立显卡显存≥12GB，电源额定功率≥500W，显示器≥23英寸（分辨率≥1920×1080）。 （三）终端椅 2把 ≥400×450×850mm（长×宽×高），网面椅子，支撑架选用承重钢架，承重300斤以上，坐垫主要采用网布等弹性环保材料制作。 三、自动供料单元 （一）操作台体 1套 台体尺寸≥600×950×1600mm，框架采用型材和钣金相结合及4个脚轮等搭建。 （二）瓶体供料模块 1套 支架、料仓、推料气缸（TN16×80）、磁性开关、对射开关等。 （三）搬运机械手 1套 型材支架、直线模组（负载≥8Kg，梁宽≥45mm，导程≥80mm，重复定位精度≤±0.05，行程≥450mm）、伺服电机、联轴器、气缸（TN10×70）、气手指、磁性开关、光电传感器、微动开关等。 （四）扫码模块 1套 主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取。 （五）双供料模块 1套 支架、料仓、推料气缸（TN10×70）、装配搬运复合机构（TN16×125）、磁性开关、传感器等。 （六）传送机构 1套 支架、带轮、皮带、直流电机等。 （七）转盘模块 1套 支架、转盘、步进电机、直角转向器、光电开关、接近开关等。 （八）深度检测模块 1套 支架、升降气缸（TN16×80）、水平气缸（TN16×80）、位移传感器（电阻公差：5kΩ±3%、机械行程：≥50mm） （九）电气控制系统 1套 主要由输入输出电源、PLC模块性能不低于小型PLC模块（例如：工作内存≥100KB，位指令执行时间≤0.08μs，支持至少8个扩展模块，支持PROFINET（过程现场网络）/PROFIBUS（过程现场总线））、I/O转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 （十）触摸屏 1台参数不低于： 7.0"TFT 显示屏，65536 色，PROFINET（过程现场网络）接口，可项目组态。 （十一）可视化系统 1套 一体机终端，≥23英寸，配套支架和高清线。 （十二）RFID 1套 高频RFID读写器性能不低于同类产品（工作频率13.56MHz，支持ISO15693协议，通信距离和抗干扰能力达到V3版本等效水平）。 （十三）伺服驱动器 1套 支持 PROFINET（过程现场网络）通信方式，输入电压≥200~240V，可驱动电机≥400W。 （十四）步进驱动器 1套 具备闭环电机编码器的反馈。 （十五）气源处理模块 1套 调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等。 四、智能分拣单元 （一）操作台体 1套 台体尺寸≥600×950×1600mm，框架采用型材和钣金相结合及4个脚轮等搭建。 （二）扫码模块 1套 主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取。 （三）传输模块 1套 支架、输送带、气缸挡停机构（SDA16×10）、传感器检测单元等。 （四）灌装供料模块 2套 铝型材底架、推料气缸（PB10×30）、料仓、同步带轮、同步带、检测传感器、步进电机等组成。 （五）电气控制系统 1套 主要由输入输出电源、不劣于PLC模块性能不低于小型PLC模块（例如：工作内存≥100KB，位指令执行时间≤0.08μs，支持至少8个扩展模块，支持PROFINET（过程现场网络）/PROFIBUS（过程现场总线））、IO转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 （六）触摸屏 1台参数不低于： 7.0"TFT 显示屏,65536 色，PROFINET（过程现场网络）接口，可项目组态。 （七）步进驱动器 2套 具备闭环电机编码器的反馈。 （八）可视化系统 1套 一体机终端，≥23英寸，配套支架和高清线。 （九）气源处理模块 1套 调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等。 五、智能仓储单元 （一）操作台体 1套 台体尺寸≥1200×950×1600mm，框架采用型材和钣金相结合及4个脚轮等搭建。 （二）扫码模块1 1套 主要由支架、扫码机等组成，支持一和二维码读取。 （三）扫码模块2 1套 主要由支架、扫码机、称重仪表等组成，支持一和二维码读取，仪表显示称重数据。 （四）拨料模块 1套 型材支架、手爪、搬运气缸（RMT20×300）、三轴气缸（TCM20×80）、气手指（HFZ25）、磁性开关等。 （五）称重模块 1套 量程：≥0-20N；输出信号：RS485；主要由板材支架、顶升气缸（HLH16×20S）、称重传感器等。 （六）供料模块 1套 料仓、推料气缸（MA16×75）、支架及定位装置、检测开关等组成。 （七）装配模块 1套 型材支架、水平伸缩气缸（TCM20×80）、升降气缸（TN20×30）、真空吸盘、真空发生器、磁性开关等组成。 （八）智能视觉模块 1套 主要由支架、固定座、环形光源、智能相机等组成。 （九）搬运模块 1套 主要由支架、直线模组、伺服电机、升降气缸（TN16×80）、水平伸缩气缸（TN16×50）、夹指（HFZ16）、传感器、磁性开关等组成。 （十）检测分拣模块 1套 主要由支架、传输带、三相异步电动机、分拣料仓、气缸（TR10×50）、传感器、磁性开关等组成。 （十一）码垛模块 1套 主要由支架、仓储板、传感器等组成，共9个仓位。 （十二）废料仓 1套 主要由型材支架、底板、流利条、挡板等组成。 （十三）电气控制系统 1套 主要由输入输出电源、PLC模块性能不低于小型PLC模块（例如：工作内存≥100KB，位指令执行时间≤0.08μs，支持至少8个扩展模块，支持PROFINET（过程现场网络）/PROFIBUS（过程现场总线）、IO转接板、空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 （十四）振动传感器 1套 供电：DC10~30V，防护等级：≥IP67，振动测量方向：单轴或三轴，变送器触点承受温度范围：≥-40~80℃，振动速度测量范围：≥0~50mm/s，振动速度测量精度：≥±1.5% FS（@1KHZ，10mm/s），振动速度显示分辨率：≤0.1mm/s。 （十五）触摸屏 1台 ≥7.0"TFT 显示屏,65536色，PROFINET（过程现场网络）接口，可项目组态。 （十六）伺服驱动器 2套 支持 PROFINET（过程现场网络） 通信方式，输入电压≥200~240V，可驱动电机≥400W。 （十七）变频器 1套 单相交流≥220V，输出功率≥0.35kW，额定输入电流≥6A，额定输出电流≥2.5A，输出频率≥0~550Hz。 （十八）远程I/O 1套 支持 PROFINET（过程现场网络）通讯方式：五类双绞线、传输距离：≥100m（站站距离）、传输速率：≥100Mbps、输出最大字节：≥1000字节/1000字节。 （十九）远程I/O 1套 支持 PROFIBUS（过程现场总线）通讯方式：PROFIBUS（过程现场总线）-DP专用电缆、传输距离：≥1200(Max.)、传输速率≥9.6Kbps ~12Mbps、输出最大字节：≥240字节/240字。 （二十）RFID 1套 高频RFID读写器性能不低于同类产品（工作频率13.56MHz，支持ISO15693协议，通信距离和抗干扰能力达到V3版本等效水平）。 （二十一）PROFIBUS（过程现场总线）主站 1套 通信模块 CM 1243-5。 （二十二）IO-LINK 1套 IO-Link主站模块，支持至少4个IO-Link端口，符合IO-Link V1.1规范。 （二十三）485转WIFI模块 1套 处理器：32位嵌入式处理器，具备硬件浮点运算和DSP处理能力，性能达到嵌入式SOC水平,主频：≥160MHz，操作系统：mbed,无线标准802.11b/g/n，最大连接数：Max，8STA,WIFI模式：AP、AP+STA、STA。 （二十四）LORA-Modbus数字采集模块 1套 输出点数≥4路，输出类型:继电器输出，常开触点，接口类型：RS485为接线端子、RS232为DB9公头，纯射频模组，支持发送、接收数据信号。 （二十五）可视化系统 1套 一体机终端，≥23.8英寸，配套支架和高清线。 （二十六）气源处理模块 1套 调压过滤器、手滑阀、电磁阀组、支架等。 六、供气系统 1套 功率≥0.75KW，储气罐容量≥24L；流量≥0.04m3/min，额定排气压力≥0.5MPa.噪音≤70dB(A)。 七、软件 （一）PLC编程软件 1套 （二）MES管理系统软件 1套 包含系统管理、仓位管理、原材料采购、设备管理，设备运行及订单管理操作界面。 （三）数字孪生仿真软件资源包1套 包含配套的3D模型、PPT、讲解视频等。 八、造物云平台 1套 包含实时监控和报警推送、设备管理及权限分级、PLC远程调试、自由组态、在线视频、精细化管理工具、大数据分析工具。 九、附件 （一）工具 1套 十字螺丝刀、一字螺丝刀、内六方七件套、活口扳手、万用表、网线钳、网线测试仪等。 （二）▲教学资源 1套 要求设备满足正常教学和实训要求 1.要求投标人提供与所投设备相配套的电子版教材不少于4本。 2.教材需采用项目导向、任务驱动的形式编制。 (提供上述至少2本教材和对应的实训指导书的封面、目录，以及其中一个完整项目的内容截图；每个项目应至少包含2-3个实训任务，内容需包括项目引入、知识目标、能力目标、素质目标；每个任务需包含任务要求、知识准备、任务实施和课后习题等相关内容，加盖投标人公章) （三）▲教学课件 提供安装、调试、编程和维护的教学PPT课件及教学视频（投标文件中附不少于10张相应的教学视频截图）。 | 1 | 套 |
| 4 | 人型机器人 | 1.高宽厚（站立）：≥1300x400x190mm，≤1400x500x250mm； 2.整机重量（带电池）≥30kg，≤40kg； 3.▲总自由度：≥40（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）； 4.小腿+大腿长度：≥0.5m； 5.腰部自由度：≥3； 6.单手臂自由度：≥6； 7.配备五指灵巧手； 8.膝关节扭矩：≥120N·m； 9.手臂最大负载：≥2.5kg； 10.手臂臂展：≥0.4m； 11.超大关节运动空间，腰部关节：腰部关节：Z±150°~±160°、X±40°~±50°、Y±150°~±150°，膝关节：0~170°，髋关节：P±150°~±160°、R-30~+170°、Y±150°~±160°； 12.关节编码器：双编码器； 13.散热系统：局部风冷散热； 14.基础算力：不劣于8核CPU； 15.感知传感器：深度相机+3D激光雷达； 16.具备不劣于WiFi 6、蓝牙5.2； 17.配备≥4麦克风阵列以及≥5W扬声器； 18.舞蹈运控：包含功夫、机械舞*3段，截拳道、芭蕾等≥6段舞蹈； 19.模式切换：趟➡站模式，落座模式，蹲➡站模式； 20.运控切换：走跑运控、常规运控、低速/高速切换模式； 21.续航时间：≥2h； 22.支持智能OTA升级； 23.具备≥100Tops拓展坞，含AI算法及技术支持； 24.支持高层和低层的二次开发； 25.电池标配：电池安装为机器人侧面插拔式；额定容量：≥9000mAh；自研电池管理系统（BMS）；功能：电量显示、电池储存自放电保护、平衡充电保护、过充电保护、过充电保护、过放电保护、短路保护、电池负载检测保护，电池具有安全检查报告。 | 1 | 台 |
| 5 | 四足机器人 | 1.长宽高（站立时）≥650×250×350mm，≤750×350×450mm； 2.负载能力：行走时负载能力≥8kg； 3.机器狗配备足端力传感器，数量≥4个； 4.最大行走速度：≥3 m/s； 5.最大爬坡角度可≥40°； 6.最大攀爬落差高度：≥15cm（可持续攀爬）； 7.支持智能OTA升级； 8.支持4G通信，内置e-SIM； 9.内置WiFi6双频无线模组,且同时支持STA和AP两种模式；内置蓝牙模组。 10.▲具备APP，APP具备高清图传、遥控、机器狗状态查看等功能，具备图形化编程功能（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）； 11.机器狗本体与锂电池采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换； 12.电池容量≥15000mAh； 13.关节模组外径≥90mm；采用外转子电机； 14.机器狗膝关节电机附近内置热管辅助散热； 15.机器狗膝关节内走线，机器狗小腿和大腿关节之间无外置线缆； 16.小腿和大腿关节之间具备散热空间； 17.腿和机身连接处具备全向柔性缓冲结构，可有效吸收全向冲击，避免腿和机身连接处结构摔坏； 18.要求机器狗具备缓冲功能，具备从高度1米处跌落不会损坏并能继续行走的能力； 19.具备≥40TOPS算力的拓展坞，含AI算法及技术支持； 20.智能感知模块 21.内置语音识别模块，具备语音交互功能，毫秒级语音交互响应； 22.广角摄像头具有≥1080P高清拍摄能力，通光孔径F2.2，支持人体跟踪识别等算法开发； 23.机器狗下巴处配置1台超广角3D激光雷达：FOV360°× 90°,扫描距离≥20m；近处盲区为≤0.05m；可实现探物避障。 | 1 | 台 |
| 6 | ROS基础教学智能车 | 一、主机控制器 1.CPU性能：64位ARM架构，4核及以上； 2.内存：≥4GB； 3.蓝牙不劣于4.1，无线802.11b/g/n，USB≥3个，千兆网≥1个。 二、激光雷达 1.测量范围：≥15~25m；采样频率：≥10000次/s；测量频率：≥10Hz； 2.分辨率≥0.35°； 3.测距精度：不低于±5mm/1%； 三、AI深度相机 1.彩色分辨率：≥1280x720@30FPS； 2.深度分辨率：≥640x480@30FPS； 3.深度范围：≥0.5m-8m； 4.深度FOV：≥H58.4' V45.5'。 四、阿克曼Car-like底盘 1.后轮两驱； 2.电机参数如下：（1）驱动电机转速：≥300rpm；（2）电机减速比：1:30；（3）最大时速：≥1.5m/s；（4）负载能力：≥4kg；（5）编码器：自带、霍尔型； 五、AI语音交互模块 1.≥6麦克风阵列，可识别声源位置，精度≥20°； 2.支持在线/离线语音识别； 3.支持语音播报。 六、平台实现功能如下： 1.支持嵌入式Linux系统以及ROS系统的实践与开发，适用于竞速小车、深度学习、机器视觉等多个教学； 2.需采用阿克曼底盘结构； 3.需支持Linux操作系统，配置ROS及相关开发工具，实现ROS核心通信机制及组件、对底盘状态监测及运动控制、ROS分布式远程开发、摄像头数据采集与处理、基于激光雷达的SLAM建图算法（gmapping/hector/karto/cartographer）、movebase导航框架实现（Navfn/Global全局规划器；DWA/TEB局部路径规划器）、stage仿真环境、Gazebo仿真环境、基于openCV的人脸识别、车道线识别、巡线、基于激光雷达的人体跟随功能，附带完整代码； 4.▲进阶软件功能：基于编码器、激光雷达以及IMU的多传感器融合里程计，多机编队协同，键盘/图形界面/无线手柄等多种方式控制小车，机器人自动探索建图，多点导航（提供功能演示截图）； 5.配套课程至少可提供单片机开发、嵌入式系统开发以及ROS应用开发三大类课程； 6.提供多机编队协同案例。 7.支持两项以上国家级竞赛。 | 2 | 台 |
| 7 | ROS机器人群控教学平台 | 1.ROS主机 （1）CPU：不劣于x86架构CPU性能不低于双核四线程、基准频率≥2.7GHz的移动端处理器； （2）内存：≥8GB； （3）硬盘：≥256GB； （4）网络：千兆有线网，WiFi； （5）USB：≥4*USB 3.0+≥4*USB 2.0； （6）供电：DC≥12V。 2.激光雷达 （1）测距原理：TOF； （2）扫描范围：360°； （3）最小角度分辨率：≤0.20°； （4）测量频率：≥10000次/s； （5）测量距离：≥25m。 3.电机参数： （1）驱动电机转速：≥180rpm； （2）最大时速：≥1.0m/s； （3）供电电压：≥18V； （4）驱动器类型：直流伺服。 4.IMU陀螺仪 （1）三轴角度静态精度：≤0.1°； （2）三轴角度动态精度：≤0.5°。 | 2 | 套 |
| 8 | 机器人与机器视觉数字孪生应用实训台 | 一、产品描述 1.机器人物流自动化工作站需由桌面六轴机器人、桌面四轴机器人、传送单元、弧形立体仓储单元、Linux主控、视觉套件及工作站底座组成。工作站同时支持扩展工业互联网，数字孪生仿真搭建等教学； 2.工作站尺寸：≥700mm*600mm*500mm； 3.可实现搬运存储全自动持续循环； 4.机器人≥2套； 5.功能要求：机器人搬运码垛、传送带输送、视觉识别； 6.支持虚拟仿真平台搭建。 二、桌面级6轴工业机器人参数 1.▲轴数：≥6+1轴，第7轴为机器人行走扩展轴（提供功能截图）； 2.极限负载：≥500 g； 3.工作范围：≥300mm； 4.重复定位精度：≤±0.5 mm； 5.电源电压：≥100~240 V,50/60 Hz； 6.电源输入：≥12V/5A DC； 7.工作温度：≥-20℃~70℃ 8.净重（机械臂本体）：≤2.0Kg； 9.底座安装尺寸：直径≥150mm； 10.材料：铝合金，ABS 工程塑料； 11.控制器：集成控制器，支持扩展轴（第7轴） 12.多功能控制器：不劣于配置显示屏，支持USB串口、蓝牙、WIFI、RS485等通讯方式，支持PC Studio程序下载、存储，扩展接口包含：GPIO多功能复用接口≥4个、PWM末端工具接口≥1个、步进电机控制接口≥2个、RS485通讯接口≥2个、12V电源接口≥1个、USB串口≥1个。 13.应用程序：国产自主控制软件Studio（支持点位示教、图形化、Python等编程方式），除中文外，支持多种国际化语言模式，包含英文、韩文、日文等，软件支持机械臂角度模式/坐标模式控制，支持末端工具及扩展配件（传送带、滑轨）编程控制，可与数字孪生软件实现虚实结合； 14.支持ROS、Matlab、V-rep、Arduino、C、C++、Python等二次开发，提供Python SDK、Arduino API等开发工具包 15.支持数字孪生仿真平台虚实同步控制及智慧工厂开发。 三、四轴桌面机器人参数 1.轴数：≥3+1轴； 2.负载：≥300 g； 3.工作范围：≥300mm； 4.重复定位精度：≤±0.2 mm； 5.轴运动参数 5.1.第一轴：≥-140°~+190° 最大速度：≥200°/s； 5.2.第二轴：≥-40°~+80° 最大速度：≥200°/s； 5.3.第三轴：≥-10°~+110° 最大速度：≥200°/s； 5.4.第四轴：≥-180°~+180° 最大速度：≥20°/s。 6.电源电压：100~240 V,50/60 Hz； 7.多功能控制器：配置显示屏，具有USB串口、蓝牙、WIFI、RS485等通讯方式，支持PC Studio程序下载、存储。扩展接口包含： 7.1.GPIO多功能复用接口≥4； 7.2.PWM末端工具接口≥1； 7.3.步进电机控制扩展接口≥2； 7.4.RS485接口≥2； 7.5.USB串口≥1。 8.▲应用程序：国产自主控制软件Studio（支持点位示教、图形化、Python等编程方式），除中文外，要求支持国际化语言模式，包含英文等，软件支持机械臂角度模式/坐标模式控制，支持末端工具及扩展配件（传送带、滑轨）编程控制，可与数字孪生软件实现虚实结合（提供功能截图证明）； 四、传送带套件参数 1.最大运行负载：≥5Kg 2.有效行程≥400mm 3.最大运行速度≥1800mm/min 4.产品尺寸≥500mm * 100mm * 50mm 五、视觉套件参数 1.相机参数 1.1.有效像素：≥500万 1.2.传感器型号：不劣于AR0521 1.3.色彩：彩色 1.4.像元尺寸：≥2.0*2.0μm 1.5.帧率/分辨率：≥30 @2592 *1944 1.6.滤光片：≥650nm 1.7.信噪比：≥40dB 1.8.动态范围：≥60dB 1.9.快门类型：卷帘曝光 1.10.曝光时间：Bayer格式：≥16μs~1sec；其他格式：≥28μs~1sec 1.11.曝光控制：自动/手动 1.12.数据接口：USB3.0 1.13.数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8 1.14.镜头接口：C-Mount 2.镜头参数 2.1.焦距：≥12mm 2.2.像面最大尺寸：≥1/1.8”（φ9mm） 2.3.光圈：≥F2.8~F16 2.4.视角（DHV）：1/1.8”：41.2°，34.4°，23.4° 2.5.光学畸变：≤-0.2% 2.6.法兰后焦：≥17.5mm 2.7.最近摄距：≤0.1m 2.8.滤镜螺纹：M27*0.5 2.9.大小：≤φ29*36mm 六、控制器参数 1.主板：不劣于Linux核心开发板 2.内置Linux系统，支持在线/离线模式 3.通讯方式：WIFI、RS232.IO 4.扩展接口：视觉相机、USB语音模块、HDMI触摸屏、RS232扩展模块 七、数字孪生软件参数 1.软件基础功能 1.1.基于3D的智能制造仿真平台，软件具有机械设计、电路仿真、模拟控制、虚拟仿真、以及系统集成仿真的综合软件平台； 1.2.软件具有较好的交互性和兼容性，能够根据终端性能，设置画面的高、中、低显示画面质量，支持中文、英文切换； 1.3.软件具有支持鼠标拖拽操作视图功能，具有三维交互、第一人称交互、模型三视图功能，具有三维导航球； 1.4.录屏功能：软件自带截图与录屏功能，支持用户自定义录制视频，以及生成无背景效果图； 2.三维设计及仿真功能 2.1.软件具有≥300个的模型库，包含工业机器人、数控、输送带、气动等组件，每个模型支持物理特征参数设置、电气特征参数设置； 2.2.具有自定义模型库，自持自定义命名和排列，支持导入自定义模型，STP、STEP、IGS、IGES、FBX模型导入编辑，模型的一键简化功能，对模型的尺寸、中心点、材质、模型树修改、用户自定义贴图纹理功能； 3.虚拟电气电路仿真功能 3.1 软件可自定义添加多款PLC、工业机器人、嵌入式、运动控制器、数控、机器视觉等虚拟控制器，并配置有拖拽式电气配线面板，可自定义配置控制接口，并能够导出电气Excel配线表； 3.2模拟电路仿真：内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图库（包含PLC、电磁阀、气动阀、变频器、伺服驱动器等），2D电气图库能够对应到3D场景模型，通过电路仿真能够建立虚拟工厂的驱动电路仿真设计。 | 1 | 套 |
| 9 | 智能车 | 一、激光雷达 1.扫描范围：360°； 2.测量频率：≥4000次/s； 3.扫描频率：≥2~8Hz； 4.测距精度：≤±5mm/1%； 5.测量距离：≥0.1m–11m。 二、语音模块 1.拾音距离：≥5M； 2.拾音角度：360°； 3.定位能力：360°声源定位，回声消除； 4.音频输出：16K 32bit 8通道PCM； 5.其他功能：语音识别、语音合成。 三、计算核心1个 1.AI计算核心：具备不少于128个并行处理核心（GPU）、4核64位ARM CPU、内存≥4GB，支持Linux操作系统； 2.内存：≥4GB； 3.神经网络算力：≥0.5Tops(FP16)； 4.硬盘：≥256GB； 5.无线网：支持WIFI2.4G/5G； 四、运动底盘 1.驱动方式：四轮差速； 2.最大时速：≥1.5m/s； 3.控制方式：无线键盘遥控+UART协议控制； 4.视觉效果：前置幻彩呼吸灯条，标配20余种显示方式，支持二次开发。 五、多自由度机械臂 1.自由度：≥5自由度； 2.舵机：≥30KG伺服舵机； 3.供电：≥12V； 4.分辨率：≥4096/360°； 5.有效角度：≥180°~360°； 6.波特率：≥38400~1Mbps； 7.控制器：UART总线舵机专用控制器； 8.电源模块：12V输入，5V输出。 六、配备套件 1.采摘配件：大开合角度2爪、3D打印果蔬收集器； 2.灌溉配件：电控水泵、水泵控制器、雾化喷头； 3.授粉配件：≥2指电控夹爪+授粉笔、3D打印容器； 4.植保配件：摄像头模块、电控水泵配喷淋头。 七、配套课程 1.包含≥8课时机器视觉农业类课程； 2.包含≥6课时深度学习课程； 3.包含≥4课时ROS+深度学习课程。 八、支持两项以上国家级竞赛 | 2 | 台 |
| 10 | 机器人设备控制终端 | 1.★CPU：x86架构CPU性能不低于24核32线程、最高工作频率≥5.8GHz的桌面级处理器（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）； 2.★内存：不劣于192G DDR5（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）； 3.显卡：显存≥48GB，支持光线追踪和AI加速； 4.固态硬盘：≥2T； 5.显示器：≥23.8英寸。 | 3 | 台 |

注：以上技术要求中的所有需求参数具体功能名称表述可不完全一致，响应的实际使用功能需满足要求。

四、项目实施要求

1、实验室配套环境改造（约130㎡）

（1）墙体开洞2个，2套钢化玻璃，每套尺寸：3000*1600mm；修补墙面；不锈钢窗框包边；清洁窗框安装面、玻璃安装、安装密封条‌、填充密封胶‌。

（2）地面旧水磨石精细抛光2-3次。

（3）实验室内采用600*600mm铝扣板吊顶。

（4）原2樘木门拆除，更换为带观察窗（300*1500mm）外开式双开钢制门（颜色、样式由中标方与校方商议决定）。

（5）墙面粉刷2-3遍。

五、产品售后：

1.中标单位应按招标文件规定的货物性能、规格、技术参数要求、质量标准（含专用工具）向招标人提供未经使用的全新产品。投标单位必须具有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良、备品备件准备充足，快速有效解决问题。且在投标书中提供切实可行的售后服务承诺书。

2.中标单位提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标单位应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标单位承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：中标单位应退还采购人的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

3.中标单位应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

六、软件权属：所投软件的著作权及所有权归属于软件生产厂商，采购人可获得在所投项目范围内永久且非排他性的合法软件使用权；用户在使用该软件过程中所产生或衍生的视频、文档、课件、项目文件等一切数据资料，其所有权及知识产权均归属于采购人。

★七、质保期：软件运维期与硬件质保期不少于3年，同时承诺3年内，为采购人提供免费的软件版本更新、技术升级服务及相关技术支持，确保软件持续稳定运行，上述所有服务的期限均自项目整体安装调试完毕并经采购人验收合格之日起计算（若部分产品原厂质保期限高于投标人承诺质保期限的，按高者标准执行；原厂质保期限低于投标人承诺质保期限的，按投标人承诺质保期限执行）。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，48小时解决问题，当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用（投标文件中附质保期外的备品备件成本报价清单）。

八、技术培训：

1.培训要求：中标人须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括软件使用、设备操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

2.系统维护服务：中标人最大程度的保证系统的顺利开通及正常运转所需的技术和人员支持，从而保障该项目正常运转，如遇故障，中标单位在任何时候，都应在48小时以内提供详细技术方案并予以解决。

九、验收要求：

1.提前通知招标人做好接收准备，标的物送到指定地点后，送货人员应与接货人员进行货物清单逐一核对，确认无误后进行签收；

2.货物开箱安装调试后中标人应与招标人共同对货物外观、性能、操作、安全等技术指标进行现场测试，质量合格提供验收（测试）报告，验收完成双方签字确认。

3.中标供应商提供的货物均符合国家相关条例要求，能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。中标供应商提供的所有货物必须为正规合格产品，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标供应商负责包退、包换，承担由此产生的费用，且学校有权终止合同。

十、供货日期与交货地点：

★1.供货日期：合同签订后 30日内。中标单位应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。

2.运输及到货地点：连云港师范学院内（采购人指定地点）。

十一、付款方式及要求

1.投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列物资及施工（包含但不限于：人、材、机、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用以及人工、材料变动所带来的风险）、设备、集成、备件、配件、软件、包装、运输、安装、调试、验收合格、管理、售后服务、原厂免费质保、免费维护、免费升级、人员培训（含培训教师食宿）、验收前所有货物的保管费、保险、利润、税金、政策性文件规定的取费等、货物交付使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。本项目单项报价中含税。

★2.付款方式：合同签订后，货到，安装、调试、人员培训及验收合格后，支付合同金额的100%。

每次支付前，中标单位均应出具正规发票。

十二、合同的授予与签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

十三、违约责任

1.招标人无正当理由拒收货物的，招标人向中标单位偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2.招标人无故逾期验收和办理合同款支付手续的，招标人应按逾期付款总额每日千分之五向中标单位支付违约金。

3.中标单位逾期交付货物的，中标单位应按逾期交货总额每日千分之五向招标人支付违约金，由招标人从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，招标人可解除本合同。中标单位因逾期交货或因其他违约行为导致招标人解除合同的，中标单位应向招标人支付合同总值5%的违约金，如造成招标人损失超过违约金的，超出部分由中标单位继续承担赔偿责任。

4.中标单位所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，招标人有权拒收该货物，中标单位愿意更换货物但逾期交货的，按中标单位逾期交货处理。中标单位拒绝更换货物的，招标人可单方面解除合同。

十四、其他

1.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标单位应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

2.投标人供给招标人的设备、材料及投标人自己的施工用具，进入招标人工地现场后的保管，由投标人负责，投标人在招标人工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由投标人全权负责。

3.双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。投标人所提供的电子书应积极向上，符合国家相关要求。如有违反，违约方应承担相关法律责任。

4.未尽事宜以校方通知为准。

- 第六章评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （35分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35分。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 2 | 技术参数（25分） | 本项技术参数满分为25分，标有“▲”的技术参数有一项不满足，每项扣2.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评审内容在响应文件《技术参数偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供材料的，按要求提供，未按要求提供相关材料或者提供材料与要求不符的视为不满足。 |
| 3 | 业绩 （10分） | 投标人提供自 2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目类似业绩的（包含机器人系统集成应用技术平台及配套），每提供一个得2分，本项最高得10分。 注：提供完整合同扫描件上传，合同标的名称、内容、时间等信息必须清晰，不得覆盖，否则该项合同不得分。 |
| 4 | 项目实施 方案 （8分） | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于项目建设管理、实施进度安排、建设质量管理、安装调试等）进行评分： 方案完整成熟、合理可行，能够支持国家及江苏省机器人相关专业白名单赛事，符合采购人需求，得8分； 方案比较合理、成熟，基本满足采购人需求，得5分； 方案一般，与采购人需求存在偏差，得3分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 售后服务 （8分） | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于安装调试、质保范围、质保期限、售后响应时间、缺陷解决以及针对采购人使用、维保培训等售后内容）进行评分： 方案贴合项目需求，科学、合理、完善，得8分； 方案基本满足采购需求，较科学、完善、合理，得5分； 方案存在一定偏差，得3分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 质保期 （6分） | 在满足招标文件三年免费质保期要求的基础上，每增加一年得2分，最高得6分。 注：提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函中须明确免费质保期年限，格式自拟。 |
| 8 | 培训方案 （8分） | 投标人根据招标文件要求提供具体详实的培训方案，包括但不限于培训方案、培训内容、培训师资、培训频次、培训资料等： 培训方案内容全面覆盖设备操作与软件应用、师资具备专业资质、时长频次符合要求、资料规范齐全，可直接落地执行的得8分； 培训方案、内容、师资等基本合理，频次适配需求，资料基本齐全，仅需补充细节优化即可落地的得5分； 培训方案内容存在缺失、师资或资料不完善，可操作性差的得3 分； 未提供方案不得分。 |