江苏省政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054号

采购项目：总院科研楼16楼实验室装修改造

采购单位：苏州大学附属第一医院

采购类别：工程类

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二〇二六年七月

苏州大学附属第一医院关于总院科研楼16楼实验室装修改造的竞争性磋商采购公告

项目概况

总院科研楼16楼实验室装修改造 JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054 采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载获取采购文件，并于2026-07-27 14:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054

项目名称：总院科研楼16楼实验室装修改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额：281.260000万元

最高限价（如有）：257.176010万元

采购需求：

总院科研楼16楼实验室装修改造工程。

合同履行期限：90日历天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.符合法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，供应商所提供服务的所有承接商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.申请人资质类别和等级：具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质；

2.企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.拟选派项目经理资质等级：建筑工程专业二级注册建造师及以上资质并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）；

4.项目经理必须满足下列条件：①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。③项目经理无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

5.本项目不允许分包转包。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载

方式：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026-07-27 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025-07-27 14:00 （北京时间）

地点：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.获取具体方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950、13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

4.本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式获取，所提交的投标文件恕不接受，且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

8.政府采购履约资金扶持政策：中标单位可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州大学附属第一医院

单位地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联系人：卢雪蟾

联系电话：0512-67972684

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F

联系人：朱鸣蝶、吴伟

联系电话：0512-68320471

3.项目联系方式

项目联系人：朱鸣蝶、吴伟

电话：0512-68320471，0512-68303271

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

磋商采购文件

一、磋商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 总院科研楼16楼实验室装修改造 |
| 2 | 建设地点 | 苏州大学附属第一医院总院科研楼16楼实验室 |
| 3 | 建设规模 | 见工程量清单 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 发包范围 | 总院科研楼16楼实验室装修改造。 |
| 7 | 工期要求 | 90日历天。 |
| 8 | 资金来源 | 财政出资 |
| 9 | 现场踏勘 | 招标人不组织统一踏勘现场，投标人自行安排，费用和安全由投标人自行负责。 |
| 10 | 磋商响应单位的资质等级要求 | 同采购公告 |
| 11 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 12 | 报价保证金 | 无 |
| 13 | 采购预算 | 预算金额：281.260000万元 最高限价：257.176010万元 注：响应第一次报价及最后报价超采购预算及最高限价者不成交。 |
| 14 | 报价文件份数 | 本项目确定成交单位后，成交单位需向采购代理机构另提交叁份盖好公章的投标文件，内容与电子投标文件一致。全套文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。纸质响应文件须在成交公告发布之日起5日内邮寄至代理公司（苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼，采购公告上载明的联系人收取）。纸质响应文件与电子投标文件不一致的以电子投标文件为准。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止时间当日起算） |
| 16 | 报价文件及保证金递交截止时间（开标时间）及地点 | 时间：2026年07月27日14:00整 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 17 | 评审会 | 时间：2026年07月27日14:00后 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 18 | 成交原则 | 响应第一次报价及最后报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，综合评分最高的供应商确定为成交供应商。 |
| 19 | 成交服务费 | 本项目代理费用采购人已计入预算金额中，领取采购合同时成交单位向采购代理机构支付代理费用，代理费用含在投标报价中： 根据苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告【2016】31号）及代理合同约定，本项目代理费用收取方式及标准如下： 以如下比例按差额定率累进法进行七折计算后，扣除本项 目评审费1000元计算: 预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 说明：成交服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则成交服务费按人民币3000元整计收。 账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司 账号：1102181009100067340 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行 注：转账时须注明采购项目编号。 |
| 20 | 询问和质疑 | （1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问在“苏采云”系统提交，代理机构在平台进行答复。 （2）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。质疑函须以法定途径送达。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。 联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部 通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼 联系人：朱鸣蝶、吴伟；联系方式：0512-68320471 |

二、报价须知

（一）总则

1.本工程项目根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，按照现行法律法规和部门规章，通过磋商方式，选定承包人。

2.现场条件：

2.1施工现场平整情况：现有原状。

2.2场内外道路：现有原状。

2.3施工用电：由施工方自行解决，费用自行承担。

3.发包范围：总院科研楼16楼实验室装修改造。

4.工期要求：90日历天。

5.质量要求：合格。

6.响应单位资格要求

见采购公告。

7.磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

8.本项目不接受联合体投标。

（二）磋商文件

9.磋商文件的组成

9.1磋商文件包括下列内容：

（1）磋商须知前附表

（2）磋商须知

（3）合同主要条款

（4）技术要求

10.磋商文件的澄清

10.1本项目采用线上澄清。

10.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

10.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

11.采购文件附件请通过百度网盘下载

通过网盘分享的文件：总院科研楼16楼实验室装修改造项目附件.zip

链接: https://pan.baidu.com/s/1lAGinKb8iiRdbz5XN_4fXQ

提取码: 0716

（三）报价说明

1.报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。

（1）固定总价报价。

（2）固定单价报价。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

2.供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程工程量清单各子目综合单价的确定方式为：以供应商首轮报价清单各子目综合单价为基准，按其成交价与首轮报价相比的下浮系数同比例下浮。由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经本级财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。

3.本工程在采购文件中已明确的和在采购文件及答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，均包含在合同总价中。

注：报价时，增值税应按规定计取，安全生产措施费计取不得低于规定标准，否则报价无效。

计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

供应商应按国家相关规定提取安全生产费用，并计入磋商报价中。

4.采购文件及附件中若涉及品牌型号或导向的，仅作推荐。若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单范围内的产品的，则响应文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询的页面截图，否则视为非实质性响应。具体节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单请通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况。

5.成交代理服务费：

本项目代理费用采购人已计入预算金额中，领取采购合同时成交单位向采购代理机构支付代理费用，代理费用含在投标报价中：

根据苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告【2016】31号）及代理合同约定，本项目代理费用收取方式及标准如下：

以如下比例按差额定率累进法进行七折计算后，扣除本项目评审费1000元计算:

预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；

说明：成交服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则成交服务费按人民币3000元整计收。

账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司

账号：1102181009100067340

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行

注：转账时须注明采购项目编号。

# 三、其他要求

1.磋商响应单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员，如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。

2.本次采购活动不接受联合报价、转包。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.磋商响应单位应对照磋商采购文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

## 四、技术要求

（一）现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。

（二）工程量清单（见附件）。

（三）图纸（见附件）。

## （四）技术要求

## <一>实验室操作台中央台及边台台面：

## 实验操作区域采用20mm厚单边凹槽一体实芯黑色坯体实验室专用A级不燃陶瓷台面，台面采用高温一体烧制成型，耐强酸碱、耐有机溶剂及染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐高温，抗明火，抗污染，抗菌，不易变形。台面转角处做圆弧不小于R10mm防撞安全光滑处理。

## 1.★为保证产品质量，投标时需在响应文件中须提供15年无条件质保服务承诺书。并加盖投标单位公章。如未提供的视为非实质性响应，做无效标处理。

## 2.投标单位须成交后，须于项目验收前提供满足以下性能要求证明文件，其检测报告复印件和相关证明须含有投标单位或品牌厂家的红色鲜章。

## （1）尺寸允许偏差：严格控制尺寸精度，确保安装效果。参照GB/T 19367-2022标准，长度和宽度偏差为±2mm；厚度偏差为±0.5mm；平整度≤1mm/m。

## （2）质量一致性：为保证产品供货质量的一致性，要求从品牌厂家成品库中抽取陶瓷台面进行检测，其吸水率，断裂模数，破坏强度、放射性比活度等均符合国标要求，为防止质量偏差，检测方式为抽检，需提供相关抽检的检测报告。

## （3）台面表面耐污耐腐要求：参照GB/T 17657-2022标准，检测试剂需至少包括硫酸98%、硝酸65%、王水、乙醚99%、甲苯99%、盐酸37%、乙酸乙酯99%等常用的60项化学试剂检测，且检测结果为5级：无明显变化。

## （4）耐光色牢度要求：参照GB/T 17657-2022标准，耐光色牢度检测结果＞4级。

## <二>水槽台面：

## 水槽台台面采用25mm厚的一体实芯黑色坯体双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面。台面正面表面及台面截面表面需耐酸碱、耐溶剂、耐污染、不易变色、耐磨损、易清洁。台面转角处采用不小于R10mm以上圆弧处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆的安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保，所投水槽台台面品牌需与实验台台面品牌一致。投标单位成交后，须于项目验收前提供满足以下性能要求证明文件，其检测报告复印件和相关证明须含有投标单位或品牌厂家的红色鲜章。

## 1.双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面：采用双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面，参照T/CIQA 10-2020检测标准，结果符合：碟型台面双水槽孔，双水槽孔配备单向且独立（非连通）的防滑沥水槽；沥水槽间距测量数据≥67mm；沥水槽位置的釉面和无沥水槽位置的釉面一致。

## 2.台面截面表面耐污耐腐要求：依据GB/T 17657-2022检测标准，试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及仁和碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。【根据实验要求：水槽台台面杯槽开孔截面需达到此要求。】

## 细胞间区域空调要求:新增一套新风系统，使细胞间1及2独立于细胞间3及4。在这套新风系统下，细胞间1和2可以通过独立面板控制。

## 洁净度:十万级

## 温湿度:20°C~24°C，45%~65%

## （五）其他要求及说明

1.本项目清单如和图纸有不一致处，以图纸为准。

2.工程施工期间涉及安全由成交单位全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交单位承担。工程施工期间，非因采购方原因导致在施工场地及其毗邻地带造成的采购方、施工人员及任何第三者人身伤亡和财产损失均由成交单位承担赔偿责任。若由此给采购方造成任何损害或损失的，包括但不限于相关政府部门的罚款、采购方支付给第三方的赔偿金等，成交单位对此亦承担全部赔偿责任。

3.质量必须达到合格，凡非因采购方责任，经验收达不到合格要求，成交单位必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

4.成交单位应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由成交单位负责。

5.工程未交付之前，成交单位应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

6.根据自身投标需要，供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息，一旦成交不得对现场条件提出额外要求和费用。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

7.验收

（1）验收责任主体：采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。

（2）验收依据：政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

（3）验收标准：按采购需求要求、国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准、《江苏省政府采购履约验收管理办法》进行验收通过。

（4）验收时间：根据采购人进度安排确定。

8.履约保证金：无。

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

9.项目经理为“注册建造师”时，招标公告中“不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业”具体指：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；③同时在其他企业担任了法定代表人。为避免异议投诉对招标进程的阻滞，招标时“不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业”仅指以上情形不作扩大化解释。

10.采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

## 五、磋商响应文件的组成及要求：（部分格式见附件及新点投标文件制作软件中的投标文件格式）

1.磋商响应文件的文件组成：

    - （1）开标一览表

    - （2）磋商响应报价表

    - （3）资格性审查文件

    - （3.1）具有独立承担民事责任能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3.2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3.3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3.4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：

（3.4.1）供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收的凭据；依法免税的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税，否则不予认可；

（3.4.2）供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳社会保险的凭据；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

（3.5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

（3.6）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；

（3.7）投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质的证明；

（3.8）投标人具有的安全生产许可证的证明；

（3.9）投标人拟选派的项目经理资质等级具有建筑工程二级注册建造师及以上资质并具有项目经理安全生产考核合格证（B类）的证明；

（3.10）项目监理无在建工程承诺书；

（3.11）中小企业声明函（如有）；

（3.12）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（3.13）监狱企业证明文件（如有），由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

    - （4）符合性审查文件

（4.1）磋商响应承诺书；

（4.2）商务条款偏离表；

（4.3）法人授权委托书（如有授权委托）、法定代表人身份证；

（4.4）代理人身份证（如有授权委托）；

（4.5）实验室操作台中央台及边台台面15年无条件质保服务承诺书。并加盖投标单位公章；

（4.6）施工组织机构人员名单；

（4.7）材料品牌表（若有）；

（4.8）清单内产品如属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单范围内的产品的，则响应文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询的页面截图，否则视为非实质性响应；

（4.9）采购需求中所涉及到的或响应单位认为需加以说明或证明的其他材料、证明（如有）；

（5）综合评审文件

（5.1）评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

以上（3.1）---（3.10）项是资格审查要求必须提供的材料，专门面向中小企业的项目还必须提供（3.11）或（3.12）或（3.13）项资料，否则响应无效。

以上（4.1）-（4.3）、（4.5）-（4.6）为符合性审查必须提供的资料，如有授权委托，还必须提供（4.4）项材料，否则响应无效。

注1：制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

注2：本项目采用电子投标。

注3：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则:响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

注4：本项目确定成交单位后，成交单位需向采购代理机构另提交叁份盖好公章的投标文件，内容与电子投标文件一致。全套文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。纸质响应文件须在成交公告发布之日起5日内邮寄至代理公司（苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼，采购公告上载明的联系人收取）。纸质响应文件与电子投标文件不一致的以电子投标文件为准。

2.报价（编制）要求的说明

（1）根据提供的磋商文件及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《磋商响应报价分析表》；

（2）磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

（3）供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

（4）一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

（5）响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

3.电子投标（响应）文件的编制与递交

（1）电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

（2）电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

注：（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

（4）联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

（5）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

4.响应文件开启（解密）

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，中途不得离开，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

（5）供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

（6）开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

（7）技术支持

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、13914088964；

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

## 六、磋商采购程序及方式：

1.供应商按磋商采购文件的要求提交相应资料，代理机构通过经解密的报名供应商名单确认报名并接收资料；如无法确认供应商报名，采购代理机构有权拒绝接收其递交的资料。

2.信用查询：根据政府采购法及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

2.5接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

3.由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。（供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。）

4.只有通过磋商资格审查和响应文件审查（即作出实质性响应磋商文件要求）的供应商才可进入磋商程序；（未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。）

5.磋商

5.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

5.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

5.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

6.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.1本项目采用线上澄清。

6.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

6.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

7.最后报价

7.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在15分钟内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

7.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

7.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

7.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

8.出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审：

（1）未按要求成功上传的电子投标（响应）文件。

（2）未按要求进行电子投标（响应）文件制作与递交。

（3）供应商资格不符合磋商公告要求的。

（4）报价高于采购预算的。

（5）未满足发包人要求工期和质量等级要求的。

（6）擅自变更项目经理的。

（7）改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。

（8）响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的。

（9）响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。

（10）增值税未按规定计取和安全生产措施费计取低于规定标准或不符合采购文件约定的。

9.如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律法规讨论

## 七、评审方法及评分标准

（一）评审方法

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各供应商最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。

3.如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交单位，如果最后磋商报价也相同的，则按技术指标较优者优先作为成交单位，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交单位。

4.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目采购预算（最高限价）×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（二）评分标准

1.报价得分（30分）：

第一步：响应报价低于或等于预算价格的，为有效响应报价。超出此范围的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标（成交）。

第二步：

在所有有效响应报价中选择报价最低的确定为基准报价。

将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得30分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（本项目为30%）×100

2.施工组织设计（46分）

2.1总体概述：8分

工程概述、总体安排及施工部署等健全、合理、规范、高效。概述描述最完整、清晰明了，总体安排科学合理，临时设施位置选择合适，现场布置合理，可实施性强的得8分；概述描述较完整、较清晰明了，总体安排较科学合理，临时设施位置选择较合适，现场布置较合理，可实施性较强的得5分；概述描述较简单、较清晰，总体安排不够合理，临时设施位置选择较合适，现场布置较复杂，可实施性较差的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2.2施工进度计划和各阶段进度的保证措施：8分

关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所制定措施比较。施工进度安排合理、进度控制保证措施到位、可实施性强的得8分；施工进度安排较合理、进度控制保证措施较到位、可实施性较强的得5分；施工进度安排基本合理、进度控制保证措施基本到位但有缺陷、可实施性较差的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2.3各分部分项工程的施工方案及保证措施：8分

该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施比较。工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施科学合理、实施性强、规范、高效的得8分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施较合理、实施性较强、较规范、较高效的得5分；工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施基本合理、实施性较差、或有缺陷的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2.4安全文明施工及环境保护措施：7分

安全文明生产组织机构健全，各项施工规章制度完善，施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施比较。制度、措施完善、科学、合理，可实施性强，内容描述详细的得7分；制度、措施较完善、较科学、较合理，可实施性较强，内容描述较详细的得5分；制度、措施较简单、基本合理，可实施性较差，内容描述较简单或有缺陷的得3分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2.5劳动力、材料、机械设备投入：5分

劳动力、材料、机械设备配置合理，与进度计划吻合、可实施性强的得5分；劳动力、材料、机械设备配置较合理，与进度计划较吻合、有微小缺陷、可实施性较强的得3分；劳动力、材料、机械设备配置有较多不合理之处，与进度计划不太吻合、可实施性较差的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2.6质量保证措施：5分

方案内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得5分；方案内容较完善、较合理、可实施性较强、实施较便捷的得3分；方案不够完整、基本合理、但有缺陷的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

2.7工程资料管理：5分

工程资料有专人专职负责，工地档案室建设规范，设备配备齐全，资料管理方案描述详细，可实施性强的得5分；资料管理方案描述较详细，可实施性尚可的得3分；方案不够详细、有缺陷的得2分；内容简单提及的得1分；其他情况不得分。

3.拟投入本项目人员情况比较（8分）

3.1拟投入本项目的项目经理具有本项目相关专业中级及以上职称的得3分。需在响应文件中提供职称证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料扫描件。

3.2拟投入本项目的技术负责人具有本项目相关专业中级及以上职称的得2分。需在响应文件中提供职称证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料扫描件。

3.3拟投入本项目的项目组成员（项目经理、技术负责人除外）中具有施工员、质量员、安全员且具有相应证书的，每提供一类得1分，本项最高3分。需在响应文件中提供人员相应证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明材料扫描件。

4.业绩比较（8分）

4.1响应单位具有自2023年1月1日起至今（以竣（完）工验收时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一份得2分，本项最高6分。需在响应文件中提供相关业绩合同扫描件、竣（完）工验收证明材料扫描件。

4.2拟投入本项目的项目经理具有自2023年1月1日起至今（以竣（完）工验收时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一份得2分，本项最高2分。需在响应文件中提供相关业绩合同扫描件、竣（完）工验收证明材料扫描件，证明材料中需明确体现项目经理姓名。

5.企业综合实力（8分）

5.1响应单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务认证五星级证书，每提供一份得2分，本项最高8分。（需提供相关证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn）认证结果页面截图，否则不得分）。

注：

1.报价超过采购预算的为无效投标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

## 八、关于磋商的有关说明：

1.报价要求：

（1）以人民币报价；并须按附表格式进行报价。

（2）本次磋商的最终报价为本项目的总报价。

（3）本次磋商在磋商过程中的最终报价与首次报价之比，所下降（上浮）的百分比与单价下降（上浮）百分比相同。

（4）本项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

（5）磋商供应商应对所响应项目的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果磋商采购文件要求分标段响应的，则磋商供应商可以有选择地只响应其中一个或几个标段，也可以响应全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在设计费中扣除。

（6）磋商供应商必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由供应商自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由磋商成交供应商向服务人员支付，含在响应总报价中。

2.因成交单位管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购单位有权要求成交供应商负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.成交代理服务费：

本项目代理费用采购人已计入预算金额中，领取采购合同时成交单位向采购代理机构支付代理费用，代理费用含在投标报价中：

根据苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告【2016】31号）及代理合同约定，本项目代理费用收取方式及标准如下：

以如下比例按差额定率累进法进行七折计算后，扣除本项目评审费1000元计算:

预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；

预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算；

说明：成交服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则成交服务费按人民币3000元整计收。

账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司

账号：1102181009100067340

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行

注：转账时须注明采购项目编号。

5.供应商承诺必须响应磋商采购文件中提出的全部要求；如果其中某些条款不响应的，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.磋商响应文件以中文资料为准。

7.磋商采购文件、响应文件和报价文件是合同的不可分割的部分。

8.其他优惠条件，请予以书面说明。

9.出现下列情形之一的，将终止磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；或如为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合竞争要求的供应商（社会资本）或者报价未超过采购预算的供应商（社会资本）不足2家的。

10.成交后拒绝签订本项目政府采购合同的成交供应商不得参加本项目重新开展的采购活动。

11.采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

12.知识产权：

成交单位应保证免除采购方承担且成交单位应承担由于采购方在其本国使用该项目所需的服务其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯著作权、专利权、商标权或其他知识产权的起诉、行动、行政索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于律师费、调查费等）。

13.询问和质疑

（1）供应商对采购文件如有疑问，请将疑问在“苏采云”系统提交,代理机构在平台进行答复。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。质疑函须以法定途径送达。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。

联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部

通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

联系人：朱鸣蝶、吴伟；联系方式：0512-68320471

14.凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的通知为准。

## 附件1 ：合同主要条款（格式）

建设工程施工合同

建筑工程施工合同

发  包  方：苏州大学附属第一医院（以下简称“甲方”）

地      址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联  系  人：         联系电话：

承  包  方： 单击此处输入文字。 （以下简称“乙方”）

地      址： 单击此处输入文字。

联  系  人： 单击此处输入文字。 联系电话： 单击此处输入文字。

根据中诚智信工程咨询集团股份有限公司（招标代理机构）采购编号JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054号政府采购文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，就 总院科研楼16楼实验室装修改造 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条  工程概况

- 工程名称：总院科研楼16楼实验室装修改造

- 工程地点：江苏省苏州市

- 工程内容：总院科研楼16楼实验室装修改造

- 工程立项批准文号：   /

- 工程承包范围：具体详见工程量清单及图纸。

- 承包方式：包工包料。

第二条  甲乙双方的权利义务

- 甲方指派 单击此处输入文字。 为甲方驻工地代表,负责本合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方指派 单击此处输入文字。 为乙方驻工地代表,负责合同履行，按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

- 施工过程中及保修期内，甲方有权对工程质量、施工进度等进行监督、检查。工程质量不符合合同要求的，无论是否实际移交，甲方均有权要求乙方返工或修复。

- 乙方应严格按照《工程量清单》及工程设计图纸等约定的工程项目明细进行施工。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更施工方案。

- 未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包本工程。如乙方不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，甲方有权责令返工直至达到质量要求或扣除相应款项另行选择施工队伍。如甲方另行选择施工队伍，并不因此免除乙方本应承担的违约责任。

- 乙方必须持续拥有实施本工程所应具备的资质。参加施工的人员必须经专业培训，持证上岗。

- 乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，如期、足额支付民工工资，若因乙方拖欠民工工资、材料商货款等原因导致民工或材料商上访、阻工、滋事的，甲方有权直接从工程款中扣留相应金额用于解决乙方拖欠的民工工资或材料商货款。

- 乙方应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求，并在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材以及其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。对施工过程中造成本单位工作人员、甲方或任何第三方人身伤亡、财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿责任及法律责任。若由此导致甲方先行对外垫付的，则甲方有权向乙方追偿并从工程款中直接扣除。

- 乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改施工设计，不得偷工减料，不得使用不合格或质量低劣的材料、设备。乙方如发现工程设计图纸存在缺陷，应及时向甲方报告，必须变更的，按照本合同相关规定执行。未经甲方书面同意，乙方不得擅自因此停工或变更工程项目。

- 工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第三条  关于工期的约定

- 本工程工期90日历天。拟于 单击此处输入日期。开工， 单击此处输入日期。竣工，具体以甲方通知为准。

- 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应尊重甲方的要求并及时调整施工方案和进度，配合甲方工作的开展。

- 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延且乙方应承担相应违约责任。但因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第四条 设计、变更

- 负责设计的一方应于开工7日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送对方当事人审批，经对方当事人审批通过的设计图纸及技术资料作为本合同附件。

- 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。如该工程已经完工，因设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

- 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应相应变更施工进度计划，调整工程价款（如涉及），送甲方批准。

- 涉及设计变更的，设计图纸提供方应向对方提供变更设计图纸及材料样品或者明确的说明，用作计价及施工依据。

- 涉及人工、材料费等受市场波动因素影响的，价格不作调整。

第五条  材料供应

- 本工程为包工包料合同。施工所需的各项设施设备、主料、辅料等均由乙方自行采购和提供。

- 乙方应按照双方约定及设计要求进行物料采购，并对其质量负责。乙方采购的原材料、成品、半成品，均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告。乙方应在材料设备到货前24小时通知工程师清点，由监理工程师（如有）及甲方代表验收合格后方可使用。如甲方认为质量不符合要求，乙方必须无条件更换，直至满足甲方要求。

第六条  关于工程质量及验收的约定

- 本工程以施工图纸（如有）、施工工艺说明（如有）、设计变更（如有）和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等施工及验收规范标准为质量评定验收标准。

- 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

- 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。

- 工程竣工后具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定通知甲方验收，甲方自接到通知后10日内组织验收，经验收合格后办理移交手续。在任何情况下，乙方不得以工程结算尚未完成等理由拒绝移交工程，否则，按照本合同第8.2条约定承担违约责任。

- 本工程缺陷责任期为 三 年，质量保修期按照国家规定执行，均自工程竣工验收合格之日起算。工程质保金为竣工结算金额的 3 %。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

- 在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后2日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在24小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起3日仍未给予回复，或连续2次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用（以造价咨询单位的审定金额为准）均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

第七条  关于工程价款及结算的约定

- 本合同采用固定综合单价、工程量据实结算的方式。

- 本工程中标金额为人民币 单击此处输入文字。 元（小写 ￥ 单击此处输入文字。 元），详见附件之报价单。甲乙双方最终以审定价结算。但因工程量偏差或工程变更（工程变更应以甲方签认的签证单为准）而追加的费用不得超过中标金额的10%，超过部分甲方不予结算，且原中标金额10%以内的追加费用仅限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外内容不计入。

- 乙方应在工程竣工验收合格后90天内按甲方要求提交完整的竣工结算申请资料。如中介审核核减率超7%，超过部分的核减和核增的造价咨询费由乙方直接支付给咨询单位。

- 工程款按照以下第    种方式支付：

（1）□在签订合同时，乙方明确表示需要甲方支付预付款的

采购合同签订生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款，同时乙方须出具对等金额的预付款保函；工程竣工验收合格且结算审核完成后60日内支付至审定价的97%，剩余3%的工程款作为质保金在缺陷责任期满后60日内一次性付清。

（2）□在签订合同时，乙方明确表示无需甲方支付预付款的：

工程竣工验收合格且结算审核完成后60日内支付至审定价的97%，剩余3%的工程款作为质保金在缺陷责任期满后60日内一次性付清。

- 付款前，承包人应提供合法有效的增值税发票、付款申请以及按照本合同约定和发包人要求提供的其他文件，否则，发包人有权拒付。

第八条   违约责任

- 甲方无正当理由未按合同约定付款的,每延期一天,按逾期未付金额的万分之二支付违约金。

- 由于乙方原因,不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的，工期不予顺延。同时，每逾期完工一天,乙方应承担合同总价万分之二的违约金。如延误工期达10日以上的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金。

- 工程质量未达到约定标准的，乙方应承担合同总价5%的违约金，并将工程修复至合同约定的质量标准，由此发生的全部费用由乙方自行承担，且工期不顺延。如乙方无法将工程修复至约定标准，甲方有权直接委托第三方进行修复，乙方除应承担违约金责任外，还需承担甲方另行委托第三方修复所产生的全部费用。

- 如乙方发生人身安全事故、拖欠民工工资、擅自转包或分包、项目经理或主要负责人擅自离岗、拒不服从甲方指令、发生阻工闹事等情形之一的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 乙方违反第7.3条约定，逾期提供竣工结算申请资料长达三个月的，或因逾期提供导致现场无法勘察的，甲方有权按照已有资料直接结算审核。乙方对此不持任何异议并自行承担由此导致的工程款迟延支付等一切责任和损失。

- 除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定的，甲方有权发出通知要求乙方纠正。乙方收到通知后3日内未纠正的，应承担合同总金额2%的违约金。经甲方两次催告后仍未纠正的，甲方有权直接解除本合同。

- 乙方违反本合同约定应向甲方支付的各项违约金、赔偿款等费用，甲方有权直接从应付工程款中扣除。

第九条  不可抗力

因地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致本合同不能履行或不能完全履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即将相应情况书面通知对方，并于七（7）天内提供不可抗力发生的详情及本合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。根据不可抗力事由对履行本合同影响的程度，由双方协商解除本合同，或者部分免除本合同的履行义务，或者延期履行本合同。

第十条  通知和送达

- 合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式：

发包方送达地址和联系方式为：

地址： 单击此处输入文字。

联系电话： 单击此处输入文字。  联系人： 单击此处输入文字。

承包方送达地址和联系方式为：

地址： 单击此处输入文字。

联系电话： 单击此处输入文字。    联系人： 单击此处输入文字。

上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非各方依下款告知变更。

- 任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

- 合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

- 合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十一条  纠纷解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  其他

- 除本合同另有约定外，对本合同的任何修改、变更均须以书面形式作出并经双方确认，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。

- 本合同未尽事宜，甲、乙双方应参照科技城的商业惯例或行业的交易习惯或相关规定执行，并另行签署补充协议。该补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

- 本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。

- 本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 法定代表人（授权代表）： 经办人： 签署日期： | 乙方（盖章）： 法定代表人（授权代表）： 经办人： 签署日期： |
| --- | --- |

附件：

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 | 安全文明标准 |
|  | 合格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 采购代理机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  | 采购人意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

附件2：

磋商响应承诺书

中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

我们收到你们JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。同时我公司承诺：

1.我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供满足采购要求的工作内容，我公司的响应报价包括完成全部内容的工程、材料、施工、人工、机械、保险、检测、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2.如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。确保提供合格工程。

3.我们同意按磋商采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为开标后60天。

4.我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有权决定成交人，还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商响应单位。

6.我们愿意遵守磋商邀请函及采购文件中所列的收费标准。

7.我们承诺该项磋商在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8.贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

9.我单位保证提交的报价响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

10.我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

单位 ：_________________________

联系人：_________________________

地　　址：_________________________

邮政编码：_________________________

联系电话：_________________________

传　　真：_________________________

投标人（供应商）：_________________________

法定代表人或授权代理人：_________________________

# 日　　期：_________________________

# 企业名称（盖章）：

# 日期：
附件3：

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 总院科研楼16楼实验室装修改造 |  |
| 投标报价大写金额 |  |

填写说明:

1、开标一览表必须加盖投标人公章(复印件无效)。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件4：

磋商响应报价表

报价项目名称：                         采购编号：JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054号

供应商（盖章）：

附件5：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）  为我方授权代表（即代理人），参加中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织实施的编号为  （采购编号）   的竞争性磋商采购。代理人在本次磋商活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证复印件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则响应无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则响应无效。

## 附件6：

施工组织机构人员名单

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 姓名 | 身份证号码 | 技术工种/学历/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# 企业名称（盖章）：

## 日期：

附件7：

拟投入本项目的项目经理简历表

响应单位名称（盖章）：

采购编号：JSZC-320000-ZCZX-C2026-0054号

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 专业 |  |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |

附件8：

供应商情况表

单位名称（盖章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1.___________________________________ 2.___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9：

合同业绩一览表

响应单位名称（盖章）：_________________________

| 序号 | 合同名称 | 金额 | 合同签订日期 | 竣工验收日期 | 合同页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应随此表附上相关的业绩证明。

附件10：

商务条款偏离表

响应单位名称（盖章）：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

附件11：

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的磋商响应中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

# 企业名称（盖章）：

日期：

附件12：

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

# 企业名称（盖章）：

日期：
附件13：

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （总院科研楼16楼实验室装修改造），属于（建筑业） ； 承建企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2. （总院科研楼16楼实验室装修改造），属于（建筑业） ； 承建企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2.本项目所属行业：建筑业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件15：

项目经理无在建工程承诺书

（建设单位名称）

我公司郑重承诺                                （项目名称）拟派的项目经理         （项目经理姓名），身份证号码：        ，注册证书编号：            ，截止至本项目磋商响应文件递交截止时间，拟派项目经理满足下列条件：项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。如有虚假，一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺。

承诺人（企业公章）：

日期：

（全文完）