招　标　文　件

项目名称：南通市海门区应急管理局采购实操考试设备及配套设施项目

项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012

南通通城建设工程项目管理有限公司

2026年06月22日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南通市海门区应急管理局的委托，南通通城建设工程项目管理有限公司就南通市海门区应急管理局采购实操考试设备及配套设施项目(JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市海门区应急管理局采购实操考试设备及配套设施项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并2026年07月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012

2.项目名称：南通市海门区应急管理局采购实操考试设备及配套设施项目

3.预算金额：210万

4.最高限价：210万

5.采购需求(简介)：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标：不接受联合体

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年07月15日09点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：南通市海门区应急管理局

地    址：南通市海门区北京中路

联系方式：盛女士  13813776870

2.采购代理机构信息

名    称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地    址：南通市海门区富江南路1055号23号楼

联系方式：沈女士　17712237281

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取(计算基数为本项目中标价)。不足3000元按3000元计取。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收为采购人（快递运单上的收件人填写“采购人”即可），联系地址：南通市海门区北京中路，联系电话：13813776870。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

甲方（采购人）：

地址：

乙方（成交供应商）：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定及         项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本项目实施相关事宜协商一致，订立本合同。

第一条 合同标的

1.乙方按采购文件、成交通知书约定，向甲方提供低压电工、高压电工、高处作业、登高作业等特种作业实操考试设备及配套设备、考场改造及配套服务，具体包括：

（1）核心及配套设备采购：含科目一“安全用具使用（K1）”、科目二“作业现场安全隐患排除（K2）”、科目三“安全操作技术（K3）”、科目四“作业现场应急处置（K4）“全考位配套设备；

（2）考场改造：依据考场现场实际情况及设备安装技术参数要求，完成考场场地布局优化、墙体/地面/顶面的拆除与修复、设备安装所需管线的铺设与调整，以及为满足设备安装、调试和实际考试使用需求所涉及的其他配套设施改造、基础条件完善等全部相关施工内容。

（3）配套服务：包含设备运输、安装、调试；实现设备与国家、省级考试考核系统互联互通；操作人员专业培训；项目整体质保期内的维修保养服务。

2.标的具体规格、技术参数、数量、质量标准等详见附件采购设备清单及技术需求表。

第二条 合同价款及价款支付

1. 本合同为固定总价合同，总金额为人民币________元（大写：________________________），此价格已包含所有设备（含配件、耗材）的采购、生产、包装、运输、装卸、安装、调试、检测费用；考场改造、垃圾清运、可复用设备转移及防护费用；操作人员培训、技术交底、质保期内维护维修费用；材料损耗、安全防护、文明施工费用；税费、管理费、利润、专家评审费、招标代理费、风险费（含现场踏勘后确认的场地适配风险、政策变动风险等）等所有相关费用，甲方不再额外支付任何未列明费用。

2．价款支付

（1）支付方式：银行转账

（2）支付期限：合同签订后，支付合同价的15%作为预付款，项目全部完成、验收合格后付至合同价的60%，审计结束后支付至审计核定总价的90%；余款待验收合格满一年，采购人确认项目无质量问题后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

（3）乙方需提供合法有效等额发票，否则甲方有权顺延付款。

第三条  履约保证金

1．本项目中标后的履约保证金为项目成交价的5%（即  元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户，乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第四条 履行期限、地点

1. 履行期限：乙方接到甲方书面通知后，乙方须60个日历天内完成全部设备供货、安装、调试及考场改造、可复用设备转移防护、系统互联互通等全部工作，确保考场达到安全生产考试点验收标准并通过采购人验收；若涉及特殊定制设备，需提前与采购人书面确认供货周期，不得无故延期。逾期交付的，按每日1000元标准扣除合同价款；逾期超过5个日历天的，采购人有权解除合同，成交供应商承担由此造成的全部损失。

2. 履行地点：南通市海门区安全生产考试点指定场地（具体地点以甲方书面通知为准）。

第五条 质量要求：同上。

第六条 采购标的的验收标准：同上。

第七条 质保及售后服务：同上。

第八条 双方权利义务

（一）甲方权利义务

1. 有权对乙方的设备采购、供货、安装、施工、调试等全过程进行监督检查，对不符合合同约定的事项提出整改要求，乙方需按要求及时整改。

2. 有权要求乙方提交设备品牌、型号、技术参数等书面材料进行确认，未经确认的设备有权拒收。

3. 按合同约定及时支付合同价款（因乙方原因导致付款延误的除外），并提供必要的现场作业协调及配合（如场地准入、相关资料提供等）。

4. 及时组织验收工作，在收到乙方验收申请后7个工作日内反馈验收意见，明确整改要求（如有）。

5. 负责告知乙方现场已知的安全风险及相关管理规定，配合乙方办理必要的现场作业手续。

（二）乙方权利义务

1. 严格按采购文件、合同约定实施项目，确保设备、材料质量及施工工艺达标。

2. 负责项目实施期间的人员安全、财产安全及环境保护责任，制定安全防护方案，如发生安全事故或环境损害，乙方需承担全部赔偿责任及相关行政处罚。

3. 负责对考场相关工作人员进行免费技术培训，提供完整的设备使用说明书、维护手册等资料。

4. 保证所供设备及服务不侵犯第三方知识产权，如引发纠纷，由乙方承担全部责任及甲方因此产生的损失（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

5. 严格遵守国家及地方相关法律法规，文明施工，服从甲方现场管理，施工完成后及时清理现场，确保无安全隐患及杂物残留。

第九条 违约责任

1. 乙方逾期履约：每日按1000元支付违约金，逾期超5日历天甲方有权解除合同，并按合同总价30%支付违约金。

2. 乙方提供不合格产品/服务：甲方有权拒收、解除合同，并按合同总价30%支付违约金，并赔偿甲方因此产生的全部损失；

3. 乙方违约2次及以上：甲方有权拒付款及履约保证金不予退还，并记入甲方不良信誉。

第十条 不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时告知另一方，双方互不承担责任，并在3天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

第十一条 争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

第十二条 合同生效与补充

1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须双方共同协商，做出补充，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3．本合同附件（采购文件、成交通知书、设备清单、技术需求、验收标准等）为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力；

第十三条 其他

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方:	                            乙方:

地址:	                            地址:

法定代表人或                   法定代表人或

授权委托人（签字或盖章）:        授权委托人（签字或盖章）:

电话:	                            电话:

传真:	                            传真:

邮政编码:	                      邮政编码:

开户银行:                        开户银行:

账号:                            账号:

第四章 采购需求

一、采购标的清单

本次采购项目涉及低压电工、高压电工、高处作业、登高作业等特种作业实操考试设备及配套设备，所购设备应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知应急〔2025〕41号文件、应急管理部关于印发《低压电工作业人员安全技术培训大纲和考核标准》等6个培训大纲和考核标准的通知应急〔2025〕59号文件以及《特种作业安全技术实际操作考场人工智能（AI）考评系统建设数据规范》和《特种作业安全技术实际操作考场人工智能（AI）考评系统建设实施指南》中规定的技术参数要求，且需支持与国家、省级考试考核系统互联互通。若设备在试运行或正式投运阶段出现与国家、省级系统不兼容情况，将认定供应商为虚假应标行为，采购方将依法追究成交供应商的相关法律责任。所有设备、设施、器材须符合对应国家及行业标准，考位布局、面积及防护要求需满足实操考试全场景需求，确保考场达到安全生产考试点验收标准。具体采购清单如下：

| 序号 | 大类 |  | 考位 | 设备名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用科目四 | 科目四作业现场应急处置 | K4 | 触电事故现场应急处置实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 2 |  | 灭火器的选择与使用考位 | K4 | 原灭火器的选择与使用实操设备升级 | 3 | 套 |  |
| 3 | 低压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 低压电工K31电气设备安装实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 6 |  |  | K32 | 低压电工K32低压开关柜实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 7 |  |  | K33 | 低压电工K33临时用电系统实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 8 | 高压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 2 | 套 |  |
| 9 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备（在原设备上改造） | 1 | 套 | 改造 |
| 10 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备（在原设备上改造） | 1 | 套 | 改造 |
| 11 |  |  | K32 | 高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备 | 1 | 套 |  |
| 12 |  |  | K33 | 高压电工K33 电气设备安装实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 13 | 高处作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高处作业安全用具实操考培设备 | 5 | 套 |  |
| 14 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高处作业零部件判废实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 15 |  |  | K22 | 高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备（在原设备上改造） | 1 | 套 | 改造 |
| 16 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 移动平台实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 17 |  |  | K32 | 吊篮实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 18 |  |  | K33 | 吊具实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 19 |  |  | K34 | 登杆登塔考培设备 | 1 | 套 |  |
| 20 | 登高作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 登高作业安全用具实操考培设备 | 5 | 套 |  |
| 21 |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 登高作业零部件判废实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 22 |  |  | K22 | 登高作业作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 24 |  |  | K32 | 双排钢管跨越架实操考培设备 | 1 | 套 |  |
| 25 | 考场配套 |  |  | AI分析及配套设备设施 | 1 | 套 |  |
| 26 |  |  |  | 室外雨棚 | 500 | 平方米 | 包含钢结构及隔热顶棚、PVC防雨帘（自动升降）混凝土地面及配套机电（强弱电）工程 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

- 通用科目四

| 序号 | 考位编号 | 考位 名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目四作业现场应急处置 | 触电事故现场应急处置考位 | 触电事故现场应急处置装置 | 2 | 套 | 1.心肺复苏模拟操作系统，1套 ⑴工作电源：AC220V 50Hz ⑵高级自动电脑心肺复苏模拟人：模拟人+白色语音显示控制盒，模拟人上肢关节可自由活动。模拟标准气道开放显示。人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示 2.触电与急救场景搭设： 配电箱1个，明装全塑2-3回路 空气开关2P1个，电压：230/440V 圆木棒2根，干棒1根，湿木棒1根，直径≥15mm，长≥120cm 不锈钢圆管1根，直径≥22mm，长≥120cm 挑杆架1台，落地漏电保护器1个，低压电线2根，高压架空电缆1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2套、改造电话机1台、绝缘夹钳2个，高压拉闸杆2根等组成。 通过低压电线杂乱缠绕于配电箱及地面、高压架空电缆模拟悬空漏电状态，搭配设备违规接线、安全用具随意摆放等场景布置，营造高低压触电现场环境。 |

| 序号 | 考位编号 | 考位 名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 科目四作业现场应急处置 | 灭火器的选择与使用考位 | 灭火器的选择与使用实操设备升级 | 3 | 套 | 在原设备上升级后需满足： 1.灭火器的选择与使用实操考位建设及考核内容严格遵循多项权威标准，包括《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）以及《特种作业安全技术实际操作考试标准化及考试点设备配备标准》（2014版）、应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》，全方位保障考试的专业性与规范性。 2.灭火器的选择和使用实操考核装置需配置灭火器的选择和使用实操智能网络考核系统。系统建设严格遵循国家标准和规范，在设计上秉持“软件+实物”的创新原则。其中，“软件触控”部分通过人机交互界面，考生可进行场景选择、信息录入等操作；“实物智能”需体现在考生需实际操作配备的智能灭火器及相关设备，完成识别火源类型、选择合适灭火器、模拟灭火操作等任务，以此全面完成大纲内容的实操考核。 3.考核系统性能要求： （1）必须满足应急[2025]41号《安全生产考试机构和考试点管理规定》； ▲（2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应（提供截图） ▲（3）产品要求实现人机交互，场景中第一人称位置根据考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为，并且屏幕中人物实时根据人物状态响应，并在视觉成像设备上实时呈现灭火距离的同步变化。（需提供设备满足上述功能的证明材料） ▲（4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。（需提供设备满足上述功能的证明材料） ▲（5）产品要求采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。（提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告） （6）为提高考试效率，要求灭火器的选择和使用考试设备作为单独的考试科目，不与其他考核科目集成使用。 ▲（7）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。（需提供设备满足上述功能的证明材料） ▲（8）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。（投标文件提供以上50种火灾场景截图证明，场景截图及名称须逐一对应） ▲（9）为保证投标文件提供的产品具有完全的自主知识产权，投标文件应提供国家版权局颁发或出具的“虚拟灭火智能考核系统软件”计算机软件著作权登记证书，以保证不得发生侵犯他人知识产权而可能导致诉讼的情况，投标文件在投标文件中提供证书复印件并加盖公章。 |

- 低压电工作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  |  | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 低压验电笔 |  |  | 1 | 个 | 1.测量范围：测量范围≤500VAC 2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用 3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便 4.氖泡式验电笔 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  |  | 1 | 套 | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘凳 |  |  | 1 | 个 | 1.类型：移动式绝缘凳 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘梯 |  |  | 1 | 个 | 1.尺寸：1.5M（误差±5%）。 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 块 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  | 1 | 卷 | 1.材质：PVC 2.电压等级：600V及以下 |
|  |  |  | 绝缘手套 |  |  | 1 | 副 | 1.适用电压：12kV，直板。 2.材质：橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  |  | 1 | 双 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽 |  |  | 1 | 顶 | 1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。 2.材质：ABS+PE+针织布。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护眼镜 |  |  | 1 | 副 | 1.颜色：透明色。 2.材质：PC聚碳酸酯。 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳 |  |  | 1 | 根 | 1.直径：16mm（误差±5%） 2.材质：丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  |  | 1 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  |  | 1 | 套 | 1.产品规格：250型。 2.适用杆高：6-8m电线杆。 3.材质：锰钢无缝钢管。 4.符合现行标准《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 登高板 |  |  | 1 | 套 | 1.使用范围：电力、电信高空作业。 2.材质：编织绳+实木 |
|  |  |  | 电杆 |  |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。 |
|  |  |  | 工具袋 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  | 1 | 套 | 1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。 |
|  |  |  | 指针式万用表 |  |  | 1 | 个 | 1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A 2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k |
|  |  |  | 数字式万用表 |  |  | 1 | 个 | 1.直流电压：100uV～1000V。 2.交流电压：1mV～750V。 3.直流电流：0.1uA～20A。 4.交流电流：10uA～20A。 5.电阻：0.1Ω～20MΩ。 |
|  |  |  | 数字式钳形电流表 |  |  | 1 | 个 | 1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。 2.交流电压：6V/60V/600V。 3.直流电流：60A/600A。 4.交流电流：60A/600A。 |
|  |  |  | 指针式钳型电流表 |  |  | 1 | 个 | 1.交流电流：0～500A 2.交流电压：0～500V 3.直流电压：0～500V 4.直流电流：0～100mA |
|  |  |  | 500V指针式兆欧表 |  |  | 1 | 个 | 1.额定电压：500V，允差±10%. 2.测量范围0-500MΩ 3.准确度10级 |
|  |  |  | 1000V指针式兆欧表 |  |  | 1 | 个 | 1.额定电压：1000V，允差±10% 2.测量范围0-1000MΩ 3.准确度10级 |
|  |  |  | 数字式兆欧表 |  |  | 1 | 个 | 1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。 4.短路电流，<2mA。 |
|  |  |  | 指针式接地电阻测试仪 |  |  | 1 | 个 | 1.测量范围0-1000Ω。 2.准确度3 3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80% |
|  |  |  | 漏电保护器测试仪 |  |  | 1 | 个 | 1.测试电流：5～1000mA分12档 2.动作时间：0.001s～1.000s 3.可用漏保：220V/380V 4.测试模式：手动/自动双模式 5.电池：7号干电池 4节 |
|  |  |  | 电阻箱 |  |  | 1 | 台 | 1.阻值可调范围:0～99999.9Ω 2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%） |
|  |  |  | C型漏电保护器 |  |  | 1 | 个 | 1.类型：C型。 2.极数：4P。 3.额定电压：400V。 4.额定电流：32A。 5.功能：过载、短路、漏电保护。 |
|  |  |  | D型漏电保护器 |  |  | 1 | 个 | 1.类型：D型。 2.极数：4P。 3.额定电流：32A。 4.功能：过载、短路、漏电保护。 |
|  |  |  | 干扰项 | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 安全帽 |  | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全带 |  | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 登高板 |  | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘手套 |  | 2 | 副 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 |  | 2 | 双 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 万用表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 钳形电流表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 兆欧表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 漏电保护器测试仪 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  |  | 1 | 个 | 1.尺寸：200*80*45CM（±50mm） 2.材质：优质冷轧钢板 |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  |  | 1 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054) 现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。 三.智能考核系统要求 1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。 2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。 3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。 ▲为保证产品质量，需提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件） |
|  |  |  | 器材摆放架 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 电气安全标志考核装置 |  |  | 1 | 套 | 一、设备要求 1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。 2.电源参数：功率≥30W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。 3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。 二、功能要求 1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。（投标文件需提供“实物操作+场景化考核”的人机交互操作演示视频） ▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）。（投标文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志考核的多样化需求） ▲3.设备支持场景交互式考核：场景需至少支持工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业场景的交互式考核。（投标文件需提供工厂配电房、居民区配电房、变电站、户外检修作业四类场景的场景图及交互式考核操作界面截图需标注场景名称及交互功能点） |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  |  | 1 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：3m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  |  | 1 | 套 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 块 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识移动电动工具使用风险隐患；辨识电工登杆作业风险隐患；辨识临时用电风险隐患 2.配备设备：照明、动力开关箱；电杆；假人；电工工具；安全工器具等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 电气设备安装考位 | 电路图 |  |  | 1 | 套 | 1.考核用电路图， 2.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线 （2）单相电能表带照明设备的接线 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线 |
|  |  |  | 单相电能表 |  |  |  |  | 1.类型：单相电子式 2.电压：220V。 |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  |  |  | 1.类型：三相电子式 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流表 |  |  |  |  | 1.类型：指针式电流表 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  |  |  | 1.最大放电电流：20kA。极数：1P。 2.类型：导轨式安装。 3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。 |
|  |  |  | 熔断器 |  |  |  |  | 1.类型：导轨式安装。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器(带漏电保护器) |  |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器 |  |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  |  | 1.安装方式：导轨式。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 交流接触器 |  |  |  |  | 1.线圈电压类型：交流。 2.两常开两常闭。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 热继电器 |  |  |  |  | 1.额定绝缘电压：690V。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 电流互感器 |  |  |  |  | 1.类型：三相电流互感器 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 按钮开关 |  |  |  |  | 1.类型：自复位按钮。 2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 万能转换开关 |  |  |  |  | 1.类型：万能转换开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  |  | 1.类型：3档开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 五孔插座 |  |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 双控开关 |  |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 单控开关 |  |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  |  |  |  | 1.电压：380V。功率：180W不带端子。 2.转速：≥1400转/分钟。 |
|  |  |  | 灯具 |  |  |  |  | 1.电压：220V。 |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1.类型：明装24回路。 |
|  |  |  | 电气设备固定背板 |  |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。 |
|  |  |  | 导线 |  |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV1.5mm²单芯硬线红色 BV1.5mm²单芯硬线黄色 BV1.5mm²单芯硬线蓝色 BV1.5mm²单芯硬线黄绿 BV1.5mm²单芯硬线黑色 BV1.5mm²单芯硬线绿色 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  |  |  | 1.材质：黄铜镀锌。 |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  |  | 1.材质：高碳钢 2.压接范围：1.25-8mm² |
|  |  |  | 导线连接器 |  |  |  |  | 1.材质：铜 |
|  |  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  |  |  |  | 搪锡设备： 1.电压:220V 2.特点：温度可调 焊锡丝： 1.直径：1mm |
|  |  |  | 连接管 |  |  |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜 |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  |  | 1.材质：PVC 2.电压等级：600V及以下 |
|  |  |  | 接线工具 |  |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。 |
|  |  |  | 电气设备安装实操装置 |  |  |  |  | 一、设备基本要求 1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。 2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。 3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。 二、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。 3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。 5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示的视频作为功能佐证材料，验证功能有效性） 7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。 ▲8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。（需提供上述智能识别功能的操作视频佐证资料并进行详细说明） ▲9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的视频佐证资料并进行详细说明） ▲10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明） |
|  |  |  | 器材摆放架 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K32 | 低压开关柜考位 | 进线柜 |  |  | 1 | 个 | 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP40。 3．装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm） 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。 （三）补偿柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。 ▲为保证产品质量，需提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件）。 |
|  |  |  | 出线柜 |  |  | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 补偿柜 |  |  | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 接线模拟图板 |  |  | 1 | 面 | 低压接线模拟图板要求： ▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性） 2.功能要求： 模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。 |
|  |  |  | 接地干线 |  |  | 1 | 套 | 1.用于低压开关柜接地 |
|  |  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K33 | 临时用电系统考位 | 临时用电系统施工图 |  |  | 1 | 张 | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。 |
|  |  |  | 供电系统 |  |  | 1 | 套 | 临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​ 1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​ 2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​ 3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。 |
|  |  |  | 总配电箱（整套）： 配电箱*1 电压表*1 电流表*3 三相四线电能表*1 转换开关*1 电流互感器*3 隔离开关*1 总断路器*1 分断路器*2 |  |  | 1 | 套 | 总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。 1.与电路图匹配。 2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。 5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。 6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 分配电箱(整套)： 配电箱*1 总断路器*1 分断路器*2 |  |  | 1 | 套 | 分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。 1.与电路图匹配。 2.含动力回路、照明回路。 3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 动力开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 |  |  | 1 | 套 | 动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 照明开关箱(整套)： 开关箱*1 断路器*1 |  |  | 1 | 套 | 照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 导线 |  |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BVR1mm²国标黑色 BVR2.5mm²国标黑色 BVR25mm²国标黑色 BV4mm²国标黄色 BV4mm²国标绿色 BV4mm²国标红色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标黄色 BV6mm²国标绿色 BV6mm²国标红色 BV6mm²国标蓝色 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：黄铜镀锌。 |
|  |  |  | 电缆 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：纯铜 |
|  |  |  | 接地装置及临时接地连接点 |  |  | 1 | 套 | 1.用于临时用电系统接地 按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。 |
|  |  |  | 电动机 |  |  | 1 | 台 | 1.适用电压：380V。 2.安装结构型式：卧式。 3.工作原理：异步电动机。 |
|  |  |  | 照明灯具 |  |  | 1 | 套 | 1.电压：220V |
|  |  |  | 接线工具 |  |  | 1 | 套 | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。 |
|  |  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 干扰项 |  | 总配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  |  |  | 分配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配。 |
|  |  |  |  |  | 动力开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  |  |  | 照明开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 卷 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |

- 高压电工作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 高压验电器 |  | 1 | 个 | 1.验电电压：10kV。 2.接触式，声光报警。 3.尺寸：杆长1m，多节伸缩。 4.材质：环氧树脂。 5.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
|  |  |  | 高压放电棒 |  | 1 | 个 | 1.适用电压：10kV；带接地线夹。 2.操作杆：超耐压环氧树脂杆 3.导线装置：导线连接地夹 4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 高压验电信号发生器 |  | 1 | 个 | - 电压等级：0.4KV-10KV。 - 类型：手持工频验电发生器 3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114)的有关要求。 |
|  |  |  | 携带型高压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：环氧树脂，带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 不带防雨罩绝缘操作杆 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘夹钳 |  | 1 | 把 | 1.适用电压：10kV；自锁式。 2.材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电器 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型。 2.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围：测量范围≤500VAC 2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用 3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便 4.氖泡式验电笔 |
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 1 | 套 | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。 |
|  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.材质：尼龙 |
|  |  |  | 绝缘凳 |  | 1 | 个 | 1.类型：移动式绝缘凳 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘梯 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：1.5M（误差±5%）。 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 卷 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 1 | 副 | 1.适用电压：12kV，直板。 2.材质：橡胶。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》(GB/T17622)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 1 | 双 | 1.适用电压：25KV。 2.材质：防水橡胶。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 1 | 双 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：橡胶底/帆布鞋帮。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.颜色：黄色，国标加厚V-2型。 2.材质：ABS+PE+针织布。 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 1 | 副 | 1.颜色：透明色。 2.材质：PC聚碳酸酯。 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳 |  | 1 | 根 | 1.直径：16mm（误差±5%） 2.材质：丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 套 | 1.产品规格：250型。 2.适用杆高：6-8m电线杆。 3.材质：锰钢无缝钢管。 4.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 登高板 |  | 1 | 套 | 1.使用范围：电力、电信高空作业。 2.材质：编织绳+实木 3.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643)的有关要求。 |
|  |  |  | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 电工通用工具 |  | 1 | 套 | 1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。 |
|  |  |  | 数字式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：100uV～1000V。 2.交流电压：1mV～750V。 3.直流电流：0.1uA～20A。 4.交流电流：10uA～20A。 5.电阻：0.1Ω～20MΩ。 |
|  |  |  | 指针式万用表 |  | 1 | 个 | 1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A 2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k |
|  |  |  | 数字式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。 2.交流电压：6V/60V/600V。 3.直流电流：60A/600A。 4.交流电流：60A/600A。 |
|  |  |  | 指针式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.交流电流：0～500A 2.交流电压：0～500V 3.直流电压：0～500V 4.直流电流：0～100mA |
|  |  |  | 500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：500V，允差±10%. 2.测量范围0-500MΩ. 3.准确度10级。 |
|  |  |  | 1000V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：1000V，允差±10%。 2.测量范围0-1000MΩ。 3.准确度10级 |
|  |  |  | 2500V指针式兆欧表 |  | 1 | 个 | 1.额定电压：2500V，允差±10%。 2.测量范围0-2500MΩ。 3.准确度10级 |
|  |  |  | 数字式绝缘电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.输出电压：2500V。 |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.测量范围0-1000Ω。 2.准确度3 3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80% |
|  |  |  | 直流单臂电桥 |  | 1 | 个 | 1.型号：QJ23A型 2.类型：单臂电桥 |
|  |  |  | 直流电阻测试仪 |  | 1 | 个 | 1.类型：数显 2.测试电流:档位可调 |
|  |  |  | 电阻箱 |  | 1 | 台 | 1.阻值可调范围:0～99999.9Ω 2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%） |
|  |  |  | 干扰项 | 高压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 高压放电棒 | 1 | 个 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 高压验电信号发生器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型高压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 带防雨罩，无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘操作杆 | 1 | 套 | 不带防雨罩，无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘夹钳 | 1 | 把 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 低压验电器 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 低压验电笔 | 1 | 个 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 1 | 套 | 缺少附件的。 |
|  |  |  |  | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全带 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 脚扣 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 登高板 | 1 | 套 | 无法正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 3 | 副 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 3 | 双 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 2 | 双 | 过期的、损坏的。 |
|  |  |  |  | 万用表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 直流单臂电桥 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  |  | 直流电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。 |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：200*80*45CM（±50mm） 2.材质：优质冷轧钢板 |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054) 现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。 三.智能考核系统要求 1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。 2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。 3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。 ▲为保证产品质量，需提供封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告为佐证，报告中需呈现以上参数（提供报告扫描件） |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 电气安全标志考核装置 |  | 1 | 套 | 一、设备要求 1.整体尺寸≤2300*770*1850mmmm（±50mm），精准适配常规考核场地空间布局，保障设备部署灵活性与空间兼容性。 2.电源参数：功率 30～90W，待机功率≥2.5W；工作电压兼容 110～220V、50/60Hz。 3.材质要求：主体采用经静电喷塑工艺处理的金属框架。 - 功能要求 1.显示屏模块：考生触摸安全标志灯箱触发答题，系统需实时关联三维作业场景，实现 “实物操作+场景化考核”。 ▲2.标志牌灯箱模块：按 GB/T29481 标准布置四类标志。（禁止≥9 个、指令≥8 个、警告≥9 个、提示≥6 个）（投标文件标志需提供标志配置数量及类型图，以此验证设备功能区设计符合GB/T29481标准，且功能完备，能够满足电气安全标志考核的多样化需求） |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 1 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：3m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 1 | 卷 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
| 科目二 | K21 | 作业现场安全隐患排除考位（在原设备上升级改造） | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 升级改造后续满足： 1.场景内容：辨识开关柜停（送）电作业风险隐患；辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患 2.配备设备：高压柜；柱上变压器；假人；电工安全工器具等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)考位（在原设备上升级改造） | 高压开关柜(整套)： 进线柜*1 计量柜*1 PT柜*1 出线柜*1 操作开关柜的附属配件及工器具*1 |  | 1 | 套 | 升级改造后续满足： 一.设备要求 （一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。 （二）开关柜要求： 1．采用标准尺寸的KYN28型中置式10kV高压开关柜 2．外壳材质为冷轧板喷塑，标准尺寸（宽×深×高）：1500mm×800mm×2300mm，尺寸偏差须严格满足国标要求。柜体采用并柜安装方式，边柜均配置整面封板。 3．柜体采用抗腐蚀、抗氧化、高强度优质板材，采用无焊点螺栓连接全组装结构，封闭后防护等级达到IP4X。 4．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。 二、主要配置参数及详细功能要求 高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求。 (整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。 （一）进线柜（KYN28A-12型） 1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。 (1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。 (2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷； (3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。 (4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。 2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。 4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。（提供佐证材料） 5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。 6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （二）计量柜（KYN28-12型） 互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。 计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。 （三）PT柜（KYN28-12型） 1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。 2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。 3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。 （四）出线柜（KYN28-12型） 1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。 2．接地开关：配备1台接地开关。 3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。 4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。 5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。 6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。 7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。 |
|  |  |  | 干式电力变压器 |  | 1 | 台 | 10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求 一.设备要求 （一）电气规格要求 额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。 额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。 电源相数：三相；频率：50Hz。 短路阻抗：5.5%±0.2%。 连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。 （二）结构与材料参数 带外壳及温控器，不通电； 绝缘等级：F级绝缘。 绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。 外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。 （三）冷却与运行参数要求 冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。 过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。 运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。 二.功能要求 10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。 |
|  |  |  | 低压开关柜（整套）： 出线柜*1 进线柜*1 补偿柜*1 |  | 1 | 套 | 一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S） 二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP33。 3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）两台，≤2200mm*600mm*800mm（±20mm）一台。 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。 （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。 |
|  |  |  | 接线模拟图板 |  | 1 | 套 | 含高压接线模拟图板和低压接线模拟图板。 一.高压接线模拟图板与低压接线模拟图板要求： ▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性） 2.功能要求： 模拟操作开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。 |
|  |  |  | 电力电缆 |  | 1 | 套 | 1.材质：铝制电缆 |
|  |  |  | 接地干线 |  | 1 | 套 | 1.用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  | K32 | 10/0.4kV变配电系统(架空线路)考位 | 隔离开关 |  | 3 | 个 | 1.送电端隔离开关。 |
|  |  |  | 10kV架空绝缘电缆及验电接地环 |  | 3 | 根 | 1.架空长度≥2.5m,送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。 |
|  |  |  | 跌落式熔断器 |  | 3 | 个 | 1.适用电压：10KV；材质：陶瓷。 2.符合现行标准《高压交流熔断器》(GB/T15166)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 验电接地环 |  | 3 | 个 | 1.验电接地环电压等级：10kV。 2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。 |
|  |  |  | 避雷器 |  | 3 | 个 | 1.类型：氧化锌避雷器。 |
|  |  |  | 油浸式电力变压器 |  | 1 | 台 | 1.10/0.4kV油浸式电力变压器。 2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。 |
|  |  |  | 低压配电柜 |  | 1 | 套 | 1.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等。 |
|  |  |  | 接地扁铁 |  | 1 | 个 | 1.用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地 |
|  |  |  | 0.4kV架空绝缘导线及验电接地环 |  | 4 | 根 | 1.架空长度不低于2.5m，送电端带验电接地环。 |
|  |  |  | 配套设备设施 |  | 1 | 套 | 导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  | K33 | 电气设备安装考位 | 电路图 |  | 1 | 套 | 1.考核用电路图， 2.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线 （2）单相电能表带照明设备的接线 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线 |
|  |  |  | 单相电能表 |  |  |  | 1.类型：单相电子式 2.电压：220V。 |
|  |  |  | 三相四线电能表 |  |  |  | 1.类型：三相电子式 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电流表 |  |  |  | 1.类型：指针式电流表 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。 |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  |  | 1.最大放电电流：20kA。极数：1P。 2.类型：导轨式安装。 3.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。 |
|  |  |  | 熔断器 |  |  |  | 1.类型：导轨式安装。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器(带漏电保护器) |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 断路器 |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  | 1.安装方式：导轨式。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 交流接触器 |  |  |  | 1.线圈电压类型：交流。 2.两常开两常闭。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 热继电器 |  |  |  | 1.额定绝缘电压：690V。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 电流互感器 |  |  |  | 1.类型：三相电流互感器 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 按钮开关 |  |  |  | 1.类型：自复位按钮。 2.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 万能转换开关 |  |  |  | 1.类型：万能转换开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  | 1.类型：3档开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |
|  |  |  | 五孔插座 |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 双控开关 |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 单控开关 |  |  |  | 1.类型：86型 2.材质：PC |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  |  |  | 1.电压：380V。功率：180W不带端子。 2.转速：≥1400转/分钟。 |
|  |  |  | 灯具 |  |  |  | 1.电压：220V。 |
|  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1.类型：明装24回路。 |
|  |  |  | 电气设备固定背板（网孔版） |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≤700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 2.材质：采用金属材质制作，该材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。 |
|  |  |  | 导线 |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV1.5mm²单芯硬线红色 BV1.5mm²单芯硬线黄色 BV1.5mm²单芯硬线蓝色 BV1.5mm²单芯硬线黄绿 BV1.5mm²单芯硬线黑色 BV1.5mm²单芯硬线绿色 |
|  |  |  | 接线端子 |  |  |  | 1.材质：黄铜镀锌。 |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  | 1.材质：高碳钢 2.压接范围：1.25-8mm² |
|  |  |  | 导线连接器 |  |  |  | 1.材质：铜 |
|  |  |  | 搪锡设备 |  |  |  | 1.电压:220V 2.特点：温度可调 |
|  |  |  | 焊锡丝 |  |  |  | 1.直径：1mm |
|  |  |  | 连接管 |  |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜 |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  | 1.材质：PVC 2.电压等级：600V及以下 |
|  |  |  | 接线工具 |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。 |
|  |  |  | 电气设备安装实操装置 |  |  |  | 一、设备基本要求 1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。 2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。 3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。 二、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。 3.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 4.支持时间管理：考试信息LED显示屏幕实时显示考核倒计时，精准控制考试时长，确保考核时间维度的公正性。 5.应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲6.支持身份认证：支持身份证号及准考证号登录，自动关联考生信息、调取并显示考试电路图。（投标时需提供包含考生信息显示界面、考试电路图显示的视频作为功能佐证材料，验证功能有效性） 7.搭载智能考核系统，系统支持随机抽题组卷、考题电路图高清展示等功能，通过可视化交互界面，构建管控于一体的信息化考核平台。 ▲8.设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情。（需提供上述智能识别功能的操作视频佐证资料并进行详细说明） ▲9.应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的视频佐证资料并进行详细说明） ▲10.设备有醒目指示灯提醒功能：提醒工位空闲、工位在用、考试终止（中断）情况。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行说明） |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 套 | 1.材质：绝缘橡胶。 2.颜色：黑色。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》(DL/T853)的有关要求。 |
|  |  |  | 考评员移动评分系统 |  | 1 | 套 | （一）硬件设备 1、屏幕尺寸：≥10.1英寸 2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次 3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G+硬盘≥128G 4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。 二）系统功能 1、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； 2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，压力焊作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等特种作业实操评分功能； ▲3、系统具备以下功能：（投标文件需逐项提供系统功能截图，验证投标系统功能设计完备性） ①考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； ②考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； ③考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； ④考评员在线评分功能：支持自行配置评分项和否定项； ⑤考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； ⑥考试评分提醒功能； ⑦考试成绩单生成功能； ⑧成绩查询功能； |

- 高处作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 安全用具考位 | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布。 2.产品功能：抗冲击、防砸 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 围杆作业用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 区域限制用安全带 |  | 1 | 套 | 1.橘色单钩 2.材质：聚酯纤维+合金钢 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：全身式 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。。 |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶 2.功能：高帮、系带、防滑。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 脚扣 |  | 1 | 副 | 1.适用杆高：6-8m电线杆。 3.材质：锰钢无缝钢管。 3.符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》(DL/T1642)或《坠落防护登杆脚扣》(AQ6109)的有关要求。 |
|  |  |  | 工作服 |  | 1 | 套 | 1.材质：纯棉 2.功能：耐穿耐磨 3.款式：长袖 |
|  |  |  | 反光背心 |  | 1 | 套 | 1.材质：纱网/针织 2.反光：高度化纤反光条 3.颜色：蓝色 |
|  |  |  | 手套 |  | 1 | 双 | 1.材质：尼龙 2.功能：耐磨、不易打滑 |
|  |  |  | 干扰项 | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的 |
|  |  |  |  | 安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 衣架 |  | 1 | 套 | 1.材质：塑料+金属 |
| 科目二 | K21 | 零部件判废考位 | 移动平台各类零部件 |  | 1 | 套 | 有问题的移动平台各类零部件 |
|  |  |  | 吊篮各类零部件 |  | 1 | 套 | 有问题的吊篮各类零部件 |
|  |  |  | 单人吊具各类零部件 |  | 1 | 套 | 有问题的单人吊具各类零部件 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  | K22 | 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患 2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 移动平台考位 | 移动式操作平台(门式架) |  | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 移动操作架 |  | 1 | 套 | 1.满足搭设1层所需的构配件。 2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车 轮》(GB/T 14687)的有关要求，可调高 度、可制动，万向脚轮。 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。应对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） |
|  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具 |  | 2 | 套 | 卷尺：尺带长度：7.5m； 扳手：材质：铬钒合金钢 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 2 | 个 | 材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择） |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。 |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 禁止、警告、指令、提示四类标示牌 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  | K32 | 吊篮考位 | 高处作业吊篮 |  | 1 | 套 | - 吊篮参数要求： (1)结构层数：单层； (2)驱动方式：电动； (3)特性：爬升式； (4)额定载重量：不小于500kg； (5)吊点平台：双吊点； 2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。 5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时， 其底部净空高度不小于2m。 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 1.滚刷、塑料水桶 |
|  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 安全绳 |  | 2 | 根 | 1.材质：高强度锦纶绳。 2.符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全绳自锁器 |  | 2 | 个 | 1.适用绳径：16-20mm。 2.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求 |
|  |  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围≤500V/AC 2.氖泡测电笔 3.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，经久耐用 4.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》(GB4793.1)的有关要求。 |
|  | K33 | 单人吊具考位 | 座板式单人吊具(整套) |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。 2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。 3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。 4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。 6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。 7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 1.滚刷：类型：羊毛短毛滚刷 2.塑料水桶：材质：塑料 |
|  |  |  | 作业平台 |  | 1 | 套 | 1.固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于2m,作业准备平台有围栏防坠措施。 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 体重秤 |  | 1 | 个 | 1.秤面板材质：钢板 2.秤体重指示：表盘指针指示 3.驱动类型：机械 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 2 | 张 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |
|  | K34 | 登杆登塔考位 | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定。 |
|  |  |  | 抱箍 |  | 1 | 副 | 与电杆匹配 |
|  |  |  | 铁塔 |  | 1 | 套 | 铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。 一.铁塔材质规格 1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。 2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。 二.结构设计要求 整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。 安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。 三.安装工艺标准 铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。 螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。 ▲四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。（投标文件需提供铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求的且封面具有CNAS、CMA、ilac-MRA认证标识的检验报告） |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、登杆登塔作业过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明。） |
|  |  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.材质：尼龙 2.直径10mm 3.功能：耐磨，强度高 |
|  |  |  | 安装杆(塔)上设备设施所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1.扳手：材质：铬钒合金钢 2.卷尺：尺带长度：7.5m 3.铁锤:材质：木/铁 4.手持电动套筒扳手：类型：无线 |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 个 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 6 | 个 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 2 | 套 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：5m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全防护垫 |  | 4 | 张 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：帆布+高密度海绵垫。 |

- 登高作业

| 序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目一 | K11 | 安全用具考位 | 安全帽 |  | 1 | 顶 | 1.材质：ABS/PE/针织布 2.产品功能：抗冲击、防砸 3.符合现行标准《头部防护安全帽》(GB2811)的有关要求。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 1 | 套 | 1.类型：全身式 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 1 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶 2.功能：高帮、系带、防滑。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 |
|  |  |  | 工作服 |  | 1 | 套 | 1.材质：纯棉 2.功能：耐穿耐磨 3.款式：长袖 |
|  |  |  | 手套 |  | 1 | 双 | 1.材质：尼龙 2.功能：耐磨 |
|  |  |  | 干扰项 | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。 |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 衣架 |  | 1 | 套 | 1.材质：塑料+金属 |
| 科目二 | K21 | 零部件判废考位 | 有问题的钢管 |  | 1 | 套 | 有问题的钢管 |
|  |  |  | 有问题的扣件 |  | 1 | 套 | 有问题的扣件 |
|  |  |  | 有问题的安全网 |  | 1 | 套 | 有问题的安全网 |
|  |  |  | 有问题的垫板 |  | 1 | 套 | 有问题的垫板 |
|  |  |  | 有问题的底座 |  | 1 | 套 | 有问题的底座 |
|  |  |  | 有问题的挡脚板 |  | 1 | 套 | 有问题的挡脚板 |
|  |  |  | 有问题的脚手板 |  | 1 | 套 | 有问题的脚手板 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  | K22 | 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识脚手架风险隐患 2.配备设备：脚手架；假人等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景 |
| 科目三 | K31 | 双排落地钢管脚手架考位 | 扣件式钢管脚手架 |  | 1 | 套 | 1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。 2.符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全立网 |  | 1 | 套 | 1.材质：聚乙烯/聚丙烯/聚酯 2.类型：阻燃2000目 3.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。 |
|  |  |  | 安全平网 |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶。 2.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。 |
|  |  |  | 搭设脚手架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1．扭力扳手：数显 2．卷尺：尺带长度：7.5m 3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔 4．铁锤：材质：木/铁 5．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架 6．角度仪：材质：不锈钢 7．手持电动套筒扳手：类型：无线 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | 1.应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 1.材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 2 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：5m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |
|  | K32 | 双排钢管跨越架考位 | 扣件式钢管跨越架 |  | 1 | 套 | 1.满足搭设三步三跨所需的构配件。 2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T 15831)的有关要求。 |
|  |  |  | 搭设跨越架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1．扭力扳手：数显 2．卷尺：尺带长度：7.5m 3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔 4．铁锤：材质：木/铁 5．手锯：材质：高碳钢 6．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架 7．角度仪：材质：不锈钢 8. 手持电动套筒扳手：类型：无线 |
|  |  |  | 辅助评分系统 |  | 1 | 套 | - 应实现实操考试试题的规范化管理，人工评分与智能评分应相结合，确保实操考试的公正性、严肃性、合理性。对实操考试过程中的数据进行有效存储、分析和管理，保证考试数据的完整性和可追溯性。 2. 应实现实操过程中考生不需要操作软件，实现全程无感识别，更加符合实际作业情况。 ▲3.系统支持多种考生身份确认方式（包括但不限于准考证号/身份证号/人脸识别等），支持考试计划、考生信息、考试试题、考试成绩查询等功能，并支持对上述功能权限的管理。（需提供上述功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲4.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲5.系统可实现检查工器具、安全防护用具穿戴、搭设过程、拆除过程及收尾工作等环节的操作内容。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） ▲6.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。（需提供上述智能识别功能的图片佐证资料并进行详细说明） |
|  |  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 材质：帆布 |
|  |  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1.硬件配置：触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核心处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，内置操作系统，确保设备运行稳定。 2.系统功能：需搭载作业环境显示系统，系统可随机生成作业环境信息，以画面结合文字的形式呈现。 ▲3.系统支持考生对天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力环境进行选择。考试时随机生成天气气候画面，考生可更换画面选择正确的天气信息以满足作业要求。（投标文件中须提供至少3张系统界面截图作为功能佐证材料，截图需能体现天气（含晴天、雨、雪、雾场景）、温度、风向、风力等信息，且应包含不同天气状况下的界面天气信息展示供考生选择） |
|  |  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。 |
|  |  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。 |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.材质：钢 2.安装方式：卡扣连接 |
|  |  |  | 水平生命线装置 |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持2人（100kg/人）使用。 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019 标准要求。 |
|  |  |  | 速差自控器(防坠器) |  | 2 | 个 | 1.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 2.尺寸：5m（误差±5%）。 3.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。 |

- 考场配套

| 序号 | 名称 | 设备/设施/器材 | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场配套 | 能进行智能分析的成套设备 | 1 | 套 | 1.双路高性能处理器，可支持16条DDR5（最高5600MHz）内存槽。可支持12个3.5寸盘位（8个兼容SATA/SAS/U.2），可支持9个PCIe扩展槽。支持选配后置硬盘/PCIe模组。AI总算力≥560TFLOPS（支持INT8/FP16/BF16/FP32混合精度计算），支持视频类AI模型的实时推理能力，能够稳定处理不低于160路1080p分辨率视频流，支持25FPS全帧率处理，能够适配图像识别、目标检测、行为分析等算法模型。 2.采集器：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。 3.系统设置多角度图像记录，实时识别作业人员动作行为、操作设备对象状态，智能分析结果，评分详情与相关视频或图片关联。 4.系统应支持考位多摄像头画面同步展示，支持单屏分窗或多屏切换查看；应具有图像识别结果可视化模块，应支持展示或隐藏考生行为识别标记；平台应同步实时更新各工位考试进度，包括已答题目数量、剩余时间、答题状态等关键信息。 |
|  |  | 室外雨棚 | 500 | 平方米 | 包含钢结构及隔热顶棚、PVC防雨帘（自动升降）混凝土地面及配套机电（强弱电）工程 |

备注：报价单位应结合本项目特种作业实操考试设备技术参数要求、考场现场实际情况及设备安装所需相关条件综合考虑进行报价，确保所供货物及配套设施完善服务满足实际考试使用需求。报价单位可自行前往考场现场踏勘，充分了解场地布局、基础配套等实际情况，设备安装过程中产生的场地改造、墙体/地面/顶面的拆除与修复、管线铺设与调整等一切相关费用均已包含在报价中。

四、商务要求

（1）采购标的需满足的服务标准、期限

1、交货期：接到采购单位书面通知后，成交供应商须在60个日历天内完成全部设备的供货、运输、安装、调试、可复用设备转移防护、考场改造及系统互联互通等全部工作，确保考场达到安全生产考试点验收标准并通过采购人验收；若涉及特殊定制设备，需提前与采购人书面确认供货周期，不得无故延期。逾期交付的，按每日1000元标准扣除合同价款；逾期超过5个日历天的，采购人有权解除合同，成交供应商承担由此造成的全部损失。

2、质量要求：供应商须提供符合本项目采购需求、国家质量检测标准及《安全生产考试机构和考试点管理规定》等对应行业规范的全新未使用原装合格产品，供货时须随货附带产品质保书、出厂合格证及必要的检验或试验报告等证明材料；考场改造需严格遵循施工规范及技术要求，确保工位面积、布局、防火隔离、地面处理等符合实操考试全场景需求，施工材料需提供合格证明文件，施工工艺达标、结构稳固安全；设备实现与国家、省级考试考核系统互联互通；整体质量满足安全生产考试点验收及启用条件。

3、交货地点：南通市海门区安全生产考试点指定场地（具体地点以采购单位通知为准，供应商需自行踏勘现场确认工况）。

4、质保、售后服务要求：

（1）本项目整体免费质保期5年，自项目整体验收合格之日起算。质保期内，因设备质量、施工工艺缺陷或系统运行故障等非人为因素导致的问题，成交供应商须提供免费维修、更换服务，维修及更换所需的配件、人工、上门服务等全部费用均由成交供应商承担。成交供应商接到采购单位报修通知后，须在4小时内响应并到达现场处理，确保快速恢复考场正常使用；若未按规定时间响应或未及时解决故障，每次处以1000元扣款，由此给采购单位造成的额外损失由成交供应商一并承担，采购人不额外支付任何费用。质保期外，成交供应商需持续提供优惠的配件供应及专业维修服务，保障项目长期稳定运行。

（2）培训要求

供应商须为考场相关工作人员提供免费技术培训服务，包含组织形式、人员安排、时间规划、培训内容，且培训内容需全面覆盖设备及考务系统应用升级培训、系统管理培训、系统运行维护培训等核心内容，不限于以下内容：

1.培训内容和目标：包含设备基础原理、设备规范操作及日常维护等相关内容，确保参训人员熟练掌握考场设备及考务系统基础原理、能规范完成实操设备操作与考务系统操作，具备设备基础维护和常规故障排查能力；

2.培训地点和时间安排：培训地点在设备实际安装地点；提供不少于10课时的理论培训、不少于20课时由培训工程师旁站指导的实践操作培训；

3.培训方法要点：理论教学结合实际案例开展可视化辅导；实操教学采用示范-模仿-实操验收的方式，结合考场实际操作场景进行针对性辅导；

4.培训师资要求：由具备特种作业实操考场设备及配套考务系统培训丰富经验的专业工程师开展培训，讲师总人数不少于2人，培训现场至少配备1名讲师全程指导；

5.培训管理和协调：培训前与考场相关工作人员提前对接，充分了解特种作业实操考试的设备使用需求及培训重点；现场培训中针对参训人员的操作疑问、难点进行重点解答，及时响应用户各类培训相关需求；

6.现场实操培训：围绕考场实际运营场景，开展设备及配套考务系统的实际使用操作、考场操作规范与注意事项、设备常规故障排查及处理流程等内容的专项实操培训。

5.其他配套设施要求：

AI分析及配套设备设施及室外雨棚部分，根据效果图进行深化设计后，按招标人要求执行。

（2）采购标的的验收标准：

1．成交供应商供货前，须就设备品牌、型号、技术参数、供货数量及备品备件清单等核心信息，与采购单位签订书面确认单后再行供货，否则采购人有权拒收货物，由此产生的一切损失由成交供应商承担。供货、安装调试及考场改造全部完成，且设备实现与国家、省级考试考核系统互联互通，所有功能指标均达标后，采购人将组织验收小组，依据本招标文件、技术需求、成交供应商报价及《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）等相关文件，对货物的规格、质量、性能、安装工艺、配套资料完整性以及考场改造的施工质量、工艺标准、现场合规性、系统互联互通功能有效性等进行全面验收。如验收时发现参数偏离、品质不达标、非全新原装正品、施工工艺不合格、系统互联互通未达要求，且未在报价文件中说明的，视为验收不合格，供应商需无条件整改或更换，相关费用自行承担。

2.成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标文件和成交供应商投标文件对成交供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.验收主要核查以下内容：

◦所有设备、设施、器材符合国家/行业对应标准及招标文件约定，为全新合格正品，且具备完整的产品质保书、出厂合格证及必要的检验或试验报告等证明材料；

◦考位布局、面积、防护隔离等设置合理，满足实操考试全场景使用需求；

◦考场改造符合施工规范要求，现场清理整洁无杂物，无安全隐患，施工质量全面达标。

◦设备与国家、省级考试考核系统实现稳定互联互通，网络协议匹配、通信链路通畅；考务、考位、音视频等数据传输实时准确、完整无丢包且无明显延迟；上级考试考核系统可对本地设备正常进行数据调取、音视频实时巡查、指令下发等功能联动，响应及时、功能有效；试运行阶段无兼容性问题。

（3）采购标的的其他技术、服务等要求

1、报价要求：本项目采用固定总价报价方式，报价包含但不限于：所有设备（含配件、耗材）的采购、生产、包装、运输、装卸、安装、调试、检测费用；考场改造、垃圾清运、可复用设备转移及防护费用；操作人员培训、技术交底、质保期内维护维修费用；材料损耗、安全防护、文明施工费用；税费、管理费、利润、专家评审费、招标代理费、风险费（含现场踏勘后确认的场地适配风险、政策变动风险等）等所有相关费用。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。采购人不再额外支付任何未列明费用，结算时不作调整。

2、成交供应商须严格履行本询价文件及投标承诺的全部条款，若出现违约行为，每发现一次处以5000元罚款；违约2次及以上的，采购人有权拒绝支付未付货款及履约保证金，将其记入不良信誉。

3、无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应相关的全部费用，包括但不限于现场踏勘、方案编制、文件制作等所有隐含费用。

4、项目实施过程中（含设备运输、安装、、调试、考场改造、后期维保等全环节）的人员安全（含成交供应商自有人员、现场其他人员）、财产安全及现场环境保护责任，均由成交供应商全权负责；若因上述环节发生安全事故、财产损失、环境损害或第三方索赔等情况，产生的一切费用（包括但不限于赔偿费、医疗费、罚款、诉讼费等）均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任及费用。

5、知识产权：成交供应商应保证采购人在使用所供设备及相关设施时，免受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、索赔等；如发生此类纠纷，由成交供应商承担全部责任及采购人因此产生的损失、费用（包括律师费）。

6、成交供应商出现违约情形的，应在采购人要求的期限内纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；若发现存在假冒伪劣产品、走私、商业贿赂等违法情形的，采购人将移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

（4）付款方式

合同签订后，支付合同价的15%作为预付款，项目全部完成、验收合格后付至合同价的60%，审计结束后支付至审计核定总价的90%；余款待验收合格满一年，采购人确认项目无质量问题后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

五、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 1.原灭火器的选择与使用实操设备升级 2.低压电工K31电气设备安装实操考培设备 3.高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 4.双排钢管跨越架实操考培设备 5.AI分析及配套设备设施 |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

六、履约保证金：

1.本项目履约保证金为中标金额的5%，缴纳方式包括现金方式和非现金方式，可以银行转账、网银、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户，并按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，项目验收合格后无息退还。

2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

1、采购本国产品的支持政策

1.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

1.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

1.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

1.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标流程和评标标准

1.评审方法：采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求

- 商务技术分：60分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派项目组成员配备 | 10 | 供应商拟派项目组成员: - 具有一级建造师、高级软件工程师，每提供1项有效证书的得2分；本项最多得4分。 - 具有特种作业操作证(低压电工)，每提供1项有效证书的得1分；本项最多得2分。 - 具有特种作业操作证（高压电工），每提供1项有效证书的得2分；本项最多得2分。 - 具有安全员，每提供1项有效证书的得1分；本项最多得2分。 注：同一人员不重复计分。提供上述人员的相应证书、社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的投标截止日前近一个月的社保缴纳证明,未按要求提供者不得分。 |
| 2 | 公司资质 | 8 | 具有ISO14001环境管理体系认证证书的得2分，没有的不得分。 具有ISO27001信息安全体系认证证书的得2分，没有的不得分。 具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得2分，没有的不得分。 具有ISO9001质量管理管理体系认证证书的得2分，没有的不得分。 提供证书复印件并加盖公章。 |
| 3 | 节能环保 | 4 | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得2分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。 |
| 4 | 产品安全及结构设计方案 | 20 | 1、产品安全设计（12分） 针对本项目采购需求，供应商提交关于投标产品的安全设计功能方案。依据供应商所提供的方案的完整性、详尽性、安全实用性、合理性支撑以及创新性等方面进行综合评分。 ①低压电工电气安全设计方案。方案优于采购需求的得4分；方案符合采购需求的得2分；方案基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 ②高压电工作业电气安全设计方案。方案优于采购需求的得4分；方案符合采购需求的得2分；方案基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 ③高处作业、登高作业考场安全设计方案。方案优于采购需求的得4分；方案符合采购需求的得2分；方案基本满足采购需求的得1分；未提供不得分。 2、产品结构设计（8分） 供应商提交针对本项目所投设备的产品设计方案，涵盖材料、工艺设计、结构、模块、可维护性及用户体验便捷程度等方面进行综合评分。 ①方案的专业性、成熟度、针对采购标的及实际特点的契合度高，以及对用户使用有实质性辅助提升的效果的得8分； ②方案的专业性一般、成熟度较低、针对采购标的及实际特点的契合度较低，以及对用户使用辅助提升的效果一般的得5分； ③方案的专业性差、成熟度低、针对采购标的及实际特点的契合度低，以及对用户使用无辅助提升的效果的得2分； ④未提供不得分。 |
| 5 | 场地布局整体规划 | 6 | 根据供应商所提供的设计效果进行评分，内容包含但不限于设计效果紧贴项目主题，层次清晰、布局合理，展示主题突出鲜明，具备场地完整总平面图、表现图（整体效果图、局部效果图）、场地详细图纸及场地平面文化设计方案。 ①方案完整、详尽、计划合理、可行、满足项目采购需求的得6分； ②方案完整，总体科学合理、可行，部分内容表述不清但满足项目采购需求的得3分； ③方案缺漏较多，但提供的内容总体合理的得1分； ④未提供不得分。 |
| 6 | 进度计划控制方案 | 6 | 根据供应商所提供的进度计划控制方案与项目采购需求的满足情况进行综合评分。（包括但不限于明确货物交付时间、安装调试时间安排等） ①方案详细明确、交付时间和安装调试时间明确、各环节的工作进度安排详细合理的得6分； ②方案较详细明确、交付时间和安装调试时间较明确、各环节的工作进度安排较为详细合理的得3分； ③方案不详细或有缺失、交付时间和安装调试时间不明确、各环节的工作进度安排不详细不合理的得1分； ④未提供不得分。 |
| 7 | 质量管理体系及保证措施 | 6 | 根据供应商针对本项目制定的质量保证体系及保证措施进行综合评分，提供内容至少包含完整的质量保证体系、质量目标保证措施、质量控制保证措施三项核心内容。 ①内容具有针对性和实用性，优于项目实际需求的得6分； ②内容具有针对性和实用性，符合项目实际需求的得3分； ③有一项内容存在瑕疵（瑕疵指体系建设与项目实际需求有漏项、技术措施与项目实际特点不匹配、质控措施无监督制约机制）的得1分； ④未提供不得分。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

| 序号 |  | 大类 |  | 考位 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 通用科目四 | 科目四作业现场应急处置 | K4 | 触电事故现场应急处置实操考培设备 | 2 |  |  | 套 |  |
| 2 |  | 低压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 3 |  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 4 |  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 低压电工K31电气设备安装实操考培设备 | 2 |  |  | 套 |  |
| 5 |  |  |  | K32 | 低压电工K32低压开关柜实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 6 |  |  |  | K33 | 低压电工K33临时用电系统实操考培设备 | 2 |  |  | 套 |  |
| 7 |  | 高压电工作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备 | 2 |  |  | 套 |  |
| 8 |  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备（在原设备上改造） | 1 |  |  | 套 | 改造 |
| 9 |  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 高压电工K31 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)实操设备（在原设备上改造） | 1 |  |  | 套 | 改造 |
| 10 |  |  |  | K32 | 高压电工K32 10/0.4k V变配电系统(架空线路)实操设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 11 |  |  |  | K33 | 高压电工K33 电气设备安装实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 12 |  | 高处作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 高处作业安全用具实操考培设备 | 5 |  |  | 套 |  |
| 13 |  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 高处作业零部件判废实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 14 |  |  |  | K22 | 高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备（在原设备上改造） | 1 |  |  | 套 | 改造 |
| 15 |  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 移动平台实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 16 |  |  |  | K32 | 吊篮实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 17 |  |  |  | K33 | 吊具实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 18 |  |  |  | K34 | 登杆登塔考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 19 |  | 登高作业 | 科目一安全用具使用 | K11 | 登高作业安全用具实操考培设备 | 5 |  |  | 套 |  |
| 20 |  |  | 科目二作业现场安全隐患排除 | K21 | 登高作业零部件判废实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 21 |  |  |  | K22 | 登高作业作业现场安全隐患排除实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 22 |  |  | 科目三安全操作技术 | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 23 |  |  |  | K32 | 双排钢管跨越架实操考培设备 | 1 |  |  | 套 |  |
| 24 |  | 考场配套 |  |  | AI分析及配套设备设施 | 1 |  |  | 套 |  |
| 25 |  |  |  |  | 室外雨棚 | 500 |  |  | 平方米 | 包含钢结构及隔热顶棚、PVC防雨帘（自动升降）混凝土地面及配套机电（强弱电）工程 |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

附件3

技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                            投标函

致：南通市海门区应急管理局

根据贵方的JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9

中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加南通市海门区应急管理局组织的采购编号为 JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012 ，南通市海门区应急管理局采购实操考试设备及配套设施项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 触电事故现场应急处置实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 低压电工K21作业现场安全隐患排除实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 低压电工K31电气设备安装实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 低压电工K32低压开关柜实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 低压电工K33临时用电系统实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 高压电工作业现场安全隐患排除实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 高压电工K3110/0.4kV变配电系统(成套开关柜)实操设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 高压电工K3210/0.4kV变配电系统(架空线路)实操设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 高压电工K33 电气设备安装实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 高处作业安全用具实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 高处作业零部件判废实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 高处作业作业现场安全隐患排除实操考培设备，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 移动平台实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 吊篮实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 吊具实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 登杆登塔考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 登高作业安全用具实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

20. 登高作业零部件判废实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

21. 登高作业作业现场安全隐患排除实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

22. 双排落地钢管脚手架实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

23. 双排钢管跨越架实操考培设备 ，属于工业行业；制造商为  （企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	   万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市海门区应急管理局单位的采购文件编号为JSZC-320614-TCZJ-G2026-0012的南通市海门区应急管理局采购实操考试设备及配套设施项目项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11

实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。