招　标　文　件

项目名称：灌云县伊芦中心小学教学楼智能化及附属改造项目

项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2026-0014

灌云县政府采购中心

2026年6月

目  录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

# 第一章  投标邀请

受灌云县伊芦中心小学的委托，灌云县政府采购中心就灌云县伊芦中心小学教学楼智能化及附属改造项目（项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2026-0014）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 灌云县伊芦中心小学教学楼智能化及附属改造项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年7月3日10:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2026-0014

项目名称：灌云县伊芦中心小学教学楼智能化及附属改造项目

预算金额：130万元

最高限价：130万元，超过最高限价作无效投标处理。

采购方式：公开招标

采购需求：灌云县伊芦中心小学教学楼智能化及附属改造，拟采购一批设备，包括但不限于大屏及展台、电脑、多功能播放设备、专业教学设施设备等。具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60天内完成安装、调试。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，中标后允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

(4)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（4）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件投标文件格式。

（7）投标文件递交截止前被“信用中国”网站、中国政府采购网网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动（采购人或灌云县政府采购中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月12日至2026年6月22日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月3日10:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

3、投标人制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与招标文件不一致，请投标人按照招标文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

4、根据苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。

5、投标文件相关要求：

①本项目采用不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会；

②请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约；

③逾期上传投标文件的，采购人不予受理；

④中标后中标人按以下要求提供书面投标文件：

中标人提供的书面投标文件必须与网络上传投标文件（加密文件）一致，纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准；投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认；投标文件正本一份，副本一份，电子标书一份（U盘形式、不加密无毒），中标后提供。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样（带页码）。

为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：投标人在签到时，需填写单位名称、项目负责人姓名，手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑联系不上产生的所有后果由投标人自行承担）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：灌云县伊芦中心小学

地    址：灌云县同兴镇伊芦村公路街72号

联 系 人：颜老师

联系电话：15240308868

2.采购代理机构信息

名    称：灌云县政府采购中心

地    址：江苏省连云港市灌云县云台大道3号灌云商务大厦A座12F

联 系 人：冯亚军

联系电话：0518-80275537

3.项目联系方式

项目联系人：颜老师

电      话：15240308868

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa

2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注灌云县政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和灌云县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 因采购人无此预算，本次招标收取其他国有资源（资产）有偿使用费7000元，由中标人支付，投标人在报价时综合考虑。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件标注★的部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

特别提醒：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询信用中国、中国政府采购网网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供说明，且提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中标★为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人应在中标后七个工作日内，向采购中心提供两份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件（带页码），封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人接收。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

### 37、质疑处理

37.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

### 40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

### 41、采购本国产品的支持政策

41.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

41.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十三 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

41.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

41.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

41.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 41.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
    41.7提供生产厂营业执照原件扫描件，否则不享受本国产品价格评审优惠。

### 解释权

本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

- 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：灌云县伊芦中心小学教学楼智能化及附属改造项目

合同编号：

甲    方：  灌云县伊芦中心小学

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：   灌云县伊芦中心小学    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（中标）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：  灌云县伊芦中心小学教学楼智能化及附属改造项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性采购

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（中标）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（中标）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（中标）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（中标）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

þ全额付款： 采购货物送至指定地点，安装调试完成且经验收合格后30日内付至合同价款的100%

¨分期付款：      （应明确分期付款支付方式和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式： 中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

收取履约保证金金额：   政府采购合同金额的10% 。

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体： 灌云县伊芦中心小学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  ¨否（家具抽样检测，比例不少于1%，取整数，费用由中标供应商支付）

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起20日内组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：     详见采购文件

（5）履约验收的内容： 详见采购文件

（6）履约验收标准：       详见采购文件

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：      验收费用由中标人支付（专家费用执行连财购〔2021〕8号）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（中标）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6.合同生效

本合同自                             生效。

- 7.合同份数

本合同一式  伍 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，监督部门执 壹 份，灌云县政府采购中心执 壹  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（中标），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（中标）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（中标）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（中标）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（中标）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 5个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 乙方送达指定地点，经安装调试后申请验收，验收合格后甲方支付合同款项。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 绿色环保 |
|  | 指定现场 | 灌云县伊芦中心小学 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 供应商自行承担 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 免费维保期 | 不少于3年（空调不少于6年） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 2小时 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方拒不签订合同或拒不履行合同义务，履约保证金不予退还。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 全部货物供货完成并经采购人验收合格后两个月内退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 维保期内 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 出现因货物产品质量原因，致使修理、重作、更换，需要在2小时内响应并作出承诺完成时间。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的100%。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 灌云县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

# 第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 核心产品：86英寸电容智慧黑板 本项目执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文及《财政部、国家环保总局 关于印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>的通知》（财库〔2006〕90 号）。本次采购中的台式计算机、空调已列入节能产品实施品目清单，各投标人按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则为无效投标。 本招标文件中标注★的要求为实质性响应要求和条件，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应并按要求提供相关证明（如无要求提供相关材料，响应即可），否则将按无效投标处理。 为落实政府采购中实施本国产品标准及相关政策。 1.本项目对采购本国产品给予政策支持。 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 为落实中小企业支持政策，本项目中标人在获得采购合同后须将采购项目中包括但不限于广播音响系统、音乐室、体育室、实验室、教学办公家具等能由中小企业制造的货物分包给中小企业，提供承诺函，否则将按无效投标处理。 - 技术参数要求 序号; 名称; 技术参数; 数量; 单位. 一、教学及办公设备. 1; 86英寸电容智慧黑板（核心产品）; 一、整体设计 1.整机整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤113mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。 2.★屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用LED液晶A规屏，显示比例16:9。显示分辨率3840*2160，可视角度≥178°，刷新率不低于60Hz。（提供相关证明或承诺，并加投标人公章） 3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.▲整机采用电容触控技术，系统均支持≥50点触控及书写划线。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 5.▲整机嵌入式系统，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 6.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。 7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8.▲整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 9.▲整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。 11.整机内置双WiFi6（及以上）无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 12.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。 13.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。 14.支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 15.▲整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 16.▲整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 二、插拔式电脑模块： 1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2、▲PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。; 14; 套. 2; 备授课软件; - （一）备授课功能： 1.★为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 8.▲提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） （二）直播课堂功能 1.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 3.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 4.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 5.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、限制答题时长。 2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 （四）集体备课： 1.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。 3.▲生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件）; 14; 套. 3; 设备集中控制系统; 一、整体设计 1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。 2.登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 3.▲提供个性化工作台自定义功能，在工作台配置页面，可通过拖拉拽可视化配置组件的方式，完成个性化工作台的配置；工作台可配置组件数量不小于30个；同时工作台支持启用和停用管理。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 4.系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。 5.应用管理：提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类。 二、组织中心 1.教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 2.场地管理：支持添加建筑物，并且在建筑物下面手动添加或者批量导入场地，场地信息包括：名称，楼层，容纳人数，面积，班级，类别，照片；支持设置场地是否支持预约，以及选择可预约的时间。 3.班级学生：支持手动或者批量添加行政班组织架构，支持创建不少于4级目录；支持批量导入学生信息，包括学号，姓名，联系方式，家长信息。 4.角色权限：支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色下对应成员的管理范围。 三、设备管理模块 1.▲支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 2.支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用设备自带摄像头，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视历史。 3.个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。 4.▲支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 5.支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录。 6.支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。 7.支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 8.支持一键开启拦截能力；支持查看已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 9.支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。 10.网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。 11.★支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 12.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持下课锁屏，在班班通设备上点击“下课”按钮即可锁屏；支持开机自动锁屏，可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫码，验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。 13.支持用户自主上传官方正版软件，支持批量将软件发送至班班通设备安装，软件自动静默安装，无需人工操作。 14.支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。 15.▲支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议；支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 16.支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放。; 1; 套. 4; AI教学系统; （一）、课件生成 1.课件目标生成：支持输入课件主题，运用教学大模型自建的教学知识库，能够检索与创作主题相关的专业知识，并生成对应的课件目标。生成过程支持深度思考模式。 2.课件目标编辑：支持添加、删除、修改教学目标，支持手动编辑输入或人工智能生成对应的教学目标；支持通过人工智能把教学目标生成对应的教学提纲。 3.▲教学提纲生成：支持根据已明确的课件目标，以思维导图形式生成至少三个层级主题的教学提纲，教学提纲内容可根据教学活动设计自动匹配课堂活动、思维导图和学科工具等互动工具。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 4.▲智能生成课件：基于生成的教学提纲，生成完整的教学课件；支持上传主题相关附件，生成内容更加准确；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对提纲节点进行编辑并同步生成更新课件；支持一键更换课件主题风格，演示预览课件，分享课件，一键复制教学活动设计；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） （二）、课件编辑 1.教学提纲编辑：可个性化对教学提纲进行编辑，包括添加二级、三级主题以及对课件内容进行编辑；支持 AI 拓展和优化，提供智能拓展、跨学科、新课标等三种拓展方式。 2.生成教学活动设计：生成的教学活动设计，涵盖教学目标、教学重难点、教学过程，在教学过程中，会提供教学活动设计示意图。教学活动设计会与课件授课内容对应。 3.课件智能编辑：支持课件页自动排版，可一键更换布局或挑选更多的智能布局模板。 4.▲智能生成图片：支持一键配图，可输入图片提示词生成对应图片。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 5.精品图库搜索：支持图库搜索，搜索列表会自动识别图片标签推荐内容。 6.视频在线播放：粘贴视频网页链接可一键解析视频，插入课件页后支持在线播放；支持本地上传视频插入课件页播放。 （三）、工具生成 1.生成对话智能体：支持基于课件上下文实时生成对话智能体，包含智能体形象生成和选择，智能体对话话题生成，回答方式支持引导式和直接回答。 2.生成课堂活动：支持基于课件上下文推荐主题或输入主题实时生成课堂活动。 3.生成习题：支持基于课件上下文实时生成课件习题，包含答案解析，并支持编辑习题和ai添加更多习题 4.▲教学智能体：内置教学活动设计、奖状制作、学生评语、教学反思、项目式学习、家校沟通等，结合大模型给老师生成符合教学和管理要求的内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 5.▲自由对话：支持输入内容进行自由对话，结合深度思考生成符合教学要求的内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） （四）、智能试题讲评 1.支持对当前设备画面进行识别，识别后并理解图片内容后生成概述；支持智能预判教学内容，并能提供对应的工具和资源。 2.支持对教育白板界面进行识别，识别到画面中存在试题内容后自动进行智能切题，按题号切分题目。 3.支持选中切分后的单题进入习题讲评界面。提供基础画板工具；提供辅助讲题的资源：如跟据切分后的题目内容推荐相似题、相关的知识点讲解卡片，且支持关联过往讲解过的课件，可快捷打开进行扩展补充或回顾复习。 4.识别到试卷版面中的几何图形后，可通过算法解析提取几何图形的三维尺寸比例，在题目旁生成可交互的3D几何模型，并可360°旋转视角观察涂色面与未涂色面；展开几何体查看平面展开图。 5.识别到计算题内容后支持对计算题进行自动批改，对作答情况判断对错；识别题目的知识点并生成相似计算题，生成的相似题默认隐藏答案，作答后老师可显示答案。; 1; 套. 5; 视频展台; 1.摄像头像素≥800万。 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 6.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 8.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。; 14; 套. 6; 交互一体机支架; 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm; 2; 套. 7; 音频处理器; 1.主机CPU核心数量≥4个。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 4.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持48V幻象电源供电；支持≥2路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 5.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 6.功率放大器的输出功率≥2*150W。 7.采样率≥48KHz；频率响应范围为100Hz~20KHz；总谐波失真≤0.1%；信噪比≥100dB。 8.支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 9.▲支持低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 10.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s。 11.▲支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 12.支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声。 13.支持一键声场检测功能，可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测。; 1; 台. 8; 拾音麦克风; 1.麦克风采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 2.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。 3.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 4.麦克风采用12V直流供电。 5.麦克风拾音距离≥6米。 6.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 7.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 8.麦克风信噪比≥70dB。 9.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 10.麦克风最大声压级≥110dBSPL。; 1; 套. 9; 扩声音响; 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。; 2; 只. 10; 一体化速印机; 1.机器放置：桌面式 2.工作方式：原稿移动式扫描、 热敏制版 3.操作界面：3.6寸LCD液晶显示屏 4.原稿类型：单页、二合一 5.图像模式：文字、 图像、 图文、 铅笔 6.扫描分辨率：300 x 400dpi 7.印刷分辨率：300 x 400dpi 8.印刷速度：55、 70 、 85、 105、 130页/分 （5档可调） 9.制版时间：19秒 （A4纵向） 10.印刷面积：252×360mm 11.原稿尺寸：最大： 297 x 420mm,最小： 90 x 140mm 12.印刷纸张尺寸：最大： 297 x 420mm,最小： 90 x 140mm 13.印刷纸张重量：40g/m²~130g/m² 14.进纸盘容量：1000张 （60g/m²） 15.接纸盘容量： 1000张（60g/m²） 16.印刷缩放比率：常用缩放比例： 71%、 81%、 87%、 94% 115%、122%、141%,无极缩放： 50%-200% （1%精度） 17.图像浓度：5级： 最淡、较淡、标准、较浓、最浓; 1; 台. 11; 平面绿板; 1、名称规格:平面教学黑板，4000*1215mm 2、结构:（板面、衬板、背板）经高科技流水线专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面坚挺平整，外加铝合金流线装饰边框。 3、书写面:墨绿色选用优质烤漆板面，壁厚0.25mm，光泽度≤12，细腻平整、书写流畅，字迹清晰、好写好擦；光泽度、附着性、擦拭性，学生任何角度都能正常观看，可视效果极佳，有效的保护了师生的视力健康。 4、内芯材料:高强度聚苯乙烯板或蜂窝纸板，软硬适中、不变形、整板无拼接，壁厚≥14mm。 5、背板:材料为优质镀锌钢板，厚度0.2mm。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L。 7、香槟电泳色铝合金边框:规格30mm*20mm 壁厚≥1mm 8、包角材料:模具成型；包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。 9、外观无尖锐边缘。; 14; 块. 12; 台式计算机; 1.▲CPU 信息:采用国产处理器，CPU物理核数≥8核16线程，CPU主频≥3.0GHz、16MB二级缓存、支持的内存最高速率≥3200MT/S)，通过国家安全可靠测评。 2.内存配置容量:≥16GB; 3.内存类型:支持DDR4及以上; 4.内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2; 5.主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现; 6.主板芯片组情况:对应处理器配套芯片组或对应处理器SoC； 7.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB; 8.内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB; 9.固态盘数量:≥1个; 10.固态存储容量:≥512GB; 11.固态存储形态:M.2 插卡形态; 12.存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定; 13.显卡类型:≥2G独立显卡; 14.独立显卡显存类型:显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种; 15.显示屏屏占比:≥80%; 16.显示屏分辨率:≥1920x1080; 17.显示屏尺寸:≥23.8 英寸; 18.显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等; 19.显示器外观颜色:黑色; 20.显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）; 21.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB; 22.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%; 23.鼠标数量:≥1个; 24.键盘数量:≥1个; 25.键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等; 26.键盘连接方式:有线; 27.键盘键程:2.3mm~ 4.0mm; 28.键盘按键压力:按键压力应在0.54 N±0.14N; 29.有线键盘连接线:≥1.5米; 30.键盘颜色:黑色; 31.鼠标连接方式:有线; 32.有线鼠标连接线:≥1.5米; 33.鼠标DPI分辨率:800至1600; 34.鼠标颜色:黑色; 35.鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定; 36.有线网卡数量:≥1; 37.接口数量:前置面板：USB3.0≥4个；音频接口≥2个；后置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥4个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个；38.视频接口数量:≥1; 39.音频接口数量:≥1; 40.机身材质:塑料或者金属; 41.机箱尺寸容量:≥12L; 42.有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; 43.I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; 44.显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配; 45.主板内置PCIe 插槽数量：PCIEx16≥2个（支持拓展独立显卡）; 15; 台. 13; 便携式计算机; - 1.整机厚度≤17mm（不含硅胶脚垫），整机重量≤1.55kg。 - 2.CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。 - 3.内存：16GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。 - 4.存储：≥512GB M.2 SSD NVMe硬盘。 - 5.网络通信：支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/a/ac/ax，支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2。 - 6.接口：USB≥3个；Type-C≥2个；mini RJ45≥1（1000M自适应网卡，标配转换接头）； - 7.接口：3.5mm二合一音频接口≥1个；HDMI输出接口≥1； - 8.屏幕≥14英寸显示屏幕，屏幕材质为IPS。 - 9.屏幕亮度≥300cd/m2。 - 10.屏幕比例为16：10，屏占比≥84% - 11.屏幕色域覆盖率≥99%sRGB。 - 12.屏幕分辨率≥1920*1200。 - 13.显示屏幕支持180°开合。 - 14.整机具有扬声器高低音单元，扬声器数量≥4。 - 15.电池容量≥65Wh。 - 16.摄像头分辨率≥1280x720，具有隐私开关设计。; 1; 台. 14; A4彩色打印机; 1.打印类型：A4彩色激光打印机 2.最大幅面：A4 3.分辨率：600*600dpi 4.打印速度：18页/分钟（A4单面） 5.双面打印：手动双面打印 6.网络功能：支持网络打印（Wi-Fi/以太网） 7.月负荷：≥10000页 8.接口：USB 2.0、以太网、Wi-Fi（802.11b/g/n）; 2; 台. 15; 多功能一体机; 1.产品类型:黑白激光多功能一体机 2.涵盖功能:打印/复印/扫描 3.最大处理幅面:A4 4.双面功能:自动 5.网络功能:支持有线网络打印 6.黑白打印速度:30ppm 7.证卡复印:一键身份证双面复印 8.介质类型:普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签; 7; 台. 16; 空调; 1.制冷量（W）：≥12160 2.制热量（W）：≥13900 3.制冷功率（W）：≤4600 4.制热功率（W）：≤4550 5.电辅热（W）：≤3500 6.室内机最大噪声（dB）：≤52 7.室外机最大噪声（dB）：≤60 8.能效等级：1级或2级能效 9.循环风量：≥2100m³/h 10.功能：制冷-制热 11.压缩机的运行方式：变频 12.匹数：5匹 13.结构形式：分体式 14.安装服务：提供新机标配安装服务 含空调、不锈钢支架（304及以上）、制冷剂回路铜管增加部分、电源保护开关及管线敷设、墙壁开孔、空调运输、安装及其主辅材、调试、安装场地保洁等费用。实际需要制冷剂回路管的长度由响应供应商踏勘现场后自行考虑。铜管壁厚、直径等参数不低于原装配套铜管。本次安装不包含供电部分。; 8; 台. 17; 磁吸毛毡黑板; 1.尺寸：4000*1215mm 2.材质：加厚印花铁板+细毛羊毛毡 3.工艺：铁板复合加厚PE基材胶+环保双面胶 4.配件：含配套边框、磁钉 5.特性：磁性吸附、环保无异味、可反复使用 6.适用场景：书法、绘画展示与教学; 2; 套. 二、广播音响系统. 1、主控室. 1; 矩阵式网络广播中心控制器; 功能特点： 1、★采用DSP音频矩阵，具有12路线路输入端口、12路麦克输入端口，12路线路输出端口，可实现12*12多对多矩阵功能；（提供设备接口实拍图片并加盖投标人公章） 2、▲12路输入可同步采样，实时数字编码转换，能够同时输出12路模拟音频与12路数字音频，支持≥100路数字节目源实时同传；（投标产品提供具有 CMA 或 CNAS 机构认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 3、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划； 4、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 5、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案，同时自动更新所在时区时间至所有网络设备； 6、可配置任一网络终端至指定节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组，且分组数量不限； 7、网络通道均可重命名，工作状态实时监视，自动恢复异常终端，主动续播至末次节目源； 8、提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等； 9、客户端用户权限范围可配，广播使用优先级可调，可根据作息计划自动管理内置六路市电输出通道的开关； 10、系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； 11、提供主机屏幕安全锁，三次密码错误自动锁死，数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。 12、考务系统以及日常广播系统自适应管理。学校考务服务器以及日常广播服务器在一个软件管理平台的逻辑切换，分层管理权限、各类作息表编辑制作的深入细化，其它用户无访问权限，日常广播、考务服务器自动停止一切访问，所有操作均为无效操作。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 功耗：≤300W 屏幕规格：17英寸、5线电阻触摸 音频接口：RCA*24、TRS*12 电源接口：国标三孔*6 通讯接口：RJ45、DB9 IO接口：USB*2 存储容量：1TB 网络功能：8111G Gigabit网络控制器 频率响应：20Hz-20KHz; 1; 台. 2; 网络广播系统控制软件; 1、多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms； 2、多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端； 3、可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组； 4、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； 5、实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 6、可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调； 7、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。 8、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 9、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目；; 1; 套. 3; 手机APP; 1、登录账号的管理权限可配，提升广播系统的安全管理级别； 2、任意地点均可对广播系统进行远程控制、语音讲话和系统监控，实现广播移动化管理； 3、方案、作息项可视化批量管理，多方案并行，选择性执行与关闭作息项； 4、系统支持控制策略配置，实现一键开关、调音等专业操作，达到广播智能化管理； 5、对系统内网络设备进行数字化音量及均衡调节，提高控制精准度； 6、实时对区域或指定终端一键讲话，语音音质可调，便捷灵活； 7、直观显示所有广播设备，实时查看工作状态及日志，口袋化广播室； 8、对系统突发故障实时推送，及时掌控系统运行状况； 9、用户把移动设备上的音乐上传至服务器，可对权限内指定终端进行点播； 10、支持3G/4G/5G移动网络。; 1; 套. 4; 网络数据采集主机; 功能参数： 1、支持3路线路输入及2路麦克风混音，其中1路麦克风默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频传输延时≤20ms 2、支持多套作息方案并行执行，可实现定时/定点/分区/分曲目的网络广播终端调度 3、支持任意网络终端动态配置为主机节目源，具备开关控制、音量调节、均衡器参数调整及终端分组管理功能 4、可自动获取并显示当地天气信息，支持基于环境数据的智能作息方案切换 5、配置异常终端自恢复及断点续播功能，工作日志实时同步至主控系统/移动端，支持历史记录查询及数据分析报告生成 6、支持脱机硬件控制模式 7、工作状态支持中文显示界面、主控平台及移动端三屏同步监测 8、支持终端分组快捷配置，配置全选/全不选快捷键及自定义分组快捷操作按钮 硬件参数： 1、电源规格： AC220V/50Hz 2、整机功耗： ≤20W 3、屏幕尺寸 ：3英寸中文液晶显示屏 4、音频采样率 ：44.1kHz 5、音频编码格式： 16位立体声 6、网络协议： TCP/IP 7、模拟输入灵敏度 ：AUX接口150mV/MIC接口5mV 8、工作温度： -10℃-50℃ 9、接口配置 ：RCA输入×3，TRS输入×2 10、安装方式 ：机架式 11、保护方式 ：上电保护/过载保护/短路保护三重防护; 1; 台. 5; 前置放大器; 1、支持≥4路麦克、≥8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制； 2、▲可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节；（提供前置放大器均衡调节软件在本地、主控、移动端的界面截图，并加盖投标人公章） 3、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 4、▲可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节；（提供前置放大器对各路不同输入信号在本地、主控、移动端的界面截图，并加盖投标人公章） MIC输入灵敏度 5mv 冷却方式 自然干冷 保护方式 上电、过载、短路保护电路 安装方式 机柜式 工作温度 -30℃-60℃ 工作湿度 10%-90%; 1; 台. 6; 机柜; 1、尺寸：600*600*2000mm(42U) 2、前门单开5.0mm厚白色钢化玻璃门，后门单开钣金门 3、8孔位国标PDU插排一个，专用托盘3块，1套内嵌式风扇模块，风扇电源线一根。; 1; 个. 2、教室网络广播. 1; 网络广播音箱; 功能特点： 1、内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，支持本地线路输入、智能扩音实时检测到本地音频输入，实现立体扩声； 2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过Wifi等方式实现移动端人声扩音； 3、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量，工作异常时能够自动续播末次任务； 4、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 5、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； 6、采用1.2G无线麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，方便现场人声扩音； 7、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数： 电源供电：220V/50Hz 扬声器：6寸同轴喇叭 扬声器频率：100Hz-16KHz 扬声器灵敏度：90±3db 2.83V/M 定压功率：15W 功放频率响应：20Hz-20KHz 功放谐波失真：THD≤0.1% 功放信噪比：≥85dB 功放输出功率：2*15W 输出阻抗：8Ω AUX输入灵敏度：150mv 保护方式：上电、过载、短路 输入电压（定压）：0-110V输入 音频模式：16位立体声CD音质 通讯协议：TCP/IP 安装方式：壁挂、支架安装; 14; 只. 2; 辅音箱; 1.扬声器：6寸同轴喇叭； 2.扬声器频率：80-20KHz； 3.扬声器灵敏度：90±3db 2.83V/M； 4.定压功率：15W ； 5.定阻功率：15W； 6.输出阻抗：8Ω； 7.安装方式：壁挂、支架安装； 8.高保真音频输出：6寸同轴高品质扬声器单元，完美音频输出；与主音箱配合使用; 14; 只. 3; 1.2G扩声; 功能特点： 1、多种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以 及传输的稳定性；可扩展红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 2、采用 24kHz 采样率， 保证人声音质质量， 传输前后经过独有技术处理， 确保接收到的 信号保持高保真效果； 全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声； 3、采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体 内置声学海绵垫，最大程度减少杂音；支持 3.5MM 音频输入和麦克风输入； 4、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小， 并具有记忆功能；支持一键静音功能 5、支持内置麦克风和外置麦克风，支持激光笔教鞭； 6、可扩展 PPT 翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT 翻页 模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用 PPT 翻页功能； 7、OLED 高清液晶显示， 显示信号强度， 对频方式， 电量（充电显示），工作频道， 音量， PPT 功能等 8、内置可充式高性能 3.7V 聚合物锂电池。电池容量： 340mAh，带保护电路，安全可靠， TYPE C 接口充电,2 小时充足电可持续续航时间≥8h； 9、智能低能耗设计，无信号输入时 60 分钟内自动关机，节能环保； 10、笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。外观时尚新 颖靓丽，整个话筒（含内置麦）重量小于 40 克，重量轻，持握方便。; 14; 套. 3、教学区室外网络广播. 1; 室外防水音柱; 1.额定功率:60W 2.定压输入:70V/100V 3.灵敏度:91DB 4.频率响应:90-16KHz 5.扬声器:φ166*3mm; 4; 只. 2; 前置功率放大器; 1.采用双环形纯铜变压器，效率高，漏磁低，体积小。内部采用复层散热铝片，散热面积大，效率高； 2.自定义音效调节。内置音效调节，单路增益调节，可根据不能的使用场景自定义声音效果； 3.内置7段电平指示功能，实时动态播放状态指示。 4.内置实时温度检测，随内部温度的升高，风扇转速自动调整切换 5.支持多路信号输入，三路线路输入，二路麦克输入，各路音量独立可控。 技术参数： 电源供电：AC220V 频率响应：20Hz-20KHz 功率输出:500W 谐波失真：谐波失真<0.5% at 1kHz 功放信噪比：≥80dB 保护方式：上电、过载、短路 电压（定压）输出：0-70V/110V输出; 1; 台. 3; 网络广播控制器; 功能特点： 1、可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制； 2、多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节； 3、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 4，接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容； 5、通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理； 6、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 7、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； 8、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 功耗：≤10W 屏幕尺寸：3英寸 频率响应：20Hz-20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥85dB IO接口：RJ45、国标三孔电源座、RCA 输出电压：AC220V/50Hz 输出功率：2200W 保护方式：上电、过载、短路保护; 1; 台. 4、操场网络广播. 1; 室外防水音柱; 1.额定功率:100W 2.定压输入:70V/100V 3.灵敏度:91DB 4.频率响应:90-16KHz 5.扬声器:φ166*5mm; 4; 只. 2; 前置功率放大器; 1.采用双环形纯铜变压器，效率高，漏磁低，体积小。内部采用复层散热铝片，散热面积大，效率高； 2.自定义音效调节。内置音效调节，单路增益调节，可根据不能的使用场景自定义声音效果； 3.内置7段电平指示功能，实时动态播放状态指示。 4.内置实时温度检测，随内部温度的升高，风扇转速自动调整切换 5.支持多路信号输入，三路线路输入，二路麦克输入，各路音量独立可控。 技术参数： 电源供电：AC220V 频率响应：20Hz-20KHz 功率输出:1000W 谐波失真：谐波失真<0.5% at 1kHz 功放信噪比：≥80dB 保护方式：上电、过载、短路 电压（定压）输出：0-70V/110V输出; 1; 台. 3; 网络广播控制器; 功能特点： 1、可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制； 2、多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节； 3、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 4，接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容； 5、通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理； 6、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 7、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； 8、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 功耗：≤10W 屏幕尺寸：3英寸 频率响应：20Hz-20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥85dB IO接口：RJ45、国标三孔电源座、RCA 输出电压：AC220V/50Hz 输出功率：2200W 保护方式：上电、过载、短路保护; 1; 台. 4; 8路调音台; 1、8路单声道+4路双声道输入8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，英国风格。 2、配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器; 1; 台. 5; 一拖二手持无线麦克; 功能特点： 1、采用自研发高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收，能有效降低使用范围内断频现象的发生，提升了使用距离 2、大功率的发射器设计在功耗与连续使用时间上达到优比例 3、系统工作频率范围经过对比优化 ,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计有效减少了非工作段外的杂讯干扰 4、专为学校操场 /大中型体育馆 /等需要远距离讲话而设计，系统单机版在优质使用环境下可以达到1000米的有效使用距离，无需安装任何放大器 5、最多同时允许叠加2套系统同时使用 发射器规格： 管身材质：全锌合金管体，表面电镀黑镍加硬处理 振荡模式： PLL相位锁定频率合成 工作频段 : 640-673MHZ 频率调整：红外调频 /手动调节 射频功率：约 40mW 拾音头：动圈式 使用电池：5号电池两只 接收机规格： 振荡模式： PLL相位锁定频率合成 射频稳定度： ±0.005%（-10~50℃） 工作频段：左通道 CHA: 640-648MHZ；右通道 CHB: 665-673MHZ 通道间隔 : 250KHz 灵敏度：在偏移度等于 25KHz。输入 –95dBm时， S/N＞80Db 最大偏移度： ±48KHz 综合 S/N比：＞ 102Db 综合 T.H.D：＜ 0.5%@1KHz 频率响应： 60Hz~15KHz 最大输出电压： 0dbV@45KHz 输出插座： XLR平衡式及 6.3不平衡式 音量输出调整：电位器式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 电源供应： DC12~15V/1000mA; 2; 套. 5、广播系统线材. 1; RVV定压广播线; 国标纯铜RVV2*1.5; 900; 米. 三、电脑机房设备. 1; 台式计算机（机房）; 1.▲CPU 信息:采用国产处理器，CPU物理核数≥8核16线程，CPU主频≥3.0GHz、16MB二级缓存、支持的内存最高速率≥3200MT/S)，通过国家安全可靠测评。 2.内存配置容量:≥16GB; 3.内存类型:支持DDR4及以上; 4.内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2; 5.主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现; 6.主板芯片组情况:对应处理器配套芯片组或对应处理器SoC； 7.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB; 8.内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB; 9.固态盘数量:≥1个; 10.固态存储容量:≥512GB; 11.固态存储形态:M.2 插卡形态; 12.存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定; 13.显卡类型:≥2G独立显卡; 14.独立显卡显存类型:显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种; 15.显示屏屏占比:≥80%; 16.显示屏分辨率:≥1920x1080; 17.显示屏尺寸:≥23.8 英寸; 18.显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等; 19.显示器外观颜色:黑色; 20.显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）; 21.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB; 22.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%; 23.鼠标数量:≥1个; 24.键盘数量:≥1个; 25.键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等; 26.键盘连接方式:有线; 27.键盘键程:2.3mm~ 4.0mm; 28.键盘按键压力:按键压力应在0.54 N±0.14N; 29.有线键盘连接线:≥1.5米; 30.键盘颜色:黑色; 31.鼠标连接方式:有线; 32.有线鼠标连接线:≥1.5米; 33.鼠标DPI分辨率:800至1600; 34.鼠标颜色:黑色; 35.鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定; 36.有线网卡数量:≥1; 37.接口数量:前置面板：USB3.0≥4个；音频接口≥2个；后置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥4个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个；38.视频接口数量:≥1; 39.音频接口数量:≥1; 40.机身材质:塑料或者金属; 41.机箱尺寸容量:≥12L; 42.有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; 43.I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; 44.显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配; 45.主板内置PCIe 插槽数量：PCIEx16≥2个（支持拓展独立显卡）; 41; 台. 2; 云桌面系统; 1.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。 2.出厂自带网络同传，独立界面操作同传。 3.支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署。IP可达即可部署，简化网络结构。不同网段的终端可以镜像同传 4.支持增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。 5.支持P2P同传，同传的设备可互相分享数据，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。 6.支持硬盘保护，支持常见硬盘，SSD硬盘、M.2硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。 7.支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面； 8.支持在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘进行系统恢复至出厂默认状态正常启动云桌面镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。 9.支持云桌面系统恢复后，公共数据分区（D盘）的数据得到保留，不受还原影响 10.▲支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 11.▲支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 12.支持配置多网卡网络，支持分别配置IP地址和DNS的自动或手动设置，配置的网络信息同步到启动的云桌面镜像中保持一致 13.支持监测网络状态，支持查看当前网络类型，支持查看终端设备IP地址，支持查看与管理平台的网络连接质量 14.支持诊断网络，支持检测与管理平台的通讯状态，服务状态、支持TCP延迟、ICMP延迟、内外网上传下载速度检测，支持导出诊断结果 15.支持诊断网络，支持查看本地网络状态、IP地址、掩码、网关、速率、丢包率；支持使用PING进行IP或域名的网络连通性检测 16.支持系统启动模式配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统。 17.支持在配置成开机自动进入云桌面镜像系统时，可以通过程序重启进入云桌面系统进行云桌面镜像切换或终端设置。 18.支持云桌面镜像与终端设备绑定，桌面运行数据都与设备进行关联，禁止跨设备访问。 19.支持终端设备运行时无需运行独立的虚拟化系统，终端设备配置的IP与进入云桌面镜像后的IP能够保持一致，同一个终端无需使用多个IP，简化运维管理与网络规划复杂度。; 40; 套. 3; 云桌面管理平台; - 管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。 2.具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。 3.基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 4.★支持PC终端设备与云桌面终端设备统一管理，支持在同一个设备分组中添加不同类型的PC和云桌面设备，并支持对选择的PC和云桌面设备的批量操作。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） - 5.支持查看全部设备和分组下设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘的使用率，CPU温度，实时上下行网速与上下行网络流量。 6.硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端和PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等。 7.支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。 8.★支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 9.支持远程管理终端设备，通过管理平台进行关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、桌面运行状态查看等。 10.支持终端设备分组管理，支持按照楼栋、楼层、教室、小组等范围进行终端分组划分管理，支持在终端组中添加不同型号的终端设备，支持为终端组添加不同的云桌面镜像，统一管理多台终端；同时能够实现对独立分组中的学生终端、教师终端分别进行配置和管理。 11.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区、租户等）、设备名称、网络IP、时间自动同步等设置，无需逐台配置。 12.支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查；支持保留桌面下发记录，包括终端名称，镜像名称，状态等信息。 13.单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；登录桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用访客桌面，仅使用登录桌面，混合登录三种方式。 14.支持配置终端设备的使用方式统一配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统。 15.▲支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置，可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式，支持同时配置不同登录方式的还原设置。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 16.镜像下发：支持镜像下发给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、MAC地址、剩余磁盘容量等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；同时支持在云桌面系统和云桌面镜像中操作镜像同传，无需终端进入特定的运行模式。; 1; 套. 4; 机房管理系统; 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf;图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4。 7.在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。 8.支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。 9.学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。 10.切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 11.★支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 12.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 13.▲支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 14.当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。 15.文件查看：当开启需输入姓名进入课堂功能时，系统支持按照班级学生的姓名归档查看学生提交的作业文件。 16.作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计未提交的学生名单。 17.文件传输：显示上传和下载的文件历史记录。; 1; 套. 5; 教师教学系统; - 登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 2.终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 3.适配系统：支持在统信系统与麒麟系统使用 4.设备详情：支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 5.离线暂存：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 6.其他：支持查看传输文件的发送进度，进度包含上传中和下发文件中。 7.多系统接收：支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。 8.★个性接收夹：支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 9.文件列表：支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息；支持打开已下载的文件，支持手动下载未下载和下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。 10.编辑：支持在资料夹创建文件夹，支持对文件夹重命名；支持对上传的文件和文件夹进行重命名；支持对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持删除文件和文件夹。 11.上传下载：支持上传文件至资料夹中，上传过程中支持查看上传进度和取消上传文件；支持对资料夹文件进行下载，支持设置下载地址，下载过程中按照队列依次下载；支持在下载过程中查看下载进度与完成情况；支持取消正在下载的文件； 12.发送到班级：支持在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，接收端软件自动下载该文件。 13.★快捷打开：支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 14.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 15.▲写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 16.▲评价：支持生成评语，支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） - 17.提示词：进入百宝箱后支持展示3条提示词，支持试一试选项一键问询问题。 - 18.生成编辑：支持对生成的内容复制或重新生成。 19.批量生成：支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成5张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。 20.下载：支持将生成的奖状一键下载到本地。 21.▲文件预判：拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） - 22.PDF格式转化：支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。 23.▲图片转格式：支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic；支持转换为jpg、png；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 24.提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。 25.▲文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件）; 1; 套. 6; 48口千兆交换机; 1、端口描述：48个10/100/1000BASE-T以太网端口 2、传输速率：10/100/1000Mbps 3、交换方式：存储-转发; 1; 台. 7; 机柜; 1、产品尺寸：550*400*600mm 2、静载：80KG; 1; 个. 8; 插排; 1、最大功率：2500W 2、额定电压：250V 3、最大电流：10A 4、插口（两孔+三孔）：6 5、全长：3m; 22; 个. 9; 电脑桌凳（一桌二凳）; 1、电脑桌 双人位规格：1200*600*750MM，误差≤0.5cm。木板采用电子锯精密开料，桌面2.5厘米实木颗粒环保板，封边利用全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，架子加厚方管，管壁厚度0.8毫米，后面放机箱，设计有透气孔防止机箱过热，更防盗，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理.桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫，设有走线槽；采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后防静电喷塑。 2、方凳（一桌二凳） 尺寸：25*33*45cm，误差≤0.5cm。凳面采用E1级三聚氰胺防火板，中间有托盘护面，凳子为钢木结构，采用截面为25*25mm，管壁厚度为1.0mm; 21; 套. 10; 机房综合布线; 含强弱电布线、国标六类网线、国标BV4平方电线、水晶头等相关辅材; 1; 项. 四、LED显示屏及会议室音响. 1、户外LED显示屏. 1; 全彩LED显示屏; 1.像素点间距≤4.2mm,采用SMD 1R1G1B三合一表贴； 2.屏幕校正后亮度（nits）0-5500,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整； 3.亮度均匀性≥99%，对比度≥10000:1，刷新频率≥3840Hz； 4.支持HDR2.0高清显示，可同时支持HDR10和HLG功能，真实还原视频源所要表达的亮度范围和色彩空间，提升图像显示效果能力，使画面更加逼真; 5.▲控制方式:同步控制、支持电脑/有线控制，控制方式稳定可靠；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 6.支持22bit，64倍提升显示灰阶，采用全灰阶亮色度校正，高亮、中灰、低灰能同时达到亮色度的均匀，画质清晰锐利，色彩纯正丰富，使显示屏的色彩呈现更精准; 7.▲为保证大屏安装牢固安全，显示屏单箱体符合GB/T 17742-2008中9级地震烈度相关震害参数要求；(提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件) 8.显示单元间隙≤0.1 mm；显示单元平整度≤0.5 mm；模组平整度≤0.5 mm； 9.除锈等级质量要求达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中的Sa25级标准； 10.支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 11.图像有降噪、运动补偿、增强、色坐标变化处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫鬼影跟随现象； 12.PCB原材为母料，非回收料，且使用环保OSP表面处理工艺；内部线材低烟无卤;显示屏核心原材料满足B级别防火； 13.当整机需要多画面显示(两分屏、三分屏或四分屏)时每个分屏的窗口大小支持用户自定义； 14.为保证显示效果，在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过自研软件实现图像抖动的算法，提升显示屏4bit的灰度位数； 15.▲独特光形级膜面，实现点光源到面光源的转变，符合“人眼视觉舒适度（VICO）”色彩丰富、不刺眼、观看无麻点及颗粒感、视觉舒适、人眼长时间观看抗疲劳、画面柔和；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 16.LED显示屏符合DICOM3.14标准，满足CT/MR/DR/PET等各种图像显示要求； 17.根据不同的使用场景，对图像的显示状态进行调整，在不同的环境光下也能把图像细节清晰地显示出来；; 30.6; 平方. 2; 电源; 1.额定输入电压：200-240VAC 2.保护功能具有：短路/过载 3.额定输出电压：5V 4.额定输出电流：直流5v/40a; 150; 只. 3; 接收卡; 1.单卡最大带载分辨率512×384@60Hz。 2.支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、3D、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 3.采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。 4.支持对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。; 48; 张. 4; 视频处理器; 1.带载260万像素；最宽3840、最高1920； 2.输入接口：VGA*1、DVI*1、HDMI*1、CVBS*2、USB*1； 3.输出接口：网口*4； 4.图层数量：1；场景模板数量：6个； 5.支持旋钮亮度调节。支持板载U盘播放 6.控制方式：USB,中控对接：RS232; 1; 台. 5; 音柱; 1.额定功率:60W 2.定压输入:70V/100V 3.灵敏度:91DB 4.频率响应:90-16KHz 5.扬声器:φ166*3mm; 2; 只. 6; 前置功率放大器; 电源供电：AC220V 频率响应：20Hz-20KHz 功率输出:500W 谐波失真：谐波失真<0.5%at1kHz 功放信噪比：≥80dB 保护方式：上电、过载、短路 电压（定压）输出：0-70V/110V输出; 1; 台. 7; 机柜; 1.尺寸：600*600*1000mm(18U) 2.承重:500kg 3.前门单开钢化玻璃门，后门单开网孔门; 1; 个. 8; 结构; 1.国标钢材，按现场实际高度定制架体；尺寸及钢材厚度根据现场实施情况灵活调整；固定安装，按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求定制。 2.钢结构完成面面积不小于31平方米 3.按现场情况，进行切割及焊接，将钢结构件固定牢固，保证架体牢固稳定，装饰需美观大方得体，与屏幕协调一致。; 1; 项. 9; 配电箱; LED显示屏配套标准配电柜; 1; 套. 2、会议音响系统. 1; 音箱; 1.频率响应：60Hz—18kHz 2.分频点:1.8KHz 3.阻抗:8Ω 4.额定功率（RMS）：80W/100W 5.峰值功率:250W 6.灵敏度(dB)：98dB 7.最大声压级:120dB 8.低频单元配置:1x8＂ 9.高频单元配置:2x3＂; 2; 只. 2; 功放; 功能特点： 1.两通道专业卡包功放 2.专业铝合金面板 3.音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙 4.话筒输入：3路 5.后板连接：可外接均衡，录音输出，音视频同步输出 6.风扇冷却系统 7.带大遥控 技术参数： 额定功率（8Ω）：200W*2 额定功率（4Ω）：300W*2 频率响应：20HZ~20KHZ; 1; 台. 3; 一拖四鹅颈无线话筒; 1.主要特性:使用UHF610MHz-669.7MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 2.集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 6.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 7.多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 8.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 9.理想空阔使用范围60米。 10.接收机载波频率：610-669.7MHz 11.电源适配器使用电压：AC110V-230V50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 12.直流输入电压：DC12—DC15V1500mA，消耗功率：13W，S/N信噪比：≥95dB，T.H.D失真：＜0.5% 13.频率响应：60Hz-16KHz 发射机 14.载波频率：610-669.7MHz 15.发射功率：10dBm 16.输入音频调制信号选择：MICIN电容咪输入（内供电）LINEIN音频线路输入 17.调制方式：FM 18.最大调制度：±45KHz 19.高次谐波：低于主波基准60dB以上 20.使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）; 1; 套. 4; 音响系统布线; 含音响系统布线、连接线等; 1; 项. 五、音乐室. 1; 电子琴; 1键盘：61键力度键盘 2力度响应：5类型, 关闭 3显示屏：192×16点阵+段码 LCD显示屏 4复音数：128 5音色：718种旋律音色(包含45种中国民族音色)+12组键盘打击乐(包含251种打击乐音色)+270种合奏音色, 共1000种 6音色层：左手, 右手1, 右手2 7分离点：有 8节奏控制：300预置, 10用户 9控制功能：启动/停止, 同步启动, 前奏/尾奏, 主奏A/插入A, 主奏B/插入B, 和弦模式, 渐10强/渐弱 11用户节奏：有 12单触键设置：有 13和弦类型：32 14效果：DSP开/关 15全局均衡：6类型 16混响：10类型, 128深度 17合唱：8类型, 128深度 18和声：26类型 19演奏帮助：有 20歌曲库：160预置歌曲, 智能学习功能, 310个歌本 21音序器：10用户歌曲(5旋律轨+1伴奏轨) 22示范曲：8 23移调：-12 ~ +12 24八度：-2 ~ +2 25调音：-50 ~ +50 26调音台：有(11轨) 27注册记忆：16预置库 × 6 28可定义控制器：1踏板 29滑音轮：有 30颤音：有 31节拍器：0, 2~9 32速度：30 ~ 280 33其他控制：延音, 钢琴演奏模式, 和弦字典, MP3播放控制, 蓝牙音频播放控制 34外部存储器：U盘(最大32G) 35麦克风：有 36耳机：标准立体声 37踏板：延音踏板, 音量踏板 38蓝牙：蓝牙音频 39 USB接口：USB MIDI 40音频输入：标准立体声 41音频输出：标准立体声 42电源供电：DC12V/2A 43自动关机：有 44扬声器：15W × 2，20W × 2; 1; 台. 2; 舞蹈把杆; 1.材质：实木；表面光滑无毛刺 2.直径：4.5–5.5 cm 3.高度：60–100 cm（可调） 4.长度：2 m 5.支架类型：带底座，可移动 6.承重：≥150 kg（安全标准） 7.表面处理：环保清漆，防滑耐磨; 1; 个. 3; 舞蹈镜面; 1.玻璃材质：≥5mm/6mm 高清浮法银镜 2.尺寸：≥单块：1800mm×1200mm 3.安装方式：落地式带框（可移动） 4.背面贴防爆膜（防破碎飞溅）,边缘磨边倒角（圆角处理，防割伤） 5.成像要求：无变形、无波纹、高清成像; 1; 个. 六、体育室. 1; 长跳绳; 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径4.1mm.ABS手柄，手柄长度为160-180mm，直径20-35mm。绳材质为TPU、钢丝材料制成。; 30; 根. 2; 实心球; 2kg圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。; 30; 个. 3; 接力棒; 整体结构全部采用航空铝材材质，长：300±3mm，直径：38±1mm，表面采用拉丝工艺处理，两边没有封堵，倒卷边处理，色彩鲜艳，符合国际田联比赛标准。; 8; 个. 4; 秒表; 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命3年,二种秒表功能模式; 8; 块. 5; 羽毛球; 总高75mm～85mm，球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，羽毛片数量16片; 2; 桶. 6; 羽毛球拍; 1、碳铝一体，尼龙球网； 2、长度≤670mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、手柄长170mm，握柄直径25mm 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。; 10; 付. 7; 羽毛球网柱; 1．铸铁移动式。底座外形尺寸：490*340*10mm，允许一定误差，重量130KG，底座配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2.柱高1550MM左右，使用￠42钢管，壁厚不低于4MM,支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3．外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。 4.各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。; 1; 付. 8; 羽毛球网; 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm，包边，钢丝绳，抗老化; 1; 付. 9; 毽球; - 毽子高12cm左右。 - 毽垫直径36-40mm，底部为橡胶制弹性底垫。 - 3．毽毛为四根经处理的鹅毛组成，毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。; 100; 个. 七、实验室. 1; 温度计; 1．红液。2．全长：300mm；2．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃。; 50; 支. 2; 托盘天平; 1．最大称量500g，分度值0.5g。2．秤量允许误差为±0.5d（分度值）。3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。; 5; 套. 3; 指南针; 1．外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针。磁针转动灵活。; 50; 个. 4; 显微镜; 1。由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，放大率：500倍～640倍；2。消色差物镜：10×、40×；3。目镜：5×、10×、16×；4。物镜转换器三孔同心，定位准确；5。反光镜一面为平面，一面为凹面；6。整机机架和底座应为金属制作；7。调焦机构（齿条）为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象；; 2; 个. 5; 地球仪; 1．产品由球体和支架等组成。2．球体直径为320mm±5mm，平面比例尺1/400000003．球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。4．球体为正圆形，地轴的倾角为66。5°，并垂直于赤道面。5．球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。6．教学演示效果明显。; 5; 个. 6; 石棉网; 由金属网和附在网上的石棉组成。金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。整体应平整、美观，不翘角。; 50; 个. 7; 双孔橡胶塞; 双孔橡胶塞; 10; 套. 8; 长颈漏斗; 长颈漏斗; 10; 个. 9; 烧杯; 100ml烧杯; 45; 个. 八、全光网络. 1; OLT; 1、整机无源分光口（PON口）≥8个，同时8个无源分光口可复用以太千兆光口，以太万兆光口≥4个，以太千兆电口≥16个 2、所投产品应支持传统以太网、无源分光网络（PON网络）、以太全光网的融合及平滑演进，设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块 3、支持防雷等级≥6KV； 4、标准1U，铁壳机架式产品； 5、单个无源分光口（PON口）最大支持接入远端ONU≥32个，整机支持≥256个 6、整机提供免费ONU注册授权数≥256个； 7、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8、交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mpps； 9、支持MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥32个； 10、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 11、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 12、设备支持802.11r、okc协议，支持快速漫游，并支持配置无线的802.1X功能 13、设备支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 14、设备支持RADIUS，IPV6功能，路由功能RIP； 15、支持无源分光网络(PON网络)和以太网络统一运维管理，支持整网业务一键下发; 1; 台. 2; ONU; 1.光接入交换机（ONU）支持固化千兆电口≥4个，上联SC光口≥1G 2.交换缓存≥4.1Mbit，交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps 3.可以带400W像素的IPC个数≥4个 4.支持防雷等级≥6KV 5.支持防水箱或弱电箱壁挂安装，提供安装截图说明 6.产品为铁壳，工作温度范围0ºC~45ºC 7.支持防环路检测，自动解决环路问题 8.支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9.支持VLAN划分，VLAN数≥16个 10.支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路; 31; 台. 3; 光模块; 千兆单纤单模以太分光光模块，SC类型，波长1490/1310nm，最大传输距离10km，光发送功率3~7dB，光接收灵敏度-12~-32dB; 8; 个. 4; 分光器; 插片式1:16分光器; 4; 个. 5; 24芯光纤; 24芯室外单模光纤; 500; 米. 6; 2芯光纤; 室外单模双芯黑色蝶形皮线光缆; 2000; 米. 7; 光纤跳线; LC-LC单模双芯3米; 10; 根. 8; 24口ODF配线架; 1、标准19英寸机架式 2、材质：冷轧板 3、使用模式：单模 4、开启方式：抽拉式开启包含配件：裸纤管、热缩管、理线扣、螺丝、24芯尾纤、耦合器、熔纤盘、固定铁片; 2; 套. 9; 终端箱; 1、材质：面板采用优质的0.8mm冷轧钢板，表面静电喷塑防锈处理 2、尺寸：300mm*400mm*105mm 3、电源：内含6孔位插排; 30; 个. 10; 无线路由器; 1.无线标准：WiFi 6（802.11ax） 2.速率规格：2.4G 574Mbps + 5G 2402Mbps 3.频宽支持：5GHz 160MHz，2.4GHz 40MHz 4.网口配置：5口千兆，支持双WAN口 5.处理器：双核1.3GHz，硬件NAT加速 6.内存/闪存：256MB / 128MB 7.天线：5根外置高增益天线; 11; 个. 九、教学办公家具. 1; 学生课桌凳（实木）; 学生课桌凳尺寸 桌：600*400*760mm 凳：340*240*420mm 误差≤0.2cm 桌凳面橡胶木、架子白柯木 一、实木课桌： 1.规格：课桌规格：600*400*760mm；误差≤0.2cm 2.桌面板尺寸：桌面长600mm*宽400mm*厚18mm（长宽正负偏离2mm）材质：采用实木橡胶木指接板，具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能，板材含水率小于10﹪， 3.课桌木架:桌腿采用实木白柯木，围板采用5mm厚多层板贴橡木皮、底板采用8mm厚多层板贴橡木皮。制作要求：框架卯榫工艺，围板起槽采口镶入。油漆颜色要求：环保聚氨酯油漆，颜色为木本色，全部满刮透明腻子，桌面板油漆为三遍、面板以下油漆二遍。 4.▲课桌检测符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》相关标准，甲醛释放量检测判定合格。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 5.▲课桌检测符合QB/T 4071-2021相关标准，贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道检测判定合格。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 6.▲课桌检测符合GB/T4893.1-2021相关标准，表面理化性能耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、桌面耐污染检测判定合格。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 二、实木课凳： 规格：长340mm×宽240mm×高420mm；误差≤0.2cm。 1.凳面尺寸：长340mm×宽240mm，误差≤0.2cm。材质：采用实木橡胶木指接板，具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能，板材含水率小于10﹪， 2.课凳木架： 凳面腿采用厚实木白柯木；制作要求：框架卯榫工艺。油漆颜色要求：环保聚氨酯油漆，颜色为木本色，全部满刮透明腻子，凳面板油漆为三遍、面板以下油漆二遍。; 550; 套. 2; 教师办公桌椅; 1.办公桌尺寸:1400*700*800mm，误差≤0.2cm。采用18mm厚橡胶木指接板，右侧4个抽屉，中部1个抽屉，左侧1个抽屉及1组储物柜，背板采用7mm厚实木多层板。 2.办公椅尺寸:后高860*前高430*前宽400*后宽380*侧深400mm。误差≤0.2cm。 3.办公桌椅主材质均为橡胶木全实木，木材经过干燥、防虫害处理:强度高、刚性好、不变形:木材含水率8%-15%。 4.油漆:采用国内知名品牌的优质环保聚脂漆，无刺激性气味 5 油漆工艺，二底一面，成品油漆表面漆膜硬度达到3H级，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 6.实木结构工艺:榫卯结构工艺即整装家具实木链接部分采用出榫、打眼工艺组装。 7.表面平整，厚度均匀，外表倒棱角、日常可见及可触摸部位圆角处理 - 8.▲办公桌检测符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》相关标准，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）检测判定合格（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件）; 75; 套. 3; 党建室会议桌椅（一桌25椅）; 会议桌 1.尺寸：≥6000mm×2000mm×750mm，误差≤0.5cm。 形状：长方形，圆角设计，无尖锐边角 结构：整体稳固，承重≥300kg，无晃动、无异响 2. 桌面材质 基材：E0级环保高密度板 饰面：优质胡桃木/柚木纹理防火板，厚度≥1.0mm 性能：耐磨、耐刮、耐高温、防污、易清洁 封边：同色PVC封边，厚度≥2.0mm，防水防潮 3. 工艺 表面平整光滑，无划痕、气泡、色差 拼接严密，缝隙≤0.5mm 4.▲会议桌检测符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》相关标准，甲醛释放量检测判定合格。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件） 会议椅 1.尺寸：座高450mm±20mm，座深450mm±20mm，靠背高900mm±30mm 2.承重：≥150kg，久坐不变形 3. 材质 面料：优质西皮/环保PU皮，耐磨、透气、防污 海绵：高密度定型海绵，密度≥35kg/m³，回弹好、不易塌陷 框架：加厚钢架，稳固耐用 3.椅脚结构 类型：弓形架，材质为加厚钢管 表面：静电喷塑/电镀处理，防锈、防滑 脚垫：静音防滑脚垫，保护地面 4.工艺与环保 无异味，符合国家室内家具环保标准 缝线均匀，无脱线、无破损 靠背符合人体工学，久坐舒适; 1; 套. - （二）商务要求： ★1、合同履行期限（工期）：60日历天； ★2、免费维保期：自验收合格之日起至少3年（空调不少于6年）； 3、验收： 3.1验收主体：采购人； 3.2验收时间：供货完成后接采购人通知； 3.3验收方式：现场验收； 3.4验收程序：验收由采购人验收小组、采购中心工作人员、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员、其他参与投标的投标人、第三方机构参与验收。因工程质量问题发生争议时，由本地建设行政主管部门鉴定。项目符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 3.5验收内容：招标文件中技术要求表内的全部内容； 3.6验收标准:符合招标文件及中标投标文件的全部技术要求，达到合格标准。 3.6.1设备规格:设备应符合所规定的技术规格和功能要求。确保设备的型号、尺寸、容量等与所需的规格相匹配。 3.6.2设备质量:设备的制造质量应符合相关的国家标准或行业标准。检查设备的外观是否完好，是否存在任何损坏或缺陷。 3.6.3性能测试:对设备进行性能测试，以确保其满足预期的功能和性能要求。测试应根据设的用途和特性进行，包括但不限于功率、速度、准确性等。 3.6.4安全性:设备应符合相关的安全要求和标准，检查设备是否具备必要的安全措施等。 3.6.5校准和校验:对设备进行校准和校验，确保其测量和控制的准确性。校准和校验应按照设备制造商的建议或相关的标准进行。 3.6.6项目建设完成后连网调试完成、试运行情况良好，方可进行履约验收。 具体流程和验收方法参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》。产生的验收费用由中标人支付 4、付款方式与履约保证金： 4.1合同款项的支付方式及进度安排： 采购货物送至指定地点，安装调试完成且经验收合格后30日内付至合同价款的100% 4.2本项目收取履约保证金： 4.2.1履约保证金的数额为合同金额10%。中标通知书签发后7日内向甲方提供履约保证金，否则视为自动放弃中标；中标人应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式在合同签订前提交。关于投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册” 4.2.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。 4.2.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由评审专家（采购人代表，如有）组成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标办法：

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术部分及商务部分等三部分内容按百分制打分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价均相同的由招标人现场抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 2 | 技术分(51分) | 技术参数（35分） | 按招标文件的技术参数要求进行评审； 打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 打▲号为重要指标，有一项负偏离扣1分；其余指标有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 以采购需求中要求提供的相关证明材料为准(证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离)；未要求提供证明材料的指标，投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数并加盖投标人公章，未列出的，按负偏离处理。 |
|  |  | 安装调试方案（6分） | 投标人提供《安装调试方案》,包含但不限于项目实施计划、人员安排、时间进度和应急保障计划等相关内容： 方案内容完整，措施科学合理，可实施性强的得6分； 方案内容较完整，措施较科学合理，实施性较强的，得4分； 方案有缺项，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |
|  |  | 售后服务及培训方案（6分） | 投标人提供售后服务及培训方案： 售后服务及培训方案完善，技术支持能力强，服务响应快，培训方案科学合理，可实施性强，响应程度高，且优于其他投标人的，得6分； 售后服务及培训方案完善，技术支持能力较强，服务响应较快，培训方案科学合理，可实施性较强，优于招标文件要求的，得4分； 售后服务及培训方案一般，仅符合招标文件要求的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |
|  |  | 产品性能（4分） | 投标人所投智慧黑板产品整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前5m处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件），得2分。 |
|  |  |  | 投标人所投智慧黑板产品整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告彩色原件扫描件），得2分。 |
| 3 | 商务分(19分) | 项目团队 （6分） | 投标人项目负责人具有电子信息类高级职称、信息系统项目管理师证书、系统架构师证书、软件设计师证书每具有一个证书得2分，本项最高得6分。 注：上述人员必须为投标人单位正式职工，并提供相关证书扫描件及投标人为其缴纳的2026年1月至今任意一个月社保证明材料（加盖公章）；若人员入职时间不足一个月，可提供投标单位出具的在职承诺函（加盖公章），承诺该人员为投标单位正式员工并将依法缴纳社保，否则承担相应责任；如已退休的必须提供退休证明及聘用合同。 |
|  |  | 类似业绩 （5分） | 自2021年1月1日以来，投标人承接过类似的业绩，每有一个得2.5分，本项最高得5分。 说明：提供类似合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，提供的业绩材料必须能清晰反映合同价款、时间、项目内容等需要明确的内容，未明确、缺项、含糊不清的不予计分。 |
|  |  | 服务质量（6分） | 核心产品免费维保期至少3年，投标人承诺免费维保期每加一年得3分，此项最高得6分（投标人提供承诺书，中标后提供原厂维保承诺函方可后签订合同。） |
|  |  | 节能 环保 （2分） | 台式计算机、空调，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书原件扫描件的，有1个得1分，最多得2分。 注：要求提供相关材料原件扫描件，否则不予认可。 |

注：提供以上相关证明材料原件扫描件，否则不予认可，原件备查。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：招标人名称

我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：年月日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日

十、投标函

投标函

致：

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请投标人如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：         项目编号：                                  单位：元

| 序号 | 货物 （标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。（该部分供应商填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含但不限于人员费用、全部软硬件设备、辅助材料、备品、备件、机械、运输、现场安装调试、人员培训、管理、验收、维护、利润、技术支持、税金、保险、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、请投标人如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　                                          日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.提供生产厂营业执照原件扫描件，否则不享受价格优惠。

7.用斜线划除的地方无需填写。

8.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：           项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

十九、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： 元 （人民币（大写）： 元） |  |
| 核心产品（品牌） |  |

日期： 年 月 日

二十、供应商认为需要提供的其他材料

质疑函范本

致：

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。