招　标　文　件

项目名称：苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购

项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2026-0047

| 采购人： | 宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 |

2026年7月1日

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  资格审查及评标办法	19

第四章  采购需求	19

第五章  合同文本	35

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司就苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购（JSZC-321395-ZCZX-G2026-0047）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年7月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2026-0047

2.项目名称：苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购

3.预算金额：1275307.00元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：1275307.00元，高于限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：苏宿园区公安分局拟采购一批智能化设施，具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“kedt”）。

3.本项目共分一个分包。投标人应针对不同分包分别编制投标文件，并上传至对应的分包。如若上传失误，自行负责。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月22日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-82868315。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局

地址：苏宿园区栖霞山路11号

联系人：马将

联系方式：15851156768

2.采购代理机构信息

名 称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系人：张苏云

联系方式：18351066083

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐1名中标候选人。 |
| 6 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：本项目代理服务费按苏招协〔2022〕2号收费标准60%作为依据收取，可由数字人民币支付。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1/6.2/6.3/6.4.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7.招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9.投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评标委员会可以视同其未提供。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26.履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按履约保证金原提交金额的6折提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30.投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术参数要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

招标文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2. 符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术参数 | 技术参数 | 30.00分 | 所投产品技术要求完全满足或优于招标文件技术要求的得30分。“▲”为重点参数要求，每有一项不满足的扣2分；其余为一般参数，每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 项目企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 6.00分 | 投标人自2023年1月1日以来(以签订合同时间为准)，承担过类似项目业绩的，每有一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书、合同和验收合格资料原件的扫描件，没有或未提供的不得分。 |
|  | 环境标志认证 | 1.00分 | 投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境认证证书电子件的得1分，最高得1分。 注:投标文件提供上述证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证完整页面截图，未提供的不得分。 |
|  | 认证证书 | 3.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每有一项得1分，最高得3分。 注：投标文件提供上述证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目实施方案及售后服务 | 项目实施方案 | 10.00分 | 根据投标人实施项目的供货计划、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求等内容。方案描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得10分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得8分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求得6分。没有内容不得分。 |
|  | 进度安排 | 7.00分 | 根据投标人对本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等内容。进度安排详实、各项进度保证措施详实、优于采购需求的得7分；进度安排涵盖重要环节，能够满足采购需求要求的得5分；进度安排方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。 |
| 其他 | 质量保障措施 | 7.00分 | 根据投标人针对本项目提供质量保障措施，包括但不限于提供所投产品的知名度、市场占有率及质量保障措施。质量保证和质量控制措施全面、可行性高且优于采购需求的得7分；质量保证和质量控制措施基本全面，满足采购需求的得5分；质量保证和质量控制措施内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得3分。没有内容不得分。 |
|  | 售后服务 | 6.00分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容、人员配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等内容。方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求的得6分；方案基本详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能够满足采购需求的得4分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求得2分。没有内容不得分。 |

五、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

# 第四部分  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购货物标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

- 一、项目简述

- （一）项目名称：苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购

- （二）采购人：宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局

二、合同履行期限、地点及要求

供货期：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

供货地点：采购人指定地点。

质量要求：合格，乙方提供的产品必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。符合招标文件技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目服务须满足采购需求。

售后服务期：3年，自项目验收合格之日起。

三、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：全部货物安装调试完成经采购人验收合格后，采购人将货款支付到合同总价款的90%，余款待验收合格满一年付清。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 采购需要

核心产品：数字会议系统主机

苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、情指中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1、带高清2.4寸彩色显示屏。 独立按键操作。采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论。 2、系统启动时会全自动设置检测主席和代表单元；高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响。抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。 3、 可支持同时待机最多120个单元，其中每路最多30个单元，主席可接在任意一路； 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统。 4、单元高档铝面板设计，会议单元有发言与聆听时间计时显示，方寸尽在掌握。 5、会议单元传统8芯线连接， 网口连接，双连接方式更灵活。 6、方管可随意调节高度/角度，操作更方便。 7、会议座按键导光双色设计，发言状态时按键为绿色，聆听状态按键为红色。 8、本系统支持视像跟踪功能，每个单元都有一个视频跟踪预置点，可选择相应摄像头和通道；支持多种摄像头协议，可按客户定制协议；最多支持8个摄像头； 9、具有常规会议模式：（先进先出模式）、（后进后出模式）、（全开放模式）、（主席模式）、（限制发言）。 系统发言方式5种组合，多达60种，可任意设置。 10、系统最多支持12个单元同时发言，且同时发言的代表单元可以在1-12位之间任意设置。 11、可以设置话筒不发言时自动关闭或定时发言，时间从1-999秒可任意调节；主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。 | 1 | 台 |
| 2 | 有线方杆主席单元 | 1、换能方式：电容式 频率响应：50Hz-16kHz 灵敏度：-44dB±2dB 拾音距离：15-50cm 咪管长度：212mm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V 具有麦克风开启和关闭按键与指示灯；麦克风开启讲话时，绿色灯环同时发光 主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能 使用电容式拾音器 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 网口连接，双连接方式更灵活， 可根据会场实际情况定制延长线 | 1 | 支 |
| 3 | 有线方杆代表单元 | 1、换能方式：电容式 频率响应：50Hz-16kHz 灵敏度：-44dB±2dB 拾音距离：15-50cm 咪管长度：212mm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V 具有麦克风开启和关闭按键与指示灯；麦克风开启讲话时，绿色灯环同时发光 主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能 使用电容式拾音器 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 网口连接，双连接方式更灵活， 可根据会场实际情况定制延长线 | 11 | 支 |
| 4 | 会议线缆 | 1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN公头×1、母头×1； | 2 | 根 |
| 5 | 8芯会议地插盒 |  | 2 | 套 |
| 6 | 无线话筒手持 | 1.频谱选频：通过扫描，图形显示当前频率使用情况，手动选择干净的频点进行使用。 2.自动选频：通过扫描，自动选出干净的频点进行使用 3.手动选频：可通过功能键手动选择频率 4.编号设置：设置主机对应通道的编号，与发射红外配对后，发射和接收同时显示相同的编号形成对应关系。5.发射功率：调整发射器的发射功率。 6.可设置音频增益：调整发射器音频增益。 7.内设对码：红外配对，使发射器与接收机同步数据。 8.灵敏度调节：调整接收机的接收灵敏度，接收灵敏度越高，距离越远；灵敏度越低，抗干扰能力越强。 9.接收设置：导频设置：实时 ID ：每个数据包持续判断 ID ，抗干扰能力最强。单次 ID ：只在连接时检测一次 ID 。关闭 ID ：只检测导频，不检测 ID 。关闭导频： ID 和导频都不检测，只判断信号强度，可连接其他品牌频率相同FM调制的话筒。 10.均衡设置：调整音频曲线，共15段 11.混响设置：内设9种混响模式。 12.啸叫抑制：内设5段啸叫抑制模式。 13.内设频普仪：实时监测对应通道整个频段的频率资源使用情况，通过频谱直观展示出来。 14.不少于1个USB插口，可通过 U 盘更新主机开机和关机的 LOGO 15.可通过U盘升级主机的软件 16.一键设置所有参数恢复到出厂模式，已更新的 LOGO 不会恢复。 17.工厂模式：调试信息，为开发者工程模式。 接收机参数: 工作频率：470——960MHz 调制方式：宽带FM 信道数量：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大偏移：±45KHz 音频响应：50Hz—18KHz(±3dB) 综合失真：≤0.5% 综合信噪比：>106dB 工作温度：-10℃--+50℃ 工作电压：12V/1A直流 天线形式：BNC鞭状螺旋天线 灵敏度：≥-108dBm 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10dBV 发射器参数： 天线：螺旋式弹簧天线 输出功率：高功率15dBm，低功率10dBm 杂散抑制：-60dB 供电：3V | 1 | 套 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1、采用全新AI智能精准算法技术的高性能专业音频处理； 2、采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率 3、一键自动算法提升增益5-15db； 4、面板上有5级电频指示灯； 5、后面板设有直通和启动开关； 6、2路平衡输入，2路平衡输出，每路输入设有独立的48V幻象电源开关盒音量调节；设有总输出音量调节； 7、线路输入阻抗：5KΩ； 8、线路输出阻抗：600Ω； 9、频率响应：非反馈状态40Hz-18KHz，反馈状态120Hz-16KHz； 10.背板：+1USB接口（软件升级），+1IN接口； | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1.8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2.自定义操作软件，让配置变得更加灵活，可控制不同规格的DSP； 3.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5.拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)增益共享门限自动混音等处理模块； 6.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7.具有12 x 9矩阵； 8.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9.16组预设，每个预设独立工作 10.8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11.支持通道贝、LINK和分组功能； 12.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 13.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配置软件架构； 14.消防联动功能； 15.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 16.模/数动态范围(A-计权) 113dB 17.数/模动态范围(A-计权) 115dB 18.输入增益 0/10/20/30/40/43dB 19.输出电平 0/-6dB 20.采样率 48k 21.输入 8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer 22.输出 分频器；8段PEQ,延时器；限幅器 23.频率响应 20～20kHz (±0.2dB) 24.共模抑制@60HZ 80dBu 25.最大电平 +24dBu 26.总谐波失真 ＜0.003% @1KHz,+4dBu 27.本底噪声（A-计权-模拟） -89dBu 28.本底噪声（A-计权-Dante） N/C 29.接口 GPIO 输入输出共用8个 ，RS232/RS485 1，RJ45控制接口 1，USB接口 1 30.平衡输入输出 8路输入8路输出（凤凰插接口） 31.输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ 32.输入阻抗(平衡接法) 102Ω 33.幻象电源 48V 34.供电要求 AC110V-240V,50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 9 | 16路调音台 | 1. 带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器（二合一） 2. 单99种DSP数字混响效果，延时可自定义 3. 单通道独立48V幻象电源 .七段均衡 . 内置电源开关 .60行程推子控制 4.14路单声道，一组立体声，2路AUX，2路编组输出，2路主输出 5.多功能卡龙输入插口 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 7.每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭 8.精细、超线性的GB30话筒前置放大器提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 | 1 | 台 |
| 10 | 会议全频音箱 | - 系统组成：LF 4″×4 ，HF HF 3″×2 额定阻抗:4 Ohm 额定功率:160W 峰值功率::640W 灵敏度:93 DB（1W/1M) 额定声压级:115 dB 最大声压级:121 dB 频率响应:80 Hz-18 KHz(-3dB) 辐射角度（H×V):120°×90° - 分频点：4000 HZ 重量:10.8kg/只 箱体尺寸（W×H×D):135×740×175(mm) | 4 | 只 |
| 11 | 专业功放 | - 额定功率（8Ω／通道）：2x250W 额定功率（4Ω／通道）：2x650W 额定桥式功率（8Ω）：800W 频响范围：20Hz～20kHz 谐波失真率：<0.05%20Hz-20KHz - 电压增益：40dB - 上升速率：>30V/ms 信噪比：>115dB 电力消耗8W额定功率：450W 阻尼系数：>300（8Ω）(5Hz-1KHz) 输入灵敏度：1.1V/26dB/32dB 输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced 转换速率：30V/ms 指示灯：LED - 散热：2 direct currents fan 工作电压：交流电230V，50/60Hz 美国安森美大功率管 保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护 | 2 | 台 |
| 12 | 8路电源时序器 | 1、电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 通道数量：8路万用插座继电器受控 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（标配电源插头） 外接控制开关接口：RS232 COM接口中控控制 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制 | 2 | 台 |
| 13 | 会议控制设备 | 1.CPU:3.4GHz主频，14核心，20线程，24M缓存 2.主板:B760及以上芯片组 3.内存: 32G DDR5 5600MHz内存(提供双内存槽位) 4.显卡:8G独立显卡 700TOPS以上算力 5.声卡:集成声卡，标配5个音频接口 6.其中前置2个接口（包含1个二合一接口），后置三个接口。 7.硬盘：主板自带M.2 PCIe SSD Gen4插槽，搭配512G M.2 NVME固态硬盘， 8.网卡:集成10/100/1000M以太网卡 9.扩展槽:1个PCI-E*16插槽、1个PCI-E*1插槽,接口:前置：≥4个 USB3.2 接口， 后置：≥4个USB 2.0接口， 内部：≥2个SATA、≥1个M.2 PCIe SSD Gen4插槽， 10.视频输出接口：≥1个VGA，≥1个HDMI | 3 | 台 |
| 14 | 加厚壁挂音箱支架 | 10-15寸音箱（可加长）壁挂支架 | 4 | 只 |
| 15 | 普通机柜 | 600*600*2000mm ，进深600mm，配置固定板3块，八孔电源接线板 1个，静音风扇2只 | 1 | 台 |
| 二、大数据赋能实战中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1、带高清2.4寸彩色显示屏。 独立按键操作。采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论。 2、系统启动时会全自动设置检测主席和代表单元；高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响。抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。 3、可支持同时待机最多120个单元，其中每路最多30个单元，主席可接在任意路； 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统。 4、单元高档铝面板设计，会议单元有发言与聆听时间计时显示，方寸尽在掌握。 5、会议单元传统8芯线连接， 网口连接，双连接方式更灵活。 6、方管可随意调节高度/角度，操作更方便。 7、会议座按键导光双色设计，发言状态时按键为绿色，聆听状态按键为红色。 8、本系统支持视像跟踪功能，每单元都有一个视频跟踪预置点，可选择相应摄像头和通道；支持多种摄像头协议，可按客户定制协议；最多支持8个摄像头； 9、具有常规会议模式：（先进先出模式）、（后进后出模式）、（全开放模式）、（主席模式）、（限制发言）。 系统发言方式5种组合，多达60种，可任意设置。 10、系统最多支持12个单元同时发言，且同时发言的代表单元可以在1-12位之间任意设置。 11、可以设置话筒不发言时自动关闭或定时发言，时间从1-999秒可任意调节；主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。 | 1 | 台 |
| 2 | 有线方杆主席单元 | 1、换能方式：电容式 频率响应：50Hz-16kHz 灵敏度：-44dB±2dB 拾音距离：15-50cm 咪管长度：212mm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V 具有麦克风开启和关闭按键与指示灯；麦克风开启讲话时，绿色灯环同时发光 主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能 使用电容式拾音器 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 网口连接，双连接方式更灵活， 可根据会场实际情况定制延长线 | 1 | 支 |
| 3 | 有线方杆代表单元 | 换能方式：电容式 频率响应：50Hz-16kHz 灵敏度：-44dB±2dB 拾音距离：15-50cm 咪管长度：212mm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V 具有麦克风开启和关闭按键与指示灯；麦克风开启讲话时，绿色灯环同时发光 主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能 使用电容式拾音器 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 网口连接，双连接方式更灵活， 可根据会场实际情况定制延长线 | 11 | 支 |
| 4 | 会议线缆 | 1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN公头×1、母头×1； | 2 | 根 |
| 5 | 8芯会议地插盒 |  | 2 | 套 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1、采用全新AI智能精准算法技术的高性能专业音频处理 2、采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率 3、一键自动算法提升增益5-15db； 4、面板上有5级电频指示灯； 5、后面板设有直通和启动开关； 6、2路平衡输入，2路平衡输出，每路输入设有独立的48V幻象电源开关盒音量调节；设有总输出音量调节； 7、线路输入阻抗：5KΩ； 8、线路输出阻抗：600Ω； 9、频率响应：非反馈状态40Hz-18KHz，反馈状态120Hz-16KHz； 10.背板：+1USB接口（软件升级），+1IN接口 | 1 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2.自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP； 3.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5.拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)增益共享门限自动混音等处理模块； 6.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7.具有12 x 9矩阵； 8.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9.16组预设，每个预设独立工作 10.8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11.支持通道贝、LINK和分组功能； 12.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 13.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配置软件架构； 14.消防联动功能； 15.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 16.模/数动态范围(A-计权) 113dB 17.数/模动态范围(A-计权) 115dB 18.输入增益 0/10/20/30/40/43dB 19.输出电平 0/-6dB 20.采样率 48k 21.输入 8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer 22.输出 分频器；8段PEQ,延时器；限幅器 23.频率响应 20～20kHz (±0.2dB) 24.共模抑制@60HZ 80dBu 25.最大电平 +24dBu 26.总谐波失真 ＜0.003% @1KHz,+4dBu 27.本底噪声（A-计权-模拟） -89dBu 28.本底噪声（A-计权-Dante） N/C 29.接口 GPIO 输入输出共用8个 ，RS232/RS485 1，RJ45控制接口 1，USB接口 1 30.平衡输入输出 8路输入8路输出（凤凰插接口） 31.输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ 32.输入阻抗(平衡接法) 102Ω 33.幻象电源 48V 34.供电要求 AC110V-240V,50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 8 | 16路调音台 | 1.带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器（二合一） 2.单99种DSP数字混响效果，延时可自定义 3.单通道独立48V幻象电源 .七段均衡 . 内置电源开关 .60行程推子控制 4.14路单声道，一组立体声，2路AUX，2路编组输出，2路主输出 5.多功能卡龙输入插口 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 7.每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭 8.精细、超线性的GB30话筒前置放大器提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 | 1 | 台 |
| 9 | 会议全频音箱 | 系统组成：LF 4″×4 ，HF HF 3″×2 额定阻抗:4 Ohm 额定功率:160W 峰值功率::640W 灵敏度:93 DB（1W/1M) 额定声压级:115 dB 最大声压级:121 dB 频率响应:80 Hz-18 KHz(-3dB) 辐射角度（H×V):120°×90° 分频点：4000 HZ 重量:10.8kg/只 箱体尺寸（W×H×D):135×740×175(mm) | 2 | 只 |
| 10 | 吸顶音箱（8寸） | 额定功率：40W 阻抗：8Ω 灵敏度：88±3dB 频响：50~20KHz 规格：Φ270*105mm 安装规格：Φ240mm 材质：ABS 重量：1.82kg 喇叭规格：8"同轴高音 颜色：白色 | 4 | 只 |
| 11 | 专业功放 | 额定功率（8Ω／通道）：2x250W 额定功率（4Ω／通道）：2x650W 额定桥式功率（8Ω）：800W 频响范围：20Hz～20kHz 谐波失真率：<0.05%20Hz-20KHz 电压增益：40dB 上升速率：>30V/ms 信噪比：>115dB 电力消耗8W额定功率：450W 阻尼系数：>300（8Ω）(5Hz-1KHz) 输入灵敏度：1.1V/26dB/32dB 输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced 转换速率：30V/ms 指示灯：LED 散热：2 direct currents fan 工作电压：交流电230V，50/60Hz 保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护 | 1 | 台 |
| 12 | 专业功放 | 额定功率（8Ω／通道）：2x250W 额定功率（4Ω／通道）：2x650W 额定桥式功率（8Ω）：800W 频响范围：20Hz～20kHz 谐波失真率：<0.05%20Hz-20KHz 电压增益：40dB 上升速率：>30V/ms 信噪比：>115dB 电力消耗8W额定功率：450W 阻尼系数：>300（8Ω）(5Hz-1KHz) 输入灵敏度：1.1V/26dB/32dB 输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced 转换速率：30V/ms 指示灯：LED 散热：2 direct currents fan 工作电压：交流电230V，50/60Hz 美国安森美大功率管 保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护 | 1 | 台 |
| 13 | 8路电源时序器 | 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 通道数量：8路万用插座继电器受控 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（标配电源插头） 外接控制开关接口：RS232 COM接口中控控制 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制 | 2 | 台 |
| 14 | 普通机柜 | 600*600*2000mm ，进深600mm，配置固定板3块，八孔电源接线板 1个，静音风扇2只 | 1 | 台 |
| 15 | 加厚壁挂音箱支架 | 10-15寸音箱（可加长）壁挂支架 | 2 | 只 |
| 16 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 三、党委会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1、带高清2.4寸彩色显示屏。 独立按键操作。采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论。 2、系统启动时会全自动设置检测主席和代表单元；高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响。抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。 3、可支持同时待机最多120个单元，其中每路最多30个单元，主席可接在任意路； 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统。 4、单元高档铝面板设计，会议单元有发言与聆听时间计时显示，方寸尽在掌握。 5、会议单元传统8芯线连接， 网口连接，双连接方式更灵活。 6、方管可随意调节高度/角度，操作更方便。 7、会议座按键导光双色设计，发言状态时按键为绿色，聆听状态按键为红色。 8、本系统支持视像跟踪功能，每单元都有一个视频跟踪预置点，可选择相应摄像头和通道；支持多种摄像头协议，可按客户定制协议；最多支持8个摄像头； 9、具有常规会议模式：（先进先出模式）、（后进后出模式）、（全开放模式）、（主席模式）、（限制发言）。 系统发言方式5种组合，多达60种，可任意设置。 10、系统最多支持12个单元同时发言，且同时发言的代表单元可以在1-12位之间任意设置。 11、可以设置话筒不发言时自动关闭或定时发言，时间从1-999秒可任意调节；主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。 | 1 | 台 |
| 2 | 有线方杆主席单元 | 换能方式：电容式 频率响应：50Hz-16kHz 灵敏度：-44dB±2dB 拾音距离：15-50cm 咪管长度：212mm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V 具有麦克风开启和关闭按键与指示灯；麦克风开启讲话时，绿色灯环同时发光 主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能 使用电容式拾音器 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 网口连接，双连接方式更灵活， 可根据会场实际情况定制延长线 | 1 | 支 |
| 3 | 有线方杆代表单元 | 换能方式：电容式 频率响应：50Hz-16kHz 灵敏度：-44dB±2dB 拾音距离：15-50cm 咪管长度：212mm 单元由系统主机统一供电，工作电压为直流24V 具有麦克风开启和关闭按键与指示灯；麦克风开启讲话时，绿色灯环同时发光 主席单元具有强制关闭代表单元发言的优先功能 使用电容式拾音器 单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接， 网口连接，双连接方式更灵活， 可根据会场实际情况定制延长线 | 11 | 支 |
| 4 | 会议线缆 | 1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN公头×1、母头×1； | 2 | 根 |
| 5 | 8芯会议地插盒 |  | 2 | 套 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1、采用全新AI智能精准算法技术的高性能专业音频处理 2、采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率 3、一键自动算法提升增益5-15db； 4、面板上有5级电频指示灯； 5、后面板设有直通和启动开关； 6、2路平衡输入，2路平衡输出，每路输入设有独立的48V幻象电源开关盒音量调节；设有总输出音量调节； 7、线路输入阻抗：5KΩ； 8、线路输出阻抗：600Ω； 9、频率响应：非反馈状态40Hz-18KHz，反馈状态120Hz-16KHz； 10.背板：+1USB接口（软件升级），+1IN接口 | 1 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 2.自定义操作软件，让配置变得更加灵活，可控制不同规格的DSP； 3.内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 4.提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 5.拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)增益共享门限自动混音等处理模块； 6.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 7.具有12 x 9矩阵； 8.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 9.16组预设，每个预设独立工作 10.8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 11.支持通道贝、LINK和分组功能； 12.支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 13.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配置软件架构； 14.消防联动功能； 15.多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 16.模/数动态范围(A-计权) 113dB 17.数/模动态范围(A-计权) 115dB 18.输入增益 0/10/20/30/40/43dB 19.输出电平 0/-6dB 20.采样率 48k 21.输入 8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer 22.输出 分频器；8段PEQ,延时器；限幅器 23.频率响应 20～20kHz (±0.2dB) 24.共模抑制@60HZ 80dBu 25.最大电平 +24dBu 26.总谐波失真 ＜0.003% @1KHz,+4dBu 27.本底噪声（A-计权-模拟） -89dBu 28.本底噪声（A-计权-Dante） N/C 29.接口 GPIO 输入输出共用8个 ，RS232/RS485 1，RJ45控制接口 1，USB接口 1 30.平衡输入输出 8路输入8路输出（凤凰插接口） 31.输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ 32.输入阻抗(平衡接法) 102Ω 33.幻象电源 48V 34.供电要求 AC110V-240V,50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 8 | 16路调音台 | 1.带多功能彩色高清显示屏，准确显示99DSP数字效果和MP3播放器（二合一） 2.单99种DSP数字混响效果，延时可自定义 3.单通道独立48V幻象电源 .七段均衡 . 内置电源开关 .60行程推子控制 4.14路单声道，一组立体声，2路AUX，2路编组输出，2路主输出 5.多功能卡龙输入插口 6.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 7.每分路单独立双色静音开关。蓝光为通道打开，红光为通道关闭 8.精细、超线性的GB30话筒前置放大器提供高品质、低噪音的平衡式话筒输入 | 1 | 台 |
| 9 | 会议全频音箱 | 系统组成：LF 4″×4 ，HF HF 3″×2 额定阻抗:4 Ohm 额定功率:160W 峰值功率::640W 灵敏度:93 DB（1W/1M) 额定声压级:115 dB 最大声压级:121 dB 频率响应:80 Hz-18 KHz(-3dB) 辐射角度（H×V):120°×90° 分频点：4000 HZ 重量:10.8kg/只 箱体尺寸（W×H×D):135×740×175(mm) | 4 | 只 |
| 10 | 专业功放 | 额定功率（8Ω／通道）：2x250W 额定功率（4Ω／通道）：2x650W 额定桥式功率（8Ω）：800W 频响范围：20Hz～20kHz 谐波失真率：<0.05%20Hz-20KHz 电压增益：40dB 上升速率：>30V/ms 信噪比：>115dB 电力消耗8W额定功率：450W 阻尼系数：>300（8Ω）(5Hz-1KHz) 输入灵敏度：1.1V/26dB/32dB 输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced 转换速率：30V/ms 指示灯：LED 散热：2 direct currents fan 工作电压：交流电230V，50/60Hz 美国安森美大功率管 保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护 | 2 | 台 |
| 11 | 8路电源时序器 | 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 通道数量：8路万用插座继电器受控 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 输出继电器触点电流：30A 277VAC 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（标配电源插头） 外接控制开关接口：RS232 COM接口中控控制 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制 | 2 | 台 |
| 12 | 监听音箱 | 主箱参数： 内置显示屏，显示工作状态； 标配红外遥控，支持遥控器控制音箱； 内置模式选择按钮、音乐播放按钮、音频音量调节按钮和MIC音量调节按钮 内置1路双莲花线性输入、2路MIC话筒输入、1路光纤输入、1路同轴输入、1路USB播放输入、1路SW输出； 主箱内置2通道功放模块,带1组音箱接线柱连接副箱； 工作电压： AC 90V一250V 音箱参数： 单元组成：LF 1x6.5"；HF 1x1.75"（1寸喉口） 额定功率：80W 峰值功率：320W 灵敏度：90dB 最大声压级：109dB（额定） 标准阻抗：4Ω 频率响应：55Hz-20KHz 分频点：3500Hz 覆盖角度：120°（h水平）×90°（v垂直） 尺寸（W×H×D)：210×335×315(mm) 表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装 | 1 | 套 |
| 13 | 普通机柜 | 600*600*2000mm ，进深600mm，配置固定板3块，八孔电源接线板 1个，静音风扇2只 | 1 | 台 |
| 14 | 加厚壁挂音箱支架 | 10-15寸音箱（可加长）壁挂支架 | 6 | 只 |
| 15 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 四、综合安防设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拾音器 | 灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 1000米 拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率 44.1k（AD/DA处理器） 信号处理 数字音频处理器 音频算法 ANC降噪算法 输出阻抗 600Ω（耳机驱动） 输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL) 输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 工作电压 DC 9～15V 电源功耗 ≤1.0W @DC12V 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护 安装方式 底座卡扣安装 外壳材质 锌合金+网片 （白色） 外形尺寸 80mm×37mm（直径*高） 重量 185g（含底座） | 16 | 只 |
| 五、出入口控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 访客管理 | 访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 一、提供访客预约管理应用 1、支持管理员在平台端进行访客预约操作； 2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作； 3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息； 4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果； 5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约； 二、提供访客登记管理应用 1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记； 2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记； 3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记； 4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记； 5、支持访客登记时进行人证比对； 6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记； 5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台； 6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访； 三、提供访客权限管理应用 1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸管控； 2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限； 3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限； 3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改； 4、支持针对下发失败的权限重新下发； 四、提供访客签离管理应用 1、支持在访客机上人工签离； 2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离； 3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59后自动完成签离； 4、支持签离后回收访客权限； 五、提供短信通知管理应用 1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义； 2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等； 六、提供访客记录查询应用 1、支持访客预约记录查询； 2、支持访客来访记录查询； 3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、抓拍摄像机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示； 4、支持异常访客记录查看 | 套 | 1 |
| 2 | 门禁管理 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 套 | 1 |
| 3 | 出入口车辆放行管理 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 一、出入口车道管理 1、支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等 2、支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话 3、支持对车道的管理，支持管理车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段 二、车辆管理 1、支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 2、支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 3、支持预约车管理，按次预约和按时段预约 三、车辆放行规则管理 1、支持嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计 2、支持出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式 3、支持自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行 4、支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行 5、支持配置节假日车辆自动免费放行 6、支持按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置 7、支持一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场 8、支持车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后，排队车辆自动抬杆放行 四、出入口显示和语音播报管理 1、支持根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容，支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显示内容 2、出入口显示屏的空闲显示内容包括：空余车位、当前时间、当前日期及自定义文字 3、出入口显示屏的过车显示内容，可以根据车辆类型配置不同的内容，包括：车牌号码、车辆卡号、车辆类型、入场时间、到期提醒、空余车位、账户余额、车辆分类、一户多车满位及自定义文字 4、出入口显示屏支持根据车道的启用和禁用状态显示对应的图标 5、支持根据车辆类型，自定义配置入场播报、出场播报和放行播报的语音播报内容 6、语音播报的入场播报，包括：车牌号码、到期时间、一户多车满位、欢迎光临/车位已满、车辆分类及自定义文字 7、语音播报的出场播报，包括：车牌号码、车辆卡号、入场时间、收费金额/到期提醒、出场时间、停车时长、余额提醒、车辆分类及自定义文字 五、库内车辆管理 1、支持按停车时长进行库内车辆的查询 2、支持对库内车辆进行车牌校正 3、支持对场内异常车辆的记录进行清理 4、支持对场内无牌车定期自动清理 六、记录查询和统计 1、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果支持列表和图片两种方式展示 2、支持车流量按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量 八、岗亭管控 1、支持查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息 2、支持查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态 3、支持控制车道开闸、常开、关闸 4、支持查看各车道设备的在线状态 5、支持对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行。 6、支持查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息 7、支持将车辆添加到黑名单 8、支持违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录 九、中心管控 1、支持查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等 2、支持远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作 3、支持远程查看各车道设备的在线状态 4、支持出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作 5、支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态 | 套 | 1 |
| 4 | 车辆道闸（一体化道闸） | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 支持400万像素高清摄像机 支持LCD或者LED显示 支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求 相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，便于调试 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便。 摄像机 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关 补光灯：内置9颗LED补光灯 一般规范 防护等级：IP54 工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：350W MAX 【道闸参数】 杆子类型：直杆 运行噪声：≤65dB 遥控距离：40米内 杆子长度：3米 道闸方向：右向 运行速度：0.9s、1.2s、2s 机箱材质：2mm冷轧钢板 寿命：500W次 【显示屏参数】 显示分辨率 ：64*64 显示亮度： 最大1000cd/m2 屏幕类型： LED，点间距P4 显示屏尺寸：256mm*256mm | 台 | 2 |
| 5 | 车辆终端（岗亭） | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 1个千兆外网网口，5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，适应性强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 发热量小，优良散热设计，可在-0℃~+40℃温度下运行 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示器 分辨率：1080P 存储功能：128G SSD 音频输入：3.5MM标准输入 音频输出：3.5MM标准输出 报警输入：4路报警输入 报警输出：4路报警输出 RS232接口：2路 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 网络接口：1个外网千兆网口+5个内网百兆网口 CPU：N5095 内存：4G HDMI：1路 配件：标配鼠标键盘套装 | 台 | 1 |
| 6 | 人员通道左 | 单机芯左边机 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档; 门翼间隙：通道宽度950为70mm;其他均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度: 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约26Kg,带包装约32Kg | 台 | 1 |
| 7 | 人员通道右 | 单机芯右边机 外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：4对 产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档; 门翼间隙：通道宽度950为70mm;其他均为44mm 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;顶盖及侧盖厚度: 1.0±0.1 mm，其他部分钣金0.8±0.08mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机30W，运行60W，最大145W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约27Kg,带包装约33.5Kg | 台 | 1 |
| 六、电子操作台 |  |  |  |  |
| （一）大数据赋能实战中心 |  |  |  |  |
| 1 | 赋能实战专用电子控制台 | 1、尺寸不小于：长4600*宽1600*高950mm ▲2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》。控制台中所使用的铝合金根据 GB/T10125-2021对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。（提供带有CMA认证标识的检测报告电子件） 3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 4.背墙：ü控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上。 5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点，保证其200000次无障碍开启，铰链经100h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木质，应为模块化设计样式，方便安装。可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。 7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 ▲8.制台整体应有符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均未检出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用≥800N的力无损坏；桌面挠度实验≥250kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥800N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用260N的力加载≥50000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。（提供带有CMA认证标识的检测报告电子件） 9.控制台整体依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，测试结果应符合国家标准要求，最大限值不得超过0.1Ω。 10.控制台（非材料）应通过老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化。 ▲11.控制台所使用桌面封边采用PUR封边工艺，封边条依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》 检测，耐干热、耐磨、耐冷热循环、耐开裂性能合格，甲醛释放量＜0.05mg/L。（提供带有CMA认证标识的检测报告电子件） 12.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。并且，需通过GB 19510.1-2009《灯的控制装置 第1部分∶一般要求和安全要求》、GB 19510.14-2009《灯的控制装置 第14部分∶LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》、GB 7000.1-2015《灯具一般要求与试验》和GB 7000.9-2008《灯具 第2-20部分∶特殊要求 灯串》的规定，防触电保护测试合格。 | 8 | 套 |
| 2 | 赋能实战研判台 | 1、尺寸不小于：长7000*宽2350*高750mm 2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 3、主体框架：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。所使用的冷轧钢板应通过QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。 4、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 5、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值最大限值不得超过0.1Ω。 6、三防要求：应满足以下规定 防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行； 防霉菌：霉菌实验满一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行； 防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。 7、所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级，具有SGS检测认证。 8、为保证灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。 9、为24小时长期工作使用，为确保工作人员人体健康，整体产品应符合 Green-guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168小时的测试排放量为: TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 10、包含3套电源PUD、3套桌面多媒体信息插座 | 1 | 套 |
| 3 | 电脑壁挂支臂 | 电脑支臂（单层），挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。 | 96 | 套 |
| 4 | 电源PDU | 标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：八位国标五孔 | 48 | 套 |
| 5 | 桌面多媒体信息插座 | 多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。 | 48 | 套 |
| （二）情指中心 |  |  |  |  |
| 1 | 情指实战专用电子控制台 | 1.尺寸不小于：长3000*宽3000*高950mm 2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》。控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。 3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上。 5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点，保证其200000次无障碍开启，铰链经100h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木质，应为模块化设计样式，方便安装。可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。 7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 8.制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均未检出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用≥800N的力无损坏；桌面挠度实验≥250kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥800N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用260N的力加载≥50000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。 ▲9.控制台整体依据GB4943.1-2022《音视频､信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求方法》进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，测试结果应符合国家标准要求，最大限值不得超过0.1Ω（需提供带有CMA认证标识的检测报告电子件） ▲10.控制台（非材料）应通过QB/T7141-2008标准检测老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化。（提供带有CMA认证标识的检测报告电子件） 11.控制台所使用的中纤板应依据GB/T 35601-2024标准进行检测甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC符合标准要求，五氯苯酚未检出。 ▲12.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，灯带控制器应具有防触电性能，并通过绝缘电阻试验；需通过温度循环试验，高温70℃、低温-10℃条件下，经GB/T2423.2-2008标准《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》检测产品功能正常、外观无异。（提供带有CMA认证标识的检测报告电子件） | 2 | 套 |
| 2 | 情指实战专用电子控制台 | 1.尺寸不小于：长1300*宽2000*高950mm 2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》。控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。 3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上。 5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点，保证其200000次无障碍开启，铰链经100h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木质，应为模块化设计样式，方便安装。可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。 7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 8.制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均未检出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用≥800N的力无损坏；桌面挠度实验≥250kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥800N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用260N的力加载≥50000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。 9.控制台整体依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，测试结果应符合国家标准要求，最大限值不得超过0.1Ω 10.控制台（非材料）应通过老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化。 11.控制台所使用的中纤板应依据GB/T 35601-2024标准进行检测甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC符合标准要求，五氯苯酚未检出。 12.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。并且，需通过GB 19510.1-2009《灯的控制装置 第1部分∶一般要求和安全要求》、GB 19510.14-2009《灯的控制装置 第14部分∶LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》、GB 7000.1-2015《灯具一般要求与试验》和GB 7000.9-2008《灯具 第2-20部分∶特殊要求 灯串》的规定，防触电保护测试合格。 | 1 | 套 |
| 3 | 情指实战专用电子控制台 | 1、尺寸不小于：长1300*宽1000*高950mm 2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》。控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。 3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 4.背墙：控制台桌面表面最大集中载荷不小于400Kg，并通过SGS检测；面板下部有钣金支臂支撑，采用优质冷轧碳钢制作,壁厚2.0mm（公差±0.2mm）,面板中间位置根据模块大小增加相应的矩形管梁支撑，其规格为30mm*50mm；表面采用耐磨静电喷粉；背墙整体和支撑部件通过螺栓连接一体再组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上；后背墙采用悬空样式设计，分为背墙横向主体和竖向支撑部件组成；背墙整体总高度（不含亚克力）为200mm,背墙横向主体采用拉拔铝合金型材成型，端部竖向支撑部件采用压铸铝合金型材成型，背墙表面采用静电喷涂工艺处理；可提供满足显示器支臂、悬挂式台灯、电话托盘、文件夹等悬挂功能，并可实现这些配件在背墙整体任意横向方向调整固定位置；背墙横向主体和支撑部件通过螺栓连接一体组成完整背墙，通过锁紧部件安装固定在桌面上。 5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点，保证其200000次无障碍开启，铰链经100h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木质，应为模块化设计样式，方便安装。可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。 7.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 8.制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均未检出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用≥800N的力无损坏；桌面挠度实验≥250kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥800N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用260N的力加载≥50000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。 9.控制台整体依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，测试结果应符合国家标准要求，最大限值不得超过0.1Ω 10.控制台（非材料）应通过老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化。 11.控制台所使用的中纤板应依据GB/T 35601-2024标准进行检测甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC符合标准要求，五氯苯酚未检出。 12.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。并且，需通过GB 19510.1-2009《灯的控制装置 第1部分∶一般要求和安全要求》、GB 19510.14-2009《灯的控制装置 第14部分∶LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》、GB 7000.1-2015《灯具一般要求与试验》和GB 7000.9-2008《灯具 第2-20部分∶特殊要求 灯串》的规定，防触电保护测试合格。 | 1 | 套 |
| 4 | 情指实战专用电子控制台 | 1、尺寸不小于：长4700*宽900*高750mm 2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧碳钢矩形管，其中前端面板支撑臂应采用厚度为2.0mm（公差±0.2mm）矩形管切割加工，主体框架应采用规格为40mm*50mm规格，2.0mm厚（公差±0.2mm）优质冷轧碳钢矩形管，采用激光切管工艺加工。钣金的厚度检测应通过GB/T 13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》。控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。 3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 4.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点，保证其200000次无障碍开启，铰链经100h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 5.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木质，应为模块化设计样式，方便安装。可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。 6.布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，控制台底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 7.制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均未检出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用≥800N的力无损坏；桌面挠度实验≥250kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥800N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用260N的力加载≥50000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。 8.控制台整体依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值，测试结果应符合国家标准要求，最大限值不得超过0.1Ω 9.控制台（非材料）应通过老化性能测试，测试温度不低于99℃，测试时间不低于4小时外观无可视变化。 10.控制台所使用的中纤板应依据GB/T 35601-2024标准进行检测甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC符合标准要求，五氯苯酚未检出。 11.为保证控制台灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。并且，需通过GB 19510.1-2009《灯的控制装置 第1部分∶一般要求和安全要求》、GB 19510.14-2009《灯的控制装置 第14部分∶LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》、GB 7000.1-2015《灯具一般要求与试验》和GB 7000.9-2008《灯具 第2-20部分∶特殊要求 灯串》的规定，防触电保护测试合格。 | 1 | 套 |
| 5 | 情指实战研判台 | 1、尺寸不小于：长5200*宽2200*高750mm 2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 3、主体框架：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，主体框架结构应使用优质冷轧钢板。所使用的冷轧钢板应通过QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的检测，且涂层检测结果应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级应为10级，涂层对基体的保护等级应为10级。 4、布线设计合理：结合控制系统对线缆的要求，底柜内部应设置专业理线系统，与整体系统环境相适应，要求布线合理有序、安全、整齐，同时满足强、弱电线分离功能，避免信号干扰。 5、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值最大限值不得超过0.1Ω 6、三防要求：应满足以下规定 防盐雾：盐雾试验应按GJB150.11A-2009规定程序进行； 防霉菌：霉菌实验满一级要求，实验应按GJB150.10A-2009规定的程序进行； 防潮（防湿热）：湿热实验应按GJB150.9A-2009规定的程序进行。 7、所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级，具有SGS检测认证。 8、为保证灯光控制功能的安全可靠，其灯光控制器应依据GB/T 2423-2008《电工电子产品环境试验》进行高温70℃，低温-10℃的环境测试，且产品外观、结构和功能应正常。 9、为24小时长期工作使用，为确保工作人员人体健康，整体产品应符合 Green-guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168小时的测试排放量为: TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 10、包含3套电源PDU和3套桌面多媒体信息插座 | 1 | 套 |
| 6 | 电脑壁挂支臂 | 电脑支臂（单层），挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。 | 30 | 套 |
| 7 | 电源PDU | 标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：八位国标五孔 | 20 | 套 |
| 8 | 桌面多媒体信息插座 | 多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口。 | 20 | 套 |
| （三）电子取证实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 专用手机控制台 | 1.台面参数：尺寸2500*1600*800mm，采用宝钢 SPCC2.5mm 板材，零甲醛释放，符合国家标准。表面喷涂采用金属氟碳粉末，250℃高温高压烘干。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等特性。台面前端采用折弯坡度角设计，保证手臂工作时的舒适性，并具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足工作人员长期 24 小时工作带来的表面磨损。 2.桌面材质:灰纱纹静电喷涂 基材为方管+冷轧钢板，台面为黑色钢化玻璃 3.功能配置: 4组五孔电源插座面板,5个USB充电接口模块,8个USB3.0数据接口(需要连接电脑主机使用)，桌面以下标配:2个收纳抽屉同时在台面下方置配有彩色发光氛围灯效果，呈现出很强的未来科技感效果。 | 3 | 套 |
| 2 | 电子取证专用控制台 | 1.台面参数：三个工位设计，整体尺寸2340*2100*1500mm，采用宝钢 SPCC2.5mm 板材，零甲醛释放，符合国家标准。表面喷涂采用金属氟碳粉末，250℃高温高压烘干。具有耐潮、耐热、抗刮、耐烟灼、不滋生霉菌、易清理、使用寿命长等特性。台面前端采用折弯坡度角设计，保证手臂工作时的舒适性，并具有良好的抗刮，耐磨及耐腐蚀效果，可满足工作人员长期 24 小时工作带来的表面磨损。 2.智能化设计：工作台集成12个USB3.0数据传输口，9个USB充电接口，台面集成3个不低于15W无线充电座，新国标AC220V10/16A五孔插座9个，3个内网接口，漏电保护开关，3个键盘抽，同时多处配置有彩色发光氛围灯效果，呈现出很强的未来科技感效果。 3.支持定制LOGO，支持与现有的实验室设备进行交互对接，完成设备电子接口的拓展与互联。 | 1 | 套 |
| 3 | 电子取证专用控制台 | 1.尺寸不小于：长4500*宽1500*高950mm 2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，控制台中主承重结构采用1.5mm厚冷轧钢板加工，采用精密钣金工艺加工。（喷塑涂层钢结构部件通过HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》认证；厚度检测通过GB/T 13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》）；控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。 3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 4.滑梁轨道：面板后侧配有铝型材滑梁轨道，轨道截面尺寸为30mm X 90mm ,表面采用静电喷粉工艺，滑梁轨道支持显示器支臂、滑屏器、背墙等配件的模块化安装，且拆卸维护方便。 5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点，保证其200000次无障碍开启，铰链经100h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木质，应为模块化设计样式，方便安装。可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。 7.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均未检出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用≥800N的力无损坏；桌面挠度实验≥250kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥800N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用260N的力加载≥50000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。 8.控制台整体按GB 20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10kW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm 9.控制台使用的中纤板弹性模量大于等于4700MP、内胶合强度大于等于0.75MP、表面结合强度大于等于1.99MP、耐污染性能达到5级水准。苯、甲苯、二甲苯均未检出、总挥发性有机化合物符合标准要求，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准 10、包含6套主机服务器托盘 | 1 | 套 |
| 4 | 电脑壁挂支臂 | 电脑支臂（单层），挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸及以下液晶显示器，黑色。 | 12 | 套 |
| 5 | 电源PDU | 标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：八位国标五孔 | 6 | 套 |
| （四）办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 专用电子控制台 | 1.尺寸不小于：长2700*宽1500*高950mm 2.框架结构：为确保钢度及方正性，满足工程的受力强度要求，控制台中主承重结构采用1.5mm厚冷轧钢板加工，采用精密钣金工艺加工。（喷塑涂层钢结构部件通过HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》认证；厚度检测通过GB/T 13668-2015《钢制柜、资料柜通用技术条件》）；控制台中所使用的铝合金根据 GB/T 10125-2021 对样品进行≥300h 中性盐雾试验(NSS 试验)，试验后，根据 GB/T 6461-2002 进行性能评级，不低于 10 级。 3.台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 4.滑梁轨道：面板后侧配有铝型材滑梁轨道，轨道截面尺寸为30mm X 90mm ,表面采用静电喷粉工艺，滑梁轨道支持显示器支臂、滑屏器、背墙等配件的模块化安装，且拆卸维护方便。 5.前后门板：框架前后门板采用20mm厚优质防火板加工成型，四周采用PVC封边条进行封边处理，封边接缝平整严密；连接铰链应使用高档五金件，应具有质轻，手感好，开关门噪声小等优点，保证其200000次无障碍开启，铰链经100h中性盐雾测试后性能评级达10级水准。 6.侧板：为保证整体美观和协调，在每组控制台两端部应配置两块侧板；侧板材质应为木质，应为模块化设计样式，方便安装。可以对LOGO定制化要求，依据提供LOGO标识进行生产制作。 7.控制台整体应有符合GB/T 3325-2024标准出具的检测报告，报告包含控制台理化性能、力学性能、安全性能相关方面检测，其中木质件表面贴面层耐磨性能应磨800r后无露底，耐污染、耐湿热、耐干热达到5级，抗冲击不低于1级，其中有害物质甲醛释放量≤0.005mg/m³，达到并优于国家强制标准Enf级苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可迁移有害元素均未检出；且满足主桌面垂直静载荷试验采用≥800N的力无损坏；桌面挠度实验≥250kg，均匀布载7天；水平静载荷试验通过≥800N水平力无损坏；桌面水平耐久试验用260N的力加载≥50000次无损坏；桌面垂直冲击试验240mm高度跌落无损坏。 8.控制台整体按GB 20286-2006附录C做燃烧测试等级达到阻燃1级，热释放速率应小于10kW，5分钟热释放量应小于1MJ，一氧化碳浓度应小于40ppm 9.控制台使用的中纤板弹性模量大于等于4700MP、内胶合强度大于等于0.75MP、表面结合强度大于等于1.99MP、耐污染性能达到5级水准。苯、甲苯、二甲苯均未检出、总挥发性有机化合物符合标准要求，可溶性重金属未检出，五氯苯酚未检出，甲醛释放量符合国家标准要求，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》标准 10、包含6套主机服务器托盘 | 1 | 套 |
| 2 | 电源PDU | 标准机架PDU，可直连UPS配电柜1、产品类型：19英寸标准安装；插座孔形及数量：八位国标五孔 | 1 | 套 |
| （五）党委会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 情指实战研判台 | 1、会议条桌尺寸不小于：长1400*宽600*高750mm 2、台面板材料：面板使用实木颗粒板双面贴防火板加工，整体厚度不低于27mm（板材厚度提供带国家认可（认证）标识的认证报告）,且静曲强度应大于30MPa，弹性模量应大于4000MPa，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气应能满足GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》试验标准且不低于5级。 3、为避免静电敏感元器件以及工作人员遭受静电损伤，产品需设置防静电接地处理，整体应依据GB 4943.1-2022方法进行接地电阻检测，测试结果应符合国家标准要求，通过AC输入插座的地脚到最远端测试电阻值最大限值不得超过0.1Ω 4、所使用的防火板饰面刨花板抗菌性能符合JC/T 2039-2010标准，金黄色葡萄球菌抗（细）菌率99%以上，抗霉菌性能达到0级，具有SGS检测认证。 5、为24小时长期工作使用，为确保工作人员人体健康，整体产品应符合 Green-guard GOLD 黄金级绿色卫士认证，且有害物质168小时的测试排放量为: TVOC排放量＜3㎍/㎡.hr、甲醛释放量＜3μg/㎡.hr总醛释放量＜0.lμmol/㎡.hr。 6、包含10套电源PDU、10套桌面多媒体信息插座 | 29 | 套 |
| 七、技术服务 |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务 | 设备安装、调试、辅材等，具体以甲方指令为准 | 1 | 项 |

五、其他

1.验收要求

1.1投标人货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

1.2若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

1.3合同履行期满，中标人向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

4、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5、项目实施方案

根据本项目提供实施项目的供货计划、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求等内容。

6、质量保障措施

针对本项目提供质量保障措施，包括但不限于提供所投产品的知名度、市场占有率及质量保障措施。

7、售后服务

针对本项目提供售后服务方案（包括服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容、人员配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等内容。

8、供货要求

8.1投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后30日历天内完

成本项目供货安装调试完毕并交付使用。

8.2供货前，投标人应提供设备产品的规格、颜色、外形等供采购人确认，否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得以次充好。

8.3投标人负责货物卸车、就位、组装、调试等工作。

8.4投标人应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

9、为用户提供有针对性的免费培训工作，包括但不限于货物安装、操作、维护等方面培训。

# 第五章  合同格式及条款（草案）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据         （项目编号：            ）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后30日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按照招标文件要求、投标文件内容及合同履行条款履行本合同。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

1.8供货要求

1.8.1乙方需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后30日历天内完成本项目供货安装调试完毕并交付使用。

1.8.2产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得以次充好。

1.8.3乙方负责货物卸车、就位、组装、调试等工作。

1.9为用户提供有针对性的免费培训工作，包括但不限于货物安装、操作、维护等方面培训。

1.10项目实施过程中，乙方须将施工场地原有和施工过程中产生的垃圾清运出场，并对现场进行彻底保洁。

1.11全部投标产品必须符合国家标准、行业标准。甲方在接收货物时如发现产品、配件的品牌、技术参数与招标文件、投标文件不一致，或产品不符合相关国家、行业标准等情况，有权拒绝接收，并要求乙方在规定期限内无偿更换为与招标文件一致的符合国家、行业标准的产品。乙方拒绝更换或在规定期限内不能更换到位的，甲方有权终止合同，并报请监管部门按政府采购相关规定予以处理。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款，签订合同后支付合同总价款的30%；进度款：全部货物安装调试完成经采购人验收合格后，采购人将货款支付到合同总价款的90%，余款待验收合格满一年付清。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3乙方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，乙方需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

10.4 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5售后服务期：3年，自项目验收合格之日起。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  /  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月    日

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、投标函

投标函

宿迁市公安局苏州宿迁工业园区分局：

根据已收到的项目编号为 JSZC-321395-ZCZX-G2026-0047 的 苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321395-ZCZX-G2026-0047号苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

投标人全称（CA公章） ：投标人名称

采购项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2026-0047

采购项目名称： 苏宿园区公安分局2026年智能化设施采购

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |

日期：     年     月     日

## 四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金国内运输保险、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （电子签章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 （正偏离、负偏离、无偏离） |
| --- | --- | --- |

单位名称：       （盖CA电子公章）

备注：采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 七、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目主要服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。

## 八、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。