苏州市吴江区政府采购

竞争性磋商文件

| 项 目 编 号： | JSZC-320509-WJHC-C2026-0004 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目 |
| 采 购 人 ： | 苏州市吴江区交通运输应急指挥中心 |
| 项 目 类 别： | 服务类 |

苏州市和诚监理有限公司

2026年6月

目 录

前 附 表	1

第一章 磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	6

第三章 采购内容	20

第四章 合同主要条款	109

第五章 评审办法及评审标准	116

第六章 响应文件格式	120

# 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-WJHC-C2026-0004 |
| 2 | 项目名称 | 吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目 |
| 3 | 采购预算价及最高限价 | 大写：人民币壹佰柒拾肆万元整 小写：1740000.00元 |
| 4 | 采购代理机构名称及地址 | 采购代理机构：苏州市和诚监理有限公司 地 址：苏州市吴江区笠泽路150号吴江日报社辅楼三楼3003 邮编：215000 电话/传真：0512-63977369 联系人：戴轶铭 |
| 5 | 采购人 | 名称：苏州市吴江区交通运输应急指挥中心 地址：苏州市吴江区松陵街道交通路3265号 联系人：刘迪 联系电话：0512-63413016 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件提交截止时间 | 2026年7月28日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2026年7月28日13点30分（北京时间）地点：“苏采云”系统 本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2026年7月28日13点30分（北京时间） 评审地点：苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标区 |
| 12 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 成交服务费 | 招标代理服务费的收取按差额定率累进法计算，收费标准如下： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 本项目代理服务费为：16198元。 由采购人自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。 中标服务费交纳账号： 账 户：苏州市和诚监理有限公司 开户银行：苏州农村商业银行屯村支行 账 号：0706678061120100182351 |
| 14 | 成交通知书 | 确定出成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交人发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

# 第一章 磋商采购公告

项目概况

吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年7月28日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320509-WJHC-C2026-0004

2.项目名称：吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购预算：人民币壹佰柒拾肆万元整（￥1740000.00元）

5.最高限价（如有）：人民币壹佰柒拾肆万元整（￥1740000.00元）

6.采购需求：保障本项目维护范围内系统及设备的正常运行，对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的潜在隐患；当设备发生故障时，确保采购方系统设备设施能得到及时维护，执行日常维护工作及重要会议现场技术支持与应急保障工作。采购方若有少量设备设施提档升级或补盲需求时，磋商响应供应商需全力配合采购方工作。具体内容详见采购文件。具体详见采购需求。

7.服务期限：自合同签订之日起一年（具体起止日期以采购单位通知为准）。

8.服务地点：采购单位指定地点。

9.验收标准：根据采购文件、响应文件、合同及国家行业相关标准由采购人验收。

10.▲本项目不接受联合体投标、不允许违法转包和分包。

二、供应商的资格要求：

1.一般资格条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）采购人的其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026 年7月28日13时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统。本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2026年7月28日13时30分（北京时间）

2.地点：苏州市吴江区公共资源交易中心三楼评标区

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

2.CA办理：“苏采云”系统使用江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章。

3.供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4.供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区交通运输应急指挥中心

地 址：苏州市吴江区松陵街道交通路3265号

联系人：刘迪

联系电话：0512-63413016

代理机构联系方式

名   称：苏州市和诚监理有限公司

地    址：苏州市吴江区笠泽路150号吴江日报社辅楼三楼3003

邮政编码：215200

联 系 人：戴轶铭

电    话：0512-63977369

第二章 磋商响应须知

A 说明和释义

1.说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市和诚监理有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市和诚监理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购代理业务的 社会中介机构；本项目的采购代理机构为苏州市和诚监理有限公司。

2.3供应商：响应磋商并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：供应商根据采购人发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.5合同：采供双方根据采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13履行地点：合同中明确约定的乙方履行服务或货物的地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，例如战争、地震、台风、洪水、火灾、疫情等自然灾害以及政府行为等。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B 供应商

3.合格供应商的资格条件

3.1一般资格条件要求

3.1.1能够独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2本次采购不接受进口产品；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购公告。

3.5特定资格要求：详见采购公告。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加政府采购活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.采购文件

6.1供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.采购文件的修改

7.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2对于补充通知（包括更正公告），供应商通过苏州市政府采购网自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

7.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

8.采购文件提疑

8.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

8.2参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

8.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：戴轶铭

联系电话：0512-63977369

通讯地址：苏州市吴江区笠泽路150号吴江日报社辅楼三楼3003

9.提示与要求

9.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则其响应文件可能被拒绝。

9.2无论是否递交（上传）响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

10.响应文件计量单位和使用文字

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购人概不负责。

11. 响应文件组成（部分格式见第六章）

（一）本项目实质性响应要求、资格性审查资料、符合性资料

注：响应单位所提交的以下资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判。

11.1封面；

11.2磋商报价表（系统格式）；

11.3磋商报价明细表；

11.4资格性要求

11.4.1具有独立承担民事责任的能力证明【提供营业执照或事业单位法人证等相关证明材料（复印件加盖公章）】；

11.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明】；

11.4.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料】；

11.4.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供证明材料或书面申明承诺】；

11.4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【提供书面声明承诺】；

11.4.6落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

11.5符合性要求

11.5.1关于资格文件的声明函；

11.5.2磋商响应函；

11.5.3供应商基本情况表；

11.5.4投标（响应）保证承诺书；

11.5.5法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）

11.5.6偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

11.5.7符合本国产品标准的声明函

11.5.8其他（如有）

11.6综合评审文件

11.6.1服务方案；

11.6.2采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料。

11.6.3其他有关证明的文件（包括采购需求中所要求提供的证明文件，如有要求）。

11.7价格折扣文件格式

注：（1）以上11.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上11.5为符合性审查须提供的资料，供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，供应商对全部货物和服务的报价应包括完成本项目所需的人工费、材料费、管理费、利润、规费、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

12.3磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商选择投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

13.保证金

根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自响应文件递交（上传）截止之日起90天内，响应文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

14.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

15.截止时间

15.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

15.2采购人推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的响应文件，采购人将拒绝接收。

16. 磋商程序

16.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

16.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在响应文件网上递交截止时间止成功解密的供应商少于三家，则本次采购失败。

16.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

16.4由评审小组进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.5评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评审小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

16.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。评审小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求（15分钟内）在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，若未在15分钟内提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，磋商小组有权结束磋商，若对供应商造成不利后果的由供应商自行承担。

16.7在磋商过程中，评审小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

16.8供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

16.9磋商结束后，评审小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

16.10供应商未在评审小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

16.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.12评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

16.13评审小组根据成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加供应商。

16.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由评审小组根据有关法律、法规讨论决定。

17.评审小组

17.1 评审小组由采购人代表和评审专家组成。

17.2 评审小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

17.2.1 审查响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价；

17.2.2 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

17.2.3 按照采购人委托确定成交供应商；

17.2.4 向采购人或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

17.3 评审小组成员应当履行下列义务：

17.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

17.3.2 按照采购文件规定的评审办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

17.3.3 对磋商过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

17.3.4 参与评审报告的起草；

17.3.5 配合相关部门的投诉处理工作；

17.3.6 配合采购人答复供应商提出的质疑。

18.对响应文件初审

18.1评审小组应当依法对响应供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，本项目采购失败。

18.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

18.3评审小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商的名次相应排列。供应商不得对响应文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则响应文件将被拒绝。

18.4评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其实质性响应。

18.5评审小组将对确定为实质上响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定进行修正：

18.5.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.5.2单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以响应报价表的总价为准，并修改单价；

18.5.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

18.5.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

18.5.5供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

19.无效投标条款和项目终止

19.1无效投标条款

19.1.1响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

19.1.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

19.1.3供应商未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

19.1.4供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.1.5供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

19.1.6供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

19.1.7未通过符合性审查的；

19.1.8不符合采购文件中规定的实质性要求的；

19.1.9供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.1.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.1.11评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理；

19.1.12在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

19.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

19.2项目终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

19.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.2.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的；

19.2.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

19.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

20.评审内容的保密

20.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

20.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与供应商进行联系。

21.成交单位的确认

21.1评审小组根据供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位。

21.2经评审小组评审并确定成交单位后，采购人将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购人将在收到经供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向采购人提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购人有权对该质疑不予答复。

21.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

22.合同授予标准

22.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应采购文件要求和按本采购文件规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

23.成交通知书

23.1确定成交人后，采购代理机构在法定时间内向成交人发出成交通知书。请成交人在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。

23.2成交通知书将成为合同的组成部分，对采购人和成交人具有同等法律效力。

23.3采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

23.4成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内（原则上不超过30日），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

24.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他响应人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交供应商成交后终止或解除合同等依约处理。

25.其他

25.1代理服务费

成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

25.2政府采购政策（如属）

25.2.1小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

25.2.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

25.2.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

25.2.4绿色采购

25.2.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

25.2.4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

25.2.4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

25.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

25.3.1根据相关文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。

25.3.2信用记录的使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

①被列入失信被执行人名单；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

25.3.3查询渠道：中国政府采购网、信用中国等相关主体信用记录。

25.3.4查询截止时点：在响应文件递交截止时间之后。

25.3.5证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

25.4根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

25.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

25.4.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

25.4.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

25.4.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.4.1.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统中设置的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.4.1.5 本项目属于异常低价的情形：

(1-优惠率报价)＜全部通过符合性审查供应商的(1-优惠率报价)平均值*50%

（1-优惠率报价)＜通过符合性审查供应商的(1-优惠率报价)次低价*50%

(1-优惠率报价)＜45%

25.5对本国产品的支持政策

25.5.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

25.5.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

25.5.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

25.5.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

26.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 采购内容

苏州市和诚监理有限公司受苏州市吴江区交通运输应急指挥中心的委托，就吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目在国内组织竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的响应单位前来参加。

一、项目编号：JSZC-320509-WJHC-C2026-0004

二、项目名称：吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目

三、采购预算及最高限价：

采购预算：人民币壹佰柒拾肆万元整

最高限价：人民币壹佰柒拾肆万元整

四、合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体日期以采购人通知为准）

五、采购要求：

（一）项目目标

保障本项目维护范围内系统及设备的正常运行，对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的潜在隐患；当设备发生故障时，确保采购方系统设备设施能得到及时维护，执行日常维护工作及重要会议现场技术支持与应急保障工作。采购方若有少量设备设施提档升级或补盲需求时，磋商响应供应商需全力配合采购方工作。

（二）设备运维清单

本次各设施设备运维的“标的物名称”以下清单内基本已全部列出，对应的规格、参数及特征描述亦全部做出说明，运维的“单价（含税价）”已对应列表进行公示。

运维实施过程中，按照以下已公示的单价（含税价）作为结算的依据，运维服务按照“标的物名称”对应后按“次”来进行工程量的数量汇总统计。

项目采用评审后单价下浮的方式进行招标，用工程量*单价的方式计算项目完成金额。各投标供应商的磋商报价按优惠率（%）来作为价格得分评审依据，详见第四章评分方法及评分标准。

1.具体运维采购清单如下：

| 序号 | 标的物名称 | 规格参数 |  | 单位 |  | 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.交通沿线监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W枪机1 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：106°，垂直视场角：57°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：99° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：30°，对角视场角：63° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：550 g 带包装重量：680 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 |  | 套 |  | 1320 |
| 2 | 200W枪机2 | 全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 采用深度学习去误报算法，当检测区域出现篮球、小狗、树摇晃等情况时，不会触发报警 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人形数据，极大的提升了周界中人的检出率。 支持智能资源模式切换： smart事件 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库，OTAP 支持标准的128 GB或者256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 焦距&视场角：2.8~12 mm，水平视场角：98.6°~53.6°，垂直视场角：50.8°~30°，对角视场角：120.6°~61.8° 补光灯类型：鳞镜补光，4颗暖白光灯珠 补光距离：普通监控：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 电源输出：DC12 V，50 mA RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 在线升级：支持 包装尺寸：385 × 158 × 155 mm 带包装重量：1528 g 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 设备重量：1130 g 电源接口类型：3芯接口 电流及功耗：DC：12 V，0.90 A，最大功耗：10.7 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.22 A~0.35 A，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 2，Class 4 产品尺寸：227.74 × 120.59 × 101.5 mm 线缆长度：35 cm 防护：IP67 |  | 套 |  | 4378 |
| 3 | 200W枪机3 | 支持智能资源模式切换：全抓拍、人脸抓拍、道路监控、人数统计，多种智能模式可按需切换 全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 人数统计模式：a)人数统计：支持实时报警，人员密度报警，人数异常触发报警和停留时间报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，OTAP，ISUP5.0，视图库 传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型：红外（850nm 透镜/反射式补光），暖白光（3000K） 补光距离：2.7~13.5 mm：红外最远可达50m，暖白最远可达30m 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+ 子码流：MJPEG/H.265/H.264 第三码流：H.265/H.264 网络传输类型：有线 宽动态：120 dB 连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm 音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器 |  | 套 |  | 5434 |
| 4 | 400W枪机1 | 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 |  | 套 |  | 1551 |
| 5 | 400W枪机2 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，OTAP和E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：AC：24V±20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 防护等级：IP67 |  | 套 |  | 5005 |
| 6 | 400W枪机3 | 枪型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 支持智能资源模式：人脸抓拍、道路监控、Smart事件，多种智能模式可按需切换 ★设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于10TOPS。 设备具备大模型分析夜视能力，在环境光照度不高于0.1lx，关闭补光灯情况下，可抓拍距离样机15m处人脸，可认清抓拍图片人脸的面部特征。 ★设备支持开启、关闭文搜功能，功能开启后，可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。 适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室场景 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测60张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为统计：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 音频：1路输入3.5 mm JACK LINE IN，1路输出3.5 mm JACK LINE OUT，1个内置麦克风（可关闭），报警：2路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0和OTAP接入，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持三码流技术，支持同时20路取流 电源供应：AC：24 V ± 20%； 防护等级：IP66 |  | 套 |  | 6886 |
| 7 | 600W枪机1 | 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：46°，对角视场角：99° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：25°，对角视场角：54° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 |  | 套 |  | 1771 |
| 8 | 600W枪机2 | 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 标配2个内置麦克风 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 最高分辨率可达600万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 防护等级：IP67 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：104°~41.2°，垂直视场角：54.2°~23.1°，对角视场角：126.5°~47.3° 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光：最远可达30 m 红外灯：最远可达50 m 补光灯数量：4颗 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：3200 × 1800 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，50 mA 接口类型：外甩线 产品尺寸：181 × 102 × 89 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：795 g 带包装重量：1115 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.34 A~0.22 A，最大功耗：12.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type1，Class 3 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯电源接口 防护：IP67 |  | 套 |  | 5226 |
| 9 | 600W枪机3 | 支持智能资源模式切换：全抓拍、人脸抓拍、道路监控、人数统计，多种智能模式可按需切换 全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 人数统计模式：a)人数统计：支持实时报警，人员密度报警，人数异常触发报警和停留时间报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，OTAP，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：112.3°~41.2°，垂直视场角：58.1°~23.1°，对角视场角：137.4°~47.3° 补光灯类型：红外（850nm 透镜/反射式补光），暖白光（3000K） 补光距离：2.7~13.5 mm：红外最远可达50m，暖白最远可达30m 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3200×1800，3072×2048，3072×1728，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（3200×1800，3072×2048，3072×1728，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+ 子码流：MJPEG/H.265/H.264 第三码流：H.265/H.264 网络传输类型：有线 宽动态：120 dB 连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm 音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 物理防护：防水防尘：IP67 电流及功耗：DC：12 V，1.25 A，最大功耗15 W PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.39 A~0.3 A，最大功耗：17.1 W |  | 套 |  | 7524 |
| 10 | 800W枪机1 | 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达3840 × 2160 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：102.1°，垂直视场角：52.9°，对角视场角：125.2° 4 mm，水平视场角：88°，垂直视场角：47.5°，对角视场角：103.5° 6 mm，水平视场角：54.7°，垂直视场角：30.7°，对角视场角：63° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 产品尺寸：92.8 × 93.4 × 181.3 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：705 g 带包装重量：835 g 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.83 A，最大功耗：10 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 |  | 套 |  | 2145 |
| 11 | 800W枪机2 | 采用1/1.8英寸800万像素CMOS智能高清摄像机。 支持H.265或H.264编码，最大可输出Full HD 3840×2160@25fps实时图像，超低延时，超低码率。 支持输出H.265或H.264码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设。 支持最大128G TF卡本地存储，支持抓拍图片断网续传。 支持3D数字降噪功能。 支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能。 采用多人依次通行进行试验。试验环境照度不低于100lx，试验人员数量不小于10人，通过速度不大于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机重复抓拍的人脸数量应不大于1人次 ★可同时对检测区域内不低于160个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可存储抓拍的图片，可通过IE浏览器或客户端软件将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。可对目标的大小、置信度、在检测区域内位移距离或停留时间进行设置，目标超过阈值后，样机将对目标进行联动操作 支持非机动车（二轮车、三轮车）抓拍，支持输出骑车人员目标小图及人体多项属性。 支持行人抓拍，支持输出行人对应的目标小图，同时检测多类人体属性。 具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。 传感器类型：1/1.8" CMOS 摄像机参数配置功能：曝光速度，AGC控制，白平衡方式控制 功耗：20W MAX 电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：-30℃~70℃ 通讯接口：1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 镜头接口类型：CS 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：2路F+F-输出接口，可作为补光灯输出控制 抓拍功能 图片分辨率：3840×2160 图片格式：JPEG 智能识别：全结构化视频分析模式：车辆（车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车辆主子品牌识别）；非机动车（车型识别、特征识别）；行人（人体识别、目标识别、特征识别）； 目标抓拍模式：可配置支持对区域内行人目标进行检测、动态管理、抓拍、评分、筛选，输出最优的行目标抓拍图片；最大可支持40个目标目标同时检测、动态管理和抓拍，支持目标去误抓； 设备外形 内部组件：防护罩，镜头，电源适配器 外部辅件：自带安装万向节 功能特性 最小照度：彩色：0.001Lux@（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGC ON） 快门：1秒~1/100,000秒 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 支持协议：ISAPI，GB28181， 帧率：25fps 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 视频分辨率：3840×2160 存储功能：TF;USB |  | 套 |  | 7028 |
| 12 | 800W枪机3 | AI多摄泛智能网络摄像机采用双镜头一体化设计，兼顾全景细节，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知 全景和细节镜头均采用背照式传感器，改善成像质量，细节和全景传感器均采用1/1.8＂ CMOS，细节镜头采用10-50mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头； ★设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于10TOPS。 ★设备具备大模型分析夜视能力，在环境光照度不高于0.1lx，关闭补光灯情况下，可抓拍距离样机15m处人脸，可认清抓拍图片人脸的面部特征。 设备支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片成像效果。 设备支持开启、关闭文搜功能，功能开启后，可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件等 适用于室内通道出入口及室外混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景 全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析 目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入 人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能 道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备内置温和补光灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持 DC12 V 电源输入 传感器类型：通道1：1/1.2" Progressive Scan CMOS 通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：通道1： 彩色：0.0003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2： 彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：通道1： 11~40 mm：水平视场角：36.4°~13.1°，垂直视场角：20.4°~7.4°，对角视场角：41.8°~14.9° 通道2： 4 mm：水平视场角：95.2°，垂直视场角：50.6°，对角视场角：114.7° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离：通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：通道1：3840 x 2160 通道2：2688 x 1520 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位：支持 接口类型：外甩线 产品尺寸：254.1 × 116.7 × 101.7 mm 包装尺寸：450 × 164 × 150mm 设备重量：1700 g 带包装重量：2650 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：DC：12 V，1.70 A，最大功耗：20.4 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.43 A~0.57 A，最大功耗：24.2 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 |  | 套 |  | 8800 |
| 13 | 1600W半球 | 超高清1600万半球摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：smart事件（默认），全结构化模式，人脸抓拍，目标比对，道路监控，人数统计 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音报警 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测120张人脸，e)支持人脸去 目标比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持不同人脸库不同时间布防，c)支持名单比对成功报警输出，d)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，e)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 最高分辨率可达1600万像素，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB6 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP5.0，视图库，OTAP 支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；支持10 M/100 M/1000 M自适应网口。 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密 最大图像尺寸：4608 × 3456 传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：101.2°~43.8°, 垂直视场角：72.6°~32.8°, 对角视场角：139°~54.9°, 8~32mm：水平视场角：38.4°~13.8°, 垂直视场角：28.4°~10.4°, 对角视场角：49.1°~17.2° 补光灯类型：反射式补光，单红外（850nm ） 补光距离：2.8~12 mm：最远可达30 m 8~32 mm：最远可达50 m 主码流帧率分辨率：普通监控模式: 50 Hz: 50 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1280 × 720), up to 100 fps (1920 × 1080) 60 Hz: 60 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1280 × 720), up to 120 fps (1920 × 1080) 50 Hz: 25 fps (4000 × 3000,4608 × 2592) 60 Hz: 30 fps (4000 × 3000,4608 × 2592) 高帧率只有普通监控下支持 智能模式: 50 Hz: 25 fps (4608 × 3456，4000 × 3000，3840 × 2160, 3072 × 1728,，2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (4608 × 3456，4000 × 3000，3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 视频压缩标准：主码流：H.264/H.265/H.265+/H.264+ 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265 第四码流：H.264/H.265/MJPEG 第五码流：H.264/H.265/MJPEG 网络传输类型：有线 宽动态：120 dB 连接方式：甩线式接口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 1路输出，湿接点，开关量，支持最大DC12 V，30mA(无源接口) RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：1路DC12V输出，最大电流100mA 扩展接口：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）（仅用于调试） 尺寸：设备尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 重量：设备重量：1.0 kg 带包装重量：1.35 kg 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 物理防护：防水防尘：IP67 电流及功耗：DC：12 V，1.25 A，最大功耗15.5 W AC：24 V，1.05 A，最大功耗15 W PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.4 A~0.3 A，最大功耗：15.7 W |  | 套 |  | 8580 |
| 14 | 1600W枪机 | 1600W超高清筒机 超高清1600万筒型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：smart事件（默认），全结构化模式，人脸抓拍，目标比对，道路监控，人数统计 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音报警 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测120张人脸，e)支持人脸去 目标比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持不同人脸库不同时间布防，c)支持名单比对成功报警输出，d)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，e)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 最高分辨率可达1600万像素，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP5.0，视图库，OTAP 支持标准的512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口。 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密 最大图像尺寸：4608 × 3456 传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：92.7°~43.8°, 垂直视场角：67.2°~32.8°, 对角视场角：123.5°~54.9°, 8~32mm：水平视场角：38.4°~13.8°, 垂直视场角：28.4°~10.4°, 对角视场角：49.1°~17.2° 补光灯类型：反射式鳞镜补光，双光（红外850nm+暖白） 补光距离：2.8~12 mm：红外普通监控50 m；白光普通监控30 m 8~32 mm：红外普通监控80 m；白光普通监控50 m 主码流帧率分辨率：普通监控模式: 50 Hz: 50 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1280 × 720), up to 100 fps (1920 × 1080) 60 Hz: 60 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1280 × 720), up to 120 fps (1920 × 1080) 50 Hz: 25 fps (4000 × 3000,4608 × 2592) 60 Hz: 30 fps (4000 × 3000,4608 × 2592) 高帧率只有普通监控下支持 智能模式: 50 Hz: 25 fps (4608 × 3456，4000 × 3000，3840 × 2160, 3072 × 1728,，2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (4608 × 3456，4000 × 3000，3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 视频压缩标准：主码流：H.264/H.265/H.265+/H.264+ 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265 第四码流：H.264/H.265/MJPEG 第五码流：H.264/H.265/MJPEG 网络传输类型：有线 宽动态：120 dB 连接方式：甩线式接口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 1路输出，湿节点，最大支持DC12V，30mA（无源接口） RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：1路DC12V输出，最大电流100mA 尺寸：设备尺寸：180.3 × 99.2 ×93 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 重量：设备重量：1.090 kg 带包装重量：1.391 kg 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 物理防护：防水防尘：IP67 电流及功耗：DC：12 V，1.83 A，最大功耗：22.0 W PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.56 A~0.42 A，最大功耗：24.0 W |  | 套 |  | 8580 |
| 15 | 200W球机1 | 200万32倍光学变倍，16倍数字变倍 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持双mic拾音功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：5.9mm-188.8mm，32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.3°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~2.6°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m 白光照射距离：最远可达100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 宽动态：支持真宽动态 内置麦克风：支持双mic功能 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃,湿度小于90%(无凝结) 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 套 |  | 9372 |
| 16 | 200W球机2 | 7寸200万32倍全彩智能球机 支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众 200万32倍光学变焦，16倍数字变倍 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.3°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~2.6°（广角~望远） 补光灯类型：红外，白光补光 补光灯距离：红外：150 m 白光：100m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850nm 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 宽动态：支持真宽动态 内置麦克风：支持双mic功能 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警：2路报警输入,1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%(无凝结) 恢复出厂设置：支持 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 套 |  | 11440 |
| 17 | 200W球机3 | 200万32倍全抓拍球_双光补光_雨刷_光纤_北斗定位 泛智能系列智能球机，内置32倍变焦光学镜头 镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像 支持多目标抓拍、Smart事件等功能，更好助力平安城市安全管理 适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等 支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全抓拍、道路监控 全抓拍：支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪 道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最大1920x1080@60fps高清画面输出 支持GB35114A级安全加密 采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 支持雨刷 支持FC光纤接口 支持北斗卫星定位 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 焦距：5.9-188.8mm，32倍光学变倍 视场角：60.2-2.3度(广角-望远) 补光灯类型：混合光（红外+白光） 补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 宽动态：120 dB超宽动态 卫星定位：内置北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息上传中心管理平台 电子罗盘：支持 光纤接口：采用FC接口，内置光纤模块（100 M网络数据、波长TX1310/RX1550 nm、单纤单模、20 km传输距离） 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A 最大功耗：30W （其中加热最大功耗3.5W，补光灯最大功耗4.2W） 雨刷：支持 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 尺寸：Ø218.4 × 324.2 mm 重量：4.2 kg 防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 套 |  | 12289 |
| 18 | 400W球机1 | 400万32倍光学变倍，16倍数字变倍 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150 m 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃，有效除雾 最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.5-176mm 32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.72°~2.2°（广角~望远） 垂直视场角：35.92°~1.3°（广角~望远） 对角视场角：68.42°~2.6° （广角~望远） 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置麦克风：支持双mic功能 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%;(无凝结) 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø208 mm × 344.7 mm 重量：3.0 kg 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 套 |  | 7370 |
| 19 | 400W球机2 | 400万25倍泛智能球机 支持GB35114安全加密 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、Smart IR 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转） 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大256G的 Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC卡存储 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍 视场角：59.8-2.7度(广角-望远) 红外照射距离：200m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 电源接口类型：DC：36 V，1.67 A/AC：24 V，3 A 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 尺寸：Φ266.6×410mm 重量：8Kg 功耗：62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 9931 |
| 20 | 400W球机3 | 400万25倍合智能黑光球 黑光系列球机，内置25倍变焦光学镜头 镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像 镜头采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像；采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 支持五种智能资源切换： Smart事件(默认)、全结构化，混合比对、人员布控、车辆布控 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 全结构化：支持混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪 混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果 人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最大2688x1520@30fps高清画面输出 采用光学透雾技术，极大提升透雾效果 采用混合补光，补光距离250m 支持GB35114A级安全加密 |  | 套 |  | 11917 |
| 21 | 600W球机1 | 7寸6mp警戒球机 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 内置扬声器，支持声音和白光灯警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大3200×1800@25fps高清画面输出 支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512GB microSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.5＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：5.5-176 mm 32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.72°~2.23° 垂直视场角：35.92°~1.27° 对角视场角：68.42°~2.57° 补光灯类型：红外补光 防补光过曝：支持 补光灯距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3200 × 1800，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（3200 × 1800，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 内置扬声器：一个内置扬声器，有效距离可达30 m 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入;1路报警输入 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：30 W（其中、补光灯最大功耗：9 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 363.3 mm 重量：5 kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 7944 |
| 22 | 600W球机2 | 600万32倍泛智能全抓拍球机_双光补光_雨刷 泛智能系列智能球机，内置32倍变焦光学镜头 镜头采用1/2.5＂CMOS传感器，高清成像 支持多目标抓拍、Smart事件等功能，更好助力平安城市安全管理 适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等 支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全抓拍、道路监控 全抓拍：支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能，支持基于事件触发联动球机进行跟踪 道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 支持最大3200x1800@60fps高清画面输出 支持GB35114A级安全加密 采用双光补光，暖白光补光距离30m，红外补光距离200m 支持雨刷 传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with light 焦距：5.5-176mm，32倍光学变倍 视场角：60.72-2.23度(广角-望远) 补光灯类型：混合光（红外+白光） 补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3200 × 1800，2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（3200 × 1800，2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265 宽动态：120 dB超宽动态 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A 最大功耗：30W （其中加热最大功耗3.5W，补光灯最大功耗4.2W） 雨刷：支持 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 尺寸：Ø218.4 × 324.2 mm 重量：4.2 kg 防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准 |  | 套 |  | 11487 |
| 23 | 600W球机3 | 支持最大3200 × 1800 @25 fps高清画面输出 支持超低照度，0.002 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 支持玻璃加热除雾 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP和萤石云接入 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 设备内置1颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器 最低照度：彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：5.5-176 mm 32倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.72°~2.23° 垂直视场角：35.92°~1.27° 对角视场角：68.42°~2.57° 补光灯类型：红外补光 防补光过曝：支持 补光灯距离：150 m 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3200 × 1800，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（3200 × 1800，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：30 W（其中红外灯最大功耗：9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 mm × 353.4 mm 重量：4.5 kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 13640 |
| 24 | 800W球机1 | 800万25倍室内高清智能网络快球_PoE 采用1/1.8”星光级大靶面CMOS，最大支持3840*2160@30fps高清画面输出 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 支持AI开放平台功能，支持模型类型包括检测模型，分类模型，混合模型；支持最大4个模型包存储（仅单个模型包内算法可同时运行），并支持多场景智能轮巡功能 可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作;AI模型包下发并运行成功后，可根据模型包内容对监控场景内指定的目标进行检测、框选提示、抓拍图片并显示检测结果 样机对目标异常状态检测、区域异常状态检测、跨线目标检测、跨线目标数量统计、区域目标数量统计、全分析规则共6种检测规则进行设置，同一预置点可设置16条检测规则 支持深度学习智能周界，支持开启目标入侵后自动跟随功能 支持对不同人脸进行检测、抓拍，最多同时检测120张、抓拍40张图片，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 支持吸顶装与嵌入式安装两种安装方式，满足各类室内安装环境 支持360°水平旋转，垂直方向10-90°（自动翻转） 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持区域聚焦与区域曝光功能 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持真宽动态、智能降噪、强光抑制、ROI、镜像等功能 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持1路音频输入和1路音频输出 支持1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持最大512G 的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 传感器类型：1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 光学变倍：25倍光学变倍，16倍数字变倍 焦距：6.5~162.5 mm 视场角：水平视场角：58.5°~3.7°（广角~望远）； 垂直视场角： 35°~2.1°（广角~望远）； 对角线视场角： 65.3°~4.2°（广角~望远） 水平范围：360° 垂直范围：10°~90° （自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：160°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：Smart264/H.265/H.264/Smart265 子码流：MJPEG/H.265/H.264 第三码流：MJPEG/H.265/H.264 宽动态：支持真宽动态 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 音频：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 报警：1路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP 电流及功耗：1. DC12 V ± 25% ；最大功耗：18 W 2. POE（802.3at） 尺寸：Φ165×179.5mm(室内吸顶式)，Φ165×168mm(室内嵌入式) 重量：2.0 kg 材质：ADC 12, PC+ABS, PC/PMMA 工作温湿度：-10 ℃~50 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP54 |  | 套 |  | 9617 |
| 25 | 800W球机2 | 800万25倍全结构化球 镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像 支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理 适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持35114A级加密 采用双光补光方案，暖白光补光50 m，红外补光250 m 支持25倍光学变倍，16倍数字变倍 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍 视场角：59.8-2.7度(广角-望远) 补光灯类型：暖白光+红外 补光灯距离：红外补光250m，暖白光补光距离50m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(3840x2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz:24fps(3840x2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720), 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 电源接口类型：DC：36 V，1.67 A/AC：24 V，3 A 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 尺寸：Ø232 × 386 mm 重量：6Kg 功耗：最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W） 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 10694 |
| 26 | 800W球机3 | 800万8寸35倍黑光球 支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍 Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能 道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 支持GB35114安全加密 传感器类型: 1/1.2＂progressive scan CMOS，双sensor架构 最低照度: 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 光学变倍：35倍 焦距：7.4~259 mm 红外照射距离：250 m 水平范围：360°，垂直范围: -20°~90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/1.2＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 光学变倍：35倍 焦距：7.4~259 mm 视场角：60.4~2.3度（广角~望远） 红外照射距离：250 m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-20°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：自适应10M/100M网络数据;RJ45网口 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 电流及功耗：AC：24 V ± 25%，最大功耗：62 W（其中加热最大功耗：5 W，红外灯最大功耗：18 W） 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 雨刷：支持 尺寸：Ø267 × 430 mm 重量：9.6 kg 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 21371 |
| 27 | 200W枪球一体机 | 200万+400万单枪版臻全彩枪球一体机_DC12V 全景采用1个F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面 支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测 细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m 全景采用暖白光补光，补光距离30m 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 支持GB35114 A级安全加密 IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR 焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍 视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73 V:31.53-1.55 D:62.39-3.1 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0~360° 垂直范围：【全景】7~17°；【细节】-20~90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2688*1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688*1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 宽动态：支持120 dB超宽动态 网络接口：支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512GB 报警：2路报警输入 1路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出；音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10% 恢复出厂设置：支持 电源：12V¦ 5A 工作温湿度：-30 °C~65 °C；湿度小于95% 喇叭温度-30 °C~55 °C 除雾：支持 尺寸：Ø242.6 mm × 423.6 mm 重量：7.5 kg 网页客户端语言：中文 功耗：最大功耗：54 W（其中【全景】补光灯3.6 W；【细节】补光灯8.8 W） 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 11597 |
| 28 | 400W枪球一体机 | 400万33倍泛智能臻全彩磁编双眸球 33倍臻全彩双目智能磁编球机，双摄双眸，具备单路广角模式和双路协同模式可选 全景采用1/1.8 F1.0大光圈镜头，细节采用1/1.8大倍率镜头 支持多目标抓拍、Smart事件等功能，更好助力平安城市安全管理 适用于城市主干道、十字路口、景区、学校、企业园区、广场等 Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 AI-ISP：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 全抓拍：支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取 道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型、车身颜色、车牌颜色识别）和混行检测（支持行人、非机动车、机动车检测），多场景巡航检测、云存储服务功能 支持33倍光学变倍，16倍数字变倍 支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标 采用闭环高精度电机控制技术，云台偏移后可自动归位，确保画面不偏移 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS;【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：最低照度 【全景】彩色：0.0003 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；0 Lux with Light 【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 焦距：【全景】：4 mm，定焦 【细节】：6~198 mm，33倍光学变倍 视场角：90.1°~2.7°（广角~望远） 补光灯距离：暖白光照射距离：30m 红外照射距离：250m 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：单路模式： 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 双路模式： 通道1： 50Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60Hz：24 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 通道2： 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：24 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 网络接口：自适应10M/100M网络数据;RJ45网口 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 电流及功耗：支持DC36V和AC24 V供电，最大功耗42 W（其中加热最大功耗8W，红外灯最大功耗12 W） 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95% 尺寸：Ø232 × 386 mm 重量：6 kg 防护：IP67；4000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准 |  | 套 |  | 14457 |
| 29 | 600W枪球一体机 | 800万+600万25倍拼接版臻全彩枪球一体机 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面，全景分辨率可达3680 × 1656；细节采用1/1.8 CMOS 25倍光学变倍镜头，高清成像 支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认），人员密度；【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能 城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200 m 交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：250米 全景支持暖白光补光，补光距离30米 支持GB35114A级安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 变倍：数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍 光学变倍：【全景】不支持；【细节】25倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】5.9-147.5mm 视场角：【全景】190°±5°，垂直80°±5°【细节】59.8-2.7° 补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外250米 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632） 【细节】 50 Hz：25 fps（3840× 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（3840× 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：【全景】数字宽动态；【细节】120dB超宽动态 陀螺仪：支持 网络接口：支持1000M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512G 报警：7路报警输入 2路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 恢复出厂设置：支持 电源：DC36V/1.67A 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 除雾：支持 尺寸：Ø260 mm × 382.9 mm 重量：净重7.1kg，毛重10.57kg 功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12 W） 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 21371 |
| 30 | 1200W枪球一体机 | 800万+1200万拼接版臻全彩枪球一体机 800万+1200万拼接版臻全彩拼接版枪球一体机 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面，全景分辨率可达5344 × 2256 支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认），人员密度；【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控 全景通道视频图像分辨率不小于5344 × 2256，细节通道视频图像分辨率不小于3840 x 2160 设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等 Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级 全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 智能交通智能：包括城市道路违章取证、交通数据采集、道路事件检测、车辆布控跟踪四类智能 城市道路违章取证：细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离300 m 交通数据采集：细节路支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：支持细节路抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：支持细节路拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测 车辆布控：支持前端实时建模比对，对授权和非授权名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景 AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 细节球机支持双光补光，暖白光补光距离：50米，红外补光距离：250米 全景支持暖白光补光，补光距离30米 支持GB35114A级安全加密 支持光学透雾 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 Lux with Light，黑白0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)， 0Lux with IR； 光学变倍：【全景】不支持；【细节】40倍 焦距：【全景】2.8mm；【细节】6-240mm 视场角：【全景】190°±5°，垂直75°±5°【细节】H：58.5~2.95°，V: 34.97~1.66° 补光灯类型：【全景】暖白光补光 【细节】混合补光 补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外补光250米 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（5344 × 2256，4384 × 1856，3680 × 1656）；60 Hz：24 fps（5344 × 2256，4384 × 1856，3680 × 1656） 【细节】 50 Hz：25 fps（3840 × 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（3840 x 2160，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720) 视频压缩标准：主码流：H.264/H.265/Smart264/Smart265 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265/MJPEG 宽动态：支持 陀螺仪：支持 网络接口：支持1000 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512G 内置扬声器：1个内置扬声器 音频：1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 报警：7路报警输入，2路报警输出 复位：支持 光纤接口：支持 电源：DC36V/1.67A, 最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补光灯6 W；【细节】加热6 W，补光灯12 W） 尺寸：Ø260 mm × 382.69 mm 重量：净重7.1kg，毛重10.57kg 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 低温加热：支持 雨刷：支持 除雾：支持 EMC：Class A 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准 |  | 套 |  | 29857 |
| 31 | 2000W超高清枪机 | 传感器类型：1" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：30 mm @F1.8，水平视场角：24.5°，垂直视场角：16.35°，对角线视场角：29.4° 50 mm @F2.0，水平视场角：15.0°，垂直视场角：10.0°，对角线视场角：17.9° 85 mm @F2.0，水平视场角：8.8°，垂直视场角：5.9°，对角线视场角：10.6° 最大图像尺寸：5472 × 3648 视频压缩标准：主码流：H.264/H.265 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265 第四码流：H.264/H.265/MJPEG 第五码流：H.264/H.265/MJPEG 报警：3路输入，3路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 音频：2路输入（Line in）：3.5 mm，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出：3.5 mm，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风 RS-232：支持 视频输出：1Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 光纤：支持 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃ 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃ 供电方式：AC：24 V ± 20%，摄像机出厂配备适配器 电流及功耗：AC：24 V，1.63 A，最大功耗：25.6 W 电源接口类型：接线端子 产品尺寸：521.3 × 110 × 169.2 mm 包装尺寸：598 × 402 × 273 mm 设备重量：3900 g 带包装重量：8800 g 接口类型：1个SFP光模块（LC光纤接口） 光纤类型：单模单纤 传输波长：TX：1310 nm，RX：1550 nm 传输距离：20 km |  | 套 |  | 91143 |
| 32 | 400W枪机 | 低功耗太阳能一体机长续航型 最高分辨率可达2560 × 1440 @12.5 fps，并可输出实时图像 24小时本地录像无光照续航5天 支持PIR告警联动图片上报功能 支持人车周界告警功能 休眠定时抓拍场景： 支持定时抓图上报功能 休眠定时抓拍（30分钟1张）无光照续航44天 支持PIR告警联动图片或者视频上报功能 支持语音对讲，自带麦克风和扬声器 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持DC12 V供电输出，支持1路RS-485，可定制支持ModBus协议的物联传感器接入 支持1对报警输入/输出 支持全网4G无线网络传输 支持IP67防尘防水 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：摄像机：垂直方向：-45°~30°；水平方向：0°~360° 光伏板：垂直方向：30°；水平方向：不可调 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：44.8°，对角视场角：99.9° 6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：全功耗模式：最远可达30 m 低功耗模式：最远可达10 m 波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG SIM卡类型：Nano SIM外插卡（全网通） 频段：支持全网通2G/3G/4G PIR角度：水平角度：100°；垂直角度：80° PIR范围：最远可达15 m 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：支持1路RS-485 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：12V 1A 工作温湿度：摄像机：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25% 电池供电接口：4芯宝马头 电池类型：三元锂 电池容量：19 Ah 电池工作温度：充电：-20 °C~45 °C 放电：-20 °C~60 °C 电池电压：9.0~12.6 V 使用寿命：放电容量降至初始容量的80%，循环不小于500次 防护：IP67 太阳能板尺寸/重量：尺寸：760 × 351 × 25 mm 标称发电功率：50 W |  | 套 |  | 8910 |
| 33 | 800W枪机4 | 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0002 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 调节角度：摄像机垂直调节：-45°~30° 摄像机水平调节：0°~360° 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：88.2°，垂直视场角：47°，对角视场角：104° 6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：29.5°，对角视场角：62.2° 补光灯类型：白光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG SIM卡类型：Nano SIM外插卡（全网通） 4G频段：LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41 LTE-FDD 四频 Band 1/3/5/8 TD-SCDMA 双频 Band 34/39 UMTS 双频 Band 1/8 EVDO 单频 BC0 CDMA1x 单频 BC0 GSM 三频 Band3/5/8 4G制式：LTE-TDD，LTE-FDD，TD-SCDMA，UMTS，EVDO，CDMA1x，GSM 定位功能：支持GPS和北斗 RS-485：支持1个RS-485 音频：1路输入（Line in）（terminal block）（最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡） 1路输出（Line out）（terminal block）（最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡） 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，1000 mA） SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：12V 1A 文件系统双备份：支持 启动及工作温湿度：-20 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：摄像机：DC：12 V ± 20%，或接标配太阳能板；支持防反接保护 电流及功耗：全功耗模式：8 W（4G预览、打开补光灯至最大） 低功耗本地录像场景：2.7 W（4G保活、不预览、关闭补光灯） 低功耗智能分析场景：3.1 W（4G保活、不预览、关闭补光灯、开启人车周界分析） 低功耗预览场景：4.56 W（4G预览、关闭补光灯） 休眠模式功耗：53 mW（4G保活、MCU保活、其他模块关闭） 电源接口类型：调试用电源接口：2芯绿头 电池供电接口：4芯宝马头 产品尺寸：抱箍装：760 × 450 × 657.5 mm *产品尺寸指产品完整装配后在一定角度下不含立杆、抱箍的最大尺寸 标称发电功率：80 W *测试条件：AM=1.5，25 °C，1000 W/㎡，SMQ 电池类型：三元锂 电池容量：40 Ah 电池工作温度：充电：-20 °C~45 °C 放电：-20 °C~60 °C 电池电压：9.0~12.6 V 使用寿命：放电容量降至初始容量的80%，循环不小于500次 电池重量：4 ± 0.3 kg 防护：IP67 |  | 套 |  | 14850 |
| 34 | 400W球机4 | 400万23倍低功耗全景枪球套装，电池100AH 太阳能板180W 低功耗枪球套装，专为无网无电设计的电力解决方案，实现离网电力自给自足 球机支持低功耗休眠降低功耗与快速唤醒，可设置低电休眠和定时休眠两种模式 电池12.8V100Ah，太阳能板180 W，支持宽压DC11.6~14.6 V输出，最大瞬时输出功率100 W 细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 支持AI开放平台，支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 支持全功耗模式、低功耗模式、休眠模式；全功耗模式下，全景和细节通道都在工作；低功耗模式下，全景通道工作，细节通道休眠，功耗低至3.5 W 支持休眠模式，可设置低电休眠和定时休眠两种模式；休眠模式功耗低至0.5 W 内置加热玻璃，有效除雾 细节和全景均支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达30 m 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，【全景】彩色：0.0005 Lux @ ( F1.0，AGC ON )，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON )，黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON)，0 Lux with IR IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储 支持4G（移动、联通，电信）网络传输，内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器 电池续航：按照10 W负载评估，每天24小时工作可以实现阴雨天续航5.1天 采用高品质单晶硅片，光电转化高，严苛质检程序，25年发电效率保障 采用磷酸铁锂电池，优异的高温与低温放电性能，独特SOC算法，电量显示更精准 通过BMS-485远程监控SOC状态，太阳能板状态 LED指示灯和按键，便于查询SOC、充电CHG、放电DHG状态 Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔 |  | 套 |  | 20900 |
| 35 | 1200W卡口枪机 | 环保卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。 双路sensor图像融合功能室外试验：设备的镜头和两个 sensor 一体化设计,具有独立三角分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光;抓拍支持输出三张同时刻同目标图片,包括可见光路图片(全彩)、红外路图片(黑白)和融合图片(全彩),三张图片抓拍时间为同一时刻,抓拍运动目标,三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路 sensor 视频, 设备场景中放置红外 LED 常亮灯,朝向摄像机镜头,可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光,同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 内置摄像机采用2个1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。 传感器类型：1.1” Global shutter CMOS（*2） 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG 视频分辨率：4112(H) × 3072(V) 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 多码流：支持3码流： 主码流：4112×3072（默认）； 子码流：1920×1080（默认）； 三码流：1920×1080（默认） 抓拍图片格式：JPEG 抓拍图片分辨率：4112(H) × 3072(V) 存储功能：TF, USB 镜头规格：25mm 光圈类型：手动光圈 通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌； 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车； 车辆品牌，子品牌识别 非机动车：车型识别、特征识别 行人：人体识别、特征识别 |  | 套 |  | 14422 |
| 36 | 1200W卡口枪机（含系统功能模块） | 传感器类型：1英寸GS-CMOS；镜头：16mm或50mm 含系统功能模块,含卡口大数据模块，含100路卡口授权 电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2160（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：4096×2160/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（4096×2160@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG； 图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 镜头接口：C； 光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 3.0接口； GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯；其中A1B1可复用于RS-232接口，用于连接雷达； RS-232接口：4个，其中RTG用于串口调试；R1T1G、R2T2G、R3T3G连接雷达； I/O接口：4个，用于I/O触发抓拍信号输入，与报警输入复用； 报警输入：4路，与I/O接口复用； 报警输出：2路，AO1为继电器，AO2为光耦； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）； 功耗：≤15W； 工作温度：–40℃～+65℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 产品尺寸：540.0mm×204.2mm×143.2mm（长×宽×高）； 毛重：6.0kg； 电源：标配； |  | 套 |  | 179422 |
| 37 | 人流量抓拍相机 | 1/1.8" 400万变焦人员检测筒型摄像机 智能人员检测型摄像机，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、人数统计、人员密度等功能的准确统计 支持多种智能模式：人脸抓拍、倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 人数统计：支持同时运行区域关注度（人数异常、超时报警、人数变化上报等）、岗位值守检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 倾斜客流：基于行人路径分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况；支持正向、背向去重；支持流速分析；至多支持3个识别区域，256个目标 人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持4MP @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持同时20路取流； 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107.1°~45.9°，垂直视场角：56°~25.7°，对角视场角：130°~52.8° 补光距离：2.8-12mm：最远可达50m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA 复位：支持 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电流及功耗：DC：12 V，1.1A，最大功耗：13.2 W PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.37 A~0.28 A，最大功耗：15.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Class 4 电源接口类型：2芯电源接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：181.5 × 102.3 × 89 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：1110g 带包装重量：1680g 线缆长度：35cm 防护：IP67 |  | 套 |  | 6144 |
| 38 | 人流量抓拍相机（含系统功能模块） | 1/1.8" 400万变焦人员检测筒型摄像机 含系统功能模块 智能人员检测型摄像机，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、人数统计、人员密度等功能的准确统计 支持多种智能模式：人脸抓拍、倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式 人数统计：支持同时运行区域关注度（人数异常、超时报警、人数变化上报等）、岗位值守检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 倾斜客流：基于行人路径分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况；支持正向、背向去重；支持流速分析；至多支持3个识别区域，256个目标 人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标 支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持4MP @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持同时20路取流 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107.1°~45.9°，垂直视场角：56°~25.7°，对角视场角：130°~52.8° 补光距离：2.8-12mm：最远可达50m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光 最大分辨率：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，100 mA 复位：支持 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电流及功耗：DC：12 V，1.1A，最大功耗：13.2 W PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.37 A~0.28 A，最大功耗：15.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Class 4 电源接口类型：2芯电源接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：181.5 × 102.3 × 89 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：1110g 带包装重量：1680g 线缆长度：35cm 防护：IP67 |  | 套 |  | 46216 |
| 39 | 交通事件识别雷视相机 | 雷视事件取证抓拍一体机 毫米波雷达 & 1200万全局曝光CMOS低照度摄像机。 支持多目标机动车检测及目标可视化，纵向350米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 采用H.264/H.265 High Profile编码，可输出Full HD4112×3072@25fps实时图像，超低延时，超高码率。 支持输出H.265或H.264码流，三路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率，帧率与码率。 支持雷达视频融合检测车辆目标。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 取证模式（事件检测）：支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测 、压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、蛇形行驶、右侧超车、机动车低速行驶、飙车、连续变道、大车占道、加塞、超速、低能见度、路口溢出、违停违章检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度 。 视频电警模式：支持不按导向行驶、违章变道、逆行、路口停车、机占非、掉头不让直行、左转不让直行、闯绿灯、闯红灯、加塞、压车道线、违反禁令标志、超速、绿灯停车、占用机动车道、未带头盔、大弯小转、禁摩、违章掉头、违法停车、不礼让行人、大车右转不停车、斑马线未减速、不让右方道路来车先行、未交替通行、环岛路口未让行。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、空间占有率以及时间占有率数据，支持60-3600秒数据上传。每个车道支持多个虚拟线圈 ，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持TF卡本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传。 支持多种图片上传方式（FTP、SDK布防等）。 内置补光灯。 |  | 套 |  | 25646 |
| 40 | 交通事件识别雷视相机（含系统功能模块） | 雷视事件取证抓拍一体机 毫米波雷达 & 1200万全局曝光CMOS低照度摄像机。 支持多目标机动车检测及目标可视化，纵向350米。 支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。 采用H.264/H.265 High Profile编码，可输出Full HD4112×3072@25fps实时图像，超低延时，超高码率。 支持输出H.265或H.264码流，三路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率，帧率与码率。 支持雷达视频融合检测车辆目标。 内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。 取证模式（事件检测）：支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测 、压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、蛇形行驶、右侧超车、机动车低速行驶、飙车、连续变道、大车占道、加塞、超速、低能见度、路口溢出、违停违章检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度 。 视频电警模式：支持不按导向行驶、违章变道、逆行、路口停车、机占非、掉头不让直行、左转不让直行、闯绿灯、闯红灯、加塞、压车道线、违反禁令标志、超速、绿灯停车、占用机动车道、未带头盔、大弯小转、禁摩、违章掉头、违法停车、不礼让行人、大车右转不停车、斑马线未减速、不让右方道路来车先行、未交替通行、环岛路口未让行。 支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、空间占有率以及时间占有率数据，支持60-3600秒数据上传。每个车道支持多个虚拟线圈 ，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持TF卡本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传。 支持多种图片上传方式（FTP、SDK布防等）。 内置补光灯。 |  | 套 |  | 105789 |
| 41 | 水上抓拍枪球 | 400+400万单枪版内河航道船舶卡口臻全彩枪球_240mm+大光圈_500米激光补光 400万+400万内河航道船舶卡口臻全彩枪球一体机，采用双镜头设计，兼顾全景细节 全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用大光圈长焦镜头，最大光圈F1.0，光圈调节范围F1.0-F3.8，最大焦距可达240mm，可输出高清彩色画面 智能资源：【全景】船舶检测；【细节】船舶检测 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于基础航道、汊口、弯曲航道、水上服务区等水路执法业务场景，保障航道过船监管安全 船舶卡口功能：支持全景检测抓拍船舶大图，联动细节球机抓拍多张船舶细节图（数量可配，最多20张），并可对船舶船号、船型进行提取和识别，细节球机抓拍距离200米 AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净准 细节球机支持定焦激光补光，在内河航道场景下补光距离可达200米 全景采用红外补光，补光距离60米 支持大模型Smart事件功能，白天全景通道可检测距离设备80m处的人员，夜晚可检测距离设备60m处的人员；白天细节可检测设备距离设备100m处的人员，夜晚可检测距离设备80m处的人员 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标 ★设备全景通道支持对船舶进行检测、抓拍大图，并联动细节通道抓拍船舶细节图，细节图抓拍数量可设置，最大可设置为20张；可对船舶船号、运行方向、船舶类型进行提取识别 ★设备可识别监视画面中的船舶的船名，在天气晴朗无雾的条件下进行测试，日间测试时环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于50lx，日间和夜间各测试100次，日间船舶船名正确识别次数不少于99次，夜间船舶船名正确识别次数不少于99次 支持GB35114A级安全加密 支持光学透雾 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with Lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with IR； 焦距：【全景】4mm；【细节】12~240 mm 光学变倍 20倍 视场角：【全景】90；【细节】56.6°~1.8° 补光灯距离：【全景】红外60米；【细节】定焦激光补光，在内河航道场景下补光距离可达200米 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】不支持；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】不支持；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2688*1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688*1520,2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：支持120dB超宽动态 陀螺仪：支持 网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB 报警：7路报警输入 2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；线性电平，阻抗：600 Ω 恢复出厂设置：支持 电源：DC36V/1.67A 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 除雾：支持 功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12 W） 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 28851 |
| 42 | 水上抓拍枪球（含系统功能模块） | 400+400万单枪版内河航道船舶卡口臻全彩枪球_240mm+大光圈_500米激光补光 400万+400万内河航道船舶卡口臻全彩枪球一体机，采用双镜头设计，兼顾全景细节 全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用大光圈长焦镜头，最大光圈F1.0，光圈调节范围F1.0-F3.8，最大焦距可达240mm，可输出高清彩色画面 智能资源：【全景】船舶检测；【细节】船舶检测 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 适用于基础航道、汊口、弯曲航道、水上服务区等水路执法业务场景，保障航道过船监管安全 船舶卡口功能：支持全景检测抓拍船舶大图，联动细节球机抓拍多张船舶细节图（数量可配，最多20张），并可对船舶船号、船型进行提取和识别，细节球机抓拍距离200米 AI-ISP降噪：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净准 细节球机支持定焦激光补光，在内河航道场景下补光距离可达200米 全景采用红外补光，补光距离60米 支持大模型Smart事件功能，白天全景通道可检测距离设备80m处的人员，夜晚可检测距离设备60m处的人员；白天细节可检测设备距离设备100m处的人员，夜晚可检测距离设备80m处的人员 设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标 ★设备全景通道支持对船舶进行检测、抓拍大图，并联动细节通道抓拍船舶细节图，细节图抓拍数量可设置，最大可设置为20张；可对船舶船号、运行方向、船舶类型进行提取识别 ★设备可识别监视画面中的船舶的船名，在天气晴朗无雾的条件下进行测试，日间测试时环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于50lx，日间和夜间各测试100次，日间船舶船名正确识别次数不少于99次，夜间船舶船名正确识别次数不少于99次 支持GB35114A级安全加密 支持光学透雾 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with Lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)， 0Lux with IR； 焦距：【全景】4mm；【细节】12~240 mm 光学变倍 20倍 视场角：【全景】90；【细节】56.6°~1.8° 补光灯距离：【全景】红外60米；【细节】定焦激光补光，在内河航道场景下补光距离可达200米 防补光过曝：支持 水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360° 垂直范围：【全景】不支持；【细节】-20-90° 水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：【全景】不支持；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2688*1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688*1520,2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：支持120dB超宽动态 陀螺仪：支持 网络接口：支持100M网络数据,RJ45网口,自适应网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持512 GB 报警：7路报警输入 2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；线性电平，阻抗：600 Ω 恢复出厂设置：支持 电源：DC36V/1.67A 工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 除雾：支持 尺寸：Ø260 mm × 382.9 mm 重量：净重：7.3kg，毛重：10.09kg 功耗：最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12 W） 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 162423 |
| 43 | 交通流量激光雷视一体机 | 激光雷视一体机 激光雷达视频交调一体机由机壳、激光扫描雷达、1200w视频抓拍单元组成，雷达单元精度高、抗干扰能力强、环境适应性强，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 内置激光扫描雷达采用905nm光源，测量距离可达30m@10%。 激光单元符合GB7247.1-2012 Ⅰ类激光产品标准，人眼安全。 激光单元扫描频率可达100Hz，可测量快速运动的目标。 激光单元内置加热装置，适用于高温、高寒等恶劣环境。 ★设备具备由交通运输部授权的质量监督机构出具的、在有效期内的型式检验合格证明 ★设备型式检验合格证明中体现满足车型分类满足《公路交通情况调查设备 第1部分 技术条件》（JT/T 1008.1）中1级设备7种车型分类要求，单类车型数据精度应不小于90% 设备型式检验合格证明中体现满足车牌识别满足交通运输部交规划发[2025]8号《普通国省道多功能交通调查站技术指南》机动车号牌识别正确率，白天识别正确率不低于90%，夜间识别正确率不低于85% 内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。 支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV。 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌等特征检测，支持机动车的过车记录。 可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 |  | 套 |  | 56100 |
| 44 | 交通流量激光雷视一体机（含系统功能模块） | 激光雷视一体机 激光雷达视频交调一体机由机壳、激光扫描雷达、1200w视频抓拍单元组成，雷达单元精度高、抗干扰能力强、环境适应性强，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。 内置激光扫描雷达采用905nm光源，测量距离可达30m@10%。 激光单元符合GB7247.1-2012 Ⅰ类激光产品标准，人眼安全。 激光单元扫描频率可达100Hz，可测量快速运动的目标。 激光单元内置加热装置，适用于高温、高寒等恶劣环境。 ★设备具备由交通运输部授权的质量监督机构出具的、在有效期内的型式检验合格证明 ★设备型式检验合格证明中体现满足车型分类满足《公路交通情况调查设备 第1部分 技术条件》（JT/T 1008.1）中1级设备7种车型分类要求，单类车型数据精度应不小于90% 设备型式检验合格证明中体现满足车牌识别满足交通运输部交规划发[2025]8号《普通国省道多功能交通调查站技术指南》机动车号牌识别正确率，白天识别正确率不低于90%，夜间识别正确率不低于85% 内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。 支持多种车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV。 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌等特征检测，支持机动车的过车记录。 可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 |  | 套 |  | 96171 |
| 45 | 200W半球 | 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1个内置麦克风 符合IP67，IK10，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：108°，垂直视场角：59°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：105° 6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：29°，对角视场角：63° 景深范围：2.8 mm: 1 m~∞ 4 mm: 1.2 m~∞ 6 mm: 2.8 m~∞ 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 ，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：430 g 带包装重量：560 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.6 A，最大功耗：7.2W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 防护：IP67，IK10 |  | 套 |  | 1012 |
| 46 | 400W半球 | 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1个内置麦克风 支持1路音频输入，1路音频输出，支持1路报警输入，1路报警输出 支持1路DC12 V，100 mA电源输出 符合IP67，IK10，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：101.2°，垂直视场角：56.9°，对角视场角：117.5° 4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.1° 6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.4° 景深范围：2.8 mm: 1.4 m~∞ 4 mm: 1.5 m~∞ 6 mm: 3.5 m~∞ 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 ，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：430 g 带包装重量：560 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.7 A，最大功耗：8.4 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67，IK10 |  | 套 |  | 1210 |
| 47 | 出租车载主机 | 1、最大分辨率：200万像素 2、镜头角度：水平127° 3、传感器类型：CMOS 4、光圈：F2.0 主机主要规格： 驾驶员人脸比对，乘客人脸抓拍、载客计数等智能功能 驾驶员行为分析：抽烟、打电话、疲劳驾驶、注意力不集中等 辅助驾驶功能：FCW、PCW、限速牌识别、绿灯、前车起步 录像：1路1080P@25fps+2路720P@25fps 视频压缩标准：H.264或H.265 OSD叠加：显示记录的日期、时间、GPS速度等内容 图片格式：采用JPEG编码 无线通信：内置Wi-Fi模块，支持Wi-Fi热点，手机APP接入 4G通讯：支持4G模块国内全网通，Micro SIM卡插槽 卫星定位：支持BD/GPS 平台对接：支持JT/T 808、JT/T 1078音视频协议；支持JT/T 905协议；实时上传视频、录像回放、经纬度和速度等信息； 支持苏标主动安全报警 存储介质：双TF卡，单卡最大支持256GB 一键报警：支持2路有线报警 供电接口：车辆保险盒供电，默认支持DC 9-16V 通讯接口：SIM卡*1、WIFI*1、RS232*1 音频：内置MIC输入、内置扬声器输出 电源：DC12V/2A |  | 套 |  | 11346 |
| 48 | 出租车载摄像机 | "传感器类型 Progressive Scan CMOS 有效像素 1280(水平)×720(垂直) 最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/25秒至1/50,000秒 镜头 2.1mm 镜头接口类型 M12 出线线缆 0.3米(2米可选) 调整角度 垂直: 0°~360° 日夜转换模式 电子彩转黑 帧率 720p@25fps；720p@30fps 同步方式 内同步 信噪比 46dB 视频输出 1路同轴高清，符合HDTVI标准 宝马头/航空头(线性电平,阻抗:1kΩ) 工作温度和湿度 -35℃~65℃，90% 电源供应 DC12V 功耗 2W MAX 红外照射距离 5米 尺寸 61(长)×39(宽)×33(高)mm 重量 约55g |  | 套 |  | 1135 |
| 49 | 公务车车载定位设备 | 外置定位天线、外置通讯天线 指示灯：GPS(黄色)，GSM（红色）工作频段;GSM：900MHz、1800MHz TDD-LTE：B34、B38、B39、B40、B41 FDD-LTE：B1、B3、B5、B8定位时间：热启动：15s 冷启动：60s |  | 套 |  | 1133 |
| 50 | 公务车车载定位设备 | 视频：1080P高清摄像头，水平视场角：111°，垂直视场角：58°，对角视场角：135° 音频：麦克风语音采集（支持语音对讲），扬声器音频输出 卫星定位：支持单北斗模块，支持外接G-mouse，支持时间/速度等信息视频OSD叠加 无线通讯：内置Wi-Fi模块，支持Wi-Fi热点，手机APP接入 4G通讯：支持4G模块国内全网通，Micro SIM卡插槽 录像存储：支持单TF卡存储，单卡最大支持256GB，循环录像，无缝连接不漏秒 手机APP：支持视频实时查看、录像回放和参数设置等 平台对接：支持JT/T 808、JT/T 1078、JT/T 905.2协议 支持苏标主动安全报警、ISUP5.0、GB28181等协议 支持轨迹回放，视频远程预览、回放 G-sensor：内置六轴陀螺仪传感器，车辆发生碰撞或剧烈振动时启动紧急录像，紧急录像备份锁定 一键报警：支持1路有线报警 支持上报实时位置信息、报警信息 1路摄像头输入：支持720P@25fps AHD/TVI摄像头 智能功能：支持驾驶状态监控（DSM） 安装方便，操作简单，即插即录，通电后自动录像 低功耗，高性能，绿色环保 |  | 套 |  | 1289 |
| 51 | 执法车载主机 | 系统由取证主机、智慧云台、手控器、显示屏组成 取证主机接口丰富，包含：IO口、usb、RJ45、4个PON航空头IPC口、8个指示灯、2个TF卡、2个SIM卡、1个wifi天线、1个定位天线、1个4G天线（预留3个拨号天线）、1个PON航空头云台接口、AVOUT接口、VGA、对讲、手控器接口 取证主机内置1块1TSSD硬盘，抗震性能更强，最大可选配2块4T硬盘 取证主机标配纯北斗定位模块 取证主机支持宽幅DC8~36V供电 系统支持35114A加密（需选配加密硬件） 手控器支持19键控制+4维遥感控制 系统支持7寸标清显示屏，可选配7寸高清触摸屏 云台支持深度学习算法，支持目标抓拍，最大同时抓拍5张目标 云台支持移动交通事件检测，城市道路支持卡口、机非人、机占非、占用专用车道、压线、逆行，高速公路支持卡口、大车占道、压硬路肩 云台内置星光级900万1/1.8" CMOS传感器，超低照度夜间成像，拍摄更清晰 23倍光学变倍加12倍数字变倍，焦距为5.9 mm~135.7 mm 云台支持目标抓拍和比对功能，最大支持50万人脸库 云台支持陀螺仪电子防抖，带抱箍，支持断电锁死，适应车载震动场景 云台支持白光补光，带光敏电阻，自适应开关灯，自适应远近灯光调节，有效补光距离不小于200 米 云台采用全天候设计，高强度铝合金精铸外壳，带遮阳罩，带雨刷 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 录像功能：支持录像存储、循环覆盖 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.5，AGC ON)； 黑白：0.0005 Lux @(F1.5，AGC ON) 图片存储：支持接收相机抓拍图片存储、循环覆盖；支持图片断网续传 变倍：23 倍光学变倍+12倍数字变倍 接入能力：取证云台相机：1路，6芯航空头接口 IPC相机：4路，6芯航空头接口；通过交换机，最大可扩展8路IPC接入 视频压缩标准：H.264;H.265 视频输出：CVBS输出：1路，4芯航空头接口 HDMI输出：1路 焦距：5.9~135.7 mm 音频功能：1路音频输入、1路音频输出（搭配转接线，4芯航空头） 存储功能：标配1块1 TB 2.5寸固态硬盘SSD，最大可选配2块2 TB 2.5寸固态硬盘 支持2个TF卡接口，基线不带TF卡，可选配加TF卡 补光灯距离：白光补光灯： 远光灯：3颗，7.35W，10°，150米 近光灯：2颗，4.9W，75°，30米 视场角：水平：59.8°~3.3°（广角~望远） 垂直：34.0°~1.8°（广角~望远） 水平范围：360°无限位旋转 手控器功能：支持手控器接入，可通过手控器控制取证云台 垂直范围：﹣90°~﹢90° 水平速度：可配置，1°~128°/s，预置位速度：128°/s 定位功能：单北斗硬件模块 无线通信：支持4G全网通，支持双卡（选配），支持选配5G 垂直速度：可配置，1°~62°/s，预置位速度：70°/s 支持协议：支持SDK、ISUP、28181,、TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X、视图库协议等网络协议设置选项 Wi-Fi功能：标配2.4G Wi-Fi，可选配5.8G Wi-Fi 主码流：25fps,4096×2160 子码流：50Hz:25fps(2560x1440,1920×1080,1280×720,704×576) 三码流：50Hz:25fps(1280×720,704×576,352×288) 雨刷：支持 分辨率：显示屏：800 × 480 背光模式：LED背光 视频输入：显示屏输入1路 车载云台控制：手控器支持控制云台变焦、聚焦、亮度、快门、补光和雨刷 摇杆：四维摇杆，可控制云台上下、水平方向转动 按键：手控器带有19个按键 串口：主机带有1个RS-232接口、1个RS-485接口 智能抓拍：支持移动交通事件检测，城市道路支持卡口、机非人、机占非、占用专用车道、压线、逆行，高速公路支持卡口、大车占道、压硬路肩； 支持目标抓拍和比对功能，最大支持50万人脸库 天线接口：4G天线1个（可扩展双卡）罗森博格接口（5G天线2个）、WIFI天线1个SMA接口、GPS/北斗定位天线1个，罗森博格接口 外部接口：均为航空头接口 网络接口：1个RJ45百兆兆接口，5个6芯航空头百兆网口（6芯中4芯为网口、2芯为电源） 云台：1个6芯航空头百兆网口（6芯中4芯为网口、2芯为电源） USB接口：1个USB2.0接口 报警输入：2路 报警输出：2路 产品尺寸：主机：191.68 mm × 62.3 mm × 269 mm（宽 × 高 × 深） 云台：251.6 mm × 224.8 mm × 344 mm（宽 × 高 × 深） 显示屏：181.5 mm × 140mm × 28.5 mm（宽 × 高 × 深） 手控器：146 mm × 113 mm × 153 mm（宽 × 高 × 深） 防护等级：IP66 产品重量：主机：1.9KG 云台：9.5KG 显示屏：0.5KG 手控器：0.5KG 工作温度：主机：-30℃~70℃ 云台：-35°C-65°C 手控器：-20°C-60°C 显示屏：-20°-70°C 工作湿度：主机：5％~95％（无凝结） 云台：5％~95％（无凝结） 显示屏：10％~95％（无凝结） 手控器：10％~95％（无凝结） 电源：主机：DC 8~36 V 云台：DC 8~36V 显示屏：DC12V 手控器：DC12V 功耗：满负荷功耗：≤80W （云台转动、4通道IPC、手控器、显示屏工作情况下最大功耗） |  | 套 |  | 35200 |
| 52 | 执法艇主机 | 系统由取证主机、云台、手控器、显示屏组成 取证主机接口丰富，包含：IO口、usb、RJ45、4个PON航空头IPC口、8个指示灯、2个TF卡、2个SIM卡、1个wifi天线、1个定位天线、1个4G天线（预留3个拨号天线）、1个PON航空头云台接口、AVOUT接口、VGA、对讲、手控器接口 取证主机内置1块1TSSD硬盘，抗震性能更强，最大可选配2块4T硬盘 取证主机标配纯北斗定位模块 取证主机支持宽幅DC8~36V供电 系统支持35114A加密（需选配加密硬件） 手控器支持19键控制+4维遥感控制 系统支持7寸标清显示屏，可选配7寸高清触摸屏 云台内置星光级400万1/1.8" CMOS传感器，超低照度夜间成像，拍摄更清晰 23倍光学变倍加12倍数字变倍，焦距为5.9 mm~135.7 mm 云台支持陀螺仪电子防抖，带抱箍，支持断电锁死，适应车载震动场景 云台支持红外补光，带光敏电阻，自适应开关灯，自适应远近灯光调节，有效补光距离不小于150 米 云台采用全天候设计，高强度铝合金精铸外壳，带遮阳罩，带雨刷 录像功能：支持录像存储、循环覆盖 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 图片存储：支持接收相机抓拍图片存储、循环覆盖；支持图片断网续传 变倍：23 倍光学变倍+12倍数字变倍 视频压缩标准：H.264,H.265 接入能力：取证云台相机：1路，6芯航空头接口 IPC相机：4路，6芯航空头接口；通过交换机，最大可扩展8路IPC接入 视频输出：CVBS输出：1路，4芯航空头接口 HDMI输出：1路 焦距：5.9~135.7 mm 音频功能：1路音频输入、1路音频输出（搭配转接线，4芯航空头） 补光灯距离：红外补光灯： 远光灯：3颗，7.35W，10°，150米 近光灯：2颗，4.9W，75°，30米 存储功能：标配1块1 TB 2.5寸固态硬盘SSD，最大可选配2块2 TB 2.5寸固态硬盘 支持2个TF卡接口，基线不带TF卡，可选配加TF卡 视场角：水平：59.8°~3.3°（广角~望远） 垂直：34.0°~1.8°（广角~望远） 水平范围：360°无限位旋转 手控器功能：支持手控器接入，可通过手控器控制取证云台 水平速度：可配置，1°~128°/s，预置位速度：128°/s 垂直范围：﹣90°~﹢90° 定位功能：单北斗硬件模块 无线通信：支持4G全网通，支持双卡（选配），支持选配5G 垂直速度：可配置，1°~62°/s，预置位速度：70°/s 支持协议：支持SDK、ISUP、28181,、TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X、视图库协议等网络协议设置选项 Wi-Fi功能：标配2.4G Wi-Fi，可选配5.8G Wi-Fi 主码流：25fps,2560×1440 子码流：50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) 三码流：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.5，AGC ON) 黑白：0.0005 Lux @(F1.5，AGC ON) 雨刷：支持 分辨率：显示屏：800 × 480 背光模式：LED背光 视频输入：显示屏输入1路 车载云台控制：手控器支持控制云台变焦、聚焦、亮度、快门、补光和雨刷 摇杆：四维摇杆，可控制云台上下、水平方向转动 按键：手控器带有19个按键 智能抓拍：无智能抓拍功能 天线接口：4G天线1个（可扩展双卡）罗森博格接口（5G天线2个）、WIFI天线1个SMA接口、GPS/北斗定位天线1个，罗森博格接口 网络接口：主机：1个RJ45百兆接口、5个6芯航空头百兆网口（6芯中4芯为网口、2芯为电源） 云台：1个6芯航空头百兆网口（6芯中4芯为网口、2芯为电源） USB接口：1个USB 2.0 报警输入：2路 报警输出：2路 串口：主机带有1个RS-232接口、1个RS-485接口 外部接口：均为航空头接口 产品尺寸：主机：191.68 mm × 62.3 mm × 269 mm（宽 × 高 × 深） 云台：251.6 mm × 224.8 mm × 344 mm（宽 × 高 × 深） 显示屏：181.5 mm × 140mm × 28.5 mm（宽 × 高 × 深） 手控器：146 mm × 113 mm × 153 mm（宽 × 高 × 深） 防护等级：IP66 工作温度：主机：-30 °C~70 °C 云台：-35 ℃~65 ℃ 显示屏：-20 ℃~70 ℃ 手控器：-20 ℃~60 ℃ 工作湿度：主机：5％~95％（无凝结） 云台：5％~95％（无凝结） 显示屏：10％~95％（无凝结） 手控器：10％~95％（无凝结） 电源：主机：DC 8~36 V 云台：DC 8~36V 显示屏：DC12V 手控器：DC12V 功耗：满负荷功耗：≤80W （云台转动、4通道IPC、手控器、显示屏工作情况下最大功耗） 产品重量：主机：1.9KG 云台：9.5KG 显示屏：0.5KG 手控器：0.5KG |  | 套 |  | 26400 |
| 53 | 高空监控（全景）2 | 2400万270°蓝宝石AR球型鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出270°大场景拼接画面 支持基于行业平台实现AR立体防控，可添加500个标签，更好助力平安城市公共安全管理 适用于城市高点、机场车站、城管市政、企业园区、景区、校园等 全景摄像机：6个1/1.8＂4 MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达8160 × 2400 @30 fps 全景视场角：水平270°，垂直85° 星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 细节摄像机：1/1.8＂4 MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2560 × 1440 @30 fps 细节摄像机：40倍光学变倍，16倍数字变倍 细节摄像机：水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 细节摄像机采用高效红外阵列，照射距离最远可达250 m 细节支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心 光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态：【全景】支持数字宽动态，【细节】支持120 dB超宽动态 数字变倍：【全景】不支持；【细节】16倍 焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm 视场角：水平视场角：56.6~1.8°（广角~望远） 垂直视场角：33.7~1.0°（广角~望远） 对角线视场角：63.4~2.0°（广角~望远） 防补光过曝：支持 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度： 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 60 Hz：30 fps（8160 × 2400，6120 × 1800，5760 × 1696，3840 × 1080） 【细节】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 电子罗盘：支持 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入：7路报警输入 报警输出：2路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC：36 V 设备功耗：135 W max（其中红外灯12 W max） 工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：支持 尺寸：Ø433.5 × 453.9 mm 重量：19.5 kg 防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 73333 |
| 54 | 三维激光测量系统 | 1. 覆盖航道断面宽度:≥80m； 2. 环境光照：零照度工作； 3. 扫描角度: ≥190°； 4. 扫描频率:25~100HZ； 5. 响应时间:10~40ms； 6. 系统误差：≤15mm； 7. 数据接口:支持Rs232/422/以太网/USB； 8. 激光防护等级: 1级(人眼安全)； 9. 防护等级: 不低于IP67； 10. 工作温度/储存温度:-30°C到50℃/-30℃到70℃； 11. 角度分辨率:0.166°~0.66°可调； 12. 分辨率：1mm; 13. 激光二极管波长:红外光905纳米； 14. 开关量输出:3×PNP:typ.±24VDC； 15. 工作电压/功耗:24VDC±20%/max.20W; 16. 系统可输出在航船舶的数量、航向、速度、空重载等基本特征数据。 |  | 套 |  | 403838 |
| 55 | 三维激光测量机箱 | 1.定制：同前置测量机相配套； 2.材质：SECC,板材； |  | 套 |  | 5294 |
| 56 | 安装固定支架 | 1.根据桥体安装要求定制，箱体固定支架； 2.热镀，厚度：4mm； |  | 个 |  | 2269 |
| 57 | 设备交接箱 | 1.根据内置电源、通信、工控机等设备成套定制。 2.镀锌板材质，颜色和立杆相同，尺寸:600*600*500mm。 3.散热除湿装置。 |  | 套 |  | 1513 |
| 58 | 低照度摄像机 | 1.1/2英寸及以上，逐行扫描CMOS 2.摄像机须同时支持I-CS镜头、DC-Iris镜头； 3.摄像机镜头须满足3.9-10mm F1.5; 4.摄像机应支持远程变焦、自动背对焦功能，且镜头可换； 5.符合HDTV视频标准:720P(1280x720)，1080P（1920x1080）及500万像素（3072x1728），并且支持这些分辨率下的帧速达到25/30帧/秒； 6.彩色时感光度支持要求小于等于0.12lux/F1.5；黑白时感光度支持要求小于等于0.02lux/F1.5； 7.摄像机支持至少3路1080P(1920x1080)分辨率30/25帧/秒视频流或4个独立可配置720P(1280x720)分辨率，30/25帧速并视频流； |  | 套 |  | 14438 |
| 59 | 低照度高清百万镜头 | 1.镜头:成像器大小1/3； 2.接口：CS； 3.焦距：2.8~8mm； 4.光圈范围：1.2~360视角； 5.焦距范围0.3m~100m； 6.操作方法：焦点\手动 (带锁定结构)、变焦\手动 (带锁定结构)、变焦\DC 自动； 7.对应波长：可视光~近视光； |  | 套 |  | 2585 |
| 60 | 摄像机防护罩 | 1.18″全天候护罩 带遮阳罩 自动风冷 自动加热； 2.雨刷气压支撑竿,AC24V/220V； |  | 个 |  | 1650 |
| 61 | 摄像机电源 | 1.国标,12V2A输出； 2.Φ2.1圆头，插墙式 |  | 套 |  | 1045 |
| 62 | 摄像机支架 | 1.同摄像机及护罩相匹配； 2.热镀除锈，厚度8mm； |  | 个 |  | 344 |
| 63 | 高像素抓拍成像系统（2000万像素型） | 1.分辨率：2000万像素分辨率及以上； 2.最低照度颜色：不高于0.04 lux F1.2； 3.黑/白：不高于0.004 lux F1.2； 4.快门时间 1/8000 至 1s ； 5.摄像机支持外部RS485/422接口，可手动上传/删除用户所需的PTZ驱动，支持主流PTZ驱动程序； 6、摄像机至少支持2个可配置输入/输出的IO报警接口； 7、支持双向全双工音频。1个3.5 mm音频输入、1个3.5mm音频输出接口，音频编码方式需同时支持 AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz且可以配置比特率、支持OPUS。 8、支持视频移动侦测、 主动防篡改报警、 音频侦测； 9.系统可以抓拍船舶通过图像； |  | 套 |  | 124273 |
| 64 | 高像素抓拍镜头 | 1.全画幅: 支持 2.镜头类型: 自动镜头 3.是否支持自动对焦: 支持自动对焦马达 |  | 套 |  | 2585 |
| 65 | 高像素摄像支架 | 1.同摄像机及护罩相匹配,定制； 2.热镀除锈。 |  | 套 |  | 18370 |
| 66 | 高像素摄像电源 | 1.全范围交流输入100-240V，输出直流24V10A; 2.工作温度-20°到70°，工作效率90%。 3.丁轨安装。 |  | 套 |  | 1650 |
| 67 | AIS前置接收系统 | 1.电源：9-30V直流； 2.调制方式：GMSK； 3.功率：400mW； 4.调制速率：9600bps； 5.波特率: 38.4bps； 6.馈线阻抗：50Q； 7.频率范围：AIS161.975MHz-AIS162.025MHz； 8.工作温度：-15°C到55℃ 9. 获取船舶AIS信息，将在航船舶AIS身份信息与三维激光测量系统进行数据融合，与AIS数据中心自动匹配识别AIS开机船舶身份。 |  | 套 |  | 148500 |
| 68 | 前置数据（实时）分析系统 | 1.进行每日24小时不间断实时船舶数据处理；可处理两船并行数据分析； 2.每个口门根据场景分别定制分析模型，同时边缘计算模式减少网络数据堵塞等因素对指标准确率的影响； 3.实时分析计算船舶通过该断面的船舶总长、总宽、出水高、载重重吨等数据； 4.将实时分析的船舶动态数据及AIS等数据做数据融合； 5.处理器：双核1.9GHz及以上；内存：16GB及以上；存储：磁盘容量1TB及以上；网卡：千兆以太网卡*2； |  | 套 |  | 220000 |
| 69 | AI场景深度学习系统 | 1.分别在口门点位进行深度学习算法。 2.提供训练数据标注、模型训练、模型验证、模型仓库存储功能。 3.船舶识别跟踪服务作为AI边缘计算系统的核心，负责从实时采集的视频画面中，利用深度学习和多目标跟踪算法全天候识别船舶，标记后跟踪轨迹并判断航向。并在船舶到达指定区域后，向抓拍服务下发拍照摄像命令。完成后将船舶数据提交数据中台。 4. 处理器：八核2.5GHz及以上；内存：32GB及以上；存储：4TB及以上；显卡：NVIDIA GeFORCE gtx 1080Ti 11GB GDDR5X及以上；网卡：千兆以太网卡*2及以上； |  | 套 |  | 165000 |
| 70 | AI边缘计算系统 | 1.实现昼夜不间断实时处理船舶图片分析；可以自动框选识别图片区域；每小时可处理至少500张图片；系统可实现两船并行AI分析； 2.每个口门根据场景分别定制分析模型，同时边缘计算模式减少网络数据堵塞等因素对指标准确率的影响； 3.可以自动识别通航船舶是否是疑似渣土船; 4.可以自动识别通航船舶是否是疑似违法工程船; 5.处理器：八核2.5GHz及以上；内存：32GB及以上；存储：4TB及以上；显卡：NVIDIA GeFORCE gtx 1080Ti 11GB GDDR5X及以上；网卡：千兆以太网卡*2及以上； |  | 套 |  | 272250 |
| 71 | 业务核查处理系统 | 1.每日24小时不间断实时对前端抓取的船舶静态数据及动态数据进行基础的行为的核查； 2.系统可实现两船并行同时核查处理； 3.可以实时核查通航船舶是否存在超载行为； 4.可以实时核查通航船舶是否存在超限行为； 5.可以实时核查通航船舶是否存在AIS未开机的情况； 6.处理器：四核3.4GHz及以上；内存：128GB及以上；存储：16TB及以上；网卡：千兆以太网卡*2及以上； |  | 套 |  | 206250 |
| 72 | 智慧口门基础设施（专用电力） | 智慧口门点位的电力线建设施工费（含涉及土地及施工青苗补偿等），以及电费，按照年估算。 |  | 套 |  | 4400 |
| 73 | 智慧口门数字化平台费 | 定制开发 |  | 套 |  | 55000 |
| 74 | 边缘计算一体机基础版 | 1、核心硬件： CPU：64位8核ARM，最大频率2GHz； GPU：1024核，最大频率1173MHz，显存16GB 128位 LPDDR5，157TOPS AI算力； 存储：1TB 网络: RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2、软件功能： ①船舶探测：枪机自动识别经航船舶、航向、船速，同时联动球机变焦跟踪抓拍； ②船舶AIS匹配：匹配船舶对应AIS身份； ③图像抓拍和视频录像：图像内容包括船舶全貌及船首、船中、船尾等细节，至少抓拍4张照片，视频录像时长不少于30秒； ④设备自检：自动监测摄像机、控制主机、电源和网络等的运行状态。一旦检测到故障，能自动触发报警； 3、系统支持： Ubuntu 22.04 LTS，支持RTSP/ONVIF协议，支持4路 1080p 30帧视频实时解码和AI识别 |  | 套 |  | 102245 |
| 75 | 多源技术识别融合系统 | 1、核心硬件： CPU：64位14核X86，最大频率5.3GHz以上； GPU：4352核，最大频率1635MHz，显存11GB 352位 LPDDR6，单精13.45TFLOPS AI算力； 内存：32GB以上 存储：4TB以上 网络: RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2、软件功能： ①船舶识别： l 图像识别船名船号； l 识别船舶空重载状态； l 识别船舶类型：散货船、水泥船、危化品船、工程船、公务船、客旅船等； l 识别一般散货船所运输货物类型：建材、钢材、沙砂、石料、钢材、垃圾、集装箱、渣土等； ②显性违法行为识别： l 船舶严重超核定载重线载运货物； l 船舶载运粉尘物质等货物未采取封闭或者其他防护； l 船舶未按照规定悬挂国旗； l 船舶航行时，船员在没有护栏的甲板上作业未按规定穿着救生衣； l 船名遮挡不规范； l 三无船舶； l 船舶非法停靠； 3、系统支持： Ubuntu 22.04 LTS |  | 套 |  | 235950 |
| 76 | 边缘计算一体机PRO版 | 1、核心硬件： CPU：64位12核ARM，最大频率2.2GHz； GPU：2048核，最大频率1.3GHz，显存64GB 256位 LPDDR5，275TOPS AI算力； 存储：1TB 网络: RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2、软件功能： ①船舶探测：枪机自动识别经航船舶、航向、船速，同时联动球机变焦跟踪抓拍； ②船舶AIS匹配：匹配船舶对应AIS身份； ③船舶识别： l 图像识别船名船号； l 识别船舶空重载状态； l 识别船舶类型：散货船、水泥船、危化品船、工程船、公务船、客旅船等； l 识别一般散货船所运输货物类型：建材、钢材、沙砂、石料、钢材、垃圾、集装箱、渣土等； ④显性违法行为识别： l 船舶严重超核定载重线载运货物； l 船舶载运粉尘物质等货物未采取封闭或者其他防护； l 船舶未按照规定悬挂国旗； l 船舶航行时，船员在没有护栏的甲板上作业未按规定穿着救生衣； l 船名遮挡不规范； l 三无船舶； l 船舶非法停靠； ⑤图像抓拍和视频录像：图像内容包括船舶全貌及船首、船中、船尾等细节，至少抓拍4张照片，视频录像时长不少于30秒； ⑥设备自检：自动监测摄像机、控制主机、电源和网络等的运行状态。一旦检测到故障，能自动触发报警； 3、系统支持：Ubuntu 22.04 LTS，支持RTSP/ONVIF协议，支持4路 1080p 30帧视频实时解码和AI识别 |  | 套 |  | 204490 |
| 77 | 图像引导智能抓拍智能盒 | 含目标检测算法、细节抓拍算法、抓拍拼接算法 系统检查:设备为软硬件一体化设备，采用Linux系统;硬件检查:硬件配置8核Intel(R) Core i7-1185G7@3.00GHz CPU、32G内存、512GB硬盘；接口检查：4个以太网口、4个USB口、1个COM口、1个HDMI口、1个DP口；基本功能检查：支持引导摄像机对驶入检测区域的船舶进行跟踪及抓拍，可抓拍船舶全景图片、细节图片，细节图片可拼接成整体；多摄像机接入功能：支持接入3台以上摄像机对目标船舶进行检测、跟踪及抓拍;双光谱控制功能:支持控制双光谱摄像机进行手动/自动切换，可根据时间进行可见光/热成像自动切换;算法升级功能:支持对算法进行升级，在算法升级后，原系统配置不受影响;船舶测量功能:支持对船舶长度、高度进行测量;航行参数测算功能:支持测算船舶与抓拍点距离、船舶航向、船舶航行速度及船舶经纬度;多目标跟踪抓拍功能:支持同时对多艘船舶进行跟踪及抓拍;稳定性试验:设备在非极端条件下，连续工作24小时，期间对船舶跟踪及抓拍功能正常，无故障情况发生:高温试验:温度为+55℃, 2h，应能正常工作;低温试验:温度为-25℃, 2h，应能正常工作。 含构船舶身份信息识别、AIS数据与船舶识别系统数据融合比对分析，船舶各类违章（未穿救生衣、未悬挂国旗登封）智能识别、建抓拍图片基本库、提供相关查询、数据服务接口开发服务。 |  | 台 |  | 248286 |
| 78 | AIS接收机 | 供电：7-18V；工作电流：约240mA；工作温度范围：-20 ~ +85摄氏度 ；网络接口：100M网口；支持网络协议：TCP/IP UDP 等支持多个socket；工作频率：船用频161.975+162.025MHz；接收灵敏度：-112dBm @20%BER 多普勒频偏：±4kHz；接收通道：2通道；天线接口：SL-16 （M头）；天线阻抗：50欧姆 ；接收机结构：内差式2次变频接收机; 接收范围：大于等于2KM, |  | 台 |  | 15243 |
| 79 | 网络电源防雷器 | 采用标准RJ45接口，网络Uc:8VDC；电源：Uc:40VAC50~60Hz；In:5kA Ima:10kA |  | 只 |  | 629 |
| 80 | 智能控制箱（配置微型空调） | 智能重合闸、市电防雷、模数化插座、智能控制器、12V电源输出、断电断网报警、设备管理由后端运维保障平台统一管理。 箱体整体喷塑，尺寸：680*420*300mm；不锈钢201材质，壁厚≮1.0mm。、箱体内外采用塑粉、箱门彩色标志图案采用防紫外线涂层，防止褪色、模块化结构设计，方便组装、拆卸、分为总配电单元/中心控制单元/电力控制输出单元等独立模块，强弱电分离设计，保证产品安全可靠。 支持实时监测设备箱门打开情况、实时监测前端市电状态、网络状态、实时监测前端温湿度，各电源输出通道的电压、电流、功率因素、对电压异常（过压或欠压）、过流实时告警、可控制电源输出通道开启/关闭。散热风扇手动开启/关闭。 当箱内温度达到33℃时，智能控制箱启动压缩机制冷，为智能抓拍控制单元提供良好的工作环境，保证设备正常运行。 |  | 台 |  | 16971 |
| 81 | 工业交换机（管理型） | 2个千兆SFP光口+8个千兆电，IP40防护等级，DC12-52V供电，宽温（-40℃-85℃），导轨式，二层管理型 |  | 台 |  | 5029 |
| 82 | 补光控制系统 | 光源类型：LED阵列光源;有效补光距离:≥30米，电源电压：AC220V±20%;支持485、网口2种接口； 支持渐变功能，支持不同时间内灯光20%-100%的渐变跨度；支持联动调控，可以采集光照实现自动调光；支持前端多感知设备发送控制信号，实现自动调光；满足补光范围内灯光强度1000lux以上。 |  | 套 |  | 15400 |
| 83 | AIS基站 | 【AIS基站】 【获取内河/近距离10km内船只AIS信息】 产品包含AIS主机、VHF天线及馈线、GNSS天线、避雷器等。主要为陆上AIS船舶监控设计，覆盖范围10km，适宜安装在内河航道沿岸、近海港口等短距离场景。可采用多点布设方式，在沿岸选择多处相对开阔的地点布设，保证采集AIS数据区域无盲区。 产品参数： ①AIS接收： 频率范围：156.025 ~ 162.025 МHz（全频道） 默认频道：AIS 1（СН2087），AIS 2（СН2088） 接收灵敏度：-112 dBm 带宽：25 kHz 输出功率：2 W 通信模式：CSTDMA ②接口： 数据接口：RS232/RS422，NMEA 0183，38400bps GNSS天线接口：50Ω/TNC VHF天线接口：BNC ③其他参数： 电源电压：DC 24 V（12 V ~ 38 V） 尺寸：81（H）×174（W）×257（D）mm（主机） 重量：1.4kg（主机） 防护等级： IP22（主机、MKD、海图机），IP66（天线） 船载自动识别系统（B类AIS）安装在岸上。 可与各种AIS设备兼容，包括AIS船台、AIS航标、AIS基站、AIS-SART、AIS MOB、AIS EPIRB等。 符合最新的国际标准：IEC 62287-1，ITU-R M.1371-5等。 内置宽范围隔离电源，工作稳定可靠。 |  | 套 |  | 26693 |
| 84 | 主十道视频分析记录仪 | 【常规】【12路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块，标配不支持，如果需要走ZTA下单； 尺寸(mm)：245mm（宽）×175mm（深）×60mm（高） |  | 台 |  | 13357 |
| 85 | 道路事件智能终端 | 道路智能终端 支持接入8路400w普通监控枪机或球机同时实现交通事件检测、交通参数采集、视频质量诊断、病害检测、交通设施损坏功能 支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181多种方式直接添加相机，支持GB28181级联从平台取流 支持多种事件检测：行人、停车、抛洒物、拥堵、路障、施工、逆行、压线、变道、团雾能见度、机占非(占用应急车道)、烟雾、火灾、事故检测、抛锚检测 支持多种交通参数采集：车型、车道流量、车道速度、车头间距、车头时距、车道时间占有率、车道空间占有率、排队长度、道路交通通行状态 定制支持其他事件：大车占道、拥堵加塞、车辆缓行、掉头 支持视频质量诊断检测：离线、遮挡、模糊、场景变更、条纹干扰检测 支持病害检测（球机变倍检测）（功能项）：裂缝、龟裂、坑槽、坑槽积水、松散 支持道路设施损坏检测（功能项）：护栏破损、标牌破损、树木倒伏 接入球机时，支持违停变倍取证和多预置点事件检测，可设置预置点巡航计划，最大支持16个预置点 支持录像和报警图片本地存储，可设置录像计划，图片和录像存储空间可配置，循环覆盖；最大支持32T硬盘 支持本地Web应用，包括事件实时接收，事件信息统计，事件图片和短录像查询和录像回放 最高8路400W像素以下的网络枪机/球机视频并行分析，最低接入分辨率建议720P 音频接口：1个音频输入接口 硬盘盘位数量：4 硬盘：4个3.5寸SATA硬盘，最大支持32T硬盘容量存储 工作指示灯：电源指示灯、报警状态指示灯、硬盘指示灯、运行状态指示灯 网络接口：双网卡设计，网卡一具备9个1000M以太网接口及1个可光电复用SFP千兆光纤接口，网卡二具备1个1000M以太网接口及1个SFP千兆光纤接口 串行接口：2个RS232接口，2个RS485接口 USB接口：1个USB3.0接口 报警输入：2个报警输入接口 报警输出：2个报警输出接口 尺寸：370(宽)*273(深)*102.5(高) 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度10%~90% 电源：DC12V/12.5A，150W 功耗：70W以内 |  | 套 |  | 53429 |
| 86 | 生态一体化闪光灯1 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：8KG |  | 套 |  | 3928 |
| 87 | 生态一体化闪光灯2 | 适配所有相机 |  | 套 |  | 2195 |
| 88 | 闪光灯1 | 回电时间短、适于超速抓拍 峰值功率大，有效提升白天目标效果 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值 电平量触发（可定制开关量触发） 灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便 内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：6KG |  | 套 |  | 1650 |
| 89 | 闪光灯2 | 寿命:300万次闪光 触发驱动电流:≤10mA 峰值放电时间:≤300us，回电时间:≤200ms 闪光距离:20米， 平均功耗:<5w |  | 套 |  | 1571 |
| 90 | LED灯1 | 光源类型：16颗优质大功率LED 发光角度10° 覆盖范围：单车道环境补光灯 最佳补光范围16米～25米 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US 外壳材质金属铝 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：35W MAX 防护等级：IP66 重量：2.74KG |  | 套 |  | 1100 |
| 91 | LED灯2 | LED常亮补光灯，16颗高亮LED灯珠，色温：5000-5500K，功耗：0~38W连续可调，光效：120Lm/W，光通量：≤1750 Lm，设计寿命：≥5万小时，工作温度：-40°C--70°C。 |  | 套 |  | 1540 |
| 92 | 摄像机合杆抱箍 | 含相机安装滑槽、原有杆件处焊接，滑槽螺丝，不锈钢带 |  | 个 |  | 168 |
| 93 | 闪光灯、LED灯安装抱箍、支架 | 定制 |  | 套 |  | 68 |
| 94 | 前端接入百兆工业级交换机 | 4口 |  | 套 |  | 374 |
| 95 | 前端接入千兆工业级交换机1 | 工业级交换机，8个千兆电口+2个千兆SFP光口。含电源，含1个光模块。 物理端口: 2千兆光口+8千兆电组成; 交换容量: 30.4Gbps, 转发速率：22.61Mpps 光纤端口: 1000Base-GX端口（ SFP/LC选配 ） RJ45端口: 支持10/100/1000M,全/半双工, MDI/MDI-X自适应功能机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 导轨/壁挂式 电源参数: 工业端子，DC48-52V（双电源冗余备份），支持反接保护工作环境： 工作温度：-40～85 °C（-40～185 °F） 储存温度 : -40～85 °C（-40～185 °F） 相对湿度 : 5%～95%(无凝露） |  | 台 |  | 1144 |
| 96 | 前端接入千兆工业级交换机2 | 工业级交换机，8个千兆电口+8个千兆SFP光口。含电源。物理端口: 8千兆光口+8千兆电组成; 交换容量: 128Gbps, 转发速率：32Mpps; 光纤端口: 1000Base-GX端口（ SFP/LC选配 ） RJ45端口: 支持10/100/1000M,全/半双工, MDI/MDI-X自适应功能 机械结构: IP40,防雷击6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 导轨/壁挂式 电源参数: 工业端子，DC48-52V（双电源冗余备份），支持反接保护 工作环境： 工作温度：-40～85 °C（-40～185 ° |  | 台 |  | 3432 |
| 97 | 前端接入千兆工业级SFP光模块 | LC接口,单模单纤（A\B）20km。 |  | 个 |  | 257 |
| 98 | 抱杆小机箱 | 600mm×400mm×200mm 含设备箱箱体、及2P20A 1个，220V稳压电源1个，含线架、线槽、线排等 |  | 个 |  | 629 |
| 99 | 车辆抓拍主控箱 | 450mm*530mm*1000mm 含设备箱箱体、及2P20A4个，2P40A1个空气开关，1个2眼1个3眼插座，公牛三眼五孔插座电源1个，220V稳压电源1个,含线架、线槽、线排、自动温控风扇 |  | 只 |  | 2202 |
| 100 | 车辆抓拍主控箱基础 | 含基础材料地笼材料4xM16x1000、60cm高工字架材料 |  | 套 |  | 291 |
| 101 | 电源防雷器 | 适用电源 220/380V （主配电用），标称工作电压Un AC220V ，最大持续工作电压Uc AC320V，电压保护水平Up <1300V，防护等级 IP20 |  | 只 |  | 262 |
| 102 | 杆件1 | 3-3.5米F杆，配套挑臂长度（0.5-1米—）面层喷塑(主材) |  | 套 |  | 6050 |
| 103 | 杆件2 | 6.5米F杆，配套挑臂长度(3米 -5米） |  | 套 |  | 7920 |
| 104 | 杆件3 | 8米杆（带爬梯） |  | 套 |  | 7480 |
| 105 | 杆件4 | 9米杆（带爬梯） |  | 套 |  | 7920 |
| 106 | 杆件5 | 12米，（带爬梯） |  | 套 |  | 9900 |
| 107 | 杆件6 | 15米，配套平台等 |  | 套 |  | 63014 |
| 108 | 龙门架 | 跨幅15m，高5.5米，含柱、护栏、法栏等 |  | 套 |  | 30800 |
| 109 | 挑臂1 | 路灯杆合杆 |  | 米 |  | 462 |
| 110 | 挑臂2 | 长度1米 |  | 个 |  | 165 |
| 111 | 挑臂3 | 长度1.5米 |  | 个 |  | 220 |
| 112 | 挑臂4 | 长度2米 |  | 个 |  | 308 |
| 113 | 挑臂5 | 长度3-5米 |  | 套 |  | 1949 |
| 2.交通诱导系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门式可变情报板 | 1X10，共10个组模，一个模块为全彩 |  | 套 |  | 313500 |
| 3.执法船只监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船用枪机 | 200万臻全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：1.7 m~∞ 4 mm：2.1 m~∞ 6 mm：3.5 m~∞ 8 mm：4 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.6°，对角视场角：126.5° 4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.6° 8 mm，水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角视场角：49.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 |  | 套 |  | 909 |
| 2 | 工控机 | 支持8路5MP IPC接入 接交换机扩展8路，最大支持16路相机接入，最高支持1080P，使用标准H.265/H.264码流，支持双码流 具备1路CVBS视音频输出； 具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080； 全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷； 硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 支持4G/5G无线模块、WIFI模块，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便产品通过无线网络模块升级； 内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/北斗/GLONASS定位，定位信息同步封装入录像码流中； 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息； 能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式； 具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能； 宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求； 铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性； 支持相机上下、左右、中心镜像； |  | 套 |  | 9931 |
| 3 | 船用球机 | 200万像素4寸23倍星光轻智能网络高清球机_POE 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux@F1.6（彩色），0.001 Lux@F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持真宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持一进一出报警、一进一出音频、最大支持256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8-110 mm,23倍光学变倍 视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 红外照射距离：100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60Hz:30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 报警：1进1出 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at);DC12V;PoE+(802.3at) 电源接口类型：两线式 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø164.5 × 290 mm 重量：2 Kg 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 套 |  | 4278 |
| 4 | 半球机 | 200万半球网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持PoE供电 符合IP67，IK10，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 12 mm 水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角线视场角：29.1° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 产品尺寸：Ø110.8 × 84.7 mm 包装尺寸：134 × 134 × 108 mm 设备重量：520 g 带包装重量：720 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25% PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 防护：IP67，IK10 |  | 套 |  | 886 |
| 5 | 网络套餐 | 每月100G流量，支持流量池功能 |  | 月 |  | 55 |
| 6 | 网络套餐 | 每月10G流量，支持流量池功能 |  | 月 |  | 12 |
| 7 | 网络套餐 | 每月1G流量，支持流量池功能 |  | 月 |  | 5 |
| 8 | 单北斗手持机设备 | 前置800万像素相机，后置最大4800万像素相机 ARM八核处理器，8GB RAM，256GB ROM 支持1080P高清录像并支持高清网传； 5G全网通 支持WIFI6 内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位； 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 >>摄像头<< 前置摄像头：800W像素 后置摄像头：4800W+800W+200W像素 >>屏幕<< 屏幕尺寸：6.3英寸 分辨率：1080x2340 >>录像分辨率<< 前置：1080P、720P、480P 后置：1080P、720P、480P >>拨号<< GSM：B2/3/5/8 ECVDO：800 WCDMA：B1/2/5/8 TD-SCDMA：B34/B39 LTE-FDD：B1/3/5/7/8/20/28A/28B LTE-TDD：B34/38/39/40/41 5G NR：N1/3/41/77/78/79/28 >>网络<< Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz/5.8GHz双频,支持WIFI6 定位：单北斗 蓝牙：5.1 NFC：支持 >>一般规范<< CPU：8核 操作系统：Android 11.0 内存：8GB 存储：256G 闪光灯：支持 指示灯：三色状态灯 指纹：支持 传感器：光线/距离传感器、G-Sensor、陀螺仪、地磁传感器 震动：支持 按键：开关键,音量,自定义键 重量：292g 产品尺寸：166.7*80.5*15.2mm 防护等级：IP68 工作温度 -10 ~ 55℃ 工作湿度 ＜95% 存储温度 -30 ~ 60℃ >>外设接口<< 充电接口：Type-C 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽 >>电池<< 电池可拆卸：不支持 电池容量：5400mAh |  | 台 |  | 12021 |
| 9 | 单北斗执法记录仪 | 【单北斗】【大按键执法记录仪】【4G】【带WIFI功能】 显示屏：2.0英寸TFT；320*240；触摸屏； 操作系统：嵌入式系统； 内存：2GB； 视频输入：主机内置摄像机录像分辨率1920*1080; 视频录像：视频分辨率最高为1080P/25帧，1280×720、720x576可选； 双码流：录像1080P25，同时网传1080P25； 视频编码格式：H.264,H.265； 拍照：主相机支持3000万像素； 快门：电子快门； 红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换； 白平衡：自动； 闪光灯：支持； 内置存储容量：标配32GB，最大可扩展至256GB 内置存储介质：TF 卫星定位：北斗； 网络传输：支持4G全网通； WIFI：支持WIFI功能，802.11b/g/n； NFC:不支持； 传感器：加速度； 电池：不可拆卸，3220mAH，1080P录像不低于11小时； 适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于90%的工作环境； 尺寸：82.6*58*29mm（不含背夹）； 重量：159.5g（不含背夹)； 按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记； 充电方式：Type-C，外部接口：USB 2.0。 |  | 台 |  | 5343 |
| 10 | 8路记录仪采集站 | 双系统采集站 双系统设计，不死机，稳定性高，支持挂壁、移动、桌面式安装 13.3 寸超大触摸显示屏，显示分辨率 1920*1080，操作便捷 支持人脸解锁设备仓功能，设备存取更安全 采集口可扩展，可插接扩展坞，每个扩展坞带8个槽位，最大支持扩展到32口，支持32个路法记录仪同时接入，支持自动充电功能 支持两个额外的标准 USB 接口，一个用于外接键盘、鼠标以及本地升级功能，一个预留 支持4 个硬盘位，标配物理存储容量 2TB，单个最大8T 支持执法记录仪终端自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间 支持数据锁定，重要的数据，具有锁定功能，可以对执法仪拍摄的重要数据锁定，不会被删除 支持UPS，突然停电，可保护硬盘，保护数据 支持日志管理，所有的操作，都具有操作日志 存储空间采用循环覆盖方式，数据存满后，按照先后顺序自动覆盖 数据上传支持断点续传，防止数据丢失 支持多种方式的文件查询，支持录像、录音、图片播放 支持本地升级，也可通过管理系统服务器对工作站进行远程升级 支持多用户管理，一机关联多用户 支持对接入的执法记录仪进行升级 支持文件上传到CVR、云存储 屏幕尺寸：13.3英寸 分辨率：1920*1080 是否支持触摸：电容屏 人脸比对：支持通过人脸比对进行设备存取 操作系统：Linux;Android 内存：4GB 指示灯：充电指示灯;工作指示灯 按键：电源键 产品重量：18Kg 产品尺寸：590*586*85.2mm 包装重量：22Kg 包装尺寸：793*393*578mm 防护等级：IP20 供电方式：外接电源 工作温度：-10 ~ 55℃ 工作湿度：RH(93±3)% 存储温度：-25 ~ 50℃ 白光灯：支持 扩展存储个数：4 扩展存储介质：HardDisk 扩展存储容量：单个最大8T 充电接口：三相插头 外部接口：RJ45;RS-232;USB 2.0;USB 3.0 扬声器：支持 |  | 台 |  | 21371 |
| 4.存储系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频智能分析服务器 | 高效的计算能力和图形显示能力 桌面级插座类型处理器，支持长寿命 支持DDR4 ECC或非ECC SODIMM，最高支持32GB 支持VGA+ HDMI×2三显，HDMI 4K显示 支持USB 3.0×6 支持Intel工业级千兆网卡X3 支持BIOS可选的RS-232/422/485 x6 紧凑的尺寸和轻松访问设计 宽范围DC 9〜36V输入 32位数字输入和输出 |  | 台 |  | 14300 |
| 2 | 人数统计分析服务器 | 5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 一、人（包含3种算法） 1、人脸识别：人脸抓拍+人脸比对（16个名单库+10万张库容） 分析模式：实时视频分析 2、人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计 分析模式：实时视频分析 3、安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 二、车（包含2种算法） 1、机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型） 分析模式：实时视频分析 2、非机动车识别：电瓶车+自行车 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等 ★AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度 三、行为（包含4种算法） 1、街面行为分析：人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报 2、岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 3、周界防范：区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 分析模式：实时视频分析 4、抽烟打电话：抽烟+打电话识别（主要场景企业园区、加油站，支持二次检测） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、大模型二次分析去误报、大模型定时抓图分析、大模型离线图片分析 四、事件（包含3种算法，其中街道不支持虚拟引擎，需要独占整颗GPU） 1、街道事件：垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放） 分析模式：定时抓图分析 2、烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区） 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、大模型二次分析去误报 3、通道占用（室内消防通道占用） 分析模式：实时视频分析、定时抓图分析 五、AIOP 1、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析、离线图片分析 【单GPU（物理引擎）算法规格】 实时视频模式：单GPU最大4路（400W及以下最大4路，5-600W最大2路，7-800W最大1路），可被1-4个虚拟引擎分摊 轮巡视频模式 ：单GPU最大16路，间隔10-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 定时抓图模式 ：单GPU最大16路，间隔3-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊 离线图片模式 ：单GPU最大8-10张/秒 ，可被1-4个虚拟引擎分摊 补充说明： 1、1个GPU(物理引擎)=4个vGPU(虚拟引擎),虚拟引擎不影响物理引擎性能，只是可以加载更多算法 2、上述1种算法可单独加载到1个虚拟引擎中（街道除外，需独占物理引擎） 3、当只加载1种算法的时候，虚拟引擎性能和物理引擎一样，性能独占；当加载N种算法（N≤4），则单个虚拟引擎性能=最大物理引擎性能/N； 【设备总性能规格】 设备内置2颗GPU（物理引擎） 总性能 = “GPU个数” × “单GPU（物理引擎）算法规格” 【大模型性能】 最大支持1个大模型二次分析 【大模型分析】 支持导入AIOP大模型进行直接分析 大模型分析只支持图片分析（定时抓图/离线图片），性能2秒/张/GPU 大模型支持检测，分类，混合（1检测+7分类），OCR 【大模型二次分析】 支持导入AIOP大模型对小模型分析结果进行二次分析 大模型支持检测，分类，混合（1检测+7分类），OCR 注意：大模型二次分析会出现报警延迟，如不能接受，请勿开启 已内置1TB（3.5寸）硬盘（主要用于报警图片和报警录像存储） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P |  | 台 |  | 33660 |
| 3 | NVR1 | 【硬件规格】 全金属机箱，2盘位网络硬盘录像机，电源适配器 2个2.5寸SATA接口，兼容SSD、HDD硬盘。 SSD单盘最大支持4TB，机械硬盘单盘最大支持1TB，硬盘厚度规格7mm/9.5mm 1个HDMI接口，可支持2K输出 1个10M/100Mbps网口+4个10M/100MbpsPoE网口 2个USB2.0接口 报警IO接口：4路报警输入，2路报警输出 工作温度：：-30℃--＋70℃ （需搭配SSD硬盘） 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持6×1080P |  | 台 |  | 4489 |
| 4 | NVR2 | 1U机架式3盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：3个SATA接口，可满配20TB硬盘，总容量可达60TB 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：4路报警输入，1路报警输出 USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：128Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P异源输出 【智能应用】 整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：8路图片流 图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 智能图搜：8路 出厂默认图搜应用，图搜应用与目标识别应用可切换 |  | 台 |  | 5453 |
| 5 | NVR3 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，支持满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 |  | 台 |  | 8014 |
| 6 | 硬盘1 | 2T |  | 块 |  | 1716 |
| 7 | 硬盘2 | 4T |  | 块 |  | 2145 |
| 8 | 硬盘3 | 8T |  | 块 |  | 4433 |
| 9 | sd卡1 | 128G |  | 张 |  | 539 |
| 10 | sd卡2 | 256G |  | 张 |  | 902 |
| 11 | sd卡3 | 512G |  | 张 |  | 1881 |
| 12 | 视频云存储 | 8U48盘位磁盘阵列，单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），6个千兆网口，1个IPMI管理接口，48块6T企业级IoT硬盘； 网络raid +1，+2，+3，+4； 支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 |  | 台 |  | 276540 |
| 5.汇聚交换机系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 千兆，≥8口 |  | 台 |  | 550 |
| 2 | 路由器 | 千兆，≥4口 |  | 台 |  | 792 |
| 3 | 电口交换机1 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电 |  | 台 |  | 10494 |
| 4 | 电口交换机2 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个70W交流电源模块 |  | 台 |  | 9350 |
| 5 | 光口交换机1 | 48个千兆SFP,可选RTU升级到10G,4个10GE SFP+,交流供电,前维护 |  | 台 |  | 13200 |
| 6 | 光口交换机2 | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，模块化双直流电源，包含技术规范书中所要求的功能软件 |  | 台 |  | 9310 |
| 7 | 光模块1 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 个 |  | 303 |
| 8 | 光模块2 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,10km,LC) |  | 个 |  | 303 |
| 9 | 光模块3 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) |  | 个 |  | 1210 |
| 10 | 光模块4 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) |  | 个 |  | 1870 |
| 11 | 光模块5 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 |  | 个 |  | 594 |
| 12 | 光模块6 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） |  | 个 |  | 429 |
| 13 | 光电收发器 | 千兆光收发器框 220V，SFP接口,1个电口 |  | 对 |  | 997 |
| 14 | 前端千兆单芯光模块 | 千兆20KM单模单芯千兆光模块TX1310nm/RX1490nm LC SFP |  | 个 |  | 726 |
| 15 | 机房千兆单芯光模块 | 千兆20KM单模单芯千兆光模块TX1490nm/RX1310nm LC SFP |  | 个 |  | 726 |
| 16 | 核心交换机电源模块 | 3000W交流&高压直流电源模块，功率3000W |  | 个 |  | 1760 |
| 6.会议室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机VN.HL31317W | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口VN.HL31317W、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 16.全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或讯笛数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案。 |  | 台 |  | 17679 |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6.产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 |  | 台 |  | 6875 |
| 3 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |  | 个 |  | 2475 |
| 4 | 会议话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 |  | 台 |  | 7464 |
| 5 | 会议话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 |  | 台 |  | 7464 |
| 6 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |  | 台 |  | 4950 |
| 7 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |  | 只 |  | 2613 |
| 8 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 台 |  | 4400 |
| 9 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 |  | 套 |  | 2475 |
| 10 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  | 台 |  | 9281 |
| 11 | 室内全彩显示屏 | 1. 产品规格：BTQ015； 2.像素点间距:≤1.53mm； 3.像素密度≥422753点/㎡； 4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.模组分辨率≥208*104； 6.箱体平整度≤0.05； 7.支持单点亮度矫正，单点颜色矫正； 8.白平衡亮度(nit) ≥800; 9.色温(k) 介于 2000～15000； 10.水平/垂直视角 ≥160°； 11.亮度均匀性≥98.3%，色度均匀性介于±0.003 Cx,Cy内； 12.对比度≥8000:1； 13.最佳视距(m)为1.5m-3m之间； 14.刷新率≥3840HZ; 15.换帧频率为60HZ; 16.灰度等级为灰度(bit) 14～16； 17.模组驱动方式为恒流驱动； 18.使用寿命≥200000小时； 19.投标产品需提供中国节能产品认证证书（CQC）； 20.投标产品需提供CCC认证证书； 21.产品符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式； 22.平均无故障使用时间不低于200000小时； 23.像素坏点率≤1/100000，无连续失控点； |  | 张 |  | 660 |
| 12 | 视频处理器 | 1. 输入接口：2 ×HDMI 1.4，1 × DVI，1 × 3G-SDI（IN+LOOP），1 × 3.5mm 音频输入接口，输出接口 ：10 路千兆网口 2. 最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192 3. 1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出音频输入输出 4. 支持 HDMI 伴随音频输入 5. 支持 3.5mm 的独立音频输入、支持 3.5mm 独立音频输出 6. 支持通过多功能卡进行音频输出 7. 低至 1 帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 8. 3个图层 图层大小和位置可单独调节 9. 支持图层按照 Z 序优先级调整 10. 强大视频处理能力、搭载 SuperView III 画质处理技术、支持输出 画面无极缩放 11. 支持一键全屏缩放、支持输入源任意截取画质调整 12. 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 13. 多场景保存和调用 支持 10 个用户可自定义场景保存和调用热备份 14. 支持输入源热备功能 支持网口间备份 ，同步输出支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 15. 支持逐点亮色度校正 对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |  | 台 |  | 8250 |
| 13 | 控制卡 | 规格型号DH7508 1. 单卡支持8组和16组数据输出模式； 2. 单卡自带8个HUB75 16P接口； 3. 单卡带载像素128*512/256*256。 4. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 5. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线， 6. 与3D控制器搭配支持3D效果； 7. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 8. 支持接收卡参数及程序包回读； 9. 接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致） |  | 台 |  | 715 |
| 14 | 控制电源 | 电压范围:80～264VAC 输入电流：230VAC/3.0A 直流电压：5V |  | 台 |  | 89 |
| 15 | 高清线 | HDMI |  | 根 |  | 399 |
| 16 | 投屏器 | 无线 |  | 台 |  | 3231 |
| 17 | 配电柜 | 20KW |  | 套 |  | 3231 |
| 18 | 电视机 | 根据甲方需求 |  | 套 |  | 7150 |
| 19 | 音响 | 根据甲方需求 |  | 套 |  | 715 |
| 20 | 高清线 | 根据甲方需求 |  | 根 |  | 55 |
| 21 | 音频线 | 根据甲方需求 |  | 根 |  | 55 |
| 7.管线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线1 | 室外防水超五类 |  | 米 |  | 4.4 |
| 2 | 网线2 | 超六类 |  | 米 |  | 6.6 |
| 3 | 电源线1 | ZR-KVVR22-450/750V 3×2.5 |  | 米 |  | 25 |
| 4 | 电源线2 | RVV3*2.5 |  | 米 |  | 11 |
| 5 | 电源线3 | RVV3*1.5 |  | 米 |  | 9.6 |
| 6 | 电源线4 | RVV5*6 |  | 米 |  | 48 |
| 7 | 电源线5 | RVV3*1.0 |  | 米 |  | 5.3 |
| 8 | 电源线6 | RVSP2*1.0 |  | 米 |  | 5.1 |
| 9 | 电源线7 | RVSP4*1.0 |  | 米 |  | 13 |
| 10 | 电源线8 | RVV2*0.5 |  | 米 |  | 3.1 |
| 11 | 电源线9 | RVV4*1.0mm |  | 米 |  | 9 |
| 12 | 电源线10 | RVV4*1.5mm |  | 米 |  | 11 |
| 13 | 电源线11 | RVV6×1.0mm² |  | 米 |  | 21 |
| 14 | 电源线12 | RVV4×0.5mm² |  | 米 |  | 8.9 |
| 15 | 线缆套管 | 定制 |  | 米 |  | 2.4 |
| 16 | 光缆 | 4芯 |  | 米 |  | 3.5 |
| 17 | 接地连接线 | BV10m2 |  | 米 |  | 6.3 |
| 18 | 接地桩 | 定制 |  | 套 |  | 161 |
| 19 | 钢绞线 | 定制 |  | 米 |  | 9.8 |
| 20 | 锚固件拉杆 | 定制 |  | 套 |  | 61 |
| 21 | 硅芯管 | Φ50 |  | 米 |  | 4.1 |
| 22 | 钢管 | Φ50mm,镀锌钢管 |  | 米 |  | 28 |
| 23 | 熔接盒 | 6芯 |  | 台 |  | 100 |
| 24 | 尾纤1 | 3米 双头 |  | 根 |  | 27 |
| 25 | 尾纤2 | LC-LC 2米 |  | 根 |  | 25 |
| 26 | 手井井盖1 | 400mm*600mm*350mm |  | 套 |  | 245 |
| 27 | 手井井盖2 | 600mm*900mm*500mm |  | 套 |  | 428 |
| 28 | 垃圾清理 | 定制 |  | 套 |  | 210 |
| 29 | 辅材 | 电工胶带、防水胶布、RJ45、扎带等 |  | 套 |  | 61 |
| 30 | 铭牌 | 定制 |  | 套 |  | 17 |
| 二、维护及施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原路口摄像机 | 防护罩、支架、相机整体拆除，将拆除设备按照甲方要求移交到指定地点 |  | 套 |  | 363 |
| 2 | 拆除频闪灯 | 闪光灯、支架拆除，将拆除设备按照甲方要求移交到指定地点 |  | 套 |  | 242 |
| 3 | 拆除LED灯 | LED灯、支架拆除、将拆除设备按照甲方要求移交到指定地点 |  | 套 |  | 242 |
| 4 | 立杆整体拆除费（6.5-7米） | 拆除立杆及挑臂并将拆除杆件按照甲方要求移交到指定地点，另包含原有立杆基础切割磨平等 |  | 套 |  | 748 |
| 5 | 立杆整体拆除费（9-12米） | 拆除立杆及挑臂并将拆除杆件按照甲方要求移交到指定地点，另包含原有立杆基础切割磨平等 |  | 套 |  | 891 |
| 6 | 立杆整体拆除费（15米） | 拆除立杆及挑臂并将拆除杆件按照甲方要求移交到指定地点，另包含原有立杆基础切割磨平等 |  | 套 |  | 1364 |
| 7 | 单独横臂拆除费 | 含立杆整理拆除，含5-14米跳臂，将拆除设备按照甲方要求移交到指定地点 |  | 套 |  | 990 |
| 8 | 抱杆背包箱拆除费 | 拆除抱杆箱及抱箍将拆除杆件按照甲方要求移交到指定地点 |  | 套 |  | 341 |
| 9 | 拆除落地机箱 | 将拆除设备按照甲方要求移交到指定地点 |  | 套 |  | 385 |
| 10 | 拆除管线 | 拆除电源线、信号线、光缆、网线、预埋管 |  | 米 |  | 33 |
| 11 | 拆除大屏 | 大屏整体拆除，将拆除设备按照甲方要求移交到指定地点 |  | 套 |  | 3135 |
| 2.安装调试部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机安装、调试 | 防护罩、支架、相机整体安装、设置IP、调试相机镜头角度、安装摄像机电源、接电源线和接网络线 |  | 台 |  | 407 |
| 2 | 闪光灯安装 | 闪光灯、支架安装及灯光角度调整、接电源线和信号线 |  | 台 |  | 152 |
| 3 | LED灯安装 | LED灯、支架安装及灯光角度调整、接电源线和信号线 |  | 台 |  | 154 |
| 4 | 前端接入交换机安装、调试 |  |  | 台 |  | 913 |
| 5 | 抱杆背包箱安装费 | 安装设备箱箱体、熔配纤单元、电源及防雷器、交换机调测等 |  | 只 |  | 374 |
| 6 | 杆件安装1 | 安装立杆及挑臂，包含立杆从仓库运输安装地点 |  | 个 |  | 1815 |
| 7 | 杆件安装2 | 安装立杆及挑臂，包含立杆从仓库运输安装地点 |  | 套 |  | 2816 |
| 8 | 杆件安装3 | 安装立杆及挑臂，包含立杆从仓库运输安装地点 |  | 套 |  | 4950 |
| 9 | 杆件安装4 | 安装立杆及挑臂，包含立杆从仓库运输安装地点 |  | 套 |  | 6600 |
| 10 | 单独横臂安装费 | 单独横臂安装费 |  | 套 |  | 748 |
| 11 | 主设备箱安装 | 安装主设备箱箱体、接电、交换机、电源及防雷器以及内部网络线安装，交换机等设备调测等 |  | 只 |  | 561 |
| 12 | 主设备箱浇筑 | 600mm×500mm×800mm/混凝土型号C25 含开挖基础坑，混凝土浇筑 |  | 套 |  | 297 |
| 13 | 电源线敷设1 | RVV3×2.5线缆布放 |  | 米 |  | 3.9 |
| 14 | 电源线敷设2 | RVV3×1.5 ZR-KVVR22-450/750V 3×2.5线缆布放 |  | 米 |  | 3.9 |
| 15 | 电源线敷设3 | RVV2×0.5线缆布放 |  | 米 |  | 3.3 |
| 16 | 电源线敷设4 | RVV4×0.5线缆布放 |  | 米 |  | 3.9 |
| 17 | 电源线敷设5 | RVSP4×1.0线缆布放 |  | 米 |  | 3.6 |
| 18 | 电源线敷设6 | ZRVV-5*6mm²线缆布放 |  | 米 |  | 7.2 |
| 19 | 光缆敷设 | GYTA-4线缆布放 |  | 米 |  | 4.4 |
| 20 | 光纤熔接 | 光缆重新熔接 |  | 芯 |  | 135 |
| 21 | 杆内穿线 | 含杆内GYTA-4、RVV4×0.5mm²、超五类网线、RVSP2×0.5mm²、RVSP2×1.0mm²、RVV3×1.5mm²、BV10mm²穿线 |  | 米 |  | 10 |
| 22 | 接地桩安装 | 50mm×50mm×2500mm，镀锌角铁预埋安装 |  | 根 |  | 209 |
| 23 | 手井施工1 | 400mm*600mm*350mm,水泥砖砌，一砖，含井盖（钢纤维或混凝土） |  | 套 |  | 898 |
| 24 | 手井施工2 | 600mm*900mm*500mm,水泥砖砌，一砖，含井盖（钢纤维或混凝土） |  | 套 |  | 1096 |
| 25 | 硅芯管敷设 | PE50管敷设 |  | 米 |  | 21 |
| 26 | 钢管敷设 | G50钢管敷设 |  | 米 |  | 28 |
| 27 | 检测、调试零星设备 | 8口交换机、光纤收发器、光口交换机、设备电源、跳纤 |  | 项 |  | 957 |
| 28 | 高空排管线 | PVC钢绞线 |  | 米 |  | 7.5 |
| 29 | 开挖绿化 | 开挖深度 ≥40cm，开挖宽度 ≥25cm，绿化带开挖，回填等 |  | 米 |  | 77 |
| 30 | 开挖花砖路面 | 开挖深度 ≥40cm，开挖宽度 ≥25cm，花砖开挖，修复等 |  | 米 |  | 50 |
| 31 | 开挖水泥路面 | 开挖深度 ≥40cm，开挖宽度 ≥25cm，水泥开挖，修复等 |  | 米 |  | 61 |
| 32 | 开挖柏油路面 | 开挖深度 ≥40cm，开挖宽度 ≥25cm，柏油开挖，修复等 |  | 米 |  | 94 |
| 33 | 绿化赔补 | 含人工，按实际结算 |  | 平方 |  | 550 |
| 34 | 顶管 | 顶管机运输、顶管施工费用，110管，机械台班 |  | 孔米 |  | 121 |
| 35 | 故障现场勘查费 | 维护人员赶赴现场处理障碍，含设备重启，更换保险丝 |  | 点 |  | 418 |
| 36 | 立杆基础开挖浇筑 | 地笼规格6xM20x350x1720 基础尺寸1000x1000x1800mm |  | 套 |  | 3410 |
| 37 | 立杆基础开挖浇筑 | 1000mm*1000mm*1500mm（含地笼材料4*M16*600） |  | 套 |  | 2420 |
| 38 | 立杆基础开挖浇筑 | 地笼规格8xM24x420x1900 基础尺寸1200x1200x2000mm |  | 套 |  | 4070 |
| 39 | 立杆基础开挖浇筑 | 地笼规格12xM24x590x1900 基础尺寸1500mm×1500mm×2000mm |  | 套 |  | 4840 |
| 40 | 立杆基础开挖浇筑 | 地笼规格12xM27x590x2300 基础尺寸1500mm×1500mm×2400mm |  | 套 |  | 8448 |
| 41 | 拆除原有杆件在原位恢复 | 含吊装、运输、保管、线路拆除、后续新位置恢复吊装施工等 |  | 点 |  | 9460 |
| 42 | 电焊机台班 | 电焊机台班，含人工 |  | 台班 |  | 770 |
| 43 | 杆件刷漆 | 表面刷氟碳漆，含人工 |  | m² |  | 1100 |
| 44 | 脚手架搭拆 | 含人工 |  | 项 |  | 1430 |
| 45 | 租赁发电机 | 含人工 |  | 天 |  | 715 |
| 46 | 防撞车台班 | 快速路防撞缓冲车 |  | 台班 |  | 1600 |
| 47 | 高空车台班 | 高空作业车 |  | 台班 |  | 1100 |
| 48 | 吊车台班 | 吊车 |  | 台班 |  | 1100 |
| 49 | 水上吊装 | 水上作业（含人工） |  | 台班 |  | 5500 |
| 3.机房安装调试部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储数据恢复，RAID崩溃修复服务费 | 存储数据崩溃后，专业恢复 |  | 点 |  | 5072 |
| 2 | 机房设备安装、调试 | 服务器、交换机等设备安装、调整 |  | 台 |  | 1650 |
| 4.其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公设备故障排查 | 电脑、打印机等设备故障排查 |  | 台 |  | 330 |
| 2 | 复印机套鼓 硒鼓 单鼓芯 载体 |  |  | 个 |  | 4767 |
| 3 | 压力上辊.下辊 |  |  | 个 |  | 1742 |
| 4 | 碳粉粉盒硒鼓感光鼓套件 |  |  | 个 |  | 2200 |
| 5 | 打印机双面器 |  |  | 个 |  | 1558 |
| 6 | 定影组件 |  |  | 个 |  | 3025 |
| 7 | 电子磁力锁（门禁） |  |  | 个 |  | 1650 |
| 8 | 搓纸轮 |  |  | 个 |  | 1238 |
| 9 | 硒鼓套件 |  |  | 个 |  | 825 |

（三）设备运维服务具体内容及要求

1、服务内容：

（1）成交单位对交通运输系统相关信息化设备提供一年的维护服务及补盲服务。包括对设备的维修和提供设备维修所必须的辅材并进行安装调试服务。

（2）服务周期：一年

（3）成交单位对清单中所有运维后的设备提供一年的质保服务，质保期从最终验收之日起开始算起。

（4）成交单位派遣技术人员进行日常服务，排除设备故障，保障所有设备的正常运行。成交单位进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏并进行维修。

（5）成交单位对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。

（6）成交单位对采购单位的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。

2、日常巡检和保养要求：

（1）定期对维保范围内设备进行巡检、保养；

（2）定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

（3）每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购方报送巡检、保养报表；

（4）平时按需进行设备清洁，在重大活动和重要节日前，对所有监控设备清洁一次。

（5）采购单位定期对成交单位进行维保工作考核，成交单位须提供当次考核期内的工作量报表及维护工作说明签字确认，对未达到合同要求的条款进行维保费考核。

（四）信息化设备运维的要求

（1）所有视频监控设备维护后需保存至少30天的历史监控数据；

（2）▲所有设备需要按甲方要求接入相关平台，如视频监控总平台等；(“▲”为实质性条款，需投标单位出具加盖公章的承诺书，如未提供则视为响应文件无效)。

（3）如涉及大量开挖和赔补费用，运维清单中有单价的参照清单，若无参照可另外协商解决。

（4）维护后，所有带电设施接电必须按规范施工就近接入市政用电。

（五）响应时间及修复周期

1、前端点位响应要求：

（1）当巡检单位发现故障或当甲方提出故障修复要求后，运维方响应时间不得超过1小时，由于设备、电源（变压器、开关电源、摄像机）发生故障的，应24小时内完成修复；由于设备（交换机、编码器）发生故障的，应在48小时内完成修复；由于供电电源发生故障的，应在5天内完成修复；涉及需要更换杆件及基础的项目，因涉及混凝土基础浇筑和养护可相应放宽到14天内完成恢复；由于平台发生故障的，应在48小时内完成修复；由于储存主机故障的，应在3天内完成修复；由于硬盘发生故障的，应在48小时内完成修复；如遇到连续阴雨天气的，考虑到人员、设备等安全，室外故障设备的维修可适当延时。在遇到强雷雨天气和大雪等恶劣天气情况带来的大面积障碍，修复时间可按需要顺延相应天数。（注：以上故障维修周期，以甲方确认后的时间作为开始计算的起点。）

前端点位响应要求

| 序号 | 故障类型 | 维修周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、电源故障 | 24小时 | 变压器、开关电源、摄像机 |
| 2 | 设备故障 | 48小时 | 交换机、编码器 |
| 3 | 供电电源故障 | 5个工作日 | 市电输入、借电、电源线路 |
| 4 | 杆件、基础重做 | 14个工作日 |  |
| 5 | 平台故障 | 48小时 |  |
| 6 | 储存主机故障 | 3个工作日 | 订货周期长 |
| 7 | 硬盘故障 | 48小时 |  |
| 以上故障维修周期从甲方确认后的时间节点开始计算 |  |  |  |

（2）供应商应具有有效详细的维修维护服务管理流程及实施方案。提供7×24小时热线电话服务，并确定专人协调处理。

2、交通局机关信息化设备响应要求：

电脑、打印机、传真机等设备出现故障，业主方提出故障修复要求后，运维方响应时间不得超过半小时；由于普通硬件或软件问题发生故障的，经甲方确认后，应在48小时内完成修复；由于硬件损坏需要更换的，修复时间不超过5天。

（六）设备运维考核管理办法

项目考核由苏州市吴江区交通运输应急指挥中心执行，每三个月从项目款中列支项目5万元作为考核款，考核款按每次考核评分比例支付。

1、日常考核（按单次考核）：

（1）维护工作：由甲方或监理对维护人员日常工作、维护服务响应进行考核。

（2）维护工作中，未按规定时间完成维护，每发生一起扣0.5万元，造成重大影响，对苏州市吴江区交通运输应急指挥中心有损声誉的，每发生一起扣1万元。

（3）施工工程中，为贪图省事，将路口其他设施电力、网线、ip地址等私自使用，造成其他设备工作不正常的，每发现一起扣0.5万元。

（4）施工工程中，严格遵守相关网络安全规定，造成网络安全事件的，每发现一起扣0.5万元。

2、付款考核（每月抽查一次，每三个月付款考核一次）：

（1）运维单位需做好运维日志台账工作，记录每次运维及巡检情况，监理单位不定期抽查，如有遗漏，每次扣5分，扣分上限为40分；

（2）日常运维中，业主（监理）单位定期抽查，监控设备在线率要求98%以上，如低于98%，每低0.1%，在运维情况考核中扣1分，扣分上限为60分；

（3）在线率=（在线设备数÷运维总设备数）*100%；

注：特殊情况是指因修路、发生事故以及不可抗力等造成的设备的损坏。此类情况如无法及时修复的，需提前及时的向苏州市吴江区交通运输应急指挥中心申报，未提前及时申报的，此类损坏设备数不能做为特殊情况损坏设备数进行扣减，由此造成的完好率计算不达标由维护方自己承担责任。如设备损坏，甲方未确定修复前，不计入在线率考核。

（4）付款考核扣款计算方式：付款考核扣款＝考核款×（100－付款考核得分）÷100

（5）付款金额计算方式：实付金额＝合同金额×25%－日常考核扣款－付款考核扣款

四、综合说明及其它要求

# 1、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝；响应总价应包括服务期限内所需要的所有运维服务管理、设备及其备品备件和专用工具费用、人工费、免费质保、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及采购代理服务费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标单位在预算单价的基础上，以优惠率（%）报价，结算金额根据实际数量按实结算（报价的优惠率10%，即是指下浮10%，按单价的90%进行结算）。

# 3、成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位负责。

4、验收标准：供方提供的所有备品备件必须为合格产品(提供合格证)，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由供应商负责。

# 5、响应供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

# 6、合同付款：合同签订生效后，甲方分4次支付合同价款，每3个月支付一次，每次考核后按比例支付相应款项（计算公式为：实付金额＝合同金额×25%－日常考核扣款－考核款×（100－考核得分）÷100），付款日为考核结束后的一个月内。甲方每3个月组织1次考核，并根据考核情况按比例支付对应项目款，分4次付清款项。

# 7、所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准产品按招标约定的技术要求和规范。所有报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

# 8、如甲方书面告知乙方后，乙方仍未按期完成修复，甲方有权请第三方单位修复，所有费用从项目款中列支。

9、投标单位若非中小微企业，必须预留专门面向中小企业的分包，分包金额不得低于总金额的40%。

# 第四章 合同主要条款

甲方（采购单位）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

根据采购编号                    号磋商采购文件、乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目的事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分

（一）成交通知书；

（二）采购文件及其补充文件（如有）；

（三）乙方的响应文件；

（四）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容

1、乙方负责甲方的项目。

2、服务期限： 。

3、服务地点：甲方指定地点。

4、服务内容：详见磋商采购文件。

三、合同价款与支付

# 1、合同价格（大写）人民币        （¥        ），合同价格包括服务期限内所需要的所有运维服务管理、设备及其备品备件和专用工具费用、人工费、免费质保、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及采购代理服务费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

# 2、付款步骤：合同签订生效后，甲方分4次支付合同价款，每3个月支付一次，每次考核后按比例支付相应款项（计算公式为：实付金额＝合同金额×25%－日常考核扣款－考核款×（100－考核得分）÷100），付款日为考核结束后的一个月内。

# 甲方每3个月组织1次考核，并根据考核情况按比例支付对应项目款，分4次付清款项。

付款时乙方应提供合格的发票。

3、付款方式：银行转账。

四、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务：

1、为乙方提供保障服务工作所需的进场条件，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、根据甲方管理要求及乙方的相关承诺，对乙方履行本合同情况实行验收考核。

（二）乙方权利和义务：

1、乙方在从事管理工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内发生的一切事故均由乙方承担，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故均由乙方负责，对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

4、乙方若非中小微企业必须预留专门面向中小企业的分包，分包金额不得低于总金额的40%。

五、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方违反合同规定，无正当理由拒绝接受乙方服务的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务（逾期超过十五天视为不能提供服务），或维护不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期服务的，应在维护前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即维护并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

# （3）如甲方书面告知乙方后，乙方仍未按期完成修复，甲方有权请第三方单位修复，所有费用从项目款中列支。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的变更

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

2、本合同的变更，除双方另有约定外，均需双方共同协商同意并以书面方式做出。

3、本合同未尽事宜，由双方另行协商并达成一致后，可以签订补充协议。补充协议是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。如补充协议的约定与本合同不一致的，则以补充协议为准。

八、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

本合同权利和义务全部不得转让，甲方因行政管理职能依法转变的除外。

九、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效的合同在规定时间内需通过政府采购监督管理部门的网上备案。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲方执 叁份，乙方、采购代理机构、政府采购管理部门各执壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）（签字）： | 法定代表人（授权代表）（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件：

设备运维考核管理办法

项目考核由苏州市吴江区交通运输应急指挥中心执行，每三个月从项目款中列支项目伍万元作为考核款，考核款按每次考核评分比例支付。

1、日常考核（按单次考核）：

（1）维护工作：由甲方或监理对维护人员日常工作、维护服务响应进行考核。

（2）维护工作中，未按规定时间完成维护，每发生一起扣0.5万元，造成重大影响，对苏州市吴江区交通运输应急指挥中心有损声誉的，每发生一起扣1万元。

（3）施工工程中，为贪图省事，将路口其他设施电力、网线、ip地址等私自使用，造成其他设备工作不正常的，每发现一起扣0.5万元。

（4）施工工程中，严格遵守相关网络安全规定，造成网络安全事件的，每发现一起扣0.5万元。

2、付款考核（每月抽查一次，每三个月付款考核一次）：

（1）运维单位需做好运维日志台账工作，记录每次运维及巡检情况，监理单位不定期抽查，如有遗漏，每次扣5分，扣分上限为40分；

（2）日常运维中，业主（监理）单位定期抽查，监控设备在线率要求98%以上，如低于98%，每低0.1%，在运维情况考核中扣1分，扣分上限为60分；

（3）在线率=（在线设备数÷运维总设备数）*100%；

注：特殊情况是指因修路、发生事故以及不可抗力等造成的设备的损坏。此类情况如无法及时修复的，需提前及时的向苏州市吴江区交通运输应急指挥中心申报，未提前及时申报的，此类损坏设备数不能做为特殊情况损坏设备数进行扣减，由此造成的完好率计算不达标由维护方自己承担责任。如设备损坏，甲方未确定修复前，不计入在线率考核。

（4）付款考核扣款计算方式：付款考核扣款＝考核款×（100－付款考核得分）÷100

（5）付款金额计算方式：实付金额＝合同金额×25%－日常考核扣款－付款考核扣款

信息化设备运维项目考评表（年月~年月）

| 项目名称 | 吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维单位 |  |  |  |  |
| 运维负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 日常考核 累计发生扣款事项 | 次 | 日常考核 累计扣款金额 |  | 元 |
| 考评项目 | 内容 |  |  | 评分 |
| 运维台账考核 | 运维日志台账,如有遗漏，一次扣5分。（40分） |  |  |  |
| 运维情况考核 | 日常运维中，监控设备在线率要求98%以上，如低于98%，每低0.1%，在日常运维分中扣1分，（60分） |  |  |  |
| 考核总分（100分） |  |  |  |  |
| 项目款支付金额（小写） |  |  |  |  |
| 项目款支付金额（大写） |  |  |  |  |
| 情况说明 |  |  |  |  |
| 监理单位 签字（盖章） | 年 月 日 |  |  |  |
| 苏州市吴江区交通运输应急指挥中心（盖章） | 年 月 日 |  |  |  |

第五章 评审办法及评审标准

一、评审方法

## 1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交单位。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交单位。

## 2、评审时，磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，按算术平均方法，计算出每个供应商的技术得分；报价得分通过计算直接取得（四舍五入保留两位小数）；报价得分加评委算术平均得分，为供应商的总得分。如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为该项目成交单位，如果响应报价也相同的，则由磋商小组以抽签的方式来确定成交单位。

## 3、针对小型、微型企业的价格评审办法：

根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，采用综合评分法的采购项目对属于小型、微型企业的供应商给予评审优惠：

（1）如供应商属于小型或微型企业且提供自有服务的，对其报价给予10%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”

（3）中小微企业在响应文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的 “中小企业声明函”（见第六章格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目未专门面向中小企业，所以执行价格评审优惠的扶持政策。

4、针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 5、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

注：上述优惠政策不重复享受。

6、供应商对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若供应商提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，供应商将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

# 二、评分标准

本次磋商总分为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与方案及其它占90%（权重）。

（一）报价得分（10分）

1.本项目所报价格为优惠率报价；

2.在有效投标报价中选择报价优惠率最高者的优惠率为评标基准优惠率，得满分，其他供应商的分值按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。（如投标人为小型和微型企业的，其优惠率（%）给予10%的扣除，用扣除后的优惠率（%）参与评审，如扣除后的优惠率（%）为最高优惠率（%）的，则作为评标基准优惠率（%），中标优惠率（%）则以实际投标优惠率（%）为准）。

3.投标报价得分=【（1-评标基准优惠率）/（1-投标优惠率）】*10%*100（计算到小数点后两位）。

（二）项目整体运维方案比较（45分）

1、设备运维整体服务方案比较（6分）：

供应商运维服务方案包括服务团队、响应时间、修复时间、人员调度等内容进行比较，运维服务方案全面完整，科学可行，合理性强，完全满足项目需求的得6分；运维服务方案较为具体，可行性、合理性一般，基本满足项目需求的得4分；运维服务方案简单、可行性较差、不太满足项目需求的得2分；未提供不得分。

2、故障维修方案比较（6分）：

根据供应商对本项目内监控点位可能遇到的故障提供具体维修方案，包括故障类型、具体维修方法、预期维修后效果等方面进行综合比较，维修方案全面准确，合理实际并具备相关照片的的得6分；维修方案较为合理但未提供相关照片的得4分；维修方案不太合理、未提供相关照片的得2分；未提供不得分。

3.年度、季度、月度、日常维护方案（6分）:

针对年度、季度、月度的具体服务方案，包括不同环境的保护方案、交通方案、人员方案等。项目有详细、科学合理的运维服务方案，运营服务的过程清晰，服务内容完整、服务方案具有操作性的得6分；整体运营服务方案满足采购要求，有运营服务的过程，但内容实际操作性不强的得4分；整体运营服务方案较为满足采购要求，运营服务的过程，内容实际操作性一般的得2分；未提供不得分。

4、安全管理方案（6分）：

主要包括正常营运及维护作业时故障抢修安全防护措施。对项目风险进行的预测、分析科学合理，有无规避风险的措施办法，包括：治安安全措施、消防安全措施等，根据内容详细具有可行性比较。方案针对性强，实施可行性强的得6分；具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得4分；具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得2分；未提供不得分。

5、内部管理方案（6分）：

主要包括企业内部各项制度（接管移交管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、档案管理、财务管理、备件管理、考核奖惩管理等制度）的完善性和可操作性强，技术方案的完整性、合理性、可行性强，完全满足项目需求的得6分；完整性、合理性、可行性一般，基本满足项目需求的得4分；完整性、合理性、可行性较差，不太满足项目需求的得2分；未提供不得分。

6、综合协调方案（6分）：

运维期间与其他单位、部门的综合协调方案，全面且实际，概述详细，方案考虑周全，科学可行得6分；概述较为详细，方案考虑比较细致，可行性较好，能满足项目实施需要的得4分；方案简单，可行性较差，基本能满足项目实施需要的得2分；未提供不得分。

7、售后服务方案 （5分）

投标单位售后服务方案的内容进行比较，售后服务方案最为优秀的得5分，售后服务方案较为优秀的得3分，售后服务方案基本满足招标要求的得1分，未描述方案的不得分。

8、备品备件方案（4分）：

投标单位针对本项目维护过程中提供的仓库及备品备件配备方案进行综合比较，对设施设备日常维护工作最为有利的得4分，对设施设备日常维护工作较为良好的得3分，对设施设备日常维护工作满足基本要求的得2分，未提供的不得分。

（三）、投标产品技术质量情况和配置选型情况比较（23分）

1、 投标产品技术质量（包括产品技术参数、产品性能等）情况比较。（23分）

投标单位必须详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。

评委根据投标设备的主要技术参数及功能的符合性进行评分，所投设备的技术参数及功能满足或高于招标采购文件要求的得满分。带“★”标注设备参数为重点参数，重点参数负偏离的每一项扣1分；其他设备参数负偏离的，每一项减0.5分，直至扣完为止（带“★”需提供国家权威检测机构出具的检测报告）。

（四）拟投入项目人员较（9分）

1.响应单位拟投入项目经理具有弱电系统工程师（高级）证书、网络工程师、高级网络信息安全工程师证书的，每有一个证书得1分，最高得3分。（此项限评一人）

2.响应单位拟投入维护技术负责人具有高级IT运维工程师、售后服务管理师、高级工程师的，每有一个证书得1分，最高得3分。（此项限评一人）

3.响应单位拟投入项目组人员（除项目经理、维护负责人外）具有网络工程师证书、IT服务工程师证书、低压电工作业证书的，每有一个证书得1分，最高得3分。

（注：以上人员响应文件中需提供相关证书及由投标单位为其缴纳的近六个月社保证明，项目组人员同一人员限评一项证书，不得重复计分，响应文件中提供加盖投标单位公章的证明材料，缺失、不符或不提供者，对应项不得分）

（五）企业综合实力比较（13分）

1、投标单位具有信息系统建设和服务能力等级证书的得1分；具有ITSS信息技术服务标准符合性证书的得1分，本项最高为2分。

2、投标单位具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。

3、投标单位具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高4分。

4、类似项目业绩比较（最高6分）

投标单位提供2023年1月（以签订合同日期为准）至今承担过的类似本项目业绩，每提供一份得2分，最高得6分（投标文件中须提供合同复印件或者扫描件，并加盖投标单位公章）。

备注：

1、磋商总报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得成交。

### 2、合同履行期限、付款步骤如有负偏离的不得成交。

3、对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判。

4.投标（响应）文件中复印件或扫描件须清晰可辨，如因复印件或扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

5、响应文件中如出现前后不一致时,评委有权请供应商澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

# 第六章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1：磋商响应函

磋商响应函

（代理机构名称）：

我们收到贵公司              号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

# 1、我们愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供满足本次采购的服务内容，我公司的响应报价包括服务期限内所需要的所有运维服务管理、设备及其备品备件和专用工具费用、人工费、免费质保、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及采购代理服务费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我们同意按磋商采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为自磋商之日起90日。

## 4、我们愿意提供采购人在磋商采购文件中要求的所有资料。

5、我方同意苏州市吴江区交通运输应急指挥中心关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在完成服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

## 6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方在磋商响应文件和磋商中所作的承诺在磋商后保持有效，不作任何更改和变动。

8、如我方成为成交单位，我方愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定向采购代理机构支付采购代理服务费。逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的资格要求”，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果，并保证全部磋商响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

## 11、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：            地址：

联系人：          联系电话/传真：

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月     日

### 附件2：（磋商供应商）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我    （姓名）   系     （供应商名称）的法定代表人 ，现授权委托  （姓名）   为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     （代理机构名称）组织实施的   （编号）      号    （项目名称）      的采购磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人 ：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3：磋商响应报价表

磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商编号 |  |
| 优惠率（%） | % |
| 是否小微企业：□小型 □微型 □否 |  |
| 是否残疾人或监狱企业：□小型 □微型 □否 |  |

磋商供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

# 说明：本表中的优惠率（%），包括服务期限内所需要的所有运维服务管理、设备及其备品备件和专用工具费用、人工费、免费质保、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及采购代理服务费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，慎重报价。

投标单位在预算单价的基础上，以投标优惠率（%）报价，结算金额根据实际数量按实结算（报价的优惠率10%，即是指下浮10%，按单价的90%进行结算）。

响应报价分析表（参考）

项目编号：                                          项目名称：

| 序号 | 费用项目 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

附件4：技术参数偏离表及商务条款偏离表

技术参数偏离表

项目名称：

采购编号∶

| 序号 | 名称品牌规格 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期:

商务条款偏离表

项目名称：吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目

采购编号∶

| 序号 | 内容 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 选择项（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款步骤 |  |  |  |
| 2 | 服务承诺 |  |  |  |
| 3 | 其他商务要求 |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… |

注：供应商的商务条款与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5：针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

磋商项目名称：                                          编号：           号

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

注：1、“项目组人员”指供应商针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2、可参照上述格式自行设计表格。

### 附件6：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

采购编号：        号

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同期 | 合同金额（万元） | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（根据评分标准）。

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年 月  日

附件7：企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注（自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年 月  日

## 附件8：服务方案

服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2、磋商供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件9：资格证明文件（格式为参考，磋商供应商可参照下述格式自制表格，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

## 1.关于资格文件的声明函

### 关于资格文件的声明函

（代理机构名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为            的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司承诺我单位符合采购文件磋商供应商的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年	 月 	日

## 2.磋商供应商情况表

磋商供应商情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### 附件10：安全承诺责任书

安全承诺责任书

致：               （采购单位）

如我单位成交，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 附件11：质量保证书

质量保证书

致：                 （采购单位）

本保证书作为（供应商名称）参加               （代理机构名称）编号        号响应文件的不可分割的一部分。如我单位有幸成为采购活动的成交单位，特向贵方保证，所提供的货物和服务符合采购文件技术、性能、质量要求的规定，保证项目质量符合采购要求，如有不符，由我单位承担全部责任（其他内容自述）。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件12：安全保密协议

安全保密协议

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及实施办法和有关规定，本单位作为吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目政府采购项目编号的供应商成员，愿意遵守保密纪律，并做出如下保密承诺：

1、本单位对知悉和接触到的吴江区交通信息化设备运维服务（2026年）项目数据涉密事项，任何情况下绝不以任何方式向外泄漏。

2、本单位对在该项目方案招投标过程中了解到的项目承建方提供的工作秘密，任何情况下不对任何第三方透漏，工作秘密包括技术秘密和业务秘密，技术秘密主要包括项目具备和实现的功能需求，技术参数指标，软硬件配置方案，相关技术文件和手册等；业务秘密主要包括承建方的工作职责及内容，工作流程以及信息系统涉及的信息流、业务流产生的报表、文档等电子数据。

3、本单位对在该项目方案招投标工作中获得的不论是纸质还是电子介质存贮的资料未经允许不做复印、拷贝等任何方式的留存。

4、本单位在公开发表文章、著述时，未经允许不涉及该项目的涉密内容和技术解决方案。

终上所述保密责任，本单位已逐条阅读，对其中的内容没有疑义，愿意承担保密责任，违反上述承诺，自愿承担相关的责任和法律后果。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

附件13：投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

## 2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费（如有）。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

### 附件14：成交通知书回执 （成交后提供）

# 成交通知书回执

（代理机构名称） ：

我们于年月日收到贵公司（项目名称和采购编号）的成交通知书，特作以下确认：

- 我们愿意遵守采购文件和成交通知书的规定，在规定期限和地点与采购方签订合同。

2、我们愿意遵守采购文件的规定，在规定的时间内，向贵公司支付采购代理服务费。逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率的三倍计付利息。

3、如果我们不遵守采购文件和成交通知书上的规定，贵公司可以按采购文件的规定有进一步向我公司要求赔偿的权利。

成交单位：（盖章）

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：     年    月    日

附件15：中小企业声明函【不属于中小微企业单位的无需填写、递交】

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

3、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件16：残疾人福利性单位声明函【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：         年        月       日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件17：监狱企业声明函【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。中标、成交供应商为监狱企业的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。

附件18关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件19：磋商二次报价承诺书(二次报价时提供)

供应商第二次磋商承诺

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 优惠率（%）: |
| 其他说明 | 完全响应采购文件要求。 |

磋商供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：

（全文完）