常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州机电职业技术学院建设产教融合实训基地-工业机器人-新能源智能装备实训室采购项目

项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2026-0080

采 购 人：常州机电职业技术学院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	70

第七章   投标文件格式	74

# 第一章   投标邀请

项目概况

常州机电职业技术学院建设产教融合实训基地-工业机器人-新能源智能装备实训室采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年07月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2026-0080

2.项目名称：常州机电职业技术学院建设产教融合实训基地-工业机器人-新能源智能装备实训室采购项目

3.项目预算金额：462.6万元

4.项目最高限价（如有）：416.34万元

5.采购需求：本项目为常州机电职业技术学院建设产教融合实训基地-工业机器人-新能源智能装备实训室采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训、实训室培训项目清单及教学资源等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后接到采购通知后30个工作日内（具体采购人以电报或传真的形式书面通知中标人）完成供货、安装、调试工作。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2026年06月25日至2026年07月01日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年07月22日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州机电职业技术学院

地    址：常州市武进区鸣新中路26号

联系方式：高先生  0519-86331299

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：王逸菲

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6012）

本公示信息已征得相关当事人同意后发布。

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：风光互补发电实训系统。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 5.9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 £不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2026年07月02日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6012）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■因采购人预算金额包含代理费，本项目向中标人收取代理费。 - 收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; …. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按照上述标准的55%收取。 代理费按上述计算方法不足人民币1500元的，按人民币1500元收取。 （三）缴纳时间：中标供应商应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

    - 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

    - 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

  - 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

  - 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2、5.9条规定情形的，可以享受政府采购价格扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 小微企业价格扣除

      - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

      - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

      - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

      - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

      - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

      - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 采购本国产品的支持政策

      - 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

      - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

      - 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

      - 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

      - 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 客观分 | 61 |  |
| 2.2 | 业绩 | 7 | 提供投标人自2023年1月1日以来承接的与本次采购清单内类似产品的销售业绩，每提供一份得1分，最多得7分。 注：①业绩合同至少包含一项与采购清单内类似产品；②提供业绩合同复印件加盖公章。 |
| 2.3 | 资质能力 | 3 | 1、投标人具备质量管理体系认证证书的1分； 2、投标人具备环境管理体系认证证书的得1分； 3、投标人具备职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：提供有效证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图且证书状态为有效，否则不得分。 |
| 2.4 | 技术参数响应情况 （演示项除外） | 36 | 投标人或所投产品的制造商所投产品能够完全响应招标文件项目技术要求或高于招标文件要求的得36分，带“★”项为实质性指标，不满足将导致废标；带“▲”条款的每有一项不满足招标文件技术参数要求的扣3分，扣完为止。 |
| 2.5 | 功能演示 | 15 | 为体现服务商的专业能力，满足招标人多样化的教学需要,投标人需提供视频演示以下内容：（投标人须在系统中上传演示视频，功能演示要求使用真实软件录播视频或真实产品演示并录制上传至投标系统，不能使用PPT进行演示，未按要求提供视频的，演示部分不得分。 注：提供演示视频需配置声音讲解，视频时长不超过20分钟，视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求，如有疑问可拨打咨询技术支持电话，并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。） 1.提供支持包括风电场运行操作功能的虚拟仿真软件的视频演示，功能演示每符合一项得1分，最多3分。 (1)根据典型大型风电场与光伏电站组合发电系统设计，220kV主接线不少于3回，35kV\220kV主变不少于3台，风电，光伏35kV主进线不少于15路，图形化组态一次主接线； (2)在主接线界面上可以进行断路器、隔离开关、接地开关进行分、合闸的模拟操作； (3)能够开设不少于20项倒闸操作项目，主要包括：35kV母线由检修转运行；35kV母线由运行转检修；风电机组出线由检修转运行；风电机组出线由运行转检修；光伏系统出线由检修转运行；光伏系统出线由运行转检修；220kV主变由检修转运行；220kV主变由运行转检修；220kV出线由运行转检修；220kV出线由检修转运行等； 2.提供支持包括风光互补认知功能的虚拟仿真软件的视频演示，功能演示每符合一项得1分，最多3分。 （1）软件至少包括光伏发电仿真系统、风力发电仿真系统、储能仿真系统等单元模块。 （2）光伏发电仿真系统包括多种光伏组件（单晶硅，多晶硅，薄膜）、光伏支架、光伏电缆、光伏逆变器、光伏汇流箱等光伏发电系统主要组成部件的三维模型。 （3）风力发电系统包括多种风力发电机（三叶片水平轴风力发电机，垂直H型风力发电机、OR型风力发电机、MW级大型风电仿真机组）、风机控制器、风机逆变器、等风力发电系统主要组成部件的三维模型。 3.提供支持包括微电网运行调度功能的虚拟仿真软件视频演示，功能演示每符合一项得1分，最多3分。 （1）仿真软件构建了丰富的三维数字化虚拟微电网电源，包括三叶片水平轴风力发电系统，垂直H型风力发电系统、OR型风力发电系统、单晶硅光伏发电系统、多晶硅光伏发电系统、薄膜光伏发电系统、水面漂浮光伏发电系统、抽水蓄能发电系统。 （2）仿真软件构建了三维数字化虚拟微电网储能系统，包括磷酸铁锂储能系统，铅炭电池储能系统。 （3）仿真软件构建了数字化虚拟可控负载。 4.提供支持包括变电站运行操作功能的虚拟仿真软件的视频演示，功能演示每符合一项得1分，最多3分。 （1）图形化组态变电站一次主接线，可以在组态界面上进行断路器、隔离开关、接地开关进行分、合闸操作； （2）仿真35kV变电站正常运行工况和各种故障工况；虚拟变电站母线带绝缘监察装置，主变低压侧、10kV所有出线可进行故障设置（包括单相接地故障、相间短路、三相短路）； （3）保护动作、保护拒动、控制回路断线等变电站事故工况模拟。 5.提供支持包括供配电系统运维培训功能的虚拟仿真软件的视频演示，功能演示每符合一项得1分，最多3分。 （1）10kV变电所场景及电气成套设备认知实训 对10kV变电所主要电气成套设备进行设备使用环境展示、组件展示、装配演示。对民用建筑10KV变电所里的柜体进行功能介绍，包括高低压配电柜器柜、直流屏等。 （2）10kV变电所主要电气元件认知实训 对10KV变电所主要电气成套设备内的电气元件进行展示、原理演示。包括变压器、电流互感器、电压互感器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压熔断器、高压避雷器、低器、母线等器件。 （3）10kV变电所高压主接线实训 满足学生可以在10kV变电所高压主接线图上进行各断路器、隔离刀闸、接地刀闸操作，操作的步骤严格按照五防要求操作，也可以场景中进行操作。 |
| 3 | 主观分 | 9 |  |
| 3.1 | 技术保障措施 | 3 | 针对本项目提供的技术保障措施（包括但不限于团队配置、质量保障、施工安全保障、进度控制等），内容精细详尽，可行性强得3分；内容较完整，可行性较强得2分；内容基本完整，可行性一般得1分；方案较差或未提供不得分。 |
| 3.2 | 售后服务 | 3 | 根据投标人或所投产品的制造商提供的售后服务方案及培训方案（售后服务承诺、售后服务保障体系、售后服务电话、售后响应时间、培训方案）进行综合评比。售后服务方案完整合理，可行性高的得3分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得2分； 售后服务方案有所欠缺，可行性较低的得1分； 方案较差或未提供不得分。 |
| 3.3 | 培训方案 | 3 | 针对本项目提供完整的培训方案，包括但不限于培训计划，培训人员安排及培训的时间安等排；人员培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训计划能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得3分； 人员培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合货物使用要求，培训计划能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排较合理的得2分； 人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分；方案较差或未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第五章   采购需求

# （带“★”参数为实质性响应参数，任意一项出现负偏离的视为无效投标）

一、项目概况

1.项目内容

新建“新能源智能装备实训室”，为新能源装备技术、电力系统自动化技术、供配电技术、电气自动化技术等多个电类专业的学生提供教学、实验和实训服务，为教师提供科研资源；内容包含风光互补发电实训系统、智能微电网实训系统、分布式发电及微电网监控管理系统、实际并网型风力发电机组、MW级风力发电机组仿真系统、工具及仪器、耗材、仿真软件、实训指导书、多媒体教学建设及文化内涵等建设。

2.项目目标

提供电力系统自动化专业群内各专业的新能源发电技术及仿真、供配电技术、储能原理与技术、电力自动化技术等新能源、电力类相关课程的理论教学与实践教学之用；满足对应专业群内各个专业的培养规格中，对风力发电、光伏发电、储能、供配电系统、微电网、继电保护的原理认识、设备选用、参数设定，不同工况的控制策略、维修与调试方面的技能培养要求。

二、基本要求

1.投标人应保证所供产品的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，完全符合招标 文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供产品时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工 业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的产品所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人交付产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4.如出现质量问题，采购人有权向中标人索赔。

5.所有与硬件结合的、自主开发的软件都需开源，以便二次教学开发教学使用。

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风光互补发电实训系统 | 10 | 套 |
| 2 | 智能微电网实训系统 | 10 | 套 |
| 3 | 分布式发电及微电网监控管理系统 | 1 | 套 |
| 4 | 大型MW级双馈异步风力发电仿真系统 | 1 | 套 |
| 5 | 大型MW级永磁同步风力发电仿真系统 | 1 | 套 |
| 6 | 并网型风光储系统 | 2 | 套 |
| 7 | 室内轮式智能巡检机器人 | 1 | 套 |

四、技术要求

| 名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 风光互补发电实训系统 | 1.设备整体要求 实训系统主要由系统主要由模拟风源、模拟光源、环境检测系统、监控系统、风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器、交直流负载等组成，学生通过系统不仅可以加深理解风力发电、光伏发电的基础知识，还可以通过实际动手操作掌握风光互补发电系统的构成、设备选型、安装、接线、调试、监控系统设计等。 此设备要求可以独立作为实训单元，同时可以通过开关切换，接入智能微电网实训系统，作为微电网的分布式电源。 2.主要配置及技术要求 2.1输入电源：AC380V±10% 50Hz（三相五线制），功率：＜5kW。 2.2模拟风源： - 模拟风洞电压：380VAC 三相五线；功率：≥2.2kW； - 风量≥18700m3/h，风压≥300Pa，变频器功率≥3kW变频器； - 实现平均风、阵风、随机风、渐变风模拟。 2.3风力发电机：工作电压：≥12VDC；风力发电机功率：≥400W，峰值功率：≥600W。 2.4模拟光源：模拟光源功率≥1000W；光强度变化连续可调；采用模拟太阳灯，运行轨迹连续可调，可以模拟经度变化和纬度变化,采用二维运动机构。 2.5太阳能电池板及支架 - 单晶硅光伏模块功率：≥25W，4块； - 光伏模块输出工作电压＞17VDC；光伏模块工作电流＞1.6A； ▲（3）四块太阳能板可以在一个平面，亦可以相互形成遮挡，遮挡面积连续可调，更好的模拟现场工况。 2.6双轴跟踪系统：双轴全自动跟踪；精度±0.5°；水平回转角度180°；俯仰角度：90°。 2.7免维护胶体蓄电池；12V/18Ah。 2.8离网逆变器 - 直流输入电压：10.5～15.2VDC；额定输出功率：≥300W；输出电压：220VAC；频率范围50±0.2Hz； - 工作效率≥85%；功率因数≥0.88；波形失真率≤5%。 2.9光伏并网逆变器 - 直流输入电压：10.5~30VDC - 额定输出功率≥180W - 输出电压：AC220V/50Hz 2.10风机并网逆变器 - 直流输入电压：10.5~30VDC - 额定输出功率≥300W - 输出电压：AC220V/50Hz ★2.11风光互补控制器 - 功能要求 - 自动识别12V/24V蓄电池 - 风机MPPT曲线可设定 - 风机转速测量功能 - 完善的保护功能：防雷、PWM卸载、太阳、防反充、过电压自动刹车、蓄电池反接和开路保护等完善的保护功能 - 可显示风能累计发电量、光伏累计发电量和负载累计用电量 - 七种负载输出模式可选 - RS485/MODBUS通信 - 技术参数要求 - 风机输入 额定输入功率≥300W 额定输入电压≥12V 额定输入电流≥25A 保护功能：手动制动，过电流制动，过电压制动 - 光伏输入 额定输入功率≥150W 最大光伏开路电压≥24V 额定输入电流≥12.5A 保护功能：反接保护 - 充电参数 额定蓄电池电压≥12V 输出过压点：可设置 输出过压恢复点：可设置 - 直流负载输出 输出路数：2路 输出控制方式：两路均可设置成 光控开关，光控开时控关等7种模式 输出电压范围：10.8V~16V 欠压恢复点：12V 额定输出电流≥10A/路 过载保护：120%额定直流输出电流1分钟，150%额定直流输出电流10秒 短路保护：短路保护发生时，瞬时保护 - 通用参数 整流方式：不控整流 显示方式：LCD 显示内容：蓄电池电压、风机电压、风机电流、风机功率、光伏电压、光伏电流、光伏功率、光控开电压、光控关电压、时控时间、负载电流、风能发电量、太阳能发电量以及负载的用电量等 2.12环境传感器：风速、风向传感器、照度、温湿度传感器,配套安装支架。 2.13 PLC主机：采用PLC主机用于风机变频器控制以及光伏自动跟踪控制。 2.14.数显仪表：3只直流电流表，3只直流电压表，1只交流电压表，1只交流电流表，RS485/MODBUS通信接口。 2.15 0.75kW三相异步电动机。 2.16控制柜尺寸：控制柜1（高*宽*深）：2000*800*600mm；控制柜2（高*宽*深）：2000*800*600mm，公差±5 mm. 2.17触摸屏：≥10英寸触摸屏。 ▲2.18风光互补发电监控：包括多种风类型模拟（平均风、阵风、随机风、渐变风）；风速、光照度远动调节；风光互补控制器监控；风光互补发电系统组态，直流侧电量监测，交流侧电量监测，环境参数监测，风力机离线特性等功能。 ▲2.19风力机离线模拟功能：至少具备三种典型MW级风机数学模型，可以自行选择；具有Cp/r(风能利用系数/叶尖速比)曲线的手动，自动绘制功能；具有风力机输入功率/转速，输出功率/转速，输出转矩/转速特性曲线的手动，自动绘制功能；风速、桨叶距角、风机转速等变量可以开放设定。 2.20 配套实训导线、耗材、导线架、工具、实训指导书等。 - 导线、耗材：实训导线不少于40根，常用保险丝耗材不少于三盒； - 导线架（高*宽*深）：1100*350*250mm，公差±5 mm ； ★3.实训项目要求 风力发电机及蓄电池的认知与接线 - 环境对风力发电影响测试 - 风能发电系统直接负载 - 太阳能电池特性测试与接线 - 光源调节及二维自动跟踪 - 环境对光伏发电影响 - 光伏系统直接负载 - 风光互补控制器工作原理实验 - 风光互补控制器及蓄电池的保护 - 市电互补控制 - 离网型逆变器保护实验 - 风力离网发电/并网发电 - 光伏离网发电/并网发电 - PLC基本编程实验 - 变频器控制异步电机实验 - 风光互补发电监控系统实验 - 风电场仿真倒闸操作实训考核项目（软件开源） - 220kV主变由检修转运行 - 220kV主变由运行转检修 - 220kV线路由检修转运行 - 220kV线路由运行转检修 - 35kV母线由检修转运行 - 35kV母线由运行转检修 - 风机出线由检修转运行 - 风机出线由运行转检修 - 光伏出线由检修转运行 - 光伏出线由运行转检修 |
| 智能微电网实训系统 | 1.设备整体要求 实训系统由模拟分布式电源、储能系统（储能变流器、储能电池）、智能配电系统、可编程负载、微电网能量管理系统（EMS开源）构成。学生通过本系统不仅可以加深分布式新能源发电、智能微电网的专业知识的理解，还可以通过实验实训项目掌握新能源分布式发电系统及智能微电网系统的构成、设备选型、安装、接线、调试、监控系统设计专业技能 2.主要配置及技术要求 2.1储能系统 2.1.1光储变流器 （1）输入参数（光伏） - 最大功率(kW)≥4.5； - 最大直流电压(V)≥550； - MPPT电压范围(V)：100~430； - 单MPPT最大输入电流(A)≥16； - MPPT数量/各最大并联组串数：2/1； - 额定光伏输入电压(V)：≥360。 （2）输出参数（交流） - 额定输出功率(kW)：≥3kW； - 额定输出电流(A)：≥13； - 最大输出功率(kVA)≥3.3； - 最大输出电流(A)≥14.3； - 电网电压范围(V)：176~270； - 电网频率(Hz)：50/60； - 功率因数：0.8超前~0.8滞后； - THDi<3%； - 电网连接类型：L+N+PE。 （3）电池数据 - 电池电压范围(V)：40~58； - 额定电池电压(V)≥48； - 额定充电/放电电流(A)≥60/60； - 电池类型:锂电池/铅酸电池； - 通讯接口:CAN/RS485。 （4）交流输出参数 - 额定功率(kW)：≥3； - 额定输出电压(V)：≥230； - 额定输出电电流(A)：13 - 最大输出电流(A)≥14.3； - 额定输出频率(Hz)：50 /60； - 自动切换时间(ms)＜20； - THDu<3%； - 过载能力:≥110%，10mins；≥120%,1min；≥130%,1s；≥150%,100ms。 （5）保护 光伏反极性保护，防孤岛保护，接地故障保护，漏电流保护，绝缘阻抗检测， 负载输出短路保护，交流欠压保护，交流输出过流保护，交流过压保护。 （6）显示与通信 - 显示:LCD； - 通信方式:RS485/Wifi/4G/CAN/DRM。 ▲2.1.2 储能电池及电池管理系统 储能系统选择磷酸铁锂电池，电芯采用3.2V，100Ah，以1C充放电设计。电池簇通过电池插箱控制电池功率的输入输出。通过对电芯的配置封装，实现对电芯的有效管理和充分利用。技术参数要求如下： （1）电池插箱组成：电池插箱壳体，电池模组，串联铜排，BMU（含采集线束）； （2）电池串并联：1P16S； （3）电压（V）≥51.2； （4）容量（Ah）≥100； （5）能量（kW∙h）≥5.12； （6）与光储变流器通信方式：CAN。 2.1.3模拟光伏发电系统 （1）输入电压AC220V±5%； （2）输出电压≥DC450V； （3）功率不小于2000W。 2.1.4 电源控制及保护器件 （1）交直流空开1套：交流空开2只，直流空开1只 （2）紧急停机按钮1只。 2.1.5柜体尺寸（高×宽×深）：2200mm×800mm×800mm, 公差±5 mm。 2.2网关接口柜 智能配电系统组成及功能：智能配电系统由网关接口柜和智能出线柜构成，新能源分布式发电系统、储能系统、可编程负载均接入智能配电柜交流母线，交流母线通过微电网网关断路器接入学校配电系统，构成典型共交流母线微电网系统。技术配置要求如下： 2.2.1网关断路器： （1）类型：万能式断路器； （2）额定电流：≥200A； （3）闭合电磁铁：AC220； （4）分励脱扣器：AC220； （5）欠压脱扣器：AC220； （6）储能电动机：AC220； （7）辅助开关：4开4闭； （8）极数：3极； （9）安装方式：抽屉水平。 ▲2.2.2电能质量分析仪 I、U、kW、kVar、kVA、kWh、kVarh、cosΦ、Hz测量；四象限电能计量；THDu、THDi、2-31次各次谐波分量；CF(电压波峰系数)、THFF(电话波形因子)、KF(电流K系数)、εu(电压不平衡度)、εi(电流不平衡度)计算；电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量；报警(过压、欠压、过流、不平衡)，RS_485通信接口。 2.2.3模拟表头 （1）交流电流表3只； （2）交流电压表1只，配切换开关。 2.2.4多功能电子式电能表：1只。 2.2.5计量电流互感器：3只。 2.2.6测量电流互感器：3只。 2.2.7故障设置模块 可以设置断路器分合闸控制信号故障、储能回路故障、分合闸反馈信号故障、电压测量信号故障，故障设置为电脑设置，无需人工手动设置。 2.2.8 柜体 （1）柜体类型;抽出式低压开关柜； （2）柜体尺寸（高×宽×深）：2200mm×800mm×800mm,所有尺寸误差±5mm。。 2.3智能出线柜 2.3.1抽屉单元 - 低压塑壳断路器：3台，额定电流16A，配置辅助触点； - 电流互感器：每个抽屉单元3只，变比：5A/5A。 2.3.2智能三相多功能仪表 （1）工作电源：AC220V，功率≤5VA； （2）数字接口：RS485接口、数字通讯接口、MODBUS-RTU通讯协议； （3）测量电压：AC25～1000V； （4）测量电流：AC0～5A； （5）功能：采集三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能；仪表具有RS485通讯功能，扩展2路遥控、2路遥信； （6）数量：3台。 2.3.3低压电器实训模块 （1）各类按钮：1套：绿色按钮2只，红色按钮1只，紧停按钮1只，旋钮1只； （2）各类指示灯：不少于7只； （3）接触器及辅助触头：不少于3只； （4）热继电器：2只 （5）时间继电器：1只； （6）照明双控开关：单开双控开关2只，双开双控开关1只 （7）三相异步电动机：1台； （8）照明灯：1只； （9）三相空开：1只； （10）单相空开：1只； （11）各类熔断器含底座：3P保险丝连座1只，1P保险丝连座2只。 2.3.4柜体 （1）柜体类型;抽出式低压开关柜； （2）柜体尺寸（高×宽×深）：2200mm×800mm×800mm,所有尺寸误差±5mm。 2.4可编程负载 （1）功率：阻性单相3kW，感性单相1kVar，容性单相：1kVar； （2）工作方式：阻性、感性、容性负载都可以自由组合； （3）测试电压规格：230V 50Hz； （4）供电电源：1¢2W 220V 50Hz； （5）阻性功率：0.1kW-3kW 可调节； （6）感性功率：0.1kVar-1kVar可调节； （7）容性功率：0.1kVar-1kVar可调节； （8）控制方式：就地控制/远程控制，分档调节； （9）显示测量 ①主要测量参数：负载的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度； ②电流解析度：0.01A； ③U，I精度：0.2级； ④P，Q精度：0.5级； ⑤电压解析度0.1V。 （10）显示方式≥10英寸触摸屏； （11）通信接口：RS485,以太网口； ▲（12）通信协议：ModBus_RTU/ModBus_TCP； （13）保护：短路保护，过流保护，过温保护； （14）冷却方式：风冷； （15）柜体尺寸（高×宽×深）：2200mm×800mm×800mm，公差±5 mm。 （16）负载切换空开：交流母线/应急母线。 2.5智能终端 （1）智能终端配置不低于：处理器基础频率2.6GHz、内存16G、存储容量512G、人机界面尺寸21英寸； （2）监控台：立柱采用铝型材，截面不小于30mm*30mm，全金属材质，台面钢板厚度不小于1.2mm;长×宽×高不小于：700mm×600mm×1000mm，所有尺寸误差±5mm。 （3）RJ45接口数量：不少于5个； （4）串口服务器：RJ45接口：1个；RS485接口：8个。 2.6微电网监控管理软件 2.6.1软件功能 （1）开发系统 开发系统是一个集成环境，可以完成创建工程画面、配置各种系统参数、脚本、动画、启动监控软件其它程序组件等功能。 （2）工程管理器 工程管理器用于工程管理包括用于创建、删除、备份、恢复、选择工程等。 （3）I/O驱动程序 - I/O驱动程序负责监控软件与控制设备的通信，它将I/O设备寄存器中的数据读出后，传送到监控软件的实时数据库，最后界面运行系统会在画面上动态显示； - 支持通过RS232、RS422、RS485、电台、电话轮循拨号、以太网、移动GPRS、CDMA、GSM网络等方式和设备进行通讯； - 支持主流的DCS、PLC、DDC、现场总线、智能仪表等1000多种厂家设备的通讯； - 支持离线诊断，在开发环境下可以诊断是否正常通讯； - 支持不同协议的设备在一条通讯链路进行通讯； - 支持在大型SCADA系统中的远程通道冗余通讯。 （4）实时数据库 实时数据库是监控软件软件系统的数据处理核心，构建分布式应用系统的基础，它负责实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、报警处理、数据服务请求处理等。 （5）远程通讯服务程序 该通信程序支持串口、电台、拨号、移动网络等多种通信方式，通过监控软件在两台计算机之间实现通信，使用RS232C接口，可实现一对一（1：1方式）的通信；如果使用RS485总线，还可实现一对多台计算机（1：N方式）的通信，同时也可以通过电台、MODEM、移动网络的方式进行通信。 （6）网络通信程序 网络通信程序采用TCP/IP通信协议，可实现不同网络节点上监控软件之间的数据通信，可以实现监控软件软件的高效率通信。 （7）界面运行系统 界面运行系统用来运行由开发系统创建的画面，脚本、动画连接等工程，操作人员通过它来实现实时监控。 （8）Web服务器程序 Web服务器程序可为处在世界各地的远程用户实现在台式机或便携机上用标准浏览器实时监控现场生产过程。 （9）控制策略生成器 控制策略生成器是面向控制的新一代软逻辑自动化控制软件，采用符合IEC61131-3标准的图形化编程方式，提供包括：变量、数学运算、逻辑功能、程序控制、常规功能、控制回路、数字点处理等在内的十几类基本运算块，内置常规PID、比值控制、开关控制、斜坡控制等丰富的控制算法。同时提供开放的算法接口，可以嵌入用户自己的控制程序。控制策略生成器与监控软件的其它程序组件可以无缝连接。 2.6.2监控管理项目 - 分布式新能源发电一次系统图形化组态； - 光伏发电系统监控； - 风力发电系统监控； - 储能变流器监控管理； - 电池管理系统监控管理； - 断路器“遥控”、“遥信”； - 并网点所有电参数监测(I、U、kW、kVar、kVA、kWh、kVarh、cosΦ、Hz测量；四象限电能计量)； - 微电网电能质量参数监测与报警； - 微电网并网运行控制策略； - 微电网并离网切换控制。 2.7 三维虚拟仿真综合教学实验系统要求 2.7.1技术指标 (1)系统的运行帧率在50帧以上。 (2)系统的模型和贴图采用次世代PBR流程制作，具备更高的视觉效果。 (3)系统支持真实动态阴影，抗锯齿，良好的光照表现等。 (4)系统支持主流的后期处理效果，比如LUT,ToneMapping等。 (5)系统后台支持跨平台部署，支持Windows、Linux等操作系统。 (6)系统具备充分的可拓展性，可快速适配第三方SDK,方便学校后期自行拓展开发。 (7)系统单个3D场景最大面数≥500W面。 (8)系统支持1080P及以上分辨率。 (9)系统采用BS+CS混合架构，支持注册用户2万人以上，300人以上在线运行，500人并发实验。 ●2.7.2至少包括风光互补认知功能的虚拟仿真软件（以下序号（1）-（6）功能需求需提供真实的投标产品视频演示）： - 软件至少包括光伏发电仿真系统、风力发电仿真系统、储能仿真系统等单元模块。 - 光伏发电仿真系统包括多种光伏组件（单晶硅，多晶硅，薄膜）、光伏支架、光伏电缆、光伏逆变器、光伏汇流箱等光伏发电系统主要组成部件的三维模型。 - 风力发电系统包括多种风力发电机（三叶片水平轴风力发电机，垂直H型风力发电机、OR型风力发电机、MW级大型风电仿真机组）、风机控制器、风机逆变器、等风力发电系统主要组成部件的三维模型。 - 储能系统包括多种储能电池（铅炭电池，磷酸铁锂电池）、储能变流器等储能系统主要组成部件的三维模型。 - 软件能够完成光伏发电系统、风力发电系统、储能系统的认知，特性测试，系统选型配置等内容的仿真实验。 - MW级风电仿真机组具备手动/自动变桨试，手动/自动偏航，风力发电机组特性测试，风电机组恒速/变速恒频/恒功率并网发电运行等功能。 ●2.7.3至少包括微电网运行调度功能的虚拟仿真软件要求（以下序号（1）-（5）功能需求需提供真实的投标产品视频演示）： - 仿真软件构建了丰富的三维数字化虚拟微电网电源，包括三叶片水平轴风力发电系统，垂直H型风力发电系统、OR型风力发电系统、单晶硅光伏发电系统、多晶硅光伏发电系统、薄膜光伏发电系统、水面漂浮光伏发电系统、抽水蓄能发电系统。 - 仿真软件构建了三维数字化虚拟微电网储能系统，包括磷酸铁锂储能系统，铅炭电池储能系统。 - 仿真软件构建了数字化虚拟可控负载。 - 仿真软件支持环境参数可调，包括风速、风向，太阳辐照度、温度等环境参数，通过改变环境参数，可以改变微电网电源出力。 - 仿真软件支持多种微电网运行调度控制策略仿真，调度模式包括实时模式和计划模式，控制策略包括最大功率运行、系统自平衡、限功率运行、软充电、硬充电、削峰填谷等，在仿真软件中可以通过改变环境参数、微电网电源、负载功率等参数来仿真不同控制策略下微电网运行效果。 ●2.8 至少包括变电站运行操作功能的虚拟仿真软件（以下序号（1）-（7）功能需求需提供真实的投标产品视频演示）要求： - 图形化组态变电站一次主接线，可以在组态界面上进行断路器、隔离开关、接地开关进行分、合闸操作； - 仿真35kV变电站正常运行工况和各种故障工况；虚拟变电站母线带绝缘监察装置，主变低压侧、10kV所有出线可进行故障设置（包括单相接地故障、相间短路、三相短路）； - 保护动作、保护拒动、控制回路断线等变电站事故工况模拟； - 软件可以选择采用仿真数据（离线运行）或者实时数据（在线运行），实现变电站SCADA功能； - 软件智能倒闸考核功能：实时监测倒闸操作过程，当学员出线倒闸错误时，立即发出声光告警，并对错误次数进行累计和存储，为教师对学员考核提供数据； - 软件可以采用C/S网络结构配置主站和客户机，主站对客户机进行故障设置，实时监控管理与考核等功能； - 仿真软件能开设的培训项目：系统正常停/送电操作；单相金属性接地故障仿真与处理；控制回路断线与相间短路故障的仿真与处理；保护拒动故障仿真与处理；线路倒闸操作；单母线倒闸操作；双母线倒闸操作；变压器倒闸操作。 ●2.9至少包括供配电系统运维培训功能的虚拟仿真软件（以下序号（1）-（5）功能需求需提供真实的投标产品视频演示）要求： - 10kV变电所场景及电气成套设备认知实训 对10kV变电所主要电气成套设备进行设备使用环境展示、组件展示、装配演示。对民用建筑10kV变电所里的柜体进行功能介绍，包括高低压配电柜器柜、直流屏等。 - 10kV变电所主要电气元件认知实训 对10kV变电所主要电气成套设备内的电气元件进行展示、原理演示。包括变压器、电流互感器、电压互感器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压熔断器、高压避雷器、低器、母线等器件。 - 10kV变电所高压主接线实训 满足学生可以在10kV变电所高压主接线图上进行各断路器、隔离刀闸、接地刀闸操作，操作的步骤严格按照五防要求操作，也可以场景中进行操作。 - 10kV变电所低压主接线实训 满足学生可以在10KV变电所低压主接线图上进行各断路器、隔离刀闸、接地刀闸操作，操作的步骤严格按照五防要求操作，即可在系统图上操作，也可场景中进行操作。 - 系统运行仿真 根据预设定的负载及断路器状态，实时计算系统的运行参数，包含电压、电流、功率因数等，可完成过负荷、过流、低电压等继电保护仿真。 ★2.10至少包括继电器基础实验功能的虚拟仿真软件要求： （1）完整的虚拟电源：虚拟的三相电压源、电流源输出，且幅值相位完全独立调整。电压电流幅值的步长0.01，幅值或相位的改变可以通过按钮、输入值两种方式实现； （2）实现的信号呈现方式：电源的电压电流以相量的方式呈现。继电器的电压电流以波形的方式呈现； （3）真实的数字继电器：继电器整定值根据计算结果可调整，步长0.01； （4）有效实验结果：虚拟接线将电源与继电器关联。继电器的动作结果取决于接线方式、电源的输出值与继电器的整定值； （5）多种形式的辅助功能：如记录继电器的动作值、返回值等； （6）动作值与返回值实验：在电流电压继电器实验模块中，进行动作、返回实验，记录返回系数； （7）动作区实验：在功率方向继电器，阻抗继电器实验中，进行动作区大小，最灵敏角、最小动作电流实验； （8）时间实验：在重合闸继电器中，进行重合闸继电器充电条件，充电时间、重合闸整定时间实验； （9）仿真继电器种类包括：电流、电压、时间、中间、信号（三种）、反时限（三种）、功率方向继电器、阻抗继电器等。 ●2.11支持包括风电场运行操作功能的虚拟仿真软件（以下序号（1）-（5）功能需求需提供真实的投标产品视频演示）： - 根据典型大型风电场与光伏电站组合发电系统设计，220kV主接线不少于3回，35kV\220kV主变不少于3台，风电，光伏35kV主进线不少于15路，图形化组态一次主接线； - 在主接线界面上可以进行断路器、隔离开关、接地开关进行分、合闸的模拟操作； - 能够开设不少于20项倒闸操作项目，主要包括：35kV母线由检修转运行；35kV母线由运行转检修；风电机组出线由检修转运行；风电机组出线由运行转检修；光伏系统出线由检修转运行；光伏系统出线由运行转检修；220kV主变由检修转运行；220kV主变由运行转检修；220kV出线由运行转检修；220kV出线由检修转运行等； - 智能倒闸考核功能：实时监测倒闸操作过程，当学员出现倒闸错误时，立即发出声光告警，并对错误次数进行累计和存储，为教师对学员考核提供数据； - 可以实现五防功能。 2.12配套导线、耗材、导线架、实训指导书 （1）导线、耗材：实训导线不少于50根，常用保险丝耗材不少于三盒； （2）导线架（高*宽*深）：≥1100*350*250mm。 ★3.实训项目要求 - 光伏储能变流器的认知与使用 - 磷酸铁锂储能电池的认知与使用 - 微电网能量管理系统的认知与使用 - 微电网停送电操作 - 典型微电网并网运行控制策略实验 - 微电网并离网切换控制 - 低压配电装置电路设计及装调（一次、二次接线图和原理图设计及接线、电力仪表接线图和原理图设计及接线） - 低压配电装置检修（控制转换开关更换、指示灯更换 、熔断器更换、电力仪表更换 、断路器电动操作机构更换、抽屉单元机械机构检修） - 故障排查（断路器合闸回路故障、分闸回路故障、储能回路故障、分合闸状态指示回路故障、储能指示回路故障、控制回路故障、测量回路故障） - 电能计量（正向、反向有功电能、事件记录、尖、峰、平、谷，故障报警、电压、电流、功率因数等实时参数检测） - 智能电力监控系统编程调试 - 监控网络组建 - 串口服务器配置 - 电能质量分析仪通讯调试 - 智能仪表通讯调试 - 一次系统监控界面设计 - 遥测、遥信、遥控设计 - 常用照明及动力控制电路设计及布线安装 - 光伏发电仿真系统认知 - 光伏组件：单晶硅组件、多晶硅组件、薄膜组件 - 光伏逆变器 - 光伏汇流箱 - 光伏支架、光伏电缆等 - 光伏组件仿真特性测试实训 - 多晶硅光伏组件伏安特性、功率特性测试（环境温度可调、辐照度可调、负载可调） - 单晶硅光伏单玻组件伏安特性、功率特性测试（环境温度可调、辐照度可调、负载可调） - 单晶硅光伏双玻组件伏安特性、功率特性测试（环境温度可调、辐照度可调、负载可调） - 不同功率分布式光伏系统光伏逆变器、光伏组件选型及配置实训 - 风力发电机仿真特性测试实训 - 不同功率分布式风力发电系统逆变器、风力发电机选型及配置实训 - 多能互补运行调度仿真实验 - 环境参数（风速、辐照度、温度）改变对多能互补发电系统影响实验 - 实时模式下运行调度控制策略仿真（最大功率运行、系统自平衡、限功率运行、软充电、硬充电、削峰填谷） 计划模式下运行调度控制策略仿真 |
| 分布式发电及微电网监控管理系统 | 1.设备整体要求 （1）监控系统架构包括硬件、软件及工作台，监控管理系统通过以太网与实训室内所有智能微电网和风光互补发电实训系统，且不少于5路备用设备进行实时通信和控制和显示。实现对整个风光互补发电实训系统和智能微电网实训系统的实时监测、能量管理、能效分析与保护控制。还可实现对系统负载系统、储能系统以及其他系统设备进行集中管理、状态监视、运行控制和保护控制，确保储能系统的可靠、安全运行；具有高级控制策略功能，能够实现储能系统能量的调度与协调优化，达到经济最优；配置工作站，具有实时数据库服务、数据处理及历史服务以及良好的人机接口服务功能，能够为运维人员提供系统的日常监视、控制操作、报表浏览、打印以及维护、数据拷贝等操作功能。 （2）监控系统采用开放式分层分布结构，由站级监控层、协调控制层间隔层以及网络设备构成。 - 站级监控层主要由监控主机、显示器等设备构成，能够实现对整个系统的数据采集与监视控制。主要实现实时信息的采集与监测、历史信息存储、事项报警、系统运行控制、数据曲线、报 表统计等功能。 - 协调控制层主要由15台智能终端组成，主要完成风光互补发电实训系统和智能微电网实训系统的监视控制，能够实现对间隔层设备的信息采集与控制，运行保护策略与能量管理策略，实现对储能系统的能量优化与调度管理。 - 间隔层主要包括风光互补发电实训系统、储能系统、智能配电系统、可编程负载等设备。 - 网络设备主要由交换机及其他网络设备(如接口设备、网络连接线、电缆)构成，用于实现整个分布式发电及微电网系统的数据传输。 2.主要配置及技术要求： 2.1监控管理系统硬件配置 （1）智能终端配置不低于：智能终端配置不低于：处理器基础频率2.1GHz、核心数量：六核心、内存16G、存储容量512G、人机界面尺寸25英寸； （2）24口100M以太网交换机； （3）监控台：监控台：工艺：机身材质：SPCC优质冷压钢板，立柱钢板厚度1.5mm，侧板钢板厚度1mm，台面钢板厚度≥1.2mm；外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）≥750×2400×900mm，所有尺寸误差±5mm。 2.2软件功能 （1）开发系统 开发系统是一个集成环境，可以完成创建工程画面、配置各种系统参数、脚本、动画、启动监控软件其它程序组件等功能。 （2）工程管理器 工程管理器用于工程管理包括用于创建、删除、备份、恢复、选择工程等。 （3）I/O驱动程序 - I/O驱动程序负责监控软件与控制设备的通信，它将I/O设备寄存器中的数据读出后，传送到监控软件的实时数据库，最后界面运行系统会在画面上动态显示； - 支持通过RS232、RS422、RS485、电台、电话轮循拨号、以太网、移动GPRS、CDMA、GSM网络等方式和设备进行通讯； - 支持主流的DCS、PLC、DDC、现场总线、智能仪表等1000多种厂家设备的通讯； - 支持离线诊断，在开发环境下可以诊断是否正常通讯； - 支持不同协议的设备在一条通讯链路进行通讯； - 支持在大型SCADA系统中的远程通道冗余通讯。 （4）实时数据库 实时数据库是监控软件软件系统的数据处理核心，构建分布式应用系统的基础，它负责实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、报警处理、数据服务请求处理等。 （5）远程通讯服务程序 该通信程序支持串口、电台、拨号、移动网络等多种通信方式，通过监控软件在两台计算机之间实现通信，使用RS232C接口，可实现一对一（1：1方式）的通信；如果使用RS485总线，还可实现一对多台计算机（1：N方式）的通信，同时也可以通过电台、MODEM、移动网络的方式进行通信。 （6）网络通信程序 网络通信程序采用TCP/IP通信协议，可实现不同网络节点上监控软件之间的数据通信，可以实现监控软件软件的高效率通信。 （7）界面运行系统 界面运行系统用来运行由开发系统创建的画面，脚本、动画连接等工程，操作人员通过它来实现实时监控。 （8）Web服务器程序 Web服务器程序可为处在世界各地的远程用户实现在台式机或便携机上用标准浏览器实时监控现场生产过程。 （9）控制策略生成器 控制策略生成器是面向控制的新一代软逻辑自动化控制软件，采用符合IEC61131-3标准的图形化编程方式，提供包括：变量、数学运算、逻辑功能、程序控制、常规功能、控制回路、数字点处理等在内的十几类基本运算块，内置常规PID、比值控制、开关控制、斜坡控制等丰富的控制算法。同时提供开放的算法接口，可以嵌入用户自己的控制程序。控制策略生成器与监控软件的其它程序组件可以无缝连接。 2.3配套实训指导书 实训项目要求 （1）风光互补监控实训 （2）智能微电网监控实训 （3）监控网络配置实训 （4）数据库配置实训 （5）图形化监控界面设计实训 |
| 大型MW级双馈异步风力发电仿真系统 | 1.设备整体要求 配置包括风轮、增速齿轮箱、风力机模拟器、双馈发电机、电动变桨、主动偏航系统、刹车系统、液压站系统、机组联轴器、减震装置、机舱控制柜、双馈变流器，监控系统、机身钢结构件等部分，根据MW级双馈异步风力发电机组特性设计风力机模拟器，要求采用交流电动机驱动的双馈异步发电机组具有实际MW级双馈异步风力发电机组的特性，可以完成MW级双馈异步风电机组的多种典型风力机特性、主动变桨、主动偏航、变速恒频、最大功率跟踪，电能质量分析等方面实验，由于系统良好的开放性，可以作为用户研究、测试风力机模拟器、双馈变流器、最大功率跟踪算法的平台。 2.主要配置及技术要求 2.1 MW级风力发电仿真机组要求 2.1.1模拟工作环境条件要求 - 环境温度：-10℃~40℃； - 相对湿度：5%~95%； - 电源电压：AC380V±10%，50Hz±1%。 2.1.2模拟风速风向范围精度及控制参数要求 - 风速范围：1m/s~30m/s； - 风速精度：±0.5m/s； - 风向精度：±1.8°； - 切入风速≤3m/s； - 额定风速≥13m/s； - 切出风速：≥（10分钟平均值）25m/s； - 极端风速：≥（3秒最大值）55m/s。 ▲2.1.3双馈异步发电机要求 - 中心高度：≥130mm； - 额定功率：≥3kW； - 额定电压：AC400V（线电压）； - 额定转速：≥1800r/min； - 转速范围：≥1000r/min~2000r/min； - 级对数：≥2级； - 定子额定电流：≥3.5A； - 转子额定电流：≥2.8A； - 转子开路电压：≥1000V； - 绝缘等级：不低于F级； - 冷却方式：不低于IC411； - 结构类型：不低于IM1001； - 防护等级：不低于IP44。 2.1.4模拟风力原动机要求 - 原动机≥4kW； - 转速检测装置：同轴安装光电编码器。 2.1.5传动齿轮箱要求 要求增速比不小于80。 ★2.1.6主动变桨系统要求 （1）风轮：具有独立变桨机构的叶片及对应的调桨轴承和轮毂组成；叶片外形按照MW级风机实际叶片成比例缩小，风轮直径≥2.8米，调桨范围:0°~+90°； （2）类型：电动变桨，三叶片独立变桨； （3）变桨电控系统：采用PLC控制的伺服驱动系统系统及传感器构成，PLC、伺服驱动器、伺服电机均采用同一品牌，采用工业以太网总线控制。 （4）导电滑环（含变桨电源主回路、通信回路），主要参数要求如下： - 环路数：≥4线5A+1路485信号+1路以太网信号； - 工作电压：220V （5）光电接近开关：0度，90度位置装设光电接近开关。 ★2.1.7主动偏航系统要求 （1）偏航系统具有至少2个功能：风轮准确对风；电缆缠绕时的自动解缆。 （2）偏航系统组件结构：偏航系统具有偏航轴承、偏航驱动装置、偏航电机、偏航制动器、偏航计数器、扭缆保护装置等主要部分组成，偏航计数器采用多圈绝对型编码器 （3）偏航系统电缆：偏航系统电缆能允许随机架转动，扭转角±1200度。 （4）偏航系统阻尼：偏航系统在机组偏航时设置合适的阻尼力矩。确保风力发电机组的偏航时动作平稳顺畅而不产生振动。 （5）偏航系统解缆和扭缆保护：在偏航系统中设置与方向有关的计数装置等相关部件，给扭缆保护装置的解缆操作提供信号和数据，确保偏航动作时不会发生机舱和塔架之间连接电缆发生扭绞。 （6）偏航系统偏航转速：偏航系统的偏航转速根据风力发电机组功率的大小，通过偏航系统力学分析来确定。能根据实际教学要求实现变速功能。 （7）偏航系统制动器：避免因振荡的风向变化而引起偏航齿轮产生振荡荷载的偏航制动器。仿真机组安装两套制动器。 （8）偏航电机额定功率≥140W （9）偏航电机减速器速比≥200:1 2.1.8液压站及刹车系统要求 液压站系统偏航刹车（2只液压刹车钳）和高速轴刹车（2只液压刹车钳）提供驱动压力。液压系统由电机泵组、油箱、蓄能器、过滤器、管路及各种液压阀等组成。 2.1.9机组联轴器要求 （1）高速轴联轴器：连杆式弹性联轴器； （2）低速轴联轴器：涨套式联轴器。 2.1.10减震装置要求 发电机与齿轮箱装设减震装置。 ▲2.1.11机舱控制柜要求 （1）机舱控制器：PLC控制系统 （2）偏航变频器：≥功率400W； （3）人机界面：≥10英寸触摸屏； （4）通讯接口：支持以太网TCP/IP，RS485/Modbus等； （5）以太网交换机：≥5口以太网交换机。 （6）电源开关：具有机舱控制柜总电源开关、液压站油泵开关、变频器电源开关、控制电源开关。 （7）指示灯：系统故障指示、系统维护指示、安全系统开指示、紧停指示灯指示。 （8）旋钮开关：负偏航/正偏航开关、0度变桨/90度变桨开关、运行/维护开关、停止开关、手动/停止/远方开关（液压站油泵控制）、紧急停机按钮、复位按钮。 2.1.12机组钢结构件 （1）风机塔筒：结构采用筒形，高度：≥1.1米；直径：≥0.8米，筒内安置发电机和地面控制系统之间的动力电缆、控制和通讯电缆。 （2）风力发电机机舱底盘支撑整个机舱的重量，并将载荷传递给塔筒，包括风轮、主轴和轴承、齿轮箱、液压系统、偏航系统、发电机、机舱控制柜等部件的重量，具有足够的强度，具有良好的抗震性。 ▲2.2模拟风力机控制系统 （1）电源参数：三相五线制，AC380V±10%，50Hz，<10kW。 （2）主电源开关：4P断路器，额定电流：25A （3）模拟风力机驱动器：全数字直流调器+进线电抗器，具体参数如下： - 电源电压：三相四线AC380V； - 额定输出电流≥DC15A； - 输出控制：三相全控晶闸管桥；微处理器实现相控扩展的触发范围； - 控制功能：全数字式的PI调节，具有完全匹配的电流环，以达到最佳动态运行性能；电流环具有自整定功能；可调速的PI，具有积分分离功能； - 速度控制：采用电枢电压反馈，具有IR补偿；采用模拟测速发电机或编码器； - 速度范围：0～100%； - 稳态精度：有数字设定值的编码器反馈为0.01%；模拟测速器反馈为0.1%；电压反馈为2%； - 保护：MOVS压敏电阻；过电流（瞬态）；反时限过电流；励磁故障；速度反馈故障；电动机过热；晶闸管过热；晶闸管触发电路故障；晶闸管缓冲器网络零速检测；静止逻辑；堵转保护等； - 诊断：锁存第一故障，自动显示；数字液晶显示器控制；全部诊断信息可通过RS422/485得到；发光二级管电路状态显示。 （4）控制器及控制方式：具备就地控制和远方控制，采用PLC控制系统。 （5）控制器及控制方式：PLC控制系统。 （6）仪表： - 交流电流表：显示系统A、B、C三相电流； - 交流电压表：显示系统线电压，通过切换开关可显示三相线电压； - 电枢电压表：显示直流电动机电枢电压； - 励磁电压表：显示直流电动机励磁电压。 （7）按钮、指示灯：电源启动带灯按钮、电源停止带灯按钮、模拟器运行指示灯、模拟器准备指示灯、模拟器正常指示灯、模拟器零速指示灯。 （8）旋钮开关：紧停按钮（模拟风轮过速）、停止/启动开关、就地/远控开关、备用开关、试验给定电位器（就地调节机组转速）、使能开关（就地方式下使能模拟器）。 （9）模拟系统功能：具有典型MW级风力机特性，实现MW级风力机的工作过程，包括风力机起动过程，恒转速运行，变速恒频运行，恒功率运行，正常停机，保护停机等功能。 （10）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 ★2.3双馈变流器系统要求 （1）电网参数 ①电网电压：3AC 380V-480V，±10%； ②电网频率：47~63Hz。 （2）网侧变流器参数 ①输入电压：3AC 380V-480V，±10%； ②网侧变流器容量≥16kW； ③输入电流：AC21A~26A； ④网侧额定功率因数≥0.95； ⑤输出电压：DC510V~720V。 （3）机侧变流器参数 ①最大可控转子电压≤480V； ②机侧变流器频率：0±20Hz； ③机侧变流器额定电流≥5A。 （4）系统性能参数 ①模块化结构：控制模块+网侧变流器模块+机侧变流器模块； ②拓扑结构：AC-DC-AC，PWM整流器+PWM逆变器； ③变流器电网侧与发电机侧均装设正弦滤波器； ④控制方式：不少于V/F、矢量控制、伺服控制； ⑤谐波含量：电压THD<3%,电流THD<5%； ⑥效率≥95%； ⑦通讯接口：工业以太网等。 （5）仪表：直流母线电压表、发电机转子电压表，可通过切换开关显示三相电压。 （6）指示灯：转子接触器合位指示；转子接触器分位指示；变流器运行指示；变流器故障指示。 （7）旋钮开关：备用开关、停止/启动开关（系统维护方式下就地启停变流器）、分闸/合闸开关（就地方式下控制转子接触器分合闸）、就地/远控切换开关。 （8）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 2.4并网开关柜要求 （1）电能质量分析仪：三相I、U、kW、kVar、kVA、kWh、kVarh、cosΦ、Hz测量；四象限电能计量；THDu、THDi、2-31次各次谐波分量；CF（电压波峰系数）、KF（电流K系数）、εu(电压不平衡度）、εi(电流不平衡度）计算；电网电压电流正、负、零序分量（含负序电流）测量；报警（过压、欠压、过流、不平衡）；RS485/Modbus通信接口。 （2）定子侧智能电量监测仪：三相I、U、kW、kVar、kVA、kWh、Kvarh、cosΦ、Hz测量；四象限电能计量；RS485/Modbus通信接口。 （3）系统/发电机定子电压表,配置三相线电压显示切换开关。 （4）并网主回路：并网断路器、组网接触器、单机接触器、并网接触器、电流互感器。 （5）指示灯：风机并网指示、风机解列指示。 （6）旋钮开关：单机/组网切换开关，开关在单机位置，仿真系统单机并网运行；开关在组网位置，风机可通过组网接触器接入其他电力网络。 （7）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 2.5 风机主控系统要求 （1）并网控制系统 - 电压变送器：系统侧电压变送器（AC0～450V：DC0～10V）、发电机侧电压变送器（AC0～450V：DC0～10V）； - 波形转换模块：并网断路器两侧电压信号转换； - 并网控制器：“电网同步”控制程序实时检测并网点两侧的电压矢量，通过控制双馈变流器让发电机定子电压与系统侧电压的频率、幅值和相位与电网一致时通过并网接触器接入电网。 （2）风电主控制器 风电主控制器采用主流中大型型PLC控制系统（包括电源模块，CPU，数字量I/O,模拟量I/O），实现对风电机组的整机控制，主要功能：可采集各类模拟量和数字量信号采集；风力机模拟器程序；风机正常启动、停止、并网、脱网控制；风机异常及故障状态处理；双馈变流器监控；反应机组正常运行工况和各类故障工况的声光信号输出。 （3）安全继电器：风机安全链监测控制。 （4）人机界面≥10英寸触摸屏。 （5）指示灯：AC220V电源指示、DC24V电源指示、系统故障、系统维护、安全链触发、紧停触发、风机运行、风机并网。 （6）紧急停机按钮：按下紧急停机按钮，触发安全链动作，风电仿真系统紧急停机。 （7）旋钮开关：停止/启动开关、运行/维护开关（切换机组运行方式）、复位按钮。 （8）双馈异步风力发电系统示意图 （9）主要功能： - 风力机模拟器控制：包括风力机仿真数学模型程序；风力机模拟器起停控制；风力机模拟器并网前转速调节；风力机模拟器并网后的功率调节； - 风力机变桨系统控制：通过Profinet等工业以太网与变桨控制器实现数据高速交换，实现风力发电机在各种工况下的变桨控制； - 风力机偏航系统控制：通过Profinet等工业以太网与机舱控制器实现数据高速交换，实现风力发电机在各种工况下的偏航控制； - 风力机双馈变流器控制：通过Profinet等工业以太网与双馈变流器实现数据高速交换，实现风力发电机在并网前的电压，频率调节，以及并网后的转速、无功调节； - 风机异常及故障状态处理； - 与风机监控系统通过以太网TCP/IP进行高速数据交换。 - 紧急停机：采集各传感器信号、输入输出点的信号采集；风机正常启动、停止、并网、脱网控制；双馈变流器的给定计算；作为主站与机舱控制器、双馈变流器、风力机模拟器、人机界面构建通信网络进行数据交换；通信网络包含现场总线、工业以太网；根据风速、机组转速计算风机运行策略，包括最大功率跟踪和恒功率运行；调桨轴承的定位和检测；与风机监控系统进行数据交换。 （10）通信接口：工业以太网、RS485等。 （11）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 2.6风机监控系统要求 （1）风机监控系统硬件配置要求 - 智能终端配置不低于：处理器基础频率2.6GHz、内存16G、存储容量512G、人机界面尺寸15英寸； 监控台：总控台工艺：机身材质：SPCC优质冷压钢板，立柱钢板厚度1.5mm，侧板钢板厚度1mm，台面钢板厚度≥1.2mm；外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：≥750×2400×900，所有尺寸误差±5mm。 （2）监控系统软件： - 风力机模拟系统监控 - 风机变桨系统监控 - 风机偏航系统监控 - 双馈变流器系统监控 - 风机电参数监测 - 风机电能质量数据监测 - 风力机特性离线仿真模块 ‌2.7配套实训指导书 ★3.实训项目要求，不少于以下项目： （1）MW级风力发电机特性离线仿真 （2）双馈风力发电机特性实验 （3）风力发电机偏航系统实验 （4）风力发电机变桨系统实验 （5）风力发电机正常启机、停机与并网（风力机模拟器的认知与使用） （6）风力发电机各类故障、安全链保护与紧急停机 （7）风力发电机恒速区间、变速恒频区间、恒功率区间运行 （8）风力发电机有功、无功解耦控制与最大功率跟踪试验 （9）风力发电机电参数测量与电能质量分析 |
| 大型MW级永磁同步风力发电仿真系统 | 1.设备整体要求 根据MW级永磁同步风力发电机组特性设计风力机模拟器，配置永磁同步发电机组，全功率变流器，监控系统等，可以完成MW级永磁同步风电机组的多种典型风力机特性、主动变桨、主动偏航、变速恒频、最大功率跟踪，电能质量分析等方面实验，由于系统良好的开放性，可以作为用户研究、测试风力机模拟器、全功率变流器、最大功率跟踪算法的平台。 2.主要配置及技术要求： 2.1 MW级风力发电仿真机组 仿真机组包括风轮、减速速齿轮箱、风力机模拟器、永磁发电机、电动变桨、主动偏航系统、刹车系统、液压站系统、机组联轴器、减震装置、机舱控制柜、机身钢结构件等部分，MW级仿真机组具备“风力机模拟器”功能，采用直流电动机驱动的永磁同步发电机组具有实际MW级永磁风力发电机组的特性。 2.1.1工作环境条件 （1）环境温度：-10℃~40℃； （2）相对湿度：5%~95%； （3）电源电压：AC380V±10%，50Hz±1%。 2.1.2模拟风速风向范围精度及控制参数 （1）风速范围：1m/s~30m/s； （2）风速精度：±0.5m/s； （3）风向精度：±1.8°； （4）切入风速≤3m/s； （5）额定风速≥13m/s； （6）切出风速：（10分钟平均值）25m/s； （7）极端风速：（3秒最大值）55.3m/s。 2.1.3永磁同步发电机 - 工作制：S1； - 额定功率≥3kW； - 额定电压≥AC400V； - 额定转速≥750r/min； - 极数≥8； - 定子额定电流≥4.4A； - 绝缘等级：不低于F级； - 结构类型：不低于IM1001； - 防护等级：不低于IP44。 2.1.4模拟风力原动机 （1）原动机：额定功率不小于3.7kW； （2）转速检测装置：同轴安装光电编码器。 2.1.5传动齿轮箱 2.1.6主动变桨系统要求 （1）风轮：具有独立变桨机构的叶片及对应的调桨轴承和轮毂组成；叶片外形按照MW级风机实际叶片成比例缩小，风轮直径：≥2.8米，调桨范围：≥0°~+90°； （2）类型：电动变桨，三叶片独立变桨； （3）变桨电控系统：采用PLC控制的伺服驱动系统系统及传感器构成，PLC、伺服驱动器、伺服电机均采用同一品牌，采用工业以太网总线控制。 （4）导电滑环（含变桨电源主回路、通信回路），主要参数要求如下： - 环路数：≥4线5A+1路485信号+1路以太网信号； - 工作电压：220V （5）光电接近开关：0度，90度位置装设光电接近开关。 2.1.7主动偏航系统要求 （1）偏航系统具有至少2个功能：风轮准确对风；电缆缠绕时的自动解缆。 ▲（2）偏航系统组件结构：偏航系统具有偏航轴承、偏航驱动装置、偏航电机、偏航制动器、偏航计数器、扭缆保护装置等主要部分组成，偏航计数器采用多圈绝对型编码器 （3）偏航系统电缆：偏航系统电缆能允许随机架转动，扭转角±1200度。 （4）偏航系统阻尼：偏航系统在机组偏航时设置合适的阻尼力矩。确保风力发电机组的偏航时动作平稳顺畅而不产生振动。 （5）偏航系统解缆和扭缆保护：在偏航系统中设置与方向有关的计数装置等相关部件，给扭缆保护装置的解缆操作提供信号和数据，确保偏航动作时不会发生机舱和塔架之间连接电缆发生扭绞。 （6）偏航系统偏航转速：偏航系统的偏航转速根据风力发电机组功率的大小，通过偏航系统力学分析来确定。能根据实际教学要求实现变速功能。 （7）偏航系统制动器：避免因振荡的风向变化而引起偏航齿轮产生振荡荷载的偏航制动器。仿真机组安装两套制动器。 （8）偏航电机额定功率≥140W （9）偏航电机减速器速比≥200:1 2.1.8液压站及刹车系统要求 液压站系统偏航刹车（2只液压刹车钳）和高速轴刹车（2只液压刹车钳）提供驱动压力。液压系统由电机泵组、油箱、蓄能器、过滤器、管路及各种液压阀等组成。 2.1.9机组联轴器要求 （1）高速轴联轴器：连杆式弹性联轴器； （2）低速轴联轴器：涨套式联轴器。 2.1.10减震装置要求 发电机与齿轮箱装设减震装置。 2.1.11机舱控制柜要求 （1）机舱控制器：PLC控制系统 （2）偏航变频器功率≥400W； （3）人机界面≥10英寸触摸屏； （4）通讯接口：支持以太网TCP/IP，RS485/Modbus等； （5）以太网交换机：≥5口以太网交换机。 （6）电源开关：具有机舱控制柜总电源开关、液压站油泵开关、变频器电源开关、控制电源开关。 （7）指示灯：系统故障指示、系统维护指示、安全系统开指示、紧停指示灯指示。 （8）旋钮开关：负偏航/正偏航开关、0度变桨/90度变桨开关、运行/维护开关、停止开关、手动/停止/远方开关（液压站油泵控制）、紧急停机按钮、复位按钮。 2.1.12机组钢结构件 （1）风机塔筒：结构采用筒形，高度≥1.1米；直径≥0.8米，筒内安置发电机和地面控制系统之间的动力电缆、控制和通讯电缆。 （2）风力发电机机舱底盘支撑整个机舱的重量，并将载荷传递给塔筒，包括风轮、主轴和轴承、齿轮箱、液压系统、偏航系统、发电机、机舱控制柜等部件的重量，具有足够的强度，具有良好的抗震性。 2.2模拟风力机组控制系统 （1）电源参数：三相五线制，AC380V±10%，50Hz，<10kW。 （2）主电源开关：4P断路器，额定电流≥25A （3）模拟风力机驱动器：全数字直流调器+进线电抗器，具体参数如下： - 电源电压：三相四线AC380V； - 额定输出电流≥DC15A； - 输出控制：三相全控晶闸管桥；微处理器实现相控扩展的触发范围； - 控制功能：全数字式的PI调节，具有完全匹配的电流环，以达到最佳动态运行性能；电流环具有自整定功能；可调速的PI，具有积分分离功能； - 速度控制：采用电枢电压反馈，具有IR补偿；采用模拟测速发电机或编码器； - 速度范围：0～100%； - 稳态精度：有数字设定值的编码器反馈为0.01%；模拟测速器反馈为0.1%；电压反馈为2%； - 保护：MOVS压敏电阻；过电流（瞬态）；反时限过电流；励磁故障；速度反馈故障；电动机过热；晶闸管过热；晶闸管触发电路故障；晶闸管缓冲器网络零速检测；静止逻辑；堵转保护等； - 诊断：锁存第一故障，自动显示；数字液晶显示器控制；全部诊断信息可通过RS422/485得到；发光二级管电路状态显示。 （4）控制器及控制方式：具备就地控制和远方控制，采用PLC控制系统。 （5）控制器及控制方式：PLC控制系统 （6）仪表： ①交流电流表：显示系统A、B、C三相电流； ②交流电压表：显示系统线电压，通过切换开关可显示三相线电压； ③电枢电压表：显示直流电动机电枢电压； ④励磁电压表：显示直流电动机励磁电压。 （7）按钮、指示灯：电源启动带灯按钮、电源停止带灯按钮、模拟器运行指示灯、模拟器准备指示灯、模拟器正常指示灯、模拟器零速指示灯。 （8）旋钮开关：紧停按钮（模拟风轮过速）、停止/启动开关、就地/远控开关、备用开关、试验给定电位器（就地调节机组转速）、使能开关（就地方式下使能模拟器）。 （9）模拟系统功能：具有典型MW级风力机特性，实现MW级风力机的工作过程，包括风力机起动过程，恒转速运行，变速恒频运行，恒功率运行，正常停机，保护停机等功能。 （10）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 ★2.3全功率变流器系统 （1）电网参数 - 电网电压：3AC 380V-480V，±10%； - 电网频率：47~63Hz. （2）网侧变流器参数 - 输入电压：3AC 380V-480V，±10%； - 网侧变流器容量≥16kW； - 输入电流：AC26A~21A； - 网侧额定功率因数：1； - 输出电压：DC510V~720V； - 输出电流：DC27A~22.2。 （3）机侧变流器参数 - 输入电压：DC510V~720V; - 输入额定电流≥11A； - 最大过载电流≥18A; - 输出电压：3AC0-480V,9A. （4）系统性能参数 - 模块化结构：控制模块+网侧变流器模块+机侧变流器模块； - 拓扑结构：AC-DC-AC，PWM整流器+PWM逆变器； - 变流器电网侧与发电机侧均装设正弦滤波器； - 控制方式：多种V/F、矢量控制、伺服控制； - 谐波含量：电压THD＜3%,电流THD＜5%； - 效率≥95%； - 通讯接口：Profinet等。 （5）仪表：直流母线电压表、发电机电压表，可通过切换开关显示三相电压。 （6）指示灯：变流器运行指示；变流器故障指示。 （7）旋钮开关：备用开关、停止/启动开关（系统维护方式下就地启停变流器）、就地/远控切换开关。 （8）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 2.4并网开关柜 （1）电能质量分析仪：三相I、U、kW、kVar、kVA、kWh、Kvarh、cosΦ、Hz测量；四象限电能计量；THDu、THDi、2-31次各次谐波分量；CF（电压波峰系数）、THFF（电话波形因子）、KF（电流K系数）、εu(电压不平衡度）、εi(电流不平衡度）计算；电网电压电流正、负、零序分量（含负序电流）测量；报警（过压、欠压、过流、不平衡）；RS485/Modbus。 （2）系统电压表,配置三相线电压显示切换开关。 （3）系统三相电流表，监视全功率变流器网侧与电网之间的三相电流。 （4）并网主回路：并网断路器，并网接触器及控制回路、并网接触器分合位指示灯、并网断路器就地远控切换开关等。 （5）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 2.5 风机主控系统 （1）风电主控制器 风电主控制器采用中大型PLC控制系统（包括电源模块，CPU，数字量I/O,模拟量I/O），实现对风电机组的整机控制，主要功能：可采集各类模拟量和数字量信号采集；风力机模拟器程序；风机正常启动、停止、并网、脱网控制；风机异常及故障状态处理；全功率变流器监控；反应机组正常运行工况和各类故障工况的声光信号输出。 （2）安全继电器：风机安全链监测控制。 （3）人机界面：≥10英寸触摸屏。 （4）指示灯：AC220V电源指示、DC24V电源指示、系统故障、系统维护、安全链触发、紧停触发、风机运行、风机并网。 （5）紧急停机按钮：按下紧急停机按钮，触发安全链动作，风电仿真系统紧急停机。 （6）旋钮开关：停止/启动开关、运行/维护开关（切换机组运行方式）、复位按钮。 （7）永磁同步风力发电系统示意图 ▲（8）主要功能： - 风力机模拟器控制：包括风力机仿真数学模型程序；风力机模拟器起停控制；风力机模拟器并网前转速调节；风力机模拟器并网后的功率调节； - 风力机变桨系统控制：通过Profinet工业以太网与变桨控制器实现数据高速交换，实现风力发电机在各种工况下的变桨控制； - 风力机偏航系统控制：通过Profinet工业以太网与机舱控制器实现数据高速交换，实现风力发电机在各种工况下的偏航控制； - 风力机全功率变流器控制：通过Profinet工业以太网与全功率变流器实现数据高速交换，实现风力发电机在并网前的电压，频率调节，以及并网后的转速、无功调节； - 风机异常及故障状态处理； - 与风机监控系统通过以太网TCP/IP进行高速数据交换。 - 紧急停机：采集各传感器信号、输入输出点的信号采集；风机正常启动、停止、并网、脱网控制；双馈变流器的给定计算；作为主站与机舱控制器、全功率变流器、风力机模拟器、人机界面构建通信网络进行数据交换；通信网络包含现场总线、工业以太网；根据风速、机组转速计算风机运行策略，包括最大功率跟踪和恒功率运行；调桨轴承的定位和检测；与风机监控系统进行数据交换。 （9）通信接口：工业以太网、RS485等。 （10）控制柜参数 控制屏柜采用工业级电力屏柜低压电力柜，外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：2200×800×600，公差±5 mm。 2.6风机监控系统要求 （1）风机监控系统硬件配置要求 - 智能终端配置不低于：处理器基础频率2.6GHz、内存16G、存储容量512G、人机界面尺寸25英寸； - 监控台：总控台工艺：机身材质：SPCC优质冷压钢板，立柱钢板厚度1.5mm，侧板钢板厚度1mm，台面钢板厚度≥1.2mm；外形尺寸高（mm）×宽（mm）×深（mm）：750×2400×900，公差±5 mm。 （2）监控系统软件： - 风力机模拟系统监控 - 风机变桨系统监控 - 风机偏航系统监控 - 全功率变流器系统监控 - 风机电参数监测 - 风机电能质量数据监测 - 风力机特性离线仿真模块 2.7 配套实训指导书 3.实训项目要求 （1）MW级风力发电机特性离线仿真 （2）永磁同步发电机特性实验 （3）风力发电机偏航系统实验 （4）风力发电机变桨系统实验 （5）风力发电机正常启机、停机与并网（风力机模拟器的认知与使用） （6）风力发电机各类故障、安全链保护与紧急停机 （7）风力发电机恒速区间、变速恒频区间、恒功率区间运行 （8）风力发电机有功、无功解耦控制与最大功率跟踪试验 （9）风力发电机电参数测量与电能质量分析 |
| 并网型风光储系统 | 1.设备整体要求 设备包括一套并网型风力发电系统，一套分布式光伏发电及储能系统，风力发电机和光伏板均安装在室外用户指定场地。 2.主要配置及技术要求 2.1并网型风力发电系统 2.1.1 5kW水平轴风力发电机（室外） （1）额定电压AC380V ； （2）3个叶片； （3）风轮直径≥5M； （4）独立塔杆高度≥10M。 2.1.2 5kW风机控制器 （1）风力发电机额定功率≥5kW； （2）风力发电机最大功率≥10kW； （3）风机额定电压：AC380V； （4）功能：整流、稳压和偏航控制、直流输出； （5）自动保护功能：过压保护、网电断电保护、稳压输出、避雷器； （6）手动功能：风机手动刹车、系统重启、应急开关； （7）显示：液晶显示； （8）显示内容：风机电压、电流、功率，直流输出电压，直流输出电流，直流输出功率； （9）PWM恒压电压：≥520DC； （10）风力发电机三相卸荷动作电压：550±5VDC； （11）风力发电机三相卸荷延时：12~20min； （12）制冷方式：强制风冷； （13）远程通讯：RS485。 ▲2.1.3 5kW风机并网逆变器 （1）额定功率≥5kW； （2）直流输入电压范围：0VDC~800VDC； （3）MPPT电压范围：150VDC~700VDC； （4）额定交流输出功率≥5kW； （5）最大交流输出功率≥5.5kW； （6）电流谐波：THD<3%（额定功率）； （7）功率因数≥0.99； （8）最大效率≥98%； （9）额定输出电压及频率：380V±20%，50Hz±10%； （10）允许电网电压范围：380V±20%； （11）允许电网频率范围：50Hz±10%； （12）自耗电＜10W； （13）自动投运条件：交流输入及电网满足要求，逆变器自动运行； （14）断电后自动重启时间：2min（时间可调）； （15）保护功能：极性反接、短路、孤岛、过热、过载等； （16）显示方式：触摸屏； （17）风力发电机功率曲线：可设置； （18）风力输入最大功率跟踪技术； （19）通讯接口：RS485； （20）冷却方式：强制风冷。 2.1.4风机安装辅件、连接电缆、断路器等。 2.2分布式光伏发电及储能系统 2.2.1光伏组件及辅件 （1）光伏组件类型：钙钛矿型、薄膜型、单晶硅； （2）光伏组件功率≥3kW； （3）安装支架采用工业现场用的C型钢支架； （4）光伏专用电缆，采用4平方光伏专用电缆。 2.2.2光储变流器 （1）输入参数（光伏） - 最大功率(kW)≥4.5； - 最大直流电压(V)≥550； - MPPT电压范围(V)：100~430； - 单MPPT最大输入电流(A)≥16； - MPPT数量/各最大并联组串数：2/1； - 额定光伏输入电压(V)：360。 （2）输出参数（交流） - 额定输出功率(kW)：3kW； - 额定输出电流(A)：13； - 最大输出功率(kVA)≥3.3； - 最大输出电流(A)≥14.3； - 电网电压范围(V)：176~270； - 电网频率(Hz)：50/60； - 功率因数：0.8超前~0.8滞后； - THDi<3%； - 电网连接类型：L+N+PE。 （3）电池数据 - 电池电压范围(V)：40~58； - 额定电池电压(V)≥48； - 额定充电/放电电流(A)≥60/60； - 电池类型:锂电池/铅酸电池； - 通讯接口:CAN/RS485。 （4）交流输出参数 - 额定功率(kW)：3； - 额定输出电压(V)：230； - 额定输出电电流(A)：13 - 最大输出电流(A)≥14.3； - 额定输出频率(Hz)：50 /60； - 自动切换时间(ms)<20； - THDu<3%； - 过载能力:≥110%, 10mins； ≥120%, 1min； ≥130%, 1s；≥150%, 100ms。 （5）保护 光伏反极性保护，防孤岛保护，接地故障保护，漏电流保护，绝缘阻抗检测， 负载输出短路保护，交流欠压保护，交流输出过流保护，交流过压保护。 （6）显示与通信 - 显示:LCD； - 通信方式:RS485/Wifi/4G/CAN/DRM。 2.2.3储能电池及电池管理系统 储能系统选择磷酸铁锂电池，电芯采用3.2V，100Ah，以1C充放电设计。电池簇通过电池插箱控制电池功率的输入输出。通过对电芯的配置封装，实现对电芯的有效管理和充分利用。技术参数要求如下： （1）电池插箱组成：电池插箱壳体，电池模组，串联铜排，BMU（含采集线束）； （2）电池串并联：1P16S； （3）电压（V）≥51.2； （4）容量（Ah）≥100； （5）能量（kWh）≥5.12 （6）与光储变流器通信方式：CAN。 |
| 室内轮式智能巡检机器人 | 1.设备整体要求 设备包括一套机器人本体,内含运动底盘、导航激光、升降臂、云台单元、云台、声音模块、气体传感器、状态指示灯、安全防护模块、本体电池、本体无线通讯设备、红外热像仪等。 2.主要配置及技术要求 2.1运动底盘 （1） 机器人底盘模块由两个驱动轮和两个脚轮组成，支持最高不小于1m/s的直行速度和原地转弯,定位精度前后左右小于10mm，底盘驱动模块具有自身过流、过温、通讯实时监测功能，发生异常时自动停车并能上报错误状态。 （2） 最大制动距离不大于400mm@1.0m/s （3） 最大越障高度不小于20mm （4） 巡检模式下爬坡角度至少满足0~15°，遥控模式下至少满足0~18° 2.2导航激光 （5） 室内智能巡检机器人采用激光导航方式。通过激光扫描进行精准定位和校正。激光传感器测量范围不小于30米；波长和频率不限； 2.3升降臂 （6） 为检测实训室区域内不同高度的设备，采用可升降臂的方式搭载高清相机等设备来覆盖高度不小于2.1m的设备区域。机械臂的总体行程不小于1100mm。 2.4云台单元 （7） 云台单元用于控制高清摄像头与红外热像仪在巡检过程中的拍摄角度，配有补光灯可支持黑暗环境的巡检工作。 2.4.1可见光高清摄像机 采用工业级高清晰网络型彩色摄像机，需采用一体化防抖机芯，可应用于各种光照拍摄和数据传输环境。 （8） 至少能抑制5~15Hz的振动， （9） 像素不小于200万 （10） 分辨率不小于1920*1080。 （11） 具有曝光补偿、亮度自适应等功能，支持ICR滤片式自动切换，支持3D-DNR、低码率， （12） 能满足最低照度0.05Lux@1.6； （13） 光学变焦倍数至少32倍。 2.4.2红外热像仪 （14） 红外检测设备成像分辨率不小于384*288； （15） 热灵敏度不小于50mK； （16） 红外热像仪测温范围不低于－20℃~+550℃； （17） 实时显示影像中温度最高点位置及温度值。 2.5云台 云台用于控制高清摄像头、红外热像仪在巡检过程中的拍摄角度，云台配有补光灯，以支持黑暗环境的巡检。云台性能至少满足： （18） 垂直方向：-90°～90° （19） 水平方向：0～360°； 2.6声音模块 声音模块用于采集现场的声音，支持双向对讲和录音回放。机器人采用金泽拾音器，该拾音器内部结构采用先进语音集成电路，并配合动态降噪处理设计，具有灵敏度高、声音清晰自然、保真度高、传输距离远的特点，独特的降噪电路设计，有效滤除环境噪音、声音还经过音调处理，保持丰富高音，使回放录音更逼真。 （20） 监听范围不小于100平方米。 （21） 频率范围不小于20~20kHZ （22） 信噪比不小于75dB （23） 灵敏度不小于-46dB1000HZ （24） 工作电压满足9~12VDC1 2.7气体传感器 气体传感器可检测六氟化硫、臭氧、温湿度；检测到浓度超过设置的报警值时，会进行报警。 （25） 工作温度范围不小于-10~50℃； （26） 工作湿度范围不小于0~95%RH； （27） 储存温度范围不小于-20~60℃。 （28） 温度测量范围不小于-40~85℃，精度不小于±0.5℃ （29） 湿度测量范围不小于15~100%RH，精度不小于±3%RH （30） 六氟化硫测量范围不小于0~10ppm，精度不小于＜±2%(F.S) （31） 臭氧测量测量范围不小于0~10ppm，精度不小于＜±2%(F.S) 2.8状态指示灯 机器人具备状态指示功能，工作状态显示为蓝灯，充电状态显示绿灯，报警状态显示红灯。 （32） 工作状态显示蓝灯 （33） 充电状态显示绿灯 （34） 报警状态显示红灯 2.9安全防护模块 机器人安全停障模块具备前后双激光（导航激光兼任）、防跌落传感器及安全触边碰撞停障装置，用于确保机器人在巡检过程中，不因撞击障碍物而受到伤害。当机器人驶入激光设定的停障区域时会停止运动；若机器人已经撞到障碍物，碰撞开关闭合，底盘立即停止运动。 2.10电池 （35） 机器人本体采用磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池容量不小于16AH； （36） 电池供电一次充电续航能力不小于6小时，续航时间内，机器人应稳定、可靠工作； （37） 智能巡检机器人本体自带电池电量自动检测电路，且可人工设置电量报警下限。 2.11无线通讯设备 （38） 机器人应具备无线通讯功能，将采集的数据传输至监控系统，至少在实训室内任意地方实现各类数据实时无线传输。 （39） 机器人和现场各无线AP组成无线网络，可以在各AP之间漫游，切换时间少于100毫秒； （40） 远程监控后台可采用如WebService通过专网与本地监控后台进行双向数据交互。 2.12供电平台 （41） 室内智能巡检机器人采用电池和分布式接触充电系统结合的供电方式。 （42） 机器人充电房电源输入适配交流220V/50Hz，5A；电压允许幅值偏差：-10%～10%； （43） 机器人同时保留手动充电功能，在出现紧急情况下，可利用手动充电器对机器人进行紧急充电，满足临时性任务需求； （44） 机器人应配有充电桩。 2.13 AP一体箱 （45） 供电电源24V，网线PoE供电方式 （46） 数据速率不小于150Mbps 2.14后台监控系统 （1）监控终端，与分布式微电网监控系统终端共用 （2）客户端功能：本客户端是一款与网络监控设备配套使用的综合应用软件，可满足用户多方面需求， 如设备管理、实时测温、温度预警、远程设备配置等。 用户可以进行预览、查看实时测温曲线、云台控制和历史温度检索等操作。 （47） 实时视频显示; （48） 温度追踪; （49） 数据抓拍; （50） 高温触发拍摄与报警; （51） 故障自诊断： （52） 可自定义报警阈值和等级 |

★五、商务需求（商务条款应全部响应，如出现负偏离，将视为无效响应）

（一）交货期：合同签订后接到采购通知后30个工作日内（具体采购人以电报或传真的形式书面通知中标人）完成供货、安装、调试工作。

（二）交货地点：中标人应将货物运到采购人指定的地点（常州机电职业技术学院溧阳校区巧匠楼107室）。货物现场交付，需方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给需方。

中标人承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用；承担现场安装与调试。

（三）投标报价

本项目为固定总价。投标报价应包括但不限于产品采购、供货、运输（至指定地点）、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

（四）质保期及售后服务

1.质保期：不少于3年，质保期自采购人代表在验收单上签字之日起计算。

2.售后服务

（1）质保期内，中标人负责联系产品厂家对其提供的设备、软件进行维修或更换，不收取额外费用。

（2）质保期内，在接到校方报修通知后，中标人维修人员需按约定赶到现场提供故障排除服务，如涉及非本次采购的其他网络设备故障，仍需协助校方排除故障，直至校方系统完全恢复正常。

（3）超过质保期的设备，如遇生产厂商产品调整停止生产，中标人需提前通知校方，并同时告知可替代的新产品。如设备发生硬件故障，校方仍需维修时，中标人应按当时同类产品的市场维修价格提供产品维修。

（4）技术培训要求：投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能，培训时录制视频。

（五）履约保证金

为保障合同的有效履行，签订合同前，中标人应先缴纳合同总额的5%的履约保证金，计        元；承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金。（不计息）

（六）付款方式

1.合同签订后15个工作日内甲方支付给乙方合同总额的30%作为预付款；

2.余款70%待验收合格后15个工作日付清。

备注：如验收不合格、甲方有权解除合同，乙方全额退还预付款，并按照合同总额20%支付违约金。

（七）验收标准

中标人提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。

1.出厂检验：中标人提供货物的产品合格证。

2.到货检验：货物运达目的地后，采购人通知中标人派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非采购人原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购人向中标人提出修理、更换、索赔的依据。若中标人代表未按约定时间赴现场参加验收，采购人有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向中标人索赔的有效证据。

具体验收项目包括：

（1）外观尺寸：所有设备，需严格按照投标所提供参数对比尺寸、外观样式，尺寸正负误差不得大于2厘米，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（2）设备型号：所有设备型号，需与投标所供货物清单内所提供的型号完全一致，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（3）技术参数：在实施完成后，对设备参数进行验收对比，中标方所提供产品设备的参数必须与投标时所提供的参数一致，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（4）功能条款：项目实施完成后，正式运行前，需对所有功能项进行演示验收，凡投标时所列举的实训功能项、软件功能项，必须提供对应操作演示，演示时录制视频交付采购人，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（5）项目指导书及软件需以电子版形式提供给采购人。

3.安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，试用期 1个月，结束后由采购人组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

4.配套服务检验：中标人必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除中标人在质量保证期内所承担的义务；

5.提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，采购人可以拒收。中标人应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，中标人承担由此发生的一切费用。中标人如对采购人提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到采购人书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同采购人代表共同复验。中标人在接到采购人按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由中标人负担。上述索赔，采购人从付款中扣除。

6.其他：无

# 第六章   拟签订的合同文本

新能源智能装备实训室采购  （物资设备项目）合同

（仅为格式合同，依据实际情况作适当调整）

甲方:  常州机电职业技术学院       合同编号：

乙方:                             签订时间:       年    月    日

根据代理机构名称    年    月    日进行的[2025]   号招标要求，甲、乙双方就新能源智能装备实训室采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

| 序号 | 名称 | 型号/规格/商品编号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风光互补发电实训系统 | 定制，详见技术要求 |  | 10 | 套 |  |  |
| 2 | 智能微电网实训系统 | 定制，详见技术要求 |  | 10 | 套 |  |  |
| 3 | 分布式发电及微电网监控管理系统 | 定制，详见技术要求 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 大型MW级双馈异步风力发电仿真系统 | 定制，详见技术要求 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 大型MW级永磁同步风力发电仿真系统 | 定制，详见技术要求 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 真实并网型风光储系统 | 定制，详见技术要求 |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 室内轮式智能巡检机器人 | 定制，详见技术要求 |  | 1 | 套 |  |  |
| 合计金额大写 ；小写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

一、合同标的

本合同总价款包括货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

二、合同标的技术要求

1.技术质量要求：（以合同附件形式附后）；

2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）                     号招标文件。

（2）乙方提交的投标书。

（3）谈判文件及相关的资料。

（4）乙方投标的其他资料及承诺。

（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

三、交货与运输

1．货物交付：本合同货物的交货日期为合同签订后接到采购通知后30个工作日内（具体采购人以电报或传真的形式书面通知中标人）完成供货、安装、调试工作，具体以货物运到现场的时间为准，此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

3．交货地点：乙方应将货物运到甲方指定的地点（常州机电职业技术学院溧阳校区巧匠楼107室）。货物现场交付，甲方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给甲方。

四、验收方案

乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。

1．	出厂检验：乙方提供货物的产品合格证。

2．到货检验：货物运达目的地后，甲方通知乙方派员及验收部门赴现场共同清验交收，并形成记录材料。清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。

具体验收项目包括：

（1）	外观尺寸：所有设备，需严格按照投标所提供参数对比尺寸、外观样式，尺寸正负误差不得大于2厘米，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（2）	设备型号：所有设备型号，需与投标所供货物清单内所提供的型号完全一致，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（3）	技术参数：在实施完成后，对设备参数进行验收对比，中标方所提供产品设备的参数必须与投标时所提供的参数一致，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（4）	功能条款：项目实施完成后，正式运行前，需对所有功能项进行演示验收，凡投标时所列举的实训功能项、软件功能项，必须提供对应操作演示，演示时录制视频交付甲方，否则不予验收通过；（参数详见中标方投标参数）

（5）	项目指导书及软件需以电子版形式提供给甲方。

3.安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，试用期 1个月，结束后由甲方组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

4．配套服务检验：乙方必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

5．提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

6.其他：无

五、履约保证金：

为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总额的5%的履约保证金，计            元；承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金。（不计息）

六、付款方式：

本合同经费按以下第 2 种方式支付：

1.一次性支付，支付时间和方式。合同签订后，按验收标准验收合格后15个工作日内付合同总额的100%。

2.分期支付，支付时间和方式：

（1）合同签订后15个工作日内甲方支付给乙方合同总额的 30   %作为预付款；

（2）余款   70%       待验收合格后15个工作日付清。

备注：如验收不合格、甲方有权解除合同，乙方全额退还预付款，并按照合同总额20%支付违约金。

3.其他约定的支付方式，约定如下：                       ；

七、质量保证期与售后服务

1.质量保证期为自甲方代表在验收单上签字之日起     年。

2.售后服务

（1）质保期内，中标人负责联系产品厂家对其提供的设备、软件进行维修或更换，不收取额外费用。

（2）质保期内，在接到校方报修通知后，中标人维修人员需按约定赶到现场提供故障排除服务，如涉及非本次采购的其他网络设备故障，仍需协助校方排除故障，直至校方系统完全恢复正常。

（3）超过质保期的设备，如遇生产厂商产品调整停止生产，中标人需提前通知校方，并同时告知可替代的新产品。如设备发生硬件故障，校方仍需维修时，中标人应按当时同类产品的市场维修价格提供产品维修。

（4）技术培训要求：投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能，培训时录制视频。

八、违约责任

1、乙方不履行或未按约定要求完全履行合同，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日千分之 八  计算。任何一方逾期履行超过 十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金，守约方有权解除合同或要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合谈判文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

九、不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.由于不可抗力事件，致使一方在履行其本合同项下的义务过程中遇到的障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（受阻方），不应视为违反本合同。

3.不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应立即通知另一方。受阻方可以延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

十、合同纠纷处理

因履行本合同发生争议，由双方协商解决，解决不成则提交常州仲裁委员会仲裁。

十一、生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。见证方对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。

十二、合同份数

本合同一式伍份。甲方叁份、乙方贰份。

# 甲方：                                      乙方：

# 单位名称（章）：                             单位名称（章）：

单位地址：   常州市武进区鸣新中路26号      单位地址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：

项目负责人：                                委托代理人：

开户银行： 农行邱墅支行                     开户银行：

账    号： 10-605701040004030               帐号：

税    号： 123200004660069658               税号：

电    话：                                  电  话：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1其他特定资格要求

## 二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

### 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

### 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

### 10  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

### 11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

### 12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 14  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）