附件1：

二、技术规格（技术性能）要求

（一）技术规格（技术性能）具体要求

1.采购包1：绳索救援类

| 序号 | 名称 | 技术参数（技术性能） | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防全身式安全吊带1 | 一、基本描述 1.适用范围：工业维护、风电、救援、高空工程、井架检修等需要绳索作业的场景。 二、检验报告内参数 1.织带的断裂强度≥22KG； 2.静态强度：正立方向15KN，滑移距离≤25mm，倒立方向10kn滑移距离≤25mm。 三、非检验报告内参数 1.皮后背≥1个； 2.护垫≥3个； 3.重量≤2.5KG； 4.载荷≥110KG; 5.提供前后双防坠落挂点。 | 50个 |
| 2 | 消防全身式安全吊带2 | 一、基本描述 ▲1.结构组成：由织带、上升器、保护装置等零部件组成； 2、主要应用场景：适用于高空救援防坠落保护。 二、检验报告内参数 1.设计负荷至少为2.67kN； 2.静负荷性能：全身型安全吊带上所有承载连接部件应进行正立、倒立和水平方向静拉力试验。滑移距离应≤25mm； 3.抗冲击性能：安全带上所有承载部件应进行冲击试验； 4.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象； 5.耐腐蚀性能：试样中的金属零件经GB/T 10125-2021规定的48h中性盐雾试验后，外观应符GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 三、非检验报告内参数 ★1.五点式全身安全带，含内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开；内衬为透气材料；配有双保险卡扣； ▲2.腿环备有锁扣可自动锁定，后背（腰带和腿环之间）带有自锁扣；至少配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽； ▲3.肩带上配有至少2个攀爬钩挂架和不少于1个防坠器缓冲包固定魔术贴； 4.背部织带应集成坠落指示器； 5.至少包含三种尺码； 6.主要材料 织带：聚酯；调节卡口：钢；腹部连接点：铝合金和不锈钢；框架：铝合金；凸轮：不锈钢。 7.织带静态强度：主带≥20kN，辅带≥20kN； 四、样品 1.舒适性：使用舒适、合体、方便，对跑、爬、跳、蹲等使用过程中可能出现的动作没有限制； 2.材料：结实耐用，各层材质符合采购需求要求； 3.安全防护性能：在弯腰、抬手等动作下依然满足防护性能； 4.外观：款式等符合消防救援队伍标识统型要求，若有容易受伤或磨损的部位，对其有补强措施且措施合理。 | 62个 |
| 3 | 脚踏绳 | 一、基本描述 可调节辅绳式脚踏环 二、非检验报告内参数 ▲1.材料至少为高分子聚乙烯等； 2.重量≤40g。 | 123条 |
| 4 | 头灯(高空） | 一、基本描述 1。高空作业提供夜间照明。 二、非检验报告内参数 1.头灯可与高空救援头盔适配使用。 ▲2.续航时间≥12h； ▲3.照明距离≥10m； 4.亮度≥35lm。 | 65个 |
| 5 | 救援头盔(高空） | 一、基本描述 1.高空工作或地面工作提供头部保护。 二、检验报告内参数 1.冲击吸收性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50°℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N,帽壳不得有碎片脱落； 2.耐穿刺性能：按照GB/T 2812-2024规定的方法测试，经高温（50℃±2℃)、低温（－10℃±2℃)、浸水（水温20℃士2℃)、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。 三、非检验报告内参数 1.带侧面连接系统的眼罩； 2.带支架或弹性头带的头灯； 3.带有颈背保护器； 4.可替换的下颌带； 5.至少四点悬浮扁带； ▲6.重量≤500g。 | 76个 |
| 6 | 止坠器套件 | 一、基本描述 1.沿绳索上升时的操作，在正常使用下，设备不需要人为干预，可跟随使用者在绳索上自由移动，如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠； 2.用于重达≥250kg的双人救援环境。 二、检验报告内参数 ▲1.重量：≤430g； ▲2.锁定机构在框架内部，坠落过程中人抓住设备也能迅速制停； 3.工作负荷：≥5kN。 三、非检验报告内参数 1.由止坠器和救援型势能吸收器组成； 2.兼容绳索直径：10-12mm； 3.不需要人为操作，便能持续跟随使用者的绳索移动止坠器； ▲4.当出现突然加速或坠落时能迅速完成制停； 5.适用于垂直，水平或倾斜的绳索，依然能顺畅跟随。 6.可安装在绳索的任意位置； 7.使用一个势能吸收器，能远离工作面，防止备份绳被损坏； ▲8、使用双人势能吸收器，可在≥250kg双人（救援）情况下使用。 | 87套 |
| 7 | 自动制停下降器（ID) | 一、基本描述 1.带防恐慌功能的自动制停下降器，用于高空作业及绳索行进作业。 二、检验报告内参数 ▲1.兼容绳索直径：10-11.5mm； ▲2.单人最大工作负荷：≥150kg； 3.双人最大工作负荷（救援）：≥250kg； ▲4.重量：≤600g。 三、非检验报告内参数 1.自动制停下降器，手柄控制，手柄可自动回弹； ▲2.带有防慌乱功能； ▲3.带有防倒装锁定齿； 4.侧板可在连接状态下打开； 5.增加一个辅助摩擦块； 6.可在倾斜或水平面进行顺畅移动。 | 57个 |
| 8 | 绳索手式上升器（右手） | 一、基本描述 用于绳索上升的手式上升器。 二、检验报告内参数 工作负荷≥5kN。 三、非检验报告内参数 1.下方应采用大连接孔，可同时扣入两把锁扣； 2.具备开关，内置弹簧； 3.带齿凸轮配有自清洁槽，凸轮为不锈钢材质； ▲4.兼容绳索直径应至少满足：8-12mm； ▲5.重量≤165g。 | 50个 |
| 9 | 绳索手式上升器（左手） |  | 18个 |
| 10 | 手式上升器（无手柄） | 一、基本描述 小巧且容易抓握。宽大的下方孔可同时连接挽索和脚踏环的锁扣。 二、检验报告内参数 工作负荷≥5KN。 三、非报告内参数 1.材料：铝、不锈钢和尼龙； 2.重量：≤85g； 3.规格：可兼容8-12mm直径绳索； 4.使用温度：-30°C至+50°C。 | 44个 |
| 11 | 短连接 | 一、基本描述 用于可在挂绳时稳定快挂。 二、非检验报告内参数 ▲1.材质：聚酯纤维/尼龙； ▲2.强度：≥22kn； 3.长度：11cm、17cm可选。 | 64个 |
| 12 | 单条可调挽索 | 一、基本描述 可调式行进单挽索，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进模式下提供连续保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。 二、检验报告内参数 拉力≥22KN。 三、非报告内参数 1.双臂挽索，一条固定臂，一条可调节臂； 2.动力绳设计； 3.末端配有固定套，用于固定锁扣的位置； 4.固定臂长度应65（±2）cm； 5.可调节臂应可以通过绳索调节器轻松精确调节挽索长度，最长可调节至≥95cm； 6.重量≤230g。 | 81个 |
| 13 | 10.5mm动力绳 | 一、基本描述 用于高空作业绳索。 二、检验报告内参数 ▲1.静态延展率≤7.5%(单绳)； ▲2.动态延展率≤35%(单绳)； ▲3.冲击力≥8.5 kN(单绳)。 三、非检验报告内参数 ▲1.每米重量≤55克； 2.绳皮百分比≥40%。 | 850米 |
| 14 | 牛尾专用锁 | 一、基本描述 用于行进挽索的锁扣。 二、检验报告内参数 ▲主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN。 三、非检验报告内参数 1.材质为铝合金； 2.重量≤90g。 ▲3.开口尺寸≥25mm。 | 28个 |
| 15 | 胸式上升器（小） | 一、基本描述 用于绳索上升技术。 二、检验报告内参数 工作负荷≥120kg。 三、非检验报告内参数 1.上方具备一个孔，用于连接肩带，帮助胸升定位； 2.下方具备一个弯折的孔； 3.配备开关，内置弹簧，可自动回弹； 4.倒齿凸轮配有自动清洁设计，凸轮材质为不锈钢材质； 5.重量≤140g。 6.兼容绳索直径根据不同尺寸应分别至少满足8-12mm。 | 68个 |
| 16 | 帆布垫（小） | 一、基本描述 保护绳索免受灰尘和污垢的影响。 二、非检验报告内参数 ▲1.尺寸≥65cm*80cm； 2.材质：棉或涤纶。 | 76个 |
| 17 | 35L个人装备包 | 一、基本描述 用于绳索救援存放装备或绳索。 二、非检验报告内参数 1.可调节的肩带可背负绳包； 2.外部的拉链口袋可存放个人物品； 3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品。 | 12个 |
| 18 | 脚式上升器（右脚） | 一、基本描述 用于绳索上升的脚式上升器 二、非检验报告内参数 ▲1.绳索使用范围：8-12mm； ▲2.材质：铝，不锈钢，塑料，橡胶，尼龙。 | 18个 |
| 19 | 护目镜(高空） | 一、基本描述 高空作业时用于眼部防护。 二、非检验报告内参数 1.重量≤80g； ▲2.能与高空救援头盔配套使用。 | 66个 |
| 20 | 救援支架 | 一、基本描述 多功能救援三脚架，适合提升重物、固定以及救援使。 二、检验报告内参数 1.多功能救援三脚架； 2.重量≤30kg； 3.三脚架内置净空高：3（±0.2）米，水平宽度2（±0.2）米，调节腿长度：3（±0.2）米； 4.有效负载≥300kg。 三、非检验报告内参数 1.三脚架可拆分使用。 2.可独脚架设，两脚架设，三脚架设； 3.头部管壁外侧各有≥1个锚点挂位； 4.基本配件包含：尖脚≥3条 ，平脚≥三条，无缝管≥三条，圆形分力板≥1个，A头≥1个，调节头≥1个，高强插销≥15个，收紧扁带≥3条，自动主锁≥6把； 5.配行动运输包≥3个； 6.三脚架设，其中一个脚可以上下大角度调节； 7.头部管壁外侧各有1个锚点挂位。8、管径≥60mm； 8.材质为铝合金。 | 5个 |
| 21 | 锚点扁带 | 一、基本描述 1.结构组成：耐磨织带，锻钢连接点； 2.主要应用场景：主要用于高空作业使用。 二、检验报告内参数 ▲破断强度≥25KN。 三、非检验报告内参数 ▲1.宽度≥25mm，厚度≥1.5mm； ▲2.长度提供100cm、150cm、200cm等3种以上长度供选择，带子长度可以通过带大环的带子末端上的便签立即识别； 3.提供多种设置锚固的配置； 4.使用涤纶等耐磨材质。 | 6个 |
| 22 | 绳索保护垫 | 一、基本描述 保护器材与地面直接摩擦。 二、非检验报告内参数 ▲1.材质：棉； ▲2.尺寸≥140cm*80cm； 3.重量≤1100g。 | 26个 |
| 23 | 绳索保护器滑轮组 | 一、基本描述 用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。 二、检验报告内参数 破断强度≥25kN。 三、非检验报告内参数 1.不锈钢支架，合金滚轮，装有滚动轴承； 2.链条式设计，可组合不同长度，满足不同要求； 3.至少承重350KG； 4.材质：侧板/滚珠轴心不锈钢、轴筒铝合金； ▲5.尺寸：≥30cm*10cm*5cm（四轴）； ▲6.重量≤1550g。 | 20个 |
| 24 | 快挂扁带 | 一、基本描述 用于可在挂绳时稳定快挂。 二、非检验报告内参数 ▲1.长度11cm≤N≤13cm（适配队站现有装备使用规格）； ▲2.强度：≥22kn。 | 133个 |
| 25 | D型自动锁（三段） | 一、基本描述 连接装备，例如下降器或定位挽索。 二、检验报告内参数 ▲1.主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7 kN； ▲2.开口尺寸≥19mm。 三、非检验报告内参数 1.材质为铝合金； 2.重量≤90g。 | 174个 |
| 26 | O型自动锁（三段） | 一、基本描述 椭圆形状轻型锁扣。 二、检验报告内参数 ▲主轴强度≥25kN；副轴强度≥8kN；开门强度≥7kN。 三、非检验报告内参数 1.材质为铝合金； 2.重量≤90g； ▲3.开口尺寸≥19mm。 | 208个 |
| 27 | 4L短绳包 | 一、基本描述 用于绳索救援存放装备或绳索。 二、非检验报告内参数 1.尺寸≤20cm×10cm×25cm； ▲2.容量≥4L； 3.重量≤190g。 | 41个 |
| 28 | 45L防水背包 | 一、基本描述 用于绳索救援存放装备或绳索。 二、非检验报告内参数 1.具备可调节肩带； 2.外部配有3个耐用手柄，内部配有1个手柄，内部配有3个装备挂环，上翻盖内侧配有口袋，用于储存小物件，上翻盖外侧有透明标识贴； 3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物； 4.重量≤1600g。 | 97个 |
| 29 | 80L防水背包 | 一、基本描述 用于绳索救援存放装备或绳索。 二、非检验报告内参数 1.具备可调节肩带； 2.内置4个拉链分装袋，两侧可通铺隔断式网袋，11*2个主锁挂点，3条横向固定扣带，顶部配有可装卸头盔固定带，实现模块化分装； 3.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物； 4.重量≤2700g。 | 31个 |
| 30 | 20L防水背包 | 一、基本描述 用于绳索救援存放装备或绳索。 二、非检验报告内参数 1.可拆卸双肩背带； 2.袋口卷边防水设计； 3.材质:聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物； 4.容量≥20L； 5.重量≤500g。 | 23个 |
| 31 | 辅绳 | 一、基本描述 引导被困者或提拉设备时使用。 二、非检验报告内参数 1.破断强度≥10kn； 2.直径≥6mm。 | 700米 |
| 32 | 帆布垫（大） | 一、基本描述 保护器材与地面直接摩擦。 二、非检验报告内参数 ▲1.材质；棉或涤纶； ▲2.尺寸≥140cm*80cm 3.重量≤1100g。 | 29个 |
| 33 | o型丝扣 | 一、基本描述 滑轮和上升器一起使用的椭圆形钩环。 二、检验报告内参数 ▲主轴强度 ≥25kN;短轴强度≥8kN ;敞开式闸门强度≥7kN。 三、非检验报告内参数 1.材质为铝合金； 2.重量≤85g； ▲3.开口≥20mm。 | 75个 |
| 34 | 梨形大容量铝制锁扣（自动锁） | 一、基本描述 梨形设计适合连接各种装备，能轻松使用半扣进行下降。 二、检验报告内参数 ▲1.材质为铝镁合金； ▲2.主轴强度≥27kN； ▲3.副轴强度≥8kN； ▲4.开门强度≥8kN； 三、非检验报告内参数 ▲开口尺寸：≥25mm。 | 62个 |
| 35 | 万向单滑轮 | 一、基本描述 用于最大限度简化提拉系统、溜索的设置。 二、检验报告内参数 ▲1.工作负荷≥22kN； ▲2.断裂强度≥36kN； 三、非检验报告内参数 1.应配有万向节，滚珠轴承； 2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索； 3.侧板开关需要采用双段设计； 4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣； 5.重量≤300g。 6.兼容绳索直径范围应至少达到7-13mm； 7.滑轮直径≤40mm。 | 33个 |
| 36 | 万向双滑轮 | 一、基本描述 简化提拉系统，移动侧板的三重打开方式快速简单，绳索可以在滑轮连接在锚点的状态下安装。 二、检验报告内参数 ▲1.工作负荷≥22kN； ▲2.断裂强度≥36kN。 三、非检验报告内参数 1.应配有万向节，滚珠轴承的万向双滑轮； 2.应采用可开启侧板，在连接状态下可安装和拆卸绳索； 3.侧板开关需要采用双段设计； 4.连接孔应至少可同时连接3把锁扣； 5.除万向节处以外，应额外配有一个副连接点，用于设置复杂滑轮系统； 6.兼容绳索直径范围应至少达到：8-12mm； 7.滑轮直径≤40mm； ▲8.重量≤480g。 | 28个 |
| 37 | 60cm编带环 | 一、基本描述 用于设置锚点的扁带环。 二、非检验报告内参数 1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性； ▲2.强度≥22kN； ▲3.长度60cm； ▲4.织带宽度≤10mm。 | 54个 |
| 38 | 80cm扁带环 | 一、基本描述 用于设置锚点的扁带环。 二、非检验报告内参数 1.应为高分子聚乙烯（HMPE）材料扁带环，轻量化且有良好耐磨性； ▲2.强度≥22kN； ▲3.长度80cm； ▲4.重量≤80g； ▲5.织带宽度≤20mm。 | 90个 |
| 39 | 120cm扁带环 | 一、基本描述 用于设置锚点的扁带环 二、非检验报告内参数 1.长度120cm； 2.材质为聚酯纤维； 3.断裂强度≥22kN。 | 94个 |
| 40 | 150cm扁带环 | 一、基本描述 用于设置锚点的扁带环。 二、非检验报告内参数 1.材质为聚酯纤维； 2.断裂强度：≥22kN。 | 58个 |
| 41 | 绳索保护护套 | 一、基本描述 用于保护绳索，避免与坚硬物体磨损。 二、非检验报告内参数 ▲1.长度≥40cm； ▲2.材质聚氯乙烯； 3.不锈钢夹绳器。 | 103个 |
| 42 | 滑轮锁 | 一、基本描述 当连接在锚点时方便安装绳索的滑轮锁。 二、非检验报告内参数 1.绳索直径8-12mm； ▲2.滚轮直径≥18mm； ▲3.主轴强度：≥20kN； 4.副轴强度≥8kN； 5.开门主轴强度：≥7kN。 | 22个 |
| 43 | 船型担架 | 一、基本描述 1.框架坚固耐用；钩悬能与飞机上挂钩连接，实现野外救援； 2.分体式船型担架。 二、检验报告内参数。 1.尺寸≥200cm*50cm*15cm； ▲2.重量≤8kg(不包含配件)； ▲3.有效工作负载水平≥300kg、垂直≥300kg； 三、非检验报告内参数 1.至少配有四条快拆装功能的固定带； ▲2.材质为钛合金。 | 7架 |
| 44 | 机械抓结 | 一、基本描述 用于提拉系统的抓绳或单向抓绳设备。 二、检验报告内参数 工作负荷≥5kN。 三、非检验报告内参数 ▲1.使用8-12mm绳索； ▲2.重量≤260g。 | 35个 |
| 45 | 下降备用机械抓结 | 一、基本描述 速降保护，高空作业、救援防护。 二、非检验报告内参数 1.重量≤280g； 2.适用绳径8-12mm。 ▲3.最大工作负荷≥100kg。 | 29个 |
| 46 | 环型分力板 | 一、基本描述 适合用于救援时设置锚点。 二、检验报告内参数 ▲拉力≥36kg。 三、非检验报告内参数 1.重量≤350g； 2.≥12孔； 3.孔径≥12mm。 | 12个 |
| 47 | 分力板 | 一、基本描述 可用于消防救援时建立多锚点系统。 二、检验报告内参数 ▲强度≥45kN； 三、非检验报告内参数 1.锻造铝合金分力板； 2.≥10孔，可通过锁扣的锁门，也可以直接连接绳索和扁带，除常规孔外，还应至少有两个额外大孔； 3.重量≤600g。 | 50个 |
| 48 | 可摘卸锚点 | 一、基本描述 结构组成：铝合金、不锈钢； 二、检验报告内参数 ▲工作强度≥20kN。 三、非检验报告内参数 1.钻孔直径≥12mm; 2.具有锁定功能，防止脱落； 3.挂片应该能自动转向至受力方向； 4.重量≤165g。 | 65个 |
| 49 | 过结滑轮 | 一、基本描述 可以通过绳结的滑轮。 二、检验报告内参数 ▲1.最小破断负荷≥40kN； ▲2.最大工作荷载≥5kN； 三、非检验报告内参数 1.最大绳索直径≤20mm； 2.滑轮直径≥75mm。 | 9个 |
| 50 | 1.5m钢制锚点 | 一、基本描述 采用不同大小的终端，可用不同的方式设置锚点，直接与锚点连接或缠绕在一个结构上。 二、检验报告内参数 最低破断强度≥25KN； 三、非检验报告内参数 1.长度≥1.5m； 2.材质包含：镀锌钢、不锈钢、铝、聚氨酯。 | 51个 |
| 51 | 提拉系统 | 一、基本描述 用于狭小密闭空间省力提拉。 二、非检验报告内参数 1.应为由≥两个双滑轮组成的提拉组套装，至少其中1个为单向双滑轮，具备4：1和5：1两种工作模式； 2.套装内应至少包含两把三段自动锁扣； 3.需配有软套，两端有颜色识别，防止绳索发生缠绕； ▲4.至少采用8mm绳索； ▲5.最大工作长度≥2m，收起长度≤0.35m。 6.最大工作负荷≥6kN； 7.断裂负荷≥16kN。 | 9套 |
| 52 | 圆环 | 一、基本描述 用于设备的半永久连接。圆形使其能够在各个方向上发挥最佳功能。 二、检验报告内参数 ▲1.主轴强度≥22kN，短轴强度≥22kN； 2.开口≥10mm。 | 6个 |
| 53 | 带有紧凑型能量吸收器的双挽索 | 一、基本描述 1.材质包含：聚酯、尼龙、高模量聚乙烯、铝； 2.应用场景：带有紧凑型能量吸收器的双挽索，设计用于在垂直结构或水平生命线上通过中间锚点时前进。 二、非检验报告内参数 规格：最大允许长度（包括锁扣在内）≥100cm，坠落撕裂后的最大长度≤220cm，最大净空距离(坠落系数2)≤425cm。 | 3个 |
| 54 | 内置单向滑轮下降器 | 一、基本描述 1.材质包含：铝、不锈钢、尼龙； 2.应用场景：可快速组成提升或下降系统，可作为个人下降器使用。 二、非检验报告内参数 1.重量≤1100g 2.绳索使用直径：10-12mm；效率≥85%，最大工作负载≥200kg。 | 4个 |
| 55 | 便携多功能上升器 | 一、基本描述 用于消防救援时使用。 二、非检验报告内参数 1.材料为铝、不锈钢和尼龙； 2.重量≤85g； 3.规格:至少兼容8-12mm直径绳索； 4.上升器下方配有孔洞可连接挽索和脚踏环的锁扣。 | 7个 |
| 56 | 救援三角吊带 | 一、基本描述 用于高空救援和缆车疏散救援。 二、非检验报告内参数 ▲1.具备调节卡扣能调节至儿童（＞15kg）到成人（＜150kg）的体型； 2.至少配有三个金属D环连接，其中背部至少有一个连接点； 3.背部有反光条； 4.重量≤1300g； 5.材质包含：TPU布料、聚酯、钢、铝。 | 28个 |
| 57 | 抛绳弹弓 | 一、基本描述 1.主要应用场景：用于消防救援时长距离抛绳使用； 2.结构组成至少包含：抛绳弹弓1个、豆袋套件1套等配件组成。 二、非检验报告内参数 1.投掷包为双层结构，形状为流线型，配合抛绳弹弓使用； 2.包含50、100、200米长度； 3.材质为纤维16股普编； 4.规格≥2mm（圆绳） 5.拉力≥1400N。 | 6个 |
| 58 | 钢制锁（自动锁） | 一、基本描述 辅助高空救援。 二、检验报告内参数 ▲强度：主轴≥30kN，副轴≥15kN，开门主轴≥9kN。 三、非检验报告内参数 1.O形钢制锁扣，应为O形对称结构，H剖面锁身； 2.结构可加装防翻转杆，具备防止钩挂锁鼻； 3.应为三段自动门； 4.主体开门宽度≥19mm。 | 26个 |
| 59 | 1m提拉套组 | 一、基本描述 1.使用4:1滑轮组，提拉套装可用于提拉受困者、设置可释放；锚点或架设一个张紧的绳索系统。 二、非检验报告内参数 1.工作负荷:≥5kN； 2.断裂强度≥15kN； 3.绳索直径：8mm； 4.材料：铝、尼龙、聚氨酯； 5.滑轮类型不低于滚珠轴承。 | 5组 |
| 60 | 10.5mm静力绳 | 一、基本描述 用于高空作业绳索。 二、检验报告内参数 ▲1.冲击力（系数0.3）≤5.5kN； ▲2.绳皮占有率≤45%； ▲3.静态伸长率≤3.5%； ▲4.破断强度≥20kN。 | 2450米 |
| 61 | 双滑轮 | 一、基本描述 组建高机械优势的提拉制停系统。 二、检验报告内参数 ▲1.工作负荷≥12kN； 2.断裂负荷≥36kN。 三、非检验报告内参数 1.重量≤450g； 2.绳索兼容8-16mm。 | 8个 |
| 62 | 2m扁带 | 一、基本描述 用于设置锚点的扁带环。 二、非检验报告内参数 1.长度≥150cm； 2.材质为聚酯纤维； 3.断裂强度≥22kN。（ | 44个 |
| 63 | 大三角梅陇锁 | 一、基本描述 高强度三角梅陇用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援作业中多向受力情况下的器材连接。 二、检验报告内参数 ▲破断强度≥25kN。 三、非检验报告内参数 开口≥12mm。 | 6个 |
| 64 | 单滑轮 | 一、基本描述 安装在滚珠轴承上的大直径滑轮。 二、检验报告内参数 ▲1.工作负荷≥5kN； 2.断裂负荷≥24kN。 三、非检验报告内参数 ▲1.绳索兼容8-16mm； 2.工作效率≥80%。 | 16个 |
| 65 | 投掷套装 | 一、基本描述 1.结构由铝、不锈钢和尼龙组成； 2.具有辅助连接点，用于快速固定绳索。 二、非检验报告内参数 ▲1.重量≤900g； 2.至少包含：投掷蛋*1、绳框*1、细绳长度至少为60m*1。 | 6套 |
| 66 | 绳索保护槽板 | 一、基本描述 可同时保护多条绳索作业。 二、非检验报告内参数 ▲1.材料：聚四氟乙烯； ▲2.颜色白色或黄色。 | 14块 |
| 67 | 系统控制器 | 一、基本描述 1.结构组成：铝、不锈钢、尼龙； 2.应用场景：可快速组成提升或下降系统，可作为个人下降器使用。 二、非检验报告内参数 1.重量≤1100g； 2.绳索使用直径：10.5-11.5mm，效率≥85%，最大工作负载：≥200kg； 3.具备防恐慌制动功能。 | 5个 |
| 68 | 万向结 | 一、基本描述 旋转接头位于绳索和负载之间，允许负载在不扭曲绳索的情况下转动。 二、检验报告内参数 ▲1.断裂负荷≥22kN； ▲2.工作载荷≥5kN。 | 40个 |
| 69 | 高效制停双滑轮 | 一、基本描述 用于绳索系统的制停。 二、检验报告内参数 ▲1.最大工作负荷≥22kN； ▲2.辅助连接点的断裂强度≥18kN； ▲3、断裂强度≥36kN。 三、非检验报告内参数 1.绳索直径8-13mm； ▲2.切削面滑轮直径≥40mm； ▲3.滑轮直径≥38mm； ▲4.效率≥95%。 | 3个 |
| 70 | 管状散编带 | 一、基本描述 用于解决水域救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况。 二、非检验报告内参数 1.规格型号≤15mm； 2.纱线不低于1000Ｄ。 | 56个 |
| 71 | 索道滑轮 | 一、基本描述 用于沿索道移动的滑轮。 二、检验报告内参数 ▲1.工作载荷≥5kN； 2.断裂负荷≥25kN。 三、非检验报告内参数 1.材质为铝或钢; 2.钢缆兼容性≤55mm。 | 1个 |
| 72 | 三脚架配件 | 一、基本描述 与三角架支腿配套使用。 二、非检验报告内参数 两个圆形分力板 ▲1.内环：宽度16.5cm（±0.1cm）高度:10cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN ▲2.外环：宽度:16.5 cm（±0.1 cm）高度:10 cm（±0.1cm）最小破断力≥36kN 3.三个尖脚，所有配件均可与三角架配套使用。 | 1个 |
| 73 | 120L公共装备包 | 一、基本描述 用于绳索救援、存放装备或绳索。 二、非检验报告内参数 1.可调节的肩带可背负绳包； 2.外部的拉链口袋可存放个人物品； 3.外部的标记区域方便快速识别包内的物品； ▲4.容积≥120L。 | 1个 |
| 74 | 5L短绳包 | 一、基本描述 用于绳索救援存放装备或绳索。 二、非检验报告内参数 1.尺寸≥15cm*20cm*25cm； 2.容量≥4L。 3.重量≤190g。 | 18个 |
| 75 | Y型挽索 | 一、基本描述 用于在垂直结构或生命线上行进，或通过中间锚。 二、非检验报告内参数 ▲1.材质为尼龙； 2.内置势能吸收器的双挽索。 | 2个 |
| 76 | 扭力锁 | 一、检验报告内参数 ▲破断拉力≥30kN； 二、非检验报告内参数 1.直径≤8mm； 2.开口≤175mm。 | 4个 |
| 77 | 1.8m鸡爪绳 | 一、基本描述 引导被困者或提拉设备时使用。 二、非检验报告内参数 ▲1.破断强度≥10kN ▲2.直径≤6mm。 | 47个 |
| 78 | 地锚 | 一、基本描述 1.用于解决水域救援时无法找到可靠且足够拉力的天然锚点的情况； 2.尖桩式锚杆，用于河滩，草地等空旷无法建立锚点的地方，作为临时搭建锚点设备使用； 3.配有运输包，便于救援携带。 二、非检验报告内参数 ▲1.锚板最小破断强度≥30KN； ▲2.钢质尖桩长至少为90cm，直径2.5cm，共3根； ▲3.翘头锚板材质为铝合金，长不得低于90cm，厚度至少为1cm，宽度至少为4.5cm，至少含5个孔； ▲4.铝合金翘头锚板破断强度≥30KN。 | 3个 |

说明：

（1）以上标“★”的五点式全身安全带相关要求为实质性响应指标，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（2）以上加“▲”标志的为重要响应指标；

（3）以上无“▲”标志的为非重要响应指标；

（4）本“二、技术规格（性能）要求”中“（一）技术规格（性能）具体要求”中“数量/单位”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（5）中标人应当在正式合同签署完毕前，向采购人现场提交由国家级检验检测机构或具备国家认可资质的第三方专业检测机构出具的检验检测报告正本原件，检测报告内容须包含以上“检验报告内参数”的全部内容。