江苏第二师范学院多媒体建设

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0059

采购人：江苏第二师范学院

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年六月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评标标准	17

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	23

第五章	 合同主要条款及格式	61

第六章 投标文件格式及附件	67

# 第一章 投标邀请

项目概况

江苏第二师范学院多媒体建设的潜在供应商应在“苏采云”系统注册登记成功后免费下载获取招标文件，并于2026年7月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0059

项目名称：江苏第二师范学院多媒体建设

采购方式：公开招标

预算金额：326万元

最高限价：303万元，投标总价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：对草场门校区教学楼34个教室、办公室和石湫校区新增加的3间（其中1间是草场门校区教室迁移到石湫校区）教室进行智能化升级改造。通过集成标准化考场系统、录播系统、多媒体扩音系统、公共广播系统及校园网络等，将其打造为"一室多用、智能高效” 的现代化智能教室和办公，既缓解教学空间和办公紧张问题，又为教育教学改革提供技术支撑。具体内容见招标文件。

合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起，30个日历日内供货到位。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书复印件（开标前六个月内），或2024年度或者2025年度经审计的财务报告复印件，否则视为未提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料复印件加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳增值税或企业所得税或印花税的凭据，及社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；

5、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购项目，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网苏采云系统

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月15日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

2、集中考察或答疑：本项目组织统一踏勘现场，石湫校区勘察时间2026年6月26日上午9:30至11:30，地址：南京市溧水区新河西路6号， 联系电话：025-56226551/17312290661 ；草场门校区勘察时间2026年6月26日上午14:00至17:00，地址：南京市鼓楼区北京西路77号， 联系电话：025-56226551/17312290661。建议各投标人应根据自身情况，在提交投标文件前勘察现场，对实际场地、学校现有系统、施工量等内容勘察，未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。

3、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4、公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次招标存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

5、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6、是否接受进口产品：不接受。

7、本项目所属行业：工业。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：江苏第二师范学院

地址：南京市溧水区新河西路6号

联系方式：王老师025-56226331

2、采购代理机构信息

名 称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系方式：江跃、蒋毅025-84200819

3、项目联系方式

项目联系人：江跃、蒋毅

电话：025-84200819

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《统计上大中小微型企业划分办法（2017）国统字〔2017〕213号》。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

  - 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

  - 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8.实施本国产品标准及相关政策

3.8.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.8.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.8.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.8.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.8.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。二、招标文件

4、招标文件组成

  - 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 6.3 供应商应用人民币报价。

  - 6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

  - 6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

8、投标费用

8.1 8.2 本次招标，招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准的20%计算（不足3900元按3900元计），由中标单位向招标代理机构支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.2 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9、投标文件组成

  - 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

  - 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- ★投标申请及声明；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- ★第一章投标邀请中申请人的资格要求规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

  - 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

- 拟投入本项目人员配备表；

- 项目实施方案；

- 服务承诺；

- ★《技术条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 本项目为交钥匙工程，各潜在投标人踏勘现场时要注意现场的施工条件和复杂程度，评估工作量,各系统报价需包含配管配线，包含开槽及恢复工作的费用，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。

1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的线材、管材、物资和服务，对服务正常运行应当具有的线材、管材、物资和服务理解不一致的以采购单位解释为准。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14、投标有效期

  - 自开标之日起60天内投标有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件的份数、签署

  - 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

16、投标文件的递交

  - 16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

  - 16.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

18、投标文件的修改和撤回

  - 18.1 投标文件的修改

  - 18.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 18.2 投标文件的撤回

  - 18.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 18.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 18.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

  - 19.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

  - 19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

  - 19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20、评标

  - 20.1评标组织

    - 21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    - （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - （2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - （3）对投标文件进行比较和评价；

    - （4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

    - （5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

  - 20.2评标程序

    - 20.2.1投标文件的资格审查。

20.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

20.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

    - 20.2.2投标文件的符合性审查。

      - 20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

      - 20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 20.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

      - （1）未按招标文件规定签署、盖章的；

      - （2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

      - （3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

      - （4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

      - （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

      - （6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

      - （7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

      - （8）不同供应商的投标文件相互混装；

      - （9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

      - （10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

      - （11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

      - （12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

      - （13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

      - （14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

      - （15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

      - （16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

      - （17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

      - （18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

      - 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

      - 20.2.2.5 废标

20.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

20.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

20.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

20.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

20.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.3 投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

    - 20.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

      - （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

      - （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

      - （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

      - （4）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

      - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 20.3评标方法和标准

    - 20.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

    - 20.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

    - 20.3.3评分标准详见文件第三章。

21、确定中标供应商

  - 21.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 21.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

  - （1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

  - （2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

  - 21.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

  - 21.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 21.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

  - 21.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23、评标过程的保密性

  - 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25、询问

25.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

  - 供应商（投标人）认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

- 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

- 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

- 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。   经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标标准

本项目评标方法采用综合评分法，综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；服务为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商的最终得分。

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50。 |  |
| 技术分 | 18 | 设备技术参数全部满足磋商文件要求的得满分18分； （1）技术指标带 ★ 号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； （2）带▲项为重要技术参数、性能指标，根据招标文件要求提供证明材料，有一项负偏离扣1分，扣完为止； （3）其余为一般技术参数、性能指标，一般技术参数、性能指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（▲项根据招标文件要求提供证明材料并在《技术规格偏离表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供证明材料的作负偏离处理，如因未在《技术规格偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。没有要求的和一般技术参数性能指标根据《技术条款偏离表》响应情况为准） |  |
| 实施组织管理方案 | 7 | 根据该项目建设内容提供智能化建设实施方案： （1）实施方案全面，进度安排、组织架构合理可行，具有很好的进度控制和风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施的得7分； （2）实施方案较全面，进度安排、组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施较得当的得4分； （3）实施方案，进度安排、组织架构不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施一般，可行性较差的得1分； （4）未提供实施方案或方案与项目要求严重不符的本项不得分。 |  |
| 企业实力 | 10 | 1、供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统安全集成)证书的，得1分； 2、具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书的，得1分。 3、具有CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统安全运维)证书的，得1分。 4、供应商提供拟投入本项目的项目负责人具有高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员(CISP)、ITSS IT 服务项目经理，每提供一个得1分，最高得3分。 5、供应商提供拟投入本项目的技术负责人具有ITSS IT服务工程师、系统集成项目管理工程师、高级信息系统项目管理师，每提供一个得1分，最高得2分。 6、供应商针对本项目拟派出的团队人员（项目负责人、技术负责人除外）具有网络工程师证书每提供一个得1分，最多得2分。 （以上人员提供证书复印件以及本单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】） |  |
| 类似业绩 | 10 | 供应商自2023年6月1日（含）以来承担过类似项目，每提供1个得2.5分，最高得10分。（提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，如相关证明材料未能反映相关内容和数据的，视为未提供不得分） |  |
| 售后服务和延长质保服务 | 5 | 一、根据供应商提供的售后服务方案，包括售后服务措施、技术支持与培训(含详细的培训计划、培训的师资力量、培训的具体内容）等的合理性、完整性等进行评审： 1、售后服务措施、技术支持与培训等方案很科学、很完整、合理可行的得3分； 2、售后服务措施、技术支持与培训等方案较为科学、完整，有一定可行性的得2分； 3、售后服务措施、技术支持与培训等方案不科学、不完整、可行性较差的得0.5分； 4、未提供方案的本项不得分。 二、本项目质保期为4年，每增加半年质保得1分，共计2分。（提供承诺书） |  |

说明：

1、小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在供《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目背景

随着江苏第二师范学院办学规模扩大，草场门校区学生人数持续增长，现有教学空间资源已无法满足日常教学排班需求，“教室不足”成为制约教学秩序高效运转的关键问题。同时，教育信息化 2.0 时代背景下，传统教室的功能单一性与现代化教学对“互动化、数字化、智能化” 的需求存在显著差距，难以支撑精品课程建设、混合式教学开展及标准化考试组织。

为破解空间资源瓶颈、提升教学质量与管理效率，学校决定对草场门校区红楼34个教室和石湫校区新增加的3间教室进行智能化升级改造。通过集成标准化考场系统、录播系统、多媒体扩音系统、公共广播系统电子班牌、智能交互设备、校园网系统等，将其打造为"一室多用、智能高效” 的现代化智能教室和办公，既缓解教学空间和办公的紧张问题，又为教育教学改革提供技术支撑。

二、建设目标

功能适配目标:改造后的 37 个智能教室需同时满足“日常教学”与“标准化考试” 双重需求，实现功能快速切换，最大化教室使用效率，缓解空间不足压力；完成教学楼教室和办公室的网络链路建设，更好的满足师生上网需求。

教学赋能目标:通过智能设备与系统联动，支持互动教学、实现教学资源复用，提升教师教学便捷性与学生学习体验。

管理提效目标:建立统一的教室智能管理平台，实现设备状态实时监控、故障预警、远程运维，减少人工管理成本，同时通过标准化考场系统，满足国家教育考试“全程监控、身份核验、防作弊”要求，降低考试组织难度。

兼容性目标:所有系统需兼容学校现有教学化管理平台(如智能控制系统、校园网络系统、巡课系统、标准化考场系统)，避免“信息孤岛”，确保长期可扩展(如后续可接入智慧校园统一管控平台)。

三、核心建设内容

针对 37个教室和办公室的空间特点（需提前现场勘测教室、办公室面积、布局、点位），按“统一标准、分类优化” 原则配置系统，37（其中1间从草场门校区迁移到石湫校区）个教室按“标准智能教室” 建设（满足基础教学与考试需求）。

（一）标准化考场系统

1. 建设要求

严格遵循《国家教育考试网上巡查系统标准（GB/T 28181）》，实现 “身份核验 - 全程监控 - 作弊防控 - 数据存储” 全流程覆盖。

2. 核心配置

身份核验设备：每个教室入口预留 1个信息点位用于后期考试的人脸识别仪接入，替代传统准考证核验，杜绝替考。

视频监控设备：

标准教室：前端安装 1台 200 万像素高清半球摄像机（覆盖讲台 + 学生区域，支持 H.265 编码，夜视功能，录像分辨率 1080P）；

存储与传输：所有教室监控视频接入学校监控中心存储服务器，存储时长≥90 天（满足考试录像留存要求），传输采用校园局域网，带宽≥4Mbps / 路，确保画面无卡顿。

作弊防控设备：每个教室配置 1 台信号屏蔽仪（覆盖中国移动 / 联通 / 电信 2G-5G 信号及 WiFi 信号，屏蔽半径≥10 米，不影响校园公共通信）、1 台拾音器（与监控同步录音，音质清晰无杂音）。

（二）录播系统

常态化录播教室（37间）：满足日常教学录制需求，实现 自动录播。1 台一体化录播终端（集成摄像机、麦克风、编码功能），录制画面覆盖讲台与学生区域，录制文件可自动上传至学校存储服务器。

（三）多媒体扩音系统

确保教室声音覆盖均匀，音质清晰无回声、无啸叫，支持教师无线发言与多媒体音频播放。

发言设备：每个教室配置 1 台下吊麦克风（教师用，支持 UHF 频段，抗干扰能力强，有效距离≥20 米）、1 台无线手持麦克风（学生互动用）。

扩音设备：根据教室面积选择音箱（20-50㎡教室配 2 只壁挂音箱），搭配 1 台数字功放（功率匹配音箱，支持音量分区调节）。

音频处理：配置 1 台音频处理器（支持回声抑制、啸叫抑制、噪声消除功能，确保多媒体课件音频与麦克风声音无冲突）。

（四）公共广播系统

实现 “分区控制、定时播放、主备切换、紧急联动”，支持日常上下课铃声、通知播报，及考试期间指令播放（如开考 / 结束信号）。

控制中心：在技术楼4楼值班室配置 1 台广播主机（支持分区管理，可对 36个教室单独或批量发送指令）、IP对讲（用于人工播报通知）。

终端设备：每个教室配置2台广播音响（与公共广播系统对接，支持接收广播信号）。

联动功能：与标准化考场系统联动，考试期间自动播放 “考生须知”“开考信号”“结束信号”，避免人工操作误差。

（五）智能交互设备

替代传统黑板与投影仪，支持触摸互动、多媒体展示，兼顾书写体验与护眼功能，兼容常用教学软件。

硬件参数：每个教室配置 1 块98 英寸红外屏智能交互设备或者2块86寸红外屏智能交互设备（分辨率 3840×2160，触摸点数≥20 点，支持手笔分离（书写时手掌触摸无误操作），屏幕亮度≥400cd/㎡，防眩光）。

软件功能：内置教学白板软件（支持书写、擦除、图形绘制、PPT 导入与批注），兼容希沃、鸿合等主流教学软件，支持 U 盘 / 校园网文件读取，具备屏幕分屏功能（如左侧显示 PPT，右侧书写批注）。

辅助配置：搭配 1 台 OPS 电脑（满足软件运行需求）。

四、技术选项原则

先进性：优先选择近 2 年内主流技术（如 H.265 编码、电容屏触摸、AI 人脸识别），避免设备短期淘汰。

可靠性：设备需通过国家 3C 认证，核心系统（如监控、录播）支持 7×24 小时稳定运行，平均无故障时间（MTBF）≥5000 小时。

兼容性：所有系统需支持标准协议（如监控支持 GB/T 28181，录播支持 RTMP/RTSP），可与学校现有教务系统、校园网无缝对接。

经济性：在满足功能需求的前提下，降低采购成本；同时考虑后期运维成本（如设备功耗、易损件更换难度）。

易用性：设备操作界面简洁，教师无需专业培训即可上手（如电子黑板触摸操作与手机类似）。

五、预期效果

缓解空间压力：改造后的 37 个智能教室实现 “一室多用”，可同时承担日常教学、标准化考试（如四六级、教师资格证考试），教室使用效率提升 50％ 以上，有效缓解学生增多导致的教学空间不足问题。

提升教学质量：智能交互设备的互动功能与录播系统的资源复用能力，支持教师开展 “线上 + 线下” 混合式教学。

降低管理成本：通过统一智能管理平台，管理员可远程监控 37个教室的设备状态，故障响应时间缩短至 24 小时内，人工巡检成本降低 60％；标准化考场系统实现考试 “无人监考化”。

支撑长远发展：所有系统兼容智慧校园建设标准，后续可接入校园统一管控平台，为学校打造 “智慧教学环境” 奠定基础，助力教育教学改革与高质量发展。

六、技术要求

| 序号 | ★名称 | 规格 | ★单位 | ★数量 | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机（含授权） | 一、控制主机： 1、CPU主频≥1GHz，Flash Menory≥256MB，SDRAM≥512MB； 2、机身自带≧ 3路强电电源控制，包含大屏或投影机、电动屏幕、功放、电脑、扩展设备电源；1路带保护功能的电源输入，或者其他方式可给通信设备供电； 3、支持插IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关； 4、机身自带输入高清接口：≧ 3路HDMI输入，并在控制面板显示相关设备的使用状态； 5、机身自带≧ 2路RS-232控制接口、1个RJ45接口； 6、机身自带输出高清接口：≧ 2路HDMI输出； 二、智能控制授权点： 1、软件安装于终端PC上，有独立的ID,自动生成或对应自定义，软件开机自动启动，自动搜索连接服务器。任务栏图标状态显示是否连线成功。支持获取教室上课电脑之音频.电脑画面.系统参数并上传到服务端，支持接收来自服务器或其他教室之转播和直播信息； 2、通过软件终端连接到服务器，可以请求管理员远程协助；可以请求管理员对讲，并对语言和相关参数进行设置； 3、网络参数设置：连接服务器是否成功文字显示；服务器IP地址设置；端点联接端口设置；内外网服务端口设置； 4、采集源设置：可以分别对桌面.视频.音频进行压缩级别1-9级.采集格式.传输位率等数据进行设置； 5、控制设置：启用串口控制，选择串口；请求发言.停止发言进行设置；关闭电脑，编写代码设置； | 台 | 36 | 否 |
| 2 | 控制 终端机 | 一、液晶控制面板： 1、系统配置：CPU≥ARM® Cortex™-A7 4核心1.3GHz、内存≥1G、存储≥8G；安卓6.0 或以上，电容触摸，支持TCP 关电脑、执行电脑程序； 2、尺寸和分辨率：显示屏≥7寸LCD 液晶屏，分辨率≥800*480； 3、通讯接口：不少于RS232×1、RS485×2、RJ45×1、OTG×1、USB×1，可通过TCP,RS232,RS485控制第三方设备,包含大屏、投影机、电动屏幕、功放、推流设备等； 二、读卡器模块： 1、开机方式：开关机采用插拔卡形式，插卡后无需任何操作即可开启所有多媒体设备，拔卡即可关闭所有多媒体设备，工作频率： 13.56MHz ；支持的标准： ISO14443A/Mifare ；可读卡型： Mifare 1K/4K，FM11RF08，符合 T=CL 协议的 CPU 卡 （ISO14443A）；接口： RS485； 2、不裸露，表面只留有插卡槽，和液晶控制面板一体化安装。 三、IP对讲模块： ▲1、在控制终端出现黑屏或控制主机出现故障时，IP对讲具有独立的额实体按键，模块可独立运行，具有一键式呼叫开关，内置扬声器和拾音话筒（提供实物图片；） 2、内置IP全双工对讲系统，能通过WEB进行网络静态IP地址、服务器地址、账号、拔号规则、声音调节、语音编解码等系统参数设置； 3、具有语音对讲和广播之网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现IP对讲，一键式按钮，教师可以通过IP与控制室的管理人员通话； 4、不裸露，表面只留有对讲按键，和液晶控制面板一体化安装。 | 台 | 36 | 否 |
| 3 | 讲台（草场门） | 1、讲台尺寸：长宽≥1200×≥740mm，圆角半径≥100mm。抽屉尺寸：≥668mm×≥246mm×≥50mm；抽屉可通过机械锁手动开关； 2、讲台结构：采用钢（1.5mm冷轧钢板）木组合，桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆，高度≥50mm,可防止桌面物品滚落，整个台面为钢结构，防锈，白色（可定制其它颜色）； 3、接口：具备抽线区和接口区。抽线区有4个抽线孔。接口区需具备万能5孔220V电源插座 ≥1，RJ-45 网络接口 ≥1，USB-A 3.0 接口≥3，Type-C 3.0 接口≥ 1，HDMI输入接口≥1； 4、讲桌机柜：独立12U机柜，门板上具有足够的散热孔，需具备一体化设计的电脑仓空间，可放置台式电脑主机。前门带锁，前面上部具有按压式开启小门，便于电脑主机电源按键的使用和USB口使用； 5、讲桌预留第三方显示器和中控触摸屏安装位置以及安装支架，安装支架具有与桌面15度的倾斜角度，便于中控观看操作； 6、讲台的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC项目符合，家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，外观性能符合 GB/T3325-2024标准要求； 7、 符合GB18584-2024 标准要求。 | 台 | 34 | 否 |
| 4 | 讲台（石湫） | 1、讲桌尺寸：长宽高（MM）：1100*680*868；拆装设计，讲桌采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 2、讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分自成一体，下层采用拼装式； 3、桌面两侧采用ABS 工程塑料扶手，防潮防锈防静电，预留安装位和过线位； 4、键盘下方预留，控制面板、IP对讲安装位； 5、讲台正面预留读卡器安装位、讲台侧面安装五眼插座。 | 台 | 2 | 否 |
| 5 | 桌面触摸显示设备（草场门） | 1、▲屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备（如智慧黑板）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2、接口：HDMI IN≥2个，HDMI OUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（支持对外供电）； 3、屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证； 4、讲台屏自带定制化独立操作系统，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作； 5、▲屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 台 | 34 | 否 |
| 6 | 桌面显示设备（石湫） | 21.5寸LED显示器，屏幕刷新率 100Hz,分辨率：1920*1080，接口HDMI、VGA 亮度：300cd/平方米，三边微边。 | 台 | 2 | 否 |
| 7 | 长距激光显示设备 | 1.▲投影技术：采用三片式3LCD纯激光投影成像技术。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.标称亮度：ISO标准标称亮度（白/彩）≥5200流明，白天会议室强光环境下画面通透清晰，无泛白发灰现象。 3.物理分辨率：原生WUXGA（1920×1200）**物理分辨率，整机硬件兼容4K超高清信号输入解码输出，适配高清课件、视频、图文演示展示。 4.动态对比度：原生全开动态对比度≥2500000:1（非算法插值、非智能分区动态虚拟拉升对比度），暗场画面纯净无杂色噪点，明暗画面层次细节完整。 5.光源寿命：纯激光光源标准模式使用寿命≥20000小时，长时间连续工作亮度衰减缓慢，整机后期故障率低，运维成本低。 6.镜头配置：光学变焦倍率≥1.6倍大变焦；具备独立物理光学镜头位移功能，垂直位移≥±50％、水平位移≥±20％，纯机械镜头调节画面，不依赖数字梯形校正失真补偿；适配吊顶吊装、侧装、嵌入式等复杂施工场景，调试灵活便捷；接口配置：机身出厂原生标配HDBaseT长距离传输接口，同时标配HDMI2.0、VGA、RJ45千兆网口、USB-A多功能接口；HDBaseT接口可单网线同步传输高清视频、音频、控制信号，无需外接选配模块加装扩展接口。 7.投射画面：支持50英寸～500英寸无级调节投射画面尺寸，可适配中小型会议室、大型报告厅、阶梯教室多场景使用。 8.拓展投屏功能：整机主板内置原生无线Wi-Fi投屏模块，出厂裸机自带多设备无线同屏功能，无需额外外接USB无线网卡、外置投屏适配器；支持手机、电脑多终端一键投屏、多路信号快速切换，兼容Windows、安卓、iOS系统。 9.设备稳定性：工业级工程一体化机身结构设计，整机散热风道冗余充足，支持7×24小时不间断连续开机长时间运行，耐高温抗老化，适配学校、单位高频次常态化教学、会议使用场景。 10、配备管理软件。 11.含吊架 | 台 | 3 | 否 |
| 8 | 长距激光显示升降幕布 | 1、幕布≥120英寸16:9电动升降幕，幕布采用玻纤基材复合光学涂层，水平可视角度≥170°； 2、幕面亮度增益1.2±0.1，色彩还原度偏差≤5％，长期使用不泛黄；配备静音管状电机，升降噪音≤35dB，支持无线遥控+有线控制双模式，且预留RS485接口； 3、外壳为金属冲压成型并经静电喷涂处理，具备防潮防尘特性。 | 套 | 3 | 否 |
| 9 | 音频集控平台 | 1.平台基于Linux或windows操作系统，集成MySql数据库，提供对设备使用用户管理、系统使用日志的记录和统计功能； 2.具备防数据信息泄露功能，要求该平台使用登录验证,未登录的用户无法获取数据,用户密码经过加密传输,后台保存时也必须要经过加密； 3.要求本平台具有防伪装攻击功能，非本站网页无法请求数据,防止第三方恶意攻击； 4.支持客户端基于B/S构架通过不同权限账号登录平台管理不同的音频终端 5.系统支持各种日志按字段，按时段查询和搜索功能，支持超级管理员指定时间日志统计和清除功能，支持数据定时备份； 6.支持资产管理功能，包含教室各个多媒体设备数量统计、设备报修、自动分配记录、设备分配及审批、业务维修办理等； 7.支持远程管理、升级、功放音量调节、单独通道的音量调节等功能，提供在线设备升级功能，显示设备当前版本可升级目标版本； 8.提供音频智慧管理可视化界面总图，含有教室使用率、教室在线数量统计、教室状况统计等，支持通过饼状图、柱状图、折线图等形式呈现，并可以针对用户的实际需求进行定制化数据统计和呈现； 9.支持权限管理功能，可为不同的用户设置不同的角色。角色由用户自定义，而不是由系统提前设定。用户可以设置不同的角色，并为这些角色设置不同的权限； 10.开放软件平台接口，提供标准API，可实现一卡通数据对接、教务数据对接、监控数据对接、大数据单点登录、数据打通，实现信息及数据的联动； 11.系统须具备自动巡检功能，在上课前对教室内扩声系统进行检测，能够精准的检测出话筒、音箱是否正常，系统完成自检后须生成自检报告；； 12▲具有数字广播功能，对定点、预先分组的终端进行定时广播、手动广播、网络链接广播等功能，实现视频广播推送，主机接收到视频信号后自动开启大屏/投影教学设备，实现无人值守智能化视频广播功能，广播实现优先级管理（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 套 | 1 | 否 |
| 10 | 音频处理器 | 1、机架式设备，高度≤1U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，采用DSP嵌入式音频处理算法； 2、前面板具有音量指示灯和≥2.5寸液晶显示屏，用于显示各项参数指标，为了便于调试，要求前面板具有不低于6个物理按键； 3、具有至少2路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子，集成UHF数字调制无线麦克风接收功能，支持≥1路同品牌无线麦克风直接对频实现扩音，可在操作面板实现音量调整及麦克风开关，有线麦克与无线麦克之间可自由切换，支持≥1路网络麦克风接入直接对频实现扩音； 4、音频输入输出：课件音频输入：支持≥4路RCA或3.5mm 立体声插座输入；录音音频输出：支持≥2路RCA或3.5mm 立体声插座输出； 5、具有≥1路USB声卡输出，≥2个以太网接口，支持接入网络进行管控，配套平台支持远程声音控制、批量升级、音频参数调节、实时显示音量大小等功能； 6、支持≥2路RS-232接口，≥1路RS-485串行接口，支持≥3路的弱电IO扩展接口； 7、具有1路RJ-45触摸屏连接接口，支持外接具有调节音频处理器的中控液晶面板，中控面板能实现的功能至少包括：本地讲话扩声静音按钮（能打开和关闭本地讲话扩声，但不能关闭电脑的声音）、本地扩声音量加减按钮和电脑音量加减按钮，调节本地扩声音量加减按钮不能影响电脑音量，调节电脑音量加减按钮不能影响本地讲话扩声音量，系统重启后能自动回到初始设定状态； 8、采用数字功放芯片组，解析力高，发热量低。具有延时保护、短路过流保护、过热保护功能； 9、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，不需任何声场装修，通过软件进行音频的调试，具体音频相关技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：≥512ms，回声消除幅度：≥ 60dB，收敛速度：≥ 60dB/S ；信噪比：≥95dB，信号处理延时＜8ms ；本地扩声声场不均匀度小于5dB；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）； 10、功率放大器的最大输出功率：≥2*100W； ▲ 11、具备动态自适应噪音抑制技术：对电风扇、空调等固定噪声源具有智能消除功能，对拍掌、脚步声等非固定噪声源能自学习识别并消除，具有明显消除效果；防啸叫能力：自适应防啸叫抑制，进行本地扩声时麦克风正对着音箱1m以内，系统不啸叫；回声消除与混响抑制：能自动感知声场回声效果，对于空间反射声具有回声消除与混响抑制功能，本地扩声后并未加重回声抑制，对于空间混响能有效抑制，通过调节混响抑制等级能明显听出不同混响效果；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 12、具有≥1路升级调试串口，可以使用计算机通过调试软件连接主机进行输入/输出增益、EQ、AGC、降噪、混响级别等参数的配置； 13、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象； 14、支持对接配套的音频管理平台，要求相对于的音频管理平台是集成C/S架构和B/S架构，可以通过后台程序集中管理，也可以通过客户端App进行点对点的操作。支持远程登录管理平台； 15、支持定时管理功能，可定时重启，支持本地升级和远程批量升级，支持对接教务课表系统，实现定时开关音频系统功能。 | 台 | 26 | 否 |
| 11 | 高保真音箱 | 1、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）； 2、额定阻抗：≤8Ω； 3、总谐波失真（120Hz-20KHz频率范围内）：≤3％； 4、特性灵敏度：≥88dB； 5、长期最大功率：≥60W。 | 台 | 58 | 否 |
| 12 | 拾音麦 | 1、频率范围：20-20KHz ； 2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）； 3、指向性：超心型；（长：≤150mm、直径：≤20mm） 4、最大声压级：≥135dB； 5、信噪比：≥75dB ； 6、供电电压：48V幻象电源供电； 7、抗手机、电磁、高频干扰。 | 只 | 54 | 否 |
| 13 | 扩音麦 | 1、频率范围：20-20KHz ； 2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）； 3、指向性：超心型；（长：≤150mm、直径：≤20mm） 4、最大声压级：≥135dB； 5、信噪比：≥75dB ； 6、供电电压：48V幻象电源供电； 7、抗手机、电磁、高频干扰。 | 只 | 26 | 否 |
| 14 | 麦克风含底座 | 一、无线麦: 1、采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术； 2、接收机和充电底座采用一体化设计，话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用； 3、无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能； 4、无线话筒具有翻页笔和激光笔功能； 5、无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键； 6、收发频率： 470MHz - 510MHz； 7、频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）； 8、综合信噪比：≥85dB； 9、充电底座具有物理解锁按键； ▲10、提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失；需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11、通过中控可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能； 12、可以选配外置头戴麦和领夹麦，且内置/外置麦都能独立调节音量和音色 二、充电底座 1、要求充电底座采用一体化设计，无线话筒插入充电座即可自动完成配对； 2、收发频率： 470MHz - 510MHz 3、要求采用GFSK调制方式； 4、频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）； 5、频率稳定度：±0.005％以内； 6、综合信噪比：＞85dB ，综合失真：≤0.5％； 7、频道组数≥1通道； 8、最长传输距离≥100米； 9、提供远程统一管理软件接口，设备频道分配由控制软件远程统一管理设置。 | 套 | 26 | 否 |
| 15 | 音频处理控制器 | 1.支持AI降噪技术，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声； 2.支持声幕墙技术，采用该技术学生区域任何声音都不会扩出来，保证纯净的扩声效果； 3.支持同时使用本地扩声和远程采集功能，不需要切换，在远程授课的同时，可进行本地扩声，提供教室音频一体化的解决方案； 4.支持持通过网络或485接口对设备进行软控制；支持≥2路无线麦接入，在检测到无线麦接入时，优选无线麦扩声；支持≥2路远程音频信号接入，≥2路本地音频信号接入；支持≥2*150W功放模块，≥2路模拟线路音频输出 5. 前面板具备≥9个音量调节旋钮，灵活调节每一路音量大小 6.内置2*150W功放模块，可提供出色的音质表现，具有清晰、细腻、富有层次感的音效效果，让扩声更加真实、动感。 7.支持自动反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥18dB，反馈抑制可有效提升本地扩音的音量，并且能防止本地啸叫； 8.支持自动回声消除（AEC）：可有效消除回声，避免泄露回声，即消除由扬声器播放出来的声音被麦克风拾取的声音，避免远端发言者听到自己的声音；此外AFC（即本地扩声）功能打开时，AEC和AFC功能不相互受影响，即远端有人讲话时，不影响本地的扩声，本地扩声也不会导致回声泄露； 9.支持自动噪声抑制（ANS）：平稳噪声抑制幅度：≥30dB，可有效压制噪音，增强语音，以提高在噪音环境下的言语清晰度； 10.支持自动增益控制（AGC）：远程互动教学时，采用自动增益控制音量提升幅度：≥15dB，在扩声时，在集体朗读等大音量场景自动抑制扩声音量； 11.支持混响抑制（ARR）：在打开混响抑制时，可明显感知降低了混响，提高了语音清晰度。 | 台 | 10 | 否 |
| 16 | 6.5寸二分频全频音箱 | 1.额定功率不小于100W 2.频率响应 120~20KHz (-3dB) 75~22KHz (-10dB) 3.标准阻抗 8 Ohm 4.灵敏度 90d 1W/1M 5.计算最大声压级1米) 110dB持续/ 116dB峰值 6.标称覆盖角(-6dB) 100°水平:60°重直 7.喇叭单元不小于 1x6.5"低音单元＋ 1x1"音圈压缩高音单元 | 只 | 20 | 否 |
| 17 | 超心型指向吊麦 | 1.含吊装支架 2.类型：预极化电容式 3.指向性：超心形 4.拾音扇面：≤100° 5.频率响应：30-20,000HZ 6.敏感度：-50dB±3dB（1Db=1V/ Pa at 1KHZ) 7.阻抗：600Ω 8.最大声压级：132Db SPL 9.信噪比：＞70Db,1Khz at 1Pa 10.动态范围：108Db,1kHZ at Max SPL 11.幻象电源;48VDC,2mA | 只 | 30 | 否 |
| 18 | 智能桌面话筒套装（无线麦） | 1.具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用； 2.具备处理受干扰、易串频、音质差、和维护管理困难的有效技术； 3.具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能； 4.具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用；具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 5.具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预； 6.具备专业级话筒音质，48K,16bit，30~20KHz宽频响，无法感知延时； 7.要求支持无线充电，放下充电，拿起讲话； 8.要求集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身； ▲ 9.要求内置锂电1200mA或以上；（为保证锂电池的容量和安全性，提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10.具备支持接入学校管理平台的接口，能够联网智能管理所有话筒；支持外接头戴麦；具备OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数；具备自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，正常使用； 11.具备内置DSP数字防啸叫功能；具备内置7段麦克风均衡器； 12.要求拾音器结构及功能特殊设计，防喷、防风噪，声音通透自然，没有喷麦的爆破音； 13.锁扣式智能保管、物联网智能接入控制。话筒解锁即可实现对频、通信等预处理工作，无需额外对频动作，按任意键激活即可使用 14.需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音；15.分离式接口盒设计，桌面部分没有任何外露接插头，防止误插拔和接插头意外脱落极简接口设计，前端处理器只有一个隐藏式RJ45接口，接口不外露，只有一根网线连接，可暗藏走线。有效防止接口松动、插头被破坏被拔出： 16.接收只需要一根网线连接话筒底座，50米内稳定传输，不受机柜安装位置限制 | 只 | 10 | 否 |
| 19 | 云桌面控制器 | 1、软硬件一体化设备，配置性能不低于CPU≥2颗，单CPU物理核心数≥48个，主频≥2.8GHz；提供内存插槽≥32个，配置内存容量≥384G；配置固态硬盘≥1块，SSD容量≥480G作为系统盘；配置固态硬盘≥1块，SSD容量≥480G作为缓存盘；以及机械硬盘≥3块、单块容量≥4T作为数据盘。网口：千兆网口≥2个，万兆光口≥2个； 2、为防止因单电源故障产生的服务器宕机现象发生，提供双电源模块； 3、所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时， 4、所投产品应符合GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》的辐射发射限值要求。提供具备CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的电磁兼容测试报告复印件并加盖公章。 5、需要对于学校现有平台升级版本，能够支持如下要求： 升级采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块； 6、为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间不超过15分钟。 7、含3个VDI云桌面虚拟软件授权 | 台 | 1 | 否 |
| 20 | TCI云桌面虚拟软件授权 | 1、采用BS软件架构，中文图形化管理页面 为了方便管理和使用，要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块 2、为了方便因需求变更导致方案变更，要求一台终端可灵活支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用 3、支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置。 4、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win 10、win11、win server 2016、UOS、KOS、Ubuntu等操作系统版本 5、提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理 ▲6、提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见；在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活。要求提供实际操作视频证明（至少完成3dmax2017等软件的激活）（提供实际界面截图以及具有 CMA认证的第三方权威机构检验报告证明加盖公章。） 二、支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作 1、支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo， 2、为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身。 3、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发。 | 个 | 60 | 否 |
| 21 | 无线键鼠套装 | 1.键盘接口：无线 2.键盘按键数：104键 3.鼠标接口：无线 4.滚轮方向：双向滚轮 | 套 | 36 | 否 |
| 22 | 终端设备 | 1、CPU: ≥英特尔 @ 酷睿™ i5，13代 2、架构:Raptor Lake，6性能核(P-Core)+4能效核(E-Core)，共 10 核 16 线程频率:基础频率 2.4GHz，最大容频 4.9GHZ，全核睿频 4.7GHZ 缓存:24MB 三级缓存 功耗:45W(TDP)，短时睿频功耗115W 3、内存性能核(P-Core)+4能效核(E-Core): ≥16GB DDR4-3200(2 个插槽，最大支持 32GB) 4、存储: ≥512GB M.2 NVMe PCle 3.0 ssD(读取速度约 3200MB/s)扩展性:支持额外添加 2.5 英寸 SATA 硬盘 5、显卡:集成显卡，共享系统内存视频输出:1个 HDMI 2.0 接口，支持 4K@60Hz 单屏输出多屏支持:需通过 USB-C扩展坞实现(主机无原生 USB-C 接口) | 台 | 2 | 否 |
| 23 | 控制主机(功率） | 1.具有≥8个主程序，≥1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，设有快捷键，一键调用MP3曲目； 3.主机自带≥5进≥10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道； 4.设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达≥160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达≥99曲； 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 7.设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座； 8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播； 9.支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制； 10.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制； | 台 | 1 | 否 |
| 24 | 主备切换器 | 1.具有≥8个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2.工作模式≥8主≥1备。 3.主、备功放工作状态可通过指示灯。 4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 | 台 | 1 | 否 |
| 25 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥2000W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 台 | 2 | 否 |
| 26 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 | 对 | 36 | 否 |
| 27 | 智能交互设备（单屏） | 一、整机设计： 1.整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 2.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） 3.嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 4.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms。 ▲ 5.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。 7、▲整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 9.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 10.▲整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 12.▲整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 二、电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。） 2.电脑模块CPU要求：≥i7 12代处理器；≥ DDR4 16GB内存，≥512GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 3.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5.含集中控制系统。 三、教学软件 1.班级创建：支持老师主动创建班级功能，老师可进行多班级创建，老师可在后台提前进行班级创建，创建成功后，老师登录授课端应用时即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂，同时支持在授课端进行临时班级创建。 2.统计考勤：支持无感考勤签到功能，学生连接成功进入课堂后，名字可自动显示在签到列表上，签到列表可实时统计已签到人数，并支持查看未到的人员。 3.资料分发：支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 4.课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 5.具备互动反馈功能：可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中教师可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。 6、含集控系统，兼容主流品牌大屏。 7、OPS电脑需具有一键还原功能，能够设置硬盘还原时间。 | 台 | 27 | 否 |
| 28 | 一体搪瓷书写绿板（内嵌大屏版） | 结构定制，需与教学一体机结构适配。 1、结构：1、结构：左右推拉结构，由三块书写板和铝合金边框组装而成，支持电子产品居中镶嵌式安装：规格尺寸：≥5800*1480mm，实际尺寸根据现场情况适当调整。 ▲2、板面材质：选用搪瓷绿板。板面瓷层厚度≤200um。表面硬度（莫氏硬度）≥3级。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 3、光泽度：光泽度＜6.6％，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 ▲4、粘合剂材料：甲醛释放量应不大于1.5mg/L。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》邻苯二甲酸酯含量≤0.1。符合HJ 572-2010《环境标志产品技术要求 文具》（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≧15mm，面层无折痕。 6、背板采用彩涂钢板，厚度≧0.23mm，不反光，无静电。 7、粘合工艺；面板、衬板与背板粘合；长，宽尺寸公差≦3mm；冷压时间≧72小时。 8、边框材质：采用高级亚光铝合金型材，颜色：香槟色，表面氧化、磨砂涂层处理，内边框规格≥20mm×34mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格：上框正面尺寸≥50mm，立面尺寸≥85mm，下框正面尺寸≥66mm，立面尺寸≥115mm，采用双层加强结构设计，承重部分适当加厚，确保牢固安全； 9、边缘、尖端符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》。 10、黑板下框一体化粉笔槽设计，一次成型， 整体美观。 11、插角材质；采用ABS工程塑料，模具一次成型，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。11.安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 12.预留OPS检修口。 | 套 | 28 | 否 |
| 29 | 一体搪瓷书写绿板双轨推拉（双屏版） | 1、规格:6600㎜×1340㎜，实际尺寸根据现场情况适当调整。 2、▲选用e3 搪瓷板，厚度 0.4mm，亚光、墨绿色、光 泽度≤6 光泽单位。板面涂层珐琅度为107um。e3 搪瓷板经滚筒方式涂上搪瓷面层,再经摄氏 700 度高温烤制而成，拥有优良的擦拭效果，并具有耐刮、耐磨、 抗 化 学 物 等 特 性 。 3、粉笔板表面粗糙度应为1.6μm～3.2μm。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 ▲4、粘合剂材料：甲醛释放量应不大于1.5mg/L。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》邻苯二甲酸酯含量≤0.1。符合HJ 572-2010《环境标志产品技术要求 文具》（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、夹层:采用高强度消音聚苯乙烯板，厚度≥15mm, 软硬适中、挺度好，不变形，整张无接缝。 6、背板：材料为优质彩涂钢板,厚度为≥0.23㎜,表面光洁,抗腐蚀性强。 不采用加强凹槽式，避免脱胶起泡。 7、边框材质：采用亚光黑色铝合金,色泽柔和,不反光。外框:采用双轨道一体化正向4凹槽轨道吊轨设计,模具一次成型,推拉顺畅，为节省讲台位置空间，增加安全性，轨道框宽度≤90mm，壁厚1.0㎜；竖框为双层结构，与固定板完美结合，竖框整体不允许拼接。 8、包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型,无直角,边框与书写面板的固定：壁厚大于2.6mm，没有外露的金属紧固件。 9、黑板橡胶刷安装在活动绿板下方两侧各1个，伴随推拉过程，完成粉笔灰尘清洁，方便使用；整套黑板装有4个缓冲橡胶垫。中间1个定位橡胶块，防止撞击产生的噪音过大。 10、组合方式：整套黑板有三块组合,后面一块为固定板,固定板与上下轨道框无固定件连接。A活动板可左右交叉推拉，活动板上下由4组滑轮(共＞12个轮子)组成，上面固定两组滑动轮，采用工字型钢质骨架，T形吊装，经久耐用，下面固定两组导向轮，导向轮两侧配置橡胶粉刷，清理轨道内粉灰，推拉无卡挤现象。B活动板在A活动板前面推拉，可固定左右位置，可左右推拉。 11、安装要求:满足师生安全使用需要，除正常膨胀螺栓固定外，另有其它黑板防脱落装置，设计上不能有安全使用隐患，隐形安装,表面没有安装痕迹。 | 套 | 6 | 否 |
| 30 | 智能交互设备（双屏） | ▲ 1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在Windows、Android下均支持40点触控及40点书写划线。智能交互平板前置接口具备中文标识，至少具有1路前置HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口。无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护，智能交互平板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2.智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H； 3.智能交互平板前置物理按键≥5个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键面板向上倾斜； 4.智能交互平板采用≥12核驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥13.0，RAM不小于4G，ROM不小于32G。 5.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框发声单元大于4个，最大功率＞60W, 扬声器在100％音量下，1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 6.内置一体化超高清4K以上摄像头，单颗摄像头有效像素≥1800W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示； 7.智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 ▲ 8.智能交互平板具备前置电脑还原物理按键，具有中文标识，可轻松解决电脑系统故障（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.智能交互平板具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，。内置Wi-Fi6无线网卡和蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.安卓白板，无PC状态下，白板背景支持颜色背景和图案背景设置，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。 11.支持多端程序入口,支持PC端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成、播放课件。备授课软件采用备授课一体化设计，包含新建课件、我的课件、资源中心、班务管理、网盘空间、AI 备课等应用模块。 12.不少于五种登录方式，包含U盘登录、快捷登录、账号密码直接登录，微信扫码登录手机验证码快捷登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件； ▲13.老师个人账号可获取不少于50GB云端存储空间，支持实时查看空间使用情况，网盘支持上传和下载课件、文档、图片、音频、视频和其它常用文件类型。软件具备 AI备课功能：支持一句话生成课件或导入文件生成课件，同时可设置 PPT 教学大纲文字内容、学段、年级、学科、是否深度思考等，具备输入提示。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 14.备课模式下，自动匹配与个人资料相对应的教学素材，可快速插入到课件中；也支持跨学科学段调用教学素材；支持划词搜索功能，可根据文本内容自动搜索匹配对应的教学素材。 15.处理器酷睿I7第12代及以上处理器，10核16线程。内存：≥16G DDR4。 硬盘：≥512G SSD固态硬盘。 16.OPS具备独立复位按键。 17.接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。 18.无线键盘鼠标1套。 19、含集控系统，兼容主流品牌大屏 20、OPS电脑需具有一键还原功能，能够设置硬盘还原时间。 | 套 | 6 | 否 |
| 31 | 双屏联动软件 | 1.基于Windows系统开发的授课端软件，适合于“双大屏”教室环境中，满足16:9和32:9画面展示，实现PPT课件及黑板的双屏互动、多资源对比教学。 | 套 | 1 | 否 |
| 32 | 高密度刀片式存储 | 单个刀片节点规格： 1.CPU：性能不低于主频2.1G，2*CPU，主机单CPU核数≥10核20线程。 2.应具有≥128GB带有 ECC 校验功能的低电压DDR4L内存，最大可扩展16个内存插槽。 3.网口应具备≥2个万兆以太网SFP+光网口，含光模块。 4.配置≥1个2.4TB SAS硬盘或SSD固态硬盘，≥1块960G SSD硬盘。 5.具备≥1个VGA接口；≥2个USB3.0接口。 6.采用≥22000转/分钟的高转速风扇，支持风扇调速，可随节点插拔更换。 7.应支持windows、Red Hat、SUSE、CentOS、open Euler等主流操作系统，支持国产操作系统。 | 台 | 1 | 否 |
| 33 | 高性能流媒体分布式存储 | 1)采用标准机架式服务器设计，≥24盘位，192T，具备双冗余电源，冗余风扇，支持电源、BBU电池、主板、风扇可直接插拔，具备≥2个万兆电口，≥1个千兆网口。 2)支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。 3)内置SSD硬盘，支持3T、4T、6T、8T、12T硬盘混合使用，支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。 4)单台存储节点的读写性能支持≥16Gbps或≥1000路高清视频（码流4Mbps）。 5)▲支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6)可实现在线扩、缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡，数据在存储节点及硬盘层面均达到负载均衡。 7)支持SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等多种数据接口。 8)支持视频、图片及各类文件的混合存储，支持对存储视频进行保护，不可直接修改。 9)控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在控制节点全部损坏情况下，从完好的存储节点中恢复系统元数据。 10)▲设备需提供存储配额配置和空间预分配功能，支持国标GB/T28181视频流直写云存储设备；集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。支持流媒体服务能力（VTDU服务），可加入原有的存储VTDU集群，通过监控平台进行统一的管理和调度，支持前端摄像机的码流直接写入存储设备，并且支持存储码流的负载均衡和容错处理，任何一个存储节点的故障，相关的码流将自动切换到其他正常节点进行存储。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11)在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，数据恢复速度最高可达到6TB/h，数据恢复过程中业务不中断。单台设备支持在任意3块以上硬盘同时出现故障（符合校验要求的情况下），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 12)支持视频图像功能，可实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。 13)可实现分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点。可实现单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。 14)可通过WEB方式对云存储集群的软硬件进行统一化集中管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能。 | 台 | 1 | 否 |
| 34 | 网课终端 | 1. 设备具备1路HDMI输入（应支持4K30fps、1080p及720P分辨率），1路HDMI环出，1路音频立体声输入，支持立体声和双声道； ▲2. 具备UVC接口模拟USB摄像机接入联网会议等软件视频会议；具备≥4个高清网络摄像机接入，支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入；网络支持NTP client 协议，支持IPV4/IPV6协议，支持 DHCP、静态路由表、SNMP、HTTPS、端口服务设置，支持注册SIP平台；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3. 具有智能丢包重传恢复功能，在 5％的网络丢包率情况下，图像流畅、 清晰、无明显卡顿、无明显马赛克 4. 可满足≥8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送、是否推送音频操作； 5. 可满足对输入的音频信号进行选择和切换，支持实时混音配置，最大支持≥6路输入混音、1路音频输出，具备≥4级音频降噪功能； 6. 具备画面合成能力，画面布局支持单画面、画中画等多种画面模式； 7. 可实现远程控制前端摄像机的推拉、摇移等操作，支持手动导播，内容叠加时间、校标和水印； | 台 | 38 | 是 |
| 35 | 视频终端拍照摄像机 | 1.机身参数： 传感器：全画幅背照式CMOS，有效像素≥3300万，高动态范围，弱光成像表现优秀；影像处理器：旗舰级影像处理器，算力强劲；对焦系统：相位检测对焦，画面覆盖率≥94％，支持人眼、动物、鸟类、车辆全品类实时追焦；暗光对焦：支持-4EV暗光环境精准对焦。 连拍性能：机械快门≥10张/秒，电子快门≥30张/秒无黑屏连拍，支持连续追焦 视频功能：支持4K/60p无裁切录制、4K/120p慢动作录制，10bit 4:2:2色彩采样；内置S-Log3、HLG、电影风格色彩模式 显示屏幕：3英寸侧翻触控屏，支持触控对焦与菜单操作 存储配置：双卡槽，兼容CFexpress Type A、UHS-II SD高速存储卡 接口配置：配备HDMI2.1、USB3.2 Gen2、3.5mm音频输入输出接口 续航供电：原厂专用电池，CIPA标准续航≥580张，支持USB-PD快充 对焦单元：标配759点相位检测对焦点，对焦响应迅速、追踪稳定性强 视频能力：支持7K超采样生成4K/30p视频，画面细节与锐度大幅提升 二、镜头（24-70mm 标准变焦镜头）参数 基础规格：24-70mm焦段，全焦段恒定F2.8大光圈 光学结构：15组20片镜片组合，含超级非球面、ED及Super ED超低色散镜片，有效抑制色差、畸变、彗差 画质表现：F2.8全开光圈中心高锐度，F4后边缘画质优异，MTF表现出色 操控设计：配备独立光圈环（无级/有级可调）、变焦阻尼调节器、双自定义按键 近摄能力：24mm端最近对焦≤0.21m，70mm端最近对焦≤0.3m，最大放大倍率≥0.32倍 防护性能：整机防尘防滴溅，前组镜片搭载氟防污镀膜 滤镜规格：φ82mm，遮光罩预留CPL调节窗口 对焦系统：搭载4枚XD线性马达，对焦响应低至0.02秒，支持焦点呼吸补偿 机身重量：镜头自重≤695g，轻量化设计，搭配机身重心均衡。 | 台 | 1 | 否 |
| 36 | 无线图传 | 1、4k高清画质； 2、5.1-5.8/2.4GHz双频； 3、400m远距离传输； 4、一拖四支持HDMI环出UVC推流（一拖二）； | 套 | 1 | 否 |
| 37 | 48口全光交换机 | 1. 设备为企业级三层千兆汇聚交换机，采用标准机架式结构，非SOHO级、非家用型设备，满足100～150个标准化考场视频监控及数据互联传输需求。 2. 固化千兆SFP光接口≥48个，无电口；固化万兆SFP+光接口≥4个，所有端口支持全线速无阻塞转发。 3. 整机交换容量≥598Gbps，整机包转发率≥450Mpps，MAC地址表容量≥64K，支持地址自动学习与老化。 4. 支持IEEE 802.1Q VLAN，支持基于端口、MAC、协议、IP子网的VLAN划分，支持Guest VLAN、Voice VLAN、Super VLAN。 5. 支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPF等三层路由协议，支持VRRP网关冗余协议，保障网络高可靠运行。 6. 支持基于端口、ACL、DSCP、802.1p的QoS调度机制，支持SP、WRR、DRR、SP+WRR队列调度算法，保障视频监控流优先稳定传输。 7. 支持静态及LACP动态链路聚合，支持跨设备链路聚合，上行端口可链路聚合扩容，满足视频大带宽接入存储设备。 8. 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，支持组播VLAN、组播过滤，降低视频组播流量占用，提升网络传输效率。 9. 支持广播、组播、单播风暴抑制，支持环路检测、端口隔离、端口安全，防止环路及风暴导致视频卡顿、掉线。 10. 支持IPv4/IPv6双栈，支持DHCP Snooping、ARP防攻击、ACL访问控制列表，保障考场网络安全稳定。 11. 支持端口镜像、流镜像功能，满足网络运维、故障排查及考场数据监管要求。 12. 设备采用可热插拔冗余电源设计，电源数量≥2，支持交直流供电，配置智能温控风扇，支持前后通风散热，满足7×24小时不间断运行。 13. 支持命令行、WEB、SNMP等多种管理方式，支持统一网管平台集中管理，便于考场网络运维与监管。 14. 设备标配万兆光模块：10GBASE-SR多模光模块≥4个，与交换机同一品牌，兼容匹配，即插即用。 15. 设备提供原厂质保服务，投标时需提供原厂售后服务承诺函，确保项目交付及后期运维保障。 包含所需的光模块 | 台 | 1 | 否 |
| 38 | 8口POE二层交换机 | 极简管理交换机，8*GE(PoE）+1*GE+1*SFP,交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps，桌面式，PoE功率：125W， 每台配齐1对单光模块 | 台 | 72 | 否 |
| 39 | 教师和板书摄像机 | 1.采用深度学习硬件及算法，支持区域入侵侦测，越界侦测进入区域侦测和离开区域侦测，支持人脸抓拍 2.最高分辨率可达3840x2160@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，透雾 6.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 7.支持最大256 GB MicrosD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 8.支持1路报警输入，1路报警输出(报警输出最大支持AC24/DC24V，1A)，1路音频输入，1路音频输出 9.符合IP67防尘防水设计，可靠性高支持电动变焦 | 台 | 37 | 否 |
| 40 | 学生和巡查摄像机 | 1.最高分辨率可达3840x2160 @20 fps 2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同监控环境 3.支持Smart侦测:越界侦测，区域入侵侦测 4.支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 5.支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大256 GB本地存储1个内置麦克风，高清拾音 6.支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达20m 7.符合IP66级防尘防水，可靠性高 | 台 | 74 | 否 |
| 41 | 安防摄像头（含支架） | 1、轻智能筒型网络摄像机，支持鳞镜补光，夜间成像效果更出色 2、采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 3、支持智能资源模式：人脸抓拍、道路监控、Smart事件，多种智能模式可按需切换 4、Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 5、适用于混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景 6、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 7、Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 8、系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 9、图像相关：支持400万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 10、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 11、宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 12、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 13、黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB | 台 | 40 | 否 |
| 42 | 64路硬盘录像机（不含硬盘） | 1、可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 2、支持接入H.265、Smart265、H,264、Smart264视频编码码流; 3、解码性能强劲，最大支持24路1080P解码;支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 4、支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出 5、自带8个SATA接口，最大支持满配16T硬盘;支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 6、最大支持16路本地同步回放; 7、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率。 | 台 | 1 | 否 |
| 43 | 会议发言席双头演讲话筒 | 1.咪杆数量：双咪杆。 2.拾音能力强、低噪声、低失真、超心型指向性，平衡输出。 3.根据演讲汇报人员身高，可上下调整高度。 4.换能方式：电容式。 5.指向特性：超心型单一指向。 6.频率响应：等同或优于60Hz-16kHz 7.信噪比：＞65dB 8.输出阻扰：≤1200Ω平衡 9.灵敏度：-30dB | 台 | 1 | 否 |
| 44 | 会议主机 | 1.无线方式实现所有功能，摆脱繁琐的电缆铺设； 2.系统具有一键扫频功能，通过扫描使用环境，自动选择无干扰频段，并内置发言通道监控功能，可实时查看干扰信号强度以及有效信号强度； 3.内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理；支持列席单元数量不限，同时发言人数不少于4人，可按实际会议需求设定人数； 4.雷达选频自动同步工作，列席单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步； 5.发言模式设有先进先出、主席模式、限制模式，申请模式等； 6.支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能； 7.可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐； 8.▲具有一键关闭所有会议单元的功能；带USB录音模块，可实现录制会议内容，自动生成格式文件保存；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.列席单元无缝接入，随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程； 10.内置均衡器，对系统输出的信号进行调整； 11.带不小于4寸真彩显示屏，电量显示和欠压警告，频率信道、信号指示和工作状态等功能； 12.可与摄像头直接实现接控制，信号远距离传输，不受干扰，可控制、保存摄像头预设定位； 13.自带视像跟踪功能； 14.支持高清视频切换，并带有外接RS232视频切换协议端口支持连接高清视频矩阵切换视频； 技术指标要求： 1.载波频段：≥UHF640MHz-690MHz 2.调制方式：FM 3.工作有效距离：≥50米 4.震荡方式：PLL相位锁定频率合成 5.综合信噪比S/N：＞105dB 6.综合T.H.D：＜0.7％@1KHz 7.综合频率响应：≥45Hz-18KHz±1dB | 台 | 1 | 否 |
| 45 | 会议无线短杆双头主席单元 | 1.TFT真彩高清显示，分级菜单设计，使操作简明方便； 2.内置干涉管小振膜电容咪芯； 3.内置大容量锂电池，每支话筒单元配有专用充电器； 4.超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 5.具有电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能； 6.内藏式天线，美观实用； 7.话筒电子音量调节，具有一键防咳静音功能； 8.主席单元不受任何限制随时关闭代表单元，充分显示优先发言权； 9.通信方式：数字无线方式（双向） 10.信道数：≥ 6通道 11.频率范围：≥500MHz-980MHz 12.信号覆盖范围：室内半径≥80米 13.频率响应 ：≥30-18,000 Hz 14.最大承受声压： ≥126 dB 15.指向特性： 心形单指向性 16.杆长：≤240MM方管短杆 | 台 | 3 | 否 |
| 46 | 会议无线短杆代表单元 | 1.TFT真彩高清显示，分级菜单设计，使操作简明方便； 2.内置干涉管小振膜电容咪芯； 3.内置大容量锂电池，每支话筒单元配有专用充电器； ▲ 4.超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；信号覆盖范围：室内半径≥80米（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.具有电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能； 6.内藏式天线； 7.话筒电子音量调节，具有一键防咳静音功能； 规格参数要求： 1.通信方式：数字无线方式（双向） 2.信道数：≥ 6通道 3.频率范围：≥500MHz-980MHz 4.频率响应 ：≥30-18,000 Hz 5.最大承受声压： ≥126 dB 6.指向特性： 心形单指向性 7.杆长：≤240MM方管短杆 | 台 | 14 | 否 |
| 47 | 无线手持话筒 | 产品类型：具备双通道真分集自动对频无线系统 接收机技术参数 1.射频范围：500-980MHz 2.系统频率响应：40HZ-18KHz(士3dB) 3.音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰 4.系统信噪比：≥105dB； 5.系统总谐波失真：≤0.5％； 6.接收机电压：DC11-16V； 7.接收机电流：≤350mA； 8.系统频率稳定度：±0.005％； 9.动态范围：≥110dB； 10.频偏：±45KHz 11.噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 12.自动对频：支持UHF双通道自动选讯,红外线自动对频、导频功能(既方便操作，又可防止串频现象)； 13.距离可调：使用距离可人工调节，接收机和发射机都有距离控制键，可根据使用场所调整接收距离； 14.同时使用数量：支持300个信道，根据不同地域环境自动选讯，最多可在同一场合同时使用100套； 15.采用真分集远距离四天线技术，使用距离:300米(无障碍物) 发射器技术参数 1.频道:支持红外线自动对频 200~300信道 2.频带宽度:30MHz 3.频道间隔:250KHz 4.频率稳定度:±0.005％ 5.含双无线话筒支架 | 台 | 3 | 否 |
| 48 | 移动式一拖四无线话筒 | 1.带USB录音模块，可实现录制会议内容，自动生成格式文件保存； 2、系统配置：一拖四无线手持话筒系统，含1台接收机+4支手持发射器，整体为黑色，适配会议、演讲等专业扩声场景。采用真分集接收技术+PLL相位锁定频率合成技术，内置宽频天线分配器，支持音码+杂讯双重静音控制。 3.频率参数：载波频段470-900MHz，接收机信道数≥200个，信道步进250KHz，射频稳定度±0.005％（-10℃-50℃）。 4.接收性能：支持双通道独立AFS自动搜频，电子SQ可调（接收距离对应-65~-100dBm，实际传输距离30-200米），配备2组天线输入/输出，可共享一对天线。 5.发射器规格：全铝金属管身，动圈式音头；输出功率分15mW（高）/10mW（低）两档，杂散辐射＜55dBc，频率响应60Hz-15kHz；2节AA电池供电，连续工作时长≥13小时，内置螺旋天线。 6.音频指标：综合信噪比＞102dB，综合失真＜0.5％@1kHz，保障人声拾音清晰无失真。 7.控制功能：配备飞梭旋钮操作，支持红外对频；菜单内置≥6组编组叠机频率，带操作锁键防误触；接收机显示屏可显示RF/AF信号强度、电池状态、分集通道（A/B）、频率等参数。 8.接口配置：接收机配备XLR平衡式输出插座、6.3mm不平衡式输出插座，满足不同设备连接需求。 9.供电参数：接收机电源供应为DC 12-15V/450-1000mA，适配常规商用供电环境。 | 套 | 1 | 否 |
| 49 | 导播台 | 1.设备类型：便携式一体化导播台，适配中小型直播、多媒体教学、活动录制等场景，支持多机位信号切换与一体化直播录制。 2.结构与屏幕：一体化翻盖全金属机身，内置≥11.6英寸全高清IPS液晶监看屏。 3.视频输入：≥4路高清输入，配置4路HDMI，兼容1080P/4K信号自适应识别。 4.视频输出：双路HDMI输出，1路PGM节目输出、1路多画面分割预监输出；支持自定义多分屏布局。 5.直播录制：标配USB3.0免驱UVC流媒体推流；机身自带TF卡插槽本地音视频存储录制。 6.画面处理：内置硬件色度抠像、画中画、台标叠加、横竖屏一键切换、多路转场特效、黑场/画面冻结功能。 7.音频配置：2路MIC话筒输入+1路线性输入、独立线路输出、耳机监听口，整机内置数字混音处理。 8.配套功能：带Tally灯控输出、固件升级、按键锁定，满足会议、户外现场导播使用。 | 台 | 1 | 否 |
| 50 | 话筒充电箱 | 1.电压：AC 220V或110V 2.总功率：5V40A/200W(足功率) 3.接口路数：22路 4.USB单口输出：2.5A | 台 | 1 | 否 |
| 51 | 机柜（1.5米） | 1.名称:标准机柜；规格:600*600*1500mm； 2.选用冷扎钢板，表面喷涂塑粉； 3.四面开放式，机柜侧门、前后门方便拆卸，方便调试安装； 4.自然通风散热性能良好； 5.结构坚固，结实耐用； 6.配PDU。 | 台 | 1 | 否 |
| 52 | U段控制天线增益器 | 1.频率范围:400-450MHz 2.增益:5dBi 3.驻波比:＜1.5 4.阻抗:50Ω 5.极化方式:垂直 6.最大功率:50W 7.接头型号: N-K头 8.线材:RG58U 9.线长:≥10米 | 套 | 1 | 否 |
| 53 | 模拟信号调音台 | 1.不少于12通道线路/麦克风输入，支持每一路独立幻象供电，两路主输出，两路编组输出，两路AUX辅助输出； 2.内置不低于100种DSP数字效果； 3.两路AUX发送全部可切换到推子前或推子后； 4.一路FX发送； 5.标配USB音频播放接口； 6.频率响应：≥20Hz－20KHz ； 7.总谐波失真和噪声：-30dBu input to mix, mic gain30dB，＜0.007％； | 台 | 1 | 否 |
| 54 | 16路数字信号调音台 | 1.采用桌面紧凑型设计，金属机身结构，本机配备≥16路XLR平衡模拟输入；模拟输出≥8路XLR平衡输出。每路输入通道独立配置48V幻象电源开关，可直接驱动电容会议话筒。 2.内置AES50网络接口，支持扩展接口箱、多轨录音与远程设备连接。配备16个专业电动推子，推子寿命≥100万次，适配长期高强度使用。核心参数：采用40位浮点DSP处理引擎，支持48kHz/96kHz采样率，系统动态范围≥114dB，保证会议音频高清无失真。输入性能：话放等效输入噪声≤-125dBu，话放增益范围≥+60dB，捕捉微弱声音信号无杂音。 3.内置功能：配备≥8个立体声专业效果器（含混响、延迟、均衡等），满足会议场景音频处理需求。工业级设计，支持7×24小时连续稳定运行，适配会议室、报告厅等固定安装场景。配备彩色液晶显示屏，支持通道参数、电平、效果等信息实时可视化显示，操作便捷 4、配置独立对讲接口、耳机输出接口，满足会议沟通与个人监听需求。搭载USB音频接口，支持电脑播放、录音及系统固件在线升级。具备自定义按键、场景保存/加载、DCA编组控制等功能，适配多场景快速切换。采用宽电压交流供电，散热性能良好，支持桌面或机柜安装，安装方式灵活。配套中文操作手册，支持平板/电脑远程控制，提升系统使用便捷性。 | 台 | 1 | 否 |
| 55 | 反馈抑制器 | 1.全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度； 2.≥2路XLR卡侬母座输入，独立+48V幻像电源开关及增益调节旋钮，≥2路XLR公卡侬座输出，≥1路数字光纤输出； 3.≥1.9英寸TFT彩屏显示屏； 4.≥两通道独立处理，每个通道提供≥24个滤波器； 5.每个通道提供独立的移频，哑音，增益调节，压缩，噪声门，分频设置； 6.具有USB2.0, USB3.0，RS485以及TCP/IP等接口连接电脑或中控设备 7.每个通道均有≥9段独立的全参量均衡，增益范围达-20dB~+15dB，同时还可选择参量，高调，低调3种均衡模式，另各段均衡可进行直通及非直通独立及整体操作 8.可提升传声增益6-10dB,具体取决于声学环境和所选的操作模式； | 台 | 1 | 否 |
| 56 | 数字音频处理器（会议） | 1.本地通道数不少于8路输入、8路输出； 2.▲支持设备工程文件保存至本地，支持多机复制工程，支持设备离线配置等；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3.支持分组式自动混音，可对多只话筒分组管理；可根据声场环境设定的每组的开启麦克风数量，算法自动控制允许输出的话筒数量，提升系统传声增益； 4. 输入通道处理功能不少于：扩展器、压缩器、动态均衡器，自动增益等；输出通道处理功能不少于：动态均衡器、高低通滤波器、限幅器等； 5.不少于四组自适应反馈消除AFC（每组内可设置所有通道AFC，包含模拟通道、RTP 网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AFC设置），抑制点不少于15个，抑制幅度不少于15dB； 6.▲不少于两组自适应回声消除AEC(每组内可设置所有通道AEC，包含模拟通道、RTP网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AEC设置)，回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于4个等级可调；每个输入、输出通道可设定电平控制范围，即设定推子的最大值和最小值；支持不少于50个参数预设，可设置调用预设静音(淡入淡出)，调用预设模式时声音不中断。支持局部预设和全局预设，具有模块化预设功能；支持与分布式系统数字对接，网络通讯，分布式系统UI界面上可实时查看输入、输出通道动态电平值，可视化管理，一键模式切换、一键视音频联动等。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.内置WEB服务器，电脑通过网络连接设备后采用浏览器下载设备控制软件、控制对接 协议、操作手册等相关资料；一个软件可同时管理不少于100台设备； 8.内置智能闪避器Ducker； 9.带RS-485控制接口，内置语音跟踪功能，可控制不少于30台摄像机； 10.支持GPIO，不少于8路GPI，8路GPO； 11.不少于2路RTP网络音频流发送和接收，支持模拟通道、混音通道通过RTP通道发送，传输到远端，支持不少于10方远程语音讨论会议； | 台 | 1 | 否 |
| 57 | 数字功放 | 1.采用Class D技术，转换效率可达90％以上； 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 4.功放开关电源带有单独的冷却系统； 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 6.额定功率不低于：2×650W/8欧，2×1050W/4欧； 7.频率响应不低于：20Hz-20kHz（±3dB）； 8.总谐波失真(THD)：≤0.01％； 1.不小于15"两分频全频音箱； 2.频率范围：≥65Hz-20kHz； 3.特性灵敏度：≥95dB/1W/1m； 4.阻抗:8Ω； 5.最大声压级：≥120dB； 6.额定功率：≥350W； 7.覆盖角度：≥H78°×V50°； 8.总谐波失真：＜2％（5000Hz）； | 台 | 2 | 否 |
| 58 | 全频音箱 | 1.不小于15"两分频全频音箱； 2.频率范围：≥65Hz-20kHz； 3.特性灵敏度：≥95dB/1W/1m； 4.阻抗:8Ω； 5.最大声压级：≥120dB； 6.额定功率：≥350W； 7.覆盖角度：≥H78°×V50°； 8.总谐波失真：＜2％（5000Hz）； | 台 | 4 | 否 |
| 59 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最小值为准 2、CPU等核心部件为国产芯片。 3、支持M-LAG，将两台设备进行跨设备链路聚合，把链路可靠性从单板级提高到了设备级； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、配置10G光接口≥24，40G光接口≥6，电源≥2，风扇≥2，配齐所有光模块 | 台 | 1 | 否 |
| 60 | 六类网线 | 1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.规格:1.导体规格：23AWG优质无氧铜，线径≥0.57mm；2.线对隔离：中心绝缘十字骨架3.传输性能：最大可支持频率达到300MHz，满足并超过对六类标准的要求。 4.工作温度：-20℃To + 75℃；5.芯数：4对，每芯应带有色条区别，便于端接； 5.护套特征：护套表面应有唯一可追溯批次的标识，带有撕裂绳，方便施工； 6.外皮采用阻燃材料 | 箱 | 46 | 否 |
| 61 | 机柜（2米） | 1.名称:标准机柜；规格:600*600*2000mm； 2.选用冷扎钢板，表面喷涂塑粉； 3.四面开放式，机柜侧门、前后门方便拆卸，方便调试安装； 4.自然通风散热性能良好； 5.结构坚固，结实耐用； 6.19”标准机柜提供 17U-42U 全系列高度，满足不同场合的需求。配 PDU。 | 台 | 1 | 否 |
| 62 | 双网口信息面板（含模块） | 1.信息面板: （1）产品规格：86 型面板，与 RJ45 模块插座配套，可支持 Cat6、Cat6A 模块安装； （2）应能提供单孔、双孔供选择，带防尘盖，方便识别模块颜色； （3） 匹配要求：兼容数据/语音视频模块； （4）材料与阻燃级别：所有塑料材料应采用耐腐塑料 （5）标签要求：面板带有透明标签标识，自带可更换式标签； 2.六类非屏蔽模块: （1）符合国内最新标准对于 6 类非屏蔽模块的要求； （2）匹配线规：22－24AWG； （3）插头兼容：RJ45、RJ11； （4）卡接 次数：RJ45 端口接插次数≧750 次，IDC 端接次数≥200 次，保证连接性能； （5）材料与阻燃要求：耐高冲击及阻燃型； （6）安装方式：模块具有任选安装方式，即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内； （7）性能要求：满足六类标准的要求。 | 个 | 100 | 否 |
| 63 | 单网口信息面板（含模块） | 1.名称:校园网信息点 2.信息面板: （1）产品规格：86 型面板，与 RJ45 模块插座配套，可支持 Cat6、Cat6A 模块安装； （2）应能提供单孔、双孔供选择，带防尘盖，方便识别模块颜色； （3） 匹配要求：兼容数据/语音视频模块； （4）材料与阻燃级别：所有塑料材料应采用耐腐塑料 （5）标签要求：面板带有透明标签标识，自带可更换式标签； 3.六类非屏蔽模块: （1）符合国内最新标准对于 6 类非屏蔽模块的要求； （2）匹配线规：22－24AWG； （3）插头兼容：RJ45、RJ11； （4）卡接次数：RJ45 端口接插次数≧750 次，IDC 端接次数≥200 次，保证连接性能； （5）材料与阻燃要求：耐高冲击及阻燃型； （6）安装方式：模块具有任选安装方式，即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内； （7）性能要求：满足六类标准的要求。 | 个 | 120 | 否 |
| 64 | ODF光纤配线架 | 144芯满配 | 台 | 1 | 否 |
| 65 | ODF光纤配线架 | 48芯满配 | 台 | 1 | 否 |
| 66 | 网线配线架 | 1.名称:六类 24 口非屏蔽配线架（含模块） 2.产品结构：机架式 RJ45 接口标准的模块化配线架，采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤，集成式模块化设计技术，要求自带理线器，方便管理，保证弯曲半径； 3.安装方式：标准 19 英寸机柜机架安装，单模块式安装，直接卡扣式安装，无需任何工具，方便安装拆卸拆； 4.通用性设计，每个端口模块可单独安装屏蔽和非屏蔽模块； 5．插拔次数：大于 750 次，支持 T568A 或 B 端接； 6.分组标签区及可更换标签。卡扣式快速安装，适配通用机柜或机架，整体接地； 7.工作温度：-10°C To + 60°C。 8.模块: （1）匹配线规：22－24AWG； （2）插头兼容：RJ45、RJ11； （3）卡接次数：RJ45 端口接插次数≧750 次，IDC 端接次数≥200 次，保证连接性能； （4）工作温度：-10°C To +60°C； （5）材料与阻燃要求：耐高冲击及阻燃型 （6）安装方式：模块具有任选安装方式，即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内； （7）性能要求：满足六类标准的要求，传输性能测试频率：≥250MHz@Cat6 | 个 | 6 | 否 |
| 67 | 48口千兆交换机 | 1、核心性能： (1)交换容量：672Gbps（官网最小值，满足要求） (2)包转发率：252Mpps（远超 171Mpps） 2、端口配置： (1)48 个千兆电口（10/100/1000BASE-T） (2)4 个万兆 SFP + 光口（用于上联或级联） 3、功能支持： (1)VLAN：支持基于 MAC / 协议 / 端口的 VLAN、基本 QinQ、灵活 QinQ (2)路由：IPv4/IPv6 双栈，支持 RIP、OSPFv2/v3 等动态路由 (3)管理：SNMPv3、CLI、SSH、Web 网管，含光模块 | 台 | 2 | 否 |
| 68 | 24口POE交换机（含光模块） | 1.配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2；支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 2.提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 3.交换容量：56 Gbps 4.包转发率：41.67Mpps 5.支持IEEE 802.3at/af标准 6.端口最大供电功率：30 W 7.整机最大供电功率：370 W 8.支持PoE看门狗 9.支持6 KV防浪涌（PoE口） 10.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 11.支持管理平台管理 12.支持手机APP管理 13.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 14.支持远程升级 15.支持PoE输出功率管理 16.支持VLAN 17.支持SNMPv1/v2c协议 18.支持DHCP Snooping 19.支持终端安全防护 20.坚固式高强度金属外壳 21.安装方式：机架式 | 台 | 3 | 否 |
| 69 | 门禁系统 | 含刷卡一体机、发卡器、磁力锁和配套电源 | 套 | 8 | 否 |
| 70 | 系统集成 | 交钥匙工程（含安装调试及所有耗材和配件，确保项目中所有设备连通正常使用） | 项 | 1 | 否 |

七、 服务要求

★1.报价要求

本项目为交钥匙工程，各潜在投标人踏勘现场（教学楼教室、办公室和石湫校区三间教室）时要注意现场的施工条件和复杂程度，评估工作量,各系统报价需包含配管配线（包含开槽及恢复工作的费用）、一间多媒体教室的拆除迁移安装调试的费用、对接产生的一切费用已包含在投标总价中。

1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的线材、管材、物资和服务，对服务正常运行应当具有的线材、管材、物资和服务理解不一致的以采购单位解释为准。

★2.部署实施要求

（1）智能控制统

系统对接：

1）投标人提供书面承诺书，保证控制主机与原有的智能控制中心平台（广州控智远程多媒体控制系统）实现无缝对接，承诺中标后2日内提供实物到学校进行对接测试，实现平台对新建控制主机统一管控，如无法按招标文件要求对接成功，愿接受按虚假应标处理；投标人提供书面承诺书，保证在原有的智能控制中心平台的基础上对新建的控制主机进行授权，承诺中标后2日内提供授权点和智能控制系统到学校进行授权测试，如无法按招标文件要求授权成功愿接受按虚假应标处理；

2）投标人提供书面承诺书，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。

(2)控制终端

系统对接：

1）IP总机对接：IP对讲模块与学校原有控制总机（广州控智CPH622B）（石湫校区）和控制分机（草场门校区）无缝对接，在接听报控修电话时，系统实时弹出教室监控画面，如分机无人接听时系统会自动切换到总机；投标人提供书面承诺书，保证与原有的IP总机实现无缝对接并保证新建IP对讲和原系统功能一致，承诺中标后2日内提供实物到学校进行对接测试，如无法按招标文件要求对接成功，愿接受按虚假应标处理；

2）投标人提供书面承诺书，保证IP对讲与学校原有语音网关服务平台（广州控智MYCALL）无缝对接，承诺中标后2日内提供实物到学校进行对接测试，实现平台对新建IP对讲统一管控，如无法按招标文件要求对接成功，愿接受按虚假应标处理；

3）投标人提供书面承诺书，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。

（3）云桌面服务器

平台对接

1)投标人提供书面承诺书，保证新建服务器能管控原有的云终端（锐捷RG-Rain310(256)），承诺中标后2日内提供服务器到学校进行对接测试，如无法按招标文件要求对接成功，愿接受按虚假应标处理。

2）投标人提供书面承诺书，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。

（4）云桌面虚拟化

平台对接

1)投标人提供书面承诺书，保证与云桌面管理软件（锐捷）实现无缝对接现有150间教室和本次新建的36间云终端或OPS电脑授权数量，承诺中标后2日内提供云桌面管理软件到学校进行对接测试，实现平台对原有终端和新建云终端及OPS电脑统一管控，如无法按招标文件要求对接成功，愿接受按虚假应标处理。

2）投标人提供书面承诺书,完成对现有150间教室的终端系统升级工作，确保终端设备正常运行，如无法按招标文件要求升级，愿接受按虚假应标处理。

3）投标人提供书面承诺书，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。

（5）安防门禁系统

1)投标人提供书面承诺书，需与现有安防门禁系统对接，对接产生的一切费用已包含在投标总价中。

(6)维保要求：

本次采购的所有设备在质保期内发生故障，中标方必须及时响应并免费上门服务，要求提供7*24小时客服响应，接到电话后2小时内到达现场，4小时内排除故障。质保期内每半月对设备巡检一次（发现故障及时维修），每学期开学前一周对设备开机巡检并排除故障，学期结束后一周内对设备进行除尘、保养和维修。

★3.质保期

本项目免费质保期为自项目验收合格之日起至少48个月。（投标人提供书面承诺书）

★4.合同履行期限

自合同签订之日起，30个日历日内供货到位。

八、 验收标准

(1)货物监制：

①乙方提供的设备、材料等全部货物及其安装调试应当不存在危及人身、财产安全的危险，并具备合同约定的使用性能，符合招标文件、技术协议以及合同约定的质量标准。包装要求：全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑所可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

②货物在交付后7天须向甲方提供与货物质量相符的技术文件。

③本合同所有设备、材料的制造及安装，都必须由中标单位承担，不得分包。否则，甲方有权按乙方不履行合同来处理。

④乙方或制造商须按照国家、行业及企业的相关规定与标准对货物进行出厂检验。

(2)货物验收：

第1次验收：两校区全部货物运抵甲方现场后，甲、乙双方、甲方招标办共同验货：如有货物短缺、

质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由乙方先立即、无条件为甲方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人；直至无疑义后进行所有系统的安装、调试。

第2次验收：两校区分别试运行正常满一个月后进行验收程序，验收环节需提交货物清单，做到物、账对应，资料完整，按甲方提供模板填好数据。参与验收人员包括：甲方资产管理员、乙方项目负责人、校方资产管理部门相关人员共同验收，初验合格。

最终验收：设备正常运行正常三个月后，组织校内外专家进行终验，买、卖双方及有关部门确认验收合格。

2、货物验收应同时符合招标文件和投标文件明确的指标。

说明：上述各次验收，无论是否通过了甲方的验收，均不能免除合同规定的乙方应承担的责任和义务。

(3)货物验收标准：

1、国家有关的标准和规定及招标文件的技术要求。

2、乙方保证，所提供的货物是一年内全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求和技术规范及合同图纸内的一切规定；乙方并保证精心安装和调试所供设备。乙方担保货物在正确使用和保养条件下在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、执行招标文件及合同相关规定，当执行验评发生矛盾时，乙方与甲方协商，甲方具有选择权。

4、以项目实施方案、甲方或其代表以书面形式批准的变更通知或施工指导意见、国家颁发的相关施工技术、验收规范、质量检验标准及有关规定为依据进行验收。

(4)货物性能考核指标：

不得低于上述货物验收标准中的指标，同时应符合招标文件和投标文件明确的指标。

九、 付款方式

第1次付款：合同签订后，成交供应商供货产品全部到货满两周(14)天内，甲方按照多媒体建设项目的合同价款的30％支付货物款。

第2次付款：完成多媒体建设项目所有货物的安装、调试，试运行正常，经甲方、乙方初验验收合格后，15日内付至本项目多媒体建设合同价款的60％。

第3次付款：完成多媒体建设项目后，经甲方、乙方验收合格后，成交乙方上报多媒体建设项目完整结算资料至甲方管理部门，经甲方审计单位审计，出具审计报告后,15日内付至本项目多媒体建设审定价的90％。在项目验收完成后无息按比例退还履约保证金。

第4次付款：终验满六个月后，成交供应商提供多媒体建设剩余金额的足额发票，15日内付至本项目多媒体建设审定价的96％。

第5次付款：定期做好设备巡检工作，发现问题并能及时处理，满4年后，无息付清尾款。如果发现质保期内设备故障或其他原因导致多媒体设备问题，没有及时处理，影响学校正常教学秩序，每次扣除尾款的0.5％扣除部分尾款，直到扣完为止。

# 第五章 合同主要条款及格式

# 采购合同

项目编号：

项目名称：             江苏第二师范学院多媒体建设

采 购 人：                    江苏第二师范学院

供货单位：

合同编号：

项目名称：

采购人（以下简称甲方）：江苏第二师范学院

供货单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 公开招标结果签订本合同。

## 1.合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

## 2.合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为       （大写）人民币（   %遇国家税率调整执行新税率，   ,差额部分从合同付款总额中作相应调整），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。项目执行期间除合同2.1中税率调整原因外，总价款不变。

## 3.组成本合同的有关文件

3.1 下列关于                    号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）供货一览表；          （3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；            （5）乙方承诺；            （6）服务承诺；

（7）成交通知书；             （8）甲乙双方商定的其他文件等。

## 4.权利保证

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标 或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

## 5.质量保证

5.1 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

5.2 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

5.3 质量保证期为自初验合格后至少48个月。

## 6.包装要求

6.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

6.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

## 7.交货和验收

7.1 乙方应当在合同签订后约定时间内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。 采购文件有约定的，从其约定。

（一）交付时间：

（二）送货地点：

7.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

7.3 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

7.4 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付 给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐

,因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.5 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

## 8.伴随服务/售后服务

8.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

8.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

8.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

8.3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧 急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训 ,培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

8.3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

8.3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

8.3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

8.3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

8.3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

8.3.7 本次采购的所有设备在质保期内发生故障，中标方必须及时响应并免费上门服务，要求提供7*24小时客服响应，2小时内到达现场，4小时内排除故障。项目完工后每半月对设备巡检一次（发现故障及时维修），每学期开学前一周对设备开机巡检故障排除，学期结束后一周内对设备进行除尘、保养和维修。

## 9.履约保证金

9.1 履约保证金采用以下方式缴纳。

乙方在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额的  5 %作为履约保证金。履约保证金的有效期 为该项目免费维护期满时为止。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

## 10.合同款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

10.3 付款条件：

## 第1次付款：合同签订后，成交供应商供货产品全部到货满两周(14)天内，甲方按照多媒体建设项目的合同价款的30％支付货物款。

## 第2次付款：完成多媒体建设项目所有货物的安装、调试，试运行正常，经甲方、乙方初验验收合格后，15日内付至本项目多媒体建设合同价款的60％。

## 第3次付款：完成多媒体建设项目后，经甲方、乙方验收合格后，成交乙方上报多媒体建设项目完整结算资料至甲方管理部门，经甲方审计单位审计，出具审计报告后,15日内付至本项目多媒体建设审定价的90％。在项目验收完成后无息按比例退还履约保证金。

## 第4次付款：终验满六个月后，成交供应商提供多媒体建设剩余金额的足额发票，15日内付至本项目多媒体建设审定价的96％。

## 第5次付款：定期做好设备巡检工作，发现问题并能及时处理，满4年后，无息付清尾款。如果发现质保期内设备故障或其他原因导致多媒体设备问题，没有及时处理，影响学校正常教学秩序，每次扣除尾款的0.5％扣除部分尾款，直到扣完为止。

## 11.违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

11.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金 ,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

11.3 如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支 付合同总价5%的违约金。

11.4 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

11.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加采购人组织  的政府采购活动的处理。

11.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换 ,货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.7 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方 支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

11.8 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

11.9 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.10 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿 金。

11.11 其他违约责任约定:无

## 12.合同的变更和终止

12.1 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

12.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

## 13.合同的转让

13.1 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## 14.争议的解决

14.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

14.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

14.3 在仲裁期间，本合同应继续履行。

## 15.诚实信用

15.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提 供不正当利益。

## 16.合同生效及其他

16.1 本合同自签订之日起生效。

16.2 本合同一式伍份，甲方肆份乙方壹份，经双方签字盖章后生效。

16.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方(公章)：江苏第二师范学院 | 乙方(公章): |
| --- | --- |
| 单位地址：南京市溧水区石湫街道新河西路6号 | 单位地址： |
| 法定（授权）代表人 （签字）： 年 月 日 | 法定（授权）代表人 （签字）： 年 月 日 |
| 电话：025-83758157 | 电话： |
| 开户银行：工商银行草场门支行 | 开户银行： |
| 账号：4301 0163 0900 1011 179 | 账号： |

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

## 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、技术条款偏离表

六、商务条款偏离表

七、技术说明或服务方案

八、拟参与本项目服务人员一览表

九、投标人类似业绩情况

十、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏第二师范学院

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.合同履行期限：自合同签订之日起，    个日历日内供货到位。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏第二师范学院：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标人：（盖章）

日期：年月 日

被授权人身份证正反面：

## 目录三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 产品名称 | 品牌、规格、型号、产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 交付时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、本表仅供参考，供应商可以根据实际情况自行罗列相关子项目，并将相关报价罗列于上述“分项报价表”中；行数不够，自行添加。

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 是否偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案

技术方案（内容自拟）

目录八、拟参与本项目供货人员一览表

拟参与本项目供货人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录九、相关承诺

相关承诺（若有）

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏第二师范学院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏第二师范学院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（公章）：

日期：年月日

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通  知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。