招　标　文　件

| 项目名称： | 连云港市公安局网络租用服务采购（非专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-JZCG-G2026-0051 |

连云港市公共资源交易中心

2026年6月

# 目  录

第一章  投标邀请...................................................................................1

第二章  投标人须知...............................................................................6

第三章  合同文本.................................................................................25

第四章  采购需求.................................................................................30

第五章  评标方法与评标标准.............................................................70

第六章  投标文件格式.........................................................................83

第一章  投标邀请

受连云港市公安局的委托，连云港市公共资源交易中心就连云港市公安局网络租用服务采购（非专门面向中小企业）（JSZC-320700-JZCG-G2026-0051）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市公安局网络租用服务采购（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年7月3日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0051

项目名称：连云港市公安局网络租用服务采购（非专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币1553万元，每个采购包的投标报价超过预算金额的投标无效。

本项目共分为三个采购包：

采购包1：连云港市公安局数据专线及配套网络租用服务采购（预算金额：53.664万元）

采购包2：连云港市公安局三四级网主线及配套网络租用服务采购（预算金额：675.168万元）

采购包3：连云港市公安局IDC租用及配套网络租用服务采购（预算金额：824.168万元）

投标人三个采购包皆可投，但只可中一个采购包。

开标、评标的顺序按照一、二、三采购包依次进行，中标顺序根据评标顺序确定。如投标人采购包一被确定为中标人，采购包二将不推荐为中标候选人，以此类推。

采购需求：

采购包1：当前公安工作正深度融入数字化、智能化发展浪潮，网络基础设施作为支撑执法办案、治安防控、应急处突、政务服务、大数据研判等核心业务 “基石”，其稳定性、安全性和适配性直接关系到公安工作的效率与公共安全治理成效。为全面保障各项重点工作推进和重大项目落地实施，解决现有网络资源在覆盖范围、承载能力、服务保障等方面的适配需求，夯实信息化基础设施建设根基。完成对全局各类网络线路、机柜、物联网卡、流量卡、短信服务、互联网IP地址、网络电视统服务等统一采购，明确技术和资费标准，规范租用业务流程，合理降低网络租金，提升网络运维服务水平。具体内容详见第四章采购需求。

采购包2：连云港市公安局采购专业网络租用服务，整合线路、机柜、物联网卡、流量卡、短信服务、IP 地址、网络电视等核心资源。具体内容详见第四章采购需求。

采购包3：为全面保障各项重点工作推进和重大项目落地实施，解决现有网络资源在覆盖范围、承载能力、服务保障等方面的适配需求，夯实信息化基础设施建设根基，本着“实用、效能、安全、长效”的原则，拟开展各类网络线路、机柜、物联网卡、流量卡、短信服务等采购。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目各采购包资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（采购包1、采购包2、采购包3）：2年（合同约定之日起算）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（采购包1、采购包2、采购包3）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1.投标人须具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。（投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）。

2.电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书或授权书，否则响应无效）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

采购包2：

1.投标人须具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。（投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）。

2.电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书或授权书，否则响应无效）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

采购包3：

1.投标人须具备《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。（投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效）。

2.电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书或授权书，否则响应无效）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年6月23日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月3日10:30:00（北京时间）

开标时间：2026年7月3日10:30:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（开标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3依次进行）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市公安局

地    址：连云港市海州区朝阳东路9号

联系方式：15861237719

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡   0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：金鑫

电      话：15861237719

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

本项目三个采购包评审因素中技术（方案）部分均采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

10.2.方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。本项目开标、评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3依次进行。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人资格审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

采购包1：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购包2:

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购包3：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或者符合政府采购异常低价认定标准的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1 本项目（采购包1、采购包2、采购包3）执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

38.2 本项目（采购包1、采购包2、采购包3）对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购包1、采购包2、采购包3采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 信息传输业 。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，行业划型标准如下：（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件三个采购包中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.合同履行期限（采购包1、采购包2、采购包3）：2年（合同约定之日起算）。

采购包1

一、项目概况

当前公安工作正深度融入数字化、智能化发展浪潮，网络基础设施作为支撑执法办案、治安防控、应急处突、政务服务、大数据研判等核心业务的 “基石”，其稳定性、安全性和适配性直接关系到公安工作的效率与公共安全治理成效。为全面保障各项重点工作推进和重大项目落地实施，解决现有网络资源在覆盖范围、承载能力、服务保障等方面的适配需求，夯实信息化基础设施建设根基。需要完成对全局各类网络线路、机柜、物联网卡、流量卡、短信服务、互联网IP地址、网络电视统服务等统一采购，明确技术和资费标准，规范租用业务流程，合理降低网络租金，提升网络运维服务水平。

二、服务技术要求

1.服务内容

本次租用的网络资源服务类型主要为：互联网专线、数据专线、业务专线1、业务专线2、350兆专线、机柜、业务流量卡、短信平台、IP地址等资源租用服务，服务期2年。

网络资源统计如下(具体清单明细见附件）：

| 序号 | 业务类型 | 单位 | 数量 | 带宽（兆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网专线 | 条 | 2 | 100 | 含1个公网IP，上下行速率对等 |
| 2 | 数据专线 | 条 | 8 | 100 |  |
| 3 | 业务专线1 | 条 | 5 |  | 传输线路提供裸纤 |
| 4 | 业务专线2 | 条 | 2 | 300 |  |
| 5 | 350M专线 | 条 | 13 | 2 | 含客户端设备 |
| 6 | 机柜 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 业务流量卡 | 张 | 6 |  |  |
| 8 | 交警12123短信 | 万条/月 | 24 |  |  |
| 9 | IP地址 | 个 | 20 |  | 公网IP |
| 10 | 电梯安全监控专线 | 条 | 2 | 10 | 车管所电梯里使用电路 |

2.服务要求

2.1互联网专线、数据专线线路要求

连通率：在硬件设备正常运行情况下，单条电路年平均连通率达到99.97%。

业务保障等级：提供7×24小时业务保障水平，为用户提供方便快捷的高速互联网在线服务，并提供个性化的网络解决方案。

可用带宽：电路端到端带宽可用率不小于客户合同带宽的90%。

时延：端到端不丢包情况下的网络转发数据所用时间，包括传输时延和传输节点处理时延≤20ms。

丢包率：在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比，在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤0.2%。

可靠性：通信线路应具备高可靠性，有完善的冗余和保护机制，有一定扩容能力。具备完善的网管能力和服务质量（QoS）功能，满足系统的通信需求。

误码率：在一个确定的测试期间（15分钟），接收出现差错的比特数与总发送的比特数之比≤10e-8。

2.2业务专线1、业务专线2、350M电路线路要求

确保所用电路传输信息安全；任何第三方用户不得通过传输电路接入公安网络。

带宽与速率：电路专线裸机测试上下行速率需稳定在约定值，线路带宽为独享，支持弹性扩容。

传输质量：电路可用率方面不小于 99.9%；误码率小于 10E－7；单模光纤每公里损耗约 0.3dB，连接器损耗按 0.5dB / 个计算，接入点至终端设备的线路衰减值≤28dB。

网络保护与接口：骨干层多采用自愈环保护，故障时可自动快速恢复业务；汇聚层、核心层采用双路由备份；接口类型为 10/100/1000M 自适应光、电接口，支持 IPv4/IPv6 双栈协议。

线路性能时延要求：点对点测试，传输 1500 bytes，延时≤3ms，丢包率≤0.1%。

2.3机柜租赁要求

IT机柜须为数据中心服务器提供可靠稳定的安装空间，保证服务器的安全运行机柜尺寸统一，并采用前后风道，尺寸参考标准42U机柜。

提供动力系统双路由保护，提供标准机柜空间，双路由供电及UPS系统，100%的电力保证，7*24小时的恒温恒湿环境，动环监控系统对机房动力设备和环境进行全面管理，监视各种设备的状态及参数，主要包括：机房供配电系统、机房电源列头柜、UPS主机、空调主机、恒温恒湿精密空调机、蓄电池、机房环境（温度、湿度）、漏水报警等。根据实际点位需求，提供适配我局动环系统的硬盘录像机及摄像头等监控设备，配合我局进行动环监控纳管工作。

2.4流量卡要求

(1)提供6张流量卡，上行速率最高100Mbps,下行速率最高500Mbps。套餐内包含的流量当月未使用完的部分可延期至次月底之前使用，但次月仍未使用完部分不再延续。6张流量卡当月可使用6G流量。
	(2)网络传输性能指标

速率：不同网络制式速率差异显著。4G LTE 理论下行 150Mbps，实际20 - 50Mbps；5G理论下行1Gbps，实际100 - 300Mbps；

时延：城市中心区5G信号下延迟可低至28ms；普通住宅区4G信号延迟约52ms；

(3)硬件与兼容性指标

接口规格：遵循ISO/IEC 7816标准，明确了电源电压、时钟频率、数据传输速率等电气特性，以及复位、时钟、数据输入 / 输出等信号的定义，同时规范了卡的尺寸、厚度和接触点分布，确保与不同终端设备的卡槽适配。

多制式兼容：主流流量卡支持全网通4G/5G 双模。

2.5短信平台要求

提供短信发送明细。提供基础网络支持，确保服务正常运行；短信发送提交速度达到 200 条/秒/每线程，短信到达时间不超过 15秒。负责传输系统的维护，保障短信系统到用户的传输通畅和数据包路由的准确性。对运行过程中考核方提供的所有资料（包括技术、用户信息）负有保密义务，对使用的单位及个人信息履行保护义务。

2.6 IP地址要求

支持IPV4、IPV6双栈的地址分配，并能够根据市公安局各项的业务需求，进行IP地址的新增、变更和维护工作。

确保每月IP地址稳定运行，严格按照《网络安全法》等法律法规的相关要求，协助做好通信安全工作，对客户资料和通信信息有保密义务,对使用的单位及个人信息履行保护义务。

2.7其他服务要求

本项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。

三、人员配备要求

本项目需配置项目团队成员不低于3名，包括项目负责人1名，项目组成员不低于2名。投标人一经中标，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前5天通知，经采购人同意后，方可更换。本项目安全要求严苛，需要项目负责人和团队成员具备较高的信息安全意识和信息安全水平。

所有运维和客服人员，需为中标人正式聘用和招录人员，无违法犯罪记录及不良信用记录，经过一定安全保密教育培训，能充分认识公安各类网络的安全保密要求，未经公安部门同意不得私自“监控、测试、接入、更换”公安线路和专用终端设备。要严格遵循安全保密工作规范，在满足运维工作的同时，有足够的技术手段防止信息滥用，有效保护公民隐私和警务秘密。严禁“一机两用”、网络违规互联，违者一律先断网、查扣涉事设备，再依规严肃处理。

1.项目负责人：在整个项目实施全过程中，项目负责人需与采购人做好对接工作，熟悉信息安全相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的实施进度、安装调试、传输功能的配置与调整、线路性能调试、线路系统安全测试及验收培训进行管理并协助采购人完成验收。

2.项目团队成员：具有网络维护知识，线路安装和维护经验，了解信息安全相关法规。在项目组织中明确各岗位的职责，确保项目顺利实施，参与此项目的各类技术人员须具有高度的服务意识和高度的责任感。

四、服务期限与项目进度安排

1.服务期限：2年（合同约定之日起算）。

2.投标人承诺在中标合同签订完成后3个工作日内完成项目清单中各类网络线路、机柜、短信平台、流量卡、IP地址等服务开通，满足采购人正常使用；若没有在规定时间内完成服务开通，采购人可单方面解除合同或取消投标人中标资格。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效）

五、服务标准

5.1线路类业务

（1）具有对所有节点配套的传输设备进行日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能；

（2）提供端到端的客户网络监控等业务，对客户网络通断和传输性能提供 7*24 实时监控服务人员；

（3）确保所用电路传输信息安全；任何第三方用户不得通过传输电路接入公安网络；

（4）如若中标，服务期限内对线路状态进行7×24监控，出现故障即时响应，主城区30分钟内维护力量到故障现场，郊区和县城区60分钟内维护力量到故障现场；所有零散传输类故障90分钟内排除；大规模传输类故障第一时间出具可行方案，中标人单位运维部门和客服部门分管领导需现场指挥协调，事后书面提交情况报告。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效）。

（5）提供每月1次以上巡检、维护服务，提供24小时统一故障申告服务电话，提供故障响应流程和服务承诺。

（6）服务期限内，采购人因工作需要迁移线路的，采购人应提前24小时书面通知中标人，中标人需提供免费迁移服务。非采购人需求的施工行为，中标人应提前24小时书面通知采购人并同采购人约定施工时间。施工时间持续不得超过24小时，施工期间造成的采购人网络中断时间不得超过3小时。

（7）服务期限内，采购人因紧急工作需要临时迁移、拆除、阻断、增加线路的，采购人应提前12小时书面通知中标人。中标人在接到应急线路保障需求后，应在12小时内完成应急保障线路布设。

（8）须按时为采购人单位的网络维护人员提供培训，使网络维护人员可以处理简单的日常问题。

5.2短信平台业务

（1）提供基础网络支持，确保服务正常运行。

（2）异网发送和接收成功率达到 95%，短信发送提交速度达到 200 条/秒/每线程，短信到达时间不超过 15秒。

（3）负责传输系统的维护，保障短信系统到用户的传输通畅和数据包路由的准确性。

（4）对运行过程中采购人提供的所有资料（包括技术、用户信息）负有保密义务，对使用的单位及个人信息履行保护义务。

六、培训要求

培训对象：项目中各系统的使用人员、系统管理人员。

培训内容及目的：保证相关人员了解、掌握本系统所涉及的各种线路技术，更有效和更全面地应用、管理业务系统。

培训方式：培训方式采用集中培训、现场培训相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

培训规模：合同履行期内不少于1次。

七、考核标准及考核办法

考核指标包括：传输类线路、机房动力系统等设施设备的恢复时间；信息安全事件级别；运行服务质量。

单次出现以下任一故障情形（不可抗力因素除外），均判定该租赁业务月底考核不达标：零散传输类故障致使业务中断超过90分钟、机房动力系统故障引发整机柜服务器集群停运。采购人每月对租赁项目进行考核，如某项业务考核不达标，扣除当月该项目不达标数量的租赁费。

信息安全事件每发生一起，经过采购人认定，按照一般、严重两个级别进行处罚。其中，一般事件每发生一起，一次性扣除5千元；严重事件，每发生一起，一次性扣除1万元。

运行服务质量包括第三方线路进入租赁机房、警种部门进出机房规范管理、响应采购人需求及时性等。

第三方线路进入租赁机房。对于采购人安排第三方线路进入机房的，中标方必须无条件及时响应，每发现一次不配合情况，扣费用1万元。

警种部门进出机房规范管理。市公安局所有警种部门需要进机房维护设备的，必须经过市公安局机房管理部门授权，每发现一次未经授权私自进入情况，扣费用1万元。

响应采购人需求及时性。常规情况在采购人提出需求后4 小时、紧急情况在采购人提出需求后2 小时响应，每有一次响应不及时，扣费用1万元。

八、履约验收

1.在合同签订后3个日历日内完成服务开通，服务开通后中标人于7个工作日内提交初验申请，采购人对中标人提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、中标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.中标人交付前应对服务做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

3.项目初验合格后进入试运行期（7个日历天），试运行期满且所有核心验收指标达标后，中标人在7个工作日内提交终验申请，采购人依据试运行结果及相关技术条件进行验收。

4.采购人可请服务使用人员或组织业内专家进行项目验收，并出具验收报告。

5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由采购人及中标人双方协商解决。

九、付款方式与履约保证金

1.付款方式：经验收合格后，根据每月考核结果按月支付服务费。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十、报价要求及其他

1.投标人应对投标总报价一次报定，包括完成该项服务的所有费用，包含网络专线使用费、所需设备及设备运输、安装费、测试费、维护及修理费和人员工资、劳保、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.本采购包报价不得超过预算价。应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

4.现场考察

由于租赁业务明细较多、涉及业务广、线路错综复杂，部分点位涉及警务工作秘密，为了避免投标人无法掌握现有网络业务运行实际情况，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助和解释，让投标人充分了解业务运行情况。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。

本次项目涉及公安局内部线路、流量卡、各点位网络分布及警务工作秘密等，现场考察环节具有高度的保密性。为确保国家秘密安全，凡参与现场考察的人员，严禁拍照与录像，严禁信息外泄。考察结束后，不得以任何形式（口头、书面、社交软件等）向第三方透露任何网络业务运行细节，服从现场指挥。

考察联系人：金鑫

联系电话：15861237719

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

采购包2

一、项目概况

当前公安工作正深度融入数字化、智能化发展浪潮，网络基础设施作为支撑执法办案、治安防控、应急处突、政务服务、大数据研判等核心业务的 “基石”，其稳定性、安全性和适配性直接关系到公安工作的效率与公共安全治理成效。

为全面保障各类信息化基础设施、业务系统正常运转，解决现有网络资源在覆盖范围、承载能力、服务保障等方面的适配需求，夯实信息化基础设施建设根基。租赁运营商各类网络线路、机柜、物联网卡、流量卡、短信服务、互联网IP地址、网络电视统等服务。

二、服务技术要求

1.服务内容及要求

1.1需求数量总表

| 序号 | 业务类型 | 数量（条） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三级网及传输设备 | 13(主线路，含传输设备) |
| 2 | 四级网及传输设备 | 115(线路，含传输设备) |
| 3 |  | 17（裸纤） |
| 4 | 智能交通监控点专网 （含传输设备和机房设备托管服务） | 354（裸纤，含传输设备和机房设备托管） |
| 5 | 互联网专线(50M)及IPv4公网IP | 7 |
| 6 | 互联网专线(100M)及IPv4公网IP | 18 |
| 7 | 数字电路 | 11（市内线路） |
|  |  | 1（省市线路） |
| 8 | 电子政务网接入 | 6 |
| 9 | 业务专线 | 5（纯线路，裸纤） |
| 10 |  | 3（拨号） |
| 11 | 4G图传VPN电路 | 4 |
| 12 | 机柜 | 2 |
| 13 | 4G图传流量卡 | 1（800G流量池，273张卡） |
| 14 | 业务流量卡 | 4 |
| 15 | 业务手机卡 | 1 |
| 16 | 拘留所ITV | 15 |
| 17 | 交警12123短信 | 48万条/月 （每月按实际发送量结算） |
| 18 | IP地址 | 24 |
| 19 | 96110反诈短信 | 15万条/月 （每月按实际发送量结算） |
| 20 | 综合管控平台 | 1 |

1.2三、四级网及传输设备配备要求

总体指标和要求：“带宽和传输链路”为“专用专享”，满足省公安厅公安内部组网技术要求的“物理隔离”线路，设备具有双路由保护功能，满足在单路由阻断的情况下的业务自动倒换恢复。三、四级网需与省厅二级网对接联调，确保业务畅通。

1.2.1公安三级网传送网设备技术指标

1.2.1.1性能指标

| 传送网设备功能 （基础要求） | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功耗 | 整机功耗：集中式机框≦800W |
| 冗余功能 | 双电源冗余备份，可以支持直流电源或者220V交流电源 |
| 环境适应 | 工作温度支持-5~50摄氏度 |
| 尺寸 | ▲整机高度≤5U，最大可支持15个业务槽位。 （投标文件中提供产品彩页或说明书等相关证明材料加盖投标人公章，提供的证明材料须清晰体现上述技术参数） |

1.2.1.2接入要求

| 传送网设备功能 （接入要求） | 详细参数 |
| --- | --- |
| 网关管理 | 支持GCCO/1/2网管通道；支持IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、MPLS-TP 0AM等协议 |
| 业务接入 | ▲（1）支持SDH、OTN、以太网等业务。整机支持1.25G/2.5G/10G/100G接口能力，配置不少于8路2.5G业务口、8路10G上行口、12路10G业务口、24路千兆以太网接口、16路语音接口。（投标文件中提供产品彩页或说明书或产品手册等相关证明材料加盖投标人公章，提供的证明材料须清晰体现上述技术参数） ▲（2）具备OTU（1/2/4）、SDH（1/4/16/64）、以太网（GE/10GE）业务到 OTUk 的映射复用。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 语音单板 | ▲支持16 路 FXS/FXO/磁石电话语音单板，语音增益可调，步调值为 0.1dB，接收 A/D 均为-10dB～+16dB，发送 D/A 为-13dB～+10dB；磁石电话支持 2100Hz 音频的检测和发生功能；支持配置信令模式。（投标文件中提供产品彩页或说明书或产品手册等相关证明材料加盖投标人公章，提供的证明材料须清晰体现上述技术参数） |

1.2.1.3保护机制要求

| 传送网设备功能 （保护机制要求） | 详细参数 |
| --- | --- |
| 保护能力 | ▲应支持设备保护能力，包括主控盘冗余保护、电源盘冗余保护、交叉盘冗余保护。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |

1.2.2公安四级网路由设备技术指标

1.2.2.1硬件基础性能

| 设备功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 接口能力 | 业务接口：网络侧接口提供两路 SFP 插槽、100Base-Fx/1000Base-x光模块兼容。用户侧接口提供4路 10/100/1000M 自适应以太网 COMB0 口。支持1路 CONSOLE接口,基于标准的 IP 协议栈,可通过 IP 地址进行Telnet管理。 |
| 协议与标准 | 支持路由协议：OSPFv2、IS-IS、BGP、TCP/IP等。 |

1.2.2.2可靠性设计

| 设备功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 日志功能 | （1）支持安全日志功能。可将日志输出至安全服务器，日志内容包含安全事件来源、发生事件、3描述等信息。 （2）支持操作日志功能。应能在本地操作日志中对用户登录IP地址、登陆时间、所进行的操作、推出时间进行记录；可将操作日志输出至日志服务器。 |
| 抗攻击能力 | （1）具备Ping Flood攻击处理能力。 ▲（2）具备抗大流量攻击能力（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲（3）具备畸形包处理能力。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲（4）具备Smurf攻击处理能力。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 登录用户身份标识与鉴别 | 设备登录应对用户进行身份标识和鉴别、用户身份标识应具有唯一性。 |

1.2.2.3数据安全

| 设备功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 具备漏洞及恶意程序防范 | 具备漏洞及恶意程序防范。不应存在已公布的漏洞，或具备补救措施防范漏洞安全风险。预装软件、补丁包/升级包不应存在恶意程序。不应存在未声明的功能和访问接口。（含远程调试接口） |
| 数据保护 | ▲具备对存储在设备上的敏感数据进行安全保护的功能。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |

1.2.2.4运维与管理功能

| 设备功能 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 网络管理 | 支持图形化网管平台。支持告警主动推送，助力运维。 |
| 智能运维 | 一键式业务配置：通过模板化部署快速开通专线。 可提供层次化QoS，提供差异化服务，精确监测专线性能指标，智能分析提供报表。 |

通用传输设备要求：根据采购人需求提供普通光猫、尾纤、跳线、机柜、配线架、标签等。

1.2.3智能交通监控点专网线路要求

点对点采用单模光纤直连，并且提供至少一个千兆以太网电口，光纤的技术指标参考图像专网、裸纤专线线路要求。同时应提供不少于11个机柜的托管服务，供智能交通监控点专网使用，相关费用由投标人综合考虑在此项投标报价中。

1.2.4互联网专线线路要求

| 类别 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 支持IPV4、IPV6双栈的地址分配，并能够根据市公安局各项的业务需求，进行IP地址的新增、变更和维护工作。 |
| IP和带宽要求 | A类互联网专线：带宽50M，配置公网IP可用数1个； B类互联网专线：带宽100M，配置公网IP可用数1个。 |
| 服务要求 | 涉及设备的IP地址安装和系统切割配合要求，因线路变更导致IP变更的，采购人应积极协调省厅、业务主管部门和应用系统开发公司，涉及的应用系统切割、迁移、改造、维护费用由投标方全额负责。 对在线运行的业务系统因IP变更导致的业务中断时间需满足省厅和业务部门的要求，因IP变更导致的维护管理、业务推广和群众产生的纠纷，做出合理解决方案和赔偿办法。 |

1.2.5数字电路线路要求

| 类别 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 承载技术要求 | 该项目通信线路务必采用与互联网物理隔离，实现透明管道，物理传输的以太网、E1等专线业务承载，保证网络安全级别及运行稳定性。 |
| 带宽保障要求 | 该项目线路实际带宽务必保证满足采购人线路带宽要求，同时支持后期网络扩容的平滑升级。 |
| 线路保护要求 | 提供物理双路由保护的光缆资源接入采购人中心点汇聚机房，需保证中心机房的光缆线路安全稳定性及线缆冗余，保证线路抗风险保护能力。 |
| 通道质量要求 | 项目所租用线路需纳入中标人本地与长途骨干传输系统中，同时选择稳定、安全的光缆路由接入，确保线路运行质量与运行稳定性。 |
| 设备配置要求 | 提供运行稳定的客户端传输承载设备，传输设备，具备足够的备件可供使用，并负责该设备的维护与调测。 同时要求线路全程传输设备支持在线网管监控，同时保证电源及业务接口有冗余保护，便于维护测试或后期网络扩容。 |
| 保护倒换要求 | 所提供的客户端传输承载设备，尤其是公安中心点传输设备，应支持配置主备上联端口/光路间的保护倒换，保证保护倒换时间≤50ms，倒换期间业务应用无感知。 |
| 电路性能要求 | 差错性能：应达到原邮电部标YDN-026 "SDH数字通道和复用段的投入业务和维护性能限值"中的相应规定。租用电路是一个实际数字通道，一个通道由多个通道段组成时，各段配额的总和不应超过该通道的配额。 时延性能：租用电路的传输时间应不大于 (10+0.01G)ms。G为非卫星连接距离的公里数。 可用性性能：可根据公安实际需求，采用不同的保护或恢复机制来提供不同程度的可用性性能，其性能与费用有关，本次电路可用性为99.9%。 |
| 扩容升级要求 | 所提供的传输线路必须综合考虑后期网络节点扩容、提速等需求，保证后期网络线路提速扩容的灵活性、便利性。 |
| 线路所有权要求 | 所提供的线路要求全程为中标人自有资产，无任何租用第三方或其它投标人资产情况。 |

1.2.6电子政务外网专线线路要求

提供电子政务外网稳定高速接入服务。

为接入单位独占专线，全透明专用二层数据线路，与互联网物理隔离。线路采用裸光纤、OTN、IPRAN等传输链路方式承载，可用率不低于99.95%，平均丢包率不高于1%，误码率至1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。

1.2.7业务专线、裸纤专线线路要求

业务专线、裸纤采用点对点单模光纤直连。主要技术要求见下表：

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | G.652D | G.657A2 |  |
| 1 | 模场直径 | 1310nm | μm | （8.6~9.5）±0.6 | （8.6~9.5）±0.4 |  |
| 2 | 包层直径 |  | mm | 125±1 | 125±0.7 |  |
| 3 | 纤心同心度误差 |  | mm | ≤±0.6 | ≤±0.7 |  |
| 4 | 包层不圆度 |  |  | ≤1% | ≤1% |  |
| 5 | 截止波长 | λc | nm | ≤1250 | ≤1250 |  |
|  |  | λcc |  | ≤1260 | ≤1260 |  |
| 6 | 衰减系数 | 1310nm | dB/km | ≤0.40 | ≤0.40 |  |
|  |  | 1550nm |  | ≤0.35 | ≤0.30 |  |
| 7 | 零色散波长范围 |  | nm | 1300~1324 | 1300~1324 |  |
| 8 | 最大零色散点斜率 |  | Ps/（nm2×km） | ≤0.092 | ≤0.092 |  |
| 9 | 表面应力 |  | GPa | ≥0.69 | ≥0.69 |  |
| 10 | 宏弯损耗 | 半径 | mm | 30 | 15 | 10 |
|  |  | 圈数 | 圈 | 100 | 10 | 1 |
| 11 | 宏弯损耗 | 1550nm | dB | ≤0.1dB | ≤0.030 | ≤0.1 |

接入网络用光缆的允许拉伸力和压扁力:

| 敷设方式 |  |  |  | 允许拉伸力（最小值） （N） |  | 允许压扁力（最小值） （N/100mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 短暂 | 长期 | 短暂 | 长期 |
| 管道、非自承架空 |  |  |  | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 蝶型引入光缆 |  | 室内 | 非金属加强件 | 100 | 60 | 1000 | 500 |
|  |  |  | 金属加强件 | 200 | 100 | 2200 | 1000 |
|  |  | 自承式 |  | 600 | 300 | 2200 | 1000 |
|  |  | 管道型 |  | 600 | 300 | 1000 | 300 |
| 室内外光缆 | 垂直布线 | >12 芯 |  | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
|  |  | ≦12 芯 |  | 600 | 200 | 1000 | 300 |
|  | 水平布线 | >12 芯 |  | 660 | 200 | 1000 | 200 |
|  |  | ≦12 芯 |  | 440 | 130 | 1000 | 200 |
|  | ≦50m自承式入户 | 单芯/双芯 |  | 660 | 200 | 1000 | 300 |
|  | 管道入户 | 单芯/双芯 |  | 440 | 130 | 1000 | 200 |

1.2.8 4G图传VPN电路要求

需提供稳定、安全的虚拟专用网络（VPN）电路，支持数据加密传输，确保客户业务数据在公网传输过程中的安全性。电路需具备高可用性，满足7*24小时不间断运行需求，并支持灵活的宽带配置。

1.2.9机柜租用服务要求

| 类别 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 采用DC舱建设模式。机柜所在机房主要需包括微模块区、支持区两部分。微模块区主要用于安装用户所需集装架、UPS、配电柜、行间空调等基础设施以及网络设备。支持区主要支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的区域。主要包括交流电源区、蓄电池区域、配线区等，提供的机柜符合数据机房规范。 根据实际点位需求，提供适配我局动环系统的硬盘录像机及摄像头等监控设备，配合我局进行动环监控纳管工作。 |
| 成品机柜要求 | 服务器标准机柜（约600×1100×2200mm，不低于42U）及电源配电单元由供应商提供，每机柜须提供双路UPS电源。C13、C19或国标口电源插座每机柜不少于40位（具体规格可根据采购人需求定制）。 |
| 供电需求 | 标准机柜要求提供220V、13A机柜供电。 |
| 位置要求 | 本项目机柜处于独立空间区域，该区域须标明本项目标识，并与非本项目空间及设备物理隔离；机房应设置独立进出通道，配置电子门禁系统控制、鉴别和记录进入的人，仅限采购人及采购人授权人员进出，不受任何限制。如现场无法满足独立进出通道要求，投标人应有措施保证采购人及采购人授权人员进出，不受任何限制。 |

1.2.10 4G图传流量卡服务要求

1、提供通保4G图传流量卡（流量池最低800G/月），提供流量池服务。

2、流量池主要应用模式分类：

(1)移动办公流量：满足移动办公、信息化等需求，结合手机移动应用提出流量池共享解决方案。

(2)设备流量：满足移动工作设备卡的流量需求，如车船载设备数据上行、即拍即传、移动视频监控等应用需求。

手机号码作为账号登录流量池自助服务管理平台，对购买的流量池进行管理，可进行新增成员、设置成员状态，为成员分配流量池使用限额等操作。

流量池为共享使用流量的产品，流量池内流量可供加入流量池的流量卡共享使用，池内最大客户数不能超过池容量的值。

1.2.11 业务流量卡和业务手机卡服务要求

需提供一定数量的4G/5G手机卡，支持全国范围内的高速移动通信服务，满足客户在外勤、远程办公等场景下的语音和数据通信需求。手机卡需具备良好的信号覆盖和稳定的网络连接能力。

1.2.12拘留所ITV服务要求

要求网络电视清晰度高、网络电视节目种类丰富、网络电视使用便捷性、网络电视服务及时性高，且能够提供至少一周的节目回访和时延功能，在网络出现问题时能够及时进行障碍的查修和技术支持工作。

1.2.13短信服务要求

| 类别 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 提供交警12123短信和反诈96110短信。要求发送时效性和发送准确性符合国标标准。 |
| 技术指标 | (1)5秒可达 —— 短信5秒内可以发送到用户手机 (2)使命必达—— 98%以上的到达率 (3)三网合一—— 移动、联通、电信三网合一短信双向收发 (4)独立端口 —— 一客一签，每秒钟可处理300个短信消息 (5)多通道备份 —— 106专业通道，多个独立通道互为备份 (6)明细可查 —— 实时查询账户余额、发送记录、支持用户回复短信查询导出 (7)SDK接口 —— 多语言的SDK开发文档，轻松接入使用 (8)三网版短信业务B/S架构网络版是基于浏览器的移动短信平台。 (9)基于云服务的“三网版短信业务”提供更加方便、安全、稳定、顺畅的电信级群发短信业务服务能力，通过短信网关连接中国移动、联通、电信的短信中心，进行三网融合，以端口106特服号码进行实时中发送 （10）短信12123平台按48万条/月核算，96110按15万条/月核算（每月实际结算时，按实际发送量结算） |

1.2.14 IP地址服务要求

需提供固定公网IP地址，支持客户设备或业务系统接入互联网，满足远程访问、服务器托管等业务需求。IP地址需具备可管理性，支持灵活分配和配置。

1.2.15综合管控平台

| 类别 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 资产管理 | 1、资产模型覆盖，包括硬件资产（交换机、路由器、防火墙等）、软件资产（操作系统、数据库、中间件）、虚拟资产（Docker容器），并支持自定义创建资产信息； 2、支持批量纳管资产、批量导出资产； ▲3、具备资产自动发现能力，支持通过IP网段自动识别设备，并支持纳管设备。（投标文件中提供功能截图相关证明材料加盖投标人公章） |
| 监控能力 | 1、支持对纳管设备进行监控，采集资产关键性能指标（如CPU、内存、流量等），并提供历史趋势图表，支持按时间回溯分析，内置告警规则，当采集指标达到一定条件，自动触发告警。 ▲2、具备拨测能力，包括PING连通性测试、端口可达性检测、接口可用性拨测，并可基于拨测结果自动触发告警；（投标文件中提供功能截图相关证明材料加盖投标人公章） ▲3、支持对平台监控资产自定义巡检策略与模版，可定时自动执行巡检任务并生成结构化报告。 |
| 告警管理 | 1、告警监控处置：提供告警集中展示、分类查询能力。 ▲2、多源告警统一接入：支持汇聚自有监控告警，并提供标准接口对接第三方监控系统，实现告警统一汇聚。 （投标文件中提供功能截图相关证明材料加盖投标人公章） |
| 可视化展示 | 1、提供开箱即用的运维驾驶舱，动态展示资产分布、告警分布等核心数据； 2、支持自定义拓扑视图，手动构建资产关系，并实现告警联动展示； ▲3、具备自定义驾驶舱能力，支持通过拖拉拽图形化组件，自主创建、编辑可视化大屏，并支持动态绑定数据源。（投标文件中提供功能截图相关证明材料加盖投标人公章） |
| 部署与兼容性要求 | ▲1、平台兼容ARM64/x86主流CPU架构及麒麟、统信UOS等操作系统，可在受限环境中稳定运行。（投标文件中提供功能截图相关证明材料或承诺书（须明确承诺内容），证明材料加盖投标人公章） |

2.服务要求

| 类别 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 安全要求 | 人员安全要求：所有运维和客服人员，需为公司正式聘用和招录人员，经过一定安全保密教育培训，充分认识公安各类网络的安全保密要求，未经公安部门同意不得私自“监控、测试、接入、更换”公安线路和专用终端设备。 |
|  | 技术安全要求：优化网络，提高网络的可靠性和安全性，对所租用的“互联网”“电子政务网”在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护；对“三四级网”“图像监控专网”“智能交通专网”中采购人提出的网络安全技术要求提供人员响应、技术支撑和业务配合。 |
| 维护及运营服务要求 | - 提供运维服务平台服务，实现7*24远程监控能力，全天候设备在线监测，具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供告警汇聚、流程调度、运营支撑等的数字化平台运维服务。 2、提供端到端的客户网络监控等业务，对客户网络通断和传输性能提供7*24实时监控服务人员。 3、提供7*24故障即时响应服务，主城区30分钟内维护力量到故障现场；郊区和县城区60分钟内维护力量到故障现场，所有零散传输类故障90分钟内排除；大规模传输类故障第一时间出具可行方案，中标人单位运维部门和客服部门分管领导需现场指挥协调，事后书面提交情况报告。 4、采购人因工作需要迁移、拆除、阻断、增加线路的，应提前24小时书面通知中标人。其中迁移、拆除、阻断等情况中标人不收取费用，增加线路按照中标单价进行收取费用。非采购人需求的施工行为，中标人应提前24小时书面通知采购人并同采购人约定施工时间。施工时间持续不得超过24小时，施工期间造成的采购人网络中断时间不得超过3小时。 5、采购人因紧急工作需要临时迁移、拆除、阻断、增加线路的，应提前12小时书面通知中标人。中标人在接到应急线路保障需求后，应在12小时内完成应急保障线路布设。 6、中标人须根据采购人要求派相关技术人员到现场为采购人单位相关技术人员进行培训，并提供详细、切实可行的培训方案，方案包含培训师资、方式、课程等内容，确保相关人员可进行独立操作和处理一些基本问题。 7、中标人需提供2台专用台式电脑用于专网日常巡检、维护和故障处置，禁止使用非专用电脑进行内网运营维护，一旦发生一机两用、双网互联等安全事故，每发生一起当月租赁费扣除1万元。 |
| 线路性能要求 | 1、线路畅通率：全年畅通率平均达到99.9％； 2、资源覆盖要求：光缆资源预覆盖率不低于70%； 3、时延要求：点对点测试，传输1500 bytes，延时≤3ms，丢包率≤0.1%。 |

3.具体服务要求

三四级网建设服务要求：

1.提供的三四级网络服务具体标准不得低于信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》。

2.确保所用电路传输信息安全；承诺专线仅为采购人专用，任何第三方用户不得通过传输电路接入采购人网络。

3.提供传输设备配套的机柜、线缆，并负责上述配套设备的维护。

4.应在线路建设前提交本项目实施方案和详细计划，经采购人同意后方可开展实施。

5.提供线路传输设备的安装调测保障服务，布设割接线路、设备，更换维护不得影响采购人正常业务的网络传输。

6.未经采购人书面授权，不得将本项目实施过程中涉及的采购信息和相关资料向第三方提供。

7.提供每月两次以上巡检、维护服务，提供24小时统一故障申告服务电话，提供故障响应流程和服务承诺。

8.建立备品备件库系统。为保证租赁线路系统正常运转，内网故障得到安全处置，需提供2台24口三层万兆全光交换机和20个万兆光模块作为备品备件，发生故障可以第一时间调用更换。

三、人员配备要求

本项目组成员不低于4名，包括项目负责人1名，项目技术负责人1名，项目成员不低于2名，项目组需保证7*24小时通讯联络畅通，日常性维护事项1小时内响应，3小时内到现场，5小内处置，重大事项需1小时内处置，并汇报公司业务主管部门主要领导，提出全面的应急相应方案。

项目组成员能够实现网络维修，光缆检测以及光纤熔接等工作。项目负责人需具有中级及以上通信工程师相关证书。

投标人一经中标，拟派项目负责人不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人认可后，方可更换。

四、服务期限与项目进度安排

1.服务期限：2年（合同约定之日起算）。

2.投标人承诺在中标合同签订完成后3个工作日内完成项目清单中各类网络线路、机柜、短信平台、流量卡、IP地址等服务开通，满足采购人正常使用；若没有在规定时间内完成服务开通，采购人可单方面解除合同或取消投标人中标资格。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效）。

五、服务标准

1.需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.采购包中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》等政府采购需求标准。涉及数据中心相关设备及运维服务的，执行相关政府采购需求标准。

六、考核标准及考核办法

须在合同签订后3个日历天内完成项目建设，具备试运行条件，实现所有点位与市局中心节点的设备和物理线路资源100%到位；公安三级网联网率（线路上承载的各类业务需正常运行，下同）达到100%，公安四级网达到100%，互联网专线接入率及IP资源系统部署率达到100%，交警智能交通监控专网达到98%，电子政务网接入率达到95%。

服务考核指标包括：三四级网线路、数字电路、互联网专线，供应商机房动力系统等设施设备的恢复时间；信息安全事件级别；运行服务质量。

单次故障出现以下情况之一：三四级网线路中断时间超过90分钟未完成修复的；供应商机房动力系统一旦出现中断，视为考核不达标。采购人每月对租赁项目进行考核，如某项业务考核不达标，扣除当月该项目不达标数量的租赁费。

信息安全事件每发生一起，经过甲方认定，按照一般、严重两个级别进行处罚。其中，一般事件每发生一起，一次性扣除5千元；严重事件，每发生一起，一次性扣除1万元。

运行服务质量包括第三方线路进入租赁机房、警种部门进出机房规范管理、响应采购人需求及时性等。

第三方线路进入租赁机房。对于招标人安排第三方线路进入机房的，中标方必须无条件及时响应，每发现一次不配合情况，扣费用1万元。

警种部门进出机房规范管理。市公安局所有警种部门需要进机房维护设备的，必须经过市公安局机房管理部门授权，每发现一次未经授权私自进入情况，扣费用1万元。

响应采购人需求及时性。常规情况在采购人提出需求后4小时、紧急情况在采购人提出需求后2小时响应，每有一次响应不及时，扣费用1万元。

智能交通、图像专网等其它业务的故障处理响应时效和考核，参照上述考核标准执行。

七、履约验收

1.在合同签订后3个日历日内完成服务开通，服务开通后中标人于7个工作日内提交初验申请，采购人对中标人提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、中标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.中标人交付前应对服务做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

3.项目初验合格后进入试运行期（7个日历天），试运行期满且所有核心验收指标达标后，中标人在7个工作日内提交终验申请，采购人依据试运行结果及相关技术条件进行验收。

4.采购人可请服务使用人员或组织业内专家进行项目验收，并出具验收报告。

5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由采购人及中标人双方协商解决。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：经验收合格后，根据每月考核结果按月支付服务费。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

1.本项目最后报价不得超过预算金额，应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

2.投标人报价包括完成该项服务（含承诺）的所有费用，包含了所投设备及线路租赁费、设备运输、安装费、测试费、租赁期内的维修费及修理费、劳保、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，须按照拟提供服务专线的每月报价和总价详细填写详细报价书。

4.投标人承担因线路割接自身产权设备所产生的搬迁费用。

十、其他

1.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

2.现场考察：由于租赁业务明细较多、涉及业务广、线路错综复杂，部分点位涉及警务工作秘密，为了避免投标人无法掌握现有网络业务运行实际情况，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助和解释，让投标人充分了解业务运行情况。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。

本次项目涉及公安局内部线路、流量卡、各点位网络分布及警务工作秘密等，现场考察环节具有高度的保密性。为确保国家秘密安全，凡参与现场考察的人员，严禁拍照与录像，严禁信息外泄。考察结束后，不得以任何形式（口头、书面、社交软件等）向第三方透露任何网络业务运行细节，服从现场指挥。

考察联系人：金鑫

联系电话：15861237719

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

采购包3

一、项目概况

为全面保障各项重点工作推进和重大项目落地实施，解决现有网络资源在覆盖范围、承载能力、服务保障等方面的适配需求，夯实信息化基础设施建设根基，本着“实用、效能、安全、长效”的原则，拟开展各类网络线路、机柜、物联网卡、流量卡、短信服务等采购，明确技术和资费标准，规范租用业务流程，合理降低网络租金，提升网络运维服务水平，以支撑执法办案、治安防控、应急处突、政务服务、大数据研判等核心业务。

二、服务要求

服务清单

| 业务类型 | 业务名称 | 数量（条、张、个） | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机柜租赁 | 机柜 | 46 | 标准机柜 |
|  | 交警新增机柜 | 22 | 标准机柜 |
|  | 大数据新增机柜 | 20 | 标准机柜 |
| 数据专线 | 交通信号灯数据专线 | 75 | 100M |
|  | 交警新增信号灯数据专线 | 230 | 100M |
|  | 交警高速监控点数据专线 | 8 | 100M |
|  | 机柜配套三级网波分线路 | 26 | 裸纤 |
|  | 350M系统数据专线 | 6 | 100M |
|  | 交警急救专线 | 2 | 100M |
|  | 机房图像网专线 | 2 | 100M |
| 互联网线路 | 高速点位互联网专线 | 2 | 50M |
|  | 固定IP物联网卡互联网专线 | 2 | 100M |
|  | 350M系统全市移动基站互联网线路 | 2 | 10M |
|  | 图控中心线上视频会议互联网线路 | 2 | 20M |
|  | 互联网专线 | 2 | 100M |
|  | 交警办案中心互联网 | 2 | 1000M |
| 短信服务 | 交警12123短信 | 1500000 | \ |
|  | 业务部门小微系统短信 | 300000 | \ |
|  | 交警短信服务 | 330000 | \ |
|  | 出入境短信服务 | 88000 | \ |
| 流量卡与 物联网卡 | 交警酒精流量卡 | 60 | 10M/张 |
|  | 业务流量卡 | 18 | 20G/张，具备短信通话功能 |
|  | 监管流量卡 | 8 | 5G/张 |
|  | 移动警务物联网卡 | 500 | 1G/张，组成流量池共享流量 |
|  | 交警测速设备物联网卡 | 38 | 无套餐，按使用量付费 |
|  | 交警执法记录仪物联网卡 | 450 | 20G/张，组成流量池共享流量 |
|  | 交警移动处罚终端物联网池 | 350 | 20G/张，组成流量池共享流量 |
| 网络安全服务 | 提供网络安全服务，协助采购人安全漏洞、评估安全状态、提供漏洞修复建议 | 1 | \ |

三、技术指标需求

### 3.1租赁机房

3.1.1整体要求

机房应主要包括微模块区、支持区两部分。微模块区主要用于安装用户所需集装架、UPS、配电柜、行间空调等基础设施以及网络设备。支持区主要支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的区域。主要包括交流电源区、蓄电池区域、配线区等。服务器机柜满足下列要求：

温湿度需满足下表要求：

| 项目 | A级机房技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机房温度（开机时） | 23±1℃ | 不得结露 |
| 主机房相对湿度（开机时） | 40％~55％ |  |
| 主机房温度（停机时） | 5~35℃ |  |
| 主机房相对湿度（停机时） | 40％~70％ |  |
| 不间断电源系统电池室温度 | 15~25℃ |  |

建筑结构：主机房活荷载标准值应不低于8kN/m2，电池室活荷载标准值应不低于16kN/m2，防静电活动地板的高度不应小于400 mm。

主机房和辅助区应设置空气调节系统，机房专用空调应为N+1 冗余，主机房中每个区域冗余1 台。

变压器和后备柴油发电机系统应具备冗余机制，采用三台发电机组主备冗余保障，柴油发电机的燃料存储量不应小于8小时，并有充份时间和渠道供给燃油，保证不间断发电运行。

不间断电源系统配置应为2N 或(N+1)冗余，不间断电源系统电池备用时间应不低于15min。

空调系统电源配置应为双路电源，末端切换。

承担信息业务的传输介质应为光缆或六类及以上对绞电缆采用1+1 冗余，支持区信息点配置不少于4个。

通信缆线防火等级应采用CMP 级电缆，OFNP 或OFCP级光缆。

设备监控应包括温湿度、漏水检测、机房专用空调、供配电系统、电池、柴油发电机系统，应具有主机集中控制和管理功能。

发电机室、变配电室、不间断电源系统室、动力站房应具有出入控制（识读设备采用读卡器）、视频监控。

监控中心、安防设备间、主机房出入口应具有出入控制，主机房内和建筑物周围和停车场应具有视频监视。

主机房、不间断电源系统和电池室设置洁净气体灭火系统。

3.1.2模块化数据中心要求

1.整体要求

模块化数据中心设备需包含机柜及封闭通道系统、配电系统、制冷系统、通道内照明及配电、监控系统、布线系统等。微模块架构要从整体解决方案考虑，需满足高集成度，安全可靠，节省机房占地面积和节约能源，安装省时、省力、省心，架构兼容，快速灵活部署，监控完善的特性。

2.机柜要求

机柜须为数据中心服务器提供可靠稳定的安装空间，保证服务器的安全运行机柜尺寸统一，并采用前后风道，尺寸参考标准42U机柜。

3.密封通道要求

密封通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像机、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。通道内结构件颜色要求与机房机柜的颜色一致，整体协调，配合美观

4.供配电系统要求

电气工程是整个机房的基础系统工程，机房对供配电系统的可靠性要求极高，要求供配电系统从低压配电到IT机柜应为双路市电、主备双变压器，另配置固定式柴油发电机。IDC机房中每个机柜容量不小于3KW，采取“双路UPS交流电”供电方式，在满载情况下电池供电时间大于0.5小时。

5.制冷系统要求

为了提高冷量的利用率及节约能源，制冷系统采用风冷行级精密空调+密封通道的制冷方式，风冷行级精密空调和设备机柜共同组成密封通道，实现冷热空气隔离。精密空调通过水平送风方式直接对机柜输送冷量，减少送风距离，提高冷量的利用效率，避免局部热点。

6.管理系统要求

管理系统可实现智能微模块各环节、各基础设施的数据采集与管理。提供微模块内部设备的实时状态、告警信息和配置信息进行管理，提供可视化界面，温度实时监测，智能故障隔离，温度-负载-温控系统智能联动，降低能耗。支持多个DC统一云管理，提高数据中心运维效率与质量。根据实际点位需求，提供适配我局动环系统的硬盘录像机及摄像头等监控设备，配合我局进行动环监控纳管工作。

7.桥架及走线

本机房内的电源线、数据线、尾纤分别布置在不同走线架，相互隔开，互不影响。走线架、线槽和护管的弯曲半径不应小于线缆最小允许弯曲半径，敷设应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。对于上走线方式，走线架的敷设除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定和设计要求外，还应符合下列规定：

（1）走线架内敷设光缆时，对尾纤应用阻燃塑料设置专用槽道，尾纤槽道转角处应平滑、呈弧形；尾纤槽两侧壁应设置下线口，下线口应做平滑处理；

（2）光缆的尾纤部分应绑扎；

（3）走线架吊架应垂直、整齐、牢固。

3.1.3机房安全

1.技术人员每日对机房环境（温湿度、供电）、网络设备、机柜物理状态进行巡检，每周对企业托管设备的运行状态进行远程监测，每月提交运维报告；

2.每季度开展一次全面巡检，包括机柜硬件检测、PDU 性能测试、网络链路质量检测等，及时发现并排除潜在故障。

3.提供7×24小时现场技术支持，协助企业进行设备上架、下架、重启、配置调试等操作，市区内现场响应时间≤2小时，郊区≤4小时；

4.针对市电中断、火灾、自然灾害等突发情况，制定应急预案并定期演练（每年至少2次）；

5.市电中断时，UPS 和柴油发电机无缝切换，保障设备持续运行；火灾发生时，气体灭火系统启动，同时关闭相关区域空调、通风设备，防止火势蔓延。

6.数据中心机房需通过信息系统安全等级保护第三级测评，且获取备案证明原件。

7.本项目机房必须为独立或相对独立空间区域，并与非本项目空间及设备物理隔离；机房必须满足系统运行、运行管理、人员操作、安全防范、材料运输、设备安装和维护等要求，具有电力、温度、湿度、闯入等报警检测功能；须配置电子门禁、视频监控等系统设备，鉴别和记录进出的人，采购人及采购人授权人员进出不受任何限制。如现场无法满足独立进出通道要求，中标人应有措施保证采购人及采购人授权人员进出不受任何限制。

8.本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》等政府采购需求标准。

### 3.2数据专线及互联网线路

3.2.1技术指标

连通率：在硬件设备正常运行情况下，单条电路年平均连通率达到99.97%。

业务保障等级：提供7×24小时业务保障水平，为用户提供方便快捷的高速互联网在线服务，并提供个性化的网络解决方案。

可用带宽：电路端到端带宽可用率不小于客户合同带宽的90%。

时延：端到端不丢包情况下的网络转发数据所用时间，包括传输时延和传输节点处理时延≤20ms。

丢包率：在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比，在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤0.2%。

可靠性：通信线路应具备高可靠性，有完善的冗余和保护机制，有一定扩容能力。具备完善的网管能力和服务质量（QoS）功能，满足系统的通信需求。

误码率：在一个确定的测试期间（15分钟），接收出现差错的比特数与总发送的比特数之比≤10e-8。

### 3.3短信

3.3.1租用标准

发送时效性和发送准确性符合国标标准。

3.3.2技术要求

1.技术指标

异网发送和接收成功率达到90%；

短信发送提交速度达到50条/秒/每线程；

在用户手机状态正常情况下,短信到达时间不超过15秒；

黑白名单管理、关键字过滤报警处理、监测报告、报表处理。

2.平台信息安全保障

要求平台对数据的安全、数据信息准确和保密有多重的安全措施，以保证其短信平台使用的安全性，系统的安全从五个方面进行考虑，分别是账户使用安全，系统操作安全，数据传输安全，通讯连接安全和系统运行安全。

3.通道使用用户密码加密存储

平台的用户密码在数据库中需采用不可逆加密算法进行加密存储，即使运维人员、研发人员也无法反算出用户密码，用户密码找回仅密码重置一种途径，而密码重置后会发送到相关人员手机上。

4.通道的密码使用强规则策略

密码强度的最低要求为8位，其中必须包含英文大小写、数字、符号。

5.通道使用信任IP登录

平台可对用户可实现IP地址绑定操作，拦截非信任IP地址的登陆请求。

6.通道使用登录密码和发送密码双重验证

业务平台支持多种密码校验方式：

仅用户名、密码登陆；可后台关闭此关闭；

绑定手机号、手机验证码综合验证；可后台关闭此关闭；

7.通道支持敏感及非法关键字过滤

业务平台作为运营级的平台，平台需支持敏感字、非法关键字等系统自动过滤和人工审核规则。对触发关键字的短信会予以自动拦截，定期予以更新关键字、敏感字库。

8.短信内容传输安全性

采用DES算法对数据进行加密。对短信的加密算法：DES（MD5（消息体）＋消息体）。DES加密只针对消息体，对消息头不加密。短信数据不仅要进行软件系统本身的加密，而且在运营商的网络传输中也要经过移动短信通信协议的加密。通过数据的多层加密，从而保证数据的安全。

9.系统操作安全

平台可以使用管理员权限对每个登陆用户进行安全可控的能力授权，包括系统角色的安全方案制定以及系统用户的权限分配，支持手机号码访问范围控制。短信使用和短信到达情况会通过软件自动上报监控平台，监控平台具有完整的操作日志记录以用于安全审计。

10.保密制度

平台对于信息通讯的保密措施需做到以下两个方面，一方面通过VPN网络传输，短信加密协议进行短信的安全通信；另一方面，按照责任到人的原则进行平台运营管理人员信息登记备案，从规章制度和法律的角度保证信息的安全。

### 3.4流量卡

3.4.1实施与服务

提供全域网络覆盖，确保关键业务区域信号良好。所有卡片必须通过私有APN技术组建专网，实现安全、定向通信，从物理和逻辑上隔绝公共网络风险。

### 3.5物联网卡

3.5.1租用标准

（1）蜂窝网络全域覆盖、无死角；

（2）支持TD-LTE /FDD-LTE 双模网络信号，4G 基站网络稳定性达到 99.95%以上，确保视频/文件传输不卡顿；接口规格：遵循 ISO/IEC 7816 标准，明确了电源电压、时钟频率、数据传输速率等电气特性，以及复位、时钟、数据输入 / 输出等信号的定义，同时规范了卡的尺寸、厚度和接触点分布，确保与不同终端设备的卡槽适配。多制式兼容：主流流量卡支持全网通 4G/5G 双模。

（4）支持流量共享（月包模式），共享规则：成员先消耗自身流量、再消耗剩余共享流量。

3.5.2实施与服务

1.严格按照《网络安全法》等法律法规的相关要求，协助做好通信安全工作，对客户资料和通信信息负有保密义务，对使用的单位及个人信息履行保护义务。

2.使用提醒服务：通过短信、运营商 APP 推送等方式，向用户发送流量余量提醒、达量限速提醒以及套餐到期续费提醒。同时提供自动续费服务，简化充值流程，避免因用户忘记充值导致服务中断。

3.用户问题快速处理：设立专属客服热线和在线客服渠道，及时解答用户关于流量卡套餐、网速、充值等方面的咨询。对用户投诉的故障问题详细记录，一般性问题立即答复，复杂问题协调相关部门处理并按时反馈结果。

4.终端适配与故障排查：为用户提供流量卡兼容性测试指引，如检查终端设备的调制解调器、天线是否正常。当用户遇到通信故障时，指导用户重启终端、切换飞行模式或检查 APN 接入参数，协助用户快速排查基础问题。

### 3.6网络安全服务

根据采购人要求，对采购人的网站及业务系统的安全漏洞、安全隐患进行全面检测。最终目标是查找存在的安全漏洞、评估安全状态、提供漏洞修复建议。具体服务要求如下：

| 序号 | 服务项目 | 资产数量 | 测试频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网环境检测 | Ip*45 | 6次/年 |
| 2 | 内网环境检测 | 服务器*500 | 4次/年 |

四、人员配备要求

本项目配备项目组成员不低于4名，至少包含1名项目负责人，项目组成员不低于3名（含维护期内维护人员）。需具有本项目相关领域的专业知识、工作经验，与项目实施内容和要求相适应。

项目负责人：负责协调项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、运维规划、信息安全防护等，并能够提供优质的技术支撑和服务水平，确保履约能力。还需具有电子信息或计算机相关专业知识，具有信息系统安全技术测试的基本知识，具有组织信息安全风险评估、信息安全风险管理、网络安全策略制度制定和监督落实的基本知识和能力。

项目组成人员：需为专业人员且具有参与类似项目的经验，以保证项目实施质量。负责系统设计、技术方案落实、结构搭建、系统初步调试、系统日常维护、故障响应、定期巡检。需掌握信息系统技术，熟悉项目质量管理体系，还需精通信息安全知识、风险管理框架，应急响应技术能力，保障网络和系统信息安全。

五、服务期限与进度要求

1.服务期限：2年（合同约定之日起算）。

2.投标人承诺在中标合同签订完成后3个工作日内完成项目清单中各类网络线路、机柜、短信平台、流量卡、IP地址等服务开通，满足采购人正常使用；若没有在规定时间内完成服务开通，采购人可单方面解除合同或取消投标人中标资格。（投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，否则投标无效）

六、服务标准

6.1.提供7*24小时机房值守服务，做好日常人员、设备的进出登记管理，机房环境巡检等工作。

6.1.1严禁非机房工作人员进入专用机房区域，特殊情况需经招标人相关负责人批准，并认真填写《机房进出人员登记本》后由机房工作人员陪同下方可进入。

6.1.2设备的维护必须由专人负责，他人不可随意操作机房进行任何网络调整和电源调整；操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。维护设备时需配备专用的台式电脑（需提供3台用于九岭机房、市局机房和租赁机房维护）和笔记本电脑（需提供1台用于重大活动安保维护）。

6.1.3未经采购人许可，中标人不得对采购人设备进行上机操作和各种配置进行调整或更改。

6.1.4机房内设备必须按照相关规定放置，并有明确设备标识。未经招标人允许，任何单位不可以放置任何设备于机房内。

6.1.5 值班人员24小时监控网络设备运行状况，发现异常情况应立即按照相关操作步骤进行操作，并及时上报和作好详细记录

6.2所租用机房需有完整的动环监控平台。

为做好机房环境检测，提高应急情况监测和处理效率，租用机房须具备完整的动环监控系统。环境和设备监控系统具备显示、记录、控制、报警、分析和提示功能，市电、空调、UPS 等主要设备应纳入设备监控系统，并对可能发生水患的部位应设置漏水检测和报警装置。

6.3如遇采购人因工作需要对线路进行调整变更的情形（包含迁移、拆除、阻断、增加等），需双方签署需求变更确认单后进行具体实施，如是迁移情形，则供应商提供1次免费迁移服务，超出部分根据实际工作量进行费用结算；如是拆除、阻断、增加、带宽调整等情形，则在开通后根据签约单价据实结算。未尽事宜双方具体协商，以达成一致后签署的书面文件为准。

七、项目实施配套要求

1.互联网出口处部署防火墙1套。技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量2G，并发连接≥100万，每秒新建连接数≥2万，8个千兆电口，2个千兆光口，双电源。 配置3年入侵防御特征库升级服务、3年病毒库升级服务。 2.持支持静态路由、策略路由及动态路由；动态路由应至少支持RIPv1、RIPv2、RIPng， OSPF、OSPFv3，BGP4\4+、ISIS路由协议。 ▲3.支持ISP路由负载均衡，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、Radius、DNS、ICMP、ARP方式的链路探测联动，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试。（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） ▲4.支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 （投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） 5.HTTP（1.X/2）/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/NFS/IPTUX八种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存。支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀 ▲6.支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、 目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持国家地区对象的导入以及冗余策略的检查。支持单条策略下的长连接和非对称模式开启，以降低设备整机负荷。 （投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） |

2.为保障视频监控系统稳定性，用于适配我局动环系统的硬盘录像机应满足基本以下要求：

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口。 2.支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发。 ▲3.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示。支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 5、支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 ▲6、设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲7、支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果至少支持图片和列表2种展现形式。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |

3.建立备品备件库系统。为保证租赁线路系统正常运转，内网故障得到安全处置，需至少提供2台48口三层千兆交换机、2台48口三层万兆全光交换机、25台千兆8口非网管型交换机、10箱超五类网线、20台千兆无线路由器、10盒超五类水晶头、20个12mm标签色带、10个8孔插排作为备品备件，发生故障可以第一时间调用更换，其中三类交换机参数应满足以下要求：

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48口三层千兆交换机 | 1、整机交换容量≥826Gbps；转发性能≥264Mpps（以官网最小值为准），提供≥48个千兆电口，≥6个万兆SFP+口，配置冗余电源。 2、支持≥32k MAC 地址。 ▲3、支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议。（投标文件中提供产品彩页或说明书或官网截图等相关证明材料加盖投标人公章，提供的证明材料须清晰体现上述技术参数） 4、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps； 5、支持VLAN Mapping、支持Voice VLAN。 6、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 7、支持安全日志功能，日志内容应包括安全事件来源、发生事件、事件描述； ▲8、本次实配本地智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理。（投标文件中提供产品彩页或说明书或官网截图等相关证明材料加盖投标人公章，提供的证明材料须清晰体现上述技术参数） |
| 2 | 48口三层万兆全光交换机 | 1、整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥264Mpps（以官网最小值为准），提供≥48个千兆光口，≥6个万兆SFP+口，≥1个10/100/1000Base-T带外管理口，配置冗余电源。 2、支持≥32k MAC 地址。 ▲3、支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议。（投标文件中提供产品彩页或说明书或官网截图等相关证明材料加盖投标人公章，提供的证明材料须清晰体现上述技术参数） 4、支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps； 5、支持VLAN Mapping、支持Voice VLAN。 6、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms 7、支持安全日志功能，日志内容应包括安全事件来源、发生事件、事件描述。 ▲8、本次实配本地智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理。（投标文件中提供产品彩页或说明书或官网截图等相关证明材料加盖投标人公章，提供的证明材料须清晰体现上述技术参数） |
| 3 | 千兆8口非网管型交换机 | 1、交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.4Mpps。 2、整机提供≥8个千兆电口+1个千兆光口。 3、采用共享缓存架构；包缓存：1.5Mbit。 4、支持一键VLAN，便捷组网。 5、支持12V/0.5A DC供电。 6、工作温度：0～40℃。 |

八、培训要求

中标人针对本项目的特点及采购的服务内容，提供必要的培训服务，以便采购人的工作人员能够更好的进行使用。

九、考核标准及考核办法

考核指标包括：数据专线、互联网专线、供应商机房动力系统等设施设备的恢复时间；信息安全事件级别；运行服务质量。

9.1 单次故障出现以下情况之一：数据专线、互联网专线中断时间超过90 分钟；供应商机房动力系统一旦出现中断，视为考核不达标。采购人每月对租赁项目进行考核，如某项业务考核不达标，扣除当月该项目不达标数量的租赁费。

9.2信息安全事件每发生一起，经过甲方认定，按照一般、严重两个级别进行处罚。其中，一般事件每发生一起，一次性扣除5千元；严重事件，每发生一起，一次性扣除1万元。

9.3 运行服务质量包括第三方线路进入租赁机房、警种部门进出机房规范管理、响应采购人需求及时性等。

9.4 第三方线路进入租赁机房。对于招标人安排第三方线路进入机房的，中标方必须无条件及时响应，每发现一次不配合情况，扣费用1万元。

9.5警种部门进出机房规范管理。市公安局所有警种部门需要进机房维护设备的，必须经过市公安局机房管理部门授权，每发现一次未经授权私自进入情况，扣费用1万元。

9.6响应采购人需求及时性。常规情况在采购人提出需求后4 小时、紧急情况在采购人提出需求后2 小时响应，每有一次响应不及时，扣费用1 万元。

十、履约验收

1.在合同签订后3个日历日内完成服务开通，服务开通后中标人于7个工作日内提交初验申请，采购人对中标人提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、中标人响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.中标人交付前应对服务做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

3.项目初验合格后进入试运行期（7个日历天），试运行期满且所有核心验收指标达标后，中标人在7个工作日内提交终验申请，采购人依据试运行结果及相关技术条件进行验收。

4.采购人可请服务使用人员或组织业内专家进行项目验收，并出具验收报告。

5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由采购人及中标人双方协商解决。

十一、付款方式与履约保证金

1.付款方式：经验收合格后，根据每月考核结果按月支付服务费。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十二、报价要求及其他

1.本项目报价不得超过预算价，应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

2.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

3.现场考察：由于租赁业务明细较多、涉及业务广、线路错综复杂，部分点位涉及警务工作秘密，为了避免投标人无法掌握现有网络业务运行实际情况，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助和解释，让投标人充分了解业务运行情况。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。因投标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。

本次项目涉及公安局内部线路、流量卡、各点位网络分布及警务工作秘密等，现场考察环节具有高度的保密性。为确保国家秘密安全，凡参与现场考察的人员，严禁拍照与录像，严禁信息外泄。考察结束后，不得以任何形式（口头、书面、社交软件等）向第三方透露任何网络业务运行细节，服从现场指挥。

考察联系人：金鑫

联系电话：15861237719

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。投标人三个采购包皆可投，但只可中一个采购包。开标、评标的顺序按照一、二、三采购包依次进行，中标顺序根据评标顺序确定。如投标人采购包一被确定为中标人，采购包二将不推荐为中标候选人，以此类推。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

每个采购包评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。如投标人采购包一被确定为中标人，采购包二将不推荐为中标候选人，以此类推。

采购包1

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 履约能力 （18分） | 1.投标人具有质量管理体系认证证书的得6分。 2.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得6分。 3.投标人具有环境管理体系认证证书的得6分。 （上述1-3项投标文件中须同时提供：（1）有效证书扫描件；（2）中国国家认证认可监督管理委员会的认证信息查询系统(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会查询系统(https://www.cnas.org.cn)的网站查询截图，并加盖投标人公章，截图中公示状态须为“有效”。上述证明材料未提供、缺项、证书中信息与网页截图不一致的均不得分） |
| 项目组成员 （24分） | 1.拟派项目负责人具有通信工程专业高级工程师证书的得5分；具有通信工程专业的中级工程师证书的得2分，本项最高得5分。（同时具有按最高得分） 2.拟派项目负责人具有网络安全架构师（高级）证书的得5分，具有网络安全架构师（中级）证书的得2分，本项最高得5分。（同时具有按最高得分） 3.拟派项目负责人具有注册信息安全专业人员证书的得5分。 4.拟派项目团队成员（不包含项目负责人）中具有网络与信息安全工程师证书、高级工程师证书、高级网络工程师证书的，每提供一类证书得3分，最高得9分。 （上述1-4项投标文件中提供有效相关证书及2026年1月至今任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 业绩 （20分） | 自2022年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容至少包含互联网专线或数据专线）的，每提供一个得5分，最高得20分。 （投标文件提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准） |
| 响应时间 （8分） | 在服务期内，无法远程解决传输数据专线问题时，投标人承诺项目服务团队人员在半小时内到现场解决的得8分。 （投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分） |

3.技术分（20分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目理解程度和重难点分析 （5分） | 投标人结合项目需求编制对项目理解程度和重难点分析方案。方案包含但不限于项目建设目标与任务、对本项目的理解、项目实施过程中的关键点以及相应的解决思路、方法等。 内容详细合理，关键点把握到位，有深入的分析研究，分析透彻，对应措施解决方案切实可行的得5分。 内容较详细合理，重难点把握较到位，分析较透彻，对应解决方案较切实可行的得4分。 内容较简单，重难点阐述合理性一般，对应解决方案切实可行一般的得3分。 内容简单粗糙，重难点把握不到位，对应措施解决方案切实可行一般的得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供本项目的组织实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、服务完善程度、建设进度安排、各岗位人员职责等内容。 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，进度计划内容详细，服务措施完善，可操作性强，能够满足或优于本项目需求的得5分。 方案包含上述全部内容，流程较清晰，进度计划内容较详细，服务流程较完善，可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分。 方案包含上述全部内容，流程简单，进度计划内容不够详细，服务流程完善度一般，可操作性一般，较能够满足本项目需求的得3分。 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 维护服务方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供维护服务方案，内容包括但不限于维护服务、响应时间、故障处理、恢复时效、支撑保障等。 维护服务优于或贴合项目需求，阐述详细，流程清晰，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善的得5分。 维护服务较贴合项目需求，阐述较详细，流程较清晰，响应时间及故障处理较及时，支撑保障措施较完善的得4分。 维护服务基本贴合项目需求，阐述不够详细，流程清晰性一般，响应时间及故障处理符合要求，支撑保障措施完善性一般的得3分。 方案与项目需求有偏差，内容简单粗糙，支撑保障措施及可实施性一般的得2分。 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象、培训目标等。 技术培训方案内容详实，课程设置合理，可操作性强，培训方式多样化的得5分。 技术培训方案内容较详实，课程设置较合理，可操作性较强，培训方式固定的得4分。 技术培训方案内容较单一，课程设置及培训方式合理性一般，可操作性一般的得3分。 技术培训方案内容简单粗糙，课程设置及培训方式单一，可操作不强的得2分。 该项未见阐述不得分。 |

注;

1.本采购包评标标准中的技术分（20分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

采购包2

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （36分） | 技术参数响应评审基准分36分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 （1.投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供、或提供不全、或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。投标人可在投标文件中标明证明材料添加说明，以便评审。2.所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定） |
| 人员配备要求 （20分） | 1.拟派项目负责人具有高级通信工程师证书的得4分，中级通信工程师证书的得2分，本项最高得4分。（同时提供按最高得分） 2.拟派项目技术负责人具有信息系统安全专业认证（CISSP）证书的得4分。 3.拟派项目团队成员（不包括项目负责人、项目技术负责人）中具有注册信息安全专业认证（CISP）证书、网络规划设计师证书、中级及以上通信工程师证书、网络工程师证书的，每提供一个证书得3分，最高得12分。 （投标文件中提供有效证书扫描件及2026年1月至今任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。项目团队成员一人多证不重复计分） |
| 业绩 （9分） | 自2023年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容至少包含组网或专线相关），每提供一个得3分，最高得9分。 （投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分） |
| 割接服务承诺 （5分） | 投标人承诺项目实施期间相关线路割接对业务系统无影响的得5分；影响在1小时内（含1小时）得3分；超过1小时不得分，本项最高得5分。 （投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，须明确承诺内容，否则不得分。割接安排及影响时间估算需真实、可行） |

3.技术分（20分）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 线路接入方案 （4分） | 在充分调研公安局现有组网方案和运行情况以及各接入点的电路接入情况的基础上，投标人制定科学、合理、详细的线路接入方案，方案包括但不限于对所有网络节点根据实际情况制订详细的接入方案、专线接入方案、具体实施内容等： 内容详细、对所有网络节点根据实际情况制订的接入方案详细、专线接入方案科学、合理、详细，可行性强的得4分； 内容较详细、对所有网络节点根据实际情况制订的接入方案较详细，专线接入方案较科学、合理，可行性较强的得2分； 内容一般、电路接入方案基本科学、合理，但未能对所有网络节点根据实际情况制定详细的接入方案，可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 实施方案 （12分） | 1.提供项目实施的技术服务能力、光纤等各类基础线路资源覆盖方案。 方案细致全面、合理，技术可行性较强得2分； 方案较科学合理，有一定技术可行性得1分； 方案不完整，内容简单，技术可行性较低得0.5分； 该项未见阐述不得分。 2.如有IP变更对现有系统的保护和改造方案。 方案细致全面、合理，技术可行性较强得2分； 方案较科学合理，有一定技术可行性得1分； 方案不完整，内容简单，技术可行性较低得0.5分； 该项未见阐述不得分。 3.三四级网、监控专网和智慧交通专网优化保障方案（如需割接，同时提供割接改造的方案，对切割时可能出现的中断提出弥补措施） 方案细致全面、合理，技术可行性较强得4分； 方案较科学合理，有一定技术可行性得2分； 方案不完整，内容简单，技术可行性较低得1分； 该项未见阐述不得分。 4.三四级网与省厅二级网对接联调方案。 方案细致全面、合理，技术可行性较强得4分； 方案较科学合理，有一定技术可行性得2分； 方案不完整，内容简单，技术可行性较低得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 运行保障服务方案（4分） | 投标人结合项目需求提供运行保障服务方案，方案包括但不限于安全运行和应急相应提供的保障方案、日常维护方案、个性化服务和综合服务方案等： 方案包含上述内容，细致全面，清晰合理，技术可行性较强的得4分； 方案基本包含上述内容，较科学合理，有一定技术可行性的得2分； 上述方案内容有缺项，内容简单粗糙，不清晰，技术可行性较低的得1分。 该项未见阐述不得分。 |

注;

1.本项目评标标准中的技术分（20分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

采购包3

综合评分法

1.价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

2.商务分（51分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应（20分） | 技术参数响应评审基准分20分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，非“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （1.投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或经评审委员会认定所提供材料与招标文件要求不符的均视为负偏离。2.所有技术参数及功能指标中所要求的检测报告检测项与技术参数及功能指标中所列要求表述不完全一致，功能相近的，由评标委员会统一认定） |
| 业绩 （10分） | 自2023 年1 月1 日以来，投标人具有与本项目类似项目业绩（合同内容至少需包含数据中心租用或线路租用或短信租用或物联网卡租用任一）的，每提供一个得2.5分，最高得10分。 （投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分） |
| 服务承诺 （9分） | 1.投标人承诺服务期限内如遇到严重故障或其他紧急突发事件，故障响应时间在5分钟内的得3分。 2.投标人承诺服务期限内如遇到严重故障或其他紧急突发事件，具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间不大于0.5小时的得3分。 3.投标人承诺服务期限内严重故障恢复时间不超过1小时的得3分。 （上述1-3项投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章，须明确承诺内容，否则不得分） |
| 服务能力 （12分） | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得3分。 （投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） 2.拟派项目负责人具备高级工程师、ITSS-IT服务项目经理、CISAW信息安全保障人员（安全运维方向）证书的，每提供一个证书得2分，最高得6分。 3.拟派项目团队成员（不含项目负责人）具备网络工程师证书、PMP项目管理专业人士认证证书、CISP注册信息安全专业人员证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 (上述2-3项提供证书扫描件及2026年1月以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章。一人多证不重复得分） |

3.技术分（34）（本部分采用暗标方式进行评审）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目管理方案（7分） | 投标人结合项目需求提供项目管理方案，方案内容包括但不限于质量管理、安全管理、风险管理、文档管理等内容： 对项目的组织设计与管理措施科学合理，有完善的文档管理细则，详细可行的得7分； 对项目的组织设计与管理措施较科学合理，有较完善的文档管理细则，较详细可行的得5分； 对项目的组织设计与管理措施合理性一般，可行性差的得3分； 对项目的组织设计与管理措施不合理，无文档管理细则，不可行的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急处置方案 （7分） | 投标人结合项目需求提供应急处置方案，方案包括但不限于应急响应、事故解决、处置措施等内容： 应急故障方案内容全面丰富，框架清晰，应急响应时间合理，可实施性强的得7分； 应急故障方案内容较详细，框架较清晰，应急响应时间较合理，可实施性较强的得5分； 应急故障方案科学合理性一般、可实施性不强的得3分； 应急故障方案内容缺失或严重不合理，框架混乱，无明确应急响应时间，不可实施的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案（7分） | 投标人结合项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务内容、运维保障、故障排除办法等内容： 售后服务内容全面丰富，运维保障全面完整，故障排除办法切实可行的得7分； 售后服务内容较丰富，运维保障较完整，故障排除办法较可行的得5分； 售后服务内容科学合理性一般、可行性不强的得3分； 售后服务内容科学合理性差、的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 重点时期保障方案（7分） | 投标人结合项目需求提供重点时期保障方案，方案内容包括但不限于保障内容、保障措施等内容： 方案内容丰富详细，保障措施完善的得7分； 方案内容内容较详细，保障措施完善的得5分； 方案内容单一，保障措施有效性不强的得3分； 方案内容空洞，保障措施距离项目需求有所差距的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （6分） | 投标人结合项目需求提供培训方案，方案包括但不限于培训内容、培训对象、培训目标等内容： 技术培训方案内容详实，课程设置合理、可操作性强，培训方式多样化的得 6分； 技术培训方案内容较详实，课程设置较合理，可操作性较强，培训方式固定的得4.5分； 技术培训方案内容简单粗糙，课程设置及培训方式单一，可操作不强的得3分； 技术培训方案内容空洞，课程设置有所缺失，距离项目需求有所差距的得1.5分； 该项未见阐述不得分。 |

注：

1.本项目评标标准中的技术分（34分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第六章  投标文件格式

（特别提醒投标人:请投标人按照第六章格式分别制作每个采购包的投标文件，格式中（分包号：**）为采购包1或采购包2或采购包3）

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                    。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                   。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）（如有请提供）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。