招　标　文　件

项目名称：苏州市第三中学校物化生实验室设备采购

项目编号：JSZC-320500-RFZB-G2026-0007

项目属性：货物类

苏州日丰招投标代理有限公司

2026年7月2日

总  目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 合同条款及格式	24

第四章 项目需求	29

第五章 评标方法与评标标准	62

第六章 投标文件格式	66

第一章 投标邀请

苏州市第三中学校物化生实验室设备采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年7月23日9:30（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-RFZB-G2026-0007

项目名称：苏州市第三中学校物化生实验室设备采购

预算金额：120万元

最高限价：120万元

采购需求：本次项目采购的主要标的为苏州市第三中学校物化生实验室设备采购1套，质保期自物品验收合格，所有物品免费质保期都为3年。具体要求见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：在合同生效后90日供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
    3.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）
    4.根据政府采购法及相关法规文件的规定，本项目将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：在“苏采云”自行免费下载招标文件。

3.方式：线上获取

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月23日9:30（北京时间）

地点：苏采云

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共资源交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

6.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州市第三中学校

地 址：苏州市临顿路谢衙前14号

联系人：夏庆明

联系电话：0512-87771313

2.采购代理机构信息

名 称：苏州日丰招投标代理有限公司

地　址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

联系人：殷涛霞、刘秀萍、金娟

联系电话：0512-68136997

3.项目联系方式

项目联系人：殷涛霞、刘秀萍、金娟

联系方式：0512-68136997

第二章 投标人须知

一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州日丰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付；

4.2.2代理费用收取方式：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%，差额定率累进法计算。也即人民币壹万柒仟贰佰元整（¥17200.00）。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州日丰招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。苏州日丰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州日丰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人苏州日丰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9.投标文件构成

电子投标文件的组成（相关文件格式参见第六章）

9.1 封面

9.2 开标一览表（按系统中的统一格式）

9.3投标函；

9.4 资格部分

9.4.1合格供应商的基本条件

9.4.1.1具有独立承担民事责任的能力证明【提供投标单位营业执照副本复印件，投标单位法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标单位代理人身份证复印件（如有授权）】；

9.4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明【提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）】；

9.4.1.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函【提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函】；

9.4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供最近有效依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料】；

9.4.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

9.4.1.6落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购

9.4.1.7本项目的特定资格要求：无

9.4.2其它有关资格证明的文件；

9.5符合性审查投标文件

9.5.1响应第四章项目需求中实质性要求（即斜体且有下划线部分）响应对照；

9.5.2其他有关符合性证明的文件。

注：（1）以上提供的资料，投标单位必须提供并加盖投标单位的电子签章或公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

9.6综合评审投标文件

注：（2）投标单位所提交的资料的完整与否，将直接影响投标单位的评分。

（3）制作电子投标文件时将相关资料上传至相应模块。

（4）本项目不接受进口产品。

（5）本项目不接受联合体投标。

9.7 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10.投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11.投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 开标一览表与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价包含但不限于货物以及相应的附件、备件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务等安装调试完毕所产生的所有费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

#### 14.技术方案及实施方案

14.1 投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

#### 15.投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 16.投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

#### 17.投标有效期

17.1 投标有效期为苏州日丰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州日丰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州日丰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 18.投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

#### 19.投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20.投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

#### 21.投标文件的递交

21.1 苏州日丰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

#### 24.评标委员会

24.1 开标后，苏州日丰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25.评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州日丰招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 26.投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3根据省财政厅最新通知要求《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026】2号）文件；评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

一、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

三、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.4接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27.对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

#### 28.无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

28.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 29.确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 30.质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州日丰招投标代理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州日丰招投标代理有限公司有权不予受理。

30.1.3 质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4 事实依据；

30.1.3.5 必要的法律依据；

30.1.3.6 提出质疑的日期。

30.1.4 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5 质疑的送达方式

30.1.5.1 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式，采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

联系单位：苏州日丰招投标代理有限公司

收件人：金娟、刘秀萍、殷涛霞

联系电话：0512-68136997

通讯地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场A座1610室

邮政编码：215000

30.2 特别提示

30.2.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州日丰招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3 其他

30.3.1 采购人或苏州日丰招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

#### 31.中标通知书

31.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州日丰招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 32.签订合同

32.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 33.履约保证金

33.1本项目不收取履约保证金。

#### 34.货物和服务的追加、减少和添购。

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 35.监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同

甲、乙双方根据苏州日丰招投标代理有限公司         项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：               （            元）人民币。

总价包含主体设备、附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、安装调试、管理、售后服务、维护、人员培训等一切费用。

三、技术资料

3.1乙方应按甲方要求在签订本合同前向甲方提供货物的详细参数、规格数据，并以此作为合同货物验收的依据。

3.2 乙方提供货物应附随一切货物有关的技术资料。

3.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间永久。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款（已经支付货款的有权要求退还）并要求乙方承担一切责任。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 如有转包和分包行为，甲方有权单方终止合同且不负任何责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：

7.2 交货方式：

7.3 交货地点：

八、货款支付

8.1结付程序：                                             。

8.2结付期限：                                             。

8.3乙方收款账户：

九.税

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲方选择，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3在免费质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在     小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，     小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

10.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5本合同项下货物免费质保期为      年（自验收合格之日起计算），因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。

十一、调试和验收

11.1 初步验收：甲方对乙方提交的货物依据乙方事先提供的说明文件载明的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合甲方要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收不视为最终验收通过，也不影响乙方对货物质量承担保证责任。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3最终验收：乙方对提供的货物负责安装、调试。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需培训甲方的使用操作人员，并与甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收相关费用由乙方承担。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后由双方出具验收合格确认函。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

11.6双方确认本合同交接货物及验收人员的联系方式：甲方（姓名）：      ；手机：           乙方（姓名）：       ；手机：            。如需变更联系人，必须提前三日书面通知另一方。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理交付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方交货后逾期安装调试的，应按合同总金额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能安装调试的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货、逾期安装调试或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及乙方事先承诺的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求乙方支付合同总金额百分之五的违约金。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为苏州市。

十六、合同其他文件

16.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、苏州日丰招投标代理有限公司各执贰份。

# 第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市第三中学校物化生实验室设备采购 | 1.00 | 套 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 教师智能电源主控台 |

3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

注意事项：

1.项目需求中加▲的参数为重要参数指标项。

二、技术要求

| 新型标准化学实验室（地上通风） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师演示配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构参数： 教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。 2.技术要求： （1）桌身整体材料1.0mm(±0.2㎜）冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(±5㎜）。 （2）滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 （3）缓冲铰链：冷轧钢铰链固定开合不变形。 （4）脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 3.台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师智能电源主控台 | 1.结构参数：规格：420×220㎜ 2.技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口两个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 3.技术参数：触摸显示屏，10±0.2寸。 4.智能电源管理系统：默认账号登录；可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。 （1）教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 （2）直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。 （3）直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。 （4）学生电源：由老师通过此功能对全室学生电源分组控制送电A、B、C、D四组控制；可按组控制或独立单一随意控制，低压交流、低压直流、插座220V输出；关闭、开启、锁定，当学生电源使用低压时；学生端220V插座仍可由老师控制关闭或开启，互不干扰。 （5）学生电压设置：可设置学生交流电压0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，为防止学生自行操作电源误设置电压与所接实验仪器电压不符而导致仪器设备的损坏；老师开启学生电源锁定功能进行控制；学生不能对电源自行操作。 （6）电子举手功能：分A、B、C、D四组，当老师开启提问状态时；学生反馈举手功能，在老师界面上实时显示举手状态与位置。 （7）系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。 （8）教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，电源相关功能触发时自动播报。 ▲（9）软件部份:电源控制系统软件可安装 PC 电脑，电脑可通过USB接口完成对主机及学生电源的所有控制，安装APP 后和主机蓝牙配对成功。（提供功能截图或技术白皮书） | 1 | 套 |
| 3 | 移动智能水槽（滴水架） | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： （1）水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 （2）滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 （3）水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 （4）柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 （5）底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 1 | 个 |
| 4 | 三联“L”型化验水嘴 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，开关使用寿命不少于50万次 | 1 | 付 |
| 5 | 台式单口紧急洗眼器 | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：需具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 1 | 付 |
| 二、学生实验配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生实验桌 | 1.桌子整体外形规格：1200×600×780㎜(±5㎜)。 2.一体化台面：1200×600×20㎜厚。 3.整体结构“Z”字形学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，上段铝铸件与立柱斜加固撑包箍立柱造型结构，技术参数要求满足如下： （1）背板挡水板20mm凹槽型铝合金型材，规格1150×93×15㎜(±2㎜），厚度为1.0㎜(±0.2㎜）。挡水板左右堵头为压铸铝一次性成型件；规格37×15×94㎜(±2㎜）与挡水板卡扣式相连接。 （2）桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接。立柱采用椭圆形，规格108×50×630mm(±5㎜）铝合金型材，壁厚为1.5㎜(±0.2㎜）；侧脚上横脚，规格570×50×40㎜(±2㎜）；侧脚下脚，规格550×55×116㎜(±5㎜）。 （3）左、右脚拼装连接：前、后梁，规格1085×35×40㎜(±5㎜）；中梁规格1160×40×30㎜(±2㎜），壁厚为1.2㎜(±0.2㎜）铝合金型材；左右侧脚下梁，规格1035×30×60(±5㎜）壁厚2㎜(±0.2㎜），管材两端截面与5mm(±0.2㎜）钢制连接片焊接成型，易碰撞处需全部倒圆角。 （4）桌脚底部镶入脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 4.书包斗：规格440×275×175㎜(±10㎜）。 5.电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式设计，规格：202×130×295㎜(±5㎜）。 | 28 | 张 |
| 2 | 升降学生实验凳 | 1.外形规格：整体尺寸 Φ300×450-540±10mm，凳脚对角线周径Φ375mm。 2.钢架结构：配4根凳脚，采用≥16×34mm、壁厚 1.3mm 扁圆钢管，经二道弯管工艺成型；凳腿与升降螺母管全管满焊连接；设 Φ165mm 圆形加固托盘，壁厚 2mm，内置 Φ20mm、长 90mm 螺杆焊接固定；升降行程 50mm，离地高度 450～500mm 可调；所有钢制构件整体静电喷塑防腐处理。 3.凳面及配件：凳面需采用改性 PP 材质，Φ300mm，外壁高 30mm、边厚 5mm，一体注塑成型，内嵌预埋 4 只钢制螺母；脚套为 PP 材质注塑成型，扁椭圆内套结构。 | 56 | 条 |
| 3 | 功能柱 | 1.结构参数：注塑模具一体化成型，四角圆弧造型，上桶整体注塑成型，分上下两节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，耐摔坚固耐酸耐碱。 2.技术参数：整体规格355×180×730㎜(±5㎜），材料采用实验室专用PP材质，侧面无缝无需螺丝安装。壁厚2.5mm下桶与主桶拼接处缩进30㎜凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 28 | 个 |
| 4 | 学生智能安全实验电源 | 1.结构参数：学生智能安全实验电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：157×94㎜(±2㎜）；界面文字清晰。 2.学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI。 四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： （1）交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 （2）直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 （3）插座高压：输出交流220V电源，由老师控制，界面有实时状态显示。 （4）过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 （5）锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 （6）电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 | 28 | 个 |
| 5 | 移动智能水槽（滴水架） | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： （1）水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 （2）滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 （3）水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 （4）柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 （5）底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 14 | 台 |
| 6 | 三联“L”型化验水嘴 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，开关使用寿命不少于50万次 | 14 | 副 |
| 三、给、排、水电配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全室供电线路 （地面以上） | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2.电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 2 | 全室给水管路 （地面以上） | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.给水管：选用Ф25PPR水管。 | 1 | 项 |
| 3 | 全室排水管路 （地面以上） | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜。 | 1 | 项 |
| 四、实验通风配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 可伸缩万向吸风罩 | 1.风管材质：φ63铝合金圆管，表面喷砂氧化处理。 2.松紧旋钮：铝合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 3.拱形集气罩：形状如喇叭口φ260㎜，铝合金材质，。 4.扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理。 5.关节：高密度PP材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。 6.旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 1 | 套 |
| 2 | 室内通风系统 （地面以上） | 1.主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜。 2.管卡需采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 根据现场情况调整。 | 1 | 项 |
| 3 | 室外通风系统 （地面以上） | 1.需采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径400mm。 3.管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 根据现场情况调整。 | 1 | 项 |
| 4 | 离心式风机 | 1.风机型号：F4-72-6，离心风机。 2.材料：PP/PVC板材料。 3.电机功率：三相5.5kW。 4.技术要求：风量：6677-11200m³/h；全压：980-650Pa；功率：5.5kW；转速：1400r/min，噪声符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 5 | 风机配件 | 含风机减震器、风机消音器、风机进出口软连接、风机出风口防雨帽等配件。 | 1 | 套 |
| 6 | 风机电源线 | 1.规 格：3x4mm²+1x2.5mm²。 2.线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。 3.绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软橡皮绝缘。 4.电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。 | 1 | 项 |
| 7 | 风机控制变频器 | 1.重载矢量控制变频器，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 Hz。 2.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。 （1）技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式。 （2）特点：瞬间电机保护，一键调节电机转速、自动检测负载电流调整输出电压。 （3）九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 | 1 | 套 |
| 8 | 安装调试 | 1.桌椅安装。 2.系统控制调试。 3.给排水调试。 4.供电系统调试。 5.通风安装调试。 6.此项不包含卸货费、差旅费和食宿费等费用，不包含外墙管道安装 | 1 | 项 |
| 9 | 拆除搬运、垃圾清洁 | 含吊机租赁，高空作业，老设施拆除、搬运，垃圾清运，现场保洁 | 1 | 项 |

| 舱体化学吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、吊装设备智能管理控制系统配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验操作教学演示系统 | 一、系统概述 本系统专为高中理化生实验教学量身打造，深度融合信息化手段，旨在强化实验教学的直观性、互动性与管理效率，全面落实新课标对探究性、实践性教学的核心要求。 二、系统管理 系统具备完善的权限管理体系，支持对教师、学生、管理员等多用户身份进行灵活配置，并可对功能权限与系统菜单进行精细化管理，确保教学数据安全与使用规范。 三、互动直播与示范 系统支持教师将实验操作过程实时直播并分享至全体或指定分组的学生终端，实现一对多精准示范。同时具备多画面同步投屏能力，可将教师演示画面、电子目镜显微画面、预设教案视频等信号源，同步推送至教室电子大屏，并支持在同一界面分屏同时显示最多三个画面，便于学生进行多角度对比观察。 四、实验视频资源库 资源库严格按照教学实际需求进行结构化分类，涵盖必做实验、选做实验、分组实验、演示实验、探究实验等类别，便于开展分层教学与个性化学习。系统支持按学科、年级、学期、实验名称等多维度条件进行智能检索，快速调用所需资源。 【内置高中化学实验资源】 包含但不限于：苯与酸性高锰酸钾溶液的反应实验、不同价态含硫物质的转化、搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点、化学反应速率的影响因素、化学能转化成电能、探究平面镜成像的特点、铁及其化合物的性质、同周期及同主族元素性质的递变、乙醇与乙酸的主要性质、乙醇与重铬酸钾酸性溶液反应实验、用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子。 五、教学应用功能 系统支持在演示界面中一键切换电子目镜、实物展台、高清摄像机等不同视频输入源，实现信号源无缝切换。录播演示主界面可同时显示实时操作画面与预设的视频教案画面，支持画中画布局，方便教师同步讲解与示范。此外，系统具备教案联动功能，当教师选择特定实验名称后，系统可自动关联并调出对应的标准实验教案视频，实现理论讲解与实操演示的紧密结合。 六、数字人语音交互系统 （注：以下内容需提供对应功能截图并加盖生产厂家公章，同时需提供该系统的软件著作权证书扫描件并加盖生产厂家公章。） 本系统内置AI科学智能助手，专注于物理、化学、生物三大学科的辅导，覆盖物理力学/电学/光学、化学物质性质/反应、生物结构/生态系统以及实验操作与安全规范等内容。 系统支持专题辅导、实时语音交互及智能对话解答。用户无需打字，可通过自然语音直接提问，由AI助手进行语音对话解答，模拟真实的一对一辅导场景。交互流程直观：用户点击“开始科学对话”后，即可对着麦克风说出问题，同时也支持在文本框输入问题，实现多种交互方式的融合。 系统提供“开始科学对话”、“停止对话”按钮以控制会话启停；具备“连接服务器”及“测试麦克风”功能，确保音频流与AI处理后台的稳定通信；并具有下载录音文件功能，有助于教师监测学生学习情况。界面清晰显示“录音状态”、“音频包大小”、“已发送包数”、“连接时间”、“音量级别”、“麦克风测试”等关键状态信息，并提供含有上述信息的历史日志。 【人机对话示例】 提问： 老师实验室是否可以制取并检验二氧化碳？ 回答： 当然可以啦！我们一般会用大理石和稀盐酸来制取二氧化碳，然后把它通入澄清的石灰水当中，如果石灰水变浑浊了，就说明有二氧化碳啦。 提问： 那你可以告诉我操作步骤有哪些吗？ 回答： 没问题呀！首先，我们得检查一下装置的气密性，然后把大理石放到锥形瓶里面，再加入稀盐酸，马上用带导管的橡皮塞塞紧。接下来，把产生的气体通入澄清的石灰水就可以啦！ 七、硬件设备参数要求 （注：带“▲”项为关键技术要求，需提供具有CMA/CNAS认证并加盖生产厂家公章的检测报告予以证明。） 1. 主体结构与外观 设备主体底座采用压铸铝合金工艺，结构坚固，表面经喷砂与阳极氧化处理，涂层厚度≥15μm，硬度≥HB。摄像头支架采用伸缩铝合金椭圆管（规格27.2/29.8/32.4）构成，所有组件外观色泽均匀一致，无任何可见瑕疵。支架伸缩可调高度范围为41厘米至73.5厘米，并支持水平旋转及俯仰角度调节，便于全方位适配不同实验场景。 2. 接口与供电安全 设备提供丰富的外接接口，包括不少于4个USB 2.0端口、不少于1个HDMI高清输出端口、不少于1个RJ45千兆网口。供电采用外接12V直流安全电压，有效规避学生操作时的触电风险。 3. 数据采集与核心配置 视频采集终端需具备蓝牙通信协议集成能力，能够自动发现、配对并读取支持蓝牙传输的便携式测量设备（如蓝牙温湿度计、电子秤、pH计、传感器模块等）的实验数据，实现数据的无线、自动采集与结构化入库。 为保障交互式课件与软件的流畅运行，设备核心硬件配置应不低于：CPU≥双核四线程、内存≥8GB、固态硬盘≥128GB。需配备不小于14英寸的多点触控屏，本体分辨率达1080P全高清，并能通过HDMI输出4K级（4096 * 2304）信号至大屏幕。 ▲4. 摄像系统 俯视摄像头： 可旋转180°，便于不同角度拍摄；500万像素，配备2.8mm 105°无畸变镜头；采用IMX415 (1/2.8”)CMOS感光芯片；支持多种分辨率与帧率输出（最高支持3840x2160@30FPS）；对焦方式为手动调焦。 正视摄像头： 帧率30帧/秒；≥400万像素；动态范围69dB/72.5dB；信噪比39dB/34dB；配备95°无畸变镜头。 ▲5. 可调电源参数 调压与显示： 输入电压5.0-30V，输出电压0.5-30V可调；电压高精度显示分辨率0.01V，电流高精度显示分辨率0.001A。 输出能力： 输出电流能长期稳定工作在3A，加强散热下可达到4A。 保护机制： 具备输入防反接与输出防倒灌功能。支持输入欠压保护(4.8-30V可调)、输出过压保护(0.5-31V可调)、输出过流保护(0-4.1A可调)、输出过功率保护(0-50W可调)、过温保护(80-110°C可调)、超时保护(0-100h可调)、超容量保护(0-60Ah可调)。 控制方式： 采用触摸按钮开关控制学生电源的电压输出。 | 1 | 套 |
| 2 | 顶装智能系统总控柜 | 1.结构参数： 系统总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，整体规格556×210×700㎜（±5㎜）；箱体厚度为1㎜(±0.2㎜)SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 2.技术要求： （1）柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有显示屏操作窗口，规格275×150㎜（±5㎜），呈45°上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停开关、启、停开关。 （2）控制箱内配置导轨式接线端子、电源总开关、导轨五孔插座1组、漏保漏电断路器1组、单片机控制器及功能扩展模块1套，安全系统既长时间不操作自动切断总电源。 | 1 | 台 |
| 3 | 顶装智能控制平台 | 智能显示屏采用10.1寸智能触摸屏；背光亮度200nit，分辨率1024x600，显示比例16:9，色彩24位 8R8G8B，安装在控制柜内,镶入式安装。 | 1 | 套 |
| 4 | 控制学生端分组管理系统 | 1.结构参数：控制学生端分组管理系统向内镶入式安装位；呈45°视角上斜坡，契合使用者的操作视角界面清晰， 2.控制学生端分组管理系统要求如下： （1）界面显示：可显示当前北京时间、中文星期和温湿度。 （2）交流输出：可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 （3）直流输出：可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 （4）学生锁定：由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 （5）学生插座：由老师控制，默认电源关闭。 （6）▲学生举手： ①提问辅助功能：系统启用后，当实验过程中学生触发举手键，教师可通过可视化界面快速定位求助学生，实现精准教学指导。 ②课堂抢答功能：系统启用后，教师端启动抢答模式，系统将构建实时应答通道。学生终端抢答功能自动激活，学生触发举手键后，教师终端将同步显示应答者实验台编号，动态更新应答顺序队列。（提供功能截图或技术白皮书） （7）教师端语音播报功能：系统为教师端配备智能语音辅助系统，提供实时操作引导，功能触发时自动播报。 （8）电源升降控制：对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 （9）整点报时：系统配备时钟系统，提供智能化报时服务。标准普通话语音整点自动播报。 （10）定时关机：系统配备智能化电源管理系统，提供精准的定时关机服务，可设定范围为0-720分钟，并在可视化显示屏上显示倒计时。 （11）自动关机提醒：系统配备多重关机保护机制，确保实验数据安全。设有预警提示机制，关机前5分钟启动预警流程，每间隔1分钟语音播报剩余时间。 （12）系统设置：该界面可设置教师编号、关机时间、开机验证方式以及语音播报是否开启。多样性的修改选项，包括但不限于设备参数、出厂设置、密码更改和时间设置等。 （13）硬件信息：系统配备精准的硬件运行监测模块，提供全面的设备使用数据，累计使用时长精确到小时。 （14）一键关机：点击后可对全室吊装设备进行断电关机操作。 | 1 | 套 |
| 5 | 远程吊装控制系统 | 1.App吊装控制系统支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等控制。 2.互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接Wi-Fi与控制柜进行互联，实现远程控制。 3.App吊装控制系统操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。 4.温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。 5.电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。 | 1 | 套 |
| 6 | 实验室环境检测系统 | 1.内置七合一传感器模块。 （1）数字串口输出，需采用 485/UART 输出模式，集 CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘 PM2.5,PM10 颗粒物，温度，湿度于一体。 （2）每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。 （3）温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%。 （4）工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。 2.在中控屏幕上方显示日期、时间。 | 1 | 项 |
| 7 | 风机控制变频器 | 1.重载矢量控制变频器，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 Hz。 2.控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位。 （1）技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式。 （2）特点：瞬间电机保护，一键调节电机转速、自动检测负载电流调整输出电压。 （3）九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 | 1 | 台 |
| 二、顶部集成供给系统配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 顶装内胆主体架 | 1.承重骨架规格：1340×550×170㎜(±5㎜） 2.内胆箱体规格：1548×355×280㎜(±5㎜） 3.低压直流24V低压电机动力，摇臂规格为直径65mm，厚度1.5mm。 | 8 | 套 |
| 2 | 顶装主体架外壳 | 1.整体外腔体规格：1730×680×300mm(±5㎜）；厚度4mm。 2.阻燃性可达到FVO级，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 ▲必须提供由生产厂家送检第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的“顶装主体架外壳”的检测报告，必须满足以下检测内容： 检测依据：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。 （1）塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。检测结果均符合。 （2）其他外观：在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、无漏钉、无透钉（预留孔、选择孔除外）；产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象；检测结果均为符合。 （3）理化性能： ①塑料件： a）耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，检测结果均符合。 b）硬度，邵氏D硬度≥HD63，检测结果应≥HD68。 ②涂层，附着力不低于2级，检测结果≥1级。 以上检测结果均符合。 | 8 | 套 |
| 3 | 顶装固定支架护罩 | 规格428×100×580㎜(±5㎜），厚度1㎜(±0.2㎜） | 8 | 套 |
| 4 | 顶装摇臂动力装置 | 1.结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。 2.技术要求：推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为250㎜。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格φ65㎜，厚度1.5㎜。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。 | 14 | 套 |
| 5 | 可伸缩万向吸风罩 | 1.风管材质：铝合金，管径63mm，表面喷砂氧化处理。 2.关节连接杆：伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管φ75；第二段外管φ65；圆管壁厚为1.5㎜，第三段采用定向风管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ58，壁厚3.5㎜，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣， 使用温度-10度至100度，随意弯曲定向。 3.固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的非黏接而成，模具注塑一体成型。 4.拱形集气罩：需采用非晶硅胶，规格：φ160㎜高75㎜。 5.集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象。 | 28 | 个 |
| 6 | 学生电源单元交换机 | 1.通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2.摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3.低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路。 4.高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5.供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6.照明控制单元：远程开启关闭。 7.内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8.状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 9.语音提示：教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限于以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。 | 14 | 套 |
| 7 | 学生多功能电源模块 | 1.结构参数：需采用阻燃级ABS材质，模具一体成型，表面光滑无瑕疵，环保无毒，模具注塑一次性加工成型，规格：230×96×250㎜(±5㎜）模块内部采用双层设计，模块内部采用双舱体设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面规格：170×145㎜(±2㎜）生产工艺采用模块化组合。 2.双界面操作，规格：145×170㎜(±2㎜），需采用≥2.5㎜厚PC板材激光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，两组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 学生电源信息显示屏，需采用1.8寸彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： （1）交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 （2）直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 （3）过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 （4）锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 （5）锁电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 （6）壳侧面配有：一个总电源保险装置和一个急停旋钮。 （7）外一个急停旋钮：蘑菇按键头φ31㎜，材料铝氧化红色；外壳为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。 （8）操作端前后面各设有：两组五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。交直流低压电源输出插口各一组，两个USB接口和四个功能按钮。 （9）外壳底部配有两组RJ45网络模块接口。 ▲（10）外壳底部集成一对给排水快速接口和上排水系统的供电接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔出后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。（提供实物功能演示视频） （11）自由编号：可自行按教室划分编号，编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其他电源的使用。 | 14 | 套 |
| 8 | 智能照明控制装置 | 1.智能照明灯光模块；规格：545×72㎜2个LED吸顶模，每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2.灯板采用PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变得柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 | 32 | 套 |
| 9 | 给排水快接系统 | 1.给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2.给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料。 | 14 | 套 |
| 10 | 吊装安装支架 | 采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装。 | 8 | 套 |
| 三、学生基础部分配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生实验桌 | 1.桌子整体外形规格：1200×600×780/830㎜(±5㎜)。 2.一体化台面：1200×600×20㎜ ▲必须提供由生产厂家送检第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告；必须满足以下检测内容： （1）．耐高温性能：参照GB/T17657-2022中4.30测试，试件表面应无裂纹。 （2）．耐污染性能：参照GB/T17657-2022检测标准，检测内容不低于 60种试剂，至少含氢氧化钙饱和溶液、二氧六环99%、甲酚红、乙醇99%、王水、红药水、硝酸银、立顿红茶(9g/L)、氢氧化钾、硝酸65%、硫酸98%、双氧水3%、二甲苯、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯74%、过氧化氢、仁和碘酒、丁酮85%、二氯甲烷99%、铬酸60%、二氯乙酸、92#汽油、丙酮99%、苯99%、四氯化碳、氯仿99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%、松节油(分析纯)等化学试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。 （3）．耐划痕性能：参照GB/T17657-2022中4.42测试，测试结果不低于3级（2.0N负荷测试后未见划痕）。 （4）．光泽度要求：参照GB/T13891-2008标准，光泽度检测不低于58。 3.整体结构“Z”字形学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，上段铝铸件与立柱斜加固撑包箍立柱造型结构，技术参数要求满足如下： （1）背板挡水板20mm凹槽型铝合金型材，规格1150×93×15㎜(±2㎜），厚度为1.0㎜(±0.2㎜）。挡水板左右堵头为压铸铝一次性成型件；规格37×15×94㎜(±2㎜）与挡水板卡扣式相连接。 （2）桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接。立柱采用椭圆形，规格108×50×630mm(±5㎜）铝合金型材，壁厚为1.5㎜(±0.2㎜）；侧脚上横脚，规格570×50×40㎜(±2㎜）；侧脚下脚，规格550×55×116㎜(±5㎜）。 （3）左、右脚拼装连接：前、后梁，规格1085×35×40㎜(±5㎜）；中梁规格1160×40×30㎜(±2㎜），壁厚为1.2㎜(±0.2㎜）铝合金型材；左右侧脚下梁，规格1035×30×60(±5㎜）壁厚2㎜(±0.2㎜），管材两端截面与5mm(±0.2㎜）钢制连接片焊接成型，易碰撞处需全部倒圆角。 （4）桌脚底部镶入脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 4.书包斗：规格440×275×175㎜(±10㎜）。 5.电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式设计，规格：202×130×295㎜(±5㎜）。 | 28 | 张 |
| 2 | 升降学生实验凳 | 1.外形规格：整体尺寸 Φ300×450-540±10mm，凳脚对角线周径Φ375mm。 2.钢架结构：配4根凳脚，采用≥16×34mm、壁厚 1.3mm 扁圆钢管，经二道弯管工艺成型；凳腿与升降螺母管全管满焊连接；设 Φ165mm 圆形加固托盘，壁厚 2mm，内置 Φ20mm、长 90mm 螺杆焊接固定；升降行程 50mm，离地高度 450～500mm 可调；所有钢制构件整体静电喷塑防腐处理。 3.凳面及配件：凳面需采用改性 PP 材质，Φ300mm，外壁高 30mm、边厚 5mm，一体注塑成型，内嵌预埋 4 只钢制螺母；脚套为 PP 材质注塑成型，扁椭圆内套结构。 | 56 | 条 |
| 3 | 移动智能水槽（滴水架） | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： （1）▲水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接（提供功能截图或技术白皮书），水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 （2）滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 （3）水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 （4）柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 （5）底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 14 | 台 |
| 4 | 三联“L”型化验水嘴 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，开关使用寿命不少于50万次 | 14 | 副 |
| 5 | 废水自动排水系统 | 1.废水储水箱，需采用材料PE聚乙烯。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2.废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位时会自动开启排水功能。 3.耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪声<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 14 | 套 |
| 四、全室给排水、电线配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全室供电线路 （吊装部分） | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2.电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 2 | 全室给水管路 （吊装部分） | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.给水管：选用Ф25PPR水管 。 3.安全控制：总开关阀门、电磁阀、 外丝连接件等 。 | 1 | 项 |
| 3 | 全室排水管路 （吊装部分） | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等。 | 1 | 项 |
| 五、教室基础部分配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构参数： 教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。 2.技术要求： （1）桌身整体材料1.0mm(±0.2㎜）冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(±5㎜），所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 （2）滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 （3）缓冲铰链：冷轧钢铰链固定开合不变形。 （4）脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 ▲3.台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：98%硫酸、65%硝酸、40%氢氧化钠、37%盐酸、品红、高锰酸钾等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r，未出现磨损点；表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:4级；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 (3)环保性能检测：台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)≤12mg/kg、镉（Cd）≤10mg/kg、铬（Cr）≤12mg/kg、汞（Hg）≤10mg/kg。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 | 1 | 张 |
| 2 | 移动智能水槽（滴水架） | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： （1）水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 （2）滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 （3）水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 （4）柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 （5）底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 三联“L”型化验水嘴 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，开关使用寿命不少于50万次 | 1 | 副 |
| 4 | 台式单口紧急洗眼器 | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：需具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 1 | 付 |
| 5 | 废水储存自动排水系统 | 1.废水储水箱，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2.废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位时会自动开启排水功能。 3.耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪声<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 教师专用吊装系统 | 1.结构参数： （1）整体外腔体规格：1730×680×300mm(±5㎜)；厚度4mm，采用国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工艺采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 （2）吊装承重骨架规格：1340×550×170㎜(±5㎜)，承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 （3）内胆箱体规格：1548×355×280㎜(±5㎜)，动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2.技术要求： （1）顶装摇臂动力装置，升降臂杆采用铝合金型材管；臂杆规格φ65㎜；厚度1.4㎜（±0.2mm），管内水、电隔离设计。 （2）升降摇臂杆上端连接推杆动力下端连接多功能教师专用电源模块；电源模块外壳ABS材质；模具一体成型，规格：230×96×250㎜(±5㎜)。 （3）教师电源操作面耐磨、耐腐蚀PC薄膜面板；规格145×170㎜，界面文字清晰美观。 （4）教师电源端集成了外壳配两组国标五孔220V安全插座，额定电流10A；一个急停开关、一个总电源保险装置，一组USB两个接口；底部集成二组RJ45网络接口，一组快速给、排水接口；一组排水系统供电电源接口。 （5）教师专用电源系统控制功能： 交流输出0-30V，分辨率1V。直输出流0-30V，分辨率0.1V。配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 | 1 | 套 |
| 六、全室通风系统配置 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内通风系统 （吊装部分） | 1.主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜。 2.管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 根据现场情况调整。 | 1 | 项 |
| 2 | 室外通风系统 （吊装部分） | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径400mm。 3.管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 根据现场情况调整。 | 1 | 项 |
| 3 | 离心式风机 | 1.风机型号：F4-72-6，离心风机。 2.材料：PP/PVC板材料。 3.电机功率：三相5.5kW。 4.技术要求：风量：6677-11200m³/h；全压：980-650Pa；功率：5.5kW；转速：1400r/min，噪声符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 4 | 风机配件 | 含风机减震器、风机消音器、风机进出口软连接、风机出风口防雨帽等配件。 | 1 | 套 |
| 5 | 风机电源线 | 1.规 格：3x4mm²+1x2.5mm²。 2.线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯。 3.绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软橡皮绝缘。 4.电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。 | 1 | 项 |
| 6 | 全套设备安装调试 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 2.系统结构调试。 3.系统控制调试。 4.给排水调试。 5.供电系统调试。 6.照明系统调试。 7.通风安装调试。 8.此项不包含卸货费、差旅费和食宿费等费用，不包含外墙管道安装。 | 1 | 项 |
| 7 | 拆除搬运、垃圾清洁 | 含吊机租赁，高空作业，老设施拆除、搬运，垃圾清运，现场保洁 | 1 | 项 |

| 化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 技术参数 |  | 数量 |  |  | 单位 |
| 1 |  | 仪器柜 |  | 1.规格1000×500×2000mm(±5㎜）； 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  | 6 |  |  | 个 |
| 2 |  | 药品柜 |  | 1.规格：1000×500×2000㎜(±5㎜）（内附PP阶梯） 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝需采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  | 4 |  |  | 个 |
| 3 |  | 全钢款通风操作柜 |  | 规格：1200×850×2350㎜(±5mm）。 1.主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）1.0mm厚钢板，2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 2.顶板7mm厚实芯抗倍特板，具有良好的防腐蚀、化学抗性。 3.内衬板、导流板、后背板采用4mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 4.移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。框内嵌入4mm钢化玻璃，门开启高度为740mm，自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成。 5.台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 6.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都是抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 7.排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 8.水路配有进口一次性成型壁式PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。壁式单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内左侧默认无蓝色边框。 9.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\－键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。总开关32A漏电保护断路器。 10.其他上柜内右侧预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留2个孔方便加装考克等设施。 |  | 1 |  |  | 个 |
| 4 |  | 准备台 |  | 1.规格：3000×1200×850㎜(±5㎜）。 2.▲台面：需采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 提供由第三方检测机构出具的实芯理化板检测报告，具体性能如下： （1）通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。 （2）燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 （3）甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³； （4）台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7—5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 （5）依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （6）防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 （7）台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，上部抽屉下部对开门，门双层设计，拉手为一体一字型拉手，简洁美观，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.结构：准备台为4张组合式设计，便于运输，整体结构设计合理，台下设有储物柜，可设置层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用知名品牌115度铰链，开合十万次以上。 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫，既保证演示台平稳又能有效防止柜身受潮，延长设备使用寿命。 |  | 1 |  |  | 张 |
| 5 |  | 试剂架 |  | 规格2200×335×750mm(±5㎜）。 1.试剂架安装方便、简单；外形美观大气，主要框架由铝合金组成，具有不生锈，抗酸碱，耐腐蚀的特点，承重力好；晃动小等优点。 2.立柱：试剂架立柱采用一体挤压成型规格42mm×90mm，厚度1.25mm（±0.2mm），两边都设计有一个凹槽，方便连接挂板；侧面镶嵌pvc装饰彩条和桌面同色。 3.护栏：采用优质铝材一体挤压成型，规格15mm×40mm，厚度1.2mm（±0.2mm）；外侧面镶嵌PVC装饰彩条和桌面同色；材料表面经过防腐氧化和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 4.试剂架玻璃挂板：中央台挂板规格335mm。采用高性能钢铁冲压成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.试剂架立柱底座：采用2.0厚镀锌冷轧钢冲压成U字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱。 6.试剂架立柱堵头：采用一体注塑成型，原料采用全新料，具有耐酸、耐碱等特性。 玻璃：6mm厚的玻璃，四周磨砂安全角。 |  | 2.2 |  |  | 米 |
| 6 |  | 化验水槽 |  | 材质：PP材质；水槽规格：≥550mm×450mm×310mm；密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞； |  | 1 |  |  | 个 |
| 7 |  | 三联“L”型化验水嘴 |  | 1.结构：L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，开关使用寿命不少于50万次 |  | 1 |  |  | 套 |
| 8 |  | 台式单口紧急洗眼器 |  | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：需具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 |  | 1 |  |  | 付 |
| 9 |  | 通风系统 （地上部分） |  | 1.通风风机：双速轴流风机。 2.采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径160mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 根据现场情况调整。 |  | 1 |  |  | 项 |
| 10 |  | 废液桶 |  | 容量25L，材质：耐用塑料，耐酸碱腐蚀。 |  | 1 |  |  | 个 |
| 11 |  | 设备安装调试 |  | 仅所供产品室内安装。此项不包含卸货费、差旅费和食宿费等费用 |  | 1 |  |  | 项 |
| 12 |  | 照明改造 |  | 1.LED教室灯通过国家强制性产品CCC认证，且整灯防护等级≥IP40，ta≥45℃。 2.LED教室灯尺寸：长≤1250mm ，宽≤320mm；额定功率≤36W；灯具光通量≥3400lm，功率因数≥0.97，相关色温：5000K±300K，灯具效能≥95lm/W、显色指数（Ra）≥95，R9≥90，色容差（SDCM）≤4，色品空间不一致性Δu'v'≤0.004。 3.LED教室灯的蓝光危害性应符合 RG0 等级（或无危险类）。 4.LED教室灯的光输出波形频率≥100Hz，光输出的波形深度≤3.2%，闪烁性能为无显著影响水平等级；短期闪烁指标PstLM≤1，频闪效应可见度SVM≤1。 |  | 1 |  |  | 间 |
| 14 |  | 拆除搬运、垃圾清洁 |  | 含吊机租赁，高空作业，老设施拆除、搬运，垃圾清运，现场保洁 |  | 1 |  |  | 项 |
| 化学仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 |  | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 |  | 仪器柜 |  | 1.规格1000×500×2000mm(±5㎜）； 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝需采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  |  | 25 | 个 |  |
| 2 |  | 药品柜 |  | 1.规格：1000×500×2000㎜(±5㎜）（内附PP阶梯） 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  |  | 15 | 个 |  |
| 3 |  | 设备安装调试 |  | 仅所供产品室内安装。此项不包含卸货费、差旅费和食宿费等费用 |  |  | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 照明改造 |  | 1.LED教室灯通过国家强制性产品CCC认证。 2.LED教室灯尺寸：长≤1250mm ，宽≤320mm；额定功率≤36W；灯具光通量≥3000lm，功率因数≥0.95，相关色温：5000K±300K，灯具效能≥85lm/W、显色指数（Ra）≥90，R9≥50，色容差（SDCM）≤5。 3.LED教室灯的蓝光危害性应符合 RG0 等级（或无危险类）。 4.LED教室灯的闪烁性能为无显著影响水平等级；短期闪烁指标PstLM≤1，频闪效应可见度SVM≤1。 |  |  | 1 | 间 |  |

| 生物观察综合实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师演示配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1.结构参数： 教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。 2.技术要求： （1）桌身整体材料1.0mm(±0.2㎜）冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(±5㎜），所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 （2）滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 （3）缓冲铰链：冷轧钢铰链固定开合不变形。 （4）脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控台总电源 | 1.结构参数：教师总控电源面板规格：420×220㎜，基材是2㎜绝缘电工板，面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。 2.技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源输入电压电流表；总电源工作指示灯，保险丝，五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口两个。 3.技术要求：学生输出端交流220V电源分组输出四组，每组都配有断路器和工作指示灯。 | 1 | 套 |
| 3 | 移动智能水槽（滴水架） | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： （1）水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 （2）滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 （3）水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 （4）柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 （5）底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 1 | 个 |
| 4 | 三联“L”型化验水嘴 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，开关使用寿命不少于50万次 | 1 | 付 |
| 5 | 台式单口紧急洗眼器 | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：需具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 1 | 付 |
| 二、学生实验配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生实验桌 | 1.桌子整体外形规格：1200×600×780/830㎜(±5㎜)。 2.一体化台面：1200×600×20㎜厚。 3.整体结构“Z”字形学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，上段铝铸件与立柱斜加固撑包箍立柱造型结构，技术参数要求满足如下： （1）背板挡水板20mm凹槽型铝合金型材，规格1150×93×15㎜(±2㎜），厚度为1.0㎜(±0.2㎜）。挡水板左右堵头为压铸铝一次性成型件；规格37×15×94㎜(±2㎜）与挡水板卡扣式相连接。 （2）桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接。立柱采用椭圆形，规格108×50×630mm(±5㎜）铝合金型材，壁厚为1.5㎜(±0.2㎜）；侧脚上横脚，规格570×50×40㎜(±2㎜）；侧脚下脚，规格550×55×116㎜(±5㎜）。 （3）左、右脚拼装连接：前、后梁，规格1085×35×40㎜(±5㎜）；中梁规格1160×40×30㎜(±2㎜），壁厚为1.2㎜(±0.2㎜）铝合金型材；左右侧脚下梁，规格1035×30×60(±5㎜）壁厚2㎜(±0.2㎜），管材两端截面与5mm(±0.2㎜）钢制连接片焊接成型，易碰撞处需全部倒圆角。 （4）桌脚底部镶入脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 4.书包斗：规格440×275×175㎜(±10㎜）。 5.电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式设计，规格：202×130×295㎜(±5㎜）。 | 28 | 张 |
| 2 | 升降学生实验凳 | 1.外形规格：整体尺寸 Φ300×450-540±10mm，凳脚对角线周径Φ375mm。 2.钢架结构：配4根凳脚，采用≥16×34mm、壁厚 1.3mm 扁圆钢管，经二道弯管工艺成型；凳腿与升降螺母管全管满焊连接；设 Φ165mm 圆形加固托盘，壁厚 2mm，内置 Φ20mm、长 90mm 螺杆焊接固定；升降行程 50mm，离地高度 450～500mm 可调；所有钢制构件整体静电喷塑防腐处理。 3.凳面及配件：凳面需采用改性 PP 材质，Φ300mm，外壁高 30mm、边厚 5mm，一体注塑成型，内嵌预埋 4 只钢制螺母；脚套为 PP 材质注塑成型，扁椭圆内套结构。 | 56 | 条 |
| 3 | 功能柱 | 1.结构参数：注塑模具一体化成型，四角圆弧造型，上桶整体注塑成型，分上下两节设计，底脚两侧带与地面带安装孔构建，内部隐藏实验线管及通风管道，上下桶二节无螺丝拼接而成，整体双色，耐摔坚固耐酸耐碱。 2.技术参数：整体规格355×180×730㎜(±5㎜），材料采用实验室专用PP材质，侧面无缝无需螺丝安装。壁厚2.5mm下桶与主桶拼接处缩进30㎜凹槽，上桶两侧设有凹凸条纹加强筋增强耐用性能，上桶与下桶卡入式安装连接，可自由拆装，方便设备检修。 | 28 | 个 |
| 4 | 生物桌面光源 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 28 | 盏 |
| 5 | 学生安全实验电源 | 1.结构参数：采用防尘盒安装在实验台面下两个书包斗中间，翻转式凹型；由三组工程阻燃ABS塑料模具一次成型，按压外壳开启操作界面,学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰。 2.技术要求：由教师电源统一供给， 接收到教师送来安全电源时有工作指示。 | 28 | 个 |
| 6 | 移动智能水槽（滴水架） | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： （1）水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 （2）滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 （3）水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 （4）柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 （5）底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 14 | 台 |
| 7 | 三联“L”型化验水嘴 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，开关使用寿命不少于50万次 | 14 | 副 |
| 三、给、排、水电配置部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全室供电线路 （地面以上） | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2.电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 2 | 全室给水管路 （地面以上） | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.给水管：选用Ф25PPR水管。 | 1 | 项 |
| 3 | 全室排水管路 （地面以上） | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜。 | 1 | 项 |
| 4 | 安装调试 | 1.桌椅安装。 2.系统控制调试。 3.给排水调试。 4.供电系统调试。 5.此项不包含卸货费、差旅费和食宿费等费用，不包含外墙管道安装。 | 1 | 项 |
| 5 | 拆除搬运、垃圾清洁 | 含吊机租赁，高空作业，老设施拆除、搬运，垃圾清运，现场保洁 | 1 | 项 |

| 物理实验室配置方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 升降学生实验凳 | 1.外形规格：整体尺寸 Φ300×450-540±10mm，凳脚对角线周径Φ375mm。 2.钢架结构：配4根凳脚，采用≥16×34mm、壁厚 1.3mm 扁圆钢管，经二道弯管工艺成型；凳腿与升降螺母管全管满焊连接；设 Φ165mm 圆形加固托盘，壁厚 2mm，内置 Φ20mm、长 90mm 螺杆焊接固定；升降行程 50mm，离地高度 450～500mm 可调；所有钢制构件整体静电喷塑防腐处理。 3.凳面及配件：凳面需采用改性 PP 材质，Φ300mm，外壁高 30mm、边厚 5mm，一体注塑成型，内嵌预埋 4 只钢制螺母；脚套为 PP 材质注塑成型，扁椭圆内套结构。 | 84 | 条 |

| 实验员室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 移动智能水槽（滴水架） | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1070㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： （1）水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 （2）滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 （3）水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 （4）柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 （5）底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 1 | 个 |

三、商务条款

1 质保期

1.1质保期

质保期自物品验收合格，所有物品免费质保期都为3年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2 售后技术服务要求

2.1售后技术要求服务

供应商在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应12小时内到达维修现场并维修完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由供应商负责。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1交货期

在合同生效后90日供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.2交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.3交货地点

送至采购方指定地点

4 货款支付

4.1结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2结付期限

(1）合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款；

(2）供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，甲方收到发票后15日内，支付合同金额的70%。

5 投标货币

5.1投标货币：人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1备品备件及耗材等要求：保证5年以上的备品备件的正常供应。

四、其他部分：无

# 第五章 评标方法与评标标准

### 一、评标方法与定标原则

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

6.采购本国产品的支持政策

6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

### 二、评标标准

1.价格分30.0分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30.0% * 100（保留二位小数）；

2.产品技术参数 30.0 分

2.1完全满足招标文件技术参数指标要求得27分（无任何负偏离项）；每有一项“▲”条款负偏离扣2分；每有一项非“▲”条款负偏离扣0.2分，扣完为止。注：偏离须对“技术参数” 单个条款做出偏离说明。（技术参数中加“▲”的条款，提供制造厂家出具的相关证明材料或投标人加盖公章的检测报告扫描件，投标人须对偏离情况的真实性担负法律责任）。

2.2“照明改造”，所选用的灯具产品满足绿色照明节电率≥60%，得3分。（须提供第三方认证机构颁发的认证证书复印件，并同时提供证书在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）查询“有效”的截图）

3.售后服务承诺 6.0 分

在提供原厂针对本项目售后服务函基础上,售后服务完善周到、能够及时提供售后服务得6分；

在提供原厂针对本项目售后服务函基础上,售后服务较为周到得4分；

在提供原厂针对本项目售后服务函基础上,售后服务不完备得2分；

未提供原厂针对本项目售后服务函基础上,售后服务不完备得0分。

4.技术施工方案 8.0 分

技术方案完备、施工、支持能力强，提供专业驻场人员维护，响应快，服务周到，完全满足得8分；

技术方案较完备、施工能力、技术支持能力较强，响应较快，措施可行，服务较周到，基本满足要求得5分；

技术方案不完备、施工能力较弱，技术支持能力较弱，保证措施较弱，现场支持较弱得2分；

无技术方案、施工能力，无技术支持能力，无保证措施，无现场支持得0分。

5.技术培训 8.0 分

培训计划及培训内容方面安排周密完善，完全满足用户需要得8分；

培训计划培训内容方面安排合理可行，基本满足用户需要得5分；

培训计划或培训内容有缺陷，不能满足用户需要得2分；

无培训计划或培训内容，不能满足用户需要得0分。

6.供货方案措施 8.0 分

供货方案全面、细致，能保证及时供货安装使用并总体优秀得8分；

供货方案详细明确，能满足本次的采购使用进度得5分；

供货方案较差，但基本可以实施得2分；

无供货方案，无能实施得0分。

7.质量保证措施 8.0 分

质量保证措施详细、完善、切实可行、保障有力并总体优秀得8分；

质量保证措施完善、可行、可以保证本次的采购质量得5分；

质量保证措施较差，但基本可以保证的得2分；

无质量保证措施，不能保证的得0分。

8.类似业绩2分

根据投标人或生产厂家提供的2023年以来（以合同签订时间为准）的类似业绩有一个得1分，最多得2分。（请在投标文件中提供相关合同，不提供不得分）。

注：以上证明材料，不提供不得分。

# 第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、符合性条款响应及偏离表

六、投标配置及分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、技术方案、服务方案

九、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件

## 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日      期：

## 二、投标函格式

投标函格式

致： （采购代理单位） ：

我们收到贵方            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1.我们已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2.我们愿意响应招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容包含货物以及相应的附件、备件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务等安装调试完毕所产生的所有费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

3.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5.我们愿意提供招标方在招标文件中要求的相关资料。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按照贵方招标文件的要求提供网上投标文件一份，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

8.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任；

9.我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：               邮编：

电话：                  电子邮箱：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 苏州市第三中学校物化生实验室设备采购 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：  年   月  日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 资格证明文件

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、授权委托书（若有）及被授权人身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

## 五、符合性条款响应及偏离表

﻿

符合性条款响应及偏离表

1.技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

2.商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 六、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

## 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3.表格不够可另接。

## 八、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人按招标文件需求自定，若有检测报告等证明材料请按需提供）

### 九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                （采购单位名称）单位的               （采购编号及项目名称）项目采购活动：

A、提供本企业制造的货物，由本企业承担施工、提供服务；

B、提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（请在上述A、B项中进行选择打勾）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

2.依据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的相关规定，在货物采购项目中，对投标（响应）供应商的企业类型不作要求；投标人应如实、完整填报《中小企业声明函》，应当对制造商进行声明。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担施工/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

### 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：1.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

# 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月     日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。