招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-DDTC-G2026-0002

项目名称：宝华新城实验幼儿园教育教学设备设施、办公家具采购

德道天诚（南京）房地产评估咨询有限公司

2026-7-6

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

第一部分  投标邀请

项目概况

宝华新城实验幼儿园教育教学设备设施、办公家具采购 项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年7月29日09点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-DDTC-G2026-0002

项目名称：宝华新城实验幼儿园教育教学设备设施、办公家具采购

预算金额：3491120.00元

最高限价：3412112.00元

采购需求：详细内容及要求见招标文件。

合同履行期限：详细内容及要求见招标文件。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1本项目属于不专门面向中小微企业采购的项目，根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020) 52号)及关于转发《江苏省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的通知(镇财采(2020) 12号) 的要求，划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业 (2011) 300号)。

2.2 本项目不允许采购进口产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)的要求，供应商必须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（见格式）

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

获取时间：公告发布之日起至2026年7月10日23:59（北京时间）

获取地点：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件

获取方式：（操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年7月29日09点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。请在投标前详细阅读《苏采云操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

2.本项目采用网上开标方式，考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络或电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障、解密锁发生故障等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，供应商自行承担其后果。

- 3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805。

4.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

苏采云系统目前支持意源CA数字证书和方正电子签章，镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

5.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：句容市宝华镇人民政府

地址：镇江市句容市宝华镇

联系人：经超

联系方式：18205294797

2.采购代理机构信息

名 称：德道天诚（南京）房地产评估咨询有限公司

地 址：句容市龙锦新天地1幢702室

联系方式：18952993344

3.项目联系方式

项目联系人：陈涛

电话：18952993344

德道天诚（南京）房地产评估咨询有限公司                                              2026年7月6日

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 □B同意将非主体、非关键性的 工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 □B组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 □B统一组织 时间： 地点： 联系人： 联系方式： |
| 5 | 演示 | □A无 ☑B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至苏采云平台。上传前请详细阅读苏采云操作指南。 |
| 6 | 样品 | □A不要求提供。 ☑B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品： 单人操作台，玩具柜（带轮） ； （2）样品制作的标准和要求：具体详见评标办法 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：R否；£是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： 2026年7月28日，上午8:30到下午17:30，过时不受理 ；地点：江苏省句容市行政服务中心1号楼5楼样品室 ；联系人： 郑工 ，联系电话：15365965301 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 □B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 □B服务类。 本项目核心产品为：自由组合区角柜、VR系统、户外大型运动组合器械。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：宝华新城实验幼儿园教育教学设备设施、办公家具采购（具体详见采购需求） ，属于行业；工业行业 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于宝华新城实验幼儿园教育教学设备设施、办公家具采购 。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市宝华镇人民政府。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：德道天诚（南京）房地产评估咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：宝华新城实验幼儿园教育教学设备设施、办公家具。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即有关教育教学设备设施、办公家具的相关服务。

2.6“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：式☑资格后审  □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（1）☑因采购人年度预算中未单独列支代理服务费，中标供应商需向代理机构缴纳招标代理服务费。

收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的70%计算。

代理费用收款信息：

收款单位：德道天诚（南京）房地产评估咨询有限公司句容分公司

收款账号：70660188000006207

开户银行：江苏银行股份有限公司句容长江路支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 强化政府采购异常低价审查

5.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

5.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.8实施本国产品标准

5.8.1本国产品是指

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

5.8.2本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.8.3.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

5.8.3.2有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

5.8.3.3平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

5.8.3.4中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通“苏采云”系统的相关要求编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

18.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.8电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.11投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

27.3成交供应商在成交公告发布后，须向采购代理机构提供与线上内容一致的纸质响应文件三份（正本1份、副本2份）

七、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

29.1 ☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。分散采购接受质疑函请联系代理机构。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。

九、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35.适用法律及约束力

35.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

35.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

36.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和（项目名称）（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

# 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；（投标文件中按要求提供了服务人员姓名的，需填写具体服务人员姓名作为履约验收条件）

提醒：详细服务要求可在合同专用条款中列出

# 1.4 合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用合同的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。计量方式为：合同专用条款 1.4.2。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。

1.4.3其他计价方式：。

# 1.5履约保证金

乙方否（是 /否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.5.1履约保证金的比例为合同金额的%；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

1.6预付款

乙方  需要  （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款1.6.1         ；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见    合同专用条款1.7.2    ；

1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3；

1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  XX（可根据情况修改） %/计算，最高限额为本合同金额的  XX  %；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的 XX（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的   XX  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名：

约定送达地址：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表姓名:

约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

# 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收，甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3。（提醒：必须填写）

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

# 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 | 本项目不收取履约保证金，本项目中标供应商应提交政府采购合同金额/%的约保证金，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳约保证金。省财政厅己上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。 |
| 1.6.1 |  |
| 1.7.2 | 本合同以人民币付款。 在收到供应商正式发票后15 日内，支付合同价款30%的预付款；全部货物及设备安装完成、调试完毕并经验收合格后，支付合同价款的20%；第二年付合同价款的30%；第三年付清余款。 |
| 1.8.1 | 合同签定后45天内完成供货及安装。 |
| 1.8.2 | 宝华新城实验幼儿园。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点，并分地实施安装调试。 |
| 1.8.3 | 现场安装交付。 |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 | 归采购人所有。 |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写。 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| # 2.21 | 本合同一式 份，甲乙双方各执 份。 |
| # 3.1 # …… | ……（可自行编辑） |

第四部分 采购需求

一、项目概况

- 宝华新城实验幼儿园教育教学设备设施、办公家具采购，旨在保障宝华新城建幼儿园顺利开园，满足3-6岁幼儿日常教学、生活照料、游戏活动及安全防护需求，包括但不限于教育教学设备设施、办公家具采购、运输装缷、安装、项目附属配套施工、调试、试运行、验收及质保期内的伴随服务等，并在招标文件要求的工期内保质保量完成。

项目类别属性:货物类采购

项目所属行业:工业

二、采购预算（最高限价）

1、采购预算： 3491120.00 元。

2、最高限价： 3412112.00 元。

三.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 地点 | 货物类标的名称 | 数量 | 计量单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门卫室 | 环形岛台 | 1 | 组 | 否 |
| 2 |  | 器械柜 | 1 | 组 | 否 |
| 3 |  | 单人床 | 1 | 张 | 否 |
| 4 |  | 收纳柜 | 1 | 组 | 否 |
| 5 |  | 厨房岛台 | 1 | 组 | 否 |
| 6 |  | 电磁炉 | 1 | 台 | 否 |
| 7 |  | 电饭煲 | 1 | 台 | 否 |
| 8 |  | 微波炉 | 1 | 台 | 否 |
| 9 |  | 电热水器 | 1 | 个 | 否 |
| 10 | 隔离室 | 1.2米观察床 | 2 | 个 | 否 |
| 11 |  | 书柜 | 2 | 组 | 否 |
| 12 |  | 玩具柜 | 2 | 组 | 否 |
| 13 |  | 玩具桌 | 2 | 组 | 否 |
| 14 |  | 移动消毒灯 | 1 | 台 | 否 |
| 15 |  | 消毒柜 | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 大厅 | 异形沙发 | 3 | 组 | 否 |
| 17 |  | 造型书柜 | 20 | 平方米 | 否 |
| 18 |  | 展示柜 | 1 | 组 | 否 |
| 19 | 保健室 | 办公桌 | 4 | 张 | 否 |
| 20 |  | 办公椅 | 4 | 张 | 否 |
| 21 |  | 档案柜（按场地尺寸定制）带锁 | 1 | 组 | 否 |
| 22 |  | 药品柜带锁 | 2 | 组 | 否 |
| 23 |  | 四人位沙发 | 1 | 套 | 否 |
| 24 |  | 茶几 | 1 | 个 | 否 |
| 25 |  | 茶水台 | 1 | 个 | 否 |
| 26 |  | 视力表灯箱 | 2 | 套 | 否 |
| 27 |  | 电子体重秤 | 2 | 套 | 否 |
| 28 |  | 身高坐高计 | 2 | 套 | 否 |
| 29 |  | 课桌椅测量尺 | 1 | 套 | 否 |
| 30 |  | 灭火器 | 2 | 个 | 否 |
| 31 |  | 单开门冰箱 | 1 | 台 | 否 |
| 32 |  | 消毒柜 | 1 | 台 | 否 |
| 33 |  | 晨检工作台 | 3 | 台 | 否 |
| 34 |  | 移动紫外线消毒灯 | 36 | 台 | 否 |
| 35 | 班级活动室 | 自由组合区角柜 | 18 | 套 | 否 |
| 36 |  | 厨房 | 12 | 套 | 否 |
| 37 |  | 玩具柜（带轮） | 180 | 张 | 否 |
| 38 |  | 儿童书柜（带轮） | 36 | 张 | 否 |
| 39 |  | 美工材料柜（带轮） | 36 | 张 | 否 |
| 40 |  | 长桌（小班） | 28 | 张 | 否 |
| 41 |  | 长桌（中班） | 28 | 张 | 否 |
| 42 |  | 长桌（大班） | 28 | 张 | 否 |
| 43 |  | 方桌（小班） | 27 | 张 | 否 |
| 44 |  | 方桌（中班） | 27 | 张 | 否 |
| 45 |  | 方桌（大班） | 27 | 张 | 否 |
| 46 |  | （壁挂式）茶杯架 | 18 | 个 | 否 |
| 47 |  | 实物投影展示台 | 18 | 台 | 否 |
| 48 |  | 实物投影展示台系统 | 18 | 套 | 否 |
| 49 |  | 塑封机 | 18 | 台 | 否 |
| 50 |  | 手提药箱 | 18 | 个 | 否 |
| 51 |  | 消毒柜 | 18 | 台 | 否 |
| 52 |  | 滚筒洗衣机 | 18 | 台 | 否 |
| 53 |  | 洗手台顶柜 | 18 | 组 | 否 |
| 54 |  | 自然角架 | 18 | 个 | 否 |
| 55 |  | 洗衣机台盆架 | 18 | 个 | 否 |
| 56 |  | 420件室内建构积木 | 54 | 套 | 否 |
| 57 |  | 教师办公桌 | 36 | 张 | 否 |
| 58 |  | 办公椅 | 36 | 张 | 否 |
| 59 |  | 师幼收纳柜 | 18 | 组 | 否 |
| 60 | 户外活动区 | 小皮球 | 80 | 只 | 否 |
| 61 |  | 儿童标准篮球 | 100 | 只 | 否 |
| 62 |  | 儿童标准足球 | 20 | 只 | 否 |
| 63 |  | 球筐（球车） | 5 | 套 | 否 |
| 64 |  | 木质篮球架 | 6 | 副 | 否 |
| 65 |  | 小型足球门 | 4 | 副 | 否 |
| 66 |  | 小型足球围栏 | 40 | 副 | 否 |
| 67 |  | 独轮小推车 | 8 | 辆 | 否 |
| 68 |  | 体操凳1 | 10 | 张 | 否 |
| 69 |  | 弹跳球 | 20 | 个 | 否 |
| 70 |  | 羊角球 | 30 | 只 | 否 |
| 71 |  | 脚转球 | 20 | 套 | 否 |
| 72 |  | 拱形门1 | 20 | 套 | 否 |
| 73 |  | 体操圈 | 100 | 只 | 否 |
| 74 |  | 袋鼠跳 | 12 | 个 | 否 |
| 75 |  | 梅花桩（树桩） | 12 | 套 | 否 |
| 76 |  | 平衡板 | 12 | 套 | 否 |
| 77 |  | 跳床1 | 1 | 张 | 否 |
| 78 |  | 高跷 | 30 | 套 | 否 |
| 79 |  | 体操垫 | 50 | 套 | 否 |
| 80 |  | 套圈 | 10 | 套 | 否 |
| 81 |  | 飞盘 | 15 | 个 | 否 |
| 82 |  | 沙包 | 50 | 个 | 否 |
| 83 |  | 体操棒 | 50 | 套 | 否 |
| 84 |  | 小哑铃 | 50 | 套 | 否 |
| 85 |  | 拉力器 | 9 | 个 | 否 |
| 86 |  | 气球伞 | 3 | 个 | 否 |
| 87 |  | 黄包车 | 5 | 辆 | 否 |
| 88 |  | 威力摇摆车 | 5 | 辆 | 否 |
| 89 |  | 炫风车 | 5 | 辆 | 否 |
| 90 |  | 三轮脚踏车 | 10 | 辆 | 否 |
| 91 |  | 三轮赛车 | 10 | 辆 | 否 |
| 92 |  | 双人手推装卸车 | 2 | 辆 | 否 |
| 93 |  | 平衡车 | 10 | 辆 | 否 |
| 94 |  | 幼儿手滚车 | 10 | 辆 | 否 |
| 95 |  | 脚动扭扭车 | 5 | 辆 | 否 |
| 96 |  | 小推车 | 10 | 辆 | 否 |
| 97 |  | 货架 | 10 | 组 | 否 |
| 98 |  | 1223件户外综合套装碳化积木 | 6 | 套 | 否 |
| 99 |  | 42片侧板积木 | 3 | 套 | 否 |
| 100 |  | 碳化户外安米吉拼插积木569片 | 1 | 套 | 否 |
| 101 |  | 碳化积木866片 | 1 | 套 | 否 |
| 102 |  | 碳化户外百变拼插积木828片 | 1 | 套 | 否 |
| 103 |  | 户外游戏体能梯-方梯 | 2 | 套 | 否 |
| 104 |  | 40件套运动组合碳化梯子 | 2 | 套 | 否 |
| 105 |  | 大型实木螺母组合900件 | 1 | 套 | 否 |
| 106 |  | 569块安米吉拼插积木 | 3 | 套 | 否 |
| 107 |  | 户外大型运动组合器械 | 2 | 套 | 否 |
| 108 |  | 跑酷游戏组合 | 2 | 套 | 否 |
| 109 |  | 大体操垫 | 50 | 张 | 否 |
| 110 |  | 小体操垫 | 50 | 张 | 否 |
| 111 |  | 桌面式涂鸦板 | 1 | 套 | 否 |
| 112 |  | 桌面式多功能涂鸦板 | 1 | 套 | 否 |
| 113 |  | 沙盘游戏 | 1 | 套 | 否 |
| 114 |  | 户外小厨房 | 1 | 套 | 否 |
| 115 |  | 户外音乐墙 | 1 | 套 | 否 |
| 116 | 户外游戏课程基地 | 活动实施方案 | 1 | 本 | 否 |
| 117 |  | 幼儿园户外活动整体方案 | 1 | 本 | 否 |
| 118 |  | 安全使用手册 | 1 | 本 | 否 |
| 119 |  | 装箱明细表 | 1 | 本 | 否 |
| 120 |  | 分类图卡 | 1 | 本 | 否 |
| 121 |  | 造型图卡 | 1 | 本 | 否 |
| 122 |  | 合格证 | 1 | 个 | 否 |
| 123 |  | 基础建构1单元 | 72 | 个 | 否 |
| 124 |  | 基础建构2单元-C形 | 60 | 个 | 否 |
| 125 |  | 基础建构2单元-L形 | 60 | 个 | 否 |
| 126 |  | 基础建构3单元 | 12 | 个 | 否 |
| 127 |  | 基础建构蓄水件 | 2 | 个 | 否 |
| 128 |  | 基础水道1单元 | 8 | 个 | 否 |
| 129 |  | 基础水道2单元 | 10 | 个 | 否 |
| 130 |  | 基础水道3单元 | 10 | 个 | 否 |
| 131 |  | 基础水道-弯道 | 10 | 个 | 否 |
| 132 |  | 基础木板1单元 | 6 | 个 | 否 |
| 133 |  | 基础木板2单元 | 10 | 个 | 否 |
| 134 |  | 基础木板3单元 | 4 | 个 | 否 |
| 135 |  | 基础木板4单元 | 10 | 个 | 否 |
| 136 |  | 基础木板5单元 | 4 | 个 | 否 |
| 137 |  | 阻水件 | 3 | 个 | 否 |
| 138 |  | 水车 | 3 | 个 | 否 |
| 139 |  | 夹沙件 | 6 | 个 | 否 |
| 140 |  | 钻筛沙件 | 3 | 个 | 否 |
| 141 |  | 沙铲（小） | 3 | 个 | 否 |
| 142 |  | 沙铲（大） | 3 | 个 | 否 |
| 143 |  | 沙水桶 | 6 | 个 | 否 |
| 144 |  | 6分水管（1m） | 4 | 个 | 否 |
| 145 |  | 6分水管（2m） | 4 | 个 | 否 |
| 146 |  | 6分水管（5m） | 4 | 个 | 否 |
| 147 |  | 6分通水接口（备用件） | 4 | 个 | 否 |
| 148 |  | 标准双向奶嘴接口 | 6 | 个 | 否 |
| 149 |  | 标准万用接口 | 2 | 个 | 否 |
| 150 |  | 分流配件 | 6 | 个 | 否 |
| 151 |  | 小球 | 30 | 个 | 否 |
| 152 |  | 基础标配储水盆 | 2 | 个 | 否 |
| 153 |  | 储水盆（小） | 2 | 个 | 否 |
| 154 |  | 沙城堡1 | 3 | 个 | 否 |
| 155 |  | 沙城堡2 | 3 | 个 | 否 |
| 156 |  | 沙城堡3 | 3 | 个 | 否 |
| 157 |  | 手刮沙工具1 | 3 | 个 | 否 |
| 158 |  | 手刮沙工具2 | 3 | 个 | 否 |
| 159 |  | 手刮沙工具3 | 3 | 个 | 否 |
| 160 |  | 擀泥棒 | 3 | 个 | 否 |
| 161 |  | 平泥工具 | 3 | 个 | 否 |
| 162 |  | 敲泥工具 | 3 | 个 | 否 |
| 163 |  | 翻泥坯盖（小） | 3 | 个 | 否 |
| 164 |  | 翻泥坯（小） | 3 | 个 | 否 |
| 165 |  | 翻泥坯盖（大） | 3 | 个 | 否 |
| 166 |  | 翻泥坯（大） | 3 | 个 | 否 |
| 167 |  | 画框 | 2 | 个 | 否 |
| 168 |  | 小推车 | 1 | 个 | 否 |
| 169 |  | 鲸鱼推车 | 1 | 个 | 否 |
| 170 |  | 压水泵 | 1 | 个 | 否 |
| 171 |  | 园艺水枪 | 1 | 个 | 否 |
| 172 |  | 喷泉旋转件 | 1 | 个 | 否 |
| 173 |  | 课程 | 3 | 次 | 否 |
| 174 | 沙水区 | 沙水区组合套装 | 1 | 组 | 否 |
| 175 |  | 玩水管道 | 1 | 组 | 否 |
| 176 |  | 沙水区收纳柜 | 2 | 组 | 否 |
| 177 | 公共区 | 布艺窗帘 | 1214 | 米 | 否 |
| 178 |  | 百叶窗帘 | 210 | 平方米 | 否 |
| 179 |  | 餐车 | 12 | 台 | 否 |
| 180 | 财务室 | 班台 | 2 | 张 | 否 |
| 181 |  | 办公椅 | 2 | 张 | 否 |
| 182 |  | 书柜（按场地尺寸提供） | 1 | 组 | 否 |
| 183 |  | 茶水柜 | 1 | 个 | 否 |
| 184 |  | 保险柜 | 1 | 台 | 否 |
| 185 |  | 碎纸机 | 1 | 台 | 否 |
| 186 |  | 铁皮柜 | 10 | 组 | 否 |
| 187 | 副园长室 | 班台 | 2 | 张 | 否 |
| 188 |  | 办公椅 | 2 | 张 | 否 |
| 189 |  | 书柜 | 1 | 组 | 否 |
| 190 |  | 3+2人位沙发 | 1 | 张 | 否 |
| 191 |  | 茶几 | 1 | 个 | 否 |
| 192 |  | 茶水台 | 1 | 组 | 否 |
| 193 |  | 会议桌 | 1 | 组 | 否 |
| 194 |  | 会议椅 | 8 | 把 | 否 |
| 195 | 园长室 | 班台 | 1 | 张 | 否 |
| 196 |  | 班椅 | 1 | 张 | 否 |
| 197 |  | 4+2人位沙发 | 1 | 张 | 否 |
| 198 |  | 角几 | 1 | 个 | 否 |
| 199 |  | 茶几 | 1 | 个 | 否 |
| 200 |  | 书柜（按场地尺寸提供） | 1 | 组 | 否 |
| 201 |  | 茶水台 | 1 | 个 | 否 |
| 202 | 大会议室 | 演讲台 | 1 | 张 | 否 |
| 203 |  | 会议桌 | 1 | 张 | 否 |
| 204 |  | 会议椅 | 40 | 张 | 否 |
| 205 |  | 茶水柜 | 1 | 个 | 否 |
| 206 |  | 书柜（按场地尺寸提供） | 1 | 组 | 否 |
| 207 |  | 会议投屏系统 | 1 | 套 | 否 |
| 208 |  | 会议音箱 | 4 | 台 | 否 |
| 209 |  | 音箱壁挂支架 | 4 | 台 | 否 |
| 210 |  | 专业功放 | 1 | 台 | 否 |
| 211 |  | 前级音频处理器 | 1 | 台 | 否 |
| 212 |  | 音频控制系统 | 1 | 套 | 否 |
| 213 |  | 真分集UHF段一拖四无线会议（长咪杆） | 2 | 台 | 否 |
| 214 |  | DSP数字4进1出反馈抑制器 | 1 | 台 | 否 |
| 215 |  | 电源时序器 | 1 | 台 | 否 |
| 216 |  | 配电柜 | 1 | 台 | 否 |
| 217 |  | 机柜 | 1 | 台 | 否 |
| 218 | 大报告厅 | 座椅 | 210 | 张 | 否 |
| 219 |  | 主席台桌 | 2 | 组 | 否 |
| 220 |  | 主席台椅 | 10 | 张 | 否 |
| 221 |  | 报告台 | 1 | 个 | 否 |
| 222 |  | 茶水柜 | 3 | 个 | 否 |
| 223 |  | 更衣间柜子 | 2 | 组 | 否 |
| 224 |  | 会议投屏系统 | 1 | 套 | 否 |
| 225 |  | 带轮长条折叠桌 | 20 | 张 | 否 |
| 226 |  | 折叠椅 | 60 | 张 | 否 |
| 227 | 教工之家 | 音箱 | 2 | 个 | 否 |
| 228 |  | 功放 | 1 | 台 | 否 |
| 229 |  | 无线话筒 | 6 | 个 | 否 |
| 230 |  | 打击乐器 | 6 | 套 | 否 |
| 231 |  | 人体追踪无线录像设备 | 1 | 台 | 否 |
| 232 |  | 调音台 | 1 | 组 | 否 |
| 233 |  | 音频处理器会议矩阵4*4 | 1 | 台 | 否 |
| 234 |  | 立式话筒架 | 8 | 个 | 否 |
| 235 |  | 桌面话筒架 | 4 | 个 | 否 |
| 236 |  | 沙发 | 2 | 组 | 否 |
| 237 |  | 柜子 | 2 | 组 | 否 |
| 238 |  | 吧台 | 1 | 套 | 否 |
| 239 | 教师餐厅 | 2.4m圆桌 | 1 | 张 | 否 |
| 240 |  | 餐椅 | 14 | 张 | 否 |
| 241 |  | 3+2人位沙发 | 1 | 套 | 否 |
| 242 |  | 方桌 | 1 | 套 | 否 |
| 243 |  | 茶水台 | 2 | 套 | 否 |
| 244 |  | 组合柜 | 2 | 套 | 否 |
| 245 |  | 一桌四椅（木质） | 10 | 套 | 否 |
| 246 |  | 双门消毒柜 | 1 | 台 | 否 |
| 247 | 图书室 | 装饰柜 | 3 | 组 | 否 |
| 248 |  | 异形沙发 | 1 | 组 | 否 |
| 249 | 生活坊 | 作品展览柜 | 1 | 张 | 否 |
| 250 |  | 厨房专用材料收纳柜 | 1 | 组 | 否 |
| 251 |  | 材料储物柜 | 1 | 个 | 否 |
| 252 |  | 综合操作台 | 2 | 张 | 否 |
| 253 |  | 方凳 | 18 | 个 | 否 |
| 254 |  | 边台 | 1 | 张 | 否 |
| 255 |  | 幼儿专用罩衣 | 18 | 件 | 否 |
| 256 |  | 教师围裙 | 5 | 件 | 否 |
| 257 |  | 弧形岛台 | 2 | 组 | 否 |
| 258 |  | 带4个水池操作台 | 1 | 组 | 否 |
| 259 |  | 石磨 | 1 | 台 | 否 |
| 260 |  | 粮食碾 | 1 | 台 | 否 |
| 261 |  | 电蒸锅 | 1 | 台 | 否 |
| 262 |  | 非遗传统面塑材料(非食用） | 1 | 套 | 否 |
| 263 |  | 非遗面塑支架托板 | 1 | 个 | 否 |
| 264 |  | 非遗面塑工具 | 1 | 套 | 否 |
| 265 |  | 编织收纳筐 | 10 | 个 | 否 |
| 266 |  | 铂金硅胶揉面垫 | 10 | 个 | 否 |
| 267 |  | 竹制盖帘 | 2 | 个 | 否 |
| 268 |  | 花馍梳子 | 2 | 个 | 否 |
| 269 |  | 幼儿专用爆米花车 | 1 | 台 | 否 |
| 270 |  | 幼儿专用棉花糖机 | 1 | 台 | 否 |
| 271 |  | 幼儿专用全自动多功能烘焙箱 | 1 | 台 | 否 |
| 272 |  | 封口机套装 | 1 | 台 | 否 |
| 273 |  | 裱花工具 | 2 | 套 | 否 |
| 274 |  | 裱花练习装饰材料 | 2 | 包 | 否 |
| 275 |  | 分料碗 | 5 | 套 | 否 |
| 276 |  | 手动打蛋器 | 5 | 个 | 否 |
| 277 |  | 厨房电子称 | 4 | 台 | 否 |
| 278 |  | 搅拌铲 | 6 | 个 | 否 |
| 279 |  | 面粉筛 | 8 | 个 | 否 |
| 280 |  | 烤盘 | 4 | 个 | 否 |
| 281 |  | 6连蛋糕模具 | 3 | 个 | 否 |
| 282 |  | 棉手套 | 2 | 个 | 否 |
| 283 |  | 锡纸 | 1 | 卷 | 否 |
| 284 |  | 裱花台转盘 | 4 | 个 | 否 |
| 285 |  | 奶油抹刀 | 2 | 个 | 否 |
| 286 |  | 油纸 | 2 | 卷 | 否 |
| 287 |  | 手套-3型 | 1 | 盒 | 否 |
| 288 |  | 手套套装 | 1 | 套 | 否 |
| 289 |  | 对开门冰箱 | 1 | 台 | 否 |
| 290 |  | 消毒柜 | 1 | 台 | 否 |
| 291 |  | 电磁炉 | 1 | 台 | 否 |
| 292 |  | 微波炉 | 1 | 台 | 否 |
| 293 |  | 电动榨汁机 | 1 | 台 | 否 |
| 294 |  | 空气炸锅 | 1 | 台 | 否 |
| 295 |  | 电饭煲 | 1 | 台 | 否 |
| 296 |  | 平底锅 | 2 | 个 | 否 |
| 297 |  | 布织收纳筐 | 4 | 个 | 否 |
| 298 |  | 水桶 | 10 | 件 | 否 |
| 299 |  | 苏式窗镜卡纸 | 2 | 套 | 否 |
| 300 |  | 生宣纸 | 1 | 包 | 否 |
| 301 |  | 彩墨汁 | 1 | 套 | 否 |
| 302 |  | 国画毛笔 | 18 | 支 | 否 |
| 303 |  | 版画拓印滚轮 | 18 | 把 | 否 |
| 304 |  | 砂纸 | 2 | 套 | 否 |
| 305 |  | 拓包 | 2 | 个 | 否 |
| 306 |  | 油墨颜料 | 1 | 个 | 否 |
| 307 |  | 版画 | 1 | 套 | 否 |
| 308 |  | a4切割点板 | 5 | 个 | 否 |
| 309 |  | 幼儿数字油画 | 1 | 套 | 否 |
| 310 |  | 幼儿专用安全色粉 | 1 | 盒 | 否 |
| 311 |  | 幼儿专用安全重彩油画棒 | 1 | 套 | 否 |
| 312 |  | 幼儿专用安全蜡笔 | 1 | 套 | 否 |
| 313 |  | 圆形油画框 | 1 | 个 | 否 |
| 314 |  | 方形油画框 | 1 | 个 | 否 |
| 315 |  | 画架 | 10 | 个 | 否 |
| 316 |  | 画板 | 10 | 张 | 否 |
| 317 |  | 幼儿专用安全彩泥套组 | 1 | 套 | 否 |
| 318 |  | 麻绳 | 1 | 捆 | 否 |
| 319 |  | 棉花 | 1 | 斤 | 否 |
| 320 |  | 丸棒 | 2 | 个 | 否 |
| 321 |  | 圆形作品托板 | 4 | 个 | 否 |
| 322 |  | 刮画纸 | 2 | 套 | 否 |
| 323 |  | 幼儿浮水画套装 | 1 | 套 | 否 |
| 324 |  | 趣味西游皮影戏套组 | 1 | 套 | 否 |
| 325 |  | 幼儿夜光丙烯套装 | 1 | 件 | 否 |
| 326 |  | 中国风白坯挂件 | 1 | 套 | 否 |
| 327 |  | 手绘中式寸鼓 | 1 | 套 | 否 |
| 328 |  | 幼儿专用彩色压花器套装 | 2 | 套 | 否 |
| 329 |  | 幼儿手指画 | 2 | 瓶 | 否 |
| 330 |  | 石膏涂色包 | 5 | 个 | 否 |
| 331 |  | 桌面吸灰器 | 1 | 个 | 否 |
| 332 |  | 幼儿专用安全波浪剪刀 | 20 | 个 | 否 |
| 333 |  | 幼儿专用安全水溶性水彩笔 | 1 | 套 | 否 |
| 334 |  | 幼儿专用安全重彩水彩笔 | 1 | 套 | 否 |
| 335 |  | 皱纹纸 | 1 | 包 | 否 |
| 336 |  | 彩卡 | 1 | 包 | 否 |
| 337 |  | 幼儿专用安全扎染颜料套组 | 1 | 套 | 否 |
| 338 |  | 异形桌+配套椅子 | 1 | 组 | 否 |
| 339 | 科探室 | 交通安全标志翻版墙 | 1 | 套 | 否 |
| 340 |  | 儿童互动智能桌 | 1 | 台 | 否 |
| 341 |  | 脑电波赛车 | 1 | 套 | 否 |
| 342 |  | 轨道定制 | 1 | 套 | 否 |
| 343 |  | 脑智训练设备 | 1 | 套 | 否 |
| 344 |  | 智能机械手套件 | 1 | 套 | 否 |
| 345 |  | VR系统 | 1 | 套 | 否 |
| 346 |  | VR头戴式设备系统 | 1 | 套 | 否 |
| 347 |  | K12教育资源 | 1 | 套 | 否 |
| 348 |  | VR课件系统 | 1 | 套 | 否 |
| 349 |  | SIS学生端管理系统 | 1 | 套 | 否 |
| 350 |  | 异形儿童桌 | 2 | 组 | 否 |
| 351 | 美术室 | 泥料瓷花认知板 | 1 | 组 | 否 |
| 352 |  | 三福瓶形状工具墙-2 | 1 | 套 | 否 |
| 353 |  | 陶艺-展示A柜 | 1 | 张 | 否 |
| 354 |  | 操作桌 | 4 | 个 | 否 |
| 355 |  | 工作凳 | 18 | 个 | 否 |
| 356 |  | 幼儿美术综合柜 | 1 | 个 | 否 |
| 357 |  | 折叠式边柜 | 1 | 个 | 否 |
| 358 |  | 陈列架 | 2 | 个 | 否 |
| 359 |  | 陈列架 | 2 | 个 | 否 |
| 360 |  | 编织袈 | 2 | 个 | 否 |
| 361 |  | 长条绘画桌 | 1 | 张 | 否 |
| 362 |  | 挂钩 | 1 | 个 | 否 |
| 363 |  | 布织收纳筐 | 6 | 个 | 否 |
| 364 |  | 幼儿专用罩衣 | 18 | 件 | 否 |
| 365 |  | 教师围裙 | 5 | 件 | 否 |
| 366 |  | 玻璃胶套装 | 1 | 套 | 否 |
| 367 |  | KT胶 | 1 | 包 | 否 |
| 368 |  | 肌理擀泥杖 | 1 | 套 | 否 |
| 369 |  | 唐代人物砖模具 | 2 | 套 | 否 |
| 370 |  | 四神瓦当模具套组 | 2 | 套 | 否 |
| 371 |  | 历代瓷瓶形状教学成型模具 | 2 | 套 | 否 |
| 372 |  | 青铜器器型成型套组 | 2 | 套 | 否 |
| 373 |  | 无极变速拉坯机 | 4 | 台 | 否 |
| 374 |  | 圆形作品托板 | 18 | 个 | 否 |
| 375 |  | 捏塑垫布 | 9 | 个 | 否 |
| 376 |  | 小泥拍 | 18 | 个 | 否 |
| 377 |  | 木质泥塑套装 | 18 | 个 | 否 |
| 378 |  | 陶艺八件套 | 10 | 套 | 否 |
| 379 |  | 公开课小罐颜料 | 25 | 个 | 否 |
| 380 |  | 陶瓷绘画专用色釉 | 1 | 套 | 否 |
| 381 |  | 涂抹式浓缩透明釉 | 5 | 瓶 | 否 |
| 382 |  | 冰裂效果浓缩釉 | 5 | 瓶 | 否 |
| 383 |  | 彩色成型泥浆 | 1 | 套 | 否 |
| 384 |  | 水桶 | 5 | 件 | 否 |
| 385 |  | 陶艺专用蕾丝花边套组 | 5 | 包 | 否 |
| 386 |  | 触屏语音高功率高温电窑 | 1 | 台 | 否 |
| 387 |  | 幼儿陶艺专用素坯 | 1 | 组 | 否 |
| 388 |  | 普通瓷泥 | 50 | 包 | 否 |
| 389 |  | 灰陶 | 50 | 包 | 否 |
| 390 |  | 红陶 | 50 | 包 | 否 |
| 391 |  | 塑钢转台 | 10 | 个 | 否 |
| 392 |  | 美术纸筒柜 | 1 | 个 | 否 |
| 393 |  | 陈列架 | 2 | 个 | 否 |
| 394 |  | 操作桌 | 8 | 个 | 否 |
| 395 |  | 工作凳 | 12 | 个 | 否 |
| 396 |  | 材料柜 | 10 | 张 | 否 |
| 397 |  | 幼儿美术综合柜 | 2 | 个 | 否 |
| 398 |  | 折叠式边柜 | 1 | 个 | 否 |
| 399 |  | 壁挂式画架 | 1 | 个 | 否 |
| 400 |  | 滑轨式作品展示墙 | 1 | 条 | 否 |
| 401 |  | 幼儿专用便携式沙画桌（不带支架版） | 1 | 台 | 否 |
| 402 |  | 幼儿无尘画板 | 2 | 组 | 否 |
| 403 |  | 桌面工具盒 | 1 | 个 | 否 |
| 404 |  | 幼儿专用罩衣 | 18 | 件 | 否 |
| 405 |  | 教师围裙 | 1 | 件 | 否 |
| 406 |  | 玻璃胶套装 | 1 | 套 | 否 |
| 407 | 木工坊 | 单人操作台 | 6 | 张 | 否 |
| 408 |  | 实木长条板凳 | 6 | 张 | 否 |
| 409 |  | 新款大号展示架 | 1 | 套 | 否 |
| 410 |  | 展示架1.2米 | 2 | 套 | 否 |
| 411 |  | 机床 | 6 | 套 | 否 |
| 412 |  | 机床润滑油 | 1 | 罐 | 否 |
| 413 |  | 手钻 | 5 | 套 | 否 |
| 414 |  | 大童工具10件套 | 3 | 套 | 否 |
| 415 |  | 手套 | 20 | 双 | 否 |
| 416 |  | 眼罩 | 20 | 个 | 否 |
| 417 |  | 白色修补胶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 418 |  | 12件套装雕刻刀 | 2 | 套 | 否 |
| 419 |  | 小锯套装 | 5 | 套 | 否 |
| 420 |  | U型锯 | 5 | 套 | 否 |
| 421 |  | 迷你老虎钳 | 5 | 台 | 否 |
| 422 |  | 木工刨子 | 5 | 套 | 否 |
| 423 |  | 锤子 | 10 | 把 | 否 |
| 424 |  | 卷尺 | 10 | 个 | 否 |
| 425 |  | 十字批 | 10 | 把 | 否 |
| 426 |  | 一字批 | 10 | 把 | 否 |
| 427 |  | 调色盘、画笔组合、颜料 | 2 | 套 | 否 |
| 428 |  | 材料包1 | 15 | 套 | 否 |
| 429 |  | 材料包2（无丝印 | 15 | 套 | 否 |
| 430 |  | 材料包3（23款小配件） | 15 | 套 | 否 |
| 431 |  | 材料包4（树枝圆片） | 15 | 套 | 否 |
| 432 |  | 大车床圆棒荷木 | 15 | 套 | 否 |
| 433 |  | 伐木小车 | 1 | 套 | 否 |
| 434 |  | 颜料架 | 2 | 套 | 否 |
| 435 |  | 笔架 | 2 | 套 | 否 |
| 436 |  | 木工箱 | 1 | 套 | 否 |
| 437 |  | 插孔挂板 | 1 | 套 | 否 |
| 438 |  | 功能隔板 | 1 | 套 | 否 |
| 439 |  | 挂钩 | 4 | 套 | 否 |
| 440 |  | 九宫盒 | 2 | 套 | 否 |
| 441 | 融合教室 | 手功能及思维训练组合箱 | 1 | 套 | 否 |
| 442 |  | 髋关节旋转训练器 | 1 | 套 | 否 |
| 443 |  | PT训练床 | 1 | 套 | 否 |
| 444 |  | 平衡板（带扶手） | 1 | 套 | 否 |
| 445 |  | 组合皮软垫 | 1 | 套 | 否 |
| 446 |  | 儿童滚筒 | 1 | 套 | 否 |
| 447 |  | 听力言语训练设备 | 1 | 套 | 否 |
| 448 |  | 拓展型--显示屏式电子沟通板 | 1 | 套 | 否 |
| 449 |  | 过河石 | 1 | 台 | 否 |
| 450 |  | 训练浪桥 | 1 | 套 | 否 |
| 451 |  | 万象组合套装 | 1 | 套 | 否 |
| 452 |  | 高跷组合 | 1 | 个 | 否 |
| 453 |  | 平衡触觉板 | 1 | 套 | 否 |
| 454 |  | 刷身刷 | 1 | 套 | 否 |
| 455 |  | 摇晃岛 | 1 | 套 | 否 |
| 456 |  | 踩踏石 | 1 | 套 | 否 |
| 457 |  | 悬浮板 | 1 | 套 | 否 |
| 458 |  | 船体套件 | 1 | 套 | 否 |
| 459 |  | 滑板 | 1 | 套 | 否 |
| 460 |  | 跳袋 | 1 | 个 | 否 |
| 461 |  | 卡片式电子沟通板 | 1 | 套 | 否 |
| 462 |  | 阳光隧道组合 | 1 | 套 | 否 |
| 463 |  | 独脚凳 | 1 | 个 | 否 |
| 464 |  | 彩色球 | 1 | 套 | 否 |
| 465 |  | 光面大笼球 | 2 | 个 | 否 |
| 466 |  | 羊角球 | 1 | 套 | 否 |
| 467 |  | 认知学习板 | 1 | 套 | 否 |
| 468 |  | 感知训练器 | 1 | 套 | 否 |
| 469 |  | 彩虹型--显示屏式电子沟通板 | 1 | 套 | 否 |
| 470 |  | 团队协力板/4人 | 1 | 套 | 否 |
| 471 |  | 奥尔夫乐器 | 1 | 套 | 否 |
| 472 |  | 咨询沙发 | 1 | 套 | 否 |
| 473 |  | 咨询配套茶几 | 1 | 张 | 否 |
| 474 |  | 早期行为干预卡片 | 1 | 套 | 否 |
| 475 | 0-3托幼教室 | 组合玩具柜 | 8 | 组 | 否 |
| 476 |  | 幼儿沙发 | 4 | 组 | 否 |
| 477 |  | 爬爬垫 | 10 | 张 | 否 |
| 478 |  | 各式玩具（海洋球、推推车等等） | 10 | 套 | 否 |
| 479 | 玩具收纳室 | 器材架 | 20 | 个 | 否 |
| 480 | 档案室 | 资料架 | 20 | 组 | 否 |
| 481 | 小中大班桌面玩具、益智区、角色区材料 | 多彩串珠 | 6 | 套 | 否 |
| 482 |  | ABS颗粒积木 | 6 | 套 | 否 |
| 483 |  | 轮子水管 | 6 | 套 | 否 |
| 484 |  | 彩色磁力棒 | 6 | 套 | 否 |
| 485 |  | 创意拼装条 | 6 | 套 | 否 |
| 486 |  | 手持放大镜 | 6 | 套 | 否 |
| 487 |  | 双孔3×放大观察箱 | 6 | 套 | 否 |
| 488 |  | 牙齿模型 | 6 | 套 | 否 |
| 489 |  | 水底探测船 | 6 | 个 | 否 |
| 490 |  | 羊皮单排铃鼓 | 10 | 个 | 否 |
| 491 |  | 雪铃21铃 | 10 | 对 | 否 |
| 492 |  | 碰钟 | 20 | 对 | 否 |
| 493 |  | 双音木鱼 | 10 | 个 | 否 |
| 494 |  | 木制砂球 | 10 | 对 | 否 |
| 495 |  | 响棒 | 10 | 对 | 否 |
| 496 |  | 手鼓 | 10 | 个 | 否 |
| 497 |  | 木琴 | 10 | 个 | 否 |
| 498 |  | 半球太阳花 | 6 | 盒 | 否 |
| 499 |  | 大圆孔八角片 | 6 | 盒 | 否 |
| 500 |  | 多种连接块 | 6 | 盒 | 否 |
| 501 |  | 工程建构棒 | 10 | 盒 | 否 |
| 502 |  | 医生急救箱 | 6 | 套 | 否 |
| 503 |  | 布娃娃男女组 | 3 | 套 | 否 |
| 504 |  | 蔬菜篮 | 6 | 套 | 否 |
| 505 |  | 水果篮 | 6 | 套 | 否 |
| 506 |  | 餐具仿真颜色41件套网袋 | 6 | 套 | 否 |
| 507 |  | 面条机 | 2 | 套 | 否 |
| 508 |  | 万能积木 | 12 | 盒 | 否 |
| 509 |  | 建筑拼搭 | 12 | 盒 | 否 |
| 510 |  | 空心磁力片 | 6 | 套 | 否 |
| 511 |  | 竹屋积木组 | 6 | 套 | 否 |
| 512 |  | 地板清洁组 | 6 | 套 | 否 |
| 513 |  | 科技收款机II代 | 6 | 套 | 否 |
| 514 |  | 熨斗架 | 12 | 套 | 否 |
| 515 |  | 厨师服4件套 | 10 | 套 | 否 |
| 516 |  | 配对螺丝 | 12 | 盒 | 否 |
| 517 |  | 齿轮游戏-机器 | 6 | 套 | 否 |
| 518 |  | 齿轮游乐园 | 6 | 套 | 否 |
| 519 |  | 简易机械原理组 | 6 | 套 | 否 |
| 520 |  | 工程剑桥组 | 6 | 套 | 否 |
| 521 |  | 108片原木色卡扣积木 | 18 | 套 | 否 |
| 522 |  | 398片积木2.2cm | 54 | 套 | 否 |
| 523 |  | 420件建构积木2.2cm | 36 | 套 | 否 |
| 524 |  | 27片盒装镜面积木 | 18 | 套 | 否 |

（二）本项目核心产品为：自由组合区角柜、VR系统、户外大型运动组合器械。

四、技术要求

指标按重要性分为“★”、“#”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。#代表重要指标。

| 实质性指标 | 重要指标 | 详细技术要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门卫室： |  |
|  |  | 环形岛台：5200*800*600mm，1、人造石台面 2、E0级多层板柜体,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 器械柜：2300*1200*500mm，E0级多层板柜体,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 单人床：采用实木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。1500*2000mm |  |
|  |  | 收纳柜：2500（长）*2000*650mm E0级多层板柜体,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 厨房岛台：800*600*2000mm，1、人造石台面 2、E0级多层板柜体,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 电磁炉：尺寸：350×280×60mm，功率220V，额定功率3000W |  |
|  |  | 电饭煲：容量3L |  |
|  |  | 微波炉：900W微波 |  |
|  |  | 电热水器：60L，一级能耗，加热功率3300W |  |
|  |  | 隔离室： |  |
|  |  | 1.2米观察床：床头、尾板：采用铝合金扁管加彩色防火板制作。 床框：40*80*1.5mm方管制作。 床面：采用1.2毫米的冷轧ST14钢板一次冲压成型，特别设计的模具冲压，使床板承载能力更佳。 床脚：采用方管喷塑，并配防滑脚套。 护栏：折叠式铝合金护栏，带有锁件。护栏上下支架铁件为全套模具化冲压件。 摇手：，结构采用精密装珠轴承加含油铜罗母，并且有双向打滑限位功能，经过全封闭处理，无灰尘进入。 床主体：碳钢制造，经过除油→水洗→除锈→水洗→水洗→表调→磷化→水洗→钝化→烘干→静电喷塑→180℃高温固化→冷却多道工序处理，使其整体不腐蚀，不生锈，不潮湿，经久耐用，并带有杂物架，引流钩。 |  |
|  |  | 书柜：1、材质：橡木 2、采用橡木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 3、1220*300*750mm |  |
|  |  | 玩具柜：1、材质：橡木 2、采用橡木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 3、1220*300*750mm |  |
|  |  | 玩具桌：采用实木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 800*800*520mm |  |
|  |  | 移动消毒灯：手动灯车，2根紫外线灯管，60W |  |
|  |  | 消毒柜：不小于290L 国标二星消毒 |  |
|  |  | 大厅： |  |
|  |  | 异形沙发：长3500*宽1400mm； 实木框架，表面经除水、防蛀、烘干处理，编织袋打底，蛇形簧造型，多层高密度高回弹棉布艺。 |  |
|  |  | 造型书柜：E0级多层板,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 展示柜：E0级多层板,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 长6000*高2200*深度400mm |  |
|  |  | 保健室： |  |
|  |  | 办公桌：1200*600*760mm,饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》； GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 办公椅：1、面料：网布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》﹔GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》﹔GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP））≤0.5mg/kg，沾色-聚酯纤维≥4级。 2、海绵：采用阻燃高弹海绵，依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、 GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 3、气压棒：依据GB/T 29525-2023《座椅升降气弹簧 技术条件》；QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准；金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。行程100mm，公称力Fa的总衰减量应不大于5%。 4、脚架：尼龙五星脚架。 5、脚轮：依据QB/T 4765-2014《家具用脚轮》； GB 18584-2024 《塑料家具中有害物质限量》；GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷。抗冲击性、导电性、动载荷、滚动阻力检测合格，实验室光源暴露试验：荧光紫外灯4-5级。产品有害物质（铅、汞）≤1mg/kg。 |  |
|  |  | 档案柜（按场地尺寸定制）带锁：W900×D400×H1850mm,1.基材：采用品牌厚度0.6mm以上冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。 2.冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 3.喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 4.耐腐菌性不低于1级，平整度≤0.2mm，翘曲度≤1mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 备注： ·采用0.6mm冷轧板； ·上2块，下1块活动层板； ·其他按工厂常规工艺 |  |
|  |  | 药品柜带锁：W900×D400×H1850mm,1.基材：采用品牌厚度0.6mm以上冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。 2.冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。 3.喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； 4.耐腐菌性不低于1级，平整度≤0.2mm，翘曲度≤1mm，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 备注： ·采用0.6mm冷轧板； ·上2块，下1块活动层板； ·其他按工厂常规工艺 |  |
|  |  | 四人位沙发：面料：选用麻绒布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》；GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤ 0.5mg/kg。 海绵：采用阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 绷带：依据GB 18401-2023 《国家纺织产 品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015 《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 20944. 2-2007《纺织品抗菌性能的评价 第2部分:吸收法》；GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》；HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》检测标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，PH值4.0～7.5，可萃取的重金属（砷、铅、钴、镍）未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%。 蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；产品有害物质（铅、镉、汞、砷）未检出，抑菌率≥99%。 框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 脚架：采用实木脚架。 |  |
|  |  | 茶几：1200*1200*450mm；饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 茶水台：W800×D400×H850mm；1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 视力表灯箱：1. 供中小学卫生室测试学生的视力 2.产品规格：5.0M标准对数视力表 |  |
|  |  | 电子体重秤：自动；最大秤量：不小于140kg；身长器测量范围：80-210cm；最小分度值：100g； |  |
|  |  | 身高坐高计：身高测量范围为60-160cm，坐高测量范围为38-100cm,分度值是0.2KG,铝质标杆 |  |
|  |  | 课桌椅测量尺：各方向360度完全测量；多用途测量工具，量角器、倾角仪和水平尺三合一；量 程：4×90°(0～360°)；显示分辨率： 0.1°；精 度： 0°和90°≤0.1°；其余≤0.2° |  |
|  |  | 灭火器：8KG干粉灭火器,喷射时间≥14S，喷射距离≥4M |  |
|  |  | 单开门冰箱：类别：单门 制冷剂：R600a 总容量：不小于90L 冷冻室：不小于28L 冷藏室：不小于42L |  |
|  |  | 消毒柜：不小于290L 国标二星消毒 |  |
|  |  | 晨检工作台：材质:ABS高强度原料 规格:三层 颜色:纯白 款式:双抽 尺寸:大号95×53×83 脚轮:静音脚轮 |  |
|  |  | 移动紫外线消毒灯：手动灯车，2根紫外线灯管，60W |  |
|  |  | 班级活动室： |  |
|  |  | 自由组合区角柜：规格206×30×295cm 7件套 1、主框架采用约15mm厚枫木纹双贴面橡胶木，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合Enf级，层板采用约15mm厚枫木纹双贴面胶合板，背板约为5mm枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级，符合GB/T39600-2021标准要求。 2、五金件选用环保五金镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 3、柜体内部格局分为三层。 4、板材裁切侧边、端面、拼接缝隙全域采用木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求。 |  |
|  |  | 厨房：规格约；65×160×31cm 4件套 1、框体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 背板约为5mm枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求。 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、厨房主题图案UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T 5603-2021标准要求 5、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置。 6、洗涤台顶板设有直径18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆 |  |
|  |  | 玩具柜（带轮）：尺寸：W80×D30×H84cm 1、侧板、顶板、上饰板采用约18mm厚枫木纹双贴面松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、层板、中竖板、底板、踢脚板采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；背板约为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求； - 4、PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求； - 5、滚轮主要尺寸[轮径≥20.0mm，轮宽-双联轮脚轮≥5.0mm，外角倒圆半径≥1.5mm]、外观、装配、抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合QB/T 4765-2014标准。 |  |
|  |  | 儿童书柜（带轮）：尺寸：W83×D30×H80cm 1、侧板、竖板、底板、踢脚板采用约18mm厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；层板采用约5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 3、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设4层，各层间竖隔板为流线弧形设计； - PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求； - 5、滚轮主要尺寸[轮径≥20.0mm，轮宽-双联轮脚轮≥5.0mm，外角倒圆半径≥1.5mm]、外观、装配、抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合QB/T 4765-2014标准。 |  |
|  |  | 美工材料柜（带轮）：尺寸：W80×D30×H80cm 1、侧板、顶板、上背板采用约18mm厚枫木纹双贴面松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；上方左侧层板采用约9mm厚枫木纹双贴面胶合板，上方右侧层板采用约15mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；背板为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、竖隔板、下层板、底板、踢脚板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、本款产品上部分为综合存放空间，可放置画纸及幼儿作品，插入画笔等物和用于放置颜料。柜体下部分为多层格柜，可方便不同尺寸、规格物品的收纳、整理。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 - 6、PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求。 - 7、滚轮主要尺寸[轮径≥20.0mm，轮宽-双联轮脚轮≥5.0mm，外角倒圆半径≥1.5mm]、外观、装配、抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合QB/T 4765-2014标准。 |  |
|  |  | 长桌（小班）：桌面尺寸：120×60×49cm 1、桌面采用约25mm厚防火板双贴面松木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；桌面背部使用塑料应力杆。 2、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，木蜡油在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常，光泽(60°)；硬度 (擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；无可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）符合GB/T27811-2011标准规范要求。 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 - 4、桌子塑料连接件适配幼儿园教室人员密集，园区日常洗手、洒水清洁易造成塑料件潮湿积污，连接件需具备长效防霉能力，依据 GB/T 24128-2018 完成防霉性能检测，检测标准为潮湿环境下不滋生霉菌（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级）、不产生致敏微生物，降低幼儿皮肤、呼吸道感染风险。 - 5、安全使用要求：本项目用于幼儿园教学活动，幼儿活泼好动，桌椅长期受反复摇晃、推拉冲击，桌体塑料连接件若发生老化、滑丝、松动、断裂，极易引发桌椅倾倒、幼儿磕碰受伤等安全事故，塑料连接件必须具备长期稳定的紧固性能与耐光照老化能力。 |  |
|  |  | 长桌（中班）：桌面尺寸：120×60×52cm 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面松木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；桌面背部使用塑料应力杆。 2、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，木蜡油在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常，光泽(60°)；硬度 (擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；无可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）符合GB/T27811-2011标准规范要求。 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 - 4、桌子塑料连接件适配幼儿园教室人员密集，园区日常洗手、洒水清洁易造成塑料件潮湿积污，连接件需具备长效防霉能力，依据 GB/T 24128-2018 完成防霉性能检测，检测标准为潮湿环境下不滋生霉菌（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级）、不产生致敏微生物，降低幼儿皮肤、呼吸道感染风险。 - 5、安全使用要求：本项目用于幼儿园教学活动，幼儿活泼好动，桌椅长期受反复摇晃、推拉冲击，桌体塑料连接件若发生老化、滑丝、松动、断裂，极易引发桌椅倾倒、幼儿磕碰受伤等安全事故，塑料连接件必须具备长期稳定的紧固性能与耐光照老化能力。 |  |
|  |  | 长桌（大班）：桌面尺寸：120×60×55cm 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面松木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；桌面背部使用塑料应力杆。 2、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，木蜡油在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常，光泽(60°)；硬度 (擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；无可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）符合GB/T27811-2011标准规范要求。 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、桌子塑料连接件适配幼儿园教室人员密集，园区日常洗手、洒水清洁易造成塑料件潮湿积污，连接件需具备长效防霉能力，依据 GB/T 24128-2018 完成防霉性能检测，检测标准为潮湿环境下不滋生霉菌（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级）、不产生致敏微生物，降低幼儿皮肤、呼吸道感染风险。 - 5、安全使用要求：本项目用于幼儿园教学活动，幼儿活泼好动，桌椅长期受反复摇晃、推拉冲击，桌体塑料连接件若发生老化、滑丝、松动、断裂，极易引发桌椅倾倒、幼儿磕碰受伤等安全事故，塑料连接件必须具备长期稳定的紧固性能与耐光照老化能力。 |  |
|  |  | 方桌（小班）：桌面尺寸：60×60×49cm 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面松木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；桌面背部使用塑料应力杆。 2、桌脚采用直径约48mm桦木，表面采用油漆处理，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T 35602-2017标准要求。 3、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，木蜡油在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常，光泽(60°)；硬度 (擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；无可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）符合GB/T27811-2011标准规范要求。 4、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 - 5、安全使用要求：本项目用于幼儿园教学活动，幼儿活泼好动，桌椅长期受反复摇晃、推拉冲击，桌体塑料连接件若发生老化、滑丝、松动、断裂，极易引发桌椅倾倒、幼儿磕碰受伤等安全事故，塑料连接件必须具备长期稳定的紧固性能与耐光照老化能力。 6、桌子塑料连接件适配幼儿园教室人员密集，园区日常洗手、洒水清洁易造成塑料件潮湿积污，连接件需具备长效防霉能力，依据 GB/T 24128-2018 完成防霉性能检测，检测标准为潮湿环境下不滋生霉菌（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级）、不产生致敏微生物，降低幼儿皮肤、呼吸道感染风险。 |  |
|  |  | 方桌（中班）：桌面尺寸：约60×60×52cm 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面松木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；桌面背部使用塑料应力杆。 2、桌脚采用直径约48mm桦木，表面采用油漆处理，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T 35602-2017标准要求。 3、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，木蜡油在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常，光泽(60°)；硬度 (擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；无可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）符合GB/T27811-2011标准规范要求。 4、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 - 5、安全使用要求：本项目用于幼儿园教学活动，幼儿活泼好动，桌椅长期受反复摇晃、推拉冲击，桌体塑料连接件若发生老化、滑丝、松动、断裂，极易引发桌椅倾倒、幼儿磕碰受伤等安全事故，塑料连接件必须具备长期稳定的紧固性能与耐光照老化能力。 6、桌子塑料连接件适配幼儿园教室人员密集，园区日常洗手、洒水清洁易造成塑料件潮湿积污，连接件需具备长效防霉能力，依据 GB/T 24128-2018 完成防霉性能检测，检测标准为潮湿环境下不滋生霉菌（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级）、不产生致敏微生物，降低幼儿皮肤、呼吸道感染风险。 |  |
|  |  | 方桌（大班）：桌面尺寸：约60×60×60cm 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面松木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；桌面背部使用塑料应力杆。 2、桌脚采用直径约48mm桦木，表面采用油漆处理，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合GB/T 35602-2017标准要求。 3、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，木蜡油在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常，光泽(60°)；硬度 (擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；无可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）符合GB/T27811-2011标准规范要求。 4、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 - 5、安全使用要求：本项目用于幼儿园教学活动，幼儿活泼好动，桌椅长期受反复摇晃、推拉冲击，桌体塑料连接件若发生老化、滑丝、松动、断裂，极易引发桌椅倾倒、幼儿磕碰受伤等安全事故，塑料连接件必须具备长期稳定的紧固性能与耐光照老化能力。 - 6、桌子塑料连接件适配幼儿园教室人员密集，园区日常洗手、洒水清洁易造成塑料件潮湿积污，连接件需具备长效防霉能力，依据 GB/T 24128-2018 完成防霉性能检测，检测标准为潮湿环境下不滋生霉菌（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级）、不产生致敏微生物，降低幼儿皮肤、呼吸道感染风险。 |  |
| ★1 |  | （壁挂式）茶杯架：生活区岛台带茶杯架、饮水机架，大理石台面，按照甲方定制；水杯格尺寸：约9×14×10cm 1、顶板、侧板、底板、中竖板及中层板采用约15mm厚枫木纹双贴面胶合板，其他竖板及层板采用9mm厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；背板为约5mm厚枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、挂墙设计，充分利用空间茶杯柜为对开门设计，每扇门板设计4个约为W107×H235mm长方形镂空孔洞，加装纱网，既能通风透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，美观实用 内部分为6行8列共48格，48个收纳格，满足一个班级人数使用 | - 现场按照使用方要求定制，投标时出具承诺函 |
|  |  | 实物投影展示台：1摄像头像素≥800万 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4×级别 |  |
|  |  | 实物投影展示台系统： 1.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作 2.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，在不改变图像原始语义信息的前提下，提升视觉观感、突出有效目标区域、弱化干扰信息，使文档画面更清晰 3.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容 4.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源 5.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题 |  |
|  |  | 塑封机：尺寸: 460×145×90mm 温度范围: 85°C-145°C 过塑速度: ≤ 300mm/60s 过膜厚度: 0.6mm 多孔散热、快捷退膜 |  |
|  |  | 手提药箱：尺寸：355×200×220mm 14英寸 材质：铝合金、中纤版 颜色：银色 净重：1.56KG |  |
|  |  | 消毒柜：不小于290L 国标二星消毒 |  |
|  |  | 滚筒洗衣机：洗涤容量（kg）：3.5 电机类型：变频 能效等级：1级 温度调节：最高95 |  |
|  |  | 洗手台顶柜：E0级多层板,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰；带消毒柜格子，根据现场定制；长4000*高600*深度400mm |  |
|  |  | 自然角架：采用实木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 |  |
|  |  | 洗衣机台盆架：1、人造石台面 2、E0级多层板柜体,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 3、含不锈钢水池、龙头 4、长1450*高800*深度600mm |  |
|  |  | 420件室内建构积木：长方体：6*6*3cm，24粒 长方体：12*6*3cm，12粒 长方体：24*6*3cm，12粒 长方体：48*6*3cm，12粒 长方体：6*3*3cm，48粒 长方体：12*3*3cm，24粒 长方体：24*3*3cm，12粒 长方体：48*6*1.5cm，6粒 长方体：24*14*1.5cm，6粒 多变形：18*18*3cm，2粒 七形：12*6*3cm，8粒 异形：6*6*3cm，24粒 圆柱体：6*3*3cm，32粒 圆柱体：12*3*3cm，16粒 圆柱体：12*6*6cm，6粒 梯形：12*6*3cm，8粒 坡形6*3*3cm，8粒 坡形12*6*3cm，4粒 坡形6*6*3cm，12粒 长方形60*6*1.5cm，6粒 异性18*9*3cm，2粒 弧形12*12*3cm，4粒 异形9*3*3cm，8粒 三角形6*6*3cm，24粒 三角形12*6*3cm，12粒 三角形24*6*3cm，12粒 坡形12*6*6cm，6粒 正方体6*6*1.5cm，24粒 长方形12*6*1.5cm，24粒 长方形24*6*1.5cm，12粒 桥形24*12*3cm，4粒 Y形18*18*3cm，2粒 Y形24*16*3cm，2粒 异形11*4*3cm，2粒 |  |
|  |  | 教师办公桌：1400*600*760mm饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》；QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 办公椅：1、面料：网布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》﹔GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》﹔GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP））≤0.5mg/kg，沾色-聚酯纤维≥4级。 2、海绵：采用阻燃高弹海绵，依据QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 3、气压棒：依据GB/T 29525-2023《座椅升降气弹簧技术条件》；QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准；金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。行程100mm，公称力Fa的总衰减量应不大于5%。 4、脚架：尼龙五星脚架。 5、脚轮：依据QB/T 4765-2014《家具用脚轮》； GB 18584-2024 《塑料家具中有害物质限量》；GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷。抗冲击性、导电性、动载荷、滚动阻力检测合格，实验室光源暴露试验：荧光紫外灯4-5级。产品有害物质（铅、汞）≤1mg/kg。 |  |
|  |  | 师幼收纳柜：3000*2200*400mm，根据现场情况定制 E0级多层板,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 户外活动区： |  |
|  |  | 小皮球：直径17cm；软体环保塑料 |  |
|  |  | 儿童标准篮球：直径20—20.5cm,重量340-370克（4号） |  |
|  |  | 儿童标准足球：直径约19cm，重量320-360g（4号） |  |
|  |  | 球筐（球车）：配有滚轮，可移动；材质为金属铁，静电喷塑；110×63×85cm |  |
|  |  | 木质篮球架：尺寸：90×83×180cm |  |
|  |  | 小型足球门：120×52×80cm（内含球网）材质为烤漆钢管、牛津布和特多龙无结网。管径32mm,壁厚0.8mm，粉末喷雾防锈处理,使用足厚强刚性管材，所有转角均为圆角设计保护幼儿防刮蹭受伤。300D牛津布结实耐用不易变形，涤纶无结网小网孔不易绊脚和漏球。 |  |
|  |  | 小型足球围栏：150×36×60cm（内含支撑底座）材质为烤漆钢管、牛津布和特多龙无结网。管径20mm,壁厚1mm,粉末喷雾防锈处理,使用足厚强刚性管材，所有转角均为圆角设计保护幼儿防刮蹭受伤。300D牛津布结实耐用不易变形，涤纶无结网小网孔不易绊脚和漏球。 |  |
|  |  | 独轮小推车：工程塑料；85×34×40cm |  |
|  |  | 体操凳1：130×24×20cm；工程塑料制品；直条型 |  |
|  |  | 弹跳球：直径16cm；材质为橡胶 |  |
|  |  | 羊角球：直径45cm；红绿黄蓝四色；PVC |  |
|  |  | 脚转球：套圈塑料味工程塑料；每套十只 |  |
|  |  | 拱形门1：78×19×80cm；工程塑料 |  |
|  |  | 体操圈：直径50cm；材质为工程塑料 |  |
|  |  | 袋鼠跳：防雨布 |  |
|  |  | 梅花桩（树桩）：工程塑料；直径19cm；高40cm；8支一套 |  |
|  |  | 平衡板：河流平衡板；12块一套；高级塑料；每块35×12×5cm |  |
|  |  | 跳床1：直径一米；单人跳床 |  |
|  |  | 高跷：规格，10×10（圆柱）材质工程塑料2个 |  |
|  |  | 体操垫：两联可折叠；60×60×10cm表面为牛津布，内高密度海绵 |  |
|  |  | 套圈：大象套圈；24件一套；工程塑料，无毒无味无害 |  |
|  |  | 飞盘：塑料 |  |
|  |  | 沙包：棉质 |  |
|  |  | 体操棒：45cm；材质为塑料；有声体操棒 |  |
|  |  | 小哑铃：材质为塑料；有声哑铃 |  |
|  |  | 拉力器：环保PE塑料；双人用 |  |
|  |  | 气球伞：直径5M；布料 |  |
|  |  | 黄包车：名称：黄包车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 威力摇摆车：名称：威力摇摆车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 炫风车：名称：炫风车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 三轮脚踏车：名称：三轮脚踏车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 三轮赛车：名称：三轮赛车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 双人手推装卸车：名称：双人手推装卸车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 平衡车：14寸，二、车架与材质 材质：阳极氧化 6061 铝合金 轮组与操控 轮胎类型： 发泡免充气轮：无需打气，耐扎，适合小区 / 公园硬地 车把：360° 可转 + 限位（防侧翻），高度可调；防滑橡胶握把 转向角度：约 45° |  |
|  |  | 幼儿手滚车：名称：幼儿手滚车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 脚动扭扭车：名称：脚动扭扭车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 小推车：名称：小推车 材质：钢材 天然橡胶 塑料高密度工程钢铁材质，天然橡胶，塑料 |  |
|  |  | 货架：长度5米带防雨布定制 |  |
|  |  | 1223件户外综合套装碳化积木：1. 三角中空 33.5×31.5×10×16cm 松 碳化+水性清漆 8块 2. 矩形中空1 16×16×10cm 松 碳化+水性清漆 16块 3. 矩形中空2 24×16×10cm 松 碳化+水性清漆 8块 4. 矩形中空3 32×16×10cm 松 碳化+水性清漆 8块 5. 矩形中空4 48×16×10cm 松 碳化+水性清漆 8块 6. 矩形中空5 56×28×14cm 松 碳化+水性清漆 4块 7. 正方形 10×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 140块 8. 正方形 10×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 100块 9. 正方形 10×10×5cm 松 碳化+水性清漆 40块 10. 正方形 10×10×5cm 松 碳化+水性清漆 40块 11. 长方形 20×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 80块 12. 长方形 20×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 60块 13. 长方形 20×10×5cm 松 碳化+水性清漆 60块 14. 长方形 20×10×5cm 松 碳化+水性清漆 40块 15. 长方形 40×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 50块 16. 长方形 40×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 40块 17. 长方形 60×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 10块 18. 长方形 60×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 8块 19. 长方形（开槽） 60×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 8块 20. 长方形 80×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 4块 21. 长方形 80×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 4块 22. 长方形 100×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 4块 23. 长条板 120×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 2块 24. 长条板 120×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 2块 25. 方柱 20×10×10cm 松 碳化+水性清漆 12块 26. 圆柱积木 Φ2.5×5cm 松 碳化+水性清漆 60块 27. 圆柱积木 Φ2.5×10cm 松 碳化+水性清漆 30块 28. 圆柱积木 Φ2.5×15cm 松 碳化+水性清漆 30块 29. 圆柱积木 Φ2.5×20cm 松 碳化+水性清漆 20块 30 圆柱积木 Φ2.5×25cm 松 碳化+水性清漆 20块 31. 圆柱积木 Φ2.5×30cm 松 碳化+水性清漆 20块 32. 圆柱积木 Φ10×20cm 松 碳化+水性清漆 4块 33. 圆柱积木 Φ10×40cm 松 碳化+水性清漆 2块 34. 直角三角形 40×20×2.5cm 松 碳化+水性清漆 8块 35. 等腰三角形 39×20×2.5cm 松 碳化+水性清漆 12块 36. 扇形积木 半径为20cm 松 碳化+水性清漆 16块 37. 半圆积木 20×10×2.5cm 松 碳化+水性清漆 8块 38. 四分之一圆环积木 42×15×2.5cm 松 碳化+水性清漆 8块 39. 半圆环积木 30×15×2.5cm 松 碳化+水性清漆 8块 40. 三叉路 42×30×2.5cm 松 碳化+水性清漆 4块 41. Y型 40×30×2.5cm 松 碳化+水性清漆 0块 42. 小单元积木 20×4×10cm 松 碳化+水性清漆 40块 43. 中号单元积木 70×4×10cm 松 碳化+水性清漆 24块 44. 大号单元积木 120×4×10cm 松 碳化+水性清漆 4块 45. 大号半单元积木 120×4×5cm 松 碳化+水性清漆 2块 46. 烟囱 20×4×10cm 松 碳化+ 水性清漆 1块 47. 脚垫 20×4×10cm 松 碳化+ 水性清漆 2块 48. 带木条屋板 130×11×1.5cm 松 碳化+水性清漆 2块 49. 屋板 130×11×1.5cm 松 碳化+ 水性清漆 6块 50. 圆环积木（小）直径20cm，内圆直径5cm，厚度2.5cm 松碳化+ 水性清漆 4块 51. 圆环积木（卡口）直径30cm，内圆直径5cm，厚度2.5cm 松碳化+水性清漆2块 52. 屋顶板1 70×30×4cm 松 碳化+ 水性清漆 2块 53. 屋顶板2 100×10×4cm 松 碳化+ 水性清漆 2块 |  |
|  |  | 42片侧板积木：7个不同的形状， 松木碳化 |  |
|  |  | 碳化户外安米吉拼插积木569片：1. 木片： 10×2.5×10cm 20块 10×2.5×20cm 20块 10×2.5×40cm 20块 10×2.5×60cm 10块 10×2.5×80cm 10块 10×2.5×100cm 10块 10×2.5×120cm 10块 2. 木砖： 10×5×10cm 20块 10×5×20cm 20块 10×5×40cm 20块 3. 正方体：10×10×10cm 20块 4. 长方体：10×10×20cm 20块 10×10×30cm 20块 10×10×40cm 20块 5. 三角形：10×10×10cm 20块 20×10×20cm 10块 6. 圆柱积木：10×10×10cm 20块 10×10×20cm 20块 10×10×30cm 10块 10×10×40cm 10块 7. 圆锥：10×10×20cm 10个 8. 圆形：20×20×2.5cm 10个 20×20×5cm 10个 9. 半圆形：20×10×2.5cm 10个 20×10×5cm 10个 10. 连接杆：2.5×2.5×5cm 60套 2.5×2.5×10cm 30套 2.5×2.5×15cm 30套 2.5×2.5×20cm 20套 2.5×2.5×25cm 20套 2.5×2.5×30cm 20套 11. 角色包-情景车辆6款 木制情景小车6个，分别是警车14×6.2×7.4cm，救护车14×6.2×7.4cm，校车：14×6.2×7.4cm,出租车13.7×6.2×7.4cm，消防车13.7×6.2×7.4cm，推土机13.7×6.2×7cm每个小车热转印印刷对应卡通图案 6个 12. 手推车 长：60cm，宽：40cm ，高度：10cm，扶手高度：60cm 1个 以上规格均为cm 13. 箱式拉车 长50cm，宽35cm，高15cm（松木） 1个 14. 平板拉车 长65cm，宽45cm，高10cm（花松木） 1个 |  |
|  |  | 碳化积木866片：1.正方形（厚）10×10×5cm 松木 碳化+清漆 120块 2.正方形（薄）10×10×2.5cm 松木 碳化+清漆 166块 3.长方形（厚）20×10×5cm 松木 碳化+清漆 200块 4.长方形（薄）20×10×2.5cm 松木 碳化+清漆 180块 5.长方形（薄）40×10×2.5cm 松木 碳化+清漆 60块 6.长方形（薄）60×10×2.5cm 松木 碳化+清漆 30块 7.长方形（薄）80×10×2.5cm 松木 碳化+清漆 12块 8.大长方形（有槽）80×10×2.5cm 松木 碳化+清漆 0 9.大长方形（有槽）120×10×2.5cm 松木 碳化+清漆 12块 10.半环形50×25×5cm 松木 碳化+清漆 3块 11.半圆 30×15×5cm 松木 碳化+清漆 3块 12.1/4圆形 15×15×5cm 松木 碳化+清漆 6块 13.三角形 20×10×5cm 松木 碳化+清漆 16块 14.三角形 30×30×5cm 松木 碳化+清漆 8块 15.小短圆柱 10×5×5cm 松木 碳化+清漆 16块 16.小短圆柱 20×5×5cm 松木 碳化+清漆 8块 17.大短圆柱 20×10×10cm 松木 碳化+清漆 4块 18.小长圆柱 40×5×5cm 松木 碳化+清漆 4块 19.大长圆柱 40×10×10cm 松木 碳化+清漆 2块 20.锥形 10×10×15cm 松木 碳化+清漆 4块 21.四分之一圆环积木 40×15×2.5cm 松化碳化+清漆 6块 22.Y型 40×30×2.5cm 松木 碳化+清漆 3块 23.三叉路 42×30×2.5cm 松木 碳化+清漆 3块 |  |
|  |  | 碳化户外百变拼插积木828片：1. 正方形 90块 10×10×5cm 1孔 2. 正方形 220块 10×10×2.5cm 1孔 3. 长方形 45块 20×10×5cm 2孔 4. 长方形 120块 20×10×2.5cm 2孔 5. 长方形 40块 40×10×2.5cm 2孔 6. 长方形 50块 60×10×2.5cm 3孔 7. 长方形 30块 80×10×2.5cm 4孔 8. 圆棒 28块 Φ2.5×10cm 9. 圆棒 80块 Φ2.5×20cm 10. 圆棒 80块 Φ2.5×40cm 11. 圆柱 20块 Φ10×10cm 12. 圆柱 10块 Φ10×20cm 13. Y形积木 1块 40×30×2.5cm 14. 1/2圆环 2块 直径30×15×2.5cm 15. 长条板（原木板）12块 100×10×2.5cm |  |
|  |  | 户外游戏体能梯-方梯：16件套炭烧梯规格：平衡梯规格：180×35×7cm，4个平衡木板：180×20×2.5，6个 高低架：53×50（80—100）cm各3个 |  |
|  |  | 40件套运动组合碳化梯子：共计40件套，松木碳化，多层板 人字梯 尺寸：120cm 数量：4 直梯 尺寸：195cm 数量：4 直梯 尺寸：150cm 数量：4 1.2m平衡板 尺寸：120×20×2.5cm 数量：8 1.5m平衡板 尺寸：150×20×2.5cm 数量：6 支架 尺寸：60cm 数量：2 支架 尺寸：30cm 数量：2 攀爬箱 尺寸：60cm 数量：2 攀爬箱 尺寸：80cm 数量：2 平板车 尺寸：60×60cm 数量：2 |  |
|  |  | 大型实木螺母组合900件：1.弧形连接短板：600*100*25mm，海洋板 12个， 2.弧形连接长板：800*100*25mm，海洋板 8个， 3.转角：100*100mm，海洋板 40个， 4.连接短板：400*100*25mm，海洋板 56个； 5.连接中长板：600*100*25mm，海洋板 72个； 6.连接长板：800*100*25mm，海洋板 20个； 7.连接加长板：1000*100*25mm，海洋板 16个； 8.轮：直径150mm，海洋板 40个； 9.滑轮：外直径115mm，塑料+金属 4个； 10.桶：直径200mm，塑料 4个； 11.绳子：6*6*1000mm，尼龙 8根； 12.长螺丝：79*103mm，塑料 310个； 13.螺母：72*16mm，塑料 310个。 |  |
|  |  | 569块安米吉拼插积木：木片： 宽10*厚2.5*长10cm 20块 宽10*厚2.5*长20cm 20块 宽10*厚2.5*长40cm 20块 宽10*厚2.5*长60cm 10块 宽10*厚2.5*长80cm 10块 宽10*厚2.5*长100cm 10块 宽10*厚2.5*长120cm 10块 木砖： 宽10*厚5*长10cm 20块 宽10*厚5*长20cm 20块 宽10*厚5*长40cm 20块 正方体：宽10*厚10长10cm 20块 长方体： 宽10*厚10长20cm 20块 宽10*厚10长30cm 20块 宽10*厚10长40cm 10块 三角形： 宽10*厚10长10cm（切成三角形） 20块 宽20*厚10长20cm（切成三角形） 20块 圆柱形： 直径10cm 高10cm 20个 直径10cm 高20cm 20个 直径10cm 高30cm 10个 直径10cm 高40cm 10个 圆锥：直径10cm 高20cm 10个 圆形： 直径20cm 厚度2.5cm 10个 直径20cm 厚度5cm 10个 半圆形： 半径10cm 厚度2.5cm 10个 半径10cm 厚度5cm 10个 连接杆： 6cm 60根； 11cm 30根； 16cm 30根；21cm 20根； 26cm 20根；31cm 20根 手推车： 长：60cm 宽：40cm，高度：10cm，扶手高度：60cm 1个 箱式拉车： 长50cm，宽35cm，高15cm（松） 1辆 平板拉车： 长65cm，宽45cm，高10cm（松） 1辆 |  |
|  |  | 户外大型运动组合器械：规格：1100*600*580cm 材质：一、塑料件:采用食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全 溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-2018要求，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形, 符合（GB/T 13818-2021）。螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T 1221-2007精度标准要求）。 二、钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。整套产品铁件采用的规格分别是钢管Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 三、滑梯及钻桶类：采用食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-2018要求，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形, 符合（GB/T 13818-2021）。螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T 1221-2007精度标准要求）。 四、平台：冷轧钢板浸塑；井字型承重加固设计，承载力不低于450公斤。冲孔机一次成型，平台孔径大小一致、无锐利毛边、无变型，浸塑表面有软接触功能对使用人员形成保护层。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂，保证5年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。浸塑平台盐雾试验时间≥2100h，外观无明显变化，保护等级达到10级，符合GB/T 10125-2021标准要求。 五、支杆类:采用的钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理,表面平滑，不生锈。 六、附件类：盖帽采用铝合金压铸成型；螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T 1221-2007精度标准要求） 七、绳网类:采用￠14mm航海绳加钢丝、￠6mm航海绳 |  |
|  |  | 跑酷游戏组合：三角蹬（浅咖色）：尺寸：800 * 600 * 430mm 表面材质：PU 三角蹬（深咖色）：尺寸：800 * 600 * 430mm 表面材质：PU 平衡木-H30：尺寸：600 * 300 * 300 mm 表面材质：PU 平衡木-H45：尺寸：800 * 300 * 450mm 表面材质：PU 折叠防护地垫：尺寸：2000 * 800 * 50mm 表面材质：PU 跳箱：H10尺寸：800 * 600 * 100mm H20尺寸：800 * 600 * 200mm H30尺寸：800 * 600 * 300mm H40尺寸：800 * 600 * 400mm 表面材质：PU 跳马：第四级尺寸：800 * 300 * 200mm 第三级尺寸：800 * 400 * 200mm 第二级尺寸：800 * 500 * 200mm 第一级尺寸：800 * 600 * 200mm 表面材质：PU 大圆环：尺寸：1000 * 400 * 500mm 表面材质：PU 半圆柱-H30：尺寸600 * 400 * 300mm 表面材质：PU 弧形斜坡（绿色）：尺寸：800 * 600 * 800mm 表面材质：PU 体能训 练架：尺寸（含把手和轮子）： 1320 * 800 * 1020mm 材质：铁，PU 梯形墩：材质：1200 * 600 * 400mm 表面材质：PU |  |
|  |  | 大体操垫：200*100*10cm，表面为牛津布，内高密度海绵 |  |
|  |  | 小体操垫：120*60*10cm，表面为牛津布，内高密度海绵 |  |
|  |  | 桌面式涂鸦板：52.5×30×65cm，实木架构 |  |
|  |  | 桌面式多功能涂鸦板：53.5×30×64cm，实木架构 |  |
|  |  | 沙盘游戏：54.3*53.5*15.5cm，供货时需要通过甲方认可 |  |
|  |  | 户外小厨房：过家家类玩具，仿木质，包括橱柜一套，餐桌一套，餐椅两张，洗菜池一套，款式自选，供货时需要通过甲方认可 |  |
|  |  | 户外音乐墙：打击乐*4，尺寸分别为140*64*95cm，115*60*96cm，82*12*150cm，200*20*150cm，乐拍鼓一套（四个鼓），单鼓尺寸为35*40*50cm |  |
|  |  | 户外游戏课程基地： |  |
|  |  | 活动实施方案：1.规格：封面157g铜版纸，附哑膜，内页80g双胶纸,长18.5cm×宽26cm |  |
|  |  | 幼儿园户外活动整体方案：1.规格：封面157g铜版纸，内页80g双胶纸，长18.5cm×宽26cm |  |
|  |  | 安全使用手册：1.规格：封面157g铜版纸，内页80g双胶纸，长18.5cm×宽26cm |  |
|  |  | 装箱明细表：1.规格：长42cm×宽28.5cm 2.材质：200g铜版纸 |  |
|  |  | 分类图卡：1.规格：长21cm×宽14cm 2.材质：300g双面铜版纸 3.数量：34张/套 |  |
|  |  | 造型图卡：1.规格：长21cm×宽14cm 2.材质：300g双面铜版纸 3.数量：12张/套 |  |
|  |  | 合格证：1.规格：长25cm×宽12cm 2.材质：200g铜版纸 |  |
|  |  | 基础建构1单元：1.规格：长16cm×宽16cm×高16cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：3件为1组 |  |
|  |  | 基础建构2单元-C形：1.规格：长32cm×宽16cm×高16cm2.材质：塑料ABS3.数量：3件为1组 |  |
|  |  | 基础建构2单元-L形：1.规格：长32cm×宽16cm×高16cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：3件为1组 |  |
|  |  | 基础建构3单元：1.规格：长48cm×宽16cm×高16cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：3件为1组 |  |
|  |  | 基础建构蓄水件：1.规格：长32cm×宽16cm×高32cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础水道1单元：1.规格：长23cm×宽12cm×高5cm 2.材质：塑料ABS+橡胶 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础水道2单元：1.规格：长39cm×宽12cm×高5cm 2.材质：塑料ABS+橡胶 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础水道3单元：1.规格：长55cm×宽12cm×高5cm 2.材质：塑料ABS+橡胶 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础水道-弯道：1.规格：长42cm×宽12cm×高8cm 2.材质：塑料ABS+橡胶 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础木板1单元：1.规格：长16cm×宽16cm×高3cm2.材质：松深度炭化木3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础木板2单元：1.规格：长32cm×宽16cm×高3cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础木板3单元：1.规格：长48cm×宽16cm×高3cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础木板4单元：1.规格：长64cm×宽16cm×高3cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础木板5单元：1.规格：长96cm×宽16cm×高3cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 阻水件：1.规格：长14cm×宽14cm×高11cm 2.材质：塑料ABS+松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 水车：1.规格：长18.8cm×宽14cm×高15.6cm 2.材质：塑料ABS+松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 夹沙件：1.规格：长29.4cm×宽12.6cm×高15.1cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 钻筛沙件：1.规格：把手：长20cm×宽5cm，直径2cm；漏斗：边长12.5cm、深10.5cm2.材质：塑料ABS3.数量：1个 |  |
|  |  | 沙铲（小）：1.规格：铲柄长12.5cm，直径2.5cm，铲柄把手长5cm，外径2.5cm，内径1.9cm，前端沙铲长10.2cm，宽8.5cm，深4cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 沙铲（大）：1.规格：铲柄长23cm，直径2.5cm，铲柄把手长5cm，外径2.5cm，内径1.9cm，前端沙铲长13.5cm，宽10cm，深5cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 沙水桶：1.规格：桶口长15cm×宽15cm，桶底长10.6cm×宽10.6cm，桶深14.5cm，桶提手直径2.5cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 6分水管（1m）：1.规格：直径2.5cm，长100cm 2.材质：PVC 3.数量：1根 |  |
|  |  | 6分水管（2m）：1.规格：直径2.5cm，长200cm 2.材质：PVC 3.数量：1根 |  |
|  |  | 6分水管（5m）：1.规格：直径2.5cm，长500cm 2.材质：PVC 3.数量：1根 |  |
|  |  | 6分通水接口（备用件）：1.规格：直径4cm，长6cm 2.材质：金属+塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 标准双向奶嘴接口：1.规格：直径2.5cm，长4.8cm2.材质：金属+塑料ABS3.数量：1个 |  |
|  |  | 标准万用接口：1.规格：直径3.5cm，长6cm 2.材质：金属+塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 分流配件：1.规格：长12cm×宽5cm×高3cm 2.材质：塑料ABS+橡胶 3.数量：1个 |  |
|  |  | 小球：1.规格：直径3cm 2.材质：塑料PP 3.数量：1个 |  |
|  |  | 基础标配储水盆：1.规格：长56.5cm×宽37cm×高18cm 2.材质：塑料PP 3.数量：1个 |  |
|  |  | 储水盆（小）：1.规格：长52.5cm×宽32.5cm×高9.5cm 2.材质：塑料PC 3.数量：1个 |  |
|  |  | 沙城堡1：1.规格：长10.5cm×宽10.5cm×高7.8cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 沙城堡2：1.规格：长15.3cm×宽15.3cm×高7.8cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 沙城堡3：1.规格：长19.5cm×宽19.5cm×高7.8cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 手刮沙工具1：1.规格：三边长分别为：21cm、18.2cm、12.1cm，厚1.7cm2.材质：松深度炭化木3.数量：1个 |  |
|  |  | 手刮沙工具2：1.规格：三边长分别为：21cm、18.2cm、12.1cm，厚1.7cm，长边有锯齿 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 手刮沙工具3：1.规格：三边长分别为：21cm、18.2cm、12.1cm，厚1.7cm，长边有锯齿 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 擀泥棒：1.规格：长32.4cm，把手直径2cm，擀泥部分直径4cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 平泥工具：1.规格：外围长度分别为：16cm、16cm、11cm，厚1.2cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 敲泥工具：1.规格：总长18.8cm，正四棱锥边长9.6cm，锥顶磨平 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 翻泥坯盖（小）：1.规格：长4.8cm×宽4.8cm×高2.4cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 翻泥坯（小）：1.规格：长9.8cm×宽7.3cm×高4.6cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 翻泥坯盖（大）：1.规格：长9.8cm×宽4.8cm×高2.4cm2.材质：松深度炭化木3.数量：1个 |  |
|  |  | 翻泥坯（大）：1.规格：长14.5cm×宽7cm×高4.9cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 画框：1.规格：长48cm×宽41.2cm×高8cm，支架：长14cm×宽14cm×高2cm 2.材质：松深度炭化木+亚克力 3.数量：1个 |  |
|  |  | 小推车：1.规格：长75.5cm×宽45cm×高59cm 2.材质：松深度炭化木 3.数量：1个 |  |
|  |  | 鲸鱼推车：1.规格：长80cm×宽44.8cm×高59.5cm，不含压水机的高度 2.材质：松深度炭化木+塑料ABS+金属 3.数量：1个 |  |
|  |  | 压水泵：1.规格：长56cm×宽15cm×高9cm 2.材质：松深度炭化木+塑料ABS+金属+橡胶 3.数量：1个 |  |
|  |  | 园艺水枪：1.规格：枪口直径5cm，总长度19.5cm 2.材质：塑料ABS+橡胶 3.数量：1个 |  |
|  |  | 喷泉旋转件：1.规格：总高度9.5cm，直径19cm，含接口直径21cm 2.材质：塑料ABS 3.数量：1个 |  |
|  |  | 课程：不低于3次 |  |
|  |  | 沙水区： |  |
|  |  | 沙水区组合套装：200*340*230cm，多变水循环，包括戏水台，戏水箱 |  |
|  |  | 玩水管道：5CM直径管子53支，弯头27个，三通12个，球阀（单阀）11个 |  |
|  |  | 沙水区收纳柜：长1600深400高800mm，E0级多层板柜体,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 公共区： |  |
|  |  | 布艺窗帘：1.面料材质与克重 成分：共聚型阻燃聚酯纤维 厚度：≥0.4mm 2. 遮光与功能 遮光率：≥80%（午睡室/教室建议≥90%） 3.无镂空、无易脱落小配件（防儿童误食/缠绕） 燃烧性能：执行 GB/T 17591-2025《阻燃织物》室内装饰用织物 B1 级（难燃）；水洗不少于25次，干洗不少于10次，仍符合上述燃烧性能等级要求； 4.垂直燃烧测试：GB/T 5455-2014：损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，无熔融滴落； 5.包含配套罗马杆。 |  |
|  |  | 百叶窗帘：窗洞深度：内装≥6cm（含轨道 + 叶片翻转空间） 百叶深度（框厚）：60–150mm（影响防雨 / 通风） 叶片宽度：50mm，包含配套五金件 1、一、二楼公共卫生间（弧形）：11.5*3m 2、教室卫生间：(1.95*1.45+3.35*1.45)*6*3m 3、传达室：1.2*1.5m |  |
|  |  | 餐车：1、不锈钢保温，三格，30°-110°智能控温，整机尺寸1220*700*800mm，餐盒尺寸550*330*150mm，额定功率2000W/220V |  |
|  |  | 财务室： |  |
|  |  | 班台：W1600×D780×H750mm,饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据 ；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》；QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 办公椅：1.面料：选用皮料，厚度≥1.5mm，摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥3/4级，涂层粘着牢度≥6.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥80N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料≤5mg/kg，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2.海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.03mg/m2h，燃烧性能达B1级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3.气压棒：升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩梓）和划痕，多功能底盘。 4.脚架：钢制五星脚架。 5.脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，可溶性重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg。 |  |
|  |  | 书柜（按场地尺寸提供）：W2400×D400×H2000mm，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 茶水柜：W800×D400×H850mm；1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 保险柜：800×480×450mm,sss国标认证 |  |
|  |  | 碎纸机：四级保密 8张同碎 |  |
|  |  | 铁皮柜：850*390*1800mm (1)采用鞍钢冷轧钢板具有抗腐蚀、抗冲击、抗老化、耐磨、经除油，除锈，酸洗，磷化，钝化等工序后模压成型； (2)静电喷涂，钢材使用马钢或者武钢，钢材经过酸洗磷化防锈去污处理，静电喷粉烤漆面； |  |
|  |  | 副园长室： |  |
|  |  | 班台：W1600×D780×H750mm ，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 办公椅：1.面料：选用皮料，厚度≥1.5mm，摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥3/4级，涂层粘着牢度≥6.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥80N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料≤5mg/kg，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2.海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.03mg/m2h，燃烧性能达B1级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3.气压棒：升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩梓）和划痕，多功能底盘。 4.脚架：钢制五星脚架。 5.脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，可溶性重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg，移动杂音小，耐磨性大。 |  |
|  |  | 书柜：W2400×D400×H2000mm，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 3+2人位沙发：面料：选用麻绒布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》；GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤ 0.5mg/kg。 海绵：采用阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 绷带：依据GB 18401-2023 《国家纺织产 品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015 《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 20944. 2-2007《纺织品抗菌性能的评价 第2部分:吸收法》；GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》；HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》检测标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，PH值4.0～7.5，可萃取的重金属（砷、铅、钴、镍）未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%。 蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；产品有害物质（铅、镉、汞、砷）未检出，抑菌率≥99%。 框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 脚架：采用实木脚架。 |  |
|  |  | 茶几：1200*600*450mm，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 茶水台：W800×D400×H850mm，1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 会议桌：W3500×1D400×H750mm，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 会议椅：1、面料：网布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》﹔GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》﹔GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP））≤0.5mg/kg，沾色-聚酯纤维≥4级。 2、海绵：采用阻燃高弹海绵，依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 3、气压棒：依据GB/T 29525-2023《座椅升降气弹簧 技术条件》；QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准；金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。行程100mm，公称力Fa的总衰减量应不大于5%。 4、脚架：尼龙五星脚架。 5、脚轮：依据QB/T 4765-2014《家具用脚轮》； GB 18584-2024 《塑料家具中有害物质限量》；GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷。抗冲击性、导电性、动载荷、滚动阻力检测合格，实验室光源暴露试验：荧光紫外灯4-5级。产品有害物质（铅、汞）≤1mg/kg。 |  |
|  |  | 园长室： |  |
|  |  | 班台：W1600×D780×H750mm,饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 班椅：1.面料：选用皮料，厚度≥1.5mm，摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥3/4级，涂层粘着牢度≥6.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥80N，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料≤5mg/kg，防霉菌性能不低于1级，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2.海绵：采用阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.03mg/m2h，燃烧性能达B1级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3.气压棒：升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，公称力Fa衰减量不大于5%，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩梓）和划痕，多功能底盘。 4.脚架：钢制五星脚架。 5.脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，可溶性重金属可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg，移动杂音小，耐磨性大。 |  |
|  |  | 4+2人位沙发：面料：采用≥2.0mm厚牛皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》； GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》； GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》； HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》标准；涂层粘着牢度≥10N/10mm，耐光性≥5级，耐折牢度50000次无裂纹，撕裂力≥100N，挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛≤20mg/kg，皮革防霉性能：防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 框架：采用实木框架，依据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》﹔ GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》； GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 绷带：依据GB 18401-2023 《国家纺织产 品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015 《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 20944. 2-2007《纺织品抗菌性能的评价 第2部分:吸收法》；GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》；HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》检测标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，PH值4.0～7.5，可萃取的重金属（砷、铅、钴、镍）未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%。 蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；产品有害物质（铅、镉、汞、砷）未检出，抑菌率≥99%。 脚架：采用喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面喷涂工艺，符合人体工程学。 |  |
|  |  | 角几：600*600*450mm；饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 茶几：1200*1200*450mm；饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 书柜（按场地尺寸提供）：4000*2700*400mm；饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 茶水台：W800×D400×H850mm；1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 大会议室： |  |
|  |  | 演讲台：1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 会议桌：W8000×D2600×H750mm,饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 会议椅：1、面料：网布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》﹔GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》﹔GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP））≤0.5mg/kg，沾色-聚酯纤维≥4级。 2、海绵：采用阻燃高弹海绵，依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 3、气压棒：依据GB/T 29525-2023《座椅升降气弹簧 技术条件》；QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准；金属件镀层应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。行程100mm，公称力Fa的总衰减量应不大于5%。 4、脚架：尼龙五星脚架。 5、脚轮：依据QB/T 4765-2014《家具用脚轮》； GB 18584-2024 《塑料家具中有害物质限量》；GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷。抗冲击性、导电性、动载荷、滚动阻力检测合格，实验室光源暴露试验：荧光紫外灯4-5级。产品有害物质（铅、汞）≤1mg/kg。 |  |
|  |  | 茶水柜：1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和《木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 书柜（按场地尺寸提供）：W2400×D400×H2000mm，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 会议投屏系统： 1. 传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps 2. 可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私 3. 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 4. 传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 5. 可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 6. 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。 7.支持投屏记忆功能，单台设备关联代码后，自动发现并关联同网段下其他设备。 8.支持检测系统盘占用空间较大的文件，并支持将大文件一键迁移到其他盘符，从而释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 9.支持终端安全检测与响应，对本机、外接设备进行病毒检查，针对病毒文件进行杀毒处理，实时查找病毒木马威胁，发现威胁马上自动清理阻断，还能追溯病毒来源，确保设备安全，并支持恢复或删除近7日查杀的病毒文件。 10.可智能识别画面中色情、恐怖、暴力、游戏等违规内容与风险元素，支持自定义告警提示语。系统监测到违规画面时即刻触发预警，同时支持按设备、画面分类检索、回看历史违规记录。 |  |
|  |  | 会议音箱：功能特点： 1.采用1只6.5寸低音喇叭单元和1只1.4寸压缩驱动高音单元； 2.采用洒点喷漆，单元喇叭声音清晰； 3.多边形斜面箱体，正面透声网孔； 4.二分频设计； 产品参数： 1.阻抗：8Ω 2.频响：80Hz-19KHz 3.额定功率：120W 4.峰值功率：480W 5.灵敏度（1W/1m）：90dB 6.最大声压级：118dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)50° 8.高音：1.4"高音*1 9.低音：6.5"低音*1 |  |
|  |  | 音箱壁挂支架：音箱壁挂支架 |  |
|  |  | 专业功放：功能特点： 设备采用1U机箱设计，具有体积小、重量轻等特点； 产品参数： 1.输出功率：立体声功率8Ω：200W*2，立体声功率4Ω：300W*2 2.音频输入输出：2路XLR卡侬母接口、2路XLR卡侬公接口 3.输出接口：2路欧姆接口/接线柱 4.网口：2路网口 5.转换速率：40V/μs 5.信噪比：＞80dB 6.阻尼系数：＞350@8Ω 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.总谐失真：＜0.01% 9.输入阻抗：10KΩ非平衡、20KΩ平衡 10.供电：AC200-240V、50/60Hz |  |
|  |  | 前级音频处理器： 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或其他国产操作系统。 5.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 6.依托智能算法实现噪声抑制，针对不同应用场景设置不少于四档语音降噪档位，可有效降低并消除语言扩声系统内的非人声类噪声信号，充分保障语音传输的清晰度与可懂度（降噪能力不低于 40dB）。 |  |
|  |  | 音频控制系统：软件具备智能音箱管理功能： 1、具有音箱终端管理、播放任务管理、音箱权限管理等管理功能，为各语音采集提供数掘接口服务； 2、提供系统运行编程功能； 3、实时监测系统中各个音箱的运行状态； 4、能根据用户密码权限的方式远程登陆主机，并对主机进行有效管理； 5、能通过软件对系统中的设备进行控制； 6、支持TTS文本转语音功能，支持中文和英文； 7、平台集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、音箱处理器软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、反馈抑制器、数字功放、音箱处理器设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。 |  |
|  |  | 真分集UHF段一拖四无线会议（长咪杆）：1.基于数字U段的传输技术，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 5.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 6.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 7.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  |
|  | #1 | 8.前面板配备不少于 4 块 LCD 显示屏、不少于 4 个编码调节旋钮、不少于 4 个实体频率扫描按键、不少于 4 个实体红外对频按键、不少于 1 个电源开关按键，以及不少于 1 个集成红外发射管与对频状态指示功能的二合一指示灯；后面板配备不少于 1 个 LINE-OUT 输出接口、不少于 4 个 XLR-OUT 输出接口、不少于 4 个 BNC 接口、不少于 1 个 DC 供电接口。桌面式发射机配备不少于 1 个 TYPE-C 充电接口、不少于 1 个 3.5mm 耳麦输入接口、不少于 1 块 LCD 显示屏、不少于 1 个电源开关按键、不少于 1 个触摸式麦克风开关按键。 | 投标时提供实物设备图佐证 |
|  |  | DSP数字4进1出反馈抑制器： 1.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 2.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 3.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 4.处理器主频≥1.3GHz；搭载≥2 路独立反馈抑制通道，单通道均支持 AFC 自适应反馈抑制，传声增益提升≥6dB，可独立处理不同声源（主讲 / 观众席拾音），规避多麦场景交叉啸叫。 |  |
|  |  | 电源时序器：功能特点： 1.8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯； 2.具有1路短路触发接口，可以通过短接信号控制开关； 产品参数： 1.额定输出电压：交流220V，50Hz 2.可控制电源：8路 3.每路动作延时时间：1秒 4.单路最大承受无功功率：2200W 5.最大承受无功总功率:6000W |  |
|  |  | 配电柜：1、配电柜输入电压为交流单相220V+7%，工频50HZ，功率不低于5KW，输出电压：220V+10%，安装方式：壁挂式； |  |
|  |  | 机柜：22U |  |
|  |  | 大报告厅： |  |
|  |  | 座椅：1.面料：选用麻绒布，耐酸汗渍变色、沾色不低于3-4级,无异味，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，防霉性能不低于1级，符合GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》标准。 座、背外壳：高密度曲木板材经高温压一次成型。 2.海绵：海绵：采用高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》。 3.扶手架及站脚：采用3.0mm钢板焊制，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈、静电喷塑等化学处理，外贴布面装饰板，加粗横管确保受压之下不产生变形，安心放心。 4.扶手盖：原木扶手外涂环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；挥发性有机化合物（VOC）含量≤50g/L，可溶性重金属含量 可溶性铅（Pb）≤8mg/kg、可溶性镉(Cd)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg，多环芳烃总和含量≤10mg/kg，漆膜硬度3H,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。 5.功能特征：整体设计按照人体工程学设计，椅背海绵两侧有连续的突起状背托、腰托造型（有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感）。 附折叠收藏式写字板 |  |
|  |  | 主席台桌：2100*720*760mm1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 主席台椅：面料：选用皮料，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》标准；厚度≥1.2mm，全张革厚薄基本均匀，无油腻感；正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面，革身平整、柔软、丰满有弹性；禁用偶氮染料未检出；耐光性≥5级，耐折牢度50000次无裂纹，游离甲醛≤20mg/kg，撕裂力≥90N，挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 框架：采用实木框架，依据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》﹔ GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》； GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用实木扶手，依据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分: 含水率测定》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 1927.9 -2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》； QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发性有机化合物≤20㎍/m³，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。 油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 |  |
|  |  | 报告台：1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 茶水柜：1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 更衣间柜子：W800×D400×H2000mm，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E1级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 会议投屏系统： 1. 传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps 2. 可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私 3. 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 4. 传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 5. 可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 6. 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。 7.支持投屏记忆功能，单台设备关联代码后，自动发现并关联同网段下其他设备。 8.支持检测系统盘占用空间较大的文件，并支持将大文件一键迁移到其他盘符，从而释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 9.支持终端安全检测与响应；对本机、外接设备进行病毒检查，针对病毒文件进行杀毒处理，实时查找病毒木马威胁，发现威胁马上自动清理阻断，还能追溯病毒来源，确保设备安全，并支持恢复或删除近5日查杀的病毒文件。 |  |
|  | #2 | 10.可智能识别画面中色情、恐怖、暴力、游戏等违规内容与风险元素，支持自定义告警提示语。系统监测到违规画面时即刻触发预警，同时支持按设备、画面分类检索、回看历史违规记录。 | - 投标时提供功能截图 |
|  |  | 带轮长条折叠桌：尺寸：80cm×34cm×100cm；饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 折叠椅：采用碳管钢材加厚钢板 海绵靠垫加固横梁防锈喷塑稳固承重 加宽椅面防滑耐磨脚 |  |
|  |  | 教工之家： |  |
|  |  | 音箱：12MM中纤板；PVC贴皮频率响应：50Hz-20KHz 灵敏度：93dB(1M/1W) 最大声压级：115dB SPL PEAK 标称阻抗：4Ω 低频单元：1×8"(100磁25芯） 高频单元：3寸纤维盆高音 额定功率：60W（AES） |  |
|  |  | 功放：输出功率：200W(8Ω 最大)； 失 真：＜0.5% 1KHz 1/3额定功率； 灵 敏 度：线路≦400MV；话筒≦20MV； 信 噪 比：≧74dB； 串音衰减：≦40dB； 频率响应：20Hz-20KHz ±3dB； 电源电压：AC220V 50Hz； 产品净重：3.8KG； 产品尺寸：360mm长×285mm宽×100mm高（最大）； 包装尺寸：450mm长×315mm宽×114mm高； 蓝牙播放，LED显示，带USB SD 左右声道平衡调节，音乐独立高低音独立调节，2路话筒输入，话筒高低音独立调节，4只大功率场效应管放大，过载过流短路的保护，大功率环形变压器供电 |  |
|  |  | 无线话筒： 1.采用数字 U 段传输技术，基于 pi/4-DQPSK 调制方式，搭载国产主控芯片，无线传输距离不低于 80 米；接收机配备不少于 2 路平衡输出接口、不少于 1 路非平衡混音输出接口，支持混响、均衡、智能静音、音频加密、发射功率调节功能。 2.系统配置不少于 1 台接收主机、不少于 2 只手持发射机；支持的工作频率范围覆盖 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段，频率覆盖范围等同或优于上述区间。 3.支持智能自动静音功能：麦克风发生跌落、抛掷动作时，可实现毫秒级自动静音，避免冲击杂音；设备可实时监测姿态状态，静置不少于 5 秒自动静音，静置不少于 8 分钟自动关机。 |  |
|  |  | 打击乐器：（原木铃鼓6寸、原木木鱼、单响筒、13摇铃、早午板、沙蛋、响板、三角铁、沙锤、打棒、带柄碰铃、双响筒、环保铃）各6个 |  |
|  |  | 人体追踪无线录像设备：尺寸:长70.5mm，宽44.2mm，高32.8mm 防水裸机20米，加防水壳60米 麦克风3个 立体声收音 重量：146克 连接方式 快拆设计 显示屏：前置显示屏 OLED 可触控彩屏 1.46 英寸331ppi342× 342 800 cd/m’ 最大亮度（典型） 背面显示屏 OLED 可触控彩屏 2.5英寸326 ppi 400 × 712 |  |
|  |  | 调音台：话筒输入:10路 幻象电源:48V 频率响应:20Hz-20kHz 耗电功率:55W |  |
|  |  | 音频处理器会议矩阵4*4：1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 4.依托智能算法实现噪声抑制，针对不同应用场景设置不少于四档语音降噪档位，可有效降低并消除语言扩声系统内的非人声类噪声信号，充分保障语音传输的清晰度与可懂度（降噪能力不低于 40dB）。 |  |
|  |  | 立式话筒架：可调高度29-219cm |  |
|  |  | 桌面话筒架：18×15×15，可调节高度0-7cm |  |
|  |  | 沙发：W2030×D835×H850mm；面料：选用麻绒布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》；GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤ 0.5mg/kg。 海绵：采用阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 绷带：依据GB 18401-2023 《国家纺织产 品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015 《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 20944. 2-2007《纺织品抗菌性能的评价 第2部分:吸收法》；GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》；HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》检测标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，PH值4.0～7.5，可萃取的重金属（砷、铅、钴、镍）未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%。 蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；产品有害物质（铅、镉、汞、砷）未检出，抑菌率≥99%。 框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 脚架：采用实木脚架。 |  |
|  |  | 柜子：4000*2700*400mm；饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E0级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 吧台：1、人造石台面 2、E0级多层板柜体,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 3、8000*1400*400mm |  |
|  |  | 教师餐厅： |  |
|  |  | 2.4m圆桌：D2400*760mm,1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 餐椅：面料：选用皮料，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》标准；厚度≥1.2mm，全张革厚薄基本均匀，无油腻感；正面革不裂面、无管皱，主要部位不松面，革身平整、柔软、丰满有弹性；禁用偶氮染料未检出；耐光性≥5级，耐折牢度50000次无裂纹，游离甲醛≤20mg/kg，撕裂力≥90N，挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 框架：采用实木框架，依据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》﹔ GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》； GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用实木扶手，依据GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分: 含水率测定》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 1927.9 -2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》； QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，抗弯强度≥80MPa，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发性有机化合物≤20㎍/m³，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。 油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 |  |
|  |  | 3+2人位沙发：面料：选用麻绒布，依据GB 18401-2023《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》；GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品 第3部分:家具用纺织品》标准；耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤ 0.5mg/kg。 海绵：采用阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少5项检测，物理力学性能（至少包含回弹率≥50%，拉伸强度≥150KPa，伸长率≥168%，撕裂强度≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥145KPa），密度≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 绷带：依据GB 18401-2023 《国家纺织产 品基本安全技术规范》；GB/T 31713-2015 《抗菌纺织品安全性卫生要求》；GB/T 20944. 2-2007《纺织品抗菌性能的评价 第2部分:吸收法》；GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》；HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》检测标准；甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，产品有害物质（纺织品、皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.05mg/kg，PH值4.0～7.5，可萃取的重金属（砷、铅、钴、镍）未检出，抗菌性能（抑菌率）≥99%。 蛇形弹簧：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；产品有害物质（铅、镉、汞、砷）未检出，抑菌率≥99%。 框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 脚架：采用实木脚架。 |  |
|  |  | 方桌：800*800*750mm，采用实木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 |  |
|  |  | 茶水台：W800×D400×H850mm，1、饰面：采用木皮，依据GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；厚度≥0.6mm，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用不低于E0级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准；无油污、斑点或异物，无边角缺损，内结合强度，表面结合强度均符合要求，密度≥0.85g/cm³，含水率3%～8%，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，垂直板面握螺钉力板边≥1300N，垂直板面握螺钉力板面≥1500N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用实木封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2025《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；GB/T 6739-2020《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》﹔GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；HJ 2573-2016《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准；VOC含量≤5g/L，总铅含量≤2mg/kg，镉含量≤2mg/kg，铬含量≤2mg/kg，汞含量≤2mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤20mg/kg，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤5%，多环芳烃总和含量≤1mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。 5、水性胶粘剂：选用环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，卤代烃≤0.1g/kg。 6、五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 组合柜：2400*400*2000mm，饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 基材：采用不低于E1级刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》； GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 4897-2015《刨花板》；外观质量至少4项检测，含水率3%～8%，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥2000MPa，内胶合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤3%，板边握螺钉力≥1400N，板面握螺钉力≥1600N，密度≥0.75g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB 18584-2024《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm。压纹（压花）表面有统一的花式。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 热熔胶：选用环保热熔胶，依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》﹔HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准；游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 五金配件：采用品牌五金配件，导轨依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；QB/T 3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》； GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》； QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，抗菌性能（抗菌率）≥99%。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验盐雾 试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢第1部分:电化学法》检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |  |
|  |  | 一桌四椅（木质）：新中式，800*800*750mm，采用实木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 |  |
|  |  | 双门消毒柜：容量不小于910L，3层，臭氧，红外消毒，1160*500*1630mm |  |
|  |  | 图书室： |  |
|  |  | 装饰柜：E0级多层板,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 异形沙发：长4200*宽1400mm； 1、面料：皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、泡棉：圣诺盟高回弹泡棉，座垫密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，外衬丝棉。 3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：采用钢制沙发脚。 6、甲醛含量：达到国家E0级环保标准甲醛含量≤9mg/100g |  |
|  |  | 生活坊： |  |
|  |  | 作品展览柜：1、尺寸：80×30×85.5cm 2、材质：橡木 3、表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用 4、E0级多层板,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰。 |  |
|  |  | 厨房专用材料收纳柜：1、尺寸：120×40×60cm 2、材质：橡木 3、表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用 4、E0级多层板,甲醛含量≤1.2mg/L，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；五金配件：锁具、导轨和门铰 |  |
|  |  | 材料储物柜：整体组合柜的尺寸：400×40×260 cm（宽×深×高） 包含：食育微波炉柜×2，食育门板-厨具×1，通用两层柜×5，食育门板-饼干×1，美劳教室-美劳储格柜×1，食育门板-面条×1，食育烤箱柜×1，食育门板-调料×1，蛋糕饰顶×1，通用门板-枫木×2，食育门板-围裙×1 （1）食育微波炉柜 尺寸：80×40×140cm 1、主体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象 3、PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求 4、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 （2）食育门板-厨具 尺寸：80×1.8×58.2cm 1、框体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、图案UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T 5603-2021标准要求 （3）通用两层柜 尺寸：80×40×60cm 1、采用约18mm厚环保双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 （4）食育门板-饼干 尺寸：80×1.8×58.2cm 1、框体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、图案UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T 5603-2021标准要求 （5）储格柜 尺寸：80×40×140cm 1、采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 （6）食育门板-面条 尺寸：80×1.8×58.2cm 1、框体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、图案UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T 5603-2021标准要求 （7）食育烤箱柜 尺寸：160×40×140cm 1、主体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 （8）食育门板-调料 尺寸：80×1.8×58.2cm 1、框体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、图案UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T 5603-2021标准要求 （9）蛋糕饰顶 尺寸：78×1.5×54cm 1、采用约15mm厚环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、图案UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T 5603-2021标准要求 （10）通用门板-枫木 尺寸：80×58.2cm×1.8 1、采用约18mm厚环保枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； （11）食育门板-围裙 尺寸：80×1.8×58.2cm 1、框体采用约18mm厚环保三聚氰胺双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、图案UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，所使用的UV打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合QB/T 5603-2021标准要求 |  |
|  |  | 综合操作台：尺寸：120×60×60cm 1、框体采用约18mm厚枫木纹双贴面胶合板，台面采用约12mm厚桦木纹康贝特，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底 5、产品采用双贴面工艺边角安全防撞设计产品整体结构稳固，不易倾倒 6、PVC封边条封边，耐干热性，耐磨性，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐老化性，耐冷热循环性，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级、有害物质限量[甲醛释放量≤1.5mg/L，氯乙烯单体未检出，可迁移元素(可溶性重金属)（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总量≤0.1%，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出 |  |
|  |  | 方凳：尺寸：H35cm，椅座25×25cm 1、凳面采用15mm厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、椅架表面金属烤漆处理 3、本款产品可堆叠收纳 |  |
|  |  | 边台：1、材质：橡木 2、尺寸：120cm×40cm×60cm 3、采用橡木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用 |  |
|  |  | 幼儿专用罩衣：1、材质：防水布 2、尺寸：ML码 3、陶艺课使用，米黄色 |  |
|  |  | 教师围裙：1、材质：防水布，米黄色 2、尺寸：81×63cm ，防水效果好，教师食育课必备品 |  |
|  |  | 弧形岛台：桌面大理石，尺寸 6000*550*600mm |  |
|  |  | 带4个水池操作台：桌面大理石，3个幼儿用（316不锈钢），1成人（316不锈钢） |  |
|  |  | 石磨：1、尺寸：170×270mm 2、材质：青石 |  |
|  |  | 粮食碾：1、尺寸：180×550mm 2、材质：青石 |  |
|  |  | 电蒸锅：1、规格：34.5×34.1×36.5cm 2、蒸笼面积：10L 3、额定功率：1500W电压：220V 4、材质：不锈钢（三层不锈钢） |  |
|  |  | 非遗传统面塑材料(非食用）：12色一套，每包100g |  |
|  |  | 非遗面塑支架托板：橡木板100×100mm,81孔插板 |  |
|  |  | 非遗面塑工具：15件工具一套 |  |
|  |  | 编织收纳筐：1、尺寸规格：340×230×140mm 2、旧色复古色系，用于工具材料收纳 |  |
|  |  | 铂金硅胶揉面垫：1、规格：60×40cm 2、材质：硅胶、玻纤布用于桌面垫子，揉面、做饼干等 |  |
|  |  | 竹制盖帘：1、材质：天然竹，尼龙包边 2、尺寸：≥直径390mm 3、用途：传统收纳、置物板，可盛放面食作品等 |  |
|  |  | 花馍梳子：1、材质：塑料 2、尺寸：≥长90mm宽50mm 3、用途：花馍辅助工具，用于装饰花馍，在面食上制作肌理 |  |
|  |  | 幼儿专用爆米花车：1、外形尺寸：27×31cm 2、功率：≥500w 3、电压：≥220v 4、材质：金属+无毒PP |  |
|  |  | 幼儿专用棉花糖机：1、外形尺寸：25×25×19cm 2、功率：≥400w 3、电压：≥220v 4、材质：金属+无毒PP |  |
|  |  | 幼儿专用全自动多功能烘焙箱：1、容量：≥38L 2、功率：≥1800w，电压：220v 3、产品重量：≥7KG 4、尺寸：535×395×355mm |  |
|  |  | 封口机套装：1、尺寸：190×20×24cm 2、材质：PET+ABS 3、说明：多功能封口机，安全快捷 |  |
|  |  | 裱花工具：裱花托50只，裱花棒1只，裱花剪1只 |  |
|  |  | 裱花练习装饰材料：常规配套 |  |
|  |  | 分料碗：1、产品名称；小碗四个装 2、产品材质；小麦秸秆+食品级PP 3、产品重量；大饭碗452g（含包装） 小碗282g（含包装） |  |
|  |  | 手动打蛋器：1、手动打蛋器规格：18×3.5cm 2、材质：不锈钢 3、不锈钢选材，A级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手，用于打散鸡蛋液 |  |
|  |  | 厨房电子称：1、厨房电子称，材质：不锈钢拉丝 2、规格：18×14×1.7cm，电子显示 |  |
|  |  | 搅拌铲：规格：4.5×28cm |  |
|  |  | 面粉筛：1、规格：12cm×12cm×16cm 2、材质：塑料 3、手柄，用于筛面 |  |
|  |  | 烤盘：1、规格：22×17×4.5cm 2、材质：铝合金 3、烤制饼干、蛋卷等 |  |
|  |  | 6连蛋糕模具：1、规格：26×18cm，圈圈直径7.5cm 2、材质：铝合金 |  |
|  |  | 棉手套：1、规格：30×15cm 2、材质：棉、隔热棉、无纺布耐高温230度 |  |
|  |  | 锡纸：1、规格：23×10cm 2、材质：8001铝箔用与烧烤烘焙 |  |
|  |  | 裱花台转盘：规格：面板直径29cm高9cm；2、材质：ABS塑料用于蛋糕制作，裱花等 |  |
|  |  | 奶油抹刀：1、规格：32×3cm 2、材质：不锈钢用于蛋糕制作 |  |
|  |  | 油纸：油纸，作物食物垫使用 |  |
|  |  | 手套-3型：1、材质：食品级认证PVC 2、规格：20只/盒 |  |
|  |  | 手套套装：1、材质：PVC 2、尺寸：S码65-80×320mm； 3、说明：清洗工具时使用，共单层与加绒两款，满足不同季节的需求 |  |
|  |  | 对开门冰箱：总容量：不小于555L，冷藏室容量不小于350L，冷冻室不小于200L |  |
|  |  | 消毒柜：不小于290L 国标二星消毒 |  |
|  |  | 电磁炉：尺寸：350×280×60mm，功率220V，额定功率3000W，双屏面板，不锈钢材质 |  |
|  |  | 微波炉：一级能效，900W微波，按键式 |  |
|  |  | 电动榨汁机：容量：1.6L，配套滤网，噪音值≤80dB |  |
|  |  | 空气炸锅：容量6.5L，不小于2000W，加热方式：双热源，可视化窗口 |  |
|  |  | 电饭煲：容量3L 母婴级0涂层不锈钢内胆煮 |  |
|  |  | 平底锅：不沾平底锅，直径：24.5cm |  |
|  |  | 布织收纳筐：尺寸：35×25×17.5cm金属框架，丙丝带编织布料，两侧设计有提手 |  |
|  |  | 水桶：塑料材质,直径20cm |  |
|  |  | 苏式窗镜卡纸：1、尺寸：8k 2、重量约：300g 3、环保原木浆 |  |
|  |  | 生宣纸：尺寸：4k |  |
|  |  | 彩墨汁：用于幼儿国画课程的绘画工具 |  |
|  |  | 国画毛笔：用于幼儿国画课程的绘画工具 |  |
|  |  | 版画拓印滚轮：1、塑柄滚筒 2、儿童版画拓印工具 |  |
|  |  | 砂纸：材质：碳化硅水纸尺寸：100目，280×230mm |  |
|  |  | 拓包：材质：棉+丝绸尺寸：2.5cm |  |
|  |  | 油墨颜料：材质：油墨 |  |
|  |  | 版画：规格：1套16个模板（图案印压-模板-动物单图）尺寸：150×150mm 材质：KS |  |
|  |  | a4切割点板：材质：pvc 尺寸：300×220mm |  |
|  |  | 幼儿数字油画：1、20×20cm，袋装6幅重量约1公斤 2、画板+丙烯颜料+画笔2支+挂钩1套+彩图 |  |
|  |  | 幼儿专用安全色粉：1、规格：12色 2、用于幼儿色粉课程的绘画耗材 |  |
|  |  | 幼儿专用安全重彩油画棒：1、规格：12色 2、用于幼儿绘画课程，安全无毒 |  |
|  |  | 幼儿专用安全蜡笔：1、规格：12色 2、用于绘画课程的材料 |  |
|  |  | 圆形油画框：规格：φ15cm |  |
|  |  | 方形油画框：规格：15×15cm |  |
|  |  | 画架：材质：实木，尺寸：44×44×182表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理 |  |
|  |  | 画板：尺寸：4K，厚度1.8m |  |
|  |  | 幼儿专用安全彩泥套组：1、规格：50g、36色 |  |
| ★2 |  | 2、彩泥的可迁移元素(mg/kg)限量，锑(Sb)≤10，钡(Ba)≤350，铬(Cr)≤25，汞(Hg)≤10，砷(As)≤10,镉(Cd)≤15,铅(Pb)≤25,硒(Se)≤50，判定合格，符合GB/21027-2020国家标准。 | - 产品需GB/21027-2020标准规范进行检测，检测项目包括：彩泥的可迁移元素(mg/kg)限量，锑(Sb)≤10，钡(Ba)≤350，铬(Cr)≤25，汞(Hg)≤10，砷(As)≤10,镉(Cd)≤15,铅(Pb)≤25,硒(Se)≤50，判定合格。 - 投标时须提供国家认证认可的第三方检测机构（CMA或CNAS）出具的检测报告扫描件。（中标供应商签订合同前提交其投标文件中上报的检测报告的原件让采购人或者代理机构核查，核查不合格的上报监管部门）。 |
|  |  | 麻绳：规格：3mm×200米 |  |
|  |  | 棉花：规格：500g |  |
|  |  | 丸棒：材质：不锈钢+塑料 |  |
|  |  | 圆形作品托板：尺寸φ150mm |  |
|  |  | 刮画纸：1、规格：10×14cm 2、重量：57g |  |
|  |  | 幼儿浮水画套装：1、上手简单土耳其水上绘画玩法，可以用于多种材质表面 2、幼儿最新最潮流的绘画玩法 |  |
|  |  | 趣味西游皮影戏套组：1、尺寸：22.5×29.5cm 2、重量约：31g 3、一套8件 4、让孩子感受中国古老皮影戏的乐趣 |  |
|  |  | 幼儿夜光丙烯套装：1、色彩鲜艳、质地细腻 2、适用多种材质 3、膏体颜料，颜色鲜艳饱和 4、幼儿最新最潮流的绘画玩法 |  |
|  |  | 中国风白坯挂件：1、尺寸：31×29cm 2、重量约：65g 3、环保原木浆 4、幼儿可以搭配超轻黏土，丙烯颜料等进行创作，提高孩子的动手能力和专注力 |  |
|  |  | 手绘中式寸鼓：天然牛皮、塑胶，尺寸φ20cm，高度约14cm |  |
|  |  | 幼儿专用彩色压花器套装：1、材质：ABS+合金 2、一套3个 3、幼儿可以用来装饰日记本、DIY贺卡等 |  |
|  |  | 幼儿手指画：1、颜色多样，可以满足幼儿各种DIY手工制作需求 2、尺寸18cm、可以水洗 3、让幼儿的想象力更加丰富 |  |
|  |  | 石膏涂色包：1、材质：硬质石膏 2、让孩子尽情享受涂抹雕塑的快乐 |  |
|  |  | 桌面吸灰器：尺寸65mm×85mm，材质为A++级别ABS材质，安全防静电 |  |
|  |  | 幼儿专用安全波浪剪刀：规格：220×220×5mm |  |
|  |  | 幼儿专用安全水溶性水彩笔：1、软头水彩笔、水性可擦洗 2、用于创意美术课程的工具 |  |
|  |  | 幼儿专用安全重彩水彩笔：1、重彩水彩笔，效果艳丽 2、用于绘画课程的工具 |  |
|  |  | 皱纹纸：1、规格：30×0.2cm 2、颜色：12色 |  |
|  |  | 彩卡：1、规格：35×52cm 2、颜色：10色 3、用于幼儿创意美术课程的绘画材料 |  |
|  |  | 幼儿专用安全扎染颜料套组：1、规格：100ml 2、颜色：5色 3、含辅材 4、用于幼儿染织课程的材料 |  |
|  |  | 异形桌+配套椅子：尺寸：140×70×65cm 椅子（6张）尺寸：65×40×40cm |  |
|  |  | 科探室： |  |
|  |  | 交通安全标志翻版墙： 一、交通安全标识互动游戏通过图文结合的方式表现交通安全标志参观者通过参与互动，了解自己认识那些交通安全标识，巩固交通安全标志知识，强化交通安全意识 交通安全标志简单的说就是树立在道路旁或者悬挂在马路上方的各种形状的标牌，目的是提醒开车的人或行人了解路况、方向机各种规定交通安全标志主要有禁令标志、警告标志、指示标志三类，展示常用标志15种类，其它为图文展板 操作说明：翻板，阅读图文等 1.尺寸：3000×400×1800mm 2.底座材质：阻燃板抗划伤烤漆 3. 单个框体300×300MM 4.不锈钢固定轴 5.翻牌材质：基材采用亚克力（PMMA）板材，板材透光性能、清晰度需适配园区室内外标识可视需求；亚克力板材透光率、雾度两项光学性能检测方法严格执行 GB/T 2410-2008《透明塑料透光率和雾度的测定》 |  |
|  |  | 儿童互动智能桌：1、软件简介： 此软件是为了提升和改善教育环节中脑力开发的能力，将传统的学习的图形记忆、空间思维、数学计算、拼写技巧等能力，变成数字化化软件训练，从而锻炼记忆力、空间能力、计算能力、思维逻辑和创造力等。软件包含了方块挑战、拼图挑战、火柴之谜、字母连线、图形连接、接线挑战等多款主题；支持多触点服务满意度精准测评功能，根据训练结果进行打分。 2、硬件参数： 显示比例:16:9； 屏幕尺寸：不小于32英寸； 分辨率:≥1920X1080； 显示尺寸:(H)392.85mmX(V)698.4mm； 动态对比度:≥1000:1； 亮度:≥350cd/m2； 可视角度:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)； 触摸屏类型:10点投射型电容触摸屏； 表面硬度:表面钢化玻璃，莫氏硬度等级≥7； 液晶屏和触摸屏贴合方式:全贴合； 处理器:CPU≥8核 内存：≥8G 储存:≥128G WIFI：支持双频WIFI。 |  |
|  |  | 脑电波赛车：利用脑电波控制四驱车运动，当脑电波增强时四驱车车速变快，当脑电波减弱时，车速降低参与者可以进行竞技比赛，也可以锻炼个人意志力 1、 四驱车 定制2、NeuroSky脑电波头带频率响应（Hz）：0.5-100采样率（Hz）：512输出接口标准：UART（57600）通信方式：蓝牙2.1/串口最大功耗为 30mA@3V配V4.0+V2.1双模蓝牙接收器3、arduinonano处理器 ATmega328工作电压 5V输入电压（推荐） 7-12V输入电压（范围） 6-20V数字IO脚 14 (其中6路作为PWM输出）模拟输入脚 6IO脚直流电流 40 mAFlash Memory 16 or 32 KB （其中2 KB 用于 bootloader）SRAM 1 KB or 2 KBEEPROM 0.5 KB or 1 KB （ATmega328）FT232RL FTDI USB接口芯片工作时钟 16 MHz4、HC-05输入电压3.6~6V，禁止超过7V未配对时电流约30mA，配对后约10mA，空旷地有效距离10米(功率等级为CLASS 2)体积（3.57cm×1.52cm）支持从4800bps~1382400bps间的标准波特率5、充电模板&锂电池支持3.3V与5V输出，最大电流分别为500mA/1000mA |  |
|  |  | 轨道定制：根据厂地定制 |  |
|  |  | 脑智训练设备：功能描述与技术参数 1.尺寸重量≤110 克，采用嵌入式 ARM 架构设计，采用实时操作系统，高度集成多种功能应用，包括脑电数据采集实时传输、脑电采集实时参数调节、状态灯显示控制、佩戴检测、电量检测报警等功能 2.内置 1 路 128 倍可变增益脑电采集系统，配合 24 位高精度 ADC 以及 MIT 最新神经网络模型，可以实现高达 1：2,147,483,648 对比度的精准脑波检测 3.采用带主动电路的特殊金属电极；高精度硬件电路，底噪声达到医疗级别 1uV， 稳定可靠的采集用户脑电波数据 4.内置 RGB 颜色脑电专注力显示状态灯，实时显示当前用户专注力状态 5.采用拥有自主知识产权的 BrainPkg 协议打包技术，实时高效传输脑电数据超低功耗，满电工作时间可达 8 小时 6.采用带有实时温度保护的充电管理技术，整机电路管理系统包含比通常安规更严格的多重过压/过流/短路保护电路 7.采用自适应调节的结构设计，配合固定头带使用，最大限度的满足幼/小/中学生不同头围的需求，满足绝大多数人群的使用 8.产品电极采用自适应弹性伸缩结构设计 |  |
|  |  | 智能机械手套件：一、功能描述： 超能实验室套装，通过动手搭建、图形化编程可以实现不同任务的学习 二、配置要求： 该套件包含手指零件（含指节、指尖组件）、舵机、舵机线、面包板、传感器、遥控器等零件，零件总数不少于273个 三、技术参数： 1、机体材料：ABS、PC、硅胶 2、主机参数： ·锂离子电池 3.6V 3200mAh ·输入电压：5V2A ·充电温度：+1~43 deg.C. ·工作温度：：-15~50 deg.C ·工作频率：48Mhz ·接口：6路舵机接口，5路普通传感器接口，1路高级传感器接口，1路USB-typc接口，2路电机接口 ·指示灯：6路RGB传感器指示灯，1路电源指示灯 ·A-F：output,3.3V±5%,with 500mA OVP；output,5V±5%,with 500mA OVP ·M1-M：2output,3.4V~4.2V,with 680mA OVP ·S1-S6：output,5.4V±5%,with 500mA OVP 3、舵机参数： ·舵机：DS-S006-9g ·舵机扭矩：≥1.2kgm.cm ·工作电压：5.4V |  |
|  |  | VR系统：产品功率：1.5KW ；产品电压：220V ；触控显示屏：19寸控制显示； 9dvr眼镜360°全景模拟，，再细微的头部运动也会引发即时场景同步，内置9轴传感器，361度头部追踪，轻转头部即可真实触碰新世界，体验驾驭全场的掌控感。座位：单座 内容数量：≥100 （1）分辨率：≥3664*1920（4K 5.46英寸夏普极速液晶屏）； （2）重量：≥394g(采用人体工学设计，支持配戴眼镜者使用）； （3）产品规格：≥266*194.5*96毫米； （4）屏幕刷新率：≥72Hz； （5）屏幕类型：Fast LCD； （6）屏幕PPI：773； （7）透镜类型：菲涅尔透镜； （8）PPD：22； （9）散热方案：被动散热（底部进风口+侧边散热孔）； （10）供电：USB*1； （11）瞳距范围：53-73毫米（手动调节）； （12）FOV：110°（水平） 90°（垂直）； （13）标配面罩：皮质卡面罩； CPU：10核 2.0GHZ以上；显卡：2GB GDDR5/128bit 显存，7000MHz 等效频率，TDP 75W； 内存：8G ； 固态硬盘：固态128G ； |  |
|  |  | VR头戴式设备系统：1. 屏幕分辨率≥3664x1920 ；刷新率72/90Hz ； 2. 处理器核心数不低于八核，主频≥2.8GHz，64位； 3. 视场角≥98°FOV； 4. 支持物理瞳距三档调节，通过TUV 低蓝光认证 ，可在系统设置中开启“护眼模式”； 5. 内存容量≥256GB ROM，≥6GB RAM ； 6. 前置摄像头鱼眼摄像头x4 ，支持头部6Dof定位，高精度传感器9轴传感器；支持人脸佩戴感应； 7. 不低于5300mAh电池容量，连续使用续航超过3小时，USB Type-C 3.0数据传输； 8. WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频；BT5.1 9. 内置扬声器、麦克风，支持3.5mm音频接口外接耳机； 10. 6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达； 11. 机身采用轻质聚合物，薄壁注塑工艺，航空级轻金属； 12. 面罩：采用高透气性泡棉，支持拆解替换； 13. 机身具有电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量加减按键； 14. 支持QC3.0快速充电； 15. 扬声器内置双立体声喇叭，麦克风双麦克降噪，全指向麦克风； 16. 支持3.5mm音频接口连接第三方立体声耳机使用； 17. Led灯三色Led 显示开机，关机，充电状态。 本软件支持使用6DOF VR一体机设备。 |  |
|  |  | K12教育资源：A.启动课件 （1）启动课件：点击launcher主界面课程分类入口，可打开对应类型课件列表，再点击课件封面可启动课件。 （2）分类导航：至少包含全景课堂、互动实验室、安全教育、科普教育、互动微课五个分类显示面板。 （3）翻页：课件列表支持点击上一页、下一页按钮翻页。 B.场景漫游 （1）漫游移动：支持在3D虚拟场景中漫游，可原地转向； （2）模型互动：若干模型可拿起查看和互动，桌子上摆放的互动模型不少于3种交互。 C.新手引导 （1）新手引导：点击launcher主界面“帮助”图标可启动新手引导机制，可系统性地按照步骤学习使用手柄按键、漫游、使用虚拟双手操作等交互方式； （2）操作提示：首次启动某类课件，可查看该类课件的操作提示面板； （3）按键指南：支持触碰桌面上的手柄模型打开按键使用指南面板，查看所有使用场景下的按键操作说明。 D.系统特性 （1）开机自启动；能屏蔽所有与学习无关的VR影视、游戏等内容； （2）内容更新机制：可在线从云端拉取更新的课件资源并显示下载进度条； （3）WIFI高级设置：提供WIFI设置功能，提供WIFI设置自动记忆功能； （4）电量及连接状态显示：提供一体机剩余电量显示功能，提供是否处于课堂教学连接状态显示功能。 |  |
|  |  | VR课件系统：1.提供的课件所创造或模拟的事物与环境真实而生动，并且提供交互手段，使得体验者可以自由活动和探索虚拟世界，可以获得对客观事物的各种感性或理性认识，并将知识资产进行标准化建模、整编、入库，支撑知识沉淀、快速检索、智能问答、业务辅助决策与能力复用,至少提供35个可交互VR安全教育知识库、100个VR科普知识库、至少提供30教学相关知识库； 2.安全教育知识库包含病毒防疫、消防安全、防溺水、防暴恐、交通安全、安全用电、公共卫生、自然灾害、防拐骗、家庭安全、校园安全等主题；包含《低层建筑消防逃生》、《高层建筑消防逃生》、《预防溺水及自救方法》、《溺水救护》、《反恐及可疑物品处理》、《恐怖袭击自救》、《交通信号灯及安全措施》、《安全乘坐交通工具》、《家庭用电安全》、《触电救护措施》、《自动体外除颤器（AED）》、《学习使用CPR》、《食物中毒及食品安全》、《预防传染病》、《“三无”食品买不得》、《自然灾害》、《防雾霾》、《地震逃生》、《海啸逃生》、《诱拐鉴定与预防》、《被拐时的自我保护和自救》、《家里的“小危险”》、《油锅起火如何灭》、《用气安全》、《湿手不碰开关和插座》、《预防运动伤害》、《化学实验室安全指南》、《校园防踩踏》、《校园暴力》、《走进病毒世界》、《病毒传播助手》、《病毒阻断实验室》、《病毒消亡之旅》等； 科普知识库包含植物、动物、人、科学、宇宙、水和空气等多个主题；北极熊、卢沟桥、心脏与血液循环、日食的形成、雷电类型以及形成、火山内部构造、呼吸系统、花的结构和授粉、昆虫分类、认识龙卷风、学习电路原理、探索图形、制作果树等。 - 3.与教学相关知识库：课程、课件的设计紧密结合教师上课使用场景，力求灵活多样、与多种教学场景配合（如：探究、小组讨论、分组实验等等），又不制约教师的教学设计思路，不限制教师教学过程的个性发挥，不拘泥教学使用场景与使用方式。 4.包括五台山、体验小行星撞击地球、动力伞滑翔遨游、好莱坞的日落、里约风光、浴火银河、巴塞罗那、壮美维多利亚瀑布、非洲大地 、萤火虫洞、大堡礁水下奇观、太空漫步、撒哈拉以南的非洲等； - 5.同时配备2D视频内容，支持无VR环境下的2D视频播放。基于次世代 3D 渲染技术、高端贴图渲染技术、Unity 引擎动画等技术； 6.支持VR全景播放形式； 7.清晰度不低于4K分辨率； |  |
|  |  | SIS学生端管理系统：1.支持自主操作和受控两种方式，操作简单，手柄和头控方式均可进行操作，更便于VR课堂和设备管理； 2.屏蔽所有非学习相关的 VR 影视、游戏等内容； 3.支持无外网的场景：无外网互联网接入可正常使用； 4.学生端接受并执行教师端的各种指令，同时向教师端反馈设备状态； 5.支持6DoF体验，可以追踪头盔和手柄前、后、左、右、上、下和旋转的运动状态 6.本系统内置应用智慧商城，部署云端服务，支持一键下载更新，方便易用，告别物理传输时代。 |  |
|  |  | 异形儿童桌：尺寸：140×70×65 椅子（6张）尺寸：65×40×40 |  |
|  |  | 美术室： |  |
|  |  | 泥料瓷花认知板：1、尺寸：直径350mm,一组4个 2、材质：木头、陶瓷 |  |
|  |  | 三福瓶形状工具墙-2：1、“葫芦瓶”尺寸：112×65cm 工具展示 2、包含工具展示套组 |  |
|  |  | 陶艺-展示A柜：1、尺寸：83.6×41×130cm 2、侧板采用约15mm枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；其他板材采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 4、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 5、开放式4层收纳架 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整边角安全防撞设计产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 操作桌：1、尺寸：160×80×55.5cm 2、桌面采用约25mm厚枫木纹双贴面刨花板，其他部分采用约18mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、桌板左右两侧分别以双层柜作为支撑，提升活动桌的稳定性 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整边角安全防撞设计产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 工作凳：1、尺寸：高度35cm，椅座25×25 2、凳面采用15mm厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、椅架表面金属烤漆处理 |  |
|  |  | 幼儿美术综合柜：1、尺寸：80.4×29.8×81.4cm 2、主框架采用约15mm厚环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合Enf级；层板采用约15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、 五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、柜体内部格局分为三层边角安全防撞设计，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求 |  |
|  |  | 折叠式边柜：1、材质：橡木 2、采用橡木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 3、尺寸：80cm×34cm×100cm |  |
|  |  | 陈列架：1、尺寸：83.6×41×130cm 2、侧板采用约15mm枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、其他板材采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 4、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 5、开放式4层收纳架 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整边角安全防撞设计，产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 陈列架：1、尺寸：83.6×41×190cm 2、侧板采用约15mm枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、其他板材采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 4、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 5、开放式5层收纳架 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整边角安全防撞设计，产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 编织袈：材质：帆布 尺寸：45×60cm 配件：魔术贴，加固提手 承重：8–10kg |  |
|  |  | 长条绘画桌：180×60×52cm，多层实木板 + 防火 / 防涂鸦贴面（E0 级） 实木方腿（5×5cm 及以上）或加厚钢管（≥1.2mm 壁厚，电泳防锈） 必须加装防滑橡胶脚垫，防晃、防噪音、保护地板 所有边角倒圆半径≥10mm，无毛刺、无尖锐五金突出物（符合《儿童家具通用技术条件》GB 28007） |  |
|  |  | 挂钩：约60×5.8×1.8cm原木制成，五个金属挂钩 |  |
|  |  | 布织收纳筐：尺寸：35×25×17.5金属框架，丙丝带编织布料，两侧设计有提手 |  |
|  |  | 幼儿专用罩衣：1、材质：防水布 2、尺寸：ML码 3、陶艺课使用，米黄色 |  |
|  |  | 教师围裙：1、材质：防水布，米黄色 2、尺寸：81×63cm ，防水效果好 |  |
|  |  | 玻璃胶套装：超粘玻璃胶2支、胶枪1把 |  |
|  |  | KT胶：宽约2.0cm |  |
|  |  | 肌理擀泥杖：1、尺寸：150mm，一组12个 2、用途：用于课程泥板制作中肌理应用 |  |
|  |  | 唐代人物砖模具：1、尺寸100×80mm，一组5个 2、用途：用于课程中人物形象制作，让学生了解历史用人物的形象动作及着装 |  |
|  |  | 四神瓦当模具套组：1、尺寸：φ80mm，一组4个 2、用途：用于课程中四神瓦当制作，了解古代瓦当用途及四神图案含义 |  |
|  |  | 历代瓷瓶形状教学成型模具：1、尺寸：50×80mm，一组5个 2、用途：用于课程陶瓷器型制作，让学生了解陶瓷的器型及其背后含义 |  |
|  |  | 青铜器器型成型套组：1、尺寸：50×80mm，一组5个 2、用途：用于课程青铜器器型制作，让学生了解青铜器的器型及其深厚文化 |  |
|  |  | 无极变速拉坯机：1、工作电压：AC220±10% 2、外形尺寸：宽600×长500×高440mm±2% 3、功 率：375W 4、负载扭矩：50Nm 5、铝盘直径：φ320mm±2% 6、铝盘跳动：≤0.1mm 7、噪 音：≤60dB 产品特点: 1、安全稳定：拉坯机采用国标正品直流电机，质量稳定使用寿命长，电源品字插头自带防漏电保护和过载保护功能，安全性极高，节能省电，大扭力输出，电机经过至少5万小时使用寿命测试。 2、电子控制采用智能CPU芯片控制，具有过载、过流、漏电、故障自诊断等多重监测保护拉坯机带有智能防止断电重来电飞车摔坯功能 3、自主研发智能控制系统，速度反馈灵敏扭矩大，具有过载、过流、漏电、故障自诊断等多重监测保护； 4、铝盘采用铝合金材料，化学成分应符合国家标准GB/T20975.25-2020《铝及铝合金化学分析方法》要求，同时满足以下元素含量限值：8%≤Si≤12%、Fe≤1.5%、Cu≤0.6%、Mn≤0.2%、0.1%≤Mg≤0.3%、Cr≤0.1%、Zn≤0.8%、Ti≤0.08%； 5、拉坯机电源采用的航空插头应符合国家标准《GB/T 2423.7-2018 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ed：自由跌落》要求； 6、电子霍尔调速踏板应符合国家GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，依据GB/T4208-2017进行IP×2防水试验，被试品外壳在两个相互垂直平面上各倾斜15°（共四个测试方位），每个方位持续喷淋2.5分钟，总试验时间10±0.5分钟，经IP×2防水测试后，试验结果合格 |  |
|  |  | 圆形作品托板：尺寸：φ150mm |  |
|  |  | 捏塑垫布：尺寸：320×210mm |  |
|  |  | 小泥拍：1、材质：木质 2、尺寸：总长19.5cm，宽6.5cm； |  |
|  |  | 木质泥塑套装：1、材质：木制 2、内涵：泥刮器、打孔器、泥刀等5件工具 |  |
|  |  | 陶艺八件套：1、材质：木制 2、内涵：泥刮器、打孔器、泥刀等8件工具 |  |
|  |  | 公开课小罐颜料：6个一组 |  |
|  |  | 陶瓷绘画专用色釉：60ml每瓶12色一套 |  |
|  |  | 涂抹式浓缩透明釉：250ml每瓶 |  |
|  |  | 冰裂效果浓缩釉：250ml每瓶 |  |
|  |  | 彩色成型泥浆：60ml每瓶12色一套 |  |
|  |  | 水桶：塑料材质,直径20cm |  |
|  |  | 陶艺专用蕾丝花边套组：尺寸：12×17cm |  |
|  |  | 触屏语音高功率高温电窑：外形尺寸：W660×L900×H1260mm±2% 炉膛尺寸：W340×D370×H460mm±2% 棚板：280×340mm±2% 1块/层 内容积：0.058立方米±2% 开门方式：侧开门 工作电压：220V±10V（50HZ)，功率：≥6.5KW，相电流：≥29A 最高工作温度：≥1300℃ 常规工作温度：≥1240℃ 线径： ≥6平方国标铜芯线（地线≥4平方） 控温方式：≥1点控温 颜色：黑色 1、智能温控，为自主设计研制而成，最高温度 1300 ℃，采用液晶屏中文控制面板，内置自主研发一键烧成控制系统让操作更加方便简洁a/可进行多种显示模式：数字、仪表、列表、曲线等；b/可保存实验数据，并可将保存的实验数据导出至电脑或数据采集器，采集自动报警功能；c/可选择多种报警模式：声音报警、震动报警、荧光报警等；d/内置逻辑处理功能，配有逻辑端口；可自动开启风扇，灯光报警等；e/内置多种包含烤花、素烧、釉烧、紫砂等基本烧成程序，可设置自定义升温曲线，自定义升温曲线可以输入中文名称；f/内置测量电压、电流功能，工作时可显示实际电压、电流；g/液晶触控温控系统自带自主研发断电自动续烧系统，安全断电功能, 窑炉如出现电炉丝断线、热电偶损坏等情况的报错功能,延迟定时烧制设置功能； 2、超大0.058m³内空，侧开门设计，装窑不在吃力； 3、内部框架采用国标Q355B级钢材，钢材应符合国家标准GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》要求； 4、炉内保温层由莫来石砖和高品质节能隔热棉板组成，其中莫来石砖应符合国家GB/T21114-2019《耐火材料 ×射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法》标准； 5、采用5面发热，受热更均匀电炉丝应符合国家SN/T3343-2012《不锈钢中铬、镍、钼、铜、锰、钛、铝、磷、硅、硫、钒、铌、钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T223.11-2008《钢铁及合金铬含量的测定》标准； 6、内置刚玉管热电偶，准确测温灵敏控温； 7、能进行工艺品陶和瓷制品的高中温烧制，炉内上下温差均匀等特点； 8、不锈钢炉丝接线夹盐雾性能应符合国家GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准； |  |
|  |  | 幼儿陶艺专用素坯：1、规格：20个/组 2、规格：直径约7cm 3、材质：高白泥 |  |
|  |  | 普通瓷泥：1、材质：高岭土、长石、瓷矿石等 2、含量：≥200g/袋 |  |
|  |  | 灰陶瓷泥：1、材质：高岭土、长石、瓷矿石等 2、含量：≥200g/袋 |  |
|  |  | 红陶瓷泥：1、材质：石英、云母 2、含量：≥200g/袋 |  |
|  |  | 塑钢转台：尺寸：转台上直径29.7cm，下底直径21cm，高12cm |  |
|  |  | 美术纸筒柜：尺寸：62.2×30×59cm 1、侧板采用约18mm厚枫木纹双贴面刨花板，底板、面板、踢脚板采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，背板采用约5mm枫木纹双贴面密度板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 3、产品采用双贴面工艺，边角安全防撞设计，产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 陈列架：尺寸：83.6×41×190cm 1、侧板采用约15mm枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、其他板材采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、产品采用双贴面工艺，边角安全防撞设计，产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 操作桌：尺寸：160×80×55.5cm 1、桌面采用约25mm厚枫木纹双贴面刨花板，其他部分采用约18mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 3、产品采用双贴面工艺，边角安全防撞设计，产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 工作凳：尺寸：28×29×52cm，座高27cm |  |
|  |  | 材料柜：尺寸：W80×D30×H80cm 1、侧板、顶板、上背板采用约18mm厚枫木纹双贴面松木，松木实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；上方左侧层板采用约9mm厚枫木纹双贴面胶合板，上方右侧层板采用约15mm厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；背板为5mm厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、竖隔板、下层板、底板、踢脚板采用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、本款产品上部分为综合存放空间，可放置画纸及幼儿作品，插入画笔等物和用于放置颜料。柜体下部分为多层格柜，可方便不同尺寸、规格物品的收纳、整理。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底 |  |
|  |  | 幼儿美术综合柜：尺寸：W60×D60×H64.7cm 1、顶板、侧板、层板、底板、左背板、下竖板采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、上竖隔板采用约9mm厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、柜体顶部9宫格储存空间，用于美术用品的摆放；柜体下方分为左右两列，左边为有背板三层柜，右边为无背板通透两层柜 柜体底部配以4个塑料滑轮（其中2个带锁定），便于移动脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合QB/T 4765-2014标准要求 5、产品采用双贴面工艺，边角安全防撞设计，产品整体结构稳固，不易倾倒 |  |
|  |  | 折叠式边柜：1、材质：橡木 2、采用橡木，表面平整光滑，无结疤，整体结构结实耐用。油漆采用哑光聚脂漆，油漆无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。 3、尺寸：80cm×34cm×100cm |  |
|  |  | 壁挂式画架：1、材质：实木 2、尺寸：52cm×80cm×9.5cm 3、松木直拼板，含4个塑料杯和一卷画纸，装于墙面作画 |  |
|  |  | 滑轨式作品展示墙：长120×6×2cm木条，含8个活动木夹子 |  |
|  |  | 幼儿专用便携式沙画桌（不带支架版）：1、材质：航空箱板材料、防火防水面板、耐高温、防撞击、防潮 2、表面采用圆角包角，作画不伤手 3、可以连接电脑、充电宝、方便演示 |  |
|  |  | 幼儿无尘画板：1、升降范围：66-115cm 2、含框板面：44×34cm 3、适合年龄：2-7岁 4、16道工序手工打磨，亲肤无毛刺 5、高度可调节 6、幼儿绘画专用架 |  |
|  |  | 桌面工具盒：1、桌面工具收纳材料盒 2、尺寸为：20×21×8cm |  |
|  |  | 幼儿专用罩衣：1、材质：防水布 2、尺寸：ML码 |  |
|  |  | 教师围裙：1、材质：防水布，米黄色 2、尺寸：81×63cm ，防水效果好，教师美育课必备品 |  |
|  |  | 玻璃胶套装：超粘玻璃胶2支、含胶枪1把 |  |
|  |  | 木工坊： |  |
|  |  | 单人操作台：尺寸：90×60×65cm 1、桌面及其围板采用约18mm厚木板，侧板、桌脚采用约15mm厚枫木纹双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级； 2、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 3、桌面设计铝合金凹槽，尺寸为约L600×W84×H10mm，可接木屑且可取出，方便幼儿清洁桌面垃圾；两侧支板各开两个工具槽和两排共6个圆形孔洞，工具槽尺寸为W240×H36mm，圆形孔洞直径为16.5mm；本产品共配置12个球头挂杆及12个S形铁钩，可插入圆形孔洞，用于悬挂物品 4、桌面下设层板，尺寸为L754×W283mm，板底离地高度为101mm，大储存空间，可按需放置各种规格收纳盒 |  |
|  |  | 实木长条板凳：尺寸：90×30×40（cm） 采用约3.5cm厚松，天然环保 |  |
|  |  | 新款大号展示架：尺寸：83.6×41×190cm 1、侧板采用约15mm枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求 2、底板、竖板、层板采约用16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、本产品上部分为3层开放式置物架，下部分为3层教具盒柜，搭配透明PC教具盒，教具盒尺寸为26×35×10cm木棒采用直径约27×800mm的桦木实木 |  |
|  |  | 展示架1.2米：尺寸：83.6×41×130cm 1、侧板采用约15mm枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；木蜡油封边，成膜牢固，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求 2、其他板材采用约16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合Enf级；PVC封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合QB/T 4463-2025标准要求 3、五金件选用环保五金，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求 4、开放式4层收纳架 |  |
|  |  | 机床：可单独组装钻床、锯床、磨轮、车床 钻床：台面尺寸：90×90mm 远程桌面-主轴：0-36mm 锯床、磨轮：对于胶合板的厚度为6mm 表的大小：90×90mm 行程率：3.700分 磁盘速度：3.700转 磁盘ø：32mm 车床：嫩枝直径达30mm 中心距：130mm 摆在床上：36mm |  |
|  |  | 机床润滑油：低噪音润滑油，200ml/罐，成分：锂皂基，产品粘度：3#，适用温度：-20到130度 |  |
|  |  | 手钻：20×5.7×21,儿童专用手枪钻,7.2DC伏特低电压，0-500转/分钟，卡盘加紧尺寸为0.8mm-8mm，充电时长3-5小时，配备钻头2枚，3.5MM钻头一枚 |  |
|  |  | 大童工具10件套：十件套，儿童专用定制46×6.8×36.5cm |  |
|  |  | 手套：11.8×1.5×19.5cm环保猪皮手套 |  |
|  |  | 眼罩：PC镜框和PVC透明镜片组成 |  |
|  |  | 白色修补胶：13×4.3×5.5cm |  |
|  |  | 12件套装雕刻刀：19.5×2.5共有12款不同刀头 |  |
|  |  | 小锯套装：41.5×18.1×2.1cm |  |
|  |  | U型锯：19×10.9×2.4cm含备用锯条 |  |
|  |  | 迷你老虎钳：360度旋转微型台钳 铝合金材质轻巧方便 |  |
|  |  | 木工刨子：21.1×14×18一套四款 |  |
|  |  | 锤子：15cm×2cm |  |
|  |  | 卷尺：5米 |  |
|  |  | 十字批：十字批 |  |
|  |  | 一字批：一字批 |  |
|  |  | 调色盘、画笔组合、颜料：丙烯颜料,含调色盘,小毛笔套装丙烯颜料,儿童专用环保颜料 |  |
|  |  | 材料包1：18.3×18.3×2mm厚夹板,分23款不同图案,一包50张板材 |  |
|  |  | 材料包2（无丝印：18.3×18.3×2mm厚夹板,无图案空白板材,可任意发挥绘画,一包50张板材 |  |
|  |  | 材料包3（23款小配件）：18.3×18.3mm；里面包括23款材料 |  |
|  |  | 材料包4（树枝圆片）：含4包原木片和6捆树枝 |  |
|  |  | 大车床圆棒荷木：直径：3cm 长：10cm荷木；一横切面中心点打孔直径:3mm,深:7mm |  |
|  |  | 伐木小车：彩盒包装、松、最高等级纯原塑料14×6.6×5.6cm |  |
|  |  | 颜料架：314×192×120mm |  |
|  |  | 笔架：200×200×80mm |  |
|  |  | 木工箱：34.5×28×25cm，共四层，表层可收纳螺丝钉子等小材料，下三层为抽屉式，木式轨道经久耐用 |  |
|  |  | 插孔挂板：底板尺寸：120×80 配120粒木塞，可挂于墙上 |  |
|  |  | 功能隔板：底板尺寸：120×80 五块隔板可挂工具，可挂于墙上 |  |
|  |  | 挂钩：60×5.8×1.8cm原木制成，五个金属挂钩 |  |
|  |  | 九宫盒：40×28×0.7外框由榉木制作而成，内框为卡槽夹板 |  |
|  |  | 融合教室： |  |
|  |  | 手功能及思维训练组合箱：1、 组合箱分三层，中间层为固定的亚克力板，亚克力板均匀分布24个磁力孔 2、组合箱尺寸30×20×4cm；材料为亚克力、实木夹板、和金属磁板 3、手功能及思维训练组合箱由三层组成：（1）表面为透明亚克力材料，厚度约2mm；（2）中间层为亚克力板，均匀分布24个磁力孔；（3）底层为任务卡区域，任务卡尺寸25×15cm； 4、配有磁力笔1支，可将金属磁板吸入相应的亚克力24个磁力孔中5、配置任务卡数量不少于120张；尺寸23×12cm，任务卡排版中有磁力孔 5、任务卡包含以下模式：（1）人物职业与对应物品模式；（2）动物与对应食物模模式；（3）找线条模式；（4）物品与关联模式；（5）形状配对模式；（6）影子配对模块；（7）物品补缺模式；（8）分类模式；（9）空间位置配对模式；（10）轻重选择配对模式 |  |
|  |  | 髋关节旋转训练器：通过足的画圈运动，改善髋关节的旋转功能，用于髋关节活动受限的患者124×92×53cm，扶手高度调节范围，90～135cm |  |
|  |  | PT训练床：用于PT训练患者床上活动 190×126×48cm, 床面高度48cm； |  |
|  |  | 平衡板（带扶手）：92×72×24cm，面板摆动角度-13°～+13°，额定载荷135kg，功能：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 |  |
|  |  | 组合皮软垫：适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练，182×122×5cm |  |
|  |  | 儿童滚筒：尺寸：￠22×80cm，功能：训练上肢功能 |  |
|  |  | 听力言语训练设备：一、辅助沟通模块： 1、沟通符号分为人物类、日常动作、实物、意见表达、情绪状态、玩具活动、地垫、衣物穿戴、日常用品、交通工具、天气、身体器官等20个大类，700个核心沟通词汇 2、组句栏可以扩充到18个词汇，一次性发声沟通词汇18个词汇 3、辅助沟通界面的背景为彩色，便于学生视觉区域归类 二、噪声检测模块： 1、环境噪声监测：一键进行环境噪声监测得出分贝，并自动判别出检测噪声的类似环境 2、系统可以建构出20种不同的噪声播放环境，满足学生的学习需求 三、听觉感知功能模块： 1、在异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知和空间感知模块的训练前，可以进行训练的噪声背景设置，噪声强度设置：无、弱、中和强四种模式选择 2、在异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知和空间感知模块的训练前，可以进行训练的噪声背景设置，噪声类型设置：白噪声、音乐噪声、人声噪声、街道噪声、校园噪声和风噪声六种模式选择 四、语音识别训练模式： 1、在韵母识别、声母识别、声调识别和词语识别模块中，可以进行训练的噪声背景设置，噪声强度设置：无、弱、中和强四种模式选择 2、在韵母识别、声母识别、声调识别和词语识别模块中，可以进行训练的噪声背景设置，噪声类型设置：白噪声、音乐噪声、人声噪声、街道噪声、校园噪声和风噪声六种模式选择 感知测试和语音测试模式：1、在感知测试和语音识别测试模块的训练前，可以建构模拟16种组合噪声类型的场景到语音播放中 五、构音训练模块： 1、构音训练模块包含：构音一阶（y/w）、构音二阶（b/m/d/h）、构音三阶(p/t/g/k/n)、构音四阶(f/j/q/×)、构音五阶(L/z/s/r)和构音六阶(c/zh/ch/sh)，训练形式包含单字、词语和句子 2、构音训练模块中单字训练，每次都会在题库中随机抽出10个汉字进行学习，单字训练内容包含y/w/b/m/d/h/p/t/g/k/n/f/j/q/×/L/z/s/r/c/zh/ch/sh，每个单字训练内容都有专业老师的针对该内容的讲解视频，并演示训练方法 3、构音训练模块中的单字和词语都有口型对比视频 六、激发反馈模块： 1、激发反馈模块有低阶和高阶的内容，低阶内容包含：胡萝卜、梨、排骨、柠檬、猴子、猫、面包、火龙果、蜜蜂、牛、一、姨、已、亿、鸡、及、挤、继、咪、迷、米、秘、失、时、使、是、出、厨、楚、处、哥、隔、葛、各、沙、啥、傻、煞、磕、咳、可、克、书、熟、鼠、树、呲、辞、此、次、泼、婆、叵、迫、失、时、使、是、猪、竹、主、住、撸、卢、卤、录、须、徐、许、旭、逼、鼻、笔、必、批、皮、匹、屁高阶内容包含：吉他、零、彩、直升飞机、九、书包、小鸡、手提包、夹克、手表、梯形、海豚、螃蟹、球鞋、背包、跟、哏、艮、茛、掰、白、百、败、优、游、友、右、虽、随、髓、岁、灰、回、悔、慧、轻、情、请、庆、分、坟、粉、粪、靴、学、雪、穴、音、银、饮、印、餐、残、惨、残、穿、船、喘、串、砰、鹏、捧、碰、喵、苗、秒、庙、妞、牛、扭、拗、接、杰、姐、借、 憨、韩、喊、汗、拈、粘、碾、念、糟、凿、枣、皂、深、神、沈、肾、包、薄、宝、豹、齁、猴、吼、厚、凹、熬、袄、澳、秧、羊、养、样、捞、劳、老、酪、方、房、仿、放、晕、云、允、运、飞、肥、匪、费、汪、王、往、忘、挑、条、挑、跳、招、着、找、照、嗨、还、海、害、嚷、瓤、壤、让、星、行、醒、兴、嘬、昨、左、坐、风、逢、讽、凤 2、激发反馈模块预录制了标准化的训练内容音频，并与音频同步呈现音量和音调的动画视频，用户也可自主录制音频，录制音频的音调和音量可以用动画的形式呈现波形图，并自动匹配标准化的音调和音量动画，越接近得分越高，同时给出得分，使语训可视化 七、硬件参数 1、外型尺寸32×26×12cm±3%，外壳为ABS材料，可以防摔 2、内置5600mAh电池 3、电源按钮和音量按钮嵌入到外壳中，便于操作和防摔 4、存储：32GB+云存储，可音视频播放及存储 5、硬件内置双通道100dB高保真扬声器，出音口面向使用者方向，保障音频输出的 6、硬件内置双麦克风列阵，保障高清录制语音 7、振动试验要求：按照《GB/T 14727-2008 无线传输式聋儿听力言语训练设备通用技术条件》标准检测，将带有包装盒的设备紧固在振动台上，在频率20Hz、加速度3g、振幅为1.875mm的条件下，垂直、水平、侧向各振动10min，试验后在测试条件下其结构、性能均符合要求，各种功能应正常并符合初始测试要求 8、外观结构要求：按照《GB/T 14727-2008 无线传输式聋儿听力言语训练设备通用技术条件》标准检测，文字、符号或标记应清晰、正确，产品表面无毛刺、飞边凹陷和划痕的缺陷 |  |
|  |  | 拓展型--显示屏式电子沟通板：1.主界面由42个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放 2.可自由设置行×列的方式，行和列可从1扩展到12 3. 系统包含4000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通 4.沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定 5.版面排列可自由设置，可自主调整 6.可进行模板的超链接的功能 7. 可进行文字、语音速度、播放栏的设定 系统硬件组成： 1、 4核处理器；9.7寸屏幕；32GB； |  |
|  |  | 过河石：感统体能训练，过河石11件 |  |
|  |  | 训练浪桥：1、A字架：长约190cm； 宽约170cm； 高约110cm，不锈钢材质，钢管直径约3cm，挂件钢管厚度：1.5mm，其他钢管厚度：1mm 2、吊缆：长度：160cm, 中间宽度：60cm；帆布+木质 3、横抱筒：直径：18cm长度：58cm，外层PU革、内填充密度海绵，接口处配有拉链 4、竖抱筒：直径：18cm长度：56cm，外层PU革、内填充密度海绵，接口处配有拉链 5、可靠稳定性要求：在设备主架结构中间部分施加约200N±2%水平拉力或推力，设备不产生位移，符合相应的国家标准 |  |
|  |  | 万象组合套装：1、半砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量12个 2、全砖：高级塑胶PP/PE/ABS，数量8个 3、平衡桥：高级塑胶PP/PE/ABS，数量4个 4、体能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径35cm，数量：4个 5、体能环：高级塑胶PP/PE/ABS，直径59cm，数量：4个 6、体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长35cm，数量：16根 7、体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS，长70cm，数量：8根 8、棒夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：12个 9、环夹：高级塑胶PP/PE/ABS，数量：12个 10、豆袋：布制+塑料粒子、数量：10个 |  |
|  |  | 高跷组合：1、带踩压形状的塑料底座，合成橡胶的手柄由4个塑料部分制成 2.尺寸：260×160×700mm；材料：PP 塑料, TPE合成橡胶 3、静载强度要求：承载力2000±2%N并保持5分钟，静载试验后，不应有任何裂纹、破损等，符合相应的国家标准 |  |
|  |  | 平衡触觉板：1、由塑料横杆组成的步道，8片曲线+8片直线,4个墩触觉板组合的步数.触点提供神经刺激讯号.加强儿童触觉学习,亦可与组合系列配合,做平衡动作训练 2、产品规格；49长×13.5宽×8高 |  |
|  |  | 刷身刷：进行触觉训练；包括2个刷身刷 |  |
|  |  | 摇晃岛：1、可以设计有趣和挑战性的平衡训练，锻炼学生的平衡、本体感觉底部盘是处于活动的，需要学生专注在保持平衡，同时进行平衡游戏；底部的圆盘由2个硬的塑料部件，中间是厚的而且可以活动的橡胶链子连接，随着学生的重心改变而移动；货物尺寸：直径210mm、高度160mm 2、活动部件间的间隙：应可插入直径约12mm的圆杆，符合相应的国家标准 |  |
|  |  | 踩踏石：1、适合于训练小朋友的协调能力和感觉统合能力以及逻辑思维能力，以及培养儿童判断距离的能力可设计多种情景进行游戏防滑塑胶设计,确保安全 2、规格：ø15cm，H7cm 承重100kg，3对/套 |  |
|  |  | 悬浮板：1、可以提供不同的排列组合方式，为学生提供无限的乐趣，在游戏的过程中进行平衡训练可以全面培养学生的大肢体动作，有趣和安全的设计鼓励学生多进行锻炼表面为可接触性环保塑料，主材为塑料及钢材；接触面直径约32cm,高度约10cm 2、密封性能要求：将球体置于水下100mm处，气泡产生间隔大于1分钟，符合相应的国家标准 3、气压下降率要求：施压约500N±1%,放置8小时，卸载后气压下降率应不大于15%，符合相应的国家标准 |  |
|  |  | 船体套件：1、学生可以在曲型中使用各种方式进行训练，如凹面触觉板和独木桥触觉板等，还可以提供不同的排列组合方式，为学生提供无限的乐趣，在游戏的过程中进行触觉训练适合各种不能年龄段的学生进行康复训练；表面为可接触性环保塑料，主材为塑料及钢材；尺寸500×170×89mm 2、机械性强度要求：主要受力位置施加静载荷2000N±2%并保持5分钟，卸载后无任何裂痕和破损，符合相应的国家标准 |  |
|  |  | 滑板：1、应用于学生进行平衡、重心移动及本体感统刺激，同时具有防滑设计，可以进行全方位旋转训练 2、表面为可接触性环保塑料和尼龙，带有弧形；防滑性：表面具有防滑纹 ，尺寸480×150×72mm 3、地面具有8个轮；两侧个4个轮子均匀分布在圆周上 4、机械性强度要求：主要受力位置施加静载荷2000N±2%并保持5分钟，卸载后无任何裂痕和破损，符合相应的国家标准 |  |
|  |  | 跳袋：材料色彩鲜艳仿皮布袋，仿皮布袋；锻炼孩子的平衡及本体觉能力尺寸：30×60cm |  |
|  |  | 卡片式电子沟通板：1、适用人群：用于儿童自闭症人群、智力障碍人群、发育迟缓人群等语言沟通交流障碍的功能障碍者 2、录音：用户可自选卡片进行录音，所录声音不随电池用尽或关机而消失再次录音会覆盖该位置原有储存，本机储存芯片总录音时长为16分钟（4层页面设计） 3、模式：共分为四种模式，模式一：12键模式，模式二：4键模式，模式三：2键模式，模式四：1键模式 4、沟通卡：配置50张沟通卡片，插入卡片即可使用 5、页面所在层设置：根据不同学生的需求我们可以设置录音和放音的所在层，页面上指示灯1/2/3/4分别对应4层页面 6、沟通图库：配置沟通图库优盘，专业的图库数量2000份，便于老师制作个性化的沟通卡 7、特殊开关模式：本机可使用3.5mm标准插头的特殊开关，按压特殊开关进行沟通，为肢体不便人士提供便利 8、巡检成句模式：插好特殊开关，按特殊按钮，进入巡检成句模式，本机开始顺序播报，播报过程中，根据听到的想要表达的声音播报按压特殊开关，全部播报完毕后，本机按照使用者所选（特殊按钮选择位置顺序）组成整句，再次播报 9、本沟通板可外接耳机或功放，以适用不同障碍人士要求使用 配置：沟通板一台：沟通板面9.6英寸；沟通卡50张；特殊开关一台 10、用户界面要求：按照《GB∕T 28922-2012 残疾人辅助器具日常生活的环境控制系统》标准检测，环境控制系统应满足特定用户指令的功能要求，所用方式应满足感觉、认知障碍者的需求 11、输入要求：按照《GB∕T 28922-2012 残疾人辅助器具日常生活的环境控制系统》标准检测，在使用说明书中指出按键或开关的灵敏区域，及指示区域内触发按键和（或）开关的力的大小 |  |
|  |  | 阳光隧道组合：1、布料采用加密涤塔夫+网布，钢丝从两层涤塔夫中间穿过，加厚设计，不用担心宝宝会被钢丝割到，充分锻炼孩子的攀爬能力天窗的设计，让老师们能看清幼儿情况 2、该产品能够有效的刺激前庭平衡感适合于动作不协调，注意力不集中，平衡感差，容易跌倒的儿童 3、钢丝+涤纶布；48×72cm（6通） |  |
|  |  | 独脚凳：1、进行感觉统合训练能促进大脑功能的发展和成熟，提高孩子的学习技能和体能 2、材质：木质（椅面有一定柔软度，保护保护孩子脊柱） |  |
|  |  | 彩色球：1、环保塑料，直径约40cm，内置彩色球，可以发出响声 2、密封性能要求：将球体置于水下100mm处，气泡产生间隔大于1分钟 3、气压下降率要求：施压约500N±1%,放置8小时，卸载后气压下降率应不大于15% |  |
|  |  | 光面大笼球：1、材质：环保塑料 2、负载：最大可承受100kg 3、内容及尺寸：直径约52cm球一个；颜色：蓝色、红色、黄色不等 |  |
|  |  | 羊角球：1、可进行下肢力度训练，也可以进行本体觉训练 2、材质：环保塑料 |  |
|  |  | 认知学习板：认知学习板训练学生的手眼协调、形状认知、事物认知、精细动作 1、由英文大写字母和数字组成的双面钢珠写字板，两个面板上都有钢珠排布的图案 2、磁性板标有笔画顺序，帮助学生用有趣的方式学字认字 3、数字板带有自主练习区，不少于32行6列共256颗钢珠组成 4、写字板约30×23cm |  |
|  |  | 感知训练器：产品功能：1.训练学生手眼协调能力 1、训练学生对手指力量的控制度 2、训练学生手指灵活度；延长学生专注力时间 3、木质板面长：52cm，宽19cm，厚1.5cm 4、杯子数量12个 5、弹射器：2个，弹力球：1个 |  |
|  |  | 彩虹型--显示屏式电子沟通板：1、彩虹型--电子沟通板采用文字、符号、图形等视觉信息和声音相结合的形式，能够发出与视觉信息内容相对应的声音，辅助言语障碍者交流信息或训练沟通能力的电子辅助器具 2、沟通模板可自由设定，最多可设置10种模式 3、播放方式分为组合朗读和直接朗读，可满足不同沟通障碍者的需求 4、系统自带数据库，共有23种类词汇，含530个核心词汇 5、可进行版面之间的超链接功能，可极大扩充词汇内容 6、系统自带各类沟通模板，共500张，便于用户使用；沟通素材可自主编辑录制及选用 7、硬件：四核，16GB储存空间，8寸屏幕尺寸 8、设计要求：按照《GB∕T 28922-2012 残疾人辅助器具日常生活的环境控制系统》标准检测，设备应能清楚识别设备是否处于编程模式，设备的设计应适其在断电情况下功能设置不遭到破坏 |  |
|  |  | 团队协力板/4人：1、用于学生下肢平衡以及身体协调能力训练同时可进行团队训练，锻炼团体的凝聚力等 2、环保塑料：39.5×12.5×2.5cm |  |
|  |  | 奥尔夫乐器：1、以节奏乐器为主，材质要求环保、无毒，分四类，皮革类：所有的鼓类 2、2、原木铃鼓6寸、原木木鱼、单响筒、13摇铃、早午板、沙蛋、响板、三角铁、沙锤、打棒、带柄碰铃、双响筒、环保铃各6个 3、产品设计合理，能够满足特殊教育随班就读学生的实际需求并保证学生使用安全 |  |
|  |  | 咨询沙发：单人布艺一套；双人布艺沙发一套 |  |
|  |  | 咨询配套茶几：实木茶几：圆形茶几，直径60cm |  |
|  |  | 早期行为干预卡片：1、早期行为干预卡片分为学会聆听、学会发声、情感体验、礼貌用语、文明行为、社会交往、换位思考、学会分享等9个篇章，可通过示范教学、情景模仿、角色扮演、正面强化、行为矫正等多种训练形式，引导教育和综合培养特殊需要儿童的行为素质 2、每个主题均呈现为连续性卡片，将日常生活中经常发生的行为按事件先后顺序呈现给儿童，分步进行行为指导和干预 3、每张卡片正面右上角均有该主题的图标，有助于儿童对每个主题的区分，并在排序卡片时给予提示主题卡片中含有正确行为与错误行为，可让儿童对正确行为与错误行为进行区分，以强化正确行为 4、早期行为干预卡片适用于智力障碍、认知障碍、精神发育迟滞、孤独症谱系障碍、品行障碍、多动症等特殊儿童的早期行为干预本套卡片包括学会聆听、学会发声、情感体验、社会交往、乐于合作、礼貌用语、文明行为、换位思考和学会分享九个篇章，每个篇章均包含1-2个单元主题，并配套有使用说明手册 |  |
|  |  | 0-3托幼教室： |  |
|  |  | 组合玩具柜：1.尺寸：4700*30*145mm 2.材质：橡木拼接板 3.板子厚度：18mm |  |
|  |  | 幼儿沙发：1、92×45×45.9cm，面料：皮料，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道工序处理。 2、木蜡油封边，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合GB/T 27811-2011标准要求。 3、五金件选用环保五金，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合GB/T 26572-2011标准要求。 4、软垫采用环保耐磨PVC阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中P值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合QB/T 4045-2010标准规范的要求。 - 甲醛含量：达到国家E0级环保标准甲醛含量≤9mg/100g - 6、幼儿沙发填充高回弹海绵，韧性、缓冲回弹性能良好；海绵填充物危险杂质、含杂率、有害物质污染物、燃烧性能、异味、微生物卫生指标均执行 GB/T 30400-2013标准。 |  |
|  |  | 爬爬垫：材质：XPE 尺寸：宽1800mm长50000mm厚25mm |  |
|  |  | 各式玩具（海洋球、推推车等等）：80mm海洋球200个，包含海绵软体围挡2.64*1.92m，730*300*330mm独轮小推车1辆，900*850*550mm推推车1辆，1950*1000*1050mm精灵钻洞1套，1000*400*1100mm人形墙1套，5930*200*200平衡独木桥1个 |  |
|  |  | 玩具收纳室： |  |
|  |  | 器材架：全部采用冷轧钢 美观大方、结构牢固、规格多样 表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，钝化最后粉末喷涂，装饰防护性能好，附着力强 1800*500*2000mm |  |
|  |  | 档案室： |  |
|  |  | 资料架：(1)采用鞍钢冷轧钢板具有抗腐蚀、抗冲击、抗老化、耐磨、经除油，除锈，酸洗，磷化，钝化等工序后模压成型； (2)静电喷涂，钢材使用马钢或者武钢，钢材经过酸洗磷化防锈去污处理，静电喷粉烤漆面； (3)850*390*1800 |  |
|  |  | 小中大班桌面玩具、益智区、角色区材料： |  |
|  |  | （一）益智区（小班）： |  |
|  |  | 多彩串珠：材质：桦木、禾木；包装尺寸：约13.1×13.1×18.3cm；产品尺寸：串珠约2.2cm内含：内含正方体36件、球形36件、圆柱体36件、绳子6件丰富多样的串珠，可以按颜色进行分类，可以进行计数，学习加减法等游戏，还可以创建各种图案，提高创意能力不仅如此，幼儿还可以通过串珠，锻炼小手精细动作，促进专注力的提高 |  |
|  |  | （二）建构区（小班）： |  |
|  |  | ABS颗粒积木：材质：塑料（ABS）；包装尺寸：约26×23.3×19.3cm；产品尺寸：底板约12.7×12.7×1.4cm，最小约3.2×3.2×2.4cm内含：积木×103由5种不同配件及6种颜色组成，可进行分类、颜色、排序、计数等游戏，还可以搭建各种各样造型 |  |
|  |  | 轮子水管：材质：塑料（ABS）；包装尺寸：约26×23×19cm；产品尺寸：直管长约7cm、直径约2.3cm内含：红色轮子4个，黄色直管10个，黄色弯管10个，绿色直管10个，绿色弯管10个，紫色十字4个，紫色T字4个，橙色十字4个，橙色T字4个适合幼儿操作、可以创造小人、车辆等形状、锻炼小手肌肉控制能力 |  |
|  |  | 彩色磁力棒：材质：塑料、磁铁；包装尺寸：约26×23.3×10.5cm；产品尺寸：磁力棒最长约11.6cm、磁力棒最短约6.9cm、球4.5cm、操作卡20×14cm内含：磁力棒×32、球×10、操作卡×5大尺寸的磁力棒，大小适中，适合幼儿小手抓握圆润光滑，环保，无毒无异味磁力强劲，永磁体经久耐用，搭建造型更加稳固丰富的色彩及造型，配有操作图卡，帮助幼儿认知各种颜色、形状、搭建各种造型让幼儿在搭建中充分发挥想象力、创新能力和思维能力 |  |
|  |  | 创意拼装条：材质：塑料(PP)；包装尺寸：约26×23×19cm；产品尺寸：半圆形拼条尺寸10×6cm内含：创意拼装条×120各种形状的拼装条可以灵活拼插，锻炼了幼儿的空间想象力，玩法多多，造型多多 |  |
|  |  | （三）科学区（小班）： |  |
|  |  | 手持放大镜：材质：ABS；包装尺寸：24×24.6×16.6cm；产品尺寸：镜面宽度带包边11.5cm、加手柄总长23cm内含：红放大镜×1、黄放大镜×1、蓝放大镜×1、绿放大镜×1、橙放大镜×1、紫放大镜 ×1工艺考究、适用于小组活动、是幼儿园开展科学活动的必备工具可选购收纳盒、培养幼儿随拿随放的好习惯 |  |
|  |  | 双孔3×放大观察箱：材质：塑料（ABS、LDPE、PMM）；包装尺寸：约17×9.9×8.9cm；产品尺寸：20×13cm内含：观察箱×1幼儿能从3 倍观察孔观察捕捉到的昆虫植物防水及透气孔设计，不会伤害到小昆虫，让幼儿友善安全地观察大自然 |  |
|  |  | 牙齿模型：材质：塑料(ABS/PVC)；包装尺寸：17×17.5×22.2cm；产品尺寸：牙齿模型约20×16×13cm，牙刷约22×2.1cm内含：牙齿模型×1，牙刷×1适合给幼儿演示刷牙的牙齿模型，了解牙齿的基本构造和基本功能，理解牙齿健康的重要性，了解有关换牙的知识，养成爱护牙齿的好习惯 |  |
|  |  | 水底探测船：材质：塑料(TPE、PP、ABS)；包装尺寸：约27.4×22.9×7.1cm；产品尺寸：透明底船约25×13×6cm；内含：探测船×1船底部用固定3倍放大镜，可以在游泳池或是安全的小水池观察水底下放大的物品，能清楚看到细节 |  |
|  |  | （四）音乐区（小班）： |  |
|  |  | 羊皮单排铃鼓：材质：木制、皮制（仿羊皮）；包装尺寸：约19.4×5×19.5cm；产品尺寸：铃鼓直径约18cm内含：铃鼓×1边缘打磨光滑的铁铃，不会伤到幼儿的小手羊皮鼓面，触感细腻，品质上乘可用于音乐伴奏、器乐合奏等 |  |
|  |  | 雪铃21铃：材质：桦木、人造皮、电镀铁；产品尺寸：棒形雪铃长约26.5cm内含：棒形雪铃×1棒形雪铃是木棒形状带着铃铛的打击乐器，轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆而响亮，幼儿在自由操作的过程中感受音乐的韵律感，锻炼手腕和手臂力量 |  |
|  |  | 碰钟：材质：黄铜；产品尺寸：直径约4.4cm内含：碰钟1对 |  |
|  |  | 双音木鱼：材质：椿木；包装尺寸：双音木鱼约18.5×4cm；产品尺寸：双音木鱼约20×4cm内含：双音木鱼×1、敲棒×1 通过木制的敲棒击打而发音，它的音色接近于响板通过音律的快慢进行有节奏的敲打，提升幼儿的节奏感 |  |
|  |  | 木制砂球：材质：桦木；产品尺寸：长约11.5cm内含：沙球×2精选木材，制作工艺考究，圆润打磨、无毛刺，贴心呵护幼儿的小手精致小巧的尺寸设计，方便幼儿灵活抓握可进行音律启蒙，同时也可锻炼幼儿的手眼协调能力和专注力 |  |
|  |  | 响棒：材质：橡木；产品尺寸：约17.8×2cm内含：响棒×2精心打磨的节奏响棒，配合音乐可敲打出快慢不同的节奏，让幼儿在自由操作中充分感受音乐中节奏的快慢 |  |
|  |  | 手鼓：材质：防皮、金属、橡木；产品尺寸：手鼓直径约14cm内含：手鼓×1，棒子×1平滑有微微弹性的鼓面，敲击起来使乐声更有质感鼓面强韧，不易破损在打鼓的过程中锻炼幼儿四肢协调能力，促进右脑潜能的开发和平衡左右脑发展 |  |
|  |  | 木琴：材质：桦木；产品尺寸：木琴约42cm×21.5cm内含：木琴×1 、棒子×2实木琴片，更贴近自然质地坚固，不易开裂和变形，经久耐玩标准音阶，音乐启蒙不跑偏音色自然，带给幼儿准确的音乐启蒙两根实木敲棒，在双手敲打间培养幼儿手眼协调，也能促进左右大脑的开发 |  |
|  |  | （五）建构区（中班）： |  |
|  |  | 半球太阳花：材质：PP；包装尺寸：约26×23.3×19.3cm；产品尺寸：最大约6.5cm内含：积木×150 |  |
|  |  | 大圆孔八角片：材质：塑料(PP)；包装尺寸：约26×23×10cm；产品尺寸：单件直径约6.5cm内含：红×28、黄×28、蓝×28、绿×28、紫×28、橘×28颜色多样，可制作不同的作品，锻炼幼儿动手能力与想象力 |  |
|  |  | 多种连接块：材质：塑料（ABS）；包装尺寸：约26×23×10cm；产品尺寸：单个方块约2×2×2cm内含：红×30、黄×30、蓝×30、绿×30、紫×30、橘×30（其中方块90只，其他三个形状各30只）利用不同形状的连接，创作机器人、动物等造型，锻炼手眼协调 |  |
|  |  | 工程建构棒：材质：塑料(PVC)；包装尺寸：约20.8×20.6×5.6cm；产品尺寸：约20.5×21×5cm内含：棍子、曲线和连接件等58个零件如何搭建出二维、三维立体作品呢？工程建构棒帮助幼儿在创造过程中学会解决问题，并发现建构中的乐趣，提升几何空间能力 |  |
|  |  | （六）扮演区（中班）： |  |
|  |  | 医生急救箱：材质：ABS；包装尺寸：约17×46.5cm内含：听诊器×1、剪刀×1、钳子×1、药瓶×1、温度计×1、镊子×1、手术刀×1、牙镜×1、针筒×1、眼镜×1、耳镜×1、 医药箱×1温度计中的刻罗盘可以360°任意转动，针筒柄在一定力度的作用下可以下压，松开后自动弹起，丰富的玩具材料可以帮助幼儿模仿医生工作，了解医生这一职业，也能让扮演情境更丰富 |  |
|  |  | 布娃娃男女组：材质：布制；包装尺寸：约47×33×14cm；产品尺寸：娃娃高约41cm内含：娃娃×2，衣服×2，奶瓶×2，衣架×2新手爸爸妈妈，来帮布娃娃换尿布、穿衣服、戴帽子，透过实际的操作帮助幼儿学习关怀照顾他人 |  |
|  |  | 蔬菜篮：材质：塑料（ABS、PVC、TPE）；包装尺寸：约14.7×14.7×14.7cm；产品尺寸：篮子高约10cm，直径约14cm内含：篮子×1、玉米×1、黄瓜×1、花椰菜×1、红椒×1、茄子×1、胡萝卜×1、黄椒×1、芦笋×1、土豆×1各种蔬菜，既可以让幼儿学习认识蔬菜名称、颜色，也可以作为扮演游戏的辅助材料，丰富游戏情节，体验互相交流的乐趣 |  |
|  |  | 水果篮：材质：塑料；包装尺寸：约14×14×12.7cm；产品尺寸：篮子高约10cm，直径约14cm内含：篮子×1、苹果×1、草莓×1、柠檬×1、香蕉×1、李子×1、橘子×1、杏×1、葡萄×1、梨×1可以让幼儿学习认识水果名称、颜色，或是说说自己喜欢的水果；也可以作为扮演游戏的道具 |  |
|  |  | 餐具仿真颜色41件套网袋：材质：塑料(PP)；包装尺寸：约22×16×17.5cm；产品尺寸：网袋装产品后的尺寸：高约20cm，盘子直径约21.5cm内含：模拟颜色41件套丰富多样的餐具，幼儿可以扮演家长，玩餐厅准备美食游戏，邀请亲朋好友一起来参加派对，准备好吃的食物和精致的碗盘摆饰 |  |
|  |  | 面条机：材质：塑料（ABS）；包装尺寸：约33.5×13×24cm内含：面条桶×1、手柄×1、粗切面组件×1、细切面组件×1、面盘×1、圆形刀模×1、饺子制作模×1、饺子制作模×1丰富的材料可以让幼儿扮演面条制作师、玩面条加工厂的游戏，体验制作面条的愉悦心情 |  |
|  |  | （七）建构区（大班）： |  |
|  |  | 万能积木：材质：塑料(PE)；包装尺寸：26×23.3×19.3cm；产品尺寸：轮子直径约7.4cm、最小积木约4.4×4.4×1.5cm内含：万能积木×52多种形状的积木块，可以建立更多造型，做个机器人、搭个风车，让幼儿灵感不断，满足他们的奇思妙想 |  |
|  |  | 建筑拼搭：材质：塑料（ABS）；包装尺寸：约26×23×19cm；产品尺寸：单件最长约19cm内含：红长条5个，红立方体3个，红螺母16个，红螺栓13个，红色一共37个；黄色条子9个，黄立方体4个，黄螺母16个，黄螺栓13个，黄色一共42个；蓝色条子9个，蓝螺母15个，蓝螺栓18个，蓝扳手1个，蓝六角扳手1个，蓝色一共44个；绿长条5个，绿螺母15个，绿螺栓18个，绿色一共38个；黑色6个内含红、黄、蓝、绿色的长条、立方体、螺母、螺栓等材料、可以搭建挖掘机、机器人、动物等多种类的造型、满足幼儿自主搭建培养积极主动的良好习惯 |  |
|  |  | 空心磁力片：材质： 塑料、磁铁；包装尺寸：约26×23.3×10.5cm；产品尺寸：最大约12×6.4×5.9cm、最小约4.3×4.3cm、操作卡约20×14cm内含：新三角×24、新四角×24、新五角×2、新长三角×8、梯形×4、白卡块×10、操作卡片×5多道工序反复打磨，圆润光滑，保护幼儿的小手，圆角设计，轻巧薄款，让幼儿轻松抓握，易搭易拆，造型多变的空心磁力片，可以满足幼儿的奇思妙想，配有操作图卡，从基础形状拼搭，到简易立体造型拼搭，再到三维立体图形的拼搭，逐步建立幼儿的基础空间感知，配有磁力片收纳箱，培养幼儿养成自主收纳好习惯 |  |
|  |  | 竹屋积木组：材质：竹制；包装尺寸：约27×26×9cm；产品尺寸：最长约20.3cm内含：竹制积木×42竹制积木，均采用环保材质，既环保耐用、又轻便大小、形状不同的竹子形柱子，屋顶和桥梁，可搭建出完美、逼真的大自然建筑场景，让幼儿在自然材料中亲近自然，幼儿在与材料互动中感知材料的亲自然性，发挥想象力和创造能力 |  |
|  |  | （八）扮演区（大班）： |  |
|  |  | 地板清洁组：材质：榉木，荷木，ABS，布制，包装尺寸：约： 26.5×13.5×43cm，内含：扫帚×1，拖把×1，除尘掸×1，刷子×1，簸箕×1，收纳架×1 |  |
|  |  | 科技收款机II代：材质：塑料,包装尺寸：约 28.6×25.1×15.7cm,内含：收款机 ×1，游戏纸币 ×30，塑料币 ×40，操作指南×1,液晶屏幕可实际计算的智能型收款机，钱币投掷孔，不含 3C 电池还可练习数字的计算 |  |
|  |  | 熨斗架：尺寸：60×30×60cm 1、采用 18mm 厚环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求 2、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、 硒、铬、汞、砷等含量符合标准规范的要求 3、五金件选用环保五金，安全无毒符合标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 |  |
|  |  | 厨师服4件套：材质：棉布，包装尺寸：约：58×43×2cm，内含：帽子 ×1、上衣 ×1、围裙 ×1、三角巾 ×1可以玩扮演厨师、开面包店、美食店等游戏活动，帮助幼儿了解厨师及相关的职业功能、特性，扩大幼儿的视野，培养社交能力 |  |
|  |  | （九）益智区（大班）： |  |
|  |  | 配对螺丝：材质：木制+塑料，包装尺寸：约：26×23.3×10.5cm，内含：木质×42 件，塑料×22 件，教具盒×1 个，操作卡×3 张 |  |
|  |  | （十）多元STEAM区（大班）： |  |
|  |  | 齿轮游戏-机器：材质：塑料,包装尺寸：约 36.8×27.9×10.2cm,内含：内含螺旋桨、链条、轮子、车轴等 112 个零件,包括特殊零件，例如螺旋桨、球、链条、滑轮、轮子和车轴等部件开放式的设计和可互换的零部件能使幼儿专注于探索和发现，帮助幼儿获得一系列STEAM 技能，如跨领域、动手做、生活应用、解决问题、五感学习，强调自我探索、 自主学习等 |  |
|  |  | 齿轮游乐园：材质：ABS，包装尺寸：约：35.5×26×10.7cm，内含：积木×100+3 张学习卡 |  |
|  |  | 简易机械原理组：材质：塑料,包装尺寸：约 36.8×24.1×10.9cm,内含：,通过杠杆、滑轮、斜面、轮轴，学习力量、装载、行动和距离的关系可搭配活动指南和机械动力组卡片使用 |  |
|  |  | 工程剑桥组：材质：塑料,包装尺寸：35×26×21cm,内含：各种三角形片×50、各种空心方形片×44、实心方形片×8、小中长连接棒×8、滑轮×4、把手×2、各种方孔片×6、铰链×2、凸轮×4、底座×2、各种悬垂管及管柱×4,幼儿可参考说明书中 的世界著名的桥梁设计，掌握拼搭、架构、悬挂、悬臂和吊桥等建构技能，并鼓励幼儿挑战超出设定的形状和尝试表达出自己的创作 |  |
|  |  | （十一）室内建构积木： |  |
|  |  | 108片原木色卡扣积木：松木实木 25×5×2.5cm |  |
|  |  | 398片积木2.2cm：1.长方形 60×7×2.2cm 松木 原色 8块 2.长方形 40×7×2.2cm 松木 原色 12块 3.长方形（薄）40×7×1.1cm 松木 原色 8块 4.长方形 30×7×2.2cm 松木 原色 14块 5.长方形 20×7×2.2cm 松木 原色 14块 6.长方形（薄）20×7×1.cm1 松木 原色 4块 7.长方形 5×7×2.2cm 松木 原色 48块 8.长方形 15×2.2×2.2cm 松木 原色 40块 9.三角形 15×7×2.2cm 松木 原色 40块 10.三角形 7×7×2.2cm 松木 原色 60块 11.圆柱形 15×5×5cm 松木 原色 8块 12.圆柱形 15×4×4cm 松木 原色 16块 13.圆柱形 10×4×4cm 松木 原色 16块 14.圆柱形 10×2.2×2.2cm 松木 原色 30块 15.七字形 15×7×2.2cm 松木 原色 16块 16.七字形内心 7.5×4.5×2.2cm 松木 原色 16块 17.半环形 30×15×2.2cm 松木 原色 8块 18.半环形 15×7.5×2.2cm 松木 原色 16块 19.半圆形 15×7.5×2.2cm 松木 原色 8块 20.半圆形 10×5×2.2cm 松木 原色 16块 |  |
|  |  | 420件建构积木2.2cm：1.长方形 60×7×2.2cm 松木 原色 8块 2.长方形 40×7×2.2cm 松木 原色 12块 3.长方形（薄） 40×7×1.1cm 松木 原色 8块 4.长方形 30×7×2.2cm 松木 原色 14块 5.长方形 20×7×2.2cm 松木 原色 14块 6.长方形（薄） 20×7×1.1cm 松木 原色 4块 7.长方形 5×7×2.2cm 松木 原色 50块 8.长方形 15×2.2×2.2cm 松木 原色 40块 9.长方形 10×2.2×2.2cm 松木 原色 10块 10.三角形 15×7×2.2cm 松木 原色 40块 11.三角形 7×7×2.2cm 松木 原色 60块 12.圆柱形 15×5×5cm 松木 原色 8块 13.圆柱形 15×4×4cm 松木 原色 16块 14.圆柱形 10×4×4cm 松木 原色 16块 15.圆柱形 10×2.2×2.2cm 松木 原色 40块 16.七字形 15×7×2.2cm 松木 原色 16块 17.七字形内心 7.5×4.5×2.2cm 松木 原色 16块 18.半环形 30×15×2.2cm 松木 原色 8块 19.半环形 15×7.5×2.2cm 松木 原色 16块 20.半圆形 15×7.5×2.2cm 松木 原色 8块 21.半圆形 10×5×2.2cm 松木 原色 16块 |  |
|  |  | 27片盒装镜面积木：6种形状，带镜面，带木制收纳盒 松木+亚克力上漆 |  |

“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

五、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

均执行国家现行有关标准、相关行业规范：

（1）家具类：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》（强制标准，涵盖甲醛释放量、结构安全、有害物质限量等核心要求）。

（2）玩具类：GB 6675系列《玩具安全》（含GB 6675.1-2014机械与物理性能、GB 6675.2-2014阻燃性能、GB 6675.3-2014特定元素的迁移、GB 6675.4-2014邻苯二甲酸酯含量等）。

（3）纺织类：GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（适用于幼儿床品、毛巾、衣帽等纺织类附属产品）。

（4）设计规范：《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（GB 50099-2013），确保家具、玩具摆放与区域规划符合幼儿园建筑安全要求。

注：投标人提供的投标货物应符合绿色环保要求，所使用的主、辅材料应符合国家环保标准。如果以上所列的标准和规范，有新的版本或新的标准、规范，则按最新标准和规范执行。

六、★质量要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、供货商应保证所供货物是全新的，未使用过的原装合格产品，并完全符合采购需求的质量、规格和性能的要求，供货商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期限内，供货商应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2、在货物到达使用单位后，供货方应2个工作日内派工程师和施工人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

3、供应商保证产品不存在因材质、设计、制造等问题所引起的缺陷，否则应无偿予以纠正；

4、供应商提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担。

5、中标供应商负责设备安装、调试，确保正常运行。安装过程中发生的意外事故等由中标供应商负责，与采购人无关。

6、供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

7、投标文件中家具外形、内部造型尺寸、重量允许有±5％偏差。

8、中标后，家具类标的物材质不得改变。在中标单价不变的前提下，各标的物的款式及颜色由采购单位确定，同时中标标的物的规格尺寸在±5％范围内由采购单位确定，中标单位自行承担相关费用，采购单位不予考虑。

七、★售后服务要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、质保期：3年免费质保。（自验收合格之日起算）质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）和技术支持，终身支持进行必要的软件升级。在质保期内，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供货方承担。

2、质保期内所有因更换或修理货物或部件而导致停止运行的时间应从其质保期内扣除；供货方在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备生产制造厂商原产的或是经其认可的。

3、在质保期内，供货方有责任解决所销售设备和软件系统的任何问题。

4、质保期内提供免费上门维护、升级服务，提供报修电话，如设备出现故障，供货方在接到电话后，4小时内响应，24小时以内到现场处理，48小时内修复，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购方的正常使用。出现故障后，供货方如未按上述要求进行响应，采购方可以采取必要的补救措施，由此产生的费用将由供货方承担。

5、质保期满后，每年定期上门免费维护至少1次。

八、★验收要求

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

1、供应商负责设备供货、安装、调试，并确保所有产品能正常运行、使用。

2、设备安装调试后一个月内进行验收。设备安装后供应商应向采购人提供详细的验收材料。

3、如验收中出现不符合采购人招标文件、供应商投标文件及相关国家行业标准规范时，采购人给予供应商10天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，采购人有权利单方面终止合同，并保留索赔权利。

4、验收过程中采购人如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供应商立即无条件调换或补齐，同时由供应商承担因此而产生的工期延误等所造成的一切损失。

九、★服务期限及地点

投标人需在投标文件中针对以下要求做出响应承诺函，未做响应会被判定未实质性响应招标文件。

（1）交付时间：合同签订后45个日历天完工。

（2）送货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度或2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于不专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函。 |
| 7 | 不接受进口产品投标 | 确认投标品牌是否为进口品牌（供应商须提供《关于符合本国产品标准的声明函》） |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 37.00 | 13.00 | 50.00 |

- （一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术参数评价 |  |  | 4 |
| 1.1 | 技术参数响应 | 评标委员会根据招标文件中的评审要点，对投标文件的技术参数等的响应情况进行评分，依据《技术响应及偏离表》等进行评价。 | 4 |
|  |  | 1.“★” 代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效； |  |
|  |  | 2.“#”代表重要指标，每负偏离一项扣2分，正偏离不加分。 |  |
| 2.技术方案 |  |  | 4 |
| 2.1 | 项目实施方案评价 | 投标人提供本项目具体实施方案，具备现场采购实施方案得0.5分，具备质量控制措施得0.5分，具备加工方案得0.5分，具备包装配送方案得0.5分。不提供不得分。 | 2 |
| 2.2 | 售后服务方案评价 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，具备货物的技术服务得0.5分,售后服务的内容及措施得0.5分,具备维修服务的响应时间、响应方式得0.5分,具备解决问题迅速、设备保障措施得0.5分。不提供不得分。 | 2 |
| 3.原材料评价 |  |  | 18 |
| 3.1 | 国标检测证明 | 自由组合区角柜、幼儿美术综合柜中主框架采用的橡胶木按照GB/T39600-2021标准进行检测，检测项目包括：甲醛释放量≤0.015mg/m³，符合Enf级，判定合格满足以上要求。 | 2 |
|  |  | 玩具柜（带轮）、儿童书柜（带轮）、美工材料柜（带轮）中滚轮按照QB/T 4765-2014标准进行检测，检测项目包括：主要尺寸[轮径≥20.0mm，轮宽-双联轮脚轮≥5.0mm，外角倒圆半径≥1.5mm]、外观、装配、抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等检测指标，判定合格满足以上要求。 | 1 |
|  |  | 玩具柜（带轮）、儿童书柜（带轮）、美工材料柜（带轮）中的PVC封边条须依据 QB/T4463-2025标准进行检测，检测项目包括：外观-塑料封边条、规格尺寸及其偏差和形状公差-形状公差、理化性能-塑料封边条[耐干热性，耐磨性，耐龟裂性≥4级，耐冷热循环性，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级]、有害物质限量[甲醛释放量≤0.5mg/L，氯乙烯单体≤5mg/kg，可迁移元素(可溶性重金属)（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量符合，邻苯二甲酸酯含量符合，多溴联苯(PBB)符合，多溴联苯醚(PBDE)符合]等检测指标，判定合格满足以上要求。 | 1 |
|  |  | 长桌（小班、中班、大班）、方桌（小班、中班、大班）所采用的木蜡油须依据 GB/T27811-2011标准进行检测，检测项目包括：在容器中状态，细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干≤24h]；贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]；涂膜外观正常；光泽(60°)；硬度 (擦伤)≥B；附着力(划格间距2mm)≤1级；耐干热性≤2级；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性（醋、茶）无异常；挥发性有机化合物(VOC)含量≤450g/L；苯含量未检出；甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；卤代烃含量≤0.1%；可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出等检测指标。 | 2 |
|  |  | 桌子塑料连接件适配幼儿园教室人员密集，园区日常洗手、洒水清洁易造成塑料件潮湿积污，长桌（小班、中班、大班）、方桌（小班、中班、大班）所采用的塑料连接件须依据GB/T 24128-2018标准规范要求开展塑料件连接件防霉检测试验，检测项目应均包含：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉长霉等级为0级。 | 1.5 |
|  |  | 幼儿活泼好动，桌椅长期受反复摇晃、推拉冲击，桌体塑料连接件若发生老化、滑丝、松动、断裂，极易引发桌椅倾倒、幼儿磕碰受伤等安全事故，塑料连接件必须具备长期稳定的紧固性能与耐光照老化能力。长桌（小班、中班、大班）、方桌（小班、中班、大班）所采用的塑料连接件须依据 GB/T16422.2-2022 标准开展氙弧灯人工加速老化试验，《塑料实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯》 完成氙灯人工加速老化测试，老化试验后连接件不得出现开裂、脆化、变形、滑丝松动、强度衰减等问题，结构紧固性能保持完好。 | 1 |
|  |  | 户外大型运动组合器械的浸塑平台须依据GB/T 10125-2021标准规范要求进行盐雾检测试验，检测项目应均包含盐雾试验时间≥2100h，外观无明显变化，保护等级至少达到10级。 | 1.5 |
|  |  | 公共区的布艺窗帘面料须依据GB/T 17591-2025标准规范要求进行燃烧检测试验，检测项目应均包含燃烧性能达到B1级，经过水洗不少于25次，干洗不少于10次，仍符合上述燃烧性能等级要求。 | 2 |
|  |  | 窗帘面料须依据GB/T 5455-2014标准规范要求进行垂直燃烧检测试验，检测项目应均包含垂直燃烧测试：GB/T 5455-2014：损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，无熔融滴落，判定合格。 | 2 |
|  |  | 大报告厅座椅采用的海绵须依据GB/T 10802-2023标准进行检测，检测项目包括：表观密度：≥46kg/m³，密度偏差符合标准规定； 回弹率：≥45%； 75% 压缩永久变形：≤5%； 湿热老化后拉伸强度：≥100kPa； 干热老化后拉伸强度：≥100kPa。 | 2 |
|  |  | 交通安全标志翻版墙中的翻牌材质采用亚克力（PMMA）板材，板材须依据 GB/T 2410-2008标准规范要求开展检测试验，检测项目为：亚克力板材透光率、雾度两项光学指标检测数据。 | 1 |
|  |  | 幼儿沙发采用的海绵填充物须依据GB/T 30400-2013标准规范要求开展检测试验，检测项目为：1、危险杂质：不得含有金属屑、玻璃、硬质尖锐颗粒等任何危险杂质；2、含杂质率：填充物含杂质率≤1.0%；3、污染物：各类有毒有害物质限量符合标准限值要求；4、燃烧性能：试样燃烧面积≤7500mm²；5、气味：产品无刺激性异味；6、微生物指标：细菌菌落总数≤5000CFU/g，大肠杆菌不得检出。 | 1 |
|  |  | 备注：1、投标时须提供国家认证认可的第三方检测机构（CMA或CNAS）出具的对应的检测报告扫描件。（中标供应商签订合同前提交其投标文件中上报的检测报告的原件让采购人或者代理机构核查，核查不合格的上报监管部门。） |  |
|  |  | 2、上述内容均需在检测报告标记出对应位置，标记不清或模糊不清的不予认可。 |  |
| 4.样品评价 |  |  | 1 |
| 4.1 | 单人操作台 | 根据招标文件采购需求中关于出样产品技术参数的要求，生产样品。评审委员会根据出样产品的技术参数和样图要求对实物样品进行评审。 | 0.5 |
|  |  | 产品稳固性：样品安全牢固的得0.5分。 |  |
| 4.2 | 玩具柜（带轮） | 根据招标文件采购需求中关于出样产品技术参数的要求，生产样品。评审委员会根据出样产品的技术参数和样图要求对实物样品进行评审。 | 0.5 |
|  |  | 产品稳固性：样品安全牢固的得0.5分。 |  |
| 5.产品评价 |  |  | 8 |
| 5.1 | 材料储物柜 | 投标人根据采购需求提供以下投标产品详尽的设计方案，设计方案包括但不限于产品三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求(如中标，该图纸作为验收依据)。 | 2 |
|  |  | 设计方案包括三视图、部件结构图、用料说明、技术工艺要求的，得2分；每缺一项的，扣0.5分。 |  |
| 5.2 | 实物投影展示台系统 | 供应商所投实物投影展示台系统具有图像增强功能，投标时提供图像增强系统软件著作权证书的得2分。 | 2 |
|  |  | 注：投标时需提供软件著作权证书扫描件，不提供不得分，提供的证书名称与招标文件要求的名称不一致时，但经评委会认定能实现同一功能的，也可以认为响应。 |  |
| 5.3 | VR课系统 | 供应商所投VR课件系统自带知识库，为教学提供辅助，投标时提供知识库系统软件著作权证书的得2分。 | 2 |
|  |  | 注：投标时需提供软件著作权证书扫描件，不提供不得分，提供的证书名称与招标文件要求的名称不一致时，但经评委会认定能实现同一功能的，也可以认为响应。 |  |
| 5.4 | 会议投屏系统 | 供应商所投会议投屏系统具有终端安全检测与响应功能，投标时提供终端安全检测与响应软件著作权证书的得2分。 | 2 |
|  |  | 注：投标时需提供软件著作权证书扫描件，不提供不得分，提供的证书名称与招标文件要求的名称不一致时，但经评委会认定能实现同一功能的，也可以认为响应。 |  |
| 6.演示 |  |  | 2 |
| 6.1 | 音频控制系统 | 平台集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、音箱处理器软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、反馈抑制器、数字功放、音箱处理器设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。演示时需要展现所投标的品牌L0G0与上述功能涵盖；满足以上要求的得2分，否则不得分。 | 2 |

- （二）商务评估

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.综合实力 |  |  | 3 |
| 1.1 | 认证体系 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，满分为3分。 | 3 |
|  |  | 注：1.供应商需提供相关证书扫描件，不提供不得分。 |  |
| 2.业绩 |  |  | 2 |
| 2.1 | 经验 | 供应商具有自2020年1月1日以来具有类似项目的成功案例(日期以合同签订为准)，每提供一个得1分，满分2分。 | 2 |
|  |  | 注：1.供应商需提供合同扫描件，不提供不得分。 |  |
| 3.人员证书 |  |  | 6 |
| 3.1 | 现场负责人 | 现场负责人具备职业技能等级认证中级及以上证书（木工类），工程师及以上职称证书（智能化或电子信息相关专业），有一个得1.5分，满分3分。 （注：须提供以上人员相关证书扫描件；须提供投标人近三个月中任意一个月为以上人员缴纳的社保证明材料。未按要求提供不得分。） | 3 |
| 3.2 | 项目实施人员 | 项目实施人员具备职业技能等级认证证书的（木工类），有一个得1分，满分3分。 （注：须提供以上人员相关证书扫描件；须提供投标人近三个月中任意一个月为以上人员缴纳的社保证明材料。未按要求提供不得分。） | 3 |
| 4.节能环保 |  |  | 1 |
| 4.1 | 节能环保认证 | 1.所投产品中有属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的得0.5分。 | 1 |
|  |  | 2.所投产品中有属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的得0.5分。 |  |
| 5.售后服务 |  |  | 1 |
| 5.1 | 服务承诺 | 所供货物免费质保期为3年，每增加1年得0.5分，最高得分不超过1分。 | 1 |
|  |  | 注：提供承诺书并加盖公章，未提供不得分。 |  |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  | 50 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造， 对其价格给予10%的调减，以调减后的价 格计算价格分。《中小企业声明函》填写格式见第六部分投标文件格式。 | 50.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                 邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证复印件。
（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函）。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函。

（六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

《中小企业声明函》填写说明

1、请各投标供应商按照本项目类别 (详见采购需求) 选择对应的《中小企业声明函》进行填写，例如本项目属于货物类，则只需将本项提供的全部货物填写在《中小企业声明函》(货物)即可，以此类推。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购需求中的项目所属行业为准。

3、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业；事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、投标供应商未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业 (包括采矿业，制造业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 (包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

（八）本项目特定资格要求

（九）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

4.1开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

4.2清单及明细报价总表（可编辑）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（可编辑） |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

五、技术部分

1.技术响应及偏离表（与评分标准对应）

| 序号 | 重要性（★、#） | 标的名称 | 响应产品名称及型号 | 指标要求 | 证明材料要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料所在位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- 2.技术方案

六、商务部分（与评分标准对应）

七、其他部分

（一）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件