招　标　文　件

项目名称：南通市通州区城区河道水生态年度日常维护项目

项目编号：JSZC-320612-TZTY-G2026-0007

采购人：南通市通州区住房和城乡建设局

采购代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

2026年06月29日

招标文件备案表

编制人： 招标代理：(盖章) 日 期：2026年 月 日

审阅人（签字）： 采购人：(盖章) 日 期：2026年 月 日

第一章  投标邀请

受南通市通州区住房和城乡建设局的委托，南通市通州天元建设监理咨询有限公司就南通市通州区城区河道水生态年度日常维护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市通州区城区河道水生态年度日常维护项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月31日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320612-TZTY-G2026-0007

2.项目名称：南通市通州区城区河道水生态年度日常维护项目

3.预算金额：人民币 150 万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为人民币150万元。

5.采购需求：（1）对城区河道内水生态进行日常维护，主要内容包括：日常巡查、杂草清除、病虫害防治、定期修剪收割、残体转运和更新补种，浮床浮毯、漂浮湿地定期结构检修整形，易损件更换、木桩加固，水生动物群落管理维护、人工水草、曝气喷泉系统管理维护、水体应急处置等，具体维护内容详见第四章项目需求。

（2）维护期限：三年。

投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

6.项目类型：服务。

7.所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标申请人须具备环保工程专业承包叁级及以上资质且具备企业安全生产许可证；

2.拟派项目负责人须具备环境保护工程专业工程师或贰级及以上注册建造师（市政公用工程）。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件。

（四）本项目是否专门面向中小企业：是（本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。不再执行价格评审优惠的扶持政策【供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】。

（五）本项目 不接受 联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：

地点：江苏政府采购网

获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持国信CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的国信CA全省通用。南通地区“CA数字证书”的办理：南通市政务中心四楼，电话：18951314963。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年 7 月 31 日 9点 00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次招标不收取投标保证金。

2、本次招标落实的政府采购政策。

（1）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（2）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（4）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（5）关于节能产品和环境标志产品：

3、投标产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

4、投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5、供应商在制作及上传响应文件时，特别要注意IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码，如果不同供应商的响应文件及制作过程出现了评标委员会认为的不应当雷同的情况，后果由供应商自负。

六、本次招标联系方式

1.采购人信息

采购人：南通市通州区住房和城乡建设局

地址：南通市通州区胜利桥北首

联系人：陈先生

电  话：0513-86121602

2.采购代理机构信息

采购代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

地 址：南通高新区润和大厦8楼

联系人：俞先生

电 话：0513-86516066

交易系统软件维护人员：0513-59001839

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费、南通市通州区公共资源交易中心不收取中标服务费。

4.3 招标代理服务费2180元，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工程内容的价格体现，包括完成该项服务所需的一切费用。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3报价方式：固定总价报价，由投标人结合项目实际情况和自身实力进行报价。投标人报价时应充分考虑维护期间各类市场风险。除了合同中另有规定的以外，上述报价包括合同规定的全部责任（包括提供有关货物、材料、工程设备或服务以及需完成的工作），以及为项目的正确及安全施工、试验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品。具体见项目需求。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款和废标条款、

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 未按照投标文件格式及要求填写的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4异常低价处理

26.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4.2评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、履约保证金

32.1中标人在收到中标通知书后，中标人应在签订合同前向采购人缴纳中标价的5%的履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

32.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件、保证金退款单（加盖中标人公章），前往采购人办理保证金退还手续；如服务单位已在合理时间内提前递交申请，甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同条款及格式

城区河道水生态维护管理合同

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目维护管理事项协商一致，订立本合同。

一、维护管理范围、中标价和服务时间

1、维护管理范围：水域面积约24万平方米，具体河道范围详见附件。

2、中标价为：        万元（36个月），甲方根据乙方维护管理情况综合考核，按季支付给乙方。

3、服务时间：2026年9月1日至2029年8月31日。

4、双方约定的工程款支付的方式和时间：

(1)工程款第一年、第二年、第三年分别按合同价的30%、30%、40%比例支付；

(2)工程款每年根据考核结果按季支付（四次），每季（三个月）按年支付比例结算，每季付款在第二季考核合格后支付。

二、履约保证金及其缴纳、退还时间

本项目履约保证金为中标价的5%，即       万元，可采用现金支票或银行汇票或银行保函（银行出具的不可撤销银行保函）。成交人在收到中标通知书后，须在30日内且需在合同签订前，向招标人指定收款帐号足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金在全部工程按合同约定完成并经验收合格后28天内退还。

三、权利和义务

（一） 甲方权利和义务

1、对乙方给予工作的指导。

2、按照《河道水生态治理维护管理要求及考核办法》，对乙方的工作进行严格的检查考核；对维护管理不到位、造成不良影响的乙方，通报批评，相应处罚；对在甲方月检查考核中连续三次不合格、新闻媒体连续三次曝光、拖欠人员工资、发生重大违规现象之一的，甲方有权即行中止合同。

3、发现水生态维护管理工作中不应出现的问题，根据有关规定做出处理。

4、根据综合检查考核结果，按照双方约定的支付方式向乙方支付工程款。

5、听取乙方提出的建议并给予答复。

（二） 乙方权利和义务

1、按照《河道水生态治理维护管理要求及考核办法》中的维护管理要求开展工作。

2、制定和建立河道水生态维护管理相关制度和台帐，建立巡查制度。制定和建立管理相关制度和台帐记录，并经甲方认可。

3、乙方应严格落实相关安全措施，承担维护人员在作业时的全部安全责任，给维护人员均应配备救生衣、维护工具，承包人必须为维护人员购买人身安全保险。

4、乙方所聘用的维护管理人员应遵纪守法、会游泳、身体健康、文明作业，统一着装；人员年龄不得超过65周岁（含65周岁），聘用人员信息需到甲方备案；组织人员参加业务培训，提高业务水平。

5、枯枝落叶、杂草、垃圾及植物残体等，做到日捞日清，保洁船内无积存垃圾，不随意丢弃或乱堆乱放。

6、乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的维护管理工作。

7、接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理整改要求必须在24小时内进行。

8、按照《河道水生态治理维护管理要求及考核办法》，接受甲方的各类检查、考核及其结果。

9、准时参加甲方召开的会议。

四、违约责任

1、乙方如不按照合同约定条款实施，甲方有权立即终止合同。

2、如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格、媒体连续三次曝光、拖欠人员工资等重大违规现象的，甲方有权即行中止合同。

五、合同生效

本合同须双方签字后生效，一式陆份，发包人贰份，承包人叁份，区交易中心壹份。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

法定代表人：	                     法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

合同签订日期：      年     月     日

合同签订地点：

* 发包人保留对上述合同文本进行继续修改的权利。

河道水生态治理维护管理要求及考核办法

一、河道水生态治理维护管理要求：

## 生态浮岛维护管理要求

1、日常巡查：每周巡检两次，检查浮岛有无破损、松散及连接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾。

2、生态浮岛单体因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛单体，同时补种植物。

3、生态浮岛连接扣破损、掉落或扎带破损，及时更换连接扣或扎带。

4、因水位涨落或其它原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位。

5、台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天，检查生态浮岛的固定情况，如有脱落及时固定牢固。

## 人工水草维护管理要求

八角亭河人工水草养护要点：

a.每3个月人工刮除其上负载的生物膜。

b.若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固。

## 挺水植物维护管理要求

1、日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

2、生态浮岛种植植物后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株。

3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；对于生态浮岛上种植的挺水植物，注意不要破坏浮岛单体；在生长季节，每月至少除草一次。

4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行删剪。

5、种植平台挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。修剪下的植株要及时清除，防止蚊蝇滋生和影响景观。

6、过冬及时收割，注意保护植物根系，做好过冬养护。收割的植物残体及时清运。

## 浮水植物维护管理要求

1、日常巡查：每周巡查一次，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株，及时清除浮水植物上的枯枝落叶。

2、对于生长扩张出种植网框外的浮水植物，视超出网框外围情况，每月修剪1次；每月定时打捞一次种植网框内的浮水植物；修剪、打捞出的植物残体及时运走。

3、冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理。

4、台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天检查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。恶劣天气过后及时检查，如有冲走，及时补种。

5、及时清除岸边浅水区的挺水类杂草，以及采用人工打捞方法去除水面非目的漂浮植物。

6、对因各种原因造成成活率较低、覆盖水面达不到设计要求的需要补植，补植方法同种植方法（浮水植物种植方法：将种苗均匀放到水体表面，要做到轻拿轻放，以确保根系完整，叶面完好，种植时植物体切忌重叠、倒置）。

7、浮水植物发生病虫害一周内，及时喷施农药。

## 水生植物病虫害防治

根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制。

根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治的对象。禁止使用菊酯类等对鱼虾敏感的农药。提倡以生物防治、物理防治为主的无公害防治方法。

二、维护情况考核标准（评见附表）

三、考核办法

考核检查由区市政中心负责组织实施，考核小组区市政中心邀请相关人员组成，实行定期或不定期检查考核，分值为100分。由区市政中心水环境科每月组织一次考核，每3个月考核汇总后作为承包经费发放及扣款的依据。

四、考核奖惩办法

以90分为基本分，达到基本分的，兑现维护费；低于基本分的，按照规定扣除。

五、考核要求

（一）对考核中发现的问题通过现场打分、现场照相、现场指正等方式即时记录。打分时按照检查中发现的问题，归入相应条款打分，扣分一般不超过标准得分。

（二）对管理标段内出现的问题，经指正后不及时整改的，相关部门及领导市民反映并经核查属实的，除了按规定直接扣分外、另加倍扣分。

（三）考核人员按维护情况对照百分考核细则进行打分，基准分为90，达到基本分的，兑现维护费。低于基本分的，每少1分扣500元。及格分为85,低于及格分，每少1分扣1000元。在上级考核中被扣分及新闻媒体、群众举报曝光的，每次扣2000元。全年考核三次不合格的则中止承包合同，费用按实结清，同时作为不良记录存档，以后不得参加通州区类似工程招投标，保证金不得退回。

（四）承包方应于每月初将当月工作计划及上月完成工作情况书面汇报区市政中心水环境科，同时建立完整的巡查维护档案，填写维护日记。

（五）为确保维护质量，承包方要落实专人进行巡查管理，全天候作业。承包方项目经理负责现场管理，每月不得少于5个工作日。发现其它重大问题时（如人为损坏、被盗等）应及时向区市政中心汇报并进行处理。

（六）承包方在养护期间，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产造成损害。若因承包方操作或维护不当造成人身及其它财产损失的，由承包方承担一切责任。

（七）承包方如连续2个月或全年内3次验收不能及时按标准完成承包范围内的维护工作，区市政中心安排第三方进行养护，区市政中心有权单方面终止协议，所有损失由承包方承担。

（八）养护期间如发生重大事故或接到投诉，区域内发生问题，由承包方承担。

（九）考核人员在考核时，对各承包地块内发现的问题不能置之不理、无中生有或夸大事实，如有此现象发生，将视情节轻重予以批评教育或按考核不合格处理。

附件1：

一、考核付款申请表

年    月至   月考核付款申请表

工程名称：

申请单位：（盖章）                                                    单位：元

| 单位申报情况 | 考核月份 | 月维修维护费 | 考核得分 | 考核应扣费用 | 其他应扣费用 | 实际应支付费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | 收款人全称： |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行： 银行账号： |  |  |  |  |  |
|  | 负责人/受托人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 付款单位审核意见 | 初审意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 复核意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 财务科支付意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 领导审核意见： |  |  |  |  |  |

备注：1、本表一式三份，一份结报，一份财务科留存，一份业务科。

2、附相关工程结算资料。

河道水生态维护管理情况考核表

| 河道名称 | 管理维护项目 | 主要养护内容 | 管理维护要求 | 考核打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金沙横河 （胜利桥—工农桥） 唐灶港 （金沙横河—中心横河） 南十五总港 （金沙横河—碧华路） 八角亭河 （中心竖河—法院大楼） 五一河 （金沙横河—新金路） 中心横河 （中心横河西闸站—金霞路） 中心竖河 （金沙横河—行根桥） 一号横河 （一号横河西闸站—金霞站） 北山湾 （北山饭店东侧） 南山湖西侧连接沟 （珠江路东侧） 西头总沟金沙中学段 城区其它河道 | 水域面积约25万平方米，水生植物面积约3万平方米，含生态浮床浮岛、漂浮湿地、种植平台、水生高等维管束植物、曝气喷泉系统、人工水草、水生动物群落结构等管理维护 | 生态浮床浮岛日常巡查、修补整形更换等 | 各河段每周巡查两次，检查浮床浮岛破损情况，及时修补整形等，满分25分 |  |  |
|  |  | 漂浮湿地、种植平台日常巡查、整形维护等 | 日常巡查、整形维护、湿地植物管理维护等，满分20分 |  |  |
|  |  | 水生高等维管束植物 | 挺水植物、浮叶植物、沉水植物管理养护，水生植物病虫害防治等，满分25分 |  | 植物保证成活率96%以上 |
|  |  | 日常巡查养护台账资料 | 每月提供月度工作计划、巡查记录、工作报告，对维护人员进行考核等，满分10分 |  |  |
|  |  | 曝气喷泉巡检、保养、维修等 | 定期巡查检修，定期保养和维修等，满分5分 |  |  |
|  |  | 人工水草维护等 | 定期维护加固、生物膜刮除等，满分10分 |  |  |
|  |  | 水生动物群落捕捞、放养等 | 视水质状况适时投加药剂，清捞残尸或适量补充等，满分5分 |  |  |
| 考核分值（满分100分） |  |  |  |  |  |

注：根据河道水生态治理维护管理要求及考核办法、管理维护技术要求，每月管理维护要求将结合实际巡查维护工作情况进行细化考核。

二、安全生产合同

为在                              合同的实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方                 （以下简称“甲方”）与乙方                        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。乙方原因造成任何安全事故的，安全保证金将被全部扣罚，因此产生的各项损失均由乙方承担。

本合同须双方签字后生效，一式 陆份，发包人贰份，承包人叁份，区公管办备案壹份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：            （盖章）                   乙方：            （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或其授权代理人：     （签字）               或其授权代理人：     （签字）

日期：                                        日期：

三、廉 洁 协 议

甲方：

立协议单位:

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公开执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为                                  承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议须双方签字后生效，一式陆份，发包人贰份，承包人叁份，区交易中心壹份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

签约日期：       年   月   日

第四章 项目需求

（河道水生态管理维护技术要求）

一、维护范围、内容及时间等

| 河道名称 | 水域面积（平方米） | 维护内容及工程量估算 | 维护起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金沙横河 （胜利桥-工农桥） | 24000 | 生态浮床浮岛，种植平台，挺水浮叶植物水生植物面积约6000平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 唐灶港 （金沙横河至中心横河） | 30750 | 生态浮床浮岛，种植平台，挺水浮叶植物水生植物面积约300平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 南十五总港 （金沙横河-碧华路） | 13575 | 生态浮床浮岛，种植平台，挺水浮叶植物水生植物面积约580平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 八角亭河 （中心竖河-法院大楼） | 5430 | 生态浮床浮岛，种植平台，挺水浮叶植物，人工水草水生植物面积约300平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 五一河 （金沙横河-新金路） | 6360 | 种植平台，挺水浮叶植物水生植物面积约500平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 中心横河 （中心横河西闸站-金霞路） | 47328 | 生态浮床浮岛、挺水浮叶沉水植物，滨水景观带水生植物面积约8000平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 中心竖河 （金沙横河-行根桥） | 54360 | 生态浮床浮岛，挺水浮叶植物水生植物面积约5000平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 一号横河 （一号横河西闸站-金霞路） | 45800 | 景观型吸附型生态浮床浮岛，挺水浮叶植物，漂浮湿地水生植物面积约3000平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 北山湾 （北山饭店东侧） | 5700 | 生态浮床浮岛，挺水浮叶沉水植物，生态补水系统，曝气喷泉、水生动物 水生植物面积约800平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 南山湖西侧连接沟 （珠江路东侧） | 4800 | 沉水植物，生物链，生态围隔水生植物面积约3000平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 西头总沟金沙中学段 | 9000 | 生态浮床浮岛，挺水浮叶沉水植物水生植物面积约100平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |
| 城区其它河道(新金河等） |  | 滨水景观带，挺水植物等约2000平方米 | 2026年9月1日-2029年8月31日 |

注：集中收割后的植物残枝等垃圾及时清运回收，自行考虑临时堆放处置位置，同时运输过程、堆放位置需满足环保卫生和文明城市创建要求。

二、具体技术要求

河道水生生物包含生产者、消费者、分解者各营养级，是河道生态治理过程中的重要组成部分，在维护河道生态系统稳定中起重要作用。河道水生态管理维护主要包括：日常巡查、杂草清除、病虫害防治、定期修剪收割、残体转运和更新补种等，以及浮床浮毯、漂浮湿地定期结构检修整形、易损件更换、木桩加固，水生动物群落管理维护、人工水草、曝气喷泉系统管理维护、水体应急处置等。

1、生态浮床浮岛管理维护

（1）、日常巡查：每周巡检两次，检查浮床浮岛有无破损、松散及链接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾。

（2）、生态浮床浮岛单体因冲击或人为原因受到损坏时，依损坏程度进行修补整形或更换浮岛单体，同时补种植物。

（3）、生态浮床浮岛链接扣破损、掉落或扎带破损，及时更换链接口或扎带。

（4）、因水位涨落或其它原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位。

（5）、台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天，检查生态浮岛的固定情况，如有脱落及时固定牢固。

2、漂浮湿地、种植平台管理维护

漂浮湿地做好下层浮力部分和骨架结构的整形维护，避免发生下沉或倾斜。台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天，检查漂浮湿地的固定情况，如有脱落及时固定牢固。做好湿地上植物的管理维护。

种植平台做好日常巡查、整形维护，避免发生木桩位移现象，避免土工布外露，影响美观。

3、水生高等维管束植物的管理维护

河道中的水生高等维管束植物包括挺水植物、浮叶植物、漂浮植物和沉水植物。水生植物的管养必需依据各植物特定的生长繁殖周期，进行科学的管理维护，并杜绝水生植物恣意蔓延。

#### ①挺水植物养护要求

挺水植物分布于滨水景观带、种植平台或浮床浮岛、漂浮湿地等，茎叶伸出水面，根和地下茎埋在水下土壤之中。挺水植物的维护管理主要是清除杂草、防止蔓延、病虫害防治、更新补种以及枯萎期的收割等，平时注意枯叶、断茎、植株高矮以及植物花和果实的维护管理。挺水植物进入枯萎期后，需及时收割地上部分，以免植物腐败污染水体。通州河道挺水植物主要有：再力花，鸢尾，黄菖蒲，水菖蒲，芦苇，旱伞草，慈姑，美人蕉，梭鱼草，荷花等。

（1）日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

（2）生态浮岛每半月检查一次植物的生长情况，并及时补植缺损植株；对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种。

（3）定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系；对于生态浮岛上种植的挺水植物，注意不要破坏浮岛单体；在生长季节，每10天至少除草一次。

（4）定期清理去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。植物残体及时清运。

（5）植物更新补种：更新补种时先将种植蓝内的植株连根取出，采用海绵将新的植株根系包裹密实后放入种植蓝内；植物更换后每周检查1次，如有坏死及时将根系全部取出并补种同种植物；植物残体要及时转运清除。

（6）在滨岸带直接种植的挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。修剪下的植株要及时清运，防止蚊蝇滋生和影响景观。

（7）根据各植物生长特性，冬季至早春，陆续对植物枯萎地上部分进行收割，注意做好根系过冬防护。常绿植物不需收割，做好常态过冬养护。腐烂的植物残体需及时清理外运，避免水质污染。

②浮叶植物养护要求

浮叶植物其叶浮于水面，根长在水底土中的植物，通州河道浮叶植物主要有睡莲、粉绿狐尾藻、香菇草等，浮叶植物景观效果好。

（1）日常巡查：每周巡查一次，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株，及时清除浮叶植物上的枯枝落叶。

（2）对于生长扩张出种植网框外的浮叶植物，视超出网框外围情况，定期修剪；每时打捞种植网框内的浮萍等，修剪、打捞出的植物残体及时运走。

（3）冬季霜冻后部分枯死植株及时打捞清理。

（4）台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天检查浮叶植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。恶劣天气过后及时检查，如有冲走，及时补种。

（5）及时采用人工打捞方法去除水面非目的漂浮植物。

（6）对因各种原因造成成活率较低、覆盖水面达不到设计要求的需要补植。浮叶植物种植方法：将种苗均匀放到水体表面，要做到轻拿轻放，以确保根系完整，叶面完好，种植时植物体切忌重叠、倒置）。

（7）浮水植物发生病虫害一周内，及时喷施农药。

③沉水植物养护要求

沉水植物是优良的水质净化和水下景观植物，对河道水质净化以及水体景观的营造起着极其重要的作用。沉水植物必须进行适时的维护，严防外来种的入侵。不同沉水植物由于其生长和繁殖习性不同，其管理维护也各具特点。通州河道沉水植物主要有刺苦草、低矮耐寒苦草、轮叶黑藻、马来眼子菜等。

（1）及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。

（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。

（3）对于成活率不能达到要求的要进行补植，补植采用抛种或扦插的方法。

（4）根据沉水植物种类及生长习性的不同，做好收割维护及残体转运。

（5）台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。

（6）每年的3-6月份和9-12月份，注意做好青苔管控清理，一旦发现及时清理干净，以防扩张蔓延。如若青苔泛滥，可采用药剂和人工打捞相结合。

④水生植物病虫害防治

（1）根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制。

（2）根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治的对象。禁止使用菊酯类等对鱼虾敏感的农药。

（3）提倡以生物防治、物理防治为主的无公害防治方法。

（4）水上虫害防治

识别方法：看叶片有无卷曲，叶片表面有无结网（叶螨类），叶色有无失绿的灰白斑或失绿变灰白；看植株叶片上有无害虫分泌的蜜露（发亮的油点），叶片正面有无煤污分布；看叶片正面或反面有无灰白的蛻皮壳（蚜虫类、叶蝉类、叶螨类、飞虱类等）；看植物叶片有无食叶害虫取食造成的孔洞、缺刻，叶面有无失绿的潜道（潜叶蝇、潜叶蛾、潜叶甲等），有无拉丝结网；看植物叶面上有无虫粪，叶片背面有无发亮的粘液干燥膜和黑色分泌物颗粒（蜗牛、蛞蝓）等。

防治方法：食叶害虫成虫期用高压纳米诱虫灯诱杀、性信息素诱集；食叶害虫幼虫期喷药防治，如灭幼脲、高渗苯氧威、甲维盐等；刺吸性害虫喷药防治，如苦参碱、蚜虱净、机油乳油等；叶螨类害虫喷药防治，如克螨特、哒螨灵等；软体动物害虫喷药防治，如嘧达等。

（5）水下虫害防治

识别方法：植株生长缓慢，叶片发黄，缺少光泽，大叶明显减少，严重的整株浮出水面（水叶甲）。或荷花的浮叶叶面上布满紫黑色或酱紫色虫斑（潜叶摇蚊）。

防治方法：根施辛硫磷颗粒剂或茶籽饼粉（水叶甲）；叶面喷施蝇蛆净或灭蝇胺（潜叶摇蚊）。

（6）病害的防治

识别方法：看植株叶片正反面有无灰白色的病斑和白色粉状物（白粉病）；植物病部有无呈轮纹状排列的小黑点（炭疽病）；叶片病部有无黄色或褐色粉状物（锈病）；叶片病部有无黑色粉煤层覆盖（煤污病）；植株有无花叶、斑驳、矮缩、丛枝等（病毒病）。

防治方法：水生植物休眠期，结合清理植株上的枯枝和病叶，喷洒晶体石硫合剂等进行病菌预防控制；水生植物发病初期用药防治，如烯唑醇、氟硅唑（黑星病、锈病）；氟菌唑、丙环唑（白粉病、锈病、叶斑病）；炭特灵、咪鲜胺（炭疽病）；病毒清、盐酸吗啉胍（病毒病）。

4、日常巡查养护台账资料

每月提供合理的月度工作计划，计划经监理批准后对河道水生态进行维护，维护形成每月工作报告，按时提供巡查记录并对维护人员进行考核。

5、曝气喷泉系统管理维护

（1）每周一次定期巡检曝气喷泉系统及供电线路，巡检内容主要有：

a. 观察设备是否正常启动；

b. 观察运转是否正常（声音是否正常，水流水花是否正常，有无拥堵现象）；

c. 仔细观察裸露或外置的电器电缆有无破损或异常，出现问题及时处理；

d. 观察设备的固定有无松动情况；

e. 及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾，以免堵塞曝气机进水口，影响其正常工作。

g．台风、大风大雨天气及强泄洪前后2-3天，检查曝气喷泉系统的固定情况，如有脱落及时固定牢固。

（2）每月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池，确保其保持自动运转控制功能。

（3）出现异常情况及时处理关联事项：

a. 电器部分出现故障需立刻停机检修；

b. 涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故。

（4）定期保养和维修：

根据使用情况定期维护保养，内容包括：对所有部件进行清洗，去除水垢和锈斑，检查其完好度，及时整修或更换损坏的零部件；更换密封室内和电动机内部的润滑油；控制柜、电源柜维护等。

（5）运行时间：

根据治理河段水质状况，定期启动运行，每次开机时间不少于半小时，每周至少运行一次。注意避免扰民，夜间22∶00至凌晨6∶00禁止运行。

6、人工水草管理维护

（1） 每6个月人工刮除其上负载的生物膜。

（2）对于污染较为严重的河道，生物膜刮除周期为3个月一次。

（3）若有移位、上浮、下沉等松动现象，应及时维护加固。

（4）若河水水质达到预定标准，可打捞上岸。

7、水生动物群落结构管理维护

生物链在河道生态系统的物质循环起着重要作用，完善生物链、完善生物多样性，对于生态系统构建至关重要。南山湖西侧连接沟河道需重点做好水生动物群落结构的管理维护。微生物亦常用于河道中水质突然恶化的应急处置。

根据水体水质状况，适时投加微生物制剂、控藻剂等，以构建良好的生境条件，加快湖体生态系统的恢复。做好水体水质恶化应急处置。

及时清捞动物残尸并视具体情况适量补充，对总量过多、单一物种优势过于明显等现象，采取捕捞或放养其他生物类型加以控制，确保生物链的结构稳定。

8、人员及器具配置

1、人员配置

根据河道水生植物面积，需配备至少8名养护工人，两名管理人员。并经相关业务培训，了解生态治理技术及水生植物习性，具备水生态维护管理专业知识。并做好相应运行维护记录，以便日后查阅

2、器具配备（包括但不限于此）

①船只

根据河道水生植物面积，自行配备适合作业的船只（至少六只），用于打捞湖心垃圾、装载垃圾、植物残体等。所有船均自行配备。

②长杆网兜

网兜不宜过深，10-20cm左右深度即可。用于打捞水面或者水底垃圾及水生植物烂叶等。

③长杆镰刀、磨刀石、枝剪(收割水生植物时，必须要锋利）

用于收割水生植物。

④钉耙

用于青苔清理工作，可用长钉子、木板自制。

⑤桶、水瓢

用于清理船只，泼洒药剂等。

⑥下水裤和水靴

用于水下作业，如补种水生植物等。

⑦救生衣

用于保证工作人员人身安全。

⑧生态浮岛和浮水植物养护机具：镰刀、枝剪，长杆垃圾钳、尼龙绳、扎带若干，农药喷雾器（常见农药）。

⑨滨岸带挺水植物养护机具：锄头1把/人，铁锹1把/人，镰刀、枝剪2把/年，农药喷雾器（常见农药）。

⑩人工水草养护机具：竹制刮刀。

喷泉曝气系统养护机具：轻便型起吊设备、机械设备常用工具和电工工具。（一字和十字螺丝批、试电笔、夹钳等。）

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。

本项目先进行资格审查，通过审查的单位进入技术标、价格标的评审。

一、资格评审标准：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明书或法人的授权委托书 | 法定代表人身份证明书、授权委托书并提供委托代理人的身份证；如企业法定代表人参与投标，无需授权委托书，请提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证 | 检查有效性 |
| 2 | 企业法人营业执照 |  | 真实有效 |
| 3 | 企业资质证书 | 具有环保工程专业承包叁级及以上资质 | 真实有效 |
| 4 | 企业安全生产许可证 |  | 真实有效 |
| 5 | 项目负责人资格证书 | 环境保护工程专业工程师或贰级及以上注册建造师（市政公用工程） | 真实有效 |
| 6 | 劳动合同及社会保险 | 委托代理人（如有）与投标人签订的有效劳动合同及投标人为委托代理人缴纳的投标截止日前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料（社保缴费证明需由社保机出具）。 备注：企业法定代表人参与投标，不需提供。 | 真实有效 |
| 7 | 声明函 | 格式详见第六章投标文件格式 | 检查有效性 |
| 8 | 信用承诺书 | 格式详见第六章投标文件格式 | 检查有效性 |
| 9 | 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件 | 格式详见第六章投标文件格式 | 检查有效性 |
| 10 | 备注：上述（1）～（9）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过； |  |  |

二、评分细则

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下表所列评分办法和标准进行评分，总分值为100分（其中技术标70分，价格标30分）。

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标 | 价格 | 30分 | 各投标人有效报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 技术标 | 运维组织实施方案 | 38分 | 评委根据投标人为本项目建立运行管理机构、运行管理制度、操作规程的完整性酌情打分：内容很完善得8分，内容基本完善得6分，内容存在明显疏漏得4分，内容很不完整得2分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 评委根据投标人针对本项目准备的备品、备件及配备情况进行酌情评分，备品、备件齐全满足得6分，基本满足得3分，不全得1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的安全保证措施，措施科学有效得8分，措施较科学较有效得6分，措施基本科学有效得4分，措施较不科学有效的得2分，措施极不科学不得分。 |
|  |  |  | 投标人根据各条河道的不同情况编制运行维护方案，方案具体明确、详细可行、满足项目需求书要求：完全符合上述要求得8分，较符合上述要求得6分，基本符合上述要求得4分，较不符合上述要求得2分，完全不符合不得分。 |
|  |  |  | 投标人承诺按照计划开展质控工作，质量目标科学合理、控制措施得当、质量责任承诺考虑全面：完全符合上述要求得8分，较符合上述要求得6分，基本符合上述要求得4分，较不符合上述要求得2分，完全不符合不得分。 |
| 技术标 | 资信 | 4分 | 投标人提供2023年1月1日以来用户对现场运行维护满意度证明文件，有一个得2分，最高得4分。 备注：需提供相关证明文件。 |
|  | 业绩 | 9分 | 2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人具有河道水生态治理或水生态维护类似业绩，每有1例得3分，最高得9分。 备注：如合同中不能体现具体业绩要求信息的，则需提供业主证明。 |
|  | 设备投入 | 6分 | 投标人为实施本项目在项目所在地配置8条作业船只的得6分；配6条作业船只的得3分；少于6条的本项不得分。 备注：需提供购置发票或租赁合同，并附作业船只的图片，购置发票发票或租赁合同跟相应的作业船只的图片相对应(能体现≥6只实施本项目的作业船只)，不提供不得分。 |
|  | 人员投入 | 13分 | 拟派项目负责人（4分）： 具有高级工程师职称的，得3分；具有安全考核合格证书的，得1分； 备注：提供有效证书和社保机构出具的供应商为其缴纳的投标截止日前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料（社保缴费证明需由社保机出具）。 |
|  |  |  | 拟派除项目负责人外的项目组人员（9分） 1、拟派维护人员15人及以上（含15人）的得6分，10人及以上（含10人）的得3分，少于10人的本项不得分； 2、拟派除项目负责人外人员具安全考核合格证书的，每有一个得1分，最高得3分； 备注：（1）人员年龄不得超过65周岁（含65周岁），需提供维护人员劳动合同，不提供不得分；（2）提供有效证书。 |
| 总分 |  | 100分 |  |

三、定标

3.1评标委员会工作组计算的分值经复核无误后为定值。

3.2最终以各投标人投标文件的最后综合得分的高低排出次序，得分最高的为第一名，得分次高的为第二名，如此类推。如果有两个或以上的投标人的最后综合得分相同，则在最后综合得分相同的投标人中按报价的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标人的最后综合得分及报价得分均相同时，则用抽签的方式确定得分相同的投标人的排名次序。

四、公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

五、发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件构成

1、资格审查文件：

1.1法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；

1.2法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（如有授权）；

1.3投标人企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格证书；

1.4投标人提供投标企业为委托代理人（如有）缴纳的投标截止日前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳证明材料（社保缴费证明需由社保机出具）（注：如果社保不满足投标截止日前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的养老保险缴纳要求，则从新进月份或新注册月份起至今当地社保机构加盖公章社保缴费证明,法人代表参加开标无需提供社保缴费证明）；

1.5声明函；

1.6信用承诺书；

1.7供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（详见格式）。

2、技术标部分（编制要求具体详见招标文件技术标评审标准所含全部内容）

3、价格标文件：

3.1投标函（详见投标文件格式）；

格式附件如下：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

一、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________ _（项目名称），_______ _______（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子签章）：

日期：______年  月  日

二、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：          性    别：

年    龄：          职    务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（加盖CA电子签章）

年　月　日

附：法定代表人身份证         
三、法定代表人授权委托书（如有）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：____________________  ___

单位名称：__________________________________

授权单位盖章：_____（加盖CA电子签章）___

法定代表人签字：____（电子签章）_____________

日期：

附： 委托代理人身份证

四、供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称：（加盖CA电子签章）

法定代表人：（电子签章）

时间：  年  月   日

五、投标函

致： （采购人）

我们收到贵单位 　　　　　　　　　　　项目招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、根据已收到的：　　　　　　招标文件（含答疑），我单位经考察现场和研究招标文件后，愿意以　　　　　元的投标报价（总价），按招标文件的要求承接该项目。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60 天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳 / 元的投标保证金。

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按合同金额的5 %支付履约保证金。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

年月日

# 六、中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 供应商全称：（加盖CA电子公章）

# 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称：（加盖CA电子公章）

日  期：

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。